ООО «С-Проект»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для линейного объекта
«Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

КНИГА 2

Екатеринбург

2016 г.

Содержание

Состав проекта	3

Введение	4

1.Общие сведения	8

1.1. Положение и особенности размещения линейного объекта	8

1.2. Историческая справка	8

1.3. Климатические характеристики	8

1.4 Рельеф	11

1.5. Геологическое строение и физико-механические свойства грунтов	11

1.6. Гидрогеологические условия	14

1.7. Гидрография	15

1.8. Растительный и животный мир	16

1.9. Полезные ископаемые	16

2.Информация о современном состоянии территории	17

2.1. Транспортная инфраструктура	17

2.2. Инженерная инфраструктура	19

2.3. Охрана окружающей среды	20

3.Обоснование размещения проектируемого линейного объекта	24

3.1. Характеристика планируемого развития территории	24

3.2. Обоснование параметров проектируемого линейного объекта, планируемого к размещению	27

3.3. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории	28

3.4. Обоснование и особенности размещения объекта на землях объектов культурного наследия, землях лесного фонда и иных зонах с особыми условиями использования территорий	29

3.5. О защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.	31

3.6 Описание и обоснование положений, касающихся иных вопросов планировки территории	34

3.7. Состояние окружающей среды	41

3.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка	47

3.9 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	49

4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства и пересечениях водными объектами	51

Перечень принятых сокращений	52

Приложения	54

Состав проекта

| № п./п. | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1 | Книга 1. «Положение о размещении объектов капитального строительства» |
| 2 | Книга 2. «Пояснительная записка» |
| 2. Графические материалы |  |
| 3 | 1. Схема застройки территории, М 1:2000 |
| 4 | 2. Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 |
| 5 | 3.Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре п. Таватуй, М 1:10 000 |
| 6 | 4. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий», М 1:2000 |
| 7 | 5.Схема организация улично-дорожной сети, М 1:2000 |
| 8 | 6.Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 |
| 9 | 7. Схема развития инженерной инфраструктуры», М 1:2000 |
| 3. Электронные материалы |  |
| 10 | Тексты книг 1 и 2 в формате Word, графические материалы в формате Jpg и MapInfo |

Введение

Проект планировки территории для линейного объекта: «Системы водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» (далее - проект планировки) разработан ООО «С-Проект» в соответствии с муниципальным контрактом №29-к от 18.05.2016 г.

При разработке проекта планировки использовались:

- планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2012 году ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео»;

- материалы инженерно-геодезических изысканий (планшеты прошлых лет) М 1:500;

- инженерно-геодезические изыскания М 1:500, выполненные ООО «Уральский центр межевания «Меридиан», январь 2015г.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях:

- выделение элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установления границ планируемого размещения объекта, установление красных линий;

- обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальных воздействиях на окружающую среду;

- экономическое стимулирование развитие системы водоотведения;

- реализации положений, утвержденных документов территориального планирования и определения зон планируемого размещения линейных объектов.

При подготовке проекта планировки использовались:

- Техническое задание на разработку документации по планировке территории линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа», (Муниципальному контракту №29-к от 18.05.2016 г.)

- Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Водный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66»;

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в действующей редакции);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 275);

- Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Таватуй, разработанный ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 192;

- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории поселка Таватуй, утверждённые решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2012 года № 131(в действующей редакции);

- Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 «Об утверждении положения «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе» (в действующей редакции);

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

В ходе выполнения работ по муниципальному контракта №29-к от 18.05.2016 г. получены следующие согласования проекта планировки, с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» и сетевыми организациями, обслуживающими п. Таватуй:

- Письмо согласования документации по планировке территории для линейного объекта «Системы водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» от МУП «Невьянский водоканал» №12-2/07 от 12.07.2016 г. (приложение 1);

- Письмо согласования документации по планировке территории для линейного объекта «Системы водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» от ГУП СО «Газовые сети» №ГС-01/1048 от 25.07.2016 г. (приложение 2);

Исходные данные

- Акт выбора земельного участка № 62 от 30.06.2014г.,  утвержденный Постановлением администрации Невьянского городского округа

- Акт выбора земельного участка № 2063-п от 19.08. 2014г., утвержденный Постановлением администрации Невьянского городского округа;

- Градостроительный план земельного участка RU 6632900000020140326, утвержденный Постановлением администрации Невьянского городского округа № 3086-п от 15.12.2014г.;

- Градостроительный план земельного участка (на КНС 1) RU 6632900000020150128, утвержденный Постановлением администрации Невьянского городского округа № 659-п от 12.03.2015г.

- Градостроительный план земельного участка (на КНС 2) RU 6632900000020150129, утвержденный Постановлением администрации Невьянского городского округа № 657-п от 12.03.2015г.

Постановление Администрации Невьянского городского округа № 483-п от 27.02.2015г. «Об утверждении схем расположения земельных участков» (под КНС);

- Градостроительный план земельного участка (на КНС 3) RU 6632900000020150130, утвержденный Постановлением администрации Невьянского городского округа № 658-п от 12.03.2015г.;

- Градостроительный план земельного участка (на сети канализации 2 очереди строительства) RU 6632900000020150185;

- Акт выбора земельного участка № 7 от 11.02.2015г. (на сети канализации 2 очереди строительства);

- Постановление Администрации Невьянского городского округа № 1226-п от 08.05.2015г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская область, Невьянский район, северо-западная часть поселка Таватуй»;

- Градостроительный план земельного участка (на сети канализации 1 очереди строительства, дополнение) RU 6632900000020150207;

- Градостроительный план земельного участка (на сети канализации 1 очереди строительства, дополнение) RU 6632900000020150208;

- Постановление Администрации Невьянского городского округа № 1459-п от 08.06.2015г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Свердлова, улица Лесная»;

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям (для КНС) № 1016-15-07-ТУ от 06.05.2015г., № 1017-15-07-ТУ от 06.05.2015г., № 1015-15-07-ТУ от 06.05.2015г.

В проекте принят расчетный срок строительства 2019 г., с выделением первой очереди строительства на 2017 год.

1.Общие сведения

## 1.1. Положение и особенности размещения линейного объекта

В административном отношении проектируемый линейный объект находится: в поселке Таватуй Невьянского городского округа Свердловской области, в Уральском федеральном округе.

Границы проектирования определены границами поселка Таватуй и жилой застройкой по ул. Молодежи, ул. Свердлова, ул. Лесная, ул. Ленина и пер. Школьный. Участок проектирования находится в четырех кадастровых кварталах: 66:15:3001001, 66:15:3001002, 66:15:3001003 и 66:15:3001004.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на северо-восточном берегу озера Таватуй, примерно на расстоянии 0,04 – 0,2 км от уреза воды. По геоморфологическому районированию – в пределах остаточных гор осевой части Урала. Мезорельеф холмисто-увалистый с широкими выположенными межувальными логами.

Площадь для строительства линейного объекта - «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» составляет 47517,2 кв.м. Протяженность линейного объекта составляет – 2938,2,0 м.

## 1.2. Историческая справка

Поселок Таватуй расположен на северо-восточном берегу одноименного озера. Образован поселок вследствие переселения стрельцов-старообрядцев, бежавших на Урал от преследований Петра I в конце XVIII века. Коренное население поселка – потомки стрельцов-старообрядцев.

В переводе с языка коми слово «таватуй» буквально означает «тот водный путь» («та» - тот, «ва» - вода, «туй» - путь). Краевед В.А. Ложкин считает, что название происходит от татарского тау туй – «пир гор», из-за того, что озеро со всех сторон окружено горами.

Два века назад озеро Таватуй имело иную конфигурацию и в два раза меньшую площадь. В результате строительства плотины в верховьях реки Нейвы в 1762 – 1764 годах возник пруд Верх-Нейвинский, вскоре слившийся по узкой протоке с озером Таватуй, в результате чего уровень объединенного водоема поднялся.

За прошедшие два столетия вдоль озера образовался береговой песчаный вал высотой около 1 м и более 5 м шириной, но местами, особенно около селений, он сильно разрушен. Наиболее хороши песчаные пляжи вдоль южной части восточного берега озера.

Озеро является памятником природы федерального значения. Общая площадь памятника вместе с прилегающими лесами составляет 3900 га.

## 1.3. Климатические характеристики

Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для строительства поселок Таватуй отнесен к району – 1В, к зоне нормальной влажности. Климат в районе озера Таватуй континентальный. Абсолютная минимальная температура – 47С, абсолютная максимальная температура +37С.

Годовые амплитуды среднемесячных температур достигают 32С, а абсолютных температур воздуха 23С. Зима морозная и снежная. Лето умеренно теплое. В весенний и осенний период погода неустойчива с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Летом резкий перепад температуры дня и ночи.

Зимой чуть холоднее в депрессиях, куда стекает со склонов холодный воздух. По склонам наблюдается явление температурной инверсии – повышение температур с высотой. В теплое время года характерно возвращение холодов и заморозков. Последние заморозки возможны вплоть до начала июля, а первые уже в конце июля, в августе.

Характерная особенность климата – длительный холодный период. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже нуля – 172 суток.

Средняя продолжительность отопительного периода 234 дня при температуре -6,6С. Сезонное промерзание почвы наблюдается каждый год и продолжается длительный период. Раз в 50 лет почвы промерзают до глубины около 2 метров, а каждые 10 лет – до глубины 175 см. Полное оттаивание грунтов приходится на III декаду мая.

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в осенние и зимние месяцы (79-80%), наименьшая – в мае (58%), в среднем за год – 72%. Количество осадков неравномерно по месяцам, за год составляет до 420 мм. Месячный пик осадков – 75 мм – приходится на июль, минимум (13-16 мм) на февраль.

Величина снежного покрова в лесу составляет в среднем 65 см, на открытых местах – 45 см. На горах она может достигать 70-80 см. Средняя дата появления снежного покрова 13.10, устойчивым он становится 04.11. начинает разрушаться около 05.04. и полностью сходит к 27.04. Среднее число дней со снежным покровом – 166.

Преобладающее направление ветра зимой – западное и юго-западное, летом – северо-западное. Количество штилевых дней в году колеблется от 2% до 5%.

Максимум средней скорости до 5,1 м/сек приходится на весенние и осенние (октябрь) месяцы. Минимум – на июль-август.

Среднегодовое атмосферное давление в районе составляет 762,5 мм ртутного столба, что на 2,5 мм выше нормы и характеризует антициклональный режим погоды. Атмосферное давление несколько выше зимой, в декабре оно равно 766,6 мм ртутного столба.

Средняя величина облачности за год составляет 65%, однако от средней величины могут быть значительные колебания, облачность даже в летние месяцы бывает более 80%, в холодное время достигает 94%. В целом пасмурных дней больше чем ясных. Наиболее ясными месяцами являются март и апрель, наиболее пасмурными – октябрь и ноябрь.

Климатические данные по многолетним наблюдениям (1961-2010 гг.) метеостанции, расположенной в восточной части города Невьянска, приведены в таблицах 1-5. Данные предоставлены ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р».

Таблица 1.3.1.Средняя температура воздуха, ˚C, по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,6 | -12,8 | -4,9 | 3,3 | 10,3 | 15,5 | 17,8 | 14,6 | 9,1 | 1,7 | -6,4 | -12,0 | 1,8 |

Таблица 1.3.2. Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм, по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,8 | 17,8 | 16,3 | 24,1 | 42,4 | 62,0 | 81,3 | 64,9 | 47,9 | 32,8 | 28,2 | 22,1 | 460 |

Таблица 1.3.3. Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 11 | 6 | 5 | 9 | 16 | 21 | 19 | 13 | 9 |

Таблица 1.3.4. Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |

Таблица 1.3.5. Обобщенные многолетние данные климатических характеристик для территории п. Таватуй

| № п/п | Климатическая характеристика | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) | ˚С | 23,2 |
| 2 | Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) | ˚С | -18,1 |
| 3 | Абсолютная минимальная температура воздуха | ˚С | - 49 |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха | ˚С | +38 |
| 5 | Продолжительность безморозного периода | день | 168 |
| 6 | Среднемесячная относительная влажность воздуха: | % |  |
|  | января |  | 79 |
|  | июля |  | 68 |
| 8 | Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной местности менее 5 % | м/с | 8 |
| 9 | Количество осадко | мм |  |
|  | среднегодовое |  | 497 |
|  | холодного периода |  | 114 |
|  | теплого периода |  | 383 |
| 10 | Абсолютный суточный максимум осадков (июль 2007 г.) | мм | 99 |
| 11 | Среднее число дней с устойчивым снежным покровом | день | 153 |
| 12 | Максимальная глубина промерзания (2010-2011 гг) | м | 1,30 |
| 13 | Средняя из максимальных глубина промерзания | м | 1,26* |
| 14 | Абсолютный максимум глубины промерзания | м | 1,59* |
| 15 | Коэффициент стратификации атмосферы |  | 160 |

Примечание: * – Многолетние данные взяты по МС Нижний Тагил.

## 1.4 Рельеф

По физико-географическим условиям территории, окружающие озеро Таватуй, относятся к низкогорному лесному району со сложным рельефом и малой освоенностью.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на северо-восточном берегу озера Таватуй, примерно на расстоянии 0,3 – 0,4 км от уреза воды. По геоморфологическому районированию – в пределах остаточных гор осевой части Урала. Мезорельеф холмисто-увалистый с широкими выположенными межувальными логами.

Территория имеет преимущественно техногенный рельеф. Абсолютные отметки поверхности на площадке строительства изменяются в пределах 267,41 – 296,81м.

Трассы проектируемой хозяйственно-бытовой канализации проходят по центральным двум улицам поселка с востока на запад, затем поворачивают на северо-запад с выходом за пределы поселка и вдоль автодороги доходят до территории загородного оздоровительного лагеря «Самоцветы», расположенного по адресу: Невьянский район, Свердловская область, п. Таватуй, заозерное лесничество.

На момент изысканий природных физико-геологических процессов (перечень которых приводится в СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»), отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемого объекта, визуально не установлено, деформаций существующих зданий и строений вблизи площадки  также не выявлено.

## 1.5. Геологическое строение и физико-механические свойства грунтов

В геологическом отношении исследуемый район находится в пределах Сысертского антиклинория Восточно-Уральского поднятия, в зоне развития средне-позднекаменноугольных интрузий Верхисетского комплекса, представленных гранитами и гранодиоритами. Кровля скальных грунтов залегает на глубине 0,9-1,0 м. Профиль коры выветривания представлен дисперсной и трещиноватой зонами. Группа связных грунтов характеризуется химико-минералогическим преобразованием исходных пород и представлена супесчаными продуктами выветривания.

Трещиноватая зона соответствует начальной стадии физического выветривания пород и сложена слабовыветрелыми, трещиноватыми скальными грунтами.

Скальные грунты и продукты их выветривания повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами.

Непосредственно на площадке коренные породы представлены гранитами. Кровля скальных грунтов залегает на глубинах от 0,5-3,4 м, что соответствует абсолютным отметкам 265,91-297,47м.

Отложения четвертичной системы. По генезису выделяются техногенные отложения и делювиальный суглинок.

Мезозойские образования (еМZ) на площадке подсечена маломощная дисперсная зона коры выветривания от 0,2-1,9м, в скважинах №18,14 слой на полную мощность не пройден. Дисперсная зона, характеризующаяся глубокими химико-минералогическими преобразованиями исходных пород до конечной стадии разложения, представлена маловлажными песками. Пески бурого цвета с включением дресвы.

Коренные породы Pz непосредственно на участке развиты граниты,  различной степени выветрелости и прочности. В инженерно-геологическом разрезе в пределах исследуемых глубин по вещественному составу, генезису, физико-механическим свойствам в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 выделено 8 инженерно-геологических элементов.

В разрезе выделены следующие разновидности грунтов сверху вниз:

- почвенно-растительный слой;

- насыпной грунт;

- суглинок делювиальный;

- глина делювиальная;

- песок элювиальный;

- скальные грунты различной степени выветрелости.

В соответствии с СП 47.13330.2012, установлено, что площадка проектирования на объекте: «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» относится к II категории сложности инженерно-геологических условий (средней сложности). Нормативные значения основных показателей физико-механических свойств грунтов по трассе проектируемых внеплощадочных сетей и классификация грунтов по трудности разработки приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Нормативные значения основных показателей физико-механических свойств грунтов и классификация грунтов по трудности разработки

| Наименование и № ИГЭ | Нормативные и расчетные значения основных показателей физико-механических свойств грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клас-сифи-кация по труд-ности разра-ботки по ГЭСН – 2001-01 табл.-1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н г/см3 | 11 1 г/см3 | н град |  | 11 1 град |  |  | Cн МПа |  | C11 C1 МПа |  | E МПа | Rсн МПа | Rс 1 МПа |  |  |
| Почвенно-растительный слой (ИГЭ-1) | 1,20 | Основанием фундаментов служить не может. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-а |
| Насыпной грунт (ИГЭ-2) | 2,07 | Основанием фундаментов служить не может. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-а |
| Суглинок делювиальный (ИГЭ-3) | 2,04 | - - |  | 13 |  | 13 11 | 0,060 |  | 0,060 0,040 |  |  | 17,0 | Rо- 0.25 МПа |  |  | 35-г* |
| Глина делювиальная (ИГЭ-3а) | 2,05 | - - |  | 14 |  | 14 12 | 0,043 |  | 0,043 0,029 |  |  | 23,0 | Rо- 0.23 МПа |  |  | 8-б* |
| Песок (ИГЭ-4) | 2,15 | - - |  | 22 |  | 22 19 | 0,019 |  | 0,019 0,012 |  |  | 13,0 | Rо- 0.60МПа |  |  | 29-в* |
| Скальный грунт гранитов пониженной прочности сильно-выветрелый (ИГЭ-5) | 2,48 | 2,42 |  | Коэффициент выветрелости, Кwr |  |  |  |  |  |  | коэффициент размягчаемости Ksop |  | 4,3 |  | 3,9 | 19-а* |
|  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  | <0,75 |  |  |  |  |  |
| Скальный грунт гранитов малопрочный средне-выветрелый (ИГЭ-6) | 2,66 | 2,65 |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  | >0,75 |  | 13,5 |  | 12,4 | 19-а* |
| Скальный грунт гранитов средней прочности слабовыветре-лый (ИГЭ-7) | 2,72 | 2,69 |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  | >0,75 |  | 25,7 |  | 30,7 | 19-б* |

Примечание: 1. Условное расчетное сопротивление Rо приведено для трасс инженерных сетей и  временных сооружений.

* применительно к пункту таблицы.

Данные о коррозийной агрессивности грунтов приведены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2. Данные о коррозийной агрессивности грунтов

| Коррозийная агрессивность грунтов к стальным конструкциям ГОСТ 9.602-2005, Табл. 1, 2, 4 | Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и ж/бетонные конструкции, СП 28.13330.2012 табл.В.1- В.2 |
| --- | --- |
| Насыпной грунт (ИГЭ-2) |  |
| Высокая | Среднеагрессивная |
| Суглинок делювиальный (ИГЭ-3) |  |
| Высокая | Среднеагрессивная |
| Песок элювиальный (ИГЭ-4) |  |
| Средняя | Среднеагрессивная |

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинистых грунтов 156 см, для супесчаных грунтов – 190 см, насыпных грунтов (в зависимости от грансостава) 254 см.

## 1.6. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория расположена в пределах распространения грунтово-трещинного водоносного горизонта безнапорного характера с площадным инфильтрационным питанием, приуроченного к зоне трещиноватости скальных грунтов и остаточной трещиноватости в элювиальных образованиях коры выветривания. Мощность водоносного горизонта трещинных вод определяется мощностью зоны региональной трещиноватости и согласно фондовым материалам составляет 50-60 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков основной объем питания - в осенне-весенний период. Амплитуда сезонного колебания уровня в годовом плане составляет ориентировочно 1,0-1,5 м.

Во время проведения инженерно-изыскательских работ в марте 2015 г. на площадке проектируемого строительства подземные воды до глубины 4,0 м не вскрыты.

Согласно СП 47.13330.2012 исследуемый участок относится к району благоприятному для строительства, в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой, опасных геологических и инженерно-геологических процессов не обнаружено.

К особенности инженерно-геологических условий площадки следует отнести высокое залегание кровли материнских пород. Скважинами, пройденными до глубины 4,0м, кровля скальных грунтов залегает на глубинах от 0,5-3,4м, что соответствует абсолютным отметкам 265,91-297,47м

Оценка опасности техно-природных процессов выполнена  в соответствии СП 115.13330.2012 и СП 28.13330.2012. Категория оценки сложности природных условий исследуемой площадки по СП 115.13330.2012  может быть оценена как средней сложности.

## 1.7. Гидрография

Гидрография поселка представлена озером Таватуй и двумя безымянными ручьями.

Озеро Таватуй является типичным для Среднего Урала горным водоемом и самым глубоким в округе города Екатеринбург, относится к бассейну р. Тобол.

Озеро вытянуто с севера на юг, его длина 18 км, а вместе с Верх-Нейвинским прудом – 36 км, максимальная ширина – 3 км. Площадь водосбора всего водоема 232 км2, зеркала – 37 км2, объем воды – 174 млн. м3, максимальная глубина – 9 м, средняя – 6 м. Площадь акватории собственно оз. Таватуй – 21,2км2, протяженность береговой полосы – 26 км, прозрачность воды – 4 м. Береговая линия нарезана полуостровами и чередующимися с ними заливами, от вдающихся в озеро гор (Высокая, Волчья) и скалистых мысов отходят вглубь каменистые гребни.

Берег и прибрежная полоса дна лагуны и бухт имеет песчаный грунт. Дно озера равномерно понижается с уклоном, не превышающим 1%. Исключение составляет прибрежная полоса северной границы территории, где гора гранитными обрывами высотой до десяти метров спускается в воду.

В основном глубина дна на расстоянии до пятнадцати метров – 2 м и 2,5 м, то есть нормативная.

Озера Таватуй, из-за живописности ландшафта, относится к числу охраняемых памятников природы.

В результате реконструкции плотины Верх-Нейвинского пруда и повышения отметки нормального подпорного горизонта произошел подъем уровня озера Таватуй, оно вошло в состав объединенного Верх-Нейвинского водохранилища, используемого для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, а также для отдыха населения. Озеро Таватуй тектонического происхождения – одно из самых глубоких в области (до 8-10 метров), средняя глубина около 6 метров. Берега изрезаны слабо, восточный берег несколько круче западного. Восточный и южный берега заболочены сильнее, чем западный. Район озера Таватуй благоприятен для создания рекреационных зон, однако уже сейчас, в выходные дни, рекреационная нагрузка на побережье в несколько раз превышает допустимую для сохранения лесных ландшафтов озера.

Безымянные ручьи, протекающие по территории поселка, длиной не превышают 350 метров. Русла ручьев – пересыхающие.

В районе поселка распространены болота. Большинство болот низинного и переходного типа, автрофные. Одним из наиболее крупных болот является Таватуйское.

## 1.8. Растительный и животный мир

Леса района, окружающего озеро Таватуй, относятся к подзоне южной тайги. Полоса предгорий покрыта сосновыми и сосново-березовыми лесами, очень редко встречаются небольшие рощицы ели, пихты, и лиственницы, режекедра.

В поймах лесных речек и ручьев растут практически все представители породного состава лесов предгорной зоны: сосна, ель, береза, ива, лиственница, кедр, пихта, осина, рябина и черемуха. Расположены массивы почти однородных лесов – сосны или ели.

Лес береговой полосы (в пределах до 100 м) довольно молодой, редко растущий. Чем дальше от береговой полосы, тем гуще лес. Богатый животный мир, места обитания кабанов, волков лисиц, зайцев, белок, лосей. До 20 видов птиц обитает на территории городского округа (глухари, рябчики, кукушки, дятлы, зяблики, дрозды).

Животный мир озера состоит из большого числа видов рыб и низших ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных.Встречаются плотва, окунь, язь, налим. В советское время на озере были акклиматизированы чудской сиг и ладожский рипус.

## 1.9. Полезные ископаемые

Основные виды полезных ископаемых, встречающихся на территории Невьянского городского округа: золото, кирпичные и белые глины, известняк, торф, каолин.

Вблизи границ населенного пункта расположены месторождения торфа: Малиновское и Таватуйское месторождения. Данные месторождения находятся в госрезерве и в настоящее время не разрабатываются.

2.Информация о современном состоянии территории

Территория в границах проектирования составляет 4,75 га. Основной тип жилой застройки п. Таватуй – индивидуальные дома усадебного типа.

Баланс земель на основе современного функционального зонирования представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Современное функциональное использование территории

| Название зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона размещения массовой усадебной жилой застройки | 0,081 | 1,7 |
| Зона размещения массовой секционной жилой застройки | 0,139 | 2,9 |
| Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | 0,001 | 0,02 |
| Зона размещения объектов торговли и общественного питания | 0,002 | 0,04 |
| Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | 0,127 | 2,67 |
| Зона рекреационно-ландшафтных территорий | 0,004 | 0,08 |
| Зона общего пользования | 4,396 | 92,59 |
| Общая площадь населенного пункта | 4,75 | 100 |

Благоустройство поселка находится на низком уровне.

## 2.1. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

В 2,15 км к востоку от населенного пункта проходит трасса регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», связь с данной автомобильной дорогой осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) (0.000 км - 4.950 км)».

Техническая категория и ширина полосы отвода данных автомобильных дорог назначена в соответствии с данными, предоставленными ГКУ СО «Управление автомобильными дорогами», и приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Характеристика внешних автодорог

| Наименование дороги | Линейная протяженность, км | Категория | Ширина полосы отвода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов (обратное направление) (243.893 км - 260.600 км) | 16,107 | III | 40 |
| Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) | 4.95 | IV | 10 |

«Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д "Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) (0.000 км - 4.950 км)» находится в границах п. Таватуй и проходит по ул. Ленина до пересечения с ул. Молодежи.

Пассажирские и грузовые перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Автостанция в населенном пункте отсутствует.

Посадка и высадка пассажиров по междугородним маршрутам осуществляется на остановочном пункте по требованию, расположенном на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Посадка и высадка пассажиров маршрутов № 147(«Екатеринбург-Таватуй») и № 108 («Невьянск-Таватуй») осуществляется в поселке на остановочном пункте, расположенном в районе дома 46 по ул. Ленина.

Индивидуальные транспортные средства, в основном, хранятся на приусадебных участках. Объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Улично – дорожная сеть п. Таватуй образована прямоугольной сеткой улиц, большинство из которых благоустроены.

Главными улицами в поселке являются ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Свердлова, имеющие асфальтовое и щебеночное покрытия. Ширина главных улиц в красных линиях колеблется от 29 до 9,9 м. Ширина проезжей части 5-6 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования составляет 3,08 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием составляют 0,88 км (28,6%), с улучшенным грунтовым покрытием (щебень) – 2,2 км (71,4%).Улицы и дороги не имеют тротуаров и лотков дождевой канализации.

Характеристика улиц п. Таватуй, попадающих в границы проектирования, определенная графическим способом согласно материал топографической съемки, представлена в таблице 2.1.2

Таблица 2.1.2..Характеристика улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протя-жен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Ленина | Главная улица | Асфальт | 5,5 | 9,8-32 | 0,59 |
|  | ул. Молодежи | Основная улица в жилой застройке | Щебень | 2,5-4 | 9,8-25 | 1,17 |
|  | ул. Свердлова |  | Щебень | 4-5 | 10,5-29 | 0,59 |
|  | ул. Лесная | Второстепенная улица в жилой застройке | Асфальт | 3,6-4 | 8 | 0,23 |
|  | ул. Лесная |  | Щебень | 3-4 | 7,2-33 | 0,04 |
|  | Ул. Свердлова |  | Асфальт | 4,5 | 7-9 | 0,06 |
|  | пер. Школьный |  | Щебень | 2,5 | 6,4-13 | 0,30 |
|  | Без названия |  | Щебень | 2.5 | 22-27 | 0,1 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,08 |

## 2.2. Инженерная инфраструктура

Водоотведение

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории поселка отсутствует. Школа с детским дошкольным учреждением, жилые трех этажные дома по ул. Свердлова и частично индивидуальные жилые дома снабжены выгребами, из которых стоки вывозятся ассенизационными машинами на существующие очистные сооружения. В большинстве на земельных участках установлены уличные туалеты. После строительства сетей и сооружений канализации, предусмотренных настоящим проектом, планируется подключение всех потребителей к централизованной системе водоотведения с выходом стоков на существующие очистные сооружения ДОЛ «Таватуй».

Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения в п. Таватуй присутствует в 10 % жилой застройки (капитальные 3-х этажные жилые дома, расположенные по ул. Свердлова). Основная часть населения (90 % жилой застройки) использует индивидуальные источники теплоснабжения (печи). Детские лагеря и базы отдыха оборудованы собственными котельными.

Источник централизованного теплоснабжения – газовая блочно-модульная котельная, расположенная по ул. Лесная. Данная котельная отапливает существующие объекты соцкультбыта (школа, детский сад) и площадку очистных сооружений. Протяженность сетей в границах проектируемой территории 0,13 км.

Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения поселка Таватуй запитана от ПС «Школьная» 110/10 кВ, откуда электроэнергия подается на трансформаторные подстанции (далее – ТП) поселка, и далее к потребителю по распределительной сети 0,4 кВ. Протяженность сетей электроснабжения в границах проектирования составляет 3,53 км, в том числе 0,55 км – ЛЭП 6 кВ, 2,98 км – ЛЭП 0,4 кВ.

Газоснабжение

Застройка поселка на 100 % обеспечена централизованным газоснабжением. Газ на территорию подается от газораспределительной станции «п/л Таватуй» (далее – ГРС), расположенной в 1,4 км к северу от населенного пункта. От ГРС газ подается по газопроводу высокого давления 1 категории (1,2 МПа) диаметром 219 мм на 3 газорегуляторных пункта (далее – ГРП) и котельную подсобного хозяйства, и далее уходит на базы отдыха, расположенные южнее поселка. От ГРП газ подается по газопроводу низкого давления до домов. Протяженность сетей в границах проектирования  составляет 1,9 км.

Водоснабжение

Централизованной системой водоснабжения обеспечены капитальные жилые 3-х этажные дома по ул. Свердлова (10 % от общего объема жилищного фонда).

Для водоснабжения различных секторов территории п. Таватуй используются как подземные, так и поверхностные источники водоснабжения.

Источником водоснабжения является поверхностный водозабор из озера Таватуй. От головных водозаборных сооружений вода по трубопроводу Ø 116 мм подается на котельную, расположенную на территории подсобного хозяйства «Свердловскстройтранс».

Водоснабжение капитальных 3-этажных жилых домов, блокированных двухквартирных жилых домов и школы-детского сада осуществляется из резервной скважины по ул. Свердлова. Протяженность сетей в границах проектирования составляет 0,16 км.

Часть объектов подсобного хозяйства, базы отдыха, детские лагеря и прочие объекты снабжаются водой из артезианских скважин.

Связь

На территории п. Таватуй имеется АТС емкостью 100 номеров, в т.ч. 7 номеров используются для обеспечения объектов соцкультбыта, 45 номеров – для обеспечения жилого сектора. Обеспеченность населения станционарной связью, исходя из нормативных требований (600 номеров на 1000 жителей), составляет 33,3%.

В 300 м к востоку от границ поселка на горе Большой Камень расположена базовая станция сотовой связи «Таватуй» компании ООО «Екатеринбург-2000» (сотовый оператор «Мотив»), обеспечивающая населенный пункт мобильной связью.

Обеспеченность населенного пункта телевизионным вещанием составляет 100%.

Инженерное благоустройство

На момент проектирования сети дождевой канализации на территории поселка отсутствуют. Ливневые стоки с территории поселка собираются по лоткам проезжих частей и без очистки сбрасываются в озеро Таватуй. Береговая зона не благоустроена.

## 2.3. Охрана окружающей среды

В соответствии со ст. 4. Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды являются: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух.

В соответствии с изложенным и согласно п.2 ст. 16. ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на территории поселка Таватуй были выделены следующие группы факторов негативного воздействия на окружающую среду:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвенного покрова;

- факторы негативного воздействия на объекты водного фонда;

- иные факторы негативного воздействия на окружающую среду.

2.3.1. Загрязнение атмосферного воздуха

В поселке Таватуй нет промышленных и других предприятий, загрязняющих воздушный бассейн. Единственным организованным источником загрязнения воздуха является котельная, также весомый вклад в загрязнение вносит автотранспорт. В последние годы, с ростом автопарка населения, растет доля загрязнения воздушного бассейна именно этим источником.

Существующий уровень озеленения территории довольно высок, что положительно влияет на состояние воздушного бассейна.

2.3.2. Загрязнение почвенного покрова

Контроль уровня загрязнения и нарушения почвенного покрова в поселке Таватуй не осуществляется.

Одним из главных источников поступления твердых металлов в почвы поселка является автомобильный транспорт. Приоритетным загрязнителем является свинец.

2.3.3. Факторы негативного воздействия на объекты водного фонда

Поверхностные воды

Поселок располагается на озере Таватуй, озеро проточное, характеризуется умеренным водообменом. Химический состав поверхностных вод озера формируется под влиянием как природного, так и антропогенного факторов. В 2007–2008 гг. вода озера характеризовалась как «очень загрязненная» и соответствовала 3 классу качества разряда Б. В 2008 г. отмечено снижение среднегодовых концентраций железа, меди и марганца в 2–3 раза по сравнению со среднемноголетними. Характерными загрязняющими веществами, концентрации которых чаще всего превышали установленные нормативы, являются: органические вещества по ХПК, железо общее, медь, цинк, марганец.

Одним из важнейших факторов загрязнение вод озера является отсутствие ливневой канализации на территории жилой застройки населенных пунктов, в том числе поселка Таватуй, а также отсутствие централизованной канализации на большей части рассматриваемой территории.

Выводы:

- необходимо проектирование ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

Подземные воды

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году», подземные воды Невьянского городского округа, используемые для питьевых целей, являются неблагополучными в санитарном отношении по содержанию кремния (Si), марганца (Mn), радона (Rn) (превышение по своему содержанию ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01). Концентрацию данных веществ в воде, используемой для питьевого водоснабжения, можно нормализовать применением стандартных способов водоподготовки.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы загрязняющих веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосферу, почву и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения на территории городского округа.

2.3.4. Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО).

Твёрдые бытовые отходы населения вывозятся по договору с Верхнепышминским предприятием коммунального хозяйства в г. В.Пышма.

Данные о количестве контейнеров для сбора ТБО на территории поселка Таватуй, а также данные по объемам вывозимых ЖБО отсутствуют.

2.3.5. Организация ритуальных услуг

Захоронение осуществляется на действующем кладбище, расположенном в границах ул. Чапаева - пер. Набережный - ул. Лесная (санитарно-защитная зона - 50 м).

Также на территории населенного пункта расположено закрытое староверческое кладбище, без санитарно-защитной зоны.

2.3.6. Биологические отходы

Специально отведенных мест для сбора биологических отходов на территории Невьянского городского округа не имеется.

Сбор, утилизация, уничтожение биологических отходов на территории поселка Таватуй осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с которыми биологические отходы необходимо утилизировать в специально отведенном для захоронения биологических отходов месте (скотомогильнике). В настоящее время утилизация биологических отходов на территории поселка осуществляется путем захоронения в землю, сброса биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоза их на свалку бытовых отходов.

2.3.7. Снегоочистка территории

Специализированная снегоочистка территории поселка Таватуй с вывозом снега на обустроенные свалки в нарушение требований санитарного законодательства не осуществляется.

2.3.8. Радиоактивное загрязнение окружающей среды на территории поселка Таватуй

В населенном пункте отсутствуют территории устойчивого радиоактивного загрязнения, опасного для проживания населения и требующего установления планировочных ограничений.

3.Обоснование размещения проектируемого линейного объекта

## 3.1. Характеристика планируемого развития территории

Строительство канализационных сетей в границах поселка Таватуй разделены на 2 очереди. Для уменьшения глубины заложения канализационного коллектора предусмотрено устройство трех канализационных насосных станций с глубиной заложения не более 3.0 м.

Сети 1 очереди строительства проектируются от школы с детским дошкольным учреждением, с устройством колодца на выпуске из школы и самотеком, подключая выпуски от существующих трех трехэтажных домов по ул. Свердлова, ул. Молодежи и поступают в проектируемую КНС-1. КНС-1 располагается на земельном участке по ул. Лесная – ул. Молодежи. Далее напорная сеть канализации (Д 110мм) проходит по ул. Молодежни, стоки через колодец гашения напора поступают в проектируемую КНС-2, расположенную на земельном участке по ул. Молодежи – пер. Березовый. Сброс хозяйственно-бытовых стоков по системе напорных (Д 160мм) и самотечных (Д 200мм) канализационных сетей осуществляется в существующую КНС на территории детского лагеря «Самоцветы», далее в существующие очистные сооружения.

Сети 2 очереди строительства проектируются от колодца К-56 на пересечении улицы Чапаева и переулка Школьного вдоль улицы Ленина через проектируемую КНС-3 до колодца К-39, установленного на сетях 1 очереди строительства по ул. Ленина – ул. Свердлова. КНС-3 расположена на земельном участке по ул. Ленина.

На всем протяжении самотечных участков проектируемых сетей хозяйственно-бытовой  канализации предусмотрена возможность подключения новых потребителей. Поскольку сети канализации по ул. Свердлова и ул. Ленина прокладываются под дорожным полотном проезжей части, с целью обеспечения целостности благоустройства, выполняемого после строительно-монтажных работ при строительстве магистральных сетей, предусмотрены ответвления трубами (Д160мм) для перспективных подключений в сторону жилой застройки «Шелес парк» по пер. Березовому с устройством соединительной муфты  и заглушек.

Устанавливаемое оборудование, диметры труб канализационных сетей приняты по расчётам с учётом перспективного подключения новых абонентов.

Канализационные стоки от проектируемых КНС-1, -2, -3 сбрасываются в существующую КНС, производительностью 33,91 м3/ч, напором 13,9 м, с последующим сбросом в существующие очистные сооружения. Согласно «Экспертного заключения по материалам обследования системы водоотведения населенного пункта Невьянского городского округа (п. Таватуй)» очистные сооружения  ДОЛ «Таватуй» проектной мощностью 700 м3/сут загружены в летний период на 40% (280м3/сут), в зимний период на 15% (105м3/сут).

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от потребителей 1 этапа 1 очереди строительства (школа с ДДУ, три 3-х этажных жилых дома) – 50,31 м3/сут -5,92м3/ч -3,24 л/с.

Расходы от потребителей 1 очереди (с учетом присоединений существующих индивидуальных жилых домов) - 124,41 м3/ сут -5,18 м3/ч -5,6 л/с.

Расходы от потребителей 2 очереди с учетом присоединений  существующих индивидуальных жилых домов - 46,20 м3/сут -5,43 м3/ч – 3,11л/с.

Застройка в полном объеме на расчетный срок (на 2000 человек, школа, ДДУ) – 461,90 м3/сут, 48,15 м3/ч, 13,38 л/с.

Для приема хозяйственно-бытовых стоков от потребителей 1 очереди строительства производительности существующей КНС («Самоцветы») и очистных сооружений достаточно.

Производительность существующей КНС («Самоцветы») составляет 33,91м3/ч, 9,4л/с, напором 13,9 м, мощностью 4,8 кВт.

Исходя из исходных данных существующая КНС примет стоки от 1 очереди строительства.

При присоединении дополнительных потребителей к проектируемым сетям канализации 1 и 2 очередей строительства требуется реконструкция существующей КНС («Самоцветы») с напорными сетями до площадки очистных сооружений ДОЛ «Таватуй». Реконструкция очистных сооружений будет необходима при работе проектируемой системы водоотведения поселка Таватуй в полном объеме, при выходе на проектную мощность 461,90 м3/сут.

Самотечные и напорные сети водоотведения проложены с увязкой существующих дорог, а также с существующими инженерными коммуникациями.

Электроснабжение.

Электроснабжение КНС-1 , КНС-2, КНС-3 осуществляется отпайками от существующих опор ВЛ 0,4кВ.

Кабель прокладывается в земле на глубине 0,7м от поверхности. При пересечении кабеля с инженерными сетями кабель прокладывается в ПНД трубе. Кабель по всей длине, кроме мест, проложенных в трубах, покрывается не силикатным кирпичом.

Телеметрия

Проект предусматривает автоматическое управление насосными агрегатами канализационных насосных станций КНС  в зависимости от состояний поплавковых датчиков уровня.

Для управления КНС предусмотрен шкаф управления Control DC-S компании «Grundfos» для 3-х насосов напольный наружного исполнения с возможностью передачи данных о работе КНС по каналу GSM/GPRS.

3.1.1. Плотность и параметры застройки

Трасса проектируемой системы водоотведения проходит по территории поселка Таватуй. Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными домами усадебного типа, также на территории размещено три секционных малоэтажных жилых дома по ул. Свердлова.

В границах проекта планировки территории выделяется 4 вида жилых зон: Это зоны Ж-1, Ж-2, Ж-4 и Ж-7, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа:

Ж-1 – зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания;

Ж-2 – зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;

Ж-4 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;

Ж-7 – зона хозяйственных дворов.

Градостроительные регламенты для данных зон прописаны в Правилах землепользования и застройки Невьянского городского округа.

В соответствии с п.4.3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ - действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

3.1.2. Параметры социальной инфраструктуры и благоустройства территории

Размещение объектов социальной инфраструктуры проектом планировки линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» не предусматривается.

Перед началом работ по размещению «Системы водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» необходимо провести подготовительные работы по подготовке территории.

После завершения строительства, земельные участки, предоставленные на период строительства, приводятся в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению, для чего проводятся мероприятия по технической и биологической рекультивации, а также восстановление асфальтового покрытия проезжих частей.

3.1.3. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, связи и электроснабжения данным проектом планировки не предусмотрено.

3.1.4. Территория общего пользования

Трассировка проектируемого линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» проходит в коридоре улиц между земельными участками, поставленными на кадастровый учет, в границах проектируемых красных линий. Вся территория, находящаяся в границах проектируемых красных линий после утверждения проекта планировки территории будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

## 3.2. Обоснование параметров проектируемого линейного объекта, планируемого к размещению

По степени обеспеченности проектируемая система хозяйственно-бытовой канализации относится к третьей категории. Протяженность проектируемых сетей водоотведения указана в Таблицах 3.2.1 – 3.2.2.

Таблица 3.2.1. 1 очередь строительства

| Диаметр, мм Наружный/внутренний | Кольцевая жесткость | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| DN/ОD200 (Днар.200/Двн.176) | КОРСИС SN8 | 784,15 |
| DN/ОD200 (Днар.200/Двн.176) | ИЗОКОРСИС SN8 | 438,20 |
| Дн63 | ИЗОПРОФЛЕКС-Артик ПЭ 100 SDR17 «техническая» | 3,0 |
| Дн110 |  | 278,0 |
| Дн160 |  | 323,7 |

Таблица 3.2.2. 2 очередь строительства

| Диаметр, мм Наружный/внутренний | Кольцевая жесткость | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| DN/ОD200 (Днар.200/Двн.176) | КОРСИС SN8 | 492,45 |
| DN/ОD200 (Днар.200/Двн.176) | ИЗОКОРСИС SN8 | 256,65 |
| Дн110 | ИЗОПРОФЛЕКС-Артик ПЭ 100 SDR17 «техническая» | 268,15 |

Производительность КНС-1 .

К установке принимаются погружные насосы марки SLV.80.100.60.2.51D.С, 2 рабочих и 1 резервный, Q1насоса =6,73 л/с, Н=22,3 м.

При строительстве 1 очереди устанавливается 1 рабочий насос 1 резервный.

Насосы работают попеременно.

При строительстве 2 очереди и перспективной застройки устанавливается дополнительный насос и в работе - 2 рабочих, 1 резервный насосов.

Принимаем напорные  трубы полиэтиленовые ПЭ100 по ГОСТ 19599-2001, диаметром Ø110мм, при максимальном расходе 13,30 л/с- скорость V=1,8 м/с, 1000i=34,276мм/м.

При минимальном расходе 6,70 л/с  при Ø110, V=0,90 м/с, 1000i=10,55 мм/м.

Производительность КНС-2 .

К установке принимаются погружные насосы марки SLV.80.80.110.2.51D, 2 рабочих и 1 резервный, Q1насоса =7,95 л/с, Н=39,4 м.

При строительстве 1 очереди устанавливается 1 рабочий насос 1 резервный.

Насосы работают попеременно.

При строительстве 2 очереди и перспективной застройки устанавливается дополнительный насос и в работе 2 рабочих, 1 резервный насосов.

Принимаем напорные  трубы полиэтиленовые ПЭ100 по ГОСТ 19599-2001, диаметром  Ø160мм, при максимальном расходе  15,20 л/с- скорость V=1,0 м/с, 1000i=7,297мм/м.

При минимальном расходе 7,95 л/с  при Ø160 V=0,50 м/с, 1000i=2,28мм/м.

Производительность КНС-3 .

К установке принимаются погружные насосы марки SLV.80.80.75.2.51D.С, 1 рабочий и 1 резервный, Q1насоса =8,0 л/с, Н=29м.

Насосы работают попеременно.

Принимаем напорные трубы полиэтиленовые ПЭ100 по ГОСТ 19599-2001, диаметром Ø110мм, при мах. расходе 8 л/с - скорость V=1,0 м/с, 1000i=12,256 мм/м. В проекте принята комплектная канализационная насосная станция из стеклопластика фирмы «ЭКОВОДСТРОЙТЕХ» (г. Екатеринбург), оборудованная насосами фирмы «Grundfos» (Дания).

## 3.3. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Трассировка проектируемого объекта выполнена на основании Акта выбора земельного участка № 62 от 30.06.2014г. (на сети канализации 1 очереди строительства), утвержденного Постановлением администрации Невьянского городского округа, № 2063-п от 19.08.2014г., Акта выбора земельного участка № 7 от 11.02.2015г. (на сети канализации 2 очереди строительства, утвержденного Постановлением Администрации Невьянского городского округа № 1226-п от 08.05.2015г. и проходит по ул. Молодежи, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Лесная, пер. Школьный поселка Таватуй.

Проектом предусматривается прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации с водоотведением через систему самотечно-напорного коллектора и канализационных насосных станций (далее – КНС), на существующую насосную станцию. В составе линейного объекта предусмотрено строительство трех канализационных насосных станций (КНС-1, КНС-2, КНС-3) для перекачки стоков от застройки в существующие сети водоотведения после КНС, расположенной на территории загородного детского лагеря «Самоцветы».

Отвод площадей под проектируемую систему водоотведения производится на землях населённых пунктов на земельных участках муниципальной собственности.

Ширина полосы отвода в границах поселка переменна, ограничена с обеих сторон границами земельных участков, поставленных на кадастровый учет. Границы полосы отвода соответствуют границам утвержденных ГПЗУ для строительства сетей хозяйственно-бытового коллектора 1 и 2 очередей строительства.

## 3.4. Обоснование и особенности размещения объекта на землях объектов культурного наследия, землях лесного фонда и иных зонах с особыми условиями использования территорий

Размещение линейного объекта «Системы водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» осуществляется на территории поселка Таватуй Невьянского городского округа Свердловской области.

Трасса проектируемого объекта проходит по землям населённых пунктов в границах кадастровых кварталов: 66:15:3001001, 66:15:3001002, 66:15:3001003 и 66:15:3001004.

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ)

Поселок Таватуй граничит с особо охраняемой природной территорией – Ландшафтный заказник «Озеро Таватуй с окружающими лесами». В генеральном плане Невьянского городского округа, применительно к территории п. Таватуй, разработанным ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» зона ландшафтного заказника накладывается на территорию поселка. Необходимо провести корректировку границы ООПТ по границам п. Таватуй.

Охраняемые территории культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории поселка не выявленя.

На территории поселка находится монумент павшим войнам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Данный памятник имеет местное значение. В ходе проведения работ по прокладке коллектора хозяйственно-бытовой канализации планируется демонтаж монумента при необходимости  и реконструкция с дальнейшей установкой обновленного памятника на тоже место.

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда, как и пругие категории земель (кроме земель населенных пунктов), на территории проектируемого объекта отсутствуют.

Санитарные разрывы от категорированных автомобильных дорог

По центральной части поселка Таватуй проходит автодорога «Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д "Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" (обратное направление) (0.000 км - 4.950 км)» IV категории. Санитарный разрыв от указанной категорированной автодороги -  50 м был установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Проектируемая трасса коллектора хозяйственно-бытовой канализации попадает в санитарный разрыв от указанной автомобильной дороги по ул. Ленина от пер. Школьный до ул. Молодежи.

Санитарные разрывы от существующих инженерных коммуникаций и минимальные расстояния до фундаментов и иных объектов капитального строительства

Санитарные разрывы от газораспределительных сетей

Санитарный разрыв от газопровода высокого давления 1 категории установлен в размере 10 метров до фундаментов зданий в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные сети», от наземного газопровода высокого давления 2 категории – 5 метров до жилых зданий; от ГРП – 15 метров.

Минимальные расстоянияния от водопровода и теплотрассы до иных объектов капитаольного строительства приняты в соответствии СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" - 5 м.

Охранные зоны существующих инженерных коммуникаций

Охранные зоны линий электропередач

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» на территории населенного пункта установлены следующие охранные зоны для ЛЭП напряжением 10/6 кВ – 10 метров от оси линии электропередач, для ЛЭП 0,4 кВ – 2 метра.

Охранные зоны объектов газопровода

Охранная зона от надземного газопроводанизкого давления  принята в соответствии СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" - 2 метра

Охранные кабелей связи

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578»  охранная зона от кабелей связи  принята в размере - 2 метра.

Так же должны быть учтены технические условия, полученные от собственников инженерных сетей.

## 3.5. О защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

Паспортом безопасности территории Невьянского городского округа (далее – Паспорт безопасности), утвержденным постановлением главы Невьянского городского округа от 22.03.07 г. № 44, рассмотрено 12 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе:

- землетрясения;

- извержения вулканов;

- оползни;

- селевые потоки;

- снежные лавины;

- ураганы;

- бури;

- штормы;

- град;

- цунами;

- подтопления;

- пожары природные.

Из указанных видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории поселка Таватуй признана возможность возникновения:

- землетрясений;

- опасных метеорологических явлений (ураганы, ливни и пр.);

- пожаров природных.

Пожары природные

Частота природных пожаров, по данным Паспорта безопасности, составляет 1 год-1. Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления - 2,5*10-4 год-1. Территория поселка Таватуй располагается в зоне жесткого контроля риска угрозы возникновения природных пожаров. Вследствие природных пожаров прогнозируется материальный ущерб.

В соответствии с требованиями п.15. Приложения 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), противопожарные расстояния от границ застройки сельских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляют не менее 15 метров. На территории поселка указанное требование не выполнено.

Вероятную угрозу возникновения пожаров на территории поселка Таватуй создают массивы леса, подходящие к границам населенного пункта.

Основными причинами увеличения количества и площади природных пожаров по данным за 2009-2011 гг. послужили аномальные природные условия: сухая осень; малая мощность снежного покрова; ранняя весна и отсутствие осадков в пожароопасный сезон.

Паспортом безопасности территории Невьянского городского округа рассмотрено 8 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе: чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах; чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах; чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах; чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах; чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи; чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах; чрезвычайные ситуации на транспорте.

Из рассмотренных видов чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории поселка Таватуй реальную угрозу могут представлять 3 вида:

- чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на застроенной территории;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на застроенной территории

На территории поселка Таватуй высока вероятность пожаров на объектах жилого и коммунального назначения. В соответствии с таблицей 7 Технического регламента, на территории населенного пункта по расчету может возникать не более 1-го пожара одновременно.

Пожаротушение на территории населенного пункта осуществляет ПЧ-46 МЧС России, расположенная в городе Невьянск. Доступ пожарных расчетов ПЧ-22, расположенной в поселке Калиново, затруднен из-за аварийного состояния автомобильной дороги, являющейся южным объездом озера Таватуй. Регламентируемое время прибытия пожарного расчета к очагу возгарания, составляющее на территории городского округа 10 минут, не выдержано.

В настоящее время ведется выбор участка для строительства здания добровольной пожарной дружины.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

В настоящее время электроснабжение всех потребителей электроэнергии поселка Таватуй осуществляется от понизительной станции ПС «Школьная» 110/10 кВ, расположенной к северу от населенного пункта.

В случае аварии на понизительной станции или порыва на линии электропередач напряжением 110 кВ или 10 кВ возможно переключение потребителей на другой фидер.

В случае аварии на базовой станции сотовой связи БС «Таватуй» в качестве альтернативного источника может использоваться стационарная телефонная связь.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К чрезвычайным ситуациям на коммунальных системах жизнеобеспечения поселка Таватуй относятся: чрезвычайные ситуации на системах газоснабжения и теплоснабжения, водоснабжения поселка.

Поскольку к населенному пункту подходит один газопровод при аварии на нем, все население поселка останется без газа.

К системе централизованного водоснабжения подключена малая часть жилого фонда. В случае аварии на системе водоснабжения поселка Таватуй, в качестве резервных источников могут использоваться источники децентрализованного водоснабжения – колодцы.

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории поселка отсутствует. Проектируемая система водоотведения п. Таватуй предусматривает прокладку сети хозяйственно-бытовой канализации с водоотведением через систему самотечно-напорного коллектора и канализационных насосных станций (далее – КНС), на существующую насосную станцию. В составе линейного объекта предусмотрено строительство трех канализационных насосных станций (КНС-1, КНС-2, КНС-3) для перекачки стоков от застройки в существующие сети водоотведения после КНС, расположенной на территории загородного детского лагеря «Самоцветы».

Насосная станция предусмотрена без постоянного пребывания людей.

Мероприятия по предотвращению аварийного сброса сточных вод:

- В проекте предусмотрены сети самотечных и напорных сетей канализации из полиэтиленовых труб. Соединение самотечных трубопроводов на муфтах с резиновым уплотнением, напорные трубопроводы соединяются на сварке.

- Канализационные колодцы предусмотрены с усиленной гидроизоляцией.

- Канализационные насосные станции предусмотрены из стеклопластика (герметичны), объем приемного резервуара рассчитан на прием аварийного стока в течение 2-х часов с последующей откачкой аварийными машинами (до ликвидации аварии) с вывозом на очистные сооружения. Время ликвидации аварии максимум 24 ч.

- При аварии отключение централизованного водоснабжения.

## 3.6 Описание и обоснование положений, касающихся иных вопросов планировки территории

3.6.1 Предложения по установлению охранной зоны и санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа»

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей и воздушное пространство, где в целях обеспечения защиты системам канализации ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» охранная зона при обычных условиях равна 5 м от боковых стен напорных канализационных труб и 3 м от самотечных труб.

Санитарно-защитная зона КНС

Санитарно-защитная зона от проектируемых КНС принята в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – 15 м.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

3.6.2. Предложения по развитию транспортной инфрасруктуры

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа применительно к территории п. Таватуй, утвержденным утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 192 проектом планировки территории предлагается автомобильную дорогу «Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д «Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление)» регионального значения в границах населенного пункта понизить до магистральной улицы.

Так как прокладка трассы хозяйственно-бытового коллектора частично проходит под проезжими частями, проектом планировки предлагается реконструкция и модернизация существующей улично-дорожной сети п. Таватуй, попадающей в границы проектирования. А именно:

- Приведение ширины красных линий к нормативным показателям;

- Реконструкция улично-дорожной сети с целью достижения нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

- Реорганизацию улиц Молодежи, Свердлова и пер. Вересовый с организацией дополнительной главной улицы поселка;

- Асфальтирование всей улично-дорожной сети.

Также проектом планировки предлагается: ул. Молодежи (за исключением участка между ул. Свердлова и ул. Ленина) и ул. Свердлова повысить до категории главных улиц. А пер. Школьный сделать с односторонним движением.

Характеристика реконструируемой улично-дорожной сети представлена в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.6.2.1. Характеристика реконструируемой улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протя-жен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Ленина | Главная улица | Асфальт | 7 | 9,8-32 | 0,59 |
|  | ул. Молодежи |  | Асфальт | 7 | 33-15 | 0,88 |
|  | ул. Свердлова |  | Асфальт | 7 | 23-13 | 0,59 |
|  | ул. Молодежи | Второстепенная улица в жилой застройке | Асфальт | 6 | 18-13 | 0,33 |
|  | ул. Лесная |  | Асфальт | 6 | 14 | 0,16 |
|  | ул. Свердлова |  | Асфальт | 6 | 43-13 | 0,33 |
|  | пер. Школьный |  | Асфальт | 6 | 7,2-12 | 0,30 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,18 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) в границах проектирования составит 3,18 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием – 3,18 км (100%). Проектом предлагается организация тротуаров и лотков дождевой канализации.

3.6.3. Информация о красных линиях

На территории п. Таватуй установленные красные линии отсутствуют.

Утверждаемые красные линии были сформированы с учетом границ существующих земельных участков, поставленных на кадастровый учет и существующих жилых домов. В связи с этим ширина утверждаемых красных линий переменна. Например, ширина ул. Молодежи в красных линиях варьируется от 33 до 15 м (исключение около дома №38 – 13 м). Ширина в красных линиях ул. Свердлова – от 23 до 13 м. А ширина ул. Ленина в красных линиях – от 18,5-10,5 м

Такое решение было принято по согласованию с Администрацией Невьянского городского округа.

Также проектом предложены перспективные красные линии за расчетный срок, которые в перспективе позволят сформировать прямолинейные улицы в соответствии с нормативными показателями.

Ведомость координат устанавливаемых красных линий, определенных картометрическим способом представлена в таблице 3.5.1.

Таблица 3.6.3.1. Ведомость координат поворотных точек красных линий

| № | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1509903.30 | 425879.63 |
| 2 | 1509900.39 | 425880.79 |
| 3 | 1509805.80 | 425914.87 |
| 4 | 1509766.05 | 425928.19 |
| 5 | 1509764.77 | 425924.80 |
| 6 | 1509699.59 | 425948.55 |
| 7 | 1509652.36 | 425966.80 |
| 8 | 1509606.33 | 425984.39 |
| 9 | 1509566.10 | 426000.85 |
| 10 | 1509541.65 | 426011.17 |
| 11 | 1509542.69 | 426016.30 |
| 12 | 1509504.44 | 426035.29 |
| 13 | 1509491.01 | 426041.58 |
| 14 | 1509476.67 | 426011.90 |
| 15 | 1509464.53 | 425988.33 |
| 16 | 1509454.73 | 425965.45 |
| 17 | 1509455.95 | 425964.91 |
| 18 | 1509450.23 | 425951.60 |
| 19 | 1509444.06 | 425936.06 |
| 20 | 1509437.28 | 425919.20 |
| 21 | 1509426.52 | 425910.50 |
| 22 | 1509400.15 | 425892.65 |
| 23 | 1509389.60 | 425886.42 |
| 24 | 1509359.36 | 425867.80 |
| 25 | 1509368.98 | 425849.98 |
| 26 | 1509343.78 | 425837.73 |
| 27 | 1509349.47 | 425826.74 |
| 28 | 1509351.20 | 425824.56 |
| 29 | 1509359.07 | 425813.96 |
| 30 | 1509360.41 | 425815.12 |
| 31 | 1509403.45 | 425776.15 |
| 32 | 1509416.91 | 425764.66 |
| 33 | 1509427.29 | 425754.29 |
| 34 | 1509455.35 | 425728.84 |
| 35 | 1509466.67 | 425720.79 |
| 36 | 1509480.49 | 425711.58 |
| 37 | 1509492.07 | 425705.51 |
| 38 | 1509514.64 | 425694.60 |
| 39 | 1509520.13 | 425691.88 |
| 40 | 1509522.08 | 425694.86 |
| 41 | 1509535.40 | 425690.45 |
| 42 | 1509583.31 | 425679.01 |
| 43 | 1509625.35 | 425669.57 |
| 44 | 1509642.81 | 425665.58 |
| 45 | 1509681.79 | 425654.89 |
| 46 | 1509741.61 | 425636.21 |
| 47 | 1509764.16 | 425628.35 |
| 48 | 1509807.72 | 425612.47 |
| 49 | 1509812.41 | 425626.34 |
| 50 | 1509824.65 | 425659.26 |
| 51 | 1509831.80 | 425679.94 |
| 52 | 1509842.33 | 425711.01 |
| 53 | 1509859.09 | 425750.91 |
| 54 | 1509855.99 | 425751.83 |
| 55 | 1509866.89 | 425780.28 |
| 56 | 1509869.48 | 425788.11 |
| 57 | 1509885.87 | 425837.26 |
| 58 | 1509888.47 | 425843.51 |
| 59 | 1509612.68 | 426890.34 |
| 60 | 1509590.22 | 426830.52 |
| 61 | 1509583.97 | 426814.33 |
| 62 | 1509581.34 | 426805.42 |
| 63 | 1509575.00 | 426775.58 |
| 64 | 1509571.21 | 426776.16 |
| 65 | 1509570.15 | 426767.97 |
| 66 | 1509563.04 | 426708.94 |
| 67 | 1509561.48 | 426701.51 |
| 68 | 1509561.34 | 426684.47 |
| 69 | 1509561.19 | 426666.51 |
| 70 | 1509563.40 | 426636.82 |
| 71 | 1509564.02 | 426616.42 |
| 72 | 1509564.34 | 426574.85 |
| 73 | 1509555.63 | 426574.71 |
| 74 | 1509554.85 | 426531.15 |
| 75 | 1509554.04 | 426501.00 |
| 76 | 1509554.77 | 426483.14 |
| 77 | 1509556.24 | 426473.24 |
| 78 | 1509559.58 | 426465.52 |
| 79 | 1509566.56 | 426452.23 |
| 80 | 1509572.20 | 426454.50 |
| 81 | 1509581.56 | 426430.48 |
| 82 | 1509569.95 | 426426.43 |
| 83 | 1509537.79 | 426433.27 |
| 84 | 1509518.20 | 426401.97 |
| 85 | 1509503.92 | 426379.08 |
| 86 | 1509496.48 | 426365.08 |
| 87 | 1509500.30 | 426362.68 |
| 88 | 1509491.46 | 426349.04 |
| 89 | 1509488.18 | 426330.01 |
| 90 | 1509482.23 | 426296.22 |
| 91 | 1509474.70 | 426265.78 |
| 92 | 1509478.12 | 426264.61 |
| 93 | 1509477.64 | 426251.93 |
| 94 | 1509477.64 | 426241.85 |
| 95 | 1509483.01 | 426196.75 |
| 96 | 1509487.50 | 426162.93 |
| 97 | 1509492.19 | 426133.40 |
| 98 | 1509495.88 | 426104.55 |
| 99 | 1509501.94 | 426065.18 |
| 100 | 1509497.00 | 426053.04 |
| 101 | 1509542.16 | 426032.85 |
| 102 | 1509608.99 | 426006.28 |
| 103 | 1509651.31 | 425990.15 |
| 104 | 1509725.69 | 425962.80 |
| 105 | 1509814.92 | 425929.40 |
| 106 | 1509872.81 | 425908.67 |
| 107 | 1509895.30 | 425903.69 |
| 108 | 1509923.25 | 425894.32 |
| 109 | 1510016.82 | 425855.14 |
| 110 | 1510019.43 | 425853.94 |
| 111 | 1510054.05 | 425932.28 |
| 112 | 1510051.78 | 425936.24 |
| 113 | 1510004.99 | 425958.72 |
| 114 | 1509911.53 | 426002.31 |
| 115 | 1510127.02 | 425764.27 |
| 116 | 1510119.13 | 425780.27 |
| 117 | 1510105.91 | 425794.23 |
| 118 | 1510064.89 | 425813.23 |
| 119 | 1510008.86 | 425838.26 |
| 120 | 1509915.96 | 425877.18 |
| 121 | 1509913.01 | 425875.09 |
| 122 | 1509891.80 | 425831.90 |
| 123 | 1509878.81 | 425796.64 |
| 124 | 1509882.32 | 425794.80 |
| 125 | 1509876.03 | 425776.43 |
| 126 | 1509867.34 | 425747.94 |
| 127 | 1509849.69 | 425695.07 |
| 128 | 1509824.96 | 425625.65 |
| 129 | 1509819.41 | 425609.94 |
| 130 | 1509812.74 | 425590.62 |
| 131 | 1509768.66 | 425607.44 |
| 132 | 1509738.57 | 425618.60 |
| 133 | 1509677.70 | 425636.90 |
| 134 | 1509633.67 | 425649.20 |
| 135 | 1509620.09 | 425652.09 |
| 136 | 1509620.75 | 425654.18 |
| 137 | 1509541.86 | 425673.98 |
| 138 | 1509541.55 | 425672.81 |
| 139 | 1509532.30 | 425674.98 |
| 140 | 1509521.73 | 425678.68 |
| 141 | 1509506.69 | 425684.23 |
| 142 | 1509485.06 | 425694.57 |
| 143 | 1509466.40 | 425704.35 |
| 144 | 1509444.67 | 425719.76 |
| 145 | 1509434.42 | 425729.07 |
| 146 | 1509435.37 | 425731.03 |
| 147 | 1509419.39 | 425746.41 |
| 148 | 1509414.76 | 425750.36 |
| 149 | 1509413.37 | 425748.81 |
| 150 | 1509375.81 | 425782.02 |
| 151 | 1509365.50 | 425792.32 |
| 152 | 1509362.99 | 425795.09 |
| 153 | 1509353.99 | 425803.95 |
| 154 | 1509345.11 | 425814.28 |
| 155 | 1509340.21 | 425821.02 |
| 156 | 1509330.35 | 425838.75 |
| 157 | 1509327.76 | 425837.96 |
| 158 | 1509324.24 | 425846.16 |
| 159 | 1509315.51 | 425866.81 |
| 160 | 1509368.64 | 425891.40 |
| 161 | 1509375.96 | 425893.52 |
| 162 | 1509418.89 | 425922.18 |
| 163 | 1509424.01 | 425928.58 |
| 164 | 1509434.95 | 425954.08 |
| 165 | 1509441.81 | 425971.79 |
| 166 | 1509451.58 | 425992.92 |
| 167 | 1509471.79 | 426039.00 |
| 168 | 1509473.92 | 426038.05 |
| 169 | 1509475.31 | 426041.46 |
| 170 | 1509479.84 | 426051.93 |
| 171 | 1509485.59 | 426064.99 |
| 172 | 1509480.16 | 426067.23 |
| 173 | 1509479.23 | 426077.01 |
| 174 | 1509476.78 | 426098.70 |
| 175 | 1509475.13 | 426110.89 |
| 176 | 1509474.15 | 426117.23 |
| 177 | 1509472.46 | 426127.77 |
| 178 | 1509470.75 | 426127.54 |
| 179 | 1509468.20 | 426143.55 |
| 180 | 1509464.76 | 426167.21 |
| 181 | 1509463.37 | 426175.94 |
| 182 | 1509460.01 | 426194.87 |
| 183 | 1509456.80 | 426219.62 |
| 184 | 1509454.60 | 426240.29 |
| 185 | 1509454.38 | 426254.11 |
| 186 | 1509456.84 | 426266.92 |
| 187 | 1509460.87 | 426287.64 |
| 188 | 1509463.47 | 426301.85 |
| 189 | 1509465.49 | 426301.51 |
| 190 | 1509466.79 | 426307.33 |
| 191 | 1509473.21 | 426341.93 |
| 192 | 1509470.79 | 426344.51 |
| 193 | 1509467.80 | 426347.95 |
| 194 | 1509469.89 | 426358.24 |
| 195 | 1509470.70 | 426359.84 |
| 196 | 1509478.49 | 426357.47 |
| 197 | 1509509.82 | 426420.42 |
| 198 | 1509520.63 | 426438.76 |
| 199 | 1509532.02 | 426466.80 |
| 200 | 1509536.92 | 426466.32 |
| 201 | 1509537.50 | 426563.31 |
| 202 | 1509537.71 | 426571.21 |
| 203 | 1509537.52 | 426585.84 |
| 204 | 1509527.38 | 426585.85 |
| 205 | 1509527.38 | 426606.78 |
| 206 | 1509528.56 | 426607.48 |
| 207 | 1509541.85 | 426607.44 |
| 208 | 1509542.60 | 426642.61 |
| 209 | 1509542.35 | 426655.64 |
| 210 | 1509530.86 | 426660.91 |
| 211 | 1509534.00 | 426670.36 |
| 212 | 1509544.51 | 426693.76 |
| 213 | 1509543.31 | 426736.80 |
| 214 | 1509544.59 | 426777.07 |
| 215 | 1509545.01 | 426785.70 |
| 216 | 1509552.23 | 426815.88 |
| 217 | 1509556.60 | 426832.48 |
| 218 | 1509575.90 | 426877.41 |
| 219 | 1510141.46 | 426035.62 |
| 220 | 1510131.76 | 426010.13 |
| 221 | 1510072.09 | 425942.15 |
| 222 | 1510010.66 | 425971.51 |
| 223 | 1509949.76 | 425999.97 |
| 224 | 1509948.80 | 426003.47 |
| 225 | 1509978.39 | 426067.23 |
| 226 | 1509952.75 | 426078.65 |
| 227 | 1509941.98 | 426056.64 |
| 228 | 1509959.79 | 426048.73 |
| 229 | 1509940.55 | 426007.41 |
| 230 | 1509937.18 | 426005.91 |
| 231 | 1510245.69 | 425834.83 |
| 232 | 1510239.24 | 425820.97 |
| 233 | 1510145.98 | 425772.53 |
| 234 | 1510135.25 | 425793.75 |
| 235 | 1510122.03 | 425807.71 |
| 236 | 1510107.50 | 425815.11 |
| 237 | 1510071.89 | 425830.51 |
| 238 | 1510031.64 | 425848.53 |
| 239 | 1510052.86 | 425898.14 |
| 240 | 1510056.54 | 425897.81 |
| 241 | 1510099.70 | 425877.58 |
| 242 | 1510113.76 | 425885.08 |
| 243 | 1510116.16 | 425884.88 |
| 244 | 1510160.89 | 425864.12 |
| 245 | 1510173.61 | 425870.51 |

## 3.7. Состояние окружающей среды

При нормальной эксплуатации системы водоотведения негативного воздействия на окружающую среду не происходит. В процессе строительных работ по монтажу системы водоотведения воздействие оказывается на такие компоненты окружающей среды, как:

- атмосферный воздух;

- поверхностные и подземные воды;

- земельные ресурсы и почвы (отвод земли в постоянное и во временное пользование);

- животный и растительный мир.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух

Проведение работ по прокладке хозяйственно-бытового коллектора сопровождается определенным уровнем воздействия на экологию района, прилегающего к участку производства работ. Негативному воздействию подвергается воздушный бассейн района расположения объекта.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе производства работ необходимо:

- проводить своевременно техосмотр и техобслуживание техники;

- проводить контроль токсичности выхлопных газов;

- сократить нерациональные и «холостые» пробеги перевозок.

На период проведения работ предусмотрено:

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

- проведение постоянного контроля за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности.

Шумовое воздействие и мероприятия по шумозащите

К основным источникам шума и вибрации в период строительства относятся строительные машины и механизмы. Шумовое или вибрационное воздействия машин и механизмов рассматриваются как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы.

В целях предотвращения или снижения негативного воздействия шума параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в части шума и вибрации, в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Воздействие на почвы

В целях охраны земель от воздействия при проведении строительно-монтажных работ проектом установлены твердые границы отвода земель, обязывающие не допускать использование земель за их пределами.

К мероприятиям, смягчающим негативные воздействия на почвенный покров, относятся:

- сокращение площади участков реконструкции, ограничение их минимальными технологически необходимыми размерами;

- складирование верхнего (гумусового) слоя почвы для дальнейшего его использования при рекультивации. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление почвенного слоя должна проводиться так, чтобы исключить снижение его качественных показателей, а также его количественных потерь;

- оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ.

Мероприятия по охране недр

Основным источником водоснабжения п. Таватуй является поверхностный водозабор из озера Таватуй. Водозабор имеет I, II и III пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО). Часть проектируемой трассы хозяйственно-бытового коллектора попадает в III пояс ЗСО.

С целью снижения вредного воздействия на недра на стадии производства работ предусматривается:

- организация сбора строительного мусора и отходов с последующей вывозкой;

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- недопущение захоронения отходов на территории производства работ;

- применение изоляционных материалов, не оказывающих отрицательного влияния на окружающую среду;

- все строительно-монтажные работы проводятся в пределах строительной площадки;

- устройство временных подъездов и площадок до начала производства работ с целью максимального сохранения почвенно-растительного покрова;

- оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей, мойки в непредусмотренных для этих целей местах;

- использование машин и механизмов с наименьшим удельным давлением ходовой части на грунт;

- использование металлических ящиков (поддонов) для хранения товарного бетона и раствора на площадке;

- транспортировка и хранение лакокрасочных и антикоррозионных материалов на строительно-монтажной площадке в заводской таре, обеспечивающей сохранность материалов и предотвращение загрязнения почв;

- транспортирование мелкоштучных материалов в специальных контейнерах;

- транспортирование сыпучих материалов (песка), цемента в контейнерах для уменьшения пылевыделений в атмосферу и загрязнения почв;

- работы, связанные с повышенной пожароопасностью (сварка), должны проводиться специалистами соответствующей квалификации;

- завершение работ благоустройством территории.

Мероприятия по рациональному использованию охране вод и водных биоресурсов

Гидрографическая сеть на участке работ представлена: о. Таватуй и двумя ручьями. Расстояние до уреза воды озера Таватуй 0,04-0,2 км.

В соответствии с Водным кодексом РФ устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов населенного пункта. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются статьей 65 Водного кодекса РФ.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории населенного пункта в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах использовался нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров данных зон в зависимости от протяженности реки и уклона берега. Параметры таких зон и полос для водных объектов населенного пункта сведены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1. Параметры охранных зон водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Размер водоохраной зоны,м | Размер прибрежной защитной полосы,м | Размер береговой полосы (бичевник),м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеро Таватуй | 200 | 30-50* | 20 |
| 2. | Безымянные ручьи | 50 | 30-50* | 5 |

Примечание: * – размер зоны устанавливается в зависимости от уклона территории.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается дополнительно:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса является территорией общего пользования и должна быть свободна для прохода неограниченного круга лиц.

Потребность в питьевой воде на строительной площадке удовлетворяется за счет поставки подрядчиком питьевой бутилированной воды промышленного розлива.

На площадках производства работ предусмотрены биотуалеты, сбор фекалий в которых производится в герметичную металлическую емкость (контейнер). При биотуалетах устраивается умывальник, сбор стоков от которого производится в герметичную металлическую емкость (контейнер).

Вывоз хозяйственно-бытовых стоков осуществляется периодически ассенизационной машиной на существующие очистные сооружения ДОЛ «Таватуй».

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период проведения работ предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещен проезд строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды;

- для предотвращения загрязнений поверхности земли отходами предусмотрено оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- своевременный вывоз отходов и мусора с площадки проведения работ. Cлив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- мойка строительной техники на берегах водотоков и водоемов запрещена;

- базирование строительной автотехники (кроме техники специального назначения), мойки, заправки и ремонта, размещения складов горюче-смазочных материалов, размещение бытовых вагончиков, туалетов, стоянки автотранспортной техники, размещение отходов производства и потребления в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы запрещено;

При выполнении вышеназванных мероприятий воздействие на водную среду будет минимальным.

Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов

Вопросы размещения и вывоза всех образующихся отходов будут решаться подрядчиком. При производстве работ отходы будут направляться на утилизацию согласно договорам, заключаемым подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.

Мероприятия по охране животного и растительного мира

Воздействие на растительный и животный мир

При проведении строительно-монтажных работ происходят некоторые изменения в существующих природных комплексах ввиду прямого уничтожения растительности в пределах строительной полосы в период производства работ.

При проведении строительно-монтажных работ растительный покров в полосе землеотвода уничтожается практически полностью, прилегающие участки также, как правило, оказываются нарушенными.

Загрязнение атмосферы, вызванное ремонтными работами и работой автотранспорта, двигателей строительных машин и механизмов, может привести к угнетению растительных сообществ в зоне производства работ. Присутствие пыли и загрязняющих веществ в атмосфере может вызвать временную задержку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфофизиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и дальнейшую передачу их по трофическим цепям.

Мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию негативного воздействия на почву, растительность и животный мир

Для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий на состояние компонентов природной среды, а также сохранение экологической ситуации на территории строительно-монтажных работ соблюдается технология производственного процесса, нормы и правила природоохранного законодательства, ведется ведомственный экологический мониторинг природной среды.

Для уменьшения отрицательного воздействия на почву работы проводятся строго в полосе отвода земель, при заправке строительной техники автозаправщиком не допускаются проливы ГСМ на поверхность земли. Для предотвращения захламления территории отходами строительства и потребления производится сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места. По завершению строительно-монтажных работ предусматривается рекультивацию нарушенных земель.

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность предусматривается строгое соблюдение установленных границ земельного отвода, запрещение выжигания растительности. С целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты обеспечиваются средствами пожаротушения. Перемещение транспорта будет ограничиваться утвержденной схемой передвижения на территории производства работ.

Также при производстве строительно-монтажных работ необходимо обращать внимание на сохранность возможно большего количества деревьев и кустарников.

Не допускается без согласования с соответствующей организацией производить рытье траншей на расстоянии менее 2 метров от стволов деревьев, перемещение грунтов на расстоянии менее 0,5 метров от крон деревьев, складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 метров до стволов деревьев без временных ограждающих и защитных конструкций вокруг них.

Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир предусматривается хранение и применение горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья, отходов производства с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

## 3.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Описание решений по организации рельефа и инженерной подготовке территории

Вертикальная планировка участка реконструкции не выполняется. Проектом предлагается выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории.

Решения по инженерной подготовке территорнии и организации рельефа при производстве строительно-монтажных работ предусматривает:

- устройство сигнального ограждения;

- устройство технологических проездов;

- устройство площадок складирования материалов, площадки стоянки техники, площадки временного складирования древесины, а также площажки для размещения временных зданий и сооружений.

Общая площадь рекультивируемой территории  в границах проектирования составит -4,75 га.

Рекомендуется предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных атмосферных вод.

Нарушения рельефа при производстве работ носят временный обратимый характер. В целях обеспечения охраны территории, отводимой для производства работ, необходимо обеспечить:

- рациональное и эффективное использование земли в границах отвода;

- запрещение деятельности, не предусмотренной технологией проведения работ по ремонту и эксплуатации, особенно вне пределов отвода и с использованием техники;

- контроль отведенной территории и соблюдение ее границ;

- контроль движения транспортных средств по имеющимся дорогам и вдольтрассовому проезду.

Мероприятия по рекультивации

В соответствии с п. 9.2 ВСН 014-89 и РД-13.020.40-КТН-208-14 восстановлению (рекультивации) подлежат нарушенные земли, передаваемые во временное пользование на период производства работ по прокладке сети хозяйственно-бытовой канализации с водоотведением через систему самотечно-напорного коллектора и канализационных насосных станций.

Проектом предусматривается краткосрочная аренда земель для строительства линейных сооружений и долгосрочная для размещения точечных объектов – КНС1, КНС-2 и КНС-3.

Механическое разрушение, воздействие на почвенно-растительный слой происходит при разработке и засыпке траншеи, котлованов, устройстве отвалов минерального грунта, устройстве вспомогательных производственных площадок и временных проездов.

Рекультивация нарушенных земель включает в себя комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности этих земель, а также на улучшение состояния окружающей среды.

По окончании рекультивации земельные участки, которые были предоставлены в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам (землепользователям) в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования по назначению.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 и РД-13.020.40-КТН-208-14 рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.

Техническую рекультивацию выполняет подрядная строительная организация, осуществляющая работы по прокладке хозяйственно-бытового коллектора.

Технической рекультивации подлежит вся площадь в границах отвода земель в краткосрочную аренду. Границы рекультивируемых земель совпадают с границами отвода земель в краткосрочную аренду.

Основной задачей проведения технического этапа рекультивации земель является сохранение плодородного слоя почвы, нарушаемого при производстве строительно-монтажных работ.

Мероприятия по технической рекультивации:

- уборка строительного мусора после окончания строительно-монтажных работ;

- планировка рекультивируемой поверхности для восстановления естественного стока.

Биологическая рекультивация

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях

Биологическая рекультивация выполняется подрядчиком за счет средств, предусмотренных проектом. Биологический этап рекультивации выполняется после завершения технического этапа и заключается в подготовке почвы, внесении удобрений, посеве, уходе за посевами.

В данном случае, биологическая  рекультивация заключается в засыпке траншей и ям, общей планировке полосы отвода, в задернении поверхности газонов посевом трав.

На участках с отсутствием плодородного слоя почвы производится только техническая рекультивация.

Рекультивация асфальтированных участков

Проектом предусмотрено восстанавление асфальтового покрытия тротуаров и проездов после завершения строительно-монтажных работ.

## 3.9 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Технико-экономические показатели проекта планировки приведены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п./п. | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Расчетный срок 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе: | га | 4,75 | 4,75 |
|  | -зона размещения массовой усадебной застройки | га | 0,081 | 0,256 |
|  | -зона размещения массовой секционной застройки | га | 0,139 | 0,146 |
|  | -зона размещения учебно-образовательного назначения | га | 0,001 | 0,001 |
|  | -зона размещения объектов торговли и общзественного питания | га | 0,002 | 0,002 |
|  | -зона рекреационно-ландшафтных территорий | га | 0,127 | - |
|  | -зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 0,004 | - |
|  | -прочие (зона общего пользования) | га | 4,396 | 4,345 |
| 2. | Аренда |  |  |  |
| 2.1 | Краткосрочная аренда | га | - | 3,32 |
| 2.2 | Долгосрочная аренда | га | - | 0,02 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего, в том числе | км | 3,08 | 3,18 |
|  | Автомобильная дорога регионального значения | км | 0,59 | - |
|  | Главные улицы | км | 0,59 | 2,06 |
|  | Основные улицы в жилой застройке | км | 1,76 | - |
|  | Второстепенные улицы в жилой застройке | км | 0,73 | 1,12 |
|  | Автомобильные дороги регионального значения, из них: | км | 0,59 | - |
|  | - с асфальтированным покрытием | км | 0,59 | - |
|  | Автомобильные дороги местного значения, из них: | км | 3,08 | 3,18 |
|  | - с асфальтированным покрытием | км | 0,88 | 3,18 |
|  | - с щебеночным покрытием | км | 2,2 | - |
| 4 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 4.1 | Газоснабжение: |  |  |  |
|  | Газопровод высокого давления 1 категории | км | 0,487 | 0,487 |
|  | Газопровод низкого давления надземный | км | 1,414 | 1,414 |
| 4.2 | Водоснабжение: |  |  |  |
|  | Водопровод | км | 0,164 | 0,164 |
|  | Колодец | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Теплоснабжение: |  |  |  |
|  | Теплопровод подземный | км | 0,016 | 0,016 |
|  | Теплопровод наземный | км | 0,115 | 0,115 |
| 4.4 | Электроснабжение: |  |  |  |
|  | Протяженность воздушных линий электропередач 6 кВ | км | 0,548 | 0,548 |
|  | Протяженность воздушной линий электропередач 0,4 кВ | км | 2,975 | 2,975 |
| 4.5 | Связь |  |  |  |
|  | Протяженность ВОЛС | км | 0,19 | 1,47 |
| 4.6 | Водоотведение |  |  |  |
|  | Самотечная сеть хозяйственно-бытовой канализации | км | - | 2,067 |
|  | Напорная сеть хозяйственно-бытовой канализации | км | - | 0,870 |
|  | КНС | объект | - | 3 |
|  | КГН | объект | - | 2 |
| 4.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории | га | - | 4,75 |

4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства и водными объектами

На протяжении прохождения трасс внеплощадочных сетей канализации в границах поселка Таватуй встречаются пересечения с существующими инженерными коммуникациями: с газопроводом как подземным, так и проложенным надземно на опорах, водопроводом, теплопроводом (подземным и наземным), электрическими сетями и линией связи.

Работы в охранной зоне линий электропередач с применением машин и механизмов необходимо производить с оформлением наряда-допуска после получения письменного разрешения эксплуатирующих организаций. Работы в охранной зоне линий электропередач, находящихся под напряжением, производить с особой осторожностью и соблюдением требований ПУЭ. Приближение любой части машин и механизмов к ближайшим проводам должно быть не менее 2 м для ВЛ до 20 кВ. Пересечения с коммуникациями производить в соответствии со СниП III-42-85*, техническими условиями владельцев и данным проектом.

При пересечении с коммуникациями, до начала работ необходимо вызвать представителя эксплуатирующей организации для установления по технической документации, приборами-искателями и шурфованием точного местонахождения и фактической глубины заложения действующих коммуникаций, определения их технического состояния, а также взаиморасположения действующих коммуникаций с проектируемыми объектами.

Пересечение проектируемых объектов капитального строительства с подземными коммуникациями выполняется в соответствии с техническими условиями, представляемыми заинтересованными организациями – владельцами коммуникаций.

Земляные работы в местах пересечений с подземными коммуникациями необходимо производить в присутствии представителей соответствующих эксплуатирующих организаций.

Проектируемая трасса коллектора хозяйственно-бытовой канализации пересекает автодорогу регионального значения «Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д «Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) (0.000 км – 4.950 км)» IV категории и находится в санитарном разрыве от указанной автомобильной дороги по ул. Ленина от пер. Школьный до ул. Молодежи.

Железные дороги и автомобильные дороги федерального значения проектируемая трасса системы водоснабжения не пересекает.

Водные объекты проектируемый коллектор хозяйственно-бытовой канализации не пересекает.

Перечень принятых сокращений

| а/д | Автомобильная дорога |
| --- | --- |
| ВЛ | Высоковольтная линия |
| ГПЗУ | Градостроительный план земельного участка |
| ГКУ СО | Государственное казенное учреждение Свердловской области |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| г. | Город |
| Гкал/час | Гигакалорий в час |
| г/см3 | Грамм на кубический сантиметр |
| га | Гектар |
| град. | Градус |
| ГСМ | Горюче смазочные материалы |
| ГРС | Газораспределительная станция |
| ГРП | Газораспределительный пункт |
| ДДУ | Детское дошкольное учреждение |
| ДОЛ | Детский оздоровительный лагерь |
| ЖБО | Жидкие бытовые отходы |
| ЗУ | Земельный участок |
| ЗАО | Закрытое акционерное общество |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| ИГЭ | Инженерно-геологический элемент |
| КОС | Канализационная очистная станция |
| КНС | Канализационная насосная станция |
| КГН | Камера гашения напора |
| кВ | Киловольт |
| кВт | Киловатт |
| кв. м | Квадратный метр |
| км | Километр |
| Км2 | Квадратный километр |
| ЛЭП | Линия электропередач |
| л/с | Литр в секунду |
| м | Метр |
| м3 | Метр кубический |
| мм | Миллиметр |
| млн | Миллион |
| м/сек, м/с | Метры в секунду |
| МС | Метеостанция |
| мПа | Мегапаскаль |
| НГПСО | Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| оз. | Озеро |
| п. | Поселок |
| пер. | Переулок |
| п. 4.3 | Пунт 4.3 |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| ПЭ | Полиэтилен |
| РФ | Российская Федерация |
| оС | Градусы Цельсия |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СанПиН | Санитарные правиола и нормы |
| см | Сантиметр |
| ст. | Статья |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| ТУ | Технические условия |
| ул. | Улица |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение |
| ЦГМС | Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| ЧОП | Частное охранное предприятие |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3