Градостроительная мастерская «ПроГрад»

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, расположенной по улице Лесная в деревне Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Екатеринбург, 2020

| РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес строительства | Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский район, деревня Нижние Таволги |
| 2. | Распоряжение органов государственной власти о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории | Постановление Главы Невьянского городского округа №5ГП от 05.02.2020 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, расположенной по улице Лесная в деревне Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области» |
| 3. | Заказчик | Администрация Невьянского городского округа |
| 4. | Проектная организация | Градостроительная мастерская «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович |
| 5. | Авторы проекта | Гусельникова Е. В., Агаева Т.Д., Куперман Н.Ю., Лимонова А.С. |
| 6. | Стадия | Проект планировки территории |
| 7. | Общая площадь территории подготовки проекта планировки и межевания территории | 2,47 га |
| 8. | Намечаемые сроки реализации проекта планировки и межевания территории | 2020-2025 гг. |
| 9. | Используемая система координат | МСК-66 |
| 10. | Адреса: |  |
|  | Заказчик: | 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д.1 |
|  | Проектная организация: | 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 38, оф.217 |
| 11. | Телефоны: |  |
|  | Заказчик: | +7 (34356)4-25-12 |
|  | Проектная организация: | +7-996-177-70-05 |

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор | Гусельников К.А. |  |
| ГАП | Гусельникова Е. В. |  |
| ГИП | Агаева Т.Д. |  |
| Архитектор | Куперман Н.Ю. |  |
| Архитектор | Лимонова А.С. |  |

Состав Проекта планировки и Проект межевания территории

| № п/п | Наименование | № тома листов | кол-во листов | гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть | 1 | 2 | - |
| 1.1 | Чертеж красных линий, М 1:1000 | 1 | 1 | н/с |
| 1.2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, М 1:10001 | 2 | 1 | н/с |
| 2 | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов | 2 | 40 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории2,3 |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть | 3 | 6 | - |
| 3.1 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов), М 1:10000 | 3 | 1 | н/с |
| 3.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:1000 | 4 | 1 | н/с |
| 3.3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 1:1000 | 5 | 1 | н/с |
| 3.4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:1000 | 6 | 1 | н/с |
| 3.5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | 7 | 1 | н/с |
| 3.6 | Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000 | 8 | 1 | н/с |
| 4 | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | 4 | 48 | н/с |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Текстовая часть проекта межевания территории | 5 | 25 | н/с |
| 6 | Раздел 6. Чертежи межевания территории | 6 | 3 | - |
| 6.1 | Чертеж межевания территории, М 1:1000 | 9 | 3 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 7 | Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории | 7 | 1 | - |
| 7.1 | Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территорий, М 1:1000 | 10 | 1 | н/с |

Примечание: 1- Согласно Техническому заданию (Приложение 2) Муниципального контракта в состав основной части Проекта планировки территории (Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть), должен входить чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, данным Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) существующих линейных объектов, для которых необходимо выделение «границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов». При этом данным Проектом размещаются линейные объекты, для которых определяются границы зон планируемого размещения линейных объектов. В связи с вышесказанным и на основании Статьи III пункта 11 Постановления Правительства РФ № 564 от 12.15.2017 г. «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территорий, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», где в состав Проекта планировки должен входить «Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов», вместо Чертежа «Границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов» в основную часть Проекта планировки территории включен Чертеж «Границ зон планируемого размещения линейных объектов»;

2 - Согласно ГП д. Нижние Таволги (Карта «Комплексная оценка современного состояния и использования территории населенного пункта»), проектируемая территория не входит в границы объектов, обладающие историко-культурной ценностью, установленных охранных зон памятников культуры на территории проектирования нет. В связи с вышесказанным в графических материалах по обоснованию Проекта планировки «Схема границ территорий объектов культурного наследия» отсутствует. Более подробное обоснование отсутствия схемы представлено в Статье I разделе 1.4 материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»;

3- В соответствии с ГП д. Нижние Таволги (Карта «Комплексная оценка современного состояния и использования территории населенного пункта») границы зон планируемого размещения линейных объектов располагаются вне границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с вышесказанным отсутствует необходимость в разработке «Схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)». В графических материалах по обоснованию Проекта планировки данная схема отсутствует. Более подробное обоснование отсутствия схемы представлено в Статье IX данного текстового документа.

Содержание

Введение	7

Статья I. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	9

Статья II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	2

Статья III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	3

Статья IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	6

Статья V. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	6

Статья VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	7

Статья VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	8

Статья VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	9

Статья IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	16

Введение

Проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, расположенной по улице Лесная в деревне Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области разработаны Градостроительной мастерской «ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) на основании Муниципального контракта № 31-ЭА-20 от 23.03.2020 г. в целях:

- устойчивого развития территорий Невьянского городского округа;

- выделения элементов планировочной структуры для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- установление и обоснование границ зон планируемого размещения линейных объектов;

- реализации Положений Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории деревни Нижние Таволги по развитию улично-дорожной сети населенного пункта и обеспечению транспортной доступностью жилого квартала по улицам Гагарина, Лесная и переулку Ракетный;

- реализации Положений муниципальных программ Невьянского городского округа;

- создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее ИСОГД) в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

Проект планировки и Проект межевания территории подготовлены на основании следующих документов:

- Постановления Главы Невьянского городского округа №5ГП от 05.02.2020 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, расположенной по улице Лесная в деревне Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области» (Приложение 1);

- Муниципального контракта № 31-ЭА-20 от 23.03.2020 г.;

- Технического задания (Приложение №1 к Муниципальному контракту № 31-ЭА-20 от 23.03.2020 г.) (Приложение 2).

Проектируемая территория расположена на территории Невьянского городского округа в деревне Нижние Таволги.

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2020-2025 гг.*, в том числе:

- I очередь строительства – 2020-2021 гг.

- II очередь строительства – 2021 -2025 гг.

Примечание: * - Очередность и сроки строительства определены на основании расчетного срока реализации Положений Муниципальных программ (до 2021 года) и согласно среднему сроку реализации Проектов планировки на линейные объекты (до 2025 г.) определенному по проектам аналогам. Расчетные сроки и очереди строительства могут уточняться и корректироваться в зависимости от финансирования строительства проектируемых линейных объектов.

Площадь подготовки Проекта планировки и Проекта межевания территории составляет 2,47 га. Площадь вычислена графическим способом.

В рамках подготовки Проекта планировки и Проекта межевания территории были проведены работы по согласованию данной документации и получены следующие ответы:

- Письмо РОССЕТИ УРАЛ (Свердловэнерго) ООО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала – филиал «Свердловэнерго»» - Нижнетагильские электрические сети от 20.07.2020 года №СЭ/НТЭС/01-21/4089 (Приложение 10).

Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен данный Проект планировки, представлен в Введении материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Нормативные и правовые акты, использованные при подготовке Проекта планировки и межевания территории, указаны в Приложение 7.

Список сокращений, используемых в данном текстовом документе, представлен в Приложение 8.

Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», в соответствии с которыми выполнены графические и текстовые материалы, представлены в Приложениях 3.1 и 3.2 настоящей документации.

Статья I. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки разрабатывается в отношении:

- линейных объектов, представляющих собой участки улично-дорожной сети (объектов транспортной инфраструктуры);

- объектов капитального строительства, являющихся неотъемлемой технологической частью линейных объектов, а также сопутствующих их строительству и эксплуатации;

- территорий, прилегающих к проектируемым линейным объектам.

Наименование линейных объектов планируемых к размещению (строительству)

Наименование линейных объектов планируемых к размещению (строительству)

Таблица 1

| № п/п | Наименование линейных объектов (проектное) |
| --- | --- |
| 1 | улица Лесная |
| 2 | улица Гагарина |
| 3 | переулок Ракетный |

Тип объектов: объекты и сооружения транспортной инфраструктуры (объекты улично-дорожной сети);

Статус: объекты местного значения;

Назначение планируемых для размещения линейных объектов: осуществление транспортной и пешеходной связи (без пропуска грузового и общественного транспорта) на территории жилых районов (микрорайонов), а так же выхода транспортных потоков на магистральные улицы и дороги регулируемого движения населенного пункта д. Нижние Таволги.

Цель строительства линейных объектов: организация улично-дорожной сети жилого квартала расположенного на юго-западе населенного пункта д. Нижние Таволги с размещением жилых улиц, проездов и подъездов к существующим жилым зданиям.

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов: сети ливневой канализации, представляющие собой самотечные открытые водоотводные лотки и закрытые ливневые коллекторы. Протяженность проектируемой системы отведения ливневых стоков в границах проектирования составит 1 707,0 м (1,71 км), в том числе:

- самотечным открытым ливневым лотком - 1 611,5 м (1,61 км);

- самотечным закрытым ливневым коллектором – 95,5 м (0,10 км).

Предложения по организации ливневой канализации и инженерной подготовке территории представлены в Статье II Разделе 4 пункте 4.3 материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Основные характеристики планируемых для размещения линейных объектов

Основные характеристики планируемых для размещения линейных объектов представлены в таблицах 2,3 и определены с учетом категории (классификации) линейных объектов транспортной инфраструктуры, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Расчет пропускной способности, грузонапряженности и интенсивности движения не целесообразен в виду низкого уровня автомобилизации, низкой плотности населения и невысокой загруженности проектируемой УДС и УДС населенного пункта д. Нижние Таволги. Показатели пропускной способности, грузонапряженности и интенсивности движения данным Проектом планировки не определены.

В состав линейных объектов входят разворотные площадки и карманы для остановки специализированной техники по сбору ТБО, характеристики элементов проектируемых линейных объектов представлены в таблице 3. Таблица 3 является дополнением к таблице 2 с целью указания более подробной информации по элементам проектируемых линейных объектов, входящих в их состав.

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) в границах проектируемой территории составит 1,28 км. Общая площадь асфальтированного покрытия проектируемых линейных объектов составит 8 153,2 м2.

Схема движения транспорта и поперечные профили улиц решены с учетом проектируемых транспортных нагрузок, определенных по категории и классификации УДС, а так же прокладки инженерных коммуникаций. Схема движения транспорта представлена на Листе 5 «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 1:1000». Поперечные профили улиц представлены на Листе 8 «Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000».

В Проекте планировки границы зон планируемого размещения линейных объектов, соответствуют площади и контуру формируемых земельных участков под данные линейные объекты, определенных Проектом межевания территории. Границы зон планируемого размещения линейных объектов представлены на графических материалах данного Проекта планировки на Листе 2 «Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, М 1:1000». Площади зон планируемого размещения линейных объектов составят:

- ул. Лесная – 4 933,83 м2;

- ул. Гагарина – 5 071,02 м2;

- пер. Ракетный – 993,93 м2.

Характеристики проектируемых линейных объектов

Таблица 2

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Число полос движения, полос3 | Ширина полосы движения в одном направлении, м | Ширина дорожного полотна, м | Тип поперечного профиля | Расчетная скорость движения, км/ч | Протяженность (длина), км1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры улиц и проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесная, в том числе: | Основные улицы сельского поселения | асфальт | 2 | 3,0-3,5 | 6,0-7,0 | двухскатный | 40 | 0,522 |
| 1.1 | Лесная – участок №1 |  |  | 2 | 3,0 | 6,0 |  | 40 | 0,14 |
| 1.2 | Лесная – участок №2 |  |  | 2 | 3,0-3,54 | 6,0-7,04 |  | 40 | 0,05 |
| 1.3 | Лесная – участок №3 |  |  | 2 | 3,5 | 7,0 |  | 40 | 0,322 |
| 1.4 | Лесная – участок №45 |  |  | - | - | 3,6 | - | - | 0,01 |
| 2 | Гагарина | Местные улицы | асфальт | 2 | 2,75 | 5,5 | односкатный | 30 | 0,522 |
| 3 | пер. Ракетный |  |  | 2 | 3,0 | 6,0 |  | 30 | 0,12 |
| 4 | Гагарина | Проезды | асфальт | 2 | 2,75 | 5,5 |  | 20 | 0,062 |
| 5 | Подъезд к жилому дому с ЗУ К№ 66:15:0601001:1716 |  |  | 18 | 3,0 | 3,0 |  | 20 | 0,03 |
| 6 | Проезд прилегающий к ЗУ с К№ 66:15:0601001:1807 |  |  | 18 | 4,0 | 4,0 |  | 20 | 0,032 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,282 |

Примечание: 1- Параметр вычислен графическим способом и округлен;

2 - Протяженность указана общая с учетом разворотных площадок;

3 - Указано общее количество полос движения в разных направлениях;

4 – На участке №2 улицы Лесная показатели «Ширина полосы движения в одном направлении, м» и «Ширина дорожного полотна, м» - варьируются. Это связано с тем, что на данном участке (№2) идет заужение проезжей части улицы с 7,0 м до 6,0 м. Средняя ширина проезжей части составит 6,5 м, в том числе 3,25 м составит ширина полосы движения в 1 направлении;

5- Участок №4 улицы Лесная является частью уже существующей сформированной улицы (ЗУ с К№ 66:15:0601001:423), ширина дорожного полотна улицы составляет всего 3,6 м. Данным Проектом планировки не предлагается, изменение технических параметров улицы Лесной на данном участке. Определить количество полос движения и их ширину не представляется возможным. Проектом планировки лишь предлагается подсоединить проектируемый участок улицы Лесная к уже сформированной улице Лесная. При этом стоит отметить, что при разработке Проекта планировки на улицу Лесная, вне границ проектирования, необходимо увеличение ширины дорожного полотна и приведение характеристик улицы к технической категории, к которой она относится;

6 – Проезд (является частью ул. Лесная) входит в границы зоны размещения линейного объекта – улица Лесная;

7 – Проезд входит в границы зоны размещения линейного объекта – улица Гагарина;

8 - Проезды с реверсивным движением.

Проектные решения подлежат уточнению на этапах рабочего проектирования.

Характеристики элементов проектируемых линейных объектов

Таблица 3

| № п/п | Наименование проектируемого линейного объекта (улицы), на которой расположен элемент ЛО | Местоположение | Покрытие | Длина, м | Ширина (глубина), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карманы для остановки специализированной техники по сбору ТБО |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесная | В районе ЗУ с К№ 66:15:0601001:162 | асфальт | 30,0 | 3,0 |
| 2 | Гагарина | В районе ЗУ с К№ 66:15:0601001:186 | асфальт | 30,0 | 3,0 |
| Разворотные площадки |  |  |  |  |  |
| 3 | Лесная | В районе ЗУ с К№ 66:15:0601001:169 | асфальт | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Гагарина (местная улица) | В районе ЗУ с К№ 66:15:0601001:187 | асфальт | 15,0 | 12,01 |
| 5 | Гагарина (проезд) | В районе ЗУ с К№ 66:15:0601001:182 | асфальт | 12,01 | 12,01 |
| 6 | Проезд прилегающий к ЗУ с К№ 66:15:0601001:180, являющийся частью границы зоны размещения ЛО - ул. Гагарина | В районе ЗУ с К№ 66:15:0601001:180 | асфальт | 12,01 | 12,01 |

Примечание:1- Параметр определен с учетом стесненных условий, сложившейся застройки и обусловлен расположением существующих земельных участков и ОКС инженерной инфраструктуры (воздушных линий электропередач).

С целью определения поперечного профиля улиц и местоположения проектируемых линейных объектов Проектом планировки справочно нанесены на графические материалы:

- сети пешеходных коммуникации с организацией тротуаров вдоль проектируемых линейных объектов, шириной не менее 1,5 м;

- линии проектируемых в соответствие с ГП НГО д. Нижние Таволги сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и линии сохраняемых, реконструируемых и проектируемых сетей электроснабжения;

- элементы благоустройства и озеленения территории в границах территории общего пользования вдоль проектируемых линейных объектов.

Трассировка и характеристики вышеперечисленных объектов будут определены проектами планировки конкретных линейных объектов. Благоустройство и озеленение территории осуществляется после строительства всех объектов в границах коридора территории общего пользования.

Статья II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Территории, на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов (местоположение объектов проектирования):

Страна - Российская Федерация;

Экономический район – Уральский;

Федеральный округ – Уральский;

Субъект Федерации (Регион) – Свердловская область;

Городской округ - Невьянский;

Населенный пункт – деревня Нижние Таволги;

Ориентир – юго-западная часть деревни Нижние Таволги;

Категория земель – Земли населенных пунктов;

Номера кадастровых кварталов - 66:15:0601001.

Местоположение и границы подготовки Проекта планировки указаны на Листе 3 «Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов), М 1:10000».

Статья III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов в системе координат МСК-66 (Зона 1) представлен в таблицах 4-6.

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ул. Лесная

Таблица 4

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 473154.25 | 1518704.67 |
| 2 | 473157.12 | 1518707.09 |
| 3 | 473162.22 | 1518710.20 |
| 4 | 473167.84 | 1518712.58 |
| 5 | 473222.13 | 1518735.77 |
| 6 | 473228.09 | 1518738.17 |
| 7 | 473283.56 | 1518758.79 |
| 8 | 473294.91 | 1518763.25 |
| 9 | 473300.67 | 1518765.54 |
| 10 | 473308.16 | 1518768.00 |
| 11 | 473448.18 | 1518813.70 |
| 12 | 473469.08 | 1518820.52 |
| 13 | 473493.18 | 1518829.64 |
| 14 | 473630.21 | 1518911.82 |
| 15 | 473633.10 | 1518913.52 |
| 16 | 473630.37 | 1518924.69 |
| 17 | 473629.33 | 1518928.95 |
| 18 | 473624.13 | 1518922.92 |
| 19 | 473624.30 | 1518922.46 |
| 20 | 473625.69 | 1518918.75 |
| 21 | 473623.65 | 1518917.44 |
| 22 | 473622.91 | 1518916.74 |
| 23 | 473532.80 | 1518862.72 |
| 24 | 473498.78 | 1518843.70 |
| 25 | 473486.81 | 1518837.01 |
| 26 | 473483.89 | 1518835.68 |
| 27 | 473474.91 | 1518832.06 |
| 28 | 473465.76 | 1518828.85 |
| 29 | 473359.75 | 1518794.24 |
| 30 | 473349.16 | 1518793.98 |
| 31 | 473339.38 | 1518790.79 |
| 32 | 473330.68 | 1518784.75 |
| 33 | 473297.64 | 1518774.02 |
| 34 | 473280.40 | 1518767.22 |
| 35 | 473239.45 | 1518752.00 |
| 36 | 473224.84 | 1518746.57 |
| 37 | 473185.75 | 1518730.79 |
| 38 | 473179.69 | 1518732.68 |
| 39 | 473178.41 | 1518735.38 |
| 40 | 473162.66 | 1518729.02 |
| 41 | 473148.67 | 1518704.10 |
| 42 | 473150.15 | 1518695.06 |
| 43 | 473154.04 | 1518701.20 |
| 1 | 473154.25 | 1518704.67 |

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ул. Гагарина

Таблица 5

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 473469.08 | 1518820.52 |
| 2 | 473463.97 | 1518814.76 |
| 3 | 473420.54 | 1518707.47 |
| 4 | 473416.48 | 1518698.78 |
| 5 | 473411.53 | 1518690.54 |
| 6 | 473405.78 | 1518682.84 |
| 7 | 473399.25 | 1518675.78 |
| 8 | 473392.05 | 1518669.42 |
| 9 | 473384.22 | 1518663.82 |
| 10 | 473375.87 | 1518659.07 |
| 11 | 473367.15 | 1518655.22 |
| 12 | 473352.78 | 1518649.72 |
| 13 | 473354.50 | 1518645.17 |
| 14 | 473357.29 | 1518637.82 |
| 15 | 473361.53 | 1518626.60 |
| 16 | 473350.16 | 1518622.30 |
| 17 | 473343.17 | 1518640.79 |
| 18 | 473337.69 | 1518643.94 |
| 19 | 473322.53 | 1518638.15 |
| 20 | 473205.43 | 1518593.33 |
| 21 | 473203.77 | 1518587.15 |
| 22 | 473218.67 | 1518547.82 |
| 23 | 473222.90 | 1518545.71 |
| 24 | 473228.53 | 1518530.73 |
| 25 | 473214.58 | 1518528.15 |
| 26 | 473209.78 | 1518540.75 |
| 27 | 473211.42 | 1518545.67 |
| 28 | 473196.71 | 1518584.59 |
| 29 | 473191.80 | 1518588.14 |
| 30 | 473169.63 | 1518579.64 |
| 31 | 473155.46 | 1518567.56 |
| 32 | 473137.33 | 1518541.44 |
| 33 | 473115.23 | 1518509.61 |
| 34 | 473115.41 | 1518504.17 |
| 35 | 473105.94 | 1518490.51 |
| 36 | 473094.71 | 1518498.29 |
| 37 | 473104.20 | 1518512.10 |
| 38 | 473109.07 | 1518513.89 |
| 39 | 473115.11 | 1518522.58 |
| 40 | 473117.73 | 1518530.76 |
| 41 | 473123.54 | 1518539.09 |
| 42 | 473130.32 | 1518544.50 |
| 43 | 473131.21 | 1518545.78 |
| 44 | 473149.34 | 1518571.90 |
| 45 | 473155.05 | 1518578.58 |
| 46 | 473161.98 | 1518583.98 |
| 47 | 473169.85 | 1518587.89 |
| 48 | 473189.10 | 1518595.14 |
| 49 | 473204.26 | 1518600.92 |
| 50 | 473335.01 | 1518650.96 |
| 51 | 473347.56 | 1518655.76 |
| 52 | 473364.44 | 1518662.22 |
| 53 | 473373.62 | 1518666.41 |
| 54 | 473380.29 | 1518670.22 |
| 55 | 473387.48 | 1518675.38 |
| 56 | 473394.10 | 1518681.23 |
| 57 | 473400.09 | 1518687.74 |
| 58 | 473405.38 | 1518694.83 |
| 59 | 473409.91 | 1518702.43 |
| 60 | 473413.68 | 1518710.53 |
| 61 | 473443.93 | 1518787.80 |
| 62 | 473452.81 | 1518811.82 |
| 63 | 473448.18 | 1518813.70 |
| 1 | 473469.08 | 1518820.52 |

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта – пер. Ракетный

Таблица 6

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 473335.01 | 1518650.96 |
| 2 | 473347.56 | 1518655.76 |
| 3 | 473343.82 | 1518658.89 |
| 4 | 473306.50 | 1518762.61 |
| 5 | 473308.16 | 1518768.00 |
| 6 | 473300.67 | 1518765.54 |
| 7 | 473294.91 | 1518763.25 |
| 8 | 473298.32 | 1518760.91 |
| 9 | 473336.47 | 1518655.64 |
| 1 | 473335.01 | 1518650.96 |

Статья IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не представлен в связи с отсутствием данных границ зон. Проектом планировки не предлагается перенос (переустройство) существующих линейных объектов в связи с размещением проектируемых линейных объектов.

Статья V. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, представлено в Статье IV материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

В соответствии с Проектом межевания территории* у образуемых земельных участков (для размещения проектируемых линейных объектов) будет установлен вид разрешенного использования – «Земельные участки (территории) общего пользования» (Улично-дорожная сеть), согласно классификации, принятой Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Код по классификатору 12.0 (12.0.1). Более подробную информацию о формируемых земельных участках под размещение проектируемых линейных объектов смотри в Разделе 5. Текстовая часть проекта межевания территории.

Примечание:* - Проект межевания территории представлен в Разделе 5. Текстовая часть проекта межевания территории и Разделе 6. Чертеж межевания территории данной Документации.

Установление минимальных отступов от границ земельных участков линейных объектов в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в его состав (линейного объекта), и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, настоящим проектом не предусматривается (составляет 0 метров). Также Проектом планировки территории, в связи с отсутствием в составе проектируемых линейных объектов ОКС, требующих ограничения по высоте застройки, не предусматривается установление предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав проектируемых линейных объектов.

Предельный размер земельного участка соответствует необходимому для строительства линейных объектов земельному участку, определяемый Проектом межевания территории.

Предлагаемый настоящим Проектом планировки территории к установлению максимальный процент застройки зоны планируемого размещения линейных объектов объектами капитального строительства, с учетом технических решений проекта, составляет 100%.

Статья VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

Согласно:

- Письму Администрации НГО от 17.04.2020 г. №2867 (Приложение 6) в Администрации НГО отсутствуют, испрашиваемые документы по п. 5* Запроса;

- Информации полученной в рамках рабочего совещания между Исполнителем и Администрацией НГО - «Проекты планировки и Проекты межевания на территорию проектирования не разрабатывались».

Примечание: *- Запрос о предоставлении исходных данных №591/20 от 27.03.2020 г. (далее Запрос) п.5 «Проектную/рабочую документацию для отражения перспективных объектов капитального строительства и различного рода сооружений на территории проектирования».

Исходя из данной информации на момент подготовки Проекта планировки, проектируемые линейные объекты не оказывают негативного воздействия на ОКС, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в связи с отсутствием ранее утверждённой документации по планировке территории.

Размещение проектируемых линейных объектов не нарушает требований нормативно-правовых документов и действующего законодательства. Проектируемые линейные объекты не оказывают негативного влияния на сохраняемые ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки Проекта планировки территории, кроме существующих и сохраняемых ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ.

С целью защиты существующих и сохраняемых (не подлежащих переносу (переустройству)) воздушных линии электропередач 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ, от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемых линейных объектов, в процессе строительства данных объектов необходимо выполнение ряда мероприятий, таких как:

- соблюдать технологию строительства проектируемых линейных объектов;

- запрет на осуществление землеройных работ с использованием техники (машин) на расстоянии менее 1 м от опор;

- запрет на применение ударных и вибропогружных механизмов на расстоянии менее 5 м от опор;

- необходимость выставления предупредительных знаков и установки временных инвентарных ограждений для обеспечения защиты от возможного повреждения опор.

В целом, в связи с планируемым размещением линейных объектов под проводами и в охранных зонах инженерных коммуникаций, необходимо учитывать, что при производстве строительно-монтажных работ, а также в период их эксплуатации, запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе, привести к их повреждению или уничтожению, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Зоны с особыми условиями использования и ограничения от проектируемых линейных объектов не устанавливаются.

Статья VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно Письму Администрации Невьянского городского округа от 17.04.2020 г. №2867 (Приложение 6) в Администрации НГО отсутствуют испрашиваемые документы по п. 7* и п. 8* Запроса.

Примечание: * - Запрос о предоставлении исходных данных №591/20 от 27.03.2020 г. (далее Запрос) п.7 «Перечень объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий в границах проектирования с указанием точного местоположения (в электронном виде, на топографической подоснове), либо подтвердить их отсутствие» и п. 8 «Зоны охраны памятников в границах проектирования (либо подтвердить отсутствие установленных зон)».

Согласно ГП д. Нижние Таволги (Карта «Комплексная оценка современного состояния и использования территории населенного пункта»), проектируемая территория не входит в границы объектов, обладающие историко-культурной ценностью, установленных охранных зон памятников культуры на территории проектирования нет.

На основании Письма Администрации Невьянского городского округа от 17.04.2020 г. №2867 (Приложение 6) и ГП д. Нижние Таволги можно сделать вывод, что в границах проектируемой территории, выявленных объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в том числе включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся объектами культурного наследия и объектами, обладающими признаками объекта культурного наследия (в том числе, археологического) нет.

В связи с вышесказанным, отсутствует необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов и необходимость разработки Схемы «Схема границ территорий объектов культурного наследия». В графических материалах по обоснованию Проекта планировки Схемы «Схема границ территорий объектов культурного наследия» нет.

Статья VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

8.1. Охрана атмосферного воздуха

8.1.1 Воздействие на атмосферный воздух при строительстве проектируемых линейных объектов

В период работ по строительству проектируемых линейных объектов загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при эксплуатации строительных, дорожных, спец. машин и механизмов, при сварочных, покрасочных работах. Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания машин и механизмов.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды – далее ООС (атмосферный воздух) в процессе строительства линейных объектов существует.

8.2.Охрана поверхностных и подземных вод

8.2.1 Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемых линейных объектов

В границах проектирования водные объекты (объекты гидрографии) отсутствуют. В 90 м к северу от территории проектирования имеется Таволжский пруд №1 (наименование согласно ГП д. Нижние Таволги), расположенный на реке Нейва. Характеристики пруда и реки Нейва представлены в таблицах 6 и 7 ГП д. Нижние Таволги. На территорию проектирования накладываются водоохранные зоны данных водных объектов. Информация об охранных зонах водных объектов представлена в Статье II Разделе 1 подразделе 1.3 «Охранные зоны водных объектов» материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, в соответствии с водным законодательством.

К северной границе территории проектирования примыкает земельный участок с К№ 66:15:0601001:374 на котором расположен подземный источник питьевого водоснабжения – хозяйственно-питьевая скважина. На территорию проектирования накладывается ЗСО I-го пояса подземного источника питьевого водоснабжения общей площадью 560 м2.

Обоснование строительства линейного объекта – ул. Лесная, в границах I-го пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения представлено в Статье II Разделе 1 подразделе 1.3 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения» материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

При строительстве проектируемых линейных объектов прямое отрицательное воздействие на подземные воды отсутствует, возможно, перераспределение поверхностного стока и изменение режима грунтовых вод в результате намечаемой деятельности. При этом в процессе строительства необходимо соблюдение общих требований по защите подземных вод от загрязнения и истощения.

Данным Проектом планировки какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную деятельность подземных вод не предполагается.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (поверхностные воды и подземные воды) в процессе строительства линейных объектов существует.

8.3.Охрана геологической среды, почв и недр

8.3.1. Воздействие на территорию, условия землепользования, геологическую среду и почвы при строительстве проектируемых линейных объектов

Воздействие на территорию и условия землепользования при выполнении работ по строительству линейных объектов определяется по величине площади отчуждаемых земель и по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе строительства и эксплуатации.

При строительстве проектируемых линейных объектов отрицательное воздействие на территорию, в том числе на почвы и грунты выражается в следующем:

- уплотнение почвы, механическое повреждение растительности и напочвенного покрова в ходе проведения подготовительных работ, при перемещении строительной техники, складировании различных строительных материалов, при вырубке деревьев по прохождению трасс линейных объектов;

- изменение рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ, изменяется морфологическое строение почв, усиливаются процессы эрозии;

- изменение свойств грунтов, обусловленное смещением слоев и разрушением при выемке грунта, уплотнением в результате движения техники и увеличения нагрузки от веса сооружений;

- негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем ведении строительных работ в результате засорения и загрязнения площадки и прилегающей территории отходами и горюче-смазочными веществами;

- перераспределение поверхностного стока и изменение режима грунтовых вод в результате намечаемой деятельности.

При эксплуатации проектируемых линейных объектов не оказывается негативного воздействия на геологическую среду, почвы и грунты.

Вывод: В связи с вышесказанным необходимость осуществления мероприятий по ООС (почвы, грунты и т.д.) в процессе строительства линейных объектов существует.

8.3.2. Воздействие на недра при строительстве проектируемых линейных объектов

Согласно ГП д. Нижние Таволги (Карта «Комплексная оценка современного состояния и использования территории населенного пункта») полезные ископаемые на территории проектирования отсутствуют.

Согласно Письму Администрации Невьянского городского округа от 17.04.2020 г. №2867 (Приложение 6) в Администрации НГО отсутствуют испрашиваемые документы по п. 9* Запроса.

Примечание: * - Запрос о предоставлении исходных данных №591/20 от 27.03.2020 г. (далее Запрос) п.9 «Сведения о наличии/ отсутствие на территории проектирования полезных ископаемых».

В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий апрель 2020 г. (31-ЭА-20-ИГИ (Приложение 5)) было пробурено 6 скважин. Подземные воды скважинами глубиной до 5,0 м не вскрыты.

В соответствии с законом Российской Федерации «О недрах» №27-ФЗ недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. В рамках Проекта планировки не предусматривается разработка и эксплуатация недр, поэтому данный раздел в составе «Мероприятий по охране окружающей среды» не разрабатывается. Предложений по организации промышленного комплекса в области добычи полезных ископаемых, в границах участка проектирования, ГП д. Нижние Таволги не предусмотрено.

Вывод: В связи с вышесказанным необходимость осуществления мероприятий по ООС (недра) в процессе строительства линейных объектов отсутствует.

8.4. Охрана растительности

8.4.1. Воздействие на растительный покров при строительстве проектируемых линейных объектов

При строительстве проектируемых линейных объектов возможны следующие воздействия на растительный покров:

- уничтожение растительности в строительном коридоре, включая подземные части растений;

- занос новых видов растительности при биологической рекультивации территорий, входящих в границы зоны размещения линейных объектов и прилегающих к полотну улиц и проездов.

Общая площадь древесно-кустарниковой растительности возможная к ликвидации (растительность расположенная в границах зон планируемого размещения линейных объектов) составит 204 м2.

Вывод: В связи с вышесказанным необходимость осуществления мероприятий по ООС (растительный покров) в процессе строительства линейных объектов существует.

8.5. Охрана особо охраняемых территорий

Согласно ГП д. Нижние Таволги (Карта «Комплексная оценка современного состояния и использования территории населенного пункта») особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения на участке проектирования отсутствуют.

Согласно Письму Администрации Невьянского городского округа от 17.04.2020 г. №2867 (Приложение 6) в Администрации НГО отсутствуют испрашиваемые документы по п. 7* Запроса.

Примечание: * - Запрос о предоставлении исходных данных №591/20 от 27.03.2020 г. (далее Запрос) п.7 «Перечень объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий в границах проектирования с указанием точного местоположения (в электронном виде, на топографической подоснове), либо подтвердить их отсутствие».

Вывод: В связи с вышесказанным необходимость осуществления мероприятий по ООС (особо охраняемые территории) в процессе строительства линейных объектов отсутствует.

8.6. Мероприятия по охране окружающей среды

Размещение объектов – источников вредного воздействия Проектом планировки не предусматривается.

8.6.1 Мероприятия по охране окружающей среды предусмотренные данным Проектом планировки

Проектом планировки:

- Предлагается благоустройство территорий на участках, прилегающим к проектируемым линейным объектам и входящим в границы «Земельных участков (территории) общего пользования». Благоустройство, прилегающих к линейным объектам территорий, позволит снизить уровень возможного негативного химического и физического (шумового) воздействия от линейных объектов транспортной инфраструктуры на состояние окружающей среды;

- Предусмотрено асфальтированное покрытие проезжей части проектируемых линейных объектов, а также озеленение территорий на участках, прилегающих к проектируемым улицам и проездам, что позволит в целом снизить уровень запыленности при эксплуатации линейных объектов на 15-20%;

- В целях предотвращения загрязнения подземных вод в границах зон планируемого размещения линейных объектов предусматривается проектная организация поверхностного водоотвода с проезжей части улиц и проездов. Предложение по организации отвода поверхностных стоков (организации ливневой канализации) представлено в Статье II Разделе 4 подразделе 4.3 пункте 4.3.2 материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»;

- Максимальное сохранение древесно-кустарниковой растительности и зеленых насаждений на прилегающих к линейным объектам территориях.

8.6.2 Общие мероприятия по охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, геологической среды и растительности в период строительства и эксплуатации проектируемых линейных объектов (представлены в таблице 7)

Рекомендуемые общие мероприятия по охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, геологической среды и растительности в период строительства и эксплуатации проектируемых линейных объектов

Таблица 7

| № п/п | Мероприятия по охране окружающей среды | Атмосферный воздух | Подземные и поверхностные воды | Геологическая среда | Почвы | Растительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение технологии и культуры строительства, что позволит существенно уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве работ по строительству | + | + | + | + | + |
| 2 | Все работы нужно производить последовательно, с учетом технологии строительства, в том числе рассредоточение по месту и времени работы оборудования, средств и механизмов, незадействованных в едином непрерывном процессе строительства с ограничением работы на форсированном режиме | + |  |  |  |  |
| 3 | Применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта | + | + | + | + | + |
| 4 | Обязательное соблюдение границ отведённой для строительства территории, в том числе проезд специализированной и строительной техники только в пределах отведённого коридора | + | + | + | + | + |
| 5 | Периодическая регулировка системы выхлопных газов автотранспортных и передвижных строительных средств, с запрещением их использования без проверки | + |  |  |  |  |
| 6 | Эксплуатировать машины, технику и механизмы в исправном состоянии; ремонт, техническое обслуживание производить в специализированных предприятиях | + | + | + | + |  |
| 7 | Применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетона и других строительных материалов | + | + | + | + | + |
| 8 | Территория в границах отведенных участков и прилегающих к участкам должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов | + | + | + | + |  |
| 9 | Организация отвода поверхностного стока с проектируемых линейных объектов |  | + | + |  |  |
| 10 | Контроль обеспечения санитарного содержания на территории проектирования, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством, в том числе организовать сбор и вывоз отходов строительства по мере образования, без промежуточного складирования, временное хранение бытовых отходов - в закрытых контейнерах |  | + | + | + |  |
| 11 | Осуществлять проезд транспорта по установленным маршрутам, по существующим грунтовым дорогам, либо временным проездам и дорогам, покрытым дорожными плитами |  |  | + | + |  |
| 12 | Проведение рекультивации нарушенных земель после завершения строительства линейных объектов |  |  | + | + |  |
| 13 | Проведение биологического этапа рекультивации после завершения строительных работ |  |  |  |  | + |
| 14 | При проведении вскрышных работ почвенный слой подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию при рекультивации нарушенных земель. При временном хранении плодородного слоя необходимо принять меры, исключающие ухудшение его качества (раздувание, загрязнение отходами). Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» |  |  |  | + |  |
| 15 | Соблюдать требования нормативно-технических и правовых документов, регламентирующих природоохранные меры по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния среды | + | + | + | + | + |
| 16 | Работы в водоохранной зоне Таволжского пруда №1, расположенный на реке Нейва, по возможности производить в летний или зимний период (вне периода половодья и дождевых паводков) |  | + |  |  |  |
| 17 | Необходима организация снегоочистки территории для исключение подтопления территории проектирования в период таянья снега |  | + | + |  |  |
| 18 | Соблюдать пожарную безопасность в процессе работ |  |  |  | + | + |

8.6.3 Очистка территории от коммунальных отходов

Расчет очистки территории от коммунальных отходов, производился согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Невьянского городского округа (далее МНГП НГО). Нормативные показатели накопления коммунальных отходов приняты согласно Разделу 1 Главе 9 пункту 9.5 МНГП НГО. Результаты расчета представлены в таблице 8.

Расчет объема коммунальных отходов, образующихся на проектируемой территории на расчетный срок

Таблица 8

| Виды коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма накопления |  | Количество (объем) | Плотность, кг/ м3 | Итого т /год\ м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | м3/год |  |  |  |
| Смет с покрытий улиц, площадей и иных территорий общего пользования | На 1 м2площади (покрытий улиц) | 5,0 | 0,006* | 8 153,2 м2 | 800 | 40,8/48,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 40,8/48,9 |

Примечание: *- Данный показатель рассчитан на основании данных в колонках «Норма накопления - кг/год» и «Плотность, кг/м3**».

В соответствии с расчетом увеличение общего объема коммунальных отходов от проектируемых линейных объектов на все очереди реализации Проекта планировки составит:

- 40,8 тонн в год или 0,11 тонн в день;

- 48,9 м3 в год или 0,13 м3 в день.

В состав линейных объектов входят карманы для остановки специализированной техники по сбору ТБО, характеристики элементов проектируемых линейных объектов представлены в таблице 3 данного текстового документа.

8.6.4 Снегоочистка территории (снеговая очистка дорожного полотна проектируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры)

Расчет требуемой площади для организации свалки снега представлен в таблице 9.

Снегоочистка территории необходима:

- для исключения подтопления территории проектирования, которое может привести к нарушению конструктивных элементов проектируемых линейных объектов (полотна дороги) в период таянья снега;

- для обеспечения безопасности дорожного движения на проектируемых линейных объектах транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети);

- для беспрепятственного подхода и подъезда к объектам капитального строительства по проектируемым линейным объектам.

Вывоз снега предлагается осуществлять на снеговую свалку, организованную в районе площадки очистных сооружений города Невьянска.

Расчет требуемой площади для организации свалки снега

Таблица 9

| № п/п | Наименование показателя | Показатель на I и II очереди реализации Проекта планировки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная высота постоянного слоя снегоосадков, накапливаемых на территории, м | 1,44* |
| 2 | Площадь территории накопления снега, требующей очистки, м2 | 8 153,2 |
| 3 | Объем накапливаемых осадков, м3 | 11 740,6 |
| 4 | Высота складирования снега, м | 8* |
| 5 | Потребная площадь территории для организации свалки снега, га | 1,47 |

Примечание:*- Показатель взят согласно данным ГП д. Нижние Таволги.

Необходимость осуществления дополнительных мероприятий по охране окружающей среды проектом планировки территории не выявлена.

Статья IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектом планировки рассмотрены две основных группы чрезвычайных ситуаций: чрезвычайные ситуации (далее ЧС) природного характера и чрезвычайные ситуации техногенного характера.

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму.

В соответствии с Генеральным планом д. Нижние Таволги (Карта «Комплексная оценка современного состояния и использования  территории населенного пункта») границы зон планируемого размещения линейных объектов располагаются вне границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Существующие факторы риска ЧС природного и техногенного характера выявленные в ходе анализа территории, при возникновении будут оказывать воздействие на всю территорию проектирования, границы зон графически не определены. В связи с вышесказанным отсутствует необходимость в разработке Схемы «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)». В графических материалах по обоснованию Проекта планировки данная схема отсутствует.

9.1. Существующие факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и перечень мероприятий по защите территории от ЧС природного характера

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производился на основании действующих нормативно-правовых актов, анализа статистической информации, содержащейся в официальных источниках и выполненных инженерно-геологических изысканий, в том числе:

- СТП Свердловской области «Схема охраны природы и рационального природопользования» в редакции от 19.07.2018 г. №469-ПП;

- Информационный бюллетень «Мониторинг безопасности, оценка риска и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области на 2018 год», подготовленный Государственным казенным учреждением Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (г. Екатеринбург) в 2018 г;

- Инженерно-геологические изыскания, выполненные в апреле 2020 года в рамках Муниципального контракта (№ 31-ЭА-20 от 23.03.2020 г.) Градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович. Технический отчет «Об инженерно-геологических изысканиях» 31-ЭА-20-ИГИ представлен в Приложении 5.

В силу своих природно-климатических условий и промышленного потенциала Невьянского городской округ не является территорией с повышенной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а так же авариями техногенного характера не являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и не представляют угрозу для безопасности граждан, экономики Невьянского городского округа.

Согласно данным ГП д. Нижние Таволги, Паспортом безопасности территории Невьянского городского округа (далее – Паспорт безопасности), утвержденным постановлением главы Невьянского городского округа от 22.03.07 г. № 44, рассмотрено 12 видов возможных факторов риска возникновения ЧС природного характера на территории городского округа. Анализ территории показывает, что из возможных факторов ЧС природного характера на территории проектирования реальную угрозу могут представлять 4:

- землетрясения;

- пожары природные;

- подтопление;

- опасные метеорологические явления (ураганы, ливни и прочее).

Опасных физико-геологических процессов (оползни, карст, селевые потоки и т.д.) на территории проектирования не наблюдались.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений и перечень общих мероприятий по защите территории от ЧС природного характера, приведены в таблице 11.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от ЧС природного характера, перечисленных в таблице 11 существует. Проведение мероприятий по ЧС природного характера связанные с наличием опасных физико-геологических процессов не требуется.

9.1.1. Землетрясения (сейсмичность участка проектирования)

Информация о наличии фактора возникновения землетрясения на проектируемой территории приведена из ГП д. Нижние Таволги.

Согласно ГП д. Нижние Таволги сведения о возможности возникновения землетрясений и их силе на территории деревни Нижние Таволги приведены в двух документах:

- Схема территориального планирования Свердловской области, выполнена институтом «Уралгражданпроект» в 2007- 2008 годах (далее – СТП Свердловской области);

- Отчет о результатах научно-исследовательской работы по теме «Составление схематической карты сейсмического районирования территории Невьянского городского округа, включая город Невьянск Свердловской области масштаба 1:10000 и пояснительной записки к ней», выполненный ГОУ НПП «УралСейсмоЦентр» в 2008 году (далее – Отчет).

В соответствии с положениями, содержащимися в СТП Свердловской области, деревня Нижние Таволги располагается в зоне, в которой возможно возникновение землетрясения с магнитудой 6 баллов по шкале MSK-64.

В соответствии с положениями, содержащимися в Отчете, территория деревни Нижние Таволги сложена грунтами, наименее благоприятными в инженерно-геологическом отношении. Расчетная сила сейсмического воздействия на указанной территории для объектов повышенной ответственности составляет 6,5 баллов по шкале MSK-64.

Вдоль восточной границы населенного пункта проходит глубинный разлом меридионального направления. В 1 км к северу от деревни выявлен тектонический узел второго порядка. Предполагается, что криповые подвижки боков верхней части земной коры по этим структурам могут способствовать возникновению аварий на линиях подземных коммуникаций, магистральных трубопроводах, способствовать износу дорожного покрытия.

Вероятность частоты возникновений землетрясений оценивается и тем, и другим документом: 1 раз в 50 лет с вероятностью 1%. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной землетрясением, составит 1*10-4 год-1.

Сравнение шкалы интенсивности MSK-64 и шкалы магнитуды Рихтера приведено в таблице 10.

Сравнение шкалы интенсивности MSK-64 и шкалы магнитуды Рихтера

Таблица 10

| Условное наименование величины событий | Ориентировочное соотношение* величины М и i для мелкофокусных очагов землетрясений |  |
| --- | --- | --- |
|  | Интервал магнитуд M, по Рихтеру. Единицы, в очаге | Интенсивность i, по шкале MSK-64. Баллы, на поверхности |
| Слабые | 2,8-4,3 | 3-6 |
| Умеренные | 4,3-4,8 | 6-7 |
| Сильные | 4,8-6,2 | 7-8 |
| Очень сильные | 6,2-7,3 | 9-10 |
| Катастрофические | 7,3-9,0 | 11-12 |

Примечание: * – указанное соотношение ограничено: наличием грунтовых или скальных пород в месте размещения; глубиной гипоцентра землетрясения; продолжительностью активности землетрясения.

Согласно исследованиям, выполненным ГОУ НПП «УралСейсмоЦентр», ощутимые землетрясения на территории Невьянского городского округа (включая территорию деревни Нижние Таволги) будут иметь преимущественно характер транзитных. Сейсмические волны, скорее всего, будут приходить на территорию округа с запада из зоны Главного Уральского разлома, где наиболее вероятно возникновение очагов ощутимых достаточно сильных землетрясений.

В случае возникновения землетрясений магнитудой более 7 баллов возможно:

- повреждение проектируемых линейных объектов, в том числе разрывы и трещины в твердом покрытии проезжей части улиц в обочинах земляного полотна, а также локальные осадки земляного полотна, нарушающие ровность покрытия проезжей части;

- непродолжительное закрытие движения по проектируемым линейным объектам, для проведения службами эксплуатации необходимых ремонтных работ для устранения барьерных мест на улицах в целях обеспечения безопасности движения.

Расчетная сейсмическая интенсивность района проектирования (г. Невьянск) приводится в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А (10%) – 6, В (5%) – 6 баллов и С (1%-ную) – 7 баллов вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанного значения сейсмической интенсивности, согласно Приложению А СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Сейсмическая опасность площадки строительства при проектировании принимается по картам ОСР-2015 (СП 14.13330.2018) с учетом ответственности сооружения по степени опасности В (5%*) – 6 баллов.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям (31-ЭА-20-ИГИ (Приложение 5)) и СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», проектируемая территория относится к участкам по сейсмическим свойствам грунтов - II категории.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений, перечень мероприятий по защите территории от ЧС природного характера

Таблица 11

| Источники природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС | Наименование поражающего фактора природного ЧС | Анализ территории проектирования по наличию ЧС природного характера и последствия поражающего фактора | Общие мероприятия по защите территории от ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| Сильный ветер более 25 м/сек (Ураганы) | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление | Аэродинамический | Согласно СП 20.13330.2016 Карте 2. «Районирование территории Российской Федерации по давлению ветра» территория проектирования относится ко II району по ветровой нагрузке. Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, летом западное. В целом за год преобладают ветры юго-западной четверти. Роза ветров представлена на рисунке 3.1 31-ЭА-20-ИГИ (Приложение 5). В 2019 г. на территории города Екатеринбург и прилегающих к нему городских округов, в том числе НГО, была зафиксирована, скорость ветрового потока более 25 м/сек. Сильные ветры, характерные (возможные) для участка проектирования, могут привести к авариям на воздушных линиях электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, пересекаемые проектируемыми линейными объектами, что приведет к нарушению электроснабжения в границах и вне границ проектирования на срок до нескольких суток, а следовательно и к нарушению уличного освещения (в случае его наличия) вдоль проектируемых линейных объектов, а так же к попаданию оборванных проводов на дорожное полотно проектируемой УДС и как следствие остановка движения транспорта на участках улиц до устранения аварии. | Максимальное сохранение древесно-кустарниковой растительности с целью создания ветрозащиты проектируемых линейных объектов и ОКС расположенных в непосредственной близости от них. При проектировании близлежащих к линейным объектам ОКС рекомендуется принять ветровую нагрузку не менее 0,30 кПа (СП 20.13330.2016). |
| Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более | Поток воды, затопление территории, поднятие грунтовых вод | Гидродинамический | Город Невьянск располагается на территории, входящей в список ливнеопасных территорий Уральского управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Уральского УГМС) с критерием опасного явления по очень сильному дождю 30 мм/12 час. Наибольшее количество ливней в 2018 г. преимущественно прошли в летний период (июль, август). Сильные ливни могут привести к подтоплению фундаментов ОКС и как следствие нарушению их конструктивных элементов. Попадание при обрушении частей ОКС на дорожное полотно проектируемой УДС, может привести к остановке движения на участках улиц до ликвидации аварии. Сильные ливни могут привести к подтоплению конструктивных элементов проектируемых линейных объектов и как следствие к повреждению дорожного полотна улиц и проездов. При повреждении дорожного полотна ухудшается безопасность движения и возникает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. | Проектом планировки предусмотрена система ливневой канализации (отвода поверхностных стоков). Более подробная информация об организации отвода поверхностных стоков представлена в материалах «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» Статье II Разделе 4 подразделе 4.3 п. 4.3.2 |
| Гроза | Электрические разряды | Электрофизический | Гроза может привести к пожарам на ОКС и на территории лесных массивов, примыкающих к участку проектирования. Из-за пожара может возникнуть задымление, образование густой завесы дыма и т.п., и, как следствие ограничение видимости на проектируемой улично-дорожной сети и возникновения риска ДТП. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности представлены в данной Статье подразделе 9.3 п. 9.3.2. |
| Сильные морозы (ниже - 40°С) | Охлаждение почвы, воздуха | Теплофизический | Пик опасных явлений на территории проектирования в январе, как правило, связан с сильными морозами. Абсолютный минимум (для территории проектирования) составляет –490С – по данным ГП д. Нижние Таволги. По данным таблицы 3.3 Технического отчета «Об инженерно-геологических изысканиях» 31-ЭА-20-ИГИ (Приложение 5) абсолютная минимальная температура воздуха составляет - 46,0 ˚C в декабре. Сильные заморозки могут привести к температурным деформациям конструктивных элементов проектируемых линейных объектов и как следствие к повреждению дорожного полотна улиц и проездов. При повреждении дорожного полотна ухудшается безопасность движения и возникает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. | Мониторинг состояния дорожного полотна проектируемых линейных объектов в период сильных морозов. |
| Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа | Снеговая нагрузка, снежные заносы, снижение видимости (помутнение воздуха) | Гидродинамический (метель, снегопад), Теплофизический (туман) | Согласно СП 20.13330.2016 Карте 1. «Районирование территории Российской Федерации по весу снегового покрова» территория проектирования относится к III району по снеговой нагрузке. Зимние осадки формируют снежный покров высотой 40-50 см, в снежные зимы – до 70-90 см. Сильные снегопады могут привести к образованию снежного наката, образованию колеи, а так же к деформациям конструктивных элементов проектируемых линейных объектов и как следствие повреждению дорожного полотна улиц и проездов. Глубокий снежный покров сильно замедляет движение автотранспорта по улицам, что уменьшает их пропускную способность. Вышеперечисленные факторы ухудшают безопасность движения, возникает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. | В период снегопадов, необходимо расчищать УДС и входящие в ее состав проектируемые линейные объекты. Расчет снегоочистки территории (снеговой очистки дорожного полотна проектируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры) представлен в таблице 10 данного текстового документа. |
| Гололедно-изморозевые отложения | Гололедная нагрузка | Гравитационный, динамический | Согласно СП 20.13330.2016 Карте 3. «Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда» территория проектирования относится ко II району по толщине стенки гололеда. Гололедные отложения могут привести к возникновению дорожно-транспортного происшествия на проектируемых линейных объектах транспортной инфраструктуры. Под воздействием гололедно-изморозевых отложений происходит скручивание, провисание, вибрация и обрывы проводов на воздушных линиях электропередачи, иногда поломка опор. Гололедно-изморозевые отложения могут привести к авариям на ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, пересекаемые проектируемыми линейными объектами, что приведет к нарушению электроснабжения в границах и вне границ проектирования на срок до нескольких суток, а следовательно и к нарушению уличного освещения (в случае его наличия) вдоль проектируемых линейных объектов, а так же к попаданию оборванных проводов на дорожное полотно проектируемой УДС и как следствие остановка движения транспорта на участках улиц до устранения аварии. | При проектировании, реконструкции близлежащих к линейным объектам - ОКС и систем инженерного обеспечения (воздушных линий электропередач) рекомендуется принять толщину стенки гололеда – не менее 5 мм (СП 20.13330.2016). Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на дорогах необходимо проведение противогололедных мероприятий. |
| Природные явления |  |  |  |  |
| Землетрясение | Сейсмический удар, взрывная волна затопление поверхностными водами, электромагнитное поле | Сейсмический | Анализ территории проектирования по наличию ЧС природного характера - землетрясения и последствия его поражающего фактора представлены в данной Статье подразделе 9.1 п. 9.1.1. | Сейсмическая опасность района проектирования принимается при проектировании по картам ОСР-2015 (СП 14.13330.2018) с учетом ответственности сооружения по степени опасности В (5%) – 6 баллов. До 6 баллов разрушений не будет. Так как сейсмическая опасность площадки строительства менее 7 баллов специальных мероприятий по ГО и ЧС не требуется. При этом необходимо включение в раздел «Особые условия проектирования» ГПЗУ указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 6,5 баллов по шкале MSK-64. При строительстве и рабочем проектировании рассматриваемых ОКС (линейных объектов) Заказчик сам выбирает к каким картам В или С, отнести непосредственно площадку строительства на которой будут размещаться линейные объекты (ОКС). В случае отнесения площадки проектирования к степени опасности С (1%-ную) – 7 баллов необходимы дополнительные мероприятия для обеспечения сейсмостойкости проектируемых линейных объектов, такие как: Необходимо следить за техническим состоянием проектируемых линейных объектов, в том числе для обеспечения сейсмостойкости объектов необходимо устранение дефектов, выявляемых при периодических осмотрах (обследованиях). Обнаруженные дефекты рекомендуется устранять при капитальном ремонте и реконструкции объектов; При рабочем проектировании рассматриваемых линейных объектов необходимо исключить ошибки при проектировании; При строительстве проектируемых линейных объектов необходимо исключить нарушение технологии строительных работ. |
| Пожары природные - Лесные пожары | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, выгоревшие пустоты, опасные дымы (ядовитые газы), загрязнение атмосферы, почвы, грунтов | Теплофизический Химический (загрязнение атмосферы, почвы, грунтов) | Основными причинами лесных пожаров на территории, прилегающей к участку проектирования, могут, является: деятельность населения (нарушение требований пожарной безопасности), гроза, от воздушных линий электропередач (10 кВ и 0,4 кВ), поджог. К участку проектирования примыкают земли лесного фонда: - С юга, юга-запада и юга-востока относящиеся к Невьянскому лесничеству, лесхоз – Невьянский, участок ТОО «Быньговский» квартал 110; - С северо-запада относящиеся к Невьянскому лесничеству, лесхоз – Невьянский, участок ТОО «Быньговский» квартал 14 выдел 14 – сельские леса. Согласно данным ГП д. Нижние Таволги частота природных пожаров, по данным Паспорта безопасности НГО, составляет 1 год-1. Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления - 2,5*10-4 год-1. Территория деревни Нижние Таволги располагается в зоне «жесткого контроля риска угрозы возникновения природных пожаров». Вследствие природных пожаров прогнозируется материальный ущерб. Из-за пожара может возникнуть задымление, образование густой завесы дыма и т.п., и, как следствие ограничение видимости на проектируемой улично-дорожной сети и возникновения риска ДТП. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности представлены в данной Статье подразделе 9.3 п. 9.3.2. |
| Подтопление | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока грунтовых вод, загрязнение (засоление) почв, грунтов, коррозия подземных металлических конструкций | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий апрель 2020 г. (31-ЭА-20-ИГИ (Приложение 5)) было пробурено 6 скважин. Подземные воды скважинами глубиной до 5,0 м не вскрыты. В осенне-весенние паводковые периоды возможно появление временного техногенного водоносного горизонта типа «верховодка» локального распространения, сезонного характера с непостоянным режимом, зависящим от количества атмосферных осадков. Согласно инженерно-геологическим изысканиям (31-ЭА-20-ИГИ (Приложение 5)) и Приложению И к СП 11-105-97, часть II, участок проектирования относится к району II-А2 «Потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках)». Согласно СП 11-105-97, часть 2, п.8.1.11 «Для застроенных, застраиваемых и намечаемых к застройке территорий в районах развития подтопления, независимо от сложности геоморфологических, геологических, гидрогеологических, гидродинамических условий и интенсивности техногенных воздействий, принимается III (сложная) категория сложности инженерно-геологических условий и гидрогеологических условий, так как подтопление может оказывать решающее влияние на выбор проектных решений». | Проектом планировки предусмотрена система ливневой канализации (отвода поверхностных стоков). Более подробная информация об организации отвода поверхностных стоков представлена в материалах «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» Статье II Разделе 4 подразделе 4.3 п. 4.3.2. После строительства линейных объектов необходимо произвести рекультивацию земель и вертикальную планировку территории. При выполнении рабочих проектов, выборе конструкции подошвы улиц и т.д., на проектируемые линейные объекты, учесть данные инженерно-геологических изысканий (31-ЭА-20-ИГИ (Приложение 5)) в отношении отнесения участка проектирования к III (сложная) категории сложности инженерно-геологических условий и гидрогеологических условий. |

9.2 Существующие факторы возникновения ЧС техногенного характера и факторы риска возникновения ЧС техногенного характера, возникающие в связи с размещением проектируемых линейных объектов капитального строительства и мероприятия по защите территории от ЧС техногенного характера

9.2.1 Существующие факторы возникновения ЧС техногенного характера и факторы риска возникновения ЧС техногенного характера, возникающие в связи с размещением проектируемых линейных объектов капитального строительства

При анализе территории проектирования было выявлено следующее:

- На территории проектирования и на участках прилегающей к ней отсутствуют объекты использования атомной энергии, объекты обороны и безопасности, опасные производственные объекты, особо опасные и технически сложные объекты и уникальные объекты;

- На территории проектирования отсутствуют существующие системы связи, коммунальные системы жизнеобеспечения, пожаро-взрывоопасные объекты (объекты системы газоснабжения), объекты производственного и коммунально-складского назначения.

Проектом планировки не предлагается размещение вышеперечисленных объектов в границах зон планируемого размещения линейных объектов. С целью определения поперечного профиля улиц и местоположения проектируемых линейных объектов Проектом планировки справочно нанесены на графические материалы линии проектируемых в соответствие с ГП д. Нижние Таволги сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и линии сохраняемых, реконструируемых и проектируемых сетей электроснабжения. Необходимость их размещения, трассировка и характеристики вышеперечисленных объектов будут определены проектами планировки конкретных линейных объектов.

По проектируемым линейным объектам транспортной инфраструктуры не предполагается осуществлять перевозку аварийно-химических опасных веществ.

Из существующих источников ЧС техногенного характера и предполагаемых (прогнозируемых) источников, связанных с размещением проектируемых линейных ОКС, в результате которых могут быть нарушены нормальные условия для деятельности людей, нанесен ущерб имуществу и окружающей природной среде, а также представляющие реальную угрозу на территории проектирования возможны:

- Существующие чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на застроенной территории. В связи с тем, что проектируемая территория находится в структуре существующих жилых кварталов населенного пункта д. Нижние Таволги угрозу могут представлять пожары на объектах жилого фонда, так как жилая застройка, представлена, как огнестойкими, так и не огнестойкими жилыми домами и возможен риск возгорания территории, вследствие нарушения правил пожарной безопасности. Из-за пожара может возникнуть задымление, образование густой завесы дыма и т.п., и, как следствие ограничение видимости на проектируемой улично-дорожной сети и возникновения риска ДТП;

- Существующие чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах. По территории проектирования проходят существующие воздушные линии электропередач 10 кВ, 0,4 кВ. При аварии на электроэнергетических системах будет нарушено электроснабжение в границах и вне границ проектирования на срок до нескольких суток, а, следовательно, и нарушено уличное освещение (в случае его наличия) вдоль проектируемых линейных объектов. Возможно попадание оборванных проводов на дорожное полотно проектируемой УДС и как следствие остановка движения транспорта на участках улиц до устранения аварии;

- Прогнозируемые чрезвычайные ситуации на транспорте. Проектом планировки предлагается размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры, представляющие собой участки улиц и проездов в существующем жилом квартале. Аварии на транспорте, возникают при нарушении ПДД, неудовлетворительном и плохом состоянии УДС (в том числе скользкости и т.п.), технической неисправности автомобиля и т.д. При этом чрезвычайной ситуацией на транспорте будет считаться авария, где количество погибших людей будет более 3 человек или пострадавших более 5 человек. Риск возможных транспортных аварий на проектируемых линейных объектах УДС минимальный*, в связи с небольшой установленной по категории УДС максимальной скорости движения в 40 км/ч.

Примечание: * - В том числе риск транспортных аварий будет минимальный  при условии соблюдения общих мероприятий по содержанию УДС.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от ЧС техногенного характера, перечисленных в данном подразделе (9.2.1) существует.

9.2.2 Мероприятия по предотвращению ЧС техногенного характера

9.2.2.1 Мероприятия по предотвращению существующих ЧС техногенного характера, связанные с возникновением пожаров на застроенной территории:

Мероприятия по предотвращению ЧС, связанные с возникновением пожаров на застроенной территории представлены в данной Статье подразделе 9.3 п. 9.3.2.

9.2.2.2 Мероприятия по предотвращению ЧС техногенного характера на существующих электроэнергетических системах:

Необходим мониторинг состояния и контроль за эксплуатацией сохраняемых сетей электроснабжения с целью повышения надежности данных систем. Мониторинг осуществляет эксплуатирующая организация.

9.2.2.3 Мероприятия по предотвращению ЧС техногенного характера на проектируемых линейных объектах транспортной инфраструктуры (ЧС на транспорте):

- Мониторинг состояния дорожного полотна проектируемых линейных объектов;

- Расчистка УДС населенного пункта и входящих в ее состав проектируемых линейных объектов в период обильных снегопадов;

- Проведение противогололедных мероприятий для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на улицах.

Помимо вышеперечисленных мероприятий Проектом планировки предусмотрена организация транспортного обеспечения района проектирования, с целью устойчивого функционирования, безопасного развития территории и предотвращение ЧС. Основные положения, предусмотренные Проектом при формировании улично-дорожной сети:

- проектируемая УДС решена во взаимосвязи с общей транспортной структурой д. Нижние Таволги, предложенная Генеральным планом НГО д. Нижние Таволги;

- выбраны оптимальные параметры проектируемых линейных объектов (в соответствии с нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части и ширине улиц в красных линиях). Основные технические параметры и геометрические характеристики вновь размещаемых линейных объектов представлены в таблицах 2,3 настоящего документа;

- организация на тупиковых проездах и подъездах к зданиям 4-х разворотных площадок;

- предусмотрена организация твердого (асфальтированного) покрытия проектируемых линейных объектов УДС. Общая площадь асфальтированного покрытия проектируемых линейных объектов составит 8 153,2 м2.

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) в границах проектируемой территории составит 1,28 км.

Схема движения транспорта и поперечные профили улиц и дорог решены с учетом проектируемых транспортных нагрузок, определенных по категории и классификации УДС, а так же прокладки инженерных коммуникаций. Схема движения транспорта и поперечные профили улиц представлены на Листе 5 «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 1:1000» и Листе 8 «Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000».

9.3 Проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

9.3.1 Гражданская оборона и объекты гражданской обороны

Территория проектирования входит в границы деревни Нижние Таволги, которая отсутствует в перечне территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне. В связи с этим в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10.1998 г. № 1149 (ред. от 12.08.2017 г.) «О Порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», территория проектирования к категории по гражданской обороне не относится.

В настоящий момент на проектируемой территории организаций отнесенных к категории по ГО не имеется.

Проектом планировки предполагается организация улично-дорожной сети жилого квартала расположенного на юго-западе населенного пункта д. Нижние Таволги с размещением жилых улиц, проездов и подъездов к существующим жилым зданиям.

Опасных производственных объектов и химически опасных объектов не размещается.

Объектов с постоянным пребыванием людей к размещению не планируется.

На основании вышесказанного и в соответствии данными ГП д. Нижние Таволги и с «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 г. № 705/пр), территория проектирования располагается вне зон возможных разрушений, катастрофического затопления, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). Ограничений на размещение строительства не имеется.

Необходимость осуществления специальных мероприятий по гражданской обороне отсутствует, размещение защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий) и объектов гражданской обороны на территории проектирования не требуется.

При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры УДС, необходимо исключить допуск посторонних лиц в зону проведения работ. Опасные зоны обозначить сигнальной лентой. Строительно-монтажная организация, выполняющая работы, должна известить всех владельцев рядом расположенных существующих жилых домов о времени проведения работ до их начала.

Вывод: Осуществления мероприятий по гражданской обороне не требуется.

9.3.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (для сельских поселений). Согласно данным ГП д. Нижние Таволги пожаротушение на территории деревни Нижние Таволги осуществляется силами 46-ой пожарной части УГПС ГУВД Свердловской области. Пожарная часть расположена по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского 8а. Время прибытия пожарного расчета к месту пожара составляет 25-30 минут, что не отвечает современным нормативным требованиям.

С целью обеспечения пожарной безопасности Проектом планировки предлагается:

- устройство противопожарных барьеров (разрывов), минерализированных полос вдоль границ территорий примыкающих к лесным массивам за счет проектируемого линейного объекта - ул. Гагарина;

- обеспечение по проектируемым линейным объектам транспортной инфраструктуры свободного доступа пожарных машин ко всем существующим в квартале зданиям и сооружениям;

- организация на тупиковых проездах и подъездах к зданиям 4-х разворотных площадок;

- предусмотрена организация твердого (асфальтированного) покрытия проектируемых линейных объектов УДС. Общая площадь асфальтированного покрытия проектируемых линейных объектов составит 8 153,2 м2.

Проектом планировки при определении ширины красных линий (вне границ зон планируемого размещения линейных объектов) была учтена возможность организации единой системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, предложенная ГП д. Нижние Таволги.