ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Махнёвского муниципального образования

применительно к п.г.т. Махнёво

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Махневского муниципального образования Свердловской области применительно к п.г.т. Махнёво

Пояснительная записка

Том 2

Заказчик: Администрация Махневского муниципального образования

(Муниципальный контракт №11/82 от 17.06.2011 г.)

Екатеринбург 2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Махнёвского муниципального образования

применительно к п.г.т. Махнёво

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Махневского муниципального образования Свердловской области применительно к п.г.т. Махнёво

Пояснительная записка

Том 2

Заказчик: Администрация Махневского муниципального образования

(Муниципальный контракт №11/82 от 17.06.2011 г.)

И. о. начальника ОТП								И. С. Ушкало

Главный градостроитель отдела						С.И.Санок

Главный градостроитель проекта						С.В.Токарев

Екатеринбург 2013

Содержание

Содержание	3

Общая часть	5

Список разработчиков	5

Состав проекта	6

Термины и определения	7

Перечень используемых сокращений	10

Введение	11

I. Cведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво	14

II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения населенного пункта	19

1. Анализ использования территорий населенного пункта, возможных направлений развития территорий и прогнозируемых ограничений их использования	19

1.1. Общие сведения и историческая справка	19

1.1.1. Общие сведения	19

1.1.2. Историческая справка	19

1.2. Природно-климатические условия	20

1.2.1 Климатические условия	20

1.2.2 Характеристика растительности и рельефа	21

1.2.3. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика территории	22

1.3. Современное использование и потенциал территории	22

1.3.1. Социально-демографическая структура населения, трудовые ресурсы	22

1.3.2. Современный баланс территории	25

1.3.3. Функциональное зонирование и планировочная структура	27

1.4. Оценка состояния окружающей среды	55

1.4.1. Состояние воздушного бассейна	56

1.4.2. Состояние водных ресурсов	58

1.4.3 Состояние почв и земель, обращение с отходами	59

1.5. Основные проблемы и ресурсы развития территории поселка городского типа Махнёво	62

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Махнёвского муниципального образования применительно к территории поселка городского типа Махнёво   на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	67

2.1. Общие положения	67

2.2. Экономическое развитие населённого пункта. Прогноз численности населения	67

2.2.1. Прогноз численности населения	67

2.3. Обоснование жилищного строительства в поселке городского типа Махнёво	72

2.4. Планируемое функциональное зонирование территории поселка городского типа  Махнёво	74

2.4.1. Жилая зона	74

2.4.2. Общественно-деловая зона	75

2.4.3. Производственная и коммунально-складская зона	78

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	80

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	81

2.4.6. Зона сельскохозяйственного использования	94

2.4.7. Зона рекреационного назначения	94

2.4.8. Зона особо охраняемых территорий	94

2.5. Проектное использование территории	94

2.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории	96

2.6.1. Инженерная подготовка территории	96

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории поселка городского типа Махнёво	97

3.1. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на социально-экономическое развитие территории поселка городского типа Махнёво	97

3.2. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения экологическое состояние территории поселка городского типа Махнёво	100

3.2.1. Мероприятия по охране окружающей среды	100

3.2.2. Защита атмосферного воздуха	101

3.2.3. Охрана водных ресурсов	104

3.2.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами	105

IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документом территориального планирования муниципального образования  планируемые для размещения   на территории населенного пункта, объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования	107

V. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	108

5.1. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	108

5.2. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта	108

5.3. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах ЖКХ	109

5.4. Сведения по рискам возникновения ЧС на магистральных газопроводах	110

5.5. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами	110

5.6. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с природными пожарами	110

VI. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта	112

VII. Этапы реализации предложений по территориальному планированию	118

7.1. Общие принципы организации первоочередного строительства	118

7.2. Мероприятия первой очереди	118

7.3. Мероприятия второй очереди	120

VIII. Основные технико-экономические показатели	121

IX. Приложения	125

# Общая часть

## Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | И.о. начальника отдела | И.С. Ушкало |  |
|  | Гл. градостроитель отдела | С.И. Санок |  |
|  | Гл. градостроитель проекта | С.В. Токарев |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий специалист, градостроитель II категории | О.С. Гордейчук |  |
|  | Ведущий градостроитель | Л.А. Банникова |  |
|  | Техник | А. В. Зуева |  |
|  | Техник | А.Б. Мордашкина |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер II категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер I категории | Л.Р. Цой |  |
|  | Инженер II категории | Е.О. Геппер |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер-эколог | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Инженер-экономист, архитектор III категории | А.С. Лесная |  |

## Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Гриф | Инв номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво. Положения о территориальном планировании генерального плана Махневского муниципального образования Свердловской области применительно к п.г.т. Махнёво. Пояснительная записка. Том 1 | - | 32 | НС | 180/202 |
| 2 | Карта функционального зонирования территории п.г.т. Махнево | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/203 |
|  | Карта границы п.г.т. Махнево | М1:15000 |  |  |  |
| 3 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения на территории п.г.т. Махнево. Схема водоснабжения и водоотведения | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/204 |
| 4 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения на территории п.г.т. Махнево. Схема электроснабжения. | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/205 |
| 5 | Карта размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры на территории п.г.т. Махнево. | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/206 |
| 6 | Карта размещения объектов капитального строительства социальной сферы и производственного назначения на территории п.г.т. Махнево. | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/207 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |  |
| 7 | Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Махневского муниципального образования Свердловской области применительно к п.г.т. Махнёво. Пояснительная записка. Том 2 | - | 136 | ДСП | 180/208 |
| 8 | Карта современного состояния и использования территории п.г.т. Махнево | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/209 |
|  | Карта комплексной оценки территории п.г.т. Махнево |  |  |  |  |
| 9 | Карта ограничений использования территории п.г.т. Махнево | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/210 |
| 10 | Карта генерального плана п.г.т. Махнево | М 1:5 000 | 1 | ДСП | 180/211 |

## Термины и определения

Для целей Рекомендаций термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование  - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, подготовку документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта  на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

## Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

ИСОГД – информационные системы обеспечения градостроительной

деятельности;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

МО – муниципальное образование;

п.г.т. – поселок городского типа.

## Введение

Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к поселку городского типа Махнёво разработан коллективом Отдела территориального планирования при Федеральном Государственном Унитарном Предприятии «Уралаэрогеодезия» на основании муниципального контракта №11/82 от 17 июня 2011 г. Проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации.

В основу разработки проекта положены следующие программные документы:

- Стратегия социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2009-2011 годы;

- Решение о внесении изменений в Программу социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2009-2011 годы от 27 мая 2010 года;

- Решение о внесении изменений в Программу социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2009-2011 годы от 22 ноября 2010 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план поселка городского типа является документацией по территориальному планированию и определяет назначение территорий поселка, исходя из совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план гарантирует жителям поселка соблюдение их гражданских прав на комфортную, экологически безопасную среду обитания, дает четкие и определенные гарантии застройщикам и инвесторам в обеспечении информацией о потенциале и возможности использования каждого земельного участка и недвижимости, а также служит эффективным инструментом для администрации поселка в плане управления территорией.

В числе основных задач разработки проекта рассмотрены следующие:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития поселка на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества поселковой среды и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса поселка;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия поселковой среды;

- улучшения транспортной доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры поселка;

- повышение эффективности использования территории поселка.

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры поселка городского типа Махнево.

Проект генерального плана Махневского муниципального образования в отношении поселка городского типа Махнево выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

- Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, 2010 г.).

При разработке Генерального плана учтены и использованы следующие нормативные материалы:

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП.

- СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте учтены следующие ранее разработанные материалы:

- Схема территориального планирования Свердловской области, 2007год, Уралгражданпроект, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 года №1000-ПП;

- Предложения генерального плана Махневского муниципального образования (ФГУП «Уралаэрогеодезия» отдел территориального планирования, 2011 год);

При подготовке проекта генерального плана использовался планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2011 году удмуртским отделением ФГУП «Уралаэрогеодезия».

Генеральный план разработан с проектными периодами:

2030 г. – расчетный срок;

2020 г. – первая очередь строительства.

# I. Cведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво

При разработке генерального плана поселка городского типа учитывались положения «Программы социально-экономического развития Махневского муниципального образования на 2009-2011». Программа разработана в соответствии с Постановлением Администрации Махневского муниципального образования №134 от 24 февраля 2011 года.

Программа социально-экономического развития Махневского муниципального образования на 2009-2011 годы разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 20.07.1995 г. № 115- ФЗ « О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ», Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,Законом Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 159-ОЗ «О программе социально-экономического развития Свердловской области на 2008-2010 годы», Уставом Махневского муниципального образования, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Махневского муниципального образования, утвержденным Постановлением Администрации Махневского муниципального образования.

Разработка программы необходима для повышения благосостояния населения, закрепления молодежи в сельской местности на основе развития сельскохозяйственного и промышленного производства., малого и среднего предпринимательства, социального развития, рационального использования природных ресурсов.

При разработке генерального плана были также учтены изменения, принятые Думой Махневского МО от 27.05.2010, №270; ОТ 22.11.2010, №362; от 07.04.2011 № 21.

Основным документом, определяющим развитие муниципального образования в целом и отдельных населенных пунктов, является «Стратегия социально-экономического развития Махневского муниципального образования до 2020 года». Стратегия разработана в соответствии с решением Думы Махневского МО № 215 от 28.12.2009 г.

Также при разработке генерального плана учитывался ряд целевых программ Махневского муниципального образования:

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в  Махнёвском муниципальном образовании» на 2011-2015 годы (30 мая  2011 года №   353);

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Махнёвского муниципального образования» на 2011 – 2014 годы (утверждена постановлением  Администрации Махнёвского муниципального образования от 24 февраля 2011 года № 134).

В стратегии проанализированы итоги социально-экономического развития Махневского МО за прошедшие периоды; обозначены процессы, определяющие направления развития муниципального образования в долгосрочной перспективе; сформулированы цели и задачи социально-экономического развития.

С учетом сценарных условий Концепции  социально – экономического развития Свердловской области до 2020 года, на основе SWOT-анализа выявленных конкурентных преимуществ цель стратегии развития Махнёвского муниципального образования  может быть сформулирована следующим образом: развитие экономики на базе реализации  конкурентных преимуществ муниципального образования, позволяющих  создать благоприятные условия для проживания населения на территории Махнёвского муниципального образования.

Таблица 1

Взаимосвязь задач стратегического развития Махневского МО и территориального планирования

| № | Стратегические задачи по реализации миссии Махневского МО | Задачи территориального планирования на уровне генерального плана п.г.т. Махнево | Планировочные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Создание условий для развития экономического блока |  |  |  |
| 1. | Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования | - Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность; - Разработка схем территориального планирования с учетом развития приоритетных направлений; - Формирование площадок для инвесторов - Формирование инвестиционных предложений | Анализ территории и выявление наиболее экономически благоприятных территорий для развития инвестиционных проектов |
| 2. | Поддержка переработки сельхозпродукции на территории муниципального образования | - Создание условий по обеспечению дальнейшего развития и укрепления малых форм хозяйствования на селе (КФХ, ЛПХ, потребительские кооперативы); - Формирование площадок и инвестиционных предложений | Формирование территорий для развития сельского хозяйства |
| 3. | Создание придорожного сервиса | - Формирование плана размещения объектов придорожного сервиса; - Формирование площадок и инвестиционных предложений | Размещение объектов придорожного сервиса вдоль проектируемых автодорог |
| 4. | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям | - Разработка и реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Махнёвском муниципальном образовании; - Создание координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации Махнёвского муниципального образования; - Рекламно–информационная поддержка малого и среднего предпринимательства в продвижении их продукции и услуг на региональном рынке; - Совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого и среднего предпринимательства на районном уровне | Выделение территории для развития малого и среднего предпринимательства. |
| II. Создание условий для развития человеческого потенциала |  |  |  |
| 1. | Совершенствование транспортной инфраструктуры и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, развитие системы газоснабжения населения | - Формирование и реализация программы по совершенствованию дорог общего пользования внутри муниципального образования; - Формирование и реализация программы по газификации муниципального образования; - Формирование и реализация программы по совершенствованию системы водоснабжения населения муниципального образования; - Формирование и реализации программы энергосбережения на объектах ЖКХ; - Формирование и реализация программ по благоустройству центральных населенных пунктов с учетом схем территориального планирования | Проектные предложения, касающиеся совершенствования проектной инженерной и транспортной инфраструктур. |
| 2. | Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципального образования | - Формирование и реализация программы по развитию образования в муниципальном образовании, обеспечивающей качество и доступность образования; | Резервирование новых площадок для учреждений образования |
| 3. | Повышение качества предоставляемых медицинских услуг | - Формирование и реализации программы совершенствования структуры медицинских учреждений, обеспечивающей доступность качественной медицинской помощи для всех слоев; - Формирование и реализация муниципальной целевой программы «О финансовой поддержке отдельных категорий граждан, нуждающихся в лечении гемодиализом в Махнёвском муниципальном образовании»; - Диспансеризация населения; | Мероприятия по реконструкции больницы |
| 4. | Реализация прав граждан на доступ к услугам и учреждениям физической культуры и спорта | - Формирование и реализация программы по совершенствованию инфраструктуры спорта и физкультуры; - Формирование инвестиционных предложений для привлечения бизнеса в сферу физкультуры и спорта | Формирование площадок для развития спортивных объектов |
| 5. | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и создание условий для развития гармоничной личности | - Формирование и реализация программы по воспитанию патриотического отношения населения к малой родине; - Формирование и реализация муниципальной целевой программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2009-2011 годы»; - Формирование и реализация муниципальной целевой программы «Строительство и приобретение жилья для муниципальных служащих в Махнёвском муниципальном образовании на 2009-2011 годы» | Развитие населенного пункта как части туристического маршрута «Духовный центр Урала», Резервирование площадок под развитие жилищного строительства |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения населенного пункта

# 1. Анализ использования территорий населенного пункта, возможных направлений развития территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## 1.1. Общие сведения и историческая справка

### 1.1.1. Общие сведения

Поселок городского типа Махнёво – центр Махнёвского муниципального образования находится в 250 км от областного центра, города Екатеринбурга, и в 100 км от районного центра – города Алапаевска.

### 1.1.2. Историческая справка

В 1624 году в документах появляется первое упоминание о деревне Махнёво. Она была основана как ямская деревня, основной обязанностью ямщиков была перевозка казенных грузов и государственной почты.

В 1680 году в Махнёво было 30 дворов, что немало для того времени.

Название населенного пункта Махнёво произошло, по мнению историка Матвеева А.К. от устаревшей производной формы имени Матвей – Махно (как Юрий – Юхно, Григорий – Грихно).

В Махнёвской волости был развит деревянный промысел, рогожный, сбор кедровых орехов. В 1869 году в Махнёво было 57 дворов (169 человек мужского пола, 183 – женского). Было волостное правление, двуклассное земское училище, земская больница с врачами, земской агроном, две торговые лавки, винная и пивная лавки, проводились ярмарки.

В 1901 году в Махнёво было построено здание восточного правления (в данное время там находится музыкальная школа). С уездным центром – г. Верхотурье была установлена телефонная связь.

В марте 1918 года к власти в Махнёво пришли большевики. 10 декабря 1923 года на 4-м съезде Уральской области было принято решение о создании нового территориального образования – Махнёвского района. В его состав вошли 3 волости: Фоминская, Махнёвская, Топорковская.

Село Махнёво становится районным центром. Его площадь составляла 2000 кв. км.

Четверть века больших изменений в жизни райцентра не наблюдалось.

Во второй половине 50-х годов произошли заметные сдвиги в социальной сфере: построено новое здание средней школы, здание районной больницы, Дома культуры, детского сада.

В 1963 году Махнёвский район был ликвидирован, и эта территория вошла в состав Алапаевского района. В 1968 году Махнёво приобрело статус рабочего поселка. Махнёво – центр политической, экономической и социально-культурной жизни обширной территории бывшего Махнёвского района. В 80-е годы в Алапаевском районе существовала местная программа по развитию перспективных деревень – было построено много двухквартирных домов, объекты соцкультбыта, в том числе и в поселке Махнёво.

Поселок городского типа Махнёво занимает уникальное место на карте Свердловской области. Он расположен на перекрестке трех исторически значимых дорог. С Запада на Восток через населенный пункт протекает река Тагил, которую издавна называют «Дорога Ермака»; по Центральной улице поселка проходит старый Верхотурский тракт – главная дорога из Европы в Сибирь в начале 17 века; с Юга на Север поселок пересекает старый Меркушинский тракт («Симеонова тропа»), по которой святой Симеон Верхотурский ходил молиться из села Меркушино в Спасо-Преображенскую церковь Тагильской Слободы (она находится в черте нынешнего п.г.т. Махнёво).

Поселок городского типа Махнёво является составной частью губернаторского проекта «Серебряное кольцо Урала», в результате чего в планах областной программы – строительство новой автомагистрали.

Историческая ценность населенного пункта

Поселок городского типа Махнево расположен на перекрестке трех исторически значимых дорог, в 70 км от Верхотурья. С запада на восток через поселок протекает река Тагил. В народе она получила название «Дорога Ермака». По центральной улице поселка проходит старый Верхотурский тракт – в начале XVII века главная дорога в Сибирь. С юга на север через поселок проходит Меркушинский тракт или «Тропа Симеона».

Поселок Махнево – Тагильская слобода, – сыграл большую роль в деле освоения Урала и Сибири. Первое упоминание о ней в документах встречается в 1612 году. Известный уральский историк И.Я. Кривощеков назвал ее «аванпостом Верхотурья в Сибири».

## 1.2. Природно-климатические условия

### 1.2.1 Климатические условия

Климат района умеренно-теплый. Климатические условия поселка характеризуются следующими показателями:

- Осадки: среднегодовое количество осадков

в т.ч. осень – 60 мм.

зима – 82 мм.

весна – 98 мм.

лето – 215 мм.

Сумма осадков за период эффективных температур 260-350 мм.

- Температура: среднегодовая температура по периодам:

в т.ч. осень – +7,2 С˚

зима – -10 С˚

весна – +6,3 С˚

лето – +17,2 С˚

- Продолжительность безморозного периода:

продолжительность +5 С˚                                 160-180 календарных дней

продолжительность +10 С˚                               120-140 календарных дней

- Среднегодовая сумма эффективных температур:

с температурой выше +10 С˚                                       2010-2100 градусов

- Гидротермический коэффициент                                                  1,3 – 1,6

- Продолжительность зимнего периода                                  120-140 дней

- Средняя температура воздуха на зиму                                    10 градусов

- Сумма отрицательных температур                          1300 – 1500 градусов

- Минимальная температура воздуха:

ноябрь -22 С˚

декабрь -23 С˚

январь -30 С˚

февраль -32 С˚

### 1.2.2 Характеристика растительности и рельефа

#### Грунтовые условия

Рельеф

Расположено Махнёво на восточном склоне Уральских гор по среднему и нижнему течению реки Тагил.

Поверхность представляет собой холмистую равнину, постепенно понижающуюся на восток.

Рельеф населенного пункта имеет активную форму, значительные уклоны, ярко выраженные тальвеги, водоразделы, возвышенные и пониженные участки (максимальная отметка поверхности – 110,5 м, минимальная – 76,8 м). Рельеф местности – всхолмленный. Наиболее возвышенный участок располагается в юго-западной части, пониженный участок – в восточной части

Природные условия

По природным условиям территория поселка относится к лесной зоне, к подзоне смешанных лесов. Наиболее распространены пихтовые и березово-осиновые леса. Из хвойных пород произрастают пихта и ель. Из лиственных пород произрастают береза, осина, ольха, липа.

### 1.2.3. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика территории

В границах поселка городского типа Махнево с запада на восток протекает река Тагил и делит территорию на две обособленные части. Протяженность реки в границах населенного пункта- 4 км, ширина 150-200 метров, глубина 1-2 м, скорость течения 1-2 м/сек. Дно реки состоит из песка, гальки, ила. Период ледостава с 15 ноября-15 апреля. Во время весеннего паводка вода поднимается на 3-4 метра. В северной части по поселку протекает приток реки Тагил - р. Казанка.

Данные о реках представлены в таблице 2

Таблица 2

Водные объекты и водоохранные зоны

| № п/п | Наименование водотока | Длина водотока | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тагил | 414 | 200 |
| 2. | Казанка | 9,2 | 50 |

На территории поселка городского типа на левобережной стороне имеются 4 закрытых искусственных водоема (забои), заполненные водой после добычи песка Махневским песчано-гравийным карьером. Глубина водоемов 6-8 м.

## 1.3. Современное использование и потенциал территории

### 1.3.1. Социально-демографическая структура населения, трудовые ресурсы

#### Население

Поселок городского типа Махнево относится к крупным сельским населённым пунктам и является административным и социально-экономическим центром локальной системы малых сельских населенных пунктов, сложившихся в ближайшем окружении.

Население п.г.т. Махнево на 01.01.2011год составляет 3392 человек из них 48,1% – мужчины и 51,9% – женщины.

Информация о численности населения п.г.т. Махнево, а так же соотношения мужского населения и женского представлены в таблице 3.

Таблица 3

Численность населения п.г.т. Махнево на 01.01. 2011 г.

| Название населенного пункта | Количество населения, всего | Мужчины |  | Женщины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % |
| п.г.т. Махнево | 3392 | 1632 | 48,1% | 1760 | 51,9% |

Возрастная структура населения характеризуется стабильно высоким числом пенсионеров. Тенденция старения населения приводит к увеличению доли пенсионеров, уменьшению доли детей и трудоспособного населения, что со временем может привести к дефициту рабочей силы, к перегрузке систем здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения. Показатели динамики изменения населения по основным возрастным группам представлены в таблице 4

Таблица 4

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 31 | 17 |
| 1-3 года | 204 | 106 |
| 4-5 лет | 90 | 49 |
| 6 лет | 47 | 21 |
| 7-15 лет | 319 | 145 |
| 16-17 лет | 82 | 45 |
| 16-54 года ж. | 857 | 857 |
| 16-59 лет м. | 938 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 824 | 520 |

Таблица 5

Динамика численности населения п.г.т. Махнево за 2008 – 01.01.2011 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  | Механический прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост | прибыло | выбыло | прирост |
| 2008 | 3700 | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 3760 | +60 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 3392 | -368 | 49 | 55 | -6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 3392 | 0 | 31 | 55 | -24 | 22 | 44 | -22 |

Демографическая ситуация в населенном пункте продолжает характеризоваться тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности. За 2010 год в п.г.т. Махнево родился 31 ребенок, на 18 детей меньше к уровню 2009 года. За 2009 и 2010 годы умерло одинаковое количество человек – 55. Смертность превышает рождаемость на 24 человека.

Другим фактором снижения численности населения является миграционный отток. На территорию населенного пункта в 2011 году приехало 22 человека, выбыло 44 человека (таблица 5).

В ближайшие годы можно ожидать некоторого увеличения рождаемости в связи со вступлением в репродуктивный возраст поколения, родившегося в 1970 – 1980 годах и общим улучшением социально-экономической ситуации.

Динамика изменения численности населения за последние 4 года показывает тенденцию к уменьшению (диаграмма 1). Данное положение отражает общие тенденции изменения населения страны и области и связано с сохраняющимся превышением уровня смертности населения над уровнем рождаемости, старением населения и общими миграционными процессами.

Диаграмма 1: Динамика изменения численности населения п.г.т. Махнево за период 2008 – 2011 гг.

Приведённые выше данные по населенному пункту позволяют сделать следующие выводы:

-	за последние два года население остается на стабильном уровне;

-	уменьшение численности населения наблюдается в начале 2009 года;

-	уменьшение численности населений обусловливается превышением уровня смертности населения над рождаемостью;

-	уменьшение численности населений обусловливается превышением уровня выбывшего населения над прибывшим;

-	женское население преобладает над мужским (51,9%  к 48,1%);

-	население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста.

#### Баланс трудовых ресурсов

Поселок городского типа Махнево располагается на площади 945,3 га. Численность постоянно проживающего населения п.г.т. Махнево на 01.01.2011 год составляет 3392 человека.

Структура населения по трудоспособности:

- моложе трудоспособного возраста - 773 (22,8%)

- в трудоспособном возрасте 1795 (52,9%)

- в нетрудоспособного возрасте 824 (24,3%)

Большая часть трудоспособного населения работает в п.г.т. Махнево и близлежащих крупных населенных пунктах.

Структура населения по трудоспособности показана на диаграмме 2.

Диаграмма 2: Структура населения по трудоспособности

Данные по балансу трудовых ресурсов п.г.т. Махнево отсутствуют.

Ситуацию на рынке труда в п.г.т. Махнево характеризуют следующие тенденции:

- невысокий уровень оплаты труда;

- недостаточный спрос на рабочую силу;

- низкий общеобразовательный уровень населения, низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (молодёжь без практического опыта работы, женщины, имеющие малолетних детей, инвалиды);

- сложное положение сельскохозяйственных предприятий.

### 1.3.2. Современный баланс территории

В границах существующей поселковой черты поселка городского типа Махнево насчитывается 945,3 га.

На опорном плане поселка выделены существующие зоны различного функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, границ земельных участков, естественных границ природных объектов. Перечень функциональных зон, выделенных на территории п.г.т. Махнево:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- специальная зона;

- иные зоны.

Зоны различного функционального назначения включают в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, водоемами, и другими объектами общего пользования.

Существующий баланс территорий рассчитывается исходя из численности населения на 01.01.09. - 3392 чел (по данным Администрации Махневского муниципального образования).

Существующий баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 6.

Таблица 6

Существующий баланс территории п.г.т. Махнево

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 945,3 | 100 | 2786,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Жилые зоны | 124,4 | 13,1 | 366,7 |
| из них: |  |  |  |
| -индивидуальная усадебная жилая застройка с приусадебными земельными участками | 113,7 | 12,0 | 335,2 |
| -застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | 3,5 | 0,4 | 10,3 |
| - малоэтажная секционная застройка (2-3 эт.) | 7,2 | 0,7 | 21,2 |
| 1.2 Общественно-деловые зоны | 28,8 | 3,0 | 84,9 |
| из них: |  |  |  |
| - комплексная общественно- деловая зона | 3,9 | 0,4 | 11,5 |
| - зона учебных заведений | 5,3 | 0,5 | 15,6 |
| - зона объектов спортивного назначения | 1,9 | 0,2 | 5,6 |
| - зона объектов здравоохранения | 1,4 | 0,1 | 3,8 |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские зоны | 11,8 | 1,2 | 34,8 |
| из них: |  |  |  |
| -зона производственных объектов | 3,3 | 0,3 | 9,7 |
| -зона коммунально-складских объектов | 8,5 | 0,9 | 25,1 |
| 1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 13,7 | 1,4 | 40,4 |
| из них: |  |  |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 1,2 | 0,1 | 3,5 |
| - зона объектов транспортной инфраструктуры | 12,5 | 1,3 | 36,9 |
| 1.5. Рекреационные зоны | 94,8 | 10,0 | 279,5 |
| из них: |  |  |  |
| -озеленение общего пользования (скверы, бульвары, парки) | - | - | - |
| -древесно-кустарниковая растительность | 22,7 | 2,4 | 66,9 |
| -водные объекты | 72,1 | 7,6 | 212,5 |
| 1.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 546,4 | 57,9 | 1610,8 |
| из них: |  |  |  |
| - огороды | 77,7 | 8,2 | 229,1 |
| -коллективные сады | 13,3 | 1,41 | 39,2 |
| -сенокосы и пастбища, луга | 451,2 | 47,8 | 1330,0 |
| - объекты сельскохозяйственного назначения | 4,2 | 0,4 | 12,3 |
| 1.7. зоны специального назначения | 11,6 | 1,3 | 34,2 |
| - кладбища | 11,6 | 1,3 | 34,2 |
| 1.8. иные зоны | 113,8 | 40,2 | 335,5 |
| - прочие территории (пустыри, неиспользуемые, изрытые территории, навалы грунта, болота) | 113,8 | 40,2 | 335,5 |
| 2.0. Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования | 66,1 | 3,6 | 194,8 |
| из них: |  |  |  |
| -площади, улицы, проезды, дороги | 66,1 | 3,6 | 194,8 |
| 3.0. Прочие территории | 92,7 | 7,0 | 91,3 |
| из них: |  |  |  |
| - резервные территории для развития поселка | 69,8 | 5,2 | 68,7 |
| -не используемые территории | 22,9 | 1,8 | 22,5 |

### 1.3.3. Функциональное зонирование и планировочная структура

Особенностью планировочной структуры п.г.т. Махнево является ее расчлененность на две обособленные друг от друга части. Главной естественной планировочной осью, формирующей характер застройки и разделяющей ее на две части является река Тагил, протекающая в центральной части поселка. Сообщение между обособленными частями осуществляется по пешеходному подвесному мосту и по автомобильному мосту. В направлении с севера на юг характер застройки определяет вторая исторически сложившаяся ось, по которой проходил старый Меркушинский тракт.

Наиболее развита на сегодняшний день южная часть поселка городского типа. Здесь сосредоточены основные объекты обслуживания и административный центр. Основные общественные здания расположены по ул. Победы и ул. Советской. Улица Советская является транзитной и проходит через всю территорию поселка.

Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами, в южной части находятся несколько кварталов секционной застройки.

Промышленные и сельскохозяйственные объекты расположены в основном недалеко от южной границы поселка, вне жилой застройки. Территория в этой части не имеет строго упорядоченной структуры. Здесь же находятся два садоводческих кооператива, часть территорий занята огородами.

В северной части, у восточной границы поселка находятся два затопленных карьера, в которых раньше велась добыча песка. Территория в этой части имеет сложный рельеф и подлежит рекультивации. В северо-восточной части к границе поселка городского типа Махнево прилегает территория бывшего поселка леспромхоза. На сегодняшний день данная территория принадлежит к землям сельскохозяйственного назначения.

В границах поселка имеется ряд инвестиционных площадок. Поселок имеет резервные территории для развития в существующих границах (в юго-восточной части и на территориях, подлежащих рекультивации на северо-востоке).

#### Жилая зона

Численность населения на 01.01.2010 составила 3392 человек.

Жилой фонд п.г.т. Махнево по данным администрации Махневского муниципального образования на 01.01.2010 составил 44812,1 кв. м общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом одного жителя составила 13,2 кв. м/чел.

Ввод в действие общей площади жилых домов за 2010 год составил 1311,7 кв. м (данные администрации Махневского муниципального образования). Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» Махневское муниципальное образование с января по декабрь 2010 года представлены в таблице 7

Таблица 7

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» Махневское муниципальное образование с января по декабрь 2010 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | п.г.т. Махнево, ул. Набережная, 27 | 1 квартал 2010 года | 1 квартал 2010 года | 59,6 |
| 2. | п.г.т. Махнево, ул. Костинская, 17 | 2 квартал 2010 года | 1 квартал 2010 года | 111,1 |
| 3.. | п.г.т. Махнево, ул. Победы, 27 | 2 квартал 2010 года | 3 квартал 2010 года | 36,9 |
| 4. | п.г.т. Махнево, ул. Стадионная, 9-2 |  | 2 квартал 2010 года | 113,8 |
| 5. | п.г.т. Махнево, ул. Стадионная, 9-1 |  | 2 квартал 2010 года | 110,25 |
| 6. | п.г.т. Махнево, ул.Советская, 51 | 4 квартал 2010 года | 4 квартал 2010 года | 72,05 |
| 7. | п.г.т. Махнево, ул.Советская, 45 |  |  | 97,0 |
| 8. | Жилье для ветеранов Великой Отечественной бюджетной сферы, п.г.т. Махнево, ул. Южная, 8,9,10 | 2010 год | 4 квартал 2010 года | 240,4 |
| 9. | Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы, п.г.т. Махнево, ул. Южная, 3,4,5,6,7 | 3 квартал 2010 года | 4 квартал 2010 года | 470,6 |
|  | ИТОГО |  |  | 1311,7 |

Данные, по формам собственности, времени возведения, а также характеристики по материалу стен, оборудованию, ветхости и аварийности, распределению домов на индивидуальные и многоквартирные, отсутствуют.

Результат анализа:

- низкий уровень благоустройства жилого фонда в целом по населенному пункту;

- секционная застройка оборудована централизованным водоснабжением, теплоснабжением и отводом бытовых стоков на локальные очистные сооружения;

- индивидуальная застройка обслуживается собственными источниками водоснабжения и теплоснабжения;

- устаревшие инженерные коммуникации;

- основная доля жилой застройки представлена индивидуальными домами с собственными участками земли;

- за 2010 год ввод в действие общей площади жилых домов составил 1311,7 кв. м;

- средняя обеспеченность населения жильем 13,2 кв.м. общей площади на одного человека.

#### Общественно-деловая зона

##### Учреждения образования

Система образования в п.г.т. Махнево представлена 4 муниципальными образовательными учреждениями разного типа. Среди них:

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Махнёвский детский сад №1» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по социально-личностному развитию воспитанников на 110 мест;

- Муниципальное образовательное учреждение «Махнёвская средняя общеобразовательная школа» на 250 мест;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Махнёвская детская музыкальная школа»;

- Махневский филиал Государственного образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесинячихинское профессиональное училище».

МКДОУ «Махнёвский детский сад №1» общеразвивающего вида расположен по ул. Городок карьера, 18.

Обеспеченность местами в детском дошкольном учреждении по населенному пункту составляет 42,3%.

Школа открыта в 1861 году. В 1871 году учреждена как средняя общеобразовательная школа. С 1999 года школа находится на юридической самостоятельности и функционирует как базовая для 5 филиалов.

В 2002 году - школа прошла аттестацию и лицензирование и подтвердила свой статус средней общеобразовательной школы.

В школе обучается 380 учащихся (26 класс-комплектов). На 1 ступени (начальная школа) - 141 учащихся (10 класс-комплектов), на 2 ступени (основная школа) - 174 учащихся (12 класс-комплектов), на 3 ступени (средняя школа) - 65 учащихся (4 класс-комплекта). В общеобразовательном учреждении работает 88 преподавателей.

В школе обучаются учащиеся из 15 населённых пунктов, проживающих в интернате при школе. Школа расположена в центре посёлка Махнёво на ул. Советская 23.

Обеспеченность местами в общеобразовательном учреждении составляет 65,6%.

В Муниципальном общеобразовательном учреждение дополнительного образования детей «Махнёвская детская музыкальная школа» обучают детей по специальностям: скрипка, фортепиано, ранее эстетическое развитие, общее эстетическое образование.  Детская музыкальная школа рассчитана на 93 места. Здание находится на ул. Советская 80.

На территории п.г.т. Махнево находится Махневский филиал Государственного образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесинячихинское профессиональное училище» на ул. Советская, 30. Училище рассчитано на 35 мест.

Использование детских домов-интернатов происходит в г. Алапаевск.

##### Учреждения культуры

В п.г.т. Махнево МУ «Махневский культурно-досуговый центр» находится на ул. Победы, 30. Вместимость составляет 200 мест.

Обеспеченность местами в доме культуры по населенному пункту составляет 59,0%.

Махневская поселковая библиотека и Махневская детская библиотека филиалы МУ «Махневский культурно-досуговый центр» расположены на ул. Советская, 80.

Махнёвский школьный краеведческий музей основан в 1961 году. За последние годы музей пережил сложные времена, но дело, которое начал И.Ф. Малыгин (основатель), сегодня продолжают его ученики.

##### Спортивные сооружения

На территории населенного пункта находятся 3 спортивных объекта общей площадью 14239,0 кв.м., в том числе:

-	хоккейный корт площадью 200,0 кв.м., расположенный на перекрестке ул. Победы – пер. П.Морозова;

-	спортивный зал площадью 264,0 кв.м., расположенный по адресу ул. Победы, 102 (МУ «Махнёвский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак»);

-	стадион площадью 13775,0 кв.м., расположенный в границах ул. Победы – Плюхина (МУ «Махнёвский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак»).

Требуются средства на ремонт здания МУ «Махнёвского физкультурно-спортивного комплекса «Ермак».

##### Здравоохранение

Медицинскую помощь населению п.г.т. Махнево оказывает МУЗ «Махнёвская районная больница», в состав которой входят 2 офиса общей врачебной практики (ОВП I и ОВП II). В здании больницы находится аптечный киоск.

С 01 января 2010 года полностью сокращён коечный фонд в МУЗ «Махнёвская районная больница». Существует проблема обеспеченности узкими специалистами.

Так же на территории населенного пункта имеется отделение скорой помощи, которое относится к МУЗ «Махнёвская районная больница».

В населенном пункте находится МУП «Аптека №120». Здание аптеки расположено по адресу ул. Городок карьера 18/1.

С целью улучшения доступности медицинской помощи населению п.г.т. Махнево была организована ежемесячная выездная консультативная помощь специалистами ММУ «Алапаевская центральная районная больница» для осмотра взрослого и детского населения, а также выезд специалистов ГУЗ «Областная детская клиническая больница №1» для консультации детей специалистами высокого уровня.

В соответствие с поручениями Губернатора Свердловской области от 01.0602011 г. «АМ-20 Министерством здравоохранения Свердловской области создана комиссия для организации работы по созданию стационара на базе МУЗ «Махневская районная больница» (письмо Министра здравоохранения Свердловской области А.Р. Белявский от 20 июня 2011 г. №01-25/461).

##### Общественное питание

В поселке городского типа Махнево существует 1 объект общественного питания на 55 мест. «Пельменная» расположена по адресу ул. Советская, 90.

##### Торговля

По данным администрации Махневского муниципального образования в п.г.т. Махнево на 01.01.2011 функционирует 40 учреждений  торговли общей площадью торговых залов 1850,0 кв.м. В том числе:

- 27 продовольственных учреждений торговой площадью 1161,6 кв. м;

- 13 непродовольственных учреждений торговой площадью 688,4 кв.м.

Махнёвское районное потребительское общество занимается розничной торговлей (8 магазинов на территории п.г.т. Махнево торговой площадью 567,2 кв.м.), общественным питанием (1 предприятие общественного питания на 55 мест), оказанием платных услуг, гостиничным бизнесом (1 гостиница на 7 мест), производством хлеба и хлебобулочных изделий. Информация о торговой сети по Махневскому РАЙПО в п.г.т. Махнево на 01.01.2011 г. приведена в таблице 8.

Таблица 8

Торговая сеть по Махневскому РАЙПО

| № п/п | Наименование организации, ИП | Адрес, телефон | Площадь, кв.м. |  | Тип объекта торговли ( магазин, киоск, павильон) | Кол-во работающих | Специализация объекта (продовольст., непродовольст., смешанный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая, кв.м. | Торговая, кв.м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево ул. Советская, 67 | 317,0 | 147,0 | Магазин Промышленный | 3 | Непродовольственный |
| 2. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево ул. Городок Карьера,15а | 241,1 | 71,0 | Магазин Продовольственный № 1 | 3 | Продовольственный |
| 3. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево пер. Плюхина, 4а | 58,0 | 38,0 | Магазин Продукты | 3 | Продовольственный |
| 4. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево ул. Советская,85 | 89,0 | 67,0 | Магазин «Товары для дома» | 1 | Непродовольственный |
| 5. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево ул. Советская, 31 | 278,0 | 122,0 | Магазин «Строительные материалы» | 1 | Непродовольственный |
| 6. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево ул. Советская, 94 | 149,9 | 84,8 | Магазин «Кооператор» | 3 | Продовольственный |
| 7. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево ул. Советская, 17 | 103,1 | 37,4 | Магазин Продовольственный № 13 | 1 | Продовольственный |
| 8. | Махневское Райпо | п.г.т. Махнево ул. Победы, 100 | - | - | Магазин Товары повседневного спроса № 4 | 2 | Смешанный |

Торговые объекты в п.г.т. Махнево составляют 1850,0 кв. м торговой площади, по нормативам достаточно 949,8 кв. м. Отсюда следует, что обеспеченность торговой площадью по населенному пункту составляет 100%.

На территории населенного пункта находится рынок площадью 902,0 кв.м. Рынок расположен по адресу ул. Советская, 53. Обеспеченность торговой площадью составляет 100%.

##### Социальное обслуживание

ГУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям» Алапаевского района на пер. Плюхина 10.

Поселок городского типа также оказывает социальную помощь  льготникам.

На территории населенного пункта интернаты для престарелых и инвалидов отсутствуют. Обслуживание происходит в г. Алапаевск.

##### Банковские и финансовые услуги

В п.г.т. Махнево современный банковский сектор представлен операционной кассой внекассового узла №1704/090 Алапаевского отделения №1704 филиал акционерного коммерческого сберегательного банка РФ. Операционная касса расположена по ул. Победы 34, в здании имеется банкомат.

Услуги почтовой связи жителям п.г.т. Махнево осуществляет отделение ФГУП «Почта России» на ул. Победы 56 корпус 1.

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер. Страхование сегодня – это одна из необходимых форм в комплексе мер социально-экономической защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства.

Основной объем поступлений страховых организаций приходится на добровольное страхование имущества и обязательное страхование гражданской ответственности. Основой рынка страховых услуг и резервом его развития является добровольное страхование.

Страховой сектор представлен ООО «УралСиб» в г. Алапаевск.

##### Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

На территории п.г.т. Махнево находится гостиница на 7 мест, которая принадлежит Махневскому РАЙПО. Гостиница расположена по адресу пер. Комарова, 3. Обеспеченность местами в гостинице в целом населенному пункту составляет 70,0 % от нормируемого.

В п.г.т. Махнево находятся 10 объектов бытового обслуживания: парикмахерские, ритуальные, фотоуслуги и т.д. Данные по объектам бытового обслуживания представлены в таблице 9

Таблица 9

Дислокация объектов бытового обслуживания

| №п/п | Наименование субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего бытовые услуги населению | Наименование объекта оказания услуг | Адрес местонахождения объекта оказания услуг | Среднесписочная численность работающих, человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ИП Гевогян Сисак Петросович | Баня | ул. Советская, 81 | 2 | - |
| 2. | Махневское райпо Аксентьева Галина Васильевна | Парикмахерская | ул. Советская, 63 | 1 | - |
| 3. | Махневское райпо Аксентьева Галина Васильевна | Ремонт и пошив швейных изделий | ул. Советская, 63 | 1 | - |
| 4. | ИП Егоров Анатолий Иванович | Ритуальные услуги | ул. Победы, 102 | 1 | - |
| 5. | ИП Колпащиков Юрий Алексеевич | Ремонт обуви | ул. Советская, 182 | 1 | - |
| 6. | ИП Гудзь Игорь Стефанович | Тех.обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ул. Советская, 4 | 1 | - |
| 7. | ИП Гевогян Сисак Петросович | Ремонт и строительство жилья | ул. Победы, 102 | 5 | - |
| 8. | ИП Смирнов Александр | Ремонт телеаппаратуры | ул. Советская, 75 | 1 | - |
| 9. | ИП Джаббаров Эльяр Джаббар оглы | Фотоуслуги | ул. Городок карьера, 15 | 3 | Открыт вновь в 2010 году |
| 10. | Махневское райпо Аксентьева Галина Васильевна | Гостиница | пер. Комарова, 3 | 1 | - |

В населенном пункте в настоящее время имеется 1 пожарное депо на 3 автомобиля. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 20 минут. На существующее положение данное требование выполняется.

Расчет потребности кладбищ произведен в соответствии с учетом 0,24 га на 1000 человек (СП 42.13330.2011). На территории п.г.т. Махнево существует 1 действующие кладбище общей площадью 11,6 га.

Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания показывает существующую неравномерность предоставления услуг по территориям и наличие несоответствия нормативным требованиям по разным видам обслуживания.

По данным Администрации Махневского муниципального образования обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания в целом удовлетворительна, однако ряд показателей обеспеченности не соответствуют требованиям СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) (Таблица 10). Расчет произведен на существующее население п.г.т. Махнево – 3392 человек.

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения п.г.т. Махнево представлена в таблице 10

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения п.г.т. Махнево

Таблица 10

| Наименование | Единица измерения/обеспеченность |  | п.г.т. Махнево | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) |  | 1/110 | МКДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида» |
|  | обеспеч. 80% от численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет | Необходимое кол-во мест | 273 |  |
|  |  | % | 42,3 |  |
| Общеобразовательные учреждения (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) |  | 1/250 | МОУ «Махневская средняя общеобразовательная школа» |
|  | обеспеч. Начальным и основным образованием-100%, средним образованием-75% | Необходимое кол-во мест | 381 |  |
|  |  | % | 65,6 |  |
| Учебные заведения профессионального образования (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) |  | 1/35 | Махневский филиал Государственного образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесинячихинское профессиональное училище» |
|  | обеспеч. По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния | Необходимое кол-во мест | по заданию на проектирование |  |
|  |  | % | - |  |
| Учреждение дополнительного образования для детей (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) |  | 1/93 | МОУ ДОД «Махневская детская музыкальная школа» |
|  | обеспеч. 22 места на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 75 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Детские дома (от 4 до 17 лет) (ед/мест) | натур.показат. (ед/мест) |  | - | Использование детских домов-интернатов в городе Алапаевск |
|  | обеспеч. 3 места на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 2 |  |
|  |  | % | - |  |
| Культура |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры (посад.мест) | натур.показат.(посад.мест) |  | 1/200 | МУ «Махнёвский культурно - досуговый центр» |
|  | обеспеч. 100 мест на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во мест | 339 |  |
|  |  | % | 59,0 |  |
| Библиотеки (ед/посад.мест) | натур.показат.(ед/ед.хранения) |  | 2/10 | - Махневская поселковая библиотека - Махневская детская библиотека |
|  | обеспеч. 1 учреждение на сельский населенный пункт | Необходимое кол-во учреждений | 1 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |
| Объекты спорта всего (ед/площадь), в том числе: | натур.показат. (ед/площадь) |  | 3/14239,0 |  |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во кв.м | 4019,5 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Спортивные залы (ед/площадь) | натур.показат. (ед/площадь) |  | 1/264,0 | - Спортивный зал |
|  | обеспеч. 210 кв.м площади пола на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 712,3 |  |
|  |  | % | 37,1 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) (ед/площадь) | натур.показат. (ед/площадь) |  | 2/13975,0 | - Хоккейный корт - Стадион |
|  | обеспеч. 975 кв.м площади на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м | 3307,2 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Больничные учреждения (койко-мест) | натур.показат. (койко-мест) |  | 1/- | МУЗ «Махневская районная больница» |
|  | обеспеч. 6 койко-мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во койко-мест | 20 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Поликлиника (ед/посещений) | натур.показат. (ед/посещений) |  | - |  |
|  | обеспеч. (20 посещений в смену) | Необходимое кол-во посещений | 68 |  |
|  |  | % | - |  |
| Общая врачебная практика | натур.показат. (ед) |  | 2 | в составе больницы |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во ед. | 1 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулаторий, участковые больницы (ед.) | натур.показат. (ед) |  | - |  |
|  | обеспеч. 1 объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел. | Необходимое кол-во мест | - |  |
|  |  | % | - |  |
| Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады и другие) (ед.) | натур.показат. (ед) |  | 1 | Аптека №120 |
|  | обеспеч. 1 объект на сельское поселение от 6 тыс.чел | Необходимое кол-во ед. | 1 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи (ед/автомобиль) | натур.показат. (ед/автомобиль) |  | 1/2 | в составе больницы |
|  | обеспеч. 1 автомобиль на 5 тыс.чел | Необходимое кол-во ед. | 1/1 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Торговля, общественное питание и бытовые услуги |  |  |  |  |
| Количество торговых объектов (ед/кв.м торговой площади), в том числе: | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) |  | 40/1850,0 |  |
|  | обеспеч. 280 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 949,8 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| продовольственных товаров (ед/кв.м торговой площади) | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) |  | 27/1161,6 |  |
|  | обеспеч. 100 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 339,2 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| непродовольственных товаров (ед/кв.м торговой площади) | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) |  | 13/688,4 |  |
|  | обеспеч. 180 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 610,6 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Рынки розничной торговли (ед/кв.м торговой площади) | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) |  | 1/902,0 | ул. Советская, 53 |
|  | обеспеч. 24 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м | 87,4 |  |
|  |  |  | более 100 |  |
| Количество объектов общественного питания постоянно действующих (ед/посад.мест) | натур.показат. (ед/посад.мест) |  | 1/55 | Пельменная |
|  | обеспеч. 31 место на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 105 |  |
|  |  | % | 52,4 |  |
| Социальное обслуживание |  |  |  |  |
| Наличие органов социального обслуживания (да/нет) | натур.показат. (да/нет) |  | да | ГУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям» |
|  | обеспеч. | да/нет | да |  |
|  |  | % | 100 |  |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста (с 60 лет) | натур.показат. (мест) |  | - | Обслуживание происходит в г. Алапаевск |
|  | обеспеч. 28 мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 26 |  |
|  |  | % | - |  |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России (операц. место) | натур.показат. (операционное место) |  | 1/1 | Операционная касса в некассового узла №1704/090 Алапаевского отделения №1704 |
|  | обеспеч. 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | Необходимое кол-во операционных мест (окно) | 2 |  |
|  |  | % | 50,0 |  |
| Отделения связи (объект) | натур.показат. (объект) |  | 1 | Отделение ФГУП «Почта России» |
|  | обеспеч. 1 на сельскую администрацию | Необходимое кол-во (объект) | 1 |  |
|  |  | % | 100 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Гостиница | натур.показат. (ед/мест) |  | 1/7 | пер. Комарова, 3 |
|  | обеспеч. 3 мест на 1 тыс.чел | Необхо-димое кол-во мест. | 10 |  |
|  |  | % | 70,0 |  |
| Предприятия бытового обслуживания (раб мест) | натур.показат. |  | 9/16 |  |
|  | обеспеч. 5 рабочих мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 18 |  |
|  |  | % | 88,9 |  |
| Пожарное депо (НБП 101-95) (пожарный автомобиль) | натур.показат.(автомобиль) |  | 1/3 |  |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во автомобилей | 1 |  |
|  |  | % | более 100 |  |
| Кладбище (га) | натур.показат. (га) |  | 1/11,6 | на юго-западе населенного пункта |
|  | обеспеч. 0,24 га на 1 тыс.чел | Необходимая площадь | 0,86 |  |
|  |  | % | более 100 |  |

*минимальные расчетные показатели обеспечения объектами торговли в населенных пунктах следует принимать в зависимости от типа сельского населенного пункта: крупных и больших сельских населенных пунктах – 280 кв.м на 1000 жителей, в средних – 250 кв.м на 1000 жителей, в малых – 240 кв.м на 1000 жителей

#### Производственная и коммунально-складская зона

##### Предприятия промышленного комплекса

На территории п.г.т. Махнево можно выделить 2 основные группы предприятий промышленного комплекса: группа предприятий добывающей промышленности, группа предприятий лесопромышленного комплекса.

На 01.01.2011 года в населенном пункте зарегистрировано 1 добывающее производство.

В социально-экономическом развитии п.г.т. Махнево и всего Махнёвского муниципального образования ведущая роль традиционно принадлежит ЗАО Нерудсервис филиал «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» (ранее ООО «Махнёвский карьер»), который является градообразующим промышленным предприятием в структуре экономики, с  численностью занятых в ней работников  по состоянию на 01.01.2011 года - 173 человека.

Махневский карьер является крупнейшим производителем качественных строительных песков в Уральском регионе и производит строительные пески более 60 лет. За эти годы накоплен богатый опыт в совершенствовании технологии обогащения и улучшения качества продукции.

В свое время Махневские пески использовались для строительства Качканарского ГОКа, новых производств НТМК, УЗТМ, жилых комплексов городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Серов и многих других. С применением Махневских песков построены и в дальнейшем реконструированы взлетные полосы аэропорта Кольцово.

Перечень предприятий промышленного комплекса и основная информация о них представлена в таблице 11.

Таблица 11

Перечень предприятий промышленного комплекса п.г.т. Махнево

| № п/п | Наименование предприятия | Виды деятельности и производимая продукция | Численность | Местоположение/ Данные (номер телефона, должность, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия добывающей промышленности: |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО Нерудсервис филиал «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» (ранее ООО «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер») - добыча песка природного, песчано-гравийной смеси | Добыча полезных ископаемых | 183 73 | п.г.т. Махнево, ул. Стройиндустрии, 1 Марков С.Л. 8 (34346) 76-5-76 |
|  | Итого: |  | 183 |  |

| Предприятия лесопромышленного комплекса: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ООО «Триал» | лесопереработка | н.д. | п.г.т. Махнево, ул. Плюхина, 17-2 Алышов Сахават Гарахан Оглы 8(34346) 76-1-06 |
| 3. | ИП Мусаев Эльман Тарлан оглы | лесопереработка | н.д. | п.г.т. Махнево Мусаев Эльман Тарлан оглы 76-7-64 |
| 4. | ИП Агаев Ализаде Агагулу оглы | лесопереработка | н.д. | п.г.т. Махнево Агаев Ализаде Агагулу оглы |
| 5. | ИП Биньятов Шарафат Агахан оглы | лесопереработка | н.д. | п.г.т. Махнево Биньятов Шарафат Агахан оглы |
| 6. | ИП Пашаев Ходжат Зиятхан оглы | лесопереработка | н.д. | п.г.т. Махнево Пашаев Ходжат Зиятхан оглы 76-3-84 |
|  | ИТОГО |  |  |  |
|  | Всего по производственным предприятиям |  | 183 |  |

Из таблицы видно, что на территории городского округа функционирует всего одно предприятие добывающей промышленности (ЗАО Нерудсервис филиал «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер»), остальные предприятия относятся к лесопромышленному комплексу.

Сведения о численности работников на предприятиях лесопромышленного комплекса отсутствуют.

##### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс п.г.т. Махнево на 1 января 2011 года представлен одним обществом с ограниченной ответственностью, тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Перечень сельскохозяйственных предприятий и их характеристика представлены в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика сельскохозяйственных предприятий п.г.т. Махнево

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения или организации | Местоположение/ кадастровый номер/адрес | Данные (номер телефона, должность, ФИО) | Вид деятельности/ Площадь используемой территории/ Поголовье скота, гол. | Численность всех кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КФХ Бузань Владимир Андреевич | Махнёвская поселковая администрация, п.г.т. Махнево | Бузань Владимир Андреевич | с/х производство | 1 |
| 2. | КФХ Корелин Виталий Малетьевич | Махнёвская поселковая администрация, п.г.т. Махнево | Корелин Виталий Малетьевич | с/х производство | н.д. |
| 3. | КФХ Бойченко Александр Иванович | Махнёвская поселковая администрация, п.г.т. Махнево | Бойченко Александр Иванович | пчеловодство | н.д. |
| 4. | ООО «Весна» | Махнёвская поселковая администрация, п.г.т. Махнево, ул. Победы, 107 | Директор Исгейм А.Л. Зам.директора Широких Т.В. 8-9049831255 | с/х производство/ 22261 га | 15 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 16 |

Общая численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях составляет 16 человек.

Данные о численности работников на остальных сельскохозяйственных предприятиях отсутствуют.

Данные по объему производства сельского хозяйства за 2010 год отсутствуют.

Для развития сельскохозяйственного производства можно предложить следующие направления:

1. Развитие малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств) широкого диапазона производства (от мёда до дикоросов);

2. Организация закупа у населения (личных подсобных хозяйств) излишек произведённой продукции (молока, мяса, картофеля, овощей).

##### Предприятия обслуживания

На территории муниципального образования можно выделить 2 группы предприятий обслуживания: предприятия жилищно-коммунального хозяйства (юридическое лицо) и предприятия торговли и бытового обслуживания.

В п.г.т. Махнево оказанием услуг по водо-тепло-снабжению, водоотведению, очистке сточных вод занимается одно предприятие жилищно-коммунального хозяйства МУП «Соболь».

Перечень предприятий обслуживания и основная информация о них представлена в таблице 13.

Таблица 13

Перечень предприятий обслуживания п.г.т. Махнево

| № п/п | Наименование предприятия | Виды деятельности и производимая продукция | Местоположение | Численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1. | МУП «Соболь» | производство пара и горячей воды | п.г.т. Махнево, ул. 70 лет Октября, 22 | н.д. |
| Предприятия торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 2. | ИП Гевогян Сисак Петросович | баня | п.г.т. Махнево, ул. Советская, 81 | 2 |
| 3. | Махневское райпо Аксентьева Галина Васильевна | парикмахерская | п.г.т. Махнево, ул. Советская, 63 | 1 |
| 4. | Махневское райпо Аксентьева Галина Васильевна | ремонт и пошив швейных изделий | п.г.т. Махнево, ул. Советская, 63 | 1 |
| 5. | ИП Егоров Анатолий Иванович | ритуальные услуги | п.г.т. Махнево, ул. Победы, 102 | 1 |
| 6. | ИП Колпащиков Юрий Алексеевич | ремонт обуви | п.г.т. Махнево, ул. Советская, 182 | 1 |
| 7. | ИП Гудзь Игорь Стефанович | тех.обслуживание и ремонт автотранспортных средств | п.г.т. Махнево, ул. Советская, 4 | 1 |
| 8. | ИП Гевогян Сисак Петросович | ремонт и строительство жилья | п.г.т. Махнево, ул. Победы, 102 | 5 |
| 9. | ИП Смирнов Александр | ремонт телеаппаратуры | п.г.т. Махнево, ул. Советская, 75 | 1 |
| 10. | ИП Джаббаров Эльяр Джаббар оглы | фотоуслуги | п.г.т. Махнево, ул. Городок карьера, 15 | 3 |
| 11. | Махневское райпо Аксентьева Галина Васильевна | гостиница | п.г.т. Махнево, пер. Комарова, 3 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 17 |

Сведения о численности работников на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

Коммунально-складская зона представлена гаражами.

#### Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования. В границах поселка городского типа Махнево представлена:

- объектами сельскохозяйственного производства;

- садовыми кооперативами;

- огородными участками;

- пашнями.

##### Объекты сельскохозяйственного назначения

- молочно-товарная ферма, расположенная (в южной части поселка, вне жилой застройки);

- силосная яма (недалеко от молочно-товарной фермы);

- машинно-тракторная мастерская (к югу от застройки, на продолжении пер. П. Морозова);

- овощехранилище (недалеко от машинно-тракторной мастерской).

В санитарно-защитную зону машинно-тракторной мастерской в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 попадает значительная часть существующей жилой застройки. По данным Администрации в настоящее время площадка не используется по назначению.

##### Садовые кооперативы

В границах п.г.т. Махнево находятся три садовых кооператива, расположенных к югу от основной застройки:

- коллективный сад №1 Махневского карьера;

- коллективный сад совхоза "Махневский";

- коллективный сад Агропромхимии.

Ряд участков в настоящее время находятся на учете в ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области.

Необходимо заметить, что часть территории садового кооператива «Коллективный сад совхоза «Махневский»» попадает в санитарно-защитную зону от лесоперерабатывающего производства, установленную в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.

##### Огороды

Значительная часть незастроенных территорий п.г.т. Махнево занята огородными участками. Они расположены в основном в восточной части у берега реки Тагил, в южной части в границах ул. Энергетиков и ул. Стадионная, в южной части на выезде из поселка. Большая часть территорий, занятых огородами имеет хаотичную структуру.

##### Пашни и прочие территории

На территории населенного пункта в 130 метрах на юго-восток от ориентира жилой дом 32 по ул. Гагарина находятся территории зарезервированные для с/х производства в процессе производственного обучения на базе училища. Площадь участка составляет 9,6 га.

Территории, занятые пашнями сосредоточены в основном в юго-восточной и юго-западной частях поселка городского типа.

#### Зона инженерной инфраструктуры

##### Водоснабжение

На территории поселка функционируют системы централизованной подачи воды в застройку. Забор воды осуществляется из подземных источников – скважин. Ведомственная организация централизованных систем и их источников - МУП «Соболь». Данные по производительностям рабочих скважин питьевого водоснабжения п.г.т. Махнево сведены в таблицу 14

Таблица 14

Данные по подземным источникам п.г.т. Махнево

| № п/п | Местоположение | Дебит скважины, м3/сут | Производительность скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.г.т. Махнево, ул. Профсоюзная | 43,2 | 26,5 |
|  | п.г.т. Махнево, ул. Г. Карьера | 104,5 | 360,0 |
|  | п.г.т. Махнево, ул. 70 лет Октября | 95,0 | 26,5 |
|  | п.г.т. Махнево, ул. Гагарина | 103,7 | 312,0 |

Жилая застройка частично обеспечена централизованной подачей воды на хозяйственно-питьевые нужды с вводом системы в дом (42,5% застройки), централизованным горячим водоснабжением оборудовано 12,1 % жилой застройки. Водоразборные колонки на сети не установлены.

Жители, дома которых не оборудованы внутренними системами, пользуются частными источниками водоснабжения (шахтными колодцами).

В населенном пункте несколько независимых централизованных систем водоснабжения, запитанных от разных источников (скважин). Состояние сетей и сооружений неудовлетворительное. Физический износ оборудования составляет 62%, водопроводных сетей 70%.

Общий водоотбор из централизованных систем водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды поселка составляет 170,76 м3/сут. Информация по объемам воды, забираемых из централизованных систем, по каждому источнику представлены в таблице 15.

Таблица 15

Данные об отпускаемых объемах воды питьевого качества

| № п/п | Местоположение | на жилую застройку, м3/сут | на объекты соцкультбыта, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Махнево, ул. Профсоюзная | 6,58 | - |
| 2 | п.г.т. Махнево, ул. Г. Карьера | 78,00 | 11,67 |
| 3 | п.г.т. Махнево, ул. 70 лет Октября | 22,19 | 9,39 |
| 4 | п.г.т. Махнево, ул. Гагарина | 42,87 | 0,06 |

Подземные источники находятся в границах населенного пункта, на жилой территории населенного пункта, таким образом, в зоны санитарной охраны 1 пояса попадает застройка, что недопустимо при соблюдении требований СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения».

Общее нормативное водопотребление при сложившихся системах (централизованных и децентрализованных) водоснабжения населения п.г.т. Махнево (согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утверждены  постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) составляет 594,88 м3/сут. Результаты расчетов сведены в таблицу 16.

Таблица 16

Нормативное водопотребление п. г.т. Махнево

| Потребители | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, с централизованным горячим водоснабжением | 1540 | 261,80 |
| Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 1852 | 92,60 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 70,88 |
| Полив | 3392 | 169,60 |
| Всего: |  | 594,88 |

##### Выводы:

- Производительностей источников достаточно для обеспечения существующих потребителей водой на хозяйственно-питьевые нужды;

- Трубопроводы систем изношены;

- В зонах санитарной охраны 1 пояса действующих источников водоснабжения расположена застройка, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1110-02;

- Вода из источников проходит недостаточную очистку для подачи ее в системы хозяйственно-питьевые нужды населения.

##### Канализация

В поселке городского типа действует система сбора бытовых стоков со сбросом на очистные сооружения. Такой системой обеспечена центральная часть поселка (секционная застройка, объекты соцкультбыта). Обеспеченность застройки составляет 42,5%. Бытовые стоки собираются от застройки и отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части поселка. Общий объем собираемых на сооружениях стоков составляет 153,3 м3/сут из них от жилой застройки - 134,5 м3/сут, от объектов соцкультбыта - 18,8 м3/сут.

Система находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в ремонте, физический износ сети составляет – 80%, износ транспортирующего оборудования – 60% и 100% износ очистных сооружений. Очистка бытовых стоков не осуществляется.

Застройка не обеспеченная системой централизованной канализации стоков оборудована холодными туалетами и выгребными ямами. Стоки из выгребов вывозятся на очистные сооружения.

Среднесуточный объем бытовых стоков от существующей застройки п.г.т. Махнево при сложившихся системах водоснабжения застройки составит – 425,28 м3/сут (нормативный показатель принят согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП, результаты расчета сведены в таблицу 17).

Таблица 17

Нормативный объем бытовых стоков от застройки п.г.т. Махнево

| Потребители | Население, чел. | Среднесуточный объем бытовых стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, с централизованным горячим водоснабжением | 1540 | 261,80 |
| жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 1852 | 92,60 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 70,88 |
| Всего: | 3392 | 425,28 |

##### Выводы:

- Оборудование и трубопроводы системы требуют замены;

- Необходима ликвидация выгребных ям и надворных уборных на территории населенного пункта;

- Необходимо строительство очистных сооружений с полной очисткой бытовых стоков.

##### Теплоснабжение

В поселке функционирует 3 независимые централизованные системы теплоснабжения застройки, запитанные от 2-х газовых котельных и 1 котельной на твердом топливе. Физический износ систем централизованного теплоснабжения составляет: теплосетей – 70%, оборудования – 50%. Системы закрытые, двухтрубные. Часть теплотрассы проложено в одной траншее с водопроводом.

Тепло подается в секционную жилую застройку и на объекты соцкультбыта. Данные по источникам систем приведены в таблице18

Таблица 18

Данные по источникам централизованного теплоснабжения п.г.т. Махнево

| Адрес котельной | Производительность, Гкал/час | Основной вид топлива | Год постройки | Количество тепла, отпускаемое котельной, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на жилую застройку | на объекты соцкультбыта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п.г.т. Махнево, ул. Г. Карьера, 17б | 3,2 | Природный газ | 2009 | 2,1 | 1,9 |
| п.г.т. Махнево, ул. Гагарина, 94 | 2,3 | Природный газ | 2009 | 2,1 | 0,06 |
| п.г.т. Махнево, ул. Профсоюзная, 2в | 0,8 | Дрова | н/д | 0,2 | - |

Газовая котельная, расположенная по адресу ул. Г. Карьера, 17б, отапливает жилфонд, детский сад, 2 школы, больницу, здание администрации, музыкальную школу, объекты соцкультбыта. Газовая котельная по ул. Гагарина, 94 обеспечивает теплоснабжением жилую застройку (ул. Советская, ул. Победы), спортивный комплекс «Ермак» и махневское РАЙПО. Дровяная котельная ул. Профсоюзная 2в отапливает жилую застройку (ул. Профсоюзная).

Застройка, не оборудованная системой централизованной подачи тепла, отапливается частными источниками (печами, маломощными модульными котельными).

Обеспеченность застройки централизованной системой отопления составляет 58%, индивидуальными источниками – 42%.

##### Газоснабжение

К территории поселка подведен газопровод высокого давления 0,6 МПа В. Синячиха – Махнево. От трубопровода газ подается на котельные в качестве топлива. Жилая застройка поселка не газифицирована, разводки газопроводов низкого давления на территории поселка не выполнено. Население по необходимости пользуется сжиженным газом из баллонов. Пункт обмена баллонов находится в г. Алапаевск (ул. Толмачева, 18). Данные по объемам природного газа, потребляемым котельными, представлены в таблице 19.

Таблица 19

Данные по потребляемым объемам природного газа п.г.т. Махнево.

| Потребитель | Адрес | Объем газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| котельная | Городок Карьера, 17б | 962 |
| котельная | Гагарина,94 | 605 |

##### Электроснабжение

Источник электроснабжения в поселке – электроподстанция ПС 110/35/6 (расположена у южной границы населенного пункта). Питающие линии электропередач - ВЛ 10 кВ «Мугай», ВЛ 10 кВ «Маслозавод», ВЛ 10 кВ «Совхоз». Электроэнергия ВЛ 10 кВ от подстанции подается на трансформаторные пункты населенного пункта, откуда после понижения напряжения направляется воздушными и подземными линиями 0,4 кВ в застройку поселка.

Согласно произведенным расчетам при условии бесперебойной подачи электроэнергии постоянного напряжения с учетом 100% электрификации существующей застройки п.г.т. Махнево, электропотребление составит 1,13 МВт. Результаты расчета приведены в таблице20

Таблица 20

Нормативное энергопотребление застройки п.г.т. Махнево

| Потребители | Жилой фонд, м2 | Расход электроэнергии, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Многоквартирные жилые дома | 26950,0 | 0,57 |
| Индивидуальная жилая застройка | 17862,1 | 0,38 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 0,19 |
| Всего: | 44812,1 | 1,13 |

##### Выводы:

Высоковольтные линии электропередач (10 кВ) проходят по жилой территории, таким образом в охранные зоны воздушных линий попадает застройка поселка.

##### Связь

На территории поселка находятся следующие объекты, обеспечивающие население устойчивым сигналом связи:

- координатная автоматическая телефонная станция (АТСК 100/2000) с монтируемой емкостью 700 номеров, из них занято 600: 100 организациями соцкультбыта, 500 номеров населением. Адрес – ул. Городок Карьера, 11;

- координатная автоматическая телефонная станция (АТСК 50/2000) п. Мирный с монтируемой емкостью 150 номеров, из них занято 49: 4 организациями соцкультбыта, 45 номеров населением. Адрес – ул. Профсоюзная 2б;

- антенно-мачтовое сооружение для сотовой связи «Utel», адрес - ул. Победы 56а;

- антенно-мачтовое сооружение для телевидения и радиовещания, адрес ул. Городок Карьера, 11;

- сеть проводного вещания на базе УПВ-1, в поселке занято 92 радиоточки из них 3 предприятиями населенного пункта, 89 – населением.

По территории поселка проложены межстанционная и соединительная линия связи, соединяющие поселковые станции между собой и станцией с. Кишкинское.

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Нормативное количество телефонных номеров для обеспечения 100% телефонизации населенного пункта составит 1304 номера, в том числе для жилого сектора – 1256 номера, 38 номер для общественных организаций, количество таксофонов в поселке – 10. Результаты расчетов приведены в таблице 21.

Таблица 21

Нормативное количество телефонных номеров в п.г.т. Махнево

| Жилая группа | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоквартирные жилые дома | 686 | 21 | 10 |
| Индивидуальная жилая застройка | 570 | 17 | 0 |
| ИТОГО: | 1256 | 38 | 10 |

При условии обеспечения существующих объектов фиксированной телефонной связью на 100% емкости существующих станций недостаточно, требуется их расширение. Также необходимо предусмотреть замену координатных станций на электронные.

#### Зона транспортной инфраструктуры

##### Внешний транспорт

Поселок городского типа Махнево находится в 260 км севернее от г. Екатеринбург, 70 км севернее от г. Алапаевск. Через территорию поселка проходит автодорога регионального значения «р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво - с. Болотовское», IV техническая категория, связывающая большую часть населенных пунктов муниципального образования с административным центром, что благоприятно влияет на доступность территории. Однако данная транспортная связь проходит по центру поселка городского типа Махнево, что существенно снижает уровень безопасности и ухудшает экологическую обстановку населенного пункта. Автомобильная дорога с. Водениково - с. Костино - д. Трошкова так же регионального значения, IV техническая категория (проходит по территории поселка).

##### Железнодорожный транспорт

Вдоль восточной границы поселка городского типа проходит магистральная железнодорожная линия.

Железнодорожная станция «Ерзовка» находится в непосредственной близости к юго-востоку от границ поселка Махнево.

Железнодорожным транспортом п.г.т. Махнево связан со следующими населенными пунктами: Алапаевск, Екатеринбург, Сосьва, Серов. Направление магистральное, двухпутное, электрифицированное. Предприятия поселка обслуживаются подъездными ж/д путями. Здание вокзала станции «Ерзовка» находится за пределами территории поселка, что ухудшает доступность железнодорожного транспорта.

Железнодорожный транспорт представлен электропоездами и поездами дальнего следования. Маршруты следования представлены в таблице 22.

Таблица 22

Маршруты электропоездов

| № п/п | Маршруты (пункт отправления – пункт назначения) | Номер маршрута | Рейсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосьва Новая - Егоршино | 6648/6646 | Ежедневно |
| 2 | Предтурье - Алапаевск | 6678 | Ежедневно |
| 3 | Сосьва - Новая Заря - Алапаевск | 6685/6686 | Ежедневно |
| 4 | Сосьва - Екатеринбург-Пасс | 6685/6686/ 6772/6771 | Чт, Сб |

##### Автомобильный транспорт

Поселок городского типа Махнево окружает сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе исторического и экономического развития региона с учетом его географических особенностей и природных условий.

Автомобильная дорога «р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво -с. Болотовское» 65 ОП РЗ 65К-0111000, регионального значения, IV технической категории, покрытие асфальтовое, проходит по территории поселка.

Пропуск транзитного транспорта, в том числе грузового, осуществляется через центральную часть территории поселка по ул. Советская.

##### Улично-дорожная сеть

Начертание уличной сети поселка не имеет четкой структуры, это связано с наличием естественной преграды (р. Тагил), разделяющей поселок на две части в широтном направлении. Связь между отделенными частями осуществляется посредством автомобильного моста по ул. Плюхина.

Основными улицами в жилой застройке являются ул. Малая, ул. 8 Марта, Улица 1, Улица 4, Улица 10, Улица 11, ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, пер. Тагильский, ул. Гагарина, ул. Энергетиков, ул. Победы, Улица 28, Улица 29, ул. Набережная, пер. Морозовой, ул. Стадионная.

Главные улицы Советская, Плюхина (от Советской до Рабочей), Казанская, Октябрьская, Таежная обеспечивают связь жилых территорий с общественным центром.

Общая протяженность улиц и дорог п. г. т. Махнево составляет 38,23 км.

Плотность улично-дорожной сети 4,05 км/км2.

Протяженность главных улиц поселка 26,51 км. Плотность главных улиц составляет 2,81 км/км2, при установленном нормативе 1,50 км/км2.

В настоящее время общее состояние улично-дорожной сети поселка находится в удовлетворительном состоянии. Основная часть улиц поселка имеет твердое покрытие. Состояние покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт.

| № | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 38,23 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | - 8,58 29,65 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 17,93 11,72 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 4,05 |

В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения состояния покрытий в нормативное состояние, обеспечивает пропуск транспортных потоков в полном объеме.

##### Общественный транспорт

Автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами области. Маршруты представлены в таблице 23.

Таблица 23

Внегородские маршруты автобусов

| № п/п | Маршруты (пункт отправления – пункт назначения) | Пункт отправления из п.г.т. Махнево | Номер маршрута | Рейсы в неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екатеринбург – Махнево через Алапаевск, Верхнюю Синячиху (241,5 км) | автокасса | 954 | Ежедневно 3 рейса в день, в пн, вт, ср – 2 рейса в день |

Сообщение жителей сельских населенных пунктов с районным центром – п.г.т. Махнево осуществляется автомобильным транспортом услугами частных предпринимателей,  личным автотранспортом.

##### Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках. Население многоквартирных домов и секционной застройки проживает в пределах нормативной доступности до мест постоянного хранения транспортных средств (придомовые парковки, стоянки).

#### Рекреационная зона

Рекреационная зона в границах п.г.т. Махнево представлена:

- древесно-кустарниковой растительностью;

-водными объектами.

Благоустроенных скверов, парков, бульваров в настоящее время на территории населенного пункта нет.

Также на территории п.г.т. располагается два выявленных объекта археологического наследия, расположенные в юго-восточной части.

#### Зона специального назначения

Зона специального назначения представлена кладбищем, расположенным в юго-западной части. Площадь кладбища составляет 11,6 га.

## 1.4. Оценка состояния окружающей среды

Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, развитие транспортных систем, рост количества автомобильного транспорта в личном пользовании граждан приводят к нарушению экологического равновесия. Промышленные и бытовые отходы, выбросы автотранспорта включаются в биогеохимические природные круговороты, загрязняют атмо-,  гидро- и биосферу, накапливаются в почвенном покрове. Негативное воздействие окружающей среды сказывается на здоровье населения муниципального образования.

Важнейшим моментом в вопросах охраны окружающей среды является информированность населения района о деятельности в области экологии и природных ресурсов, пропаганде экологических знаний среди населения. Основная задача этой работы – воспитание в человеке бережного отношения к природе, формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды.

Однако состояние окружающей природной среды продолжает оставаться неблагополучным. Уровень загрязнения воздуха, водных объектов на территории п.г.т. Махнево по некоторым показателям превышает допустимые нормы. Постоянно увеличиваются объемы бытовых отходов, что приводит к обострению проблемы их утилизации.

### 1.4.1. Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей природной среды.

В результате хозяйственной деятельности человека атмосферный воздух загрязняется отходами промышленного производства (газами, дымом, пылью).

Воздух необходимо содержать в чистоте. Большую роль в этом играют зеленые насаждения. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, листья задерживают частицы пыли.

Известно, что на деревьях, кустах, траве оседает до 70% пыли; 1 га леса поглощает ежегодно около 15т углекислого газа и выделяет примерно 11т кислорода. Деревья поглощают почти весь углекислый газ, содержащийся в слое воздуха до высоты 45 метров.

Источниками загрязнения атмосферы являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории населенного пункта п.г.т. Махнево. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия сведены в таблицу 24.

Основной источник загрязнения атмосферного воздуха в п.г.т. Махнево является ЗАО «Нерудсервис» филиал «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер»

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу:

- твердые вещества − 6,5 т/год;

- оксид углерода − 16,8 т/год;

- оксид азота 0,3 − т/год.

По данным письма № 306 от 21.10.2011г. Сбросов в водные объекты в течение последних 10 лет не производится. Отчет 2ТП – Водхоз не составляется ввиду малого количества.

Таблица 24

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия

| № п/п | Наименование предприятия | СЗЗ | Класс опасности | Количество жилых домов в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ЗАО Нерудсервис филиал «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» | 300 | III | − |
| 2. | Пилорама | 50 | V | − |
| 3. | Машинно-транспортная мастерская | 300 | III | 35 |
| 4. | Овощехранилище | 50 | V | − |
| 5. | Лесоперерабатывающее производство | 50 | V | − |
| 6. | Молочно-товарная ферма | 100 | IV | − |
| 7. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | V | 5 |
| 8. | Пекарня | 50 | V | 4 |
| 9. | Гаражный комплекс на юге населенного пункта по ул. 70 лет Октября | 50 | V | 5 |
| 10. | Гаражный комплекс на юге населенного пункта по ул. Победы | 50 | V | 13 |
| 11. | Кондитерский цех | 50 | V | 3 |
| 12. | ДРСУ | 300 | III | 18 |
| 13. | Коммунально-складская территория по ул. Светская | 50 | V | 1 |
| 14. | Коммунально-складская территория по ул. 70 лет Октября | 50 | V | − |
| 15. | Очистные сооружения | 200 | IV | IV |
| 16. | Радиорелейная станция | 50 | V | 3 |
| 17. | Промышленная площадка на пер. Тагильский | 50 | V | − |
| 18. | Силосная яма | 50 | V | − |

Также не благоприятное влияние оказывает проходящая по границе населенного пункта железная дорога, которая является источником загрязнения воздушного бассейна и имеет санитарно-защитную зону 100 метров.

Часть токсичных выбросов в атмосферу происходит при работе автотранспорта. В отработавших газах автомобилей содержится большое количество различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания топлива: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества в следовых количествах.

### 1.4.2. Состояние водных ресурсов

##### Поверхностные воды

На территории п.г.т. Махнево Свердловской области протекают реки Тагил и Казанка.

Для всех водных объектов, в соответствии с Водным Кодексом РФ, установлены водоохранные зоны, для которых предусматривается специальный режим использования. Перечень водных объектов и водоохранных зон сведены в таблице 25

Таблица 25

Информация о водных объектах п.г.т. Махнёво

| Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной зоны | Размер береговой полосы | Наличие застройки в водоохраной зоне |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| река Тагил |  |  |  |
| 200 | от 40 до 50 | 20 | 177 |
| река Казанка |  |  |  |
| 100 | от 40 до 50 | 20 | 27 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

##### Подземные воды

Источниками водоснабжения территории населенного пункта п.г.т. Махнево являются артезианские скважины. В настоящее время разработанные и утвержденные проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории населенного пункта отсутствуют.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для защиты водных ресурсов необходимо предусмотреть водоотведение с территории населенного пункта с отводом ливнестоков на очистные сооружения ливневой канализации.

### 1.4.3 Состояние почв и земель, обращение с отходами

Одной из серьезных проблем территории населенного пункта п.г.т. Махнево является захламление территории несанкционированными свалками. Места несанкционированного размещения отходов не только захламляют территорию, но и выделяют в воздух вредные химические соединения, угнетают растительность на значительном расстоянии и оказывают отрицательное воздействие на подземные воды.

Объективные данные о загрязнении почв территории населенного пункта отсутствуют. Исследование почв на содержание тяжелых металлов не проводилось. Следовательно, окончательные выводы о состоянии почв в целом не могут быть сделаны.

##### Твердые бытовые отходы

По данным из письма №81 от 12.03.2010г. в настоящее время твердые бытовые отходы, в микрорайонах п.г.т. Махнево с многоэтажной застройкой: Городок Карьера, Городок Кооператива и дома улицы 70 лет Октября, собираются и временно складируются на огороженных площадках. По мере заполнения твердые бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО, расположенную южнее 1 км от п.г.т. Махнево. Вывозка производится техникой МУП «Соболь» по разовым договорам.

Твердые бытовые отходы из домов частного сектора вывозятся силами домовладельцев на свалку ТБО.

За администрацией п.г.т. Махнево зарегистрирована свалка твердых бытовых отходов № 673 (Постановление главы администрации Алапаевского района № 384 от 26.08.1996 г.). Свалка ТБО № 673 площадью 4 га расположена в 1 км южнее п.г.т. Махнево, в 2 км от реки Тагил. Свалка располагается на ровной безлесной площадке с естественным рельефом местности, эксплуатируется с 1970 года.

Накопление и складирование бытовых отходов происходит послойно, с последующей трамбовкой тяжелыми тракторами.

Состав размещаемых отходов представляет собой набор отходов бумаги, тряпья, остатков пищи, упаковок от продуктов питания, битого стекла и др.

Промышленные и токсические отходы на свалку не вывозятся.

На участке, отводимом под размещение объекта, и ниже от него по потоку пролицензированных участков водозаборных скважин и хозяйственно-питьевого назначения не зарегистрировано, месторождений подземных вод нет, перспективных участков для изыскания подземных вод питьевого качества не выделено. Предполагаемая глубина залегания уровня подземных вод на рассматриваемом участке составляет 15-20 м.

По данным Алапаевского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-02-03-03-08/1719 от 29.08.2011 г. участок компостирования ТБО несанкционированный, на земельный участок нет санитарно-эпидемиологических заключений. Ориентировочная санитарно-защитная зона 500 м, класс опасности II.

Жидкие бытовые отходы в п.г.т. Махнево собираются на очистные сооружения.

##### Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенного пункта занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.

Расчет накопления твердых бытовых отходов

(существующее положение)

По НГПСО1-2009.66, расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

Санитарная очистка территории населенного пункта сведена в таблицу 26.

Таблица 26

Санитарная очистка территории населенного пункта

| № п/п | Наименование | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дома | 3392 | 1,07 | 3629,44 |
| 2. | Детские сады | 110 | 0,09 | 9,9 |
| 3. | Школа, училище, интернат | 250 | 0,09 | 22,5 |
| 4. | Профессиональное образования | 35 | 0,09 | 3,15 |
| 5. | Дополнительное образование | 93 | 0,09 | 8,37 |
| 6. | Объекты спорта | 14239 | 0,03 | 427,17 |
| 7. | Клубы, дома культуры | 200 | 0,7 | 140 |
| 8. | Предприятия общественного питания | 55 | 0,25 | 13,75 |
| 9. | Гостиницы | 7 | 0,25 | 1,75 |
| 10. | Организации, оказывающие услуги связи | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 11. | Объекты бытового обслуживания | 16 | 0,25 | 4 |
| 12. | Продовольственные товары | 1161,6 | 0,04 | 46,464 |
| 13. | Непродовольственные товары | 1590,4 | 0,46 | 731,584 |
| Итого |  |  |  | 5038,33 |

##### Кладбище

На юго-западе населенного пункта расположено кладбище. Сведения о кладбище сведены в таблицу 27.

Таблица 27

Сведение о кладбище расположенного на территории населенного пункта

| № п/п | Расстояние до жилой застройки, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Количество жилых домов в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 405 | 270 | 50 | − |

##### Электромагнитное излучение

Линии электропередач 10 кВ проходят по территории населенного пункта в нарушение требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24 февраля 2009 г.

В настоящее время на территории населенного пункта замеров не проводилось. Излучение - только от существующей линии и трансформатора.

## 1.5. Основные проблемы и ресурсы развития территории поселка городского типа Махнёво

Оценка современного состояния территории поселка городского типа произведена по нескольким факторам, вследствие изучения которых были выявлены основные особенности и проблемы развития территории.

#### Наличие территориальных ресурсов

Поселок городского типа Махнево располагает значительными резервными территориями для привлечения инвестиций на строительство в юго-восточной части и на севере населенного пункта. Кроме того в дальнейшем возможно использование изрытых и нарушенных территории на месте бывших разработок Махневского песчано-гравийного карьера после проведения специальных мероприятий.

Возможен перевод в земли населенных пунктов поселка Леспромхоза, прилегающего к северо-восточной границе населенного пункта, который в настоящее время относится к землям сельскохозяйственного использования.

#### Демографическая ситуация

Анализ демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

-	за последние два года население остается на стабильном уровне;

-	уменьшение численности населения наблюдается в начале 2009 года;

-	уменьшение численности населений обусловливается превышением уровня смертности населения над рождаемостью;

-	уменьшение численности населений обусловливается превышением уровня выбывшего населения над уровнем прибывшего;

-	женское население преобладает над мужским (51,9%  к 48,1%);

-	население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста.

Основной задачей демографической политики остается сохранение тенденции к повышению рождаемости, улучшение жизненного уровня населения, рост денежных доходов граждан, пропаганда здорового образа жизни и крепкой семьи, особенно среди молодежи.

#### Инвестиционный потенциал

Инвестиционный потенциал п.г.т. Махнево обладает высокой степенью инвестиционной привлекательности.

Основным преимуществом при решении вопросов, связанных с привлечением инвестиций, является наличие свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

Поселок городского типа создает возможности для жилищного строительства, строительства объектов соцкультбыта, развития туристического комплекса, развития малого и среднего бизнеса во всех видах деятельности.

В 2010 году введёно в эксплуатацию 1311,7 кв. м общей жилой площади.

Условия ведения предпринимательской деятельности предсказуемы и последовательно улучшаются.

Для этого в Администрации МО Создан Координационный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители субъектов малого и среднего предпринимательства, руководители общественных объединений, руководители и специалисты Администрации МО.

Махнёвское МО гарантирует создание комплекса условий, стимулирующих инвестиционную деятельность, привлечение средств от Управления Центра Занятости, помощь специалистами экономического отдела в составлении бизнес-плана и оформление документов и нормативно-правовых актов, помощь отдела по управлению муниципальных имуществом в оформлении земельных участков, в аренду или бессрочное пользование.

Перечень инвестиционных объектов на территории п.г.т. Махнево представлен в таблице 28.

Таблица28

Перечень инвестиционных объектов на территории п.г.т. Махнево

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | год ввода | Характеристика объекта | кол-во раб. мест | Инвестиции млн.руб. | Стадия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | строительство распределительных газопроводов | п.г.т. Махнёво, с. Измоденово, с. Мугай | 2012 | строительство распределительных газопроводов из полиматериалов | 8 | 30,3 |  |
| 2. | строительство храмового комплекса в Тагильской слободе, куда будут включены храмовые постройки и туристко-гостиничный комплекс | п.г.т. Махнёво | 2015 | строительные работы (оформление в стиле казачьего острога, ямской слободы) с 2 (двумя) точками питания на 20 и 40 мест и гостиницей на 40 мест размещения | 15 | 51 | 2 земельных участка по 5 га поставлены на кадастровый учет за Администрацией Махнёвского МО |
| 3. | Строительство детского сада | п.г.т. Махнёво | 2011 | п.г.т. Махнёво, место отводимое под застройку находится в по ул. Гагарина, 47а. Здание рассчитано на 135 мест | н.д. | н.д. | Привязка типового проекта к местности |
| 4. | строительство здания Администрации (изначально запланировано строительство банка) | п.г.т. Махнёво | 2012 | п.г.т. Махнёво, место отводимое под застройку находится в центральной части п.г.т. Махнёво, примерно в 15 (пятнадцати) метрах на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенный за границами участка. Адрес ориентира - улица Победы, 38, здание выполняется из кирпича, длина 53,69 м, ширина 21,0 м, высота 10,670 м, площадь 1497,26 кв.м, 2 этажа, высота этажа 3,3 м | 50 | 35 | оформлен землеотвод |
| 5. | 3 (три) гостевых дома семейного типа в п.г.т. Махнёво | п.г.т. Махнёво | 2013 | 15-20 мест размещения | 5 | 7,5 |  |
| 6. | Строительство поселковой библиотеки | п.г.т. Махнёво | 2013 | новое строительство здания поселковой библиотеки, в которой будут располагаться Махнёвская взрослая и детская библиотеки | 5 | 25 |  |
| 7. | Строительство и обустройство природного парка "Симеонова тропа" | «Добровольский тракт» Махнево-Кордон-Меркушино | 2015 | В составе: дорожно-тропиночная сеть на участке Махнево-Кордон-Меркушино, Отстойно-разворотная площадка транспорта в месте начала пешей части маршрута, подъездные пути, торговые лавки, будка, туалеты, беседки, артефакты, мусорные площадки. | 25 | 3,2 |  |
| 8. | «Добровольский тракт» Махнево-Кордон-Меркушино. | Махнево-Кордон-Меркушино. |  | Историческая реконструкция бывшего Добровольского тракта в виде дорожно-тропиночной сети на территории ОПТ для пешеходного движения с покрытием, ирригацией, деревянными мостами. | 10 | 16 |  |
| 9. | Реконструкция стадиона | п.г.т. Махнёво | 2015 | Реконструкция (искусственное покрытие игрового поля, беговых дорожек, трибуны для зрителей) | 2 | 40 | земельный участок поставлен на кадастровый учет |
| 10. | Хоккейный корт | п.г.т. Махнёво | 2015 | реконструкция (асфальтовое покрытие, ограждение) | 1 | 1 | земельный участок поставлен на кадастровый учет |
| 11. | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса | п.г.т. Махнёво | 2015 | подготовка проектно-сметной документации, оформление земельного участка, проведение изыскательных работ, экспертиза, работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса | 8 | 180 |  |
| 12. | строительство автомобильной дороги п.г.т. Махнёво - п. Восточный | Махнёво - Хабарчиха с мостом через р. Тагил | 2018 | I пусковой комплекс |  | 1430 | утверждены схемы границ земельных участков, акт выбора и предварительно согласовано место размещения объекта |

Администрация поселка городского типа Махнево могла бы предложить инвестиционную деятельность на территории населенного пункта:

 строительство и эксплуатация санаторно-курортных комплексов;

  жилищное строительство всех видов;

 строительство и эксплуатация объектов сферы общественного питания и оказания каких-либо услуг.

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Махнёвского муниципального образования применительно к территории поселка городского типа Махнёво на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

## 2.1. Общие положения

Проектом генерального плана поселка городского типа Махнево предусматривается две очереди реализации:

- первая очередь- 2020 год;

- расчетный срок- 2030 год.

## 2.2. Экономическое развитие населённого пункта. Прогноз численности населения

### 2.2.1. Прогноз численности населения

Население п.г.т. Махнево на 01.01.2011 составляет 3392 человека из них мужчины 48,1% и женщины 51,9%. Демографическая ситуация в населенном пункте продолжает характеризоваться тенденцией снижения численности населения.

Возрастная структура населения характеризуется стабильно высоким числом населения трудоспособного возраста. Показатели динамики изменения населения по основным возрастным группам представлены в таблице 29.

Таблица 29

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 31 | 17 |
| 1-3 года | 204 | 106 |
| 4-5 лет | 90 | 49 |
| 6 лет | 47 | 21 |
| 7-15 лет | 319 | 145 |
| 16-17 лет | 82 | 45 |
| 16-54 года ж. | 857 | 857 |
| 16-59 лет м. | 938 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 824 | 520 |

Изменения численности населения п.г.т. Махнево в период с 2008 – 01.01.2011 гг. показывают тенденцию падения численности населения в пределах 308 человек (таблица 30, диаграмма 3).

Таблица 30

Динамика численности населения п.г.т. Махнево за 2008 – 01.01.2011 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. | Естественный прирост |  |  | Механический прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родилось | умерло | прирост | прибыло | выбыло | прирост |
| 2008 | 3700 | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2009 | 3760 | +60 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2010 | 3392 | -368 | 49 | 55 | -6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2011 | 3392 | 0 | 31 | 55 | -24 | 22 | 44 | -22 |
| ИТОГО |  | -308 |  |  |  |  |  |  |

В ближайшие годы можно ожидать некоторого увеличения рождаемости в связи со вступлением в репродуктивный возраст поколения, родившегося в 1970 – 1980 годах и общим улучшением социально-экономической ситуации.

Диаграмма 3: Динамика изменения численности населения п.г.т. Махнево за период 2008 – 2011 гг.

Представленные данные позволяют спрогнозировать изменения численности населения к 2020 году и на расчётный период п.г.т. Махнево.

##### Прогнозы изменения численности населения п.г.т. Махнево

Вариант 1

Из анализа изменений численности населения за 2008 – 2011 годы можно сделать следующий вывод:

- изменение численности населения п.г.т. Махнево показывает устойчивую тенденцию к сохранению населенного пункта.

Приведённые выше показатели, при отсутствии планов по привлечению населения на новые рабочие места или по иным причинам, позволяют сделать следующие прогнозы по изменению населения п.г.т. Махнево на период до 2030. Степень «оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методах экстраполяции имеющихся показателей численности.

- Прогнозы, основывающиеся на линейной зависимости (Диаграмма 4)

Линейная зависимость, основывающаяся на учёте данных изменения численности населения – «естественной» и «миграционной» динамиках, показывает тенденцию уменьшения численности населения п.г.т. Махнево к 2020 г. до 2250 человек (уменьшение на 33,7%), к 2030 г. до уровня 900 человек (уменьшение на 73,5% с 2011 г).

Данный прогноз считается «пессимистичным».

- Прогнозы, основывающиеся на экспоненциальной и логарифмической зависимости (Диаграмма 5).

Применение экспоненциальной зависимости при прогнозе численности населения обусловлено значительной «пластичностью» населения, наличия тенденций проживания населения особенно старших возрастов в местах своего постоянного жительства, не имеющего возможности сменить место жительства по социально-экономическим или социо - культурным причинам. Данная зависимость (экспоненциальная), основывающаяся на учёте приведённых данных изменения численности населения, показывает уменьшения численности населения к 2020 г. до 2450 человек (уменьшение на 27,8%), к 2030 г. до уровня 1700 человек (уменьшение на 49,9% с 2011 г). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Логарифмическая зависимость показывает также тенденцию уменьшения численности населения п.г.т. Махнево к 2020 г. до 3050 человек (уменьшение на 10,1%), на период 2030 г. до уровня 2950 человек (уменьшение на 13,0%). Данный прогноз может считаться «пессимистичным».

Диаграмма 4: Прогноз численности населения п.г.т. Махнево на 2011 – 2030 гг. (линейная зависимость с учетом тенденций 2008 –2011 гг.)

Диаграмма 5: Прогноз численности населения п.г.т. Махнево на 2011 – 2030 гг. (экспоненциальная и логарифмическая зависимость с учетом тенденций 2008 – 2011 гг.)

Сделав прогноз можно выявить пессимистичные и оптимистичные показатели численности населения п.г.т. Махнево, которые представлены в таблицах 31 и 32.

Таблица 31

Прогноз динамики изменения п.г.т. Махнево на 2020 год (%/чел.)

| Название населенного пункта | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный |  | Пессимистичный |  |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% |
| п.г.т. Махнево | 3392 | 3050 | 10,1 | 2250 | 33,7 |

Таблица 32

Прогноз динамики изменения п.г.т. Махнево на 2030 год (%/чел.)

| Название населенного пункта | Существующее население | Прогноз изменения численности населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистичный |  | Пессимистичный |  |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% |
| п.г.т. Махнево | 3392 | 2950 | 13,0 | 900 | 73,5 |

По прогнозу на 2020 и 2030 годы численность населения п.г.т. Махнево составит: основываясь на оптимистичных показателях, к 2020 году население п.г.т. Махнево составит 3050 человек, снижение на 342 человека. К 2030 году 2950 человек, снижение с 2011 года составит 442 человека. Пессимистичные показатели будут значительно ниже: на 2020 год – 2250 человек, снижение населения на 1142 человека; к 2030 году – 900 человек, снижение населения на 2492 человека.

Вариант 2

Проектом предлагается поставить задачу по сохранению численности населения п.г.т. Махнево на уровне существующего положения и в дальнейшем, для расчета, принять показатели численности населения по данным 2011 года – 3392 человек, таблица 33.

Таблица 33

Прогноз населения п.г.т. Махнево на 2020, 2030 года (%/чел.)

| Название населенного пункта | Существующее население | Прогноз изменения численности населения на 2020 год, человек | Прогноз изменения численности населения на 2030 год, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Махнево | 3392 | 3392 | 3392 |

Вывод: в соответствии с полученными результатами видно, что численность населения п.г.т. Махнево по 1 варианту уменьшается, по 2 варианту остается на одном уровне.

На основании согласования прогноза численности населения (письмо №2287 администрации Махневского муниципального образования от 11 ноября 2011 года) в проекте принимается 2 вариант для сохранения и развития п.г.т. Махнево.

## 2.3. Обоснование жилищного строительства в поселке городского типа Махнёво

На первую очередь строительства население поселка городского типа Махнево по расчётам составит 3392 человека. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в количестве 24046,4 кв. м общей площади.

Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного жителя составляет 13,2 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь составит 20,0 кв.м/чел.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:

- индивидуальная застройка – 18271,4 кв.м – 76,0%;

- многоквартирная застройка – 5775,0 кв.м – 24,0%.

Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строительства первой очереди определена в размере – 1018,5 кв.м. Весь выносимый жилой фонд находится в санитарно-защитной зоне предприятий: пекарня – 5 домов площадью 606,8 кв. м, кондитерский цех – 3 дома общей площадью 411,7 кв.м.

Жилой фонд населенного пункта на первую очередь составит 67840,0 кв. м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 43793,6 кв.м.

Анализ статистических сведений позволяет сделать вывод о том, что жилой фонд поселка в целом характеризуется достаточно хорошим состоянием.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них принята средняя площади участка от 0,15 до 0,2 га. Коэффициент семейности принят – 2,4; общая площадь нового индивидуального дома – 100 кв.м.

Структура жилого фонда п.г.т. Махнево на первую очередь строительства характеризуется следующими данными (Таблица 34):

Таблица 34

Структура жилого фонда на первую очередь

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилой фонд, кв.м общей площади | 67840,0 | 32725,0 | 35115,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 3392 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 24046,4/31,7 | 5775,0 | 18271,4 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 183 | - | 183 |
| 5. Количество квартир в новой многоквартирной застройки | 132 | 132 | - |
| 6. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв.м общей площади | 43793,6 | 26950,0 | 16843,6 |
| 7. Убыль жилого фонда в период до 2020 года, тыс.кв. м общей площади | 1018,5 | - | 1018,5 |

*без учета ветхого и аварийного жилого фонда

Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 2671,8 кв.м.

На расчетный срок население п.г.т. Махнево составит 3392 человека. Объем нового жилищного строительства к 2030 году составит 8480,0 кв. м общей площади.

На расчетный срок планируется только индивидуальная застройка.

Жилой фонд населенного пункта на расчетный срок составит 76320,0 кв.м общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 67840,0 кв.м.

Снос существующего жилого фонда не предусматривается.

В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них принята средняя площади участка от 0,15 до 0,2 га. Коэффициент семейности принят – 2,4; общая площадь нового индивидуального дома – 100 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 22,5 кв. м/чел.

Структура жилого фонда к концу расчетного срока характеризуется следующими данными, представленными в таблице 35.

Таблица 35

Структура жилого фонда к концу расчетного срока

| Показатели, единицы измерения | Всего | В том числе по этажности: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилой фонд, кв. м общей площади | 76320,0 | 32725,0 | 43595,0 |
| 2. Население расчетное, чел. | 3392 | - | - |
| 3. Новое жилищное строительство, кв. м общ. площ./га | 8480,0/10,8 | - | 8480,0 |
| 4. Количество участков в новой индивидуальной застройке | 85 | - | 85 |
| 5. Количество квартир в новой многоквартирной застройке | - | - | - |
| 6. Существующий сохраняемый жилой фонд, кв. м общей площади | 67840,0 | 32725,0 | 35115,0 |
| 7. Убыль жилого фонда в период с 2020 до 2030 года, кв. м общей площади | - | - | - |

Среднегодовой ввод на расчетный период составит – 848,0 кв.м.

В связи с возможной необходимостью обеспечения инвестиционного развития территории проектом принимается развитие жилой застройки, за расчетный период, в размере 26,7 га. Средний размер приусадебного участка (индивидуальный жилой дом) на перспективу равен 0,15 га.

## 2.4. Планируемое функциональное зонирование территории поселка городского типа Махнёво

### 2.4.1. Жилая зона

Развитие жилых территорий предусматривается проектом на следующих территориях:

- в правобережной зоне, в южной части на продолжении улиц 70 лет Октября, ул. Стадионная, проектируемая Улица 27 на территории, занятой в настоящее время огородными участками. Здесь предусматривается развитие двух кварталов секционной застройки и застройки блокированными двухквартирными домами.

- в правобережной зоне, в юго-западной части на свободных участках по ул. Южная и ул. Стадионная.

-в правобережной зоне, на востоке, вдоль берега реки Тагил предусматривается развитие нового жилого района с высокой степенью благоустройства и озеленения. Развитие предусматривается на территориях занятых пашнями и огородами в восточном направлении вплоть до проектируемой автодороги Махнево - Восточный, проходящей по территории поселка. Застройка планируется индивидуальными домами;

- в левобережной части выделены ряд участков для строительства в существующей застройке (по ул. 8 Марта и ул. Садовая);

- в левобережной части предусмотрено перспективное развитие жилой зоны  на территориях, занятых в настоящее время изрытыми и нарушенными территориями после разработок Махневского песчано-гравийного карьера.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) (Таблица 36). В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и рынка. Расчет произведен на проектное население на первую очередь и расчетный срок п.г.т. Махнево – 3392 человек.

Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе существующей демографической структуры населения и рекомендаций НГПСО 1-2009.66.

Норматив по детским дошкольным учреждениям в настоящее время составляет 80% от численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет. Общая потребность в ДДУ на первую очередь и расчетный срок – 273 места (+163 места). На 01.01.2011 г. количество мест в ДДУ п.г.т. Махнево составляет  - 110 мест. В течение проектного периода на I очередь предлагается строительство 2 детских дошкольных учреждений:

- 1 ДДУ на 135 мест по адресу ул. Гагарина, 47а (инвестиционная площадка);

- 1 ДДУ вместимостью 35 мест в новом проектируемом районе в правобережной части поселка, вдоль берега реки Тагил, в квартале, ограниченном ул. Набережная, Улицей 19, Улицей 15, Улицей 20.

Это обусловлено необходимостью в дополнительных местах для детей, а так же удаленностью новых жилых кварталов от существующих учреждений.

На расчетный срок потребность в ДДУ нет.

Расчет потребности в школах произведен в соответствии с учетом охвата детей начальным и основным  образованием-100%,  средним образованием-75%.

На первую очередь планируется строительство 1 общеобразовательного учреждения:

- 1 общеобразовательное учреждение на 170 мест. Школа расположится в левобережной части поселка по ул. Профсоюзная (обусловлено необходимостью в дополнительных местах для детей).

В сфере профессионального образования, п.г.т. Махнево обслуживается учреждениями, находящимися на территории населенного пункта и других поселениях в зоне влияния.

Использование детских домов-интернатов происходит в г. Алапаевск.

На первую очередь планируется строительство 2 учреждений культуры:

- 1 дом культуры на 145 мест на пересечении ул. Советская и ул. Энергетиков;

- 1 библиотека, пристрой к существующему МУ «Махневский культурно - досуговый центр», который расположен на ул. Победы, 30.

На вторую очередь потребности в учреждениях культуры нет.

На I очередь строительство новых объектов спорта не предполагается.

На расчетный срок предлагается размещение спортивной площадки площадью 0,7 га в новом проектируемом районе на завершении Улицы 15.

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом  6 койко-мест на 1000 человек (НГПСО 1-2009.66).

Норматив по больницам в настоящее время составляет 6 коек на 1000 жителей. На первую очередь и расчетный срок потребность в койках составит - 20 койко-мест. Обслуживание происходит в МУЗ «Махнёвская районная больница»,  в которой в конце 2011 года восстановили стационар терапевтического отделения на 20 койко-мест.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта и фармацевтических учреждений не предполагается.

На первую очередь и расчетный срок размещение объектов торговли не предполагается, так как поселок городского типа Махнево обеспечен на 100%.

В п.г.т. Махнево в настоящее время функционирует 1 предприятие общественного питания на 55 мест по ул. Советская, 90. Потребность на первую очередь и расчетный срок составляет 105 мест (+50 мест). Проектом на I очередь предлагается строительство 2 объектов общественного питания, в общем, на 55 мест, в том числе:

-  размещение объекта общественного питания на 25 мест на пересечении ул. Советская и ул. Энергетиков;

- размещение объекта общественного питания на 30 мест на пересечении ул. Казанская и Улицы 5.

На территории населенного пункта интернаты для престарелых и инвалидов отсутствуют. Обслуживание происходит в г. Алапаевск.

На первую очередь предлагается расширение существующего банковского сектора до двух операционных окон по ул. Победы 34.

Объекты бытового обслуживания на первую очередь разместятся:

- объект на 8 рабочих мест на пересечении ул. Гагарина и ул. Плюхина;

- объект на 4 рабочих места на пересечении ул. Энергетиков и ул. Плюхина;

- объект на 4 рабочих места на пересечении Улицы 1 и Улицы 4.

В населенном пункте в настоящее время имеется 1 пожарное депо с тремя пожарными машинами. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На проект данное требование выполняется.

Расчет потребности кладбищ произведен в соответствии с учетом 0,24 га на 1000 человек. На территории п.г.т. Махнево существует 1 кладбище площадью 11,6 га. Обеспеченность по населенному пункту составляет 100%.

Таблица 37

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на расчетный срок

| Наименование услуг | на 1 очередь 2020 г. (3392 чел.) | Размещение в п.г.т. Махнево | на расчетный срок 2030 г. (3392 чел.) | Размещение в п.г.т. Махнево |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (50 мест на 1 тыс. чел) (мест) | +163 | Строительство нового здания ДДУ на 135 мест по ул. Гагарина, 47а Строительство нового здания ДДУ на 35 мест в новом районе | - |  |
| Общеобразовательные учреждения (112 мест на 1 тыс.чел) | +131 | Строительство нового здания на 170 мест по ул. Профсоюзная | - |  |
| Учебные заведения профессионального образования (ед. /мест) | - | Обслуживание в п.г.т. Махнево и других поселениях в зоне влияния | - | Обслуживание в п.г.т. Махнево и других поселениях в зоне влияния |
| Детские дома (от 4 до 17 лет) (ед. /мест) 3 места на 1 тыс. чел | +2 | Обслуживание детскими домами-интернатами в г. Алапаевск | - | Обслуживание детскими домами-интернатами в г. Алапаевск |
| Клубы, дома культуры (100 мест на 1 тыс.чел) | +139 | Строительство нового здания на 145 мест на пересечении ул. Советская и ул. Энергетиков | - |  |
| Библиотека (1 учреждение на 17 тыс. чел) | - | Пристрой к существующему зданию ДК | - |  |
| Объекты спорта (кв.м) | - | - | - | Размещение спортивного объекта на Улицы 15 |
| Количество объектов общественного питания (31 место на 1 тыс.чел.) | +50 | Строительство кафе на 25 мест на пересечении ул. Советская и ул. Энергетиков Строительство кафе на 30 мест на пересечении ул. Казанская и Улицы 5 | - |  |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста (с 60 лет) | +26 | Обслуживание происходит в г. Алапаевск | - | Обслуживание происходит в г. Алапаевск |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России (ед/операц. место) (1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел.) | +1 | Расширение существующего филиала до 2 операционных окон | - |  |
| Гостиница (3 места на 1 тыс.чел) | +4 | Строительство гостиницы на 40 мест по ул. Малая | - |  |
| Объектов бытового обслуживания (4 рабоч. мест на 1 тыс. чел) | +1 | Размещение объекта на 8 мест на пересечении ул. Гагарина и ул. Плюхина; Размещение объекта на пересечении ул. Энергетиков и ул. Плюхина на 4 места; Размещение объекта на пересечении Улицы 1 и Улицы 4 на 4 места | - |  |

В проекте даны учреждения обслуживания социально-гарантированного минимума. В условиях рыночных отношений возможно размещение дополнительных объектов обслуживания в зависимости от спроса населения и привлечения инвестиций.

### 2.4.3. Производственная и коммунально-складская зона

Зона промышленных и коммунальных объектов предусматривается в южной части поселка. Ряд промышленных предприятий разместятся на бывших огородных участках и сельскохозяйственных территориях. Проектом так же предлагается упорядочивание планировочной структуры промышленной зоны.

##### Перечень промышленных площадок сохраняемых и подлежащих реконструкции:

- ДРСУ, Советская, дом 1"Б"- проектом предлагается разработка  проекта СЗЗ и соответствующая реконструкция площадки;

- промышленная площадка по ул. Советская, в 400 метрах на юго-запад от ориентира дом 2а-разработка проекта СЗЗ, установление класса вредности не выше V;

- промышленная площадка по ул. Энергетиков, дом 4- при сохранении действующей радиорелейной станции предлагается разработка проекта СЗЗ в границах площадки;

- пилорама по ул. Энергетиков,  1А корпус 1- сохраняется;

- пилорама по ул. Гагарина, в 350 метрах на юг от ориентира жилой дом 81- площадка сохраняется, возможна разработка проекта СЗЗ, реконструкция площадки с учетом садоводческого кооператива с южной стороны от площадки;

- реконструкция площадки МТМ (продолжение пер. П. Морозова), размещение производства не выше V класса вредности.

- Пекарня, пер. Плюхина, дом 4, размещение площадки сохраняется, возможен вынос на вновь проектируемые промышленные территории в южной части поселка;

- Кондитерский цех, ул. Гагарина, дом 57 А- в назначаемую СЗЗ попадает жилая застройка, возможен вынос на вновь проектируемые промышленные территории в южной части поселка.

Перечень проектируемых промышленных площадок

- Площадка №1 – размещается в юго-западной части, по ул. Советская, возможно размещение промышленных объектов не выше V класса вредности;

- Площадка №2 – размещается в юго-восточной части, вдоль пер. П. Морозова, возможно размещение промышленных объектов не выше V класса вредности;

- Площадка №3 – размещается по ул. Энергетиков; возможно размещение объектов не выше V вредности;

- Площадка №4 – размещается на пересечении Улицы 28 и ул. Энергетиков, возможно размещение объектов не выше V вредности;

- Площадка №5 – размещается в юго-восточной части поселка, вдоль пер. П. Морозова, возможно размещение объектов не выше V вредности;

- Площадка №6 – размещается в южной части поселка, на пересечении Улицы 28-Улицы 29, возможно размещение объектов не выше V вредности;

Перечень размещаемых на территории поселка гаражных комплексов

- Гаражный комплекс №1-размещается в границах ул. Плюхина, Улицы 28, ул. Энергетиков; к сохранению предлагаются существующие капитальные гаражи, дополнительное размещение капитальных гаражей, расширение зоны;

- Гаражный комплекс №2- размещается по ул. Победы, в 140 метрах на юг от ориентира дом 105; к сохранению предлагаются существующие капитальные гаражи, дополнительное размещение капитальных гаражей, расширение зоны;

- Гаражный комплекс №3- размещается на перекрестке ул. Победы и пер. П. Морозова, сохранение существующих капитальных гаражей, строительство новых капитальных гаражей.

##### Перечень размещаемых на территории поселка коммунально-складских площадок

- реконструкция площадки коммунально-складской зоны при въезде в поселок, по ул. Советской, размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

- реконструкция площадки коммунально-складской зоны в границах ул. Энергетиков, ул. Южной и ул. 70 лет Октября; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

- на выезде из поселка в левобережной части, по пер. Тагильскому; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

- проектируемые КСЗ №1 и КСЗ №2 на выезде из поселка в южной части, по Улице 29; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности.

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры обусловлено развитием улично-дорожной сети поселка, в частности за счет строительства улиц и дорог с твердым покрытием (с 38,23 км до 51,72 км).

Проектом генерального плана предлагается создание целостной и открытой функционально-планировочной структуры поселка. Решение этой задачи во многом будет  обусловлено формированием развитой и дифференцированной улично-дорожной поселковой сети.

##### Улично-дорожная сеть

Схемой территориального планирования Свердловской области предусмотрено строительство автомобильной дороги регионального значения «Махнево - Восточный» для вывода транзитного транспорта за пределы населенного пункта. В связи с этим, ожидается снижение интенсивности на центральной улице поселка – улице Советская, а также на подъездах к поселку. Вывод транзитного транспорта положительно скажется на уровне безопасности, как движения транспорта, так и пешеходных передвижений.

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложившейся структуре поселковых улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и спрямление основных направлений.

Для главных улиц поселка: Советская, Победы (от Советской до Рабочей), Казанская, Октябрьская, Таежная – для обеспечения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной инфраструктуры – предусмотрено максимальное расширение коридоров в красных линиях. Проектируемые красные линии прокладываются вплотную к существующей линии застройки. На отдельных участках предложено уточнение границ либо изъятие (выкуп) частей земельных участков для расширения улиц.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах индивидуальной застройки в восточной части на берегах р. Тагил и в северной части.

Общая протяженность проектируемых улиц: 13,49 км.

##### Общественный транспорт

Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспорта, состоящей из междугородних автобусных маршрутов и регулярно следующих электропоездов.

В организации внутрипоселкового общественного транспорта необходимость отсутствует.

##### Сооружения и устройства Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках. Население многоквартирных домов и секционной застройки проживает в пределах нормативной доступности до мест постоянного хранения транспортных средств (придомовые парковки, стоянки). В сооружении автостоянок и паркингов необходимость отсутствует.

Существующие и планируемые параметры транспортной инфраструктуры поселка приведены в таблице 38.

Таблица 38

Основные параметры транспортной инфраструктуры поселка

| № | Наименование | Существ. положение | Расчетный срок | За расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 38,23 | 51,72 | 57,88 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | - 8,58 29,65 | - 8,58 43,14 | - 8,58 49,30 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 17,93 11,72 | 26,78 16,36 | 28,74 20,56 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 4,05 | 4,98 | 5,58 |
| 3 | Плотность основной улично-дорожной сети, км/км2 | 2,81 | 3,41 | 3,60 |

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих инженерных сетей и сооружений, произведены расчёты на полный объём жилищного строительства, а также учреждений и предприятий обслуживания. Проектом предусмотрена перекладка существующих и даны предложения по проектированию новых инженерных сетей и сооружений для обеспечения проектируемой застройки. Схема инженерной инфраструктуры выполнена на 2 схемах: «Схема энергоснабжения» и «Схема водоснабжения  и водоотведения» лист 6.1, лист 6.2.

Нормативные показатели для расчета потребляемых объемов на 1 очередь строительства (2020г.) и расчетный срок (2030г.) приняты согласно документации «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66, утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. №380-ПП.

Нагрузки п.г.т. Махнево рассчитаны для северной и южной части отдельно. Это обусловлено наличием естественной преграды – р. Тагил, пересекающей поселок с запада на восток. Для обслуживания застройки проектом предусмотрены независимые системы инженерных коммуникаций для северной и южной части п.г.т. Махнево.

Численность населения и жилой фонд расчетных районов сведен в таблицу 39.

Таблица 39

Сводная таблица исходных данных для расчета нагрузок п.г.т.Махнево на I очередь и расчетный срок

| Районы | 1 очередь (2020г.) |  | Расчетный срок (2030г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Жилой фонд, м2 | Население, чел. | Жилой фонд, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| район Леспромхоз |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 686 | 8006,40 | 686 | 12746,40 |
| Всего по району | 686 | 8006,40 | 686 | 12746,40 |
| Жилой район 2 |  |  |  |  |
| Проектируемые многоквартирные жилые дома | 220 | 5775,00 | 220 | 5775,00 |
| Многоквартирные жилые дома | 1540 | 26950,00 | 1540 | 26950,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 946 | 27108,60 | 946 | 30848,60 |
| Всего по району | 2706 | 59833,60 | 2706 | 63573,60 |
| Всего по поселку: | 3392 | 67840,00 | 3392 | 76320,00 |

##### Водоснабжение

Проектное водопотребление определено – 939,26 м3/сутки. Так как изменение численности населения на 1 очередь строительства (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) не предполагается, объемы нормативного водопотребления не изменятся.

Результаты расчета нормативного водопотребления потребителей централизованного водоснабжения по расчетным районам сведены в таблицу 40.

Таблица 40

Объем водопотребления по п.г.т. Махнево на 1 очередь и расчетный срок

| Потребители | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Северный район |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 686 | 109,76 |
| Всего по району | 686 | 109,76 |
| Южный район |  |  |
| Проектируемые многоквартирные жилые дома | 220 | 44,00 |
| Многоквартирные жилые дома | 1540 | 308,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 946 | 151,36 |
| Всего по району | 2706 | 503,36 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 156,54 |
| Полив |  | 169,60 |
| Всего по поселку: | 3392 | 939,26 |

Источники:

Существующие эксплуатационные скважины, используемые для централизованного водоснабжения поселка, находятся в рабочем состоянии, способны осуществлять водоснабжение застройки и на перспективу, дебита источников достаточно. Но сохранять все скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения не представляется возможным из-за не соблюдения условий санитарной охраны. В зонах санитарной охраны I пояса скважин  находится застройка, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения».

Проектом предлагается тампонирование подземных источников, для которых не выполняются нормы санитарной защиты, на 1 очередь реализации генерального плана. К закрытию предлагается существующий подземный источник – скважина в перекрестке ул. Гагарина – ул. Энергетиков.

Таким образом, проектом предусматривается сохранение в качестве источников централизованного водоснабжения следующих скважин:

- скважина, расположенная в северной части поселка ул. 8 Марта – ул. Профсоюзная у р. Казанка (приток р. Тагил) для водоснабжения застройки северной части поселка;

- скважины, расположенные у южной границы населенного пункта ул. Энергетиков (с подключением резервной скважины в проектируемую систему водоснабжения);

- скважина, расположенная в южной части поселка, в перекрестке ул. Свердлова - ул. Гагарина;

- скважина, расположенная в южной части поселка ул. 70 лет Октября.

Общая производительность сохраняемых источников составляет 1270 м3/сут, что является достаточным для обеспечения 100% жилой застройки, объектов соцкультбыта и промплощадок водой питьевого качества на расчетный срок.

Следует учесть, что для возможности использования воды в хозяйственно-питьевых целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание вокруг водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3 поясов. I пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защищенного водоносного комплекса должен иметь радиус 50 м вокруг скважины. В его пределах запрещено размещение каких-либо сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозабора. Размер II пояса, предназначенного для защиты водозабора от микробного загрязнения, рассчитывается после бурения скважин, исходя из времени вертикальной фильтрации потенциально загрязненных подземных вод до водоносного горизонта и выживаемости микроорганизмов. III пояс ЗСО устанавливается в пределах водосборной площади участка.

Для возможности использования источников для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка проектом предусмотрена установка станций водоподготовки на каждом из них, откуда после очистки воду планируется подавать по системе водопроводов в застройку поселка.

Система

Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки п.г.т. Махнево централизованным водоснабжением с вводом в дом.

Поселок разделен естественной преградой с запада на восток – р. Тагил на 2 части. В связи с этим предусмотрено независимые системы централизованного водоснабжения для южной и северной части поселка.

Предложенные схемы водоснабжения предполагают подключение перспективных трубопроводов к существующей водопроводной сети с закольцовкой для обеспечения бесперебойной работы системы, пожарной безопасности и для поддержания необходимого давления в сети. В местах, где закольцовку произвести невозможно предложена прокладка тупиковых трубопроводов, длина таких водопроводов составляет не более 200 м. Для обеспечения проектных объектов соцкультбыта водой питьевого качества предложена трассировка водопровода  по ул. Советская, длина тупика больше 200 м, закольцовку произвести невозможно, для поддержания напора в сети предложена размещение на сети подкачивающей насосной установки.

Так как существующие сети и оборудование имеют высокий физический износ во избежание потерь воды в сети необходимо провести ремонт водопроводной сети с заменой оборудования.

Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. В каждом районе поселка необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Предусмотрена прокладка водопроводов d=90  мм. Прокладку трубопроводов производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на следующих стадиях проектирования.

Расход воды на пожаротушение предусмотрен из системы водоснабжения и принят в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Объем неприкосновенного запаса воды включает расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение во время пожаров и расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды из расчета 3max часовых расходов, при этом учтен объем воды для регулирования неравномерности. Необходимый объем должен храниться в резервуарах, общий объем которых составит 440 м3: для северной части 100 м3, для южной - 340 м3. Установка резервуаров с водой для предусмотрена непосредственно рядом с источником.

Для 100% обеспечения потребителей поселка централизованной системой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На 1 очередь реализации генерального плана:

- тампонирование существующих подземных источников, для которых не соблюдены требования зон санитарной охраны СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения»;

- установка станций водоподготовки на сети сохраняемых скважин;

-установка резервуаров с неприкосновенным запасом воды (объем резервуаров 440 м3);

- прокладка перспективных трубопроводов в существующей застройке с подключением существующих объектов (жилые дома, объекты соцкультбыта, промплощадки) к централизованной сети;

- прокладка проектной водопроводной сети для обеспечения проектируемой индивидуальной жилой застройки. Проектируемую водопроводную сеть подключить к существующей.

На расчетный срок:

- прокладка трубопроводов в застройку 2 очереди строительства (2030г.) с ее подключением к сети водоснабжения.

- в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей водоснабжения поселка для снижения потерь в сети проектом предусмотрены следующие мероприятия на 1 очередь строительства:

- полная замена трубопроводов, исчерпавших свой ресурс, с прокладкой в прежних или новых траншеях в границах красных линий;

- реконструкция существующих смотровых колодцев;

- реконструкция водоводов от скважин, обеспечивающих водоснабжением поселок;

- замена существующих разводок к жилым домам.

Трассировки сетей водоснабжения выполнена на графическом приложении «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Схема водоснабжения и водоотведения», лист 6.1.

##### Водоотведение

Объем бытовых стоков на расчетный срок определен – 735,74 м3/сутки. Так как изменение численности населения на 1 очередь строительства (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) не предполагается, объемы стоков не изменятся.

Результаты расчета нормативного объема бытовых стоков по расчетным районам сведены в таблицу 41.

Таблица 41

Объем хозяйственно-бытовых стоков от застройки п.г.т. Махнево

на I очередь и расчетный срок

| Потребители | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Северный район |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 686 | 109,76 |
| Всего по району | 686 | 109,76 |
| Южный район |  |  |
| Проектируемые многоквартирные жилые дома | 220 | 44,00 |
| Многоквартирные жилые дома | 1540 | 308,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 946 | 151,36 |
| Всего по району | 2706 | 503,36 |
| Неучтенные расходы (20%) |  | 122,62 |
| Всего по поселку: | 3392 | 735,74 |

Проектом предлагается строительство новых очистных сооружений на левом (производительностью 150 м3/сут.) и на правом (производительностью 660 м3/сут.) берегах р. Тагил. Мощности установок рассчитаны с учетом нагрузок от местной промышленности и объектов соцкультбыта поселка.

На сегодняшний день организацией  ООО «Фортекс - УПЕК» (г. Екатеринбург, 2012г) разработан проект по реконструкции очистных сооружений п.г.т. Махнево (площадка у юго-восточной границы поселка). Расчетная мощность площадки - 370 м3/сут. Настоящим проектом предлагается строительство сооружений с перспективой расширения мощности к 2030 г до 660 м3/сут.

В состав технологической схемы проектных очистных сооружений должно входить четыре основных блока:

- блок механической очистки – для удаления крупных отбросов и песка;

- блок полной биологической очистки – для удаления основной части органических загрязнений и соединений азота;

- блок глубокой доочистки и обеззараживания;

блок обработки осадков.

Состав станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, предлагаемые ООО «Фортекс - УПЕК»:

- Многофункциональное устройство (грубая очистка);

- Биологическая очистка;

- Зона денитрификации;

- Зона нитрификации;

- Удаление фосфора;

- Вторичные отстойники;

- Терциальная очистка – барабанный микроситовый фильтр;

- Обеззараживание на установке УФО.

Состав очистных сооружений северной части поселка должен быть уточнен на рабочих этапах проектирования.

Предлагаемые проектом системы канализования бытовых стоков посёлка – напорно-самотечные. Схемы решались в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа. Проектируемые канализационные коллекторы предполагается включить в существующую систему хозяйственно-бытовой канализации со сбросом отходов на перспективные очистные сооружения. В связи с перспективным увеличением нагрузки на существующую систему необходима замена диаметров существующих трубопроводов на большие.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:

На 1 очередь реализации генерального плана:

- строительство очистных сооружений на правом и левом берегу р. Тагил;

- прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов от существующей и застройки 1 очереди строительства;

- подключение застройки, не оборудованной системой централизованного отвода бытовых стоков;

- ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;

На расчетный срок:

- прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых стоков от застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок  с ее подключением к сети.

Проектом предлагается сохранить существующую схему канализования бытовых стоков. При этом в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены следующие мероприятия на 1 очередь строительства:

- реконструкция и перекладка существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации с заменой труб на полиэтиленовые соответствующего диаметра;

- капитальный ремонт существующих насосных станций перекачки (КНС) с заменой приемных резервуаров и установкой нового оборудования.

Трассировку проектируемых и перекладываемых трубопроводов производить в границах проектируемых красных линий. Трассировки сетей и размещение напорных участков, очистных сооружений указаны на графическом приложении «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Карта водоснабжения и водоотведения», лист 6.1.

Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов коллекторов, а так же диаметров трубопроводов производятся на рабочих стадиях проектирования.

##### Теплоснабжение

Общее теплопотребление поселка определено:

- на 1 очередь (2020г.) – 9,94 Гкал/час;

- на расчетный срок (2030г.) – 12,14 Гкал/час.

Расчеты включают в себя расход тепла на отопление жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения, расход тепла на вентиляцию и горячее водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения. Результаты расчетов сведены в таблицу42.

Таблица42

Расчет объемов теплопотребления п.г.т. Махнево на I очередь

| Жилая группа | жилой фонд, м2 | Суммарный расход тепла |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | Гкал/час |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| Северный район |  |  |  |
| Существующая индивидуальная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 8006,40 | 3,21 | 2,76 |
| Всего по району | 8006,40 | 3,21 | 2,76 |
| Южный район |  |  |  |
| Проектируемая многоквартирная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 5775,00 | 0,71 | 0,61 |
| Существующая многоквартирная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 26950,00 | 3,44 | 2,96 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 27108,60 | 8,34 | 7,18 |
| Всего по району | 59833,60 | 8,34 | 7,18 |
| Всего: | 67840,00 | 11,55 | 9,94 |

Таблица43

Расчет объемов теплопотребления п.г.т. Махнево на расчетный срок

| Жилая группа | жилой фонд, м2 | Суммарный расход тепла |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт | Гкал/час |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| район Леспрохоз |  |  |  |
| Существующая индивидуальная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 12746,40 | 4,63 | 3,99 |
| Всего по району | 12746,40 | 4,63 | 3,99 |
| Жилой район 2 |  |  |  |
| Проектируемая многоквартирная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 5775,00 | 0,71 | 0,61 |
| Существующая многоквартирная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 26950,00 | 3,44 | 2,96 |
| Существующая индивидуальная жилая застройка, с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 30848,60 | 9,47 | 8,15 |
| Всего по району | 63573,60 | 9,47 | 8,15 |
| Всего: | 76320,00 | 14,10 | 12,14 |

Проектом предлагается сохранение сложившихся систем отопления. Централизованная система теплоснабжения предложена для отопления многоэтажной жилой застройки и объектов соцкультбыта как существующих, так и проектируемых.

Для индивидуальной застройки и объектов соцкультбыта, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, предлагается отопление от индивидуальных газовых источников теплоснабжения. Перевод существующих теплоснабжающих установок на газ необходимо проводить в соответствии с графиком газоснабжения застройки. Для проектной индивидуальной застройки  запланировано оборудование газовыми установками сразу по окончании строительства объектов.

Для снижения потерь в сети теплоснабжения предусмотрено проведение мероприятий по энергосбережению для существующей и проектируемой сети теплоснабжения:

теплоизоляция трубопроводов;

установка автономных котельных с диспетчеризацией показаний о работе оборудования;

установка автоматических терморегуляторов.

##### Газоснабжение

Проектное газопотребление поселка определено на расчётный срок (2030 г.) – 2729,8м3/час. Так как изменение численности населения на 1 очередь строительства (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) не предполагается, объемы нормативного потребления природного газа не изменятся.

Расчет газопотребления произведен из условия 100% газификации застройки поселка. При расчете объемов газопотребления объектов поселка учитывались расходы газа на коммунально-бытовые нужды и расходы газа на отопление. Результаты расчетов сведены в таблицы 44.

Таблица 44

Расчет газопотребления п.г.т. Махнево на I очередь и расчетный срок

| Расчетные районы | Численность населения, чел. | расход газа на бытовые нужды, м3/час | Потребность в топливе, м3/час | Суммарная потребность в газе, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индивидуальные жилые дома | 686 | 99,24 | 561,19 | 660,43 |
| Всего по району | 686 | 99,24 | 561,19 | 660,43 |
| Жилой район 2 |  |  |  |  |
| Проектируемые многоквартирные жилые дома | 220 | 12,86 | 85,80 | 98,66 |
| Индивидуальные жилые дома | 1540 | 222,79 | 416,32 | 639,11 |
| Многоквартирные жилые дома | 946 | 55,31 | 1146,30 | 1201,61 |
| Всего по району | 2706 | 290,96 | 502,12 | 1939,38 |
| неучтенные расходы (5%) |  |  |  | 129,99 |
| Всего по поселку: | 3392 |  |  | 2729,80 |

Проектом предлагается 100% газификация поселка с подключением к существующей сети газоснабжения. Для существующей и новой проектируемой жилой застройки предусматривается оборудование газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе.

Проектом на 1 очередь реализации генерального плана предусмотрена прокладка системы газопроводов высокого давления (для подачи газа к регуляторным пунктам, откуда после понижения давления газ подается в дома).

Газификация жилой застройки предполагается с сопутствующей заменой отопительного оборудования работающего на твердом топливе, на газовые источники.

Трассировка газопроводов предусмотрена в пределах красных линий, размещение газорегуляторных пунктов выполнялось  вблизи центра нагрузок от застройки.

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение газораспределительных шкафных пунктов приведены на «Схеме развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Схема энергоснабжения», лист 6.2.

Трассировка газопроводов высокого и низкого давления, их диаметры, а также размещение и количество шкафных газораспределительных пунктов уточняются на стадиях рабочего проектирования.

##### Электроснабжение

Проектное электропотребление поселка определено:

На 1 очередь строительства (2020 г.) – 1,45 МВт;

На расчётный срок (2030 г.) – 1,51 МВт.

Нормы расчетных электрических нагрузок приняты с учетом зданий и помещений общественного назначения (в электрических нагрузках учтены нагрузки общественных зданий микрорайонного значения, а также объектов транспортного обслуживания). Результаты расчетов сведены в таблицу 45.

Таблица 45

Расчет электрических нагрузок по п.г.т. Махнево  на I очередь и расчетный срок

| Расчетный район | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | Электрическая нагрузка, МВт | Жилой фонд, тыс. м2 | Электрическая нагрузка, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| район Леспромхоз |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 8006,40 | 0,17 | 12746,40 | 0,27 |
| Всего по району | 8006,40 | 0,17 | 12746,40 | 0,27 |
| Жилой район 2 |  |  |  |  |
| Проектируемые многоквартирные жилые дома | 5775,00 | 0,13 | 5775,00 | 0,13 |
| Индивидуальные жилые дома | 26950,00 | 0,57 | 26950,00 | 0,57 |
| Многоквартирные жилые дома | 27108,60 | 0,59 | 30848,60 | 0,67 |
| Всего по району | 59833,60 | 1,28 | 63573,60 | 1,24 |
| Всего по поселку: | 67840,00 | 1,45 | 76320,00 | 1,51 |

На стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается до распределительных подстанций (РП) с условным размещением трансформаторных пунктов (ТП).

Для электрификации застройки поселка с учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:

На 1 очередь строительства:

- установка трансформаторных пунктов (ТП) с прокладкой кабеля 10 кВ в проектной застройке 1 очереди строительства  для её электрификации;

- подключение проектной секционной жилой застройки и объектов культурно-бытового назначения, определенных на 1 очередь реализации генерального плана, к существующей сети электроснабжения низкого напряжения 0,4 кВ.

На расчетный срок:

- установка трансформаторных пунктов и прокладка кабельных линий 10 кВ в проектной застройке 2 очереди строительства;

- подключение проектной застройки, строительство которой запланировано на расчетный срок, к существующей сети электроснабжения низкого напряжения 0,4 кВ.

Местоположение трансформаторных пунктов, трассировка существующих и проектируемых линий электропередач, размещение электроподстанции и трансформаторных пунктов  приведены на «Схеме развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Схема энергоснабжения», лист 6.2.

Для подключения к существующей сети электроснабжения необходимо получение технических условий у эксплуатирующих организаций.

Размещение и количество трансформаторных пунктов, трассировка кабельных линий уточняются на рабочих этапах проектирования.

##### Связь

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СП 42.13330.2011) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Так как изменение численности населения на 1 очередь строительства (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) не предполагается, нормативное количество телефонных номеров и радиоточек на расчетный срок не изменится.

С учетом коэффициента семейности  расчеты количества телефонных номеров и радиоточек в поселке на I очередь и расчетный срок сведены в таблицы 46 и 47.

Таблица 46

Нормативное количество телефонных номеров для п.г.т. Махнево на I очередь и расчетный срок

| Расчетные районы | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Северный район | 254 | 140 | 2 |
| Южный район | 1002 |  | 8 |
| Всего по поселку | 1256 | 140 | 2 |

Таблица 47

Нормативное количество радиоточек для п.г.т. Махнево на I очередь и расчетный срок

| Расчетные районы | Количество радиоточек, шт. | Количество радиоточек в общественных зданиях, шт. | Количество громкоговорителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Северный район | 254 | 13 | 4 |
| Южный район | 1002 | 50 | 16 |
| Всего по поселку | 1256 | 13 | 4 |

Проектом предлагается на расчетный срок расширение автоматических телефонных станций для обеспечения 100% телефонизации поселка. Общая емкость модернизированных АТС на расчетный срок должна составить 1400 номеров. Для повышения качества и расширения спектра предоставляемых услуг необходима замена существующих АТС на электронные, а также замена существующих соединительных и межстанционных кабельных линий связи на оптико-волоконные.

При расширении АТС следует учесть, что, в связи с интенсивным развитием в поселке сети сотовой связи, потребность населения в стационарной связи имеет тенденцию к снижению.

### 2.4.6. Зона сельскохозяйственного использования

Сохранение территории сельскохозяйственного использования, занятых пашнями и огородами  предусмотрено преимущественно в юго-восточной части населенного пункта и в  юго-западной части в виде огородных участков, используемых в процессе производственного обучения.

В границах поселка городского типа Махнево остается три территории, занятые сельскохозяйственными объектами:

- молочно-товарная ферма в южной части поселка; проектом устанавливается содержание скота до 100 голов;

- силосная яма в южной части поселка;

-овощехранилище на продолжении пер. П. Морозова в южной части.

В границах населенного пункта сохраняются два садовых кооператива:

- коллективный сад №1 Махневского карьера;

- коллективный сад совхоза "Махневский".

Часть  территории Коллективного сада совхоза «Махневский» лежит в охранной зоне от ЛЭП.

### 2.4.7. Зона рекреационного назначения

В настоящее время в поселке отсутствует благоустроенная зона рекреации. Вдоль берега р. Тагил имеется ряд мест для массового отдыха жителей

### 2.4.8. Зона особо охраняемых территорий

Особо охраняемых территорий в границах населенного пункта нет. В поселке располагаются два выявленных объекта археологического наследия, для которых необходимо разработать мероприятия по охране.

## 2.5. Проектное использование территории

Территория в границах поселка на расчетный срок составляет 1041,2 га.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 48.

Таблица 48

Проектный баланс территории рабочего п.г.т. Махнево

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 1041,2 | 100 | 3069,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Жилые зоны | 240,2 | 23,1 | 708,1 |
| из них: |  |  |  |
| -индивидуальная усадебная жилая застройка с приусадебными земельными участками | 213,3 | 20,5 | 628,8 |
| -застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | 15,9 | 1,5 | 46,9 |
| - малоэтажная секционная застройка (2-3 эт.) | 11,0 | 1,1 | 32,4 |
| 1.2 Общественно-деловые зоны | 31,2 | 3,0 | 92,0 |
| из них: |  |  |  |
| - комплексная общественно- деловая зона | 20,7 | 2,0 | 61,0 |
| - зона учебных заведений | 7,0 | 0,7 | 20,6 |
| - зона объектов спортивного назначения | 2,1 | 0,2 | 6,2 |
| - зона объектов здравоохранения | 1,4 | 0,1 | 4,2 |
| 1.3. Производственные и коммунально-складские зоны | 24,7 | 2,4 | 72,8 |
| из них: |  |  |  |
| -зона производственных объектов | 9,4 | 0,9 | 27,7 |
| -зона коммунально-складских объектов | 15,3 | 1,5 | 45,1 |
| 1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 14,2 | 1,4 | 41,9 |
| из них: |  |  |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 1,2 | 0,1 | 3,6 |
| - зона объектов транспортной инфраструктуры | 13,0 | 1,3 | 38,3 |
| 1.5. Рекреационные зоны | 280,2 | 26,8 | 826,1 |
| из них: |  |  |  |
| -озеленение общего пользования (скверы, бульвары, парки) | 191,1 | 18,4 | 563,4 |
| -зона особо охраняемых природных территорий | - | - | - |
| -территории учреждений отдыха | 17,4 | 1,7 | 51,3 |
| -водные объекты | 71,7 | 6,7 | 211,4 |
| 1.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 39,7 | 3,8 | 117,0 |
| из них: |  |  |  |
| - огороды | 20,0 | 1,9 | 59,0 |
| -коллективные сады | 15,1 | 1,5 | 44,5 |
| -сенокосы и пастбища, луга | - | - | - |
| - объекты сельскохозяйственного назначения | 4,6 | 0,4 | 13,5 |
| 1.7. зоны специального назначения | 11,6 | 1,1 | 34,2 |
| - кладбища | 11,6 | 1,1 | 34,2 |
| 1.8. иные зоны | 281,7 | 27,1 | 830,5 |
| - озеленение прочих территорий | 184,0 | 17,7 | 542,5 |
| - озеленение санитарно-защитное | 97,7 | 9,4 | 288,0 |
| 2.0. Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования | 117,7 | 11,3 | 347,0 |
| из них: |  |  |  |
| -площади, улицы, проезды, дороги | 117,7 | 11,3 | 347,0 |

## 2.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории

### 2.6.1. Инженерная подготовка территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

На территориях планируемого развития объектов капитального строительства настоящим проектом предлагается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке, для обеспечения нормальных условий строительства и жизни населения.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, СНиП, раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка», была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Наряду с мероприятиями по подготовке территории к новому строительству настоящим проектом предусмотрено:

- укрепление берегов и благоустройство береговых полос;

- рекультивация и благоустройство нарушенных территорий.

Рельеф населенного пункта имеет активную форму, значительные уклоны, ярко выраженные тальвеги, водоразделы, возвышенные и пониженные участки (максимальная отметка поверхности – 110,5 м, минимальная – 76,8 м). Рельеф местности – всхолмленный. Наиболее возвышенный участок располагается в юго-западной части, пониженный участок – в восточной части.

На рассматриваемой территории выделено четыре водораздела и четыре тальвега, которые образуют четыре бассейнов стока:

1 бассейн (S1+S2+S3+S4=243,52 га) – включает в себя северную часть рассматриваемой территории, в том числе индивидуальную, секционную и блокированную жилую застройку, общественную территорию, территорию лугов, садово-огородных участков, производственных объектов и неиспользуемые территории. Сток осуществляется в реку Тагил. Площадь бассейна составляет 243,52 га.

2 бассейн (S5+S6=48,54 га)  – состоит из северо-восточной части территории, в том числе территории лугов и неиспользуемой территории. Сток осуществляется в водоем. Площадь бассейна составляет 48,54 га.

3 бассейн (S7+S8+S9=639,99 га) – включает в себя центральную часть населенного пункта с индивидуальной, секционной и блокированной жилой застройкой, садово-огородными участками, коллективными садами и дачами, землями и объектами сельскохозяйственного использования, неиспользуемой территорией, общественным центром, объектами спорта, территорией производственных и коммунально-складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, кладбища, а также захватывает часть лесов, лугов и болот. Сток осуществляется в реку Тагил. Площадь бассейна составляет 639,99 га.

4 бассейн (S10=119,72 га) – состоит из восточной территории населенного пункта, а именно части индивидуальной жилой застройки, садово-огородных участков, коллективных садов и дач, земель и объектов с/х использования, коммунально-складских и производственных объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, лесов, болота и лугов. Сток осуществляется за пределы населенного пункта. Его площадь составляет 119,72 га.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии градостроительного проектирования.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории поселка городского типа Махнёво

## 3.1. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на социально-экономическое развитие территории поселка городского типа Махнёво

Ниже приведен перечень объектов социального обслуживания населения, планируемых к размещению на территории поселка., необходимых для достижения нормируемой обеспеченности и доступности, что позволит сократить отток социально-активного населения и достичь устойчивости демографических показателей .

Размещение инвестиционных площадок на территории населенного пункта ведет к развитию дополнительных функций поселка как туристического центра, что позволит вывести его на новый уровень экономического развития.

Территории, планируемые к освоению для жилищного строительства, развития производственной деятельности и рекреации необходимы для обеспечения устойчивого развития посёлка.

##### Объекты социального обслуживания

- размещение детского дошкольного учреждения на 35 мест в новом проектируемом районе в правобережной части поселка, вдоль берега реки Тагил, в квартале, ограниченном ул. Набережная, Улицей 19, Улицей 15, Улицей 20.

- размещение школы на 170 мест в левобережной части поселка по ул. Профсоюзная;

- размещение клуба вместимостью 145 мест на пересечении ул. Советской и ул. Энергетиков;

- размещение объекта общественного питания на 25 мест на пересечении ул. Советской и ул. Энергетиков;

- размещение объекта общественного питания на 30 мест на пересечении ул. Казанская и Улицы 5;

- размещение гостиницы на 40 мест в северной части поселка по ул. Малая;

- размещение объекта бытового обслуживания на 8 мест на пересечении ул. Гагарина и ул. Плюхина;

- размещение объекта бытового обслуживания на пересечении ул. Энергетиков и ул. Плюхина на 4 места;

- размещение объекта бытового обслуживания на пересечении ул. Улицы 1 и Улицы 4 на 4 места;

- размещение спортивного объекта  на завершении Улицы 15;

- размещение объекта комплексной общественной застройки на завершении Улицы 15;

-размещение объекта комплексной общественной застройки в проектируемом квартале, ограниченном Улицей 22, Улицей 24, Улицей 13Ю, Улицей 23.

##### Инвестиционные площадки

- строительство храмового комплекса в Тагильской слободе, куда будут включены храмовые постройки и туристко-гостиничный комплекс, ул. Советская, в 500 метрах на юго-запад от ориентира дом 1;

- строительство детского сада- по ул. Гагарина, 47а; здание рассчитано на 135 мест;

- строительство здания Администрации, место отводимое под застройку находится в центральной части п.г.т. Махнёво, примерно в 15 (пятнадцати) метрах на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенный за границами участка. Адрес ориентира - улица Победы, 38, здание выполняется из кирпича, длина 53,69 м, ширина 21,0 м, высота 10,670 м, площадь 1497,26 кв.м, 2 этажа, высота этажа 3,3 м;

- 3 (три) гостевых дома семейного типа в п.г.т. Махнёво; 15-20 мест размещения;

- строительство поселковой библиотеки; новое строительство здания поселковой библиотеки, в которой будут располагаться Махнёвская взрослая и детская библиотеки;

- выделена дополнительная инвестиционная площадка для размещения объектов обслуживания туристического потока в левобережной части, после переезда через р. Тагил.

##### Предлагаемые к размещению производственные и коммунально-складские площадки

- реконструкция площадки МТМ (продолжение пер. П. Морозова), размещение производства не выше V класса вредности.

- Площадка №1 – размещается в юго-западной части, по ул. Советская, возможно размещение промышленных объектов не выше V класса вредности;

- Площадка №2 – размещается в юго-восточной части, вдоль пер. П. Морозова, возможно размещение промышленных объектов не выше V класса вредности;

- Площадка №3 – размещается по ул. Энергетиков; возможно размещение объектов не выше V вредности;

- Площадка №4 – размещается на пересечении Улицы 28 и ул. Энергетиков, возможно размещение объектов не выше V вредности;

- Площадка №5 – размещается в юго-восточной части поселка, вдоль пер. П. Морозова, возможно размещение объектов не выше V вредности;

- Площадка №6 – размещается в южной части поселка, на пересечении Улицы 28-Улицы 29, возможно размещение объектов не выше V вредности;

- реконструкция площадки коммунально-складской зоны при въезде в поселок, по ул. Советской, размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

- реконструкция площадки коммунально-складской зоны в границах ул. Энергетиков, ул. Южной  и ул. 70 лет Октября; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

-  на выезде из поселка в левобережной части, по пер. Тагильскому; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

- проектируемые КСЗ №1 и КСЗ №2 на выезде из поселка в южной части, по Улице 29; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности.

##### Планируемые к освоению территории жилищного строительства

- в правобережной зоне, в южной части на продолжении улиц 70 лет Октября, ул. Стадионная, проектируемая Улица 27 на территории, занятой в настоящее время огородными участками. Здесь предусматривается развитие двух кварталов секционной застройки и застройки блокированными двухквартирными домами.

- В правобережной зоне, в юго-западной части на свободных участках по ул. Южная и ул. Стадионная.

-в правобережной зоне, на востоке, вдоль берега реки Тагил предусматривается развитие нового жилого района с высокой степенью благоустройства и озеленения. Развитие предусматривается на территориях занятых пашнями и огородами в восточном направлении вплоть до проектируемой автодороги Махнево - Восточный, проходящей по территории поселка. Застройка планируется индивидуальными домами;

- в левобережной части выделены ряд участков для строительств в существующей застройке (по ул. 8 Марта и ул. Садовая);

- в левобережной части предусмотрено перспективное развитие жилой зоны  на территориях, занятых в настоящее время изрытыми и нарушенными территориями после разработок Махневского песчано-гравийного карьера.

## 3.2. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения экологическое состояние территории поселка городского типа Махнёво

### 3.2.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды - это сложный комплекс организационных, технических, экономико-ресурсных программ, взаимосвязанных с другими программами стратегического развития территории населенного пункта в целом, направленными на стабилизацию и поддержание благоприятной обстановки в отдельных поселениях.

В соответствии с основными целями проектирования - обеспечение устойчивого развития и качества среды проживания - одной из главных задач генерального плана территории поселка городского типа Махнево является стабилизация и возможное уменьшение нагрузки от основных источников антропогенного воздействия (промышленных предприятий) на жилые и рекреационные территории.

Предложения генерального плана направлены на:

-приоритетность решения экологических задач;

-стабилизацию и улучшение качества атмосферного воздуха поселка за счет уменьшения воздействия химического и физического факторов посредством соблюдения установленного режима использования санитарно-защитных зон;

-стабилизацию и улучшение качественного состава поверхностных и подземных водных объектов за счет улучшения качества очистки сбрасываемых в них сточных вод;

-охрану почвенно-растительного покрова, посредством рекультивации нарушенных и загрязненных земель;

-улучшение качества проживания населения за счет увеличения и организации зеленых зон, включая санитарно-защитное озеленение.

### 3.2.2. Защита атмосферного воздуха

Поселок городского типа Махнево на сегодняшний день имеет удовлетворительное состояние окружающей среды. Район в целом имеет достаточно высокий, по сравнению с соседними регионами, ассимиляционный потенциал ресурсной среды, который позволяет размещать на территории района и поселка городского типа в частности новые промышленные объекты (потенциальные источники загрязнений) без угрозы для экологической безопасности территории населенного пункта.

На проектируемой территории расположен ряд объектов, для которых, в соответствии с действующим законодательством, необходимо установление санитарно-защитных зон.

Список данных объектов, а также основные мероприятия по обеспечению санитарных разрывов приведены в таблице 49.

Садовые участки, попадающие в санитарно-защитные зоны, переносятся в южную часть п.г.т. Махнево.

Таблица 49

Предприятия, требующие установления санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия | СЗЗ | Класс опасности | Количество жилых домов в СЗЗ | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ЗАО Нерудсервис филиал «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» | 300 | III | − | − |
| 2. | Пилорама | 50 | V | − | − |
| 3. | Машинно-транспортная мастерская | 50 | V | − | Промышленная площадка не выше V класса опасности |
| 4. | Овощехранилище | 50 | V | − | − |
| 5. | Лесоперерабатывающее производство | 50 | V | − | − |
| 6. | Молочно-товарная ферма | 100 | IV | − | − |
| 7. | Гаражный комплекс на юге населенного пункта по ул. Победы | 25 | − | − | Необходимо установление расчетной санитарно-защитной зоны. |
| 8. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | − | − | Перенос предприятия проектируемую площадку АЗС |
| 9. | Пекарня | 50 | V | 5 | Вынос 5 жилых домов |
| 10. | Гаражный комплекс на юге населенного пункта по ул. 70 лет Октября | 25 | − | − | Необходимо установление расчетной санитарно-защитной зоны. |
| 11. | Очистные сооружения | 200 | − | − | − |
| 12. | Силосные ямы | 50 | V | − | − |
| 13. | Коммунально-складская зона по ул. Советская | 50 | V | − | Не выше V класса опасности |
| 14. | Промышленная площадка на пер. Тагильском | 50 | V | − | − |
| 15. | Кондитерская | 50 | V | 3 | Вынос 3 жилых домов |
| 16. | Коммунально-складская зона по ул. Энергетиков | 50 | V | − | Не выше V класса опасности |
| 17. | ДРСУ | 300 | III | − | Необходимо установление расчетной санитарно-защитной зоны. В случае необходимости так же необходимо произвести переорганизацию основных производственных цехов так, чтобы СЗЗ не выходила за границу линии градостроительного регулирования установленной проектом. |
| 18. | Радиорелейная станция | 50 | V | 1 |  |
| ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленная площадка в районе очистных сооружений | 100 | IV | − | Не выше IV класса опасности |
| 2.. | Промышленная площадка по ул. Советская | 50 | V | − | Не выше V класса опасности |
| 3. | Комплекс промышленных площадок на юге населенного пункта в районе радиорелейной станции | 100 | IV | − | Не выше IV класса опасности |
| 4. | Очистные сооружения | 200 | − | − | − |
| 5. | Две коммунально-складские зоны на юге населенного пункта | 50 | V | − | Не выше V класса опасности |
| 6. | Промышленная площадка на юге населенного пункта в районе очистных сооружений | 50 | V | − | Не выше V класса опасности |

Проектом генерального плана с целью охраны атмосферного воздуха и снижения уровня акустической нагрузки на жилые территории п.г.т. Махнево, с учетом существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха, предлагается комплекс нижеследующий мероприятий:

-	Организация ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий и объектов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, и соблюдение регламента использования санитарно-защитных зон;

-	Благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон;

-	Рекультивация существующего полигона твердых бытовых отходов. Проектом предлагается создания на севере за границей населенного пункта завод компостирования твердых бытовых отходов.

-	Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ на промышленных предприятиях и разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (том ПДВ);

-	Проведение исследований атмосферного воздуха на территориях предприятий;

-	контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств, применение стандарта двигателей Евро-4;

- обязательное проведение экологического обоснования и экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники выбросов

### 3.2.3. Охрана водных ресурсов

##### Поверхностные воды

Для водных объектов населенного пункта п.г.т. Махнево необходимо утвердить водоохранные зоны, а также ликвидировать объекты, нахождение которых в их пределах противоречит водному кодексу – первая очередь.

##### Подземные воды

Существующие эксплуатационные скважины, используемые для централизованного водоснабжения поселка, находятся в рабочем состоянии, способны осуществлять водоснабжение застройки и на перспективу, дебита источников достаточно. Но сохранять все скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения не представляется возможным из-за не соблюдения условий санитарной охраны. В зонах санитарной охраны I пояса скважин  находится застройка, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения».

Проектом предлагается тампонирование подземных источников, для которых не выполняются нормы санитарной защиты, на 1 очередь реализации генерального плана. К закрытию предлагается существующий подземный источник – скважина в перекрестке ул. Гагарина – ул. Энергетиков.

Таким образом, проектом предусматривается сохранение в качестве источников централизованного водоснабжения следующих скважин:

- скважина, расположенная в северной части поселка ул. 8 Марта – ул. Профсоюзная у р. Казанка (приток р. Тагил) для водоснабжения застройки северной части поселка;

- скважины, расположенные у южной границы населенного пункта ул. Энергетиков (с подключением резервной скважины в проектируемую систему водоснабжения);

- скважина, расположенная в южной части поселка, в перекрестке ул. Свердлова - ул. Гагарина;

- скважина, расположенная в южной части поселка ул. 70 лет Октября.

Следует учесть, что для возможности использования воды в хозяйственно-питьевых целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание вокруг водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3 поясов. I пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защищенного водоносного комплекса должен иметь радиус не менее 30 м вокруг скважины. В его пределах запрещено размещение каких-либо сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозабора. Размер II пояса, предназначенного для защиты водозабора от микробного загрязнения, рассчитывается после бурения скважин, исходя из времени вертикальной фильтрации потенциально загрязненных подземных вод до водоносного горизонта и выживаемости микроорганизмов. III пояс ЗСО устанавливается в пределах водосборной площади участка.

### 3.2.4. Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с отходами

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

Для оздоровления окружающей среды п.г.т. Махнево необходимо:

−	в местах хранения отходов организовать контроль состояния компонентов окружающей среды – расчетный срок.

Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:

−	создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения – расчетный срок;

Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

−	Открытие новой площадки для компостирования твердых бытовых отходов – первая очередь

−	Рекультивация свалки – первая очередь таблица;

−	Создание снегосвалки рядом с площадкой компостирования твердых бытовых отходов – первая очередь.

##### Санитарная очистка

Санитарная очистка населенного пункта занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории поселка в безопасном для человека состоянии.

Расчет накопление твердых бытовых отходов сведен в таблицу 50.

По НГПСО1-2009.66, расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

Таблица 50

Санитарная очистка территории населенного пункта

| № п/п | Наименование | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дома | 3392 | 1,07 | 3629,44 |
| 2. | Детские сады | 280 | 0,09 | 25,20 |
| 3. | Школа, училище, интернат | 420 | 0,09 | 37,80 |
| 4. | Проф образования | 35 | 0,09 | 3,15 |
| 5. | Доп образование | 93 | 0,09 | 8,37 |
| 6. | Объекты спорта | 21439 | 0,03 | 643,17 |
| 7. | Клубы, дома культуры | 345 | 0,7 | 241,50 |
| 8. | Предприятия общественного питания | 110 | 0,25 | 27,50 |
| 9. | Гостиницы | 47 | 0,25 | 11,75 |
| 10. | Организации, оказывающие услуги связи | 2 | 0,25 | 0,50 |
| 11. | Объекты бытового обслуживания | 32 | 0,25 | 8 |
| 12. | Продовольственные товары | 1161,6 | 0,04 | 46,464 |
| 13. | Непродовольственные товары | 1590,4 | 0,46 | 731,584 |
| Итого |  |  |  | 5414,43 |

##### Электромагнитное излучение

Линии электропередач ВЛ 10 кВ проходят по территории населенного пункта в нарушение требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24 февраля 2009г.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Согласно правилам охраны электрических сетей при напряжении свыше 1000 вольт для них устанавливаются охранные зоны величиной 10 м.

Проектом предлагается перекладка в кабель всех воздушных линий электропередач проходящих пожилой застройки.

##### Шумовое загрязнение

Разработка и реализация на последующих стадиях проектирования мероприятий по снижению акустической нагрузки на жилую застройку, попадающую в границы зон с максимальными уровнями шумового загрязнения (с превышением санитарных норм), включая следующие направления:

−	инженерно-технические мероприятия, конструктивные изменения шумозащиты зданий, создание экранов и полос зеленых насаждений.

−	использование шумозащитных мероприятий от открытых источников акустического воздействия на окружающую среду (автотранспорта, электроподстанций, железной дороги).

# IV. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документом территориального планирования муниципального образования  планируемые для размещения на территории населенного пункта, объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования

По территории поселка в восточной части предусмотрено на первую очередь строительства:

-  прокладка проектируемой автодороги Махнево - Восточный» в пределах МО протяженностью 23,03 км;

- прокладка проектируемой автодороги «Болотовское - Восточный» (согласно СТП Свердловской области) в пределах МО протяженностью 6,63 км.

# V. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сведения приведены по данным Паспорта безопасности на территории п.г.т. Махнево

## 5.1. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

1. Автотранспортная связь территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта. Протяженность дорог 30 км, в т. ч. с твердым покрытием – 30 км.

2. В п.г.т. Махнево можно принять вертолет без дополнительной подготовки территории на стадионе, расположенном около дома культуры по ул. Победы, д. 32.

3. Опасный участок дороги – железнодорожный переезд неохраняемый, оборудованный автоматическим шлагбаумом на дороге р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво - с. Болотовское, с наиболее вероятным риском возникновения ДТП.

4. В п. Махнево имеются два моста:

а) пешеходный, подвесной на тросах через реку Тагил, деревянный. Длина моста 240 м., ширина 1,3 м., максимальная нагрузка 1000 кг.

б) автомобильный мост через реку Тагил, затопляется в весеннее половодье. Мост на металлических опорах, покрытие моста из железобетонных плит. Длина моста 50 м., ширина 4 м. Максимальная масса нагрузки 25 тонн.

## 5.2. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

1. В п. г. т. Махнево есть железнодорожная станция Ерзовка Свердловской области железной дороги ОАО РЖД. На станции 6 путей, протяженность 1500 м; 2 пристанционных сооружения. Через станцию ежесуточно проходит 10 поездов.

2. Указание железной дороги:

- Свердловская железная дорога – одна линейная станция, пропускная способность 20 поездов в сутки.

Распределение путей:

1-2 путь – проходящие поезда

3-4 путь – запас МПС

5 путь – выставочный – груженые

6 путь – погрузка, разгрузка вагонов

Начальник отделения железной дороги Логачев В. В., сотовый телефон 8-912-295-91-32.

3. Опасные участки железной дороги:

а) железнодорожный переезд, неохраняемый, с автоматическим шлагбаумом на дороге р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво - с. Болотовское, причина – нарушение правил переезда автомобильным транспортом железнодорожного переезда.

б) железнодорожный мост через реку Тагил. Длина моста 200 м., ширина моста 4 м., причина опасности –возможность диверсии, и во время весеннего паводка.

4. В п. г. т. Махнево имеется железнодорожный мост через реку Тагил, расположенный в северо-восточной части поселка. Мост железобетонный, длиной 200 м., шириной 4 м.

## 5.3. Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах ЖКХ

##### Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах водоснабжения

1. Протяженность водопроводных сетей 6,6 км. Схема водопроводных сетей обозначена на карте поселка.

2. Водоснабжение благоустроенного жилья и соцкультбыта осуществляется с четырех водонапорных башен.

За сутки перекачивается:

а) водонапорная башня в кооперативе – перекачивается воды 90 м3 в сутки, износ оборудования 10%.

б) водонапорная башня в городке карьера – перекачивается воды 110 м3 в сутки, износ оборудования –

в) водонапорная башня на стадионе – перекачивается волы 60 м3 в сутки, износ оборудования –

г) водонапорная башня в поселке Мирный – перекачивается воды 12 м3 в сутки.

Водонапорные башни нанесены на карту поселка.

3. очистные сооружения расположены на расстоянии 500 м. от поселка на восток. Расположение очистных сооружений нанесено на карту поселка.

Очистные сооружения перекачивают за сутки 160 м3 стоков. Степень износа очистных сооружений 100%.

4. Водоснабжение населения частного сектора осуществляется из общественных колодцев. В поселке Махнево имеется 46 колодцев. Глубина колодцев 10-15 метров, дебит воды в колодцах не проверялся. Месторасположение колодцев нанесено на карту.

##### Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах электроснабжения

1. Схема электроснабжения поселка городского типа Махнево прилагается. Подземных линий электроснабжения нет, наземные линии электроснабжения обозначены сплошной линией, мощность электролиний 0,4 квт.

2. Характеристика трансформаторных подстанций дана в таблице №1.

Износ подстанций в среднем составляет 50 %.

3. Резервных трансформаторов в поселке нет.

4. Дизельных электростанций в поселке нет.

5. Аварийных источников электроснабжения нет.

##### Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах газоснабжения

1. Поселок в настоящее время не газифицирован. Готовится проектная документация.

##### Сведения по рискам возникновения ЧС на объектах теплоснабжения

1. Схема теплоснабжения поселка прилагается. Дома централизованного отопления обозначены желтым цветом. Все остальные дома с печным отоплением.

2. Месторасположение котельных и их характеристика даны в таблице №2.

3. Тепловых пунктов в поселке нет.

4. Кроме централизованного отопления в поселке имеются дома с печным отоплением в количестве 584 домов, с населением 1585 человек.

## 5.4. Сведения по рискам возникновения ЧС на магистральных газопроводах

Магистральный газопровод проходит в 700 метрах от поселка, протяженностью 3 км; рабочее давление 6 атм., давление подачи насоса 6 атм., глубина залегания 2 метра. Газопровод введен в эксплуатацию в 2009 году, износ оборудования 10 %.

## 5.5. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами

Рисков возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, в поселке Махнева нет.

## 5.6. Сведения по рискам возникновения ЧС, связанных с природными пожарами

1. Лесные участки расположены на расстоянии 100-500 м. от поселка в районе улиц Таежная, Малая, Лесная, Станционная. Тип лесов – хвойный. Площадь лесных массивов – более 100 га.

2. Перечень превентивных мероприятий, направленных на защиту от лесных пожаров:

- лекции, беседы с населением по предотвращению лесных пожаров.

- доведение плана-задания до руководителей предприятий по выделению техники, людей, инвентаря для тушения пожаров.

- проведение совещаний с руководителями предприятий, учреждений по тушению лесных пожаров.

- издание распоряжения по администрации о запрете нахождения в лесу в пожароопасный период.

- Опахивание населенного пункта в местах, где близко расположен лес от жилых домов.

3. Минерализованные полосы образованы вспашкой плугом. Ширина полосы 2 метра. Полосы расположены в районе улиц:

а) Таежная – расстояние до леса 100-500 метров.

б) Малая – до леса 100 метров.

в) Станционная – до леса 300 метров.

г) Лесная – до леса 500 метров.

д) Рабочая – до леса 700 метров.

е) Шмаковская – до леса 300 метров.

4. Заградительных полос нет.

5. Дорог пожарного назначения нет.

6 Контактные телефоны:

- Махневское лесничество, руководитель Решетников Петр Павлович, тел. 76-1-96.

7. Маршруты эвакуации населения:

Поселок Махнево полностью не окружен лесом. Лес располагается близко к населенному пункту в 4 местах, и маршрут эвакуации населения в случае пожара будет происходить по улицам поселка.

8. Данные по количеству и характеристика зданий, попадающих в зону возможных лесных пожаров приведены в таблице51:

Таблица51

Данные по количеству и характеристика зданий, попадающих в зону возможных лесных пожаров

| Характеристика зданий и сооружений поселка городского типа Махнево | Количество |
| --- | --- |
| производственных | нет |
| складских | нет |
| общественных | нет |
| в т.ч. с массовым пребыванием людей | нет |
| жилых домов | 55 |
| из них: частных | 55 |
| 1-3 этажных | 55 |
| 4-9 этажных | нет |
| 5-ой степени огнестойкости | 55 |

9. Возможная обстановка по очагам и площадям пожаров, прогноз возможного развития при возникновении пожаров:

1. В районе улиц Таежная, Малая, Лесная, Станционная, Шмаковская пожар может возникнуть от отдыхающих и грибников в лесу, площадь пожаров около 100 га. Огонь может перейти на жилые дома.

10. В п. Махнево для забора воды при тушении лесных пожаров имеются водоемы:

а) река Тагил

б) 4 забоя, заполненные водой после добычи строительного песка Махневским песчано-гравийным карьером.

Река рассекает поселок с запада на восток. Забои находятся в левобережной части поселка. Глубина реки 1-1,5 м., глубина забоев 6-8 м.

11. Маршруты движения к водоемам:

- Забор воды у автомобильного моста через реку Тагил в районе улиц Советская – Казанская

- Забор воды из забоя в конце ул. Строителей.

- Забор воды из забоя в районе ул. Таежная.

Маршруты движения пожарных машин по улицам поселка к местам пожара

12. Расположение мест забора воды на водоемах для тушения лесных пожаров указано в п. 6.11.

13. Возможен забор воды с применением авиации (вертолеты) на забое в районе ул. Таежная.

14. Место расположения отгона скота:

Отгон скота в количестве 60 голов возможен на северную окраину улицы Костинская.

15. Чрезвычайных ситуаций на территории п.г.т. Махнево за последние 4 года не было, пострадавших нет.

# VI. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта

Площадь территории поселка городского типа Махнева на расчетный срок составляет 1038 га. Координаты границы поселка в системе координат СК-63 приведены в таблице 52.

Таблица 52

| 1 | 6468833,84 | 2420106,81 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 6468871,09 | 2420414,40 |
| 3 | 6469058,84 | 2420587,09 |
| 4 | 6469187,05 | 2420380,35 |
| 5 | 6469168,52 | 2420787,45 |
| 6 | 6469786,17 | 2420761,20 |
| 7 | 6469805,03 | 2420402,28 |
| 8 | 6470378,20 | 2422015,33 |
| 9 | 6470104,02 | 2422208,79 |
| 10 | 6470254,92 | 2422570,98 |
| 11 | 6470280,29 | 2422573,54 |
| 12 | 6470326,19 | 2422592,58 |
| 13 | 6470350,87 | 2422610,67 |
| 14 | 6470357,52 | 2422652,05 |
| 15 | 6470379,97 | 2422688,46 |
| 16 | 6470379,15 | 2422706,83 |
| 17 | 6470418,10 | 2422722,73 |
| 18 | 6470456,02 | 2422825,00 |
| 19 | 6470401,47 | 2422839,17 |
| 20 | 6470346,83 | 2422853,47 |
| 21 | 6470474,12 | 2423204,67 |
| 22 | 6470456,43 | 2423252,03 |
| 23 | 6470408,05 | 2423256,96 |
| 24 | 6470361,41 | 2423254,88 |
| 25 | 6470309,35 | 2423246,89 |
| 26 | 6470211,81 | 2423226,95 |
| 27 | 6470210,18 | 2423350,81 |
| 28 | 6470205,66 | 2423404,43 |
| 29 | 6470198,86 | 2423580,46 |
| 30 | 6470180,07 | 2423804,51 |
| 31 | 6470245,14 | 2423842,72 |
| 32 | 6470349,23 | 2423852,74 |
| 33 | 6470344,53 | 2423918,42 |
| 34 | 6470343,34 | 2423935,09 |
| 35 | 6470337,88 | 2424015,63 |
| 36 | 6470437,55 | 2424031,86 |
| 37 | 6470529,71 | 2424047,50 |
| 38 | 6470603,14 | 2424058,76 |
| 39 | 6470668,12 | 2424070,01 |
| 40 | 6470734,67 | 2424078,75 |
| 41 | 6470815,90 | 2424094,38 |
| 42 | 6470884,01 | 2424106,56 |
| 43 | 6470940,25 | 2424115,63 |
| 44 | 6471026,08 | 2424129,66 |
| 45 | 6471116,68 | 2424143,40 |
| 46 | 6471160,42 | 2424150,59 |
| 47 | 6471194,16 | 2424155,59 |
| 48 | 6471261,34 | 2424166,52 |
| 49 | 6471306,95 | 2424174,34 |
| 50 | 6471396,31 | 2424191,21 |
| 51 | 6471474,41 | 2424206,53 |
| 52 | 6471520,96 | 2424219,02 |
| 53 | 6471565,64 | 2424233,40 |
| 54 | 6471622,82 | 2424256,84 |
| 55 | 6471690,61 | 2424286,00 |
| 56 | 6471826,93 | 2424349,97 |
| 57 | 6471873,81 | 2424256,28 |
| 58 | 6471890,68 | 2424222,54 |
| 59 | 6471936,30 | 2424057,45 |
| 60 | 6472004,15 | 2423901,85 |
| 61 | 6472058,71 | 2423758,40 |
| 62 | 6472093,87 | 2423605,59 |
| 63 | 6472130,01 | 2423493,90 |
| 64 | 6472116,25 | 2423389,89 |
| 65 | 6472066,25 | 2423209,19 |
| 66 | 6472037,87 | 2423083,29 |
| 67 | 6472030,25 | 2422937,06 |
| 68 | 6472038,25 | 2422821,28 |
| 69 | 6472048,00 | 2422729,65 |
| 70 | 6472267,21 | 2422800,35 |
| 71 | 6472264,93 | 2422756,33 |
| 72 | 6472272,77 | 2422596,64 |
| 73 | 6472301,42 | 2422589,42 |
| 74 | 6472318,89 | 2422578,87 |
| 75 | 6472339,03 | 2422540,11 |
| 76 | 6472359,57 | 2422524,04 |
| 77 | 6472357,04 | 2422485,68 |
| 78 | 6472353,99 | 2422458,63 |
| 79 | 6472368,51 | 2422450,78 |
| 80 | 6472394,99 | 2422460,46 |
| 81 | 6472412,48 | 2422481,07 |
| 82 | 6472440,46 | 2422520,56 |
| 83 | 6472458,59 | 2422527,04 |
| 84 | 6472482,74 | 2422525,28 |
| 85 | 6472513,28 | 2422539,40 |
| 86 | 6472554,61 | 2422565,32 |
| 87 | 6472586,29 | 2422585,15 |
| 88 | 6472601,68 | 2422573,80 |
| 89 | 6472654,60 | 2422546,42 |
| 90 | 6472706,12 | 2422502,68 |
| 91 | 6472718,90 | 2422486,26 |
| 92 | 6472770,53 | 2422456,00 |
| 93 | 6472772,11 | 2422468,10 |
| 94 | 6472761,63 | 2422496,67 |
| 95 | 6472763,91 | 2422508,81 |
| 96 | 6472772,60 | 2422520,52 |
| 97 | 6472779,51 | 2422524,38 |
| 98 | 6472781,99 | 2422532,27 |
| 99 | 6472783,72 | 2422540,85 |
| 100 | 6472772,30 | 2422558,75 |
| 101 | 6472765,60 | 2422581,83 |
| 102 | 6472761,01 | 2422605,70 |
| 103 | 6472765,81 | 2422625,03 |
| 104 | 6472778,16 | 2422634,08 |
| 105 | 6472793,48 | 2422639,72 |
| 106 | 6472811,35 | 2422651,85 |
| 107 | 6472828,14 | 2422672,43 |
| 108 | 6472868,46 | 2422689,11 |
| 109 | 6472890,98 | 2422724,10 |
| 110 | 6472896,55 | 2422742,05 |
| 111 | 6472902,01 | 2422778,41 |
| 112 | 6472903,21 | 2422799,02 |
| 113 | 6472925,85 | 2422831,17 |
| 114 | 6472937,51 | 2422855,77 |
| 115 | 6472961,46 | 2422922,00 |
| 116 | 6472983,85 | 2422959,82 |
| 117 | 6473009,95 | 2422946,11 |
| 118 | 6473034,41 | 2422921,71 |
| 119 | 6473076,74 | 2422909,44 |
| 120 | 6473117,96 | 2422906,32 |
| 121 | 6473155,86 | 2422913,68 |
| 122 | 6473198,60 | 2422924,09 |
| 123 | 6473193,62 | 2422718,50 |
| 124 | 6473179,90 | 2422629,36 |
| 125 | 6473172,79 | 2422614,17 |
| 126 | 6473111,65 | 2422571,78 |
| 127 | 6473077,00 | 2422539,07 |
| 128 | 6473071,84 | 2422353,31 |
| 129 | 6473065,94 | 2422342,42 |
| 130 | 6473021,18 | 2422314,22 |
| 131 | 6473012,46 | 2422303,21 |
| 132 | 6473011,01 | 2422288,26 |
| 133 | 6473051,04 | 2422263,85 |
| 134 | 6473109,15 | 2422215,46 |
| 135 | 6473145,09 | 2422171,74 |
| 136 | 6473138,94 | 2422056,04 |
| 137 | 6473136,41 | 2421985,81 |
| 138 | 6473123,47 | 2421879,01 |
| 139 | 6473107,68 | 2421772,78 |
| 140 | 6473110,02 | 2421764,04 |
| 141 | 6473113,01 | 2421728,76 |
| 142 | 6473104,76 | 2421707,14 |
| 143 | 6473101,44 | 2421686,46 |
| 144 | 6473094,28 | 2421656,40 |
| 145 | 6473086,95 | 2421646,15 |
| 146 | 6473084,86 | 2421645,36 |
| 147 | 6473074,87 | 2421599,59 |
| 148 | 6473061,94 | 2421587,67 |
| 149 | 6473039,71 | 2421578,18 |
| 150 | 6473031,27 | 2421564,71 |
| 151 | 6473019,49 | 2421535,14 |
| 152 | 6473010,23 | 2421528,71 |
| 153 | 6472981,16 | 2421517,49 |
| 154 | 6472939,83 | 2421491,57 |
| 155 | 6472922,64 | 2421481,15 |
| 156 | 6472967,62 | 2421471,46 |
| 157 | 6472966,90 | 2421468,24 |
| 158 | 6472966,97 | 2421466,54 |
| 159 | 6472967,13 | 2421462,58 |
| 160 | 6472967,52 | 2421458,94 |
| 161 | 6472969,38 | 2421454,06 |
| 162 | 6472972,15 | 2421449,70 |
| 163 | 6472975,66 | 2421447,08 |
| 164 | 6472977,05 | 2421446,44 |
| 165 | 6472983,10 | 2421445,61 |
| 166 | 6472988,53 | 2421445,45 |
| 167 | 6472994,03 | 2421445,84 |
| 168 | 6472997,75 | 2421447,62 |
| 169 | 6473000,39 | 2421449,40 |
| 170 | 6473004,65 | 2421454,11 |
| 171 | 6473012,29 | 2421462,48 |
| 172 | 6473019,72 | 2421465,74 |
| 173 | 6473025,67 | 2421467,44 |
| 174 | 6473029,87 | 2421468,13 |
| 175 | 6473033,77 | 2421467,81 |
| 176 | 6473039,77 | 2421464,30 |
| 177 | 6473048,25 | 2421455,86 |
| 178 | 6473050,84 | 2421450,38 |
| 179 | 6473052,20 | 2421445,05 |
| 180 | 6473052,31 | 2421441,30 |
| 181 | 6473050,42 | 2421432,27 |
| 182 | 6473047,29 | 2421414,65 |
| 183 | 6473047,23 | 2421410,05 |
| 184 | 6473048,26 | 2421403,77 |
| 185 | 6473057,56 | 2421387,90 |
| 186 | 6473062,08 | 2421379,11 |
| 187 | 6473068,20 | 2421373,62 |
| 188 | 6473075,84 | 2421371,33 |
| 189 | 6473082,81 | 2421370,84 |
| 190 | 6473089,94 | 2421371,57 |
| 191 | 6473096,92 | 2421373,58 |
| 192 | 6473108,59 | 2421385,07 |
| 193 | 6473111,02 | 2421388,04 |
| 194 | 6473115,03 | 2421392,99 |
| 195 | 6473119,10 | 2421395,60 |
| 196 | 6473122,95 | 2421395,27 |
| 197 | 6473130,46 | 2421392,04 |
| 198 | 6473139,99 | 2421387,62 |
| 199 | 6473145,09 | 2421386,67 |
| 200 | 6473155,15 | 2421387,48 |
| 201 | 6473174,65 | 2421390,88 |
| 202 | 6473184,12 | 2421396,62 |
| 203 | 6473201,33 | 2421338,57 |
| 204 | 6473690,80 | 2421309,00 |
| 205 | 6473692,90 | 2421226,20 |
| 206 | 6473630,19 | 2421125,33 |
| 207 | 6473601,24 | 2421069,19 |
| 208 | 6473567,25 | 2421057,17 |
| 209 | 6473545,19 | 2421044,63 |
| 210 | 6473526,40 | 2421026,20 |
| 211 | 6473504,69 | 2421000,36 |
| 212 | 6473497,74 | 2420981,19 |
| 213 | 6473499,35 | 2420967,69 |
| 214 | 6473507,41 | 2420944,92 |
| 215 | 6473522,93 | 2420912,43 |
| 216 | 6473536,67 | 2420885,90 |
| 217 | 6473576,50 | 2420838,41 |
| 218 | 6473676,92 | 2420803,83 |
| 219 | 6473757,96 | 2420771,90 |
| 220 | 6473810,96 | 2420721,03 |
| 221 | 6473828,28 | 2420682,15 |
| 222 | 6473829,01 | 2420634,02 |
| 223 | 6473830,04 | 2420553,56 |
| 224 | 6473830,04 | 2420484,61 |
| 225 | 6473836,81 | 2420427,58 |
| 226 | 6474018,76 | 2420140,04 |
| 227 | 6474014,08 | 2420137,31 |
| 228 | 6474007,73 | 2420133,17 |
| 229 | 6473995,62 | 2420102,89 |
| 230 | 6473982,83 | 2420088,16 |
| 231 | 6473966,36 | 2420076,09 |
| 232 | 6473957,72 | 2420063,67 |
| 233 | 6473939,10 | 2420052,21 |
| 234 | 6473924,45 | 2420047,31 |
| 235 | 6473910,68 | 2420054,48 |
| 236 | 6473911,52 | 2420067,27 |
| 237 | 6473912,05 | 2420087,12 |
| 238 | 6473911,60 | 2420097,01 |
| 239 | 6473887,36 | 2420100,88 |
| 240 | 6473873,45 | 2420095,31 |
| 241 | 6473864,77 | 2420067,30 |
| 242 | 6473848,19 | 2420042,48 |
| 243 | 6473825,07 | 2420020,91 |
| 244 | 6473813,09 | 2420019,67 |
| 245 | 6473798,57 | 2420027,52 |
| 246 | 6473788,05 | 2420041,22 |
| 247 | 6473781,35 | 2420064,29 |
| 248 | 6473777,28 | 2420076,14 |
| 249 | 6473768,42 | 2420084,24 |
| 250 | 6473752,81 | 2420084,98 |
| 251 | 6473731,86 | 2420078,37 |
| 252 | 6473725,01 | 2420073,10 |
| 253 | 6473713,06 | 2420071,15 |
| 254 | 6473696,52 | 2420076,79 |
| 255 | 6473687,46 | 2420089,13 |
| 256 | 6473686,58 | 2420108,92 |
| 257 | 6473684,55 | 2420138,57 |
| 258 | 6473660,53 | 2420153,08 |
| 259 | 6473636,98 | 2420156,98 |
| 260 | 6473624,42 | 2420152,88 |
| 261 | 6473611,60 | 2420138,85 |
| 262 | 6473595,73 | 2420145,22 |
| 263 | 6473590,64 | 2420164,12 |
| 264 | 6473583,50 | 2420197,09 |
| 265 | 6473568,35 | 2420203,49 |
| 266 | 6473554,19 | 2420219,14 |
| 267 | 6473535,28 | 2420230,34 |
| 268 | 6473511,06 | 2420233,51 |
| 269 | 6473490,50 | 2420234,00 |
| 270 | 6473475,82 | 2420245,39 |
| 271 | 6473469,97 | 2420265,67 |
| 272 | 6473464,07 | 2420286,65 |
| 273 | 6473436,90 | 2420292,52 |
| 274 | 6473422,69 | 2420293,30 |
| 275 | 6473420,01 | 2420305,93 |
| 276 | 6473434,08 | 2420339,83 |
| 277 | 6473435,83 | 2420363,99 |
| 278 | 6473428,83 | 2420377,85 |
| 279 | 6473406,36 | 2420389,59 |
| 280 | 6473378,23 | 2420401,08 |
| 281 | 6473356,99 | 2420400,84 |
| 282 | 6473336,10 | 2420392,82 |
| 283 | 6473309,85 | 2420378,20 |
| 284 | 6473281,66 | 2420359,24 |
| 285 | 6473258,20 | 2420361,02 |
| 286 | 6473239,16 | 2420375,04 |
| 287 | 6473228,76 | 2420385,91 |
| 288 | 6473205,29 | 2420388,40 |
| 289 | 6473188,74 | 2420394,04 |
| 290 | 6473181,31 | 2420402,20 |
| 291 | 6473174,70 | 2420423,15 |
| 292 | 6473184,64 | 2420438,47 |
| 293 | 6473191,91 | 2420450,12 |
| 294 | 6473191,24 | 2420464,96 |
| 295 | 6473177,14 | 2420463,63 |
| 296 | 6473165,67 | 2420451,08 |
| 297 | 6473151,57 | 2420433,45 |
| 298 | 6473140,33 | 2420431,53 |
| 299 | 6473133,05 | 2420436,16 |
| 300 | 6473132,44 | 2420449,59 |
| 301 | 6473140,26 | 2420464,81 |
| 302 | 6473137,73 | 2420473,91 |
| 303 | 6473127,04 | 2420475,55 |
| 304 | 6473116,81 | 2420466,60 |
| 305 | 6473107,67 | 2420449,19 |
| 306 | 6473101,95 | 2420434,77 |
| 307 | 6473092,05 | 2420434,33 |
| 308 | 6473082,97 | 2420447,38 |
| 309 | 6473078,48 | 2420468,43 |
| 310 | 6473065,71 | 2420484,85 |
| 311 | 6473056,04 | 2420479,48 |
| 312 | 6473052,27 | 2420468,67 |
| 313 | 6473039,00 | 2420464,54 |
| 314 | 6473009,91 | 2420466,07 |
| 315 | 6472997,52 | 2420442,15 |
| 316 | 6472985,85 | 2420449,42 |
| 317 | 6472982,52 | 2420460,60 |
| 318 | 6472984,01 | 2420474,83 |
| 319 | 6472981,61 | 2420481,10 |
| 320 | 6472971,62 | 2420482,77 |
| 321 | 6472958,15 | 2420467,30 |
| 322 | 6472938,81 | 2420472,10 |
| 323 | 6472921,37 | 2420481,95 |
| 324 | 6472921,64 | 2420491,88 |
| 325 | 6472940,12 | 2420506,15 |
| 326 | 6472940,74 | 2420523,89 |
| 327 | 6472924,84 | 2420530,97 |
| 328 | 6472906,57 | 2420528,02 |
| 329 | 6472887,45 | 2420527,88 |
| 330 | 6472875,93 | 2420532,32 |
| 331 | 6472861,85 | 2420530,28 |
| 332 | 6472853,78 | 2420520,71 |
| 333 | 6472839,13 | 2420515,81 |
| 334 | 6472827,91 | 2420513,18 |
| 335 | 6472811,63 | 2420513,16 |
| 336 | 6472792,90 | 2420520,11 |
| 337 | 6472780,54 | 2420527,36 |
| 338 | 6472778,50 | 2420541,43 |
| 339 | 6472788,06 | 2420565,22 |
| 340 | 6472780,93 | 2420566,32 |
| 341 | 6472765,57 | 2420561,39 |
| 342 | 6472752,23 | 2420558,67 |
| 343 | 6472741,09 | 2420570,21 |
| 344 | 6472725,60 | 2420599,97 |
| 345 | 6472725,87 | 2420609,89 |
| 346 | 6472743,79 | 2420605,03 |
| 347 | 6472749,44 | 2420605,28 |
| 348 | 6472742,60 | 2420631,88 |
| 349 | 6472702,84 | 2420665,52 |
| 350 | 6472663,52 | 2420658,10 |
| 351 | 6472661,18 | 2420710,40 |
| 352 | 6472667,94 | 2420717,79 |
| 353 | 6472700,89 | 2420709,34 |
| 354 | 6472710,40 | 2420718,26 |
| 355 | 6472704,05 | 2420733,56 |
| 356 | 6472661,14 | 2420742,97 |
| 357 | 6472653,44 | 2420756,80 |
| 358 | 6472655,83 | 2420766,81 |
| 359 | 6472683,85 | 2420773,74 |
| 360 | 6472687,21 | 2420793,71 |
| 361 | 6472675,71 | 2420797,45 |
| 362 | 6472642,23 | 2420786,04 |
| 363 | 6472642,76 | 2420805,89 |
| 364 | 6472637,78 | 2420853,82 |
| 365 | 6472633,94 | 2420876,32 |
| 366 | 6472641,03 | 2420907,80 |
| 367 | 6472590,46 | 2420898,45 |
| 368 | 6472565,56 | 2420853,43 |
| 369 | 6472533,43 | 2420843,50 |
| 370 | 6472498,10 | 2420841,92 |
| 371 | 6472380,98 | 2420863,60 |
| 372 | 6472221,52 | 2420924,12 |
| 373 | 6472132,56 | 2420987,23 |
| 374 | 6472007,37 | 2421110,36 |
| 375 | 6471856,91 | 2421212,70 |
| 376 | 6471767,63 | 2421150,64 |
| 377 | 6471656,51 | 2421038,04 |
| 378 | 6471649,26 | 2421041,96 |
| 379 | 6471615,44 | 2421006,46 |
| 380 | 6471606,45 | 2421017,39 |
| 381 | 6471576,61 | 2420987,73 |
| 382 | 6471569,77 | 2420950,60 |
| 383 | 6471584,79 | 2420931,44 |
| 384 | 6471619,99 | 2420840,95 |
| 385 | 6471578,91 | 2420809,37 |
| 386 | 6471442,19 | 2420731,03 |
| 387 | 6471381,21 | 2420732,56 |
| 388 | 6471363,10 | 2420663,69 |
| 389 | 6471316,92 | 2420609,60 |
| 390 | 6471250,60 | 2420518,68 |
| 391 | 6471248,03 | 2420514,87 |
| 392 | 6471231,48 | 2420500,58 |
| 393 | 6471202,51 | 2420493,15 |
| 394 | 6471176,24 | 2420497,78 |
| 395 | 6471112,33 | 2420529,89 |
| 396 | 6471081,73 | 2420525,14 |
| 397 | 6471041,83 | 2420530,45 |
| 398 | 6471003,29 | 2420537,22 |
| 399 | 6470932,38 | 2420412,24 |
| 400 | 6470878,72 | 2420313,54 |
| 401 | 6470833,08 | 2420225,10 |
| 402 | 6470803,67 | 2420154,39 |
| 403 | 6470751,11 | 2420157,71 |
| 404 | 6470713,75 | 2420106,46 |
| 405 | 6470665,14 | 2420084,47 |
| 406 | 6470568,63 | 2420057,50 |
| 407 | 6470544,49 | 2420090,41 |
| 408 | 6470578,51 | 2420121,67 |
| 409 | 6470634,20 | 2420175,14 |
| 410 | 6470701,06 | 2420231,96 |
| 411 | 6470689,01 | 2420279,58 |
| 412 | 6470699,92 | 2420321,13 |
| 413 | 6470693,37 | 2420340,67 |
| 414 | 6470697,26 | 2420380,50 |
| 415 | 6470687,64 | 2420405,57 |
| 416 | 6470674,44 | 2420447,47 |
| 417 | 6470631,36 | 2420397,39 |
| 418 | 6470578,72 | 2420307,23 |
| 419 | 6470489,34 | 2420215,42 |
| 420 | 6470405,64 | 2420155,03 |
| 421 | 6470306,49 | 2420059,96 |
| 422 | 6470179,19 | 2419960,79 |
| 423 | 6470028,95 | 2419867,68 |
| 424 | 6469990,89 | 2419831,99 |
| 425 | 6469943,64 | 2419780,31 |
| 426 | 6469910,85 | 2419689,62 |
| 427 | 6469885,74 | 2419617,67 |
| 428 | 6469854,27 | 2419529,17 |
| 429 | 6469826,87 | 2419476,96 |
| 430 | 6469819,39 | 2419438,38 |
| 431 | 6469814,78 | 2419398,52 |
| 432 | 6469818,22 | 2419321,48 |
| 433 | 6469835,17 | 2419291,07 |
| 434 | 6469824,09 | 2419269,33 |
| 435 | 6469817,94 | 2419232,94 |
| 436 | 6469819,79 | 2419191,24 |
| 437 | 6469818,19 | 2419163,55 |
| 438 | 6469806,43 | 2419109,91 |
| 439 | 6469796,09 | 2419071,91 |
| 440 | 6469772,93 | 2419029,86 |
| 441 | 6469766,10 | 2419013,92 |
| 442 | 6469761,08 | 2419046,98 |
| 443 | 6469752,66 | 2419156,37 |
| 444 | 6469744,34 | 2419231,77 |
| 445 | 6469715,63 | 2419446,49 |
| 446 | 6469691,71 | 2419585,64 |
| 447 | 6469683,51 | 2419645,39 |
| 448 | 6469683,74 | 2419668,86 |
| 449 | 6469657,82 | 2419670,53 |
| 450 | 6469667,11 | 2419835,24 |
| 451 | 6469376,27 | 2419822,26 |
| 452 | 6469078,92 | 2419820,31 |
| 453 | 6469020,81 | 2420106,66 |
| 454 | 6468986,13 | 2420122,11 |
| 455 | 6468915,71 | 2420113,30 |

Проектом предлагается включение в границы поселка городского типа Махнево следующих участков:

- участок ограниченный точками 155-175 -  поселок Леспромхоза, площадь участка составляет 63,2 га;

- участок, ограниченный точками 329-332;

- участок, ограниченный точками 346-354, включение в границы населенного пункта жилых домов, расположенных на землях сельскохозяйственного использования; - участок, ограниченный точками 7-9

Схема проектируемых границ и включаемых участков приведена на рисунке 1.

Рисунок 1: Участки, включаемые в границы п.г.т. Махнево

# VII. Этапы реализации предложений по территориальному планированию

## 7.1. Общие принципы организации первоочередного строительства

### 7.2. Мероприятия первой очереди

Жилищное строительство

- строительство одиннадцати 3-х этажных, 12-квартирных жилых домов в южной части поселка, кварталы ограниченные улицами Плюхина, ул. 70 лет Октября, Улицей 27, ул. Энергетиков;

- строительство 172 индивидуальных домов в кварталах, ограниченных ул. Советская, Улицей 17, Улицей 13, Улицей 23;

- строительство 11 индивидуальных домов в квартале, ограниченном, улицами Энергетиков, ул. Стадионная, ул. Южная.

Общее количество предлагаемых к размещению домов:

- секционных- 11;

- блокированных-22;

- индивидуальных- 161.

Размещение объектов социальной инфраструктуры

- размещение детского дошкольного учреждения на 35 мест в новом проектируемом районе в правобережной части поселка, вдоль берега реки Тагил, в квартале, ограниченном ул. Набережная, Улицей 19, Улицей 15, Улицей 20.

- размещение школы на 170 мест в левобережной части поселка по ул. Профсоюзная;

- размещение клуба вместимостью 145 мест на пересечении ул. Советской и ул. Энергетиков;

- размещение объекта общественного питания на 25 мест на пересечении ул. Советской и ул. Энергетиков;

- размещение объекта общественного питания на 30 мест на пересечении ул. Казанская и Улицы 5;

- размещение гостиницы на 40 мест в северной части поселка по ул. Малая;

- размещение объекта бытового обслуживания на 8 мест на пересечении ул. Гагарина и ул. Плюхина;

- размещение объекта бытового обслуживания на пересечении ул. Энергетиков и ул. Плюхина на 4 места;

- размещение объекта бытового обслуживания на пересечении Улицы 1 и Улицы 4 на 4 места;

##### Размещение инвестиционных площадок

- строительство храмового комплекса в Тагильской слободе, куда будут включены храмовые постройки и туристко-гостиничный комплекс, ул. Советская, в 500 метрах на юго-запад от ориентира дом 1;

- строительство детского сада - по ул. Гагарина, 47а; здание рассчитано на 135 мест;

- строительство здания Администрации, место отводимое под застройку находится в центральной части п.г.т. Махнёво, примерно в 15 (пятнадцати) метрах на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенный за границами участка. Адрес ориентира - улица Победы, 38, здание выполняется из кирпича, длина 53,69 м, ширина 21,0 м, высота 10,670 м, площадь 1497,26 кв.м, 2 этажа, высота этажа 3,3 м;

- 3 (три) гостевых дома семейного типа в п.г.т. Махнёво; 15-20 мест размещения;

- строительство поселковой библиотеки; новое строительство здания поселковой библиотеки, в которой будут располагаться Махнёвская взрослая и детская библиотеки;

- выделена дополнительная инвестиционная площадка для размещения объектов обслуживания туристического потока в левобережной части, после переезда через р. Тагил.

Размещение промышленных  площадок

- реконструкция площадки МТМ (продолжение пер. П. Морозова), размещение производства не выше V класса вредности.

- Площадка №1- размещается в южной части, по ул. Энергетиков, возможно размещение промышленных объектов не выше V класса вредности;

- Площадка №2 - размещается в южной части, на пересечении ул. Энергетиков и Улицы 28, возможно размещение промышленных объектов не выше V класса вредности;

- Площадка №3-размещается вдоль Улицы 28, на пересечении с ул. Энергетиков; возможно размещение объектов не выше IV вредности;

- Площадка №4 –размещается вдоль Улицы 28, возможно размещение объектов не выше IV вредности;

- Площадка №5- размещается в южной части поселка, вдоль Улицы 26, возможно размещение объектов не выше IV вредности;

- реконструкция площадки коммунально-складской зоны при въезде в поселок, по ул. Советской, размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

- реконструкция площадки коммунально-складской зоны в границах ул. Энергетиков, ул. Южной  и ул. 70 лет Октября; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

-  на выезде из поселка в левобережной части, по пер. Тагильскому; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности.

## 7.3. Мероприятия второй очереди

Жилищное строительство

- строительство 6 блокированных двухквартирных домов в южной части поселка по ул. Энергетиков, в границах ул. Стадионная и ул. Плюхина;

- строительство 6 блокированных двухквартирных домов в южной части поселка по улице 27;

- строительство 10 блокированных двухквартирных домов по ул. Гагарина;

- строительство 14 индивидуальных домов вдоль Улицы 1 и Улицы Строителей;

- строительство 11 индивидуальных домов в квартале, ограниченном Улицей 1, Улицей 10;

- строительство 6 индивидуальных домов вдоль улицы 8 Марта в границах улиц Октябрьской и Улицы 5;

- строительство 8 индивидуальных домов в кварталах ограниченных улицами 8 Марта, ул. Садовая, Улицей 1, ул. Первомайская.

- строительство 16 индивидуальных домов в кварталах, ограниченных Улицей 13, Улицей 23, Улицей 25, Улицей 22;

- строительство 9 индивидуальных домов вдоль Улицы 4.

##### Размещение объектов социальной инфраструктуры

- размещение спортивного объекта  на завершении Улицы 15;

- размещение объекта комплексной общественной застройки на завершении Улицы 15;

-размещение объекта комплексной общественной застройки в проектируемом квартале, ограниченном Улицей 22, Улицей 24, Улицей 13Ю, Улицей 23.

##### Размещение промышленных площадок

- проектируемые КСЗ №1 и КСЗ №2 на выезде из поселка в южной части, по Улице 29; размещение коммунально-складских объектов не выше V класса вредности;

- Площадка №6 – размещается в южной части поселка, на пересечении Улицы 28-Улицы 29, возможно размещение объектов не выше V вредности.

# VIII. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели для поселка городского типа Махнево приведены в таблице 53.

Таблица 53

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселка в установленных границах | га/кв. м на чел | 945,3 2786,8 | 1037,8 3059,6 |
|  | - жилых зон | га /% | 124,4 13,1 | 243,3 23,5 |
|  | малоэтажная секционная застройка | -"- | 7,2 0,7 | 11,0 1,1 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 113,7 12,0 | 215,8 20,8 |
|  | застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | -"- | 3,5 0,4 | 16,5 1,6 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 28,8 3,0 | 31,4 30 |
|  | - производственных зон | -"- | 11,8 1,2 | 31,4 3,0 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 13,7 1,4 | 14,8 1,4 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 94,8 10,0 | 225,3 21,7 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 546,4 57,9 | 81,0 7,8 |
|  | - зон специального назначения | -"- | 11,6 1,3 | 11,6 1,1 |
|  | - иных зон | -"- | 113,8 40,2 | 329,9 31,8 |
| 1.2 | Из общей площади земель поселка, территории общего пользования | -"- | 66,1 3,6 | 69,1 6,7 |
|  | - площади, улицы, проезды, дороги | -"- | 66,1 3,6 | 69,1 6,7 |
|  | -озеленение улиц и дорог | -"- | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель поселка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель поселка, территории резерва для развития поселения | -"- | 69,8 5,2 | - |
| II. |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения поселка | чел. | 3392 | 3392 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 3,6 | 3,2 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс.чел./% |  |  |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 691 20,4 | - |
|  | - население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55 (60) лет) | -"- | 1877 55,4 | - |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 824 24,2 | - |
| III. |  |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 13,2 | 22,5 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | So6щ. м2 | 44812,1 | 76320,0 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | So6щ. м2 | - | 8480,0 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 11,1 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | So6щ. м2 | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | - |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | So6щ. м2 | - | 67840,0 |
|  |  | % от общ. объема. сущ. жилищного фонда | - | 100 |
| IV. |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения | ед. мест | 1 110 | 2 170 |
|  | - общеобразовательные школы | ед. мест | 1 250 | 1 170 |
|  | - Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | ед. мест | 1 35 | - |
|  | - Учреждения дополнительного образования | ед. мест | 1 93 | - |
| 4.2 | Спортивные объекты | ед. | 3 | 1 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
|  | - детские дома-интернаты | ед. мест | - | - |
|  | - МУЗ «Махневская районная больница» | коек | - | - |
|  | - Поликлиника | Посещений смену | - | - |
|  | - Аптека | ед. | 1 | - |
|  | - Общая врачебная практика | ед. | 2 | - |
|  | - Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | ед. /автомобиль | 1 2 | - |
| 4.4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
|  | - Клубы | ед. мест | 1 200 | 1 145 |
|  | - Библиотеки | ед. | 2 | 1 |
|  | - Прочие учреждения культуры и искусства | ед. мест | - | - |
| 4.5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |
|  | - Магазины | ед/м2 торговой площади | 40 1850,0 | - |
|  | - Иные предприятия торговли (рынки, ярмарки) | ед. м2 торговой площади | 1 902,0 | - |
|  | - Предприятия общественного питания | ед. мест | 1 55 | 2 55 |
| 4.6 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | - Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 16 | 16 |
|  | - Гостиницы | ед. мест | 1 7 | 1 40 |
|  | - Пож. депо | ед. | 1 | - |
|  | - Кладбище | га | 11,6 | - |
| 4.7 | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
|  | - Отделения связи | ед. | 1 | - |
|  | - Отделения и филиалы сберегательного банка России | ед. (операционных окон) | 1 | 1 |
| V. |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог на территории поселка - всего | -"- | 38,23 | 51,72 |
|  | - Поселковых дорог | -"- | - | - |
|  | - Главных улиц | -"- | 8,58 | 8,58 |
|  | - Основных улиц в жилой застройке | -"- | 17,93 | 26,78 |
|  | - Второстепенных улиц в жилой застройке | -"- | 11,72 | 16,36 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 4,05 | 4,98 |
| VI. |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,595 | 0,905 |
| 6.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 175,4 | 267 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 5,93 | 48,60 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,425 | 0,666 |
| 6.2.2 | протяженность сетей | км | 4,70 | 46,47 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | МВт. |  | 1,09 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | Гкал/час | 4,20 | 10,86 |
| 6.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Г кал/час | 5,50 | 5,50 |
| 6.4.3 | протяженность сетей | км | 3,29 | 3,29 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | потребление газа - всего | млн. куб. м./год |  | 1,040 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.7 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1304 | 1401 |

# IX. Приложения