- ДУМА

- МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 20 февраля  2018 года              п.г.т. Махнёво                              № 306

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 годам № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 23 Устава Махнёвского муниципального образования,  Дума Махнёвского муниципального образования

РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на  сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его   опубликования в газете «Алапаевская искра».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению Думы Махнёвского муниципального образования (Омельченко Л.Н.).

Председатель Думы

муниципального образования	            	                               И.М.Авдеев

Глава  муниципального образования                                             А.В. Лызлов

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы Махнёвского

муниципального образования

от  20.02.2018  № 306

Общество с ограниченной ответственностью «С-Проект»

местные нормативы Градостроительного проектирования

МАХНЁВСКОГО Муниципального образования

ЧАСТЬ II.

Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Муниципальный контракт:

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Л.С.Трушина |
| Юрист |  | Бурнатова Н.М. |

Екатеринбург

2017 г.

2017

Содержание

Глава 1. Общие положения	4

1.1.	Основания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования	4

1.2.	Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования	4

Глава 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения	5

Глава 3. Анализ нормативной базы, документов стратегического социально-экономического развития, учитываемых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования	10

Глава 4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов	11

4.1. Объекты местного значения в области образования	11

4.2. Объекты местного значения в области культуры	15

4.3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	17

4.4. Объекты местного значения в области здравоохранения	20

4.5. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к области инженерной инфраструктуры	23

4.6. Объекты местного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания	25

4.6.1 Улично-дорожная сеть населенных пунктов	25

4.6.2. Объекты временного и постоянного хранения транспортных средств	26

4.6.3. Объекты технического обслуживания транспортных средств	30

4.7. Объекты рекреационного назначения	31

4.8. Объекты местного значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	33

4.9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения	34

4.10. Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий	35

4.11. Объекты местного значения в области жилищного строительства	37

4.11.1.Общие положения	37

4.11.2. Уровень средней жилищной обеспеченности	38

4.11.3. Расчетные показатели плотности населения	39

4.11.4.. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования различного функционального назначения	40

5.1. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территории городского округа объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	40

5.1.1 Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания	40

5.1.2 Объекты связи	42

Глава 6. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	43

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	47

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	48

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования применяются следующие сокращения и обозначения:

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| АЗС | автозаправочная станция |
| ДОО | дошкольная общеобразовательная организация |
| ред. | редакция |
| утв. | утверждена |
| ч. | часть |
| п. | пункт |
| г. | год |
| в т.ч. | в том числе |
| т.д. | так далее |
| др. | другие |
| экз. | экземпляр |
| рис. | рисунок |

Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| м2 | квадратный метр |
| тыс. м2 | тысяча квадратных метров |
| м3 | кубический метр |
| тыс. м3/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. человек | тысяча человек |
| м2/ человек | квадратных метров на человек |
| м2/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| мин. | минуты |
| тыс.м2 общ.пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |

Глава 1. Общие положения

Основания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования  подготовлены на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 26 пункта 1 статьи 5 Устава Махнёвского муниципального образования.

1.2.	Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования разработаны в соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включают в себя:

основную часть (расчетные показатели);

правила и область применения расчетных показателей;

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Махнёвского муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

3. Система местных нормативов градостроительного проектирования сформирована как открытая для дальнейшего развития единая система, разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе, минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

4. Система местных нормативов градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования содержит дифференцированные применительно к различным территориям городского округа расчетные показатели  минимально допустимого обеспечения населения:

1) объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

2) инженерным оборудованием;

3) объектами транспортного обслуживания;

4) объектами в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

5) объектами рекреационного назначения;

6) объектами жилищного строительства;

7) объектами утилизации и переработки твердых коммунальных отходов;

8) иными видами объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области, уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов.

6. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Махнёвского муниципального образования.

7. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

8. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования Свердловской области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования, не могут быть ниже этих предельных значений.

9. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования Свердловской области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования, не могут превышать эти предельные значения.

Глава 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения

Махнёвское муниципальное образование создано на территории Алапаевского района 1 января 2009 года в соответствии с Законом Свердловской области от 9 июня 2008 года № 28-ОЗ «О разделении Алапаевского муниципального образования и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого разделения статусом городского округа».

Границы Махнёвского муниципального образования утверждены Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

В состав муниципального образования входят: один населенный пункт городского типа – поселок городского типа Махнёво и 39 сельских населенных пунктов.

Данные административного деления муниципального образования приведены в таблице 2.1. Численность жителей в разрезе населённых пунктов указана согласно опубликованным данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование территориального органа (территориального структурного подразделения) | Наименование и кол-во населенных пунктов на территории Махнёвского МО | Численность постоянно проживающего населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Махнёвская поселковая администрация | п.г.т. Махнёво | 3399 |
|  |  | п. Ерзовка | 37 |
|  |  | д. Шмакова | 5 |
|  |  | д. Кокшарова | 103 |
|  |  | д. Подкина | 32 |
|  |  | д. Трошкова | 44 |
|  |  | д. Перевалова | 46 |
|  |  | д. Боровая | - |
|  |  | Всего: 3 | 3666 |
| 2. | Измоденовская сельская администрация | с. Измоденово | 584 |
|  |  | д. Трескова | 75 |
|  |  | с. Шипицыно | 13 |
|  |  | д. Колесова | - |
|  |  | д. Тычкина | 17 |
|  |  | п. Мугайское | 5 |
|  |  | с. Комарово | 4 |
|  |  | Всего:7 | 698 |
| 3. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское | 394 |
|  |  | д. Луговая | 13 |
|  |  | д. Ложкина | 40 |
|  |  | д. Пурегова | 7 |
|  |  | д. Турутина | 2 |
|  |  | Всего: 5 | 456 |
| 4. | Мугайская сельская администрация | с. Мугай | 565 |
|  |  | д. Анисимова | 51 |
|  |  | д. Маскалка | - |
|  |  | д. Плюхина | 4 |
|  |  | д. Толмачева | 8 |
|  |  | д. Толстова | 3 |
|  |  | Всего: 6 | 631 |
| 5. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское | 82 |
|  |  | Всего:1 | 82 |
| 6. | Муратковская сельская администрация | п. Муратково | 246 |
|  |  | Всего:1 | 246 |
| 7. | Санкинская сельская администрация | п. Санкино | 477 |
|  |  | д. Афончикова | 22 |
|  |  | д. Новоселова | 42 |
|  |  | п. Плантация | - |
|  |  | с. Болотовское | 39 |
|  |  | Всего: 5 | 580 |
| 8. | Хабарчихинская сельская администрация | п. Хабарчиха | 269 |
|  |  | Всего:1 | 269 |
| 9. | Калачинская сельская администрация | п. Калач | 53 |
|  |  | Всего:1 | 53 |
| 10. | Большеерзовская сельская администрация | д. Большая Ерзовка | 104 |
|  |  | д. Горсткина | 3 |
|  |  | д. Карпихина | 33 |
|  |  | д. Гора Коробейников | 13 |
|  |  | Всего:4 | 153 |
| 11. | Таежная сельская администрация | п. Таежный | 237 |
|  |  | Всего:1 | 237 |
|  | ИТОГО: | 40 | 7071 |

Общая численность жителей городского округа по состоянию на 01.01.2017 года составляет 5971 человек, из них (согласно классификации Федеральной службы государственной статистики) 3108 человек (52,1%) относятся к городскому населению, 2863 человека (47,9 %) – к сельскому.

Для Махнёвского муниципального образования, также как и для остальных муниципальных образований Свердловской области, характерна сложная демографическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации в постсоветское время, продолжается снижение общей численности населения.

Со времени проведения Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года количество жителей городского округа сократилось на 1100 человек или примерно на 15,5 % (рисунок 2.1.)

Рис.2.1. Динамика численности населения Махнёвского муниципального образования с 2010 по 2017 годы

Характеристика состава населения по основным демографическим категориям по состоянию на 01.01.2017 г представлена в таблице 2.2. Демографические характеристики муниципального образования приведены по официально опубликованным данным Свердловскстата.

Таблица 2.2.

| Территория | Численность населения, всего |  | Демографическая категория: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моложе трудоспособного возраста |  | в трудоспособном возрасте |  | старше трудоспособного возраста |  |
|  | кол-во, чел | % | кол-во, чел | % | кол-во, чел | % | кол-во, чел | % |
| Махнёвское муниципальное образование | 5971 | 100 | 1248 | 20,9 | 2843 | 47,6 | 1880 | 31,5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городское население | 3108 | 100 | 696 | 22,4 | 1504 | 48,4 | 908 | 29,2 |
| сельское население | 2863 | 100 | 552 | 19,3 | 1339 | 46,7 | 972 | 34,0 |

Сведения о численности детского населения Махнёвского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года приведены в таблице 2.3. согласно опубликованным данным Свердловскстата.

Таблица 2.3.

| Возрастная категория | Общая численность по муниципальному образованию | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 года | 244 | 124 | 120 |
| 3-5 лет | 297 | 154 | 143 |
| 6 лет | 87 | 60 | 27 |
| 7 лет | 72 | 37 | 35 |
| 8-13 лет | 437 | 245 | 192 |
| 14-15 лет | 111 | 76 | 35 |
| 16-17 лет | 101 | 63 | 38 |
| ИТОГО | 1349 | 759 | 590 |

Возрастная структура населения рассматриваемой территории представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом доли среднего возраста, снижением доли детей и ростом числа жителей старших возрастов. Одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия является низкий коэффициент рождаемости, который по данным общероссийской статистики определяется сдвигом возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и распространенностью малодетности.

Максимальный общий коэффициент рождаемости в муниципальном образовании составил 17,7 ‰ в 2012 году, 17,6 ‰ в 2013 году. В 2015, 2016 годах данный показатель снизился до 12,5‰ и 12,1‰ соответственно. При этом рассматриваемая территория характеризуется высокими показателями смертности. Общий коэффициент смертности изменялся от 18,1 ‰ в 2011 году до 22,7 ‰ в 2015-2016 годах.

Основные демографические показатели территории за период с 2012г. по 2016 г. представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| Наименование показателя, единица измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 6879 | 6699 | 6512 | 6325 | 6111 |
| Число родившихся, человек | 120 | 116 | 101 | 78 | 73 |
| Число умерших, человек | 154 | 127 | 140 | 141 | 137 |
| Коэффициент рождаемости, ‰ | 17,7 | 17,6 | 15,7 | 12,5 | 12,1 |
| Коэффициент смертности, ‰ | 22,7 | 19,2 | 21,8 | 22,7 | 22,7 |
| Естественный прирост (+),убыль (-), человек | -34 | -11 | -39 | -63 | -64 |
| Общий коэффициент естественного прироста, ‰ | -5 | -1,6 | -6,1 | -10,2 | -10,6 |

На протяжении ряда последних лет в результате постоянного превышения уровня смертности над уровнем рождаемости в муниципальном образовании наблюдается процесс естественной убыли населения. С 2012 по 2016 гг. естественная убыль населения составила (-)211 человек.

В прогнозном периоде до 2030 года демографические процессы будут развиваться под влиянием сложившейся половозрастной структуры населения, что приведет к снижению рождаемости и дальнейшему увеличению смертности в силу естественных причин.

Демографическая ситуация территории зависит от естественного и механического движения населения. Настоящий период в Махнёвском муниципальном образовании можно охарактеризовать как период постоянной миграционной убыли населения. В 2012 году зафиксирована миграционная убыль – (-146) человек, в 2013 году – ( - 176) человек, в 2016 году – (-76) человек.

Мотивация выезда населения различна, но основными факторами являются недостатки развития имеющейся социально-экономической сферы, отсутствие рабочих мест. Это находит свое отражение в социальном самочувствии жителей. Главным образом территорию покидает трудоспособное население, что ведет в дальнейшем к изменениям половозрастного состава населения и сокращению его численности.

Принимая во внимание высокий уровень смертности и низкий коэффициент рождаемости, деформацию возрастной структуры и проходящий на территории городского округа процесс старения населения, можно предположить, что в ближайшее время числа родившихся будет недостаточно даже для простого воспроизводства и роста численности населения не произойдет. При сложившихся социально-экономических условиях неизбежно будет идти активная естественная убыль населения.

В составе материалов генерального плана, утвержденного решением Думы Махнёвского муниципального образования от 09.04.2013г. № 331, выполнен прогноз численности населения Махнёвского муниципального образования на перспективу до 2030 года. Прогнозируемая численность населения была рассчитана в двух вариантах. Для проектных решений генерального плана использовались результаты расчетов по оптимистическому варианту демографического прогноза.

В таблице 2.5. приведена прогнозируемая численность населения Махнёвского муниципального образования на первую очередь (2020 год) и расчетный срок (2030 год) генерального плана.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на период до 2020 года» (далее - Стратегия социально-экономического развития) в среднесрочный период сохранится тенденция снижения численности населения. Количество постоянных жителей муниципального образования будет уменьшаться на всем протяжении прогнозного периода и составит 6,4 тыс. человек на начало 2020 года.

Таблица 2.5.

| Махнёвское муниципальное образование | Численность населения по состоянию на 01.01.2011 г | Прогноз численности населения на 2020 год |  | Прогноз численности населения на 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптим. | Пессим. | Оптим. | Пессим. |
| Махнёвская поселковая администрация | 3445 | 3100 | 2350 | 3000 | 1080 |
| Большеерзовская сельская администрация | 178 | 176 | * | 174 | * |
| Измоденовская сельская администрация | 718 | 700 | 625 | 680 | 520 |
| Калачинская сельская администрация | 53 | 28 | 15 | 18 | 5 |
| Кишкинская сельская администрация | 562 | 550 | 534 | 547 | 510 |
| Кокшаровская сельская администрация | 235 | 340 | 255 | 500 | 270 |
| Мугайская сельская администрация | 630 | 630 | 485 | 600 | 300 |
| Муратковская сельская администрация | 346 | 330 | 300 | 325 | 260 |
| Санкинская сельская администрация | 666 | 600 | 410 | 560 | 150 |
| Таежная сельская администрация | 297 | 500 | 330 | 880 | 350 |
| Фоминская сельская администрация | 95 | 87 | 55 | 80 | 15 |
| Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 280 | 170 | 260 | 135 |
| Итого: | 7569 | 7321 | 5529 | 7624 | 3595 |

*исчезновение сельской администрации

Установившиеся тенденции демографического развития территории (низкий уровень рождаемости, высокая смертность, сокращение общей численности населения, отрицательное миграционное сальдо) вряд ли позволят достичь численности населения, установленной оптимистическим вариантом демографического прогноза генерального плана или Стратегией социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования.

С учетом того, что генеральным планом поставлена задача по сохранению численности населения муниципального образования на уровне существующего положения, для расчетов минимально допустимого уровня обеспеченности жителей муниципального образования объектами местного значения городского округа, установленными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принята численность населения, по состоянию на 01.01.2017 года.

В таблице 2.6. представлены результаты распределения населенных пунктов Махнёвского муниципального образования по группам в зависимости от численности населения в соответствии с классификацией, установленной Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

Таблица 2.6.

| Группы населенных пунктов | Численность населения, тыс. чел. | Количество населенных пунктов в группе |
| --- | --- | --- |
| Малые городские населенные пункты | свыше 8 до 15 | 1 |
| Большие сельские населенные пункты | свыше 1 до 3 | - |
| Средние сельские населенные пункты | свыше 0,2 до 1 | 7 |
| Малые сельские населенные пункты | свыше 0,05 до 0,2 | 7 |
|  | до 0,05 | 21 |
| Сельские населенные пункты без жителей | - | 4 |

Распределение населенных пунктов по численности населения является основным фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для следующих объектов местного значения:

− музеи;

− библиотеки;

− учреждения культуры клубного типа.

Важное значение имеет тип населенного пункта (городской/сельский), для определения целесообразности размещения объектов и показателя норматива.

В сельских населенных пунктах норма обеспеченности объектами социальной сферы, как правило, выше, чем для городских, при этом перечень предоставляемых услуг меньше. Разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения должен быть выше. Таким образом, дифференциация по численности населения и типу населенного пункта позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

При формировании системы обслуживания населения должны предусматриваться уровни обеспеченности объектами повседневного, периодического и эпизодического уровней обслуживания:

– повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности (размещение преимущественно в границах кварталов, микрорайонов городских населенных пунктов, больших, средних и малых сельских населенных пунктов);

– периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в границах районов городских населенных пунктов, в центрах сельских администраций или крупных сельских населенных пунктах);

– эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные в пределах транспортной доступности (размещение преимущественно в административном центре городского округа).

Периодичность использования населением объектов социального и культурно-бытового обслуживания определяет необходимость установления пешеходной либо транспортной доступности объектов, обеспечивающей наибольшие удобства для населения.

Глава 3. Анализ нормативной базы, документов стратегического социально-экономического развития, учитываемых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает общие требования к содержанию местных нормативов градостроительного проектирования; определяет сферу применения, согласно которой местные нормативы градостроительного проектирования должны учитываться при разработке и согласовании градостроительной документации, принятии решений о развитии застроенной территории.

2. Земельный кодекс Российской Федерации расширяет сферу применения местных нормативов градостроительного проектирования, устанавливая требования по их использованию в процессе комплексного освоения территории для жилищного строительства. Земельный кодекс устанавливает возможность определения предельных размеров земельных участков для конкретных видов деятельности в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Соответствующие вопросы могут быть урегулированы в местных нормативах градостроительного проектирования.

3. Документы стратегического, социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований определяют основные индикаторы развития, к которым необходимо стремиться при разработке градостроительной документации для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

4. Нормативы градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования разработаны с учетом следующих программных документов:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 г. № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

Стратегия социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на период до 2020 года, утвержденная решением Думы Махнёвского муниципального образования от 26 декабря 2013 года № 420;

Программа социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», утвержденная решением Думы Махнёвского муниципального образования от 26.12.2013 года №419;

муниципальная программа «Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 года № 1042;

муниципальная программа «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 года № 1043;

муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодежи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 г. № 1045;

муниципальная программа «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 19 декабря 2014 года № 982;

муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 05 марта 2015 года № 203;

муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.1013г. №1041

муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22 ноября 2013 года № 1044.

Глава 4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

4.1. Объекты местного значения в области образования

1. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования в соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования установлены для:

дошкольных образовательных организаций;

организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования;

организаций дополнительного образования;

организаций отдыха детей в каникулярное время.

2. «Программой социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» установлены следующие целевые показатели, определяющие развитие системы образования на территории городского округа на 2020 год:

обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет– 100%;

охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта – 100%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам – 75%;

доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста– 16%;

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям– 100%.

3. В настоящее время на территории городского округа услуги в области образовательной деятельности оказывают три базовые школы: МКОУ «Махнёвская СОШ», МКОУ «Мугайская ООШ», МКОУ «Санкинская СОШ» и пять филиалов, расположенных в населённых пунктах: с. Измоденово, п. Хабарчиха, с. Кишкинское, п.Таёжный, п. Муратково.

Организацией дополнительного образования детей занимается МКОУ ДОД «Махнёвская детская музыкальная школа».

Для воспитания детей дошкольного возраста в муниципальном образовании действует одна дошкольная образовательная организация МКДОУ «Махнёвский детский сад №1» общеразвивающего вида с пятью филиалами, расположенными в с.Измоденово, с.Кишкинское, п.Муратково, с.Мугай, п.Санкино.

Сведения о фактической емкости организаций, предоставляющих населению городского округа услуги в области образования, по состоянию на 01.01.2017 года представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| Наименование показателя | Единица измерения | П.г.т. Махнёво | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | ед. | 1/ (2 здания) | -/ (5 филиалов) |
| Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, всего: | мест | 275 | 120 |
| Количество детей посещающих ДОУ, всего | чел. | 193 | 93 |
| в т.ч. возрастная группа с 1,5- до 3-х лет | чел. | 72 | 176 |
| с 3-х до 7 лет | чел. | 218 | 802 |
| Количество детей стоящих в очереди на устройство в ДОУ, всего | чел | 37 | 113 |
| в т.ч.детей старше 1,5 лет | чел | 0 | 0 |
| Количество общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 |
| Количество мест в общеобразовательных учреждениях, всего | мест | 521 | 437 |
| Количество учащихся всего, в т.ч.: | чел. | 493 | 172 |
| I ступени | чел. | 227 | 76 |
| II ступени | чел. | 246 | 97 |
| в т.ч. обучающихся во 2-ю смену | чел. | 37 | 0 |
| III ступени | чел. | 16 | 3 |
| в т.ч. обучающихся во 2-ю смену | чел. | 0 | 0 |
| Количество учреждений дополнительного образования для детей | ед. | 1 | 0 |
| Количество детей, посещающих учреждений дополнительного образования, всего | чел. | 82 | 0 |
| в т.ч. во 2-ю смену | чел. | 0 | 0 |
| Санаторно-курортные учреждения обслуживающие детей, загородные детские оздоровительные лагеря, всего /мест | ед./мест | 0 | 0 |
| Количество детей отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях обслуживающих детей, загородных детских оздоровительных лагерях в 2015 году | чел. | 76 | 5 |
| Количество в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | чел. | 0 | 0 |
| Количество мест в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | мест. | 0 | 0 |

В соответствии с имеющимся количеством мест в образовательных учреждениях обеспеченность населения Махнёвского муниципального образования объектами местного значения городского округа в области образовательной деятельности по состоянию на 01.01.2017 года составляет:

дошкольными образовательными организациями (ДОО) – 66 мест на 1 тыс. чел. населения, в т.ч. в городской местности – 88 мест на 1 тыс. человек, в сельской местности – 42 места на 1 тыс. человек населения. При этом показатель фактической посещаемости дошкольных образовательных учреждений составляет 47,9 детей на 1 тыс. человек населения, в т.ч. в п.г.т. Махнёво 62 ребенка на 1 тыс. жителей посещают ДОО, в сельской местности только 32 ребенка на 1 тыс. жителей посещают дошкольные образовательные организации;

общеобразовательными организациями –160 учащихся на 1 тыс. чел. населения, в т.ч. в п.г.т. Махнёво – 167,6 учащихся на 1 тыс. человек населения, в сельской местности –152,6 учащихся на 1 тыс. человек населения. Показатель фактической посещаемости образовательных учреждений составляет 158,6 учащихся на 1 тыс. человек населения в городской местности и 60 учащихся на 1 тыс. человек населения в сельской местности. В целом по городскому округу – 111,4 учащихся на 1 тыс. человек населения;

организациями дополнительного образования детей – 13,7 обучающихся на 1 тыс. чел. населения (детскими школами искусств);

на территории городского округа нет объектов, обеспечивающих услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. Показатель доли детей отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях и загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области составил 13,5 человек на 1 тысячу жителей Махнёвского муниципального образования.

4. Решения Генерального плана Махнёвского муниципального образования по развитию учреждений образования на перспективу до 2030 года базируются на нормативах, установленных СП 42.13330. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

Согласно п. 122 НГПСО 1-2009.66 минимально допустимые расчётные показатели уровня обеспеченности муниципальных образований Свердловской области организациями образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, для объектов:

а) дошкольного образования: в пределах 95% численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет, в том числе:

общего типа – 80 %;

специализированного типа – 3%;

оздоровительного типа – 12%;

б) начального, основного и среднего образования:

100 % охват детей начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием;

75% охват детей средним (полным) общим образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области для малых городов и сельских населенных пунктов установлены следующие минимальные расчётные показатели обеспеченности объектами образования:

дошкольные образовательные организации – 50 мест на 1 тысячу человек;

общеобразовательные организации: 110 мест на 1 тысячу человек для малых городских населенных пунктов и 112 мест на 1 тысячу человек для сельских населенных пунктов;

организации дополнительного образования для детей – 22 места на 1 тыс. человек, в том числе детские школы искусств – 13 мест на 1 тыс. человек населения (для городской местности).

В соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 норматив обеспеченности внешкольными учреждениями устанавливается в размере 10% от общего числа школьников, детскими оздоровительными лагерями -  заданием на проектирование.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 №1063-р норматив потребности в санаторном обеспечении составляет 30,65 коек на 10 тыс. детей.

5. Показатели планируемого уровня обеспеченности населения Махнёвского муниципального образования объектами местного значения городского округа в области образования установлены в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования, с учетом индикаторов развития, установленных документами социально-экономического планирования Российской Федерации, Свердловской области, Махнёвского муниципального образования, на основе демографической ситуации и текущего уровня наполняемости учреждений образовательной сферы.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования составляют:

1) дошкольными образовательными организациями:

95% охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;

100% охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

Расчетный показатель для территории всего городского округа – 83,7 мест на 1 тыс. человек общей численности населения (87,8 мест на 1 тыс. человек населения для городской местности и 79,3 места на 1 тыс. человек населения для сельской местности).

Уровень наполняемости дошкольных образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2017 года- 70% в п.г.т. Махнёво и 77,5% - в сельской местности.

Предлагаемый норматив с учетом роста благосостояния населения в планируемый период – 60 мест на 1тыс. жителей для п.г.т. Махнёво, 50 мест на 1 тыс. жителей в сельской местности;

2) общеобразовательными организациями:

100% охват основным общим образованием детей в возрасте 7-15 лет;

75% охват детей в возрасте от 16 -17 лет средним (полным) общим образованием.

При условии, что к 2020 году доля детей школьного возраста в общей численности населения значительно не изменится, а показатель обучающихся в одну смену составит 100%, минимальный расчетный показатель составляет 116 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения.

Предлагаем принять минимальный норматив, установленный НГПСО 1-2009.66 для сельской местности – 112 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения.

Согласно обязательствам, принятым органами местного самоуправления, доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям должна составить – 100%.

3) организациями дополнительного образования (с учетом коэффициента сменности работы учреждений (1,0) и процентом охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на уровне 75 %): 101 учащийся на 1 тыс. человек общей численности населения.

С учетом текущей обеспеченности организациями дополнительного образования детей равной 10 % от общего количества детей школьного возраста, предлагается принять минимальный норматив, установленный п. 123, п. 144 НГПСО 1-2009.66 - школы искусств - 13 учащихся на 1000 чел населения, детские, юношеские спортивные школы – 15 учащихся на 1 тыс. жителей. Таким образом, норматив обеспеченности населения организациями дополнительного образования составит 28 учащихся на 1 тыс. жителей.

Дифференциация по видам образовательных организаций дополнительного образования определена исходя из количества детей, фактически охваченных определенным направлением, а также с учетом целевых показателей и индикаторов муниципальных программ в области образования, культуры и спорта.

4) местами в санаторно-курортных учреждениях и загородных детских оздоровительных лагерях - 16 % от общей численности детей школьного возраста. При организации 3-х смен в летний период данный показатель составит 6,4 места на 1 тыс. человек населения.

6. Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» соответственно.

Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций принимаются в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016.

Согласно п.п. 4.1.,4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 вновь строящиеся объекты дошкольных образовательных организаций рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных). Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех этажей.

Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка.

В соответствии с п.125 НГПСО 1-2009.66 вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость дошкольных образовательных учреждений, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, – не более 150 мест. Вместимость дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных мест не должна превышать 140 мест.

В соответствии с пунктом 124 НГПСО 1-2009.66 вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ в городской местности не должна превышать 1 тыс. учащихся. Вместимость малокомплектных школ в сельских населенных пунктах не должна превышать для:

начальных школ  –  80 учащихся;

основных школ  –  250 учащихся;

средних школ  –  500 учащихся.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Нормативы размеров земельных участков детских оздоровительных лагерей принимаются в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016  –150-200 м2 на 1 место.

7. Радиусы пешеходной и транспортной доступности образовательных организаций установлены с учетом требований раздела 10 СП 42.13330,2016, пункта 146 НГПСО 1-2009.66 и п.п. 2.4, 2.5.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования минимальные расчетные показатели доступности объектов образования следует принимать в соответствии с таблицей 4.1.2.

Таблица 4.1.2

| № п/п | Наименование учреждения образования | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В городских населенных пунктах (для малоэтажной застройки) | В сельских населённых пунктах |
| 1. | Детские образовательные учреждения | 500 | 500 |
| 2. | Общеобразовательные школы | 750 (500 – для начальных классов) | 750 (500 – для начальных классов) |
| 3. | Внешкольные учреждения | 1000 | - |

Радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, специальные детские ясли-сады, специальные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при проектировании и строительстве городских общеобразовательных организаций рекомендуется предусмотреть пешеходную доступность организаций, расположенных:

во II и III строительно-климатических зонах – не более 0,5 км;

в I климатическом районе (II подзона) для обучающихся I и II ступени образования - не более 0,4 км, для обучающихся III ступени образования –  не более 0,5 км.

В сельской местности пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных организаций:

во II и III климатических зонах для обучающихся I ступени образования составляет не более 2,0 км;

для обучающихся II и III ступени образования – не более 4,0 км.

При расстояниях свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

В соответствии с пунктом 10.5. СП 42.13330.2016 размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 мин. (в одну сторону).

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше установленной пешеходной доступности от организации. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

4.2. Объекты местного значения в области культуры

1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

2. Расчетные нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности территории Махнёвского муниципального образования объектами местного значения городского округа в области культуры (учреждения культуры клубного типа, детские школы искусств, школы эстетического образования, музеи, выставочные залы, библиотеки) установлены с учетом целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы».

В качестве индикаторов доступности услуг, предоставляемых населению округа организациями культуры (в планах на 2024 год), в программе установлены следующие:

доля сельских населённых пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами от общего числа сельских населённых пунктов – 86%;

доля детей посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего числа детей в возрасте до 18 лет  – 50%;

уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры – 90%.

3. В состав учреждений культуры, действующих на территории Махнёвского муниципального образования, входят:

МКУ «Махнёвский культурно-досуговый центр», в следующем составе: 5 Домов культуры, 6 сельских клубов, 1 поселковая библиотека, 1 детская библиотека (п.г.т. Махнёво) и 9 сельских библиотек;

МКУ «Мугайский музейно - туристский комплекс», с филиалом «Мугайская сельская библиотека»;

МКУ ДО «Махнёвская детская музыкальная школа».

Сведения о емкости организаций, предоставляющих населению городского округа услуги в области культуры, по состоянию на 01.01.2017 года отражены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| Наименование показателя | Единица измерения | П.г.т. Махнёво | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культуры клубного типа, всего | объект | 1 | 10 |
| Количество зрительских мест в учреждениях культуры клубного типа | мест | 250 | 1380 |
| Число музеев | объект | - | 1 |
| Число выставочных залов | объект | - | - |
| Детские школы искусств, всего | объект | 1 | - |
| Число учащихся в школах искусств, всего | учащихся | 82 | - |
| Библиотеки, в том числе: | объект/ ед. книжного фонда |  |  |
| общедоступные: |  | 1/17693 | 9/51676 |
| - детские |  | 1/10072 |  |
| - юношеские |  |  | - |
| специализированные |  | - | - |
| Число кинотеатров | объект | - | - |
| Число театров | объект | - | - |

Фактическая обеспеченность населения объектами местного значения городского округа в области культуры на 01.01.2017 года составляет:

библиотеками – 12 сетевых единиц, 13,3 тыс. единиц книжного фонда на 1 тыс. чел. населения;

детскими школами искусств (музыкальная школа) – 1 учреждение, 13,73 мест на 1 тыс. человек населения;

учреждениями культуры клубного типа – 11 сетевых единиц, 273 зрительских места на 1 тыс. жителей (80 мест на 1 тыс. человек в городской местности и 482 места на 1 тыс. человек населения в сельской местности).

4. Генеральным планом Махнёвского муниципального образования при расчете обеспеченности жителей п.г.т. Махнёво и сельских населенных пунктов объектами местного значения клубного типа применен показатель 100 зрительских мест на 1 тыс. населения, музеями 1 объект на 1 тыс. человек населения.

5. Минимальные расчетные показатели обеспечения населения муниципальных образований Свердловской области объектами местного значения городского округа в области культуры, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования, приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

| № | Наименование объектов | Единица измерения | Показатель нормативной обеспеченности |  | Минимальные расчетные показатели площади территории на ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для малых городов | Для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа | мест на 1 тыс. чел. | 50 | 100-150 | 0,2-0,3 га на объект |
| 2 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест на 1 тыс. чел. | 13 | - | по заданию на проектирование |
| 3 | Музеи | объект на 10 тыс. человек | 0,4 | - | от 0,1 га на объект |
| 4. | Кинотеатры | мест на 1 тыс. чел. | 12 | - | 4,0 м2 на 1 место |
| 5 | Библиотеки в т.ч.: - общедоступные; - детские; - юношеские; - специализированные | учреждение | 1 на 17 тыс. человек 1 на 4-7 тыс. школьников и дошкольников 1 на 17 тыс. человек | 1 - - | 0,15 га на объект |

6. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Махнёвского муниципального образования объектами культуры определены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах:

детские школы искусств, школы эстетического образования – 1 учреждение на населенный пункт с численностью жителей от 3 до 10 тыс. человек;

библиотеки:

общедоступные – 1 сетевая единица на 10 тыс. человек. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. человек населения.

детские библиотеки – 1 библиотека на 10 тыс. детей;

культурно-досуговые учреждения (городской округ с населением до 100 тыс. человек) – 1 дом культуры на 20 тыс. человек населения.

краеведческий музей – 1 объект (независимо от количества жителей);

концертный зал – 1 на городской округ (независимо от количества населения).

кинозал – 1 на 20 тыс. населения.

При расчете населения для определения числа библиотек, учреждений культуры клубного типа, музеев, концертных организаций, кинозалов под сетевой единицей понимаются организация культуры независимо от формы собственности, оказывающая услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе в иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

Минимальная вместимость объектов культуры клубного типа установлена в соответствии с требованиями приложения «Д» СП 42.13330.2016, п.136 НГПСО 1-2009.66, с учетом положений генерального плана и фактической обеспеченности:

80 мест для п.г.т. Махнёво;

150 мест для сельских населенных пунктов.

7. Определение необходимого объема книжного фонда для городских и сельских библиотек проведено в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2016  исходя из численности городского и сельского населения:

а) городские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения от 10 до 50 тыс. человек:  4 – 4,5 тыс. единиц хранения и 2 – 3 читательских места на 1 тыс. человек. Дополнительно в центральной городской библиотеке (при населении города 50 тыс. человек и менее) – 0,5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда и 0,3 читательских места на 1 тыс. жителей;

б) сельские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения более 1 и до 2 тыс. человек: 6 – 7,5 тыс. единиц хранения и 5–6 читательских мест на 1 тыс. жителей.

8. Минимальные размеры земельных участков объектов культуры приняты согласно п.136 НГПСО 1-2009.66.

Минимальные размеры земельных участков музеев можно принимать в соответствии с Рекомендациями по проектированию музеев (утверждены ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева в 1988 году, актуализированы в 2008 году) в зависимости от экспозиционной площади. При этом следует учитывать, что данные нормативы не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом.

9. Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные расчетные показатели территориальной доступности объектов местного значения в области культуры не установлены.

4.3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

1. Согласно пункту 19 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов местного значения в области физической культуры и спорта:

физкультурно-спортивные залы;

плавательные бассейны;

плоскостные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра);

образовательные организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы).

3. Нормативы обеспеченности территории городского округа объектами местного значения в области физической культуры и спорта рассчитаны с учетом следующих целевых показателей, установленных муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодежи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы»:

доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования – 30,0%;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 30 %;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения -18 %;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта -25%.

4. В настоящее время на территории Махнёвского муниципального образования систематически физической культурой и спортом занимаются около 11 % жителей.

Для занятий физической культурой и спортом на территории городского округа имеется следующая учебно-материальная база: 5 спортивных залов, в т.ч. 3 зала школьных, 1 стадион, 7 плоскостных спортивных сооружений (спортивно-игровые площадки).

Сведения об обеспеченности населения городского округа объектами местного значения в области физической культуры и спорта, по состоянию на 01.01.2017 года представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

| Показатель | Единица измерения | П.г.т. Махнёво. | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские, юношеские спортивные школы (ДЮСШ), всего: | объект | - | - |
| Число обучающихся в ДЮСШ | учащихся | - | - |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, всего | единиц | 1 | - |
| Общая мощность физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, всего | количество посетителей в смену | 40 | - |
| Спортивные площадки (в т.ч. школьные), всего | м2 | н/данных | н/данных |
| Стадионы | объект/м2 | 1/16832 | - |
| Спортивные залы, всего: | м2 площади пола | 2/565,9 | 3/535,1 |
| в т.ч. школьные |  | 1/154,2 | 2/316 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | - |
| Лыжные базы | количество посетителей в смену | - | - |
| Тиры* | м2 площади пола | - | - |

* Расположены в подвальных помещениях общеобразовательных организаций

Фактическая обеспеченность населения муниципального образования объектами местного значения городского округа в области физической культуры и спорта составляет:

плоскостными сооружениями – 2818,96 м2 на 1 тыс. чел. населения;

спортивными залами – 184,4 м2 на 1 тыс. чел. населения (182 на 1 тыс. чел. населения в п.г.т. Махнёво и 186,9 м2 на 1 тыс. жителей в сельских населенных пунктах);

физкультурно-оздоровительными клубами – 12,8 посетителей в смену на 1 тыс. человек городского населения.

Плавательных бассейнов и детских, юношеских спортивных школ на территории городского округа нет.

5. Генеральным планом Махнёвского муниципального образования при расчете обеспеченности жителей объектами местного значения в области физической культуры и спорта применены следующие нормативы:

плоскостные сооружения 975 м2 на 1 тыс. чел. населения;

спортивные залы – 210 м2 на 1 тыс. чел. населения.

6. Региональными нормативами градостроительного проектирования установлены следующие минимальные расчетные показатели обеспечения населения Свердловской области объектами физической культуры и массового спорта:

Таблица 4.3.2.

| № | Наименование объектов | Единица измерения | Показатель норматива обеспеченности |  | Минимальные расчетные показатели площади территории на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для малых городов | Для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Детские, юношеские спортивные школы | учащихся на 1 тыс. чел | 15 | - | по заданию на проектирование |
| 2 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом на 1 тыс. чел. населения | 10 | 30 | по заданию на проектирование |
| 3 | Стадионы | зрительских мест на 1тыс. чел. | - | - | 2,1-3,0 га на объект |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | м2 на 1тыс. чел. населения | 500 | 975 | 0,1-1,5 га на объект |
| 4 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1тыс. чел. | 100 | 210 | 0,2-0,5 га на объект |
| 5 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды на 1тыс. чел. | 15 | - | по заданию на проектирование |
| 6 | Лыжные базы | человек на 1тыс. населения | 3 | 4 | 0,2-0,5 га на объект |

7. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 №1063-р для обеспеченности населения городского округа объектами местного значения в области физической культуры и спорта применяются следующие нормативы:

спортивные залы – 3,5 тыс. м2 на 10 тыс. человек населения;

плоскостные спортивные сооружения – 19494 м2 на 10 тыс. человек населения;

норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений – 1,9 тыс. человек на 10 тыс. человек населения;

норматив охвата занимающихся в детских и юношеских спортивных школах – 15 учащихся на 1 тыс. населения.

8. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории Махнёвского муниципального образования объектами физической культуры и спорта определены на основе распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, проектных решений генерального плана, целевых ориентиров, установленных муниципальными программами и фактической обеспеченности территории  спортивными объектами.

Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования установлены следующие минимально допустимые показатели обеспеченности населения объектам местного значения городского округа в области физической культуры и спорта:

спортивными залами: – 210 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения;

плавательными бассейнами – 15 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения (для п.г.т. Махнёво);

плоскостными спортивными сооружениями – 1950 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения;

детскими, юношескими спортивными школами – 15 учащихся на 1 тыс. человек населения;

физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства – 12 посетителей на 1 тыс. человек в городской местности и 30 посетителей на 1 тыс. человек в сельской местности.

Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения, не относящиеся к выделенным группам, размещаются по заданию на проектирование.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спортивные сооружения при образовательных организациях могут учитываться в общем уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями.

9. В соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций, учреждений отдыха, культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчетов залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

10. Для учета при градостроительном проектировании технологических особенностей размещения спортивных сооружений необходимо руководствоваться положениями СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения", СП 31-112-2004 "Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов", СП 31-113-2004 "Проектирование и строительство бассейнов для плавания".

11. Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные расчетные показатели территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены для следующих объектов:

физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства – 500 метров;

физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м.

В соответствии с п.201 НГПСО 1-2009.66. объекты социального назначения в сельских населённых пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских населённых пунктов.

С учетом возможности использования школьных спортивных залов во внеурочное время для всех групп населения установлен норматив максимальной транспортной доступности данных объектов – не более 30 минут.

4.4. Объекты местного значения в области здравоохранения

1. Согласно пункту 14 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области здравоохранения относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов местного значения городского округа в области здравоохранения:

– лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

– лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях;

–организации скорой медицинской помощи.

К амбулаторно-поликлиническим организациям относятся: ФАП, сельские врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, территориальные, ведомственные и специализированные поликлиники, диспансеры, медицинские центры, центры восстановительного лечения без стационаров.

3. Индикаторы развития здравоохранения на территории Махнёвского муниципального образования установлены Стратегией социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на период до 2020 года:

количество действующих общих врачебных практик – 4;

число коек в муниципальном образовании на 10000 человек населения – 52;

среднегодовая занятость койки в муниципальном учреждении здравоохранения – 275 дней.

4. В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на территории Махнёвского муниципального образования установлены следующие нормативы оказания бесплатной медицинской помощи населению:

Таблица 4.4.1.

| № п/п | Учреждение | Единица измерения | Нормативная мощность | Норматив оказания услуг по предоставлению объема медицинской помощи на 1 человека в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационары, всего | койка | 20 | 11 |
| 2 | в т.ч. детские | койка | - | - |
| 3 | Дневные стационары | койка | 8 | 13 |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 157 | 3 |
|  | в т.ч. на территории сельских населенных пунктов |  | 30 | 2 |
| 5 | Станции скорой помощи | бригад/ автомобилей | - | - |

Фактическая обеспеченность организациями здравоохранения населения  городского округа по состоянию на 01.01.2017г составляет:

стационары: 3,35 коек на 1 тыс. чел. населения;

дневные стационары: 1,34 коек на 1 тыс. чел. населения;

амбулаторно-поликлинические учреждения – 26,29 посещений в смену на 1 тыс. чел. населения.

5. Генеральным планом Махнёвского муниципального образования при расчете обеспеченности жителей городского округа объектами местного значения в области здравоохранения на расчетный срок применялись следующие расчетные показатели:

больницы – 6 коек на 1 тыс. человек населения;

поликлиники – 20 посещений на 1 тыс. человек населения;

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, участковые больницы – 1 объект в сельском населённом пункте с численностью населения 300-1200 чел.;

станции (подстанции) скорой медицинской помощи – 1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения.

Показатели, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования для малых городов и сельских населенных пунктов Свердловской области (п. 126 НГПСО 1-2009.66.) приведены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Малые городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1 тыс. человек | 30 | 20 |
| 2. | Больничные учреждения | коек на 1 тыс. человек* | 7,0 | 6,0 |
| 3. | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 1 тыс. человек | 0,1 | - |
| 4. | Фельдшерско-акушерские пункты | объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 человек | - | 1 |
| 5. | Аптеки | Объект | 1 на 10 тыс. человек | - |

* Показатель обеспечения койками в больничных учреждениях не учитывает места в дневных стационарах

В соответствии с п.п. 129, 130 НГПСО 1-2009.66 фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами.

7. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности больничными учреждениями, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, станциями скорой и неотложной медицинской установлены в следующих размерах:

амбулаторно-поликлинические учреждения – 181,5 посещений в смену на 10 тыс. человек населения;

больничные учреждения - 134,7 коек на 10 тыс. человек населения, в т.ч.: больничных – 102; полустационарных – 14,2; в домах сестринского ухода –  18; хосписах – 0,5.

Норматив оснащения санитарным транспортом:

станция скорой и неотложной медицинской помощи - 1 санитарный автомобиль на 10 тыс. человек;

медицинская помощь на дому – 1 санитарный автомобиль на 4 тыс. жителей.

8. Норматив обеспеченности медицинскими организациями скорой медицинской помощи установлен приложением «Д» СП 42.13330.2016:

для городского населения – 1 автомобиль на 10 тыс. человек населения;

для сельского населения – 1 автомобиль на 5 тыс. человек населения.

9. Норматив обеспеченности населения Махнёвского муниципального образования лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях и лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предлагается установить в соответствии с пунктом 126 НГПСО 1-2009.66 и проектными решениями генерального плана:

1) лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:

– 7 коек на 1 тыс. человек населения в малых городах;

– 6 коек на 1 тыс. человек населения в сельских населенных пунктах;

2) лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:

– 30 посещение в смену на 1 тыс. человек населения в малых городах;

– 20 посещений в смену на 1 тыс. человек населения в сельских населенных пунктах.

10. Рекомендуемые размеры земельных участков стационаров установлены приложением «Д» СП 42.13330.2016, пунктом 5.3. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

Таблица 4.4.3.

| Наименование учреждения | Площадь земельного участка на ед. измерения, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 коек | от 50-до 100 коек | от 100-до 200 коек | от 200-до 300 коек | от 300-до 500 коек | от 500 коек |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | 210 | 210-160 | 160-110 | 110-80 | 80-60 | 60 |
| Стационары для взрослых и детей долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | 360 | 360-310 | 310-260 | 260-210 | 210-180 | 150 |

Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь земельного участка может быть уменьшена по заданию на проектирование.

На одну койку детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

В соответствии с п. 2.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" рекомендуемый размер земельного участка поликлиники рассчитывается на число посещений в смену – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект.

Площадь земельного участка фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта принимается в размере 0,2 га на объект (Приложение «Д» СП 42.13330.2016).

Для станции (подстанции) скорой помощи площадь земельного участка устанавливается в размере 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га (Приложение «Д» СП 42.13330.2016).

Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м (п. 2.12. СанПиН 2.1.3.2630-10).

В условиях стесненной городской застройки, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны.

В соответствии с пунктом 5.3. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» при проектировании на участке действующих стационаров новых лечебных корпусов, допускается уменьшать удельные показатели земельного участка, но не более чем на 20%.

Согласно п. 2.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение (далее - стационары), психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки.

Согласно п.п. 2.6, 2.7., 2.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 в жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать амбулаторно-поликлинические медицинские организации мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), организации с дневными стационарами.

В жилых и общественных зданиях не допускается размещение медицинских организаций, оказывающих помощь инфекционным (в том числе туберкулезным) больным, за исключением амбулаторно-поликлинического консультативного приема дерматолога.

В жилых зданиях и во встроенно-пристроенных к ним помещениях не допускается размещать микробиологические лаборатории (отделения), отделения магнитно-резонансной томографии.

11. Пешеходная доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, принята в соответствии с пунктом 146 НГПСО 1-2009.66:

для многоэтажной застройки – 1000 м:

для малоэтажной застройки – 1000 м;

для сельских населенных пунктов –1000 м.

Нормативы транспортной доступности лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и их филиалов в сельской местности установлены в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016:

поликлиники и их филиалы в городах – 1000 м.;

поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности – в пределах 30 минут с использованием транспорта.

Для станции (подстанции) скорой медицинской помощи рекомендована зона в пределах 15 минутной доступности на специальном автомобиле для городской местности и в пределах 30 минутной доступности на специальном автомобиле для сельской местности (приложение «Д» СП 42.13330.2016).

4.5. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к области инженерной инфраструктуры

1. Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области инженерного обеспечения относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Расчётные показатели обеспеченности жителей городского округа основными видами инженерного обеспечения применяются при подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и объектов местного значения объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения принимаются равными показателям, установленным федеральными нормативными правовыми актами.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», программ социально-экономического планирования, строительных норм и правил, региональных нормативов градостроительного проектирования, положений генерального плана Махнёвского муниципального образования.

Согласно данным статистической отчетности «Форма №1-жилфонд» по состоянию на 31 декабря 2016 года оборудование жилищного фонда инженерной инфраструктурой в Махнёвском муниципальном образовании составляет:

в городской местности: централизованным водоснабжением – 43,2 %, централизованной канализацией – 34,2 %, горячим водоснабжением – 1,4 %, ваннами и душем – 35,4 %;

в сельской местности: централизованным водоснабжением – 41,4 %, централизованной канализацией – 33,4 %, горячим водоснабжением – 1,5 %, ваннами и душем – 34,7 %.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается 100 % централизованное водоснабжение населенных пунктов муниципального образования с вводом системы в каждый дом. Нормативный показатель удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя на перспективу до 2030 года принят в следующих размерах:

для индивидуальной жилой застройки – 160 л/сутки на 1 человека;

для многоквартирной жилой застройки – 200 л/сутки на 1 человека.

Неучтенные расходы установлены в размере 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды, норматив на полив зеленых насаждений установлен в размере 50 л/сут. на 1 человека.

Положениями генерального плана предусмотрено обеспечение всех населенных пунктов централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых стоков с отводом их на очистные сооружения на расчетный срок.

5. Согласно п.5.1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 1.

Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице 1., должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Таблица 4.5.2.1.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 1 СП 31.13330.2012 | п.235 НГПСО 1-2009.66 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |
| -без ванн | 125 - 160 | 125 - 160 |
| - с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 | 160 - 230 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 220 - 280 | 230 - 350 |

Примечания

1 Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.

6 Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

В соответствии с п 5.3 СП 31.13330.2012 и п..241 НГПСО 1-2009.66 при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливной сезон в расчете на одного жителя населенного пункта разрешается принимать 50-90 л/сут. в зависимости от мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта и других местных условий.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных. Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах принимаются по ведомственным нормативным документам.

В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования в соответствии с решениями генерального плана Махнёвского муниципального образования и требованиями СП 31.13330.2012 принимается удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в следующих размерах:

застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями - 160 л/сут;

застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением - 230 л/сут;

удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливной сезон в расчете на одного жителя населенного пункта -50 л/ сут.

Согласно требованиям п. 235 НГПСО 1-2009.66 степень благоустройства населенного пункта «застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн» допустима только для существующей застройки.

6. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 5.13130. 2009, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.

7. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

8. Размеры земельных участков, необходимых для размещения объектов водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

9. При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений и водопотребления животными личных хозяйств граждан.

10. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации при градостроительном проектировании устанавливаются в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 (п. п. 12.5., 12.6.)

4.6. Объекты местного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания

В соответствии с пунктами 5,7 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относятся:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

2. Муниципальной программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» поставлены задачи увеличения доли автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, строительства и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов населённых пунктов.

Для достижения поставленных задач встает необходимость создания комплексной системы объектов внешнего транспорта и улично-дорожной сети, обеспечение соответствия параметров линейных объектов транспортной инфраструктуры потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций.

3. Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования к объектам нормирования отнесены следующие объекты местного значения городского округа в области транспортной инфраструктуры:

1) улично-дорожная сеть населенных пунктов;

2) объекты временного и постоянного хранения транспортных средств граждан;

3) объекты технического обслуживания транспортных средств;

4.6.1 Улично-дорожная сеть населенных пунктов

1.. Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса", Постановления Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода".

2. Улично-дорожная сеть населенных пунктов дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории в соответствии с п.п. 11.4- 11.8 СП 42.13330.2016.

3. В соответствии с пунктом 11.3. СП 42.13330.2016 пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, требуемое число машино-мест для хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1 тыс. человек населения. Уровень автомобилизации определяется региональными нормативами градостроительного проектирования.

Согласно пункту 224 НГПСО 1-2009.66 минимальные расчетные показатели уровня автомобилизации по видам транспортных средств на этапы реализации документов территориального планирования следует принимать в соответствии с таблицей 4.6.1.1

Таблица 4.6.1.1

| Виды транспортных средств | Уровни автомобилизации, единиц на 1000 жителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | первый этап | расчетный этап |
| Легковые автомобили | 200-500 | 270-650 |
| Грузовые автомобили | 30-70 | 40-90 |
| Мотоциклы: для населенных пунктов с населением 100 тыс. чел. и менее | 15-110 | 15-100 |

С учетом невысокого уровня благосостояния жителей Махнёвского муниципального образования (по сведениям, представленным администрацией, среднедушевые денежные доходы населения на 01.01.2017 г составили 9082,1 руб., численность населения с доходами ниже прожиточного уровня составляет 5,2 %) минимальные расчетные показатели уровня автомобилизации на перспективу до 2030 года предлагается принять– 300 легковых автомобилей, 45 грузовых автомобилей, 17 мотоциклов на 1 тыс. жителей.

4. Согласно пункту 186 НГПСО 1-2009.66 плотность сети магистральных улиц и дорог городов с численностью населения до 100 тыс. человек на расчетный срок документов территориального планирования должна быть не менее 1,5 км/км2 территории.

Плотность сети магистральных улиц и дорог определяется по отношению общей протяженности таких улиц и дорог в границах населенного пункта к общей площади территории в тех же границах независимо от площади застроенных территорий.

По данным, предоставленным администрацией, протяженность улично-дорожной сети сельских населенных пунктов по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 52,955км. Общая площадь населенных пунктов Махнёвского муниципального образования (без п.г.т. Махнёво) в соответствии с основными технико-экономическими показателями генерального плана – 8747,4 га. Плотность улично-дорожной сети сельских населенных пунктов равняется 0,6 км/км2.

В соответствии с положениями «Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво» протяженность главных улиц поселка составляет 26,51 км, плотность главных улиц составляет 2,81 км/км2.

В местных нормативах градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования расчетный показатель плотности магистральной сети улиц и дорог устанавливается согласно п. 186 НГПСО 1-2009.66 – 1,5 км/км2.

5. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

Категории и расчетные параметры улиц и дорог п.г.т. Махнёво следует принимать в соответствии с таблицами 11.1., 11.2. СП 42.13330.2016.

Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог в сельских населенных пунктах следует принимать по таблицам 11.3 и 11.4 СП42.13330.2016.

6. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.

В состав пешеходной инфраструктуры входят пешеходные зоны, пешеходные улицы и площади, уличные тротуары, пешеходные переходы.

Ширина пешеходной части тротуара зависит от категории улиц и дорог и устанавливается в соответствии с требованиями таблиц 11.2.,11.4, 11.6 СП 42.13330.2016.

Пешеходные переходы на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории устанавливаются в соответствии с пунктом 11.29. СП 42.13330.2016 в одном уровне с интервалом 200-400 м.

Пешеходные пути должны обеспечивать возможность инвалидам и людям пожилого возраста, пользующимся колясками, беспрепятственно подъезжать к учреждениям обслуживания и местам отдыха, а также к остановкам и стоянкам транспортных средств.

7. Места размещения рекламных конструкций на улично-дорожной сети населенных пунктов, их типы и виды определяются схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.2. Объекты временного и постоянного хранения транспортных средств

1. Потребность в территориях для размещения объектов, предназначенных для хранения и обслуживания автомобилей, определяется с учетом ожидаемого уровня автомобилизации, требований эффективного использования территорий и обеспечения экологической безопасности.

2. Для обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в местных нормативах градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования рекомендуется принять расчетный уровень индивидуальной автомобилизации - 300 автомобилей на 1 тысячу жителей.

3. Согласно п. 209 НГПСО 1-2009.66 обеспеченность местами для постоянного хранения легковых, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов и мототранспорта физических и юридических лиц следует предусматривать равным 100% соответствующего расчетного числа транспортных средств.

4. Расстояния от мест постоянного и временного хранения автомобилей до жилых домов, общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», нормативным документам по пожарной безопасности и СП113.13330.2016 "Стоянки автомобилей" Актуализированная редакция СНиП 21-02-99.

5. В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей не более чем на 2 транспортных средства (категории А, В) на один земельный участок.

Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15 % (п. 212 НГПСО 1-2009.66) от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

6. В районах многоквартирной жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения согласно нормативу, установленному в п. 11.32 СП 42.13330.2016.

В соответствии с примечанием к п. 11.32 отклонение нормативных показателей в региональных нормативах не могут превышать указанные показатели +/-30%.

Соотношение нормативов, установленных СП 42.13330.2016 и НГПСО 1-2009.66 представлено в таблице 4.6.2.1.

Таблица 4.6.2.1.

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Количество машино-мест на квартиру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п 11.32 СП 42.13330.2016 | п.212 НГПСО 1-2009.66 (при уровне автомобилизации 300 авт. на 1 тыс. чел.) | МНГП Махнёвского муниципального образования |
| 1. | Бизнес-класс (повышенной комфортности)** | 2,0 | 2,0 (0,4)* | 2,0 (0,4)* |
| 2. | Эконом класс (массовый)** | 1,2 | 0,8 (0,16)* | 0,8 (0,16)* |
| 3. | Муниципальный (социальный)** | 1,0 | 0,8 (0,16)* | 0,8 (0,16)* |
| 4. | Специализированный | 0,7 | 0,8 (0,16)* | 0,8 (0,16)* |

* для временного хранения

**- по классификации НГПСО 1-2009.66

Согласно п. 214 НГПСО 1-2009.66 в рабочих поселках, поселках городского типа и сельских населенных пунктах рекомендуется предусматривать не менее 25% мест постоянного хранения личного автомототранспорта в пределах земельного участка, предоставляемого для строительства многоквартирного жилого дома, квартала массового и (или) социального типов жилых домов.

При определении общей потребности в местах хранения следует также учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды и велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,28;

мопеды и велосипеды - 0,1.

7. В соответствии с п. 11.33 СП 42.13330.2016 в условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся многоквартирной застройки места для хранения автомобилей следует располагать в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-место на 1 квартиру.

8. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест жительства их владельцев при осуществлении комплексного освоения территории, следует принимать не более 500м (по НГПСО 1-2009.66), при осуществлении развития застроенных территорий, не более 800 м.

Согласно п. 11.33. СП 42.13330.2016 стоянки для хранения легковых автомобилей, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе доступности не более 50 м от входов в жилые дома .

9. Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать в соответствии с таблицей 4.6.2.2.(НГПСО 1-2009.66, п.11.37 СП 42.13330.2016)

Таблица 4.6.2.2.

| Виды стоянок | Значение расчетного показателя, кв. м, на одно машино-место |
| --- | --- |
| Для гаражей: - одноэтажных - двухэтажных - трехэтажных -четырехэтажных - пятиэтажных | 30 20 14 12 10 |
| Наземные стоянки автомобилей | 25 |

10. Минимальный размер машино-места устанавливается - 5,3 х 2,5 м, максимальный – 6,2 х 3,6 м (приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места»).

11. В соответствии с п. 11.35 СП. 42.13330. 2016 для парковки легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует предусматривать приобъектные стоянки автомобилей.

Минимальные расчетные показатели приобъектных стоянок следует принимать в соответствии с таблицей 4.6.2.3.

Таблица 4.6.2.3.

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МНГП Махнёвского городского округа |  | СП. 42.13330. 2016 Приложение Ж |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления, в т.ч. - п.г.т. Махнёво - сельские администрации | м2 общей площади | 100 30-50 |  | 200-220 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 |  | 50-60 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами | м2 общей площади | 30 |  | 30-35 |
| Профессиональные образовательные организации | преподаватели, занятые в одну смену | 2 |  | 2-3 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в 2-х смежных сменах, чел | 6 |  | 6-8 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30 |  | 30-35 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса (торговые центры. супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40 |  | 40-50 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные и т.п.) | м2 общей площади | 60 |  | 60-70 |
| Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные; -продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 30 40 |  | 30-40 40-50 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4 |  | 4-5 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: - бани; -ателье, фотосалоны, парикмахерские; -салоны ритуальных услуг; -химчистки, ремонтные мастерские и т.п. | Единовр. посетители; м2 общей площади рабочее место приемщика | 5 10 20 1 |  | 5-6 10-15 20-25 1-2 |
| Музеи | Единовремен. посетители | 6 |  | 6-8 |
| Киноцентры и кинотеатры (2-й уровень комфорта) | Зрительские места | 15 |  | 15-20 |
| Гостиницы |  |  |  | по СП 257.1325800 |
| Центральная библиотека | Постоянные места | 6 |  | 6-8 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, мечети и т.п.) | Единовремен. посетители | 10 на объект |  | 8-10, но не менее 10 на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения | Единовремен. посетители | 4 |  | 4-7 |
| Здания и помещения медицинских организаций |  |  |  | по СП 158.13330 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25 |  | 25-30 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м2 | м2 общей площади | 25 |  | 25-40 |
| Железнодорожные вокзалы | Пассажиры в час пик | 8 |  | 8-10 |
| Автовокзалы | Пассажиры в час пик | 10 |  | 10-15 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 | 15-20 |  |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7 | 7-10 |  |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 | 10-15 |  |
| Дома отдыха, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 | 3-5 |  |
| Предприятия общественного питания и торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 | 7-10 |  |

12. Расстояния пешеходных подходов от стоянок легковых автомобилей до жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, производственного и иного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 4.6.2.4.

Таблица 4.6.2.4.

| Объекты | Наибольшие расстояния подходов от стоянок до объектов, м, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект МНГП Махнёвского городского округа | П.215 НГПСО 1-2009.66 | П. 11.36 СП. 42.13330. 2016 |
| Пассажирские помещения вокзалов | 150 | 150 | 150 |
| Входы в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 | 150 | 150 |
| прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания | 150 | 150 | 250 |
| Входы в парки, на выставки и стадионы | 200 | 200 | 400 |
| Входы на объекты производственного назначения | 100 | 100 | - |
| Жилые дома | 100 | 100 | - |

4.6.3. Объекты технического обслуживания транспортных средств

1. Станции технического обслуживания и мойки автомобилей в населенных пунктах следует предусматривать из расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей. Минимальные размеры их земельных участков принимаются в соответствии с таблицей 4.6.3.1.

Таблица 4.6.3.1.

| Число постов станции технического обслуживания | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| до 4 | 0,3 - 0,5 |
| до 10 | 1,0 |
| до 15 | 1,5 |

2. Согласно п. 223 НГПСО 1-2009.66 автозаправочные станции в населенных пунктах следует предусматривать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1000 легковых автомобилей.

Рекомендуемые минимальные размеры земельных участков автозаправочных станций принимаются в зависимости от числа топливораздаточных колонок по таблице 4.6.3.2. (в соответствии с п. 11.41 СП. 42.13330. 2016).

Таблица 4.6.3.2.

| Число топливораздаточных колонок автозаправочных станций | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,1 |
| 5 | 0,2 |
| 7 | 0,3 |
| 9 | 0,35 |

4.7. Объекты рекреационного назначения

1. Согласно пункту 20 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения..

2. В соответствии с п. 9.1. СП 42.13330.2016 территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом включаются состав зон рекреационного назначения.

3. По природным условиям территория Махнёвского муниципального образования относится к лесной зоне, к подзоне смешанных лесов. Естественная растительность представлена лесами, лугами и болотами.

Согласно материалам генерального плана Махнёвского муниципального образования рекреационная зона в границах населенных пунктов представлена древесно-кустарниковой растительностью и водными объектами. Благоустроенных скверов, парков, бульваров на территории населенных пунктов нет. Вдоль берега р. Тагил имеется ряд мест для массового кратковременного отдыха жителей. При этом территория городского округа обладает значительным природным и историческим потенциалом для развития рекреационной и туристической деятельности.

Положениями генерального плана в течение планируемого периода предполагается организация зон рекреационного назначения вдоль водных объектов в центральной и восточной части муниципального образования, строительство профилакториев на базе минеральных источников (с. Болотовское, с. Фоминское), организация привальных пунктов и туристических лагерей вдоль русла реки Тагил на территориях, выделенных для массового отдыха.

4. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения объектов массового отдыха и рекреации, а также плотности застройки площадок для размещения таких объектов установлены согласно СП 42.13330.2016 и главы 32 НГПСО 1-2009.66.

Расчетные показатели обеспеченности озелененными территориями общего пользования следует принимать по таблице 4.7.1..

Таблица 4.7.1.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности, м2/чел |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласно п. 173 НГПСО 1-2009.66 | МНГП Махнёвского ГО |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары): |  |  |
| 1.1 | п.г.т. Махнёво, | 8 (10) | 10 |
|  | в т.ч. в условиях реконструкции |  | 8 |
| 1.2 | сельские населенные пункты | 12 | 12 |

В соответствии с п. 176 НГПСО 1-2009.66 в средних и малых городских и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, поймах крупных рек и водоемов, площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

5. В соответствии с пунктом 159 НГПСО 1-2009.66. минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать, не менее:

городской парк малого населенного пункта – 5 га;

парк (сад) сельского населенного пункта – 1-2 га;

сквер - 0,5 га (согласно п. 9.13. СП 42.13330.2016 для условий реконструкции не менее – 0,1 га).

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

6. Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует принимать, чел/га, для:

городских парков - 100;

зон отдыха – 70;

лесопарков (лугопарков, гидропарков) – 10-20;

городских лесов 1- 3.

В соответствии с пунктом 9.10 СП 42.13330.2016 в городских лесах при числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки. При числе единовременных посетителей 50 чел./га и более необходимо предусматривать мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

7. Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.2.

Таблица 4.7.2.

| Объекты рекреационного назначения | Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей площади территорий общего пользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
| Городские парки. Парки сельских населенных пунктов | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| Скверы в жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 | - |
| Городские леса и лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

8. Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

При трассировке путей для МГН следует обеспечивать их освещение и не превышать уклоны: продольный - 8‰, поперечный – не более 2‰, ширину дорожки – не менее 1м, а также предусматривать карманы для отдыха и разворота коляски через каждые 100-150 м.

9. Минимальные показатели доступности от жилых зон до объектов массового отдыха населения следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.3

Таблица 4.7.3.

| Объекты рекреационного назначения | Минимальный радиус доступности до объектов рекреационного назначения, метров | Минимальный показатель доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения |
| --- | --- | --- |
| Городской парк | 2000-3000 | 30-40 минут пешком |
| Сад микрорайона (квартала) | 1000 | 20 минут пешком |
| Сад квартала | 500 | 10 минут пешком |
| Зона массового кратковременного отдыха | - | 1,5 часа на транспорте |

10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального образования объектами массового отдыха установлены в соответствии с пунктом 9.21 СП 42.13330.2016. Площадь территорий массового отдыха принимается в размере 500–1000 кв.м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети, железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300м.

Согласно п. 167. НГПСО 1-2009.66 потребность в территориях зон массового кратковременного отдыха, расположенных в пригородных зонах, следует определять для малых городов – 5-15% от общей численности населения.

11. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного назначения, размещаемыми за пределами границ населенных пунктов, рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 4.7.4. (п. 160 НГПСО 1-2009.66, приложение )

Таблица 4.7.4.

| № п/п | Объекты рекреационного назначения |  | п. 167. НГПСО 1-2009.66 |  | Приложение Д» СП 42.13330.2016* | МНГП Махнёвского ГО* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вмести-мость, мест | Размер земельного участка, кв.м на 1 место | Вместимость- по заданию на проектирование Размер земельного участка, кв.м на 1 место |  |
| 1. | Туристические гостиницы |  | 50-300 | 50 | 50-75 | 50-75 |
| 2. | Мотели, кемпинги |  | 30-100 | 125 | 75-100 135-150 | 125-135 |
| 3. | Туристические базы |  | 150-300 | 75-100 | 65-80 | 75-80 |
| 4. | Туристические приюты |  | 30-50 | 25 | 35-50 | 35-50 |
| 5. | Оборудованные походные площадки |  | 30 | 5-8 | - | 5-8 |
| 6. |  | Санатории-профилактории | По заданию на проектир. | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| 7. | Детские и молодежные лагеря |  | 500-1000 | 100-150 | 150-200 | 150-200 |
| 8. | Дом охотника |  | 10-20 | 25 | - | 25 |
| 9. | Дом рыбака |  | 25-200 | 25 | - | 25- |

12. Согласно п. 9.20. СП 42.13330.2016 расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:

до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;

до железных дорог общей сети – 500 м;

до автомобильных дорог I,II,III категорий – 500 м; IV категории –  200 м;

до садоводческих товариществ – 300 м.

13. Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя, а размещаемых на лечебно-оздоровительных территориях следует принимать из расчета не менее 8 м2 на взрослого  и 4 м2 для детей.

Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициентов одновременной загрузки:

1) для санаториев  0,6 - 0,8;

2) для учреждений отдыха и туризма 0,7- 0,9;

3) для учреждений отдыха и оздоровления детей  0,5 - 1,0;

4) для объектов массового отдыха местного населения  0,2.

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м.

4.8. Объекты местного значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 24 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Правовые основы обращения с твердыми коммунальными отходами в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду определяются Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды.

В соответствии с требованиями статьи 13,3 Федерального закона от 24.06.1998 №89- ФЗ в Свердловской области разработана Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Свердловской области (далее – Схема). Схемой установлены нормы накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в разрезе муниципальных образований на период до 2031 года.

С целью снижения затрат на вывоз и захоронение неутильных фракций ТКО территория Свердловской области разбита на три административно-производственных объединения (АПО) с объектами обработки (переработки) и размещения отходов. Махнёвское муниципальное образование вошло в АПО-3 (Восточный) и отнесено к межмуниципальному центру обращения с отходами в МО г. Алапаевск, где располагается свалка твердых бытовых отходов. В Махнёвском муниципальном образовании должна располагаться мусоро-перегрузочная станция в районе п.г.т. Махнёво.

3. В соответствии с пунктом 276 НГПСО 1-2009.66. минимальные расчетные показатели размеров земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов следует принимать в соответствии с таблицей 4.8.1.

Таблица 4.8.1.

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков, га, на 1 тыс.т ТБО год | Размер ориентировочной санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, м |
| --- | --- | --- |
| Полигоны твердых бытовых отходов | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Площади участка для складирования снега | 0,50 | 100 |

4. Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01, "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

В соответствии с п.7 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89 запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Запрещается захоронение твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ.

5. Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории городского округа, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов), следует предусматривать специализированные сооружения – снегоприемные пункты. 	Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации.

Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», утвержденных 28 декабря 2005 года ФГУП «НИИ ВОДГЕО», а также нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт.

Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей.

Не допускается размещение «сухих» снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными сетями.

Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки (парковки) автотранспорта или для иных целей.

4.9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

1. В соответствии с пунктом 23 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

2. К объектам предоставления ритуальных услуг и мест захоронения относятся:

1) комплексы по оказанию услуг ритуального характера;

2) кладбища традиционного захоронения и смешанного типа захоронений;

3) кладбища урновых захоронений после кремации.

3. В соответствии с приложением 11 к НГПСО 1-2009.66 установлен расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения:

кладбища смешанного и традиционного типа – 0,24 га на 1 тыс. чел. населения;

земельного участка кладбища для погребения после кремации –  0,02 га на 1 тыс. чел. населения.

4. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет – не более 40 га.

Согласно примечанию 6 к приложению 11 НГПСО 1-2009.66 размер территории кладбища определяется с учетом срока эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га.

5. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1) для крематориев без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью – 500 м;

2)  для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:

от 20 до 40 га – 500 м;

от 10 до 20 га – 300 м;

10 и менее га – 100 м;

3) для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий, сельских кладбищ – 50 м.

4.10. Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий относятся:

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа (п. 8 ст. 16);

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (п. 10 ст. 16);

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (п. 28 ст. 16);

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа (п. 29 ст. 16);

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (п. 32 ст. 16).

2. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны учитываться при подготовке  генерального плана городского округа, разработке документации по планировке территории, разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

3. Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

4. Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображаются на основании сведений предоставляемых Главным управлением МЧС России по Свердловской области, отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо учитывать положения  паспорта безопасности муниципального образования.

5. При планировке и застройке территорий следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами.

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проектах документов территориального планирования, документации по планировке территории с учетом вариантности планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

для застроенных территорий - в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

В соответствии с пунктом 13.6 СП 42.13330.2016 территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» и СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003».

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

1) один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами социального и коммунально-бытового назначения;

2) один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-защитного назначения.

7. Для обеспечения защиты от подтопления застроенной и подлежащей застройке территории с высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных территорий с торфозалежью следует предусматривать мероприятия в соответствии со строительными нормами и правилами: СП 104.13330.2016, СП 100.13330.2011.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с пунктом 302 НГПСО 1-2009.66 нормальную эксплуатацию зданий и сооружений посредством понижения уровня грунтовых вод на величину не менее 0.5 м от отметки пола подвала.

8. Обеспечение отвода поверхностных вод осуществляется со всей застроенной территории водосборного бассейна системами открытого и закрытого самотечного водоотвода в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

В соответствии с п. 13.3 СП 42.13330.2016 применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно- двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

В соответствии с пунктом 300 НГПСО 1-2009.66 в районах малоэтажной застройки, а также на территориях парков, скверов канализование рек и ручьев в закрытые коллекторы (за исключением устройства перепускных труб) не допускается.

Расчет параметров закрытой и открытой сети поверхностного водоотвода следует производить в соответствии с СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

На очистку должно направляться не менее 70% годового объема поверхностного стока с территорий жилой зоны, что обеспечивает очистку наиболее загрязненной части стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

9. При разработке документов территориального планирования городского округа должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Раздел II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов"), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Радиус транспортной доступности объектов пожарной охраны определен согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно статям 76 и 77 вышеупомянутого закона дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях городских округов устанавливаются СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Согласно требованиям статьи 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

4.11. Объекты местного значения в области жилищного строительства

4.11.1.Общие положения

1. Согласно пункту 6 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

2. Основные характеристики жилищного фонда Махнёвского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017  представлены в таблице 4.11.1.1.

Таблица 4.11.1.1.

| Наименование показателя | Единица измерения | Махнёвское муниципальное образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Населенные пункты городского типа ( п.г.т Махнёво) | Сельские населенные пункты |
| Общая площадь жилых помещений, из них: | тыс. м2 | 119 | 86,4 | 32,6 |
| муниципальный жилищный фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 33,7 | 27,1 | 6,6 |
| частный жилищный фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 83,4 | 57,9 | 25,5 |
| Количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах | ед. | 1661 | 1262 | 399 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | 77,5 | 57,8 | 19,7 |
| Количество жилых домов (индивидуально определенных зданий) | ед. | 973 | 705 | 268 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах | тыс. м2 | 41,5 | 28,6 | 12,9 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | 1,9 | 0,4 | 1,5 |

Жилая застройка в Махнёвском муниципальном образовании представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными жилыми домами с приквартирными участками. В южной части п.г.т. Махнёво находятся несколько кварталов малоэтажной секционной застройки.

Средняя обеспеченность жилищной площадью на 01.01.2017 г составляет 19,9 м2 на 1 человека, в т.ч. в городской местности -.27,8 м2/ чел., в сельской местности – 11,4 м2/ чел.

Положениями генерального плана Махнёвского муниципального образования принята средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь строительства (до 2020 года) - 20,0 м2 жилищной площади на 1 человека, 22,5м2/чел. на расчетный срок (2030г.).

Структура жилищного фонда при новом строительстве на 1 очередь реализации генерального плана определена в следующем соотношении:

для сельской местности – индивидуальная жилая застройка – 100%;

для п.г.т. Махнёво: индивидуальная застройка –76,0%, малоэтажная секционная застройка – 24,0%.

В расчетах по определению объемов нового строительства принята средняя площадь участка 0,1-0,2 га, коэффициент семейности – 2,4; общая площадь нового индивидуального дома – 100 кв.м.

На расчетный срок в сельских населенных пунктах запланирована только индивидуальная застройка, на территории п.г.т. Махнёво- индивидуальная жилая застройка и блокированные 2-х квартирные дома с участками.

3. Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования в целях дальнейшего развития жилых территорий за счёт повышения эффективности использования земельных ресурсов при новом строительстве и повышения качества среды ранее освоенных территорий путем их комплексной реконструкции, установлены следующие минимальные расчетные показатели:

уровень средней жилищной обеспеченности;

плотность населения в границах жилых районов, жилых кварталов;

размер площадок различного функционального назначения.

4.11.2. Уровень средней жилищной обеспеченности

1. Для определения минимально допустимого уровня обеспеченности территорией для размещения многоквартирной жилой застройки, для определения параметров планируемого развития жилых зон, для расчета обеспеченности населения объектами обслуживания допускается принимать среднюю обеспеченность жилым фондом (м2 жилищной площади) на одного человека.

Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений определяется в целом по территории городского округа на основе прогнозных данных.

Для государственного и муниципального жилищного фонда минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений устанавливается в соответствии с социальной нормой, установленной нормативным правовым актом Свердловской области.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения Махнёвского муниципального образования установлены на основании закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», с учетом «Стратегии социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на период до 2020 года», утвержденной решением Думы Махнёвского муниципального образования от 26 декабря 2013 года № 420, Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), положений генерального плана, статистических данных обеспеченности жилищным фондом населения городского округа.

«Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» поставлена задача повышения уровня обеспеченности населения жильем до 31,6 м2 на человека в 2030 году. «Стратегия социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на период до 2020 года» предусматривает достижение показателя обеспеченности населения жильём в 2020 году по инерционному варианту до 20,0 м2 на 1 жителя городского округа, по инновационному варианту до 22,0 м2 на 1 жителя.

3. Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по Махевскому муниципальному образованию принимается в соответствии с таблицей 4.11.2.1.

Таблица 4.11.2.1.

| Наименование | Фактические отчетные показатели, м2/чел. | Показатели на расчетные периоды, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2020 год | 2030 год |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | 19,9 | 22,5 | 30 |

Примечание:

1. Расчетные показатели на перспективу должны корректироваться с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2020г.

4. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой застройки по уровню комфортности или виду её использования, рекомендуется применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности. В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности.

.Типы жилых домов в зависимости от уровня комфорта проживания следует принимать в соответствии с таблицей 4.11.2.2

Таблица 4.11.2.2.

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Обеспеченность общей площадью квартиры,м2/чел |  | Обеспеченность жилыми комнатами, шт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласно п.72 НГПСО 1-2009.66 | Установленный для Махнёвского МО |  |
| 1. | Социальный | 18-20 | 18-20 | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих |
| 2. | Массовый | 21-29 | 21-29 | Количество жилых комнат в квартире равно или больше на одну комнату числа проживающих |
| 3. | Повышенной комфортности | 30-59 | 30-40 | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих |
| 4. | Высококомфортный | 60 и более | - | Количество жилых комнат в квартире больше на две и более комнаты числа проживающих |
| 5. | Специализированный (кроме общежитий, жилых помещений маневренного фонда и для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами) | 18-20 | 18-20 | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих |

Примечание: 1.Минимальная расчетная обеспеченность проживания в общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда составляет 6 кв. м. жилой площади на одного человека.

2. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.

4.11.3. Расчетные показатели плотности населения

1. Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, в сельских населенных пунктах в зависимости от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, типов жилых домов следует принимать не более, указанных в таблице  4.11.3.1.

Таблица 4.11.3.1.

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения микрорайона (квартала) малоэтажного жилищного строительства, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га |  |  |  | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков, га |  |  | Секционные жилые дома с этажностью |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,02 – 0,04 | 0,04 – 0,06 | 0,06 и более | 2 эт. | 4 эт. |
| Социальный | 25 |  |  |  | 96-65 | - | - | 95 | 142 |
| Массовый | 21-23 | 15- 16 | 13-14 |  | - | 57 – 39 | - | 77 | 110 |
| Повышенной комфортности |  |  | 12 | 10 | - | 52 – 37 | 37 – 26 | 64 | 74 |
| Специализи- рованный | 25 | 20 |  |  | 96-65 | 57 – 39 | - | 95 | 142 |

4.11.4.. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования различного функционального назначения

1. В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения и типа застройки. При этом согласно п. 7.5. СП 42.13330.2016 площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 % общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильной группы населения.

2. Размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории микрорайонов, кварталов, минимально допустимые расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с таблицей 4.11.4.1.

Таблица 4.11.4.1.

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Средний размер одной площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8-2,5 | 25 (на машино-место) | В соответствии с техническими регламентами |

3. Площадки для установки мусоросборников должны быть удалены от детских учреждений, медицинских учреждений и предприятий питания, физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых на расстояние не менее 20 метров. Расстояние от площадок для мусоросборников до входов в жилые дома должно быть не менее 20 метров, но не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание.

4. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников.

5. Расчет автостоянок, размещаемых в жилых зонах, следует производить в соответствии с разделом 4.6.2.

6.Разрывы от объектов для хранения транспортных средств до жилых домов, территорий школ, дошкольных образовательных учреждений, площадок для игр, отдыха и спорта определяются в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. В жилых зонах сельских населенных пунктов хозяйственные площадки предусматриваются в пределах приусадебных участков.

5.1. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территории городского округа объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

5.1.1 Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

1. Согласно пункту 15 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

2. Администрация муниципального образования не несет прямой бюджетной ответственности за строительство объектов данной группы. Показатели раздела носят рекомендательный характер и используются при разработке градостроительной документации.

Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности общественного питания, торговли и бытового обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, рекреационных зон.

К объектам торговли и питания относятся торговые центры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки (розничные, сельскохозяйственные), предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания, буфеты, кафетерии, кофейни, магазины кулинарии).

К объектам бытового обслуживания относятся предприятия бытового обслуживания (дома быта, централизованные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приёмные пункты прачечных и химчисток), прачечные, химчистки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, банно-оздоровительные комплексы, гостиницы, общественные туалеты.

Согласно открытым данным Свердлстата на территории Махнёвского муниципального образования в 2016 году работали: 4 объекта бытового обслуживания населения, 61 объект торговли и общественного питания. Общая площадь торгового зала объектов розничной торговли составила 3776,6 м2, фактическая обеспеченность на 01.01.2017 года – 632 м2 на 1 тыс. жителей. Число мест в объектах общественного питания: общедоступные столовые закусочные- 56 мест, рестораны, кафе, бары- 108 мест. Фактическая обеспеченность – 27,5 мест на 1 тыс. человек населения.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами торговли, питания и бытового обслуживания установлены в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016, п. 140 НГПСО 1-2009.66  (таблица 5.1.1.1.)

Таблица 5.1.1.1.

| №п/п | Наименование объектов | Единица измерения | п.г.т. Махнёво | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия торговли в том числе: продовольственных товаров; непродовольственных товаров | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 (100)* 100 (70)* 180 (30)* | 300 100 200 |
| 2 | Продовольственные магазины в поселках садоводческих товариществ | м2 торговой площади на 1 тыс. чел | 80 | 80 |
| 3. | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочных мест на 1тыс. чел. | 40 (8)* | 40 |
| 4. | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1тыс. чел. | 24 | - |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место на 1тыс. чел. | 9 (2)* | 7 |
| 6. | В том числе непосредственного обслуживания населения | рабочее место на 1тыс. чел. | 5 (2)* | 4 |
| 7. | Бани | место на 1 тыс.чел. | 5** | 7** |
| 8. | Гостиницы | мест на 1тыс.чел. | 6 | - |
| 9. | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 10. | Отделения банков | 1 операционное место | на 2-3 тыс. чел. населения | на 1-2тыс. чел. населения |

Примечания:

* Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли и питания, размещаемым на территории жилых микрорайонов, кварталов.

** Показатель установлен  в соответствии с таблицей 6 п 140 НГПСО 1-2009.66.

4. Рекомендуемые нормативы размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, рынков приняты в соответствии с приложением  «Д» СП 42.13330.2016:

1) предприятия торговли:

до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;

от 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,08-0,06 на 100 кв. м торговой площади;

от 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,06-0,04 на 100 кв. м торговой площади;

от 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,04-0,02 на 100 кв. м торговой площади;

свыше 3500 кв. м торговой площади – 0,02 на 100 кв. м торговой площади.

2) торговые центры малых городов и сельских населенных пунктов (в зависимости от числа обслуживаемого населения):

до 1 тыс. человек – 0,1-0,2 га на объект;

от 1 до 3 тыс. человек – 0,2-0,4 га на объект;

рыночные комплексы: на 1 торговое место следует принимать 6м2 торговой площади. Земельный участок рассчитывается из норматива от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости:

14 м2 – при торговой площади до 600 м2;

7 м2 – свыше 3000 м2;

предприятия общественного питания (в зависимости от числа посадочных мест):

до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест;

от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест;

свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест;

5) гостиницы (в зависимости от числа мест): при числе мест от 25 до 100 – 55 м2 на 1 место;

6) предприятия бытового обслуживания – 01,- 02 га на объект при мощности 10-15 рабочих мест;

7) бани – 0,2-0,4 га на объект;

8) жилищно-эксплуатационные организации – 0,3 га на объект.

5. Норматив обеспеченности населения аптеками установлен на основе Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р:

для сельских населенных пунктов - 1 объект на 6,2 тыс. человек;

для городских населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек - 1 объект на 10 тыс. человек.

В случае размещения аптек в отдельно стоящем здании размер земельного участка следует принимать согласно СП 42.13330.2016 (Приложение «Д») – 0,2 га на объект.

6. Пешеходная доступность предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, как учреждений первой степени необходимости определена в соответствии с пунктом 146 НГПСО 1-2009.66.:

для территорий среднеэтажной застройки – 500 метров;

для малоэтажной застройки– 800 метров;

для сельских населенных пунктов – 800 метров.

Согласно п. 10.4. (примечания к таблице 10.1) СП 42.13330.2016 доступность аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут с использованием транспорта.

5.1.2 Объекты связи

1. Расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

2. При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

3. Выбор места размещения передающих антенн базовых станций по условиям охраны окружающей среды от электромагнитных излучений следует производить таким образом, чтобы суммарная плотность потока мощности излучения с учетом уже существующих радиосредств, создаваемая на территории – в местах пребывания людей, профессионально не связанных с облучением, не превышала предельно допустимых величин, определенных санитарными нормами и правилами, действующими на территории региона установки базовой станции.

4. Размер санитарно-защитных зон определяется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

5. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

6.. Согласно ст.31 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" при планировании развития городов и сельских поселений, проектировании, строительстве и реконструкции кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры, а также жилых домов органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами должны предусматривать проектирование и строительство зданий, а также помещений для размещения объектов почтовой связи.

Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, телеграфов, междугородних городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость), размеры необходимых земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации и Свердловской области.

7. Нормы земельных участков отделений связи микрорайона, жилого района, сельского населенного пункта установлены в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016:

отделений связи микрорайона, жилого района при количестве обслуживаемого населения до 9 тыс. чел - 0,07-0,08 га;

отделения связи сельских населенных пунктов при обслуживании 0,5-2 тыс. населения- 0,3-0,35 га на объект.

Глава 6. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Вопросы создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов регулируется Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно ст. 15 вышеупомянутого закона органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям; для беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (далее - МГН) условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с СП 59.13330.2016, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных групп населения, относятся:

жилые и административные здания и сооружения;

объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.);

объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения;

гостиницы, отели, иные места временного проживания;

физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;

объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации:

железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;

станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;

почтово-телеграфные объекты;

прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади;

тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей.

4. Согласно п. 4.3. СП 59.13330.2016 проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения.

5. Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

6. Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к жилым и общественным зданиям, специализированным парковочным местам, местам посадки в общественный транспорт.

7. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2016.

Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

8. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть. (п. 5.1.5. СП  59.13330.2016 )

9. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. (п. 5.1.7. СП  59.13330.2016 )

10. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами.

При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м.

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. п. 5.1.8. СП  59.13330.2016 )

11. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты (п. 5.1.2. СП 59.13330.2016) .

12. Согласно СП 59.13330.2016 (п.7.2.2;) в жилых домах муниципального социального жилищного фонда количество квартир для инвалидов и их расположение в объеме здания устанавливается заданием на проектирование. При этом учитываются категории инвалидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям.

Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м (п.7.2.5.).

В соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей составляет 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения.

13. На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует предусматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон:

площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов;

мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); специализированных автостоянок;

площадок мусоросборников;

детских площадок;

площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей;

площадок и зон тихого отдыха;

площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выбивания ковров и чистки пылесосов (в пределах придомовой территории) (п.3.9. СП 35-102-2001).

На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-коляске возможно проектировать односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками для разворота (п.3.17. СП 35-102-2001).

14. Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать не более 25%, причем озеленение, как правило, должно составлять порядка 60% площади участка (п.3.20 СП 35-102-2001).

15. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

санитарно-гигиеническими помещениями;

пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;

специальными указателями маршрутов движения инвалидов (для территорий вокзалов, парков и других рекреационных зон).

16. В соответствии с СП 59.13330.2016 (п. 5.2.1) на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

| до 100 включительно | 5%, но не менее одного места; |
| --- | --- |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3%; |

17. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м (п.5.2.2.. СП 59.13330.2016).

18. Согласно п. 5.2.4 СП 59.13330.2016 разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

19. Согласно СП 59.13330.2016 (п.8.1.3) в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

20. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах.

21. Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех категорий учащихся.
Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания.

22. Согласно п. 8.2.3. СП 59.13330.2016 в актовых и зрительных залах
неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета:

в зале на 50-150 мест - 3-5 мест;

в зале на 151-300 мест - 5-7 мест;

в зале на 301-500 мест - 7-10 мест, а также их доступность на эстраду, сцену.

23. В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала для учащихся-инвалидов следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом (п. 8.2.4. СП 59.13330.2016).

24.  Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, и МГН следует рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением согласно СП 31-102-99.

25.  Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во всех типах библиотек. В зависимости от принятого функционально-планировочного решения в библиотечной системе может быть предусмотрена различная организация обслуживания:

обслуживание всех категорий посетителей во всех помещениях читательского блока;

обслуживание инвалидов в специально оборудованных отделах обычных библиотек с выделением самостоятельных путей движения и зон обслуживания (п.16.5 СП 31-102-99)..

26. Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая инвалидов. Требования по доступности относятся к планировке как участка, так и здания с экспозицией.

В отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей-инвалидов (на креслах-колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания или помещения, дающие представление указанным категориям инвалидов о содержании основной экспозиции.

27.  Доступность для МГН должна быть обеспечена в предприятиях розничной торговли: продовольственных магазинах (универсамах, гастрономах, диетических продуктов и специализированных магазинах) и непродовольственных магазинах (универмагах, магазинах "Детский мир" и других специализированных магазинах), а также в торговых центрах.

28. В соответствии с п. 17.6  СП 31-102-99 для личного транспорта инвалидов на автостоянках при предприятиях розничной торговли следует выделять из общего количества мест для предприятий с площадью торговых залов:

от 400 до 1000 м2 - не менее 15 % мест;

более 1000 м2 - не менее 10 % мест;

менее 400 м2 - не менее 1 места.

Места для транспортных средств инвалидов должны размещаться не далее 50 м от специализированного входа для маломобильных покупателей.

29.  В предприятиях питания открытой сети (ресторанах, кафе, столовых, закусочных, бистро, барах) рекомендуется обеспечивать доступность для всех, в том числе маломобильных, групп пользователей.

Согласно п. 17.15 СП 31-102-99 для личного транспорта инвалидов из общего количества мест на автостоянках при предприятиях питания следует выделять при вместимости предприятия питания:

менее 100 мест - не менее 1 места;

от 100 до 200 мест - не менее 15 % мест;

более 250 мест - не менее 10 % мест.

В доступных инвалидам предприятиях общественного питания (при обслуживании официантами) не менее 5 % количества мест в залах должно быть приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках (п.7.16. СП 31-102-99).

30. Помещения зданий вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта, переходы, платформы и другие сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, должны быть доступными для  МГН.

31. Согласно п. 18.16 СП 31-102-99 на открытых автостоянках у вокзалов следует выделять места для личного автотранспорта инвалидов. Количество таких мест следует принимать из расчета: 4 % при общем числе мест на стоянке до 100; 3 % при числе мест от 100 до 200; 2 % при числе мест от 200.

32. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные понятия и термины

В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования используются термины:

Временное хранение транспортного средства – ограниченное во времени размещение транспортного средства на автостоянке, не имеющей, как правило, закрепленных мест за конкретным транспортным средством или лицом, в жилой, общественно-деловой и иных зонах у жилых домов, объектов различного функционального назначения, на перехватывающих стоянках при совершении поездок по трудовым, деловым, культурно-бытовым и иным целям (НГПСО 1-2009.66),

Бульвар – зеленые насаждения, размещаемые вдоль магистралей, набережных, жилых улиц в виде широкой полосы из аллейных посадок деревьев и кустарников, выполняющих санитарно-гигиеническую и декоративно-планировочную роль. Бульвар предназначен для пешеходного движения по развитой дорожной сети и кратковременного отдыха.

Гостевая автостоянка (парковка) – автостоянка для временного хранения транспортных средств жителей домов и их посетителей на территориях жилых зон (НГПСО 1-2009.66).

Городской парк – зеленый массив с небольшим количеством сооружений по обслуживанию населения, предназначен для прогулок, отдыха, отдельных видов развлечения.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

Жилой район – элемент планировочной структуры, группа жилых кварталов и микрорайонов. Границами жилого района являются красные линии магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и естественные рубежи (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 300 га. На территории жилого района размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения. В сельских населённых пунктах жилым районом может быть вся жилая зона.

Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами в пределах своей территории. Границами микрорайона являются красные линии улиц общегородского или районного значения, линии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории микрорайона, как правило, составляет от 6 до 60 га. На территории жилого микрорайона размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 - 800 м.

Жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый магистральными и жилыми улицами в пределах своей территории. Границами квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило, составляет от 1 до 6 га. На территории жилого квартала размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 300 - 500 м.

Застроенные территории – территории в границах города, иного населенного пункта, за исключением части зон рекреационного назначения (территорий, занятых городскими лесами, лесопарками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, периферийных зон массового отдыха), зон сельскохозяйственных угодий, а также зон особого природоохранного назначения.

Зона застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Место массового отдыха – территория, охватывающая акватории, леса, горы и луга, обычно расположенная в пригородной зоне и используемая для кратковременного или длительного отдыха городского населения.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации (п.20 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка (п. 21 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) .

Парковка – временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения (Свод правил СП 42.133330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Плоскостное спортивное сооружение – объект спорта, имеющий в составе поле (площадку) открытого типа соревнований и тренировок по отдельным видам спорта (п. 3.29 СП XX.1325.800.2016 «Спортивные сооружения. Правила проектирования).

Плотность жилищного фонда – отношение общей площади жилых помещений жилых домов, расположенных в границах элемента планировочной структуры, к его площади;

Плотность населения – отношение численности населения, проживающего в границах элемента планировочной структуры, к его площади;

Площадки отдыха - территории, специально отведенные и оборудованные для кратковременного (без ночлега) семейного или индивидуального отдыха пикников в лесопарках, у водоемов

Постоянное хранение транспортного средства – размещение транспортного (в которых) закреплены, как правило, за конкретными владельцами транспортных средств на праве собственности, аренды, по договору средства в периоды времени, неиспользуемые для поездок (не считая временного хранения), на автостоянке (в гараже, парке, депо), машино-места на которой оказания услуг или на иных условиях.

Развитие застроенных территорий – деятельность, направленная на улучшение условий проживания за счёт:

сноса и/или реконструкции существующей жилой застройки, не отвечающей современным нормативным и социальным требованиям;

создания инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь сформированных жилых домов на месте снесённой и/или реконструированной жилой застройки;

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для  прогулок и повседневного тихого отдыха населения.

Сад квартала (микрорайона) – предназначен для повседневного отдыха жителей. Рекомендуется выделять зоны тихого отдыха, детские площадки, зоны игр и развлечений, физкультурные площадки. Возможно объединение со спортивным ядром.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для кратковременного отдыха пешеходов и художественно-декоративного оформления городских площадей, улиц, общественных и административных зданий, монументов, фонтанов.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

Уровень автомобилизации – количество автомобилей, приходящееся на 1000 жителей.

Уровень индивидуальной автомобилизации – количество автомобилей, принадлежащих гражданам, приходящееся на 1000 жителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке Местных нормативов градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования

I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи".

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Распоряжение  Правительства  Российской   Федерации  от 3.07.1996 г. № 1063-р «О социальных  нормативах  и  нормах».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543-н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 N 29422).

Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 г. № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

Постановление Правительства Свердловской  области от 31.08.2000 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 г. № 1207-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской  области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»

II. Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

ГОСТ 28329-89. «Озеленение городов. Термины и определения».

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»,

ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная  реклама на автомобильных  дорогах  и территориях городских и  сельских  поселений. Общие технические  требования  к  средствам наружной рекламы. Правила размещения».

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

III. Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям».

СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения".

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

СП 55.13330.2016 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные».

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85».

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85».

СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003».

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85.

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. N 98).

IV. Строительные нормы (СН)

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водопроводов и канализационных коллекторов»;

СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

VI. Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

VII. Руководящие документы (РД, СО)

Методические документы в строительстве (МДС)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог».

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

VIII. Нормативно-правовые акты,

Программные документы Махнёвского муниципального образования

Решение Думы муниципального образования, в состав территории которого входит поселок городского типа Махнёво от 04 декабря 2008 года №60 «О принятии Устава Махнёвского муниципального образования».

Стратегия социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на период до 2020 года, утвержденная решением Думы Махнёвского муниципального образования от 26 декабря 2013 года № 420.

Программа социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», утвержденная решением Думы Махнёвского муниципального образования от 26.12.2013 года №419.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 года № 1042.

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 года № 1043.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодежи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 г. № 1045.

Муниципальная программа «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 19 декабря 2014 года № 982.

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 05 марта 2015 года № 203.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.1013г. №1041.

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22 ноября 2013 года № 1044.

.Генеральный план Махнёвского муниципального образования, утвержденный решением Думы Махнёвского муниципального образования от  09.04.2013г. № 331

Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования, утвержденные решением Думы Махнёвского муниципального образования от 22.11.2010г. № 361.

Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов Махнёвского муниципального образования на 2014-2033 годы. ООО «Строительное предприятие». Уфа. 2014.

Общество с ограниченной ответственностью «С-Проект»

местные нормативы Градостроительного проектирования

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО образованиЯ

ЧАСТЬ  I. Основная часть.

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей

Муниципальный контракт: от

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Л.С.Трушина |
| Юрист |  | Бурнатова Н.М. |

Екатеринбург

2017

местные нормативы Градостроительного проектирования

МАХНЁВСКОГО МуниципальноГО образованиЯ

ЧАСТЬ  I. Основная часть.

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей

- Екатеринбург

- 2017 г.

- Содержание

Принятые сокращения и единицы измерения	54

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	54

ВВЕДЕНИЕ	54

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	54

Глава II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	56

1.	Объекты местного значения  (ОМЗ) городского округа  в области образования	56

2. Объекты местного значения  городского округа в области культуры	58

3.	Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и спорта	59

4.	Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения	61

5. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к инженерному оборудованию	62

6.	Объекты местного значения городского округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию	63

7.	Объекты рекреационного назначения	67

8.	Объекты местного значения городского округа в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	69

9.	Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения	70

10.	Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий	70

11.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства	71

12.	Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи	73

13.	Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	74

Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	79

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.	81

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	82

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	84

- Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| ед. | единица |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| м2 | квадратный метр |
| тыс. м2 | тысяча квадратных метров |
| м3 | кубический метр |
| тыс. м3/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. | тысяча |
| тыс. ед. хранения | тысяч единиц хранения |
| м2/ человек | квадратных метров на человека |
| м2/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| л/сут. | литр в сутки |
| мин. | минуты |
| тыс.м2 общ. пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |
| ОМЗ | объект местного значения |
| МГН | маломобильные группы населения |

# ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# ВВЕДЕНИЕ

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в числе полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности установлено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Махнёвского муниципального образования (далее МНГП Махнёвского муниципального образования) – муниципальный правовой акт, принятый в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

# Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. МНГП Махнёвского муниципального образования содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов.

3. По вопросам, не рассматриваемым в МНГП Махнёвского муниципального образования, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, органов местного самоуправления.

4. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в МНГП Махнёвского муниципального образования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже минимальных предельных значений допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области

6.. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.

7. Действие МНГП Махнёвского муниципального образования не распространяется на случаи, когда градостроительная документация была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих нормативов.

# Глава II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 1.	Объекты местного значения  (ОМЗ) городского округа  в области образования

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации (ДОО) |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | 95% охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет Норматив: |  |  |
|  |  | для п.г.т. Махнёво: | 60 мест на 1 тыс. человек населения |  |
|  |  | для сельских населенных пунктов, в т.ч.: | 50 мест на 1 тыс. человек населения |  |
| 1.2. | Размер земельного участка | При вместимости организации: |  |  |
|  |  | для отдельно стоящего здания при вместимости до 100 мест | 44 м2 на 1 место |  |
|  |  | свыше 100 мест | 38 м2 на 1 место |  |
|  |  | для встроенного здания при вместимости более 100 мест | 29 м2 на 1 место |  |
|  |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %. |  |  |
| 1.3. | Размер групповой площадки: | для детей ясельного возраста (до 3-х лет) | 7,5 м2 на 1 место |  |
|  |  | для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) | 9,0 м2 на 1 место |  |
|  |  | Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. |  |  |
| 1.4. | Вместимость вновь строящихся зданий | Для отдельно стоящих зданий | не более 350 мест |  |
|  |  | Для пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома | не более 150 мест |  |
|  |  | Для сельских населенных мест | не более 140 мест |  |
| 1.5. | Этажность здания | Не более 3-х этажей |  |  |
|  | Общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.6. | Уровень обеспеченности населения | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте 7-15 лет; 75% охват детей в возрасте 16 -17 лет средним (полным) общим образованием; Норматив: 112 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения при обучении в одну смену |  |  |
| 1.7. | Размер земельного участка | При вместимости организации: |  |  |
|  |  | от 40 до 400 учащихся | 55 м2 на 1 учащегося |  |
|  |  | от 400 до 500 учащихся | 65 м2 на 1 учащегося |  |
|  |  | от 500 до 600 учащихся | 55 м2 на 1 учащегося |  |
|  |  | от 600 до 800 учащихся | 45 м2 на 1 учащегося |  |
|  |  | от 800 до 1000 учащихся | 36 м2 на 1 учащегося |  |
|  |  | В условиях реконструкции размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20 %. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га. Спортивная зона школы может быть объединена с ФОК микрорайона. |  |  |
| 1.8. | Вместимость вновь строящихся зданий | В городской местности | не более 1000 учащихся |  |
|  |  | В сельской местности: |  |  |
|  |  | для начальных школ | не более 80 учащихся |  |
|  |  | для основных школ | не более 250 учащихся |  |
|  |  | для средних школ | не более 500 учащихся |  |
|  |  | Наряду со школами с нормативной наполняемостью 25 учащихся, используются здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные |  |  |
|  | Организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.9. | Уровень обеспеченности населения | 28 учащихся на 1 тыс. человек населения |  |  |
|  |  | в т.ч. школы искусств: | 13 учащихся на 1 тыс. человек населения |  |
|  |  | детские, юношеские спортивные школы | 15 учащихся на 1 тыс. человек населения |  |
|  | Загородные детские оздоровительные лагеря |  |  |  |
| 1.10. | Уровень обеспеченности населения | 16 % от общей численности детей школьного возраста 6,4 места на 1 тыс. человек населения при организации 3-х смен в летний период |  |  |
| 1.11. | Размер земельного участка | 150- 200 м2 на 1 место |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области образования |  |  |  |  |
| 1.12. | Дошкольные образовательные организации | П.г.т. Махнёво |  |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | для малоэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Для сельских населенных пунктов |  | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа (языковые, математические, спортивные и т.п.). |  |  |
| 1.13. | Общеобразовательные организации | П.г.т. Махнёво |  |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки ( в т.ч. для учащихся I ступени) |  | пешеходная доступность не более 500 м ( не более 500 м) |
|  |  | для малоэтажной застройки ( в т.ч. для учащихся I ступени) |  | пешеходная доступность не более 750 м ( не более 500 м) |
|  |  | Сельские населенные пункты (в т.ч. для учащихся I ступени): |  | пешеходная доступность не более 750 м (не более 500 м) |
|  |  |  |  | транспортная доступность не более 30 мин в одну сторону (для учащихся I ступени – 15 мин в одну сторону) |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). |  |  |
|  |  | Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей |  |  |
|  |  | Пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке |  | не более 500 м |
| 1.14. | Организации дополнительного образования детей | П.г.т. Махнёво: |  |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | для малоэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | Сельские населенные пункты |  | Транспортная доступность не более 30 мин в одну сторону |
|  |  | Для сельских населенных мест организации дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных учреждений |  |  |
| 1.15. | Загородные детские оздоровительные лагеря | Не нормируется |  |  |

- 2. Объекты местного значения  городского округа в области культуры

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения культуры клубного типа |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения | П.г.т. Махнёво | 1 сетевая единица 80 зрительских мест на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 150 мест на 1 тыс. человек населения |
| 2.2. | Размер земельного участка | Для отдельно стоящего здания | 0,2-0,3 га на объект |
| Библиотеки |  |  |  |
| 2.3. | Уровень обеспеченности населения | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | общедоступные библиотеки: 1 сетевая единица |  |
|  |  | детские библиотеки:1 объект |  |
|  |  | Сельские населенные пункты: общедоступные библиотеки: 1 объект на 1 тыс. сельского населения |  |
| 2.4. | Объем библиотечного книжного фонда | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | общедоступные библиотеки | 4,0-4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 6- 7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек населения |
| 2.5. | Емкость читального зала | П.г.т. Махнёво |  |
|  |  | общедоступные библиотеки | 2-3 читательских места на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек населения |
| 2.6. | Размер земельного участка | 0,15 га на объект |  |
| Музеи |  |  |  |
| 2.7. | Уровень обеспеченности | 1 объект на городской округ |  |
| 2.8. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Концертный зал |  |  |  |
| 2.9. | Уровень обеспеченности | 1 объект на городской округ |  |
| 2.10. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Кинозал |  |  |  |
| 2.11. | Уровень обеспеченности | 1 объект на городской округ |  |
| 2.12. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области культуры |  |  |  |
| 2.13. | Учреждения культуры клубного типа | Для центрального (межпоселенческого) учреждения | не нормируется |
|  |  | Учреждения культуры клубного типа в сельских населенных пунктах | транспортная доступность не более 30 мин |
| 2.14. | Библиотеки | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | Городские общедоступные библиотеки | не нормируется |
|  |  | Сельские общедоступные библиотеки | транспортная доступность не более 30 мин |
| 2.15. | Музеи |  | не нормируется |
| 2.16. | Выставочные залы, галереи |  | не нормируется |
| 2.17. | Кинотеатры |  | не нормируется |

## Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы |  |  |  |
| 3.1. | Уровень обеспеченности населения | П. г.т. Махнёво | 210 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 210 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения |
|  |  | В сельских населенных пунктах физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования разрешается объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ |  |
| 3.2. | Размер земельного участка | 0,2-0,5 га на объект |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| 3.3. | Уровень обеспеченности населения | 1950 м2 на 1 тыс. человек населения |  |
| 3.4. | Размер земельного участка | Площадки, корты, спортивные ядра | 0,1-1,5 га на объект |
|  |  | Стадионы | 2,1-3,0 га на объект |
| Плавательные бассейны |  |  |  |
| 3.5. | Уровень обеспеченности населения | 15 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения |  |
| 3.6. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Детские, юношеские спортивные школы |  |  |  |
| 3.7. | Уровень обеспеченности населения | 15 учащихся на 1 тыс. человек населения |  |
| 3.8 | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства |  |  |  |
| 3.9. | Уровень обеспеченности | П.г.т. Махнёво | 12 посетителей на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 30 посетителей на 1 тыс. человек населения |
| 3.10. | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| 3.11. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 190 человек на 1 тыс. человек населения |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области физической культуры и спорта |  |  |  |
| 3.12. | Спортивные залы | Объекты эпизодического обслуживания | не нормируется |
|  |  | Объекты периодического обслуживания | транспортная доступность не более 30 мин |
| 3.13. | Плоскостные спортивные сооружения | Объекты эпизодического обслуживания ( в т.ч. стадионы) | не нормируется |
|  |  | Объекты периодического обслуживания | транспортная доступность не более 30 мин |
|  |  | Объекты повседневного обслуживания (спортивные и игровые площадки), в т.ч.: |  |
|  |  | п. г.т. Махнёво | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | сельские населенные пункты | 1 объект в каждом населенном пункте с численностью населения от 50 человек |
| 3.14. | Плавательные бассейны |  | не нормируется |
| 3.15. | Детские, юношеские спортивные школы |  | не нормируется |
| 3.16. | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Пешеходная доступность | пешеходная доступность не более 500 м |

## 4.	Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |
| 4.1. | Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями | П.г.т. Махнёво | 30 посещение в смену на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 20 посещение в смену на 1 тыс. человек населения |
| 4.2. | Размер земельного участка | Поликлиники: | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект |
|  |  | ФАП | 0,2 га на объект |
| 4.3. | Мощность объекта | По заданию на проектирование |  |
|  |  | При мощности до 100 посещений в смену при наличии отдельного входа разрешается размещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в жилых и общественных зданиях (за исключением организаций, оказывающих помощь инфекционным, в том числе туберкулезным больным) |  |
| Профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |  |  |  |
| 4.4. | Уровень обеспеченности населения стационарами | П.г.т. Махнёво | 7 коек на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 6 коек на 1 тыс. человек населения |
| 4.5. | Мощность объекта ( коек ) | По заданию на проектирование |  |
| 4.6. | Размер земельного участка | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями при установленной мощности: |  |
|  |  | до 50 коек | 210 м2 на 1 койку |
|  |  | от 50 до 100 коек | 210-160 м2 на 1 койку |
|  |  | от 100 до 200 коек | 160-110 м2 на 1 койку |
|  |  | Стационары для взрослых и детей долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями |  |
|  |  | до 50 коек | 360 м2 на 1 койку |
|  |  | от 50 до 100 коек | 360-310 м2 на 1 койку |
|  |  | от 100 до 200 коек | 310-260 м2 на 1 койку |
|  |  | На одну детскую койку следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. |  |
|  |  | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь земельного участка может быть уменьшена по заданию на проектирование |  |
|  |  | При проектировании на участке действующих стационаров новых лечебных корпусов, допускается уменьшать удельные показатели земельного участка, но не более чем на 20%. |  |
| Организации скорой медицинской помощи |  |  |  |
| 4.7. | Уровень обеспеченности населения | Для городского населения | 1 автомобиль на 10 тыс. человек населения |
|  |  | Для сельского населения | 1 автомобиль на 5 тыс. человек населения |
| 4.8. | Размер земельного участка | 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га на объект Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов предусматривается не менее 50 м |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области здравоохранения |  |  |  |
| 4.9. | Амбулаторно-поликлинические медицинские организации | П.г.т. Махнёво: |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | для малоэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | Сельские населенные пункты | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  |  | транспортная доступность не более 30 мин |
| 4.10. | Стационары |  | не нормируется |
| 4.11. | Организации скорой медицинской помощи | П.г.т. Махнёво | не более 15 минут на специальном автомобиле |
|  |  | Сельские населенные пункты | не более 30 минут на специальном автомобиле |

## 5. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к инженерному оборудованию

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и объектов местного значения объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения принимаются равными показателям, установленным федеральными нормативными правовыми актами. |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |
| 5.2. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением | 100 % |  |
| 5.3. | Удельное хозяйственно –питьевое водопотребление на одного жителя | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 л/сут. |
|  |  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 л/сут. |
|  |  | на поливку за поливной сезон | 50 л/сут. |
|  |  | Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для оздоровительных учреждений (санаториев, домов отдыха, туристических комплексов, детских лагерей и т. д.). |  |
|  |  | Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |  |
|  | Объекты водоотведения |  |  |
| 5.4. | Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 л/сут. |
|  |  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 л/сут. |

## Объекты местного значения городского округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улично-дорожная сеть населенных пунктов |  |  |  |  |
| 6.1. | Расчетный уровень автомобилизации | Легковые автомобили |  | 300 |  |
|  |  | Грузовые автомобили |  | 45 |  |
|  |  | Мотоциклы |  | 17 |  |
| 6.2. | Плотность сети магистральных улиц и дорог | 1,50 км/км2. |  |  |  |
| 6.3. | Категории и расчетные параметры улиц и дорог | Классификация и параметры улиц и дорог определяется исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока согласно СП 42.13330.2016 |  |  |  |
| 6.4. | Пешеходные переходы | Устанавливаются на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории в одном уровне с интервалом 200-400 м. |  |  |  |
| Объекты временного и постоянного хранения транспортных средств |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Расчетное число мест хранения легковых автомобилей граждан | Обеспеченность местами для постоянного хранения легковых автомобилей граждан следует предусматривать равным 100% расчетного числа транспортных средств в соответствии с принятым уровнем автомобилизации |  |  |  |
| 6.6. | Расчетное число мест хранения легковых автомобилей граждан для многоквартирной жилой застройки, в зависимости от типа жилого дома по уровню комфорта | Уровень комфорта проживания | Расчетное число машино-мест на квартиру |  |  |
|  |  |  | Постоянное хранение |  | Временное хранение |
|  |  | Повышенной комфортности | 2,0 |  | 0,4 |
|  |  | Массовый | 0,8 |  | 0,16 |
|  |  | Социальный | 0,8 |  | 0,16 |
|  |  | Специализированный | 0,8 |  | 0,16 |
|  |  | В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся многоквартирной застройки места для хранения автомобилей следует располагать в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-место на 1 квартиру. |  |  |  |
|  |  | Для жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками |  | в пределах земельных участков не более чем на 2 транспортных средства (категории А, В) на 1 земельный участок |  |
|  |  | Число машино-мест на гостевых автостоянках в районах жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками принимается из расчета 15 % от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир. |  |  |  |
| 6.7. | Минимальные расчетные показатели обеспеченности населения приобъектными стоянками | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения |  | Норматив: |  |
|  |  |  |  | 1 машино-место на количество расчетных единиц |  |
|  |  | Здания и сооружения |  |  |  |
|  |  | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления: |  |  |  |
|  |  | - п.г.т. Махнёво |  | на 100 м2 общей площади |  |
|  |  | - сельские администрации |  | на 30-50 м2 общей площади |  |
|  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | на 50 м2 общей площади |  |
|  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами |  | на 30 м2 общей площади |  |
|  |  | Профессиональные образовательные организации |  | на 2-х преподавателей, занятых в одну смену |  |
|  |  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон |  | на 6 человек, работающих в 2-х смежных сменах |  |
|  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) |  | на 30 м2 общей площади |  |
|  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса (торговые центры. супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) |  | на 40 м2 общей площади |  |
|  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные и т.п.) |  | на 60 м2 общей площади |  |
|  |  | Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные; -продовольственные и сельскохозяйственные |  | на 30 м2 общей площади на 40 м2 общей площади |  |
|  |  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) |  | на 4 посадочных места |  |
|  |  | Объекты коммунально-бытового обслуживания: - бани; -ателье, фотосалоны, парикмахерские; -салоны ритуальных услуг; -химчистки, ремонтные мастерские и т.п. |  | на 5 единовременных посетителей на 10 м2 общей площади на 20 м2 общей площади на 1 рабочее место приемщика |  |
|  |  | Музеи |  | на 6 единовременных посетителей |  |
|  |  | Киноцентры и кинотеатры (2-й уровень комфорта) |  | на 15 зрительских мест |  |
|  |  | Гостиницы |  | согласно СП 158.13330 |  |
|  |  | Центральная библиотека |  | на 6 постоянных мест |  |
|  |  | Объекты религиозных конфессий (церкви, мечети и т.п.) |  | 10 на объект |  |
|  |  | Досугово-развлекательные учреждения |  | на 4 единовременных посетителя |  |
|  |  | Здания и помещения медицинских организаций |  | согласно СП 158.13330 |  |
|  |  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | на 25 мест на трибунах |  |
|  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м2 |  | на 25 м2 общей площади |  |
|  |  | Железнодорожные вокзалы |  | на 8 пассажиров в час пик |  |
|  |  | Автовокзалы |  | на 10 пассажиров в час пик |  |
|  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |
|  |  | Пляжи и парки в зонах отдыха |  | 15 мест на 100 единовременных посетителей |  |
|  |  | Лесопарки и заповедники |  | 7 мест на 100 единовременных посетителей |  |
|  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 10 мест на 100 единовременных посетителей |  |
|  |  | Дома отдыха, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | 3 места на 100 единовременных посетителей |  |
|  |  | Предприятия общественного питания и торговли |  | 7 мест на 100 единовременных посетителей |  |
| 6.8. | Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей | Виды стоянок |  | Значение расчетного показателя на одно машино-место |  |
|  |  | Гаражи, при числе этажей: |  |  |  |
|  |  | один |  | 30 м2 |  |
|  |  | два |  | 20 м2 |  |
|  |  | три |  | 14 м2 |  |
|  |  | четыре |  | 12 м2 |  |
|  |  | пять |  | 10 м2 |  |
|  |  | Наземные открытые стоянки |  | 25 м2 |  |
| Объекты технического обслуживания транспортных средств |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | Одна топливораздаточная колонка на 1 тыс. легковых автомобилей. |  |  |  |
| 6.10. | Размер земельного участка автозаправочной станции | на 2 колонки |  | 0,1 га |  |
|  |  | на 5 колонок |  | 0,2 га |  |
|  |  | на 7 колонок |  | 0,3 га |  |
|  |  | на 9 колонок |  | 0,35 га |  |
| 6.11. | Уровень обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей (СТО) | Из расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей. |  |  |  |
| 6.12. | Размер земельного участка СТО автомобилей | Число постов станции технического обслуживания: |  |  |  |
|  |  | до 4 |  | 0,3-0,5 га |  |
|  |  | до 10 |  | 1,0 га |  |
|  |  | до 15 |  | 1,5 га |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства владельцев | при осуществлении комплексного освоения территории |  | не более 500 м |  |
|  |  | при осуществлении развития застроенных территорий |  | не более 800 м |  |
|  |  | принадлежащих инвалидам |  | не более 50 м |  |
| 6.14. | Расстояния пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей | до входов в жилые дома |  | не более 50 м |  |
|  |  | до пассажирских помещений вокзалов |  | не более 150 м |  |
|  |  | до входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания, прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания |  | не более 150 м |  |
|  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы |  | не более 200 м |  |
|  |  | до входов на объекты производственного назначения |  | не более 100 м |  |
| 6.14. | Пешеходная доступность мест временного хранения личного транспорта инвалидов | не более 50 м от входов: - в учреждения социального и коммунально-бытового назначения; - в жилые дома, в которых проживают инвалиды; - на территории предприятий, использующих труд инвалидов. |  |  |  |

## Объекты рекреационного назначения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Расчетные показатели обеспеченности озелененными территориями общего пользования | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары): |  |  |  |
|  |  | п.г.т. Махнёво |  | 10 м2 на 1 человека |  |
|  |  | - в условиях реконструкции |  | 8 м2 на 1 человека |  |
|  |  | сельские населенные пункты |  | 12 м2 на 1 человека |  |
|  |  | В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, поймах крупных рек и водоемов, площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. |  |  |  |
| 7.2. | Минимальная площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования | Городской парк |  | 5 га |  |
|  |  | Парк (сад) сельского населенного пункта |  | 1-2 га |  |
|  |  | Сквер - в условиях реконструкции |  | 0,5 га не менее 0,1 га |  |
|  |  | При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами |  |  |  |
| 7.3.. | Расчетный норматив зон массового кратковременного отдыха, расположенных в пригородных зонах | 10 % от общей численности населения. |  |  |  |
| 7.4. | Площадь территорий массового кратковременного отдыха | 500–1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя |  |  |  |
|  |  | Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети, железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300м. |  |  |  |
| 7.5. | Расчетная численность единовременных посетителей объектов рекреационного назначения | Городской парк |  | не более 100 человек на 1 гектар |  |
|  |  | Зона отдыха |  | не более 70 человек на 1 гектар |  |
|  |  | Лесопарк (лугопарк, гидропарк) |  | 10-20 человек на 1 гектар |  |
|  |  | Городские леса |  | 1-3 человека на 1 гектар |  |
|  |  | В городских лесах при числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть, на опушках полян - почвозащитные посадки. При числе единовременных посетителей 50 чел./га и более необходимо предусматривать мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. |  |  |  |
| 7.6. | Территории элементов объектов рекреационного назначения | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки |  | Застроенные территории |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |
|  | Городские парки, парки (сады) сельских населенных пунктов | 65-70 % | 25-28% |  | 5-7% |
|  | Скверы в жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80% | 30-20% |  | - |
|  | Городские леса и лесопарки | 93-97% | 2-5% |  | 1-2% |
| 7.7. | Доступность объектов массового отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения. | Объекты массового отдыха населения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 8‰, поперечный - 2‰ Ширина дорожки устанавливается не менее 1м, а также предусматриваются карманы для отдыха и разворота коляски через каждые 100-150 м. |  |  |  |
| 7.8. | Размеры земельных участков для объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | Объекты рекреационного назначения |  | Размер земельного участка |  |
|  |  | Туристические гостиницы |  | 50-75 м2 на 1 место |  |
|  |  | Мотели, кемпинги |  | 125-135 м2 на 1 место |  |
|  |  | Туристические базы |  | 75-80 м2 на 1 место |  |
|  |  | Туристические приюты |  | 35-50 м2 на 1 место |  |
|  |  | Оборудованные походные площадки |  | 5-8 м2 на 1 место |  |
|  |  | Санатории-профилактории |  | 70-100 м2 на 1 место |  |
|  |  | Детские и молодежные лагеря |  | 150-200 м2 на 1 место |  |
|  |  | Дом охотника, дом рыбака |  | 25 м2 на 1 место |  |
|  |  | Вместимость объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов устанавливается по заданию на проектирование |  |  |  |
| 7.9. | Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторных и оздоровительных учреждений | до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции) |  | 500 м 100 м |  |
|  |  | до железных дорог общей сети |  | 500 м |  |
|  |  | до автомобильных дорог: - I,II,III категорий; - IV категории |  | 500 м 200 м |  |
|  |  | до садоводческих товариществ |  | 300 м |  |
| 7.10. | Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей | 5 м 2 на 1 посетителя На лечебно-оздоровительных территориях : не менее 8 м2 на взрослого , 4 м2 для детей Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м |  |  |  |
| 7.11. | Число единовременных посетителей пляжей | Коэффициент одновременной загрузки |  |  |  |
|  |  | Санатории |  | 0,6-0,8 |  |
|  |  | Организации отдыха и туризма |  | 0,7-0,9 |  |
|  |  | Организации отдыха и оздоровления детей |  | 0,5-1,0 |  |
|  |  | Объекты массового отдыха населения |  | 0,2 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов массового отдыха |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Доступность объектов массового отдыха населения (по отношению к жилым зонам) | Городской парк |  | пешеходная доступность – 30 мин |  |
|  |  | Парк (сад) сельского населенного пункта |  | пешеходная доступность – 30 мин |  |
|  |  | Скверы в жилых зонах |  | пешеходная доступность - 10 мин. |  |
|  |  | Зона массового кратковременного отдыха |  | 1,5 часа на транспорте |  |
| 7.13 | Доступность объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | Не нормируется |  |  |  |

## Объекты местного значения городского округа в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Размер земельного участка объекта утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов ( на 1 тыс. тонн отходов в год) | Полигоны твердых бытовых отходов | 0,02 - 0,05 га |
|  |  | Мусороперегрузочные станции | 0,04 га |
|  |  | Площади участка для складирования снега | 0,50 га |
| 8.2. | Требования к организации снегоприемных пунктов | Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории городского округа, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов), следует предусматривать специализированные сооружения – снегоприемные пункты. Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации. Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт. Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей. |  |

## Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Размер земельного участка на 1 тыс. человек населения | кладбища смешанного и традиционного типа | 0,24 га |
|  |  | земельного участка кладбища для погребения после кремации | 0,02 га |
| 9.2. | Минимально допустимый размер земельного участка выделяемого для организации кладбища | 0,5 га |  |

## Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 10.1. | Места дислокации подразделений пожарной охраны | Определяются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. |  |
| 10.2. | Площадь земельного участка пожарного депо | Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование |  |
| Инженерная подготовка и защита территорий |  |  |  |
| 10.3 | Требования к отводу поверхностных вод | Территории среднеэтажной застройки | Обустройство системами закрытой дождевой канализации |
|  |  | Районы малоэтажной застройки | Обустройство системами открытой дождевой канализации (канавы, кюветы, лотки) с устройством мостиков и труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. |
|  |  | Территории парков, скверов |  |
| 10.4. | Требования к очистке поверхностных стоков | На очистку должно направляться не менее 70% годового объема поверхностного стока с территорий жилой зоны |  |
| 10.5. | Требования к защите территорий от затоплений и подтоплений | Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: - один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами социального и коммунально-бытового назначения; один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-защитного назначения. |  |

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Уровень средней жилищной обеспеченности | На I очередь генерального плана: На расчетный срок генерального плана |  |  |  |  |  |  | 22,5 м2 на 1 человека 30,0 м2 на 1 человека |  |  |  |
|  |  | По типам жилых помещений в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | социальный | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих |  |  |  |  |  | 18-20 м2 на 1 человека |  |  |  |
|  |  | массовый | Количество жилых комнат в квартире равно или больше на одну комнату числа проживающих |  |  |  |  |  | 21-29 м2 на 1 человека |  |  |  |
|  |  | повышенной комфортности | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих |  |  |  |  |  | 30-40 м2 на 1 человека |  |  |  |
|  |  | специализированный | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих |  |  |  |  |  | 18-20 м2 на 1 человека |  |  |  |
| 11.2 | Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию | Тип жилого дома по уровню комфорта |  | Плотность населения микрорайона (квартала) малоэтажного жилищного строительства, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индивидуальные жилые дома с участками, га |  |  |  |  | Жилые дома блокированного типа с участками, га |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,20 |  | 0,25 | 0,02 – 0,04 |  | 0,04 – 0,06 | 0,06 и более |
|  |  | Социальный |  | 25 | - | - |  | - | 96– 65 |  | - | - |
|  |  | Массовый |  | 21-23 | 15- 16 | 13-14 |  | - | - |  | 57 – 39 | - |
|  |  | Повышенной комфортности |  | - | - | 12 |  | 10 | - |  | 52 – 37 | 37 – 26 |
|  |  | Тип жилого дома по уровню комфорта |  | Секционные жилые дома с этажностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 этажа. |  |  |  |  | 4 этажа. |  |  |  |
|  |  | Социальный |  | 95 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |
|  |  | Массовый |  | 77 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
|  |  | Повышенной комфортности |  | 64 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 11.3. | Параметры площадок общего пользования различного функционального назначения | Виды площадок: |  | Удельный размер площадки, м2/чел |  |  | Средний размер одной площадки, м2 |  |  | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | 0,7 |  |  | 30 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | для отдыха взрослого населения |  | 0,1 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | для занятий физкультурой |  | 1,5-2,0 |  |  | 100 |  |  | 10-40 |  |  |
|  |  | для хозяйственных целей |  | 0,3-0,4 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | для выгула собак |  | 0,1-0,3 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Для стоянки автомашин |  | 0,8-2,5 |  |  | 25 (на машино-место) |  |  | в соответствии с техническими регламентами |  |  |
| 11.4 | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников | Площадки для установки мусоросборников должны быть удалены от детских учреждений, медицинских учреждений и предприятий питания, физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых на расстояние не менее 20 метров Расстояние от площадок для мусоросборников до входов в жилые дома должно быть не менее 20 метров, но не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания, аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Наименование объектов | Единица измерения |  | Территория размещения |  |  |
|  |  |  |  |  | П.г.т. Махнёво |  | Сельские населенные пункты |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | Предприятия торговли, в том числе: продовольственных товаров; непродовольственных товаров | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | 280 100 (70) 180 (30) |  | 300 100 200 |
|  |  | Продовольственные магазины в поселках садоводческих товариществ | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | 80 |  | 80 |
|  |  | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочных мест на 1тыс. чел. |  | 40 (8) |  | 40 |
|  |  | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1тыс. чел. |  | 24 |  | - |
|  |  | Аптеки | объект. |  | 1 на 10 тыс. человек |  | 1 на 6,2 тыс. человек |
|  |  | Предприятия бытовых услуг, в т.ч. непосредственного обслуживания населения | рабочее место на 1 тыс. чел. |  | 9 (2) 5(2) |  | 7 4 |
|  |  | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  | 1 |  | 1 |
|  |  | Бани | Помывочных мест на. 1 тыс.чел. |  | 5 |  | 7 |
|  |  | Гостиницы | мест на 1тыс.чел. |  | 6 |  | - |
|  |  | Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли и питания, размещаемым на территории жилых микрорайонов, кварталов. |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Площадь земельного участка | По заданию на проектирование Рекомендуемые размеры земельных участков приведены в Приложении 4. настоящих местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
| Отделения почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Площадь земельного участка отделения почтовой связи | Городская местность |  |  | Сельская местность |  |  |
|  |  | Для отделений связи микрорайона, жилого района, при количестве обслуживаемого населения до 9 тыс. чел - 0,07-0,08 га |  |  | При обслуживании 0,5-2 тыс. населения- 0,3-0,35 га на объект. |  |  |
| 12.4. | При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | П.г.т.Махнёво |  |  |  | Сельские населенные пункты |  |
|  |  | Среднеэтажная застройка |  | Малоэтажная застройка |  |  |  |
|  |  | 500 м |  | 800 м |  | 2000 м |  |
| 12.6. | Аптеки | 500 м |  | 800 м |  | 800 м |  |

## Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Перечень объектов, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан | Жилые и административные здания и сооружения |
|  |  | Объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.) |
|  |  | Объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения |
|  |  | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения |
|  |  | Гостиницы, отели, иные места временного проживания |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки |
|  |  | Производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда |
|  |  | Объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: - железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного транспорта, обслуживающие население; - станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; - почтово-телеграфные объекты; - прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади; - тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей. |
| 13.2. | Требования к оснащению объектов социальной инфраструктуры, жилых и административных зданий для обеспечения доступа инвалидам и маломобильным группам граждан | Объекты социальной инфраструктуры, жилые и административные здания должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием: |
|  |  | визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов |
|  |  | телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; |
|  |  | санитарно-гигиеническими помещениями; |
|  |  | пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; |
|  |  | пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках |
|  |  | Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. |
| 13.3. | Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН |  |
| 13.3.1 | Улично-дорожная сеть должна проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. |  |
| 13.3.2. | Платформы, остановки маршрутных транспортных средств и места посадки и высадки пассажиров должны быть оборудованы пандусами. |  |
| 13.3.3. | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. |  |
| 13.3.4. | В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть. |  |
| 13.3.5. | Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. |  |
| 13.3.6. | В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м |  |
| 13.3.7. | На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты. |  |
| 13.4. | Минимальные расчетные показатели доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 13.4.1. | Минимальные расчетные показатели количества квартир для инвалидов в составе муниципального социального жилищного фонда. | Устанавливаются заданием на проектирование. При этом учитываются категории инвалидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям. |
| 13.4.2. | Требования к придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов | На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует предусматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон: - площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов; - мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); специализированных автостоянок; - площадок мусоросборников; - детских площадок; - площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей; - площадок и зон тихого отдыха; площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выбивания ковров и чистки пылесосов (в пределах придомовой территории) . |
|  |  | На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-коляске возможно проектировать односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками для разворота |
| 13.4.3. | Минимальные требования к организации доступности для инвалидов и МГН жилых зон массового жилищного строительства | Для массового жилищного строительства, а также для условий реконструкции, необходимо обеспечить доступность движения (в том числе и с сопровождающим) инвалида на кресле-коляске от входа в здание до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки). |
| 13.4.4. | Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников ( чел) | 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения. |
| 13.4.5.. | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске (м2) | не менее 16 м2. |
| 13.4.6. | Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов (%) | не более 25%, причем озеленение, должно составлять порядка 60% площади участка |
| 13.5. | Минимальные расчетные показатели доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 13.5.1. | Размещение и вместимость специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | По заданию на проектирование согласно реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах. |
| 13.5.2. | Требования к организации доступности для инвалидов и МГН общественных зданий и сооружений | Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. |
|  |  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. |
|  |  | В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках по заданию на проектирование, но не менее 1% общего числа зрителей. |
|  |  | Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех категорий учащихся. Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания. |
|  |  | Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, и МГН следует рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением согласно СП 31-102-99. |
|  |  | Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая инвалидов. Требования по доступности относятся к планировке как участка, так и здания с экспозицией. |
|  |  | В предприятиях общественного питания (при обслуживании официантами) не менее 5 % количества мест в залах должно быть приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках |
|  |  | Перроны для пассажиров вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. |
| 13.6. | Минимальные расчетные показатели количества мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения | В соответствии с таблицей 1 Приложения 3 настоящих местных нормативов градостроительного проектирования |
| 13.7. | Требования к размещению мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН | Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м. |
| 13.8. | Требования к озеленению участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения | Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). |
| 13.9. | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 13.9.1. | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения | В соответствии с п. 6.13. настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |
| 13.9.2. | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов | В соответствии с п. 6.14. настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |

# Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. В соответствии со статьей 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, позволяющие обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности человека на территории муниципального образования при градостроительном проектировании.

2. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования закрепляют и последовательно развивают положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования путем:

- включения в настоящие местные нормативы положений генерального плана, относящихся к градостроительному нормированию;

- детализации и уточнения отдельных положений генерального плана

в целях обеспечения его реализации;

- введения соответствующих законодательству дополнительных положений, применяемых при подготовке проектов о внесении дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования применяются:

1) органами местного самоуправления Махнёвского муниципального образования при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

- стратегий комплексного социально-экономического развития городского округа, планов и программ развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

- генерального плана городского округа, изменений в генеральный план городского округа;

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки, внесения изменений в указанные правила в части установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

- условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории, о комплексном освоении территории, о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, о комплексном развитии территории по инициативе администрации городского округа, если в отношении таких территорий согласно договорам с победителями аукционов орган местного самоуправления взял на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию объектов местного значения;

2) органами государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:

- в случае совместной с органами местного самоуправления городского округа подготовки проектов документов территориального планирования;

- по подготовке и утверждению условий аукционов на право заключения договоров о комплексном освоении территории;

- при осуществлении уполномоченными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

3)  победителями аукционов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта в отношении:

- подготовки документации по планировке территории;

- создания объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа в случаях, когда их создание в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и договорами с органами местного самоуправления городского округа определено как обязательство застройщика;

4) лицами, осуществляющими разработку генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории и внесения изменений в указанную документацию;

5) в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4. Достижение показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, осуществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

- требований безопасности, определенных техническими регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в части, не противоречащей законодательству;

- градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки.

5. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования не подлежат применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

6. Рекомендуемый перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки представлен в Приложении № 5 к настоящим нормативам.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Таблица 1. Минимальное количество мест для временного хранения личного транспорта инвалидов у жилых домов, при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения

| Объекты | Минимальное количество мест на открытых стоянках для инвалидов, % от общего числа мест |
| --- | --- |
| Жилые дома | 4%, но не менее 1 места при общем числе мест до 100; при большем числе мест – 10% |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания населения, места отдыха, спортивные здания и сооружения |  |
| Предприятия розничной торговли при площади торговых залов, кв.м: от 400 до 1000 более 1000 менее 400 | 15 10 Не менее 1 места |
| Предприятия питания при вместимости, мест: до 100 от 100 до 200 более 200 | Не менее 1 места 15 10 |
| Предприятия бытового обслуживания при количестве рабочих мест: до 40 от 40 до 100 более 100 | Не менее 1 места 15 10 |
| Здания и помещения с местами труда для инвалидов | В зависимости от квоты рабочих мест для инвалидов, но не менее 1 места на стоянке вместимостью до 100 мест |
| Учреждения, специализирующиеся на лечении спинальных больных и восстанов-лении опорно-двигательных функций | 20 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(рекомендуемое)

Таблица 2. Минимальные расчётные показатели площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, виды населённых пунктов | Единица измерения | Вместимость, мощность, пропускная способность объекта | Минимальные расчётные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кв. м | Га |
| 1. | Аптеки в отдельно стоящем здании; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям | Объект |  |  | 0,2 0,05 |
| 2 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 кв.м. торговой площади | до 250 250-650 650-1500 1500-3500 более 3500 |  | 0,08 0,08-0,06 0,06-0,04 0,04-0,02 0,02 |
| 3. | Торговые центры малых городских населённых пунктов и сельских населенных пунктов с числом жителей, тыс. человек: до 1; 1 – 3; | Объект |  |  | 0,1-0,2 0,2-0,4 |
| 6. | Рыночные комплексы (на 1 место принимается 6 м2 торговой площади) | м2. торговой площади | до 600 более 3000 | 14,0 7,0 |  |
| 8. | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; | 100 посадочных мест | до 50 50-150 более 150 |  | 0,2-0,25 0,2-0,15 0,1 |
| 9. | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; | Рабочее место | 10-15 |  | 0,1-0,2 на объект |
| 11. | Гостиницы | Место | 25-100 101-500 | 55 30 |  |
| 12. | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 13 | Банно-оздоровительные комплексы | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 14. | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 15. | Прачечные, химчистки самообслуживания | Объект |  |  | 0,1-0,2 |
| 16. | Дома траурных обрядов | Объект |  |  | 0,8-1,0 |
| 17. | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 18 | Пункты приёма вторичного сырья | Объект |  |  | 0,01 |
| 19 | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |

Примечание:

  - Площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, не указанные в таблице, следует принимать по заданию на проектирование таких объектов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 3. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа | Единица измерения | ГП | ППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | мест /на 1 тыс.человек | + | + | + |
| 1.2 | Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | м2/место | + | + | + |
| 1.3. | Размер групповой площадки | м2/место | - | + | - |
| 1.4. | Вместимость вновь строящихся зданий | место | + | + | + |
| 1.5. | Этажность здания | этаж | - | + | + |
| 1.6. | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | учащийся/ на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 1.7. | Размер земельного участка общеобразовательных организаций | м2/учащийся | + | + | + |
| 1.8. | Вместимость вновь строящихся зданий | учащийся | + | + | + |
| 1.9. | Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | мест/ на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 1.10. | Уровень обеспеченности загородными детскими оздоровительными лагерями | мест/на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 1.11. | Размер земельного участка загородного детского оздоровительного лагеря | м2/место | + | + | + |
| 2. | В области культуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | мест /на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 2.2. | Размер земельного участка учреждения культуры клубного типа | га/объект | + | + | + |
| 2.3. | Уровень обеспеченности библиотеками | объект | + | + | + |
| 2.4. | Объем библиотечного книжного фонда | тыс. ед. хранения/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 2.5. | Емкость читального зала | мест/ на 1 тыс. человек | + | - | + |
| 2.6. | Размер земельного участка библиотеки | га/объект | + | + | + |
| 2.7. | Уровень обеспеченности музеями | объект/на городской округ | + | - | - |
| 2.8. | Размер земельного участка музея | га/объект | + | + | + |
| 2.9. | Уровень обеспеченности концертными залами | объект/на городской округ | + | - | - |
| 2.10. | Размер земельного участка концертного зала | га/объект | + | + | + |
| 2.11. | Уровень обеспеченности кинозалами | объект/на городской округ | + | + | - |
| 2.12 | Размер земельного участка кинозалами | га/объект | + | + | + |
| 3. | В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень обеспеченности спортивными залами | м2 площади пола/ на 1 тыс. чел. | + | + | + |
| 3.2. | Размер земельного участка спортивного зала | га/объект | + | + | + |
| 3.3. | Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями | м2 общей площади/на 1 тыс. чел. | + | + | + |
| 3.4. | Размер земельного участка плоскостного спортивного сооружения | га/объект | + | + | + |
| 3.5. | Уровень обеспеченности бассейнами | м2 зеркала воды/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 3.6. | Размер земельного участка бассейна | га/объект | + | + | + |
| 3.7. | Уровень обеспеченности детскими, юношескими спортивными школами | учащийся/ на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 3.9. | Уровень обеспеченности физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства | посетителей/ на 1тыс. человек | + | + | + |
| 3.11. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел./1 тыс. чел | + | - | - |
| 4. | В области здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.1.-4.1.1. | Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями | посещений в смену/ на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 4.2. | Размер земельного участка амбулаторно-поликлинических медицинских организаций | га/объект | + | + | + |
| 4.3. | Мощность объекта амбулаторно-поликлинических медицинских организаций | посещений в смену | + | + | - |
| 4.4. | Уровень обеспеченности стационарами | коек/на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 4.5. | Мощность стационара | коек | + | + | - |
| 4.6. | Размер земельного участка стационара | м2/койку | + | + | + |
| 4.7. | Уровень обеспеченности объектами скорой медицинской помощи | автомобиль | + | - | - |
| 4.8. | Размер земельного участка объекта скорой медицинской помощи | га/объект | + | + | + |
| 5 | В области инженерного оборудования |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением | % | + | + | + |
| 5.2. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя | л./на 1 чел. в сутки | + | + | + |
| . | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.3. | Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя | л./на 1 чел. в сутки | + | + | + |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Расчетный уровень автомобилизации | на 1 тыс. жителей | + | + | - |
| 6.2. | Плотность сети магистральных улиц и дорог | км/км2. | + | + | + |
| 6.3. | Категории и расчетные параметры улиц и дорог | - | + | + | + |
| 6.4. | Расчетное число мест хранения автомобилей граждан | машино-место на 1 квартиру | + | + | + |
| 6.7. | Минимальные расчетные показатели обеспеченности населения приобъектными стоянками | 1 машино-место на количество расчетных единиц - | + | + | + |
| 6.8. | Размер земельных участков для организации стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | м2 на 1 машино-место | + | + | + |
| 6.9. | Уровень обеспеченности АЗС | колонка/на 1тыс. легковых автомобилей | + | + | - |
| 6.10. | Размер земельного участка АЗС | га/объект | + | + | + |
| 6.11. | Уровень обеспеченности СТО автомобилей | пост | + | + | - |
| 6.12. | Размер земельного участка СТО | га/объект | + | + | + |
| 7. | Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 7.1. | Расчетные показатели обеспеченности озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | + | + | - |
| 7.2. | Минимальная площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования | га | + | + | + |
| 7.3. | Расчетный норматив зон массового кратковременного отдыха, расположенных в пригородных зонах | % | + | + | - |
| 7.4. | Площадь территорий массового кратковременного отдыха | м2/на 1 посетителя | + | + | - |
| 7.5. | Расчетная численность единовременных посетителей объектов массового отдыха | человек/га | + | + | - |
| 7.6. | Территории элементов объектов массового отдыха | % | - | + | - |
| 7.7. | Доступность объектов массового отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения. | - | - | + | - |
| 7.8. | Размеры земельных участков для объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | м2 на 1 место | + | + | + |
| 7.9. | Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторных и оздоровительных учреждений | м | + | + | - |
| 7.10. | Минимальные расчетные параметры площади речных и озерных пляжей | - | + | + | - |
| 7.11. | Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах | - | + | + | - |
| 8. | Объекты по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 8.1. | Размер земельного участка предприятия, сооружения по обезвреживанию и переработке ТКО | га на 1 тыс. тонн отходов в год | + | + | + |
| 9. | Объекты местного значения в области мест захоронения |  |  |  |  |
| 9.1. | Размер земельного участка кладбища | га / на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 9.2. | Минимально допустимый размер земельного участка для кладбища | га / объект | + | + | + |
| 10. | Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 10.1. | Места дислокации подразделений пожарной охраны | - | + | + | - |
| 10.2 | Площадь земельного участка пожарного депо | га | + | + | + |
| 10.3. | Требования к отводу поверхностных вод | - | + | + | - |
| 10.5 | Требования к защите территорий от затоплений и подтоплений | - | + | + | + |
| 11. | Объекты жилищного строительства |  |  |  |  |
| 11.1. | Уровень средней жилищной обеспеченности | м2 общей площади жилых помещений на 1 человека | + | + | + |
| 11.3 | Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию | чел./га. | + | + | - |
| 11.4 | Параметры площадок общего пользования различного функционального назначения | - | - | + | - |
| 11.5 | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников | - | - | + | - |
| 12. | Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи |  |  |  |  |
| 12.1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, аптеками | - | + | + | + |
| 12.2. | Площадь земельного участка объекта общественного питания, торговли, бытового обслуживания, аптеки | га | + | + | + |
| 12.3. | Площадь участка отделения почтовой связи | м2/объект | - | + | - |
| 13. | Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 13.1. | Перечень объектов, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан | - | + | + | - |
| 13.2. | Требования к оснащению объектов социальной инфраструктуры, жилых и административных зданий для обеспечения доступа инвалидам и МГН | - | - | + | + |
| 13.3 | Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН | - | + | + | - |
| 13.4. | Минимальные расчетные показатели доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения | - | + | + | - |
| 13.5. | Минимальные расчетные показатели доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения | - | + | + | - |
| 13.6. | Минимальные расчетные показатели количества мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения | % | + | + | - |
| 13.7.. | Требования к размещению мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН | м2 | - | + | - |
| 13.8. | Требования к озеленению участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения | - | - | + | - |

Таблица 4. Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | ГП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |  |  |  |  |
| 1.12. | Уровень территориальной доступности дошкольных общеобразовательных организаций | м/минут | + | + | - |
| 1.13. | Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | м/минут | + | + | - |
| 1.14. | Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования | м | + | + | - |
| 2. | В области культуры |  |  |  |  |
| 2.13. | Уровень территориальной доступности учреждений клубного типа | м | + | + | - |
| 2.14. | Уровень территориальной доступности сельских библиотек | м | + | + | - |
| 3. | В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 3.12. | Уровень территориальной доступности спортивных залов | м/минут | + | + | - |
| 3.13. | Уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | м/минут | + | + | - |
| 3.16. | Уровень территориальной доступности физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства | м | - | + | - |
| 4. | В области здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.9. | Лечебно-профилактические медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП | м/минут | + | + | - |
| 4.11. | Организации скорой медицинской помощи | минут | + | + | - |
| 6. | В области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 6.13 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства владельцев | м | + | + | - |
| 6.14. | Расстояния пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей | м | + | + | + |
| 6.15. | Пешеходная доступность мест временного хранения личного транспорта инвалидов | м | + | + | - |
| 7. | Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 7.12. | Показатели доступности объектов массового отдыха населения (по отношению к жилым зонам) | м/ минут | + | + | - |
| 10. | Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 10.1. | Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения | минут | + | + | - |
| 12. | Иные виды объектов местного значения городского округа |  |  |  |  |
| 12.5. | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | м | + | + | - |
| 12.6. | Аптеки | м | + | + | - |
| 13. | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для инвалидов и МГН |  |  |  |  |
| 13.9.1. | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения | м | - | + | - |
| 13.9.2. | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов | м | - | + | - |

База данных показателей муниципальных образований Свердловской области (БД ПМО). http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst65/DbInet.cgi

База данных показателей муниципальных образований Свердловской области (БД ПМО). http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst65/DbInet.cgi

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодежи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы».