РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Территориальной  комплексной  схемы  градостроительного  планирования  развития  территории  Владимирской  сельской  администрации  Воскресенского  района  Нижегородской  области  (II этап)

Том  IV

Мероприятия по защите населения

от опасных природных и  техногенных процессов,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Министерство строительства и ЖКХ Нижегородской области

Стадия: ГП

Июль 2005 г.

Заказ № 3356

Инв. № ________

Директор  института                                                         С.Н. Истомин

Главный инженер института                                              В.П. Вахрушев

Главный архитектор института                                          Ю.Н. Карцев

Начальник МГП                                                                 В.М. Парфенов

Главный инженер проекта                                                 Н.А. Валуйская

г. Нижний  Новгород

2 0 0 5 год

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Территориальной  комплексной  схемы  градостроительного  планирования  развития  территории  Владимирской  сельской  администрации  Воскресенского  района  Нижегородской  области  (II этап)

Том  IV

Мероприятия по защите населения

от опасных природных и  техногенных процессов,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Министерство строительства и ЖКХ Нижегородской области

Стадия:    ГП

июль 2005 г.

Заказ №  3356

Инв.№  _________

| Директор института |  | С.Н. Истомин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер института |  | В.П. Вахрушев |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2005 г.

ПРОЕКТ разработан  творческим  коллективом  в  составе :

Специалисты  Мастерской  Генеральных  планов

МП  ИРГ  «НижегородгражданНИИпроект»:

| ГИП | - Валуйская Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер III категории | - Корнилов А.Е. |
| Ведущий инженер (электроснабжения) | - Ермолаев В.А. |
| Ведущий инженер (водоснабжение и канализации) | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер (теплогазоснабжение) | - Кисель Н.В. |
| Ведущий инженер (экономика) | - Калинина Е.А. |
| Проект оформил инженер III категории | - Корнилов А.Е. |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  РАЗДЕЛА :

-  Пояснительная записка – Том IV;

-  Графические материалы ГО и ЧС.

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Материал | Коли- чество | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Схема мероприятий по защите населения от опасных природных и техногенных процес-сов, ГО и ЧС | с/п | 1:5000 | свето- копия | 4 |  | В составе пояснительной записки Том IV |

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 4 |
| Глава I | Общие сведения о с. Владимирское Нижегородской обл. | 5 |
| Глава II | Анализ возможных последствий воздействия средств поражения и ЧС. | 7 |
| Глава III | Основные направления устойчивого развития села по проекту Генерального плана с. Владимирское. | 8 |
| III.1. | Планировочная организация | 8 |
| III.2. | Инженерная инфраструктура. | 10 |
| III.2.I | Водоснабжение. | 10 |
| III.2.2 | Газоснабжение. | 12 |
| III.2.3 | Электроснабжение. | 13 |
| III.3. | Инженерно-технические мероприятия по защите территории, подверженной опасным воздействиям природных и техногенных процессов. | 15 |
| III.4. | Основные технико-экономические показатели. | 16 |
| Глава IV | Инженерно-технические мероприятия ГО. | 20 |
| IV.1. | Противопожарные мероприятия. | 23 |
| IV.2. | Мероприятия по санитарной обработке. | 24 |
| IV.3. | Основные объемы работ и стоимость строительства. | 25 |
|  | Приложения: |  |
| - | Задание на проектирование Главного Управления ГО и ЧС Нижегородской области; | 26 |
| - | Компьютерная иллюстрация с фотографии основного чертежа проекта Генерального плана, совмещенного с проектом планировки с. Владимирское. | 28 |

Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан  Мастерской Генеральный планов МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» в составе проекта Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Владимирской сельской администрации Воскресенского района Нижегородской области (II этап), выполненного по заказу Министерства строительства и ЖКХ Нижегородской области.

Раздел выполнен в соответствии с заданием Главного Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области за № 10/167/2857-9СН от 24.1.2004 г.

При проектировании учтены требования:

| - | СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований; |
| --- | --- |
| - | СНиП 2.01.51-90 «инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»; |
| - | Инструкция о составе, порядке разработки согласования и утверждения раздела ГО ВСН ГО 38-83; |
| - | СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003 г.; |
| - | Градостроительный кодекс РФ; |
| - | Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера; |
| - | Схема ГО и ЧС выполнена на копии основного чертежа Генерального плана с. Владимирское Воскресенского района. |

Глава  I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  с. ВЛАДИМИРСКОЕ

ВОСКРЕСЕНСКОГО  РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Село Владимирское расположено в северной части Нижегородской области, в Воскресенском районе, в     км от областного центра города Нижнего Новгорода и в

км от районного центра р.п. Воскресенское.

С магистральными транспортными путями области с. Владимирское связано автомобильной дорогой регионального значения Боковая – Воскресенское, которая проходит мимо села, ограничивая его с северо-востока. Дорога местного (хозяйственного) значения – проходит через село, огибая озеро Светлояр с севера – уходит на запад, соединяя село с поселением Шадрино.

В селе Владимирское – нет крупных промышленных предприятий регионального значения. Имеющееся производство – сельскохозяйственного назначения: производственная зона СПК Владимирское (сельхозтехника, ферма –2-е площадки).

Село окружают земли СПК «Владимирское».

Рельеф территории окружающей село неровный, и определяется наличием оврагов, балок, ручьёв.

Лесов и зелёных насаждений общего пользования, на прилегающих к селу землях, недостаточно.

Главный въезд в с. Владимирское осуществляется с автомобильной дороги регионального значения Боковая – Воскресенское, которая ограничивает село с северо-востока, по главной (исторической) ул. Советской, которая проходит с северо-востока на юго-запад разделяя село на две части: южную и северную. С северо-запада на юго-восток протекает р.Люнда, ограничивая с этой стороны село.

с. Владимирское имеет компактную планировочную структуру.

Улицы села (в основном) проходят с северо-востока на юго-запад, параллельно главной улице Советской, на которой в центре села расположен общественный центр, представленный прямоугольной площадью, которую формируют следующие здания и сооружения: администрация села, управление СПК, столовая, магазин, гостиница, церковь «Владимирской Божьей Матери».

Жилая застройка села представлена индивидуальными малоэтажными (1-2 этажа) домами с приусадебными участками (от 15 до 20 соток). Южнее общественного центра, на ул. Советской размещены участки: дома культуры, сельской больницы.

На западе, северной части села, вдоль поймы р.Люнды, расположен участок общеобразовательной средней школы села. Производственные территории находятся в северо-западной и юго-западной частях села.

Глава  II

АНАЛИЗ  ВОЗМОЖНЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ВОЗДЕЙСТВИЯ

СРЕДСТВ  ПОРАЖЕНИЯ  И  ЧС

Для обеспечения требований безопасности села  Владимирское и его защита от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана, совмещенного с проектом планировки с. Владимирское разрабатывается раздел ИТМ ГО ЧС, главная задача которой является обеспечение устойчивого функционирования производственной, общественно-деловой и жилых зон села и защиту его населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно СНиП 2.01.51-90 территория с. Владимирское  находится в пределах зоны возможного сильного радиоактивного заражения.

На территории с. Владимирского отсутствуют организации, отнесенные к категории по ГО. Приёмно-эвакуационный пункт развертывается в здании сельской администрации (2-х этажное кирпичное здание) по адресу: ул. Октябрьская, дом 23. Принимаемое эваконаселение (400 человек) прибывает из города Нижнего Новгорода по дороге регионального значения Боковая – Воскресенское.

Глава  III

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  СЕЛА

ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА С.ВЛАДИМИРСКОЕ

III.1. Планировочная организация

В основу архитектурно-планировочного решения проекта Генерального плана с. Владимирское  заложены следующие принципы и задачи:

| - | четкое градостроительное зонирование территории; |
| --- | --- |
| - | упорядочение существующей планировочной структуры села; |
| - | создание благоприятной экологической обстановки; |
| - | оснащение села всеми видами инженерного оборудования; |
| - | организация рекреационной зоны; |
| - | формирование своеобразия облика исторического с. Владимирское, визуальных и композиционных связей с основных осей восприятия. |

Градостроительное зонирование территории села, предложенное генеральным планом выполнено с учётом охранных зон с. Владимирское, объектов культурного наследия.

Функциональное зонирование территории делит село на четкие зоны:

| - | жилую, общественно-деловую, производственную, рекреационную, инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и прочие земли. |
| --- | --- |

Жилая зона занимает в селе большую территории и представлена индивидуальной малоэтажной застройкой с приусадебными участками. Размещение нового строительства в северо-западной части запроектировано из условий максимального сохранения и упорядочения исторической планировочной структуры села, для чего «как бы» в стороне, на свободных от застройки землях создаётся новый жилой район, застроенный современными жилыми домами, не оказывающий влияние на восприятие исторической среды.

Для развития села на I очередь строительства и расчётный срок достаточно земельных ресурсов, находящихся в существующих границах.

Проектом рассматривается возможность строительства (севернее перспективной площадки развития села) дачного посёлка (с выкупом земли, или сдачи её в долгосрочную аренду).

Общественно-деловая зона представлена:

| - | общепоселковым центром, расположенным в центре села на ул. Советской, подцентром – в новой застройке в северной части села. |
| --- | --- |

Улица Советская – главная улица с. Владимирское  - является основной поперечной осью  композиции, на которой расположены (в основном) большинство объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры, объектов культурного наследия регионального и местного значения.

Въезд на село формирует каменная церковь «Николая Чудотворца», реконструируемая на I очередь строительства.

Продольной осью композиции является улица (условное название) Солнечная, которая проходит с юго-востока на северо-запад, соединяя: производственную зону, рекреационную (каскад прудов), новую проектируемую жилую зону, выходит к подцентру и проектируемому парку культуры.

III.2. Инженерная  инфраструктура

III.2.1.  Водоснабжение

Источником водоснабжения с. Владимирское принимаются подземные воды. Проектом предусматривается строительство единого водозабора в 1,5 км к северо-западу от села. Потребность села в воде на I очередь строительства составит – 363 м3/сут.,  на расчетный срок – 540 м3/сут. Мощность водозабора определена по нормам мирного времени согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Резервным источником являются артскважины, расположенные на территории села.

Расход воды по селу в настоящее время составляет около 70 м3/сут. На особый период расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения (с учётом прибывающего) составит:

| - | на I очередь строительства: Q = (750 + 400) х 31 л/сут. чел. = 35,65 м3/сут; |
| --- | --- |
| - | на расчетный срок: Q = (1260 + 400) х 31 л/сут. чел. = 51,46 м3/сут. |

Расход воды на нужды животноводства составит 17 м3/сут. Суммарный расход воды на особый период составит 68,5 м3/сут. Проектируемые и существующие источники водоснабжения обеспечат подачу данного расхода воды на особый период.

Для села принимается единая кольцевая система водопроводных сетей хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода.

Для наружного пожаротушения на водопроводной сети устанавливаются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчётом согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на последующей стадии проектирования.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных сооружений.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае зара-жения источников водоснабжения необходимо иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут. на 1 человека.

Для обеспечения надежной работы систем водоснабжения в районах рассредоточения и эвакуации должны быть проведены в мирное время следующие мероприятия:

| - | обеспечение полной герметизации оголовков действующих и резервных скважин в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | тампонирование непригодных к дальнейшему использованию скважин; |
| - | обеспечение возможности отбора воды из артскважин в передвижную тару; |
| - | обеспечение резервного энергоснабжения насосного оборудования; |
| - | оборудование резервуаров питьевой воды фильтрами – поглотителями, герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару; |
| - | обеспечение защиты шахтных колодцев от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ. |

III.2.2.  Газоснабжение

Источником газоснабжения с. Владимирское  на первую очередь строительства и расчётный срок является ГРС р.п. Воскресенское через межпоселковый газопровод высокого давления Р = 1,2 МПа.

После утверждения генплана села, необходимо выполнить «Схему газоснабжения села Владимирское» в специализированном институте, согласно СНиП 2.01.51-90 пунктов 4.23-4.25.

Согласно СНиП 2.01.51-90, пунктов 4.23-4.25, обеспечивающие повышение устойчивости источников и сетей газоснабжения учтены.

По пункту 4.26 газопроводы высокого давления тупиковые, низкого – закольцованы, в подземном исполнении и имеют отключающие устройства, согласно пункту 4.27.

По пункту 4.28 ГНС и ГНП отсутствуют, сжиженный газ привозится с ПОБ р.п. Воскресенское.

III.2.3.  Электроснабжение  и  связь

Электроснабжение села осуществляется централизованно от двух понизительных подстанций 110 кВ энергосистемы ОАО «Нижновэнерго» через центральный распределительный пункт (ЦРП) «Владимирское», расположенный на окраине села. Понизительные подстанции («Воскресенская», «Боковая»)  расположены в разных направлениях от села.

Электроснабжение села устойчивое.

Устойчивость электроснабжения обеспечивается следующими данными:

| 1. | Наличием своего центра питания 10 кВ (ЦРП «Владимирское»). |
| --- | --- |
| 2. | Возможностью запитки ЦРП от двух понизительных подстанций энергосистемы («Воскресенская», «Боковая») по разным трассам. |
| 3. | Питанием трансформаторных подстанций 10 кВ от разных линий 10 кВ ЦРП. |

Линий и подстанций 500 кв, выполняющих функции основных межстанционных связей системы «Нижновэнерго», в границах территории села нет.

Проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных газопроводов также нет.

Электроснабжение телефонной станции села предусматривается в соответствии с требованием СНиП по ГО.

Телефонизация села представлена одной автоматической АТС ОАО «ВолгаТелеком», размещаемой  в здании сельской администрации на первом этаже.

АТС оборудована аппаратурой цифровой связи.

Вблизи телефонной станции предусмотрена металлическая башня для межстанционной связи с центральной АТС района, по эфиру (радиорелейная связь по эфиру  взамен проводных соединительных линий морально устаревших).

Радиофикация  села предусмотрена по эфиру с применением малогабаритных, многопрограммных электроприемников, включаемых в электрическую сеть 220 В.

Приём программ по эфиру – от радиоузла Воскресенского узла электросвязи.

III.3. Инженерно-технические  мероприятия  по защите  территорий, подверженных  опасным  воздействиям  природных  и  техногенных  процессов

На территории с. Владимирское  с точки зрения ГО и ЧС, опасными для строительства и эксплуатации являются:

| а) | участки, затопляемые паводком р. Люнда и ручья Теплуха; |
| --- | --- |
| б) | участки, затопляемые катастрофическим паводком при разрушении плотин на прудах, расположенных на ручье Теплуха. |

III.1. Защита  территории  от  затопления  паводком  1%   обеспеченности

р. Люнда и ручья Теплуха

Территории, затопляемые паводковыми водами р. Люнды и ручья Теплуха исключены из застройки.

При необходимости возведения зданий и сооружений на затопляемых территориях необходимо предусматривать защиту от затопления с помощью подсыпки. Отметку бровки подсыпаемой территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны и ветрового нагона.

За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет для территорий парков и плоскостных спортивных сооружения.

III.2. Защита  территории  от  затопления  катастрофическим  паводком

На территории с. Владимирское  существуют 2 пруда, образованные при помощи низконапорных земляных дамб.  При разрушении этих дамб возможно затопление катастрофическим паводком территорий, расположенных ниже по рельефу с отметками ниже 113,00. На этих участках не рекомендуется строительство зданий и сооружений.

III.4. Основные  технико-экономические  показатели

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Современ. состояние | I очередь строи- тельства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель | га/м2 на 1 человека | 128,0 1828,0 | - | 202,0 1603,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 55,5 43,4 | - | 103,5 51,2 |
|  | 2-х этажная застройка | -«- | 0,5 0,4 | - | 0,5 0,2 |
|  | малоэтажная застройка (индиви- (дуальные дома с участками) | -«- | 55,0 43,0 | - | 103,0 51,0 |
|  | - общественно-деловых зон | -«- | 7,2 5,6 | - | 9,9 4,9 |
|  | - производственных зон | -«- | - | - | 8,0 4,0 |
|  | зон инженерно-транспортной инфраструктуры | -«- | 2,0 1,6 | - | 7,0 3,5 |
|  | рекреационных зон | -«- | 5,2 4,1 | - | 17,7 8,8 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -«- | 55,1 43,0 | - | 37,4 18,5 |
|  | - зоны водного фонда | -«- | 3,0 2,3 | - | 4,5 2,2 |
| 1.2 | Из общей площади земель: |  |  |  |  |
| - | зеленые насаждения общего пользования | га/м2 на 1 человека | 1,2 17,1 | 2,0 28,0 | 4,7 37,3 |
| - | улицы, дороги, проезды, площадки | га/% | 2,0 1,6 | - | 7,0 3,5 |
| - | территории резерва под развитие села | -«- | - | - | 14,0 6,9 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения Всего/ в т.ч. с. Владимирское | тысяч человек | 0,7 0,7 | 0,75 0,7 | 1,26 0,8 |
| 2.2 - | Возрастная структура населения: дети от 15 лет | тыс. чел./% | 0,2 27,0 | 0,2 26,7 | 0,33 26,5 |
| - | население в трудоспособном возрасте | -«- | 0,2 33,2 | 0,25 33,4 | 0,42 33,5 |
| - | население старше трудоспособного | -«- | 0,3 39,8 | 0,3 39,9 | 0,51 40,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Распределение жилого фонда по этажности: | тыс.м2 общ. площ. % | 20,7 100,0 | 23,2 100,0 | 46,9 100,0 |
| - | 2-х этажный | -«- | 0,7 3,4 | 0,7 3,0 | 0,7 1,5 |
| - | индивидуальный жилой фонд | -«- | 20,0 96,6 | 22,5 97,0 | 46,2 98,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | -«- | - | 20,7 100,0 | 20,7 100,0 |
| - | 2-х этажный | -«- | - | 0,7 3,4 | 0,7 3,4 |
| - | индивидуальный | -«- | - | 20,0 96,6 | 20,0 96,6 |
| 3.3 | Структура нового жилищного строительства размещается: | -«- | - | 2,5 100,0 | 26,2 100,0 |
| - | на свободных территориях | -«- | - | 2,5 100,0 | 26,2 100,0 |
| - | за счет реконструкции | -«- | - | - | - |
| 3.4 | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | м2/чел. | 26,7 | 30,9 | 37,2 |
| 3.5 | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ. площ. | 0,15 | 0,35 | 0,32 |
| 4 | Объекты социально и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 90 | 90 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 220 | 220 | 275 |
| 4.3 | Больницы | коек | 25 | 25 | 25 |
| 4.4 | Амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | Магазины | м2 торг. площади | 280 | 280 | 380 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 25 | 25 | 50 |
| 4.7 | Культурно-развлекательные учреждения | мест | 200 | 200 | 230 |
| 4.8 | Комплекс спортивных сооружений | га/м2 на 1 человека | - | 0,7 10 | 0,7 6 |
| 4.9 | Учреждения бытового обслуживания | раб.мест | - | - | 6 |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬ-НОЕ ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - | 8,0 |
| 7 | Ориентировочный объем инвестиций на I очередь строительства | тыс.руб. | - | 517834,0 | - |
| 8 | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| - | водопотребление | т.м3/сут. | 0,07 | 0,363 | 0,540 |
| - | протяженность | км | 2,0 | 5,3 | 9,9 |
| 8.2. | Канализация |  |  |  |  |
| - | общее поступление сточных вод | т.м3/сут. | - | 0,100 | 0,256 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | протяженность сетей | км | - | 4,5 | 8,6 |
| 8.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| - | расход тепла Всего/по воде | МВТ Гкал/час | 5,32 4,6 | 7,32 6,3 | 11,67 10,0 |
| - | по пару | т/час | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| - | на коммунально-бытовые нужды | МВТ Гкал/час | 4,82 4,14 | 6,82 5,86 | 11,17 9,6 |
| - | протяженность тепловых сетей | км | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 8.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| - | расход газа Всего: | тыс.м3/год | - | 2300,0 | 4000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| - | на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1890,0 | 3420, |
| - | протяженность газовых сетей высокого давления | км | - | 21,5 | 22,5 |
| 8.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| - | максимальная электрическая нагрузка (мощность) села | кВт | 800 | 900 | 1100 |
| - | количество распределительных пунктов напряжением 10 кВ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| - | протяженность ВЛ-10кВ по территории села | км | 7,0 | 7,1 | 9,3 |
| - | количество ТП-10/0,4 кв и общая мощность в КВ·А | шт. КВ·А | 11 1630 | 12 1790 | 14 2280 |
| 8.6 | Связь |  |  |  |  |
| - | количество телефонных станций | шт. | 1 | 1 | 1 |
| - | количество телефонов | шт. | 148 | 370 | 550 |
| - | количество телефонных шкафов | шт. | - | 2 | 3 |
| - | количество электроприемников | шт. | - | 350 | 500 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 9.1 | Понижение уровня грунтовых вод: |  |  |  |  |
| - | устройство водоотводных дренажных канав | км | - | 1,0 | 1,0 |
| - | устройство сопутствующего дренажа вдоль водонесущих коммуникаций | км | - | 3,97 | 9,66 |
| 9.2 | Расчистка прудов | га | - | 1,4 | 1,4 |
| 9.3 | Реконструкция дамбы | шт./км | - | 2/0,14 | 2/0,14 |
| 9.4 | Реконструкция водопропускных сооружений | шт. | - | 2 | 2 |
| 9.5 | Строительство водопропускных сооружений | шт. | - | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |
| 10.1 | Главная поселковая улица | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 10.2 | Основные поселковые улицы | -«- | 5,0 | 5,4 | 5.4 |
| 10.3 | Жилые улицы и проезды | -«- | 6,8 | 7,3 | 12,4 |
| 10.4 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | - | 0,44 | 2,52 |
| 10.5 | Легковые автомобили | шт. | 54 | 90 | 214 |
| 10.6 | Мотоциклы и мотороллеры | шт. | 24 | 100 | 151 |

Глава  IV

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЕ  И  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ

В систему ГО и ЧС  с.Владимирское  входят строительство противорадиационных укрытий для собственного населения и для населения, которое прибывает в село по рассредоточению, приспособление объектов культурно-бытового назначения для санитарной обработки одежды, размещение электросирен, противопожарные мероприятия.

Численность населения села в настоящее время составляет 692 человека. а первую очередь – численность населения составит – 750 человек, на расчётный  срок строительства – 1260 человек.

По рассредоточению эваконаселения из г. Н. Новгорода прибывает – 400 человек (на первую очередь и расчетный срок), поэтому расчёт потребности в ПУ даётся не только для собственного населения с. Владимирское, но и на прибывающее по эвакомероприятиям. Прибывающее население размещается по селу пропорционально проживающему населению (таблица № 4).

Общая вместимость проектируемых ПРУ принимается по наибольшей численности населения, которая составит 1260 человек на (расчётный срок) с учётом увеличения этого количества на величину прибывающего населения – 1660 человек.

На первую очередь (2010 г.) и расчётный срок (2020 г.) ПРУ размещаются в основном в новых зданиях и сооружениях.

Проектом предлагается на первую очередь строительства (укрываемое население с учетом прибывающих – 1150 человек), в соответствии с задание на проектирование, разместить (приспособить) ПРУ в овощехранилище, площадью 400 м2 (расположенном в производственной зоне села) на 250 мест, в здании администрации села (приспособить) ПРУ на 100 мест, в здании существующего детского сада (приспособить) – 100 мест, в существующей сельской больнице – 50 мест.

В здании нового дома культуры и отдыха (строительство на первую очередь) – 500 мест,  в  строящемся  пансионате,  располагаемом в юго-западной части села – 150 мест.

В здании спортивного зала, пристраиваемом к существующей общеобразовательной школе ПРУ (на расчётный срок строительства) – на 510 мест.

Укрытия населения должны соответствовать характеристикам: ПРУ, группа – П-5, К3-50.

В настоящее время ПРУ в селе не имеются.

Оповещение рабочих, служащих, населения села осуществляется штабом ГО, администрацией села с использованием радиовещания, телефонной и диспетчерской связи.

Проектом предлагается размещение 5 сирен С-40 с радиусом звучания R – 500 метров.

Электросирены размещаются:

на здании администрации, школы, в новом проектируемом подцентре, опорах в индивидуальной застройке, в производственной северо-восточной зоне, на здании управления.

Противорадиационные  укрытия

| № п/п | А д р е с | Существ. приспо- соблен-ные ПУ | I очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  | ВСЕГО | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | сельс- кое насе-ление | прибываю- шие по рас- средоточе- нию |  | сельское население | прибываю- щие по рассредо- точению |  |
| 1. | Село Владимирское | - | 1150 | 750 | 400 | 1660 | 1260 | 400 | Проектом предлагается на первую оче-редь строительства приспособить ПРУ в существующих зданиях: - овощехранилище – 250 мест; - администрации – 100 мест; - детского сада – 100 –«-; - больнице – 50 –«-; в строящихся зданиях: - дом культуры – 500 мест; - пансионате – 150 мест; на расчетный срок проектом предлагается строительство ПРХ: - спортивный зал – 510 |

IV.1. Противопожарные  мероприятия

Для пожаротушения в период общей готовности ГО предусматривается использование искусственных и естественных водоемов (озер – в центре села, р. Люнда) на которых устанавливаются водозаборы (с подъездами и разворотными площадками), с нормативным радиусом не более – 500 м.

Площадка для забора воды должна иметь размеры, чтобы уместить не менее трёх машин одновременно.

Площадь села в проектируемых границах составляет 2,02 км2, необходимый нормативный запас для пожаротушения составит:

3000 м3/км2 х 2,02 = 6060 м3.

Для соблюдения радиусов обслуживания (500 м) необходимо строительство искусственных противопожарных резервуаров в количестве 3-х шт. (500 м3 – каждый).

Существующие водоемы (озёра и р.Люнда) имеют объём воды, превышающий необходимые – 4560 м3.

IV.2. Мероприятия  по  санитарной  обработке

В военное время для санитарной обработки людей предусматриваются санпропускники на базе существующих бань.

В настоящее время, ввиду того, что жилая застройка села представлена малоэтажной индивидуальной застройкой, и на приусадебных участках имеются бани, сельские бани – отсутствуют.

Проектом предлагается использовать проектируемые бани-сауны на территории строящегося на первую очередь строительства пансионата.

Пропускная способность бани (человеко-час) в особый период возрастает на коэффициент – 7,2. При банях имеется прачечная – самообслуживания, организуется станция обеззараживания одежды.

В режиме специальной обработки одежды производственная мощность прачечной определяется производительностью оборудования с видом загрязнения: при дезактивации – 200 %; при дегазации 120-150 %; при дезинфекции 60-90 %.

Перевод объектов на режим санитарной обработки людей производится в течении 24 часов.

Станция обеззараживания транспорта располагается на территории производственного предприятия, расположенного в северной части села.

IV.3.  Основные объемы работ и стоимость

| № пп | Наименование | Един. изм. | Количество |  | Общая стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Общая стоимость строительства ПРУ, проектируемых зданий | мест | 1150 | 1660 | 7066,0 | 10200,0 |
| 2 | Подходы и подъезды к противопожарным водоёмам и резервуарам | м2 | 3200 | 3200 | 4096,0 | 4096,0 |
| 3 | Искусственные противо- пожарные резервуары объемом 500 м3 | шт. | 3 | 3 | 1920,0 | 1920,0 |
| 4 | Стоимость, установка электросирен | шт. | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 |
| - | Итого: | тыс.руб. |  |  | 13182,0 | 16316,0 |