Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»______________________

Заказчик:

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Договор № 9–01/000016–00098–13

от 23.07.2013 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

(внесение изменений в части изменения границы

населенного пункта г. Верхний Тагил)

Пояснительная записка

ТОМ II

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Книга II

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Генеральный директор,

канд. техн. наук		  А.Д. Лаппо

Директор по производству                                                                       Н.М. Сидоренко

Начальник АПМ-2,

главный архитектор проекта                                                                   И.М. Типикин

Санкт-Петербург

2013

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка Положения о территориальном планировании | н/с |
| II | Пояснительная записка Обоснование генерального плана Книга I Современное состояние | н/с |
| II | Пояснительная записка Обоснование генерального плана Книга II Проектные предложения | н/с |
| III | Пояснительная записка Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП |
| № п/п | Графические материалы |  |
| 1 | Ситуационная схема М 1:100000 | н/с |
| 2 | Схема существующих и планируемых категорий земель М 1:50000 | н/с |
| 3 | Схема современного использования территории, ограничений градостроительной деятельности и результатов анализа комплексного развития М 1:25000 | н/с |
| 4 | Фрагмент г. Верхний Тагил. Схема современного использования территории, ограничений градостроительной деятельности и результатов анализа комплексного развития М 1:5000 | н/с |
| 5 | Фрагмент пос. Половинный. Схема современного использования территории, ограничений градостроительной деятельности и результатов анализа комплексного развития М 1:5000 | н/с |
| 6 | Фрагмент пос. Белоречка. Схема современного использования территории, ограничений градостроительной деятельности и результатов анализа комплексного развития М 1:5000 | н/с |
| 7 | Основной чертеж. Схема предложений по территориальному планированию, планируемых границ функциональных зон, размещения планируемых объектов капитального строительства М 1:25000 | н/с |
| 8 | Фрагмент г. Верхний Тагил. Основной чертеж. Схема размещения объектов капитального строительства М 1:5000 | н/с |
| 9 | Фрагмент пос. Половинный. Основной чертеж. Схема размещения объектов капитального строительства М 1:5000 | н/с |
| 10 | Фрагмент пос. Белоречка. Основной чертеж. Схема размещения объектов капитального строительства М 1:5000 | н/с |
| 11 | Схема размещения объектов социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания, инфраструктуры рекреации и туризма М 1:25000 | н/с |
| 12 | Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000 | н/с |
| 13 | Схема инженерной инфраструктуры М 1:25000 | ДСП |
|  | Электронная версия текстовых и графических материалов | ДСП |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Архитектурно-планировочная мастерская № 2 |  |
| --- | --- |
| Начальник мастерской, главный архитектор проекта Главный специалист Ведущий инженер-экономист Архитектор 2 категории Архитектор 3 категории Инженер 2 категории Инженер 3 категории Инженер 3 категории Инженер 3 категории Техник-архитектор | И.М. Типикин М.В. Васильев Е.Г. Красикова Л.Л. Шафикова Н.Б. Бахусова К.А. Шелепо П.К. Симонов И.Ю. Суслова Г.В. Шабанов В.В. Богатова |
| Инженерно-экологический отдел |  |
| Начальник отдела Ведущий эколог Инженер 1 категории Инженер-геоэколог | В.П. Саранцева А.П. Стемпковская М.А. Некрасова А.Ю. Платонова |
| Отдел проектирования инженерной инфраструктуры и информационно-технических систем |  |
| Начальник отдела Заместитель начальника отдела Главный специалист Инженер 1 категории Инженер 2 категории Инженер 2 категории | А.Н. Ерецкий С.Г. Анисимов С.А. Музычкина Н.И. Соболева К.Ю. Томчук О.Н. Харина |
| Группа правового сопровождения градостроительной документации |  |
| Начальник группы | А.К. Щукин |
| Группа разработки проектной документации ИТМГОЧС |  |
| Начальник группы | М.В. Горностаева |

Содержание

1.	Территориально-планировочное развитие	5

1.1	Развитие пространственно-планировочной структуры городского округа Верхний Тагил	5

1.2	Развитие планировочной структуры города Верхний Тагил	7

1.3	Развитие планировочной структуры поселка Половинный	10

1.4	Развитие планировочной структуры поселка Белоречка	11

1.5	Мероприятия по переводу земель.	12

2.	Социально-экономическое развитие	15

2.1	Экономическая база и трудовые ресурсы	15

2.2	Численность населения	17

2.3	Жилищный фонд	21

2.4	Объекты социально-культурного обслуживания	25

3.	Развитие инфраструктуры туризма и рекреации	36

4.	Развитие транспортной инфраструктуры	40

5.	Развитие инженерной инфраструктуры	42

5.1	Водоснабжение	42

5.2	Канализация	50

5.3	Дождевая канализация	57

5.4	Теплоснабжение	63

5.5	Газоснабжение	78

5.4      Электроснабжение	84

5.5	Информатика и связь	87

6.	Инженерная подготовка и благоустройство территории	89

6.1	Инженерная подготовка	89

6.2	Система зеленых насаждений	92

7.	Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природных комплексов	97

8.	Технико-экономические показатели	106

Приложения	112

- Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта по внесению изменений в Генеральный план городского округа Верхний Тагил в части изменения границы населенного пункта г. Верхний Тагил

# Территориально-планировочное развитие

## Развитие пространственно-планировочной структуры городского округа Верхний Тагил

Концепция планировочного развития городского округа Верхний Тагил основывается на анализе его природно-ландшафтных особенностей, социально-экономических условий,  существующего градостроительного освоения его территории и месте городского округа в развитии системы расселения,  промышленной, транспортной и инженерной инфраструктур Свердловской области. Данная концепция разработана с учетом предложений ранее разработанных документов территориального планирования – «Проекта районной планировки Кировградского горсовета (в составе Нижнетагильской группы районов) Свердловской области» («Свердловскгражданпроект», 1982 год) и «Схемы территориального планирования Свердловской области» (ОАО «Уралгражданпроект», 2007 год).

Основные факторы, влияющие на планировочную структуру городского округа:

- ландшафтные особенности территории – крупные водные объекты (Вогульский и Нижнетагильский пруды), долина реки Тагил в окружении горных гряд, крупные лесные массивы;

-  расположение в границах городского округа крупных предприятий – Верхнетагильской ГРЭС, птицекомплекса ООО «Агрофирма «Северная»;

- планировочные ограничения развития – имеющиеся ООПТ и средозащитные леса, охранные зоны инженерных коммуникаций, зоны санитарной охраны месторождений подземных вод, санитарно-защитные зоны предприятий;

- размещение городского округа между крупнейшими городами Свердловской области – Екатеринбургом и Нижним Тагилом.

Основными направлениями концепции планировочного развития городского округа являются:

сохранение компактности сложившихся планировочных структур существующих населенных пунктов в составе городского округа и оптимизация их развития на свободных территориях;

развитие общественно-деловой зоны в границах существующих населенных пунктов и ее формирование на планируемых под развитие жилой застройки территориях;

развитие транспортного каркаса на территории городского округа, оптимизация существующих связей с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Кировградом, Новоуральском;

использование потенциала территории городского округа для развития  спортивного и семейного отдыха путем организации туристических маршрутов  и создания инфраструктуры отдыха и туризма;

проведения мероприятий по сохранению природных комплексов на территории городского округа – обустройство зон отдыха, организация природного парка «Красные Горы», очистка водных объектов, рекультивация нарушенных территорий.

Центром планировочной структуры округа являются Верхнетагильский и Вогульский пруды с расположенным на их берегах городом Верхним Тагилом.

Значение основных пространственно-планировочных осей сохраняют: автодорога «г. Верхний Тагил – п. Половинный» вдоль левобережья реки Тагил (в меридиональном направлении), автодороги, соединяющие г. Верхний Тагил с Кировградом и Нейво-Рудянкой (в широтном направлении).

Город Верхний Тагил сохраняет свое значение административного, общественно-делового и промышленного центра городского округа. Генеральным планом предусматривается развитие основных инфраструктур города, строительство ряда объектов общественного назначения, размещение новых кварталов жилой застройки на свободных территориях.

Планируемое развитие поселка Половинный, как и в предшествующий период, главным образом базируется на развитии основного градообразующего предприятия поселка – птицекомплекса ООО «Агрофирма «Северная».

Поселок Белоречка сохранит свое положение поселения-спутника Верхнего Тагила и Новоуральска. Предполагается увеличение сегмента сезонного жилья в структуре индивидуальной жилой застройки поселка в течение расчетного срока реализации генерального плана и на перспективу.

Существующие границы городского округа Верхний Тагил обеспечивают потребности его развития на расчетный период разработки генерального плана; в связи с этим  планируемые границы городского округа совпадают с существующими. Площадь городского округа Верхний Тагил в планируемых границах составит 31057,3 га.

## Развитие планировочной структуры города Верхний Тагил

Генеральным планом предусматривается совершенствование существующей планировочной структуры города, направленное на обеспечение возможностей комплексного развития, полноценное осуществление функций Верхнего Тагила в качестве административного центра муниципального образования.

Улица Ленина сохраняет свое значение в качестве главной улицы города, связывающей Западный район, где проживает большинство жителей Верхнего Тагила, с Восточным районом и промышленной зоной на южном берегу Нижнетагильского пруда.

Сохраняют свое значение в качестве основных планировочных осей:

в меридиональном направлении – ул. Чехова и ул. Маяковского, ул. Горняков и ее планировочное продолжение – ул. Д. Бедного – с выходом на юге на автодорогу по направлению на Кировград, Нейво-Рудянку, Белоречку и Новоуральск;

в широтном направлении – ул. Строительная.

Возрастает значение ул. Белинского и ее проектируемого продолжения до ул. Чехова как важной меридиональной планировочной оси, соединяющей кварталы многоэтажной жилой застройки с районами индивидуальной жилой застройки центральной и восточной частей города.

Развитие Западного района предлагается осуществлять путем застройки жилыми (до 5 этажей) и общественными зданиями на отдельных свободных участках в существующих кварталах преимущественно секционной застройки и прилегающих к ним территориях. На данных участках планируется строительство общегородского рынка, плавательного бассейна, торгового центра, детского дошкольного учреждения, пожарного депо. Вдоль восточной части ул. Ленина, на территории компактного размещения сохранившейся застройки середины XIX-начала ХХ веков, предлагается организация историко-архитектурной зоны «Старый Тагил» с включением в нее зданий Краеведческого музея, библиотеки, Знаменского храма, магазина «Анечкин» и примыкающей к ним застройки. Предлагается выполнить обследование данного района города с целью выявления объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. На территории, расположенной между планировочным продолжением ул. Белинского и рекой Тагил (в районе улиц Октябрьской, Свердлова и Советской) предлагается организация зоны для занятий физической культуры и спортом.

Развитие Восточного района планируется осуществлять в северном направлении, вдоль пологого западного склона горной гряды. На данной территории предлагается размещение индивидуальной жилой застройки с участками (площадью от 0,2 га), объединенной по 15-20 домовладений в кварталы, как и в сложившейся застройке Верхнего Тагила. В центральной части проектируемого района предусмотрена зона для размещения объектов торговли, обслуживания и образования. В северной части района запланировано развитие зоны для занятий физкультурой и спортом,  а также размещение всесезонного туристического комплекса с развитой инфраструктурой обслуживания.

Генеральным планом предусматривается развитие системы зеленых насаждений общего пользования – реконструкция Детского парка, благоустройство и расширение прибрежной зоны вдоль ул. Нахимова, устройство лугопарка по берегам реки Тагил на участке от ул. Ленина до ул. Белинского.

Планируется организация общегородской зоны отдыха на берегах Вогульского пруда, включая территорию бывшего рыбопитомника ВТГРЭС, подлежащую рекультивации. На северо-восточном берегу Вогульского пруда предлагается размещение городского пляжа с необходимой инфраструктурой обслуживания.

Развитие производственной зоны планируется, в основном, с использованием существующих промышленных площадок и прилегающих к ним территорий, расположенных вблизи ВТГРЭС.

Для обеспечения возможности комплексного развития города Верхний Тагил (в основном – в северном направлении) в планируемые границы города предлагается включить ряд земель, преимущественно сельскохозяйственного назначения и запаса, общей площадью 523,39 га.

Для обеспечения комплексного жилищного строительства в период реализации генерального плана, размещения всесезонного туристического комплекса планируется включить в границы города территорию, занятую неиспользуемыми в настоящее время землями сельскохозяйственного назначения (на правом берегу р. Тагил, к северу от существующей жилой застройки). Предлагается включение в границы города существующих садоводств, расположенных к северу от Вогульского пруда и находящихся на землях сельскохозяйственного назначения. Для организации рекреации и обеспечения необходимых транспортных связей между районом нового жилищного строительства и центральными районами города планируется включение в границы города территорий, расположенных, в основном, к северу от существующей застройки, находящихся на землях лесного фонда и запаса; в большинстве своем данные территории заняты малоценной кустарниковой растительностью. Планируемое изменение границ города связано, кроме того, с включением в границы города территории железнодорожной станции Верхнетагильская и подъездных путей к ней, а также необходимостью резервирования территории для расширения кладбища, находящегося в северо-восточной части города.

Планируется полностью исключить из границ города территорию золошлакоотвала ВТГРЭС (в настоящее время в границы города  включена южная часть золошлакоотвала), расположенного на северо-западе города. Предлагается исключить из границ города расположенные в его восточной части территории санитарных разрывов от существующего газопровода-отвода к ГРС г. Верхний Тагил, от ГРС г. Верхний Тагил и от проектируемого газопровода высокого давления до территории ВТГРЭС, исходя из совокупности требований безопасности. Общая площадь территорий города, исключаемая из земель населенных пунктов, составляет 198,01 га

Площадь города Верхний Тагил в планируемых границах составит 3450,37 га.

## Развитие планировочной структуры поселка Половинный

Улицы Луговая и Минская сохраняют свое значение главных планировочных осей поселка. В восточной части поселка, на завершении ул. Лесной, планируется размещение градообразующего объекта поселка – пожарного депо. Сложившаяся система общественного центра поселка вдоль ул. Харламова получает свое завершение после  планируемого строительства православного храма. Предусматривается развитие зоны для занятий физической культурой и спортом южнее существующего стадиона.

Расширение зоны застройки среднеэтажными жилыми домами запланировано на свободной территории вдоль ул. Строителей. Предлагается развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками, расположенной к северо-западу от кварталов сложившейся жилой застройки.

Зона для отдыха запланирована в западной и северной частях поселка, вокруг садоводств и вдоль берегов р. Половинка и р. Кривая.

Развитие производственной зоны предлагается осуществлять преимущественно в границах существующих площадок.

Получает развитие зона инженерной инфраструктуры, что связано, в частности, с планируемым обеспечением теплоснабжения жилой и общественной застройки поселка от собственной котельной.

Существующие границы поселка обеспечивают потребности его развития на расчетный период разработки генерального плана; в связи с этим  планируемые границы поселка совпадают с существующими. Площадь поселка Половинный в планируемых границах составит 401,0 га.

## Развитие планировочной структуры поселка Белоречка

Улица Октябрьская, являющаяся, в пределах границ поселка Белоречка, частью автодороги регионального значения, сохраняет свое значение в качестве основной планировочной оси поселка. Вдоль ул. Октябрьской, севернее примыкания к ней ул. М. Горького, планируется размещение общественного центра поселка и православной часовни. В непосредственной близости от существующих магазина и пункта общей врачебной практики, вдоль ул. Ленина,  предлагается создание поселкового сада. В центральной части поселка, восточнее ул. Октябрьской, планируется формирование спортивного парка с открытыми спортивными площадками. После завершения рекультивации территорий к югу от ул. Ленина получает дальнейшее развитие общественно-деловая зона с возможностью размещения объектов туристического обслуживания.

Развитие жилой зоны предлагается осуществлять путем застройки индивидуальными жилыми домами с участками, размещаемыми  на свободных территориях в сложившейся структуре квартальной застройки поселка.

Получает развитие зона инженерной инфраструктуры, что связано с планируемой газификацией поселка и организацией системы централизованной канализации его территории.

Существующие границы поселка обеспечивают потребности его развития на расчетный период разработки генерального плана; в связи с этим  планируемые границы поселка совпадают с существующими. Площадь поселка Белоречка в планируемых границах составит 212,1 га.

## Мероприятия по переводу земель.

Существующее распределение земель городского округа по целевому использованию представлено в таблице 1.5-1.

Таблица 1.5-1  Распределение земель городского округа Верхний Тагил по целевому использованию (существующее положение).

| Наименование вида использования земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| - земли сельскохозяйственного назначения | 4423,49 | 14,3 |
| - земли населенных пунктов | 3738,09 | 12,0 |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | 555,12 | 1,8 |
| - земли лесного фонда | 20623,6 | 66,4 |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов | 1270,0 | 4,1 |
| - земли запаса | 447,0 | 1,4 |
| Всего земель в административной границе | 31057,3 | 100,0 |

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития городского округа в целом и входящих в его состав населенных пунктов, была выявлена целесообразность изменения границ г. Верхний Тагил. Планируется как увеличение территории г. Верхний Тагил за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель лесного фонда и земель промышленности и иного специального назначения, так и сокращение территории города, исходя из совокупности требований безопасности. В результате изменения территории в границах населенных пунктов изменится баланс земель населенных пунктов и, соответственно, баланс земель по их категориям городского округа в целом (таблица 1.5-2).

Таблица 1.5-2  Изменение границ населенных пунктов за счет перевода земель.

| Населенный пункт | Существующая площадь, га | Перевод земель в земли поселений, га |  |  |  | Перевод земель из земель населенных пунктов, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельскохоз. назначения | Земли лесного фонда | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения | Земли запаса | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения за пределами поселений |  |
| г. Верхний Тагил | 3124,99 | 244,04 | 109,39 | 25,56 | 144,4 | 198,01 | 3450,37 |
| пос. Половинный | 401,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,0 |
| пос. Белоречка | 212,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,1 |
| Всего земель населенных пунктов в границах ГО Верхний Тагил | 3738,09 | 244,04 | 109,39 | 25,56 | 144,4 | 198,01 | 4063,47 |

Земли населенных пунктов увеличатся на 523,39 га за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения за пределами поселений, земель лесного фонда и земель запаса. Из состава земель населенных пунктов исключается 198,01 га и переводится в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения. Площадь земель населенных пунктов увеличится в целом на 325,38 га.

Планируемое распределение земель городского округа по категориям земель представлено в таблице 1.5-3.

Таблица 1.5-3   Проектное распределение земель городского округа по категориям земель

| Наименование вида использования земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 4179,45 | 13,5 |
| земли населенных пунктов | 4063,47 | 13,1 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | 727,57 | 2,3 |
| земли лесного фонда | 20514,21 | 66,0 |
| земли водного фонда | 0,0 | 0,0 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 1270,0 | 4,1 |
| земли запаса | 302,6 | 1,0 |
| Всего земель в административной границе | 31057,3 | 100,0 |

# Социально-экономическое развитие

## Экономическая база и трудовые ресурсы

«Схемой развития и размещения производительных  сил на территории Горнозаводского управленческого округа до 2015 года» определено дальнейшее перспективное развитие муниципального образования городской округ Верхний Тагил.

Основным градообразующим предприятием городского округа, как и в настоящее время, будет являться Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация». Планируемое строительство нового энергоблока ПГУ-420 с парогазовым оборудованием позволит вывести из эксплуатации морально устаревшее угольное оборудование электростанции, которое было введено в эксплуатацию в 1950-е годы. Строительство данного энергоблока позволит увеличить суммарную установленную электрическую мощность станции на 68 МВт. После ввода в эксплуатацию ПГУ-420 общая электрическая мощность Верхнетагильской ГРЭС составит 1 565 МВт.

В сфере агропромышленного комплекса наиболее важным мероприятием среди перспективных, рекомендуемых Схемой к реализации, является реконструкция, расширение  и техническое перевооружение птицекомплекса ОАО «Агрофирма «Северная».

В долгосрочной перспективе предполагается на территории Горнозаводского округа, в состав которого входит городской округ Верхний Тагил, создать агропромышленные инновационные центры по птицеводству и рыбоводству.

Правительством  Свердловской области  принята  и реализовывается областная целевая программа «Создание комплекса по выращиванию  и переработке растительноядных рыб в Свердловской области». В городе Верхний Тагил предполагается разместить перерабатывающий комплекс, специализирующийся на переработке рыбы из Верхнетагильского и Нижнетуринского водоемов. Создание данного комплекса позволит иметь постоянную сырьевую базу для перерабатывающего производства и создать новые рабочие места.

В городском округе развивается малый бизнес. На территории городского округа  администрацией городского округа разработана муниципальная программа поддержки малого бизнеса. Основной целью программы является создание условий для повышения устойчивой и эффективной деятельности малых и средних предприятий, их дальнейшего роста. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение занятости, в том числе молодежи и незащищенных слоев общества, за счет увеличения числа рабочих мест на уже действующих и вновь создаваемых малых предприятиях, а так же за счет расширения возможностей в сфере самозанятости населения.

- насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами, через развитие рыночных отношений и создание конкурентной среды;

- увеличение отдачи от использования муниципальной собственности за счет передачи ее эффективным собственникам в сфере малого предпринимательства;

- освобождение органов власти от излишних функций за счет передачи их в ведение общественных объединений предпринимателей;

- укрепление общественных отношений через развитие социального партнерства между властью, предпринимателями и наемными работниками.

По данным «Схемы расположения производительных сил на территории Горнозаводского округа», в городском округе Верхний Тагил структура занятости населения изменится незначительно.

В связи с сокращением численности населения и, как следствие, сокращением численности трудовых ресурсов, недостаток в трудовых ресурсах необходимо будет компенсировать за счет привлечения к труду лиц пенсионного возраста и молодежи, а также мигрантов. Численность занятого населения по отраслям экономики представлена в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1   Занятость населения.

| Трудовые ресурсы | 2012 г., чел./% | 2031 г., чел./% |
| --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике, всего | 6,27/100 | 6,78/100 |
| В том числе |  |  |
| Производственный сектор | 1,64/26,2 | 1,82/26,8 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1,1/17,5 | 1,18/17,4 |
| Транспорт и связь | 0,16/2,6 | 0,16/2,4 |
| Строительство | 0,18/2,9 | 0,19/2,1 |
| Розничная торговля | 0,5/8,0 | 0,56/8,3 |
| Непроизводственный сектор (здравоохранение, образование, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) | 1,12/17,9 | 1,18/17,4 |
| Прочие секторы экономики | 1,57/25,0 | 1,7/25,1 |

## Численность населения

В настоящее время на территории городского округа сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, характеризующаяся убылью населения. Данная ситуация обусловлена высоким уровнем смертности населения на фоне невысоких показателей рождаемости. Одной из причин снижения численности населения является также неблагоприятная экологическая обстановка.

Резервы улучшения демографической ситуации в городском округе заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, улучшении экологической обстановки.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала округа необходима реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечение населения доступным жильем, достижение высоких темпов экономического роста, поддержание семьи и детства.

В «Схеме территориального планирования Свердловской области» рассматривается два варианта прогноза численности населения:

I вариант – численность населения к 2015 году сократится на 2,5% по сравнению с 2005 годом, а к 2026 году – сократится на 4,1% по сравнению с 2005 годом.

II вариант – оптимистический. По данному варианту, к 2015 году ожидается сокращение численности населения на 0,6%, а к 2026 году ожидается рост численности населения на 9,6% по сравнению с 2005 годом.

В соответствии с данными вариантами прогноза, а также с учетом сложившейся демографической ситуации в городском округе Верхний Тагил, в таблице приводится численность населения городского округа по этапам реализации генерального плана.

Таблица 2.2-1   Проектная численность населения городского округа Верхний Тагил по этапам реализации генерального плана.

| Варианты | Численность населения (тыс. чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2012 г. | I этап | II этап | Расчетный срок |
| I вариант | 14,0 | 13,66 | 13,3 | 12,7 |
| II вариант | 14,0 | 13,76 | 13,7 | 14,01 |

В проекте генерального плана городского округа принят II вариант прогноза. По данному варианту в период 2011-2016 гг. численность населения сократится на 2,4%, к 2021 г. ожидается постепенная стабилизация численности населения и к 2031 году небольшой рост численности населения за счет стабилизации уровня рождаемости, сокращения уровня смертности и привлечения мигрантов.

Проектная численность населения по каждому населенному пункту, входящему в состав городского округа, в соответствии с оптимистическим сценарием по этапам реализации генерального плана,  приводится в табл. 2.2-2.

Таблица 2.2-2   Численность населения населенных пунктов городского округа Верхний Тагил.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, тыс. чел. | I этап, тыс. чел. | II этап, тыс. чел. | Расчетный срок, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Верхний Тагил | 12,17 | 12,0 | 11,96 | 12,22 |
| пос. Половинный | 1,53 | 1,48 | 1,46 | 1,5 |
| пос. Белоречка | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| Итого по городскому округу (округленно) | 14,0 | 13,76 | 13,7 | 14,01 |

Несмотря на происходящее сокращение населения городского округа из-за естественной убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования округа и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации к расчетному сроку  и последующего роста на перспективу реализации генерального плана муниципального образования.

В соответствии со статистическим сборником «Предположительная численность населения России к 2025 году», помимо снижения численности населения, в Свердловской области меняется возрастная структура населения. По среднему варианту прогноза увеличивается доля лиц младше трудоспособного возраста, доли лиц в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста – уменьшаются.

На основании указанных источников полученные прогнозные значения численности населения населенных пунктов, входящих в состав городского округа Верхний Тагил, распределены по возрастным группам. В таблице 2.2-3 приводится ориентировочная возрастная структура населения городского округа на периоды реализации генерального плана.

Таблица 2.2-3   Возрастная структура населения.

| Возрастные группы | г. Верхний Тагил |  |  |  | пос. Белоречка |  |  |  | пос. Половинный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2012 г. | 2016 г. | 2021 г. | 2031 г. | 01.01.2012 г. | 2016 г. | 2021 г. | 2031 г. | 01.01.2012 г. | 2016 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| Младше трудоспособно-го возраста, % | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 18,1 | 10,7 | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 16,6 | 17,6 | 18,7 | 20,1 |
| В трудоспособ-ном возрасте, % | 49,6 | 48,0 | 46,3 | 46,9 | 66,8 | 64,6 | 62,4 | 59,3 | 58,1 | 56,2 | 54,2 | 51,6 |
| Старше трудоспособно-го возраста, % | 35,5 | 36,2 | 36,9 | 35,0 | 22,5 | 23,7 | 24,8 | 26,5 | 25,3 | 26,6 | 27,9 | 29,8 |

Сезонное население

Генеральным планом прогнозируется постепенное увеличение сезонного населения пос. Белоречка по этапам реализации генерального плана (таблица 2.2-4)

Таблица 2.2-4  Динамика изменения численности сезонного населения пос. Белоречка

| Численность сезонного населения, тыс. чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2012 г. | 2016 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,41 |

## Жилищный фонд

В настоящее время обеспеченность населения жилищным фондом по городскому округу Верхний Тагил составляет 24,5 м2 га на человека, что выше среднего показателя  по Горнозаводскому округу – 19,3 м2 на человека.

Основной задачей жилищного строительства на расчетный срок и перспективу является обеспечение комфортных условий проживания для населения городского округа.

Для решения данной задачи необходимо:

- увеличить показатели обеспеченности жилой площадью на 1 человека;

- осуществлять снос и реконструкцию ветхого и аварийного жилого фонда;

-обеспечить разнообразие типов застройки нового жилищного строительства для удовлетворения потребностей всех слоев населения.

В настоящее время жилищный фонд городского округа Верхний Тагил составляет 342,2 тыс. м2. Сносу подлежит ветхий и аварийный жилищный фонд, общая площадь которого составляет 1,32 тыс. м2. В связи с тем, что в городском округе принята и реализуется Программа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», снос и реконструкцию данного жилищного фонда необходимо осуществить в течение первого этапа реализации генерального плана.  В соответствии с Программой необходимо провести капитальный ремонт 273,5 тыс. м2 площади жилья.

Необходимо провести мероприятия по первоочередному расселению 70 человек, проживающих по ул. Вокзальной в районе железнодорожной станции (общая площадь жилого фонда - 1,78 тыс. м2) в пределах санитарно-защитных зон предприятий.

Расчет проектного жилищного фонда по этапам реализации генерального плана производился на основании данных паспорта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года». В соответствии с данной программой, до 2018 года ежегодно должно вводится 2,6 тыс. м2 индивидуального жилья, а также в г. Верхний Тагил - 2 многоквартирных дома. В период расчетного срока реализации генерального плана ежегодного планируется вводить 3,1 тыс. м2 индивидуального жилья, построить 1 многоквартирный дом в пос. Половинный и 2 многоквартирных дома в г. Верхний Тагил. В пос. Белоречка предполагается строительство индивидуального жилищного фонда. Помимо этого, в пос. Белоречка предполагается увеличение жилищного фонда сезонного проживания на 50 домов к окончанию расчетного срока реализации генерального плана.

Жилищный фонд городского округа Верхний Тагил по этапам реализации генерального плана представлен в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1  Жилищный фонд городского округа Верхний Тагил по этапам реализации генерального плана.

| Населенный пункт/тип жилья | Существующий, тыс. м2 | Снос, тыс. м2 | Существующий сохраняемый, тыс. м2 |  |  | Новое строительство, тыс. м2 |  |  | Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | Расчетный срок | I этап | II этап | Расчетный срок | I этап | II этап | Расчетный срок |
| г. Верхний Тагил, всего | 306,68 | 0,97 | 305,71 | 305,71 | 305,71 | 9,66 | 10,14 | 35,8 | 315,37 | 325,51 | 361,31 |
| многоквартирный | 237,81 | 0,97 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 3,9 | 0 | 12 | 240,74 | 240,74 | 252,74 |
| индивидуально-определенное жилье | 68,87 | 0 | 68,87 | 68,87 | 68,87 | 5,76 | 10,14 | 23,8 | 74,63 | 84,77 | 108,57 |
| пос. Половинный, всего | 28,47 | 0,3 | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 0,96 | 1,8 | 6,84 | 29,13 | 30,93 | 37,77 |
| многоквартирный | 21,38 | 0 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 0 | 0 | 3,6 | 21,38 | 21,38 | 24,98 |
| индивидуально-определенное жилье | 7,09 | 0,3 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 0,96 | 1,8 | 3,24 | 7,75 | 9,55 | 12,79 |
| пос. Белоречка, всего | 7,05 | 0,05 | 6,68 | 6,18 | 5,17 | 1,08 | 1,56 | 3,96 | 7,76 | 8,82 | 11,77 |
| многоквартирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуально-определенное жилье | 7,05 | 0,05 | 6,68 | 6,18 | 5,17 | 1,08 | 1,56 | 3,96 | 7,76 | 8,82 | 11,77 |
| Итого | 342,20 | 1,32 | 340,56 | 340,06 | 339,05 | 11,70 | 13,50 | 46,60 | 352,26 | 365,26 | 410,85 |
| многоквартирный | 259,19 | 0,97 | 258,22 | 258,22 | 258,22 | 3,9 | 0 | 15,6 | 262,12 | 262,12 | 277,72 |
| индивидуально-определенное жилье | 83,01 | 0,35 | 340,56 | 340,06 | 339,05 | 7,8 | 13,5 | 31 | 90,14 | 103,14 | 133,13 |

Для обеспечения разнообразия типов застройки и удовлетворения потребностей в жилищном фонде различных слоев населения, генеральным планом предлагается, в соответствии с НГПСО 1-2009.66, четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности и уровню комфортности:

1. Среднеэтажные жилые дома секционного типа 4-6 этажей.

2. Малоэтажные жилые дома секционного типа 2-3 этажа.

3. Жилые дома блокированного типа 1-3 этажа.

4. Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа.

Типология жилищного фонда по уровню комфортности также принимается в соответствии  с НГПСО 1-2009.66 для малых городов.

Таблица 2.3-2   Типология жилищного фонда по уровню комфортности

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Обеспеченность общей площадью квартиры, м2/чел | Обеспеченность жилыми комнатами, шт/чел |
| --- | --- | --- |
| Социальный | 18 - 20 | Количество жилых комнат в квартире меньше числа проживающих на одну комнату |
| Массовый | 21 - 29 | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих |
| Повышенной комфортности | 30 - 59 | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих |
| Высококомфортный | 60 и более | Количество жилых комнат в квартире больше на две и более комнаты числа проживающих |

## Объекты социально-культурного обслуживания

К расчетному сроку реализации генерального плана система социального обслуживания городского округа должна обеспечивать население всем необходимым ассортиментом услуг в пределах радиусов доступности. В связи с этим необходимо формирование системы обслуживания, которая позволит создать экономически целесообразную социальную инфраструктуру для проектной численности населения.

Учреждения образования

Система образования должна удовлетворять ожидания населения в получении качественного образования. В настоящее время в городском округе Верхний Тагил сложившаяся система образования включает в себя дошкольные учреждения образования, общеобразовательные школы и учреждения внешкольного (дополнительного) образования  и воспитания. Для указанных  составляющих системы образования проектом генерального плана предусмотрены следующие элементы развития:

Дошкольные образовательные учреждения

В соответствии с  программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» в г. Верхний Тагил предлагается строительство 1 детского сада для обеспечения более комфортных условий предоставления услуг данного типа.

Общеобразовательные учреждения

В настоящее время и на перспективу разработки генерального плана количество мест в общеобразовательных учреждениях соответствует нормам. Дополнительного строительства учреждений данного типа в городском округе не требуется.

Для создания более комфортных условий необходимо провести капитальный ремонт в МОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 и произвести пристройку учебного блока к основному зданию СОШ.

Необходимо проведение капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения Межшкольный учебный комбинат (МОУ МУК).

Учреждения внешкольного (дополнительного) образования

Учреждения внешкольного образования представлены достаточно развитой сетью в городе. В данных учреждениях занимается около 1 тыс. детей.

В дальнейшем предлагается развивать данные учреждения на базе существующих объектов.

Учреждения здравоохранения и социальной защиты

Основной целью системы здравоохранения и социальной защиты населения городского округа является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг. Виды, качество и объемы медицинских услуг должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицины.

В качестве мероприятий по развитию системы здравоохранения планируется строительство пункта ОВП в пос. Белоречка, расширение  пункта ОВП в пос. Половинный, реконструкция в г. Верхнем Тагиле здания стационара  и поликлиники, расположенных по адресу: ул. Островского, д. 39 и здания стационара, расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 17а.

В сфере социальной защиты населения, в связи с тем, что строительство таких объектов, как дома-интернаты  общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста, специальные дома-интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых, имеющих физические недостатки с сохраненным интеллектом, психоневрологические интернаты экономически нецелесообразно строить в городском округе, генеральным планом предполагается, что население городского округа Верхний Тагил будет пользоваться услугами данных учреждений, расположенных в других населенных пунктах Горнозаводского управленческого округа.

Учреждения культуры и искусства.

Для дальнейшего развития системы учреждений культуры городского округа генеральным планом предлагается:

- доведение  до нормативных показателей обеспеченность населения учреждениями культуры;

-  расширение сети клубов и досуговых учреждений для всех групп населения.

Для осуществления поставленной задачи генеральным планом запланировано в г. Верхний Тагил в составе всесезонного туристического комплекса разместить учреждение культуры клубного типа на 200 мест и в пос. Белоречка, в составе общественно-торгового центра,  учреждение культуры клубного типа на 44 места.

Учреждения спорта и физической культуры

Предлагается доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины; формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта; доведение количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне до нормативного уровня.

В г. Верхний Тагил на расчетный срок реализации генерального плана запланировано строительство всесезонного туристического комплекса, в состав которого войдут спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения; строительство бассейна. Также на территории города запланировано размещение двух комплексов открытых спортивных сооружений.

В пос. Половинный запланировано расширение существующего комплекса плоскостных спортивных сооружений.

В пос. Белоречка, для доведения до норматива обеспеченности спортивными сооружениями, предполагается размещение комплекса спортивных площадок и спортивного зала общего пользования (в составе общественно-торгового центра).

Учреждения торговли, бытового обслуживания  и общественного питания

Обеспеченность населения городского округа предприятиями торговли и общественного питания должна соответствовать уровню нормативных рекомендаций. Генеральным планом запланировано:

в г. Верхний Тагил:

- строительство городского рынка, в состав которого войдут сельскохозяйственный рынок и рынок розничной торговли;

- строительство торгового комплекса, в котором возможно размещение предприятий бытового обслуживания и общественного питания;

в пос.  Половинный:

- строительство торгового центра, в котором возможно размещение магазина промышленных и продовольственных товаров, предприятия общественного питания, общественного туалета;

в пос. Белоречка:

- строительство предприятий торговли и общественного питания,  бытового обслуживания в составе общественно-торгового комплекса.

Кредитно-финансовые учреждения.

Генеральным планом предусматривается размещение в г. Верхнем Тагиле единого расчетного центра в проектируемом здании торгового центра.

Объекты обслуживания молодежи.

Генеральным планом запланировано размещение данных учреждений в городе Верхний Тагил. Многофункциональный молодежный центр планируется разместить в помещении всесезонного туристического комплекса, а подростково-молодежный клуб и центр профессиональной ориентации - во встроенных помещениях жилых зданий на территории квартала новой застройки.

Ритуальное обслуживание.

На территории городского округа в период реализации генерального плана предусматривается расширение всех четырех существующих кладбищ, что позволит обеспечить потребности в данном виде обслуживания на ближайшие 40-45 лет.

Структура нормативной базы для определения объемов нового социально-культурного строительства принимается по рекомендациям Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66). Нормативные емкости учреждений обслуживания городского округа Верхний Тагил рассчитаны следующим образом:

1. г. Верхний Тагил:

-емкость учреждений первой необходимости (повседневного уровня) определяется на собственное население города;

-емкость учреждений общегородского значения (периодического уровня) определяется с учетом тяготеющих населенных пунктов - пос. Белоречка, пос. Половинный.

2. Для населенных пунктов пос. Половинный и пос. Белоречка определяется емкость учреждений первой необходимости на собственное население.

Таблица 2.4-1   Расчет емкостей учреждений образования и здравоохранения по этапам реализации генерального плана для г. Верхний Тагил

| Наименование учреждений обслуживания | Еди-ница измере-ния | Сущес-твую-щие | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население |  |  | Новое строительство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап | II этап | Расчетный срок | I этап | II этап | Рас-чет-ный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 700 | 50 | 600 | 598 | 611 | - | - | - |
| Общеобразова-тельные школы | мест | 2550 | 110 | 1320 | 1316 | 1344 | - | - | - |
| Учреждения внешкольного образования | мест | н/д | 22 | 264 | 263 | 269 | - | - | - |
| Внешкольный учебный комбинат | мест | 350 | 9 | 108 | 108 | 110 | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов | коек | 165 | 7 | 96 | 96 | 98 | - | - | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см. | 450 | 30 | 393 | 391 | 400 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 5 | 1 на 10000 жителей | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| Станции скорой помощи | автом. | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Пункты раздачи детского питания | м2 | 0 | 10 | 138 | 137 | 140 | 140 | - | - |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | мест | 0 | 1,2 | 17 | 16 | 17 | 17 | - | - |
| Специальные дома-интернаты | мест | 0 | 0,12 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Детские дома-интернаты для умственно отсталых, имеющих физические недостатки с сохранённым интеллектом | мест | 0 | 0,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Психоневрологические интернаты | мест | 0 | 1,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| Территориальные центры социального обслуживания | объект | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям | объект | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Таблица 2.4-2    Расчет емкостей учреждений обслуживания на расчетный срок  для г. Верхний Тагил.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измере-ния | Сущест-вующие | Норматив на 1000 жит. | Требуется на население | Новое строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | чел. | 0 | 10 | 122 | 122 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 458,7 | 100 | 1222 | 763,3 |
| Плоскостные сооружения | га | 2,1 | 0,05 | 0,61 | 1,49 |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 0 | 15 | 210 | 210 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | мест | 410 | 50 | 611 | 201 |
| Детские школы искусств, эстетического образования | мест | 13 | н/д | 182 | - |
| Музеи | объект | 1 | 0,4 на 10 тыс. чел. | 1 | - |
| Библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площади | 4249,8 | 300 | 1580 | - |
| Предприятия общественного питания | мест | 167 | 31 | 379 | 212 |
| Рынки сельскохозяйст-венные | м2 | 0 | 25 | 350 | 350 |
| Рынки розничной торговли | м2 | 0 | 50 | 701 | 710 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 15 | 7 | 86 | 71 |
| Прачечная | кг/см | 350 | 50 | 701 | 351 |
| Прачечная самообслуживания | кг/см | 0 | 10 | 140 | 140 |
| Химчистка | кг/см | 70 | 4 | 56 | - |
| Химчистка самообслуживания | кг/см | 0 | 2 | 28 | 28 |
| Бани | мест | 63 | 5 | 61 | - |
| Гостиницы | мест | 174 | 6 | 84 | - |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 на 10000 жителей | 0,5 | - |
| Общественные туалеты | прибор | 0 | 1 | 12 | 12 |
| Бюро-магазины похоронного обслуживания | объект | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия, салоны ритуальных услуг | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |  |
| Кредитно-финансовые учреждения, отделения банков | объект | 2 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | - |
| Единый расчётный центр | объект | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | объект | 2 | 1 на 6 тыс. чел. | 2 | - |
| Судебные органы, юридические консультации, нотариальные конторы |  |  |  |  |  |
| Юридические консультации | юрист , адвокат | 0 | 1 на 30 тыс. чел. | 0 | 1 |
| Нотариальная контора | нотариус | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | - |
| Районные, городские народные суды | судья | 0 | 1 на 30 тыс. чел. | 1 | - |
| Объекты обслуживания для молодёжи. |  |  |  |  |  |
| Дом молодёжи, многофункциональ-ный молодёжный центр | объект | 0 | 1 на город | 1 | 1 |
| Подростково-молодёжный клуб по месту жительства | м2 | 0 | 25 | 350,3 | 350,3 |
| Центр профессиональной ориентации | объект | 0 | 1 на город | 1 | 1 |

Таблица 2.4-3    Расчет емкостей учреждений образования и здравоохранения по этапам генерального плана для пос. Половинный.

| Наименование учреждений обслуживания | Едини-ца измере-ния | Суще-ствую-щие | Нор-матив на 1000 жит. | Требуется на население |  |  | Новое строительство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап | II этап | Расчет-ный срок | I этап | II этап | Расчет-ный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 95 | 50 | 74 | 73 | 75 | - | - | - |
| Общеобразовательные школы | мест | 392 | 112 | 163 | 161 | 168 | - | - | - |
| Учреждения внешкольного образования | мест | 0 | 22 | 33 | 32 | 33 | 33 | - | - |
| Внешкольный учебный комбинат | мест | 0 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов | коек | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см. | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 10 | - | - |

Таблица 2.4-4    Расчет емкостей учреждений обслуживания на расчетный срок для пос. Половинный.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица изм. | Существую-щие | Норматив на 1000 жит. | Требуется на население | Новое строите-льство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 174,7 | 280 | 420 | 245,3 |
| Предприятия общественного питания | мест | 16 | 31 | 24 | 8 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | мест | 300 | 150 | 225 | - |
| Библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Бани | мест | 38 | 5 | 8 | - |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 на 10000 чел. | 1 | - |
| Общественные туалеты | прибор | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 288 | 210 | 315 | - |
| Плоскостные сооружения | га | 0 | 0,975 | 1,46 | 1,5 |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы банков | опер. окно | 0 | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 на сельскую администрацию | 1 | - |

Таблица 2.4-5     Расчет емкостей учреждений образования и здравоохранения по этапам генерального плана для пос. Белоречка.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица изм. | Суще-ству-ющие | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население |  |  | Новое строительство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап | II этап | Рас-чет-ный срок | I этап | II этап | Рас-чет-ный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 50 | 14 | 14 | 15 | 15 | - | - |
| Общеобразовательные школы | мест | 0 | 112 | 32 | 32 | 34 | 34 | - | - |
| Учреждения внешкольного образования | мест | 0 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Внешкольный учебный комбинат | мест | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары всех типов | коек | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения | пос./см. | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Пункт ОВП | объект | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Таблица 2.4-6    Расчет емкостей учреждений обслуживания на расчетный срок для пос. Белоречка.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица изм. | Существу-ющие | Норматив на 1000 жит. | Требуется на население | Новое строи-тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 15,5 | 240 | 69,6 | 54,1 |
| Предприятия общественного питания | мест | 0 | 31 | 9 | 9 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | мест | 0 | 150 | 44 | 44 |
| Библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Бани | мест | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0 | 1 на 10000 чел. | 1 | - |
| Общественные туалеты | прибор | 0 | 1 | 0 | - |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 0 | 210 | 60,9 | 60,9 |
| Плоскостные сооружения | га | 0 | 0,975 | 0,28 | 0,3 |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы банков | опер. окно | 0 | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | - |
| Отделения связи | объект | 0 | 1 на сель-скую адми-нистрацию | 1 | 0 |

Объекты, предполагаемые к строительству в городском округе Верхний Тагил, представлены в таблице 2.4-7.

Таблица 2.4-7   Перечень объектов, планируемых к строительству по этапам реализации генерального плана.

| Наименование учреждения | Единица измерения | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I этап | II этап |
| г. Верхний Тагил |  |  |  |
| Детский сад | место | 95 | - |
| Городской рынок, в том числе: | объект | - | 1 |
| рынок сельскохозяйственный | м2 | - | 350 |
| рынок розничной торговли | м2 | - | 710 |
| Всесезонный туристический комплекс в составе: | объект | - | 1 |
| спортивные залы общего пользования | м2 площади зала | - | 763,3 |
| плоскостные сооружения | га | - | 1,49 |
| учреждения культуры клубного типа | мест | - | 200 |
| предприятия общественного питания | мест | - | 100 |
| многофункциональный молодёжный центр | объект | - | 1 |
| Торговый комплекс в составе: | объект | 1 | - |
| предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 71 | - |
| прачечная | кг/см | 351 | - |
| прачечная самообслуживания | кг/см | 140 | - |
| химчистка самообслуживания | кг/см | 28 | - |
| общественные туалеты | прибор | 12 | - |
| единый расчетный центр | объект | 1 | - |
| отделение связи | объект | 1 | - |
| предприятия общественного питания | мест | 112 | - |
| Плавательный бассейн | м2 зеркала воды | - | 210 |
| Подростково-молодежный клуб по месту жительства | м2 | - | 350,3 |
| Центр профессиональной ориентации | объект | - | 1 |
| Пожарное депо | объект | 1 | - |
| пос. Половинный |  |  |  |
| Торговый комплекс в составе: | объект | - | 1 |
| магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площади | - | 245,3 |
| предприятия общественного питания | мест | - | 8 |
| предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 6 |
| общественные туалеты | прибор | - | 2 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 1,5 |
| Пожарное депо | объект | 1 | - |
| пос. Белоречка |  |  |  |
| Пункт ОВП | объект | 1 | - |
| Общественно-торговый центр в составе: | объект | - | 1 |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площади | - | 54,1 |
| Предприятия общественного питания | мест | - | 9 |
| Учреждения культуры клубного типа | мест | - | 44 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площади зала | - | 61 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,3 |

# Развитие инфраструктуры туризма и рекреации

Реализация проектных решений генерального плана по развитию инженерной и транспортной инфраструктур создаст благоприятные условия для развития современной индустрии туризма на основе рекреационных ресурсов городского округа Верхний Тагил. Сферу туризма необходимо рассматривать как одно из основных направлений диверсификации экономики городского округа.

Исходя из особенностей проектируемой территории, наибольшие перспективы развития имеют следующие виды туризма:

познавательный -  экологический и этнографический туризм;

спортивный и активный – пеший, велосипедный, лыжный и горнолыжный туризм, элементы водного туризма, поездки на снегоходах и квадроциклах;

утилитарный – рыбалка, сбор грибов, ягод и т.д.

Одним из важнейших туристических ресурсов является проходящая по западным территориям городского округа граница Европы и Азии. Повышению интереса к рекреационному потенциалу проектируемой территории будет способствовать организация в южной части городского округа, в соответствии с СТП Свердловской области, природного парка «Красные горы (условное название)».

Генеральным планом предполагается создание малых предприятий в сфере инфраструктуры туризма: гостиниц, гостевых домов, предприятий общественного питания, кемпинга, визит-центра и т.д. В Верхнем Тагиле предлагается создание единой туроператорской компании (как вариант – муниципального учреждения), которая будет являться организационным центром по обслуживанию туристов. В блоке с данной компанией возможна организация визит-центра для туристов, предоставляющего информационные услуги, прокат  снаряжения, гидов-проводников, возможность кратковременного проживания, питания, приобретения сувениров и т.п.

В северо-восточной части Верхнего Тагила генеральным планом предусмотрено размещение всесезонного туристического комплекса, ориентированного, в частности, на прием посетителей Ежовского горнолыжного центра, располагающегося в 4 км к северу от данного комплекса.

Генеральным планом предлагается создание зоны отдыха вокруг Вогульского пруда, рассчитанной на использование как жителями городского округа Верхний Тагил, так и приезжающими из других поселений отдыхающими. При обустройстве данной зоны отдыха необходимо предусмотреть устройство очагов для самостоятельного приготовления пищи, автомобильных стоянок, площадок для сбора мусора, общественных туалетов и т.д.  Целесообразно развитие существующей сети оборудованных мест для рыбалки на берегах Вогульского и Верхнетагильского прудов.

На территории городского округа возможны создание и реализация следующих туристических продуктов:

Экскурсионный маршрут «Старый Тагил» с посещением Краеведческого музея, Знаменской церкви, «Лавки Исаака», «Господского дома» и осмотром панорамы Верхнего Тагила с возвышенного правобережья реки Тагил.

Посещение мест добычи золота старательскими артелями на берегах реки Тагил и ее притоков.

Автомобильно-пешеходные экскурсии к памятникам природы «Вершина горы «Лубная», «Болото «Алексеевское», а также на вершину горы Бунар.

Семейный (внекатегорийный) сплав на плотах по реке Тагил (от урочища «Дворецкие Елани» до Сухоложского водозабора, протяженность маршрута – 15 км).

Обзорные полеты на гидросамолетах малой вместимости с организацией посадочной площадки гидросамолетов на Вогульском пруду.

Катание на снегоходах, квадроциклах, горных велосипедах.

С целью организации трасс для снегоходов предлагается использование левобережья реки Тагил на участке от Сухоложского водозабора до места впадения реки Каменки; данный участок пригоден для устройства трассы протяженностью до 20 км (в кольцевом исполнении).

Для организации трасс для езды на квадроциклах и горных велосипедах возможно использование достаточно разветвленной сети лесных дорог.

Для пешеходного туризма возможна организация и обустройство трасс следующих маршрутов (этапов маршрутов):

- Пос. Белоречка – гора Бунар (на вершине которой находятся отвесные каменные останцы, т.н. «Бунарские идолы») – Красные горы – гора Перевал – истоки реки Тагил – граница Европы и Азии - гора Карабай (далее маршрут может быть продолжен в южном направлении за пределами границ городского округа).

- Пос. Белоречка – гора Заплотная, карьер «Заплотный Камень» - гора Бунар (вариант – сразу на запад вдоль автодороги) – мост через реку Тагил, глиняный карьер – гора Якушная  –  гора Журавлиный Камень,  граница Европы и Азии – пос. Половинный.

- Гора Перевал (маршрут 1) – на запад (вариант – на юг, северо-запад вдоль верховий реки Тагил, граница Европы и Азии) до реки Тагил южнее впадения в нее реки Бобровки – урочище «Дворецкие Елани» – на север вдоль левого берега реки Тагил – глиняный карьер (маршрут 2).

- Урочище «Дворецкие Елани» - граница Европы и Азии - урочище «Воробьи» – на север вдоль левого берега реки Казачий Шишим – гора Журавлиный Камень (маршрут 2), граница Европы и Азии – гора Лубная (столбчатые каменные останцы, стоянка древнего человека) – на восток, вдоль южного берега Вогульского пруда – город Верхний Тагил.

- Город Верхний Тагил – вдоль северного и западного берега Вогульского пруда (вариант – на северо-запад до горы Шабур и далее по маршруту 6) – на запад по старой Демидовской дороге – гора Малиновая – на юго-восток – гора Лубная (маршрут 4).

- Гора Лубная, гора Малиновая (маршруты 4,5) – на север – граница Европы и Азии – гора Шабур; далее маршрут может быть продолжен либо до горы Сухарной и далее на север, либо на восток вдоль Висимского тракта – гора Ежовая – город Верхний Тагил.

Предлагаемые маршруты могут быть использованы как в качестве однодневных маршрутов «выходного дня», так и, при их объединении в различных вариантах, как многодневные маршруты.

С целью наиболее полного определения туристического потенциала городского округа и привлечения инвестиций целесообразна разработка Концепции создания туристско-рекреационного комплекса  (ТРК) «Верхнетагильский» (условное название), предусматривающей развитие различных видов отдыха и туризма.  В рамках Концепции  должны быть разработаны инвестиционные проекты строительства объектов системы ТРК «Верхнетагильский», представлены их паспорта. Финансирование инвестиционных проектов предполагается за счет средств частных инвесторов; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры объектов ТРК возможно (частично или полностью) за счет местного и регионального бюджетов.

# Развитие транспортной инфраструктуры

Настоящие проектные предложения охватывают в основном вопросы, связанные с совершенствованием и развитием транспортной инфраструктуры местного уровня.

3.1 Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Мероприятия на I-II этапы:

- Реконструкция существующей автостанции в г. Верхний Тагил.

Авиационный транспорт

Мероприятия на расчетный срок:

- Размещение вертолетной площадки в северной части г. Верхний Тагил;

- обустройство на Вогульском пруду площадки для взлета/посадки легких гидросамолетов.

Трубопроводный транспорт

Мероприятия на I этап:

- Строительство газопровода высокого давления (в двухтрубном исполнении, диаметром DN300, протяженностью около 2,2 км) от точки врезки в существующий газопровод-отвод к ГРС г. Верхний Тагил до территории Верхнетагильской ГРЭС в связи с планируемым строительством нового энергоблока на ВТГРЭС.

3.2 Внутренний транспорт

Автомобильный транспорт

Мероприятия на I-II этапы:

- Строительство улиц магистрального и местного значения в новом жилом районе, расположенном в северо-восточной части г. Верхний Тагил.

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство автодороги местного значения, ведущей к развивающейся зоне рекреации на западном берегу Вогульского пруда;

- создание новых автобусных маршрутов, соединяющих периферийные районы г. Верхний Тагил с центром города и местами приложения труда.

Трубопроводный транспорт

Генеральным планом учтено прохождение в южной части городского округа проектируемого магистрального газопровода на Шалю, предусмотренного в Схеме территориального планирования Свердловской области на расчетный срок ее реализации (протяженность трассы по территории городского округа – 8,2 км).

# Развитие инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89. «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений».

Схема водоснабжения составлена на расчетный срок с выделением 1-й очереди строительства. При разработке схемы водоснабжения предусмотрено максимальное использование существующих сетей, водоводов и сооружений с возможной их реконструкцией.

Основными исходными данными для составления проекта являются:

- материалы генерального плана ГО Верхний Тагил с указанием расчетной численности населения, степени благоустройства жилищ, размещения промышленных и коммунальных предприятий;

- проектные экономические показатели по развитию населенных пунктов.

Расчетные расходы воды

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята в соответствии со степенью благоустройства зданий по нормативам СНиП 2.04.02-84. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* табл. 3.51*).

Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта развития населенного пункта. Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 70 л/сут в период I этапа реализации генерального плана.

Таблица 5.1-1- Расчетные расходы воды питьевого качества в период I этапа реализации генерального плана

| Населенный пункт |  | Верхний Тагил |  |  |  | пос. Половинный |  |  |  | пос. Белоречка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Числен- ность населения, тыс.чел. | Норма водопот-ребления, л/сут. |  | Расход воды, м3/сут. | Числен- ность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. |  | Расход воды, м3/сут. | Числен-ность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. |  | Расход воды, м3/сут. |
| Новый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквар-тирный жилой фонд | 0,15 | 270 |  | 40,5 | 0 |  | 270 | 0 | 0 |  | 160 | 0 |
| 2 | Индивидуально-определенное жилье | 0,12 | 270 |  | 32,4 | 0,02 |  | 270 | 5,4 | 0,02 |  | 160 | 3,2 |
| Итого в новом жилом фонде: |  |  |  |  | 72,9 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 3,2 |
| Сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквар-тирный жилой фонд | 8,68 | 270 |  | 2343,6 | 1,11 |  | 270 | 299,7 | 0 |  | 160 | 0 |
| 4 | Индивидуально-определенное жилье | 3,05 | 270 |  | 823,5 | 0,35 |  | 270 | 94,5 | 0,59 |  | 160 | 94,4 |
| Итого в сохраняемом жилом фонде: |  |  |  |  | 3167,1 |  |  |  | 394,2 |  |  |  | 94,4 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 12 |  | 70 | 840 | 1,48 |  | 70 | 103,6 | 0,61 |  | 70 | 42,7 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 84 |  |  |  | 10,36 |  |  |  | 4,27 |
| Всего: |  |  |  |  | 4164 |  |  |  | 513,56 |  |  |  | 144,57 |

Таблица 5.1-2 - Расчетные расходы воды питьевого качества в период II этапа реализации генерального плана

| Населенный пункт |  | Верхний Тагил |  |  | пос. Половинный |  |  | пос. Белоречка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| Новый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквар-тирный жилой фонд | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2 | Индивидуально-определенное жилье | 0,21 | 300 | 63 | 0,04 | 300 | 12 | 0,03 | 200 | 6 |
| Итого в новом жилом фонде: |  |  |  | 63 |  |  | 12 |  |  | 6 |
| Сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквар-тирный жилой фонд | 8,68 | 300 | 2604 | 1,08 | 300 | 324 | 0 | 200 | 0 |
| 4 | Индивидуально-определенное жилье | 3,05 | 300 | 915 | 0,34 | 300 | 102 | 0,61 | 200 | 122 |
| Итого в сохраняемом жилом фонде: |  |  |  | 3519 |  |  | 426 |  |  | 122 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 11,94 | 70 | 835,8 | 1,46 | 70 | 102,2 | 0,64 | 70 | 44,8 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 83,58 |  |  | 10,22 |  |  | 4,48 |
| Всего: |  |  |  | 4501,38 |  |  | 550,4 |  |  | 177,28 |

Таблица 5.1-3 - Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок реализации генерального плана.

| Населенный пункт |  | Верхний Тагил |  |  | пос. Половинный |  |  | пос. Белоречка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| Новый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирн. жилой фонд | 0,48 | 350 | 168 | 0,14 | 350 | 49 | 0 | 230 | 0 |
| 2 | Индивидуально-определенное жилье | 0,5 | 350 | 175 | 0,07 | 350 | 24,5 | 0,08 | 230 | 18,4 |
| Итого в новом жилом фонде: |  |  |  | 343 |  |  | 73,5 |  |  | 18,4 |
| Сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирн. жилой фонд | 8,33 | 350 | 2915,5 | 0,98 | 350 | 343 | 0 | 230 | 0 |
| 4 | Индивидуально-определенное жилье | 2,93 | 350 | 1025,5 | 0,31 | 350 | 108,5 | 0,61 | 230 | 140,3 |
| Итого в сохраняемом жилом фонде: |  |  |  | 3941 |  |  | 451,5 |  |  | 140,3 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 12,24 | 70 | 856,8 | 1,5 | 70 | 105 | 0,69 | 70 | 48,3 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 85,68 |  |  | 10,5 |  |  | 4,83 |
| Всего: |  |  |  | 5226,48 |  |  | 640,5 |  |  | 211,83 |

Таблица 5.1-4 - Суммарные расходы воды питьевого качества в период I этапа реализации генерального плана

| Населенный пункт | г. Верхний Тагил |  | пос. Половинный |  | пос. Белоречка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч |
| Население | 3240 | 332,1 | 399,6 | 41 | 97,6 | 10,0 |
| Неучтенные расходы 10% | 84 | 8,61 | 10,36 | 1,1 | 4,27 | 0,44 |
| Поливочные нужды | 840 | 86,1 | 103,6 | 11,0 | 42,7 | 4,40 |
| Итого: | 4164 | 426,81 | 513,56 | 53,1 | 144,57 | 14,8 |

Таблица 5.1-5 - Суммарные расходы воды питьевого качества в период II этапа реализации генерального плана

| Населенный пункт | г. Верхний Тагил |  | пос. Половинный |  | пос. Белоречка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч |
| Население | 3582 | 367,155 | 438 | 44,895 | 128 | 13,12 |
| Неучтенные расходы 10% | 83,58 | 8,56695 | 10,22 | 1,04755 | 4,48 | 0,4592 |
| Поливочные нужды | 835,8 | 85,6695 | 102,2 | 10,4755 | 44,8 | 4,592 |
| Итого: | 4501,38 | 461,39145 | 550,42 | 56,41805 | 177,28 | 18,1712 |

Таблица 5.1-6 - Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок реализации генерального плана

| Населенный пункт | г. Верхний Тагил |  | пос. Половинный |  | пос. Белоречка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м3/ч |
| Население | 4284 | 439,11 | 525 | 53,8125 | 154,1 | 15,79525 |
| Неучтенные расходы 10% | 85,68 | 8,7822 | 10,5 | 1,07625 | 4,69 | 0,480725 |
| Поливочные нужды | 856,8 | 87,822 | 105 | 10,7625 | 46,9 | 4,80725 |
| Итого: | 5226,48 | 535,7142 | 640,5 | 65,65125 | 205,69 | 21,083225 |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*. Расходы воды на внутренне пожаротушение - согласно СНиП 2.04.01-85*.

Таблица 5.1-7

| Населенный пункт | г. Верхний Тагил |  |  |  |  | пос. Половинный |  |  |  |  | пос. Белоречка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый период | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| I этап | 12 | 2 | 3 | 15 + 2x2,5 | 432 | 1,48 | 1 | 3 | 15 + 2x2,5 | 216 | 0,61 | 1 | 3 | 10 + 2,5 | 135 |
| II этап | 11,94 | 2 | 3 | 15 + 2x2,5 | 432 | 1,46 | 1 | 3 | 15 + 2x2,5 | 216 | 0,64 | 1 | 3 | 10 + 2,5 | 135 |
| Расчетный срок | 12,24 | 2 | 3 | 15 + 2x2,5 | 432 | 1,5 | 1 | 3 | 15 + 2x2,5 | 216 | 0,67 | 1 | 3 | 10 + 2,5 | 135 |

Таблица 5.1-8 – Объем неприкосновенного пожарного запаса воды

| Населенный пункт | Объем воды на наружное и внутренние пожаротушение, м3 | Объем воды на хоз.-питьевые и производственные нужды из расчета 3 max часовых расходов, м3 | Объем неприкосновенного противопожарного запаса, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Верхний Тагил |  |  |  |
| I этап | 432 | 4164х1,2х3/24 = 624,6 | 1056,6 |
| II этап | 432 | 675,21 | 1107,21 |
| Расчетный срок | 432 | 783,97 | 1215,97 |
| пос. Половинный |  |  |  |
| I этап | 216 | 77,03 | 293,03 |
| II этап | 216 | 82,56 | 298,56 |
| Расчетный срок | 216 | 94,08 | 310,08 |
| пос. Белоречка |  |  |  |
| I этап | 135 | 21,69 | 156,69 |
| II этап | 135 | 26,59 | 161,59 |
| Расчетный срок | 135 | 30,85 | 165,85 |

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды включает расход воды на наружное пожаротушение и расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужны из расчета трех максимальных часовых расходов.

Источники водоснабжения

На основании анализа имеющихся данных, планируется развитие системы водоснабжения от подземных источников.

Таблица 5.1-9 – Аналитическая таблица покрытия потребности в воде питьевого качества.

| Населенный пункт | Среднесуточное водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | I этап | II этап | Расчетный срок |
| г. Верхний Тагил | 4,6 | 4,164 | 4,501 | 5,227 |
| пос. Половинный | - | 0,514 | 550,42 | 0,641 |
| пос. Белоречка | - | 0,145 | 0,177 | 0,206 |

На основании заключения Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу, для обеспечения расчетной потребности в хозяйственно-питьевой воде населения г. Верхний Тагил предлагается использовать Верхнегагильское (Верхнетагильский участок) или Ежовское (Южно-Ежовский участок) месторождение подземных вод.

Для обеспечения расчетной потребности в хозяйственно-питьевой воде населения пос. Половинный и пос. Белоречка предлагается использовать разведанные скважины.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны:

I пояс – зона строгого режима,

II, III пояса – зона ограничений.

Границы зон устанавливаются на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. Границы второго и третьего поясов определяются гидродинамическими и гидрогеологическими расчетами.

Система и схема водоснабжения

Обеспечение хозяйственно-питьевой водой населения г. Верхний Тагил, пос. Половинный и пос. Белоречка необходимо осуществить из подземных источников. В связи с этим требуется спроектировать и построить скважиннные водозаборные сооружения и водоочистные сооружения, а именно: автоматизированные блочно-модульные станции обезжелезивания подземных вод серии Кристалл-НК-Р. Станции предназначены для удаления из подземных вод избыточных концентраций железа, марганца, аммиака и взвешенных веществ, снижения содержания растворенных газов и токсичных примесей, а так же обеззараживания очищенной воды в соответствии с требованиями СанПиН Российской Федерации 2.1.4.559-96.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая - противопожарная.

Предполагаемая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами первого подъема подается на водоочистные сооружения (ВОС). После очистки и обеззараживания вода поступает в разводящие сети.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 водозаборы подземных вод должны располагаться за пределами жилой застройки. Поэтому предполагается площадку водозаборных сооружений подземных вод и станцию водоподготовки разместить вне селитебной территории.

## Канализация

Проект выполнен на основании задания и в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89. «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений».

В схеме канализации решены проблемы водоотведения на расчетный срок с выделением 1-й очереди строительства и с учетом перспективного развития системы.

Для разработки генплана использовались следующие исходные данные:

- промежуточная схема генплана с указанием селитебной территории и размещения на ней существующих и намечаемых под застройку микрорайонов, расчетного числа жителей, основных улиц и дорог, промзон;

-ситуационный план размещения населенного пункта, содержащий информацию о населенных пунктах, водных объектах и т.д. в радиусе от 5-7 до 20-25 км;

-характеристика водных объектов, намечаемых к приему сточных вод; необходимые данные об их виде и категории, водохозяйственном использовании водного объекта и гидрологических условиях.

Расчетные расходы воды

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными - нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (см. таблицу 5.2-1). Расходы сточных вод определены из условия оснащения существующих зданий полным комплектом инженерного оборудования.

Q=N⋅q1000,

где

N – численность населения;

q – среднесуточная норма водоотведения.

Таблица 5.2-1 - Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков в период I этапа реализации генерального плана

| Населенный пункт |  | г. Верхний Тагил |  |  | пос. Половинный |  |  | пос. Белоречка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| Новый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквар-тирный жилой фонд | 0,15 | 270 | 40,5 | 0 | 270 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 2 | Индивидуально-определенное жилье | 0,12 | 270 | 32,4 | 0,02 | 270 | 5,4 | 0,02 | 160 | 3,2 |
| Итого в новом жилом фонде: |  |  |  | 72,9 |  |  | 5,4 |  |  | 3,2 |
| Сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквар-тирный жилой фонд | 8,68 | 270 | 2343,6 | 1,11 | 270 | 299,7 | 0 | 160 | 0 |
| 4 | Индивидуально-определенное жилье | 3,05 | 270 | 823,5 | 0,35 | 270 | 94,5 | 0,59 | 160 | 94,4 |
| Итого в сохраняемом жилом фонде: |  |  |  | 3167,1 |  |  | 394,2 |  |  | 94,4 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 12 | 70 | 840 | 1,48 | 70 | 103,6 | 0,61 | 70 | 42,7 |
| 6 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 42 |  |  | 5,18 |  |  | 2,135 |
| Всего: |  |  |  | 4122 |  |  | 508,38 |  |  | 142,435 |

Таблица 5.2-2 - Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков в период II этапа реализации генерального плана

| Населенный пункт |  | г. Верхний Тагил |  |  | пос. Половинный |  |  | пос. Белоречка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| Новый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквар-тирный жилой фонд | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2 | Индивидуально-определенное жилье | 0,21 | 300 | 63 | 0,04 | 300 | 12 | 0,03 | 200 | 6 |
| Итого в новом жилом фонде: |  |  |  | 63 |  |  | 12 |  |  | 6 |
| Сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквар-тирный жилой фонд | 8,68 | 300 | 2604 | 1,08 | 300 | 324 | 0 | 200 | 0 |
| 4 | Индивидуально-определенное жилье | 3,05 | 300 | 915 | 0,34 | 300 | 102 | 0,61 | 200 | 122 |
| Итого в сохраняемом жилом фонде: |  |  |  | 3519 |  |  | 426 |  |  | 122 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 11,94 | 70 | 835,8 | 1,46 | 70 | 102,2 | 0,64 | 70 | 44,8 |
| 6 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 41,79 |  |  | 5,11 |  |  | 2,24 |
| Всего: |  |  |  | 4459,59 |  |  | 545,31 |  |  | 175,04 |

Таблица 5.2-3 - Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок реализации генерального плана

| Населенный пункт |  |  |  | г. Верхний Тагил |  |  |  | пос. Половинный |  |  | пос. Белоречка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование потребителей |  | Численность населения, тыс.чел. |  | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. | Численность населения, тыс.чел. | Норма водопотре-бления, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| Новый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд |  |  | 0,48 |  | 350 | 168 | 0,14 | 350 | 49 | 0 | 230 | 0 |
| 2 | Индивидуально-определенное жилье |  |  | 0,5 |  | 350 | 175 | 0,07 | 350 | 24,5 | 0,08 | 230 | 18,4 |
| Итого в новом жилом фонде: |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  | 73,5 |  |  | 18,4 |
| Сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой фонд |  | 8,33 |  |  | 350 | 2915,5 | 0,98 | 350 | 343 | 0 | 230 | 0 |
| 4 | Индивидуально-определенное жилье |  | 2,93 |  |  | 350 | 1025,5 | 0,31 | 350 | 108,5 | 0,59 | 230 | 135,7 |
| Итого в сохраняемом жилом фонде: |  |  |  |  |  |  | 3941 |  |  | 451,5 |  |  | 135,7 |
| 5 | Полив зеленых насаждений |  | 12,24 |  | 70 |  | 856,8 | 1,5 | 70 | 105 | 0,67 | 70 | 46,9 |
| 6 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  |  | 42,84 |  |  | 5,25 |  |  | 2,345 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 5183,64 |  |  | 635,25 |  |  | 203,345 |

Система и схема водоотведения

Таблица 5.2-3 – Аналитическая таблица покрытия потребности в воде питьевого качества.

| Населенный пункт | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | I этап | II этап | Расчетный срок |
| г. Верхний Тагил | 8,054 | 4,122 | 4,460 | 5,184 |
| пос. Половинный | 0,7 | 0,509 | 0,545 | 0,635 |
| пос. Белоречка | - | 0,143 | 0,175 | 0,204 |

Планируется создание раздельной системы канализования г. Верхний Тагил, при которой хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по закрытой сети на городские очистные сооружения, а дождевые стоки собираются в лотки и отводятся по самостоятельной сети на локальные очистные сооружения. Это позволит уменьшить объем очищаемых сточных вод, повысить их температуру до необходимых значений, а так же увеличить концентрацию загрязнений до параметров, обеспечивающих оптимальную работу сооружений. Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистки и обеззараживания самотечным коллектором отводятся за пределы застройки и сбрасываются в р. Тагил.

Для оптимизации работы системы канализования, необходима реконструкция существующих сетей и сооружений города, а также строительство новых сетей в неканализованных районах и районах новой застройки.

В поселке Половинный имеется централизованная система канализации. Сточные воды по существующей системе сетей канализации поступают на очистные сооружения, расположенные в южной части поселка. На КОС осуществляется механическая и полная биологическая очистка стоков. После очистки стоки сбрасываются в реку Половинку. В связи с 60% изношенностью  сетей и сооружений требуется их реконструкция и строительство блока обеззараживания на КОС.

Поселок Белоречка не имеет системы канализования, следовательно, требуется строительство сетей и сооружений канализации. В качестве сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод поселка Белоречка предлагается использовать очистные сооружения «БЛОС» компании «Эковод», поставляемые в виде готовых к сборке модулей в количестве 2-х и более штук. Основные модули предназначены для очистки сточных вод, во вспомогательном модуле размещена компрессорная, система обеззараживания и пульты управления, контролирующие работу технологического процесса.

Установки серии «БЛОС» при различной нагрузке имеют следующие преимущества:

- Высокий эффект очистки 98-99,8 %

- Отсутствие иловых площадок (минимальное количество ила)

- Полная биологическая саморегуляция

- Высокая устойчивость биоценозов к пиковым нагрузкам и колебаниям.

- Снижение площади застройки,

- Снижение себестоимости очистки,

- Существенное снижение времени обслуживания и необходимости привлечения квалифицированных кадров (работает в автоматическом режиме, обслуживает 1 специалист),

- Возможность повторного использования очищенной воды,

- Возможность к расширению, увеличению производительности,

- Отсутствие запаха и шума,

- Круглосуточный режим работы,

- Срок эксплуатаций не менее 25 лет.

Все имеющиеся промышленные предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод.

## Дождевая канализация

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Пособие к СНиП 2.07.01-89. «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений».

В схеме канализации решены проблемы водоотведения на расчетный срок с выделением очередей строительства и с учетом перспективного развития системы.

Для разработки проекта использовались следующие исходные данные:

- проектные схемы населенных пунктов с указанием селитебной территории и размещения на ней намечаемых под застройку микрорайонов, расчетного числа жителей, основных улиц и дорог;

- ситуационный план, содержащий информацию о населенных пунктах, водных объектах и т.д. в радиусе от 5-7 до 20-25 км

- характеристика водных объектов, намечаемых к приему сточных вод;

- о виде и категории, водохозяйственном использовании водного объекта и гидрологических условиях.

Расчетные расходы дождевых стоков

I этап реализации генерального плана.

Количественная характеристика поверхностного стока рассчитана согласно рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определен как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора по формуле (4) рекомендаций:

Wг=Wд+Wт+Wм,

где WД , WТ   и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных  вод, в м3.

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3, определен по формулам (5) и (6) п. 5.1.2  рекомендаций:

- Для г. Верхний Тагил:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅514,5⋅0,4=788214 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅514,5⋅0,5=230496 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅51,5⋅0,4=78898 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅51,5⋅0,5=28840 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅80⋅0,4=122560 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅80⋅0,5=44800 м3/год,

где F – общая площадь стока, в га (в г. Верхний Тагил - 514,5 га, пос. Половинный – 51,5 га, пос. Белоречка – 80 га);   hД - слой осадков за теплый период года, hД = 383 мм (определен по таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»);    h Т - слой осадков за холодный период года; hТ =112 мм  (определен по таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»);  Д   и Т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно, определен как средневзвешенная величина согласно указаниям п.п. 5.1.3 - 5.1.5 рекомендаций.

Общий годовой объем поливомоечных вод  (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора определен по формуле (7) п. 5.1.6. рекомендаций:

- Для г. Верхний Тагил:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅37,8=42525 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅2,9=3262,5 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅3,6=4050 м3/год,

где m -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при механизированной уборке территории принимается 1,5  л/м2;  М  -  коэффициент стока  для поливомоечных вод; принят равным 0,5;  k - среднее количество моек в году  составляет  150;  FМ   -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га.

Общий годовой объем поливомоечных вод требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

В целом средний годовой объем поверхностных сточных вод с застроенной территории составляет:

- Для г. Верхний Тагил:

Wг=Wд+Wт+Wм=788214+230496+42525=1061235 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wг=Wд+Wт+Wм=78898+28840+3662,5=111000,5 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wг=Wд+Wт+Wм=122560+44800+4050=171410 м3/год.

В соответствии с нормативными требованиями должен обеспечиваться прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока. Расчётный объём поверхностных сточных  вод  при отведении их на очистку в размере 70% годового объема поверхностного стока составляет:

- г. Верхний Тагил – 742864,5 м3/год;

-  пос. Половинный – 77700,35 м3/год;

- пос. Белоречка – 119987 м3/год.

II этап реализации генерального плана.

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3:

- Для г. Верхний Тагил:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅575,5⋅0,4=881666 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅575,5⋅0,5=322280 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅53,5⋅0,4=81962 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅53,5⋅0,5=29960 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅82⋅0,4=125624 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅82⋅0,5=45920 м3/год,

Общий годовой объем поливомоечных вод  (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора:

- Для г. Верхний Тагил:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅42,2=47475 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅3,6=3825 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅4=4500 м3/год,

Общий годовой объем поливомоечных вод требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

В целом средний годовой объем поверхностных сточных вод с застроенной территории составляет:

- Для г. Верхний Тагил:

Wг=Wд+Wт+Wм=881666+322280+47475=1251421 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wг=Wд+Wт+Wм=81962+29960+3825=115747 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wг=Wд+Wт+Wм=125624+45920+4500=176044 м3/год.

Расчётный объём поверхностных сточных  вод  при отведении их на очистку в размере 70% годового объема поверхностного стока составляет:

- г. Верхний Тагил – 875994,7 м3/год;

-  пос. Половинный – 81022,9 м3/год;

- пос. Белоречка – 123230,8 м3/год.

Расчетный срок.

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3:

- Для г. Верхний Тагил:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅648⋅0,4=992736 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅648⋅0,5=362880 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅58⋅0,4=88856 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅58⋅0,5=32480 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wд=10⋅hд⋅ψд⋅F=10⋅383⋅84⋅0,4=128688 м3/год;

Wт=10⋅hт⋅ψт⋅F=10⋅112⋅84⋅0,5=47040 м3/год,

Общий годовой объем поливомоечных вод  (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора:

- Для г. Верхний Тагил:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅48,2=54225 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅3,9=4387,5 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wм=10⋅m⋅k⋅ψм⋅Fм=10⋅1,5⋅150⋅0,5⋅4,2=4725 м3/год,

Общий годовой объем поливомоечных вод требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

В целом средний годовой объем поверхностных сточных вод с застроенной территории составляет:

- Для г. Верхний Тагил:

Wг=Wд+Wт+Wм=992736+362880+54225=1409841 м3/год;

- Для пос. Половинный:

Wг=Wд+Wт+Wм=88856+32480+4387,5=125723,5 м3/год;

- Для пос. Белоречка:

Wг=Wд+Wт+Wм=128688+47040+4725=180453 м3/год.

Расчётный объём поверхностных сточных  вод  при отведении их на очистку в размере 70 % годового объема поверхностного стока составляет:

- г. Верхний Тагил – 986888,7 м3/год;

-  пос. Половинный – 88006,45 м3/год;

- пос. Белоречка – 126317,1 м3/год.

Система и схема водоотведения

Западный район г. Верхний Тагил, с многоквартирной жилой застройкой, необходимо обеспечить системой закрытых самотечных коллекторов для сбора и отвода поверхностных и дождевых сточных вод на локальные очистные сооружения. В остальных районах г. Верхний Тагил, оснащенных индивидуально-определенным жильем, планируется сбор дождевых сточных вод в лотки и отвод их по закрытому коллектору на очистку. После очистки воды сбрасываются в Верхнетагильское водохранилище и реку Тагил.

В пос. Половинный планируется создать закрытую систему сбора и отвода поверхностных дождевых и талых вод, при которой сточные воды собираются в канализационный коллектор и отправляются на очистку. Очищенные воды сбрасываются в р. Половинка.

В пос. Белоречка планируется сбор дождевых сточных вод в лотки и отвод их по закрытому коллектору на очистные сооружения. Очищенные воды сбрасываются в реку Бол. Белая.

Проектом предлагается установка локальных очистных сооружений разработанных и изготовленных ЗАО «Севзапналадка Росводоканал»,  Санкт-Петербург. Эффективность очистки на данных установках составляет: по нефтепродуктам - не менее 99 %, по взвешенным веществам - не менее 95%.

## Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходных материалов Заказчика.

Таблица 5.4-1 - Расчетные параметры наружного воздуха

| Холодный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные температуры наружного воздуха, ºС |  |  |  | Градусо-сутки /продолжительность отопительного периода) |  |  |
| абсолютно минима- льная темп. воздуха, ºС | наиболее холодной пятидневки text | средней за отопительный период text для зданий |  | Здания |  |  |
|  |  | Жилых, общеобра. учрежд. и др. общест. зданий, кроме перечисл. в графе 4 | Поликли-ники лечебных учрежд., домов-интернатов и дошкол. учрежд. | Жилых, общеобраз. учреждений и др. общ. зданий, кроме перечисл. в гр. 7 | Полик-линик и учебных учреж-дений, домов-интер-натов | Дошко-льных учреж-дений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -48 | -36 | -6,2 | -5,1 | 6256 / 230 | 6473 / 248 | 6721 / 248 |

Теплоснабжением обеспечивается новая и реконструируемая существующая застройка по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение).

Централизованное теплоснабжение с подготовкой горячей воды  предусматривается только для сектора многоквартирной застройки и объектов социальной инфраструктуры от модернизируемых существующих и новых теплоисточников.

Районы индивидуальной малоэтажной застройки обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на газе). Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

I этап реализации генерального плана

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде на I этап реализации генерального плана представлены в таблице 5.4-2.

Таблица 5.4-2 – Расчетное годовое теплопотребление на жилищно-коммунальные нужды для постоянного зарегистрированного населения

| Муниципальное образование | Население, тыс. чел. |  | Объем жилого фонда, тыс. кв. м |  | Потребление тепла, МВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  |
|  | многоква-ртирные дома | индивиду-альные дома 1-3 этажа | многоква-ртирные дома | индиви-дуальные дома 1-3 этажа | многоква-ртирные дома | индивиду-альные дома 1-3 этажа |
| Всего по городскому округу | 9,94 | 3,82 | 262,12 | 90,14 | 86744,85 | 45490,59 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 8,68 | 3,05 | 236,84 | 68,87 | 77544,51 | 35120,11 |
| пос. Половинный | 1,11 | 0,35 | 21,38 | 6,79 | 7903,861 | 3599,025 |
| пос. Белоречка | - | 0,26 | - | 6,68 | 0 | 3307,247 |
| Итого | 9,79 | 3,66 | 258,22 | 82,34 | 85448,37 | 42026,39 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 0,15 | 0,12 | 3,9 | 5,76 | 1296,479 | 2563,297 |
| пос. Половинный | - | 0,02 | - | 0,96 | 0 | 427,2161 |
| пос. Белоречка | - | 0,02 | - | 1,08 | 0 | 473,6967 |
| Итого | 0,15 | 0,16 | 3,9 | 7,8 | 1296,479 | 3464,21 |

Примечание:

- Индивидуальные жилые дома обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.  Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Таблица 5.4-3 – Расчетное годовое теплопотребление на жилищно-коммунальные нужды для сезонного населения

| Муниципальные образования | Население, тыс.чел. |  | Объем жилого фонда, тыс.кв.м |  | Потребление тепла, МВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч.проживающих по типам жилья |  | в т.ч.по типам жилья |  | в т.ч.по типам жилья |  |
|  | Многоквар-тирные дома | Индивиду-альные дома 1-3 этажа | Многоква-ртирные дома | Индивиду-альные дома 1-3 этажа | Многоква-ртирные дома | Индивиду-альные дома 1-3 этажа |
| Всего по городскому округу | - | 0,33 | - | 5,82 | - | 3167,935 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | - | - | - | - | - | - |
| пос. Половинный | - | - | - | - | - | - |
| пос. Белоречка | - | 0,33 | - | 5,82 | - | 3167,935 |
| Итого | - | 0,33 | - | 5,82 | - | 3167,935 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | - | - | - | - | - | - |
| пос. Половинный | - | - | - | - | - | - |
| пос. Белоречка | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- Индивидуальные жилые дома, блокированная и смешанная застройка  обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.  Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Таблица 5.4-4 – Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания на I этап реализации генерального плана

| Название | Строительный объем, тыс. м³ | Расходы тепла, МВт/час |  |  |  | Годовая выработка тепла, МВт/год |  |  |  | Расход условного топлива, ТУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл | Вент | ГВСср | Итого | Отопл | Вент. | ГВСср | Итого |  |
| Существующие объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 290,6 | 1,860 | 1,744 | 0,901 | 4,504 | 4802,58 | 3001,61 | 6633,21 | 14437,41 | 2,43 |
| пос. Половинный | 42,6 | 0,273 | 0,256 | 0,132 | 0,660 | 704,03 | 440,02 | 972,38 | 2116,43 | 0,36 |
| пос. Белоречка | 0,7 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,011 | 11,57 | 7,23 | 15,98 | 34,78 | 0,01 |
| Итого | 333,9 | 2,137 | 2,003 | 1,035 | 5,175 | 5518,18 | 3448,86 | 7621,57 | 16588,61 | 2,79 |
| Объекты нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 18,8 | 0,120 | 0,113 | 0,058 | 0,291 | 310,70 | 194,19 | 429,13 | 934,01 | 0,16 |
| пос. Половинный | 4,6 | 0,029 | 0,028 | 0,014 | 0,071 | 76,02 | 47,51 | 105,00 | 228,53 | 0,04 |
| пос. Белоречка | 0,14 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | 2,31 | 1,45 | 3,20 | 6,96 | 0,001 |
| Итого | 23,54 | 0,151 | 0,141 | 0,073 | 0,365 | 389,03 | 243,15 | 537,32 | 1169,50 | 0,20 |
| Всего по городскому округу | 357,44 | 2,288 | 2,145 | 1,108 | 5,540 | 5907,21 | 3692,01 | 8158,90 | 17758,11 | 2,98 |

Таблица 5.4-5 – Годовые расходы тепла и топлива от централизованных теплоисточников

| № | Показатель | Единица измерения | I этап реализации генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс.МВт | 104,50 |
| 2 | Расход тепла | тыс.Гкал | 90,08 |
| 3 | Расход топлива | Т.У.Т. | 15,14 |

II этап реализации генерального плана

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде к II этапу реализации генерального плана представлены в таблице 5.4-6.

Таблица 5.4-6 – Расчетное годовое теплопотребление на жилищно-коммунальные нужды для постоянного зарегистрированного населения

| Муниципальные образования | Население, тыс. чел/ |  | Объем жилого фонда, тыс.кв.м. |  | Потребление тепла, МВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  |
|  | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа |
| Всего по городскому округу | 9,77 | 3,92 | 258,22 | 95,34 | 85393,0 | 47781,606 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 8,68 | 3,05 | 236,84 | 68,87 | 77544,51 | 35120,11 |
| пос. Половинный | 1,08 | 0,34 | 21,38 | 6,79 | 7820,804 | 3571,339 |
| пос. Белоречка | - | 0,25 | - | 6,18 | - | 3085,892 |
| Итого | 9,77 | 3,64 | 258,22 | 81,84 | 85393,0 | 41777,34 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | - | 0,21 | - | 10,14 | - | 4509,01 |
| пос. Половинный | - | 0,04 | - | 1,8 | - | 807,9516 |
| пос. Белоречка | - | 0,03 | - | 1,56 | - | 687,3048 |
| Итого | - | 0,28 | - | 13,50 | - | 6004,266 |

Примечание:

- Индивидуальные жилые дома, блокированная и смешанная застройка  обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.  Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Таблица 5.4-7  - Расчетное годовое теплопотребление на жилищно-коммунальные нужды для сезонного населения

| Муниципальные образования | Население, тыс. чел. |  | Объем жилого фонда, тыс.кв. м |  | Потребление тепла, МВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  |
|  | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа |
| Всего по городскому округу | - | - | - | 6,32 | - | 3444,661 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | - | - | - | - | - | - |
| пос. Половинный | - | - | - | - | - | - |
| пос. Белоречка | - | 0,36 | - | 6,32 | - | 3444,661 |
| Итого | - | 0,36 | - | 6,32 | - | 3444,661 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | - | - | - | - | - | - |
| пос. Половинный | - | - | - | - | - | - |
| пос. Белоречка | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- Индивидуальные жилые дома, блокированная и смешанная застройка  обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.  Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Таблица 5.4-8  - Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания на II этап реализации генерального плана

| Название | Строительный объем, тыс.м³ | Расходы тепла, МВт/час |  |  |  | Годовая выработка тепла, МВт/год |  |  |  | Расход условного топлива, ТУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл | Вент | ГВСср | Итого | Отопл | Вент. | ГВСср | Итого |  |
| Существующие объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 309,4 | 1,980 | 1,856 | 0,959 | 4,796 | 5113,28 | 3195,80 | 7062,34 | 15371,42 | 2,58 |
| пос. Половинный | 47,2 | 0,302 | 0,283 | 0,146 | 0,732 | 780,05 | 487,53 | 1077,38 | 2344,96 | 0,39 |
| пос. Белоречка | 0,84 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,013 | 13,88 | 8,68 | 19,17 | 41,73 | 0,01 |
| Итого | 357,44 | 2,288 | 2,145 | 1,108 | 5,540 | 5907,21 | 3692,01 | 8158,90 | 17758,11 | 2,98 |
| Объекты нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 20,5 | 0,131 | 0,123 | 0,064 | 0,318 | 338,79 | 211,74 | 467,93 | 1018,47 | 0,17 |
| пос. Половинный | 1,56 | 0,010 | 0,009 | 0,005 | 0,024 | 25,78 | 16,11 | 35,61 | 77,50 | 0,01 |
| пос. Белоречка | 1,4 | 0,009 | 0,008 | 0,004 | 0,022 | 23,14 | 14,46 | 31,96 | 69,55 | 0,01 |
| Итого | 23,46 | 0,150 | 0,141 | 0,073 | 0,364 | 387,71 | 242,32 | 535,50 | 1165,53 | 0,20 |
| Всего по городскому округу | 380,9 | 2,438 | 2,285 | 1,181 | 5,904 | 6294,92 | 3934,33 | 8694,39 | 18923,64 | 3,18 |

Таблица 5.4-9 – Годовые расходы тепла и топлива от централизованных теплоисточников

| № | Показатель | Ед. измерения | II этап реализации генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс. МВт | 104,32 |
| 2 | Расход тепла | тыс. Гкал | 89,93 |
| 3 | Расход топлива | Т.У.Т. | 15,11 |

Расчетный срок

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде на расчетный срок представлены в таблице 5.4-10.

Таблица 5.4-10 – Расчетное годовое теплопотребление на жилищно-коммунальные нужды для постоянного зарегистрированного населения

| Муниципальные образования | Население, тыс. чел/ |  | Объем жилого фонда, тыс.кв.м. |  | Потребление тепла, МВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  |
|  | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа |
| Всего по городскому округу | 9,93 | 4,08 | 273,82 | 111,83 | 89360,75 | 54611,79 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 8,33 | 2,93 | 236,84 | 68,87 | 76575,51 | 34787,89 |
| пос. Половинный | 0,98 | 0,31 | 21,38 | 6,79 | 7543,947 | 3488,282 |
| пос. Белоречка | 0 | 0,2 | 0 | 5,17 | 0 | 2556,252 |
| Итого | 9,31 | 3,43 | 258,22 | 80,83 | 84119,46 | 40804,73 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 0,48 | 0,5 | 12 | 23,8 | 4040,279 | 10602,94 |
| пос. Половинный | 0,14 | 0,07 | 3,6 | 3,24 | 1201,009 | 1448,776 |
| пос. Белоречка | 0 | 0,08 | 0 | 3,96 | 0 | 1755,345 |
| Итого | 0,62 | 0,65 | 15,6 | 31 | 5241,289 | 13807,06 |

Примечание: - Индивидуальные жилые дома, блокированная и смешанная застройка  обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.  Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Таблица 5.4-11 –  Расчетное годовое теплопотребление на жилищно-коммунальные нужды для сезонного населения

| Муниципальные образования | Население, тыс. чел. |  | Объем жилого фонда, тыс.кв. м |  | Потребление тепла, МВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  |
|  | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа | многоквартирные дома | индивидуальные дома 1-3 этажа |
| Всего по городскому округу | - | 0,41 | - | 7,33 | - | 3974,301 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| пос. Белоречка | - | 0,41 | - | 7,33 | - | 3974,301 |
| Итого | - | 0,41 | - | 7,33 | - | 3974,301 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | - | - | - | - | - | - |
| пос. Половинный | - | - | - | - | - | - |
| пос. Белоречка | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- Индивидуальные жилые дома, блокированная и смешанная застройка  обеспечиваются теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.  Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Таблица 5.4-12 –  Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| Название | Строительный объем, тыс.м³ | Расходы тепла, МВт/час |  |  |  | Годовая выработка тепла, МВт/год |  |  |  | Расход условного топлива, ТУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл | Вент | ГВСср | Итого | Отопл | Вент. | ГВСср | Итого |  |
| Существующие объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 329,9 | 2,111 | 1,979 | 1,023 | 5,113 | 5452,07 | 3407,55 | 7530,27 | 16389,89 | 2,75 |
| пос. Половинный | 48,76 | 0,312 | 0,293 | 0,151 | 0,756 | 805,83 | 503,64 | 1112,99 | 2422,46 | 0,41 |
| пос. Белоречка | 2,24 | 0,014 | 0,013 | 0,007 | 0,035 | 37,02 | 23,14 | 51,13 | 111,29 | 0,02 |
| Итого | 380,9 | 2,438 | 2,285 | 1,181 | 5,904 | 6294,92 | 3934,33 | 8694,39 | 18923,64 | 3,18 |

Таблица 5.4-13 – Годовые расходы тепла и топлива от централизованных теплоисточников

| № | Показатель | Ед. измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс. МВт | 108,28 |
| 2 | Расход тепла | тыс. Гкал | 93,35 |
| 3 | Расход топлива | Т.У.Т. | 15,69 |

Для обеспечения надёжности теплоснабжения города Верхний Тагил необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

- постоянный    мониторинг    за    состоянием    всех    элементов    системы теплоснабжения и режимами ее работы; - оснащение     систем     теплоснабжения,     средствами регулирования, автоматического контроля и диспетчеризации.

- замена ветхих тепловых сетей;

- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- промывка оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания      тепловых      сетей      на      максимальную      температуру теплоносителя и тепловые потери;

- шурфовки тепловых сетей и вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их обеспечению;

- наладка тепловых сетей и систем теплопотребления;

- обеспечение взаимодействия эксплуатационных, ремонтных и других организаций    при    возникновении    аварийных    ситуаций    в    системах теплоснабжения.

Для обеспечения надёжности теплоснабжения в пос. Половинный необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

- строительство блочной газовой котельной теплоснабжения 
в 20-м квартале (угол ул. Лесная  и ул. Чехова);

- сооружение источников тепла в увязке с очерёдностью и темпами нового строительства;

- снижение потерь тепловой энергии через изоляцию и утечки;

- постоянный    мониторинг    за    состоянием    всех    элементов    системы теплоснабжения и режимами ее работы, оснащение     систем теплоснабжения средствами регулирования, автоматического контроля и диспетчеризации.

- замена ветхих тепловых сетей;

- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- промывка оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания      тепловых      сетей      на      максимальную      температуру теплоносителя и тепловые потери;

- шурфовка тепловых сетей и вырезка из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их обеспечению;

- наладка тепловых сетей и систем теплопотребления;

- обеспечение взаимодействия эксплуатационных, ремонтных и других организаций    при    возникновении    аварийных    ситуаций    в    системах теплоснабжения.

Обеспечение теплом намечаемой к строительству индивидуальной застройки предполагается от индивидуальных газовых теплогенераторов.гается отгазовых теплогенераторов000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Снижение потерь тепловой энергии возможно при эффективной изоляции трубопроводов, снижение утечек теплоносителя (своевременные, плановые замены аварийных трубопроводов), решение вопроса о проблемных участках теплосетей (в концевых домах и на удаленных участках отсутствует перепад давления между прямыми и обратными трубопроводами теплосети). Решение вопроса о проблемных участках теплосетей возможно при перераспределении нагрузок трубопроводов тепловых сетей.

При прокладке трубопроводов  новых и  реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции. Рекомендуется также применение ограждающих  конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

Развитие источников теплоснабжения городского округа Верхний Тагил позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах города.

Реализация мероприятий по развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

  - ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах муниципального образования;

  - обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за счет сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного оборудования;

  - улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

  - увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т. д.

## Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы графические материалы  магистральных сетей и сооружений, полученные от заказчика.

Для газификации площадок нового жилищного строительства и существующего жилищного фонда потребуется прокладка газопроводов среднего и низкого давления, а также установка газораспределительных пунктов (ГРП) во всех населенных пунктах городского округа Верхний Тагил.

Основные направления использования природного газа предусматриваются следующим категориям потребителей:

- Тепловые источники;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения;

- Автономные теплогенераторы.

Предусматривается 100%-ый охват снабжением природным газом на нужды пищеприготовления. Увеличивается доля использования газа в качестве энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся источников тепла, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) в районах индивидуального строительства.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии со СП 42-101-2003 и составят 300 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, и 120 нм3/год на человека для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение.

Ориентировочные расходы газа для газификации жилых домов определены в соответствии со СНиП и приведены в таблице 5.5-1 – 5.5-3.

Таблица 5.5-1 - Перспективные расчетные объемы  расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора на  I  этап реализации генерального плана

| Муниципальное образование | Зарегистрированное население, тыс.чел. |  | Сезонное населения, пребывающее постоянно, тыс.чел. |  | Расход природного газа для зарегистрированного населения в год, млн. м3 |  | Расход природного газа для сезонного населения в год, млн. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч.проживающих по типам жилья |  | в т.ч.проживающих по типам жилья |  | в т.ч.по типам жилья |  | в т.ч.по типам жилья |  |
|  | многоквар-тирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** |
| Всего по городскому округу | 9,94 | 3,82 | - | 0,33 | 1,1928 | 1,146 | - | 0,099 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 8,68 | 3,05 | - | - | 1,0416 | 0,915 | - | - |
| пос. Половинный | 1,11 | 0,35 | - | - | 0,1332 | 0,105 | - | - |
| пос. Белоречка | - | 0,26 | - | 0,33 | - | 0,078 | - | 0,099 |
| Итого | 9,79 | 3,66 | - | 0,33 | 1,1748 | 1,098 | - | 0,099 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 0,15 | 0,12 | - | - | 0,018 | 0,036 | - | - |
| пос. Половинный | - | 0,02 | - | - | - | 0,006 | - | - |
| пос. Белоречка | - | 0,02 | - | - | - | 0,006 | - | - |
| Итого | 0,15 | 0,16 | - | - | 0,018 | 0,048 | - | - |

Примечание:

*- При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС.

**- При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя.

Таблица 5.5-2 - Перспективные расчетные объемы  расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора на II этап реализации генерального плана

| Муниципальное образование | Зарегистрированное население, тыс.чел. |  | Сезонное населения, пребывающее постоянно, тыс.чел. |  | Расход природного газа для зарегистрированного населения в год, млн. м3 |  | Расход природного газа для сезонного населения в год, млн. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  |
|  | многоквартир-ные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** |
| Всего по городскому округу | 9,77 | 3,92 | - | 0,36 | 1,1724 | 1,176 | - | 0,108 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 8,68 | 3,05 | - | - | 1,0416 | 0,915 | - | - |
| пос. Половинный | 1,08 | 0,34 | - | - | 0,1296 | 0,102 | - | - |
| пос. Белоречка | - | 0,25 | - | 0,36 | - | 0,075 | - | 0,108 |
| Итого | 9,77 | 3,64 | - | 0,36 | 1,1724 | 1,092 | - | 0,108 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | - | 0,21 | - | - | - | 0,063 | - | - |
| пос. Половинный | - | 0,04 | - | - | - | 0,012 | - | - |
| пос. Белоречка | - | 0,03 | - | - | - | 0,009 | - | - |
| Итого | - | 0,28 | - | - | - | 0,084 | - | - |

Примечание:

*- При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС.

**- При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя.

Таблица 5.5-3 - Перспективные расчетные объемы  расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора на расчетный срок

| Муниципальное образование | Зарегистрированное население, тыс.чел. |  | Сезонное населения, пребывающее постоянно, тыс.чел. |  | Расход природного газа для зарегистрированного населения в год, млн. м3 |  | Расход природного газа для сезонного населения в год, млн. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. проживающих по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  | в т.ч. по типам жилья |  |
|  | многоквар-тирные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартир-ные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартир- ные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** | многоквартир- ные дома* | индивидуальные дома 1-3 этажа** |
| Всего по город-скому округу | 9,93 | 4,08 | - | 0,41 | 1,1916 | 1,224 | - | 0,123 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 8,33 | 2,93 | - | - | 0,9996 | 0,879 | - | - |
| пос. Половинный | 0,98 | 0,31 | - | - | 0,1176 | 0,093 | - | - |
| пос. Белоречка | 0 | 0,2 | - | 0,41 | 0 | 0,06 | - | 0,123 |
| Итого | 9,31 | 3,43 | - | 0,41 | 1,1172 | 1,029 | - | 0,123 |
| Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Верхний Тагил | 0,48 | 0,5 | - | - | 0,0576 | 0,15 | - | - |
| пос. Половинный | 0,14 | 0,07 | - | - | 0,0168 | 0,021 | - | - |
| пос. Белоречка | 0 | 0,08 | - | - | 0 | 0,024 | - | - |
| Итого | 0,62 | 0,65 | - | - | 0,0744 | 0,195 | - | - |

Примечание:

*- При установке газовой плиты в кухне и наличии централизованного ГВС.

**- При наличии газовой плиты в кухне и газового водонагревателя.

Таблица 5.5-4 – Суммарные расходы газа по потребителям

| №№ п/п | Потребители | Ед. изм. | I этап реализации генерального плана | II этап реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн. м3/год | 2,44 | 2,46 | 2,54 |
| 3. | Централизованные теплоисточники | млн. м3/год | 13,25 | 13,22 | 13,73 |
| 4. | Автономные источники тепла | млн. м3/год | 4,71 | 4,99 | 5,85 |
|  | Всего: | млн. м3/год | 20,40 | 20,67 | 22,12 |

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий:

- развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство газопроводов и ГРП в районах перспективной и существующей застройки.

Сети газопроводов низкого давления закольцовываются в единую систему, обеспечивающую надежность и бесперебойность газоснабжения.

Прокладка распределительных газопроводов подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов.

Проектируемый газорегуляторный пункт (ГРП), редуцирующий газ для населения, расположен внутри кварталов в отдельно стоящем здании, в котором устанавливается технологическое оборудование с регулирующей предохранительной и контрольно-измерительной аппаратурой. Выбор оборудования обусловлен пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

- Строительство дополнительных ГРС, газификация старой части г. Верхний Тагил, микрорайона Северный, пяти домов 20-го квартала (ул. Лесная 21,23,13,15,25), жилищного фонда по ул. Совхозная, поселка Белоречка;

- Использование природного газа  в качестве топлива для модульных котельных;

- Перевод потребителей  индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

- Использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

- Во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» СНиП 2.05.06-85 и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации следует соблюдать минимальные нормируемые расстояния от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки.

## 5.4 Электроснабжение

Электрические  нагрузки

Потребителями электроэнергии  городского округа Верхний Тагил являются коммунально-бытовые потребители, сельскохозяйственное производство и промышленные предприятия.  По степени надежности электроснабжения потребители  жилой  (высотой  до  5-ти этажей) и общественной застройки относятся к потребителям II, III  и    частично     I  категории  (котельная, ВНС, КНС, КОС, АТС,  противопожарные устройства, охранная сигнализация и т.д.) надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям  выполнен  по удельным показателям в соответствии с “Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66 с учетом пищеприготовления на газовых плитах по удельным нагрузкам на 1 жителя, по промышленным потребителям - с учетом естественного годового прироста в размере 1%.

Таблица 5.4-1 -   Удельная нагрузка  на 1 человека  с учетом жилищной обеспеченности и  пищеприготовления по этапам реализации генерального плана.

| № п/п | Наименование поселений | I этап |  | II этап |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилая обеспеч. м²/чел. пост./ сезон. | удельная нагрузка кВт/чел. пост./ сезон. | жилая обеспеч. м²/чел. пост./ сезон. | удельная нагрузка кВт/чел. пост./ сезон. | жилая обеспеч. м²/чел. пост./ сезон. | удельная нагрузка кВт/чел. пост./ сезон. |
| 1 | г. Верхний Тагил | 26,3/--- | 0,36/--- | 27,2/--- | 0,37/--- | 29,6/--- | 0,4/--- |
| 2 | пос. Половинный | 19,7/--- | 0,27/--- | 21,2/--- | 0,29/--- | 25,2/--- | 0,34/--- |
| 3 | пос. Белоречка | 27,7/17,6 | 0,38/0,24 | 31,5/17,6 | 0,43/0,24 | 39,2/17,9 | 0,53/0,25 |

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

Таблица 5.4-2 - Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей по  ГО Верхний Тагил на расчетный срок (2031 г.).

| № п/п | Наименование поселений | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Электрическая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | постоян-ное | сезонное | Всего | постоян-ное | сезонное |
| 1 | г. Верхний Тагил | 12,22 | 12,22 | --- | 4,9 | 4,9 | --- |
| 2 | пос. Половинный | 1,5 | 1,5 | --- | 0,51 | 0,51 | --- |
| 3 | пос. Белоречка | 0,71 | 0,3 | 0,41 | 0,26 | 0,16 | 0,1 |
|  | Итого: | 14,43 | 14,02 | 0,41 | 5,67 | 5,57 | 0,1 |

Таблица 5.4- 3 - Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей                           по  ГО Верхний Тагил в период II этапа реализации генерального плана

(2021 г.).

| № п/п | Наименование поселений | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Электрическая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | постоян-ное | сезонное | Всего | постоян-ное | сезонное |
| 1 | г. Верхний Тагил | 11,98 | 11,98 | --- | 4,5 | 4,5 | --- |
| 2 | пос. Половинный | 1,46 | 1,46 | --- | 0,42 | 0,42 | --- |
| 3 | пос. Белоречка | 0,64 | 0,28 | 0,36 | 0,21 | 0,12 | 0,09 |
|  | Итого: | 14,08 | 13,72 | 0,36 | 5,13 | 5,04 | 0,09 |

Таблица 5.4-4 - Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей                                по  ГО Верхний Тагил в период I этапа реализации генерального плана

(2016 г.).

| № п/п | Наименование поселений | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Электрическая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | постоян-ное | сезонное | Всего | постоян-ное | сезонное |
| 1 | г. Верхний Тагил | 12,0 | 12,0 | --- | 4,32 | 4,32 | --- |
| 2 | пос. Половинный | 1,48 | 1,48 | --- | 0,4 | 0,4 | --- |
| 3 | пос. Белоречка | 0,64 | 0,28 | 0,33 | 0,19 | 0,11 | 0,08 |
|  | Итого: | 14,09 | 13,76 | 0,33 | 4,91 | 4,83 | 0,08 |

Таблица 5.4-5 - Суммарные электрические нагрузки  по   ГО Верхний Тагил.

| № п./п. | Наименование потребителей | Эл. нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 г. | 2021 г. | 2016 г. |
| 1 | Коммунально-бытовые потребители | 5,67 | 5,13 | 4,91 |
| 2 | Промышленные потребители и сельскохозяйственные потребители | 0,6 | 0,55 | 0,52 |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (10%) | 6,9 | 6,25 | 5,97 |
|  | Итого (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок) К=1,0 | 6,9 | 6,25 | 5,97 |

Полное годовое электропотребление за 2016 г. составит 30341 тыс. кВтч., в том числе:

коммунально-бытовые потребители - при числе часов использования максимума нагрузок 5300 составит 28625 тыс. кВтч,

промышленные  и сельскохозяйственные потребители - при числе часов использования максимума нагрузок 3000 составит 1716 тыс. кВтч.

Полное годовое электропотребление за 2021 г. составит  31725 тыс. кВтч., в том числе:

коммунально-бытовые потребители - при числе часов использования максимума нагрузок 5300 составит 29910 тыс. кВтч,

промышленные  и сельскохозяйственные потребители - при числе часов использования максимума нагрузок 3000 составит  1815 тыс. кВтч.

Полное годовое электропотребление за 2031 г. составит  35040 31725 тыс. кВтч., в том числе:

коммунально-бытовые потребители - при числе часов использования максимума нагрузок 5300 составит  33060 тыс. кВтч,

промышленные  потребители - при числе часов использования максимума нагрузок 3000 составит  1980 тыс. кВтч.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение городского округа  Верхний Тагил в период реализации генерального плана будет осуществляться  от Верхнетагильской ГРЭС по сетям 110 кВ  ОАО «МРСК Урала» через 2 подстанции 110/6 кВ («Верба» -2х16МВА и «Береговая насосная 3»- 2х7,5МВА) и ПС  «Половинка» 110/10 кВ 2х6,3МВА.

Основные мероприятия, намечаемые в период I-II этапа реализации генерального плана (до 2021 г.)

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок в периоды реализации генерального плана потребуется реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6,10 кВ, подстанций 6/0,4 и 10/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6,10 кВ, модернизация в свете применения новых схем электроснабжения, применения новых материалов и технологий учета.

## Информатика и связь

Органы местного самоуправления не решают вопросы построения и развития системы связи. Это функция региональных и федеральных органов государственной власти. В функции муниципальных образований входит создание условий, способствующих оказанию услуг связи.

Для создания условий следует учитывать тенденции развития инфраструктуры связи, предусматривать места для размещения объектов и линий связи, обеспечивать недискриминационный доступ различных операторов к ограниченным ресурсам, принадлежащим муниципальным образованиям, своевременно предусматривать ограничения и обременения при выделении участков, связанные с прохождением по ним линий связи. Сервитуты для линий связи следует налагать не только на участки, но и на здания, если в них установлено оборудование связи.

Предусматривается эволюционное развитие инфраструктуры информатизации и связи в направлениях обеспечения заданных социальных и технических показателей, повышения качества и расширения  номенклатуры услуг, внедрения новых технологий, охвата территорий и выполнения задач нового строительства.

Социальные и технические показатели развития определены федеральными и региональными программами развития информатизации, построения электронного правительства, информационного общества, другими документами, определяющими требования к объему и качеству услуг.

Все население городского округа должно быть обеспечено доступом в сеть Интернет согласно нормам на универсальные услуги связи. Планируется внедрять широкополосный доступ по принципу «оптический кабель в каждый дом».

Должно обеспечиваться оповещение всего населения городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации федеральной программы планируется переход до 2015 г. на цифровое телевизионное вещание.

# Инженерная подготовка и благоустройство территории

## Инженерная подготовка

Территории в планируемых границах населенных пунктов городского округа в целом благоприятны для застройки на естественном основании. Исключениями являются отдельные участки подтапливаемых заболоченных территорий вдоль планировочного продолжения ул. Белинского в северной части города Верхний Тагил и нарушенные территории в южной части пос. Белоречка.

Мероприятия инженерной подготовки на территории городского округа можно подразделить на две группы: общие и  специальные.

К первой группе относят  мероприятия, которые проводятся на всех территориях, включая и территории, отнесенные к благоприятной для застройки категории:

- вертикальная планировка;

- организация системы отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки);

Вторую группу составляют мероприятия специального типа:

- Защита территорий от подтопления;

- освоение и осушение заболоченных пойменных территорий;

- восстановление нарушенных территорий и др.

Организация стока поверхностных вод с территории населенных пунктов городского округа обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке территории и устройству дождевой канализации. В связи с особенностями природного рельефа на территории населенных пунктов возможно устройство, в основном, самотечной дождевой канализации с небольшим количеством напорных участков. Водоприемниками дождевых и талых вод являются: в городе Верхний Тагил – река Тагил, Вогульский и Верхнетагильский пруды; в пос. Половинный – река Половинка; в пос. Белоречка – река Большая Белая. Решения по устройству систем дождевой канализации подробно описаны в разделе 5 данной книги.

Защита территории от подтопления

В связи с освоением новых территорий в северной части города Верхний Тагил потребуется специальные мероприятий для осушения территорий и защиты от сезонного подтопления:

- ускорение сброса поверхностного стока;

- понижение уровня грунтовых вод;

- перехват на южной границе внешнего поверхностного стока.

С целью понижения уровня грунтовых вод и повышения санитарно-гигиенического состояния территории рекомендуется:

- организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории (включая локальную подсыпку) и устройства разветвленной водоотводящей системы;

- устройство сети дренажных систем:

- прокладка сопутствующего дренажа во всех коридорах инженерных коммуникаций, строительство локальных дренажных систем;

- расчистка русел ручьев с целью увеличения их дренирующей способности.

Водоприемником является река Тагил.

Благоустройство водоемов и водотоков

В целях оздоровления водного бассейна городского округа водоемы, русла рек и ручьев необходимо  расчистить с целью повышения их пропускной  способности и улучшения санитарного состояния. Для достижения этих целей необходимо выполнить комплекс мероприятий:

- ликвидация сбросов неочищенных сточных вод в реки и ручьи;

- расчистка русел, дноуглубление;

- устройство отстойников в русле реки и ручьев для задержания твердых частиц;

- мониторинг состояния и своевременный ремонт гидротехнических сооружений для регулирования стока рек;

- крепление откосов берегов;

- спрямление русла (при необходимости);

- устройство биомодулей в прудах и руслах рек;

- благоустройство родников, расчистка выходов родников.

Небольшие по высоте береговые откосы укрепляются одерновкой или посевом трав с использованием защитной сетки, на сложных размываемых участках – необходимо крепление габионами или бетонными плитами.

Биомодули прошли успешное внедрение в ряде регионов России. Они позволят улучшить качество воды  водоемов за счет биологических методов очистки. Биомодуль  -  специальное гидротехническое сооружение, которое устанавливается в русле реки или подводящего канала, и  включает в себя три ступени очистки:

1 ступень – механическое удаление фитопланктона: биомасса концентрируется перед биомодулем за счет образования угла сгона;

2 ступень - расселение макрофитов (тростника, манника, камыша, эйхорнии), которые являются конкурентами фитопланктона и снижают питательные для него вещества (азот и фосфор);

50 см

15-20 м

40 см

10 см

3 ступень – рыбофильтр из растительноядных рыб (толстолобиков и т.п.), которые питаются фитопланктоном.

1

3

2

Схема биомодуля из растений эйхорнии:

1 – поплавок; 2 – сетчатые перегородки; 3 – материнские особи эйхорнии

Снижение биомассы фитопланктона за сезон (по сравнению с углом сгона) достигает 98 %, при этом в воде после биомодуля уменьшается содержание азота и фосфора до 72 %, нефтепродуктов – до 98–100 %, БПК5 – до 72 %.

С целью повышения благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории необходимо  выполнение инженерного обустройства искусственных озер и водоемов (прудов), образовавшихся на месте бывших карьеров,  и при освоении новых карьеров:

- ликвидация сбросов неочищенных сточных вод в водоемы;

- расчистка и планировка дна;

- устройство гидротехнических сооружений для регулирования стока (до полного опорожнения водоема).

Необходима стабилизация склонов и дна водоемов, организация поверхностного стока на прилегающей территории. Склоны планируют, делая их более пологими; при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2 м.

Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами - посадкой трав, древесно-кустарниковой растительности. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству территории населенных пунктов.

## Система зеленых насаждений

Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных мест, зеленые насаждения поддерживают благоприятную экологическую обстановку и обеспечивают художественную выразительность и неповторимость застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением поселения.

По функциональному назначению  зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха   всего населения;

- зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий;

- зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения – объекты рекреационного назначения (парки, скверы, бульвары), используемые всем населением города или поселка для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение существующих и создание новых объектов рекреационного назначения в населенных пунктах городского округа (см. табл. 6.2-1). В частности, предлагается создание скверов в поселках Белоречка и Половинный, лугового парка у нижней плотины Верхнетагильского пруда и расширение существующей зоны отдыха на берегу Верхнетагильского пруда в городе Верхний Тагил.

Все новые объекты  рекреационного назначения должны создаваться на основании соответствующей проектно-сметной документации и при условии максимального сохранения существующих насаждений.

Таблица 6.2-1

| №№ п/п | Объекты озеленения | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | проектируемые |
| 1 | Городской парк в г. Верхний Тагил | 2,24 | 2,24 |
| 2 | Детский парк в г. Верхний Тагил | 2,06 | 2,06 |
| 3 | Парковая зона на берегу Верхнетагильского пруда (вдоль ул. Нахимова) в г. Верхний Тагил | 3,20 | 4,15 |
| 4 | Парк у нижней плотины Верхнетагильского пруда ) в г. Верхний Тагил |  | 3,00 |
| 5 | Поселковый сад в пос. Белоречка |  | 0,32 |
| 6 | Сквер и бульвар в пос. Половинный |  | 1,52 |
|  | Всего: | 7,50 | 13,29 |

Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования в г. Верхний Тагил составит 11,45 га, в пос. Белоречка – 0,32 га, в пос. Половинный – 1,52 га. Обеспеченность населения насаждениями данной категории составит: в г. Верхнем Тагиле – 9,4 м2 на человека, в пос. Белоречка - 10,6 м2 на человека,  в пос. Половинный – 10,1 м2 на человека. Данная обеспеченность соответствует нормативным требованиям НГПСО 1-2009.66, установленным для малых городских населенных пунктов с населением  менее 20 тыс. человек и сельских населенных пунктов, находящихся в окружении лесов и водоемов.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения поселения этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. На территории новой застройки обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять не менее 6 м2 на человека  (без учета площади озеленения школ и детских садов). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения учреждений образования детей выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных и железных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества ландшафта поселения. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон необходимо осуществлять по специальным проектам, в которых должны комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60 % в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения

Основной ассортимент

Деревья: береза повислая, береза пушистая, ель сибирская, липа сибирская, лиственница сибирская, рябина сибирская, тополь лавролистный, тополь черный.

Кустарники: боярышник кроваво-красный, ива прутовидная, карагана древовидная, ольха серая.

Дополнительный ассортимент

Деревья: липа мелколистная, ольха черная, осина, пихта сибирская, сосна кедровая сибирская, сосна обыкновенная, яблоня Палласа.

Кустарники: бузина сибирская, дерен белый, жимолость обыкновенная, жимолость съедобная, ива Коха, ива пятитычинковая, кизильник блестящий, курильский чай, ольха кустарниковая, ольха пушистая, роза иглистая, сирень венгерская, смородина красная, смородина черная, спирея иволистная.

# Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природных комплексов

Основная экологическая стратегия градостроительного развития городского округа Верхний Тагил направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды городского округа, определены экологически проблемные территории, разработаны градостроительные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки.

В генеральном плане ГО Верхний Тагил проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Раздел выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации № от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 14.03.2009 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008 г.);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2008)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (ред. от 14.03.2009);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ (ред. от 08.11.2008 г.);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ »  (ред. от 30.12. 2008 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11. 95 г. № 174-ФЗ » (ред. от 30.12. 2008 г.).

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. №33-ФЗ (ред. от 30.12.2008).

- Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» № 12-ОЗ от 20 марта 2006 г.

- СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- «Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года» (в редакции от 28.07. 2009 г. № 865-ПП);

- «Концепция развития охотничьего и рыбного хозяйства Свердловской области» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 08.04.2004 № 247-ПП);

- Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 № 526-ПП  «О программе «Чистая вода» Свердловской области»;

- «Комплексная программа социально – экономического развития городского округа Верхний Тагил на 2008-2010 годы» (утверждена Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2007г. №44/3);

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года».

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией; около 18 % ее территории подвержено деградации окружающей природной среды. Несмотря на то, что в городском округе Верхний Тагил существует ряд экологических проблем, требующих безотлагательного решения, округ не относится к числу муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой. Однако без решения имеющихся экологических проблем невозможно гарантировать безопасность и комфортность проживания населения в городском округе.

Крупнейшее градообразующее предприятие городского округа -  Верхнетагильская ГРЭС - является основным и значительным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. При этом превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки в объемах исследований, проводимых в рамках производственного контроля ВТГРЭС в 2006-2008 годы, не зафиксировано.

Источником поступлений загрязнителей в природные воды (поверхностные и подземные), почвы и атмосферный воздух служит золошлакоотвал № 2 ВТГРЭС. Комплексный мониторинг воздействия золошлакоотвала на природные среды не проводится.

Качество производственных и хозяйственно-бытовых стоков г. Верхний Тагил не соответствует гигиеническим требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства. В 2007 году, по значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ), вода в реке Тагил характеризовалась как «грязная» и соответствовала 4 классу качества, разряду Б.

В поселке Половинный основной проблемой является загрязнение поверхностных вод реки Половинки (левый приток реки Тагил) недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами.

Территории в южной части поселка Белоречка - техногенно-нарушенные, в результате ведения работ по добычи медной руды на Белореченском руднике. Закрытый в настоящее время рудник продолжает оказывать негативное воздействие на окружающую среду, в том числе - от поступления кислотных шахтных вод в поверхностные водные объекты.

Необходимо решение следующих проблем в области охраны окружающей среды и здоровья населения:

- сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты – р. Тагил, Верхнетагильское водохранилище, р. Сибирку, р. Половинку;

- сброс неочищенных шахтных вод закрытого Белореченского рудника в р. Большая Белая;

- отсутствие обеззараживания хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Половинный (превышения по бактериологическим показателям);

- отсутствие исследований качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, в соответствие с санитарным законодательством;

- использование хлора для обеззараживания на канализационных очистных сооружениях;

- отсутствует проект организации зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (артезианская скважина) в поселке Белоречка;

- несоблюдение регламентов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- расположение золошлакоотвала №2 ВТГРЭС в границах Ежовского месторождения подземных вод;

- наличие техногенно-нарушенных территорий (карьеры, отвалы);

- превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ по цинку и по никелю в почве города Верхний Тагил;

- наличие на территории округа несанкционированных свалок;

- жилая застройка поселка Половинный, в которой проживает 1,5 тыс. человек, расположена в границах санитарно-защитной зоны птицекомплекса ООО «Агрофирма «Северная».

В таблице 7-1 приводятся мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды, выполнение которых будет способствовать ее сохранению и устойчивому развитию, что создаст условия для улучшения качества жизни населения, в соответствии с основными принципами природоохранного законодательства.

Таблица 7-1   Мероприятия и рекомендации по охране окружающей среды

| № п/п | Компоненты окружающей среды | Мероприятия и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Атмосферный воздух | - разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий; - разработка единой санитарно-защитной зоны от предприятий расположенных в производственной зоне в соответствии с требованиями п. 2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - соблюдение регламентов и режима установленных для СЗЗ промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций; - разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны ООО «Агрофирма «Северная»; - снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет модернизации технологических процессов на производствах, в том числе оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками; - реконструкция котельного оборудования на ВТГРЭС и увеличение доли использования природного газа в качестве топлива; - контроль технического состояния личного и ведомственного автотранспорта и качества используемого топлива; - техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ. |
| 2. | Поверхност-ные и подзем-ные воды | - снижение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты; - модернизация очистных сооружений канализации ВТГРЭС для предотвращения сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Тагил; - модернизация очистных сооружений канализации ООО «Агрофирма «Северная»» для предотвращения сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Половинку; - разработка проектов водоохранных зон; - соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин). - разработка и внедрение проектов дезинфекции питьевой воды (оснащение системой ультрафиолетовой очистки) на артезианских скважинах города Верхнего Тагила (Садового, Вогульского и Сухоложского водозабора) и артезианских скважин в поселках Половинный и Белоречка; - мониторинг состояния поверхностных вод Вогульского и Верхнетагильского пруда для возможности использования их в рекреационных целях; - проведение производственного контроля влияния золоотвала №2 на поверхностные воды (р. Сибирка) и подземные воды (Ежовский водозабор) и принятие мер по предотвращению его негативного воздействия на природные воды; - нейтрализация кислых вод затопленных шахт выработанного Белореченского медно-цинкового месторождения и доведение их качества до нормативного; - ведение контроля качества вод, сбрасываемых из пруда-осветлителя закрытого Белореченского рудника. |
| 3. | Почвы | - рекультивация карьеров и отвалов Белореченского рудника; - рекультивация отработанных карьеров нерудных полезных ископаемых; - ведение мониторинга качества почвенного покрова на территории жилой застройки Верхнего Тагила и по берегам Вогульского пруда; - проектирование и строительство сухой снегосвалки; - ликвидация стихийных несанкционированных свалок; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; |
| 4. | Особо охраняемые природные территории (ООПТ) | - развитие природно-экологического каркаса за счет расширения площади особо охраняемых природных территорий (создание природного парка «Красные горы» (условное название) и использование их в качестве рекреационных зон; - сохранение существующих элементов экологического каркаса (водоразделы, болотные массивы, защитные леса, особо охраняемые природные территории (ООПТ)); - проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок; - проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем ООПТ местного значения (памятников природы «Вершина горы «Лубная»» и «Болото «Алексеевское»). |
| 5. | Система озеленения | - развитие системы озеленения населенных пунктов за счет создания парков, скверов и поселковых садов (детальные решения по озеленению разрабатываются на последующих стадиях проектирования); - создание средозащитных насаждений вдоль транспортных магистралей; - озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня. |
| 6. | Защита от шума | - строительство шумозащитных искусственных сооружений – экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; установка шумозащитных окон. |
| 7. | Санитарная очистка территории | - реализация генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов городского округа Верхний Тагил; - организация в городе Верхний Тагил пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у населения с соблюдением порядка сбора и условий накопления данного вида отходов согласно требованиям законодательства Российской Федерации; - организация в поселках Половинный и Белоречка сбора ртутьсодержащих отходов у населения непосредственно в спецтранспорт, с остановками по графику и с предварительным оповещением населения. После сбора отходы вывозятся на демеркуризацию; - совершенствование системы вывоза ТБО (организация регулярного вывоза ТБО из п. Белоречка в соответствии с санитарными нормами); - организация сбора и транспортировки твердых бытовых отходов с территории садоводств; - внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня; - проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса на территории полигона ТБО. |

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), обязать предприятия 1-3 класса опасности разработать проекты санитарно-защитных зон, а для групп промышленных объектов – проекты единых расчетных СЗЗ.

В границы санитарно-защитных зон ООО «Агрофирма «Северная» (1000 м), Верхнетагильской ГРЭС  (1000 м), канализационных очистных сооружений города Верхний Тагил (400 м), базы «УЖКХ» (100 м), ООО «Крокус» (100 м), ООО «Электросервис» (100 м), животноводческого товарищества (50 м) попадает жилая застройка.

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах;

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения.

Новое жилищное строительство в микрорайонах и кварталах, находящихся в настоящее время в пределах расчетных санитарно-защитных зонах, предлагается осуществлять только после сокращения их размеров.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

# Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по этапам реализации генерального плана городского округа Верхний Тагил

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г. | I этап 2016 г. | II этап 2021 г. |  | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа в установленных границах | га | 31057,3 | 31057,3 | 31057,3 |  | 31057,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 361,65/1,2 | 391,3/1,3 | 444,26/1,4 |  | 510,68/1,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - зона малоэтажной жилой застройки | - - | 18,31 | 18,31 | 18,31 |  | 18,31 |
|  | - зона среднеэтажной жилой застройки | - - | 29,39 | 29,39 | 30,98 |  | 31,83 |
|  | - зона индивидуальной жилой застройки | - - | 314,95 | 343,6 | 394,97 |  | 460,54 |
|  | - зона полигона ТБО | - - | 12,17/0,04 | 12,17/0,04 | 12,17/0,04 |  | 12,17/0,04 |
|  | - зона кладбищ | - - | 8,94/0,03 | 9,21/0,03 | 18,74/0,06 |  | 18,74/0,06 |
|  | - зона садоводств и огородов | - - | 87,94/0,28 | 127,75/0,41 | 127,75/0,41 |  | 127,75/0,41 |
|  | - туристско-рекреационная зона |  | 2,33/0,01 | 2,33/0,01 | 2,33/0,01 |  | 2,33/0,01 |
|  | - сельскохозяйственные угодья | - - | 87,870,3 | 89,67/0,29 | 89,67/0,29 |  | 89,67/0,29 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | - - | 72,67/0,23 | 79,15/0,25 | 79,56/0,26 |  | 80,56/0,26 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования | - - | 193,6/0,6 | 193,6/0,6 | 193,6/0,6 |  | 193,6/0,6 |
|  | - спортивно-рекреационная зона |  | 3,77/0,01 | 7,22/0,02 | 33,27/0,11 |  | 33,27/0,11 |
|  | - зона административных учреждений, торговли и сервиса | - - | 7,63/0,03 | 10,6/0,03 | 16,18/0,05 |  | 16,43/0,05 |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования | - - | 7,49/0,02 | 34,07/0,11 | 55,98/0,18 |  | 59,48/0,19 |
|  | - зона учреждений школьного и дошкольного образования | - - | 17,88/0,06 | 18,64/0,06 | 21,35/0,07 |  | 21,35/0,07 |
|  | - зона культовых учреждений | - - | 0,56/0,002 | 0,99/0,003 | 0,99/0,003 |  | 0,99/0,003 |
|  | - зона лечебно-профилактических учреждений | - - | 7,39/0,024 | 7,39/0,024 | 7,39/0,024 |  | 7,39/0,024 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | - - | 96,13/0,3 | 121,65/0,39 | 121,65/0,39 |  | 121,65/0,39 |
|  | - коммунально-складская зона | - - | 120,55/0,4 | 123,69/0,4 | 149,43/0,48 |  | 150,46/0,5 |
|  | - промышленная зона | - - | 931,84/3,0 | 1147,84/3,7 | 1169,09/3,76 |  | 1169,09/3,76 |
|  | - зона озелененных территорий СЗЗ | - - | 0/0 | 134,68/0,43 | 672,91/2,2 |  | 672,91/2,2 |
|  | - сельскохозяйственного производства | - - | 0,37/0,001 | 74,64/0,24 | 74,64/0,24 |  | 74,64/0,24 |
|  | - Зона отдыха |  | 0/0 | 1053,91/3,39 | 1053,91/3,39 |  | 1053,91/3,39 |
|  | - Неиспользуемые территории |  | 28096/90,5 | 26445,64/85,2 | 25741,26/82,9 |  | 25669,06/82,7 |
|  | - водные поверхности |  | 828,89/2,7 | 841,36/2,71 | 841,36/2,71 |  | 841,36/2,71 |
|  | - территории общего пользования населенных пунктов |  | 108,076/0,35 | 127,42/0,41 | 127,42/0,41 |  | 127,42/0,41 |
| 1.2 | Территория, в том числе | - - |  |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | - - | 4423,49/14,2 | 4179,45/13,5 | 4179,45/13,5 |  | 4179,45/13,5 |
|  | - земли населенных пунктов | - - | 3738,09/12,0 | 4063,47/13,1 | 4063,47/13,1 |  | 4063,47/13,1 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | - - | 555,12/1,8 | 727,57/2,3 | 727,57/2,3 |  | 727,57/2,3 |
|  | - земли лесного фонда | - - | 20623,6/66,4 | 20514,21/66,0 | 20514,21/66,0 |  | 20514,21/66,0 |
|  | -земли особо охраняемых территорий и объектов | - - | 1270,0/4,1 | 1270,0/4,1 | 1270,0/4,1 |  | 1270,0/4,1 |
|  | - земли запаса |  | 447,0/1,4 | 302,6/1,0 | 302,6/1,0 |  | 302,6/1,0 |
| 1.3 | Из общего количества земель | - - |  |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - | 22678,48/73,02 | 22387/72,08 | 22387/72,08 |  | 22387/72,08 |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | - - | 97,11/0,3 | 97,11/0,3 | 97,11/0,3 |  | 97,11/0,3 |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | 7242,73/23,3 | 7534,33/24,3 | 7534,33/24,3 |  | 7534,33/24,3 |
|  | - земли частной собственности | - - | 1038,93/3,35 | 1038,93/3,35 | 1038,93/3,35 |  | 1038,93/3,35 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 14,0 | 13,76 | 13,7 |  | 14,01 |
|  | в том числе собственно города Верхний Тагил | - - | 12,17 | 12,0 | 11,96 |  | 12,22 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс. чел./% |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | - - | 2,1/15,0 | 2,2/15,9 | 2,3/16,9 |  | 2,55/18,2 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 7,1/50,9 | 6,8/49,2 | 6,5/47,4 |  | 6,8/48,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 4,79/34,1 | 4,8/34,9 | 4,9/35,7 |  | 4,66/33,2 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 6,27 | 6,45 | 6,64 |  | 6,78 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | производственный сектор | - - | 1,6 | 1,7 | 1,82 |  | 1,82 |
|  | строительство | - - | 0,18 | 1,13 | 1,15 |  | 1,18 |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - - | 1,1 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |
|  | транспорт и связь | - - | 0,16 | 0,18 |  | 0,18 | 0,19 |
|  | розничная торговля | - - | 0,5 | 0,52 | 0,53 |  | 0,55 |
|  | непроизводственная сфера (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) | - - | 1,12 | 1,15 | 1,18 |  | 1,18 |
|  | прочие секторы экономики | - - | 1,57 | 1,61 | 1,62 |  | 1,7 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади жилых помещений | 342,2 | 352.26 | 365.26 |  | 410.85 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади жилых помещений / % к общему объему жилищного фонда | 273,5/80,0 | - | - |  | - |
| 3.1 | - частной собственности | - - | 68,7/20,0 | - | - |  | - |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - - | 83,01 | 90,14 | 103,14 |  | 133,13 |
|  | Жилищный фонд с износом более 70% | - - | - | 1,32 | 0 |  | 0 |
|  | Убыль жилищного фонда всего | - - | - | 1,32 | 1,78 |  | 0/0 |
|  | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | убыль по: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - техническому состоянию | тыс. м2 общей площади жилых помещений/% к объему убыли жилищного фонда | - | 1,32/100 | 0/0 |  | 0/0 |
| 3.4 | - реконструкции | - - | - | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | 0/0 | 1,78/100 |  | 0/0 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади жилых помещений | - | 340,88 | 339,1 |  | 339,1 |
|  | Новое жилищное строительство - всего | - - | - | 11,7 | 13,5 |  | 46,6 |
|  | в том числе: |  | - |  |  |  |  |
| 3.5 | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади жилых помещений / % к общему объему нового жилищного строительства |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.6 | - за счет средств населения | - - | - | 11,7 | 13,5 |  | 46,6 |
|  | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  | - |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное и среднеэтажное | - - | - | 11,7 | 13,5 |  | 46,6 |
|  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | - - | - | 11,7 | 13,5 |  | 46,6 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | - - | - | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда | 83,6 | 86,3 | 90,8 |  | 100 |
|  | - канализацией | - - | 77,5 | 81,3 | 87,5 |  | 100 |
| 3.9 | -отоплением | - - | 83,6 | 86,3 | 90,9 |  | 100 |
|  | - газом | - - | 76,1 | 80,1 | 86,7 |  | 100 |
|  | - электроснабжением | - - | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Средняя обеспеченность населения жилыми помещениями | м2 общей площади на человека | 24,4 | 25,6 | 26,7 |  | 29,3 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 795/56,8 | 890/64,7 |  | 890/64,9 | 890/63,5 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 2947/210 | 2947/214 |  | 2947/215,1 | 2947/210,3 |
| 4.3 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 165/11,8 | 165/12,0 |  | 165/12,0 | 165/11,8 |
| 4.4 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 470/33,5 | 470/34,2 |  | 470/34,3 | 470/33,5 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. |  | 4440/317,4 | 4440/323,0 |  | 4739,2/346,0 | 4739,2/338,7 |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - | 710/50,7 | 710/52,7 |  | 955/69,7 | 955/68,0 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - | 746,7/53,3 | 746,7/54,3 |  | 824,3/60,0 | 824,3/59,0 |
| 4.8 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего | - - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения социального обеспечения – всего / 1000 чел. | - - | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - - | 2 | 2 |  | 3 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий автобуса | км | 44 | 44 |  | 54 | 54 |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 68 | 68 |  | 72 | 72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - улиц общегородского значения регулируемого движения | - - | 31 | 31 |  | 32 | 32 |
|  | - улиц районного значения | - - | 37 | 37 |  | 40 | 40 |
| 5.3 | Плотность сети линий автобуса: |  |  |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 8,8 | 8,8 |  | 10,8 | 10,8 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 30 |  | 25 | 25 |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 220 | 240 |  | 270 | 320 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м3/сут | 5,4 | 4,81 |  | 5,23 | 6,08 |
|  | г. Верхний Тагил |  | 4,6 | 4,16 |  | 4,5 | 5,23 |
|  | пос. Половинный |  | 0,8 | 0,51 |  | 0,55 | 0,64 |
|  | пос. Белоречка |  | Нет данных | 0,14 |  | 0,18 | 0,21 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  |  |  |  |  |
|  | г. Верхний Тагил |  | Нет данных | 270 |  | 300 | 350 |
|  | пос. Половинный |  | Нет данных | 270 |  | 300 | 350 |
|  | пос. Белоречка |  | Нет данных | 160 |  | 200 | 230 |
| 6.1.3 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/ сут | 8,8 | 4,77 |  | 5,19 | 6,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Верхний Тагил |  | 8,05 | 4,12 |  | 4,46 | 5,18 |
|  | пос. Половинный |  | 0,7 | 0,51 |  | 0,55 | 0,64 |
|  | пос. Белоречка |  | - | 0,14 |  | 0,18 | 0,2 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 2,128 | 30,341 |  | 31,725 | 35,04 |
| 6.2.2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - | 1,327 | 1,716 |  | 1,815 | 1,98 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 0,801 | 28,625 |  | 29,91 | 33,06 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 175 | 2153 |  | 2253 | 2428 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - | 66 | 2031 |  | 2124 | 2291 |
|  | Источники покрытия электронагрузок ПС «Верба» 110/6 кВ ПС «Береговая-насосная» 110/6 кВ ПС «Половинка» 110/10 кВ | МВА | 2х10 2х7,5 2х6,3 | 2х10 2х7,5 2х6,3 |  | 2х10 2х7,5 2х6,3 | 2х10 2х7,5 2х6,3 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | Тыс. МВт/год | нет данных | 104,50 |  | 104,32 | 108,28 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | нет данных | 23,44 |  | 23,56 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/ год | нет данных | 2,44 |  | 2,46 | 2,54 |
|  | - централизованные теплоисточники | млн.м3/ год | нет данных | 13,25 |  | 13,22 | 13,73 |
|  | -автономные источники тепла | млн.м3/ год | нет данных | 4,71 |  | 4,99 | 5,85 |
|  | Источники подачи газа | - - | ГРС, ГРП | ГРС, ГРП |  | ГРС, ГРП | ГРС, ГРП |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 4,380 | 6,147 |  | 7,140 | 9,260 |
| 6.6.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | 0 |  |  |  |  |
| 6.6.3 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | 0 |  |  |  |  |
| 6.6.4 | Мусоросжигательные заводы | - - | 0 |  |  |  |  |
| 6.6.5 | Мусороперегрузочные станции | - - | 0 |  |  |  |  |
| 6.6.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | 1/2,8 | 1/3,8 |  | 1/5,4 | 1/9,4 |
| 6.7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Общая площадь кладбищ | га | 8,94 | 9,21 |  | 18,74 | 18,74 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/ год | 6,897 | 5,45 |  | 3.63 | 0 |
| 7.2 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 15,0 |  | - | - |
| 7.3 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 1,716 | 1,716 |  | 0 | 0 |

# Приложение