СООООФ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ КАРАБАШ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

АВТОДОРОГИ ОТ УЛИЦЫ МЕТАЛЛУРГОВ

ДО УЛИЦЫ ТИМИРЯЗЕВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материалы основной части

проекта планировки

ЦКС-Ф-01/17-ГП.ПЗ

2017

СООООФ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ПЛОЩАДИВ ГОРОДЕ КАРАБАШ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

АВТОДОРОГИ ОТ УЛИЦЫ МЕТАЛЛУРГОВ

ДО УЛИЦЫ ТИМИРЯЗЕВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материалы основной части

проекта планировки

ЦКС-Ф-01/17-ГП.ПЗ

| Начальник отдела | Н.Ф. Шнейдмиллер |
| --- | --- |
| Главный градостроитель отдела | Н.Ф. Шнейдмиллер |
| Главный градостроитель проекта | И.В. Колезнева |

2017

Проект разработан авторским коллективом

в составе:

Главный градостроитель проекта	Н.Ф. Шнейдмиллер

Главный градостроитель проекта	И.В. Колезнева

Градостроитель 2кат.	Г.Р. Мамедов

Градостроитель	Ю.Н. Лыкова

Градостроитель	В.К. Трясцин

Градостроитель	А.Рябова

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
| 1 Общая часть | 7 |
| 2 Краткая характеристика района строительства | 7 |
| 2.1 Физико-географическая характеристика района работ | 7 |
| 2.2 Климатическая характеристика | 8 |
| 2.3 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка | 10 |
| 3 Технологические и конструктивные решения | 11 |
| 3.1 Характеристика земельного участка | 11 |
| 3.2 Технические нормативы. Мощность объекта | 11 |
| 3.3 Трассы, основные параметры. Продольный профиль | 12 |
| 3.4 Подготовительные работы | 15 |
| 3.5 Планировочные решения и дорожная одежда | 17 |
| 3.5.1 Земляное полотно | 17 |
| 3.5.2 Дорожная одежда | 18 |
| 3.6 Организация рельефа | 20 |
| 3.7 Искусственные сооружения | 20 |
| 3.8 Обустройство улицы | 21 |
| 3.9 Организация дорожного движения | 21 |
| 3.10 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и |  |
| маломобильных групп населения | 22 |
| 3.11 Наружное освещение | 23 |
| 4 Охрана окружающей среды | 23 |
| 5 Основные решения по организации строительства | 23 |
| 6 Мероприятия по охране труда | 24 |
| 7 Мероприятия по энергосбережению | 25 |

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» выполнен в составе проекта «Улицы Металлургов, Комсомольской и 23-ей годовщины октября в г.Карабаш», разработанного  ООО «Гордорпроект» на основании Задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком.

Инженерные изыскания выполнены ООО «Гордорпроект» в апреле 2017 г.

Категория земель – земли населенных пунктов. Проектируемый объект находится в Челябинской области, в г.Карабаш и расположен в пределах «красных линий», утвержденных проектом планировки.

Проектная документация разработана с использованием сертифицированного программного комплекса «CREDO» (НПО «Кредо-Диалог», г. Минск),  обеспечивающего полный технический цикл проектирования от обработки топографо-геодезических данных и  создания цифровой модели местности до функционального и конструкторского проектирования.

Графическая часть проекта выполнена с использованием программного продукта «AutoCAD».

Сметная документация составлена в программе Гранд-Смета.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Физико-географическая характеристика района работ

В административном отношении район проектирования располагается в г. Карабаш Челябинской области, в Карабашском городском округе в 80 км от г. Челябинск.

Географически эта территория относится к горной части Среднего Урала, по природным условиям – к лесной зоне, в гидрографическом отношении – к речным системам Оби (бассейн Карского моря) и Камы (Бассейн Каспийского моря).

Рельеф местности носит горный характер. Возвышенности представлены отдельными горами и горными цепями (Горы Чебаковские и Буркальские). Отметки вершин, по которым проходит главная линия водораздела между бассейнами рек Камы и Тобола (Оби), лежат в пределах 460 – 510 м. На дне долин водотоков, пересекаемых трассой автомобильной дороги, отметки местности снижаются до 280 – 300 м.	Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 314,3м до 388,8м.

Почвенный и растительный покров района изысканий связан с ее физико-географическими и геологическими особенностями.

Почвы здесь в основном серые лесные и горнолесные серые, в долинах рек большей частью суглинистые, на возвышенностях и склонах водосборов дресвяные и щебенистые.

До 90% рассматриваемой территории покрыто лесом. Среди лесных ландшафтов преобладают смешанные леса, представленные березой, сосной, осиной. На вырубах и в долинах ручьев и речек заросли ольхи, ивы.

Озера на рассматриваемой территории отсутствуют, болота занимают крайне ограниченное пространство.

Водный режим рек рассматриваемого района характеризуется весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью.

Основным источником в питании рек являются зимние осадки, около 60% годового стока. На долю дождевых вод приходится около 20% и столько же обеспечивается за счет грунтовых вод.

Климат  района  резко  континентальный  с  большими  колебаниями  температуры  воздуха  как  внутри  года, так  и  в  течение  суток, с  умеренно  тёплым  летом  и  холодной  продолжительной  зимой.

Исследуемый район располагается в IВ климатическом районе для строительства (СНиП 23-01-99 Строительная климатология). Продолжительность неблагоприятного периода  6,5 месяцев с 20/Х по 5/V.

Доставка людей и оборудования возможна автомобильным транспортом по существующим автомобильным дорогам.

## Климатическая характеристика

Исследуемый район располагается в IВ климатическом районе для строительства (СП 131.13330.2012 Строительная климатология).

Климат  района  резко  континентальный  с  большими  колебаниями  температуры  воздуха  как  внутри  года, так  и  в  течение  суток, с  умеренно  тёплым  летом  и  холодной  продолжительной  зимой.

Средняя годовая температура воздуха по данным МС Златоуст составляет 0,7°С.

Самый холодный месяц года январь. Средняя месячная температура воздуха составляет   –15,4°С. В отдельные годы в январе наблюдаются оттепели с максимальной температурой воздуха порядка 2 – 4°С. Но все-таки оттепели зимой явление редкое и весьма кратковременное. Температура воздуха выше нуля удерживается, как правило, только в дневное время в течение нескольких часов.

Самый теплый месяц года июль. Средняя месячная температура воздуха составляет 16,4ºС. В то же время, при вторжении холодных арктических масс воздуха возможны очень резкие понижения температуры, в отдельных случаях даже до отрицательных значений.

Устойчивый переход температуры воздуха через +5°С происходит весной 26 апреля, осенью – 29 сентября. Последний заморозок весной в среднем бывает 28 мая, первый заморозок осенью – 14 сентября.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 108 дней, продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С составляет 173 дня.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет    – 30°С.

Сведения о среднемесячной температуре воздуха, абсолютном максимуме и минимуме температур (ºС) по МС Златоуст приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Абсолютный минимум температур | Абсолютный максимум температур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,4 | -13,8 | -8,0 | 1,8 | 9,8 | 14,8 | 16,4 | 14,3 | 8,4 | 0,9 | -7,5 | -13,5 | -46 | 38 |

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:

- для глин и суглинков  1,75 м;

- для супесей и песков мелких и пылеватых  2,14 м;

- для песков гравелистых крупных и средней крупности  2,29 м;

- для крупнообломочных грунтов  2,59 м.

Годовая норма осадков на рассматриваемой территории по данным МС Златоуст составляет 795 мм.

Наибольшая высота снежного покрова составляет около 130 см в лесу и около 100 см на открытых участках.

2.3 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка

По результатам визуальных наблюдений, буровых работ, лабораторных исследований проб грунтов, в соответствии с ГОСТ 25100-2011, СП-11-105-97, в разрезе выделено и охарактеризовано 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Описание грунтов по выделенным ИГЭ приведено сверху-вниз:

ИГЭ 1 Насыпной грунт (tQIV).  Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Представлен преимущественно дресвяно-щебенистым грунтом с супесчаным заполнителем до 40% и в меньшей степени суглинком твердым. Мощность слоя составляет 0,7 – 3,0 м.

ИГЭ 2 Торф сильноразложившийся (bQIV), коричневого цвета, сильноразложившийся. Отмечен по трассе автодороги №1 (чертеж 457-АД-ИГИ, л. 7). Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Мощность слоя составляет 1,0 – 2,5 м.

ИГЭ 3 Суглинок элювиальный тяжелый пылеватый тугопластичный (еQIV). Серого цвета. Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Мощность слоя составляет 0,7 – 1,0 м. Залегает в основании торфяных грунтов.

ИГЭ 4 Дресвяно-щебенистый грунт с супесчаным заполнителем до 40% (eMz). Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Мощность слоя составляет 1,2 – 3,5 м. Обломки малопрочные. Имеет широкое распространение на изучаемой территории.

ИГЭ 5 Скальный грунт сланцев очень плотный малопрочный сильновыветрелый сильнотрещиноватый (Pz). Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Керн преимущественно в виде глыб и в меньшей степени в виде крупного крупного щебня. Мощность слоя составляет 1,2 – 3,5 м. Залегает локальными участками в основании продуктов мезозойской коры выветривания.

Типы местности по увлажнению (см. чертеж 457-АД-ИГ, л.л.7 - 14) в соответствии с СП 34.13330.2012 определены как 1-й, 2-й, 3-й.

Характеристика грунтов по трудности разработки в соответствии ГЭСН 81-02-01-2001, сборник №1 (таблица I-I) приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| № п/п по ГЭСН 81-02-01-2001 (таблица 1-1) | Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011, краткая характеристика грунта | Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки при механизированной разработке грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одноковшовыми экскаваторами | бульдозерами |
| 41а | Фракционированный щебень | 2 | 3 |
| 41б | Насыпной грунт | 2 | 3 |
| 9б | Почвенно-растительный слой | 1 | 2, 2м* |
| 37б | Торф | 1, 2м* | 2м* |
| 35г | Суглинок еQIV | 3, 3м* | 2, 3м* |
| 13 | Дресвяно-щебенистый грунт | 5 | - |
| 33б | Скальный грунт сланцев малопрочный | - | - |

*) сезонномерзлые грунты

На момент производства изысканий (апрель 2017 г) подземные воды вскрыты на глубине 2,0 – 3,5 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине 1,6 - 3,0 м. На заболоченном участке подземные воды вскрыты на глубине 0,0 м, установившийся уровень зафиксирован так же на глубине 0,0 м.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 3.1 Характеристика земельного участка

Проектируемые участки улиц расположены в центральной части г.Карабаш Челябинской области.

Участки проектируемых улиц Металлургов, Комсомольская, проезд Центральной площади, проезд Школьный проходят по застроенной территории. Участок проектируемой улицы  23-ей годовщины октября (новое строительство) свободен от застройки и проходит по заболоченной территории.

В границы застройки проезда Центрально площади (в границах красных линий) попадает существующий металлический гараж 3,0х5,0м, подлежащий сносу за счет средств собственника.

Ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова:

Существующая улица имеет две проезжих части, каждая шириной 6,0-6,50м с центральной разделительной полосой. Покрытие проезжих частей асфальтобетонное мощностью 0,02-0,12м, уложенное на бетонное основание мощностью до 0,26м. Состояние дорожной одежды – удовлетворительное.

Ул.Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный:

Начиная с ПК2+60 до конца трассы проходит по существующему дорожному полотну. Покрытие проезжей части асфальтобетонное мощностью 0,10м, уложенное на щебеночное основание мощностью 0,15м.

Ул.Комсомольская и проезд Школьный:

Дорожная одежда на участке проектирования выполнена из асфальтобетона толщиной слоя 0,07 – 0,10м на щебеночном основание толщиной от 0,11 до 0,15м. Ширина покрытия 6,0м.

Проезд Центральной площади:

Дорожная одежда на участке от ПК0 до ПК1+37 выполнена из асфальтобетона толщиной слоя 0,07 – 0,12м на щебеночном основание толщиной до 0,11м. Ширина покрытия 6,2-7,0м.

Вдоль всех проектируемых улиц и пересекая их проходят инженерные сети различного назначения:

- теплотрассы различного диаметра;

- канализация бытовая различного диаметра;

- водопроводы различного диаметра;

- газопроводы различного диаметра и давления;

- канализация связи;

- электрокабели 0,4 и 10 кВ;

- ВЛ 0,4 и 10 кВ.

## 3.2 Технические нормативы. Мощность объекта

В соответствии с табл. 8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и заданием на проектирование классификация проектируемых улиц следующая:

- ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова (трасса 5 и 6)-  магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (УРД). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м;

- ул.Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный (трасса 3) -  магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 36м;

- ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4) -  магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 40м;

- проезд Центральной площади (трасса 2) -  магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м;

-  ул.23-ей годовщины октября (трасса 1) - магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м;

Ул.Нахимова - магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м.

Основные технико-экономические параметры, принятые для проектируемых улиц в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», приведены в табл.3.2.1 и 3.2.2

Таблица 3.2 - Основные технико-экономические параметры

| Наименование | Ед. изм. | Ул.Металлургов (участок проезда Школьный до ул.Нахимова) | Ул.Металлургов (участок от проезда Центральной площади до проезда Школьный | Ул.Комсомольская и проезд Школьный | проезд от Центральной площади | ул. 23-ей годовщины октября |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Категория дороги |  | УРД | УТП | УТП | УТП | УТП |
| Расчетная скорость | км/ч | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Интенсивность движения на полосу | ед./ч. | 167 | 300 |  |  | 300 |
| Число полос движения | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Ширина проезжей части | м | 2х7,00 ,0 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Ширина обочины | м | - | - | - | - | 1,50 |
| Ширина укрепленной кромки | м | - | - | - | - | 0,50 |
| Ширина тротуара | м | 2х3,00 | 2х2,25 | 2х2,25 | 2х2,25 | 2,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 100 | - | - | - | 250 |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 12 | 56 | 47 | 75 | 57 |
| Тип поперечного профиля проезжей части |  | двухскатный | двухскатный | односкатный | двухскатный | двухскатный |
| Поперечный уклон проезжей части | ‰ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Поперечный уклон тротуара, велодорожки итехн.тротуара | ‰ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тип покрытия дороги |  | капитальный (а/бетон) | капитальный (а/бетон) | капитальный (а/бетон) | капитальный (а/бетон) | капитальный (а/бетон) |
| Тип покрытия тротуара |  | а/бетон | а/бетон | а/бетон | а/бетон | а/бетон |

Для разгрузки пересечения по улицам Металлургов-Нахимова-Луговая по согласованию с Заказчиком проектом предусмотрено перенос участка ул.Луговая со смещением выезда на ул.Нахимова. Технико-экономические параметры ул.Луговая приняты по параметрам магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной с шириной проезжей части   7,00 м, шириной обочин 1,5м.

## 3.3 Трасса дороги. Продольный профиль

В виду расположения проектируемых участков улиц в границах «красных линий», утвержденных проектом планировки микрорайона, вариантное проектирование не выполнялось. Все проектные решения ограничены проектом планировки.

Начало трассы 1 (ПК0+00) ул. 23-ей годовщины октября принята точка примыкания к существующей ул. Парижской коммуны. Конец трассы (ПК6+23,33) на пересечении с проектируемым проездом Центральной площади (с трассой №2).

Начало трассы 2 (ПК0+00) проезда Центральной площади принята точка пересечения ул.Комсомольской и проезда. Конец  трассы (ПК2+55,40) принят на пересечении с проектируемой ул. 23-ей годовщины октября.

Начало трассы 3 (ПК0+00) ул. Металлургов принята соответствующая ПК1+47,55 трассы 2. Конец трассы (ПК3+75,57) принята точка пересечения ул.Металлургов с проездом Школьный.

Начало трассы 4 (ПК0+00) ул. Комсомольская и проезд Школьный принята на пересечении с проездом Центральной площади, конец трассы (ПК5+19,32) – на пересечении с трассой 3 (ул.Металлургов).

Существующая улица Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова имеет две проезжих части с центральной разделительной полосой. Для удобства проектирования и подсчета объемов трассирование было выполнено по каждой проезжей части. Начало трасс 5 и 6 принято на пересечении с проездом Школьный. Конец трассы 5 (ПК8+85,09) и трассы 6 (ПК8+84,50) приняты на пересечении с ул. Нахимова.

Начало трассы 7 (ПК0+00) принята точка с координатами Х-643691,799; У-2247849,319, расположенная по ул. Ключевая. Конец трассы (ПК1+96,81) , соответствует точке с координатами Х-643623,237; У-2248033,161, расположенная по ул.Нахимова.

Трасса 8 (ул.Луговая??)

Проектируемы трассы улиц пересекают ряд существующих инженерных коммуникаций (табл.3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

Таблица 3.3.1 Ведомость пересекаемых воздушных  инженерных коммуникаций

| Пикетаж точки пересечения | Наименование | Число пересекаемых проводов | Владелец | Проектная отметка земли в точке пересечения | Отметка нижнего провода в точке пересечения | Габарит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. 23-ей годовщины октября (трасса 1) |  |  |  |  |  |  |
| 0+29,8 | ВЛ 0,4кВ | 2пр. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 343,95 | 7,55 |
| 0+47,4 | ВЛ 10кВ | 3пр. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 346,00 | 7,20 |
| 0+94,10 | ВЛ 10кВ | 3пр. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 343,50 | 7,43 |
| Проезд Центральной площади (трасса 2) |  |  |  |  |  |  |
| 0+14,2 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 353,67 |  |
| 0+22,6 | ВЛ 0,4кВ | 4пр. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 353,17 |  |
| 1+02,3 | ВЛ 0,4кВ | 2пр. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 349,96 |  |
| Ул.Металлургов (трасса 3) |  |  |  |  |  |  |
| 3+07,2 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 357,10 |  |
| 3+12,8 | ЛС | 4пол., 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 356,23 |  |
| Ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4) |  |  |  |  |  |  |
| 2+03,4 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 356,30 |  |
| 3+74,5 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 363,36 |  |
| 3+86,0 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 363,00 |  |
| 4+60,5 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 360,30 |  |
| 4+98,8 | ВЛ 0,4кВ | 2 каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 357,23 |  |
| Ул.Металлургов (трасса 5) |  |  |  |  |  |  |
| 0+10,9 | ВЛ 0,4кВ | 3каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 359,27 |  |
| 1+85,3 | ЛС | 4каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 360,65 |  |
| 2+03,3 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 362,09 |  |
| 2+79,9 | ЛС | 7каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 360,65 |  |
| 3+10,0 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 361,42 |  |
| 3+65,8 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 362,06 |  |
| 3+88,8 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 361,90 |  |
| 4+29,1 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 360,75 |  |
| 5+50,3 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 361,60 |  |
| 8+53,3 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 362,48 |  |
| Ул.Металлургов (трасса 6) |  |  |  |  |  |  |
| 0+12,5 | ВЛ 0,4кВ | 3каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 359,27 |  |
| 1+80,0 | ЛС | 4каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 360,65 |  |
| 1+89,1 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 362,09 |  |
| 2+85,7 | ЛС | 7каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 360,65 |  |
| 3+20,5 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 361,42 |  |
| 3+61,3 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 362,06 |  |
| 3+93,1 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 361,90 |  |
| 4+30,5 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 360,75 |  |
| 5+49,9 | ЛС | 1каб. | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |  | 361,16 |  |
| 8+41,1 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 362,48 |  |
| Трасса 7 |  |  |  |  |  |  |
| 0+16,6 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 365,00 |  |
| 0+21,6 | ВЛ 0,4кВ | 1каб. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 364,76 |  |
| 1+17,7 | ВЛ 10кВ | 3пр. | ООО «АЭС ИНВЕСТ» |  | 362,35 |  |

Таблица 3.3.2 Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций

| Местоположение точки пересечения |  | Угол пересе- чения | Наименование, категория пересекаемых коммуникаций | Диаметр, материал трубы марка кабеля | Отметка верха трубы или кабеля | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ | ПК+ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ул. 23-ей годовщины октября (трасса 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+41,9 | - | кабель связи |  | 338,10 | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |
| Проезд Центральной площади (трасса 2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+19,6 | 88 | электрокабель | 10кВ | 346,2 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 0+36,4 | 90 | электрокабель | 0,4кВ | 345,1 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 0+51,8 | 90 | водовод |  | 343,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+79,6 | 90 | водовод |  | 342,4 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+08,5 | 86 | кабель связи |  | 342,5 | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |
| 1 | 1+30,9 | 90 | водовод |  | 341,0 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+84,9 | 90 | канализация |  | 337,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+89,6 | 80 | водовод | ст.300 | 338,00 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+00,7 | 89 | водовод |  | 337,8 | Администрация Карабашского ГО |
| Ул.Металлургов (трасса 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+04,1 | 89 | водовод |  | 339,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+14,0 | 87 | электрокабель | 10кВ | 341,1 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 0+17,9 | 87 | канализация ливневая | ж/б 1000 | 340,4 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+20,8 | 41 | электрокабель | 0,4кВ | 341,3 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 0+30,6 | 89 | канализация бытовая |  | 340,1 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+80,9 | 73 | канализация бытовая | чуг.250 | 340,7 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+89,7 | 88 | теплотрасса | недействующ. | 341,0 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 0+93,9 | 86 | электрокабель | 10кВ | 342,1 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 0+94,1 | 87 | теплотрасса | недействующ. | 340,9 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 1+26 | 88 | канализация бытовая | чуг.200 | 341,3 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+52,3 | 24 | электрокабель | 10кВ | 342,7 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 1+63 | 88 | водовод | ст.100 | 341,4 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+64 | 83 | канализация ливневая | ж/б 1000 | 342,7 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+75,8 | 3 | канализация бытовая | ст.300 | 341,3 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+20,4 | 64 | канализация бытовая |  | 342,4 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+26,2 | 88 | водовод |  | 343,6 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+28,7 | 44 | канализация бытовая | ст.160 | 342,6 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+48,7 | 90 | водовод | п/э 300 | 343,5 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+55,5 | 76 | электрокабель | 10кВ | 347,1 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 2+59,9 | 89 | электрокабель | 0,4кВ | 347,3 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 3+51,9 | 87 | теплотрасса | 2 ст.325 | 350,6 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+54,4 | 5 | канализация бытовая | ст.400 | 348,0 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 3+61,2 | 90 | теплотрасса (схематично) | 2 ст.426 в лотке | 350,4 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+67,6 | 89 | водовод |  | 350,1 | Администрация Карабашского ГО |
| Ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+04,0 | 86 | водовод |  | 346,4 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+08,1 | 69 | кабель связи |  | 347,5 | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |
| 1 | 1+10,3 | 90 | теплотрасса | 2 ст.200 | 349,0 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 1+97,6 | 90 | канализация бытовая | чуг.200 | 348,3 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+09,3 | 77 | канализация бытовая | 300 | 347,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+10,9 | 77 | водовод | ст.250 | 348,1 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 2+17,4 | 82 | канализация ливневая | ж/б 1000 | 348,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 3+39,0 | 71 | водовод |  | 353,7 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 3+57,4 | 87 | теплотрасса | 2 ст.325 | 354,0 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+91,1 | 89 | электрокабель | 10кВ | 355,3 | ООО "АЭС ИНВЕСТ" |
| 1 | 5+18,5 | 90 | теплотрасса (схематично) | 2 ст.426 в лотке | 350,6 | Администрация Карабашского ГО |
| Ул.Металлургов (трасса 5) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+37,7 | 88 | теплотрасса | 2 ст.220 в лотке | 351,2 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 0+91,8 | 90 | теплотрасса | 2 ст.426 в лотке | 351,9 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 0+95,3 | 90 | теплотрасса | 2 ст.426 в лотке | 352,0 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 1+54,1 | 86 | водовод |  | 351,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+54,9 | 90 | канализация ливневая | ст.300 | 352,4 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+59,7 | 87 | канализация бытовая | 200 | 352,2 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+93,4 | 88 | теплотрасса | 2 ст.150 | 352,8 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+34,7 | 89 | теплотрасса | 2 ст.273 | 353,3 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+42,6 | 89 | водовод | ст.150 | 352,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 3+43,8 | 89 | канализация ливневая | 400 | 352,3 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 3+44,7 | 89 | канализация бытовая | 250 | 350,7 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 4+21,1 | 90 | теплотрасса | 2 ст.150 | 352,5 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 4+81,8 | 81 | канализация бытовая |  | 351,1 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 4+99,7 | 90 | водовод |  | 352,3 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 5+49,9 | 90 | теплотрасса | 2 ст.159 | 353,5 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 7+43,1 | 25 | водовод |  | 353,7 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 7+74,3 | 86 | водовод | п/э100 | 354,0 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 8+79,6 | 46 | канализация бытовая |  | 353,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 8+82,1 | 39 | теплотрасса | 2 ст.325 в лотке | 355,5 | ООО «Перспектива» |
| Ул.Металлургов (трасса 6) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1+74,5-1+91,7 | - | канализация бытовая | 300 | 348,7-348,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+53 | 86 | водовод |  | 351,5 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+54,8 | 90 | канализация ливневая | ст.300 | 352,1 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 1+75,6 | 78 | теплотрасса | 2 ст.80 | 352,8 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 1+92,6 | 88 | теплотрасса |  | 352,7 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+42,3 | 83 | теплотрасса | 2 ст.80 | 352,0 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+42,8 | 90 | водовод | ст.150 | 351,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 3+43,9 | 90 | канализация ливневая | 400 | 352,3 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 3+98,4 | 90 | канализация бытовая |  | 350,7 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 4+21,1 | 89 | теплотрасса | 2 ст.150 | 352,5 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 4+82,3 | 1 | водовод | ст.250 | 351,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 4+94,9 | 86 | канализация ливневая |  | 351,2 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 5+34,2 | 68 | канализация бытовая | ст.250 | 351,4 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 5+43,4 | 1 | водовод | ст.250 | 352,1 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 6+71,4 | 90 | водовод | ст.150 | 352,7 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 7+06,9 | 24 | водовод | ст.250 | 353,2 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 7+69,2 | 87 | водовод (схематично) | п/э 100 | 353,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 7+99,9 | 89 | теплотрасса | 2 ст.100 | 354,9 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 8+02,3 | 90 | канализация бытовая |  | 353,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 8+42,8 | 86 | канализация ливневая | ст.400 | 355,1 | Администрация Карабашского ГО |
| Трасса 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+06,1 | 81 | водовод | ст.250 | 356,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+47,0 | 79 | водовод | ст.250 | 355,8 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+49,1 | 58 | теплотрасса | 2 ст.50 | 355,6 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 0+55,3 | 74 | канализация бытовая | 400 | 353,9 | Администрация Карабашского ГО |
| 1 | 0+57,6 | 79 | теплотрасса | 2 ст.325 в лотке | 355,6 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 0+98,1 | 79 | газопровод | п/э 63 футл. ст.160 | 352,3 | Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе |

Таблица 3.3.3 Ведомость пересекаемых наземных коммуникаций

| Местоположение точки пересечения |  | Угол пересе- чения | Наименование, категория пересекаемых коммуникаций | Диаметр, материал трубы марка кабеля | Отметка верха трубы или кабеля | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ | ПК+ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ул. 23-ей годовщины октября (трасса 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1+91,2 | 84 | кабель связи | в трубе ст.300 | 335,8 | ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал |
| 1 | 1+93,2 | 84 | теплотрасса | ст.220 | 336,5 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 1+93,8 | 84 | теплотрасса | ст.220 | 336,5 | ООО «Перспектива» |
| 1 | 3+90,7 | 88 | газопровод | ст.100 | 340,2 | Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе |
| Проезд Центральной площади (трасса 2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+13,1 |  | газопровод н/д | ст.100 | 353,1 | Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе |
| Ул.Металлургов (трасса 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1+70,6 | 85 | теплотрасса | 2 ст.250 | 343,8 | ООО «Перспектива» |
| Ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1+63,4 | 89 | газопровод | ст.110 | 356,3 | Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе |
| Ул.Металлургов (трасса 5) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4+89,6 | 88 | газопровод | ст.250 | 358,3 | Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе |
| Ул.Металлургов (трасса 6) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4+90,1 | 88 | газопровод | ст.250 | 358,1 | Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе |

Продольный профиль и вертикальная планировка улиц выполнены с учетом утвержденного проекта планировки (ПП) территории района и обеспечения поверхностного водоотвода. Продольный профиль запроектирован с учетом предельных норм, определенных в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3.3 - Основные показатели плана и продольного профиля

| Наименование | Ширина “красных линий», м | Элементы плана |  |  | Элементы продольного профиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Кол-во углов поворота, шт. | Rmin, м | Rmin вертик. кривых, м |  | Mak. прод. уклон, ‰ | Высота насыпи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нmin, м | Нmaх, м |
|  |  |  |  |  | выпукл. | вогнут. |  |  |  |
| ул. Металлургов (УРД) | 50; 58 | 885 | 7 | 100 | 10000 | 7196 | 12 | 0 | 0,24 |
| ул. Металлургов (УТП) | 28; 36 | 375,57 | 2 | - | 1583 | 1475 | 56 | 0 | 1,17 |
| ул.Комсомольская и проезд Школьный | 40 | 519,32 | 3 | - | 1012 | 943 | 47 | 0 | 0,35 |
| Проезд Центральной площади | 120 | 255,40 | - | - | - | 647 | 75 | 0,23 | 2,46 |
| ул.23-ей годовщи-ны октября | 20 | 625,33 | 1 | 250 | 1175 | 630 | 57 | 0 | 2,33 |
| ул.Луговая | 20 | 171,18 | 1 | 91 | 1000 | 300 |  |  |  |

## 3.4 Подготовительные работы

В подготовительный период производится расчистка территории в пределах границ объемов работ, выполняются работы по защите и переустройству инженерных коммуникаций,  попадающих в зону строительства, либо не отвечающих требованиям СНиП по их размещению, реконструкция горловин существующих колодцев, а также разборка дорожных сооружений и покрытий. Основные объемы работ представлены в табл. 8.

Строительный мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов, расположенный на расстоянии 7км от проектируемого участка.

В соответствии с принятыми планировочными решениями и Техническими условиями требуется вынос следующих  инженерных коммуникаций из зоны строительства:

- водопровода ДУ 200мм;

- напорной канализации 2Ø315мм;

- воздушных линий связи;

- Вл 6кВ (по отдельному договору);

- ТП 42000 (по отдельному договору);

- в/в и н/в электрокабелей (по отдельному договору);

- Вл 0,4кВ (по отдельному договору);

- газопровода  Ø530мм (по отдельному договору).

Также проектом предусмотрена защита существующего газопровода, попадающего в зону производства работ. До начала работ по защите подземных коммуникаций необходимо определить их фактическое положение способом ручного шурфования.

Проектом предусмотрено заключить существующие газопроводы в разрезные футляры из полиэтиленовых труб SDR11 (ГОСТ Р 50838) диаметром 315мм, 160мм и 140 мм. Общая протяженность футляров по ул.Сахарова составляет 125,5м, по ул.Кондинская – 66,0м. Разрезные полиэтиленовые трубы свариваются ручным экструдэром или нагретым газом.

Все работы по переустройству, демонтажу и защите  инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, должны производиться  по письменному разрешению организации – владельца коммуникаций в присутствии его представителя, в согласованные сроки, согласно специально разработанному ППР, утвержденному в установленном порядке, силами специализированных организаций.

## Планировочные решения и дорожная одежда

3.5.1 Земляное полотно

Поперечные профили земляного полотна приняты применительно к тип. пр. 503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам. Альбом 1" и  типовым поперечным профилям в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Вертикальная планировка улиц выполнены с учетом утвержденного проекта планировки (ПП) территории района и обеспечения поверхностного водоотвода

Заложение откосов принято 1: 1,5. Возведение земляного полотна предусматривается грунтом карьера (скальник), расположенным на расстоянии 19 км. Транспортировка грунта осуществляется автотранспортом по дорогам с твердым покрытием.

На заболоченных участках проектом предусмотрено устройство земляного полотна с полной заменой торфа привозным скальным грунтом. Заложение откосов на заболоченных участках принято 1:2. Торф вывозится на полигон ТБО на расстояние 15км.

Грунт выемок и устройства корыта под дорожную одежду используется также в насыпь (вертикальной планировки территории).

Лишний грунт от устройства выемок вывозится на расстояние до 5 км на собственные нужды Заказчика.

Коэффициент уплотнения насыпей для благоустройства территорий должен быть не менее 0,98 под покрытием проезжей части и не менее 0,95 в других местах (тротуары, газоны). Дно корыта должно быть уплотнено до Купл=0,98.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом и эстетического восприятия предусмотрено их укрепление посевом трав по слою растительного грунта.

Основные объемы земляных работ представлены в табл. 8.

    - Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды принята в соответствии с категорией улицы. Для магистральной улицы общегородского значения с регулируемым движением (ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова) принят капитальный тип дорожной одежды     ПД-1*. Расчетный модуль упругости составляет 252 МПа.

Для магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходных (улицы Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный, ул.Комсомольская и проезд Школьный, проезд Центральной площади, ул.23-ей годовщины октября, ул.Луговая) принят капитальный тип дорожной одежды ПД-2*. Расчетный модуль упругости составляет 180 МПа.

Дорожная одежда карманов автобусных остановок, стоянок автомобилей и съездов на прилегающую территорию (по радиусу) принята по типу основной дороги.

Конструкции дорожной одежды согласованы с Заказчиком.

Дорожная одежда А(ПД-1*) ровики уширения:

покрытие:

- верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

- нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,08 м;

основание:

- верхний слой – черный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,08 м;

- нижний слой – фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,34 м;

Общая толщина дорожной одежды по типу ПД-1* составляет 0,55м.

Дорожная одежда Б(ПД-1*) усиление существующей конструкции:

- верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

- нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,08 м;

Дорожная одежда А(ПД-2*) новая дорожная одежда, ровики уширения:

покрытие:

- верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

- нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,07 м;

основание:

- фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,17 м;

- подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,24м.

Общая толщина дорожной одежды по типу ПД-1* составляет 0,53м.

Дорожная одежда Б(ПД-2*) усиление существующей конструкции:

покрытие:

- верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

- нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,07 м;

основание:

- фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,15 м;

Общая толщина дорожной одежды по типу Б(ПД-2*) составляет 0,27м.

Поперечный профиль проезжей части принят  односкатный по ул.Комсомольской и двускатный с уклоном 20‰ по всем остальным улицам. Также односкатный поперечный профиль предусмотрен на кривых в плане радиусом менее 2000м.

Ширина проезжей части ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова  2х7,00 с установкой бетонного бортового камня БР100.30.15.

Ширина проезжей части улиц Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный, ул.Комсомольская и проезда Школьный, ул.23-ей годовщины октября, проезда Центральной площади – 7,0м с установкой бетонного бортового камня БР100.30.15.

На участках кривых малого радиуса в плане предусмотрено уширение проезжей части в  соответствии с п. 4.15 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»

Укрепление обочин шириной 1,5м по ул.Луговая и ул. 23-ей годовщины октября предусмотрено фракционированным щебнем, толщиной 0,20м.

Дорожная одежда тротуаров приняты по типу ПТ-1 (модуль упругости 85Мпа).

Дорожная одежда ПТ-1:

покрытие:

–	горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа В марки II толщиной 0,05 м;

основание:

–	фракционированный щебень, толщиной 0,20 м;

Тротуар от газона отделен бетонным бортовым камнем БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 приподнятым на 0,05 м.

Газоны, а также спланированная территория укрепляются посевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м.

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемые улицы предусмотрено устройство примыканий с существующими улицами, а также съезды на прилегающую территорию.

Радиусы закруглений на примыканиях приняты  6,0; 8,0 и 10,0 м.

Основные объемы работ по устройству дорожной одежды представлены в табл. 8.

### 3.6 Организация рельефа

Организация рельефа выполнена с учетом утвержденного проекта планировки (ПП) территории района и обеспечения поверхностного водоотвода.

Поверхностный водоотвод на ул.Комсомольская, проезде Центральной площади и проезде Школьный обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров с выпуском на прилегающие улицы.

На ул. Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный поверхностный водоотвод обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров решен закрытым способом с выпуском в существующую дождевую канализацию d1000 через проектируемые дождеприемные колодцы на ПК 1+61,0.

На ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова поверхностный водоотвод обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров решен закрытым способом с выпуском в существующую дождевую канализацию d400 через проектируемые дождеприемные колодцы на ПК 4+95,0 (трассы 5 и трассы 6) и через существующий дождеприемный колодец на ПК 8+48,0 трассы 6.

Поверхностный водоотвод на ул. 23-ей годовщины Октября обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров с выпуском на рельеф.

### 3.8 Обустройство улицы

Для осуществления пешеходных связей на всем протяжении проектируемых участков улиц предусмотрены двухсторонние тротуары шириной 3,0м – по ул.Металлургов (участок от проезда Школьный до ул.Нахимова), 2,25 м – по улицам Металлургов (участок от проезда Центральной площади до проезда Школьный), Комсомольская, проезду Центральной площади и проезду Школьный с поперечным уклоном 10‰. По ул. 23-ей годовщины октября предусмотрен тротуар шириной 2,25 м с одной стороны проезжей части, т.к. улица проходит по незастроенной территории. Покрытие на тротуарах принято по типу ПТ-1.

Тротуары (или газон) отделены от основной проезжей части бетонным бортовым камнем БР100.30.15 с возвышением 0,15м. Тротуар от газона отделен бортовым камнем БР100.20.8.

В соответствии с ПП, а также по согласованию с Заказчиком, на участке проектирования размещено пять автобусных остановок: на проезде Школьный на ПК 4+74,70 трассы 4 (справа), на ул. Металлургов на ПК 2+30, 0 трассы 5 (слева), на ПК 4+79,9 трассы 6 (справа), на ПК 7+54,0 трассы 5 (слева) и на ПК 8+09,0 трассы 6 (справа).

В состав автобусных остановок входят остановочная и посадочная площадки, на ул.Металлургов на ПК 8+09,0 трассы 6 – только посадочная площадка. Ширина остановочной площадки принята 3,5 м. Посадочная площадка принята шириной 3,00 м.

Длина остановочной площадки 20 м определена из расчета размещения одного автобуса (за расчетный автобус принят «Икарус-280» длиной 16,5 м и шириной 2,5 м). Посадочная площадка приподнята относительно остановочной на 0,15 м. Отгоны кармана длиной 15-20 м сопряжены с основной проезжей частью радиусами 30 м.

Проектом предусмотрено озеленение спланированной территории –  устройство газонов. Газоны предполагается устраивать с подсыпкой растительной земли слоем 0,15м.

3.9  Организация дорожного движения

Безопасность движения транспортных средств на участке капитального ремонта обеспечивается техническими средствами организации дорожного движения: дорожные знаки, металлическое ограждение барьерного типа, дорожная разметка.

Правила применения дорожных знаков регламентируются ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Форма, расцветка, символы и размеры дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004 « Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия». Типоразмер установленных знаков – II , тип пленки – Б.

Конструкции и марки опор для установки дорожных знаков приняты применительно к типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск I». В качестве опор использованы металлические стойки СКМ из оцинкованного металла не требующие окрашивания.

Установка барьерного ограждения выполнена в соответствии с табл.12 и 13 ГОСТ Р 52289-2004; уровень удерживающей способности У2 – не менее 190 кДж (установлено над трубами при высоте насыпи более 2,0 м в соответствии с письмом Департамента ОБДД МВД России №13/6.106 от 1.06.09 г., насыпи высотой более 3,0 м); уровень удерживающей способности У3 – не менее 250 кДж (на насыпях высотой более 5,0 м); конструкция ограждения принята по ТУ 5216-067-36910961-2002 «Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей боковые, первого типа в одностороннем и двустороннем исполнении».

### 3.10 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей

### инвалидов и маломобильных групп населения

На основании СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» продольный уклон тротуаров принят не более 50‰, поперечный - не более 20‰.

Покрытие тротуара по согласованию с Заказчиком принято из асфальтобетона.

Бортовой камень БР 100.20.8, установленный вдоль тротуара (газона) возвышается от-носительно поверхности тротуара (газона) не менее чем на 0,05 м (п.4.1.9 СП 59.13330.2012).

Для более комфортного передвижения людей, принадлежащих к маломобильным группам и престарелым, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроен пониженный бортовой камень.

В соответствии с п.4.1.8 СП 59.13330.2012 высота бортового камня в зоне пересечения пешеходами и велосипедистами проезжих частей принята 0,015 м, при этом  уклон тротуара и велодорожки в сторону пониженного бортового камня при перпендикулярном бордюрном пандусе принят не менее 1:12.

Дополнительное информирование людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к пешеходному переходу или месту пересечения проезжей части выполнено с помощью изменения фактуры поверхностного тротуара – на расстоянии не менее чем за 0,80 м от кромки проезжей части устроена тактильная полоса. Тактильная полоса выполнена из плитки по ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» (уложена плитка с продольными рифами (рис.1 ГОСТ Р 52875-2007). Направление плитки с продольными рифами должно соответствовать направлению пешеходного перехода.

Покрытие из плитки должно быть ровным, а толщина швов между плитками – не более 0,015 м (п.4.1.11 СП 59.13330.2012).

Таким образом, реализованные в проекте мероприятия позволят беспрепятственно и безопасно передвигаться все группам пешеходов к характерным зонам притяжения, создавая минимум помех для движения ТС.

### 3.11 Наружное освещение

По заданию Заказчика проектом предусмотрено наружное освещение улиц (см.раздел 456-АД-ТКР.ЭН).

### 4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с  Законом РФ «Об охране окружающей среды» проектом выполнена оценка возможного воздействия проектируемых улиц на окружающую среду и предусмотрены мероприятия по их защите. При этом использованы положения «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостов», согласованных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.

Проектом определена зона избыточного транспортного загрязнения – территория, где загрязнение атмосферы от всех источников по приземным концентрациям не превышает 0,05 ПДК (п.5 ОДН -86). На основании расчетов установлено, что зона влияния определяется по диоксиду азота. Рассеивание загрязняющего вещества происходит в пределах «красных линий».

На границе жилой застройки величина загрязнения атмосферного воздуха и почв будет в пределах допустимых значений или на уровне фоновых концентраций. Проведенные расчеты позволяют классифицировать проектируемый участок,  как неопасные сооружения с точки зрения влияния на состояние окружающей среды.

### 5 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В основу разработки проекта организации строительства (ПОС) положены технологические и конструктивные решения проектной документации, смета на строительство, нормативы СНиП 1.04.03-85*, СНиП 12-01-2004, ГЭСН – 2001 и другие действующие справочно-нормативные документы.

Место производства работ ограждается в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить комплексно-поточным методом, для чего требуется создание специализированных отрядов:

- по подготовительным работам;

- по переустройству и защите  подземных коммуникаций;

- по устройству земляного полотна и дорожной одежды;

- по обстановке и обустройству улицы.

Отряды комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ. К выполнению работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, привлекаются специализированные подразделения их владельцев.

В соответствии с заданием на проектирование строительство будет осуществляться в 20 этапов.

## 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Охрана труда предусматривает обеспечение здоровых и безопасных условий труда: санитарных норм и правил, техники безопасности.

При выполнении дорожно-строительных работ следует руководствоваться требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения и фундаменты»

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Главными мероприятиями по технике безопасности являются: изучение всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда, выделение ответственных лиц, проведение перед началом работ вводного инструктажа, обучение рабочих технике безопасности, оборудованием самоходных дорожных машин звуковой и световой сигнализацией, ограждение мест работы дорожных машин, обеспечение рабочих спецодеждой и обувью.

В ночное время места производства работ должны освещаться.

Все грузозахватные приспособления должны быть испытаны статической нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность (с оформлением акта приемки в эксплуатацию). Все передвижные механизмы с электроприводом должны быть заземлены.

Пожарная безопасность на стройплощадках обеспечиваются в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и ГОСТ 12.1.004-91.

На территории бытового городка устанавливается противопожарный щит со стандартным набором средств пожаротушения.  Каждый бытовой вагончик оборудуется 2-ми огнетушителями. Вызов пожарной службы по телефону (обеспечить мобильной связью).

В целях предотвращения аварий и несчастных случаев рекомендуется:

- ширину временных проездов предусмотреть не менее 4,5м, поперечный уклон не   более 2-3%,  продольный - не более 6%;

- при разработке, транспортировании,  разгрузке, планировке и уплотнении грунта   расстояние между машинами должно быть не менее 10м.;

- до начала земляных работ трассу подземных коммуникаций обозначать знаками - вехами, работы ведутся под непосредственным руководством мастера в присутствии представителя эксплуатирующей организации;

- котлованы и траншеи, разрабатываемые на улице,  оградить защитным ограждением высотой 1.2м, на ограждении необходимо установить предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное освещение.

## 7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Основными потребителями топлива и тепловой энергии в дорожном хозяйстве являются: асфальтобетонные заводы (АБЗ), работающие на мазуте и топливе; автомобильный парк дорожных хозяйств и дорожные машины и механизмы, работающие на бензине и дизельном топливе.

Экономия энергоресурсов достигается за счет реализации следующих направлений:

- снижение удельного расхода топлива машинами, механизмами, производственными установками различного назначения;

- обеспечение транспорта более качественным и экологичным топливом;

- увеличение ресурса двигателя;

- совершенствование организации работ с целью сокращения непроизводственных затрат времени работы дорожных машин и механизмов;

- улучшение технического состояния дорожных машин и механизмов, производственного оборудования предприятия дорожного хозяйства;

- организация строгого учета потребления топливно-энергетических ресурсов всех видов;

- совершенствование технологической номенклатуры выпускаемых и используемых асфальтобетонных и других битумо-минеральных смесей;

- установка на объектах дорожного хозяйства современных приборов контроля расхода и распределения энергоносителей и электроэнергии;

- внедрение в производство результатов научных исследований.