ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР:  7960745-2

ЭКЗ.  1

КАРАБАШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н

Том 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Заказчик:  Администрация Карабашского городского округа

Директор		В. В. Кукарин

Главный архитектор института   		А. Г. Буров

Главный архитектор проекта		О. Н. Щельникова

Главный инженер проекта		И. Е. Ким

г. Челябинск,

2010 г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект»

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Архитектор Щельникова О.Н. | 3.3, 4.1, 4.2, 4.12 |  |
| Инженеры Ким И.Е. Юдина Е.И. | 1, 3, 4.3, 4.4, 4.12, 4.13, 5, 7 |  |
| Инженер Кожевников А.М. | 4.5, 5 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 4.6, 4.7 |  |
| Инженер Грибанова Р.К. | 4.8 |  |
| Инженер Лушникова Л.В. | 4.9 |  |
| Инженер Кукарин В.В. | 4.10 |  |
| Инженер Сартакова Л.Ю. | 4.11 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 2, 6 |  |
| Архитекторы: Щельникова О.Н. Гусева Л.Н. Инженеры: Кожевников А.М. Шишов М.В. | Графическое оформление проекта |  |
| Мыльников Д.Ю. | Компьютерное обеспечение проекта |  |

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том 1.  Карабашский городской округ. Генеральный план.  Пояснительная записка (материалы по обоснованию проекта Генерального плана), секретно № 07564

Том 2.  Карабашский городской округ. Генеральный план. Раздел 6 пояснительной записки «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Том 3.  Карабашский городской округ. Генеральный план. Основные положения, экз.1 и 2 -

секретно № 07565, экз.3, 4 и 5 - несекретно.

Б. Графические материалы:

Б.1- для 5 экз.тома 1 и экз № 1, 2 тома 3:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок  для  всех  чертежей:

Карабашский городской округ.  Генеральный план.

- подзаголовки  чертежей и схем:

1  Опорный план, М 1 : 25 000, секретно № 07578

2.  Комплексная оценка территории, М 1 : 25 000, секретно № 07566

- 3. Проектный план, М 1 : 25 000, секретно № 07567

    - Схема функционального зонирования территории освоения, М 1 : 10 000

4. Схема транспортной инфраструктуры, М 1 : 50 000, секретно № 07568

5. Схема инженерной инфраструктуры, М 1 : 50 000, секретно № 07569

6. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1 : 25 000, секретно

№ 07579

7. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера,  М 1 : 50 000 , секретно № 07570

Б.2 - для  экз. № 3, 4 и 5 тома 3:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок  для  всех  чертежей:

Карабашский городской округ.  Генеральный план.

- подзаголовки  чертежей и схем:

1  Опорный план, М 1 : 25 000

2.  Комплексная оценка территории, М 1 : 25 000

- 3. Проектный план, М 1 : 25 000

    - Схема функционального зонирования территории освоения, М 1 : 10 000

4. Схема транспортной инфраструктуры, М 1 : 50 000

5. Схема инженерной инфраструктуры, М 1 : 50 000

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

- Характеристика объекта Генерального плана	6

- Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды

в районе размещения проектируемого объекта	6

2.1. Климатическая характеристика	6

2.2. Характеристика состояния воздушного бассейна	7

2.3. Характеристика состояния водного бассейна	8

2.4. Характеристика состояния территории и геологической среды	15

2.5. Характеристика растительного и животного мира	19

2.6. Особо охраняемые природные территории	20

2.7 Экологическая ситуация	21

2.8 Сейсмика	21

3.   Мероприятия по охране окружающей среды	21

3.1. Проектные решения	23

3.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	24

3.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	26

3.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных

ресурсов и почвенного покрова	32

3.5. Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению

опасных отходов	33

3.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира	34

3.7. Мероприятия по улучшению социальных условия и здоровья населения	35

3.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных чрезвычайных

ситуаций	35

4.   Материалы общественных обсуждений	38

5.   Резюме	38

Список использованных источников	39

Приложения

Приложение 1.  Водные объекты Карабашского городского округа	40

Приложение 2.  Расчет качественного состава бытовых сточных вод	43

Приложение 3.  Расчет и обоснование образования отходов	44

Приложение 4.  Схема охраны окружающей среды	45

ВВЕДЕНИЕ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан с целью предотвращения и (или) снижению возможного негативного воздействия реализации проекта  «Генеральный план Карабашского городского округа». на окружающую среду.

При разработке раздела были учтены требования:

- приказа Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проект выполнен по заказу Администрации Карабашского городского округа в соответствии с:

- заданием на разработку проекта «Карабашский городской округ. Генеральный план», утвержденным Главой Карабашского городского округа;

- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроитель-ного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

Генеральным планом предусматриваются:

- основные направления развития, преобразования территории городского округа с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения округа;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий округа от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; развитию природно-ландшафтного комплекса; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- необходимое территориальное обеспечение для достижения главной цели – повышение качества жизни населения округа.

Генеральный план городского округа является основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, охраны окружающей среды; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЪЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Карабашский городской округ (КГО) расположен на северо-западе Челябинской области, в 135 км к западу от г. Челябинска. Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет ~35 км, с запада на восток около 28 км. Площадь городского округа составляет 682,4 км2.

Границами городского округа являются: на западе – Кусинский и Нязепетровский муниципальные районы, на севере – Кыштымский городской округ, на востоке – Аргаяшский муниципальный район, на юге – Миасский и Златоустовский городские округа.

По территории округа проходят:

- магистральный газопровод «Челябинск – Петровск»;

- железнодорожная ветка со станцией Пирит ЮУЖД – ответвление от ж/д линии Челябинск – Кыштым – Екатеринбург;

- автодорога областного значения  Касли – Миасс (выход на а/д М-5 «Урал»); сеть автодорог, связывающая округ с соседними муниципальными образованиями – Миасским, Кыштымским и Аргаяшским;

- отвод от магистрального газопровода «Челябинск – Петровск» до ГРС г. Карабаша.

В состав городского округа входят 10 населенных пунктов, в т. ч. 1 город и 9 поселков, с общей численностью населения на 15,8 тыс. чел, в т. ч. в городе – 15,4 тыс. чел. и в поселках – 0,4 тыс. чел. Плотность населения – 23 чел./ км2.

Схемой территориального планирования Челябинской области (Челябинскграждан-проект, 2008 г.) выделена горно-лесная зона (северо-западная часть области, в т. ч. КГО), которая имеет свою направленность развития: предусмотрено формирование центров индустрии отдыха и туризма на базе существующих и развиваемых особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, ботанических, геологических и гидрологических памятников природы и др.), объектов культурного наследия, многочисленных баз отдыха, сосредоточенных, в основном, по берегам озер.

2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

2.1. Климатическая характеристика

Климатические условия рассматриваемого района в значительной степени обусловлены как физико-географическим положением округа, так и местными факторами, к которым следует относить орографические и гидрографические условия.

Климат района умеренно-континентальный. Многолетняя среднегодовая температура положительная и равна 1,3 – 1,8°С с колебаниями от -45°С зимой до +39°С летом. По степени увлажнения район относится к зоне достаточного увлажнения. С октября по март преобладают осадки обложного характера в виде снега. В весенне-летний период выпадают, в основном, ливневые дожди, часто с грозой, градом и усилением ветра.

Самый холодный месяц года январь. Средняя за многолетний период температура января составляет -15,4°С. Холодный период (с температурой воздуха ниже 0°С) отмечается с третьей декады октября по первую декаду апреля. Для зимнего периода характерны резкие изменения температуры от суток к суткам, колебания достигают 20°С.

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале второй декады ноября. Разрушается устойчивый снежный покров в основном в первую декаду апреля. Наибольшей высоты снежный покров достигает к концу февраля и составляет 24 мм.

Самый жаркий месяц для этой территории июль, при средней многолетней температуре 17,8°С.

По средне-многолетним данным в течение года преобладают ветры западного направления – 28%. Зимой наряду с западными ветрами (28%) часто наблюдаются юго-западные (20%) и южные (22%) ветры. Редко бывают ветры восточной четверти (В – 2%, СВ – 5%, ЮВ – 4%).

Летом картина существенно меняется: наряду с западными ветрами (23%) возрастает повторяемость северо-западных (20%), северных (15%), и даже северо-восточных (12%) ветров. Для данной территории характерны умеренные ветры. Безветрие и скорость ветра 1м/с отмечается в 17% случаев наблюдений. Повторяемость слабых ветров скоростью 2 – 5 м/с – 64%, что способствует повышению уровня загрязнения атмосферы вредными веществами, выбрасываемыми предприятиями. Скорости ветра 10 и более м/с наблюдаются всего в 2% случаев наблюдений. Средняя годовая скорость ветра ~ 4 м/с, максимальная – 24 м/с. Ветры преимущественно западные и юго-западные, умеренные. Максимальная глубина промерзания почвы составляет 125 см.

Среднегодовое количество осадков для района г. Карабаша составляет в среднем 600 мм, причем 70% из них приходится на летний период, а остальные 30% на зимний период.

По схеме климатического районирования для градостроительства территория Карабашского городского округа расположена в IВ климатическом подрайоне.

2.2. Характеристика состояния воздушного бассейна

2.2.1. Характеристика метеорологических условий, влияющих на рассеивание вредных выбросов в атмосфере

Загрязнение атмосферы определяется не только характеристиками источников выбросов, но также и особенностями метеорологических условий, влияющих на распространение загрязняющих веществ.

Характеристики метеорологических условий, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере (по средне многолетним данным) представлены в таблице:

Таблица 2.1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 160,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года | 23,3 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику) | -15,4 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3,8 |
| Среднегодовая роза ветров |  |
| С | 9,0 |
| СВ | 7,0 |
| В | 4,0 |
| ЮВ | 5,0 |
| Ю | 15,0 |
| ЮЗ | 17,0 |
| З | 28,0 |
| СЗ | 15,0 |
| штиль | 4,0 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,2 |

2.2.2. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит ЗАО «Карабашмедь». Значительную роль в загрязнении окружающей среды и, в первую очередь, атмосферного воздуха в городе играет автомобильный транспорт, количество которого возросло за последние годы.

Вносят свой вклад в загрязнение атмосферы различные мелкие предприятия и частный сектор с печным отоплением. Дополнительным фактором загрязнения атмосферы является естественная пыль и пыль, поступающая от шлаковых отвалов.

В г. Карабаше на 01.01.2008 эксплуатировалось 3522 единицы (2006 г. – 3190 единиц) автотранспорта, в т. ч. автомобилей государственной и иных форм собственности – 361 единица, автомобилей индивидуального пользования – 3161 единица. Суммарный выброс загрязняющих веществ от автотранспорта составил 1,518 тыс. т, в т. ч. окиси углерода – 1,007 тыс. т, окислов азота – 0,315 тыс. т, углеводородов ЛОС – 0,173 тыс. т, сернистого ангидрида – 0,018 тыс. т, сажи – 0,005 тыс. т. По отношению к 2006 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автомобилей увеличились на 0,179 тыс. т (13,4 %). Увеличение выбросов произошло за счет увеличения количества автотранспорта.

В городе Карабаше в 2008 году по заказу Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области проводились маршрутные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха с марта по ноябрь.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города по ИЗА составил 8,4, что соответствует высокому уровню загрязнения.

Превысили нормативные значения средние по городу концентрации: свинца в 1,5 раза, формальдегида в 3 раза. На уровне нормативного значения загрязнен атмосферный воздух фторидом водорода. Средние за период наблюдения концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали предельно допустимые концентрации.

Максимальная из средних за сутки концентрация, превысившая норму, зафиксирована в пробе на свинец и составила 81 ПДКсс. Среднесуточные концентрации меди, цинка, кадмия                                не превышали нормативных значений.

Максимальные из разовых концентраций, превысивших предельно допустимые концентрации, достигали: по диоксиду серы – 6,4ПДКмр, по оксиду углерода – 1,4ПДКмр, по фториду водорода – 1,2ПДКмр, по формальдегиду – 1,1ПДКмр.

При подфакельных наблюдениях на селитебной территории города Карабаша макси-мальный уровень загрязнения воздуха свинцом (67,8 ПДКмр) фиксировался на расстоянии 1 км от ЗАО «Карабашмедь», диоксидом серы (2,2 ПДКмр) – на расстоянии 3 км, оксидом углерода (1,2 ПДКмр) – на расстоянии 1 км, фторидом водорода (1,3 ПДКмр) – на расстоянии 3 км от предприятия.

2.3. Характеристика состояния водного бассейна

2.3.1. Гидрографическая характеристика

На территории Карабашского городского округа находится 16 рек и 22 озера, имеющих названия, а также часть акватории Аргазинского водохранилища и водохранилище на р. Большой Киалим. Наиболее известные водные объекты: озеро Увильды (1/5 часть акватории – на территории округа); водохранилище Аргазинское (часть акватории); р. Миасс (12 км по территории округа); р. Уфа (начинается на территории округа, вытекает из озера Уфимского). Гидрографическая сеть города представлена бассейнами рек Большой Киалим, Сак-Элга и Аткус, которые входят в два геоморфологических района и являются левыми притоками р. Миасс, протекающей в 3 – 5 км восточнее г. Карабаш и впадающей с правого берега в р. Исеть на 218 км от устья (р. Миасс – р. Исеть – р. Тобол – р. Иртыш – р. Обь).

Река Большой Киалим берет начало между горами Круглицей и Ицыл, протекает по живописной горной местности с богатой и разнообразной растительностью в 7 км южнее г. Карабаш на протяжении 46 км и впадает в р. Миасс на 535 км от устья. Площадь водозабора – 300 км2. Река имеет 19 притоков, общей протяженностью 52 км. Сток в среднем течении зарегулирован Киалимским водохранилищем (объем водохранилища 6 млн. м3; площадь 0,83 км2; наименьшая глубина 4 м, максимальная – 15 м), которое в настоящее время служит источником питьевого водоснабжения г. Карабаша.

Река Сак-Элга берет начало в отрогах горы Юрмы в 6-7 км западнее Карабашского городского округа и, протекая по южной окраине города 19 км, впадает в р. Миасс на 532 км от устья. Площадь водозабора реки 135 км2. На всем течении она принимает в себя несколько мелких ручьев и речек общей длиной 43 км, наиболее крупным притоком является                р. Серебрянка, протекающая в меридиональном направлении по Соймановской долине. Глубина р. Сак-Элга небольшая – 0,2 – 0,3 м, ширина долины – до 2 – 3 км, дно галечное. На площади водозабора р. Сак-Элга (на ее притоках и на самой реке) сооружено несколько искусственных водоемов – прудов: Барахтанский, Богородский, Серебры, Карабашский, игравших, до строительства и пуска водохранилища на реке Б. Киалим, важную роль в жизни города и деятельности комбината. В настоящее время как источник водоснабжения сохранил свое значение только пруд (озеро) Серебры, расположенное на северной окраине г. Карабаша. Река Сак-Элга в водоснабжении города не участвует и служит приемником промышленных, бытовых сточных вод города, талых и дождевых вод с города и окрестностей.

Река Аткус имеет протяженность 10 км, впадает в Аргазинское водохранилище, сооруженное на р. Миасс в 2 – З км восточнее г. Карабаша, на 527 км от устья реки.

Озеро Увильды. Площадь озера (без островов) – 68 км2, длина малой оси озера – 8,8 км, длина большой оси озера – 13,5 км, длина береговой линии – 66,8 км, площадь островов  – 6,7 км2, количество островов – 52, объем воды превышает 1 млрд м3.

В озеро Увильды впадают реки Косая и Черемшанка, ручей Анашка. Реки Косая и Черемшанка берут свое начало на восточных склонах Уральского хребта. Доля грунтовых вод в питании озера составляет около 40%.

Озеро тектонического происхождения. Дно озера неровное, с большим количеством камней. Западный и южный берега высокие, местами скалистые, восточный и северный — пологие. В заливах идет заторфовывание. Это одно из самых живописных и крупных озер Урала. Увильды принадлежит к олиготрофным озерам, то есть к глубоким, бедным растительным планктоном и питательными веществами для него, с малой минерализацией воды (кроме кальция) и равномерным распределением кислорода летом и зимой. Имеет культурно-эстетическое, водохозяйственное и бальнеологическое значение.

Озеро Уфимское расположено в 5 км к северо-западу от г. Карабаша на высоте 472 м и занимает площадь 0,85 км2. Глубина озера 2-3 м. Здесь берет начало р. Уфа.

Озерная котловина сложена гранитоидами. В озере вода низкой минерализации, не превышает 50 мг/л. Обладает богатыми рыбными запасами. Окружающие горы покрыты густым смешанным лесом с разнообразным подлеском.

В соответствии с «Водным кодексом» от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров (река Ольховка, ручьи) – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров (р. Сак-Элга, р. Большой Киалим и др.) – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более (р. Миасс,) – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров (озеро Серебры, Карабашский пруд). Ширина водоохранной зоны водохранилища (Киалимское, Карасевский пруд), расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (Изм. От 14.07.2008г. № 118-ФЗ (ст.1, п. 19).

2.3.2. Загрязнение водных объектов, истощение водных ресурсов и загрязнение водных экосистем

Загрязнение р. Сак-Элги происходит через дренаж со шламонакопителя, расположенного на правом берегу реки на 1 км ниже впадения Рыжего ручья. В паводковый период сток р. Сак-Элги формируется на 50 % из грунтовых вод. Поэтому весной во время снеготаяния и летом в период дождей в реку попадают загрязняющие вещества из грунтовых вод. Источниками загрязнения реки являются кислые водоемы, образованные на месте отработанной шахты «Южная»; Рыжий ручей, собирающий ливневые стоки с производственной площади ЗАО «Карабашмедь» и горы Золотой; пиритные отложения в речной пойме; дренаж шламонакопителей и хозбытовые сточные воды г. Карабаша. Загрязнению реки способствует и местный ландшафт: ложе Соймоновской долины, где расположен город, имеет уклон в сторону долины р. Сак-Элги.

По химическому составу вода реки относилась к сульфатному классу, группе кальция. Минерализация речной воды была повышенная – 519 мг/л. Содержание растворенного в воде кислорода составило, в среднем, 10,6 мг/л, насыщение воды кислородом – 77 %.

В январе и феврале наблюдалось экстремально высокое (>50 ПДК) загрязнение речной воды ионами меди – 55,0–176 ПДК, цинка – 392–426 ПДК, марганца – 246,6–249,5 ПДК, а также высокое (> 10 ПДК) загрязнение ионами никеля – 10,4–10,6 ПДК. Средние концентрации загрязняющих веществ составили: сульфатов – 3,3 ПДК, азота аммония – 8,6 ПДК, азота нитритов – 1,2 ПДК, железа общего – 6,3 ПДК, меди – 115 ПДК, цинка – 408,9 ПДК, марганца – 248 ПДК, никеля – 10,5 ПДК, кадмия – 1,6 ПДК, нефтепродуктов – 4,8 ПДК, органических соединений по ХПК – 2 ПДК.

Концентрации органических соединений по БПК5, фосфатов, азота нитратов, свинца не превышали ПДК.

Река Аткус. По химическому составу вода реки относилась к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Вода маломинерализована – 182 мг/л. Содержание растворенного в воде кислорода составило 11,5 мг/л, насыщение воды кислородом – 78 %.

Отмечено превышение ПДК меди в 12 раз, цинка – в 3,2 раза, марганца – в 4,9 раза, железа общего – в 4,7 раза, трудноокисляемых органических веществ по ХПК – в 1,7 раза. Содержание азотистых и фосфорных соединений, никеля, нефтепродуктов, БПК5 были ниже нормативных значений.

Река Миасс. На территории области река подвержена влиянию сточных вод городов: Миасса, Карабаша, Челябинска.

По ионному составу вода реки относилась к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Величина минерализации в течение года изменялась от средней – 255 мг/дм3 до повышенной – 683 мг/дм3. Содержание растворенного в воде кислорода варьировало от 5,49 мг/дм3 до 15,80 мг/дм3, однако, ниже г. Челябинска в створе д. Новое Поле в период с мая по август наблюдались пониженные концентрации кислорода – 3,56 – 4,93 мг/дм3 (насыщение 41 – 52%) при норме не менее 6 мг/дм3.

В верховье р. Миасс – до г. Миасса организованные источники загрязнения отсутствуют. В 2008 г. на данном участке реки среднегодовые концентрации азот – и фосфорсодержащих соединений, железа общего, синтетических поверхностно активных и органических (по БПК5) веществ, нефтепродуктов, не превышали нормативных значений, однако в период весеннего половодья отмечалось превышение ПДК органических веществ по БПК5 и азота нитритов в 1,3 раза, железа общего – в 1,9 раза, а в ноябре – нефтепродуктов – в 1,8 раза.

Содержание в воде ионов меди, в среднем, 1,7 ПДК и цинка – 2,8 ПДК было близко к уровню прошлого года, а концентрация ионов марганца возросла в 1,6 раза и составила 20,7 ПДК.

В районе г. Карабаша р. Миасс зарегулирована Аргазинским водохранилищем. 
По химическому составу вода в Аргазинском водохранилище относилась к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Минерализация воды была средней и изменялась в верхнем бьефе – от 223 мг/л до 382 мг/л, в районе плотины – от 240 до 295 мг/л. Содержание растворенного в воде кислорода в течение года варьировало от 8,46 мг/л до 13,60 мг/л (насыщение – 58–146 %).

На качество воды водохранилища отрицательное воздействие оказывают сбросы сточных вод промышленных предприятий и коммунальных служб г. Миасса и г. Карабаша (через притоки р. Миасс: р. Аткус и р. Сак-Элга). В большей степени подвержена 
загрязнению северо-западная часть акватории водоема.

В верхнем бьефе водохранилища в мае, сентябре и декабре наблюдалось высокое загрязнение воды ионами цинка, концентрации которого составили 17,8, 12,1 и 12,2 ПДК соответственно; среднегодовая концентрация – 7,8 ПДК. Высокое загрязнение воды ионами марганца выявлено в марте – 39,2 ПДК, ноябре – 36,2 и декабре – 30,0 ПДК; среднегодовая концентрация – 20,1 ПДК. Содержание в воде ионов меди превышало предельно допустимую норму в среднем в 10,8 раза, железа общего – в 3,0 раза.

В предплотинной части водохранилища – в створе д. Байрамгулова – по сравнению с верхним бьефом наблюдалось снижение среднегодовых концентраций ионов тяжелых металлов: меди до 3,6 ПДК, цинка – до 3,2 ПДК, марганца – до 5,1 ПДК и железа общего – до нормативного уровня. Содержание азот- и фосфорсодержащих веществ, фторидов, СПАВ в течение года не превышало предельно допустимых норм; фенолы не обнаружены.

Озеро Увильды. По химическому составу вода относилась к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Минерализация воды изменялась с малой – 72,5 мг/л – в период весеннего наполнения до средней – 318 мг/л – в меженные периоды.

Содержание растворенного в воде кислорода составило, в среднем, 11,3 мг/л, насыщение воды кислородом – 97 %.

Концентрации биогенных, органических соединений по БПК5, нефтепродуктов, СПАВ, фторидов не превышали рыбохозяйственных нормативов. Среднегодовая концентрация органических соединений по ХПК составила 2 ПДК, марганца – 2,4 ПДК, меди – 8,1 ПДК, цинка – 3,8 ПДК.

2.3.3. Гидрогеологические условия

В соответствии с литологическим составом, условиями залегания пород в округе выделяются следующие водоносные горизонты:

- пластово-поровые воды рыхлых отложений;

- трещинные воды скальных пород.

Пластово-поровые воды рыхлых отложений

Водоносный комплекс четвертичных аллювиальных, элювиально-делювиальных и пролювиальных отложений развит по долинам рек, их притоков, образовавшихся в пределах меандрирующих русел гидрографической сети территории района работ.

Глубина залегания уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта в аллювиальных отложениях, развитых районе пойм, колеблется в пределах первых десятков сантиметров, а в пролювиальных отложениях речных террас до 3-4 м. Зеркало подземных вод имеет уклон на восток в сторону р. Миасс и оз. Аргази. Удельный дебет скважин, пройденных в аллювиальных отложениях речной системы округа по данным откачек, составил 2,6-6,7 л/сек. Однако, в случае значительного содержания глинистых частиц в отложениях дебеты скважин принимают весьма низкие значения.

Питание водоносный горизонт получает смешанное: за счет атмосферных осадков, утечек из водонесущих коммуникаций и за счет перетекания из смежных водоносных толщ. Кроме того, как утверждают некоторые исследователи, доля питания приходится на шахтные воды, поступающие как из шахт путем самоизлива, так и путем инфильтрации из сбросного канала. Разгрузка происходит по склонам в сторону дрен, входящих в бассейн р. Миасс.

Трещинные воды коренных пород

Водоносный горизонт приурочен к сильно трещиноватой выветренной зоне коренных пород, залегающих на глубинах от 10-15 м до 30-40 м. Этот водоносный горизонт является местами довольно водообильным. Водовмещающими являются кремнистые сланцы, мраморизованные известняки и эффузивные образования. Химический состав вод преимущественно хлоридный, хлоридно-гидрокарбонатный, натриевый с сухим остатком 0,4-0,8 г/дм3, общей жесткостью до 15-22 мг-экв/дм3.

Водообильность разреза характеризуется дебетами скважин от 0,5-1,5 дм3/с до 5-7 дм3/с.

Воды горизонта в настоящее время частично используются для водоснабжения посредством индивидуальных скважин глубиной 25-40 м.

Питание подземных вод происходит за счет перетекания из смежных водоносных горизонтов.

Мощность водоносного горизонта весьма значительна. Движение подземных вод в этой толще происходит по трещинным зонам. Обводненность верхних этажей обуславливается проникновением поверхностных вод через трещины и провалы в зоне обрушения, а также водами второго горизонта, приуроченного к верхам разреза коренных пород. Увеличения водопритока за счет поверхностных вод через трещины и провалы в зоне обрушения, а также водами второго горизонта, приуроченного к верхам разреза коренных пород. Увеличения водопритока за счет поверхностных вод и атмосферных осадков хорошо прослеживается во время сильных ливневых дождей. Более низкие горизонты обводнены за счет перетока воды из вышележащих горизонтов и, главным образом, за счет поступления воды через скважины и горные выработки, пересекающие толщу кремнистых сланцев во всех направлениях. Характерно, что с увеличением глубины шахт, начиная с 12-15 горизонтов, водопритоки в шахту оставались практически постоянными.

Вследствие нарушенности целостности горных пород горными выработками, всю толщу в зоне подработки следует считать единой водоносной толщей с повышенной, за счет выработок и трещиноватости, водообильностью.

Отсутствие водоупорного (экранирующего) слоя между описанными рыхлыми образованиями и подстилающими коренными породами способствует непосредственной связи пластово-поровых пород с трещинными водами коренных пород.

Формирование подземных вод происходило при техногенном воздействии, что обусловило чрезвычайную пестроту химического состава. Следует отметить, что вода в выработках, вскрывших различные водоносные толщи, имеет сходный состав, что свидетельствует об одинаковых источниках восполнения запасов подземных вод и хорошей взаимосвязи водоносных горизонтов.

2.3.4. Существующая система водоснабжения и водоотведения

Источниками водоснабжения населенных пунктов Карабашского городского округа являются поверхностные и подземные воды. Поверхностными источниками, использующимися в настоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются Киалимское водохранилище, оз. Серебры, оз. Увильды.

Подземные источники представлены разрозненными скважинами и шахтными колодцами, используемыми для нецентрализованного водоснабжения усадебной застройки в населенных пунктах округа.

Общее потребление воды в Карабашском ГО составило 3,0 млн. м3/год (8,2 тыс. м3/сут.), в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 1,05 млн. м3/год (2,88 тыс м3/сут.).

Система централизованного водоснабжения имеется только в г. Карабаш и в пос. Красный Камень. Обеспеченность жилого фонда городского округа водопроводом в целом составляет – 67,2%, в городском жилом фонде – 68,8%, жилом фонде поселков – 24%.

г. Карабаш.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города являются Киалимское водохранилище на р. Б. Киалим и оз. Серебры. Основная часть города снабжается водой от водопроводных сооружений Киалимского водохранилища. Водопроводные сооружения состоят из берегового водозабора, насосной станции I подъема, отстойно-фильтровальной станции, резервуаров чистой воды 2×500 м3, насосной II подъема. После обеззараживания вода подается по водоводу D300 длиной 6 км в напорные резервуары 2×3000 м3 и далее в городские сети водопровода. Проектная производительность водопроводных сооружений на Киалимском водохранилище 20 тыс. м3/сут., фактический водоотбор составляет 2710 м3/сут. Протяженность сетей Киалимского водопровода 52,3 км. Износ сетей – 87%.

Водозабор на оз. Серебры состоит из водозабора и насосной станции , которая по водоводу D150 подает воду без очистки в водопроводную сеть северо-восточной части города и напорные резервуары емкостью 2×500 м3 в районе ОАО «Октябрь». Проектная производительность водозабора 5 тыс. м3/сут, фактический водоотбор 122,2 тыс. м3/год (335 м3/сут.). Протяженность сетей Серебрянского водопровода – 12,9 км. Износ сетей – 97%.

Население кварталов усадебной застройки, не оборудованной централизованным водопроводом, пользуется водой из шахтных колодцев, качество которой не соответствует нормам по химическим и бактериальным показателям. В связи с этим в городе организовано снабжение населения усадебной застройки привозной водой с забором ее из водовода от Киалимских водопроводных сооружений.

Техническое водоснабжение на производственные нужды ЗАО «Карабашмедь» осуществляется из Богородского пруда. Хозяйственно-питьевое водоснабжение предприятия осуществляется от городского водопровода.

Основными проблемами системы водоснабжения г. Карабаш являются:

- высокий износ водопроводных сетей и сооружений, приводящий к большим потерям воды;

- использование для централизованного водоснабжения неблагополучного по санитарно-гигиеническим требованиям источника (оз. Серебры);

- отсутствие достаточной надежности функционирования системы водоснабжения;

- низкая обеспеченность централизованным водопроводом жилого фонда – 68,8% (среднеобластной показатель – 88,9 %).

Поселки

Существующая застройка пос. Красный Камень снабжается водой из оз. Увильды совместно с базой отдыха «Красный Камень». От водозабора вода подается в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть. Водонапорная башня V=50 м3 находится в аварийном состоянии. Водозабор находится на территории базы отдыха, ЗСО (зоны санитарной охраны) отсутствует. Вода в водопроводные сети подается без очистки. Объем водопотребления составляет 11,65 тыс. м3/год.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Население использует шахтные колодцы.

Основными проблемами систем водоснабжения  населенных пунктов являются:

- низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом – 24% (среднеобластной показатель –  53%);

- отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строго режима, источников водоснабжения;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания поселковых водопроводов;

- водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии.

Централизованные системы канализации имеются только в г. Карабаш и в п. Красный Камень. В остальных населенных пунктах системы канализации отсутствуют. Общее количество сточных вод, сбрасываемых на территории Карабашского городского округа составляет 1.1 млн. м3/год. Обеспеченность жилого фонда К ГО канализацией в целом составляет 67,1%, в городском жилом фонде – 68,8%, в жилом фонде поселков – 21,6%.

г. Карабаш

В настоящее время существующая капитальная застройка г. Карабаш оборудована централизованной канализацией. Часть индивидуальной застройки оборудована выгребами и надворными туалетами. Обеспеченность городского жилого фонда канализацией составляет 68,8%. Отведение сточных вод осуществлялось на два комплекса очистных сооружений: «Северные» и «Южные». В связи со сложным рельефом на сетях канализации размещено 5 канализационных насосных станций. Общая протяженность сетей канализации составляет 69,6 км. Состояние существующих канализационных сетей, коллекторов и сооружений неудовлетворительное. Средний износ сетей и оборудования составляет~70-90%.

Южные очистные сооружения расположены на юго-восточной окраине города в районе автодороги «Карабаш – Миасс». Очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1976 г, проектной производительностью 8 тыс. м3/сут. Фактическое поступление сточных вод 2350 м3/сут. В составе очистных сооружений: песколовки, первичные отстойники, вторичные отстойники. В настоящее время на ОСК отсутствуют биологическая очистка (биофильтры разобраны в 1994г) и обеззараживание сточных вод (хлораторная разрушена), существующие отстойники забиты осадком. Недостаточно очищенные стоки выпускаются в р. Сак-Элга.

Северные очистные сооружения находятся на северо-восточной окраине города в районе автодороги «Кыштым – Карабаш». Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1975 г. для приема сточных вод от ОАО «Октябрь» и части застройки северо-восточного района. Проектная производительность ОСК – 300 м3/сут. В настоящее время из-за разрушения подводящего коллектора сточные воды на ОСК не попадают и сливаются на рельеф, попадая в пруд-отстойник и далее в р. Ольховка. Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

Основными проблемами системы водоотведения г. Карабаш являются:

  - аварийное состояние практически всех сооружений, входящих в комплекс очистки, а также существующая технология очистки стоков не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод от загрязнений, что приводит к попаданию недостаточно очищенных стоков в Аргазинское водохранилище;

  - большой износ и недостаточная пропускная способность существующих канализационных сетей приводят к сдерживанию темпов развития городской застройки.

Поселки

Системы водоотведения в поселках развиты слабо. Обеспеченность жилого фонда поселков канализацией составляет 21,6% (среднеобластной показатель – 40,9%). Для приема сточных вод от застройки пос. Красный Камень и дома отдыха «Красный камень» в 1988 г. были введены в действие очистные сооружения канализации производительностью 400 м3/сут. С 2006 г. очистные выведены из эксплуатации, здание, где располагалось электрооборудование и фильтры доочистки, разграблено, отстойники и аэротенки требуют капитального ремонта. В настоящее время сточные воды сбрасываются в приемные резервуары насосных станций и вывозятся ассенизационными машинами в г. Карабаш.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Население использует выгребы и надворные туалеты.

Водоотвод с территории СНТ не организован.

2.4. Характеристика состояния территории и геологической среды

2.4.1 Рельеф

Рельеф обладает значительной расчлененностью: с юга на север абсолютные отметки над уровнем моря увеличиваются от 310 м (Богородский пруд) до 330 м (Карабашский пруд) и 375 м (озеро Серебры). Увалы, окаймляющие город с запада, имеют отметки порядка 440 – 470 м. Наивысшая отметка Золотой Горы, возвышающейся над городом с востока, достигает 611,9 м. Особенности рельефа создают условия замкнутой долины, что способствует появлению турбулентных инверсий конвективных потоков воздуха.

Для Южно-Уральской восточной горной ландшафтной провинции, где расположен  Карабашский городской округ, характерно преобладание серых лесных почв, на которых в достаточно благоприятных физико-географических условиях произрастает довольно богатая и разнообразная растительность.

Современное экологическое состояние территории характеризуется нарушенной структурой южно-таежного ландшафта Урала, т. е. влияния медеплавильного производства (воздействие металлургии ~ 90 лет, общее промышленное воздействие ~ 150 лет) проходит следующие модификации (от ненарушенной природы к трансформированной): Склоны и вершины горных гряд с березово-сосновыми вейниково-брусничными лесами на фрагментарных и горно-лесных бурых почвах → склоны и вершины горных гряд с угнетенными вторичными березовыми лесами с подростком березы, разрежением разнотравно-вейниковым покровом → склоны и вершины гор с мертвопокровными вторичными березовыми лесами на эродированных горно-лесных бурых почвах → склоны и вершины со скальными выходами коренных пород, каменными развалами и глыбо-обломочным покровом, т. е. практически на отдельных участках ландшафт возвращается на абиогенный этап своего развития. Несмотря на длительное техногенное воздействие, техногенные модификации занимают меньшие площади, длительность их существования незначительна, ряд нарушений сложнее и многочисленнее, т. е. южно-таежные ландшафты являются достаточно устойчивы к техногенному воздействию производства цветных металлов.

2.4.2 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия непосредственно на исследованной территории не изучались, и оценка их приводится с привлечением материалов изысканий, проведенных на сопредельных территориях (в основном района многоэтажной застройки города, где инженерно-геологические изыскания проводились в достаточно полном объеме) и по материалам региональных работ, выполненных в районе г. Карабаша.

В инженерно-геологическом строении описываемой территории, отличающейся большим многообразием литологических разностей грунтов (скальных, полускальных и рыхлых), в общих чертах выделяются литолого-генетические комплексы (ЛГК), краткое описание которых приводится ниже. В основу выделения литолого-генетических комплексов положен литологический (петрографический) принцип, а также и генетический для рыхлых отложений.

ЛГК элювиально-делювиальных образований

Элювиально-делювиальные образования пользуются подчиненным значением и обычно приурочены к водораздельным пространствам, слагая их склоны и вершины. В основном, элювий представлен остроугольными обломками и глыбами с песчано-глинистым заполнителем. Коэффициент фильтрации грунтов достигает значения до 5 м/сут. Мощность его не превышает 1-1,5 м.

ЛГК аллювиальных отложений

Резкое подчиненное значение в районе принадлежит аллювиальным отложениям, что объясняется горным характером гидросети, которая находится в стадии глубинной эрозии и аккумуляция материала происходит на локализированных площадях и в небольшом объеме. Все аллювиальные отложения можно подразделить на: русловые, представленные глинистым материалом с галькой и прослоями песков; пойменные – пески, супеси и суглинки с подчиненными гравийно-галечниковыми грунтами и надпойменными, отличающимися от пойменных наличием в основном глинистого материала. Мощность отложений крайне не выдержана и варьирует в пределах от 1 до 12 м.

ЛГК пролювиальных отложений

В тесной генетической связи с элювиально-делювиальными и аллювиальными образованиями находятся пролювиальные отложения, образующие надпойменные террасы поверхностных стоков, конуса выноса и предгорные шлейфы на склонах гор. Они представлены бурыми, желтыми суглинками и супесями переотложенных кор выветривания. Грунты жирные на ощупь за счет примесей гидрослюд, непросадочные, ненабухающие, слабо- и сильнопучинистые. Коэффициент фильтрации грунтов имеет среднее значение, равное 0,27 м/сут.

Мощность отложений находится в прямой зависимости от форм рельефа и крайне не выдержана и колеблется в пределах от 1 до 10 м.

ЛГК скальных грунтов.

При изучении (по материалам изысканий прошлых лет) связей между средними значениями предела прочности скальных грунтов (всех разновидностей гранатоидов) в водо-насыщенном и воздушно-сухом состояниях и показателям физических свойств, установлено наличие тесной связи корреляционной зависимости между средними значениями величин плотности и предела прочности в водо-насыщенном состоянии. Данное обстоятельство дает полное основание считать, что все скальные грунты района являются единым скальным субстратом. Взаимоотношение пород тектоническое.

ЛГК техногенных образований

Происхождение грунтов этого генезиса напрямую связано с горнодобывающей промышленностью и в пределах района они представлены грунтами отвалов, насыпей, дамб и производства. Дисперсные разности, как правило, сконцентрированы в шламонакопителях, отстойниках и т. п.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть дополнительные инженерно-геологические изыскания под каждое проектируемое сооружение в соответствии с действующими нормативными документами.

2.4.3  Минерально-сырьевые ресурсы

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов на территории Карабашского городского округа приводится по материалам филиала по Челябинской области ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу», 2007 г.

На территории округа имеются месторождения и проявления следующих полезных ископаемых (утвержденные 1942 – 2004 гг, разведанные или проводится работа по оценке различных полезных ископаемых):

- хромит – Лысогорское, Кыштымское, Барнинское, Богородский участок, Восточное проявление

- медь, цинк – Южное медноколчеданное, Дзержинское

- медь – Киалимская разведка, Жучкины ямы

- титан – Агардяшское

- золото – Россыпь р. Аткус, Сойман – Сак-Элга участок, Золотая гора, Конный прииск, Черемшанское, Увильдинское

- никель – Баикское

- ниобий – Увильдинское

- бурые железняки – Азяшское

- кварцит – Серебрянское (С, Ц и Ю части), Уфимское

- кианит – Егустинский участок, Карабашское

- графит – Аргазинское проявление

- мусковит – Агардяшское, Серебрянское, Уфимское, Карабашское, Восточно-Беркутинское

- известняк флюсовый – Барнинское, Ново-Саймоновское

- кварц гранулированный – Агардяшское, Кыштымское, Егустинская площадь, Уфимская площадь

- строительные камни – Карабашское м-ние серпентинитов, Золотая Гора  м-ние серпентинитов, Карабашское II (участки 1,2) м-ние серпентинитов, Киалим уч-к габбро;

- глина кирпичная – Ольховское

- торф – Аткусское, Большой Агардяш м-ние, Уфимское, Клюквенное Большое и Малое, Ольховское, Киалимское и др.

- облицовочные камни: участки плитчатых кварцитов и сланцев – Гранит, Южный, Елизаветинский, Плитняковый, Крайний, Скальный, Фая, Сланец, Восточный, Хасановский, Владимирский, Павловский, Суворовский, Пионерский, карьеры № 1, 3, 3а, Кварцит; участок серпентинитов – Горный

- сиенит, граносиенит – Агардяшское, Карабашское

- змеевик, поделочный камень – Городское, Таловское 1 и 2

- лиственит, поделочный камень – Сугурское

- яшмоиды – Золотая гора

- гранулированный шлак — отходы медеплавильного производства

Состояние минерально-сырьевых ресурсов Карабашского городского округа свидетельствует о богатых природных ресурсах округа, потенциальной возможности выявления промышленно значимых месторождений различных видов минерального сырья.

2.4.4. Территория городского округа

Территория городского округа составляет 682,4 км2, в том числе застроенная – 78,91  км2 (11,6%) и незастроенные пространства – 603,49 км2 (88,4% от всей площади).            Наибольшей освоенностью отличается юго-восточная часть округа, где расположен город Карабаш. Половина населенных пунктов расположена вдоль транспортных магистралей, в южной и юго-восточной части округа.

Состав земель по категории в границах округа: земли населенных пунктов – 52,1 км2 (7,6%); земли лесного фонда и водного объектов – 592,49 км2(86,8%), в т. ч. лесов Карабаш-ского лесничества – 348,4 км2 и Уфимского лесничества – 207,08 км2, водных объектов – 37,01 км2; земли особо охраняемых природных объектов – 0,5 (0,1%); земли сельскохозяйст-венного назначения – 14,17 км2 (2,1%); земли энергетики, транспорта и иного назначения – 23,14 км2 (3,4%). Данные приведены по информации служб администрации округа, т. к. границы указанных земель точно не определялись и до настоящего времени не установлены в соответствии с действующим законодательством. Анализ современного использования территории округа свидетельствует о наличии в городском округе значительных территорий, занятых лесным фондом и водными объектами, территорий, имеющих сложный рельеф, и заболоченные низины.

Радиационная обстановка на подконтрольной территории стабильная, существенных изменений её, связанных с техногенными или природными явлениями, не произошло.

2.4.5. Влияние отходов производства на состояние почв

Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы, автотранспорт. Загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных, и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.

Городская свалка для размещения твердых бытовых отходов организована в 1968 году в 73 квартале Карабашского лесничества Кыштымского лесхоза. Земельный участок площадью 4 га отведен для размещения городской свалки и устройства скотомогильника на месте размещения хвостохранилища обогатительной фабрики Карабашского горнометаллургического комбината. Свалка расположена на расстоянии 4 км от жилых массивов города. На территории городской свалки обустроен скотомогильник где утилизируются трупы животных.

Объемы твердых коммунальных отходов (ТКО), размещенных на городской свалке Карабашского городского округа за период 2004-2007гг.* представлены в таблице:

| Виды работ | Объем, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Принято жилищно-коммунальной службой, в т.ч.: | 11954,24 | 12318,69 | 13130,9 | 15930,92 |
| от населения | 8779,76 | 9166,95 | 10190 | 12682,05 |
| от предприятий и организаций | 1443,4 | 1439,31 | 1459,62 | 1454,8 |
| самовывоз предприятий и организаций | 1731,08 | 1712,43 | 1481,28 | 1794,07 |

* объемы ТКО за 2007 г. предоставлены за 5 месяцев МУП «УЖКХ» и за 7 месяцев МУП «УК «ЖКХ».

Размещение, складирование, использование отходов предприятия ЗАО «Карабашмедь» организовано в соответствии с «Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для ЗАО «Карабашмедь».

На предприятии ЗАО «Карабашмедь» складирование отходов производится на открытых площадках, на собственной территории. Некоторые виды отходов, при необходимости, размещаются в местах временного хранения и по мере накопления  передаются на переработку на договорной основе (ртутьсодержащие лампы, покрышки с металлическим кордом отработанные) или используются внутри предприятия.

На складе ООО «Карабашский абразивный завод» производится хранение шлака, используемого при изготовлениии абразивного порошка. Складирование осуществляется навалом, в соответствии с «Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР).

Основные источники образования опасных отходов:

ЗАО «Карабашмедь». Наиболее значительными по объемам являются отходы медеплавильного  призводства6 гранулированный шлак и пыль шахтной плавки. Пыль является оборотным материалом, используется как медьсодержащее сырье, гранулированный шлак используется на собственные нужды, для благоустройства территории промплощадки, а также отгружается потребителям. За 2006 г на предприятии образовалось всего 345234,538 т отходов I-V класса опасности для окружающей природной среды.

ООО «Карабашский абразивный завод». За 2006 г на предприятии образовалось всего 2231,929 т отходов II-V класса опасности для окружающей природной среды.

ОАО «Уралгрит» участок по производству абразивного порошка. За 2006 г на предприятии образовалось всего 23,9809 т отходов I-V класса опасности для окружающей природной среды.

2.5. Характеристика растительности и животного мира

Для Южно-уральской восточной горной ландшафтной провинции, где расположен город Карабаш, характерно преобладание серых лесных почв, на которых в достаточно благоприятных физико-географических условиях произрастает довольно богатая и разнообразная растительность. Здесь преобладают в основном сосновые леса со значительной долей других хвойных пород: ели, лиственницы. Наряду с хвойными видами деревьев, произрастают и лиственные: береза, осина, ольха, вяз, клен, ива и др. богата и разнообразна в этом крае и травянистая растительность: пырей, овсяница лесная, дягиль, скирда, мятлик, папоротник, хвощ, колокольчик и др.

С развитием медеплавильного производства в городе Карабаше естественная ситуация резко изменилась. Под воздействием вредных выбросов в атмосферу, содержащих тяжелые металлы, мышьяк, сернистый ангидрид и другие загрязняющие вещества Соймоновская долина полностью превратилась в опустыненную зону, лишенную растительного покрова. Общая площадь поражения растительности в окрестности города по данным института Проблем управления РАН составляет 3000 га. Деградация растительности особенно интенсивно происходила в городе и окрестностях в 50 – 80 годы ХХ века. К 1990 году на склонах гор исчезли березы, естественная травяная растительность отошла от города на километры. Островки растительности отмечаются только на территории городского парка, в небольших скверах, на приусадебных участках, куда почвенный покров завезен из лесной зоны, и где населением выращиваются для своих нужд садово-огородные культуры. Садового-огородные культуры в условиях загрязнения всех сред, несмотря на искусственно созданные почвы, содержат, как правило, повышенное количество вредных веществ, что подчеркивает общее неблагополучие экологической ситуации.

На территории района выявлено три зоны. Две из них характеризуются отсутствием травянистой растительности. В первой центральной зоне это объясняется отсутствием почвенного слоя, деревьев (кроме небольших посадок). Обрамляющая первую, вторая зона покрыта угнетенным березняком. Однако почвы здесь отсутствуют или настолько насыщены токсичными веществами, что травянистый покров здесь развиваться не может. К этой же зоне можно отнести участки нарушенных речных долин, а также небольшие свежие вырубки с не восстановленной растительностью, непосредственно примыкающие к мертво-покровному березняку.

Третья зона включает в себя частично деградированные леса хвойные, смешанные и березовые, коренные и восстановленные, с разной плотностью растительности. Растительность в третьей зоне в значительной степени деградирована.

Таким образом, в районе города Карабаша и его ближайших окрестностях выделяются 3 зоны с резко различным состоянием почвенно-растительного покрова. Центральная, опустыненная зона (общей площадью 2500 га), включающая в себя селитебную и промышленную территорию города, лишена естественной растительности во всех ее видах, а на большей части – и почвенного покрова. Корнеплоды, ягодные культуры и другие овощные культуры, выращиваемые на приусадебных участках этой зоны, значительно загрязнены токсичными элементами и вследствие этого непригодны для питания.

При прогнозировании дальнейшего развития ландшафта опустыненной зоны необходимо учитывать действие мощного, необратимого и неуправляемого процесса эрозии, для приостановки развития которого необходимо восстановить растительный покров на склонах и водоразделах, но для этого следует исключить влияние на объекты окружающей природной среды выбросов (сбросов) медеплавильного производства. Вторая зона площадью 3000 га в настоящее время выделяется мертвопокровным березовым лесом, практически лишенным подростка. Сельхозпродукты в этой зоне загрязнены практически также интенсивно, как и в опустыненной зоне. Общее снижение геохимического (техногенного) фона в этой зоне, меньшее количество накопленных вредных веществ, относительно более позднее уничтожение травянистой растительности позволяет надеяться на более быстрое восстановление растительного покрова естественным путем.

К третьей зоне, обрамляющим две первые, отнесены деградированные леса. Признаки деградации нарастают с приближением к первой и второй зонам. Это проявление выбросов комбината, бессистемных рубок, пожаров, рекреационной нагрузки, промысловой деятельности и т. д. Зона покрыта лесом более, чем на 80 %. В продуктах растениеводства зоны содержание токсичных элементов несколько снижается, но все же продолжает оставаться высоким. По совокупности признаков зона частично относится к территориям с относительно удовлетворительной экологической ситуацией.

2.6. Особо охраняемые природные территории

На территории округа расположены особо охраняемые природные территории –  памятники природы регионального значения:

* Аргазинское водохранилище – 11658 га, в т.ч. в Карабашском округе – 1537 га + площадь охранной зоны – 6021 га, в т. ч. в Карабашском округе – 1970 га. Образовалось за счет вод озера Аргази и реки Миасс, перегороженных плотиной. По площади зеркала и объему воды Аргазинское водохранилище стало самым крупным водоемом Челябинской области. Невысокие холмы и скалистые гряды окружают озеро, при заполнении водой образуют многочисленные новые заливы. На востоке озера расположен остров Липовый, где сохранились реликтовые липы.

*Озеро Увильды – 7974 га, в т. ч. в Карабашском округе – 2371 га + площадь охран-ной зоны – 2204 га, в т. ч. в Карабашском округе – 886 га. Озеро Увильды принадлежит к олиготрофным озерам и по этому признаку оно отнесено Международной минералогической ассоциацией к числу наиболее ценных и интересных с научной точки зрения озер.

*Озеро Уфимское – 84,18 га + площадь охранной зоны - 23,21 га . Небольшой водоем. В озере чистейшая вода, богато рыбой. Кругом невысокие горы и холмы. Имеет большое значение для организации туризма.

*Озеро Серебры – 136,18 га + площадь охранной зоны – 85 га. Небольшой водоем. На вытекающей из озера речке создана земляная плотина с водосбором. В створе плотины преобладают слюдистые сланцы с маломощными кварцевыми жилами и гнездами крупнозернистого мусковита, с чем связан серебристый цвет воды озера. Озеро окружено невысокими горными поднятиями, сплошь поросшими смешанным лесом. Имеет большое научно-познавательное значение.

*Река Большой Киалим. В верховьях река носит типично горный характер – с очень порожистым руслом и незначительными глубинами. Ближе к устью река расширяется до 25-30 метров и становится спокойнее. На равнинных участках скорость течения воды в такие периоды достигает 4-5 метров в секунду. На перекатах в полтора-два раза больше. Весеннее половодье характеризуется наличием двух резко выраженных пиков высотою около двух метров над меженью. Начинается оно в середине апреля и заканчивается в начале мая.

В летнее время река мелеет, глубины ее уменьшаются до 30-50 см, значительно падает и скорость течения. Вода в реке в самое жаркое время года прогревается всего до 15-17 градусов. Представляет большой интерес для туризма.

*Киалимское водохранилище – 83 га. Сооружено в 1979 году при впадении р. Б. Киалим в    р. Миасс. Его питают также воды р. Индашты. Створ плотины находится в серпентинитах, интенсивно трещиноватых, зеленого и темно-зеленого цветов. Расположено водохранилище в живописной горной местности. Со всех сторон окружено сопками, поросшими хвойными лесами.

*Луковая поляна. Урочище на Уфимских болотах (входит в число крупнейших в области – более 30 кв. км). Расположено севернее Карабаша. Эталонный участок горных верховных болот, где берут начало реки. Неподалеку озеро Уфимское, исток реки Уфа.

Название памятника пошло из-за обилия дикого лука. Кроме дикого лука произрастают следующие растения: борщевик сибирский, осока, росянка круглолистная, купальница европейская, хвощ полевой.

Общая площадь ООПТ по городскому округу –  5136,77 га

«Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года» рекомендуется объединение памятников природы «Река Большой Киалим» и «Киалимское водохранилище» в единый объект.

Таким образом, к 2020 г общая площадь ООПТ по городскому округу сохранится на современном уровне.

2.7. Экологическая ситуация

Карабашского округа формируется с одной стороны из наличия природного каркаса территории, с другой – из интенсивного воздействия на него антропогенных факторов. Основой природного каркаса является: ориентированные субмеридионально хребты гор Южного Урала, разветвлённая гидрографическая сеть и лесные ландшафты горной тайги. Антропогенные факторы слагаются из системы расселения на территории с центром в городе Карабаше, размещения на территории города объектов промышленности, сельского хозяйства, коммунально-складских зон, транспортной инфраструктуры и нарушений геологической среды (результат деятельности ЗАО «Карабашмедь»). Рассматриваемый район характеризуется значительным уровнем загрязнения атмосферы. Город Карабаш относится к экологически неблагополучным городам.

2.8. Сейсмика

По карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97) территория Карабашского городского округа попадает в зону 6–7-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64). При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В Карабашском городском округе основным элементом экологического каркаса  являются земли лесного и водного фонда, составляющие около 73% его площади.                     В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП П-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории округа:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления, подтопления-затопления грунтовыми водами, подтопления-затопления паводковыми водами, затопления в случае прорыва плотин, нарушенные, заболоченные);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, зоны санитарных разрывов коммуникаций и сооружений);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

- территории особо охраняемых природных объектов, охранные зоны памятников природы;

- территории зон залегания полезных ископаемых.

Указанные ограничения приведены на чертеже «Комплексная оценка территории».

Размещение жилой застройки не производится:

- на территориях, подверженных подтоплению-затоплению паводковыми водами, затопления в случае прорыва плотин;

- на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах;

- в зонах залегания полезных ископаемых;

- в прибрежной защитной полосе водных объектов;

- на территории особо охраняемых природных объектов.

Отображение границ ориентировочного размера санитарно-защитных зон (по СНиП, СП, СанПиН) от объектов до жилой застройки:

- ширина санитарного разрыва в/в ЛЭП-110 кВ 20 м и ЛЭП-35 кВ 15 м по обе стороны от крайних проводов;

- ширина охранной зоны магистрального водовода 10 м в сухих грунтах и 50 м в мокрых грунтах по обе стороны;

- 2 пояс зоны санитарной охраны водоисточников не менее 750 м;

- ширина охранной зоны магистрального газопровода «Челябинск – Петровск» Д 1420 мм, Ру-75 кгс/см2 по 350 м в обе стороны;

- ширина охранной зоны газопроводов высокого давления – ответвления до ГРС г. Карабаш – по 150 м, ГРС – 175 м, от ГРС до ГРП – по 10 м в обе стороны от газопроводов;

- ширина охранной зоны газопроводов высокого давления – ответвления до АГРС  «Красный Камень» – 100 м, ГРС – 150 м, от ГРС до ГРП – по 10 м в обе стороны от газопроводов;

- ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы: рек Миасс, Уфа – 200 и 50 м, рек Киалим, Сак-Элга – 100 и 50 м; остальных рек и ручьев, озер – 50 м;

- ширина береговой полосы общего пользования: рек, озер – 20 м, речек – 5 м;

- ширина санитарно-защитной полосы автодороги областного значения: в границах существующей застройки – 100 м, для районов новой застройки – 200 м;

- ширина придорожной полосы автодороги областного значения – 75м;

- ширина санитарно-защитной зоны:

- от полигона ТКО – 1000 м; скотомогильника с биокамерами – 500 м;

- от кладбища в поселках – 50 м;

- от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300 м в зависимости от характера производства.

              - ширина спецзоны от  режимного объекта – 3000 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов выполнена с точки зрения определения возможностей развития существующих населенных пунктов, размещения новых мест приложения труда, объектов социально-гарантированного уровня (образование, здравоохранение), объектов энергоснабжения, автодорог общего пользования между населенными пунктами и т. д.

Вывод: наиболее благоприятные в градостроительном отношении территории имеются в центральной части округа в районе Бол. Агардяша.

3.1. Проектные решения

Исходя из природных, эконом-географических особенностей мест и сложившейся ситуации в округе, основными направлениями дальнейшего развития являются:

- территориальное развитие существующих населенных пунктов для размещения жилищно-го строительства, строительства объектов социальной, инженерно-транспортной инфраструктур;

- развитие производственных территорий для размещения предприятий малого и среднего предпринимательства (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие туризма и туристской инфраструктуры, рекреационных объектов;

- развитие лесопользования (углубленная переработка сырья для  строительства объектов);

- размещение высокотехнологичных, экологически чистых производств.

Вариантом территориального развития округа могут быть:

- размещение новых производств на базе минерально-сырьевых ресурсов округа (Богородского участка месторождений хромовых руд, Егустинского участка месторождения кианита, Егустинской площади месторождения кварца гранулированного, месторождений облицовочного камня на Горном участке серпентинитов, участков плитчатых кварцитов и сланцев Гранит, Крайний, Скальный, Фая, Сланец, Кварцит, Елизаветинском, Южном, Плитняковом, Восточном, Хасановском, Владимирском, Павловском, Суворовском, Пионерском участках плитчатых кварцитов и сланцев, карьерах №1, 3, 3а, участка габбро Киалим месторождения строительного камня и др.), что приведет к снижению экологического благополучия;

- развитие лесопользования (заготовка деловой древесины без углубленной переработки);

- размещение экологически грязных производств.

При любых вариантах территориального развития округа предусматривается обеспечение населения социальной, инженерно-транспортной инфраструктурами.

Цели и задачи территориального планирования городского округа:

- увеличить плотность освоения пространства КГО – повысить его социальную и экономическую эффективность;

- оздоровить социальную обстановку, создать комфортную среду для проживания во всех населенных пунктах КГО и прилегающих территориях;

- развить рекреационные пространства природной среды;

- сохранить нетронутыми крупные резервы естественной природной среды;

- разместить территориально емкие производства, транспортные и коммунальные учреждения за пределами населенных пунктов;

- усовершенствовать транспортную структуру КГО транспортными связями с  прилегающими городскими округами, муниципальными районами.

Проектом предусматривается:

- сохранение за территориальной дорогой Миасс – Карабаш – Кыштым роли основной планировочной оси урбанизированного каркаса территории КГО, поскольку она является одной из основных составляющих в структуре всей Челябинской области;

- строительство двух новых территориальных дорог местного значения: одна направления Бол. Егусты – Куватал в районе пос. Слякиша, вторая – соединяющая эту дорогу через город Карабаш с основной транспортной артерией округа, что позволит освоить и   северо-западную часть территории округа;

- качественное улучшение транспортных связей как внутри самого округа, так и их интеграцию в систему региональных транспортных артерий;

- размещение новых производств на базе минерально-сырьевых ресурсов округа.

Существующие и планируемые зоны производства способствуют созданию новых рабочих мест, расширению выбора сферы деятельности с целью закрепления здесь  населения;

- развитие территорий пос. Сактаево, Мухаметово, Малый Агардяш, Бурлак, Разъезд 30 км, Красный Камень (в пределах существующих границ), поселки Киолим, Байдашево, Карасево не предусматривают территориального развития, поскольку находятся сразу в нескольких зонах территориального ограничения (зоны затопления, охраны памятников природы и др.);

- строительство двух новых поселков Большой Агардяш-1 и Большой Агардяш-2 по дороге Карабаш – Слюдорудник – Кыштым (на землях сельхозназначения);

- формирование полноценной градостроительной среды всех населенных пунктов с развитой инфраструктурой, включающей разветвленную систему коммуникаций и сеть учреждений обслуживания, способной обеспечить весь комплекс повседневных потребностей жителей;

- формирование трех ареалов зон отдыха и главных туристических трасс, которые уже сегодня стихийно складываются:

- 1 ареал: междуречье рек Уфы и Глинянки: район пос. Слякиша, (где есть дом лесника, пасека, 2 дома с подсобным хозяйством) – любимое место отдыха рыбаков и охотников. Поселок Слякиша с развитием индустрии отдыха, туризма, стимулированием развития связанных с туризмом услуг и производств, ремесел, сопутствующей инфраструктуры (отели, рестораны, дороги, парковки и т. д.), получит дополнительный импульс к развитию;

- 2 ареал: район озер Серебры, Уфимское, Арашкуль, который славится не только обилием ягод и грибов, но и ближайшим от города местом привалов и ночевок;

- 3 ареал: район рек Сак-Элга и Большой Киалим, где уже есть турбаза ООО «Каса-Элга», а также  излюбленные тропы туристов на хребет Таганай и заповедник «Таганай» в Златоустовском городском округе.

Кроме того, на территории округа расположено множество (более 200) участков земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего подсобного хозяйства Карабашского медеплавильного комбината, Аргазинского совхоза, сенокосные угодья), которые несколько десятилетий не используются и утратили сельскохозяйственную ценность. Часть из указанных территорий уже используются в рекреационных целях (Слякиша,  район р.Сак-Элга), запланировано размещение новых населенных пунктов Б.Агардяш – 1 и Б.Агардяш - 2  на двух участках общей площадью 70 га.  Участки земель сельхозназначения, расположенные  вдоль территориальных дорог Миасс – Карабаш – Кыштым и Карабаш – Аргаяш – Челябинск и в районах, прилегающих к памятникам природы (оз. Увильды, Аргазинское водохранилище и др.), также предполагают развитие туризма и туристской инфраструктуры, рекреационных объектов, создание спортивно-туристских комплексов, зон отдыха; развитие малого бизнеса (в сфере туризма, социального обслуживания, придорожного обслуживания на автодорогах округа и т. д.);

Таким образом, усиливается взаимодействие природно-экологического и урбанизированного каркасов территории, что придает новый импульс развитию Карабашского городского округа.

3.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Развитие действующих промышленных предприятий будет осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов.

3.2.1 Теплоснабжение

Источники теплоснабжения (расчетный срок). Потребность в тепле на расчетный срок жилых домов усадебной застройки и зданий соцкультбыта поселков КГО увеличится на  5,6 Гкал/ч (6,55 МВт) с потерями и собственными нуждами.

Теплоснабжение усадебной застройки и зданий соцкультбыта будет предусматривать-ся от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов).

В существующей котельной пос. Красный Камень необходимо произвести замену котлов на новые автоматизированные с связи с переводом на природный газ.

Замена твердого топлива в котельных и индивидуальных источниках теплоснабжения на экологически чистый вид топлива природный газ позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, практически исключить выбросы золы и оксидов серы.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от централизованных и индивидуальных источников теплоснабжения с расчетом рассеивания необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования.

3.2.2. Транспорт

Загрязнение атмосферного воздуха в границах проектирования происходит при работе двигателей автомобилей, находящихся на территории округа.

За расчетный период генплана предлагается строительство 40,4 км км автодорог с усовершенствованным и твердым покрытиями.

В целом развитие сети дорог округа в предстоящий период будет проводиться в направлении их качественного улучшения совершенствования технического состояния и обустройства.

По основным дорогам – областного значения и основным местного значения, прежде всего предусматривается устройство асфальтобетонных покрытий проезжих частей.

По сети второстепенных местных дорог основные мероприятия будут – устройство твердых покрытий проезжей части.

Окончательная оценка влияния предприятий теплоэнергетики и транспортных средств на атмосферу населенных пунктов с расчетами рассеивания проводится на следующих стадиях проектирования.

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства территорий будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.

Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния на атмосферу населенных пунктов с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной организацией в установленном для данной категории источников порядке.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения:

Технические:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- централизованное отопление зданий соцкультбыта;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива.

Планировочные:

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- максимальное сохранение зеленых насаждений.

Организационные:

- соблюдение графика выезда-въезда автомобилей;

- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей

автомобилей;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.

Воздействие проекта Генерального плана с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ выполняется на следующих стадиях проектирования.

3.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

### 3.3.1. Мероприятия по организации рельефа

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети дождевой канализации на территориях СНП городского округа.

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

В основу вертикальной планировки территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов,             обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных             территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по  внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного  рельефа.

Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

Сток поверхностных вод с городских и поселковых территорий должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станций.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации  через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских и поселковых водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав городских и поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки (п.1.5 СН).

Основные мероприятия для защиты территории от затопления:

- подсыпка территории затапливаемых участков до незатапливаемых отметок;

- устройство дамб обвалования;

- строительство набережных.

По благоустройству прибрежных территорий предусматривается удаление кустарниковой растительности, подсыпка, вертикальная планировка поверхности земли, устройство дорожек, площадок для отдыха, озеленение.

Выбор способа защиты территории от затопления следует производить для каждого населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Общее благоустройство территории, заключающееся в применении усовершенство-ванных покрытий, проведении вертикальной планировки и организации ливнедренажной сети, уменьшит инфильтрацию поверхностных вод, являющуюся основным источником питания грунтовых вод.

Отдельные территории предполагается подсыпать минеральным грунтом.

Понижение уровня грунтовых вод в зонах существующей и проектируемой застройки достигается устройством систематического дренажа. Прокладка дренажа осуществляется вдоль улиц с выпуском в ливнедренажную сеть.

Осушение заболоченности предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Намечаемое проектом благоустройство береговых полос рек требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора и наносов;

- углубление дна за счет удаления отложений;

- расчистка прибрежных территорий от свалок, мусора, сухостоя и остатков растительности;

- планирование, укрепление и озеленение прибрежных территорий.

Проектом также предусматриваются следующие мероприятия по регулированию русел ручьев:

- спрямление сильно изрезанных участков русел;

- расчистка русел от мусора и наносов;

- углубление дна за счет удаления отложений;

- заключение русел ручьев в трубы и бетонные лотки.

Благоустройство водоемов включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- осушение заболоченных территорий;

- вертикальную планировку прилегающих к водоемам территорий;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,

прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна. В случае отсутствия мест массового отдыха населения организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Противокарстовые мероприятия должны предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов, исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ, предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки, обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

3.3.6. Водоснабжение и водоотведение

г.Карабаш

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Карабаш принято Киалимское водохранилище на р. Б. Киалим. Водные ресурсы данного источника полностью обеспечивают потребности города в воде питьевого качества на все очереди строительства. Оз. Серебры, как постоянный источник водоснабжения города исключается и сохраняется, как резервный источник на особый случай. Существующие шахтные колодцы в районах усадебной застройки в связи с плохим качеством воды водоносного горизонта, как источники хоз-питьевого водоснабжения исключаются

Производительности водоочистной станции на Киалимском водохранилище достаточно на все очереди строительства, однако в связи с большим сроком эксплуатации (30 лет)  необходимо проведение реконструкции основных сооружений узла, в том числе:

- реконструкцию ГТС, состояние которого характеризуется как предельное;

- реконструкцию насосных станций I и II подъема с заменой насосного оборудования с внедрением современного энергосберегающего оборудования;

- реконструкцию системы обеззараживания с переходом на комбинированную схему обеззараживания воды с использованием ультрафиолета и гипохлорита натрия;

- строительство сооружений по обработке осадков;

Для обеспечения подачи воды от источников водоснабжения к потребителям потребуется проведение следующих мероприятий:

- строительство дополнительной нитки водовода D300 от очистной станции до города протяженностью 7 км, а также реконструкцию существующего водовода D300;

- подключение водопроводных сетей северо-восточного района к Киалимскому водопроводу;

- зонирование водопроводных сетей города;

- строительство двух подкачивающих водопроводных насосных станций с установкой энергосберегающего оборудования (частотные преобразователи, регуляторы давления);

- реконструкция существующих водопроводных сетей с восстановлением участков, выведенных из эксплуатации;

- реконструкция существующих резервуаров чистой воды;

- строительство водопроводных сетей в районах нового строительства и районах, необеспеченных водопроводом.

Поселки

Водоснабжение поселков предлагается осуществить из подземных источников путем строительства систем водоснабжения  по следующей схеме: скважина – водонапорная башня  – разводящая сеть – потребитель.

Наружное пожаротушение поселков предусматривается из пожарных резервуаров или открытых водоемов. Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.

С учетом невозможности организации зон санитарной охраны у существующего водозабора пос. Красный Камень, а также отсутствия сооружений водоподготовки и обеззараживания и ухудшения качества воды в озере Увильды, проектом предлагается использовать для водоснабжения данного населенного пункта подземные воды. Для этого необходимо проведение работ по разведке и бурению артезианских скважин. Размещение проектируемых подземных источников необходимо произвести на участках, благоприятных в санитарном отношении с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Расчетные расходы воды по Карабашскому городскому округу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | Водопотребление - всего | м3/сут. | 8219 | 7782,5 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -//- | 2880 | 5491,25 |
|  | Из них: в городе | -//- | - | 5310 |
|  | в поселках | -//- | - | 181,25 |

г. Карабаш

Для обеспечения приема, транспортировки  и очистки  до нормативных показателей расчетного количества сточных вод проектом предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы канализации города:

*Реконструкция «Южных» очистных сооружений канализации с доведением производительности на 1 очередь – 4000 м3/сут, на перспективное развитие – 6000 м3/сут, в том числе:

- реконструкция сооружений механической очистки;

- строительство сооружений биологической очистки;

- строительство сооружений доочистки стоков;

- строительство станции УФ-обеззараживание;

- реконструкция сооружений обезвоживания осадка.

*Вывод из эксплуатации Северных очистных сооружений канализации с переключением застройки северо-восточного района в общегородскую систему канализации.

*Строительство трех КНС для перекачки стоков от отдаленных районов города.

*Реконструкция  КНС с заменой устаревшего и изношенного оборудования.

*Реконструкция и строительство сетей канализации, в том числе:

- реконструкция участков главного канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-5;

- реконструкция канализационного коллектора от КНС-4 до главного канализационного коллектора;

- строительство сетей канализации Д 150 – 250 мм в районах нового строительства.

Поселки

На расчетный период предполагается обеспечить системами бытовой канализации все населенные пункты округа. Канализование пос. Красный Камень предлагается осуществлять по существующей схеме совместно с близлежащими учреждениями отдыха, с выполнением мероприятий по реконструкции существующих и строительством новых сетей и сооружений водоотведения, в том числе:

  - реконструкция существующих очистных сооружений канализации с обеспечением очистки стоков до нормативных показателей;

  - реконструкция существующих КНС;

  - строительство новых КНС для отвода стоков от неканализованной застройки и близлежащих баз отдыха;

  - перекладка аварийных коллекторов до очистных сооружений;

  - перекладка коллектора отвода очищенных стоков.

Для остальных населенных пунктов предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Для обеспечения режима охраны озера Увильды, являющегося особо охраняемым памятником природы, проектом предусматривается обеспечение отвода и очистки сточных вод от учреждений отдыха, расположенных в охранной зоне озера. Проектом также предусматривается обеспечение отвода и очистки сточных вод на территориях дачных и садовых некоммерческих товариществ для обеспечения их круглогодичной эксплуатации.

Проектом предлагается создание объединенных систем канализации с отводом сточных вод от близко расположенных объектов на общие очистные сооружения канализации. В качестве очистных сооружений проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности

Существующие ОСК, принимающие стоки от баз отдыха, необходимо реконструировать для обеспечения очистки до нормативных показателей.

Производительность, места расположения проектируемых очистных сооружений и выпусков очищенных стоков будут определяться на последующих стадиях проектирования по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора и природоохраны.

Расчетные расходы сточных вод по Карабашскому городскому округу

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный | Расчетный срок |
| 1 | Водоотведение – всего | м3/сут. | 3013 | 6012,5 |
|  | В том числе хоз-бытовые стоки | -//- | - | 5221,25 |
|  | Из них: в городе | -//- | - | 5040 |
|  | в поселках | -//- | - | 181,25 |

Прогнозный качественный состав бытовых сточных вод, сбрасываемых на сооружения биологической очистки представлен в таблице.

| № п/п | Наименование показателей | Концентрация на выпуске, мг/л | ПДК1 на сброс, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 204,2 | 250 |
| 2 | БПКполн. | 235,6 | 250 |
| 3 | Азот аммонийных солей | 25,12 | 4,42 |
| 4 | Фосфаты Р2О5, Р | 10,36 4,5(Р) 2 | 1,8(Р) 2 |
| 5 | Хлориды Сl | 28,3 | 70,0 |
| 6 | СПАВ | 7,82 | 202 |

Примечания:

1. ПДК на сброс в сети городской канализации - на основании Постановления Главы администрации г. Челябинска от 23.05.2000г. № 626-п «Об условии приема сточных вод в систему канализации г. Челябинска».

2. В соответствии с «Методическими рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утвержденных Приказом Госстроя России от 06.04.01 № 75, максимальные концентрации составляют: фосфаты - 8,7 мг/л, азота аммонийного - 45 мг/л, СПАВ - 20 мг/л.

Прогнозные величины загрязнений не превышают ПДК по всем показателям и будут уточнены в процессе эксплуатации.

При рабочем проектировании необходимо предусмотреть сбор дождевых и талых вод с территории автозаправочных станций с последующей их очисткой на локальных очистных сооружениях.

Проектом Генерального плана предложены следующие мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения:

Технические

- организация стока поверхностных вод;

- поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав городских бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий;

- на очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Планировочные

- соблюдение требований Водного кодекса, регламентирующих строительство и хозяйственную деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов;

- организация рельефа, строительство проездов с водонепроницаемым покрытием и лотковой частью вдоль бортовых камней.

Организационные

- благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения строительства.

Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в соответствие с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды в проекте Генерального плана, соответствие бытовых сточных вод требованиям ПДК на сброс в систему канализации города, допустимая загрязненность поверхностного стока, направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до минимума негативное воздействие проектных решений на поверхностные воды.

Предварительная оценка загрязнения поверхностных и подземных вод позволяет сделать вывод, что уровень воздействия на поверхностные и подземные воды является допустимым.

Окончательная оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

3.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

3.4.1. Организация производственных территорий

Основным сектором экономики округа является цветная металлургия, представлен-ная ЗАО «Карабашмедь», на долю которой приходится до 97 % всего промышленного производства.

Кроме того, функционируют малые предприятия: два предприятия на базе ОАО «Октябрь», ООО «Карабашский абразивный завод», ООО «Карабашский комбинат хлебо-продуктов», два предприятия по переработке отходов медеплавильного производства, предприятия по разработке месторождений, по добыче и разработке камня, ООО «ДРСУ».

Все промышленные предприятия расположены в г. Карабаше.

Основная идея развития производственных территорий округа (за пределами города):

- формирование промышленных территорий, в основном, исходя из потенциальных возможностей открытия новых производств на базе минерально-сырьевых ресурсов округа (Богородского участка месторождений хромовых руд, Егустинского участка месторождения кианита, Егустинской площади месторождения кварца гранулированного, месторождений облицовочного камня на Горном участке серпентинитов, участков плитчатых кварцитов и сланцев Гранит, Крайний, Скальный, Фая, Сланец, Кварцит, Елизаветинском, Южном, Плитняковом, Восточном, Хасановском, Владимирском, Павловском, Суворовском, Пионерском участках плитчатых кварцитов и сланцев, карьерах № 1, 3, 3а, участка габбро Киалим месторождения строительного камня и др.);

- резервирование территории для размещения объектов коммунально-складского назначения, в основном, связанных с обслуживанием городского ЖКХ и сферы услуг населения, а также для размещения коммерческо-деловых центров;

- резервирование территории для размещения объектов строительного комплекса;

- резервирование территории для размещения производств, ремесел, связанных с индустрией отдыха и туризма.

Предложения по организации производственных территорий отражено на чертеже "Схема функционального зонирования территорий".

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в округе.

Трансформация территории городского округа за расчетный период генплана по видам функционального назначения приведена ниже, в таблице:

| Показатели | Един. измер. | Современное состояние, 2008 г. | Расчетный срок генплана |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель городского округа | га | 68 240,3 | 68212,3 |
| в том числе земли | га/ % |  |  |
| - населенных пунктов | -"- | 5016,3/ 7,3 | 5145,0/ 7,5 |
| из них г. Карабаша (по ГП) | -"- | 4927,6/ 7,2 | 4927,6/ 7,2 |
| поселков | -"- | 88,7/ 0,1 | 217,4/ 0,3 |
| - лесного фонда и водных объектов в т. ч. особо охраняемых территорий производственных | -"- | 59249/ 86,8 7966/ 11,7 391/ 0,6 | 59225/ 86,8 7966/ 11,7 391/ 0,6 |
| - сельхозназначения в т. ч. СНТ | -"- | 1417/ 2,1 180 | 1310/ 1,9 180 |
| - энергетики, транспорта | -"- | 558/ 0,8 | 613/ 0,9 |
| - иного назначения |  | 1806/ 2,7 | 1799,1/ 2,6 |
| из них: - объектов рекреационного назначения - Миноборон - природоохранные - прочие | -"- | 50 1502 - 254 | 137,1 1502 160 - |

Освоение территории Карабашского городского округа не окажет неблагоприятного влияния на окружающую среду.

3.5. Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению

опасных отходов

3.5.1. Санитарная очистка территории

Планово-регулярная система очистки предусматривает регулярный сбор, вывоз и утилизацию отходов.

Годовое количество отходов определяется по следующим нормам:

- общее количество твердых отходов с учетом общественных зданий – 220 кг/чел;

- смет с твердых покрытий улиц и площадей – 10 кг/м2.

Годовое количество твердых бытовых отходов составляет 3608 т.

Ориентировочный объем строительных отходов определен при строительстве проектируемых объектов – на основании расхода строительных материалов и удельных норм образования отходов и составит 6 тыс. т. Отходы образуются единовременно и в лимит размещения не входят. В период строительства на территории в соответствии с проектом организации строительства определить место их сбора и предусмотреть временные площадки. По завершению строительства отходы должны вывозиться на полигон по договору со специализированной организацией.

Проектом Генерального плана предусмотрено:

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов необходимо осуществлять в соответствии с генеральной схемой очистки территории Карабашского городского округа (в стадии разработки)

- вывоз твердых бытовых отходов планируется на новый полигон г. Карабаша.

- сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на специально отведенных площадках, с последующим вывозом на полигон;

При проектировании и строительстве необходимо учитывать следующие мероприятия:

Технические

- выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв;

Планировочные

- снятие и использование верхнего плодородного слоя земли

- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.

Организационные

- организация уборки твердых покрытий;

- селективный сбор мусора с проектируемой территории;

- организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора и поддержание их в надлежащем состоянии;

- установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- контроль за нормативом образованием отходов;

- контроль за загрязнением почв.

Принятые решения по сбору и передаче отходов позволят свести к минимуму загрязнение почв. Окончательная оценка уровня загрязнения почв выполняется на следующих стадиях проектирования.

3.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Особая роль в структуре Карабашского городского округа отводится его природно-экологическому каркасу, богатство и своеобразие которого трудно переоценить.

Основная задача хозяйственной деятельности в границах природно-экологического  каркаса — выполнение природоохранных, средозащитных и рекреационных функций.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов:

- горные хребты, покрытые смешанными лесами с преобладанием деревьев хвойных пород, занимающих значительную часть территории округа;

- основные водные артерии округа – река Миасс и её левобережные притоки: Большой Киалим, Сак-Элга;

- особо охраняемые природные территории – озера Увильды, Серебры, Уфимское, Аргазинское водохранилище, река Большой Киалим, Луковая поляна.

К природоохранным и средозащитным зонам относятся водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль  автомобильных и железных дорог, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны памятников природы.

Сельхозугодья в системе природно-экологического каркаса занимают промежуточное положение. С одной стороны, они являются хозяйственно освоенными и преобразованными территориями, с другой – способствуют поддержанию экологического равновесия в целом благодаря высокому проценту озелененности.

Одной из важнейших задач при формировании и строительстве развитой сети рекреационных пространств явится задача сохранения жизнеспособности всей экологической системы.

3.7. Мероприятия по улучшению социальных условия и здоровья населения

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам; с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта;

- строительства 1-2-этажных усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения в населенных пунктах округа;

- дачного строительства;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые в пределах существующих земельных участков).

В целом, проектом предлагается развитие поселков округа с 282,3 до 365,2 га.

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда населенных пунктов в 2,7 раза с 13,5 до 37,1 тыс.м2, дачного фонда – с 3 до 48 тыс. м2) ;

- повышение жилищной обеспеченности населения в 1,3 раза, с 39,7 до 53 м2 на человека.

Проектом предусматривается обеспечение жителей всех населенных пунктов округа учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, культурно-досуговыми, торгово-развлекательными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и др.) в соответствии с нормативами.

Развитие социальной инфраструктуры округа должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и коммерческо-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

3.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных чрезвычайных ситуаций

3.8.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Сейсмические условия. Территория городского округа расположена в зоне 6-7-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64). При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах».

Подтопление-затопление паводковыми водами. Территория округа не подвержена катастрофическому затоплению. Во время прохождения весеннего половодья, дождевого паводка возможно подтопление территорий, расположенных вдоль рек, вблизи озер.  Наиболее подвержены подтоплениям территории г. Карабаша и расположенных на берегу реки Миасс поселков Сактаево, Мухаметово, Байдашево, Карасево. В зону подтопления попадают частные домовладения, расположенные в пониженных участках. Основным видом защиты территории от затопления является: для существующей застройки – берегоукрепле-ние, дамбы обвалования; для нового строительства – повышение планировочных отметок путем подсыпки.

Подтопление территории. По территориям, подверженным подтоплению, заболоченности высоким уровнем грунтовых вод – строительство дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение.

Оползневые процессы. Оползневые процессы приурочены к склонам, сложенным песчано-глинистыми грунтами. Известен Карабашский (западный склон горы Золотой г. Карабаша) участок проявления оползневых явлений: природно-техногенный оползень, техногенная пустошь, подземные выработки, угроза автотрассе и старому городу.  В целях защиты застройки и городских коммуникаций противооползневые мероприятия на этих территориях должны быть направлены на устранение основных причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или к ослаблению влияния этих причин, а также к комплексному устранению факторов, ухудшающих условия устойчивости. Состав противооползневых мероприятий должен быть в каждом конкретном случае подобран в пределах экономической целесообразности для данного вида застройки, а также обоснован проверочными расчетами устойчивости склона.

Лесные пожары. В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов шириной: не менее 50 м – для застройки выше 2 этажей, не менее 15 м – для 1-2-эт. индивидуальной застройки.

Карстовые явления.  Карстовые явления не имеют широкого развития на территории округа. Большей частью карстовые провалы расположены на междуречьях.            Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

3.8.2  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций         техногенного характера

Территория Карабашского городского округа полностью попадает в 100-километро-вую зону возможного сильного радиоактивного заражения от ПО «Маяк».

Пожаро-, взрывоопасные объекты. На территории городского округа расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожные станции, гидротехнические сооружения, транзитные магистральные трубопроводы).

К потенциально опасным объектам, расположенным на территории округа (вне города) относятся:

* объект МУП «УК ЖКХ», использующее в своем производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ) – склад хлора НФС «Киалим», 0,2 т, 5 класс опасности, зона ВОХЗ – 120 м;

* магистральные трубопроводы, проходящие в северной части округа:

- магистральный газопровод «Челябинск – Петровск» Д 1420 мм, Ру-75 кгс/см2, охранная зона – по 350 м в обе стороны;

- газопровод высокого давления – ответвление до ГРС г. Карабаш с охранной зоной – по 150 м, ГРС – 175 м, от ГРС до ГРП – по 10 м в обе стороны от газопроводов;

- газопровод высокого давления – ответвление до АГРС «Красный Камень» с охранной зоной – по 100 м, ГРС – 150 м, от ГРС до ГРП – по 10 м в обе стороны от газопроводов;

* объект Минобороны РФ с шириной: запретной зоны – 400 м, запретного района – 3000 м;

* гидротехнические сооружения (ГТС): на территории округа (вне пределов г. Карабаша)  созданы искусственные водоемы:

- водохранилище на реке Бол. Киалим  (Киалимское)  для хозпитьевого водоснабжения города муниципальной собственности – МУП «УК ЖКХ» г. Карабаша, состояние ГТС – пре-дельное, класс капитальности – IV; в случае прорыва плотины угрозы населенным пунктам не возникает, возникнут проблемы в водообеспечении населения города;

- водохранилище на  реке Каменка (оз. Барахтан), для пополнения Богородского пруда, расположенного в городе,  состояние ГТС – неработоспособное, класс капитальности – IV; в случае прорыва плотины опасности для населенных пунктов и промышленных объектов не представляет;

- озеро Бол. Агардяш, в 5 км севернее г. Карабаша, хозспособ, для рекреации и садов, по гребню плотины проходит автодорога, состояние ГТС–предельное, класс капитальности – IV; в случае аварии будет разрушено полотно автодороги Карабаш – Кыштым;

- пруд-отстойник на реке Ольховка, был построен для технологических целей – отстаивание нейтрализованных шахтных вод, в настоящее время в связи с ликвидацией шахты ГТС не эксплуатируется, состояние ГТС – работоспособное, в случае аварии опасности не представляет, за исключением возможности попадания солей – сульфатов тяжелых металлов в Аргазинское водохранилище;

- пруд на реке Миасс (Карасевский), в верховье Аргазинского водохранилища, был построен для технологических целей - добычи золота в речной долине р. Миасс, в настоящее время сооружение бесхозное, работа гидроузла переведена в автоматический режим, ГТС для населенных пунктов и промышленных объектов опасности не представляет;

Кроме того, за расчетный период Генерального плана предусматривается размещение на территории округа:

- объектов инженерного обеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);

- производственных, коммунально-складских и транспортных предприятий.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; взрывами в жилых и производственных зданиях;

- возникновением взрывов, пожаров на  взрывоопасных объектах;

- разрушением плотин на водохранилищах и прудах;

- опасными происшествиями на транспорте: автодорожные и железнодорожные аварии;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Мероприятия по предотвращению ЧС. С точки зрения территориального развития городского округа и для повышения пожарной безопасности застройки Генпланом предусматриваются:

- расположение новой застройки вне зон запретного района, возможного опасного химического заряжения, затопления паводковыми водами;

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- разрывы между застройкой и лесными массивами: для малоэтажной застройки с приусадебными участками – не менее 15 м до лесных массивов;

- развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения, расселение более 95% населения поселков округа в усадебной застройке;

- обеспечение надежности газоснабжения развитием системы распределительных газопроводов высокого и среднего давления, выполненных по кольцевой схеме и подземной прокладкой газопроводов; тепло- и электроснабжения – реконструкцией существующих источников и распределительных сетей, строительством сетей и сооружений в районах новой застройки;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений населенных пунктов округа;

- устройство площадок-пирсов на водных объектах округа для забора воды на пожаротушение;

- для предотвращения ЧС на гидротехнических сооружениях необходимо выполнить комплекс мер по обеспечению нормативной степени безопасности, выполнить ремонтно-восстановительные работы на ГТС;

- строительство 6 пожарных частей по 2 автомашины в каждой в поселках: Киалим, Красный Камень, Малый Агардяш, Мухаметово, Большой Агардяш и Слякиша, что обеспечит доступ пожарных машин до любой точки застройки при затратах времени следования не более 20 минут;

- оснащение всех населенных пунктов округа медико-профилактическими учреждениями (амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты) за счет нового строительства;

- дальнейшее развитие дорожной сети, обеспечивающей удобные транспортные связи планировочных элементов городского округа между собой и выходы на внешние направления;  система магистралей, улиц и дорог и транспорта направлена на повышение устойчивости функционирования городского округа, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Проект Генерального плана выносится на общественное обсуждение в III квартале 2010г. в Администрации Карабашского городского округа.

5. РЕЗЮМЕ

Оценка воздействия планировочных решений проекта Генерального плана Карабашского городского округа проведена в соответствии с требованиями природоохранного законодательства России с учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой деятельности.

При разработке обоснований выбора варианта было уделено соответствующее внимание минимальному нарушению экологических условий, учету отрицательного воздействия на окружающую среду, возникающего при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на территории участка.

По результатам проведенной работы, процесс застройки городского округа и эксплуатация объектов на его территории, при соблюдении проектных решений, не приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.02г.

2. Постановление Правительства РФ №461 от 16.06.2000г.

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №83 от 24.06.98г.

4. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М. Издательство стандартов, 1979г.

5. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. М. 1995г.

6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы водоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям (ОНД 1-84).

7. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей природной среды», ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Госстрой России. М.2000г.

8. Рекомендации по основным вопросам водоохранной деятельности (нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль за соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешения на выброс). Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации. М., 1995г.

9. РД 53.04.52–85 Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

10. Водный кодекс Российской Федерации №73-ФЗ от 03.06.2006г.

11. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

12. СанПиН 2.1.6. 1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

14. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

15. СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» М., 2000.

16. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». М., 2002.

17. СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.2187-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

18. Природа Челябинской области. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000г.

19. Комплексный доклад о состоянии окружающей природной среды Челябинской области в 2006 году. - ГУПР и ООС МПР России. Челябинск, 2007г.

20. Комплексный доклад о состоянии окружающей природной среды Челябинской области в 2007 году. - ГУПР и ООС МПР России. Челябинск, 2008г.

22. Стратегия социально-экономического развития Карабашского городского округа Челябинской области до 2020 г.

23. Региональный доклад о состоянии и использовании земель Челябинской области за 2006г. Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Челябинской области. Челябинск, 2007г.

24. Карабаш. Карабашский городской округ: Краткая энциклопедия - Челябинск: Каменный пояс, 2006.