свердловскаЯ область

НОВОЛЯЛИНСКИЙ городской округ

Проекты планировки и проекты межевания

территории сельских населенных пунктов,

расположенных в границах

Новолялинского городского округа

Свердловской области

пояснительная записка

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ОМСК 2013

Оглавление

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4

2.1 Функционально-планировочная организация территории проектирования	4

3 Градостроительное регулирование территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок  Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково	5

3.1 Зона жилых домов усадебного типа (Ж-1)	5

3.2 Зона административных комплексов (ОДС-9)	7

3.3 Зона муниципальных административных комплексов (ОДС-9 (Б)	7

3.4 Сельскохозяйственная зона 5 класса (СХ-5)	8

3.5 Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-6)	8

3.6 Зона городских лесов, парков (Р-1)	8

3.7 Зона городских парков, скверов, садов, бульваров (Р-2)	9

4 Градостроительное регулирование территории населенного пункта поселок лобва	10

4.1 Зона жилых домов усадебного типа (Ж-1)	10

4.2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2)	11

4.3 Зона спортивных комплексов (ОДС-5)	13

4.4 Зоны административных комплексов (ОДС-9)	13

4.5 Зона ведения дачного хозяйства (территории потенциального строительства жилых домов усадебного типа) CX-8(1)	14

5 Состояние территории по сведениям государственного кадастра недвижимости	15

6 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ	21

6.1 Общие положения	21

6.2 Структура территории, образуемая в результате межевания	23

6.3 Предложения по установлению публичных сервитутов	23

6.4 Планировочные характеристики объектов межевания	24

7 Технико-экономические показатели проекта межевания	42

Приложение 1 «Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков»	51

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленными проектами планировки.

Целью проекта межевания является установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, а так же установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения, установления границ зон действия публичных сервитутов.

Проект межевания территории сельских населенных пунктов, расположенных в границах Новолялинского городского округа, разработан в составе проекта планировки.

При разработке проекта использованы следующие материалы, предоставленные Заказчиком:

топографическая съемка проектируемой территории в масштабе 1:2000;

Генеральный план Новолялинского городского округа, утвержденный решением Думы Новолялинского городского округа от 24.12.2012 г. № 54;

Правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа, утвержденные решением Думы Новолялинского городского округа от 09.07.2009 г. № 164 (в действующей редакции);

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП;

сведения об учтенных в Государственном кадастре недвижимости  земельных участках, расположенных на территории проектирования.

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России.

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:1000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Функционально-планировочная организация территории проектирования

Объекты проектирования расположены в границах Новолялинского городского округа Свердловской области.

Жилая застройка села Ляля-Титова, села Лопаево, села Коптяки, села Караульское, села Салтаново, деревни Полуденная, поселка Шайтанка, поселка Старая Ляля, деревни Поздняковка, поселка Черный Яр, поселка  Красный Яр, поселка Каменка, поселка Яборково представлена хаотичной индивидуальной жилой застройкой.  Территория населенных пунктов мало развита. Улично-дорожная сеть образует не связный каркас районов.

Территория поселка Лобва представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Территория участков проектирования свободна от жилой застройки и находится в заброшенном состоянии. Отсутствует благоустройство территорий и упорядоченная улично-дорожная сеть.

Рельеф территории преимущественно ровный.

Общая площадь  территории проектирования – 57,61 га.

Градостроительное регулирование территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок  Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково

Этажность и основные типологические характеристики вновь возводимых объектов определены правилами землепользования и застройки Новолялинского городского округа Свердловской области.

Согласно карте градостроительного зонирования, выполненной на основе генерального плана, на территории установлены следующие зоны:

Зона жилых домов усадебного типа (Ж-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) (без необходимости организации санитарно-защитных зон);

блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками.

- Условно разрешенные виды:

объекты обслуживания, общественного питания, и торговли, площадью менее 100 м2;

ЛПХ, организация которых требует согласования соответствующих служб государственного надзора (санитарного, противопожарного и т.п.).

- Вспомогательные виды использования:

В границах приусадебного участка:

хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы, надворный туалет и тому подобное;

стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке;

сад, огород;

В границах зоны:

детские площадки;

спортивные площадки;

площадки для сбора мусора;

наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);

отдельно стоящие медицинские пункты, школы, детские дошкольные учреждения, иные объекты дошкольного образования;

объекты пожарной охраны.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства применительно к жилым зонам (Таблица 1):

Таблица 1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) | 5 | м |
| 2 | Максимальное расстояние от дома до красной линии улиц | 8 | м |
| 3 | Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов | 3 | м |
| 4 | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | 3 | м |
| 5 | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка. | 3 | м |
|  | Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, Максимальное | 5 | м |
| 6 | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | 1 | м |
| 7 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | 6 | м |
| 8 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | 25 | м |
| 9 | Размеры земельного участка | 600-2000 | кв.м |
| 10 | Минимальная ширина участка по фронту улицы: |  | м |
|  | - для участка 600 кв.м. | 20 |  |
|  | - для участка 800- 1000 кв.м | 25-30 |  |
|  | - для участка более 1000 до 2000 кв.м | 35 |  |
| 11 | Минимальная площадь приквартирных земельных участков для блокированной застройки | 250 |  |
| 12 | Этажность (включая мансардный этаж) | 1-3 |  |
| 13 | Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) | Не более 40 |  |
| 14 | Максимальное количество содержания скота в ЛПХ: |  | ед. |
|  | Крупный рогатый скот | 5 |  |
|  | Свиньи | 5 |  |
|  | Мелкий рогатый скот | 15 |  |

Зона административных комплексов (ОДС-9)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

административные, офисные, здания предприятий и организаций всех видов собственности.

- Вспомогательные виды использования:

парки, скверы;

стоянки открытые наземные.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства применительно к общественно-деловым зонам (Таблица 2):

Таблица 2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расстояние от зданий до красной линии улиц | 5 | м |
| 2 | Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов | 3 | м |
| 3 | Минимальные размеры земельного участка под объектом: |  |  |
|  | Здания торговли и бытового обслуживания | 0,2 | га |
|  | Здания медицинского назначения | 0,2 | га |
|  | Здания культурно-развлекательных комплексов | 0,3 | га |
|  | Административные комплексы | 0,3 | га |
| 4 | Этажность (включая мансардный этаж) | 1-3 | этаж |
| 5 | Процент застройки земельного участка | до 80 | % |

Зона муниципальных административных комплексов (ОДС-9 (Б)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

административные, офисные здания муниципальных органов власти.

- Вспомогательные виды использования:

парки, скверы;

стоянки открытые наземные;

боксовые гаражи для служебного автотранспорта.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства применительно к общественно-деловым зонам (Таблица 3):

Таблица 3 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

| № | Наименование параметра использования | Размер | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расстояние от зданий до красной линии улиц | 5 | м |
| 2 | Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов | 3 | м |
| 3 | Минимальные размеры земельного участка под объектом: |  |  |
|  | Здания торговли и бытового обслуживания | 0,2 | га |
|  | Здания медицинского назначения | 0,2 | га |
|  | Здания культурно-развлекательных комплексов | 0,3 | га |
|  | Административные комплексы | 0,3 | га |
| 4 | Этажность (включая мансардный этаж) | 1-3 | этаж |
| 5 | Процент застройки земельного участка | до 80 | % |

Сельскохозяйственная зона 5 класса (СХ-5)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 50 метров.

- Вспомогательные виды использования:

объекты обслуживания персонала;

административные, офисные здания.

Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-6)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

территории полей;

плодопитомники для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников, без применения пестицидов.

Зона городских лесов, парков (Р-1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

открытые спортивные площадки;

площадки отдыха;

временные сооружения, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха.

- Вспомогательные виды использования:

площадки для сбора мусора;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары).

Зона городских парков, скверов, садов, бульваров (Р-2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

парки, скверы, сады, бульвары,

аллеи;

открытые эстрады, танцевальные площадки;

мемориальные сооружения.

- Вспомогательные виды использования:

элементы дизайна, скульптуры, малые архитектурные формы;

парковки наземные;

туалеты общественные;

площадки для сбора мусора.

Градостроительное регулирование территории населенного пункта поселок лобва

Этажность и основные типологические характеристики вновь возводимых объектов определены правилами землепользования и застройки муниципального образования «Новолялинский городской округ». Поселок Лобва.

Согласно карте градостроительного зонирования, выполненной на основе генерального плана, на территории установлены следующие зоны:

Зона жилых домов усадебного типа (Ж-1)

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства (ЛПХ с содержанием мелкого скота и птицы), отдыха или индивидуальной трудовой деятельности.

Предельные размеры земельных участков для усадебных, многоквартирных блокированных жилых домов устанавливаются специальными правовыми актами органа местного самоуправления (Решение Думы Новолялинского городского округа от 29.03.2007, №282).

Режим использования приквартирных участков определяется градостроительной документацией с учетом законодательства Российской Федерации.

Таблица 4 Виды разрешенного использования территории. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

| Виды разрешенного использования территории | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| Индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства | - Минимальные и максимальные размеры участков – от 0.06 до 0.20 га. - Отступ от линии застройки в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; - в районе новой застройки – не менее 5м - к исп. тер – не более 0,67. - Предельное количество крупного рогатого скота – максимум 5 ед; - свиней – до 5 ед; - мелкого рогатого скота – до 15 ед. |
| Блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками | - Минимальная площадь приквартирных участков – 250 м2; - К исп. тер – не более 1,50. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| - Хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное); - Стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке; - Детские площадки; - Огород, сад. | - Располагаются по линии застройки с отступом от красной линии в районе существующей застройки - не менее 3м и в соответствии со сложившейся ситуацией; - в районе новой застройки - не менее 5м от красной линии; - Располагаются в 1м от границ участков, в соответствии с противопожарными нормами. |
| Индивидуальная трудовая деятельность в пределах усадьбы или приквартирного участка | Без применения пожароопасных или санитарно вредных материалов и веществ. Без организации санитарно-защитной зоны. |
| Размещение в пределах общественной зоны объектов повседневного обслуживания населения, компенсирующих их недостаток на прилегающих городских территориях (ДДУ, общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи, учреждения культурного назначения). | - Магазины торговой площадью до 40 м2, кроме специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов. |
| Зеленые насаждения общего пользования – в общественной зоне. |  |
| Детские игровые площадки – в общественной зоне. |  |
| Спортплощадки – в общественной зоне. |  |
| Гаражи индивидуальных машин: в пределах усадьбы - приквартирного участка - | - Предельный размер этажности – 1 этаж; - на 2 транспортных средства; - на 1 транспортное средство. |
| Объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары и проч.) – в общественной зоне и (или) на участках. | По расчету в соответствии с СНиП 2.04.02.-84. |
| Площадки для мусоросборников – в общественной зоне. | - Из расчета 1 контейнер на 10-15 семей; - Расстояние до участков жилых домов, ДДУ, игровых площадок – не менее 150м. |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| Индивидуальная трудовая деятельность в пределах приквартирного участка. | Требуются согласования соответствующих служб государственного надзора (санитарного, противопожарного и др.). |
| Объекты отправления культа – в общественной зоне. |  |
| Производственные, коммунальные и складские объекты. | Класс санитарной вредности – не выше V. |

Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2)

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания.

Таблица 5 Виды разрешенного использования территории. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

| Виды разрешенного использования территории | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| Многоквартирные (более одной квартиры) 1-3 - этажные жилые дома секционного либо блокированного типа без приусадебных и приквартирных земельных участков. | - Минимальная площадь участка многоквартирного блокированного дома из расчета 19,3 м2 на 1 человека; - К исп. тер – не более 0,94; - Отступ от красной линии в районах существующей застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки, в районах новой застройки – от 6 м; - Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами; - Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать, характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в поселке, что определяются утвержденной градостроительной документацией. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
| - Встроено-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли; - Отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты дошкольного образования); - Детские площадки; - Площадки хозяйственного назначения; - Спортивные площадки; - Наземные и подземные стоянки автомобилей. | Размещение в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов или пристроенных к ним помещениях при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы или с торца дома. - Торговой площадью до 20 м2; - Торговой площадью до 60 м2; - Без рентгеновских установок; - Полезная площадь встроенных помещений не должна превышать 150 м2. |
| Объекты местного Административного самоуправления и охраны порядка, отделения связи и сбербанка. |  |
| Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. |  |
| Условно разрешенные виды использования |  |
| Культовые объекты. |  |
| Производственные, коммунальные и складские объекты. | Класс санитарной вредности – не выше V. |
| Станции скорой помощи, травмпункты и диспансеры. |  |
| Клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения. |  |
| - Отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 200 м2; - Блоки хозяйственных построек (одноэтажные гаражи, сараи, надворные туалеты). |  |

Зона спортивных комплексов (ОДС-5)

Зона размещения крупных спортивных и зрелищных объектов, связанных с большим единовременным притоком и оттоком людей и автотранспорта.

Таблица 6 Виды разрешенного использования территории. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

Основные виды разрешенного использования

- Стадионы; - Дворцы спорта; - Спортзалы; - Бассейны и водные стадионы; - Открытые спортивные сооружения; - Стадионы зимних видов спорта; - Горнолыжные комплексы; - Гребные каналы; - Яхт-клубы.

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Парки, скверы; - Гостиницы; - Предприятия общественного питания; - Стоянки открытые наземные; - Паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования

- Мотодромы; - Ипподромы (с конюшнями); - Отдельно стоящие и встроенные гаражи; - Аэродромы легкой авиации.

Зоны административных комплексов (ОДС-9)

Зоны административных комплексов имеют одинаковые регламенты и отличаются только уровнем представленной власти:

ОДС-9(А) - Зона государственных административных комплексов;

ОДС-9(Б) - Зона муниципальных административных комплексов.

Допускается объединение указанных зон в одной ОДС-9.

Таблица 7 Виды разрешенного использования территории. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

Основные виды разрешенного использования

- административные здания государственных органов власти; - административные здания муниципальных органов власти.

Вспомогательные виды разрешенного использования

- парки, скверы; - гостиницы; - предприятия общественного питания; - стоянки открытые наземные; - паркинги подземные и наземные.

Зона ведения дачного хозяйства (территории потенциального строительства жилых домов усадебного типа) CX-8(1)

Таблица 8 Виды разрешенного использования территории. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства

Основные виды разрешенного использования

Дачные участки, предназначенные для отдыха населения и подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Жилые дома усадебного типа; - Хозяйственные постройки (гараж, баня, надворный туалет, навесы и тому подобное.); - Стоянки автомобилей не более, чем на 1 машину на каждом участке; - Детские площадки; - Спортивные площадки; - Площадки для сбора мусора.

Условно разрешенные виды использования

Наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

Состояние территории по сведениям государственного кадастра недвижимости

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:72:0301007, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа Староуткинск.

Согласно предоставленным исходным данным, на проектируемой территории нет земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете.

село Ляля-Титова

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:1101004, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным, на проектируемой территории нет земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете.

село Лопаево

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:0801001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 5 земельных участков, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

ликвидируются – 5.

Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0801001:72;

66:18:0801001:100;

66:18:0801001:102;

66:18:0801001:94;

66:18:0801001:90.

село Коптяки

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:0601001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 2 земельных участка, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

сохраняется – 2.

Сохраняемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0601001:34;

66:18:0601001:10.

село Караульское

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:1601005, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 5 земельных участков, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

ликвидируются – 5.

Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:1601005:8;

66:18:1601005:10;

66:18:1601005:15;

66:18:1601005:16;

66:18:1601005:53.

село Салтаново

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:1001001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 7 земельных участков, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

сохраняется – 7.

Сохраняемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:1001001:14;

66:18:1001001:38;

66:18:1001001:74;

66:18:1001001:83;

66:18:1001001:66;

66:18:1001001:267;

66:18:1001001:269.

деревня Полуденная

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:1601007, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным, на проектируемой территории нет земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете.

поселок Шайтанка

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:0301001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 8 земельных участков, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

сохраняется – 8.

Сохраняемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0301001:32;

66:18:1001001:38;

66:18:1001001:74;

66:18:1001001:83;

66:18:1001001:66;

66:18:1001001:267;

66:18:1001001:269.

поселок Старая Ляля

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:1401001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 6 земельных участков, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

сохраняется – 6.

Сохраняемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:1401001:4;

66:18:1401001:25;

66:18:1401001:82;

66:18:1401001:85;

66:18:1401001:423;

66:18:1401001:425.

деревня Поздняковка

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:1601003, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным, на проектируемой территории нет земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете.

поселок Черный Яр

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:0201001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным, на проектируемой территории нет земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете.

поселок Красный Яр

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:0501001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 5 земельных участков, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

ликвидируются – 5.

Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0501001:20;

66:18:0501001:71;

66:18:0501001:72;

66:18:0501001:76;

66:18:0501001:78.

поселок Каменка

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:0401001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 4 земельных участка, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

сохраняется – 4.

Сохраняемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0401001:6;

66:18:0401001:7;

66:18:0401001:8;

66:18:0401001:12.

поселок Яборково

Территория в границах проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:18:1601002, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 4 земельных участка, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

ликвидируются – 4.

Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:1601002:29;

66:18:1601002:51;

66:18:1601002:55;

66:18:1601002:64.

поселок Лобва (участок 1-4)

Территория в границах проектирования расположена в трех кадастровых кварталах 66:18:0702002, 66:18:0703001, 66:18:0703002, границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории Новолялинского городского округа.

участок 1

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 39 земельных участка, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

сохраняются – 6;

ликвидируются – 33.

Сохраняемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0702002:61;

66:18:0702002:185;

66:18:0702002:52;

66:18:0702002:63;

66:18:0702002:70;

66:18:0702002:360.

Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0000000:378;

66:18:0702002:1153;

66:18:0702002:1154;

66:18:0702002:1155;

66:18:0702002:1157;

66:18:0702002:1160;

66:18:0702002:1164;

66:18:0702002:1165;

66:18:0702002:164;

66:18:0702002:189;

66:18:0702002:191;

66:18:0702002:192;

66:18:0702002:193;

66:18:0702002:194;

66:18:0702002:195;

66:18:0702002:196;

66:18:0702002:198;

66:18:0702002:215;

66:18:0702002:35;

66:18:0702002:361;

66:18:0702002:375;

66:18:0702002:412;

66:18:0702002:417;

66:18:0702002:452;

66:18:0702002:455;

66:18:0702002:465;

66:18:0702002:51;

66:18:0702002:62;

66:18:0702002:64;

66:18:0702002:65;

66:18:0702002:66;

66:18:0702002:67;

66:18:0702002:69.

участок 2

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 1 земельный участок, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

ликвидируются – 1.

Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0703002:103.

участок 3

Согласно предоставленным исходным данным и проведенному анализу, на государственном кадастровом учете стоит 4 земельных участка, им присвоены кадастровые номера.

Из этих земельных участков:

ликвидируются – 4.

Ликвидируемые земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете:

66:18:0703001:488;

66:18:0703001:493;

66:18:0703001:531;

66:18:0703001:602.

участок 4

Согласно предоставленным исходным данным, на проектируемой территории нет земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Общие положения

Проектное решение по межеванию в границах проектируемой территории представлено на отчете «Чертеж межевания».

На чертеже межевания территории отображены:

красные линии, разработанные в составе проекта планировки территории;

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы земельных участков;

здания и строения существующие и планируемые;

элементы улично-дорожной сети.

При разработке проекта межевания  обеспечено соблюдение следующих требований:

границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

границы существующих землепользований при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий

Территории улиц и дорог общего пользования определяются проектом планировки. Их границы  устанавливаются по красным линиям. Эти же линии определяют  и границы кварталов, то есть территории, на  которой расположены объекты внутриквартальной застройки. Проектом планировки установлены красные линии.

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется в 2 стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования улично-дорожной сети, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков оставшейся территории – территории кварталов.

Таким образом, названный порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при межевании внутриквартальной территории.

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом  решений генерального плана, правил землепользования и застройки, сложившейся планировочной структуры, а также с учетом инженерно-геологических и экологических  ограничений.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности её использования в связи с размещением на ней малоэтажной и индивидуальной застройки.  Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

рациональная организация территории;

размещение объектов обслуживания местного значения;

благоустройство и озеленение территорий общего пользования; формирование улично-дорожной сети; организация отвода поверхностных и талых вод; устройство пешеходных тротуаров;

размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

На территории поселка Лобва выделено четыре участка проектирования. На участках размещаются многоквартирные жилые дома и индивидуальные жилые дома. На территории многоквартирных жилых домов размещаются детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения  и площадки для хозяйственных целей.  На данных участках было разработано озеленение территории общего пользования и автостоянки. Дополнительно была разработана улично–дорожная сеть с  тротуарами.

На территории села Ляля-Титова, села Лопаево, села Коптяки, села Караульское, села Салтаново, деревни Полуденная, поселка Шайтанка, поселка Старая Ляля, деревни Поздняковка, поселка Черный Яр, поселка  Красный Яр, поселка Каменка, поселка Яборково разрабатывались участки для индивидуальной жилой застройки. Преимущественно, площадь одного участка 0,2 га.

Проектом планировки общественно – деловая застройка не предусматривается.

Жилая застройка планируемой территории представлена в основном индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной жилой застройкой.

Учитывая решения Генерального плана поселка Лобва, проектом планировки предложено размещение малоэтажной жилой застройки на территории проектируемых участков 1 и 3.  На проектируемых участках 2 и 4 проектом планировки предложено размещение индивидуальной жилой застройки.

На территории села Ляля-Титова, села Лопаево, села Коптяки, села Караульское, села Салтаново, деревни Полуденная, поселка Шайтанка, поселка Старая Ляля, деревни Поздняковка, поселка Черный Яр, поселка  Красный Яр, поселка Каменка, поселка Яборково проектом предложена к размещению индивидуальная жилая застройка.

Размещение жилых домов выполнено с учётом создания комфортных условий проживания.

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является  её озеленение.

Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории: от озеленения улиц и территорий общего пользования до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль автодорог.

Для озеленения территории рекомендуется использовать ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.

Структура территории, образуемая в результате межевания

Границы земельных участков установлены с учетом действующих технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, внутриквартальным проездам и другим границам.

Под проектируемыми объектами земельные участки формировались с учетом обеспечения каждого здания необходимой территорией, включая проезды, пешеходные дорожки, проходы, площадки временного хранения автомобилей, зеленых насаждений, детских и физкультурных площадок.

Земельные участки под инженерные сети на территории внутриквартальной застройки не выделяются. Эксплуатация сетей будет осуществляться на землях общего пользования.

Свободные территории от застройки территории предлагается выделить в отдельные земельные участки общего пользования для целей благоустройства территории и озеленения, организации проездов и подъездов.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

прохода или проезда через земельный участок;

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном участке;

временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с действующими законодательными актами в размере:

безнапорные коллекторы хозяйственно-фекальной канализации - 3 метра от трубы;

теплотрасса – 3 метра в каждую сторону;

линии связи – 2 метра в каждую сторону.

- линии электропередачи:

воздушные 10 кВ – 10 метров в каждую сторону и на высоту столба;

кабельные 0,4 кВ – по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (подземные кабельные линии электропередачи);

воздушные 0,4 кВ – 2 метров в каждую сторону и на высоту столба.

Расстояния по горизонтали (в свету) от газопровода низкого давления до зданий и сооружений следует принимать 4 метра от трубы.

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций. Однако, есть и исключения, в месте, где инженерные сети проходят по земельным участкам, на данные участки необходимо установить сервитут, обязывающий владельцев этих участков использовать территорию сервитута с учетом требований безопасности и сохранности инженерных коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа до них представителям соответствующих служб для инспекции и ремонта.

Зоны сервитутов установлены в пределах охранных зон соответствующих инженерных сетей. Данные сервитуты показаны на чертеже межевания. Однако, окончательное установление этих сервитутов необходимо осуществить по результатам строительства на основании исполнительной документации.

Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются  установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Предложения по установлению публичных сервитутов представлены на отчете «Чертеж межевания».

Планировочные характеристики объектов межевания

село Ляля-Титова

Таблица 9 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1992.4 | - |
| 01:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2007.2 | - |
| 01:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2047.1 | - |
| 01:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2030.1 | - |
| 01:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2037.2 | - |
| 02:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2092.4 | - |
| 02:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2058.3 | - |
| 03:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2027.5 | - |
| 03:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2022.6 | - |
| 03:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2012.8 | - |
| 03:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2036.4 | - |
| 03:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2073.3 | - |
| 03:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1903.8 | - |
|  | Итого: |  | 26341.1 |  |

Таблица 10 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 2.6 |

село Лопаево

Таблица 11 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2150.2 | - |
| 01:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1983.2 | - |
| 01:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1961.0 | - |
| 01:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1994.2 | - |
| 01:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2018.4 | - |
| 02:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1996.0 | - |
| 02:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1965.9 | - |
| 02:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1971.4 | - |
| 02:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1970.5 | - |
| 02:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1990.1 | - |
| 02:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2037.1 | - |
| 03:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2218.5 | - |
| 03:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2076.5 | - |
| 03:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1884.6 | - |
|  | Итого: |  | 28217.6 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 03:04 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1018.7 | - |
|  | Итого: |  | 1018.7 |  |

Таблица 12 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 2.8 |
| 2 | Участки земель общего пользования | 0.1 |

село Коптяки

Таблица 13 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 02:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1501.7 | 1501.7 | - |
| 02:02 | Под индивидуальную жилую застройку | 1967.9 | 1967.9 | - |
|  | Итого: |  | 3469.6 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2078.3 | - |
| 01:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1962.8 | - |
| 02:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2095.3 | - |
|  | Итого: |  | 6136.4 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 02:04 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 834.0 | - |
|  | Итого: |  | 834.0 |  |

Таблица 14 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 0.3 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 0.6 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 0.1 |

село Караульское

Таблица 15 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1835.7 | - |
| 01:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2073.2 | - |
| 01:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1999.8 | - |
| 02:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1970.3 | - |
| 02:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1843.6 | - |
| 02:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1861.5 | - |
| 02:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1874.0 | - |
|  | Итого: |  | 13458.0 |  |

Таблица 16 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 1.3 |

село Салтаново

Таблица 17 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 1:01 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 1833.9 | - |
| 1:02 | Под строительство индивидуального жилого дома | 1320.0 | 1320.0 | - |
| 1:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1353.2 | 1353.2 | - |
| 2:01 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 1662.3 | - |
| 2:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | 716.7 | 716.7 | - |
| 2:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | 855.1 | 855.1 | - |
| 2:04 | Под строительство индивидуального жилого дома | 2001.5 | 2001.5 | - |
| 3:01 | Под строительство индивидуального жилого дома | 1999.3 | 1999.3 | - |
| 3:02 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2385.8 | 2385.8 | - |
| 3:03 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 4533.5 | - |
|  | Итого: |  | 18661.3 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1776.1 | - |
| 02:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1910.1 | - |
| 02:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2011.5 | - |
|  | Итого: |  | 5697.7 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 01:05 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 11.3 | - |
| 01:06 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1114.9 | - |
| 02:07 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 7631.9 | - |
| 03:04 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1805.9 | - |
|  | Итого: |  | 10564.0 |  |

Таблица 18 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 1.8 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 0.6 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 1.0 |

деревня Полуденная

Таблица 19 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 1:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1914.9 | - |
| 1:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1903.4 | - |
| 1:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1926.2 | - |
| 1:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1940.5 | - |
| 1:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1923.3 | - |
| 1:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1928.8 | - |
|  | Итого: |  | 11537.0 |  |

Таблица 20 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 1.2 |

поселок Шайтанка

Таблица 21 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1631.8 | 1631.8 | - |
| 01:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1968.1 | 1968.1 | - |
| 01:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1811.9 | 1811.9 | - |
| 01:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2197.2 | 2197.2 | - |
| 01:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2417.9 | 2417.9 | - |
| 01:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | 3158.3 | 3158.3 | - |
| 02:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | 8654.7 | 8654.7 | - |
|  | Итого: |  | 21839.8 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:07 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1911.5 | - |
| 01:08 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1854.8 | - |
| 01:09 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1875.6 | - |
| 01:10 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2119.2 | - |
| 01:11 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1839.3 | - |
| 01:12 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2090.1 | - |
| 01:13 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2061.5 | - |
| 01:14 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2144.8 | - |
| 02:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2066.2 | - |
| 02:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2065.0 | - |
| 02:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2066.5 | - |
| 02:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1931.0 | - |
| 02:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2032.5 | - |
| 02:07 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2043.7 | - |
| 02:08 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1906.1 | - |
|  | Итого: |  | 30007.8 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 1:15 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 83.2 | - |
| 1:16 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 145.3 | - |
| 1:17 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 51.9 | - |
| 1:18 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1252.2 | - |
| 2:09 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 422.0 | - |
|  | Итого: |  | 1954.6 |  |

Таблица 22 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 2.2 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 3.0 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 0.2 |

поселок Старая Ляля

Таблица 23 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 1:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1968.2 | 1968.2 | - |
| 1:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1817.8 | 1817.8 | - |
| 1:03 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2307.9 | 2307.9 | - |
|  | Итого: |  | 6093.9 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1872.5 | - |
| 01:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1917.5 | - |
| 01:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1902.4 | - |
| 01:07 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2077.9 | - |
|  | Итого: |  | 7770.4 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 01:08 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 997.9 | - |
|  | Итого: |  | 997.9 |  |

Таблица 24 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 0.6 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 0.8 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 0.1 |

деревня Поздняковка

Таблица 25 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 1:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2113.4 | - |
| 1:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2027.7 | - |
| 1:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1997.7 | - |
| 1:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1985.4 | - |
|  | Итого: |  | 8124.2 |  |

Таблица 26 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 0.8 |

поселок Черный Яр

Таблица 27 Планировочные характеристики объектов межевания поселка

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 1:01 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 3 180.8 | - |
|  | Итого: |  | 3 180.8 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1970.8 | - |
| 01:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1979.3 | - |
| 01:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1986.8 | - |
|  | Итого: |  | 5936.9 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 01:05 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 3 688.7 | - |
|  | Итого: |  | 3 688.7 |  |

Таблица 28 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 0.3 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 0.6 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 0.4 |

поселок Красный Яр

Таблица 29 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 1950.3 | - |
| 01:02 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 2397.9 | - |
| 01:03 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 2450.4 | - |
| 01:04 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 2493.8 | - |
|  | Итого: |  | 9292.4 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1841.1 | - |
| 01:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1901.7 | - |
| 01:07 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1789.9 | - |
| 01:08 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1982.4 | - |
| 01:09 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1946.7 | - |
| 01:10 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2066.3 | - |
| 01:11 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1922.1 | - |
| 01:12 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1886.2 | - |
| 01:13 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1937.1 | - |
| 01:14 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2026.1 | - |
| 01:15 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1818.3 | - |
| 01:16 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1904.0 | - |
|  | Итого: |  | 23021.8 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 1:17 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 455.8 | - |
|  | Итого: |  | 455.8 |  |

Таблица 30 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 0.9 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 2.3 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 0.1 |

поселок Каменка

Таблица 31 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2402.1 | 2402.1 | - |
| 01:02 | Под размещение фельдшерско-акушерского пункта | - | 2337.5 | - |
| 01:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1920.5 | - |
| 01:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2000.6 | 2000.6 | - |
| 01:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2208.0 | 2208.0 | - |
| 01:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2366.5 | 2366.5 | - |
|  | Итого: |  | 13235.2 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:07 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1943.4 | - |
| 01:08 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1957.7 | - |
| 01:09 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1956.9 | - |
| 01:10 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1898.5 | - |
| 02:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1972.9 | - |
| 02:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1802.4 | - |
| 02:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1967.9 | - |
|  | Итого: |  | 13499.6 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 01:11 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 372.1 | - |
| 01:12 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 38.9 | - |
|  | Итого: |  | 411.0 |  |

Таблица 32 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 1.3 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 1.3 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 0.04 |

поселок Яборково

Таблица 33 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 01:01 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 3912.1 | - |
| 02:01 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 3493.0 | - |
|  | Итого: |  | 7405.1 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 02:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1894.0 | - |
| 02:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1942.7 | - |
| 02:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1907.3 | - |
| 02:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1922.8 | - |
|  | Итого: |  | 7666.8 |  |

Таблица 34 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 0.7 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 0.8 |

поселок Лобва – участок 1

Таблица 35 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты |  |  |  |  |
| 03:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2944.6 | 2944.6 | - |
| 03:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | 3391.1 | 3391.1 | - |
| 03:03 | Под размещение многоквартирного жилого дома | - | 3132.1 | - |
| 03:04 | Под размещение многоквартирного жилого дома | - | 2723.2 | - |
| 04:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1690.1 | 1690.1 |  |
| 04:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1588.0 | 1588.0 |  |
| 04:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | 2227.2 | 2227.2 |  |
| 04:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1289.1 | 1289.1 |  |
| 04:05 | Под индивидуальную жилую застройку | - | 1498.5 |  |
|  | Итого: |  | 20483.8 |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 01:01 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 2526.4 | - |
| 02:01 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 2576.6 | - |
| 02:02 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 3508.0 | - |
| 03:05 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 2389.0 | - |
| 03:06 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 2368.6 | - |
| 03:07 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 2667.1 | - |
| 04:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1815.6 | - |
| 04:07 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1997.5 | - |
| 04:08 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1961.2 | - |
| 04:09 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1985.7 | - |
| 04:10 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2133.2 | - |
| 04:11 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1947.6 | - |
| 04:12 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1737.1 | - |
| 04:13 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2280.7 | - |
| 04:14 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2023.2 | - |
|  | Итого: |  | 33917.4 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 02:03 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 3651.0 | - |
| 03:08 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 3914.7 | - |
| 03:09 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 1540.2 | - |
| 03:10 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 2404.0 | - |
| 03:11 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 106.2 | - |
| 04:15 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 21.7 | - |
| 04:16 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 15.1 | - |
| 04:17 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 377.5 | - |
| 04:18 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 198.4 | - |
| 04:19 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 153.4 | - |
| 04:20 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 108.4 | - |
| 04:21 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 76.8 | - |
|  | Итого: |  | 12567.4 |  |

Таблица 36 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты | 2.0 |
| 2 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 3.4 |
| 3 | Участки земель общего пользования | 1.2 |

поселок Лобва – участок 2

Таблица 37 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 08:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1889.8 | - |
| 08:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1860.0 | - |
| 08:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1867.5 | - |
| 08:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1870.4 | - |
| 09:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2077.1 | - |
| 09:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2054.6 | - |
| 09:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2026.0 | - |
| 09:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2082.1 | - |
| 09:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2084.3 | - |
|  | Итого: |  | 17811.6 |  |

Таблица 38 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 1.8 |

поселок Лобва – участок 3

Таблица 39 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 05:01 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1641.6 | - |
| 05:02 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1696.2 | - |
| 05:03 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 2023.8 | - |
| 05:04 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1350.8 | - |
| 05:05 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1295.5 | - |
| 05:06 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1298.8 | - |
| 05:07 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1323.4 | - |
| 05:08 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1624.0 | - |
| 05:09 | Под строительство многоквартирного жилого дома | - | 1582.0 | - |
|  | Итого: |  | 13836.1 |  |
| Участки земель общего пользования |  |  |  |  |
| 05:10 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 7871.2 | - |
| 05:11 | Для эксплуатации земель общего пользования | - | 2175.6 | - |
|  | Итого: |  | 10046.8 |  |

Таблица 40 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 1.4 |
| 2 | Участки земель общего пользования | 1.0 |

поселок Лобва – участок 4

Таблица 41 Планировочные характеристики объектов межевания

| № на основном чертеже | Функциональное назначение | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание (причина изменения границ ЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |
| 6:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1975.6 | - |
| 6:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2045.0 | - |
| 6:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1993.2 | - |
| 6:04 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2174.1 | - |
| 6:05 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1934.2 | - |
| 6:06 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1990.9 | - |
| 7:01 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1989.3 | - |
| 7:02 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 2049.6 | - |
| 7:03 | Под индивидуальное жилищное строительство | - | 1864.6 | - |
| 7:04 | Под индивидуальное жилищное строительство |  | 1943.1 |  |
|  | Итого: |  | 19959.6 |  |

Таблица 42 Сводные показатели по проектируемой территории

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 2.0 |

Технико-экономические показатели проекта межевания

село Ляля-Титова

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 3.6 | 3.6 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 2.6 | 2.6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | - | 2.6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 2.6 |
|  | -прочие территории | - " - | 2.6 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 1.0 | 1.0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.8 | 1.0 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.2 | - |

село Лопаево

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 4.7 | 4.7 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 2.9 | 2.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | - | 2.8 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 17,4 |
|  | - территории сельскохозяйственных угодий | - " - | 2.5 | - |
|  | -прочие территории | - " - | 0.4 | 0.1 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 1.8 | 1.8 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.9 | 1.8 |
|  | - сельскохозяйственных угодий | - " - | 0.9 | - |

село Коптяки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1.3 | 1.3 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 1.0 | 1.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 0.4 | 0.9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 0.4 | 0.9 |
|  | -прочие территории | - " - | 0.6 | 0.1 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.3 | 0.3 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.26 | 0.3 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | - " - | 0.04 | - |

село Караульское

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 2.0 | 2.0 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 1.3 | 1.3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 0.1 | 1.3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 0.1 | 1.3 |
|  | - прочие территории | - " - | 1.2 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.7 | 0.7 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.6 | 0.7 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.1 | - |

село Салтаново

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 4.0 | 4.0 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 3.5 | 3.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 2.8 | 2.5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 2.8 | 2.5 |
|  | - прочие территории | - " - | 0.7 | 1.0 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.5 | 0.5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.5 | 0.5 |

деревня Полуденная

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1.5 | 1.5 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 1.2 | 1.2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | - | 1.2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 1.2 |
|  | - прочие территории | - " - | 1.2 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.3 | 0.3 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.3 | 0.3 |

поселок Шайтанка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 7.3 | 7.3 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 5.4 | 5.4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 2.9 | 5.2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | территории малоэтажной застройки в том числе: | - " - | 2.9 | 2.2 |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартальными земельными участками | - " - | 2.9 | 2.2 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 3.0 |
|  | - территории сельскохозяйственных угодий | - " - | 1.5 | - |
|  | - прочие территории | - " - | 1.0 | 0.2 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 1.9 | 1.9 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.8 | 1.9 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.4 | - |
|  | - сельскохозяйственных угодий | - " - | 0.7 | - |

поселок Старая Ляля

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 2.2 | 2.2 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 1.5 | 1.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 1.4 | 1.5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 1.4 | 1.5 |
|  | - прочие территории | - " - | 0.1 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.7 | 0.7 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.7 | 0.7 |

деревня Поздняковка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 0.8 | 0.8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | - | 17,4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 17,4 |
|  | - прочие территории | - " - | 0.8 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.2 | 0.2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.1 | 0.2 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.1 | - |

поселок Черный Яр

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1.8 | 1.8 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 1.3 | 1.3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | - | 0.9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | территории малоэтажной застройки в том числе: | - " - | 0.3 | 0.3 |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартальными земельными участками | - " - | 0.3 | 0.3 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 0.6 |
|  | - прочие территории |  | 1.0 | 0.4 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.5 | 0.5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.5 | 0.5 |

поселок Красный Яр

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 4.7 | 4.7 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 3.3 | 3.3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 3.2 | 3.2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 3.2 | 3.2 |
|  | - прочие территории | - " - | 0.1 | 0.1 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 1.2 | 1.4 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | - | 1.4 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.1 | - |
|  | - индивидуальной жилой застройки | - " - | 0.1 | - |

поселок Каменка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 3.9 | 3.9 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 2.7 | 2.7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 2.0 | 2.5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 2.0 | 2.5 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания вне микрорайонного значения | - " - | 0.2 | 0.2 |
|  | - прочие территории | - " - | 0.5 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 1.2 | 1.2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 1.0 | 1.2 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.2 | - |

поселок Яборково

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1.8 | 1.8 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 1.5 | 1.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 1.0 | 1.5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 1.0 | 1.5 |
|  | - прочие территории | - " - | 0.5 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.3 | 0.3 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.2 | 0.3 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | - " - | 0.1 | - |

поселок Лобва – участок 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 9.2 | 9.2 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 6.7 | 6.7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 5.8 | 5.5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | территории малоэтажной застройки | - " - | 2.1 | 2.2 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | 3.7 | 3.3 |
|  | - территории коммунально-складской застройки | - " - | 0.4 | - |
|  | - прочие территории | - " - | 0.5 | 1.2 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 2.5 | 2.5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 1.6 | 2.5 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.1 | - |
|  | - индивидуальной жилой застройки | - " - | 0.6 | - |
|  | - малоэтажной жилой застройки | - " - | 0.2 | - |

поселок Лобва – участок 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 2.6 | 2.6 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 1.8 | 1.8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | - | 1.8 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 1.8 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания вне микрорайонного значения | - " - | 1.8 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.8 | 0.8 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.2 | 0.8 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.1 | - |
|  | - объектов спортивного назначения | - " - | 0.5 | - |

поселок Лобва – участок 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 2.9 | 2.9 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 2.4 | 2.4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | 2.4 | 1.4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | территории малоэтажной застройки | - " - | 2.4 | 1.4 |
|  | - прочие территории | - " - | - | 1.0 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 0.5 | 0.5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | 0.1 | 0.5 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.1 | - |
|  | - малоэтажной жилой застройки | - " - | 0.3 | - |

поселок Лобва – участок 4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 3.1 | 3.1 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | - " - | 2.0 | 2.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройка | - " - | - | 2.0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - " - | - | 2.0 |
|  | - территории сельскохозяйственных угодий | - " - | 1.9 | - |
|  | - прочие территории | - " - | 0.1 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | - " - | 1.1 | 1.1 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - " - | - | 1.1 |
|  | - прочие территории общего пользования | - " - | 0.3 | - |
|  | - сельскохозяйственных угодий | - " - | 0.8 | - |

- Приложение 1 «Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков»

п. Лобва (участок 1)

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 26' 11'' | 107.82 | 653175.08 | 1526392.86 |
| 2 | 199° 26' 24'' | 23.44 | 653139.2 | 1526494.54 |
| 3 | 289° 26' 24'' | 107.81 | 653117.1 | 1526486.74 |
| 4 | 19° 23' 38'' | 23.43 | 653152.98 | 1526385.08 |

Земельный участок № 02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 289° 22' 7'' | 21.35 | 653033.86 | 1526457.36 |
| 2 | 338° 56' 36'' | 21.43 | 653040.94 | 1526437.22 |
| 3 | 19° 26' 58'' | 60 | 653060.94 | 1526429.52 |
| 4 | 109° 27' 10'' | 35.25 | 653117.52 | 1526449.5 |
| 5 | 199° 26' 15'' | 76.27 | 653105.78 | 1526482.74 |

Земельный участок № 02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 158° 56' 36'' | 21.43 | 653060.94 | 1526429.52 |
| 2 | 109° 22' 7'' | 21.35 | 653040.94 | 1526437.22 |
| 3 | 199° 27' 1'' | 24.99 | 653033.86 | 1526457.36 |
| 4 | 289° 25' 8'' | 96.13 | 653010.3 | 1526449.04 |
| 5 | 19° 26' 35'' | 41.34 | 653042.26 | 1526358.38 |
| 6 | 109° 28' 58'' | 60.87 | 653081.24 | 1526372.14 |

Земельный участок № 03:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 24' 19'' | 40.33 | 652985.94 | 1526458 |
| 2 | 205° 13' 56'' | 88.06 | 652972.54 | 1526496.04 |
| 3 | 289° 14' 17'' | 31.14 | 652892.88 | 1526458.5 |
| 4 | 19° 14' 27'' | 87.7 | 652903.14 | 1526429.1 |

Земельный участок № 03:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 13' 54'' | 113.73 | 652919.42 | 1526345.98 |
| 2 | 205° 14' 19'' | 24.34 | 652881.96 | 1526453.36 |
| 3 | 289° 14' 10'' | 111.27 | 652859.94 | 1526442.98 |
| 4 | 19° 27' 11'' | 24.2 | 652896.6 | 1526337.92 |

Земельный участок № 03:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 25' 30'' | 71.74 | 652962.24 | 1526361.04 |
| 2 | 199° 13' 59'' | 33.15 | 652938.38 | 1526428.7 |
| 3 | 289° 13' 37'' | 71.85 | 652907.08 | 1526417.78 |
| 4 | 19° 24' 41'' | 33.4 | 652930.74 | 1526349.94 |

Земельный участок № 03:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 25' 20'' | 71.57 | 653013.72 | 1526379.18 |
| 2 | 199° 24' 34'' | 33.1 | 652989.92 | 1526446.68 |
| 3 | 289° 26' 15'' | 71.58 | 652958.7 | 1526435.68 |
| 4 | 19° 25' 15'' | 33.08 | 652982.52 | 1526368.18 |

Земельный участок № 03:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 289° 25' 23'' | 29.71 | 652985.12 | 1526356.38 |
| 2 | 199° 25' 41'' | 89.77 | 652995 | 1526328.36 |
| 3 | 109° 14' 21'' | 29.74 | 652910.34 | 1526298.5 |
| 4 | 19° 24' 32'' | 89.68 | 652900.54 | 1526326.58 |

Земельный участок № 04:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144° 41' 46'' | 31.91 | 652741.24 | 1526356.26 |
| 2 | 205° 15' 1'' | 39.76 | 652715.2 | 1526374.7 |
| 3 | 322° 27' 55'' | 51.7 | 652679.24 | 1526357.74 |
| 4 | 55° 1' 33'' | 36.64 | 652720.24 | 1526326.24 |

Земельный участок № 04:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 199° 3' 54'' | 16.1 | 652785.62 | 1526339.38 |
| 2 | 185° 24' 14'' | 1.49 | 652770.4 | 1526334.12 |
| 3 | 141° 10' 8'' | 35.53 | 652768.92 | 1526333.98 |
| 4 | 144° 41' 46'' | 31.91 | 652741.24 | 1526356.26 |
| 5 | 25° 17' 34'' | 43.91 | 652715.2 | 1526374.7 |
| 6 | 299° 35' 55'' | 62.2 | 652754.9 | 1526393.46 |

Земельный участок № 04:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 299° 35' 55'' | 62.2 | 652754.9 | 1526393.46 |
| 2 | 17° 55' 15'' | 27.49 | 652785.62 | 1526339.38 |
| 3 | 112° 16' 53'' | 65.62 | 652811.78 | 1526347.84 |
| 4 | 205° 15' 41'' | 35.38 | 652786.9 | 1526408.56 |

Земельный участок № 04:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110° 9' 51'' | 69.16 | 652838.26 | 1526356.62 |
| 2 | 205° 15' 4'' | 30.43 | 652814.42 | 1526421.54 |
| 3 | 292° 16' 53'' | 65.62 | 652786.9 | 1526408.56 |
| 4 | 18° 20' 38'' | 27.9 | 652811.78 | 1526347.84 |

Земельный участок № 04:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 13' 53'' | 30.48 | 652880.64 | 1526338.1 |
| 2 | 197° 36' 7'' | 33.93 | 652870.6 | 1526366.88 |
| 3 | 198° 18' 12'' | 30.31 | 652838.26 | 1526356.62 |
| 4 | 292° 59' 26'' | 32.57 | 652809.48 | 1526347.1 |
| 5 | 20° 10' 38'' | 27.25 | 652822.2 | 1526317.12 |
| 6 | 19° 43' 9'' | 27.09 | 652847.78 | 1526326.52 |
| 7 | 18° 20' 29'' | 7.75 | 652873.28 | 1526335.66 |
| 8 | 109° 13' 53'' | 30.48 | 652880.64 | 1526338.1 |
| 9 | 289° 13' 53'' | 30.48 | 652870.6 | 1526366.88 |

Земельный участок № 04:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26° 30' 10'' | 65.84 | 652762.4 | 1526289.54 |
| 2 | 112° 47' 24'' | 30.57 | 652821.32 | 1526318.92 |
| 3 | 197° 55' 45'' | 25.08 | 652809.48 | 1526347.1 |
| 4 | 199° 3' 54'' | 16.1 | 652785.62 | 1526339.38 |
| 5 | 238° 24' 53'' | 37 | 652770.4 | 1526334.12 |
| 6 | 311° 4' 4'' | 17.32 | 652751.02 | 1526302.6 |

Земельный участок № 04:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310° 59' 22'' | 30.74 | 652762.4 | 1526289.54 |
| 2 | 22° 47' 47'' | 31.44 | 652782.56 | 1526266.34 |
| 3 | 17° 2' 27'' | 17.68 | 652811.54 | 1526278.52 |
| 4 | 17° 58' 24'' | 7.06 | 652828.44 | 1526283.7 |
| 5 | 112° 43' 41'' | 35.82 | 652835.16 | 1526285.88 |
| 6 | 206° 30' 10'' | 65.84 | 652821.32 | 1526318.92 |

Земельный участок № 04:12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100° 31' 40'' | 2.3 | 652825.66 | 1526216.7 |
| 2 | 100° 1' 59'' | 2.64 | 652825.24 | 1526218.96 |
| 3 | 95° 12' 57'' | 9.68 | 652824.78 | 1526221.56 |
| 4 | 104° 38' 19'' | 48.91 | 652823.9 | 1526231.2 |
| 5 | 202° 47' 47'' | 31.44 | 652811.54 | 1526278.52 |
| 6 | 288° 47' 23'' | 57.19 | 652782.56 | 1526266.34 |
| 7 | 10° 20' 0'' | 25.09 | 652800.98 | 1526212.2 |

Земельный участок № 04:13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 15' 2'' | 36.88 | 652904.76 | 1526268.96 |
| 2 | 199° 16' 46'' | 5.15 | 652892.6 | 1526303.78 |
| 3 | 197° 16' 59'' | 47.19 | 652887.74 | 1526302.08 |
| 4 | 196° 9' 60'' | 7.83 | 652842.68 | 1526288.06 |
| 5 | 197° 58' 24'' | 7.06 | 652835.16 | 1526285.88 |
| 6 | 293° 10' 28'' | 6.2 | 652828.44 | 1526283.7 |
| 7 | 289° 19' 57'' | 25.43 | 652830.88 | 1526278 |
| 8 | 12° 52' 23'' | 67.15 | 652839.3 | 1526254 |

Земельный участок № 04:14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192° 52' 23'' | 67.15 | 652904.76 | 1526268.96 |
| 2 | 289° 17' 36'' | 16.46 | 652839.3 | 1526254 |
| 3 | 331° 45' 60'' | 9.22 | 652844.74 | 1526238.46 |
| 4 | 10° 57' 50'' | 22.08 | 652852.86 | 1526234.1 |
| 5 | 288° 7' 7'' | 12.61 | 652874.54 | 1526238.3 |
| 6 | 12° 4' 42'' | 39.19 | 652878.46 | 1526226.32 |
| 7 | 109° 14' 23'' | 36.48 | 652916.78 | 1526234.52 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 26' 28'' | 60.87 | 653137.78 | 1526392.1 |
| 2 | 199° 26' 58'' | 60 | 653117.52 | 1526449.5 |
| 3 | 289° 28' 58'' | 60.87 | 653060.94 | 1526429.52 |
| 4 | 19° 26' 39'' | 59.96 | 653081.24 | 1526372.14 |

Земельный участок № 03:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 22' 16'' | 12 | 652989.92 | 1526446.68 |
| 2 | 199° 14' 27'' | 87.7 | 652985.94 | 1526458 |
| 3 | 109° 14' 17'' | 31.14 | 652903.14 | 1526429.1 |
| 4 | 205° 12' 22'' | 12.07 | 652892.88 | 1526458.5 |
| 5 | 289° 13' 54'' | 113.73 | 652881.96 | 1526453.36 |
| 6 | 199° 27' 11'' | 24.2 | 652919.42 | 1526345.98 |
| 7 | 289° 9' 34'' | 12 | 652896.6 | 1526337.92 |
| 8 | 19° 24' 34'' | 124.22 | 652900.54 | 1526326.58 |
| 9 | 109° 22' 16'' | 12 | 653017.7 | 1526367.86 |
| 10 | 199° 24' 40'' | 87.98 | 653013.72 | 1526379.18 |
| 11 | 109° 13' 37'' | 71.85 | 652930.74 | 1526349.94 |
| 12 | 19° 13' 56'' | 87.74 | 652907.08 | 1526417.78 |
| 13 | 109° 22' 16'' | 12 | 652989.92 | 1526446.68 |
| 14 | 199° 14' 27'' | 87.7 | 652985.94 | 1526458 |
| 15 | 109° 14' 17'' | 31.14 | 652903.14 | 1526429.1 |
| 16 | 205° 12' 22'' | 12.07 | 652892.88 | 1526458.5 |
| 17 | 25° 12' 22'' | 12.07 | 652881.96 | 1526453.36 |
| 18 | 289° 14' 17'' | 31.14 | 652892.88 | 1526458.5 |
| 19 | 19° 14' 27'' | 87.7 | 652903.14 | 1526429.1 |
| 20 | 289° 22' 16'' | 12 | 652985.94 | 1526458 |

Земельный участок № 03:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 26' 15'' | 71.58 | 652982.52 | 1526368.18 |
| 2 | 198° 57' 28'' | 21.49 | 652958.7 | 1526435.68 |
| 3 | 289° 25' 30'' | 71.74 | 652938.38 | 1526428.7 |
| 4 | 19° 23' 44'' | 21.5 | 652962.24 | 1526361.04 |

Земельный участок № 03:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18° 13' 17'' | 25.46 | 652971.6 | 1526309.24 |
| 2 | 283° 37' 37'' | 6.79 | 652995.78 | 1526317.2 |
| 3 | 16° 56' 57'' | 8.78 | 652997.38 | 1526310.6 |
| 4 | 109° 50' 49'' | 14.37 | 653005.78 | 1526313.16 |
| 5 | 22° 12' 37'' | 6.24 | 653000.9 | 1526326.68 |
| 6 | 29° 8' 53'' | 7.14 | 653006.68 | 1526329.04 |
| 7 | 19° 6' 59'' | 12.76 | 653012.92 | 1526332.52 |
| 8 | 358° 8' 33'' | 3.7 | 653024.98 | 1526336.7 |
| 9 | 286° 28' 15'' | 30.26 | 653028.68 | 1526336.58 |
| 10 | 190° 47' 3'' | 3.42 | 653037.26 | 1526307.56 |
| 11 | 279° 27' 44'' | 4.99 | 653033.9 | 1526306.92 |
| 12 | 24° 36' 10'' | 4.18 | 653034.72 | 1526302 |
| 13 | 288° 7' 45'' | 10.67 | 653038.52 | 1526303.74 |
| 14 | 206° 14' 45'' | 3.21 | 653041.84 | 1526293.6 |
| 15 | 289° 1' 51'' | 7.3 | 653038.96 | 1526292.18 |
| 16 | 15° 12' 29'' | 4.27 | 653041.34 | 1526285.28 |
| 17 | 293° 54' 58'' | 5.03 | 653045.46 | 1526286.4 |
| 18 | 201° 41' 1'' | 27.12 | 653047.5 | 1526281.8 |
| 19 | 19° 25' 59'' | 27.59 | 653022.3 | 1526271.78 |
| 20 | 109° 24' 58'' | 60.95 | 653048.32 | 1526280.96 |
| 21 | 109° 23' 57'' | 31.19 | 653028.06 | 1526338.44 |
| 22 | 199° 24' 38'' | 34.54 | 653017.7 | 1526367.86 |
| 23 | 289° 25' 23'' | 29.71 | 652985.12 | 1526356.38 |
| 24 | 199° 25' 41'' | 89.77 | 652995 | 1526328.36 |
| 25 | 289° 14' 52'' | 10.25 | 652910.34 | 1526298.5 |
| 26 | 289° 18' 59'' | 2.06 | 652913.72 | 1526288.82 |
| 27 | 19° 8' 1'' | 61.2 | 652914.4 | 1526286.88 |
| 28 | 107° 40' 16'' | 2.37 | 652972.22 | 1526306.94 |
| 29 | 21° 48' 5'' | 0.11 | 652971.5 | 1526309.2 |

Земельный участок № 03:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 289° 13' 35'' | 28.85 | 652921.42 | 1526266.76 |
| 2 | 19° 27' 1'' | 31.05 | 652930.92 | 1526239.52 |
| 3 | 196° 6' 27'' | 29.12 | 652960.2 | 1526249.86 |
| 4 | 108° 20' 12'' | 22.12 | 652932.22 | 1526241.78 |
| 5 | 24° 34' 2'' | 3.85 | 652925.26 | 1526262.78 |
| 6 | 106° 0' 48'' | 4.64 | 652928.76 | 1526264.38 |
| 7 | 198° 56' 38'' | 6.41 | 652927.48 | 1526268.84 |

Земельный участок № 04:15

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10° 19' 38'' | 22.87 | 652825.66 | 1526216.72 |
| 2 | 186° 55' 46'' | 9.45 | 652848.16 | 1526220.82 |
| 3 | 183° 2' 38'' | 13.56 | 652838.78 | 1526219.68 |
| 4 | 280° 37' 11'' | 2.28 | 652825.24 | 1526218.96 |

Земельный участок № 04:16

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113° 10' 28'' | 6.2 | 652830.88 | 1526278 |
| 2 | 197° 2' 27'' | 17.68 | 652828.44 | 1526283.7 |
| 3 | 15° 1' 14'' | 11.58 | 652811.54 | 1526278.52 |
| 4 | 9° 20' 30'' | 4.68 | 652822.72 | 1526281.52 |
| 5 | 279° 2' 22'' | 2.67 | 652827.34 | 1526282.28 |
| 6 | 332° 16' 18'' | 3.52 | 652827.76 | 1526279.64 |

Земельный участок № 04:17

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16° 9' 60'' | 7.83 | 652835.16 | 1526285.88 |
| 2 | 107° 27' 39'' | 27.53 | 652842.68 | 1526288.06 |
| 3 | 42° 24' 5'' | 18.09 | 652834.42 | 1526314.32 |
| 4 | 200° 10' 38'' | 27.25 | 652847.78 | 1526326.52 |
| 5 | 112° 59' 26'' | 32.57 | 652822.2 | 1526317.12 |
| 6 | 292° 47' 24'' | 30.57 | 652809.48 | 1526347.1 |
| 7 | 292° 43' 41'' | 35.82 | 652821.32 | 1526318.92 |

Земельный участок № 04:18

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 198° 20' 29'' | 7.75 | 652880.64 | 1526338.1 |
| 2 | 284° 31' 13'' | 5.74 | 652873.28 | 1526335.66 |
| 3 | 27° 36' 14'' | 3.45 | 652874.72 | 1526330.1 |
| 4 | 288° 35' 9'' | 31.25 | 652877.78 | 1526331.7 |
| 5 | 19° 16' 46'' | 5.15 | 652887.74 | 1526302.08 |
| 6 | 289° 15' 2'' | 36.88 | 652892.6 | 1526303.78 |
| 7 | 289° 14' 23'' | 36.48 | 652904.76 | 1526268.96 |
| 8 | 109° 13' 49'' | 73.35 | 652916.78 | 1526234.52 |
| 9 | 109° 14' 33'' | 36.35 | 652892.62 | 1526303.78 |

Земельный участок № 04:19

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17° 36' 7'' | 33.93 | 652838.26 | 1526356.62 |
| 2 | 108° 41' 12'' | 38.89 | 652870.6 | 1526366.88 |
| 3 | 197° 21' 14'' | 3.69 | 652858.14 | 1526403.72 |
| 4 | 294° 19' 41'' | 5.73 | 652854.62 | 1526402.62 |
| 5 | 0° 44' 39'' | 1.54 | 652856.98 | 1526397.4 |
| 6 | 284° 7' 23'' | 3.2 | 652858.52 | 1526397.42 |
| 7 | 194° 2' 10'' | 1.24 | 652859.3 | 1526394.32 |
| 8 | 289° 8' 7'' | 13.97 | 652858.1 | 1526394.02 |
| 9 | 264° 17' 22'' | 1.41 | 652862.68 | 1526380.82 |
| 10 | 288° 20' 55'' | 12.58 | 652862.54 | 1526379.42 |
| 11 | 201° 2' 5'' | 30.26 | 652866.5 | 1526367.48 |

Земельный участок № 04:20

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 22' 60'' | 48.15 | 652838.26 | 1526356.62 |
| 2 | 10° 10' 4'' | 3.74 | 652822.28 | 1526402.04 |
| 3 | 111° 22' 42'' | 18.11 | 652825.96 | 1526402.7 |
| 4 | 90° 41' 45'' | 4.94 | 652819.36 | 1526419.56 |
| 5 | 211° 14' 21'' | 5.71 | 652819.3 | 1526424.5 |
| 6 | 290° 9' 51'' | 69.16 | 652814.42 | 1526421.54 |

Земельный участок № 04:21

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58° 24' 53'' | 37 | 652751.02 | 1526302.6 |
| 2 | 185° 24' 14'' | 1.49 | 652770.4 | 1526334.12 |
| 3 | 238° 2' 11'' | 34.98 | 652768.92 | 1526333.98 |
| 4 | 143° 3' 45'' | 37.31 | 652750.4 | 1526304.3 |
| 5 | 55° 1' 53'' | 36.05 | 652720.58 | 1526326.72 |
| 6 | 235° 1' 33'' | 36.64 | 652741.24 | 1526356.26 |
| 7 | 322° 28' 29'' | 38.81 | 652720.24 | 1526326.24 |

п. Лобва (участок 2)

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №08:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6° 28' 23'' | 39.03 | 652573.28 | 1528426.48 |
| 2 | 87° 3' 38'' | 45.24 | 652612.06 | 1528430.88 |
| 3 | 180° 0' 0'' | 41.1 | 652614.38 | 1528476.06 |
| 4 | 270° 0' 0'' | 49.58 | 652573.28 | 1528476.06 |

Земельный участок №08:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0'' | 44 | 652573.28 | 1528476.06 |
| 2 | 0° 0' 0'' | 43.12 | 652573.28 | 1528520.06 |
| 3 | 270° 0' 0'' | 7.04 | 652616.4 | 1528520.06 |
| 4 | 266° 52' 18'' | 37.02 | 652616.4 | 1528513.02 |
| 5 | 180° 0' 0'' | 41.1 | 652614.38 | 1528476.06 |

Земельный участок №08:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0'' | 39.76 | 652573.28 | 1528520.06 |
| 2 | 0° 0' 0'' | 47.18 | 652573.28 | 1528559.82 |
| 3 | 269° 23' 41'' | 39.76 | 652620.46 | 1528559.82 |
| 4 | 180° 0' 0'' | 3.64 | 652620.04 | 1528520.06 |
| 5 | 180° 0' 0'' | 43.12 | 652616.4 | 1528520.06 |

Земельный участок №08:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0'' | 45.52 | 652573.28 | 1528559.82 |
| 2 | 345° 43' 13'' | 49.06 | 652573.28 | 1528605.34 |
| 3 | 269° 22' 58'' | 33.42 | 652620.82 | 1528593.24 |
| 4 | 180° 0' 0'' | 47.18 | 652620.46 | 1528559.82 |

Земельный участок №09:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270° 0' 0'' | 33 | 652546.3 | 1528464.8 |
| 2 | 179° 29' 30'' | 58.6 | 652546.3 | 1528431.8 |
| 3 | 179° 28' 19'' | 4.34 | 652487.7 | 1528432.32 |
| 4 | 90° 0' 0'' | 33 | 652483.36 | 1528432.36 |
| 5 | 359° 29' 25'' | 62.94 | 652483.36 | 1528465.36 |

Земельный участок №09:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270° 0' 0'' | 33 | 652546.3 | 1528497.8 |
| 2 | 179° 29' 25'' | 62.94 | 652546.3 | 1528464.8 |
| 3 | 90° 0' 0'' | 19.6 | 652483.36 | 1528465.36 |
| 4 | 75° 44' 32'' | 13.81 | 652483.36 | 1528484.96 |
| 5 | 359° 28' 49'' | 59.54 | 652486.76 | 1528498.34 |

Земельный участок №09:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 179° 32' 52'' | 55.76 | 652546.3 | 1528533.8 |
| 2 | 270° 17' 12'' | 23.98 | 652490.54 | 1528534.24 |
| 3 | 251° 52' 58'' | 12.54 | 652490.66 | 1528510.26 |
| 4 | 359° 28' 49'' | 59.54 | 652486.76 | 1528498.34 |
| 5 | 90° 0' 0'' | 36 | 652546.3 | 1528497.8 |

Земельный участок №09:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270° 0' 0'' | 37.32 | 652546.3 | 1528571.12 |
| 2 | 179° 32' 52'' | 55.76 | 652546.3 | 1528533.8 |
| 3 | 90° 0' 0'' | 37.36 | 652490.54 | 1528534.24 |
| 4 | 359° 30' 24'' | 55.76 | 652490.54 | 1528571.6 |

Земельный участок №09:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180° 9' 53'' | 55.64 | 652546.3 | 1528608.86 |
| 2 | 269° 48' 53'' | 37.1 | 652490.66 | 1528608.7 |
| 3 | 359° 30' 24'' | 55.76 | 652490.54 | 1528571.6 |
| 4 | 90° 0' 0'' | 37.74 | 652546.3 | 1528571.12 |

п. Лобва (участок 3)

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №05:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0'' | 48.74 | 652609.96 | 1527879.62 |
| 2 | 358° 41' 42'' | 34.25 | 652609.96 | 1527928.36 |
| 3 | 269° 18' 26'' | 47.96 | 652644.2 | 1527927.58 |
| 4 | 180° 0' 0'' | 33.66 | 652643.62 | 1527879.62 |

Земельный участок №05:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89° 19' 50'' | 17.12 | 652643.42 | 1527862.5 |
| 2 | 180° 0' 0'' | 33.66 | 652643.62 | 1527879.62 |
| 3 | 270° 0' 0'' | 47.58 | 652609.96 | 1527879.62 |
| 4 | 322° 52' 46'' | 33.84 | 652609.96 | 1527832.04 |
| 5 | 88° 55' 10'' | 50.91 | 652636.94 | 1527811.62 |
| 6 | 359° 47' 33'' | 5.52 | 652637.9 | 1527862.52 |

Земельный участок №05:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 322° 52' 46'' | 33.84 | 652609.96 | 1527832.04 |
| 2 | 180° 0' 0'' | 12.28 | 652636.94 | 1527811.62 |
| 3 | 270° 0' 0'' | 19.4 | 652624.66 | 1527811.62 |
| 4 | 180° 0' 0'' | 26.76 | 652624.66 | 1527792.22 |
| 5 | 89° 9' 27'' | 2.72 | 652597.9 | 1527792.22 |
| 6 | 134° 59' 60'' | 14.51 | 652597.94 | 1527794.94 |
| 7 | 179° 5' 37'' | 36.66 | 652587.68 | 1527805.2 |
| 8 | 47° 22' 59'' | 35.71 | 652551.02 | 1527805.78 |
| 9 | 359° 58' 1'' | 34.76 | 652575.2 | 1527832.06 |

Земельный участок №05:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89° 40' 42'' | 42.74 | 652575.2 | 1527832.06 |
| 2 | 180° 0' 0'' | 24.26 | 652575.44 | 1527874.8 |
| 3 | 269° 52' 2'' | 69.02 | 652551.18 | 1527874.8 |
| 4 | 47° 22' 59'' | 35.71 | 652551.02 | 1527805.78 |

Земельный участок №05:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0'' | 45.8 | 652546.88 | 1527883.8 |
| 2 | 359° 6' 36'' | 28.32 | 652546.88 | 1527929.6 |
| 3 | 270° 16' 41'' | 45.34 | 652575.2 | 1527929.16 |
| 4 | 180° 2' 25'' | 28.54 | 652575.42 | 1527883.82 |

Земельный участок №05:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180° 2' 26'' | 28.34 | 652546.88 | 1527883.8 |
| 2 | 90° 0' 0'' | 45.86 | 652518.54 | 1527883.78 |
| 3 | 359° 55' 9'' | 28.34 | 652518.54 | 1527929.64 |
| 4 | 270° 0' 0'' | 45.8 | 652546.88 | 1527929.6 |

Земельный участок №05:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180° 0' 0'' | 23.7 | 652542.24 | 1527874.8 |
| 2 | 270° 0' 0'' | 42.96 | 652518.54 | 1527874.8 |
| 3 | 312° 17' 44'' | 35.07 | 652518.54 | 1527831.84 |
| 4 | 89° 55' 1'' | 68.9 | 652542.14 | 1527805.9 |

Земельный участок №05:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270° 0' 0'' | 26.8 | 652483.86 | 1527858.64 |
| 2 | 0° 0' 0'' | 34.68 | 652483.86 | 1527831.84 |
| 3 | 312° 17' 44'' | 35.07 | 652518.54 | 1527831.84 |
| 4 | 179° 8' 17'' | 65.15 | 652542.14 | 1527805.9 |
| 5 | 88° 32' 51'' | 25.25 | 652477 | 1527806.88 |
| 6 | 107° 53' 20'' | 27.87 | 652477.64 | 1527832.12 |
| 7 | 0° 0' 0'' | 14.78 | 652469.08 | 1527858.64 |

Земельный участок №05:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 2' 54'' | 71.04 | 652483.86 | 1527858.64 |
| 2 | 179° 54' 19'' | 24.22 | 652483.8 | 1527929.68 |
| 3 | 270° 4' 56'' | 41.8 | 652459.58 | 1527929.72 |
| 4 | 287° 52' 10'' | 30.76 | 652459.64 | 1527887.92 |
| 5 | 0° 0' 0'' | 14.78 | 652469.08 | 1527858.64 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок №05:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 359° 56' 3'' | 34.74 | 652483.8 | 1527929.68 |
| 2 | 270° 0' 0'' | 45.86 | 652518.54 | 1527929.64 |
| 3 | 0° 2' 25'' | 56.88 | 652518.54 | 1527883.78 |
| 4 | 90° 16' 41'' | 45.34 | 652575.42 | 1527883.82 |
| 5 | 358° 40' 54'' | 34.77 | 652575.2 | 1527929.16 |
| 6 | 270° 0' 0'' | 96.32 | 652609.96 | 1527928.36 |
| 7 | 179° 58' 1'' | 34.76 | 652609.96 | 1527832.04 |
| 8 | 89° 40' 42'' | 42.74 | 652575.2 | 1527832.06 |
| 9 | 180° 0' 0'' | 24.26 | 652575.44 | 1527874.8 |
| 10 | 269° 52' 2'' | 69.02 | 652551.18 | 1527874.8 |
| 11 | 179° 13' 33'' | 8.88 | 652551.02 | 1527805.78 |
| 12 | 89° 55' 1'' | 68.9 | 652542.14 | 1527805.9 |
| 13 | 180° 0' 0'' | 23.7 | 652542.24 | 1527874.8 |
| 14 | 270° 0' 0'' | 42.96 | 652518.54 | 1527874.8 |
| 15 | 180° 0' 0'' | 34.68 | 652518.54 | 1527831.84 |
| 16 | 90° 2' 6'' | 97.84 | 652483.86 | 1527831.84 |

Земельный участок №05:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° 0' 0'' | 40.76 | 652602.74 | 1527751.98 |
| 2 | 90° 0' 0'' | 36.02 | 652643.5 | 1527751.98 |
| 3 | 180° 0' 0'' | 0.86 | 652643.5 | 1527788 |
| 4 | 89° 24' 40'' | 21.4 | 652642.64 | 1527788 |
| 5 | 159° 26' 38'' | 6.32 | 652642.86 | 1527809.4 |
| 6 | 180° 0' 0'' | 12.28 | 652636.94 | 1527811.62 |
| 7 | 270° 0' 0'' | 19.4 | 652624.66 | 1527811.62 |
| 8 | 180° 0' 0'' | 26.76 | 652624.66 | 1527792.22 |
| 9 | 269° 13' 1'' | 38.04 | 652597.9 | 1527792.22 |
| 10 | 0° 12' 50'' | 5.36 | 652597.38 | 1527754.18 |
| 11 | 270° 0' 0'' | 2.22 | 652602.74 | 1527754.2 |

п. Лобва (участок 4)

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №06:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270° 6' 29'' | 63.64 | 652804.4 | 1528191.88 |
| 2 | 181° 47' 24'' | 30.73 | 652804.52 | 1528128.24 |
| 3 | 89° 36' 34'' | 26.4 | 652773.8 | 1528127.28 |
| 4 | 90° 1' 45'' | 39.42 | 652773.98 | 1528153.68 |
| 5 | 357° 42' 18'' | 30.46 | 652773.96 | 1528193.1 |

Земельный участок №06:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 269° 56' 38'' | 61.32 | 652837.22 | 1528190.56 |
| 2 | 181° 45' 17'' | 32.66 | 652837.16 | 1528129.24 |
| 3 | 90° 6' 29'' | 63.64 | 652804.52 | 1528128.24 |
| 4 | 357° 41' 49'' | 32.85 | 652804.4 | 1528191.88 |

Земельный участок №06:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 357° 40' 55'' | 38.57 | 652837.22 | 1528190.56 |
| 2 | 259° 31' 8'' | 59.92 | 652875.76 | 1528189 |
| 3 | 181° 44' 13'' | 27.71 | 652864.86 | 1528130.08 |
| 4 | 89° 56' 38'' | 61.32 | 652837.16 | 1528129.24 |

Земельный участок №06:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79° 31' 0'' | 45.95 | 652875.76 | 1528189 |
| 2 | 165° 52' 18'' | 48.26 | 652884.12 | 1528234.18 |
| 3 | 269° 53' 48'' | 55.4 | 652837.32 | 1528245.96 |
| 4 | 357° 40' 55'' | 38.57 | 652837.22 | 1528190.56 |

Земельный участок №06:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 165° 53' 53'' | 33.9 | 652837.32 | 1528245.96 |
| 2 | 269° 57' 48'' | 62.34 | 652804.44 | 1528254.22 |
| 3 | 357° 41' 49'' | 32.85 | 652804.4 | 1528191.88 |
| 4 | 89° 53' 48'' | 55.4 | 652837.22 | 1528190.56 |

Земельный участок №06:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 345° 53' 1'' | 31.24 | 652774.14 | 1528261.84 |
| 2 | 269° 57' 48'' | 62.34 | 652804.44 | 1528254.22 |
| 3 | 177° 42' 18'' | 30.46 | 652804.4 | 1528191.88 |
| 4 | 89° 50' 60'' | 68.74 | 652773.96 | 1528193.1 |

Земельный участок №07:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° 24' 17'' | 50.96 | 652837.18 | 1528304.22 |
| 2 | 269° 56' 60'' | 45.76 | 652888.14 | 1528304.58 |
| 3 | 165° 36' 53'' | 52.57 | 652888.1 | 1528258.82 |
| 4 | 90° 0' 0'' | 32.34 | 652837.18 | 1528271.88 |

Земельный участок №07:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0'' | 46.92 | 652837.18 | 1528304.22 |
| 2 | 345° 38' 48'' | 52.6 | 652837.18 | 1528351.14 |
| 3 | 270° 0' 0'' | 33.52 | 652888.14 | 1528338.1 |
| 4 | 180° 24' 17'' | 50.96 | 652888.14 | 1528304.58 |

Земельный участок №07:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270° 0' 0'' | 32.64 | 652837.18 | 1528351.14 |
| 2 | 180° 0' 0'' | 48.06 | 652837.18 | 1528318.5 |
| 3 | 90° 1' 32'' | 44.94 | 652789.12 | 1528318.5 |
| 4 | 345° 39' 1'' | 49.63 | 652789.1 | 1528363.44 |

Земельный участок №07:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270° 0' 0'' | 14.28 | 652837.18 | 1528318.5 |
| 2 | 270° 0' 0'' | 32.34 | 652837.18 | 1528304.22 |
| 3 | 165° 34' 18'' | 49.6 | 652837.18 | 1528271.88 |
| 4 | 90° 2' 0'' | 34.26 | 652789.14 | 1528284.24 |
| 5 | 0° 0' 0'' | 48.06 | 652789.12 | 1528318.5 |

с. Ляля-Титова

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 262° 46' 3'' | 29.07 | 648792.3 | 1552042.5 |
| 2 | 188° 1' 49'' | 32.5 | 648788.64 | 1552013.66 |
| 3 | 181° 27' 24'' | 24.39 | 648756.46 | 1552009.12 |
| 4 | 87° 37' 37'' | 37.19 | 648732.08 | 1552008.5 |
| 5 | 76° 47' 56'' | 1.66 | 648733.62 | 1552045.66 |
| 6 | 355° 18' 46'' | 58.5 | 648734 | 1552047.28 |

Земельный участок №01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 262° 48' 12'' | 33.69 | 648796.52 | 1552075.92 |
| 2 | 175° 18' 46'' | 58.5 | 648792.3 | 1552042.5 |
| 3 | 76° 44' 44'' | 37.68 | 648734 | 1552047.28 |
| 4 | 351° 30' 47'' | 54.48 | 648742.64 | 1552083.96 |

Земельный участок №01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 262° 48' 48'' | 36.93 | 648801.14 | 1552112.56 |
| 2 | 171° 30' 47'' | 54.48 | 648796.52 | 1552075.92 |
| 3 | 76° 44' 37'' | 41.34 | 648742.64 | 1552083.96 |
| 4 | 346° 38' 32'' | 50.38 | 648752.12 | 1552124.2 |

Земельный участок №01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256° 45' 11'' | 41.55 | 648761.64 | 1552164.64 |
| 2 | 346° 38' 32'' | 50.38 | 648752.12 | 1552124.2 |
| 3 | 82° 47' 21'' | 43.02 | 648801.14 | 1552112.56 |
| 4 | 168° 10' 32'' | 45.87 | 648806.54 | 1552155.24 |

Земельный участок №01:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 349° 17' 29'' | 40.36 | 648772.3 | 1552209.96 |
| 2 | 349° 30' 31'' | 0.55 | 648811.96 | 1552202.46 |
| 3 | 262° 47' 28'' | 47.5 | 648812.5 | 1552202.36 |
| 4 | 168° 10' 32'' | 45.87 | 648806.54 | 1552155.24 |
| 5 | 76° 45' 49'' | 46.56 | 648761.64 | 1552164.64 |

Земельный участок №02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 267° 24' 7'' | 33.97 | 648716.48 | 1551995.74 |
| 2 | 270° 0' 0'' | 0.02 | 648714.94 | 1551961.8 |
| 3 | 179° 10' 53'' | 58.79 | 648714.94 | 1551961.78 |
| 4 | 96° 16' 26'' | 34.41 | 648656.16 | 1551962.62 |
| 5 | 359° 2' 4'' | 64.09 | 648652.4 | 1551996.82 |

Земельный участок №02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265° 12' 32'' | 6.94 | 648650.42 | 1552027.02 |
| 2 | 276° 16' 31'' | 23.42 | 648649.84 | 1552020.1 |
| 3 | 359° 2' 4'' | 64.09 | 648652.4 | 1551996.82 |
| 4 | 87° 20' 31'' | 31.91 | 648716.48 | 1551995.74 |
| 5 | 180° 30' 32'' | 67.54 | 648717.96 | 1552027.62 |

Земельный участок №03:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° 28' 26'' | 33.86 | 648651.7 | 1552042.08 |
| 2 | 88° 28' 41'' | 60.24 | 648685.56 | 1552042.36 |
| 3 | 167° 22' 21'' | 30.19 | 648687.16 | 1552102.58 |
| 4 | 264° 53' 25'' | 67.37 | 648657.7 | 1552109.18 |

Земельный участок №03:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° 35' 21'' | 33.06 | 648685.56 | 1552042.36 |
| 2 | 87° 24' 23'' | 5.75 | 648718.62 | 1552042.7 |
| 3 | 76° 45' 12'' | 42.94 | 648718.88 | 1552048.44 |
| 4 | 163° 27' 46'' | 43.35 | 648728.72 | 1552090.24 |
| 5 | 268° 28' 41'' | 60.24 | 648687.16 | 1552102.58 |

Земельный участок №03:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76° 45' 40'' | 43.58 | 648728.72 | 1552090.24 |
| 2 | 150° 0' 26'' | 41.29 | 648738.7 | 1552132.66 |
| 3 | 252° 43' 5'' | 53.12 | 648702.94 | 1552153.3 |
| 4 | 343° 27' 46'' | 43.35 | 648687.16 | 1552102.58 |

Земельный участок №03:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150° 41' 16'' | 31.54 | 648702.94 | 1552153.3 |
| 2 | 229° 15' 9'' | 22.12 | 648675.44 | 1552168.74 |
| 3 | 265° 35' 28'' | 42.93 | 648661 | 1552151.98 |
| 4 | 347° 22' 21'' | 30.19 | 648657.7 | 1552109.18 |
| 5 | 72° 43' 5'' | 53.12 | 648687.16 | 1552102.58 |

Земельный участок №03:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49° 12' 47'' | 32.15 | 648675.44 | 1552168.74 |
| 2 | 331° 16' 44'' | 57.06 | 648696.44 | 1552193.08 |
| 3 | 256° 44' 4'' | 33.9 | 648746.48 | 1552165.66 |
| 4 | 150° 0' 26'' | 41.29 | 648738.7 | 1552132.66 |
| 5 | 150° 41' 16'' | 31.54 | 648702.94 | 1552153.3 |

Земельный участок №03:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49° 15' 7'' | 34.72 | 648696.44 | 1552193.08 |
| 2 | 349° 39' 49'' | 39.01 | 648719.1 | 1552219.38 |
| 3 | 256° 45' 5'' | 48 | 648757.48 | 1552212.38 |
| 4 | 151° 16' 44'' | 57.06 | 648746.48 | 1552165.66 |

с. Лопаево

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 37' 17'' | 48.33 | 658001.44 | 1519498.62 |
| 2 | 191° 20' 12'' | 42.12 | 657990.88 | 1519545.78 |
| 3 | 231° 29' 36'' | 19.88 | 657949.58 | 1519537.5 |
| 4 | 322° 17' 2'' | 46.85 | 657937.2 | 1519521.94 |
| 5 | 11° 6' 55'' | 27.7 | 657974.26 | 1519493.28 |

Земельный участок №01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 45' 59'' | 47.06 | 657990.88 | 1519545.78 |
| 2 | 191° 5' 7'' | 42.02 | 657980.48 | 1519591.68 |
| 3 | 282° 38' 31'' | 47.25 | 657939.24 | 1519583.6 |
| 4 | 11° 20' 12'' | 42.12 | 657949.58 | 1519537.5 |

Земельный участок №01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 26' 27'' | 46.7 | 657980.48 | 1519591.68 |
| 2 | 191° 14' 7'' | 42.09 | 657970.42 | 1519637.28 |
| 3 | 282° 31' 15'' | 46.59 | 657929.14 | 1519629.08 |
| 4 | 11° 5' 7'' | 42.02 | 657939.24 | 1519583.6 |

Земельный участок №01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 191° 13' 31'' | 42.43 | 657929.14 | 1519629.08 |
| 2 | 282° 1' 5'' | 46.97 | 657887.52 | 1519620.82 |
| 3 | 11° 44' 43'' | 42.84 | 657897.3 | 1519574.88 |
| 4 | 102° 31' 15'' | 46.59 | 657939.24 | 1519583.6 |

Земельный участок №01:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51° 29' 36'' | 19.88 | 657937.2 | 1519521.94 |
| 2 | 102° 38' 31'' | 47.25 | 657949.58 | 1519537.5 |
| 3 | 191° 44' 43'' | 42.84 | 657939.24 | 1519583.6 |
| 4 | 283° 11' 17'' | 27.53 | 657897.3 | 1519574.88 |
| 5 | 322° 8' 4'' | 42.59 | 657903.58 | 1519548.08 |

Земельный участок №02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 23' 3'' | 47.28 | 658106.88 | 1519520.56 |
| 2 | 191° 20' 32'' | 41.69 | 658096.74 | 1519566.74 |
| 3 | 282° 18' 18'' | 48.33 | 658055.86 | 1519558.54 |
| 4 | 11° 1' 2'' | 2.3 | 658066.16 | 1519511.32 |
| 5 | 12° 53' 17'' | 39.45 | 658068.42 | 1519511.76 |

Земельный участок №02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 19' 0'' | 46.88 | 658096.74 | 1519566.74 |
| 2 | 191° 5' 7'' | 42.02 | 658086.74 | 1519612.54 |
| 3 | 282° 42' 49'' | 47.07 | 658045.5 | 1519604.46 |
| 4 | 11° 20' 32'' | 41.69 | 658055.86 | 1519558.54 |

Земельный участок №02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 26' 58'' | 46.94 | 658086.74 | 1519612.54 |
| 2 | 191° 14' 7'' | 42.09 | 658076.62 | 1519658.38 |
| 3 | 282° 31' 44'' | 46.84 | 658035.34 | 1519650.18 |
| 4 | 11° 5' 7'' | 42.02 | 658045.5 | 1519604.46 |

Земельный участок №02:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 191° 13' 48'' | 42.11 | 658035.34 | 1519650.18 |
| 2 | 282° 32' 22'' | 46.8 | 657994.04 | 1519641.98 |
| 3 | 11° 10' 35'' | 42.1 | 658004.2 | 1519596.3 |
| 4 | 102° 31' 44'' | 46.84 | 658045.5 | 1519604.46 |

Земельный участок №02:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 191° 10' 35'' | 42.1 | 658045.5 | 1519604.46 |
| 2 | 282° 26' 31'' | 47.25 | 658004.2 | 1519596.3 |
| 3 | 11° 25' 17'' | 42.32 | 658014.38 | 1519550.16 |
| 4 | 102° 42' 49'' | 47.07 | 658055.86 | 1519558.54 |

Земельный участок №02:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 18' 18'' | 48.33 | 658066.16 | 1519511.32 |
| 2 | 191° 25' 17'' | 42.32 | 658055.86 | 1519558.54 |
| 3 | 282° 26' 27'' | 48.09 | 658014.38 | 1519550.16 |
| 4 | 11° 5' 30'' | 42.21 | 658024.74 | 1519503.2 |
| 5 | 102° 18' 18'' | 48.33 | 658066.16 | 1519511.32 |
| 6 | 282° 18' 18'' | 48.33 | 658055.86 | 1519558.54 |

Земельный участок №03:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 16' 45'' | 36.86 | 658177.92 | 1519536.82 |
| 2 | 104° 8' 21'' | 8.11 | 658170.08 | 1519572.84 |
| 3 | 191° 4' 56'' | 48.38 | 658168.1 | 1519580.7 |
| 4 | 282° 33' 39'' | 46.53 | 658120.62 | 1519571.4 |
| 5 | 12° 56' 23'' | 48.41 | 658130.74 | 1519525.98 |

Земельный участок №03:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112° 32' 38'' | 25.51 | 658168.1 | 1519580.7 |
| 2 | 112° 10' 49'' | 22.46 | 658158.32 | 1519604.26 |
| 3 | 191° 22' 38'' | 40.15 | 658149.84 | 1519625.06 |
| 4 | 282° 29' 59'' | 46.85 | 658110.48 | 1519617.14 |
| 5 | 11° 4' 56'' | 48.38 | 658120.62 | 1519571.4 |

Земельный участок №03:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 44' 26'' | 46.98 | 658149.84 | 1519625.06 |
| 2 | 191° 14' 13'' | 40.03 | 658139.48 | 1519670.88 |
| 3 | 282° 35' 22'' | 47.07 | 658100.22 | 1519663.08 |
| 4 | 11° 22' 38'' | 40.15 | 658110.48 | 1519617.14 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок №03:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 20' 41'' | 36.48 | 658177.92 | 1519536.82 |
| 2 | 103° 46' 27'' | 8.48 | 658170.12 | 1519572.46 |
| 3 | 112° 32' 38'' | 25.51 | 658168.1 | 1519580.7 |
| 4 | 112° 10' 49'' | 22.46 | 658158.32 | 1519604.26 |
| 5 | 102° 44' 26'' | 46.98 | 658149.84 | 1519625.06 |
| 6 | 291° 56' 8'' | 141.07 | 658139.48 | 1519670.88 |
| 7 | 192° 38' 52'' | 14.61 | 658192.18 | 1519540.02 |

с. Коптяки

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256° 58' 16'' | 35.04 | 663770.96 | 1518636.52 |
| 2 | 163° 58' 5'' | 58.22 | 663763.06 | 1518602.38 |
| 3 | 79° 16' 33'' | 35.68 | 663707.1 | 1518618.46 |
| 4 | 343° 27' 12'' | 59.69 | 663713.74 | 1518653.52 |

Земельный участок № 01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 164° 51' 6'' | 59.24 | 663776.98 | 1518669.88 |
| 2 | 259° 13' 26'' | 32.41 | 663719.8 | 1518685.36 |
| 3 | 343° 27' 12'' | 59.69 | 663713.74 | 1518653.52 |
| 4 | 79° 46' 15'' | 33.9 | 663770.96 | 1518636.52 |

Земельный участок № 02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180° 0' 0'' | 0 | 663692.46 | 1518605.86 |
| 2 | 168° 50' 6'' | 35.63 | 663692.46 | 1518605.86 |
| 3 | 173° 56' 26'' | 13.07 | 663657.5 | 1518612.76 |
| 4 | 174° 4' 4'' | 19.54 | 663644.5 | 1518614.14 |
| 5 | 270° 0' 0'' | 0.12 | 663625.06 | 1518616.16 |
| 6 | 265° 14' 33'' | 31.11 | 663625.06 | 1518616.04 |
| 7 | 358° 52' 12'' | 33.47 | 663622.48 | 1518585.04 |
| 8 | 262° 9' 52'' | 6.6 | 663655.94 | 1518584.38 |
| 9 | 353° 0' 30'' | 30.89 | 663655.04 | 1518577.84 |
| 10 | 78° 1' 52'' | 32.4 | 663685.7 | 1518574.08 |
| 11 | 63° 26' 6'' | 0.09 | 663692.42 | 1518605.78 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 02:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 354° 4' 4'' | 19.54 | 663625.06 | 1518616.16 |
| 2 | 83° 52' 45'' | 15.01 | 663644.5 | 1518614.14 |
| 3 | 125° 15' 23'' | 4.26 | 663646.1 | 1518629.06 |
| 4 | 168° 8' 16'' | 4.48 | 663643.64 | 1518632.54 |
| 5 | 177° 33' 1'' | 11.23 | 663639.26 | 1518633.46 |
| 6 | 87° 19' 28'' | 6.43 | 663628.04 | 1518633.94 |
| 7 | 80° 42' 6'' | 8.05 | 663628.34 | 1518640.36 |
| 8 | 86° 14' 9'' | 7.62 | 663629.64 | 1518648.3 |
| 9 | 84° 54' 28'' | 10.14 | 663630.14 | 1518655.9 |
| 10 | 356° 40' 48'' | 21.76 | 663631.04 | 1518666 |
| 11 | 59° 48' 14'' | 4.1 | 663652.76 | 1518664.74 |
| 12 | 13° 15' 39'' | 6.45 | 663654.82 | 1518668.28 |
| 13 | 351° 33' 41'' | 21.53 | 663661.1 | 1518669.76 |
| 14 | 355° 2' 59'' | 7.65 | 663682.4 | 1518666.6 |
| 15 | 335° 23' 47'' | 13.07 | 663690.02 | 1518665.94 |
| 16 | 260° 5' 26'' | 23.59 | 663701.9 | 1518660.5 |
| 17 | 260° 16' 32'' | 30.9 | 663697.84 | 1518637.26 |
| 18 | 78° 51' 26'' | 57.85 | 663692.62 | 1518606.8 |
| 19 | 165° 13' 55'' | 28.48 | 663703.8 | 1518663.56 |
| 20 | 174° 15' 30'' | 47.58 | 663676.26 | 1518670.82 |
| 21 | 266° 16' 60'' | 59.55 | 663628.92 | 1518675.58 |

с. Караульское

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78° 8' 17'' | 48.45 | 637280.7 | 1510747.34 |
| 2 | 169° 17' 47'' | 45.23 | 637290.66 | 1510794.76 |
| 3 | 274° 23' 10'' | 49.16 | 637246.22 | 1510803.16 |
| 4 | 347° 31' 7'' | 31.46 | 637249.98 | 1510754.14 |

Земельный участок №01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170° 16' 33'' | 56.84 | 637299.1 | 1510834.96 |
| 2 | 274° 20' 14'' | 41.52 | 637243.08 | 1510844.56 |
| 3 | 349° 17' 47'' | 45.23 | 637246.22 | 1510803.16 |
| 4 | 78° 8' 35'' | 41.08 | 637290.66 | 1510794.76 |

Земельный участок №01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168° 24' 48'' | 66.62 | 637305.56 | 1510865.7 |
| 2 | 274° 36' 15'' | 34.63 | 637240.3 | 1510879.08 |
| 3 | 350° 16' 33'' | 56.84 | 637243.08 | 1510844.56 |
| 4 | 78° 7' 55'' | 31.41 | 637299.1 | 1510834.96 |

Земельный участок №02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75° 54' 41'' | 37.22 | 637308.92 | 1510880.16 |
| 2 | 165° 54' 19'' | 52.31 | 637317.98 | 1510916.26 |
| 3 | 257° 16' 32'' | 38.77 | 637267.24 | 1510929 |
| 4 | 347° 37' 25'' | 51.41 | 637258.7 | 1510891.18 |

Земельный участок №02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79° 0' 50'' | 24.98 | 637317.98 | 1510916.26 |
| 2 | 89° 36' 15'' | 11.58 | 637322.74 | 1510940.78 |
| 3 | 167° 27' 23'' | 49.91 | 637322.82 | 1510952.36 |
| 4 | 258° 39' 28'' | 34.88 | 637274.1 | 1510963.2 |
| 5 | 345° 54' 19'' | 52.31 | 637267.24 | 1510929 |

Земельный участок №02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 167° 31' 43'' | 53.99 | 637274.1 | 1510963.2 |
| 2 | 263° 9' 17'' | 36.08 | 637221.38 | 1510974.86 |
| 3 | 348° 40' 53'' | 51.15 | 637217.08 | 1510939.04 |
| 4 | 78° 39' 28'' | 34.88 | 637267.24 | 1510929 |

Земельный участок №02:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 257° 16' 32'' | 38.77 | 637267.24 | 1510929 |
| 2 | 167° 11' 2'' | 47.15 | 637258.7 | 1510891.18 |
| 3 | 83° 21' 2'' | 37.65 | 637212.72 | 1510901.64 |
| 4 | 348° 40' 53'' | 51.15 | 637217.08 | 1510939.04 |

с. Салтаново

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22° 21' 1'' | 52.33 | 640220.28 | 1535859.52 |
| 2 | 107° 59' 21'' | 32.51 | 640268.68 | 1535879.42 |
| 3 | 195° 46' 2'' | 51.23 | 640258.64 | 1535910.34 |
| 4 | 286° 30' 50'' | 38.49 | 640209.34 | 1535896.42 |

Земельный участок № 01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195° 55' 25'' | 36.23 | 640180.38 | 1535888.24 |
| 2 | 289° 23' 4'' | 2.29 | 640145.54 | 1535878.3 |
| 3 | 289° 47' 23'' | 51.1 | 640146.3 | 1535876.14 |
| 4 | 25° 14' 6'' | 34.29 | 640163.6 | 1535828.06 |
| 5 | 107° 21' 25'' | 47.73 | 640194.62 | 1535842.68 |

Земельный участок № 02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 199° 46' 10'' | 23.36 | 640228.04 | 1535952.04 |
| 2 | 269° 53' 58'' | 22.78 | 640206.06 | 1535944.14 |
| 3 | 282° 12' 2'' | 0.76 | 640206.02 | 1535921.36 |
| 4 | 282° 45' 59'' | 9.41 | 640206.18 | 1535920.62 |
| 5 | 16° 5' 27'' | 47.63 | 640208.26 | 1535911.44 |
| 6 | 102° 53' 19'' | 42.14 | 640254.02 | 1535924.64 |
| 7 | 194° 54' 30'' | 3.19 | 640244.62 | 1535965.72 |
| 8 | 195° 36' 47'' | 7.58 | 640241.54 | 1535964.9 |
| 9 | 211° 27' 25'' | 3.99 | 640234.24 | 1535962.86 |
| 10 | 238° 44' 57'' | 5.47 | 640230.84 | 1535960.78 |
| 11 | 270° 33' 52'' | 4.06 | 640228 | 1535956.1 |
| 12 | 199° 46' 10'' | 23.36 | 640228.04 | 1535952.04 |
| 13 | 19° 46' 10'' | 23.36 | 640206.06 | 1535944.14 |

Земельный участок № 02:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105° 39' 15'' | 47.59 | 640198.4 | 1535908.68 |
| 2 | 187° 46' 26'' | 11.83 | 640185.56 | 1535954.5 |
| 3 | 205° 34' 13'' | 8.76 | 640173.84 | 1535952.9 |
| 4 | 207° 46' 56'' | 20.21 | 640165.94 | 1535949.12 |
| 5 | 284° 8' 42'' | 43.46 | 640148.06 | 1535939.7 |
| 6 | 15° 38' 48'' | 40.56 | 640158.68 | 1535897.56 |

Земельный участок № 02:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201° 32' 2'' | 7.96 | 640148.06 | 1535939.7 |
| 2 | 191° 43' 30'' | 1.08 | 640140.66 | 1535936.78 |
| 3 | 184° 20' 21'' | 32.51 | 640139.6 | 1535936.56 |
| 4 | 276° 50' 41'' | 49.67 | 640107.18 | 1535934.1 |
| 5 | 15° 40' 25'' | 36.5 | 640113.1 | 1535884.78 |
| 6 | 15° 37' 33'' | 10.84 | 640148.24 | 1535894.64 |
| 7 | 104° 8' 42'' | 43.46 | 640158.68 | 1535897.56 |

Земельный участок № 03:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 262° 48' 48'' | 36.93 | 648801.14 | 1552112.56 |
| 2 | 171° 30' 47'' | 54.48 | 648796.52 | 1552075.92 |
| 3 | 76° 44' 37'' | 41.34 | 648742.64 | 1552083.96 |
| 4 | 346° 38' 32'' | 50.38 | 648752.12 | 1552124.2 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 01:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106° 59' 27'' | 0.75 | 640180.6 | 1535887.52 |
| 2 | 15° 46' 22'' | 30.09 | 640180.38 | 1535888.24 |
| 3 | 197° 12' 23'' | 30.09 | 640209.34 | 1535896.42 |

Земельный участок № 01:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202° 18' 59'' | 21.49 | 640135.82 | 1535824.76 |
| 2 | 105° 19' 60'' | 51.43 | 640115.94 | 1535816.6 |
| 3 | 15° 38' 50'' | 44.86 | 640102.34 | 1535866.2 |
| 4 | 289° 23' 4'' | 2.29 | 640145.54 | 1535878.3 |
| 5 | 199° 50' 6'' | 25.11 | 640146.3 | 1535876.14 |
| 6 | 287° 2' 40'' | 44.83 | 640122.68 | 1535867.62 |

Земельный участок № 02:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4° 20' 21'' | 32.51 | 640107.18 | 1535934.1 |
| 2 | 11° 43' 30'' | 1.08 | 640139.6 | 1535936.56 |
| 3 | 21° 32' 2'' | 7.96 | 640140.66 | 1535936.78 |
| 4 | 27° 46' 56'' | 20.21 | 640148.06 | 1535939.7 |
| 5 | 25° 34' 13'' | 8.76 | 640165.94 | 1535949.12 |
| 6 | 7° 52' 11'' | 11.83 | 640173.84 | 1535952.9 |
| 7 | 285° 38' 52'' | 47.6 | 640185.56 | 1535954.52 |
| 8 | 15° 38' 17'' | 10.24 | 640198.4 | 1535908.68 |
| 9 | 102° 45' 59'' | 9.41 | 640208.26 | 1535911.44 |
| 10 | 102° 12' 2'' | 0.76 | 640206.18 | 1535920.62 |
| 11 | 89° 53' 58'' | 22.78 | 640206.02 | 1535921.36 |
| 12 | 19° 46' 10'' | 23.36 | 640206.06 | 1535944.14 |
| 13 | 199° 46' 10'' | 23.36 | 640228.04 | 1535952.04 |
| 14 | 19° 46' 10'' | 23.36 | 640206.06 | 1535944.14 |
| 15 | 90° 33' 52'' | 4.06 | 640228.04 | 1535952.04 |
| 16 | 58° 44' 57'' | 5.47 | 640228 | 1535956.1 |
| 17 | 31° 27' 25'' | 3.99 | 640230.84 | 1535960.78 |
| 18 | 15° 36' 47'' | 7.58 | 640234.24 | 1535962.86 |
| 19 | 14° 54' 30'' | 3.19 | 640241.54 | 1535964.9 |
| 20 | 124° 19' 19'' | 83.5 | 640244.62 | 1535965.72 |
| 21 | 181° 47' 19'' | 27.55 | 640197.54 | 1536034.68 |
| 22 | 180° 28' 55'' | 66.58 | 640170 | 1536033.82 |
| 23 | 270° 0' 0'' | 1.84 | 640103.42 | 1536033.26 |
| 24 | 2° 0' 41'' | 44.45 | 640103.42 | 1536031.42 |
| 25 | 272° 41' 34'' | 43.85 | 640147.84 | 1536032.98 |
| 26 | 182° 36' 45'' | 21.06 | 640149.9 | 1535989.18 |
| 27 | 274° 50' 51'' | 5.68 | 640128.86 | 1535988.22 |
| 28 | 1° 40' 29'' | 6.84 | 640129.34 | 1535982.56 |
| 29 | 273° 9' 23'' | 21.79 | 640136.18 | 1535982.76 |
| 30 | 271° 1' 7'' | 9 | 640137.38 | 1535961 |
| 31 | 271° 30' 27'' | 13.68 | 640137.54 | 1535952 |
| 32 | 184° 32' 8'' | 15.43 | 640137.9 | 1535938.32 |
| 33 | 270° 0' 0'' | 1.24 | 640122.52 | 1535937.1 |
| 34 | 180° 0' 0'' | 2.6 | 640122.52 | 1535935.86 |
| 35 | 90° 0' 0'' | 1.14 | 640119.92 | 1535935.86 |
| 36 | 182° 54' 7'' | 13.04 | 640119.92 | 1535937 |
| 37 | 277° 7' 30'' | 2.26 | 640106.9 | 1535936.34 |

Земельный участок № 03:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3° 59' 27'' | 0.86 | 640089.94 | 1535965.36 |
| 2 | 273° 26' 29'' | 41.31 | 640090.8 | 1535965.42 |
| 3 | 276° 50' 45'' | 43.79 | 640093.28 | 1535924.18 |
| 4 | 195° 39' 3'' | 51.82 | 640098.5 | 1535880.7 |
| 5 | 143° 29' 9'' | 18.69 | 640048.6 | 1535866.72 |
| 6 | 106° 42' 56'' | 73.99 | 640033.58 | 1535877.84 |
| 7 | 97° 40' 28'' | 2.85 | 640012.3 | 1535948.7 |
| 8 | 8° 48' 6'' | 3.14 | 640011.92 | 1535951.52 |
| 9 | 9° 3' 55'' | 9.01 | 640015.02 | 1535952 |
| 10 | 277° 59' 42'' | 10.78 | 640023.92 | 1535953.42 |
| 11 | 0° 0' 0'' | 5.6 | 640025.42 | 1535942.74 |
| 12 | 277° 53' 39'' | 9.61 | 640031.02 | 1535942.74 |
| 13 | 321° 24' 16'' | 8.37 | 640032.34 | 1535933.22 |
| 14 | 301° 40' 57'' | 9.02 | 640038.88 | 1535928 |
| 15 | 283° 8' 26'' | 51.2 | 640043.62 | 1535920.32 |
| 16 | 18° 15' 6'' | 41.51 | 640055.26 | 1535870.46 |
| 17 | 92° 18' 31'' | 40.71 | 640094.68 | 1535883.46 |
| 18 | 94° 18' 3'' | 41.34 | 640093.04 | 1535924.14 |

д. Полуденная

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161° 35' 8'' | 35.27 | 621140.56 | 1514268.96 |
| 2 | 253° 31' 26'' | 54.58 | 621107.1 | 1514280.1 |
| 3 | 343° 29' 40'' | 35.69 | 621091.62 | 1514227.76 |
| 4 | 74° 0' 6'' | 53.41 | 621125.84 | 1514217.62 |

Земельный участок №01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161° 57' 49'' | 34.56 | 621107.1 | 1514280.1 |
| 2 | 253° 25' 39'' | 55.46 | 621074.24 | 1514290.8 |
| 3 | 343° 25' 39'' | 34.64 | 621058.42 | 1514237.64 |
| 4 | 73° 31' 26'' | 54.58 | 621091.62 | 1514227.76 |

Земельный участок №01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161° 53' 55'' | 34.76 | 621074.24 | 1514290.8 |
| 2 | 254° 5' 17'' | 56.46 | 621041.2 | 1514301.6 |
| 3 | 343° 32' 32'' | 34.1 | 621025.72 | 1514247.3 |
| 4 | 73° 25' 39'' | 55.46 | 621058.42 | 1514237.64 |

Земельный участок №01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161° 43' 34'' | 33.74 | 621041.18 | 1514301.56 |
| 2 | 253° 22' 31'' | 57.46 | 621009.14 | 1514312.14 |
| 3 | 343° 30' 6'' | 34.44 | 620992.7 | 1514257.08 |
| 4 | 74° 5' 47'' | 56.42 | 621025.72 | 1514247.3 |

Земельный участок №01:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161° 53' 55'' | 33.67 | 621009.14 | 1514312.14 |
| 2 | 254° 13' 29'' | 58.34 | 620977.14 | 1514322.6 |
| 3 | 343° 22' 40'' | 32.79 | 620961.28 | 1514266.46 |
| 4 | 73° 22' 31'' | 57.46 | 620992.7 | 1514257.08 |

Земельный участок №01:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161° 53' 18'' | 31.4 | 620977.16 | 1514322.64 |
| 2 | 251° 29' 52'' | 59.31 | 620947.32 | 1514332.4 |
| 3 | 343° 30' 57'' | 34.19 | 620928.5 | 1514276.16 |
| 4 | 74° 12' 59'' | 58.38 | 620961.28 | 1514266.46 |

п. Шайтанка

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 58' 46'' | 45.33 | 681688.04 | 1498508.12 |
| 2 | 134° 59' 60'' | 0.08 | 681654.88 | 1498477.22 |
| 3 | 127° 37' 31'' | 44.29 | 681654.82 | 1498477.28 |
| 4 | 42° 59' 33'' | 41.18 | 681627.78 | 1498512.36 |
| 5 | 313° 0' 4'' | 44.19 | 681657.9 | 1498540.44 |

Земельный участок № 01:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133° 0' 4'' | 44.19 | 681718.74 | 1498536.74 |
| 2 | 222° 59' 30'' | 41.97 | 681688.6 | 1498569.06 |
| 3 | 313° 0' 4'' | 44.19 | 681657.9 | 1498540.44 |
| 4 | 42° 59' 30'' | 41.97 | 681688.04 | 1498508.12 |

Земельный участок № 01:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133° 0' 18'' | 44.69 | 681749.22 | 1498504.06 |
| 2 | 222° 59' 30'' | 41.97 | 681718.74 | 1498536.74 |
| 3 | 312° 59' 11'' | 44.67 | 681688.04 | 1498508.12 |
| 4 | 42° 58' 23'' | 41.99 | 681718.5 | 1498475.44 |

Земельный участок № 01:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312° 59' 11'' | 44.67 | 681688.04 | 1498508.12 |
| 2 | 223° 0' 13'' | 49.53 | 681718.5 | 1498475.44 |
| 3 | 127° 36' 55'' | 44.89 | 681682.28 | 1498441.66 |
| 4 | 42° 58' 46'' | 45.33 | 681654.88 | 1498477.22 |

Земельный участок № 01:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132° 58' 51'' | 35.32 | 681646.56 | 1498370.04 |
| 2 | 218° 30' 33'' | 2.38 | 681622.48 | 1498395.88 |
| 3 | 227° 27' 57'' | 20.71 | 681620.62 | 1498394.4 |
| 4 | 227° 34' 3'' | 18.94 | 681606.62 | 1498379.14 |
| 5 | 225° 32' 8'' | 13.62 | 681593.84 | 1498365.16 |
| 6 | 316° 52' 20'' | 29.87 | 681584.3 | 1498355.44 |
| 7 | 222° 1' 7'' | 5.44 | 681606.1 | 1498335.02 |
| 8 | 315° 47' 5'' | 2.06 | 681602.06 | 1498331.38 |
| 9 | 42° 58' 47'' | 56.56 | 681603.54 | 1498329.94 |
| 10 | 43° 11' 56'' | 2.25 | 681644.92 | 1498368.5 |

Земельный участок № 01:12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132° 59' 55'' | 36.04 | 681671.14 | 1498343.68 |
| 2 | 223° 11' 56'' | 2.25 | 681646.56 | 1498370.04 |
| 3 | 222° 58' 47'' | 56.56 | 681644.92 | 1498368.5 |
| 4 | 315° 39' 3'' | 36.11 | 681603.54 | 1498329.94 |
| 5 | 43° 0' 52'' | 57.14 | 681629.36 | 1498304.7 |

Земельный участок № 01:13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132° 58' 2'' | 36.68 | 681696.14 | 1498316.84 |
| 2 | 223° 0' 52'' | 57.14 | 681671.14 | 1498343.68 |
| 3 | 315° 51' 37'' | 36.73 | 681629.36 | 1498304.7 |
| 4 | 43° 3' 24'' | 30.03 | 681655.72 | 1498279.12 |
| 5 | 42° 58' 43'' | 25.26 | 681677.66 | 1498299.62 |

Земельный участок № 01:14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44° 9' 18'' | 28.77 | 681727.98 | 1498240.5 |
| 2 | 132° 59' 20'' | 76.97 | 681748.62 | 1498260.54 |
| 3 | 222° 58' 43'' | 25.26 | 681696.14 | 1498316.84 |
| 4 | 296° 38' 46'' | 6.33 | 681677.66 | 1498299.62 |
| 5 | 311° 36' 34'' | 71.5 | 681680.5 | 1498293.96 |

Земельный участок № 02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312° 58' 0'' | 40.26 | 681772.52 | 1498338.7 |
| 2 | 314° 59' 60'' | 0.45 | 681799.96 | 1498309.24 |
| 3 | 223° 0' 15'' | 50.76 | 681800.28 | 1498308.92 |
| 4 | 132° 59' 22'' | 40.71 | 681763.16 | 1498274.3 |
| 5 | 43° 0' 15'' | 50.76 | 681735.4 | 1498304.08 |

Земельный участок № 02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312° 59' 17'' | 40.68 | 681744.78 | 1498368.46 |
| 2 | 223° 0' 15'' | 50.76 | 681772.52 | 1498338.7 |
| 3 | 132° 59' 17'' | 40.68 | 681735.4 | 1498304.08 |
| 4 | 43° 0' 15'' | 50.76 | 681707.66 | 1498333.84 |

Земельный участок № 02:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312° 59' 22'' | 40.71 | 681679.9 | 1498363.62 |
| 2 | 43° 0' 15'' | 50.76 | 681707.66 | 1498333.84 |
| 3 | 132° 59' 29'' | 33.08 | 681744.78 | 1498368.46 |
| 4 | 132° 58' 52'' | 7.63 | 681722.22 | 1498392.66 |
| 5 | 223° 0' 15'' | 50.76 | 681717.02 | 1498398.24 |

Земельный участок № 02:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219° 7' 39'' | 9.95 | 681692.68 | 1498424.36 |
| 2 | 217° 0' 14'' | 41.07 | 681684.96 | 1498418.08 |
| 3 | 312° 59' 12'' | 40.66 | 681652.16 | 1498393.36 |
| 4 | 42° 59' 20'' | 50.77 | 681679.88 | 1498363.62 |
| 5 | 132° 58' 47'' | 35.7 | 681717.02 | 1498398.24 |

Земельный участок № 02:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 221° 35' 28'' | 40.43 | 681757.04 | 1498423.64 |
| 2 | 222° 6' 41'' | 6.17 | 681726.8 | 1498396.8 |
| 3 | 132° 58' 48'' | 43.33 | 681722.22 | 1498392.66 |
| 4 | 39° 4' 39'' | 3.43 | 681692.68 | 1498424.36 |
| 5 | 42° 59' 29'' | 43.17 | 681695.34 | 1498426.52 |
| 6 | 312° 58' 56'' | 44.18 | 681726.92 | 1498455.96 |

Земельный участок № 02:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 218° 2' 29'' | 13.89 | 681793.26 | 1498450.38 |
| 2 | 140° 27' 50'' | 3.27 | 681782.32 | 1498441.82 |
| 3 | 216° 29' 33'' | 10.32 | 681779.8 | 1498443.9 |
| 4 | 228° 25' 21'' | 10.19 | 681771.5 | 1498437.76 |
| 5 | 220° 10' 10'' | 10.08 | 681764.74 | 1498430.14 |
| 6 | 132° 58' 56'' | 44.18 | 681757.04 | 1498423.64 |
| 7 | 42° 59' 20'' | 44.73 | 681726.92 | 1498455.96 |
| 8 | 312° 58' 43'' | 49.32 | 681759.64 | 1498486.46 |

Земельный участок № 02:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 223° 0' 9'' | 37.33 | 681786.94 | 1498511.92 |
| 2 | 312° 58' 43'' | 49.32 | 681759.64 | 1498486.46 |
| 3 | 37° 39' 9'' | 37.49 | 681793.26 | 1498450.38 |
| 4 | 132° 58' 28'' | 52.81 | 681822.94 | 1498473.28 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 01:15

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 138° 9' 17'' | 1.8 | 681718.22 | 1498231.02 |
| 2 | 219° 18' 41'' | 10.99 | 681716.88 | 1498232.22 |
| 3 | 224° 13' 39'' | 27.27 | 681708.38 | 1498225.26 |
| 4 | 336° 48' 5'' | 2.13 | 681688.84 | 1498206.24 |
| 5 | 43° 6' 30'' | 26.13 | 681690.8 | 1498205.4 |
| 6 | 42° 56' 13'' | 11.39 | 681709.88 | 1498223.26 |

Земельный участок № 01:16

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 359° 32' 56'' | 2.54 | 681654.98 | 1498276.06 |
| 2 | 37° 56' 51'' | 29.14 | 681657.52 | 1498276.04 |
| 3 | 116° 38' 46'' | 6.33 | 681680.5 | 1498293.96 |
| 4 | 223° 3' 24'' | 30.03 | 681677.66 | 1498299.62 |
| 5 | 316° 41' 5'' | 0.96 | 681655.72 | 1498279.12 |
| 6 | 239° 57' 0'' | 2.8 | 681656.42 | 1498278.46 |
| 7 | 0° 0' 0'' | 2.5 | 681655.02 | 1498276.04 |
| 8 | 179° 32' 56'' | 2.54 | 681657.52 | 1498276.04 |

Земельный участок № 01:17

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 216° 2' 31'' | 28.79 | 681567.92 | 1498463.96 |
| 2 | 216° 7' 5'' | 20.43 | 681544.64 | 1498447.02 |
| 3 | 303° 49' 50'' | 2.26 | 681528.14 | 1498434.98 |
| 4 | 39° 10' 2'' | 20.46 | 681529.4 | 1498433.1 |
| 5 | 38° 22' 8'' | 28.9 | 681545.26 | 1498446.02 |

Земельный участок № 01:18

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39° 6' 53'' | 13.38 | 681671.9 | 1498433.22 |
| 2 | 127° 37' 45'' | 44.98 | 681682.28 | 1498441.66 |
| 3 | 127° 37' 31'' | 44.29 | 681654.82 | 1498477.28 |
| 4 | 217° 29' 49'' | 14.62 | 681627.78 | 1498512.36 |
| 5 | 308° 25' 27'' | 89.66 | 681616.18 | 1498503.46 |

Земельный участок № 02:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 6' 41'' | 6.17 | 681726.8 | 1498396.8 |
| 2 | 312° 59' 29'' | 33.08 | 681722.22 | 1498392.66 |
| 3 | 312° 59' 17'' | 40.68 | 681744.78 | 1498368.46 |
| 4 | 312° 58' 0'' | 40.26 | 681772.52 | 1498338.7 |
| 5 | 129° 6' 49'' | 50.88 | 681799.96 | 1498309.24 |
| 6 | 160° 20' 46'' | 5.95 | 681767.86 | 1498348.72 |
| 7 | 127° 34' 46'' | 58.14 | 681762.26 | 1498350.72 |
| 8 | 132° 59' 22'' | 40.71 | 681763.16 | 1498274.3 |
| 9 | 132° 59' 17'' | 40.68 | 681735.4 | 1498304.08 |
| 10 | 132° 59' 22'' | 40.71 | 681707.66 | 1498333.84 |
| 11 | 43° 0' 15'' | 50.76 | 681679.9 | 1498363.62 |
| 12 | 222° 59' 20'' | 50.77 | 681717.02 | 1498398.24 |
| 13 | 312° 59' 45'' | 122.12 | 681679.88 | 1498363.62 |
| 14 | 42° 59' 43'' | 78.83 | 681800.28 | 1498308.92 |
| 15 | 131° 40' 31'' | 100.22 | 681857.94 | 1498362.68 |
| 16 | 310° 33' 55'' | 100.04 | 681791.3 | 1498437.54 |
| 17 | 222° 50' 24'' | 76.92 | 681856.36 | 1498361.54 |
| 18 | 314° 59' 60'' | 0.45 | 681799.96 | 1498309.24 |

п. Старая Ляля

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139° 56' 25'' | 59.45 | 639812.94 | 1489911.16 |
| 2 | 229° 17' 34'' | 32.87 | 639767.44 | 1489949.42 |
| 3 | 322° 59' 55'' | 52.24 | 639746 | 1489924.5 |
| 4 | 324° 16' 7'' | 8.25 | 639787.72 | 1489893.06 |
| 5 | 51° 3' 39'' | 29.47 | 639794.42 | 1489888.24 |

Земельный участок № 01:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 142° 6' 34'' | 25.82 | 639833.32 | 1489895.3 |
| 2 | 231° 3' 39'' | 29.47 | 639812.94 | 1489911.16 |
| 3 | 144° 16' 7'' | 8.25 | 639794.42 | 1489888.24 |
| 4 | 232° 25' 36'' | 14.99 | 639787.72 | 1489893.06 |
| 5 | 226° 17' 11'' | 18.9 | 639778.58 | 1489881.18 |
| 6 | 314° 11' 11'' | 20.92 | 639765.52 | 1489867.52 |
| 7 | 315° 45' 11'' | 11.84 | 639780.1 | 1489852.52 |
| 8 | 48° 45' 48'' | 67.87 | 639788.58 | 1489844.26 |

Земельный участок № 01:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 224° 35' 37'' | 7.98 | 639855.32 | 1489878.42 |
| 2 | 229° 16' 22'' | 63.21 | 639849.64 | 1489872.82 |
| 3 | 135° 42' 8'' | 27.69 | 639808.4 | 1489824.92 |
| 4 | 48° 45' 48'' | 67.87 | 639788.58 | 1489844.26 |
| 5 | 322° 30' 7'' | 27.73 | 639833.32 | 1489895.3 |

Земельный участок № 01:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 228° 59' 1'' | 52.11 | 639808.4 | 1489824.92 |
| 2 | 138° 15' 7'' | 39.89 | 639774.2 | 1489785.6 |
| 3 | 44° 32' 25'' | 26.43 | 639744.44 | 1489812.16 |
| 4 | 61° 19' 27'' | 11.17 | 639763.28 | 1489830.7 |
| 5 | 47° 19' 1'' | 7.35 | 639768.64 | 1489840.5 |
| 6 | 45° 36' 44'' | 9.26 | 639773.62 | 1489845.9 |
| 7 | 315° 45' 11'' | 11.84 | 639780.1 | 1489852.52 |
| 8 | 315° 42' 8'' | 27.69 | 639788.58 | 1489844.26 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 01:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134° 0' 18'' | 5.7 | 639685.72 | 1489863.8 |
| 2 | 50° 0' 20'' | 30.31 | 639681.76 | 1489867.9 |
| 3 | 47° 3' 29'' | 29.53 | 639701.24 | 1489891.12 |
| 4 | 48° 39' 27'' | 39.24 | 639721.36 | 1489912.74 |
| 5 | 51° 27' 23'' | 18.49 | 639747.28 | 1489942.2 |
| 6 | 320° 2' 18'' | 11.27 | 639758.8 | 1489956.66 |
| 7 | 229° 19' 9'' | 32.86 | 639767.44 | 1489949.42 |
| 8 | 230° 30' 23'' | 19.75 | 639746.02 | 1489924.5 |
| 9 | 144° 3' 3'' | 3.24 | 639733.46 | 1489909.26 |
| 10 | 228° 4' 24'' | 12.66 | 639730.84 | 1489911.16 |
| 11 | 227° 51' 45'' | 3.96 | 639722.38 | 1489901.74 |
| 12 | 136° 13' 8'' | 1.99 | 639719.72 | 1489898.8 |
| 13 | 226° 30' 51'' | 25.69 | 639718.28 | 1489900.18 |
| 14 | 230° 0' 38'' | 23.15 | 639700.6 | 1489881.54 |

д. Поздняковка

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок №01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104° 21' 47'' | 66.35 | 645891.28 | 1498331.58 |
| 2 | 14° 34' 37'' | 31.87 | 645874.82 | 1498395.86 |
| 3 | 284° 23' 35'' | 66.22 | 645905.66 | 1498403.88 |
| 4 | 194° 49' 13'' | 31.9 | 645922.12 | 1498339.74 |

Земельный участок №01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 32' 58'' | 30.33 | 645891.28 | 1498331.58 |
| 2 | 104° 45' 24'' | 66.35 | 645861.92 | 1498323.96 |
| 3 | 14° 33' 35'' | 30.79 | 645845.02 | 1498388.12 |
| 4 | 284° 21' 47'' | 66.35 | 645874.82 | 1498395.86 |

Земельный участок №01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 33' 37'' | 30.23 |  | 1498388.12 |
| 2 | 284° 57' 29'' | 66.33 | 645815.76 | 1498380.52 |
| 3 | 14° 31' 5'' | 30 | 645832.88 | 1498316.44 |
| 4 | 104° 45' 24'' | 66.35 | 645861.92 | 1498323.96 |

Земельный участок №01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 33' 28'' | 29.84 | 645815.76 | 1498380.52 |
| 2 | 284° 51' 5'' | 66.48 | 645786.88 | 1498373.02 |
| 3 | 14° 51' 9'' | 29.96 | 645803.92 | 1498308.76 |
| 4 | 104° 57' 29'' | 66.33 | 645832.88 | 1498316.44 |

п. Черный Яр

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 283° 59' 48'' | 42.17 | 687579.86 | 1482403.8 |
| 2 | 195° 49' 7'' | 68.31 | 687590.06 | 1482362.88 |
| 3 | 103° 50' 36'' | 56.17 | 687524.34 | 1482344.26 |
| 4 | 10° 11' 23'' | 22.27 | 687510.9 | 1482398.8 |
| 5 | 283° 6' 13'' | 11.03 | 687532.82 | 1482402.74 |
| 6 | 14° 50' 19'' | 46.08 | 687535.32 | 1482392 |

Земельный участок № 01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103° 51' 48'' | 32.14 | 687579.86 | 1482403.8 |
| 2 | 193° 35' 48'' | 67.64 | 687572.16 | 1482435 |
| 3 | 282° 26' 42'' | 20.79 | 687506.42 | 1482419.1 |
| 4 | 10° 11' 23'' | 22.27 | 687510.9 | 1482398.8 |
| 5 | 283° 6' 13'' | 11.03 | 687532.82 | 1482402.74 |
| 6 | 14° 50' 19'' | 46.08 | 687535.32 | 1482392 |

Земельный участок № 01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103° 56' 1'' | 29.82 | 687572.16 | 1482435 |
| 2 | 194° 14' 24'' | 66.83 | 687564.98 | 1482463.94 |
| 3 | 282° 21' 13'' | 29.07 | 687500.2 | 1482447.5 |
| 4 | 13° 35' 48'' | 67.64 | 687506.42 | 1482419.1 |

Земельный участок № 01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103° 56' 49'' | 24.89 | 687564.98 | 1482463.94 |
| 2 | 185° 37' 43'' | 66.68 | 687558.98 | 1482488.1 |
| 3 | 282° 32' 48'' | 34.89 | 687492.62 | 1482481.56 |
| 4 | 14° 14' 24'' | 66.83 | 687500.2 | 1482447.5 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 01:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103° 55' 14'' | 67.26 | 687558.98 | 1482488.1 |
| 2 | 201° 3' 28'' | 28.33 | 687542.8 | 1482553.38 |
| 3 | 194° 21' 12'' | 19.28 | 687516.36 | 1482543.2 |
| 4 | 170° 33' 31'' | 9.02 | 687497.68 | 1482538.42 |
| 5 | 273° 45' 57'' | 58.47 | 687488.78 | 1482539.9 |
| 6 | 5° 37' 43'' | 66.68 | 687492.62 | 1482481.56 |

п. Красный Яр

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116° 22' 1'' | 33.64 | 667261.38 | 1514173.72 |
| 2 | 204° 48' 24'' | 55.96 | 667246.44 | 1514203.86 |
| 3 | 297° 17' 45'' | 36.46 | 667195.64 | 1514180.38 |
| 4 | 27° 42' 13'' | 55.37 | 667212.36 | 1514147.98 |

Земельный участок № 01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 288° 45' 49'' | 41.91 | 667134.78 | 1514351.5 |
| 2 | 197° 24' 30'' | 59.3 | 667148.26 | 1514311.82 |
| 3 | 107° 36' 4'' | 39.55 | 667091.68 | 1514294.08 |
| 4 | 19° 42' 19'' | 58.48 | 667079.72 | 1514331.78 |

Земельный участок № 01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111° 5' 32'' | 36.01 | 667195.64 | 1514180.38 |
| 2 | 192° 27' 52'' | 59.95 | 667182.68 | 1514213.98 |
| 3 | 289° 8' 8'' | 45.51 | 667124.14 | 1514201.04 |
| 4 | 21° 32' 46'' | 60.83 | 667139.06 | 1514158.04 |

Земельный участок № 01:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26° 40' 51'' | 66.37 | 667153.06 | 1514118.18 |
| 2 | 117° 17' 45'' | 36.46 | 667212.36 | 1514147.98 |
| 3 | 201° 32' 46'' | 60.83 | 667195.64 | 1514180.38 |
| 4 | 289° 21' 10'' | 42.25 | 667139.06 | 1514158.04 |

Земельный участок № 01:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101° 33' 1'' | 33.66 | 667275.96 | 1514109.4 |
| 2 | 215° 6' 35'' | 55.08 | 667269.22 | 1514142.38 |
| 3 | 287° 32' 54'' | 40.46 | 667224.16 | 1514110.7 |
| 4 | 43° 16' 17'' | 54.39 | 667236.36 | 1514072.12 |

Земельный участок № 01:06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101° 32' 33'' | 8.7 | 667269.22 | 1514142.38 |
| 2 | 104° 57' 57'' | 23.62 | 667267.48 | 1514150.9 |
| 3 | 207° 42' 13'' | 55.37 | 667261.38 | 1514173.72 |
| 4 | 287° 35' 43'' | 27.19 | 667212.36 | 1514147.98 |
| 5 | 287° 29' 30'' | 11.91 | 667220.58 | 1514122.06 |
| 6 | 35° 6' 35'' | 55.08 | 667224.16 | 1514110.7 |

Земельный участок № 01:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120° 19' 10'' | 31.42 | 667246.44 | 1514203.86 |
| 2 | 199° 32' 24'' | 50.83 | 667230.58 | 1514230.98 |
| 3 | 291° 5' 32'' | 36.01 | 667182.68 | 1514213.98 |
| 4 | 24° 48' 24'' | 55.96 | 667195.64 | 1514180.38 |

Земельный участок № 01:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295° 59' 4'' | 41.49 | 667211.12 | 1514271.34 |
| 2 | 198° 14' 54'' | 50.46 | 667229.3 | 1514234.04 |
| 3 | 109° 34' 4'' | 41.26 | 667181.38 | 1514218.24 |
| 4 | 18° 4' 45'' | 45.82 | 667167.56 | 1514257.12 |

Земельный участок № 01:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295° 59' 22'' | 45.41 | 667191.22 | 1514312.16 |
| 2 | 198° 4' 45'' | 45.82 | 667211.12 | 1514271.34 |
| 3 | 109° 27' 50'' | 45.08 | 667167.56 | 1514257.12 |
| 4 | 17° 57' 45'' | 40.66 | 667152.54 | 1514299.62 |

Земельный участок № 01:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295° 59' 43'' | 56.67 | 667166.38 | 1514363.1 |
| 2 | 197° 57' 45'' | 40.66 | 667191.22 | 1514312.16 |
| 3 | 109° 19' 55'' | 12.93 | 667152.54 | 1514299.62 |
| 4 | 108° 45' 49'' | 41.91 | 667148.26 | 1514311.82 |
| 5 | 20° 9' 27'' | 33.66 | 667134.78 | 1514351.5 |

Земельный участок № 01:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 289° 24' 4'' | 32.63 | 667148.26 | 1514311.82 |
| 2 | 197° 0' 43'' | 59.34 | 667159.1 | 1514281.04 |
| 3 | 109° 21' 26'' | 32.22 | 667102.36 | 1514263.68 |
| 4 | 17° 24' 30'' | 59.3 | 667091.68 | 1514294.08 |

Земельный участок № 01:12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 289° 25' 40'' | 31.39 | 667159.1 | 1514281.04 |
| 2 | 197° 49' 6'' | 59.35 | 667169.54 | 1514251.44 |
| 3 | 109° 21' 26'' | 32.22 | 667113.04 | 1514233.28 |
| 4 | 17° 0' 43'' | 59.34 | 667102.36 | 1514263.68 |

Земельный участок № 01:13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 289° 37' 39'' | 35.25 | 667169.54 | 1514251.44 |
| 2 | 192° 41' 40'' | 60.07 | 667181.38 | 1514218.24 |
| 3 | 109° 1' 46'' | 29.87 | 667122.78 | 1514205.04 |
| 4 | 17° 49' 6'' | 59.35 | 667113.04 | 1514233.28 |

Земельный участок № 01:14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 15' 55'' | 34.92 | 667164.58 | 1514085.22 |
| 2 | 26° 40' 51'' | 66.37 | 667153.06 | 1514118.18 |
| 3 | 287° 35' 43'' | 27.19 | 667212.36 | 1514147.98 |
| 4 | 213° 20' 22'' | 36.24 | 667220.58 | 1514122.06 |
| 5 | 213° 20' 21'' | 30.79 | 667190.3 | 1514102.14 |

Земельный участок № 01:15

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 223° 14' 7'' | 32.15 | 667209.36 | 1514046.7 |
| 2 | 109° 26' 3'' | 64.2 | 667185.94 | 1514024.68 |
| 3 | 33° 20' 21'' | 30.79 | 667164.58 | 1514085.22 |
| 4 | 288° 58' 22'' | 58.62 | 667190.3 | 1514102.14 |

Земельный участок № 01:16

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 223° 16' 25'' | 37.08 | 667236.36 | 1514072.12 |
| 2 | 108° 58' 22'' | 58.62 | 667209.36 | 1514046.7 |
| 3 | 33° 20' 22'' | 36.24 | 667190.3 | 1514102.14 |
| 4 | 287° 32' 8'' | 52.37 | 667220.58 | 1514122.06 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 01:17

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 292° 41' 59'' | 3.32 | 667229.3 | 1514234.04 |
| 2 | 199° 32' 24'' | 50.83 | 667230.58 | 1514230.98 |
| 3 | 192° 27' 52'' | 59.95 | 667182.68 | 1514213.98 |
| 4 | 108° 46' 41'' | 4.22 | 667124.14 | 1514201.04 |
| 5 | 12° 41' 40'' | 60.07 | 667122.78 | 1514205.04 |
| 6 | 18° 14' 54'' | 50.46 | 667181.38 | 1514218.24 |

п. Каменка

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107° 52' 18'' | 29.59 | 668500.6 | 1476299.26 |
| 2 | 109° 5' 23'' | 11.07 | 668491.52 | 1476327.42 |
| 3 | 16° 4' 19'' | 32.36 | 668487.9 | 1476337.88 |
| 4 | 285° 47' 48'' | 10.58 | 668519 | 1476346.84 |
| 5 | 16° 48' 29'' | 32.3 | 668521.88 | 1476336.66 |
| 6 | 296° 33' 54'' | 0.04 | 668552.8 | 1476346 |
| 7 | 286° 31' 0'' | 33.06 | 668552.82 | 1476345.96 |
| 8 | 193° 29' 58'' | 61.09 | 668562.22 | 1476314.26 |
| 9 | 198° 26' 6'' | 2.34 | 668502.82 | 1476300 |

Земельный участок № 01:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110° 7' 3'' | 40.06 | 668415.96 | 1476377 |
| 2 | 19° 40' 57'' | 10.75 | 668402.18 | 1476414.62 |
| 3 | 350° 40' 43'' | 8.03 | 668412.3 | 1476418.24 |
| 4 | 353° 14' 38'' | 5.78 | 668420.22 | 1476416.94 |
| 5 | 352° 20' 46'' | 5.11 | 668425.96 | 1476416.26 |
| 6 | 1° 21' 50'' | 15.96 | 668431.02 | 1476415.58 |
| 7 | 11° 1' 2'' | 16.12 | 668446.98 | 1476415.96 |
| 8 | 286° 40' 14'' | 26.7 | 668462.8 | 1476419.04 |
| 9 | 196° 48' 19'' | 56.93 | 668470.46 | 1476393.46 |

Земельный участок № 01:07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106° 41' 0'' | 34.76 | 668552.8 | 1476346 |
| 2 | 195° 49' 5'' | 65.52 | 668542.82 | 1476379.3 |
| 3 | 198° 26' 6'' | 0.06 | 668479.78 | 1476361.44 |
| 4 | 289° 9' 43'' | 24.92 | 668479.72 | 1476361.42 |
| 5 | 16° 4' 19'' | 32.36 | 668487.9 | 1476337.88 |
| 6 | 285° 47' 48'' | 10.58 | 668519 | 1476346.84 |
| 7 | 16° 48' 29'' | 32.3 | 668521.88 | 1476336.66 |

Земельный участок № 01:08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107° 1' 6'' | 29.93 | 668542.82 | 1476379.3 |
| 2 | 195° 45' 25'' | 65.11 | 668534.06 | 1476407.92 |
| 3 | 286° 6' 10'' | 30 | 668471.4 | 1476390.24 |
| 4 | 18° 26' 6'' | 0.06 | 668479.72 | 1476361.42 |
| 5 | 15° 49' 5'' | 65.52 | 668479.78 | 1476361.44 |

Земельный участок № 01:09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 286° 40' 14'' | 26.7 | 668462.8 | 1476419.04 |
| 2 | 286° 16' 26'' | 3.35 | 668470.46 | 1476393.46 |
| 3 | 15° 45' 25'' | 65.11 | 668471.4 | 1476390.24 |
| 4 | 108° 26' 6'' | 0.25 | 668534.06 | 1476407.92 |
| 5 | 106° 35' 60'' | 29.82 | 668533.98 | 1476408.16 |
| 6 | 195° 46' 26'' | 65.11 | 668525.46 | 1476436.74 |

Земельный участок № 01:10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116° 33' 54'' | 0.04 | 668427.96 | 1476344.3 |
| 2 | 110° 8' 37'' | 34.79 | 668427.94 | 1476344.34 |
| 3 | 16° 48' 19'' | 56.93 | 668415.96 | 1476377 |
| 4 | 286° 16' 26'' | 3.35 | 668470.46 | 1476393.46 |
| 5 | 286° 6' 10'' | 30 | 668471.4 | 1476390.24 |
| 6 | 198° 18' 7'' | 54.52 | 668479.72 | 1476361.42 |

Земельный участок № 02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195° 35' 38'' | 49.25 | 668512.22 | 1476489.84 |
| 2 | 286° 36' 54'' | 40.43 | 668464.78 | 1476476.6 |
| 3 | 15° 46' 36'' | 48.55 | 668476.34 | 1476437.86 |
| 4 | 105° 37' 1'' | 40.27 | 668523.06 | 1476451.06 |

Земельный участок № 02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 35' 11'' | 8.63 | 668512.22 | 1476489.84 |
| 2 | 99° 36' 25'' | 39.07 | 668510.34 | 1476498.26 |
| 3 | 209° 28' 33'' | 1.06 | 668503.82 | 1476536.78 |
| 4 | 216° 53' 42'' | 18.26 | 668502.9 | 1476536.26 |
| 5 | 227° 52' 40'' | 34.08 | 668488.3 | 1476525.3 |
| 6 | 230° 55' 34'' | 19.45 | 668465.44 | 1476500.02 |
| 7 | 324° 21' 1'' | 14.28 | 668453.18 | 1476484.92 |
| 8 | 15° 35' 38'' | 49.25 | 668464.78 | 1476476.6 |

Земельный участок № 02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50° 29' 7'' | 66.57 | 668410.8 | 1476433.52 |
| 2 | 324° 31' 40'' | 14.27 | 668453.16 | 1476484.88 |
| 3 | 286° 36' 54'' | 40.43 | 668464.78 | 1476476.6 |
| 4 | 195° 58' 7'' | 13.52 | 668476.34 | 1476437.86 |
| 5 | 191° 0' 32'' | 17.18 | 668463.34 | 1476434.14 |
| 6 | 180° 38' 0'' | 16.28 | 668446.48 | 1476430.86 |
| 7 | 171° 40' 18'' | 19.61 | 668430.2 | 1476430.68 |

Участки земель общего пользования:

Земельный участок № 01:11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 57' 44'' | 2.4 | 668575.04 | 1476276.92 |
| 2 | 105° 27' 43'' | 39.39 | 668572.72 | 1476276.3 |
| 3 | 106° 31' 0'' | 33.06 | 668562.22 | 1476314.26 |
| 4 | 116° 33' 54'' | 0.04 | 668552.82 | 1476345.96 |
| 5 | 106° 46' 3'' | 94.77 | 668552.8 | 1476346 |
| 6 | 15° 33' 16'' | 2.01 | 668525.46 | 1476436.74 |
| 7 | 286° 53' 22'' | 128.04 | 668527.4 | 1476437.28 |
| 8 | 285° 25' 27'' | 39.25 | 668564.6 | 1476314.76 |

п. Яборково

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

Земельный участок № 01:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40° 56' 11'' | 54.88 | 653347.6 | 1491797.2 |
| 2 | 309° 37' 51'' | 79.8 | 653389.06 | 1491833.16 |
| 3 | 221° 21' 32'' | 42.98 | 653439.96 | 1491771.7 |
| 4 | 138° 6' 47'' | 80.73 | 653407.7 | 1491743.3 |

Земельный участок № 02:01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139° 17' 16'' | 68.29 | 653377.66 | 1491844.02 |
| 2 | 232° 42' 59'' | 57.61 | 653325.9 | 1491888.56 |
| 3 | 322° 33' 2'' | 56.93 | 653291 | 1491842.72 |
| 4 | 40° 54' 18'' | 54.86 | 653336.2 | 1491808.1 |
| 5 | 180° 0' 0'' | 0 | 653377.66 | 1491844.02 |

Земельный участок № 02:02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 142° 33' 2'' | 56.93 | 653336.2 | 1491808.1 |
| 2 | 232° 16' 28'' | 31.61 | 653291 | 1491842.72 |
| 3 | 313° 56' 46'' | 49.97 | 653271.66 | 1491817.72 |
| 4 | 41° 26' 15'' | 39.83 | 653306.34 | 1491781.74 |

Земельный участок № 02:03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 221° 9' 17'' | 41.33 | 653306.34 | 1491781.74 |
| 2 | 128° 11' 41'' | 51.56 | 653275.22 | 1491754.54 |
| 3 | 36° 15' 42'' | 31.28 | 653243.34 | 1491795.06 |
| 4 | 53° 18' 24'' | 5.19 | 653268.56 | 1491813.56 |
| 5 | 313° 56' 46'' | 49.97 | 653271.66 | 1491817.72 |

Земельный участок № 02:04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 216° 18' 30'' | 35.09 | 653243.34 | 1491795.06 |
| 2 | 306° 18' 9'' | 54.52 | 653215.06 | 1491774.28 |
| 3 | 40° 57' 29'' | 36.92 | 653247.34 | 1491730.34 |
| 4 | 128° 11' 41'' | 51.56 | 653275.22 | 1491754.54 |

Земельный участок № 02:05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 216° 18' 13'' | 37.23 | 653215.06 | 1491774.28 |
| 2 | 307° 46' 26'' | 50.71 | 653185.06 | 1491752.24 |
| 3 | 30° 12' 47'' | 36.13 | 653216.12 | 1491712.16 |
| 4 | 126° 18' 9'' | 54.52 | 653247.34 | 1491730.34 |