| Общество с ограниченной ответственностью |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОКАМСКОГО муниципального района ПЕРМСКОГО КРАЯ |  |  |  |  |
|  | Директор |  |  | А. И. Шкопинский |
|  |  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Руководитель |  |  | И. В. Шкопинский |
|  | научно-исследовательской работы | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | Руководитель отдела |  |  | А.А. Злобов |
|  | территориального планирования | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Волгоград 2016 |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | Введение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| 1 |  | Расчетные показатели объектов градостроительной деятельности |  |  | 4 |
|  |  | 1.1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области инженерного обеспечения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  | 4 |
|  |  | 1.2 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  | 6 |
|  |  | 1.3 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  | 11 |
|  |  | 1.4 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  | 12 |
|  |  | 1.5 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  | 15 |
|  |  | 1.6 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  | 16 |
|  |  | 1.7 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  | 17 |
|  |  |  | 1.7.1 | Полномочия в области предоставления населению помещений муниципального жилищного фонда | 17 |
|  |  |  | 1.7.2 | Полномочия в области социального обслуживания населения | 18 |
|  |  |  | 1.7.3 | Полномочия в области культуры и искусства | 19 |
|  |  |  | 1.7.4 | Полномочия в области обеспечения деятельности органов государственной власти | 21 |
|  |  |  | 1.7.5 | Полномочия в области организации отдыха населения и рекреации | 21 |
|  |  |  | 1.7.6 | Полномочия в области организации ритуальных услуг, мест захоронения | 22 |
|  |  |  | 1.7.7 | Полномочия в области организации мероприятий по охране окружающей среды | 22 |
|  |  |  | 1.7.8 | Полномочия в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23 |
|  |  | 1.8 | Требования к проектным решениям по созданию безбарьерной среды для маломобильных категорий населения |  | 24 |
| II | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  | 29 |
| III | ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |  | 42 |
| 1. | Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  | 42 |
| 2. | Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  | 43 |
| 3. | Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий регулирования застройки |  |  |  | 47 |
| Приложение 1 Термины и определения |  |  |  |  | 48 |
| Приложение 2 Перечень законодательных и нормативных документов |  |  |  |  | 52 |

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Краснокамского муниципального района Пермского края.

1.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1.1.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч / год на 1 чел. | 2160 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | кВт·ч / год | 5220 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки *** | кВт | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

в) (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ТЕПЛО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 144 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 420 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 240 |  |  |
| 4. | Тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 160 ** | Не нормируется |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 230 ** |  |  |
| 3. | С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | л / сут. на 1 жителя | 190 ** |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012.

1.1.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА)* | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

### 1.2.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) * | км / 1 км² территории | 2,2 | Не нормируется |  |

Примечание:

а) (*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами планировки территории (Проекты планировки и межевания территории) для размещения линейных объектов – автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.

### 1.2.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТАМИ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА (АВТОМОБИЛЬНЫМИ СТОЯНКАМИ)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |  | ВЕЛИЧИНА |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей |  | 75 | м | 100 |  |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру |  | 0,2 |  |  |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей* |  | 270 | м | 800-1500 |  |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру |  | 0.7 |  |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 100 работающих* | 30 |  | м |  | 250 |
| 2. | Коммерческо-деловые центры и организации, офисные здания и помещения | 1000 м2 расчетной площади | 20 |  | м |  | 250 |
| 3. | Банки и банковские учреждения | 1000 м2 расчетной площади офисных помещений + 1000 м2 площади операционных залов | 23 |  | м |  | 250 |
| 4. | Отделения связи, почтовые отделения | 1000 м2 расчетной площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 площади для обслуживания клиентуры | 15 |  | м |  | 250 |
| 5 | Научно-исследовательские и проектные институты, высшие и средние специальные учебные заведения | 100 работающих | 30 |  | м |  | 250 |
| 6. | Детские дошкольные учреждения и средние школы общего типа | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |  | м |  | 100 |
| 7. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 100 посетителей | 5 |  | м |  | 100 |
| 8. | Производственные здания и коммунально-складские объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 30 |  | м |  | 250 |
| 9. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 100 кв.м торговой площади | 20% от проектного числа работающих |  | м |  | 250 |
| 10. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), торгово-выставочные залы, автосалоны | 100 кв.м торговой площади | 20% от проектного числа работающих |  | м |  | 250 |
| 11. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | 50 торговых мест | 30 |  | м |  | 250 |
| 12. | Объекты общественного питания | 100 мест | 15 |  | м |  | 250 |
| 13. | Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 1000 м2 общей площади 100 рабочих мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 14. | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 рабочих места 100 рабочих мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 15. | Гостиницы | 100 мест | 12 |  | м |  | 250 |
| 16. | Мотели | 100 отдыхающих + раб. персонал | По расчетной вместимости |  | - |  | - |
| 17. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 100 мет или единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 18. | Театры, концертные залы | 100 мет или единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 19. | Киноцентры и кинотеатры | 100 зрительских мест | 10 |  | м |  | 250 |
| 20. | Городские библиотеки | 100 чел. (посетителей, сотрудников, обслуживающего персонала) | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 21. | Поликлиники, амбулаторные учреждения, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений в смену | 3 |  | м |  | 250 |
| 22. | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы | 100 койко-мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 23. | Специализированные клиники, реабилитационные центры | 100 койко-мест | 7,5 |  | м |  | 250 |
| 24. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест на трибунах | 20 |  | м |  | 250 |
| 25. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | 100 м2 общей площади 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 26. | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, мини-футбол) | 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 27. | Бассейны | 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 250 |
| 28. | Железнодорожные вокзалы | 100 пассажиров в час пик | 25 |  | м |  | 250 |
| 29. | Автовокзалы | 100 пассажиров в час пик | 25 |  | м |  | 250 |
| 30. | Парки (общегородского и районного значения) | 100 единовременных посетителей | 10 |  | м |  | 400 |
| 31. | Городские леса | 100 единовременных посетителей | 15 |  | м |  | 400 |
| 32. | Базы кратковременного отдыха | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 22 |  | м |  | 400 |
| 33. | Дома отдыха, санатории, базы отдыха предприятий и турбазы | 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 10 |  | м |  | 400 |
| 34. | Садоводческие товарищества, дачи | 10 участков | 10 |  | м |  | 250 |

Примечания:

а) (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

б) (**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

### 1.2.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, КРОМЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Автозаправочные станции * | объект / 1000 автомобилей | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Автомойки * | пост / 1000 автомобилей | 1 |  |  |

Примечание:

а) (*) Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

## 1.2.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | м | 500 * |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | Не нормируется |  |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 |  |  |
| 4. | Пассажирские автотранспортные предприятия | Кол-во единиц общественного автотранспорта / 1000 жителей | 27 |  |  |

Примечание:

а) (*) В центральной части города дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа

1.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м² общ. площади на 1000 чел. | 50 | м | 500 |
| 2. | Территория плоскостных спортивных сооружений квартального (микрорайонного) значения | га на 1000 чел. | 0,1 | м | 500 |
| 3. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре | м² площади пола на 1000 чел. | 120 | м | 1500 |
| 4. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м² зеркала воды на 1000 чел. | 75 |  |  |
| 5. | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |

1.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

### 1.4.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии* 21 | м | 300 ** |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | % от численности детей 1-6 лет | 12 |  |  |

Примечания:

а) (*) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях -70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа -12%.

б) (**) В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

### 1.4.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |  | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | Расчет по демографии * 26 | м |  | 500* |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комплекс | % от численности школьников | 8 | га | 2 |  |
| 3. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |  |
| 4. | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся | По заданию на проектирование |  | мин. транспортной доступности |  | 30 |
| 5. | Высшего профессионального образования, студент | По заданию на проектирование |  | мин. транспортной доступности |  | 30 |

Примечания:

а) (*) Обеспеченность общеобразовательными  организациями принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

б) (**) Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке - 750 м.

Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

### 1.4.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Дворец (Дом) творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |  |
| 2. | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |  |
| 3. | Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 4. | Станция юных туристов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 5. | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |  |  |
| 6. | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 2,7 |  |  |

### 1.4.4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | % от общего числа школьников | 20 | м | 500 * |

Примечание:

а) (*) Допускается размещение детских оздоровительных лагерей на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа). Указанная норма максимально допустимого уровня территориальной доступности применима к объектам, находящимся в границах городского округа.

1.5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: -больничных-10,2; -полустационарных - 1,42; - в домах сестринского ухода-1,8; - хосписах-0,05 | Не нормируется |  |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | м | 1000 |
| Консультативно- диагностический центр | кв. метр общей площади | По заданию на проектирование | Не нормируется |  |
| Фельдшерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | м | 1000 |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобиль | 2 на 10 тыс. чел. | Не нормируется |  |
| Аптека | объект | 1 на 10 тыс. жителей | м | 500 (800 при малоэтажной застройке) |
| Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| Раздаточный пункт | кв. м общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | м | 500 |

1.6. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ В ОБЛАСТИ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 1.6.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СБОРУ, ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ) * | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками % / количество контейнеров на площадку | 100 / 3-4* | Не нормируется |  |

Примечание:

а) (*)Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

## 1.6.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Полигоны и мусороперерабатывающие комплексы | га/1 тыс. твердых бытовых отходов в год | 0,05* | Не нормируется |  |

Примечание:

а) (*)Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

1.7. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## 1.7.1. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Учётная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 26 | Не нормируется |  |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м² общей площади / 1 чел. | 15 | Не нормируется |  |

Предельно допустимые размеры приквартирных (придомовых) земельных участков, предоставляемых на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органами местного самоуправления.

Параметры земельных участков для 5-9-этажных жилых домов определяются типологическими, объемно-планировочными и конструктивными параметрами зданий. Размеры и конфигурация таких земельных участков устанавливается в проектах планировки на территорию проектирования.

При выборе места допустимого размещения для строительства индивидуального жилого дома необходимо руководствоваться обязательным отступом от красных линий – 5 метров. Красные линии устанавливаются документами по планировке территории.

## 1.7.2. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Отделение связи | объект/жилую группу | 1 | м | 500 * |
| 2. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 70 |  |  |
| 3. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади на 1000 чел. | 30 |  |  |
| 4. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 8 |  |  |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания, в том числе: - непосредственного обслуживания населения: | рабочее место на 1000 чел. | 2 2 |  |  |
| 6. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 10 |  |  |
| 7. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 4 |  |  |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания районного значения |  |  |  |  |  |
| 8. | Отделение связи | объект/жилую группу | 1 | мин. | 20 |
| 9. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 140 | мин. | 20 |
| 10. | Магазин непродовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 260 |  |  |
| 11. | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 | мин. | 20 |
| 12. | Предприятие бытового обслуживания, том числе: - непосредственного обслуживания населения: - производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место на 1000 чел. | 9 7 5 |  |  |
| 13. | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | мин. | 20 |
| 14. | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 3,5 |  |  |
| 15. | Баня, сауна | мест на 1000 чел. | 7 | мин. | 20 |
| 16. | Пункт приёма вторичного сырья | объект на 20000 чел. | 1 | мин. | 20 |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского значения |  |  |  |  |  |
| 17. | Торговый центр (торгово-выставочный) центр | Не нормируется (по заданию на проектирование) |  | мин. | 30 |

Примечания:

а) Суммарная (квартальная (микрорайонная) и районная) норма уровня обеспеченности объектами торговли продовольственными товарами в центральной части города принимается 250 м² торговой площади на 1000 чел., объектами торговли непродовольственными товарами в центральной части города принимается 450 м² торговой площади на 1000 чел.

б) (*) В районах одно- и двухэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности этих объектов может составлять 800 м.

## 1.7.3. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| Объекты организаций культуры районного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитатель- ной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60 | м | 1500 |
| 2. | Клуб, учреждения клубного типа | посетит. мест на 1000 чел. | 80 | мин. пешеходной доступности | 20 |
| 3 | Музеи районного значения | объект / муниципальный район | 2-3 | - | Не нормируется |
| Объекты организаций культуры городского значения |  |  |  |  |  |
| 3. | Кинотеатры | Место на 1 тыс. чел | 9 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 5 | Театр | мест на 1000 чел. | 5 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 6 | Концертный зал | мест на 1000 чел. | 4 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 7 | Парк культуры | объект / 1000 чел. | 1 | - | Не нормируется |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Центральная библиотека | объект/на 10 тыс. жителей | 1 | мин. пешеходной доступности | 30 |
| 2. | Детская библиотека | объект/на 5,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста | 1 | мин. пешеходной доступности | 30 |
| 3. | Юношеская библиотека | объект/на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет | 1 | мин. пешеходной доступности | 30 |
| 4. | Массовая библиотека * | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4 | мин. пешеходной доступности | 30 |
|  |  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 2 |  |  |

Примечания:

а) (*) Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

## 1.7.4. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |  |
| 1. | Помещения для подразделения администрации района | кв. м. на сотрудника | 5 | Транспортная доступность, мин |  | 30 |
| 2. | Муниципальный (городской) архив | объект | 1 | Не нормируется |  |  |

## 1.7.5. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ И РЕКРЕАЦИИ

| СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА | МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА | ДОСТУПНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства микрорайонного (квартального) значения |  |  |
| Общественные пространства - скверы; пешеходные коммуникации, направления* | Скверы – 0,5 га** | 300-400 м |
| Объекты благоустройства районного значения |  |  |
| Общественные пространства – сады жилых зон, скверы, участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; проезды общего пользования, велосипедные дорожки* | Сады жилых районов - 3 га** | 400-600 м |
|  | Парки планировочных районов - 10 га | 15 мин. транспортной доступности или 1200 м. |
| Объекты благоустройства городского значения |  |  |
| Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки | Городские парки - 15 га | 30 мин. транспортной доступности |

Примечание:

(*) В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2011 п.7.5).

(**)     В составе озелененных территорий общего пользования жилых районов

(***)  За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода к береговой полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

## 1.7.6. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Бюро похоронного обслуживания. Дом траурных обрядов | объект на 1000 чел. | 1 | Не нормируется |  |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24 |  |  |
| 3. | Кладбища урновых захоронений после кремации | га / 1000 чел. | 0,02 |  |  |

## 1.7.7. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | прибор / 1000 чел. | 3 * | м | 500 |
| 2. | Общественная уборная на территории автодорог и улиц городского значения ** | прибор / 10 км. | 4 | Не нормируется |  |

Примечания:

а) (*) В расчётную норму обеспеченности включена потребность в местах на объектах для каждой 1000 чел. туристов – 2 прибора.

б) (**) Допускается учитывать санузлы, расположенные на АЗС, при условии обеспечения открытого доступа в эти санузлы.

## 1.7.8. ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Таблица 1.7.8.1.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Берегозащитные сооружения | % протяженности береговой линии, требующей защиты | 100 | Не нормируется |  |

Таблица 1.7.8.2. Расчетные показатели объектов и сооружений гражданской  обороны

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | кв. м. на 1000 чел. / вместимость (чел.) | 500 кв. м. / / 150 чел. | Пешеходная доступность, радиус сбора укрываемых, м. | 1000 / 3000 – для противо-радиационных укрытий |
| 2. | Места массового скопления людей, оснащенные системами экстренного оповещения | Обеспеченность, % | 100 | - | Не нормируется |
| 3. | Места массового скопления людей, оснащенные техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц | Обеспеченность, % | 100 | - | Не нормируется |

Таблица 1.7.8.3. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА * | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Пожарное депо | объект | 1 | мин. | 10 |
| 2. | Количество пожарных автомобилей** | шт. (на 1 депо) | 4-6 | - | - |
| 3. | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется |  | м | 150 *** |

Примечания:

(*) Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

(**) Количество пожарных автомобилей в каждом.

Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 чел. В центральных пожарных депо разрешается размещать центр управления силами и средствами, отряд пожарной охраны, учебный пункт, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе.

(***) За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением  беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами)

1.8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

1.8.1. При планировке и застройке муниципального района необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Заданием на проектирование устанавливаются мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов должны осуществлять с общественными объединениями инвалидов согласования по мерам, обеспечивающим удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

1.8.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые учреждения, правоохранительные и налоговые органы); объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: другие объекты автомобильного, станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; мосты, транспортные развязки и путепроводы; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

1.8.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

1.8.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

- специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения;

- пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов, дорог, и остановок транспорта общего пользования;

- местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-колясках;

- местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений;

- приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе передвигающимися на инвалидных колясках;

- дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не менее 900 мм.

1.8.5. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать одного типа - надомного обслуживания.

1.8.6. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

1.8.7. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

1.8.8. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

1.8.9. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

1.8.10. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный - 5 %;

- поперечный - 1 - 2 %.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

1.8.11. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,01 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

1.8.12. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

1.8.13. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

1.8.14. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку.

1.8.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

1.8.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование, размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода.

1.8.17. Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

1.8.18. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять не менее 10 % гарантированных мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

1.8.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

1.8.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования - документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации  изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

- приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности терминологии, используемой в применяемых при разработке нормативов нормативно-технических документах, действующих в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации;

- установление требований к материалам, сдаваемым в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки для обеспечения формирования ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования Краснокамского муниципального района Пермского края,  включают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (включая маломобильную категорию населения), обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и требования по:

- обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечению охраны окружающей природной среды, особо охраняемых природных территорий местного значения и других территорий природного комплекса;

-  обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Краснокамского муниципального района,  по сохранению исторически сложившихся типов планировочных структур района, его застройки, природного ландшафта при осуществлении градостроительной деятельности;

-  планировочной организации и застройке территориальных зон и территорий различного назначения;

-  организации в составе территориальных зон пространств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей для озеленения, создания рекреаций, подъездов к зданиям;

-  обеспечению населения и территориальных зон социально значимыми объектами обслуживания;

-  обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановочных пунктов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта;

-  организации дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств, организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения;

-  инженерной подготовке территории;

-  комплексному благоустройству территории и оснащению территории элементами благоустройства;

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть  нормируемые показатели объектов планирования. Нормируемые показатели объектов планирования, в свою очередь, включают количественные нормируемые показатели объектов планирования и качественные нормируемые показатели объектов планирования.

Таким образом, нормируемые показатели объектов планирования представляют собой количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон.

Количественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории,  которые характеризуются определенным количественным значением (или рядом значений) и определенной единицей измерения.

Качественные нормируемые показатели объектов планирования – нормируемые показатели градостроительного развития территории, характеризуемые исключительно с помощью качественных описаний явления, процесса или состояния территории в том или ином аспекте планирования.

Последовательность разработки местных нормативов включает несколько взаимосвязанных этапов:

- Формулирование требований к содержанию документа градостроительного проектирования

Требования к содержанию документа градостроительного проектирования формулируются на основе требований федерального законодательства (Градостроительного Кодекса РФ).

- Установление требований к составу документа градостроительного проектирования

На основе требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов к содержанию и составу той или иной градостроительной документации, а также градостроительных особенностей конкретной территории формулируется состав документов градостроительного проектирования в виде перечня схем основных графических материалов и обосновывающих графических материалов, описания состава основных и обосновывающих текстовых материалов.

- Определение перечня нормируемых показатели объектов планирования

Для каждой группы нормируемых объектов планирования был разработан набор нормируемых показателей.

Все показатели (количественные и качественные) могут быть разделены на несколько типов:

Тип 1. Показатели, отражающие соотношение между двумя (реже – тремя и более) непространственными показателями социально-экономического развития территории. Примерами показателей 1-го типа являются удельные показатели мощности предприятий или учреждения социально-культурного и бытового обслуживания на 1 тыс. человек.

Тип 2. Показатели, отражающие соотношение между пространственным показателем градостроительного развития и непространственным показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. По сути, это удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития территории. Примерами показателей 2-го типа являются удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов.

Тип 3. Показатели, отражающие соотношение между двумя или несколькими пространственными показателями градостроительного развития территории. Примером показателя 3-го типа является плотность улично-дорожной сети.

Наиболее важными для градостроительного проектирования являются показатели второго и третьего типов. Показатели первого типа зачастую являются необходимыми для вычисления показателей второго и третьего типов.

- Определение исходных данных, необходимых для разработки нормируемых показателей объектов планирования.

Установленные нормируемые показатели объектов планирования определяют набор необходимых исходных данных.

В тех случаях, когда информация, необходимая для расчета того или иного количественного нормируемого показателя объекта планирования, не была получена в достаточном объеме, указанные показатели были определены путем синтеза положений соответствующих нормативных технических документов и нормативных правовых актов.

4. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № п.п. | Наименование раздела / расчетные показатели |  |  | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области инженерного обеспечения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области электроснабжения | СП42.13330.2011 (Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления); РД 34.20.185-94 Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Пермского края. |
|  | 1.1.2 |  | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области тепло-, газоснабжения | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); СП 42-101-2003 (п.3.12) |
|  | 1.1.3 |  | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области водоснабжения | СП 30.13330.2012 (Приложение А); СП 31.13330.2012 Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Пермского края. |
|  | 1.1.4 |  | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области водоотведения | СП 32.13330.2012 (п. 2.1); СП 42.13330.2011 (Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока) |
| 1.2 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения муниципального района, улично-дорожная сеть. |  | Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса". СП42.13330.2011 ( п.11.4 Таблица 7); СП42.13330.2011 ( п.11.5 Таблица 8). |
|  | 1.2.2 | Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками |  | - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); - Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); - В соответствии с ВСН 62-91* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; - От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012. |
|  | 1.2.3 | Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения |  | СП 42.13330.2011 ( п. 11.26 и п. 11.27); - Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
|  | 1.2.4 | Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения |  | СП 42.13330.2011 (гл.11); СП 42.13330.2011 (п. 11.2). Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития муниципального района. Количество единиц общественного автотранспорта на 1 000 жителей установлено исходя из существующей системы автотранспортных предприятий, сведений о транспортно-пассажирских маршрутах, о демографической ситуации в регионе. Согласно сведений Федеральной службы государственной статистики количество человек, проживающих на территории муниципального района на 1 января 2016 г. составило 13 198 житель. Минимальная вместимость пассажирских автотранспортных средств составляет 36 мест (согласно технических характеристик). Так, количество единиц общественного автотранспорта на 1 000 жителей Краснокамского МР: ((13 198/36) /13 198) ∙ 1 000 = 0,027 ∙ 1 000 = 27 транспортных средств. |
| 1.3. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |  | Нормативная потребность рассчитана в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р и с учетом действующих региональных нормативов градостроительного проектирования Пермского края. В части водных спортивных объектов данная методика определяет усредненные социальные нормы обеспеченности – 750 м2 зеркала воды на 10 000 населения (75 м2 на 1 000 населения). Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением. Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 31-112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006 По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений следует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м со стороны скоростных магистральных дорог с интенсивным движением транспорта. По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных сооружений, входящих в комплекс, следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений шириной до 3 м. Открытые площадки и открытые плавательные бассейны должны быть защищены от шума акустическими экранами или полосой зеленых насаждений шириной не менее 10. |
| 1.4. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |  |  |
|  | 1.4.1 |  | Расчетные показатели объектов дошкольного образования | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). Размеры земельных участков принимаются: при вместимости до 100 мест – 40 кв.м. на место, свыше 100 мест – 35 кв.м. на место; в комплексе яслей-садов свыше 500 мест - 30 кв.м. на место. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Обоснование расчетных показателей объектов дошкольного образования: Расчетная численность населения, требующая получения дошкольного образования составляет 18% от количества проживающих человек на 1 января 2016 г. - составляет 13 198. Следовательно, требуемое количество мест на 1 000 человек: (13 198 ∙ 1,36)/1 000=21 место, где 1,6 - коэффициент, учитывающий текущее состояние системы дошкольного образования. |
|  | 1.4.2 |  | Расчетные показатели объектов общего образования | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости учреждения: - Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия); При вместимости: до 400 мест - 50 кв.м. на 1 учащегося свыше 400 до 500 мест - 60 свыше 500 до 600 - 50 свыше 600 до 800 - 40 свыше 800 до 1100 - 33 свыше 1100 до 1500 - 21 свыше 1500 – 16 - Межшкольный учебно-производственный комбинат; Не менее 2 га, при устройстве автополигона - 3 га - Общеобразовательные организации, имеющие интернат; При вместимости: свыше 200 до 300 мест - 70 кв.м. на 1 учащегося свыше 300 до 500 - 65 свыше 500 более 45 - Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащиеся. При вместимости: до 300 мест -75 кв.м. на 1 уча-щегося свыше 300 до 900 - 50-65 свыше 900 до 1600 - 30-40. Обоснование расчетных показателей объектов общего образования: Расчетная численность населения, требующая получения общего образования составляет 24% от количества проживающих человек на 1 января 2016 г. - составляет 17 597. Следовательно, требуемое количество мест на 1 000 чел: (17 597 ∙ 1,5)/1 000=26 мест, где 1,5 - коэффициент, учитывающий текущее состояние системы общего образования. |
|  | 4.3 |  | Расчетные показатели объектов дополнительного образования | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. |
| 1.5. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |  | Расчетные показатели приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. №1063-р и с учетом действующих региональных нормативов градостроительного проектирования Пермского края; Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011; СП 42.13330.2011 (Приложение Ж) |
| 1.6. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |  |  |
|  | 1.6.1 | Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов |  | СП 42.13330.2011 (Приложение М); СанПиН 42-128-4690-88 (п. 2.2.3); Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. |
|  | 1.6.2 | Расчетные показатели предприятий по утилизации и переработке отходов |  | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (п.12.18, табл.13); Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85. |
| 1.7 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения |  |  |  |
|  | 1.7.1 | Полномочия в области предоставления населению помещений муниципального жилищного фонда |  | Учётная норма площади жилого помещения в целях принятия граждан в качестве нуждающихся в жилых помещений в муниципальном районе и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются представительным органом местного самоуправления муниципального района . Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются. |
|  | 1.7.2 | Полномочия в области социального обслуживания населения |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011; Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Ж СП 42.13330.2011. |
|  | 1.7.3 | Полномочия в области культуры и искусства |  | Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Распоряжение Правительства РФ N 1683-р (ч. 2 культурно-досуговые учреждения). Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011; Распоряжение Правительства РФ N 1683-р ( Библиотечное обслуживание муниципальных районов). |
|  | 1.7.4 | Полномочия в области обеспечения деятельности органов государственной власти |  | Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». |
|  | 1.7.5 | Полномочия в области организации отдыха населения и рекреации |  | В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2011 п.7.5); Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории муниципального района в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 9.13 таблица 4 должна быть не менее 16 м2 /чел; Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 п. 9.16. |
|  | 1.7.6 | Полномочия в области организации ритуальных услуг, мест захоронения |  | Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно СП 42.13330.2011 (Приложению Ж); Ориентировочную санитарно-защитную зону принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). |
|  | 1.7.7 | Полномочия в области организации мероприятий по охране окружающей среды |  | Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (Приложение Ж) |
|  | 1.7.8 | Полномочия в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Для определения количества объектов пожарной охраны и типа пожарных депо следует использовать НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36 Приложение 7, обязательное). Обоснование расчета требуемого количества пожарных депо. Согласно НПБ 101-95, средняя скорость движения пожарного автотранспорта – 40 км/ч, согласно ч.1. ст.76 N 123-ФЗ – время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут; соответственно радиус обслуживания пожарного депо: (40 / 60) Х 10 Х 1,25 (поправочный коэффициент на неоднородность пути следования) = 8,3 км. – для городских поселений; (40 / 60) Х 20 Х 1,25 = 16,6 км. – для сельских поселений. Таким образом имея в составе исходной информации численность населения и, соответственно ориентировочные параметры территорий, определяется необходимое количество объектов пожарной охраны. Так, количество объектов в населенном пункте Черная– 1 объект с радиусом обслуживания 16,6 км. В связи с чем, во исполнении Федерального законодательства, необходимо формирование дополнительного поста пожарной охраны на 2-3 единицы спецтехники для обслуживания удаленных сельских поселений. |

III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Краснокамском муниципальном районе и учитываются при разработке документов территориального планирования муниципальных образований, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Местные нормативы градостроительного проектирования Краснокамского муниципального района (далее также – МНГП) устанавливаются с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей градостроительного образования, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (далее - показатели), в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Градостроительный Кодекс РФ устанавливает содержание нормативов градостроительного проектирования (ч. 5 ст. 29.2), а также случаи применения нормативов градостроительного проектирования (ч. 4 ст. 29.2, ч.5 ст. 29.4).

В соответствии с ч. 5 ст. 29.4 ГрК РФ утверждение МНГП осуществляется с учетом особенностей территории в границах градостроительного образования.

В соответствии с п. 1.1. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), распространяющегося на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включающего основные требования к их планировке и застройке, конкретизация требований свода правил осуществляется при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Согласно п. 1.3. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*») требования данного документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях обеспечения гармоничного развития территории Краснокамского муниципального района и достижения уровня качества жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития градостроительного образования.

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования позволяет решить следующие основные задачи:

-установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

-распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

-обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

-приведение градостроительной документации в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке,  подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схема территориального планирования), документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению объекты жилищного строительства, социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, коммунально-бытового, транспортного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства.

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № П/П | № п. в части I | НАИМЕНОВАНИЕ НОРМИРУЕМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМИРУЕМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ | СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1 | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района услугами электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | 1.1.1 | Объекты газоснабжения |  |  |
|  | 1.1.1.2 | Нормативы укрупненного показателя потребления природного газа | м.куб/год на 1 чел | + |
|  | 1.1.2 | Объекты электроснабжения |  |  |
|  | 1.1.2.1 | Нормативы обеспеченности электрической энергией | кВт ч /год на 1 чел | + |
|  | 1.1.2.2 | Нормативы использование максимума электрической нагрузки | кВт.чел/год | + |
|  | 1.1.3 | Объекты водоснабжения |  |  |
|  | 1.1.3.1 | Водоснабжение зон жилой застройки | л / сут. на 1 жителя | + |
| 2 | 1.2 | нормативы обеспеченности автомобильных дорог местного значения муниципального района, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса |  |  |
|  | 1.2.1 | Категории улично-дорожной сети | - | + |
|  | 1.2.2 | Потребность населения в местах временного и постоянного хранения транспорта | машино-мест | + |
|  | 1.2.3 | Потребность населения в объектах обслуживания транспорта (АЗС, СТО) | колонок, постов | + |
|  | 1.2.4 | Потребность в организации транспортного обслуживания населения | единиц/транспортное предприятие |  |
| 3 | 1.3 | нормативы обеспеченности объектами физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения |  |  |
|  | 1.3.1 | уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел. | + |
|  | 1.3.2 | уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | га на 1 тыс. чел. | + |
| 4 | 1.4. | Нормативы обеспеченности организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организации отдыха детей в каникулярное время |  |  |
|  | 1.4.1 | уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | % от числ. школьников | + |
|  | 1.4.2 | территориальная доступность общеобразовательных организаций | минут/м | + |
|  | 1.4.3 | уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | % охвата детей от 1 до 6 лет | + |
|  | 1.4.4 | территориальная доступность дошкольных образовательных организаций | минут/м | + |
|  | 1.4.5 | вместимость дошкольных образовательных организаций | мест/1000 чел. | + |
|  | 1.4.6 | уровень обеспеченности межшкольными учебно-производственными комплексами | % от числ. школьников | + |
|  | 1.4.7 | уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | % охвата школьников | + |
|  | 1.4.8 | уровень обеспеченности детскими оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей | % охвата школьников |  |
|  | 1.4.9 | территориальная доступность детских оздоровительных лагерей | мин/м |  |
| 5 | 1.5 | Нормативы обеспеченности организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) |  |  |
|  | 1.5.1 | стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек/1000 жителей | + |
|  | 1.5.2 | территориальная доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | минут/м | + |
|  | 1.5.3 | максимально допустимая вместимость лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену | + |
|  | 1.5.4 | консультативно-диагностический центр | кв. метр общей площади | + |
|  | 1.5.5 | фельдшерский пункт | объект | + |
|  | 1.5.6 | территориальная доступность фельдшерского пункта | мин/м | + |
|  | 1.5.7 | молочная кухня | порция в сутки на 1 ребенка |  |
|  | 1.5.8 | территориальная доступность молочной кухни | минут/м |  |
|  | 1.5.9 | территориальная доступность аптечных организаций | минут/м | + |
| 6 | 1.6 | Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов |  |  |
|  | 1.6.1 | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов | га | + |
| 7 | 1.7 | Нормативы обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района |  |  |
|  | 1.7.1 | нормативы обеспеченности учреждениями жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | 1.7.1.1 | учётная норма площади жилого помещения | м²общей площади / 1 чел. | + |
|  | 1.7.1.2 | норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м²общей площади / 1 чел. | + |
|  | 1.7.2 | нормативы обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения |  |  |
|  | 1.7.2.1 | обеспечения жителей муниципального района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | м² торговой площади (мест)/ 1000 чел. | + |
|  | 1.7.3 | нормативы организации и поддержки учреждений культуры и искусства на территории субъекта РФ, нормативы обеспеченности в границах муниципального района объектами досуга и культуры, художественного творчества |  |  |
|  | 1.7.3.1 | уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола на 1 тыс. человек | + |
|  | 1.7.3.2 | территориальная доступность помещений для культурно-досуговой деятельности | минут/м |  |
|  | 1.7.3.3 | уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | объект/место на 500 чел. |  |
|  | 1.7.3.4 | территориальная доступность учреждений культуры клубного типа | минут/м |  |
|  | 1.7.3.5 | уровень обеспеченности музеями | объект/ муниципальный р-н | + |
|  | 1.7.3.6 | уровень обеспеченности кинотеатрами | мест на 1 тыс. чел. |  |
|  | 1.7.3.7 | территориальная доступность кинотеатров | мин. транспортной доступ. |  |
|  | 1.7.3.8 | уровень обеспеченности театрами | мест на 5 тыс. чел. | + |
|  | 1.7.3.9 | территориальная доступность театров | мин. транспортной доступ. |  |
|  | 1.7.3.10 | уровень обеспеченности концертными залами | мест/1000 чел. | + |
|  | 1.7.3.11 | территориальная доступность концертных залов | мин. транспортной доступ. |  |
|  | 1.7.3.12 | уровень обеспеченности библиотеками | тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. |  |
|  | 1.7.3.13 | территориальная доступность массовой библиотеки | мин. пешеходной доступ. |  |
|  | 1.7.3.14 | центральная библиотека | объект/на 10 тыс. жителей |  |
|  | 1.7.3.15 | территориальная доступность центральной библиотеки | мин. пешеходной доступ. |  |
|  | 1.7.4 | нормативы обеспеченности формирования муниципального архива |  |  |
|  | 1.7.4.1 | уровень обеспеченности архивами | объект / муниципальный район |  |
|  | 1.7.5 | нормативы обеспеченности в границах муниципального образования объектами для массового отдыха населения и рекреации |  |  |
|  | 1.7.5.1 | Требования к размещению объектов для массового отдыха населения | - | + |
|  | 1.7.5.2 | Размеры территорий зон отдыха | га |  |
|  | 1.7.6 | нормативы обеспеченности в границах муниципального образования организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |
|  | 1.7.6.1 | Бюро похоронного обслуживания. Дом траурных обрядов | объект на 5 тыс. чел |  |
|  | 1.7.6.2 | Кладбища традиционного захоронения | га/1000 чел. | + |
|  | 1.7.7 | нормативы обеспеченности объектами, предназначенными для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды | прибор/1000 чел. |  |
|  | 1.7.8 | нормативы обеспеченности организации в границах муниципального образования мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечения первичных мер пожарной безопасности |  |  |
|  | 1.7.8.1 | нормативные показатели пожарной безопасности муниципальных образований | - | + |
|  | 1.7.8.2 | защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | м2на 1000 чел./вместимость (чел.) | + |
|  | 1.7.8.3 | места массового скопления людей, оснащенные системами экстренного оповещения | % обеспеченности |  |

3. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ЛИНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения, и застройки территорий городов и других поселений.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и действующих региональных нормативов Пермского края.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Безбарьерная среда - совокупность условий, позволяющих осуществлять жизненные потребности маломобильных граждан, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, услугам связи, транспорта и другим, а также реализация комплекса иных мер, направленных на интеграцию маломобильных граждан в общество.

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Генеральный план - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Дорога автомобильная - линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Жилой дом:

- Индивидуальный жилой дом - малоэтажный одноквартирный жилой дом с придомовым участком, постройками для подсобного хозяйства; усадебного типа - одноквартирный дом с небольшим придомовым участком, преимущественно в зоны ИЖС центральной части города;

- блокированный - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на придомовой участок;

- многоквартирный - дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие  лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);

- секционный (секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Жилая застройка:

- малоэтажная - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

- среднеэтажная - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 5 этажей;

- многоэтажная - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью более 5 этажей и высотой менее 75 м.

Жилищное строительство индивидуальное - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории , имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, в пределах которых устанавливается особый правовой режим охраны.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских поселений и других объектов).

Парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Рекреационная зона - озелененная территория (в пределах муниципального образования, населенного пункта), предназначенная для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенных пунктов.

Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах муниципального района.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей:

гостевая - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей;

закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;

открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений или открытая, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности (сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Перечень линий градостроительного регулирования

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, а также границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

Линии застройки - линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы придорожной полосы - внешние границы земельных участков, примыкающих к полосе отвода автомобильных дорог.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

границы зоны I пояса санитарной охраны (зона строгого режима) - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы зоны III пояса санитарной охраны - предназначен для защиты водоносного пласта от химического загрязнения. Границы пояса определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше времени плановой эксплуатации водозабора.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железных дорог.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон , режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение № 2

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

2. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

4. Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

5. Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

6. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

7. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

8. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

10. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

11. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

12.  Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации".

13.   Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры".

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 "Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ, лесопарковых зон, зеленых зон".

Нормативно-правовые акты Краснокамского муниципального района и Пермского края

17.Постановление Администрации Краснокамского муниципального района Пермского края от 14.07.2015 г. №681 «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Краснокамского муниципального района»;

18. Решение Земского собрания Краснокамского муниципального района Пермского края от 22.04.2015 № 27 «Об утверждении Схемы территориального планирования Краснокамского муниципального района»;

19. Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

20. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94.

21. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г. № 73.

22. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия "Институт общественных зданий" от 20 июня 2001 г. № 5а.

23. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

24. СанПиН 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. Утверждены Заместителем главного государственным санитарного врача Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря 1976 г.

25. СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г.

26. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64.

27. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.