- Утверждено

решением Совета сельского поселения

Краснохолмский сельский совет

муниципального  района

Калтасинский район

Республики Башкортостан

«  ___» ______________ 2014 г.

- ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

- НА 2014-2020 ГОДЫ

с. Краснохолмский 2014 год.

- Содержание

1.Паспорт программы комплексного развития систем коммунальнойинфраструктуры сельского поселения Краснохолмский сельский совет Калтасинского района Республики Башкортостан  на 2014-2020 годы.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

2.1 обоснование периода времени, на который разрабатывается ПКР;

2.2 обоснование и количественное определение перспективных показателей развития МО;

2.3 прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов по МО

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

3.1 краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения;

3.2 описание действующих  систем инженерных коммуникаций, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей;

3.3 краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

3.4 перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

4.  Программа инвестиционных проектов.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения.

5.1 источники и объемы инвестиций по проектам;

5.2 тарифы и доступность Программы для населения;

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация СП Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | МУП «Краснохолмские Теплосети»,ООО «Краснохолмский водоканал» Администрация СП Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2020 год. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: первый этап – с 2014 года по 2016 год; второй этап – с 2017 года по 2020 год;. |
| Объёмы и источники финансирования | Бюджет Республики Башкортостан, местный бюджет, внебюджетные средства |

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

2.1 Обоснование периода времени, на который разрабатывается ПКР;

Разработка генерального плана сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и муниципальным контрактом, заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и администрацией МР Калтасинский район, а также в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства  РБ от 21 октября 2009 года № 391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Районная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 и на период до 2020 года» утвержденная решением Совета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан от 25 октября 2010 года №404 охватывает период с 2010 по 2020 год и поэтому срок действия комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры района  была определена минимальной на 10 лет  и разработана на период с 2011 по 2020 год.

Выполнение  программы ПКР осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2014 года по 2016 год;

второй этап – с 2017 года по 2020 год;.

2.2 Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития СП Краснохолмский сельсовет

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер экономической деятельности СП Краснохолмский сельсовет

В связи с ежегодным вводом жилья 15 и более тыс. кв. м жилого фонда  и убыванием сноса (выбытие) площадей , ежегодный рост жилищного фонда СП Краснохолмский сельсовет составляет 1,5-2 к 2020 году рост по сравнению с 2014 годом ожидается на 13,5 % .

В свою очередь расширение (увеличение) новых микрорайонов в с. Краснохолмский м-н «Южный», «Западный», требует строительства новых линий комплекса коммунальных инженерных систем,  дорожной сети.

Принятая  районная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 и на период до 2020 года» предусматривает ежегодное снижение потребления коммунальных ресурсов на 3%., что приведет  к сокращению потребления коммунальных услуг, как населением, так и предприятиями и учреждениями района. Уменьшит потери и приблизит  потребление коммунальных услуг до фактических объемов.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам (на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – инженерно-транспортной инфраструктуры

Р – рекреационные

С- земли специального назначения

Пр. – прочие

табл. № 1

| Населенные пункты | Площадь терр., га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр. |
| с. Краснохолмский | 727,5 | 260,9 | 12,9 | 51,3 | 157,1 | 29,5 | - | 216,3 |
|  | 878,3 | 337,3 | 19,1 | 81,2 | 206,8 | 77,2 | - | 156,7 |
| с. Красный Холм | 91,9 | 32,9 | 0,4 | 1,4 | 2,8 | 49,5 | 4,8 | 4,9 |
|  | 91,9 | 32,9 | 0,8 | 1,4 | 3,9 | 49,5 | 4,8 | 3,4 |
| д. Киебак | 94,9 | 53,5 | 0,2 | 0,4 | 10,4 | 24,8 | - | 5,6 |
|  | 100,3 | 55,8 | 0,2 | 0,4 | 12 | 25,4 | - | 6,5 |
| д. Сазово | 99,2 | 63,9 | 0,4 | 0,3 | 4,6 | 21,6 | - | 8,4 |
|  | 105,6 | 68,9 | 0,6 | 0,3 | 7,5 | 18,1 | - | 10,2 |
| д. Ванышево | 39,9 | 17,5 | - | - | 2,0 | 15,9 | - | 4,5 |
|  | 39,9 | 17,5 | 0,1 | - | 2,5 | 15,4 | - | 4,4 |
| д. Малокуразово | 61,7 | 23,3 | 0,06 | - | 6,6 | 20,2 | - | 11,54 |
|  | 61,7 | 23,3 | 0,26 | - | 8,1 | 18,8 | - | 11,24 |
| д. Большекуразово | 81,5 | 41,6 | 0,7 | 2,8 | 13,6 | 25,5 | 1,4 | - |
|  | 85,4 | 41,6 | 0,9 | 2,8 | 15,4 | 26,7 | 1,4 | - |
| д. Тынбахтино | 29,5 | 14,1 | 0,04 | - | 1,2 | 12,2 | - | 1,96 |
|  | 35,4 | 14,1 | 0,04 | - | 23 | 15,0 | - | 3,96 |
| Итого | 1226,1 | 507,7 | 14,7 | 58,9 | 198,3 | 199,2 | 6,2 | 253,2 |
|  | 1398,5 | 591,4 | 22 | 86,1 | 279,2 | 246,1 | 6,2 | 196,4 |

Из приведенного баланса по сельскому поселению видно, что по проекту наибольший процент территории (42,3 %) будет занимать жилая зона, застроенная различными типами жилых домов, далее - функциональная зона дорог (19,96 %), затем рекреационная зона (17,6 %). На четвертом месте располагается зона «прочие» (14,04 %), далее производственная зона (6,15 %) с размещением объектов инженерной инфраструктуры. Общественно-деловая зона (1,57 %) в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно - бытового обслуживания населения периодического спроса, так и территории многофункциональной общественно - деловой застройки. На седьмом месте находятся земли специального назначения (0,44 %).

Территориальный баланс сельского поселения Краснохолмский

сельсовет по категориям земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное Состояние (на 2013 г) | Расчетный срок (до 2020 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель сельского поселения в административных границах |  | га | 15177,4 | 15177,4 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | -«- | 3803,2 | 3803,2 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | - | 463,6 |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 80,6 | 776,04 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | -«- | 8085,5 | 7727,66 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 450,6 | 475,2 |
| 7 | Земли населенных пунктов, в т. ч.: | -«- | 1226,1 | 1398,5 |
|  | жилых зон | га / % | 507,7/41,4 | 591,4/42,28 |
| 8 | Земель спец. назначения | га | 11,37 | 11,37 |
| 9 | Прочих земель в с.п. | -«- | 1520,03 | 521,89 |

2.3 Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов.

Развитие рынка по оказанию услуг в области теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения , газоснабжения и электроснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием района .

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы инженерных коммуникаций прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам   уже существующих  в СП Краснохолмский сельсовет. В этой связи мероприятия, намеченные данной Комплексной программой,  позволяют увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

- Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

|  | Отчетный период |  |  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Наименование коммунального ресурса (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход | 231,7 | 220,5 | 215 | 209,6 | 204,2 | 200 | 196 | 196 | 192.7 | 187,6 |
| Многоквартирные жилые здания в т.ч. | 127,3 | 120,1 | 117,9 | 114,4 | 110,9 | 108,7 | 106,5 | 105,4 | 104,4 | 103,3 |
| комплексно отре монтированныеванные и рекон-струированные | 9,8 | 12,0 | 14,2 | 13,9 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,6 |
| прочие жилые здания | 72,0 | 69,0 | 66,1 | 64,8 | 63,5 | 62,2 | 61,0 | 59,7 | 58,5 | 57,4 |
| Отдельно стоя- щие здания бюд жетных организаций | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 |
| Прочие об-щественно-де- ловые здания | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Отдельно стоя- щие производ-ственные здания или производ-ственные зоны | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Ресурсоснабжающие организации | 17,4 | 17,0 | 17,2 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 13,9 |
| Городской электрический транспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

- 3.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения;

Одним из приоритетов национальной жилищной политики СП Краснохолмский сельсовет является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса СП Краснохолмский сельсовет характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 39 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в СП Краснохолмский сельсовет достигают 30 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения СП Краснохолмский сельсовет питьевой водой нормативного качества. Около 95 % водопроводов с забором воды из поверхностных источников, в сельских населенных  пунктах не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам СП Краснохолмский сельсовет и позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения  СП Краснохолмский сельсовет путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

уменьшить объемы ветхого и аварийного жилищного фонда;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние в СП Краснохолмский сельсовет

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории СП Краснохолмский сельсовет возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления для привлечения средств внебюджетных источников.

3.2  Описание действующих  систем инженерных коммуникаций, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

Основным источником водоснабжения с.Краснохолмский является подземные  водозаборы: -       «Ижболдино», производительностью 1500 тыс.м3 в сутки.

Конечная цель – бесперебойная доставка потребителю питьевой воды без потерь, гарантированного качества, возможность подключения к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии  инфраструктуры села.

Для развития инфраструктуры села, освоения новых площадок под строительство, предусмотренных Генеральным планом, планируется новое строительство  водовода (25 км) для подключения к централизованному водоснабжению села.

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения.

Совершенствование и развитие системы водоотведения достигается также путем   модернизации канализационных насосных станций (КНС)  частотного регулирования и современного насосного оборудования.  Комплексной  программой предусмотрена модернизация  главной насосной станции (в частности установка частотного преобразователя на воздуходувке ТВ-50),замена на КНС №1 насоса СД 250 смощностью э/двигателя 40 квт/ч на СМ 150-125 мощностью э/двигателя 15 квт/ч, а также замена изношенного магистрального коллектора на ОС 1,5 км в 2-х трубном исчислении.

Очистка сточных вод  осуществляется на БОС.

В настоящий момент на БОС функционирует отдельная газовая котельная, содержание которой приводит к лишним производственным затратам.  Газовые котлы устарели, требует замены, а также возникла необходимость установки коммерческого  узла учета газа, что приведет к дополнительным затратам.

Сети теплоснабжения с.Краснохолмский представляют собой сложную инженерную  систему, которая состоит из центрального коллектора, внутриквартальных разводок.

Всего протяженность тепловых сетей 34,1 км. Из них :

Основные технические показатели котельной:

- топливо- газ 100%

- Установленная мощность котельной- 38,5 гкал/час

- количество   котлов – 7 шт.

- продолжительность работы котельной – 11357час в год

- Выработка тепловой энергии – 59000 гкал

-фактическая нагрузка котельной – 5,19 Гкал/час

- Средневзвешенный КПД котлов – 91,2%

-система теплоснабжения- закрытая

- температурный режим – 95-70*С

- источник водоснабжения – покупная тех.вода ( ООО НГДУ «Краснохолмскнефть»)

- Жесткость воды – 12 МГ-экв/кг

- материал загрузки катионитовых фильтров- КУ -2-8

- 3.3 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В настоящее время около 70% затрат на жилищно-коммунальные услуги — это стоимость ресурсов, поступающих через сетевые системы газа, электричества, воды, тепловой энергии.

Плата за жилищно-коммунальные услуги ежегодно увеличивается. Решение вопросов энергосбережения способствует наиболее безболезненному прохождению реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Выполнение комплексной программы СП Краснохолмский сельсовет по приборному обеспечению в жилищно-коммунальном хозяйстве района на 01.01.2014 годы характеризуется следующими показателями:

установка теплосчетчиков на источниках тепла - -----;

установка домовых приборов холодной воды –     100%;

установка квартирных приборов холодной воды –75%;

установка домовых приборов горячей воды -            -----;

установка квартирных приборов горячей воды -   ------;

установка приборов учета газа -                              91,7%.

установка приборов учета электроэнергии –       100,0%.

До 01.07.2015 г. все здания, сооружения и жилые дома должны быть оборудованы приборами учета коммунальных услуг. Как видно из таблицы 6 на 100% установлены приборы учета электрической энергии, горячего водоснабжения, более 90% газа. В мероприятиях комплексной программы на 2014  год запланировано полностью установить общедомовые  счетчики холодной воды. И завершить установку квартирных счетчиков в индивидуальных домах до 01.07. 2015 года. В соответствии со ст.13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» все многоквартирные дома  освобождаются от установления приборов учета тепла . т.к.  максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее 0,2 Гкал/час .

3.4.Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Комплексная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей СП Краснохолмский сельсовет.

Установление  надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Комплексной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем инженерных коммуникаций;

- полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией Комплексной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  для потребителей.

Таким образом, определение источников финансирования мероприятий Программы постоянно уточняются при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Отчетный период |  |  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокуп-ном доходе семьи | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 |  |
| уровень собирае-мости платежей за коммунальные услуги | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 |  |
| доля получателей субсидий на опла-ту коммунальных услуг в общей численности населения | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 |  |
| другие критерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование коммунального ресурса Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 79,5 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Надежность рабо-ты системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |  |
| количество инци-дентов в системе, шт | - | - | - | - | - | - / | - - | - | - | - |  |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |  |
| длительность пере рывов поставки ресурса потребителям, час | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,0 |  |
| Эффективность производства еди-ницы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на произ-водства единицы ресурса | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,044 |  |
| удельный расход воды на произ-водство ресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса | 1,81 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,46 | 1,41 | 1,37 |  |
| %% собственных нужд при произ-водстве ресурса | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |  |
| другие показатели эффективности произв-ва ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели оценки воздействия на окружающую среду при произ-водстве ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность пер.ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включен-ных в расчеты та- рифа на передачу | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| фактические поте-ри в сетях по дан- ным отчетного баланса) | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |  |
| расход электро-энергии на перед единицы ресурса | 1,81 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,46 | 1,41 | 1,37 |  |

4. Программа инвестиционных проектов.

- Затраты и эффекты от реализации проектов в сфере ресурсоснабжения

|  | Период 1 |  |  |  |  |  |  |  | Период 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| Наименование системы коммунальной инфраструктуры Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта 1.Реконструкция водовода Сосновка-Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб | 24 | 63 |  |  | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Эффекты (перечислить, какие именно), млн.руб. | - | 0,9 |  |  | 1,5 |  |  |  | - | - | - |  | - |  |
| 2.Реконструкция водопровода с Краснохолмский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб | - | 3,1 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,1 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |
| Эффекты (перечислить, какие именно), млн.руб. | - | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 0,2 | 0,25 |  | 0,25 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реконструкция БОС с. Краснохолмский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб | - |  | - |  |  | 2,3 |  |  | 10 | 22 | - |  | - |  |
| Эффекты (надежность, сбалансированность), млн.руб. | - |  | - |  |  | - |  |  | - | 1,5 | - |  | - |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реконструкция тепло-снабжения с. Краснохолм-ский с установкой блочной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб | - |  | - |  |  | - |  |  | 50 | 50 | - |  | - |  |
| Эффекты (качество), млн.руб. | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,5 | 1,2 | - |  | - |  |
| Итого затраты на проекты, млн.руб. | 24 |  |  | 66,1 |  |  | 5,3 | 63,1 |  | 75 | 3 | 3 |  |  |
| Итого эффект от проектов, млн.руб | - |  |  | 0,9 |  |  | 1,75 | 0,75 |  | 2,9 | 0,25 | 0,25 |  |  |

Сбор и удаление ТБО

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Краснохолмский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Краснохолмский, д. Большекуразово, д. Малокуразово, д. Киебак, д. Сазово, с. Красный Холм, д. Ванышево, д. Тынбахтино, проектом также предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на полигон ТБО для обезвреживания. Специализированный полигон ТБО расположен в 17 км от центра сельского поселения с. Краснохолмский, в с. Калтасы. Расстояние от наиболее отдаленного населенного пункта сельского поселения д. Большекуразово до полигона ТБО с. Калтасы составляет 22 км. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Согласно данных Администрации района специализированный полигон ТБО находится в 2-х км к юго-восточнее от с. Калтасы. На сегодняшний день представляет из себя оборудованный полигон ТБО ГУП «Табигат» РБ, введенный в эксплуатацию в 2009 году. Эксплуатацией полигона ТБО занимается ООО «СтройТехСервис» с. Краснохолмский ул. Парковая, 11А. Вместимость объекта 158 740 м3 или 22,677 тыс. м3 год. От с. Калтасы до центра сельского поселения Краснохолмский – 17 км.

На территории сельского поселения располагается 5 несанкционированных свалок. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, требуется проведение мероприятий по обустройству.

Полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Краснохолмский, д. Большекуразово, д. Малокуразово, д. Киебак, д. Сазово, с. Красный Холм, д. Ванышево, д. Тынбахтино входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по населенным пунктам с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит представлено в таблице.

Количество бытовых отходов по населенным пунктам

табл.

| Бытовые отходы | Сущ. |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с. Краснохолмский |  |  | 3,093 |  |  | 3,863 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 8,021 | 190 | 1,523 | 9,490 | 190 | 1,803 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 8,021 | 0,002 | 16,04 | 9,490 | 0,002 | 18,98 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 31,42 | 5 | 1,57 | 41,36 | 5 | 2,06 |
| с. Красный Холм |  |  | 0,08 |  |  | 0,092 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,275 | 190 | 0,052 | 0,275 | 190 | 0,052 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,275 | 0,002 | 0,55 | 0,275 | 0,002 | 0,55 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,56 | 5 | 0,028 | 0,78 | 5 | 0,04 |
| д. Киебак |  |  | 0,175 |  |  | 0,20 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,394 | 190 | 0,075 | 0,417 | 190 | 0,080 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,394 | 0,002 | 0,788 | 0,417 | 0,002 | 0,942 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,08 | 5 | 0,10 | 2,4 | 5 | 0,12 |
| д. Сазово |  |  | 0,144 |  |  | 0,184 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,549 | 190 | 0,104 | 0,600 | 190 | 0,114 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,549 | 0,002 | 1,098 | 0,600 | 0,002 | 1,2 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,92 | 5 | 0,04 | 1,5 | 5 | 0,07 |
| д. Большекуразово |  |  | 0,188 |  |  | 0,208 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,303 | 190 | 0,058 | 0,303 | 190 | 0,058 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,303 | 0,002 | 0,606 | 0,303 | 0,002 | 0,606 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,72 | 5 | 0,13 | 3,08 | 5 | 0,15 |
| д. Малокуразово |  |  | 0,088 |  |  | 0,108 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,150 | 190 | 0,028 | 0,150 | 190 | 0,028 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,150 | 0,002 | 0,3 | 0,150 | 0,002 | 0,3 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,32 | 5 | 0,06 | 1,62 | 5 | 0,08 |
| д. Ванышево |  |  | 0,027 |  |  | 0,057 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,037 | 190 | 0,007 | 0,037 | 190 | 0,007 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,037 | 0,002 | 0,014 | 0,037 | 0,002 | 0,014 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,4 | 5 | 0,02 | 1,0 | 5 | 0,05 |
| д. Тынбахтино |  |  | 0,025 |  |  | 0,036 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,070 | 190 | 0,013 | 0,070 | 190 | 0,013 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,070 | 0,002 | 0,14 | 0,070 | 0,002 | 0,14 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,24 | 5 | 0,012 | 0,46 | 5 | 0,023 |
| Итого на сельское поселение |  |  | 3,820 |  |  | 4,748 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

Крупногабаритные отходы составляют 5 % от общего объема отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Краснохолмский - 3,863 тыс.тонн х 5 %= 0,193 тыс.т./год;

- с. Красный Холм - 0,092 тыс.тонн х 5 % = 0,0046 тыс.т./год;

- д. Киебак – 0,200 тыс.тонн х 5 % = 0,01 тыс.т./год;

- д. Сазово – 0,184 тыс.тонн х 5 % = 0,0092 тыс.т./год;

- д. Большекуразово - 0,208 тыс.тонн х 5 % = 0,0104 тыс.т./год;

- д. Малокуразово - 0,108 тыс.тонн х 5 % = 0,0054 тыс.т./год;

- д. Ванышево - 0,057 тыс.тонн х 5 % = 0,0028 тыс.т./год;

- д. Тынбахтино - 0,036 тыс.тонн х 5 % = 0,0018 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения.

- 5.1 Источники и объемы инвестиций по проектам.

Потребность в финансировании инвестиционной программы  ООО «Краснохолмский водоканал» с Краснохолмский составляет  120 млн. 250 тыс. руб. Источниками инвестиций для реализации проектов являются собственные средства предприятий 4 млн. 800 тыс. руб. в том числе за счет прибыли -680 тыс. руб. ,надбавки  к тарифу 2 млн. 400 тыс. руб. платы,  за счет  подключения  (присоединение) к сетям – 490 тыс. руб.  и за счет амортизационных отчислений – 330 тыс. руб. За счет бюджетных средств – 114 млн. 600 тыс. руб. в т.ч. из республиканского бюджета 95 млн. 150 тыс. руб. и местный бюджет 21 млн. 450 тыс. руб.

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы  ООО «Краснохолмские Теплосети» составляет  30 млн. 580 тыс. руб. Источниками инвестиций для реализации проектов являются собственные средства предприятий 5 млн. 100 тыс. руб. в том числе за счет прибыли -900 тыс. руб. ,надбавки  к тарифу 2 млн. 100 тыс. руб. платы,    и за счет амортизационных отчислений – 2 млн. 100 тыс. руб. За счет бюджетных средств – 26 млн. 100 тыс. руб. в т.ч. из республиканского бюджета 23 млн. 100 тыс. руб. и местный бюджет 3 млн. 580 тыс. руб.

- Источники инвестиций для реализации проектов действующими предприятиями (млн. руб.)

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Наименование действующей организации ООО «Краснохолмский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водовода Сосновка- Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финанси-ровании инвестиционной программы организации | 24 | 63 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - |  |  |
| Дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджета субъекта федерации | 24 | 63 | - | - | - | - | - |
| бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция БОС с. Краснохолмскийеконструкция БОС с. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финанси-ровании инвестиционной программы организации | - | - | 2,3 | 10 | 22 | - | - |
| Собственные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджета субъекта федерации | - | - | 2,3 | 10 | 22 | - | - |
| бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция водопровода с. Краснохолмскийеконструкция БОС с. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финанси-ровании инвестиционной программы организации | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджета субъекта федерации | 1,5 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| бюджета муниципального образования | 1,5 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Общая потребность в финан-сировании инвестиционной программы организации | 37,6 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Собственные средства, в т.ч.: | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | 0,48 | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | 0,85 | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 35,8 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджета субъекта федерации | 33,1 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| бюджета муниципального образования | 4,7 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Реконструкция теплоснаб-жения с. Краснохолмский с установкой блочных котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| потребность в финан-сировании инвестиционной программы организации | - | - | 50 | 50 | - | - | - |
| Собственные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджета субъекта федерации | - | - | 50 | 50 | - | - | - |
| бюджета муниципального образования | - | - |  |  |  |  |  |

- 5.2. Тарифы и доступность Программы для населения

Установление  надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Комплексной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем инженерных коммуникаций;

- полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией Комплексной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  для потребителей.

Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы, осуществляется Советом СП Краснохолмский сельсовет исходя из:

1)  оценки   доступности   для   потребителей   товаров   и   услуг ОКК.

2 ) оценки результатов реализации инвестиционной программы ОКК

а)	для населения района.

б)	для    потребителей    отдельных    видов    товаров    и    услуг    ОКК;

в)	для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов.

В случае вынесения Администрацией СП Краснохолмский сельсовет решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организацией коммунального комплекса финансирование программы возможно частично за счет средств местного бюджета. При отсутствии возможности финансирования мероприятий из бюджета пересматриваются условия технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организаций коммунального комплекса.

Расчет доступности платы за коммунальные услуги для  населения                                                       СП Краснохолмский сельсовет  МР Калтасинский район  РБ на 2015 год

| Критерии доступности | Исходные данные показателя |  |  | Справочно, источник информации (реквизиты, дата) | Значение установленного критерия | Значение критериев в результате оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | ед. изм. | значение |  |  |  |
| Др - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Qобщ – общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые КУ (ХВС, ГВС, водоотведение, Электро-_, газоснабжение, отопление | Т.руб. | 64350 | Прогноз соц- экон развития района на 2014-2016г.г. от 23.12.2010г №462 | 7,2-8,6% | 8,6 % доступный |
|  | Чобщ – численность населения МО | чел. | 9798 | ЦСУ на 01.01.2015г |  |  |
|  | Dср – среднедушевой доход населения МО | руб. | 6329 | Прогноз соц- экон развития района на 2014-2016г.г. от 23.12.2010г №462 |  |  |
| Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | Чнпм – прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании | чел. | 764 | Прогноз соц- экон развития района на 2014-2016г.г. от 23.12.2010г №462 | 7,2-8,6% | 7,8 % доступный |
|  | Чобщ – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования | чел. | 9798 | ЦСУ на 01.01.2014г |  |  |
| Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги | т.руб. | 64350 | УК ООО «УЖФ» на 01.01.2014г | свыше 92% | Высокая доступность 98,0% |
|  | НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги | т.руб. | 63063 | УК ООО «УЖФ» на 01.01.2014г |  |  |
| ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | Чпс – прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, ед.; | сем. | 201 | Отчет отдел субсидий района | До 10 % | 7,8% высокая доступность |
|  | Ксем – средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | Коэф. | 3,8 | Отдел субсидий района |  |  |
|  | Чобщ – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования, тыс. чел | чел. | 9798 | ЦСУ на 01.01.2014г |  |  |

Вывод:  Плата за коммунальные услуги для населения СП Краснохолмский сельсовет доступен.

- Тарифы, надбавки, плата за подключение

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Тарифы для действующих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Краснохолмские Теплосети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепло | 1565,93 | 1691,20 | 1826,50 | 1972,62 |  | 2130,43 |  | 2300,86 |  | 2484,93 |
| Надбавка к тарифу…. | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Плата за присоединение (подключение) | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| ООО «Краснохолмский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодную воду | 15,95 | 17,44 | 20,45 | 23,45 |  | 26,45 |  | 29,45 |  | 32.45 |
| Тариф на водоотведение | 21,85 | 23,90 | 26,90 | 29,90 |  | 32,90 |  | 35,90 |  | 38.90 |
| Надбавка к тарифу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| Тариф на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 1,65 | 1,76 | 1,86 | 1,95 |  | 2,05 |  | 2,15 |  | 2,25 |
| для прочих потребителей | 1,65 | 1,76 | 1,86 | 1,95 |  | 2,05 |  | 2,15 |  | 2,25 |
| Тариф на мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение к электрическим сетям (руб.) | 4120 | 4326 | 4542 | 4769 |  | 4912 |  | 5157 |  | 5415 |
| Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 1511,5 | 1662,6 | 1828,9 | 2011,8 |  | 2213 |  | 2434,27 |  | 2677,70 |
| для прочих потребителей | 1511,5 | 1662,6 | 1828,9 | 2011,8 |  | 2213 |  | 2434,27 |  | 2677,70 |
| Плата за подключение к тепловым сетям | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |
| Тариф на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 16,27 | 17,32 | 19,4 | 21,35 |  | 23,49 |  | 25,83 |  | 28,4 |
| для прочих потребителей | 16,27 | 17,32 | 19,4 | 21,35 |  | 23,49 |  | 25,83 |  | 28,4 |
| Надбавка к тарифу на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение к водопроводным сетям | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |
| Тариф на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 21,40 | 23,50 | 25.4 | 27,1 |  | 29,9 |  | 32,8 |  | 36,1 |
| для прочих потребителей | 21.40 | 23,50 | 25,4 | 27,1 |  | 29,9 |  | 32,8 |  | 36,1 |
| Надбавка к тарифу на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение к канализационным сетям | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |
| Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 267 | 280 | 290 | 300 |  | 310 |  | 320 |  | 330 |
| для прочих потребителей | 690 | 700 | 710 | 720 |  | 730 |  | 740 |  | 750 |
| Надбавка к тарифу на утилизацию ТБО | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | 42 | 52 | 62 | 72 |  | 82 |  | 92 |  | 102 |
| для прочих потребителей | 690 | 700 | 710 | 720 |  | 730 |  | 740 |  | 750 |
| тариф за пользование МБИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| для прочих потребителей | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |

- Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения.

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Наименование и номер проекта по производству тепла |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция теплоснабжения с Краснохолмский с установкой блочных котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | - | - | 50 | 50 | - | - | - |
| проектно-сметная документация | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование | - | - | 20,5 | 20,5 | - | - | - |
| строительно-монтажные работы | - | - | 10,9 | 10,9 | - | - | - |
| Всего капитальные затраты | - | - | 30,4 | 30,4 | - | - | - |
| непредвиденные расходы | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость | - | - | 15,5 | 15,5 | - | - | - |
| Всего смета группы проектов | - | - |  |  | - | - | - |
| Затраты, млн. руб., в т.ч.: | - | - |  |  | - | - | - |
| новое строительство | - | - |  |  | - | - | - |
| реконструкция | - | - | 50 | 50 | - | - | - |
| техническое перевооружение | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффекты, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности к при-соединенной тепловой на-грузке (для котельных), б/р | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение тепловой мощ-ности теплофикационных отборов к присоединенной тепловой нагрузке (для ТЭЦ), б/р | - | - | - | - | - | - | - |
| годовое число α-ТЭЦ, б/р | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин (для ТЭЦ), гут/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| изменение выбросов и сбросов | - | - | - | - | - | - | - |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | - | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| дополнительная маржи-нальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | - | - | - | - | - | - | - |
| дополнительная валовая выручка | - | - | - | - | - | - | - |
| снижение штрафов за выбросы и сбросы | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие производственные КПЭ, выражаемые в денежном эквиваленте | - | - | - | - | - | - | - |

- Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

|  | Период 2 |  |  |  | Период 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Реконструкция водовода Сосновка- Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | 24 | 63 |  | - | - | - |  | - | - |
| проектно-сметная документация |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Оборудование | 1,0 | 3.0 |  | - | - | - |  | - | - |
| строительно-монтажные работы | 19,9 | 55,0 |  | - | - | - |  | - | - |
| Всего капитальные затраты | 20,0 | 55,0 |  | - | - | - |  | - | - |
| непредвиденные расходы | 0,1 | 0,5 |  | - | - | - |  | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 3,0 | 4,5 |  | - | - | - |  | - | - |
| Всего смета группы проектов |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Затраты, млн. руб., в т.ч.: |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| новое строительство |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| реконструкция | 24 | 63 |  | - | - | - |  | - | - |
| техническое перевооружение |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| обеспечение объемов производства |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| качество ресурса (услуги) |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| надежность | + | + |  | - | - | - |  | - | - |
| сбалансированность системы |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| доступность (физическая) |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| энергетическая эффективность |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| воздействие на окружающую среду |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | 2,0 | 8,0 |  | - | - | - |  | - | - |
| дополнительная маржи-нальная прибыль, за счет снижения производс-твенных издержек |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| дополнительная валовая выручка | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| снижение штрафов за выбросы и сбросы | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| прочие производственные КПЭ, выражаемые в денежном эквиваленте | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Реконструкция водопровода с Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | 3,0 | 3,1 |  | 3,0 | 3,1 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |
| проектно-сметная документация |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | 2,52 | 2,52 |  | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  | 2,52 | 2,52 |
| Всего капитальные затраты | 2,52 | 2,52 |  | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  | 2,52 | 2,52 |
| непредвиденные расходы | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |
| налог на добавленную стоимость | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  | 0,45 | 0,45 |
| Всего смета группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн. руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | 3,0 | 3,1 |  | 3,0 | 3,1 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |
| техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение объемов производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качество ресурса (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надежность | + | + |  | + | + | + |  | + | + |
| сбалансированность системы | + | + |  | + | + | + |  | + | + |
| доступность (физическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |
| дополнительная маржи-нальная прибыль, за счет снижения производственных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная валовая выручка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение штрафов за выбросы и сбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие производственные КПЭ, выражаемые в денежном эквиваленте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция БОС Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: |  |  | 2,3 |  | 10 | 22 |  |  |  |
| проектно-сметная документация |  |  | 2,3 |  | - | - |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  | 3 | 6,0 |  |  |  |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 5,08 | 12,4 |  |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 8,08 | 18,4 |  |  |  |
| непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,12 | 0,22 |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость |  |  |  |  | 1,8 | 3,35 |  |  |  |
| Всего смета группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн. руб., в т.ч.: |  |  | 2,3 |  | 10 | 22 |  |  |  |
| новое строительство |  |  | 2,3 |  | 10 | 22 |  |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| обеспечение объемов производства |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| качество ресурса (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сбалансированность системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доступность (физическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительная валовая выручка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение штрафов за выбросы и сбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие производственные КПЭ, выражаемые в денежном эквиваленте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Здесь и ниже - средневзвешенная величина по всем источникам организации №1