СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕЛЬТЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с. Кутерем Калтасинского района РБ на период с 2012 по 2027 год

Содержание

- Паспорт схемы теплоснабжения сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на период с 2012 по 2027 год.

- Введение.

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность), т.е. теплоноситель в установленных границах территории поселений.

- Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

- Решение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

- Решение по определению единой теплоснабжающей организации.

- Заключение.

1. Паспорт

Схемы теплоснабжения села Кутерем сельского поселения Кельтеевский сельсовет

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на период с 2012 по 2027 год.

Наименование Программы

Основание для разработки

Цель и задачи Программы

Разработчик Программы

Сроки реализации Программы

Исполнитель Программы

Объем и источники

финансирования Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Организация контроля за реализацией Программы

Схема теплоснабжения муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на период с 2012 по 2027 год.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Снижение себестоимости тепловой энергии, сокращение протяженности тепловых сетей, снижение потерь при теплопередаче, повышение надежности теплоснабжения

Администрация СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ

2012 – 2027 г.г.

Администрация МР Калтасинский район РБ, ООО «Коммунальник» и СП Кельтеевский сельсовет

Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 50 млн. рублей, в т.ч.

Средства бюджета Республики – 0 млн.руб.

Средства бюджета муниципального района – 40 млн.руб.

Внебюджетные средства – 10 млн.руб.

Снижение затрат на выработку тепловой энергии, удешевление стоимости оплаты за потребленную тепловую энергию на 30-40 %, соблюдение температурного режима подаваемого тепла, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального района Калтасинский район РБ

2. Введение

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития не менее чем на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения, если таковые имеются) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения с. Кутерем до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения с. Кутерем муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2011-2020 годы».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план поселения;

– инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения с. Кутерем муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2011-2020 годы»;

– технический отчет «Разработка мероприятий по теплоснабжению с. Кутерем», выполненный ООО «Калтасинская проектно-сметная группа»;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Основными целями и задачами схемы теплоснабжения являются:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского села Кутерем тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Село Кутерем входит в состав сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (далее Кельтеевский сельсовет) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (сельских поселений).

Кельтеевский сельсовет расположен в юго-западной части МР Калтасинский район РБ. В его состав входят 10 населенных пунктов: село Кутерем, деревни: Большой Кельтей, Верхний Тыхтем, Нижний Тыхтем, Графское, Гареево, Новый Ашит, Родники, Чумара, Шарипово.

Административным центром является деревня Большой Кельтей. Численность населения Кельтеевского сельсовета на 01.01.2012 г. – 3020 человек.

Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Республики Башкортостан, в центральной части Калтасинского района. Климат теплый, умеренно влажный. Растительный покров в лесной зоне представлен хвойными и мягколиственными лесами, ими занято 60308 га площади. Средняя температура в июле +25 +30 оС, в январе -30 -37 оС.

Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября и держится до первых чисел мая, в среднем 165 дней. Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 500 мм в год.

Котельная ЛПДС Калтасы АНУ «Транснефть», расположенная на территории ЛПДС, отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям с. Кутерем на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла производится от 1 источника теплоты: Котельная ЛПДС Калтасы АНУ «Транснефть» (температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от системы водоснабжения с. Кутерем). Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанного источника теплоты оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме. Магистральные трубопроводы сетевой воды с. Кутерем эксплуатируются ООО «Коммунальник», которая в настоящее время является единственной теплоснабжающей организацией.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей (в 2-х труб. исп.), км | Протяженность сетей ГВС (в 2-х труб. исп.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кутерем СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ | Котельная ОАО «Уралсибнефтепровод», ЛПДС «Калтасы» | 4,8 | 8,05 | 6,65 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) села Кутерем осуществляется:

- в многоквартирных домах – от центрального отопления, горячее водоснабжение – от системы центрального ГВС;

- в частных домах и домах коттеджной застройки – от центрального отопления и индивидуального газового отопления, горячее водоснабжение – от системы центрального ГВС или проточных водонагревателей.

Население Кельтеевского сельсовета в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2026 г.) будет составлять около 5000 человек.

Село Кутерем в настоящее время имеет газо-, водо-, тепло-, электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения. В перспективе системы реконструируются, модернизируются, и расширяется с учетом населенных пунктов.

Объекты на территории села Кутерем имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла при различных источниках энергии:

- электричество: 1 кВт/ч э/энергии = 3,6 МДж тепла, 3,5 руб./кВт/ч, значит 1 МДж будет стоить 97 копеек.

- сжиженный газ при сгорании 1 кг дает 41 МДж тепла, 16 руб./кг, значит 1 МДж будет стоить 50 копеек.

- магистральный газ при сгорании 1 кг дает 33 МДж тепла, 1 м3 весит около 800 грамм. Стоимость газа около 4 руб/м3. Получается, что 1 кг газа стоит около 5 руб., значит 1 МДж тепла будет стоить около 15 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Ресурс | Стоимость 1 МДж тепла |
| --- | --- |
| Магистральный газ | 15 коп. |
| Сжиженный газ | 50 коп. |
| Электричество | 97 коп. |

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.

Данные для расчета:

Дрова сухие – 3,9 кВт/кг

Дрова влажные – 3,06 кВт/кг

Антрацит – 5,8 кВт/кг

Природный газ – 10 кВт/м3

Сжиженный газ – 20,8 кВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использовать газовое топливо, что сейчас и осуществляется и будет осуществляться в дальнейшем.

3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | по с. Кутерем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади/% | 20,8 |
| 2 | Количество квартир | ед./% | 341/100 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен | тыс. м2 общей площади/% |  |
|  | - в том числе каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-» | 20,5/99 |
|  | - деревянных | «-» | 0,3/1 |
|  | - из прочих материалов | «-» | - |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу | «-» |  |
|  | - в том числе с износом от 0 до 30% | «-» | 6,2/30 |
|  | - от 30 до 60% | «-» | 11,8/57 |
|  | - от 60% и выше | «-» | 2,8/13 |
| 5 | Характеристика жилого фонда | % |  |
|  | - в том числе: 1 этажный | «-» | 53 |
|  | 2 этажный | «-» | 43 |
|  | 3 этажный | «-» | 4 |
| 6 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилого фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 100 |
|  | - канализацией | «-» | 93 |
|  | - газом | «-» | 90 |
|  | - теплоснабжением | «-» | 83 |
|  | - горячим водоснабжением | «-» | 80 |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | по с. Кутерем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилой фонд на 01.01.2012 | тыс. м2 | 20,8 |
| 2 | Снос жилого фонда с износом более 60% | тыс. м2 | 1 |
| 3 | Расселение и перепрофилирование жилого фонда | тыс. м2 | 0,3 |
| 4 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 19,5 |
| 5 | Объемы нового строительства на расчетный срок, в т.ч.: | тыс. м2 |  |
|  | - среднеэтажный | тыс. м2 | 1,6 |
|  | - малоэтажный индивидуальный | тыс. м2 | 0,9 |
| 6 | Жилой фонд на расчетный срок | тыс. м2 | 22 |
| 7 | Население на расчетный срок | тыс. чел. | 5 |

4. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Планируется прирост площади населенных пунктов. Новые площади планируются под жилые зоны с перспективной индивидуальной застройки. Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Существующая застройка с. Кутерем, объекты культуры, образования, здравоохранения будут питаться от новой проектируемой котельной. Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления, исходя из предварительных расчетов, составит примерно 3,4 Гкал/час. Горячее водоснабжение в проектируемой котельной не предусматривается. Взамен централизованного ГВС жильцам многоквартирных домов предусмотрена установка индивидуальных электрических водонагревателей. Для этого необходимо заменить электропроводку в домах, что также предусмотрено проектом. Установка индивидуальных источников ГВС позволит избежать перебоев с горячим водоснабжением вследствие ежегодной поверки приборов учета газа в котельной, а также плановых и неплановых ремонтов, при проведении которых отключается ГВС всего села, включая больницу, школу и детский сад.

5. Решение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Тепловые сети с. Кутерем выполнены преимущественно в наземном исполнении. В ходе строительства новых многоквартирных домов при расширении села были проложены новые сети теплоснабжения, т.к. диаметра трубопровода существующей сети не было достаточно для отопления новостроек.  В ходе проведения в 2012 году ремонтных работ тепловая изоляция была частично заменена на новую, также была частично отремонтирована и заменена запорная арматура. В ходе строительства новой котельной предполагается также реконструкция тепловых сетей. Наиболее изношенные участки будут заменены, часть подземного трубопровода выведена в наземное исполнение, согласно расчетам, будет несколько изменена конфигурация сетей, проведена их компоновка. При проведении работ будут использованы современные материалы, обеспечивающие надежное теплоснабжение и уменьшающее потери при транспортировке тепловой энергии. Всё это приводит к уменьшению потерь на теплотрассе, следовательно, к улучшению качества теплоснабжения и снижению себестоимости тепловой энергии.

6. Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «Коммунальник» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве аренды всеми тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «Коммунальник» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие ООО «Коммунальник» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией села Кутерем предприятие ООО «Коммунальник».

7. Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в селе Кутерем высок: центральным отоплением и горячим водоснабжением охвачено около 60% населения капитальной застройки. В соответствии с генеральным планом развития села Кутерем до 2027 года предусматривается обеспечение централизованным теплоснабжением всей многоэтажной и среднеэтажной застройки жилищно-коммунального сектора. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов. На территории города зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения. Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы нескольких источников на общие тепловые сети гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы. В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных ТЭЦ и котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

– крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

– установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей. – в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.