- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Министерство строительства и архитектуры

- Ставропольского края

- Государственное учреждение

- архитектуры и градостроительства

- Ставропольского края

- ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

- Корректировка генерального плана

села  Веселого   Кочубеевского района

Ставропольского края

97 - 7 – ГП

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

- Ставрополь, 2008

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство строительства и архитектуры

Ставропольского края

- Государственное учреждение

архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

- ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

- Корректировка генерального плана

села Веселого  Кочубеевского района

Ставропольского края

97 - 7 – ГП

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

| Генеральный директор | Зыков В.А. |
| --- | --- |
| Начальник отдела | Пилипенко С.Н. |

- Ставрополь, 2008

Ведомость основного комплекта ГП

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Пояснительная записка |  |
| 3 | Опорный план и схема планировочных ограничений | Лист 1 |
| 4 | Основной чертеж | Лист 2 |

Корректировка генерального плана выполнена в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190 – ФЗ.

Корректировка выполнена на основании технического задания, в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003.

Проектные решения, принятые при корректировке генерального плана, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья проживание людей при соблюдении предусмотренных корректировкой генерального плана мероприятий.

|  |  |  |  |  |  | 97 - 7 - ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Корректировка генерального плана с.Веселого Кочубеевского района Ставропольского края |  |  |  |
| Изм | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 | 2 |
| Нач. отд. |  | Пилипенко |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАП |  | Лебедева |  |  |  | Общие данные | ##### Государственное учреждение архитектуры и градостроительства СК |  |  |
| Инженер |  | Макарова |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер |  | Арутюнян |  |  |  |  |  |  |  |

Ситуационная схема

- Лицензии (сертификаты)

Лицензии Государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК на выполнение проектных работ:

- от 15 июня 2004 г. СКГ-00898Г                                                                                      по 15.16.2009г.

- от 15 июня 2004 г. СКГ-00899Г                                                                                      по 15.16.2009г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954781 (рег.№ГС 3-26-02-26-0-2634051506-007120-3)          по 19.11.2012г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954494 (рег.№ГС 3-26-02-27-0-2634051506-007116-3)          по 19.11.2012г.

- от 18 декабря 2007г. Д-965742 (рег.№ГС 3-26-02-28-0-2634051506-007119-3)         по 18.12.2012г.

|  |  |  |  |  |  | 97 – 7 – ГП Общие данные | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К.уч. | Лист | №док. | Под. | Дата |  | 1.2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

- Введение

- Глава I. Оценка современного состояния территории села Веселого

- Природно-климатические условия.

- Население

- Комплексная оценка территории станицы

- Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения

- Улично-дорожная сеть.

6. Инженерное оборудование…………………………………………………

Глава II. Корректировка генерального плана села Веселого

- Проектная численность населения

- Архитектурно-планировочная организация территории

- Состав и объемы жилищного и производственного строительства

- Технико-экономические показатели

- Охрана окружающей среды. Санитарные и водоохранные зоны.

Инженерно- геологические процессы

Приложение.

- Техническое задание. Корректировка генерального плана села

Веселого (приложение к Договору №97-7 г от 21февраля 2007г.)

- Исходные данные администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  для корректировки генерального плана

Введение

При корректировке генерального плана села Веселого  использовались следующие материалы:

- Техническое задание на корректировку схемы генерального плана  села Воронежского  (приложение к муниципальному контракту  № 96 -7г от  21марта 2007г.

2. Проект планировки и застройки населенных пунктов ( с. Ивановское, х.Веселый, х.Воронежский, х.Петровский) колхоза им.Чапаева Кочубеевского района Ставропольского края. «Ставропольгипросельхозстрой» г. Ставрополь 1969г.

- Всероссийская перепись населения 2002г. Схематический план села Веселого  М 1:5000

В основу разработки архитектурно-планировочного решения проекта корректировки генерального плана положен анализ существующего положения, учтены  особенности градостроительного развития села, использованы  материалы проекта планировки и застройки села 1969года.

В проекте корректировки генерального плана осуществлен сбор и обработка исходных данных, доработка топоосновы, определение назначение территорий, разработка предложений о резервировании территорий для развития села, об объемах жилищного и культурно-бытового строительства.

В составе проекта входит опорный план и схема планировочных ограничений территории М 1: 5000, основной чертеж схемы генерального плана М 1:5000, пояснительная записка. Корректировка генерального плана рассчитана на расчетный срок действия 10 лет до 2018 года.

- Глава I. Оценка современного состояния

территории села Веселого

- 1. Природно-климатические условия

Село Веселое расположено на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, находится на расстоянии 15км от центра муниципального образования села Ивановского. Связь с краевым центром г. Ставрополем осуществляется по автодороге краевого значения. В  муниципальное образование Ивановского сельсовета входят шесть населенных пунктов: с.Ивановское, с.Веселое, с.Воронежское, х.Калиновский, х.Петровский.

Село Веселое  расположено на левом берегу р. Большой Зеленчук. Берега реки в районе нахождения села обрывистые, в пойме имеются лесонасаждения.

Рельеф  территории села  имеет  общий уклон к реке. Почвы – преобладают предкавказские черноземы, грунты – галечник. Уровень грунтовых вод находится на глубине 4-5 метров, в некоторых местах – 1-1,2 метра.

Район, в котором находится территория села, расположен в  слабоувлажненной агроклиматической зоне Ставропольского края со следующими показателями:

| Показатели | Ед.измер. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, январь | С0 | -4,2 |
| Температура июля, max | С0 | +40 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 9,9 |
| Безморозный период | дней | 170-190 |
| Расчетная температура для отопления | С0 | -16 -20 |
| Глубина промерзания почвы – средняя – наибольшая | см | 26 43 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 350-450 |
| Направление господствующих ветров |  | восток, запад |
| Сейсмичность | баллов | 7 |

- 2. Население

В 1969 году на период разработки проекта планировки и застройки села Веселого, численность населения составляла 688 человек. На расчетный срок численность населения  должна была составить 2400 человек.  Численность населения села не достигает значения расчетной, принятой по ранее разработанному проекту, и по данным администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, численность  населения на 2007 год составляет  1600 человек.

Структура населения по возрастному составу  для корректировки генплана принята по данным администрации муниципального образования Ивановского сельсовета на 2007год.

Количество трудоспособного населения села составляет 481 человек, или  30% от общей  численности населения. Дети дошкольного и школьного возраста 327 человек, или    20,5% от общей численности населения. Нетрудоспособное население составляет 792 человек или  49,5%.

Современный баланс численности населения по возрастному составу

3.Комплексная оценка территории

Территория села по проекту корректировки генерального плана в существующих границах населенного пункта составляет  267,1 га, и ограничена с северо-запада сельхозугодьями, с востока – поймой реки Большой Зеленчук, с севера – границами села Воронежского, с юга – территорией МТФ и территорией нового  кладбища.  Территория села расположена вдоль поймы р. Большой Зеленчук с юго-запада на северо-восток.

Застроенные территории имеют линейную планировочную структуру со сложившимся функциональным использованием земель и не высокой плотностью застройки. В центральной части села Веселого в существующем парке  находится объект культурного наследия – «Памятник землякам, погибшим в 1941 – 1945 г.», созданный в 1976г., требующий установления охранной зоны.

На территории села преобладают большеразмерные кварталы с приусадебными участками. Существующее кладбище в центре села, размещенное без организации нормативной санитарно-защитной зоны, необходимо закрыть.    В настоящее время в южной части села определена территория под новое кладбище.

На территории села наблюдаются сложные инженерно-геологические процессы: подтопление территории, эрозия, оползневые процессы.

Производственные объекты размещены за границами села в северном, северо-восточном и южном направлении от застройки.

В результате комплексной  оценки территории села Веселого, выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитные зоны, водоохранные  зоны.

- 4. Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения

Существующая жилая застройка села Веселого представлена в основном одноэтажным усадебными жилыми домами с различными по площади земельными участками.

В капитальных зданиях, в том числе построенных по проектам,  размещаются следующие учреждения культурно-бытового обслуживания:

-дом культуры на 150 мест ( 1940 года постройки), общеобразовательная  школа на 250 учащихся (1970г.),  детский сад на 30 мест (1940г.), медпункт (1970г.), магазины.

Производственных объектов в границах населенного пункта не имеется.

- 5. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села Веселого представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи  с производственной зоной, с кварталами жилых домов.

Внешние связи осуществляются  в по улице Победы и улице Мира. Южную часть села пересекает автодорога в направлении в с.Черкасское.

Главной улицей села является улица Зеленая  в общественном центре села.

Улицы Победы, Мира,  проходящие в направлении с юго –запада на северо-восток,  являются основными улицами в жилой застройке, обеспечивающими связь жилых территорий с главной улицей.

Необходимо усовершенствовать покрытие улицы Зеленой с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра села. Формирующие улично-дорожную сеть села основные улицы в жилой застройке, должны быть также благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары.

Поперечные профили улиц, принятые проектом имеют следующую ширину:

главная  улица в красных линиях                        20 - 25 м

улицы в жилой застройке                                    18 - 16 м

внутриквартальные проезды                                10 - 12 м

Ширина проезжей части  главной улицы составляет 7 метров, ширина тротуаров 1.5 – 2,25 м, для улиц в жилой застройке - ширина проезжей части 6,0 м  с шириной тротуара до 1м, внутриквартальные проезды  с проезжей частью 3,5 м.

- 6. Инженерное оборудование

Водоснабжение и канализация. В селе Веселом имеется централизованное водоснабжение, источниками водоснабжения являются р.Большой Зеленчук, а также Казьминский групповой водопровод. Протяженность инженерных сетей водопровода  составляет 6,1 км. Централизованной системы канализации в селе не имеется. Административные, производственные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и  канализацией. В жилой застройке имеются надворные туалеты и выгребные ямы.

Теплоснабжение. К  общественным, культурно-бытовым зданиям осуществляется централизованная подача тепла от существующей котельной. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок.

Газоснабжение. Село Веселое газифицировано «Ставропольрегионгазом», источником газоснабжения является Новодеревенская ГРС. Протяженность газовых сетей составляет  30,3 км.

Электроснабжение села осуществляется от энергосистемы края. Источником является ТП «Воронежская». Протяженность электросетей составляет 21,3км.

Телефонизация. Радиофикация. Телефонизация села осуществляется от АТСК с. Кочубеевское.  Протяженность сетей в пределах села 6км. Село радиофицировано.

- Глава II. Корректировка генерального плана

села Веселого

1. Проектная численность населения

Корректировка  генерального плана села Веселого выполнена с учетом  проекта планировки и застройки,  выполненного институтом «Ставропольгипросельхозстрой» в 1969 году.

Проект корректировки схемы генерального плана разработан на территорию села, составляющую в проектных границах     267,1   га, с численностью населения 1600 человек.

Динамика изменения численности населения  муниципального образования Ивановского сельсовета, в том числе села Веселого, в период с 1989 по 2007 год  по данным Всероссийской переписи населения 2002 года с учетом переписи 1989 года показано в таблице 1. В период с 1989 года по 2002 год население сельсовета увеличилось на 21,3%, естественный прирост населения  составил 1,6% в год, по селу Веселому за указанный период население увеличивается  8,9%, с ежегодным приростом населения 0,68%.  В ближайший период с 2002  по 2007 год темпы роста населения сельсовета снижаются, годовой естественный прирост населения сельсовета составляет 0,17%, по селу Веселому происходит  рост численности  населения на 25,3%, с ежегодным  приростом  5,0%.

Таблица 1

| Населенный пункт | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2007 |
| Ивановский сельсовет | 8570 | 10323 | 10413 |
| с.Ивановское | 5795 | 6879 | 6853 |
| с.Веселое | 1173 | 1277 | 1600 |
| с.Воронежское | 869 | 1334 | 1075 |
| х. Петровский | 0 | 370 | 385 |
| х. Калиновский | 248 | 332 | 319 |
| х. Черкасский | 422 | 131 | 181 |

Анализ динамики изменения численности населения села показывает значительный рост численности населения в период с 2002 по 2007год, что предопределяет возможность дальнейшего прогнозирования роста населения села на расчетный срок до 2018 года.   Учитывая тенденции роста населения Ивановского сельсовета, расчет численности населения села Веселого, произведен экстраполяционным методом по среднегодовому  показателю естественного прироста населения  за 1989 – 2002год, составляющему  0,68%.

Среднегодовой  прирост населения  представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Среднегодовой показатель прироста в % |  |
| --- | --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 0,68 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового  естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2013 г.) и на расчетный срок (2018 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения:

Нп= 1600 х (1+0,68/100)5= 1655

Нр= 1600 х (1+0,68/100)10=1712

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная численность населения села принимается на первую очередь строительства 2013г.- 1650 человек, на расчетный срок 2018г.- 1750 человек.

Таблица 3

| село Веселое | Фактическая |  |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2007 | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | 1173 | 1277 | 1600 | 1650 | 1750 |

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2018 год принята в соответствии с фактическим положением  на 2007год и представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 35 | 2,0 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 323 | 18,5 |
| 3 | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 525 | 30,0 |
| 4 | Пенсионный возраст | 867 | 49,5 |
| Всего |  | 1750 |  |

2. Архитектурно-планировочная

организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории села Веселого предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, территориального развития и существующих планировочных ограничений. Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по её использованию.  Территория села состоит из  селитебной зоны с выделением  общественного центра по ранее разработанному проекту планировки и застройки села.

Проектом корректировки генерального плана предлагается формирование следующих функциональных зон на территории села: жилой, общественной,  рекреационной (зеленые насаждения общего пользования). Объекты производственного назначения находятся за границами села, формируют производственные зоны в северной, северо-восточной, южной части села.

Архитектурно-планировочная организации села Веселого определена с учетом резервных территорий по проекту корректировки генерального плана.

Сложившаяся планировочная организация территории села основана на  вытянутой вдоль реки Большой Зеленчук планировочной структуре.

В основе формирования четкой планировочной структуры генерального плана лежит принцип выявления основных планировочных осей, проходящих по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественным центром села.

Основной планировочной осью в направлении с юго-запада на северо-восток является улица Победы, которая обеспечивает связь  жилых кварталов с общественным центром села. Второстепенная планировочная ось в том же направлении проходит по улице Школьной. В направлении с запада на восток второстепенные планировочные оси проходят по улице Зеленой в общественном центре села и улице Мира.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся и планируемая планировочная структура жилых кварталов с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков выделяемых под новое строительство по решению администрации сельсовета составляет до 0,30 га. Выделение резервных территорий для нового строительства  проектом корректировки генерального плана предусмотрено на свободной от застройки территории в западном направлении.Основной проблемой существующей жилой зоны является повышение уровня инженерного оборудования и благоустройства территории.

Существующая общественная зона села размещена в центральной части села Веселого по улице Зеленой, включает территорию общественного центра со зданиями   школы,  медпункта, магазина.  В настоящее время в селе формируются два центра обслуживания: в центральной части, и северо-восточной части села в составе почты, клуба, магазина, который дополняется резервной территорией для развития.  Территории детского сада, медпункта, административного здания также относятся к общественной зоне.

Рекреационная зона представлена существующим  парком, предполагает территорий долины реки Большой Зеленчук в центральной части села для организации зон кратковременного отдыха.

Сложившиеся территории существующих производственных объектов, относящихся к производственной зоне, сохраняются.

В связи с нахождением на территории села объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) – «Памятника землякам, погибшим в 1941 -1945г.»,  определена временная  зона охраны объекта, в соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 18.04.2003г. №42.  в дальнейшем при осуществлении отводов земельных участков, проводить согласование в государственном органе охраны памятников истории и   культуры.

Сохранение  и охрана объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), памятники археологии, расположенные на территории муниципального образования Ивановского сельсовета и населенных пунктов  подлежат  государственному учету, состоят в реестре объектов культурного значения с целью охраны  объектов исторического наследия,  в соответствии с постановлениями РИК  СК №702 от 01.10.1981г., приказа министерства культуры Ставропольского края №135 от 06.11.1998г.

До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 18.04.2003г. № 42,  устанавливается временная зона охраны памятников истории и культуры.  В связи с нахождением на территории села Веселого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 1976 года -  «Памятника землякам,  погибшим в 1941-45г.г.» установлена временная охранная зона и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности , составляющих соответственно 20м и 100м.

На территории  населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета, в районе левобережья реки Большой Зеленчук выявлены памятники археологии, и расположено большое количество археологических объектов, возможно неизвестных до настоящего времени, выявляемых в процессе проведения историко-культурных экспертиз, научных исследований.

В целях  дальнейшего научного изучения объектов культурного наследия памятников археологии, в соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 12сентября 2000г. №129, необходимо принятие комплекса  мероприятий по их дополнительному выявлению, учету, обеспечению сохранности. До разработки проектов зон охраны памятников археологии, установить временные зоны охраны памятников археологии.

С целью сохранения существующих или вновь выявленных объектов культурного наследия,   при осуществлении отводов земельных участков для строительства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, села Веселого, необходимо проводить согласование их размещения в государственном органе охраны памятников истории и   культуры – министерстве культуры Ставропольского края.

В дальнейшем необходима  разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия и установление специальных режимов использования земель и градостроительного регламента в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. об утверждении «Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры ) народов Российской Федерации».  Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, памятников археологии),  представлены в следующей таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) | Дата создания |  | Документ, на основании которого подлежат госохране | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Памятники истории и культуры |  |  |  |  |
| Памятник землякам, погибшим в 1941-45г.г. | 1976 |  | Решение крайисполкома №702 от 01.10.81г. | с.Веселое |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| Поселение «Веселое -1» | Статус памятника - государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края №135 от 06.11.1998г. |  | с.Веселое |

3.Состав и объемы культурно-бытового строительства

Село Веселое должно иметь полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного пользования, с учетом размещения учреждения периодического пользования в центре муниципального образования селе Ивановском. Система культурно-бытового обслуживания села представлена следующими объектами: общеобразовательной   школой,  детским садом, домом культуры, магазинами, почтой.  Обеспечение населения  объектами обслуживания   на расчетный срок требует увеличения строительства обслуживающих  учреждений  культуры, физкультурно-оздоровительных учреждений,   предприятий бытового обслуживания и общественного питания.

Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства велся на проектное население сельсовета на основании СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 8.

- Состав и объемы жилищного и производственного строительства. Расчет и выбор территории для строительства.

В настоящее время  жилой фонд села Веселого составляет 29,4 тыс.м2 общей жилой площади, количество квартир – 555. Жилой фонд состоит  из каменных-кирпичных жилых домов, а также из прочих материалов. жилые строения с износом более  60% незначительны. При численности населения  1600 человек, на одного человека приходится 18,3 м2 общей площади жилого фонда, что соответствует минимально необходимым социальным требованиям. Существующий жилой фонд села Веселого сохраняется, для расчета объемов проектного жилого фонда принята обеспеченность площадью жилья на одного человека равная 18,0 м2. Для обеспечения площадью жилого фонда прироста населения села по существующим минимально необходимым социальным нормам 18 м2 на человека,  на первую очередь строительства  (50 чел.) и на расчетный срок (150 чел.) потребуются объемы жилого фонда представленные в таблице 5.

- Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд | Требуется м2 при 18 м2 общ. площади |  | Сохраняется м2 |  | Всего на расчетный срок м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | В том числе 1 очередь строительства | На расчетный срок | На 1 очередь стр. | На расчетный срок | В т.ч. на 1 очередь |
| село Веселое | 29400,0 | 2700,0 | 900,0 | 29400,0 | 29400,0 | 32100,0 | 30300,0 |

Для обеспечения общей площадью жилья при норме 18м2 на человека, объем нового жилого фонда на первую очередь составит 900м2, на расчетный срок потребуется 2700 м2 общей жилой площади. Размещение нового жилого фонда предполагается на новых территориях в юго-западном направлении от существующей жилой застройки.

Для обеспечения общей жилой площадью прироста населения на расчетный срок потребуется  освоение  10,0 га селитебной территории при площади земельного участка, выделяемого для нового строительства 0,30 га и среднего размера семьи 3,0 чел. Проектом корректировки генерального плана предусмотрен резерв территорий, составляющий  10,0га.  Новое жилое строительство предусматривается вести  за счет индивидуальных застройщиков.

Таблица 6

Баланс использования территории жилой селитебной территории

на расчетный срок по генплану

| Селитебная территория, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 136,0 | 10,0 | 146,6 |

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка.  Расчеты объемов жилищного строительства приведены  в таблице 7.

Расчеты по проектируемому жилому фонду велись по социальным нормативам обеспеченности 18 м2 на человека общей площади.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам – строительство 2-3 этажных жилых домов, домов с мансардой с увеличением общей площади дома. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда села может превысить расчетную.

- Таблица 7

| Наименование | Проектируемый жилой фонд |  |  | Итого на расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Веселое | кв.м/чел | чел | кв.м | кв.м/чел. | чел | кв.м |
|  | 18,0 | 150 | 2700,0 | 18,3 | 1750 | 32100,0 |

Существующие производственные объекты, расположенные за границами села сохраняются для дальнейшего использования, с условием  организации и соблюдения нормативных санитарно-защитных зон от жилой застройки.

5. Озеленение

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории села  для обеспечения благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха.   Проектом корректировки генерального плана предлагается формирование единой системы различных видов зеленых насаждений в зависимости от функционального назначения: зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения ограниченного пользования.

В состав территорий зеленых насаждений общего пользования входит:

- существующий парк.

Из зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения:

- озеленение  общественных учреждений, жилых территорий, участков детских и школьных учреждений;

-озеленение улиц.

Проектом предполагается  возможность использования озелененных природных ландшафтов поймы реки Большой Зеленчук.

Территории зеленных насаждений общего пользования  по проекту корректировке генерального плана составляют 2,1 га.

Территории зеленых насаждений общего пользования необходимо озеленить, благоустроить и оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами, площадками для отдыха.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания                                                       Таблица 8

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население |  | Сохраняется |  | Необходимо построить (недостающее по нормам) |  | Требуемая площадь участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата детей дошкольного возраста 85% | 30 | 28 | 30 | 30 | - | - | 0,2га | 0,2га |
| Общеобразовтельная школа | Исходя из 100% охвата детей | 323 | 305 | 250 | 250 | 73 | 55 | 0,36 га | 0,36га |
| Медпункт | Определяется органами здравоохранения |  |  | 1 | 1 |  |  | В зависимости от мощности |  |
| Дом интернат для престарелых и инвалидов | 28 мест на 1000 чел. (с учетом демографии) | 49 | 46 |  |  | 49 | 46 |  |  |
| Административное здание | Одно на нас.пункт | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 0,3 га на объект |  |
| Учреждение связи |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Библиотека: -сельская | 4 - 5 чит. мест на 1тыс.чел. | 9 | 8 |  |  | 9 | 8 |  |  |
| Дом культуры (клуб) | От 300 до 230 мест на 1тыс. соответственно величине села от 1 до 2тыс. человек | 525 | 495 | 150 | 150 | 375 | 345 | По заданию на проектирование |  |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 12 | 11 | - | - | 12 | 11 |  |  |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 12 | 11 | 1 | 1 | - | - | 0,2 га на объект |  |
| Пожарное депо | 1 маш. на 5тыс. человек но не менее двух | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 100 кв.м торговой площади, 200 кв.м на 1 тыс. чел. | 175 350 | 165 330 |  |  | 175 350 | 165 330 | 0,1 и 0,3 га на объект |  |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 70 | 66 |  |  | 70 | 66 |  |  |
| Хлебопекарня | 0,5 т-0,6 т на 1тыс.чел. | 0,9 | 0,8 |  |  | 0,9 | 0,8 | 0,25-0,5 га на объект |  |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | Территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 1,5 | 1,4 |  |  | 1,5 | 1,4 |  |  |
| Спортзалы общего пользования | 80 м2 пл.пола на 1 тыс.чел.. | 140,0 | 132,0 |  |  | 140,0 | 132,0 |  |  |

6. Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1750 |
| 1.Площадь территории села Веселого в границах населенного пункта, в том числе: | га | 267,1 |
| - площадь территории существующей жилой зоны | га | 136,0 |
| - площадь резервных территорий жилой зоны | га | 10,0 |
| -площадь территории существующей общественной зоны | га | 5,2 |
| - площадь резервных территорий общественной зоны | га | 2,7 |
| -площадь территории производственной зоны | га | 1,3 |
| - площадь территории озеленения общего пользования | га | 2,1 |
| - площадь санитарно-защитного озеленения | га | 2,3 |
| - площадь территории лесонасаждений | га | 4,2 |
| - площадь территории кладбища | га | 1,0 |
| - прочие территории (улицы, проезды, площади, земли сельхоз. использования, свободные от застройки территории) | га | 102,3 |
| 2.Плотность населения на селитебной территории | чел/ га | 11,5 |

- Баланс территории села Веселого в границах населенного пункта

Проектный баланс территории

В проекте корректировки генерального плана  определена проектная граница (черта) и  территория населенного пункта села Веселого, составляющая 267,1га.

В соответствии со схемой земель села Веселого (прилагается), в  проектные границы  (черту)  включены земли сельхозназначения  (пашня,пастбища), с изменением целевого назначения и разрешенного использования, площадь которых составляет 37,8га.

Из них площадь проектируемых территорий составляет:

площадь  резервных территорий жилой зоны  10,0га;

площадь территории лесонасаждений 4,2га

площадь резервных территорий общественной зоны 2,7га

площадь прочих территорий ( свободных от застройки)  16,9га.

7. Охрана окружающей среды.

- Санитарные и водоохранные зоны. Инженерно-геологические процессы

Наиболее важным направлением разработки проекта корректировки генерального плана села Веселого является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания  населения и ограничение негативного воздействия на природную среду.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных, водоохранных норм, соблюдение функционального зонирования территории села. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены экологическими законодательными и нормативными техническими документами.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендаций по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996г.) с. Веселое  относится к 3 (высокой) категории опасности комплексного воздействия инженерно-геологических процессов. На территории села наблюдаются оползни, эрозия почв, подтопление.

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необходимые мероприятия по инженерной подготовке.

Основными факторами, осложняющими строительство на территории села Веселого,  являются оползневые явления вдоль берега реки Большой Зеленчук. Защита территории села должна осуществляться  путем разработки эффективных мероприятий по ликвидации и снижению оползневой опасности, затопления территории паводковыми водами,  подтопления территорий, возможное затопление.

К первоочередным мероприятиям нужно отнести:

- отселение населения  и вынос объектов и коммуникаций из зон высокого оползневого риска, где существует угроза чрезвычайных ситуаций;

- постоянный мониторинг состояния геологической среды, проведение проектных противооползневых мероприятий на локальных участках, где возможно снизить оползневой риск, проектирование сооружений инженерной защиты;

- осуществление перспективного строительства с предварительной оценкой опасности воздействия оползневых процессов;

- запретить строительство в районе поймы реки Большой Зеленчук.

Основными источниками загрязнения и нарушения природной среды в селе является производственные  объекты.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На схеме планировочных ограничений села выделены  нормативные санитарно-защитные зоны с указанием размеров зон.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции,  питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

На схеме планировочных ограничений установлены водоохранные зоны реки Большой Зеленчук - 200 м.

В границах водоохраной зоны установлена прибрежная защитная полоса, ширина которой устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет в среднем 30 метров, и береговая полоса, в соответствии с п.6 ст.6 Водного кодекса Российской Федерации, которая предназначена для общего пользования. Согласно п.8 ст.6 Водного кодекса, приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена.

В соответствии с Водным кодексом РФ 2008г. водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов.

В границах водоохранной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежной защитной полосы, наряду с ограничениями для водоохранных зон, запрещена распашка земель, размещениие отвалов размываемых грунтов, выпас животных.

Об установлении границ водоохранных зон и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах необходимо проинформировать в установленном порядке население.

Водохозяйственная деятельность на территории Ивановского сельсовета в настоящее время и на расчетный срок должна быть направлена на рациональное использование водных ресурсов и охрану вод от загрязнения. В настоящее время в населенных пунктах Ивановского сельсовета канализация отсутствует.

Состояние водных объектов, имеющихся на территории  Ивановского сельсовета в значительной степени зависит от благоустройства территории.  Мероприятия по охране водных ресурсов можно подразделить на два направления: благоустройство территорий и непосредственно охрана водных объектов.

Строительство централизованной системы канализации с полной биологической очисткой сточных вод  следует рассматривать  первоочередным объектом  капитального строительства на территории хутора, расположенной в пойме реки Большой Зеленчук, с целью исключения негативного влияния на окружающую природную среду.

К числу первоочередных мероприятий относится разработка проекта хозяйственно-бытовой канализации, проектирование и строительство канализационных сетей и канализационных очистных сооружений на необходимую производительность для каждого населенного пункта Ивановского сельсовета отдельно: с.Ивановского, х.Воронежского х.Веселого. х.Петровского. Бытовые и хозяйственно-фекальные стоки от канализуемых зданий застройки по самотечной канализационной сети должны поступать в приемный резервуар канализационной насосной станции, забираться фекальными насосами и подаваться на очистные канализационные сооружения.

Указанные мероприятия проекта корректировки генерального плана будут разработаны специализированными проектными организациями,  с включением проектов «Схемы водоснабжения», «Схемы хозяйственно-бытовой канализации », «Схемы дождевой канализации».

При использовании территории    в пойме  реки Большой Зеленчук для кратковременного отдыха, предусмотреть мероприятия, направленные на исключении загрязнения реки и изменении гидрологического режима, исключить движение автотранспорта и размещения автостоянок.

Учитывая что территории существующих объектов: колбасного цеха, (поз.16), зерносклада (поз.17), ООО «Ставропольмедиафарм» (поз.18), птичника (поз.19), МТФ (поз.22) находятся в водоохраной зоне реки Большой Зеленчук, на  их территориях  необходимо предусмотреть  местные   очистные сооружения, которые обеспечат охрану водного объекта. (ст.65 Водного кодекса Российской Федерации).

Размещение   нового кладбища (поз.27), которое осуществлено по предложению администрации Ивановского сельсовета, должно учитывать требования п.2ч.15.ст.65 Водного кодекса РФ, исключить расширение территории кладбища в сторону реки Большой Зеленчук, поскольку размещение кладбищ в водоохраной зоне реки не допускается.

Санитарная очистка территории села Веселого

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических и твердых бытовых отходов, разработана «Схема размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами на территории Ставропольского края». В соответствии с данным документом, поселения Кочубеевского района отнесены к Невинномысскому  зональному отходоперерабатывающему центру, расположенному в юго-восточном направлении от города Невинномысска. При реализации мероприятий краевой целевой программы «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2009-2013годы», предполагается строительство  зонального центра по переработке и утилизации отходов и рекультивация существующих свалок.

В соответствии с проектом«Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Кочубеевского муниципального района Ставропольского края», разработанного 2008г. ООО «Старопольоргтехстром», вывоз отходов будет осуществляться в Невинномысский зональный отходоперерабатывающий центр.

Несанкционированную свалку бытовых отходов, являющуюся источником загрязнения природной среды,   необходимо ликвидировать, с последующей рекультивацией территории. Для муниципальных нужд по данным администарции Ивановского сельсовета, планируется строительство полигона по утилизации бытовых отходов, био- и медицинских отходов, которое осуществляется  в соответствии с требованиями Земельного, Водного и Лесного кодекса, санитарно-эпидемиологических норм, на период до внедрения Генеральной схемы очистки муниципального образования Ивановского сельсовета. Необходимо внедрить генеральную схему очистки территории села Веселого, обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории в соответствии с  требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Проект корректировки генерального плана  разработан в соответствии с техническим заданием на его разработку, решая вопросы планирования развития территории населенного пункта. Разработка вопросов организации централизованной системы очистки хозбытовых и производственных стоков, ливневых стоков, мероприятий по берегоукрепительным работам, инженерному оборудованию территории населенного пункта будет осуществляться в дальнейшем специализированными организациями, как   II этап разработки проекта.

- ПРИЛОЖЕНИЕ