Для служебного пользования

инв. № 2897 дсп

экз._______

Красноярский край

Богучанский район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
поселка

НОВОХАЙСКИЙ

материалы по обоснованию

Том I

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института 	И.Е. Гришечкина

Руководитель менеджерского центра № 3	А.В. Финогенов

Главный инженер проекта

Руководитель проекта	О.В. Можгова

Санкт-Петербург
2010

### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование технической документации | Масштаб | Номер | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план | б/м | 6255 | н/с |
| 2 | Схема использования территории | 1:5000 | 6256 | дсп |
| 3 | Схема комплексной оценки территории | 1:5000 | 6257 | дсп |
| 4 | Схема функционального зонирования | 1:5000 | 6258 | дсп |
| 5 | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения на 1-ю очередь | 1:5000 | 6259 | дсп |
| 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 6260 | дсп |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения местного значения | 1:5000 | 6261 | дсп |
| 8 | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения местного значения | 1:5000 | 6262 | дсп |
| 9 | Схема инженерной подготовки территории | 1:5000 | 6263 | дсп |
| 10 | Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 1:5000 | 6264 | дсп |
| 11 | Схема использования территории | б/м | 6387 | н/с |
| 12 | Схема функционального зонирования | б/м | 6388 | н/с |
| 13 | Схема развития транспортной инфраструктуры | б/м | 6389 | н/с |
| 14 | Пояснительная записка «Генеральный план поселка Новохайский Богучанского района Материалы по обоснованию» |  | 2897 | дсп |
| 15 | Пояснительная записка «Генеральный план поселка Новохайский Богучанского района Основные положения» |  | 2920 | н/с |
| 16 | CD-диск. Графические материалы и пояснительная записка |  | 1629 | дсп-к |
| 17 | CD-диск. Графические материалы и пояснительная записка |  | 1630 | н/с-к |

##### Содержание

Состав проектных материалов	2

1 Введение	2

2 Экономико-географическое положение	2

3 Анализ состояния территории	2

3.1 Природные условия	2

3.1.1 Климат	2

3.1.2 Водные ресурсы	2

3.1.3 Геологические условия	2

3.2 Инженерно-строительная оценка	2

4 Экономическая база развития поселка	2

4.1 Экономическая деятельность	2

4.2 Демография	2

4.3 Жилой фонд	2

4.4 Обеспеченность социальной инфраструктурой	2

5 Планировочная структура	2

6 Транспортная инфраструктура	2

6.1 Внешние автомобильные дороги и автотранспорт	2

6.2 Железнодорожный транспорт	2

6.3 Улично-дорожная сеть поселка	2

6.4 Пассажирский транспорт	2

7 Инженерная инфраструктура	2

7.1 Электроснабжение	2

7.2 Теплоснабжение	2

7.3 Газоснабжение	2

7.4 Водоснабжение	2

7.5 Водоотведение	2

7.6 Инженерная подготовка территории	2

7.7 Электрическая связь и проводное вещание	2

8 Характеристика экологического положения	2

8.1 Состояние и охрана атмосферного воздуха	2

8.2 Санитарная очистка территории	2

9 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	2

10 Обоснование изменения границ земель различных категорий при включении их в границы поселка	2

11 Предложение по установлению границы поселка	2

12 Баланс территорий поселка	2

13 Технико-экономические показатели	2

# Введение

Генеральный план поселка Новохайский Богучанского района Красноярского края разработан ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» по заказу Управления муниципальной собственностью Богучанского района Красноярского края в соответствии с договором № 60, заключенным 25.03.2008 года. В 2009 году работы по разработке проекта были приостановлены в связи с отсутствием финансирования. В 2010 году работы возобновлены в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 01.03.2010г.

Основные этапы проектирования:

- I очередь – 2018 год

- Расчетный срок – 2030 год.

Цель разработки проекта: Генеральный план является важнейшим инструментом развития урбанизированных территорий. В его основе лежит реализация основной цели – обеспечение удобства, экономической эффективности и гармоничности функциональных зон и взаимодействия людей. Кроме того, генеральный план обеспечивает пространственную рамку общественных отношений и экономического развития.

Основной целью проекта является определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселка и условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния  селитебной среды, ресурсного потенциала  территории и рационального природопользования, а также выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территория поселка.

Документы территориального планирования поселка Новохайский, учтенные при разработке:

- Генеральный план п. Новохайский,

- Проект схемы территориального развития Богучанского района, разрабатываемый ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2008 год.

Материалы проекта генерального плана содержат информацию, предусмотренную Градостроительным Кодексом и в том числе:

- материалы комплексной оценки территории по условиям осуществления градостроительной деятельности;

- границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- границы земель различного назначения на территории поселка;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, предусмотренных законами Богучанского района о бюджете, федеральными и краевыми целевыми программами;

- энергетических систем;

- объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи;

- линейных объектов, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий;

- объектов обороны и безопасности;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, в случае размещения таких объектов.

Генеральный план поселка Новохайский разработан в соответствии с действующим законодательством в составе пояснительной записки «Основные положения. Обосновывающие материалы», а также графических материалов, основными из которых являются следующие:

План современного использования территории, на котором показаны: существующие границы населенного пункта; границы земель различного назначения на территории поселка; зоны различного функционального назначения и использования; планировочная структура поселка; распределение застройки по типологии; сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры; линии высоковольтной электропередачи.

Схема комплексной оценки территории поселка, отражает оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологическое состояние территории.

Проектные решения (основной чертеж) развития поселка, включает предложения по планировочной организации территории с выделением первоочередных площадок освоения.

Схема транспортной инфраструктуры, на которой показана существующие и проектируемые территории и сооружения внешнего транспорта, классификация улично-дорожной сети.

Схемы инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, на которых показаны существующие и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры – водопровод, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, ливневая канализация, инженерная подготовка территории.

В составе генерального плана поселка Новохайский разрабатывается комплекс мер по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне, комплекс мер по охране объектов культурного наследия.

При подготовке проекта генерального плана учтены нормативные правовые документы Российской Федерации, Красноярского края, Богучанского района, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части не противоречащей Градостроительному Кодексу.

Графические материалы разработаны на базе цифровой топографической карты, предоставленной заказчиком, масштаба 1: 5 000 с сечением рельефа 2 м. Цифровая информация предоставлена в местной системе координат 1964 года г. Ленинграда и Балтийской системе высот 1977 г, в формате ArcGIS 9.2 в виде единого пространства, как материал «Для служебного пользования» и «Для открытого опубликования».

# Экономико-географическое положение

Поселок Новохайский расположен на левой стороне реки Ангары. Расстояние до районного центра село Богучаны составляет 90 километров, до региональной трассы Канск-Абан-Богучаны-Кодинск 2,2 километра.

Территория поселка расположена в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Численность населения поселка на 01.01.08. составила 1189 человек.

Ресурсная база прилегающей территории представлена лесосырьевыми ресурсами, которые по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. Также вблизи поселка расположено Карабульское месторождение каменного угля, с запасами по категориям АВС1 – 3286 тыс. т, кат С2 – 3779 тыс.т.

# Анализ состояния территории

## Природные условия

### Климат

Основные черты климата в пределах поселка определяются радиационным режимом, своеобразной циркуляцией атмосферы, характером рельефа.

Климат территории резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, сравнительно жарким летом.

На территории преобладает антициклональная погода (особенно зимой), летом развивается циклоническая деятельность, с которой связано выпадение осадков.

Продолжительность солнечного сияния на территории составляет 1600-1800 часов, увеличиваясь да максимума 258-283 часов в июле, минимума – в декабре 7-29 часов.

Направление и скорость ветра у поверхности земли зависит от распределения атмосферного давления, рельефа местности. В течение года наблюдается преобладание юго-западных ветров.

Термический режим

Средняя месячная и годовая температура воздуха колеблется от 1,3 до 4,2 ˚C. Средняя минимальная температура воздуха от 2,1 до 9,8 ˚C. Средняя максимальная температура воздуха от 3,2 до 4,6 ˚C. Глубина промерзания до 2,4 м.

Термический режим характеризуется низкими температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха как в течение года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии температуры. Около 130 дней (85%) в зимний период (с декабря по март) или в среднем 25-26 дней в месяц, отмечаются с наличием инверсий.

Продолжительность периода с температурой ниже 0˚C в среднем составляет 193 – 216 дней. В весеннее время быстро нарастает тепло, особенно от марта к апрелю. Наиболее теплым месяцем является июль.

Многолетняя средняя годовая температура воздуха отрицательная. Суточная амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 9-13˚C зимой и 11-14˚C летом.

При антициклональном характере погода на рассматриваемой территории наблюдается повторяемость штилей с слабого ветра. Средние скорости ветра зимой около 1,5 – 2,5 м/сек. Суточный ход скорости ветра зимой выражен слабо. Зато весной и летом скорости ветра в дневные часы увеличиваются в 3-5 раз по сравнению с их значениями ночью.

Относительная влажность воздуха. Атмосферные осадки

Общее количество осадков выпадающих в виде снега составляет до 33 % годовой суммы. Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах до 83%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в сентябре-ноябре, наиболее низкая – май.

Колебания относительной влажности от года в год значительные.

Выводы:

- На рассматриваемой территории формируются неблагоприятные климатические условия для переноса и рассеивания примесей от промышленных предприятий.

- В последние десятилетия наблюдается значительное уменьшения количества осадков и скоростей ветра, что приводит к низкой самоочищающейся способности нижних слоев атмосферы и способствует увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

- На рассматриваемой территории преобладают большое число штилей, большая повторяемость малых скоростей ветра (особенно в зимнее время), мощные инверсии температуры воздуха. Это приводит к тому, что уровень загрязнения воздушного бассейна может быть выше в несколько раз, чем на европейской территории страны.

- Согласно природно-климатическому районированию, разработанную Минэкономразвития совместно с ИГ РАН, территория поселка относится к зоне относительно дискомфортной.

Проживание человека в относительно дискомфортных климатогеофизических условиях, сочетающихся с тяжелой антропогенной нагрузкой на экологические системы в промышленных районах, приводят к более интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма человека и, таким образом, к ускоренному расходованию «человеческого капитала». Это проявляется в ускоренном развитии экологически обусловленной патологии, осложненном течении хронических заболеваний, преждевременном старении и омоложением показателей смертности населения. На уровне РФ предусматривается принятие законодательных и социально-экономических решений, обеспечивающих необходимый для сохранения качества социального, духовного и физического здоровья населения, уровень функционирования систем жизнеобеспечения, в том числе увеличение финансовой и социальной компенсации людям за проживание и работу в относительно дискомфортных условиях, а также создание системы жизнеобеспечения, необходимой для нормального труда, быта, отдыха и восстановления работоспособности, здоровья и максимальной продолжительности активной жизни.

### Водные ресурсы

Территория поселка расположена на западной окраине Среднесибирского плоскогорья на левобережной части нижнего течения реки Ангара. Южная окраина поселка расположена у истоков реки Хая, являющейся притоком реки Чуна (Уда) бассейн реки Тасеева, которая в свою очередь впадает в реку Ангара.

### Геологические условия

Поселок административно относится к Богучанскому району и расположен у истока р. Хая, притока р. Чуна. С северо-восточной стороны поселок ограничен железной дорогой Решеты-Карабула, а с юго-запада – рекой Хая.  Русло реки заболочено.

Поселок расположен в приводораздельной части склона.   Рельеф площадки спокойный. Уклоны колеблются в пределах 2-5 %, изредка 7-10 %. На территории поселка разведанные месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

В соответствии с геологической картой масштаба 1:200 000 на описываемой территории коренные породы представлены стрелкинской свитой верхнего отдела перми. Мощность свиты 35-90 м. Отложения представлены полимиктовыми песчаниками с подчиненными алевролитами, аргиллитами и конгломератами с пропластками углей. Песчаники слагают нижнюю половину толщи, вверх по разрезу наблюдается постепенный переход к алевролитам, переслаивающимся с аргиллитами.

Коренные породы перекрыты четвертичными отложениями, представленными глинами, суглинками, реже супесями, щебнем, глыбовыми грунтами и песчаниками. Глины, имеющие наибольшее распространение в северной части площадки, преимущественно маловлажные,  непросадочные и ненабухающие, часто с содержанием дресвы и щебня песчаников от 10 до 30%. Мощность глин превышает 8м.

Суглинки обнаружены в основном в южной части площадки.

Супеси имеют незначительное распространение и прослеживаются, в основном, в юго-западной части площадки в виде линз и прослоев в глинах и суглинках, либо подстилая их.

Глыбовые грунты встречены в северо-восточной части площадки на глубине 3,9м. Представлены обломками песчаников различной крупности. Грунты ненабухающие, за исключением супесей – непросадочные. Супеси в твердом состоянии имеют тип просадочности I. Мощность просадочной толщи около 5м. Глубина промерзания грунтов 2,7м.

По данным генплана Государственного проектного института «Гипролестранс» – Красноярский филиал (1991г.) уровень грунтовых вод на территории поселка не имеет выраженного горизонта. Глубина залегания на отдельных участках колеблется от 0,5 м до 2,0 м. Состав вод гидрокарбонатный, нейтральный.

К опасным геологическим процессам и явлениям в описываемом районе относятся:

1. Заболоченность территории. Этому способствуют высокий уровень грунтовых вод, небольшие уклоны поверхности, мощный водоупорный глинистый слой. Пологие склоны увеличивают просачивание атмосферных осадков.

2. Солифлюкция и оползни-сплывы (криогенные оползни). Эти процессы охватывают талые, переувлажненные грунты деятельного слоя. Развиваются в сезоннопротаивающем слое склоновых образований при оттаивании мерзлых пород и наличии подстилающего глинистого слоя на склонах с 5-10% уклоном и выражаются в медленном оползании водонасыщенных грунтов под действием силы тяжести, миграции влаги с образованием солифлюкционных террас и валов.

3. Морозное пучение (повсеместно развито в районах сезонно-мерзлых пород). Небольшие бугры пучения могут возникать непосредственно за счет увеличения объема замерзающей воды в грунте. При этом происходит деформация строений и линейных сооружений вследствие образования линз льда и вспучивания грунта.

4. Суффозия - образование просадочных воронок на поверхности в связи с выносом грунтовыми и просачивающимися сверху водами мелких минеральных частиц или при возникновении подземных пустот, вызывающих просадки верхних слоев осадочных напластований.
Процессы суффозии широко распространены в районах  многолетнемерзлых горных пород, в которых интенсивны потоки надмерзлотных вод, уносящих не только тонкообломочные, но и песчаные частицы из протаивающих сверху грунтов. На территории поселка этот процесс может быть спровоцирован приповерхностным расположением грунтовых вод, промерзанием и оттаиванием почвы на глубину около трех метров, наличием линз песка и супеси в глинистом материале и развитием островного типа мерзлоты.

## Инженерно-строительная оценка

Оценка территории поселка произведена на основе топоплана масштаба 1:5000 и геологической карты масштаба 1:200 000.  Отсутствие топоосновы масштаба 1:25 000 не позволяет рассматривать вариант расширения поселка за пределы существующей застройки.

Территория поселка Новохайский по природным условиям для жилищного строительства характеризуется как неблагоприятная.   Несмотря на небольшие уклоны поверхности в пределах первых градусов, главными отрицательными моментами для строительства являются: высокий уровень залегания и неравномерность распределения грунтовых вод, заболоченность большей части территории, угроза оползневых процессов и просадки грунта. В комплексе эти процессы вызывают сползание грунта на территории застройки.

Детальный анализ рельефа, выполнен на основе топопланов 1:5000,  и 1:100000 и топокарты масштаба 1:200000.   Поселок расположен в приводораздельной части склона в интервале высотных отметок 380-320м.  Несмотря на высокое положение в рельефе  верховья водотоков на данной территории заболочены, что может быть обусловлено бронирующей  ролью даек долеритов и глинистым характером рыхлых отложений. Площадной характер причин подтопления осложняет   условия застройки.

Кроме того,  в рельефе территории поселка  выделяется несколько  локальных ложбин с глубиной вреза от полуметра до нескольких метров, соответственно, более глубокие ложбины оказывают более существенное влияние на застройку. Очевидно, возникновение ложбин связано с  характером разреза и трещиноватостью  подстилающих коренных пород.  Зоны трещиноватости целесообразно исключить из застройки.

Помимо природных факторов, существенное влияние на устойчивость зданий и сооружений оказывают техногенные факторы, связанные с отсутствием водоотведения. Сточные воды, проникшие в толщу подстилающих грунтов, превратили первоначально сухие глины и суглинки в обводненные и пластичные. Пластичные толщи « потекли» по склону под воздействием строительной нагрузки.

В настоящее время по склону выше застроенной части поселка расположено кладбище. Эта ситуация не может быть признана удовлетворительной, поскольку  захоронение осуществляется в толще рыхлых отложений, промываемых поверхностными водами, поступающими на территорию поселка. В данной инженерно- геологической  ситуации кладбище в пределах поселка расположено быть не может.

На площадке требуется проведение специальных инженерно-геологических изысканий (с расчетами несущей способности грунтов  во влажном состоянии и пр.), а также ТЭО мероприятий по инженерной подготовке территории.

# Экономическая база развития поселка

Основы для разработки

Существующее и перспективное развитие экономики населенного пункта во многом формирует направления его развития в целом. Долгосрочное развитие поселка Новохайский как муниципального образования второго порядка определяется прежде всего стратегическими документами более высокого порядка. Для поселка такими документами в области градостроения являются:

- Схема территориального планирования Красноярского края.

- Схема территориального планирования промышленного района «Нижнее Приангарье».

- Схема территориального планирования Богучанского района.

Данные документы находятся на различных стадиях разработки и согласования, тем не менее, на данном этапе имеется возможность оценить экономические решения, зафиксированные в них, применительно к экономическому развитию поселка Новохайский. Таким образом, проектной задачей данного раздела является проекция экономических решений краевого, макрорайонного и районного уровня на экономическое развитие поселка и их дополнение экономическими решениями муниципального уровня.

## Экономическая деятельность

Существующее положение

Поселок Новохайский был создан как место расселения работников предприятий, занимающихся лесозаготовкой и первичной деревообработкой. Прилегающие территории покрыты лесами, запасы которых имеют промышленное значение. Лесосырьевые ресурсы по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. На сегодняшний день специализация поселка сохраняется, лесозаготовка и деревообработка составляют 100% промышленности Новохайского.

Таблица. Динамика основных экономических показателей предприятий

| Полное наименование предприятия | Среднесписочная численность работников, чел. |  | Выработка, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| ООО «Чуноярлес» | 82 | 85 | 100 | 136 |
| ООО «Сибирь-стандарт» | 39 | 38 | 40 | 36 |
| ООО «Кодинская перевалочная база» | 37 | 41 | 30,6 | 28,1 |
| Итого: | 158 | 164 | 170,6 | 200,1 |

Всего в сфере лесозаготовки и деревообработки функционирует 11 предприятий, причем среди них преобладают сравнительно мелкие предприятия (8 единиц).

Основным градообразующим предприятием является «Чуноярлес», на нем занято около 10% трудоспособного населения Новохайского.

Малый бизнес и сфера обслуживания

В 2006 году в п. Новохайский существовало 22 малых предприятия, из них 8 предприятий - в промышленности (лесозаготовки), 14 – в сфере торговли и общественного питания.

С 2004 года объем продукции малых предприятий увеличился на 4,4 млн. рублей и в 2006 году составил 74,8 млн. рублей, из них 44 млн. рублей приходится на промышленность, 30,8 млн. рублей – на торговлю и общественное питание.

Численность занятых на малых предприятиях растет. В 2006 году этот показатель увеличился почти в 2 раза, по сравнению с 2004 годом, и составил 67 человек, что составляет 5,9% от общей численности занятых.

В поселке сформирован первичный уровень потребительского обслуживания населения: работает ряд предприятий в области розничной торговли, населению предоставляются услуги невысокого уровня сложности. Стабильно работают предприятия ЖКХ и социально-культурно-бытового обслуживания. При этом предприятия данных сфер в поселке имеют значительный потенциал к развитию, прежде всего в области улучшения качества предоставляемых услуг.

Проектные предложения

Перспективы экономического развития поселка Новохайский связаны с реализацией одного из двух вероятных сценариев: эволюционного или революционного.

При выполнении эволюционного сценария экономика поселка будет развиваться экстенсивно, объем инвестиций сохранится на существующем низком уровне. Основной специализацией экономики населенного пункта останется лесозаготовка и деревообработка. Некоторое развитие получит угледобывающая промышленность на базе Карабульского угольного разреза, но уровень добычи не позволит добывающей промышленности занять ведущее место в структуре экономики поселка. Население поселка будет постепенно сокращаться как за счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока (на первую очередь может произойти небольшой рост населения за счет прибытия работников на Карабульский разрез).

Революционный сценарий базируется на предположении, что будут в полном объеме выполнены инвестиционные проекты и решения концепции развития промышленного района «Нижнее Приангарье». В этом случае экономика поселка получает бурное развитие за счет выполнения ряда крупных инвестиционных проектов.

При революционном сценарии развития крупнейшим региональным инвестиционным проектом станет полномасштабное освоение Карабульского месторождения каменных углей. Объемы добычи уже на первую очередь составят не менее 3 миллионов тонн угля, продукция будет отгружаться за пределы Богучанского района. Такое развитие разреза окажет значительное влияние на экономическую жизнь поселка, население Новохайского увеличится практически в 2 раза.

При выполнении революционного сценария лесозаготовка и деревообработка сохраняют немалое значение для поселка, хотя и уступают по важности добыче угля.

Оценка изменений в трудовом балансе поселка, а также показатели занятости по отраслям приводятся в разделе «Трудовые ресурсы».

За базовый сценарий, на основе которого будут произведены дальнейшие расчеты, принимается революционный сценарий. Это связано с хорошими перспективами выполнения концепции развития промышленного района «Нижнее Приангарье», а также с уже имеющимися инвестиционными планами по освоению Карабульского месторождения.

## Демография

Анализ существующего положения

На начало 2008 года население п. Новохайский составило 1189 человек.

С 1989 года численность населения сократилась на 13%. При этом можно констатировать, что в последние три года население поселка стабилизировалось, наблюдается даже некоторое увеличение населения.

Поселок занимает последнее место по численности среди поселков с численностью населения более 1 тыс. человек (всего в районе насчитывается 14 поселков с численностью более 1000 человек).

В целом с 2000 года  изменения численности населения в основном происходили за счет миграционного прироста (составляющая миграционного прироста была более 80-90%).

Таблица. Динамика основных демографических показателей поселка Новохайский

|  | 1989 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел) | 1360 | 1224 | 1166 | 1230 | 1031 | 1241 | 1261 | 1178 | 1187 | 1189 |
| рождаемость | 6,6 | 5,7 | 8,6 | 8,1 | 10,7 | 6,4 | 7,9 | 11 | 8,4 | 15,1 |
| смертность | 1,5 | 3,3 | 4,3 | 4,9 | 2,9 | 3,2 | 5,6 | 9,3 | 5,1 | 8,4 |
| Естественный прирост | 5,1 | 2,5 | 4,3 | 3,3 | 7,8 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 3,4 | 6,7 |
| прибывшие | 22,8 | 17,2 | 30 | 60 | 217,3 | 22,6 | 31,7 | 39,9 | 26,1 | 18,5 |
| убывшие | 15,4 | 9 | 99 | 263 | 21,3 | 19,3 | 18,2 | 112,1 | 21,9 | 23,5 |
| Миграционный прирост | 7,4 | 8,2 | -59,2 | -165 | 195,9 | 3,2 | 13,5 | -72,2 | 4,2 | -5 |
| общий прирост | 12,5 | 10,6 | -54,9 | -161,8 | 203,7 | 6,4 | 15,9 | -70,5 | 7,6 | 1,7 |

Естественный прирост с 2000 года оставался положительным, при этом рождаемость превышала смертность в среднем в 1,5-2 раза (по всему Богучанскому району эта разница составляла около 1-2‰ каждый год). В 2007 году в динамике рождаемости и смертности отмечена тенденция к росту.

В целом динамика естественного движения населения Новохайского является нехарактерной для Красноярского края и Богучанского района: на протяжении практически всего периода после 1990 года в поселке наблюдается стабильное превышение рождаемости над смертностью. В 2007 году рождаемость превысила краевые и районные показатели практически в полтора раза, а смертность оказалась ниже, чем в крае и районе.

Как и в целом по району, миграционная ситуация в поселке носит неустойчивый характер, за последние годы наблюдалось несколько резких колебаний миграционных потоков, как в положительную, так и отрицательную сторону. Можно предположить, что подобные перепады связаны со спецификой лесозаготовительной деятельности и конъюнктурой на рынке.

Анализ состояния трудовых ресурсов

Для анализа состояния трудовых ресурсов поселка Октябрьский необходимо вначале произвести анализ возрастной структуры населения.

Таблица. Возрастная структура населения

|  | 2008 | %% |
| --- | --- | --- |
| Население младше трудоспособного возраста | 191 | 16 |
| Население в трудоспособном возрасте | 820 | 69 |
| Население старше трудоспособного возраста | 178 | 15 |

Таблица. Сравнение возрастной структуры населения со структурой окружающих поселок территорий.

|  | Доля населения моложе трудоспособного возраста | Доля населения в трудоспособном возрасте | Доля населения старше трудоспособного возраста | Демографическая нагрузка на 100 человек трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новохайский | 16% | 69% | 15% | 44,9 |
| Богучанский район | 24% | 68% | 8% | 47,0 |
| Красноярский край | 17% | 65% | 18% | 53,8 |
| Сибирский ФО | 17% | 64% | 19% | 56,3 |
| Российская Федерация | 16% | 63% | 21% | 58,7 |

Как видно из таблицы, доля населения моложе трудоспособного возраста в поселке сравнима с долей по краю, СФО и РФ и уступает доле Богучанского района. Одновременно доля людей в трудоспособном возрасте в поселке на 1-5% превосходит долю в более крупных территориях сравнения, что является положительным показателем. Доля людей пенсионного возраста также невысока, и благодаря этому демографическая нагрузка на трудоспособное население в поселке ниже, чем в районе и крае.

По состоянию на 2008 год в экономике поселка было занято 71,8% трудоспособного населения, или 589 человек. Уровень использования имеющихся трудовых ресурсов является высоким, в поселке практически нет свободных рабочих рук.

Таблица. Численность занятых за 2007 год по отраслям промышленности

| Отрасль | человек |
| --- | --- |
| Лесная | 402 |
| Бюджетные организации | 98 |
| Прочие (в том числе ж/д, энергетика) | 89 |

Количество безработных граждан за 2007 год составило 6 человек (менее 1% трудоспособного населения).

Демографический прогноз

Сценарий демографического развития поселка Новохайский объединяет высокие варианты сценариев рождаемости и продолжительности жизни, он предполагает наиболее полную реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года и краевой целевой программы «Демография», к которым отнесены мероприятия, направленные на повышения качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развития системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, укрепление института семей. Сценарием предполагается сохранение высокого уровня рождаемости и стабилизация уровня смертности. Темпы миграции будут определяться выполнением новых крупных инвестпроектов близ территории поселка.

В соответствии с данными установками население Новохайского и его возрастная структура будет следующей.

Таблица. Население и возрастная структура.

|  | 2008 | 2018 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 1189 | 1800 | 1900 |
| Население младше трудоспособного возраста | 191 | 294 | 357 |
| Население в трудоспособном возрасте | 820 | 1232 | 1147 |
| Население старше трудоспособного возраста | 178 | 313 | 376 |

В связи с перспективным выполнением на территории поселка и близ него крупного инвестиционного проекта (освоение Карабульского месторождения каменного угля) население поселка будет расти на всем протяжении проектного срока, и основным источником роста будет являться миграционный приток. Кроме того, благоприятные тенденции в динамике естественного прироста с из-за улучшения возрастной структуры населения поселка, изменения на которую окажет приезд в поселок значительного числа лиц в благоприятном для деторождения возрасте.

В поселке до 2018 года будет наблюдаться рост трудоспособной доли населения  и одновременно падение доли населения как младше, так и старше трудоспособного возраста. Сокращение доли детей и подростков будет вызвано опережающим ростом трудоспособного населения Ангарского, в абсолютных величинах количество детей и подростков вырастет. После 2018 года доля трудоспособного населения начнет постепенно сокращаться, но соотношение работающего и неработающего населения останется благоприятным для экономики вплоть до 2030 года.

Перспективное состояние трудовых ресурсов

Наибольшие изменения в структуру экономической деятельности поселка внесет освоение крупного месторождения каменного угля, которое будет создано в период выполнения решений первой очереди Генерального плана и приведет к созданию приблизительно 300 рабочих мест. Эти изменения приведут к трансформации структуры трудовых ресурсов поселка.

Таблица. Структура трудовых ресурсов поселка.

| Отрасль | Занятость (2018) | Занятость (2030) |
| --- | --- | --- |
| Лесозаготовка и деревообработка | 400 | 350 |
| Добыча каменного угля | 250 | 300 |
| Сфера обслуживания | 150 | 150 |
| Транспорт | 100 | 100 |
| Прочие (в том числе ж/д, энергетика) | 50 | 50 |
| Всего | 950 | 950 |

Уровень занятости в поселке несколько вырастет до 80-85% от всего трудоспособного населения Новохайского.

## Жилой фонд

Существующее положение

Проблема достаточно низкого качества и уровня обеспеченности населения жильём актуальна как для Богучанского района,  так и для поселка Новохайский. Необходимость обеспечения высоких стандартов качества жизни населения делают вопрос строительства комфортного жилья одним из базовых

На начало 2007 года общая площадь жилого фонда составляла 24 371 кв.м. Обеспеченность жильем составляет 20,5 кв.м на человека. По этому показателю п. Новохайский отстаёт от среднего показателя по Богучанскому району, где значение жилообеспеченности составляет 21,9 кв. м. на человека.

По формам собственности жилой фонд делился на:

- муниципальное – 21 квартира;

- ведомственное – 70 домов;

- индивидуальное – 165 домов.

Преобладают одноэтажные и деревянные дома. Основная застройка велась с 1960 по 1995 года – более 65%. Процент износа общего жилого фонда – до 65%. Водопроводом обеспечено 93% жилого фонда, горячим водоснабжением и центральным отоплением – 43%. Газоснабжение отсутствует.

Ситуация в сфере строительства остается неблагоприятной. На 2007 – 2009 годы не планируется ввод объектов капитального строительства. С 1996 года не строились жилые дома. Желающих получить участок для строительства индивидуального жилья нет. 26 человек стоят в очереди на получение социального жилья.

Существующий уровень строительства объектов жилого фонда в поселке не отвечает потребностям обеспечения даже существующего населения. Ограничивает новое строительство прежде всего низкий уровень платежеспособного спроса населения, а также отсутствие достаточных средств у муниципалитета и у крупнейших предприятий поселка.

Важным критерием является качество жилого фонда. Индивидуальная жилищная застройка определяет низкий уровень обеспеченности населенных пунктов коммунальной инфраструктурой. Деревянное исполнение застройки без должной специальной эксплуатации, также приводит к ускоренным темпам износа жилищного фонда.

Проектные предложения

Развитие жилого строительства в поселке на проектный срок будет связано прежде всего с большими объемами нового строительства для прибывающих работников крупного предприятия, кроме того, оно будет связано с улучшением качества жизни населения и, как следствие, увеличением обеспеченности населения жильем. По состоянию на 2008 год уровень обеспеченности населения жильем составил более 20 квадратных метров, что несколько ниже общестрановых и общекраевых показателей. Проектным решением предполагается увеличение обеспеченности населения жильем до 25,3 квадратных метров к 2018 году и до 30 квадратных метров – к 2030 году.

Таблица. Характеристики жилого строительства в поселке в случае выполнения проектных показателей

|  | 2008 | 2018 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 1189 | 1800 | 1900 |
| Обеспеченность населения жильем, кв.м. | 20,5 | 25,3 | 30 |
| Объем жилого фонда, кв.м. | 24371 | 45540 | 57000 |
| Объем строительства в год, кв.м. |  | 2350 | 960 |
| Объем строительства в год на чел., кв.м. |  | 1,57 | 0,52 |

К 2018 году объем жилого фонда увеличится на 87%, к 2030 году – еще на 25%. При этом объемы строительства в год на человека до 2018 года превысят 1,5 кв. м, что связано с более чем двухкратным увеличением населения поселка.

В новом строительстве должно преобладать деревянное домостроение с переходом на современные технологии строительства. Около 60% объемов жилья предлагается выделить под индивидуальную застройку, около 40% - на муниципальное строительство, в которых равными долями будут присутствовать одноэтажное двухквартирное жилье и двухэтажное жилье на 12 квартир.

## Обеспеченность социальной инфраструктурой

Существующее положение

Таблица. Уровень обеспеченности социально-культурно-бытовой инфраструктурой в поселке Новохайский по состоянию на 2008 год

|  | Кол-во | Нормативная вместимость | Фактическое использование | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| Школа | 1 | Н.д. | 112 | дерево |
| Детский сад | 1 | Н.д. | Дефицит 26 мест | дерево |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Больница | 1 | 10 коек | - | Дерево |
|  | Кол-во | Нормативная вместимость | Фактическое использование | Материал |
| Культура |  |  |  |  |
| Дом культуры | 1 | 80 | - | Дерево |

В поселке не хватает специализированного спортивного зала, объектов общественного питания и торговли.

Проектные предложения

Основными проектными предложениями в области социально-культурно-бытовой и потребительской инфраструктуры на период до 2030 года являются:

- Реконструкция существующего детского сада с доведением его вместимости до 80 мест (до 2018 года), строительство нового детского сада вместимостью 80 мест (до 2018 года).

- Реконструкция существующей школы (включая реконструкцию спортивного зала школы) с доведением ее вместимости до 250 мест (до 2018 года).

- Реконструкция больницы с доведением ее вместимости до 25 коек (до 2018 года).

- Создание поликлиники на базе больницы на 35 посещений в смену (до 2018 года).

- Строительство культурно-досугового центров современного типа, включающих многофункциональные залы на 150 человек(с возможностью организации кинопросмотров), информационный центр с возможностью выхода в Интернет и библиотеку (до 2018 года, возможно на базе существующего ДК).

- строительство спортивного зала площадью 500 квадратных метров (до 2018 года).

- Строительство современного магазина типа «минимаркет» площадью 300 квадратных метров (до 2018 года) с пристроенными помещениями под функции аптеки, отделения банка, отделения почты и т.д.

- Организация учреждений общественного питания общей площадью 80 квадратных метров (до 2018 года).

# Планировочная структура

Существующее положение

Поселок Новохайский Богучанского района Красноярского края расположен у истока реки Хая южнее районного центра с. Богучаны вблизи автомобильной дороги регионального значения. Через территорию поселка пролегает железная дорога Решоты-Карабула, отделяя жилую территорию от производственной и коммунально-складской.

Для сложившейся структуры населенного пункта характерна прямоугольная система улиц и проездов. Селитебная территория поселка вытянута между железной дорогой и рекой Хая. Преобладают одноэтажные деревянные дома. Центр поселка со всеми административными и общественными учреждениями (администрация, школа, детский комплекс, дом культуры и т.д.) сформировался на ул. Школьная вблизи железнодорожного вокзала.

В производственной зоне расположены объекты обслуживания, такие как столовая и общежитие, также здесь расположена и пекарня.

Предложения по организации планировочной структуры поселка.

Проектные предложения опираются на сложившуюся планировочную структуру поселка и существующую специализацию территории. Развитие поселка будет происходить за счет вовлечения в градостроительную деятельность неиспользуемых территорий в границах населенного пункта (естественная растительность, пустыри и т.п.) и за счет включения в  границы смежных территорий.

Перспективы развития поселка Новохайский связаны с разработкой Карабульского угольного месторождения. В связи с прогнозируемым ростом численности населения поселка планируется разместить новые кварталы жилой застройки с элементами социальной инфраструктуры. Такие кварталы формируются на северо-западе (многоквартирная застройка, 3-4 этажа; блокированная застройка) и на юго-востоке поселка (многоквартирная застройка, 2  этажа; индивидуальная жилая застройка). Планировочными ядрами новых районов служат участки рекреационных зон расположенные в геометрическом центре застройки новых районов.

В продолжении ул. Советская размещается культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивной площадкой и местами для отдыха.

В результате проектных предложений граница населенного пункта увеличится за счет земель лесного фонда на юго-востоке поселка.

Зоны функционального использования территории поселка.

На территории поселка Новохайский Генеральным планом установлены следующие функциональные зоны

Жилые зоны:

1. Индивидуальной жилой застройки с участками.

2. Односемейной блокированной застройки с участками.

3. Малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2 этажа).

4. Малоэтажной многоквартирной жилой застройки (3-4 этажа).

В зоны жилой застройки предусматривается включение объектов инфраструктуры социального и первичного потребительского обслуживания, общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны:

1. Производственной застройки с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

2. Коммунально-складской застройки для размещения объектов внешнего транспорта, складов и транспортно-логистических организаций. В эту зону входит размещения объектов коммунальной инфраструктуры.

Рекреационные зоны:

1. Территории зеленых насаждений общего пользования  (парки, бульвары, скверы).

2. Территории спортивных сооружений и объектов рекреации.

3. Леса.

Зоны специального назначения:

- Озеленение санитарно-защитных зон.

Базируясь на анализе комплексной оценки территории поселка Новохайский, в Генеральном плане  разработаны предложения по планировочной организации территории, которые отражены на проектном плане.

# Транспортная инфраструктура

Транспорт поселка Новохайский представлен автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

## Внешние автомобильные дороги и автотранспорт

Существующее положение

Автомобильные дороги

К западу от поселка Новохайский проходит автомобильная дорога регионального значения Канск–Абан–Богучаны–Кодинск, которая связывает поселок с районным центром. Расстояние до райцентра по автомобильной дороге составляет 80 км.

От поселка в восточном направлении отходит дорога местного значения до Карабульского угольного разреза.

Автобусное сообщение

Собственного автотранспортного предприятия в поселке нет, автобусные перевозки осуществляет БМУН «Районное АТП».  Автобусные маршруты связывают поселок Новохайский с районным центром село Богучаны. Автобусы курсируют 2 раза в день,  кроме субботы и воскресенья (транзитные маршруты Богучаны–Чунояр и Богучаны–Такучет).  Однако местоположение поселка в 1,5 км от основной трассы Канск–Абан–Богучаны–Кодинск, по которой проходят автобусные маршруты, создает некоторые трудности: в случае отставания автобуса от расписания или  в условиях плохих погодных условий автобус в поселок не заходит. На данных маршрутах курсирует автобус типа ПАЗ, вместимостью до 25 чел.

Автовокзала или автостанции на территории поселка нет. В качестве автостанции используется здание железнодорожного вокзала.

Школьного автобуса нет. Потребность в школьном автобусе велика.  Дети из  поселков, входящих в Новохайское сельское поселение (Кежек и Кучеткан)  обучаются в  поселке Новохайский. Постоянного автобусного сообщения с данными поселками не осуществляется.

Проектные предложения

Развитие внешних автомобильных дорог, подходящих к поселку Новохайский, кроме проведения плановых ремонтов дорожного полотна, Проектом не предусматривается.

В сфере развития общественного пассажирского транспорта на первую очередь проектирования Проектом предлагается строительство автовокзала, совмещенного с железнодорожным. Возле вокзала необходимо выделить площадку для стоянки автобусов.

Предусматривается открытие школьного автобусного маршрута Кежек - Кучеткан – Новохайский,  для чего потребуется закупка одного специально оборудованного для перевозки детей автобуса (вместимостью 25 чел.).

## Железнодорожный транспорт

Существующее положение

На территории поселка расположена железнодорожная станция Новохайская 4 го класса ветки Решоты-Карабула Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». На станции расположено 4 однопутных пути, все пути электрифицированы.   Пути используются как для общего пользования, так и для вывоза леса лесными хозяйствами (на каждом пути расположено по 2 лесных выработки). Пути арендуются следующими предприятиями:

- Кодинская перевалочная база (819 м пути);

- Сибирь стандарт (1,2 км пути);

- Чуноярлес (3 участка от 2 км до 200м).

Среди отправляемых грузов преобладает лес (300 тыс.куб.м в год). Основной объем вывозимого леса идет на экспорт.  В 2007 году начался вывоз угля,  ежемесячно отправляется около 400 вагонов по 60 тонн.

Прибывающие грузы представлены грузами для Кодинской нефтеналивной станции (трубы, буры, машинное оборудование). В поселке осуществляется перевалка данных грузов.  Для нужд поселка прибывающих грузов практически нет.

Железнодорожная ветка делит поселок на 2 части, в юго-западной части  поселка расположен основной жилой массив, административные и общественные здания, в северо-восточной части - промышленная зона. В черте поселка отсутствует оборудованный пешеходный переход,  переход осуществляется по путям, что не соответствует правилам техники безопасности. В южной части поселка расположен автомобильный неохраняемый переезд.

Проектные предложения

В рамках инвестпроекта освоения зоны Нижнего Приангарья на севере Красноярского края на первую очередь проектирования планируется построить новую железнодорожную ветку Карабула – Ярки. В результате чего грузонапряженность существующей железнодорожной линии Решоты – Карабула значительно повысится. Для удовлетворения спроса на грузоперевозки потребуется развитие существующего однопутного участка Решоты – Карабула. В первую очередь потребуется строительство дополнительных  путей на слабых участках перегонов, в число которых попадает участок Чунояр – Новохайская.

Пересечение дороги в коммунально-складской зоне с железной дорогой предлагается решить устройством охраняемого переезда и оборудованных пешеходных дрожек.

## Улично-дорожная сеть поселка

Существующее положение

Протяженность улично-дорожной сети поселка Новохайский составляет 14,81 км, улично-дорожная сеть представлена 15 улицами и 1 переулком. Дорожное покрытие на всех улицах поселка грунтовое, тротуары оборудованы частично, представляющие собой деревянные настилы по обочинам улиц.

Покрытие улично-дорожной сети имеет высокий уровень износа. Ежегодно производится ямочный ремонт (отсыпка ям, обочин). Поскольку поселок расположен на болотистой местности на дорогах наблюдаются сильные просадки и небольшие затопления. Просадки наблюдаются на улицах Мира, Школьная, Гагарина. Отсыпки щебнем не достаточно, требуется асфальтирование улиц и оборудование тротуаров.

Проектные предложения

Проектом предлагается дальнейшее развитие структуры улично-дорожной сети поселка. Улично-дорожная сеть решена с учетом сложившейся застройки и намеченного Генеральным планом освоения новых территорий.

Протяженность улично-дорожной сети в пределах поселка составит на первую очередь – 19,54 км, на расчетный срок – 22,91 км, из них основных улиц – 7,06 км и 7,5 км соответственно.

Рекомендуемая ширина улиц в районах новой застройки – 15-25 м, габариты проезжих частей -  6-7 м.

Для защиты застройки от подтопления необходимо устройство асфальтобетонного покрытия в первую очередь на улицах: улицах Мира, Школьная, Гагарина.

В центральной части поселка предусматривается строительство пешеходных дорог параллельных ул.Советская для связи существующей общественно-деловой зоны и планируемого общественного центра. Для обеспечения безопасности пешеходного движения на пересечении улиц Гагарина и Советская предлагается устройство оборудованного пешеходного перехода с установкой на нем дорожных знаков, разметок и искусственных неровностей.

На расчетный срок предлагается последующее обустройство улично-дорожной сети поселка, включающее асфальтирование улиц с грунтовым покрытием и устройство пешеходных тротуаров. А также дальнейшее развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки.

## Пассажирский транспорт

Существующее положение

В настоящее время автобусное сообщение внутри поселка отсутствует, пассажирские перевозки осуществляются личным автотранспортом.

Количество зарегистрированного автомобильного транспорта составляет 1017 ед. Из общего числа автомобилей 2% приходится на грузовые автомобили. Все грузовые автомобили находятся в частной собственности, перевозчики занимаются перевозкой лесных грузов. 5  автомобилей принадлежат различным ведомствам (поселковая администрация, пожарная часть и проч.).

Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

В пределах границ поселка на внешней автодороге расположена автозаправочная станция, к которой осуществлен подъезд для автотранспорта жителей поселка. Станция технического обслуживания  отсутствует.

Проектные предложения

Расчет перспективного уровня автомобилизации и необходимого количества  автозаправочных станций (АЗС) и станций технического обслуживания (СТО) автотранспорта.

В соответствии с демографическим прогнозом настоящего Генерального плана в поселке будет наблюдаться незначительный прирост населения, что скажется на количестве автомобильного транспорта.

Таблица. Расчетный уровень автомобилизации

| Наименование показателей | На первую очередь проектирования |  | На расчетный срок проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единиц на 1000 жителей | всего автомашин | единиц на 1000 жителей | всего автомашин |
| Легковых автомобилей | 110 | 198 | 150 | 285 |
| Грузовых автомобилей | 12 | 22 | 18 | 34 |
| Автобусы микроавтобусы | 6 | 11 | 9 | 17 |
| Мототранспорт | 10 | 18 | 12 | 23 |

Таблица  Расчет необходимого количества заправок в сутки

| Вид транспорта | Норма заправки | Кол-во машин |  | Кол-во заправок в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| Легковые индивидуальные | 1 заправка за 10 суток | 198 | 285 | 20 | 29 |
| Грузовые | 1 заправка за 2 суток | 22 | 34 | 11 | 17 |
| Автобусы | 1 заправка за 3 суток | 11 | 17 | 4 | 6 |
| Иногородние автомашины | 20% от общего количества автомашин | - | - | 7 | 10 |
| Всего |  |  |  | 42 | 62 |

Максимальное количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит:

- Н1= Н К1 К2=42·0,85·1,5 = 54 заправок

- Н1= Н К1 К2=62·0,85·1,5 = 79 заправка

Принимая, что одна топливораздаточная колонка может обслужить в среднем 150 заправок, то для удовлетворения потребности в перспективном количестве заправок на расчетный срок понадобится 1 колонка.

Таким образом, потребность в строительстве дополнительной АЗС не наблюдается. При нехватке мощности существующей АЗС возможно устройство дополнительной топливораздаточной колонки на данном объекте.

Места хранения индивидуального транспорта

Для постоянного хранения личного автотранспорта населения, проживающего в малоэтажной застройке, предусмотрено строительство гаражей. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» размер земельных участков одноэтажных гаражей и стоянок легковых автомобилей следует принимать 25 м2 на одно машино-место.

Для этих целей предусмотрено резервирование земель общей площадью 6636 м2 на 265 машино-мест.

# Инженерная инфраструктура

## Электроснабжение

Электроснабжение поселка Новохайский осуществляется от отделения Северо-Восточных электрических сетей ОАО Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири филиала «Красноярскэнерго» (ОАО «МРСК Сибири»).

Источником электроснабжения поселка является трансформаторная подстанция 110/10 кВ №101 «Новохайская» с трехфазным трансформатором, имеющим естественное масляное охлаждение, с устройством регулирования напряжения мощностью 2500 кВА. Подстанция располагается на западной окраине поселка. От ПС 110/10 кВ электрическими линиями 10 и 0,4 кВ электрическая энергия подается по 2 фидерам – Ф 101-05 и Ф101-07.

Передача и распределение электроэнергии осуществляется с помощью воздушных и кабельных линий (ВЛ и КЛ) электропередачи. Воздушные линии представлены в таблице.

Таблица  Перечень воздушных линий 10кВ на территории поселка

| № п/п | №, наименование линии, напряжение (кВ) | Длина линии (км) | Материал опор | Ввод в экспл. | Состояние линии (уд.неуд. срок службы) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф 101-05 ВЛ-10 кВ | 1,6 | дерево | 1984 | уд. 24 года | ОАО «МРСК Сибири» |
| 2 | Ф 101-07 ВЛ-10 кВ | 1,44 | дерево | 1984 | уд. 24 года | ОАО «МРСК Сибири» |
| Итого |  | 3,04 |  |  |  |  |

Воздушные линии выполнены голыми проводами, протяженностью 3,04 км. Протяженность ВЛ и КЛ 0,4 кВ составляет соответственно 0,48 км и 0,03 км (состояние хорошее). Для подвески проводов используются деревянные опоры с железнодорожными приставками. Срок службы опор для линий 10 кВ 24 года, состояние удовлетворительное.

Для приема и преобразования электроэнергии служат комплектные трансформаторные подстанции (КТП) напряжением 10 кВ. Перечень КТП поселка представлен в таблице.

Таблица Перечень трансформаторных подстанций на территории поселка по состоянию на 2008 год

| № п/п | №, наименование подстанции | Типы трансф-ров подстанции | Мощность трансформ (кВА) | Загруженность трансформаторов, % | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-5/101-05 | ТМ | 400 | 16 | ОАО «МРСК Сибири» |
| 2 | КТП-6/101-05 | ТМ | 1000 | 7 | ОАО «МРСК Сибири» |
| 3 | КТП-7/101-07 | ТМ | 250 | 71 | ОАО «МРСК Сибири» |
| 4 | КТП-8/101-05 | ТМ | 250 | 14 | ОАО «МРСК Сибири» |
| 5 | КТП-9/101-07 | ТМ | 250 | 102 | ОАО «МРСК Сибири» |
| 6 | КТП-10/101-07 | ТМ | 400 | 53 | ОАО «МРСК Сибири» |
| 7 | КТП-11/101-07 | ТМ | 630 | 38 | ОАО «МРСК Сибири» |
| Итого |  |  | 3180 |  |  |

Установленная мощность основных КТП поселка составляет 3180 кВт (3 МВт).

Как видно из таблицы, КТП -9/101-07 перегружен.

Нагрузка трансформаторов составляет от 7 до 71 %(не считая КТП-9).

На территории поселка имеется дизельная электростанция (ДЭС) с мощностью генератора 60 кВт (см. Таблицу).

Таблица. Характеристика электроподстанции

| Наименование электростанции | Типы генераторов электростанции | Мощность генераторов (кВт) | Собственник | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЭС | ДГС-60 | 60 | МО "Богучанский район" | 95 |

Износ генератора ДЭС составляет 95 %.

Уличное освещение присутствует на всех улицах поселка. Освещение производится лампами накаливания 50, 250 и 400 Вт, расположенных на 84 столбах.

Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

|  | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2018 г.) | 1,8 | 3,96 | 0,72 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 1,9 | 5,23 | 0,95 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора на 1 очередь составит 0,72 МВт, на расчетный срок – 0,95 МВт. Годовое электропотребление ЖКС составит 3,96 млн. кВтч и 5,23 млн. кВтч соответственно.

Для устойчивого функционирования системы электроснабжения поселка необходимы следующие мероприятия:

Продление срока эксплуатации деревянных опор линий электропередач посредством пропитки антисептиками для предотвращения гниения и своевременная замена пораженных участки.

Кроме того, необходимо строительство ряда трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией новых проектируемых кварталов застройки в соответствии со сроками проектирования.

Дальнейшее развитие электрических сетей поселка Новохайский должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения поселка;

- модернизация электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на электро- и тепловую энергию для всех потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме поселка;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

## Теплоснабжение

Теплоснабжение поселка – частично централизованное. Источниками теплоснабжения домов являются котельная, а также печи на дровах и электричество. На рассматриваемой территории находится одна котельная, использующая в качестве топлива – уголь (см. Таблицу).

Таблица. Характеристика котельной

| Принадлежность, наименование, адрес котельной | Топливо | Марка котлов | Кол-во котлов | Степень износа котлов, % | Год ввода в эксплуат. котлов | Годовой расход топлива, куб. м. | Мощн. котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Школьная Котельная №39 | уголь | КВРК-0,7 КВТС КВРК-1,0 | 2 1 2 | 59 | 1987 | 1356,8 | 3,7 |

Степень износа котлов котельной составляет 59 %.

Срок службы котельной составляет более 20-лет. Состояние удовлетворительное.

Установленная мощность составляет 3,7 Гкал/ч.

Существующие тепловые сети проложены открытым способом в деревянных коробках, засыпанных опилками, и закрытым способом - без изоляции. Трубы чугунные диаметром 100-200 мм. Схема трубопроводов теплосети принята 4-ех- двухтрубная система теплоснабжения – открытая. Отопительный сезон начинается 15 сентября и заканчивается 27 мая.

Обеспеченность поселка горячим водоснабжением составляет 43 %, центральным отоплением – 43%.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- высокая степень износа теплофикационного оборудования;

- высокая степень износа теплотрасс;

- отсутствие стабильного источника подачи воды для котельной.

Проектные предложения

Проект централизованного теплоснабжения должен быть выполнен специализированной организацией с учетом проектной застройки и генерального плана поселка.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Суммарный тепловой поток, необходимый для отопления всей жилой застройки поселка составляет на I очередь 13,36 Гкал/час, на расчетный срок – 16,19 Гкал/час.

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением практически всю капитальную жилую и общественную застройку на территории п. Новохайский. Практически всю усадебную застройку планируется оставить на печном отоплении.

Для теплоснабжения поселка на I очередь проектирования необходимо реконструкция котельной с модернизацией оборудования и увеличением установленной мощности котельной до 8 Гкал/час. При строительстве новых сооружений рекомендуется получать тепло от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.). Возможно на расчетный срок, применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50%).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для поддержания установленного температурного графика работы сетей необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии (на первую очередь строительства).

Конкретными направлениями развития теплоснабжения поселка Новохайский должны стать:

1.Реконструкция существующей котельной на базе современных и высокоэффективных технологий (например, перевод на более эффективные водогрейные котлы);

2.Реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий.

3. Внедрение локальных индивидуальных отопительных систем на природном газе (при газификации территории).

## Газоснабжение

Газоснабжение природным и сжиженным газом в поселке Новохайский не осуществляется.

Проектные предложения

На расчетный срок генеральным планом предусматривается прокладка газопроводов с природным газом на территории поселка для личных и хозяйственных нужд. Газоснабжение планируется от трубопроводной системы, идущей из Юрубчено-Тохомской зоны в центральную часть Красноярского края.

Суммарное потребление газа в п. Новохайский при полной газификации поселка составит 0,39 млн. м3.

## Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевых целей используется подземная вода, которая забирается тремя скважинами. Территория скважин не огорожена и мероприятия по санитарной охране не соблюдаются. Скважины построены более 30 лет назад и находятся в аварийном состоянии. Водоподготовка отсутствует, хотя и требуется: жители отмечают повышенную накипь и ржавый привкус воды. Качество воды контролируется только для детского садика.

Запас воды хранится в водонапорных башнях, совмещенных со скважинами. Башни выполнены из металла, построены одна 10 лет назад, а две – 20 лет назад. Ремонту водонапорные башни не подвергаются, состояние неудовлетворительное: они не окрашены и потому сверху покрылись ржавчиной.

Водопровод представлен чугунными трубами диаметром 100-200 мм. Водопроводные трубы проложены совместно с трубопроводом теплоснабжения.

Жители поселка, к домам которых не проложен водопровод, пользуются  личными колодцами и привозной водой, доставка которой осуществляется централизованно от одной из скважин.

Проектные предложения

Рассматривая специфику данной территории, можно сделать вывод о возможности организовать водоснабжение от местных природных подземных источников воды. Таким образом, для обеспечения жителей системами водоснабжения не потребуется строительство межселенных сетей и сооружений.

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения, заключается в бесперебойном обеспечении жителей качественной питьевой водой в требуемом количестве при максимальной эффективности производства и оптимальных затратах как в настоящий период, так и в будущем.

На предприятия водоснабжения предлагается возложить следующие обязанности:

- разработка детальных долгосрочных планов по обеспечению безопасности питьевой воды от водозабора до потребителя в каждом населенном пункте,

- строительство станций подготовки воды питьевого качества,

- прокладка водоводов и водопроводных сетей, используя современные материалы и технологии,

- вместе с органами власти создание условий для подготовки и обучения персонала.

Для поселка рекомендуется совмещенная схема водоснабжения: хозяйственно-питьевая, хозяйственно-техническая и промышленная.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Требуемый расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен на основании СНиП 2.04.02-84*

Таблица. Нормы водопотребления

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 |

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды населенного пункта, полив территории и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Таблица Прогноз объемов водоснабжения жителей

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1164 | 1479 | 280 | 326 | 391 | 414 | 497 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 251 | 218 | 230 | 58 | 69 | 50 | 60 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 385 | 203 | 160 | 40 | 48 | 32 | 39 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 85 | 102 | 99 | 119 |
| ИТОГО | 1800 | 1900 |  | 509 | 610 | 596 | 715 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Таблица Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| На первую очередь | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| На расчетный срок | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Расход воды на полив территории. Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*. Норма полива принята с учетом поливки посадок на приусадебных участках.

Таблица Объем воды на полив усовершенствованных покрытий

| Население, чел. |  | Норма л/сут | Расход воды, м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1800 | 1900 | 80 | 144 | 152 |

Полив садов и огородов принимается в проекте в объеме 50 м³/сут.

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. В настоящем проекте расчет объемов водоснабжения промышленных предприятий не выполнен из-за отсутствия сведений о существующем водопотреблении на промышленные нужды (по причине отсутствия хозяйственной деятельности).

При изменении экономической ситуации и размещении на территории поселка предприятий, требующих значительного увеличения объема водоснабжения на технические нужды рекомендуется использовать для данных целей собственные водозаборные скважин. Отсутствие на территории источника поверхностной воды позволяет сделать вывод о возможности размещения не водоемких предприятий.

Таблица Сводная таблица водопотребления, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 610 | 715 |
| 2 | Полив территории | 194 | 202 |
| 3 | Пожаротушение | 108 | 108 |
| Итого |  | 912 | 1025 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Северный подземный водозабор | 712 | 825 |
| 2 | Подземный водозабор на территории поселка | 200 | 200 |
| Итого |  | 912 | 1025 |

Источники водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей поселка рекомендуются проектируемый водозабор.

На территории, расположенной к юго-востоку от поселка предлагается проведение строительства скважин для обеспечения производительности водозабора в объеме 1,2 тыс.м3/сут.

Водозаборные скважины, расположенные на территории поселка выключаются из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения после ввода в эксплуатацию водозабора на юго-восточном участке. Водонапорную башню предлагается использовать для дальнейшей эксплуатации с проведением мероприятий по капитальному ремонту.

Техническое водоснабжение

В качестве источников водоснабжения промышленных предприятий предлагаются  собственные водозаборы подземных вод, расположенных на территории предприятий.

Существующие скважины, расположенные на территории поселка, предлагается использовать для технических нужд: полив территории и приусадебных участков.

Схема водоснабжения

Водоснабжение жителей поселка и промышленных предприятий предлагается осуществлять по совмещенной хозяйственно-питьевой и технической  системе.

Для питьевого водоснабжения необходимо проведение геологоразведочных работ по утверждению запасов подземных вод, пригодных по качеству и количеству для организации централизованного водоснабжения. Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрологических поисков, разведки и исследований в соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод» и «Инструкцией по применению классификационных запасов подземных вод к месторождениям пресных вод» Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Запасы подземных вод должны быть утверждены Государственной или территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Для нормализации работы водопроводной сети необходимо выполнить гидравлический расчет сети с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся районах. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В поселке сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим поселковым водопроводным сетям.

В систему водоснабжения вода будет поступать от нового источника водоснабжения: юго-восточный водозабор.

Запас воды рекомендуется хранить в существующих водонапорных башнях.

Техническое водоснабжение

противопожарное водоснабжение

Противопожарный водопровод предусматривается объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в водонапорных башнях на территории поселка.

полив территории

Полив территории может производиться подземной водой. Полив приусадебных участков возможно осуществлять от существующих водозаборных скважин, расположенных на территории поселка. Водопроводные сети сезонного действия (для полива личных огородов) рекомендуется прокладывать жителям поселка самостоятельно.

водоснабжение промышленных предприятий

Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумуляции ливневых вод, за исключением предприятий торговли, питания, лесозаготовки и лесопиления. Указанные предприятия могут для технического водоснабжения пользоваться подземной водой. Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в канализацию допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

Водоподготовка

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах района (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления, работающих по безреагентной схеме обработки воды, а также полностью автоматизировать процесс подачи воды.

В связи с отсутствием сведений о качестве свежей воды на Юго-восточном водозаборе необходимость строительства станции водоподготовки рекомендуется рассмотреть на следующих стадиях проектирования. Состав очистных сооружений необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования после получения сведений о качестве поднимаемой воды. Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки надлежит устанавливать в зависимости от качества воды местных условий на основании данных технологических изысканий.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Проектом предусматривается:

I очередь:

- Разработка схемы водоснабжения поселка специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах.

- Разработка проекта водоподготовки подземной воды для нового водозабора.

- Строительство водозаборных скважин на Юго-Восточной площадке.

- Строительство станции водоподготовки с внедрением автоматизированных систем управления на территории водозабора.

- Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства.

Расчетный срок:

- Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства.

## Водоотведение

Удаление бытовых сточных вод производится в придомовые септики. Вывоз стоков осуществляется специальным автомобилем Богучанского ЖКХ на свалку, расположенную в 6 км по дороге на Кежек. Вывоз производится по заявке или 1-2 раза в неделю.

Проектные предложения

Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты является основной экологической задачей, решение которой позволит улучшить состояние природной среды. В связи с этим в данном проекте рассматриваются объекты водоотведения на муниципальном уровне.

Основные направления развития систем водоотведения:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод,

- строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами,

- строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии,

- повышение надежности работы систем водоотведения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица Нормы водоотведения

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 |

Таблица Прогноз объемов водоотведения от жилой застройки

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1164 | 1479 | 280 | 326 | 391 | 414 | 497 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 251 | 218 | 230 | 58 | 69 | 50 | 60 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 385 | 203 | 160 | 40 | 48 | 32 | 39 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 42 | 51 | 50 | 60 |
| ИТОГО | 1800 | 1900 |  | 466 | 559 | 546 | 656 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица Сводная таблица водоотведения, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 559 | 656 |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания | 84 | 98 |
| Итого |  | 643 | 754 |

Схема водоотведения

Хозяйственно-бытовое водоотведение

Система водоотведения поселка предусматривается по полной раздельной системе.

Проектом намечается прокладка канализационных коллекторов от существующих и строящихся районов.

Водоотведение от промышленных предприятий

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в поселковую бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

Очистные сооружения

Очистка сточных вод рекомендуется на проектируемых очистных сооружениях.

На территории поселка в западной части предлагается строительство новых очистных сооружений производительностью 0,8 тыс.м³/сут.

Очистные сооружения рекомендуются к строительству полной биологической очистки с блоком доочистки, а также цехом по обезвоживанию и сжиганию осадка. Выпуск очищенных сточных вод предлагается организовать в реку Хая.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории поселка, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Проектом предусматривается:

I очередь:

- Разработка схемы водоотведения поселка специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки.

- Строительство очистных сооружений.

- Строительство самотечно-напорных коллекторов.

- Строительство КНС.

- Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

- Строительство рассеивающего выпуска в реку Хая.

Расчетный срок:

- Строительство блока доочистки сточных вод на очистных сооружениях.

- Строительство самотечно-напорных коллекторов.

- Строительство КНС.

- Строительство цеха по сушке сжиганию осадка на площадке очистных сооружений.

## Инженерная подготовка территории

Данный раздел в составе проекта выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление от 27.02.2003г., № 27, глава 3.1.5),

- СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления,

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»,

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Инженерная защита территории охватывает широкий круг вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития территории, гарантированной защиты  населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений.

Проведение мероприятий по инженерной подготовке территорий является актуальной задачей для п. Новохайсткий.

Проектные предложения по инженерной подготовке, инженерной защите территории п. Новохайский выполнены в соответствии с экономическими и планировочными предложениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические и прочие природные условия.

Основные планировочные ограничения территории п. Новохайский:

- развитие процессов заболачивания (в долине р. Хая),

- наличие сезонно-мерзлых  пород, что определяет развитие процессов термокарста, морозного пучения грунтов, заболачивания.

- солифлюкция и оползни-сплывы (криогенные оползни).

Данные процессы охватывают талые, переувлажненные грунты деятельного слоя. Развиваются в сезоннопротаивающем слое склоновых образований при оттаивании мерзлых пород и наличии подстилающего глинистого слоя на склонах,

- морозное пучение (повсеместно развито в районах сезонно-мерзлых пород),

- суффозия - образование просадочных воронок на поверхности.

Процессы суффозии широко распространены в районах  многолетнемерзлых горных пород.

Развитие термокарста возможно на локальных участках  распространения многолетнемерзлых пород в результате нарушения растительного покрова, приводит к вытаиванию подземного льда и просадкам грунтов.

При морозном пучении грунтов происходит деформация строений и линейных сооружений вследствие образования линз льда и вспучивания грунта.

- подтопление зданий и сооружений грунтовыми водами,

- развитие в приповерхностном слое грунтов с пониженной несущей способностью.

Проектные предложения

Основные решения по инженерной подготовке территории п. Новохайский приведены на основании предложений по градостроительному развитию поселка, наличию неблагоприятных природно-техногенных процессов и явлений.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, в том числе:

- организация системы дождевой канализации,

- вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа.

- Организация системы дождевой канализации

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории.

Проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока и его очистка в границах проектируемой застройки. Водоотведение поверхностного стока возможно организовать как с помощью закрытых водостоков, так и открытых лотков трапецеидального сечения с шириной по дну – 0.6-0.8м, глубиной заложения 1м (по основным улицам и проездам). Глубина сезонного промерзания грунтов оснований составляет 2.7м. Уклоны поверхности позволяют организовать водоотведение поверхностного стока самотечное.

Учитывая, что в пределах населенного пункта наблюдается высокое стояние уровня грунтовых вод, развитие обводненных грунтов с пониженной несущей способностью, рекомендуется водосточная сеть закрытого типа, с прокладкой на отдельных участках (преимущественно магистральные коллекторы) дренажно-дождевых коллекторов с обеспечением канала, оборудованного обратной обсыпкой.

Уточнения по участкам прокладки дренажно-дождевых коллекторов возможно сделать после проведения инженерно-геологических изысканий на площадках освоения.

Основные принципы к организации  системы дождевой канализации следующие:

- раздельная система канализования – хозяйственно-бытовая и дождевая,

- принцип водоотведения – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на  очистных сооружениях дождевой канализации (ОСДК);

- рекомендуемый тип водостоков – закрытый, ориентированный в том числе на водопонижение уровня грунтовых вод,

- перераспределение и направление стоков на очистку осуществляется путем устройства на устьевых участках  транспортирующих коллекторов распределительных камер;

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.

Общая протяженность проектной водосточной сети в п. Новохайский составит 9.2 км, в том числе I очередь – 7.8 км.

При этом в состав работ по организации системы водоотведения дождевых стоков входят:

- собственно водостоки – 7.2 км, в том числе на I очередь – 5.8 км,

- водоотводная канава, выполняющая функции нагорной канавы вдоль ж/д полотна для перехвата приточности со стороны возвышенных участков, производственной доны (по восточному контуру застройки)  – 1.7 км (I очередь),

- водосбросной лоток – для направления стока на ОСДК. При необходимости для гашения скоростей потока дождевых и талых вод лоток может быть оборудован быстротоками. Протяженность водосбросного лотка составит 0.3 км (I очередь),

- очистные сооружения дождевой канализации - 1 шт (I очередь).

Очистка стоков предусматривается на очистных сооружениях секционных типа с возможностью наращивания количества рабочих сегментов.

В состав очистных сооружений дождевого стока могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого – 50м.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Промышленно-дождевые стоки перед сбросом в поселковую дождевую канализацию или в естественные водоприемники должны проходить очистку на собственных очистных сооружениях до нормативов, разрешенных к сбросу.

- Вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа

Вертикальная планировка территории является одним из основных мероприятий, обеспечивающих водоотведение поверхностного стока с внутриквартальных пространств,  норму осушения (не менее 2м) для строительства жилых зданий, возможность прокладки инженерных коммуникаций, обеспечивает нормативные уклоны при строительстве.

Участки освоения, требующие проведения мероприятий данных мероприятий, расположены либо в ложбинах стока, либо на уклонах, затрудняющих условия строительства.

Для освоения подобных участков необходимы следующие мероприятия:

- планировка участков с проведением подсыпки слоем песчаного грунта. Средний слой подсыпки принимается 0.4м. Площадь, требующая проведения  планировочных работ, составит 1.5 га.. Потребный объем грунта – 6 тыс.м³ (I очередь).

В таблице приводятся ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке  территории п. Новохайский.

Таблица Основные объемы работ по инженерной подготовке территории

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего / в т.ч. I очередь |  |
| Дождевая канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Водостоки | км |  | 7.2 / 5.8 |  |
| 2 | Нагорная канава | км |  | 1.7 / 1.7 |  |
| 3 | Водосбросной лоток | км |  | 0.3 / 0.3 |  |
| 4 | Очистные сооружения (ОСДК) | шт |  | 1 / 1 |  |
| Вертикальная планировка территории |  |  |  |  |  |
| 5 | Подсыпка территории застройки |  | га тыс.м³ |  | 1.5 / 6 1.5 / 6 |

## Электрическая связь и проводное вещание

Телефонизация.

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

По данным Управления «Россвязьохранкультуры» по Красноярскому краю, в настоящее время на его территории услуги связи оказывают 218 операторов, шесть из них – операторы междугородной и международной телефонии. Общее количество АТС в крае – 629 (из них 138 – цифровые).

По данным статистики число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования по Красноярскому краю составляет на 1000 человек населения: для городского населения 259,2 телефона, для сельского населения 101,5. Данные показатели к сожалению ниже общероссийских 276,2 телефона на 1000 человек и 117 тел./1000 чел. соответственно.

С  2004 года Красноярским краевым радиотелевизионным передающим   центром  совместно  с  ОАО  "Сибирьтелеком"  через  арендованные  у   Дирекции    каналы    связи    системы   "Енисей"    осуществляется   телефонизация Богучанского района.

В настоящее время местная телефонная связь в поселке Новохайский трехзначная.  На ближайшее время намечены работы по переводу на пятизначные номера. Телефонная линия проложена вдоль железной дороги к поселку. На территории поселка кабель подземный телефонный кабель проложен по центральной улице, на остальных улицах используется подвесной наружный телефонный кабель. В поселке используются всего 18 телефонных номеров (общественных и частных) с выходом на междугороднюю связь.

В настоящее время количество желающих установить телефон в поселке Новохайский составляет 64 абонента.

На территории поселка Новохайский в настоящее время существует промежуточная станция радиорелейной трассы, Богучаны–Октябрьский, компании ОАО «Сибирьтелеком». Поэтому в перспективе развития на основе данной линии связи возможна установка АТС необходимой емкости.

Каналы связи, между центральной АТС в селе Богучаны и АТС в поселке Новохайский, осуществляются с помощью радиорелейной системы Р-414.

В перспективе развития компании ООО «Альфаком» планируется установка в поселке Новохайский АТС типа «АЛС-4096С» емкостью 512 номеров.

Основными направления дальнейшего развития является:

- Переход на цифровое оборудование. В основном эта проблема касается сельских АТС.

- Дальнейшее развитие и модернизация внутризоновых линий связи. Переход на цифровые радиорелейные линии связи.

Федеральный закон от 27 июля 2003 года №126 ФЗ «О связи» гарантирует оказание универсальной услуги связи, к которой относится телефонная связь с помощью таксофона, и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Для определения общего количества телефонных подключений на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- Четыре ТА (телефона автомата) - на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Таблица. Количество телефонных подключений

| Первая очередь, 2020 г. |  |  | Расчетный срок, 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 600 | 120 | 7 | 633 | 127 | 8 |
| 727 |  |  | 768 |  |  |

Для развития телефонной сети требуется на расчетный срок цифровизировать существующую АТС. Основное развитие телефонной инфраструктуры планируется за счет увеличения монтированной емкости АТС и строительство линейно-кабельных сооружений.

Для удовлетворения возрастающей потребности в телефонных номерах потребуется увеличение емкости АТС.  Площади здания, предназначенного для размещения станции, должна обеспечивать развитие данных АТС на конечную емкость, определенную схемой развития ГТС.

Общее увеличение номеров на первую очередь составит 709 номеров, на расчетный срок – еще 58 номеров.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижения тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере измениться, под действием развивающейся мобильной связи.

Сотовая связь.

В настоящее время рынок сотовой связи Красноярского края находится на высокой ступени развития. На конец третьего квартала 2007 г. уровень проникновения услуг мобильной связи в регионе составил 126%, что является самым высоким показателем в макрорегионе Сибирь и пятым результатом по стране после Москвы, Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.  Согласно статистике число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 человек населения по Красноярскому краю составляет 961,8.

В настоящий момент в поселке Новохайский  работают один сотовый оператор – «Енисейтелеком».

В ближайшем будущем появление в Богучанском районе, основных региональных сотовых операторов, позволяет говорить о зрелом состоянии сотового рынка. Жесткая конкуренция между операторами идет на руку обычным абонентам. Стоимость звонков с сотового телефона снижается, а набор дополнительных сервисов растет. Фактически можно говорить о моменте, когда для многих абонентов сотовый телефон стал полноценной заменой стационарного телефона. В перспективе территория поселка окажется в зоне и остальных федеральных операторов.

На рисунке показана зона покрытия сотовой связью оператора «Енисейтелекома». Желтым цветом показаны участки устойчивого приема.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Дальнейшая установка станций мобильной связи на территории Богучанского района. Устойчивое покрытие сотовой связью малых населенных пунктов.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов .

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- Создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

Телевидение.

Прием телевизионного вещания в поселке Новохайский осуществляется от действующей системы спутникового телевидения «Орбита».

# Характеристика экологического положения

Современное состояние окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, …принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

## Состояние и охрана атмосферного воздуха

Природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, включая характер распределения выбросов на территории определяется уровень загрязнения атмосферы в масштабе населенного пункта.

На территории поселка Новохайский стационарных наблюдений за качеством атмосферного воздуха не проводится, в связи с этим полная и достоверная информация о состоянии воздушного бассейна на данной территории отсутствует. Метеостанции в поселке нет, следовательно наблюдения не проводятся. Общее представление о качестве атмосферного воздуха может быть сформировано на основе Временных рекомендаций ГГО им. А.И. Воейкова. Согласно этим рекомендациям для населенных пунктов с населением от 100 тыс. человек и менее, где отсутствуют инструментальные наблюдения, фоновые концентрации рассчитываются на основании установленных связей между численностью населения и загрязнением воздуха в населенных пунктах – аналогах. Предполагается, что во всех населенных пунктах действуют предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения: легкая, пищевая, теплоэнергетическая и др. отрасли экономики. В выбросах этих предприятий, а также автотранспорта всегда содержатся основные примеси: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. По результатам экспертных оценок, проведенных специалистами ФГУП «Госцентр Природа», для данного населенного пункта принимаются следующие фоновые концентрации загрязняющих веществ, которые имеют приблизительный характер:

Таблица. Предполагаемые фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Название загрязняющих веществ | Концентрации загрязняющих веществ, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Населенные пункты с численностью от 10 до 50 тыс.жителей (Богучаны) | Населенные пункты с численностью от 1 до 10 тыс.жителей (Новохайского) | ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,22 | 0,17 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,17 | 0,074 | 0,4 |
| Оксид азота | 0,028 | 0,021 | 0,2 |
| Диоксид серы | 0,025 | 0,015 | 0,5 |
| Оксид углерода | 2,5 | 1,5 | 5 |

На территории поселка крупных стационарных источников загрязнения воздушного бассейна нет.

Основными загрязнителями являются автомобильный и железнодорожный транспорт, отопительные котельные, домовые печи. Данные о валовых выбросах загрязняющих веществ отсутствуют.

Значительный вклад в оздоровление экологической обстановки вносят большие площади лесных массивов. Можно сделать вывод, что существующие источники выбросов оказывают незначительное воздействие на состояние воздушного бассейна и дополнительных специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха на первую очередь не требуется.

Выводы

Загрязнение атмосферного воздуха на рассматриваемой территории - незначительное.

Крупных источников загрязнения нет.

Территория района характеризуется большими площадями лесных массивов, что вносит значительный вклад в оздоровление лесных массивов

Проектные решения

Существующие источники выбросов оказывают незначительное воздействие на состояние воздушного бассейна и дополнительных специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха на первую очередь не требуется.

Проектом предлагаются общепланировочные мероприятия, которые можно разделить на две группы:

а) Организационные мероприятия

- организация системы мониторинга и контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне территории, в зонах влияния промышленных зон;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- совершенствование учета и контроля за источниками выбросов в атмосферу от стационарных источников, включая обеспечение соблюдения предприятиями нормативов ПДВ;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на промышленных объектах.

б) Планировочные мероприятия

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог территории (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- для промышленных предприятий необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- организация СЗЗ от объектов:

  - коммунально-бытовых объектов (кладбищ, и др.);

- организация зон санитарного разрыва:

  - от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

## Санитарная очистка территории

Почва – важный элемент ландшафта. Почва подвержена воздействию более «Мощных» компонентов ландшафта – климата, вод и рельефа, которые определяют особенности почвенного покрова на различных территориях. Почвенный покров оказывает влияние и определяет многие особенности более динамичных компонентов ландшафта, т.е. растительности и животного мира, обеспечивая их необходимым количеством питательных элементов, воды и воздуха. Таким образом, почва во многом определяет устойчивость природного комплекса в целом и степень его сопротивляемости разнообразным внешним воздействием.

Почвы, сформировавшиеся в условиях Западно-Сибирского плоскогорья (резко-континентальный климат, многолетняя мерзлота, преобладание горного рельефа, замедленны биологический круговорот), характеризуются низким естественным плодородием, повышенной эрозионной опасностью и сильной уязвимостью к неблагоприятным внешним воздействием, как природного, так и антропогенного происхождения.

Наиболее уязвимы почвы, формирующиеся в неблагоприятных условиях с точки зрения рельефа (крутые и щебнистые склоны гор, мощные межгорные впадины), гидротермического режима, характера подстилающих пород. Для таких почв особенно опасны любые формы антропогенных нагрузок, ведущих к деградации почвенного покрова и даже к полному их уничтожению.

На состав почв оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующегося от населения.

В поселке не решены вопросы утилизации и обезвреживания промышленных и бытовых отходов, в результате их складирования на поверхности, приводит к интенсивному загрязнению почв.

Таблица. Ориентировочный объем накопления твердых бытовых отходов

| Норматив образования твердых бытовых отходов, кг/чел | Численность населения, чел. | Ориентировочный объем образующихся ТБО, т/год |
| --- | --- | --- |
| 250 | 1187 | 297 |

Полигон бытовых отходов находится в 2 км северо-восточнее от поселка Новохайский на территории Новохайского сельсовета. Полигон введен в эксплуатацию в 2002 году, предполагаемый год окончания эксплуатации полигона в 2005 году.

Площадь полигона 2 га, расстояние до ближайшего водного объекта (р. Чуна) 3 км. Характеристики полигона ТБО приведены в таблице.

Таблица. Характеристики существующего полигона

| Географическая привязка | Площадь, га | Расстояние до ближ. водного объекта, м | Годовой объем поступления отходов, тыс.т | Общая вместимость объекта, тыс.т | Заполнение объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2 км от поселка Новохайский | 2 | 1800 | 2,2 | 50 | 25% |

Удаление твердых бытовых отходов происходит самовывозом и бесконтрольно, что приводит к стихийному складированию отходов.

Система обращения с отходами на территории Новохайского находится в неудовлетворительном состоянии по следующим причинам:

- На территории поселка нет мест захоронения отходов, отвечающих санитарным требованиям, что приводит к образованию стихийных несанкционированных свалок, загрязнению почвенного покрова и воды;

- В поселке удаление твердых бытовых отходов производится самовывозом и бесконтрольно, что приводит к складированию отходов в несанкционированных местах;

- Количество техники для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) с территорий недостаточно.

Таблица Расчет объема накоплений твердых бытовых отходов

|  | Численность населения (чел.) | Ориентировочный объем образующихся ТБО, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | 1800 | 540 |
| Расчетный срок | 1900 | 570 |

В соответствии с ФЗ от 30.12.2008 года № 309 «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ», запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Проектом Генерального предлагаются п. Новохайского предлагается комплекс следующих мероприятий по совершенствованию системы обращения с отходами:

- Организация взаимодействия с федеральными органами экологического и гигиенического надзора и контроля для организации мониторинга качества почвы и грунтовых вод в районах свалок и полигонов размещения отходов.

- Организация вторичной переработки древесных отходов в качестве сырья и топлива.

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку.

- Разработка, утверждение и реализация схемы санитарной очистки поселения.

- Строительство полигона ТБО отвечающего установленными санитарными нормами на месте старой санкционированной свалки.

- Организация мониторинга за состоянием водных объектов, почв на полигоне ТБО.

- Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных в водоохранных зонах.

- При функционировании новых промышленных предприятий по освоению Карабульского угольного месторождения следует предусмотреть

- проведение рекультивационных работ, требующихся при разработке полезных ископаемых, а также удаление в отвалы образующихся вскрышных пород,

- выполнение работ, гарантирующих исключении е загрязнения земель твердыми бытовыми отходам и от действующих объектов инфраструктуры, жилья до начала и на период строительства полигона ТБО.

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Целью данного раздела является выявление потенциальной опасности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории посёлка Новохайский Богучанского района.

Краткое описание  планируемой территории:

Поселок Новохайский территориально расположен в Красноярском крае, Богучанского  района, на левой стороне реки Ангары. Расстояние до районного центра село Богучаны составляет 90 километров, до региональной трассы Канск-Абан-Богучаны-Кодинск 2,2 километра. Территория поселка расположена в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Численность населения поселка на 01.01.08. составила 1189 человек.

Климат территории резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, сравнительно жарким летом. Многолетняя средняя годовая температура воздуха отрицательная. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии. Около 130 дней (85%) в зимний период (с декабря по март) или в среднем 25-26 дней в месяц. Продолжительность периода с температурой ниже 0˚C в среднем составляет 193 – 216 дней.

У поселка расположен исток реки Хая, являющейся притоком реки Чуна (Уда) бассейн реки Тасеева, которая в свою очередь впадает в реку Ангара. Русло истока заболочено.

Ресурсная база прилегающей территории представлена лесосырьевыми ресурсами, которые по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. Специализация поселка, лесозаготовка и деревообработка составляют 100% промышленности

В жилом фонде преобладают одноэтажные деревянные дома. Газоснабжение отсутствует.

Вблизи поселка расположено Карабульское месторождение каменного угля. Есть перспектива  начала освоения   данного месторождения.

На территории поселка расположена железнодорожная станция Новохайская,  ветки Решоты-Карабула, Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». На станции расположено 4 однопутных пути, все пути не электрифицированы. Железнодорожная ветка делит поселок на 2 части, с южной части жилой массив, с севера промышленная зона.

Транспортная связанность с населенными пунктами обеспечивается посредством железной дороги и автомобильной дороги с асфальтовым покрытием  Канск-Абан-Богучаны-Кодинск.

Дорожное покрытие на всех улицах поселка грунтовое.

Электроснабжение поселка Новохайский осуществляется от отделения Северо-Восточных электрических сетей ОАО Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири филиала «Красноярскэнерго» Питание осуществляется от трансформаторной подстанция 110/10 кВ.

Теплоснабжение поселка – частично централизованное. Источниками теплоснабжения домов являются котельная, использующая в качестве топлива – уголь, а также печи на дровах и электричество.

Вертолётных площадок и аэродрома посёлок не имеет.

Анализ возможных последствий ЧС природного  и техногенного характера.

-в зимнее время аварии в ЖКХ.

-в летний период угроза возникновения  техногенных пожаров.

На рассматриваемой территории формируются неблагоприятные климатические условия для переноса и рассеивания примесей от промышленных предприятий (см.разд.3.1 томI) и дискомфортная для проживания.

Территория поселка по природным условиям для строительства характеризуется как неблагоприятная.   Высокий уровень залегания и неравномерность распределения грунтовых вод, заболоченность большей части территории, угроза оползневых процессов и просадки грунта (см.разд.3.2,томI).  Ситуация усугубляется полным отсутствием водоотведения.

Для водоснабжения используется подземная вода, которая забирается тремя скважинами. Территория скважин не огорожена и мероприятия по санитарной охране не соблюдаются. Скважины построены более 30 лет назад и находятся в аварийном состоянии. Водоподготовка отсутствует.

Водоотведение производится в придомовые септики

В настоящее время по склону выше застроенной части поселка расположено кладбище. Захоронение осуществляется в толще рыхлых отложений, промываемых поверхностными водами, поступающими на территорию поселка.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС.

Новохайское  муниципальное звено ГОЧС является составной частью Богучанского звена территориальной подсистемы ГОЧС Красноярского края, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общее руководство звеном, осуществляет  глава администрации посёлка.

Территория  посёлка Новохайский  к группам территорий категорированных  по ГО, не отнесена. На территории поселения объектов, категорированных по гражданской обороне  и продолжающих свою деятельность в военный период, в настоящие время не расположено.

Вся территория Богучанского района  согласно  СНиП2.01.51-90 попадает в зону световой маскировки, обеспечиваемая  в двух режимах, частичного и полного затемнения. В администрации поселения должны быть разработаны планы  по переводу жилого сектора и промышленных предприятий в режим светомаскировки.

На территории располагаются следующие объекты социальной инфраструктуры:

-Больница -10 мест

-Дом Культуры -80 мест

-Школа -112мест

Собственного АТП в поселке нет, автобусные перевозки осуществляет БМУН «Районное АТП». Курсирует автобус ПАЗ, вместимостью до 25 чел. В качестве автостанции используется здание железнодорожного вокзала.

На территории поселка имеется дизельная электростанция (ДЭС) с мощностью генератора 60 кВт.

Со стороны автодороги п. Чунояр-с.Богучаны, располагается автозаправочная станция.

Пожарный водопровод и гидранты отсутствуют.

Таблица. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

| Полное наименование аварийно-спас.формир. | Место дислокации | Числ.формир. (общая/пост. гот.) | Оснащение | Виды ЧС, на кот. могут привлек. формир. | Функции, выполняемые АСФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авар.-восст. бригада филиала ОАО «МСРК Сибири-«Красноярскэнерго» ПО СВЭС Богучанский РЭС | с. Чунояр (35 км) | 4/1 | УАЗ – 1ед., Зил 131 – 1 ед.. | ликвидация последствий ЧС природного и техногенного хар.-ра | аварийно-восст. работы на ВЛ (за искл. системных аварий) |
| Аварийно-спасат. отряд ГП «КрайДЭО» | с. Чунояр (35 км) | 10/- | груз.авто-2 ед., дор.-строит.техн.-3 ед. | -//- | ремонт дорожного покрытия, мостов, разбор завалов, расчистка снежных заносов |
| Санитарная дружина Новохайского сельсовета | п. Новохайский | 24/- | УАЗ грузопасс. – 1 ед., носилки – 4 , укомпл. сумки – 20, расх. материал | -//- | оказание доврачебной помощи пострадавшим, эвакуация в мед. учреждения |
| Фельдшерская бригада | с. Чунояр | 2/- | автомобиль скорой помощи | -//- | оказание доврачебной медицинской помощи |

Таблица. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения.

| № пп | Пожарные депо и ОП ПЧ | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ППО МПЧ-1. 4/1, Урал-4320 с НШН-600 – 1 ед. | п. Новохайский | В соответствии с планом взаимодействия могут привлекаться силы и средства ОГПС-19 МЧС РФ (с. Богучаны), ППО КГУ «Противопожарная охрана Красноярского края» (с. Чунояр) |

Из средств оповещения населения на территории посёлка имеется:

Электросирены – 2 шт. (размещены в школе – ул. Мира,1 и детском саду – ул. Мира,4).

Обоснование предложений ГОЧС по принятым проектным решениям.

Численность населения, исходя из двух вариантов развития посёлка к 2030году остаётся на прежнем уровне (1200человек) при сохранении лесохозяйственной направленности, либо возрастает до 1900 человек при освоении Карабульского месторождения (см.радел 4.2.томI).

По проекту предусмотрено реконструировать следующие объекты социальной инфраструктуры.

-Больница реконструкция до 15 мест

-Дом Культуры реконструкция до 150 мест

-Школа реконструкция до 250мест

-Оборудование и строительство автобусной станции на площади железнодорожного вокзала.

Согласно, ГОСТ Р22.6.01-95 «Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения», по водозабору предусматривается, создание  единой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для всего посёлка, создание защитной зоны вокруг водозаборных скважин. С предусмотренным  одновременным забором воды из двух скважин. Организация водоподготовительной станции и службы контроля за качеством воды. Все магистральные водоводы закольцовываются.

Организация и строительство системы водоотведения поселка, как необходимого элемента для дальнейшего развития посёлка.

Организация нового места захоронения, не угрожающие заражению подземных вод посёлка.

Асфальтирование внутренних автодорог посёлка.

Предлагаемые мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности посёлка.

В соответствии с  123–ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", согласно ст. 65  названного закона,  планировка и застройка  территории поселения  производится  с учётом требований пожарной безопасности, установленным настоящим законом.

В соответствии  со ст. 68 Федерального закона  «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ  для наружного пожарного водоснабжения  предусмотрено  создание наружного противопожарного водопровода, который в соответствии с п. 3ст. 68  объединяется с хозяйственно-питьевым  и производственными водопроводами.

В соответствии с п.6.ст 68. Расход воды на наружное пожаротушение  жилой зоны посёлка принимается 10л/с.

Расход воды на пожаротушение в промышленной зоне с учётом  лесозаготовительной специализации посёлка, в соответствии с п.10 ст.68 , расположенного на территории поселения принимается  20 л/с., отнеся территорию к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной  опасности.

Расстановка пожарных гидрантов предусматривается в соответствии с п. 16, п.17 cт.68  123 –ФЗ. (Вдоль автомобильных дорог,2.5 метра от края проезжей части и  не ближе чем 5 метров  от стен домов, размещением гидрантов вне зон возможных завалов).

В соответствии со СП 11.13130.2009 предложено модернизировать существующее пожарное депо. Проектируемый тип депо V типа, рассчитанного на два автомобиля.

В соответствии со ст.76 ФЗ123, место расположения  пожарного депо соответствует нормативному 10 минутному  времени прибытия к месту вызова.

Согласно СНиП 2.01.51-90 общая емкость пожарных водоёмов на территории поселка должна составлять 3000 м³ на 1км² территории.

На рассматриваемой территории имеются водоемы, которые могут быть использованы как пожарные, при необходимой подготовке площадок для забора воды двумя  пожарными автомобилями.

Расчёт численности населения подлежащего эвакуации, расположение и вместимость эвакуационных пунктов.

Согласно ГОСТ 22.3.03 «Защита населения. Основные положения» защите подлежит всё население.

При получении решения Правительства Российской Федерации на проведение эвакуации, территория подлежит расселению. Порядок эвакуации, размещение населения, обеспечение его производственной детальности разрабатывается в планах эвакуационных мероприятий Штаба ГО Администрации Богучанского  района.

В случае чрезвычайной ситуации эвакуация населения из зоны ЧС производится комбинированным способом:

-железнодорожный состав -1ед.в направлении ст.Карабула, ст.Таёжная, ст Чунояр.

-автомобильным транспортом в направлении с.Богучаны, п.Чунояр.

ПЭП- железнодорожный и автомобильный вокзал п.Новохайский.

В случае приёма территорией эвакуируемого населения, организованы следующие ПВР:

ПВР-1 здание дома Культуры,150 чел,

ПВР-2 здание школы250 человек.

# Обоснование изменения границ земель различных категорий при включении их в границы поселка

Включение земельных участков под планируемые объекты капитального строительства в черту населенного пункта ведет к изменению границ земель населенных пунктов и соответственно к увеличению их площади.

Возможность расширения границ земель населенных пунктов определена Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». «Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов».

В соответствии с п. 1 ст. 11. ФЗ от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «Особенности перевода земель лесного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию» перевод земель лесного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию допускается:

1) если изменение их целевого назначения предусмотрено лесоустроительной документацией или документами территориального планирования и документацией по планировке территории для строительства и эксплуатации объектов здравоохранения, объектов культурно-бытового, жилищно-коммунального, социального назначения, дорог и других линейных объектов;

2) в связи с установлением или изменением черты поселений.

Проектом генерального плана поселка Новохайский запланировано размещение жилых кварталов на первую очередь и расчетный срок для нужд поселка. Считается целесообразным включение данных участков в состав населенного пункта с соответствующим изменением границ поселка.

В границы поселка предусмотрено включение участков земель лесного фонда площадью 42,31 га с соответствующим переводом в земли населенных пунктов. Таким образом, площадь поселка Новохайский составит 288,7 га.

# Предложение по установлению границы поселка

Таблица. Ведомость координат поворотных точек  границы поселка

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 193043,80 | 902023,91 |
| 2 | 193075,91 | 901948,45 |
| 3 | 193250,22 | 901724,60 |
| 4 | 193362,15 | 901512,67 |
| 5 | 193407,10 | 901486,98 |
| 6 | 193441,05 | 901444,78 |
| 7 | 193474,08 | 901378,72 |
| 8 | 193507,10 | 901348,45 |
| 9 | 193562,15 | 901305,33 |
| 10 | 193597,01 | 901265,88 |
| 11 | 193604,35 | 901205,33 |
| 12 | 193618,11 | 901079,64 |
| 13 | 193855,73 | 901134,23 |
| 14 | 193842,88 | 901108,54 |
| 15 | 193819,03 | 901056,25 |
| 16 | 193806,19 | 901012,21 |
| 17 | 193798,85 | 900961,75 |
| 18 | 193770,87 | 900824,13 |
| 19 | 193845,18 | 900807,16 |
| 20 | 193886,00 | 900800,74 |
| 21 | 193934,63 | 900789,73 |
| 22 | 194022,24 | 900779,64 |
| 23 | 194088,76 | 900737,21 |
| 24 | 194143,80 | 900681,24 |
| 25 | 194207,11 | 900634,45 |
| 26 | 194239,22 | 900590,42 |
| 27 | 194275,68 | 900531,93 |
| 28 | 194290,36 | 900518,86 |
| 29 | 194326,83 | 900409,57 |
| 30 | 194336,01 | 900393,51 |
| 31 | 194333,25 | 900373,79 |
| 32 | 194322,24 | 900358,65 |
| 33 | 194302,98 | 900348,10 |
| 34 | 194292,73 | 900332,32 |
| 35 | 194234,86 | 900201,20 |
| 36 | 194177,98 | 900225,97 |
| 37 | 194072,47 | 900264,73 |
| 38 | 194049,14 | 900274,69 |
| 39 | 193895,73 | 899903,50 |
| 40 | 193066,03 | 899881,53 |
| 41 | 192101,31 | 900985,44 |
| 42 | 192116,62 | 901068,75 |
| 43 | 192129,83 | 901168,34 |
| 44 | 192131,93 | 901184,21 |
| 45 | 192138,74 | 901235,24 |
| 46 | 192140,41 | 901247,55 |
| 47 | 192148,57 | 901308,97 |
| 48 | 192153,89 | 901363,68 |
| 49 | 192170,17 | 901491,54 |
| 50 | 192177,29 | 901553,01 |
| 51 | 192184,64 | 901616,44 |
| 52 | 192204,55 | 901765,34 |
| 53 | 192227,07 | 901942,69 |
| 54 | 192230,19 | 901969,38 |
| 55 | 192309,62 | 901959,92 |
| 56 | 192401,14 | 901949,83 |
| 57 | 192480,95 | 901950,74 |
| 58 | 192651,60 | 901986,52 |
| 59 | 192769,03 | 902003,04 |
| 60 | 192829,58 | 902011,29 |
| 61 | 192878,20 | 901988,36 |

Между точками №№ 40 и 41 граница проходит по р. Хая.

# Баланс территорий поселка

Таблица. Распределение территории поселка по видам использования

| № п/п | Территориальные зоны | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая, в том числе: |  |  |
| 1.1 | - муниципальное строительство (3-4 этажа) | - | - |
| 1.2 | -муниципальное строительство (2этажа, 12 квартир) | 6,63 | 2,3 |
| 1.3 | -муниципальное строительство (2 квартиры) с участком | 8,55 | 3,0 |
| 1.4 | - индивидуальное строительство с участком | 52,51 | 18,2 |
| 2 | Общественно-деловая | 11,83 | 4,1 |
| 3 | Производственная | 41,39 | 14,3 |
| 4 | Коммунально-складская | 3,55 | 1,2 |
| 5 | Инженерных и транспортных инфраструктур, из них: |  |  |
| 5.1 | - железнодорожный транспорт; | 14,67 | 5,1 |
| 5.2 | - автомобильный транспорт; | 10,49 | 3,6 |
| 5.3 | - иной транспорт |  |  |
| 6 | Сельскохозяйственного использования, из них занятые: |  |  |
| 6.1 | - огороды; | 0,57 | 0,2 |
| 7 | Рекреационного значения, в том числе: |  |  |
| 7.1 | -парки, бульвары, скверы | 5,01 | 1,7 |
| 7.2 | -рекреация для активного отдыха | 2,11 | 0,7 |
| 7.3 | -леса | 40,44 | 14,0 |
| 8 | Специального назначения |  |  |
| 8.1 | -зоны санитарно-защитного озеленения | 26,29 | 9,1 |
| 9 | Иные, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 64,73 | 22,4 |
| Итого земель в пределах черты населенного пункта: |  | 288,77 | 100 |

# Технико-экономические показатели

| №№ | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория (в соответствии с графическими материалами) |  |  |  |  |
|  | Всего | га | 246,46 | 288,77 | 288,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 28,58 | 11,30 | 3,88 |
|  | Садоводства и индивидуальное жилое строительство | га | 28,58 | 12,82 | 12,38 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,67 |  |  |
|  | Общественно-деловая зона | га | 3,05 | 3,82 | 3,73 |
|  | Промышленная зона | га | 40,61 | 0,78 |  |
|  | Коммунально-складская зона | га | 1,59 | 1,26 | 0,75 |
|  | ТВЖД | га | 14,67 |  |  |
|  | автодорожного транспорта | га | 14,24 | 1,78 | 1,10 |
|  | воздушного транспорта | га | - |  |  |
|  | Зона специального назначения | га |  |  |  |
|  | Рекреационные зоны, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Парки, бульвары, скверы | га | 0,75 | 4,47 |  |
|  | Рекреация для активного отдыха | га | - | 2,11 |  |
|  | Леса | га | 45,69 |  |  |
|  | Зоны санитарно-защитного озеленения | га | - | 25,27 | 1,02 |
|  | Зона прочего озеленения | га | - |  |  |
|  | Прочие | га | 156,63 |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | Тыс.чел | 1201 | 1800 | 1900 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд | тыс. м² | 24,37 | 45,54 | 57,0 |
|  | Распределение нового строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
|  | - 0,1-1 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 12,7 | 6,9 |
|  |  | % | - | 60 | 60 |
|  | - 1-5 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 8,5 | 4,6 |
|  |  | % | - | 40 | 40 |
|  | - 5-7тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 0 | 0 |
|  |  | % | - | 0 | 0 |
|  | - 7-10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 0 | 0 |
|  |  | % | - | 0 | 0 |
|  | - больше 10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 0 | 0 |
|  |  | % | - | 0 | 0 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. | 21,9 | 25,3 | 30,0 |
|  | Убыль жилищного фонда, всего общей площади | тыс.м² | - | - | - |
|  | Новое строительство, всего общей площади | тыс.м² | - | - | - |
|  | - 0,1-1 тыс.м²/Га | тыс.м² | - |  |  |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - 1-5 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - 5-7тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - 7-10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - больше 10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м²/год | 0 | 2,35 | 0,96 |
|  | Размещение нового жилищного строительства | га | - | 23,8 | 12,9 |
|  | - на свободных от застройки территориях | га | - | 23,8 | 12,9 |
|  | - на реконструируемых территориях | га | - | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью – всего/1000 чел. | мест | 56/47 | 160/89 | 160/84 |
|  | Общеобразовательные школы проектной емкостью - всего/1000 чел. | -"- | 120/100 | 250/139 | 250/131 |
|  | Больницы - всего/1000 чел | коек | 10/8,3 | 25/13,9 | 25/13,1 |
|  | Поликлиники - всего/1000 чел | посещений в смену | 0/0 | 35/19,4 | 35/18,4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 14,81 | 19,54 | 22,91 |
|  | в том числе основных улиц: | км | 3,95 | 7,06 | 7,50 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Автомобиль | 90 | 110 | 150 |
|  | Общее количество легковых автомобилей индивидуального пользования | Автомобиль | 107 | 198 | 285 |
|  | Гаражи для хранения легковых автомобилей индивидуального пользования | Машино-мест | - | - | 265 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Производительность водозаборов | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | Объем водопотребления | тыс.м³/сут | 0,006 | 0,912 | 1,025 |
|  | - Хозяйственно-питьевое | тыс.м³/сут | 0,006 | 0,912 | 1,025 |
|  | - Промышленные предприятия | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | - Прочие | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | Протяженность водопроводной сети | км | н.д. |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Объем водоотведения, в т.ч. | тыс.м³/сут | 0 | 0,643 | 0,754 |
|  | - Население | тыс.м³/сут | 0 | 0,643 | 0,754 |
|  | - Промышленные предприятия | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | Производительность ОСК | тыс.м³/сут | 0 | 0,8 | 0,8 |
|  | Протяженность канализационной сети | км | 0 |  |  |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | - | 2 | 4 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | 0,72 | 0,95 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора (вместе с усадебной застройкой) | Гкал/час |  | 13,36 | 16,19 |
|  | Производительность отопительных котельных | Гкал/ч | 3,7 | 8 | 8 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | млн. м³/год | - | 0 | 2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0 | 0 | 0,39 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Количество ТБО | тонн/год | 297 | 540 | 570 |
|  | Объем дифференцированного сбора отходов | % | нд | 50 | 100 |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Мусороперегрузочные станции | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Усовершенствованные свалки | Ед/га | 1/2 | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок | га | 2 | - | - |
|  | Общая площадь стихийных свалок | га | нд | нд | нд |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.тонн/год | нд | По ПДВ | По ПДВ |
|  | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м³/год | нд | По ПДС | По ПДС |
|  | Рекультивация нарушенных территори | га | нд | - | - |
|  | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории загрязненные химическим и биологическими веществами, вредными микроорганизамами свыше предельно жопустимых концентраций, радиоактивными веществами, свыше предельно допустимых уровней) | ед | нд | 0 | 0 |
|  | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | нд | 0 | 0 |
|  | Население проживающие в санитарно-защитных зонах | Чел. | нд | 0 | 0 |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | % | нд | 100 | 100 |
|  | Защита почв и недр | Тыс. чел | нд | 0 | 0 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Водостоки | км | нд | 5.8 | 7.2 |
|  | Нагорная канава | км | нд | 1.7 | 1.7 |
|  | Водосбросной лоток | км | - | 0.3 | 0.3 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | шт | - | 1 | 1 |
| 10 | Связь |  |  |  |  |
|  | Количество стационарных телефонных аппаратов | шт | 18 | 727 | 768 |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |