###### Шифр:013-2010

Заказчик: Управление муниципальной собственностью

Богучанского района

Объекта:  Проект генерального плана села Чунояр

Чуноярского Сельского Совета

ТОМ III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

г. Красноярск − 2010 г.

###### Шифр: 013-2010

Заказчик: Управление муниципальной собственностью

Богучанского района

Объекта:  Проект генерального плана села Чунояр

Чуноярского Сельского Совета

ТОМ III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Директор                                                                      	И.Д. Лашаков

Главный инженер                                                     	Г.А. Домрачев

г. Красноярск − 2010 г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, строительных, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, в.т.ч. установленных Градостроительным Кодексом и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей деятельность при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий

Главный инженер проекта                                                              Г.А. Домрачев

Состав проекта:

А. Графические материалы: (ТОМ I -IV)

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план | 1:25 000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории села со схемой планировочных ограничений и комплексной оценкой территории | 1:2 000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:2 000 |  |  |
| 4 | Карта градостроительного зонирования | 1:2 000 |  |  |
| 5 | Схема зонирования территории | 1:2 000 |  |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:2 000 | 6 |  |
| 7 | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1:2 000 | 7 |  |
| 8 | Комплексная схема охраны окружающей среды | 1:2 000 | 8 |  |
| 9 | Схема прилегающих территорий | 1;2 000 | 9 |  |

Б.  Архитектурно- планировочное решение  ТОМ I

В.  Экологическое обоснование территории      ТОМ II

Г.  Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций   ТОМ III

Д.  CD-диск – электронная версия

Е.  Правила землепользования и застройки        ТОМ IV

Содержание

1.Введение	4

1.1.Общая часть.	4

1.2.Ссылочные материалы.	4

2.Исходные данные.	4

2.1.Краткое описание места расположения проектируемого объекта.	4

2.2.Климатические условия.	4

2.2.Орфография и гидрология.	4

2.3.Гидрогеологические условия.	4

2.4. Геологические условия.	4

2.5.Инженерно-геологические условия.	4

2.6.Сейсмичность территории.	4

2.7.Транспортная инфраструктура.	4

2.9.Инженерная инфраструктура.	4

2.10.Площадь и характер застройки.	4

2.11.Экономическая характеристика села и население.	4

3.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и  техногенного характера.	4

3.1.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера.	4

3.2.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера.	4

4.Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС природного и техногенного характера  на функционирование населенного пункта.	4

4.1.Возможные последствия воздействия современных средств поражения.	4

4.2.Возможные последствия возникновения ЧС природного характера.	4

4.3.Возможные последствия воздействия ЧС техногенного характера.	4

5.Существующие инженерно-технические мероприятия ГОЧС.	4

5.1.Категорирование населенного пункта и объектов экономики по ГО.	4

5.2.Определение границ зон возможной опасности в соответствии со СНиП 2.01.51-90.	4

5.3.Зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным.	4

5.4.Система оповещения ГОЧС.	4

5.5.Организация пожарной охраны.	4

5.6.Инженерно-технические мероприятия при авариях на объектах хранения нефтепродуктов, предприятиях, транспортных и инженерных системах.	4

5.7.Объекты гражданской обороны.	4

6.Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории.	4

6.1.Защитные сооружения гражданской обороны.	4

6.2.Снижение негативных воздействий опасных природных ЧС.	4

6.3.Размещение объектов и населения, планировка села.	4

6.4.Охрана окружающей среды.	4

6.5.Транспортная инфраструктура.	4

6.6.Инженерная подготовка территории.	4

6.7.Инженерная инфраструктура.	4

Санитарная очистка	4

1.1.	Объемы потребления тепловой энергии на расчетный срок	4

6.8.Светомаскировочные мероприятия.	4

6.9.Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.	4

6.10.Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.	4

7.Эвакуация населения.	4

8.Приложение.	4

# 1.Введение

## 1.1.Общая часть.

Специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее «ИТМ ГОЧС») генерального плана с. Чунояр Богучанского района  разработан на основании:

- исходных данных Администрации Богучанского района;

- действующих нормативных документов в области проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Исполнитель раздела – ЗАО «Базилик»»

г. Красноярск (660125),ул.9 Мая, 42,а

факс (391) 255-65-60, тел. (391)  253-51-00.

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства от 08.12.09 г.  № СРО-П-51-2464026919-08122009-00020.

## 1.2.Ссылочные материалы.

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные природные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП  II -11-77  «Нормы  проектирования.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны»;

- СНиП  2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

- СНиП  2.08.01-89  «Жилые  здания»;

- СНиП  11-02-96  «Инженерные  изыскания  для  строительства.  Основные  положения»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП  11-112-2001  «Порядок  разработки  и  состав  раздела  «Инженер-  но-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций»  градостроительной  документации  для  территорий  городских  и  сельских  поселений,  других  муниципальных  образований»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах генеральных планов городов, проектов планировки и застройки городов и населенных пунктов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах детальной планировки, в проектах застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

- Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений, утвержденные МЧС России. Москва, 2001 г.;

- НПБ  104-95  «Проектирование  систем  оповещения  людей  о  пожаре  в  зданиях  и  сооружениях»;

- НПБ  110-99  «Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической  пожарной  сигнализацией»;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 2003 г., утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Москва, 2003 г.;

- РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности». Москва, 1996 г.;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом ГО СССР;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. ГОСТ 12.3.047-98», 2000 г.;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Москва, ВНИИ ГОЧС, 1993 г.

При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» учтены требования других нормативно-технических документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий ГОЧС, а также требования Методических рекомендаций по проведению государственной экспертизы раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», введенных в действие приказом МЧС России от 10 июня 1996 г. № 383.

«Паспорт безопасности территории Богучанского района Красноярского края» разработан и согласован начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 18.05.2009г.  Паспорт безопасности с. Чунояр не разработан.

«План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Богучанского района» разработан и утвержден начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 01.01.2009г.

# 2.Исходные данные.

## 2.1.Краткое описание места расположения проектируемого объекта.

Территория Богучанского района расположена в Приангарье в восточной части Красноярского края, в 450 км к северо-востоку от краевого центра – г. Красноярска. Район граничит на западе с Мотыгинским районом, на севере – с Эвенкийским районом, на востоке – с Кежемским районом, на юге – с Дзержинским и Тасеевским районами и Иркутской областью.

Чуноярский сельсовет, административным центром которого является с. Чунояр, расположен в 120 км к югу от районного центра с. Богучаны. Сельсовет граничит на востоке с Осиновомысским сельсоветом и на остальной территории с территорией  Богучанского муниципального района.

Село Чунояр  размещается в южной части района на правых берегах рек: Чуна (Уда) и Еманчет.

Рельеф площадки спокойный, берега рек обрывистые. Село окружено лесом.

Из села выходят 2 дороги межмуниципального значения,  в восточном направлении дорога «Чунояр-Октябрьский» и в западном направлении дорога «Чунояр-Осиновый Мыс».

## 2.2.Климатические условия.

Территория с. Чунояр расположена в I-В климатическом районе.

Климат района, где расположено с. Чунояр резко континентальный и характеризуется различиями как между температурами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами.

Климатические условия формируются под влиянием сочетания ряда факторов различного масштаба: солнечной радиации, подстилающей поверхности, особенностей атмосферной циркуляции, абсолютной высоты над уровнем моря.

Климат характеризуется продолжительной до 7 месяцев холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом. Характерны низкие зимние температуры, застой холодного воздуха в долинах рек и котловинах. Зимой здесь располагается северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы.

Термический режим

Наиболее холодным месяцем является январь. Наименьших значений температура воздуха достигает на севере и востоке территории на юге и западе зима несколько мягче. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 59˚-61˚. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии температуры, особенно в среднем и нижнем течение р. Ангары. По данным климатологического справочника, жесткость климата, превышающая гигиеническую допустимую (3 балла) в Богучанах с ноября по февраль. Продолжительность периода с температурой ниже 0˚С в среднем составляет 185-207 дней

Наиболее теплым месяцем является июль, самая высокая температура характерна для долины реки Ангары. Абсолютный максимум температуры воздуха в июле изменяется по территории незначительно: от 34º С. Переход температуры через 0˚С осенью происходит в первой половине октября.

Ветровой режим

В связи с особенностями расположения областей высокого и низкого давления направление воздушных течений большую часть года близко к зональному. В течение года отмечается преобладание юго-западных ветров.

Наиболее отчетливо западный перенос выражен зимой, летом отмечается увеличение ветров северо-западных и северо-восточных направлений. Значительное влияние на направление ветров оказывают орографические условия, где ветер часто принимает их направление. Среднегодовая скорость ветра на территории 2-3,5 м/сек.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,5-2,5 м/сек. Краткая гидрологическая характеристика верхней части геологического разреза междуречья рек Чуна и Карабула (ООО БГЭ 01.20002г Геолог Кузьмин Н.В.)

Число дней с сильным ветром (скорость более 15 м/сек) изменяется по территории весьма существенно. На защищенных участках в году может наблюдаться 1-5 дней с сильным ветром, на открытых и возвышенных местах или в долинах, ориентированных в направлении преобладающих ветров.

Метели наносят большой ущерб экономике региона, особенно транспорту и сельскому хозяйству. Среднее число дней с метелью по территории изменяется от 13 -д 76 средняя продолжительность метелей 6-10 часов. Среднее число дней с поземкой 5-16.

Атмосферные осадки

Годовые суммы осадков составляют в среднем 400-600 мм. Около 75% осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее – в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

Снежный покров

Общее количество осадков, выпадающих в виде снега, составляет 27-33% годовой суммы. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет по территории 36-90 см. В общем, высота снежного покрова уменьшается.

Относительная влажность

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 58 до 83%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в сентябре-ноябре, наиболее низкая – в мае. Отмечается общая тенденция уменьшения относительной влажности с севера на юг. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Облачность и атмосферные явления

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 58 до 83%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в сентябре-ноябре, наиболее низкая – в мае. Отмечается общая тенденция уменьшения относительной влажности с севера на юг. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Опасные атмосферные явления:

Туманы. При падении температуры ниже -35ºС над населенными пунктами обычно возникают морозные туманы – происходит конденсация водяных паров. Туманы поднимаются до 40-50 м, а иногда и до 100 м.

По метеорологическим данным за год в среднем наблюдается 24 дня с туманом, наиболее вероятны они с июля по сентябрь, в августе и сентябре может наблюдаться 6 дней с туманом, в отдельные годы до 13 дней. Средняя продолжительность тумана в день с туманом составляет 4,8 часа, в холодное время года туманы несколько продолжительнее (5,2 ч.), чем в теплое (4,2 ч.).

Метели возможны с октября по май. В течение года бывает в среднем 32 дня с метелью. Наиболее часты они с ноября по март – 5-6 дней, в отдельные годы – до 52 дней в году, 12 дней за месяц.

Метели достаточно продолжительны, в среднем 7,3 часов в день с метелью. Общая продолжительность метелей в течение холодного периода 234 часа, из них по 50 ч приходится на декабрь и январь.

Метели возникают чаще всего при юго-западном направлении ветра (46%) и западном (31%). Скорость ветра при метелях чаще всего 6-13 м/с и более, но случаются метели и при скорости менее 6 м/с.

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий.. Сдувая снег с открытых мест и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. Поземка наблюдается 8 дней в году.

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году 18. Наиболее часто они наблюдаются с июня по август (от 4 дней до 7 дней в месяц). В отдельные годы в июне-июле наблюдалось до 14-15 дней с грозой, всего за теплый сезон – 31. Средняя продолжительность гроз всего 28,9 часов в году, в день с грозой – 1,7 часа.

Град – явление для данной территории не частое. Среднее число дней с градом в году 0,5, наибольшее число их приходится на июнь (0,2). Наибольшее число дней с градом в году достигает 3, в июне максимально – 2 дня.

## 2.2.Орфография и гидрология.

Орографически территория села расположена на правом берегу р. Чуна (Уда), впадающую в р. Тасеево, которая впадает в р. Ангару.

Бассейн Ангары имеет хорошо развитую речную сеть со средним коэффициентом густоты 0,47 км/км2. Реки бассейна Ангары изучены слабо. На реках рассматриваемой территории постоянных наблюдений не ведется. Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, незначительными летними паводками и низкой продолжительной летней и зимней меженью.

Село расположено в месте впадения в реку Чуну реки Еманчет.

Река Чуна имеет высокий обрывистый берег, а река Еманчет более пологие берега.

В целом рельеф площадки МО Чуноярский ровный, расчлененный балками, оврагами и долинами мелких ручьев, впадающих в Чуну.

Отметки поверхности площадки колеблются 155- 170 - 185м.

По данным гидрологических наблюдений гидрометеорологической обсерватории Богучаны (ГМО Богучаны) за многолетний период (1959-2009гг) на водомерном посту Чунояр (р. Чуна-Уда) зарегистрирован максимальный уровень воды 678 см (отметка 157,66 м Бс) заторного происхождения 29.04.1967г. (Письмо № 18 от 01.08.2010г). В результате этого  образовалась зона подтопления огородов села в месте впадения р. Еманчет.

## 2.3.Гидрогеологические условия.

Подземные воды планируемой территории по схеме гидрогеологического районирования относятся к Ангарскому артезианскому бассейну.

Водовмещающими породами служат преимущественно ордовикские отложения, представленные песчаниками с прослоями алевритов  и аргиллитов, с трещинно – карстово - пластовыми водами. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,1 до 0,3 г/литр. Водообильность правильно заложенных скважин может составлять до 10 л/сек.

Ордовикские отложения обладают весьма высокими фильтрационными свойствами, а пласты траппов служат водоупорами. Это создает условия для формирования нескольких горизонтов подземных вод.

При обилии осадков в летне - осеннее время вышеупомянутые отложения будут перенасыщены водой и, в обязательном порядке, будут происходить разгрузка вод в бортах долин рек, в частности, р. Чуна.

Питание подземных вод происходит в основном за счет атмосферных осадков.

## 2.4. Геологические условия.

Рассматриваемая территория представлена Чуно - Бирюсинским денудационным глубоко расчлененным столовым плато, расположенным в Ангаро-Канском регионе ( Ангарская и Канско-Тасеевская впадины) Сибирской платформы.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие образования ордовикской системы.

Терригенные формации, представлены песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов, реже известняков, мергелей, конгломератов.

По берегам рек аллювиальные отложения представлены галечниками, супесями, песками.

В междуречье р. Чуна и р. Карабула,  на протяжении 50км с юга на север,  располагается малоамплитудная мульда, заполненная в приповерхностных уровнях песчаными и алевролитами ордовика с силами долеритов (траппы), алевролитами и аргиллитами пермо-карбона и песчаниками юры.

## 2.5.Инженерно-геологические условия.

Широко распространены скальные и полускальные породы. Имеется глубокое и резкое расчленение рельефа,  оползни-отседания в бортах долин, Мягковолнистая поверхностьна рыхлых угленосных породах значительно заболочена.  Лессовидные породы склонны к просадкам, юрские угленосные - к оползневым деформациям. Многие участки рассматриваемой территории пригодны для промышленного и жилого строительства.

Подтопление земель, зданий и сооружений водами может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами.

Основной природной причиной является повышение уровня вод при наводнениях и паводках. При этом в первую очередь страдают земли и объекты на поймах рек.

К числу техногенных причин подтопления относятся затрудненный поверхностный сток из-за строительства дорог, фундаментов, засорения и заиливания дренажных систем, русел ручьев и речек.

Обширные участки подтопления обычно образуются в результате комплексного воздействия природных и антропогенных факторов.

## 2.6.Сейсмичность территории.

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97 территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Приведен список населенных пунктов Красноярского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет.

По данным СНиП II-7-81*, согласно  карте общего  сейсмического  районирования  ОСР-97, фоновая  сейсмичность Богучанского района (следовательно и с. Чунояр) составляет  6  баллов  по  шкале  МSК-64 для средних грунтовых условий.

Объект  расположен  на  территории относительного тектонического покоя. В пределах района не выявлено активных сейсмогенерирующих структур, которые явились бы потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений. Судя по тектоническому и геологическому строению, крупных землетрясений не ожидается.

## 2.7.Транспортная инфраструктура.

Внешний транспорт. Транспортно-географическое положение поселка оценивается как благоприятное.

С восточной стороны села проходит автодорога регионального значения «Канск-Абан-Богучаны». Село Чунояр, имея выход на эту дорогу,  связан  с административными центрами: Красноярского края - г. Красноярском (440 км) и Богучанского района -  с. Богучаны (120км). Дорога частично имеет капитальное покрытие.

Параллельно данной дороги (восточнее) проходит  железная дорога «Решеты-Карабула», в 10 км от села размещается ст. Октябрьская.

Данные дороги обеспечивают выход на основную транспортную сеть Красноярского края и России.

Вдоль северной границы села проходит гравийная автодорога «Октябрьский – Чунояр –Такучет».

Транспорт села. Перевозками грузов для населения занимается частный грузовой транспорт. Население села имеет в личной собственности легковой транспорт, с помощью которого в настоящее время решаются транспортные перевозки.

В настоящее время, исходя из уровня автомобилизации по Богучанскому району, в с. Чунояр с населением 3,32 тыс.человек примерно находится 1120 автомобилей.

Улично-дорожная сеть села. В селе насчитывается 70 наименования улиц и переулков, общей протяженностью 22,4 км.

Протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием оставляет 15,74 км (70,3%), с гравийным покрытием - 6,26 км (27,9%), без покрытия - 0,4 км (1,8%).

Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 20,0-30,0м, проезжей части – 7,0м.

Характеристика улично-дорожной сети.

Таблица № 2.7.1

| № п/п | Наименование улицы (автодороги) | Протяженность (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ул. Космонавтов | 800 | гравий |
| 2 | Ул Маяковская | 420 | Гравий |
| 3 | Ул Песчаная | 400 | Гравий |
| 4 | Ул Школьная | 650 | Гравий |
| 5 | Ул Химиков | 300 | Гравий |
| 6 | Ул Пер. чунский | 550 | Гравий |
| 7 | Ул Малая | 220 | Гравий |
| 8 | Ул Южная | 500 | Гравий |
| 9 | Ул Сосновая | 500 | Гравий |
| 10 | Ул Калиниеа | 200 | Гравий |
| 11 | Ул Совхозная | 500 | Гравий |
| 12 | Пер. Зеленый | 320 | Гравий |
| 13 | Ул Лесная | 200 | Гравий |
| 14 | Пер. Средний | 700 | Гравий |
|  | Итого (гравий) | 6260 |  |
| 15 | Пер. Таежный | 200 | Грунтовый |
| 16 | Пер. Тихий | 200 | Грунтовый |
|  | Итого (грунт) | 400 |  |
| 17 | Ул Набережная | 1 500 | Асфальт |
| 18 | Ул Береговая | 1 600 | Асфальт |
| 19 | Ул Партизанская | 950 | Асфальт |
| 20 | Ул 8 марта | 600 | Асфальт |
| 21 | Ул Новая | 750 | Асфальт |
| 22 | Ул Строителей | 490 | Асфальт |
| 23 | Ул Первомайская | 600 | Асфальт |
| 24 | Ул 9 мая | 1 400 | Асфальт |
| 25 | Ул Юбилейная | 1 400 | Асфальт |
| 26 | Ул Октябрьская | 2 250 | Асфальт |
| 27 | Ул Молодежная | 200 | Асфальт |
| 28 | Ул Северная | 1 500 | Асфальт |
| 29 | Ул Студенческая | 500 | Асфальт |
| 30 | Ул Совхозная | 500 | Асфальт |
| 31 | Ул Песчаная | 400 | Асфальт |
|  | Ул. Солнечная | 1 100 |  |
|  | Итого (асфальт) | 15740 | Асфальт |
|  | Всего (существующих) | 22400 |  |
|  | Новые улицы и дороги | 2300 | Асфальт |
|  | Северный въезд | 500 | Асфальт |
|  | Восточный въезд (ул. Дорожная) | 350 | Асфальт |
|  | Западный въезд | 450 | Асфальт |
|  | Всего новых улиц и дорог | 3600 |  |
|  | Итого | 26000 |  |

При площади территории села – 3,94 кв. км, плотность улично-дорожной сети составляет 5,68 км / кв. км территории, в том числе с капитальным покрытием – 3,99 км / кв. км территории.

Наиболее загруженные  в «час пик» улицы села – Партизанская и Набережная.

Недостатки планировочной и транспортной структуры села - искривленность и разнопрофильность улиц,  низкие эксплуатационные характеристики проезжей части улиц и их недостаточное обустройство.

Основные проблемы дорожного комплекса - в связи с недостаточным финансированием дорожного хозяйства села, выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа дорог.

Гаражи. Село Чунояр застроено усадебной застройкой. Хранение автотранспорта индивидуальных владельцев предусматривается на приусадебных участках и в капитальных гаражах

Автозаправочные станции. В настоящее время на въезде в село размещена  АЗС.

Станции обслуживания автомобилей. На сегодняшний день в центральной части села имеется станция ТО автомобилей.

Искусственные сооружения. Территорию с. Чунояр пересекает с севера  на юг р. Еманчет, через которую проложен мост.

## 2.9.Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

Водоснабжение села является зонированным.

Водоснабжение осуществляется с помощью комплексов сооружений по забору подземных вод. Водозаборные сооружения на основе артезианских скважин расположены на территории, в расположении застройки.

Система водоснабжения имеет в настоящее время в своем составе:

-  скважины для забора подземных вод – 10шт.,

-  сети водоснабжения – 15,5км.,

-  водонапорные башни – 11шт.,

Сети водоснабжения выполнены из труб стальных, полиэтиленовых. Длина сетей водоснабжения составляет 15,5км. Сети водоснабжения подземные, глубина заложения 2,8м.

Степень износа сетей водоснабжения составляет - 72%.

Водозаборные сооружения, артезианские скважины в количестве 10шт., оснащены насосами марки ЭЦВ.

Проектная мощность водозаборных сооружений – 3,2м³/сут.

Фактическая мощность водозаборных сооружений – 7,16м³/сут.

Описание действующей системы водоснабжения:

Из водозаборных скважин вода поступает на водонапорные башни далее, передается по водопроводной сети абонентам.

Канализация.

В настоящее время  от жилой и общественно-деловой застройки канализование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики или выгребные ямы.

Теплоснабжение.

Современное состояние тепловых сетей. Существующие тепловые сети являются зонированными, тупиковыми.

В настоящее время в селе действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель – вода с параметрами  95-70°С. Тип трубопроводов системы теплоснабжения радиальный.

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена несколькими способами: подземно на глубине 1,2 м в непроходных железобетонных каналах, надземно на низких отдельно стоящих опорах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет установки П-образных компенсаторов.

Общая длина сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 15,641 км.

Диаметр  трубопроводов теплоснабжения составляет от Ø 32мм до Ø250мм.

Степень износа тепловых сетей 60%

Современное состояние источников тепла.  В настоящее время на территории с. Чунояр расположены 3 котельных, которые отапливают жилой фонд и объекты соцкультбыта (школы, детсады, больницы, дома культуры и т. д.).

Электроснабжение.

Электроснабжение села осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующей организации имеют высокую степень износа. Протяженность сетей в границах населенного пункта -42,5км.

Трансформаторная подстанция 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ

Таблица № 2.9.1

| № п/п | Тип и мощность | Место установки | № фидера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ 4 мВА | ТП 120 | 16 |  |
| 2 | ТМ 1,6 мВА | ТП 120 | 16 |  |

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах этажностью 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части села с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Связь.

Связь обеспечивается Богучанским эксплуатационным участком регионального филиала Красноярского края ОАО «Сибирьтелеком», цеха № 6 Богучанского ТРТС филиала Красноярского КТПЦ, и оператора сотовой связи ЗАО «Енисейтелеком».

Телефонизация села осуществляется ООО «Сибирьтелеком», прием телевизионного вещания осуществляется от действующих систем спутникового вещания «Орбита» трех программ.

Население села имеет возможность смотреть программы центрального телевидения (ОРТ, РТР, НТВ), а также другие программы с помощью установленных спутниковых антенн в частном секторе. Жители поселения имеют доступ в Интернет.

## 2.10.Площадь и характер застройки.

Село Чунояр в целом характеризуется компактностью жилой застройки. Жилая застройка на юге выходит на берег реки Чуны, а с севера и запада ограничена лесным массивом. Территорию села в восточной части с севера на юг пересекает р. Еманчет. Севернее села в 200м проходит транзитная автодорога «Октябрьский – Чунояр - Такучет».

В настоящее время территория села состоит из основного жилого массива застройки, который планировочно разделен на 70 жилых кварталов. Жилые кварталы застроены усадебной застройкой одно, двух квартирными деревянными домами с приусадебными участками от  0,04га до 0,1га.

Общественные здания и учреждения сосредоточены, на берегу реки и по ул. Партизанской, представлены учреждениями и зданиями культурно-бытового, административного и иного назначения.

Промышленные и коммунальные предприятия рассредоточены в, западной и восточной части населенного пункта.

Основными недостатками  планировочного развития села на данный момент являются:

- ограничения по территориальным возможностям в пределах границ проектирования населенного пункта;

- ограничения по санитарно-экологическим и природно-климатическим критериям;

- жилищный фонд по техническому состоянию с большим процентом износа свыше 65% - 733 жилых здания, это 84% от всего количества жилых зданий по селу;

- кажущаяся насыщенность общественно-деловой застройкой не удовлетворяет всю потребность в обслуживании проживающее население.

Жилищный фонд. В 2006 году в муниципальную собственность администрации Чуноярского сельсовета передан жилищный фонд общей площадью 31953м2 , остаточная стоимость одного квадратного метра составляет 340 рублей.

В настоящее время жилищный фонд села составляет 1221 квартира общей площадью 54945м2 , обеспеченность населения общей площадью составляет 16,3 м2 на человека.

Индивидуальный жилищный фонд 563 квартиры, из них приватизированного жилья – 489 квартир и 74 частных дома с не неоформленным правом собственности.

МУП «Богучанжилкомхоз» капитальный ремонт не производился. Поэтому многие квартиры находятся в непригодном состоянии, то есть непригодные для жилья.

Новое строительство жилых домов почти не ведется

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Характеристика жилищного фонда

Таблица №2.10.1

| № п/п | Показатели | Количество квартир | Общая площадь /тыс.м2/ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд, всего | 1221 | 54,9 | 100 |
| 1 | По собственности: |  |  |  |
|  | - частные | 563 | 24,7 | 44,99 |
|  | - муниципальные | 658 | 30,2 | 55,01 |
| 2 | По материалу стен |  |  |  |
|  | - деревянные | 1211 | 53,96 |  |
|  | - кирпичные | 10 | 0,74 |  |
| 3 | По износу: |  |  |  |
|  | - износ от 70% и выше |  | 22,6 | 41,16 |
|  | - в т.ч муниципальный фонд |  | 22,6 | 41,06 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - центральным водопроводом |  | 19,8 |  |
|  | - канализацией, в т.ч.: |  |  |  |
|  | -централизованной |  | - |  |
|  | - с выгребом |  | 19,8 |  |
|  | - с горячей водой |  | 15,6 |  |
|  | - теплом |  | 19,4 |  |

По данным Администрации Чуноярского сельсовета общая площадь жилищного фонда с. Чунояр на 01.01.07г составляла 54,9 тыс. м2, в том числе 30,2 тыс. м2 находилось в государственной и муниципальной собственности и 24,7 тыс. м2 в частной собственности граждан. Население – 3321человек.

Жилищный фонд с износом более 70% составляет 22,6 тыс. м2 (находится в муниципальной собственности).

Обеспеченность жилищного фонда, 16,3м2:

- централизованным водопроводом –т.19,8 м2

- канализацией-19,8 т.м2

в т.ч.

- централизованной-

в выгреба - 19,8 т.м2

- теплом – 19,4 т.м2

в т.ч. - горячей водой - 15,6 т.м2

Как видно из таблицы преобладающим видом жилой застройки по количеству строений /90,6%/ являются одноэтажные деревянные.

Ветхих и маломерных домов 41,16% по общей площади. Частный фонд по жилфонду составляет 44,99%, а муниципальный 55,01%.

Учреждения культурно-бытового обслуживания. Современный уровень культурно-бытового обслуживания села в основном соответствует нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

В настоящее время система культурно-бытового обслуживания с. Чунояр имеет следующую структуру. В нем расположены учреждения  I и  II ступеней обслуживания.

Обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания.

Таблица № 2.10.2

| № п/п | Наименование объекта |  | Ед. изм. | Наличие на 01.01. 09г | Требуется |  |  | % современного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел |  | расчет на 3,32 т.чел |  |
| 1 | Общеобразовательные школы в том числе: |  | мест Детей | 555 | 110 | 365 |  | 120 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения |  | Мест | 125 | 45 | 150 |  | 83 |
| 3 | Внешкольные учреждения в том числе: |  | Мест | нет данных | 10% от числа школьников | 37 |  |  |
|  | Больница |  | Коек | 50 | 13 | 45 |  | 100 |
| 5 | Амбулатория |  | пос/смену | 100 | 26-35 | 86 |  | 120 |
| 6 | Аптеки и аптечные киоски |  | Объект | 2 | объект на нас. п. | 2 |  | 100 |
| 7 | Дома культуры и клубы: |  | Мест | 200 | 270 | 837 |  | 77,7 |
| 8 | Библиотеки |  | т.экз. | 17 | 7,5 | 23,25 |  | 73,9 |
| 9 | Промтоварные и продовольственные магазины 24 |  | м2 торг. площ. | 2852 | 300 | 1011 |  | 280 |
| 10 | Рынки |  | м2 торг. площ. | 2800 | 24 | 84,3 |  | 0 |
| 11 | Предприятия общественного питания |  | пос. мест | 25 | 40 | 80 |  | 31 |
| 12 | Бани |  | п/м. | - | 7 | 21,7 |  | - |
| 13 | Прачечные |  | кг/см | - | 120 | 93 |  | - |
| 14 | Отделение связи |  | Объект | 1 | объект на нас.пункт | 1 |  | - |
| 15 | Спортивные залы |  | м2 пл.пола | - | 80 | 27 |  | - |
| 16 | Стадионы |  | Га |  | 0,7 | 1,15 |  |  |
| 17 | Пожарные депо |  | Объект а/м | 1 3 | 1 депо на 2 а/м на н.п. до 5 тыс.чел. | 1депо 2а/м |  | 100 |

Характеристика учреждений культурно-бытового обслуживания села,

Таблица № 2.10.3

| № п/ п | Наименование зданий и сооружений | Адрес /улица и № дома/ | Вмести- мость или мощ. | Мате- риалы стен | Этаж ность | Строи-тельный объем /м3/ | %% износа | Площ. уч-ка /га/ | Спец или прис-е здание | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I Детские общеобразовательные учреждения МДОУ, МОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад «Буратино» | Партизанская, 2 | 125/125 | Кирп. | 1 | 2265 | 22 | 0,3 |  | 1980г |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | Партизанская, 33 | 555/437 | Кирп | 1 | 7294 | 75 |  |  | 1971, 1987, г.г |
| 2 | Начальная школа | Партизанская, 24 «Б» |  |  |  | 876 |  |  |  |  |
|  | Итого по ДОУ, ШОУ: | Х | 125/555 | Кирп | х | 10435 | х |  | х | х |
| II Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | Коломенская,1»Б» | 35коек. | Дер | 1 | 4591 | 23 | 1,93 | спец | 1984г |
|  | Поликлиника |  | 100пос. в см | Дар | 1 | 1739 |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Олтат» аптека | Береговая, 1 «В» | объект | дер. | 1 | 358 |  |  |  |  |
| 3 | Филиал «Губ. Аптеки» | Партизанская, 21 «А» | -//- |  | 1 | 600 | 70 |  |  |  |
|  | Ветеренарный участок | Береговая, 12 | -//- | Кирп |  | 315 |  | 0,06 |  |  |
|  | Итого по здравоохранению: | Х | х | Х | х | 7603 | х | х |  | х |
| III Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион, спортивная пл | Партизанская, |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,77га |
|  | Итого спортивных сооружений: | Х | х | Х | х |  | х | 0,75 |  |  |
|  | IV Учреждения культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельский дом культура | Партизаская,18»А» | 200мест | Дер | 2 | 2000 | 30 | 0,64 |  |  |
|  | Библиотека 40 мест | Партизанская,24 «В» | 17т.том |  |  | 285 |  | 0,02 |  |  |
|  | Итого по учреждениям культуры: | Х | х | Х | х | 2285 |  |  | х | х |
| V Предприятия торговли и общественного питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин Прокопович | Береговая, 2 Студ- енческая, 6 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин Сулекова | Партизанская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин Валентина | Партизанская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин Михалева В.А. | Строителей, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазин Терехова | Партизанская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин Овчиникова | Юбилейная, 23-2, Строителей, 7 «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Магазин Калашникова | Набережная, 1«А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазин Близнец | Набережная, 5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазин «Ясень Яремич | Новая, 12, Береговая, 4, Набережная, 2 «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазин Михалева О.Г. | Береговая, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазин Сергеева | Набережная, 1«М», Строителей, 8, Партизанская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Радионов | Юбилейная, 46 «А», Октябрьская, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Рукосуева | Партизанская, 31-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | «Престиж» | Октябрьская, 45 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ивашева | Партизанская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Логинов | Северная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Блинов | Набережная, 1 «Е» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Торговый дом «Кедр» | Партизанская, 7, Октябрьская, 1 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Торговый дом «Чуноярский» | Октябрьская, 3 «А», Партизанская, 19,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пекарня Смолина | Береговая, 6 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по магазинам |  | торг.пл. | 2800 |  | 14262 |  |  |  |  |
| 21 | Закусочная | При АЗС | 25п/мест | Дер |  | 1180 |  |  |  |  |
|  | Итого по магазинам 24 шт. |  |  |  |  | 15442 |  |  |  |  |
| V1 Административно-хозяйственные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сельский совет: | Береговая, 1-б | объект | дер | 1 | 1278 | 58 | 0,16 |  |  |
| 23 | АТС | Береговая, 15-а | На 384 № |  |  |  |  |  | Встр. |  |
| 24 | Милиция, | Партизанская,16 |  | кирп | 2 | 4160 | 23 | 0,18 |  |  |
| 25 | Дом быта |  | раб.мест, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФРП «Почта России» | Партизанская,16 «Б» | Операц. окно | дер | 1 | 573 | 70 | 0,05 |  |  |
| 27 | УК «Богучанжилкомхоз» | Береговая, 5г | объект | кирп | 1 | 1095 | 56 |  |  |  |
| 28 | Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Пожарное депо | Партизанская | 3 а/м | дер |  | 1180 | 25 | 0,2 |  |  |
| 30 | АЗС «Круг» | Набережная, 1»Г» | 3 колонки |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | АЗС | При въезде | 3 колонки |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кладбище |  | 1,5га |  |  |  |  |  |  | 1,5га |
|  | Итого по предприятиям бытового обслуживания: |  |  |  |  |  | х |  | х | х |
|  | Всего | Х | х | х | х | 8283 |  |  | х | х |
|  | Итого по селу |  |  |  |  | 44048 |  |  |  |  |

При общем объеме зданий соцкультбыта 44,04 тыс. м3 в среднем на одного жителя приходится 13,26 м3 объема здания.

Существующая система культурно-бытового обслуживания характеризуется недостаточным уровнем развития, значительная часть учреждений культурно-бытового назначения требует капитального ремонта, реконструкции или нового строительства.

В целом по селу сеть учреждений социально-культурного назначения развита недостаточно. Большинство объектов размещено в приспособленных помещениях с высоким процентом износа.

Дошкольные учреждения

В селе  одно дошкольное образовательное учреждение на 125 мест детский сад «Буратино» на территории 0,42га. При расчете 45 мест на 1тысячу жителей, требуется дополнительно 25 мест.

Общеобразовательные школы

Общеобразовательная школа по вместимости рассчитана на 555 мест, посещает ее 437учеников. Размещается на дух участков: основная школа на территории 1,8га и начальная школа на 0,15га. Из расчета 110мест на 1тысячу жителей, требуется 365мест.

Учреждения здравоохранения.

Существующая сеть объектов здравоохранения представлена:

- муниципальной больницей мощность, которой сейчас 50 койка/мест;

2).Поликлиника на 100 посещений в смену;

3). Две аптеки.

Учреждения культуры.

Кирпичное двух этажное здание ДК «Юность» на 200 посадочных мест, Расположенное на берегу реки. Здание библиотеки, расположено в маленьком деревянном здании.

Торговля и общественное питание. В селе имеется достаточное количество торговых точек (магазинов, павильонов) с хорошим ассортиментом продуктов питания, смешанных товаров потребления, хозяйственно-бытовых товаров

Всего в селе функционируют 24 магазина продовольственных и промышленных товаров:

крытый рынок, в том числе ТД «Кедр», ТД «Чуноярский» - состоит  с торговой площадью 2800 м2. Обеспеченность предприятиями торговли в целом по поселку составляет 84,31%.

Предприятия общественного питания представлены закусочной на 25 посадочных мест, расположенное при въезде в село служит больше как придорожное кафе.

Бытовое обслуживание

В селе имеется. три объекта хлебопечения.

В населенном пункте с. Чунояр имеется дом быта, мастерская по ремонту обуви, пошивочный (ремонтный) цех, парикмахерская с режимом работы 5 раз в неделю, баня работает 3 раза в неделю.

Предприятия коммунального хозяйства

На территории села имеются несанкционированная  свалки - ТБО,

К 2015 году необходимо найти территорию для ТБО и провести  проектно изыскательные работы по полигону и получить лицензию на производство этих работ.

Предприятия связи

Для организации связи и оповещения привлекаются  средства связи Богучанского эксплуатационного участка  регионального филиала Красноярского края  ОАО «Сибирьтелеком», цеха № 6 Богучанского ТРТС филиала Красноярского КРПЦ, оператор сотовой связи ЗАО «Енисейтелеком».

Объекты пожарной безопасности

Пожарная безопасность населения села обеспечивается пожарного депо  ППО-75 на 1 специализированную машину и 2 человека в карауле.. Дополнительный объем на перспективу необходимо учитывать исходя из НПБ 101-95. Кроме этого  необходимо соблюдать Федеральный Закон РФ от 04.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

## 2.11.Экономическая характеристика села и население.

Экономика села развивается в одном направлениях - промышленное производство лесозаготовка и лесопереработка.

Промышленность. Лесозаготовительная и лесоперерабатывающая промышленность является основной перспективной отраслью. На территории с. Чунояр занимаются заготовкой и переработкой древесины более 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Производительный процесс лесозаготовительных предприятий имеет ярко выраженный сезонный характер. Основной транспортной артерией лесозаготовительных предприятий является железнодорожный тупик, примыкающий к станции Чунояр Красноярской железной дороги.

Основными видами продукции является: круглый лес, лесопродукция. Лесозаготовительные предприятия занимаются, в основном, заготовкой древесины и лесопилением. Лесозаготовительными предприятиями заготовлено за 2006 год 194тыс. кбм. древесины, по сравнению с 2005 годом объем по лесозаготовкам увеличился на 105,4%.

Производственная и коммерческая деятельность предприятий направлена на увеличение объемов производства, выпуска качественной лесопродукции, расширение рынка сбыта, заключения выгодных договоров с платежеспособными потребителями.

Одним из крупных предприятий по лесозаготовкам и поставкам лесопродукции в вагонах МПС является ООО «Чуноярлес» правоприемник ОАО «Чуноярлес» Чуноярского леспромхоза, который образовался в 1962 году на базе лесопункта Осиновского леспромхоза.

Производственные мощности ООО «Чуноярлес» по лесосырьевому и трудовому потенциалам позволяют заготавливать и отгружать свыше 150 тыс.кбм. лесопродукции в год. Это современное предприятие выполняет комплекс лесозаготовительных работ с помощью основных производственных цехов и участков, транспортного цеха, прирельсового нижнего склада, цехов лесопиления и шпалопиления.

Земельный участок ООО «Чуноярлес» расположен на юге Богучанского района в среднем течении реки Чуна. Он располагается на территории Чуноярского сельсовета и занимает общую площадь 75,8га, в том числе площадь земельного участка прирельсового нижнего склада составляет 70,4га.

Вторым предприятием по объемам производства  является ООО «Каймира». Производственные мощности которого позволяют заготавливать и отгружать лесопродукции свыше 20тыс.кбм. в год. Предприятие со времени своего образования является платежеспособным и достигает высоких результатов за счет производства рентабельных  видов лесопродукции.

Финансовая устойчивость предприятия обеспечивается за счет качества лесосырьевой базы, от сортиментной программы лесоматериалов круглых, от процента выхода деловой древесины, долгосрочных договорных поставок на лесопродукцию.

Транспортный цех ООО «Каймара» расположен в черте села, нижний склад и цех лесопиления находится на территории железнодорожного тупика.

С 2005 года работают лесозаготовительные предприятия ООО «Чуна-экспресс», ООО «Чуна-лес, ООО «Лесосфера, ООО «Васкор», которые стабильно наращивают объемы лесозаготовок и производства пиломатериалов.

Предприятия ИП Гогина М.В. наращивает производственные мощности переработки древесины и отгрузки лесопродукции в вагонах МПС.

Лесозаготовками занимаются индивидуальные предприниматели Таныгин И.А., Иванько А.Д., ВовчекА.В., Михеев В.Н.

Сельское хозяйство и животноводство. Сельскохозяйственные угодья Чуноярского сельсовета занимают 0,11% от всей площади земель муниципального образования. Всего используемых земель под сенокосные угодья по заключенным договорам аренды числится 544га или на 1 голову основного стада приходится 1,8га земли сельхозугодий.

Не востребованные сельскохозяйственные угодья составляют более 100га.

В селе продолжается сокращения скота. По состоянию на 1 января 2006 года численность крупного рогатого скота 299 голов, 38 овец и коз – 75, птицы – 240, лошадей – 19.

По сравнению 2003 годом поголовья только уменьшилось на 55 голов.

Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 3,6 млн.руб. по сравнению с 2003годом или рост составил на 135,6% в основном за счет увеличения объемов по сбору картофеля.

Рост продукции хозяйства на душу населения составил 1,1 тыс.рублей.

С января 2007 года село участвует в приоритетном национальном проекте «Развитие агропромышленного комплекса». В рамках проекта населению предлагается кредиты (14% годовых), большая часть процентной ставки субсидируется государством (около 12%).

Развития малого предпринимательства на территории позволит расширить круг и сферы деятельности, увеличить доходы местного бюджета за счет дополнительных платежей и налогов,  возможность создания в поселении замкнутых технологических цепочек — заготовка древесины, производство пиломатериала, использование природных ресурсов для организации производства товаров народного потребления.

Транспорт. Перевозками грузов для населения занимается частный грузовой транспорт. Население села имеет в частной собственности легковой транспорт, с помощью которого в настоящее время решаются транспортные перевозки в личных целях.

Прочие градообразующие отрасли. Все коммунальные услуги оказывает Муниципальное унитарное предприятие «Богучанжилкомхоз». ООО «СКС». ООО «Спецтранссервис», ООО «Тепловые сети», ООО «Водные ресурсы».

Для перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства разработана инвестиционная программа реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей.

Малое предпринимательство.

Таблица № 2.11.1

| № п/п | Наименование | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ООО и ИП | 2 | 5 | 8 | 14 |
| 2 | Объем продукции ООО и ИП т.р. | 173,7 | 144,0 | 210,6 | 227,0 |
| 3 | Численность занятых, чел. | 115 | 170 | 235 | 258 |

Занятость населения.

Занятость и безработица

Таблица № 2.11.2

| № п/п | Численность | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность экономически активного населения | 1818 | 1825 | 1850 | 1872 |
| 2 | Среднегодовая численность занятых в экономике, человек | 1778 | 1755 | 1780 | 1802 |
| 3 | Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 61 | 54 | 36 | 31 |
| 4 | Уровень общей безработицы, % | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 3,7 |
| 5 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 3,3 | 3,0 | 1,9 | 1,6 |

Структура занятости населения, % к общей численности занятых в экономике

Таблица № 2.11.3

| № п/п | Численность | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 84,4 | 83,6 | 83,4 | 83,9 |
| 2 | Сельское и лесное хозяйство | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | Строительство | - | - | - | - |
| 4 | Транспорт и связь | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Оптовая и розничная торговля, общественное питание и заготовки | 6,2 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| 6 | ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,2 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обслуживание | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
| 8 | Образование. Культура и искусство, наука и научное обслуживание | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
|  | Занято в экономике, всего 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Высокую долю занятости в с. Чунояр обеспечивают - заготовка и вывозка древесины.

В отраслях, связанных с обслуживанием населения, занято 363 человек, половина (23,5%) всех занятых в экономике села или 12,6% от населения.

2.12.Административный статус.

МО Чуноярский Сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием, находящимся в границах Богучанского района Красноярского края. Границы муниципального образования Чуноярского сельсовет установлены в соответствии с Законом Красноярского края «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Богучанского район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» от 25.02.2005 г. № 13-3104. Административным центром сельсовета является село Чунояр.

Площадь территория МО Чуноярский сельсовет составляет 81,9 кв.км - 0,16% от площади Богучанского района. Численность постоянно проживающего населения с. Чунояр на 01.01.2007г. составляло 3372 чел, площадь села – 3,94 кв. км.

# 3.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и  техногенного характера.

## 3.1.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера.

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ЧС).

Опасное природное явление – событие или результат деятельности природных процессов, которые по  своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Перечень поражающих факторов природных ЧС, различного происхождения, характер их действий и проявлений  (ГОСТ Р 22.0.06-95).

Таблица № 3.1.1

| Источник природной ЧС |  | Наименование поражающего фактора природной ЧС |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |  |  |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический |  | Сейсмический удар. |  |
|  |  |  | Деформация горных пород. |  |
|  |  |  | Взрывная волна. |  |
|  |  |  | Извержение вулкана. |  |
|  |  |  | Нагон волн (цунами). |  |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. |  |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами. |  |
|  |  |  | Деформация речных русел. |  |
|  | Физический |  | Электромагнитное поле. |  |
| 1.2 Вулканическое извержение | Динамический |  | Сотрясение земной поверхности. |  |
|  |  |  | Деформация земной поверхности. |  |
|  |  |  | Выброс, выпадение продуктов извержения. |  |
|  |  |  | Движение лавы, грязевых, каменных потоков. |  |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород. |  |
|  | Тепловой (термический) |  | Палящая туча. |  |
|  |  |  | Лава, тефра, пар, газы. |  |
|  | Химический |  | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы. |  |
|  | Теплофизический |  |  |  |
|  | Физический |  | Грозовые разряды. |  |
| 1.3 Оползень. Обвал | Динамический |  | Смещение (движение) горных пород. |  |
|  | Гравитационный |  |  |  |
|  |  |  | Сотрясение земной поверхности. |  |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс. |  |
|  |  |  | Удар. |  |
| 1.4 Карст (карстово-суффозионный процесс) | Химический |  | Растворение горных пород. |  |
|  | Гидродинамический |  | Разрушение структуры пород. |  |
|  |  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы. |  |
|  | Гравитационный |  | Смещение (обрушение) пород. |  |
|  |  |  | Деформация земной поверхности. |  |
| 1.5 Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный |  | Деформация земной поверхности. |  |
|  |  |  | Деформация грунтов. |  |
| 1.6 Переработка берегов | Гидродинамический |  | Удар волны. |  |
|  |  |  | Размывание (разрушение) грунтов. |  |
|  |  |  | Перенос (переотложение) частиц грунта. |  |
|  | Гравитационный |  | Смещение (обрушение) пород в береговой части. |  |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический |  | Повышение уровня грунтовых вод. |  |
|  | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |  |
|  | Гидрохимический |  | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. |  |
|  |  |  | Коррозия подземных металлических конструкций. |  |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление потока воды. |  |
|  |  |  | Деформация речного русла. |  |
| 2.3 Цунами. Штормовой нагон воды | Гидродинамический |  | Удар волны. |  |
|  |  |  | Гидродинамическое давление потока воды. |  |
|  |  |  | Размывание грунтов. |  |
|  |  |  | Затопление территории. |  |
|  |  |  | Подпор воды в реках. |  |
| 2.4 Сель | Динамический |  | Смещение (движение) горных пород. |  |
|  | Гравитационный |  |  |  |
|  |  |  | Удар. |  |
|  |  |  | Механическое давление селевой массы. |  |
|  | Гидродинамический |  | Гидродинамическое давление селевого потока. |  |
|  | Аэродинамический |  | Ударная волна. |  |
| 2.5 Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический |  | Поток (течение) воды. |  |
|  | Гидрохимический |  | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |  |
| 2.6 Затор. Зажор. | Гидродинамический |  | Подъем уровня воды. |  |
|  |  |  | Гидродинамическое давление воды. |  |
| 2.7 Лавина снежная | Гравитационный |  | Смещение (движение) снежных масс. |  |
|  | Динамический |  |  |  |
|  |  |  | Удар. |  |
|  |  |  | Давление смещенных масс снега. |  |
|  | Аэродинамический |  | Ударная (воздушная) волна. |  |
|  |  |  | Звуковой удар. |  |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический |  | Ветровой поток. |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |  |
|  |  |  | Аэродинамическое давление. |  |
|  |  |  | Вибрация. |  |
| 3.2 Смерч. Вихрь. | Аэродинамический |  | Сильное разряжение воздуха. |  |
|  |  |  | Вихревой восходящий поток. |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |  |
| 3.3 Пыльная буря | Аэродинамический |  | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. |  |
| 3.4 Сильные осадки. |  |  |  |  |
| 3.4.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический |  | Поток (течение) воды. |  |
|  |  |  | Затопление территории. |  |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка. |  |
|  |  |  | Снежные заносы. |  |
| 3.4.3 Сильная метель | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка. |  |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |  |
|  |  |  | Снежные заносы. |  |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный |  | Гололедная нагрузка. |  |
|  | Динамический |  | Вибрация. |  |
| 3.4.5 Град | Динамический |  | Удар. |  |
| 3.5 Туман | Теплофизический |  | Снижение видимости (помутнение воздуха). |  |
| 3.6 Заморозок | Тепловой |  | Охлаждение почвы, воздуха. |  |
| 3.7 Засуха | Тепловой |  | Нагревание почвы, воздуха. |  |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический |  | Иссушение почвы. |  |
|  | Тепловой |  |  |  |
| 3.9 Гроза | Электрофизический |  | Электрические разряды. |  |
| 4 Природные пожары |  |  |  |  |
| 4.1 Пожар ландшафтный, лесной | Теплофизический |  | Пламя. |  |
|  |  |  | Нагрев тепловым потоком. |  |
|  |  |  | Тепловой удар. |  |
|  |  |  | Помутнение воздуха. |  |
|  |  |  | Опасные дымы. |  |
|  | Химический |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |  |

Многолетние наблюдения за состоянием окружающей среды на территории села Чунояр показали, что на проектируемой  территории возможно возникновение некоторых опасных природных явлений.

Ниже рассматриваются источники опасных природных явлений или процессов, которые происходили или могут произойти на территории с. Чунояр.

1. Опасные геологические процессы:

- землетрясение силой в 6 баллов по шкале MSK – 64;

- просадочные явления.

2. Опасные гидрологические процессы - затопление территории  (площадная пораженностьтерритории незначительная).

3. Опасные метеорологические явления и процессы: штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм),  туман, заморозки, грозы.

4. Природные (лесные) пожары. К селу Чунояр подходят лесные массивы.

Средний класс пожарной опасности лесов в Богучанском районе равен – 3,2.

Данные показатели свидетельствует о возможности возникновения пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», территория с. Чунояр относится по степени опасности природных процессов:

- к опасным - землетрясение силой в 6 баллов, но объект  расположен  на  территории относительного тектонического покоя. В пределах района не выявлено активных сейсмо генерирующих структур, которые явились бы потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений. Судя по тектоническому и геологическому строению, крупных землетрясений в районе не ожидается;

- к умеренно опасным – просадочность грунтов, подмыв и обрушение крутых береговых откосов рек, затопление территории, штормовой ветер (скорость 20-25 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм),  туманы, заморозки, грозы.

## 3.2.Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера.

По данным Администрации Богучанского района на проектируемом объекте возможными ЧС техногенного характера являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- бытовые пожары;

- аварии на транспортных коммуникациях.

Существующие потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- потенциально опасные объекты отсутствуют;

- межселенные автодороги (транспортировка нефтепродуктов – до 10 тонн).

# 4.Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС природного и техногенного характера  на функционирование населенного пункта.

В основу решений генерального плана положены мероприятия, способствующие сокращению возможной опасности воздействия ЧС на застройку и население проектируемого объекта.

Село Чунояр, расположенное на территории Богучанского района Красноярского края, не отнесено к группе по ГО, категорированные объекты отсутствуют.

Согласно СНиП 2.01.51-90 объект находится в зоне светомаскировки.

По данным Администрации Богучанского района на территории с. Чунояр возможными ЧС являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- пожары;

- подтопление паводковыми водами;

- террористические акты.

-аварии на межселенных автодорогах при транспортировке нефтепродуктов, при которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства.

## 4.1.Возможные последствия воздействия современных средств поражения.

Территория с. Чунояр, расположенного на территории Богучанского района Красноярского края, не отнесена к группе по ГО, категорированные объекты отсутствуют.  Вероятность нанесения ядерного удара по центру сельсовета не рассматривается. Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.

## 4.2.Возможные последствия возникновения ЧС природного характера.

К возможным источникам ЧС природного характера на территории с. Чунояр  в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95, относятся:

-  опасные геологические явления и процессы - землетрясение силой в 6 баллов,

- опасные гидрологические явления и процессы: подтопление  территории паводковыми водами;

- опасные метеорологические явления и процессы: штормовой ветер сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град),  туман, заморозки, грозы.

На Богучанский район разработан паспорт безопасности, согласованный   18.05.2009 г, в котором определена частота опасных природных явлений на основе ретроспективного анализа.

Опасные природные воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей. Они могут нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений, поэтому в генеральном плане предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений.

Сейсмичность территории с. Чунояр составляет 6 баллов по шкале MSK-64 и по степени опасности природного процесса – землетрясения, относится к опасным.  На территории района землетрясения не наблюдались, были лишь отголоски землетрясений. Территория с. Чунояр застроена в основном домами малой этажности. Анализ застройки показал, что жилые здания относятся к категориям по сейсмостойкости (ММSK-86). Элементы конструкций зданий и сооружений рассчитаны с учетом данной силы землетрясений.

На территории села, в период весеннего паводка, может  иметь  место подтопление жилых домов, расположенных на низких отметках местности, водами р. Чуны и р. Толстушка. Подтопление может иметь умеренно опасную категорию, так как площадочная пораженность территории села будет незначительная, и подтапливаются территории огородов.

При прохождении весенне осенних паводков возникают опасные ЧС.

Ежегодно проводятся противопаводковые мероприятия.

Отдельные опасные метеорологические явления и процессы имели место на территории села, в том числе такие, как: штормовой ветер (скорость 20-25 м/сек частотой явления 3∙10-4, год-1), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град 20-31мм частотой явления 3∙10-1, год-1), туманы, заморозки, грозы. Метеорологический прогноз  - краткосрочный (ОТ3 часов до 1 суток) не позволяет провести защитные мероприятия в полном объеме.

Богучанский район является наиболее горимым районом края по лесным пожарам. Средний класс пожарной опасности лесов в целом по лесам района - 3,2. Данные показатели свидетельствует о возможности возникновения пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

## 4.3.Возможные последствия воздействия ЧС техногенного характера.

    - Пожароопасным объектом на территории села является АЗС ОО «Венера».

Опасными транспортными коммуникациями на территории с. Чунояр являются:

- дороги в жилой застройке (перевозка ЛВЖ до местной АЗС– 10т).

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях  при перевозке ЛВЖ являются:

- аварийный пролив (утечка) из автомобильной цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин» в результате разгерметизации.

Основные поражающие факторы при авариях:

- поражение тепловым излучением при воспламенении топлива;

- поражение воздушной ударной волной при взрыве топливовоздушной смеси.

    - 4.3.1.Сценарий развития аварии, связанной с разгерметизацией автоцистерны.

Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе  ГОСТ Р. 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Порядок оценки последствий аварии.

1.В качестве исходных данных для расчетов взяты следующие данные:

- максимальный объем транспортируемого вещества – 10 тонн (пролив всего содержимого автоцистерны;

- расчетная температура окружающего воздуха                              +28 0С;

- нижний концентрационный предел распространения пламени –   1,1% (об);

- теплота сгорания -                                                                     43641 кДж-кг –1;

- температура вспышки -                                                                    +38 оС;

- константы уравнения Антуана- А = 4,26511,  В = 695,019, СА = 23,220;

Площадь разлива бензина составит                                                   53,29м2.

Масса пролитого бензина                                                                   10·103 кг.

Давление насыщенных паров бензина –                                           31,2 кПа.

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде –                                                                         20,488 ·10-4 кг/с.м2.

Масса паров бензина, поступившая в окружающую среду с полной площади пролива – 393,05 кг.

2.Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ).

q = Еf·Fq·,     где

Еf – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных, зависит от диаметра очага пожара);

Fq - угловой коэффициент облученности;

 - коэффициент пропускания атмосферы.

Для автоцистерны бензовоза емкостью 10 т, площадь разлива 53,29 м2, масса горючих газов    или паров  в «огненном шаре» составит  393,05 кг.

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 393,050,327 = 37,59м

Принимаем Н= Ds/2 =37,59/ 2 =18,8м

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 393,050,303   = 5,62 сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на границе жилой застройки:

r, м                        5             53           87

q, кВт/м2                   109,57     21,73       7,0

Q,105 Дж/м2           6,16        1,22        0,39

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии  «огненного   шара» на человека осуществляется на расстоянии до 53 м.

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется  от  центра «огненного шара» до 87м.

Жилая застройка, находящаяся в 85 м от эпицентра ЧС,  попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива «огненный шар»  на автомобильном транспорте.

3.Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.  (ГОСТ  Р. 12.3.047-98  Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=4⋅Fπ,		d=4·  53,29 / 3,14 = 8,24 м

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

H=42⋅d⋅mpBg⋅d0,61,

H = 42·.  8,24· (0,06/1,2 ·   9,8·   8,24 )0,61 = 14,58 м

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм-2с-1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм-3,

g = 9,81 мс-2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·, где

Еf – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 8,86м он равен 60 кВт/м2);

 - коэффициент пропускания атмосферы;

Fq - угловой коэффициент облученности.

Далее расчет по методике.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

Fq=Fv2+Fн2,

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

Fv=1π⋅1S⋅arctdhS2−1+hS⋅arctgS−1S+1−AA2−1⋅arсtdA+1⋅S−1A−1⋅S+1;

Fн=1π⋅B−1SB2−1⋅arctdB+1⋅S−1B−1⋅S+1−A−1SA2−1⋅arctdA+1⋅S−1A−1⋅S+1.

А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S);     h = 2H/d = 3,54 м

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

=ехр [-7,010-4(r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на границе жилой застройки приведен ниже:

r от факела, м        5         6,9      8,2        12     15

q, кВт/м2                  21,61   16,14   13,51    9,15  7,18

Жилая застройка не  попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива на автомобильном транспорте.

4.Расчет воспламенения ЛВЖ и ГЖ с образованием избыточного давления.

Порядок оценки последствий аварии

А. Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов неполного выливания автоцистерны.

Fзр = fз · Vр=5·11,84 = 53,29м2, где

fз - коэффициент разлива, принимаем

f3=5−ð ðñ     ð ð   1 %

Vр  - объем пролитого бензина  Vр = М/ , где

М – масса пролитого бензина по исходным данным составляет 10т;

 –плотность бензина равная 760 кг/м3

Vр = 10000кг *0,9/ 760 гк/м3 = 11,84м3

Б.  Масса пролитого бензина:

М = 10000 кг по исходным данным

В.Горизонтальные размеры зоны, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени.

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·53,29 ·3600 = 393,05 кг,

Г.  Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6··(М)·Рн =10–6·6,65· (97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2

Д.Величину избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле  (ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж):

Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3),

mпр = (Qсг/Q0)·mпZ = (4,42·107 / 4,52·106 )· 393,05· 0,1 =384,36 кг

Е. Результаты расчетов избыточного давления.

r, м                   5            19          27          39        70      85    140     217

Рф, кПа     2283,76   101,25    52,31     28,16   11,94  10,5  4,97    3,0

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон воздействия избыточного давления от эпицентра аварии:

- полное разрушение на расстоянии до 19 м;

- сильные повреждения на расстоянии до 27 м;

- средние повреждения на расстоянии до 39 м;

- умеренные повреждения на расстоянии до 70м;

-поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до 140 м.

- разрушение остекления зданий на расстоянии до 217 м

Жилая застройка попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления, возможно поражение людей на открытой местности и разрушение остекления зданий.

Ж. Определение импульса  волны давления.

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 85м (до первых жилых домов).

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр0,66/R ,

где mпр – приведенная масса газов, вычисляется по формуле:

mпр = (qсг/q0)·mг·Z = (4,42·10 7/ 4,52·10 6 ) ·393,05 = 384,36 кг

где qсг - удельная теплота сгорания=4,42 ·107 Дж/кг;

q0 – константа, равная 4,52 ·106 Дж/кг;

mг – масса горючего, поступившего в результате аварии в окружающее пространство=393,05кг

Z – коэффициент участия горючих газов во взрыве, принимаемый равным 0,1.

- i = 123 ·384,360,66/85=73,5 Па·с.

    - 4.3.2.Оценка риска при аварии, связанной с проливом ЛВЖ на автомобильном транспорте.

Оценка индивидуального риска сделана в соответствии с   ГОСТ Р. 12.3.047-98. Приложение Е,  на расстоянии r =5 м от автомагистрали  (расстояние от эпицентра аварии до жилых домов).

1. Расчёт.

Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и   формуле (Э.21).

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления (А9)

Вероятность образования «огненного шара» (А3):

Вероятность воспламенения пролива (А5):

Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.

Согласно расчетам, избыточное давление p и импульс i волны давления, интенсивность теплового излучения от «огненного шара» qо.ш и время его существования ts на расстоянии 87 м составляют:

p = 10,5 кПа = 10500 Па;        q о.ш = 7,0кВт/м2               i = 73,5 Па·с;

qп = 1,0 Вт / м2.        tо. ш.= 5,62 с;

2.При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r  85 м от эпицентра.

где

V=  (17500/10500)8,4 +(290/73,5)9,3=349880,5

Prсд = 5 – 0,26 ln(349880,5)=  1,68,  где

p - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па·с.

3.Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

Рассчитываем Рr по формуле   	(Э.24)   где,

t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

t определяют:

1)для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов    (Э.25)

t = 5+ 85/5= 22,0

Рrп = (-14,9)+2,56· ln (22 · 1,0,33)= (-7,0)

2) для воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом.

Рr ош  =(-14,9) + 2,56 · ln ( 5,62· 7,0. 1,33)= (-3,85)

4.Условную вероятность поражения человека поражающими факторами  определяем с помощью таблицы Э.2  только для положительных значений условных вероятностей.

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr

Таблица Э-2.

| Условная вероятность поражения, % | Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,90 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41. | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

Подставляя Prсд = 1,68,  имеем условную вероятность поражения человека

Q псд = 0,006

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле

где  - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви лог.схемы, год-1;

п - число ветвей логической схемы.

Индивидуальный риск R=1,19·10-5 · 0,006 =0,7 · 10-7

На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002,  полученное значение  R  соответствует зоне приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

МДС «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций» от 12.09.01 г. № 11-16-2002)

| Частота реализации опасности, случаев/год | Социальный ущерб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погибло более 1 человека, имеются пострадавшие | Погиб 1 человек, имеются пострадавшие | Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности | Лиц с потерей трудоспособности нет |
| > 1 | Зона неприемлемого риска, Зона необходимы неотложные меры жесткого контроля, по снижению риска необходима оценка Зона целесообразности мер по снижению риска приемлемого риска нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска |  |  |  |  |
| 1÷10-1 |  |  |  |  |  |
| 10-1÷10-2 |  |  |  |  |  |
| 10-2÷10-3 |  |  |  |  |  |
| 10-3÷10-4 |  |  |  |  |  |
| 10-4÷10-5 |  |  |  |  |  |
| 10-5÷10-6 |  |  |  |  |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота  реализации - социальный ущерб»

| Частота реализации опасности, случаев/год | Финансовый ущерб, руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >200000 | 20000- 200000 | 2000-20000 | 200-20000 | <200 |
| > 1 | Зона неприемлемого риска, Зона необходимы неотложные меры жесткого контроля, по снижению риска необходима оценка Зона целесообразности мер по снижению риска приемлемого риска нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска |  |  |  |  |
| 1÷10-1 |  |  |  |  |  |
| 10-1÷10-2 |  |  |  |  |  |
| 10-2÷10-3 |  |  |  |  |  |
| 10-3÷10-4 |  |  |  |  |  |
| 10-4÷10-5 |  |  |  |  |  |
| 10-5÷10-6 |  |  |  |  |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию  «частота реализации - финансовый ущерб».

# 5.Существующие инженерно-технические мероприятия ГОЧС.

## 5.1.Категорирование населенного пункта и объектов экономики по ГО.

Проектируемый объект - село Чунояр,  является центром Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края.

Основной целью отнесения объекта к категории по ГО является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по ГО.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого сооружения в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания Федерального и регионального уровней.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», «Показателям для отнесения организаций к категориям по ГО» и данным Отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и мобвопросам администрации Богучанского района,  проектируемое с. Чунояр  не является потенциально опасным объектом. Территория с. Чунояр не отнесена к группе по ГО.

Категорированные организации на территории села отсутствуют.

## 5.2.Определение границ зон возможной опасности в соответствии со СНиП 2.01.51-90.

Проектируемое  село Чунояр  входит в состав Богучанского района Красноярского  края и расположено на его территории.

Категория населенного пункта по ГО - объект не категорированный.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», объект проектирования находится в зонах:

- светомаскировки;

На территории возможными чрезвычайными ситуациями являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, теплоснабжения;

- землетрясения

- подтопления паводковыми водами;

- лесные пожары;

- террористические акты.

Существующие потенциально-опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- Автомобильные дороги, перевозка ЛВЖ (бензин – 10т.).

- АЗС ООО «Венера», ул. Набережная-1, общее количество нефтепродуктов – 118т (бензин, ДТ), в 3 подземных резервуарах по 50 м3 каждый.

## 5.3.Зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», территория с. Чунояр относится по степени опасности природных процессов:

- к опасным - землетрясение силой в 6 баллов;

- к умеренно опасным – подтопление территории, штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм),  туманы, заморозки, грозы.

На территории, прилегающей к с. Чунояр могут возникнуть природные пожары, так как село включает в себя федеральные земли государственного лесного фонда, со средним классом пожарной опасности лесов в целом 3,2, что свидетельствует о возможности возникновения пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

## 5.4.Система оповещения ГОЧС.

Для организации связи и оповещения привлекаются средства связи Богучанского эксплуатационного участка регионального филиала Красноярского края ОАО «Сибирьтелеком», цеха №6 Богучанского ТРТС филиала Красноярского КРПЦ, оператор сотовой связи ЗАО «Енисейтелеком».

Нормативно правовые и планирующие документы по организации связи и оповещения имеются в администрации Богучанского района.

Телефоны служб: отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобвопросам администрации Богучанского района – 8(39162) 2-20-08; дежурный ЕДДС – 8(39162) 2-22-29; оперативно дежурная часть ОВД по Богучанскому району – 8(39162) 2-22-13; оперативный дежурный администрации Богучанского района – 8(39162) 2-12-37; диспетчер Богучанского ТЦ «СВЭС» (магистральные электросети) – 8(39162) 2-11-59; Диспетчер ООО «Богучанские тепловые сети» - 8(39162) 2-15-02; Диспетчер ООО КСК сервис - 8(39162) 2-44-56; Скорая помощ МУЗ «Богучанская ЦРБ» -8(39162)2-16-56; дежурный Чуноярского ПОМ – 8(39163-81-96; дежурный МУЗ «Чуноярская больница» - 8(39162) 3-81-03.

Системы оповещения о ЧС природного и техногенного характера должны быть подключены к диспетчеру ЕДДС Богучанскогорайона.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей.

Оповещение населения о сигналах гражданской обороны или информацию о производственной аварии, катастрофе, стихийном бедствии осуществляется по радиотрансляционной сети, телевидению, предварительно включив электросирены.

Кроме того, для оповещения населения используются наружные электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости от 400 до 700 м и местных условий.

Включение электросирен входящих в автоматизированную краевую систему оповещения осуществляется централизованно Главным управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края. В случае необходимости оповещения населения в райцентре имеется возможность включения электросирен с ПУ.

Основным направлением в развитии КВ радиосвязи будет являться реконструкция и техническое перевооружение существующей сети. Это предполагает:

- использование однополосных передающих и приемных устройств;

- использование аппаратуры уплотнения телеграфных каналов;

- уплотнение телефонных каналов телеграфными;

- автоматизацию управления средствами КВ связи;

- использование в зоновой радиосети перспективных радиостанций с переходным устройством, которое обеспечивает выход абонентов телефонной КВ радиосвязи к абонентам проводной телефонной сети.

В предстоящий период будет обеспечено развитие общегосударственной сети связи с подвижными объектами, предназначенной для совершенствования управления различными отраслями  хозяйства  села и представления дополнительных услуг связи предприятиям, учреждениям и населению.

На всех пожароопасных объектах предусматривается создание локальных систем оповещения. Для оповещения рабочих, служащих, дежурного и линейного персонала локальные системы предусматриваются в радиусе не менее 2,5 км.

## 5.5.Организация пожарной охраны.

Противопожарное прикрытие села Чунояр осуществляет ППО-75 КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», в круглосуточном режиме на дежурстве находится 1 специальная пожарная машина и 2 человека в карауле (тел. 839162-3-81-01).

Расход воды на пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.02-84. Время пополнения пожарных запасов-48 часов, продолжительность пожара-3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов. На период тушения пожара допускается снижение подачи воды на 30% для хозяйственно-бытовых нужд.

Проектирование и строительство села ведется с учетом противопожарных разрывов.

Село Чунояр расположено на берегах  рек Чуна и Еманчет, из них требуется предусмотреть возможность забора воды для пожаротушения. К местам забора воды должны быть устроены подъезды для забора воды, не менее чем 3 автомобилями одновременно.

    - 5.5.1.Требования к охране лесов от пожаров.

Село Чунояр расположено, на территории Богучанского района и  и включает в себя федеральные земли государственного лесного фонда.

Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского разработан «Лесной план Красноярского края» на срок от «01» января 2009 года по «31» декабря 2018 года, в котором рассмотрена пожарная безопасность лесов края и намечены мероприятия по ее повышению.

В данной работе учтены данные статистической отчетности (за последние 5 лет) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

В Красноярском крае реализуется комплекс мероприятий, направленный на охрану и защиту лесов. Это мероприятия по противопожарному обустройству, меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров и иные меры пожарной безопасности, а также меры по защите лесов от негативных воздействий, материально-техническое оснащение КГУ «Красноярская база авиационной охраны лесов», разработка и внедрение системы управления пожарами в Красноярском крае для повышения эффективности охраны лесов.

В крае ежегодно проводятся профилактические контролируемые выжигания сухих горючих материалов. Выжигания производится в период, непосредственно после схода снежного покрова и является одной из эффективных и малозатратных профилактических мер, предотвращающих распространение лесных пожаров.

В целях создания условий для финансового обеспечения мероприятий по противопожарному обустройству в Красноярском крае в 2007 году Законом края от 07.12.2007 № 3-914 утверждена краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы».

На территории Красноярского края осуществлено разделение лесного фонда на зоны наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга. Ежегодно происходит корректировка в распределении лесного фонда на зоны наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга (в среднем на 10%), с учетом фактически сложившейся ситуации с транспортной доступностью лесов и иных факторов.

«Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, установлены единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводству лесов, осуществлении иной деятельности.

Нормативы проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров

Таблица № 5.5.1.1

| № п/п | Показатели | Нормативы (оптимальные значения) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие нормативы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Лесопожарное зонирование земель лесного фонда: |  |  |  |  |  |  |
|  | зона наземного мониторинга зона авиационного мониторинга зона космического мониторинга, в том числе: 1 – го уровня; 2 – го уровня | Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами Обнаружение пожаров с помощью авиации Обнаружение с помощью космических спутников |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |
|  | высокая средняя низкая | По типам условий местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы 3 класс (в обоих случаях) По типам условий местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Период фактической горимости лесов (длительность пожароопасного сезона) | Дни с 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству | Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Относительная горимость лесов | Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного фонда |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Размеры лесных пожаров: крупные учитываемые | Площадь более 25 га в наземной зоне Площадь не менее 200 га в авиационной зоне Загорание на территории лесного фонда любой площади |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Интенсивность пожара низкая средняя высокая | Высота пламени 0,5 м и менее Высота пламени - 0,6 – 1,0 м Более 1,0 м |  |  |  |  |  |
| 2 | Нормативы противопожарной планировки лесов в зонах наземной охраны: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород | Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов | Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесной растительностью и горючим материалом участки |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов | Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50-60 м. Общая ширина барьера-120-150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минерализованные полосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, - две минерализованные полосы на расстоянии 5 - 10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120- 150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5 - 2,0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20 - 30 м минерализованными полосами шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) - 260-320 м. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов | В случае, если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности | Крупные блоки и массивы площадью 2 - 12 тыс. га (см.п.2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, автомобильных) создают (силами их владельцев) шириной 30 - 50 м, а вдоль других разрывов, в том числе и квартальных просек, - шириной 10 - 15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минерализованные полосы через каждые 20 - 30 м, как это указано в п. 2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60 - 100 м, из хвойных пород - 200 м, вдоль просек – 20 - 30 м (без учета ширины разрывов и просек) |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон, лесопарков и других защитных лесов | Их разделяют на блоки площадью 25 га минерализованными полосами или дорогами противопожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру - 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минерализованные полосы через каждые 20 - 30 м (см.п.2.3). |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Планировка хвойных лесов вблизи населенных пунктов | Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250 - 300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минерализованные полосы (п.2.3). |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прокладка защитных минерализованных полос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности: |  |  |  |  |  |  |
|  | из лишайников и зеленых мхов из ягодников и вереска при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) | От 1,0 до 1,5 м от 1,5 до 2,5 м от 2,5 до 4,0 м 1,4 м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70) |  | Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширина полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара |  |  |  |
|  | внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) | Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минерализованных полос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо |  |  |  |  |  |
|  | на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками | Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минерализованными полосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минерализованными полосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минерализованными полосами, а на хвойных вырубках - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 м друг от друга |  |  |  |  |  |
|  | вдоль железных, автомобильных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся) | Полосы отвода вдоль них (лесовозные - по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минерализованные полосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве - две минерализованные полосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минерализованными полосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон: |  |  |  |  |  |  |
|  | вокруг складов древесины в лесу | Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади места складирования до 8 га - 20 м, 8 га и больше – 30 га, от стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га – 40 м, 8 га и более – 60 м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров: |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс пожарной опасности насаждений | Расстояние, км | Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 - 4 | 500 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 - 8 | 2000 - 5000 |  |  |  |  |
|  | 3 - 5 | 8 - 12 | 5000 - 10000 |  |  |  |  |
|  | подготовка естественных водоисточников для целей пожаротушения | Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд |  |  |  |  |  |
|  | строительство искусственных пожарных водоемов | По типовым проектам института «Росгипролес», в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды |  |  |  |  |  |
|  | эффективный запас воды в противопожарном водоеме | Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Устройство лесных дорог: |  |  |  |  |  |  |
|  | общая плотность (густота) сети дорог | Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км на 1000 га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя |  |  |  |  |  |
|  | лесохозяйственные дороги | Устраивают, в основном, в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа. Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос - на 8 м, ширина обочин - по 1,5 м Расчетная скорость движения - 60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч |  |  |  |  |  |
|  | дороги противопожарного назначения | Относятся к дорогам противопожарного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4,5 м, ширина обочин - по 0,5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникновения пожара | Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой пожарной опасности - не более 0,5 – 1,0 часа |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара |  |  |  |  |  |  |
|  | для лесохозяйственных дорог 1 типа для противопожарных дорог 3 типа | В равнинной местности - 1,1; в холмистой – 1,25 В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Скорость движения рабочего - пожарника | Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом) |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Нормативы планировки зоны наземного маршрутного патрулирования: |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 | Места размещения | В районах с низкой лесистостью (15 % и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории, при охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, лесопарков и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию - в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам водных объектов, среди лесных насаждений с высокой пожарной опасностью |  |  |  |  |  |
| 2.15.2 | Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках |  |  |  |  |  |  |
|  | мотоциклов, машин и других транспортных средств | По автомобильным дорогам общего пользования - не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15 - 20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена |  |  |  |  |  |
|  | на моторных лодках и катерах | По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров: |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: |  |  |  |  |  |  |
|  | высота вышек, м радиус обзора, км | 10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24 |  |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Оптимальное размещение вышек | На возвышенных местах - не далее 10 - 12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5 - 7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2 - 3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель |  |  |  |  |  |
| 2.16.3 | Допустимое размещение вышек (при недостатке средств) | Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10-12 км, а при хороших - до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20 - 24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10 - 15 км |  |  |  |  |  |
| 2.16.4 | Срок службы наблюдательных вышек: деревянных - 10 лет металлических - 30 лет | Стоимость вышек практически одинакова |  |  |  |  |  |
| 3 | Нормативы планировки работ при авиационном патрулировании лесов от пожаров: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение линий маршрутов на местности: при авиационном патрулировании | Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка. Не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка - не более 30 км. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Высота полета: |  |  |  |  |  |  |
|  | при авиационном патрулировании лесов от пожаров | Оптимальная - 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины |  |  |  |  |  |
|  | при совмещении авиационного патрулирования с лесопатологическим обследованием за санитарным состоянием лесов тушение лесных пожаров осуществляется: | Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов) при мелких очагах лесных пожаров – АН – 2; при крупных очагах лесных пожаров АН - 26 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Оценка точности определения места пожара авиационным патрулированием: |  |  |  |  |  |  |
|  | отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно | Без ошибки; с ошибкой до 0,5 км; с ошибкой от 0,5 км до 1,0 км; с ошибкой более 1 км. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Точность определения площади лесного пожара с высоты | Допускается ошибка не более чем на 30 % |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов - пожарников: |  |  |  |  |  |  |
|  | высота полета | Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта) |  |  |  |  |  |
|  | скорость ветра у земли | Не более 8 м/с |  |  |  |  |  |
|  | размеры открытых площадок приземления | Не менее 75 х 75 м (не покрытые лесной растительностью и не лесные земли: прогалины, пересохшие болота, поля и т.п.), а в случае их отсутствия - кустарники и древостой высотой до 20 м |  |  |  |  |  |
|  | запрещение прыжка | На не покрытые лесной растительностью и не лесные земли: вырубки, гари, погибшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Организация пунктов приема авиационных донесений: |  |  |  |  |  |  |
|  | место размещения | У контор лесничеств, участковых лесничеств, в местах жительства в населенных пунктах лесных инспекторов с наличием телефонной и радиосвязи |  |  |  |  |  |
|  | их оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов) | На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеструганным тесом. Размер цифр: по высоте-2,5 - 3,0 м, по ширине - 0,5 м |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов: |  |  |  |  |  |  |
|  | типы ориентиров и место их размещения | Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100 х 100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом |  |  |  |  |  |
|  | оборудование их опознавательным знаком | На обоих скатах крыши построек или шалашей наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака - не менее 3 м, ширина - не менее 0,75 м |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов: |  |  |  |  |  |  |
|  | назначение | Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п. |  |  |  |  |  |
|  | место размещения | В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность |  |  |  |  |  |
|  | минимальные размеры | Типы вертолетов |  |  |  | Равнинная местность, м |  |
|  | площадок для взлета и посадки вертолётов (рабочая площадь учета подходов) | МИ - 26 МИ - 8 МИ - 2 |  |  |  | 50 х 50 30 х 30 16 х 16 |  |
|  | размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов) | Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки |  |  |  |  |  |
|  | размещение препятствий высотой более 0,5 м (для МИ-2) и более 1 м для МИ-26, МИ - 8) | На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем мероприятий по противопожарному устройству территории лесничества на срок действия лесохозяйственного регламента |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предупредительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организации противопожарной пропаганды – изготовление аншлагов (баннеров, агитплакатов, информационных стендов и т.п.) |  |  |  | шт. |  | 40 |
| 4.1.2 | Организация противопожарной пропаганды – изготовление полиграфической документации |  |  |  | тыс. шт. |  | 10,6 |
| 4.1.3 | Устройство мест отдыха со стоянками автотранспорта |  |  |  | шт. |  | 36 |
| 4.2 | Мероприятия по ограничению распространения пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, барьеров |  |  |  | км |  | 372 |
| 4.2.2 | Уход за минерализованными полосами, противопожарными разрывами, барьерами |  |  |  | км |  | 567 |
| 4.2.3 | Проведение профилактических выжиганий сухих горючих материалов |  |  |  | га |  | 1046 |
| 4.3 | Дорожное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Строительство дорог противопожарного назначения |  |  |  | км |  | 50 |
| 4.3.2 | Ремонт дорог противопожарного назначения |  |  |  | км |  | 24 |
| 4.3.3 | Строительство мостов |  |  |  | шт. |  | по мере потребности |
| 4.3.4 | Ремонт мостов |  |  |  | шт. |  |  |
| 4.4 | Организация связи |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Приобретение сотовых телефонов |  |  |  | шт. |  | по мере потребности |
| 4.4.2 | Приобретение и установка радиостанций |  |  |  | шт. |  |  |
| 4.5 | Наём временных пожарных сторожей, наблюдателей с вышек |  |  |  | чел. |  | по мере потребности |
| 4.6 | Мониторинг пожарной опасности |  |  |  | тыс. га |  | 2938 |
| 4.7 | Тушение лесных пожаров |  |  |  | тыс. га |  | 2938 |
| 4.8 | Мероприятия по борьбе с пожарами |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Организация пунктов пожарного инвентаря |  |  |  | шт. |  | по мере потребности |
| 4.8.2 | Устройство пунктов приёма донесений |  |  |  | шт. |  |  |
| 4.8.3 | Создание ДПД |  |  |  | кол-во |  |  |
| 4.8.4 | Содержание посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемые в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов |  |  |  | шт. |  | 3 |

В целом по лесничествам Богучанского района средний класс пожарной опасности равен III,2, что свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и летнее - осенних пожарных максимумов. Начало летнее – осеннего пожарного максимума с 1 июля текущего года.

Длительность пожароопасного сезона по классам пожарной опасности на территории лесничеств составляет 123 дня.

Территорию лесничеств обслуживает Богучанское авиаотделение.

Проводится ежегодный мониторинг пожароопасной обстановки лесов района, в том числе: наземный и авиационный.

## 5.6.Инженерно-технические мероприятия при авариях на объектах хранения нефтепродуктов, предприятиях, транспортных и инженерных системах.

На территории села  нет  предприятий,  использующих в технологическом процессе  АХОВ.

На объект хранения нефтепродуктов разработаны инженерно-технические мероприятия, а также предусмотрены силы, средства и оснащение на случай аварии.

На территории села размещается пожароопасный объект хранения нефтепродуктов – АЗС ООО «Венера», расположенный по адресу ул. Набережная -1. Планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С этой целью разработаны перечни мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций отдельных видов, которые регламентируют текущую деятельность  Главного управления  ГО ЧС.

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1.Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды.

А / Сообщается диспетчеру предприятия.

Б/   На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В / При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2.Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС

А / Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы  АЗС  и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

Б / Вызвать пожарную охрану,  ОВГСП.

В/ Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

Г/ Отключить напряжение питающей сети.

Д/ Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

Е/ Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

Ж/ Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3.Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава автотранспортного предприятия.

А/ Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

Б/ Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

В/ Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

Г/ Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды.

Д/ Вывести людей на безопасное расстояние.

4.Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом.

А/ Сообщить диспетчеру предприятия.

Б/ Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

В/ Выезд аварийной бригады на место аварии.

Г/ Ликвидация разлившихся нефтепродуктов и т. д.

5.Возможные аварии на котельных.

1.Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А/ Аварийная остановка котла.

Б/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В/ Ликвидация последствий аварии.

2.Аварийное отключение электроэнергии.

А/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б/ Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

В/ В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения.
          6.Возможная утечка нефтепродуктов и попадания в реки.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Установить на территории склада пожарные гидранты.

В/ Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП.

Д/ Отключить напряжение питающей сети расходного склада.

Е/ Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние .

7.Возможное загорание  топлива, пожар в здании котельной.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы и т. д.)

В/ Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/ Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне  о случившейся аварии.

8.Возможные аварии на складах нефтепродуктов.

Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории базы.

В/ Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ Выполнить склад огнетушащих средств.

Д/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру.

Е/  Отключить рубильник, питающей сети  склада. Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

9.Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания.

В/ Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи склада, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной.

10.Нахождение посторонних лиц на территории склада.

А/ Обеспечить по периметру полное ограждение склада с предусмотренными въездами и выездами для автотранспорта.

Б/ Оборудовать территорию освещением в ночное время.

В/ Обеспечить объект круглосуточной охраной.

## 5.7.Объекты гражданской обороны.

Село Чунояр Богучанского района Красноярского края по ГО относится к не категорированным населенным пунктам. Вероятность нанесения ядерного удара по селу не рассматривается.

В качестве защитного сооружения используется подвальное помещение МУЗ «Чуноярская участковая больница», рассчитанное на 117 человек.

# 6.Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории.

## 6.1.Защитные сооружения гражданской обороны.

Проектируемое село Чунояр не имеет категории по гражданской обороне. В    настоящее  время    для  защиты  населения  села  может использоваться подвальное помещение МУЗ «Чуноярская участковая больница», рассчитанное на 117 человек.

Защитное сооружение требует дооборудования, к приему укрываемых не готово.

Укрытие населения намечается на месте в противорадиационных укрытиях, обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны. Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений, с учетом обеспечения непрерывного пребывания в них укрываемых в течение 1-2 суток.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах поселкового хозяйства в укрытиях, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

Имеющиеся в здании системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения, радиотрансляции и связи используются для жизнеобеспечения людей, находящихся в укрытии.

Вероятность нанесения ядерного удара по поселку не рассматривается. Противорадиационные укрытия оборудуются  на всё  население посёлка.

К объектам  гражданской обороны относятся специализированные складские помещения для хранения имущества  гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для  обеспечения проведения мероприятий по  гражданской обороне.

Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежд и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки людей и транспортных средств.

## 6.2.Снижение негативных воздействий опасных природных ЧС.

Опасные природные воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей. Они могут нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений, поэтому в генеральном плане предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений:

1.Сейсмичность территории с. Чунояр составляет 6 баллов и по степени опасности природного процесса- землетрясения – относится к опасным.  Элементы конструкций зданий и сооружений рассчитаны с учетом данной силы землетрясений.

2.В соответствии со СНиП 22-01.95 на проектируемой территории определяются умеренно опасные зоны  по подтоплению жилых домов паводковыми водами - в проекте даны предложения по инженерной подготовке и вертикальной планировки территории села.

3.Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями  СНиП  2-01.07-85  «Нагрузки и воздействия» элементы конструкции рассчитаны на восприятие действующих экстремальных  ветровых нагрузок.

4.Ливневые дожди (с интенсивностью  30 мм/час и более)  - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается планировкой территории с уклоном в сторону от зданий и сооружений;

5.Выпадение снега – конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных  СНиП  2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

6.Сильные морозы - теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями  СНиП  2.01.07.-82   Строительная климатология и  геофизика» для климатического пояса  соответствующего Красноярскому краю и рассчитана на температуру наружного воздуха – 50о   С;

7.Грозовые разряды – согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

8.Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций зданий и сооружений рекомендуется принять в соответствии с требованиями  СНиП  2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

9.Неконтролируемое горение лесных массивов, подступающих к с. Чунояр, является причиной превышения допустимых концентраций содержания вредных веществ (двуокиси углерода  СО2) в воздухе. Возникновение пожаров в лесных массивах, может привести к задымлению села и создаст угрозу безопасности населения – в проекте предусмотрено создание противопожарных полос безопасности по краю застройки;

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного  ГУ  МЧС по  Красноярскому краю по телефонной связи, телевидению и радиовещанию.

## 6.3.Размещение объектов и населения, планировка села.

Основные направления развития села Чунояр складываются из следующих целевых направлений:

1. Рациональная организация территории села, обоснованное архитектурно-планировочное зонирование территории;

2. Качественный рост в существующих границах, который обеспечивается существующим и перспективным ростом, и стабильным экономическим положением, упорядочение существующей застройки за счет замены ветхого жилого фонда и развития инфраструктуры в каждом жилом образовании;

3. Освоение новых селитебных территорий, отвечающих всем современным условиям жизни населения. Связано с  увеличением численности населения и необходимостью обеспечения их необходимым жильем (расширение жилых территорий) и, соответственно, объектами социального, культурно-бытового обслуживания (увеличение соответствующих территорий);

4. Проведение планировочной реорганизации производственных зон, учитывая возможности использования территорий бывших промышленных предприятий, которые прекратили свою деятельность в период экономического спада, под иные виды использования. Выделение площадок для развития малого бизнеса;

В селе, в основном, сохраняется существующая схема транспортной инфраструктуры.

Важнейшей задачей планировочной организации является определение направления градостроительного развития населенного пункта.

## 6.4.Охрана окружающей среды.

Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы. Одной из основных  задач, решаемых настоящим проектом, является территориальное развитие села, выделение новых площадок для жилищного строительства,  а так же для развития промышленных предприятий и коммунально-складского хозяйства.

Мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного слоя.

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием источника на почву, либо атмосферным переносом токсикантов в аэрозольной фазе. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья людей.

Наличие несанкционированных свалок отходов является частой причиной биологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для охраны земель при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель;

- ужесточение контроля над качеством поступающего в село горючего;

- ликвидация несанкционированных свалок.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Важной мерой по улучшению состояния атмосферы является упорядочение  коммунальных территорий в селитебной зоне, выделение зон развития промышленных предприятий, организация санитарно-защитных зон.

Проектом выделены зоны запрещения нового строительства до проведения специальных мероприятий – это территории, расположенные в санитарно-защитных зонах предприятий. В дальнейшем развитие может пойти по одному из двух сценариев:

1.Проведение технологических и организационных мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на воздушный бассейн и сокращение санитарно-защитной зоны данных предприятий (в том числе за счет собственной территории предприятия). При этом снижается уровень воздействия на среду в целом, и меньшее количество жителей оказывается в зоне вредного воздействия.

2.Вынос вредного производства на другую площадку. При этом используемая в настоящее время территория предприятия может изменить функциональное использование и тем самым будет уменьшена требуемая санитарно-защитная зона.

Для снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ рекомендуется проведение следующих мер:

- Выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки).

- Введение эффективных систем пылегазоочистки выбросов в атмосферу на теплоисточниках села.

- При размещении новых предприятий на резервных промышленно-коммунальных площадках, следует отдать предпочтение современным малоотходным технологиям и высокоэффективным методам очистки воздуха.

Мероприятия по защите от шума и электромагнитных излучений. Существенным источником шума на селитебных территориях является автомобильный транспорт.

Для создания шумозащитного озеленения на большинстве улиц недостаточно места.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- функциональным зонированием территории села с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон;

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории села с пропуском грузового транспорта в обход жилых районов;

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

## 6.5.Транспортная инфраструктура.

Автомобильные дороги.

В качестве основного направления развития автомобильных дорог, обеспечивающих стратегическое решение социально-экономических задач района, используя краевую целевую  программу «Дороги  Красноярья»  (в части строительства и реконструкции, внутрирайонных дорог, ведущих к объектам бизнеса с учетом инвестиционного варианта развития).

Рекомендуется строительство и реконструкция дорог с устройством капитального покрытия на всем  их протяжении.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры села и района предусматривает содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, содержание муниципальной улично-дорожной сети, в том числе,  по которой осуществляется движение транзитного автотранспорта,  содержание меж поселенческих дорог, ремонт гидротехнических сооружений.

Создание развитой транспортной системы позволит:

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

-сократить время пребывания в пути;

- снизить себестоимость автоперевозок;

В основу проектного решения генерального плана развития села заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

В основу проектного решения генерального плана развития села заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

На территории восточнее микрорайона Солнечный на свободной территории предлагается запроектировать усадебную застройку, учитывая потребность части населения.

В проекте генерального плана на I очередь предлагается выравнивание с расширением в красных линиях существующих улиц до более прямых участков с последующим асфальтированием улично-дорожной сети всех улиц, входящих в поселковую черту.

Протяженность улично-дорожной сети села к расчетному сроку увеличится до 25,5 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 5,1км/км2  территории села.

Баланс улично-дорожной сети с. Чунояр.

Таблица № 9.2

| № пп | Наименование типа поперечного профиля |  | Протяжённость, км | Ширина профиля, м |  |  |  | Площадь, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В красных линиях | Проезжей части | Тротуаров |  | В красных линиях | Проезжей части | Тротуаров |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-1 | 1,3 | - | 7 | - | - |  | 9100 |  |  |
| Магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-2 | 5,5 | 20 | 7 | 1,5х2 | 110000 |  | 38500 | 16500 |  |
| 3 |  | 3-3 | 1,1 | 30 | 7 | 1,5х2 | 33000 |  | 7700 | 3300 |  |
|  |  | Всего | 6,6 |  |  |  | 143000 |  | 46200 | 19800 |  |
| Местные улицы и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-4 | 15,3 | 18 | 6 | 1,5х2 | 275400 |  | 91800 | 45900 |  |
| 5 |  | 5-5 | 0,016 | 30 | 7 | 2х2 | 4800 |  | 1120 | 640 |  |
| 6 |  | 4-4 | 2,3 | 20 | 6 | 1,5х2 | 46000 |  | 13800 | 6900 |  |
|  |  | Всего | 17,6 |  |  |  | 326200 |  | 106720 | 53440 |  |
|  |  | Всего | 25,5 |  |  |  | 469200 |  | 162020 | 73240 |  |

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства,  дома должны строиться с учетом новых красных линий.

Автомобильный транспорт.

Генпланом определено, что население с. Чунояр составит на I очередь 3,3 тыс. человек количество автомобилей должно составлять 1166.  На расчетный срок население при реалистическом варианте – 3,32тыс. человек автомобилей должно составлять 1340.

Нормы обеспеченности автотранспортом приняты при среднем росте автомобилизации и росте количества автомобилей в среднем примерно 10 % по периодам проектирования.

Автозаправочные станции. Для поселка требуются  заправочные колонки АЗС, из расчета 1 заправочная колонка на 1200 автомобилей (СНиП 2.07.01-89*). В настоящее время на въезде в село присутствуют АЗС на 3 колонки и в селе АЗС на 2 колонки.

Станции обслуживания автомобилей. При населении поселка 3,32 тыс. человек, потребуется станция ТО на 2 поста.

На сегодняшний день в центральной части села имеются станции ТО. При дальнейшем развитий потребуется перенос в коммунальную зону или размещением рядом с АЗС.

Искусственные сооружения.

На перспективу требуется реконструкция этого моста.

Проектом предлагается строительство еще одного моста через реку Еманчеть соединяющий существующую застройку с проектируемым спортивным центром и резервной жилой застройкой.

## 6.6.Инженерная подготовка территории.

Разработка нового генплана с. Чунояр  связана с новыми условиями проектирования и новыми перспективами развития села.

С существующей жилой усадебной застройки села, сток ливневых вод осуществляется без очистки самотеком в реки: Чуна и Еманчет.

Рельеф планируемой территории спокойный, с общим уклоном в сторону р. Чуна, протекающей в широтном направлении по южной окраине села .

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для застройки, но требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка;

- Благоустройство русел рек;

- Защита территории от подтопления;

- Подсыпка пониженных участков;

- Рекультивация нарушенной территории.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки является топографический план в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0,5 м. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Высотная организация улично-дорожной сети совместно с сетью водотоков обеспечивает отвод поверхностных вод и одновременно создает нормальные условия для движения современных видов транспорта.

Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-дорожной сети с установлением продольных уклонов по осям проезжих сетей улиц и дорог.

Схема вертикальной планировки решена с определением высотного положения осей улиц и дорог. Проектные продольные уклоны по улично-дорожной сети приняты в пределах 0.4-6.0 %. Так как село расположено в равнинной местности, то на некоторых участках дороги вертикальная планировка решается с помощью пилообразных профилей.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод в прибордюрные лотки с последующим выпуском ливневых вод в сеть ливневой канализации.

Проектом предусматривается строительство новых жилых кварталов села. Вновь проектируемые кварталы включаются в общую схему вертикальной планировки существующего села.

Организация поверхностного стока.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории села по лоткам дорог, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги. Схема водосточной сети намечена в увязке со схемой вертикальной планировки и предусматривает устройство закрытой  сети ливневой канализации.

Отвод  поверхностного стока намечается по прибордюрным лоткам улиц с последующим приемом воды в развитую сеть ливневой канализации.

На сегодняшний день ливневая канализация в селе отсутствует, а реализация строительства предусматривается на расчетный срок и далекую перспективу.

Благоустройство русел рек.

Рек Еманчет и Толстушка в границах проектируемого села подлежат благоустройству. Схемой благоустройства предусматривается  расчистка русла и частичное спрямление, профилирование дна и откосов с последующим укреплением.

Защита территории от подтопления.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологическому мониторингу окружающей среды Среднесибирского УГСМ, ГМО Богучаны, письмо от 01.08.2010г № 18: по данным гидрологических наблюдений гидрометеорологической обсерватории Богучаны за многолетний период (1959 – 2009 г.г.) на водомерном посту Чунояр (р. Чуна-Уда) зарегистрирован максимальный уровень воды 678 см (157,66м Бс) заторного происхождения 29.04.1967г.

Предусматривается

В результате угрозы затопления проектом предлагается на опасных участках осуществить защитные мероприятия.

## 6.7.Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

Водопотребителями села Чунояр  являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- местная промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население села  в настоящее время               - 3,321т.чел.

на первую очередь строительства                   - 3,302 т.чел.

на расчетный период                                        -3,315 т.чел.

Застройка села предусматривается 1-2 этажными зданиями.

Новые 1-2 этажные здания и выше оборудуются централизованным водопроводом, канализацией и системами централизованного горячего водоснабжения и отопления. Для старой застройки усадебного типа предусматривается водопользование из водоразборных колонок.

- Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке.

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300 л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут. на 1 человека.  Расход воды на нужды местной производство, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -  678,9 м³/сут.

- на расчетный срок                 -  682,2 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблице

Объем водопотребления в с. Чунояр

Таблица № 6.7.1

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел | расход м3/сут | население т.чел | Расход м3/сут |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 100 | 3302 | 330,2 | 3315 | 331,5 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% | - | 33,9 | - | 33,2 |
| Всего |  |  | 3302 | 363,2 | 3315 | 364,7 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

Таблица № 6.7.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 3302 | 166,2 | 3315 | 166,25 |

Суммарный объем водопотребления в сведен в таблицу

Объем водопотребления населения

Таблица № 6.7.3

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 363,2 | 364,7 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 166,2 | 166,25 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 149,5 | 150,75 |
| Всего |  | 678,9 | 681,2 |

- Расход воды на пожаротушение.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу 6.7.4

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение.

Таблица № 6.7.4

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 3,3 | 2 | 15 | 30 | 99,6 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 3,3 | 1 | 15 | 15 | 49,8 |
| Итого |  |  |  |  |  | 149,4 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 3,32 | 2 | 15 | 30 | 100,5 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 1,67 | 1 | 15 | 15 | 50,25 |
| Итого |  |  |  |  |  | 150,75 |

Количество пожаров на селе  принято на 1 очередь 2 по 15 л/сек и 1 внутренний по 15 л/сек. На расчетный срок 2 по 15 л/сек и 1 внутренний по 15 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

- Проектируемая схема водоснабжения.

На 1 очередь:

Для обеспечения водоснабжения с. Чунояр проектом предлагается сохранить действующие скважины на первую очередь.

Проектом предлагается выполнить проектно-изыскательские работы для определения места расположения перспективного водозабора.

Существующие сети водопровода  закольцевать. Проектом предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети. Проектом предусматривается реконструкция участков существующей водопроводной сети.

Трубопроводы системы водоснабжения проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах.

Проектом также предусматривается прокладка водопровода в кварталах запроектированных под жилую застройку на 1 очередь развития.

Выполнить зоны санитарной охраны I, II, III поясов для существующих источников водоснабжения.

На Расчетный срок:

Проектом предусматривается прокладка водопроводных сетей в кварталах предусмотренных проектом под застройку жилыми и общественно-деловыми зданиями на Расчетный срок.  На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Проектом предлагается выполнить строительство водозабора на основе артезианских скважин в поселке.

По мере ввода в действие мощности предлагаемого к строительству водозабора, существующие артезианские скважины вывести из работы.

Объем работ по объектам водоснабжения сведен в таблицу

Объемы работ по водопроводу.

Таблица№ 6.7.5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода Ø 110мм из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». | м.п. | 247,55 | 250,55 |
| 2 | То же Ø160мм | м.п. | 3125,00 | 2334,00 |
| 3 | То же Ø225мм | м.п. | 3432,00 | - |
| 4 | Строительство водозабора на основе скважин артезианских V=3800м³/сут. | Соор. | + | + |
| 5 | Реконструкция водопровода с увеличением диаметра до Ø160м | м.п. | 1079 | - |
| 6 | Внеплощадочные сети В1 от проектируемого водозабора 2Ø300мм | м.п | 9000,00 | - |

## Санитарная очистка

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка

мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Расчетное количество отбросов.

Таблица № 6.7.6

| № п/п | Вид отбросов | Ед.изм. | Норма в тн/чел | Население т.ч. |  | Количество отбросов тн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный Срок |
| 1 | Твердые Отбросы | на 1 чел. | 0.3 | 3,32 | 3,35 | 997,2 | 1005 |
| 2 | Смет с улиц | на 1 чел. | 0.015 | 3,32 | 3,35 | 49,86 | 50,25 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 3591,0 | 3717,0 |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по

СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отходов.

Таблица № 6.7.7

| № п/п | Типы машин | Норма на 100тыс.чел | Количество машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный Срок |
| 1 | Мусоровозы | 20 | 1 | 1 |
| 2 | Уборочные | 60 | 2 | 2 |

Теплоснабжение.

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 46°С и с учетом энергосберегающих мероприятий:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                              - 197 Вт/м²

- 1-2 этажных домов   проектируемых                         - 169 Вт/м²

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 55°С принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в жилых зданиях – 90 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в зависимости от назначения.

К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты все 1-2 этажные дома в проектируемых кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора старой застройки усадебного типа принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

- Тепловые сети

1 очередь развития:

Расчет  потребности в тепле жилищно-коммунального сектора на период 1 очереди развития выполнен на основании данных генерального плана размещения нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в  зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 55°С принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: в жилых зданиях – 90 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях

- в зависимости от их назначения.

Существующие тепловые сети от источников тепла МУП «Чуноярского жилищно-коммунальный комплекс» проверены на покрытие тепловых нагрузок на уровне 2008 года. При существующих параметрах теплоносителя 95-70°С, тепловые сети пропуск теплоносителя обеспечивают.

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одно-

временно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Тепло-

носитель в системе теплоснабжения - вода с параметрами 95-70°С.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Проектом предлагается тепловые сети прокладывать по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Компенсацию температурных расширений трубопроводов проектом рекомендуется, осуществляется за счет установки сальниковых компенсаторов.

Так же, проектом предлагается выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих и аварийных участков существующих трубопроводов тепловых сетей ,с заменой существующей тепловой изоляции из матов минераловатных на теплоизоляцию из скорлуп пенополиуретановых по ГОСТ 30732-2006 с покровным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ в подземных каналах непроходных и для трубопроводов надземной прокладки с покрытием из стали оцинкованной. Оболочки для покрытия трубопроводов изготовляются из оцинкованной стали соответствующей  требованиям ГОСТ 14918-80 "СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ".

Расчетный срок:

Определение теплопотребления жилой и общественной застройки в селе на расчетный срок производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты все дома в проектируемых кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора старой застройки усадебного типа принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

Необходимо строительство тепловых сетей в проектируемые районы и кварталы жилой и общественно-деловой застройки.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих и аварийных участков трубопроводов тепловых сетей.

Проектом предусматривается выполнить подключение существующих и проектируемых внутриквартальных тепловых сетей  через контрольно-регулировочные пункты. Присоединение местных систем потребителей рекомендуется осуществлять с устройством ИТП на вводах в здания. Теплоноситель вода с параметрами 95-70°С.

Проектом рекомендуется заменить отопительные печи на котлы оснащенные системами дожига и фильтрами для очистки дымовых газов.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая, схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

- Источники тепла.

1 очередь:

Общая располагаемая мощность котельных с. Чунояр по состоянию на 01.08.10 г. составляет 12,85 МВт ( 11.05 Гкал/ч. ). Объем потребления тепловой энергии на первую очередь составит 10,383 МВт ( 8,928 Гкал/ч. ). Запас тепла- 19,2 %.

Проектом предлагается:

- Произвести реконструкцию котельной № 42 без увеличения мощности с заменой морально и физически устаревшего оборудования на новое.  Установить систему водоподготовки и систему очистки дымовых газов.

- Произвести замену 5000 м. в двухтрубном исчислении изношенных трубопроводов тепловой сети.

- Проложить тепловые сети к проектируемым объектам общей протяженностью 4500 м.

- Произвести проектно-изыскательские работы по оптимизации системы теплоснабжения в селе.

Целями оптимизации системы теплоснабжения являются:

Экономия топлива,

Экономия тепловой энергии:

при производстве,

при транспортировке,

при потреблении

снижение вредных выбросов в атмосферу.

Проектом предлагается заменить в жилых домах индивидуальные отопительные печи на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектируемые тепловые сети принять двухтрубными, тупиковыми, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и ГВС. Теплоноситель в системе теплоснабжения- вода с параметрами 95-70 С. Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Проектом предлагается тепловые сети прокладывать по незастроенной территории надземно  на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82 из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Компенсацию температурных расширений трубопроводов проектом рекомендуется осуществлять за счет установки сальниковых компенсаторов.

Модернизацию и капитальный ремонт ветхих и аварийных участков существующих трубопроводов тепловых сетей предлагается производить с заменой существующей тепловой изоляции из матов минераловатных на теплоизоляцию из скорлуп пенополиуретановых по ГОСТ 30732-2006 с покровным слоем из стеклопластика марки РСТ в подземных непроходных каналах и для трубопроводов надземной прокладки с покрытием из стали оцинкованной. Оболочки для покрытия трубопроводов изготовляются из оцинкованной стали соответствующей требованиям ГОСТ 14918-80.

Расчетный срок.

Определение теплопотребителей жилой и общественной застройки в селе на расчетный срок производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

Объем потребления тепловой энергии на расчетный срок составит 14,518 МВт ( 12,483 Гкал/ч. ) Дефицит тепла – 1,67 МВт ( 1,436 Гкал/ч. ).

Проектом предлагается:

- Произвести реконструкцию котельной № 44 с доведением ее мощности до 7,0 Гкал/ч. За счет установки дополнительного котла.

- Произвести замену 4000 м. в двухтрубном исчислении изношенных трубопроводов тепловой сети.

- Проложить тепловые сети к проектируемым объектам общей протяженностью 5000 м.

К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты все дома в проектируемых кварталах. Проектом предусматривается выполнить подключение проектируемых внутриквартальных тепловых сетей через контрольно-регулировочные пункты. Присоединение местных систем потребителей рекомендуется осуществлять с устройством ИТП на вводах в здания. Теплоноситель вода с параметрами 95-70  С.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система горячего водоснабжения открытая, схема присоединения ( зависимая и независимая ) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регуляторов температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем ГВС осуществляется в узле ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регуляторов на подающем трубопроводе из теплосети. Рекомендуется установка приборов учета тепла для здания, а так же  индивидуальных для каждого абонента.

Объемы потребления тепловой энергии.

Таблица № 6.7.8

| № п/п | Наименование | Современное состояние м2 | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд | 16416 | 16916 | 17116* |
| 2 | Объекты обслуживания | 9681 | 9681 | 9850 |
| Всего |  | 26097 | 26597 | 26966 |

Примечание*:

1. В величину потребляемой тепловой энергии включен так же жилищный фонд имеющий автономное теплоснабжение.

Тепловые нагрузки объектов жилого фонда на первую очередь

Таблица № 6.7.9

| № п/п | Наименование потребителя | Отопление, Вентиляция | Расчетный тепловой поток МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГВС | Всего |
| 1 | .Жилая застройка | 6,153 | 0,165 | 6,318 |
| 2 |  |  |  | - |
| 3 |  |  |  | - |

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового назначения на первую очередь.

Таблица №  6.7.10

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1. ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ 125мест | 0,071 | 0,019 | 0,008 | – | 0,098 |
| 2 | ДОУ 25мест (проект) | 0,021 | 0,006 | 0,002 |  | 0,029 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,127 |
| 2. Школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МООШ на 555иест | 0,164 | 0,041 | 0,004 | – | 0,209 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,209 |
| 3. Объекты здравоохранения (амбулатории, больницы, аптеки) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптеки | 0,027 0,018 0.045 |  |  |  |  |
|  | – больница основной стационар (2 этаж) 50 | 0,13 | 0,086 | 0,009 | – | 0,228 |
| 3 | Поликлиника (1 этаж) 100 | 0,049 | 0,033 | 0,001 | – | 0,083 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,356 |
| 4. Объекты культуры и массового досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК 200мест | 0,173 | 0,109 | 0,002 | – | 0,284 |
| 2 | СДК 200мест (проект) | 0,169 | 0,107 | ).002 |  | ).278 |
| 3 | Библиотека | 0.009 | 0,002 | - | - | 0,011 |
| 4 | ФОК (проект) | 1,799 | 0,332 | 0,014 | - | 2,145 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,718 |
| 5. Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | 0,018 | 0,003 | - | – | 0,021 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,021 |
| 6. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины 24шт, | 0,373 | - | - | – | 0,373 |
| 2 | Общ. питание 25 | 0,028 | 0,057 | 0,001 | – | 0,086 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,459 |
| 7. Административно-хоззяйственные и производственные здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация с/с | 0,021 | 0,004 | - | – | 0,025 |
| 2 | Административно - хозяйственные здания | 0,029 | 0,005 | - | – | 0,034 |
| 3 | Пожарное депо | 0,038 | 0,01 | - | – | 0,048 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,176 |
| Всего |  |  |  |  |  | 4,065 |

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового назначения на

Расчетный срок.

Таблица № 6.7.11

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | Всего |
| 1. ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ 125мест | 0,071 | 0,019 | 0,008 | – | 0,098 |
| 2 | ДОУ 25мест | 0,021 | 0,006 | 0,002 | - | 0,029 |
| 3 | Доу 25мест | 0,021 | 0,006 | 0,002 | - | 0,029 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,138 |
| 2. Школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МООШ на 555иест | 0,164 | 0,041 | 0,004 | - | 0,209 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,209 |
| 3. Объекты здравоохранения (амбулатории, больницы, аптеки) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРБ: |  |  |  |  |  |
|  | – больница основной стационар (2 этаж) 50 | 0,13 | 0,086 | 0,009 | – | 0,228 |
| 2 | Поликлиника (1 этаж) 100 | 0,049 | 0,033 | 0,001 | – | 0,083 |
| 3 | Аптека | 0,027 | 0,018 | - | - | 0,045 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,356 |
| 4. Объекты культуры и массового досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК 200 | 0,173 | 0,109 | 0,002 | – | 0,284 |
| 2 | СДК 200 | 0,169 | 0,107 | 0,002 | - | 0,278 |
| 3 | СДК 500 (проект0 | 1,702 | 0,87 | 0,005 |  | 2,577 |
| 4 | Библиотека | 0,009 | 0,002 | - | - | 0,011 |
| 5 ФОК 1,799 0,332 0,014 - |  |  |  |  |  | 2,145 5,295 |
| 5. Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | 0,018 | 0,003 | - | – | 0,021 |
| 2 | Сберкасса |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,158 |
| 6. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины 24шт, | 0,373 | - | - | – | 0,373 |
| 2 | Общ. Питание 25мест | 0,028 | 0,057 | 0,001 | – | 0,086 |
| 3 4 | Кафе, столовая 50мест Баня на 17 мест | 0,039 0,02 | 0,07 9,065 | 0,002 0,008 | - | 0,111 0,093 |
| 5 | Бытовое обслуживание | 0,011 | 0,02 | 0,004 | – | 0,035 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,698 |
| 7. Административно-хозяйственные и производственные здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация с/с | 0,021 | 0,004 | - | – | 0,025 |
| 2 | Административно - хозяйственные здания | 0,029 | 0,005 | - | – | 0,034 |
| 3 4 | Пожарное депо Станция ТО на 2 поста | 0,038 0,048 | 0,01 0,02 | - | – | 0,048 0,068 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,175 |
| Всего |  |  |  |  |  | :.892 |

## Объемы потребления тепловой энергии на расчетный срок

Таблица 6.7.12

№                  Наименование                                     Расчетный тепловой поток МВт

1        Жилой фонд                                                    7,626

2        Объекты обслуживания                                 6,892

Всего                                                             14,518

Электроснабжение.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах этажностью 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части села с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электрические нагрузки сведены в таблицу

Таблица № 6.7.13

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Современное Состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт |  | 0,256 | 0,768 |
| 2 | Общественные здания | кВт |  | 48 | 64 |
| Всего: |  |  | 4,32 | 0,304 | 0,832 |
| Расходы на местную промышленность 10 % |  | кВт | 0,43 |  | 0,08 |
| Итого: |  | кВт | 4,8 | 0,304 | 0,912 |

1 очередь:

Для электроснабжения объектов 1 очереди необходимо строительство ВЛ 10кВ, ТП  № 3 /0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ 0,4кВ.

Так же проектом рекомендуется произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих ПС 110/35/6.

Расчетный срок:

Для электроснабжения объектов проектируемых на расчетный срок необходимо строительство ВЛ10кВ, ТП № 1, 2, 3 10/0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ 0,4кВ.

Выполнить капитальный ремонт участков воздушных, кабельных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица трансформаторных подстанций

Таблица № 6.7.14

| № п/п | Квартал | Тип ТП | Кол-во и мощность трансформаторов | Расчетная нагрузка кВА | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая застройка |  | 1-160 кВА, 2-400 кВА, 1- 250 кВА | 832 | 4 |

Объемы работ по сетям энергоснабжения.

Таблица № 6.7.15

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | шт | 4 |  |
| 2 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | мп | 3546,0 |  |

- Потребление электроэнергии для с. Чунояр с учетом расширения отводимой территории составит 832 кВт в.т.ч. по районам новой застройки:

- 1-й  микрорайон ТП № 1 160 кВа ( 106 кВт )

- 2 –й микрорайон ТП № 2 400 кВа ( 256 кВт )

- 3-й микрорайон  ТП № 33 400 кВа ( 264 кВт )

- 4-й микрорайон 250 кВа ( т206 кВт ).

- Соответственно потребление электроэнергии по микрорайонам составит:

- 1 район ТП № 1 застройка 22 дома – 6 кВт х 22 = 132 кВт

- итого 132 х 0,8 = 106 кВт

- 2 район,  застройка 50 домов 6кВт х 50 + 20 х 0,8 = 256 кВт

- 3 район,  застройка 45 домов  6 кВт х 45 + 60 х 0.8 = 264 кВт

- 4 район,  застройка 43 дома  6 кВт х 43 х 0,8 = 206 кВт.

- Устройства связи.

- Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств входят :

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г.Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для села – 100% ная телефонизация для квартирного сектора и  4 телефона-автомата на 1000 жителей.

Количество номеров в настоящее время составляет – 384 от центральной АТС.

На расчетный срок по данным ТЭР количество квартир –1231.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 1231шт. телефонных номеров. Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета 367шт.

Проектом предлагается подключение проектируемые кварталы к поселковым телефонным сетям  любого оператора связи действующего в поселке. Телефонов-автоматов: 3,3х4=13шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 1231+13=1243шт.

- Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир. Количество квартир на расчетный срок составит 1231 квартир, следовательно, количество индивидуальных радиоточек составит 1231 шт.

Количество радиоточек коллективного пользования определяется в размере 5% от числа квартир, что составит 61шт.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт, следовательно, 1 уличных громкоговорителей соответствуют 12 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  3 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, соцкультбыта)

Таблица № 6.7.16.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1231 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая поселковые затраты и внутреннее оборудование | шт | 1232 | из них 1 уличных |

## 6.8.Светомаскировочные мероприятия.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения. Режим полного затемнения вводить по сигналу «Воздушная тревога» и отменять с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

В целях быстрого перехода в режим частичного или полного затемнения предусмотреть принудительное отключение освещения и исключить возможность включения освещения средствами автоматики.

Для световой маскировки окон применить раздвижные (подъемные) шторы из полимерных материалов или из светонепроницаемой бумаги.

Для проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

## 6.9.Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.

В программных мероприятиях районной ведомственной целевой программы

«Совершенствование защиты населения и территорий Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2007-2012 годы и на период до 2017 года» рассматривается:

1. мероприятия по укреплению антитеррористической  защищенности организаций района, в которую входит:

-   создание охранных подразделений;

- обеспечение технического укрепления важных объектов района в частности, установка металлических дверей,  оконных решеток,  системы видеонаблюдения, сигнализации;

2. обеспечение минимизации возможных террористических проявлений на территории района,  в которую входит оснащение  охранных подразделений на базе организаций района современными средствами обнаружения и локализации химически, биологически опасных и взрывчатых веществ с целью минимизации последствий возможных террористических проявлений на территории района.

Данные мероприятия позволят устранить явные недостатки  в организации антитеррористической защищенности важных объектов района и снизить риски возможных террористических проявлений на территории района.

В качестве  средств  террора  могут  использоваться  взрывные  устройства,  горючие  смеси,  сильнодействующие  ядовитые  вещества,  отравляющие,  радиоактивные  вещества  и  бактериальные  аэрозоли.  При  этом  взрывные  устройства  могут  быть  замаскированы  под  различные  бытовые  изделия.

Результатом  теракта  может  быть  взрыв,  пожар,  заражение  территории,  воздуха,  воды  или  продовольствия,  эпидемии  и  т. д.

Каждый  объект,  представляющий  интерес  для  террористов,  имеет  некие  уязвимые  места.  В  жилых  зданиях  это  подвалы,  технические  этажи,  воздухозаборы  систем  вентиляции.

Например,  наиболее  уязвимыми  при  химическом  или  биологическом  терроризме  являются  системы  приточной  вентиляции  и  центрального  кондиционирования  воздуха.  Опасные  вещества  в  виде  газа  или  аэрозолей,  попавшие  в  воздухозаборное  устройство,  распространяются  по  сети  воздуховодов  в  помещения  с  большой  скоростью .

Для  снижения  результативности  теракта  с  использованием  систем  вентиляции  и  кондиционирования  здания  в  проекте  учтены  следующие  требования:

*обеспечена  нормативная  или  повышенная  герметичность  сети  воздуховодов;

*обеспечен  контроль  доступа  в  технические  этажи  здания,  к  просмотровым  люкам,  вентиляторам,  фильтрам,  насосам,  оросительным  камерам,  электропитающим  устройствам  и  т. д;

*при  интегрировании  всех  систем  жизнеобеспечения  здания  в  единую  диспетчерскую  компьютерную  систему,  помимо  аварийного  электропитания  данной  системы,  предусмотрена  информационная  защита  компьютерных  программ  от  несанкционированного  доступа  и  попыток  взлома  по  телефонной  линии  или  из  Интернета.

Следует  отметить,  что  одной  из  актуальных  задач  в  настоящее  время  для  защитных  технологий  является  создание  эффективных  и  дорогих  средств  обнаружения  в  воздухе  широкого  спектра  химических  и  биологических веществ, а также способов их нейтрализации.

Основная  цель  любого  террористического  акта  это  запугивание,  чем  больше  жертв  в  результате  теракта  тем  лучше  для  террористов,  отсюда  наиболее  вероятными  местами  осуществления  террористических  актов  являются:  рынки,  стадионы,  дискотеки,  магазины,  транспортные  средства,  учебные  заведения,  больницы,  поликлиники,  детские  учреждения,  подвалы  и  лестничные  клетки,  контейнеры  для  мусора,  урны,  опоры  мостов,  потенциально-опасные  объекты.

Для  предупреждения  и  защиты  объектов  экономики  и  населения  необходимо  проведение  следующих  предупредительно-защитных  мер:

-ужесточение  режима  пропуска  на  территории  объектов  (в  том  числе  путём  установки  систем  аудио  наблюдения  и  сигнализации);

-ежедневный  обход  и  осмотр  территории  и  помещений  с  целью  обнаружения  посторонних  и  подозрительных  предметов,  открытых  проходов,  неисправностей  печатей,  замков  и  т. д.;

-контроль  качества  поступающих  продуктов  питания,  а  также  систем  воздухо-  и  водообеспечения  объекта;

-проведение  тщательного  отбора  персонала,  а  так  же  сотрудников  охраны  предприятий;

-строгое  определение  полномочий,  обязанностей  и  задач  персонала  объекта  и  сотрудников  службы  безопасности;

-подготовка  и  проведение  периодических  осмотров  объектов,  с  чётким  указанием  пожароопасных  мест,  порядка  и  сроков  проверок  мест  временного  складирования,  контейнеров,  мусоросборников,  вентиляционных  шахт,  систем  канализации  и т.д;

-организация  подготовки  сотрудников  предприятия  совместно  с  правоохранительными  органами  путем  практических  занятий  по  действиям  в  условиях  проявления  терроризма;

-обеспечение  всего  персонала  средствами  индивидуальной  защиты;

-оборудование  специальных  помещений – укрытий  для  защиты  персонала  от  потенциальной  атаки  или  чрезвычайной  ситуации.

Для  обеспечения  безопасного  функционирования  объекта  и  предотвращения  возможных  террористических  актов  на  его  территории  рекомендуется:

- оборудовать  все  двери  жилых  и  общественных  зданий  запирающими   устройствами;

- оборудовать  входные  двери  подвалов  решетками  и  запирающими  устройствами;

-предусмотреть  освещение  входа  и  прилегающей  территории  в  ночное  время.

## 6.10.Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона  № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» (с изменениями от 22 августа 2004г.) и п.6.

Постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.2004г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» организация, эксплуатирующая проектируемые  объекты,  в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, обязана иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Номенклатура и объем резервов материальных и финансовых ресурсов устанавливаются руководителем предприятия, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для создания резервов материальных и финансовых ресурсов необходимо произвести расчет необходимых материальных и финансовых ресурсов и приказом по предприятию определить порядок их создания.

Исходя из объема создаваемых резервов материальных ресурсов, необходимо определить места размещения и порядок использования данных резервов в повседневной деятельности объекта и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для компенсации ущерба третьим лицам при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана застраховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Сметная стоимость строительства генерального  плана, согласно Градостроительного кодекса РФ не  подсчитывается.

# 7.Эвакуация населения.

В особый период с. Чунояр принимает 2 510 человек эвакуируемого населения из населенных пунктов Богучанского района, попадающих в зону катастрофического затопления Усть-Илимской ГЭС.

Защитное сооружение, расположенное в с. Чунояр, к приему укрываемых не готовы, требуют дооборудования.

При возникновении крупных производственных аварий и катастроф  на объектах предприятий, транспорте при перевозке  ГСМ  и  в  других  чрезвычайных  ситуациях  намечается:

- Организовать оповещение и сбор комиссии  чрезвычайных ситуаций предприятия, оповестить функциональные и ведомственные системы и звенья, в подчинении которых находятся объекты предприятия и  транспорт.

4.Организовать проведение первоначальных мероприятий по локализации аварии, предотвращение ее дальнейшего развития.

- В случае возникновения угрозы жизнедеятельности окружающему населению от произошедшей  ЧС  провести первоочередные мероприятия по защите населения (в случае необходимости и его эвакуацию).

# 8.Приложение.

П 1. Исходные данных для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС Чуноярского сельсовета, выданная начальником отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационным вопросам  администрации Богучанского района.

П 2. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства от 08.12.09 г. № СРО-П-51-2464026919-08122009-00020.

П3. Гидрологическая справка  ГМО Богучаны №18 от 01.08 2010г.

П 4. Ситуационный план.

П 5. Схема размещения прилегающих территорий

П6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

ПРИЛОЖЕНИЕ