АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНТЬЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___13.04.2018__  № __50_

д. Лентьево

- О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года  из источников наружного водоснабжения, расположенных

- в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях  в границах   муниципального образования Лентьевское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской федерации»,  статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования Лентьевское, администрация муниципального образования Лентьевское  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Правила учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в границах муниципального образования Лентьевское  (приложение).

- Проводить два раза в год инвентаризацию  имеющихся  источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Лентьевское  независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.

3. Администрации муниципального образования Лентьевское,    собственникам всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать незамедлительные  меры по устранению выявленных в ходе проведённой инвентаризации неисправностей противопожарного водоснабжения;

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»;

3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и   вести строгий учёт их количества и технического состояния;

3.4. Обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку  расчётного количества пожарных автомобилей.

4.Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования Лентьевское,   определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Рекомендовать руководителям коммунальных служб, управляющих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Лентьевское,   в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

6.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Устюженского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования Лентьевское					      Карулина  Л.Н.

Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального

образования Лентьевское

от_______________ №______

ПРАВИЛА

учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории муниципального образования Лентьевское

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Лентьевское  и обязательны для исполнения всеми собственниками/пользователями, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение,   водокачка, а также другие естественные   водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация муниципального образования Лентьевское .

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный подъезд к  источникам противопожарного водоснабжения для заправки водой, необходимой для тушения пожаров.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением  следующих  подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-  учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Водокачка  должна быть оборудована патрубком с пожарной полугайкой  (диаметр  77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с гравийным  покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

- Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация  муниципального образования Лентьевское  обязана вести строгий учет и проводить   совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы  плановые проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

3.4. При проверке пожарного пирса проверяется:

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид,  количество  и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие исправных подъездов к ним;

- имеющийся объем воды в каждом отдельно взятом водоисточнике;

-  причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов);

- необходимый перечень  работ по проведению в исправное состояние    водоисточников,

-  необходимость строительства новых водоемов, пирсов.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.