АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЮЖЕНСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2019  № 56

г. Устюжна

Об утверждении программы

пожарно-технического

минимума

В соответствии с п.п. 51,53 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, администрация муниципального образования Устюженское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу пожарно-технического минимума для обучения работников (прилагается).

Глава муниципального образования

Устюженское                                                                                      И.Б.Смирнова

ПРОГРАММА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ

Администрации муниципального образования Устюженское и членов добровольной пожарной охраны

Программа разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, предусматривающей обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

| Согласовано: Начальник ОНД по ________________ «___» _________________ 2019 г. М.П. |  | Утверждаю: Глава муниципального образования Устюженское __________________ И.Б. Смирнова «___» __________________ 2019 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

1.      Цели и задачи курса

1.1. Настоящая Программа пожарно-технического минимума (далее — Программа) разработана в целях реализации требований статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, предусматривающей обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения администрацией учреждения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

1.2. Программа устанавливает общий порядок организации и проведения обучения по пожарно-техническому минимуму в учреждении.

1.3. Глава муниципального образования Устюженское  проходит обучение с отрывом от производства в учебных центрах, комбинатах или институтах повышения квалификации, имеющих разрешение (лицензию) территориального органа управления Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России на обучение мерам пожарной безопасности.

1.4. Ответственность за организацию и сроки обучения по пожарно-техническому минимуму возлагается на главу муниципального образования.

1.5. Настоящая Программа предназначена для обучения по пожарно-техническому минимуму Административного персонала.

1.6. С учетом подготовленности обучаемых по курсу пожарно-технического минимума допускается изменять количество часов, отводимых на конкретные темы, или выносить часть тем на самостоятельное изучение. В учебном плане следует предусматривать учебные часы на проверку знаний обучаемых комиссии в расчете 0,5 часа на каждого обучаемого.

1.8. Основной задачей обучения по курсу пожарно-технического минимума Административного персонала, является формирование у них необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров в учреждении.

1.9. В результате обучения Административного персонала, должны знать:

основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности;

основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в учреждении;

основные права и обязанности учреждения, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в учреждении: анализ пожарной безопасности учреждения, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учреждении мерам пожарной безопасности;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в учреждении;

порядок обеспечения противопожарной защиты учреждения;

порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в учреждении;

порядок организации добровольных противопожарных формирований в учреждении, обеспечение из деятельности; права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным.

2. Тематический план учебных занятий

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 1 |
|  | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
|  | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
|  | Практическое занятие | 2 |
| Итого |  | 9 |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в зданиях и помещениях. Их анализ, причины. Обязанности  главы муниципального образования  по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждении добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения.

Наличие плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников учреждения при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Действия членов ДПО

На добровольные противопожарные формирования предприятия (ДПО)

возложены вызов пожарных частей в случае возникновения пожара и

принятие немедленных мер к его тушению имеющимися средствам

пожаротушения. Обязанности номеров боевого расчета ДПО и их действия

на случай возникновения пожара определены табелем боевого расчета,

который вывешивается на видном месте. Между номерами боевого расчета

распределены обязанности по сообщению о пожаре в пожарную часть, по

работе со стволами от внутренних пожарных кранов, с огнетушителями, по

приведению в действие водяных завес и стационарных систем

пожаротушения, передвижных установок, по отключению вентиляционных

систем и снятию напряжения в электрических сетях, по встрече вызванных

на пожар частей пожарной охраны. Начальник боевого расчета руководит

тушением пожара, на него возлагается организация эвакуации людей и

имущества. Успех в спасении людей и тушении пожара подчас зависит от

решимости, мужества и умения каждого номера боевого расчета выполнять

свои обязанности в считанные минуты, и в первую очередь от начальника

боевого расчета.

Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

Эвакуационные и спасательные работы проводят с учетом обстановки на

пожаре, наличия сил и средств и психологического состояния людей.

Эвакуация обслуживающего персонала проводится согласно разработанным

планам эвакуации по основным и запасным эвакуационным путям.

Спасательные работы в случае угрозы жизни людей следует начинать

немедленно и привлекать для этого максимально возможное количество сил

и средств. Эвакуацию и спасение людей организуют и проводят следующими

способами: вывод (вынос) людей в безопасные места из зданий или внутри

зданий; эвакуация людей по лестничным клеткам и наружным

эвакуационным лестницам, а также через наружные переходы (лоджии,

балконы) из секции в секцию, через балконные лестницы на ниже - и

вышерасположенные этажи;

спасание людей с использованием индивидуальных спасательных устройств, спасательных рукавов и лестниц;

спасание людей с применением автолестниц, коленчатых подъемников,

выдвижных лестниц, спасательных веревок. Очередность спасания

определяется степенью опасности для жизни людей. В первую очередь

спасают людей из наиболее опасных мест. При одинаковой степени

опасности сначала спасают детей, больных и престарелых. Во всех случаях

при спасании людей следует их успокоить, вселить в них уверенность. Что

помощь близка и они обязательно будут спасены. Если люди охвачены

паникой, то надо немедленно взять инициативу руководства спасательными

работами в свои руки. В момент, когда люди теряются, они легко поддаются

сильной воле и выполняют приказания, не задумываясь, поэтому надо

спокойным, уверенным, громким голосом подчинить своему влиянию

растерявшихся людей. Сохранивших самообладание людей надо привлечь к

выполнению общей задачи по эвакуации, немедленно и резко подавлять

всякую попытку поднять возбуждение. Эвакуации материальных ценностей

необходимо проводить совместно с тушением пожара в места, заранее

определенные планом эвакуации материальных ценностей. Место

складирования материальных ценностей должно быть обеспечено надежной

охранной, все материальные ценности подлежат строгому учету с указанием

очередности и времени доставки. Охрана и учет осуществляется членами как

членами ДПО, так и привлеченными ответственными лицами.

Организация встречи пожарных подразделений,

отключение оборудования, коммуникаций, электроустановок

Имеющимися силами и средствами необходимо:

1) прекратить работу производственного оборудования или перевести его в

режим, обеспечивающий локализацию (ликвидацию) аварии или пожара, в

соответствии с планом;

2) оказать первую помощь пострадавшим при аварии или пожаре, удалить из

помещения за пределы цеха или из опасной зоны наружных установок всех

работников, не занятых ликвидацией аварии или пожара. Доступ к месту

аварии или пожара до их ликвидации должен производиться только с

разрешения начальника цеха или руководителя аварийных работ;

3) в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение,

используя для этого все имеющиеся силы и средства;

4) организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и других

вневедомственных формирований, проинформировать о сложившейся

ситуации и оказать содействие в ликвидации аварии; Для встречи

прибывающих подразделений у въезда н территорию выставляются люди,

указывающие кратчайшие пути движения к месту пожара, расположение

ближайших источников противопожарного водоснабжения, места установки

специальной техники, информирующих о принятых мерах по тушению

пожара, месте размещения руководителя тушением пожара.

5) на месте аварии и смежных участках прекратить все работы, в том числе с

применением открытого огня, не связанные с мероприятиями по ликвидации

аварии или пожара;

6) принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с

применением защитных средств и безопасных инструментов;

7) удалить по возможности ЛВЖ и ГЖ из аппаратов, расположенных в зоне

аварийного режима, понизить давление в аппаратах;

8)

при необходимости включить аварийную вентиляцию и производить

усиленное естественное проветривание помещений;

9) на месте аварии при наличии газоопасных зон и на соседних участках

запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб,

до полного устранения последствий аварии;

10) при необходимости вызвать дополнительные силы и средства;

11) обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара и

ликвидации аварии, от возможных выбросов горящего продукта, обрушений

конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

12)

одновременно с тушением пожара производить охлаждение

конструктивных элементов зданий, резервуаров и технологических

аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур;

13) при необходимости принять меры по устройству обвалований против

разлива ЛВЖ и ГЖ и по откачке нефтепродукта из горящего резервуара.