ОАО «Институт Гипроагротехпром»

Заказчик:   Администрация   сельского поселения Городецкое  Кичменгско-Городецкого   района Вологодской области

Научно-исследовательские работы по разработке комплексного проекта генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района

Вологодской области.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Том 6

Разработка проекта планировки территории под комплексное жилищное строительство на территорию площадью 40,0 га (в северной части с. Кичменгский Городок)

Генеральный директор _____________С.А. Нестеров

Главный инженер         _____________В.В. Кульков

Инв. № _________________

Иваново, 2012г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цели и задачи территориального планирования | 4 |
| 2. | Общие сведения и краткая характеристика застраиваемой территории | 4 |
| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 6 |
| 4. | Жилищный фонд | 6 |
| 5. | Население | 8 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание | 8 |
| 7. | Предложения по развитию функциональных зон | 9 |
| 8. | Транспортная инфраструктура | 9 |
| 9. | Инженерное оборудование | 10 |
| 10. | Санитарная очистка территории. | 21 |
| 11. | Мероприятия по улучшению экологической обстановки | 22 |
| 12. | Охрана окружающей среды | 23 |
| 13. | Карты (схемы) (графическая часть) | 23 |

Введение

Разработка проекта планировки территории под комплексное жилищное строительство на территорию площадью 40,0 га в северной части с. Кичменгский Городок сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального  района Вологодской области проводится на основании «Муниципального контракта на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексного проекта генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального  района» (договор №11900 от 23.09.2010г.).

Исполнитель проекта – Открытое Акционерное Общество ОАО «Институт Гипроагротехпром».

В основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;

- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.   № 7-Ф3;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 года № 150).

При разработке проекта использовался генеральный план сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального  района Вологодской области, разработанный ОАО «Институт Гипроагротехпром».

Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., 1 очередь строительства – 2015 год.

Проект планировки выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:2000.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

1. Цели и задачи территориального планирования

Целью планировки территории является обеспечение устойчивого развития с. Кичменгский Городок как центра сельского поселения Городецкое, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение окружающей среды, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участком, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Для достижения  указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового строительства и объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

2. Общие сведения и краткая характеристика застраиваемой территории

Территория планируемая под комплексное жилищное площадью 40,0 га расположена в северной части с.Кичменгский Городок, Городецкого сельского поселения.

Климат данного района умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Наиболее холодные месяцы – декабрь, январь и февраль, когда температура временами опускается до – 43÷45ºС, наиболее теплые температуры в июле +33,5ºС.

Среднемесячная и годовая температуры сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

| Пери-од | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,С | –13,6 | –12,0 | –8,5 | 1,5 | 9,8 | 14,5 | 17,6 | 14,4 | 8,2 | 1,7 | –5,3 | –10,5 | +1,5 |

Среднемесячное и годовое количество  осадков сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

| Период | #### I | II | III | IV | V | VI | #### VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков, мм | 40,8 | 32,2 | 27,6 | 30,7 | 56,7 | 78,5 | 79,9 | 61,3 | 63,4 | 50,8 | 29,7 | 39,8 | 591,4 |

Наименьшее количество атмосферных осадков наблюдается в марте и ноябре,  наибольшее – в июне и июле.

Преобладающее направление ветров, по данным наблюдения Вологодской гидрометобсерватории, в январе – южное, юго-западное и юго-восточное; в июле – северо-западное и юго-западное. Среднегодовое направление ветров – южное и юго-западное. Число дней со снежным покровом достигает 172÷175 дней, его наибольшая высота – 63см.

Климатический район строительства        II В

Расчетная температура                               –  33º С

Вес снегового покрова                                1,5 Кпа   ( IV р-н)

Скоростной напор                                        0,23 Кпа ( I р-н)

Гидрологическая ось района принадлежит бассейну Белого моря. По режиму питания все реки в районе села Кичменгский Городок относятся к  восточно-европейскому типу с весенним половодьем. Зимой питание рек осуществляется подземными водами. Устойчивый ледостав наступает около середины ноября, максимальная  толщина льда  в феврале достигает 0,5÷0,7 метров. Вскрываются реки в середине апреля, продолжительность ледохода 2÷7 дней.

Водными артериями района являются  река Юг с притоками Кичменьга и Пыжуг. Для рек характерно высокое весеннее половодье с середины апреля до начала июня, в период которого происходит примерно 65 ÷ 70  процентов всего стока.

Годовая амплитуда уровней воды изменяется от 2,5 до 5,0 м. Менее отчетливые паводки отмечаются в период летних и осенних дождей.

По данным вологодского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень подтопления территорий паводками 1 % обеспеченности – 100,06 м  БС, при 4 % обеспеченности – 99,20 м  БС. Годовая амплитуда воды изменяется от 0,6 до 3,5 м в верховьях, от 2,5 до 5,0 м в среднем течении,  от 6 до 7 м в нижнем течении; в редкие годы, при обилии дождей, достигает уровня весеннего половодья.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных современных аллювиальных отложений приурочен к аллювиальным отложениям, слагающим пойменные и нижние надпойменные террасы рек.

Водовмещающие породы представлены песками от мелкозернистых до разнозернистых с гравием и галькой с прослойками суглинков и глин.

Горизонт залегает первым от дневной поверхности, а подстилается валунными суглинками московского возраста или нижнетриасовыми отложениями. Подземные воды, как правило, безнапорные.

Уровень грунтовых вод, по данным колодцев и скважин, залегает на глубине 2÷6 м. Исключение составляет участок в трех километрах юго-западнее села Кичменгский Городок, где на 1-й надпойменной террасе реки Юг расположено месторождение аллювиальных суглинков и глин.

Село Кичменгский Городок расположено на левом высоком берегу реки Юг, по обоим берегам реки Кичменьга, впадающей в р. Юг.

В геоморфологическом отношении район села приурочен к озерноледниковой равнине в урочище речных долин.

Возраст рельефа относится к среднечетвертичной эпохе. Левобережная часть р. Юг характеризуется полого-холмистым рельефом. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 98 до 113 м. Все село расположено, в основном, на надпойменной террасе р. Юг полосой около 500 м, высотой до 8÷10 м над урезом воды в реке.

Терраса крутым уступом спускается к реке, а в восточной части постепенно переходит в пониженную заболоченную равнину, которая весной заливается паводковыми водами.

Территории, пригодные для строительства, занимают большую часть территории села и расположены по обоим берегам реки Кичменьга вдоль р. Юг. Поверхность характеризуется пологим рельефом, абсолютные отметки изменяются от 102 до 105 м в западной части и от 100 до 103 м в восточной части села.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся незначительные территории с близким залеганием уровня грунтовых вод. Это небольшие участки в юго-западной части села в районе ул. Молодежной и незначительные территории с уклоном от 10 до 20 %.

К территориям, непригодным для строительства, относятся:

а) затапливаемые паводковыми водами;

б) заболоченные территории;

в) долины мелких рек и ручьев;

г) участки крутых склонов рек Кичменьга и Юг;

д) зоны санитарно-защитных зон промышленных предприятий и

полоса отвода автодороги Никольск – Великий Устюг;

е) территории с уклоном выше 20 %.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Планировочные решения проекта планировки выполнены на основе современного использования территории (функционального зонирования,  земельных отводов, существующей капитальной застройки, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждений), с учетом зон с особыми условиями  использования территории (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, санитарно-защитные зоны), инженерно-геологических условий, санитарно-экологического состояния окружающей среды.

4. Жилищный фонд

Черта села Кичменгский Городок охватывает различные виды застройки, территории промышленных и коммунально-складских предприятий, озелененных территорий. Пустующих земель в существующей черте села нет. Под всеми видами застройки занято порядка 90 % территории села, при этом за пределами поселковой черты размещается часть жилых кварталов, производственные площадки промышленных предприятий. Застройка села практически слилась с такими населенными  пунктами, как Ушаково,  Торопово, Крохалево, Княжигора, Замостовица.

Жилой фонд села Кичменгский Городок, на 01.01.2010 г., составил 152,119 тыс. м2. Большая часть жилого фонда индивидуальных застройщиков – 141,767 тыс. м2, что составляет 93,19 % от общей площади жилого фонда.

По данным районного отдела архитектуры большая часть жилого фонда находится в хорошем состоянии. В 1980 году строились жилые дома, в основном, обобществленного фонда 1-, 2-этажные деревянные. За последние годы возросли темпы индивидуального строительства: с 49 домов в 1996 году до 60 домов в 1999 году.

В застройке старой части села сохранился характерный для данной местности тип домов – пятистенок на подклете и дом на подклете с вышкой – мезонином. Этот тип активно используется и при новом строительстве.

Характеристика существующего жилого фонда по материалу стен и техническому состоянию приведена в таблице 3.

Таблица 3.

| №№ | #### Материал стен | #### Техническое состояние жилого фонда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 ÷ 30 % | 30 ÷ 60 % | Свыше 60 % |
| 1. | Кирпичные | 2,9 | 3,8 | - |
| 2. | Деревянные | 2,0 | 8,2 | 12,8 |
| 3. | Щитовые | 0,9 | - | - |
|  | Всего | 5,8 | 12,0 | 12,8 |

По данным районного архитектора только 12,8 % жилья имеет износ более 60 %.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения сельского поселения комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо:

  - Обеспечить за счет нового строительства на расчетный срок  (до 2030 года)    показатель жилищной обеспеченности в размере  25 м2 общей площади на человека;

  - Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

Осуществить снос и реконструкцию жилых домов с высоким процентом износа.

Объем нового строительства на территории планируемой под комплексное жилищное площадью 40,0 га составит 11,520 тыс.м2 общей площади ( 96 участков под индивидуальное жилищное строительство) со средним показателем жилищной обеспеченности 40 м2 на человека. Новое жилищное строительство предполагается разместить в жилом фонде типа индивидуальной  жилищной застройки  с участками – 8 -10 тыс. м2.

5. Население

На 1 очередь и конец реализации проекта планировки численность населения определяется исходя из градостроительной емкости территории для жилищного строительства и показателя планируемой жилищной обеспеченности.

Таким образом, общая численность населения застраиваемой территории площадью 40 га составит 288 человек.

6. Культурно-бытовое обслуживание

Систему образования сельского поселения представляют: 6 дошкольных учреждений, 3 общеобразовательных школ, в том числе специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида.

Основной объем амбулаторно-поликлинической помощи и стационарной помощи в поселении оказывает центральная районная больница им. В.И. Коржавина. Здание главного корпуса ЦРБ требуют капитального ремонта.

В  поселении  создано 5 учреждений – юридические лица: МУК «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей», МУ «Центр традиционной народной культуры «Пересвет», МУК «Центральная библиотека», МУК «Заречный дом культуры», МУК «Киноцентр». На уровне района – 3 юридических лица: МОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая детская школа искусств, МУК «Районный дом культуры», МУК «Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая библиотека».

В с. Кичм-Городок  находится профессиональное училище-57 , в котором  обучается  204 человека и занимается  физической культурой 63 учащихся, в том числе  13  девушек.

В детской юношеской  спортивной  школе, занимается   418 учащихся  по следующим видам спорта: лыжные гонки, футбол, настольный теннис, волейбол, спортивный туризм, зимний и летний полиатлон.

Обучение проводят 5 тренеров-преподавателей  из них   с высшим физкультурным образованием 3 человека и средне-специальным  1 человек.    В детских дошкольных учреждениях ведется активная физкультурно-оздоровительная работа. Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия. В спортивных залах (Районный Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Плосково) имеются  штатные  работники с физкультурным образованием.

Проектом планировки предлагается мероприятия по формированию системы культурно-бытового обслуживания. Размещение объектов обслуживания нового строительства предлагается в зоне общественно-деловой застройки.

Строительство объектов обслуживания в проекте планировки предлагается с учетом 100% обеспеченности населения учреждениями местного уровня обслуживания и размещение их с соблюдением радиусов доступности.

Проектом планировки предлагается новое строительство следующих объектов:

- строительство детского сада – яслей на площади 0,674 га;

- строительство здания многофункционального назначения (аптека, ФАП, сберкасса, почта, магазин смешанной торговли) на площади 0,834 га;

- обустройство детской игровой площадки и сквера.

7. Предложения по развитию функциональных зон

Проект планировки предлагает сохранить и развить существующую сетку улиц района, что позволяет сформировать  простую и компактную структуру жилых и общественно-деловых зон, выделив  различные типы жилой и общественной  застройки в отдельные кварталы и микрорайоны.

Общественно-деловая застройка выполняется по индивидуальным проектам, ее габариты  и этажность соответствуют габаритам и этажности прилегающей к ним жилой застройки.

Общественно-деловые зоны размещаются в соответствии с уровнем и назначением учреждений.

Основная часть территории занята индивидуальными жилыми домами.

В северной части территории новой застройки размещается детский сад и общественно-деловая застройка.

Расстояния и разрывы между строениями различного характера соблюдены в соответствии с действующими нормами и требованиями.

Рекреационные зоны поселения представлены дисперсно размещенными по территории небольшими скверами, в основном, приуроченными к  учреждениям обслуживания.

Проект планировки предлагает обустройство в северной части застраиваемой территории детской игровой площадки и сквера.

8. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура сельского поселения включает автодороги общего пользования. Административный центр поселения имеет устойчивую связь с областным центром.  В последние годы в сельском поселении наблюдается рост       числа автотранспорта у индивидуальных владельцев. По сравнению с 2000 годом численность автотранспорта в собственности граждан увеличилась     более    чем     в 2 раза. В связи с этим  сократилось количество перевезенных пассажиров общественным транспортом. Сокращение объемов перевозок пассажиров автобусами общего пользования связано и с заменой натуральных льгот денежными выплатами.

Пассажирские перевозки в основном осуществляет ООО «Кичгородокавтотранс». Предприятием обслуживается 16 маршрутов, из них 1 городской, 3 междугородних, 12 внутрирайонных.  За 2007 год перевезено     293,2     тыс. пассажиров, что к уровню 2006 года составило   91,1 %.  За год выполнено 12364 рейса, в том числе 5650 внутрирайонных.  Работа предприятия в основном зависит от списочного количества подвижного состава, его технического состояния и дорожных условий.  В предприятии 13 автобусов. Износа автобусного парка, используемого на внутрирайонных маршрутах  36,2 %.  В последние годы автотранспортным предприятием проведена замена подвижного состава на внутрирайонных маршрутах. Но транспорт, используемый на междугородних маршрутах, имеет средний износ  58  %.  Необходимо приобретение двух автобусов для обслуживания  этих маршрутов. Значительную долю в структуре себестоимости перевозок пассажиров занимают затраты   на    топливо,     общехозяйственные расходы и заработная плата.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе, существующей с учетом расположений промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация улиц и дорог:

- улицы местного значения;

- проезды.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

Проектом планировки предлагается для улучшения транспортного обслуживания внутриквартальных территорий сообразно с существующими условиями проектируются основные и второстепенные тупиковые проезды с разворотными площадками.

Хранение личного легкового автотранспорта предлагается осуществлять на территории малоэтажной индивидуальной застройки на приусадебных участках.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети следующая:

- протяженность улиц в индивидуальной жилой застройке – 5 467п.м.;

- протяженность хозяйственных проездов – 2 597 п.м.

9. Инженерное оборудование

Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения  осуществляется за счет подземных вод, все скважины ведомственные. Основной процент населения (около 90 %) пользуется водой из шахтных колодцев. Локальные сети от отдельных артезианских скважин проведены, в основном, для общественных и промышленных зданий.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

-предусмотреть строительство и реконструкцию существующих водопроводных сетей и источников водоснабжения;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от проектируемых скважин. Водопроводная сеть является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий, а улиц поливочными машинами.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Проектные объемы водопотребления приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Объемы водопотребления и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма водоотведен л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |  |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Индивидуальное жилищное строительство | чел. | 288 | 250 | 72,00 | 86,40 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 3,6 | 4,32 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 4,1 | 4,92 |
|  | Итого |  |  |  | 79,7 | 95,64 |

Водоотведение

Централизованной системы водоотведения в сельском поселении нет. Имеются  только локальные очистные сооружения от отдельных зданий.

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

нарушать работу сетей и сооружений;

содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями,  проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СниП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая отсутствие централизованной системы водоотведения в сельском поселении, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также  при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Проектом планировки предлагается отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества данного варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность и следовательно стоимость очистных сооружений уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

Проектные объемы водоотведения приведены в таблице 4.

Теплоснабжение

Централизованного теплоснабжения в сельском поселение нет, оно осуществляется от отдельных котельных, в основном, для общественных и промышленных зданий. Усадебные жилые дома имеют печное отопление.

Генеральным планом Городецкого сельского поселения предполагается газификация существующих населенных пунктов, что придаст значительный стимул развитию теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для обеспечения теплом малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, принятые разработаны на основании рекомендаций СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа, электроэнергии или твердого топлива.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки на территории нового строительства размещается проектируемая блок модульная котельная, работающая на газовом или твердом топливе. Котельная предполагаются локальная, работающая, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

Теплоснабжение детского садов также возможно от проектируемой блочно-модульной котельной (отопление школ возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа.

Проектный расход тепла для территорий нового строительства представлен в таблице 5.

Газоснабжение

Централизованной системы газоснабжения в сельском поселении нет. Население для нужд пищеприготовления пользуется баллонами со сжиженным газом.

Для перспективы развития газораспределительных сетей природного газа в Кичменгско-Городецком муниципальном  районе в 2007 году согласована схема газоснабжения и газификации района, разработанная ОАО «Промгаз».

Генеральным планом Городецкого сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом:

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети».

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Прокладка газопроводов подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов. Внутримикрорайонные сети газоснабжения – распределительные уличные подземные газопроводы низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ, которые закольцовываются с проектируемыми распределительными уличными газопроводами низкого давления сельского поселения.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации.

Проектный расход газа для территорий нового строительства представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расходы тепла и газа для территории нового строительства площадью 40,0 га

| Тепловые нагрузки и расходы газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Нагрузка на, МВт |  |  |  | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  | Источник теплоснабжения |
| №№ | Наименование | Населе-ние | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние |  | Общая |  | Тепло | Пищепри-готовление | Общий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальное жилищное строительство (в северной части) | 288 | 96 | 11 520 | 34 560 | 0,07 | 1,88 |  | 1,95 | 1,68 | 251,41 | 3,52 | 254,93 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Детский сад |  | 1 | 2238 | 6714 | 0,017 | Вент 0,42 | Отоп 0,16 | 0,597 | 0,51 | 76,5 | - | 76,5 | Блок модульная котельная |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 | 0,113 |  |  | 17,94 | Блок модульная котельная |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,0,087 | 2,46 |  | 6,267 | 2,303 | 327,91 | 3,52 | 349,37 | Индивидуальные отопительные системы |

Электроснабжение

Все населённые пункты  сельского поселения электрофицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

Распределение электроэнергии по потребителям Городецкого сельского поселения осуществляется от 38 трансформаторных подстанций с общей установленной мощностью 10,6 МВт. В пик нагрузки ВЛ 10 кВ «Город-1» и «Город-2» потребляемая мощность составляет 3,5 МВт.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений.

Проектные электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства Городского сельского поселения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей территории нового строительства площадью 40,0 га

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Удельная расчетная эл. Нагрузка, кВт/здание | Расчетная эл. Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальное жилищное строительство (в северной части) | 96 | 4,3 | 412,8 |
| 2 | Детский сад | 1 |  | 46,0 |
| 3 | Общественно-деловая застройка |  |  | 113,5 |
| 4 | Итого |  |  | 572,3 |

Связь, радиофикация, телерадиовещание

На территории района услуги связи предоставляют следующие операторы:

- Вологодский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком»;

- Вологодское управление федеральной почтовой службы филиал ФГУП «Почта России»;

- Вологодское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон»

- Вологодский филиал ОАО «МТС»;

- Вологодский филиал ОАО «Вымпелком»;

- Вологодский областной радиопередающий центр, филиал ФГУП «РТРС»

Предоставление  услуг связи  осуществляется в соответствии с существующими правилами и требованиями нормативных документов.

Отрасль «Связь» является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры поселения и  функционирует на  территории как взаимоувязанный производственно-хозяйственный комплекс. Она обеспечивает

деятельность        органов местного самоуправления,  населения, а также хозяйствующих субъектов и иных юридических    лиц,     и     предоставляет населению услуги почтовой, телефонной, телеграфной    связи,     радиовещания    и телевидения. Доставка почты осуществляется по 6  почтовым маршрутам общей протяженностью 700 км. В перспективе развитие инфраструктуры связи,  средств  вычислительной  техники, средств   массовой   информации позволит организовать  базу  информационных   и  телекоммуникационных технологий,   что  в  свою очередь    приведет  к качественному изменению в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни.

Генеральным планом Городецкого сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону. Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой коттеджной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 45 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Городецкого с/п.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства, возможно, оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

Расчет потребности в средствах связи представлен в таблице 7

Таблица 7

Расчёт потребности объектов нового строительства на площади 40,0 га в средствах связи

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприемников, ед | Кол-во телеприемников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индивидуальное жилищное строительство (в северной части) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2 | Детский сад | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | Общественно-деловая застройка |  | 20 | 19 | 20 |
| 4 | Итого |  | 121 | 118 | 121 |

Инженерная подготовка территории

В соответствии с инженерно-строительной характеристикой  и принятыми планировочными решениями намечены следующие мероприятия по инженерной подготовки территории:

- вертикальная планировка;

- организация системы отведения и очистки поверхностного стока  (дождевые, талые и поливомоечные стоки);

- защита территории от подтопления.

10. Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается планово-регулярная  система санитарной очистки территорий с раздельным сбором отходов, вывозом спецавтотранспортом и обеззараживанием их на специально отведенной площадке – полигоне твердых бытовых отходов.

Проектом предусматривается строительство полигона ТБО восточнее села Кичм-Городок на расстоянии, указанном в акте выбора площадки.

Размеры усовершенствованной площадки ТБО в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89** составит:

на I очередь –0,051,22=0,06га;

на расчетный срок – 0,052,18=0,15га,

где  0,05 – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

К концу расчетного срока (2030 г.) площадь участка ТБО составит:

0,1520=3,0 га.

При нормальной эксплуатации полигон ТБО должен иметь три годовые карты, на которых поочередно происходит загрузка, перегнивание и разгрузка.

Отводимый участок под полигон озеленяется, оборудуется водоотводными канавами.

Жидкие отходы (включая септики и выгреба) будут вывозиться на проектируемые сливные станции для приема и спуска в ОСК

Общее количество жидких отходов определено по формуле:

G = q  m, (т),

где q – норма накопления отходов на 1 человека в год; q=2000 т;

m – расчетное  количество жителей, чел., на расчетный срок m=2574.

G =20002574=5148000=5148т.

Согласно «Справочнику неблагоприятных хозяйств по сибирской язве на территории СССР», (Москва, 1977 год) и совместным учетным данным государственной ветеринарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Вологодской области (Вологда, 1995г.) на территории Кичменгско-Городецкого района не зарегистрировано населенных пунктов, неблагополучных по сибирской язве.

11. Мероприятия по улучшению экологической обстановки

Проектные предложения проекта планировки  направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Проектные предложения разработаны с учетом зон с особыми условиями использования территории и установленных для них регламентов (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов и инженерных сооружений), оценки санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Перспективное развитие жилищной застройки планируется на благоприятных, с точки зрения обеспечения экологической безопасности, территориях, т.к. они расположены на достаточном удалении от существующих источников загрязнения окружающей среды.

Жилая застройка запроектирована с учетом санитарных разрывов между зданиями, требованиями к инсоляции, и возможностью размещения инфраструктурных элементов  – площадок для спорта и отдыха, мусоросборников и т.д.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения санитарных требований проектом предложена система мусороудаления для всех жилых зданий, учреждений и элементов транспортной инфраструктуры, размещенных в границах проектирования. Даны предложения по улучшению санитарной очистки поселения.

12. Охрана окружающей среды

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

13. Карты (схемы) (графическая часть)

Карты (схемы) (графическая часть) прилагаются к данной текстовой части проекта планировки отдельными документами.