ОАО «Институт Гипроагротехпром»

Заказчик:   Администрация   сельского поселения Городецкое  Кичменгско-Городецкого   района Вологодской области

Научно-исследовательские работы по разработке комплексного проекта генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района

Вологодской области

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ДСП

Генеральный директор _____________С.А. Нестеров

Главный инженер         _____________В.В. Кульков

Инв. № _________________

Иваново, 2012 г.

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе генерального плана

сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального р-на Вологодской области

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. | Наименование раздела | Кол-во страниц | страница |
| --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка раздела "ИТМ ГОЧС" генерального плана Городецкого сельского поселения Кичменгско Городецкого района Вологодской области |  |  |  |
| 1 | ## Введение ## 1.1. Основания для разработки раздела ## 1.2.Права, обязанности, ответственность граждан в вопросах защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 3 6 |
| 2 | Краткое описание территории 2.1.Краткая характеристика природных условий и основных природных опасностей 2.2.Краткая характеристика экономики и возможных опасностей техногенного характера. 2.3. Биолого-социальные опасности |  | 8 8 11 17 |
| 3 | Оценка риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные ситуация на объектах, расположенных на территории, транспортные коммуникации, а также природные явления. 3.1. Результаты оценки риска ЧС вследствие проявления опасных природных явлений. 3.2. Результаты оценки риска ЧС вследствие проявления опасных техногенных явлений. 3.3. Результаты оценки риска ЧС вследствие проявления опасных биолого-социальных явлений. 3.4. Расчет ущерба. |  | 20 22 32 49 50 |
| 4 | ## Оповещение о чрезвычайных ситуациях |  | 59 |
| 5 | Перечень вероятных источников возникновения чрезвычайных ситуаций на территории с. Заречный |  | 62 |
| 6 | Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории. |  | 62 |
| 7 | Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования села, защите его населения и территорий в военное время и ЧС техногенного и природного характера. (СНИП 2.01.51-90) |  | 62 |
| 8 | Приложения |  | 68 |
| Графические материалы раздела "ИТМ ГОЧС" генерального плана |  |  |  |
| - Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |

1. ВВЕДЕНИЕ, ОБОСНОВАНИЯ для разработки раздела

Основанием для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального р-на Вологодской области являются федеральные законы Российской Федерации применяемые в части осуществления населением и органами местного полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения прав населения на безопасную среду обитания и вытекающих из этой позиции обязанностей населения в вопросах предупреждения негативных ситуаций природного и техногенного характера, обязанностей местного самоуправления по формированию местной системы предупреждения ЧС

Население с.Кичменгский Городок осуществляет полномочия в структуре системы ГОЧС Кичменгско Городецкого района. Однако, имея в виду обязанность, а также указания о необходимости осуществления анализа факторов риска, предупреждения и разработки предложений по защите населения и территории села от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе генплана предусмотрена разработка настоящего раздела, в котором в общем аналитическом плане и в соответствии с действующими нормативными указаниями по разработке соответствующего раздела в составе генерального плана предъявлен анализ возможных опасных ситуаций природного и техногенного характера, а также действий жителей села по их предупреждению и ликвидации последствий.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона №  ФЗ 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  «Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российский Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.»

Статьей 14 главы 3. указанного выше Федерального закона №  ФЗ 131 от 06.10.2003 к вопросам местного значения поселения отнесены:

-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

-организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (введено Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; (введено Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; (введено Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

Статьей 7 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 11.11.1994 г.установлены основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

- 1.1. терминология

Для оценки необходимого и достаточного объема раздела «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе генерального плана Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области в настоящем документе приводятся используемые ключевые термины *:

- *Полностью терминология, относящаяся к обеспечению требований безопасности в чрезвычайных ситуациях приведена в Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. N 327, изменения внесены 31 мая 2000)

Чрезвычайная ситуация; ЧС - Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источник чрезвычайной ситуации; источник ЧС - Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях; безопасность в ЧС - Состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Различают безопасность по видам (промышленная, радиационная, химическая, сейсмическая, пожарная, биологическая, экологическая), по объектам (население, объект народного хозяйства и окружающая природная среда) и основным источникам чрезвычайной ситуации.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности в ЧС - Принятие и соблюдение правовых норм, выполнение эколого-защитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса организационных, экономических, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, окружающей природной среды от опасности в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях; безопасность населения в ЧС - Состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности населения в ЧС - Соблюдение правовых норм, выполнение эколого-защитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса правовых, организационных, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС - Вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника ЧС - Составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

## 1.2. Права, обязанности, ответственность граждан в вопросах защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Законом Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" определены права, обязанности и ответственность граждан за участие в мероприятиях по защите людей, материальных ценностей и участие в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

## Права граждан

Граждане имеют право:

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС в любом регионе, в любом населенном пункте;

при необходимости использовать средства коллективной и индивидуальной защиты, другое имущество органов исполнительной власти республик, краев, областей, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты людей в чрезвычайных ситуациях;

получать информацию о надвигающейся опасности, о риске, которому может подвергнуться население на той или иной территории, о правилах поведения и мерах безопасности с учетом складывающейся обстановки;

обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;

участвовать (в установленном порядке) в работах по предупреждению и ликвидации ЧС;

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий;

на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

на государственное социальное страхование, на получение компенсации и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе работ по ликвидации ЧС;

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученными при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;

на пенсионное обеспечение в случае потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей по защите населения и территорий.

Обязанности граждан

Каждый россиянин обязан:

активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС РФ;

соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

выполнять меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к экстремальным ситуациям;

изучать основные способы защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно наращивать и совершенствовать свои знания и практические навыки для действий в любых складывающихся условиях;

знать сигналы оповещения и порядок действия по ним;

четко выполнять правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

при первой возможности оказывать содействие в проведении спасательных и других неотложных работ.

Кроме общих обязанностей и требований на каждом объекте, исходя из специфики производства, особенностей размещения и учета других факторов, должны быть разработаны свои правила поведения и порядок действий как всего персонала, так и каждого сотрудника на своем рабочем месте на случай чрезвычайных ситуаций. Это могут быть правила по безаварийной остановке печей, агрегатов и технологических систем; меры безопасности при проведении аварийных, спасательных и других неотложных работ на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; особенности действий в зонах заражения вредными, ядовитыми и радиоактивными веществами; специфика выполнения задач по ликвидации ЧС в ночное время и в непогоду.

## Ответственность граждан

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства РФ в области защиты населения и территории, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность. В свою очередь, организации (предприятия, учреждения, учебные заведения) несут административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов Российской Федерации.

2. Краткое описание территории ГОРОДЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р-НА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сельское поселение расположено на всхолмленной равнине, высотой 150-200 м над уровнем моря в Юго-Западной части нагорья Северные Увалы.

Основные виды транспорта – автомобильный и авиаперелеты. Дороги областного значения составляют 89 километров. По настоящее время функционирует аэропорт, осуществляются перелеты в г.Вологда и г.Великий Устюг. Ближайшие железнодорожные станции – г.В-Устюг – 100 км, Ядриха – 165 км. На территории сельского поселения одна судоходная река – Юг, которая судоходна во время весеннего паводка. Районный центр – Кичменгский Городок расположен на месте слияния двух рек – Юг и Кичменьга.

Основной вид деятельности – животноводство и заготовка сельскохозяйственной продукции, и переработка древесины (обрезная доска, пиловочник хвойный, заготовка березового фансырья). Крупнейшими предприятиями по переработке мяса является ОАО «Мясо» - один из основных предприятий по перечислению в бюджеты различных уровней различного вида налоговых сборов, совсем недавно на базе АО «Мясо» освоен цех по переработке ягод и грибов. По выработке и реализации сельскохозяйственной продукции – зерна, мяса, молока – являются СПК «Майский», СПК «Правда», ООО «СХП«Заря».

Немалую роль в развитие экономики играет заготовка и переработка лесной продукции. Предприятия – лидеры в этой отрасли – ООО «Юг-лес», ООО «Юглеспром», ИП Пахолков В.Г., ИП Пудышев В.Г., ИП Коряковский А.А., ИП Богданов Ю.А., ИП Барболин Л.А. . Постепенно переработка древесины занимает ведущую роль в социально-экономическом развитие, все большее количество людей занимают рабочие места на предприятиях лесопромышленного комплекса.

2.1.Краткая характеристика природных условий и основных природных опасностей

"Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей" (ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.)

2.1.1. Рельеф

В пределах сельского поселения располагается северная часть возвышенности Северные Увалы. Максимальные отметки высот достигают 279 метров. Для территории сельского поселения характерно чередование плоских, волнистых и холмистых равнин. Здесь широко распространен холмисто- увалистый рельеф в сочетании с плоскими и волнистыми поверхностями.

2.1.2 .Климат

Климат сельского поселения умеренно-континентальный, с длительной снежной зимой. Абсолютный максимум температуры + 35 0. С, абсолютный минимум – 47 0 С. За вегетационный период в среднем выпадает 600 мм. Осадков. Продолжительность безморозного периода 95-110 дней. Устойчивый снеговой покров устанавливается к концу ноября. Средняя глубина промерзания почвы 71 см. Высота снежного покрова 62 см. во все сезоны преобладают ветры западного направления слабой и средней силы.

Почвы сельского поселения при условии правильной их обработки, внесения достаточного количества органических и минеральных удобрений могут давать высокие урожаи зерновых культур, льна, картофеля, овощей, это создает предпосылки для развития сельского хозяйства.

Благоприятные природно-климатические условия и чистота природы позволяют развивать деревенский туризм с показом памятников природы и элементами фольклора.

2.1.3.Краткое гидрографическое описание.

Гидрологическая ось района принадлежит бассейну Белого моря. По режиму питания все реки в районе села Кичменгский Городок относятся к восточно-европейскому типу с весенним половодьем. Зимой питание рек осуществляется подземными водами. Устойчивый ледостав наступает около середины ноября, максимальная  толщина льда  в феврале достигает 0,5÷0,7 метров. Вскрываются реки в середине апреля, продолжительность ледохода 2÷7 дней.

Таблица I.2.1.

| Объект | Название поста | ###### Год | Начало весеннего ледохода |  | Очищение реки ото льда |  | Начало ледостава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | высота воды в см | дата | высота воды в см | дата | высота воды в см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Река Юг | Кичменг- ский Городок | 1976 | 22/ IV | 452 | 23/ IV | 336 | 13/ XI | 129 |
|  |  | 1977 | 18/ IV | 460 | 21/ IV | 387 | 26/ XI | 76 |
|  |  | 1978 | 12/ IV | 380 | 15/ IV | 340 | 15/ XI | 68 |
|  |  | 1979 | 22/ IV | 449 | 25/ IV | 410 | 21/ XI | 89 |
|  |  | 1980 | 16/ IV | 430 | 18/ IV | 390 | 17/ XI | 53 |

Водными артериями района являются река Юг с притоками Кичменьга и Пыжуг. Для рек характерно высокое весеннее половодье с середины апреля до начала июня, в период которого происходит примерно 65 ÷ 70  процентов всего стока.

Годовая амплитуда уровней воды изменяется от 2,5 до 5,0 м. Менее отчетливые паводки отмечаются в период летних и осенних дождей.

Для водного режима реки Юг характерно высокое весеннее половодье, обусловленное притоком талых и дождевых вод. Половодье начинается обычно в середине апреля и длится до конца мая – начала июня, а в нижней части реки нередко и до конца июня. Половодье отличается сравнительно резким подъёмом и спадом расходов и уровней воды. Паводочная волна обычно представлена несколькими типами (2÷4  типа), что обусловлено неодновременным таянием снега, а также различной интенсивностью таяния в отдельных частях водосборного бассейна.

В летне-осенний период питание Юга происходит за счет дождевых и подземных вод. Повторяемость летних дождевых паводков по средним многолетним показателям  составляет 75 %.

В зимний период расход и уровни воды в реках низкие и носят устойчивый характер. Незначительный сток зимой объясняется небольшими запасами грунтовых вод, обусловленных слабым развитием  влагоёмких четвертичных отложений, представленных преимущественно маломощной толщей песчано-глинистой морены и широким развитием слабо-водообильных пород триасовой и пермской систем.

Средний многолетний годовой расход воды у с. Подосиновец – 117 м3/с. Большая  часть стока приходится на весну (IV-VI) – 64,3 %.

По данным вологодского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень подтопления территорий паводками 1 % обеспеченности – 100,06 м  БС, при 4 % обеспеченности – 99,20 м  БС. Годовая амплитуда воды изменяется от 0,6 до 3,5 м в верховьях, от 2,5 до 5,0 м в среднем течении,  от 6 до 7 м в нижнем течении; в редкие годы, при обилии дождей, достигает уровня весеннего половодья.

Юг судоходен на протяжении 360 километров от устья. Судоходство осуществляется лишь во время весеннего половодья в продолжение 10÷30 дней, в остальное время из-за мелководья и наличия перекатов река не судоходна. Суда могут подниматься до г. Никольска (367 км от устья), но чаще всего лишь до с. Кичменгский-Городок.

2.1.4. Растительность

Южнотаежные леса Северных Увалов представлены еловыми зеленомошными лесами, на остальной территории развиты ельники – зеленомошники с широким развитием мелколиственных видов.

2.2.Краткая характеристика экономики и возможных опасностей техногенного характера.

2.2.1.Общие сведения.

Село Кичменгский Городок – районный центр Вологодской области. Основой его экономического развития являются предприятия лесной, лесоперерабатывающей, пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции и обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Ниже в таблице II.1.1. приводится  краткая характеристика предприятий, действующих на территории села.

Таблица  II.1.1.

| №№ п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства, тыс. руб. |  | Занимаемая территория, га | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| #### Электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП Кичм.-Городецкая городская сеть | энергия | нет данных |  | 0,45 | 16 |
| ##### Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### ООО «Мега» | заготовка и переработка леса |  | 8395,9 | 1,45 | 99 |
| 2. | ООО «РММ» | лесопиление |  | 1068,8 |  | 98 |
| 3. | ООО «Кичм.-Городок стройсервис» | заготовка и переработка леса |  | 3763,0 | 6,4 | 92 |
| 4. | ##### ООО «Юг лес» | лесопиление |  | 3616,0 | - | 39 |
| 5. | ООО «Декабрь» | заготовка и переработка лесопродукц. |  | 329,7 | нет данных | - |
| 6. | СПК «Кичм-Городок межхозлес» | заготовка и переработка лесопродук-ции |  | 2067,2 | 35 | 55 |
| 7. | «Фанлес», филиал ГУП «Новатор» | заготовка и переработка лесопродук-ции |  | 242,0 | нет данных | 69 |
|  | Итого по лесной промышленности: |  |  | 19482,9 | 10,85* | 452 (13,2 % от труд. возр.) |

| ###### Легкая промышленность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АООТ «Лен» | льноволокно, оказ. услуг | 43,6 | 9,5 | 16 |
| 2. | ##### ООО «Светоч» | льноволокно, оказан. услуг, заготовка леса | 1839,2 | нет данных | 8 |
|  | Итого по легкой промышленности: |  | 1876,8 | 9,5 | 24 |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### АООТ «Молоко» | масло, цельное молоко | 20983,0 | 3,5 | 90 |
| 2. | ##### ОАО «Мясо» | мясо, конд. изделия, полуфабрика-ты, сух.корма | 53854,0 | 6,0 | 158 |
| 3. | ##### ООО «Кондитер» | конфеты, карамель, пряники, печенье | 2722,0 | 1,67 | 38 |
|  | Итого по пищевой промышленности: |  | 77559,0 | 11,17 | 286 (8,4 %) |
| ###### Обслуживание отраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. | АООТ «Сельхозхимия» | оказан. услуг, лесопродукция | 1389,3 | 2,22 | 30 |
| 2. | Кичм.-Городок агропромэнерго | ###### СМР | 634,9 | 1,0 | 21 |
|  | Итого: |  | 2024,2 | 3,22 | 51 |
| ###### Транспорт |  |  |  |  |  |
| 1. | Кичм-Городок автотранс | перевоз пассажиров и грузов | 4646,2 | 0,99 | 52 |
| ###### Материально-техническое снабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### ОАО «Агроснаб» | оказан. услуг | 732,7 | 3,63 | 31 |
|  | Всего: |  |  | 71,81 | 912 (27 % от трудоспособ.) |

Народнохозяйственный профиль села Кичменгский Городок имеет некоторые особенности, связанные с географическим положением района: из-за удаленности от областного центра и длительного отсутствия автомобильной дороги в районе развивались отрасли, обслуживающие местные потребности.

2.2.2.Опасности на ХОО, ПВО, ГТС

Радиационная обстановка

На территории района АЭС, объектов экономики, производящих ядерные вещества нет.

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как и в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного  измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоёмов территории. Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоёмов ниже допустимых более чем в 2000 раз. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная.

Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10 % допустимых значений.

Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет Коми-Вологодский отдел инспекции  радиационной безопасности Госкомнадзора России. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.

Химическая обстановка

На территории района АХОВ не используются.

Взрыво- пожароопасная обстановка

В пределах черты с. Кичменгский городок  расположено:

- 4 взрыво- пожароопасных объекта -

АЗС № 1 ИП Квашнин Н.М.

АЗС № 38 ООО «ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ»

АЗС № 39, Вологодский филиал ООО «ЛУКОЙЛ – ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ»

АЗС № 40, Вологодский филиал ООО «ЛУКОЙЛ – ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ»

Население для нужд пищеприготовления пользуется баллонами со сжиженным газом.

Особо важных пожароопасных объектов, охраняемые объектовыми подразделениями ГПС, на территории района нет.

Пожарная опасность жилого сектора

На территории поселения из общего объема жилищного фонда 97,8% -составляют деревянные дома.

Ежегодно около 70%  происходящих  пожаров приходится на жилой сектор. При этом гибнут дети и взрослые, уничтожаются ценности, наносится вред благосостоянию и здоровью людей.

Причины, приводящие к пожарам.

Во-первых, особенности современного жилища. В современной жилье сосредоточено огромное количество легкогорючих материалов: мебель, одежда, ковровые и текстильные изделия, теплозвукоизоляционные и отделочные материалы, предметы бытовой химии (лаки, краски, растворители, в том числе, и в аэрозольной упаковке), книги, игрушки и др. В любой квартире есть немало электроприборов и устройств, которые могут стать источником зажигания. Дома с приусадебной застройкой к тому же, как правило, отапливаются печами либо внутридомовыми котельными.

По оценке специалистов в современной квартире находится более 50 кг сгораемых материалов на 1 м2 полезной площади, что при таком большом количестве потенциальных источников зажигания является одной из основных причин высокой пожарной опасности современного жилища.

Во-вторых, население, как правило, не задумывается о степени пожарной опасности современных бытовых приборов, веществ и материалов и небрежно обращается с ними. Рассмотрим пожарную опасность материалов, которые наиболее часто применяются при строительстве и ремонте жилых зданий.

Одним из традиционных строительных материалов является древесина и отделочные материалы на ее основе. Перечень их достаточно широк, наиболее известные: древесноволокнистые и древесностружечные плиты, деревянные панели, доски, рейки, фанера, бумажные обои, картон и др. Все эти материалы являются сгораемыми, имеют большой показатель скорости распространения пламени по поверхности, а при тлении и горении выделяют много дыма. Основным токсичным веществом в продуктах горения является оксид углерода, в меньших, но опасных для жизни человека концентрациях выделяется цианистый водород, фенолы, оксиды азота и др. токсичные вещества.

При горении конструкций деревянных зданий температура достигает 1100°С. Скорость распространения горения по дереву достигает 2 м/мин., при этом создается пламя больших размеров. Лучистой энергии этого пламени достаточно для того, чтобы вызвать новые очаги пожаров в смежных зданиях, отстоящих друг от друга на значительных расстояниях. В результате конвективных потоков, образующихся при пожаре, пламя нескольких горящих деревянных зданий объединяется в один мощный поток огня, который может способствовать образованию вихрей и смерчей, что еще больше увеличивает угрозу распространения огня на смежные объекты.

Наряду с деревянными конструкциями в производстве строительных работ и производстве мебели стали широко применяться строительные материалы на основе полимеров, которые по пожарным характеристикам во много раз опаснее древесины. Сейчас трудно встретить квартиру, где бы для иола не применялся линолеум и различные ковровые покрытия, большая часть которых относится к сгораемым материалам. Горение их сопровождается интенсивным выделением дыма и большого количества токсичных веществ.

При отделке стен и потолков, дверей, мебели не обходится без применения стеклопластиков, бумажно-слоистых пластиков, линкруста, моющихся обоев, поливинилхлоридных пленок, пленок с бумажной или тканевой подосновой ("Девилон", "Изоплен", "Пеноплен" и др.). Они, относятся к сгораемым материалам с повышенной пожарной опасностью и горят с выделением плотного дыма и большого количества токсичных веществ, в том числе и цианистого водорода.

Ежегодно возможно возникновение лесных пожаров в большей степени связанных с человеческим фактором (неконтролируемый пал сухой травы в весенний и осенний периоды вблизи лесного массива).

2.2.3. Пути сообщения и транспорт.

На территории поселения оказываются услуги пассажирского и грузового транспорта, а также функционирует авиарейс Вологда-Кичм-Городок-Вологда.

Ввиду отсутствия на территории поселения железнодорожного, речного транспорта весь объем пассажирских и грузовых перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Автомобильный транспортный комплекс поселения, являясь составной частью производственной инфраструктуры, представлен в основном ведомственным и частным транспортом.

Транспортная инфраструктура района включает автодороги общего пользования. Административный центр поселения имеет устойчивую связь с областным центром. В последние годы в сельском поселении наблюдается рост числа автотранспорта у индивидуальных владельцев. По сравнению с 2000 годом численность автотранспорта в собственности граждан увеличилась более чем в 2 раза. В связи с этим сократилось количество перевезенных пассажиров общественным транспортом. Сокращение объемов перевозок пассажиров автобусами общего пользования связано и с заменой натуральных льгот денежными выплатами.

Пассажирские перевозки в основном осуществляет ООО «Кичгородокавтотранс». Предприятием обслуживается 16 маршрутов, из них 1 городской, 3 междугородних, 12 внутрирайонных. За 2007 год перевезено 293,2 тыс. пассажиров, что к уровню 2006 года составило 91,1 %. За год выполнено 12364 рейса, в том числе 5650 внутрирайонных. Работа предприятия в основном зависит от списочного количества подвижного состава, его технического состояния и дорожных условий. В предприятии 13 автобусов. Износа автобусного парка, используемого на внутрирайонных маршрутах 36,2 %. В последние годы автотранспортным предприятием проведена замена подвижного состава на внутрирайонных маршрутах. Но транспорт, используемый на междугородних маршрутах, имеет средний износ 58 %. Необходимо приобретение двух автобусов для обслуживания этих маршрутов. Значительную долю в структуре себестоимости перевозок пассажиров занимают затраты на топливо, общехозяйственные расходы и заработная плата.

2.2.4. Характеристика  объектов ЖКХ и энергоснабжения.

Электроснабжение

Электроэнергетика поселения представлена ОАО «Вологдаэнерго». Предприятием обслуживается более 1,64 тыс. км линий электропередач (110 кВ – 44,5 км, 35 кВ – 145,0 км, 10 кВ – 830,0 км, 0,4 кВ – 620,0 км) и более 500 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 89303 кВА.

Водоснабжение

Водоснабжение села Кичменгский Городок осуществляется за счет подземных вод, все скважины ведомственные. Основной процент населения (около 90 %) пользуется водой из шахтных колодцев. Локальные сети от отдельных артезианских скважин проведены, в основном, для общественных и промышленных зданий.

Водоотведение.

Централизованной системы водоотведения в селе нет. Имеются только локальные очистные сооружения от отдельных зданий.

Газоснабжение

Основной поставщик сжиженного газа в район - ООО «Устюггаз». Практически 100 % потребления газа приходится на население.

В настоящее время оптимальным решением в обеспечении граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, сжиженным газом администрация района видит в строительстве складов для хранения газовых баллонов в центральных усадьбах сельских поселений, а также в перспективе строительства газопровода до села Кичменгский Городок и газовой разводки по районному центру, так как на его долю приходится около 40% газовых установок.

Для перспективы развития газораспределительных сетей природного газа в Кичменгско-Городецком муниципальном районе в 2007 году согласована схема газоснабжения и газификации района, разработанная ОАО «Промгаз».

2.3. Биолого-социальные опасности

2.3.1.Возможные эпизоотии, эпифитотии, природно-очаговые инфекции и эпидемии при чрезвычайных ситуациях

В с.Кичменгский Городок источниками чрезвычайных ситуаций могут быть природно-очаговые инфекции, биолого-социальные инфекции, эпизоотии, эпифитотии.

Природно-очаговые инфекции:

За последние годы на территории села Кичменгский Городок и прилегающего района вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Бруцеллёз, туберкулёз, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

Биолого-социальные инфекции:

Грипп и ОРВИ.

К чрезвычайной ситуации могут привести инфекции, которые передаются капельным путём. В целом за эпидемический сезон болеет, как правило 30% всего населения поселения. Из  заболевших ОРВИ и гриппом за эпидемический сезон – 58% составили дети до 14 лет.

Кишечные инфекции: В весенне-летний период в районе возможны вспышки кишечных  инфекций.

Чрезвычайную ситуацию могут вызвать эпизоотии  (массовые заболевания животных и птиц) В настоящее время в мире особую опасность представляют участившиеся случаи заболевания птичьим гриппом. Весенние миграции перелетных птиц являются возможным путем заноса вируса «птичьего гриппа». Наибольшую опасность для домашних птиц и человека представляют водоплавающие птицы.   На территории области  в  частном  секторе имеется 11000 голов птицы. Среди населения  к группе риска по возникновению заболевания гриппом птиц относятся  частные владельцы домашней птицы, охотники, что составляет 0,4 тысяч человек.

Эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса возможны при чрезвычайных ситуациях связанных с погодными условиями, катаклизмами или биологической диверсией. Потеря урожая зерновых культур может произойти при таких наиболее опасных болезнях и вредителях, (если превышен эпидемический порог) как: септориоз, гельминтоспориоз, шведская муха, колорадский жук, фитоспороз.

Сибиреязвенные скотомогильники.

На территории района мест захоронений животных не зарегистрировано.

2.3.2.Социальные опасности

Потери в результате негативных воздействий от случайного проявления различных причин (событий, явлений, факторов) приводят к социальному риску для некоторой совокупности людей. Социальный риск (риск для людей) выражается в вероятности опасных событий (аварий, стихийных бедствий), связанных с гибелью людей или ущербом их здоровью, и описывается распределением этих событий по числу жертв (пострадавших). Социальный риск характеризует тяжесть последствий от случайной реализации определенных негативных событий, например, аварий на объектах техносферы.

Население.

Максимальной численности население достигло в 2007 году, таким образом, можно сказать, что наблюдается рост численности населения, значительную часть составляет население, мигрировавшее из района. За последние 15 лет население увеличилось на 1027 человек, или на 14 %, то есть в среднем на 1 % в год.  В последние 2 года рост численности населения прекратился.

Таким образом, анализируя состав населения, можно сделать вывод о дальнейшей стабилизации численности населения и возможности незначительного роста населения села. На расчетный срок население села составит 9896 человек, на  очередь – 8659 человек.

В связи с изменениями в экономике меняется и структура занятости населения. Наблюдается стремление среди подростков и пенсионеров найти работу. Эта тенденция сохранится. Вместе с тем появилась категория безработных.

В настоящее время сокращается число работающих, занятых в материальной сфере деятельности. Значительного увеличения рабочих мест в сфере производства не произойдет в связи с ростом технологий. В основном увеличение численности населения за счет развития новых видов отраслей производства на существующих промышленных предприятиях.

Сфера лесного комплекса требует принципиально нового подхода. В настоящий момент район используется как сырьевой придаток, древесина уходит из района без переработки, что отрицательно влияет на экологическую ситуацию и не приносит возможного дохода.

Подобная картина наблюдается и с предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию: производство сельскохозяйственной продукции не приносит дохода производителям, переработка идет на недостаточно высоком уровне. Следовательно, можно ожидать развития предприятий по переработке древесины  и сельскохозяйственной продукции. Возможно развитие на расчетный срок и перспективу экстремальных видов туризма (спуск по рекам, охота и т. д.).

С учетом вышеизложенного, прогнозируемая численность населения определена:

- на период  очереди строительства до 2015 года сохраняется перечень  предприятий, получивших свое развитие в настоящее время. Сохранится тенденция стабилизации численности населения и механический прирост населения за счет переселенцев внутри района, а возможно, и за счет других регионов России.

Исходя из этого, можно предположить, что к 2015 году население села Кичменгский Городок составит 8659 человек; на расчетный срок, до 2030 года, можно ожидать развитие новых предприятий, особенно в области деревопереработки и переработки  сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, предполагается увеличение до 20 % числа населения трудоспособного возраста, занятого в сфере обслуживания.

Механический прирост населения ожидается также за счет населенных пунктов, примыкающих к селу и к концу расчетного срока согласно данному генплану входящих в черту села.

Таким образом, численность населения к 2030 году составит 9896 человек.

На перспективу (до 2050 года) само развитие села, как административного центра района потребует увеличение численности населения за счет  следующих факторов:

-дальнейшего развития промышленных предприятий, лесоперерабатывающей промышленности и переработки  сельскохозяйственной продукции;

-увеличения объемов культурного и жилищного строительства, что повлечет за собой возрождение и развитие строительного комплекса;

-увеличения числа населения, занятого в сфере услуг (до 30 %);

-увеличения рождаемости.

Территориальные возможности и экономические ресурсы районного центра позволяют ожидать увеличения численности населения села на далекую перспективу  к 2050 году – до 11,5 тыс. человек.

Характеристика источников социальной опасности.

Социальные опасности проявляются в форме опасных социальных явлений, негативных тенденций социального развития территории, приводящим к социальным ЧС, кризисам и в результате к социальному риску для физических лиц, экономическому риску для юридических лиц, финансовым рискам для фирм, составляют угрозу для национальной безопасности территории.

Источники социальной опасности:

-психологические особенности личности и особенности воспитания (склонность к насилию, преступлению);

-неблагоприятное положение личности (снижение уровня жизни);

-социальная несправедливость (напряженность в социальных отношениях вследствие социального неравенства, резкой дифференциации по доходам);

-напряженность в межгрупповых, межконфессиональных и межнациональных отношениях вследствие соответствующих противоречий;

-негативные социальные процессы, приводящие к разрушению нравственных устоев и социальной устойчивости личности, законопослушания.

Негативными социальными процессами в современном обществе являются:

-различного рода эксклюзии (социальные исключения) и депривации (лишения), главными из которых является безработица (исключение из системы трудовых отношений) и отсутствие жилища;

-формирование «социального дна», включающего группы населения из состава нищих, бомжей, беспризорных детей, уличных проституток;

-развитие наркомании, алкоголизма и криминального поведения, прежде всего характерного для молодежи. Особую опасность представляет наркомания. Темпы роста потребления наркотических средств один из самых высоких, число наркоманов среди молодежи ежегодно увеличивается на 70%;

-рост числа людей страдающих болезнями социальной этиологии (туберкулез, педикулез, сифилис, ВИЧ-инфекция);

-расширение слоя населения, прошедшего через «машину» силовых органов, включая вышедших из заключения и их родственников;

-значительная группа бывших военных, участвовавших в локальных конфликтах (Афганистан, Чечня) и нуждающихся в реабилитации;

-слой вынужденных переселенцев, сформировавшихся в результате распада СССР, связанных с этим локальных конфликтов.

Указанные группы населения отличаются различной степенью разрушения социальной психологической структуры их личности; значительная часть из них находится на переломе: либо они получают возможность восстановиться, либо скатываются «вниз», выходя из сферы нормальных социальных отношений, и отличаются устойчивым асоциальным поведением.

Некоторые показатели социальной опасности.

| Сфера | Основные показатели. |
| --- | --- |
| Связанные с качеством жизни и материальным благополучием. |  |
| Уровень жизни и антагонизация социальной структуры | -Соотношение доходов 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных граждан; -Доля населения за чертой бедности; -Степень социальной напряженности – распространенность в общественном мнении конфронтационных оценок; тенденции числа забастовок, митингов актов саботажа и неповиновения властям. |
| Духовно-нравственная аномия (отклонение в системе социальных норм) | -Степень устойчивости социокультурной идентичности (соотношение позитивных традиционных и модернизационных установок: «коллективизм-индивидуализм»; «долг-выгода»; «эмпатия-изоляция» и т.п.); -Степень мотивации на трудовую деятельность; -Степень конфликтности отношений между поколениями; |
| Снижение уровня жизни. | -Средний размер дохода на члена семьи; -Покупательная способность семейного бюджета; -Потребление на душу населения продуктов питания, товаров повседневного спроса, товаров длительного пользования; -Распределение собственности; -Уровень безработицы трудоспособного населения; -Степень миграции из социально-экономических депрессивных регионов; -Степень неудовлетворенности характером и условиями труда; жилищными условиями; деятельностью СМИ; обеспечением свобода передвижения (работой местного транспорта; доступностью и работой междугороднего транспорта); -Степень доступности: образования; приобщения к ценностям культуры; вещных атрибутов достойной жизни, укоренившихся в массовом сознании (автомобиль, бытовая техника, телефон, персональный компьютер и т.д.); -Степень неуверенности: в обеспечении будущего детей; молодежи в жизненных перспективах; в обеспечении собственной достойной старости. |
| Личная незащищенность. | -Степень неудовлетворенности: деятельностью органов правопорядка; существующим законодательством; -Способность к самообороне при криминальных воздействиях; -Уровень повседневной преступности (рэкет, мошенничество, хулиганство, мелкие кражи, нанесение немотивированного ущерба собственности граждан, фальсификация продуктов и товаров и т.д.) |
| Образ жизни и индивидуальное поведение человека |  |
| Массовое (отклоняющееся) дивиантное поведение | -Уровень преступности (количество преступлений на 1000 чел. населения) по основным категориям; -Уровень потребления абс. Алкоголя, л/(чел*год) – фактическое – 15, предельно-допустимое – 8; -Количество наркоманов на 1000 чел. по основным социально-демографическим группам. |

Целью управления рисками в социальной сфере является выход на траекторию эволюционного и прогнозируемого развития. На стадии стабилизационного развития структура рисков в социальной сфере будет изменяться, вероятности развития неблагоприятных социальных процессов будут уменьшаться, а горизонт прогнозирования увеличиваться.

Сокращение ожидаемой продолжительности жизни населения

по различным причинам.

| Причины риска | Сокращение ожидаемой продолжительности жизни (дни) |
| --- | --- |
| Курение (мужчины, 1 пачка сигарет/день) | 2300 |
| Сердечно-сосудистые заболевания | 2100 |
| Рак | 980 |
| Избыточный вес (15кг) | 900 |
| Инсульт | 520 |
| Алкоголь | 400 |

Как было сказано ранее, напряженность в социальных отношениях возникает вследствие социального неравенства, резкой дифференциации по доходам. Актуальным вопросом является  уровень заработной платы населения.

3. Оценка риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные ситуация на объектах, расположенных на территории, транспортные коммуникации, а также природные явления.

Возможные источники ЧС техногенного и природного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

3.1. Результаты оценки риска ЧС вследствие проявления опасных природных явлений.

Результаты анализа возможных последствий геофизических опасных явлений.

На территории проектируемого объекта землетрясений и извержения вулканов не прогнозируется.

Результаты анализа возможных последствий геологических опасных явлений.

К геологическим опасным явлениям относятся:

- оползни, обвалы, осыпи, лавины;

- сели, склонные смывы;

- просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста;

- абразия, эрозия;

- пыльные бури.

На территории проектируемого объекта геологических опасных явлений не прогнозируется.

Результаты анализа возможных последствий метеорологических и агрометеорологических опасных явлений.

Опасными явлениями погоды, являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

- смерч - наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова расчетный - 240 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов -являются сильные снегопады, гололед, мороз, метель, ураганные ветры.

Оценка последствий ураганов

Оценка последствий ураганов проведена по «Методике оценки последствий ураганов». 1994 год.

Методика разработана во ВНИИ ГОЧС. В разработке методики приинимали участие к.т.н. смс Митрофанов В.Ф. (научный руководитель), к.т.н. снс Елохин А.Н. (ответственный исполнитель), к.т.н. снс Рязанцев Б.В., к.т.н. снс Ульянов С.В., к.т.н. снс Коряжин С.П., Шевченко Л.С.

Назначение оценки последствий.

Предназначена для решения следующих задач:

- оценка и прогнозирование разрушений зданий и сооружений;

- определение характеристик степеней разрушения;

- оперативное определение максимальной скорости ветра в зависимости от частоты повторяемости для конкретных городов;

- оценка и прогнозирование потерь персонала и разрушенных зданий.

Общие положения

Под ураганом понимается гигантский атмосферный вихрь с убывающим к центру давлением воздуха с очень высокой (более 32 м/с) скоростью воздушного потока.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. В качестве обобщенной характеристики воздействия урагана принята скорость ветра или его сила (в баллах), определяемая по шкале Бофорта.

Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной скоростью в месте их расположения. Под расчетной скоростью ветра понимается максимальная скорость ветра, при котором здания и сооружения не получают разрушений.

Характеристика застройки содержит данные по назначению, этажности зданий и сооружений, а также материалу стен, перекрытий и покрытий.

При выборе типа наземного здания используется следующая классификация зданий по этажности:

- малоэтажные (до 4-х этажей);

- многоэтажные (от 5 до 8 этажей);

Состав и содержание исходных данных.

Для оценки последствий ураганов и бурь для зданий и находящихся в них людей необходимы следующие исходные данные:

-план населенного пункта (города) и характеристики его застройки;

-возможное количество людей, находящихся в конкретных зданиях;

-скорость ветра.

Определение параметров поражающих факторов и оценка последствий ураганов.

Максимальные скорости ветра для региона или города определяются с учетом частоты возникновения их на территории России по результатам наблюдений за пять, двадцать и пятьдесят лет.

В соответствии с Приложением 3. «Частоты возникновения на территории России бурь и ураганов с различной скоростью ветра», настоящей методики, определяем ближайший населенный пункт для которого определены частоты возникновения бурь и ураганов с различной скоростью ветра

Таблица 3.1.1

| Максимальная скорость ветра, при частоте 1/год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.00Е-01 | 5.00Е-02 | 2.00Е-02 |
| 27 | 32 | 37 |

На основании данных по застройке и возможной скорости ветра с учетом материалов, изложенных в Таблице 3.1.2, выполняется оценка степеней разрушения здании и сооружений.

Справочные данные по степеням разрушения зданий и сооружений при ураганах.

Таблица 3.1.2

| № | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная |
|  | Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции | 25-30 | 30-50 | 50-70 |
|  | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 |
|  | Кирпичные многоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 |
|  | Крупнопанельные жилые здания | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
|  | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 |
|  | Лёгкие склады- навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15-20 | 20-45 | 45-60 |
|  | Склады-навесы из железобетонных элементов | 25-35 | 35-55 | 55-70 |
|  | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 |
|  | Водонапорные башни кирпичные | 30-35 | 35-55 | 55-85 |
|  | стальные | 30-35 | 35-55 | 55-85 |
|  | Резервуары наземные металлические | 30-40 | 40-55 | 55-70 |
|  | частично заглубленные | 35-45 | 45-65 | 65-85 |
|  | Насосные станции наземные кирпичные | 25-30 | 30-40 | 40- 50 |
|  | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 |
|  | Насосные станции полузаглубленные железобетонные | 35-40 | 40-50 | 50-65 |
|  | Открытое распределительное устройство | 20-25 | 25-35 | 35-55 |
|  | Крановое оборудование | 35-40 | 40-55 | 55-65 |
|  | Подъемно-транспортное оборудование | 35-40 | 40-50 | 50-60 |
|  | Контрольно- измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 |
|  | Трубопроводы наземные | 35-45 | 45-60 | 60-80 |
|  | Трубопроводы на металлических и железобетонных эстакадах | 35-40 | 40-55 | 55-65 |
|  | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 |
|  | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 |
|  | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 |

Описание степеней разрушения зданий и сооружений приведено в таблице 3.1.3.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

Таблица 3.1.3

| Здания, сооружения и оборудование | Степень разрушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная |
| Производственные и административные здания | Разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей | Разрушение перегородок кровли, части оборудования; большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб разрушение оконных и дверных заполнений. появление трещин в стенах | Значительные деформации несущих конструкций: сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения частей стен и перекрытий верх них этажей. Деформация перекрытий нижних этажей. |
| Технологическое оборудование | Повреждение и деформация отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики | Повреждение шестерен и повреждение передаточных механизмов, обрыв маховиков и рычагов разрыв приводных ремней | Смешение с фундаментов и деформация станин, трещины в деталях, изгиб валов и осей. |
| Подъемно-транспортные механизмы, крановое оборудование | Частичное разрушение и деформация обшивки повреждение стекол и приборов | Повреждение наружного оборудования, разрыв трубопроводов систем питания, смазки и охлаждения | Опрокидывание, срыв отдельных частей, общая деформация рамы |
| Газгольдеры резервуары для нефтепродуктов и сжиженных газов | Небольшие вмятины. Деформация трубопроводов повреждение запорной арматуры | Смещение на опорах, деформация оболочек, подводящих трубопроводов, повреждение запорной арматуры | Срыв с опор, опрокидывание. Разрушение оболочек, обрыв трубопроводов и запорной арматуры |
| Трубопроводы | Повреждения стыковых соединений, частичное повреждение КИП | Разрывы стыковых соединений, повреждение КИП и запорной арматуры, переломы труб на вводах в отдельных местах | Переломы труб на вводах. Разрыв и деформация труб. Сильные повреждения арматуры |

В зависимости от степени разрушения зданий на основании данных Таблицы 3.1.4. определяются потери персонала.

Структура потерь персонала в разрушенных зданиях при ураганах.

Таблица 3.1.4

| Структура потерь | Степени разрушения зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная |
| Общие | 5 | 30 | 60 |
| Безвозвратные | 0 | 8 | 15 |
| Санитарные | 5 | 22 | 45 |

Состав и содержание результатов оценки последствий ураганов.

В результате проведенной оценки могут быть получены следующие данные:

-количество зданий и сооружений, получивших определенные степени разрушения;

-качественное описание разрушений зданий и сооружений;

-потери персонала в результате разрушения зданий

Вывод: Для территории характерны ураганы со скоростями ветра 27 м/с - один раз в пять лет (степень разрушения слабая), 32 м/с – один раз в двадцать лет (степень разрушения средняя), 37 м/сек один раз в пятьдесят лет (степень разрушения средняя). Поражение населения маловероятно.

Результаты анализа возможных последствий гидрологических опасных явлений.

К гидрологическим опасным явлениям относятся:

высокие уровни воды (половодье, дождевые паводки, заторы, зажоры, ветровые нагоны);

низкий уровень воды;

ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

повышение уровня грунтовых вод (подтопление).

По данным вологодского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный уровень подтопления территорий паводками 1 % обеспеченности – 100,06 м  БС, при 4 % обеспеченности – 99,20 м  БС. Годовая амплитуда воды изменяется от 0,6 до 3,5 м в верховьях, от 2,5 до 5,0 м в среднем течении,  от 6 до 7 м в нижнем течении; в редкие годы, при обилии дождей, достигает уровня весеннего половодья.

В селе Кичменгский Городок возможно подтопление территории паводковыми водами 1 % (1 раз в 100 лет) до отметок 100, 06 м БС; 4 % (1 раз в 25 лет) 99,20 м БС.

Основное планировочное мероприятие в данном случае сводится к запрещению нового строительства на территориях, подтопляемых до отметки 100,06 м. На участках существующей застройки с отметкой ниже 100,06 м БС следует осуществить подсыпку территории либо использовать сложившуюся вдоль берега дорожную сеть в качестве оградительной дамбы.

На участках с отметками от 99,20 м до 100,06 м БС возможно строительство временных объектов, спортивных плоскостных сооружений. На территориях ниже отметки 99,20 м возможна организация зеленых зон, но все виды строительства запрещены. В целях защиты от размытия почв следует восстановить дамбы по реке Кичменьге.

Результаты анализа возможных последствий природных (ландшафтных) пожаров.

К природным (ландшафтным) пожарам относятся:

лесные пожары;

пожары степных и хлебных массивов;

торфяные пожары.

Основные понятия и определения.

ЛП - это стихийное (то есть неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негодящей территорией. В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят открытые лесные пространства (вырубки, гари и др.).

В зависимости от сгорающих материалов различают два основных вида ЛП: низовые и верховые.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100 м/мин.); средней силы (3 - 100 м/мин.) и слабые (до 3 м/мин.).

Кромкой пожара называют непрерывно продвигающуюся по горючему материалу полосу горения, на которой основной горючий материал сгорает с максимальной интенсивностью и образует вал огня.

Фронт пожара - наиболее быстро распространяющаяся в направлении ветра огневая кромка.

Тыл — двигающаяся против ветра кромка огня.

Фланги - продвигающаяся перпендикулярно ветру огневая кромка.

Низовым называется ЛП, распространяющийся по почвенному покрову пожар. Низовой пожар бывает двух видов: беглый и устойчивый.

Беглым называется пожар, при котором горят почвенные покровы, опавшие листья и хвоя. Пожары чаще бывают весной и распространяются с большой скоростью там, где есть высохший надпочвенный слой. Горение надпочвенного покрова на единице площади продолжается короткое время, при котором обгорают корни деревьев, кора, хвойный подвесок.

Устойчивый пожар - это пожар, при котором после сгорания покрова горят подстилка, пни, валежник и др. Он развивается обычно летом, горение продолжается длительное время. Здесь могут создаваться условия для верховых пожаров.

Для низовых пожаров характерна вытянутая форма пожарища, с неровной кромкой наличием фронта, тыла и флангов. Цвет дыма при низовом пожаре - светло-серый. Развитие низовых пожаров во многом зависит от характера лесного массива. Низовые пожары на вырубках обычно распространяются  с большей скоростью, чем под пологом древостоев. В изреженных молодняках скорость распространения горения при ветре, как правило, значительно выше, чем в сомкнутых молодняках.

Верховой пожар является дальнейшей стадией развития низового пожара с распространением огня по кронам и стволам деревьев верхних ярусов. Основным горючим материалом па фронте являются листья и сучья, главным образом, хвойных деревьев и лесной почвенный покров. На флангах и в тылу верховой пожар распространяется низовым огнем. Наиболее интенсивное горение происходит во фронте пожара. Верховые пожары бывают беглые (пятнистые) и устойчивые. Беглые верховые пожары наблюдаются при сильном ветре. Огонь обычно распространяется  по  пологу древостоя  скачками  (пятнами), иногда значительно опережая фронт низового пожара. При движении пожара по кронам ветер разносит искры, горящие ветви, которые создают новые очаги низовых пожаров на сотни метром впереди основного очага. Во время скачка пламя распространяется по кронам со скоростью 100 м/мин и выше, однако скорость распространения самого пожара меньше, так как после скачка происходит задержка, пока низовой огонь не пройдет участок с уже сгоревшими кронами. Форма площади при беглом верховом пожаре вытянутая по направлению ветра. Дым верхового пожара – темный. При устойчивых верховых пожарах огонь распространяется по кромкам пожара по мере продвижения кромки устойчивого низового. После такого пожара остаются обугленные останки стволов и наиболее крупных сучьев.

Крупным лесным пожаром называют пожар площадью более 200 га (для Европейской части России - более 25 га).

Для возникновения крупных массовых пожаров в лесах с переходом в верховые необходимо большое число действующих очагов низовых пожаров, а так же засушливая погода, III-V класс пожарной опасности, усиление ветра от умеренного до сильного или штормового (скорость 8 - 30 м/с). В этих условиях происходит распространение и слияние очагов низовых пожаров в обширные зоны массовых пожаров, суммарная площадь которых достигает сотен тысяч гектаров, возникает непосредственная угроза уничтожения огнем населенных пунктов (НП) и ОНХ, расположенных в лесных массивах, а также сильное задымление крупных НП,  удаленных от лесных массивов.

Наиболее характерными особенностями крупных ЛП являются следующие:

-возникновение во время продолжительных засушливых периодов, чаще всего при сильных ветрах;

-высокая интенсивность тепловыделения;

-высокая скорость распространения пожара с преодолением различных препятствий (минерализованных полос, противопожарных разрывов, небольших рек и ручьев);

-возникновение большой зоны плотной задымленности.

Крупные ЛП действуют на фоне развития мелких и средних пожаров.

Типовой сценарий развития крупного ЛП включает в себя следующие стадии:

• отклонение метеорологических условий от среднестатистических в направлении увеличения, количества суток без осадков, уменьшения влажности воздуха, усиление ветра до 8-30 м/с;

• воспламенение (самовоспламенение) лесных горючих материалов;

• развитие лесных пожаров до крупных (распространение и слияние многочисленных очагов пожаров в обширную зону);

• догорание лесного массива при удалении фронта пожара, сопровождающееся сильным задымлением и загазованностью;

• тушение пожара силами пожарной охраны или естественными осадками.

Под последствиями ЛП понимаются:

• площадь зоны горения - S, га;

• периметр зоны горения - Р, м;

• степень повреждения древостоя после низовых пожаров;

• количество непригодной к реализации древесины после верховых пожаров.

Для верховых пожаров определяется количество непригодной к реализации древесины (для верховых пожаров характерна IV-V степень повреждения древостоя).

Количество непригодной к реализации древесины после верховых пожаров.

Таблица 3.1.5.

| Вид пожара | Вид древесных пород |  |
| --- | --- | --- |
|  | сосна | ель, пихта |
| Верховой устойчивый | 50 | 70 |
| Верховой беглый | 30 | 60 |

Определяется степень повреждения древостоя после низовых пожаров по Таблице 3.1.6.

Степень повреждения древостоя после низовых пожаров

Таблица 3.1.6.

| Средняя высота нагара, м | Средний диаметр древоостоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 12 | 16 | 20 | ¦24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
|  | Степень повреждения древостоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сосняк и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 - 0.5 | I | I | I | I | 1 | I | I | 1 | I |
| 0.6 - 1.0 | II | I | #### I | I | I | I | 1 | I | I |
| 1.0 - 1.5 | III | II | I | 1 | 1 | I | I | 1 | I |
| 1.5 - 2.0 | III | III | II | 1 | I | I | I | 1 | I |
| 2.1 - 3.0 | III | III | III | II | II | I | I | I | I |
| 3.1 - 4.0 | III | III | III | III | III | II | II | II | I |
| 4.1 - 5.0 | III | III | III | III | III | III | III | III | II |
| 5.1 и более | III | III | III | III | III | III | III | III | III |
|  | БЕРЕЗНЯК И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1- 0.5 | II | I | I | 1 | I | I | I | I |  |
| 0.6 - 1.0 | III | II | II | I | I | I | I | 1 |  |
| 1.0 - 1.5 | III | III | 11 | II | II | II | I | I |  |
| 1.6 - 2.0 | III | III | II | II | II | II | II | 11 |  |
| 2.1 - 3.0 | III | III | III | III | III | II | II | II |  |
| 3.1- 4.0 | III | III | III | HI | III | III | III | II |  |
| 4.1 и более | III | III | III | III | III | III | III | III |  |

|  | ЛИСТВЕНИЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 - 0.5 | I | I | 1 | I | I | I | I | I | I |
| 0,6 - 1.0 | III | II | II | II | I | I | I | I | I |
| 1.0 - 1.5 | 11 | 1 | 1 | I | I | I | 1 | 1 | I |
| 1.6 - 2.0 | II | II | I | 1 | 1 | I | 1 | 1 | I |
| 2.1 - 3.0 | III | II | II | I | 1 | 1 | I | 1 | I |
| 3.1 - 4.0 | III | III | III | III | II | II | II | II | II |
| 4.1- 5.0 | III | III | III | III | II | II | II | II | II |
| 5.1 – 6.0 | III | III | III | III | III | III | III | II | II |
| 6.0 - 7.0 | III | III | III | III | III | III | III | III | II |
|  | ЕЛЬ Н И К И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 - 0.5 | I | 1 | I | I | I | I | 1 | 1 |  |
| 0,6 - 1.0 | Ш | II | II | II | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.0- 1.5 | III | III | III | II | II | II | II | II |  |
| 1.6- 2.0 | III | III | III | III | III | III | III | III |  |
| 2.1 и более | III | III | III | III | III | III | III | III |  |

Характеристики степеней повреждения приведены в Таблице 3.1.7.

Характеристики  повреждения древостоя

Таблица 3.1.7.

| Степени поврежде ний | Характеристика состояния древостоя | По числу деревьев | По запасу |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Древостой слабо повреждается пожаром, почти не изреживается, характеризуется частичным отмиранием подчиненных ярусов древостоя или даже сохранением их после слабых низовых пожаров. | 0-30 | 0 - 25 |
| II | Древостой после пожара заметно изреживается; характеризуется сохранением жизнедеятельности значительного количества деревьев верхнего полога и отмиранием подчиненной части древостоя после низовых пожаров средней силы. | 31- 70 | 26- 60 |
| III | Древостой после сильного повреждения пожаром усыхает полностью или почти полностью; характеризуется сохранением жизнедеятельности только незначительного числа деревьев верхнего полога после верховых или сильных низовых пожаров. | 71 - 100 | 61 - 100 |
| IV | Древостой гибнет полностью в процессе пожара; представляет собой горельники с древостоями, полностью утратившими жизнедеятельность вследствие обгорания крон во время верховых пожаров. | 100 | 100 |
| V | Древостой в результате пожара вываливается; представляет собой валежные горельники. | 71 - 100 | 01 - 100 |

Угрозу для территории проектируемого объекта могут составлять лесные пожары в лесных массивах Вологодской области.

При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:

Подтопление территории со сносом строений и размывом почв, обрыв линий электропередач и линий воздушной связи, прекращение подачи электроэнергии до 10÷15 суток, прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток, обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств  и т.д., временное прекращение движения на автодорогах, временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.

Возможный ущерб при возникновении стихийных бедствий:

при лесных пожарах – 15 ÷ 20 % от балансовой и фондовой стоимости и до 20 % стоимости техники и имущества лесопромышленных объектов;

при метеорологических явлениях экстремального характера – до 10÷15 % стоимости муниципальной и ведомственной собственности и до 40÷80 % стоимости других форм собственности.

3.2. Результаты оценки риска ЧС вследствие проявления опасных техногенных явлений.

3.2.1.Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на автотранспортных магистралях, железнодорожном, трубопроводном, водном транспорте.

Общие сведения об опасных химических веществах.

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течение определенного времени.

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.

Хлор – сильно действующий ядовитый газ, зеленовато-желтого цвета с резким раздражающим запахом. Газообразный хлор в 2,5 раза тяжелее  воздуха, поэтому он скапливается внизу помещения, в низких участках  местности и медленно рассеивается в воздухе. Мало растворим в воде (0,07%), хорошо в некоторых органических растворителях.

Температура кипения – -34,10С, плавления - -1010С, негорюч,  пожароопасен в контакте с горючими материалами. Применяется как реагент для обеззараживания воды.

ПДК в рабочих помещениях – 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельные отравления возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.  Количество хлора содержащегося в баллоне вместимостью 25л достаточно для создания смертельной концентрации в воздухе помещения высотой 4м площадью 20 тыс.м2 (140 м * 140 м), при отравлении хлор вызывает удушье, сильную головную боль, рвоту.

Раздражает дыхательные  пути, может  вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащенное дыхание, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях рефлекторная остановка дыхания.

Первая помощь:

в зараженной зоне – обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, эвакуация на носилках;

после эвакуации – промывание  глаз водой; обработка участков кожи водой, мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение; ингаляции кислорода не проводить.

Аммиак – бесцветный газ с резким характерным запахом, примерно в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворим в воде (при 20оС в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). При температуре - -30,4оС кипит и при температуре - -77,8оС затвердевает. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28% по объему).

Порог ощущения аммиака – 0,037 г/м3, ПДК в рабочих помещениях – 0,02 г/м3.

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 0,49 г/м3 – раздражение глаз, 1,2 г/м3 – кашель, 1,5-2,7 г/м3 приводит к смертельному исходу при воздействии в течение 0,5-1 часа.

Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Признаки поражения: обильное слезотечение, боль в глазах, ожог конъюнктивы и роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи - химический ожог I, II степени.

Первая помощь:

в зараженной зоне – обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный вынос из зоны заражения.

после эвакуации – покой, тепло, при физических болях – в глаза закапать по 2 капли 1%-ного раствора новокаина; на пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-ного раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие  средства: 1 мл 1%-ного раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0.1%-ного атропина сульфата, при остановке дыхания – НВЛ.

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом аммиака и хлора.

Наиболее неблагоприятной ситуацией при аварии является разрушение наибольших емкостей с хлором (аммиаком) или автоцистерны с хлором (аммиаком)  ночью (ясно или переменная облачность) и устойчивом ветре 1 м/сек (инверсия) в сторону объекта - пессимистический вариант развития событий.

Более оптимистический вариант событий, происходит днем. В это время суток инверсии не бывает (в качестве вертикальной устойчивости воздуха –возьмем изотермию). Самый оптимистический вариант развития событий происходит при конвекции.

При этом, основываясь на статистических данных, для практики определения возможных утечек при авариях:

на автотранспорте используют следующее распределение утечек:

аварии с потерей до 10% груза 60% всех случаев;

аварии с потерей до 30% груза 20%;

аварии с потерей 100% груза    20%.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн, емкостей) рассчитаны для следующих условий (определенных среднестатистическим путем):

Емкость автоцистерны – 8,0м3, ,  уровень заполнения – 85 % т.е. 6,8 м3 , утрата груза полная, вылив на подстилающую поверхность. Емкость контейнера – 0,8 тонн.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

величина выброса АХОВ (Qo) – количественное содержание АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и т.д.);

метеорологические условия – инверсия, скорость ветра – 1 м/с;

направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

температура воздуха – +20 оС;

время от начала аварии – 2 час.

В таблице  приведены скорости переноса переднего фронта облака АХОВ  в зависимости от скорости ветра, м/сек.

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/час

| Скорость ветра, м/с | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |
| 5 | - | 29 | - |

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии связанные с разливом нефтепродуктов:

Разлив нефтепродуктов примет при мгновенном разрушении цистерн(ы). При этом разрушение цистерн(ы) может сопровождаться пожаром или взрывом, поэтому при разрушении цистерны, высока вероятность возгорания нефтепродуктов.

Разлив нефтепродуктов при перевозке ГСМ автомобильным транспортом.

В соответствии с «Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», при авариях с автоцистернами в расчете максимального объёма разлива учитывается 100% объема цистерны.

Наиболее вероятные ситуации при перевозке автомобильным транспортом возможны в результате дорожно-транспортного происшествия с опрокидыванием автоцистерны и 100% вылив нефтепродуктов.

Максимальный объем перевозимых нефтепродуктов автомобильным транспортом составляет 30 тонн.

Разгерметизация автоцистерны топливозаправщика приводит к локальному или полному выходу нефтепродуктов, образованию  их разлива, что может привести к возгоранию либо к образованию облака ТВС вследствие испарения нефтепродуктов с поверхности разлива. Облако ТВС может дрейфовать и в конечном итоге, взорваться с образованием зоны избыточного  давления. В случае формирования облака ТВС аварийная ситуация может выйти за границы объекта.

Возможные объёмы разлития нефтепродуктов при ЧС могут составить от 6т до 30т.

Прогнозируемые объемы и площади разливов нефти и нефтепродуктов при перевозке автомобильным  транспортом:

В результате возможной автомобильной аварии прогнозирование разлива нефтепродуктов производится по следующим критериям:

| Объем перевозки нефтепродуктов (тонн) | Возможный источник разлива | Объем | Прогнозируемая площадь разлива (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | Разгерметизация цистерны | 6м3 | 118,7 |
| Максимальный | Разгерметизация цистерны | 30т | 706 |

Для села Кичменский Городок риск возникновения чрезвычайных ситуаций при авариях на автотранспортных магистралях менее 10-9. Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Г) с.Кичменский Городок не является зоной приемлемого риска.

3.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов на химически опасных объектах

Для села Кичменский Городок риск возникновения чрезвычайных ситуаций при авариях на химически опасных объектах не рассчитывается. Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Г) с. Кичменский Городок является зоной приемлемого риска.

3.2.3. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на взрывопожароопасных объектах

3.2.3.1. Аварии на АЗС

Анализ возникновения аварий

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также для зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно при:

- пожарах, причинами которых может стать неисправность электротехнического оборудования, несоблюдение мер безопасности, нарушение технологического процесса персоналом АЗС;

- не контролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На автозаправочной станции имеется: запасенная химическая энергия (нефтепродукты,  горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили, автоцистерны и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта может быть нанесен при разгерметизации технологического оборудования  и автоцистерн, находящихся под сливом нефтепродуктов.

В разделе рассмотрен вариант возникновения аварии на АЗС обусловленный разливом бензина из автоцистерны, с последующим взрывом топливовоздушной смеси, как наиболее опасный.

Возможными причинами аварий связанных с разливом ЛВЖ могут быть:

- перелив сосуда и несрабатывание предохранительного клапана;

- течь резервуаров для хранения топлива;

- усталость металла, коррозия;

- брак сварки;

- разгерметизация (отказ) быстроразъемных муфт;

- механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ (столкновений автомобилей и т.д.).

Источниками зажигания могут быть:

- искры механического происхождения;

- удары молнии;

- возможности диверсии.

Как показала практика, при взрыве паровоздушной смеси в горизонтальных цилиндрических подземных резервуарах чаще всего происходит разрушение горловины, размещенной в технологической шахте.

Однако следует иметь в виду, что подземное расположение резервуара существенно снижает опасность выхода нефтепродукта за его пределы и как следствие, угроза распространения пожара и вероятность поражения обслуживающего персонала будет минимальной.

Наиболее вероятной нештатной ситуацией может быть пролив ЛВЖ из-за халатности водителя автоцистерны или товарного оператора, появление неплотностей в сливном шланге в месте подсоединения его к резервуару автоцистерны или к сливному устройству, а также обрыв этого шланга. В этих случаях происходит попадание ЛВЖ в окружающее пространство в значительных количествах, а последующее его испарение приводит к образованию топливо-воздушных смесей.

При воспламенении ЛВЖ своевременная эвакуация автоцистерны весьма проблематичная (растерянность водителя, оператора, незнание ими своих обязанностей и т.д.). Все это приводит к ситуации, при которой автоцистерна оказывается в зоне воздействия высокой температуры и как следствие происходит ее разгерметизация или взрыв.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

а) образование разлития (образование горящих разлитий и факелов, пожар с последующим вовлечением окружающего оборудования и транспортных средств, несущих конструкций, трубопроводов);

б) образование и дрейф облака топливовоздушной смеси (взрывное превращение облака, образование воздушной ударной волны, формирование огневого шара, разрушение окружающего оборудования и транспортных средств, несущих конструкций, трубопроводов);

в) разлив топлива и загрязнение прилегающий к заправочным емкостям почвы и грунтовых вод.

В качестве поражающих факторов рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Анализ причин возникновения аварий, имевших место АЗС, позволил выявить возможные сценарии развития типичных аварийных ситуаций (таблица 3.2.3.1.):

Таблица 3.2.3.1.

| № сценария | Описание сценария |
| --- | --- |
| С1 | Разгерметизация автоцистерны с бензином → образование пролива бензина →воспламенение пролива →пожар пролива →воздействие теплового излучения на людей и оборудование |
| С2 | Разгерметизация автоцистерны с бензином → образование пролива бензина → испарение бензина →образование ТВС → взрыв ТВС→ воздействие ударной волны на людей и оборудование |
| С3 | Разгерметизация автоцистерны с бензином → образование пролива бензина →испарение бензина →образование ТВС → образование «огненного шара» → воздействие теплового излучения волны на людей и оборудование |
| С4 | Утечка бензина из автоцистерны через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → воспламенение пролива →пожар пролива → воздействие теплового излучения на людей и оборудование. |
| С5 | Утечка бензина из автоцистерны через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → испарение бензина →образование ТВС → взрыв ТВС→ воздействие ударной волны на людей и оборудование |
| С6 | Утечка бензина из автоцистерны через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина →испарение бензина →образование ТВС → образование «огненного шара» → воздействие теплового излучения волны на людей и оборудование |
| С7 | Разрыв на полное сечение рукава сливного шланга автоцистерны для бензина диаметром 70 мм → образование пролива бензина → воспламенение пролива →пожар пролива → воздействие теплового излучения на людей и оборудование |
| С8 | Разрыв на полное сечение рукава сливного шланга автоцистерны для бензина диаметром 70 мм → образование пролива бензина → испарение бензина →образование ТВС →взрыв ТВС → воздействие ударной волны на людей и оборудование |
| С9 | Разрыв на полное сечение рукава сливного шланга автоцистерны для бензина диаметром 70 мм → образование пролива бензина →испарение бензина →образование ТВС → образование «огненного шара» → воздействие теплового излучения волны на людей и оборудование |
| С10 | Разгерметизация бензобака автомобиля с бензином объемом 0,3 м3 → образование пролива бензина → воспламенение пролива →пожар пролива → воздействие теплового излучения на людей и оборудование |
| С11 | Разгерметизация бензобака автомобиля объемом 0,3 м3 → образование пролива бензина →испарение бензина →образование ТВС → взрыв ТВС→ воздействие ударной волны на людей и оборудование |
| С12 | Разгерметизация бензобака автомобиля объемом 0,3 м3 → образование пролива бензина →испарение бензина →образование ТВС → образование «огненного шара» → воздействие теплового излучения волны на людей и оборудование |
| С13 | Утечка бензина из бензобака автомобиля объемом 0,3 м3 через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → воспламенение пролива →пожар пролива → воздействие теплового излучения на людей и оборудование |
| С14 | Утечка бензина из бензобака автомобиля объемом 0,3 м3 через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → испарение бензина →образование ТВС → взрыв ТВС→ воздействие ударной волны на людей и оборудование |
| С15 | Утечка бензина из бензобака автомобиля объемом 0,3 м3 через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → испарение бензина →образование ТВС → образование «огненного шара» → воздействие теплового излучения волны на людей и оборудование |
| С16 | Разрыв на полное сечение заправочного рукава заправочной колонки для бензина диаметром 20 мм → образование пролива бензина → воспламенение пролива →пожар пролива → воздействие теплового излучения на людей и оборудование |
| С17 | Разрыв на полное сечение заправочного рукава колонки для бензина диаметром 20 мм → образование пролива бензина → испарение бензина → образование ТВС → взрыв ТВС → воздействие ударной волны на людей и оборудование |
| С18 | Разрыв на полное сечение заправочного рукава колонки для бензина диаметром 20 мм → образование пролива бензина → испарение бензина → образование ТВС →образование «огненного шара» → воздействие теплового излучения волны на людей и оборудование |
| С19 | Утечка бензина из технологического трубопровода условным диаметром 40 мм через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → испарение бензина → образование ТВС → взрыв ТВС → воздействие ударной волны на людей и оборудование |
| С20 | Утечка бензина из технологического трубопровода условным диаметром 40 мм через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → воспламенение пролива → пожар пролива → воздействие теплового излучения на людей и оборудование |
| С21 | Утечка бензина из технологического трубопровода условным диаметром 40 мм через отверстие диаметром 25,4 мм → образование пролива бензина → испарение бензина → образование ТВС → образование «огненного шара» → воздействие теплового излучения волны на людей и оборудование |

Исходя из того, что параметры поражающих факторов возникающих при разливах топлива на открытой поверхности, в первую очередь зависят от площади разлива, за наиболее опасный сценарий принимаем аварию с разгерметизацией автомобильной цистерны с СУГ на площадке слива.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

Таблица 3.2.3.2

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий на автозаправочной станции

Разлив ЛВЖ

Мгновенное воспламенение

Без мгновенного воспламенения

Факельноегорение

«Огненный шар»

Нет воспламенения

Прекращение горения или ликвидация аварии

Разрушение соседнего

оборудования

Эффекта

«домино» нет

Разрушение соседнего

оборудования

Воспламенение и взрыв облакаТВС

Отсутствие источника зажигания, рассеивание облака ТВС

Воспламенение с последующим пожаром

пролива

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов для человека приведена в таблице 3.3.3.3.

Таблица 3.2.3.3

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течении длительного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1-й степени через 15-20 с Ожог 2-й степени через 30-40 с Воспламенение хлопка волокна через 15 мин. | 7,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1-й степени через 6-8 с Ожог 2-й степени через 12-16 с | 10,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин. | 12,9 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 |

Величины q для воспламенения некоторых горючих материалов приведены в таблице 3.2.3.4.

Таблица 3.2.3.4

| Материалы | q, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Древесина (сосна влажностью 12%) Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг/м3) Торф брикетный Торф кусковой Хлопок-волокно Слоистый пластик Стеклопластик Пергамин Резина Уголь Рулонная кровля Картон серый Декоративный бумажно-слоистый пластик Металлопласт Плита древесно-волокнистая Плита древесно-стружечная Плита древесно-стружечная с отделкой "Полиплен" Плита древесно-волокнистая с лакокрасочным покрытием под ценные породы дерева Кожа искусственная Стеклопластик на полиэфирной основе Лакокрасочные покрытия Обои моющиеся ПВХ на бумажной основе Линолеум ПВХ Линолеум алкидный Линолеум ПВХ на тканевой основе Покрытие ковровое Сено, солома (при минимальной влажности до 8%) Легковоспламеняющиеся, горючие и трудногорючие жидкости при температуре самовоспламенения, ОС: 300 350 400 500 и выше | 13,9 8,3 13,2 9,8 7,5 15,4 15,3 17,4 14,8 35,0 17,4 10,8 19,0 - 24,0 24,0 - 27,0 13,0 12,0 12,0 12,0 - 16,0 17,9 - 20,0 14,0 25,0 12,0 10,0 - 12,0 10,0 6,0 - 12,0 4,0 - 6,0 7,0 12,1 15,5 19,9 28,0 и выше |

Предельно-допустимое избыточное давление при сгорании газо- паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или в открытом пространстве приведено в таблице 3.2.3.5.

Таблица 3.2.3.5

| Степень поражения | Избыточное давление, кпА |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 100 |
| 50% разрушение зданий | 53 |
| Средние повреждения зданий | 28 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 |

## Оценка последствий аварии на АЗС

- Определение зон воздействия теплового потока при пожаре проливов бензина, вышедшего из резервуара автоцистерны.

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный N 14541).

Площадь пролива равна площади площадки, предназначенной для слива топлива из автоцистерны S = 52 м2

Полученные данные представлены в таблице 3.2.3.6.

Таблица 3.2.3.6

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Расстояние от геометрического центра пролива до объекта, м. |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течении длительного времени | 39,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 22,0 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1-й степени через 15-20 с Ожог 2-й степени через 30-40 с Воспламенение хлопка волокна через 15 мин. | 16,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1-й степени через 6-8 с Ожог 2-й степени через 12-16 с | 12,1 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин. | 10,4 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 8,2 |

Определение параметров ударной волны при разливе бензина из резервуара автоцистерны и сгорании топливовоздушной смеси (ТВС) в открытом пространстве

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный N 14541).

Массу горючего вещества, содержащегося в облаке МТ, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени принимаем равной массе горючего вещества, содержащегося в облаке, с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во взрыве. Принимаем коэффициент Z равным 0,1.

Массу паров, поступивших в окружающее пространство, определяем по формуле

mn=WFuT

W	- интенсивность испарения, кг/м2, с

Fu	- площадь испарения, м2

T	- продолжительность испарения, С

W=10−6ηMpH

где:

где  - коэффициент, принимаемый для помещений по таблице П 3.5 методики, в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать  = 1;

M 	- молекулярная масса, кг/моль

рн	- давление насыщенного пара, при расчетной температуре

Исходные данные для расчета:

| Класс вещества | 3 |
| --- | --- |
| Тип смеси | Газовая смесь |
| Окружающее пространство | Средне загроможденное окружающее пространство |
| Диапазон скоростей | 150-200 м/с |
| Скорость фронта волны | 200 м/с |
| Концентрация ТВС в облаке | 0,079 кг/м |
| Положение облака | Над землей |

Рассчитывая параметры волны давления с интервалом 1 метр, и сопоставляя данные свыше приведенной таблицей, определим границы зон разрушений (поражения человека).

Границы зон разрушений (поражения человека) при разгерметизации автоцистерны.

Таблица 3.2.3.7

| Степень поражения | Радиус зоны, м. |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 0 |
| 50% разрушение зданий | 0 |
| Средние повреждения зданий | 6 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 17 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 40 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 74 |

Определение размера зоны, ограничивающей ТВС с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени

Одним из вариантов чрезвычайной ситуации, связанной с выходом бензина из автоцистерны при ее разгерметизации, может быть разлив бензина без последующего горения.

В этом случае важно знать горизонтальный размер зоны, ограничивающей ТВС с концентрацией выше нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный N 14541).

Радиус RНКПР (м) и высота ZНКПР (м) зоны, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (далее - НКПР), при неподвижной воздушной среде определяется по формулам:

RНКПР=3,2⋅T36000,5⋅РНСНКПР0,8⋅mПρП⋅РН0,33

ZНКПР=0,12⋅T36000,5⋅РНСНКПР0,8⋅mПρП⋅РН0,33,

pп=МV0(1+0,00367)tp

где:

рn	- плотность паров бензина при расчетной температуре, кг/м3;

M	- молярная масса, кг/моль;

tр	- расчетная температура для данной местности;

Рн	- давление насыщенных паров бензина при расчетной температуре, кПа;

mn	- масса паров, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

T	- продолжительность поступления паров бензина в открытое пространство.

RНКПР = 6,9 м.

ZНКПР = 0,26 м.

Вывод: На расстоянии 6,9 м. от аварийного резервуара может иметь место взрывоопасная концентрация выше низшего концентрационного предела распространения пламени. За начало отсчета размера зоны принимаются внешние габариты разлива топлива.

Определение интенсивности теплового излучения и времени существования “огненного шара”

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный N 14541).

Определим интенсивность теплового излучения при различных r, с шагом 1 метр и определим границу зоны, на которой человек может получить ожоги выше 1-й степени.

Границы зоны, на которой человек может получить ожоги  1-3 - й степени при разгерметизации автоцистерны.

Таблица 3.2.3.8

| № п/п | Степень поражения | Доза теплового излучения, Дж/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожог 1-й степени | 1,2х105 | - |
| 2. | Ожог 2-й степени | 2,2х105 | - |
| 3. | Ожог 3-й степени | 3,2х105 | - |

Определение радиуса воздействия продуктов сгорания паровоздушного облака в случае пожара-вспышки

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный N 14541).

В случае образования паровоздушной смеси в незагроможденном технологическим оборудованием пространстве и его зажигании относительно слабым источником (например, искрой) сгорание этой смеси происходит, как правило, с небольшими видимыми скоростями пламени. При этом амплитуды волны давления малы и могут не приниматься во внимание при оценке поражающего воздействия. В этом случае реализуется так называемый пожар-вспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов сгорания (т.е. поражаются в основном объекты, попадающие в это облако). Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания паровоздушного облака при пожаре-вспышке RF определяется формулой:

RF=1,2⋅RНКПР,

где RНКПР - горизонтальный размер взрывоопасной зоны.

RF= 8,3 м.

На основании таблицы П1.1 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г № 404, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации17 августа 2009 года, регистрационный N 14541) наиболее вероятной аварией с участием бензина и дизельного топлива является разгерметизация резервуаров с диаметром отверстия истечения d=25мм (частота разгерметизации - 8,8х10-5/год-1). Аварией с наибольшими последствиями для бензина и дизельного топлива является полное разрушение резервуаров с частотой разгерметизации 5,0х10-6/год-1.

Зоны потенциального риска

Таблица 3.2.3.9

| Название зоны | Размер зоны, м |
| --- | --- |
| Риск 10^-8 | 8 |

Согласно расчетам, определенным по указанной методике, при данных частотах реализации опасностей, реконструируемые объекты находятся в зоне приемлемого риска, в связи с чем в мероприятиях по уменьшению риска нет необходимости.

Определение параметров ударной волны при разгерметизации 50 литрового баллона с СУГ и сгорании топливовоздушной смеси (ТВС) в открытом пространстве

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный N 14541).

Данные для проведения расчетов:

Объем баллона 0,05 м3. Плотность СУГ 585 кг/м3. Степень заполнения 80 %. Удельная теплота сгорания СУГ 4,6 х 10-7 Дж/кг. Принимаеся, что в течении времени необходимого для выхода сжиженного газа из емкости, весь СУГ испаряется.

Границы зон разрушений (поражения человека) при разгерметизации баллона с СУГ.

Таблица 3.2.3.10

| Степень поражения | Радиус зоны, м. |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 7,6 |
| 50% разрушение зданий | 10,7 |
| Средние повреждения зданий | 15,5 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 27,5 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 85 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 55 |

Определяем условную вероятность поражения человека избыточным давлением.

Полученные результаты сводим в таблицу.

Таблица 3.2.3.11.

| Расстояние от баллона до человека, для которого определяется поражение избыточным давлением | Избыто-чное давление, Па | импульс волны давления, Па с | значение «пробит» - функции Рr | Условная вероятность QΠiпоражения человека, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14711 | 996 | 7,98 | 0,999 |
| 2 | 2232 | 498 | 6,3 | 0,9 |
| 3 | 121 | 332 | 5,33 | 0,63 |
| 4 | 399 | 249 | 4,63 | 0,36 |
| 5 | 240 | 199 | 4,09 | 0,18 |
| 6 | 162 | 166 | 3,65 | 0,09 |
| 7 | 118 | 142 | 3,28 | 0,04 |
| 8 | 90,6 | 124 | 2,95 | 0,02 |
| 9 | 72,3 | 110 | 2,67 | 0,01 |
| 10 | 59,6 | 99 | 2,41 | 0 |

Определение размера зоны, ограничивающей ТВС с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени

Одним из вариантов чрезвычайной ситуации, связанной с разгерметизацией 50 литрового баллона, может быть выход СУГ в окружающую среду без последующего горения. В этом случае важно знать горизонтальный размер зоны, ограничивающей ТВС с концентрацией выше нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Данные для расчета:

Объем баллона 0,05 м3. Плотность СУГ 585 кг/м3. Степень заполнения 80 %.

Максимально возможная температура для данной климатической зоны 380 С. Нижний концентрационный предел распространения пламени СНКПР = 2,3.

Плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении определяем по

формуле:  рГ=МV01+0,00367tp,

где М - молярная масса кг/моль;

V0  - мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль;

tp – расчетная температура 0С.

R=113,1 м.

Вывод: На расстоянии 26,2 м. от аварийного баллона может иметь место взрывоопасная концентрация выше низшего концентрационного предела распространения пламени. За начало отсчета размера зоны принимаются внешние габариты резервуара.

Определение интенсивности теплового излучения и времени существования “огненного шара”

Расчет проводим согласно приложению № 3 к пункту 18 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», (Приложение к приказу МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404, зарегистрированному в Минюсте РФ 17 августа 2009 г. Регистрационный N 14541).

Определим интенсивность теплового излучения при различных r, с шагом 1 метр и определим границу зоны, на которой человек может получить ожоги выше 1-й степени.

Границы зоны, на которой человек может получить ожоги  1- 3 - й степени при разгерметизации  баллона.

Таблица 3.2.3.12.

| № п/п | Степень поражения | Доза теплового излучения, Дж/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожог 1-й степени | 1,2х105 | 12,5 |
| 2. | Ожог 2-й степени | 2,2х105 | 5,6 |
| 3. | Ожог 3-й степени | 3,2х105 | - |

Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

а) рассчитывается Рr по формуле:

Рr = - 14,9 + 2,56 ln(tq1,33),

где     t – эффективное время экспозиции, с;

q – интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Полученные результаты сводим в таблицу.

Таблица 3.2.3.13.

| Расстояние от баллона до человека, для которого определяется тепловое воздействие | Интенсивность излучения, Дж/м2 х105 | значение «пробит» - функции Рr | Условная вероятность QΠiпоражения человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,67 | 3,38 | 0,05 |
| 2 | 2,62 | 3,32 | 0,045 |
| 3 | 2,53 | 3,2 | 0,035 |
| 4 | 2,42 | 3,05 | 0,025 |
| 5 | 2,29 | 2,86 | 0,015 |
| 6 | 2,14 | 2,64 | 0,01 |
| 7 | 1,99 | 2,39 | 0 |

3.2.4.Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на ГТС.

Гидротехнические сооружения на объектах с. Кичменский Городок в настоящее время не представлены.

3.3. Результаты оценки риска ЧС вследствие проявления опасных биолого-социальных явлений.

Проблемы биологической безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Одним из основных факторов устойчивого развития общества является здоровье нации, которое в большей степени зависит от качественного продовольствия. Но мы знаем более 200 болезней, встречающихся у человека и животного, которые вызываются вирусами, бактериями, риккетсиями, хламидиями, грибками, протозоями, гельминтами и артроподами, которые могут взаимно передаваться друг другу. Чрезвычайные ситуации и проблемы в ветеринарии и медицине могут быть обусловлены не только болезнями животных и людей. Сюда так же можно отнести некоторые явления и события ветеринарного и санитарного порядка, касающиеся животных и продуктов животного происхождения, особенно пищевой гигиены. Речь идет о проблемах остаточного содержания вредных токсичных веществ и ксенобиотиков, массовой контаминации продуктов животного происхождения сальмонеллами и другими возбудителями пищевых зоонозов.

Установление природы, конкретных причин и механизмов возникновения чрезвычайных ситуаций является труднейшей задачей для мировой эпизоотологии и эпидемиологии.

Следует отметить, что существующая в нашей стране система биологической защиты не в состоянии в полной мере обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий при чрезвычайных ситуациях, особенно при возникновении экзотических болезней (грипп птиц, энцефалопатия крупного рогатого скота и др.)

Чрезвычайные ситуации возникают по следующим причинам – биологическим, факторным и социально-хозяйственным:

- к биологическим причинам относятся проявление новых патогенов или возникновение мутагенных вариантов известных возбудителей. Например, возникновение высокопатогенного гриппа птиц и лошадей, репродуктивно-респираторного синдрома свиней;

- к факторным причинам – изменение природной среды, которое влияет на количественное состояние резервуаров, переносчиков, видовой и популяционный состав компонентов паразитарных систем или размножение патогенных сапрофитов. Сюда относится вмешательство человека в природную среду или природные явления, последствие которых меняет экосистему: строительство плотин, водохранилищ, нарушение и несоблюдение природоохранных мероприятий, а так же природные и экологические катастрофы, необычные климатические явления. Их следствием может быть увеличение численности резервуаров, переносчиков инфекции или изменения видового состава животных;

- социально-хозяйственные – ассоциируются с изменением условий ведения хозяйственной деятельности и животноводства, торговли, потребления и реализации продуктов. В этом случае примером могут служить пищевые зоонозы (сальмонеллезы, листериоз, иерсиниоз), ставшие ветеринарно-эпидемиологической проблемой в конце 20 столетия и кормовые инфекции животных технологического происхождения типа везикулярной экзантемы свиней и губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота. Сюда же относятся и вспышки птичьего гриппа человека, обусловленные своим возникновением, прежде всего такими факторами, как традиции, культура питания.

Оценка риска для жизнедеятельности человека в результате действия негативных факторов опасных природных, техногенных и социальных явлений, неблагоприятных условий.

В результате опасных явлений и в неблагоприятных условиях на человека действуют негативные факторы: взрыва, обрушения строительных конструкций и разрушения элементов оборудования, электрического тока, пожара или отравления (сероводородом, продуктами сгорания), облучения, токсичного действия опасных химических веществ, барического действия воздушной ударной волны и т.д. Их результатом может быть вред для жизни и здоровья.

Ущерб для человека может быть обусловлен как прямым воздействием, так и связан с отдаленными последствиями опасных явлений, механизм наступления которых аналогичен механизму действия неблагоприятных условий (например, профессиональной  вредности). Соответственно различают модели оценки ущерба для здоровья человека в зависимости от длительности и уровней негативных воздействий:

- ущерб, обусловленный прямым действием, имеет место при кратковременно действующих поражающих факторах значительной интенсивности, обычно происходящих в случайные моменты времени в форме опасных явлений. Ущерб для человека в этом случае наступает в случае превышения уровнями воздействий некоторых предельных значений для объекта воздействия. Для количественных оценок используется факторная модель «действующая нагрузка – критическая нагрузка (или несущая способность)». Приведем несущие способности для человека по отношению к некоторым факторам: ионизирующее излучение – 4,5 Зв; избыточное давление – 100-200 кПа; пули стрелкового оружия – 200-300 м/с; алкоголь в крови – 5 промилле; электрический ток напряжением 220 В – 100мА;

- отдаленные последствия имеют место при опасных процессах, характеризующихся продолжительно действующими слабоинтенсивными негативными факторами (например, повышенные концентрации вредных веществ в воздухе, малые дозы радиации и др.), в результате которых в организме человека наблюдаются неблагоприятные эффекты, влияющие на его здоровье.

3.4. Расчет ущерба.

Структура определения ущерба.

Ущерб от аварий на опасных факторов может быть выражен в общем виде формулой:

, (1)

где

-	 полный ущерб от аварий, руб.;

- прямые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, руб.;

- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, руб.;

- социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма людей), руб.;

- косвенный ущерб, руб.;

- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды), руб.;

- потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

Прямые потери, , от аварий можно определить по формуле

, (2)

где - потери предприятия в результате уничтожения (повреждения)*1 основных фондов (производственных и непроизводственных), руб.;

*1 Поврежденными считаются материальные ценности (здания, сооружения, оборудование, продукция, личное имущество и т.д.), которые в результате ремонтно-восстановительных работ после аварии могут быть приведены в состояние, позволяющее их использовать по первоначальному функциональному назначению. В противном случае они считаются уничтоженными.

- потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (продукции, сырья и т.п.), руб.;

- потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих лиц, руб.

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, , можно определить по формуле

, (3)

где - расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии, руб.;

- расходы на расследование аварии, руб.

Социально-экономические потери, , можно определить как сумму затрат на компенсации и мероприятия вследствие гибели персонала, , и третьих лиц, , и (или) травмирования персонала, , и третьих лиц, :

. (4)

Косвенный ущерб, , вследствие аварий рекомендуется определять как часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя, , зарплату и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя, , и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр., , а также убытки третьих лиц из-за недополученной ими прибыли, :

(5)

Экологический ущерб, , рекомендуется определять как сумму ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды

, (6)

где - ущерб от загрязнения атмосферы, руб.;

- ущерб от загрязнения водных ресурсов, руб.;

- ущерб от загрязнения почвы, руб.;

- ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, руб.;

- ущерб от засорения (повреждения) территории обломками (осколками) зданий, сооружений, оборудования и т.д., руб.

Составляющие экономического ущерба

Прямые потери

Составляющие прямых потерь от аварии, входящие в формулу (5.2), рекомендуется определять следующим образом.

Потери предприятия от уничтожения (повреждения) аварией его основных фондов - производственных и непроизводственных, , можно определить как сумму потерь в результате уничтожения, , и повреждения, , основных фондов

. (7)

При этом можно рассчитать по формуле

(8)

где n - число видов уничтоженных основных фондов;

- стоимость замещения или воспроизводства (а при затруднительности ее определения - остаточная стоимость) i-го вида уничтоженных основных фондов, руб.;

- стоимость материальных ценностей i-го вида, годных для дальнейшего использования, руб.;

- утилизационная стоимость i-го вида уничтоженных основных фондов, руб.

Для оборудования, машин, транспортных средств, инвентаря стоимость замещения можно определять исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, аналогичного уничтоженному, за вычетом износа, включая расходы по перевозке и монтажу, таможенные пошлины и прочие сборы.

Для зданий и сооружений стоимость замещения можно определять исходя из проектной стоимости строительства для данной местности объекта, аналогичного погибшему по своим проектным характеристикам и качеству строительных материалов, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния.

В случае если стоимость замещения отдельных видов уничтоженных основных фондов затруднительно определить в виду их каких-нибудь уникальных характеристик либо в силу иных причин, можно определять по остаточной стоимости.

При частичном повреждении имущества стоимость ущерба, , рекомендуется определять в размере расходов по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением аварии, при этом рекомендуется учитывать:

расходы на материалы и запасные части для ремонта, руб.;

расходы на оплату услуг сторонних организаций по ремонту, руб.;

стоимость электрической и иной энергии, необходимой для восстановления, руб.;

расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления объекта в том состоянии, в котором он находился непосредственно перед наступлением аварии, руб.;

надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в официальные праздники, руб.

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей.

Восстановительные расходы, как правило, не включают:

дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями пострадавшего объекта;

расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления аварии;

другие расходы, произведенные сверх необходимых.

Для оценки потерь в результате уничтожения аварией основных фондов могут быть применены методы, используемые при оценке имущества.

В случае расчета прогнозируемого ущерба можно использовать метод определения восстановительной стоимости объекта оценки на основе сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС) на единицу объема, площади или длины с приведением этого показателя к уровню текущих цен с помощью индексов. При этом полная восстановительная стоимость определяется по формуле

,

где - базисный удельный стоимостной показатель на единицу измерения зданий и сооружений;

- коэффициент изменения стоимости строительства на 01.01.84 г. по сравнению с уровнем сметных цен на 01.01.69 г.;

- индекс пересчета стоимости оцениваемого объекта на момент оценки по данным фирмы "Ко-инвест";

N - количество единиц измерения в оцениваемом объекте (строительный объем, площадь, протяженность и пр.);

- поправочный коэффициент на строительный объем;

- поправочный коэффициент на капитальность;

- поправочный коэффициент на климатический район;

- коэффициент расхождения конструктивных элементов здания или сооружения;

- территориальный коэффициент;

- ставка НДС (20 %);

- прибыль застройщика.

Потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) аварией товарно-материальных ценностей, Птм.ц, можно определить по сумме потерь каждого вида ценностей следующим образом:

где n - число видов товара, которым причинен ущерб в результате аварии;

- ущерб, причиненный i-му виду продукции, изготовляемой предприятием (как незавершенной производством, так и готовой), руб.;

m - число видов сырья, которым причинен ущерб в результате аварии;

- ущерб, причиненный j-му виду продукции, приобретенной предприятием, а также сырью и полуфабрикатам, руб.

можно определять исходя из издержек производства, необходимых для их повторного изготовления, но не выше их рыночной стоимости.

рекомендуется определять исходя из стоимости по ценам, необходимым для их повторной закупки, но не выше цен, по которым они могли бы быть проданы на дату аварии, а также затрат на их транспортировку и упаковку, таможенных пошлин и прочих сборов.

Количество и стоимость товарно-материальных ценностей, имевшихся на момент аварии, могут определяться по данным бухгалтерского учета.

Для расчета прогнозируемого ущерба от уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей, , можно исходить из среднегодового объема хранения продукции и сырья на объектах, попадающих в зону поражения, а также средних оптовых цен на данные виды продукции и сырья.

Потери в результате уничтожения (повреждения) аварией имущества третьих лиц (в том числе населения), , рекомендуется определять аналогично определению ущерба имуществу предприятия (для юридических лиц), а также на основании рыночной стоимости принадлежащего им по праву собственности или владения имущества (для физических лиц) и (или) с учетом данных страховых компаний (в случае застрахованного имущества).

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии,

Расходы на локализацию (ликвидацию) аварии .

В них рекомендуется включать:

непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при локализации и ликвидации аварии;

стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации и ликвидации аварии;

стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации аварии;

стоимость услуг специализированных организаций по локализации и ликвидации аварии.

Расходы на расследование аварии, .

В них рекомендуется включать:

оплату труда членов комиссии по расследованию аварии (в том числе командировочные расходы);

затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с рассмотрением технических причин аварии;

стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования технических причин аварии, и оценку (в том числе экономическую) последствий аварии.

Источниками информации для определения прямых потерь могут служить материалы технического расследования причин аварии, счета сторонних организаций, акты списания основных средств, данные страховых компаний и др.

В случае расчета предварительного ущерба расходы на ликвидацию (локализацию) и расследование аварии можно оценивать исходя из средней стоимости услуг специализированных и экспертных организаций или принимать в размере 10 % стоимости прямого (имущественного) ущерба.

Социально-экономические потери

В социально-экономические потери, , как правило, включаются затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала, , и третьих лиц, , и (или) травмирования персонала, , и третьих лиц, :

. (10)

При этом затраты, связанные с гибелью персонала, как правило, состоят из

, (11)

где - расходы по выплате пособий на погребение погибших, руб.;

- расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца, руб.

Затраты, связанные с травмированием персонала, можно вычислять по формуле

, (12)

где - расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.;

- расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, руб.;

- расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, руб.

Кроме того, при определении социально-экономических потерь, , можно учитывать также возмещение морального вреда как пострадавшим, так и их родственникам.

Ущерб от гибели, , и травмирования третьих лиц, , в результате аварии на опасном производственном объекте определяется аналогично.

Расходы по выплате пособий на погребение погибших определяются исходя из существующих в данной местности на дату аварии средних расходов на ритуальные услуги.

Право на получение пособия в случае смерти кормильца имеют:

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его смерти;

один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти.

Ежемесячные выплаты в случае потери кормильца производятся:

несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;

учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;

женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - пожизненно;

инвалидам - на срок инвалидности;

одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет, либо в случае их инвалидности - на срок инвалидности.

Размер ежемесячной выплаты по случаю потери кормильца рекомендуется исчислять исходя из его среднего месячного заработка, получаемых им при жизни пенсии, пожизненного содержания и других подобных выплат за вычетом долей, приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, не имеющих право на получение выплат по случаю потери кормильца.

Оплата расходов, связанных с повреждением здоровья пострадавшего, Sм, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, как правило, включает расходы на:

дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обязательному медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное питание и приобретение лекарств;

посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим, в том числе осуществляемый членами его семьи;

санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, стоимость проезда пострадавшего, а в необходимых случаях также стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их проживания и питания;

протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, необходимыми пострадавшему для трудовой деятельности и в быту;

обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы;

профессиональное обучение (переобучение).

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период временной нетрудоспособности пострадавшего до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 % его среднего заработка, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности.

Размер ежемесячной выплаты в случае стойкой потери трудоспособности можно определять как долю среднего месячного заработка пострадавшего до наступления аварии, исчисленной в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Степень утраты пострадавшим профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы.

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер выплат определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.

При невозможности получения документа о размере заработка пострадавшего сумма ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из тарифной ставки (должностного оклада), установленной (установленного) в отрасли (подотрасли) для данной профессии, и сходных условий труда ко времени аварии.

Ущерб, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, можно определить либо исходя из сумм предъявленных исков, либо основываясь на тех же принципах, как и при определении ущерба, нанесенного персоналу в результате аварии на опасном производственном объекте.

Источниками информации для определения суммарных социально-экономических потерь от аварии могут служить материалы расследования технических причин аварии, листы временной нетрудоспособности, заявления пострадавших или членов семей погибших (пострадавших), заключения ВТЭК, приказы о выплате компенсаций и пособий, решения профсоюза, суда, администрации территорий, данные страховых компаний и др.

Для расчета прогнозируемых размеров социально-экономического ущерба можно исходить из следующих показателей: числа людей, попадающих в зону действия поражающих факторов, среднего возраста персонала, работающего на предприятии, средней зарплаты сотрудников, процентного соотношения мужчин и женщин на предприятии, среднего числа иждивенцев на одного сотрудника, а также средней стоимости медицинских и ритуальных услуг для данной местности. При оценке прогнозируемого социально-экономического ущерба третьим лицам можно исходить из аналогичных показателей для попадающих в зону действия поражающих факторов предприятий (организаций) (для юридических лиц) или аналогичных показателей для данного региона (для физических лиц).

Косвенный ущерб

Косвенный ущерб, , вследствие аварии рекомендуется определять как сумму недополученной организацией прибыли, , сумму израсходованной заработной платы и части условно-постоянных расходов (цеховых и общезаводских) за период аварии и восстановительных работ, убытков, вызванных уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр., , а также убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли:

, (13)

где - заработная плата и условно-постоянные расходы за время простоя объекта, руб.;

- прибыль, недополученная за период простоя объекта, руб.;

- убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени, руб.;

- убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли, руб.

Величину рекомендуется определять по формуле

, (14)

где - заработная плата сотрудников предприятия, руб./день;

А - доля сотрудников, не использованных на работе (отношение числа сотрудников, не использованных на работе по причине простоя, к общей численности сотрудников);

- условно-постоянные расходы, руб./день;

- продолжительность простоя объекта, дни.

можно также определять по формуле

, (14а)

где - средняя заработная плата 1 сотрудника предприятия (или его простаивающего подразделения), руб./день;

N - численность сотрудников, не использованных на работе по причине простоя.

Недополученную прибыль в результате простоя предприятия, , в результате аварии рекомендуется определять по формуле

(15)

где n - количество видов недопроизведенного продукта (услуги);

- объем i-го вида продукции (услуги), недопроизведенный из-за аварии:

, (16)

здесь - средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем выпуска i-го вида продукта (услуги) до аварии;

- средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем выпуска i-го вида продукта (услуги) после аварии;

- средняя оптовая стоимость (отпускная цена) единицы i-го недопроизведенного продукта (услуги) на дату аварии, руб.;

- средняя себестоимость единицы i-го недопроизведенного продукта (услуги) на дату аварии.

- время, необходимое для ликвидации повреждений и разрушений, восстановления объемов выпуска продукции (услуг) на доаварийном уровне.

В случае решения эксплуатирующей организации не восстанавливать опасный производственный объект до исходного состояния, показатели и можно определить исходя из годовой прибыли организации. Однако в этом случае ущерб организации, связанный с повреждением (уничтожением) основных фондов, товарно-материальных ценностей, и косвенный ущерб в сумме не должны превышать рыночной стоимости данного объекта  до аварии.

Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр., , можно определить как сумму различных штрафов, пени и прочих санкций, наложенных на предприятие вследствие срыва сроков поставки, контрактов или других обязательств, не выполненных из-за аварии на опасном производственном объекте.

Косвенный ущерб для третьих лиц, как правило, рассчитывается аналогично убыткам предприятия по данному показателю.

Источниками информации для оценки потерь от простоя в результате аварии могут являться материалы расследования технических причин аварии, экономико-статистические показатели отрасли и организации, счета сторонних организаций, иски, штрафы, пени за невыполненные договорные обязательства организацией, пострадавшей от аварии.

## 4. Оповещение о чрезвычайных ситуациях

## Важнейшей задачей органов местного самоуправления Городецкого сельского поселения является организация системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени структуры ГО и ЧС должны быть обеспечены самыми современными средствами связи. Это позволит заранее предупреждать население, органы власти, предприятия, организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций и, следовательно, адекватно реагировать на складывающиеся условия. В конечном итоге позволит в максимальной степени сократить потери в людях и материальных ценностях.

## Основа системы оповещения

Оповестить население - предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре или о другом стихийном бедствии, передать информацию о случившейся аварии или катастрофе или же сообщить о возможных поражающих факторах при применении оружия массового уничтожения в условиях военного времени. Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи. Подавляющее большинство предприятий, объектов сельского хозяйства, учебных заведений должны иметь свои местные радиоузлы. Эта система дополняется сетью электрических сирен, расположенных на крышах зданий и в шумных цехах на производстве. При такой разветвленной сети, густо насыщенной средствами связи, возможно выполнение  условия для оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и дает возможность быстро проинформировать о случившемся и о правилах поведения в конкретно сложившихся условиях экстремального характера.

В 1988 г. пересмотрен и изменен порядок оповещения. С этого времени завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают сигнал "Внимание всем!", а не воздушная тревога, как это было раньше. Услышав вой сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник на местное вещание, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или штаба по делам ГО и ЧС.

На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти средства необходимо держать постоянно включенными. Местные радиотрансляционные узлы населенных пунктов и объектов экономики переводятся на круглосуточную работу.

## Речевая информация

На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы власти совместно со штабами ГО и ЧС заготавливают варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим условиям. Они заранее прогнозируют (моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы. Только после этого может быть составлен текст, более или менее отвечающий реальным условиям.

К примеру, произошла авария на химически опасном объекте. Какую информацию должно получить население?

Возможен такой вариант:"Внимание! Говорит штаб по делам ГО и ЧС села. Граждане! Произошла авария на комбинате с выбросом хлора - сильнодействующего ядовитого вещества. Облако зараженного воздуха распространяется в : (таком-то) направлении. В зону химического заражения попадают: (идет перечисление улиц, кварталов, районов). Населению, проживающему на улицах: (таких-то), из помещений не выходить. Закрыть окна и двери, произвести герметизацию квартир. В подвалах, нижних этажах не укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза (стелется по земле) и заходит во все низинные места, в том числе и в подвалы. Населению, проживающему на улицах: (каких-то), немедленно покинуть жилые дома, учреждения, предприятия и выходить в районы: (перечисляются). Прежде чем выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 2%-ным раствором питьевой соды. Сообщите об этой информации соседям. В дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями".

Такая информация с учетом того, что будет повторена несколько раз, рассчитана примерно на 5 мин.

Могут быть и другие варианты речевой информации на случай подтопления, снежных заносов, ураганов, лесных пожаров и т.д.

Отсутствие информации или ее недостаток способствует возникновению слухов, кривотолков. Все это - среда для возникновения панических настроений. А паника может принести значительно больше негативных последствий, чем само стихийное бедствие или авария.

Еще очень важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и из нее сделаны разумные выводы.

Таким образом, принятая и ныне действующая система оповещения имеет существенные преимущества и ряд достоинств. Во-первых, звучание сирен дает возможность сразу привлечь внимание всего населения города, района. Во-вторых, ее можно применять как в мирное время - при стихийных бедствиях и авариях, так и в военное время. И последнее, теперь каждый может получить точную информацию о происшедшем событии, о сложившейся чрезвычайной ситуации, услышать напоминание о правилах поведения в конкретных условиях.

Решается это с помощью создаваемых систем централизованного оповещения, базирующихся на сетях связи, проводного вещания (радиотрансляционной сети), специальной аппаратуры и электросирен.

## Локальные системы оповещения

Чтобы оперативно оповещать население об авариях на химически опасных предприятиях, гидроузлах и других объектах, где особенно велика опасность катастроф, в настоящее время создаются так называемые локальные системы оповещения. С их помощью можно своевременно оповещать не только рабочих и служащих этих объектов, но и руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, находящихся вблизи них, а также все население, попадающее в зоны возможного заражения, разрушения, катастрофического затопления. Границы таких зон, естественно, определяются заранее. Все предприятия, учреждения и населенные пункты объединяются в самостоятельную систему оповещения. Вместе с тем локальные системы, хотя и самостоятельны, но в то же время являются частью территориальной (республиканской, краевой, областной) системы централизованного оповещения.

Главное преимущество локальных систем - их оперативность, которая в условиях аварий и катастроф так необходима. В критической ситуации дежурный диспетчер сам принимает решение и немедленно подает сигнал. Первоначально он включает сирены объекта и близлежащего жилого массива, звук которых означает сигнал "Внимание всем!". Затем следует речевая информация, поясняющая порядок действий в создавшейся обстановке.

Локальная система должна включаться очень быстро, чтобы информация об угрозе заражения или затопления дошла до граждан раньше зараженного воздуха или волны прорыва и чтобы осталось время для выполнения мер защиты.

Ответственность за организацию связи и оповещения несут начальники штабов по делам ГО и ЧС всех рангов, а непосредственное обеспечение и поддержание связи в исправном состоянии осуществляют начальники служб связи и оповещения областей, городов, районов и объектов экономики, то есть начальники областных, городских и районных узлов связи. Они отвечают за техническое состояние аппаратуры связи, кабельных и воздушных линий, организуют аварийно-восстановительные и ремонтные работы на сооружениях и коммуникациях. Для выполнения этих задач в их распоряжении находятся специализированные формирования.

5. Перечень вероятных источников возникновения чрезвычайных ситуаций на территории села Кичменский Городок:

Химически опасные объекты

При авариях на химически опасных объектах население и территория с.Кичменский Городок в зону химического заражения не попадает.

Взрывопожароопасные объекты:

На территории с.Кичменгский Городок находятся четыре автозаправочные станции.

Затопление части территории села Кичменгский Городок.

Часть территории села Кичменский Городок попадает в зону затопления. В весенний период возможно затопление местности.

Природные пожары:

Для села Кичменский Городок риск возникновения чрезвычайных ситуаций связанный с природными пожарами составляет 10-1. Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Г) приграничные районы села с лесопарковой зоной являются зоной контроля, необходимы постоянные (сезонные) мероприятия по снижению риска.

6.  Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории.

При  совершенствовании мероприятий и способов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

- Продолжать осуществлять реализацию мероприятий федеральных целевых программ по снижению рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Продолжать подготовку и обучение населения по вопросам безопасности жизнедеятельности.

- Осуществлять мероприятия по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования объектов производственного и социального назначения. Особое внимание уделить объектам  жилищно – коммунального хозяйства;

- Своевременно организовывать защитные полосы вдоль лесных массивов.

- Органам местного самоуправления организовать практическую работу по решению вопросов местного значения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛА, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА. (СНИП 2.01.51-90)

7.1. Общие положения

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

Затраты, связанные с осуществлением инженерно-технических мероприятий гражданской обороны для вновь проектируемых, расширяемых, реконструируемых городских и сельских поселений, предприятий, зданий и сооружений, а также технически перевооружаемых предприятий и сооружений, следует определять согласно действующим нормативным документам по разработке проектно-сметной документации и включать их, кроме затрат на мероприятия (работы), выполняемые в особый период, в сметы отдельных зданий и сооружений и в общую сумму затрат по соответствующим главам сводной сметы на промышленное и жилищно-гражданское строительство.

7.2. Защитные сооружения гражданской обороны

Село Кичменский Городок в особый период находится в зоне возможного сильного радиациаонного заражения (загрязнения). Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов экономики, а также населения с. Кичменский Городок должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

На момент разработки проекта в селе имеются подвальные помещения.

В перспективе необходимо предусмотреть строительство ПРУ.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения в районах жилой застройки. Противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток. ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения—коэффициент защиты Кз  равный:

50 — для населения.

Укрытия, специально возведенные или приспособленные под укрытия подземные пространства жилых домов, различные помещения хозяйственной застройки в жилой зоне должны обеспечивать:

защиту укрываемых от обрушения верхних конструкций зданий;

возможность получения информации и сигналов оповещения;

жизнеобеспечение укрываемых в течение суток;

время заполнения не должно превышать 30 минут после сигнала «воздушная тревога».

7.3. Размещение объектов и планировка

Максимальная плотность населения и этажность зданий принципиального значения не имеют, т.к. село не имеет категории по гражданской обороне.

Следует учесть, что на капитальное строительство промышленных предприятий и зданий в зоне возможного затопления необходимо иметь специальное разрешение.

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей села (в случае его поражения) в парки и леса.

При размещении новых промышленных предприятий предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий (промышленным узлам) с общими объектами.

Строительство базисных складов для хранения АХОВ, взрывчатых веществ и материалов, горючих веществ ген. планом не предусмотренно.

При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

7.4 Предприятия и инженерные системы

Водоснабжение

Суммарную мощность сооружений водоснабжения следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех водозаборных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека – общим объёмом 50000 м3.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения из расчета 25 л в сутки на одного человека.

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения городов и объектов следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины оборудоваться краново-регулирующими устройствами.

Существующая схема хозяйственно-питьевого водоснабжения села подлежит значительной реконструкции.

Проектом предусматривается централизованное водоснабжение от одного источника всех жилых районов села.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 50 л/сек. (2 пожара по 25 л/сек.) – 540,0 м3/сут., на внутреннее – 5 л/сек. (2 струи по 2,5_л/сек.) – 54,0 м3/сут. Наружное пожаротушение осуществляется так же из поверхностных источников, к которым организуются подъездные пути с облегченным усовершенствованным покрытием.

Защита хозяйственно питьевой воды от радиоактивного, химического и  бактериологического заражения осуществляется на водозаборных сооружениях. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Минимальные физико-гигиенические нормы обеспечения населения водой при ее дефиците, вызванным заражением источников воды или выходом из строя систем водоснабжения в особый период, вводятся в действие по особому указанию и установлены системой стандартов ГО (ГОСТ 22.3.006 – 87 В).

Нормы водопотребления на одного человека в сутки при малой физической активности с энергозатратами до 5,0105 Дж/ч (120 ккал/ч) на различные нужды приведены в таблице

Нормы потребления воды на особый период

| Вид водопотребления | Нормы водопотребления для режимов (л на одного человека в сутки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Питье | 2,5 / 5,0 |  |  |
| Приготовление пищи, умывание |  | 7,5 |  |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещения |  |  | 21,0 |
| В С Е Г О : | 2,5 /5,0 | 10,0 /12,5 | 31,0 /33,5 |

Примечания :

1. В числителе указаны нормы водопотребления взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), в знаменателе – нормы для детей от одного года до 14 лет и кормящих женщин.

2. Нормы водопотребления одного человека в сутки даны для климатической зоны II. Для климатической зоны I нормы устанавливаются введением коэффициента 1,3; а для климатических зон II и IV – коэффициента 1,6.

Климатические зоны установлены в соответствии со СниП.

Следует иметь в виду, что обеспечение населения в режиме I (таблица 2.1) не должно продолжаться более 5 суток для климатических зон I и II (зоны с умеренным климатом); трое суток – для климатических зон III и  IV (зоны с жарким климатом). После истечения этих сроков необходимо переходить на более щадящие режимы водопотребления.

Ответственность за проведение комплекса мероприятий по обеспечению надежной работы системы водоснабжения несет руководитель  САТ.

Защита системы водоснабжения должна обеспечиваться выполнением организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

Организационные мероприятия:

- соблюдение инженерно-технических норм проектирования защиты системы водоснабжения;

- создание запаса питьевой воды на срок не менее 3 суток по норме не менее 10 л/сут на человека.

Инженерно-технические мероприятия:

- герметизация резервуаров с питьевой водой;

- создание простейших устройств для очистки воды от РВ, ОВ, и БС отстаиванием, фильтрованием, хлорированием, электролизом.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия:

- очистка резервуара питьевой воды, их дезинфекция и дезактивация;

Разрушение отравляющих и ядовитых веществ частично достигается хлорированием, а полное их удаление — при фильтровании через активированный уголь или карбоферрогель.

Радиоактивные вещества из воды удаляются коагулированием, отстаиванием и фильтрованием через антрацитовую крошку, ткань, активированный уголь и карбоферрогель. В качестве коагулянтов используются сернокислый алюминий (глинозем), хлорное железо (железный купорос) и другие вещества. Для более полного удаления радиоактивных веществ перед добавлением коагулянтов воду желательно обрабатывать в резервуарах природной глиной из расчета 2,5 кг глины на 1 м3 воды с перемешиванием в течение 10 мин.

Уничтожение болезнетворных микробов в воде обычно осуществляется хлорированием или кипячением. Хлорирование производится дветретиосновной солью гипохлорита кальция ДТС ГК (содержит 50% активного хлора) или хлорной известью (содержит 25% активного хлора). Для уничтожения вегетативных форм микробов в резервуар с водой вводится хлорсодержащий реагент из расчета: ДТС ГК — 60 г/м3 или хлорная известь—120 г/м3, что соответствует дозе активного хлора, равной в обоих случаях 30 мг/л.

Если установлено или подозревается, что вода заражена споровыми формами микробов, то хлорсодержащий реагент применяют в виде осветленного раствора, повышая дозу хлора до 100—150 мг/л. Осветленный раствор готовят отдельно, расходуя на каждый литр его 50 г ДТС ГК или 100 г хлорной извести. После 5-минутного перемешивания и 10—15-минутного отстаивания раствор переливают в обеззараживаемую воду так, чтобы в нее не попадал осадок хлорсодержащего реагента.

Кипячение– наиболее простой метод обеззараживания воды. При кипячении в течение 10—30 мин обеззараживается вода от вегетативных микробов, а в течение 60 мин — от споровых микробов.

Осуществление своевременного обнаружения в источниках воды радиоактивных и отравляющих веществ, бактериологических средств и контроля качества, проводят существующие химические, радиологические и бактериологические лаборатории.

С переводом системы ГО с мирного на военное положение контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий возлагается на санитарно-эпидемические учреждения.

Сети водоснабжения, прокладываемые под землей, оборудуются задвижками для отключения отдельных участков водопровода при аварии на водопроводной сети.

## 7.5Световая маскировка

С.Кичменский Городок относится к территориям входящих в зону ветомаскировки. Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Подготовительные  мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских и сельских поселениях и на объектах народного хозяйства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

9.6. Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

7.6 Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

На выше перечисленные объекты коммунально-бытового назначения, должны быть разработаны проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В этих проектах следует выделять два этапа:

1-й этап - подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в ходе строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также при различных видах ремонта действующих объектов. В этот этап необходимо включать наиболее трудоемкие строительно-монтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;

2-й этап — мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. В этот этап следует включать мероприятия, выполнение которых на 1-м этапе нецелесообразно.

Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей, производственную мощность прачечной или фабрики химической чистки в режиме специальной обработки одежды, а также пропускную способность участка по специальной обработке подвижного состава автотранспорта следует определять в соответствии с требованиями Норм проектирования приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

7.7 Показатели обеспечения устойчивости функционирования наиболее важных объектов

В целях сохранения в военное время жизненно важных объектов устанавливаются следующие требования и нормативы:

на каждом таком объекте разрабатываются и проводятся в угрожаемый период организационные и технические мероприятия по световой и другим видам маскировки;

предусматривается разработка и реализация в мирное время инженерно-технических мероприятий по повышению физической стойкости производственных фондов;

организуется подготовка к проведению аварийно-восстановительных работ на объекте, создание в этих целях резервов имущества, сил, разработка типовых технических решений;

планируется создание резервов материальных ресурсов (сырья, топлива, комплектующих изделий и др.) и накопление резервных источников энергоснабжения;

разрабатываются упрощенные технологии производства;

создается страховой фонд документации;

предусматривается дублирование сетей энерго-, газо- и водоснабжения.

Приложение 1

При разработке Инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе генерального плана с.Кичменский Городок использованы ссылки на следующие документы:

Федеральные законы (законы Российской Федерации)

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" 191-ФЗ от 29.12.2004

"О гражданской обороне" от 12.02.1998 г.

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 11.11.1994 г.

"О безопасности" от 05.03.1992 г. с изменениями от 24.12.1993 г.

"О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г.

"Об использовании атомной энергии" от 21.11.1995 г.

"О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 г.

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г.

"О безопасности гидротехнических сооружений" от 23.07.1997 г.

Постановления Правительства (Совета Министров) Российской Федерации

"О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 05.11.1995 г. N 1113.

"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29.11.1999 г. N 1309.

"О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 19.09.1998 г. N 1115.

"О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" от 03.10.1998 г. N 1149.

"О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 01.03.1993 г. N 178.

"О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации" от 27.12.2000 г. N 1008.

"О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.03.1997 г. N 334.

"О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 03.08.1996 г. N 924.

"О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 25.12.1992 г. N 1008.

"О Единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" от 20.08.1992 г. N 600.

"Вопросы строительства атомных станций на территории Российской Федерации" от 28.12.1992 г. N 1026.

"О мерах по обеспечению защиты персонала атомных станций и населения в случае возникновения радиационно опасных аварий на этих станциях" от 23.10.1989 г. N 882.

"Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями" от 23.04.1994 г. N 359.

"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 13.09.1996 г. N 1094.

"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 10.11.1996 г. N 1340.

"Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" от 23.11.1996 г. N 1404.

"О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов" от 02.02.1998 г. N 142.

"Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 11.05.1999 г. N 526

Руководящие документы

"Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласование документации на строительство, а также оплаты указанных услуг". Минстрой России, 1996 г.

"Положение о разграничении функций по государственной экспертизе и утверждению градостроительной, предпроектной и проектной документации между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). N МЧС России 1-4-29/1 от 22.06.2001 г., N Госстроя России АШ-3440/24 от 26.06.2001 г.

"Порядок проведения государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации в системе МЧС России". Приказ МЧС России от 31.07.01 N 340.

"Положение о государственной экспертизе проектов МЧС России". Приказ МЧС России от 10.07.2001 г. N 309.

"Положение о системах оповещения гражданской обороны". Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998 г. N 701/212/803.

Нормативно-технические документы

ГОСТ Р 23.0.01 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения".

ГОСТ Р 22.0.02 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий" (с Изменением N 1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. N 148-ст).

ГОСТ Р 22.0.05 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения".

ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы".

ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций".

ГОСТ Р 22.3.03 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения".

ГОСТ Р 22.3.05 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения".

ГОСТ 12.1.033 "ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения".

РДС "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации".

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

"Рекомендации по проектированию запасных пунктов управления".

СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны".

ВСН ИТМ ГО АС-90 "Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях".

СН 148-76 "Инструкция по проектированию приспособления и использования метрополитенов для защиты и перевозки населения в военное время".

ВСН ВК4-90 "Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях".

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства".

СНиП 2.01.54-84 "Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках".

СНиП 2.01.55-85 "Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках".

СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта".

ПНАЭ Г-03-33-93 "Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности".

ПНАЭ Г-05-035-94 "Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты".

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий".

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах".

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".

СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".

СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов".

СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования".

СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

ОНД-86 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".

ПУЭ "Правила устройства электроустановок", 1986.

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте".

ВСН ВОЗ-83 "Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов".

НПБ 09-322-99 "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".

См. Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 48

РД 03-418-01 "Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов".

Методические документы

МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов". Госстрой России, 1999.

Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1993.

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М.: В/ч 52609, 1991.

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). - М.: МЧС России, 1994.

Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах. АК "Транснефть", 1999.

Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую природную среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности. РАО "Газпром", 1996.

Manual of Industrial Hazard Assessment Techniques. Office of Environmental and Scientific Affairs. The World Bank. Методика Всемирного Банка оценки опасности промышленных производств.