ОАО «Институт Гипроагротехпром»

Заказчик: Администрация сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого района Вологодской области

Научно-исследовательские работы по разработке комплексного проекта генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района

Вологодской области

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Том 5

Разработка утверждаемой части проекта генерального плана

Генеральный директор _____________С.А. Нестеров

Главный инженер  _____________В.В. Кульков

Инв. № _________________

Иваново, 2013 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть положения о территориальном планировании | 5 |
| 1 | Цели и задачи территориального планирования Городецкого сельского поселения | 5 |
| 2 | Рельеф, геологические условия, полезные ископаемые | 7 |
| 2.1 | Геолого-морфологическое строение | 7 |
| 2.2 | Гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов | 7 |
| 2.3 | Физико-геологические процессы и явления на территории поселения | 9 |
| 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения | 10 |
| 3.1 | Структурно-функциональное зонирование территории поселения | 10 |
| 3.2 | Развитие жилых зон (селитебных территорий) | 13 |
| 3.3 | Развитие общественно-деловых зон | 16 |
| 3.4 | Развитие производственных зон | 19 |
| 3.5 | Развитие зон инженерной инфраструктуры | 22 |
| 3.6 | Развитие зон транспортной инфраструктуры | 39 |
| 3.7 | Развитие рекреационных зон | 41 |
| 3.8 | Развитие сельскохозяйственного и другого производства, развитие малого и среднего предпринимательства. | 43 |
| 3.9 | Развитие зон специального назначения | 45 |
| 3.10 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 47 |
| 4 | Сохранение объектов культурного, природного наследия расположенных на территории поселения Территории объектов историко-культурного наследия. | 50 |
| 5 | Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды | 52 |
| 6 | Мероприятия по пожарной безопасности | 61 |
| 7 | Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения | 62 |
| 8 | Приоритетные направления развития и территориального планирования Городецкого сельского поселения | 63 |
| 9 | Направления территориального развития сельского поселения. Потребности в территориях на перспективу | 65 |
| 10 | Карты (схемы) (графическая часть) | 66 |
|  | Приложение № 1 Перечень законодательных и нормативных документов | 67 |

Введение

Разработка комплексного проекта генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области проводится на основании «Муниципального контракта на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексного проекта генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района» (договор №11900 от 23.09.2010г.).

Цели разработки проекта – обеспечение устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной, экономико-социальной инфраструктур, обеспечение интересов граждан.

Проект генерального плана сельского поселения Городецкое разрабатывается в соответствии с требованиями статьи 23 действующего Градостроительного кодекса РФ и технического задания на выполнение на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексного проекта генерального плана сельского поселения Городецкое Кичменгско-Городецкого муниципального района».

В данном документе собраны статистические материалы отражающие сложившиеся тенденции и характеризующие основные сферы жизнедеятельности территории сельского поселения, района и области.

В Генеральном плане сельского поселения Городецкое учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана сельского поселения Городецкое выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана сельского поселения Городецкое, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана сельского поселения Городецкое - 2030 год;

- первая очередь Генерального плана сельского поселения Городецкое, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана сельского поселения Городецкое – 2015 год.

1.1. Проектные решения Генерального плана сельского поселения Городецкое на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения Городецкое, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения Городецкое.

1.2. Генеральный план сельского поселения Городецкое состоит из текстовых и графических материалов, включающих разделы: «Социально-экономические предпосылки и приоритеты градостроительного развития сельского поселения Городецкое, «Планировка, экономика, транспорт», «Инженерная инфраструктура», «Охрана окружающей среды», «Территория достопримечательных мест», «Предпроектные материалы, формирование базы исходных материалов».

Генеральный план сельского поселения Городецкое разработан генеральным проектировщиком – ОАО «Институт Гипроагротехпром».

1.3. Реализация Генерального плана сельского поселения Городецкое осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждаются Главой сельского поселения Городецкое в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана сельского поселения Городецкое.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ГОРОДЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основными целями и задачами территориального планирования Городецкого сельского поселения являются создание благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия.

1. Перечень мероприятий по территориальному планированию:

- структурно-функциональное зонирование территории;

- развитие объектов социальной структуры;

- развитие объектов транспортной инфраструктуры;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с указанием технических параметров;

- развитие территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства;

- сохранение объектов культурного, природного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- развитие объектов обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- развитие объектов использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- развитие объектов по переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

- развитие объектов местных народных промыслов;

- развитие объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие объектов аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- развитие лечебно-оздоровительных территорий и санаториев местного значения в границах поселения;

- развитие сельскохозяйственного и другого производства, развитие малого и среднего предпринимательства;

2. Территориальное планирование Городецкого сельского поселения направлено на определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития Городецкого сельского поселения;

- повышения качества среды проживания и мест приложения труда;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия.

В целом, как документ территориального планирования, генеральный план Городецкого сельского поселения должен обеспечить последовательную дальнейшую разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и преобразованию и формированию территорий общего пользования.

2 РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

2.1 Геолого-морфологическое строение

В геоморфологическом отношении площадка изысканий является частью Восточно-Европейской равнины, приурочена к пойменным отложениям современного периода, представлена грунтами аллювиального генезиса, и в дальнейшем местами изменена в результате деятельности человека.

Рельеф участка ровный, со слабым понижением в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 110,3 м до 103,7 м.

В геологическом строении площадки на глубину произведенного бурения до 8,0 м принимают участие (сверху вниз): современные отложения (pdIV, hIV aIV,) представленные грунтами пойменного происхождения: торфами, глинами суглинками и песками

Почвенно растительный слой (pdIV,) прослеживается до 0,3 м, но слаборазвит, иногда вовсе отсутствует.

Торфы, (hIV) хорошо разложившиеся, по характеру залегания относятся к открытому типу. Торфы и, частично, суглинки верхней части профиля, подвергшиеся воздействию процессов болотных (старичной) фаций, имеют мощность 0,5-1,9 м.

Глины, суглинки и, пески, - отложения аллювиальной фации (aIV) преимущественно черно-серые и темно-серые в верхней части профиля; серые, коричневые, серовато-коричневыми в средней и нижней части профиля.

Суглинки консистенцией от полутвердой до текучепластичной с прослойками и линзами песка, иногда с гравием 3-10%; вскрытой мощностью 0,6–3,3 м, лежат в подошве торфов и подстилаются песками среднезернистыми и мелкими - с прослоями пылеватого, влажными - с прослоями водонасыщенного, вскрытой мощностью 3,9-7,0 м или глинами - коричневыми твердыми вскрытой мощностью 4,4-6,2 м.

Месторождений полезных ископаемых на территории поселения нет.

2.2 Гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов

На период изысканий (октябрь 2010 г.) грунтовые воды вскрыты всеми скважинами, за исключением скважины №8, на глубине 1,0-2,0 м (101,7-109,1 м).

Установление уровня зафиксировано на глубине 0,4-1,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 101,9-109,9м. Грунтовые воды представляют собой горизонт подземных вод типа «верховодки, и приурочены к торфам и прослойкам и линзам песка в суглинках верхней части разреза.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. В засушливое лето уровень грунтовых вод будет понижаться. Участок подтопляем.

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод рекомендуется принять равным установившемуся уровню на глубине 0,5-0,8 м от поверхности (103,0-106,0), а в районе скв. № 3, №4 достигнет нулевой отметки.

Подземные воды по отношению к бетонам на портландцементе марки W4, по содержанию СО2 неагрессивные, по величине рН слабоагрессивны в грунтах с КФ <0,1м/сутки. По отношению к металлическим конструкциям слабо и среднеагрессивны. Коррозионная агрессивность к оболочкам кабеля из свинца и из алюминия низкая по величине рН и – средняя по величине общей жесткости.

2.3 Физико-геологические процессы и явления на территории поселения

Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов.

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СНиП 23–01–99 и  СНиП 11–02–96 составляет для насыпных грунтов – 2,16 м, для суглинков и глин 1,6 м.

По степени морозной пучинистости, грунты в зоне промерзания (ИГЭ-2,2а, 2,4) при сохранении водного режима относятся к сильнопучинистым, согласно т.Б27 и п.2.137 (см. том 2).

Физико-механические характеристики грунтов

На основании анализа геолого-генетических факторов, результатов полевых и лабораторных исследований грунтов и изучения пространственной изменчивости их физико-механических свойств, в пределах изученного геологического разреза выделено 6 инженерно-геологических элементов.

ИГЭ–1 1а–1 Насыпной грунт: суглинок, песок, битый кирпич, стекло, полусгнившие древесные щепки, строительный мусор, неслежавшийся; мощностью 0,6-2,8 м.

ИГЭ–2,2а – суглинок желтовато-коричневый, коричневато-серый, с единичным гравием. 2 - полутвердый мощностью 0,6-1,8 м, 2а - с тонкими линзами песка, тугопластичный, мощностью 0,3- 1,1 м.

ИГЭ–3 – суглинок коричневый, коричневато-серый, темно-серый, полутвердый, с гравием от 3 от 5%, мощностью 0,8-1,3 м.

ИГЭ–4,4а – суглинок коричневый, серовато-коричневый, с гравием 5-10%, 4 – полутвердый мощностью 1,8-6,4 м. 4а - тугопластичный мощностью 1,7-2,8 м.

ИГЭ–5 – глина красновато-коричневая с тонкими линзами серого цвета, с мелким гравием до 5%, твердая, мощностью 0,3-1,0 м.

ИГЭ–6 – песок мелкий, коричневый, водонасыщенный, рыхлый, мощностью 0,9 м.

Условия залегания всех выделенных ИГЭ представлены в геолого-литологических колонках скважин и на инженерно-геологических разрезах I-I -VI-VI (см. том 2).

Ниже приводятся нормативные и расчетные значения физико-механических и прочностных характеристик выделенных инженерно-геологических элементов, действительные для не промороженных грунтов природной влажности и структуры.

Нормативные и расчетные характеристики грунтов

| ### Характеристика грунта | ИГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1а thIV | 2 e,l,gIIms | 2а e,l,gIIms | 3 e,l,gIIms | 4 l,gIIms | 4а l,gIIms | 5 l,gIIms | 6 l,gIIms |
| Влажность природная, W | 0,337 | 0.202 | 0.211 | 0.169 | 0.157 | 0.179 | 0,306 | 0,250 |
| Влажность на гран.текуч.,Wt |  | 0.329 | 0.300 | 0.255 | 0.258 | 0.247 | 0,506 |  |
| Влажность на гран.пласт.,Wp |  | 0.190 | 0.171 | 0.160 | 0.153 | 0.152 | 0,307 |  |
| Число пластичности |  | 0.139 | 0.129 | 0.095 | 0.105 | 0.095 | 0,198 |  |
| Показат. текуч.грунта, IL |  | 0.088 | 0.307 | 0.103 | 0.039 | 0.288 | <0 |  |
| Коэффициент пористости, е |  | 0.639 | 0.636 | 0.474 | 0.446 | 0.485 | 0,867 | 0,85 |
| Плотность, р, г/см3 |  | 1.99 | 2.01 | 2.15 | 2.17 | 2.15 | 1,91 | 1,80 |
| Плотн. Частиц грунта, рs, г/см3 |  | 2.72 | 2.71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,74 | 2,66 |
| Удельное сцепление, С, кПа (кгс/см2) |  | 30 (0.30) | 24 (0.24) | 28 (0,28) | 30 (0,30) | 28 (0,28) | 47 (0,47) | - |
| Угол внутрен. трения, F, град. |  | 20 | 20 | 23 | 23 | 21 | 18 | 27 |
| Модуль деформации, Е, Мпа (кгс/см2) |  | 13 (130) | 10 (100) | 21 (210) | 22 (220) | 16 (160) | 18 (180) | 8 (80) |
| Расчетное сопрот., Ro кгс/см2 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокаливание грунта в % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное сцепление При а = 0.95 |  | 20 (0.20) | 16 (0.16) | 19 (0,19) | 20 (0,20) | 19 (0,19) | 31 (0,31) | - |
| а = 0.85 |  | 30 (0.30) | 24 (0.24) | 28 (0,28) | 30 (0,30) | 28 (0,28) | 47 (0,047) | - |
| Угол внутреннего трения При а = 0.95 а = 0.85 |  | 17 20 | 17 20 | 20 23 | 20 23 | 18 21 | 16 18 | 25 27 |
| Плотность |  |  |  |  |  |  | 1,84 1,87 | 1,79 1,80 |
| При а = 0.95 |  | 1,98 | 1,99 | 2,13 | 2,15 | 2,14 |  |  |
| а = 0.85 |  | 1,99 | 2,00 | 2,14 | 2,16 | 2,15 |  |  |

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 Структурно-функциональное зонирование территории поселения

Карта (схема) функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель (далее Схема) Городецкого с/п (Схема проектных предложений развития территории поселения) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29 октября 2002г. №150 (СНиП 11-04-2003г.).

При разработке учтены требования «Земельного кодекса РФ», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов РФ и Вологодской области.

Зонирование территории Городецкого с/п осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания жителей, для сохранения историко-культурного наследия и охраны окружающей среды.

Основой Схемы является функциональное зонирование территории Городецкого с/п согласно Генплану и наличие территорий, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности, обозначенных на Карте (схеме) ограничений использования территории (Схема планируемого размещения объектов капитального строительства с обозначением зон с особыми условиями использования территории).

Схема функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель поселения определяет виды использования и устанавливает ограничения на использование территорий.

Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

На Схеме функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель с учетом ограничений на их использование показаны зоны различного функционального назначения и их границы. Границы зон определены с учетом границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ землепользований.

Территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

Территории социально-необходимых объектов (детские сады и школы) входят в состав общественно-деловой зоны и отдельно не выделяются.

На Схеме функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель Городецкого сельского поселения выделены следующие зоны и территории:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- лесного фонда;

- водного фонда;

- перспективного освоения

- особо охраняемые природные территории;

Отдельно выделены застроенные территории и территории свободные от застройки в границах населённых пунктов.

Жилые зоны

Территория жилых зон предназначена для застройки домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

На территории жилой застройки участки жилой застройки занимают более 25% территории, а участки других видов – менее 25% каждый.

Общественно-деловые зоны

Территории зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой и общественной активности.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Производственные зоны

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения санитарно-защитных зон этих объектов. Благоустройство территории производственных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производств сельскохозяйственной продукции.

Зона инженерной инфраструктуры

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного оборудования. Для предотвращения вредного воздействия сетей и сооружений инженерного оборудования на сферу жизнедеятельности должны соблюдаться необходимые расстояния (санитарные разрывы) от таких объектов до жилых, общественно-деловых и рекреационных территорий и другие требования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик. Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений инженерного оборудования. Сооружения инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое вредное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами городских и сельских населенных пунктов.

Зона транспортной инфраструктуры

Территория зоны предназначена для размещения автомобильных и железных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, составляющих единую систему транспортного обеспечения.

Рекреационная зона (Р)

Территории зон предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться природные объекты. На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона пашен, садов, огородов, сенокосов, пастбищ, а также сельскохозяйственных зданий, строений, сооружений, выделяется в пределах границ сельских поселений.

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

Зоны сельскохозяйственного назначения делятся на подзоны:

- зона сельхозугодий;

- зона размещения объектов сельскохозяйственного производства;

- зона садовых, огородных и дачных некоммерческих объединений.

Зоны специального назначения

Выделяют для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых не совместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений.

Порядок использования территорий зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

По функциональному использованию территории разделены на зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

3.2. Развитие жилых зон (селитебных территорий)

Развитие селитебных территорий Городецкого сельского поселения складывается из нескольких факторов:

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

- определение зоны существующей застройки с высоким амортизационным уровнем, подлежащей рациональному планировочному преобразованию;

- включение в структуру селитебных зон кварталов дачной застройки с сезонным использованием, как потенциальную зону застроечно-реконструктивной капитализации с соответствующим преобразованием благоустройства и инженерного обеспечения;

- определение зон жилищного строительства различных планировочно-застроечных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных от застройки территориях.

Расширение селитебных территорий предусматривает включение в границы сельского поселения земель сельскохозяйственного назначения с последующей подготовкой документации по планировке территории.

Селитебная зона Городецкого сельского поселения сформированная на протяжении многих этапов развития, носит характер достаточно крупных и планировочно - четких групп кварталов с одно характерной застройкой.

Настоящим генеральным планом предусматривается включение в границу Городецкого сельского поселения прилегающих к нему деревень Замостовица, Княжигора, Подол, Раменье, Решетниково.

Генеральным планом предусматривается развитие незастроенных территорий Городецкого сельского поселения. Это позволит:

- сформировать в значительной мере компактный характер населённого пункта;

- обеспечить территориальный ресурс для полноценного развития основных функциональных зон Городецкого сельского поселения – производственно-коммунальной и селитебной;

- развить, дифференцировать и упорядочить внутренние транспортные связи;

- обеспечить последовательное развитие сетей инженерной инфраструктуры.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки:

1 очередь:

- комплексное жилищное строительство на территории площадью 40,0 га (в северной части с. Кичменгский Городок);

- комплексное жилищное строительство на территории площадью 110.0 га (в западной части с. Кичменгский Городок);

- комплексное жилищное строительство на территории площадью 5,0 га (в северо - восточной части с. Кичменгский Городок).

Расчет объемов гражданского строительства на незастроенных территориях в существующих границах населённых пунктов приведен в таблице 1.

Совместно с разработкой настоящего генерального плана разрабатываются проекты планировки территорий:

- в северной части села Кичменгский Городок площадью 40 га;

- в северо-восточной части села Кичменгский Городок площадью 5 га;

- в западной части села Кичменгский Городок площадью 110 га.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяет возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства определяется на этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения Городецкого сельского поселения комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо:

  - Обеспечить за счет нового строительства на расчетный срок (до 2030 года) показатель жилищной обеспеченности в размере 25 м2 общей площади на человека;

  - Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

  - Осуществить снос и реконструкцию жилых домов с высоким процентом износа.

Жилищный фонд Городецкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года составляет 152,119 тыс.кв.м. общей площади. Удельный вес жилья, находящегося в частной собственности составил 93,2%. Средняя обеспеченность общей площадью 1 жителя составила на 01.01.2010 года 18,44 кв.м.

Таблица 1.

| Населенный пункт, очередь | Площадь участка, га | Количество домов | Общая площадь (всех домов), кв.м. | Население |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Кичменгский Городок (в северной части) | 40 | 96 индивид. жилых домов | 14 400 | 384 |  |  |
| с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части) | 5 | 17 индивид. жилых домов | 2 550 | 68 |  |  |
| с. Кичменгский Городок (в западной части) | 110 | 284 индивид. жилых дома | 42 600 | 1136 |  |  |
|  |  | 4 многоквартир. жилых дома | 1 920 | 256 |  |  |
| Итого 1 очередь | 155 | 401 | 61 470 | 1 844 |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с. Кичменгский Городок (в северной части) | 27 | 62 индивид. жилых дома | 7 440 | 186 |  |  |
| д.Замостовица (в северо-восточной части) | 30 | 60 индивид. жилых домов | 7 200 | 180 |  |  |
| д. Подол (в восточной части) | 7,7 | 26 индивид. жилых домов | 3 120 | 78 |  |  |
| д. Княжигора (в восточной части) | 9 | 26 индивид. жилых домов | 3 120 | 78 |  |  |
| с. Кичменгский Городок (в центрально-восточной части) | 23 | 69 индивид. жилых домов | 8 280 | 207 |  |  |
| д.Раменье (в западной части) | 33 | 80 индивид. жилых домов | 9 600 | 240 |  |  |
| д.Решетниково (в северо-западной части) | 29 | 66 индивид. жилых домов | 7920 | 198 |  |  |
| с. Кичменгский Городок (в юго-западной части) | 35 | 70 индивид. жилых домов | 8 400 | 270 |  |  |
| д.Ананьино (в южной части) | 3,5 | 8 индивид. жилых домов | 960 | 24 |  |  |
| Итого на расчетный срок | 197,2 | 467 | 56 040 | 1 461 |  |  |
| ВСЕГО | 352,2 | 868 | 117 510 | 3 305 |  |  |

Расчет показателей жилого фонда на расчетный срок

1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:

152 119 – 12 197 = 139 922 кв.м. общей площади, где:

152 119 – существующий жилой фонд поселения (кв.м. общей площади)

12 197 – убыль жилого фонда за период (ветхий жилищный фонд, кв.м. общей площади);

2. Жилой фонд нового строительства составит 117 510 кв.м. общей площади.

3. Незавершенное строительство составляет 25 200 кв.м. общей площади.

4. Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:

139 922 + 25 200 + 117 510 = 282 632 кв.м. общей площади.

5. Средний показатель жилищной обеспеченности 282 632 кв.м : 10506 чел. = 26,90 кв.м. на человека.

За период 1 очереди строительства (до 2015 года) предполагается ввод 61,270  тыс. кв.м. общей площади жилья.

Численность населения Городецкого с/п в настоящее время составляет около 8,2 тыс.чел.

На 1 очередь и конец реализации проекта планировки численность населения определяется исходя из градостроительной емкости территории поселения для жилищного строительства и показателя планируемой жилищной обеспеченности в размере 25 м2 на одного жителя..

Таким образом, общая численность населения по периодам составит:

- современное состояние – 8,247 тыс.чел.;

- 1 очередь реализации генерального плана – 9,559 тыс.чел.

- расчетный срок – 10,506 тыс.чел.

3.3. Развитие общественно-деловых зон

В целях развития необходимой социально-бытовой инфраструктуры на карте (схеме) функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель Городецкого сельского поселения, схемах генеральных планов центральных населённых пунктов предусмотрены соответствующие общественно-деловые функциональные зоны для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и профессионального высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой и общественной активности.

В настоящее время в Городецком сельском поселении имеется довольно развитая сеть учреждений обслуживания. Население сельского поселения пользуется всеми видами услуг, необходимых для нормального проживания. Данные о состоянии общественной застройки приведены в таблице 2.

Многие учреждения обслуживания размещены в специальных зданиях. Школа располагается в 4-х зданиях по всей территории села, два из которых приспособлены. Двухэтажное здание администрации района размещается в аварийном деревянном здании.

Кроме указанных в таблице учреждений обслуживания, в селе размещается ряд различных общественно-административных учреждений. К ним относятся милиция, народный суд, сбербанк, «Комбанк», военкомат, контора РПС, типография с редакцией, здание районного узла связи, контора сельпо и др.

Из приведенной ниже таблицы следует, что единовременная вместимость школьных и дошкольных учреждений намного выше нормативной ёмкости зданий, требуется дополнительное увеличение числа мест. По всем остальным учреждениям фактическая вместимость на 1000 жителей соответствует норме, а по некоторым пунктам превышает нормативное значение. Исключение составляют спортивные сооружения – 0,2 га на 1000 чел. вместо 0,7 ÷ 0,9га нормативных.

Эта проблема может быть решена путем проектирования открытых спортивных площадок при строительстве новых зданий школ и детских садов.

Таблица 2

| Наименование учреждения | Эксплуатационные показатели |  |  | Фактич вмест. на 1000 жител, мест | Норма по СНиП на 1000 жителей | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Едино-врем. вмест. | Факт. вмест. |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 437 | 433 | 60 | 70 % от возраст. групп. | 4 специал., 2 приспособл. |
| Школы | уч-ся | 1050 | 1688 | 236 | 100 % от возр. групп. | 2 специал., 1 приспособл. |
| Больницы | коек | 240 | 195 | 27 | 10 | все здания специал. |
| Поликлиника | посещен в день | 365 | 360 | 50 | 35 | 1 специал., 2 приспособл. |
| Скорая помощь | объект | 1 | 1 | - | 1 | приспособл. |
| Аптека | объект | 2 | 2 | - | - | 2 приспособл. |
| Продовольственн. магазины | м2 торг. площ. | - | 1084 | 152 | 100 | специал., приспособл |
| Промтоварные магазины | м2 торг. площ | - | 1106 | 154 | 200 | специал., приспособл. |
| Предприятия общественного питания | мест | - | 275 | 39 | 40 | 1 специал., 2 приспособл. |
| Гостиница «Заречная» | мест | 13 | 13 | 2 | - | приспособл. |
| Дом культуры | мест | 1350 | 1350 | 189 | 3,3 % | 2 специал., 1 приспособл. |
| Детская школа искусств | м2 | 1120 | 1120 | 157 | 2,7 % | приспособл. |
| Краеведческий музей | м2 | 288 | 288 | 40 | - | приспособ. |
| Библиотека | м2 | 950 | 950 | 133 | 271 | приспособ. |
| Бытовое обслуживание: парикмахерская; фотоателье; ремонт обуви; ремонт бытовой техники | раб. мест | 1 2 2 1 | 6 | - | 7 | приспособ. приспособ. приспособ. приспособ. |
| Баня | мест | 36 | 36 | 5 | 7 | специал. |
| Пожарное депо | авто-маш. | 4 | 4 | 0,6 | 1, но не менее 2 | специал. |
| Спортивные сооружения: -школа Кичм. Городка; Первомайская ср. школа; РДК, зал; стадион | м2 площа-ди пола; | - | 162 162 288 15000 |  |  |  |
| Всего спорт. площ. | м2 площ. пола | - | 15612 | 2186 | 0,7÷0,9га | - |

Увеличение объемов жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок требует нового строительства объектов социальной и бытовой инфраструктуры.

Генеральным планом предусматривается строительство следующих объектов социальной и бытовой инфраструктуры:

1 очередь:

- в северной части села Кичменгский Городок, на территории новой жилой застройки площадью 40 га:

- строительство детского сада – яслей;

- строительство здания многофункционального назначения (аптека, ФАП, сберкасса, почта);

- строительство магазина смешанной торговли;

- обустройство детской игровой площадки и сквера.

- в западной части села Кичменгский Городок, на территории новой жилой застройки площадью 110 га:

- строительство детского сада;

- строительство физкультурно-спортивного центра (стадиона);

- строительство начальной школы;

- строительство дома детского творчества;

- строительство промтоварного магазина;

- строительство продовольственного магазина;

- строительство магазина смешанной торговли;

- строительство здания многофункционального назначения (аптека, ФАП, сберкасса, почта);

- строительство бани;

- строительство торговых павильонов;

- строительство дома культуры;

- обустройство детской игровой площадки, сквера и парка;

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания на Расчетный срок в указанных районах нового жилищного строительства определяется на этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

3.4 Развитие производственных зон

К настоящему времени единой производственной зоны в Городецком сельском поселении нет, наблюдается чересполосица промышленных, коммунально-складских территорий и селитебной зоны. Предприятия и сооружения расположены на территории сложившейся застройки без соблюдения санитарно-защитных зон; многие из них находятся, кроме того, в водоохранных зонах. Существует несколько путей решения проблемы:

1 путь – вынос промышленных и коммунально-складских предприятий во вновь созданную промышленную зону.

Плюсы:

- решается проблема создания санитарно-защитных зон в существующей жилой застройке;

- появляется резерв территорий под развитие нового строительства.

Минусы:

- сложность практического осуществления в сложившейся экономической ситуации: предприятия только «встали на ноги» и перенести свою базу на новую территорию не имеют финансовой возможности. Необходимы либо значительные инвестиции, либо предприятие разорится. На практике всё остается на своих местах.

2 путь – сохранение всех существующих промышленных и коммунально-складских зон и создание санитарно-защитных зон от них согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01.

Плюсы:

- предприятия остаются на прежней территории, производственный процесс остается незатронутым.

Минусы:

- вынос жилья из санитарно-защитных зон практически неосуществим, поскольку как предприятия, так и местные власти в большинстве случаев не имеют возможности профинансировать вынос жилья.

3 путь – сокращение размеров СЗЗ за счет разработки более высокой системы очистки выбросов, создания высокоэффективных технологий.

Плюсы:

- сокращение размеров СЗЗ и размещение предприятий на прежней территории.

Минусы:

- лишь в редких случаях СЗЗ может быть сокращена до минимума и не потребуется вынос жилья из СЗЗ.

Этот метод более эффективен, так как в настоящий момент активно идет процесс создания безотходных производств, возрос уровень очистки выбросов предприятий.

В нашем случае нельзя однозначно склоняться в пользу одного из трех путей, так как в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход.

Сами предприятия и территории предприятий оценивались по нескольким направлениям:

- сохранность зданий (аварийные, в удовлетворительном состоянии, некапитальные, капитальные);

- положение территории по отношению к водным объектам (в прибрежной полосе, в водоохранной зоне);

- объём выпускаемой продукции или значимость в экономике района;

- внедрение новых технологий;

- контроль за охраной окружающей среды со стороны руководства предприятия.

Исходя из вышеизложенного, предприятия можно подразделить на группы:

1. Предприятия и здания находятся в аварийном состоянии, неэффективно используется территория. К этой группе относятся склады по берегу реки Юг, Кичменгско-Городецкий райпотребсоюз, столярный цех на территории газового участка, здание «Кондитер».

2. В водоохранной зоне размещены склад Кичменско-Городецкого райпотребсоюза (25 м), склады и база ЗАО «Кичм-Городок лесторг» (30 м), газовый участок и столярный цех на его территории (20 м), ООО «Кондитер» (35 м), «Агрохимия» (70 м), гараж лесотехники (35 м), Кичм-Городецкая ПМК-10 (частично 100 м), ООО «Строитель» (50 м), АООТ «Сельхозхимия» (25 м), Кичм-Городецкий межхозлес (210 м), ОАО «Агропромснаб» (325м), нефтебаза (40 м), нефтебаза аэропорта (40 м), ОАО «Лен» (25 м), ООО «Мега» (50 м), ООО «РММ» (50 м), гаражи ОРСа (110 м), «Фанлес» (420 м), ДПМК (315 м), хлебокомбинат (280 м), АЗС (200 м), ферма у р. Кипарицы, льнозавод.

3. Все предприятия расположены в окружении усадебной застройки без соблюдения нормативных санитарно-защитных зон.

Таким образом, практически все предприятия и коммунально-складские территории находятся в водоохранных зонах рек Юг, Кичменьга и Кипарица. Исходя из сложившейся ситуации, вынос всех предприятий за пределы водоохранных зон невозможен.

По проведенному анализу был составлен список предприятий, рекомендуемых к выносу, и проанализированы реальные возможности создания санитарно-защитных зон от промышленных предприятий (см. таблицу 3).

Таблица 3

| №№ п/п | Предприятия и сооружения | СЗЗ по СНиП, м | Существ. фактич. разрыв, м | Размер по генплану, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Льносеменная станция | 50 | 50 | Сокращение до границ территории | сохран. на сущ. уч-ке |
|  | Льнокомбинат | 300 | 50 | 300 | вынос по мере аморт. в общую промзону |
|  | Хлебокомбинат | 50 | нет | 10 озеленение | Сокращение СЗЗ либо вынос по мере аморт. в общую промзону |
|  | Склады | 50 | нет | 50 | вынос по мере аморт. в общую пром-зону на Р.С. |
|  | Электросети | 50 | 50 | 50 | сохран. на сущ. уч-ке |
|  | Склады | 50 | нет | 50 | вынос в общую промзону |
|  | АЗС | 50 | 30 | 50 | сохран. на сущ. уч-ке |
|  | АЗС (частично в водоохранной зоне) | 100 | 50 | 50 | доп. очистка территор. |
|  | Рынок | 25 | нет | 50 | сохран. с озеленен по периметру |
|  | Отделение связи | 25 | 25 | 25 | новое стр-во на сущ. уч-ке |
|  | Баня | 50 | 25 | 50 |  |
|  | Котельная | 50 |  | 50 | сокращение СЗЗ за счет новых технологий |
|  | Кладбище (закрытое) | 50 | 25 | 50 |  |
|  | Межхозлесхоз (пилорама) | 100 | 15 | Сокращение до границ территории | Вынос или запрещен. стр-ва в СЗЗ с улучшен. контроля эколог. служб |
|  | ООО «Строитель» | 100 | 15 | Сокращение до границ территории | Вынос или запрещен. стр-ва в СЗЗ с улучшен. контроля эколог. служб |
|  | ООО «Юг лес» (обработка древесины) | 100 | 150 | 100 | сохран. на сущ. уч-ке |
|  | Кичм-Городецкая ПМК-10 | 150 | 15 | Сокращение до границ территории | создание СЗЗ за счет уменьшения территории и введения новых технологий |
|  | Лесхоз | 50 | 50 | Сокращение до границ территории | запрещен. стр-ва в СЗЗ с улучшен. контроля эколог. служб |
|  | Лесторг | 50 | 50 | Сокращение до границ территории | запрещен. стр-ва в СЗЗ с улучшен. контроля эколог. служб |
|  | Роспотребсоюз | 50 | 50 | Сокращение до границ территории | запрещен. стр-ва в СЗЗ с улучшен. контроля эколог. служб |
|  | ООО «Политех» | 100 | 50 | 100 | вынос по мере аморт. в общую промзону |
|  | АО «Вологдаавтодор» (ДРСУ) | 150 | 25 | Сокращение до границ территории | запрещен. стр-ва в СЗЗ с улучшен. контроля эколог. служб |
|  | Пилорама | 100 | - | Сокращение до границ территории | Вынос или запрещен. стр-ва в СЗЗ с улучшен. контроля эколог. служб |
|  | Кладбище (действующее) | 50 | 50 | 50 | Расширение на юг, постепенный ывод территории из водоохранной зоны |
|  | Нефтебаза аэропорта | 500 | 50 | закрытая |  |
|  | Нефтебаза | 500 | 50 | закрытая | вынос по мере аморт. из водоохранной зоны |
|  | ОАО «Мясо» | 500- как мясокомбинат; 50- как колб. цех | 25 | 50 | вынос производств, связан. с заболеванием животных |
|  | Гаражи автостанции | 10 | 10 | 10 | сохран. |
|  | Гаражи | 10 | 10 | 10 | сохран. Улучш. контроль эколог. служб в водоохр. зоне |
|  | Полигон | - | - | - | сохран. Улучш. контроль эколог. служб в водоохр. зоне |

Генеральным планом Городецкого сельского поселения на расчетный срок предусматриваются территории для выноса действующих промышленных предприятий и строительства новых производств:

- Участок, расположенный на северо-западе Городецкого с/п, площадью 19,8 га;

- Шесть участков, расположенных на северо-востоке Городецкого с/п, общей площадью 45,9 га.

Для действующих промышленных предприятий, вынос которых из селитебных территорий не возможен, проектом генерального плана Городецкого с/п рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Разработка проекта предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Разработка проекта благоустройства санитарно-защитных зон от промышленных предприятий.

3.5. Развитие зон инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение Городецкого с/п осуществляется за счет подземных вод, все скважины ведомственные. Основной процент населения (около 90 %) пользуется водой из шахтных колодцев. Локальные сети от отдельных артезианских скважин проведены, в основном, для общественных и промышленных зданий.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- предусмотреть строительство и реконструкцию существующих водопроводных сетей и источников водоснабжения;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от проектируемых скважин. Водопроводная сеть является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий, а улиц поливочными машинами.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Генеральным планом Городецкого с/п даны предложения по обеспечению новой застройки водой:

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 3.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы воды данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана и перспективного развития водопроводных сооружений Городецкого сельского поселения необходимо:

- Предусмотреть установки обезжелезивания воды.

- Для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР».

Проектные объемы водопотребления и водоотведения приведены в таблице 4:

Таблица 4

Объемы водопотребления и водоотведения

| №№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма водопотребления л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | Максимально суточн. К=1,2 |
| 1 | 1 очередь |  |  |  |  |  |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части). Коттеджное строительство | чел. | 384 | 150 | 57,6 | 69,12 |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части). Коттеджное строительство | чел. | 68 | 150 | 10,2 | 12,24 |
|  | с. Кичменгский Городок (в западной части). Коттеджное строительство | чел. | 1136 | 150 | 170,4 | 204,48 |
|  | с. Кичменгский Городок (в западной части). Малоэтажные многоквартирные дома | чел. | 256 | 200 | 51,2 | 61,44 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 14,5 | 17,4 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 12,20 | 14,64 |
|  | Итого 1 очередь: |  |  |  | 303,9 | 364,68 |
| 2 | Расчетный срок |  |  |  |  |  |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части) | чел. | 186 | 150 | 27,9 | 33,48 |
|  | д.Замостовица (в северо-восточной части) | чел. | 180 | 150 | 27,0 | 32,40 |
|  | д. Подол (в восточной части) | чел. | 78 | 150 | 11,7 | 14,04 |
|  | д. Княжигора (в восточной части) | чел. | 78 | 150 | 11,7 | 14,04 |
|  | с. Кичменгский Городок (в центрально-восточной части) | чел. | 207 | 150 | 31,1 | 37,26 |
|  | д.Раменье (в западной части) | чел. | 240 | 150 | 36,0 | 43,20 |
|  | д.Решетниково (в северо-западной части) | чел. | 198 | 150 | 29,7 | 35,64 |
|  | с. Кичменгский Городок (в юго-западной части) | чел. | 270 | 150 | 40,5 | 48,60 |
|  | д.Ананьино (в южной части) | чел. | 24 | 150 | 3,6 | 4,32 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 10,96 | 13,15 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 4,26 | 5,11 |
|  | Итого на Расчетный срок: |  |  |  | 230,11 | 276,13 |
|  | Всего |  |  |  | 534,01 | 640,81 |
|  | Итого по генплану: |  |  |  |  |  |
|  | с. Кичменгский Городок жилая зона (с вошедшими деревнями) | чел. | 10506 | 160 | 1 680,96 | 2 017,15 |
|  | Промышленная зона (20% потребления жилой зоны) |  |  |  | 336,19 | 403,43 |
|  | Всего |  |  |  | 2 017,15 | 2 420,58 |

Перечень скважин на территории Городецкого сельского поселения

| № п/п | № скважины | Местоположение | Глубина | Лицензия | Раб./ ликвид. | Возраст водоносного горизонта | Примечание | Начало эксплуатации | Конец Эксплуатации | Владелец скважины в настоящее время | Эксплуатирующая организация | Скважины работают на утвержденных запасах подземных вод | Наличие утвержденного проекта ЗСО | Отвод земельного участка под скважину | Наличие водонапорной башни | Владелец водонапорной башни в настоящее время | Эксплуатирующая организация | Отвод земельного участка под водонапорную башню |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-С | с. Кич-Городок | 771 | - | затамп. | P2 | структурная | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 222 | д. Замостовица | 76 | нет | не экспл. | P2t -T1vt | экспл. | 1964 | - | к-з "Кич-Городецкий" | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | 255 | д. Раменье | 132 | нет | рабочая | P2t | экспл. | 1965 | - | к-з "Кич-Городецкий" | население | нет | нет | нет | да | к-з "Кич-Городецкий" | население | нет |
| 4 | 482 | с. Кич-Городок | 60 | нет | не экспл. | a,f III vd | экспл. | 1967 | - | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | 510 | с. Кич-Городок | 30 | нет | не экспл. | a,f III vd | экспл. | 1967 | - | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | 1165 | с. Кич-Городок | 57 | нет | не экспл. | P2t | экспл. | 1971 | нет сведений | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | 1378 | с. Кич-Городок | 58 | нет | не экспл. | P2t | экспл. | 1973 | Конец Эксплуатации | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | 1627 | д. Решетниково | 55 | нет | рабочая | f,l,a II dn-ms | экспл. | 1974 | - | к-з "Кич-Городецкий" | население | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | 1657 | с. Кич-Городок | 62 | - | акт.тамп | P2t -T1vt | экспл. | - | нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2183 | с. Кич-Городок | 56 | нет | рабочая | T1vt | экспл. | 1977 | рабочая | МОУ "Кич-Городецкая СОШ" | МОУ "Кич-Городецкая СОШ" | нет | нет | нет | да | МОУ "Кич-Городецкая СОШ" | МОУ "Кич-Городецкая СОШ" | нет |
| 11 | 2815 | с. Кич-Городок | 46 | нет | рабочая | T1vt | экспл. | 1982 | рабочая | сельское поселение Городецкое | ООО "Жилищник" | нет | да | да | да | сельское поселение Городецкое | ООО "Жилищник" | нет |
| 12 | 2872 | с. Кич-Городок | 88 | нет | не экспл. | P2t-T1vt | экспл. | 1983 | нет сведений | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | 2879 | с. Кич-Городок | 88 | нет | не экспл. | P2t-T1vt | экспл. | 1983 | нет сведений | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 | 3130 | с. Кич-Городок | 60 | нет | рабочая | T1vt | экспл. | 1986 | рабочая | МОУ "Первомайская СОШ" | МОУ "Первомайская СОШ" | нет | нет | нет | да | МОУ "Первомайская СОШ" | МОУ "Первомайская СОШ" | нет |
| 15 | 3232 | с. Кич-Городок | 63 | нет | рабочая | QII | экспл. | 1987 | рабочая | сельское поселение Городецкое | ООО "Жилищник" | нет | да | да | да | нет | нет | нет |
| 16 | 3238 | с. Кич-Городок | 43 | ВОЛ 00132 ВЭ | рабочая | T1vt | экспл. | 1988 | рабочая | ОАО "Мясо" | ОАО "Мясо" | + | + | + | + | ОАО "Мясо" | ОАО "Мясо" | + |
| 17 | 3292 | с. Кич-Городок | 50 | нет | рабочая | T1vt | экспл. | 1988 | рабочая | сельское поселение Городецкое | ООО "Жилищник" | нет | да | да | да | нет | нет | нет |
| 18 | 3302 | с. Кич-Городок | 41 | нет | рабочая | Q II | экспл. | 1988 | рабочая | ИП Попов В.Г. | ИП Попов В.Г. | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| 19 | 8892 | с. Кич-Городок | 65 | - | разв.-экспл. | P2t-T1vt | не экспл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 11919 | с. Кич-Городок | 87 | - | подлежит ликв. | P2t |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33750 | с. Кич-Городок | 65 | - | акт.тамп | P2t |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33750 А | с. Кич-Городок | 36 | ВОЛ 01216 ВЭ | рабочая | g II ms | экспл. | 1976 | рабочая | МУЗ "Кичм-Городецкая ЦРБ им. В.И. Коржавина" | МУЗ "Кичм-Городецкая ЦРБ им. В.И. Коржавина" | да | нет | да | да | МУЗ "Кичм-Городецкая ЦРБ им. В.И. Коржавина" | МУЗ "Кичм-Городецкая ЦРБ им. В.И. Коржавина" | да |
| 23 | 37975 | с. Кич-Городок | 50 | нет | не экспл. | T1vt | экспл. | 1976 | нет сведений | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24 | 37981 | с. Кич-Городок | 55 | - | - | lg II ms | разведочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 39854 | с. Кич-Городок | 35 | нет | рабочая | g II ms | экспл. | - | рабочая | ИП Рябев Н.Н. (водолечебница) | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет |
| 26 | 39877 | д. Ананьино | 40 | нет | рабочая | QIIms+T1vt | экспл. | 1976 | рабочая | сельское поселение Городецкое | ООО "Жилищник" | нет | да | да | да | нет | нет | нет |
| 27 | 49921 | с. Кич-Городок | 49 | ВОЛ 01219 ВЭ | рабочая |  |  |  | рабочая | сельское поселение Городецкое | МУП "Кичм- Городецкое муниципальное имущество" | да | да | да | да | сельское поселение Городецкое | МУП "Кичм- Городецкое муниципальное имущество" | нет |
| 28 | 49922 | с. Кич-Городок | 49 | ВОЛ 01219 ВЭ | рабочая | T1vt | экспл. | 1980 | рабочая | сельское поселение Городецкое | МУП "Кичм- Городецкое муниципальное имущество" | да | да | да | да | сельское поселение Городецкое | МУП "Кичм- Городецкое муниципальное имущество" | нет |
| 29 | 49963 | с. Кич-Городок | 35 | нет | не экспл. | T1vt | экспл. | 1980 | нет сведений | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | б/н | с. Кич-Городок | 65 | нет | не экспл. |  | безводная | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 32 | б/н | с. Кич-Городок | 60 | нет | н.с. | н.с. |  | нет сведений | нет сведений | нет сведений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33 | 1 | Кич-Городок | 50 |  | акт.тамп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водоотведение

Централизованной системы водоотведения в Городецком сельском поселении нет. Имеются только локальные очистные сооружения от отдельных зданий.

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

нарушать работу сетей и сооружений;

содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СниП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая отсутствие централизованной системы водоотведения в Городецком сельском поселении, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Генеральным планом Городецкого сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, проектируются очистные сооружения.

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность и следовательно стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хоз-бытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Теплоснабжение

Централизованного теплоснабжения в Городецком с/п нет, оно осуществляется от отдельных котельных, в основном, для общественных и промышленных зданий. Предусмотренное предыдущим проектом централизованное теплоснабжение для обеспечения новой и существующей капитальной застройки не осуществлено. Усадебные жилые дома имеют печное отопление.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора. Теплоснабжение проектируемой жилой и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого индивидуального потребителя, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

Генеральным планом Городецкого сельского поселения предполагается газификация существующих населенных пунктов, что придаст значительный стимул развитию теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для обеспечения теплом малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, принятые Генеральным планом Городецкого сельского поселения, разработаны на основании рекомендаций СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа, электроэнергии или твердого топлива.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

Теплоснабжение школ и детских садов также возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных (отопление школ возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых блочно-модульных котельных.

Проектный расход тепла для территорий нового строительства представлен в таблице 5.

Газоснабжение

Централизованной системы газоснабжения в Городецком сельском поселении нет. Население для нужд пищеприготовления пользуется баллонами со сжиженным газом.

Для перспективы развития газораспределительных сетей природного газа в Кичменгско-Городецком муниципальном районе в 2007 году согласована схема газоснабжения и газификации района, разработанная ОАО «Промгаз».

Генеральным планом Городецкого сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом:

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети», и общий расход газа составит 2965,86 м3/ч

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы газа для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

При реализации Генерального плана поселения предусмотреть строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП и разводящие газопроводы низкого давления для жилых застроек 1 очереди и в расчетный срок реализации.

Проектный расход газа для территорий нового строительства представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства Городецкого сельского поселения

|  |  |  |  |  |  | Нагрузка на, МВт |  |  |  | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Населе-ние | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние |  | Общая |  | Тепло | Пищепри-готовление | Общий |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кичменгский Городок (в северной части) | 288 | 96 | 11 520 | 34 560 | 0,07 | 1,88 |  | 1,95 | 1,68 | 251,41 | 3,52 | 254,93 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части) | 84 | 26 | 3 360 | 10 080 | 0,03 | 0,95 |  | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 | Индивидуальные отопительные системы |
| 2 | с. Кичменгский Городок (в западной части) | 852 | 288 | 36 000 | 108 000 | 0,29 | 8,20 |  | 8,49 | 7,30 | 1094,90 | 15,34 | 1110,24 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Школа |  | 2 | 3300 | 9900 | 0,006 | Вент 0,62 | Отоп 0,23 | 0,856 | 0,74 | 111,0 | - | 111,0 | Блок модульная котельная |
|  | Детский сад |  | 2 | 2238 | 6714 | 0,017 | 0,42 | 0,16 | 0,597 | 0,51 | 76,5 | - | 76,5 | Блок модульная котельная |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  | 131,72 | 0,113 |  |  | 17,94 | Блок модульная котельная |
|  | Итого 1 очередь | 1512 | 414 | 56 418 | 169 254 | 0,413 | 12,46 |  | 144,59 | 11,18 | 1660,4 | 20,64 | 1699,01 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части) | 372 | 130 | 15 600 | 46 800 | 0,09 | 2,40 |  | 2,49 | 2,14 | 321,21 | 4,48 | 325,69 | Индивидуальные отопительные системы |
| 4 | д. Подол (в восточной части) | 84 | 28 | 3 360 | 10 080 | 0,03 | 0,95 |  | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части) | 225 | 75 | 9 000 | 27 000 | 0,05 | 1,39 |  | 1,44 | 1,24 | 185,52 | 2,61 | 188,13 | Индивидуальные отопительные системы |
| 5 | д.Раменье | 84 | 28 | 3 360 | 10 080 | 0,03 | 0,95 |  | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | с. Кичменгский Городок (в юго-западной части) | 297 | 99 | 11 880 | 35 640 | 0,07 | 1,88 |  | 1,95 | 1,68 | 251,41 | 3,52 | 254,93 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  | 241,30 | Блок модульная котельная |
| 6 | Итого на расчетный срок | 1 062 | 360 | 43 200 | 129 600 | 0,27 | 7,57 |  | 7,84 | 8,33 | 1 011,4 | 14,17 | 1 266,85 |  |
|  | ВСЕГО | 2 574 | 774 | 94 080 | 298854 | 0,683 | 20,03 |  | 152,43 | 19,51 | 2 671,8 | 34,81 | 2965,86 | Индивидуальные отопительные системы |

Электроснабжение

Все населённые пункты Городецкого сельского поселения электрофицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок.

Распределение электроэнергии по потребителям Городецкого сельского поселения осуществляется от 38 трансформаторных подстанций с общей установленной мощностью 10,6 МВт. В пик нагрузки ВЛ 10 кВ «Город-1» и «Город-2» потребляемая мощность составляет 3,5 МВт.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана Городецкого сельского поселения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

Проектные электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства Городского сельского поселения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства Городецкого сельского поселения

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Удельная расчетная эл. Нагрузка, кВт/здание | Расчетная эл. Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |  |  |  |  |
| 1 | с. Кичменгский Городок (в северной части) | 96 | 4,3 | 412,8 |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части) | 20 | 4,3 | 86 |
| 2 | с. Кичменгский Городок (в западной части) | 288 | 4,3 | 1 281,4 |
|  | Школа | 2 |  | 148,75 |
| 3 | Детский сад | 2 |  | 92,0 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  | 378,13 |
| 4 | Итого 1 очередь | 414 |  | 2 424,88 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 5 | с. Кичменгский Городок (в северной части) | 130 | 4,3 | 559 |
|  | д. Подол (в восточной части) | 28 | 4,3 | 120,4 |
| 6 | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части) | 75 | 4,3 | 322,5 |
| 7 | д.Раменье | 28 | 4,3 | 120,4 |
| 8 | с. Кичменгский Городок (в юго-западной части) | 99 | 4,3 | 425,7 |
| 9 | Общественно-деловая застройка |  |  | 120,89 |
| 10 | Итого на расчетный срок | 360 |  | 1 668,89 |
| 11 | ВСЕГО | 774 |  | 4 093,77 |

Связь, радиофикация, телерадиовещание

На территории района услуги связи предоставляют следующие операторы:

- Вологодский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком»;

- Вологодское управление федеральной почтовой службы филиал ФГУП «Почта России»;

- Вологодское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон»

- Вологодский филиал ОАО «МТС»;

- Вологодский филиал ОАО «Вымпелком»;

- Вологодский областной радиопередающий центр, филиал ФГУП «РТРС»

Предоставление услуг связи осуществляется в соответствии с существующими правилами и требованиями нормативных документов.

Отрасль «Связь» является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры поселения и функционирует на территории как взаимоувязанный производственно-хозяйственный комплекс. Она обеспечивает

деятельность органов местного самоуправления, населения, а также хозяйствующих субъектов и иных юридических лиц, и предоставляет населению услуги почтовой, телефонной, телеграфной связи, радиовещания и телевидения. Доставка почты осуществляется по 6 почтовым маршрутам общей протяженностью 700 км. В перспективе развитие инфраструктуры связи, средств вычислительной техники, средств массовой информации позволит организовать базу информационных и телекоммуникационных технологий, что в свою очередь приведет к качественному изменению в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни.

Генеральным планом Городецкого сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

В Городецком сельском поселении предусматривается строительство коттеджной, малоэтажной и общественно-деловой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой коттеджной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 45 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Городецкого с/п.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства, возможно, оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

Расчет потребности населения Городецкого с/п в средствах связи представлен в таблице 7

Таблица 7

Расчёт потребности населения Городецкого с/п в средствах связи

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприемников, ед | Кол-во телеприемников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кичменгский Городок (в северной части) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2 | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | с. Кичменгский Городок (в западной части) | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 4 | Школа | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | Детский сад | 2 | 10 | 5 | 10 |
| 6 | Общественно-деловая застройка |  | 76 | 75 | 76 |
| 7 | Итого 1 очередь | 405 | 492 | 4486 | 502 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части) | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | д. Подол (в восточной части) | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части) | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | д.Раменье | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | с. Кичменгский Городок (в юго-западной части) | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | Общественно-деловая застройка |  | 26 | 25 | 26 |
|  | Итого на расчетный срок | 360 | 386 | 385 | 386 |
|  | ВСЕГО | 765 | 878 | 871 | 888 |

3.6 Развитие зон транспортной инфраструктуры

На территории поселения оказываются услуги пассажирского и грузового транспорта, а также функционирует авиарейс Вологда - Кичменгский Городок - Вологда.

Ввиду отсутствия на территории поселения железнодорожного, речного транспорта весь объем пассажирских и грузовых перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Автомобильный транспортный комплекс поселения, являясь составной частью производственной инфраструктуры, представлен в основном ведомственным и частным транспортом.

Транспортная инфраструктура района включает автодороги общего пользования. Административный центр поселения имеет устойчивую связь с областным центром. В последние годы в сельском поселении наблюдается рост числа автотранспорта у индивидуальных владельцев. По сравнению с 2000 годом численность автотранспорта в собственности граждан увеличилась более чем в 2 раза. В связи с этим сократилось количество перевезенных пассажиров общественным транспортом. Сокращение объемов перевозок пассажиров автобусами общего пользования связано и с заменой натуральных льгот денежными выплатами.

Пассажирские перевозки в основном осуществляет ООО «Кичгородокавтотранс». Предприятием обслуживается 16 маршрутов, из них 1 городской, 3 междугородних, 12 внутрирайонных. За 2007 год перевезено 293,2 тыс. пассажиров, что к уровню 2006 года составило 91,1 %. За год выполнено 12364 рейса, в том числе 5650 внутрирайонных. Работа предприятия в основном зависит от списочного количества подвижного состава, его технического состояния и дорожных условий. В предприятии 13 автобусов. Износа автобусного парка, используемого на внутрирайонных маршрутах 36,2 %. В последние годы автотранспортным предприятием проведена замена подвижного состава на внутрирайонных маршрутах. Но транспорт, используемый на междугородних маршрутах, имеет средний износ 58 %. Необходимо приобретение двух автобусов для обслуживания этих маршрутов. Значительную долю в структуре себестоимости перевозок пассажиров занимают затраты на топливо, общехозяйственные расходы и заработная плата.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе, существующей с учетом расположений промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация улиц и дорог:

- магистральные улицы;

- улицы местного значения;

- проезды.

Все существующие магистральные улицы сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировке и застройки сохраняется.

Ширины проезжих частей приняты:

- на магистральной улице – 9-12 м;

- на улицах местного значения – 6,0 м:

- проездов – 3,5 м. с устройством пешеходных тротуаров – 1.5 м.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вдоль автомобильных дорог на расстоянии 50 м. для дорог 3-4 тех.кат., 25 м. для дорог – 5 тех.кат. от границы полосы отвода дороги, это положение распространяется и на дороги местного значения, устанавливаются придорожные полосы. На участки в границах придорожных полос накладываются ограничения.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

На территории Городецкого сельского поселения ряд населенных пунктов имеют подъезды от автодорог общего пользования по землям сельскохозяйственного назначения. Необходимо предусмотреть резервирование земельных участков для размещения этих подъездов, с установлением публичных сервитутов на эти участки земли.

Проектное решение на расчётный срок

Структура улично-транспортной сети поселения в рамках предложений генерального плана предусматривает формирование улично-транспортной сети поселения с обеспечением связей селитебных и производственно-коммунальных зон.

1. В целях реализации Генерального плана Городецкого сельского поселения необходимо привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодороги, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия.

2. Перевести гравийные и грунтовые дороги в автодороги с усовершенствованным покрытием.

3. Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог (реконструкции), обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

4. Для решения проблем дорог и улиц в границах населённых пунктов, также необходимо провести их инвентаризацию, на основе результатов которой разработать план поэтапной реконструкции для обеспечения транспортных связей внутри населённых пунктов.

Генеральным планом Городецкого сельского поселения предлагается изменение границ сельского поселения с присоединением в границы поселения аэропорта располагаемого на юго-востоке Городецкого сельского поселения.

3.7 Развитие рекреационных зон

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса Городецкого сельского поселения определяются рядом нижеперечисленных факторов:

- положением населенных пунктов поселения и, в первую очередь, на берегу рек. Юг, Кичменьга и Кипарица с уникальным набором экосистем рек и впадающих в них водотоков;

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов лесных кварталов;

- преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри микрорайонов, так и в ареалах детских и школьных учреждений.

2. Среди негативных факторов и рисков, требующих учета и минимизации следует указать:

- характерную для всей российской провинции трансформацию кварталов частной застройки с «выморачиванием» прежде всего садов и самосевных насаждений из внутренних ареалов некогда практически полностью озелененных кварталов;

- постепенную автомобилизацию поселения.

3. Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов поселковых лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтах ареалов отдыха населения;

- реконструкция насаждений в пойме рек Юг, Кичменьга и Кипарица;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока;

- рациональное использование свободных пространств пришкольных территорий для формирования спортивных парков для активного отдыха и досуга молодежи;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов сельского поселения.

4. Для решения обозначенных задач в генеральном плане предложена следующая конфигурация эколого-рекреационного каркаса:

- характерная способность населенных пунктов – сохранность зеленых участков на пришкольных территориях. При этом участки школьных зданий характеризуются наличием ценных рощ (береза, тополь, ясень), состоящих из экземпляров древостоя зрелого возраста. Проблем досуга подростков и молодежи значима для населенных пунктов Городецкого сельского поселения. Крупные территории пришкольных участков могли бы быть использованы не только под стадионы (мало востребованные) но и для создания специальных спортивных сооружений (искусственных скальных стенок, лотков для скейтбординга и проч.);

- лесные кварталы в ближайших окрестностях Городецкого сельского поселения – традиционно были излюбленным местом отдыха населения. Однако, автомобилизация вкупе с изменившимся характером отдыха (барбекю, использование складной мебели, одновременный выезд значительного количества людей на автомобилях) привели к усиленному прессу на прибрежные территории рек Юг, Кичменьга и Кипарица. Дешифровка ДЗЗ позволила выявить наметившиеся открытые (вытоптанные постоянным посещением) участки и связующие их пешеходные тропы и грунтовые проезды от опушечных частей массива во внутренние части. Дальнейшая неорганизованная эксплуатация этих лесов приведет к деградации древостоя и распаду насаждений. Генпланом предложена организация устойчивых ареалов отдыха с размещением лесной мебели (навесы, фиксированные кострища, лавки, столики) и разбивкой небольших площадок для активных видов отдыха (волейбол, бадминтон), а также для установки палаток и отстоя автомобилей;

- Городецкое сельское поселение может служить примером возможностей продуктивного и экологичного оформления мест отдыха во внутренних частях микрорайонов новой застройки. Большое количество копаных прудов, играющих важную роль в дренировании верхнего горизонта грунтовых вод может быть использовано для организации небольших зон отдыха у воды в водораздельной части населенных пунктов в зоне относительно новой застройки;

- заслуживают сохранения ухода и развития традиционная для Городецкого сельского поселения система полос примагистрального озеленения. Увеличение пропускной способности улиц при реконструкции дорожной сети не должно происходить за счет выморачивания придорожных насаждений и газонов. В генплане предложены полосы для активного примагистрального озеленения основных улиц населенных пунктов.

3.8. Развитие сельскохозяйственного и другого производства, развитие малого и среднего предпринимательства.

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Городецкого сельского поселения. Сельское хозяйство специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, картофелеводства.

Стратегические задачи в агропромышленном комплексе:

- проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

- создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

- совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций, поддержку страхования в сельском хозяйстве.

Совокупность этих условий дает основания для включения агропромышленного комплекса в перечень приоритетных направлений стратегического развития.

Концепция развития агропромышленного комплекса предполагает:

- продолжение земельной и аграрной реформы и формирование эффективных хозяйственных структур;

- сохранение и постепенное наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки и, в первую очередь, плодородия земель, племенного животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно - технического потенциала;

- активизацию структурной перестройки экономики агропромышленного производства за счет постепенного увеличения инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные производства;

- улучшение экономических условий для развития производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе;

- разработку эффективных механизмов муниципальной и областной поддержки сельхоз товаропроизводителей.

Вологодская область является одним из наиболее перспективных регионов России с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. Значительным туристическим потенциалом обладает и Кичменгско-Городецкий район, что позволяет рассматривать туристическую отрасль Городецкого сельского поселения не только как элемент сферы обслуживания населения, но и как одну из бюджетоформирующих отраслей хозяйства.

Целевыми ориентирами стратегического развития Городецкого сельского поселения являются:

- интенсивное развитие всех видов сельскохозяйственного производства;

- развитие рекреаций и туризма;

- повышение уровня проживания на селе.

Современные условия развития экономики характеризуются ускорением глобализации и обострением конкурентной борьбы не только между компаниями и странами, но и между регионами. Территории конкурируют между собой за рынки сбыта, инвестиции, кадровый и интеллектуальный потенциал и другие ресурсы. Эта ситуация требует применения новых инструментов поддержания и повышения конкурентоспособности регионов.

Конкурентоспособность Российской Федерации на международном уровне складывается из конкурентоспособности ее регионов, которая основана на эффективности хозяйствующих субъектов, действующих на их территориях. Износ основных фондов существующих промышленных предприятий Вологодской области, нехватка у них оборотных средств и ограниченная возможность привлечения инвестиций в модернизацию действующего оборудования и внедрение новой инновационной продукции создают угрозу для сохранения и повышения конкурентоспособности региональной экономики.

Развивающаяся в современном мире модель инновационной экономики, основанной на доминирующем значении нематериальных факторов производства - знаний и интеллектуальных ресурсов, снижает действенность традиционной отраслевой модели промышленной политики по оказанию точечной государственной поддержки действующих промышленных предприятий и хозяйствующих субъектов.

На первое место выходит кластерный подход - поддержка и развитие кластеров в приоритетных сферах региональной экономики как групп, географически соседствующих и взаимосвязанных предприятий и связанных с ними организаций, которые характеризуются общностью деятельности и взаимно дополняют друг друга.

В целях развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства на карте (схеме) функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель Городецкого сельского поселения, схеме генерального плана предусмотрены соответствующие функциональные производственные зоны для размещения производственных объектов.

Для развития туризма выделены соответствующие рекреационные зоны.

3.9 Развитие зон специального назначения

Очистка сельского поселения от твердых отходов и нечистот не удовлетворяет современным требованиям. Существует отведенный полигон площадью 3,0 гектара за населенным пунктом Красавино, но в настоящее время только начинается его освоение. Существует также свалка в 200 метрах к северу от границы с. Кичм-Городок, которая должна быть ликвидирована, а на ее территории проведены мероприятия по защите и очистке почв.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смёт с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Резервируемая площадь полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в 3 гектара удовлетворит потребности села и прилегающих населенных пунктов на расчетный срок. Отведенный для полигона участок отвечает следующим требованиям:

- территория участка доступна воздействию солнечных лучей и ветра;

- уровень грунтовых вод расположен не ближе 1 метра от основания полигона, что экономически оправдано, поскольку при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода;

- участок расположен за пределами водоохранной зоны водных объектов на незатопляемой паводковыми водами территории.

На полигон ТБО будут приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Сток таких отходов согласовывается местными органами ГСЭН.

Жидкие отходы будут вывозиться на поля ассенизации, расположенные на расстоянии не менее 1 километра от границы населенного пункта по согласованию с местной ГСЭН.

На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически-опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных, конфискатов боен производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Санитарными правилами содержания территории населенных мест», утвержденными 21 апреля 1981 года, № 2388-81.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на усовершенствованную свалку мусора.

Проектное решение

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки территорий села с раздельным сбором отходов, вывозом спецавтотранспортом и обеззараживанием их на специально отведенной площадке – полигоне твердых бытовых отходов.

Проектом предусматривается строительство полигона ТБО восточнее села Кичм-Городок на расстоянии, указанном в акте выбора площадки.

Размеры усовершенствованной площадки ТБО в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89** составит:

на I очередь –0,051,22=0,06га;

на расчетный срок – 0,052,18=0,15га,

где 0,05 – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

К концу расчетного срока (2030 г.) площадь участка ТБО составит:

0,1520=3,0 га.

При нормальной эксплуатации полигон ТБО должен иметь три годовые карты, на которых поочередно происходит загрузка, перегнивание и разгрузка.

Отводимый участок под полигон озеленяется, оборудуется водоотводными канавами.

Жидкие отходы (включая септики и выгреба) будут вывозиться на проектируемые сливные станции для приема и спуска в ОСК

Общее количество жидких отходов определено по формуле:

G = q  m, (т),

где q – норма накопления отходов на 1 человека в год; q=2000 т;

m – расчетное количество жителей, чел., на расчетный срок m=2574.

G =20002574=5148000=5148т.

Согласно «Справочнику неблагоприятных хозяйств по сибирской язве на территории СССР», (Москва, 1977 год) и совместным учетным данным государственной ветеринарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Вологодской области (Вологда, 1995г.) на территории Кичменгско-Городецкого района не зарегистрировано населенных пунктов, неблагополучных по сибирской язве.

3.10 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Характер и содержание инженерной подготовки определяются основными существующими проблемами (слабое водоотведение и подтопление территории вследствие формирования поквартальных контуров, нарушающих поверхностный сток) и наличными экологическими рисками (активная эрозионная деятельность рек Юг, Кичменьга и Кипарица и возможность подтопления и разрушения берегов).

Инженерная подготовка территории предполагает реализацию следующих комплексов мероприятий:

- поэтапное обустройство набережной рек посредством укрепления берегов и устройства искусственной набережной и урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления (см. карту ГОЧС);

- организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых вод посредством учета сети естественных тальвегов ложбинно-лощинной сети и устранения техногенных препятствий для поверхностного и подземного латерального стока;

- установка фильтрующих габионных водопусков в устьевых частях многочисленных мелких водотоков, впадающих в реки Юг, Кичменьга и Кипарица.

- вертикальная планировка внутрипоселковых территорий с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорожным полотном.

Вертикальная планировка

Обустройство придолинной территории (русло, низкая пойма, открывающиеся на акваторию уступы высокой поймы и первой надпойменной террасы на вогнутых сторонах излучин).

Неустоявшийся характер прибрежных перемещений приводит к сезонным (вовремя прохождения расхода) циклам размыва и переотложения, что приводит к постоянной переработке руслового ложа, подмыву вогнутых сторон излучин и отложению аллювия в форме побочной вдоль выпуклых берегов и осередков по центральной оси плесовой лощины.

Предлагается два варианта инженерной подготовки прибрежной части населенных пунктов, которые могут рассматриваться и как последовательные этапы реализации одного и того же варианта.

При этом проектировщики исходят из следующих обстоятельств:

- общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на акваторию – требование времени и общей композиционной идеи;

- реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к увеличению градостроительной нагрузки на прибрежную зону;

- формирования поселкового эколого-рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей стабилизации и обустройства.

Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых деформаций прибрежной зоны, укрепление несущего грунтового массива прибрежной полосы. Для достижения данной задачи необходимо:

- укрепление пойменных бровок и уступов террас посредством устройства гибионных подпорных стенок;

- устройство фашинных стенок посредством укладки естественного биологического материала и подсадки «живой» стены из ивняков и вяза;

- укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля стойких пород;

- устройство лестниц спусков в зонах отдыха;

- строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохраной зоны с недопущением капитального строительства в ослабленных зонах и увеличения давления нагрузки на грунтовые массы.

Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока

Причины высокого стояния уровня грунтовых вод раскрыты в разделе инженерно-экологическая оценка территории. Питание горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Развитие застройки уже на этапе частной усадебной застройки привело к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию естественно дренажной сети. Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки после многолетней подсыпки, стали играть роль отсекающих дамб, при этом дренажные канавы мелкого заложения, прокопанные вдоль земельных участков и местами вдоль дорог, не обеспечивали отведения атмосферных осадков и талых вод в небольшом объеме. Последующая в послевоенное время каменная застройка, разделенная проездами с поднятыми асфальтобетонными покрытиями, еще более усугубила ситуацию.

В настоящем генплане предлагается трассировать дрены с учетом конфигурации естественной дренажной сети.

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностного стока предполагалось решать с помощью устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой. На территориях, не требующих понижения уровня грунтовых вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализации.

Полностью эти решения не реализованы до настоящего времени, что оставляет их актуальность вне сомнений. Однако, закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально-возможном соответствии с выявленной системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен кольцевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффективность функционирования последней, связана напрямую с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. Несмотря на относительно небольшие размеры V-образные узкие долины являются важными элементами естественного водоотведения с территорий населенных пунктов. Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород в прибрежной защитной полосе, не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насыпей основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

4 СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО, ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Территории объектов историко-культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральные законы:

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года и одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ));

«Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18.01.1985, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);

«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г., № 315)

являются основными нормативно-правовыми документами, которые:

- регулируют отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- реализуют конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

- обеспечивают реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Реализация целей и задач Федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Об охране и использовании памятников истории и культуры» возможна только посредством формирования механизмов регулирования градостроительной деятельности, направленной на преобразование исторической среды населенных пунктов.

Регулирование градостроительной деятельности согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации осуществляется посредством:

- разработки градостроительной документации: проектной, нормативно-технической, регламентно-распорядительной, нормативно-правовой и кадастровой;

- контроля над реализацией градостроительной документации и происходящими изменениями территориально-имущественного комплекса;

- проведения научно-исследовательской деятельности.

Регулирование градостроительной деятельности в Вологодской области для обеспечения сохранения архитектурно-градостроительного наследия возможно посредством следующих механизмов:

- корректировки Проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры исторических населенных пунктов;

- разработки в составе «Правил застройки и землепользования поселений» раздела, в котором должны быть определены:

- границы зон, выделенные в соответствии с градостроительными регламентами;

- прописаны правила взаимодействия субъектов осуществляющих градостроительную деятельность в отношении объектов историко-культурного наследия и ценной исторической среды.

мониторинга и контроля состояния исторической среды и происходящих изменений.

Городецкое сельское поселение имеет следующие памятники истории и архитектуры:

- Комплекс памятников археологии и архитектуры – Городище с земляными валами, датируемое XIV–XV веками. Сохранилось до нашего времени. Первоначальные деревянные укрепления были утрачены. В настоящее время на Городище действует церковь Александра Невского, освященная в 1899 году. Первоначально была часовней.

- Церковь Успения Богородицы (кон. XIX–нач. XX в. в.)– строилась вместо первоначальной деревянной кладбищенской. В настоящее время находится на реставрации.

- Преображенский собор, 1792–1820 г.г. Имел 4 престола. Колокольня и купола утрачены в начале 30-х годов XX века. В настоящее время здесь размещаются контора хлебокомбината и магазины.

- Торговые ряды (кон. XIX – нач. XX в. в.).

5 Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды

Экологическая безопасность

Экологическая безопасность поселения связана наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса поселения. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в городе и селе не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% к 60%.

В Городецком сельском поселении в настоящий период времени, по данным инвентаризации, зеленые насаждения в границах существующей черты населенных пунктов занимают около 25% территории. Значительная территория зеленых насаждений приходится на пойму рек в границах сельского поселения.

В концепции территориального планирования Городецкого сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах с 25% до 30%.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, целенаправленной работы по улучшению экосистем рек путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане.

В концепции территориального планирования Городецкого сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных островов в единую непрерывную систему с раскрытием на живописную пойму рек, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Охрана окружающей среды

При территориальном планировании Городецкого сельского поселения приоритетными являются решения, связанные с охраной окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Вологодской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды Городецкого сельского поселения природоохранная деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:

- атмосфера;

- водные ресурсы;

- почвы и земельные ресурсы;

- биологические ресурсы (растительный и животный мир).

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением требований законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов затрагивает законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов референдумов или общественных слушаний.

Хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) допускается только на специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями. Ядохимикаты, непригодные для дальнейшего использования, должны быть переданы на утилизацию в специализированные организации.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Для магистральных газопроводов давлением более 12 атм предусматривается охранная зона шириной 25 м в каждую сторону от оси газопровода (в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов).

Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны (в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»).

Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для ВЛ напряжением 330 кВ	- 20 м ;

- для ВЛ напряжением 500 кВ	- 30 м;

- для ВЛ напряжением 750 кВ	- 40 м.

Охрана воздушного бассейна

На территории Городецкого сельского поселения размещены производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные объекты. Данные объекты не оказывают существенного негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий и находятся в пределах допустимых концентраций. В целом состояние атмосферного воздуха и окружающей среды на территории поселения благополучное.

Необходимо организовать работы по проведению существующими на территории сельского поселения предприятиями и организациями инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, принять меры по организации санитарно – защитных зон (с особым вниманием на предприятиях, в границах нормативной СЗЗ которых находится жилая зона).

Предусмотреть меры по обеспечению проведения оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения, в целях планирования мероприятий по охране атмосферного воздуха для нового, перспективного строительства.

Основными предприятиями, относящимися к источникам негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, являются хлебозавод, льнокомбинат, пилорамы и склады на территории ООО «Межлесхоз», ООО «Юглес», ООО «Строитель». Данные производственные объекты предполагается перенести из водоохранной зоны в промышленную зону, выделенную согласно проектному решению.

Автозаправочные станции, рынок, а также производственные объекты, остающиеся функционировать в существующих жилых зонах, должны обеспечить мероприятия, позволяющие сократить санитарно-защитную зону от этих объектов, в том числе за счет использования современных технологий, оборудования и озеленения территории.

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. В почвах поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не разрешается предоставление земельных участков без заключения Роспотребнадзора.

На территории сельского поселения Городецкое отсутствуют объекты захоронения твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов, образующихся на территории поселения, осуществляется на полигон с. Кичменгских городок площадью 1,6 га, расположенный у д.Красавино в сельском поселении Кичменгское.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается. Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Основные поверхностные водные объекты Городецкого сельского поселения являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

На территории сельского поселения Городецкое расположены соедующие водные объекты:

- река Юг (водоохранная зона 200 м);

- река Кичменьга (водоохранная зона 200 м);

- река Кипарица (водоохранная зона 50 м).

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:

- устройство зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);

- контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» предъявляются следующие требования к устройству трубчатых колодцев (скважин) и каптажей родников.

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

1. Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

2. Мелкие трубчатые колодца (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

3. При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4. Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8 - 1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки и скамья для ведер.

5. Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

## Требования к устройству каптажей родников

1. Каптажи предназначены для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод из восходящих или нисходящих родников (ключей) и представляют собой специально оборудованные водосборные камеры различной конструкции.

2. Забор воды из восходящих родников осуществляется через дно каптажной камеры, из нисходящих - через отверстия в стене камеры.

3. Каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые стены (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается путем устройства «замка» из мятой, утрамбованной глины. Камеры восходящих родников оборудуется глиняным «замком» по всему периметру стен. Материалом стен может быть бетон, кирпич или дерево определенных пород.

4. Каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг каптажа должна быть ограждена.

5. Водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для подвешивания ведра и выведена на 1 - 1,5 м от каптажа. Под краном устраивается скамейка для ведер. На земле у конца водозаборной и переливной труб устраивается замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную канаву.

6. Горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки из кирпича, бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы.

7. В целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается обратный фильтр со стороны потока воды, а для освобождения воды от взвеси каптажную камеру разделяют переливной стенкой на два отделения: одно - для отстаивания воды и последующей его очистки от осадка, второе - для забора осветленной воды.

8. Для целей осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры должны устраиваться двери и люки, а также ступеньки или скобы. Вход в камеру следует устраивать не над водой, а выносить его в сторону, чтобы загрязнения с порога или ног не попадали в воду. Двери и люки должны быть достаточной высоты и размеров, чтобы обеспечить удобное проникновение в каптажную камеру.

Рациональное использование природных ресурсов

Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном Законом порядке.

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

- на землях водоохранных полос (зон);

- в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.

Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:

- введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

- расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

- сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.

#### 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

Целевыми ориентирами стратегического развития Городецкого сельского поселения являются:

- индивидуальное жилищное строительство;

- развитие туристической инфраструктуры;

- развитие «придорожного» бизнеса;

- подготовка участков для размещения производственных мощностей, офисов, включая: выделение участков, обеспечение базовой инфраструктурой (дороги, свет, вода, газ и т.п.);

- создание условий для свободного выбора, приобретения и оформления в собственность участков земли;

- агрессивное продвижение возможностей поселения среди стратегических инвесторов, специализирующихся на приоритетных производствах и инфраструктурных проектах (недвижимость, дороги, газ, энергетика и т.п.);

- обеспечение потенциальных инвесторов доступной и качественной информацией о возможностях поселения для развития бизнеса, включая: качество и стоимость сырья, квалификация и стоимость трудовых ресурсов, транспортные и энергетические возможности, а также о налоговом режиме и преференциях инвесторам;

- активное лоббирование интересов поселения на областном уровне, включая вопросы использования возможностей областного бюджета для финансирования вышеуказанных задач;

Проектные решения Генерального плана Городецкого сельского поселения на первую очередь – 2015 год и расчетный срок – 2030 год, являются основанием для разработки документации по планировке территории Городецкого сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

8 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дальнейшее развитие экономического потенциала Городецкого сельского поселения на расчетный срок генерального плана может происходить по нескольким направлениям:

- Развитие агропромышленного комплекса;

- Развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- Формирование сервисного обслуживания транзитного транспорта;

- Развитие индустрии туризма;

- Формирование новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Городецкого сельского поселения. Сельское хозяйство специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, картофелеводства.

Стратегические задачи в агропромышленном комплексе:

- проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

- создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

- совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций, поддержку страхования в сельском хозяйстве.

Концепция развития агропромышленного комплекса предполагает:

- продолжение земельной и аграрной реформы и формирование эффективных хозяйственных структур;

- сохранение и постепенное наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки и, в первую очередь, плодородия земель, племенного животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно - технического потенциала;

- активизацию структурной перестройки экономики агропромышленного производства за счет постепенного увеличения инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные производства;

- улучшение экономических условий для развития производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе;

- разработку эффективных механизмов муниципальной и областной поддержки сельхоз товаропроизводителей.

Вологодская область является одним из наиболее перспективных регионов России с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. Значительным туристическим потенциалом обладает и Кичменгско-Городецкий муниципальный район, что позволяет рассматривать туристическую отрасль Городецкого сельского поселения не только как элемент сферы обслуживания населения, но и как одну из бюджетоформирующих отраслей хозяйства.

9 Направления территориального развития сельского поселения. Потребности в территориях на перспективу

В новом плане территориального развития Городецкого сельского поселения предложены два основных стратегических направления развития:

- Развитие населенных пунктов внутри существующей черты населенных пунктов за счет развития незастроенных территорий.

- Расширение территорий населенных пунктов за счет прилегающих земель запаса и сельхоз назначения.

- Развитие рекреационных территорий для отдыха и туризма.

- Развитие производственных территорий.

Внутри населенных пунктов крупными резервами территории для строительного развития являются земли, занимаемые ветхим жильем, которое нуждается в комплексной реконструкции и расположены в центральных частях населенных пунктов.

Необходимость в расширении территорий населенных пунктов обусловлена недостаточностью имеющихся свободных или неэффективность используемых территорий в пределах черты населенных пунктов для вывода на прогнозируемые показатели:

- обеспечения жилищной обеспеченности на перспективу в размере 25 кв.м общей площади на 1 человека в целях достижения уровня проживания, соответствующего современным потребностям и стандартам;

- обеспечения оптимального баланса распределения территории населенных пунктов между основными функциональными зонами: селитебной, производственной, коммунально-складской, внешнего транспорта, рекреационной и др. и, в первую очередь, закрепления трети земель населенных пунктов за территориями природно-рекреационного комплекса).

10 Карты (схемы) (графическая часть)

Карты (схемы) (графическая часть) прилагаются к данной текстовой части Генерального плана Городецкого сельского поселения отдельными документами.

| Состав графической части |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план |  |
| СМР | Схема планировочной организации поселения в границах муниципального района |  |
| КО | Схема комплексной оценки территории поселения | М 1:10 000 |
| ОП | Схема современного использования территории поселения (опорный план) | М 1:5000 |
| ПП | Схема проектных предложений развития территории поселения (основной чертеж) | М 1:5000 |
| ТК | Схема транспортных коммуникаций и развития туризма на территории поселения | М 1:5000 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры: |  |
| ВК | Сети водоснабжения и водоотведения | М 1:5000 |
| СГТ | Сети газоснабжения и теплоснабжения | М 1:5000 |
| ЭС | Сети электроснабжения | М 1:5000 |
| СОИТ | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства с обозначением зон с особыми условиями использования территории | М 1:5000 |
| ГОЧС | Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5000 |
|  | Документация для изменения границ поселения |  |
|  | Карта (план) границ |  |
|  | Каталог координат |  |

## Приложение № 1 Перечень законодательных и нормативных документов

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральные законы

Конституция Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения".

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах".

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Федеральный закон от 12 декабря 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

- Указы, постановления, приказы

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. N 245 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420 "Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования".

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. N 18-27/1-4403-15 "О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений".

Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12(162) "Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР".

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 имеет наименование "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а не "Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25 июля 2006 г. "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 "Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры".

Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. N 33 "Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР".

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76 <*> Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78 <*> Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог.

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

ГОСТ 17.5.3.04-83 <*> Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 5542-78 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

ГОСТ 9238-73 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 23337-78 <*> Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

ГОСТ 2761-84 <*> Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ Р 52289-2004 <*> Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы.

- Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 <*> Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-11-77 <*> Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76 <*> Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки.

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85 <*> Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНИП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.04.01-85 <*> Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84 <*> Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84 <*> Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85 <*> Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.07-91 <*> Промышленный транспорт.

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.04-82 <*> Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 <*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89 <*> Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87 <*> Административные и бытовые здания.

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки.

СНиП 3.05.04-85 <*> Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов.

СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения.

СНиП 3.07.03-85 <*> Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 21-01-97 <*> Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99 <*> Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99 <*> Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

СНиП 23-05-95 <*> Естественное и искусственное освещение.

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм.

СНиП 32-03-96 Аэродромы.

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

- Пособия

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИП градостроительства, 1983 г.

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. НИИСФ Госстроя СССР, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984 г.

Пособие к СНиП 2.04.02-84 <*> Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985 г.

Пособие к СНиП 2.07.01-89 <*> Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.08.01-89 <*> Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. ЦНИИЭП, 1991 г.

Пособия к СНиП 2.08.02-89 <*>:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений. ЦНИИЭП, 1986 г.

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. ГипроНИИздрав, 1989 г.

Проектирование бассейнов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. НТС Института общественных зданий, 1992 г.

Проектирование клубов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование предприятий общественного питания. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование учебных комплексов и центров. НТС ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, 1991 г.

Проектирование предприятий розничной торговли. ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование театров. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1990 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды". ГП "ЦЕНТИНВЕСТпроект", 2000 г.

- Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-106-97 <*> Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- Строительные нормы (СН)

СН 441-72 <*> Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства.

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов.

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей.

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования.

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

ВСН 62-91 <*> Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог.

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений.

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

- Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов.

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ.

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования.

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности.

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации.

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.

- Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности.

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

- Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

- Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС и ГАЭС.

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

- Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства.

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

- Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектирования вокзалов.

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1 "Общие положения".

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 "Градостроительные требования".

- Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 88-2001 <*> Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 111-98 <*> Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

- Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

- Другие документы

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС.

Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ "Аэропроект", 1986 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики РФ, 2000 г.

Положение о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.