- Принятые сокращения, термины и определения

| Сокращенное наименование | Полное наименование |
| --- | --- |
| АВГ | Аварийно-восстановительная группа |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| АРН | Аварийный разлив нефтепродукта |
| АСР | Аварийно-спасательные работы |
| АСФ | Аварийно-спасательное формирование |
| АСФ(Н) | Аварийно-спасательное формирование по ликвидации разливов нефтепродуктов |
| ДДС | Дежурно-диспетчерская служба |
| ДПД | Добровольная пожарная дружина |
| КЧС и ПБ | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| ЛРН | Ликвидация разлива нефтепродукта |
| ЛЧС(Н) | Ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов |
| МЧС | Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НАСФ | Нештатное аварийно-спасательное формирование |
| НП | Нефтепродукт |
| НСУ | Нефтесборное устройство |
| ОПО | Опасный производственный объект |
| ПДК | Предельно - допустимая концентрация |
| ПЛРН | План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов |
| ПТБ | Правила техники безопасности |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| ПСЧ | Пожарно-спасательная часть |
| РТП | Руководитель тушения пожара |
| АСДНР | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СП | Структурное подразделение |
| ТВС | Топливовоздушная смесь |
| ТРК | Топливораздаточная колонка |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| ЧС(Н) | Чрезвычайная ситуация, вызванная разливом нефтепродуктов |

Аварийно-восстановительное формирование (АВФ) - группа строителей-профессионалов, создаваемая в соответствующих строительных и монтажных организациях ведомственных органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, в целях выполнения неотложных работ по восстановлению первоочередных объектов жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Аварийно-спасательное формирование для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (АСФ(Н)) - формирование (подразделение) для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, созданное в Организации, состоящее из подразделений спасателей, аттестованное в соответствии с законодательством Российской Федерации и оснащенное специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, либо профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба), выполняющее работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на основании договора, имеющее соответствующие лицензии и (или) аттестованное в установленном порядке [ПП-240: 4; приказ МЧС России № 621].

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [ФЗ-116].

Аварийный разлив нефтепродукта (АРН) - истечение нефтепродукта (независимо от причин и обстоятельств, вызвавших такое истечение) на сушу/воду с загрязнением почвы/образованием пленки и последующим растеканием/перемещением, которое приводит к изменению природных условий водной или сухопутной среды и может нанести ущерб населению, живым организмам, а также промышленным объектам и рекреационной зоне.

Аварийное мазутное хозяйство - в котельной сжигается газ как основной и единственный вид топлива; сжигание мазута предусматривается только - при аварийном прекращении подачи газа.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях (безопасность населения в ЧС) - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Блок хранения топлива - основная часть технологической системы блочной АЗС, предназначенная для приема и хранения топлива, смонтированная на единой раме на заводе-изготовителе (как единое изделие) и устанавливаемая подземно [НПБ 111-98].

Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира [Водный кодекс РФ].

Высотный трафарет - расстояние по вертикали от днища резервуара до верхнего края замерного люка в постоянной точке измерения. Наносится масляной краской на видном месте вблизи замерного люка резервуаров. Там же должна быть надпись: «Залив выше ____ мм запрещается».

Грунт - обобщенное наименование горной породы, залегающей преимущественно в пределах зоны выветривания земной коры [Методика определения ущерба.., 1995].

Двустенный резервуар - резервуар, представляющий собой двустенный сосуд (сосуд в сосуде) [НПБ 111-98].

Загрязнение - попадание в окружающую среду вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества.

Закрытый способ перемещения горючего вещества внутри технологического оборудования - обращение горючего вещества внутри технологического оборудования, при котором допускается контакт этого вещества с атмосферой только через устройство, предотвращающее распространение пламени [НПБ 111-98].

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС) - объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. РСЧС имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Земля - компонент окружающей природной среды, включающий почвенный слой и подстилающий его грунт [Методика определения ущерба.., 1995].

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Зона приоритетной защиты - Природные, экономические, исторические, культурные ресурсы, которые представляют высокую экономическую, экологическую, рекреационную ценность.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте [ФЗ-116].

Комиссия по чрезвычайным ситуациям - функциональная структура органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, а также органа управления объектом народного хозяйства, осуществляющая в пределах своей компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Выделяют следующие виды комиссий: территориальные, ведомственные и объектовые [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Комплект по локализации аварийных разливов нефти - набор оборудования и материалов для локализации и сбора пролитого нефтепродукта, а также устранения аварийных утечек нефтепродукта.

Контейнер хранения топлива - технологическая система, предназначенная для приема, хранения и выдачи топлива, смонтированная на единой раме на заводе-изготовителе (как единое изделие) и устанавливаемая надземно [НПБ 111-98].

Легковоспламеняющиеся жидкости - жидкости, давление паров которых при температуре +50оС составляет не более 300 кПа (3 бара), а температура вспышки - не более 100оС. Класс 3 - ЛВЖ, смеси жидкостей, а также жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле +61оC и ниже: подкласс 3.1 ЛВЖ с низкой температурой вспышки и жидкости, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже -18оС или имеющие температуру вспышки в сочетании с другими опасными свойствами, кроме легковоспламеняемости; подкласс 3.2 ЛВЖ со средней температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от -18 до +23оC; подкласс 3.3 ЛВЖ с высокой температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки +23 до +61оC включительно в закрытом тигле [ГОСТ 19433-88].

Ликвидация последствий разлива нефти и нефтепродуктов - действия, обеспечивающие восстановление аварийного объекта и объектов жизнеобеспечения населения до рабочего состояния; восстановление окружающей природной среды до состояния, исключающего неблагоприятное воздействие на здоровье граждан, животный и растительный мир [ПП - 240].

Ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов - организационно-технические мероприятия по устранению последствий аварийного разлива нефтепродукта. Включает в себя работы по устранению истечения из аварийного источника, локализации разлива и сбору аварийно разлитого нефтепродукта. действия, обеспечивающие сбор и утилизацию разлившейся нефти [ПП - 240].

Локализация разлива (нефтепродукта) - Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения разлитого (или выливающегося) нефтепродукта на поверхности воды путем установки боковых заграждений, на поверхности суши - путем возведения насыпей, котлованов. Мероприятия по локализации считаются завершенными после прекращение сброса нефти [ПП - 240].

Материальный ущерб - сумма затрат, состоящая из стоимости безвозвратных потерь нефтепродукта, убытков от перевода кондиционного нефтепродукта, собранного при аварии, повреждении, в нестандартный, и затрат на выполнение работ, связанных с ликвидацией аварии, повреждения, ущерба, нанесенного окружающей природной среде, собственности сторонних предприятий, физических лиц и открытому акционерному обществу [РД 153-39.2-076-01].

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности [ФЗ-69].

Многокамерный резервуар - резервуар, внутреннее пространство которого разделено герметичными перегородками на несколько камер [НПБ 111-98].

Нарушение земель - механическое разрушение почвенного покрова, обусловленное открытыми и закрытыми разработками полезных ископаемых и торфа; строительными и геологоразведочными работами и др. К нарушенным землям относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную ценность [ГОСТ 17.5.1.01-83].

Нефтепродукт - готовый продукт, полученный при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного и химического сырья [ГОСТ 26098-84].

Нефть - любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в частности сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочное масло [Протокол 1992 года].

Нормальная работа оборудования (насосов, подогревателей) - поддержание заданных значений параметров, при которых оборудование находится в наиболее экономичном режиме работы.

Обеспечение пожарной безопасности - принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий [ГОСТ Р 22.0.05-94].

Оборудование - совокупность механизмов, устройств, приборов, необходимых для обеспечения работы.

Объект народного хозяйства - предприятие, объединение, учреждение или организация сферы материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, расположенное на единой площадке [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Объект повышенной опасности - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрыво-, пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов [ФЗ-7].

Организация - организация, имеющая опасные производственные объекты, осуществляющая разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов [ПП-240, 360].

Особо важный объект - объект, значимость которого определяется органами государственной власти Российской Федерации или местного самоуправления с целью определения мер по защите интересов государства, юридических и физических лиц от преступных посягательств и предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе и обществу, а также от возникновения чрезвычайной ситуации.

Площадка для АЦ - технологическая площадка, предназначенная для установки АЦ при сливоналивных операциях [НПБ 111-98].

Повреждение - нарушение исправного состояния при сохранении работоспособности [РД 153-39.4-058-00].

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [ФЗ-69].

Пожарная безопасность - состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара [ГОСТ Р 22.0.05-94].

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации - негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94; приказ МЧС России № 105].

Придонный слой - нижний слой мазута в емкости (по высоте до 1 м от днища), влажность которого превышает влажность мазута в середине емкости более, чем на 5,5%.

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов [ФЗ-7].

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций - опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. Может носить долгосрочный, краткосрочный или оперативный характер [ГОСТ Р 22.1.02-95].

Разлив нефти и нефтепродуктов (РН) - любой сброс и поступление нефти и нефтепродуктов, произошедший как в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы стихийного или иного бедствия, так и при транспортировке нефти и нефтепродуктов, при строительстве или эксплуатации объекта, а также в процессе производства ремонтных работ.

Резервуарный парк (РП) - группа (группы) резервуаров, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах, противопожарными проездами - при подземных резервуарах и резервуарах, установленных в котлованах и выемках [ВППБ-01-03-96].

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды [ФЗ-27].

Сброс - любой сброс с объекта вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества, какими бы причинами он не вызывался, включая любую утечку, слив, удаление, разлив, протекание, откачку, выделение или опорожнение.

Сорбенты - жидкие или твердые вещества, применяемые для поглощения из окружающей среды жидких, газообразных, парообразных или растворенных в воде продуктов [РД 153-39.4-073-01].

Спасатель - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Специальная подготовка по ЛРН - совокупность теоретической и практической подготовки, в результате которой личный состав овладевает знаниями и практическими навыками ведения операций по ЛРН (совокупность теоретической и практической подготовки персонала, участвующего в ликвидации РН) [РД 31.75.01-93].

Спецоборудование - технические средства, обеспечивающие сбор нефтепродукта с поверхности почвы (воды), накопление и временное хранение его до транспортировки к приемным пунктам для очистки или утилизации.

Температура вспышки (ТВСП) - наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать в воздухе от внешнего источника зажигания. Устойчивого горения вещества при этом не возникает.

Технологическая система - комплекс оборудования, специально сконструированный, смонтированный и используемый для приема, хранения и выдачи топлива [НПБ 111-98].

Технологические трубопроводы - трубопроводы, предназначенные для выполнения операций по перекачке нефтепродуктов между технологическими объектами [ППБ-01-03-96].

Топливозаправочный пункт - АЗС, размещаемая на территории предприятия и предназначенная для заправки только транспортных средств этого предприятия [НПБ 111-98].

Тяжелые нефтепродукты - соляровое масло, дизельное топливо, мазут, битум [РД 39-132-94].

Ущерб экологический - ущерб, нанесенный окружающей природной среде [ГОСТ Р 22.0.11-99].

Ущерб экономический - материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей [ГОСТ Р 22.0.11-99].

Холодное хранение мазута - метод хранения мазута в резервуарах мазутного склада без подогрева.

Циркуляция - возврат мазута от насосов I подъема (циркуляционных) в резервуар (круговорот мазута по схеме: резервуар - насосы I подъема - резервуар; резервуар - насосы I подъема - мазутный подогреватель - резервуар).

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [ФЗ-68]. Примечание: различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные) [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов (ЧС(Н)) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате разлива нефти.

Экстренная медицинская помощь в чрезвычайной ситуации - комплекс экстренных лечебно-диагностических, санитарно-эпидемиологических, лечебно-эвакуационных и лечебных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки при угрожающих жизни и здоровью пораженных состояниях, травмах и внезапных заболеваниях людей в зоне чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

1. Общая часть

  - Цель и нормативно-правовая база разработки Плана

1.1.1.  Цель и задачи

- Целью разработки Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Сусуманского городского округа (далее План) является обеспечение эффективных мер при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий разливов нефтепродуктов, защиты населения и окружающей природной среды от их воздействия.

- Планом учитываются максимально возможные объемы разлившихся нефти и нефтепродуктов, определяемые для следующих объектов:

автоцистерна – 100% объема;

стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов – 100% объема максимальной емкости одного объекта хранения;

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;

муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта;

территориального значения - разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы субъекта Российской Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы муниципального образования;

регионального значения - разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы субъекта Российской Федерации;

федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов вне зависимости от объема, выходящий за пределы государственной границы Российской Федерации, а также разлив нефти и нефтепродуктов, поступающий с территорий сопредельных государств (трансграничного значения).

1.1.2.   Руководящие документы

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;

Приказ МПР России от 03.03.2003 № 156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации», зарегистрирован в Минюсте России от 08.05.2003 № 4516;

Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных  объектах жизнеобеспечения»;

Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 (ред. от 12.09.2012) «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», зарегистрирован в Минюсте России 14.04.2005 № 6514.

1.2.  Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны

загрязнения в случае ЧС(Н)

1.2.1.  Готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н)

Вопросами предупреждения и ликвидации ЧС на территории муниципального образования в пределах своей компетенции занимается отдел по делам ГО и ЧС Сусуманского городского округа. Общую координацию действий участвующих в ликвидации ЧС сил и средств осуществляет КЧС и ПБ Сусуманского городского округа под непосредственным руководством главы Сусуманского городского округа.

Организации, занимающиеся хранением нефтепродуктов, оснащены достаточным количеством персонала, инструментов и техники для проведения необходимых мероприятий по локализации и ликвидации на своем объекте ЧС(Н) локального значения. Для работ по ликвидации ЧС муниципального и территориального значения привлекаются дополнительные силы и средства предприятий и организаций, чьи подразделения осуществляют свою деятельность на землях муниципального образования. В населенных пунктах Сусуманского городского округа (г. Сусуман, п. Холодный и п. Мяунджа) дислоцируются подразделения ФГКУ «2-й отряд ФПС по Магаданской области», что существенно влияет на снижение предполагаемого ущерба в случае возникновения пожара на объектах хранения ГСМ.

1.2.2.  Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами

Технологические операции с нефтепродуктами: транспортировка, прием (слив) из автоцистерн на хранение в резервуары, перекачка между резервуарами по технологическим трубопроводам, выдача (отпуск) ГСМ – заправка автомобильного и гусеничного транспорта.

Основными направлениями деятельности на объектах хранения ГСМ являются: розничная реализация нефтепродуктов, а также их использование для нужд предприятий.

Виды нефтепродуктов, хранящихся и реализуемых на АЗС, складах ГСМ на территории Сусуманского городского округа, и характеристики резервуаров

| № п/п | Наименование объекта | Наименование вещества | Марка | Кол-во емкостей, шт. | Кол-во вещества в одной емкости, м3 | Количество вещества на объекте (всего), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 38 ООО «Магаданнефто» г. Сусуман | Дизтопливо Бензин | Летнее и зимнее (разного класса) АИ-92 | 7 | 63 (каждая) | 160 |
| 2 | АЗС ИП Сарапулова Т.И. | Дизтопливо Бензин | Летнее и зимнее (разного класса) АИ-92 | 1 1 1 2 1 1-резерв | 50 25 15 25 15 25 | 115 |
| 3 | Склад ГСМ ОАО «Сусуманзолото» | Дизтопливо Бензин | Летнее и зимнее (разного класса) АИ-92 | 3 1 2 4 | 700 300 100 50 | 300 |
| 4 | Склад ГСМ ОАО «ГДК «Берелех» | Дизтопливо Бензин | Летнее и зимнее (разного класса) АИ-92 | 3 1 3 7 | 50 54 17 10 | 165 |
| 5 | АЗС филиал «Разрез Кадыкчанский» ООО «КУК» | Дизтопливо Бензин | Летнее и зимнее (разного класса) АИ-92 | 1 1 | 200 52 | 25 |
| 6 | АЗС Филиал ПАО «Магаданэнерго» ЦЭС | Дизтопливо Бензин | Летнее и зимнее (разного класса) АИ-92 | 1 1 1 1 | 25,0 45,3 10,6 8,6 | 89,5 |
| 7 | Склад ГСМ Филиал ПАО «Магаданэнерго» АрГРЭС | Дизтопливо Бензин | Летнее и зимнее (разного класса) АИ-92 | 3 | 50 | 127,5 |

1.2.3.  Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории

Сусуманский городской округ расположен на северо-западе Магаданской области и граничит на юге с Хабаровским краем и Тенькинским городским округом, на северо-западе с республикой Саха-Якутия, на востоке со Среднеканским и на юго-востоке с Ягоднинским городскими округами. Площадь округа составляет 46,8 тыс. км2.

Административным центром Сусуманского городского округа является г. Сусуман. Удаленность от областного центра составляет 635 км. Имеет развитую инфраструктуру. На территории находятся органы управления, охраны правопорядка, предприятия недропользователей, ЖКХ, автотранспорта, связи, социальной сферы и другие.

Расстояние от райцентра (км): п. Холодный – 12, п. Кедровый - 81,  п. Мяунджа - 85, п. Мальдяк - 25, п. Широкий - 32, п. Ударник – 43.

На территории округа проживает 7462 человека населения. Климат района суровый, что затрудняет  строительство  защитных  сооружений и ведение иных работ, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

Дорожная сеть развита удовлетворительно. Округ имеет сообщение с областным  центром - г. Магаданом и со всеми населенными пунктами округа. Основным видом транспорта является автомобильный, с областным центром имеется автомобильное и авиа сообщение. Несмотря на большую разбросанность населенных пунктов по территории округа, дорожная  сеть позволяет осуществлять маневр силами и средствами в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Обширная  территория, большая  удаленность  от областного  центра  и  ограниченная возможность сухопутных путей сообщения в условиях потери связи с органами ГО и ЧС и базами  снабжения,  как областного центра, так и соседних округов, требует подготовки системы ГО и ЧС округа к самостоятельному решению задач и заблаговременного проведения мероприятий по повышению устойчивости жизнеобеспечения населения и работы объектов экономики.

Связь с областным центром, внутри округа и непосредственно в городе и поселках осуществляется через спутниковое соединение компании «Ростелеком», операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ-2, а также в черте населенных пунктов - по  воздушным  кабельным  линиям  связи.

1.2.4.  Гидрометеорологические и экологические особенности  округа

Среднегодовая температура воздуха в Сусуманском городском округе составляет        -13,1ºС. Продолжительность безморозного периода не превышает 130 дней. Зимой понижение температуры наружного воздуха возможно до –60ºС. Годовое количество осадков 272 мм. Среднегодовая скорость ветра 6-8 м/сек. Облачность в июле 6,5 балла, в январе 3 балла. На всей территории вечная мерзлота и высокий  уровень грунтовых вод. Рельеф местности гористый, тундра и лесотундра.

Количество осадков зимой незначительное, высота снежного покрова 30–40 см, но к концу зимы достигает 110-120 см. По данным средних многолетних наблюдений начало схождения снежного покрова происходит во второй половине апреля.

Наиболее опасным периодом является весенне-летний, который характеризуется весенними паводковыми наводнениями и лесными пожарами. Период таяния снега в апреле-июне вызывает высокий уровень воды в реках. Паводки проходят бурно, с быстрым подъемом уровня воды и представляют опасность для населенных пунктов, расположенных в поймах речных долин.

Лето теплое - на июль приходится годовой максимум температуры, который составляет в среднем +360С. Гористая местность и сложные метеорологические условия (частые сухие грозы) создают предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с возникновением природных пожаров.

Основные группы почв: буро-таежные, горные и равнинные, болотные, лесные подбелы, бурые лесные, горно-тундровые, луговые подбелы, лугово-черноземовидные.

Растительность по горным склонам выше 600 м тундровая, на остальной, более низменной части – лесотундровая. По долинам рек преобладают смешенные леса.

На территории Сусуманского городского округа расположено 7 объектов, осуществляющих хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов, на 2-х из которых может возникнуть чрезвычайная ситуация «муниципального значения» (разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования). На остальных 5 объектах возможны чрезвычайные ситуации только «локального значения» (разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта).

Транспортировка нефти и нефтепродуктов производится по следующим направлениям:

- с юго-востока на северо-запад территорию Сусуманского городского округа пересекает федеральная  автомобильная дорога «Колыма»;

- автомобильная дорога областного значения «Палатка-Кулу-Нексикан» в направлении от ФАД «Колыма» к западной границе  округа;

- дорога муниципального значения Сусуман-Широкий протяжённостью 32 км, проходящая от окружного центра к северной границе  округа.

При перевозке автотранспортом возможны аварии с разливом нефтепродуктов, что также может привести к возникновению чрезвычайной ситуации «муниципального значения» (разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов за пределами территории объекта).

Объекты

на территории Сусуманского городского округа, осуществляющие транспортировку и хранение нефтепродуктов

| № п/п | Наименование объекта и его ведомственная принадлежность | Адрес объекта (телефон) | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | т |
| 1 | АЗС № 38 ООО «Магаданнефто» | г. Сусуман, на выезде из мкр. Заречье тел. 9140305491 | 160 | 136 |
| 2 | АЗС ИП Сарапулова Т.И. | г. Сусуман, ул. Комсомольская 1а тел.: (41345)20550 | 180 | 153 |
| 3 | Склад ГСМ ОАО «Сусуманзолото» | г. Сусуман, мкр. Заречье, промплощадка тел. (41345)2-14-39 | 300 | 255 |
| 4 | Склад ГСМ ОАО «ГДК «Берелех» | п. Широкий, промплощадка тел. (41345)2-21-96 | 165 | 140,25 |
| 5 | АЗС Филиал «Разрез Кадыкчанский» ООО «КУК» | р-з Кадыкчанский, промплощадка тел. (41345)2-90-13 | 25 | 21,25 |
| 6 | АЗС Филиал ПАО «Магаданэнерго» ЦЭС | п. Кедровый, ул. Гагарина 1, промплощадка тел. (41345)64-100; 64-127; 64-104 | 89,5 | 76,08 |
| 7 | Склад ГСМ Филиал ПАО «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС | п. Мяунджа, промплощадка АрГРЭС тел. (41345)6-26-18 9140310952 - деж. инженер 9140390129 - гл. щит управления | 127,5 | 108,38 |

1.3.  Мероприятия по предупреждению ЧС(Н)

Контроль над состоянием оборудования предприятий и лицами, осуществляющими оборот нефтепродуктов, ведется уполномоченными на то структурами, которые систематически проводят проверки в соответствии с имеющимися графиками.

Предприятия в рамках своей деятельности проводят мероприятия, направленные на совершенствование систем защиты объектов хранения и реализации ГСМ. Предусматривают выделение денежных средств на техническое обслуживание и обновление имеющегося оборудования.

В соответствии с действующими нормами управляющие дорожные компании, привлекая сотрудников ГИБДД Отд МВД России по Сусуманскому району, два раза в год - в весенне-летний и осенне-зимний периоды - проводят комиссионное обследование дорожной сети округа.

1.3.1.  Возможные источники ЧС(Н)

- Анализ функционирования предприятий по хранению и отпуску нефтепродуктов показывает, что наиболее вероятными причинами возникновения ЧС техногенного характера могут быть:

- - выход из строя технологического оборудования;

- - отклонение от нормальных режимов слива и отпуска нефтепродуктов;

- - ошибки персонала при приемке и отпуске нефтепродуктов либо эксплуатации оборудования;

- - несоблюдение техники безопасности;

- - ведение неразрешенных опасных работ;

- - аварии на автотранспорте;

- - акты саботажа и террора;

- - природные явления;

- - пожары от утечки нефтепродуктов - возникают при разливе нефтепродуктов и наличии источника воспламенения.

- Характерными чрезвычайными ситуациями природного характера для Сусуманского городского округа являются;

- - снежные заносы;

- - гололед;

- - снежные лавины;

- - землетрясение (до 7 баллов);

- - природные пожары;

- - паводки.

- 1.3.2.  Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов

АЗС № 38 ООО «Магаданнефто» г. Сусуман

Объект расположен в черте города, на окраине мкр Заречье, на 630 км ФАД «Колыма», на расстоянии 3500 м от р. Берелёх, за пределами жилой и промышленной зоны города, на расстоянии 1000 м от ближайшего жилого здания и 50 м от ЛЭП. Санитарно-защитная зона - 500 м. В своем составе АЗС имеет 7 горизонтальных резервуаров по 63 м3   (в настоящее время используются только 3 из них), оборудованных системой перекачивания топлива в свободную емкость.

АЗС оснащена сотовой телефонной связью, первичными средствами пожаротушения. Территория благоустроена, имеет твердое покрытие.

Подвоз нефтепродуктов осуществляется автотранспортом сторонних организаций по заключенным договорам автоцистернами с максимальной вместимостью 25 м3 по автомобильным дорогам Магаданской области по маршруту Магадан–Сусуман.

Общая площадь земель объекта 5268 м2. Территория резервуарного парка обвалована, имеет сливные канавы, оснащена ограждением и системой видеонаблюдения.

Учитывая объемы и систему защищенности хранящегося ГСМ, площадь разлива не  превысит площади обвалования резервуарного парка и не выйдет за пределы объекта.

Свободный доступ на территорию хранения нефтепродуктов отсутствует, режим работы круглосуточный.

АЗС ИП Сарапулова Т.И.

Объект расположен в черте города Сусумана, на 627 км ФАД «Колыма», в стороне от промышленных и жилых строений, на расстоянии 1400 м от р. Берелех, ближайшие жилые здания (частные застройки) находятся на расстоянии 980 м, до ЛЭП - 60 м. Санитарно-защитная зона составляет 50 м по периметру АЗС. Общая площадь земель 139 м2.

В составе АЗС имеются 7 резервуаров горизонтального типа: РГС-25×4шт. – (2 резервуара для бензина, один для дизтоплива, четвертый – резервный), РГС–50 – для хранения дизельного топлива, РГС-15×2 шт. (полуприцеп) – один для бензина, второй для дизтоплива. Общий объем хранения до 153 м3.

АЗС обеспечена телефонной связью, оснащена первичными средствами пожаротушения. Территория благоустроена, имеет твердое покрытие.

Подвоз нефтепродуктов осуществляется сторонними организациями на договорной основе автоцистернами с максимальной емкостью 15,8 тонн (20 м3) по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуман.

Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ площадь разлива может составить 139 м2.

Свободный доступ на территорию резервуарного парка отсутствует, режим работы круглосуточный.

Склад ГСМ ОАО «Сусуманзолото»

Расположен на окраине города Сусумана, в м-не Заречье, на территории промышленной базы ОАО «Сусуманзолото». Расстояние до р. В-Нексикан составляет 960 м, до  р. Берелёх - 1350 м. Промышленные объекты, расположенные в непосредственной близости, принадлежат предприятию, расстояние до ближайшего жилого здания – 1600 м, до ЛЭП – 50 м. Санитарно-защитная зона склада ГСМ составляет 700 м. Включает в себя вертикальные резервуары: 3 шт. по 700 м3,  1 резервуар 300 м3, 2 резервуара по 100 м3 и 4 горизонтальных резервуара по 50 м3. Резервуарный парк оборудован системой перекачки нефтепродуктов между емкостями. На складе постоянно хранится 300 м3 топлива.

На складе имеется АЗС с двумя заправочными колонками для раздачи бензина и дизельного топлива. АЗС оснащена телефонной связью, первичными средствами пожаротушения. Территория благоустроена, имеет твердое покрытие. Осуществляется постоянное дежурство.

Подвоз нефтепродуктов производится автотранспортом предприятия в автоцистернах с максимальной емкостью 16,4 тонн (19 м3) по автомобильным дорогам Магаданской области маршрутом Магадан–Сусуман.

Общая площадь земель 7479 м2. Произведена обваловка резервуарного парка из слабофильтрующих грунтов, имеются сливные канавы и ограждение. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, площадь возможного разлива не превысит общей площади участка, то есть 7479 м2.

Склад ГСМ ОАО «ГДК «Берелех»

Расположен на окраине п. Широкий Сусуманского городского округа, расстояние до р. Берелёх 1250 м. От склада ГСМ до ближайшего жилого здания 700 м, до ЛЭП – 150 м. На складе размещены горизонтальные резервуары РГС-10х7 шт. (бензин), РГС-50х3 шт. (ДТ), РГС-54х1 шт. (ДТ) и вертикальные ОСВЗ-17.11х3 шт. (ДТ).

Склад обеспечен телефонной связью, оснащен первичными средствами пожаротушения. Территория благоустроена, имеет твердое покрытие. Осуществляется постоянное дежурство.

Подвоз нефтепродуктов производится автотранспортом сторонних организаций на договорной основе автоцистернами с максимальной емкостью 16,4 тонн (19 м3) по автомобильным дорогам Магаданской области по маршруту Магадан–Сусуманский городской округ.

Общая площадь земель 7023 м2. Территория обвалована, имеет сливные канавы и ограждение. Учитывая объемы и систему защищенности хранящегося ГСМ, площадь возможного разлива не превысит общую площадь предприятия, а именно 7023 м2.

АЗС филиал «Разрез Кадыкчанский» ООО «Колымская угольная компания»

АЗС находится на территории производственной площадки филиал «Разрез Кадыкчанский» в 500 м от АБК разреза. Площадь территории АЗС - 1350 м2. Жилых зданий муниципального фонда рядом нет, до ЛЭП – 450 м, до ближайшего водоисточника – ручей Тал-Юрях – 250 м. Санитарно-защитная зона склада ГСМ составляет 560 м. АЗС состоит из комплекса сооружений, в который входят: операторская; топливораздаточные колонки; резервуарный парк. Режим работы АЗС круглогодичный.

Поступление нефтепродуктов осуществляется в среднем 2 раза в неделю в автомобильных цистернах максимальной емкостью 25 м3. Для кратковременного хранения дизельного топлива используется стационарный вертикальный резервуар РВС-200 емкостью 200 м3; хранение бензина осуществляется в горизонтальном сварочном резервуаре емкостью 52 м3. Для предотвращения нагревания емкостей в летний период, они красятся светоотражающей краской (серебрянкой). Емкости для хранения нефтепродуктов расположены на спланированной площадке, имеют бетонированные опорные стойки, местное заземление и необходимые защитные приспособления и арматуру. Для разгрузки автоцистерн с нефтепродуктами предусмотрена насыпная площадка.

Слив в резервуары производится самотеком. Для контроля уровня топлива в резервуарах используются мерочные рейки.

На АЗС установлены 3 топливно-заправочные колонки (ТРК) типа 1КЭД-50-0,5-1 («Нара 22»). Пускатели и пульты управления установлены в операторской.

Территория АЗС по периметру имеет предохранительную насыпь высотой 1 м, за которой установлена продуваемая ограда высотой 2 м. Высота насыпи принята из условия удержания возможного разлива нефтепродуктов из емкости максимального объема при условии ее полного заполнения. Основание площадки и откосы бермы покрыты непроницаемым глинистым раствором.

Площадка АЗС оборудована дренажной системой. На территории установлена канализационная система сточных вод и очистные сооружения. Вывоз стоков на регенерацию или утилизацию производится специализированными организациями по соответствующим договорам. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении.

Территория АЗС обеспечена внутренней телефонной связью, оснащена пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, согласно нормам. Подъезд пожарных и специальных машин обеспечен и осуществляется по проездам с твердым покрытием. Учитывая объемы и систему защищенности хранящегося ГСМ, площадь вероятного разлива не превысит общей площади резервуарного парка и не выйдет за границы объекта.

Склад ГСМ Филиал  ПАО «Магаданэнерго» Аркагалинская  ГРЭС

Расположен на окраине п. Мяунджа Сусуманского  городского округа, в 850 м от ближайшего водоема (р. Мяунджинка). Промышленные объекты, расположенные в непосредственной близости, принадлежат предприятию. Расстояние до ближайшего жилого здания 760 м, до ЛЭП – 50 м. Санитарно-защитная зона составляет 60 м. На складе находятся 3  горизонтальных резервуара емкостью по 50 м3.

Объект обеспечен внутренней телефонной связью, оснащен первичными средствами пожаротушения. Территория благоустроена. Свободный доступ на территорию отсутствует. Режим работы – восьмичасовой, в будние дни. Охраняется ведомственной охраной предприятия.

Подвоз нефтепродуктов производится автотранспортом предприятия и сторонних организаций на договорной основе автоцистернами с максимальной емкостью 16,4 тонн (19 м3) по автомобильным дорогам Магаданской области по маршруту Магадан–Сусуманский городской округ.

Общая площадь земель 380 м2. Территория обвалована, имеет сливные канавы и ограждение. Учитывая объемы и систему защищенности хранящегося ГСМ, площадь вероятного разлива не превысит общей площади предприятия, а именно 380 м2.

Склад ГСМ Филиал ПАО «Магаданэнерго» Центральные электрические сети

Объект расположен в черте поселка Кедровый Сусуманского городского округа, на производственной площадке филиал ПАО «Магаданэнерго» Центральные электрические сети, на расстоянии 700 м от р. Мяунджа. Ближайшие жилые здания  находятся на расстоянии 800 м. Санитарно-защитная зона составляет 50 м. На территории склада размещено четыре горизонтальных стальных цилиндрических резервуара различных емкостей: 25 м3, 45,3 м3, 10,6 м3, 8,6 м3. Первые три подземные, последний надземный.

АЗС обеспечена телефонной связью, оснащена первичными средствами пожаротушения. Территория благоустроена, имеет твердое покрытие.

Подвоз нефтепродуктов осуществляется автотранспортом предприятия автоцистернами с максимальной емкостью 18 м3 по автомобильным дорогам Магаданской области по маршруту Магадан–Сусуманский городской округ.

Общая площадь земель 600 м2. Свободный доступ на территорию отсутствует, резервуарный парк обвалован, имеет сливные канавы и ограждение. Режим работы – восьмичасовой, в будние дни. Охраняется собственной охраной предприятия.

Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, площадь возможного разлива не превысит 600 м2.

Автоцистерны в пути следования

Чаще всего разливы нефтепродуктов происходят на площадках слива и налива топлива. Причиной чему являются переполнение резервуаров, повреждение соединительных трубопроводов, отсутствие герметичности соединений. Это не представляет большой угрозы, поскольку слив происходит под наблюдением персонала, что позволяет зафиксировать факт аварии на ранних стадиях, для ликвидации такого разлива и его последствий достаточно сил и средств объекта. Твердое покрытие и ограждение территория предохранительной насыпью исключает попадание нефтепродуктов в почву, а также его растекание за пределы объекта.

Наиболее опасен разлив топлива при аварии вне населенных пунктов при следовании к объекту. Автоцистерны, перевозящие нефтепродукты, имеют емкости объемом не более 25 м3. Диаметр свободного растекания нефтепродуктов и площадь пятна разлива рассчитываются по формулам:

где d - диаметр свободного растекания, м;

S - площадь пятна разлива, м2;

Vнn - объем разлившихся нефтепродуктов, м3.

Таким образом, площадь пятна разлившегося топлива из автоцистерны емкостью 25 м3 составит 500,7 м2.

- 1.3.3. Границы зон ЧС(Н) с учётом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов

АЗС  № 38  ООО «Магаданнефто»

Завоз нефтепродуктов осуществляется по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуман автотранспортом сторонних организаций на договорной основе автоцистернами максимальной вместимостью 25 м3. Резервуар максимально большей емкости – 63 м3, площадь разлива из которого может составить 1264,1 м2. Общая площадь земель АЗС - 5268 м2. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, предполагаемый аварийный разлив нефтепродуктов не выйдет за границы объекта.

АЗС ИП Сарапулова Т.И.

Подвоз нефтепродуктов осуществляется по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуман автотранспортом сторонних организаций на договорной основе емкостями с максимальной вместимостью до 20 м3. Резервуар максимально большей емкости – 50 м3, площадь разлива из которого может составить 1000,86 м2. Общая площадь земель - 139 м2. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, предполагаемый аварийный разлив нефтепродуктов не выйдет за границы объекта.

Склад ГСМ  ОАО «Сусуманзолото»

Завоз нефтепродуктов осуществляется автотранспортом предприятия по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуман автоцистернами различной емкости с максимальной вместимостью 40 тонн. Резервуар максимально большей емкости – 700 м3, площадь разлива из которого может составить 14012,25 м2. Общая площадь земель - 7479 м2. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, предполагаемый аварийный разлив нефтепродуктов не выйдет за границы объекта.

Склад ГСМ  ОАО «ГДК «Берелех»

Завоз нефтепродуктов осуществляется автотранспортом сторонних организаций на договорной основе по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуманский городской округ автоцистернами различной емкости с максимальной вместимостью 19 м3. Резервуар максимально большей емкости – 54 м3, площадь разлива из которого может составить 1080,95 м2. Общая площадь земель - 7023 м2. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, предполагаемый аварийный разлив нефтепродуктов не выйдет за границы объекта.

АЗС  Филиал  «Разрез  Кадыкчанский» ООО «КУК»

Завоз нефтепродуктов осуществляется автотранспортом предприятия по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуманский городской округ автоцистернами с максимальной вместимостью до 25 м3. Резервуар максимально большей емкости – 200 м3, площадь разлива из которого может составить 4003,5 м2. Общая площадь земель - 1350 м2. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, предполагаемый аварийный разлив нефтепродуктов не выйдет за границы объекта.

Склад ГСМ Филиал  ПАО «Магаданэнерго» Аркагалинская  ГРЭС

Завоз нефтепродуктов осуществляется автотранспортом предприятия и сторонних организаций на договорной основе по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуманский городской округ автоцистернами различной емкости с максимальной вместимостью 19 м3. Резервуар максимально большей емкости – 50 м3, площадь разлива из которого может составить 906,79 м2. Общая площадь земель – 380 м2. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, предполагаемый аварийный разлив нефтепродуктов не выйдет за границы объекта.

Склад ГСМ Филиал ПАО «Магаданэнерго» Центральные электрические сети

Завоз нефтепродуктов осуществляется автотранспортом предприятия по ФАД «Колыма» по маршруту Магадан–Сусуманский городской округ автоцистернами различной вместимости с максимальной емкостью 18 м3. Резервуар максимально большей емкости – 45,3 м3, площадь разлива из которого может составить 1000,88 м2.

Общая площадь земель – 600 м2. Учитывая объемы и систему защищенности  хранящегося ГСМ, предполагаемый аварийный разлив нефтепродуктов не выйдет за границы объекта.

Автоцистерны в пути следования

Границы разлива зависят от рельефа местности, характеристик почвы, наличия водоемов на месте аварии. Предварительно необходимо исходить из того, что площадь предполагаемого разлива будет составлять 500,7 м2.

Таким образом, на всех перечисленных объектах возможны ЧС, связанные с разливом нефтепродуктов «локального значения» (до 100 тонн в пределах объекта).

ЧС(Н) «муниципального значения» могут иметь место на складе ГСМ ОАО «Сусуманзолото», АЗС Филиала «Разрез Кадыкчанский» ООО «Колымская угольная компания» (свыше 100 тонн в пределах объекта) и на Федеральной автодороге «Колыма» по маршруту перевозки нефтепродуктов (до 100 тонн вне объекта).

Объекты с характеристиками по ЧС(Н)

| № п/п | Наименование объекта и его ведомственная принадлежность | Емкость максимального объема, м3 | Уровень ЧС(Н) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 38 ООО «Магаданнефто» | 63 | Локальный |
| 2 | АЗС ИП Сарапулова Т.И. | 50 | Локальный |
| 3 | Склад ГСМ ОАО «Сусуманзолото» | 700 | Муниципальный |
| 4 | Склад ГСМ ОАО «ГДК «Берелех» | 54 | Локальный |
| 5 | АЗС Филиал «Разрез Кадыкчанский» ООО «КУК» | 200 | Муниципальный |
| 6 | Склад ГСМ Филиал ПАО «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС | 45,3 | Локальный |
| 7 | АЗС Филиал ПАО «Магаданэнерго» ЦЭС | 89,5 | Локальный |
| 8 | Автоцистерны при транспортировке | 25 | Муниципальный |

- 1.3.4. Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н), социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории

Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н), которые могут иметь социально–экономические последствия для персонала, населения и окружающей природной среды, прилегающей территории в зависимости от характера разгерметизации (пролива), погодных и других условий, могут развиваться в виде проливов, пожаров, взрывов.

- Определение типовых сценариев развития аварии.

При авариях наибольшую опасность представляют разлив большого количества топлива, пожар и взрыв топливовоздушной смеси при разгерметизации одностенных надземных резервуаров и/или автоцистерны. Вероятными последствиями проливов нефтепродуктов на площадках АЗС и маршрутах подвоза являются разлив по прилегающей территории, испарение продуктов, воспламенение и/или взрыв топливовоздушной смеси.

Разлив топлива - на территории АЗС может произойти вследствие перелива ГСМ во время заправки автомобилей или перелива в резервуары, при вытекании топлива из поврежденной ТРК АЗС, из бака автомобиля, в том числе на маршрутах транспортирования топлива, а также при ДТП;

Пожары от утечки нефтепродуктов - возникают при разливе нефтепродуктов и наличии источника воспламенения;

Пожар разлива - может привести к образованию обширной площади горящих нефтепродуктов и локальных очагов (факелов) на ТРК, с последующим вовлечением в процесс горения окружающего оборудования и транспортных средств, трубопроводов, сооружений АЗС;

Образование и дрейф облака - топливовоздушной смеси может привести к взрыву облака, образованию воздушной ударной волны, формированию огненного шара паровоздушной смеси с разрушениями автоцистерны-топливозаправщика, оборудования сооружений АЗС, трубопроводов, резервуарного парка и транспортных средств.

Кроме того, возможны ЧС(Н), не связанные с разливом ГСМ, но способные инициировать их;

Пожары от удара молнии и вторичного проявления атмосферного электричества;

Пожары от загазованности - возникают от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил безопасности при курении и другие источники открытого огня;

Пожары в резервуарном парке - при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются с взрыва в газовом пространстве резервуара;

Пожары при зачистке и ремонте резервуаров - возникают при очистке резервуаров перед осмотром и ремонтом, при проведении ремонтных, в том числе огневых работ на предварительно очищенных резервуарах, при ремонте и обслуживании резервуаров и ТРК без их предварительной зачистки, при удалении донного остатка с помощью бензина или дизельного топлива;

Пожары при ремонтных огневых работах - происходят из-за неэффективной очистки и контроля ее степени.

Развитие пожаров и взрывов зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости технологического оборудования и конструкций АЗС, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделений ФГКУ «2-й отряд ФПС по Магаданской области».

Таким образом, исходя из возможных причин возникновения и развития аварийных ситуаций на территории округа, с учетом отказов и неполадок оборудования,   возможных   ошибочных  действий   персонала   и    внешних воздействий природного и техногенного характера, Планом предусмотрены следующие возможные типовые сценарии развития ЧС(Н):

- Группа сценариев С1 (образование пожара пролива): частичное/полное разрушение оборудования → истечение опасного вещества + источник воспламенения → образование пожара пролива → термическое поражение людей и рядом стоящих строений, возможное развитие эффекта «домино», образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

- Группа сценариев С2 (взрыв облака ТВС): частичное/полное разрушение оборудования → выброс опасного вещества → образование облака ТВС из первичного облака или за счет испарения → распространение облака + источник зажигания → взрыв облака ТВС, возможно образование пожара пролива → барическое (и термическое в случае пожара пролива) поражение людей, сооружений и оборудования, возможное развитие эффекта «домино», образование  и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

Группа сценариев С3 (выброс опасного вещества без воспламенения): частичное/полное разрушение оборудования → истечение опасного вещества → загрязнение окружающей среды.

Группа сценариев С4 (воспламенение опасного вещества внутри оборудования):

Образование топливовоздушной смеси внутри оборудования + источник воспламенения → воспламенение опасного вещества внутри оборудования → горение опасного вещества → термическое поражение и возможное разрушение оборудования → образование и распространение облака продуктов сгорания, загрязнение окружающей среды.

- 1.3.5. Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны с учетом их дислокации на случай разлива нефтепродуктов.

Достаточность сил и средств, применяемых для ЛРН, определяется возможностью осуществить своевременный сбор нефтепродукта на территории АЗС. Для предупреждения и ликвидации возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций вызванных разливом нефтепродуктов имеются силы и средства:

Объектовые

| № п/п | Наименование организации | Личный состав/тех. | Дислокация | Техника | Договор с аттестованным АСФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 38 ООО «Магаданнефто» г. Сусуман | 6/1 | г. Сусуман, на выезде из мкр. Заречье | ассенизационная машина (емк. 3,5 м3) – 1 ед. (ООО «Магаданнефто») | договор № 19 от 31.10.2017 с ОГКУ «ПСЦ ГО, ЗНТ и ПБ Магаданской области» |
| 2 | АЗС ИП Сарапулова Т.И. | 5/2 | г. Сусуман ул. Комсомольская 1а | самосвал - 1ед. погрузчик –1ед. (ООО « Оникс») | нет |
| 3 | Склад ГСМ ОАО «Сусуманзолото» | 12/8 | г. Сусуман промплощадка в мкр. Заречье | бульдозер - 1 ед. самосвал - 4 ед. погрузчик - 3 ед. (ОАО «Сусуманзолото») | нет |
| 4 | Склад ГСМ ОАО «ГДК «Берелех» | 11/7 | п. Широкий промплощадка | бульдозер – 2 ед. самосвал – 2 ед. погрузчик – 3 ед. (ОАО «ГДК «Берелех») | нет |
| 5 | АЗС филиал «Разрез Кадыкчанский» ООО «КУК» | 11/5 | р-з Кадыкчанский промплощадка | бульдозер - 2 ед. самосвал - 2 ед. погрузчик - 1 ед. (ЗАО «КУК») | нет |
| 6 | Склад ГСМ Филиал ПАО «Магаданэнерго» ЦЭС | 6/4 | п. Кедровый ул. Гагарина 1 промплощадка | бульдозер - 1 ед. самосвал - 2 ед. экскаватор - 1 ед. (Филиал ЦЭС) | нет |
| 7 | Склад ГСМ Филиал ПАО «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС | 11/7 | п. Мяунджа промплощадка АрГРЭС | бульдозер - 2 ед. самосвал - 4 ед. погрузчик - 1 ед. (Филиал АрГРЭС) | нет |

Муниципальные

| № п/п | Наименование подразделения | Дислокация | Постоянная готовность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | личный состав (чел) | Техника | кол-во единиц |
| 1 | ПСЧ -4 ФГКУ «2-й отряд ФПС по Магаданской области» | г. Сусуман Магаданской области | 7 | Пожарная | 2 |
|  |  |  |  | Автовышка | 1 |
|  |  |  |  | Грузовой | 1 |
|  |  |  |  | Легковой | 1 |
| 2 | ОП ПСЧ-4 ФГКУ «2-й отряд ФПС по Магаданской области» | п. Холодный Сусуманского городского округа Магаданской области | 5 | Пожарная | 1 |
| 3 | ПСЧ- 5 ФГКУ «2-й отряд ФПС по Магаданской области» | п. Мяунджа, Сусуманского городского округа Магаданской области | 6 | Пожарная | 2 |
|  |  |  |  | Грузовой | 1 |
|  |  |  |  | Легковой | 1 |
| 4 | Отд МВД России по Сусуманскому району | г. Сусуман Магаданской области | 37 | Вездеход | 2 |
|  |  |  |  | Легковой | 2 |
| 5 | ООО «Сусуман-Ресурс» | г. Сусуман Магаданской области | 4 | Автовышка | 1 |
|  |  |  |  | Водовозка | 1 |
|  |  |  |  | Грузовой | 1 |
|  |  |  |  | Легковой | 1 |
| 6 | ООО «Холодный» | п. Холодный, Сусуманского городского округа Магаданской области | 4 | Бульдозер | 2 |
|  |  |  |  | Погрузчик | 1 |
|  |  |  |  | Легковой | 2 |
| 7 | ФГБУ «Колымское УГМС» Сусуман Г-2 | г. Сусуман Магаданской области | 4 | - | - |
| 8 | ООО « Сусуманская дорожная компания» | г. Сусуман Магаданской области | 11 | Автоцистерна | 1 |
|  |  |  |  | Погрузчик | 1 |
|  |  |  |  | Грейдер | 2 |
|  |  |  |  | Грузовой | 1 |
|  |  |  |  | Легковой | 1 |

Готовность выдвижения техники и оборудования к месту проведения аварийно–восстановительных работ, требующихся для локализации разлива нефти, не превышает 10-15 минут. Для локализации разлива может выезжать не весь состав сил ликвидации ЧС(Н), а только часть, представленная аварийной группой. Остальные силы и средства, предназначенные для сбора разлившихся нефтепродуктов, очистки загрязненной территории, прибывают позднее.

1.3.6. Мероприятия по предотвращению ЧС(Н)

В целях предотвращения возможных ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов, систематически планируются и проводятся следующие мероприятия:

- уполномоченные органы осуществляют контроль состояния оборудования предприятий и лиц, осуществляющих оборот нефтепродуктов, систематически проводят проверки в соответствии с имеющимися графиками;

- предприятия в рамках своей деятельности проводят мероприятия, направленные на совершенствование систем защиты объектов хранения и реализации ГСМ;

- организации и предприниматели, осуществляющие оборот нефтепродуктов систематически предусматривают и выделяют денежные средства на техническое обслуживание имеющегося оборудования и замену изношенного;

- в целях совершенствования деятельности в данной области предприятия и предприниматели проводят работу, направленную на разработку нормативной документации по вопросам снижения рисков ЧС(Н);

- управляющие дорожные компании в соответствии с имеющимися нормативными требованиями два раза в год - в весенне-летний и осенне-зимний периоды - проводят комиссионное обследование дорожной сети округа с участием сотрудников ГИБДД Отд МВД России по Сусуманскому району.

1.4. Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н)

Специализированные организации,  занимающиеся локализацией ЧС(Н) и сбором разлившихся нефтепродуктов, на территории Сусуманского городского округа не базируются. Вследствие этого для ликвидации ЧС(Н) задействуются техника и личный состав дорожных служб, федеральной пожарной службы, возможности собственников объектов хранения и оборота нефтепродуктов. Вопросы о выделении сил и средств, необходимых для ликвидации аварии, рассматриваются на заседаниях КЧС и ПБ Сусуманского городского округа. При необходимости КЧС и ПБ принимает решение о привлечении специализированных организаций и предприятий.

1.4.1. Уровни реагирования

Уровни реагирования на чрезвычайную ситуацию, обусловленную разливом нефти и нефтепродуктов, характеризуются составом и принадлежностью сил и средств, участвующих в работах по ликвидации ЧС(Н), и определяются уровнем ЧС в соответствии с классификацией ЧС, установленной Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304
(в редакции от 17.05.2011) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- ЧС локального характера  - локализуются и ликвидируются силами и средствами организации;

- муниципального характера - силами и средствами органа местного самоуправления;

- межмуниципального характера - силами и средствами органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, органа исполнительной власти субъекта РФ;

- регионального характера - силами и средствами органа исполнительной власти субъекта РФ, Федеральных органов исполнительной власти;

- межрегиопального характера - силами и средствами Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- федерального характера - силами и средствами Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, с привлечением дополнительных сил и средств.

Аварийные ситуации могут быть своевременно остановлены или перейти на более высокий уровень в зависимости от складывающейся обстановки, поэтому при ликвидации ЧС количество и состав сил и средств могут уточняться.

При недостаточности указанных сил и средств, в установленном порядке привлекаются силы и средства Федеральных органов исполнительной власти субъекта РФ.

Настоящим планом предусмотрены два уровня реагирования.

Первый уровень реагирования характеризуется развитием аварийной ситуации в пределах объекта. Разлив локального значения ликвидируется силами и средствами объекта. Производятся работы по немедленному ограничению или полному прекращению разлива, его локализации, сбору и утилизации разлитого нефтепродукта.

Второй уровень реагирования осуществляется в рамках территориальной подсистемы РСЧС. Разлив нефти и нефтепродуктов ликвидируется силами и средствами объекта с привлечением сил территориальной подсистемы РСЧС. Проведение операций по эвакуации персонала и посторонних лиц с территории объекта, на котором произошла авария, проводится с привлечением органов противопожарной службы, местных (территориальных) органов МЧС, аварийно-спасательных подразделений, органов МВД и других.

С учетом максимального количества нефтепродуктов, участвующих в вероятном разливе на территории Сусуманского городского округа, самый опасный вариант ЧС(Н) предполагает уровень реагирования не выше второго.

Координация мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) возлагается на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сусуманского городского округа. Реагирование на ЧС(Н) происходит в следующем порядке: объект → руководитель предприятия (КЧС и ПБ предприятия) → ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа → глава округа → КЧС и ПБ Сусуманского городского округа → ГУ МЧС РФ по Магаданской области, аварийно-восстановительные команды.

- 1.4.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н)

Состав сил, привлекаемых к ликвидации разлива нефтепродуктов, зависит от масштаба, характера разлива и времени суток.

Для ликвидации ЧС(Н) на территории Сусуманского городского округа предусматривается создание группировки, состоящей из сил и средств предприятий и аварийно-спасательных формирований.

Группы сил реагирования на ЧС(Н) формируются, исходя из реальной обстановки, сложившейся в результате ЧС(Н).

Оперативные группы формируют и, как правило, возглавляют заместители председателя КЧС и ПБ Сусуманского городского округа, ответственные за соответствующие направления деятельности комиссии.

Ликвидация последствий ЧС(Н) при первом уровне реагирования осуществляется силами и средствами объекта, на котором произошел разлив.

При реализации второго уровня реагирования на ЧС(Н) для ликвидации нефтеразлива привлекаются силы и средства муниципального звена РСЧС под руководством КЧС и ПБ Сусуманского городского округа, состав которых утвержден постановлением Правительства Магаданской области от 06.02.2014 № 87-пп (в редакции от 02.03.2018):

| № п/п | наименование подразделения | место дислокации (адрес, телефон) | зона ответственности | постоянная готовность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | личный состав | автомобиль легковой/ груз. (спец.) |
| 1 | Пожарная часть № 4 ФГКУ «2 отряд ФПС МЧС России по Магаданской области» | г. Сусуман ул. Билибина ,25 2-13-94; 2-11-75 | Сусуманский городской округ | 7 | 1/4 |
| 2 | Отдельный пост пожарной части № 4 ФГКУ «2 отряд ФПС МЧС России по Магаданской области» | п. Холодный, ул. Центральная, д. 16; 98-3-22 | п. Холодный | 5 | 0/1 |
| 3 | Пожарная часть № 5 ФГКУ «2 отряд ФПС МЧС России по Магаданской области» | п. Мяунджа, ул. Совхозная, д. 12, 6-24-01 | п. Мяунджа | 6 | 1/3 |
| 4 | Отд МВД России по Сусуманскому району | г. Сусуман, ул. Раковского, д. 1, 2-22-96 | Сусуманский городской округ | 37 | 2/2 |
| 5 | ООО «Сусуман-Ресурс» | г. Сусуман, ул. Набережная, д. 5, 2-13-15 | г. Сусуман | 4 | 1/3 |
| 6 | ООО «Холодный» | п. Холодный, ул. Горняцкая д.14, 9-81-54 | п. Холодный Сусуманский городской округ | 4 | 2/3 |
| 7 | ООО «Сусуманская дорожная компания» | г. Сусуман, ул. Светлая, д. 6, 2-17-27; 2-13-84 | Сусуманский городской округ | 11 | 1/5 |
| 8 | Филиал ПАО «Магаданэнерго» «ЦЭС» | п. Кедровый, ул. Гагарина, д.1, 6-41-27 | Мяунджа-Кедровый | 7 | -/6 |
| 9 | Филиал ПАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС» | п. Мяунджа, ул. Центральная, д. 47, 6-28-07 | Территория Аркагалинской ГРЭС | 11 | 1/6 |
| 12 | МОГ БУЗ « Сусуманская районная больница» | ул. Больничная, д.65, г. Сусуман 2-27-80; 2-11-65 | Сусуманский городской округ | 9 | -/3 |
| 13 | ФГБУ «Колымское УГМС» Сусуман Г-2 | ул. Стартовая д. 3, г. Сусуман, 2-15-47 | Сусуманский городской округ | 4 | -/- |
| Всего: |  |  |  | 105 | 9/36 |

Оповещение формирований о факте аварии осуществляется через ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа. Время сбора (реагирования на сигнал) составляет: для подразделений, несущих постоянное дежурство – до 5 минут, для организаций, работающих в режиме повседневной деятельности - до 1 часа.

1.4.3. Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны

При угрозе возникновения и возникновении ЧС(Н) зоной ответственности АСФ(Н) является вся территория возможной ЧС(Н).

Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны, привлекаемых для проведения ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, распределяются следующим образом:

- ТО ТУ Роспотребнадзора по Сусуманскому району - мониторинг окружающей природной среды: отслеживание перемещения облака испарений, направления разлива, отбор проб воздуха в районе ликвидации ЧС(Н), разворачивание передвижной лаборатории, контроль загазованности;

- ФГКУ «2-й отряд ФПС по Магаданской области» – тушение возгорания разлившихся нефтепродуктов, охлаждение горящих и соседних резервуаров, зданий и сооружений;

- Отд МВД России по Сусуманскому району – оцепление района ЧС, эвакуация людей из возможных зон поражения, охрана общественного порядка;

- МОГ БУЗ «Сусуманская районная больница» - оказание первой медицинской помощи пострадавшим, их сортировка, госпитализация и лечение в зависимости от тяжести полученных травм;

- ООО «Сусуманская дорожная компания» - работы по ликвидации ЧС(Н) на автодорогах округа при аварийных разливах во время транспортировки нефтепродуктов;

- ПАО «Магаданэнерго» (филиалы ЦЭС и АрГРЭС), ООО «КУК», ОАО «Сусуманзолото», ОАО «ГДК «Берелех» - работы по ликвидации ЧС(Н) на собственных объектах, а также в случае необходимости вне данных объектов в рамках своих компетенций при аварийных разливах во время транспортировки нефтепродуктов автотранспортом указанных организаций;

- ФГБУ «Колымское УГМС» Сусуман Г-2 – отбор проб, определение границ разлива нефтепродуктов, площади загрязнения, направления распространения пятна и облака испарений, размера и степени ущерба окружающей среде;

- ООО «Сусуман-Ресурс»  - предотвращение попадания разлившихся нефтепродуктов в водоисточники, сети водоснабжения и водоотведения в границах г. Сусумана;

- ООО «Холодный» - складирование и передача отходов на утилизацию.

- 1.4.4. Мероприятия по поддержанию в готовности управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н)

Предварительно руководством предприятий и организаций, создающих формирования, участвующие в ликвидации ЧС(Н), проводится подготовка личного состава этих формирований к действиям в условиях АРН, а затем его допуск к ведению аварийных работ после проведения инструктажей по технике безопасности. Подготовка включает в себя как теоретическое обучение, так и проведение специальных учений и тренировок, на которых отрабатываются следующие навыки:

- оповещение формирований;

- сбор персонала аварийно-восстановительных групп (АВГ);

- подготовка техники и оборудования к действиям в районе аварии;

- получение необходимых средств индивидуальной защиты, инструмента, материалов и оборудования, распоряжений и указаний по предстоящим действиям (ориентировочное место и масштаб аварии, порядок действий, сведения о других дополнительно привлекаемых силах и средствах);

- порядок выполнения работ по локализации и ликвидации АРН, соблюдение мер безопасности.

Оповещение формирований, участвующих в ЛРН, членов КЧС и ПБ осуществляется через диспетчерские службы предприятий и организаций, создающих такие формирования, через ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа посредством имеющихся систем связи и оповещения.

Сбор персонала АВГ с момента получения сигнала об аварии осуществляется:

- дежурных групп, находящихся в постоянной готовности, - до 5 минут;

-  групп, работающих в режиме повседневной деятельности, – до 1 часа.

- 1.5.  Организация управления, система связи и оповещения

Оповещение об аварийных разливах нефтепродуктов осуществляет оператор склада ГСМ (АЗС), отвечающий за своевременное информирование о факте произошедшей аварии. Информация о разливе нефтепродуктов при транспортировке вне территории объектов поступает от очевидцев или пострадавших по единому телефону спасения оператора ЦОВ системы-112 Магаданской области либо через местные диспетчерские службы подразделений 01, 02, 03 и предприятий.

Оповещение руководителей и личного состава формирований, привлекаемых к ликвидации аварии, осуществляется имеющимися средствами связи по заранее разработанным схемам для рабочего и нерабочего времени. Схемы оповещения находятся на рабочих местах постов охраны, операторов АЗС (складов ГСМ), ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа и диспетчерских служб предприятий и организаций.

Номера телефонов оповещаемых лиц и руководителей уточняются не реже одного раза в полгода.

Рабочие места операторов оборудованы телефонной связью. Люди, находящиеся на территории объекта, оповещаются из помещения операторской при помощи системы громкой связи.

Схема оповещения

Отд МВД России по Сусуманскому району

02; 2-22-96

Обнаружение

разлива

ЦОВ системы-112

Магаданской области

112

ЕДДС-112

Администрации  Сусуманского ГО

22322

ЦУКС МЧС РФ

по Магаданской области

601450, 620175

Управление

Роспотребнадзора России по Сусуманскому  району

21908

Руководитель объекта, координатор работ по ЛАРН, руководящий ликвидацией ЧС

КЧС и ПБ

Сусуманского ГО 22275; 22516;21492

МОГ БУЗ

«Сусуманская РБ»

03; 22776

«2-й отряд ФПС МЧС России по Магаданской области»

01; 2-13-94;

2-11-75

Нештатное аварийно-спасательное

формирование объекта

КЧС и ПБ Правительства Магаданской

области

Руководители аварийно-восстановительных команд

- 1.5.1.  Общие принципы управления и структура органов управления

Общая организация проведения работ по ЛЧС(Н) осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации, обусловленные разливом нефтепродуктов, локального значения при достаточности сил и средств объекта, в зоне ответственности которого произошла авария, ликвидируются под управлением КЧС и ПБ данного объекта. При возникновении ЧС(Н) муниципального значения работы по ликвидации аварии проводятся под непосредственным руководством отдела по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского городского округа при координации действий со стороны КЧС и ПБ Сусуманского ГО. Связь между службами, задействованными в ЛЧС(Н), осуществляется через ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа.

Решения руководителей работ по ликвидации аварий, связанных с разливом нефтепродуктов, являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС(Н), если иное не предусмотрено законодательством РФ.

При переходе ЧС(Н) на второй уровень, в случае крайней необходимости, руководители работ по ЛЧС(Н) самостоятельно принимают решения по вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС(Н);

- ограничение доступа в зону ЧС(Н);

- использование в порядке, установленном законодательством РФ, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне ЧС(Н).

В состав органов управления входят:

- штаб по ликвидации ЧС(Н);

- звено связи (ДДС организации, ЕДДС-112);

- руководители структурных подразделений, задействованных в ликвидации ЧС(Н);

- - руководители аварийно-спасательных формирований.

- Схема организации управления работами по ЛРН

КЧС и ПБ

АЗС

(склада ГСМ)

КЧС и ПБ Сусуманского городского округа

КЧС и ПБ Правительства Магаданской области

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского городского округа

Муниципальные

АСФ(Н)

2-го уровня

Формирования организации (дежурный персонал)

1-го уровня

- 1.5.2.  Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ПБ и ее рабочих органов

Постановлением администрации Сусуманского городского округа от 29.02.2016 № 80 (с изменениями от 13.02.2018) утверждено Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Сусуманский городской округ» и ее состав.

СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сусуманского городского округа

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество |  | Должность |  | Телефоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | служебный и сотовый |  | домашний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Председатель Комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лобов Александр Викторович |  | Глава Сусуманского городского округа |  | 2-22-75 2-20-25 9082276215 9140317484 |  | 2-28-30 |
| Заместители председателя Комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ясакова Марина Орестовна |  | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа |  | 2-24-94 |  | - |
| 3 | Кузнецов Олег Игоревич |  | Врио начальника ФГКУ «2-й отряд ФПС по Магаданской области» |  | 2-26-50 9148601239 9148523469 |  | 2-27-11 |
| Секретарь комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Чепурной Кирилл Сергеевич |  | Начальник ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа |  | 2-14-92 | - |
| Члены КЧС и ПБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Белозеров Виктор Анатольевич |  | Главный инженер ОАО «Сусуманзолото» |  | 2-12-49 | - |
| 6 |  | Богданов Игорь Николаевич |  | Генеральный директор ОАО «Сусуманская дорожная компания» |  | 2-17-27 9148696737 | - |
| 7 |  | Зумарев Николай Владимирович |  | Главный инженер ОАО «ГДК «Берелех» |  | 2-22-83 | - |
| 8 |  | Маликов Анатолий Иванович |  | начальник Отд МВД России по Сусуманскому району |  | 2-20-77 9148559075 9148500747 | - |
| 9 |  | Назарова Елена Александровна |  | Старший помощник прокурора Сусуманского района |  | 2-25-46 | - |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 10 |  | Овсянников Пётр Петрович |  | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского городского округа |  | 2-25-16 9148525633 | 2-38-84 |
| 11 |  | Партолина Людмила Федоровна |  | зам. главы Сусуманского городского округа по социальным вопросам |  | 2-10-88 | 2-14-21 |
| 12 |  | Пашевин Павел Борисович |  | Директор ЦЭС ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» |  | 64-1-00 9140319699 | 6-24-84 |
| 13 |  | Пряников Игорь Николаевич |  | Заместитель руководителя управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  | 2-15-36 9140371484 | - |
| 14 |  | Сухорукова Наталья Алексеевна |  | Начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Сусуманскому району |  | 2-19-08 2-12-18 | - |
| 15 |  | Сорока Александр Владимирович |  | Руководитель управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  | 2-22-59 9148626522 | 2-12-02 |

Обязанности председателя КЧС и ПБ включают в себя:

- общее руководство действиями по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов;

- связь с Правительством Магаданской области и Главным управлением МЧС России по Магаданской области, оповещение их о чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов.

Обязанности секретаря КЧС и ПБ включают в себя:

- сбор и обобщение информации о сложившейся чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов, и ознакомление с нею председателя КЧС и ПБ;

- документирование и доведение до заинтересованных лиц решений КЧС и ПБ;

- ведение хронометража и журнала ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов.

Обязанности действующего члена КЧС и ПБ включают в себя:

- непосредственное руководство действиями по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов, на месте в соответствии с возложенными обязанностями.

В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, КЧС и ПБ осуществляет следующие функции:

- организация постоянного контроля обстановки в зоне ЧС(Н);

- принятие решений о локализации и ликвидации ЧС(Н) по результатам анализа поступающей информации;

- организация и координация мероприятий по ликвидации ЧС(Н) и контроль над ходом работ по ЛЧС(Н);

- непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС(Н), представляющих угрозу для населения;

- взаимодействие с функциональными и территориальными подсистемами РСЧС по вопросам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ЛРН;

- оповещение населения о возникновении ЧС(Н);

- контроль работы соответствующих служб по обеспечению жизнедеятельности населения и объектов городского округа;

- информирование территориальных органов власти об обстановке в муниципальном образовании, а также о ходе работ по ликвидации ЧС(Н);

- организация мероприятий по защите жизни и здоровья населения округа;

- участие в проведении эвакуационных мероприятий.

В случае недостаточности собственных сил и средств КЧС и ПБ Сусуманского городского округа обращается за помощью в КЧС и ПБ Правительства Магаданской области.

В своей деятельности КЧС и ПБ Сусуманского городского округа взаимодействует с КЧС и ПБ организаций, работающих в муниципальном образовании, КЧС и ПБ граничащих округов, КЧС и ПБ Правительства Магаданской области.

- 1.5.3. Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним

- Вышестоящим координирующим органом является Комиссия по предупреждению и   ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Магаданской области.

Взаимодействие осуществляется по имеющимся каналам связи и организуется в режиме чрезвычайной ситуации по задачам, для выполнения которых сил у городского округа окажется не достаточно. Взаимодействие включает в себя:

1. Взаимный обмен информацией об обстоятельствах ЧС(Н), которая содержит следующие сведения:

- данные о ходе работ по ЛЧС(Н), эффективности действий и состоянии технических средств ЛРН, а также количестве разлитых и собранных нефтепродуктов;

- степень опасности нефтеразлива для людей и окружающей среды;

- наличие и готовность сил и средств ЛРН в районе разлива;

- метеорологические и гидрологические условия в районе ЧС(Н);

- результаты наблюдения за положением нефтяного пятна и источника разлива;

- информация по изменению любых условий обстановки в районе проведения операции по ЛЧС(Н).

2. Привлечение и использование сил и средств взаимодействующих организаций и профессиональных аварийно-спасательных формирований для локализации и ликвидации ЧС(Н).

3. Обеспечение безопасности людей на прилегающей территории.

1.5.4. Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств

В целях более качественного проведения мероприятий по ЛЧС(Н), а также для наращивания усилий при переходе чрезвычайной ситуации в более высокую категорию, осуществляется взаимодействие всех сил и средств, участвующих в мероприятиях по ЛРН.

Участниками взаимодействия являются:

- КЧС и ПБ организаций;

- КЧС и ПБ Сусуманского городского округа (тел. (41345) 2-25-19);

- КЧС и ПБ Правительства Магаданской области (тел. (4132) 60-71-61, 60-78-07);

- Отдел по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского городского округа (тел. (41345) 2-25-16, 2-14-92, 2-23-22);

- Главное Управление МЧС России по Магаданской области (тел. (4132) 62-41-91);

- Сусуманский территориальный отдел Северо-Восточного управления «Ростехнадзора» (тел. (41345) 2-20-05);

- Отд МВД России по Сусуманскому району (тел. (41345) 2-22-96);

- УВД по Магаданской области (тел. (4132) 62-00-21);

- ФГКУ «2-й отряд ФПС России по Магаданской области» (тел. (41345) 2-11-75);

- Магаданский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (тел. (4132) 69-22-01);

- ТО ТУ Роспотребнадзора по Сусуманскому району (тел. (41345) 2-19-08);

## - ФГБУ «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Сусуман Г-2 (тел. (41345) 2-15-47);

- МОГ БУЗ «Сусуманская районная больница» (тел. (41345) 2-11-65);

- Департамент здравоохранения администрации Магаданской области (тел. (4132) 62-43-48);

- предприятия и организации на территории Сусуманского городского округа, входящие в состав формирований муниципального звена РСЧС.

В режиме повседневной деятельности взаимодействие осуществляется в случаях:

- проведения совместных планово-предупредительных и учебных мероприятий;

- обмена опытом, участия в конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам предупреждения и ликвидации ЧС(Н);

- уточнения планов ЛРН и по другим вопросам.

В целях удовлетворения потребностей сил, задействованных в ликвидации ЧС, в необходимых средствах и оборудовании организуется взаимодействие по вопросам материально-технического обеспечения, таких как:

- создание запасов материально-технических средств;

- доставка материально-технических средств к месту ЧС(Н);

- порядок расчетов за произведенные затраты материальных средств и услуг;

- порядок использования транспортных коммуникаций;

- своевременный ремонт техники и оборудования, участвующих в ликвидации ЧС(Н);

- подготовка специалистов для работы с техникой, необходимой для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В режиме чрезвычайной ситуации взаимодействие проводится по следующим направлениям:

- оповещение населения об аварии;

- взаимный обмен информацией об обстоятельствах ЧС(Н);

- согласование решений о выделении сил и средств для ЛЧС(Н);

- организация материально-технического обеспечения;

- организация мероприятий по обеспечению безопасности населения и сил, участвующих в ЛРН.

Взаимодействие с КЧС и ПБ организаций и Правительства Магаданской области осуществляется председателем КЧС и ПБ Сусуманского городского округа.

При недостаточности собственных сил и средств участников взаимодействия, особенно при возникновении ЧС(Н), сопровождающейся человеческими жертвами или реальной угрозой жизни и здоровью людей, привлекаются силы Главного Управления МЧС России по Магаданской области.

Силы Отд МВД России по Сусуманскому району участвуют в ликвидации ЧС(Н) и ее последствий, обеспечивая решение следующих задач:

- охрана общественного порядка;

- организация оцепления зоны чрезвычайной ситуации и обеспечение беспрепятственного проезда к месту разлива нефтепродуктов сил и средств, участвующих в ликвидации ЧС(Н);

- оказание помощи в эвакуации граждан из зоны ЧС(Н);

- установление личности погибших.

Для возможной ликвидации пожара вследствие разлива нефтепродуктов на место аварии прибывают силы ФГКУ «2-й отряд ФПС России по Магаданской области».

Взаимодействие с прибывшими сменами ПСЧ осуществляется через руководителя ликвидации ЧС(Н). При возникновении возгорания старшее оперативное должностное лицо ФПС, первым прибывшее на место ликвидации аварии, принимает на себя руководство тушением пожара. При этом к нему в подчинение поступают все силы и средства, задействованные на ЛРН.

Учреждения здравоохранения Сусуманского городского округа организуют в случае ЧС(Н) медицинскую защиту населения и работников, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации. При наличии пострадавших к месту аварии прибывают бригады скорой медицинской помощи. Организуется доставка пострадавших в близлежащие лечебные учреждения.

Взаимодействие с медиками осуществляется через руководителя ликвидации ЧС(Н).

Сусуманский территориальный отдел Управления «Ростехнадзора» участвует в расследовании причин аварии, организует при необходимости контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды в районе ЧС(Н) во время проведения работ по ликвидации аварии и является контролирующим органом в ходе проведения работ по реабилитации территорий.

Взаимодействие с Управлением «Ростехнадзора» осуществляется председателем КЧС и ПБ Сусуманского городского округа.

Сотрудники Роспотребнадзора прибывают на место ЧС(Н) для определения ущерба, нанесенного окружающей природной среде в результате разлива нефтепродуктов и его последствий.

Организация взаимодействия по вопросам материального обеспечения проводится с целью наиболее полного удовлетворения потребностей задействованных сил и средств необходимыми материальными ресурсами, продовольствием, водой, одеждой, жильем и осуществляется по следующим направлениям:

- создание запасов материальных средств;

- определение ущерба, нанесенного в результате ЧС(Н);

- доставка материальных средств в зону ЧС(Н) и их распределение;

- определение порядка использования имеющейся экономической базы, водоисточников, ремонтных, строительных и других предприятий и организаций;

- порядок использования транспортных коммуникаций;

- порядок определения расчетов за произведенные затраты материальных средств и услуг.

Организация взаимодействия по вопросам технического обеспечения организуется в целях поддержания техники и оборудования ремонтно-восстановительных средств в постоянной готовности к использованию, обеспечению их надежной работы и направлено на:

- своевременное техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования ремонтно-восстановительных средств;

- накопление и подготовку к использованию запасных частей, ремкомплектов и материалов;

- подготовку специалистов ремонтно-восстановительных средств.

Техническое обеспечение организуется при использовании автомобильной и инженерной техники для проведения аварийно-спасательных и других работ при ликвидации последствий ЧС(Н).

Очередное техническое обслуживание автомобильной и инженерной техники осуществляется в перерывах между ее использованием на местах работ с привлечением подвижных средств технического обслуживания.

Ремонт и восстановление неисправной и вышедшей из строя техники осуществляется на местах выхода ее из строя с использованием ремонтно-восстановительных групп.

1.5.5.  Система связи и оповещения и порядок ее функционирования

Оповещение членов КЧС и ПБ различных уровней организовано снизу вверх: от обнаружившего аварию до председателя КЧС и ПБ организации, председателя КЧС и ПБ муниципального образования и далее председателя КЧС и ПБ Правительства Магаданской области.

Для оповещения об аварии используется любое доступное средство связи:

- телефонная (стационарная, мобильная), громкоговорящая, радиосвязь (в том числе через дежурные диспетчерские службы ОВД, ФПС и пр.) или другие организации городского округа;

- по единому телефону спасения 112 или посредством связи с дежурным ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа.

Объекты хранения нефтепродуктов оборудованы как стационарной, так и  мобильной телефонной связью. Для оповещения людей, оказавшихся непосредственно в зоне ЧС(Н), на объектах используется громкоговорящая связь.

Текст оповещения при аварии заранее заготовлен и находится у оператора АЗС и диспетчера предприятия в рабочей документации:

«Внимание! Говорит оператор. На территории АЗС произошла аварийная ситуация с разливом нефтепродуктов. Возможно возгорание или взрыв газо-воздушной смеси. Посторонним, находящимся на предприятии, срочно покинуть территорию. Персоналу немедленно принять меры к локализации и ликвидации аварии!»

Для оповещения населения привлекаются средства теле- и радиовещания, специальные автомобили МВД и МЧС, оборудованные системами СГУ, а также ручные громкоговорители.

- 1.5.6.  Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)

Передача управления при изменении категории ЧС(Н) осуществляется по прибытию в зону ЧС(Н) оперативной группы вышестоящего координирующего органа.

КЧС и ПБ Правительства Магаданской области

КЧС и ПБ

организации

КЧС и ПБ Сусуманского городского округа

ГУ МЧС РФ по Магаданской области

г. Хабаровск

Межведомственная комиссия по

ЧС и ПБ

Функции постоянно действующих органов управления РСЧС выполняют:

- на объектовом уровне: структурные подразделения или работники организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- на муниципальном уровне: отдел по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского городского округа – структурное подразделение органа местного самоуправления, специально уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- на региональном уровне: главное управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Магаданской области;

- на межрегиональном уровне: Сибирский региональный центр МЧС Российской Федерации;

- на федеральном уровне: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Передача организации работ по ЛЧС(Н) при изменении категории ЧС с объектового уровня на муниципальный происходит от КЧС и ПБ объекта в ведение КЧС и ПБ Сусуманского городского округа.

При изменении категории ЧС(Н) с муниципального уровня на региональный происходит передача управления от КЧС и ПБ городского округа в ведение главного управления МЧС России по Магаданской области, а также КЧС и ПБ Правительства Магаданской области.

В случае недостаточности или неэффективности имеющихся в распоряжении муниципального образования сил и средств для ликвидации ЧС(Н) (например, в результате ухудшения погодных условий, отказа технических средств, утраты контроля над разливом и других непредвиденных обстоятельств), председатель КЧС и ПБ Сусуманского городского округа обязан оповестить об этом уполномоченные органы государственного управления и направить запрос о помощи.

Ответственность и полномочия передаются КЧС и ПБ более высокого уровня вступают в силу только после официального принятия функции управления работами по ликвидации разлива нефтепродуктов. Прекращение или приостановка действий по ликвидации ЧС(Н), вывод сил и средств из зоны ЧС, прекращение контроля и наблюдения за поведением нефтеразлива, снятие оборудования, ограничивающего разлив, возможно только по прямому указанию КЧС и ПБ, уполномоченной руководить операциями по ЛЧС(Н).

- 2. Оперативная часть

2.1.    Первоочередные действия при ЧС(Н)

При поступлении сигнала о ЧС(Н) задействуется схема оповещения должностных лиц участвующих в организации локализации и ликвидации ЧС.

Производится оповещение и сбор состава КЧС и ПБ Сусуманского городского округа.

В соответствии с действующими нормативными актами производится направление сообщений установленной формы в ГУ МЧС РФ по Магаданской области.

На место происшествия направляется мобильная группа для оценки ситуации.

Производится оповещение руководителей предприятий и организаций для проведения мероприятий по сбору личного состава и подготовке необходимых механизированных средств.

2.1.1. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Оповещение о ЧС(Н) руководящего состава и должностных лиц производится в соответствии с разработанными схемами.

Оповещение населения, находящегося в зоне ЧС, производится посредством централизованных (РАСЦО и КСЭОН) и локальных (ЦЭС и АрГРЭС) систем оповещения, а также специальными автомобилями, оснащенными СГУ, и ручными громкоговорителями путем передачи речевого сообщения.

- Схема оповещения

при аварийном разливе нефтепродуктов на складе ГСМ

Обнаружение

разлива

ГУ МЧС РФ  по Магаданской области

(4132) 62-40-01; 62-40-02

ЦОВ системы-112

Магаданской области

112

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ: КСЭОН, РАСЦО

ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа

тел. 2-23-22

Руководитель объекта, координатор работ по ЛАР(Н), руководящий ликвидацией ЧС

МОГ БУЗ

«Сусуманская РБ»

прямая линия,

03; 22776

Нештатное аварийно-спасательное

формирование объекта

АВАРИЙНЫЙ

ОБЪЕКТ,

НАСЕЛЕНИЕ В ЗОНЕ ЧС(Н)

КЧС и ПБ Сусуманского городского округа

2-22-75; 2-25-16, 2-14-92

Отд МВД России

по Сусуманскому району

Колымское  территориальное          отделение  Северо-                         Восточного управления Ростехнадзора

Тел. 2-20-05

ФГКУ 2-й ОФПС МЧС России по Магаданской области

- Схема связи

Оператор  ЕДДС-112

администрации Сусуманского городского округа

тел. 2-23-22

Глава Сусуманского

городского округа

Сл. 2-22-75; приемная 2-20-25

Дом. 2-28-30

Сот. 9082276215; 9140317484

1-й зам. главы администрации Сусуманского ГО

Сл. 2-24-94

Дневное время

Ночное время

Персонал АЗС

Глава Сусуманского

городского округа

Сл. 2-22-75; приемная 2-20-25

Дом. 2-28-30

Сот. 9082276215; 9140317484

1-й зам. главы администрации Сусуманского ГО

Сл. 2-24-94

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского  ГО

Сл. 2-25-16

Дом. 2-38-84

Сот. 9148525633

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского  ГО

Сл. 2-25-16

Дом. 2-38-84

Сот. 9148525633

Диспетчер ФГКУ «2 отряд ФПС  по Магаданской области»

прямой телефон; 01;

101;  2-11-75

Отд МВД России  по Сусуманскому району

прямой телефон;

02, 102;  2-22-96

Диспетчер ФГКУ «2 отряд ФПС  по Магаданской области»

прямой телефон; 01;

101;  2-11-75

Северо-Восточное управление Ростехнадзора

Сусуманский  территориальный отдел              тел. 2-20-05

Отд МВД России  по Сусуманскому району

прямой телефон;

02, 102;  2-22-96

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

в Сусуманском  районе

тел. 2-15-93

2.1.2.  Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказанию медицинской помощи

Первоочередные меры по обеспечению безопасности персонала в случае возникновения разлива нефтепродуктов и оказание своевременной медицинской помощи осуществляются силами, участвующими в локализации и ликвидации аварии, с привлечением медицинских служб Сусуманского городского округа.

В случае ЧС(Н) на территории объекта к первоочередным мероприятиям по обеспечению безопасности людей относятся:

- немедленное оповещение всех находящихся в зоне разлива о чрезвычайной ситуации;

- незамедлительная организация связи с органами местного самоуправления и ФГКУ «2-й отряд ФПС России по Магаданской области», оповещение их о чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов;

- немедленное отключение всего работающего электрооборудования, выполненного не во взрыво-пожаробезопасном исполнении, включая двигатели автотранспорта, находящегося в зоне нефтеразлива;

- немедленная остановка всех транспортных средств;

- удаление с территории чрезвычайной ситуации всех лиц, не принимающих непосредственного участия в ликвидации чрезвычайной ситуации;

- ограждение района аварии предупреждающими и запрещающими знаками;

- оказание первой помощи пострадавшим.

Работы по локализации и ликвидации разливов нефти выполняются в соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.

Для обеспечения безопасности персонала, находящегося в зоне ЧС(Н), проводятся следующие мероприятия:

- приведение в готовность индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение инструктажа по технике безопасности с записью в журнале инструктажа;

- информирование об опасности отравления токсическими парами нефтепродуктов;

- запрещение проведения работ, связанных с ударами о металл, в целях предотвращения возможности искрообразования и угрозы взрыва;

- оказание квалифицированной медицинской помощи в случаях отравления токсичными парами нефтепродуктов и неблагоприятного воздействия нефтепродуктов на кожу;

- организация вывода пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации.

Первая помощь при поражениях в случае чрезвычайной ситуации,

обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов

| № п/п | Реакция на поражение | Мероприятия по оказанию первой помощи |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потеря сознания | Обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха, устранить в одежде все, что может стеснять или затруднять свободное дыхание (расстегнуть ворот, пояс и т.п.), сбрызгивать лицо водой, давать нюхать нашатырный спирт. При отсутствии дыхания немедленно приступить к проведению искусственного дыхания. |
| 2. | Отравление | Вывести пострадавшего на свежий воздух. При ухудшении состояния (рвота, сильная головная боль) вызвать скорую медицинскую помощь. |
| 3. | Ожоги термические | Различают ожоги четырех степеней. Ожоги первой степени (легкие) характеризуются покраснением и болезненностью кожи. При средних и тяжелых ожогах (2, 3, 4 степени) на место ожога наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего в медицинское учреждение. |
| 4. | Ожоги химические | При ожогах крепкими кислотами, едкими щелочами и другими агрессивными веществами необходимо пораженное место быстро промыть сильной струей воды из-под крана в течение 10-15 минут и отправить пострадавшего в медицинское учреждение. При попадании кислоты или щелочи в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и вызвать скорую медицинскую помощь. |
| 5. | Вывихи | Закрепить конечность в том положении, какое она приняла. Например, при вывихе плеча под мышку положить какой-нибудь мягкий сверток, руку подвесить; при вывихе бедра подложить свернутую одежду, когда пострадавший будет положен на носилки. Вправление вывиха производится только врачом. |
| 6. | Ранения | Основной задачей является предохранение пораженного места от загрязнения. Для оказания первой помощи необходимо вскрыть индивидуальный пакет, который должен находиться в аптечке, и перевязать рану. Нельзя при этом касаться руками той части стерильного материала, которая будет наложена на рану. При кровотечении необходимо остановить кровь, подняв раненую конечность вверх и закрыв кровоточащую рану перевязочным материалом из индивидуального пакета. Сложив материал комочком, придавить его к ране и подержать так в течение 4-5 минут, после чего сверху забинтовать и отправить пострадавшего в медпункт. Если кровотечение тугой повязкой не останавливается, то необходимо наложить жгут, а при его отсутствии - закрутку из подручного материала (скрученный платок, полотенце и т.п.). Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Во избежание омертвения конечности исключить наличие жгута на месте перевязки более 2-х часов. Пострадавшего после наложения жгута необходимо немедленно отправить в медпункт. В случае кровотечения из артерии головы или когда абсолютно не из чего сделать жгут, нужно прижать артерию выше места повреждения к кости и немедленно транспортировать пострадавшего в медпункт. В тех случаях, когда нельзя наложить жгут (при кровотечении на голове, шее, грудной клетке, животе), применяют давящую повязку. |
| 7. | Переломы | Создать полный покой поврежденной части тела и соблюдать исключительную осторожность при переноске пострадавшего. Прежде всего, надо определить место перелома. При этом не следует допускать движения поврежденной конечности или части тела, так как острые концы кости могут поранить окружающие ткани, мышцы, кожу, вызвать кровотечение. Необходимо наложить на поврежденную часть тела неподвижную повязку - шину. Если нет специальных шин, то можно использовать имеющийся под руками подходящий материал (доску, палки и т.п.). Шины накладывают таким образом, чтобы они захватывали не менее двух суставов, между которыми находится перелом. Под шины нужно подложить мягкий материал - вату, полотенце и пр. При переломе черепа пострадавшего уложить на носилки таким образом, чтобы голова была несколько приподнята, по бокам ее уложить два валика. На голову - положить холод. При переломах позвоночника осторожно положить пострадавшего на носилки животом вниз и отправить в медпункт. Носилки должны быть твердыми, для чего снизу положить широкую доску. |
| 8. | Поражение электрическим током | Немедленное освобождение пострадавшего от действия тока (выключить рубильник, вывернуть электрические пробки и т.д.). При невозможности быстрого отключения тока пострадавшего нужно отделить от токоведущих частей при помощи предметов, не проводящих ток (сухая деревянная доска и т.п.). После освобождения пострадавшего от действия электрического тока следует немедленно приступить к оказанию первой помощи. В случае остановки дыхания следует приступить к одновременному проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца до прибытия скорой медицинской помощи. |
| 9. | Ушибы | Приложить к ушибленному месту холод, туго забинтовать и направить пострадавшего в медпункт. |

Вопросы медицинской помощи при возникновении ЧС решаются медицинской службой городского округа. Для оказания медицинской помощи пострадавшим может привлекаться персонал ближайших медицинских учреждений.

Обеспечение персонала медицинскими средствами осуществляется за счет собственных запасов, запасов ближайших лечебных заведений, а также аптек. Перед оказанием первой помощи необходимо устранить причины, вызвавшие тяжелое состояние пострадавшего (при отравлении газами или парами - вынести пострадавшего из загазованной зоны; при поражении электрическим током - освободить от соприкосновения с токоведущей частью и т.п.).

- 2.1.3.  Мониторинг обстановки и окружающей среды

- Мониторинг окружающей среды при возникновении разлива нефтепродуктов, включающий визуальный контроль и количественные измерения, предусматривает:

- установление места выхода нефтепродуктов на поверхность земли или воды;

- установление места утечки нефтепродукта (места разгерметизации оборудования, аппарата, трубопровода и т.п.);

- оценка параметров разлива нефтепродуктов (объема, линейных размеров, формы, а также динамики их изменений);

- определение и контроль направления и скорости распространения нефтяного пятна;

- определение и контроль параметров окружающей среды.

Наблюдение за размерами зоны разлива и состоянием нефтепродуктов проводится визуально, до прибытия АСФ - дежурным персоналом объекта, с прибытием АСФ - руководителем работ по ликвидации аварии.

Для оценки состояния окружающей среды и сложившейся обстановки на месте разлива нефтепродуктов производится биологическая, инженерная, медицинская и пожарная разведка.

Разведка проводится с целью выявления вида ЧС, обнаружения источников опасности, определения масштаба и границы зоны ЧС, непрерывного наблюдения и контроля изменения обстановки в зоне ЧС.

Далее осуществляется анализ данных разведки, наблюдение, контроль и оценка обстановки в зоне ЧС. На основе данных принимается решение на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В процессе биологической разведки определяются масштабы и границы зон заражения, выявляются источники, определяется вид и характер заражения, ведется постоянное наблюдение и контроль изменения обстановки.

В процессе инженерной разведки определяется состояние наземных транспортных систем, проходимость местности на маршрутах движения сил ликвидации ЧС, определяются места, границы и характер разрушений, завалов, затоплений, определяется состояние коммунально-энергетических систем в зоне ЧС, устанавливается наличие потенциальных источников вторичных поражающих факторов, нахождение пострадавших.

В процессе медицинской разведки выявляются пораженные, их численность и состояние, намечаются пути выноса пораженных и маршруты их эвакуации, определяются районы развертывания медицинских пунктов, места для размещения пострадавших с последующей эвакуацией в лечебные учреждения вне зоны ЧС.

В ходе пожарной разведки определяются виды, параметры и границы очагов пожара; скорость и направление распространения огня в очагах пожара; оценивается степень загазованности и задымления в очагах пожара; определяется пожарная обстановка на маршрутах движения сил для ликвидации ЧС; выявляются потенциально-опасные объекты, находящиеся под угрозой взрыва, в связи с близостью к очагам пожара; определяется состояние систем противопожарного водоснабжения.

В рабочей зоне до начала работ и ежечасно в период их выполнения определяется концентрация паров углеводородов в воздухе.

При появлении явных признаков увеличения концентрации паров, а также при изменении погодных условий (изменение, направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и т.п.) производятся дополнительные замеры концентрации паров.

Пробы воздуха отбираются у кромки пятна нефтепродуктов на высоте 1 м. от поверхности почвы на расстоянии не менее 0,5 м от кромки пятна (не менее чем в трех точках) пробоотборником, укрепленным на шесте.

При этом допускается применение только оборудования взрывозащищенного исполнения и инструментов, изготовленных из материалов, исключающих образование искр при ударах. Лица, участвующие в отборе пробы, должны быть в противогазах.

На основе полученной информации производится анализ обстановки, вырабатываются предложения и докладываются председателю КЧС и ПБ. Анализ обстановки, предложения, принятые решения записываются в журнал учета событий, как неотъемлемое звено принятого решения по ликвидации ЧС.

- 2.1.4.  Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов

На основе оценки уточненных параметров объема и площадей разлива, его физико-химической структуры, и динамики его поведения в окружающей среде, погодно-климатических условий, рельефа и структуры поверхности места разлива, ответственным руководителем работ по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов, председателем КЧС и ПБ Сусуманского городского округа принимается решение на локализацию разлива.

Решение является обязательным для исполнения всеми привлекаемыми силами.

Если масштабы разлива нефтепродуктов таковы, что сил и средств для локализации недостаточно, дополнительно привлекается техника и специальные технические средства специализированных организаций.

Локализация аварийного разлива нефтепродуктов имеет целью подавить или снизить до минимально возможного уровня воздействие вредных и опасных факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, экологии, а также затрудняющих ведение спасательных и других неотложных работ на аварийном объекте и в зоне за его пределами.

Одними из первоочередных являются действия по предотвращению растекания нефтепродуктов на близлежащей территории, путем производства работ по сбору разлившихся нефтепродуктов в аварийный резервуар и засыпке разлива (пролива) сыпучими сорбентами.

В решении ответственного руководителя работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов указывается:

- прямые выводы из оценки масштабов и характера разлива нефтепродуктов, опасность для населения, объектов жизнеобеспечения и окружающей природной среды;

- необходимый объем работ по устранению источников утечки нефтепродуктов и локализации разлива, рубежи и способы локализации; очередность, последовательность и сроки выполнения;

- состав имеющихся сил и специальных технических средств и распределение их по участкам работ;

- порядок материального, технического, финансового, противопожарного и иных видов обеспечения проводимых мероприятий и действий сил.

Выдвижение сил и средств с целью локализации разлива нефтепродуктов осуществляется сразу же после получения сигнала об аварии (разливе).

В результате уточнения данных о месте, объекте, виде аварии и объеме, площади аварийного разлива нефти определенные КЧС и ПБ маршруты движения, перечень сил и технических средств могут быть откорректированы.

В случае разлива нефтепродуктов на почве (выход за обвалование, разрыв трубопровода и т.д.) выдвигаются силы и средства, способные за 6 часов создать контурное заграждение (обваловка, заградительная траншея, щитовые сооружения и др.), которое должно обеспечивать непроницаемость для разлившейся нефти и нефтепродуктов. Наращивание группировки сил и специальных технических средств, для проведения работ по устранению последствий аварии и локализации разлившегося нефтепродукта, осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения в зону разлива.

При организации мероприятий по локализации разлива нефтепродуктов необходимо выбирать технологии и технические средства, отвечающие следующим требованиям:

- технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разлива нефтепродуктов, должны обеспечивать надежное удерживание нефтяного пятна в минимально возможных границах;

- технологии локализации не должны увеличивать объем загрязненного грунта и, по возможности, не нарушать поверхностный растительный слой почвы.

- 2.2. Оперативный план

- 2.2.1. Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н)

Разливы нефти и нефтепродуктов могут быть своевременно локализованы и ликвидированы или могут перейти на более высокий уровень в зависимости от складывающейся обстановки, а также от своевременности и адекватности предпринимаемых мер по ЛРН.

Для повышения эффективности действий по ликвидации чрезвычайной ситуации заблаговременно разрабатывается алгоритм проведения операций по ЛЧС(Н).

Последовательность проведения операций по ликвидации разливов нефтепродуктов, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ», оформляется в виде календарного плана.

Поступление сообщения

Оповещение руководящего состава

Оценка масштабов ЧС(Н)

Оповещение руководящего состава предприятий, организаций, участвующих в ликвидации

Направление сообщений в заинтересованные органы

Сбор сил и средств, их выдвижение к месту проведения работ

Проведение работ по ликвидации ЧС(Н)

Направление сообщений о ликвидации, проведение мероприятий по утилизации

В общем виде в состав работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов входят:

при разгерметизации трубопровода:

- остановка перекачки нефтепродуктов по трубопроводу;

- отсечение аварийного участка трубопровода задвижками;

- при необходимости: прокладка траншеи и (или) возведение обвалования вокруг разлива;

- сбор основной массы разлитых нефтепродуктов;

- сбор и вывоз загрязненного нефтепродуктами грунта;

- ремонт трубопровода.

при разгерметизации резервуара или автоцистерны:

- остановка технологического процесса на аварийном участке;

- локализация разлива нефтепродуктов посредством возведения дополнительного обвалования (на площадке слива из автоцистерн);

- откачка нефтепродуктов из поврежденного оборудования или защитного ограждения в аварийные емкости;

- сбор оставшихся нефтепродуктов при помощи сорбентов;

- ремонт поврежденного оборудования и утилизация нефтепродуктов;

- проведение рекультивации загрязненных территорий.

2.2.2. Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей

Любое сообщение о ЧС(Н) при поступлении в ЕДДС-112 передается в соответствии со схемой оповещения. Впоследствии сообщение проверяется мобильной группой из числа руководства предприятия и органов управления.  Затем принимается решение об организации мероприятий направленных на ликвидацию ЧС(Н).

Перед началом мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов производится ознакомление лиц, участвующих в ликвидации аварии, с особенностями местности, свойствами нефтепродукта, наличием и расположением средств связи, противопожарного инвентаря и пунктов медицинской помощи. По периметру зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются предупредительные знаки.

При проведении работ по ЛРН допускается применение только того оборудования, которое произведено во взрывозащищенном исполнении. Используемые инструменты должны быть изготовлены из материалов, не образующих искр при ударах.

В зоне ЧС(Н) прекращаются все работы, не связанные с ликвидацией нефтеразлива.

До начала работ по ЛНР и регулярно (1 раз в час) в ходе их проведения определяется концентрация паров нефтепродуктов в воздухе. При появлении явных признаков увеличения концентрации паров, а также при изменении погодных условий (смена направления ветра, повышение температуры и т. п.) принимается решение о проведении дополнительных замеров концентрации паров. Их результаты фиксируются в специальном журнале.

Лица, участвующие в мероприятиях по ликвидации разлива нефтепродуктов, обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

На месте ликвидации аварии допускается присутствие только лиц, занятых в проведении работ по ЛРН.

Проезд в зону ЧС(Н) разрешается только для транспорта аварийно-восстановительных бригад. При этом транспорт, оснащенный двигателями внутреннего сгорания, должен быть оборудован искрогасителями.

Сорбенты, растворители и моющие средства, применяемые в ходе локализации и ликвидации нефтеразлива, должны быть разрешены к применению природоохранными органами и использоваться в соответствии с инструкциями по их применению.

В случае возникновения пожара в момент ликвидации разлива нефти руководителем тушения пожара является прибывшее на пожар старшее должностное лицо пожарной охраны.

Места разлива нефтепродуктов ограждаются флажками, а в темное время суток световыми сигналами и освещаются фонарями напряжением не более 12 В с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной смеси.

- 2.2.3. Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов

На территории округа объектов, хранящих и реализующих ГСМ в районах повышенной опасности и особо охраняемых природных территорий и объектов, не имеется.

- 2.2.4. Технологии ликвидации ЧС(Н)

Технологии ликвидации ЧС(Н) представляют собой совокупность методов проведения работ осуществляемых в процессе ЛЧС(Н).

В состав работ по локализации разлива нефтепродуктов входят:

- обвалование участка с разлившимся нефтепродуктом ручным способом или с помощью землеройной техники для ограничения растекания нефтепродуктов по местности;

- устройство перехватывающих траншей;

- установка заграждений из сорбирующих материалов;

- предотвращение попадания нефтепродуктов в водотоки;

- сооружение временных земляных емкостей (амбаров), для сбора разлитых нефтепродуктов;

- остановка движения транспорта на опасных участках,

Аварийные формирования должны приближаться к месту разлива и разворачиваться с наветренной стороны.

Для задержания распространения разлившегося нефтепродукта в направлении естественного понижения местности применяются земляные насыпи, которые используются также для оконтуривания разлившихся нефтепродуктов.

Для отвода разлитых нефтепродуктов в некоторых случаях целесообразно сооружать траншеи (канавы), по которым нефтепродукт направляют в естественные понижения местности, заранее подготовленные ямы-ловушки или защитные амбары. Отвод нефтепродуктов по траншеям целесообразно осуществлять по направлениям естественного уклона местности.

Дизельное топливо, бензин, обладают высокой испаряемостью, поэтому сбор разлитого дизельного топлива и бензина необходимо проводить методом локализации разлива (установка земляных дамб), которые предотвращают дальнейшее растекание и загрязнение окружающей природной среды.

Сорбенты обладают высокой скоростью поглощения нефтепродуктов и не допускают значительного загрязнения почвы. Применяют сорбенты натурального (песок) или синтетического происхождения.

Заграждения из сорбирующих материалов изготавливаются в виде матов, рукавов, подушек. Их можно сворачивать и после отжимания нефтепродуктов использовать повторно.

Заграждения из сорбирующих материалов можно устраивать в несколько слоев, что повысит эффективность их применения.

Зимой, в снежных условиях, сложно определить место аварии, выявить пути распространения нефтепродуктов и определить рубежи локализации, так как разлив будет скрыт снежным покровом. Для выявления зоны разлива необходимо провести тщательную наземную разведку места разлива.

После определения места аварии и масштабов распространения нефтяного пятна организуют его локализацию.

Локализация разлива нефтепродуктов в снежных условиях заключается в выполнении следующих мероприятий:

- определение рубежей локализации;

- очистка мест локализации (рубежей) от снега;

- установление заграждений из уплотненного снега, сорбционных или местных материалов.

При необходимости отвода ливневых стоков на участке локализации нефтепродуктов, устраивается поверхностный водоотвод, с учетом естественного уклона местности.

Транспортировку собранного грунта в отведенное место осуществляют автомобилями-самосвалами. Перевозка загрязненного грунта и его захоронение осуществляется в соответствии с действующими нормами и Правилами.

Для очистки загрязненных поверхностей оборудования, спецодежды и обуви используются моющие средства и растворители, а в холодный период - острый пар, при этом принимаются меры для предупреждения попадания в водосток смываемых нефтепродуктов и токсичных растворителей.

- 2.2.5.  Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для успешного проведения операций по ликвидации разливов нефтепродуктов все объекты, которые могут стать источником разлива, а также территориальные органы исполнительной власти должны заблаговременно готовить материально-техническое обеспечение формирований, участвующих в ликвидации ЧС, включающее снабжение техникой, средствами связи, ГСМ, медикаментами и продовольствием.

Руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС(Н) на уровне муниципального образования возлагается КЧС и ПБ Сусуманского городского округа.

В целях успешной ликвидации ЧС(Н) создаются следующие виды обеспечения:

Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем состоянии автотранспортной, инженерной техники, нефтесборного и прочего оборудования, используемых для ликвидации ЧС(Н).

Основными задачами технического обеспечения являются:

- техническое обслуживание транспорта и техники;

- ремонт вышедших из строя средств;

- эвакуация поврежденного в результате работ по ЛЧС(Н) транспорта и техники в ремонтные предприятия или на сборные пункты аварийных машин;

- поставка агрегатов, запасных частей и материалов для техники, задействованной в зоне ЧС(Н).

Материальное обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н) организуют в целях заблаговременной подготовки и поддержания в постоянной готовности сил ЛРН и создания условий для их быстрого приведения в готовность к ликвидации разлива нефтепродуктов.

Основной задачей материального обеспечения является организация своевременного и полного снабжения привлекаемых сил и средств автотранспортной техникой, бульдозерами, экскаваторами, нефтесборным оборудованием, ГСМ, средствами пожаротушения, средствами оповещения и связи, медицинским имуществом, продовольствием, строительными материалами, обменной и специальной одеждой и обувью, а также другими видами материальных и технических средств.

Резерв материальных ресурсов создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включает продовольствие, топливо, оборудование, приспособления, инструменты, материалы, средства индивидуальной защиты. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Материально-техническое обеспечение операций по ЛЧС(Н) на территории муниципального образования выполняется администрацией Сусуманского городского округа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Управление материально-техническим обеспечением в ходе ликвидации ЧС осуществляет КЧС и ПБ Сусуманского городского округа, других организаций – через представителей этих организаций, на которых возложено осуществление определенных видов обеспечения.

Инженерное обеспечение направлено на предотвращение ЧС(Н), защиту населения и обеспечение действий привлекаемых сил и средств при проведении спасательных и других неотложных работ.

Основные задачи инженерного обеспечения: инженерная разведка местности и районов ЧС(Н), обеспечения ввода привлекаемых сил и средств на объекты, на которых произошла ЧС(Н), инженерное оборудование пунктов управления, районов размещения сил, эвакопунктов, оборудование и содержание маршрутов, пунктов водоснабжения и решение других вопросов.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС(Н) разрабатывается план инженерного обеспечения ЛЧС(Н). К плану инженерного обеспечения прилагаются расчеты по инженерной разведке, проведению инженерно-технических работ и другие расчеты.

В рамках инженерного обеспечения на предприятиях имеется: ограждение по периметру АЗС, защитное ограждение вокруг резервуаров, пожарные гидранты, система дренажа, организованный рельеф территории, призванный предотвратить распространение разлива.

Противопожарное обеспечение организуется и осуществляется в целях создания условий для выполнения спасательных и других неотложных работ при ЧС(Н), сопровождаемых пожарами.

Противопожарное обеспечение включает: организацию и ведение пожарной разведки; обеспечение вывода сил на объекты, участки ведения работ путем локализации и тушения пожаров на маршрутах ввода и в районе ведения спасательных работ; спасение людей, находящихся в горящих, загазованных и задымленных зданиях и сооружениях; тушение пожаров в местах развертывания пунктов управления, на маршрутах эвакуации населения и районах его расположения.

Противопожарное обеспечение осуществляет ФГКУ «2-й отряд ФПС России по Магаданской области».

Транспортное обеспечение организуется с целью своевременного вывоза эвакуируемого персонала, доставки привлекаемых сил и средств в зону ЧС(Н), вывоза из районов ЧС материальных ценностей, а также отходов.

Транспортное обеспечение организуется КЧС и ПБ ОАО «Сусуманзолото», ООО «Колымская угольная компания», а также другими предприятиями и организациями Сусуманского городского округа, участвующими в ликвидации аварий.

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи при ЧС(Н) пострадавшим, их эвакуации, лечения.

Задачами медицинского обеспечения являются: организация медицинской разведки, оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения; снабжение привлекаемых к ЛЧС(Н) сил медикаментами, медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом.

- Осуществляется медицинское обеспечение МОГБУЗ «Сусуманская районная больница», ближайшими медицинскими учреждениями, привлекаемыми к участию в ликвидации последствий ЧС при наличии пострадавших.

Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н) производится в соответствии с решением КЧС и ПБ Сусуманского городского округа из средств резервного фонда администрации Сусуманского городского округа.

Решение о выделении средств на мероприятия, связанные с локализацией и ликвидацией ЧС, принимает глава Сусуманского городского округа на основании заключения комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сусуманского городского округа.

Средства направляются на:

- проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объекте;

- оказание единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате ЧС(Н);

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для граждан, пострадавших от ЧС(Н);

- прочие неотложные нужды, связанные с ликвидацией последствий или предупреждением ЧС(Н).

Ответственный - руководитель комитета по финансам администрации Сусуманского городского округа.

2.2.6. Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара)

При возникновении пожара в период ликвидации аварийного разлива нефти руководителем тушения пожара является прибывшее на пожар старшее должностное лицо пожарного подразделения.

Одной из функций управления пожарными подразделениями на пожаре является организация расстановки сил и средств с целью обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ для тушения пожара. Для принятия решений по организации подачи огнетушащих веществ к месту пожара необходимо определить способы и приемы их доставки. Доставка воды к месту пожара, как правило, осуществляется передвижной пожарной техникой при помощи насосно-рукавных систем (НРС).

Для успешного проведения боевых действий по ликвидации горения необходимо, чтобы скорость наращивания подачи воды была максимальной. В связи с этим при организации подачи воды используется следующая технология расстановки сил и средств. Первые прибывшие к месту пожара подразделения устанавливают свою технику на ближайшие водоисточники, состояние и расположение которых позволяет осуществлять подачу воды от одного пожарного автомобиля. Следующие подразделения с целью сокращения времени введения стволов по возможности подключают свои рукавные линии к уже работающим насосам.

Если расход воды, подаваемый пожарными автомобилями, не обеспечивает выполнение боевой задачи, организуется доставка воды к месту пожара посредством перекачки или подвоза от удаленных водоисточников, что существенно увеличивает продолжительность введения стволов и снижает скорость наращивания подачи воды. Это может оказывать влияние на результаты тушения пожара.

Таким образом, при организации тушения пожара имеет место проблема рационального использования ближайших водоисточников. Вследствие дефицита времени для принятия управленческого решения непосредственно на пожаре, особую важность приобретает предварительное планирование боевых действий. В связи с этим возникает необходимость в использовании расчетных методов оптимизации управленческих решений. На этапе предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по расчетному сценарию развития пожара и оперативно-тактической характеристике объекта определяются направления введения стволов и необходимые расходы воды для тушения пожара по этим направлениям.

- Особое значение при тушении пожаров на объектах, где потенциально возможно развитие пожара до крупного, имеет документация предварительного планирования боевых действий. Для повышения качества работы с этими документами ГУ МЧС разработано методическое пособие по порядку работы с планами (ОП) и карточками (ОК) тушения пожаров. В пособии определена единая форма и содержание планов и карточек тушения пожаров, определён перечень объектов, на которые они составляются, определён порядок планирования работы с ОП и ОК, определена методика и порядок отработки ОП и ОК, а также порядок их корректировки. Установленный контроль над указанным направлением работы, позволили улучшить прогнозирование развития пожаров на объектах, более точно определить требуемые силы ГПС и их задачи.

- 2.2.7.  Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н)

Работы по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти выполняются в соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.

Персонал, выполняющий работы по ликвидации разлива, инструктируется о безопасных методах и приемах выполнения работ, а также умении оказывать первую помощь.

Нефтепродукты вредны при вдыхании: Раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, глаза, кожу. Обладают наркотическим действием. При воздействии на организм - при вдыхании, при попадании на кожу и слизистую оболочку глаз, в органы пищеварения поражают органы, ткани и системы, особенно центральную нервную систему, кровь, печень, желудочно-кишечный тракт, сердечнососудистую систему, верхние дыхательные пути, легкие, кожные покровы, слизистую оболочку глаз.

На объектах имеются медицинские аптечки с необходимым набором инструментов и медикаментов для оказания пострадавшим первой помощи.

Границы газоопасной зоны устанавливаются руководителем работ по ликвидации РН на основании результатов контроля загазованности воздуха. По периметру опасной зоны, в том числе вблизи производственных объектов, на пересечениях с автомобильными дорогами, пешеходными переходами, устанавливаются предупредительные знаки. Количество предупредительных знаков выбирается из расчета их видимости с любой точки периметра опасной зоны. При необходимости, по согласованию с местными органами самоуправления, на пересечении с дорогами дополнительно устанавливаются дежурные посты.

Места разливов нефтепродуктов ограждаются, например, красными флажками, а в темное время суток - световыми сигналами и освещаются фонарями напряжением не более 12В с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной смеси.

Вблизи производства аварийных работ постоянно находится пожарный автомобиль пенного тушения или цистерна (емкость) вместимостью не менее 1500 л, заполненная водно-пенным раствором, с пожарной мотопомпой, а также первичные средства пожаротушения (кошма, асбестовое полотно, огнетушители и т.д.) в количестве, предусмотренном нарядом-допуском на выполнение работ повышенной опасности.

В случае непосредственной пожарной опасности для прилегающих предприятий и населения руководитель работ по ликвидации APII выходит с предложением в органы местного самоуправления  об установлении особого противопожарного режима.

- 2.2.8. Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н)

Основные положения мониторинга окружающей среды в РФ отражены в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются нормативно-правовыми актами РФ, а также нормативно-техническими документами федеральных органов исполнительной власти: по охране окружающей природной среды, по санитарно-эпидемиологическому надзору.

Мониторинг обстановки и окружающей среды решает следующие задачи:

- организация и проведение наблюдения за количественными и качественными показателями (их совокупностью), характеризующими состояние окружающей природной среды;

- оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды;

- выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее;

- информационное обеспечение органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния окружающей среды в районе расположения объектов.

Мониторинг ЧС проводится:

- в повседневной деятельности (постоянный мониторинг). Основной задачей постоянного мониторинга является своевременное обнаружение загрязнений окружающей среды при возникновении ЧС, связанной с разливом нефти;

- в режиме ЧС, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов.

Организация мониторинга включает в себя:

-    наблюдение за состоянием резервуаров, их герметичностью;

-    наблюдение за поведением конструкций, состоянием коммуникаций;

-    необходимость откачки нефтепродуктов из поврежденного и соседних с ним резервуаров;

-    оценку степени и масштаба загрязнения, загазованности объекта, необходимые для прогноза и правильной организации действий.

Состояние окружающей природной среды на АЗС и хранилищах нефтепродуктов и на прилегающих к ним территориях контролируется специалистами организаций.

В готовности для осуществления необходимых контрольных замеров имеются пробоотборники, приспособления для переноски и перевозки проб.

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим нормативным документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. Количество проб (воздуха, почвы) определяется в каждом случае отдельно. В результате лабораторного контроля должна быть четко определена зона загрязнения (до фонового уровня) и установлен перечень загрязняющих веществ.

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями территории.

На основе данных мониторинга КЧС и ПБ разрабатывает «Оперативный план ликвидации разливов нефтепродуктов», который утверждается председателем КЧС и ПБ и доводится распоряжением до всех участников операции.

- 2.2.9. Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н)

Хронология событий, начиная с момента получения сообщения  и заканчивая принятием решения об окончании операции по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, учитывается в журнале регистрации поступающих сообщений ЕДДС-112 администрации Сусуманского городского округа, а в организациях - в журнале ликвидации разливов. В журнал вносятся даты, сведения о погодных условиях, описание операции и другие данные, необходимые для последующего анализа и оценки результатов предпринятых действий.

По завершении работ по ликвидации разливов нефтепродуктов составляются протоколы, акты, экспертные заключения и другие документы, которые окажутся необходимыми и полезными для оформления отдельных важных решений и действий.

В соответствии с «Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», работы по ликвидации разливов нефти завершаются подготовкой отчета о проведении операции по ЛРН.

Затраты на выполненные работы оформляются нарядами и сметами, составляемыми руководителями сил и средств, привлеченных для ЛЧС(Н), и утверждаемыми председателем КЧС и ПБ Сусуманского городского округа, руководящим работами по ликвидации нефтеразлива.

- Ликвидация последствий ЧС(Н)

  - Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов

- 3.1.1. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение при проведении операций по ЛЧС(Н) проводится под руководством председателя КЧС и ПБ Сусуманского городского округа  заблаговременно, при подготовке к операции по ЛЧС(Н), а также в ходе ее проведения.

Материально-техническое обеспечение ликвидации последствий ЧС, обусловленных разливами нефтепродуктов, включает в себя локализацию аварийного разлива, сбор и откачку «свободных» нефтепродуктов с территории аварийного разлива.

Для решения этих задач планируется задействовать следующие средства:

- технические средства для проведения земляных работ - при необходимости укрепления обвалований по периметру аварийного разлива нефтепродуктов, подготовка площадки для производства аварийно-восстановительных работ;

- нефтесборщики и нефтесборные устройства;

- емкости хранения собранной нефти и нефтепродуктов;

- сорбенты.

В качестве наиболее доступного материала, обладающего адсорбирующими характеристиками, при крупных разливах может использоваться песок.

Работающий персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Специалистами, обслуживающими технические средства ликвидации нефтеразливов, производится проверка исправности средств, при необходимости производится ремонт, а также пополнение расходными материалами и запасными частями.

В ходе проведения операции по ЛЧС(Н) обеспечение транспортными, погрузо-разгрузочными и материально-техническими средствами, а также ГСМ производится на договорной основе с соответствующими организациями. Владельцы привлекаемых сил и средств обеспечивают их начальную эксплуатационную готовность.

3.1.2. Технологии и способы сбора разлитой нефти и порядок их применения

При организации мероприятий по локализации разлива необходимо выбирать технологии и технические средства, отвечающие следующим требованиям:

- технологии и специальные технологические средства, применяемые для локализации разлива нефти, должны обеспечивать надежное удерживание пятна разлива в минимально возможных границах;

- технологии локализации не должны увеличивать объем загрязненного грунта и, по возможности, не нарушать поверхностный растительный слой почвы;

- направляющие, удерживающие и сорбирующие боновые заграждения, должны быть выполнены из стойких к воздействию нефти и воды материалов, выдерживать нагрузки, соответствующие параметрам поверхностных водотоков, для которых они предназначены;

- при осуществлении локализации разлива на почве следует ограничивать движение техники по загрязненному участку и исключать засыпку «свободной нефти» грунтом.

При разливах нефти и нефтепродуктов применяются следующие методы сбора разлитой нефти:

- механический метод;

- химический метод;

- биологический метод.

Механический метод сбора разлитой нефти применяется в том случае, если нефтепродукты попали непосредственно в почву. Он заключается в следующем: с помощью бульдозера или другого совкового механизма изымается верхний слой почвы, загрязненный нефтепродуктами.

Если загрязнение по своим размерам не требует привлечения специальной техники, то данная операция проводится вручную. Почва, загрязненная нефтью и нефтепродуктами загружается в самосвал и вывозится на специальный полигон.

Химический метод сбора разлитой нефти можно применять как в случае попадания ее непосредственно в почву, так и на твердое непроницаемое покрытие. Его сущность заключается в следующем: поверхность нефтеразлива засыпается специальным сорбентом, который сорбирует на себе нефть. Далее, сорбент собирается и отправляется на полигон, либо на регенерацию в специальные реакторы.

Сущность биологического метода заключается в использовании специальных микроорганизмов-биодеструкторов нефти. Существуют группы микроорганизмов (дрожжи, бактерии, грибы, смешанные ассоциации), способные использовать нефть и нефтепродукты в качестве источника углерода. На основе этих свойств микроорганизмов, изготавливаются специальные препараты (они могут быть как жидкие, так и порошкообразные), с помощью которых обрабатывают загрязненные территории. Данный метод является одним из самых экологически чистых, но и одним из самых дорогостоящих.

Существующие в настоящее время способы ремедиации загрязненных почв делятся на две основные группы:

- снятие загрязненного слоя почвы и транспортировка его к специально оборудованным местам, где и происходит соответствующая переработка с очисткой от нефтезагрязнений;

- восстановление нефтезагрязненных почв непосредственно на месте загрязнения.

В условиях чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов, на территории Сусуманского городского округа применяются механические и физико-химические способы сбора нефтепродуктов.

При ручном сборе очистка почвы ведется рабочими бригадами, собирающими нефтепродукт, загрязненный грунт или мусор вручную лопатами, совками, ведрами с применением сорбирующих материалов. Загрязненные нефтепродуктами материалы помещаются в пластиковые мешки, бочки или другие емкости для последующего вывоза к месту утилизации. В некоторых случаях возможен смыв нефтепродукта с поверхности почвы струей воды. Технология смыва и вакуумного сбора может быть использована в труднодоступных местах.

Механический сбор быстрее ручного, но при этом образуется большее количество отходов.

Методика сбора определяется типом применяемого оборудования.

Сбор нефтепродуктов при разливе заключается в установке нефтесборного оборудования (насосных агрегатов) и откачивании с их помощью нефтепродуктов в аварийные емкости.

Укрепление (дополнительная отсыпка грунтом или отрыв экскаватором) обваловки нефтезагрязненного участка производится на открытой местности (авария на дороге) либо при неудовлетворительном техническом состоянии обвалования, угрожающем вытеканием на рельеф нефтепродуктов за пределы загрязненной территории при производстве рекультивационных работ. В этих случаях высоту или стенку обвалования наращивают, дополнительно отсыпают привозным грунтом или отрытым с помощью экскаватора. Технологией предусмотрена возможность отрыть или дополнительно отсыпать обваловку с тем, чтобы разделить нефтезагрязненный участок на две или более частей для последующей рекультивации по обособленным выделам.

В зимних условиях дополнительная обваловка может быть выполнена с применением снега.

Сгребание загрязненного грунта осуществляется бульдозерами, экскаваторами или тракторами, оборудованными отвалами. При невозможности собрать грунт с помощью техники очистку территории производят вручную лопатами.

Работы по механическому сбору нефтепродуктов производят после оформления всех необходимых разрешительных документов и с соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ.

Для полной очистки земли и растительности от остатков разлитых нефтепродуктов (после откачки основного объема нефтепродуктов) используют прием отмывки загрязненных поверхностей участка струями воды, нагнетаемой насосным агрегатом с использованием пожарных рукавов с брандспойтами. Струями воды, подвижный нефтепродукт сгоняют в дренажные канавы или непосредственно в понижения рельефа. Для повышения эффективности отмывки загрязненных поверхностей в нагнетаемую воду добавляют ПАВ в концентрациях 0,02.. .0,2 %.

Перед сбором разлитых нефтепродуктов измеряется концентрация паров нефтепродукта в воздухе. Она не должна превышать предельно допустимую взрывоопасную концентрацию (10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени - НКПР).

- 3.1.3. Организация временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и способы их утилизации

В ходе работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов будут образовываться жидкие и твердые отходы. Кроме того, отходы, полученные в ходе ЛРН, разделяются на загрязненные нефтепродуктом и не загрязненные.

Работы по ликвидации аварий организовываются таким образом, чтобы количество отходов было сведено к минимуму. Все отходы должны быть складированы, обработаны (переработаны) и утилизированы.

Твердые отходы, содержащие нефтепродукт, включают в себя:

- загрязненный нефтепродуктом грунт;

- природные и синтетические сорбционные материалы;

- загрязненная нефтепродуктов защитная одежда и другие материалы, которые не могут быть очищены и использованы повторно.

Кроме того, в местах работ может образовываться незагрязненный нефтепродуктом мусор, который также необходимо собрать и, что важно, отделить от загрязненных нефтепродуктом отходов.

Временное хранение и утилизация собранного нефтепродукта

При временном хранении загрязненных нефтепродуктом отходов, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», должны соблюдаются следующие условия:

- открытая площадка должна располагаться с подветренной стороны по отношению к производственным и бытовым корпусам;

- поверхность хранящихся насыпью отходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом или полиэтиленовой пленкой);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, бетон);

- по периметру площадки предусмотрена обваловка;

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

Места и способы утилизации отходов

Временное хранение загрязненных нефтепродуктами сорбентов осуществляется на территории предприятий, участвующих в ликвидации разливов, в специальных контейнерах до прибытия средств организации, осуществляющей по договорам с данными предприятиями вывоз нефтесодержащих отходов.

Сроки выполнения работ определяются в соответствии с договором.

Отходы разлива нефтепродуктов - сорбент и загрязненный грунт относятся к 3 классу опасности. Утилизация или регенерация (потери сорбента после его сбора и регенерации составляют 3%) загрязненных нефтепродуктами сорбентов после ликвидации нефтеразлива осуществляется по технологиям организаций, привлекаемых к работам по ликвидации последствий ЧС(Н).

Сроки выполнения этих работ в зависимости от объема собранных нефтепродуктов и отработанных расходных материалов будут составлять от 2-х часов до 2-х суток.

- 3.1.4. Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий

Первая мера, которая должна быть принята на любом загрязненном участке - это немедленное обеспечение безопасности людей. Нефтепродукты собирают и нейтрализуют по одному из следующих методов: сжигание, каталитическое окисление, биофильтрация, угольная адсорбция или непосредственное удаление в атмосферу, если разрешается (наиболее приемлемый способ при незначительных разливах из ТРК или при переполнении бака заправляемого автомобиля).

Если часть нефтепродуктов попала в почву, для быстрого восстановления жизненных процессов загрязненной нефтепродуктами почвы необходимо наиболее полно удалить из почвы нефтяной загрязнитель. Своевременные биотехнологии позволяют сделать это с помощью углеводородокисляющих микроорганизмов, которые используют нефть в качестве источника энергии жизнедеятельности.

Работы по ликвидации разливов нефтепродуктов заканчиваются после проведения реабилитации загрязненной территории. Одним из таких методов может быть рекультивация.

- Рекультивация

Подготовительный этап заключается в расчистке участка. Не допускается выжигание и засыпание нефтяных пятен песком.

Агротехнический этап имеет цель создать слой почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. Работы включают в себя:

- рыхление почвенного горизонта для ускорения физико-химических и биохимических процессов деградации нефтепродуктов;

- создание искусственного микрорельефа из чередующихся продольных микроповышений (бугров) и микропонижений (канав) на болотных почвах с избыточным увлажнением.

Стимуляция почвенной микрофлоры должна начинаться только при снижении концентрации общего нефтепродукта до 23-25% в органогенных или 15-18 %  в минеральных почвенных горизонтах в среднем по участку.

Это же условие касается и использования бактериальных препаратов, наиболее перспективным из которых является «Путидойл», созданный микробиологами Западно-Сибирского НИГНИ.

При снижении концентрации остаточных нефтепродуктов в рекультивировационном слое в среднем по всему участку до значений безопасных для фитомелиорантов (15% органогенных и 8% в минеральных и смешанных грунтах) можно приступать к биологическому этапу рекультивации.

Биологический этап включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, проводимых с целью восстановления плодородия нарушенных земель:

- фитомелиорационное и агротехническое стимулирование почвенной углеводоокисляющей микрофлоры;

- формирование устойчивых травостоев или всходов (подроста) древесных пород.

Рекультивацию можно считать завершенной после создания густого и устойчивого травостоя, при этом концентрация остаточных нефтепродуктов со значениями коэффициента окисления нефти более 90% не должна превышать в среднем по участку 8% в органогенных и 1,5% в минеральных и смешанных грунтах.

Для выполнения этих работ привлекаются собственные силы и средства, а также могут на договорной основе привлекаться подразделения Государственной противопожарной службы, предприятия ЖКХ, подразделения дорожного хозяйства, транспорта и связи.

- 3.2. Восстановительные мероприятия

Восстановительные мероприятия на территории складов ГСМ (АЗС) проводятся силами предприятий, в чьём ведение находятся данные склады. Вне данных объектов, в населенных пунктах и на межселенной территории восстановительные мероприятия по завершении работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов проводят привлекаемые к этому предприятия и организации. Такие работы состоят из:

- мероприятий по восстановлению оборудования;

- мероприятий по реабилитации ОПС;

- мероприятий по восстановлению работоспособности аварийных формирований;

- восполнение резерва материальных, технических средств и финансового резерва.

- 3.2.1 Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н)

С началом аварии устанавливается порядок использования сил и средств охраны объекта с целью запрещения доступа в район аварии лиц и техники, не участвующих в ее ликвидации.

При возникновении разлива нефтепродукта, обнаружении аварии или ликвидации ее последствий, территория объекта огораживается запрещающими знаками на расстоянии, достаточном для предупреждения об опасности, и организует наблюдение за периметром  разлива нефтепродукта.

Для проведения таких мероприятий привлекаются штатные формирования Отд МВД России по Сусуманскому району.

Основные мероприятия включают:

- оцепление зоны чрезвычайной ситуации;

- оповещение населения об угрозе при возникновении чрезвычайной ситуации с использованием специальной техники с громкоговорящими установками, телевидения и радио;

- организация контрольно-пропускного режима в зону чрезвычайной ситуации;

- регулирование движения в районе чрезвычайной ситуации;

- обеспечение охраны общественного порядка при выводе (эвакуации) населения из зоны чрезвычайной ситуации;

- охрана материальных ценностей, оставшихся без присмотра;

- охрана материальных средств для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- патрулирование в зоне чрезвычайной ситуации с целью поддержания общественного порядка;

- регулирование движения транспорта на объектах работ и прилегающих магистралях, контроль использования техники.

3.2.2 Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному восстановлению поврежденного при ЧС(Н) оборудования на АЗС заблаговременно должны проводиться следующие мероприятия:

- разработка плана и проекта первоочередного восстановления по различным вариантам возможного разрушения;

- создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад.

Первоочередное восстановление работоспособности организуется после проведения АСДНР, а в отдельных случаях - одновременно с этими работами.

Основные планируемые мероприятия по восстановлению работоспособности поврежденных элементов.

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление работоспособности поврежденного технологического оборудования АЗС и других объектов | 2 суток | Руководитель организации |
| 2 | Эвакуация поврежденных транспортных средств и оборудования с места ЧС(Н) | 4 часа | Начальник группы охраны правопорядка |
| 3 | Разборка завалов и расчистка территорий | 1 сутки | Начальник группы инженерно-технического обеспечения |
| 4 | Реабилитация дорожного покрытия, газонов и других территорий после сбора нефтепродуктов | 2 суток |  |
| 5 | Остекление зданий, поврежденных в результате взрыва или пожара | 1 сутки |  |
| 6 | Восстановление фасадов, поврежденных зданий | 10 суток |  |
| 7 | Восстановление системы освещения | 12 часов |  |

С окончанием работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий осуществляется приведение в готовность к дальнейшему использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.

- 3.2.3. Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов

Порядок создания и использования резервов материальных средств регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов  материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Магаданской области от 24.12.2009 № 697-па «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны на территории Магаданской области».

На основании постановления Правительства Российской Федерации на складах ГСМ (АЗС) решением руководителей созданы объектовые резервы материальных ресурсов.

Пополнение запасов финансовых и материальных средств производится в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Объектовые резервы материальных ресурсов своевременно пополняются после ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае повторной необходимости и включают транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, медицинское имущество, медикаменты, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

В Сусуманском городском округе сформирован объем резерва материально–технических ресурсов на сумму 2 607 018,97 рублей, в том числе:

| - | - продукты питания | 275 645,00 рублей; |
| --- | --- | --- |
| - | - материальные запасы | 2 326 583,97 рублей; |
| - | - медикаменты | 4 790,00 рублей. |

В бюджете муниципального образования предусмотрен объем финансовых средств для пополнения резерва материальных запасов и их хранения в сумме 300 тыс. рублей, а также сформирован резервный фонд в сумме 1 млн. рублей, денежные средства которого могут быть задействованы, в том числе и на ликвидацию последствий ЧС(Н).

Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС

администрации Сусуманского городского округа				           А.В. Федоров