ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦПРОЕКТ 1»

ЗАКАЗЧИК – АО «ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ ПАВЛИК»

Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год. Магаданская область.»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в инвестиционном проектировании Пояснительная записка Книга 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОВОС Изм.; № док.; Подп.; Дата.

Новосибирск 2019

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект 1» Заказчик – АО «Золоторудная Компания ПАВЛИК»

Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год. Магаданская область.» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в инвестиционном проектировании Пояснительная записка Книга 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОВОС

Генеральный директор Курганов А.В.

«25» апреля 2019 г

Главный инженер проекта Вояковский В.В.

«25» апреля 2019 г Изм.; № док.; Подп.; Дата.

Новосибирск 2019

Список исполнителей

| Начальник санитарно-технического отдела | Карнеев А.А. |
| --- | --- |
| Ведущий инженер-эколог | Власов П.А. |
| Нач. металлургического отдела | Баранова А.А. |
| Гл. специалист горного отдела | Долбня О.В |
| Ведущий инженер по водоснабжению и канализации | Захаров Д.В. |
| Главный энергетик | Галушко Е.А. |
| Ведущий специалист по энергетике | Гайдук М.В. |
| Генпланист | Алёшина Е.В. |
| Главный инженер-гидротехник | Брюханов К.М. |
| Сметчик | Баркова Е.В. |
| Н. Контролер | Ченцова Л.В. |

Содержание

1 Общие сведения	5

2 Пояснительная записка по обосновывающей документации	7

2.1 Технология горных работ	11

2.3 Технология переработки руды	17

2.3 Технология складирования хвостов	19

2.4 Производственная инфраструктура	29

2.5 Социальная инфраструктура	36

3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности	38

4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности	40

4.1 Технология добычных работ	40

4.2 Технология переработки руды и складирования хвостов	40

5 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате её реализации	42

5.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий	42

5.2 Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта	46

5.2.1 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта	46

5.2.2 Радиационная обстановка	47

5.2.3 Характеристика водных объектов	48

5.2.4 Подземные воды	55

5.2.5 Характеристика почвенного покрова и геологической среды	59

5.2.6 Растительные условия	62

5.2.7 Животный мир	67

5.2.8 Социально-экономические исследования	76

5.2.9 Особо охраняемые территории и объекты историко-культурного наследия	81

6 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам	82

7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой деятельности	87

7.1 Качественные и количественные показатели намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду	87

7.2 Прогноз последствий намечаемой деятельности на природную среду территории	96

8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности	113

8.1 Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	113

8.2 Мероприятия по снижению воздействия на природные воды	114

8.3 Мероприятия по предотвращению или минимизации неблагоприятные воздействия на земельные ресурсы и растительность	117

8.4 Мероприятия по снижению неблагоприятных воздействий на животный мир и ихтиофауну	120

8.5 Общие мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на предприятии	121

9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	123

10 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа	124

11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов	131

Список использованной литературы	135

Приложение А СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Спецпроект 1	138

Приложение Б Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	140

Приложение В Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий НПП «Гидрогеолог»	141

Приложение Г Лицензия на право пользования недрами АО «Павлик» МАГ 15914 БЭ от 29.10.2015 г	143

Приложение Д Письмо отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области №1137-9/001 от 28.11.2018 «О памятниках культурного наследия»	159

Приложение Е Письма о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения	161

Приложение Ж Письмо от 26.04.2018 г. № 12-53/11785 о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий федерального значения	164

Приложение И ФГБУ «Главрыбвод» Рыбохозяйственная характеристика водных объектов	169

Приложение К Письмо Министерства сельского хозяйства Магаданской области №3516/038-1 от 01.11.2018 «О скотомогильниках»	174

Приложение Л Письмо об отсутствии на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов	175

- 1 Общие сведения

Заказчик деятельности: Акционерное общество «Золоторудная компания «Павлик».

- адрес: 685000, Магаданская область, город Магадан, проспект Ленина, 3

- Телефон: 8 (4132) 62-12-92, 8 (4132) 62-15-38, 8 (4132) 62-12-87

E-mail: yushina.irina@pavlik-gold.ru, pohlebina.oksana@pavlik-gold.ru (секретарь).

Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации:

Существующее «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик», расположено в Магаданской области, Тенькинский район, в 2 км западнее пос. Гастелло.

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица: Петров Юрий Игоревич, тел. +7-924-854-97-27, +7-914-853-72-35

Характеристика типа обосновывающей документации: Декларация о намерениях.

Сведения об исполнителе: ООО «Спецпроект 1»:

- ООО «Спецпроект 1», Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, дом 35, офис 1509

- E-mail: info@spr1.ru

- Регистрационный номер в реестре СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и дата регистрации в реестре: №352 от 09.06.2018 (приложение А).

- Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный номер №RU.04ПТС1.С00216 (приложение Б).

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для расширения предприятия на добычу и переработку до 10 млн. т товарной руды на территории месторождения «Павлик» в 2018 году был проведен комплекс изысканий: инженерно-экологических, инженерно-геодезических, геологических и гидрологических. Изыскания проводились ООО «НПП Гидрогеолог», имеющем Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства (приложение В).

При разработке настоящего раздела учитывались требования природоохранного законодательства РФ, требования нормативно-методических документов по охране окружающей среды, СНиП, ГОСТ регламентирующих или отражающих требования по охране природы и т.п.

Правовой основой проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:

- № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Водный кодекс РФ;

- № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

Приказ от 16 мая 2000 года N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

- 2 Пояснительная записка по обосновывающей документации

Настоящие материалы подготовлены в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемых работ по увеличению производительности горнодобывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Павлик» до 10 млн.т. в год по руде, и способствуют принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

В «Материалах по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в инвестицонном проектировании» приводятся:

- обоснование оптимального варианта проектных и других решений по объекту, исходя из экологической ситуации в районе размещения планируемой деятельности;

- определение зоны воздействия горнодобывающего предприятия,

- оценка степени опасности этого воздействия на природную среду,

- разработка мероприятий по ликвидации или локализации этих последствий,

- разработка системы мониторинга объектов окружающей среды.

Результаты «Материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в инвестиционном проектировании» подлежат обсуждению на основе общественных слушаний в тех районах, интересы которых затрагиваются в результате деятельности данного производства.

Основные технические решения по добыче и переработке руды, состав предприятия определены на основании следующих утвержденных материалов:

- технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов золоторудного месторождения «Павлик» по состоянию на 01.01.2018г. выполненный ООО «ВНИИ 1», г. Магадан, 2018 г.;

- Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т.р/г» ООО «Гидрогеолог» 2018г.

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т.р/г» ООО «Гидрогеолог» 2018г.

- Отчет по инженерно-экологическим изысканиям «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т.р/г» ООО «Гидрогеолог» 2018г.

АО «Павлик» имеет лицензию на право пользования недрами с целевым назначением разведка и добыча полезных ископаемых № МАГ 15914 БЭ от 29.10.2015 г. с целевым назначением работ: разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающих производств в Тенькинском районе Магаданской области (Приложение Г).

Обзорная карта расположения месторождения Павлик приведена на рис. 1.

Рис.1. Обзорная схема расположения района работ

Источниками воздействия на окружающую природную среду являются производственные объекты действующего, а также объекты проектируемого увеличения производительности горнодобывающего и перерабатывающего предприятия.

Таблица 2.1 – Состав объектов горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Павлик»

| Наименование площадки | Наименование объекта | Функциональное назначение объекта |
| --- | --- | --- |
| Площадка карьера | Карьер № 1 | Добыча руды буровзрывным способом с попутной выемкой породы |
|  | Сети карьерного водоотлива | Откачка подземных вод и атмосферных осадков (вод карьерного водоотлива) из чаши карьера и подача их в отстойник-накопитель |
|  | Отстойник-накопитель карьерных вод, очистные сооружения карьерных вод | Аккумуляция вод карьерного водоотлива с дальнейшим использованием на производственные нужды |
|  | Помещение для обогрева и приема пищи, уборная | Бытовое обслуживание рабочих, занятых на горном участке |
| Отвальное хозяйство | Отвалы вскрышных пород: - Основной - Павлик - Северный - Северо-Западный | Размещение пустой породы |
|  | Нагорная канавы №1 | Отведение чистого поверхностного стока с прилегающей к отвалу Северный территории |
|  | Водоотводные канавы отвалов | Отведение поверхностного стока с отвалов пустых пород в отстойники-накопители |
|  | Отстойник-накопитель подотвальных стоков (отвалы Павлик и Основной) | Аккумуляция поверхностного стока с площади отвалов. Отстаивание стока, использование его для орошения поверхности отвалов и автодорог |
|  | Руслоотвод р. Омчак с защитной дамбой | Сохранение природного водного объекта (р. Омчак) и обеспечение размеров его водоохранной зоны |
|  | Пруд-регулятор на руч. Павлик с насосной станцией и напорным трубопроводом | Перехват и аккумуляция стока руч. Павлик выше отвала Павлик и карьера с дальнейшим его отведением в руч. Ванин ниже существующего хвостохранилища флотации, а при необходимости подпитка водой из пруда –регулятора существующего и проектируемого хвостохранилищ флотации |
| Промплощадка | Обогатительная фабрика | Прием и обогащение руды с получением товарного продукта |
|  | Производственная инфраструктура фабричного комплекса | Обеспечение производства энергоресурсами. Складское и ремонтное хозяйство |
| Хвостовое хозяйство | Хвостохранилище хвостов флотации. Секция №1 | Прием и складирование хвостов флотации, отстаивание, организация оборотного водоснабжения фабрики |
|  | Хвостохранилище хвостов флотации. Секция №2 | Прием и складирование хвостов флотации, отстаивание, организация оборотного водоснабжения фабрики |
|  | Пульповоды хвостов флотации | Транспортировка хвостов флотации в секции №№1, 2 хвостохранилища флотации |
|  | Водовод оборотной воды | Возврат из хвостохранилища флотации на ЗИФ отстояной оборотной воды |
|  | Пульповоды хвостов сорбции | Транспортировка хвостов сорбции в существующее хвостохранилище сорбции |
|  | Сгуститель с пульпонасосной станцией первой ступени, второй очереди (ПНС-1.1) c ёмкостью опорожнения пульповодов флотации | Сгущение хвостов флотации и подача их через пульповод хвостов флотации в хвостохранилище хвостов флотации |
|  | Пульпонасосная станция второй ступени (ПНС-2) | Обеспечение необходимого дополнительного напора в пульповодах хвостов флотации и сорбции |
|  | Пульпонасосная станция третьей ступени (ПНС-3) | Обеспечение необходимого дополнительного напора в пульповоде хвостов флотации |
| Полигон ТБО |  | Прием и размещение твердых коммунальных отходов от бытовых и жилых помещений вахтового поселка, а также промышленных отходов 3, 4 и 5 классов опасности |

Ситуационный план расположения объектов предприятия приведен в графическом приложении 1.

- 2.1 Технология горных работ

Исходя из рельефа местности и горно-геологических условий месторождения - мощности и протяженности рудных зон, выход запасов на поверхность, позволяющий в короткие сроки начать добычу руды - предопределили открытый способ разработки месторождения с использованием экскаваторно-автомобильных комплексов. Система разработки месторождения принята транспортная, с перемещением вскрышных пород автотранспортом во внешний отвал..

Геологические и гидрогеологические условия. Месторождение «Павлик» находится в пределах листа Р-55-92-Б топографической карты масштаба 1:50000. Географические координаты месторождения 61°32´12´´ северной широты и 147°57´40´´ восточной долготы.

Горный отвод №4537 к лицензии МАГ №15914 БЭ для разработки золоторудного месторождения Павлик расположен на территории Тенькинского района Магаданской области, и выдан сроком по 31 декабря 2046 года. Площадь проекции составляет 622,6 га.

Границы участка недр ограничены контуром прямых линий со следующими координатами угловых точек, образующими уточнённый горный отвод.

Таблица 2.2 ‒ Границы участка уточнённого горного отвода недр

| Номер точки | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 225792.3 | -58786.8 | 893.2 |
| 2 | 227295.7 | -57717.3 | 731.0 |
| 3 | 229117.0 | -60180.8 | 984.4 |
| 4 | 228013.7 | -51567.9 | 862.4 |
| 5 | 227882.0 | -61408.2 | 880.0 |
| 6 | 227220.0 | -60989.1 | 1110.0 |
| 7 | 226352.2 | -59555.0 | 1000.0 |

Верхняя граница участка недр - нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница дневной поверхности и дна водоемов и водотоков, нижняя граница - нижняя граница соответствует горизонту с абсолютной отметкой +375 м.

Месторождение локализовано в бассейне нижнего течения одноименного ручья, охватывая всю ширину долины, с выходом за водоразделы, в бассейны смежных ручьев, Ванин, Минометный и Ольгинский. Ручей Павлик, в свою очередь, является правым приток р.Омчак, впадающей в слева в р.Тенька, принадлежащей бассейну верхнего течения р.Колыма.

Золоторудное месторождение Павлик расположено в своде Павликовской антиклинали сложенной вулканогенно-осадочными породами пермского возраста, с многочисленными тектоническими нарушениями сбросо-взбросового и сдвиго-надвигового характера. В пределах зон тектонических нарушений и дробления отмечается березитизация пород, сопровождаемая карбонат-кварцевым прожилкованием, а также вкрапленностью пирита и арсенопирита. С этими образованиями связана золоторудная минерализация малосульфидной золотокварцевой формации. Все рудные зоны располагаются в тектоническом блоке пород шириной до 600 м и протяженностью 3100 м, образуя в совокупности линейный штокверк. Генеральное простирание рудных зон – 300°, падение северо-восточное – 40-80°.

Месторождение Павлик было открыто в 1942 году, геологоразведочные работы начались с 1944 года, и, с перерывами, продолжаются до настоящего времени.

Протоколом ФБУ «ГКЗ «Роснедра» №3167 от 17.05.2013 г. были утверждены запасы месторождения по состоянию на 01.01.2013 г. для условий открытой отработки в количестве: балансовые запасы категорий С1+С2: руда – 58086,6 тыс. т, золото – 154008 кг, серебро – 39,7 т; забалансовые запасы категории С2: руда – 171,3 тыс. т, золото – 361 кг, серебро – 0,1 т.

В результате доразведки глубоких горизонтов и флангов месторождения в 2016-2017 гг., а также увеличения объема запасов руды за счет применения альтернативной методики подсчета запасов по уступам карьера, был получен прирост балансовых запасов в количестве: 51191,5 тыс. т руды; 46027,0 кг золота и 11,5 т. серебра.

На базе утвержденных запасов с весны 2013 года началось строительство горно-обогатительного комбината. Его запуск с последующей отладкой производственных и технологических линий состоялся в конце мая 2015 года.

Всего за весь период эксплуатации месторождения (2014-2018 гг.) было добыто 20447 тыс. т руды, золота 32759 кг, серебра 8.2 т.

В соответствии с возрастом, составом водовмещающих пород, характером формирования и распространения подземных вод на территории работ выделены следующие гидрогеологические подразделения:

Водоносный таликовый горизонт верхнечетвертично-современных аллювиальных отложений (ВГ aQIII-IV) распространён по долине р. Омчак, выше руч. Геологический, где аллювиальные отложения не нарушены горными работами. Ширина водоносного горизонта колеблется от 100 до 500 м. Водовмещающими породами являются гравийно-галечные отложения, мощностью не более 7 м, с включением валунов и с песчаным, песчано-глинистым заполнителем. Зеркало подземных вод в летнее время находится на глубине 0,4-0.8 м от поверхности, к концу зимнего периода уровни опускаются до глубины 5-7 м. Нижняя часть разреза в зимнее время, характеризуется коэффициентом водопроводимости 25-175 м2/сут при дебитах скважин от 0,6 до 3,7 л/с и понижениях уровня 1,5-3,2 м. В летнее время водопроводимость от 625 до 2330 м2/сут, а дебиты скважин - 3,3-3,8 л/с при понижениях уровня 0,15-0,5 м. Воды аллювиального горизонта безнапорные, но в зимний период в результате сезонного промерзания приобретают местный напор до 1 м.

Водоносный горизонт техногенных (верхнечетвертично-современных аллювиальных и техногенных) отложений (ВГ thQIV) прослеживается повсеместно южнее ЗИФ в долине р. Омчак и её правых притоков руч. Ванин, руч. Павлик. В пойме р. Омчак мощность горизонта 4 – 14 м., в каньонной части долины руч. Павлик достигает 23,0 м. Водовмещающими породами служат валунно-гравийные галечники с песчано-глинистым заполнителем. Результаты опробования по скважинам в долине р. Омчак, дебит: № 7а – 6,66 л/с, № 8а – 1,3 л/с, № 6а – 1,6л/с, № 9а – 1,3 л/с при понижениях соответственно - 0,56; 6,04; 7,0; 12 м. Действительные параметры водопроводимости характеризуются величинами km = 10 – 978 м2/сут. Уклон потока 0,004.

Водообильность современных техногенных отложений в долине руч. Павлик составляет 0,86 - 1,06 л/с при понижении уровня 0,04 – 0,24 м. Водопроводимость km = 700 – 2400 м2/сут. Уклон потока 0,0176. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения воды не пригодны.

Водоносный таликовый горизонт (сезоннодействующий) элювиальных (элювиально-делювиальных) верхнечетвертично-современных отложений (ВГ eQIII-IV) имеет спорадическое распространение на участках развития многолетнемёрзлых пород. Формируется в толще сезонно-талого слоя. Водовмещающими породами служат щебенисто-глыбовые разности с песчаным, супесчаным или суглинистым заполнителем. Тип обводнения - поровый, водопроницаемость - низкая (km  1 м2/сут.). По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые с минерализацией до 136 мг/л.

Водоносная таликовая зона трещиноватости верхнепермских пород (ВЗТ-P2,) имеет ограниченное распространение. Она прослеживается в виде узкой полосы, прерываемой островами многолетнемёрзлых пород значительной мощности в днище долины р. Омчак и руч. Павлик. Ширина зоны от 750 м в долине р. Омчак до 50 – 200 м - в долине руч. Павлик. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми разностями туфов риодацитов. Наибольшая проницаемость пород отмечена в сквозных таликовых зонах. Удельные дебиты скважин в пойме р. Омчак изменяются от 0,5 до 3,67 л/с, как правило, более 1 л/с. Коэффициенты водопроводимости высокие - от 39 до 346 м2/сут., средний - 200 м2/сут. По химическому составу воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,47 г/дм3, рH = 6-8; общая жёсткость 0,12-8,1 мг-экв/дм3. Из нормируемых ГОСТ 2874-82 компонентов только содержание железа превышает ПДК (1,0 мг/дм3).

Технология горных работ.

Руды месторождения относятся к одному типу золотокварцевых убогосульфидных углисто-мышьяковых; в приповерхностной части, до глубины 5-50 м, руда частично окислена.

Исходя из рельефа местности и горно-геологических условий месторождения - мощности и протяженности рудных зон, выход запасов на поверхность, позволяющий в короткие сроки начать добычу руды ‒ предопределили открытый способ разработки месторождения с использованием экскаваторно-автомобильных комплексов.

С учетом применяемого оборудования для горных работ система разработки на месторождении принята транспортная (нисходящая, поуступная), с перемещением вскрышных пород автотранспортом во внешний отвал.

Основные параметры системы разработки определяются принятой технологией вскрышных и добычных работ и выбранным горнотранспортным оборудованием.

Проектом приняты следующие параметры системы разработки:

- высота уступа: рабочего добычного (рудного) – 7,5 м; вскрышного – 10-15 м; нерабочего (в предельном положении) – 30 м;

- угол откоса рабочего уступа – 70°;

- угол откоса нерабочего сдвоенного уступа – 70°;

- ширина дна карьера на последнем рабочем горизонте – 30 м.

Технология горных работ предусматривает:

- бурение на вскрышных и добычных уступах осуществляется буровыми станками FlexiROC D65, DM 30 II и DML фирмы «Atlas Copco»;

- бурение на контурных скважинах при постановке уступов на предельный контур осуществляется буровым станком Atlas Copco FlexiROC D65 (пневмоударником COP 44 d=110 мм);

- взрывные работы ведутся с применением ВВ (игданит, нитронит и эмулан);

- погрузка вскрышных пород в автосамосвалы осуществляется гидравлическими экскаваторами Komatsu PC 2000 с емкостью ковша 11,0 м3, экскаваторами «прямая лопата» ЭКГ-18 с емкостью ковша 18,0 м3 и фронтальными погрузчиками CAT WA 900 с емкостью ковша 11,5 м3;

- погрузка руды в автосамосвалы предусматривается гидравлическими экскаваторами Komatsu PC 2000 с емкостью ковша 11,0 м3, Komatsu PC 750 с емкостью ковша 4,5 м3 и CAT 385 с емкостью ковша 5,7 м3;

- транспортирование вскрышных пород и руды осуществляется автосамосвалами CAT 777 (грузоподъемность 91 т), Komatsu HD 485 -7 (грузоподъемность 91 т) и БелАЗ 7530 (грузоподъемность 220 т);

- транспортирование руды до ЗИФ осуществляется автосамосвалами CAT 772 (грузоподъемность 47 т), CAT 740 (грузоподъемность 39,5 т) и Komatsu HM 400 (грузоподъемность 40,0 т);

- планировочные работы на отвалах, складе руды и в карьере выполняются бульдозерами CAT D 10T и CAT D 6R.

В ходе разработки карьеров будут формироваться внутрикарьерные автодороги (наклонные транспортные бермы). Форма трассы спирально-петлевая.

В основу составления календарного плана отработки месторождения положены следующие критерии:

- годовая производительность карьера 10 000 тыс. тонн руды в год;

- планируемый объем добычи руды по годам и необходимый объем вскрыши для своевременной подготовки запасов руды к выемке;

- режим работы карьера.

Календарный срок отработки месторождения составил 12 лет.

Карьер работает при скользящем режиме исполнительного графика организации работ каждого забоя, когда каждый последующий процесс начинается сразу после окончания предыдущего. Предварительно производится зачистка бульдозером площадки для производства буровых работ. После разметки положения устьев скважин производится бурение взрывных скважин согласно паспорту БВР. Затем следует заряжание и последующее взрывание блока. Далее выполняются выемочно-погрузочные работы, которые заключаются в выемке горной массы из забоя экскаватором и погрузке в самосвалы для транспортировки: руды - на обогатительную фабрику, породы - в отвал пустых пород.

Водоприток карьерного водоотлива формируется за счет водопритоков подземных и поверхностных вод. Водопритоки подземных вод отличаются относительной стабильностью во времени и в совокупности с притоками от дождя 95% обеспеченности составляют так называемый нормальный приток. Водопритоки поверхностных вод, образующихся при выпадении ливневых дождей 5% обеспеченности или таяния снегового покрова, напротив отличаются значительной изменчивостью, как по времени их образования, так и по объему, и в совокупности с нормальным водопритоком образуют максимальный водоприток.

В начальный период разработки месторождения, при вскрытии верхних горизонтов, карьерные воды самотеком по водоотводной канаве поступают в отстойник карьерных вод, который расположен в пределах горного отвода по рельефу ниже этих горизонтов. При вскрытии нижележащих горизонтов для отвода карьерных вод используются передвижные насосные станции. Насосные станции устанавливаются на нижнем горизонте у водосборников, полезная емкость которых должна быть не менее 3-х часового нормального водопритока, монтируются напорные трубопроводы для подачи воды на борт карьера и далее в отстойник карьерных вод.

Отвальное хозяйство. Отходом горнодобывающего производства является пустая порода, образующаяся в процессе производства вскрышных работ в карьерах. Складирование пустой породы предусмотрено во внешних отвалах, куда порода транспортируется автосамосвалами.

Отвалы пустых пород располагаются в непосредственной близости от карьера. Отвал Северный располагается севернее карьера, отвал Западный - западнее карьера, отвал Павлик - юго-западнее карьера и отвал Основной - юго-восточнее карьера. Площади, используемые под формирование отвалов, по данным геологоразведочных работ и заключения Магаданнедра запасов полезных ископаемых не имеют.

- 2.3 Технология переработки руды

В период с 2007 по 2019 г. различными исследовательскими организациями проведен значительный комплекс научно-исследовательских работ, по геологическому изучению месторождения «Павлик» и технологических свойств руды.

Руда месторождения «Павлик» характеризуется как убогосульфидный золотокварцевый тип. Породы сложены углистыми сланцами, разной степени окварцевания, насыщены прожилками кварц-карбонатного состава. Наблюдается ожелезнение пород различной интенсивности, а сульфиды имеют неравномерную рассеянную вкрапленность. Ценным компонентом в руде месторождения «Павлик» является золото. Его содержание в основной массе проб колеблется от 1,52 до 6,7 г/т. Среди картировочных проб отмечаются пробы с пониженным содержанием золота 0,13-0,8 г/т.

Технологическая схема переработки руды принята в соответствии с «Технологическим регламентом для проектирования увеличения производительности, действующей ЗИФ «Павлик» по переработке золотосодержащей руды до 10 млн. тонн в год», выполненным ООО НИИПИ «ТОМС», 2019 год.

Производительность проектируемой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) составит 5 млн.тонн руды в год. В результате переработки планируется получать около 7,34 тонн лигатурного сплава (золото-серебряный сплав с примесями). Отходами будут являться 4915 тыс. тонн хвостов флотационного обогащения, 85 тыс. тонн хвостов сорбционного цианирования, которые предусматривается хранить раздельно в хвостохранилищах.

Основные технологические операции и переделы, заложенные в схему переработки:

1. Крупное дробление руды в щековой дробилке от крупности 700 мм до 80% -152 мм.

2. Усреднение руды на складе дробленой руды.

3. Измельчение дробленой руды в мельнице полусамоизмельчения в замкнутом цикле с бутарой.

4. Измельчение в шаровой мельнице продукта мельницы полусамоизмельчения в замкнутом цикле с гидроциклонами.

5. Гравитационное обогащение руды в центробежных сепараторах в цикле
измельчения.

6. Интенсивное цианирование гравитационного концентрата и электролиз золота из раствора выщелачивания с получением катодного осадка.

7. Флотационное обогащение хвостов гравитационного обогащения.

8. Сгущение хвостов флотационного обогащения перед складированием в хвостохранилище.

9. Сорбционное цианирование флотационного концентрата по технологии «уголь в выщелачивании» (CIL).

10. Десорбция золота и реактивация сорбента, электролиз раствора десорбции с получением катодного осадка.

11. Обезвреживание хвостов сорбционного цианирования перед складированием в хвостохранилище.

12. Плавка катодных осадков с получением сплава лигатурного золота.

Таблица 2.4 - Баланс металлов на 5 млн.тонн руды в год

| Наименование продукта | Выход |  |  | Содержание, г/т |  | Извлечение, % |  | Количество металла, кг/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | т/сут | тыс.т/год | Au | Ag | Au | Ag | Au | Ag |
| Сплав лигатурного золота | - | 0,022 | 0,007 | 900000 | 35355 | 78,50 | 11,98 | 6601,850 | 259,345 |
| Товарная продукция (аффинированный слиток) | - | - | - | - | - | - | - | 6597,889 | 259,086 |
| Хвосты флотации | 98,30 | 14456,00 | 4915,00 | 0,12 | 0,13 | 7,19 | 29,55 | 604,511 | 639,822 |
| Хвосты сорбционного цианирования | 1,70 | 250,00 | 85,00 | 14,16 | 14,89 | 14,31 | 58,47 | 1203,639 | 1265,833 |
| Исходная руда | 100,00 | 14706,00 | 5000,00 | 1,68 | 0,43 | 100,00 | 100,00 | 8410,000 | 2165,000 |

Таблица 2.5 - Баланс металлов на 10 млн.тонн руды в год

| Наименование продукта | Выход |  |  | Содержание, г/т |  | Извлечение, % |  | Количество металла, кг/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | т/сут | тыс.т/год | Au | Ag | Au | Ag | Au | Ag |
| Сплав лигатурного золота | - | 0,044 | 0,01468 | 900000 | 35355 | 78,50 | 11,98 | 13203,700 | 518,690 |
| Товарная продукция (аффинированный слиток) | - | - | - | - | - | - | - | 13195,778 | 518,172 |
| Хвосты флотации | 98,30 | 28912,00 | 9830,00 | 0,12 | 0,13 | 7,19 | 29,55 | 1209,022 | 1279,644 |
| Хвосты сорбционного цианирования | 1,70 | 500,00 | 170,00 | 14,16 | 14,89 | 14,31 | 58,47 | 2407,278 | 2531,666 |
| Исходная руда | 100,00 | 29412,00 | 10000,00 | 1,68 | 0,43 | 100,00 | 100,00 | 16820,000 | 4330,000 |

- 2.3 Технология складирования хвостов

Вариант 1. Производительность 5 млн. тонн руды в год (действующее предприятие).

Хвостовое хозяйство.

По данному варианту при работе, существующей ЗИФ в соответствие с технологией переработки и обогащения руды образуются два вида отходов (хвостов), которые складируются по следующей схеме.

Хвостохранилище хвостов флотации. Хвосты флотационного обогащения складируются в существующее хвостохранилище. Годовой выход хвостов флотации 4910 тыс. тонн по существующей ЗИФ. Из существующей ЗИФ хвосты флотации подаются в существующее хвостохранилище по пульповодам грунтовыми насосами, установленными под сгустителем существующей ЗИФ.

Для создания необходимого при транспортировке хвостов флотации до конечных точек выпуска в существующее хвостохранилище напора, на трассе пульповодов построена пульпонасосная станция №2 (ПНС-2), в которой установлены насосы флотации второй ступени подъёма. Отстоянная в хвостохранилище оборотная вода насосами, установленными в плавучей насосной станции, по водоводу, проложенному вдоль пульповодов, подаётся в существующий бак оборотной воды, который размещается на промплощадке у ЗИФ. Из бака оборотная вода подаётся в ЗИФ.

Хвостохранилище хвостов сорбции. Хвосты сорбционного цианирования складируются в существующее хвостохранилище сорбции. Годовой выход хвостов сорбции 85 тыс. тонн.

На настоящий момент построена дамба I очереди хвостохранилища сорбции (отметка гребня дамбы 835,00 м); в дальнейшем в соответствие с утверждённым проектом будет выполнено строительство II очереди хвостохранилища сорбции (отметка гребня дамбы 853,50 м). На момент окончания эксплуатации дамба хвостохранилища сорбции является сооружением II класса.

Из зумпфа, установленного в отделении обезвреживания на существующей ЗИФ, хвосты сорбции подаются грунтовыми насосами по пульповодам в хвостохранилище сорбции.

Для создания необходимого при транспортировке хвостов сорбции до конечных точек выпуска в хвостохранилище напора, пульповоды хвостов сорбции проходят через ПНС-2, в которой установлены насосы сорбции второй ступени подъёма. Для очистки воды из пульпы хвостов сорбции в ёмкости хвостохранилища сорбции предусмотрены сооружения водоподготовки. После очистки на сооружениях водоподготовки вода сбрасывается по водоводу в хвостохранилище хвостов флотации.

Гидротехнические сооружения отвального хозяйства.

Накопитель подотвальных стоков предназначен для сбора атмосферных осадков, выпадающих на водосборную площадь юго-восточной части отвала пустых пород Основной.

Общий объем накопителя 67,7 тыс. м3; полезный объем — 20,4 тыс.м3.

По периметру накопителя устраивается дамба.

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам накопителя устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала.

Поступление воды с площадки отвала в накопитель подотвальных стоков осуществляется по водоотводной канаве.

Водоотводная канава проложена у низовой бровки отвала с его северо-западной стороны.

Из водоотводной канавы в приемную емкость отстойника поверхностные воды подаются самотеком двумя подводящими стальными трубами диаметром 820х7мм.

Отстойник предназначен для отстаивания стоков с отвала пустых пород после их очистки на очистных сооружениях. Отстойник расположен на одной площадке с накопителем подотвальных стоков в 18 м на северо-запад от него.

Отстойник - открытая земляная емкость, образованная выемкой грунта. Общий объем отстойника 26,5 тыс. м3; полезный объем — 19,0 тыс.м3.

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам отстойника устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала.

Нагорная канава. Перехват поверхностных вод с водосборной площади части отвала пустых пород Основной, отсыпаемого с первого по шестой год отработки карьера, производится нагорной канавой.

После шестого года отсыпки отвала канава засыпается вынутым при её строительстве грунтом.

Отстойник №1. Отстойник служит для регулирования режима поступления и отведения подотвальных сточных вод с водосборной площади отвала пустых пород Северный, усреднения концентраций загрязнений и осветления воды.

Отстойник № 1 расположен в пределах первой надпойменной террасы р. Омчак, на правом её берегу вне водоохраной зоны реки.

Объем на отметке максимального уровня воды в отстойнике (с учетом объема зоны отстаивания, зоны накопления осадка и защитной зоны над уровнем осадка)– 46,15 тыс.м3.

Отстойник № 1 расположен практически полностью в выемке.

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам отстойника устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала.

Поступление воды с водосборной площади отвала пустых пород Северный в отстойник №1 осуществляется подающими трубопроводами из приёмной ёмкости.

Забор воды из отстойника № 1 осуществляется погружными насосами, установленными в насосной станции № 1, расположенной рядом с отстойником. Отстоянная вода от насосов по самостоятельным надземным трубопроводам подаётся в узел обеззараживания № 1, где обеззараживается на бактерицидных установках и используется для заполнения цистерн поливочно-оросительных машин.

Водоотводная канава №1. Водоотводная канава № 1 предназначена для перехвата поверхностных вод, стекающих с площади водосбора отвала пустых пород Северный.

Водоотводная канава № 1 прокладывается у низового откоса отвала пустых пород с востока и состоит из двух участков.

Из водоотводной канавы №1 сточные воды поступают в приёмную ёмкость.

Приёмная ёмкость. Из-за топографических условий расположения отвала пустых пород Северный, собранные с площади водосбора отвала водоотводной канавой № 1 сточные воды нельзя напрямую подать в отстойник №1. Для сбора сточных вод предусмотрена приёмная ёмкость, расположенная у низового откоса отвала с восточной стороны.

Общий объем приёмной ёмкость на отметке гребня ограждающей дамбы -  3,8 тыс.м3; объем на отметке максимального уровня воды в емкости — 1,8 тыс.м3

Приёмная ёмкость - открытая земляная ёмкость, образованная отсыпкой ограждающей дамбы.

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам ёмкости устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала.

Из приёмной ёмкости в отстойник №1 вода поступает по трем самотечным подающим трубопроводам, проложенным подземно и надземно.

Отстойник № 2. Отстойник служит для регулирования режима поступления и отведения подотвальных сточных вод с водосборной площади отвала пустых пород Павлик, усреднения концентраций загрязнений и осветления воды.

Отстойник № 2 расположен с северо-восточной стороны отвала Павлик на левом склоне долины руч.Павлик, вне водоохраной зоны ручья. Отстойник № 2 - открытая земляная емкость.

Объем на отметке максимального уровня воды в отстойнике (с учетом объема зоны отстаивания, зоны накопления осадка и защитной зоны над уровнем осадка) – 32,0 тыс.м3.

Отстойник № 2 расположен в полунасыпи-полувыемке.

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам отстойника устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала.

Перехват поверхностных вод, стекающих с площади водосбора отвала пустых пород Павлик, осуществляется водоотводной канавой № 2. По канаве вода поступает в отстойник № 2.

Забор воды из отстойника № 2 осуществляется погружными насосами, установленными в насосной станции № 2, расположенной рядом с отстойником. Отстоянная вода от насосов по самостоятельным надземным трубопроводам подаётся в узел обеззараживания № 2, где обеззараживается на бактерицидных установках и используется для заполнения цистерн поливочно-оросительных машин.

Нагорная канава. Перехват поверхностных вод с водосборной площади отвала пустых пород Павлик производится нагорной канавой.

Из нагорной канавы вода отводится в пруд-регулятор водоотвода руч. Павлик.

Сооружения водоотвода руч. Павлик.

Сооружения водоотвода руч. Павлик включают в себя Узел водоотвода ручья Павлик № 1 и Узел водоотвода ручья Павлик № 2.

Узел водоотвода ручья Павлик № 1 состоит из следующих сооружений:

- приёмная ёмкость;

- нагорная канава № 1;

- насосная станция на приёмной ёмкости;

- напорный трубопровод «Насосная станция на приёмной ёмкости – пруд-регулятор».

Приёмная ёмкость предназначена для сбора поверхностного стока с площади водосбора ручья Павлик, расположенной между прудом-регулятором и карьером. Приёмная ёмкость - открытая земляная.

Для предотвращения фильтрации по дну и откосам приёмной ёмкости устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала.

Перехват поверхностных вод, стекающих с площади водосбора отвала пустых пород Павлик, осуществляется водоотводной канавой № 2. По канаве вода поступает в отстойник № 2.

Нагорная канава № 1 проложена у подножия правого склона долины ручья Павлик и предназначена для перехвата поверхностных вод, стекающих со склона, и отвода их в приёмную ёмкость.

Насосная станция на приёмной ёмкости

Забор воды из приёмной ёмкости и подача её в пруд-регулятор на ручье Павлик осуществляется насосной станцией, установленной на северо-восточном участке ёмкости. Насосная станция - сезонная, работает только в тёплый период года – с мая по сентябрь.

Насосная станция – передвижная, установлена на специально отсыпанной площадке на борту приёмной ёмкости.

- Насосная станция на приёмной ёмкости работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Включение и выключение насосов производится по месту от уровня воды в ёмкости.

Напорный трубопровод «Насосная станция на приёмной ёмкости – пруд-регулятор» Вода из приёмной ёмкости подаётся по напорному трубопроводу в пруд-регулятор, расположенному на ручье Павлик. Напорный трубопровод прокладывается надземно по полосе обслуживания нагорной канавы № 2, отсыпанной вдоль её правого борта. Длина напорного трубопровода от приёмной ёмкости до пруда-регулятора – 2438,90 м. За пределами насосной станции напорные патрубки насосов после установки запорной арматуры объединяются в общий трубопровод.

Узел водоотвода ручья Павлик № 2 состоит из следующих сооружений:

- пруд-регулятор на ручье Павлик;

- нагорная канава № 2;

- насосные станции на пруде-регуляторе на ручье Павлик;

- напорный трубопровод «Насосная станция на пруде-регуляторе – ручей Ванин».

Пруд-регулятор на ручье Павлик

Для регулирования режима поступления поверхностного стока ручья Павлик и отвода его за водораздел ручьев Павлик и Ванин, предусмотрен пруд-регулятор.

Для сбора поверхностного стока ручья Павлик предусмотрено в верховьях ручья устройство водоудерживающей дамбы. Дамба перегораживает ручей, создавая в верхнем бьефе пруд-регулятор глубиной до 26,0 м, максимальным объемом 2720,0 тыс.м3. Пруд-регулятор расположен в 100 м от отвала пустых пород Павлик и в 2,1 км от карьера.

По верховому откосу дамбы, по ложу и бортам емкости на расстоянии до 40 м от верхового откоса дамбы, устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала.

Нагорная канава № 2 проложена по правому склону долины ручья Павлик и предназначена для перехвата поверхностных вод, стекающих со склона, и подачи их в пруд-регулятор на ручье Павлик. Так как приёмная ёмкость расположена недалеко от карьера и, по топографическим условиям площадки её размещения, имеет небольшие размеры, для перехвата поверхностного стока с правого склона долины ручья Павлик и подачи его в пруд-регулятор дополнительно предусмотрена нагорная канава № 2.

Насосная станция на пруде-регуляторе на ручье Павлик

Для забора воды из пруда-регулятора в его акватории установлены две плавучие насосные станции. Каждая плавучая насосная станция состоит из одного понтона для размещения насосного оборудования.

Насосные станции расположены ближе к левому (западному) борту долины ручья Павлик и водоудерживающей дамбе пруда-регулятора. Вода подается по напорному трубопроводу, проложенному через водораздел ручья Павлик и ручья Ванин.

Установлены четыре центробежных насоса– 3 рабочих, 1 резервный (по два насоса на один понтон).

Электронасосные агрегаты работают в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Включение и выключение насосов производится по месту от уровня воды в ёмкости.

Напорный трубопровод «Насосная станция на пруде-регуляторе – ручей Ванин»

- Участок 1 «Насосная станция на пруде-регуляторе на ручье Павлик – существующие трубопроводы;

- Участок 2 «Существующие трубопроводы – ручей Ванин».

Участок 1 напорного трубопровода от площадки обслуживания насосных станций проложен вверх по левому склону долины ручья Павлик до водораздела ручьев Павлик и Ванин. Напорный трубопровод проложен надземно на деревянных подкладках с шагом 3,0 м, без теплоизоляции. Длина напорного трубопровода от площадки обслуживания насосных станций до дамбы пруда-регулятора на ручье Ванин – 2454 м.

Участок 2 напорного трубопровода от дамбы пруда-регулятора на ручье Ванин проложен на общем земляном полотне с трассой левой нитки пульповода хвостов флотации и водоводом чистой воды на правом (восточном) борту долины ручья Ванин. Длина трассы напорного трубопровода, от створа дамбы пруда-регулятора до створа «низовой» дамбы хвостохранилища флотации - 2591,2 м, и далее до «старого» русла ручья Ванин – 561,2 м. В конце трассы напорного трубопровода предусмотрена камера гашения напора. Прокладка трубопровода надземная на спланированном основании на деревянных подкладках. Общая длина трассы напорного трубопровода от плавучей насосной станции до створа «низовой» дамбы хвостохранилища флотации, составляет 5,6 км. Напорный трубопровод эксплуатируется только в теплый период года. В зимний период и при остановке насосов водовод опорожняется автоматически.

Отстойник карьерных вод.

Ёмкость отстойника карьерных вод служит для приёма, аккумуляции и отстаивания стока площади карьера, с дальнейшим его сбросом в р. Омчак. Полезная ёмкость отстойника составляет 46 тыс. м3. Ёмкость отстойника размещается в 50-и метрах северо-северо-западнее отстойника-накопителя подотвальных стоков №2 ниже существующей автодороги на склад ВМ в пойме р. Омчак. Ёмкость отстойника образована полувыемкой-полунасыпью. По ложу ёмкости отстойника и верховому откосу насыпи (дамбы) укладывается противофильтрационный экран из полимерного материала. Карьерные воды поступают в отстойник из карьера по напорным трубопроводам карьерного водоотлива.

Вариант 2. Производительность 10 млн. тонн руды в год.

Хвостовое хозяйство.

По данному варианту, при работе существующей ЗИФ и проектируемой ЗИФ, в соответствие с технологией переработки и обогащения руды, образуются два вида отходов (хвостов), которые складируются по следующей схеме.

Хвостохранилище хвостов флотации. Хвосты флотационного обогащения складируются в существующее и проектируемое хвостохранилища. Годовой выход хвостов флотации 9820 тыс. тонн или 4910 тыс. тонн по каждой из двух ЗИФ. Общий объём складирования хвостов в проектируемое хвостохранилище за следующие с момента пуска проектируемой ЗИФ в эксплуатацию 9 лет составит 42,979 тыс. тонн хвостов. При плотности хвостовых отложений 1,3 т/м3 и коэффициенте заполнения хвостохранилища 0,9 объём заскладированных в проектируемое хвостохранилище хвостов флотации за 9 лет составит 36,7 тыс. м3.   Проектируемое хвостохранилище строится в долине руч. Ванин выше существующего хвостохранилища флотации. В качестве первичной ограждающей дамбы проектируемого хвостохранилища флотации используется дамба существующего пруда-регулятора на руч. Ванин. Отметка гребня первичной ограждающей дамбы 850 м. После заполнения ёмкости в пределах первичной дамбы наращивание производится дамбами обвалования на намытые хвосты до отметки 890 м. Таким образом, дамба проектируемого хвостохранилища флотации на конечный момент его заполнения является сооружением I класса.

Из существующей ЗИФ хвосты флотации подаются в существующее хвостохранилище по пульповодам грунтовыми насосами, установленными под сгустителем существующей ЗИФ.

Из проектируемой ЗИФ хвосты флотации подаются в проектируемое хвостохранилище по пульповодам грунтовыми насосами, установленными под сгустителем проектируемой ЗИФ. Для создания необходимого при транспортировке хвостов флотации до конечных точек выпуска в существующее хвостохранилище напора, на трассе пульповодов построена пульпонасосная станция №2 (ПНС-2) (существующая), в которой установлены насосы флотации второй ступени подъёма. Для транспортировки хвостов при производительности предприятия 10 млн. тонн руды в год, то есть в Секцию №1 проектируемого хвостохранилища флотации, проектируется реконструкция ПНС-2, заключающаяся в установке в её существующем здании дополнительных насосов хвостов флотации.

Для подачи пульпы в верховья Секции №1 и в Секцию №2 проектируемого хвостохранилища флотации для повышения напора проектируется пульпонасосная станция №3 (ПНС-3).

Отстоянная в хвостохранилищах оборотная вода насосами, установленными в плавучих насосных станциях, по водоводам, проложенным вдоль пульповодов, подаётся в существующий и проектируемый баки оборотной воды, которые размещаются на промплощадке у соответствующих ЗИФ. Из баков оборотная вода подаётся в соответствующие ЗИФ.

Хвостохранилище хвостов сорбции. Хвосты сорбционного цианирования складируются в существующее хвостохранилище сорбции. Годовой выход хвостов сорбции 170 тыс. тонн. В сумме с двух ЗИФ. Общий объём складирования хвостов за следующие с момента пуска проектируемой ЗИФ в эксплуатацию 9 лет составит 1,93 тыс. тонн хвостов. При плотности хвостовых отложений 1,4 т/м3 и коэффициенте заполнения хвостохранилища 0,9 объём заскладированных в проектируемое хвостохранилище хвостов флотации за 9 лет составит 1,53 тыс. м3. На настоящий момент построена дамба I очереди хвостохранилища сорбции (отметка гребня дамбы 835,00 м); в дальнейшем в соответствие с утверждённым проектом будет выполнено строительство II очереди хвостохранилища сорбции (отметка гребня дамбы 853,50 м). На момент окончания эксплуатации дамба хвостохранилища сорбции является сооружением II класса.

Из проектируемой ЗИФ хвосты сорбции подаются грунтовыми насосами по пульповодам в отделение обезвреживания существующей ЗИФ. В отделении обезвреживания существующей ЗИФ в процессе проектируемой реконструкции устанавливается зумпф, рассчитанный на приём хвостов с обеих ЗИФ. Из зумпфа хвосты сорбции подаются грунтовыми насосами по пульповодам в хвостохранилище сорбции.

Для создания необходимого при транспортировке хвостов сорбции до конечных точек выпуска в хвостохранилище напора, пульповоды хвостов сорбции проходят через    ПНС-2, в которой установлены насосы сорбции второй ступени подъёма. Для транспортировки хвостов при производительности предприятия 10 млн. тонн руды в год, по проекту реконструкции ПНС-2 в её здании устанавливаются дополнительные насосы хвостов сорбции.

Для очистки воды из пульпы хвостов сорбции в ёмкости хвостохранилища сорбции предусмотрены сооружения водоподготовки. После очистки на сооружениях водоподготовки вода сбрасывается по водоводу в хвостохранилище хвостов флотации.

Гидротехнические сооружения отвального хозяйства.

Сооружения водоотвода руч. Павлик.

Для перехвата и аккумуляции стока руч. Павлик выше отвала Павлик и карьера с дальнейшим его отведением в руч. Ванин ниже существующего хвостохранилища флотации, а при необходимости для подпитки водой существующего и проектируемого хвостохранилищ флотации, строится пруд-регулятор полезной ёмкостью ≈ 4 млн. м3 с плавучей насосной станцией. Дамба пруда-регулятора – сооружение III класса, при высоте 33 м отметка гребня равна 860 м. Для исключения фильтрации через тело дамбы пруда-регулятора по её верховому откосу укладывается противофильтрационный экран из полимерного материала. Для минимизации расходов фильтрационного потока через основание дамбы, в верхнем бьефе предусмотрено устройство понура длиной до 30 м из полимерного материала, который заканчивается зубом, заделываемым в скальное основание.  Плавучая насосная станция состоит из двух понтонов, на каждом из которых размещается по два электронасосных агрегата. Итого: три насосных агрегата рабочие (в зависимости от притока воды в пруд-регулятор и режима работы насосной станции, одновременно могут работать от одного до трёх насосных агрегатов), один – резервный. Из плавучей насосной станции от насосов по гибким плавучим водоводам до берега, а далее по магистральному водоводу из стальных труб Ø630х7 вода подаётся, в зависимости от водности года, либо в руч. Ванин ниже существующего хвостохранилища флотации, либо в проектируемое и существующее хвостохранилища флотации.

Нагорная канава №1.

Нагорная канава №1 перехватывает чистый поверхностный сток с территории, расположенной выше отвала Павлик на левом борту руч. Павлик, и отводит его в пруд-регулятор.

Отстойник-накопитель подотвальных стоков №2 (отвал Павлик и Основной). Ёмкость отстойника-накопителя подотвальных стоков №2 служит для приёма, аккумуляции и отстаивания стока с территории отвалов Павлик и Основной, с дальнейшей его подачей на орошение поверхностей отвалов и автодорог. Объём отстойника при максимальном уровне воды составляет 220 тыс. м3. Ёмкость отстойника размещается примерно в 150-и метрах северо-восточнее отвала Основной ниже существующей автодороги на склад ВМ в пойме р. Омчак. Ёмкость отстойника образована полувыемкой-полунасыпью. По ложу ёмкости отстойника и верховому откосу насыпи (дамбы) укладывается противофильтрационный экран из полимерного материала. Между отвалом Основной и отстойником, выше автодороги на склад ВМ размещается приёмная ёмкость. Приёмная ёмкость образована полувыемкой-полунасыпью. По ложу ёмкости и верховому откосу насыпи (дамбы) укладывается противофильтрационный экран из полимерного материала. По рельефу ниже отвала Основной устраиваются водоотводные канавы, непосредственно принимающие сток с территории отвала и отводящие его в приёмную ёмкость. Из приёмной ёмкости вода подаётся по трубопроводу, проложенному под дорогой на склад ВМ, в ёмкость отстойника-накопителя подотвальных стоков №2.

Отстойник карьерных вод.

Ёмкость отстойника карьерных вод служит для приёма, аккумуляции и отстаивания стока площади карьера, с дальнейшим его сбросом в р. Омчак. Полезная ёмкость отстойника составляет 46 тыс. м3. Ёмкость отстойника размещается в 50-и метрах северо-северо-западнее отстойника-накопителя подотвальных стоков №2 ниже существующей автодороги на склад ВМ в пойме р. Омчак. Ёмкость отстойника образована полувыемкой-полунасыпью. По ложу ёмкости отстойника и верховому откосу насыпи (дамбы) укладывается противофильтрационный экран из полимерного материала. Карьерные воды поступают в отстойник из карьера по напорным трубопроводам карьерного водоотлива.

Руслоотвод №2 р. Омчак с защитной дамбой.

Для обеспечения величины водоохранной зоны р. Омчак, равной 200 м, в связи со строительством отстойников карьерных вод и подотвальных стоков №2, проектируется руслоотвод №2 р. Омчак с защитной дамбой по правому борту руслоотвода. Длина руслоотвода до 1700 м.

- 2.4 Производственная инфраструктура

Общее водоснабжение

Источники водоснабжения предприятия включают:

- существующий подземный водозабор посёлка Гастелло;

- существующий подземный водозабор золоторудной компании «Павлик»;

- хвостохранилище хвостов флотации;

- очищенная вода карьерного водоотлива.

На предприятии запроектированы раздельные системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевой водопровод;

- производственно-противопожарный водопровод;

- водопровод горячей воды;

- система оборотного водоснабжения фабрики из хвостохранилища флотации;

- система внутреннего технологического водооборота ЗИФ;

- оборотная система мойки машин;

- система производственного водоснабжения карьера.

Существующий подземный водозабор пос. Гастелло состоит из 2-х скважин глубиной по 120 м каждая, оборудованных погружными насосами ЭЦВ. Скважины располагаются в одном павильоне на расстоянии 5 м друг от друга. Границы зон санитарной охраны источника хоз.-питьевого водоснабжения составляют:

- граница 1-го пояса ЗСО – 50 м от водозабора;

- границы 2-го пояса ЗСО вверх по потоку 172 м, вниз по потоку 96 м, ширина 100 м;

- границы 3-го пояса ЗСО вверх по потоку 1790 м, вниз по потоку 96 м, ширина 208 м.

Водопотребление ГОКа Павлик 2 с учетом удвоения существующей годовой производительности при строительстве второй очереди будет иметь следующие прогнозные значения:

Общее водопотребление - 15 456 856 м3/год, в т. ч.:

- Из хозяйственно-питьевого водопровода – 119 747 м3/год, в том числе:

- на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды – 7 266 м3/год;

- на горячее водоснабжение – 7 571 м3/год;

- на производственные нужды – 104 910 м3/год.

- Из производственно-противопожарного водопровода – 218 222 м3/год.

- Из хозяйственно-питьевого водопровода вахтового поселка 74 564 м3/год – без учета пос. Гастелло и 109 443 м3/год - с учетом пос. Гастелло.

- Из системы оборотного водоснабжения ЗИФ – 15 009 444 м3/год.

Прогнозное потребление свежей воды составит 447 412 тыс. м3 (для варианта бортового содержания 0,8 г/т – 374 834 тыс. м3).

Общее водоотведение

Водоотведение проектируемого предприятия включает отвод хоз.-бытовых и производственных сточных вод, поверхностного стока с территории предприятия, карьерных и подотвальных стоков.

Количество сточных вод определено в соответствии с объемами водопотребления и с учетом безвозвратных потерь:

- производственные стоки фабрики		– 70 000 м3/год;

- производственные стоки лаборатории 	– 4 600 м3/год;

- производственные стоки мойки машин 	– 4 380 м3/год;

- бытовые стоки ЗИФ и вахтового поселка	– 125 300 м3/год;

- поверхностные стоки 			- 42 241 м3/год;

- карьерный водоотлив 		- 2 002 300 м3/год (при 94% обеспеченности);

- подотвальные стоки 			– 158 175 м3/год.

В процессе работы на предприятии производится очистка всех категорий сточных вод.

Очистка бытовых сточных вод осуществляется на очистных сооружениях станции биологической очистки модульного типа PlanaOS.В-125-12.175.01 с трехступенчатой системой очистки. Станция предназначена для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. В блок-модулях станции размещаются: технологические линии биологической очистки, блок механической очистки, реактор биологической очистки периодического действия, блок компрессорного оборудования, блоки реагентной обработки, блок обезвоживания песка, мусора и ила, блок УФ-обеззараживания.

Очищенные сточные воды после обеззараживания сбрасываются в р.Омчак в пределах установленных нормативов допустимого сброса. Предприятие имеет действующее разрешение на сброс ЗВ в водный объект (р. Омчак) от 19.07.2017 г. №04с/17.

Образовавшийся на станции осадок и избыточный активный ил обезвоживаются на специальной установке в гидрофобных мешках и вывозятся на полигон ТБО.

Производственные стоки ЗИФ, образованные от смывов полов в помещениях фабрики, собираются в зумпфах и используются в технологическом процессе фабрики. Производственные стоки лаборатории направляются в хвостохранилище сорбции совместно с хвостами. Производственные стоки мойки машин используются по схеме замкнутого водооборота мойки с предварительной очисткой на очистных сооружениях для автомоек типа УКО-2п со степенью очистки до 99%.

Дождевые и талые стоки промплощадки собираются по рельефу и отводятся в 5 аккумулирующих емкостей по 100 м3 каждая, размещенных на двух участках водосборной площади (2 и 3 емкости). Аккумулирующие емкости представляют собой подземные металлические резервуары. Перед каждой группой резервуаров предусмотрены распределительные камеры. В емкостях происходит усреднение исходного состава и частичное осветление стоков. Минеральный осадок осаждается на дно, а нефтепродукты всплывают на поверхность. Для сбора пленки нефтепродуктов с водной поверхности аккумулирующих емкостей используются нефтесорбирующие боны, выполненные из 100% полипропилена.

Очистка поверхностных стоков с площадки базисного склада реагентов и склада селитры осуществляется аналогичным образом. Дождевые и талые стоки с территории склада собираются по рельефу и железобетонным лотком отводятся в аккумулирующую емкость объемом 100 м3.

Осветленные стоки, при необходимости дополнительной очистки, насосом перекачиваются на установку очистки поверхностных сточных вод типа Векса. Очищенные поверхностные стоки направляются в хвостохранилище хвостов флотации.

Очистка карьерных вод предусматривается методом естественного отстаивания в отстойнике карьерных вод совместно с частью подотвального стока. Поступление воды из карьера в отстойник осуществляется по трубам карьерного водоотлива. Вода с северо-западной части отвала пустых пород, расположенного на правом борту долины р. Омчак в 900 м от отстойника, поступает по водоотводной канаве №1.

Вода с карьера и отвала поступает в приемную емкость, образованную в юго-западной части отстойника разделительной дамбой. Емкость служит для равномерной подачи стоков на осветление в отстойник. Подача стоков из приемной емкости в отстойник производится по переливным трубам самотеком. Из водоотводной канавы №1 вода поступает в отстойник по подводящей трубе, проложенной из канавы в отстойник по берме.

Отстойник карьерных вод расположен в 350 м на северо-восток от карьера в пойме руч. Павлик и представляет собой открытую земляную емкость, образованную выемкой грунта. Максимальная глубина выемки - 15,0 м. Для предотвращения фильтрации по дну и откосам отстойника устраивается противофильтрационный экран из полимерного материала толщиной 1 мм, в обкладках из геотекстиля, с подстилающим и защитным слоями из песка толщиной 0,3-0,5 м. Поверх защитного слоя противофильтрационного экрана по ложу и откосам емкости устраивается крепление из камня, толщина крепления составляет 0,5 м на откосах и 0,3 м по дну емкости.

Проектом предусмотрен отстойник проточного типа. Размеры зоны отстаивания 16590 м; максимальная глубина отстаивания 2 м; глубина зоны накопления осадка 0,5 м; высота защитной зоны над максимальным уровнем осадка 0,5 м; полная глубина отстойника - 3,0 м; полезный объем отстойника 46 тыс. м3. При отстаивании происходит разделение тяжелых и легких фаз. Минеральный осадок осаждается на дно отстойника, а нефтепродукты всплывают на поверхность.

Часть очищенной карьерной воды из отстойника насосами подается в узел обеззараживания, где обеззараживается на бактерицидной установке и используется на площадках карьера для пылеподавления. Насосная станция и узел обеззараживания расположены в восточной части отстойника на специально отсыпанной площадке. Насосы размещаются в металлическом колодце, установленном в отстойнике карьерных вод и соединённом с дамбой металлическим ходовым мостиком (трапом). Для обеззараживания воды используется бактерицидная установка УДВ-3А300Н-10-100.

Оставшиеся отстоянные стоки используются для подпитки ЗИФ оборотной водой.

Очистка подотвальных сточных вод предусматривается в отстойниках-накопителях №1 (отвал Северный) и №2 (отвал Павлик) методом отстаивания. Отстойники представляют собой открытые земляные емкости, расположенные в полунасыпи-полувыемке. Объем зоны накопления и отстаивания составляет 28 и 29 тыс. м3, соответственно. Эффективность очистки отстойников по взвешенным веществам составляет 80%.

Для обеззараживания воды используются бактерицидные установки. В каждом узле обеззараживания размещается по две бактерицидные установки, способные обеспечить суммарную производительность до 100 м3/сут.

Подотвальные стоки с отвалов направляются либо в хвостохранилище (с отвала Западный), либо собираются в отстойниках-накопителях и используются для полива дорог и орошения отвалов и забоев.

Энергоснабжение проектируемых объектов.

Обеспечение проектируемого перерабатывающего комплекса энергетическими ресурсами будет осуществляться:

- Электроэнергией: от расширяемой части существующей трансформаторной подстанции ПС «Павлик» 154/110/10 кВ;

- Теплом и горячей водой промплощадки: от проектируемой котельной МКУ-В-31,5 (3,5х6+2,5х4) производства ОАО «БиКЗ». Топливо – каменный уголь. Система теплоснабжения принимается 4-х трубная, сети прокладываются надземно, в изоляции.

Таблица 2.6 - Расчет запасов дренажных вод при разработке месторождения Павлик

| Обеспеченность, % | Запасы дренажных вод средние, по месяцам отработки, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 6 |  |  |  |  | 36369 | 18915 | 22307 | 26451 | 18220 |  |  |  | 4639,0 |
| 18 | 4152 | 4112 | 4072 | 4033 | 28850 | 14133 | 18853 | 23051 | 15890 | 4397 | 4287 | 4192 | 3995,9 |
| 94 |  |  |  |  | 10652 | 4678 | 8022 | 7562 | 5422 |  |  |  | 2002,3 |

Таблица 2.7 - Показатели состава и свойств сбрасываемых сточных вод

| Наименование категории сточных вод | Загрязняющие вещества |  | Режим отведения сточных вод | Место отведения сточных вод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Концентрация, мг/л |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Бытовые сточные воды | Взвешенные вещества БПК5 АПАВ Аммоний-ион Нитрат-анион Нитрит-анион Фосфат-ион Хлорид-анион Сульфат-анион | 36,0 25,5 3,2 50,8 20,0 19,3 12,3 48,9 182,7 | Непрерывный с переменным расходом | Очистные сооружениях биологической очистки модульного типа PlanaOS.В-125-12.175.01 | После очистки сточные воды сбрасываются в р.Омчак |
| 2. Производственные стоки ЗИФ | Условно чистые | - | Периодический | Технологические зумпфы ЗИФ | Поступление в систему технологического водооборота ЗИФ |
| 3. Производственные стоки лаборатории | Условно чистые | - | Периодический | Зумпф обезвреженных хвостов сорбции ЗИФ | Сброс в хвостохранилище сорбции совместно с хвостами |
| 4. Производственные стоки мойки машин | Не определено | - | Периодический | Локальные очистные сооружения автомойки | Оборотная система мойки машин |
| 5. Поверхностные стоки с полигона ТБО | Не определяется | - | Периодический с переменным расходом | Резервуар-накопитель | Вывоз в хвостохранилище хвостов сорбции |
| 6. Карьерный водоотлив | Взвешенные вещества Нефтепродукты | 3,2 <0,05 | Периодический с переменным расходом | Отстойник карьерных вод (установка Векса при необходимости) | Использование для подпитки ЗИФ оборотной водой, на пылеподавление |
| 7. Подотвальные стоки | Взвешенные вещества Нефтепродукты | 3,2 <0,05 | Периодический с переменным расходом | Хвостохранилище, отстойники-накопители подотвальных вод №1 и №2 | Использование на орошение отвалов и полив технологических автодорог |

Ремонтно-механические мастерские (РММ) предусмотрены для ремонта и обслуживания горно-обогатительной техники, карьерного, вспомогательного автотранспорта, дорожной техники и теплоэнергетического оборудования. В РММ выполняются работы по текущему обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) оборудования.

Большая часть капитального ремонта выполняется на специализированных ремонтных предприятиях по договорам на оказание услуг.

РММ состоит из следующих отделений, участков:

- участок ТО и ТР;

- слесарно-механический участок;

- электроцех;

- моторный участок;

- топливный участок;

- аккумуляторный участок;

- шиномонтажное отделение;

- склад запчастей и агрегатов;

- кладовая масел;

- инструментально-раздаточная кладовая.

Расходный склад реагентов. Реагенты поступают и хранятся на складе в герметичной заводской упаковке. Расфасовка реагентов на складе не предусмотрена. Количество хранящихся реагентов определено, исходя из потребности предприятия и необходимого производственного запаса.  Реагенты хранятся в отдельно стоящем складском здании. Пол в помещении выполнен с уклоном к приямку, что исключает попадание опасного вещества за пределы склада в случае аварии. Реагенты хранятся в одном помещении с выделением зон складирования сетчатыми перегородками. Во всех складских помещениях запроектирована естественная и механическая приточно-вытяжная вентиляция. Погрузочно-разгрузочные работы и доставка реагентов со склада на фабрику осуществляется с помощью малогабаритного погрузчика.

- 2.5 Социальная инфраструктура

Проживание и бытовое обслуживание. Проживание и питание работников предприятия предусматривается в существующем вахтовом посёлке действующего предприятия Павлик.

Котельная со складом угля

Полигон ТБО. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) является специальным сооружением, предназначенным для размещения отходов и гарантирующим санитарно-эпидемиологическую безопасность работников предприятия. На данный момент у предприятия есть действующий полигон ТБО, занесенный согласно Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 421 от 27.07.2016 г. в государственный реестр объектов размещения отходов с номером 49-00042-З-00421-270716.

На полигон ТБО принимаются отходы от общежитий, административных зданий, столовой и некоторые виды нетоксичных твердых промышленных отходов III-V классов опасности.

Площадка полигона расположена на расстоянии более 1000 м от вахтового поселка и поселка Гастелло, за пределами водоохраной зоны р. Омчак. Вместимость полигона рассчитана на проектный срок отработки месторождения Павлик.

Основными элементами полигона ТБО являются рабочие карты для складирования ТБО, площадка для разворота машин и разгрузки отходов, ограждающий вал, приямок для сбора фильтрата с накопителем дождевых вод, сетчатый забор, площадка грунта для изоляции отходов. Карты для складирования ТБО выполняются с противофильтрационным экраном из геомембраны в основании.

- 3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Целью реализации намечаемой деятельности является увеличение производительности действующего предприятия с 5 млн.т.год до 10 млн.т.год по руде.

В административном отношении месторождение «Павлик» находится на территории Тенькинского района Магаданской области.

Основанием для разработки настоящих «Материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в инвестицонном проектировании» является техническое задание на выполнение «Материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения «Павлик».

Проект увеличения производительности месторождения «Павлик» включает:

- модернизация комплекса объектов по добыче руды открытым способом;

- модернизация комплекса объектов по переработке руды;

- модернизация комплекса объектов производственной и социальной инфраструктуры;

- межплощадочные и внутриплощадочные инженерные коммуникации, автодороги.

Основные показатели приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 – Основные показатели намечаемой деятельности по отработке месторождения «Павлик 2»

| Наименование | Показатели | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Годовая проектная мощность предприятия | 5 000 000 т руды в год | 10 000 000 т руды в год |
| 2 Геологические запасы руды | 97 689 тыс. т. руды |  |
| 3 Выпуск товарной продукции: |  |  |
| - Золото аффинированное | 6,598 т/год | 13,196 т/год |
| - Серебро аффинированное | 0,259 т/год | 0,518 т/год |
| 4 Общая численность трудящихся: | 761 | 1400 |
| 5 Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта | - | 3027 млн.руб без НДС |
| 6 Источники финансирования | Собственные средства |  |
| 7 Сроки строительства | действующее | 24 месяца |
| 8 Потребность в земельных ресурсах | 984,14 га | 3253,79 |
| 9 Годовой грузооборот: |  |  |
| - по прибытию: | 18250 т/год | 36500 т/год |
| - по отправлению | 7,34 т/год | 14,68 т/год |
| 10 Режим работы предприятия | 340 дней/год | 340 дней/год |
| 11 Годовая потребность предприятия: |  |  |
| - в сырье | 5 000 000 т/год | 10 000 000 т/год |
| - в материалах и оборудовании | 9316 т/год | 18632 т/год |
| - в реагентах | 8934 т/год | 17868 т/год |
| - в ГСМ | 6600 м3/год | 6930 м3/год |
| - в каменном угле | 15920 т/год | 31840 т/год |
| - в ВМ | 5228 т/год | 10456 т/год |
| 12 Годовая потребность предприятия в энергоресурсах, источник снабжения: |  |  |
| - электроэнергией | трансформаторная подстанция ПС «Павлик» 154/110/10 кВ | от расширяемой части существующей трансформаторной подстанции ПС «Павлик» 154/110/10 кВ |
| - теплом | котельная МКУ-В-17,5 | от проектируемой котельной МКУ-В-31,5 (3,5х6+2,5х4) производства ОАО «БиКЗ». Топливо – каменный уголь |
| 13 Транспортное обеспечение | Собственным транспортом | Собственным транспортом |
| 14 Обеспечение работников объектами жилищно-коммунального и социально-бытового назначения | Действующий вахтовый поселок с инфраструктурой | Действующий вахтовый поселок с инфраструктурой |

Развитие мировой экономики сопровождается прогрессирующим увеличением объемов потребления минерально-сырьевых ресурсов.

После ликвидации СССР и под воздействием рынков (мирового, внутрироссийского) конфигурация и объем минерально-сырьевой базы значительно изменились. Доработка разведанных запасов, сложность ввода новых мощностей взамен выбывающих из-за отсутствия у предприятий финансовых средств, привели в ряде регионов к существенным диспропорциям между добывающими и перерабатывающими предприятиями.

Увеличение производительности предприятия позволит увеличить объем промышленного производства в Тенькинском районе Магаданской области, обеспечит создание дополнительных рабочих мест, приведет к стабильному поступлению дополнительных денежных средств в бюджеты различных уровней.

- 4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности

В настоящем разделе рассмотрены возможные альтернативные варианты намечаемой хозяйственной деятельности по отработке месторождения «Павлик».

- 4.1 Технология добычных работ

ГКЗ РФ, по итогам рассмотрения ТЭО кондиций с подсчётом запасов золоторудного месторождения Павлик (Протокол №5535 от 19.09.2018г), рекомендовал только открытую отработку балансовых запасов. Вариант подземной добычи запасов золотосодержащей руды подземным способом признан не рентабельным.

- 4.2 Технология переработки руды и складирования хвостов

Технологическая схема переработки руды принята в соответствии с «Технологическим регламентом для проектирования увеличения производительности, действующей ЗИФ «Павлик» по переработке золотосодержащей руды до 10 млн. тонн в год», выполненным ООО НИИПИ «ТОМС», 2019 год. Альтернативные варианты технологии переработки руды не рассматривались.

Фактором, определяющим рассмотрение альтернативного варианта, является производительность перерабатывающего комплекса.

1 вариант. Переработка 5 млн. тонн золотосодержащей руды месторождения «Павлик» на существующей ЗИФ.

2 вариант. Увеличение производительности, действующей ЗИФ до 10 млн. тонн руды в год за счет строительства новой ЗИФ мощностью 5 млн. тонн/год в дополнение к существующей. Технология переработки руды на новой ЗИФ идентична действующей фабрике.

Хвосты флотационного обогащения складируются в существующее и проектируемое хвостохранилища. Годовой выход хвостов флотации 9820 тыс. тонн или 4910 тыс. тонн по каждой из двух ЗИФ. Общий объём складирования хвостов в проектируемое хвостохранилище за следующие с момента пуска проектируемой ЗИФ в эксплуатацию 9 лет составит 42,979 тыс. тонн хвостов. При плотности хвостовых отложений 1,3 т/м3 и коэффициенте заполнения хвостохранилища 0,9 объём заскладированных в проектируемое хвостохранилище хвостов флотации за 9 лет составит 36,7 тыс. м3 Проектируемое хвостохранилище строится в долине руч. Ванин выше существующего хвостохранилища флотации

Хвосты сорбционного цианирования складируются в существующее хвостохранилище сорбции. Годовой выход хвостов сорбции 170 тыс. тонн. В сумме с двух ЗИФ. Общий объём складирования хвостов за следующие с момента пуска проектируемой ЗИФ в эксплуатацию 9 лет составит 1,93 тыс. тонн хвостов. При плотности хвостовых отложений 1,4 т/м3 и коэффициенте заполнения хвостохранилища 0,9 объём заскладированных в проектируемое хвостохранилище хвостов флотации за 9 лет составит 1,53 тыс. м3.

- 5 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате её реализации

- 5.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

В административном отношении золоторудное месторождение Павлик находится в Тенькинском городском округе Магаданской области. Расстояние от объекта до пос. им. Гастелло 2 км, до областного центра г. Магадана - 370 км.

Районный центр – пос. Усть-Омчуг, расположен в 115 км к юго-востоку от месторождения. Трасса территориального значения, имеющая выход на федеральную автодорогу «Колыма», проходит по долине р. Омчак.

Территория исследований входит в состав Яно-Чукотской горной страны, характеризуется интенсивной расчленённостью среднегорного рельефа, с абсолютными отметками от 750-1000 м (пойма р. Омчак) до 1200-1600 м (водоразделы). Основными орографическими элементами являются водоразделы притоков реки Омчак, вытянутые преимущественно в северо-восточном направлении. Гребни водоразделов сглажены, часто встречаются седловины глубиной от нескольких метров до десятков метров. Сопки имеют конусовидную форму с крутизной склонов не более 350. Склоны повсеместно покрыты мхом, ягелем, мелкорослой лиственницей.

Вдоль левого берега р. Омчак в 1,3 км на восток от месторождения проходит территориальная автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан», имеющая выход на федеральную автодорогу «Колыма».

Рельеф района месторождения «Павлик» сформирован денудационно-тектоническими средними и низкими горами Верхне-Колымского нагорья и, частично, прилегающей высокогорной цепи Обручева, сглаженных очертаний, фрагментарно разделенных плато и впадинами. Наиболее высокие хребты и массивы представлены гранитными интрузивами, приуроченными к разломам вдоль мезозойских складок.

В соответствии со схемами климатического районирования Северо-Востока Азии, территория Предприятия относится к зоне резко континентального климата хвойных лесов с очень высокой суровостью погодных условий. В соответствии с нормативами строительной климатологии территория относится к району I А с наиболее суровыми климатическими условиями.

В соответствии с гидрографической схемой Северо-Востока Азии территория месторождения относится к водосборному бассейну р. Колыма, впадающей в Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого океана. Гидросеть района строительства разветвлённая, но маловодная, с непостоянным стоком, в основном, в летний период. Главной водной артерией является р. Омчак с её правыми притоками ручьями Ванин, Павлик, Спотыкач, Минометный, Ольгинский, Безымянный.

В соответствии со схемами мерзлотно-гидрогеологического районирования Северо-Востока Азии территория приурочена к Колымскому геокриологическому региону и Верхне-Колымскому артезианскому бассейну. Район характеризуется сплошным развитием многолетней мерзлоты, подошва которой залегает на глубине от 60 м в долине р. Омчак до 300-400 м на водоразделах.

В соответствии со схемами флористического и геоботанического районирования Северо-Востока Азии территория месторождения входит в состав Колымского флористического района Северо-восточносибирской провинции Циркумбореальной области Голарктики и Восточно-Сибирской таежной подобласти светлохвойных лесов Евроазиатской таежной области. Господствующее положение на территории занимают лиственничные редколесья, преобладают лишайниковые и кустарниковые типы леса с кедровым стлаником и стелющиеся леса кедрового стланика. На склонах гор часты горные тундры, а в долинах рек – кочкарные и ерниковые тундры, рощи чозении, тополя и болота.

В соответствии с почвенно-географическим районированием Северо-Востока Азии территория месторождения приурочена к Восточно-Сибирской мерзлотной области бореального пояса. Почвенный покров характеризуется сложной структурой, существенной неоднородностью и контрастностью компонентов.

В соответствии с зоогеографическим районированием Северо-Востока Азии район относится к Охотско-Колымскому лесному округу, Колымскому альпийскому участку Колымского нагорья, Омолоно-Анюйскому округу Беренгийской северотаежной провинции Арктической подобласти Голарктики. Фоновыми видами животных и птиц являются представители северо-таежной фауны, типичными представителями которой являются дикий северный олень, медведь, лисица, заяц, белка, бурундук, глухарь, куропатка, рябчик.

Пресноводная фауна относится в целом к Кругополярной подобласти Голарктики. Наиболее распространенными (фоновыми) видами рыб являются чукучан, хариус, ленок, валек.

Климат территории участка строительства резко континентальный с очень высокой суровостью погодных условий. В соответствии с нормативами строительной климатологии территория относится к району IА с наиболее суровыми климатическими условиями.

Теплый период - май-сентябрь, холодный - октябрь-апрель.

Зима на территории месторождения продолжается около 7 месяцев (начало октября – конец апреля). Температуры воздуха декабря-января характеризуются наиболее низкими значениями в годовом периоде. Весна продолжительностью около 1,5 месяцев (конец апреля - май), характеризуется неустойчивой погодой с частыми заморозками. Лето продолжительностью до 3 месяцев (июнь - конец августа), относительно теплое. Осень продолжительностью около 1,5 месяцев (конец августа - начало октября) характеризуется сухой теплой погодой в дневное время суток и частыми заморозками в ночные часы.

Термический режим приземного слоя атмосферы характеризуется среднегодовой температурой воздуха минус 9,6оС.

Средняя максимальная температуры самого жаркого месяца (июль) составляет 22,1оС, средняя минимальная температура самого холодного месяца составляет минус 38,1оС.

Таблица 5.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -33,6 | -30,5 | -21,3 | -9,6 | 3,5 | 12,2 | 15,0 | 11,6 | 4,0 | -9,4 | -24,2 | -32,6 | -9,6 |

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200.

Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 0°С и выше – 268 дней (04.09 – 29.05). Среднесуточная температура воздуха зимнего периода - минус 32,2°С.

Ветровой режим зависит от распределения атмосферного давления и рельефа местности. В условиях пересеченной местности направление ветра совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушных потоков под влиянием рельефа.

В районе изысканий преобладают ветры северо-восточных и юго-западных направлений. Максимальная скорость ветра (за период 1956-2017 годы), возможная:

- 1 раз в 25 лет составила 28 м/с;

- 1 раз в 50 лет составила 29 м/с.

Значение скорости ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 3,7 м/с.

Таблица 5.2 - Среднегодовая повторяемость направлений ветра по 8 румбам, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 14 | 8 | 10 | 11 | 18 | 13 | 8 | 45 |

Осадки. Среднемесячное количество осадков меняется от 11,3 мм до 75,9 мм, годовое составляет 354,1 мм. Суточный максимум осадков за период с 1956-2017 г.г. составляет: 1% обеспеченности – 47,6 мм;  5% обеспеченности – 40,4 мм; 50% обеспеченности – 23,2 мм; 95% обеспеченности – 14,7 мм; 99% обеспеченности – 13,0 мм.

Таблица 5.3 -  Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,8 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 19,1 | 50,4 | 57,5 | 75,9 | 42,7 | 27,8 | 21,5 | 13,1 | 354,1 |

Таблица 5.4 -   Среднее число дней с осадками по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 204 |

Таблица 5.5 -  Средняя продолжительность жидких осадков, час

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,4 | 25 | 73 | 83 | 106 | 73 | 6 | 0,2 |  | 367 |

Таблица 5.6 -  Продолжительность жидких осадков различной обеспеченности (годовое) за период 1960-2017 годы, час

| Обеспеченность, % | 63 | 50 | 5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность, час | 315 | 346 | 491 | 497 |

Таблица 5.7 -   Среднее число дней в году различным количеством осадков

| Количество осадков, мм | >0,1 | >0,5 | >1 | >5 | >10 | >20 | >30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 148 | 100 | 71 | 20 | 8 | 1 | 0,4 |

Коэффициент рельефа местности. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (η) на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, определяется по результату анализа рельефа местности с использованием картографического материала по участку размещения проектируемого объекта и прилегающей территории.

По результатам расчетов и заключения ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова», значение поправочного коэффициента на рельеф местности составляет 4,5.

Рис. 5.1 – Роза ветров территории предприятия

- 5.2 Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта

- 5.2.1 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта

Загрязнение атмосферного воздуха на территории исследуемого земельного участка обусловлено антропогенной деятельностью. Антропогенные загрязнения атмосферного воздуха происходит за счет выбросов загрязняющих веществ в результате производственной и иной деятельности предприятий, организаций и учреждений, от передвижных транспортных средств.

Стационарные наблюдения за составом и качеством атмосферного воздуха в системе «Росгидромета» на территории проектируемого строительства отсутствуют.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе поселка им. Гастелло выданы ФГБУ «Колымское УГМС» в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы»:

- взвешенные вещества – 0,195 мг/м3;

- диоксид серы – 0,013 мг/м3;

- диоксид азота – 0,054 мг/м3;

- оксид азота – 0,024 мг/м3;

- оксид углерода – 2,4 мг/м3;

- бенз(а)пирен – 1,5*10-3 мкг/м3;

- сероводород – 0,004 мг/м3.

На территории строительства проектируемых объектов и прилегающей территории в настоящее время отсутствуют какие-либо объекты и источники вибраций и электромагнитных излучений, способные оказывать неблагоприятное или сверхнормативное воздействие на физические параметры приземного слоя атмосферы.

- 5.2.2 Радиационная обстановка

Радиоактивность окружающей среды определяется содержанием в ней естественных и искусственных радионуклидов. Радиоактивными загрязнителями являются техногенные радионуклиды (ТРН), аккумулирующиеся на участках захоронений, санкционированных и несанкционированных свалок, аварий, неконтролируемых протечек и газоаэрозольных выбросов, поступающие в почвы, грунты и грунтовые воды непосредственно на территории объекта или в процессе миграции с прилегающих территорий. Проектируемый объект находится на значительном удалении от указанных выше мест.

Степень радиоэкологической безопасности человека, проживающего на загрязненной территории, определяется годовой эффективной дозой радиоактивного облучения от природных и техногенных источников.

Территории, в пределах которых среднегодовые значения дополнительной (сверх естественного фона) эффективной дозы облучения человека не превышают 1 мЗв, относятся к территориям с относительно благополучной экологической обстановкой. Территории, в пределах которых среднегодовые значения эффективной дозы облучения (дополнительного, сверх естественного фона) могут превысить 5 мЗв и находиться в диапазоне доз до 10 мЗв, необходимо относить к территориям чрезвычайной экологической ситуации.

Для получения информации естественного фона γ-излучения на площадке месторождения в декабре 2018 г. сотрудниками лаборатории ООО «НПП Гидрогеолог» были выполнены: поиск и выявление радиационных аномалий, определена мощность дозы γ-излучения.

Гамма-съемка территории участка проведена по маршрутным профилям в масштабе 1:250 (с шагом сети 2,5 м) с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.

Поверхностных радиационных аномалий на территории строительства не обнаружено.

По результатам инструментальной радиометрической съемки гамма-излучения на площадке вахтового поселка в 80 точках измерений, значения радиационного фона составляют 0,01-0,04 мкЗв/час при гигиеническом нормативе мощности эквивалентной дозы гамма-излучения - 0,6 мкЗв/ч (СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ-99/2010,п.5.2.3).

Радиационная обстановка в районе изысканий формируется под воздействием естественного радиационного фона. Техногенные источники ионизирующих излучений на участках не выявлены. Радиационных аномалий на участках изысканий не обнаружено. Максимальное значение измеренного гамма-фона составляет 0,04 мкЗв/час, что соответствует нормальному естественному уровню МЭД внешнего гамма-излучения на открытых территориях в России

(до 0,2 мкЗв/час).

По результатам гамма-съемки на территории проектируемого объекта можно сделать вывод о благополучной радиационной обстановке.

- 5.2.3 Характеристика водных объектов

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района месторождения характеризуется мелкими ручьями, густо расположенными и имеющими широкие долины. Долины корытообразные, плоскодонные, в большинстве случаев прямолинейные. Наблюдается некоторая несоразмерность ширины долины с современными водотоками и их водосборными площадями.

Основной водной артерией района исследований является р. Омчак, длина 57 км, площадь водосбора – 442 км2. В бассейне насчитывается 722 водотока, большинство из них длиной менее 10 км.

Характер рек и ручьев – горный. Вся гидросеть питается за счет атмосферных осадков. Внутригодовое распределение стока рек отличается значительной неравномерностью.

В теплую часть года (май-октябрь) протекает основная масса воды (94-99 %). Зимой реки в бассейне р. Омчака ежегодно промерзают до дна, то есть сток прекращается совсем. Бурные и обильные паводки во время таяния снега и продолжительных дождей чередуются с сильным обмелением в засушливый период. Неравномерный ход стока в весенне-летний период отражает характер выпадения осадков в этот период.

Резкие изменения температуры воздуха усиливают колебания стока весной, а также затушевывают границы между весенним и летним сезонами.

Горный рельеф обусловливает неодновременное таяние снега в различных высотных зонах и на склонах разной экспозиции.

Резко расчлененный рельеф местности рассматриваемой территории, значительные уклоны тальвегов и склонов долин, а также наличие многолетней мерзлоты способствуют формированию больших модулей максимального стока.

На реках ежегодно формируется высокое снеговое или снегодождевое половодье. Объем весеннего половодья и максимального расхода воды определяются, главным образом, количеством снега к началу половодья и интенсивностью снеготаяния.

В период половодья проходит в среднем 20-40 % суммарного стока за год. В очень маловодные годы основная доля стока приходится на весеннее половодье. Максимум половодья наблюдается в конце мая – середине июня. Волна половодья нередко сливается с последующими дождевыми паводками.

Дождевые паводки проходят в период конец июня - сентябрь. Причем, иногда высокие дождевые паводки наблюдаются в середине июня, что обусловлено значительной увлажненностью почвогрунтов в весенний период и таянием наледей и снега в горах.

Как правило, в среднем за год наблюдается от одного-двух до трех-пяти паводков. Строгой закономерности в соотношениях максимумов половодий и дождевых паводков на рассматриваемой территории не прослеживается.

Наименьшие расходы воды в реках за период открытого русла могут наблюдаться в любой летний месяц, преимущественно во второй половине лета и перед появлением на реке осенних ледовых явлений. Продолжительность летних меженных периодов, как правило, незначительна.

Нарушение днищ речных долин горными работами при разработке россыпных месторождений существенно влияют на характеристики стока водотоков.

По разряду и водности водотоки относятся к категории очень малых и малых, по
протяженности – к малым и средним соответственно

Руководствуясь Приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных объектов...», при определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения, на основании данных государственного мониторинга, согласно Приказу Федерального агентства по рыболовству от 16 марта 2009 г. № 191 «Об утверждении перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства», учитывая состав ихтиофауны, условия ее воспроизводства, отсутствие зимовальных ям, а также отсутствие добычи (вылова) р. Омчак может быть отнесена к водным объектам 1-ой категории рыбохозяйственного значения.

Таблица 5.8 - Сравнительная характеристика содержания макрокомпонентов в поверхностных водах по отношению к ПДК и фону

| Вещество | Концентрация ЗВ в пробе воды (мг/дм3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТН№1д | ТН№2д | ТН№3д | ТН№4д | ТН№5д | ТН №6д | Фон (ручьи) |  |  | ПДК рыб |
|  |  |  |  |  |  |  | Ванин | Федра | Павлик |  |
| рН | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 6,8 | 7,5 | фон |
| Запах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| Прозрачность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 20 |
| Цветность | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 20 |
| Растворенный О2 | 6,7 | 6,2 | 6,9 | 6 | 6,3 | 7,2 | - | - | - | н\н |
| Температура | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | н\н |
| Взвешенные вещества | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | - | - | - | +0,25 фону |
| Нефтепродукты | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | - | - | 0,05 |
| Сухой остаток | 620 | 307,7 | 171,3 | 228,1 | 676 | 310,3 | - | - | - | 1000,0 |
| Сульфаты | 119,6 | 115,5 | 94,3 | 109,6 | 120,6 | 116,7 | 117,3 | 94,3 | 109,6 | 100,0 |
| Хлориды | <2 | <2 | 2,1 | 3,4 | 3 | <2 | 2,6 | 2,1 | 15,7 | 300,0 |
| Нитриты | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,08 |
| Аммоний-ион | <0,3 | 0,44 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0,48 | - | - | - | 0,5 |
| Нитраты | 0,07 | 0,25 | 0,52 | 0,28 | 0,09 | 0,23 | 0,27 | 0,52 | 0,28 | 40 |
| Железо общее | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | <0,02 | 0,12 | 0,8 | 0,04 | 0,17 | 0,1 |
| Фториды | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | - | - | - | 1,5 |
| АнПАВ | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - | - | 0,5 |
| Фенолы | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | - | - | - | 0,001 |
| БПК | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1,9 | - | - | - | н\н |
| ХПК | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | - | - | - | 4,0 |
| Ортофосфаты | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - | - | 3,5 |

Продолжение таблицы 5.8 - Сравнительная характеристика содержания макрокомпонентов в поверхностных водах по отношению к ПДК и фону

| Вещество | Концентрация ЗВ в пробе воды (мг/дм3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТН№7д | ТН№8д | ТН№9д | ТН№10д | ТН№11д | ТН №12д | Фон (ручьи) |  | ПДК рыб |
|  |  |  |  |  |  |  | Катомка | Декабрьский |  |
| рН | 6,8 | 6,7 | 7 | 7,5 | 8 | 7,8 | 6,7 | 7,0 | фон |
| Запах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| Прозрачность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 20 |
| Цветность | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | - | 20 |
| Растворенный О2 | 7,7 | 7 | 6,5 | 7,7 | 6,2 | 6 | - | - | н\н |
| Температура | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - | - | н\н |
| Взвешенные вещества | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | - | - | +0,25 фону |
| Нефтепродукты | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | - | 0,05 |
| Сухой остаток | 228,7 | 194,3 | 288,6 | 344,7 | 328,8 | 309,7 | - | - | 1000,0 |
| Сульфаты | 93,7 | 12,1 | 109,2 | 106,9 | 107,5 | 109,1 | 12,1 | 109,2 | 100,0 |
| Хлориды | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 15,7 | 17,9 | 14 | 2,1 | 2,1 | 300,0 |
| Нитриты | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,14 | 0,08 |
| Аммоний-ион | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | - | - | 0,5 |
| Нитраты | 0,32 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,31 | 0,24 | 40 |
| Железо общее | <0,02 | 0,14 | 0,13 | <0,02 | 0,1 | <0,02 | 0,14 | 0,13 | 0,1 |
| Фториды | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | - | - | 1,5 |
| АнПАВ | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - | 0,5 |
| Фенолы | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | - | - | 0,001 |
| БПК | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 1,7 | - | - | н\н |
| ХПК | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | - | - | 4,0 |
| Ортофосфаты | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - | 3,5 |

Продолжение таблицы 5.8 - Сравнительная характеристика содержания макрокомпонентов в поверхностных водах по отношению к ПДК и фону

| Вещество | Концентрация ЗВ в пробе воды (мг/дм3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТН№13д | ТН№14д | ТН№15д | ТН№16д | ТН№17д | ТН№18д | Фон (ручьи) |  | ПДК рыб |
|  |  |  |  |  |  |  | Морозов | р. Омчак |  |
| рН | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | фон |
| Запах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| Прозрачность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 20 |
| Цветность | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | - | 20 |
| Растворенный О2 | 6,9 | 7,3 | 6,3 | 5,9 | 6,2 | 7,5 | - | - | н\н |
| Температура | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - | - | н\н |
| Взвешенные вещества | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | - | - | +0,25 фону |
| Нефтепродукты | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | - | 0,05 |
| Сухой остаток | 165,1 | 143,1 | 541,3 | 301,2 | 165,8 | 314,7 | - | - | 1000,0 |
| Сульфаты | 77,2 | 82,3 | 127,1 | 120,1 | 96,6 | 104,4 | 109,1 | 111,3 | 100,0 |
| Хлориды | 8,5 | 8,5 | 6,4 | 8,5 | 8,5 | 19,1 | 17,9 | 8,5 | 300,0 |
| Нитриты | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,08 |
| Аммоний-ион | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | - | - | 0,5 |
| Нитраты | 0,14 | 0,15 | <0,1 | 0,11 | 0,23 | 0,07 | 0,16 | 0,15 | 40 |
| Железо общее | 0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,07 | 0,03 | <0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,1 |
| Фториды | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | <0,19 | - | - | 1,5 |
| АнПАВ | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - | 0,5 |
| Фенолы | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | - | - | 0,001 |
| БПК | 2,1 | 1,7 | 2,7 | 2,6 | 1,7 | 2,8 | - | - | н\н |
| ХПК | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | - | - | 4,0 |
| Ортофосфаты | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - | 3,5 |

Таблица 5.9 Результаты микробиологических исследований поверхностных вод

|  |  | Наименование показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место отбора (текст. прил. Г) | ОКБ | ТКБ | Колифаги | Возбудители кишечных инфекций |
|  | Величина допустимого уровня | КОЕ/мл | КОЕ/мл | БОЕ/мл | Экз/100г |
|  |  | 500/100 | 100/100 | 10/100 | отсутствие |
| 1 | ТН 1д | Не обнаружены |  |  |  |
| 2 | ТН 3д | Не обнаружены |  |  |  |
| 3 | ТН 4д | Не обнаружены |  |  |  |
| 4 | ТН 7д | Не обнаружены |  |  |  |
| 5 | ТН 8д | Не обнаружены |  |  |  |
| 6 | ТН 9д | Не обнаружены |  |  |  |
| 7 | ТН 10д | Не обнаружены |  |  |  |
| 8 | ТН 11д | Не обнаружены |  |  |  |
| 9 | ТН 15д | Не обнаружены |  |  |  |

Донные отложения формируются в результате осаждения в водной среде частиц горных пород и почв, смываемых с поверхности водоразделов атмосферными осадками. По вещественному составу донные отложения весьма разнообразны, но в среднем они состоят на 98% из минерального (неорганического) и на 2% из органического вещества.

Таблица 5.10 - Результаты опробования донных отложений

| Наименование элемента | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТН №1 | ТН №2 | ТН №3 | ТН №4 | ТН №5 | ТН №6 | ТН №7 | ТН №8 | ТН №9 |
|  | Содержание, мкг/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 45,0 | 38,5 | 38,3 | 47,5 | 43,6 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,0 |
| Co | 12,7 | 13,2 | 14,4 | 11,7 | 12,2 | 10,0 | 15,8 | 10,0 | 13,1 |
| Ni | 22,3 | 13,9 | 18,4 | 27,2 | 20,8 | 15,0 | 16,6 | 21,8 | 16,5 |
| Cu | 17,7 | 12,1 | 15,8 | 24,4 | 17,3 | 12,8 | 14,2 | 23,8 | 15,6 |
| Zn | 124 | 81,6 | 97,0 | 124 | 110 | 80,1 | 91,1 | 97,7 | 99,1 |
| As | 90,5 | 176 | 190 | 341 | 95,1 | 196 | 169 | 379 | 184 |
| Se | < 1.4 | < 1.3 | < 2.2 | < 2.4 | < 2.2 | < 1 | < 1.7 | < 1.6 | < 1.4 |
| Sr | 118 | 89,1 | 95,9 | 133 | 103 | 84,3 | 101 | 131 | 95,1 |
| Cd | 0,37 | 0,043 | 0,13 | 0,16 | 0,34 | 0,044 | 0,10 | 0,17 | 0,15 |
| Sb | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | 6,6 |
| Hg | 0,0063 | 0,0091 | < ПО | 0,023 | < ПО | 0,0094 | 0,011 | 0,066 | 0,0074 |
| Pb | 21,8 | 24,2 | 22,5 | 24,6 | 22,1 | 17,9 | 20,6 | 18,2 | 29,0 |

Продолжение таблицы 5.10 - Сравнительная характеристика содержания микрокомпонентов в донных отложениях

| Наименование элемента | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТН №10 | ТН №11 | ТН №12 | ТН №13 | ТН №14 | ТН №15 | ТН №16 | ТН №17 | ТН №18 |
|  | Содержание, мкг/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 42,9 | 41,2 | 36,6 | 35,5 | 35,3 | 40,7 | 40,9 | 36,5 | 42,9 |
| Co | 12,6 | 13,3 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 11,9 | 12,1 | 15,3 | 12,6 |
| Ni | 24,1 | 23,7 | 19,5 | 18,7 | 18,7 | 20,3 | 20,9 | 18,2 | 24,1 |
| Cu | 18,5 | 18,0 | 20,0 | 18,2 | 18,6 | 24,9 | 15,9 | 17,3 | 18,5 |
| Zn | 134 | 126 | 94,3 | 96,7 | 93,8 | 103 | 115 | 105 | 134 |
| As | 37,1 | 45,6 | 292 | 390 | 404 | 78,2 | 88,5 | 186 | 37,1 |
| Se | < 2 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.7 | < 2 | < 1.7 | < 1.3 | < 2 |
| Sr | 105 | 107 | 123 | 130 | 136 | 109 | 99,6 | 94,3 | 105 |
| Cd | 0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0,34 | 0,15 | 0,20 |
| Sb | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 1,4 |
| Hg | 0,0094 | 0,011 | 0,035 | 0,10 | 0,062 | 0,010 | 0,0090 | 0,010 | 0,0094 |
| Pb | 26,9 | 22,9 | 15,6 | 15,4 | 17,9 | 19,8 | 19,7 | 20,4 | 26,9 |

Таблица 5.11 Результаты паразитологических исследований донных отложений

|  | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место отбора (текст. прил. Г) | Яйца и личинки геогельминтов (жизнеспособных) |
|  | Допустимый уровень | Экз/кг |
|  |  | Отсутствие |
| 1 | ТН 1д | Не обнаружены |
| 2 | ТН 3д | Не обнаружены |
| 3 | ТН 4д | Не обнаружены |
| 4 | ТН 7д | Не обнаружены |
| 5 | ТН 8д | Не обнаружены |
| 6 | ТН 9д | Не обнаружены |
| 7 | ТН 10д | Не обнаружены |
| 8 | ТН 11д | Не обнаружены |
| 9 | ТН 15д | Не обнаружены |

Содержание макро- и микрокомпонентов в донных отложениях соответствует фоновому содержанию так, как ПДК для донных отложений в РФ отсутствует. В водных вытяжках из донных отложений содержание кальция составляет 3,0-11,9 мг/л, магния – 1,8-13,9 мг/л, железа – 0,1-0,6 мг/л, рН составляет 6,6-7,3, жесткость – 0,35-1,58 мг-экв/л. Минерализация составляет 18,0-97,0 мг/л.

Основными водотоками на участке размещения предприятия являются р. Омчак и ее правые притоки – ручьи Ванин, Спотыкач, Павлик.  Далее гидрологическая система водотоков имеет следующий вид (вниз по течению):

р. Омчак → р. Тенька → водохранилище Колымской ГЭС → р. Колыма.

В соответствии с морфологической классификацией, дренирующие участок строительства водотоки относятся к водотокам низкого (I-II) и среднего (III-V) порядков:

- руч. Спотыкач - I порядок;

- ручьи Ванин, Павлик - II порядок;

- р. Омчак - IV порядок.

Водотоки I порядка характеризуются площадью водосборного бассейна до 1,8 км2 и протяженностью до 1,2 км.

Размер водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки принимаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации N 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2016 г.).

Таблица 5.12 - Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы

| Водотоки | Длина, км | Прибрежная защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Омчак | 57 | 40 | 200 |
| Руч. Павлик | 11 | 40 | 100 |
| Ручьи Ванин, Спотыкач, | Менее 10 | 40 | 50 |

- 5.2.4 Подземные воды

Геологические и гидрогеологические условия. По схеме гидрогеологического районирования, территория золоторудного месторождения Павлик относится к Яно-Колымскому бассейну пластово-блоковых подмерзлотных и таликовых вод. Специфика гидрогеологических условий бассейна определяется, в первую очередь, сложным геологическим строением, разнообразием литологии и высокой степенью литификации и дислоцированности дочетвертичных пород, малой мощностью четвертичных образований.

В исследуемом районе выделяются следующие водоносные горизонты и зоны:

- водоносный горизонт сезонно-талого слоя (ВГ СТС);

- таликовый водоносный горизонт техногенных, верхнечетвертично-современных аллювиальных отложений (ВГ t,aQIII-IV);

- таликовый водоносный горизонт верхнечетвертично-современных элювиально-делювиальных отложений (ВГ edQIII-IV);

- водоносная зона трещиноватости нижнетриасовых и верхнепермских пород (ВЗТ Т1-P2);

- локально-водоносная подмерзлотная зона трещиноватости нижнетриасовых и верхнепермских осадочных пород (ЛВЗТ Т1-P2).

Водоносный горизонт сезонно-талого слоя (ВГ СТС). Распространение его спорадическое. Основной источник питания –атмосферные осадки. В засушливые летние месяцы СТС может быть полностью сдренирован, в период дождей обводняется. Мощность водоносного слоя обычно не превышает 0,1-0,2м. Литологический состав СТС – щебенистые, галечниковые и гравийные грунты с песком, пески пылеватые; по генезису- техногенные, аллювиальные, элювиально-делювиальные. Встречаются скальные трещиноватые грунты. Коэффициент фильтрации составляет 4,7-5,6 м/сут.

Таликовый водоносный горизонт техногенных, верхнечетвертично-современных аллювиальных отложений (ВГ t,aQIII-IV) развит в пределах таликовых зон, приуроченных к днищам долин водотоков. Геоморфологически талики приурочены к руслу и низкой пойме р.Омчак. В верховьях руч. Павлик распространен подрусловой надмерзлотный талик мощностью до 10-15 м.  Водовмещающими отложениями являются гравийно-галечниковые грунты с валунами, с песчаным или супесчаным заполнителем мощностью от 3 до 10 м. Основное питание осуществляется в летний период поверхностными водами, атмосферными осадками и водами сезонно-талого слоя. Воды горизонта поровые, безнапорные. Режим подземных вод – гидрологический (тесно связан с поверхностными). Колебания уровней грунтовых и поверхностных вод синхронны. При промерзании в осенний период могут приобретать местный криогенный напор. После прекращения поверхностного стока руч. Павлик в сентябре-октябре происходит сработка запасов подземных вод за счет разгрузки вниз по потоку. При сужении фильтрационного потока под действием промерзания проиходит разгрузка на поверхность и формируются наледи.

Водопроводимость составляет 106,9-514,3 м2/сут, коэффициент фильтрации 32,7-55,5 м/сут, уровнепроводность 0,4*104-1,5*104 м2/сут. Воды пресные.

Таликовый водоносный надмерзлотный горизонт верхнечетвертично-современных элювиально-делювиальных отложений (ВГ edQIII-IV) развит под руслами в верховьях ручьев Ванин и Федра. Водовмещающими являются щебенистые грунты с песчаным заполнителем мощностью до 5 м. Тип обводнения – поровый. Уклоны потока соответствуют уклону долины и составляют 0,01-0,009 д.е. Режим подземных вод – гидрологический (тесно связан с поверхностными). Колебания уровней грунтовых и поверхностных вод синхронны. При промерзании в осенний период могут приобретать местный криогенный напор. После прекращения поверхностного стока в сентябре-октябре происходит сработка запасов подземных вод за счет разгрузки вниз по потоку. При сужении фильтрационного потока под действием криогенных факторов проиходит разгрузка на поверхность и формируются наледи.

Фильтрационные свойства грунтов довольно высокие. По данным ОФР водопроводимость составляет 82,2-104,0 м2/сут, коэффициент фильтрации 32,9-41,6 м/сут, уровнепроводность 3,3*103-3,6*103 м2/сут (приложение С листы 12-19). Воды пресные.

Водоносная зона трещиноватости нижнетриасовых и верхнепермских осадочных пород (ВЗТ Т1-P2) развита в пределах сквозных таликов долины р.Омчак и залегает второй от поверхности под ВГ t,a,edQIII-IV. Водовмещающими являются алевролиты, песчаники. Их водоносность обусловлена развитием открытой трещиноватости гипергенного типа. Глубина развитая зоны активной трещиноватости определена по данным буровых, опытных и геофизических работ - от 20 до 70 м, достигая на отдельных участках 150 м. Коэффициенты водопроводимости высокие - от 97 до 346 м2/сут., средний - 200 м2/сут.

Питание осуществляется в летний период за счёт водоносного горизонта техногенных, верхнечетвертично-современных аллювиальных, элювиально-делювиальных отложений. Разгрузка вод происходит вниз по потоку и в нижележащую локально-водоносную зону трещиноватости.

По химическому составу воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,62 г/дм3 рH = 6-8; общая жёсткость 0,12-8,1 мг-экв/дм3.

Локально-водоносная подмерзлотная зона трещиноватости нижнетриасовых и верхнепермских осадочных пород (ЛВЗТ Т1- P2) распространена повсеместно под многолетне-мёрзлой толщей и водоносными зонами трещиноватости. Водовмещающие породы представлены однообразной толщей слабо-трещиноватых песчано-глинистых и туфогенных сланцев, алевролитов, песчаников. Водообильность и фильтрационные свойства пород низкие: удельные дебиты скважин в непосредственной близости от сквозных таликовых зон характеризуются величинами от 0,002 до 0,07 л /с·м, коэффициент водопроводимости пород от 0,4 до 10м2/сут. Воды напорные, величина напоров изменяется от 40 до 182,5 м. Уровни вод ЛВЗТ, в зависимости от положения скважин в рельефе, устанавливаются на глубине от 2-10 м в долине р.Омчак до 70-307,7м - на водоразделах.

Питание локально-водоносная зона получает в верховьях водотоков путём инфильтрации атмосферных осадков и, частично, за счёт разгрузки ВЗТ. Разгрузка подземных вод этой зоны происходит вниз по склонам к днищам долин, где они участвуют в питании водоносного горизонта и ВЗТ-Р2.

По химическому составу воды: в днищах долин гидрокарбонатно-хлоридные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,6 г/л, общей жёсткостью 1,6-8 мг-экв/л; под водоразделами и склонами долин преимущественно сульфатные магниевые с минерализацией 2,2-5,6 г/л, общей жёсткостью 27-73,8 мг-экв/л.

Подземные воды. Питание подземных вод в районе работ осуществляется за счет фильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.

В результате проведения инженерно-геологических изысканий вскрыты подземные воды в семи скважинах: № 191,202, 220, 221, 224 в долине руч. Морозов и с-235, с-247 в долине р. Омчак.

Подземные воды в границах проектируемого объекта гидрокарбонатно-сульфатные, магниево-кальциевые, пресные, от мягких до умеренно жестких. Минерализация изменяется от 130 до 340 мг/л, реакция среды нейтральная (рН – 6,6-7,8).  Содержание определяемых макрокомпонентов в среднем по выборке не превышает норматив ПДКх, содержание микрокомпонентов в среднем по выборке не превышает норматив ПДК х.

Таблица 5.13 - Сравнительная характеристика содержания макрокомпонентов в подземных водах по отношению к ГН

| Вещество | Концентрация ЗВ в пробе воды (мг/дм3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. 191 | скв. 202 | скв. 220 | скв. 221 | скв. 224 | скв. с-235 | скв. с-247 | ГН** |
| рН | 7,5 | 6,9 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6-9 |
| Цветность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Сухой остаток | 240 | 150 | 131 | 315,3 | 316,3 | 336,6 | 265,4 | 1000,0 |
| Гидрокарбонаты | 45,8 | 21,4 | 24,4 | 42,3 | 39,7 | 28,3 | 32,6 | н/н |
| Кальций | 55,6 | 33,9 | 55,8 | 74,3 | 75,7 | 84,9 | 88,1 | н\н |
| Магний | 26,5 | 18,4 | 21,4 | 18,5 | 17,8 | 19,8 | 16,6 | 50 |
| Натрий+Калий | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 200,0 |
| Сульфаты | 96,5 | 73,9 | 66,3 | 75,6 | 70,3 | 80,2 | 73,7 | 500,0 |
| Хлориды | 13,4 | 14,6 | 12,6 | 17,6 | 15,3 | 14,9 | 11,6 | 350,0 |
| Нитриты | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 3,3 |
| Аммоний-ион | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,42 | 1,5 |
| Нитраты | 1,83 | 0,79 | 0,79 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 45 |
| Железо общее | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,3 |

** - Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03. - М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003

Таблица 5.14 - Сравнительная характеристика содержания микрокомпонентов в подземных водах по отношению к ПДКх

| Наименование элемента | ГН - ПДК для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, мкг/л (ПДКх) | скв. 191 | скв. 202 | скв. 220 | скв. 221 | скв. 224 | скв. с-235 | скв. с-247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание, мкг/л |  |  |  |  |  |  |
| B | н/н | 4,6 | 3,0 | 6,4 | 6,9 | 3,1 | 1,3 | 1,8 |
| AI | 200,0 | 72,5 | 42,8 | 24,8 | 30,0 | 68,4 | 85,2 | 16,5 |
| S | н/н | 21358 | 38400 | 19080 | 18706 | 14969 | 2217 | 26248 |
| Sc | н/н | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО |
| Ti | н/н | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО |
| V | 100,0 | 0,25 | 0,32 | 0,17 | 0,26 | 0,10 | 0,36 | 0,16 |
| Cr | 500,0 | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО |
| Mn | 100,0 | 12,9 | 12,5 | 10,2 | 12,1 | 15,3 | 5,9 | 10,2 |
| Co | 100,0 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 2,3 | 15,5 | < ПО | 0,42 |
| Ni | н/н | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 3,1 | 3,9 | < ПО | 2,6 |
| Cu | н/н | 3,1 | 3,9 | 2,1 | 3,5 | 2,5 | 0,83 | 2,4 |
| Zn | н/н | 40,9 | 47,5 | 20,1 | 59,1 | 28,1 | 11,5 | 44,5 |
| As | 10,0 | 1,7 | 1,2 | 0,94 | 1,5 | 1,9 | 0,62 | 0,40 |
| Br | н/н | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО |
| Hg | 5,0 | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО | < ПО |
| Pb | 10,0 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,28 | 0,076 | 0,041 |
| Мo | 70,0 | 0,29 | 0,43 | 0,19 | 0,80 | 0,04 | 0,25 | 0,40 |
| Cd | 1,0 | 0,067 | 0,088 | 0,052 | 0,084 | 0,41 | < ПО | 0,045 |

- 5.2.5 Характеристика почвенного покрова и геологической среды

Геологическая среда. Основу геологического строении участка работ составляют осадочные метаморфизованные верхнепермские (Р2) породы (алевролиты, песчаники), перекрытые современными и верхнечетвертичными отложениями

В ходе изысканий проведенных в сентябре-декабре 2018 года установлено, что площадка сложена мёрзлыми (насыпные грунты ИГЭ 2, 5; биогенные грунты современного возраста ИГЭ 7, аллювиальные грунты верхнечетвертично-современного возраста ИГЭ 12-18; элювиально-делювиальные грунты верхнечетвертично-современного возраста ИГЭ 21-26; верхнепермские скальные грунты ИГЭ 28-30), и талыми грунтами (насыпные грунты ИГЭ 1, 3-4; аллювиальные грунты верхнечетвертично-современного возраста ИГЭ 8-11, элювиально-делювиальные грунты верхнечетвертично-современного возраста ИГЭ 19-20).

Основу геологического разреза участка составляют осадочные породы верхнепермского возраста (Р2).

Скальные грунты вскрыты глубинах 0,9-43,8 м мощностью от 0,1 до 88,8м.  По литологическому составу представлены алевролитами малопрочными (ИГЭ 28), алевролитами средней прочности (ИГЭ 29) и песчаниками (ИГЭ 30). Структура грунтов ложнослоистая, текстура массивная; цвет от серых до тёмно-серых.

Скальные грунты перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями.

Элювиально-делювиальные грунты верхнечетвертично-современного возраста (edQIII-IV) распространены повсеместно. По литологическому составу представлены премущественно крупнообломочными щебенисто-дресвяными грунтами, включением валунов, с песчаным (ИГЭ 19-21, 23) и песчано-глинистым (ИГЭ 22, 24) заполнителем. Незначительное распространение получили тонкодисперсные разности - песками пылеватые (ИГЭ 25) и гравелистые (ИГЭ 26). Вскрытая мощность крупнообмочных грунтов составляет от 0,2 до 25,8 м, тонкодисперсных разностей – от 0,2 до 5,3 м.

Аллювиальные грунты верхнечетвертично-современного возраста (aQIII-IV) распространены в долинах крупных водотоков. По составу крупнообломочные грунты представлены гравийно-галечниковыми грунтами, с включением валунов с песчаным (ИГЭ 8, 10, 14-15) и супесчаным (ИГЭ 9, 16) заполнителем.  Тонкодисперсные разности представлены песками пылеватыми (ИГЭ 11,12), песками гравелистыми (ИГЭ 17, 18) и супесью гравелистой (ИГЭ 13). Вскрытая мощность крупнообмочных грунтов составляет от 0,1 до 13,3 м, тонкодисперсных разностей – от 0,1 до 8,0 м.

Биогенные грунты современного возраста (bQIV) представлены торфом. Имеют спорадическое распространение. Вскрытая мощность отложений составляет 0,1-3,0 м.

Техногенные (насыпные) грунты современного возраста (t) залегают с дневной поверхности. По составу представлены крупнообломочными разностями - щебенистые грунты с песчаным заполнителем с включениями глыб (ИГЭ 4, 5) и галечниковые грунты с песчаным заполнителем с включениями валунов (ИГЭ 1-3). Вскрытая мощность отложений от 0,1 до 40,0 м.

Местами встречен почвенно-растительный слой мощностью 0,05-0,3м. В отдельный ИГЭ не выделялся.

Почвенный покров. Обследованный район относится, согласно физико-географическому районированию, к Охотско-Колымскому тундрово-редколесному нагорью и несет свойственные этой территории специфические особенности. На территории значительная роль в формировании ландшафтной структуры принадлежит четвертичному оледенению. Здесь преимущественное развитие получили долинные ледники с областями питания в карах и на перевалах, имеются хорошо развитые морены. В современный период формы рельефа в большинстве случаев значительно изменены последующей эрозией. В ландшафтах района изысканий ярко выражен аккумулятивный тип рельефа в днищах межгорных впадин, заполненных рыхлыми, преимущественно озерно-аллювиальными типами генезиса, отложениями, поверхность которых образована в результате длительной денудации, солифлюкции и морозного выветривания. Мерзлота создает особые условия развития гидрологических процессов. Мерзлый грунт является водоупорным экраном, по которому происходит очень быстрый сток осадков и при сравнительно небольшом их количестве не исключаются формирование значительных паводков.

Зональными почвами являются мерзлотно-таежные, по склонам гор получили развитие подбуры тундровые и таежные. Достаточно четко проявляется континентальный тип вертикальной поясности почвенных комплексов: таежных глеевых криотурбированных (глееземов глееватых), подбуров, палевых почв, примитивных щебнистых почв и каменистых россыпей. Лиственнично–редколесным, склоновым и шлейфовым сообществам характерны криоземы глееватые, глееземы и гидроторфяные почвы на щебенисто-суглинистом делювии.

Горно-тундровым сообществам свойственны подбуры светлые и темные, развившиеся на щебнисто-суглинистом элювии сланцев древних нагорных террас и горных поднятий.

В границах проектируемого участка работ встречаются:

Основу почвенного покрова элювиального ландшафта горных пустынь и тундр составляют каменистые россыпи.  Это непочвенные образования четвертичного возраста различного генезиса, состоящие из крупнообломочного материала с примесью гравия и песка. В данном районе они имеют кислый химико-минеральный состав, легко дренируются, имеют рыхлое сложение. В этом типе ландшафта относительно жизнеспособны только накипные лишайники (гирофоры, рицокарпон) и скальные мхи, под которыми формируются горные примитивные щебнистые почвы с карликовым профилем: АО – А0А1г (Ат) – ВСr) – Dr. В нижней части гольцов проявляются отдельные фрагменты мелкокустарничково-лишайниковой тундры, под которыми развиваются слаборазвитые мерзлотно-таежные торфянистые почвы.

Ниже приводится описание различных типов почв природных ландшафтов участка работ.

Подбур светлый тундровый формируется на склоне восточной экспозиции. Кустарничковый ярус представлен Ledum decumbens с участием Rhododendron aureum, лишайниковый покров – Cladonia alpestis, Cetraria cucullata и Thamnolia vermicularis. Мхи единичны.

АОv 0-3 см Живые лишайники с примесью опада кустарничков, свежий, рыхлый, отслаивается.

АО 3 - 8 с м Отмершие части лишайников светло-серого цвета, слабо разложенный опад багульника, густо переплетен корнями. Переход резкий.

АОА1 8-10 см Светло-серый с коричневатым оттенком, легкосуглинистый, рыхлый, обилие корней.  Переход заметный.

Подбур тундровый сухомерзлотный формируется на северо-восточном склоне под кустарничково-лишайниковой растительностью.

АОv 0-3 см Живой лишайниковый покров с опадом листьев и стеблей кустарничков.

А1Вh 3-10 см Иллювиально-гумусово-аккумулятивный горизонт, в котором накопление гумуса обусловлено как иллювиированием его из подстилки, так и образованием in situ из корневого опада. Серовато-коричневый, свежий, рыхлый, легкосуглинистый. Переход заметный.

Подбур темный тундровый располагается под крутиной кедрового стланика, высотой 0,5-1,0 м. В напочвенном покрове доминируют Vaccinium vitis-idaea, Cassiope ericoides, Cladonia alpestris и Cetraria cucullata. Отличается от подбура светлого характером органогенного горизонта и его гумусированностью: АО (0-3 см), АОА1 (3-8см), ABh (8-13см).

На склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции, сложенных элювиально-делювиальными отложениями коренных пород, обычны подбуры сухоторфянистые. Они развиваются под пологом кедрового стланика с редкими лиственницами. В этих условиях доминируют Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Ledum decumbens и Empetrum nigrum, мхи представлены Polytrichum commune, лишайники – Cladonia alpestris, C. gracilis, Cladina rangiferina. Морфолого-генетический профиль образуют горизонты AO (0-4 см), Ат1 (4-12 см), Ат2 (12-23 см).

Типичный вариант криоземов рассматриваемых ландшафтов развивается в разреженном лиственничнике с подлеском из Pinus pumila. В напочвенном покрове Ledum decumbens, Betula exilis, Rhododendron aureum, Vaccinium uliginosum, сфагновые мхи. Поверхность волнисто-бугорковатая.

АО 0-8 см Моховой покров со слаборазложенным опадом хвои и листьев кустарничков, мокрый. Переход заметный.

Ат1 8-18 см Светло-коричневый, обильно переплетен корнями, слабо разложенный      торф, мокрый, много корней.

Ат2 18-29 см Коричневый, средне разложенный торф, мокрый. Переход резкий.

АОА1 29-38 см Темно-серый, мокрый, легкосуглинистый, пронизан корнями. Переход резкий.

АОv 0-3 см Живой лишайниково-моховой покров и его отмершие части с опадом кедрового стланика и кустарничков, рыхлый, сырой.

Ат 3-15 см коричневый хорошо разложенный торф с обилием корней кустарничков, включения щебня, сырой. Переход заметный.

АтА1r 15-26 см Буровато-коричневый, торфянисто-перегнойный с включением щебня и хряща. Переход резкий.

Bhr 26-30 см Серый с коричневым оттенком, хрящеватая супесь с обильным щебнем и наилками на поверхности крупнозема. Переход заметный.

О морфологическом строении дерновых почв района можно получить представление из описания почвенного разреза, заложенного на пойменной части ручья:

О 0-2 см – подстилка из живых листьев и опада злаков, рыхлая, среднеразложившееся;

А1 2-12 (18) см – буровато-серый, тонкий песок, переплетен обильными корнями в рыхлую дернину, переход ясный граница языковатая;

В1 12(18) – 24 см - буровато-серый, связный песок, корней меньше, уплотнен, переход ясный;

В2 24-38 см – белесовато-серый, тонкий песок, корней больше, переход постепенный;

ВС 38-75 см – темнее вышележащего, такой же песок, но с тонкими иловатыми линзами, слегка уплотнен, корней меньше.

- 5.2.6 Растительные условия

Согласно геоботаническому районированию Севера Дальнего Востока, рассматриваемый район отнесен к области горных пустынь и лесотундровых редколесий западной части Анюйско-Чукотского нагорья, включающего систему хребтов, являющихся водоразделом между бассейнами рек Колымы и Анадырь и рек, впадающих в Охотское море. Суровые континентальные условия позволили лиственнице занять здесь все долины и горные склоны. Здесь преобладают горнотундровый и горнотаежный типы растительности. В структуре растительности геоботанического района кустарничково-лишайниковые горные тундры занимают 30,1%, лиственничные редколесья- 26,5%, кедрово-ольховые стланики - 16,2%, лиственничные леса - 11,5%, ивняки на поймах водотоков и по надпойменным террасам - 15,7%. Территории свойственно преобладание горнотундровой растительности 50% над лесной - 25% (лиственничные редколесья и леса).

Район представлен следующими типами растительности - горные каменистые пустыни, горные кустарничково-лишайниковые тундры, кедрово-ольховые стланики, лиственничные редкостойные леса и редколесья, кустарниковые формации ивняков и ерников. Высшие точки горных систем занимают горные каменистые пустыни (гольцы), которые располагаются выше 850-900 м над уровнем моря. Предгольцовый пояс с высоты 650-550 м образуют ассоциации кедрово-ольховых стлаников с единичной лиственницей. Сглаженные вершины предгорных увалов покрыты горными кустарничково-лишайниковыми тундрами. Лиственничные редколесья занимают все склоны до высоты 550-650 м, а по долинам и распадкам поднимаются до каменистых пустынь. В область каменистых осыпей и скал далеко вклиниваются по долинам водотоков ивняки, прирусловые разнотравно-злаковые сообщества. На пологих склонах долинных участков преобладают редколесья лишайниковые с пологом из кедровника и ерника. Растительность пойменных участков водотоков представлена кустарничково-разнотравными ассоциациями прирусловых кустарников, преимущественно ивняков.

Горнотундровые комплексы растительности по видовому составу имеют большую степень сходства с растительностью зональных тундр. Пояс горных тундр прерывается пятнами осыпей, которые с увеличением абсолютной высоты занимают все большие площади. Для кустарничково-лишайниковых типов горных тундр характерно значительное участие в сложении растительного покрова эпилитных накипных и листоватых лишайников. Кустистые лишайники покрывают в среднем 30-60% площади, среди них доминируют Cetraria nivalis и Cladina stellaris. Проективное покрытие кустарничками и травами не превышает 30-40%. Здесь обычно произрастают (sp-sol): толокнянка (Arctous alpina), кассиопеи (Cassiope ericoides, C. tetragona), куропаточья трава (Dryas punctata), багульник стелющийся (Ledum decumbens), березка тощая (Betula exilis), рододендрон золотистый (Rhododendron aureum), ива ползучая (Salix reptans), брусника (Vaccinium vitis-idaea), зубровка малоцветковая (Hierochloe pauciflora), осока скальная (Сarex saxatilis), горечавки (Gentiana glauca), G. аlgida), лаготис малый (Lagotis minor), мытник головчатый (Pedicularis capitatа), горец береговой (Polygonum riparium), фиппсия холодная (Phippsia algida), ветреница сибирская (Anemone aggr. sibirica) и другое разнотравье. Средняя высота кустарничков не превышает 10-15 см. Довольно часто встречаются куртины березки тощей (Betula  exilis) простратной формы роста, образуя при этом покрытие до 40-50%. Предгольцовый пояс с высоты 650-550 м образуют ассоциации кедрово-ольховых стлаников с единичной лиственницей. Небольшие куполообразные возвышенности заняты кедровым стлаником (Pinus pumila) с хорошо развитым кустарничково-лишайниковым покровом. Высота кустов стланика не превышает 1,5 м, густота сообществ 0.4-0.6.

Отмечено единичное (un) присутствие лиственниц высотой 1,5-2 м. Покрытие лишайниками 95-100%, при этом доминируют Alectoria ochroleuca и Cetraria nivalis.

Лиственничным редколесьям и лесам, занимающим склоновые участки до высоты 550-650 м, а по долинам и распадкам, поднимающимся до горно-тундрового пояса и каменистых пустынь, свойственен хорошо развитый напочвенный покров из лишайников, а также обилие кустарничков из багульника, шикши, голубики и брусники, различных злаков и осок. Кустарниковый ярус формируют березки Миддендорфа (Betula middendorfii) и тощая (B. еxilis), кедровый стланик (Pinus pumila), на отдельных участках формирующий чистые заросли.

В растительности горнолесного пояса доминируют гипоарктические, бореально-арктические и бореальные элементы флоры. На выпуклых элементах рельефа ведущую роль в подлеске приобретают ерники из березы тощей (Betula exilis) и березы Миддендорфа (B. middendorffii), кедровостланиковых сообществ. Также растительность представлена ивняками с фрагментами ерников и отдельными экземплярами лиственницы Каяндера (Larix cajanderi). Кустарниковый ярус формируют ива Крылова (Salix krylovii), ива удская (Salix udensis), ива скальная (S. aggr. saxatilis), ива шерстистые (S. lanata), ива красивая (S. pulchra), березки тощая и Миддендорфа, а также Pentaphylloides fruticosa и другие виды с существенно меньшим обилием. Ярус кустарников не превышает 0.7-1.5 м. Многовидовой травостой высотой до 40 см образуют Allium schoenoprasum, Astragalus alpinus, A. frigidus, Antennaria dioica, Artemisia arctica, Aster sibiricus, Bromus pumpellianus, Valeriana capitata, Polemonium acutiflorum, Calamagrostis langsdorffii, Pedicularis sceptrum-carolinum.

Растительный покров, располагающийся в долине водотоков  включает растительность горных склонов, надпойменные террасы водотока и пойму. Практически всю обследованную площадь занимают кустарниковые ассоциации из ивняков, ерников, ольховников с редкой лиственницей и травянистая растительность, представленная травостоем, высотой до 40 см (Allium schoenoprasum, Astragalus alpinus, A. frigidus, Antennaria dioica, Artemisia arctica, Aster sibiricus, Bromus pumpellianus, Valeriana capitata, Polemonium acutiflorum, Calamagrostis langsdorffii, Pedicularis sceptrum-carolinum, Vaccinium vitis idaea L, Vaccinium uliginosum L).

Кедровый стланик является источником орехов, биологическая продуктивность которых составляет 30-160 кг/га.

Брусника в Магаданской области является наиболее урожайной ягодой. Урожай брусники может достигать в урожайные годы 500 кг/га, в обычные – 100 кг/га. Максимальный урожай брусники наблюдается на гарях и составляет до 1000 кг/га. Проективное покрытие брусники в кедровостланиках составляет, как правило, 10-20%. В лиственничниках брусника встречается редко (не более 5% проективного покрытия) и, как правило, не плодоносит. Голубика на территории распространена незначительно, ее запасы составляют от 50 до 150 кг/га. В лиственничных редколесьях проективное покрытие голубики в травяно-кустарничковом ярусе составляет в среднем около 10%. В кедровостланиках голубика встречается на отдельных участках, проективное покрытие, как правило, не превышает 5%. В лиственничных редколесьях, особенно моховых, урожайность голубики значительно выше.

Морошка имеет ограниченное распространение, плодоношение очень слабое. Наиболее обильна морошка в сфагновых и ерниковых редкостойных лиственничниках, где ее проективное покрытие составляет 5-10%.

Смородина дикуша, печальная и душистая на территории имеет минимальное распространение и хозяйственного значения не представляет.

Грибы (маслята, подосиновики, подберезовики, сыроежки) характеризуются урожайностью в среднем 50 кг с гектара грибоносной площади, составляющей около 10% от площади, покрытой лесом.

Непосредственно участок работ, как и вся долина водотоков, в качестве оленьих пастбищ не использовались по причине активного промышленного освоения земель при разработке   месторождений. В настоящее время земли в качестве оленьих пастбищ не используются.

Обследование района изысканий показало, что растительный покров характеризуется как флористически ненасыщенный, ему свойственны кустарниковые комплексы из ольхи кустарниковой, берез Миддендорфа, кустарниковой и тощей, обедненные по видовому составу.

Список растений, встречающихся в районе участка изысканий, приведен в таблице 5.15.

Хозяйственная ценность территории определяется растительным покровом, представляющим собой кормовые ресурсы диких животных и северного оленя (мхи, лишайники).

По устойчивости почвенно-растительных комплексов к антропогенным воздействиям и по направленности антропогенной деградации на исследуемой территории выделяется группа криокомплексов лиственничных редколесий, кустарников разнотравных. Почвы формируются на элювиально-делювиальных отложениях коренных пород в условиях близкого к поверхности залегания сухой многолетней мерзлоты. Их деградация определяется любым нарушением теплового режима. Почвы, подбуры тундровые, характеризуются свободным дренажем, господством окислительных условий, высокой скважностью и водопроницаемостью. Именно этим определяется их устойчивость к механическим нарушениям.

Устойчивость ПРК к антропогенным воздействиям зависит от ряда факторов: строения профиля почвы и ее свойств, особенностей генетических горизонтов, криологического состояния, положения почв в рельефе, естественно-динамических тенденций развития ландшафтов, запасов и структуры биомассы (табл. 5.16).

Таблица 5.15 - Список русских и латинских названий растений района исследований

| № п/п | Русское название | Латинское название |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алектория охряная | Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl. |
| 2 | Астрагал альпийский | Astragalus alpinus L. |
| 3 | багульник стелющийся | Ledum decumbens (Ait.) Small. |
| 4 | брусника | Vaccinium vitis idaea L. |
| 5 | валериана головчатая | Valeriana capitata Pall. |
| 6 | голубика обыкновенная | Vaccinium uliginosum L. |
| 7 | горец трехкрылоплодный | Poligonum tripterocarpum A.Gray. |
| 8 | г. живородящий | P. viviparum L. |
| 9 | дриада точечная | Dryas punctata Juz. |
| 10 | дюпонция фишера | Dupontia fischeri R.Br. |
| 11 | зубровка альпийская | Hierochloe alpina (Liljebb.) R.et S. |
| 12 | ива арктическая | Salix arctica Pall. |
| 13 | калужница арктическая | Caltha arctica R.Br. |
| 14 | камнеломка снежная | Saxifraga nivalis L. |
| 15 | кассиопея вересковая | Cassiope ericoides (Pall.) D.Don. |
| 16 | кипрей узколистный | Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. |
| 17 | кладония альпийская | Cladonia alpestris (L.) Rabh. |
| 18 | колосняк мягкий | Elymus mollis Trin. |
| 19 | крестовник тундровый | Senecio tundricola Tolm. |
| 20 | мытник головчатый | Pedicularis capitata Adams. |
| 21 | мятлик арктический | Poa arctica R.Br. |
| 22 | нардосмия холодная | Nardosmia frigida (L.) Hook. |
| 23 | новосиверсия ледяная | Novosieversia glacialis Adams. |
| 24 | овсяница красная | Festuca rubra L. |
| 25 | ольха кустарниковая | Alnus fruticosa Rupr. |
| 26 | осока круглая | Carex saxatilis L. |
| 27 | пепельник альпийский | Stereocaulon alpinum Laur. |
| 28 | полынь арктическая | Artemisia arctica Less. |
| 29 | полынь северная | A. borealis Pall. |
| 30 | пушица влагалищная | Eriophorum vaginatum L. |
| 31 | рододендрон мелколистный | Rhododendron parviflora Adams. |
| 32 | сфагнум бурый | Sphagnum fuscum (Schimp.) Kenggr. |
| 33 | толокнянка альпийская | Arctous alpina (L.) Nied |
| 34 | хвощ топяной | Equisetum heleocharis Ehrh. |
| 35 | цетрария кукушечья | C. cucullata (Bell.) Ach. |
| 36 | чозения | Chosenia macrolepis (Turcz.) Kom. |
| 37 | шикша сибирская | Empetrum sibiricum V.Vassil. |

Таблица 5.16 - Устойчивость ПРК к антропогенным воздействиям

| Группа | Почвенно-растительные комплексы | Виды воздействий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Механические |  | Пирогенные |  |
|  |  | интенсивность нарушений | развитие процессов | интенсивность нарушений | развитие процессов |
| 1 | Лиственничные редко-лесья, кустарники раз-нотравные, элювиаль-но-делювиальные от-ложения коренных пород | Сильная | Смыв мелкозема, выход на поверхность грубообломочных отложений. | Наблюдения отсутствуют | Наблюдения отсутствуют |

- 5.2.7 Животный мир

В зоогеографическом отношении по распространению млекопитающих район изысканий относится к Охотско-Колымскому лесному округу, Омолоно-Анюйскому округу Берингийской северотаежной провинции Арктической подобласти Голарктики, по распространению птиц - к Колымскому альпийскому участку Колымского нагорья. Пространственное распределение животного населения района изысканий подчиняется поясности природно-климатических и ландшафтных условий.

Млекопитающие. Фауна типична для Охотско-Колымского нагорья. Список млекопитающих, обитающих в данном районе, может насчитывать до 32 видов относящихся к 6 отрядам: 7 видов из отряда насекомоядные, 2 вида из отряда рукокрылые, 9 видов из отряда грызунов, 3 вида – парнокопытные, 9 видов - хищные, 2 вида – зайцеобразные. Ниже приводятся список этих видов, и отмечается их встречаемость на обследованной территории.

Отряд насекомоядные представлен семью фоновыми видами, относящимися к одному семейству: крупнозубая бурозубка (Sorex daphaenodon), тундровая бурозубка (Sorex  tundrensis), равнозубая бурозубка (Sorex isodon), средняя бурозубка (Sorex caecutiens), крошечная бурозубка ( Sorex minutissimus), бурая бурозубка ( Sorex roboratus), камчатская бурозубка (Sorex camtschatica).

Представители данного отряда играют важную роль в северных природных трофических цепях. В период обследования не был отловлен ни один из видов, что можно связывать с депрессией их численности и обычно низкой численностью в антропогенном ландшафте.

Отряд рукокрылые. Представителями данного отряда являются северный кожанок (Eptesicus nilssoni) и ночница Брандта (Myotis brandtii). Виды этого отряда в период работ также не отмечены.

Отряд зайцеобразные представлен двумя фоновыми видами двух семейств: зайцевых и пищуховых. Заяц-беляк (Lepus timidus) - характерный обитатель пойменных лесов и зарослей кустарниковых ив по долинам ручьев. Отмечены следы деятельности зайцев в долине р.  Омчак.

Северная пищуха (Ochotona hyperborean) придерживается каменистых россыпей, по которым преимущественно произрастает травянистая растительность.  Здесь плотность может достигать 2- 3 особей на 1 га.

Отряд грызуны представлен 9 фоновыми видами, относящимися к двум семействам: 3 вида беличьих и 7 видов хомякообразных. Летяга (Pteromys  volans) в период исследований не отмечена. Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) и азиатский бурундук (Tamias sibiricus) - характерные обитатели лиственничных лесов и зарослей кедрового стланика. Численность белок подвержена большим годичным колебаниям. В последнее десятилетие наблюдается резкое снижение численности вида. В районе не отмечена. Плотность бурундуков может значительно изменяться в зависимости от типа лесного покрова.

Такие представители животного населения как, домовая мышь (Mus musculus), серая крыса (Rattus norvegicus), сибирская горная полевка (Alticola mocrotis) в районе не отмечались.

Для района обычными видами является красно-серая (Clethrionomys rufocanus) и красная полевки (Clethrionomys rutilus) в их типичных биотопах - крупные смешанные кустарники кедрового и ольхового стланика, лиственничное редколесье. Численность вида подвержена значительной флуктуации. Амурский (Lemmus amurensis) и лесной лемминги (Myopus schisticolor) в период работ не отмечены.

Полевка экономка (Microtus oeconomus) обитает повсеместно в пределах крайнего Северо-Востока, в основном в увлажненных стациях. Является важным компонентом большинства трофических связей. В районе может обитать в пойменных комплексах. Северосибирская полевка (Microtus hyperboreus) в период работ не встречена.

Отряд хищные представлен девятью видами, относящимися к четырем семействам: медвежьих (бурый медведь), куньих (соболь, росомаха, горностай), псовых (волк, лисица) и кошачьих (рысь).

Фоновым видом «хищных» является бурый медведь (Ursus arctos). Обитает на всей территории нашего региона. Широко меняет свои летние стации, в связи с широким набором кормов, которые входят в его рацион. Типичный полифаг.

Волк (Сanis lupus) является одним из крупных и жизнестойких хищников среди представителей семейства псовых. Распространен в горно-тундровых и таежных ландшафтах. Плотность его повсеместно невысокая.

Соболь (Martes zibellina) реакклиматизирован в Тенькинском районе с 1951г.. Численность соболя подвержена циклическим изменениям, что связано с экологической структурой популяции и особенностями местообитаний. Данному виду свойственны сезонные перекочевки. В отдельные годы наблюдаются массовые миграции. В настоящее время на обследованной территории не отмечен.

Росомаха (Gulo gulo) распространена по всей таежной зоне. В горно-таежных участках росомаха встречается повсеместно: от пойменных до гольцово-тундровых угодий. Основу питания вида составляют заяц русак, мышевидные грызуны, боровая дичь, утки, белка, рыба. Следов деятельности в период исследований не отмечено.

Горностай (Mustela erminea) распространен довольно широко и встречается во всем регионе. Следы деятельности этого хищника отмечены в лиственничном редколесье и в пойменном комплексе.  В период проведения работ не отмечен.

Рысь (Lynx lynx) встречается спорадично. Придерживается как лиственничных, так и лиственных лесов. Наблюдается приуроченность рыси к местам размещения зайца беляка. Повсюду немногочисленна. Добывается единично. В период проведения работ не отмечен.

Отряд парнокопытные представлен тремя видами, относящимися к двум семействам: оленей (северный олень, лось) и полорогих (снежный баран).

Лось (Alces alces) обитает на всей лесной зоне района, совершая сезонные переходы, однако в распределении своем придерживается пойм рек, располагающих стациями круглогодичного значения с хорошими кормовыми и защитными условиями. Плотность колеблется от 1,8 до 9,5 особей на 1000 га.

Дикие северные олени (Rangifer tarandus) держатся мелкими группами (от 7 до 15 голов) чаще в лесотундре предгорий (Чернявский, 1974). Следы этих животных в районе участка не наблюдались.

Снежный баран (Ovis nivicola) населяет в пределах территории района охотничьи угодья, включающие гольцы, скалы, каменистые россыпи с незначительными участками горной тундры. Обитает в основном на высоте от 800 до 1200 м.

Птицы. По распространению птиц район относится к Колымскому альпийскому участку Колымского нагорья. В долинах водотоков рассматриваемого района наиболее многочисленными видами являются сибирский пепельный улит, перевозчик, горная трясогузка, белая трясогузка, зеленый конек, сибирский жулан, черноголовый чекан, рыжий дрозд, таловка, овсянка-крошка, чечетка и ряд других достаточно массовых видов.

На территории Тенькинского городского округа может встречаться не менее 32 видов птиц, относящихся к 7 отрядам. Наибольшее число видов насчитывает отряд воробьиные – не менее 18 видов, дневные хищники - 4 вида, ржанкообразные - 4 вида, пластинчатоклювые и куриные – по 2 вида. Отряды кукушкообразные и дятлообразные представлены по одному виду. В результате фактора беспокойства в процессе производственной деятельности видовое разнообразие птиц уменьшилось из-за сокращения удобных стаций для гнездования и мест отдыха при сезонных миграциях. Большинство видов водоплавающих птиц являются объектами спортивной охоты. Охота открывается с конца августа. Неблагоприятные погодные условия в гнездовой период ведут к увеличению запоздалых выводков, которые к моменту открытия охоты не успели еще подняться на крыло, именно они в первую очередь гибнут от выстрелов.

Отряд Воробьиные. Гнездовья большинства видов оседлых птиц приурочены к поймам рек, в стороне от рассматриваемого участка.

Трясогузки - самые заметные из пернатых, они гнездятся в долинных ивняках (желтая (Motacilla flava) и белая (Motacilla alba) трясогузки), на горных склонах (горная трясогузка (Motacilla cinerea)) ориентировочно от 3 до10 пары на 1 км2.

Коньки относятся к фоновым обитателям района. Они также заполняют экологические ниши от речных долин (зеленый (Anthus hodgsoni) и сибирский (Anthus gustavi) коньки) до горных склонов вплоть до горных тундр (горный конек).

Сибирский жулан (Lanius cristatus), весничка (Phylloscopus trochilus), поползень (Sitta europaea), овсянка-крошка (Emberiza pusilla), Овсянка-ремез (Emberiza rustica), чечевица (Carpodacus erythrinus), чечетка (Acanthis flammea), рыжий дрозд (Turdus naumanni), чечетка (Acanthis flammea), кукша (Perisoreus infaustus), кедровка (Nucifraga caryocatactes), полярная овсянка (Emberiza pallasi) – самые обычные и обильные виды, наполняющие пойменные ивняки и лиственничные леса.

Варакушка (Cyanosylvia svecica), каменка (Oenanthe oenanthe), таловка (Phylloscopus  borealis) - обычные виды птиц в гольцовом, горно-тундровом поясах района.

Зарничка (Phylloscopus inornatus), дубровник (Emberiza aureola), черноголовый чекан (Saxicola torquata), сероголовая гаичка (Parus cinctus), бурая оляпка (Cinclus pallasii), ласточка (Delichon urbica), черная ворона (Corvus corone) и ворон (Corvus corax) относятся к встречающимся видам района. Сибирская завирушка (Prunella montanella) встречается редко.

Отряд Дневные хищники представлен двумя видами птиц. Полевой лунь (Circus cyaneus) и зимняк (Buteo lagopus) встречаются очень редко.

Отряд Ржанкообразных представлен 7 видами птиц. Перевозчик (Actitis hypoleucos) – обычная часто встречающаяся птица в виде стаек и выводкой поблизости речных русел. Большой улит (Tringa nebularia), сибирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes), мородунка (Xenus cinereus), бекас (Gallinago gallinago), серебристая чайка (Larus argentatus) и речная крачка (Sterna hirundo) относятся к спорадически встречающимся видам вблизи акваторий.

Отряд Куриные представлен двумя редкими для территории видами птиц: белая куропатка (Lagopus  lagopus) и каменный  глухарь (Tetrao parvirostris).

Отряды Кукушкообразные, Дятлообразные, Гусеобразные и Совообразные представлены по одному виду птиц: кукушка (Cuculus canorus), трехпалый дятел (Picoides tridactilus), каменушка (Histrionicus histrionicis) и болотная сова (Asio flammeus). В районе участка изысканий не встречены.

Миграции перелетных птиц наблюдаются в весенний и осенний периоды. В период весенней миграции основной поток водоплавающих направлен к северо-востоку. В осенней период расположение пролетных трасс повторяют пути пролета в весенний период.

Миграция крупных водоплавающих – гусей и лебедей в районе исследований выражена слабо. Миграция чаще всего проходит в темное время суток и проходит на большом удалении от места планируемых разработок. Пик весеннего пролета приходится на середину мая месяца, осеннего - на 10-20 сентября. Во время сезонных миграций водоплавающие птицы останавливаются для отдыха на крупных водоемах и на более низких высотных отметках. Большинство видов водоплавающих птиц являются объектами спортивной охоты.

Неблагоприятные погодные условия в гнездовой период ведут к увеличению запоздалых выводков, которые к моменту открытия охоты не успели еще подняться на крыло, именно они в первую очередь гибнут от выстрелов.

По данным проведенных маршрутных исследований в 2018 году животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Магаданской области в границах проектируемого участка работ  не обнаружено.

Путей сезонных миграций птиц и копытных через территорию проектируемого участка в период проведения изысканий не выявлено.

В связи с отсутствием данных о численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в районе участка изысканий, ниже представлена информация видового состава, численности и плотности охотничьих животных Тенькинского городского округа Магаданской области по результатам зимних маршрутных учетов 2018 года.

Таблица 5.17 - Численность охотничьих животных в Тенькинском городском округе Магаданской области 2018 г.

| Наименование видов животных | Плотность, особей на 1000 га | Численность |
| --- | --- | --- |
| Белка | 3,51 | 12465 |
| Волк | 0,009 | 34 |
| Горностай | 0,49 | 1769 |
| Заяц-беляк | 1,49 | 5314 |
| Лисица | 0,22 | 772 |
| Лось | 0,57 | 2016 |
| Дикий северный олень | 0,55 | 1941 |
| Росомаха | 0,01 | 36 |
| Рысь | 0 | 0 |
| Соболь | 0,68 | 2421 |
| Глухарь каменный | 8,43 | 29888 |
| Куропатка белая | 25,67 | 91073 |
| Рябчик | 9,99 | 35469 |
| Бурый медведь | 0,39 | 1369 |
| Баран снежный | (очаговое распространение) | 1017 |

Таблица 5.18 - Вертикальные закономерности распределения млекопитающих района

| Высотный пояс, тип биотопа | Виды животных | Растительность | Естественные почвы |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Каменистые россыпи, гольцы на высоте свыше 850 м н.у.м | Северная пищуха | Накипные лишайники, мхи | Каменистые россыпи, примитивные щебенистые |
| II. Тундролесье с поясом кедровых стлаников. Высота свыше 800 м н.у.м | Азиатский бурундук, бурый медведь, волк, лисица, лось, дикий северный олень | Лиственничнико - кедровостланиковые ассоциации | Криоподбуры, подбуры |
| III. Ивняки, листвен-нично - ивовые ассоциации. Высота до 800 м н.у.м. | Северная пищуха, заяц-беляк, азиатский бурундук, красно-серая и красная полевки, полевка экономка, волк, ласка, американская норка | Осоково–кустарничково -моховые, комплексы с доминированием ерника, кустарниковых видов ив, осок, мхов | Криоземы, гидроторфяные, торфянистые |
| IV. Поймы днищ речных долин на высоте до 680 м н.у.м. | Северная пищуха, заяц-беляк, азиатский бурундук, красно-серая и красная полевки, полевка экономка, лось, северный олень | Ольхово-ивняковые ассоциации с редкой лиственницей, разнотравье | Дерновые и задернованные почвы |

Ихтиофауна. Участок проектируемых работ пересекают: р. Омчак, руч. Морозов, руч. Павлик, руч. Ванин, руч. Спутник, руч. Федра, руч. Сбросовый, руч. Котомка, руч. Декабрьский.

Река Омчак (Омчук, Омчик) является местом нагула, нереста и развития таких видов рыб, как восточносибирский хариус - Thymallus pallasii, обыкновенный валёк - Prosopium cylindraceum, тонкохвостый налим - Lota lota leptura и колымский подкаменщик - Coitus kolymiensis (объект кормовой базы). Зимовальные ямы возможны только в устьевой части реки, где сохраняется круглогодичный поверхностный сток.

Водные объекты - ручьи Федра, Сбросовый, Павлик, Котомка, Декабрьский, Ванин Спутник, Морозов - являются местами нагула, нереста и развития такого вида рыб, как восточносибирский хариус - Thymallus pallasii. Из рыб, не используемых промыслом, встречается такой вид, как колымский подкаменщик - Cottus kolymiensis (объект кормовой базы). Круглогодичный поверхностный сток на данных водотоках отсутствует, зимовальных ям нет, в зимний период водотоки частично промерзают.

Thymallus pallasii (Valenciennes, 1848) - вочточносибирский хариус. В бассейне Колымы представлен подвидом - восточносибирским хариусом Т. arcticus pallasii Valenciennes, 1848. Тело удлиненное, прогонистое, хвостовой стебель сжат с боков. Спинной плавник очень высокий, в сложенном состоянии у взрослых рыб всегда достигает жирового или даже хвостового плавника. Сибирский хариус имеет сложную внутривидовую структуру: помимо подвидов он образует несколько экологических форм (озерные, озерно-речные, речные), различающихся длительностью жизненного цикла. В водотоках бассейна Колымы распространен повсеместно. Также населяет крупные горные озера. Весь жизненный цикл проходит в пресных водах. Колымский хариус становится половозрелым на четвертом году жизни, в массе - на пятом-шестом. Нерест происходит в горных притоках основных рек бассейна Колымы в конце мая-начале июня. По типу питания - эврифаг. Ценный объект любительского рыболовства.

Cottus kolymiensis (Sideleva et Goto, 2012) - колымский подкаменщик. Тело голое, округлое в передней части, равномерно суживающееся к хвосту. Голова и туловище сверху и с боков темно-серые или темно-коричневые с черными, неправильной формы пятнами. В бассейне Верхней и Средней Колымы распространен повсеместно. Заселяет русловую часть рек и их притоков от устья до верховьев, реже в ледниковых и пойменных озерах. Предпочитает чистые, быстрые ручьи и речки с каменистым грунтом. Чувствителен даже к незначительному загрязнению воды. Ведет оседлый, малоподвижный образ жизни. Размножается в июне-июле. Питается преимущественно бентосом, кроме него в пище присутствуют икра, личинки и мальки рыб. Достигает 12-13 см, массы 20 г. Служит объектом питания щуки, хариуса, налима и других хищных и эвритрофных рыб. Хозяйственного значения не имеет. Может служить биологическим индикатором чистоты водоёмов.

Prosopium cylindraceum (Pallas, 1784) - обыкновенный валёк. Тело вальковатое, в поперечном сечении овальное, почти круглое, прогонистое. Голова и тело, сверху серо- зеленые или серые, сбоку и брюхо серебристо-белые, у крупных рыб с желтоватым оттенком. В бассейне Верхней Колымы распространен повсеместно. В среднем течении в основном русле Колымы редок, но многочислен в притоках. Предпочитает быстрые, чистые и холодные воды и является типично пресноводной реофильной рыбой. Половой зрелости валек достигает на пятом-восьмом году жизни. Нерест происходит в октябре и заканчивается с окончанием шугохода. Основным пищевым компонентом валька являются ручейники. Обычный, многочисленный вид. Ценный объект любительского рыболовства.

Lota lota (Linnaeus, 1758) - налим. Тело удлиненное, округлое в передней части, кзади равномерно суживающееся. Чешуя очень мелкая, погружена в кожу. Общий фон тела обычно серо-зеленый, иногда бурый и даже бывает черный (у крупных рыб). Спинных плавников два. В бассейне Колымы представлен подвидом - тонкохвостым налимом L. lota leptura Hubbs et Schultz, 1941. В бассейне Верхней и Средней Колымы распространен повсеместно, за исключением мелких притоков. Есть в Колымском водохранилище и некоторых крупных озерах. Одна из самых холодолюбивых рыб пресных вод. Половозрелым налим в водоемах Восточной Сибири становится на седьмом-восьмом году жизни при средней длине тела около 54 см и весе 0,5 кг. Нерест начинается с периодом образования шуги и торосов и длится до конца февраля. По типу питания - хищник. Обычный, многочисленный, широко распространенный вид. Является излюбленным объектом подледного лова в центральных районах Магаданской области.

Фауна донных беспозвоночных представлена личинками амфибиотических насекомых: подёнок (Ephemeroptera), веснянок (Plecoptera), ручейников (Trichoptera) и двукрылых (Diptera), также отмечены олигохеты (Oligochaeta) и водяные клещи (Acariformes).

Двукрылые (Diptera) представлены семейством Chironomidae с родами Polypedilum, Lauterbornia, Tanytarsus, Diamesa (виды: D. steinbocki, D. angustimentum, D. pseudostylata, D. insignipes, D. amplexivirillia, D. arctica, D. nivalis, D. parva, D. davisi, D. leona), Arctodiamesa, Pseudodiamesa, Boreoheptaptagia, Eukiefferilla, Pseudoeukiefferilla, Diplocladius, Chaetocladius, Trissocladius, Synorthocladius, Rheocricotopus, Paranetriocnemus, Limnophyes, Orthocladius, Cricotopus, Thienemanniella, Corynoneura, Trichotanypus.

Веснянки (Plecoptera) представлены семейством Capniidae с родами Capnia, Isocapnia, Mesocapnia; семейством Nemouridae с родами Nemoura, Podmosta; семейством Perlodidae с родами Acrynopteryx (виды: A. atlatica, A. amurensis), Skwala, Diura, Isoperla; семейством Chloroperlidae с родами Alloperla (виды: A.deminuta, A. rostellata, A. meaiata), Haploperta,, Suwallia (виды: S. kerzhneri, S. talalajensis), Triznaka.

Подёнки (Ephemeroptera) представлены семейством Siphlonuridae с родами (Ameletus, Siphlonurus); семейством Baetidae с родами Baetis, Chen; семейством Leptophlebiidae (род Paraleptophlebia); семейством Ephemerellidae (род Ephemerella); семейством Heptegeniidae (род Cynygnula).

Ручейники (Trichoptera) представлены семейством Limnephilidae с родами Dicosmoecus, Apatania, Apataniana, Architremma, Hydratophylax; семейством с родами Goera, Brachycentrus.

Малощетинковые черви (Oligochaeta) представлены семейством Tubificidae с родами Alexandrovia, Rhyacodrilus, Tubifex, Peloscolex; семейством Lumbriculidae с родами Lumbriculus, Styloscolex, Thichodrilus, Rhynchelmis.

Акариформные клещи (Acariformes) - роды Sperchon и Lebertia.

По данным мониторинга, в осенний период, средняя биомасса организмов бентоса в водотоках бассейна Колымы, составляет 0,41 г/м2.

Характерной негативной чертой экосистем горных и предгорных водотоков и, в частности рек Дальнего Востока является отсутствие истинного зоопланктона. Экологическая ниша толщи воды этих водотоков заполняется мигрирующими в толще воды организмами зообентоса - дрифтом. В дрифте участвуют практически все группы донной фауны, т.е. он также, в основной массе, представлен подёнками (Ephemeroptera), веснянками (Plecoptera), ручейниками (Trichoptera), двукрылыми (Diptera), а также жесткокрылыми (Coleoptera), поэтому видовой состав бентоса и дрифта, в основной массе совпадают. Жесткокрылые представлены родами: Halipus sp., Coelambus sp., Hydroporus sp. и др. Интенсивность дрифта тесно связана с экологическими циклами амфибиотических насекомых (основы зообентоса) и зависит от гидрологических условий.

В водотоках бассейна р. Колымы и реках охотоморского побережья интенсивность дрифта в межень обычно составляет около 0,001-0,002 г/м. В паводки она достигает 0,1 и более г/м. Учитывая, что количество паводковых дней обычно составляет примерно 1/3 от общего числа дней открытой воды, то средняя биомасса дрифта в летне-осенний период составит 0,033 г/м3.

В настоящее время, промысловый и любительский лов на данном водотоке не ведётся.

Руководствуясь Приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных объектов...», при определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения, на основании данных государственного мониторинга, согласно Приказу Федерального агентства по рыболовству от 16 марта 2009 г. № 191 «Об утверждении перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесённых к объектам рыболовства», на основании акта № 1 «Об определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» от 03.12.2010 г. река Омчак относится к водным объектам первой категории рыбохозяйственного значения.

Учитывая состав ихтиофауны, условия ее воспроизводства, отсутствие зимовальных ям, а также отсутствие добычи (вылова), водный объект - ручьи Морозов, Павлик, Ванин, Спутник, Федра, Сбросовый, Котомка, Декабрьский могут быть отнесены к водным объектам второй категории рыбохозяйственного значения.

Оценка состояния природной воды изучаемой территории по гидробиологическим показателям проведена относительно известных данных о показателях развития сообществ донных биоценозов водотоков Крайнего Северо-Востока Азии.

- 5.2.8 Социально-экономические исследования

Тенькинский городской округ (ГО) образован в 1953 году, расположен на северо-западе Магаданской области, граничит на севере с Сусуманским и Ягоднинским районами, на юге - с Ольским районом, на востоке - с Хасынским, на западе граница совпадает с административной границей Магаданской области и Хабаровского края. Название районного центра: поселок Усть-Омчуг. Количество проживающих в районном центре: 4,2 тыс. человек. Удаленность от областного центра: 282 километра.

Таблица 5.19 - Населенные пункты, расположенные в границах территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области:

| № п/п | Статус и наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) на 01.01.2018 | Численность населения, относящегося к коренным малочисленным народам (чел.) | Расстояние до административного центра городского округа (км) | Расстояние до г. Магадана (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пос. Мадаун | 138 | 3 | 110 | 154 |
| 2. | пос. Усть-Омчуг | 3129 | 119 | - | 264 |
| 3. | пос. Транспортный | 169 | 0 | 99 | 363 |
| 4. | пос. им. Гастелло | 54 | 0 | 112 | 376 |
| 5. | пос. Омчак | 510 | 0 | 124 | 388 |
| 6. | п. им. Матросова | 0 | 0 | 131 | 395 |
| 7. | с. Кулу | 0 | 0 | 164 | 428 |
| 8. | пос. Обо | 0 | 0 | 101 | 365 |
| 9. | п. Мой-Уруста | 0 | 0 | 146 | 410 |

Краткая информация о крупных предприятиях района:

- ОАО "Рудник им. Матросова", в течение 2008-2017 г.г. проведены, в соответствии с имеющейся лицензией поисково-ревизионные работы на месторождении Омчакская перспективная площадь;

- ОАО "Геоцентр" проводил геологоразведочные работы на месторождении Игуменовское;

- ОАО «Сусуманзолото» отрабатывает месторождение "Ветренское";

- ООО "Агат" на протяжении ряда лет добывает в районе золото на Агатовском месторождении, и одновременно ведет доразведку месторождения;

- Муниципальное унитарное предприятие "Тенькатеплосеть" основное предприятие топливно-энергетического комплекса, обеспечивающее поставку воды и тепла по распределительным сетям, которое и в дальнейшем планирует решить задачи постепенной модернизации котельных, расположенных в поселках Тенькинского ГО, строительство трансформаторной подстанции и водозабора в п. Мадаун, Тенькинского ГО, строительство котельной в п. Омчак Тенькинского ГО; реконструкцию очистных сооружений в п. Усть-Омчуг Тенькинского ГО.

Краткая характеристика экономического и социального развития:

В структуре экономики района ведущее место принадлежит золотодобывающей отрасли, развитие которой во многом определяет развитие Тенькинского ГО. Ведущая роль в отрасли принадлежит рудному и россыпному золоту. Кроме рудного и россыпного золота, в недрах Тенькинского ГО имеются такие полезные ископаемые как: касситирит, алунит (р. Армань), полиметаллы, песчано - гравийные смеси (руч. "Темп"), каменный уголь (Челомжинское месторождение), олово, вольфрам, каолинит, глина. На территории Тенькинского ГО производят геологоразведку и ведут добычу золота на рудных и россыпных месторождениях 36 предприятий по 84 лицензиям на пользование недрами. Одиннадцать из них осваивают рудные месторождения.

Размер средней заработной платы одного работающего в крупных и средних организациях района по состоянию на 01.01.2018 год составляет 99676,4 рублей, малых организаций – 79150, 4 руб.

- Таблица 5.20 - Демографическая характеристика муниципального образования

| № п/п | Показатель | Единица измерения | По состоянию на 01.01.2018 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Число родившихся за год | чел. | 39 |
| 2.2. | Число умерших за год | чел. | 71 |
| 2.3. | Естественный прирост населения | чел. | -32 |
| 2.4. | Численность вынужденных переселенцев, зарегистрированных за год | чел. | нет данных |
| 2.5. | Численность беженцев, зарегистрированных за год | -«- | нет данных |
| 2.6. | Число прибывших за год | -«- | 162 |
| 2.7. | Численность выбывших за год | -«- | 405 |

Таблица 5.21 – Здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культура, физическая культура, спорт

| № п/п | Показатели | Единиц | По состоянию на 01.01.2018 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Здравоохранение |  |  |  |
| 1.1. | Больничные учреждения – всего, | единиц | 1 |
|  | из них – муниципальные | -«- | 0 |
| 1.2. | Число больничных коек – всего, | -«- | 26 |
|  | из них в муниципальных больничных учреждениях | -«- | 0 |
| 1.3. | Из общего числа больничных учреждений – детские, | -«- | 0 |
|  | из них – муниципальные | -«- | 0 |
| 1.4. | Число коек в детских больничных учреждениях – всего, | -«- | 4 |
|  | из них – в муниципальных | -«- | 0 |
| 1.5. | Из общего числа больничных учреждений – родильные дома | -«- | 0 |
| 1.6. | Число лечебно-профилактических учреждений, имеющих женские консультации (акушерско-гинекологические отделения) | -«- | 1 |
| 1.7. | Число станций скорой помощи (отделений) | -«- | 1 |
| 1.8. | Амбулаторно-поликлинические учреждения – всего, | -«- | 2 |
|  | в том числе: муниципальные | -«- | 0 |
| 1.8.1. | Из общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений – детские | -«- | 0 |
| 1.8.2. | Из общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений – женские консультации (самостоятельные и объединенные с роддомами) | -«- | 0 |
| 1.9. | Численность врачей – всего, | чел. | 12 |
|  | в том числе: в муниципальных учреждениях здравоохранения | чел. | 0 |
| 1.10. | Численность среднего медицинского персонала – всего, | -«- | 54 |
|  | в том числе в муниципальных учреждениях здравоохранения | -«- | 0 |
| 1.11. | Детские молочные кухни | единиц | 0 |
| 1.12. | Аптеки и аптечные магазины – всего, в том числе: | единиц | 3 |
|  | - муниципальные | -«- | 0 |
|  | - частные | -«- | 1 |
| 2. Социальное обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Категории граждан, которым оказывается социальная помощь за счет средств местных бюджетов: (областной бюджет) | единиц | 273 |
|  | - многодетные семьи | единиц | 51 |
|  | - семьи и одиноко проживающие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации | единиц | 1 |
|  | - семьи с детьми-инвалидами | единиц | 7 |
|  | - малоимущие семьи | единиц | 53 |
|  | - другие | единиц | 161 |
| 2.2. | Численность детей в социальных приютах | ед./мест | 4 |
| 2.3. | Сумма средств в местном бюджете, предусмотренных на оказание социальной помощи, всего (бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ»), | тыс. руб. | 300,0 |
|  | в том числе на реализацию муниципальных программ по социальной поддержке отдельных категорий граждан и семей с детьми | тыс. руб. | 300,0 |
|  | наименование программы: 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Тенькинского района Магаданской области» на 2017 год | тыс. руб. | 300,0 |
| 3. Образование |  |  |  |
| 3.1. | Число учреждений высшего образования | ед./мест | 0 |
| 3.2. | Число учреждений среднего профессионального образования | -«- | 0 |
| 3.3. | Число дошкольных образовательных учреждений – всего, в том числе: | -«- | 2/262 |
|  | - государственных | -«- | 0 |
|  | - муниципальных | -«- | 2/262 |
|  | - частных | -«- | 0 |
| 3.4. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения – всего, в том числе: | чел. | 194 |
|  | - государственные | -«- | 0 |
|  | - муниципальные | -«- | 194 |
|  | - частные | -«- | 0 |
| 3.5. | Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях – всего, в том числе: | -«- | 30 |
|  | - в государственных | -«- | 0 |
|  | - в муниципальных | -«- | 30 |
|  | - в частных | -«- | 0 |
| 3.6. | Число общеобразовательных учреждений – всего, в том числе: | ед./мест | 2/1259 |
|  | - государственных | -«- | 0 |
|  | - муниципальных | -«- | 2/1259 |
|  | - частных | -«- | 0 |
| 3.7. | Численность детей, посещающих общеобразовательные учреждения – всего, в том числе: | чел. | 423 |
|  | - государственные | -«- | 0 |
|  | - муниципальные | -«- | 423 |
|  | - частные | -«- | 0 |
| 3.8. | Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях – всего, в том числе: | -«- | 47 |
|  | - в государственных | -«- | 0 |
|  | - в муниципальных | -«- | 47 |
|  | - в частных | -«- | 0 |
| 3.9. | Численность детей-подростков 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года | -«- | 0 |
| 3.10. | Школы-интернаты | -«- | 0 |
| 3.11. | Организации для детей с ограниченными возможностями | -«- | 0 |
| 3.12. | Детские дома | -«- | 0 |
| 3.13. | Иные учреждения | -«- | 0 |
| 3.14. | Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, из них: | чел. | 3 |
|  | - переданы в приемные семьи, под опеки (попечительство) | -«- | 2 |
|  | - направлены в специальные образовательные учреждения | -«- | 1 |
| 4. Культура |  |  |  |
| 4.1. | Число библиотечных коллекторов | ед. | 0 |
| 4.2. | Число библиотек | -«- | 4 |
| 4.3. | Число клубных учреждений | -«- | 3 |
| 4.4. | Число кинотеатров / киноустановок с платным показом | -«- | 0 |
| 4.5. | Число национальных фольклорных коллективов | -«- | 0 |
| 4.6. | Число парков культуры и отдыха | -«- | 0 |
| 4.7. | Число образовательных учреждений дополнительного образования детей – всего, в том числе: | ед./кол-во детей | 0 |
|  | - детских музыкальных школ | -«- | 0 |
|  | - детских художественных школ | -«- | 0 |
|  | - детских школ искусств | -«- | 0 |
|  | - центров (клубов) | -«- | 0 |
|  | - детских хоровых школ | -«- | 0 |
| 5. Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 5.1. | Всего спортсооружений, в том числе: | -«- | 17 |
|  | - спортивных залов | -«- | 9 |
|  | - плавательных бассейнов | -«- | 0 |
|  | - стадионов | -«- | 0 |
|  | - хоккейных площадок | -«- | 2 |
|  | - лыжных баз | -«- | 0 |
| 5.2. | Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) – всего, в том числе: | ед./в них занимается чел. | 1 |
|  | - муниципальных | -«- | 1 |
| 5.3. | Численность штатных тренеров-преподавателей в ДЮСШ | чел. | 4 |

Исторические памятники, достопримечательности района:

- Урчан. Лагерь 50-х годов.

- Барельеф Славы в сквере Победы

- Бутугычан. Лагерь 30-50-х годов.

- Вакханка. Лагерь 30-50-х годов.

Достопримечательностью Тенькинского ГО является Колымское водохранилище

- 5.2.9 Особо охраняемые территории и объекты историко-культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества и связанные с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно информации Управления культуры Администрации Магаданской области и первого заместителя Председателя Правительства Магаданской области, по результатам ранее проводимых исследований нёа участке изысканий отсутствуют: объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, какие либо ранее выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), приложение Д.

По информации Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области, на территории месторождения Павлик Тенькинского городского округа Магаданской области ООПТ регионального и местного значения не имеется (приложение Е).

По информации Минприроды России на территории месторождения Павлик Тенькинского городского округа Магаданской области ООПТ федерального значения не имеется (приложение Ж).

Ближайшим особо охраняемым природным объектом федерального значения к участку планируемой деятельности является Сеймчанский участок государственного заповедника «Магаданский». Расстояние по прямой от участка строительства до заповедника составляет около 300 км.

- 6 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам

Источники, виды и объекты воздействия горного предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых

| Источник техногенного воздействия | Виды и объекты воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосферный воздух | Поверхностные воды | Подземные воды | Почвенный покров и земельные ресурсы | Недра | Животный мир | Растительность и лесохозяйственные ресурсы |
| Участок горных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер с отстойником карьерных вод | В период отработки карьер является неорганизованными источниками равномерно распределенных по площади выбросов загрязняющих веществ: 1. Продуктов сгорания дизельного топлива в двигателях горной техники. 2. Пыли руды и породы при бурении взрывных скважин, проведении взрывных и погрузо-разгрузочных работ и работе бульдозеров. 3. Углеводородов предельных и сероводорода при заправке техники дизельным топливом. Взрывные работы носят залповый характер. При проведении взрывных работ горная техника не работает. | В 2 км от площадки Предприятия протекает река Омчак. Нарушение площади водосбора при расширении карьера является косвенным воздействием на гидросеть р. Омчак, протекающей в 2 км севернее месторождения. | Отсутствует в связи с разработанными природоохранными мероприятиями | Площадной источник воздействия на земельные ресурсы: 1.Снятие ПРС с площадок строительства. ПРС будет использоваться при рекультивации нарушенных земель по окончании эксплуатации. 2.Изъятие земельных ресурсов МО Тенькинский район для участка горных работ. 3. Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации, оказывают воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров: Пустая порода образуется в процессе производства вскрышных работ в карьере. Складирование пустой породы предусмотрено во внешних отвалах. | Выражается, главным образом, в механическом воздействии. Источниками воздействия на недра являются работы по добыче руды. Добыча руды предусмотрена открытым способом. Отработка карьера приводит к изъятию горной массы, образованию выемок, параметры которых зависят от планируемой добычи полезных ископаемых, мощности вскрышных пород, производительности и продолжительности эксплуатации горного участка. Нарушения целостности недр могут способствовать деформации участка геологического массива, активизации склоновых процессов. | Источники воздействия на животный мир территории: - шумовое воздействие – работа горной техники и проведение взрывов в карьере, движение автотранспорта; - световое воздействие – работа в ночное время; - загрязнение земной поверхности и растительности в результате оседания пылевых выбросов – взрывные работы, автодороги; - сокращение площадей местообитания – отчуждение земель под объекты участка горных работ; - фактор беспокойства – присутствие человека, производственная деятельность; - увеличение пресса охоты (в том числе и браконьерской) – приток новых охотников и браконьеров. | В процессе строительства будут оказываться прямое и косвенное воздействие на растительность. Прямое воздействие - вырубка растительности на площади участка горных работ. Косвенное воздействие – оседание пылевых и газообразных выбросов загрязняющих веществ от технологических процессов ведения горных работ. |
| Карьерный водоотлив |  | Карьерные воды в отстойнике-накопителе карьерных вод осветляются отстаиванием и очищаются от нефтепродуктов. Очищенная и обеззараженная карьерная вода используется на производственные нужды карьера для обезболивания карьерных автодорог, орошения взорванной горной массы и отвала пустой породы. | Организация карьерного водоотлива связана с необходимостью осушения участка работ. Карьерный водоотлив формируется дождевыми и талыми водами, выпадающими на площадь карьерных выемок. С 6-го года эксплуатации в карьеры начинают поступать подземные воды, которые системой карьерного водоотлива подаются в отстойник-накопитель карьерных вод. | Трубопроводы карьерного водоотлива прокладываются надземно, на невысоких опорах. Нарушение земной поверхности незначительно. В процессе очистки карьерных вод в отстойнике образуются отходы: - минеральный осадок; - отходы, загрязненные нефтепродуктами. | Отсутствует | Источником воздействия являются горные работы, т.к. трасса карьерного водоотлива проходит в зоне их воздействия. | Источником воздействия являются горные работы, т.к. трасса карьерного водоотлива проходит в зоне их воздействия. |
| Отвалы вскрышных пород Основной, Павлик, Северный, Северо-Западный с нагорными и водоотводными канавами | В период отработки отвалы породы являются неорганизованными источниками равномерно распределенных по площади выбросов загрязняющих веществ: 1. Продуктов сгорания дизельного топлива в двигателях горной техники. 2. Пыли породы при проведении разгрузочных работ, работе бульдозеров и выделения со свежеотсыпанных площадей под воздействием ветра. | Поверхностный сток с отвала пустых пород, дренируя горные породы, вымывает мелкие фракции, загрязняясь взвешенными веществами. Также возможно загрязнение подотвальных вод компонентами, входящими в состав минералов, слагающих породы. Подотвальные сточные воды образуются только в тёплый период года за счёт выпадения атмосферных осадков и отводятся водоотводными канавами в отстойники-накопители поверхностных стоков. В отстойниках происходит очистка сточных вод в естественных условиях от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Отстоянные воды используются на обеспыливание карьерных автодорог, взорванной горной массы, отвалов пустой породы, технологических проездов и производственных площадок. Излишки отстоянных подотвальных вод используются в технологическом водоснабжении ЗИФ. | Отсутствует в связи с предусмотренными природоохранными мероприятиями | Площадной источник воздействия на почвенный покров (ПРС) и земельные ресурсы: 1.Предварительное снятие ПРС со складированием в специальном отвале. 2.Изъятие земельных ресурсов МО Тенькинский район в составе участка горных работ. 3. Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации отстойников-накопителей поверхностного стока: - минеральный осадок; - отходы, загрязненные нефтепродуктами. | Отсутствует | Источники воздействия на животный мир территории: - шумовое воздействие – работа бульдозеров, движение автотранспорта; - световое воздействие – работа в ночное время; - загрязнение земной поверхности и растительности в результате оседания пылевых выбросов с поверхности отвалов породы; - сокращение площадей местообитания – отчуждение земель в составе объектов участка горных работ; - фактор беспокойства – присутствие человека, производственная деятельность; - увеличение пресса охоты (в том числе и браконьерской) – приток новых охотников и браконьеров. | Участок горных работ размещается на лесных землях Тенькинского лесничества. В процессе строительства будут оказываться прямое и косвенное воздействие на растительность. Прямое воздействие - вырубка растительности на площади участка горных работ, в том числе, особо защитных лесов. Косвенное воздействие – оседание пылевых и газообразных выбросов загрязняющих веществ от технологических процессов транспортировки и складирования породы в отвалы. |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 вариант ЗИФ 5 000 000 т.руды в год | Технологические процессы переработки и обогащения руды проводятся: - дробление исходной руды; - измельчение, гравитационное обогащение, интенсивное цианирование, флотационное обогащение. Все технологическое оборудование обеспечено местными отсосами, организованными в вытяжные вентиляционные системы – организованные источники выброса в атмосферу: - пыли руды; - гидроцианид; - аммиак; - кальций гипохлорит; - соляная кислота; - мышьяк; - сера диоксид; - хлора; - пыли реагентов. | Источником производственного водоснабжения фабрики (ОФ) являются очищенные подотвальные воды отвала Северный, подземный водозабор и оборотная вода хвостохранилища флотации и оборотная вода слива сгустителя. В процессе эксплуатации ОФ организация дополнительного источника водоснабжения не требуется. Производственные сточные воды фабрики, образованные в результате смывов полов, возвращаются в технологический процесс. Сброс производственных сточных вод за пределы фабрики отсутствует. | Отсутствует | Промплощадка в целом, с комплексом объектов производственной инфраструктуры, является площадным источником воздействия на почвенный покров (ПРС) и земельные ресурсы: 1.Предварительное снятие ПРС со складированием в специальном отвале в случае его наличия. 2.Изъятие земельных ресурсов МО Тенькинский район при строительстве объектов промплощадки. 3. Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации ОФ: - хвосты обогащения; -лом черных металлов; -производственный мусор и щепа; -упаковочная тара реагентов. | Отсутствует | Источники воздействия на животный мир территории: - шумовое воздействие – работа дробильного комплекса, шум от вентиляционных систем, движение автотранспорта; - световое воздействие – работа в ночное время; - загрязнение земной поверхности и растительности в результате оседания пылевых и газоаэрозольных выбросов от организованных источников вентиляции; - сокращение площадей местообитания – отчуждение земель; - фактор беспокойства – присутствие человека, производственная деятельность; - увеличение пресса охоты (в том числе и браконьерской) – приток новых охотников и браконьеров. | Промплощадка размещается на лесных землях Тенькинского лесничества. В процессе строительства будут оказываться прямое и косвенное воздействие на растительность. Прямое воздействие – вырубка растительности. Косвенное воздействие – оседание пылевых и газообразных выбросов загрязняющих веществ от технологических процессов ЗИФ. |
| 2 вариант ЗИФ 10 000 000 т.руды в год | Технологические процессы переработки и обогащения руды проводятся: - дробление исходной руды; - измельчение, гравитационное обогащение, интенсивное цианирование, флотационное обогащение. Все технологическое оборудование обеспечено местными отсосами, организованными в вытяжные вентиляционные системы – организованные источники выброса в атмосферу: - пыли руды; - гидроцианид; - аммиак; - кальций гипохлорит; - соляная кислота; - мышьяк; - сера диоксид; - хлора; - пыли реагентов. | Источником производственного водоснабжения фабрики (ОФ) являются очищенные подотвальные воды отвала Северный, подземный водозабор и оборотная вода хвостохранилища флотации и оборотная вода слива сгустителя. В процессе эксплуатации ОФ организация дополнительного источника водоснабжения не требуется. Производственные сточные воды фабрики, образованные в результате смывов полов, возвращаются в технологический процесс. Сброс производственных сточных вод за пределы фабрики отсутствует. | Отсутствует | Промплощадка в целом, с комплексом объектов производственной инфраструктуры, является площадным источником воздействия на почвенный покров (ПРС) и земельные ресурсы: 1.Предварительное снятие ПРС со складированием в специальном отвале в случае его наличия. 2.Изъятие земельных ресурсов МО Тенькинский район при строительстве объектов промплощадки. 3. Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации ОФ: - хвосты обогащения; -лом черных металлов; -производственный мусор и щепа; -упаковочная тара реагентов. | Отсутствует | Источники воздействия на животный мир территории: - шумовое воздействие – работа дробильного комплекса, шум от вентиляционных систем, движение автотранспорта; - световое воздействие – работа в ночное время; - загрязнение земной поверхности и растительности в результате оседания пылевых и газоаэрозольных выбросов от организованных источников вентиляции; - сокращение площадей местообитания – отчуждение земель; - фактор беспокойства – присутствие человека, производственная деятельность; - увеличение пресса охоты (в том числе и браконьерской) – приток новых охотников и браконьеров. | Промплощадка размещается на лесных землях Тенькинского лесничества. В процессе строительства будут оказываться прямое и косвенное воздействие на растительность. Прямое воздействие – вырубка растительности. Косвенное воздействие – оседание пылевых и газообразных выбросов загрязняющих веществ от технологических процессов ОФ. |
| Производственная инфраструктура промплощадки | Технологическое оборудование, являющееся источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу, расположено в зданиях, относящихся к производственной инфраструктуре промплощадки. Все технологическое оборудование обеспечено местными отсосами, организованными в вытяжные вентиляционные системы – организованные источники выброса в атмосферу. - оксидов азота, диоксида серы, оксида углерода, сажи, бенз(а)пира, золы – при сжигании угля в котельной и т.д.; | Водоснабжение предприятия. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения перерабатывающего комплекса является кольцевой хозяйственно-питьевой водопровод промплощадки питаемый из существующего скважинного водозабора посёлка Гастелло. Источником снабжения фабрики технологической оборотной водой является слив сгустителя и хвостохранилище хвостов флотации Водоотведение комплекса. На промплощадке предусмотрена централизованная система бытовой канализации. Бытовые сточные воды главного корпуса ЗИФ самотечными канализационными сетями отводятся на очистные сооружения. Очистка сточных вод производится на сооружениях полной биологической очистки модульного типа. Очищенные и обеззараженные сточные воды используются в технологическом процессе. Производственные сточные воды, образованные от смывов полов ЗИФ и сгустителя поступают в технологический процесс. Дождевые и талые сточные воды с кровли ЗИФ отводятся системой наружных водостоков. | Отсутствует | Промплощадка в целом, с комплексом объектов производственной инфраструктуры, является площадным источником воздействия на почвенный покров (ПРС) и земельные ресурсы: 1.Предварительное снятие ПРС со складированием в специальном существующем отвале. 2.Изъятие земельных ресурсов МО Еравнинский район при строительстве дополнительных объектов промплощадки. 3. В процессе эксплуатации производственной деятельности образуются отходы 1-4 классов опасности. | Отсутствует | Источники воздействия на животный мир территории: - шумовое воздействие –шум от вентиляционных систем, движение автотранспорта; - световое воздействие – работа в ночное время; - загрязнение земной поверхности и растительности в результате оседания пылевых и газоаэрозольных выбросов от организованных и неорганизованных источников; - фактор беспокойства – присутствие человека, производственная деятельность; - увеличение пресса охоты (в том числе и браконьерской) – приток новых охотников и браконьеров. | Промплощадка размещается на лесных землях Тенькинского лесничества, технического. В процессе строительства будут оказываться прямое и косвенное воздействие на растительность. Прямое воздействие - вырубка растительности. Косвенное воздействие – оседание пылевых и газообразных выбросов загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников. |
| Хвостовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвостохранилище флотации | Хвостохранилище флотации представляет собой емкость, заполненную хвостами флотации. В процессе хранения хвостов происходит их отстаивание с разделением твердой и жидкой фаз, вследствие чего образуется открытое зеркало воды. С поверхности зеркала воды хвостохранилища выделения загрязняющих веществ в атмосферу не происходит. | Нарушение площади водосбора при строительстве хвостохранилища является косвенным воздействием на гидросеть р. Омчак. Вместимость хвостохранилища рассчитана на полный срок эксплуатации карьера, прием проектного количества отходов флотации, прием очищенных бытовых и поверхностных стоков промплощадки, прием максимально возможного для данной местности количества атмосферных осадков на свою площадь. Сброс воды в природные водные объекты отсутствует. | Отсутствует в связи с предусмотренными природоохранными мероприятиями | Хвостовое хозяйство является площадным источником воздействия на почвенный покров (ПРС) и земельные ресурсы: 1.Предварительное снятие ПРС со складированием в специальном отвале. 2.Изъятие земельных ресурсов МО Тенькинский район при строительстве хвостохранилища. | Отсутствует | Источники воздействия на животный мир территории: - шумовое воздействие –шум от работающих насосов в помещении станции; - сокращение площадей местообитания – отчуждение земель под строительство хвостохранилища; - увеличение пресса охоты (в том числе и браконьерской) – приток новых охотников и браконьеров. | Хвостохранилище размещается на лесных землях Тенькинского лесничества. В процессе строительства будет происходить вырубка растительности |
| Полигон ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | Источником выбросов загрязняющих веществ на полигоне ТБО являются: -Площадка складирования отходов. В атмосферу выделяется биогаз, в состав которого входят: оксиды азота, аммиак, сера диоксид, сероводород, углерода оксид, метан, толуол, ксилол, этилбензол, формальдегид. -Бульдозер (перемещение и уплотнение отходов) и автомашины (доставка отходов на полигон. В атмосферу выделяются продукты сгорания дизельного топлива. | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является очищенная привозная вода из станции водоподготовки на промплощадке. Для бытового обслуживания персонала (2 человека) предусмотрена надворная уборная. Сброс сточных вод в природные водные объекты не предусматривается. | Отсутствует в связи с предусмотренными природоохранными мероприятиями | Полигон ТБО является площадным источником воздействия на почвенный покров (ПРС) и земельные ресурсы: 1.Предварительное снятие ПРС со складированием в специальном отвале. 2.Изъятие земельных ресурсов МО Тенькинский район при строительстве площадки. | Отсутствует | Источники воздействия на животный мир территории: - шумовое воздействие –движение автотранспорта; - сокращение площадей местообитания – отчуждение земель для строительства полигона ТБО; - фактор беспокойства – присутствие человека, производственная деятельность; - увеличение пресса охоты (в том числе и браконьерской) – приток новых охотников и браконьеров. | Полигон ТБО размещается на лесных землях Тенькинского лесничества. В процессе строительства будут оказываться прямое и косвенное воздействие на растительность. Прямое воздействие - вырубка растительности. Косвенное воздействие – оседание газообразных выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников. |

7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой деятельности

- 7.1 Качественные и количественные показатели намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду

Степень воздействия на объекты окружающей среды и, соответственно, возможные экологические последствия зависят от количественных и качественных показателей источников воздействия, характеризующих привнос в окружающую среду или изъятие из окружающей среды веществ и приводящих к изменению состояния объектов окружающей среды.

В таблице 7.1 приведены показатели, характеризующие поступление в окружающую среду. В таблице 7.2 приведены показатели, характеризующие изъятие из окружающей среды.

Таблица 7.1 – Поступление в окружающую среду

| I. Поступление химических веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. В атмосферу |  |  |  | Примечание |
| Наименование загрязняющего вещества, компонента | Единица измерения | Количество Вариант 1 5 млн.т | Количество Вариант 2 10 млн. т |  |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |  |
| Свинец и его неорг. соединения | т/год | 0,002512 | 0,00251 |  |
| Мышьяк, неорганические соединения | -»- | 0,000033 | 0,00003 |  |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | -»- | 0,000142 | 0,0004988 |  |
| Итого веществ 1 класса опасности | т/год | 0,002687 | 0,0030388 |  |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| Марганец и его соединения | т/год | 0,000235 | 0,000304 |  |
| Медь оксид (Меди оксид) | -»- | - | 0,000003 |  |
| Соляная кислота | -»- | 0,000231 | 0,00033 |  |
| Гидроцианид | -»- | 0,001317 | 0,00832553 |  |
| Серная кислота (по молекуле H2SO4) | -»- | - | 0,00004 |  |
| Дигидросульфид (Сероводород) | -»- | 0,00878 | 0,0059 |  |
| Сероуглерод | -»- | 2,10E-07 | 0,0000002 |  |
| Фториды газообразные | -»- | 0,000191 | 0,000251 |  |
| Фториды плохо растворимые | -»- | 0,000842 | 0,00104 |  |
| Хлор | -»- | 0,009780 | 0,00978 |  |
| Формальдегид | -»- | 0,000331 | 0,6747 |  |
| Мазутная зола теплоэлектростанций | -»- | - | 0,031 |  |
| Итого веществ 2 класса опасности | т/год | 0,02170721 | 0,73167373 |  |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| Железо сульфат | т/год | 0,003550 | 0,00355 |  |
| диЖелезо триоксид | -»- | 0,002745 | 0,003708 |  |
| Натрия карбонат | -»- | 0,000653 | 0,0007 |  |
| Цинк оксид (в пересчете на цинк) | -»- | - | 0,0003 |  |
| Кальций гидроксид | -»- | 0,000300 | 0,0003 |  |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | -»- | 133,988498 | 132,046833 |  |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | -»- | 29,741654 | 21,56441 |  |
| Углерод (Сажа) | -»- | 36,265208 | 88,0678 |  |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | -»- | 65,422857 | 114,129921 |  |
| Диметилбензол (Ксилол) | -»- | 0,001492 | 0,0015 |  |
| Метилбензол (Толуол) | -»- | 0,002491 | 0,0025 |  |
| Этилбензол | -»- | 0,000327 | 0,0003 |  |
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | -»- | 0,000024 | 0,000025 |  |
| Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | -»- | 108,571421 | 337,5822136 |  |
| Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | -»- | 0,005760 | 0,3083 |  |
| Итого веществ 3 класса опасности | т/год | 374,00698 | 693,7123606 |  |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| Аммиак | т/год | 0,001836 | 0,0018 |  |
| Углерод оксид | -»- | 364,072563 | 944,222479 |  |
| Бензин (нефтяной, малосернистый) | -»- | - | 0,0028 |  |
| Углеводороды предельные C12-C19 | -»- | 3,095148 | 2,064 |  |
| Итого веществ 4 класса опасности | т/год | 367,169547 | 946,291079 |  |
| Вещества, характеризующиеся ОБУВ |  |  |  |  |
| Кальций гипохлорит | т/год | 0,015510 | 0,02941 |  |
| Кальций оксид | -»- | 0,005580 | 0,00001038 |  |
| Натрия гидроксид | -»- | 0,000105 | 0,000294504 |  |
| Метан | -»- | 0,182276 | 0,182 |  |
| Керосин | -»- | 26,532872 | 21,42011 |  |
| Эмульсол | -»- | 0,000021 | 0,00051 |  |
| Пыль абразивная | -»- | - | 0,0147 |  |
| Пыль резинового вулканизата | -»- | - | 0,0122 |  |
| Зола углей (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) | -»- | - | 0,0013 |  |
| Итого веществ, характеризующихся ОБУВ | т/год | 26,736364 | 21,660535 |  |
| Всего веществ | т/год | 767,93728521 | 1662,398687 |  |

Продолжение таблицы 7.1

| III. Отходы производства и потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества, компонента | Единица измерения | Количество |  | Примечание |
|  |  | Вариант 1 5 млн.т | Вариант 2 10 млн.т |  |
| Отходы 1 класса опасности |  |  |  |  |
| Отработанные ртутные и люминесцентные лампы | т/год | 0,456 | 0,82 | Специализированная организация |
| Итого 1 класса опасности | -»- | 0,456 | 0,82 |  |
| Отходы 2 класса опасности |  |  |  |  |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | т/год | 3,37 | 6,1 | Специализированная организация |
| Итого отходов 2 класса опасности | -»- | 3,37 | 6,1 |  |
| Отходы 3 класса опасности |  |  |  |  |
| Отработанные масла | -»- | 836,43 | 1505,6 | Специализированная организация |
| Всплывающая пленка из нефтеуловителей | -»- | 1,46 | 2,6 | Специализированная организация |
| Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | -»- | 2,925 | 5,3 | Специализированная организация |
| Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод | -»- | 88,8 | - | Специализированная организация |
| Масляные фильтры | -»- | 20,537 | 36,9 | Полигон ТБО |
| Топливные фильтры | -»- | 0,761 | 1,37 | Полигон ТБО |
| Лом и отходы цветных металлов | -»- | 0,318 | - | Специализированная организация |
| Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | -»- | - | 0,346 | Полигон ТБО |
| Итого отходов 3 класса опасности | т/год | 951,231 | 1552,12 |  |
| Отходы 4 класса опасности |  |  |  |  |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | т/год | 2,570 | 4,63 | Полигон ТБО |
| Отходы фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | -»- | 30,810 | - | Специализированная организация |
| Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) | -»- | 0,072 | 0,13 | Полигон ТБО |
| Шлак сварочный | -»- | 1,704 | 3,1 | полигон ТБО |
| Шины пневматические отработанные | -»- | 662,02 | 1191,6 | Специализированная организация |
| Отработанные сорбирующие материалы | -»- | 0,346 | 0,63 | полигон ТБО |
| Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | -»- | 0,055 | 0,1 | полигон ТБО |
| Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | -»- | 4,89 | 20,75 | полигон ТБО |
| Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный(поверхностный сток) | -»- | 40,46 | 72,8 | полигон ТБО |
| Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный(карьерные и подотвальные воды) | -»- | 22,86 | 41,15 | полигон ТБО |
| Минеральный осадок очистки сточных вод мойки автомобилей | -»- | 76,03 | 136,8 | полигон ТБО |
| Уголь активированный, отработанный загрязненный минеральными маслами (содержание масла менее 15%) | -»- | 0,225 | 0,38 | полигон ТБО |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | -»- | 5,68 | 20,56 | полигон ТБО |
| Смет с территории предприятия малоопасный | -»- | 15,35 | 27,63 | полигон ТБО |
| Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | -»- | 0,871 | 1,322 | Полигон ТБО |
| Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | -»- | - | 0,3531 | Полигон ТБО |
| Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | -»- | - | 0,06 | Полигон ТБО |
| Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | -»- | - | 4,0 | Полигон ТБО |
| Итого отходов 4 класса опасности | т/год | 864,264 | 1525,99 |  |
| Отходы 5 класса опасности |  |  |  |  |
| Отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих | т/год | 145560 | 291120 | Хвостохранилище |
| Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | -»- | 1,504 | 2,7 | Специализированная организация |
| Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | -»- | 25,59 | 46,1 | Специализированная организация |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | -»- | 316,53 | 569,7 | Специализированная организация |
| Лом и отходы стальных изделий незагрязненные | -»- | 3,531 | 120,393 | Специализированная организация |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | -»- | 2,13 | 3,83 | Специализированная организация |
| Стружка черных металлов незагрязненная | -»- | - | 1,497 | Специализированная организация |
| Лом и отходы алюминия несортированные |  | 24,664 | - | Специализированная организация |
| Лом и отходы изделий из латуни незагрязненные |  | 0,427 | - | Специализированная организация |
| Стружка черных металлов несортированная незагрязненная |  | 1,497 | 2,7 | Специализированная организация |
| Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | -»- | 23,04 | 41,4 | Полигон ТБО |
| Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | -»- | 0,140 | 0,25 | Полигон ТБО |
| Тормозные колодки отработанные | -»- | 2,411 | 4,34 | Полигон ТБО |
| Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | -»- | 13,324 | 23,9 | Специализированная организация |
| Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | -»- | 66,619 | 119,9 | Специализированная организация |
| Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | -»- | 267,014 | 480,6 | Специализированная организация |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |  | 56,283 | 101,31 | Полигон ТБО |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства |  | 0,0647 | 0,1 | Полигон ТБО |
| Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | -»- | 0,012 | 0,02 | Специализированная организация |
| Отходы упаковочного картона незагрязненные | -»- | 1,279 | 2,3 | Специализированная организация |
| Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | -»- | 20,62 | 37,1 | Специализированная организация |
| Бой шамотного кирпича | -»- | 12,276 | 22,1 | полигон ТБО |
| Золошлаки от сжигания углей | -»- | 3199,3 | 5758,74 | отвалы пустой породы |
| Скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные | -»- | 39776580 | 74200000 | отвалы пустой породы |
| Отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих | -»- | 28504500 | 57009000 | хвостохранилище флотации |
| Итого отходов 5 класса опасности | т/год | 68486904.97 | 131507458.95 |  |
| Всего отходов, в том числе: | т/год | 68488724.29 | 131510543.98 |  |
| Передается другим предприятиям | т/год | 2371.33 | 4122,76 |  |
| Складируется в собственных накопителях | т/год | 68430125.93 | 131506421.25 |  |

Таблица 7.2 – Изъятие из окружающей среды

| Наименование | Параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. Земельных ресурсов |  |  |  |  |
| Тенькинский район – МО «Тенькинский район» |  |  |  |  |
| Площадка карьера | площадь отвода, в том числе: | га | 377,68 |  |
|  | в границах градостроительного плана RU 49305000-012 | -»- | 377,68 |  |
|  | в границах аренды лесного участка по договорам №385/18 и 349/18 | -»- | - |  |
| Площадка отвального хозяйства | площадь отвода, в том числе: | га | 1326,41 |  |
|  | в границах градостроительного плана RU 49305000-012 | -»- | 853,83 |  |
|  | в границах аренды лесного участка по договорам №385/18 и 349/18 | -»- | 472,58 |  |
| Промплощадка | площадь отвода, в том числе: | га | 50,87 |  |
|  | в границах градостроительного плана RU 49305000-012 | -»- | 50,87 |  |
|  | в границах аренды лесного участка по договорам №385/18 и 349/18 | -»- | - |  |
| Хвостовое хозяйство | площадь отвода, в том числе: | га | 801,9 |  |
|  | в границах градостроительного плана RU 49305000-012 | -»- | 730,48 |  |
|  | в границах аренды лесного участка по договорам №385/18 и 349/18 | -»- | 71,42 |  |
| Прочие объекты инфраструктуры и инженерные коммуникации | площадь отвода, в том числе: | га | 696,93 |  |
|  | в границах градостроительного плана RU 49305000-012 | -»- | 155,86 |  |
|  | в границах аренды лесного участка по договорам №385/18 и 349/18 | -»- | 534,42 |  |
|  | в границах градостроительного плана RU 49305000-026 | -»- | 6,65 |  |
| ИТОГО: | площадь отвода, в том числе: | га | 3253,79 |  |
|  | в границах градостроительного плана RU 49305000-012 | -»- | 2175,37 |  |
|  | в границах аренды лесного участка по договорам №385/18 и 349/18 | -»- | 1078,42 |  |
| Снятие плодородного слоя почвы (ПРС): | площадь отвода | га | 3253,79 |  |
|  | количество снятого ПРС | тыс. м3 | 453,7 |  |
| Количество рекультивированных земель: |  |  |  |  |
| - по окончании эксплуатации с учетом действующего предприятия | площадь | га | 1463,5 |  |
| II. Ресурсов недр |  |  |  |  |
| Добыча руды | количество | млн. т | 10000 |  |
| Пустые породы | количество | тыс. т | 79553,16 |  |
| III. Водных ресурсов |  |  |  |  |
| Изъятие подземных вод на нужды водопотребления предприятия | объем водопотребления из подземного источника, в том числе: | м3/ год | 447412 |  |
| IV. Ресурсов флоры и фауны |  |  |  |  |
| Изъятие лесных земель | площадь изъятия, в том числе: | га |  | 3253,79 |
| Размер зоны воздействия на животный мир | прямого воздействия | га |  | 3253,79 |
|  | умеренного косвенного воздействия | га |  | 10412,13 |

- 7.2 Прогноз последствий намечаемой деятельности на природную среду территории

Атмосферный воздух

Объем выбрасываемых в атмосферу в процессе деятельности предприятия загрязняющих веществ ориентировочно составит, по вариантам объема добычи:

- 1 вариант (5 млн. т. в год) – 767,93728521 т/год.

- 2 вариант (10 млн. т. в год) – 1662,398687 т/год;

Из общего объема валовых выбросов наибольшая массовая доля приходится на продукты сгорания топлива в горной технике, отвалы породы и выбросы котельной.

Из общего объема поступающих в атмосферу веществ наибольший объем приходится на следующие вещества, доля каждого, по вариантам:

1 вариант (5 млн. т. в год):

- Пыль руды (пыль неорганическая: 70-20% SiO2) – 108,571421 т/год (14%);

- углерода оксид – 364,072563 т/год (47,4%).

2 вариант (10 млн. т. в год):

- Углерод оксид – 944,222479 т/год (56,8 %);

- Пыль руды (пыль неорганическая: 70-20% SiO2) – 337,58 т/год (14%);

Пыль руды. Объем выбрасываемой в атмосферу пыли руды определяется, в основном, выбросами от неорганизованных источников карьера, дробильного комплекса, склада руды.

При пересыпках и перевозках горной массы в атмосферу выделяется пыль крупностью до 200 мкм. Таким образом, выделяющаяся пыль руды относится к грубой и удаляется из атмосферы оседанием или обычным дождем в течение первых 15-ти минут. Ареалы распространения сосредоточены в основном вдоль рудовозных дорог, возле дробильного комплекса, карьера.

Углерода оксид. Максимальное количество от общего объема оксида углерода выделяется при сгорании топлива в дизельных двигателях и в котельной (горячие выбросы с температурой отходящих газов около 2000С). Параметры дымовой трубы котельной подбираются таким образом, чтобы обеспечить лучшие условия рассеивания горячих газов в атмосфере.

Санитарно-защитная зона горнодобывающего и перерабатывающего предприятия принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятия, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 г.), раздел 7.1.3, ориентировочная санитарно-защитная зона проектируемого предприятия составляет 1000 метров.

Граница объединенной санитарно-защитной зоны предприятия приведена в графическом приложении 1. В границах санитарно-защитной зоны сохраняется существующая редкая растительность, отсутствуют жилая застройка и сельскохозяйственные угодья. Ближайший населенный пункт (пос. Гастелло) расположен на расстоянии 2 км на юго-восток от существующей промплощадки.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на её внешней границе и за её пределами ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на атмосферу.

Для прогнозной оценки результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты данные, разработанные в проекте ТЭО кондиций на подсчет запасов золоторудного месторождения «Павлик» 10 млн. т. в год.

По данным разработанного ТЭО кондиций выбросами проектируемых источников на границе санитарно-защитной зоны в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ не превышают санитарные нормы (ПДК населенных мест). Кроме того, согласно розе ветров, метеорологические параметры рассеивания препятствуют разносу вредных примесей в сторону пос. Гастелло и действующего вахтового поселка. По шумовым показателям на границе нормативной санитарно-защитной зоны уровни шума не превысят предельно допустимых уровней.

В границах санитарно-защитной зоны сохраняется существующая, хоть и редкая растительность, которая создает на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов и снижая уровень звукового давления. Таким образом, дополнительных мероприятий по организации санитарно-защитной зоны не требуется.

На границе СЗЗ предлагается осуществлять санитарно-гигиенический контроль показателей воздействия на среду обитания (натурные замеры) в установленных контрольных точках.

Поверхностные и подземные воды.

Объектами техногенного прямого и косвенного воздействия при увеличении производительности месторождения «Павлик» являются поверхностные и подземные воды.

Гидродинамическое воздействие на поверхностные воды. Основными причинами гидродинамических нарушений поверхностных вод могут явиться:

- нарушение и сокращение площади водосбора водного объекта;

- изъятие водных ресурсов;

- Снижение общей биопродуктивности водосборных бассейнов от изъятия из биологического оборота площадей, занятых под объектами предприятия, как фактор воздействия, носит косвенный характер. Нарушение на длительное время площадей водосбора горными выработками, отвалами, производственными сооружениями приводит к сокращению поверхностного стока с нарушенных площадей, нарушению режима пополнения подземных вод атмосферными осадками.

Гидросеть в районе принадлежит к водосборному бассейну р. Колыма, впадающей в Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого Океана. По природным условиям водных объектов территории размещения предприятия, сокращение площади водосбора оказывает косвенное воздействие на биопродуктивность р. Омчак. Учитывая, что площади проектируемых объектов составляют сравнительно малую часть от общей площади водосборного бассейна р.Омчак, такое воздействие не может иметь заметных последствий.

- Изъятие водных ресурсов на нужды водоснабжения предприятия относится к прямому и наиболее значимому воздействию на состояние водных ресурсов территории. Источниками водоснабжения проектируемого предприятия являются:

- хозяйственно-питьевого водоснабжения –вода из существующего подземного водозабора пос. Гастелло;

- производственного водоснабжения и противопожарного водоснабжения предприятия – очищенные карьерные и подотвальные воды;

- производственного водоснабжения карьеров, отвалов и проездов (пылеподавление) – очищенные карьерные и подотвальные воды.

Общий объем водопотребления предприятия составит 15 456 856 м3/год в год, при этом доля водопотребления из природного источника (подземные воды) – 2,9 %.

- Эксплуатация проектируемого предприятия предусматривает организованный отвод, очистку и сброс следующих категорий сточных вод:

| Категория сточных вод | Объем сточных вод, м3/год | Приемник сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант (5 млн т.г.) | 2 вариант (10 млн т.г.) |
| производственные стоки фабрики | 70000 | хвостохранилище | хвостохранилище |
| производственные стоки лаборатории | 4600 | хвостохранилище сорбции | хвостохранилище сорбции |
| производственные стоки мойки машин | 4380 | Замкнутая система с очисткой УКО-2тп | Замкнутая система с очисткой УКО-2тп |
| поверхностные стоки | 42241 | Подпитка технологического водооборота, пылеподавление | Подпитка технологического водооборота, пылеподавление |
| карьерный водоотлив | 2 002 300 | Подпитка технологического водооборота, пылеподавление | Подпитка технологического водооборота, пылеподавление |
| подотвальные стоки | 158 175 | Подпитка технологического водооборота, пылеподавление | Подпитка технологического водооборота, пылеподавление |
| Примечание: Объёмы поступления карьерных и подотвальных вод в процессе отработки месторождения постоянно меняются. Изменения объёмов дождевых и талых вод напрямую связано с изменением водосборной площади карьеров и отвалов. В таблице приведены максимально возможные объёмы карьерных и подотвальных вод. |  |  |  |

Для сокращения площади водосбора проектируемых объектов и, как следствие, сокращения объемов загрязненного поверхностного стока, устраиваются нагорные канавы, отводящие чистый поверхностный сток от карьеров, отвалов породы, хвостохранилища на прилегающий рельеф за пределами технологических объектов.

При выполнении строительных работ неизбежно, в той или иной степени, будет происходить:

- локальное нарушение дна и береговой части реки;

- увеличение мутности воды;

- заиливание донных отложений, вызывающее ухудшение условий проживания флоры и фауны;

- нарушение задернованности прибрежной полосы и поверхности поймы.

Кроме того, возможно захламление русла строительными отходами, загрязнение нефтепродуктами от строительной техники, механизмов и транспорта.

Максимальное воздействие будет наблюдаться во время проведения земляных работ. Мощность техногенных наносов будет максимальной в период выпадения основной массы взвешенных частиц, после завершения земляных работ будет происходить их размыв, а после прохождения весенних паводков можно ожидать практически полного уничтожения маломощного техногенного наноса уже в первый год после строительства.

Гидродинамические нарушения периода строительства имеют локальный характер и не являются необратимыми.

В целом, гидродинамическое воздействие на поверхностные воды района месторождения Павлик в период строительства и эксплуатации проектируемого увеличения предприятия ожидается в допустимых пределах и не приведет к утрате водотоков, невосполнимому ущербу, нарушению режима поверхностных вод.

Гидрохимическое воздействие предполагает загрязнение поверхностных и подземных вод химическими компонентами и обусловлено поступлением в водную среду отходных продуктов деятельности предприятия за счет поступления в подземные воды фильтрационных потерь из отстойников карьерных и подотвальных вод, а также с площадки полигона твердых бытовых отходов в условиях эксплуатации проектируемого предприятия исключается в результате устройства противофильтрационных экранов из полимерного материала по ложу и откосам сооружений.

Эксплуатация сооружений проектируемого предприятия, при условии выполнения природоохранных мероприятий, не вызовет значительных изменений режима и качества природных вод, уровень воздействия на водную среду можно считать допустимым.

Земельные ресурсы, почвы, растительность.

Следствием отчуждения земельных ресурсов для строительства объектов проектируемого увеличения комплекса является ограниченность использования территории в других хозяйственных целях на период эксплуатации предприятия.

Загрязнение почвенного покрова

Почва – открытая подсистема в геохимическом ландшафте, потоки вещества и энергии в которой связаны с приземной атмосферой, растительностью, с поверхностными и почвенно-грунтовыми водами. Почвы регулируют процессы миграции веществ в ландшафтах, проявляя буферность в отношении загрязняющих веществ.

Для техногенных территорий независимо от типа почвы характерен регрессивно-аккумулятивный тип распределения, проявляющийся в накоплении металлов в верхнем гумусовом горизонте почвы и резком понижении их содержания в нижележащих горизонтах. В целом на характер перераспределения тяжёлых металлов в профиле почв оказывает влияние комплекс почвенных факторов: гранулометрический состав почв, содержание органического вещества.

В целом на характер перераспределения тяжёлых металлов в профиле почв оказывает влияние комплекс почвенных факторов: гранулометрический состав почв, реакция среды, содержание органического вещества, катионообменная способность, наличие геохимических барьеров, дренаж.

При отработке месторождения ожидается загрязнение почвенного покрова в результате оседания на земную поверхность пылевых выбросов:

- при проведении буровзрывных работ в карьере;

- при проведении погрузо-разгрузочных работ в карьерах;

- на главной промплощадке;

- при работе дробильного комплекса;

- при потерях руды при транспортировке.

Химическое загрязнение земель в результате оседания выбросов котельной возможно в пределах площади рассеивания.

Захламление земель и загрязнение почвенного покрова отходами, при соблюдении проектных решений по утилизации отходов, не произойдет.

Загрязнение территорий может носить точечный характер, ограниченный местами складирования отходов.

Детальная оценка степени воздействия химических веществ на почву осуществляется при комплексном мониторинге на месторождении.

Прогноз изменения растительности

Воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на растительность от источников проектируемого комплекса выражается следующим образом. В ареале оседания газопылевого облака пыль покрывает листья тонкой корочкой. Повреждения растений газообразными токсикантами (выбросы от автотранспорта и котельной) могут быть острыми и хроническими. Острое повреждение растений газами обнаруживается визуально по изменению листовой пластинки. Хронические изменения выражаются в сокращении прироста, усыхании вершины, изменении окраски листьев и т.п.

Деградация растительного покрова под влиянием выбросов в атмосферу окислов азота характеризуется следующими пороговыми показателями:

- при концентрации 4-6 мг/м3 – острое повреждение растений;

- при 2 мг/м3 – хлороз растений;

- до 2 мг/м3 – не вызывает видимого вреда растениям, снижение роста.

Установлены следующие критические значения концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе:

- 26-5,2 мг/м3 – острое отравление растений;

- 5,2-1,82 мг/м3 – хроническое отравление растений;

- 1,82-1,04 мг/м3 – повреждаются лишь наиболее чувствительные растения;

- 0,5-1 мг/м3 – начинает ощущаться изменение в ассимиляции растений;

- 0,5-0,26 мг/м3 – происходит нарушение фотосинтеза;

- 0,08-0,23 мг/м3 – происходит снижение интенсивности фотосинтеза.

По данным аналогичных предприятий, в процессе эксплуатации проектируемого производства в пределах санитарно-защитной зоны угнетающее воздействие на растительность оказываться не будет. Возможно некоторое снижение роста растений.

Прогноз изменений природного ландшафта

Территории, занятые техногенным рельефом, испытают сильное преобразование: поверхностные отложения будут удалены или перемещены, мезо- и микрорельеф полностью изменен, а растительный покров на значительной площади полностью уничтожен.

В результате производственной деятельности теряется эстетика природного ландшафта, которая частично восстанавливается через большой промежуток времени.

Памятники археологии

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества и связанные с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно информации Управления культуры Администрации Магаданской области и первого заместителя Председателя Правительства Магаданской области, по результатам ранее проводимых исследований на участке изысканий отсутствуют: объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, какие либо ранее выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), приложение Д.

Биологические ресурсы.

Животный мир. Нарушения ландшафтов в пределах площадей освоения месторождения, выбросы в атмосферу и шумы приводят к комплексному воздействию на животный мир, результатом которого является полная потеря отдельными видами привычных мест обитания или продуктов питания, следствием чего является уменьшение воспроизводства отдельных видов животных. Уменьшение размеров популяции грызунов приводит к сокращению численности хищных пушных видов из-за обеднения пищи.

Уровни шума создают неблагоприятные условия для обитания и выведения потомства диких животных и особенно птиц. В таких условиях некоторые виды животных будут вынуждены покидать привычные ареалы обитания.

В реальных условиях на распространение воздушной ударной волны будет оказывать рельеф местности. Ежегодное углубление карьера увеличивает перепад высот, что дает основание на уменьшение расчетного расстояния зоны шумового воздействия.

Менее интенсивное, но регулярное воздействие ожидается в районе дробильного комплекса и главной промплощадки, связанное с работой технологического оборудования.

При снятии почвенно-растительного слоя будут уничтожены места обитания мелких животных. От автомобильных выбросов пострадают в основном растительноядные животные. В период миграции возрастет опасность наезда на животных.

Присутствие людей и техники, строительство новых объектов и дорог, в первое время, и особенно в первое лето, окажет влияние на перемещения животных и характер их распределения. Следует отметить, что уровень воздействия этих факторов со временем несколько снизится за счет некоторого «привыкания» к ним большинства видов животных.

Сокращение площадей местообитаний повлияет на объекты животного мира следующим образом:

В видовом составе птиц каких-либо существенных изменений не произойдет. Все виды птиц сохранятся.

В составе фауны млекопитающих также не предполагается существенных изменений. Все виды в зоне воздействия объекта сохранятся. Отторжение части местообитаний под объекты вынудит некоторые виды мелких млекопитающих переместиться из нарушенных и отторгаемых местообитаний на соседние участки. Учитывая тот факт, что расположение объектов будет носить диффузный характер (между ними сохранятся природные участки) можно предполагать, что влияние будет минимальным. На крупных млекопитающих наибольшее влияние будет оказывать фактор беспокойства, связанный со взрывными работами, что приведет к сокращению их численности в связи со сменой мест обитания.

Ихтиофауна. Река Омчак является местом нереста и развития таких видов рыб, как восточносибирский хариус, обыкновенный валек, тонкохвостый налим, сибирский чукучан. Из рыб, не используемых промыслом, обитают такие виды, как речной гальян и пестроногий подкаменщик (Приложение И).

Рыбопродуктивность малых водотоков бассейна р. Колыма достаточно низкая и колеблется от 1 до 5 кг/га.

Гидробиологическая характеристика. Рыбохозяйственная значимость водотока определяется не только рыбными запасами, но и состоянием кормовой базы в ней. Фауна донных беспозвоночных представлена личинками амфибиотических насекомых: поденок, веснянок, ручейников и двукрылых, а также отмечены олигохеты и водяные клещи.

Характерной негативной чертой экосистем горных и предгорных водотоков рассматриваемого района является отсутствие истинного зоопланктона. Водные личинки насекомых ведут активный образ жизни, для них характерен дрифт вниз по течению. В дрифте участвуют практически все группы донной фауны. Биосток состоит из организмов животного и растительного происхождения; планктонных сообществ, наземных и воздушных насекомых в стадии имаго, а также бентосных организмов, попадающих в дрифт водотоков. Таким образом, видовой состав бентоса и дрифта практически совпадают.

Интенсивность дрифта тесно связана с экологическими циклами амфибиотических насекомых (основы зообентоса) и зависит от гидрологических условий: в межень - около 0,001-0,002 г/м3, в паводки достигает 0,1 и более г/м3. Средняя биомасса дрифта - 0,033 г/м3.

Данный вид воздействия носит временный характер, в течение некоторого периода по окончании строительства произойдет смыв техногенных наносов и восстановление качества речной воды.

Общая сумма ущерба биологическим ресурсам принята по аналогу с проектом освоения месторождения «Павлик» и составляет 3 166 470,09 руб. На последующих стадиях проектирования размер ущерба будет пересчитан и уточнён.

Анализ возможных аварийных ситуаций

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.

Согласно ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на производстве по добыче и переработке руд месторождения «Павлик» к опасным производственным объектам относятся:

- карьер с отвалами пустых пород;

- золотоизвлекательная фабрика;

- гидротехнические сооружения;

Для каждого объекта на действующем предприятии разработаны разделы промышленной безопасности, в которых рассмотрены возможные аварийные ситуации, причины их возникновения, определены конструктивные, технологические и организационные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий.

Возможные аварийные ситуации на предприятии, согласно анализу предприятий-аналогов, относятся к авариям элементов технологической схемы, характеризующимся кратковременностью воздействия и отсутствием необратимых последствий на среду.

Анализом технологической схемы проекта и отдельных ее узлов установлено, что наиболее вероятными могут быть следующие аварийные ситуации.

- Карьер с отвалами пустых пород

- Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при производстве горных работ, являются:

Несанкционированный взрыв в карьере при ведении взрывных работ.

В случае несанкционированного взрыва ВВ пострадают только трудящиеся, занятые непосредственно на заряжании взрывных скважин (максимум 3 – 4 человека), т. к. в этот период все трудящиеся, не связанные со взрывными работами, выводятся за пределы опасной зоны.

Поражающими факторами в случае взрыва является ударная воздушная волна. Радиус опасной зоны при воздействии на людей составляет 450 м. Воздействие на окружающую среду выражается в кратковременном увеличении запыленности воздуха.

Обрушение борта карьера или откоса отвала пустых пород.

Обрушение борта карьера маловероятно, так как вмещающие породы представлены крепкими породами (коэффициент крепости по шкале проф. Протодьяконова f = 10-12), кроме того, обрушение (если оно все же произойдет) не станет внезапным, т.к. в период эксплуатации за бортами карьера и откосами отвала будет осуществляться постоянное маркшейдерское наблюдение, позволяющее своевременно обнаружить и принять своевременные меры по выводу людей и оборудования из возможной опасной зоны. Авария носит локальный характер, ограничена контуром карьера или отвала и экологических последствий не имеет.

При обнаружении признаков возможных оползневых явлений работы по отвалообразованию должны быть прекращены до разработки и утверждения специальных мер безопасности.

Самосвалы на отвале должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом производства работ, вне призмы возможного обрушения пород. Размеры призмы обрушения устанавливаются маркшейдерской службой и регулярно доводятся до сведения работающих на отвале.

Обязательным условием безопасности работ при отсыпке отвала автомобильным транспортом с применением бульдозера является:

- наличие по всей протяженности бровки откоса породной отсыпки (предохранительного вала) высотой не менее 0,5 диаметра колеса автосамосвала (для используемых самосвалов HD 1500-7 высота вала должна быть не менее 1,5 м);

- по всему фронту поверхность участков разгрузки самосвалов должна иметь поперечный уклон, направленный от бровки уступа в глубину отвала, не менее 3º;

- зона разгрузки должна обозначаться соответствующими знаками;

- движение бульдозера должно производиться перпендикулярно верхней бровке откоса отвала и только отвалом вперед;

Автодороги от карьера до отвала и по отвалу, а также рабочие площадки отвала в темное время суток должны иметь постоянное освещение в соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» (ПБ 03 – 498 – 02).

Концентрация крупнообломочного материала в нижней части отвала создает подобие подпорной стенки, обеспечивающей большие значения фильтрации воды и сцепления отвальных масс в основании отвала. Крупные куски породы, дислоцирующихся в основании отвала, имеют высокие коэффициенты пористости и фильтрации, поэтому влияние дренажа поверхностных вод в основании отвала на его устойчивость практически исключается.

Высота породного отвала и отвальных ярусов, углы откоса и призмы обрушения, скорость продвижения фронта отвальных работ должны корректироваться в процессе производства работ в зависимости от конкретных физико-механических свойств пород отвала и его основания, способов отвалообразования и рельефа местности.

Затопление карьера при выпадении ливневого дождя 1%- обеспеченности.

При отработке нагорных частей карьера – затопление карьера при выпадении ливневого дождя 1%- обеспеченности невозможно, т.к. дождевые воды будут отводиться в отстойник карьерных вод. После опускания горных работ ниже горизонта 745 м карьер будет оборудован насосной станцией карьерного водоотлива.

Кроме того, следует учесть, что поступление воды в карьер произойдет не мгновенно, а в течение нескольких часов, за это время трудящиеся карьера и оборудование будут выведены на вышележащий горизонт и не пострадают, а поступившая в карьер вода в течение суток будет откачена.

Разработка месторождения карьером будет осуществляться в строгом соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом», «Едиными правилами безопасности при взрывных работах»,  регламентирующие правила ведения работ в карьерах, и порядок действия трудящихся в случае возникновения аварийной ситуации.

Выполнение требований правил безопасности постоянно контролируется органами Ростехнадзора. По каждому факту возникновения аварий должно проводиться техническое расследование с участием представителей Ростехнадзора.

На предприятии в период эксплуатации должен быть разработан план ликвидации аварий, в котором определяется система оповещения трудящихся об аварии, регламентируются их действия в аварийной ситуации.

Кроме того, для локализации и ликвидации аварий действующий рудник обязан заключить договор на обслуживание рудника специализированным профессиональным аварийно-спасательным формированием.

Золотоизвлекательная фабрика

Основной причиной возникновения аварии на фабрике являются физический износ и коррозия. Растворы опасных веществ способны вызывать коррозию аппаратов и трубопроводов, что может привести к их аварийной разгерметизации. Риск возникновения аварии снижается за счёт использования в проекте для растворения и транспортировки агрессивных реагентов гуммированного ёмкостного оборудования, полиэтиленовых и резиновых трубопроводов. В результате разгерметизации может произойти пролив растворов и выделение в атмосферу опасных веществ.

Растворы реагентов для технологического процесса готовят в отделениях, расположенных в главном корпусе, изолированных друг от друга и оборудованных принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В отделениях приготовления реагентов будет храниться суточный запас реагентов в упаковке производителя в соответствии с рекомендациями производителя. Они используются только персоналом, прошедшим специальное обучение по безопасному обращению с этими реагентами и знающим методы оказания первой медицинской помощи.

В главном корпусе ЗИФ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- разгерметизация емкости для приготовления раствора цианида;

- разгерметизация емкости для приготовления раствора щелочи;

- разгерметизация аппарата с раствором гипохлорита кальция в отделении обезвреживания.

Исходя из результатов расчетов ряда сценариев развития аварий, приведенных в разделе «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» том 12.1, можно сделать вывод, что в целом, в результате аварий на ЗИФ не образуется концентраций загрязняющих веществ, опасных для окружающей среды. При проливе растворов возможен их излив наружу, что приведет к загрязнению почвенного покрова на пораженной территории. Для локализации последствий аварии и предотвращения дальнейшего распространения загрязняющих веществ, в том числе, в другие компоненты окружающей среды, грунт с загрязненной территории должен снят и вывезен в хвостохранилище сорбции. Работы проводятся вручную, с применением средств индивидуальной защиты.

На оборудовании ЗИФ установлены датчики слежения за параметрами технологического процесса, сблокированные со световой и звуковой сигнализацией.

По воздействию на окружающую среду аварии в ЗИФ будут иметь локальный характер.

- Транспортная авария при перевозке реагентов. Наиболее опасными авариями при перевозке материалов являются аварии при транспортировке реагентов. Доставка реагентов производится специализированным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий аварийной ситуации:

1. Движение осуществляется с машиной сопровождения, которая оснащена контейнером для поврежденной тары, а также сухим запасом гипохлорита кальция и воды для обезвреживания территории на случай аварии.

При аварийной ситуации поврежденная тара помещается в контейнер, просыпи заметаются, асфальт обезвреживается, а верхний слой земли снимается и отвозится автомобилем сопровождения на промплощадку.

2. На маршруте не предусматриваются стоянки и промежуточные пункты, куда можно сдать груз.

3. Автомобиль, перевозящий реагенты, снабжен проблесковым маяком оранжевого цвета и всеми специальными сигналами и знаками в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Хвостовое хозяйство

В результате переработки руды месторождения «Павлик» на ЗИФ получают хвосты флотационного обогащения и хвосты сорбционного цианирования, получаемые в результате переработки флотационного концентрата.

Хвосты флотационного обогащения без специальной предварительной обработки направляются в хвостохранилище хвостов флотации, а хвосты сорбционного цианирования после обезвреживания направляются в хвостохранилище хвостов сорбции.

Из всех аварий на ГТС, наиболее опасными являются аварии, связанные с разрушением напорного фронта, образованием прорана, в который происходит не контролируемый персоналом излив воды. В наиболее неблагоприятном случае, авария напорного фронта ГТС приводит к образованию волны прорыва, распространяющейся с большой скоростью в нижнем бьефе ГТС (гидродинамические аварии).

Хвостохранилище хвостов флотации

Наиболее вероятными причинами разрушения дамбы хвостохранилища хвостов флотации являются:

- переполнение хвостохранилища и перелив воды через гребень дамбы, вызванные аварией на вышерасположенной направляющей дамбе руслоотвода руч. Ванин (каскадная авария), или на руслоотводе в период прохождения весеннего половодья или дождевого паводка с расходом, близким к расчетному для этих сооружений;

- разрушение дамбы хвостохранилища (в том числе, без аварийного повышения уровня в верхнем бьефе) вследствие возникновения значительных деформаций в теле или основании дамбы, связанных с некачественной подготовкой основания, отсыпкой дамбы из  мерзлых грунтов, и по другим причинам.

Возможными последствиями гидродинамической аварии на ограждающей дамбе хвостохранилища хвостов флотации могут быть: вынос хвостов из хвостохранилища, временное затопление территории в нижнем бьефе; загрязнение прилегающей территории хвостами, поступление сточных вод хвостохранилища в р. Омчак, причинение вреда жизни и здоровью людей, находящихся в зоне воздействия потока.

Другие причины, определяющие возможное возникновение аварий на ограждающей дамбе хвостохранилища хвостов флотации, не прогнозируются.

Хвостохранилище хвостов сорбции.

Причинами возникновения аварийной ситуации на хвостохранилище хвостов сорбции могут стать:

- переполнение хвостохранилища с переливом воды через гребень дамбы, вызванное двумя причинами: поступлением в емкость накопителя поверхностного стока редкой обеспеченности и накоплением в емкости значительных объемов воды не предусмотренных проектной документации;

- разрушение дамбы хвостохранилища с обрушением низового откоса (в том числе, без аварийного повышения уровня в верхнем бьефе) - вследствие возникновения значительных деформаций в теле или основании дамбы, связанных некачественной подготовкой основания, отсыпкой дамбы из  мерзлых грунтов, и по другим причинам.

Другие причины, определяющие возможное возникновение аварий на ограждающей дамбе хвостохранилища хвостов сорбции не прогнозируются.

Возможными последствиями аварии на ограждающей дамбе хвостохранилища хвостов сорбции может быть вынос хвостов из хвостохранилища, поступление сточных вод и хвостов сорбции в хвостохранилище хвостов флотации, локальное загрязнение территории между хвостохранилищами.

Направляющая дамба руслоотвода р. Омчак

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на направляющей дамбе руслоотвода могут стать:

- переполнение водоема с переливом воды через гребень дамбы, вызванное снижением пропускной способности руслоотвода (вследствие ненадлежащей эксплуатации или неблагоприятных природных условий) в период прохождения паводка по р. Омчак с расходом близким к расчётному;

- разрушение направляющей дамбы с обрушением низового откоса (в том числе, без аварийного повышения уровня в верхнем бьефе) - вследствие возникновения значительных деформаций в теле или основании дамбы, связанных с длительным тепловым воздействием на мерзлые грунты основания, постепенной деградацией мерзлоты и по другим причинам.

Возможными последствиями аварии на дамбе руслоотвода может быть частичное опорожнение водоема (учитывая конструкцию дамбы - распластанный профиль, экран на верховом откосе  из полимерного материала толщиной 2 мм, наличие аварийного водосброса в дамбе, обрушение дамбы на полную высоту маловероятно) и излив воды в нижний бьеф.

8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

- 8.1 Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов и токсичности выбросов, снижение приземных концентраций загрязняющих веществ достигаются специальными мероприятиями, к которым относятся:

1. Сокращение выбросов.

Все технологическое оборудование, размещаемое в производственных корпусах перерабатывающего и вспомогательного производства (дробильный комплекс, обогатительная фабрика, ремонтно-механические мастерские и др.) и выделяющее в атмосферу загрязняющие вещества, оснащено местными отсосами и укрытиями. Загрязнения поступают в атмосферу через организованные источники выбросов.

На неорганизованных источниках склада руды, отвалов породы, карьеров и автодорог предусматривается орошение водой поверхностей через 4 часа, что сокращает выделение пыли согласно на 80%.

2. Очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов.

3. Улучшение условий рассеивания.

Для улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере применяются следующие технические средства:

- уменьшение диаметра воздуховода после вентилятора, что позволяет увеличить скорость выброса газо-воздушной смеси;

- высота устья источника выброса конструктивно организуется не менее 1,5 м выше кровли здания.

- 8.2 Мероприятия по снижению воздействия на природные воды

Охрана природных вод осуществляется посредством выполнения комплекса организационных, инженерно-технических и других мероприятий под постоянным контролем состояния и качества вод.

В основу разработки и реализации мероприятий по охране природных вод закладываются три принципа:

- сохранение ресурсов и предотвращение нарушения состояния и качества вод;

- при неизбежности нарушения – рациональное их использование;

- в процессе и после использования – восстановление качества и состояния, восполнение запасов.

В соответствии с этими принципами комплекс предусмотренных проектом водоохранных мероприятий подразделяется на две группы.

К первой группе относятся мероприятия предохранительного характера, направленные на сохранение запасов, режимов и качества поверхностных и подземных вод, которые включают:

1. Размещение площадок проектируемого предприятия и строительных площадок за пределами водоохранных зон водных источников. Проведение дорожно-строительных работ в пределах площади или полосы отвода.

2. Размещение на строительных площадках минимального набора временных зданий и сооружений; доставка строительных материалов и конструкций по мере необходимости; исключение складирования горюче-смазочных материалов и заправки техники в пределах затапливаемой поймы.

3. Организация регулярной уборки территории стройплощадок в период строительства; выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания строительных работ; проведение мероприятий по предотвращению захламления территории отходами производства, предусматривающих их организованное складирование и утилизацию в период эксплуатации предприятия.

4. Максимально возможное предотвращение загрязнения поверхностного стока, которое обеспечивается за счет организованного сбора и очистки загрязненного поверхностного стока и отведения чистого поверхностного стока с территории, прилегающей к производственным объектам, путем строительства нагорных канав.

5. Устройство противофильтрационных элементов из полимерного материала при строительстве гидротехнических сооружений и полигона ТБО для исключения фильтрации сточных вод.

Применяемый материал должен соответствовать требованиям:

- прочность при растяжении, не менее: в продольном направлении - 13,7 МПа, в поперечном направлении - 12,7 МПа;

- относительное удлинение при разрыве, не менее: в продольном направлении - 350%, в поперечном направлении - 400%;

- морозостойкость материала должна быть не выше минус 60о С;

- толщина не менее 1,5 мм.

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (СанПиН 2.1.7.1322-03, п.4.23) материал гидроизоляции должен иметь сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.

6. Организация пылеподавления в процессе проведения горных работ. Для предотвращения пылевого загрязнения атмосферы и оседания пыли на поверхность водных источников предусматривается организация пылеподавления в сухое теплое время года на площадках карьеров, отвалов и технологических автодорогах. Периодичность орошения принимается через каждые 4 часа. Пылеподавление проводится поливомоечной машиной.

7. Мероприятия по исключению попадания горюче-смазочных материалов на почву и в водные объекты, предусматривающие:

- организованный сбор и утилизацию отработанных нефтепродуктов;

- систематический контроль оборудования, емкостей, топливных систем машин и механизмов.

8. Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов сточных вод, в том числе:

- устройство отстойников очистки стоков с отвалов пустых пород и вод карьерного водоотлива;

- превышение гребня дамб накопителей сточных вод над уровнем воды в емкостях не менее, чем на 1,0 м;

- организация регулярных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений, исправностью оборудования;

- контроль соблюдения параметров технологических процессов основного и вспомогательного производств;

- установка резервного оборудования.

9. Мероприятия по предотвращению развития эрозионных процессов, включающие оборудование поверхности в месте выпуска очищенного стока на рельеф каменной наброской.

Ко второй группе водоохранных мероприятий относятся мероприятия восстановительного характера, включающие рациональное использование и очистку вод:

10. Организация работы предприятия по бессточной технологии в режиме замкнутого оборота технологической воды.

11. Повторное использование сточных вод.

Все сточные воды после УФ-обеззараживания,  используются в для пылеподавления на участке горных работ в необходимом для этого объеме.

Отстоянные и очищенные карьерные воды являются источником производственного водоснабжения обогатительной фабрики в необходимом объеме.

12. Применение эффективных методов очистки сточных вод, обеспечивающих снижение содержания загрязняющих веществ до уровня, соответствующего нормативным требованиям по охране водного бассейна от загрязнения.

13. Организация комплексного мониторинга и производственного контроля состояния и качественного состава поверхностных и подземных вод.

- 8.3 Мероприятия по предотвращению или минимизации неблагоприятные воздействия на земельные ресурсы и растительность

Для снижения воздействия на земельные ресурсы и растительность предусматриваются следующие мероприятия.

1. Выполнение строительных и эксплуатационных работ строго в контурах отвода земель для предотвращения нарушения прилегающих территорий.

2. Размещение отходов производства и потребления III-V классов опасности по действующей на предприятии схеме: хвостохранилище, отвалы пустой породы и на полигоне ТБО.

3. Централизованный сбор и отправка на обезвреживание и утилизацию отходов I-IV классов опасности и некоторых отходов 5 класса согласно договорам, заключенным со специализированными организациями, имеющими лицензию на право обращения с опасными отходами.

4. Организация временного накопления отходов производства и потребления в специально отведенных местах, на специально оборудованных площадках и емкостях.

5. Обеспечение вывоза отходов на постоянное складирование или утилизацию по мере накопления с периодичностью, исключающей образование неорганизованных свалок.

6. Сохранность ландшафта обеспечивается следующими мероприятиями:

- на всех площадках строительства выполняются мероприятия по планировке и благоустройству;

- чистый поверхностный сток отводится от площадок и сооружений предприятия нагорными канавами, по кюветам автодорог со сбросом на рельеф в пониженное место. Таким образом, исключается его загрязнение;

- на главной промплощадке предусмотрен организованный сбор поверхностного стока по спланированному рельефу и водоотводным канавам. Дождевые и талые воды проходят очистку на локальных очистных сооружениях.

7. Для того чтобы снизить степень загрязнения прилегающей территории пылью, предусматривается орошение водой рудовозных дорог и поверхности отвалов пустой породы.

8. С целью исключения попадания ГСМ на почву проектом предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия:

- на действующем предприятии работает пункт для хранения ГСМ;

- заправка в карьерах горной техники осуществляется автомобилем-топливозаправщиком, оборудованным раздаточным шлангом и заправочным пистолетом;

- сбор отработанных масел и обтирочного материала осуществляется в специально отведенные металлические емкости;

- ремонтное обслуживание горнотранспортной и вспомогательной техники должно осуществляться своевременно и качественно;

- постоянный контроль за герметичностью запорной аппаратуры на топливозаправщике и в случае неисправности - немедленное ее устранение;

- постоянный контроль за обращением с отходами ГСМ.

9. Для снижения степени загрязнения грунтов фильтрационными стоками в конструкции следующих сооружений: хвостохранилище, отстойники карьерных и подотвальных стоков и полигоне ТБО, оборудованы противофильтрационными экранами из полимерного материала.

10. Обеспечение технологического контроля производственных процессов, соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности позволят предотвратить возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнение почвенного покрова и растительности аварийными выбросами, сбросами, отходами предприятия.

11. На всех площадках, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», снимается почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м при его наличии для дальнейшего производства рекультивационных работ.

13. Рекультивация нарушенных земель, которая осуществляется в два этапа:

- рекультивация земель временного отвода по окончании строительства инженерных коммуникаций.

- рекультивация всех остальных производственных площадок по окончании проектного срока отработки.

Проект ликвидации предприятия и проект рекультивации нарушенных земель будут разработаны на последующих стадиях проектирования.

Законодательные требования Российской Федерации в области рекультивации, в основном, определяются рамками «Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и требованиями ГОСТ 17.5.1, 17.5.3 «Охрана природы. Земли». Состав планируемых мероприятий по рекультивации нарушенных земель определялся, исходя из природного состояния земельных ресурсов в районе месторождения, естественного ландшафта местности, прогнозируемого состояния нарушенных земель и способности земель к восстановлению.

Так как отводимые земли, на которых планируется добыча руды и строительство всех производственных площадок, в настоящее время относятся к лесным землям, то после отработки всех запасов земли должны быть приведены в состояние, пригодное для естественного восстановления растительности. Технические условия на рекультивацию нарушенных земель выдает МО «Тенькинский район». Анализ природно-климатических и хозяйственных условий позволяет принять лесохозяйственное и санитарно-гигиеническое направления рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

Рекультивация земель в лесохозяйственном направлении должна включать следующие основные мероприятия:

- формирование участков нарушенных земель по рельефу, размерам и формам, удобным для использования, поверхностный слой которых должен быть сложен породами, пригодными для биологической рекультивации;

- планировку участков нарушенных земель, исключающую развитие эрозионных процессов и оползней почвы;

- нанесение плодородного слоя почвы;

-агротехническая обработка рекультивируемых земель с внесением удобрений и высадкой пионерной растительности для создания условий естественного лесовосстановления.

Вместе с тем, при выполнении всех нормативных требований мероприятия по рекультивации должны быть экономичными, технически приемлемыми и практически реализуемыми.

В рамках настоящего проекта рекультивация предусмотрена на всех объектах, рассчитанных на проектный срок эксплуатации, за исключением автодорог, которые в дальнейшем могут быть использованы.

При проведении технического этапа рекультивации земель должны быть выполнены следующие основные работы:

На площадке карьера и отвалов пустой породы.

- приведение карьера в безопасное состояние (ликвидация заколов, зависаний, бульдозерная зачистка предохранительных берм);

- сооружение вокруг карьера ограждающего вала из вскрышных пород;

- нанесение на горизонтальные площади уступов отвалов потенциально-плодородного и почвенно-растительного слоев.

Отстойники карьерных и отстойники подотвальных вод перед началом рекультивации опорожняются, сброс воды - в р. Омчак. Перед сбросом должен быть проведен анализ воды на содержание загрязняющих веществ. При необходимости сбросные воды должны быть очищены на очистных сооружениях до нормативных требований к качеству водотоков рыбохозяйственного назначения. Дамбы отстойников разваловываются, разравниваются по поверхности ложа с уклоном, обеспечивающим сток поверхностных вод. Поверхность планировки покрывается слоем почвенно-растительного грунта.

Руслоотвод р. Омчак остается частью её русла.

Сооружения водоотвода руч. Павлик подлежат разбору, сам ручей по спланированному руслу самотеком отводится в р. Омчак.

Нагорные канавы засыпаются грунтом, вынутым при строительстве, поверхность планируется, покрывается слоем ПРС.

На площадке хвостохранилища. Рекультивация хвостохранилища проводится в такой же последовательности и теми же методами, что отстойники карьерных и подотвальных стоков.

На всех остальных производственных площадках предприятия демонтируется производственное оборудование, здания и сооружения разбираются, конструкции и строительный мусор вывозятся, поверхность планируется и покрывается почвенно-растительным слоем.

Объемы рекультивации, необходимое оборудование и сроки её проведения будут определены на дальнейшей стадии проектирования.

- 8.4 Мероприятия по снижению неблагоприятных воздействий на животный мир и ихтиофауну

Охрана животного мира в периоды строительства и эксплуатации на месторождении, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении природоохранного законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и растительность, что снизит степень воздействия проекта на окружающую фауну.

При реализации проекта будут осуществляться мероприятия по предотвращению случайной гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения.

В целях предотвращения случайной гибели объектов животного мира запрещается выжигание растительности.

Минимизация воздействия на местообитания животных будет обеспечиваться:

- строгим соблюдением границ земельного отвода, как в период строительства, так и в период эксплуатации предприятия;

- максимально возможным сокращением площадей механических нарушений земель в пределах отвода;

- рекультивацией нарушенных земель;

- предотвращением проливов нефтепродуктов, а в случае их возникновения – оперативной ликвидацией;

- предотвращением захламления производственных площадок, жилищно-бытового комплекса, прилегающих территорий производственными и бытовыми отходами, пищевыми отбросами, которые могут стать причинами ранений или болезней животных;

- санацией подконтрольных территорий.

Особое внимание будет уделено профилактике браконьерства. Такими мерами станут:

- соответствующий режим на площадках строительства и территории рудника в период эксплуатации, исключающий возможность нахождения там посторонних лиц и техники, в которой нет производственной необходимости;

- специальный режим передвижения по подъездной дороге;

- профилактические инструктажи персонала и строгая регламентация посещения прилегающих территорий.

Для сохранения животного многообразия рекомендуются биотехнические мероприятия, направленные на отвлечение диких животных от дороги. Для предотвращения уничтожения животных при движении транспорта предусматривается установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными.

В процессе строительства и эксплуатации предприятия предусмотрены наблюдения за изменениями в животном мире на территории, попадающей в зону влияния проектируемой деятельности, по программе комплексного экологического мониторинга, что позволит своевременно выявлять неблагоприятные последствия и принимать дополнительные природоохранные мероприятия.

- 8.5 Общие мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на предприятии

1. Разработка месторождения должна производиться в строгом соответствии с нормативными документами: «Приказа № 605 от 16 декабря 2013 г. ПБ Взрывные работы».

2. Для каждого объекта горно-обогатительного комплекса должен быть разработан план ликвидации аварий, предусматривающий:

- все возможные аварии на объекте и места их возникновения;

- порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях;

- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств спасения людей и ликвидации аварий.

3. План эвакуации с территории объектов на случай возникновения аварийной ситуации разрабатывается руководством предприятия и согласовывается с отделом ГО и ЧС администрации Магаданской области.

4. Площадки объектов и размещенные на них здания и сооружения, а также строительные конструкции этих зданий и сооружений проектируются с учетом существующих природно-климатических условий, действующих строительных норм и правил техники безопасности.

5. Дороги, соединяющие площадки объекта должны иметь покрытие, обеспечивающее движение автомобилей круглый год. Здания на проектируемых площадках расположены таким образом, что имеется возможность подъезда к любому зданию, сооружению, противопожарным резервуарам и пожарным гидрантам.

6. Доставка ВМ, ГСМ, реагентов осуществляется специализированным автотранспортом в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

7. Молниезащита проектируемых зданий выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО153-34.21.122.2003.

8. На площадках предприятия запроектирована система противопожарного водоснабжения. В зданиях и сооружениях предусмотрены противопожарные средства – установлены датчики, первичные средства пожаротушения, пожарно-охранная сигнализация.

9. Обслуживающий персонал проходит регулярное обучение и проверку знаний по технике безопасности и охране труда, должностных инструкций, по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях.

10. Контроль технологических процессов, состояния сооружений, плановый и предупредительный ремонты оборудования должны проводиться в соответствии с утвержденными графиками.

11. На предприятии организована служба безопасности и пропускная система.

В целом, в результате аварий, возникших как при нарушении разработанных проектом мероприятий по исключению аварийных ситуаций, так и по объективным причинам, не произойдет необратимых изменений в окружающей природной среде.

9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Определение воздействий намечаемой хозяйственной деятельности по увеличению производительности горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождении Павлик проводилось на основании инженерных изысканий, проведенных ООО «Гидрогеолог» в 2018 году для предпроектной стадии (ОВОС).

Источниками воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации проектируемого предприятия являются технологические процессы по добыче, переработке руды и складированию отходов переработки руды.

Технология горных работ определилась на основании данных геологоразведки об условиях залегания, мощности и особенностей распространения рудных тел, а также характеристик руды и вмещающих пород, приведенных в «Проекте технико-экономических обоснований постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов золоторудного месторождения «Павлик»», выполненном «ВНИИ 1», 2018 г. Неопределенностей при проектировании участка горных работ выявлено не было.

Технологическая схема переработки руды принята в соответствии с «Технологическим регламентом для проектирования увеличения производительности действующей ЗИФ «Павлик» по переработке золотосодержащей руды до 10 млн. тонн в год», выполненным ООО НИИПИ «ТОМС», 2019 год. Неопределенностей при проектировании фабрики выявлено не было.

Необходимый состав производственной и социальной инфраструктуры определился на основании проектной мощности предприятия, принятых технологий добычи и переработки, потребности предприятия в рабочей силе, вспомогательных материалах (дизельное топливо, реагенты, другие материальные ресурсы), энергоресурсах и законодательства в области охраны окружающей среды.

Проектом приняты решения по повторному использованию сточных вод (поверхностные, подотвальные стоки и частично карьерные) для производственного водоснабжения фабрики и горного участка по действующей схеме существующего предприятия. По предварительным расчетам, технологические потребности в воде ниже, чем объем образующихся сточных вод, т.е. возникает необходимость в сбросе излишков в гидросеть территории. Неопределенностей с потреблением и сбросом сточных вод не выявлено.

Размещение проектируемых площадок на земельном участке принято с учетом географического расположения запасов месторождения «Павлик», выбранной схемой отработки открытым способом, выбором транспортной схемы по доставке руды на промплощадку, границей безопасных расстояний по разлету кусков при БВР в карьере, санитарно-защитными зонами от карьера, отвалов, водоохранными зонами рек и ручьев, наличием существующих инженерно-топографических и геологических факторов, а также действующими противопожарными, технологическими требованиями и законодательства в области охраны окружающей среды. Неопределенностей с размещением площадок не выявлено.

10 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа

Производственный экологический контроль состояния окружающей природной среды должен осуществляться службой производственного экологического контроля предприятия.

К основным технологическим процессам, на которые распространяется действие производственного экологического контроля при увеличении производительности ГОК Павлик, относятся:

- добыча руды;

- обогащение руды;

- эксплуатация гидротехнических сооружений;

- размещение отходов производства и потребления;

- рекультивация нарушенных земель.

Для объектов проектируемого предприятия рекомендуется следующий состав и порядок производственного экологического контроля.

1. Соблюдение принятой проектом схемы отработки запасов, которая обеспечивает ведение добычных работ в пределах горного отвода.

Дополнительная разработка карьера должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями «Приказа № 605 от 16 декабря 2013 г. ПБ Взрывные работы».

В задачи геологического и маркшейдерского обеспечения разработки месторождения входят:

- сопровождающая и опережающая эксплуатационная разведка при ведении горных работ;

- производство маркшейдерских и геологических работ в объемах, обеспечивающих достоверную оценку разведанных запасов полезных ископаемых рациональное использование, охрану недр и технологически эффективное и безопасное ведение горных работ;

- ведение и обеспечение сохранности установленной геологической и маркшейдерской документации, сохранение маркшейдерских знаков;

- инструментальные маркшейдерские замеры объемов добытых полезных ископаемых и произведенных горных работ;

- учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания (геолого-маркшейдерский учет запасов), учет вскрышных и вмещающих пород;

- своевременное создание геодезических маркшейдерских опорных и съёмочных сетей, проведение инструментальных наблюдений за процессами сдвижения горных пород для открытой разработки месторождения, деформациями участков земной поверхности и границ безопасного ведения горных работ и опасных зон;

- маркшейдерский контроль за соблюдением утвержденных мероприятий по безопасному ведению горных работ вблизи и в пределах опасных зон и недопущением самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

- пространственно-геометрические измерения горных разработок, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной документации;

- наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ;

- учет и обоснование объемов горных разработок;

- определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами.

2. Наблюдения за устойчивостью откосов отвала.

Маркшейдерское наблюдение за состоянием отвалов осуществляется в соответствии с «Инструкцией по наблюдениям за деформацией бортов, откосов уступов отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости».

3. Наблюдения за состоянием горных выработок (бортов карьеров) и состоянием земной поверхности в границах горного отвода.

Маркшейдерское наблюдение осуществляется в соответствии с «Инструкцией по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости».

Объем работ включает: своевременное создание геодезических маркшейдерских опорных и съемочных сетей, вынос в натуру проектных параметров строительства, задание направлений горным выработкам, проведение инструментальных наблюдений за процессами сдвижения горных пород, деформациями земной поверхности, расчет и нанесение на горную графическую документацию целиков и границ безопасного ведения горных работ и опасных зон.

4. Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений.

Мониторинг гидротехнических сооружений предусматривает контроль и наблюдения за эксплуатацией сооружений отстойников карьерных вод и очистки стоков с отвалов пустых пород; сооружений хвостового хозяйства.

Наблюдения за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений следует производить в соответствии с «Правилами безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» и «Инструкцией о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России».

Контроль и наблюдения за состоянием сооружений отстойников, водоотводных сооружений производятся визуально.

Для наблюдения за уровнем воды в отстойниках предусматривается водомерная рейка, устанавливаемая по месту в районе сбросных трубопроводов. Водомерная рейка выполняется из недеформируемого материала с сантиметровым делением. Нуль рейки должен быть привязан к опорному реперу. На водомерной рейке должна быть нанесена критическая отметка уровня воды в отстойниках.

Для наблюдения за осадками ограждающих дамб хвостохранилища хвостов флотации и сорбции предусмотрена установка поверхностных реперов (марок) на гребне дамб.

Для контроля заполнения хвостохранилищ должна ежегодно производиться маркшейдерская съемка.

5. Учет и контроль использования водных ресурсов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод, отходов производства обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Организация первичного учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- учет стационарных источников загрязнения и их характеристик;

- учет работы газоочистных и пылеулавливающих установок;

- учет использования автотранспортных средств;

- учет расхода горючего.

Учет осуществляется в журналах первичного учета.

- Организация первичного учета водопотребления и водоотведения:

- учет количества потребляемой холодной воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые и производственные нужды ведется по счетчикам;

- учет количества потребляемой воды на производственные нужды карьера (пылеподавление) производится по емкости цистерны и количеству рейсов поливомоечной машины;

- учет количества оборотной воды из хвостохранилища флотации ведется по счетчикам воды, установленным в насосной станции оборотного водоснабжения;

- учёт количества сбрасываемых очищенных карьерных вод ведется по ультразвуковому расходомеру-счётчику «ВЗЛЁТ РБП»;

- учет количества хвостовой пульпы хвостов флотации ведется по приборам учета, установленным в пульпонасосных станциях.

Учет водопотребления и водоотведения осуществляется в журналах первичного учета.

- Организация учета документации о количестве и виде отходов, направленных на размещение.

Учет образования и движения отходов осуществляется в журнале первичного учета. Размещение отходов должно производиться в соответствии с утвержденной схемой, согласно установленному лимиту временного накопления.

- Ежегодное представление в государственные органы по природопользованию данных статотчетности по формам 2ТП-воздух, 2ТП-водхоз, 2ТП-отходы.

6. Контроль воздействия на атмосферу.

Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г основным видом производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом является контроль непосредственно на источниках.

Исходя из определенной категории источников устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ:

- I категория:

IА – 1 раз в месяц;

IБ – 1 раз в квартал;

- II категория:

IIА – 1 раз в квартал;

IIБ – 2 раза в год;

- III категория:

IIIА – 2 раза в год;

IIIБ – 1 раз в год;

- IV категория – 1 раз в 5 лет.

Контроль за состоянием воздушного бассейна организовывается экологической службой предприятия. В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта на предприятии проводится проверка технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники.

Кроме контроля выбросов на организованных и неорганизованных источниках предусматривается контроль качества атмосферного воздуха в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны.

7. Контроль качества подземных вод.

Рекомендуется проводить контроль загрязнения подземных вод площадки хвостохранилища. Производственный контроль подземных вод осуществляется с частотой, принятой для поверхностных и сточных вод – 1 раз в месяц (в теплый период года). Гидрогеохимический контроль подземных вод рекомендуется проводить по перечню загрязняющих веществ, характерных для каждого источника потенциального воздействия.

Для наблюдения за уровнем и составом подземных вод в нижнем бьефе хвостохранилища хвостов флотации предусматриваются 2 створа наблюдательных скважин.

Контроль качества подземных вод на площадке хвостохранилища предусматривает контроль содержания загрязняющих веществ, входящих в состав жидкой фазы складируемых хвостов флотации и хвостов сорбции.

8. Контроль техногенных воздействий отходов производства.

В перечень функций производственного контроля обращения с отходами включаются следующие обязательные мероприятия:

- учет объемов образования отходов;

- контроль условий сбора и накопления отходов на площадках проектируемого предприятия;

- контроль своевременного вывоза отходов в места складирования или временного хранения;

- контроль мест и способов временного хранения отходов;

- контроль мест и способов обезвреживания отходов на предприятии;

- контроль использования отходов на предприятии;

- контроль состояния объектов размещения и утилизации отходов, соблюдения технологии складирования.

Предусматривается следующая периодичность контроля обращения отходов на предприятии:

- ежедневно – технология размещения и хранения отходов: визуальный осмотр за состоянием мест временного хранения отходов, исправностью и заполнением тары, наличием маркировки на таре для отходов, отсутствием проливов и просыпей отходов, состоянием покрытий;

- ежемесячно – объемы образования и размещения отходов в накопителях: первичный учет;

- в соответствии с установленными схемами мониторинга – инженерно-техническое состояние отвала, хвостохранилищ, полигона ТБО: визуальный осмотр и инструментальный контроль.

Ответственность за проведение контроля несут руководители структурных подразделений, в чьем ведении находятся места хранения отходов, и экологическая служба Предприятия.

9. Контроль проведения рекультивации нарушенных земель предусматривает организацию контроля своевременности и качества выполнения работ по проведению горнотехнического этапа рекультивации нарушенных земель по окончании эксплуатации месторождения.

Контроль осуществляется руководящими должностными лицами и экологической службой предприятия и проводится с начала рекультивационных работ до момента передачи рекультивированных земель специальной комиссии.

По мере стабилизации технологических процессов программа производственного экологического контроля корректируется с ориентацией основного внимания на параметры, которые оказывают или способны оказывать неблагоприятное воздействие на природные компоненты.

Программа производственного экологического контроля ориентирована на штатный режим эксплуатации Предприятия. При аварийных ситуациях программа контроля корректируется в сторону увеличения периодичности контроля (ежечасный/ежедневный/еженедельный отбор проб) на всех стадиях развития и ликвидации аварийной ситуации.

11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов

В настоящем разделе рассмотрены следующие варианты намечаемой деятельности по увеличению производительности горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождении Павлик:

- Отказ от намечаемой хозяйственной деятельности (предприятие функционирует по действующей схеме 5 млн. т. руды в год) - «вариант 1», он же нулевой вариант, т.к. предприятие действующее;

- Увеличение производительности предприятия до 10 млн. т. в год по добыче руды – 2 вариант;

В случае отказа от намечаемой деятельности (вариант 1) объем производства промышленной продукции Тенькинского района Магаданской области уменьшится на 6,598 т/год золота аффинированного и 0,259 т/год серебра аффинированного. Соответственно, не будет дополнительных поступлений в федеральный и территориальный бюджеты в сумме около 3,5 млрд. руб. в год, что способствовало бы улучшению социально-экономического положения в регионе. Кроме того, исключается возможность создания порядка 640 рабочих мест для трудоспособного населения области.

Согласно производственной программе выпуска товарных металлов выполнен расчёт выручки от их реализации, налога на добычу полезных ископаемых и внепроизводственных расходов. Налог на добычу полезных ископаемых согласно действующему Законодательству составил: на золото 6% от товарной продукции за минусом затрат на аффинаж и транспортировку, на серебро, соответственно, 6,5%. Затраты на аффинаж, транспортировку и охрану готовой продукции приняты 0,10% от товарной продукции.

На момент подготовки ОВОС на балансе предприятия числятся основные фонды, остаточная стоимость которых составляет 12289 млн.руб., в том числе: здания, сооружения – 11658 млн.руб., оборудование – 631 млн.руб.

Согласно сметным расчётам, капитальные вложения к первому году эксплуатации по проекту составят порядка 3027 млн.руб., в том числе:

- по горным работам – 2872 млн.руб.;

- по обогатительному комплексу и хвостовому хозяйству– 155 млн.руб.

По данным АО «Золоторудная компания Павлик» затраты подготовительного периода составили 585 млн.руб. При расчёте инвестиционных затрат учтены затраты на реновацию горного оборудования порядка 8249 млн.руб.

Себестоимость продукции определена по элементам затрат прямым счётом согласно «Методическим положениям по планированию, формированию и учёту затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)».

Стоимость основных материалов рассчитана исходя из удельных норм расхода и договорных цен, принятых по исходным данным от АО «Золоторудная компания Павлик». Электроснабжение предприятия осуществляется от централизованного источника электроснабжения. Расчёт затрат на электроэнергию определён согласно полученным нагрузкам и действующим на предприятии тарифам. Расходы на оплату труда рассчитаны исходя из численности трудящихся, определённой по нормам технологического проектирования с учётом совмещения профессий и режима работы предприятия, и средней заработной платы, сложившейся на данном предприятии. Работает предприятие круглогодично, семь дней в неделю, в две смены по 12 часов. Работы будут осуществляться вахтовым методом с заменого вахтового персонала по скользящему графику. Для принятой организации работ коэффициент списочного состава для трудящихся составит 2,0. Отчисления на социальные нужды произведены в соответствии с действующим Законодательством.

Амортизационные отчисления на вновь вводимое оборудование произведены согласно балансовой стоимости, на существующее – согласно остаточной стоимости, и утверждённым нормам амортизации, на остальные основные фонды – согласно балансовой (остаточной) стоимости и сроку службы по проекту. Затраты на запасные части и материалы для ремонта основных фондов приняты 30% от амортизационных отчислений на оборудование.

Прочие расходы определены из расчета 5% от эксплуатационных затрат без учёта амортизационных отчислений и включают в себя:

- затраты на охрану труда;

- затраты на эксплоразведку;

- затраты на организацию работ вахтовым методом;

- природоохранные мероприятия;

- прочие текущие расходы согласно ст. 264 Налогового Кодекса РФ.

При расчёте себестоимости товарной продукции к общепроизводственным и общехозяйственным расходам отнесены затраты:

- на содержание АУП и объектов бытового назначения,

- затраты на содержание ремонтно-складского и гаражного хозяйства,

- затраты на содержание котельных, службы безопасности,

- налоги и платежи,

- прочие расходы.

Учёт налогов, включаемых в состав себестоимости и исчисляемых от финансового результата, выполнен в соответствии с действующим в 2018-2019 годах Законодательством. Расчёт капитальных и эксплуатационных затрат, а также стоимости товарной продукции произведён без налога на добавленную стоимость, поэтому выплаты в бюджет начисленного НДС в настоящих расчётах не учитывались.

Для целей оценки эффективности промышленного освоения месторождения золотосеребряных руд произведён расчёт показателей экономической эффективности. В качестве критериев при оценке эффективности капитальных вложений приняты: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиционных издержек, бюджетная эффективность. Для приведения разновременных расходов и доходов к начальному периоду оценки принята ставка дисконтирования 15%.

Проведённые расчёты показали, что в принятых условиях освоение месторождения «Павлик» рентабельно – чистая прибыль составит порядка 113,6 млрд. руб., чистый приведённый дисконтированный доход – 15,5 млрд. руб., что позволит окупить капитальные вложения за 3,3 года эксплуатации.

Таблица 1 - Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационные запасы в карьере: |  |  |
|  | - руды | тыс.т | 107017,51 |
|  | - золота | кг | 182701,7 |
|  | - серебра | кг | 47136,7 |
| 2 | Среднее содержание в руде: |  |  |
|  | - золота | г/т | 1,71 |
|  | - серебра | г/т | 0,44 |
| 3 | Способ отработки |  | открытый |
| 4 | Коэффициент вскрыши | м3/т | 3,35 |
| 5 | Запасы руды на складе: |  |  |
|  | - руды | тыс.т | 3814,0 |
|  | - золота | кг | 3731,0 |
|  | - серебра | кг | 800,0 |
| 6 | Среднее содержание в руде: |  |  |
|  | - золота | г/т | 0,98 |
|  | - серебра | г/т | 0,21 |
| 7 | Количество на переработку: |  |  |
|  | - руды | тыс.т | 110831,51 |
|  | - золота | кг | 186432,7 |
|  | - серебра | кг | 47936,7 |
| 8 | Среднее содержание в руде: |  |  |
|  | - золота | г/т | 1,68 |
|  | - серебра | г/т | 0,43 |
| 9 | Срок эксплуатации предприятия | лет | 18 |
| 10 | Схема обогащения руды | Гравитационно-флотационная с цианированием концентратов |  |
| 11 | Режим работы предприятия | мес./год | 12 |
| 12 | Извлечение металлов зачётное: |  |  |
|  | - золото | % | 78,45 |
|  | - серебро | % | 11,97 |
| 13 | Зачётный объем металлов: |  |  |
|  | Золота: |  |  |
|  | - за весь период эксплуатации | кг | 146283,3 |
|  | - среднегодовой | кг | 6599,2 |
|  | Серебра: |  |  |
|  | -за весь период эксплуатации | кг | 5837,2 |
|  | - среднегодовой | кг | 263,3 |
| 14 | Цена металлов: |  |  |
|  | - золота | руб./г | 2371,8 |
|  | - серебра | руб./г | 32,2 |
| 15 | Стоимость товарной продукции: |  |  |
|  | - за весь период эксплуатации | млн.руб. | 347142 |
|  | - среднегодовой | млн.руб. | 15660 |
| 16 | Себестоимость товарной продукции за весь период эксплуатации | млн.руб. | 213836 |
|  | - на 1 т переработанной руды | руб./т | 1929 |
|  | - на 1 г условного золота | руб./г | 1461 |
| 17 | Остаточная стоимость существующих основных фондов | млн.руб. | 12289 |
| 18 | Капитальные вложения по проекту | млн.руб. | 3612 |
| 19 | Ставка дисконтирования | % | 15 |
| 20 | Чистый приведённый доход | млн.руб. | 15454 |
| 21 | Внутренняя норма рентабельности | % | 45,89 |
| 22 | Индекс прибыльности |  | 2,1 |
| 23 | Период окупаемости первоначальных капитальных вложений | лет | 3,3 |
| 24 | Бюджетная эффективность | млн.руб. | 17770 |

Список использованной литературы

- Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов золоторудного месторождения «Павлик» Книга 4 Экологическое обоснование кондиций 2018 год, Магадан.

- Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов золоторудного месторождения «Павлик» Книга 2 Горнотехническая часть 2018 год, Магадан

- Технологический регламент для проектирования увеличения производительности действующей ЗИФ «Павлик» по переработке золотосодержащей руды до 10 млн. тонн в год», выполненным ООО НИИПИ «ТОМС», 2019 год

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды».

- Земельный кодекс РФ.

- Воздушный кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Пособие к СниП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», 2000 г.

- Постановление Правительства РФ №140 от 23.02.1994 г. «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Приказ Минприроды и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления,

М., 1999.

- Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления, С-Пб.

- Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду при подготовке обоснований инвестиций в строительство, технико-экономических обоснований и/или проектов строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации или ликвидации хозяйственных и/или иных объектов и комплексов.

М., 1996 г.

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ. – Утв. Приказом Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000.

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений.

- СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений.

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений. - М. 1998.

- Методические материалы к проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) тепловых электростанций. - Екатеринбург, 1992.

- Селегей Т.С., И.П. Юрченко. Потенциал рассеивающей способности атмосферы. География и природные ресурсы, 1990, № 2.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, 2000.

- ОНД-86.

- ОНД-90.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 2006.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-П. 2005 г.

- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», 2003 г.

- Временное положение о горно-экологическом мониторинге, 1997.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод.

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, 1995.

Приложение А
СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Спецпроект 1

Приложение Б
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Приложение В
Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий НПП «Гидрогеолог»

Приложение Г
Лицензия на право пользования недрами АО «Павлик» МАГ 15914 БЭ от 29.10.2015 г

Приложение Д
Письмо отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области №1137-9/001 от 28.11.2018 «О памятниках культурного наследия»

Приложение Е
Письма о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения

Приложение Ж
Письмо от 26.04.2018 г. № 12-53/11785 о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий федерального значения

Приложение И
ФГБУ «Главрыбвод» Рыбохозяйственная характеристика водных объектов

Приложение К
Письмо Министерства сельского хозяйства Магаданской области №3516/038-1 от 01.11.2018 «О скотомогильниках»

Приложение Л
Письмо об отсутствии на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов

Графическое приложение 1

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |