Проект

Государственный контракт от 11.09.2017 № 1

Научно-исследовательская работа для обеспечения разработки проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Хасынского, Ягоднинского городских округов Магаданской области

Генеральный план Хасынского городского округа

Магаданской области

Этап 1

Том I. Положение о территориальном планировании

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

Магаданской области

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

| Директор ООО «Корпус» | Ю. П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» | Л. А. Куприянов |
| Главный архитектор проекта | К. Ю. Бровкин |
| Главный инженер проекта | В. Н. Гаврилов |

Магадан - Новосибирск - 2017 г.

Состав авторского коллектива

| Директор ООО «Корпус» |  | Ю. П. Воронов - кандидат экономических наук |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» |  | Л. А. Куприянов |
| Главный градостроитель проекта |  | К. Ю. Бровкин |
| Главный архитектор проекта |  | А. Е. Рублевский |
| Главный инженер проекта |  | В. Н. Гаврилов |
| Экономический раздел |  | В. И. Суслов – доктор экономических наук |
| Социальная инфраструктура |  | Е. Е. Горяченко - кандидат экономических наук |
| Система расселения |  | О. В. Климов - кандидат географических наук |
| Демография |  | А. Е. Гашенко |
| Объекты культурного наследия |  | В. Х. Чукалин |
| Историческая справка |  | О. Б. Куприянова - кандидат исторических наук |
| Рекреационные ресурсы, туризм |  | Е. И. Ерохин |
| Транспортная инфраструктура |  | Л. А. Чернышова - кандидат технических наук |
| Охрана окружающей среды |  | Н. О. Митрофанова - кандидат технических наук |
| Природные условия и ресурсы |  | В. С. Попов - кандидат технических наук |

Перечень графических и текстовых материалов

| № п/п | Наименование | Марка | № листа | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. М 1:50 000 | ГП-1 | 1 | н/с |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Палатка. М 1:5 000 | ГП-1.1 | 2 | н/с |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Атка. М 1:5 000 | ГП-1.2 | 3 | н/с |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Стекольный. М 1:5 000 | ГП-1.3 | 4 | н/с |
| 1.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Талая. М 1:5 000 | ГП-1.4 | 5 | н/с |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. М 1:50 000 | ГП-2 | 6 | н/с |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа. М 1:50 000 | ГП-3 | 7 | н/с |
| 3.1 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Палатка. М 1:5 000 | ГП-3.1 | 8 | н/с |
| 3.2 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Атка. М 1:5 000 | ГП-3.2 | 9 | н/с |
| 3.3 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Стекольный. М 1:5 000 | ГП-3.3 | 10 | н/с |
| 3.4 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Талая. М 1:5 000 | ГП-3.4 | 11 | н/с |
| 4 | Том I. Положение о территориальном планировании | ГП.П | - | н/с |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 5 | Карта использования территории городского округа. М 1:50 000 | МО-5 | 12 | н/с |
| 5.1 | Карта использования территории городского округа. Поселок Палатка. М 1:5 000 | МО-5.1 | 13 | н/с |
| 5.2 | Карта использования территории городского округа. Поселок Атка. М 1:5 000 | МО-5.2 | 14 | н/с |
| 5.3 | Карта использования территории городского округа. Поселок Стекольный. М 1:5 000 | МО-5.3 | 15 | н/с |
| 5.4 | Карта использования территории городского округа. Поселок Талая. М 1:5 000 | МО-5.4 | 16 | н/с |
| 6 | Карта ограничений использования территории городского округа. М 1:50 000 | МО-6 | 17 | н/с |
| 6.1 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Палатка. М 1:5 000 | МО-6.1 | 18 | н/с |
| 6.2 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Атка. М 1:5 000 | МО-6.2 | 19 | н/с |
| 6.3 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Стекольный. М 1:5 000 | МО-6.3 | 20 | н/с |
| 6.4 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Талая. М 1:5 000 | МО-6.4 | 21 | н/с |
| 7 | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | МО.ПЗ | - | н/с |

Содержание

- Цели и задачи территориального планирования						5

- Параметры функциональных зон								7

- Планируемые для размещения на территории муниципального образования

объекты федерального значения, объекты регионального значения				8

  - Объекты федерального значения 							8

  - Объекты регионального значения Магаданской области				8

- Мероприятия территориального планирования по размещению объектов местного

значения муниципального образования								20

5. Технико-экономические показатели проекта							35

1. Цели и задачи территориального планирования

Целями территориального планирования, проводимого в настоящей работе, являются:

- обеспечение устойчивого развития территории Хасынского городского округа, учет интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

- создание условий для планировки территории;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные задачи, решаемые генеральным планом, связанны с обеспечением жизнедеятельности Хасынского городского округа посредством территориального планирования:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа;

- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Сроки реализации генерального плана Хасынского городского округа:

- первая очередь – 2025 год;

- расчетный срок – 2040 год.

2. Параметры функциональных зон

На территории Хасынского городского округа генеральным планом установлены следующие функциональные зоны:

1) жилая зона

В жилой зоне предусматривается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Территория для размещения многоквартирной жилой застройки предусматривает наличие придомовых площадок благоустройства для игр детей, отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных занятий, выгула собак и озелененной территории. Плотность населения в зоне застройки малоэтажными жилыми домами составляет: 100 чел./га для домов блокированного типа, 150 чел./га для домов многоквартирного типа. Площадь территорий индивидуальной жилой застройки определяется из расчета предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства от 0,06 до 0,25 га, плотность населения при этом не превышает 30 чел./га;

2) общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, размещаемых в общественно-деловой зоне, также включаются отдельно стоящие жилые дома и гостиницы. Этажность объектов, размещаемых в общественно-деловой зоне - до 4 этажей;

3) зона производственного назначения

Зона производственного назначения предназначена для размещения промышленных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, трубопроводного транспорта и связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

5) зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования занята объектами сельскохозяйственного назначения и предназначена для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Все территории садоводческих, огороднических, дачных объединений в составе населенных пунктов соединены подъездными дорогами с автомобильными дорогами общего пользования;

6) зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и недопустимо в других функциональных зонах.

7) зона рекреационного назначения

В состав зоны рекреационного назначения включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, ериками, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятия физкультурой и спортом.

3. Планируемые для размещения на территории муниципального образования объекты федерального значения, объекты регионального значения

3.1. Объекты федерального значения

При осуществлении территориального планирования муниципального образования должны быть учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории городского округа, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации федеральных целевых программ. Документами территориального планирования Российской Федерации предусмотрено размещение объектов федерального значения на территории Хасынского городского округа.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-504 «Колыма»;

- строительство железнодорожной линии «Нижний Вестях-Мома-Магадан» протяженностью 1866 км.

3.2. Объекты регионального значения Магаданской области

При осуществлении территориального планирования Хасынского городского округа необходимо учитывать интересы Магаданской области по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, а также иных долгосрочных (региональных) документов стратегического планирования.

Документом территориального планирования Магаданской области, содержащим сведения о существующих и планируемых объектах регионального значения на территории Хасынского городского округа, является схема территориального планирования Магаданской области, утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 02.02.2012 № 51-па (далее – СТП Магаданской области). На территории Хасынского городского округа СТП Магаданской области предлагается реализация ряда градостроительных мероприятий, представленных ниже.

Мероприятия по развитию минерально-сырьевого комплекса:

Минерально-сырьевой комплекс и горнодобывающая отрасль являются основой экономики Магаданской области. Предприятия отрасли выступают в качестве главной градообразующей базы на территории региона. Политика развития минерально-сырьевого комплекса отражает общие приоритеты социально-экономического развития области. Ключевыми задачами здесь являются: комплексное освоение минерально-сырьевой базы и создание новых отраслей горнодобывающей промышленности; развитие минерально-сырьевого комплекса с использованием инновационных технологий добычи и переработки благородных и цветных металлов, угля, торфа и других полезных ископаемых.

Решение данных ключевых задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- увеличение объемов добычи благородных металлов преимущественно за счет освоения рудных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции, переработки отвальных комплексов россыпной добычи, вовлечения в переработку отходов горнодобывающих предприятий;

- комплексное геологическое изучение и освоение Приколымо-Омолонского экономического района и зон опережающего развития в его составе: Омчакского золотодобывающего кластера, Северного горнопромышленного района;

- повышение комплексности использования природных ресурсов, увеличение доли глубокой переработки, в общем объеме продукции, в первую очередь в угледобыче.

Для решения перечисленных задач и обеспечения направлений развития минерально-сырьевого комплекса области определен перечень проектов, намеченных к реализации в течение проектного периода (таблица 3.1)

Таблица 3.1. Перечень проектов по развитию минерально-сырьевого комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014–2020 гг. | Расчетный срок – 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация проекта «Освоение Яно-Колымской золоторудной провинции» с формированием Омчакского золотодобывающего кластера и освоением месторождений: | Хасынский городской округ | 2009 | -//- | 2025 |  | 3,4,5 |
| 2 | Промышленное освоение месторождения габбро «Притрассовое» (для производства мин.ваты, сэндвич-панелей, брусчатки, бордюрного камня)** | Хасынский городской округ | 2012 | -//- | 2025 |  | 4 |

- Мероприятия по развитию обрабатывающего производства:

К основным направлениям развития здесь относятся химическое производство, производство готовых металлических изделий и изделий из благородных металлов, производство строительных материалов и деталей, деревообработка, пищевая промышленность. Получат развитие предприятия легкой промышленности.

Проекты, направленные на развитие обрабатывающей промышленности:

- производство пищевых продуктов на базе КФХ «Исмаилов»;

- производство хлебобулочных изделий.

Мероприятия по развитию дорожно-транспортного комплекса:

- создание единой транспортной сети, обеспечивающей устойчивую круглогодичную доступность всех районных центров области, удаленных населенных пунктов;

- создание инфраструктуры железнодорожного сообщения – нового для области вида транспорта, обеспечивающего решение стратегических задач государства в Дальневосточном Федеральном округе и создающего условия для ускоренного развития и включения Магаданской области в социально-экономическое пространство России;

- развитие и модернизация инфраструктуры воздушного сообщения, в том числе расширение региональных перевозок внутри области;

- развитие и создание транспортной инфраструктуры в зонах и узлах опережающего развития области, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- создание транспортного обеспечения для комплексного освоения основных объектов минерально-сырьевой базы области.

С целью решения перечисленных задач по развитию дорожно-транспортного комплекса определены следующие мероприятия (Таблица 3.2)

Таблица 3.2 Перечень проектов по развитию дорожно-транспортного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Модернизация и строительство автомобильной дороги федерального значения «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана» в составе Северного транспортного коридора (СТК) и Магаданского транспортного коридора (МТК), (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Министерство транспорта РФ) в том числе: | Хасынский городской округ | 2010 | -//- | -//- | 2030 | 1,2,3 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Колыма» Якутск - Магадан км 1187 – км 2021 | Хасынский городской округ |  | 2016 | 2025 | 2030 |  |
| 3 | Участие в проектировании и строительстве железной дороги «Якутск (Нижний Бестях) – Мома – Магадан» в составе Магаданского транспортного коридора (МТК), (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Министерство транспорта РФ) границах Магаданской области | Хасынский городской округ | 2010 | -//- | -//- | 2030 | 1,2,9 |
| 4 | «Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2009 г. № 2094-р, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» с учетом ее продления на период до 2018 года. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения «Палатка – Кулу – Нексикан» (Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области) | Хасынский городской округ | 2009 | -//- | 2025 |  | 1,2 |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения «Герба – Омсукчан» | Хасынский городской округ |  | 2014 | 2025 |  | 1.3 |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

Целью развития агропромышленного комплекса Магаданской области является обеспечение продовольственной безопасности региона, диверсификация областной экономики, а также создание условий для развития традиционных видов хозяйственной деятельности и народных промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить устойчивое снабжение населения продукцией агропромышленного комплекса;

- выполнить модернизацию агропромышленного производства на современной технологической базе;

- создавать новые специализированные предприятия по производству мяса птицы, свинины, оленины, яиц, молочному производству;

- развивать овощеводства в защищенном грунте, парниковое овощеводство;

- создавать систему сельской потребительской кооперации;

- улучшать состояние сельскохозяйственных угодий, путем проведения агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия, мелиоративных мероприятий;

- укреплять кормовую базу животноводства.

Для решения перечисленных задач по развитию агропромышленного комплекса и традиционных промыслов определены следующие мероприятия (таблица 3.3).

Таблица 3.3. Перечень проектов по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия | Хасынский городской округ | 2009 | -//- | -//- | 2030 | 8 |
| 2 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий через проведение комплекса мелиоративных мероприятий | Хасынский городской округ | 2009 | -//- | 2025 |  | 8 |
| 3 | Создание специализированных предприятий по бройлерному производству (птица) | Хасынский городской округ |  | 2014 |  | 2030 | 8 |
| 4 | Создание крупных предприятий по производству молочной продукции (фермы на 900-1200 усл. голов) | Хасынский городской округ |  | 2014 |  | 2030 | 8 |
| 5 | Создание специализированных предприятий по переработке грибов, ягод, лекарственного и растительного сырья. Организация сезонных заготовок дикоросов с привлечением населения, в первую очередь представителей КМНС | Хасынский городской округ |  | 2014 | 2025 |  | 8 |

Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса

Целями развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области является обеспечение продовольственной безопасности региона, диверсификация областной экономики, развитие экспортного потенциала, а также создание условий для развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить воспроизводство и эффективную охрану водных биоресурсов, реализовать программу увеличения ресурсной базы рыболовства путем формирования промыслово-маточных популяций лососей на малых реках североохотоморского побережья;

- создать условия для увеличения поставок рыбной продукции на территорию области и Российской Федерации, развивать экспортный потенциал отрасли путем коренного изменения структуры производимой продукции, в том числе за счет производства различных морепродуктов, лекарственных препаратов и т.п.;

- обеспечить круглогодичную загрузку береговых перерабатывающих предприятий сырьем;

- выполнить реконструкцию действующих лососевых рыбоводных заводов с последующим переводом имеющихся мощностей на выпуск молоди кеты, кижуча, нерки;

- создать оптимальную структуру промыслового флота путем замены старых судов более экономичными и эффективными новыми судами, оснащенными промысловым и технологическим оборудованием на уровне современных достижений мировой практики;

- провести на основе передовых технологий техническое перевооружение и реконструкцию береговых обрабатывающих предприятий с целью выпуска продукции, соответствующей по качеству требованиям внутреннего и внешнего рынков;

- развивать прибрежное рыболовство, промышленную аква- и марикультуру;

- возобновить зверобойный промысел с организацией полной комплексной переработки сырья.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Энергоснабжение

Развитие энергетики должно быть направлено на повышение надежности электроснабжения всех районов области, и, в частности, южных районов и Магаданской агломерации. Будет обеспечено покрытие возрастающих нагрузок для потребителей в зонах опережающего развития, повышена общая эффективность работы энергосистемы. Решающее значение в энергобалансе области будут играть возобновляемые источники электроэнергии – гидроэнергетика, а в удаленных районах – ветроэнергетика.

Решение этих задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- техническое перевооружение и реконструкция действующих основных фондов энергосистемы области;

- перевод местных котельных на местное топливо – бурый уголь;

Для решения перечисленных задач и направлений по развитию энергетики области определен перечень инвестиционных проектов, намеченных к реализации в течение проектного периода (таблица 3.4).

Таблица 3.4. Перечень проектов по развитию энергетики

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 3.3. Проектирование и строительство: 3.3.1. Захода-выхода от ВЛ - 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» до ПС 220 кВ Мякит (0,8 км) 3.3.2. ПС 220 кВ Мякит – мощность АТ 220/110/35 кВ 63МВАх2 3.3.3. ВЛ-35 кВ «Бутарное» (15 км) 3.3.4. ВЛ-35 кВ «Участок-2» (15 км) 3.3.5. ВЛ-35 кВ «Участок-3» (15 км) | Хасынский г.о. |  |  | 2018-2019 |  |  |
| 2 | 3.4. Проектирование и строительство ВЛ 35 кВ «Мякит – Талая» с ПС 35/6 кВ «Талая» (90 км) | Хасынский г.о. |  |  | 2022 |  |  |

Модернизация и развитие местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов области должна осуществляться с применением ресурсосберегающих технологий, в том числе с применением труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащением систем теплоснабжения счетчиками для измерения количества произведенного и потребленного тепла, установкой приборов автоматического регулирования теплоснабжения у потребителей.

Для решения задач развития местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов области рекомендованы к реализации следующие мероприятия (таблица 3.5).

Таблица 3.5. Перечень проектов по развитию местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов Магаданской области

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения. Администрация муниципального образования «Хасынский городской округ» | Хасынский г.о. | 2010 | -//- | 2022 |  | 1,2 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства Хасынского г.о., Администрация муниципального образования «Хасынский городской округ» | Хасынский г.о., п. Палатка | 2011 | -//- | 2022 |  | 1,1+,2 |

Водоснабжение и водоотведение

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения Магаданской области является устойчивое снабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей водой требуемого качества и в требуемом количестве, обеспечение условий охраны окружающей среды в системах водоотведения.

С этой целью должны быть решены следующие основные задачи:

- повысить обеспеченность населенных пунктов области объектами водоснабжения и водоотведения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем их замены и ремонта;

- продолжать начатое и осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоснабжения и водоотведения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

Связь

- развитие сети широкополосного доступа, позволяющей предоставлять широкий спектр информационных услуг;

- развитие услуги IP TV;

- строительство мультисервисной сети передачи данных, направленной на замену аналоговых каналов связи на цифровые;

- перевод проводного вещания на эфирное с установкой УКВ-ЧМ передатчиков в районных центрах области;

- перевод на трансляцию телевизионных и радиопрограмм в цифровом формате;

- расширение сети сотовой подвижной связи стандарта GSM, увеличение зоны радиопокрытия путем установки дополнительных базовых станций, в г. Магадане и во всех крупных населенных пунктах области;

- внедрение широкополосного доступа в Интернет во всех районных центрах области.

Для решения перечисленных задач по развитию инфраструктуры связи предусмотрены следующие мероприятия (таблица 3.6)

Таблица 3.6. Перечень проекты по развитию инфраструктуры связи

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство и эксплуатация мультисервисной спутниковой сети передачи данных (ОАО «Дальсвязь») | Все районы области | 2009 | 2020 |  |  | 1,3 |

Жилищный комплекс

Развитие жилищного комплекса Магаданской области является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в условиях Крайнего Севера.

Помимо развития жилищного комплекса в существующих населенных пунктах, необходимо строительство вахтовых поселков в зонах и узлах опережающего развития. Это должны быть современные, многофункциональные комплексы, обеспечивающие создание необходимых условий для комфортного проживания и психофизического восстановления работников базовых предприятий.

Для развития жилищного комплекса области необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить население современным комфортным жильем;

- создать условия для формирования комфортной жилой среды в населенных пунктах области;

- обеспечить массовое строительство жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму для всех категорий граждан;

- наращивать ресурсное обеспечение строительного комплекса, в том числе мощностей предприятий строительной индустрии для обеспечения массового жилищного строительства;

- развивать и внедрять новые технологии жилищного строительства;

- обеспечить зоны опережающего развития области, требуемой жилищной и социально-бытовой инфраструктурой, включая строительство новых вахтовых поселков;

- повысить сейсмическую устойчивость жилых зданий.

Для решения перечисленных задач по развитию жилищного комплекса области предусматриваются следующие мероприятия (Таблица 3.7).

Таблица 3.7. Перечень проектов по развитию жилищного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилого фонда области в объеме порядка 5,3 тыс. м² на расчетный срок и порядка 3,2 тыс. м² до 2013 г. | Хасынский г.о. | 2009 | -//- | 2025 |  | 1 |

Торговля и бытовые услуги

Основной целью развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению является обеспечение современными услугами всех жителей области, в том числе, жителей удаленных населенных пунктов. Для этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным социально-бытовым обслуживанием;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах области и центрах административных районов;

- развивать выставочно-ярмарочную деятельность, позиционирующую Магаданскую область, как территорию открытых возможностей для освоения ее неисчерпанных богатств;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению.

Для решения перечисленных задач по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения определены следующие мероприятия (Таблица 3.8).

Таблица 3.8. Проекты по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению | населенные пункты области | 2009 | -//- | 2025 |  | 1, 4 |

Здравоохранение

Развитие системы здравоохранения должно обеспечить население Магаданской области, в том числе жителей отдаленных и малодоступных территорий, современными качественными медицинскими услугами. Для решения этих проблем в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети медицинских учреждений, с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным медицинским обслуживанием;

- реконструировать существующие и осуществлять строительство новых объектов здравоохранения в районных центрах и поселениях области;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории области для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- сформировать транспортную сеть, обеспечивающую оказание врачебной помощи на удаленных территориях области;

- развивать бальнеологическое обслуживание населения путем реконструкции существующих и строительства новых санаториев.

Для решения перечисленных задач по развитию системы здравоохранения определены следующие мероприятия (Таблица 3.9).

Таблица 3.9. Перечень проектов по развитию системы здравоохранения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция бальнеогрязевого санатория «Талая» (Департамент здравоохранения администрации области) | Хасынский г.о., п. Талая | 2011-2013 | 2014-2020 |  |  | 1 |

Социальная поддержка населения

Развитие системы социальной поддержки населения Магаданской области направлено на решение следующих задач:

- обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, реабилитированных лиц и членов их семей и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Образование

Основной целью развития системы образования Магаданской области является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – жителям отдаленных и малонаселенных населенных пунктов области. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- реструктурировать и оптимизировать пространственную организацию и структуру сети образовательных учреждений области;

- формировать сеть образовательных учреждений в малонаселенных районах области на основе создания территориальных школьных объединений, включающих в себя общеобразовательные учреждения (начальные и основные) близко расположенных сел, либо на основе группирования вокруг опорной (базовой) общеобразовательной школы, расположенной в местном центре расселения, сети филиалов из начальных общеобразовательных школ, в том числе малочисленных (до 10 учащихся);

- реструктурировать образовательное пространство области путем интеграции учреждений общего и начального профессионального, дошкольного, дополнительного образования, сетевого взаимодействия образовательных учреждений, взаимного перемещения ресурсов с использованием информационных технологий, сети Интернет, организации дистанционного обучения;

- организовать школы-интернаты в районных центрах, где учащиеся из сел и поселков с малой численностью населения могли бы получать полноценное образование. Необходимость в организации интернатов обусловлена рассредоточенной системой расселения и низкой плотностью населения области;

- осуществлять строительство и организацию национальных школ в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых школ, детских дошкольных учреждений, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов системы образования, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- ввести обязательное обучение детей творчеству, в первую очередь изобразительному искусству (рисунок, живопись, лепка), для развития адаптивных приспособительных механизмов организма человека к условиям Крайнего Севера (см. раздел медико-социальная адаптация);

- предусмотреть во всех образовательных учреждениях возможности для ежедневных занятий физической культурой (помимо уроков физкультуры и спортивных мероприятий). Организовать лекции и обучающие программы по здоровому образу жизни в условиях Севера, рациональному питанию, закаливанию, отказу от вредных привычек (прежде всего курения), как основы и предупреждения заболеваний, характерных для жителей Крайнего Севера.

Культура

Основной целью развития сферы культуры Магаданской области является формирование системы учреждений и организационных мероприятий, позволяющей включить всех жителей области, в том числе удаленных и малонаселенных территорий, в общее культурное пространство региона, страны, а также, в мировое культурное пространство. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области, должны быть созданы условия для сохранения и использования своего культурного наследия. Для достижения указанных целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений культуры;

- осуществлять строительство новых учреждений культуры, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

Физическая культура и спорт, рекреация и туризм

Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Магаданской области современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта, в частности плоскостных спортивных сооружений, плавательных бассейнов, аквапарков и др., в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых объектов физкультуры и спорта в составе многофункциональных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах области;

- формировать инфраструктуру рекреационных зон, создавать круглогодичные и сезонные комплексы, центры туризма, отдыха и курортного лечения;

- развивать рекреационную и туристическую сферу деятельности, используя и опираясь на уникальные ландшафтные и природные особенности территории Магаданской области;

- создавать и развивать следующие объекты рекреации и туризма: базы обслуживания туристов - водников, рыбаков и охотников, любителей пешего и горного туризма; зоны любительского сбора дикоросов и лекарственных трав; центры курортолечения; центры лыжного, горнолыжного, водного спорта; этнографические комплексы, гостиничные комплексы, центры автотуризма и др.;

- развивать транспортную доступность Магаданской области для жителей экономически развитых и густонаселенных регионов России, зарубежных стран;

- развивать и повышать качество гостиничного фонда города Магадана и, особенно, районных центров рекреации и туризма с обеспечением современных комфортных условий для размещения туристских групп;

- развивать дорожную сеть и альтернативные пути доставки туристов (вертолеты, морской транспорт) к началу маршрутов и вывоза их из конечных пунктов маршрутов;

- развивать в области систему придорожного сервиса, формировать сеть мотелей, кемпингов, пригородных гостиниц для активизации автомобильного туризма;

- резервировать зеленые зоны в пределах 0,5-1,5 часовой доступности от городов и крупных поселков, а также ценных природно-оздоровительных территорий, осуществлять закрепление их в государственной собственности для организации массового отдыха;

Мероприятия по охране окружающей среды:

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды в регионе является минимизация техногенных и антропогенных нагрузок на природную среду и ее компоненты: воздушный бассейн, грунтовые и поверхностные воды, почвы, растительный покров, животный мир. В число мероприятий должно входить:

- снижение влияния выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов на состояние воздушного бассейна, водных объектов и почвенно-растительного покрова;

- рекультивация и обезвреживание брошенных поселков, бесхозных экологически опасных объектов, демеркуризация около 20 млн. т ртутьсодержащих отходов на 30 объектах, предупреждения свинцового, мышьяковистого, кадмиевого, цианид- роданидного загрязнения;

- установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- установление водоохранных зон рек, водоемов, на морском побережье;

- установление и организация санитарно-защитных зон для аэродромов и взлетно-посадочных площадок, находящихся в непосредственной близости к жилой застройке, запрещение размещения жилых домов и общественных зданий в зоне влияния аэропортов без расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);

- организация санитарной очистки территории, утилизации бытовых отходов;

- охрана защитных лесов на территории области;

С целью охраны окружающей среды предусматриваются следующие мероприятия (таблица 3.10).

Таблица 3.10. Перечень проектов по охране окружающей среды

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Лесорастительное, лесохозяйственное, агроклиматическое районирование Магаданской области. Составление карт районирования | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 2 | Создание и поддержка малых частных предприятий по уходу за лесами и использованию лесных ресурсов | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 4, 7 |
| 3 | Выявление и комплексное инженерно-геологическое обследование ликвидированных населенных пунктов, брошенных предприятий, установление степени их экологической опасности | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 4 | Разработка проектов по рекультивации и реабилитации ранее нарушенных и неиспользуемых земель | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 5 | Разработка и реализация проекта рекультивации и реабилитации ранее нарушенной речной долины (участка) высокого порядка (не менее 200 га) | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 6 | Обеспечение функционирования территориальной системы экологического мониторинга Магаданской области | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 7 | Обеспечение международных обязательств России на территории области по Киотскому соглашению (с 2005 г.), Рамсарской конвенции (с 1975 г.). Боннской конвенции по охране перелетных птиц, Соглашению по охране перелетных птиц между Россией и США, Россией и Японией, Россией и Кореей. Конвенции по биоразнообразию. Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (РФ с 1992 г.) | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 8 | Восстановление международной репрезентативной Кулинской воднобалансовой станции (КВБС) как основы сети комплексного геоэкологического мониторинга | Бассейны верхних течений рек Яна, Индигирка, Колыма |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 9 | Создание репрезентативного поста сети комплексного геоэкологического мониторинга на северном побережье Охотского моря | Верхнее течение р. Дукча, устье рек Магаданка, Дукча |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 10 | Демеркуризация хвостохранилищ ЗИФ, территорий ШОФ и ШОУ. | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 11 | Организация переработки нефтесодержащих отходов с приобретением соответствующего оборудования | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 12 | Организация переработки аккумуляторов (ВНИИЦветмет) | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 13 | Организация переработки автошин, изделий из синтетических материалов (Хабаровский ИВЭП ДВО РАН) | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 14 | Создание сети складов с естественными сорбентами и материалами на случаи ликвидации нефтяного и токсикогенного загрязнения рек и морского побережья | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |
| 15 | Создание опорных репрезентативных пунктов территориального экологического мониторинга и обеспечение их функционирования | Территория области |  | 2015 | 2025 |  | 7 |

4. Мероприятия территориального планирования по размещению

объектов местного значения муниципального образования

В целях реализации полномочий Хасынского городского округа в соответствии с уставом, утвержденным решением Собрания представителей Хасынского городского округа от 16.11.2015 № 34, а также иных вопросов, связанных с жизнедеятельностью муниципального образования, генеральным планом предлагается проведение ряда градостроительных мероприятий по созданию (строительству, реконструкции) объектов местного значения, указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Статус объекта | Местоположение | Вид функциональной зоны | Характеристика ЗОУИТ | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для жилищного строительства, в том числе муниципального |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты капитального строительства, находящиеся в статусе ветхого и аварийного жилья (на 1 очередь) | по заданию на проект. | Реконструкция | Населенные пункты Хасынского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 1.2 | Объекты капитального строительства, находящиеся в статусе ветхого и аварийного жилья (на 1 очередь) | по заданию на проект. | Снос | Населенные пункты Хасынского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 1.3 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь) | Строительство жилья по адресам сносимого ветхого жилого фонда в Хасынском городском округе. | Строительство | п. Палатка, п. Стекольный, п. Атка, п. Талая | Жилая зона | - | - |
| 1.4 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь) | Капитальный ремонт жилых домов с целями переселения жильцов из аварийного жилья и приведения его в соответствие с техническими и санитарными нормами | Ремонт | Населенные пункты Хасынского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 1.5 | Многоквартирный жилой фонд (на 1 очередь, на расчетный срок) | Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилого фонда округа | Приведение в соответствие с действующими нормами | Населенные пункты Хасынского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 2 | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здание школы (на расчетный срок) | Капитальный ремонт, переустройство бывшего здания школы в п. Атка под начальную школу-детский сад. Проектная вместим. 100 мест | Ремонт, переустройство | п. Атка | Общественно-деловая зона | - | - |
| 2.2 | Здание детского сада (на расчетный срок) | Проектная вместим. 60 мест | Строительство | п. Палатка | Общественно-деловая зона | - | - |
| 2.3 | Здания образовательных учреждений (на 1 очередь, на расчетный срок) | В существующих зданиях образовательных учреждений, имеющих свободные площади, размещать учреждения дополнительного образования, детские библиотеки, кружки и клубы. | Предложение | Населенные пункты Хасынского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 2.4 | Здание детского сада (на 1 очередь) | Реконструкция здания детского сада на 80 мест | Реконструкция | п. Палатка | Общественно-деловая зона | - | - |
| 3 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ФАП, амбулаторно-поликлинические учреждения и др. (на расчетный срок) | Проведение капитального ремонта, реконструкция существующих объектов здравоохранения | Ремонт, реконструкция | Населенные пункты Хасынского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 3.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (на расчетный срок) | В существующих объектах здравоохранения увеличить число врачей и среднего медперсонала до 33 и 91 человек соответственно | Предложение | Населенные пункты Хасынского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 3.3 | Аптека (на 1 очередь) | Размещение 2 аптек | Предложение | п. Атка, п. Талая | Общественно-деловая зона | - | - |
| 4 | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спорткомплекс (на первую очередь) | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м | Строительство | п. Палатка, ул. Почтовая | Общественно-деловая зона | - | - |
| 4.2 | Спортивный зал (на первую очередь) | Строительство спортзала в профессиональном училище №12 | Строительство | п. Стекольный | Общественно-деловая зона | - | - |
| 4.3 | Спортивный зал (на расчетный срок) | Размещение спортивного зала 288 кв. м в составе существующего здания общеобразовательной школы | Ремонт, переустройство | п. Атка | Общественно-деловая зона | - | - |
| 4.4 | Спортивные плоскостные сооружения (на расчетный срок) | по заданию на проект. | Приведение в соответствие с действующими нормами | Населенные пункты Хасынского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 5 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Здания учреждений культуры (на 1 очередь, на расчетный срок) | Проведение капитального ремонта, реконструкция существующих зданий учреждений культуры | Ремонт, реконструкция | Населенные пункты Хасынского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 6 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Отдел внестационарного библиотечного обслуживания (на 1 очередь) | Организация внестационарного библиотечного обслуживания | Предложение | п. Атка | Общественно-деловая зона | - | - |
| 6.2 | Библиотека (на расчетный срок) | Организация детской библиотеки | Предложение | п. Палатка | Общественно-деловая зона | - | - |
| 7 | Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Модульный объект общественного питания (на 1 очередь) | - | Строительство | с. Тауйск, ул. Первомайская | - | - | - |
| 7.2 | Предприятия общественного питания (на 1 очередь, на расчетный срок) | До 320 мест | Обеспечение организации предприятий общественного питания | Населенные пункты Хасынского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 7.3 | Продовольственные магазины Непродовольственные магазины (на 1 очередь, на расчетный срок) | До 800 кв. м До 1600 кв. м | Обеспечение организации магазинов продовольственных и непродовольственных товаров | Населенные пункты Хасынского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 7.4 | Комбинат бытовых услуг (на 1 очередь) | На 32 рабочих мест | Создание комбината бытовых услуг | п. Палатка | Общественно-деловая зона | - | - |
| 7.5 | Банно-прачечный комбинат (на расчетный срок) | Баня на 56 мест, прачечная на 480 кг белья в смену, химчистка на 28 кг вещей в смену | Строительство | п. Палатка | Общественно-деловая зона | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 8 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Улично-дорожная сеть, автодороги Н-4 «Палатка-Кулу-Нексикан», Н-3 «Герба-Омсукчан» (на 1 очередь) | Доведение их эксплуатационных характеристик до нормативных значений | Реконструкция | Хасынский городской округ | Инженерная и транспортная инфраструктура | до жилой застройки – 50 м, до садоводческих, дачных объединений – 25 м (РНГП) | - |
| 8.2 | Мостовые переходы, водопропускные трубы (на 1 очередь) | Доведение их эксплуатационных характеристик до нормативных значений | Реконструкция, замена | Хасынский городской округ | Инженерная и транспортная инфраструктура | - | - |
| 8.3 | Взлетно-посадочная полоса. Развитие авиасообщения. Организация новых маршрутов в жилые поселки, на промышленные площадки и туристические объекты в труднодоступной местности (на расчетный срок) | Для обслуживания местного населения и туристов | Строительство | п. Талая, Хасынский городской округ | Инженерная и транспортная инфраструктура | По расчету (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 9 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Автостанция | Для обслуживания местного населения и туристов | Строительство | п. Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | - | - |
| 9.2 | Станции технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, смотровые эстакады, площадки-стоянки, площадки отдыха, пункты общественного питания и торговли, контрольно-диспетчерские пункты (на 1 очередь и на расчетный срок) | Обеспечение услуг автосервиса, дорожного сервиса вдоль автодорог, как в населенных пунктах, так и на участках между ними | Строительство | Хасынский городской округ | Инженерная и транспортная инфраструктура | Санитарно-защитная зона от АЗС 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); от моек 50 м (требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса ГОСТ 33062-2014) | - |
| 9.3 | Создание остановочных пунктов общественного автомобильного транспорта, с предоставлением услуг отдыха, общественного питания, торговли и связи, в том числе в закрытых отапливаемых помещениях (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для обслуживания местного населения и туристов | Строительство | Хасынский городской округ | Инженерная и транспортная инфраструктура | Санитарно-защитная зона 100 м (РД 3107938-0181-94) | - |
| 10 | Организация электроснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Существующие воздушные линии, опоры ЛЭП (на 1 очередь и на расчетный срок) | 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ с предельной степенью износа | Реконструкция, замена | Населенные пункты Хасынского городского округа | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона 35 кВ – 15 м; 6-10 кВ –10 м, 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами; 0,4 кВ – 2 м (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | - |
| 10.2 | Замена трансформаторных подстанций с предельной степенью износа (на 1 очередь и на расчетный срок) | ТП разных классов по напряжению | Реконструкция, замена | Населенные пункты Хасынского городского округа | Инженерная и транспортная инфраструктура | - | - |
| 10.3 | Строительство новых линий электропередач напряжением (на 1 очередь и на расчетный срок) | ВЛ 35 кВ, 6/10 кВ, 0,4 кВ | Строительство | Территория Хасынского городского округа | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | - |
| 10.4 | Установка трансформаторных подстанций (на 1 очередь и на расчетный срок) | Напряжение ТП 6(10)/0,4 кВ ТП 35/6(10) кВ | Строительство | Населенные пункты Хасынского городского округа (ПС «Бутарное»; ПС «Талая») | Инженерная и транспортная инфраструктура | - | - |
| 11 | Организация теплоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Объекты теплоснабжения, в том числе тепловые сети и оборудование (на 1 очередь, на расчетный срок) | С высокой степенью износа | Реконструкция, замена | Населенные пункты Хасынского городского округа | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона - 5 м (СП 124.13330.2012) | - |
| 11.2 | Тепловые сети (на 1 очередь, на расчетный срок) | Подключение новых потребителей | Строительство | В поселках Палатка, Стекольный, Атка, Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона - 5 м (СП 124.13330.2012) | - |
| 11.3 | Электрокотельная, сети теплоснабжения (на расчетный срок) | Подключение новых потребителей | Строительство | В п. Хасын | Инженерная и транспортная инфраструктура | По расчету (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) Охранная зона - 5 м (СП 124.13330.2012) | - |
| 11.4 | Геотермальная ТЭЦ (на расчетный срок) | Использование альтернативных источников энергии | Строительство | В поселке Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | По расчету (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 12 | Организация водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Водопроводные сети (на 1 очередь и на расчетный срок) | С предельной степенью износа | Реконструкция, замена | В поселках Палатка, Стекольный, Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 12.2 | Водопроводные сети (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для подключения новых потребителей | Строительство | В поселках Палатка, Стекольный, Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 13 | Организация водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | КНС (на 1 очередь) | Насосная станция | Строительство | п. Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - 15 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.2 | Очистные сооружения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Производительность: - 4200 куб. м/сут., (411 куб. м/сут., объем стоков текущий); - 490 куб. м/сут; Доведение сточных вод до нормативных значений | Капитальный ремонт, реконструкция | В поселках Палатка, Стекольный, | Инженерная и транспортная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - 150 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.3 | Сети водоотведения (на 1 очередь и на расчетный срок) | С предельной степенью износа | Реконструкция, замена | В поселках Палатка, Стекольный, Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - 20 м | - |
| 13.4 | Локальные очистные сооружения (на первую очередь, на расчетный срок) | По расчету | Строительство | В поселках Атка, Талая | Инженерная и транспортная инфраструктура | (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.5 | Сети водоотведения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для подключения новых потребителей | Строительство | В поселке Палатка, Стекольный, Атка, Талая, Хасын | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2011) | - |
| 13.6 | Централизованная система водоотведения | По расчету | Строительство | п. Атка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Санитарно-защитная зона - 150 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2011) | - |
| 14 | Создания условий для обеспечения жителей услугами связи |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных (на 1 очередь, на расчетный срок) | - | - | Хасынский городской округ | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона 3 м (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) | - |
| 14.2 | Расширение мультимедийных услуг, включая «Интернет» (на 1 очередь, на расчетный срок) | - | - | Хасынский городской округ | Инженерная и транспортная инфраструктура | Охранная зона 3 м (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) | - |
| 15 | Сохранение объектов культурного наследия местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Создание условий для массового отдыха жителей, развитие туризма в поселении |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Туристическо-рекреационный комплекс (на 1 очередь) | Базы обслуживания туристов, зоны активного отдыха и туризма | Организация инфраструктуры рекреационных зон: баз обслуживания туристов, зон активного отдыха и туризма | п. Талая | Рекреационная зона | - | - |
| 16.2 | Санаторий «Талая» (на 1 очередь) | Увеличение мест до 500 | Реконструкция | п. Талая | Рекреационная зона | - | - |
| 16.3 | Объекты туристического обслуживания (на 1 очередь, на расчетный срок) | Кафе, мотели, кемпинги, придорожные гостиницы по автодороге «Колыма» | Организация системы придорожного сервиса | п. Палатка, п. Стекольный, п. Атка | Рекреационная зона | - | - |
| 16.4 | Охранные зоны памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест округа (на 1 очередь, на расчетный срок). | - | Организация охранных зон вокруг памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест округа | Памятники природы: «Тальский», «Хасынский», «Базальтовый», «Песчаный», «Ольское плато». Места заключения, существовавшие на территории Хасынского городского округа в советский период и представляющие исторический интерес: прииск «Днепровский», прииск Нерига, Красная речка, Чёрное озеро, Мякит, Стрелка, Хетта, Талая, Мадаун, Хасын, Палатка, Стекольный, Атка, Арарат. | Рекреационная зона | - | - |
| 17 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Дамба обвалования на реке Хасын | По расчету | Строительство | В районе п. Палатка | Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 19.2 | Дамбы и берегоукрепления | По расчету | Строительство | В районах населенных пунктов Хасынского городского округа | Инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 20 | Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | " | Разработка проектов санитарно-защитных зон | Хасынский городской округ | Производственного назначения | - | - |
| 20.2 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы | Хасынский городской округ | Производственного назначения | - | - |
| 20.3 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов | Хасынский городской округ | Производственного назначения | - | - |
| 20.4 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Разработка проектов санитарно-защитных зон производственных объектов (на 1 очередь) | Хасынский городской округ | Производственного назначения | - | - |
| 20.5 | Свалки | - | Выявление и рекультивация | Хасынский городской округ | - | - | - |
| 21 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Полигон твердых коммунальных отходов (на 1 очередь) | Полигон ТБО | Строительство | п. Стекольный | Зона специального назначения | Санитарно-защитная зона 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 21.2 | Площадки временного накопления отходов (на 1 очередь) | - | Обустройство | п. Стекольный, п. Атка | - | - | - |
| 21.3 | Полигон ТБО (на 1 очередь, на расчетный срок) | Мини-установка, 5 шт., для утилизации отходов | Установка | п. Стекольный, п. Атка | - | - | - |

5. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5.1. Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории городского округа в установленных границах /территория в границах населенных пунктов | га | 1 925 244 | - |
|  | в том числе: | % |  |  |
| 1.1 | территории в границах городского округа/в границах населенных пунктов | га | 5152 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | производственная | га | 65 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | Инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Транспортной инфраструктуры | га | 1285 |  |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | объектов транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Рекреационная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | Сельскохозяйственного использования | га | 14779 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 6471 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Специального назначения | га | 14 | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | Акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | Природного ландшафта | га | 1848428 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов | га | 5152 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Сохранение национальных поселков (входящих в перечень районов проживания КМНС). | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 6675 | 8000 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - прирост | чел. | 62 | - |
| 2.2.2 | - убыль | чел. | 98 | - |
| 2.2.3 | - коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 чел. | -5,4 | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
| 2.3.1 | - прирост | чел. | 231 | - |
| 2.3.2 | - убыль | чел. | 599 | - |
| 2.3.3 | - коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 чел. | -55,1 | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.4.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 1361 | - |
| 2.4.2 | - трудоспособного возраста | % | 3902 | - |
| 2.4.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 1819 | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД* |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 270,5 | - |
| 3.2 | Структура жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | - в зоне индивидуальной жилой застройки | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | -в зоне малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.3 | - в зоне среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.4 | - в зоне многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше) | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.2.5 | - в прочих зонах | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от площади жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства** | тыс. кв. м | - | - |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения площадью жилищного фонда | кв. м/ чел. | 40,5 кв. м | 27,7 кв. м |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |
| 4.1.1 | Социальные центры | объект | 1 | - |
| 4.1.2 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | объект | 1 | - |
| 4.2 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.2.1 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м общей площади | 2013 | 2800 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 301 | 350 |
| 4.2.2 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | - | 160 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 человек | - | 20 |
| 4.2.3 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 30000 | 56000 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 4494 | 7000 |
| 4.2.4 | Лыжные базы | объект | 3 | - |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | место | 2 | - |
|  |  | место на 1000 человек |  |  |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 3 | - |
|  | В том числе по видам: |  |  |  |
|  | детская | объект | - | 1 |
|  | юношеская |  |  |  |
|  | общедоступная | объект | 3 | 4 |
| 4.3.3 | Музеи | объект | - | - |
| 4.3.4 | Выставочные залы и галереи | объект | - | - |
| 4.3.5 | Кинотеатр | объект | 2 | - |
| 4.3.6 | Театр | место | - | - |
|  |  | мест на 1000 человек | - | - |
| 4.4 | Объекты пожарной охраны |  | - | - |
| 4.4.1 | Пожарное депо | автомобиль | - | - |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | - | - |
| 4.5 | Организации и учреждения управления |  | - | - |
| 4.5.1 | Муниципальный архив | объект | - | - |
| 4.5.2 | Прокуратура | объект | - | - |
| 5 | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |
| 5.1 | Инвестиционная площадка в зонах опережающего развития на территории Магаданской области | объект | п. Талая | - |
| 5.2 | Инвестиционная площадка в сфере развития минерально-сырьевого комплекса | объект | Геологическое изучение недр | - |
| 5.3 | Инвестиционная площадка в сфере проведения диверсификации производства | объект | - | - |
| 5.4 | Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса | объект | - | - |
| 5.5 | Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса | объект | Создание и развитие агропромышленного парка в п. Стекольный | - |
| 5.6 | Инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности | объект | - | - |
| 5.7 | Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации | объект | п. Талая |  |
| 5.8 | Инвестиционная площадка в сфере внедрения инноваций в экономику, | объект | - | - |
| 5.9 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | объект | - | - |
| 5.10 | Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | объект | - | - |
| 5.11 | Инвестиционная площадка в сфере создания условий для преобразования сложившейся застройки в целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем | объект | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 465,5 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | - - | 141,5 | 141,5 |
|  | - местного значения | - - | 70,3 | - |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | - | - |
| 6.3 | Протяженность железных дорог | км | - | - |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 7.1.2 | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 1,32 | 1,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1.3 | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,49 |
| 7.1.4 | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,37 |
| 7.1.5 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.6 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 4,00 |
| 7.1.7 | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 4,00 |
| 7.1.8 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 197,75 | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1.9 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |
| 7.1.10 | Протяженность сетей | км | 18,60 | н/д |
| 7.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | 1,32 | 1,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.2.2 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 7.2.3 | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 7.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 4,7 | 4,7 |
| 7.2.5 | Протяженность сетей | км | 18,56 | 28 |
| 7.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн кВт*ч/год | 75,56 | 90,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.3.2 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 7.3.4 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | - |
| 7.3.5 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*ч | 11320 | 11250 |
| 7.3.6 | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт*ч. | - | - |
| 7.3.7 | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 204,5 | 204,5 |
| 7.3.8 | Протяженность сетей: | км | 71,55 (6-10 кВ) | - |
| 7.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
| 7.4.2 | -всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | 88177 | 130000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.4.3 | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | - |
| 7.4.4 | -на производственные нужды | - - |  |  |
| 7.4.5 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 85,15 | 85,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.4.6 | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
| 7.4.7 | - районные котельные | - - | 85,15 | 85,15 |
| 7.4.8 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 7.4.9 | Протяженность сетей | км | 39,24 | 60,00 |
| 7.5 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 7.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 7.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 154 | - |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 7,70 | 10,00 |
| 7.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 7.3 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
| 7.4 | Иные виды инженерного оборудования территории |  | - | - |
| 7.5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.6 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 4/30,07 | 4/30,07 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |  |  |  |
| 8.1 | жилищная сфера | млн руб. | - | - |
| 8.2 | социальная сфера | млн руб. | - | - |
| 8.3 | производственная сфера | млн руб. | - | - |
| 8.4 | транспортная инфраструктура | млн руб. | - | - |
| 8.5 | инженерное обеспечение | млн руб. | - | - |
| 8.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | - | - |