УТВЕРЖДЕНЫ

решением

Собрания представителей

Хасынского городского округа

от 21.12.2016 № 144

ПРАВИЛА

землепользования и застройки

муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)»

Содержание

| Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)» и внесения в них изменений |  |
| --- | --- |
| Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления | 5 |
| Статья 2. Изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами | 19 |
| Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления | 20 |
| Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки | 20 |
| Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила | 21 |
| Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки | 25 |
| Глава 2. Карта градостроительного зонирования. |  |
| Статья 7. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Палатка | 26 |
| Статья 8. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Хасын | 26 |
| Статья 9. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Стекольный | 26 |
| Статья 10. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Талая | 26 |
| Статья 11. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Палатка | 26 |
| Статья 12. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Хасын | 27 |
| Статья 13. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Стекольный | 27 |
| Статья 14. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Талая | 27 |
| Глава 3. Градостроительные регламенты |  |
| Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 28 |
| Статья 16. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 67 |
| Статья 17. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | 70 |

Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)»

Преамбула

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)» (далее – Правила и городской округ соответственно) являются муниципальным правовым актом населенных пунктов городского округа, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской области и муниципального образования «Хасынский городской округ».

Настоящие Правила разработаны на основе Генеральных планов населенных пунктов Хасынского городского округа.

Правила застройки являются результатом градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа – разделения на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента.

Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки

муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)» и внесения в них изменений

Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:

1) владелец земельного участка, объекта капитального строительства - российские и иностранные физические и юридические лица (Российская Федерация, субъект Российской Федерации и город), обладающие зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные участки и объекты капитального строительства;

2) объект, не являющийся объектом капитального строительства - сооружение, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению;

3) государственный кадастровый учет недвижимого имущества - действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом имуществе;

4) градостроительная документация - генеральный план, настоящие Правила и документация по планировке территории;

5) градостроительный регламент - устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

6) градостроительная подготовка земельных участков - действия, осуществляемые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом которых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации;

7) градостроительный план земельного участка - вид документации по планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

8) заказчик - физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу - изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

9) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

10) земельный участок - часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке;

11) инвесторы - физические и юридические лица, государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств, в соответствии с действующим законодательством;

12) инженерная подготовка территории- комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

15) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

16) линии отступа от красных линий - линии, которые обозначают границы места, допустимого для размещения объекта капитального строительства (далее - линии регулирования застройки);

18) территориальная зона - зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;

19) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, водоемы и другие объекты);

20) торги - способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

21) улично-дорожная сеть - система взаимосвязанных территориальных коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов), территории которых являются, как правило, территориями общего пользования;

22) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории муниципального образования «Хасынский городской округ» в границах, установленных согласно Закону Магаданской области от 08.04.2015                                   № 1885-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований «поселок Палатка», «поселок Атка», «поселок Талая», «поселок Стекольный» путем их объединения с наделением статусом городского округа».

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

- 4. Настоящие Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории населенных пунктов городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории населенных пунктов городского округа;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

5. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений (общая часть);

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

6. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

7. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования (статья 7,8,9,10 настоящих Правил), действие которых распространяется в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 15 настоящих Правил);

2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статья 16 настоящих Правил);

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 17 настоящих Правил).

9. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статья 16 настоящих Правил) установлены, исходя из условия обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с каждым из поименованных в градостроительном регламенте основным видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 15 настоящих Правил), а также осуществления совместно с ним вспомогательных видов использования. Вспомогательные виды разрешенного использования являются допустимыми только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемыми совместно с ними.

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные статьей 16настоящих Правил, применяются при образовании земельных участков, в том числе при подготовке документации по планировке территорий, и в иных предусмотренных законодательством случаях.

10. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, выделенным на карте градостроительного зонирования (статья 7, 8, 9, 10 настоящих Правил).

В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории (статья 11, 12, 13, 14 настоящих Правил), на земельный участок и расположенные на нем объекты капитального строительства распространяется действие ограничений, указанных в статье 17 настоящих Правил.

11. На карте градостроительного зонирования (статья 7, 8, 9, 10 настоящих Правил) выделены следующие территориальные зоны:

Таблица 1

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ц – 1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения Цель выделения: - обеспечение правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения областного, районного и общепоселкового значения, коммерческие учреждения, офисы, жильё, а также здания многофункционального назначения. |
| Жилые зоны |  |
| Ж – 1 | Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа Цели выделения: - обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной малоэтажной индивидуальной жилой застройки; - обеспечение правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| Ж – 2 | Зона смешанной жилой застройки Цели выделения: - формирование жилых районов средней плотности застройки (до 40%) с размещением отдельно стоящих односемейных жилых домов усадебного типа не выше 3-х этажей, блокированных двухсемейных и многосемейных жилых домов с земельными участками, многоквартирных жилых домов в 2 - 5 этажей |
| Ж – 3 | Зона многоэтажной жилой застройки Цели выделения: - обеспечение правовых условий формирования кварталов многоквартирных жилых домов 4 - 5-ти этажей с высокой плотностью застройки (до 60%) |
| Ж – 4 | Зона многоэтажной жилой застройки при центрах обслуживания и деловой, общественной, коммерческой активности Цели выделения: - формирование квартала многоквартирных жилых домов 3-5 этажей с соблюдением принципов построения силуэта застройки и размещения градостроительных акцентов с высокой плотностью застройки. |
| Зоны специального назначения |  |
| С – 1 | Зона учреждений здравохранения Цель выделения: - обеспечение правовых условий для функционирования, развития объектов здравоохранения на основе существующих зон и создания новых специализированных учреждений здравоохранения с соблюдением специальных требований. |
| С – 2 | Зона учебно-образовательного назначения Цель выделения: - обеспечение правовых условий для функционирования, развития учреждений образования на основе существующих и вновь формируемых специализированных зон. |
| С – 3 | Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений Цель выделения: - обеспечение правовых условий для сохранения и развития территорий, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (с размещением крупных спортивных объектов), а также для отдыха. |
| С – 4 | Зона культовых сооружений Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирование церквей. |
| С – 5 | Зона кладбищ Цель выделения: - обеспечение правовых условий использования участков кладбищ. |
| С – 6 | Зона складирования и захоронения отходов Цель выделения: - обеспечение правовых условий захоронения отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных. |
| КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |
| К – 1 | Зона складирования и оптовой торговли Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования территорий для размещения объектов складирования и распределения товаров. |
| К – 2 | Зона коммунальных предприятий, транспорта, складирования Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования территорий для размещения объектов коммунального хозяйства, складирования товаров, пассажирских и грузовых перевозок. |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П – 1 | Зона резервных территорий предприятий свободных для инвестиций Цель выделения: - резервирование территории свободных для крупных инвестиций (территория бывшей нефтебазы). |
| П – 2 | Зона предприятий 3-4 класса вредности Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше 4 класса санитарной вредности с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр услуг, способствующих развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований. |
| П – 3 | Зона предприятий 5 класса вредности Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше 5 класса санитарной вредности с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр услуг, способствующих развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований. |
| ЗОНЫ рекреационного назначения |  |
| Р – 1 | Зона парков и скверов Цель выделения: - обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях кратковременного отдыха, спорта и проведения досуга населения на обустроенных открытых пространствах при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. |
| Р – 2 | Рекреационно-ландшафтная зона Цель выделения: - обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. |
| Р – 3 | Зона коллективного садоводства Цель выделения: - обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании ягод и овощей, а также отдыха при соблюдении параметров разрешённого использования недвижимости. |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| СХ | Зона сельскохозяйственного использования территории Цели выделения: - обеспечение правовых условий развития существующих территорий садоводств и дачных участков, с формированием на их основе зон рекреационного типа для комфортного сезонного проживания, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой. |
| ЗОНАОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |
| В - 1 | Зона земель, занятых водными объектами Цели выделения: - обеспечение правовых условий формирования территорий и включает в себя акватории рек. |
| В - 2 | Водоохранная зона водных объектов Цели выделения: - обеспечение правовых условий формирования водоохранных зон территорий, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. |
| В - 3 | Зона прибрежных защитных полос водных объектов Цели выделения: - обеспечение правовых условий формирования территорий размещения прибрежных защитных полос водных объектов. |
| В - 4 | Зона затопления и подтопления Цели выделения: - обеспечение правовых условий формированиязон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций территорий, на которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющая угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности. |

12. На карте границ зон с особыми условиями использования территорий (статья 11, 12, 13, 14 настоящих Правил) отображены границы зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых действуют ограничения (статья 11, 12, 13, 14 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное назначение и интенсивность использования территорий.

13. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанные в статье 15 настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования.

14. Соответствующим градостроительному регламенту является такое использование земельных участков и объектов капитального строительства, которое соответствует в совокупности:

- видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 15 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования (статья 7, 8, 9, 10 настоящих Правил);

- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статья 16 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования (статья 7, 8, 9, 10 настоящих Правил);

- условиям ограничений на использование земельных участков и объектов капитального строительства в случаях расположения земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий (статья 17 настоящих Правил).

15. При использовании земельных участков помимо требований градостроительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат соблюдению:

- требования технических регламентов и нормативных правовых актов;

- иные документально зафиксированные требования, параметры, ограничения, сервитуты на использование земельных участков, установленные на стадии образования земельных участков, в том числе посредством подготовки документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания).

16. При отсутствии возможности образования земельных участков для использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования образование земельных участков, подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство отдельно для объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не производится, в том числе в случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают.

В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии с законодательством устанавливается сервитут, в том числе:

- для прохода или проезда через земельный участок;

- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуатации, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспечения, в том числе коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

- для временного пользования земельным участком в целях проведения строительных, изыскательских, исследовательских и других работ.

17. Настоящие Правила подлежат официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте муниципального образования Хасынский городской округ».

Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в рамках градостроительного регламента в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капитального строительства федерального, регионального, местного значения, объекта инженерно-технического обеспечения, объекта социальной сферы (в том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), для расположения которого требуется отдельный земельный участок, осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

Статья 3. Подготовка документации по планировке территории

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

- При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, законами и нормативными правовыми актами Магаданской области, а также муниципальными правовыми актами Хасынского городского округа.

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользование и застройки

  - Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 09.11.2009 № 1192-ОЗ «О градостроительной деятельности в Магаданской области», также Уставом муниципального образования «Хасынский городской округ» и решением Собрания представителей Хасынского городского округа «Об утверждения Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Хасынский городской округ».

Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила

- Предложения о внесении изменений в Правила застройки направляются в Комиссию:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти Магаданской области в случаях, если Правила застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства значения Магаданской области;

- органами местного самоуправления муниципального образования в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

- Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Хасынского городского округа.

- Глава Хасынского городского округа с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила застройки с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

- Основаниями для рассмотрения главой Хасынского городского округа вопроса о внесении изменений в Правила застройки являются:

- несоответствие Правил застройки Генеральному плану поселка Палатка, села Хасын, поселка Стекольный, поселка Талая возникшее в результате внесения изменений в Генеральный план;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

- По поручению главы Хасынского городского округа, не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о внесении изменении в настоящие Правила, осуществляется опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официально информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ», на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.

- Разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает Комиссия.

- Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта изменений в Правила застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану населенных пунктов, генеральному плану территории Хасынского городского округа, схемам территориального планирования Магаданской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.

- По результатам указанной проверки уполномоченный орган местного самоуправления направляет проект о внесении изменения в Правила застройки главе Хасынского городского округа или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

- Глава Хасынского городского округа при получении проекта изменений в Правила застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передаётся в Комиссию.

Одновременно с принятием главой Хасынского городского округа решения о проведении публичных слушаний, обеспечивается опубликование проекта изменений в Правила.

- Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном решением Собрания представителей Хасынского городского округа от 24.09.2015 № 13 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Хасынский городской округ».

- После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила застройки Комиссия, с учётом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила землепользования и застройки и представляет указанный проект главе Хасынского городского округа. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

- Глава Хасынского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта Правил застройки и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган или об отклонении проекта изменений в Правила застройки и о направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

- Проект изменений в Правила застройки рассматривается представительным органом. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила застройки являются протокол публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

- Представительный орган Хасынского городского округа по результатам рассмотрения проекта изменений в Правила застройки и обязательных приложений принимает решение об утверждении данных изменений или направляет проект изменений главе Хасынского городского округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

- Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила застройки в судебном порядке.

- Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Магаданской области вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила застройки в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Магаданской области, утвержденным до утверждения изменений в Правила застройки.

# Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования

# и застройки

- Принятые до введения в действие настоящих Правил акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящим Правилам.

- Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим после введения настоящих Правил в действие. В отношениях, возникших до введения в действие настоящих Правил, Правила применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения Правил в действие.

- Ранее предоставленные права на производство изменений объектов недвижимости остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок их действия не истек.

Принятие решений по вопросам землепользования и застройки по заявлениям граждан и юридических лиц, поступившим в Администрацию муниципального образования «Хасынский городской округ» до введения Правил в действие, осуществляется в порядке, действующем до введения Правил. С введением в действие Правил принятие решений по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

Застройка земельных участков, реконструкция и расширение существующих объектов недвижимости могут осуществляться только в соответствии с установленными Правилами градостроительными регламентами согласно разрешенному использованию земельных участков.

Земельные участки и прочно связанные с ними иные объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими градостроительным регламентам в следующих случаях:

- виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования, определенных настоящими Правилами как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

2) виды их использования включены в перечни видов запрещенного использования;

3) они расположены в пределах земельных участков общего пользования, не являясь по функциональному назначению соответствующими объектами данных земельных участков общего пользования;

4) их параметры (площадь, линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участков, высота/этажность построек, предельно допустимые значения выбросов вредных веществ, иные параметры) не соответствуют предельным значениям, установленным применительно к соответствующим территориальным зонам градостроительными регламентами согласно градостроительной документации, настоящими Правилами, государственным нормативам, правилам, стандартам.

Глава 2.

Карта градостроительного зонирования

Карта границ с особыми условиями использования территорий

Статья 7. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Палатка (Приложение № 1)

Статья 8. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Хасын (Приложение № 2)

Статья 9. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Стекольный (Приложение № 3)

Статья 10. Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Талая (Приложение № 4)

Статья 11. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Палатка (Приложение № 5)

Статья 12. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Хасын (Приложение № 6)

Статья 13. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Стекольный (Приложение № 7)

Статья 14. Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Талая (Приложение № 8)

Глава 3.

Градостроительные регламенты

Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

## Общественно-деловые зоны

## 1.1. Ц – 1.Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- аптеки;

-банки, отделения банков;

- библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;

- гостиницы, гостиничные комплексы;

- дворец бракосочетаний;

- дома быта;

- здания высших учебных заведений и заведений среднего полного и профессионального образования;

- здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны;

- спортклубы;

- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;

- зеленые насаждения, парки, скверы;

- издательства и редакционные офисы;

- кинотеатры;

- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;

- компьютерные центры, интернет-кафе;

- консульские представительства;

- консультативные поликлиники;

- магазины, торговые комплексы, торговые центры;

- многоквартирные жилые дома с первым, вторым нежилым этажами (с размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования);

- музеи, выставочные залы, художественные галереи, салоны;

- некоммерческие коммунальные предприятия;

- отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;

- отделения, участковые пункты полиции;

- поликлиники;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания;

- предприятия общественного питания;

- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- рекламные агентства;

- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;

- ночные клубы, дискотеки;

- театры, концертные залы;

- телевизионные и радиостудии;

- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения;

- туристические агентства;

- многофункциональные развлекательные комплексы;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- фотосалоны;

- центры по предоставлению полиграфических услуг;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), для размещения которых требуется отдельный земельный участок.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- общественные туалеты;

- объекты пожарной охраны;

- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- подземные и встроенные в здания гаражи, и автостоянки.

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- автостоянки подземные, надземные многоуровневые на отдельных земельных участках;

- жилищно-эксплуатационные организации;

- общежития;

- объекты, связанные с отправлением культа.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – до 75% от площади земельного участка.

2. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка;

3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

4. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – 100 м2.

5. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – 5000 м2.

## 2. Жилые зоны

  - Ж – 1. Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- отдельно стоящие односемейные жилые дома;

- отдельно стоящие блокированные  двухсемейные жилые дома;

- блокированные многосемейные жилые дома;

- аллеи, скверы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- гаражи, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие гаражи или открытые автостоянки, расположенные только в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства;

- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;

- строения для содержания мелких домашних животных (собак, кроликов, коз и т.д.) и птиц (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства);

- сады, огороды (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства);

- палисадники;

- теплицы, оранжереи, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные туалеты;

- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью по бытовому  обслуживанию населения и художественные мастерские (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами);

- объекты пожарной охраны (пожгидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

- площадки для мусора.

Условно разрешенные виды использования:

- магазины товаров первой необходимости общей площади не более 100 кв. объекты здравоохранения (больница, родильный дом, станция скорой помощи);

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях ветлечебницы без содержания животных;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- спортплощадки;

- аптеки;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- лесозащитные полосы.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – 100 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – 5000 м2.

3. Коэффициент застройки – до 50% от площади земельного участка.

4. Коэффициент озеленения – не менее 15% от площади земельного участка.

5. Предприятия обслуживания, являющиеся основными видами разрешенного использования, размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы и для автостоянок достаточно мест.

6. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 5% от площади земельного участка.

2.2. Ж – 2. Зона смешанной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- отдельно стоящие односемейные жилые дома;

- отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые дома;

- блокированные многосемейные жилые дома;

- многоквартирные жилые дома в 2-5 этажей;

- детские сады;

- аптеки;

- спортплощадки;

- дворовые площадки: детские, хозяйственные и отдыха (для многоквартирных жилых домов);

- клубы, залы с ограничением по времени работы;

- магазины товаров первой необходимости не более 100 кв.м;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и прочие объекты обслуживания;

- аллеи, скверы;

- рынки открытые и закрытые;

- КНС (канализационно-насосные станции) с зоной озеленения шириной 5 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- гаражи, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие гаражи или открытые автостоянки, расположенные только в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства;

- пекарни;

- строения для содержания мелких домашних животных (собак, кроликов, коз и т.д.) и птиц (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства);

- сады, огороды (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства);

- палисадники;

- теплицы, оранжереи, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные туалеты (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами);

- строения для занятий	 индивидуальной трудовой деятельностью по бытовому обслуживанию населения и художественные мастерские (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами);

- объекты пожарной охраны (пожгидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

- площадки для мусора.

Условно разрешенные виды использования:

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- спортзал;

- бани;

- водозабор;

- гаражи боксового типа на отдельных земельных участках;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованные изделия, изделия народных промыслов;

- гостевые парковки;

- площадки для выгула собак;

- встроенные и встроено-пристроенные предприятия общественного питания общей площадью не более 150 кв.м. (в застройке многоквартирного типа) с ограниченным режимом работы.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилого дома (площадь земельного участка) – 100 м2.

2. Максимальный размер земельного участка для индивидуального жилого дома (площадь земельного участка) – 5000 м2.

3. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) для многоквартирного жилого дома - 150 м2.

4. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) для многоквартирного жилого дома - 500 м2.

5. Коэффициент застройки - не более 75% от площади земельного участка.

6. Коэффициент озеленения - не менее 10% от площади земельного участка.

7. Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями:

- между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания территории населенных мест № 4690-88.

Примечания:

1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

2. Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

- шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

3. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

2.3. Ж – 3. Зона многоэтажной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- многоквартирные жилые дома в 3-5 этажей;

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования. Торговые и обслуживающие предприятия могут располагаться на первых этажах жилых зданий при наличии отдельного от жилой части входа и должны отвечать нормативным требованиям организации подъездов, загрузки, парковки;

- детские сады;

- аптеки;

- спортплощадки;

- дворовые площадки: детские, хозяйственные и отдыха (для многоквартирных жилых домов);

- аллеи, скверы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- клубы, залы с ограничением по времени работы;

- магазины товаров первой необходимости не более 200 кв. м;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и прочие объекты обслуживания;

- парковка перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- банки;

- почтовые отделения;

- объекты пожарной охраны (пожгидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

- площадки для мусора;

- КНС с зоной озеленения шириной 5 м;

- закрытые трансформаторные подстанции.

Условно разрешенные виды использования:

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- спортзалы;

- бани;

- водозаборы;

- гаражи боксового типа на отдельных земельных участках;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- гостевые парковки;

- площадки для выгула собак;

- встроенные и встроено-пристроенные предприятия общественного питания общей площадью не более 150 кв. м (в застройке многоквартирного типа) с ограниченным режимом работы.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) для многоквартирного жилого дома - 300 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) для многоквартирного жилого дома - 800 м2.

3. Коэффициент застройки территории – до 60% от площади земельного участка.

4. Коэффициент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка.

5. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 3 м.

6. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более7 м;

- исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

2.4. Ж – 4. Зона многоэтажной жилой застройки при центрах обслуживания и деловой, общественной, коммерческой активности

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- многоквартирные жилые дом 3-5 этажей с соблюдением принципов построения силуэта застройки и размещения градостроительных акцентов;

- здания смешанного использования: с жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования, включающий в себя полных спектр предприятий обслуживания местного уровня и отдельные   объекты общепоселкового значения, офисы с ограничением их размеров. Торговые и обслуживающие предприятия могут располагаться на первых этажах жилых зданий при наличии отдельного от жилой части входа и должны отвечать нормативным требованиям организации подъездов, загрузки, парковки;

- здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования;

- детские сады или иные объекты дошкольного воспитания;

- школы;

- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные и для отдыха;

- аптеки;

- поликлиники, пункты оказания первой медицинской помощи;

- залы, клубы многоцелевого и специализированного использования с ограничением по времени работы детские сады или иные объекты дошкольного воспитания;

- магазины товаров первой необходимости;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- аллеи, скверы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- объекты пожарной охраны;

- парковка перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- банки.

Условно разрешенные виды использования:

- гостиницы;

- спортклубы, спортзалы, теннисные корты;

- предприятия общественного питания;

- общественные туалеты;

- площадки для выгула собак;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- рынки открытые и закрытые;

- магазины, торговые центры;

- бани;

- гаражи боксового типа подземные и надземные;

- автостоянки на отдельных земельных участках.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) для многоквартирного жилого дома - 350 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) для многоквартирного жилого дома - 3000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – до 60% от площади земельного участка.

4. Коэффициент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка.

5. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 3 м.

6. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более7 м;

- исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

## 3. Зоны специального назначения

3.1. С-1. Зона учреждений здравоохранения

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- аптеки;

- больницы, роддома, госпитали общего типа;

- дома ребенка;

- зеленые насаждения, парки, скверы;

- интернаты для престарелых и инвалидов;

- консультативные поликлиники;

- научно-исследовательские, лабораторные корпуса;

- поликлиники;

- приюты, ночлежные дома;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- реабилитационные восстановительные центры;

- санатории, профилактории;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- спортплощадки, теннисные корты;

- станции скорой помощи;

- хоспис;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), для размещения которых требуется отдельный земельный участок.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;

- киоски, временные павильоны розничной торговли;

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв. м;

- общественные туалеты;

- объекты пожарной охраны;

- отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи для служебного автотранспорта;

- парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно-разрешенные виды использования:

- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- объекты, связанные с отправлением культа.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 100 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 5000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 45% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

5. Минимальное расстояние между лечебными корпусами и красной линией застройки - 25 м.

3.2. С – 2. Зона учебно-образовательного учреждения

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- детские сады и иные учреждения дошкольного воспитания;

- школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи;

- художественные, музыкальные школы и училища;

- образовательные кружки, общества знаний;

- институты, университеты;

- организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), для размещения которых требуется отдельный земельный участок.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- крытые автостоянки (встроенно-пристроенная, наземная, подземная), автостоянка открытого типа, гараж;

- элемент благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе беседка, малая архитектурная форма, объект декоративно-монументального искусства, скульптурная композиция, спортивная площадка, хозяйственная площадка и площадка отдыха (при условии соблюдения нормативных требований и исключения установки элемента в местах допустимого размещения объектов капитального строительства и прохождения инженерных сетей);

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования недвижимости:

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- административные здания;

- крытые многоэтажные автостоянки;

- общежития для студентов/учащихся;

- объект информационного обслуживания, в том числе архив, интернет-кафе, информационный центр, компьютерный центр;

- объект культурного назначения, в том числе библиотека, видеосалон, выставочный зал, дискотека, зал/клуб многоцелевого и специализированного назначения; кинотеатр, музей; танцзал;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- объект общественного питания, в том числе бар, кафе, ресторан, столовая;

- объект охраны порядка;

- общежитие/многоквартирный жилой дом для научных сотрудников, преподавательского состава, обслуживающего персонала;

- общественные туалеты;

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 300 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 5000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

3.3. С – 3. Зона спортивно-зрелищных сооружений

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы (с трибунами);

- спортивные школы;

- спортзалы, бассейн;

- залы, клубы, многоцелевого и специализированного назначения;

- спортплощадки и теннисные корты;

- предприятия общественного питания;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- спортивные арены (с трибунами);

- спортивные школы;

- спортклубы;

- спортплощадки, теннисные корты;

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- телевизионные и радиостудии;

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- отделения, участковые пункты полиции;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- киоски, временные павильоны розничной торговли;

- гостиницы;

- парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- объекты пожарной охраны;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- магазины;

- открытые автостоянки;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 300 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 10000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

3.4. С – 4. Зона культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования:

- православные церкви, храмы, часовни;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- объекты, сопутствующие отправлению культа;

- гостиницы, дома приезжих;

- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;

- аптеки;

- киоски, временные павильоны розничной торговли;

- хозяйственные корпуса;

- общественные туалеты;

- парковки;

- зеленые насаждения;

- скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 100 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 8000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

3.5.  С – 5. Зона кладбищ

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- действующие кладбища;

- кладбища, закрытые на период консервации;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- аллеи, скверы;

- резервуары для хранения воды;

- объекты пожарной охраны;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), для размещения которых требуется отдельный земельный участок;

Вспомогательные виды использования:

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

- отделения, участковые пункты полиции;

- оранжереи;

- хозяйственные корпуса;

- общественные туалеты;

- парковки;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- киоски, временные павильоны розничной торговли;

- объекты, связанные с отправлением культа;

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 10000 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 300000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

3.6. С – 6. Полигон твердых бытовых отходов

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов;

- захоронение отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных;

- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.

Вспомогательных видов разрешенного использования:

- стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- постоянные и временные гаражи, стоянки, автозаправочные станции (бензиновые, газовые);

- автомобильные мойки, прачечные для автомобильных принадлежностей, мастерские, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей.

Примечание:

Размещение объектов складирования и захоронения отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7 Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила", "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утверждены Минстроем России от 02.11.1996, положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и местных нормативов градостроительного проектирования. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 10000 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 150000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 90% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

## Коммунальные зоны

##### 4.1. К – 1. Зона складирования и оптовой торговли

- Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- объекты складского назначения различного профиля;

- базы для хранения продукции и материалов;

- службы оформления заказов;

- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

- административные здания, конторы;

- объекты пожарной охраны;

- аллеи, скверы;

- встроенные и отдельно стоящие гаражные боксы;

- парковки.

Вспомогательных видов разрешенного использования:

- стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- рынки продовольственные;

- предприятия общественного питания.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 1000 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 10000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 80% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

4.2. К -2. Зона коммунальных предприятий, транспорта, складирования

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- автомобильные дороги, проезды, улицы (федеральные, муниципальные )

- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб;

- объекты складского назначения различного профиля;

- парки грузового автомобильного транспорта, таксопарки;

- площадки для хранения автомобилей;

- авторемонтные и автосервисные предприятия;

- автозаправочные станции;

- гаражи боксового типа подземные, наземные и отдельно стоящие гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- административные здания;

- телефонные, телеграфные станции;

- объекты пожарной охраны;

- парковки;

- зелёные насаждения специального назначения.

Вспомогательных видов разрешенного использования:

- стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- предприятия 5 класса вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50 м);

- площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов при условии обеспечения их вывоза и утилизации.

Параметры застройки:

1 Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 15 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 250000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 80% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

## Промышленные зоны

5.1. П – 1. Зона резервных территорий предприятий свободных для инвестиций

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- административные здания предприятий;

- спортплощадки;

- предприятия общественного питания предприятия;

- общественные туалеты;

- производственно-лабораторные корпуса;

- объекты складского назначения;

- помещения обслуживающего персонала и охраны, технического и инженерного обеспечения;

- зелёные насаждения специального назначения;

- - стоянки автомобилей;

- - объекты пожарной охраны.

Вспомогательных видов разрешенного использования:

- стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- магазины;

- площадки для временного хранения отходов;

- аптеки.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 2500 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 200000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 80% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

5.2. П – 2. Зона предприятий 3-4 класса вредности

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- предприятия промышленности 3-4 классов вредности;

- административные здания предприятий;

- производственно-лабораторные корпуса;

- объекты складского назначения;

- помещения обслуживающего персонала и охраны, технического и инженерного обеспечения;

- зелёные насаждения специального назначения;

- стоянки автомобилей;

- объекты пожарной охраны.

Вспомогательных видов разрешенного использования:

- стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;

- объекты (сети, сооружения) инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи), обеспечивающие реализацию основного/условно разрешенного вида использования.

Условно разрешенные виды использования:

- магазины;

- предприятия общественного питания предприятия;

- площадки для временного хранения отходов;

- аптеки.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 500 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 50000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 80% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

5.3. П – 3. Зона предприятий 5 класса вредности

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- производственные и промышленные предприятия 5 класса вредности;

- электроподстанция;

- очистные сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- административные здания, офисы, конторы;

- помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, охраны предприятия;

- предприятия, отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности относительно основного производства;

- объекты  складского назначения различного профиля;

- объекты технического  и инженерного обеспечения предприятия;

- зеленные насаждения;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, объекты пожарной охраны.

Условно разрешенные виды использования:

- магазины;

- предприятия общественного питания предприятия;

- площадки для временного хранения отходов;

- аптеки.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 2500 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 80000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 80% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.

## Зоны рекреационного назначения

6.1. Р-1. Зона парков и скверов

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- парки,

- скверы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- игровые площадки;

- спортплощадки;

- прокат игрового и спортивного инвентаря;

- комплексы аттракционов, игровые залы, тир;

- танцплощадки,  дискотеки;

- летние театры и эстрады;

- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

- некапитальные и открытые предприятия общественного питания (кафе, летние кафе;

- киоски мелкорозничной торговли;

- общественные туалеты;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- парковки.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – не установлен.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – не установлен.

3. Коэффициент застройки территории – не установлен.

6.2. Р–2. Рекреационно-ландшафтная зона

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2 только в случае, когда части территорий общего пользования (поселковые леса, прочие территории) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-2, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- лесные массивы;

- лесопарки;

- лесополосы санитарно-защитных зон без размещения в них производственных объектов;

- общественные поляны отдыха.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

- временные объекты мелкорозничной торговли;

- лодочные и спасательные станции;

- места для пикников с вспомогательными строениями, кемпинги;

- пляжи;

- регулируемая рубка леса, военные городки;

- базы отдыха;

- тренировочные базы и прочее.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – не установлен.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – не установлен.

3. Коэффициент застройки территории – не установлен.

6.3.	Р – 3. Зона коллективного садоводства

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2 только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, набережных, скверов, бульваров переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-2, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- сады, огороды;

- выращивание сельскохозяйственных культур: овощей, фруктов, цветов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- хозпостройки для хранения инвентаря, огородной продукции;

- теплицы;

- оранжереи;

-надворные туалеты;

- ёмкости для хранения воды;

- площадки для мусоросборников;

- помещения для охраны;

- лесозащитные полосы.

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – не установлен.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) – не установлен.

3. Коэффициент застройки территории – не установлен.

## Зоны сельскохозяйственного использования

7.1. СХ Зона сельскохозяйственного использования территории

Зона сельскохозяйственного использования СХ выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешённого использования недвижимости. Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- пашни;

- огороды;

- сенокосы.

Для участков выделенных для введения личного подсобного хозяйства:

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- строения для содержания мелких домашних животных (собак, кроликов, коз и т.п.), птиц;

- индивидуальные бани;

- хозяйственные постройки для хранения садового инвентаря, огородной продукции и пр.;

- теплицы, оранжереи;

- надворные туалеты (кроме территории коллективных теплиц);

- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;

- парковки (в пределах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства);

- водозаборы;

- площадка для временного хранения мусора при условии вывоза.

Условно разрешенные виды использования:

- коллективные овощехранилища;

- открытые гостевые автостоянки;

- магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.

Параметры застройки:

1. Минимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 100 м2.

2. Максимальный размер земельного участка (площадь земельного участка) - 100000 м2.

3. Коэффициент застройки территории – не более 25% от площади земельного участка.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 5% от площади земельного участка.

8. Зона охраны водных объектов

8.1. В-1. Зона земель, занятых водными объектами

Выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий и включает в себя акватории рек Хасын и Палатка.

1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища).

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

6) ледники, снежники.

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

1) моря - по постоянному уровню воды,

2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;

4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

5. К подземным водным объектам относятся.

1) бассейны подземных вод;

2) водоносные горизонты;

6. Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с законодательством о недрах.

Все виды использования требуют согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использования и охраны водного фонда.

8.2. В-2. Водоохранная зона водных объектов

Выделена для обеспечения правовых условий формирования водоохранных зон территорий, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) притоков от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

2) река Хасын и другие протоки - в размере 100 метров;

3) реки Палатка - в размере 100 метров;

4) реки Красавица (Кадыкчан) – в размере 100 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В данной зоне не допускается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест захоронения и складирования промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях с дачных и огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

Условно разрешенные виды использования:

- строительство и реконструкция зданий и сооружений, коммуникаций и проч.;

- добыча полезных ископаемых, землеройные и другие работы.

8.3. В-3. Зона прибрежных защитных полос водных объектов

Выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий размещения прибрежных защитных полос водных объектов и включает в себя прибрежную полосу реки Хасын (25 м) и Палатка (25 м).

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон, на их территориях вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В данной зоне не допускается:

- распашка земель;

- применение удобрений,

- складирование отвалов;

- размываемых грунтов;

- выпас скота;

- установка сезонных стационарных палаточных городков;

- размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборы, гидротехнические сооружения (дамбы);

- установление водоохранных зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев предусмотренных законом;

- на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 25 м метров для р. Хасын, для реки Палатка – 25 м.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

8.4. В-4. Зона затопления подтопления

Выделена для обеспечения правовых условий формирования зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций – территорий, на которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющая угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности.

Ширина зон затопления и подтопления рек и ручьев устанавливается от их истока, и составляет:

1. Река Хасын – в размере 100 метров;

2. Река Палатка – в размере 100 метров.

В данной зоне не допускается:

- размещений новых поселений, кладбищ, скотомогильников;

- строительство зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

Статья 16. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименова-ние зоны/ подзоны | Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  | Предельное количество надземных этажей |  | Минимальные отступы от границ земельно-го участка, м | Макси-мальный процент застройки в границах земельно-го участка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м |  | размер, м |  |  | мини-мум | макси-мум |  |  |
|  |  | мини-мум | макси-мум | мини-мум | макси-мум |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ц – 1 | 100 | 5000 | 14 | 357 |  | 1 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | Ж – 1 | 100 | 5000 | 18 | 278 |  | 1 | 2 | 3 | 50 |
| 3 | Ж – 2 | 100 | 5000 | 18 | 278 |  | 2 | 5 | 3 | 75 |
| 4 | Ж – 3 | 300 | 800 | 18 | 44 |  | 3 | 5 | 3 | 60 |
| 5 | Ж – 4 | 350 | 3000 | 14 | 214 |  | 3 | 5 | 3 | 60 |
| 6 | С – 1 | 100 | 5000 | 18 | 278 |  | 3 | 5 | 25 | 45 |
| 7 | С – 2 | 300 | 5000 | 14 | 357 |  | 1 | 5 | 3 | 40 |
| 8 | С – 3 | 300 | 10000 | 14 | 714 |  | 1 | 3 | 3 | 40 |
| 9 | С – 4 | 100 | 8000 | 14 | 571 |  | 1 | 3 | 3 | 40 |
| 10 | С – 5 | 10000 | 300000 | 100 |  | 3000 | 1 | 2 | 5 | 40 |
| 11 | С – 6 | 10000 | 150000 | 100 |  | 1500 | 1 | 2 | 5 | 90 |
| 12 | К – 1 | 1000 | 10000 | 100 |  | 100 | 1 | 3 | 5 | 80 |
| 13 | К – 2 | 15 | 250000 | 15 |  | 2500 | 1 | 3 | 5 | 80 |
| 14 | П – 1 | 2500 | 200000 | 250 |  | 800 | 1 | 4 | 5 | 80 |
| 15 | П – 2 | 500 | 50000 | 50 |  | 1000 | 1 | 4 | 20 | 80 |
| 16 | П – 3 | 2500 | 80000 | 250 |  | 320 | 1 | 4 | 25 | 80 |
| 17 | Р – 1 | Не установлено | Не установлено | Не установлены |  |  | Не установлено | Не установлено | Не установлены | Не установлен |
| 18 | Р – 2 | Не установлено | Не установлено | Не установлены |  |  | Не установлено | Не установлено | Не установлены | Не установлен |
| 19 | Р - 3 | Не установлено | Не установлено | Не установлены |  |  | Не установлено | Не установлено | Не установлены | Не установлен |
| 20 | СХ | 100 | 100000 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 21 | В - 1 | Не установлено | Не установлено | Не установлены |  |  | Не установлено | Не установлено | Не установлены | Не установлен |
| 22 | В - 2 | Не установлено | Не установлено | Не установлены |  |  | Не установлено | Не установлено | Не установлены | Не установлен |
| 23 | В - 3 | Не установлено | Не установлено | Не установлены |  |  | Не установлено | Не установлено | Не установлены | Не установлен |
| 24 | В - 4 | Не установлено | Не установлено | Не установлены |  |  | Не установлено | Не установлено | Не установлены | Не установлен |

Примечание:

1. Превышение установленных градостроительным регламентом предельных размеров земельных участков допускается в случаях, установленных законодательством.

2. Для пристроенных объектов капитального строительства в зонах      Ц-1, допускается принимать минимальное количество этажей - один этаж.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка применительно к конкретному земельному участку принимается с учетом минимального отступа от красных линий до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, указанного в составе утвержденного проекта межевания территории элемента планировочной структуры, в пределах которого данный земельный участок расположен.

4. Виды предельных (минимальных и/или максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам могут уточняться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием утвержденной документации по планировке территории.

5. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и/или максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

6. Для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения, для которых требуется отдельный земельный участок, во всех территориальных зонах предельные размеры и предельные параметры не нормируются.

7. Для объектов здравоохранения, образования, бытового обслуживания, культурного и торгового назначения, общественного питания во всех территориальных зонах допускается принимать минимальное количество этажей - один этаж.

Для объектов вспомогательных видов разрешенного использования, во всех территориальных зонах допускается принимать минимальное количество этажей - один этаж.

8. Для спортивных объектов в территориальных зонах Ж-2 и Ж-3 размер земельного участка принимается в соответствии с нормативными техническими документами.

9. Для территориальных зон, где не установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не подлежат установлению.

10. Запрещается строительство зданий жилого назначения в границах двух и более зон.

Статья 17. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства могут устанавливаться в следующих зонах с особыми условиями использования территорий:

- санитарные, защитные, санитарно-защитные, шумовые зоны;

- зоны санитарной охраны;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и зоны прибрежных защитных полос водных объектов;

- зоны подтопления и затопления;

- зоны ограниченного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

- иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

2. На карте зон с особыми условиями использования территории (статья 11, 12, 13, 14 настоящих Правил) выделены следующие зоны:

- санитарные, защитные, санитарно-защитные;

- зона особо охраняемых природных территорий;

- зона затопления 1% обеспеченности;

- водоохранные зоны;

Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены в соответствии с генеральными планами населенных пунктов Хасынского городского округа и документацией по планировке территорий.

3. Виды и размеры зон с особыми условиями использования территорий могут уточняться посредством последовательного внесения изменений в настоящие Правила.

4. В случае, если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий (статья 11, 12, 13, 14 настоящих Правил) правовой режим использования и застройки земельного участка определяется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных статьей 15 настоящих Правил, и ограничений, указанных в настоящей статье.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарных, защитных, санитарно-защитных, зон санитарной охраны устанавливаются в целях уменьшения негативного (вредного) воздействия на человека и окружающую природную среду предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач, в том числе факторов физического воздействия - шума, электромагнитных волн, а также в целях обеспечения безопасности объектов, для которых данные зоны установлены.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории данных зон определяются режимами использования, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяются режимами, установленными водным законодательством Российской Федерации.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

7. В случае расположения земельных участков в зонах затопления паводковыми водами, в том числе в зоне затопления 1% обеспеченности, на земельные участки и объекты капитального строительства распространяется действие ограничений по условиям, установленным законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В зонах затопления 1% обеспеченности использование земельных участков для размещения объектов капитального строительства без проведения инженерной подготовки территории (путем подсыпки, намыва, обвалования грунтом и иными способами) не допускается.

8. В случае расположения земельных участков в районе аэропорта на земельные участки и объекты капитального строительства распространяется действие ограничений по условиям, установленным воздушным законодательством Российской Федерации.

9. Наличие несоответствующего градостроительному регламенту земельного участка/объекта капитального строительства не является препятствием для реализации намерений правообладателей смежных, иных близлежащих земельных участков использовать принадлежащие им земельные участки в соответствии с градостроительным регламентом, установленным главой 3 настоящих Правил.

__________

Приложение № 9

к правилам землепользования и застройки

муниципального образования «Хасынский городской округ»

(в части территорий населенных пунктов:

п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)»

СОСТАВ

комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)»

| Соколов Борис Владимирович | - глава Хасынского городского округа – председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Абецедарская Виолетта Ивановна | - ведущий специалист-эксперт Межрайонного Магаданского отдела Управления Росреестра по Магаданской области и ЧАО; |
| Кишко Василий Анатольевич | – начальник отдела архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа; |
| Коробова Людмила Георгиевна | – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Хасынском районе; |
| Лядов Виталий Алексеевич | – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа; |
| Ревутская Елена Александровна | – заместитель руководителя Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа; |
| Рыбалова Лилиана Леонидовна | - руководитель Комитета финансов Хасынского городского округа; |
| Тейхриб Иван Петрович | – председатель Собрания представителей Хасынского городского округа; |
| Хаджимуратов Замир Зяузянович | – руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа. |

____________

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке землепользования и застройки

муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)»

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Магаданской области, правовыми актами муниципального образования «Хасынский городской округ», настоящим Положением.

2. Функции комиссии

Разработка проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Хасынский городской округ» (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая)» (далее- проект правил землепользования и застройки).

- Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки.

- Рассмотрений предложений и подготовка заключений о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

- Проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования (до принятия правил землепользования, и застройки соответствующей части территории, в пределах которой расположен такой земельный участок или объект капитального строительства).

2.6. Рассмотрение иных вопросов градостроительного зонирования, отнесенных федеральным или областным законодательством к компетенции местного само\правления, проведение по ним публичных слушаний и подготовка рекомендаций.

3. Порядок деятельности комиссии

3.1. Комиссия осуществляет сбор, обобщение и анализ исходных данных, необходимых для разработки проекта правил землепользования и застройки. Необходимые для этих целей сведения комиссия получает в органах и организациях в порядке, установленном законодательством.

3.2. После сбора, обобщения и анализа исходных данных комиссия приступает к подготовке составных частей проекта правил землепользования и застройки.

3.3. Для разработки составных частей проекта правил землепользования, и застройки комиссия может привлекать специализированные организации в области градостроительного проектирования. В этом случае заказчиком данных проектных работ выступает Администрация муниципального образования «Хасынский городской округ».

3.4. Публичные слушания проводятся в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Хасынский городской округ».

3.5. Разработанные членами комиссии или специализированными организациями отдельные положения проекта правил землепользования и застройки, а также заявления заинтересованных лиц по входящим в компетенцию комиссии вопросам и результаты публичных слушаний по ним комиссия рассматривает на заседаниях.

3.6. Заседания комиссии проводятся по инициативе председателя по мере необходимости.

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины ее состава.

3.8. Для участия в заседаниях комиссии в случае необходимости могут быть приглашены различные заинтересованные лица, привлечены специалисты и Администрации Хасынского городского округа, которые не являются членами комиссии.

3.9. Рассмотрение каждого вопроса комиссией начинается с доклада председателя по существу вопроса. Затем заслушивается мнение членов комиссии. При необходимости на заседании может заслушиваться мнение заинтересованных лиц и специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса.

3.10. После рассмотрения всех материалов и заслушивания мнений лиц, привлеченных комиссией к рассмотрению вопроса, комиссия принимает решение по существу этого вопроса. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

3.11. Принятые на заседании комиссии решения вносятся в протокол, который подписывается председателем комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя) и секретарем комиссии.

3.12. Решение комиссии оформляется в форме выписок из протокола, которые подписываются председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя) и секретарем комиссии и вручаются заинтересованным лицам лично либо высылаются почтой.

Решения, принятые комиссией о результатах публичных слушаний, оформляются в форме заключении. В установленные законодательством случаях, заключения комиссии подлежат официальному опубликованию.

__________