Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: pstucenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ РАЙОН

БОРОДУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта к. культурол. | А. А. Аношкин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | К. Л. Резанов |

Пермь 2010

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Шифр | Масштаб | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | ГП-1 | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | ГП-2 | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | ГП-3 | 1:25 000 | 4 |
|  | Пояснительная записка | - | - | 4 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | - | 1 |

Оглавление

Введение	4

1. Анализ современного состояния территории	6

1.1. Обзор Бородульского сельского поселения	6

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении	6

1.1.2. Историческая справка	7

1.2. Пространственная организация	9

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края	9

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения	10

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры	12

1.3.1. Жилищный фонд	12

1.3.2. Инженерная инфраструктура	12

1.3.3. Транспортная инфраструктура	18

1.4. Ресурсный потенциал	21

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий	21

1.4.2. Экологическая ситуация	22

1.5. Социально-экономический потенциал	24

1.5.1. Демографические характеристики	24

1.5.2. Социальная сфера	25

1.5.3. Экономический потенциал	26

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	31

Введение

Научно-исследовательская работа «Разработка генерального плана Бородульского сельского поселения» проведена по заказу ОКС Верещагинского муниципального района Пермского края, муниципальный контракт № 09/235 от 19.05.2009.

Разработка является научно-технической продукцией, содержит оригинальные и экспериментальные планировочные, градостроительные и экономические решения.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Бородульского сельского поселения в современных условиях. Бородульское сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

В ходе разработки генерального плана проведена оценка существующей ситуации и предложены решения для развития архитектурно-планировочной структуры, экономики, а также транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения. Предложения в рамках генерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических, экологических факторов и на основе изучения положительного мирового опыта.

За исходный год на момент обследования при разработке генерального плана принят 2009 год. Разработка генерального плана проведена на расчетный срок 20 лет, до 2029 года.

Данные для разработки генерального плана предоставлены администрацией Верещагинского муниципального района.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Обзор Бородульского сельского поселения

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении

Бородульское сельское поселение расположено в восточной части Верещагинского муниципального района. Деревня Бородули является административным центром поселения. Население Бородульского сельского поселения составляет 1,5 тыс. человек, крупнейшие населенные пункты – дер. Бородули, дер. Кукеты. На два крупнейших населенных пункта сельского поселения приходится более 50% от общей численности населения.

Всего в сельском поселении находится 19 населенных пунктов (1 из них не имеет населения).

Таблица1.1.1. Населенные пункты Бородульского сельского поселения

|  | Численность населения |
| --- | --- |
| БОРОДУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 1481 |
| д. Бородули | 455 |
| д. Кукеты | 321 |
| д. Тюриково | 172 |
| д. Соболята | 157 |
| д. Гудыри | 138 |
| д. Кожевники | 63 |
| д. Толковята | 31 |
| д. Крутики | 29 |
| д. Ощепково | 29 |
| д. Ключи | 26 |
| д. Стрижи | 20 |
| д. Москвята | 17 |
| д. Щетины | 8 |
| д. Бузынята | 5 |
| хут. Ровный | 4 |
| д. Сороки | 2 |
| д. Чащино | 2 |
| Казарма 8 км. | 1 |
| д. Кунгур | 1 |
| д. Ведерники | - |

Территория сельского поселения является хозяйственно освоенной, здесь расположено большое количество населенных пунктов, а также садово-дачные поселки. В поселении протекает сеть мелких рек.

Сельское поселение находится вблизи городов Верещагино, Очер и Нытва, связь с ними обеспечивается автомобильным транспортом.

Услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет обеспечиваются во всех населенных пунктах сельского поселения, большая часть территории сельского поселения также покрывается сотовой связью стандарта GSM.

1.1.2. Историческая справка

Первые стоянки людей на территории современного Верещагинского района относятся еще ко времени до эпохи неолита. Долгое время эта территория не была местом оседлой жизни людей. Есть теория, что в X-XI веках территория посещалась новгородцами. Но даже в переписи 1579 года эти территории были незаселенными. Только в XVII-XVIII веках в район прибывает масса переселенцев из центральной России: колонистов Строгановых, беглых старообрядцев и стрельцов.

Деревня Бородули впервые упоминается в 1782 году как починок Верх-Нытвенской. Современное название починок получил от местной фамилии Бородулин (Семен Евсеев сын Бородулин).

В 1928 году здесь создается коммуна «Смычка», которая проработала в 1935 году сливается с колхозом «Ленинский ударник», действовавшим до 1959 года. В 1977 здесь образуется совхоз «Стрижевский».

В 1966-2006 гг. Бородули – центр Бородульского сельского совета. В связи с реформой местного самоуправления сейчас данное поселение является центром Бородульского сельского поселения.

За время существования коллективного хозяйства, особенно в период модернизации и строительства 50-70-х годов, здесь были построены: отделение почтовой связи, АТС, ветеринарный участок, фельдшерско-акушерский пункт, общеобразовательная школа и детский сад. Кроме того, на территории Бородулей были построены Дом культуры и библиотека.

1.2. Пространственная организация

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края

Бородульское сельское поселение расположено вблизи районных центров – городов Верещагино, Очер и Нытва, связи с данными населенными пунктами являются наиболее значимыми для поселения.

Город Верещагино – административный, экономический и культурный центр Верещагинского муниципального района, население более 20 тыс. человек. Бизнес-связи. Для предприятий практически всех отраслей промышленности поселения Верещагино может быть перспективным рынком сбыта, а также источником квалифицированных кадров. Миграционные связи. Для связей Бородульского и Верещагинского поселений характерны как безвозвратная, так и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей поселений, переезжающих на работу или учебу другое поселение. Маятниковая миграция существует в двух направлениях, жители Бородульского сельского поселения ездят на работу в Верещагино, жители Верещагино, имеющие дачные участки на территории Бородульского сельского поселения, ездят в поселение на отдых.

Город Очер – административный, экономический и культурный центр Очерского муниципального района, население около 15 тыс. человек. Бизнес-связи. Для предприятий практически всех отраслей промышленности поселения Очер может быть перспективным рынком сбыта, а также источником квалифицированных кадров. Связи в сфере рекреации. Жители Очерского городского поселения могут воспользоваться рекреационными возможностями поселения. Жители Спешковского сельского поселения пользуются торговой инфраструктурой города Очер. Миграционные связи. Для связей Бородульского и Очерского поселений характерна безвозвратная миграция, жители поселения переезжают на работу или учебу другое поселение.

Город Нытва – административный центр Нытвенского муниципального района, население более 20 тыс. человек. Бизнес-возможности. Нытва является перспективным рынком сбыта для предприятий Бородульского сельского поселения, а также источником квалифицированных кадров. Социальные связи. Молодые люди сельского поселения получают образование в учебных заведения города Нытва, находят в городе работу и возможности самореализации. Миграционные связи. Для связей Бородульского и Нытвенского поселений характерна безвозвратная миграция, жители поселения переезжают на работу или учебу другое поселение.

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения

Статус и границы Бородульского сельского поселения установлены Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Верещагинского района Пермского края».

Бородульское сельское поселение расположено в восточной части Верещагинского муниципального района. На севере Бородульское сельское поселение граничит с землями Вознесенского и Зюкайского сельских поселений Верещагинского района, на востоке – с Карагайским и Нытвенским муниципальными районам, на юге – с Очерским муниципальным районом, на западе – с Верещагинским городским поселением.

В сельском поселении выделяется несколько зон. Территория поселения имеет мозаичную структуру, перемежающуюся землями населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и садовых кооперативов.

В структуре поселения выделяются две основные селитебные зоны, основная селитебная нагрузка ложится на деревни Бородули и Кукеты (а также примыкающие к ним населенные пункты).

Основная планировочная ось Бородульского сельского поселения складывается в направлении автомобильной дороги Верещагино – Кукеты. На основной планировочной оси расположены крупнейшие населенные пункты поселения.

На территории поселения расположены месторождения полезных ископаемых (кирпичных глин). Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры

1.3.1. Жилищный фонд

Жилищный фонд Бородульского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными среднеэтажными домами. Размер жилищного фонда сельского поселения составляет 18,5 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность составляет 12 м2/чел. Жилые дома Бородульского сельского поселения, в основном, не обеспечены коммунальной инфраструктурой.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Таблица 1.3.1. Обеспеченность поселения инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бородули | 483 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Кукеты | 311 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Тюриково | 182 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Соболята | 165 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Гудыри | 147 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Кожевники | 59 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Москвята | 18 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| хут. Ровный | - | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| Другие н. п. | 158 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |

Таблица 1.3.2. Обеспеченность населенных пунктов инфраструктурой

| Населенный пункт | Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел) | Обеспеченность жилого фонда водоснабжением (%) | Обеспеченность жилого фонда канализацией (%) | Обеспеченность жилого фонда отоплением (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бородули | 14 | 88 | 23 |  |
| д. Кукеты | 9 | 100 | 8 | 9 |
| д. Тюриково | 11 | 92 |  |  |
| д. Соболята | 9 | 73 |  |  |
| д. Гудыри | 16 | 30 | 17 |  |
| д. Кожевники | 12 | 100 |  |  |
| д. Москвята | 15 | 27 |  |  |
| хут. Ровный | - | 100 |  |  |

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение обеспечивается в 8 населенных пунктах Бородульского сельского поселения, источники водозабора – подземные.

В д. Бородули, д. Кукеты, д. Тюриково, д. Соболята, д. Гудыри, д. Кожевники, д. Москвята, хут. Ровный имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источники водозабора – подземные, артезианские скважины.

Водоснабжение жилой застройки, не оборудованной централизованным водоснабжением, осуществляется от колодцев, индивидуальных скважин, родников.

Таблица 1.3.3. Централизованное водоснабжение Бородульского сельского поселения

| Населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность) | Расход воды населением | Расход воды муниципальными предприятия и учреждениями | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бородули | артезианская скважина (240 м3/сут) | 20 м3/сут | 6 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Кукеты | артезианская скважина (200 м3/сут) | 14 м3/сут | 5,4 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Тюриково | артезианская скважина (100 м3/сут) | 7,7 м3/сут | 1,2 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Соболята | артезианская скважина (60 м3/сут) | 5,5 м3/сут | 1,2 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Гудыри | артезианская скважина (60 м3/сут) | 2 м3/сут | 1,2 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Кожевники | артезианская скважина (60 м3/сут) | 2,7 м3/сут |  | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Москвята | артезианская скважина (60 м3/сут) | 0,2 м3/сут |  | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| хут. Ровный | артезианская скважина (60 м3/сут) | 0,9 м3/сут |  | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |

Сети водоснабжения характеризуются высокими показателями износа.

Таблица 1.3.4. Сети водоснабжения Бородульского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | % износа сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бородули | 4,8 км | 250 мм | 80 |
| д. Кукеты | 4,4 км | 250 мм | 80 |
| д. Тюриково | 2 км | 100 мм | 80 |
| д. Соболята | 1,7 км | 100 мм | 80 |
| д. Гудыри | 0,9 км | 100 мм | 80 |
| д. Кожевники | 1 км | 100 мм | 80 |
| д. Москвята | 0,4 км | 100 мм | 80 |
| хут. Ровный | 0,3 км | 100 мм | 80 |

Водоотведение

В сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Централизованной системой водоотведения частично обеспечен жилищный фонд д. Бородули, д. Кукеты, д. Гудыри. Стоки поступают на биологические очистные сооружения. Сброс очищенных стоков происходит в р. Нытву (Бородули, Кукеты), ручей без названия (Гудыри).

Таблица 1.3.5. Сети водоотведения Бородульского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоотведения | Диаметр труб магистральной сети водоотведения | % износа сетей водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бородули | 3,4 км | 250 мм | 80 |
| д. Кукеты | 1,5 км | 250 мм | 80 |
| д. Гудыри | 1,1 км | 250 мм | 80 |

Теплоснабжение

Источником теплоснабжения д. Кукеты является котельная, работающая на угле. Централизованное теплоснабжение обеспечивается для зданий учреждений социальной сферы, а также небольшой части жилищного фонда. Котельная находится в муниципальной собственности.

Таблица 1.3.6. Источники теплоснабжения

| Населенный пункт | Источники теплоснабжения | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Износ теплотехнического оборудования | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кукеты | 1 котельная | 0,4 Гкал/час | 0,2 Гкал/час | 50% | уголь |

Сети теплоснабжения характеризуются высокими показателями износа.

Таблица 1.3.7. Сети теплоснабжения Бородульского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кукеты | 0,3 км | 100 мм | 80 | 0,3 км |

Отопление жилой застройки, не обеспеченным централизованным теплоснабжением, печное. Отопление зданий социальной сферы – печное или от индивидуальных котлов, работающих на дровах и угле.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Бородульского сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы через подстанцию 110/10 Кв. Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 Кв.

Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры деревянные.

ТП, расположенные на территории поселения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта.

1.3.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание населения осуществляется верещагинским автотранспортным предприятием, регулярное пассажирское сообщение населенных пунктов Бородульского сельского поселения с г. Верещагино обеспечивается автобусными маршрутами.

Внешние и внутренние транспортные связи Бородульского сельского поселения обеспечиваются 2-мя автобусными маршрутами.

Таблица 1.3.8. Автобусные маршруты Бородульского сельского поселения

| Маршрут | Значение |
| --- | --- |
| Верещагино – Тюриково | районное |
| Верещагино – Кукеты | районное |

Оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в населенных пунктах Кукеты, Тюриково, Бородули, Толковята, Соболята.

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог по Бородульскому сельскому поселению составляет 9,9 км

Таблица 1.3.9. Автодороги местного значения Бородульского сельского поселения

| Дорога | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бородули - Кукеты | 5 | V | асфальтобетонное | есть | 8 | 2 | 4 |
| Бородули - Гудыри | 2,5 | V | грунтовое | есть | 8 | 2 | 4 |
| Верещагино - Тюриково | 2,4 | V | асфальтобетонное | нет | 8 | 2 | 3 |

Таблица 1.3.10. Дорожная сеть населенных пунктов Бородульского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность (км) | Протяженность улиц с капитальным покрытием | Протяженность улиц с переходным покрытием | Протяженность улиц с облегченным покрытием | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бородули | 1,09 | 0,5 | - | 0,59 | 3 |
| Кукеты | 0,7 | 0,2 | - | 0,5 | 3 |
| Тюриково | 0,4 | - | - | 0,4 | 3 |
| Соболята | 0,37 | - | - | 0,37 | 3 |
| Гудыри | 0,33 | - | - | 0,33 | 3 |
| Кожевники | 0,15 | - | - | 0,15 | 3 |
| Толковята | - | - | - | - | 3 |
| Крутики | 0,07 | - | - | 0,07 | 3 |
| Ощепково | 0,07 | - | - | 0,07 | 3 |
| Ключи | 0,04 | - | - | 0,04 | 3 |
| Стрижи | 0,01 | - | - | 0,01 | 3 |
| Москвята | 0,02 | - | - | 0,02 | 3 |
| Щетины | 0,01 | - | - | 0,01 | 3 |
| Бузынята | 0,01 | - | - | 0,01 | 3 |
| Ровный | - | - | - | - |  |
| Сороки | - | - | - | - |  |
| Чащино | - | - | - | - |  |
| Казарма 8 км | - | - | - | - |  |
| Кунгур | 0,02 | - | - | 0,02 |  |
| Ведерники | 0,01 | - | - | 0,01 |  |

Дорожная сеть Бородульского сельского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее. Сложившаяся дорожная сеть является достаточной и не требует расширения на расчетный срок.

Автомойки, автосервисы, АЗС на территории Бородульского сельского поселения отсутствуют.

На территории Бородульского сельского поселения отсутствуют транспортные предприятия.

Таблица 1.3.11. Показатели транспортной отрасли Бородульского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2020) | Прогноз на расчетный срок (2034) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 678 | 656 | 631 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 68,5 | 66,3 | 63,7 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 0,27 | 0,3 | 0,4 |

1.4. Ресурсный потенциал

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий

Бородульское сельское поселение расположено на одном из северо-восточных отрогов Верхнекамской возвышенности, который в своей северной части смыкается с Оханской возвышенностью. В целом территория поселения представляет собой всхолмлённую равнину с высотами не более 200—240 м над уровнем моря. Поселение не располагает значительными минеральными ресурсами. К его естественным богатствам следует отнести запасы известняка и мергеля.

Климат поселения умеренно-континентальный с продолжительной снежной зимой и коротким, умеренно-теплым летом. В целом климат позволяет успешно развивать различные отрасли сельского хозяйства, в том числе и садоводство.

Главной водной артерией всего Верещагинского района является река Лысьва, принимающая на своём пути более 25 притоков, среди которых реки Сепыч, Вож, Игашор, Урак, Кузюва и др. Использование водных ресурсов связано, главным образом, со строительством и эксплуатацией плотин и созданием прудов.

Сравнительно большую площадь территории поселения занимают леса, основными древесными породами которых являются ель, пихта, осина, берёза. В подлеске встречается много черёмухи, рябины, жимолости, можжевельника. Богатством флоры поселения является разнотравье обширных лугов в бассейне реки Лысьва. Животный мир района типичен для Предуралья и представлен разнообразными видами животных (лось, медведь, дикий кабан, рысь, волк, лисица, белка и др.) и птиц. В границах района расположены 2 ботанических памятника природы (болото Постниковское и болото Путино) и природный лесопарк «Вознесенский бор».

Почвенный покров на территории поселения представлен в основном дерново-подзолистыми почвами с небольшими вкраплениями других типов почв. Механический состав почв на 62 % глинистый и тяжелосуглинистый. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие – содержание гумуса, подвижного фосфора и обменного калия низкое. Особенности рельефа и тяжелый механический состав почв усложняют ведение сельскохозяйственного производства. Наличие эродированных и эрозионно-опасных земель требуют системного проведения противоэрозионных агротехнических мероприятий.

На территории поселения находятся месторождения кирпичных глин Бородулинское, Верещагинское, в настоящее время неразрабатываемые, общие запасы кирпичных глин всех категорий составляют 9675 тыс. м3. Кроме того, на территории поселения находится Бельское месторождение подземных минеральных вод.

1.4.2. Экологическая ситуация

В состав Бородульского сельского поселения Верещагинского р-на входит 19 населенных пунктов.  	Центром сельского поселения является деревня Бородули, расположенная на р. Нытва, правом притоке р. Кама. Население: 442 чел.

Основными источниками антропогенной нагрузки на природную среду Бородульского поселения являются предприятия, связанные с сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции – СПК «Родничок», крестьянское хозяйство, а также сектор ЖКХ.

На территории поселения расположено большое количество несанкционированных свалок ТБО, в том числе, в непосредственной близости и в черте населенных пунктов.

Подземные воды используются в поселении для питьевых и технических целей. Основными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод являются выгреба жилой застройки, а также стоки с мест складирования сельскохозяйственной техники.

1.5. Социально-экономический потенциал

1.5.1. Демографические характеристики

Численность населения Бородульского сельского поселения на 01.01.2009 составляет 1481 человек. Если существующие демографические тренды, характерные для России (умеренный рост рождаемости, низкая продолжительность жизни) сохранятся, на расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения до 1378 человек.

Рисунок 1.5.1. Тренд изменения численности населения

1.5.2. Социальная сфера

Таблица 1.5.1. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие предприятий и учреждений социальной сферы |
| --- | --- |
| д. Бородули | Администрация сельского поселения, начальная школа, детский сад, ФАП, Центр досуга, библиотека |
| д. Кукеты | Средняя общеобразовательная школа, ФАП, сельский дом культуры, библиотека |
| д. Соболята | Начальная школа, ФАП, сельский клуб |
| д. Гудыри | ФАП, сельский клуб |
| д. Тюриково | Дошкольная образовательная группа, ФАП, сельский клуб |
| Другие н. п. | - |

Социальная сфера Бородульского сельского поселения представлена учреждениями дошкольного и среднего образования, здравоохранения, досуга, а также предприятиями торговли.

Дошкольное и начальное школьное образование в сельском поселении осуществляется МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Бородульская начальная школа-детский сад» в д. Бородули, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Соболятская начальная школа-детский сад», а также структурными подразделениями «Группа детей дошкольного возраста» в д. Бородули и д. Тюриково.

Школьное образование осуществляется также МОУ «Кукетская средняя общеобразовательная школа» в д. Кукеты.

Учреждения сферы здравоохранения представлены в Бородульском сельском поселении фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Бородули, д. Тюриково, д. Гудыри, д. Соболята и д. Кукеты.

Количество человек, обратившихся за амбулаторно-поликлиническим лечением  в ФАП  Бородульского сельского поселения, составило в 2008 г. 13 702 человека.  ФАП характеризуются низким процентом износа (от 1,2 до 2,5%).

Учреждения культуры представлены МУК «Бородульский центр досуга», Кукетским СДК, Тюриковским СК, Гудыревским СК, Соболятским СК, общей вместимостью 300 человек. Здания домов культуры характеризуются значительными показателями физического износа (99%, 62%, 100% и 60% соответственно).  В д. Бородули и Кукеты  также есть библиотеки.

Наиболее популярными видами спорта на территории Бородульского сельского поселения являются баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол. Жители поселения участвуют в спартакиадах по указанным видам спорта, проходящим на территории Верещагинского района.

В поселении созданы условия для развития данных видов спорта на базе спортивного зала общеобразовательной школы (288 м2), открытой спортивной площадки (628 м2). Школьный спортивный зал задействован лишь для проведения обязательных уроков физической культуры. Спортивной площадке требуется реконструкция.

Приоритетными задачами в области развития массового спорта являются:

- организация спортивных секций (как взрослых, так и детских) на базе существующей сети спортивных сооружений;

- капитальный ремонт существующей сети спортивных сооружений.

1.5.3. Экономический потенциал

Экономический потенциал Бородульского сельского поселения представлен преимущественно предприятиями малого бизнеса такими, как ООО “Рассоха”, ООО “Тепличное хозяйство”, сельскохозяйственный кооператив Агрофирма Бор, АООТ Бородулинское хлебоприемное предприятие, производственный ремонтно-строительный кооператив “Надежда”, мебельный цех. Численность работающих сокращается, практически, на всех предприятиях. Основу малого бизнеса составляют индивидуальные предприниматели, действующие в сфере сельского хозяйства.

Таблица 1.5.2. Основные показатели предприятий Бородульского поселения

| № | наименование предприятия | объем товарной продукции (тыс. р.) |  |  | темп роста (снижения) 2008 г./2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  |
| 1. | ООО «Верещагинское тепличное хозяйство» | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 120% |
| 2. | Мебельный цех | 1000,0 | 1500,0 | 2000,0 | 200% |

Таблица 1.5.3. Основные показатели предприятий Бородульского поселения

| № | наименование предприятия | фонд оплаты труда (тыс. р.) |  |  | темп роста (снижения) 2008 г./2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  |
| 1. | ООО «Верещагинское тепличное хозяйство» | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 120% |
| 2. | Мебельный цех | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 200% |
| ИТОГО |  | 6,5 | 6,5 | 11,0 |  |

Таблица 1.5.4. Основные показатели предприятий Бородульского поселения

| № | наименование предприятия | среднесписочная численность (чел.) |  |  | темп роста (снижения) 2008 г./2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  |
| 1. | ООО «Верещагинское тепличное хозяйство» | 15 | 15 | 10 | 66,6% |
| 2. | Мебельный цех | 7 | 7 | 7 | 100% |

Таблица 1.5.5. Основные социально-экономические показатели деятельности малого бизнеса на территории Бородульского поселения

| № | наименование отрасли | количество предприятий, ИП |  |  | темп роста (снижения) 2008 г./2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  |
| 1. | Торговля | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2. | Промышленное производство | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Сельское хозяйство | 25 | 23 | 20 | 80% |

Таблица 1.5.6. Уровень регистрируемой безработицы на территории Бородульского поселения

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| численность зарегистрированных безработных, всего (чел.) | 21 | 21 | 15 |

Таблица 1.5.7. Показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий Бородульского поселения

| № | наименование предприятия | местоположение | основные виды производимой продукции | наличие перерабатываемой продукции, виды | финансово-хозяйственная ситуация * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | к/х Азанова П.И. | д. Кожевники | зерновые, сено |  | стабильное положение |
| 2. | к/х Шулакова В.А. | д. Крутики | зерновые |  | стабильное положение |
| 3 | к/х «Флора Престиж» | д. Кожевники | зерновые |  | стабильное положение |
| 4 | к/х Кадочникова В.А. | д. Кукеты | зерновые, сено |  | стабильное положение |
| 5 | к/хМальцева С.И. | д. Кукеты | зерновые, сено |  | стабильное положение |
| 6 | к/х Пьянкова О.А. | д. Соболята | - |  | ликвидация |
| 7 | к/х Жданова А.А. | д. Кожевники | зерновые, сено |  | стабильное положение |
| 8 | к/х Кадочнкова А.А. | д. Кукеты | зерновые, сено |  | стабильное положение |
| 9 | к/х Полякова Г.Г. | д. Кукеты | - |  | ликвидация |
| 10 | к/х Азанова В.В. | д. Крутики | сено |  | стабильное положение |
| 11 | к/х Филимонов Михаил Павлович | д. Гудыри | зерновые, сено |  | стабильное положение |

Таблица 1.5.8. Сводная заработная плата на сельскохозяйственных предприятиях Бородульского поселения

| № | наименование предприятия | средняя заработная плата (тыс. р.) |  |  | темп роста (снижения) 2008 г./2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  |
| 1. | к/х Азанова П.И. | 2500 | 3000 | 4000 | 160% |
| 2. | к/х Шулакова В.А. | 2500 | 2500 | 2500 | 100% |
| 3 | к/х «Флора Престиж» | - | - | - | - |
| 4 | к/х Кадочникова В.А. | 2500 | 3000 | 4000 | 160% |
| 5 | к/хМальцева С.И. | 2500 | 3000 | 3000 | 120% |
| 6 | к/х Пьянкова О.А. | - | - | - | - |
| 7 | к/х Жданова А.А. | 2500 | 4000 | 4000 | 160% |
| 8 | к/х Кадочнкова А.А. | 2500 | 2500 | 3000 | 120% |
| 9 | к/х Полякова Г.Г. | - | - | - | - |
| 10 | к/х Азанова В.В. | 2500 | 2500 | 2500 | 100% |
| 11 | к/х Филимонов Михаил Павлович | 3000 | 4000 | 4000 | 133% |

Таблица 1.5.9. Показатели по численности работающих и ФОТ Бородульского поселения

|  |  | Данные по статистике |  |  | Темп роста, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труд (по полному кругу) | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
|  | Среднесп. числ. Работающих |  |  |  | к 2006 | к 2007 |
|  | Бородульское с/поселение всего | 167 | 150 | 144 | 89,8 | 96 |
| 1 | ООО Рассоха | 20 | 19 | 17 | 95 | 89,5 |
| 2 | МУП Бородульское ЖКХ |  | 4 | 8 |  | 200 |
| 3 | ОО Тепличное х-во | 10 | 7 | 3 | 70 | 42,9 |
| 4 | ООО Жданов |  | 11 | 10 |  | 90,9 |

Спад производства и уменьшение количества рабочих мест на предприятиях обусловлен следующими факторами:

- низкая рентабельность и неустойчивость финансового положения большинства организаций не позволяет осуществлять активную инвестиционную и инновационную деятельность;

- слабая степень внутрирайонной кооперации промышленных организаций;

- высокие инвестиционные риски для инвесторов;

- недостаток управленческого, инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих кадров;

- не стимулирующая производство система тарифной и налоговой политики.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Сельское поселение должно преодолеть три вызова, чтобы обеспечить устойчивое развитие.

Инфраструктурный вызов. На сегодняшний день большая часть населения не обеспечена коммунальной инфраструктурой, ситуацию необходимо изменить. В улучшении также нуждаются социальная и транспортная инфраструктура.

Экономический вызов. В настоящее время в сельском поселении не создано достаточного количества рабочих мест. Органы местного самоуправления сельского поселения должны способствовать развитию экономики поселения на основе конкурентоспособных кластеров.

Экологический вызов. Органы местного самоуправления поселения и муниципального района должны способствовать уменьшению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Существуют два основных сценария развития сельского поселения в социально-экономическом и градостроительном отношениях.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций в социальную сферу, инженерную инфраструктуру, основной капитал предприятий.

Экономический рост при инерционном сценарии не прогнозируется, занятость населения на территории населения обеспечивается за счет предприятий социальной сферы, а также личного подсобного хозяйства. Более 50% трудоспособного населения работают за пределами Бородульского сельского поселения. Уровень доходов населения, покупательская способность остаются низкими. Основные источники финансирования развития предприятий связаны либо с внутренними инвестициями, либо с бюджетным финансированием.

Численность населения уменьшается опережающими темпами, на расчетный срок возможно снижение численности населения на 30 – 40%. Население свыше 10 человек сохраняют 7 – 8 населенных пунктов.

Новое жилищное строительство практически не ведется, жилищный фонд ветшает, появляются заброшенные дома и целые населенные пункты.

Сеть учреждений социальной сферы уменьшается за счет закрытия учреждений здравоохранения, невозможности работы учреждений культуры ввиду аварийного состояния зданий. Система образования на территории поселения не позволяет подготовить выпускников для продолжения обучения в Вузах. Условия для занятия физической культурой и спортом отсутствуют.

Экологическая обстановка ухудшается за счет загрязнения территории вблизи населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог общего пользования твердыми бытовыми отходами, подземных и поверхностных вод жидкими бытовыми отходами из выгребов.

Инженерная инфраструктура ветшает, стабильное централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение не обеспечиваются. Другие виды инженерной инфраструктуры отсутствуют.

Дорожное хозяйство деградирует, сеть дорог с усовершенствованным покрытием не соответствует ГОСТ Р 50597-93, таким образом, безопасность дорожного движения на территории поселения не обеспечивается.

Целевой сценарий предполагает постепенный выход Бородульского сельского поселения из инфраструктурного кризиса. Хотя нерентабельные предприятия, отдельные предприятия социальной сферы, а также избыточные мощности инженерной инфраструктуры могут сокращаться, в целом будет наблюдаться экономический рост, улучшение качества жилищного фонда, качества социальной сферы, обеспеченности коммунальными благами.

Целевой сценарий исходит из увеличения бюджетного и частного финансирования в приоритетных направлениях. За счет расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса увеличивается доходная часть бюджетов органов местного самоуправления (на уровне муниципального района и сельского поселения).

Численность населения уменьшается за счет отрицательного коэффициента естественного воспроизводства населения (ввиду относительно низкого коэффициента рождаемости), однако продолжительность жизни увеличивается, а показатель миграционной убыли населения остается незначительным. Таким образом, наблюдается умеренное снижение численности населения (5 – 10%).

В связи с увеличением покупательной способности населения, наличием перспектив трудоустройства на территории поселения ведется активное жилищное строительство, уровень жилищной обеспеченности приближается к 30 – 40 м2 на 1 человека.

Сеть учреждений социальной сферы, возможно, уменьшится за счет оптимизации, переноса части образовательных учреждений и учреждений здравоохранения в общерайонные центры социального обслуживания, однако доступность и качество услуг социальной сферы улучшится. На территории сельского поселения сохраняется в прежнем объеме сеть учреждений культуры, вместимость детских садов увеличивается, улучшаются условия для занятия физкультурой и спортом, появляются возможности получения дополнительного образования.

Экологическая обстановка улучшается за счет внедрения новых технологий в отрасли ЖКХ, комплексной Схемы сбора отходов.

Инженерная инфраструктура развивается за счет преимущественно индивидуальных решений в водоочистке, энергоснабжении. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и централизованное электроснабжение обеспечиваются для всех жителей поселения.

Благодаря своевременному текущему ремонту дорог за пределами населенных пунктов, реконструкции и благоустройству дорог в черте крупнейших населенных пунктов, на территории поселения обеспечивается безопасное дорожное движение.