Администрация муниципального образования –

Ахматовское  сельское поселение

Касимовского муниципального района    Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26» июня 2017 г.                                 д.Ахматово                                  № 11

Об утверждении генеральной схемы очистки

территорий населенных пунктов муниципального образования -

Ахматовское сельское  поселение

Касимовского  района Рязанской  области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке          разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов муниципального образования -   Ахматовское сельское поселение Касимовского  района Рязанской  области   (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене муниципального образования - Ахматовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования -

Ахматовское  сельское поселение

Касимовского  района Рязанской  области _____________       О.Н.Прохорова

Приложение № 1

к постановлению

от 26.06.2017 г.  № 11

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования -

Ахматовское сельское поселение Касимовского  района Рязанской  области

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования – Ахматовское  сельского поселения определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с

твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской

Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию

отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги

«Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г.

№ 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест,

утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об

утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего

благоустройства»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению,

утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской

Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики

жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

- Общие сведения о муниципальном образовании -Ахматовское

сельское  поселение и природно-климатические условия

  - Экономико-географическое положение

Ахматовское сельское поселение находится в 13 км  г. Касимов и граничит с городским  округом - город Касимов, Торбаевским, Которовским, Новодеревенским, Балушево-Починковским, Первинским и  Овчинниковским сельскими поселениями Касимовского района. В состав поселения входит 14 населенных пунктов.  Административным центром поселения является д. Ахматово. Центр поселения расположен в 185 километрах от областного центра- города Рязань. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 года - 1000 человек. За последние годы наметилась стабилизация численности населения.

Общая площадь  поселения составляет 371,74 кв.км.

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей поселения удовлетворительное.

Среди автомобильных дорог, проходящих на территории поселения, наибольшую значимость имеет региональная трасса ОПР361К-052 «Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево - Дмитриево»

Железнодорожное сообщение не развито.

Водный транспорт - не развит.

С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания.

Транспортная связь центра поселения с районным и областным центрами осуществляется по автодорогам.

По территории поселения протекает река Ока

Одна из основных специализаций поселения –сельскохозяйственная. Сельскохозяйственные организации представлены ООО «МериКлон». Также производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в малых формах: крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.

3.2. Климат

Климат Ахматовского поселения умеренно-континентальный с теплым влажным летом и сравнительно холодной зимой. Господствующие ветра юго-западные и западные. Средняя температура зимой -18 – 30 С. Летом  + 18 + 40 С.

Наибольшее количество осадков  выпадает в июле. Поселение расположено в зоне высокой влажности

3.3Численность населения муниципального образования

Численность населения на 01.01.2017 г. году составила 1000 человек. Численность рекреационного населения составила 300 человек. В возрастном спектре поселения преобладают жители среднего и старшего возраста. Миграционный баланс населения стабильный, так как число отъезжающих числу приезжающих. Репродуктивный потенциал поселения- средний. Экономический потенциал поселения в основном поддерживается четырьмя наиболее многочисленными населенными пунктами, для которых характерна наиболее высокая численность населения и незначительная доля пенсионеров и детей.

Половозрастная структура населения еще устойчива. Социальный груз нетрудоспособного населения (дети и пенсионеры) составляет около 35%. более 50% коренного населения трудится вне пределов поселения.

Исходные данные по благоустройству территорий

муниципального образования

| № пп | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2019 |
| 1 | деревня Ахматово | 352 | 360 |
| 2 | деревня Беркеево | 40 | 45 |
| 3 | село Карамышево | 1 | 1 |
| 4 | деревня Кучуково | 1 | 1 |
| 5 | деревня Мунтово | 5 | 5 |
| 6 | деревня Поповка | 208 | 220 |
| 7 | деревня Поповские Выселки | 4 | 4 |
| 8 | Деревня Поляны | 10 | 15 |
| 9 | Село Селищи | 86 | 90 |
| 10 | деревня Темгенево | 14 | 14 |
| 11 | Деревня Уланова Гора | 142 | 150 |
| 12 | Деревня Халымово | 58 | 60 |
| 13 | Деревня Четаево | 75 | 75 |
| 14 | Деревня Шегашаново | 5 | 5 |

Обеспеченность муниципального образования

объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| ФАП | 4 |
| Библиотеки | 1 |
| Дома культуры | 2 |
| Административные учреждения | 1 |
| Отделения связи | 2 |
| Магазины | 5 |
| Школы | 1 |

  - Состав и структура земельного фонда поселения

Общая площадь  поселения составляет 371,74 кв.км.        В земельном фонде поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения

Земельный фонд поселения обладает значительным потенциалом для развития

многоукладного сельского хозяйства. В земельном фонде поселения достаточно земель для развития рекреационных (дачных) поселков.

- Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни человека.

Основным критерием оценки современного экологического состояния почвенного покрова поселения явилась степень загрязнения природных компонентов в результате производственной деятельности. Поэтому оценка почвенного покрова базировалась на данных о наличии источников загрязнения.

На территории поселения расположено 11 гражданских кладбищ, одна животноводческая ферма. Склады ядохимикатов и минеральных удобрений, скотомогильники-отсутствуют.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт. Концентрации основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха на территории поселения в последние годы соответствует установленным нормативам.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- экологическое состояние поселения в целом благоприятно для жизни и организации отдыха;

- превышения содержания вредных веществ во всех компонентах природной среды носят точечный характер.

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

- Система утилизации твердых бытовых отходов. Санитарная очистка территорий.

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий, и объектов социальной сферы (Дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, библиотеки) должен производиться в контейнеры, размещенные на оборудованных площадках.

Схема сбора и вывоза твердых отходов

на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,5 м.куб/чел. в 2017 году и 1,7 м.куб/чел. в 2018 году.  Нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговли и культурно-бытовых учреждений определяются в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденными 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Объемы образующихся отходов ТБО на расчетный срок отдельно по населенным пунктам, входящим в состав Ахматовского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения (местное/дачное) Всего, чел. | Количество образующихся отходов за расчетный срок, м3 | Периодичность вывоза | Необходимость контейнеров (объёмом 0,8 куб.м) | Общий объем отходов ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Ахматово | 352 | 44,0 | 1 раз в нед. | 3 | 528 |
| деревня Беркеево | 40 | 5 | 1 раз в нед. | 1 | 60 |
| деревня Поповка | 208 | 26,0 | 1 раз в нед.. | 3 | 312 |
| Село Селищи | 86 | 10,75 | 1 раз в нед... | 1 | 129 |
| Деревня Уланова Гора | 142 | 17,75 | 1 раз в нед | 1 | 213 |
| Деревня Халымово | 58 | 7,25 | 1 раз в нед | 1 | 87 |
| Деревня Четаево | 75 | 9,37 | 1 раз в нед | 1 | 112,5 |

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, по маршрутным графикам

- все домовладения населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места утилизации.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.

2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы собираются в контейнеры и вывозятся специализированной организацией по договорам с обслуживающей организацией.

3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся обслуживающими организациями самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

Организацией сбора и вывоза твердых бытовых отходов, обеспечением условий и нормальной работы спецмашин занимаются жилищно-эксплуатационные организации

В обязанности организаций, занимающихся вывозом ТБО, входит своевременное, регулярное удаление ТБО

Поселение испытывает определённые трудности по организации вывоза мусора

отдаленных населенных пунктов.

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки населенного пункта, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям.

6.Схема вывоза жидких бытовых отходов от населения,

предприятий и организаций

В домах частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

7.ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

Несанкционированные свалки ликвидируются по мере обнаружения.

Решение этих задач обеспечивает функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволяет обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Ахматовском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории

Ахматовского сельского поселения, в частности приобретение достаточного количества контейнеров, строительство дополнительных резервуаров для принятия канализационных и сточных вод, организация сбора и утилизации люминесцентных ламп от населения позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Координаты лиц, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Ахматовского сельского поселения | д.Ахматово, ул. Калинина д.1а | Глава поселения | 8(49131)2-65-83 |

Капиталовложения, тыс. руб.

| Статьи затрат | Первая очередь до 2019года, тыс. руб. | Расчетный срок до 2020 года тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство мусорных площадок, приобретение контейнеров | 50 | 50 | 100 |
| Сбор и утилизация люминесцентных ламп от населения | 25 | 25 | 50 |
| Всего затрат | 75 | 75 | 150 |

8.Эколого-градостроительные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями

- создание полос зелёных насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

Мероприятия по охране водных ресурсов

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация.

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки

Основными задачами, стоящими перед Администрацией Ахматовского сельского поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок.

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов.

- Организация сбора и утилизации люминесцентных ламп от населения.

- Профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий.

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Ахматовском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Ахматовского сельского поселения, в частности обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.