| Содержание раздела 1. |  |
| --- | --- |
| Титульный лист …………………………………………………………………………………………….. | 1 |
| Коллектив разработчиков ………………………………………………………………………………….. | 2 |
| Состав проектной документации ……………………………………………………………………...….. | 3 |
| Лицензия (свидетельство СРО) ……………………………………………………………………………. | 4 |
| Справка ГАПа …………………………………………………………………………………………..….. | 8 |
| Градостроительное задание …………………………………………………………………………….….. | 9 |
| Содержание …………………………………………………………………………………………………. | 12 |
| Состав проектных материалов ………………………………………………………………………..…… | 13 |
| Состав графических материалов по обоснованию генерального плана ………………………………... | 13 |
| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………………………… | 15 |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-ПОГОСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ….. ………………………………………………………………………………….. | 17 |
| 1.1. Экономико-географическое положение ……………………………………………………………… | 17 |
| 1.2. Характеристика земельного фонда поселения. Структура землепользования ………………….… | 21 |
| 2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО–РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ………………………………………………………………………………………………………. | 21 |
| 2.1. Климатические условия ……………………………………………………………………………….. | 21 |
| 2.2. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов ……………………………..… | 24 |
| 2.3. Водные ресурсы. ……………………………………………………………………………………..… | 25 |
| 2.4. Минерально-сырьевые ресурсы …………………………………………………………………….… | 27 |
| 2.5. Экологическая ситуация ……………………………………………………………………………… | 28 |
| 2.5.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха. ……………………………………………..…….. | 28 |
| 2.5.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов. …………………….... | 31 |
| 2.5.3. Сточные воды. ……………………………………………………………………………………….. | 32 |
| 3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ………………………………………………. | 32 |
| 3.1. Демографический потенциал………………………………………………………………………….. | 32 |
| 3.2. Организация социальной инфраструктуры…………………………………………………………... | 35 |
| 3.2.1. Система школьного образования и дошкольного воспитания…………………………………… | 35 |
| 3.2.2. Система здравоохранения …………………………………………………………………………... | 36 |
| 3.2.3. Система культурного обслуживания населения …………………………………………………... | 36 |
| 3.2.4. Система физкультурно-спортивного обслуживания населения…………………………………. | 36 |
| 3.2.5. Социально-бытовое обслуживание населения ...…………………………………………………... | 38 |
| 3.2.6. Жилищный фонд …………………………………………………………………………………...... | 38 |
| 3.2.7. Организация ритуальных услуг ………………………………………………...…………………... | 40 |
| 3.3. Экономический потенциал поселения ………………………………………...……………………... | 40 |
| 3.4. Историко-культурный потенциал территории…………………………………………………..…... | 43 |
| 3.5. Туристско-рекреационный потенциал………………………………………………………………... | 47 |
| 3.6. Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения… | 50 |
| 3.7. Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры населения | 55 |
| 3.7.1. Водоснабжение ……………………………………………………………………………………..... | 55 |
| 3.7.2. Водоотведение………………………………………………………………………………………... | 57 |
| 3.7.3. Электроснабжение………………………………………………………………………….………... | 58 |
| 3.7.4. Газоснабжение………………………………………………………………………………………... | 60 |
| 3.7.5. Средства связи и коммуникаций………………………………………………………………..…... | 60 |
| 3.7.6. Сбор бытовых отходов………………………………………………………………………………. | 62 |
| 4. ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ... | 62 |
| 4.1. Инженерно-геологические и инженерно-строительные условия территории …………………… | 62 |
| 4.1.1.Геоморфологическая характеристика ………………………………………………………………. | 59 |
| 4.1.2. Инженерно-строительные условия…………………………………………………………………. | 65 |
| 4.2. Водообеспечение ………………………………………………………………………………………. | 68 |
| 5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ………………………… | 69 |
| 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ………… | 84 |
| 6.1. Функциональное зонирование ………………………………………………………………………... | 84 |
| 6.2. Планировочная структура …………………………………………………………………………….. | 89 |
| 6.3. Предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства ……………. | 89 |
| Приложение ………………………………………………………………………………………………… | 94 |
| Постановление №23 от 28 мая 2014года…………………………………………………………………… | 95 |
| Распоряжение от 30 декабря 2011г. №678-р………………………………………………………………… | 96 |
| Письмо Ростелеком №15-01-17/130 от 11.06.2014г………………………………………………………… | 97 |
| Заключение №111 от 11.11.2011г……………………………………………………………………………. | 98 |
| Свидетельство на землю от 22 июня 2012года……………………………………………………………… | 99 |
| Справка №198 от 17 июня 2014 года………………………………………………………………………… | 100 |
| Письмо ООО «Бельки» №76 от 20 мая 2014года…………………………………………………………… | 101 |

Состав проектных материалов

В состав материалов по обоснованию генерального плана входят:

1. Пояснительная записка.

2. Графические материалы.

Графические материалы и пояснительная записка представлены на бумажном носителе и в электронном виде в форматах .mxd и .jpg (на CD – дисках).

Состав графических материалов по обоснованию

генерального плана

| № п/п | Наименование схем | Марка, № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Схема размещения муниципального образования - Погостинское сельское поселение на территории Касимовского муниципального района | ГД-1 |
| 2 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Схема современного использования территории (Опорный план) | ГД-2 |
| 3 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Сводная схема с планируемыми объектами капитального строительства, границами территорий и земель (Основной чертеж) | ГД-3 |
| 4 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Сводная схема с планируемыми объектами капитального строительства, границами территорий и земель Н.п. Погост (Основной чертеж) | ГД-3-1 |
| 5 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Сводная схема с планируемыми объектами капитального строительства, границами территорий и земель Н.п. Забелино (Основной чертеж) | ГД-3-2 |
| 6 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Сводная схема с планируемыми объектами капитального строительства, границами территорий и земель Н.п. Анемнясево (Основной чертеж) | ГД-3-3 |
| 7 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Схема зон с особыми условиями использования территории (Комплексная оценка территории) | ГД-4 |
| 8 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Схема мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды | ГД-5 |
| 9 | Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Схема инженерно-транспортной инфраструктуры | ГД-6 |

## ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области подготовлен на основании постановления Администрации муниципального образования – Погостинское сельское поселение от 28 мая 2014 года  и муниципального контракта между ООО «Рязангражданпроект-Инжиниринг» и Администрацией МО - Погостинское сельское поселение от 18 июня 2014года № МК2-1423.

Содержание проекта генерального плана определено: ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Законом Рязанской области от 11 июля 2007 г. № 83-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области".

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, других федеральных и региональных нормативно-правовых документов.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный  план муниципального образования - Погостинское сельское поселение Касимовского  муниципального района были проанализированы и использованы в работе:

- материалы Схемы территориального планирования Рязанской области, утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 28.10.09 г. N 301 "Об утверждении Схемы территориального планирования Рязанской области";

- материалы Схемы территориального планирования Касимовского муниципального района Рязанской области, разработанной ООО «Финансовый и организационный консалтинг» на основании государственного контракта №05-11 УАГ от 15.04.2011. на разработку «Схемы территориального планирования Касимовского муниципального района Рязанской области»;

- материалы статистических сборников по Рязанской области;

-  материалы генерального плана МО – Погостинское СП, разработанного ООО «ГЕОМастер» В 2013году;

- областные и ведомственные целевые программы;

- материалы текущих изменений градостроительной ситуации, предоставленные отделом архитектуры и градостроительства Касимовского муниципального района.

В составе проекта разработаны схемы, которые характеризуют современное использование территории поселения, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления пространственного развития (с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития и «точек роста»).

Генеральный план муниципального образования- Погостинское сельское поселение Касимовского  муниципального района разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2014 г.;

I этап – 10 лет (первая очередь);

II этап – 15-20 лет (расчетный срок).

При разработке генерального плана были использованы следующие исходные материалы:

- топографические основы в масштабе 1:10 000;

- данные по существующему использованию территории;

- цифровое космическое изображение территории муниципального района.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- ПОГОСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

1.1. Экономико-географическое положение

Муниципальное образование -  Погостинское сельское поселение образовано и наделено статусом поселения законом Рязанской области № 82-ОЗ от 07октября 2004 года «О наделении муниципального образования - Касимовский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав».

Погостинское сельское поселение граничит  на северо-западе с Клепиковским муниципальным районом, на юго-востоке -  с Гиблицким и Клетинским сельскими поселениями, на юге - с Гусевским городским поселением, на востоке - с Ибердусским сельским поселением, на юго-западе - с Китовским сельским поселением.

В состав поселения входит 9 населенных пунктов:

- Анемнясево (деревня)

- Бельково (деревня)

- Белясево (деревня)

- Забелино (деревня)

- Левино (деревня)

- Погост (село, административный центр)

- Полухтино (деревня)

- Полухтино (посёлок)

- Черново-Шеенки (деревня).

Площадь поселения составляет 547.8 га.

На 1 января 2013 года на территории Погостинского сельского поселения проживало 601 человек.

Административный центр поселения – село Погост, расположен на берегах рек Ока и Гусь.

У большинства людей слово «Погост» ассоциируется с кладбищем. «Были кости, да легли на погосте». Эта невеселая пословица давным-давно вошла в русский обиход. У В.Даля в «Толковом словаре живого великорусского языка» можно прочесть: «Погост – приход сельский, несколько деревень под общим управлением одного прихода; волость; отдельно стоящая церковь с домами попа и притча с кладбищем…»

В древней Руси слово «погост» означало сельский податной округ или место, куда собирались «гостить» - торговать.

Раньше село называлось Гусевский Погост и до 1779 года принадлежало Владимирской епархии. В 1875 году в Погосте было 213 дворов. В селе была открыта земская школа. По данным, относящимся к 1900 году, в Погосте было 3 общества крестьян. Одно принадлежало Ивану Баташову. Второе – его брату Силе Баташову и Карцеву. Третье общество состояло из государственных крестьян, которых было всего 11 дворов, 63 человека. Всего в Погосте в это время было 265 дворов с населением 1768 человек. Лошадей имели 14 хозяйств, коров имелось 106 голов. Жители занимались отхожим промыслом. На заработки уходили плотники, столяры, токари, пильщики, кузнецы, извозчики портные. Много было сапожников. В Погосте была своя промышленность: 4 токарных заведения, сапожная мастерская, 3 кузницы, просорушка, мельница. Впоследствии токарные заведения позакрывались, дольше всех существовала катушечная фабрика Курочкина.  В простонародье ее звали «катушкой». Удивительно жизнестойки старинные названия. «Катушкой» именовали потом деревообрабатывающий комбинат, выпускающий то лыжи, то токарно-разборные стулья, гардины. Дата возникновения предприятия приходится на 1917 год. В 1941 году Погостинская катушечная фабрика переименовалась в Бельковский райпромкомбинат – занимались изготовлением чулок, шарфов, валенок, гребешков, выделок овчин и изготовлением сапожных колодок.

В 1964 году предприятие стало именоваться Рязанское мебельное производственное объединение «Ока», именуемое цехом №10, занимаясь выпуском оконных карнизов. Далее предприятие стало именоваться цехом №8 Рязанской мебельной фирмы «Ока» и занимались выпуском кухонной, медицинской мебели, паркета. Долгие годы руководителем цеха был Лебедев Борис Александрович. В настоящее время предприятие именуется ПТК «Ока-Хольц» занимается выпуском шпона, пиломатериала и др. Возглавляет ее Жилин Андрей Джонович. До 1966 года в селе был колхоз. Первым председателем колхоза был Иван Петрович Тупицын – выходец из рабочих. 6 марта 1966 года был основан совхоз «Бельковский». Первым директором совхоза был Аксенов Александр Николаевич, здание конторы построении в январе 1967 года. В настоящее время совхоз именуется ООО «Бельки» - занимается откормом молодняка, имеется дойное стадо, выращиванием зерновых.

На территории поселения имеется сельская библиотека в с. Погост, которая была основана в 1903 году, первым библиотекарем был Долгишев Петр Петрович. Народная библиотека находилась в доме Долгишевых, в ней насчитывалось более 2000 книг, что хватало на все население. С 1920 года библиотека называлась избой-читальней. В октябре 1967 года библиотеке приобрела свое новое помещение, фонд насчитывает более 8000 книг, библиотека ведет краеведческую работу, есть документы жителей села с воспоминаниями об истории нашего села. В селе есть начальная школа – основана в 1886 году и насчитывалось 200 учащихся. В настоящее время - учеников 14 человек, учителей – 4.

Так же в селе есть медпункт, ранее дом принадлежал Андрею Курочкину -  директору катушечной фабрики, почтовое отделение.

Здание сельского Совета находилось в бывшем доме купца Халькова, которое сгорело в 1973 году,  с 1973 года и по настоящее время здание администрации размещается в доме купца Кустова.

Село Погост расположено в 6 км от городского поселения Гусь-Железный.

Его  жемчужиной  является  храмовый комплекс,  в  который  входят  два белокаменных  храма:  зимний  –  в  честь Преображения  Господня  (с  пределами  в честь Казанской иконы Божией матери и св. пророка  Илии),  и  летний  –  в  память святителя  Николая,  епископа  Мир Ликийских.  Это  памятники  федерального значения. После  революции  храмы  разграбили  и закрыли.  В  1989  году  они  были  возвращены Русской Православной Церкви.

Из  прежнего  богатого  убранства  остались только  деревянная  скульптура  Воскресшего Христа  и  две  богородичные  иконы, почитающиеся  сейчас  как  главные деревенские  святыни:  Иверская  и Иерусалимская - освященная на горе Елеон.

Деревня Анемнясево– родина блаженной Матрены Анемнясевской, которая обладала чудным даром целительства физических и духовных болезней.

В  1999  году  Матрена  Анемнясевская  была  прославлена  как  местночтимая  святая  Рязанской  епархии.  На  Юбилейном Архиерейском  Соборе  она  была  канонизирована  в  лике  новомучеников  и  исповедников  российских  для  общецерковного почитания. Сейчас на месте дома Матрены в деревне Анемнясево построена часовня, которая стала местом паломничества верующих.

1.2. Характеристика земельного фонда поселения. Структура
землепользования

Основная часть земель муниципального образования - Погостинское сельское поселение представлена землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, лугами, пастбищами, расположенными  в основном в центральной и  южной части поселения. Северная часть представлена водной акваторией рек Гусь и Колпь, примыкающими к ним пойменными лугами. Леса расположены в северо-западной, северо-восточной, восточной, юго-восточной, юго-западной и западной части поселения. Застроенная часть территории (земли населенных пунктов) составляет менее 10% территории поселения.

Сельхозугодия могут использоваться для ведения личного подсобного хозяйства, создания защитных лесных насаждений и иных целей.

Пойменные луга имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Эти земли могут использоваться для создания рекреационной зоны и развития туризма.

## 2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО–РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Климатические условия

Муниципальное образование- Погостинское сельское поселение Касимовского района Рязанской области располагается в средней полосе Европейской части России, на северо-востоке Рязанской области.

Климат Погостинского сельского поселения умеренно-континентальный, характеризуется теплым, но неустойчивым летом, умеренно-суровой и снежной зимой. Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и физико-географических особенностей местности. Атмосферные осадки определяются главным образом циклонической деятельностью и в течении года распределяются равномерно.

Таблица 2.1.1.Основные климатические показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +3,80С |
| Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь) | -11,50С |
| Среднемесячная температура наиболее теплого месяца (июль) | +18,80С |
| Максимальное значение температур по сезонам | Зима - -400С, Лето - +38 0С |
| Абсолютный максимум температуры | +390С |
| Среднегодовое количество осадков | 616 мм |
| Максимальное количество осадков по сезонам | Весна – 70 мм, Лето – 160 мм, Осень – 150 мм, Зима – 90 мм |
| Относительная влажность | 65% |
| Толщина снежного покрова | 40см |
| Время образования снежного покрова | Конец ноября |
| Преобладающие направления ветра (зима весна) | Юго-западный |
| Преобладающие направления ветра (лето) | Западные и северо-западные |

Среднегодовая температура воздуха в районе является одной из самых минимальных в разрезе области, это обусловлено географическим расположением (север Рязанской области) и геолого-геоморфологическими особенностями.

Рисунок 2.1.2. Годовой график температуры воздуха

(по данным метеостанции Елатьма)

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

Средняя глубина промерзания почвы, из максимальных за зиму, составляет 56-103 см при наибольшей 92-182 см по области.

В ветровом режиме преобладают слабые ветры с переходом к умеренным. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Максимальные скорости характерны для зимнего периода (4 – 4,2 м/с), минимальные для летнего (2,8-3,2 м/с), что связано с особенностями циркуляции воздушных масс.

В зимний период в районе преобладают ветры юго-восточных направлений, часто приходят ветры южных и юго-западных направлений, для лета характерны западные ветра, в более 50% случаев присутствуют ветра северного направления.

Рисунок 2.1.3 Роза ветров (г. Касимов)

Туманы наблюдаются в течение всего года, общее число дней с туманом за год – 39. В теплый период года отмечается обычно от 1 до 4 дней с туманом в месяц.

Выводы

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», Рязанская область по климатическому районированию относится к климатическому подрайону II В: климатические условия области благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

Лимитирующие факторы: проявление поздних весенних и ранних зимних заморозков, обилие снега, снежные заносы и др.

Соотношение тепла и влаги в течение года достаточно для развития сельского хозяйства (возделывание озимых, яровых, овощей, многолетних трав).

Район благоприятен для развития туристско-рекреационного комплекса.

В районе преобладают ветры западных, юго-западных и юго-восточных направлений.

2.2. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов

Почвенный покров поселения представлен, преимущественно серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами.

Территории поселения, не занятые застройкой, представляют собой луга, пастбища, сенокосы, лесные угодья.

Луговая растительность весьма разнообразна. В травостое встречаются овсяница луговая, лисохвост, виды мятлика, тимофеевка, луговик дернистый, мышиный горошек, чина, виды клевера, щавель кислый, лютик едкий и др. На избыточно увлажненных местах преобладают осоки и двухкисточник.

Выводы:

Растительный покров поселения характеризуется значительной пестротой и богатым видовым разнообразием, что создает условия для его рекреационного и хозяйственного использования.

Среди растений, произрастающих в районе, имеются медоносные, лекарственные, пищевые, декоративные виды в количествах, допускающих возможность их заготовки.

2.3. Водные ресурсы

Гидрографическая сеть Касимовского района весьма разнообразна и представлена рядом больших и малых рек. По территории Погостинского сельского поселения протекает р. Гусь и ее левый приток р. Колпь, в южной части поселения, в пойме р. Оки имеются многочисленные озера.

Река Ока - самый крупный приток р. Волги, является основной рекой всей Рязанской области. Водосборная площадь составляет 245 тыс. км2, длинна  1500 км – река относится к категории крупных рек.  Весеннее половодье начинается в конце марта начале апреля и завершается в середине мая – начале июня (продолжительность в среднем 50-70 дней). Высота подъема уровней весеннего половодья над меженью – 5-11 м. В середине-конце апреля наблюдаются наивысшие уровни подъема воды как на р. Оке, так и на ее притоках.

Водный режим р. Ока характеризуется хорошо выраженным половодьем, довольно устойчивой летней и зимней меженью, а также летне-осенними паводками. Минимальные расходы воды наблюдаются в период летне-осенней и зимней межени, когда питание реки осуществляется, в основном, за счет притока подземных вод. Низкий сток летней межени почти ежегодно нарушается дождевыми паводками.

Таблица 2.3.1.  Отметки максимальных уровней различной обеспеченности

| Местоположение створа | Отметки «0» графика м.БС | Наивысший наблюденный уровень |  | Отметки максимальной 1% обеспечен. | Отметки максимальной 10% обеспечен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м БС | Год |  |  |
| р.Ока – г.Касимов | 82,79 | 93,74 | 1908 | 93,89 | 92,59 |

Характерным для режима р. Ока является наличие высокого весеннего половодья, низкой летне-осенней межени, прерываемой 2-3 раза в сезон дождевыми паводками. Продолжительность половодья в реке составляет около 1,5 месяцев.

Ледостав на реке устанавливается в среднем в середине – конце ноября. Ледоставу обычно предшествует осенний ледоход, в среднем наблюдающийся в начале ноября. Продолжительность осеннего ледохода составляет в среднем 10 дней. Толщина льда к концу зимы достигает в среднем 45-65 см, весенний ледоход наблюдается в апреле.

Озера, расположенные в пойме р. Оки имеют историчное происхождение. Они образуются при перемещении русла в пределах поймы в старых его излучинах, потерявших связь с новым руслом. Озера подковообразные, серповидные, иногда линейно вытянутые. Ширина их – от нескольких десятков до сотен метров, протяженность – от десятков метров до нескольких километров, глубина обычно не превышает 2-4 м. Часто пойменные озера соединены протоками.

Кроме того, в поселении имеются искусственные водоемы – пруды.

Подземные воды.

На территории Касимовского рациона распространены современный и средне-четвертичный аллювиальные вводно-ледниковые водоносные горизонты. Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 1-6 метров, сезонная амплитуда колебания уровня достигает 2 метра. Абсолютные отметки зеркала грунтовых вод составляют 116-119 метров. Воды характеризуются высокой железистостью и агрессивностью по отношению к бетону.

Водовмещающими породами являются известняки различной трещиноватости с прослоями доломитов, мергелей и глин.

Водоносный комплекс широко используется для водоснабжения при помощи отдельных скважин и колодцев. Качество воды в артезианских скважинах соответствует нормам для питьевого и хозяйственно-технического водоснабжения.

По химическому составу воды района относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группе.

Выводы.

По водообеспеченности район характеризуется, как надежно обеспеченный.

2.4. Минерально-сырьевые ресурсы

Территория Касимовского района имеет незначительный минерально-ресурсный потенциал. Минерально-сырьевые ресурсы в Касимовском районе выполняют вспомогательную роль в поддержании и развитии смежных отраслей народного хозяйства, могут вывозиться в другие регионы Российской Федерации.

Основными сырьевыми ресурсами Касимовского района являются: известняки, глина и песок, железная руда с небогатым содержанием железа, торф.

На территории Погостинского сельского поселения отсутствуют разведанные месторождения полезных ископаемых.

2.5. Экологическая ситуация

## 2.5.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушной среды – один из основных экологических факторов, определяющих уровень экологического состояния территории и качество среды проживания населения.

Загрязнение атмосферного воздуха - изменение его состава и свойств, которое оказывает негативное воздействие как на состояние экосистем, так и на здоровье местного населения.

Уровень загрязнение атмосферного воздуха зависит от следующих факторов:

- природно-климатические особенности территории;

- выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий;

- выбросы компрессорной станции;

- выбросы котельных;

- выбросы автотранспорта.

Контроль и анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории Рязанской области в пределах своей компетенции осуществляют:

- Областной и городской центры Госсанэпиднадзора под факелами промышленных предприятий, на границах санитарно-защитных зон и в жилой застройке селитебных территорий;

- Министерство природопользования и экологии Рязанской области в части контроля источников выбросов в атмосферу;

- Ведомственные санитарно-промышленные лаборатории на источниках выброса, промышленной площадке, под факелом предприятия и на границе санитарно-защитной зоны;

- Аттестованная лаборатория ПЗЦМ в г. Касимов.

К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха выделяются тяжелые металлы (преимущественно свинец), окислы азота, сернистый газ и пыль.

Одной из проблем района и области в целом является трансграничный перенос загрязняющих веществ с территорий граничащих областей. Преобладающими ветрами переносятся загрязняющие вещества с Московской, Тульской и Липецкой областей. Перенос осуществляется, как по воздушной, так и по водной среде.

Стационарные источники загрязнения

Ежегодно, по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе, определяются места и график забора проб воздуха на территории района:

- подфакельные исследования в зоне влияния промышленных предприятий;

- стационарные точки наблюдения в пределах населенных пунктов (3 точки пробоотбора).

Результаты лабораторных исследований ежемесячно предоставляются в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе.

Валовой выброс вредных веществ в атмосферу по данным за 2009 год составил 550,102 т. Превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов в 2010 г. отмечено не было.

На территории Касимовского района располагаются крупные промышленные предприятия Рязанской области, оказывающие существенное негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха. В непосредственной близости от муниципального образования - Погостинское сельское поселение располагается свалка ТБО. Вывоз мусора осуществляется на санкционированную свалку р.п. Гусь-Железный. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов на территории района осуществляет МУ МПЖКХ Гусь-Железный.

Таблица 2.6.1.1. Основные стационарные источники загрязнения

Касимовского района

| № пп | Наименование предприятия | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Свалка ТБО | 2 | 500 |

Основными загрязняющими веществами на территории Касимовского района являются: железо оксид, окись углерода, окислы азота, хлористый водород, пыль неорганическая, аммиак, сажа, марганец и его соединения, формальдегид, пыль древесная, пыль неорганическая, взвешенные вещества, зола углей, пыль абразивная, свинец, ртуть.

Для всех вредных веществ по каждому источнику и предприятиям в целом (Таблица 2.6.1.1) разработаны нормы ПДВ. Источники загрязняющих веществ оборудованы газоочистными установками. Все предприятия, имеющие выбросы в атмосферу, имеют планы мероприятий по снижению загрязнений атмосферного воздуха.

Передвижные источники загрязнения

Автотранспорт является основным источником загрязнения атмосферного воздуха района и области в целом. Основными загрязняющими веществами являются формальдегид и оксид углерода.

Из общего количества проб, не соответствующих гигиеническим нормативам более 50% составляют пробы, отобранные на автомагистралях.

Причиной увеличения доли загрязнения от передвижных источников является увеличение единиц автотранспорта, большое количество эксплуатируемых автомобилей не соответствует установленным экологическим нормативам, а также низкое качество топлива. Стационарные посты наблюдения на автомагистралях района отсутствуют.

## 2.5.2. Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов

Поверхностные водоемы

На территории Касимовского района по данным на 01.01.2011г. 9 точек отбора проб воды из открытых водоемов:

- р. Ока;

- р. Унжа;

- р. Гусь;

- о. Сынтулка;

- о. Сынтульское.

Река Ока

Одной из основных проблем поверхностных водоемов района и области в целом является трансграничный перенос загрязняющих веществ с прилегающих территорий по водной среде. Большая часть загрязняющих веществ переносится с территории Московской области водами р. Оки. Загрязнение воды ниже по течению Москвы-реки превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

Приоритетными загрязняющими веществами являются аммонийный и нитратный азот, соли железа, марганца, меди. В паводковый период периодически регистрируется фенол.

Река Ока является основным местом купания и отдыха населения Лощининского сельского поселения.

В период купального сезона проводится лабораторный контроль за качеством воды водных объектов службами Касимова. По результатам пробоотбора в 2010 году выявлено следующее:

- по санитарно-химическим показателям: из 7 отобранных проб 5 оказались нестандартными по содержанию железа;

- по микробиологическим показателям: из 27 проб 11 не отвечаютебованиям по содержанию термотолерантных бактерий и общих колиформных бактерий;

- по паразитологическим показателям было исследовано 18 проб, все из которых отвечают всем требованиям.

Выводы:

В целом фактическое загрязнение воздуха поселения можно оценивать как допустимое.

Основными источниками загрязнения воды рек являются предприятия промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, действующие как в поселении, так и за его пределами.

## 2.5.3. Сточные воды

Контроль состава сбрасываемых сточных вод и качества водных объектов осуществляется водопользователем. Все разработанные проекты нормативов допустимого сброса (НДС) веществ и микроорганизмов в водный объект согласовываются с ГУ Рязанским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу по Рязанской области.

На территории района отсутствуют очистные сооружения.

- В настоящее время в населенных пунктах Погостинского  сельского поселения отсутствует система централизованного водоотведения и последующая очистка канализационных стоков.

3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Демографический потенциал

По состоянию на 01 января 2013 года на территории муниципального образования - Погостинское сельское поселения  проживало 601 человек. По демографическому составу население характеризуется следующими данными:

- дети от 0 до 6 лет   -  23 чел;

- учащихся – 56;

- взрослые старше 55 лет  -  256 чел;

- трудоспособное население -  217 чел;

- безработные  -  82 чел;

- проживающие постоянно -  796 чел;

- постоянно зарегистрированные  -  662 чел;

- временно зарегистрированные -  134 чел.

По населенным пунктам Погостинского сельского поселения постоянно проживающее население распределяется следующим образом:

-   д. Анемнясево – 41 чел.

-  д. Бельково –  89чел.

-  д. Белясево – 9 чел.

-  д. Забелино – 98 чел.

-  д. Левино – 4 чел.

-  с. Погост – 382 чел.

-  д. Полухтино – 10 чел.

-  п. Полухтино – 4 чел.

-  д. Черново-Шеенки – 1 чел.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли старших возрастов.

Высокие показатели смертности обуславливают снижение ожидаемой продолжительности жизни населения.

За период 1990-2008гг. в Рязанской области данный показатель уменьшился с 69,3 до 66,4 лет.

В 2009 году ожидаемая продолжительность жизни в Рязанской области составила 67,7 лет.

Естественная убыль населения в районе – результат низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности среди населения.

На протяжении последних пяти лет в районе отмечается снижение миграционного прироста.

- Широкое распространение имеет отходничество и самозанятость, превышающая официальную занятость в экономике района.

- Потенциал всех сфер занятости населения для поглощения высвобождающихся кадров практически исчерпан, что ведет к росту безработицы, а, следовательно, либо оттоку населения на заработки за пределы района, либо самозанятости, либо к маргинализации.

Изменение демографической ситуации зависит от общей политики государства в данной области. Процессы кардинальных положительных сдвигов в демографической ситуации достаточно длительные, в связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселения принимается стабилизационный сценарий.

Населенные пункты подобной людности обладают меньшим потенциалом экономического развития, как следствие, в них складываются худшие условия для трудовой деятельности и реализации потребностей, в том числе, в получении социальных услуг. Поэтому для данных населенных пунктов характерен миграционный отток.

Выводы:

В настоящее время прослеживается тенденция к снижению численности населения муниципального образования -  Погостинское сельское поселение, вызванная, в первую очередь, отрицательным показателем естественного прироста. Сложившиеся тенденции миграционных процессов не позволяют скомпенсировать миграционным приростом естественную убыль населения, что предопределяет дальнейшее сокращение численности населения поселения.

3.2. Организация социальной структуры

Состав социальной сферы муниципального образования - Погостинское сельское поселение включает в себя расположенные в нем школу, дома культуры, библиотеки, объекты здравоохранения, объекты физкультуры и спорта, объекты  коммерческого назначения.

## 3.2.1. Система школьного образования и дошкольного воспитания

В Погостинском сельском поселении действует школа:

- МОУ- Погостинская начальная общеобразовательная школа филиал МОУ «Гусевская СОШ».

Численность работников – 4 человек;

Учеников – 14 человек;

Состояние школы - удовлетворительное.

Наполняемость школьных образовательных учреждений в целом по поселению составляет ниже средне-российского уровня.

На территории поселения в с. Погост имеется детский сад на 30 человек. Есть необходимость увеличения его мощности.

МДОУ «Погостинский детский сад» комбинированного вида.

Численность работников – 11 человек.

## 3.2.2. Система здравоохранения

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается населению района поликлиническими отделениями участковых больниц и фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

Первичное (доврачебное) медицинское обслуживание сельского населения района, осуществляемое ФАП, организовано по принципу территориальной доступности с преимущественным расположением в наиболее удаленных от больниц населенных пунктах.

На территории Погостинского сельского поселения находится два ФАПа: в с. Погост и в д.Анемнясево. Расстояние до участковой больницы Гусь-Железный - 7 км, до Касимовской ЦРБ – 25 км.

Численность среднего медицинского персонала – 4 человека.

Состояние помещений ФАПов удовлетворительное.

В поселке  действует 1 аптечный пункт.

Практически все лечебные учреждения располагаются в типовых зданиях постройки второй половины ХХ века. Современное состояние сооружений предполагает целесообразность капитального ремонта в прогнозный период и не требует реновации зданий.

## 3.2.3 Система культурного обслуживания населения

На территории  муниципального образования - Погостинское сельское поселения действуют сельский дом культуры (ДК) и  библиотека: в. с. Погост.

Состояние ДК в с.Погост удовлетворительное, но требуется капитальный ремонт.

Обеспеченность населения объектами культурного обслуживания населения и услугами библиотек соответствует нормативу и пересмотра не требует.

3.2.4. Система физкультурно-спортивного обслуживания населения

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта в поселении низкая. Имеется нехватка площадей в отношении плоскостных сооружений. Имеется 1 площадки для занятий спортом, на территории школы.  Поселение нуждается в увеличении площадей плоскостных сооружений.

Следует отметить, что в целом финансирование физической культуры и спорта недостаточно. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

Выводы:

1. Состояние учреждений школьного образования удовлетворительное. Требуется косметический ремонт здания МОУ- Погостинская начальная общеобразовательная школа филиал МОУ «Гусевская СОШ».

2. Состояние объектов здравоохранения хорошее, установить шлагбаум и организовать площадку для техники.

3. В системе образования муниципального образования - Погостинское сельское поселение, не смотря на сокращение числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости, необходимо поддерживать число мест в школьных учебных заведениях и увеличивать количество мест в дошкольных учреждениях образования. Данная необходимость обусловлена прогнозируемым ростом рождаемости в области.

4. Сложившаяся территориальная структура клубных учреждений поселения оптимальна.

5. Обеспеченность поселения библиотеками удовлетворяет потребности.

На расчетный срок необходимо предусматривать техническое переоснащение библиотек современными средствами: компьютерной техникой с выходом в «Интернет».

6. Для устранения существующего дефицита и увеличения разнообразия физкультурно-спортивных объектов проектом запланировано создание физкультурно-спортивных объектов, целесообразно их создание при общеобразовательной школе.

7. Требуется капитальный ремонт существующих ФАПов в с. Погост, д. Анемнясево.

## 3.2.5. Система социально-бытового обслуживания

Бытовое обслуживание населения представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личностных потребностей человека.

Уровень развития бытового обслуживания населения во многом определяет возможности эффективного использования населением материальных и трудовых ресурсов, сокращения времени, затрачиваемого на потребление бытовых услуг.

В настоящее время система бытового обслуживания населения поселка представлена объектами торговли, предприятиями общественного питания, объектами услуг связи.

В муниципальном образовании - Погостинское сельское поселение расположено 6 магазинов различной формы собственности и 1 почтовое отделение.  Шесть магазинов расположено: с. Погост – 5, д. Забелино – 1. Почтовое отделение расположено в с. Погост.

## 3.2.6. Жилищный фонд

Общая площадь жилого фонда муниципального образования- Погостинское сельское поселение составляет  19.0 тыс.кв.м., года постройки 1917-2013, общее количество жилых домов и квартир – 859. Преобладает частный фонд – малоэтажный.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения (семьи с доходами выше среднего), государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

Развитие жилищного строительства в поселке муниципального образования - Погостинское сельское поселение предусматривается за счет территориальных резервов.

Проектом предусматривается размещение малоэтажной жилой застройки в с. Погост и д. Бельково, где выделены земельные участки для строительства жилых домов многодетным семьям.

## 3.2.7. Организация ритуальных услуг

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований относится: для поселений – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, для муниципального поселения – содержание на территории муниципального поселения межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.

На территории  муниципального образования- Погостинское сельское поселение расположено одно кладбище:

- с. Погост – 1.27га.

Генеральным планом поселения  предусматривается расширение территории кладбищ на 3га.

3.3. Экономический потенциал поселения

## 3.3.1. Сельскохозяйственное производство

На территории Погостинского сельского поселения действует сельскохозяйственное предприятие ООО «Бельки», образовано в 2005 году на базе СПК «Бельковский». В настоящее время это небольшое, но перспективное хозяйство, основными производственными направлениями которого являются производство молока и выращивание молодняка на 400 голов. В 2013 году была произведена реконструкция коровника на 400 голов, с установкой линейной дойки в молокопровод с одновременной подачей молока в танк-охладитель, что позволило хозяйству с ноября 2013 года получать молоко высшего качества и соответствовать требованиям производства молока.

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота составляет 460 голов, что на 60 голов больше, чем в 2013 году, поголовье коров – 202 головы.

Надой на 1 фуражную корову в 2013 году составил 3200 кг, что выше уровня 2012 года на 2%, среднесуточный привес 427гр., выход телят на 100 коров – 109 голов.

Реализация молока производится на молокоперерабатывающие заводы Касимовского района – ООО «Касимов-молоко» и ОАО «Елатомский маслосырозавод». В 2013 году она составила 550тн.

Молодняк крупного рогатого скота охотно покупает для доращивания и откорма население Касимовского района. ООО «Бельки» реализует населению так же сено. Выручка от реализации продукции животноводства в 2013 году составила  9149 тыс.руб. Всего в хозяйстве трудится 35 человек. Как и многие другие сельскохозяйственные предприятия производства, ООО «Бельки» нуждается в кадрах. Для восполнения этой потребности ООО «Бельки» планирует участвовать в программе развития села «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по строительству жилья для молодых семей в период 2015-2016гг.

3.4. Особо охраняемые природные территории

Согласно ФЗ №33 от 14.03.1995г. «Об особо охраняемых природных территориях»,  особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

В соответствии с Законом Рязанской области «Об охране окружающей среды на территории Рязанской области» (2002 год), к особо охраняемым природным территориям и объектам (далее - ООПТ) областного значения относятся государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, природные парки;

-  местного значения: лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Согласно федеральному закону Российской федерации «Об особо охраняемых природных территориях», в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети ООПТ, учета ООПТ при планировании социально-экономического развития ведется государственный кадастр ООПТ Рязанской области.

В целях максимального сохранения природных ландшафтов и благоприятной экологической ситуации, а также обеспечения комфортных условий проживания человека, предлагается создание природно-экологического каркаса, как составляющей общей благоприятной экологической системы поселения и области.

В экологический каркас включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

- защитные леса, особо защитные участки леса и ресурсные резерваты;

- различные типы зон охраны: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные и нерестоохранные защитные полосы, охранные зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (зоны с особыми условиями использования территории).

Основная природоохранная роль экологического каркаса, сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с ФЗ № 33 «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, другими документами, регламентирующими природопользование поселения.

В структуре природно-экологического каркаса выделены территориальные элементы и наиболее крупные и ценные природные территории, сохранившие качественно полноценное биологическое разнообразие.

К ним относятся существующие памятники природы, малонарушенные урочища, особо защитные участки леса.

Список особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Погостинского СП

| № п/п | Название ООПТ | Местоположение | Год создания | Общая площадь, га | Правовая основа функционирования | Основные объекты охраны | Негативные факторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Памятник природы регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заказник «Гиблицкий» | Касимовский и частично Клепиковский районы | 1973 | 7000 | Рязанская область Решение от 11 декабря 1973 года № 395 | Зоологический, охотничий заказник | Отстрел диких животных, загрязнение окружающей среды бытовым мусором, несанкционированная вырубка деревьев. |

3.4. Историко-культурный потенциал территории

Историко-культурное наследие охватывает всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. Историко-культурное наследие Касимовского  района представлено историческими памятниками, мемориальными местами, музеями и народными промыслами.

Согласно данным, предоставленным министерством культуры и туризма Рязанской области, на территории Погостинского сельского поселения располагается два объекта культурного наследия, относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения.

Перечень объектов культурного наследия приведен ниже.

| № пп | Наименование памятника | Местонахождение | Реквизиты и наименование нормативного акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Памятники истории и культуры федерального значения |  |  |  |
| 1 | Церковь Преображения - 1794 г. | с. Погост | Постановлением СМ РСФСР №1327 от 30.08.60г. |
| 2 | Церковь Никольская - 1771 г. | с. Погост | Постановлением СМ РСФСР №1327 от 30.08.60г. |

Основными факторами, влияющими на состояние объектов культурного наследия являются:

- загрязнение окружающей среды;

- эрозия почвы;

- распашка земель;

- размещение на территории памятников различных производств, в частности, по добыче полезных ископаемых;

- нарушение ландшафта.

Вопрос сохранения всех объектов культурного наследия в современных условиях представляется чрезвычайно важным. Большая часть памятников археологии находится под угрозой уничтожения или резко снизила свою ценность в результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за недостаточной охраны от разрушительных воздействий природных процессов. Памятники истории и архитектуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Особо следует отметить, что по всем объектам культурного наследия района до настоящего времени не разработаны проекты зон охраны и не утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.

Погост, Никольская церковь, Церковь Спаса Преображения с колокольней, Часовня

3.5. Туристско-рекреационный потенциал территории

Туризм в целом представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное использование «местных ресурсов» - историко-культурного наследия, традиций, природы.

Одной из основных задач территориального планирования, касающейся рекреационной деятельности, является определение возможных направлений развития туризма, создания привлекательной для туризма системы рекреационно-туристических объектов, центров транспортных связей и всей совокупности инфраструктуры рекреации и туризма с учетом перспективного развития района на долгосрочную перспективу.

Основой туристско-рекреационного потенциала поселения являются природные и культурно-исторические ресурсы территории, которые могут быть использованы для отдыха, оздоровления и культурного развития населения.

Поселение в совокупности с объектами туристско-рекреационного потенциала прилегающих территорий обладает предпосылками, предусматривающими развитие следующих видов туризма:

– Познавательный туризм. Развитию этого вида туризма способствует наличие на территории объектов культурного наследия. Также развитию данного направления будет способствовать статус г.Касимова как исторического поселения;

– Паломнический туризм обусловлен наличием на территории поселения объектов культового и религиозного значения;

- Эколого-просветительский туризм является одним из приоритетных направлений развития рекреационной деятельности. Ландшафты, сохранившие свой естественный облик и эстетическую привлекательность (ООПТ, иные природные объекты), разнообразную растительность и животный мир, а также сеть особо охраняемых природных территорий создают благоприятные условия для развития этого вида туризма.

Для размещения туристов возможно использование существующих гостиниц, в настоящее время существуют всего две гостиницы, которые расположены в г. Касимове.

Использование жилых домов в живописных местах поселения в целях возрождения самобытности сельской жизни для привлечения туристов с проживанием в таких домах и занятий деревенским бытом.

На территории района действует ряд областных целевых и долгосрочных программ по развитию туристской деятельности в регионе: «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области», «Развитие туризма в Рязанской области на 2006-2010 годы», Муниципальная целевая программа «Культура Касимовского муниципального поселения», также способствующие развитию туристско-рекреационной деятельности Касимовского муниципального поселения.

Перспектива развития туризма и рекреации

Перспектива развития туризма строится на вовлечении объектов и территорий Погостинского поселения в создание и развитие общей туристско-рекреационной деятельности района, которая возможна по следующим направлениям:

Развитие объектов рекреационной инфраструктуры;

Развитие сектора размещения (гостевые дома);

Развитие сельского туризма;

Развитие отдыха выходного дня;

Развитие и благоустройство рекреационных зон поселения.

На первую очередь реализации генерального плана не предусматривается мероприятий по развитию и созданию системы организации отдыха.

На перспективу:

Рекомендуется развитие познавательного, сельского, паломнического, эколого-просветительского видов туризма, походов выходного дня на базе существующего историко-культурного и ландшафтно-рекреационного потенциала поселения.

Существующие туристические маршруты:

- пеший маршрут от р.п. Гусь-Железный в д. Анемнясево и Погост;

- пеший маршрут от пристани Погост- Анемнясево- Гусь-Железный;

- автобусный маршрут Погост- Гусь-Железный - Анемнясево.

Выводы:

На сегодняшний день туристско-рекреационная инфраструктура муниципального образования - Погостинское сельское поселение развита слабо. Однако наличие на территории поселения объектов культурного наследия, учреждений культурно-досугового типа и разнообразного природно-ландшафтного комплекса создают предпосылки для организации туристско-рекреационных зон и маршрутов.

Рекомендуется развитие познавательного, сельского, паломнического, эколого-просветительского видов туризма, походов выходного дня на базе существующего историко-культурного и ландшафтно-рекреационного потенциала поселения.

Для формирования структур, ориентированных на развитие рекреационной деятельности необходимо проработать формы частно-государственного партнерства в рамках полномочий органов муниципальной власти в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.6. Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

На территории Касимовского района действует долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010 - 2015 годы». Основные задачи программы: содержание и развитие автомобильных дорог, внедрение инноваций в дорожном хозяйстве, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них за счет привлечения внебюджетных источников финансирования в условиях дефицита бюджетных средств.

## 3.6.1. Автомобильный транспорт

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог. На исходный период дорожная сеть Касимовского района представлена территориальными и ведомственными автомобильными автодорогами.

Внешние транспортно-экономические связи Погостинского сельского поселения осуществляются в основном автомобильными видами транспорта. По территории поселения проходят дороги регионального и межмуниципального значения.

Дороги регионального значения:

-  Москва-Егорьевск-Тума-Касимов;

-  Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.

Дороги межмуниципального значения:

-  "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов" -Погост-Гиблицы-Лубяники-Чарус;

Дороги эти с асфальтовым покрытием.

Обслуживаются дороги Касимовским ДРСУ.

Серьезной проблемой остается рост дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Каждый год из-за неудовлетворительных дорожных условий происходит около 20% дорожно-транспортных происшествий.

Уровень благоустроенности автомобильных дорог района в большой степени зависит от значения дороги. Региональные автомобильные дороги имеют наибольший уровень благоустроенности, в то время как на муниципальных дорогах отсутствуют дорожные знаки, сигнальные столбы, съезды с твердым покрытием.

Пассажирские перевозки.

Пассажирские перевозки осуществляются от автовокзала г. Касимов. Касимовский район обеспечен 5 междугородными автобусными маршрутами (Москва, Рязань, Меленки, Сасово, Чарус). По всем ближним и внутренним маршрутам с 6-00 утра и до 21-00 обеспечено практически непрерывное и бесперебойное движение транспорта транспортным предприятием ОАО «Касимовское ПОАТ» и частниками. Кроме того, используются служебные автобусы предприятий для перевозки своих рабочих, при этом услугами транспорта пользуются и другие  горожане.

Между селом Погост и городом Касимов организовано автобусное сообщение.

В Касимовском районе проводятся мероприятия по созданию на территории района надежной, эффективной и безопасной системы пассажирского транспорта, обеспечивающей доступность транспортных услуг для всех слоев населения, как можно больший охват населенных пунктов регулярным транспортным сообщением, и повышение качества предоставляемых услуг. На это направлена комплексная программа социально-экономического развития Касимовского муниципального района, основными задачами которой являются:

модернизация подвижного состава автобусного  парка;

организация новых регулярных маршрутов пассажирского транспорта, обеспечивающая наибольший охват населенных пунктов регулярным транспортным сообщением повышение  доступности транспортных услуг;

строительство, реконструкция ремонт объектов транспортной инфраструктуры    (автобусные станции, остановочные пункты и др.);

внедрение на основе современных инновационных технологий более совершенных систем управления движением транспортных средств, оплаты проезда, реализация проездных документов населению.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Погостинского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области с присвоением им идентификационных номеров

| Идентификационный номер | Наименование населенных пунктов и автомобильных дорог | Протяженность | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 61-208-865 ОП МП - 001 | с. Погост ул. Центральная | 1.1 км. | асфальтобетонное |
| 61-208-865 ОП МП - 002 | с. Погост ул. Молодежная | 0.9 км | асфальтобетонное |
| 61-208-865 ОП МП - 003 | с. Погост ул. Зеленая | 0.5 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 004 | с. Погост ул. Фабричная | 0.5 км. | асфальтобетонное |
| 61-208-865 ОП МП - 005 | с. Погост ул. Почтовая | 0.8 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 006 | с. Погост ул. Преображенская | 0.8 км. | асфальтобетонное 0.6 грунтовое 0.2 |
| 61-208-865 ОП МП - 007 | с. Погост ул. Никольская | 0.5 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП – 008 | с. Погост ул. Набережная | 1.0 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП – 008\1 | с. Погост ул. Школьная | 0.4 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 009 | д. Анемнясево | 3.0 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 010 | д. Бельково | 1.5 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 011 | д. Белясево | 2.0 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 012 | д. Забелино | 2.0 км. | асфальтобетонное 1.6 грунтовое 0.4 |
| 61-208-865 ОП МП - 013 | Д. Левино | 1.0 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 014 | д. Полухтино | 1.6 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП – 015 | п. Полухтино | 1.0 км. | грунтовое |
| 61-208-865 ОП МП - 016 | д Черново-Шеенки | 1.0 км. | Грунтовое |
| ИТОГО |  | 19.6 км. | Асфальтобетонное 4.7 Грунтовое 14.9 |

Выводы

Более половины существующих автодорог поселения не имеют твёрдого покрытия или имеют покрытие простейшего вида (со щебеночным покрытиием), не везде удовлетворительного качества, что негативно сказывается на скорости и безопасности движения, приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива. В периоды сильных дождей, а также во время весенней и осенней распутицы по многим дорогам проезд затруднён.

Неудовлетворительное состояние дорог негативно сказывается на качестве жизни  населения.

Финансово-экономическое состояние муниципального образования не позволяет самостоятельно осуществлять мероприятия по созданию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в связи с этим развитие транспортной инфраструктуры поселения рассматривается как составляющая общей стратегии развития транспортной инфраструктуры Касимовского района и в целом области.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Погостинского сельского поселения тесно увязаны с мероприятиями, запланированными в схеме территориального планирования Касимовского муниципального района. Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются: Мероприятия по развитию инфраструктуры и дорожного хозяйства:

- повышение пропускной способности существующих автомобильных дорог за счет их реконструкции;

- обеспечение устойчивого транспортного сообщения населённых пунктов;

- повышение качества и безопасности движения;

- строительство автодорог с твердым покрытием в с. Погост;

- ремонт дорог (19.6км).

Реализация данных приоритетных направлений связана с организацией процессов резервирования территорий для реконструкции существующих и строительства новых автомобильных дорог.

## 3.6.2. Водный транспорт

Пассажирские перевозки по р. Ока осуществляются эпизодически, в основном организуются лишь во время весеннего паводка.

В Касимовском районе наблюдается сокращение грузовых и пассажирских перевозок по реке Оке. Для изменения сложившейся ситуации почти все транспортные суда в ближайшие годы потребуются заменить или модернизировать, так как использование малотоннажного изношенного флота приводит к увеличению эксплуатационных затрат и, следовательно, снижению конкурентоспособности водного транспорта. В то же время отсутствие развитой инфраструктуры (необорудованность причалов, обмеление русла реки, отсутствие оборудованных зеленых стоянок) «тормозит» развитие круизного туризма и не позволяет увеличить количество пассажирских перевозок.

Развитие речного транспорта в районе во многом будет зависеть от развития туризма и рекреации.

3.7. Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения

## 3.7.1. Водоснабжение

Вся система водоснабжения в поселении основана на подземных источниках.

На территории распространены современный и среднечетвертичный аллювиальные вводно-ледниковые водоносные горизонты. Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 1-6 метров, сезонная амплитуда колебания уровня достигает 2 метра. Абсолютные отметки зеркала грунтовых вод составляют 116-119 метров. Воды характеризуются высокой железистостью и агрессивностью по отношению к бетону.

Водовмещающими породами являются известняки различной трещиноватости с прослоями доломитов, мергелей и глин.

Водоносный комплекс широко используется для водоснабжения при помощи отдельных скважин и колодцев. Качество воды в артезианских скважинах соответствует нормам для питьевого и хозяйственно-технического водоснабжения.

По химическому составу воды района относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группе.

Дельнейшее развитие системы водоснабжения поселения как и поселения в целом должно развиваться по следующим направлениям:

Замена изношенного и морально устаревшего инженерного оборудования на современное.

Реконструкция действующих ВЗУ с целью их бесперебойной работы и увеличения мощности.

Обеспечение жителей бесперебойной подачей воды, соответствующей нормативным требованиям.

Сокращение нерационального потребления питьевой воды.

Установка приборов технологического учёта расхода воды, контроля давления в водопроводных сетях и уровнемеров в резервуарах чистой воды с созданием системы автоматического контроля технологических параметров режима работы сетей и сооружений водоснабжения.

На территории поселения расположены:

- с. Погост – 2 водозаборных скважины;

- д. Анемнясево – 1 водозаборная скважина;

- д. Забелино – 1 водозаборная скважина;

- д. Бельково – 1 водозаборная скважина.

Основными проблемами функционирования системы водоснабжения в районе являются:

Недостаточный объём запаса разрешённых для забора подземных вод.

Недостаточная мощность водозаборных сооружений для обеспечения водой населения поселения и предприятий.

Повышенное содержание железа в воде подземных источников.

Высокий процент износа водопроводных сетей, оборудования водозаборных сооружений и насосных станций.

Нерациональное потребление населением питьевой воды.

В качестве первоочередного мероприятия, по развитию водоснабжения предлагается инвентаризация всех сетей и объектов инженерного обеспечения поселения для количественной и качественной оценки реального состояния инженерных систем, а также рекомендуются следующие мероприятия:

На первую очередь:

Реконструкция водозаборных сооружений.

Устройство ограждений санитарной зоны на всех водозаборных сооружениях поселения.

На расчетный срок:

Дальнейшее расширение водопроводной сети и строительство новой скважины в южной части поселения.

Выводы:

Все водозаборы используют воду подземных источников.

## 3.7.2. Водоотведение

- В настоящее время в населенных пунктах Погостинского сельского поселения отсутствует система централизованного водоотведения и последующая очистка канализационных стоков.

При некоторых отдельных домовладениях имеются локальные очистные сооружения.

Значительная доля стоков, особенно в жилой застройке, отводится в выгреба с последующим вывозом ассенизационными машинами.

На перспективу необходимо рассмотреть возможность строительства очистных сооружений на канализационных сетях промышленных и социальных объектов в крупных сельских населенных пунктах.

Однако, учитывая значительную «разбросанность» социально значимых объектов, целесообразно строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) биологической очистки в непосредственной близости от этих объектов, а также на группу рядом расположенных домовладений.

## 3.7.3. Электроснабжение

Электроснабжение в районе обеспечивает Касимовский участок Приокских электрических сетей филиала ОАО "Рязаньэнерго" и МУМ ПЖКХ Гусь-Железный.

Погостинское сельское поселение получает энергоснабжение с ЦРЭП "Касимов" напряжением /35/10 кВ и имеет 72 потребительских подстанции общей мощностью 9600 кВт.

ЛЭП, подстанции: с.Погост – 8, д. Анемнясево – 2, д.Бельково – 1, д. Белясево – 1, д. Забелино – 2, д. Полухтино – 1, п. Полухтино – 1, д. Левино – 1, д. Черново-Шеенки – 1.

Для дальнейшего развития системы электроснабжения в районе предусматривается:

Реконструкция сетей и трансформаторных подстанций, восстановление резервных линий электрических сетей.

Строительство новых трансформаторных подстанций и электросетей.

Реализация программ энергосбережения.

На сегодняшний день систему электрообеспечения поселения можно считать достаточной. Требуется своевременная реконструкция и ремонт электроподстанций и электросетей. Необходимо строительство дополнительных электрических сетей и сооружений при размещении на территории поселения новых производств и объектов капитального строительства.

Развитие электроснабжения поселения должно быть направлено на решение следующих основных задач:

1. Опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов.

2. Возможность присоединения новых потребителей.

3. Наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

4.Строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

5. Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения.

С учетом мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Касимовского муниципального района на 2009 -2011 годы», Схемы территориального планирования Касимовского муниципального района и Рязанской области определены направления комплексного развития системы электроснабжения поселения:

На первую очередь:

1. Реконструкция сетей уличного освещения.

На расчетный срок

Строительство новой подстанции, необходимой для электрообеспечения  перспективной жилой застройки.

Выводы:

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточными для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

На перспективу необходимо строительство новой подстанции и питающих сетей.

## 3.7.4. Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Рязаньрегионгаз».

В настоящее время не все населенные пункты муниципального образовани я- Погостинское сельское поселение  газифицированы природным газом.

Проектируется межпоселковый газопровод Погост-Анемнясево-Белясево. Жители негазифицированных квартир пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи или дровяные печи.

Сжиженный углеводородный газ поставляется во все негазифицированные жилые дома автотранспортом.

| № п/п | Наименование поселения | Протяженность уличных газопроводных сетей, км | Кол-во не газифицированных населенных пунктов | Обеспеченность централизованным газоснабжением, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погостинское сельское поселение | 8,1 | 7 | - |

## 3.7.5. Средства связи и коммуникаций

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

Услуги телеграфной, стационарной телефонной связи, услуги передачи данных на территории Погостинского сельского поселения оказывает Рязанский филиал ОАО «Центртелеком». В с. Погост имеется АТС. Кроме того, работает оператор сотовой связи: Теле-2.

Имеется центральное телевидение и спутниковое телевидение.

Интернет осуществляется через операторов сотовой связи.

Районную информацию жители получают из информационных газет «Мещерские вести», «Мещерская новь».

Оказанием услуг почтовой связи занимается Касимовский почтамт УФПС Рязанской области. В с. Погост имеется почтовое отделение связи.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания поселения должны стать:

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

– развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов коллективного доступа к сети Интернет для населения;

– увеличение количества программ теле - и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории поселения;

– подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

Выводы:

В настоящее время в поселении обеспечение потребностей телефонной сетью, сотовой связью, телевизионным и радиовещанием соответствует нормативным требованиям.

В поселении имеется отделение почтовой связи и АТС.

В поселении имеется пункт коллективного доступа к сети Интернет через операторов сотовой связи.

Мощность построенных базовых телефонных станций, телефонных линий связи позволяет осуществлять дальнейшее развитие услуг – телефон, интернет, телевидение.

Для развития и улучшения качества предоставления услуг связи целесообразно проведение модернизации соединительных линий к АТС Касимовского муниципального района.

3.7.6. Сбор бытовых отходов

Централизованный сбор бытовых отходов осуществляет МУ МПЖКХ Гусь-Железный, вывозятся на санкционированную свалку р.п. Гусь-Железный.

## 4. ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

4.1.1. Геолого-геоморфологическая характеристика.

Геоморфологические особенности

Территория Касимовского района располагается в пределах крупной геоморфологической области – Мещерской низменности, которая представляет собой озерно-аллювиально-флювиогляциальную равнину. Для района характерно чередование плоских пониженных пространств и повышенных участков с пологими склонами. Уклоны  поверхности незначительные.

Большая часть территории располагается в пределах комплекса речных террас. В долине р. Оки выделяется четыре уровня поверхностей междуречий с абсолютными отметками – 118-125 м, 125 и более метров в северной части рассматриваемой территории. Рельеф осложнен заболоченными западинами, эоловыми формами, валами, высотой 3-4 метра. Широко развиты болота низинного и смешанного типа.

Водоразделы возвышаются над долинами рек не более чем на 5-7 метров относительно уровня р. Оки, вершины междуречий возвышаются в среднем на 20-30 метров. Основными формами рельефа междуречных равнин являются западины, ложбины глубиной 1-1,5 метра, небольшие всхолмления эолового происхождения. Абсолютные отметки высот составляют 130-140 м. Заболоченность – слабая.

Густота эрозионного расчленения территории низкая, составляет в среднем 0,18 км/км2. Глубина расчленения достигает 40 м .

Коренные породы представлены отложениями нижнего, среднего и верхнего карбона, верхней юры и нижнего мела: пески, песчаники, глины, известняки и доломиты. Коренные отложения являются устойчивыми основаниями.

Четвертичные отложения

Четвертичная система представлена надморенными водно-ледниковыми донскими и московскими мелкозернистыми (мощностью 3-5 м) и среднезернистыми песками (мощностью 3-11 м), залегающими на моренных суглинках. В пределах Мещерской низменности отмечаются максимальные мощности четвертичных отложений – 30-40 м.

Четвертичные отложения распространены практически повсеместно и представлены ледниковыми, водно-ледниковыми, эолово-делювиальными, озерно-аллювиальными и аллювиальными генетическими типами.

Опасные физико-геологические процессы

На территории района имеют место различные неблагоприятные экзогенные геологические процессы, а также изменения геологической среды, как природные, так и антропогенные, осложняющие возможное строительство.

Эрозионные процессы. Развитие овражно-балочной сети наименьшее в разрезе области:

- густота эрозионного расчленения низкая – 0,18 км/км2;

- глубина расчленения – от 6 м (на юге) до 40 м (на севере).

В ряду эрозионных форм преобладают балки, что свидетельствует о распространении боковой эрозии. Линейная (глубинная) эрозия имеет локальное распространение - овраги относительно редки.

Боковая эрозия речных долин хорошо выражена в долине р. Оки. Высота бокового подмыва достигает 3 м.

Оползневые процессы. Основным оползнеобразующим фактором является эрозионная деятельность рек и водотоков, а также пластовые выходы воды среди глинистых пород на склонах.

В пределах рассматриваемой территории оползневые процессы фактически отсутствуют.

Карст. На территории Мещерской низменности выделяется ряд озер предположительно карстового генезиса.

Эоловые процессы. Эоловые процессы связаны с развеванием и выветриванием горных пород. Дюнные всхолмления приурочены к речным террасам, а также водоразделам, сложенным с поверхности рыхлыми песками. Перевеваемые пески образуют бугристый и грядово-бугристый рельеф, сформированный слившимися или полуизолированными холмами. Большинство из них закреплено лесом или кустарником.

Процессы заболачивания. Процессы заболачивания территории происходят в результате ряда факторов, основными из которых являются: избыточное увлажнение территории, близкое залегание уровня грунтовых вод, особенности геоморфологического (ровный, западинный рельеф поверхности) и геологического строения территории.

На территории района преобладают болота низинного типа, формирующиеся при зарастании озер, по берегам рек, у подножий склонов в местах выхода на поверхность грунтовых вод. Низинные болота распространены в пойме р. Оки.

Выводы

Для уменьшения рисков и снижения уровня воздействия на хозяйственную деятельность человека необходимо проведение комплекса работ по постоянному мониторингу экзогенных геологических процессов, формированию прогнозов их развития своевременному выделению опасных зон, разработке и реализации мероприятий по инженерной защите территории:

- берегоукрепительные работы для ослабления процессов боковой эрозии;

- проведение исследований на наличие карстующихся пород на стадии проектирования строительства и разработка соответствующих противокарстовых мероприятий.

4.1.2. Инженерно-строительные условия

В инженерно-геологическом отношении территория района характеризуется относительно спокойным рельефом, пораженность экзогенно-геологическими процессами низкая, глубина залегания грунтовых вод достигает 1-6 м.

Территория района по инженерно-строительным условиям условно разделяется на четыре района:

- территории благоприятные для строительства;

- территории относительно благоприятные для строительства;

- не благоприятные для застройки территории;

- территории не подлежащие застройке.

Территории благоприятные для градостроительного освоения

Низменная зандровая равнина.

Территория предствляет собой практически плоские участки, иногда – слабонаклонные ближе к границам, сложенные флювиогляциальными песками мощностью обычно от 1 до 2 м. Учитывая низменное положение этих ПТК и слабые уклоны, здесь может формироваться автохтонный водоупор на иллювиальном горизонте. Как правило, образующийся на нем горизонт верховодки не играет особой роли, емкость его достаточно мала, однако ввиду очень близкого залегания к поверхности он может приводить к локальному развитию процессов заболачивания.

В отношении строительства зандровые равнины становятся благоприятными в случае проведения дополнительного искусственного дренажа. Однако существуют места, где мощность четвертичных отложений не достаточно велика, что приводит к возникновению здесь карстовых и суффозионных просадок. Не следует также забывать, что сосняки достаточно пожароопасны.

Комплекс надпойменных террас.

Неплохо дренированы ввиду того, что залегают обычно поверх трещиноватых верхнемеловых пород и лишены покрова пористых лессовидных суглинков.

Однако негативным фактором является распространение процессов локального заболачивания. При прокладке дорог и проведению прочей инфраструктуры фактор локального заболачивания необходимо учитывать.

Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения

Пологие и слабопокатые склоны.

Относительно благоприятны для строительства ввиду лучшего дренажа. Стоимость строительства здесь возрастает из-за необходимости проведения дополнительных земляных работ.

Территории, слабо пораженные различного рода физико-геологическими процессами.

Основными лимитирующими факторами являются: боковая и линейная эрозия, карстообразование и заболачивание.

Таблица 4.1.2.1. Основные экзогенные процессы, осложняющие строительство

| Процесс | Характеристика | Подготовка территории |
| --- | --- | --- |
| Карстовый | Карстовые процессы существенно влияют на пригодность площадки для строительства. При оценке и прогнозе карстовых явлений следует учитывать возможность проявлений погребенного карста, а также процессы активизации карста в период эксплуатации зданий и сооружений, причинами которых могут быть увеличение нагрузки на породы, работа вибрирующих механизмов, протечки и аварии на инженерных сетях, неорганизованный поверхностный сток. | Противокарстовые мероприятия выбираются в зависимости от условий площадки, в целом заключаются в закреплении оснований, уплотнении грунтов, организации поверхностного стока, регулировании режима подземных вод, прохождении массива карстующихся пород и опирании фундаментов на прочные грунты, применении конструкций зданий и сооружений и их фундаментов устойчивых к возможным деформациям. |
| Оползнеобразование | Усложняет строительство на площадках, расположенных в пределах склонов речных долин. | Мероприятия по инженерной подготовке, различные для различных видов строительства, но в целом сводятся к мероприятиям по выполаживанию и закреплению неустойчивых, оползневых склонов. |
| Боковая эрозия |  | Необходимы берегоукрепительные работы. |

Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения

Поймы крупных рек

Поймы сложены современными четвертичными аллювиальными образованиями – разнозернистыми песками, чаще мелкозернистыми с гравием, галькой, супесями, суглинками и глинами. В переделах пойм характерно распространение болотных комплексов, с различной степенью разложения. Рельеф преимущественно ровный.

Из экзогенных геологических процессов наибольшее распространение имеет боковая эрозия. Факторами, осложняющими строительство, являются: близкое залегание уровня грунтовых вод, широкое развитие неустойчивых грунтов, затопление паводковыми водами.

Зоны распространения эрозионных процессов. Оврагообразование, плоскостной смыв, линейная и боковая эрозия, а также эоловые процессы и карстообразование на территории района не имеют катастрофического значения. Тем не менее, в некоторых местах, они могут представлять серьезную угрозу, прежде всего для объектов дорожного строительства и коммуникаций. Кроме того, эрозионно-опасные места обычно имеют пересеченный рельеф, что также лимитирует их хозяйственное использование.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Выводы:

В результате инженерно-геологического районирования территории установлена степень сложности инженерной подготовки при освоении различных ее участков. Инженерно-геологические условия строительства на территории Лощининского сельского поселения можно оценить как относительно благоприятные, за исключением участков развития болот, речных  пойм,мест залегания полезных ископаемых..

4.2. Водообеспечение

Иследованием питьевой воды в Касимовском районе занимается филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Рязанской области, дополнительные исследования качества воды по санитарно-химическим показателям проводит лаборатория МУП «Водоканал».

По водообеспеченности район характеризуется, как надежно обеспеченный.

## 5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории Погостинского сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным законодательством;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки муниципальных образований, содержащих указание на виды деятельности, осуществление которых не запрещено или не ограничено применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, согласно части пятой статьи 36 ГСК РФ, градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

В отношении некоторых зон границы определяются указанием на определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта либо объекта, от которого требуется охрана. В отношении же, например, санитарно–защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) границы устанавливаются в результате разработки проекта границ таких зон. Таким образом, границы зон с особыми условиями использования территорий либо прямо определяются в нормативных правовых актах Российской Федерации посредством указания на величину их отступа от конкретного объекта, либо устанавливаются при разработке специальных проектов границ таких зон.

Перечень зон с особыми условиями использования территории представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Режим хозяйственного использования | Нормативно–правовой документ, устанавливающий режимы хозяйственного использования/ | Размеры зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли и объекты культурного наследия (исторические городские и сельские поселения, памятники, ансамбли, достопримечательные места, иные памятники истории, культуры, архитектуры, археологии) | Непосредственно для территории объекта – запрещается любая деятельность, оказывающая негативное влияние на объект охраны (допускается реставрация, приспособление объекта для современных нужд, ограниченная хозяйственная деятельность – по согласованию с органом охраны ОКН). Приоритетное использование в научных, рекреационных, туристических целях. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении возможна при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. | Федеральный закон от 25.6.2002 № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», региональные законы и подзаконные акты | По границе территории ОКН (на основании согласованного Проекта границ территории ОКН) |
| Земли, непосредственно прилегающие к границам объекта культурного наследия (территория зон охраны объекта культурного наследия) | Режим использования территорий зон охраны подразумевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды. Запрещено размещение следующих видов объектов: объектов, наносящих визуальный эстетический ущерб памятникам, их территориям и сложившейся исторической застройке (не соответствующих по объему, высоте, материалам, стилевому решению, прилегающей исторической застройке и т.д.); объектов, при строительстве которых может быть ухудшена гидрологическая обстановка памятников, их территорий и сложившейся фоновой исторической застройки; гаражей, хозпостроек по красной линии застройки. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко–градостроительной и природной среды; ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований: а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко–градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко–градостроительной и природной среде; д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». | В соответствии с утвержденным Проектом зон охраны объекта культурного наследия (ориентировочно, границы территорий зон могут устанавливаться региональными градостроительными нормативами, законами и подзаконными актами) Земельные участки, сопредельные с участками памятников, при отсутствии проекта границ территории памятника, не должны подходить к строениям ближе, чем на одну высоту памятника (от наименьшего уровня земли до конька). |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов | В границах водоохранных зон рек, других водных объектов запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ | Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. Ширина водоохранной зоны – в зависимости от протяженности реки. Для рек и ручьев, протяженностью до 10 км водоохранная зона устанавливается в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м, свыше 50 км – 200 м. Для русловых водохранилищ, расположенных на реке, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса устанавливаются по ширине водооохранной и прибрежной защитной полосе реки. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В отдельных, установленных законом случаях, размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы могут иметь и иные значения. |
| Береговая полоса | Все ограничения, перечисленные для прибрежных защитных полос и водоохранных зон. Дополнительно: береговая полоса предназначена для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ | Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км (береговая полоса 5 м). |
| Зона затопления | Запрещается размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ | В границах территории затопления |
| Зона санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения | В пределах первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно–бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. В пределах второго пояса ЗСО не допускается: размещения складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Возможно использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно–эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с использованием процедур публичных слушаний: в пределах второго пояса ЗСО: использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах; новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов. в пределах третьего пояса ЗСО: размещения складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов; новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов. | Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | В соответствии с утвержденным Проектом организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от подземного водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора определяется гидродинамическими расчетами. Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: а) для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне–осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне–осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м; б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне–осенней межени. Граница второго и третьего поясов охраны поверхностного источника определяются местными условиями. |
| Санитарно–защитные зоны (СЗЗ) производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно–транспортной инфраструктуры, коммунально–складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, (включая шумовую зону аэропорта) | В санитарно–защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно–рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово–огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно–профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно–защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать в границах санитарно–защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): – нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно–исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно–оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте– и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. Санитарно–защитная зона или какая–либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно–защитной зоны. Возможное использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно–эпидемиологического и экологического контроля: озеленение территории; малые формы и элементы благоустройства; сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; пожарные депо; бани; прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; автозаправочные станции. | Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) | Нормативные СЗЗ: объекты II класса – 500 м; объекты III класса – 300 м; объекты IV класса – 100 м; объекты V класса – 50 м. Расчетная СЗЗ может быть уменьшена относительно нормативной в случае разработки, согласования и утверждения в установленном порядке проекта организации СЗЗ. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно–защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности. В соответствии с п. 6.8. СНиП 2.07.01–89*, устанавливается СЗЗ шириной 100 м от железной дороги до жилой застройки, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II–12–77, ширина санитарно–защитной зоны может быть, впоследствии, уменьшена, но не более чем на 50 м. |
| Охранные зоны электрических сетей | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей электросети. | «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» | Зоны, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт – 15м; 110 киловольт – 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 330, 500, 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м |
| Охранные зоны линий и сооружений связи | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей линии и сооружения связи. | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», | Зоны, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии 2 м (3м) |
| Охранные зоны транспорта | Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Запрещены все виды строительства, не связанные с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. | «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 | В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается: для автомобильных дорог IV и III категории – 50 метров; для автомобильных дорог II и I категории – 75 метров; для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, – 100 метров; для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, – 150 метров. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты | На территориях ООПТ и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности объектов, составляющих предмет охраны. Запрещается деятельность, не соответствующая целевому назначению ООПТ. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования. | Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях», региональные законы и подзаконные акты | Охранная зона ООПТ устанавливается положением об охранной зоне. Границы ООПТ (памятника природы) утверждаются решением органа государственной власти об образовании ООПТ. |
| Участки залегания полезных ископаемых | Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. | Закон РФ «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27–ФЗ, статья в редакции, введенной в действие с 11 января 2009 года Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 309–ФЗ). | Границы горного отвода. |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Согласно п. 5 и 6 ст. 65, Водного кодекса РФ №74–ФЗ от 03.06.2006 для рек, протекающих в пределах административного образования, установлены границы водоохраных зон и прибрежных защитных полос, характеристика которых представлена в табл. 5.2.

Таблица 5.2.

| Река | Длина, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ока | 1498.6 | 200 | 50 |
| Гусь | 147 | 200 | 30 |
| Нарма | 68,3 | 200 | 30 |
| Колпь | 93 | 200 | 30 |

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона устанавливается в размере пятидесяти метров. В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно–защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения установлен практически на всех скважинах поселения, однако в большинстве случаев не соблюдается. Второй и третий пояса ЗСО не установлены.

Санитарно–защитные зоны

Санитарно–защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно–защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий, генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно–защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

Ширина санитарно–защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

На территории Погостинского сельского поселения расположены объекты  1 и 5 классов опасности. Перечень и характеристика санитарно-защитных зон объектов 1 и 5 классов опасности Погостинского сельского поселения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» приведена в табл. 5.3.

Таблица 5.3

| Наименование предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Класс опасности | Нормативный размер СЗЗ, нормативный санитарный разрыв, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты: |  |  |  |  |
| Кладбища | c. Погост | Захоронения | V | 50 |
| Свалка ТБО | р.п. Гусь-Железный | Складирование ТБО | I | 1000 |
| Склад | c. Погост | Склад | IV | 100 |
| Мебельная фабрика | c. Погост | Производство мебели | IV | 100 |
| Молочная ферма | c. Погост | Производство молока | III | 300 |
| Молочная ферма | д. Анемнясево, перспектива | Производство молока | IV | 100 |

При организации особо охраняемых природных территорий на прилегающих к ним участкам, в соответствии с Федеральным законом РФ от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» необходимо установить охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, и определить размеры буферных зон. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы. Конфигурацию границ проектируемых ООПТ следует уточнить при проведении специальных обследований и подготовке документов об их утверждении.

Размещение зданий и сооружений в охранных  зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ зон охраны (округов) и режима их хозяйственного использования.

## 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

6.1. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование в рамках проекта генерального плана осуществляется с целью выделения отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Критериями для выделения зон являются: уровень интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая с экологической точки зрения (а также с учетом других ограничений по использованию территории) степень преобразования природной среды.

Перечень зон и критерии их определения приведены в табл.6.1.1

Таблица 6.1.1.

| Наименование зоны | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Градостроительные | Технические | Природно-экологические |
| зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития |  |  |  |
| Подзона преимущественно жилищного строительства | Плотность транспортной сети, Наличие человеческого потенциала. Размещение в пределах осей расселения | Благоприятные инженерно-строительные условия Обеспеченность инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами | Соблюдение нормативного расстояния до объектов негативного влияния. Наличие озелененных пространств, выполняющие рекреационные функции |
| Подзона преимущественно промышленного освоения | Плотность транспортной сети, наличие транспортных узлов и крупных транспортных магистралей Концентрация промышленных предприятий Наличие трудовых ресурсов Близость минерально-сырьевой базы (для промышленного освоения) Отсутствие природно-экологических и историко-культурных ограничений | Благоприятные инженерно-строительные условия Обеспеченность инженерной инфраструктурой, оценка резервов Благоприятные условия водообеспеченности | Благоприятные условия рассеивания загрязняющих веществ; Наличие озелененных пространств, выполняющие компенсационные (развитие промышленности) и рекреационные функции (развитие жилищного строительства) |
| зона экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения |  |  |  |
| Подзона сельского хозяйства | Транспортная инфраструктура Наличие трудовых ресурсов | Наличие инженерной инфраструктуры (для ферм и птицефабрик) Наличие мелиорируемых земель Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории | - благоприятные природно-климатические условия - преобладание сельскохозяйственных угодий |
| Подзона освоения минерально-сырьевых ресурсов | Транспортная инфраструктура Отсутствие природно-экологических и историко-культурных ограничений | Наличие реестра месторождений, составленного на основании геологической разведки запасов недр Благоприятные горно-технические условия освоения и эксплуатации | Наличие минерально-сырьевой базы (балансовые запасы) |
| зона ограниченного хозяйственного освоения |  |  |  |
| Подзона особо охраняемых территорий (проектная) | Наличие ООПТ и объектов историко-культурного наследия | Отсутствие крупных минерально-сырьевых запасов | Уникальность, эталонность и ненарушенность экосистем для существующих ООПТ: наличие защитных лесов и особо защитных участков леса |
| Подзона туристско - рекреационной деятельности | Транспортная инфраструктура (плотность и качество) Наличие объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий Близость осей расселения Наличие объектов рекреационной инфраструктуры (д/о, б/о, гостевые дома) | Инженерное обеспечение объектов рекреации Санитарно-эпидемиологическое благополучие | Благоприятные природные условия, в т.ч. бальнеологические ресурсы Эстетически привлекательные ландшафты |

Перспективное функциональное зонирование базируется на сложившемся функциональном использовании территории и включает в себя следующие основные типы функциональных зон:

зона интенсивного хозяйственного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды;

зона экстенсивного хозяйственного освоения с относительно небольшим преобразованием природной среды;

зона ограниченного хозяйственного освоения с максимально сохраняемой природной средой и режимом ограниченного использования территории.

Зону интенсивного хозяйственного и градостроительного развития

Погостинского сельского поселения можно условно разделить на две составные части:

1) преимущественно жилищного строительства (включает существующую жилую застройку поселения, а также участки, предназначенные для жилищного строительства);

2) преимущественно промышленного освоения (включает участки размещения производственных объектов промышленного и сельскохозяйственного профиля).

Эта зона обладает благоприятными инфраструктурными предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности: наличием автомобильных дорог, системы инженерных коммуникаций. Вместе с тем, в пределы этой зоны должны входить озелененные пространства, выполняющие компенсационные (развитие промышленности) и рекреационные (развитие жилищного строительства) функции. Территориальная организация зоны является дисперсной.

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в направлении преимущественно жилищного строительства, охватывает основные территории в границах поселения, предназначенные для жилой, коммунально-бытовой и общественно-деловой застройки. Перспективной для жилищного строительства в основном является западная часть с. Лощинино.

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в направлении преимущественно промышленного освоения включает в себя территории, предусмотренные для развития промышленного комплекса. Для перспективного развития этой зоны предлагается территория юго-западнее с. Лощинино.

Зона экстенсивного хозяйственного развития включает подзоны, связанные с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала поселения площадного характера (сельское хозяйство, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых).

Зона ограниченного хозяйственного освоения. Ограничение хозяйственной деятельности в этой зоне связано с тем, что она может нанести ущерб естественному природному ландшафту. Основными направлениями использования территории в этой зоне являются охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей поселения.

Подзона особо охраняемых территорий (проектная) включает особо охраняемые природные территории и территории памятников истории и культуры. Территориальная организация подзоны является дисперсной, что обусловлено размещением особо охраняемых территорий в границах поселения.

Режим использования этой подзоны регламентируется статусом входящих в нее территорий и является наиболее строгим: территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения уникальности, эталонности и ненарушенности экосистем.

Туристско-рекреационная подзона выделена в результате комплексного анализа ландшафтно-рекреационных особенностей территории поселения в зоне ограниченного хозяйственного освоения, где предусматривается развитие туристской инфраструктуры (размещение объектов капитального строительства, развитие сферы услуг и благоустройство зон отдыха). На основе ООПТ, крупных лесных массивов, болотных и водных угодий возможно развитие локальных рекреационных центров с созданием объектов туристской инфраструктуры.

6.2. Планировочная структура

Особенностью территориальной организации поселения является линейное размещение жилой застройки с объектами обслуживания

Погостинское сельское поселение характеризуется развитой транспортной и инженерной инфраструктурой.

Планировочный центр поселения сформировался в с. Погост.

Планировочная структура поселения в целом сформировалась. На перспективу необходимо развитие жилищного строительства, преимущественно индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, с транспортной и инженерной инфраструктурой.

6.3. Предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на линейные, точечные и зональные:

линейные (транспортные, инженерные коммуникации, линии связи);

точечные, требующие относительно небольших по размеру, компактных площадок;

зональные (площадного характера), представляющие собой совокупность близко расположенных объектов, создаваемые для освоения полезных ископаемых (например, строительного сырья), либо для длительного отдыха и туризма регионального значения.

Объекты точечного характера в основном представлены объектами производственной сферы (промышленность, материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже сложившихся населенных пунктов, либо в непосредственной близости от них, т.к. в противном случае потребуются значительные затраты на инженерную подготовку территории и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Производственные объекты следует размещать в сложившихся, либо во вновь формирующихся производственных зонах, а объекты социальной сферы – в общественно-деловых зонах. Это снижает негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивает экономию всех видов затрат.

Объекты линейного характера регионального значения обеспечивают связь поселений с опорной транспортной сетью, системой магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение таких объектов обуславливается их ролью в технологической цепочке соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует рассматривать их совмещенную трассировку в виде коридоров коммуникаций.

Размещение объектов зонального (площадного) характера, связано с технико-экономическими особенностями использования соответствующего вида природных ресурсов. Однако их размещение также должно носить групповой (компактный) характер, преимущественно в сложившихся центрах соответствующей специализации для экономии инженерно-транспортных и других затрат.

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства районного значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства районного значения с районными и местными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в центрах территориально-производственных комплексов, промышленных узлов, систем расселения;

- учет ограничений зон с особыми условиями использования территории.

Обоснование размещения объектов капитального строительства точечного характера, помимо указанных подходов и принципов базируется на результатах анализа природно-ресурсного потенциала территории и ее экологического состояния.

Формирование перечня объектов капитального строительства производилось с учетом:

- действующих целевых областных и районных программ;

- предложений Схемы территориального планирования Рязанской области;

- предложений Схемы территориального планирования Касимовского муниципального района;

- наличия обоснований целесообразности строительства объектов в составе инвестиционных проектов.

Перечень инвестиционных площадок, рекомендуемых для размещения объектов капитального строительства поселения в области промышленности, коммунального хозяйства, жилищного строительства приведен в табл. 6.3.1.

Таблица 6.3.1.

| №п/п | Намечаемое использование площадки | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение объектов гражданского строительства (малоэтажная жилая застройка) | д. Забелино | Первая очередь |
| 2 | Размещение объектов гражданского строительства (малоэтажная жилая застройка) | д. Бельково | Первая очередь |
| 3 | Размещение площадки для развития промышленного производства (строительство молочной фермы) | д. Анемнясево | Первая очередь |
| 5 | Строительство асфальтированных автодорог | с. Погост | Первая очередь |
| 10 | Размещение площадки для расширения кладбища | с. Погост. Южнее существующего кладбища.Ориентировочно 3га | Первая очередь |
| 11 | Газификация населенных пунктов | Погост-Анемнясево-Белясево | 2014-15г. |

Приложение

Источник: Данные Администрации Касимовского района Рязанской области.