Общество с ограниченной ответственностью

«ТОН»

Адрес юридический - фактический: 390000 г.Рязань, ул. Садовая, д. 27

Тел. 27-37-45, 21-73-58

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования – Гиблицкое сельское поселение

Касимовского муниципального района

Рязанской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Утверждены

решением Думы

Касимовского муниципального района

Рязанской области

от 30.03.2017 г. № 290-VСД

Правила землепользования и застройки территории муниципального образования – Гиблицкое сельское поселение

Касимовского района Рязанской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стадия:      ПЗЗ

Заказчик:  Администрация муниципального образования - Гиблицкое сельское поселение Касимовского района Рязанской области

| Директор Руководитель проекта |  | К.П. Завгородний В.Д. Михайленко |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | Е.Е. Осин |
| Норм. контр. |  | Е.С. Несмашная |

г. Рязань

2016г.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

| №№ п/п | Наименование | Материал исп. | Кол-во экз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | Переплет | 3 |  |
| 2. | Демонстрационный чертеж. Карта градостроительного зонирования территории | Иллюминированный чертеж (компьютерная графика) М 1:10000 компьютерная иллюстрация | 3 3 |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ:

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| Часть 1 | Порядок регулирования землепользования и застройки | 7 |
| 1.1. | Правовые основания введения и сфера действий правил землепользования и застройки | 7 |
| 1.2. | Назначение правил | 9 |
| 1.3. | Основные цели разработки правил землепользования и застройки | 11 |
| 1.4. | Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки | 13 |
| 1.5. | Порядок утверждения правил землепользования и застройки | 15 |
| 1.6. | Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки | 16 |
| 1.7. | Порядок установления территориальных зон | 18 |
| 1.8. | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 19 |
| 1.9. | Предельные минимальные или максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 20 |
| 1.10. | Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 21 |
| 1.11. | Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 24 |
| 1.12. | Правила использования объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил | 26 |
| 1.13. | Использование и изменение объектов капитального строительства соответствующих установленным Правилами градостроительным регламентам | 26 |
| 1.14. | Лица, осуществляющие землепользование и застройку | 27 |
| 1.15. | Установление публичных и частных сервитутов | 28 |
| Часть 2 | Градостроительные регламенты территориальных зон | 30 |
| 2.1 | Область применения градостроительного регламентов | 30 |
| 2.2 | Общее описание карты градостроительного зонирования территории сельского поселения | 33 |
| 2.3 | Общее описание градостроительных регламентов территориальных зон, выделенных в карте градостроительного зонирования территории сельского поселения | 35 |
| 2.4 | Типы территориальных зон, выделенных в карте градостроительного зонирования территории поселения | 38 |
| 2.5 | Градостроительные регламенты территориальных зон по видам разрешенного использования земельных участков. | 40 |
|  | 2.5.1. Жилые зоны | 40 |
|  | 2.5.2. Общественно-деловые зоны | 52 |
|  | 2.5.3. Производственные и коммунально-складские зоны | 63 |
|  | 2.5.4. Рекреационные зоны | 72 |
|  | 2.5.5. Зоны сельскохозяйственного использования | 79 |
|  | 2.5.6. Зоны специального назначения | 83 |
|  | 2.5.7. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | 87 |
| 2.6 | Виды дополнительных ограничений | 94 |
|  | 2.6.1. Описание ограничений по экологическим и санитарно- эпидемиологическим условиям | 94 |
|  | Приложения: |  |
| 1. | Основные термины и определения | 107 |

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) территории муниципального образования – Гиблицкое сельское поселение Касимовского района Рязанской области являются нормативным правовым актом органов местного самоуправления, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "Об общих принципах местного самоуправления", Уставом Касимовского муниципального района иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Рязанской области, Касимовского муниципального района.

Настоящие Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для исполнения органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, а также должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную (строительную) деятельность на территории муниципального образования – Гиблицкое сельское поселение Касимовского района Рязанской области (далее - территория МО- Гиблицкое СП).

ЧАСТЬ I

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

1.1. Правовые основания введения и сфера действий

Правил землепользования и застройки

1.1.1. Правила землепользования и застройки поселения (далее по тексту – Правила) – являются местным нормативным правовым актом, регулирующим отношения сфере градостроительной деятельности.

Правила принимаются в соответствии с:

| - | Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»; |
| --- | --- |
| - | Градостроительным кодексом РФ; |
| - | Земельным кодексом РФ; |
| - | Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях»; |
| - | иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Рязанской области, органов местного самоуправления сельского поселения. |

1.1.2. Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

1.1.3. Правила регламентируют деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность на территории поселения в отношении:

| - | правового зонирования территории и установлении требований (разрешений или ограничений) по видам использования и параметрам строительных изменений земельных участков и иных объектов капитального строительства; |
| --- | --- |
| - | разработки и согласования проектов застройки отдельных участков, предоставления разрешений на строительство, на эксплуатацию вновь построенных (реконструируемых) объектов; |
| - | подразделения территории на земельные участки; |
| - | предоставления участков физическим и юридическим лицам; |
| - | подготовки условий для принятия решений об изъятии земельных участков для общественных нужд и установления публичных сервитутов; |
| - | соблюдения настоящих Правил посредством контроля за использованием и строительными изменениями объектов капитального строительства, применения штрафных санкций в случае правонарушений; |
| - | обеспечение открытости и доступности для граждан информации о землепользовании и застройке; |
| - | внесения дополнений и изменений в Настоящие Правила; |
| - | иных действий, связанных с регулированием землепользования и застройки. |

1.1.4. Правила применяются наряду с иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, государственными нормативами, правилами и стандартами, установленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, иными обязательными требованиями.

1.1.5. Правила обязательны (в части соблюдения регламентов) для органов государственной власти, местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность и земельные отношения на территории поселения – как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки.

1.1.6. Правила являются местным нормативным правовым актом постоянного действия. Постоянное действие обеспечивается путём внесения в них дополнений и изменений.

1.2. Назначение Правил

1.2.1. Правила вводят в сельское поселение систему регулирования землепользования и застройки, основанную на зонировании, то есть делении всей территории в пределах границ поселка на зоны градостроительного регулирования.

Для каждой зоны устанавливается градостроительный регламент по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Особому регулированию подлежат территории особо охраняемые природные территории, территории, подверженные опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2.2. Система регулирования застройки и землепользования предназначена для:

| - | реализации планов, программ, утвержденной проектной и градостроительной документации, разработанных для развития территории поселения; |
| --- | --- |
| - | установления правовых гарантий по использованию и строительным изменениям недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения земельными участками и объектами недвижимости; |
| - | обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участие в принятии решений по вопросам землепользования и застройки; |
| - | повышение эффективности использования земельных участков, создание условий для привлечения инвестиций в строительство; |
| - | эффективного контроля деятельности органов местного самоуправления со стороны граждан, а также градостроительной (строительной) деятельности физических и юридических лиц со стороны органов контроля. |

1.2.3. Переходный период введения системы регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования территории поселения.

Применительно к территориальным зонам, выделенным в карте градостроительного зонирования для которых ещё не установлены параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости, органы местного самоуправления вправе осуществить регулирование землепользования и застройки по процедурам переходного периода.

В течение переходного периода органы местного самоуправления:

| - | организуют разработку указанных параметров для соответствующих территориальных зон и включение этих параметров в настоящие Правила как дополнения к ним; |
| --- | --- |
| - | организует разделение территории поселения на участки посредством разработки проектов планировки и межевания; |
| - | обеспечивают переход к новой системе регулирования землепользования и застройки на основе правового зонирования в тех территориальных зонах, где установлены: а) виды разрешенного использования; б) параметры строительных изменений объектов недвижимости; в) сформированы земельные участки. |

В указанных территориальных зонах регулирование землепользования и застройки осуществляется по процедурам, устанавливаемым Правилами землепользования и застройки в поселениях.

1.2.4. Правила, включая все входящие в их состав документы и приложения, являются открытыми для физических и юридических лиц.

Органы местного самоуправления обеспечивают возможность ознакомления с Правилами.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования.

1.3. Основные цели разработки правил землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

| 1) | создания условий устойчивого развития территорий поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; |
| --- | --- |
| 2) | создания условий для планировки территорий поселения; |
| 3) | обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в т.ч. правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; |
| 4) | создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 2. Правила землепользования и застройки включают в себя: |  |
| 1) | порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; |
| 2) | карту градостроительного зонирования; |
| 3) | градостроительные регламенты. |
| 3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: |  |
| 1) | о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; |
| 2) | об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; |
| 3) | о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления; |
| 4) | о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; |
| 5) | о внесении изменений в правила землепользования и застройки; |
| 6) | о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. |
| 4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. |  |
| 5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах. |  |
| 6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: |  |
| 1) | виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; |
| 2) | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; |
| 3) | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 7. Глава местной администрации не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Сообщение о принятии такого решения может размещаться главой поселковой администрации на официальном сайте поселения в сети «Интернет», а также может быть распространено по радио и телевидению. |  |
| 8. В указанном в п.7 сообщении о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются: |  |
| 1) | состав и порядок деятельности комиссии; |
| 2) | последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям поселения; |
| 3) | порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки; |
| 4) | порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки; |
| 5) | иные вопросы организации работ. |
| 9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения. |  |
| 1.4. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки (статья 31 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется применительно к территории поселения. |
| 2. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учётом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учётом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. |
| 3. | Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой муниципального образования с установлением этапов градостроительного зонирования, применительно ко всем территориям поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ. |
| 4. | Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки главой муниципального образования утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. |
| 5. | По результатам проверки орган местного самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку. |
| 6. | Дума Касимовского муниципального района при получении проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десяти дней со дня получения такого проекта. |
| 7. | Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом муниципального образования. |
| 8. | Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. |
| 9. | В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этом случае срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. |
| 10 | После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учётом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе муниципального района. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. |
| 11 | Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений, должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган – Думу Касимовского муниципального района или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. |
| 12 | Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. |
|  | 1.5. Порядок утверждения правил землепользования и застройки (ст.32 Градостроительного кодекса РФ) |
| 1. | Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом – Думой Касимовского муниципального района. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний. |
| 2. | Дума Касимовского муниципального района по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. |
| 3. | Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта) в сети «Интернет». |
| 4. | Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке. |
| 1.6.Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки (ст.33 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ. |
| 2. | Основаниями для рассмотрения главой муниципального района вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: |
|  | 1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, возникшие в результате внесения в такие генеральные планы изменений; |
|  | 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменение градостроительных регламентов. |
| 3. | Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются: |
|  | 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения; |
|  | 2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения; |
|  | 3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения; |
|  | 4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях сельского поселения; |
|  | 5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. |
| 4. | Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе муниципального района. |
| 5. | Глава муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 6. Периодичность внесения изменений в Правила землепользования и застройки составляет – не чаще 2 раз в год. |
| 1.7. Порядок установления территориальных зон (ст.34 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1. | При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учётом: |
|  | 1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков; |
|  | 2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 ГК РФ); |
|  | 3) определенных ГК РФ территориальных зон; |
|  | 4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; |
|  | 5) планируемых изменений границ земель различных категорий; |
|  | 6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. |
| 2. | Границы территориальных зон могут устанавливаться по: |
|  | 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; |
|  | 2) красным линиям; |
|  | 3) границам земельных участков; |
|  | 4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; |
|  | 5) естественным границам природных объектов; |
|  | 6) иным границам. |
| 3. | Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон. |
| 1.8. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (ст. 37 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1. | Разрешенное использования земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: |
|  | 1) основные виды разрешенного использования; |
|  | 2) условно разрешенные виды использования; |
|  | 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. |
| 2. | Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 3. | Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. |
| 4. | Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. |
| 5. | Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. |
| 6. | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 ГК РФ. |
| 7. | Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении такого разрешения. |
| 1.9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ст. 38 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя: |
|  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; |
|  | 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; |
|  | 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; |
|  | 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; |
|  | 5) иные показатели. |
| 2. | Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 статьи 38 ГК РФ размеры и параметры, их сочетания. |
| 03.11.16 | В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. |
| 1.10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (ст. 39 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1. | Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию; |
| 2. | Вопрос о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учётом положений настоящей статьи. |
| 3. | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участие граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. |
| 4. | Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее, чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. |
| 5. | Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включениях их в протокол публичных слушаний. |
| 6. | Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может размещаться на официальном сайте сельского поселения (при наличии официального сайта) в сети «Интернет». |
| 7. | Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом сельской администрации. |
| 8. | На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. |
| 9. | На основании указанных рекомендаций глава поселковой администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть размещено на официальном сайте сельского поселения (при наличии официального сайта) в сети «Интернет». |
| 10. | Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. |
| 11. | В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. |
| 12. | Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. |
| 1.11. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ст. 40 Градостроительного кодекса РФ) |  |
| 1. | Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. |
| 2. | Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. |
| 3. | Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. |
| 4. | Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образования и(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учётом положений, предусмотренных статьей 39 ГК РФ. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. |
| 5. | На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации. |
| 6. | Глава сельской администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. |
| 7. | Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. |
| 1.12. Правила использования объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил |  |
| 1. | Принятые до введения в действие Правил акты органов самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей Правилам. |
| 2. | Ранее предоставленные права на производство изменений объектов недвижимости остаются в силе при условии, что на день принятия Правил срок их действия не истек. |
| 3. | С введением Правил принятие решений по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Правилами. |
| 4. | Застройка земельных участков может осуществляться только в соответствии с установленными Правилами градостроительными регламентами. |
| 1.13. Использование и изменения объектов капитального строительства соответствующих установленным Правилами градостроительным регламентам |  |
| 1 | Существующие объекты недвижимости, являются несоответствующими градостроительным регламентам в следующих случаях: |
|  | 1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования определенных для соответствующей их местоположению территориальной зоны; |
|  | 2) виды их использования включены в перечни видов запрещенного использования определенные ограничениями по экологическим требованиям; |
|  | 3) их параметры не соответствуют значениям, установленным применительно к соответствующим территориальным зонам градостроительными регламентами, градостроительной документации, государственным норматива, правилам, стандартам. |
| 2. | Несоответствующие градостроительным регламентам существующие объекты недвижимости могут использоваться без приведения их в соответствие с градостроительными регламентами, если их использование не опасно для жизни и здоровья людей, не противоречит ограничениями по экологическим требованиям. |
| 3. | Запрет на использование существующих объектов недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительными регламентами или срок приведения их в соответствие с градостроительными регламентами устанавливается исполнительным органом местного самоуправления. |
| 4. | Все изменения несоответствующих объектов недвижимости могут производиться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами. |
| 1.14. Лица, осуществляющие землепользование и застройку |  |
| 1. | Настоящие правила регулируют действия физических и юридических лиц, заинтересованных: |
| - | в приобретении прав на земельные участки, иные объекты недвижимости; |
| - | в осуществлении строительных изменений объектов недвижимости; |
| - | в использовании объектов недвижимости. |
| 2. | Физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении прав на объекты недвижимости, строительных изменений и использовании объектов недвижимости получают разрешение на допустимые изменения в поселковой администрации в установленном порядке. |
| 3. | Порядок получения прав и осуществления изменений объектов недвижимости разрабатывается и утверждается исполнительным органом местного самоуправления. |
| 1.15. Установление публичных и частных сервитутов |  |
| 1. | В отношении земельных участков, иных объектов недвижимости могут устанавливаться публичные и частные сервитуты – право ограниченного пользования чужой недвижимостью для нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитутов. |
| 2. | Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. Права лиц, использующих земельный участок на основании частного сервитута, определяются договором. Частный сервитут устанавливается применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости для обеспечения интересов граждан и юридических лиц. |
| 3. | Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Права лиц, использующих земельный участок на основании публичного сервитута, определяются законом или иным нормативным правовым актом, которым установлен публичный сервитут. |
| 4. | Могут устанавливаться публичные сервитуты для: |
|  | 1) прохода или проезда через земельный участок; 2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 4) проведения дренажных работ на земельном участке; 5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ; 10) свободного доступа к прибрежной полосе. |
| 5. | Сервитут может быть постоянным или срочным (установленным на определенный срок); |
|  | Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель |
| 6. | Сервитут подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». |
| 7. | Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
|  | Границы действия публичных сервитутов фиксируются на планах земельных участков. |
| 8. | Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. |
|  | Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. |

ЧАСТЬ 2

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

2.1. Область применения регламентов

Решения по землепользованию и застройке территории поселения принимаются в соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения и на основании установленных градостроительных регламентов:

| 1. | Градостроительным регламентом (ст.36 Градостроительного кодекса РФ) определяется правовой режим земельных участков, ровно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. |
| --- | --- |
| 2. | Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований; 4) видов территориальных зон; 5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. |
| 3. | Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. |
| 4. | Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметров реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлений которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия; 2) в границах территорий общего пользования; 3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. |
| 5. | Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. |
| 6. | Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, особых экономических зон. |
| 7. | Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. |
| 8. | Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведениях их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. |
| 9. | Реконструкция указанных в п.8 объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. |
| 10. | В случае, если использование указанных в п.8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. |

2.2. Общее описание карты градостроительного зонирования территории

Гиблицкое сельское поселение Касимовского района Рязанской области

2.2.1. Вся территория поселения в его административных границах подразделяется на территориальные зоны, которые фиксируются в Карте градостроительного зонирования.

2.2.2. В карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон и их обозначения по принадлежности к соответствующему типу. Каждой территориальной зоне приписываются градостроительные регламенты.

2.2.3. Границы зон должны отвечать требованиям однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на карте. Границы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учётом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном непричинении несоизмеримого вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

2.2.4. Границы территориальных зон устанавливаются по:

| 1) | линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; |
| --- | --- |
| 2) | красным линиям; |
| 3) | границам земельных участков; |
| 4) | границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; |
| 5) | естественным границам природных объектов; |
| 6) | иным границам. |

2.2.5. Основой исходной информации, заложенной в карту градостроительного зонирования являются материалы разработанного в составе данного проекта Генерального плана поселения, в том числе:

| 1) | Предложения по развитию планировочной инженерной и транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с разработанным Генеральным планом поселения. |
| --- | --- |
| 2) | Функциональное зонирование территории поселения. |
| 3) | Комплексная оценка территории поселения. |

2.2.6. На карте градостроительного зонирования показаны также границы зон дополнительных ограничений по условиям:

| - | экологических требований; |
| --- | --- |
| - | с учетом коридоров инженерных коммуникаций. |

2.2.7. Границы зон дополнительных ограничений устанавливаются в соответствии с утвержденными законодательными и иными нормативными документами.

2.3. Общее описание градостроительных регламентов территориальных зон, выделенных в карте градостроительного зонирования территории поселения

2.3.1. Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных в карте градостроительного зонирования территории поселения составляются применительно к каждой зоне и включают:

| - | градостроительные регламенты территориальных зон по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; |
| --- | --- |
| - | виды дополнительных ограничений; |
| - | градостроительные регламенты территориальных зон по параметрам застройки земельных участков. |

2.3.2. Для каждого земельного участка, иного объекта капитального строительства, расположенного в пределах проектных границ поселения, разрешенным считается то использование, которое соответствует:

| - | основным градостроительным регламентам; |
| --- | --- |
| - | дополнительным градостроительным регламентам по экологическим ограничениям в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений; |
| - | иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты на договоры об установлении публичных и частных сервитутов, иные документы). |

2.3.3. Список видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов капитального строительства видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов капитального строительства включает:

| - | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены; |
| --- | --- |
| - | виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования объектов капитального строительства, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида использования сопутствующий вид использования не считается разрешенным; |
| - | виды использования объектов капитального строительства, требующие специального согласования. |

2.3.4. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках настоящей Главы 2, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования.

2.3.5. В пределах каждой зоны или её части могут быть установлены дополнительные ограничения.

Дополнительные ограничения устанавливаются в границах зон действия экологических требований по охране окружающей среды.

Дополнительные ограничения могут включать:

| - | запрещенные виды использования; |
| --- | --- |
| - | допускаемые виды использования при условии получения специального согласования; |
| - | специальные требования. |

2.3.6. К земельным участкам, иным объектам капитального строительства, расположенным в пределах действия зон ограничений, применяются все основные и дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам.

2.3.7. Параметры разрешенного строительства в различных территориальных зонах устанавливаются в соответствии с действующими нормами.

Список параметров разрешенного строительства изменения объектов может включать:

| - | размеры (минимальные или максимальные) земельных участков; |
| --- | --- |
| - | отступы построек от границ земельного участка; |
| - | предельную этажность (высоту) построек. |

Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждому типу территориальных зон.

2.3.8. В пределах зон, выделенных по видам разрешенного использования могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения  капитального строительства, но с одинаковым видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.3.9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, что должно подтверждаться при согласовании проектной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или нескольких кварталов (зон), размещение которых требует отдельного участка, являются объектами, для которых необходимо специальное согласование.

2.3.10. Ограничения параметров разрешенного строительства для отдельных территориальных зон и земельных участков могут дополняться и разрабатываться по заказу сельской администрации и иных заинтересованных лиц путём соответствующих аналитических и проектных работ (с учётом характера территориальных зон, списков разрешенного использования, градостроительной и иной документации).

По мере разработки параметры включаются в Правила.

2.3.11. Имеют  параметры, несоответствующие установленным для данной территориальной зоны.

2.3.12. Все изменения несоответствующих регламентам существующих объектов, осуществляемые путём изменения вида и интенсивности их использования, изменения строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с регламентами.

2.4. Типы территориальных зон, выделенных в карте градостроительного

зонирования территории Гиблицкое сельского поселения

Касимовского района Рязанской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ устанавливаются следующие типы территориальных зон.

2.4.1. Жилые зоны

Ж3/Ж3п – зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.) с приусадебными участками / проектная (1-3 эт. – инвестиционные площадки размещения жилых зон).

Ж4 – зона общественно-жилой застройки исторического ядра населенного пункта.

Ж5 – зона общественно-жилой застройки.

2.4.2. Общественно-деловые зоны

Д1 – зона административного и культурно-бытового обслуживания.

Д2 – зона многофункционального делового общественного и коммерческого назначения.

Д3 – зона общеобразовательных учреждений.

Д4 – зона специализированных лечебно-профилактических учреждений.

2.4.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

П1 – зона предприятий I, II, III класса.

П2 – зона предприятий IV и V класса.

П3 – зона коммунально-складских организаций.

П4 – зона объектов транспорта:

Подзона П4-АТ – подзона объектов автомобильного транспорта.

Подзона П4-РЖД – подзона объектов железнодорожного транспорта.

2.4.4. Рекреационные зоны

Р1 – зона спортивных комплексов и сооружений.

Р2 – зона лесов, лесопарков и защитных лесных насаждений.

Р6 – зона природно-рекреационных территорий пойм рек.

2.4.5. Зоны сельскохозяйственного использования

С1 – зона сельскохозяйственных угодий.

СЖ1 – зона садоводств и дачных участков.

2.4.6. Зоны специального назначения

К1 – зона кладбищ.

К2 – зона размещения свалки бытовых отходов.

К3 – зона военных объектов и иных режимных территорий.

К4 – зона озеленения специального назначения.

2.5. Градостроительные регламенты территориальных зон

по видам разрешенного использования земельных участков

2.5.1. Жилые зоны

Типы жилых зон установлены в зависимости от предусматриваемых нормативов плотности населения и характера застройки каждой конкретной жилой зоны.

В цокольном, первом и втором этажах жилых зданий допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.

Не допускается размещать во встроенных и встроено-пристроенных помещениях:

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки; магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов;

- склады любого назначения оптовой торговли;

- все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов;

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 30 м2; бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах);

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2 и с музыкальным сопровождением;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2; общественные уборные; похоронные бюро; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;

- производственные помещения (кроме помещений категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ); травмпункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема; отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии;

- помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения, ветеринарные клиники и кабинеты.

Ж3/Ж3п. Зона жилой застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажей).

Основные виды разрешенного использования

- индивидуальные  жилые дома;

- блокированные жилые дома;

- для ведения личного подсобного хозяйства;

- многоквартирные жилые дома;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- школы начальные и средние общеобразовательные;

- детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества, клубы многоцелевого использования (с режимом работы до 23:00);

- библиотеки, читальные залы, музеи, выставочные залы, галереи;

- спортплощадки;

- аптеки;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- пункты первой медицинской помощи, травмпункты;

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

- пожарные депо;

- отделения, участковые пункты милиции;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские;

- приемные пункты прачечной и химчистки;

- бани, сауны;

- магазины (общей площадью не более 600 м2);

- молочная кухня;

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- дворовые постройки, размещаемые в соответствии с требованиями санитарных, и противопожарных норм;

- дворовые постройки для содержания мелких животных, птицы и домашнего скота (норма содержания согласно табл.1*);

- индивидуальные бани и сауны;

- надворные туалеты;

- индивидуальные гаражи на придомовом участке;

- открытые гостевые стоянки для временного хранения автотранспорта;

- детские площадки, площадки для отдыха и спортивных занятий;

- сады, скверы, малые архитектурные формы с благоустройством и озеленением;

- площадки для сбора мусора (площадь из расчета плотности жилой застройки территории – чел/га), оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- площадки для выгула собак, оборудованные специальными сооружениями для тренировки и дрессировки животных;

- пожарные водоемы;

- общественные резервуары для воды;

- инженерно-технические объекты.

Условно-разрешенные виды использования объектов капитального строительства, требующие специального согласования:

- жилые дома средней этажности (3-5 этажей);

- для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью содержания скота и птицы (свыше норм, установленных в табл.1*)

- административные отдельно стоящие здания, офисы, конторы;

- отдельно стоящие здания административно-хозяйственных учреждений, фирм, организаций;

- редакционные офисы и издательства, рекламные агенства;

- компьютерные центры;

- магазины, торговые центры, рынки открытого и закрытого типа, общей площадью более 600 м2;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны обслуживания населения;

- заведения среднего специального образования;

- высшие учебные заведения, спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

- учреждения среднего специального образования;

- театры, кинотеатры, концертные залы и другие зрелищные учреждения;

- клубы многоцелевого и специализированного использования с ограничением по времени работы;

- гостиницы, центры обслуживания туристов;

- кафе, рестораны, бары, столовые и другие предприятия общественного питания;

- больницы, госпитали общего типа, дома ребенка;

- общественные туалеты;

- гаражные объединения;

- автозаправочные станции;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы и пр.);

- индивидуальные  одноэтажные гаражи боксового типа с возможностью блокирования.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства |  |
| --- | --- |
| Предельный минимальный размер земельного участка | - 20м (минимальная ширина участков вдоль фронта улицы) |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | - 300 кв.м.; - для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства - 0,025га, включая площадь застройки; - для общественных зданий – 200 кв.м.; - 15кв.м. для индивидуальных одноэтажных гаражей боксового типа с возможностью блокирования. |
| Предельный максимальный размер земельного участка | - не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | - 2500 кв.м.; - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов 0,25 га, за границами населенных пунктов 0.5 га. Для индивидуального жилищного строительства 0,25 га; - для общественных зданий – 50000 кв.м.; - 35 кв.м. для индивидуальных одноэтажных гаражей боксового типа с возможностью блокирования. |
| Минимальные отступы от границ земельного участка до строений | - от фронтальной границы участка до строения – 5 м. или в соответствии со сложившейся линией застройки; от границ соседнего участка не менее 3м (для объектов основного и условно разрешенного видов использования), хозяйственных и прочих строений – 1м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | - Для основных строений -3 этажа, до верха плоской кровли – не более 9,6м, до конька скатной крыши – не более 13,6 для вспомогательных строений – не более 7м. |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 40% - для жилых домов 60% - для объектов обслуживания |

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Границами кварталов являются красные линии.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

На земельных участках с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства расстояние от помещений (сооружений) и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания скота и птицы до объектов жилой застройки (до окон жилых помещений и кухонь) должно быть не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1*

| Нормативный разрыв, не менее, метров | Поголовье, голов, не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | крупный рогатый скот | овцы, козы | лошади | птица | маточное поголовье основного стада |  |
|  |  |  |  |  |  | кролики | пушные звери |
| 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 5 |
| 20 | 8 | 8 | 15 | 8 | 45 | 20 | 8 |
| 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | 30 | 10 |
| 40 | 15 | 15 | 25 | 15 | 75 | 40 | 15 |

При несоблюдении расстояния от мест содержания животных до жилых помещений в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке, владелец ЛПХ обязан снизить до нормы количество содержащихся животных, либо вынести содержание превышающего предельную норму количества животных за пределы сельского поселения с регистрацией владельца ЛПХ в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

Земельные участки индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены. Ограждение территории, его высота, конструкция, материал должны быть согласованы с уполномоченным органом администрации местного органа самоуправления.

Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется градостроительным планом участка.

Конструкцию ограждение участка со стороны улиц рекомендуется делать прозрачным высотой не более 2-х метров. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

- расстояние от полотна дороги до ограждения - не менее 3 метров;

- на границе с соседними участками ограждение должно устраиваться с учетом

минимального затенения соседних участков, высотой не более 2,0 м до наиболее высокой части ограждения.

Ограждение участков со стороны улиц должно быть выполнено из доброкачественных материалов, отвечающих требованиям формирования эстетичного вида улицы.

Благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 метров. При наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров, допускается озеленение выше 2 метров, при условии, что воздушный проем от линии электропередачи до верха озеленения составляет не менее 1 метра.

Обязательно обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов.

Использование палисадников разрешается только под посадку декоративных растений и цветов, для эстетического оформления улицы.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Ж4. Зона общественно-жилой застройки исторического ядра населенного пункта.

Предназначена для существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения преимущественно объектов общественно-делового назначения в сочетании с жилой застройкой, размещающихся в исторической части населенного пункта и вдоль основных транспортных магистралей. Также данная зона предназначена для развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания «дневного» населения и жителей указанных территорий, в соответствующих среде формах с сохранением исторической ценности территории, развития необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования:

- жилые здания разных типов этажностью не более 5 этажей;

- здания средней этажности (3-5 этажей) смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;

- культовые сооружения;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы и пр.);

- библиотеки, читальные залы, музеи, выставочные залы, галереи;

- административные и административно-хозяйственные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а так же фирмы, агенства, деловые, общественные учреждения и организации;

- отделения кредитно-финансовых и страховых организаций, отделения банков;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- гостиницы различных типов;

- театры, кинотеатры, концертные залы и другие зрелищные учреждения;

- кафе, рестораны, бары, столовые и другие предприятия общественного питания;

- магазины (общей площадью не более 600 м2);

- пожарные депо;

- отделения, участковые пункты милиции.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- сады, скверы, малые архитектурные формы с благоустройством и озеленением;

- фонтаны, декоративные водоемы;

- оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные);

- детские площадки, площадки для отдыха и спортивных занятий;

- открытые гостевые автостоянки для временного хранения автомобильного транспорта;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- площадки для выгула собак, оборудованные специальными сооружениями для тренировки и дрессировки животных;

- общественные туалеты;

- встроено-пристроенные к жилым домам объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, офисы, врачебные кабинеты, рассчитанные на малый поток посетителей (не более 250 м2) и режимом функционирования не позже 23:00);

- пожарные водоемы;

- общественные резервуары для воды;

- инженерно-технические объекты.

Условно-разрешенные виды использования объектов капитального строительства, требующие специального согласования:

- проектные и конструкторские организации;

- научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных сооружений, требующих организации санитарно-защитных зон);

- высшие учебные заведения;

- заведения среднего специального образования;

- школы начальные и средние;

- теле-, радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакционные офисы и издательства, рекламные агенства;

- детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества, клубы многоцелевого использования;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы;

- бани и сауны;

- аптеки;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- пункты первой медицинской помощи, травмпункты;

- больницы, госпитали общего типа, дома ребенка;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны обслуживания населения;

- учреждения социальной защиты населения;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- гаражные объединения;

- предприятия автосервиса;

- автозаправочные станции;

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках;

- индивидуальные  одноэтажные гаражи боксового типа с возможностью блокирования.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | 20 м | Минимальная ширина участков вдоль фронта улицы |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 300 кв.м. 15 кв.м. | для индивидуальных одноэтажных гаражей боксового типа с возможностью блокирования. |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению | для индивидуальных одноэтажных гаражей боксового типа с возможностью блокирования. |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 2500 кв.м. 35 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 3 |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 5 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 40% | для жилых домов |
|  | 80% | для объектов обслуживания |

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ж5. Зона общественно-жилой застройки.

Предназначена для размещения преимущественно объектов обслуживания районного значения, и сочетающиеся с ними жилой застройки вне зоны исторического ядра населенного пункта.

Основные виды разрешенного использования:

- жилые здания разных типов этажностью не более 5 этажей;

- здания средней этажности (до 5 этажей) смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;

- культовые сооружения;

- библиотеки, читальные залы, музеи, выставочные залы, галереи;

- проектные и конструкторские организации;

- научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных сооружений, требующих организации санитарно-защитных зон);

- теле-, радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакционные офисы и издательства, рекламные агенства;

- административные и административно-хозяйственные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а так же фирмы, агенства, деловые, общественные учреждения и организации;

- отделения кредитно-финансовых и страховых организаций, отделения банков;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- гостиницы разных типов;

- театры, кинотеатры, концертные залы и другие зрелищные учреждения;

- кафе, рестораны, бары, столовые и другие предприятия общественного питания;

- магазины (общей площадью не более 600 м2);

- пожарные депо.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- сады, скверы, малые архитектурные формы с благоустройством и озеленением;

- фонтаны, декоративные водоемы;

- оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные);

- детские площадки, площадки для отдыха и спортивных занятий;

- бани и сауны;

- открытые гостевые автостоянки для временного хранения автомобильного транспорта;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- площадки для выгула собак, оборудованные специальными сооружениями для тренировки и дрессировки животных;

- общественные туалеты;

- встроено-пристроенные к жилым домам объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, офисы, врачебные кабинеты, рассчитанные на малый поток посетителей (не более 250 м2) и режимом функционирования не позже 23:00);

- пожарные водоемы;

- общественные резервуары для воды;

- инженерно-технические объекты.

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства, требующие специального согласования:

- высшие учебные заведения;

- заведения среднего специального образования;

- школы начальные и средние;

- детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества, клубы многоцелевого использования;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы и пр.);

- спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы;

- бани и сауны;

- аптеки;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- пункты первой медицинской помощи, травмпункты;

- больницы, госпитали общего типа, дома ребенка;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны обслуживания населения;

- учреждения социальной защиты населения;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- гаражные объединения;

- предприятия автосервиса;

- автозаправочные станции;

- индивидуальные  одноэтажные  гаражи боксового типа с возможностью блокирования.

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | 20 м | Минимальная ширина участков вдоль фронта улицы |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 300 кв.м. 15 кв.м. | для индивидуальных одноэтажных гаражей боксового типа с возможностью блокирования. |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению | для индивидуальных одноэтажных гаражей боксового типа с возможностью блокирования. |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 2500 кв.м. 35 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 3 |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 5 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 40% | для жилых домов |
|  | 80% | для объектов обслуживания |

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Общественно-деловые зоны

Составляющими общественно-деловых зон данного сельского поселения являются зоны Д1, Д2, Д3, Д4, Д5.

Общественно-деловые зоны формируются вокруг основных центров притяжения населения, в соответствии с проектными предложениями генерального плана.

Общественно-деловые зоны складываются из зон деловой и коммерческой активности в населенных местах, сельском поселении.

Д1. Зона административного и культурно-бытового обслуживания.

Предназначена для размещения государственных и муниципальных учреждений, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона охватывает общественный центр поселения, характеризующийся преимущественно многофункциональным использованием.

Основные виды разрешенного использования:

- проектные и конструкторские организации;

- научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных сооружений, требующих организации санитарно-защитных зон);

- библиотеки, читальные залы, музеи, выставочные залы, галереи;

- культовые сооружения;

- общественные центры (комплексы);

- редакционные офисы и издательства, рекламные агенства;

- административные и административно-хозяйственные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а так же фирмы, агенства, деловые, общественные учреждения и организации;

- отделения кредитно-финансовых и страховых организаций, отделения банков;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- гостиницы разных типов;

- театры, кинотеатры, концертные залы и другие зрелищные учреждения;

- кафе, рестораны, бары, столовые и другие предприятия общественного питания;

- магазины, торговые центры, рынки открытого и закрытого типа;

- пожарные депо;

- отделения, участковые пункты милиции;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы).

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные);

- сады, скверы, малые архитектурные формы с благоустройством и озеленением;

- фонтаны, декоративные водоемы;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы и пр.);

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны обслуживания населения;

- открытые гостевые автостоянки для временного хранения автомобильного транспорта;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- общественные туалеты;

- пожарные водоемы;

- инженерно-технические объекты.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- жилые здания разных типов этажностью не более 5 этажей;

- здания средней этажности (до 5 этажей) смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;

- образовательные учреждения высшего, среднего и профессионального обучения;

- жилищно-эксплуатационные службы без ремонтных мастерских и гаражей;

- амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры;

- инженерно-технические объекты;

- аварийно-диспетчерские службы;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- бани и сауны;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны обслуживания населения;

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

- автозаправочные станции.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства |  |
| --- | --- |
| Предельный размер земельного участка (минимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 200 кв.м. |
| Предельный размер земельного участка (максимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 5000 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельного участка до строений | 3 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60% |

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Д2. Зона многофункционального делового, общественного делового и коммерческого назначения.

Предназначена для размещения государственных и муниципальных учреждений, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и коммерческой сферы, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешённого использования:

- торгово-офисные центры;

- офисы и представительства;

- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации городского и внегородского значения;

- отделения, участковые пункты милиции;

- кредитно-финансовые учреждения;

- юридические органы;

- предприятия связи, узлы связи;

- проектные организации, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, не требующие санитарно-защитных зон;

- технополисы;

- технопарки;

- научно-производственные центры, не требующие санитарно-защитных зон;

- экологически безопасные производственные объекты, не требующие установления санитарно-защитных зон;

- автомойки;

- автозаправочные станции;

- образовательные учреждения высшего, среднего и профессионального обучения;

- гостиницы;

- магазины, супермаркеты;

- рестораны, кафе, бары;

- теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции газет и журналов, издательства;

- пожарные депо;

- бани, сауны;

- музеи, выставочные залы;

- ледовые дворцы;

- кинотеатры;

- театры;

- рынки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей (гостевые, открытые, подземные и полуподземные);

- общественные туалеты;

- оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные);

- сезонные торговые объекты;

- сады, скверы;

- площадки для сбора мусора;

- инженерно-технические объекты.

Условно разрешённые виды использования, требующие дополнительного согласования:

- жилые здания разных типов;

- многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;

- жилищно-эксплуатационные службы без ремонтных мастерских и гаражей;

- амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры;

- аварийно-диспетчерские службы;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- сооружения культа;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы).

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства |  |
| --- | --- |
| Предельный размер земельного участка (минимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 200 кв.м. |
| Предельный размер земельного участка (максимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 5000 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельного участка до строений | 3 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60% |

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Д3. Зона общеобразовательных учреждений общего, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Предназначена для создания условий функционирования и создания новых специализированных и общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Основные виды разрешенного использования:

- организации, учреждения, управления, структурно связанные с образовательными учреждениями;

- проектные организации, структурно связанные с образовательными учреждениями;

- научно-исследовательские организации, структурно связанные с образовательными учреждениями (за исключением крупных и специальных сооружений, требующих организации санитарно-защитных зон);

- учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса, учебно-производственные мастерские, не требующие организации санитарно-защитных зон;

- мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др.);

- высшие учебные заведения профессионального образования;

- средние специальные учебные заведения;

- общеобразовательные школы;

- школы-интернаты;

- многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособленного участка;

- детские дошкольные учреждения;

- библиотеки, архивы;

- информационные, компьютерные центры;

- общежития, связанные с образованием;

- жилые дома служебного жилищного фонда для персонала;

- предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты);

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- медицинские учреждения локального значения (пункты первой медицинской помощи травмпункты, медицинские кабинеты);

- аптеки;

- пожарные депо;

- бани, сауны.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты;

- детские площадки, площадки для отдыха;

- оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные);

- открытые гостевые автостоянки для временного хранения автомобильного транспорта;

- гаражи ведомственного легкового транспорта специального назначения;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы и пр.);

- сады, скверы, малые архитектурные формы с благоустройством и озеленением;

- фонтаны, декоративные водоемы;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- площадки для выгула собак, оборудованные специальными сооружениями для тренировки и дрессировки животных;

- общественные туалеты;

- пожарные водоемы;

- инженерно-технические объекты.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- культовые объекты.

- детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества, клубы многоцелевого использования;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны обслуживания населения;

- магазины (общей площадью не более 600 м2);

- отделения, участковые пункты милиции;

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства |  |
| --- | --- |
| Предельный размер земельного участка (минимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 200 кв.м. |
| Предельный размер земельного участка (максимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 5000 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельного участка до строений | 3 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60% |

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Д4. Зона специализированных лечебно-профилактических учреждений.

Предназначена для создания условий функционирования действующих и создания новых специализированных лечебно-профилактических учреждений , в том числе с соблюдением санитарно-защитных зон.

Основные виды разрешенного использования:

- больницы, роддома, госпитали общего типа, диспансеры, хоспис;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- станции скорой медицинской помощи;

- медицинские учреждения локального значения (пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты, травмпункты);

- санаторные учреждения, профилактории;

- консультативные поликлиники;

- молочные кухни, аптеки;

- станции переливания крови;

- гаражи ведомственного легкового транспорта специального назначения;

- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации медико-биологического профиля, специализированные лабораторные корпуса;

- жилые дома служебного жилищного фонда для персонала;

- санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, судебно-медицинская экспертиза, морги;

- аптеки;

- интернаты для престарелых и инвалидов;

- реабилитационные восстановительные центры;

- приюты, ночлежные дома.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы и пр.);

- сады, скверы, малые архитектурные формы с благоустройством и озеленением;

- фонтаны, декоративные водоемы;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- пожарные водоемы;

- инженерно-технические объекты.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- предприятия общественного питания;

- магазины;

- культовые объекты;

- автостоянки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства |  |
| --- | --- |
| Предельный размер земельного участка (минимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 200 кв.м. |
| Предельный размер земельного участка (максимальный) | Не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 5000 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельного участка до строений | 3 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 60% |

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.5.3. Производственные и коммунально-складские зоны

Размеры санитарно-защитных зон от производственных и коммунальных предприятий могут быть уменьшены или увеличены исходя из результатов исследования уровня техногенного воздействия на границах санитарно-защитных зон и за их пределами. Изменение размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Главного государственного врача субъекта РФ или его заместителя – для предприятий I и II классов, по решению Главного государственного врача субъекта РФ или его заместителя – для предприятий III, IV и V классов.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

П1. Зона предприятий I, II и III классов.

Предназначена для формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур I-III класса, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта.

Основные виды разрешенного использования:

- промышленные предприятия и коммунально-складские организации I-III классов;

- предприятия сельскохозяйственного производства I-III классов;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля и индустриальных технологий;

- канализационные очистные сооружения;

- хранилища ГСМ;

- оптовые магазины по реализации готовой продукции;

- предприятия автосервиса;

- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации поселкового, сельского и районного значения;

- офисы и представительства;

- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

- пункты первой медицинской помощи, травмпункты;

- пожарные депо;

- отделения, участковые пункты милиции.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- площадки отдыха для персонала предприятий;

- сады, скверы, малые архитектурные формы с благоустройством и озеленением;

- фонтаны, декоративные водоемы;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- общественные туалеты;

- пожарные водоемы.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- предприятия связи;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- филиалы высших и средних учебных заведений, связанные с профилем промышленных предприятий;

- общежития краткосрочного проживания, служебные гостиницы, связанные с производством и образованием;

- заводские поликлиники;

- аптеки;

- ветстанции и ветлечебницы;

- автозаправочные станции всех типов;

- таксопарки;

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |  |

П2. Зона предприятий IV и V класса.

Предназначена для формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса, с низкими уровнями шума и загрязнения.

Основные виды разрешённого использования:

-  промышленные предприятия и коммунально-складские организации I-III класса;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий;

- канализационные очистные сооружения;

- оптовые магазины по реализации готовой продукции;

- предприятия автосервиса;

- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации локального, городского и внегородского значения;

- офисы и представительства;

- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

- пункты первой медицинской помощи;

- пожарные депо;

- отделения, участковые пункты милиции.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- площадки отдыха для персонала предприятий;

- сады, скверы;

- общественные туалеты;

- площадки для сбора мусора.

Условно разрешённые виды использования, требующие дополнительного согласования:

- предприятия связи;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- филиалы высших и средних учебных заведений, связанные с профилем промышленных предприятий;

- общежития краткосрочного проживания, служебные гостиницы, связанные с производством и образованием;

- заводские поликлиники, пункты первой медицинской помощи;

- аптеки;

- автозаправочные  станции всех типов;

- таксопарки;

- автобусные парки.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |  |

П3. Зона коммунально-складских организаций.

Основные виды разрешенного использования:

- коммунально-складские организации;

- объекты складского назначения;

- оптовые базы;

- предприятия автосервиса, станции технического обслуживания;

- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации поселкового, сельского и районного значения;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД;

- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

- рынки промышленных товаров;

- пожарные части;

- ветлечебницы;

- отделения, участковые пункты милиции;

- сооружения для хранения транспортных средств;

- автобусные парки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- разворотные площадки общественного транспорта;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- площадки отдыха для персонала предприятий;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- общественные туалеты;

- пожарные водоемы;

- общественные резервуары для воды;

- инженерно-технические объекты.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования

- гостиницы;

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием предприятий;

- общежития, служебные гостиницы для персонала;

- пункты первой медицинской помощи, травмпункты;

- аптеки;

- предприятия связи;

- объекты по оказанию похоронных услуг (похоронные бюро, бюро и магазины похоронных услуг, дома траурных обрядов);

- пункты приема вторсырья;

- автозаправочные станции всех типов;

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |  |

П4. Зона объектов транспорта

Подзона П4-АТ. Подзона объектов автомобильного транспорта

Основные виды разрешённого использования:

- предприятия, учреждения и организации автомобильного транспорта, осуществляющие эксплуатацию, содержание, строительство, реконструкцию, развитие наземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов автомобильного транспорта;

- автозаправочные станции;

- сооружения и коммуникации автодорожного транспорта;

- автомобильные гаражные кооперативы;

- автосервисы, станции технического обслуживания;

- пожарные депо.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- площадки отдыха;

- сады, скверы;

- общественные туалеты;

- площадки для сбора мусора.

Условно разрешённые виды использования, требующие дополнительного согласования:

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием транспортной инфраструктуры;

- общежития, служебные гостиницы, гостиницы, связанные с транспортной инфраструктурой;

- поликлиники, пункты первой медицинской помощи;

- аптеки;

- отдельно стоящие магазины, автосалоны;

- предприятия общественного питания для населения.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |  |

2.5.4. Рекреационные зоны

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельных участках в составе данной зоны Р1, Р2, Р3 и Р4 только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, набережных переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р1, Р2 и Р6, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется, и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Р1. Зона спортивных комплексов и сооружений.

Предназначена для сохранения и развития территорий, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (с размещением крупных спортивных объектов регионального, городского и районного значения), а также для отдыха.

Основные виды разрешённого использования:

- многофункциональные спортивно-досуговые комплексы с элементами торговли;

- спортивные арены (с трибунами);

- велотреки;

- мотодромы, картинги;

- спортивные школы;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- клубы многоцелевого и специализированного назначения;

- спортклубы;

- яхтклубы;

- спортплощадки, теннисные корты;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;

- предприятия общественного питания;

- гостиницы, дома приёма гостей;

- бани, сауны;

- отделения, участковые пункты милиции.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей (открытые, подземные и полуподземные);

- сады, скверы;

- общественные туалеты;

- площадки для сбора мусора.

Условно разрешённые виды использования, требующие дополнительного согласования:

- торгово-выставочные комплексы;

- кинотеатры, видеосалоны;

- медицинские учреждения локального значения (пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты);

- аптеки;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы).

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства |  |
| --- | --- |
| Предельный минимальный размер земельного участка | Не подлежит установлению |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 600 кв.м. |
| Предельный максимальный размер земельного участка | Не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 70000 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельного участка до строений | 3 м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 3 этажа |

Р2. Зона лесов, лесопарков и защитных лесных насаждений.

Предназначена для сохранения существующего природного ландшафта, зелёных массивов, создание на этих условиях комфортного посещения лесных территорий.

Основные виды разрешённого использования:

- лесопарки;

- леса зеленой зоны города;

- водоёмы;

- ботанические сады;

- питомники зеленых насаждений;

- озеленение оврагов.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- открытые стоянки краткосрочного хранения легковых автомобилей;

- автостоянки открытого типа для временного хранения туристических автобусов.

- спортивно-оздоровительные площадки, площадки отдыха;

- сезонные обслуживающие объекты;

-  некапитальные строения предприятий общественного питания;

- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- пункты первой медицинской помощи;

- общественные туалеты;

- площадки для сбора мусора.

Условно разрешённые виды использования, требующие дополнительного согласования:

- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;

- предприятия общественного питания капитального строения;

- учреждения здравоохранения и социальной защиты;

- санаторно-курортные учреждения;

- конфессиональные объекты;

- отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства (скульптурные памятники, обелиски, стелы).

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 1 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 20% |  |

Р3. Зона природного ландшафта.

Зона природного ландшафта выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования:

- набережные лесопарки, лугопарки;

- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- пляжи, купальни;

- дорожно-тропиночная сеть, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- нестационарные временные объекты и устройства для массовых культурных и спортивных мероприятий;

- открытые парковки для временного размещения транспортных средств;

- объекты инженерного обеспечения, линейные объекты;

- объекты санитарного обустройства территории.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- детские оздоровительные учреждения;

- лагеря и базы отдыха;

- тренировочные базы, спортивные школы;

- открытые спортивно-физкультурные сооружения;

- прокат игрового и спортивного инвентаря;

- аттракционы;

- места для кемпингов;

- торговые павильоны и киоски;

- некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты);

- культовые сооружения;

- общественные туалеты.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 1 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 20% |  |

Р4. Общепоселковая рекреационная зона.

Зона выделена с целью сохранения существующих природных территорий их благоустройства, а также создания новых мест отдыха населения.

Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки, лугопарки;

- искусственно созданные водные объекты;

- малые архитектурные формы, элементы дизайна, малые архитектурные формы, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства и другие элементы благоустройства;

- сооружения для игр и занятий физкультурой и спортом;

- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- пляжи, купальни;

- дорожно-тропиночная сеть, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки;

- укрытия и навесы от дождя, питьевых источников, подходы к водоемам и видовым площадкам, беседки, скамейки, при обязательном выполнении мероприятий по санитарному обустройству территории.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- нестационарные временные объекты и устройств для массовых культурных и спортивных мероприятий;

- открытые парковки для временного размещения транспортных средств;

- объекты инженерного обеспечения, линейные объекты;

- участковые пункты милиции

- объекты санитарного обустройства территории

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- открытые и крытые стадионы с трибунами и без.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 1 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 20% |  |

2.5.5. Зоны сельскохозяйственного использования

С1. Зона сельскохозяйственных угодий

Предназначена для сохранение и развитие сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц и обеспечивающих их инфраструктур, предотвращение их занятия другими видами деятельности, ведение личного подсобного хозяйства до изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом поселения.

Основные виды разрешенного использования:

- пашни;

- сенокосы;

- земли занятые многолетними насаждениями;

- пастбища;

- залежи;

- теплично-парниковое хозяйство;

- питомники.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- коммуникации, необходимые для использования сельскохозяйственной зоны;

- объекты, связанные с обслуживанием данной зоны;

- заготовительные объекты;

- временные парковки и стоянки автомобильного транспорта;

- пункты первой медицинской помощи;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- личное подсобное хозяйство;

- дачные хозяйства;

- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;

- сельскохозяйственные предприятия;

- торговые объекты;

- автозаправочные станции;

- сооружения самостоятельного водопровода, систем орошения для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не устанавливается для  сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. (статья 36, п. 7 Градостроительного кодекса РФ).

СЖ1. Зона садоводств и дачных участков

В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных построек, и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, севера, запада и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений) с соблюдением следующих минимальных планировочных и нормативных требований к размещению:

- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 м для зданий I-II степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV-V степеней огнестойкости;

- хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степеней огнестойкости;

- до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:

| а) | от усадебного одно-, двухэтажного дома – 3 м; |
| --- | --- |
| б) | от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; |
| в) | от других построек – 1 м; |
| г) | от открытой стоянки – 1 м; |
| д) | от стволов деревьев: - высокорослых – 4 м; - среднерослых – 2 м; - от кустарника – 1 м; |

- ограждения земельных участков должны быть не выше 1,8 м, вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, светопрозрачность ограждения допускается не менее 60 %;

- на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решетчатые ограждения с целью минимального затемнения и не более 1,8 м;

- при наличии расстояния между проезжей  частью  и ограждением более 2 м допускается озеленение выше 2 м, воздушный проем от линии электропередач до верха озеленения не менее  1 м.

Основные виды разрешенного использования:

- садовые дома;

- сады;

- огороды;

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- дворовые постройки (сараи, теплицы, индивидуальные бани, туалеты);

- индивидуальные гаражи на придомовом участке (не более одного);

- встроенный в садовый дом гараж на 1 м/место;

- общественный резервуар для хранения воды;

- противопожарный водоем;

- временные парковки и стоянки автомобильного транспорта;

- пункты первой медицинской помощи;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- отдельно стоящие жилые дома на одну семью (1-3 этажа) с придомовыми участками (круглогодичного использования);

- торговые объекты, магазины;

- автозаправочные станции;

- сооружения самостоятельного водопровода для поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п., а также поливки посадок в теплицах, парниках, на открытых и приусадебных участках.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 200 кв.м. |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 6000 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |  |

2.5.6. Зоны специального назначения

Основные виды разрешенного использования:

- действующие кладбища;

- кладбища, закрытые на период консервации;

- захоронения;

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- вспомогательные объекты, связанные с функционированием кладбищ;

- временные парковки и стоянки автомобильного транспорта;

- малые архитектурные формы, связанные с благоустройством территорий кладбищ.

- пункты первой медицинской помощи;

- общественные туалеты;

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров;

- временные павильоны розничной торговли ритуальными принадлежностями.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- объекты, связанные с отправлением культа;

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

- сооружения самостоятельного водопровода для мойки территорий и поливки зеленых насаждений.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 3000 кв.м. |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | 100000 кв.м. |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство | 1м. |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |

К2. Зона размещения отходов.

Основные виды разрешенного использования:

- свалки бытовых и промышленных отходов, другие объекты размещения отходов;

- мусороперерабатывающие заводы и предприятия;

- полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов;

- вспомогательные объекты, связанные с функционированием мусороперерабатывающего производства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- зеленые насаждения;

- общественные туалеты;

- временные парковки и стоянки автомобильного транспорта.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- предприятия, технологически связанные с мусоропереработкой и вторичным использованием отходов потребления и производства.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | 300 кв.м |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 3,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |  |

К4. Зона озеленения специального назначения.

Предназначена для сохранения и развития зелёных насаждений санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, зон землеотвода магистралей и инженерных сооружений, а также зеленых насаждений на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Основные виды разрешённого использования:

- массивы зелёных насаждений.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- площадки для выгула собак;

- площадки для сбора мусора;

- открытые стоянки для автомобилей.

Условно разрешенные виды использования, требующие дополнительного согласования:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- пожарные депо;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

- объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- автомойки;

- автозаправочные станции.

Разрешенные виды использования, превышающие параметры, указанные к требованиям застройки, требуют специального согласования.

Все объекты размещаются в соответствии с требованиями СанПиН, СНиП, СП и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

| Предельный минимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| --- | --- | --- |
| Предельная минимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельный максимальный размер земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Предельная максимальная площадь земельного участка | не подлежит установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1,0 м |  |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | не подлежит установлению |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению |  |

2.5.7. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Автомобильные дороги, главные улицы поселения, главные общепоселковые улицы (территории в границах красных линий).

Основные виды разрешенного использования:

- проезжая часть автомагистрали, дороги, улицы;

- зелёные насаждения общего пользования с элементами благоустройства;

- внутригородские коммуникации;

- тротуары;

- остановки общественного транспорта.

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным:

- площадки для сбора мусора, оборудованные достаточным количеством и емкостью контейнеров (исходя из расчетов и радиуса обслуживания);

- сооружения и площадки для временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- инженерно-технические сооружения (надземные и подземные пешеходные переходы, коммуникации, трубопроводы, линии электропередач и т.п.);

- предприятия по обслуживанию транспортных средств (придорожный сервис);

- временные павильоны розничной торговли;

- защитные инженерные сооружения и защитные зеленые насаждения;

- информационные и рекламные щиты.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не распространяется на земельные участки линейных сооружений.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. (статья 36, п. 7 Градостроительного кодекса РФ

Коридоры инженерных коммуникаций

Коридоры ЛЭП, магистрального нефтепровода и газопровода.

Линии электропередач (ЛЭП)

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.

Охранные зоны электрических сетей (коридоры) устанавливаются:

а) вдоль воздушных ЛЭП в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от технических характеристик сетей:

для линий напряжением:

до 20 киловольт	10 метров

35 киловольт	15 метров

110 киловольт	20 метров

150, 220 киловольт	25 метров

330, 500, ±400 киловольт	30 метров

750, ±750 киловольт	40 метров

1150 киловольт	55 метров

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны электрических сетей.

Коридор устанавливается вдоль трассы ЛЭП высокого напряжения и вдоль нефтепровода. Ширина коридора определяется в зависимости от технических характеристик ЛЭП и нефтепровода.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в)  загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г)  набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д)  устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

е)  складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж)  устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з)  запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);

л) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

При совпадении охранной зоны линии электропередачи с полосой отвода железных или автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи, иных линий электропередачи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными предприятиями, организациями и учреждениями по согласованию между ними.

Магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) и газопроводы

Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в зависимости от диаметра трубопровода подразделяются на четыре класса:

I - при номинальном диаметре свыше DN 1000 до DN 1200 включительно;

II - то же, свыше DN 500 до DN 1000 включительно;

III - то же, свыше DN 300 до DN 500 включительно;

IV - DN 300 и менее.

Газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе подразделяются на два класса:

I - при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа включительно;

II - при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5 МПа включительно.

Земельные участки для строительства трубопроводов следует выбирать в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Для проезда к трубопроводам должны быть максимально использованы существующие дороги общей сети.

Строительство новых дорог и дорожных сооружений следует предусматривать только при достаточном обосновании и невозможности объезда препятствий по существующим дорогам общего пользования.

Не допускается прокладка трубопроводов:

- в тоннелях железных и автомобильных дорог, а также в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим министерствам и ведомствам;

- по мостам железных и автомобильных дорог всех категорий и в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами, за исключением случаев прокладки:

а) кабеля технологической связи данного трубопровода на подводных переходах (в одной траншее) и на переходах через железные и автомобильные дороги (в одном футляре);

б) газопроводов номинальным диаметром до DN 1000 на давление до 2,5 МПа и нефтепроводов и нефтепродуктопроводов номинальным диаметром DN 500 и менее по несгораемым мостам автомобильных дорог III, III-п, IV-п, IV и V категорий.

Прокладку трубопроводов по мостам, по которым проложены кабели междугородной связи, допускается производить только по согласованию с владельцем.

Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов или конденсатопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра газопровода и категории нефтеперекачивающих насосных станций и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных должны приниматься в зависимости от класса и номинального диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в СНиП 2.05.06-2010 «Магистральные трубопроводы» и действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2.6. Виды дополнительных ограничений

К земельным участкам, иным объектам капитального строительства, расположенным в пределах действия зон ограничений, применяются все основные и дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам.

2.6.1. Описание ограничений по экологическим

и санитарно-эпидемиологическим условиям

| 1. | Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых, зон ограничения застройки от источников электромагнитного излучения, определяется: |
| --- | --- |
| - | градостроительными регламентами в соответствии со статьями настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; |
| - | ограничениями, установленными законами, нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничений. |
| 2. | Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых, зон санитарной охраны источников водоснабжения, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничения, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. Дальнейшее использование и строительные изменение указанных объектов недвижимости определяются настоящими Правилами. |
| 3. | Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах санитарно-защитных, водоохранных, шумовых зон, зон санитарной охраны, зон ограничения застройки от источников электромагнитного излучения, санитарных разрывов, установлены следующими нормативными правовыми актами: |
| - | Федеральным Законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 29.12.2010г.); |
| - | Федеральным Законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 28.09.2010г.); |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями на 28.12.2010г.); |
| - | Федеральным Законом от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; |
| - | Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
| - | Правилами устройства электроустановок, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; |
| - | ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации (№ 372 от 16.05.2000г.); |
| - | Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (изменениями на 9.09.2010г.); |
| - | Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями на 25.04.2007г.); |
| - | Санитарными правилами и нормами «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| - | Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения СанПиН 2.1.1279-03; |
| - | Санитарными правилами и нормами «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» СанПиН 2.3.5.021-94; |
| - | Санитарными правилами содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | Санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СП 2.1.5.1059-01; |
| - | Санитарными нормами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СН 2.2.4/2.1.8.562-96; |
| - | Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (с изменениями на 19.12.2007г.); |
| - | Инструкцией «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ»; |
| - | Строительными нормами и правилами: |
|  |  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;  СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  СНиП 2.05.06-2010 «Магистральные трубопроводы»;  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003. |
| - | РНГП 6.10-2010 «Территории населенных пунктов Рязанской области с особыми условиями использования»; |
| - | РНГП 7.10-2010 «Охрана окружающей среды населенных пунктов Рязанской области»; |
| - | РНГП 8.5-2010 «Инженерное обеспечение и защита территории населенных пунктов Рязанской области»; |
| - | РНГП 2.10-2010 «Улично-дорожная сеть населенных пунктов Рязанской области»; |
| 4. | Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктур и иных объектов, устанавливаются: |
| - | виды запрещенного использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» с использованием процедур публичных слушаний. |

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

| - | жилая застройка, включающая отдельные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | ландшафтно-рекреационные зоны; |
| - | зоны отдыха; |
| - | территории курортов, санаториев и домов отдыха; |
| - | территории садоводческих товариществ; |
| - | территория коттеджной застройки; |
| - | коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; |
| - | территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; |
| - | спортивные сооружения; |
| - | детские площадки; |
| - | образовательные и детские учреждения; |
| - | лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; |
| - | объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; |
| - | объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; |
| - | склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; |
| - | комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Условно-разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний:

| - | нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; |
| --- | --- |
| - | помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); |
| - | здания управления; |
| - | конструкторские бюро; |
| - | здания административного назначения; |
| - | научно-исследовательские лаборатории; |
| - | поликлиники; |
| - | спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; |
| - | бани; |
| - | прачечные; |
| - | объекты торговли и общественного питания; |
| - | мотели; |
| - | гостиницы; |
| - | гаражи; |
| - | площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; |
| - | пожарные депо; |
| - | местные и транзитные коммуникации; |
| - | ЛЭП; |
| - | электроподстанции; |
| - | нефте- и газопроводы; |
| - | артезианские скважины для технического водоснабжения; |
| - | водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; |
| - | канализационные насосные станции; |
| - | автозаправочные станции; |
| - | станции технического обслуживания автомобилей; |
| - | сооружения оборотного водоснабжения. |
| 5. | Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зоне с неблагоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями от сибиреязвенного скотомогильника, в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва.» проведение обеззараживания (санации) почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются; в случае соблюдения 1000 метровой СЗЗ от установленного сибиреязвенного захоронения корректировка и уточнение расположения новой жилой застройки; консервация скотомогильников согласно проектов на основании действующей инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (23095 от 3.05.71г.), ветеринарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. |
| 6. | Режим использования территории охранной зоны высоковольтных линий электропередач устанавливается на основе Правилами устройства электроустановок, ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В». |
| 7. | Режим использования территории охранной зоны устанавливается для: |
| - | магистральных газопроводов на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; |
| - | распределительных газопроводов на основе СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», Постановления Правительства Российской федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
| - | нефтепроводов на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». |
| 8. | Водоохранные зоны выделяются в целях: |
| - | предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; |
| - | предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водного объекта; |
| - | сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. |

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек и иных водных объектов, включая государственные памятники природы регионального значения,  устанавливаются:

| - | виды запрещенного использования; |
| --- | --- |
| - | условно-разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний. |

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек и иных водных объектов:

| - | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| - | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| - | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. |

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| - | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний:

| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | озеленение и благоустройство территории; |
| - | объекты водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. |

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

| 9. | Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения населенного пункта организованы в составе трех поясов: |
| --- | --- |
| - | первый пояс (строгого режима) – его назначение защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения; |
| - | второй и третий пояса (пояса ограничений) предназначены для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения. |

Виды   запрещенного  использования  земельных участков  и  иных  объектов недвижимости,  расположенных  в  границах  зон  санитарной  охраны подземного  источника  водоснабжения:

|  | в пределах I-го пояса – посадка высокоствольных деревьев; |
| --- | --- |
| - | все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; |
| - | размещение жилых и общественных зданий; |
| - | проживание людей; |
| - | размещение садов и озеленение плодово-ягодными кустарниками; |
| - | применение ядохимикатов и удобрений. |
|  | в пределах II-го пояса: |
| - | рубки леса главного пользования и реконструкции; |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |
| - | применение удобрений и ядохимикатов; |
|  | в пределах II-го и III-го поясов: |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; |
| - | регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; |
| - | сброс неочищенных промышленных, бытовых, сельскохозяйственных, мелиоративных, ливневых и других вод; |

Условно-разрешенные  виды  использования,  которые  могут  быть  разрешены по  специальному  согласованию  с органами  санитарно-эпидемиологического  надзора с использованием  процедур  публичных  слушаний:

|  | в пределах II-го пояса: |
| --- | --- |
| - | рубки ухода и санитарные рубки леса; |
| - | санитарное благоустройство территории застройки. |
|  | в пределах III-го пояса |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения вод только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора. |

| 10. | В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. |
| --- | --- |

Границы СЗЗ определяются на высоте 2м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п.п.3.3 и 3.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в СЗЗ и зонах ограничения застройки от воздействия электромагнитных излучений радиочастотного диапазона устанавливаются виды запрещенного использования в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03:

| - | не могут иметь статус селитебной территории; |
| --- | --- |
| - | площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта; |
| - | предприятия по обслуживанию автомобилей; |
| - | бензозаправочные станции; |
| - | склады нефти и нефтепродуктов и т.п.; |
| - | резервная территория ПРТО; |
| - | расширение промышленной площадки; |
| - | коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. |

Приложения

1. Основные  термины  и  определения

Блокированный жилой дом – жилой дом квартирного типа, состоящий из 2-х или более квартир, каждая из которых имеет изолированный выход на отдельный земельный участок.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства – виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в расположенных на них объектах разрешено в силу поименования этих видов в Правилах, при соблюдении правил, установленных нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами.

Градостроительный регламент – совокупность установленных правилами застройки параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сельских поселениях, а также допустимых изменений объектов капитального строительства при осуществлении градостроительной деятельности в пределах каждой зоны.

Градостроительные требования (требования к ведению градостроительной деятельности) – нормативные положения, регулирующие градостроительное развитие территории в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Градостроительная ценность территории – мера способности территории (недвижимости) удовлетворять необходимым общественным требованиям к её состоянию и использованию.

Жилой дом усадебного типа – жилой дом, имеющий отдельный земельный участок.

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Зона градостроительного регулирования – часть территории поселения, применительно к которой и соответственно ко всем земельным участкам и иным объектам капитального строительства, там расположенным, устанавливается единый градостроительный регламент разрешенного использования и строительного изменения объектов капитального строительства.

Земельный участок – выделенный в соответствии с законодательством единичный участок территории с официально обозначенными границами для использования, обустройства, строительства.

Изменение объектов капитального строительства – любое изменение вида использования земельного участка или строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемещение или снос новых или существующих строений или сооружений, изменение размеров земельного участка.

Индивидуальная жилая застройка – застройка кварталов жилыми домами, предназначенными для проживания одной семьи и имеющими отдельные земельные участки.

Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей.

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые с отступом от красных линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места расположения на плане внешних контуров проектируемых и возводимых строений.

Межевание – комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проекте и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов капитального строительства..

Минимальная площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительными регламентами применительно к конкретной зоне.

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.

Малоэтажная жилая застройка - застройка кварталов и микрорайонов многоквартирными жилыми домами от 2-х до 3-х этажей.

Недвижимость (объектов капитального строительства) – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без не соразмеримого ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья.

Обременения (ограничения) – наличие установленных законом или уполномоченным органом в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов в градостроительства – использование объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом: ограничения на использование указанных объектов, установленные в соответствии с законодательством РФ, а также сервитуты.

Приусадебный участок – земельный участок, имеющий установленные границы, непосредственно примыкающий к жилому дому, предназначенному для проживания одной семьи.

Правила землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений (правила застройки) – нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие использование и изменение объектов недвижимости посредством введения градостроительных регламентов.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Для собственника недвижимого имущества, в отношении которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения.