ООО «ЭнергоКапитал»

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Ардабьевское сельское поселение на период 2016-2020 годы и на перспективу до 2026 года»

Директор  									С.А. Комарова

г. Вологда, 2016 год

Оглавление

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ	8

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	8

IV. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ	10

V. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ИНЫХ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	17

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АРДАБЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	19

6.1. Основные сведения о территории	20

6.2. Социальное развитие муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение	23

6.3. Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение	25

6.4. Капитальное строительство	25

VII. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	28

7.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования.	29

7.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	31

7.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	34

7.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	34

7.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и транспортировки отходов	38

7.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	43

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	44

8.1. Определение перспективных показателей развития МО с учетом социально-экономических условий.	44

IX. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	47

X. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	51

XI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	53

11.1. Установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала	54

11.2. Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений	54

11.3. Корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	56

11.4. Внедрение в сферу коммунального хозяйства современных инновационных технологий	56

11.5. Повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности муниципального образования	57

11.6. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры	57

XII. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	59

XIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ	61

13.1. Мониторинг и корректировка программы	61

13.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения.	62

# I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на 2016-2026 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Договор №19 от 13.03.2016г. |
| Инициатор разработки программы | Администрация муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал» |
| Цели программы | - Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение Касимовского района и муниципальных целевых программ Касимовского района Рязанской области. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы -2026 г. Этапы: 1. 2016 год 2. 2017 год 3. 2018 год 4. 2019 год 5. 2020 год 6. 2021-2026 год |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 142130 тыс. руб., в т. ч.: - на 2016 год – 20500 тыс. руб., - на 2017 год – 17330 тыс. руб., - на 2018 год – 104300 тыс. руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |
| Система организации контроля над исполнением программы | Контроль над исполнением Программы осуществляется Главой администрации и Советом депутатов муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение. |

# II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- уставом муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, Генеральным планом муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Рязанской области, Касимовского муниципального района, муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

# III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

# ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Обеспечение населения и предприятий муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение коммунальными услугами нормативного качества – одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития производств.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества вышеуказанных услуг возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Для системного решения проблем коммунальной сферы целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, на которые необходимо направить наибольшие силы и средства путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных и частных инвестиций.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение Касимовского муниципального района обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Рязанской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;

- требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют долгосрочное бюджетное планирование;

- требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в отрасли наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования отечественного производителя.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области разработана с целью повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

# IV. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Развитие экономики и создание благоприятного инвестиционного климата, способствующие улучшению условий проживания на территории муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, в значительной степени зависит от действующего законодательства, в связи с чем особую роль в развитии коммунальной инфраструктуры играет законодательная база, регулирующая деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, осуществление деятельности организациями коммунального комплекса, регулирование тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, полномочия органов власти, а также нормативно-правовые акты, которыми утверждены целевые программы, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Однако современное состояние законодательной базы в области урегулирования отношений в коммунальной сфере не позволяет создать достаточно эффективные условия для обеспечения должного уровня для модернизации системы, привлечения инвестиций, обеспечения безопасности и надежности функционирования системы. Данный факт негативно сказывается на перспективах развития экономики.

В настоящее время в российском законодательстве отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства урегулированы следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вышеперечисленные законы создают правовую основу для развития систем коммунальной инфраструктуры, влияющих на создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

В соответствии со статьей 5 Федерального закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок.

Представительные органы муниципальных образований осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:

- утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:

- устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение (технологическое присоединение);

- публикуют информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

- участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ;

- принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, в формате, определяемом органом регулирования муниципального образования;

- согласовывают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса.

В целях исполнения требований федерального законодательства в коммунальном секторе и достижения установленных целевых показателей по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение действует ряд программ, направленных на повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, улучшение условий проживания на территории муниципального образования и на развитие его в целом.

Критериями отбора задач для решения посредством реализации долгосрочных программ являются:

а) соответствие приоритетным направлениям социально-экономического развития Рязанской области, определенных программой социально-экономического развития Рязанской области;

б) межотраслевой (межведомственный) и межтерриториальный характер задачи;

в) возможность значительного сокращения сроков решения приоритетных межведомственных (межотраслевых) задач за счет использования государственной поддержки;

г) долговременный (устойчивый) результат реализации Программы;

д) возможность привлечения средств федерального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Вместе с тем с целью развития коммунальной сферы приняты нормативные правовые акты разных уровней, которые способствуют достижению поставленной цели и решению поставленных задач. Основные нормативно-правовые акты, направленные на улучшение условий проживания граждан, а также на развитие систем коммунальной инфраструктуры:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», целью которого является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и осуществления информационно-разъяснительной деятельности.

2. Закон Рязанской области «О региональном фонде софинансирования расходов», целью которого является предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области из бюджета Рязанской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

3. Закон Рязанской области от 22.11.2011 № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Рязанской области», целью которого является предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов для индивидуального жилищного строительства земельных участков на территории Рязанской области, находящиеся в собственности Российской Федерации, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Рязанской области.

Таблица 1.

Перечень нормативных правовых актов, требуемых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в коммунальном секторе

| Полномочия органов местного самоуправления | Требуемый нормативно-правовой акт |
| --- | --- |
| Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений | Требования к разработке схем водоснабжения и водоотведения поселений. Правила разработки, согласования, утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений. |
| Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Требования к содержанию таких программ, к техническим заданиям на разработку этих программ. Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требования к составу таких программ. Методика проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Административный регламент согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. |
| Согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения | Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. Правила разработки, утверждения и корректировки планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по снижению сбросов. Методика проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. Административный регламент согласования инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Методика проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Административный регламент согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. |

В настоящее время Министерством регионального развития Российской Федерации подготовлены проекты следующих нормативных правовых актов:

- О правилах согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

- Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований к содержанию таких программ, к техническим заданиям на разработку этих программ, а также правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований к составу таких программ;

- Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, а также правил разработки, утверждения и корректировки планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по снижению сбросов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами, устанавливающими порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления данной услуги.

Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий государственную услугу, или орган, предоставляющий муниципальную услугу.

На основании проведенного анализа законодательной и нормативно-правовой базы в коммунальном секторе выявлено, что федеральным законодательством установлены требования к органам местного самоуправления и определены их полномочия в сфере организации деятельности в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития систем коммунальной инфраструктуры (Таблица 1).

Таким образом, на уровне администрации муниципального образования требуется разработка и утверждение административных регламентов по согласованию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

# V. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ИНЫХ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие инфраструктуры напрямую связано с развитием общества, в связи с чем наличие и состояние инфраструктуры может служить индикатором социально-экономического развития и современного состояния экономики в целом. Создание коммунальной инфраструктуры является процессом территориального развития, которое требует особого внимания и значительных капитальных вложений для обеспечения надежного функционирования и предоставления качественных коммунальных услуг населению.

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры администрацией муниципального образования выделяются ежегодно средства на ремонт, подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию коммунального комплекса.

Для достижения основной цели Программы планируется привлечение финансовых средств из федерального и областного бюджетов, а также частных инвесторов. Привлеченные средства предполагается направить на реализацию следующих мероприятий:

а) создание системы управления объектами коммунальной инфраструктуры (модернизация оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объеме потребления и качестве ресурсов в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети);

б) строительство или реконструкция объектов инфраструктуры с применением новых технологий;

в) проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовка проектной документации;

г) другие мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Детализированный список мероприятий, планируемых к реализации, приведен в приложении 2.

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2016-2026 годы составляет 142 130 тыс. руб. В таблице 2 представлена информация об источниках финансирования мероприятий Программы.

Таблица 2

Источники финансирования мероприятий Программы

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | 20500 | 17330 | 104300 |

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

# VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АРДАБЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 9762 га.

Численность населения (на 01.01.2016 г.) – 630 чел.

Темп роста численности населения (2012/2016 гг.) – (убыль) 4 %.

Общая площадь жилищного фонда (на 2015 г.) – 18,5 тыс. кв. м.

Число источников (2015 г.):

теплоснабжения - 3

водоснабжения -1

Протяженность сетей (2015 г.):

водоснабжения – 14,1 км

газоснабжения – 16,3 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2015 г.):

водоснабжения – 93 %,

## 6.1. Основные сведения о территории

Муниципальное образование – Ардабьевское сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (далее – Ардабьевское сельское поселение) является самостоятельным муниципальным образованием в составе Касимовского муниципального района.

Ардабьевское сельское поселение образовано и наделено статусом поселения законом Рязанской области от 07.10.2004 года № 83-ОЗ «О наделении муниципального образования – Касимовский муниципальный район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав».

Муниципальное образование -Ардабьевское сельское поселение  расположено в северо-восточной части Рязанской области на стыке трех областей Нижегородской, Владимирской, Рязанской. Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального образования - Касимовский район и расположена в 25 км. от районного центра г. Касимова и в 200 км от областного центра г. Рязани. Сельское поселение граничит в юго-западном направлении с Савостьяновским сельским поселением, в северном направлении с Дмитриевским сельским поселением, в восточном направлении — с Меленковским муниципальным районом Владимирской области, в южном направлении граничит с Озерновским лесничеством Бельковского лесхоза.

Площадь Ардабьевского сельского поселения составляет 3278000 кв.м.

Административный центр поселения -с. Ардабьево. На территории поселения находятся населенные пункты: с. Ардабьево, д. Жуково, д. Николаевка, с. Свищево.

Климат Касимовского района, на территории которого расположено Ардабьевское сельское поселение умеренно-континентальный с теплым влажным летом и сравнительно холодной зимой. Господствующие ветра юго-западные и западные.

с. Ардабьево расположено вдоль реки Унжа. На территории поселения протекают р. Ока, Унжа, Ксегжа. В пойме р. Оки находятся озера, одно из них озеро «Житково» -заповедное, в котором произрастает водяной орех, занесенный в Красную книгу. В озерах много рыбы. Между реками Окой и Унжей проходит на возвышенности Окско-Цнинский вал, на нем произрастают как лиственные, так и хвойные породы деревьев.

Граница муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение начинается от стыка границы Меленковского района Владимирской области с Нижегородской областью в 4 километрах южнее озера Подборное и уходит в южном направлении, совпадая с границей ООО «Ардабьевское», меняя направление на запад, доходит до границы одного из участков Касимовского лесхоза протяженностью 5,7 км, затем делает поворот на юго-восток и совмещается с границами квартала 13 Белозерского лесничества Касимовского лесничества протяженностью 1 км.

Далее – совмещается с границами участка ООО «Ардабьевское» протяженностью 0, км, совпадает с границей 14 квартала Белозерского лесничества Касимовского лесхоза протяженностью 0,5 км, затем – делает поворот на запад до р. Ока протяженностью 3,6 км, затем – в юго-восточном направлении проходит по правому берегу р. Ока протяженностью 3,5 км, пересекая р. Ока совпадает с границами кварталов 12, 28, 10 Белозерского лесничества Касимовского лесхоза, протяженностью 5,0 км, далее – в юго-западном направлении по границе с муниципальным образованием – Савостьяновское сельское поселение протяженностью 5,8 км, затем – идет в северном направлении по границе с муниципальным образованием – Дмитриевское сельское поселение протяженностью 7,6 км, далее – идет по западной границе кварталов 50, 49, 47, 46, 43, 44, 45 Озерновского лесничества Бельковского лесхоза протяженностью 19,6 км, далее – идет в южном направлении по руслу р. Унжа протяженностью 3,2 км, затем, изменяя направление на восточное, по границе муниципального образования – Меленковский муниципальный район Владимирской области протяженностью 28,0 км до начальной точки.

Общая численность населения Ардабьевского сельского поселения составляет 630 человека, в том численность

- работающие- 230 чел., или 37 %

- пенсионеры -283 чел., или   44%

- не занятые трудовой деятельностью - 45 или 7  %

- дети дошкольного и школьного возраста -55 или 9 %

- студенты -17 чел., или 3 %

На территории поселения имеются сельскохозяйственные предприятия: ООО «Ардабьевское», ОЭБ ОАО «НПЦ Картофель». Для повышения экономической эффективности сельхозпредприятий необходимо внедрять передовые технологии. На территории поселения также расположено государственное стационарное учреждение социального обеспечения «Ардабьевский психоневрологический интернат», предоставляющее рабочие места населению поселения.

Границы территории муниципального образования – Ардабьевское поселение установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования – Касимовский муниципальный район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»  от 07.10.2004 года № 83-ОЗ.

Территория Ардабьевского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области.

Граница муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение начинается от стыка границы Меленковского района Владимирской области с Нижегородской областью в 4 километрах южнее озера Подборное и уходит в южном направлении, совпадая с границей ООО «Ардабьевское», меняя направление на запад, доходит до границы одного из участков Касимовского лесхоза протяженностью 5,7 км, затем делает поворот на юго-восток и совмещается с границами квартала 13 Белозерского лесничества Касимовского лесничества протяженностью 1 км.

Далее – совмещается с границами участка ООО «Ардабьевское» протяженностью 0, км, совпадает с границей 14 квартала Белозерского лесничества Касимовского лесхоза протяженностью 0,5 км, затем – делает поворот на запад до р. Ока протяженностью 3,6 км, затем – в юго-восточном направлении проходит по правому берегу р. Ока протяженностью 3,5 км, пересекая р. Ока совпадает с границами кварталов 12, 28, 10 Белозерского лесничества Касимовского лесхоза, протяженностью 5,0 км, далее – в юго-западном направлении по границе с муниципальным образованием – Савостьяновское сельское поселение протяженностью 5,8 км, затем – идет в северном направлении по границе с муниципальным образованием – Дмитриевское сельское поселение протяженностью 7,6 км, далее – идет по западной границе кварталов 50, 49, 47, 46, 43, 44, 45 Озерновского лесничества Бельковского лесхоза протяженностью 19,6 км, далее – идет в южном направлении по руслу р. Унжа протяженностью 3,2 км, затем, изменяя направление на восточное, по границе муниципального образования – Меленковский муниципальный район Владимирской области протяженностью 28,0 км до начальной точки.

В состав муниципального образования – Ардабьевское сельское поселение входят 4 (четыре) населенных пункта, а именно:

- д. Жуково

- д. Николаевка

- с. Ардабьево

- с. Свищево

## 6.2. Социальное развитие муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение

Показатели социального развития муниципального образования являются ключевым инструментом оценки развития территории, как среды жизнедеятельности человека.

Численность населения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение составляет 630 человек, что составляет 2,3 % населения Касимовского муниципального района Рязанской области.

В муниципальном образовании  наблюдается естественная убыль населения. Смертность превышает рождаемость.

На диаграмме 1 представлена сложившаяся демографическая ситуация в муниципальном образовании - Ардабьевское сельское поселение.

Диаграмма 1

Сложившаяся демографическая ситуация в муниципальном образовании - Ардабьевское сельское поселение

Анализ демографической ситуации показал,  что на территории муниципального образования сложилась тенденция убыли численности населения. За период с 2012 по 2016 годы среднегодовая численность населения сократилась  на  22 человека, или на 3,4% и составила 630 человек.

В таблице 3 и на диаграмме 2 представлена возрастная структура муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

Таблица 3

| Возраст | Численность населения |  |
| --- | --- | --- |
| Всё население | 630 | (100 %) |
| Дети дошкольного и школьного возраста | 55 | 9 |
| Неработающее население в трудоспособном возрасте | 45 | 7 |
| Студенты | 17 | 3 |
| Пенсионеры и инвалиды | 283 | 44 |
| Работающее население | 230 | 37 |

Диаграмма 2

Структура муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение

Для муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение характерны как безвозвратная, так и маятниковая миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей переезжающих на работу или учебу в города. Маятниковая миграция существует в двух направлениях, жители муниципального образования ездят на работу в город, а также временно уезжают для получения образования.

Изменения численности населения муниципального образования обусловлено взаимодействием двух основных факторов:

- стремление повысить уровень и качество жизни, в том числе, увеличить доходы, в связи с чем население переезжает в крупные города;

- формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни, в результате чего наметилась тенденция трансформации возрастных кривых брачности и рождаемости в сторону их «постарения», что является типичным для многих европейских стран.

Таким образом, учитывая существующие тенденции, стратегической целью демографической политики в муниципальном образовании - Ардабьевское сельское поселение остается увеличение темпов естественной прибыли населения, стабилизации численности постоянного населения, повышение качества жизни и ее продолжительности.

## 6.3. Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение

В муниципальном образовании - Ардабьевское сельское поселение рынок жилищно-коммунальных услуг представлен следующими основными видами услуг: отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, а также жилищные услуги.

Структура обеспеченности жилищно-коммунальными услугами в значительной степени предопределяется уровнем благоустройства жилищного фонда. Соответственно, уровень благоустройства выше в многоквартирных домах. На территории муниципального образования имеются дома индивидуальной застройки и населенные пункты, в которых отсутствуют централизованные услуги, в основном к ним относятся дома частной застройки. В данном случае население использует индивидуальные источники тепла и водоснабжения.

Таким образом, в настоящее время население частично обеспечено централизованными коммунальными услугами.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

## 6.4. Капитальное строительство

Жилищная политика направлена на оказание содействия развитию рынка земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, и иного строительства, а также содействия стимулированию развития рынка жилья, а также на оказание содействия обустройству территорий посредством строительства объектов инфраструктуры и стимулирование развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в жилищном строительстве.

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

- содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище;

- используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;

- в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- стимулируют жилищное строительство;

- организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;

- осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный контроль за соблюдением установленных законодательством требований при осуществлении жилищного строительства.

Жилищный фонд муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами.

Жилищный фонд муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение составляет 18,5 тысяч квадратных метров.

Аварийные жилые дома на территории муниципального образования составляют 0,5 тыс.кв.м.

Потребность граждан в жилье напрямую зависит от численности населения и динамики изменения числа граждан постоянно проживающих на территории и временно пребывающих в муниципальном образовании.

Территории для нового жилищного строительства выделяются вблизи населенных пунктов муниципального образования, а также  в черте населенных пунктов.

Основными факторами развития жилищного строительства в муниципальном образовании - Ардабьевское сельское поселение на ближайшую перспективу являются следующие:

- предоставление жилья многодетным семьям;

- улучшение условий проживания населения;

- выделение территорий для жилищного строительства;

- обеспечение населения централизованными коммунальными услугами нормативного качества;

- внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры для строительства на них жилых зданий, разработаны и будут реализованы мероприятия по комплексному развитию инфраструктуры на участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

# VII. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В настоящее время системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение характеризуются высоким уровнем износа и высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, снижения качества предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Наиболее критическая ситуация складывается в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Износ данных систем коммунальной инфраструктуры более 50%. Тенденция по увеличению физического износа складывалась на протяжении нескольких лет. Прежде всего, это связано с отсутствием целевых программ по развитию данной отрасли в целом, и высокой стоимостью приведения систем коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние.

Для приведения в нормативное состояние объектов инфраструктуры необходимы значительные денежные вложения.

В настоящее время в Рязанской области привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства характеризуется развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований. Однако, уровень привлекаемых инвестиций очень низкий, это обусловлено высокими рисками инвесторов, а также различными бюрократическими барьерами. Данная ситуация характерна как для Рязанской области, так и для Российской Федерации в целом.

Большая часть населения не обеспечена коммунальной инфраструктурой в связи, с чем приоритетным направлением развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение является модернизация систем теплоснабжения, строительство и модернизация систем водоснабжения и газоснабжения.

## 7.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования.

В муниципальном образовании теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. В настоящее время на территории Ардабьевского сельского поселения  централизованное теплоснабжение отсутствует. Все индивидуальные жилые дома , административные здания , ФАП, образовательные учреждения, сельский клуб оборудованных индивидуальными источниками тепла. Основным топливом является газ, дрова. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей. Общая площадь жилищного фонда составляет 18, 1 тыс. кв. м.

Характеристики котельных муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика жилищного фонда (индивидуальные дома)

|  |  | Индивидуальные (одноквартирные дома) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество домов для которых используется |  |  |  |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во домов | Общая площадь тыс.кв.м. | Способ теплоснабжения индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | Природный газ | Каменный уголь | дрова | электроэнергия |
| 1. | с. Ардабьево | 256 | 13,67 | индивидуальное | 160 | - | 96 | - |
| 2 | д. Жуково | 28 | 1,3 | индивидуальное | 17 | - | 9 | - |
| 3 | д. Николаевка | 54 | 2,4 | индивидуальное | 30 | - | 24 | - |
| 4 | с. Свищево | 19 | 0,8 | индивидуальное | - | - | 19 | - |

Таблица 5

Характеристика объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Образовательные учреждения |  |  | Учреждения (объекты) здравоохранения (ФАПы, участковые больницы) |  |  | Учреждения (объекты) культуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт | теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во, шт. | теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во, шт. | теплоснабжение | Вид топлива |
| 1 | с. Ардабьево | 1 | Индивидуальное | газ | 1 | Индивидуальное | газ | 1 | Индивидуальное | газ |
| 2 | д. Жуково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Николаевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с. Свищево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6.

Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально-значимых объектов

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной (встроеная, блочная, отдельно стоящее здание) | Установленная мощность котельной | Марка котла | Кол-во | Вид топлива | Годовая потребность в топливе | Отапливаемый объект (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Ардабьевской НОШ с.Ардабьево | встроенная | - | Баксислим, Ишма | 2 | газ | 22000 | с. Ардабьево ул. Молодежная, д.6 |
|  | Котельная МБУК «Ардабьевский сельский клуб» |  |  | Навиен АСЕ -35 К | 1 | газ | 9600 | с. Ардабьево ул. Молодежная, 1а |
|  | Котельная ФАП с.Ардабьево |  |  | Тепло-Импульс | 1 | газ | 2446 | с. Ардабьево ул. Молодежная, д.1 кв.1 |

## 7.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения являются безнапорные подземные воды.

Система водоснабжения населенных пунктов сельсовета относятся как к раздельным, так и к объединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон). Водозаборные сооружения представлены одной-двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней и водопроводной сетью тупикового типа, мелкого диаметра и малой протяженности.

Централизованное водоснабжение Ардабьевском сельском поселении организовано в с. Ардабьево, д. Николаевка, д. Жуково от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Ардабьевском сельском поселении - 14100,0 м.

В состав территории муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- с. Ардабьево;

- д. Николаевка;

- д. Жуково;

- с. Свищево.

Из них, централизованным водоснабжением обеспечены 4 населенных пунктов: с. Ардабьево, д. Николаевка, д. Жуково.

В Ардабьевском сельском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в с. Ардабьево, д. Николаевка, д. Жуково. Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня –водопроводная сеть.

Водопроводные сети в с. Ардабьево, д. Николаевка, д. Жуково находятся на балансе администрации сельского поселения.

В таблице 7 представлена информация по источникам водоснабжения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

Таблица 7.

Источники водоснабжения муниципального образования

| № | Источники водоснабжения | Производительность, м3/час | Марка установленных насосов | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 с. Ардабьево | 16,0 | ЭЦВ 6-16-110 | 2013 г. |
| 2 | Скважина № 2 с. Ардабьево | 10,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 1985 г. |
| 3 | Скважина д. Николаевка | 16,0 | ЭЦВ 6-16-110 | 1970 г. |
| 4 | Скважина д. Жуково | 16,0 | ЭЦВ 6-16-110 | 2010 г. |

В  Ардабьевском  сельском  поселении  водопроводные  сети  находятся  в изношенном  состоянии.  Только  в  д.  Алферьево  в  2013  году  был  построен  новый водопровод.

Таблица 8.

| Населенный пункт | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ардабьево | 12000,0 | 150 | Металл/пластик | 100 |
| д. Николаевка | 1200,0 | 100 | металл | 100 |
| д. Жуково | 900,0 | 100 | ПЭ | 45 |
| ИТОГО: | 14100 |  |  |  |

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Удельная норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается 270 л/сут, для зданий, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, 90 л/сут, для зданий, оборудованные внутренним водопроводом и 50 л/сут, для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок. Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.

Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов (Таблица 21).

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского муниципального образования;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.

Таблица 9

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Учитывая вышесказанное, в системе водоснабжения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий износ сетей водоснабжения;

- износ скважин;

- высокий уровень потерь воды в сетях;

- высокий уровень энергоемкости системы водоснабжения.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития системы централизованного водоснабжения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, предусмотреть следующие мероприятия:

- реконструкция 4 скважин;

- реконструкция ветхих распределительных сетей водоснабжения (10 км.);

- установка частотных преобразователей.

## 7.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В  Ардабьевском  сельском  поселении  централизованная  система канализации  отсутствует.  Жилой  фонд  и  объекты  социальной  сферы  населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В  настоящее  время  очистные  сооружения  в  Ардабьевском  сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места. Отсутствие  канализационной  сети  в  населенных  пунктах  Ардабьевского сельского  поселения  создает  определенные  трудности  населению,  ухудшает  их бытовые условия.

## 7.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 500кВ – 30м, 220кВ – 25м, 110кВ – 20м, 35кВ -15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

В муниципальном образовании - Ардабьевское сельское поселение большинство населенных пунктов электрифицированы.

Электроснабжением Ардабьевского сельского поселения занимается ПАО МРСК Центра и Приволжья филиал Рязанская электросбытовая компания

Представляется целесообразным в программе комплексного развития системы электроснабжения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, предусмотреть следующие мероприятия:

- строительство новых и реконструкция существующих электросетей.

- сокращение потребления электроэнергии промышленными потребителями за счет перехода на более экономичное и энергоэффективное оборудование.

7.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования.

Система газоснабжения муниципального образования в первую очередь характеризуется уровнем газификации населенных пунктов, обеспеченностью населения сетевым газом, а также безаварийной работой систем газоснабжения. Бесперебойная подача газа соответствующего качества населению и другим потребителям, увеличение числа газифицированных домовладений и снижение потребления сжиженных газов являются приоритетными задачами администрации муниципального образования в сфере развития системы газоснабжения.

Состояние и уровень газификации муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности ресурсоснабжения.

Устройство и эксплуатация газового хозяйства должны осуществляться при условии строгого соблюдения правил безопасности в газовом хозяйстве. Газ, подаваемый в города и населенные пункты, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Выбор системы распределения, числа газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и принципа построения распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) следует производить на основании технико-экономических расчетов с учетом объема, структуры и плотности газопотребления, надежности газоснабжения, а также местных условий строительства и эксплуатации.

По принципу построения системы распределения газа подразделяются на кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых системах газ поступает потребителю в одном направлении, то есть потребители имеют одностороннее питание.

Тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления.

В отличие от тупиковых, кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по двум или нескольким линиям. Соответственно, надежность кольцевых сетей выше тупиковых. При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

Системы газоснабжения состоят из распределительных газопроводов, газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок.

На территории населенных пунктов, промышленных, коммунальных и бытовых потребителей в зависимости от максимального рабочего давления газа, применяют следующие газопроводы:

- низкого давления – до 0,003 МПа для природного газа;

- для сжиженного газа 0,0035-0,004 МПа;

- среднего давления – от 0,005 до 0,3 МПа;

- высокого давления – от 0,3 до 0,6 МПа;

- высокого давления для подачи газа отдельным промышленным предприятиям – от 0,6 до 1,2 МПа.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. В газопроводах жилых зданий разрешается давление до 0,003 МПа, а предприятий бытового обслуживания и общественных зданиях — до 0,005 МПа. Как правило, в сетях поддерживают низкое давление до 0,003 МПа, и все здания и предприятия присоединяют к газовой сети непосредственно без регуляторов давления газа. Основную часть распределительной сети муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения населения муниципального образования в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд граждан.

Сети низкого давления проектируют как локальные системы, имеющие по несколько точек питания (ГРП), в которые газ поступает из сетей среднего или высокого давления.

Газопроводы среднего давления через ГРП снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

По газопроводам высокого давления газ поступает в ГРП промышленных предприятий и газопроводы среднего давления. По действующим нормам максимальное давление для промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, а также для отдельно стоящих отопительных и производственных котельных допускается до 0,6 МПа, для предприятий бытового обслуживания, пристроенных к зданиям, — не более 0,3 МПа. Промышленные предприятия могут быть присоединены к сетям среднего и высокого давлений непосредственно без регуляторов давления, в случае если это обосновано техническими и экономическими расчетами. Газопроводы высокого и среднего давления образуют единую гидравлически связанную городскую сеть, подающую газ промышленным предприятиям, отопительным котельным, коммунальным потребителям и в сетевые ГРП.

Система газоснабжения по числу ступеней давления разделяют на: двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среднего или низкого и высокого давлений; трехступенчатые, включающие газопроводы низкого, среднего и высокого давлений; шагоступенчатые, состоящие из газопроводов всех градаций давлений.

Газоснабжение осуществляет организация ООО «Газпром» Межрегионгаз г. Рязань

В Ардабьевском сельском поселении газифицированы следующие населенные пункты:

- с. Ардабьево

- д. Жуково

- д. Николаевка

Протяженность газопроводных сетей 16,3 км, износ сетей составляет 10 %.

В настоящее время природный газ используется населением в основном для целей пищеприготовления и частично для приготовления горячей воды (газовые колонки). Газоснабжение населенных пунктов муниципального образования осуществляется как сжиженым газом, так и сетевым.

В зависимости от назначения в системе распределения газа газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительные газопроводы являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов-вводов, а также газопроводы высокого и среднего давления, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

К газопроводу-вводу относится участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом считается участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Под внутренним газопроводом понимается участок от газопровода-ввода или вводного газопровода до места подключения газового прибора или теплового агрегата. Межпоселковыми газопроводами являются распределительные газопроводы, прокладываемые вне территории населенных пунктов.

Также в системе газоснабжения имеются продувочные газопроводы, предназначенные для продувки системы распределения газа агрегата перед вводом его в действие.

В целях обеспечения безопасности в системе газоснабжения предусмотрены сбросные газопроводы благодаря которым осуществляется аварийный сброс давления газа.

В многоквартирных жилых домах с централизованным отоплением и горячим водоснабжением газ используется на нужды пищеприготовления; в домах с усадебной индивидуальной застройкой - на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление.

Проектирование и строительно-монтажные работы объектов газоснабжения осуществляются за счет средств местного бюджета, бюджета Касимовского муниципального района, а также средств областного бюджета. Софинансирование расходов дает возможность снизить нагрузку на бюджет муниципального образования, что в свою очередь позволяет реализовать большее количество мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры.

## 7.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и транспортировки отходов

За последнее десятилетие охрана окружающей среды превратилась в глобальную проблему, которая связана главным образом с ухудшением состояния окружающей среды в результате активно растущего антропогенного воздействия.

В населенных пунктах одной из основных проблем загрязнения окружающей среды является образование отходов в результате жизнедеятельности человека. Рост потребления товаров и услуг привел к резкому возрастанию объемов твердых бытовых отходов. Это отходы, которые накапливаются в общественных, жилых, торговых зданиях, предприятиях и заводах. К твердым бытовым отходам также относят мусор на дворовых территориях и крупногабаритный строительный мусор. Твердые бытовые отходы засоряют и разрушают окружающую среду, в связи с чем создается угроза здоровью населения, нарушается равновесие в экологии, а также оказывается негативное влияние на флору и фауну всех населенных пунктов.

Следовательно, в целях сокращения негативного воздействия на окружающую среду и сохранения благоприятных условий для проживания на территории муниципального образования требуется решение проблем, связанных со сбором, транспортировкой, утилизацией и захоронением ТБО. В связи с этим проведен анализ существующей системы обращения с твердыми бытовыми отходами в муниципальном образовании, на основании результатов которого составлен прогноз развития в сфере утилизации ТБО и выработана перспективная схема, направленная на решение вышеуказанных проблем.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, соответственно, решение проблем по обращению с отходами в границах населенных пунктов муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение осуществляется на уровне муниципального образования.

Одним из приоритетных направлений по созданию благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования является сбор, вывоз отходов производства и потребления.

Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, которое включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и уборке территорий населенных пунктов муниципального образования.

Для достижения поставленной цели требуется выполнение следующих основных задач:

- выбор наиболее эффективных в санитарном, экологическом и техническом отношениях мероприятий, при минимальных строительных и эксплуатационных расходах;

- совершенствование существующих и разработка новых нормативных документов, отвечающих реальной ситуации;

- усиление контроля за сбором и вывозом ТБО;

- оценка объемов образования бытовых отходов в муниципальном образовании для проживающего зарегистрированного населения, частных домовладений;

- определение очередности объезда (составление маршрута) транспортных средств, выделенных для вывоза ТБО.

Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора возлагается на специализированные организации по вывозу твердых бытовых отходов, управляющие компании, ТСЖ, индивидуальных предпринимателей, владельцев или пользователей земельных участков, зданий, строений и сооружений.

К твердым бытовым отходам относятся отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности человека при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, уборке территорий населенных пунктов, содержания домашних животных и птиц, устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода, отходы от функционирования культурно - бытовых, учебных учреждений, организаций и предприятий торговли и общественного питания и других предприятий и организаций общественного назначения.

Морфологический состав отходов – это важный показатель, характеризующий источники образования отходов и позволяющий отслеживать основные потоки ТБО.

Обычно, под морфологическим составом отходов понимается содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в процентах к их общей массе. Твердые бытовые отходы делятся на группы по типу основного компонента:

- строительный мусор;

- бумага (макулатура: газеты, журналы, плакаты, коробки и др.);

- пластмассы (большая часть - различная одноразовая пластмассовая тара);

- пищевые и растительные отходы;

- металлолом (цветные и чѐрные металлы);

- стекло (большая часть составляет стеклотара);

- дерево (опилки, мебель);

- резина (шины, транспортные ленты);

- другие компоненты (текстиль, кожа и т.д.).

В морфологическом составе ТБО наблюдаются как сезонные изменения, так и изменения связанные с уровнем жизни и характером деятельности населения.

Санитарная обстановка поддерживается в том числе за счет установления урн стандартного образца на остановках общественного транспорта, у входов в административные и общественные здания, объекты торговли, школы, больницы, на детских площадках, зонах отдыха, и других местах массового посещения населения, на улицах, у подъездов жилых домов. Установка, очистка и ремонт урн осуществляются организациями, на которые возложена уборка указанных территорий.

Урны очищаются от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать. Количество отходов увеличивается, соответственно, экологическая обстановка с каждым годом ухудшается.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов:  хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения;  уличного мусора и смета; прочих бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Для создания благоприятных условий, обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов и улучшения экологической обстановки в первую очередь требуется определение норм накопления твердых бытовых отходов, что позволит определить объем необходимых мероприятий и услуг по сбору, транспортировке, захоронению и утилизации отходов. Так как именно нормы накопления ТБО являются основным фактором, влияющим на стратегию управления твердыми бытовыми отходами любого города.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления - это количество бытовых отходов, образующихся за определенный период времени на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; 1 м2 торговой площади и т.д.), определяют в каждом конкретном населенном пункте.

На нормы накопления и состав бытовых отходов влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие газа, водопровода, канализации, системы отопления), вид топлива при местном отоплении, развитие общественного питания, культура торговли, степень благосостояния населения; климатические условия - различная продолжительность отопительного периода). При определении норм накопления ТБО имеют значение образ жизни и степень благосостояния населения. В неблагоустроенных жилых домах нормы накопления значительно отличаются от норм накопления в благоустроенных многоквартирных домах. В связи с этим нормы накопления твердых бытовых отходов могут характеризовать уровень жизни населения на территории муниципального образования.

При определении нормы накопления ТБО для жилищного фонда за расчетную единицу принимается 1 человек, для бюджетных и коммерческих учреждений и предприятий обычно используют 1 место или 1 кв.м. площади.

Нормы накопления бытовых отходов устанавливаются согласно методике "Рекомендации Академии ЖКХ им. К.Д. Панфилова" утвержденной министерством ЖКХ РСФСР 1982 г. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов для населения утверждаются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Именно достоверная информация о количестве накапливающихся в муниципальном образовании отходов дает возможность эффективно и грамотно организовать работу по обращению с ТБО, включая сбор, транспортировку, обезвреживание и захоронение.

С учетом численности населения максимальное количество твердых бытовых отходов образующихся за 2016 год составило порядка 711,9 м3 (Таблица 10).

Таблица 10

Максимальное количество образующихся твердых бытовых отходов

| Численность населения, чел. | Нормы накопления отходов, м3/чел в год | Плотность образующихся ТБО, кг/м3 | Образовалось ТБО от населения, кг | Общее количество образующихся ТБО, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1,13 | 210 | 149 499 | 711,9 |

Расчетные нормы накопления отходов составляют:

- по твердым отходам 250 кг на человека в год или 1,7 куб. м в год на 1 чел.;

- смет с 1 куб. м твердых покрытий улиц 10 кг в год.

В настоящее время на территории муниципального образования применяется контейнерный сбор ТБО от населения с учетом количества образующихся ТБО.

Отходы с площадок регулярно вывозятся.

Жители сектора индивидуальной застройки производят сбор мусора на приусадебных участках, затем ТБО вывозятся специализированной техникой, регулярно объезжающей по закрепленным территориям.

Временное хранение крупногабаритного мусора следует осуществлять в специальных местах на контейнерных площадках. Сбор крупногабаритного мусора предусматривается патрульным методом.

При проектировании мусороперерабатывающих предприятий, полигонов, организации схемы сбора и транспортировки требуется определение существующих и прогнозных норм накопления ТБО в целях недопущения недогрузки или перегрузки пущенного в эксплуатацию комплекса.

В соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов, определение норм накопления твердых бытовых отходов производится отдельно для зданий с различным уровнем благоустройства. Для проведения натурных замеров выделяются жилые здания без арендаторов двух типов:

- благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, центральное отопление;

- неблагоустроенные дома с печным отоплением, не имеющие водопровода и канализации.

При центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии для приготовления пищи отходы топлива в квартирах полностью отсутствуют. Вместе с тем исключается возможность сжигания горючей части отходов (бумага, картон, древесина и т.п.). Это увеличивает объем отходов и уменьшает их среднюю плотность.

В муниципальном образовании - Ардабьевское сельское поселение расположены как благоустроенные, так и неблагоустроенные жилые дома.

Уточнение норм накопления ТБО проводится каждый год. Норма накопления ТБО по массе возрастает в пределах 0,3 - 0,5 % в год, а по объему - 0,5 - 1,5% в год.

Сбор твердых бытовых отходов на территориях предприятий и организаций производится работниками данных предприятий и организаций. Вывоз ТБО осуществляется транспортными средствами данных предприятий и организаций либо на основании договоров с иными юридическими или физическими лицами.

Администрацией муниципального образования осуществляется контроль за состоянием территории посредством объезда территории муниципального образования с целью выявления несанкционированных свалок и принятия мер по их ликвидации.

Для обеспечения финансирования данных работ при планировании бюджета на соответствующие периоды закладывается определенная сумма на ликвидацию несанкционированных свалок.

Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории муниципального образования являются:

- отсутствие пунктов приема вторичного сырья;

- наличие несанкционированных свалок на территории муниципального образования, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха.

## 7.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствуют. Для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемые энергоресурсы предусмотрены по договорным (расчетным) величинам.

Приборами учета потребления воды отсутствуют. Учет канализационных стоков не производится.

Приборами учета потребления электрической энергии оборудовано практически 100 % потребителей.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.

# VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## 8.1. Определение перспективных показателей развития МО с учетом социально-экономических условий.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя(Гкал/ч);

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о прорывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о прорывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

- пропускная способность газопроводов;

- требуемое количество топлива;

- целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Таблица 11

Перечень мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры в период реализации программы.

| № п/п | Перечень мероприятий | Период строительства | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство водопровода в с. Ардабьево | 2016 – 2023 гг. | 17000 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| 2 | Газификация с. Свищево | 2017 г. | 2000 |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода д. Ардабьево – с. Свищево | 2017 г. | 5000 |
| Энергоснабжение |  |  |  |
| 4 | Реконструкция электрических сетей в поселении | 2017 г. | 10330 |
| Культурно-досуговая деятельность |  |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной под спортзал | 2018 г. | 4300 |
| Строительство автодорог |  |  |  |
| 18 | Строительство автодороги от с. Ардабьево до с. Свищево | 2016 г. | 3500 |
| 19 | Комплексная застройка в с. Ардабьево | 2018 г. | 100000 |

# IX. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 12

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1. | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1. | Технические показатели |  |
| 2.1.1. | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности(уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 3.1. | Технические показатели |  |
| 3.1.1. | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4. | Газоснабжение |  |
| 4.1. | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления. |

В соответствии с действующим законодательством администрация муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

# X. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью настоящей Программы является – повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач по созданию организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, сбора и транспортировки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

В процессе реализации программы предусматриваются организационные мероприятия, в том числе:

- разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- рассмотрение механизмов муниципально-частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- определение бюджетных источников финансирования Программы;

- рассмотрение вариантов участия администрации муниципального образования в целевых программах федерального и краевого уровней по развитию и модернизации систем коммунального хозяйства.

- реализация технических мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов реализации Программы.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, характеризующиеся развитием жилищного строительства;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высокой степенью физического износа;

- перспективное строительство индивидуального жилья, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов, сгруппированных следующим образом:

- целевые индикаторы в области теплоснабжения;

- целевые индикаторы в области водоснабжения;

- целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;

- целевые индикаторы в области электроснабжения;

- целевые индикаторы в области газоснабжения.

Значения целевых индикаторов реализации программы приведены в приложении 1. Данные индикаторы отражают основные результаты реализации Программы на период до 2026 гг.

# XI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

- привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

- утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;

- мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Программу, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Рязанской области, администрации Касимовского муниципального района, администрации муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, Совета депутатов муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, а также организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Администрация муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

## 11.1. Установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы коммунального хозяйства, частным инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных средств. Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем установления долгосрочных тарифов.

В случае применения данного метода тариф формируется из следующих составляющих:

- доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

- возврат капитала;

- операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.

В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного капитала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий. Кроме того, использование данного метода поможет привлечь частные инвестиции путем гарантии их возврата, осуществляемого в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост тарифа на первоначальном этапе. Вместе с тем при переходе на применение метода доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность за реализацию инвестиционной программы, рост надежности и качества услуг, а также обязательства по сокращению операционных расходов и потерь.

## 11.2. Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.

Переход на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды предполагает привлечение частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом концессионер – организация коммунального комплекса – берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии имущества, являющегося предметом концессионного соглашения, на весь срок его действия.

Концессионное соглашение заключается для эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям, создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора. Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные, не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является неизменность целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения в него соответствующих условий. Аренда не предполагает обязательного участия органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.

Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.

Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.

В рамках данных соглашений предполагается:

- осуществление перехода к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципальных образований;

- разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами коммунального комплекса в муниципальном образовании;

- проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения в муниципальных образованиях;

- заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения в муниципальных образованиях.

## 11.3. Корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## 11.4. Внедрение в сферу коммунального хозяйства современных инновационных технологий

В рамках реализации Программы необходимо:

- определить объемы модернизации объектов инфраструктуры с использованием передовых технологий для обеспечения населения муниципального образования качественными и надежными услугами жилищно-коммунального хозяйства;

- разработать на основе научно обоснованного подхода, оптимальную стратегию реконструкции, модернизации и развития систем коммунального комплекса;

- разработать стратегию управления объектами инфраструктуры.

## 11.5. Повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности муниципального образования

Надежное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры является важнейшим фактором экологической безопасности муниципального образования.

Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры необходимо выполнение следующих мероприятий:

- оценка влияния сброса загрязняющих веществ в окружающую среду;

- оценка допустимого антропогенного воздействия на водные объекты;

- разработка мероприятий по повышению надежности работы каждого звена системы с целью минимизации экологических рисков;

- определение необходимых мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры с применением современных технологий;

- определение приоритетных направлений и сроков модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе технико-экономического обоснования.

## 11.6. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для достижения цели Программы планируется привлечение финансовых средств из федерального и областного бюджетов, а также частных инвесторов. Привлеченные средства предполагается направить на реализацию следующих мероприятий:

а) создание системы управления объектами коммунальной инфраструктуры (модернизация оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объеме потребления и качестве ресурсов в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети);

б) строительство или реконструкция объектов инфраструктуры с применением новых технологий;

в) проведение проектных и изыскательских работ и(или) подготовка проектной документации;

г) другие мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

# XII. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост показателей обеспеченности населения муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение качественными коммунальными услугами, соответствующие требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в необходимом и достаточном количестве.

В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1. В области теплоснабжения:

- снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

- снижение удельного расхода электроэнергии.

2. В области водоснабжения:

- снижение уровня потерь воды;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

3. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов:

- обеспеченность населения муниципального образования услугой сбора и транспортировки бытовых отходов;

4. В области электроснабжения:

- снижение уровня потерь электроэнергии.

5. В области газоснабжения:

- обеспечение потребителей природным газом ;

- обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения.

Достижение данных результатов планируется за счет сокращения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности их функционирования, сокращения нерационального использования ресурсов в коммунальной сфере, строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы состоит в обеспечении бесперебойного в течение суток и года предоставления коммунальных услуг потребителям в необходимом количестве. Для вновь подключающихся потребителей реализация Программы обеспечит наличие всей необходимой инфраструктуры для вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Экологический эффект реализации Программы состоит в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий Программы проводится корректировка целевых индикаторов и их значений в установленном порядке.

# XIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, являющаяся ответственным исполнителем Программы и уполномоченным органом по взаимодействию с администрацией Касимовского муниципального района, Правительством Рязанской области и Правительством Российской Федерации.

Администрация муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение:

- обеспечивает согласованные действия исполнителей и участников Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, областного и местных бюджетов;

- составляет и в установленном порядке представляет бюджетную заявку на ассигнования из областного и федерального бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- готовит информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации Программы.

Исполнителями Программы являются администрация муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, а также организации коммунального комплекса.

Участниками Программы являются привлекаемые к реализации программных мероприятий хозяйствующие субъекты различных форм собственности в соответствии с действующим законодательством.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых исполнителями Программы с участниками отдельных мероприятий в порядке, установленном Правительством Рязанской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовый контроль использования средств бюджета Рязанской области направленных на реализацию Программы, осуществляется администрацией муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение и контролирующими органами в соответствии с действующим законодательством.

## 13.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

## 13.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi=, где:

КЦИi – степень достижения i-гоцелевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

- Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

КБЗi =   , где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы. Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

- Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭПi = ;ЭФi = где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.  Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой местной администрации.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и Совет депутатов муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования - Ардабьевское сельское поселение и утвержденного главой администрации муниципального образования.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.