| Номер тома |  | Обозначение |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 01-19 – ППМТ.ИД |  |  |  |  | Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 01-19 – ППТ.ОЧ |  |  |  |  | Основная часть проекта планировки территории (текстовые и графические материалы в одном томе) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 01-19 – ППТ.ОЧ.П |  |  |  |  | Текстовые материалы (Положение о размещении линейных объектов) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 01-19 –ППТ.ОЧ |  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.ОЧ лист 1.1-1.2 |  |  |  |  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01-19 – ППТ.МО |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01-19 – ППТ.МО.ПЗ |  |  |  |  | Текстовые материалы (пояснительная записка) |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01-19 – ППТ.МО |  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 1 |  |  |  |  | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:25000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 2 |  |  |  |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 3.1 – 3.2 |  |  |  |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 4.1 – 4.2 |  |  |  |  | Схема конструктивных и планировочных решений. М 1: 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ |  |  |  |  | Проект межевания территории |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ |  |  |  |  | Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ |  |  |  |  | Текстовые материалы (пояснительная записка) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ |  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ лист 1.1 – 1.2 |  |  |  |  | Чертеж межевания территории М 1:1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01-19 – СП |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист. | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Г И П. |  |  | Завадская |  |  | 04.19 |  | Состав проекта |  | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 | 2 |
| Разработал |  |  | Глушкова |  |  | 04.19 |  |  |  | ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |  |
| Н.контроль |  |  | Завадская |  |  | 04.19 |  |  |  |  |  |  |  |

Проектная документация по планировке и межеванию территории осуществлялась на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включаемых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Главный инженер проекта                                                   И.Г. Завадская

| «22» |  | апреля | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-19 – ППТ |  |  |  | Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение о размещении линейного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Общие положения |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения (реконструкции) линейного объекта. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 3.Территории, на которых устанавливаются зоны планируемого размещения (реконструкции) линейного объекта |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 3.1 Зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 4.Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, координаты устанавливаемых красных линий |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 5.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  | 7.Основные мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  | 8.. Основные мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  | 9.Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-19– ППТ.ОЧ.С |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист. | №док. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Г И П. |  | Завадская |  |  |  | 04.19 | Содержание Основная часть | Стадия |  | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 |  |  |
| Разработал |  | Глушкова |  |  |  | 04.19 |  | ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |  |  |
| Н.контроль |  | Завадская |  |  |  | 04.19 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | - Общие положения Проект планировки и межевания территории подготовлен на основании постановления Администрации Ленинского муниципального района о разработке проекта планировки и межевания по объекту «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» от 25.12.2018 № 712. Основная цель разработки документации по планировке территории-строительство мелиоративной системы для сельскохозяйственных культур Основными задачами данного проекта является установление границ зон планируемого размещения линейного объекта и установление красных линий, определение основных характеристик и назначение планируемых линейных объектов. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: «Проект планировки территории. Графическая часть». «Положение о размещении линейных объектов». Графическая часть включает чертеж границ зон планируемого размещения (реконструкции) линейного объекта. Положение о размещении линейных объектов- текстовые материалы с основными характеристиками линейного объекта (перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне). Проект планировки и межевания территории в границах линейных объекта «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» разработан проектной организацией ООО «Промгражданпроект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-19 – ППТ.ОЧ.П |  |  |  |
|  | Инв.№ и подп. |  | Г И П. |  | Завадская |  |  | 04.19 | Основная часть. Положение о размещении линейных объектов | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 |  |
|  |  |  | Разработал |  | Глушкова |  |  | 04.19 |  | ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |
|  |  |  | Н.контроль |  | Завадская |  |  | 04.19 |  |  |  |  |

2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

2.1. Сведения об объекте проектирования

Проектом разрабатывается линейный объект «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области».

Для указанного объекта предусматривается строительство сооружений инженерной инфраструктуры и прокладка инженерных сетей – водоснабжения на полив, электроснабжения, сетей связи.

Трасса проектируемого трубопровода начинается от проектируемой ПНС.

Общая протяжённость оросительного водовода 2406,0 м

Проектом предусмотрено строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой  КТП 10/0,4 кВ.

Общая строительная длина КЛ-0,4 кВ – 3731,60 км.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с базовой градостроительной документацией и на основе и с учетом проектной документации «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области».

2.2 Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Функциональное назначение объекта – увеличения объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий, замещений импорта продуктов питания товарами, произведенными российскими производителями.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №986 от 20 ноября 2013 г., орошаемый участок относится к IV классу гидротехнических сооружений.

По конструктивным решениям, строительно-монтажным процессам, условиям строительства объект относится к простым, обуславливающим возможность привязки типовых организационных и технологических процессов.

Орошаемый участок площадью 200,0 га брутто предназначен для выращивания кормовых культур. Продолжительность вегетационного периода составляет 100 дней.

Орошаемый участок состоит из 2 полей. В качестве поливной техники используется оросительная система кругового действия «Zimmatic» в количестве 2 шт.

Подача воды к дождевальным машинам осуществляется по напорным и распределительным трубопроводам.

Способ орошения – дождевание. Оросительная сеть закрытая трубчатая подземной укладки. Протяженность сети 2406,0 м.

Электроснабжение дождевальных машин предусматривается от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 400 кВА.

Кроме того, предусматривается система видеонаблюдения и управления дождевальными машинами (ДМ) с помещения диспетчерской подкачивающей насосной станции. Диспетчер, помимо видеонаблюдения, имеет возможность управлять ДМ – включать их в работу или выключать и получать информацию о состоянии дождевальных машин – ДМ находится в аварийном состоянии, ДМ включена в работу или выключена. Видеонаблюдение и управление ДМ диспетчер ведет с рабочего места диспетчера (компьютера) из помещения подкачивающей насосной станции (ПНС №9).

Общая протяжённость сетей видеонаблюдения – 2625,00 м.

Трасса проектируемых линейных объектов свободна от застройки и не требует проведения специальных работ по подготовке к строительству.

Принципиальная схема прохождения трассы водоснабжения под ВЛ 10 кВ и ВЛ 110 кВ согласована с производственным отделением «Левобережные электрические сети», о чём сообщено в письме «Волгоградэнерго» от 16.04.2019г. ВМЗ № 1869.

Строительство ведется в следующей последовательности:

1. Прокладка оросительной трубопроводной сети с устройством задвижек и гидрантов.

2. Устройство оснований под дождевальные машины.

3. Прокладка линий КЛ-0,4 кВт.

4. Монтаж и пусконаладка дождевальных машин.

5. Монтаж системы видеонаблюдения.

Строительно-монтажные работы производятся в один этап.

Ввод объекта в эксплуатацию – ноябрь 2019г.

3. Территории, на которых устанавливается зона планируемого размещения реконструируемого линейного объекта.

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается в границах Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Участок проектирования находится в 1,5 км северо-восточнее села Коммунар , на 600,0 м северо-западнее оросительного канала.

В соответствии с Генеральным планом Коммунарского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области (утвержденным Решением Ленинской районной думы от 01.06.2013 №5/93 планируемая территория расположена в зоне сельскохозяйственного использования.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области (утвержденные Постановлением Администрации Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области №69/271 от 31.01.2019 г. в границах планируемой территории установлена следующая территориальная зона – зона сельскохозяйственного назначения (СХ-2).

В соответствии со статьёй 46 «Градостроительные регламенты территориальных зон» Правил землепользования и застройки – земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для сельскохозяйственного назначения (для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции), относятся к разрешенным видам использования на территории зоны СХ-2 при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение

Система орошения расположена в границах существующих земельных участков 34:15:050102:32, 34:15:050102:106, 34:15:050104:238 и на землях собственность на которые не разграничена кадастровых кварталов 34:15:050102, 34:15:050104, 34:15:050201.

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов - отсутствуют. Разработка чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта не требуется.

3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

На планируемой территории в соответствии с картой существующего состояния и зон с особыми условиями использования «Генерального плана Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» и схемой ограничения использования территории Ленинского муниципального района Волгоградской области «Схемы территориального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области» зоны с особыми условиями отсутствуют.

Согласно оценке инженерно-геологических условий территории по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий ООО «Компания Архитип» в 2019 г. – территория относится к потенциально подтопляемым в результате ожидаемых техногенных воздействий (орошения).

Кроме этого на планируемой территории расположены границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- охранные зоны инженерных сетей (электроснабжения, водоснабжения, видеонаблюдения).

Водоохранная зона Заволжского оросительного канала

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года где установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

для оросительного канала водоохранная зона – устанавливается по отводу канала (кадастровый участок 34:15:050104:51).

Охранные зоны инженерных сетей

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются в соответствии Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24 09. 2009 г №160 (17.05.2016):

- охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Согласно ПУЭ-7 «Воздушные линии электропередач напряжением свыше 1 кВ» для для ЛЭП напряжением 10кВ устанавливается охранная зона – 10 м от крайнего провода.

для ЛЭП напряжением 110кВ устанавливается охранная зона – 20 м от крайнего провода

В охранной зоне ЛЭП запрещается:

- • заниматься земляными, мелиоративными или взрывными работами;

- • сажать деревья и кустарники;

- • организовывать свалки из мусора и отходов;

- • создавать насыпи из снега;

- • обрабатывать насаждения сельскохозяйственных культур удобрениями и инсектицидами, в состав которых входят химические компоненты, влияющие на преждевременное разрушение опор или кабелей и других конструкций линий;

- • поливать сельскохозяйственных насаждений водой;

- • перекрывать дороги и подъезды к ЛЭП;

- • нахождение людей и животных (коров, овец, лошадей и т.д.) в течение длительного времени;

- • создавать угрозу для нормальной работы линий электропередач;

- • заниматься строительством, реконструкций или разборкой конструкций, зданий и сооружений без разрешения на работу, согласованного с компанией, которая обслуживает линии электропередач в районе или регионе.

# Охранные зоны сетей водоснабжения устанавливаются в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3) в сухих грунтах диаметром до 1000 мм - 10 м

Охранные зоны сетей связи устанавливаются в соответствии с Постановление 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации и определяются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

4. Перечень координат характерных точек (точек поворота) зон планируемого размещения линейных объектов, координаты устанавливаемых красных линий.

Таблица 4.1 Координаты характерных точек (точек поворота) зон планируемого размещения линейных объектов

| №точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| Линейный объект – оросительный водовод |  |  |
| 1 | 504070.30 | 2246586.24 |
| 2 | 504070.30 | 2246614.24 |
| 3 | 503008.64 | 2246614.24 |
| 4 | 502410.33 | 2247214.35 |
| 5 | 501953.95 | 2247294.33 |
| 6 | 501948.75 | 2247301.74 |
| 7 | 501921.19 | 2247306.57 |
| 8 | 501919.17 | 2247294.01 |
| 9 | 501909.31 | 2247295.72 |
| 10 | 501907.69 | 2247285.21 |
| 11 | 501917.59 | 2247284.12 |
| 12 | 501915.96 | 2247273.98 |
| 13 | 501929.59 | 2247271.60 |
| 14 | 501934.79 | 2247264.19 |
| 15 | 502394.34 | 2247183.65 |
| 16 | 502989.96 | 2246586.24 |
| Линейный объект– система видеонаблюдения |  |  |
| 17 | 504065.30 | 2246595.24 |
| 18 | 504065.30 | 2246601.24 |
| 19 | 502998.36 | 2246601.24 |
| 20 | 502402.25 | 2247199.15 |
| 21 | 501928.54 | 2247288.88 |
| 22 | 501918.54 | 2247290.11 |
| 11 | 501917.59 | 2247284.12 |
| 23 | 501922.41 | 2247283.66 |
| 24 | 501920.65 | 2247272.30 |
| 25 | 501922.73 | 247271.98 |
| 26 | 501921.07 | 2247261.31 |
| 27 | 501918.99 | 2247261.63 |
| 28 | 501917.12 | 2247249.58 |
| 29 | 501929.18 | 2247247.71 |
| 30 | 501931.05 | 2247259.76 |
| 31 | 501928.97 | 2247260.08 |
| 32 | 501930.63 | 2247270.76 |
| 33 | 501932.71 | 2247270.43 |
| 34 | 501934.45 | 2247281.66 |
| 35 | 502399.31 | 2247193.60 |
| 36 | 502995.87 | 2246595.24 |
| Линейный объект– система электроснабжения |  |  |
| 17 | 504065.30 | 2246595.24 |
| 18 | 504065.30 | 2246601.24 |
| 19 | 502998.36 | 2246601.24 |
| 20 | 502402.25 | 2247199.15 |
| 21 | 501928.54 | 2247288.88 |
| 22 | 501918.54 | 2247290.11 |
| 11 | 501917.59 | 2247284.12 |
| 23 | 501922.41 | 2247283.66 |
| 24 | 501920.65 | 2247272.30 |
| 25 | 501922.73 | 2247271.98 |
| 26 | 501921.07 | 2247261.31 |
| 27 | 501918.99 | 2247261.63 |
| 28 | 501917.12 | 2247249.58 |
| 29 | 501929.18 | 2247247.71 |
| 30 | 501931.05 | 2247259.76 |
| 31 | 501928.97 | 2247260.08 |
| 32 | 501930.63 | 2247270.76 |
| 33 | 501932.71 | 2247270.43 |
| 34 | 501934.45 | 2247281.66 |
| 35 | 502399.31 | 2247193.60 |
| 36 | 502995.87 | 2246595.24 |

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов установлены согласно Постановлению Правительства РФ от 12 мая 2017 г. №564 «Об утверждении положения о составе и содержании и проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», в соответствии с нормами отвода земельных участков:

# - N 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ;

- СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

- СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для строительства, реконструкции линейного объекта, установлены по границам зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с пунктом 1.3 приказа Министерства  строительства и ЖКХ РФ от 25.04.2017г №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Координаты характерных точек (точек поворота) зон планируемого размещени  линейных  объектов идентичны координатам устанавливаемых красных линий.

Координаты характерных точек (точек поворота) планируемого размещения линейных объектов указаны на «Чертеже красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов» М 1:1000 ППТ.ОЧ лист 1.1.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения в проекте не устанавливаются ввиду их отсутствия.

6. Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

В соответствии с письмами Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 21.12.2018г №4622 №4575 от 19.12.2018 г. проектируемый объект расположен вне зон расположения, охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

7. Основные мероприятия по охране окружающей среды

7.1 Охрана атмосферного воздуха

Проведение работ построительству линейного объекта, сопровождающееся выделением загрязняющих веществ, является единовременным процессом. После проведения строительно-монтажных работ уровень загрязнения атмосферы останется равным фоновому загрязнению.

В результате анализа уровня загрязнения атмосферного воздуха установлено, что расчетные максимальные приземные концентрации основных загрязняющих веществ в расчетных точках по каждому загрязняющему веществу, поступающему в атмосферу от источников, не превышают 1ПДК, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.

7.2  Защита от шума и вибраций

Площадка объекта строительства не будет являться источником образования ультразвуковых, электромагнитных, радиомагнитных, ионизирующих и радиоактивных излучений

Полученные расчетные максимальные и эквивалентные уровни звука в период проведения работ по реконструкции линейного объекта не превышают допустимых нормативных значений.

7.3 . Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, почв и почвенного покрова

На планируемой территории представителей растительного мира, занесенных в Красные книги РФ и Волгоградской области, не зафиксировано. На территории строительства отсутствуют особо охраняемые природные территории. Скотомогильники, захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермические ямы отсутствуют .Несанкционированных свалок ТБО на планируемой территории не выявлено. В пределах участка проведения работ отсутствуют месторождения углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод. участки недр федерального значения и участки  недр, включенные в  федеральный фонд резервных участков недр.

Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения работ по реконструкции предусматривается сбор загрязненных  нефтепродуктами отходов  в металлических закрытых емкостях на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием;

организация планово-регулярной очистка территории от ТБО; уборка строительного мусора, ликвидация ненужных насыпей и выемок, проведение планировочных работ и благоустройство земельного участка после завершения реконструкции на всей территории.

В целях уменьшения влияния строительства мелиоративной системы на почвенный слой предусматривается

-производить все работы строго в пределах полосы отвода земли.

-размещать строительные площадки, места складирования материалов и временного накопления и хранения отходов на участке производства работ в строгом соответствии с проектной документацией

В целях охраны почв в границах планируемой территории предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель  и биологическая. По мере необходимости осуществляются противоэрозионные мероприятия.

7.4 Утилизация отходов

Образование отходов производства и потребления на строительстве объекта будет осуществляться только на этапе строительства мелиоративной системы. По классификации строительные отходы относятся к IV и V классу опасности. Вывоз отходов в места захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ.

Удаление бытового мусора из временных административно-бытовых помещений строителей по согласованию с заказчиком предусматривается в контейнеры, установленные на стройплощадке в отведенных специальных местах. Вывоз строительного мусора осуществляет подрядная организация на основании договора на  осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

7.5 Охрана недр и континентального шельфа

- В целях охраны недр проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- -утилизация всех видов образующихся строительных и бытовых отходов;

- -отсутствие сброса сточных вод на поверхность земли;

- -получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций на технологических площадках.

- Территориальное местонахождение объекта не затрагивает континентального шельфа РФ.

- 7.6. Охрана лесов

На участке проектирования и прилегающей к нему территории леса отсутствуют.

- 7.7 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

- Все воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир носят временный характер и рассчитаны на период строительства объекта.

- Основными мерами снижения негативного воздействия работ по реализации проекта на растительный мир:

- -строгое соблюдение намеченных границ территории;

- -своевременный вывоз образующихся отходов в места временного их хранения;

- немедленное устранение последствий сильного загрязнения окружающей природной среды при непредвиденных аварийных ситуациях.

- На этапе эксплуатации проектируемого объекта воздействие на растительный покров не предусмотрено.

- 7.8 Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции.

- Площадка, на которой предусматривается строительство объекта, представляет собой неблагоприятное место для обитания охотничье-промысловых видов животных и птиц. Виды животных, занесенные в Красную Книгу РФ и субъекта РФ на территории проведения работ по реконструкции не отмечены.

7.9 Программа производственного экологического контроля (мониторинга)

В целях охраны окружающей среды заказчик должен обеспечить осуществление природоохранного мониторинга, включая надзор за соблюдением подрядчиком природоохранного законодательства, принятие мер по устранению нарушений при осуществлении реконструкции, надзор за выполнением предусмотренных работ по рекультивации территории.

8.Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в том числе по обеспечению пожарной безопасности  и гражданской обороне

8.1 Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Опасные природные процессы (землетрясения, оползни, берегообрушение, сели, лавины, переработка берегов, карст, суффозия, просадочность пород, наводнения, подтопления*, эрозия, ураганы, смерчи, цунами и др.) в границах планируемой территории не наблюдаются.

Мелиоративная система является герметичной системой, заглубленной в грунт и влияние опасных метеорологических (атмосферных) процессов и явлений в процессе эксплуатации не прогнозируется

На проектируемом объекте, отсутствуют производства (технологическое оборудование) аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера , как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами.

В соответствии с правилами охраны электросетей сетей для электрических кабелей напряжением 0,4 – 10 кВ устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1,0 м с каждой стороны кабеля. Согласно ПУЭ-7 «Воздушные линии электропередач напряжением свыше 1 кВ» для ЛЭП напряжением 10кВ устанавливается охранная зона – 10 м от крайнего провода.

В охранной зоне ЛЭП запрещается:

- • заниматься земляными, мелиоративными или взрывными работами;

- • сажать деревья и кустарники;

- • организовывать свалки из мусора и отходов;

- • создавать насыпи из снега;

- • обрабатывать насаждения сельскохозяйственных культур удобрениями и инсектицидами, в состав которых входят химические компоненты, влияющие на преждевременное разрушение опор или кабелей и других конструкций линий;

- • поливать сельскохозяйственных насаждений водой;

- • перекрывать дороги и подъезды к ЛЭП;

- • нахождение людей и животных (коров, овец, лошадей и т.д.) в течение длительного времени;

- • создавать угрозу для нормальной работы линий электропередач;

- • заниматься строительством, реконструкций или разборкой конструкций, зданий и сооружений без разрешения на работу, согласованного с компанией, которая обслуживает линии электропередач в районе или регионе.

Диспетчеризация процессов орошения осуществляется дистанционно, обслуживающий персонал на орошаемой территории отсутствует, диспетчерская находится в помещении насосной станции подкачки.

# 8.2. Обеспечение пожарной безопасности

Перед началом работ по строительству объекта строительно-монтажная  организация обязана поставить в известность местные органы пожарной безопасности о сроках проведения работ. До начала работ по реконструкции линейного объекта необходимо проверить пожарную обеспечить безопасность на строительной площадке, участках производства работ и рабочих местах с соответствии с действующим законодательством.

Строительные материалы, изделия, конструкции, предусмотренные проектом не способствуют скрытому распространению горения.

Ответственность за организацию  в период реконструкции мероприятий  пожарной охраны, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности  возлагаются на руководство  строительно-монтажной организации и ответственных лиц в строительной бригаде, назначенных приказом по строительно-монтажной  организации. Ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на рабочего ,обслуживающего данный участок работы.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Во временных бытовых помещениях строителей должны находится первичные средства пожаротушения (огнетушители), на площадке смонтированы пожарные щиты.

В период эксплуатации мелиоративная система не пожароопасна.

8.3  Инженерно – технические мероприятия гражданской  обороны

По данным Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области (письмо от 26.12.2018г №7550 –3-2-1) разработка схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

9. Основные технико-экономические показатели по планировке территории

Таблица № 9.1

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | га |  | 23,83 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | - | - |
|  | - объектов общественного обслуживания населения | га | - | - |
|  | - рекреационных зон | га |  |  |
|  | - зоны инженерной инфраструктуры | га |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -зоны планируемого размещения мелиоративной системы в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:100013:1 (входит в состав единого землепользования 34:18:000000:6) | га |  | 23,83 |
| 1.4 | Коэффициент застройки | - |  |  |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | - | - | - |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | 23,83 |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | га | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | га |  | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел. /га | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда – всего | -«- | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство | кв. м общей площади квартир |  |  |
|  | - всего |  | - | - |
| 4 | Объекты общественного обслуживания населения |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | - | - |
|  | всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | всего/1000 чел. | учащ. | - | - |
| 4.3 | Поликлиническое отделение – всего/1000 чел. | посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | соответст. един. | - | - |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения всего/1000 чел. | кв.м | - | - |
| 4.6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | кв.м | - | - |
| 4.7 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | кв.м | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - магистральные дороги | -«- | - | - |
|  | - магистральные улицы | -«- | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 5.3 | Гараж-стоянка для автомобилей |  | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | маш.-мест | - | - |
|  | - временного хранения | -«- | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | м3/час |  | 817,00 |
|  | В том числе техническое водопотребление | м3/час |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | Протяженность | м |  |  |
|  | - подводящий |  | 143 | 5656,00 |
|  | Диаметр | мм |  |  |
|  | 800 |  | 143 |  |
|  | 500 |  |  | 737,00 |
|  | 355 |  |  | 1255,00 |
|  | 280 |  |  | 3664,0 |
|  | Количество ниток | шт |  | 1 |
| 6.2 | Водоотведение(мощность ОСК) | м3/час |  |  |
|  | Протяженность | м |  |  |
|  | Диаметр | мм |  |  |
|  | Количество ниток | шт |  |  |
| 6.3 | Электропотребление | кВт |  | 25,0 |
|  | Протяженность КЛ 0,4 кВ | м |  | 5970,30 |
| 6.4 | Расход газа | м3/час | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение |  | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 6.6 | Инфраструктура связи (потребность в средствах проводной связи) |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  | - |
|  | -телефонизация | №№ |  | - |
|  | - радиофикация | радиоточек |  | - |
|  | - оптический кабель | м |  | ИКБН-Т-А4-6,0 |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории | га | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 6.8 | Благоустройство территории |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | -площадь твердых покрытий | га | - |  |
|  | - площадь озеленения | га |  |  |
| 6.9 | Потребность в иных видах инженерного оборудования |  | - | - |
| 6.10 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта | Млн.руб |  | на следующих стадиях проектирования |

- Основные чертежи