Внесение изменений в генеральный план Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района

Приморского края

Материалы по обоснованию генерального плана

2018г.

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Карта границ населенных пунктов М 1:5 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5 000 |
| 3 | Карта функциональных зон М 1:5 000 |
|  | Материалы по обоснованию |
| 4 | Положение сельского поселения в системе расселения муниципального района М1:100 000 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта охраны окружающей среды М 1:5 000 |
| 6 | Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов М 1:50 000 |
| 7 | Карта планировочной структуры (планировочных ограничений) сельского поселения с нанесением всех участков недропользования по фактическому и планируемому использованию М 1:5 000 |
| 8 | Карта развития транспортной инфраструктуры и иных видов инфраструктур (в соответствии с полномочиями сельского поселения) М 1:5 000 |
| 9 | Карта результатов комплексной оценки территории М 1:5 000 |
| 10 | Карта современного использования территории, в том числе в части местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения (Опорный план) М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	12

1.1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического социально-экономического развития муниципального образования	12

1.2 Географическое и геополитическое положение	12

1.3 Природные условия и ресурсы территории	12

1.3.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы	12

1.3.2 Рельеф. Климатические условия	19

1.3.3 Гидрография и гидрология	20

1.3.4 Почвенные ресурсы	21

1.3.5 Лесные ресурсы	21

1.3.6 Растительные ресурсы и животный мир	22

1.3.7 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы	23

1.4 Ландшафтный анализ	27

1.5 Социально-экономическое положение муниципального образования	29

1.5.1 История заселения	29

1.5.2 Система расселения	30

1.5.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	31

1.5.4 Жилищный фонд	39

1.5.5 Социальная сфера	45

1.5.6 Экономическая сфера	48

1.5.7 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства	50

1.6 Транспортная инфраструктура	51

1.7 Инженерная инфраструктура	53

1.8 Экологическое состояние территории	67

1.9 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	68

1.10 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Ханкайского района Приморского края  и Концепцией социально-экономического развития Ханкайского муниципального района	74

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов сельского поселения	77

2.1 Современная организация территории	77

2.2 Функциональное зонирование территории сельского поселения	86

2.2.1 Жилая зона	86

2.2.2 Общественно-деловая зона	87

2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения	87

2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур	87

2.2.5 Зона рекреационного назначения	88

2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования	88

2.2.7 Зона специального назначения	88

2.3 Планировочная организация территории	88

2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений	94

2.5 Объекты капитального строительства, планируемые к размещению на территории Ильинского сельского поселения	95

2.5.1 Жилищная сфера	95

2.5.2 Объекты социального назначения	98

2.5.3 Производственная сфера	106

2.5.4 Зона рекреационного назначения	111

2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	112

2.7 Инженерная инфраструктура	118

2.7.1 Электроснабжение	118

2.7.2 Теплоснабжение	136

2.7.3 Водоснабжение	143

2.7.4 Связь и информационно-технические системы	163

2.8 Санитарная очистка территории	167

2.9 Организация ритуальных услуг	170

2.10 Инженерная подготовка территории	170

2.11 Охрана окружающей среды	172

2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории	172

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды	189

2.12 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	198

3 Технико-экономические показатели проекта	201

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ И ИСКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	205

Приложение 1	206

- Введение

С целью реализации Закона Приморского края от 24.11.2004 № 186-КЗ «О Ханкайском муниципальном районе» в редакции Закона Приморского края от 27.04.2015 № 595-КЗ «О преобразовании сельских поселений Ханкайского муниципального района Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О Ханкайском муниципальном районе», а так же обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края (далее также – Ильинское сельское поселение, муниципальное образование или поселение), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения в 2018 г. был разработан проект внесения изменений в генеральный план Ильинского сельского поселения (далее также – проект, генеральный план).

Проект подготовил индивидуальный предприниматель А. С. Поправко (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом №0120300016918000053-0080092-02 от 27.11.2018г. и техническим заданием на разработку проекта «Внесение изменений в генеральный план Ильинского сельского поселения Ханкайского района Приморского края».

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществлялась в соответствии с требованиями: федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования; региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (в части, не противоречащей региональным нормативам), а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (действующая редакция);

- Конвенция ООН о правах инвалидов, вступившая в силу в Российской Федерации 25.10.2012;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 29.07.2018  № 272-ФЗ) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- распоряжение Администрации Приморского края от 09.10.2015 № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в установленных сферах деятельности в Приморском крае;

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации   от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244                       «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016        № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр       «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.01.2017 № 13 «Об утверждении требований к техническим и программным средствам государственной и информационной системы ведения единой электронной картографической основы»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНИП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности в Российской Федерации);

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015);

- СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 (ред. от 30.12.2015);

- СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр);

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом            Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред.                         от 03.12.2016);

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012            № 108/ГС) (ред. от 18.08.2016);

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя РФ от 12.11.2014 № 705/пр и редакции от 24.10.2017 № 1471/пр);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995) (действующая редакция);

- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации", принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30;

- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- Закон Приморского края от 05.03. 2007 № 34-КЗ (действующая редакция) «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ (действующая редакция) «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 29.06.2009 года №446-КЗ (действующая редакция) «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- Закон Приморского края от 14.11.2001г. № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» (действующая редакция);

- Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» (действующая редакция);

- Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ                  (действующая редакция) «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края»;

- Закон Приморского края от 05.12.2018 № 411-КЗ «О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование»;

- Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;

- Распоряжение Администрации Приморского края от 24.06.2016 № 259-ра «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Постановление Администрации Приморского края                   от 21.12.2016 № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Ханкайского муниципального района, Камень-Рыболовского сельского поселения, Новокачалинского сельского поселения, Ильинского сельского поселения», утвержденные решением Думы Ханкайского муниципального района Приморского края от 28.10.2016 № 134, в части не противоречащей региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае;

- Постановление Администрации Приморского края от 26.09.2008г. № 238-па «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования, подлежащих согласованию Администрацией Приморского края, и подготовки по ним заключений» (действующая редакция).

Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

Этапы реализации генерального плана

- первая очередь – до 2028 года;

- расчётный срок – до 2038 года.

В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

- 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

- 1.1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического социально-экономического развития муниципального образования

В отношении Ильинского сельского поселения приняты следующие планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения:

- Программа социально-экономического развития Приморского края;

- Программа социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.

Иные планы и программы комплексного социально-экономического развития поселения, для реализации, которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, отсутствуют.

- 1.2 Географическое и геополитическое положение

Ильинское сельское поселение расположено в центрально-западной части Ханкайского муниципального района. В состав сельского поселения входят села: Ильинка - административный центр, Троицкое, ж/д Ильинка, с. Комисарово, с. Дворянка, с. Октябрьское, с. Майское, с. Люблино, с. Новониколаевка. Поселение на западе граничит с государственным лесным фондом, на востоке граничит с озером Ханка, на юге с Камень-Рыболовским сельским поселением, на севере с Китайской народной республикой.

Территория Ильинского сельского поселения имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, известна богатыми историческими и этнокультурными традициями. Поселение имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования. Благодаря прохождению через территорию поселения автомобильной и железнеодорожной магистралей осуществляется устойчивое сообщение с важнейшими районами Приморского края и с Китаем.

- 1.3 Природные условия и ресурсы территории

- 1.3.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы

Ильинского сельское поселение располагается в зоне Ханкайского массива, фундамент которого представлен двумя складчатыми структурами: карбонатно-вулканогенно-терригенной, архейско-протерозойского генезиса, и кремнисто-карбонатно-терригенной, сформировавшейся в протерозое–раннем кембрии. Поверхность фундамента глубоко эродирована и перекрыта чехлом, состоящим из 3 структурных ярусов: нижнепалеозойской вулканогенно-осадочной континентальной, пермской теригенно-вулканогенной и мезозойско-кайнозойской континентальной толщами.

Инженерно-геологические условия по условиям использования для градостроительной деятельности

Побережье оз. Ханка входит в зону высокой (7-8 баллов) сейсмической опасности, а Пограничные горы в зону повышенной (7 баллов) сейсмической опасности. Территория Ильинского сельского поселения входит в зону высокой (7-8 баллов) сейсмической опасности.

В соответствии с СНиП II – 7 – 81* «Строительство в сейсмических районах», на основании карты сейсмического районирования и инженерно-геологической характеристики Ханкайского района были выделены территории по сейсмическим свойствам грунта: I категория грунта – благоприятная для строительства; II – ограниченно благоприятная; III – неблагоприятная.

Для оценки рельефа по условиям использования для градостроительной и хозяйственной деятельности была выполнена карта уклонов поверхностей.

Наиболее благоприятными для гражданского и промышленного строительства являются территории с уклонами до 10%. К ограниченно-благоприятным отнесены территории с уклоном 10-30%. К неблагоприятным – территории с крутизной склонов более 30%.

Наиболее благоприятными для гражданского и промышленного строительства являются территории с уклонами до 10%.,

В пределах описываемой территории выделяется один гидрогеологический район I-2 - Приханкайский артезианский бассейн, куда относится территория Ильинского сельского поселения. В пределах пойм рек и наиболее пониженных участков грунтовые воды находятся на глубине 0,5-3м, на остальной площади развития четвертичных пород глубина залегания подземных вод, в зависимости от мощности суглино-глинистой кровли, колеблется от 3 до 10м. На участках, где плиоценовые и миоценовые отложения залегают первыми от поверхности, подземные воды могут быть встречены с глубины, преимущественно,10-15м, но местами глубина может варьировать в пределах 0,5-20 и более метров.

По требованиям промышленного и гражданского строительства благоприятными территориями считаются территории с уровнем грунтовых вод на глубине более 3м от поверхности земли. Ограниченно благоприятными являются территории, на которых глубина залегания грунтовых вод составляет 1-3м от поверхности земли и неблагоприятные с уровнем грунтовых вод на глубине менее 1м от поверхности земли.

В результате сводной оценки по инженерно-геологическим условиям были выделены типы территорий по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные. Благоприятные для строительства территории расположены в северной части сельского поселения. Ограниченно благоприятные территории занимают центральную часть поселения. Южная часть территории сельского поселения неблагоприятная по инженерно-геологическим условиям.

Ограниченно благоприятные территории включают:

- территории с грунтами I и II категории по сейсмическим свойствам;

- территории с залеганием грунтовых вод ниже 1м от поверхности земли;

- территории с уклонами до 15% (п.1.5* СНиП II – 7 – 81*).

Неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям:

- поймы рек, затапливаемые 1% паводком;

- территории, подверженные действию современных физико-геологических процессов и

явлений;

- территории с залеганием грунтовых вод выше 1м от поверхности земли;

- крутые склоны более 15%.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевую базу Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района составляют следующие виды минерального сырья:

- Топливно-энергетические полезные ископаемые;

- Месторождения подземных вод;

- Строительные пески;

- Встречаются проявления золота и строительного камня из кислых пород.

Данные о запасах и краткая характеристика месторождения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Месторождения и участки твердых полезных ископаемых

| Название месторождения | Местоположе-ние | Катего-рия |  | Запасы | Прогноз-ные ресурсы |  | Характеристика продукции | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетические полезные ископаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинское проявление | Юго-западное побережье оз. Ханка |  | Р2 Р3 |  |  | 131 млн.т 48млн.т |  |  | в т.ч. 12 млн.т пригодны к отработке открытым способом |
| Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинское месторождение песчано-гравийной смеси нераспределенный фонд | 5 км на запад от с. Ильинка, на левом борту р. Комиссаров-ки |  | С1 | 1403,6 тыс.м3 |  |  | Песчано-гравийные смеси пригодны для бетонов нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований, для бетонов однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий. |  | Геологоразведочные работы проведены в 1978г. ДВКГП. Запасы утверждены протоколом НТС ДВКГП от 26.03.1979г. Сведений о разработке месторождения не имеется. |
| Октябрьское месторождение песчано-гравийной смеси (Б-25). | На юге с. Октябрьское, в нижнем течении р. Комиссаровки |  |  |  |  |  | Не удовлетворяет требованиям ГОСТ. |  | Нераспределенный фонд |
| - Правобережный участок |  |  | А+В+С1 | 2799 тыс.м3 |  |  | Песчаная составляющая пригодна в качестве мелкого заполнителя в гидротехнические бетоны М400-М500, гравийная составляющая – в качестве крупного заполнителя в бетоны М200-М300. |  | Геологоразведочные работы проведены ПТГУ в 1980-81 гг. Запасы утверждены протоколом ТКЗ №140 от 1981г. Участок не разрабатывался. |
| - Юго-Восточный участок |  |  | А+В+С1 | 4168 тыс.м3 |  |  |  |  | Геологоразведочные работы проведены ПТГУ в 1980-81 гг. Запасы утверждены протоколом ТКЗ №140 от 1981г. Участок в настоящее время не разрабатывается. |
| Комиссаровское месторождение гравийно-песчаного материала (Б-95) | 2 км на северо-запад от с. Ильинка, на левом берегу р. Комиссаровки |  | А+В+С1 | 1044 тыс.м3 |  |  | Может применяться для балластировки железнодорожного пути. |  | Геологоразведочные работы проведены в 1951 г. Новосибирской экспедицией. Запасы утверждены протоколом ТКЗ №19 от 17.11.1951г. Участок разрабатывался с 1951 по 1962 год. |
| Ильинское месторождение строительного камня | 9 км на юго-запад от с. Ильинка |  | С1 | 408,9 тыс.м3 |  | - | Щебень рекомендуется в качестве заполнителей для тяжелых бетонов сборных и монолитных конструк-ций, кроме гидротехничес-ких бетонов, для бетонных покрытий и оснований автодорог и изготовления асфальтобетонных оснований. |  | Геологоразведочные работы проведены в 1995 г. ДВКГЭ. Запасы утверждены протоколом НТС ДВКГЭ от 30.06.1995г. Карьер разрабатывался с 1996 по 2005 год. Разведанные балансовые запасы грунта по состоянию на 01.01.2008г. выработаны. |
| Карьер «2 км» нераспределенный фонд | 2 км на юго-запад от с. Ильинка |  | С1 | 480,83 тыс.м3 |  |  | Сырье карьера может использоваться в качестве щебеночных смесей для строительства оснований и покрытий автодорог. Крупнообломочный материал – в качестве бутового камня. |  | Геологоразведочные работы проведены в 1993 г. ДВКГЭ. Запасы утверждены протоколом НТС ДВКГЭ от 10.12.1999г. Карьер разрабатывался с 1999 по 2003 год Ханкайским ДРСП. |
| Карьер «96 км» распределенный фонд | 6 км на юго-запад от с. Камень-Рыболов |  | С1 | 297,1 тыс.м3 |  |  | Породы, слагающие карьер, в естественном состоянии пригодны в качестве щебеночной смеси для устройства оснований автодорог. |  | Геологоразведочные работы проведены в 1993 г. ДВКГЭ. Запасы утверждены протоколом НТС ДВКГЭ от 10.12.1993г. Карьер разрабатывается с 2003 года КГП «Примавтодор» (лицензия ХАН 425 ОЩ сроком действия до 17.07.2013г.) |
| Проявление Троицкое охры (Г-II-56) | северо-западная окраина с. Троицкого |  | С1 | 22,4 тыс.м3 |  |  | Может применяться после гравитационного обогаще-ния только как материал для известковых эмульсий. |  | Поисково-оценочные работы проведены в 1967 г. Приморским геологическим управлением. |
| Платоновское месторождение песка (Б-171) | 3 км юго-восточнее с. Платоно-Александровское (устье реки Грязнухи) |  | А В С1 | 5785 тыс м3 3955 тыс м3 748 тыс.м3 |  |  | Песок пригоден как инертный заполнитель в бетоны марки выше М150. Для стекольной промыш-ленности песок без обогащения не пригоден. |  | Геологоразведочные работы проведены в 1960-61 гг. ПТГУ. Запасы песков не утверждались. Месторождение не разрабатывалось. |
| Октябрьское месторождение песчано-гравийной смеси (Б-25). - Левобережный участок | На юге с. Октябрьское, в нижнем течении р. Комиссаровки |  | А+В+С1 | 13056 тыс.м3 |  |  | Не удовлетворяет требованиям ГОСТ. |  | Нераспределенный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  | Песчаная составляющая пригодна в качестве мелкого инертного заполнителя в обычный бетон в естественном виде – для М400, гравийная составляющая – в качестве заполнителя в обычный бетон М200. |  | Геологоразведочные работы проведены ПТГУ в 1971-73 гг. Запасы утверждены протоколом ТКЗ №90 от 1973г. Участок разрабатывался с 1979 по 1996 год. |
|  |  |  | В | 397 тыс.м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С1 | 433 тыс.м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | балансовые запасы на 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С1 | 170,8 тыс.м3 |  |  |  |  |  |

- 1.3.2 Рельеф. Климатические условия

Рельеф

Территория Ильинского СП Ханкайского района расположено в западной части Западно-Приморской равнины. Поверхность территории носит преимущественно выровненный характер, разделенной невысокими останцовыми возвышенностями и аккумулятивными гривами. С запада и востока равнина охвачена горными системами.

Климатические условия

Погодные условия Ильинского сельского поселения обусловлены муссонным типом климата.

Строительно-климатический подрайон II Г – благоприятный (СНиП 23-01-99* (2003)). Дорожно-климатическая зона – II (влажные леса и лесостепи), (СНиП 2.05.02-85* (97)).

Имеют место большие колебания сезонных и суточных температур воздуха, снежная зима, сухая и прохладная весна, теплое лето с большим количеством осадков, а так же неравномерное выпадение осадков по временам года. Сельское поселение расположено во влажной зоне. Годовое количество осадков достигает 550-650 мм в год, из которых около 80% приходится на теплый период. Обилие дождей в июле – августе затрудняет уборку урожая, что сильно сказывается на его величине. Территория отличается наибольшей континентальностью климата в пределах Приморского края. Зима холодная, малоснежная. Средняя температура января – 19-20 С. Максимальная высота снежного покрова достигает 15-20см.

Среднегодовая температура воздуха составляет около 2°С. Самый холодный месяц – январь (-20°С), самый теплый июль(+20°С). Продолжительность безморозного периода составляет 211-217 дней. Преобладающее направление ветров южное и южно-западное. Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние до 20 мая. Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября. На последний день февраля высота снежного покрова составляет 9-26 см, а в отдельные годы лишь 3-5 см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит с 12-27 марта.

Метеорологические и агрометеорологические условия обусловлены муссонным климатом на территории поселения, что может привести к возникновению метеорологическим и агрометеорологическим опасным явлениям таким как: бури, сильные дожди, гололед, обильные снегопады, мороз, сильная жара, засуха и др.

Агроклиматические ресурсы обеспечивают возможность ведения сельскохозяйственного производства. Для развития растений необходимо достаточная освещенность, теплая погода, хорошее увлажнение.

Территория сельского поселения обладает благоприятным световым режимом. Средняя продолжительность солнечного сияния – 2524 часов (метеостанция Турий Рог).

Показателем теплообеспеченности служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше +100 (период активной вегетации растений). Сумма активных температур больше +100 в западной части Ханкайского МР - 2500-26500, в юго-западной части района она несколько ниже и составляет 2450-25000. Продолжительность безморозного периода составляет 160-165 дней.

Гидротермический коэффициент (показатель влагообеспеченности вегетационного периода) равен 1,6-2,0, что говорит о благоприятном водно-тепловом режиме.

В целом агроклиматические условия благоприятствуют выращиванию всех сельскохозяйственных растений, культивируемых в Приморье: из зерновых – рис, пшеница, ячмень, гречиха, овес, из технических – соя, сахарная свекла, подсолнечник, из овощных – помидоры, огурцы, капуста, свекла, редис, картофель и др., из бахчевых – дыни, арбузы.

Комфортный период для отдыха составляет 90-110 дней. Скорость ветра в среднем не превышает 5м/сек. Туманы на этой территории образуются редко – от 10 до 30 дней с туманом за теплый период. Несмотря на значительную облачность в летний период, средняя продолжительность ясной солнечной погоды всё же довольно значительна. В целом сельское поселение отличается хорошим сухим, жарким микроклиматом, благоприятствующий развитию всех видов летнего отдыха, а также климатолечению.

Выводы.

1 Территория Ильинского сельского поселения по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для строительства.

2 Ресурсы тепла достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Однако неблагоприятные метеорологические явления (зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, избыточное переувлажнение почв летом) оказывают отрицательное влияние на урожаи возделываемых сельскохозяйственных культур.

В перспективе, учитывая наиболее благоприятные агроклиматические условия этой территории в пределах юга Дальнего Востока, возможно дальнейшее развитие отраслей животноводства (производство свинины и говядины, молока) и растениеводства (рисоводства, соеводства, овощеводства, кормопроизводства).

- 1.3.3 Гидрография и гидрология

Основные водные объекты на территории Ильинского сельского поселения: р. Комиссаровка, впадающая в озеро Ханка, которое является одним из крупнейших пресноводных водоемов Азии, а так же р. Малая Комиссаровка, р. Верещажиха, р. Поперечная, р. Гаркалин, р. Поперечная.

Все реки, впадающие в оз.Ханка, принадлежат равнинному типу и характеризуются меандрирующими руслами, медленным течением, заболоченными берегами и берут начало в окружающих сопках или окрестных болотах.

Река Комиссаровка берет свое начало на восточном склоне хребта Пограничный, впадает в оз. Ханка с запада. Длина реки 162 км, площадь водосбора 2310 км2, общее падение реки 852м.Основные притоки: р. Мраморная (п.б., длина 42 км) и р. Пограничная (л.б., длина 44 км). Воды реки гидрокарбонатного класса, степень минерализации до 100 мг/л, средняя мутность до 75 г/м3.

Подземные воды

Водоснабжение населенных пунктов Ильинского сельского поселения Ханкайского района осуществляется за счет подземных вод.

Основные запасы пресных подземных вод в районе сосредоточены в рыхлых неоген-четвертичных отложениях в пределах южной и юго-восточной части территории Ханкайского муниципального района, где находится северо-восточный фланг Жариковского месторождения пресных подземных вод.

Выводы.

1. Территория Ильинского сельского поселения по разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод оценивается как благоприятная.

2. Водоснабжение населенных пунктов Ильинского сельского поселения Ханкайского района осуществляется за счет подземных вод.

- 1.3.4 Почвенные ресурсы

Почвы Приханкайской низменности наносные. На равнинных территориях преобладают полуболотные и болотистые почвы с ясно выраженным оглееным (почвообразовательный процесс, протекающий в анаэробных восстановительных условиях при участии микроорганизмов, наличии органического вещества и постоянном или продолжительном обводнении отдельных горизонтов или всего профиля почвы)горизонтом и слоем ила. В северной части поселения в прибрежной зоне озера Ханка имеются скальные образования и мелкие гравийные залежи.

На большей части территории сельского поселения распространены подзолисто-бурые, лугово-бурые оподзоленные иногда с оглеением, лугово-болотные и болотные типы почв (Иванов, 1964).

Наиболее ценные для сельскохозяйственного производства – лугово-бурые оподзоленные почвы. Почв данного типа в естественном состоянии практически не осталось, все они распаханы. Пахотный горизонт – до 20 см, темно-серого цвета, непрочнокомковатой структуры.

Бурые почвы лесные занимают небольшую площадь и сохранились на участках, покрытых дубовыми лесами, на местообитаниях с хорошим дренажем. Они характеризуются высокой интенсивностью биологических процессов, имеют обычно слабокислую или кислую реакцию, но, иногда, после низовых пожаров, в верхних горизонтах отмечается слабощелочная среда в связи с обогащением почвы щелочными и щелочно-земельными элементами.

- 1.3.5 Лесные ресурсы

Леса в основном представлены твердолиственными породами среднего класса возраста (41-100 лет), преобладающими породами являются дуб монгольский, береза черная, береза белая, осина, липа.

Существенной отличительной чертой лесного покрова Ханкайского района является деградация значительной части лесного покрова. В связи с этим, ценность любых, даже самые фрагментарных и нарушенных лесов, как зеленых насаждений значительно возрастает. Поэтому приобретают важное значение любые мероприятия, направленные на недопущение перевода лесных земель в нелесные. Одним из важнейших видов побочного пользования здесь большое значение имеет пчеловодство. Наличие в составе лесных насаждений липы – лучшего медоноса, в сочетании с большим разнообразием медоносных луговых трав, имеющих минимум 3 пика цветения, позволяет, при благоприятных климатических условиях, производить большие сборы ценного продукта – меда. В состав земель лесного фонда не включены леса, учтенные на землях сельскохозяйственного назначения и на землях населенных пунктов.

- 1.3.6 Растительные ресурсы и животный мир

Растительность

По схеме геоботанического районирования Дальнего Востока территория Ильинского сельского поселения Ханкайского района относится к Хасанскому лесному повышенно-продуктивному лесорастительному району Хасан-Ханкайского кедрово-дубового лесорастительного округа Хасан - Ханкайской умеренно-мусонной прерие-лесной лесорастительной области. В настоящее время для естественной растительности сельского поселения характерно равномерное сочетание лесного, лугового и болотного типов ландшафтов. Лесная растительность, которая занимает наиболее повышенные элементы рельефа, представлена производными дубняками смешанного происхождения и порослевыми древесно-кустарниковыми зарослями, образованными низкорослым дубом монгольским, березой черной и кустарниками – лещиной и леспедецией. Значительные пространства по долинам рек и в понижениях рельефа покрыты разнообразными заболоченными и влажными лугами, среди которых преобладают разнотравно-вейниковые, вейниковые и осоково-вейниковые луга и сенокосы. Болота представлены низинными переходными типами, преимущественно осоковыми.

К уникальным природным комплексам территории, имеющим международное и федеральное значение, согласно Экологической программе Приморского края (Долговременная программа.., 1992) относятся:

- Остепненные дубовые леса и редколесья с участием сосны могильной предгорно- увальных районов Приморского края;

- Водно-болотные угодья бассейна оз.Ханка.

Комплекс дубовых лесов, древесно-кустарниковых зарослей, остепненных лугов и сельскохозяйственных угодий образует предгорную переходную полосу от лесостепного комплекса к низкогорному комплексу хвойно-широколиственных лесов.

Характерной природной особенностью полосы дубовых лесов и редколесий служит флористический и фаунистический комплекс дубрав, кустарниковых зарослей и сосновых боров с участием степных растений и животных.

Животный мир

Животный мир, как и растительность, очень разнообразен. В нем отмечается оригинальное сочетание северных и южных видов, различающихся по своему географическому происхождению и по возрасту.

Наиболее представителен здесь мир птиц. Приханкайская равнина — один из основных районов обитания водоплавающих птиц в Приморском крае. Из 287 видов птиц, внесенных в список-приложение к конвенциям “Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения и среды их обитания” на Приханкайской низменности отмечено 225 видов.

Бассейн оз.Ханка отличается высокой степенью разнообразия и количественного развития  бентосных животных и рыб. По разнообразию ихтиофауны более богатого пресноводного водоема, чем оз. Ханка в умеренных широтах Европы и Азии нет.

- 1.3.7 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы

По данным Управления по охране объектов культурного наследия Приморского края количество памятников истории, зарегистрированных на территории Ильинского СП Ханкайского района, составляет 25 единиц и объектов археологического наследия 8 единиц. Ниже перечислены объекты культурного наследия на территории Ильинского сельского поселения.

Объекты культурного наследия регионального значения на территории Ильинского СП Ханкайского района:

- Братская могила воинов - участников боев на Халхин-Голе.

- Братская могила комсомольцев - партизан, погибших от рук интервентов.

- Могила партизана Куцака.

- Могила Олейникова Захара, комсомольца, убитого контрабандистами.

- Могила Сидельникова Андрея Васильевича, командира партизанского отряда, 1921 год.

- Воинское кладбище советских матросов и офицеров, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года.

- Братская могила пограничников А. Мосалимова,Н. Гончарова, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года.

- Могила пограничник Евгения Васильевича Голубева.

- Братская могила пограничников, погибших при защите государственной границы в 1936 году.

- Дворянка-1.

- Дворянка-2.

- Дворянка-3.

- Дворянка-4.

- Дворянка-5.

- Дворянка-6.

- Дворянка-7.

- Комиссарово-2.

- Комиссарово-3.

- Комиссарово-4.

- Комиссарово-5.

- Комиссарово-6.

- Комиссарово-7.

- Комиссарово-8.

- Комиссарово-9.

Выявленные объекты археологического наследия:

1. Харинское-Поселение синегайской культуры эпохи бронзы;

2. Поперечное-1Мохэское поселение;

3. Поперечное-2 Поселение мохэской культуры;

4. Городище Майское(XII- первая половина XIII в.- чжурчжени);

5. Октябрьское-1Поселение железного века;

6. Октябрьское-2 Поселение кроуновской культуры железного века;

7. Кабанка Средневековое поселение;

8. Каменушка – поселение кроуновской культуры.

На территории Ильинского СП так же имеются памятники: обелиск воинам Великой Отечественной войны в с. Ильинка и памятник воинам Великой Отечественной войны в с. Троицкое.

В с. Ильинка с началом Великой Отечественной войны более 200 сельчан ушло на фронт, из них 109 не вернулись. В память о них на территории школы установлен обелиск.

В с. Троицкое в годы Великой Отечественной войны более 200 человек ушло на фронт, и примерно четверть из них не вернулись. В память о них стоит памятник в центре села (рядом с Домом культуры).

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», данные памятники не отнесены к объектам культурного наследия и соответственно не может быть обозначена их категория охраны до принятия решения о их регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия и получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Рекреационные ресурсы

Туристическая деятельность в пределах Ильинского сельского поселения Ханкайского района в основном связана с въездным туризмом и определяется доминирующим спросом на посещение озера Ханка.

С.Ильинка расположено на берегу р. Комиссаровки, к которой примыкают старые рисоводческий канал и водохранилище, образуя Ильинские озера. Это излюбленные места отдыха не только жителей района, но и всего края.

Факторы, способствующие развитию рекреации:

- Благоприятные климатические условия. Территория Ильинского сельского поселения Ханкайского района отличается хорошим сухим, жарким микроклиматом,благоприятствующий развитию всех видов летнего отдыха, а также климатолечению.

- Наличие  песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня. Купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-100 дней. Пляжи в с. Троицкое (8 га), рекреационная зона «Ильинские озера» (30 га) постановлениями Администрации Приморского края от 25.08.1994 №422 и от 19.01.1995 №37 выделены в особо охраняемые природные территории рекреационного назначения.

- Разнообразный природно-ландшафтный комплекс: лесные, долинные и озерно-болотные ландшафты.

- Озеро Ханка обладает рыбными ресурсами, достаточными для развития любительской и спортивной рыбной ловли. На территории Ильинского сельского поселения расположены рыболовные (рыбопромысловые) участки РПУ № 1-Хн (сп), РПУ № 2-Хн (сп), РПУ № 3-Хн (сп),  РПУ № 4-Хн (сп) для организации любительского и спортивного рыболовства на озере Ханка, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 27.07.2010 № 267-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае во внутренних водах Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации) в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб»;

- Территория сельского поселения богата грибами, ягодами и лекарственным сырьем.

Факторы, сдерживающие развитие туристко-рекреационной отрасли:

- Преобладание в южной и центральной частях сельского поселения болот, открытых пространств, занятых преимущественно агроландшафтами.

- Загрязнение озера Ханка от смывов с полей орошения, коммунально-бытовых и промышленных стоков. Большая мутность и значительное содержание взвешенных веществ, вызванное относительно частыми волнениями в озере.

- Недостаточное развитие туристской инфраструктуры, предприятий питания, услуг развлечений и сервиса.

- Отсутствие инженерных сетей и коммуникаций.

На территории Ильинского СП планируется организация рекреационной зоны круглогодичного действия туристко-оздоровительного направления (территория между селами Камень-Рыболов и Троицкое).

- 1.4 Ландшафтный анализ

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. Ландшафтно-стабилизирующий потенциал определяется сохранением элементов природно-экологического каркаса  территории.

В структуре природно-экологического каркаса выделены территориальные элементы, различающиеся спецификой выполняемых экологических функций: базовые элементы, ключевые элементы и транзитные элементы.

Базовые элементы природно-экологического каркаса – природные территории, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов, биологического разнообразия. К базовым элементам на данной территории относятся - защитные леса и водно-болотные угодья.

Ключевые элементы природно-экологического каркаса– наиболее крупные и ценные природные территории, сохранившие качественно полноценное биологическое разнообразие. К ним относятся -  особо охраняемые природные территории, особо защитные участки леса, существующие памятники природы;

Транзитные элементы – территории, которыми поддерживаются экологические связи между базовыми и ключевыми элементами каркаса (осуществляется биологический обмен между лесными, луговыми и водными природными комплексами; осуществляется миграция животных, перенос минералов, микрочастиц, фитонцидов). Они представлены водоохранными и прибрежными зонами, крупными ложбинами стока, долинами крупных и малых рек, лесополосами, перелесками.

Пространственно-функциональная структура природно-экологического каркаса Ильинского сельского поселения включает:

1. Водно-болотные угодья бассейна озера Ханка - уникальные с точки сохранения  мирового  биоразнообразия угодья, центр гнездования большого ряда редких и исчезающих птиц, местообитания многих редких видов животных и растений.В соответствии с международной конвенции «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция), этой территории присвоен статус водно-болотных угодий международного значения(постановление Совета Министров СССР № 1046 от 26.12.1975 г.)

В международном аспекте важно подчеркнуть исключительную ценность водно-болотного угодья для поддержания миграций в пределах Австрало-азиатско-тихоокеанского пролетного пути -наиболее крупные концентрации водоплавающих птиц в весенний период формируются на оз. Ханка и, по некоторым данным, могут включать до 2 миллионов особей.

2. Государственный природный заповедник «Ханкайский». Учрежден 28 декабря 1990 года постановлением СМ РСФСР № 616. Основная задача заповедника - сохранение природного комплекса, находящегося под защитой международной конвенции «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция, 1971 г.), а также улучшение очень непростой экологической обстановки в бассейне озера.

На территории поселения расположен участок «Сосновый» государственного природного заповедника «Ханкайский» площадью  375 га, в т.ч. 140 га акватории.

Международным координационным советом по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ) 30 июня 2005г. государственному природному заповеднику «Ханкайский» был присвоен статус биосферного.

3. Озеро Ханка с водоохраной зоной (размер 200м согласно Водному кодексу). В апреле 1996г. между Правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республикой подписано соглашение о создании на базе Ханкайского заповедника в России и китайского заповедника «Синкай-Ху» международного российско-китайского заповедника «Озеро Ханка.

4. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- леса защиты окружающей среды.

5.  Пляжи в с. Троицкое, рекреационная зона «Ильинские озера».

Выводы.

Согласно СТП Ханкайского района в настоящее время процесс взаимодействия природной и техногенной среды носит форму нарастающего давления урбанизированной среды на окружающий ландшафт. Малая доля ООПТ в земельном фонде района не способна обеспечить охрану структурных элементов природно-экологического каркаса, что может привести к их деградации.

- 1.5 Социально-экономическое положение муниципального образования

- 1.5.1 История заселения

Село Ильинка В 1869 году с севера, из Якутской области прибыли 42 семьи староверов, образовав улицу Староверскую а в 1936 году была переименована в Советскую.  Так. Как первые жители приехали на Ильин день, то село  назвали  Ильинкой. Занимались охотой, выращиванием сельскохозяйственных культур. В 1886 году прибыли переселенцы из Киевской губернии, образовав Киевскую улицу. В 1897 году прибыла еще одна партия переселенцев. Староверы не могли стерпеть такого обилия народа, крестящихся иначе и ушли в Красный Яр. В постоянном страхе держали людей хунхузы – китайские разбойники, которые переходили границу и нападали на русские поселения. В 1922 году в селе была установлена советская власть. В 1930 году в селе организовали колхоз им. Сталина.  В 1960 году колхоз переименовали в совхоз “Ханкайский”, куда входило 5 сел. В 1966 году в совхозе осталось только одно село – Ильинка. Совхоз славился передовиками: были две фермы – крупнорогатого скота и свиноводческие, консервный завод, парники, механическая мастерская, автогараж.

Село Троицкое основано в излучинах рек Троицкая (Маньчжурка) и Комиссаровка (Синтуха) на прекрасных песчаных отмелях озера Ханка. Первые переселенцы приехали из Воронежской и Астраханской губерний. В 1866 году в селе насчитывалось 20 дворов и 120 жителей, а спустя 23 года (1889) здесь уже насчитывалось 48 дворов, проживало 329 душ. Жители села занимались хлебопашеством, рыбной ловлей, кузнечным и плотничьим делом. В селе было 2 лавки и хлебный магазин, церковь и церковно-приходская школа. В 1929 году здесь были организованы артели “Красный якорь”, “Красный партизан”, “Волна Ханки”. В 1932 году 2 артели были объединены в колхоз “Трудовой пахарь”. А в 1935 году прибыли военные строители 75-й танковой бригады и начали строительство военного городка. На базе колхоза в 1947 году был образован колхоз им. Апанасенко, а в 1960 году – на его основе образовано 4-е отделение Астраханского совхоза, в 1972 году- 24-й военный совхоз.  Военный совхоз был известен не только в районе, но и во всем Дальневосточном округе.

С. Октябрьское (1935) в 25 км от райцентра. Основано в 1935 году.
Название идеологическое, дано в честь знаменательной для советского времени даты – Великого Октября (Великой Октябрьской социалистической революции.

С.Майское (1928) названо в честь пролетарского праздника Первое Мая. 
С. Люблино В основе названия села Люблино (1928) лежит романтическая история. Первоначально у села не было названия, оно создавалось как 2-е отделение Ханкайского рисового совхоза. В начале 60-х годов жители решили дать селу имя. Сначала назвали Сергеевкой, но так как в соседнем Пограничном районе есть село с таким названием, то решили дать другое имя – Заречное. Но и оно не прижилось. Старожилы не помнят, кто первый и почему предложил назвать село – Люблино. Существует местная легенда, что назвали село так потому, что расположено оно рядом с единственной в округе сопкой – сопкой Любви.

Село Новониколаевка Переселенцы, прибывая на новые места, старались в названиях новых сел закрепить память о старой родине. В некоторых случаях к старому названию добавляли приставку «ново», так появилось  село Новониколаевка (1899).

Село Комиссарово, расположено в 42 км от райцентра, на левом берегу средней части одноименной реки, впадающей в оз. Ханка с западной стороны. Основано (1879) казаками. Старожилы считают, что село было названо по фамилии первопоселенца Комиссарова. Село основано забайкальскими казаками. Добирались сюда пешком, на плотах, лошадях. В 1927 году была организована 1-я сельскохозяйственная артель «Синтуха», а в 1929 году в нее вступило почти все село; позже была переименована в колхоз имени 85-го Кубанского кавалерийского полка. Сеяли зерновые, сою, кукурузу, картофель, овощи, сахарную свеклу и даже рис. После войны колхоз был переименован в колхоз им. Рокоссовского, а в 1960 году в совхоз «Пограничник». В 1975 году совхоз стал откормочным. Резко возросла прибыль, развернулось строительство. В 1983 году в совхозе работали 401 человек, средняя заработная плата за год составляла 2015 рублей. В 1992 году на базе совхоза было организовано ТОО «Комиссаровское». В настоящее время на месте ТОО образовано СХПК «Комиссарово».

Село Дворянка расположено в 63 км от райцентра, за р. Комиссаровка, недалеко от китайской границы. Названо (по свидетельству старожилов) по фамилии старосты Дворского. Однако существует также легенда о некой дворянке, занимавшейся благотворительностью, в честь которой и назвали село.

Таблица 2

Даты основания населённых пунктов Ильинского сельского поселения

| Населенный пункт | Дата основания |
| --- | --- |
|  | или первого упоминания |
|  | в источниках |
| С. Ильинка | 1869 |
| С. Троицкое | 1866 |
| С. Октябрьское | 1935 |
| С. Майское | 1928 |
| С. Люблино | 1928 |
| С. Новониколаевка | 1899 |
| С. Комиссарово | 1879 |
| С. Дворянка | 1907 |

- 1.5.2 Система расселения

Ханкайский муниципальный район входит в Приханкайскую зону расселения Уссурийской внутрикраевой (межрайонной) системы расселения.

На территории Ханкайского района формируется районная (местная) система расселения. Вид расселения района – сельский. Представляет собой совокупность территориально обособленных групповых форм расселения.

- 1.5.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации Ильинского сельского поселения и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных специалистами администрации Ильинского сельского поселения.

Численность населения. Анализ численности населения представлен за период 2014-2018 годы. По состоянию на 01.01.2018 года численность Ильинского сельского поселения составила 5020 человек. В течении рассматриваемого периода численность поселения уменьшилась на 174 человека, что составляет 3,4 % от исходного значения 2014 г.

Таблица 3

Численность Ильинского сельского поселения Ханкайского

муниципального района

| Год | Население по МО, чел. | Динамика по МО, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 5183 | - |
| 2015 | 5194 | +11 |
| 2016 | 5065 | -129 |
| 2017 | 5047 | -18 |
| 2018 | 5020 | -27 |

В первый год рассматриваемого периода наблюдается незначительная положительная динамика населения, все остальные года отмечается отрицательная.  Максимальное значение убыли населения отмечено в 2015 году и составляет 129 человек за год.

Рисунок 1 Динамика численности населения Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района

Сведения о численности населения Ильинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Численность населения Ильинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| С.Ильинка | 1808 | 1776 | 1744 | 1726 | 1692 |
| С.Дворянка | 88 | 85 | 83 | 86 | 89 |
| С.Комиссарово | 629 | 626 | 624 | 623 | 624 |
| С.Люблино | 250 | 251 | 251 | 243 | 240 |
| С.Майское | 718 | 717 | 717 | 719 | 714 |
| С.Новониколаевка | 237 | 242 | 242 | 242 | 243 |
| С.Октябрьское | 593 | 589 | 589 | 597 | 591 |
| С.Троицкое | 860 | 908 | 815 | 811 | 816 |
| ж/д ст. Ильинка | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого | 5183 | 5194 | 5065 | 5047 | 5020 |

Из всех населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Ильинка, являющиеся административным центром. Здесь сконцентрировано около 34% жителей поселения. Второе место по численности населения занимают с. Троицкое, на его долю приходится 16% населения территории. В ж/д ст. Ильинка наименьшая численность населения 11 человек.

Половозрастная структура. Информация о распределении по полу и возрасту жителей населённого пункта является необходимой для определения направленности дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, так или иначе связанных с жизнедеятельностью людей. Половозрастная структура, в свою очередь, является одной из базовых характеристик населения.

Анализ демографических параметров Ильинского сельского поселения осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду.

Таблица 8

Распределение численности Ильинского сельского поселения по возрастным группам на 01.01.2018г.

| Наименование территории | Возрастная группа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| С.Ильинка | 298 | 1008 | 406 |
| С.Дворянка | 17 | 62 | 10 |
| С.Комиссарово | 91 | 426 | 156 |
| С.Люблино | 35 | 144 | 50 |
| С.Майское | 156 | 363 | 178 |
| С.Новониколаевка | 53 | 146 | 37 |
| С.Октябрьское | 115 | 307 | 157 |
| С.Троицкое | 132 | 485 | 198 |
| Итого | 897 | 2611 | 1192 |

Доля трудоспособного населения сельского поселения преобладает над остальными возрастными группами и составляет 52% от всей численности населения. Процентное значение числа лиц старше трудоспособного возраста 24%, что превышает значение численности населения моложе трудоспособного на 6%.

В целом в поселении наблюдается демографическое старение населения. В разрезе населенных пунктов аналогичная ситуация, доля населения моложе трудоспособного так же значительно отстает.

Естественное движение населения. Анализ изменения численности населения в результате рождений и смертей осуществляется с помощью абсолютных и относительных показателей. К абсолютным показателям относятся: число родившихся за период, число умерших за период, естественный прирост (убыль) населения. Характеристика данных показателей за пять лет 2014-2018 представлена в таблице 5.

К относительным показателям динамики населения относятся:

- общий коэффициент рождаемости Кр показывает сколько человек рождается в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;

- общий коэффициент смертности Ксм показывает, сколько человек умирает в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;

Результаты расчётов данных показателей сведены в таблицу 5.

Механическое движение населения. Миграция – перемещение людей между отдельными территориями, связанное с постоянной, временной или сезонной переменой места жительства. Причины таких перемещений могут быть экономические, политические, национальные и др. Миграция населения изучается с помощью абсолютных и относительных показателей.

Абсолютные показатели миграции представлены в Таблице 8.

К относительным показателям механического движения относятся:

- коэффициент прибытия Кп - показывает, сколько человек прибывает в данный регион в среднем на каждую 1000 человек населения в течение календарного года;

- коэффициент выбытия Кв - показывает, сколько человек выбыло из данного региона в среднем на каждую 1000 человек населения в год.

Таблица 5

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию Ильинского сельского поселения

| с. Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | человек | доля от общей |
|  |  |  |  |  |  |  | численности, % |
| Численность населения на начало года, чел. | 1808 | 1776 | 1744 | 1726 | 1692 | 1749,20 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 25 | 29 | 24 | 21 | 22 | 24,20 | 1,38 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 13,83 | 16,33 | 13,76 | 12,17 | 13,00 | 13,82 | 0,79 |
| Число умерших, чел. | 29 | 24 | 25 | 32 | 29 | 27,80 | 1,59 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 16,04 | 13,51 | 14,33 | 18,54 | 17,14 | 15,91 | 0,91 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -4 | 5 | -1 | -11 | -7 | -3,60 | -0,21 |
| Прибывших | 77 | 48 | 57 | 57 | 51 | 96,67 | 5,53 |
| Убывших | 57 | 58 | 63 | 52 | 55 | 95,00 | 5,43 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 42,59 | 27,03 | 32,68 | 33,02 | 30,14 | 55,16 | 3,15 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 31,53 | 32,66 | 36,12 | 30,13 | 32,51 | 54,31 | 3,11 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 20 | -10 | -6 | 5 | -4 | 1,67 | 0,10 |
| Общий прирост численности населения | 16 | -5 | -7 | -6 | -11 | -8,00 | -0,46 |
| с. Дворянка |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 88 | 85 | 83 | 86 | 89 | 86,20 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,62 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 35,29 | 24,10 | 11,63 | 11,24 | 16,45 | 19,08 |
| Число умерших, чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,60 | 0,70 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 11,76 | 12,05 | 11,63 | 0,00 | 7,09 | 8,22 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,80 | 0,93 |
| Прибывших | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1,20 | 1,39 |
| Убывших | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1,60 | 1,86 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 11,76 | 48,19 | 0,00 | 11,24 | 14,24 | 16,52 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 22,73 | 11,76 | 48,19 | 11,63 | 0,00 | 18,86 | 21,88 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -0,40 | -0,46 |
| Общий прирост численности населения | -2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0,40 | 0,46 |
| с. Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 629 | 626 | 624 | 623 | 624 | 625,20 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5,20 | 0,83 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 9,58 | 11,22 | 12,84 | 8,01 | 8,33 | 1,33 |
| Число умерших, чел. | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4,40 | 0,70 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 6,39 | 9,62 | 11,24 | 8,01 | 7,05 | 1,13 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,80 | 0,13 |
| Прибывших | 7 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6,80 | 1,09 |
| Убывших | 0 | 4 | 19 | 9 | 22 | 10,80 | 1,73 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 11,13 | 7,99 | 20,83 | 3,21 | 11,22 | 10,88 | 1,74 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 6,39 | 30,45 | 14,45 | 35,26 | 17,31 | 2,77 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 7 | 1 | -6 | -7 | -15 | -4,00 | -0,64 |
| Общий прирост численности населения | 7 | 3 | -5 | -6 | -15 | -3,20 | -0,51 |
| с. Люблино |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 250 | 251 | 251 | 243 | 240 | 247,00 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1,21 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 16,00 | 3,98 | 19,92 | 4,12 | 16,67 | 12,14 | 4,91 |
| Число умерших, чел. | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,80 | 1,13 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 16,00 | 7,97 | 7,97 | 8,23 | 16,67 | 11,37 | 4,60 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 0 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0,20 | 0,08 |
| Прибывших | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,40 | 0,97 |
| Убывших | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4,00 | 1,62 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 4,00 | 7,97 | 11,95 | 8,23 | 16,67 | 9,76 | 3,95 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 24,00 | 19,92 | 7,97 | 16,46 | 12,50 | 16,17 | 6,55 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -5 | -3 | 1 | -2 | 1 | -1,60 | -0,65 |
| Общий прирост численности населения | -5 | -4 | 4 | -3 | 1 | -1,40 | -0,57 |
| с. Майское |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 718 | 717 | 717 | 719 | 714 | 717,00 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7,40 | 1,03 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 12,53 | 8,37 | 5,58 | 13,91 | 11,20 | 10,32 | 1,44 |
| Число умерших, чел. | 8 | 9 | 5 | 7 | 15 | 8,80 | 1,23 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 11,14 | 12,55 | 6,97 | 9,74 | 21,01 | 12,28 | 1,71 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | 1 | -3 | -1 | 3 | -7 | -1,40 | -0,20 |
| Прибывших | 5 | 6 | 15 | 30 | 13 | 13,80 | 1,92 |
| Убывших | 7 | 4 | 15 | 36 | 28 | 18,00 | 2,51 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 6,96 | 8,37 | 20,92 | 41,72 | 18,21 | 19,24 | 2,68 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 9,75 | 5,58 | 20,92 | 50,07 | 39,22 | 25,11 | 3,50 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -2 | 2 | 0 | -6 | -15 | -4,20 | -0,59 |
| Общий прирост численности населения | -1 | -1 | -1 | -3 | -22 | -5,60 | -0,78 |
| с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 237 | 242 | 242 | 242 | 243 | 241,20 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3,80 | 1,58 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 12,66 | 8,26 | 16,53 | 24,79 | 16,46 | 15,74 | 6,53 |
| Число умерших, чел. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,20 | 0,91 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 21,10 | 4,13 | 4,13 | 12,40 | 4,12 | 9,17 | 3,80 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,60 | 0,66 |
| Прибывших | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4,00 | 1,66 |
| Убывших | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5,20 | 2,16 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 4,22 | 16,53 | 8,26 | 16,53 | 37,04 | 16,52 | 6,85 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 25,32 | 12,40 | 8,26 | 20,66 | 41,15 | 21,56 | 8,94 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -5 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1,20 | -0,50 |
| Общий прирост численности населения | -7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,40 | 0,17 |
| с. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 593 | 589 | 589 | 597 | 591 | 591,80 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4,20 | 0,71 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 6,75 | 11,88 | 3,40 | 8,38 | 5,08 | 7,10 | 1,20 |
| Число умерших, чел. | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8,80 | 1,49 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 15,18 | 18,68 | 16,98 | 11,73 | 11,84 | 14,88 | 2,51 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -5 | -4 | -8 | -2 | -4 | -4,60 | -0,78 |
| Прибывших | 5 | 12 | 13 | 5 | 22 | 11,40 | 1,93 |
| Убывших | 6 | 8 | 9 | 10 | 29 | 12,40 | 2,10 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 8,43 | 20,37 | 22,07 | 8,38 | 37,23 | 19,30 | 3,26 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 10,12 | 13,58 | 15,28 | 16,75 | 49,07 | 20,96 | 3,54 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | 4 | 4 | -5 | -7 | -1,00 | -0,17 |
| Общий прирост численности населения | -6 | 0 | -4 | -7 | -11 | -5,60 | -0,95 |
| с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 860 | 908 | 815 | 811 | 816 | 842,00 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 8 | 8 | 14 | 1 | 9 | 8,00 | 0,95 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 9,30 | 8,81 | 17,18 | 1,23 | 11,03 | 9,51 | 1,13 |
| Число умерших, чел. | 9 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9,00 | 1,07 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 10,47 | 11,01 | 9,82 | 7,40 | 14,71 | 10,68 | 1,27 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | -2 | 6 | -5 | -3 | -1,00 | -0,12 |
| Прибывших | 28 | 45 | 53 | 66 | 53 | 49,00 | 5,82 |
| Убывших | 22 | 83 | 126 | 28 | 17 | 55,20 | 6,56 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 32,56 | 49,56 | 65,03 | 81,38 | 64,95 | 58,70 | 6,97 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 25,58 | 91,41 | 154,60 | 34,53 | 20,83 | 65,39 | 7,77 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 6 | -38 | -73 | 38 | 36 | -6,20 | -0,74 |
| Общий прирост численности населения | 5 | -40 | -67 | 33 | 33 | -7,20 | -0,86 |
| Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 5183 | 5194 | 5065 | 5047 | 5009 | 5099,60 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 53 | 62 | 62 | 53 | 56 | 57,20 | 1,12 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 10,23 | 11,94 | 12,24 | 10,50 | 11,18 | 11,22 | 0,22 |
| Число умерших, чел. | 64 | 62 | 58 | 65 | 73 | 64,40 | 1,26 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 12,35 | 11,94 | 11,45 | 12,88 | 14,57 | 12,64 | 0,25 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -11 | 0 | 4 | -12 | -17 | -7,20 | -0,14 |
| Прибывших | 124 | 123 | 160 | 166 | 160 | 146,60 | 2,87 |
| Убывших | 106 | 166 | 240 | 145 | 164 | 164,20 | 3,22 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 23,92 | 23,68 | 31,59 | 32,89 | 31,94 | 28,81 | 0,56 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 20,45 | 31,96 | 47,38 | 28,73 | 32,74 | 32,25 | 0,63 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 18 | -43 | -80 | 21 | -4 | -17,60 | -0,35 |
| Общий прирост численности населения | 7 | -43 | -76 | 9 | -21 | -24,80 | -0,49 |

В Ильинском сельском поселении в течении расматриваемого периода наблюдается убыль населения в среднем 34 человека в год.  На протяжении всего периода коэффициент смерности превышает коэффициент рождаемости на 1,42, в результате естественный прирост отрицательный.

Коэффициенты прибытия и выбытия наглядно отражают картину миграции населения. Коэффициент выбытия выше коэффициента прибытия на 3,44, следовательно, миграционный прирост отрицательный.

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые побуждают население покинуть поселение, являются низкий уровень социальной сферы и отсутствие рабочих мест. Отсутствие учебных учреждений профессионального образования, высокооплачиваемой работы, мест проведения досуга – всё это является причиной оттока молодёжи и наиболее перспективных кадров в областной центр и соседние регионы.

Улучшение демографической ситуации в поселении возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит её инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий значительно снизит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

Прогноз численности населения. Демографический прогноз численности населения Ильинского сельского поселения на срок 20 лет выполнен на основе анализа статистических данных приведенных выше.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определённый период и предположениях о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени. Прогнозная численность населения по данному варианту на расчётный срок 2038г. составила 4851 человека в целом по поселению, и таким образом уменьшится на 3,2%.

Таблица 6

Расчетная численность населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок 2038 г. |
| С.Ильинка | 1678 |
| С.Дворянка | 87 |
| С.Комиссарово | 586 |
| С.Люблино | 232 |
| С.Майское | 641 |
| С.Новониколаевка | 236 |
| С.Октябрьское | 578 |
| С.Троицкое | 802 |
| ж/д ст. Ильинка | 11 |

- 1.5.4 Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

с. Ильинка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 44009 кв.м. При численности в 1692 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 26 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно и двух квартирными и малоэтажным жилым фондом. Количество домохозяйств – 598, коэффициент семейности – 3,1.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика существующего жилищного фонда с. Ильинка

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| Индивидуальное жилье | 41745 | 388 | 542 |
| 1 -квартирные | 24475 | 234 | 234 |
| 2-ух квартирные | 17270 | 154 | 308 |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |
| 2-ух этажные | 2264 | 4 | 56 |
| __8__ квартирные | 349 | 1 | 8 |
| __16__ квартирные | 1915 | 3 | 48 |
| ИТОГО | 44009 | 784 | 598 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Троицкое

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 25062 кв.м. При численности в 816 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 30,7 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа и среднеэтажной жилой застройкой. Количество домохозяйств – 496, коэффициент семейности – 2,0.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 8.

Таблица 8

Характеристика существующего жилищного фонда с. Троицкое

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Индивидуальное жилье | 16280 | 254 | 296 | - |
| Усадебная застройка | 11660 | 212 | 212 | - |
| 2-ух квартирные | 4620 | 42 | 84 | - |
| Многоквартирный жилой фонд | 8782 | 6 | 200 | - |
| 2-ух этажные (2-квартирные) | 634 | 3 | 6 | - |
| 4-х этажный | 1848 | 1 | 44/42 | - |
| 5-ти этажные (75 квартирные) | 6300 | 2 | 150/42 | - |
| Итого | 25062 | 260 | 496 | - |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Ж/д ст.Ильинка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 300 кв.м. При численности в 11 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 27 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Количество домохозяйств – 9, коэффициент семейности – 2,0.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика существующего жилищного фонда ж/д ст.Ильинка

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка | 120 | 3 | 3 |  |
| двухквартирные | 180 | 3 | 6 |  |
| Итого | 360 | 6 | 9 | 18 |

С. Октябрьское

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 10800 кв.м. При численности в 591 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 18,2 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно и двух квартирными. Количество домохозяйств – 220, коэффициент семейности – 2,7.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика существующего жилищного фонда  с. Октябрьское

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1200 | 33 | 33 | - |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |  |
| Двухквартирные | 9600 | 94 | 188 | - |
| Итого | 10800 | 127 | 221 | - |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Люблино

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 4100 кв.м. При численности в 240 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 17 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Количество домохозяйств – 86, коэффициент семейности – 2,4.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 11.

Таблица 11

Характеристика существующего жилищного фонда с. Люблино

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  | - |
| в т.ч.: одноквартирные | 430 | 12 | 12 | - |
| двухквартирные | 3670 | 37 | 74 | - |
| Итого | 4100,0 | 49 | 86 | - |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Майское

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 13200 кв.м. При численности в 714 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 18,5 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Количество домохозяйств – 295, коэффициент семейности – 2,2.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика существующего жилищного фонда с. Майское

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1470 | 37 | 37 | - |
| двухквартирные | 11700 | 129 | 258 | - |
| Итого | 13200 | 166 | 295 | - |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Новониколаевка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 5300 кв.м. При численности в 243 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 21,8 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно- и двухквартирными домами. Количество домохозяйств – 100, коэффициент семейности – 1,9.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 13.

Таблица 13

Характеристика существующего жилищного фонда с. Новониколаевка

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 2440 | 40 | 40 | - |
| двухквартирные | 2880 | 30 | 60 | - |
| Итого | 5300 | 70 | 100 | 243 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Комиссарово

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 9894,13 кв.м. При численности в 624 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 15,6 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно и двух квартирными и малоэтажным жилым фондом. Количество домохозяйств – 400, коэффициент семейности – 1,6.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика существующего жилищного фонда с. Комиссарово

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| Индивидуальное жилье | 9549,73 | 233 | 392 |
| 1 -квартирные | 3721,13 | 74 | 74 |
| 2-ух квартирные | 5828,6 | 159 | 318 |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |
| 2-ух этажные |  |  |  |
| __8__ квартирные | 344,4 | 1 | 8 |
| ИТОГО | 9894,13 | 234 | 400 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Дворянка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 936,0 кв.м. При численности в 89 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 10,5 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Количество домохозяйств –48, коэффициент семейности – 1,8.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 15.

Таблица 15

Характеристика существующего жилищного фонда с. Дворянка

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| Индивидуальное жилье | 936,0 | 31 | 48 |
| 1 -квартирные | 392,0 | 14 | 14 |
| 2-ух квартирные | 544 | 17 | 34 |
| ИТОГО | 936,0 | 31 | 48 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

- 1.5.5 Социальная сфера

В обслуживающую отрасль входят учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) в селах поселения соответствует нормативному уровню. Остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового и коммунального обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

На ж/д ст.Ильинка полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания. Жители данного населенного пункта пользуются услугами соответствующих учреждений с. Ильинка с радиусом доступности зачастую превышающим нормативный. Обеспечение населения услугами повседневного спроса предусмотрено за счет организации передвижных форм обслуживания, а также централизованного подвоза потребителей в ближайшие стационарные центры специальным транспортом (школьные автобусы).

В селах с небольшой численностью населения (села Люблино, Новониколаевка и Дворянка) практически полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания. Жители этих сел пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих, более развитых центров, с радиусом доступности зачастую превышающим нормативный. Обеспечение населения услугами повседневного спроса предусмотрено за счет организации передвижных форм обслуживания, а также централизованного подвоза потребителей в ближайшие стационарные центры специальным транспортом (школьные автобусы).

Социальный комплекс Ильинского сельского поселения представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Система образования Ильинского сельского поселения включает:

- 4 общеобразовательных учреждения.

- 4 дошкольных учреждения.

Таблица 16

Учреждения дошкольного образования

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Местоположение (адрес объекта) | Количество мест (чел.) | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные д/сад | с. Ильинка | 136 | 1994 |
| 2 | Дошкольные д/сад | с. Майское | 43 | 1994 |
| 3 | Дошкольные д/сад | с. Комиссарово | 15 | 2005 |
| 4 | Дошкольные д/сад | c. Троицкое | 23 | 1987 |

Общеобразовательные учреждения

В школах наблюдается резкое превышение количества мест над численностью обучающегося в них контингента школьников, по причине сокращения числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости.

Основными проблемами образовательных учреждений является большой износ зданий, слабая материально-техническая база.

Таблица 17

Характеристика общеобразовательных учреждений

| Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Вместимость проектная (мест) | Кол-во смен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ №5 с. Ильинка | 1961 | 37 | 540 | 1 |
| МОУ СОШ №10 с. Троицкое | 1987 | - | 320 | 1 |
| МОУ СОШ №9 с. Комиссарово | 1993 | - | 320 | 1 |
| МОУ СОШ с. Октябрьское | 1972 | - | 240 | 1 |

Объекты здравоохранения

Первичное медицинское обслуживание сельских жителей осуществляют фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), расположенные в семи населенных пунктах поселения.

Таблица 18

Характеристика учреждений здравоохранения

| № | Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Мощность по вместимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с. Троицкое | 2015 | - | 20 пос/смену |
| 2 | ФАП с. Ильинка | 2015 | - | 20 пос/смену |
| 3 | ФАП с. Новониколаевка | 2015 | - | 20 пос/смену |
| 4 | ФАП с. Октябрьское | 2015 | - | 20 пос/смену |
| 5 | ФАП с. Майское | 2015 | - | 20 пос/смену |
| 6 | ФАП с. Комиссарово | 1983 | 81 | 20 пос/смену |
| 7 | ФАП с. Люблино | 2015 | - | 20 пос/смену |
| 8 | ФАП с. Дворянка | 1980 | 100 | 20 пос/смену |

Учреждения культуры и спорта

В системе культурного обслуживания населения сельского поселения задействовано 3 сельских домов культуры и 5 библиотек.

Основной проблемой остается большой износ зданий и слабая материально-техническая база.

Таблица 19

Объекты культурно-досугового назначения

| № п/п | Наименование культурно-досугового объекта | Вместимость, мест | Общ. площадь (м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК с.Ильинка |  | 1863 |
| 2 | СДК с.Троицкое | 80 | 368,4 |
| 3 | СДК с.Октябрьское | 50 | 427,7 |

Таблица 20

Библиотеки

| № | Населенный пункт | Фонд (экз.) | Площадь, м2/ количество посещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ильинка | 9138 | 2771 |
| 2 | с. Троицкое | 3030 | 1421 |
| 3 | с. Комиссарово | 3000 | 1369 |
| 4 | с. Октябрьское | 4670 | 1025 |
| 5 | с. Майское | 4921 | 1500 |

Учреждения физической культуры и спорта

Имеются спортивные площадки и залы при школах.

Объекты торгового и бытового обслуживания

Наиболее массовыми из видов обслуживания населения являются – торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Предполагается, что данные виды должны развиваться на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений.

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 26 объектов.

Таблица 21

Список торговых предприятий

| № п/п | Наименование предприятия, Фамилия предпринимателя | Адрес торгового предприятия | Торговая площадь | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Удача» ИП Фатьянова | С.Ильинка | 101,8 | Смешанные |
| 2 | «Приморские зори» ИП Варенюк | С.Ильинка | 129 | Смешанные |
| 3 | «Людмила - 2» ИП Добровольская | С.Ильинка | 32,5 | Промышленные |
| 4 | «ООО Крона» ИП Пономарчук | С.Ильинка | 53 | Смешанные |
| 5 | «Продукты» ИП Гусарчук | С.Ильинка | 46,9 | Смешанные |
| 6 | «Продукты» ИП Лебедева | С.Ильинка | 40,6 | Смешанные |
| 7 | «Алёнушка» ИП Башкирова | С. Комиссарово | 48 | Продукты |
| 8 | «Анастасия» ИП Бильдина | С.Люблино | 52 | Смешанные |
| 9 | «24 часа» ИП Науменкова | С.Майское | 50 | Продукты |
| 10 | «Татьяна» ИП Жучкова | С.Майское | 16 | Продукты |
| 11 | ИП Кузнецова | С.Майское | 40 | Смешанные |
| 12 | «Анастасия» ИП Бильдина | С.Новониколаевка | 60 | Смешанные |
| 13 | ИП Кузнецова | С.Октябрьское | 53 | Продукты |
| 14 | ИП Кузнецова | С.Октябрьское | 92 | Хозтовары |
| 15 | «Приморские зори» ИП Варенюк | С.Октябрьское | 80 | Смешанные |

Выводы

Жилая застройка населённых пунктов сельского поселения характеризуется низкой степенью благоустройства жилищного фонда.

Одним из вариантов улучшения жилищных условий населения является строительство индивидуального  жилья, но оно замедляется из-за неспособности большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Большинство объектов социальной инфраструктуры имеют большую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте, укреплении материально-технической базы.

Обеспеченность школьными учреждениями и плановая их вместимость в целом достаточна и в настоящее время и на перспективу.

- 1.5.6 Экономическая сфера

Производственная сфера на территории поселения представлена производством пара и горячей воды (тепловой энергии) – в основном в рамках собственных потребностей и смешанным сельским хозяйством, лесоводством и прочей лесохозяйственной деятельностью.

Природно-климатические условия Ильинского СП благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур.

Сельским хозяйством на территории Ильинского СП занимаются: ООО «Сатурн», ООО «Восток», крестьянско-фермерские хозяйства и многие другие предприятия (таблица 22).

Таблица 22

Список предприятий и организаций Ильинского сельского поселения

| № п/п | Название | Место нахождения (населенный пункт) | Вид деятельности | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФКГБУ Хорольская Вет.станция | С.Ильинка | Деятельность ветеринарная | 2 |
| 2 | КФХ «Коцур» | С.Ильинка | Выращивание однолетних культур и многолетних культур | 3 |
| 3 | КФХ «Гончарук» | С.Ильинка |  | 3 |
| 4 | КФХ Башкиров | С.Комиссарово | Пчеловодство | 1 |
| 5 | Бирюков | С.Комиссарово | Пчеловодство | 1 |
| 6 | ИП ГКФХ Авдеев П.А. | С.Майское | Животноводство | 1 |
| 7 | ООО «Восток» | С.Майское | Выращивание однолетних культур и многолетних культур | 15 |
| 8 | ООО «Росток» | С.Майское |  | 10 |
| 9 | ООО Сатурн | С.Майское |  | 21 |
| 10 | ООО Сатурн-2 | С.Майское |  | 12 |
| 11 | ИП Бартынов | С.Новониколаевка |  | 1 |
| 12 | ИП ГКФХ Козырев В.М. | С.Новониколаевка |  | 1 |
| 13 | ИП ГКФХ Козырев Г.Н. | С.Новониколаевка |  | 1 |
| 14 | ИП Фоменко А.Н. | С. Новониколаевка |  | 1 |
| 15 | «Приморье» | С.Октябрьское |  | 1 |

Выводы.

В Ильинском сельском поселении имеются достаточно благоприятные агроклиматические условия для успешного ведения сельского хозяйства.

Длительная кризисная ситуация в экономике страны в 1990-е годы неизбежно отразилась на состоянии сельскохозяйственной отрасли рассматриваемого сельского поселения. Произошедшее масштабное сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1990-е годы, сохраняется и в течение 2000-х годов, хотя и меньшими темпами.

### 1.5.7 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства

Приоритетным направлением для инвестирования на территории Ханкайского района, соответственно и Ильинского СП, является развитие агропромышленного комплекса.

Для улучшения сложившейся ситуации в сельском хозяйстве необходимо проведение работ по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в с. Ильинка и с. Троицкое, активное участие в реализации федеральных программ «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы».

Создание комплекса предприятий по производству пищевых продуктов целесообразно в населенных пунктах, в которых находятся наиболее крупные действующие сельскохозяйственные предприятия – производители сырья. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

Также возможными направлениями развития в Ильинском сельском поселении Ханкайского района являются:

- рыбоводство с учетом восстановления запасов основных промысловых видов рыб в бассейне оз.Ханка и переориентации большей части сил и средств на создание собственной стабильной сырьевой базы за счёт развития аквакультуры;

- промышленность строительных материалов в целях обеспечения потребностей строительных компаний района материалами для строительства новых объектов производственного, офисного назначения и индивидуальных домов.

- строительство элеватора по переработке зерна 20 тонн в час в с. Новониколаевка;

- строительство зерносушилок 10 тонн в час в с. Новониколаевка и в с.Майское;

- строительство фермы КРС на 300 голов в районе села Новониколаевка, площадью 89900м2;

Учитывая достаточно высокую кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий района, соответственно и сельского поселения, по сравнению со среднекраевой, необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель, как наиболее ценных, за счет:

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель;

- оптимизации структуры пашни в соответствии с особенностями агроклиматической зоны;

- совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с требованиями рациональной системы севооборотов;

- применения продуктивного высококачественного семенного материала;

- перехода на трудосберегающие прогрессивные технологии;

- формирование эффективного кадрового потенциала.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных работ.

- 1.6 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Согласно классификации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги подразделяются, в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах сельского поселения представлена сетью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, протяженностью 103,58 км.

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения утвержден постановлением администрации Приморского края от 26.11.2012 г. №357-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».

Федеральных дорог, ведомственных и частных дорог на территории сельского поселения нет. Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения: Михайловка–Турий Рог, проходящей по территории Ильинского сельского поселения.

Таблица 23

Дороги регионального или межмуниципального значения

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дороги | Площадь автодороги в границах МО, м2 | Протяжен-ность в границах МО, км | Средняя ширина полосы отвода, м | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 ОП РЗ 05А-192 | Михайловка–Турий Рог | 419606 | 19,1 | 22 | III, IV |
| 05 ОП РЗ 05К-353 | Михайловка-Турий Рог-ст. Ильинка | 18 000 | 1,21 | 18 | V |
| 05 ОП РЗ 05К-354 | Михайловка-Турий Рог-Новониколаека | 242 016 | 12,53 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-355 | Михайловка-Турий Рог-Майское- Октябрьское | 138 888 | 6,4 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-356 | Сибирцево–Жариково-Комиссарово- Ильинка-Комиссарово | 392 040 | 20,73 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-361 | Михайловка-Турий Рог-Троицкое | 180 000 | 9,82 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-357 | Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Дворянка | 306 000 | 17 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05Н-263 | Сибирцево–Жариково-Комиссарово | 242 000 | 11,00 | 22 | IV, V |

Согласно утвержденной Схемы территориального планирования Приморского края намечены мероприятия первой очереди:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка – Турий Рог;

- реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения значения Сибирцево – Жариково – Комиссарово;

-  реконструкция и строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения значения Комиссарово – Первомайское – Турий Рог.

Автомобильное сообщение

Населенные пункты сельского поселения связываются друг с другом и с другими селами и городами по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

Пассажирские перевозки района обслуживаются АТП ОАО «Приморавтотранс», ООО «Ханкайское автотранспортное предприятия», ООО «Каретный двор».

Таблица 24

Искусственные сооружения (мосты)

| Наименование автодороги | Год постройки | Препятствие | Материал | Длина (общая) | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №192 «Михайловка – Турий Рог» | 1968 | р. Троицкая | ж/б | 42,26 | Н-30 НК-80 |
|  | 1979 | р. Комиссаровка | ж/б | 368,1 | Н-30 НК-80 |
|  | 1979 | р. Комиссаровка | ж/б | 40,9 | Н-30 НК-80 |
| №263 «Сибирцево-Жариково-Комиссарово» | 1994 | р. Комиссаровка | метал. | 64 | Н-13 НК-80 |
|  |  | 2 суходола | ж/б | 11,4 |  |
|  |  | 13 ручьев | ж/б | 59,85 |  |

Таблица 25

Автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Количество автобусов на маршруте | Дни работы | Количество рейсов в день | Протяженность маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |
| Камень-Рыболов-Комиссарово | 1 | Четверг | 4 | 47,1 |
| Комиссарово-Дворянка | 1 | четверг | 4 | 26,0 |
| Камень-Рыболов-Новониколаевка | 1 | Вторник, пятница | 4 | 42 |
| Камень-Рыболов-Майское-Октябрьское | 1 | ежедневно, кроме пятницы | 6 | 34,2 |
| Междугородные маршруты |  |  |  |  |
| Владивосток-Камень-Рыболов |  |  | 4 |  |
| Уссурийск-Камень-Рыболов |  |  | 5 |  |
| Камень-Рыболов – Спасск-Дальний |  | ежедневно, кроме среды | 1 |  |
| Международные маршруты |  |  |  |  |
| Камень-Рыболов-АПП Турий Рог -Мишань (КНР) |  |  | 1 |  |
| Уссурийск – Камень-Рыболов – АПП Турий Рог – Мишань – Цзиси |  | ежедневно, кроме воскресенья | 1 |  |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная инфраструктура  на территории Ильинского сельского поселения находится в ведении Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

По территории сельского поселения проходит однопутная железнодорожная линия, которая  на станции Сибирцево примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали.

Линия не электрифицирована, перевозочный процесс обеспечивается тепловозами. Основными средствами сигнализации и связи при движении поездов является на участке Сибирцево - Камень-Рыболов – полуавтоматическая блокировка.

В пределах сельского поселения расположена  железнодорожная станция Ильинка.

Выводы

Населенные пункты Ильинского СП Ханкайского района расположены в благоприятной зоне обеспеченности транспортными коммуникациями регионального или межмуниципального значения.

- 1.7 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Исходные данные

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Ильинского сельского поселения Ханкайского района Приморского края произведен на основании:

- топосъемки местности в границах населенных пунктов Ильинского сельского поселения в масштабе 1:5000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики объектов производственной, социальной сферы и жилищного фонда Ильинского сельского поселения;

- схемы электроснабжения Ильинского СП;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Приморского края.

Природные  условия

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Ильинского сельского поселения приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - IV;

- нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление – 650 Па;

- скорость ветра – 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 20 до 40.

Рельеф местности в районе Ильинского сельского поселения преимущественно равнинный.

Грунты – пески, гравий с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=1000 Ом*м, глина (ρср.=50 Ом*м) и суглинки (ρср.=100 Ом*м).

Сейсмичность территории - 7-8 баллов.

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии с.Ильинка, ж/д ст. Ильинка и с.Троицкое относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения выполнены, объекты II категории обеспечены резервным питанием.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания и сооружения. Приборами учета оснащены практически все потребители Ильинского сельского поселения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов (квартир) и расхода электроэнергии в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ). Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Таблица 26

Характеристика основных объектов электроснабжения

Ильинского сельского поселения

| Наименование объекта |  | Основной показатель объекта |  |  | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка |  |  |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения |  | Расчетный коэф-т мощности соs φ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол- во (проект/факт) |  | Единица измерения |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |
| с.Ильинка, ж/д ст. Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад с.Ильинка №6" |  | 1 место | 110/72 |  | кВт/место |  |  | 0,46 | II |  | 0,97 |  |  |
| МБОУ «СОШ №5 с.Ильинка» |  | 1 учащийся | 180/152 |  | кВт/учащийся |  |  | 0,25 | II |  | 0,95 |  |  |
| ФАП |  | м2 общей площади | 300 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,14 | II |  | 0,92 |  |  |
| Сельский дом культуры |  | 1 место | 450 |  | кВт/место |  |  | 0,14 | III |  | 0,92 |  |  |
| Библиотека |  | объект | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,043 | III |  | 0,9 |  |  |
| Здания учреждений управления, кредитно-финансовых и прочих орга-низаций с численностью работающих до 50 человек |  | объект | 5 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,043 | III |  | 0,87 |  |  |
| Церковь |  | объект | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,043 | III |  | 0,9 |  |  |
| Закусочная |  | объект | 1 |  | кВт/место |  |  | 0,81 | III |  | 0,95 |  |  |
| Торговые центры, магазины (9шт.) |  | м2 торговой площади | 1028 |  | кВт/м2 торговой площади |  |  | 0,23 | II , III |  | 0,82 |  |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 400 | II |  | 0,8 |  |  |
| Скважина, водонапорная башня |  | объект | 2 |  | кВт |  |  | 30 | III |  | 0,8 |  |  |
| Пекарня |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 150 | III |  | 0,85 |  |  |
| Зерноток "Агро Дэсун" |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 400 | III |  | 0,85 |  |  |
| Мастерские "Агро Дэсун" |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 200 | III |  | 0,85 |  |  |
| Зерноток |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 100 | III |  | 0,85 |  |  |
| Консервный завод |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 250 | III |  | 0,85 |  |  |
| Животноводческая ферма |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 100 | III |  | 0,85 |  |  |
| АЗС |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 50 | III |  | 0,85 |  |  |
| СТО |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 30 | III |  | 0,85 |  |  |
| Мебельный цех |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 30 | III |  | 0,85 |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | квартир/м2 | 598/ 44009 |  | кВт/ м2 |  |  | 0,019 | III |  | 0,96 |  |  |
| с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Школа-детский сад №87 с.Троицкое" |  | 1 место | 15/19 |  | кВт/место |  |  | 0,46 | II |  | 0,97 |  |  |
| МБОУ «СОШ №10 с.Троицкое» |  | 1 учащийся | 320/95 |  | кВт/учащийся |  |  | 0,25 | II |  | 0,95 |  |  |
| ФАП |  | м2 общей площади | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,14 | II |  | 0,92 |  |  |
| Сельский дом культуры |  | 1 место | 300 |  | кВт/место |  |  | 0,14 | III |  | 0,92 |  |  |
| Библиотека |  | объект | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,043 | III |  | 0,9 |  |  |
| Здания учреждений управления, кредитно-финансовых и прочих орга-низаций с численностью работающих до 50 человек |  | объект | 3 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,043 | III |  | 0,87 |  |  |
| Кафе |  | объект | 1 |  | кВт/место |  |  | 0,81 | III |  | 0,95 |  |  |
| Магазины смешанных товаров (5шт.) |  | м2 торговой площади | 128,3 |  | кВт/м2 торговой площади |  |  | 0,23 | III |  | 0,82 |  |  |
| База отдыха |  | объект | 1 |  | кВт/место |  |  | 0,36 | III |  | 0,92 |  |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 200 | II |  | 0,8 |  |  |
| Скважина, водонапорная башня |  | объект | 2 |  | кВт |  |  | 30 | III |  | 0,8 |  |  |
| Зерноток |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 150 | III |  | 0,85 |  |  |
| Технический участок |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 400 | III |  | 0,85 |  |  |
| Склад ГСМ |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 50 | III |  | 0,85 |  |  |
| Животноводческая ферма |  | объект | 1 |  | кВт |  |  | 100 | III |  | 0,85 |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | квартир/м2 | 496/ 25062 |  | кВт/ м2 |  |  | 0,019 | III |  | 0,96 |  |  |
| с.Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ с.Октябрьское» | 1 учащийся |  |  | 240 |  | кВт/учащийся | 0,25 |  |  | II |  | 0,95 |  |
| ФАП | м2 общей площади |  |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,14 |  |  | II |  | 0,92 |  |
| Сельский дом культуры | 1 место |  |  | 50 |  | кВт/место | 0,14 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Библиотека (4,67 тыс.экз.) | м2 общей площади |  |  | 75 |  | кВт/м2 общей площади | 0,043 |  |  | III |  | 0,9 |  |
| Администрация сельского поселения | м2 общей площади |  |  | 300 |  | кВт/м2 общей площади | 0,054 |  |  | III |  | 0,87 |  |
| Административное здание | м2 общей площади |  |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,054 |  |  | III |  | 0,87 |  |
| Почтовое отделение, АТС | м2 общей площади |  |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади | 0,043 |  |  | III |  | 0,9 |  |
| Магазины смешанных товаров (3шт.) | м2 торговой площади |  |  | 161 |  | кВт/м2 торг. площади | 0,23 |  |  | III |  | 0,82 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | объект |  |  | 1 |  | кВт | 200 |  |  | II |  | 0,8 |  |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  |  | 1 |  | кВт | 30 |  |  | III |  | 0,8 |  |
| Сельхозпредприятие ООО «Восток-С» | объект |  |  | 1 |  | кВт | 400 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| МТМ | объект |  |  | 1 |  | кВт | 200 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| Склад ГСМ | объект |  |  | 1 |  | кВт | 30 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| Ферма КРС | объект |  |  | 1 |  | кВт | 200 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | домов |  |  | 221 |  | кВт/дом | 6,0 |  |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Майское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад с.Майское" | 1 место |  |  | 40 |  | кВт/место | 0,46 |  |  | II |  | 0,97 |  |
| ФАП | м2 общей площади |  |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,14 |  |  | II |  | 0,92 |  |
| Библиотека (4,92 тыс.экз.) | м2 общей площади |  |  | 33 |  | кВт/м2 общей площади | 0,043 |  |  | III |  | 0,9 |  |
| Почтовое отделение | м2 общей площади |  |  | 30 |  | кВт/м2 общей площади | 0,043 |  |  | III |  | 0,9 |  |
| Магазины смешанных товаров (5 шт.) | м2 торговой площади |  |  | 240 |  | кВт/м2 торговой площади | 0,23 |  |  | III |  | 0,82 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | объект |  |  | 1 |  | кВт | 100 |  |  | II |  | 0,8 |  |
| ООО "Сатурн" (ремонт сельхозтехники, зерноток, зерносклады) | объект |  |  | 1 |  | кВт | 100 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| ООО «Росток» (ремонт сельхозтехники, зерносклады) | объект |  |  | 1 |  | кВт | 70 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| Сельхозпредприятие ООО «Ферра» | объект |  |  | 1 |  | кВт | 30 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | домов |  |  | 295 |  | кВт/дом | 6,0 |  |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Люблино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади |  |  | 26 |  | кВт/м2 торг. площади | 0,23 |  |  | III |  | 0,82 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ферма КРС | объект |  |  | 1 |  | кВт | 10 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | домов |  |  | 86 |  | кВт/дом | 6,0 |  |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | м2 общей площади |  |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,14 |  |  | II |  | 0,92 |  |
| Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади |  |  | 55 |  | кВт/м2 торг. площади | 0,23 |  |  | III |  | 0,82 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоянка техники, склады | объект |  |  | 1 |  | кВт | 100 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Предприятие по сушке зерна | объект |  |  | 1 |  | кВт | 100 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Предприятие по ремонту сельхозтехники | объект |  |  | 1 |  | кВт | 100 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Ферма КРС | объект |  |  | 1 |  | кВт | 30 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | домов |  |  | 100 |  | кВт/дом | 6,0 |  |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад с.Комиссарово» | 1 место |  |  | 18 |  | кВт/место | 0,46 |  |  | II |  | 0,97 |  |
| МБОУ «СОШ с.Комиссарово» | 1 учащийся |  |  | 230 |  | кВт/учащийся | 0,25 |  |  | II |  | 0,95 |  |
| ФАП | м2 общей площади |  |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади | 0,14 |  |  | II |  | 0,92 |  |
| Дом культуры | 1 место |  |  | 270 |  | кВт/место | 0,14 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| Библиотека (9,6 тыс.экз.) | м2 общей площади |  |  | 61 |  | кВт/м2 общей площади | 0,043 |  |  | III |  | 0,9 |  |
| Администрация сельского поселения | м2 общей площади |  |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,054 |  |  | III |  | 0,87 |  |
| Почтовое отделение | м2 общей площади |  |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади | 0,043 |  |  | III |  | 0,9 |  |
| АТС | м2 общей площади |  |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади | 0,054 |  |  | III |  | 0,87 |  |
| Магазины смешанных товаров (2 шт.) | м2 торговой площади |  |  | 155,1 |  | кВт/м2 торг. площади | 0,23 |  |  | III |  | 0,82 |  |
| Военный гарнизон | объект |  |  | 1 |  | кВт | 100 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | объект |  |  | 1 |  | кВт | 200 |  |  | II |  | 0,8 |  |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  |  | 1 |  | кВт | 50 |  |  | III |  | 0,8 |  |
| Лесничество | объект |  |  | 1 |  | кВт | 50 |  |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общежитие с плитами на сжиженном газе | комнат |  |  | 10 |  | кВт/комнату | 2,7 |  |  | III |  | 0,96 |  |
| Двухэтажные жилые дома, с плитами на сжиженном газе, 8-квартирные | домов |  |  | 1 |  | кВт/квартиру | 3,0 |  |  | III |  | 0,96 |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, - 1-квартирные; - 2-квартирные | домов домов |  |  | 74 159 |  | кВт/квартиру кВт/квартиру | 6,0 6,0 |  |  | III III |  | 0,96 0,96 |  |
| с.Дворянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | м2 общей площади |  |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,14 |  |  | II |  | 0,92 |  |
| Сельский клуб | 1 место |  |  | 100 |  | кВт/место | 0,14 |  |  | III |  | 0,92 |  |
| АТС | м2 общей площади |  |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади | 0,043 |  |  | III |  | 0,9 |  |
| Объекты производственной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, - 1-квартирные; - 2-квартирные | домов домов |  |  | 14 17 |  | кВт/квартиру кВт/квартиру | 6,0 6,0 |  |  | III III |  | 0,96 0,96 |  |

Наибольшее потребление электроэнергии по Ильинскому сельскому поселению приходится на жилой сектор, объекты ЖКХ и ряд производственных объектов.

Система электроснабжения

Система электроснабжения Ильинского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», филиал «Приморские электрические сети», СП «Центральные электрические сети», Ханкайский РЭС.

Источником электроснабжения с.Ильинка, ж/д ст. Ильинка и с.Троицкое является ПС-35/10кВ "Ильинка".

Таблица 27

Характеристика подстанции 35/10 кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА (на 01.07.2013г.) | Физичес-кий износ оборудо-вания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансфор-маторов, МВА |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т | 3Т |  |  |
| 1 | ПС-35/10кВ «Ильинка» | 35/10 | 2 | 4 | 4 | --- | 0,968 | 20-30 |

ПС-35/10кВ "Ильинка" располагает небольшим резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ.

Техническое состояние подстанции хорошее, процент физического износа оборудования незначителен.

Внешнее электроснабжение Ильинского сельского поселения осуществляется по ВЛ-110кВ «Хороль – Камень-Рыболов» с территории Хорольского муниципального района, затем по ВЛ-35кВ от ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" .

По территории Ильинского сельского поселения проходят воздушные линии электропередач 35кВ, 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Ильинка" до потребителей с.Ильинка, ж/д ст. Ильинка и с.Троицкое осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий и сооружений.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.

На территории Ильинского сельского поселения расположены 27 КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 40 до 400 кВА.

Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная, в среднем загрузка трансформаторов составляет 50-70%. Состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное, процент физического износа оборудования не превышает 50%.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населённых пунктов Ильинского сельского поселения Ханкайского района осуществляется децентрализовано от отопительных котельных разной мощности и различной ведомственной принадлежности. Крупных источников тепла на территории сельского поселения нет.

Топливо для большинства котельных – уголь, мазут.

Таблица 28

Перечень котельных приведен (по данным Отделов ЖКХ, ТЭК Ханкайского муниципального района)

| № п/п | Наименование котельных | Расположение котельных | Годовой расход топлива, тн | Вид топлива | Пр-сть, Гкал/ч | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ильинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №9 | с. Ильинка с. Троицкое | 350 | Уголь | 4,2 | 13,5744 |
| 2 | СШ №10 |  | 210 | Уголь | 0,86 | 2,7795 |
| 3 | СДК | с. Троицкое | 110 | Уголь | 0,7 | 2,2624 |
| 4 | №5/7 | с. Комиссарово | 75 | Уголь | 1,4 | 4,5248 |
| 5 | Школа | с. Октябрьское | - | Уголь | - | - |
| 6 | Детсад | с. Майское | - | Уголь | - | - |

Таблица 29

Характеристика котельных и тепловых пунктов

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения | Местоположение адрес объекта | Количество котлов и их марка | Производительность котла, Гкал/час | Вид топлива | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельные №9 | №9 с.Ильинка Ул. Столетия 3а | 4, Братск | 0,6 | уголь | 1992 |
| 2 | Котельная №188 | С. Троицкое, гарнизон | 5, Братск | 0,6 | уголь | 1990 |
|  | Котельные | №5/7с. Комиссарово Ул. Советская 16 а | 4, Братск | 0,86 | уголь | 1992 |

Таблица 30

Характеристика трубопроводов

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Отапливаемая площадь (тыс. кв. м) | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса с. Ильинка | 1542 | 3,95 | 1993 |
| 2 | Теплотрасса | 991,5 | - | 1975-2010 |

Износ основного оборудования котельных и тепловых сетей составляет около 50%. Изношенное оборудование планово заменяется, или проводятся ремонтно-восстановительные работы на этих объектах.

Анализ существующего положения поселения выявил:

–котельная малой тепловой мощности с морально и физически устаревшим оборудованием;

– в качестве тепловой изоляции на сетях используется минеральная вата (морально устаревший материал), что приводит к тепловым потерям выше нормативных.

Водоснабжение

Краткая характеристика водоснабжения приведена в таблице 31.

Таблица 31

Характеристика водоснабжения

| Наименование населенных пунктов | Водопровод |
| --- | --- |
| Ильинское сельское поселение |  |
| с.Ильинка | Водоснабжение из скважин. Общий дебит 830м3/сут. Зона санитарной охраны (ЗСО) отвечает требованиям СанПиН. Вода без очистки подается в разводящую сеть села. Схема разводящей сети –тупиковая.Имеются децентрализованные источники-колодцы – 18шт. |
| с.Троицкое | Водоснабжение из скважины. Общий дебит 300м3/сут Имеется две емкости по 25 куб. м каждая, имеется станция обезжележивания |
| ж-ст.Ильинка | Водоснабжение децентрализованное. |
| с.Октябрьское | Источник водоснабжения – скважина с дебитом 360м3/сут. Водопровод отсутствует. Децентрализованные источники -4колодца. |
| с.Люблино | Децентрализованное водоснабжение из колодцев. |
| с.Майское | Децентрализованное водоснабжение из колодцев. |
| с.Новониколаевка | Децентрализованное водоснабжение из колодцев. |
| с. Дворянка | Децентрализованное водоснабжение из колодцев. |
| с. Комиссарово | Водоснабжение из скважин. |

Таблица 32

Водозаборные сооружения  Ильинского сельского поселения

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположение | Дебит, м3 /сут | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина 643 | Партизанская 32 с. Ильинка | 400 | 1964 |
| 2 | Скважина 302 | Киевская 52 с. Ильинка | 432 | 1964 |
| 3 | Две скважины | Ул. Пушкина с. Троицкое | по 150 каждая | 1960 |
| 4 | Скважина | С. Комиссарово Ул. Трактовая 1а | 144 | 1974 |

Таблица 33

Водонапорные башни и резервуары Ильинского сельского поселения

| №п/п | Наименование объектов | Местоположение | Объем, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Ул. Киевская с. Ильинка | 18 | 1994 | 30 |
| 2 | Две емкости | С. Троицкое ул. Пушкина | 50 | 1990 | - |
| 3 | Водонапорная башня | с. Комиссарово,Ул. Трактовая 1а | 6 | 1974 | 31 |

Водопровод

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения и водоотведения | Местоположение (наименование улиц) | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Дата ввода в эксплуата-цию | % физического износа (согласно официальных данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод от | Уличная сеть с. Ильинка | 100 | 3319 | чугун | 1964 | Данные отсутствуют |
| 2 | Трубопровод от с. Троицкое | Уличная сеть с. Ильинка | 100 | 5532 | чугун | 1960 | Данные отсутствуют |
| 3 | Трубопровод от | Ул. Трактовая, ул. Нагорная | 50 | 2342 | сталь | 1992 | 27 |

Водоотведение

Имеются канализационные системы с очистными сооружениями биологической очистки в с. Ильинка, которые на сегодня полностью разрушены.

Таблица 34

| Наименование населенных пунктов | Численность населения | Канализация |
| --- | --- | --- |
| Ильинское сельское поселение |  |  |
| с.Ильинка | 1987 | Имеется канализационная система, очистные сооружения производительностью 0,5тыс.м3/сут |
| с.Троицкое | 1273 | Имеется канализационная система для отвода хоз. -бытовых сточных вод и очистные сооружения (КОС) производительностью 250м3/сут. Очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии (разрушены). |
| ж-ст.Ильинка | 5 | Сброс сточных вод на рельеф. |

Выводы

Существующие очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствуют современным требованиям по степеням очистки и требуют реконструкции.

Мелиоративные системы

Гидромелиоративные системы в Ханкайском районе стали создаваться в 20-30 гг. ХХ в.

В настоящее время часть мелиоративных объектов относится к федеральной собственности, часть - внутрихозяйственная мелиоративная сеть. Межхозяйственные магистральные каналы и дамбы обвалования, находящиеся на балансе ФГУ «Управления Приммелиоводхоз» по мере поступления средств из федерального бюджета приводятся в порядок. Внутрихозяйственные дамбы и нагорные канавы заброшены и интенсивно разрушаются.

На сегодняшний день в сельском поселении действует Ильинская ОС.

Выводы

В целях эффективного использования имеющегося потенциала необходимо прежде всего провести реконструкцию и восстановление работоспособности систем и сооружений, относящихся к федеральной собственности и обеспечивающих функционирование значительных площадей орошаемых земель.

В первоочередном порядке необходимо предусмотреть восстановление мелиоративной сети и поливной техники в эффективно использующих мелиоративные земли хозяйствах-землепользователях, в которых требуется проведение работ только по отдельным элементам системы: вышедших из строя трубопроводов, гидротехнических сооружений, рыбозащитных устройств, оборудования насосных станций и электроподстанций, оснащение закрытых оросительных систем приборами и устройствами, гасящими гидравлический удар, средствами водоучета, замена и проведение восстановительного ремонта дождевальной техники и устройство горизонтального и вертикального дренажа

Газоснабжение

В настоящий момент газоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Централизованное газоснабжение природным газом населенных пунктов поселения отсутствует.

Связь

Фиксированная связь

На территории сельского поселения оказывают услуги связи:

- местной связи: ПАО «Ростелеком»;

- зоновой связи: ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпел-Коммуникации»;

- международной и международной связи: ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком"  (МТТ), ОАО "Ростелеком", ОАО "СЦС Совинтел".

Существующее оборудование АТС позволяет оказывать услуги связи по обеспечению доступа в Интернет, предоставление всего спектра услуг на базе цифровых технологий ограничено применением устаревших типов АТС и устаревших линий связи.

Таблица 35

Обеспеченность услугами связи Ильинского СП Ханкайского муниципального района

| Населенный пункт | Кол-во жителей | Наличие ВОЛС | Тел. Физ. лиц | Интернет Физ. лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дворянка | 116 | 0 | 8 | 0 |
| с. Ильинка | 1455 | 0 | 85 | 6 |
| ж-д. ст. Ильинка | 11 | 0 | 0 | 0 |
| с. Комиссарово | 663 | 0 | 34 | 4 |
| с. Люблино | 223 | 0 | 1 | 0 |
| с. Майское | 562 | 0 | 18 | 1 |
| с. Новониколаевка | 233 | 0 | 0 | 0 |
| с. Октябрьское | 537 | 0 | 33 | 6 |
| с. Троицкое | 990 | 0 | 70 | 14 |

Подвижная радиотелефонная связь

На территории сельского поселения оказывают услуги связи:

- ПАО «Вымпел-Коммуникации» в стандарте GSM-900/1800, UMTS-2100

- ОАО "МТС" в стандарте GSM-900/1800

- ЗАО "АКОС" " в стандарте GSM-1800

- ЗАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800

Количество базовых станций ЗАО "АКОС" - 1 шт. ЗАО "Мегафон" – 1 шт. ПАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО "МТС"- не предоставили сведения по причине коммерческой тайны. Существующее количество базовых станций сотовых операторов обеспечивают потребность в услугах связи, как жителей муниципального района, так и абонентов следующих по автомобильным дорогам.

Телевизионное и радиовещание

На территории сельского поселения вещает радиотелевизионная передающая станция Приморского филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть»  - Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр, расположенная в с.Новожатково, которая обеспечивает население близлежащих сельских населённых пунктов эфирным телевизионным вещанием.

Таблица 36

Технические средства ТВ и радиовещания

| Номер ТВ канала, частота МГц | Программа | Тип оборудования | Мощность Вт | Охват населения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Россия+ПТР | АТРС-5 | 5000 | 100 |
| 12 | Первый канал | STV-35 | 4000 | 100 |
| 37 | ОТВ-ПРИМ |  | 100 | 97 |
| 66.86 | Маяк | TFR4000M/DD | 4000 | 100 |
| 68.6 | Р.России+ПТР | TFR4000M/DD | 4000 | 100 |

Прием общероссийских ТВ программ в муниципальном районе осуществляется посредством спутниковых антенн индивидуального приема.

Проводное вещание на территории Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района в настоящее время отсутствует.

Почтовая связь

Основным оператором на территории Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района является ФГУП «Почта России».

Таблица 37

Перечень отделений почтовой связи (ОПС)

| Город, населенный пункт | Расположение ОПС |
| --- | --- |
| с.Ильинка | ул.Столетия,9 |
| с.Троицкое | ул.Трактовая,22 |
| с.Октябрьское | ул.Набережная,6/1 |
| с.Комиссарово | ул.Колхозная,2б |
| с. Майское | н/д |

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

Основным оператором, оказывающим услуги связи по передаче данных в Ильинском сельском поселении - является ПАО «Ростелеком». Узлы связи передачи данных расположены совместно с АТС.

Для передачи данных посредством подвижной радиотелефонии используется соединение через GPRS.

В муниципальном районе не применяются сети, используемые беспроводные соединения (технологии Wi-Fi, Wi-Max).

Выводы

Существующие емкости АТС в большей части исчерпаны. Теле- и радиовещанием охвачено 100% населения. Существующее количество ОПС обеспечивает население сельского поселения услугами почтовой связи.

- 1.8 Экологическое состояние территории

Оценка экологической ситуации

Экологическая обстановка в сельском поселении в целом является благополучной в силу ряда факторов:

- лесистость территории;

- наличие водных объектов с их внутренними происходящими процессами - биоценозами;

- отсутствие крупных промышленных предприятий.

Воздушный бассейн

Основное влияние на состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оказывают печи, работающие в основном на твердом топливе и расположенные в жилых застройках, автотранспорт и пыление от автодорог не имеющих твердого покрытия.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются асфальтово-бетонный завод, работающий в летний сезон, сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от данных источников, являются: оксид углерода, оксид азота, бенз/а/пирен, пыль неорганическая, углерод черный (сажа), диоксид серы, взвешенные вещества, от животноводческих ферм и личных подсобных хозяйств – сероводород, аммиак, меркаптаны, микроорганизмы и пыль меховая (шерстяная, пуховая).

Почвы

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Итогом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории муниципального образования. В настоящее время на территории поселения расположены две свалки твердых бытовых отходов, санитарно-защитная зона одной из которых частично накладывается на с. Ильинка. На территории села Комиссарово расположена несанкционированная свалка.

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории сельского поселения повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к деградации почв, проявляющаяся:

- в интенсивном развитии заболачивания и подтопления земель, зарастания их древесно-кустарниковой растительностью, ухудшения естественных лугов и пастбищ.

Деградация почв спровоцирована не только природными факторами, но и за счет сокращения используемых сельскохозяйственных угодий, невыполнения почвозащитных и иных природоохранных мероприятий – уменьшением количества вносимых органических и минеральных удобрений, применением устаревших средств механизации и пр.

Источниками загрязнения почвы на территории сельского поселения  являются так же отходы животноводства.

Поверхностные и подземные воды

Остро стоят проблемы:

- отсутствие очистных сооружений на объектах водоснабжения;

- аварийные сбросы сточных вод в поверхностные водоисточники;

- отсутствие водоподготовки и обеззараживания подаваемой населению питьевой воды (84.6% от всех источников);

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников водоснабжения, водопроводных сетей (износ 75-100%);

- слабая материальная база эксплуатирующих организаций, недостаточность финансирования.

- 1.9 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

На территории Ильинского сельского поселения возможно возникновение следующих рисков:

Риски, связанные с лесными пожарами

По лесопожарному районированию Дальнего Востока (ДальНИИЛХ, 1982) территория Ильинского сельского поселения Ханкайского района входит в Артемовский лесопожарный округ Уссурийской лесопожарной области, характеризуется высокой пожарной опасностью и высокой горимостью. Средний класс пожарной опасности 2,3.

Территория сельского поселения располагается в климатических условиях, при которых в летние и осенние месяцы длительные периоды относительно сухой погоды (количество выпавших осадков за сутки меньше 3мм) наблюдаются почти ежегодно. Пожары могут возникать повсеместно, по всей незаселенной территории сельского поселения. Основной пик возникновения лесных пожаров приходится на летне-осенний период.

Поражающие факторы:

- теплофизический, проявляется возникновением пламени, нагревом тепловым потоком, тепловым ударом, помутнением воздуха, опасными дымами;

- химический, проявляется загрязнением атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.

Противопожарные мероприятия заключаются в наземном и авиапатрулировании, строительстве минерализованных полос и противопожарных разрывов, барьеров, дорог, устройстве мест отдыха и курения, стоянок автотранспорта и др. Также одним из средств борьбы с лесными пожарами является создание служб мониторинга пожарной обстановки лесов и тушения лесных пожаров, проведение противопожарной пропаганды, экологическое воспитание и образование.

Общие объемы противопожарных мероприятий на рассматриваемой территории

составляют:

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт существующих дорог;

- строительство мостов и труб-переездов;

- ремонт мостов;

- устройство подъездов к водозаборам – 3;

- строительство пожарных вышек;

- устройство мест отдыха и курения;

- установка агитплакатов и аншлагов.

Риски сейсмичности

К геофизическим опасным явлениям на территории Ильинского сельского поселения относятся землетрясения.

Поражающими факторами землетрясений являются:

- сейсмический, проявляется сейсмическим ударом, деформацией горных пород, взрывной волной, гравитационным смещением горных пород, деформацией речных русел;

- физический, проявляется повышением активности электромагнитного поля.

Частота возникновения землетрясений с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности согласно карте ОСР-97:

А (10%) – интенсивность в баллах – 6;

В (5%) – интенсивность в баллах – 7;

С (1%) в течение 50 лет – интенсивность в баллах – 7.

Согласно «Методике оценке последствий землетрясений» МЧС России 1994 г землетрясение 7 баллов может вызвать средние разрушения зданий, которые характеризуются разрушением меньшей части и частичной деформацией несущих конструкций, частичным сохранением ограждающих конструкций. При этом здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

Риски, связанные с опасными природными явлениями

Подтопление.

Поражающие факторы:

- гидростатический, проявляется повышением уровня грунтовых вод;

- гидродинамический, проявляется гидродинамическим давлением потока грунтовых вод;

- гидрохимический, проявляется загрязнением (засолением) почв и грунтов, коррозией подземных металлических конструкций.

Грунтовые воды в виде «верховодки» встречаются вдоль долин рек Комиссаровка, Троицкая.

Максимальный уровень образования «верховодки» приурочен к весенне-летнему периоду. Верховодка сезонно действующая, в сухое время года и зимой она исчезает.

Согласно п.2 статьи 67.1 Водного кодекса РФ размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В отношении зон, подверженных паводкам и наводнениям (с исторически сложившейся индивидуальной жилой застройкой, в том числе вблизи русел рек), не допускается новое строительство до момента реализации мероприятий по инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

Согласно п. 6 статьи 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления запрещаются, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления и подтопления отображены на основании раннее разработанной градостроительной документации применительно к территории Ильинского сельского поселения.

Русловая эрозия.

Поражающие факторы – гидродинамический,проявляется гидродинамическим давлением потока воды и деформацией речного русла.

Русловая эрозия происходит под действием водотоков в основном в местах поворотов их динамических осей. Русловой эрозии подвергаются главным образом западные берега водотоков. С процессом эрозии связано разрушение берегов с образованием обвалов и осыпей. Для борьбы с русловой эрозией необходимо производить укрепление берегов или создавать струенаправляющие сооружения.

Территория сельского поселения подвержена и таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Сильный ветер.

Поражающий фактор - аэродинамический, проявляется ветровым потоком, ветровой нагрузкой, аэродинамическим давлением, вибрацией.

В соответствии с данными «Методики оценки последствий ураганов» МЧС России 1994г. частота возникновения ураганного ветра с различной скоростью для Приморского края при вероятности возникновения один раз в год представлена в таблице 38.

Таблица 38

Частота возникновения ураганного ветра

| Вероятность возникновения урагана при частоте 1/год | 0,2 | 0,05 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость ветра | 37 м/сек | 44 м/сек | 50 м/сек |

Согласно «Методике оценки последствий ураганов» МЧС России ураганный ветер со скоростью 50 м/с может вызвать сильные разрушения зданий, которые характеризуются значительными деформациями несущих конструкций, образованием сквозных трещин и проломов в стенах, обрушением частей стен и перекрытий верхних этажей, деформацией перекрытий нижних этажей. Сильные разрушения зданий могут привести к 60% общих потерь населения в этих зданиях, в том числе: 15% – безвозвратных потерь и 45% санитарных потерь.

Гололед.

Поражающие факторы: гравитационный, проявляется гололедной нагрузкой; динамический, проявляется вибрацией.

Согласно СНиП 2.01.07-85* территория Ильинского сельского поселения располагается в третьем районе по толщине стенки гололеда.

При проектировании зданий и сооружений необходимо учитывать величину гололедной нагрузки, возникающей от образования гололеда на конструкциях зданий и сооружений.

Туман.

Поражающие факторы - теплофизический, проявляется снижением видимости.

Образование туманов возможно над всей территорией района. Наибольшая частота и интенсивность туманов приходится на прибрежные территории района.

Заморозок.

Поражающие факторы - тепловой, проявляется охлаждением почвы, воздуха.

Абсолютная минимальная температура воздуха– -40 С. Для снижения факторов воздействия отрицательных температур необходимо проектировать здания и сооружения:

- с коэффициентом теплопередачи ограждающих конструкций, обеспечивающим максимально возможный низкий уровень теплообмена с окружающей средой;

- оснащения зданий и сооружений с постоянным присутствием людей системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим внутри зданий и сооружений.

Гроза.

Поражающие факторы- электрофизический, проявляется электрическими разрядами.

В соответствии с ПУЭ территория Ильинского сельского поселения Ханкайского района попадает в зону со среднегодовой продолжительностью гроз 20-40 часов.

Для обеспечения безопасности людей, сельскохозяйственных животных и птиц в зданиях сельхозпредприятий, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при воздействии молнии, а так же защиты от вторичных проявлений молнии – здания и сооружения оборудуются системами молниезащиты.

Продолжительны ливень, сильный снегопад.

Поражающие факторы - гидродинамический, при продолжительном ливне проявляется:

потоком (течением) воды, затоплением территории; при сильном снегопаде – снеговой нагрузкой, снежными заносами.

Анализ показывает, что на Приморский край в среднем выходит от 1 до 5 тайфунов в год. Причем в 78% случаев они вызывают сильные дожди, а в зимнее время – снегопады. Наибольшая повторяемость особо опасных дождей приходится на август – сентябрь. При тайфунах выпадает до 100 мм осадков в сутки, максимально – до 400 мм.

Вероятность возникновения опасного сильного дождя (в течение года) – 0,7; вероятность возникновения особо опасного снегопада – 0,3. В соответствии со СНиП 2.01.07-85* территория Ильинского СП Ханкайского муниципального района находится во I снеговом районе. Величина снеговой нагрузки для первого снегового района – 0,8 кПа.

Для уменьшения воздействия потоков воды, образующихся при сильных дождях и предотвращения затопления территории при строительстве необходимо предусматривать мероприятия по организации водостоков и водоотведению.

В качестве борьбы с возможно опасными снеговыми нагрузками следует проектировать несущие конструкции зданий и сооружений с учетом снеговых нагрузок данного района. При проектировании принимать конфигурацию зданий и сооружений и форму кровель зданий максимально исключающих образование снеговых «мешков». В процессе эксплуатации зданий и сооружений следить за уровнем снегового покрова на кровлях зданий и не допускать превышение снеговой нагрузки выше проектной.

Риски возможных биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации. В летний период чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут привести к массовым инфекционным болезням. Возможны вспышки эпидемических заболеваний населения, от контактов людей с водами озера Ханка, куда производится сброс неочищенных сточных вод, а так же от недостаточно качественной воды для питья.

Также на санитарно-эпидемиологическую ситуацию оказывают влияния несанкционированные свалки, которые не отвечают требованиям природоохранного законодательства и оказывают вредное воздействие на окружающую среду, и отсутствие межпоселкового полигона для переработки твердых бытовых отходов.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения  возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

На территории Ильинского сельского поселения возможно возникновение очагов сибирской язвы, туляремии, клещевого энцифалита, геморрагической лихорадки, ящура.

Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка на территории района удовлетворительная.

В связи с повсеместной реализацией импортной животноводческой продукции и миграцией диких животных и птиц в частном секторе могут возникнуть инфекционные заболевания животных.

Риски техногенного характера

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают:

- территории размещения взрыво-пожароопасных объектов, с категорией опасности от II до IV(склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции).

- территории размещения объектов жизнеобеспечения, прежде всего объектов теплоснабжения - котельных, IV класса опасности

- территории размещения энергетических объектов: электросетей (до 90% всех нарушений в электроснабжении), а также размещение генерирующих источников и объектов преобразования энергии;

- территории размещения объектов транспортной инфраструктуры -  практически   всех видов транспорта.

К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на территории Ильинского сельского поселения Ханкайского района относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на объектах транспорта, социально-бытового и культурного назначения с гибелью людей. Определенную угрозу для населения представляет нестабильная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории Ильинского сельского поселения Ханкайского района, относятся котельные.

По данным администрации на территории поселения находится 2 котельных.

Для исключения негативных процессов при эксплуатации котельных, обслуживающим организациям необходимо ежегодно проводить работу по оценке их технического состояния.

Для предупреждения и снижения последствий возникновения пожаров на взрывопожарных объектах заблаговременно планируется организационные инженерно-технические мероприятия согласно требованиям пожарного и Гостехнадзора.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 2193-р на территории Камень-Рыболовского сельского поселения установлена приграничная территория.

В соответствии с пунктом 10.2 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г. на приграничной территории должна проводиться световая маскировка.

Световая маскировка осуществляется в населенных пунктах, расположенных на приграничной территории, и на отдельно расположенных объектах капитального строительства, указанных в 1.1 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г., если эти населенные пункты и объекты рассматриваются органами военного управления как вероятные цели поражения на территории Российской Федерации.

Световую маскировку городских округов и поселений, объектов капитального строительства, указанных в 1.1 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г., входящих в зоны маскировки объектов и территорий, следует предусматривать в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских округах и поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу "Воздушная тревога" и отменяют с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т.д.) допускается проведением инженерно-технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала "Воздушная тревога".

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

- 1.10 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Ханкайского района Приморского края  и Концепцией социально-экономического развития Ханкайского муниципального района

Комплексная оценка территории

Согласно СТП Ханкайского района дана оценка развития территории Ильинского СП.

Оценка территории для градостроительной деятельности

Территории существующих населенных пунктов Ильинского СП расположены в зонах относительно благоприятных для градостроительной деятельности, с частичным присутствием неблагоприятных факторов, в виде затопления и участков низкой несущей способности грунта.

Каждому новому строительству на территории сельского поселения должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания.

Согласно п. 6 статьи 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно п.2 статьи 67.1 Водного кодекса РФ размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В отношении зон, подверженных паводкам и наводнениям (с исторически сложившейся индивидуальной жилой застройкой, в том числе вблизи русел рек), не допускается новое строительство до момента реализации мероприятий по инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

Оценка территории для целей сельского хозяйства

По оценке агроклиматических условий, почв и их плодородия, физико-геологических процессов были выделены территории благоприятные для ведения сельского хозяйства, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

Наиболее благоприятные территории для ведения сельского хозяйства располагаются на территории, примыкающей к озеру Ханка, около села Троицкое. Неблагоприятные территории заняты лесами, особо охраняемыми территориями, овражно-балочными комплексами, поймами рек и т.д.

В результате анализа комплексной оценки территории для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что большая часть территории Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района пригодна для развития земледелия и животноводства.

Оценка природных территорий

В результате анализа существующих природных ресурсов была выявлена   перспективная территория для создания ООПТ, которая расположена в приграничном участке стыка двух районов Ханкайского и Пограничного и Китайской Народной Республики. Рассматриваемая территория входит в единый природно-территориальный целостный комплекс, включающий:

- со стороны КНР - национальный биорезерват федерального уровня охраны «Фэн-хуан-шань», заказники регионального уровня «Эрдуан» и «Донгнин-ниацингшан»;

- со стороны Российской Федерации – уникальные остепненные дубовые леса и редколесья, расположенные в бассейне верхнего и среднего течения реки Комиссаровки и имеющие международное и федеральное значение, согласно Экологической программе Приморского края (Долговременная программа, 1992).

Оценка территории для целей рекреации и туризма

Взаимосвязанное сочетание на территории сельского поселения естественных, культурных и антропогенных факторов, качественная характеристика их комфортности определяют возможность выделения рекреационных зон.

Практически большую часть территории Ханкайского района можно определить как благоприятную для развития туризма. С учётом системы расселения, транспортных коммуникаций, выявленных рекреационных ресурсов, существующих ограничений были определены территории наибольшего туристского потенциала. Наиболее благоприятными для рекреационных и туристических целей являются территории примыкающие к озеру Ханка между селами Камень-Рыболов и Троицкое. На этих территориях возможно размещение площадок для организации многофункциональных зон круглогодичного действия.

К неблагоприятным относятся территории подверженные опасным геологическим процессам, затапливаемые паводками, а также территории в зонах с особыми условиями использования, которые могут оказать негативное влияние на здоровье.

- Концепция социально-экономического развития Ханкайского муниципального района

Концепция социально-экономического развития Ханкайского муниципального района сформирована с учетом специфичных свойств данной территории. Наиболее «выигрышными», важными свойствами рассматриваемой территории являются:

- территориально-сопряженное экономико-географическое положение относительно северо-восточных провинций Китая - крупнейшей страны мира, которая демонстрирует высокие темпы экономического развития и обладает огромными потребностями и возможностями сотрудничества;

- транзитное транспортное положение между северо-восточными провинциями Китая и Транссибом, городами, морскими портами Приморского края (Владивосток, Находка).

В качестве приоритетных в хозяйственной структуре района определены наиболее экономически эффективные в рыночных условиях производства и функции, обеспечивающие широкое участие Ханкайского муниципального района, и соответственно Ильинского сельского поселения,  в социально-экономической жизни Приморского края, а также (отдельными производствами и услугами) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР):

- развитие транспортного комплекса(в том числе – нового железнодорожного и автодорожного строительства на участке «Турий Рог – Сибирцево», создание складского хозяйства);

- - транзитные грузо- и пассажироперевозки;

- организации производств по переработке сельскохозяйственного сырья и пищевых ресурсов леса для потребителей в городах юга Приморского края (на базе двух-трехкратного увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и искусственного выращивания грибов, других пищевых ресурсов леса);

- более крупномасштабного производства строительных материалов в расчете на расширение жилищного, промышленного, транспортного, офисного строительства;

- создания объектов рекреационного хозяйства.

Основной импульс социально-экономического развития Ханкайского района могут обеспечить только современные предприятия, использующие новейшие технологии по переработке местного сырья (сельхозпродукции, недревесных и охотничье-промысловых, рыбных ресурсов оз. Ханка), выпуску строительных материалов.

С учетом географических свойств территории (природных, экономических, инфраструктурных), результатов их хозяйственного освоения на предыдущих этапах развития и перспективной пространственной организации в пределах Ханкайского муниципального района выделяются на перспективу четыре природно-хозяйственные зоны. Территория Ильинского сельского поселения относится к Юго-Западной природно-хозяйственной зоне. Экономическими центрами зоны выступают села Ильинка, Троицкое, Комиссарово.

Зона формируется в прибрежной части района, вдоль железнодорожной магистрали и автомобильной трассы до ст. Новокачалинск.

Наиболее перспективны на территории Ильинского СП: рыбоводство и рыбопромысловая деятельность; сельскохозяйственное производство (рисоводство, молочно-мясное скотоводство) и переработка сельскохозяйственной продукции, добыча строительного сырья и производство стройматериалов, туристско-рекреационная деятельность.

Зона занимает западную часть района, которую пересекает автомобильная дорога от с. Жариково (Пограничный район) – с. Комиссарово – до с. Первомайское). Экономические центры – села Комиссарово, Первомайское.

В западной зоне запланировано производство и переработка сельскохозяйственного сырья, лесное хозяйство, переработка древесины и недревесных ресурсов леса, охотничье-промысловая деятельность. Возможна добыча строительного сырья, производство стройматериалов. Добыча драгоценных металлов.

В СТП Ханкайского района предложено на территории поселения строительство предприятий по первичной переработке и хранению продукции сельского хозяйства:

- элеваторы по переработке зерна 20 тонн в час в  с. Новониколаевка,

- зерносушилка 10 тонн в час в  с. Новониколаевка;

- зерносушилка на 70т в сутки в  с. Майское.

На расчетный расчетный срок развитие производства строительных материалов за счет местной сырьевой базы:

- для дорожного хозяйства района (щебень, песок)  за счет местной сырьевой базы (Октябрьское месторождение песчано-гравийной смеси).

Развитие поселения неразрывно связано с воссозданием ресурсного потенциала животноводства. Восстановление численности поголовья скота предусматривает реализацию следующих инвестиционных проектов (1 очередь):

- строительство фермы КРС на 300 голов в районе села Новониколаевка, площадью 89900м2.

- 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов сельского поселения

- 2.1 Современная организация территории

Современную систему расселения на территории муниципального образования формируют исторически сложившиеся населенные пункты:

- село Ильинка;

- село Дворянка;

- жд. ст. Ильинка;

- село Комиссарово;

- село Люблино;

- село Майское;

- село Новониколаевка;

- село Октябрьское;

- село Троицкое.

Существующие населенные пункты имеют значительные различия, как по численности, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Административным центром муниципального образования является село Ильинка. В таблице 39 приведен баланс земель населенных пунктов Ильинского сельского поселения.

Таблица 39

Баланс земель населенных, входящих в состав Ильинского СП

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Ильинка | 327,78 |  |
|  | - жилая застройка | 160,87 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | 4,2 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 8,3 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 52,11 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,6 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 2,6 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 99,1 | - |
| 2 | село Троицкое | 635,79 |  |
|  | - жилая застройка | 118,37 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | 3,32 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 7,24 | - |
|  | - инженерно-транспортной инфраструктуры | 44,57 | 0,27 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,7 | 0,74 |
|  | - территория объектов специального назначения | 2,6 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 460,35 | - |
| 3 | жд. ст. Ильинка | 41,15 |  |
|  | - жилая застройка | 0,71 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | - | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 0,11 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 16,75 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 23,58 | - |
| 4 | село Комиссарово | 435,82 |  |
|  | - территория жилой застройки | 74,05 | 4,3 |
|  | усадебная застройка | 73,25 | 4,3 |
|  | малоэтажная застройка | 0,8 | - |
|  | - территория общественно-деловой застройки | 4,2 | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 72,14 |  |
|  | - территории военных и режимных объектов | 2,7 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | - | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,6 | 0,5 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 259,96 |  |
|  | территории производственного и коммунально-складского назначения | 5,7 | - |
| 5 | село Дворянка | 170,12 |  |
|  | - территория жилой застройки | 25,7 | - |
|  | - территория общественно-деловой застройки | 1,5 | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,8 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | - | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,3 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 136,42 | - |
|  | территории производственного и коммунально-складского назначения | 1,4 | - |
| 6 | с. Октябрьское | 169 | - |
|  | - жилая застройка | 37 | - |
|  | - общественно – деловая застройка | 3,4 | - |
|  | - производственная застройка | 8,5 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 10,8 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,2 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 109 | - |
|  | - территория специального назначения | 0,1 | - |
| 7 | с. Майское | 176 | - |
|  | - жилая застройка | 90 | - |
|  | - общественно – деловая застройка | 2,4 | - |
|  | - производственная застройка | 11,3 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 11,7 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,6 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 60 | - |
| 8 | с. Люблино | 82,3 | - |
|  | - жилая застройка | 22,5 | - |
|  | - общественно – деловая застройка | 0,05 | - |
|  | - производственная застройка | 10,3 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 3 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 46,3 | - |
|  | - территория специального назначения | 0,2 | - |
| 9 | с. Новониколаевка | 143 | - |
|  | - жилая застройка | 44,5 | - |
|  | - общественно – деловая застройка | 0,6 | - |
|  | - производственная застройка | 6,4 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 6 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,4 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 85 | - |

Село Ильинка

С. Ильинка расположено вдоль трассы Камень-Рыболов – Турий Рог, в 20 км от райцентра в очень живописном месте, у подножия сопки Маяк.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями, которые являются одновременно и ограничителем градостроительного развития территории, и мощным природным фактором в улучшении экологической обстановки и развитии рекреационной зоны.

С северо-востока территорию села ограничивает пойма р. Комиссаровка с заливными лугами, старицами, заболоченными и пониженными территориями. С запада к селу вплотную подступает лесной массив, представленный ценными породами деревьев, расположенный на землях лесного фонда.

Кроме того, одним из определяющих факторов планировочной структуры является автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения  и железнодорожная магистраль. Рисунок улично-дорожной сети поддерживает направление указанной автомобильной дороги с непосредственным выходом на неё основных транспортных связей.

Исторически культурно-бытовой центр сложился в центральной части села. Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села представлена в основном домами усадебного типа.

Улицы и проезды имеют в основном грунтовое покрытие. Объекты транспортной инфраструктуры представлены АЗС и СТО.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Ильинка присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Предприятия производственного назначения представлены в основном мастерскими «Агродесун» и размещены по территории села с нарушением санитарных норм.

Объекты специального назначения размещены как в границе, так и за границей села. Расположение свалки твердых бытовых отходов не отвечает санитарным требованиям. При нормативном расстоянии до жилой застройки 1000 м фактическое расстояние составляет 230 м.

В настоящее время кладбище (2,6 га) размещено с нарушением градостроительных норм, проектом предлагается закрытие существующего и строительство нового (0,5 га с развитием до 3 га) в южном направлении в 600 м. от селитебной территории. При нормативном расстоянии до жилой застройки 100 м фактическое расстояние составляет 600 м. Санитарно-защитная зона закрываемого кладбища составляет 100 м (Региональные нормотивы градостроительного проектирования в приморском крае 10.2.4).

Площадь земель в границах населенного пункта с. Ильинка составляет 327,78 га.

Планировочные ограничения:

– лесной массив (земли лесного фонда) ограничивает развитие населенного пункта в западном направлении;

– подтопляемые территории.

Анализ существующего положения населенного пункта позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры.

Недостатки:

– размещение объектов производственной и транспортной инфраструктуры в границах жилой застройки не отвечает санитарным требованиям;

– размещение в санитарно-защитной зоне свалки твердых бытовых отходов значительной части жилой застройки;

– необходимость приведения параметров улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями;

– несоответствие количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания (в некоторых сферах полное их отсутствие) социальным нормативам обеспеченности;

– несоответствие радиусов пешеходной доступности объектов социальной сферы нормативным показателям;

– наличие в границах береговой полосы жилой застройки;

– наличие ограничений развития территории села природного характера (пойма р. Камиссаровка вдоль северо-восточной границы села, заболоченные и неудобные для строительства территории, земли лесного фонда вдоль западной границы села, значительные территории, подверженные весеннему паводку);

– наличие ограничений развития территории населенного пункта антропогенного характера.

Достоинства современной планировочной организации территории населенного пункта:

– наличие свободных площадок в районе исторически сложившегося общественного центра села;

– живописный природный ландшафт, наличие водных объектов;

– отсутствие крупных производственных объектов с капитальными зданиями и сооружениями на территории жилой застройки.

Село Троицкое

Въезд в поселок осуществляется со стороны райцентра и административного центра сельского поселения.

Мощным природным фактором, влияющим на планировочную структуру села оказывает озеро Ханка в восточной части.

Рисунок улично-дорожной сети подчинен природным факторам: наличию естественных зеленых насаждений, заболоченных, пониженных и обводненных территорий. Главные улицы – Трактовая и Северная, имеют асфальтированное покрытие и являются основной планировочной осью села.

Общественный центр поселка находится в стадии становления и его развитие имеет хорошие потенциальные возможности благодаря удачному местоположению и живописному ландшафту. Из социально-значимых объектов повседневного обслуживания на территории поселка имеется: школа, сельский клуб, медицинский пункт, почтовое отделение, библиотека, 4 магазина.

Жилищный фонд на территории населенного пункта представлен усадебной жилой застройкой. Площадь территории жилой зоны составляет 118,37 га.

Зона инженерной инфраструктуры представлена объектами электроснабжения и связи.

Из производственных объектов в границах населенного пункта расположены: картофелехранилище, зерноток, технический участок, склад ГСМ.

Из объектов специального назначения в 130 м от жилой зоны размещено кладбище 1,2 га. Его местоположение отвечает санитарным требованиям.

Планировочные ограничения:

– лесной массив;

– река Камиссаровка;

– озеро Ханка;

– низкие места, подтопляемые и заболоченные территории.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры:

Недостатки:

– наличие ограничений развития селитебной территории поселка, возникших в результате существующих природных факторов;

– отсутствие социально-значимых объектов повседневного обслуживания;

Достоинства:

– живописный природный ландшафт;

– наличие свободных территорий для градостроительного освоения территории;

– размещение кладбища удовлетворяет санитарным требованиям.

Жд. ст. Ильинка

Въезд в населенный пункт осуществляется со стороны райцентра и административного центра сельского поселения.

Мощным фактором, влияющим на планировочную структуру жд. станции является железная дорога.

В указанном населенном пункте отсутствуют объекты культурно-бытового значения.

Жилищный фонд на территории населенного пункта представлен усадебной жилой застройкой.

Отсутствуют объекты инженерной инфраструктуры.

Из производственных объектов в границах населенного пункта расположены: мебельный цех и асфальтобетонный завод, который действует сезонно.

Село Комиссарово

Въезд в село осуществляется по дороге регионального или межмуниципального значения с гравийным покрытием  Сибирцево-Жариково-Комиссарово.

Планировочная структура сложилась достаточно удачно, можно выделить две основные планировочные оси, выраженные ул. Трактовая и ул. Заречная / Советская. Культурно-досуговый центр сформирован в центральной части села. Перечень и вместимость социально-значимых объектов в целом соответствует нормативным требованиям. Река Комиссаровка – является природным фактором, повлиявшим на формирование планировочной структуры села. В долине реки встречаются заболоченные участки, неблагоприятные для строительства.

Жилая зона представлена в основном участками усадебного типа, также на территории имеется два многоквартирных дома.

Уровень благоустройства средний, имеются дороги с твердым покрытием.

Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Производственная сфера представлена объектами и предприятиями сельскохозяйственного направления, которые в настоящее время являются недействующими.

Кладбище находится за границами населенного пункта без нарушения действующих нормативов, дальнейшее развитие предлагается в северо-восточном направлении.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, производственного назначения, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Планировочные ограничения:

– географическая близость поселений к берегу р. Комиссаровка;

– заболоченные и непригодные для застройки территории в долине реки Комиссаровка.

Село Дворянка

Въезд в село осуществляется со стороны административного центра по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Дворянка, IV категории.  Планировочная структура населенного пункта линейная, ориентирована с юга на север. Центр сформирован  вдоль главной улицы. Перечень объектов и их вместимость далека от нормативных показателей.

В селе имеется 4 объектов культурного наследия - это Могила пограничника Евгения Васильевича Голубева;  Воинское кладбище советских матросов и офицеров, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года; Могила Сидельникова Андрея Васильевича, командира партизанского отряда, 1921 год; Братская могила пограничников А. Мосалимова, Н. Гончарова, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 г.

Жилая застройка представлена домами усадебного типа.

Уровень благоустройства средний, имеются дорога с твердым покрытием.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

Производственная зона развита слабо и представлена складским помещением, на сегодняшний день недействующим.

Кладбище расположено в границах населенного пункта без нарушения санитарных норм. При нормативном расстоянии до жилой застройки 50 м фактическое расстояние составляет 110 м.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, производственного назначения, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры и объектами специального назначения.

Планировочные ограничения:

– заболоченные и непригодные для застройки территории в долине реки Комиссаровка.

Село Октябрьское

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Михайловка-Турий Рог- Новониколаевка».

Планировочная структура села компактная с прямоугольной системой транспортных связей. С запада на восток протяженность территории села составляет 2,8 км, с севера на юг- 1 км. Главной планировочной осью является улица Советская. Основные культурно-бытовые, административные, торговые здания и учреждения располагаются и развиваются вдоль ул. Советская. Здесь расположены административные здания, здания дома культуры, школы, магазинов. Застройка ул. Советская формирует общественный центр, вокруг которого размещаются кварталы жилой застройки.

Озеленение села в основном произведено на усадьбах жилых домов, вдоль улиц. В центральной части села имеется открытая детская игровая площадка.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 37 га. Существующая застройка села представлена в основном одно, двухэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2500 м².

Территории производственного и коммунально-складского назначения в основном сформировались в западной части села. В селе имеются следующие объекты производственного и коммунально-складского назначения:

- сельхозпредприятие ООО «Восток-С» (сушка, хранение зерна);

- гараж сельхозтехники;

- склад ГСМ.

В северной части села расположены стоянка сельхозтехники и склад зерна.

К югу на расстоянии 70 м от границы села находится ферма КРС.

Размещение фермы в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам: часть существующих жилых зданий находится в санитарно-защитных зоне фермы.

Существующая территория размещения отходов потребления находится в 70 м к востоку от села, что не соответствует санитарным требованиям.

Значительная часть улиц и проездов села имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам.

Село Майское

Въезд в поселок осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Михайловка-Турий-Рог-Майское-Октябрьское».

Планировочная структура села компактная с прямоугольной системой транспортных связей.

Общественный центр сформировался в центральной части села. Здесь сосредоточены: магазины, детский сад, открытая детская игровая площадка. В здании детского сада находятся ФАП, библиотека и почта.

Существующая застройка села представлена, в основном, домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2300 м². Усадебная застройка занимает основную территорию села.

В центральной части села находятся производственные предприятия: ООО «Росток» (склад зерна, стоянка и ремонт сельхозтехники), ООО «Ферра». Предприятия не имеют санитарных разрывов до жилой застройки, что не соответствует санитарным нормам.

В восточной части села находится территория ООО «Сатурн» (склад зерна, стоянка и ремонт сельхозтехники). Восточнее села расположены склады зерна и стоянка сельхозтехники.

Существующие улицы имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам.

Село Люблино

Въезд в поселок осуществляется по автомобильной дороге дороге регионального или межмуниципального значения «Михайловка-Турий Рог- Новониколаевка».

Западнее территории населенного пункта протекает р. Комиссаровка.

Главная улица села – ул. Центральная.

Существующая застройка села представлена домами усадебного типа.

В центральной части села находится магазин. Благоустроенные озелененные территории отсутствуют.

В южной части села находится территория некогда действующей фермы КРС (10 га).

Расположение существующей свалки не отвечает санитарным нормам:

- свалка расположена на расстоянии 30 м от границы жилой застройки, вся территория села находится в границе санитарно-защитной зоны свалки.

Улицы села имеют грунтовое покрытие, за исключением ул. Новая. Улица Новая частично (500 м) заасфальтирована.

Село Новониколаевка

Село Новониколаевка находится на расстоянии 7 км к юго-востоку от с. Октябрьское.

Въезд в поселок осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Михайловка-Турий Рог- Новониколаевка.

Вдоль юго-западной границы села протекает река Камышовая.

Главная улица села – ул. Жданова.

Общественный центр в селе не сформирован. Из объектов социальной инфраструктуры  имеются  ФАП и два магазина.

Большую часть села занимает жилая застройка.

По ул. Лесная в центральной части села имеется открытая детская игровая площадка.

В северной части села находятся территории недействующих производственных объектов: двух ферм, предприятий по сушке зерна и ремонту сельхозтехники, молокозавода.

Действующие производственные объекты (предприятие по ремонту сельхозтехники, стоянка сельхозтехники, склады) находятся на селитебной территории вблизи жилой застройки, что не соответствует санитарным требованиям.

В 250 м к югу от села находится стоянка сельхозтехники.

Южную часть села занимают значительные по площади заболоченные и непригодные для застройки территории.

К северу от села находится действующее кладбище, его расположение соответствует санитарным нормам.

Существующая свалка находится при вьезде в село. Порядка 50 % селитебной территории села находится в границах санитарно-защитной зоны свалки, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Улицы села не имеют капитального покрытия.

Севернее с. Новониколаевка находится база отдыха «Вера».

Градостроительные ограничения населенных пунктов

Градостроительными ограничениями для развития территории являются:

- санитарно-защитные зоны 50 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села;

- санитарно-защитная зона 1000 м объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса 50 м в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

- придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения IV технической категории 50 м;

- санитарный разрыв автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения IV технической категории 50 м;

- ЗСО 50 м объектов водоснабжения;

- охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

- охранная зона памятников археологии.

Комплексная оценка территории населенных пунктов

Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки:

- часть жилой застройки населенных пунктов расположена с нарушением нормативных требований, в границах санитарно- защитных зон производственных объектов, объектов специального назначения, инженерной инфраструктур;

- значительные по площади территории недействующих объектов производственного и коммунально-складского назначения не используются;

- не установлены водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;

- количество и вместимость учреждений и предприятий обслуживания населенных пунктов не соответствует социальным нормативам обеспеченности таблицы 11 п.  5.3.8. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае;

- площадь существующих озелененных территорий общего пользования не соответствует нормативным требованиям;

- недостаточно объектов транспортного обслуживания;

- слабо развита транспортная инфраструктура: большая часть улиц и проездов не имеют капитального покрытия;

- часть жилой застройки находится в зоне подтопления весенним паводком;

- низкий уровень инженерного обеспечения сел.

Вместе с тем населенные пункты поселения обладают рядом достоинств:

- наличие территориальных резервов для развития: значительные по площади территории в существующих границах сел не освоены;

- живописный природный ландшафт;

- сравнительно компактное размещение селитебных территорий.

- 2.2 Функциональное зонирование территории сельского поселения

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая зона;

– общественно-деловая зона;

– производственного и коммунально-складского назначения;

– зона транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зона рекреационного назначения;

– зона специального назначения;

– зона сельскохозяйственного использования;

– зона защитных лесов;

– зона особо охраняемых природных территорий

- 2.2.1 Жилая зона

Жилая зона представлена в основном индивидуальной жилой застройкой.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.5 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 2.2.7 Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником, свалками ТБО, площадками временного хранения ТБО, зоной военных и режимных объектов

- 2.3 Планировочная организация территории

Планировочная организация территорий населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территорий и направлений развития населенных пунктов;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территорий населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров населенных пунктов, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Развитие планировочной структуры территории населенных пунктов

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Село Ильинка

Развитие населенного пункта предлагается в восточном направлении и за счет строительства на свободных территориях внутри существующей жилой зоны.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта за счет реконструкции улично-дорожной сети, формирования общественного центра, развития системы озеленения общего пользования и объектов рекреационного назначения.

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка - Турий Рог в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы.

Общественный центр села формируется на месте исторического центра с развитием вдоль улицы Киевская, с целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенного пункта.

Жилая застройка попадающая в санитарно-защитную зону от мастерской «Агродесун» и от консервного завода  сохраняется до амортизационного износа.

В санитарно-защитной зоне действующей АЗС размещаются объекты коммунально-бытового назначения: минихимчистка, минипрачечная, пожарное депо.

Существующее кладбище закрывается. Под размещение нового кладбища предусмотрена площадка к юго-западу в 120 м от планируемой границы села.

Село Троицкое

Планировочная структура населенного пункта сложилась достаточно удачно. Проектом предусмотрено её дальнейшее развитие.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего центра с перепрофилированием существующих и строительством новых объектов. Реконструкции подлежит здание ФАПа. С целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенного пункта.

Развитие жилой застройки в основном планируется на территории бывшего военного городка и на свободных территориях внутри существующей жилой зоны.

Жилая застройка попадающая в санитарно-защитную зону от технического участка, картофелехранилища и зернотока сохраняются до амортизационного износа.

Существующее кладбище сохраняется, развитие его на расчетный срок проектом предлагается в северо-восточном направлении.

Жд. ст. Ильинка

Дальнейшее развитие населенного пункта с учетом современного использования территории планируется по обе стороны железной дороги общего пользования регионального значения на свободных от застройки территориях.

Село Комиссарово

Основным фактором повлиявшим на формирование планировочной структуры села Камиссарово его географическая близость к берегу реки Комиссаровка.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры за счет реконструкции улично-дорожной сети, формирования общественного центра, развития системы озеленения общего пользования и объектов рекреационного значения.

Внутри селитебной территорий размещается ряд промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий с ветхим производственным фондом, недействующих, проектом предлагается восстановление производственной базы с установлением санитарных разрывов и строительство новых сельскохозяйственных объектов в планируемой границе села.

Главные улицы: Трактовая, Советская и ул. Заречная образуют основной планировочный каркас села. Этот каркас, дополненный внутрипоселковыми улицами, обеспечивают транспортные связи между функциональными зонами села. Жилая зона включает в себя территории секционной и усадебной застройки.

Административный и культурно-бытовой центр расположен в центре села, связь с центром осуществляется по улицам Колхозная и Советская.

Современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

Для организации комфорта проживания и связи между функциональными зонами проектом предлагается ряд изменений существующей планировочной структуры:

- реконструкция центра села Камиссарово;

- посредством запрещения нового строительства предусмотрено создание санитарно-защитных зон от производственных и коммунально-складских территорий;

- размещения нового усадебного строительства за счет уплотнения существующих территорий усадебной застройки;

- с целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенных пунктов.

Функциональное зонирование позволило четко и рационально решать вопросы транспортных и инженерных коммуникаций.

Объекты специального назначения размещены в границе и за границей населенного пункта. На территории села расположена несанкционированная свалка, в перспективе предлагается рекультивация этой территории.

На первую очередь запланирована новая территория под перегрузочную станцию ТБО, которая будет располагаться к северо-западу от села Комиссаровка. Площадь участка 0,1 га.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм.

Площадь земель в границах населенного пункта составляет 419,35 га.

Село Дворянка

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Дворянка со стороны административного центра.

Планировочная структура населенного пункта сложилась достаточно удачно. Проектом предусмотрено её дальнейшее развитие.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего общественного центра и строительства новых объектов.

Селитебная территория представлена усадебной жилой застройкой. Общественный центр формируется вдоль главной улицы, которая являются основной планировочной осью села.

Предусматривается развитие нового усадебного строительства за счет уплотнения существующих территорий усадебной застройки, а также в северо-восточном направлении по ул. Седельникова. Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Дворянка присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм. Проектом предлагается дальнейшее развитие в северо-западном направлении.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Дворянка составляет 170,12 га.

Для развития сел Октябрьское, Люблино и Новониколаевка, строительства жилья, объектов социально-бытового, производственного, рекреационного назначения увеличение площади земель населенных пунктов не требуется. Развитие сел Октябрьское, Люблино и Новониколаевка предполагается за счет освоения значительных по площади свободных от застройки территорий в пределах существующих границ сел. Развитие предусмотрено в различных направлениях на неиспользуемых пригодных для застройки территориях.

Развитие села Майское предполагается на неиспользуемых участках существующей селитебной территории села и в юго-восточном направлении за счет размещения новой жилой застройки; и в восточном направлении за счёт освоения и реорганизации территорий под размещение производственных и коммунально-складских объектов.

Генеральным планом предлагается корректировка существующей границы с. Майское с учетом развития его планировочной структуры.

Кроме того, проектом предусмотрена корректировка границы с. Новониколаевка, обусловленная необходимостью исключения из существующей границы населенного пункта заболоченной, непригодной для застройки территории (южная часть села).

Границы сел Октябрьское и Люблино не изменятся.

Изменения функциональных зон на расчетный срок в границах населенных пунктов поселения приведено в таблице 40.

Таблица 40

Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав МО Ильинского СП на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Ильинка | 650,86 |
|  | - жилая зона | 245,37 |
|  | - общественно-деловая зона | 21,89 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 24,45 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 53,74 |
|  | - зона рекреационного назначения | 1,6 |
|  | - зона специального назначения | 3,13 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | 300,68 |
| 2 | село Троицкое | 877,41 |
|  | - жилая зона | 203,33 |
|  | - общественно-деловая зона | 21,74 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 13,33 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 47,7 |
|  | - зона рекреационного назначения | 58,37 |
|  | - зона специального назначения | 1,24 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 531,7 |
| 3 | жд. ст. Ильинка | 41,15 |
|  | - жилая зона | 0,72 |
|  | - общественно-деловая зона | 0,29 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 0,11 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,51 |
|  | - зона рекреационного назначения | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | 23,52 |
| 44 | с. Октябрьское | 169 |
|  | - жилая застройка | 41 |
|  | - общественно – деловая застройка | 7,2 |
|  | - производственная застройка | 13,9 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 12,3 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,5 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 94,1 |
| 55 | с. Майское | 186,4 |
|  | - жилая застройка | 109,3 |
|  | - общественно – деловая застройка | 8 |
|  | - производственная застройка | 17,6 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 14,4 |
|  | - территория рекреационного назначения | 1,6 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 35,5 |
| 66 | с. Люблино | 82,3 |
|  | - жилая застройка | 27,5 |
|  | - общественно – деловая застройка | 1,15 |
|  | - производственная застройка | 10,3 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 3,85 |
|  | - территория рекреационного назначения | 1,1 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 38,4 |
| 77 | с. Новониколаевка | 127,5 |
|  | - жилая застройка | 49,5 |
|  | - общественно – деловая застройка | 2,2 |
|  | - производственная застройка | 10,5 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 6,6 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,4 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 58,3 |
| 88 | село Комиссарово | 435.8 |
|  | - жилая зона | 116,6 |
|  | - общественно-деловая зона | 7,6 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 16,32 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 35 |
|  | - зона рекреационного назначения | 5,3 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | 248,48 |
|  | - зона специального назначения | 6,5 |
| 99 | село Дворянка | 170,12 |
|  | - жилая зона | 55,7 |
|  | - общественно-деловая зона | 4,8 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 4,2 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,5 |
|  | - зона рекреационного назначения | 1,8 |
|  | - зона специального назначения | 0,5 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 95,62 |

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений

Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 «172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую».

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Существующие границы земель населенных пунктов были нанесены по Материалам перераспределения земель, выполненных  в ноябре 1992 года, которые были утверждены Решениями № б/н от  11.92 г. Границы на местности не закреплены.

Образуемые участки в границах кварталов населенных пунктов регистрируются как земли населенного пункта, соответственно, перевода земель из одной категории в другую не требуется.

Площадь земель населенных пунктов составит:

С.Ильинка - 649,9 га;

С. Троицкое -877,7га;

Ж.д. ст. Ильинка - 41,1 га.

Генеральным планом предлагается корректировка существующей границы с. Майское с учетом развития его планировочной структуры.

– с. Майское  перевод из земель сельскохозяйственного назначения  в земли населенного пункта 10,4 га.

Кроме того, проектом предусмотрена корректировка границы с. Новониколаевка, обусловленная необходимостью исключения из существующей границы населенного пункта заболоченной, непригодной для застройки территории (южная часть села).

– с. Новониколаевка  перевод из земель населенного пункта в земли сельскохозяйственного назначения  в 15,5 га.

Увеличение земель населенных пунктов с. Комиссарово на 16,5 га планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения для развития жилых территорий. Земельные участки на данной территории не сформированы.

Предложения по изменению границ земель промышленности

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения в промышленности –0,5га (новое кладбище в районе с. Ильинка);

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 15,0 га (для размещения  районного полигона твердых бытовых отходов и скотомогильника.

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 0,1  га (для размещения мусоросортировочной станции твердых бытовых отходов в с. Комиссарово.

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения канализационных очистных сооружений – 0,8 га);

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения 0,7 га (для размещения кладбищ).

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения 6,2 га в земли транспорта (автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения).

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 0,5  га (для размещения объектов транспортной инфраструктуры (АЗС -0,1 га, СТО-0,4 га)

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения канализационных очистных сооружений – 0,7 га);

- перевод из земель сельскохозяйственного назначения  в земли промышленности (карьер) 43,3 га;

- перевод из земель сельскохозяйственного назначения  в земли промышленности, в том числе специального назначения 1,0 га под перегрузочную станцию ТБО;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения 2,4 га  (территория кладбища)   в категорию промышленности, в том числе специального назначения.

Предложения по изменению границ земель особо охраняемых территорий и объектов

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения (пастбища)  в земли особо охраняемых территорий и объектов  (часть квартала 25619630101)– 25,4 га.

- 2.5 Объекты капитального строительства, планируемые к размещению на территории Ильинского сельского поселения

- 2.5.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения. Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

Село Ильинка

Существующая численность населения 1692 человека.

На расчетный срок население села уменьшится на 14 человек (120 домовладения) и достигнет 1678 человек.

Территории проектируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 3,1 и принятой проектом площадью земельного участка (с учетом скотопрогонов – 0,1-0,5 га) составит 27,35 га.

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока 3 га.

Коэффициент семейности принят 3 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Ильинка определены территории на западе, северо-востоке и востоке от существующей границы села.

Село Троицкое

Существующая численность населения 816 человек.

На расчетный срок население села уменьшится на 14 человек (40 домовладения) и достигнет 802 человека.

Территории проектируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 3,3 и принятой проектом площадью земельного участка (с учетом скотопрогонов – 0,1-0,5 га) составит 24 га.

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока 7 га.

Коэффициент семейности принят 3 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Троицкое определены территории на северо-западе и на юге в районе бывшего военного городка.

Село Комиссарово

Существующая численность населения 624 человека.

На расчетный срок население села уменьшится на 38 человек (50 домовладений) и достигнет 586 человек.

- строительство на свободных территориях внутри существующей жилой зоны и на северо-востоке села (24 участка);

- усадебное строительство на юго-востоке села 26 участков, принятой площадью земельного участка 0,08 – 0,25 га.

Территория проектируемой жилой застройки принята с учетом коэффициента семейности 2.

Село Дворянка

Существующая численность населения 89 человек.

На расчетный срок население села уменьшится на 2 человека (7 домовладений) и достигнет 87 человек.

Территории планируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 2 и принятой площадью земельного участка составит 0,08 – 0,25 га.

Для развития жилой зоны в с.Дворянка определены территории на северо-востоке населенного пункта вдоль улицы Седельникова.

Село Октябрьское

На расчетный срок население уменьшится на 13 человек и составит 578 человек.

Количество домовладений составит 237.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 2500 м², коэффициент семейности – 2,7.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 4 га территории.

Площадь планируемого жилого фонда составит 1320 м².

Плотность планируемой застройки  - 330 м²/га.

Площадь планируемой жилой застройки составит 4 га территории.

Село Майское

На расчетный срок население уменьшится на 73 человека и составит 641 человек.

Количество домовладений составит 373.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 2500 м², коэффициент семейности – 2,2.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 19,3 га территории.

Площадь планируемого жилого фонда составит 5160 м².

Плотность планируемой застройки  - 267 м²/га.

Площадь планируемой жилой застройки составит 19,3 га территории.

Село Люблино

На расчетный срок население уменьшится на 8 человек и составит 232 человека.

Количество домовладений увеличится составит 106.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 2500 м², коэффициент семейности – 2,4.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 5 га территории.

Площадь планируемого жилого фонда составит 1440 м².

Плотность планируемой застройки  - 288 м²/га.

Площадь планируемой жилой застройки составит 5 га территории.

Село Новониколаевка

На расчетный срок население уменьшится на 7 человек и составит 236 человек.

Количество домовладений составит 120.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 2500 м², коэффициент семейности – 1,9.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 5 га территории.

Площадь планируемого жилого фонда составит 1140 м².

Плотность планируемой застройки  - 228 м²/га.

Площадь планируемой жилой застройки составит 5 га территории.

Таблица 41

Объемы жилищного строительства

| Показатели | Единицы измерения | На 01.01.2018 г. | На расчетный срок – 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Ильинка |  |  |  |
| Население | Чел. | 1692 | 1678 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 598 | 724 |
| Жилищный фонд | м2 | 44009 | 67340 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 26 | 40,1 |
| Село Троицкое |  |  |  |
| Население | Чел. | 816 | 802 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 496 | 560 |
| Жилищный фонд | м2 | 25062 | 33600 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 30,7 | 41,8 |
| Село Комиссарово |  |  |  |
| Население | Чел. | 624 | 586 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 400 | 450 |
| Жилищный фонд | м2 | 9894,13 | 25200 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 15,8 | 43 |
| Село Дворянка |  |  |  |
| Население | Чел. | 89 | 87 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 48 | 55 |
| Жилищный фонд | м2 | 936 | 3600 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 10,5 | 41,4 |
| с. Октябрьское |  |  |  |
| Население | Чел. | 591 | 578 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 221 | 237 |
| Жилой фонд | кв.м | 10800 | 12100 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 18,3 | 20,9 |
| с. Майское |  |  |  |
| Население | Чел. | 714 | 641 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 295 | 373 |
| Жилой фонд | кв.м | 13200 | 18400 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 18,5 | 28,7 |
| с. Люблино |  |  |  |
| Население | Чел. | 240 | 232 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 86 | 106 |
| Жилой фонд | кв.м | 4100 | 5500 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 17,10 | 23,7 |
| с. Новониколаевка |  |  |  |
| Население | Чел. | 243 | 236 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 100 | 120 |
| Жилой фонд | кв.м | 5300 | 6400 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 21,8 | 27,11 |

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.5.2 Объекты социального назначения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Приморского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. Размещение объектов социальной инфраструктуры должно предусматривать доступность получения предоставляемых объектом услуг для населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения. Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– снос морально и технически изношенных объектов;

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 42.

Таблица 42

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения |  | Единица измерения | Мощность |  |  | Размер земельного участка, га (расчетное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическая | Требуемая на расчетный срок | Принято к строительству |  |  |
| Село Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа |  | 1 место | 540 | 180 | - | По заданию на проектирование |  |
| 2 | Детский сад-ясли |  | 1 место | 136 | 230 | 120 | 0,34 га |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП |  | объект | 1 | 1 | - | - |  |
| 4 | Аптека |  | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Библиотека |  | Экз. | 9138 | 8тыс. экз | - | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Дом культуры |  | 1 место | 450 | 174 | - | По заданию на проектирование |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивно-тренажерный зал |  | м² площади пола | - | 217 | 217 | По заданию на проектирование |  |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения |  | га | 0,7 | 0,4 | - | - |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия общественного питания |  | 1 пос. место | - | - | 86,8 | По заданию на проектирование |  |
| 11 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров |  | м² торг. площади | 1028 | 651 | - | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочее место | - | 4 | 4 | встроенный |  |
| 13 | Прачечные |  | кг белья в смену | - | 15 | 15 | 0,1–0,2 га на объект |  |
| 14 | Химчистки |  | кг вещей в смену | - | 0,9 | 1,0 | 0,1–0,2 га на объект |  |
| 15 | Бани |  | 1 место | - | 10 | 10 | 0,2–0,4 га на объект |  |
| 16 | Пожарное депо |  | 1 пож. автомобиль | - | 1 | 1 | 0,5–2 га на объект |  |
| 17 | Кладбище традиционного захоронения |  | га | - | 2,6 | - | 3 га |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Административно-управленческое учреждение |  | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |  |
| 19 | Отделения связи |  | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |  |
| 20 | Отделения и филиалы сберегательного банка |  | 1 объект | - | 1 | 1 | Встроенный |  |
| Культовый объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Церковь |  | 1 объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |  |
| Село Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа |  | 1 место | 320 | 100 | - | По заданию на проектирование |  |
| 2 | Детский сад |  | 1 место | 23 | 140 | 125 | 0,4 га |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1 объект | 1 | 1 | - | 0,3 га |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сельский клуб |  | 1 место | 80 | 90 | - | По заданию на проектирование |  |
| 5 | Библиотека |  | экз. | 3030 | 4400 | - | По заданию на проектирование |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения |  | га | 0,2 | 0,2 | - | По заданию на проектирование |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предприятия общественного питания |  | 1 пос. место | - | 44,8 | - | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров |  | м² торг. площади | 128,3 | 336 | 207,7 | 207,7 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания |  | Рабочее место | - | 3 | 3 | Встроенный |  |
| 10 | Кладбище традиционного захоронения |  | га | 1,2 |  | - | По заданию на проектирование |  |
| 11 | Гостинница |  | мест | - | По заданию на проектирование | 60 | 60 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отделения связи |  | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |  |
| Село Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Средняя общеобразовательная школа | 1 место | 320 | 55 | - |  | По заданию на проектирование |
| 2 |  | Детский сад | 1 место | 15 | 50 | 32 |  | 0,1 га на 32 места |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФАП | объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 4 |  | Аптека | объект | - | 1 | 1 |  | 0,2-0,4 га на объект |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Библиотека | экз. | 3000 | 2800 | - |  | По заданию на проектирование |
| 6 |  | Дом культуры | 1 место | - | 42 | - |  | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Спортивно-тренажерный зал | м² площади пола | - | 70 | - |  | По заданию на проектирование |
| 8 |  | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,4 | 0,14 | 1,4 |  | 1,4 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 40 | 28 | - |  | По заданию на проектирование |
| 10 |  | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 155,1 | 210 | 55 |  | 0,2 га на объект |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 12 |  | Бани | 1 место | - | 5 | 5 |  | 0,2–0,4 га на объект |
| 13 |  | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | - | 1 | 1 |  | 0,2–0,4 га на объект |
| 14 |  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,5 | - | - |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Отделения связи | объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 16 |  | Опорный пункт охраны правопорядка | объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 17 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Культовый объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Часовня | 1 объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Дворянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа | 1 место | - | 20 | - |  | По заданию на проектирование |
| 2 |  | Детский сад | 1 место | - | 15 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Сельский клуб | 1 место | - | 6 | - |  | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,02 | - |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 4 | 5 |  | Встроенный |
| 9 |  | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | - | 30 | 30 |  | 0,2 га на объект |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Отделения связи | объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 12 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | н/д | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа | 1 место | 240 | 158 | - |  | По заданию на проектирование |
| 2 |  | Детский сад | 1 место | - | 100 | 100 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Сельский клуб | 1 место | 50 | 156 | 156 |  | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,38 | 0,38 |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 78 | 40 |  | Встроенный |
| 9 |  | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 161 | 191 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 4 | 4 |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Отделения связи | объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 12 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 | 1 |  | По заданию на проектирование |
| Село Майское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа | 1 место | - | 60 | - |  | По заданию на проектирование |
| 2 |  | Детский сад | 1 место | 43 | 55 | 70 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Сельский клуб | 1 место | - | 158 | - |  | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,3 | - |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 40 | 40 |  | Встроенный |
| 9 |  | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 240 | 249 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 4 | - |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Отделения связи | объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 12 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Люблино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 26 | 77 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 2 | - |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Отделения связи | объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 5 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 55 | 69 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 2 | - |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Отделения связи | объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 5 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 | - |  | По заданию на проектирование |

Перечень объектов, принятых к строительству и подлежащих реконструкции

Село Ильинка

Принято к строительству:

– отделение банка;

– баня на 10 мест;

– минипрачечная;

– минихимчистка;

– Детский сад на 120 мест;

– пожарное депо на 1 автомобиль;

– кладбище;

– предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места;

– выдвижной пункт скорой медицинской помощи на 1 автомобиль.

Село Троицкое

Принято к строительству:

– Детский сад на 125 мест;

– магазин  торговой площадью 87,7 м2 ;

– предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места;

– гостиница на 60 мест.

– здание ФАПа

Реконструкции подлежат:

– здание магазина торговой площадью 120 м2;

Село Октябрьское

Принято к строительству:

- детский сада на 100 мест

Мощность планируемого в с. Октябрьское детского сада определена с учетом реконструкции и увеличения мест до 70 в детском саду с. Майское. Месторасположение планируемого детского сада определено с учетом радиуса обслуживания.

- спортивно-оздоровительного комплекса на 80 мест;

- стадиона;

- открытой спортивной площадки.

- предприятия общественного питания на 40 мест

-здания коммунально-бытового назначения

В планируемом здании коммунально-бытового назначения предусмотрено разместить:

- предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места;

- баню на 14 помывочных мест;

- гостиничные номера на 12 мест.

- магазина

Генеральным планом предусмотрена реконструкция зданий:

- отделения связи, расположенного по ул. Набережная. В здании планируется разместить отделения связи, полиции и сберегательного банка.

- дома культуры с размещением в нем центра детского творчества на 16 мест.

Село Майское

Необходимые объекты социального назначения в с. Майское предусмотрено разместить:

- на территориях сложившегося общественного центра;

- на свободных от застройки территориях в южной части села вблизи территорий нового жилищного строительства. Здесь предусмотрено размещение планируемых и перспективных объектов общественно-делового назначения, обеспечивающих потребности населения в услугах первой необходимости.

В селе Майское проектом предусмотрено строительство:

- административного здания по ул. Стрельникова в центральной части села.

В здании планируется разместить отделение связи и фельдшерско-акушерский пункт, расположенные на сегодняшний день в здании детского сада.

- предприятия общественного питания на 40 мест.

- магазина.

Проектом предусмотрена реконструкция детского сада с увеличение мощности до 70 мест.

Село Люблино

На сегодняшний день общественный центр в с. Люблино не сформирован. Проектом предусмотрен 1,1 га свободной от застройки территории в центральной части села под размещение планируемых и перспективных объектов социальной сферы.

Село Новониколаевка строительство объектов социального назначения на расчетный срок не предусмотрено. Под развитие перспективных объектов социального назначения генеральным планом выделен 1,6 га территории по ул. Жданова в центральной части села.

Село Комиссарово

Принято к строительству:

–Аптека;

– Стадион 1,4 га;

– Магазин 55 м²;

– Баня на 5 мест;

Капитальному ремонту подлежат:

– Здание клуба.

–Детский сад вместимостью 50 мест;

Село Дворянка

Принято к строительству:

–Малокомплектное дошкольное учреждение на 20 мест, с встроенным детским садом на 15 мест.

– магазин торговой площадью 30 м2;

–предприятие общественного питания 5 мест;

Капитальному ремонту подлежат:

– Здание клуба.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено: территории:

– с. Комиссарово – 4,1 га территории;

– с. Дворянка – 2,4 га территории.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.5.3 Производственная сфера

Состав производственной базы поселения представлен в таблице 43.

Таблица 43

Состав производственной базы поселения

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Мощность объекта, ед. измерения | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерноток «Агродесун» | с. Ильинка | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Мастерские «Агродесун» | с. Ильинка | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Холодильник | с. Ильинка | Сельскохозяйственное производство | - |
| Зерноток | с. Ильинка | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Картофелехранилище | с. Ильинка | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Консервн. завод | с. Ильинка | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Ферма | с. Ильинка | 100 голов | 100 |
| Сенохранилище | На юге с. Ильинка | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Мебельный цех | Жд. ст. Ильинка | Сборка мебели | 100 |
| Асфальтобетонный завод | Жд. ст. Ильинка | Действует сезонно | 500 |
| Картофелехранилище | с. Троицкое | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Зерноток | с. Троицкое | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Технический участок | с. Троицкое | техника | 50 |
| Склад | с. Троицкое | ГСМ | 50 |
| Мастерские, свиноферма | с. Комиссарово | - | - |
| Зерноток | с. Комиссарово | - | - |
| Склады | с. Дворянка | - | - |
| ООО «Восток-С» (сушка, хранение зерна) | с. Октябрьское | 500 тонн | 100 |
| Гараж сельхозтехники | с. Октябрьское | - | 50 |
| Склад ГСМ | с. Октябрьское | - | 100 |
| Ферма КРС | с. Октябрьское | 140-150 голов | 300 |
| Стоянка сельхозтехники | с. Октябрьское | - | 50 |
| Склад зерна | с. Октябрьское | - | 50 |
| ООО «Росток» (склад зерна, стоянка и ремонт сельхозтехники) | с. Майское | - | 50 |
| ООО «Ферра» | с. Майское | - | 50 |
| ООО «Сатурн» (склад зерна, стоянка и ремонт сельхозтехники) | с. Майское | - | 50 |
| Стоянка сельхозтехники | с. Майское | - | 50 |
| Склад зерна | с. Майское | - | 50 |
| Ферма КРС | с. Люблино | - | - |
| Фермы (2 территории) | с. Новониколаевка | - | - |
| Предприятие по сушке зерна | с. Новониколаевка | - | - |
| Молокозавод | с. Новониколаевка | - | - |
| Предприятие по ремонту сельхозтехники | с. Новониколаевка | - | - |
| Предприятие по ремонту сельхозтехники | с. Новониколаевка | - | 50 |
| Стоянка сельхозтехники, склады | с. Новониколаевка | 12-15 единиц техники | 50 |
| Стоянка сельхозтехники | с. Новониколаевка | - | 50 |

Основное сельскохозяйственное предприятие «Агродесун» расположено на западе и на юге села Ильинка. Мастерские «Агродесун»  имеют V класс вредности  (санитарная зона 50 м).

К югу от села расположены фермы.

В селе Троицкое на северо-западе расположен технический участок имеющий IV класс опасности, в центральной части картофелехранилище и зерноток с санитарной зоной 50 м. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитной зоны предприятия.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты имеют V–IV классы опасности с санитарно-защитной зоной 50–100 м.

Размещение некоторых существующих производственных объектов, имеющих  III, V классы опасности (санитарная зона 300, 50 м) в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам. Предприятия не имеют санитарных разрывов до жилой застройки. Часть существующих жилых зданий находится в в границах санитарно-защитных зон предприятий. Подъезды к большинству производственных предприятий осуществляются по жилой территории.

Проектом предлагается сохранить существующие производственные объекты.

Таблица 44

Состав производственной базы поселения на расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зерноток «Агродесун», с. Ильинка | IV класс опасности 100 м |
| 2 | Мастерские «Агродесун», с. Ильинка | V класс опасности 50 м |
| 3 | Холодильник, с. Ильинка | V класс опасности 50 м |
| 4 | Зерноток, с. Ильинка | V класс опасности 50 м |
| 5 | Картофелехранилище, с. Ильинка | V класс опасности 50 м |
| 6 | Консерв. завод, с. Ильинка | V класс опасности 50 м |
| 7 | Ферма на 100 голов, с. Ильинка | IV класс опасности 100 м |
| 8 | Картофелехранилище. С. Троицкое | V класс опасности 50 м |
| 9 | Зерноток, с. Троицкое | V класс опасности 50 м |
| 10 | Технический участок, с. Троицкое (техника) | V класс опасности 50 м |
| 11 | Склад ГСМ, с. Троицкое | V класс опасности 50 м |
| 12 | Ферма, 900 м от селитебной территории с. Ильинка | IV класс опасности 100 м |
| 13 | Территория размещения объектов производственного назначения не выше V класса опасности с. Ильинка | V класс опасности 50 м |
| 14 | Ферма, 540 м от селитебной территории с. Троицкое | IV класс опасности 100 м |
| 15 | Сенохранилище, с. Илинка | V класс опасности 50 м |
| 16 | Мебельный цех, жд. ст. Ильинка | IV класс опасности 100 м |
| 17 | Асфальтобетонный завод, жд. ст. Ильинка | II класс опасности 500 м |
| 18 | Территория размещения объектов производственного назначения не выше V класса опасности с. Троицкое | V класс опасности 50 м |
| 19 | Объекты производственного и коммунально-складского использования (пожарное депо) село Комиссарово | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 20 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения (склады) село Комиссарово | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 21 | Объекты сельскохозяйственного назначения село Комиссарово | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 22 | Территории объектов сельскохозяйственного использования | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 23 | Ферма КРС | Класс III СЗЗ - 300 м |
| 24 | ООО «Росток» (склад зерна, стоянка и ремонт сельхозтехники) | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 25 | ООО «Ферра» | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 26 | Предприятие по ремонту сельхозтехники | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 27 | Стоянка сельхозтехники, склады | Класс V СЗЗ - 50 м |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и комплексное благоустройство территорий, существующих производственных и коммунально-складских объектов с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана предусмотрены территории:

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана предусмотрены территории:

в с. Ильинка

– в районе территории действующей АЗС  площадью 0,3 га;

в с. Троицкое

– строительство объектов производственного назначения не выше V класса опасности;

– реконструкция фермы на 100 голов на севере от границы.

Село Октябрьское

Планируется строительство новых объектов сельскохозяйственного производства и коммунально-складских объектов на территориях существующей производственной застройки (с уплотнением и упорядочением застройки). Предусмотрены площадки нового производственного и коммунально-складского строительства - это свободные от застройки территории, расположенные в западной части села в районе существующих производственных предприятий. Здесь предусмотрено:

- 2,2 га территории под размещение перспективных объектов сельскохозяйственного производства IV,V классов опасности (СЗЗ=100, 50 м);

- 0,6 га территории под размещение перспективных объектов сельскохозяйственного производства V классов опасности (СЗЗ=50 м). На данной территории возможно развитие малых предприятий и цехов малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции. Здесь возможно размещение предприятий:

- по переработке мяса до 5 т/сутки,

- по переработке молока до 10 т/сутки,

- по производству хлеба и хлебобулочных изделий- до 2,5 т/сутки,

- по производству рыбы до 10 т/сутки,

- предприятия по производству кондитерских изделий мощностью 0,5 т/сутки;

- 0,5  га территории под размещение пожарного депо.

Кроме того, в западной части села, вблизи существующего водоема, проектом выделен 1,7 га свободной от застройки территории под размещение фермы по разведению птиц.

Село Майское

Площадки нового производственного и коммунально-складского строительства предусмотрены в западной части с. Майское - это свободные от застройки территории вблизи территории  ООО «Сатурн».

Здесь предусмотрено:

- 2,2 га территории под размещение перспективных производственных объектов IV,V классов опасности (СЗЗ=100, 50 м);

- 1,2 га территории под размещение перспективных объектов сельскохозяйственного производства V классов опасности (СЗЗ=50 м). На данной территории возможно развитие малых предприятий и цехов малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции.

Село Люблино

Планируется реконструкция существующей фермы.

Здесь возможно развитие хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов (СЗЗ=100 м).

Село Новониколаевка

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по восстановлению недействующих объектов агропромышленного комплекса.

Предусмотрена реконструкция:

- фермы КРС мощностью не более 300 голов (СЗЗ=300 м);

- предприятия по сушке зерна мощностью не более 10 тонн в час (СЗЗ=50 м).

Предусмотрены новые производственные площадки:

- 1,4 га территории под размещение элеватора по переработке зерна мощностью 20 тонн в час (СЗЗ= 100 м);

- 0,9 га территории под размещение перспективных производственных объектов V классов опасности (СЗЗ=50 м). На данной территории возможно развитие малых предприятий и цехов малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции.

Под планируемую производственную зону в северной части села выделено 3 га территории. Данные территории предусмотрены под размещение существующих производственных объектов, находящихся на сегодняшний день в южной части села (существующее размещение данных объектов не соответствует санитарным нормам), а также перспективных производственных объектов.

Территории размещения планируемых производственных объектов определены в соответствии с санитарными нормами.

Реализация предложенных проектом мероприятий по развитию объектов производственного и коммунально-складского назначения позволит к расчетному сроку увеличить площадь производственных территорий до 53 га.

- 2.5.4 Зона рекреационного назначения

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств: скверов, бульваров и аллей.

В границах населенных пунктов планируется разместить:

село Ильинка

– сквер в районе кузнечной улицы;

село Троицкое

– парк в районе проектируемого детского сада;

– 53,57 га – зона отдыха общего пользования.

село Комиссарово

– стадион 2,12 га;

– сквер 0,45 га;

– организация территории общего пользования (пляж) 7 га

село Дворянка

– парк 1,8 га.

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- на 0,3 га территории по ул. Советская в общественном центре с. Октябрьское предусмотрено размещение открытой спортивной площадки;

- на 0,5 га территории по ул. Почтовая в общественном центре с. Майское (вблизи территории детского сада), планируется организовать сквер;

- на 0,5 га территории по ул. Новая в с. Майское предусмотрено разместить две открытые спортивные площадки;

- на 1,1 га территории по ул. Центральная в общественном центре с. Люблино планируется разместить открытые спортивные и детские игровые площадки.

Развитие рекреационной зоны помимо обеспечения населения местами полноценного отдыха призвано решать задачу сохранения и восстановления природных ресурсов.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Транспортное обеспечение существенно влияет на градостроительную ценность территории. В Проекте генерального плана учтены все мероприятия, намеченные в СТП «Ханкайского района» и СТП Приморского края:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка – Турий Рог;

- реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Сибирцево – Жариково – Комиссарово;

-  реконструкция и строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Комиссарово – Первомайское – Турий Рог.

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Внешний и общественный пассажирский транспорт

Согласно классификации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги подразделяются, в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Внутренние и внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются посредством автомобильного транспорта. Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах сельского поселения представлена сетью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Согласно утвержденной Схемы территориального планирования Приморского края намечены мероприятия первой очереди по реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Михайловка – Турий Рог;  Сибирцево – Жариково – Комиссарово; Комиссарово – Первомайское – Турий Рог.

По территории сельского поселения проходит однопутная железнодорожная линия, которая на станции Сибирцево примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали.

Линия не электрифицирована, перевозочный процесс обеспечивается тепловозами. Основными средствами сигнализации и связи при движении поездов является на участке Сибирцево - Камень-Рыболов – полуавтоматическая блокировка.

В пределах сельского поселения расположена  железнодорожная станция Ильинка.

Для увеличения комфортности ожидания пассажирами автомобильного транспорта проектом предлагается на остановочных пунктах строительство теплых павильонов для пребывания пассажиров.

Улично-дорожная сеть

Проектом предусмотрена рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединяет функциональные зоны населенного пункта и повышает уровень благоустройства жилой застройки, обеспечив население удобными и безопасными пешеходными и транспортными связями.

При планировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся планировочная структура и направление перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Приморского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1) поселковая дорога;

- 2) главная улица;

- 3) основная;

- 4) второстепенная;

- 5) проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 45.

Таблица 45

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги |  | Категория улицы, дороги |  | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Ильинка |  |  |  |  |
| Ул. Трактовая |  | Главная улица |  | 1,6 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 1,6 |
| Ул. Набережная |  | Основная улица |  | 0,9 |
| Ул. Партизанская |  | Основная улица |  | 0,9 |
| Ул. Таежная |  | Основная улица |  | 0,8 |
| Ул. Киевская |  | Основная улица |  | 0,7 |
| Ул. Столетия |  | Основная улица |  | 1,4 |
| Ул. Луговая |  | Основная улица |  | 0,8 |
| Ул. Некрасова |  | Основная улица |  | 0,8 |
| Ул. Нагорная |  | Основная улица |  | 0,9 |
| Ул. Крайняя |  | Основная улица |  | 0,7 |
| Ул. Переселенческая |  | Основная улица |  | 1 |
| Ул. Советская |  | Основная улица |  | 1,6 |
| Ул. Кузнечная |  | Основная улица |  | 0,5 |
| Ул. Садовая |  | Основная улица |  | 0,2 |
| Ул. Ленина |  | Основная улица |  | 0,4 |
| Ул.Пушкина |  | Основная улица |  | 2,2 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 13,8 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 15,4 |
| Село Троицкое |  |  |  |  |
| Ул. Трактовая |  | Главная улица |  | 1,1 |
| Ул. Северная |  | Главная улица |  | 1,9 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 3 |
| Ул. Трактовая |  | Основная улица |  | 1,1 |
| Пер. Трактовый |  | Основная улица |  | 1 |
| Ул. Северная |  | Основная улица |  | 0,9 |
| Ул. Колхозная |  | Основная улица |  | 0,8 |
| Пер. Почтовый |  | Основная улица |  | 0,2 |
| Ул. Почтовая |  | Основная улица |  | 1,1 |
| Ул. Пушкина |  | Основная улица |  | 0,6 |
| Пер. Заозерный |  | Основная улица |  | 0,4 |
| Ул. Заозерная |  | Основная улица |  | 1 |
| Ул. Советская |  | Основная улица |  | 0,6 |
| Ул. Школьная |  | Основная улица |  | 0,8 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 8,5 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 11,5 |
| с. Октябрьское |  |  |  |  |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги |  | Протяженность, км |  |
| Советская | Главная улица |  | 1,3 |  |
| 70 лет Октября | Главная улица |  | 0,5 |  |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  | 1,8 |  |
| 70 лет Октября | Основная улица |  | 0,4 |  |
| Строительная | Основная улица |  | 0,5 |  |
| Луговая | Основная улица |  | 0,6 |  |
| Ново-Луговая | Основная улица |  | 0,4 |  |
| Садовая | Основная улица |  | 0,5 |  |
| Набережная | Основная улица |  | 0,9 |  |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  | 3,3 |  |
| Общая протяженность проездов: |  |  | 1,1 |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  | 6,2 |  |
| с. Майское |  |  |  |  |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги |  | Протяженность, км |  |
| Стрельникова | Главная улица |  | 0,9 |  |
| Почтовая | Главная улица |  | 0,8 |  |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  | 1,7 |  |
| Молодежная | Основная улица |  | 1 |  |
| Ленинская | Основная улица |  | 1 |  |
| Советская | Основная улица |  | 0,8 |  |
| Октябрьская | Основная улица |  | 1,1 |  |
| Трактовая | Основная улица |  | 1,7 |  |
| Ярославская | Основная улица |  | 0,7 |  |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  | 6,3 |  |
| Луговая | Второстепенная улица |  | 0,4 |  |
| Новая | Второстепенная улица |  | 0,2 |  |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  |  | 0,6 |  |
| Общая протяженность проездов: |  |  | 2,2 |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  | 10,8 |  |
| с. Люблино |  |  |  |  |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги |  | Протяженность, км |  |
| Центральная | Главная улица |  | 0,8 |  |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  | 0,8 |  |
| Новая | Основная улица |  | 0,8 |  |
| Молодежная | Основная улица |  | 0,4 |  |
| Ярославская | Основная улица |  | 0,5 |  |
| Набережная | Основная улица |  | 0,5 |  |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  | 2,2 |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  | 3 |  |
| с. Новониколаевка |  |  |  |  |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги |  | Протяженность, км |  |
| Жданова | Главная улица |  | 1,6 |  |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  | 1,6 |  |
| Олейникова | Основная улица |  | 0,4 |  |
| Лесная | Основная улица |  | 1,75 |  |
| Озерная | Основная улица |  | 0,7 |  |
| Новая | Основная улица |  | 1 |  |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  | 3,85 |  |
| Общая протяженность проездов: |  |  | 0,7 |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  | 6,15 |  |

В проекте предусмотрены направления развития улично-дорожной сети на расчетный срок.

Проектом предлагается:

Село Ильинка

– развитие улично-дорожной сети в районе планируемой жилой застройки в восточном направлении.

Село Троицкое

– развитие улиц в районе планируемой жилой застройки в юго-западном направлении.

Село Новониколаевка

- осуществить организацию разворотных площадок 20 × 20 м в конце ул. Новая в с. Новониколаевка. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Село Майское

- строительство участка ул. Новая (160 м) в с. Майское, что позволит осуществить связь существующего участка ул. Новая  с главной улицей Стрельникова.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. Они осуществляют связь жилых территорий с зонами общественно-делового и рекреационного назначения, а также местами приложения труда.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 15 м до 40 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 3), что соответствует минимальному пределу, определенному градостроительными нормами.

Рис. 3. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 11 м до 25 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м (рис. 4). При существующей постоянной ширине основной улицы более 20 м принимаем по факту.

Рис. 4. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 5).

Рис.5. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в таблице 46.

Таблица 46

Показатели планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Село Ильинка |  |
| Главные улицы | 1,6 |
| Основные улицы | 13,8 |
| Второстепенные улицы | 15,7 |
| Проезды | 0,8 |
| Протяженность улично-дорожной сети: | 31,9 |
| Село Троицкое |  |
| Главные улицы | 3 |
| Основные улицы | 8,5 |
| Второстепенные улицы | 17 |
| Проезды | 0,8 |
| Протяженность улично-дорожной сети: | 29,3 |
| Главная улица (ул. 70 лет Октября, с. Октябрьское) | 0,2 |
| Основные улицы | 2,5 |
| Второстепенные улицы | 0,3 |
| Проезды | 0,2 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,2 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

– строительство отдельно стоящих отапливаемых павильонов временного пребывания пассажиров в системе автомобильных перевозок внешнего транспорта (на территории всех населенных пунктов сельского поселения);

Общая протяженность планируемых дорог и подъездов, на территории сельского поселения составит  3,28 км.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации на расчетный период согласно Нормативов градостроительного проектирования Приморского края

при норме на 1000 жителей:

- индивидуальных легковых автомобилей – 450 ед.,

по сельскому поселению составит:

– легковых индивидуальных автомобилей –1515 единиц (с. Ильинка  – 1010, с. Троицкое – 505 единицы);

На территории Ильинского сельского поселения расположены 1 АЗС и 1 СТО, так же имеется склад ГСМ в с. Троицкое, на расчетный период данных объектов обслуживания транспорта достаточно.

Временное хранение индивидуального автотранспорта

Размещение автопарковок для легковых автомобилей предусмотрено  в общественно-деловой, жилой, производственной и рекреационной зонах.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта

В индивидуальной и блокированной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Население, проживающее в малоэтажной застройке, осуществляет хранение индивидуального автотранспорта на прилегающей территории (зона лпх).

Таким образом, размещение объектов постоянного хранения индивидуального автотранспорта не требуется.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.7 Инженерная инфраструктура

- 2.7.1 Электроснабжение

Исходные данные

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов генерального плана Ильинского сельского поселения Ханкайского района Приморского края в границах с.Ильинка, ж/д ст. Ильинка и с.Троицкое на расчетный период произведен на основании:

-  технического задания на проектирование;

- карты генерального плана Ильинского сельского поселения с нанесением существующих инженерных сетей и планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы в масштабе М 1:5000;

-  характеристики планируемых зданий и сооружений;

-  существующей схемы электроснабжения Ильинского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Приморского края.

Система электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения с.Ильинка, ж/д ст. Ильинка и с.Троицкое от ПС-35/10кВ "Ильинка".

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Ильинка" к планируемым на расчетный период объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

Действующие трансформаторные подстанции загружены не на полную мощность, что позволяет подключение к ним новых объектов в зоне существующей застройки, при необходимости следует произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

На расчетный период предусматривается установка 21-ми планируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 400 кВА для подключения объектов перспективной застройки Ильинского сельского поселения.

Типоисполнение, месторасположение и номинальную мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов поселений Ильинского сельского поселения относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания для планируемых объектов II категории проектом предусматриваются двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции (проектируемые или действующие), подключенные по возможности с разных фидеров (с разных секций) РУ-10кВ ПС-35/10кВ. В качестве резервного источника питания возможно также использование дизельных электростанций малой мощности.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

На расчетный период планируются индивидуальные жилые дома усадебной застройки. Планируемые жилые дома будут оборудованы плитами для приготовления пищи на природном газе.

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина-автомат, музыкальный центр, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, компьютеры и пр.), с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 47

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| - Электроприемники квартиры | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Коэффициент использования нагрузки, Ки | - Число часов использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - для квартир с плитами на природном газе |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Электробытовые машины и приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Итого | - 6,64 | - --- | - --- | - 4251 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает  освещение хозяйственного блока  и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 12-15 кур.

Таблица 48

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| - Электроприемники - ЛПХ | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Число часов их использования в год, - Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| - Освещение хозяйственного блока | - 0,1 | - 548 | - 54,8 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 30 | - 12,0 |
| - Кипятильник | - 0,6 | - 100 | - 60,0 |
| - Итого | - 1,1 | - --- | - 126,8 |

- Удельное расчетное годовое электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит для жилых домов с плитами на природном газе (с учетом ЛПХ) 1460 кВт*час в год на одного сельского жителя.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Ильинскому сельскому поселению определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,7 для жилых домов с плитами на природном газе.

- Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, по предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

- Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

- Для снижения электропотребления и более эффективного использования электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации планируемых объектов применение энергосберегающих технологий и  использование инновационных разработок в сфере электросбережения: использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности не ниже А; создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями оптимизации энергопотребления; применение инновационных светотехнических технологий (энергосберегающие лампы, светильники на светодиодах, системы "умного освещения").

Таблица 49

Удельные (расчетные) электрические нагрузки планируемых объектов

Ильинского сельского поселения

|  | Наименование объекта | Основной показатель объекта |  |  |  | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка |  |  |  | Категория обеспечения надежности электроснабжения |  | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | Кол-во |  | Единица измерения |  | Кол-во |  |  |  |  |
| с.Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад |  | 1 место |  | 120 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |  | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |
| Отделение сбербанка |  | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Химчистка, прачечная |  | кГ белья/смену |  | 15 |  | кВт/кГ белья |  | 0,075 |  | III |  | 0,8 |
| Баня |  | 1 место |  | 10 |  | кВт/место |  | 0,36 |  | III |  | 0,92 |
| Дом быта |  | 1 рабочее место |  | 4 |  | кВт/рабочее место |  | 1,5 |  | III |  | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | I |  | 0,8 |
| Производственные объекты V класса опасности |  | объект |  | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе |  | дом |  | 120 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |
| с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад |  | 1 место |  | 125 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |
| ФАП |  | м2 общей площади |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |
| Магазин смешанных товаров |  | м2 торговой площади |  | 120 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,25 |  | II |  | 0,8 |
|  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади |  | 87,7 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место |  | 3 |  | кВт/рабочее место |  | 1,5 |  | III |  | 0,97 |
|  | Гостиница | 1 место |  | 60 |  | кВт/место |  | 0,34 |  | III |  | 0,9 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные объекты V класса опасности |  | объект |  | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Ферма (реконструкция) |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе |  | дом |  | 40 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |
| с.Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад |  | 1 место | 30 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |
|  | Здание общественного центра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аптека | м2 общей площади | 20 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |  |
|  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 55 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |
|  | Баня | 1 место | 5 |  | кВт/место |  | 0,36 |  | III |  | 0,92 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо |  | объект | 1 |  | кВт |  | 50 |  | I |  | 0,8 |  |
| Объекты сельскохозяйственного использования V класса опасности |  | объект | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты сельскохозяйственного использования V класса опасности (склады) |  | объект | 1-2 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты сельскохозяйственного использования IV класса опасности |  | объект | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе |  | дом | 50 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Дворянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малокомплектное образовательное учреждение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 1 место | 15 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |
|  | Школа | 1 учащийся | 20 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |  |
|  | Предприятие общественного питания | 1 место | 5 |  | кВт/место |  | 0,9 |  | III |  | 0,95 |  |
|  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 30 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты сельскохозяйственного использования V класса опасности | объект | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 7 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 1 место |  | 100 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |
|  | Центр детского творчества (в здании клуба) | 1 место |  | 16 |  | кВт/место |  | 0,15 |  | II |  | 0,95 |
|  | ФАП | м2 общей площади |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |
|  | Аптека | м2 общей площади |  | 20 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | м2 общей площади |  | 195 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
|  | Предприятие общественного питания | 1 место |  | 40 |  | кВт/место |  | 0,9 |  | III |  | 0,95 |
|  | Здание коммунально-бытового назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место |  | 4 |  | кВт/рабочее место |  | 1,5 |  | III |  | 0,97 |
|  | Гостиница | 1 место |  | 16 |  | кВт/место |  | 0,34 |  | III |  | 0,9 |
|  | Баня | 1 место |  | 14 |  | кВт/место |  | 0,36 |  | III |  | 0,92 |
|  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади |  | 80 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |
|  | Отделение связи (в здании почты) | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
|  | Опорный пункт полиции (в здании почты) | м2 общей площади |  | 20 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | I |  | 0,8 |
|  | Производственные объекты V класса опасности | объект |  | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
|  | Производственные объекты IV-V класса опасности | объект |  | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
|  | Ферма по разведению птиц | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,85 |
|  | СТО, АЗС | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом |  | 16 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |
| с.Майское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад (реконструкция) | увеличение мест |  | 30 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |
|  | ФАП | м2 общей площади |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |
|  | Отделение связи | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
|  | Предприятие общественного питания | 1 место |  | 40 |  | кВт/место |  | 0,9 |  | III |  | 0,95 |
|  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади |  | 80 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственные объекты V класса опасности | объект |  | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
|  | Производственные объекты IV-V класса опасности | объект |  | 1-2 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом |  | 78 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |
| с.Люблино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС (восстановление) | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом |  | 20 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |
| с.Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма КРС (восстановление) | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,85 |
|  | Предприятие по сушке зерна | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
|  | Элеватор | объект |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | III |  | 0,85 |
|  | Производственные объекты V класса опасности | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом |  | 20 |  | кВт/дом |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки Ильинского сельского поселения на расчетный период.

Таблица 50

Планируемые источники электроснабжения и расчетная мощность объектов перспективной застройки Ильинского сельского поселения

| № п/п |  | Наименование объекта |  |  | Расчетная мощность объекта, кВт |  |  | Источник электроснабжения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | основной |  |  | резервный |
| с.Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад |  |  | 55,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100кВА |  |  | КТП-3127, 10/0,4кВ, 160кВА |
| 2 |  | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |  |  | 8,0 |  |  | КТП-3130, 10/0,4кВ, 400кВА |  |  | КТП-3115, 10/0,4кВ, 400кВА |
| 3 |  | Отделение сбербанка |  |  | 6,0 |  |  | КТП-3126, 10/0,4кВ, 250кВА |  |  | --- |
| 4 |  | Баня |  |  | 4,0 |  |  | КТПН-3129, 10/0,4кВ, 250кВА |  |  | --- |
| 5 |  | Дом быта |  |  | 6,0 |  |  | КТПН-3129, 10/0,4кВ, 250кВА |  |  | --- |
| 6 |  | Химчистка, прачечная |  |  | 5,0 |  |  | КТП-3109, 10/0,4кВ, 400кВА |  |  | --- |
| 7 |  | Пожарное депо |  |  | 50,0 |  |  | КТП-3109, 10/0,4кВ, 400кВА |  |  | ДЭС |
| 8 |  | Производственные объекты V класса опасности |  |  | 100,0 |  |  | КТП-3109, 10/0,4кВ, 400кВА |  |  | --- |
| 9 |  | Жилые дома усадебного типа (120 шт.) |  |  | 378,0 |  |  | Проектируемые: КТП №№ 2, 4 10/0,4кВ, 100кВА; КТП №3, 10/0,4кВ, 250кВА |  |  | --- |
| Итого по с.Ильинка: 612,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Детский сад |  |  | 58,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160кВА |  |  | КТП А/Б "КЭЧ", 10/0,4кВ, 160кВА |
| 11 |  | Магазин смешанных товаров, ПБО, гостиница |  |  | 47,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160кВА |  |  | --- |
| 12 |  | ФАП |  |  | 32,0 |  |  | ТП А/Б "Скважина", 10/0,4кВ, 2х250кВА |  |  | ТП А/Б "Скважина", 10/0,4кВ, 2х250кВА |
| 13 |  | Магазин смешанных товаров |  |  | 30,0 |  |  | ТП А/Б "Овощехранилище", 10/0,4кВ, 400кВА |  |  | КТПН-3096, 10/0,4кВ, 160кВА |
| 14 |  | Производственные объекты V класса опасности |  |  | 100,0 |  |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 100кВА |  |  | --- |
| 15 |  | Ферма (реконструкция) |  |  | 100,0 |  |  | КТПН А/Б "МТФ", 10/0,4кВ, 400кВА |  |  | --- |
| 16 |  | Жилые дома усадебного типа (40 шт.) |  |  | 126,0 |  |  | Проектируемые: КТП №2, 10/0,4кВ, 160кВА; КТП №4, 10/0,4кВ, 100кВА |  |  | --- |
| Итого по с.Троицкое: 493,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Детский сад |  | 46,0 |  |  | КТПН-3171, 10/0,4кВ, 400 кВА |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |
| 18 |  | Центр детского творчества (в здании клуба) |  | 2,4 |  |  | КТПН-3171, 10/0,4кВ, 400 кВА |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |
| 19 |  | Отделение связи, опорный пункт полиции (в здании почты) |  | 4,0 |  |  | КТПН-3171, 10/0,4кВ, 400 кВА |  |  | --- |  |
| 20 |  | ФАП, аптека |  | 35,2 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | КТПН-3171, 10/0,4кВ, 400 кВА |  |
| 21 |  | Предприятие общественного питания |  | 36,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 22 |  | Здание коммунально-бытового назначения (ПБО, гостиница, баня) |  | 16,4 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 23 |  | Магазин смешанных товаров |  | 20,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 24 |  | Спортивно-оздоровительный комплекс |  | 10,5 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |  |
| 25 |  | Пожарное депо |  | 50,0 |  |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | КТПН-3173, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |
| 26 |  | Производственные объекты V класса опасности |  | 100,0 |  |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 27 |  | Производственные объекты IV-V класса опасности |  | 100,0 |  |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 28 |  | Ферма по разведению птиц |  | 200,0 |  |  | Проектируемая КТП №4, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 29 |  | СТО, АЗС |  | 50,0 |  |  | Проектируемая КТП №5, 10/0,4кВ, 63 кВА |  |  | --- |  |
| 30 |  | Жилые дома усадебного типа (16 шт.) |  | 51,0 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |  |
| Итого по с.Октябрьское: 721,5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Майское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Детский сад (реконструкция) |  | увеличение мощности на 13,8 кВт |  |  | ЗТП-3193, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |  |  | ЗТП-3193, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |  |
| 32 |  | ФАП, отделение связи |  | 34,7 |  |  | КТПН-3191, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | КТП-3187, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |
| 33 |  | Предприятие общественного питания |  | 36,0 |  |  | КТПН-3191, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 34 |  | Магазин смешанных товаров |  | 20,0 |  |  | КТП-3192, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |  |
| 35 |  | Производственные объекты V класса опасности |  | 100,0 |  |  | КТП №3, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 36 |  | Производственные объекты IV-V класса опасности |  | 100,0 |  |  | КТП №3, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 37 |  | Жилые дома усадебного типа (78 шт.) |  | 246,0 |  |  | Проектируемые КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА; КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА; от ближайщих КТП-10/0,4кВ |  |  | --- |  |
| Итого по с.Майское: 550,5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Люблино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ФАП |  | 16,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | КТПН-3157, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |
| 39 |  | Ферма КРС (восстановление) |  | 50,0 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 63 кВА |  |  | --- |  |
| 40 |  | Жилые дома усадебного типа (20 шт.) |  | 63,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА; КТПН-3157, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |  |
| Итого по с.Люблино: 129,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Ферма КРС (восстановление) |  | 50,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 63 кВА |  |  | --- |  |
| 42 |  | Предприятие по сушке зерна |  | 100,0 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 43 |  | Производственные объекты V класса опасности |  | 100,0 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |
| 44 |  | Элеватор |  | 400,0 |  |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 400 кВА |  |  | --- |  |
| 45 |  | Жилые дома усадебного типа (20 шт.) |  | 63,0 |  |  | КТПН-3145, 10/0,4кВ, 630 кВА |  |  | --- |  |
| Итого по с.Новониколаевка: 713,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Детский сад |  | 14,0 |  |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х100 кВА |  |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х100 кВА |  |  |
| 48 | Здание общественного центра (аптека, магазин) |  | 17,0 |  |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х100 кВА |  |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х100 кВА |  |  |
| 49 | Баня |  | 3,0 |  |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х100 кВА |  |  | --- |  |  |
| 50 | Пожарное депо |  | 50,0 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | ДЭС |  |  |
| 51 | Объекты сельскохозяйственного использования V класса опасности |  | 100,0 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |  |
| 52 | Объекты сельскохозяйственного использования IV класса опасности |  | 100,0 |  |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |  |  |
| 53 | Объекты сельскохозяйственного использования V класса опасности (склады) |  | 50,0 |  |  | КТП-3217, 10/0,4кВ, 400 кВА |  |  | --- |  |  |
| 54 | Жилые дома усадебного типа (50 шт.) |  | 158,0 |  |  | Проектируемые КТП №№ 3, 4 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |  |  |
| Итого по с.Комиссарово: 492,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Дворянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Малокомплектное образовательное учреждение (детский сад, школа) |  | 12,0 |  |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | КТП-3227, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  |
| 56 | Предприятие общественного питания, магазин |  | 12,0 |  |  | КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |  |  |
| 57 | Объекты сельскохозяйственного использования V класса опасности |  | 100,0 |  |  | КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |  |  |
| 58 | Жилые дома усадебного типа (7 шт.) |  | 22,0 |  |  | КТП-3227, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |  |  |
| Итого по с.Дворянка: 146,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Ильинскому сельскому поселению: 3857,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Номинальную мощность и место установки планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП-10/0,4кВ, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Прохождение воздушных линий электропередач по населенной местности выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил: ПУЭ (п.п.2.5.210., 2.5.216.), СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», СниП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.

Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается (как исключение, допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий  I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов).

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ,

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ (5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами),

-  15 метров – для ВЛ 35 кВ.

Таблица 51

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

по Ильинскому сельскому поселению

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 600 | 887 |
| 2 | Объекты производственной сферы | 2150 | 2587,2 |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 1107 | 939,5 |
|  | Итого: | 3857 | 4413,7 |

Охрана окружающей природной среды

При разработке генплана Ильинского сельского поселения учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со СниП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6) кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10 кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории Ильинского сельского поселения не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность.

В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10 кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды Ильинского сельского поселения не изменится.

Заключение

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов Ильинского сельского поселения (в границах с.Ильинка, с.Троицкое), с учетом изменения их планировочной структуры и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на  расчетный период, генеральным планом предусмотрено:

  - Установка 25-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ для электроснабжения планируемых объектов Ильинского сельского поселения, в том числе:

- в с.Ильинка – 4-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100кВА- 3шт., 250кВА - 1шт.;

- в с.Троицкое – 4-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100кВА- 2шт., 160кВА - 2шт.;

- в с.Октябрьское – 5-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 63 кВА – 1шт., 100 кВА – 1шт., 250 кВА – 3шт;

- в с.Майское – 3-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА, 160 кВА и 250 кВА;

- в с.Люблино – 2-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 63 кВА и 100 кВА;

- в с.Новониколаевка – 3-х КТП-10/0,4кВ мощностью 63 кВА, 250 кВА и 400 кВА.

- в с.Комиссарово – 3-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА – 2шт., 250 кВА – 1шт;

- в с.Дворянка – 1-й КТП-10/0,4кВ мощностью 160 кВА.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10кВ "Ильинка" и комплектных трансформаторных подстанций Ильинского СП по мере физического и морального износа электрооборудования.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ Ильинского сельского поселения общей протяженностью 10,18 км, в том числе:

- в с.Ильинка – 2,03 км.

- в с.Троицкое  – 1,2 км.

- в с.Октябрьское – 1,5 км;

- в с.Майское – 0,6 км;

- в с.Люблино – 1,0 км;

- в с.Новониколаевка – 0,35 км;

- в с.Комиссарово – 3,4 км;

- в с.Дворянка – 0,1 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

- 2.7.2 Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

В среднесрочном периоде начнется комплексная газификация Ильинского сельского поселения. Затраты на газификацию приносят существенную экономическую и социальную отдачу. Природный газ втрое дешевле сжиженного. Поквартирное теплоснабжение способствует сдерживанию тарифов для населения.

Проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и теплоснабжение общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе.

Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый период Ильинское сельское поселение произведено по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2.   В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99* равна  -26,0 0С; расчетная температура отопительного периода – -6,6 0С, продолжительность отопительного периода 202 дня.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии со  СНиП 23.02-2003 «Тепловая защита зданий» по таблицам 8 и 9.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий на расчетный срок принят в размере 35% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 65% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,56Q o max * 24 * no = 0,56Q o max * 24 * 202 = 2715 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,56Q v max * 10 * no = 0,56Q v max * 10 * 202 = 1131 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

- Село Ильинка

Таблица 52

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых

потребителей на расчетный срок от централизованных

и индивидуальных источников тепла на расчетный срок

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 62140 | 2,070 | 9,321 | - | 0,707 | 10,028 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от существующей котельной | 5200 | 0,175 | 0,676 | - | 0,046 | 0,722 |
| Итого по поз. 1,2: | 67340 | 2,245 | 9,997 | - | 0,753 | 10,75 |
| 3. Соцкультбыт и общественные здания (от существующей котельной и индивидуальные источники) | - | 2,245 | 3,499 | 2,274 | 0,141 | 5,914 |
| Итого по поз 1,2,3: |  |  | 13,496 | 2,274 | 0,894 | 16,664 |

Часовой расход тепла от централизованных источников с учетом непроизводительных потерь 4,31х1,10=4,74  Гкал/час.

Часовой расход тепла от индивидуальных источников  - 12,00  Гкал/час.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на расчетный срок) – 11729,40 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на расчетный срок) – 35990,21 Гкал.

- Теплоснабжение общественных зданий и жилого сектора, расположенных в центре села планируется от   существующей котельной с переводом ее на газовое топливо.

Теплопроизводительность реконструируемой котельной определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.     Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70 °С, для горячего водоснабжения – 65 °С.

Система теплоснабжения поселения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды для нужд горячего водоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом с. Ильинка не предусмотрено изменение схемы  теплоснабжения,  теплоснабжение  перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих  котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемое здание детского сада на 120 мест   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности. Производительность котельной 0,21 Гкал/час.

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Теплоснабжение существующей усадебной застройки  планируется от индивидуальных источников, работающих на газовом топливе.

Село Троицкое

Таблица 53

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок от централизованных  и индивидуальных

источников тепла на расчетный срок

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 25452,0 | 0,848 | 3,818 | - | 0,222 | 4,040 |
| 2. Жилая застройка, дома 5-ти и -4х этажные, (от существующей котельной) | 8148,0 | 0,272 | 0, 799 | - | 0,071 | 0,870 |
| Итого по поз. 1,2: | 33600,0 | 1,120 | 4,617 | - | 0,293 | 4,910 |
| 3. Соцкультбыт и общественные здания (от индивидуальных источников) | - | 1,120 | 1,616 | 1,050 | 0,071 | 2,737 |
| Итого по поз 1,2,3: |  |  | 6,233 | 1,05 | 0,364 | 7,647 |

Часовой расход тепла от централизованных источников с учетом непроизводительных потерь 0,87х1,1= 0,96  Гкал/час.

Часовой расход тепла от индивидуальных источников  - 6,78  Гкал/час.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на расчетный срок) – 2714,24 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на расчетный срок) – 16537,48 Гкал.

- Теплоснабжение 5-ти этажных (два дома) и 4-х этажных  (1 дом) жилых домов планируется от   существующей котельной с переводом ее на газовое топливо.

Теплопроизводительность реконструируемой котельной определена с учетом расходов тепла на отопление и горячее водоснабжение.     Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70 °С, для горячего водоснабжения – 65 °С.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемое здание детского сада на 125 мест   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности. Производительность котельной 0,23 Гкал/час  (уточнить при рабочем проектировании).

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

- Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией.

Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно присутствующего персонала.

Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа, который следует размещать в помещении, доступном для контроля и снятия показаний, вне зоны тепло- и влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, обслуживания и ремонт.

- Расчеты  прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решаться в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования.

Село Октябрьское

Проектируемые и существующие общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными котельными (требуется проект).

Планируемое здание детского сада на 100 мест   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Сохраняемое здание школы   будет снабжаться теплом:

1-й вариант – от существующей котельной (провести реконструкцию здания и замену оборудования) с переводом ее на газовое топливо;

2-й вариант – от  новой блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

- Таблица 54

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 13300 | 0,635 | 1,995 | - | 0,166 | 2,161 |
| 2. Соцкультбыт | - | 0,635 | 0,698 | 0,454 | 0,039 | 1,191 |
| Итого: |  |  | 2,693 | 0,454 | 0,205 | 3,352 |

Годовой расход тепла для жилой застройки – 6810,83 Гкал.

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта – 2572,34 Гкал.

Село Майское

Проектируемые и существующие общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными котельными (требуется проект).

Реконструируемое здание детского сада на 70 мест   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

- Таблица 55

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 18400 | 0,830 | 2,760 | - | 0,217 | 2,977 |
| 2. Соцкультбыт | - | 0,830 | 0,966 | 0,630 | 0,051 | 1,647 |
| Итого: |  |  | 3,726 | 0,630 | 0,268 | 4,624 |

Годовой расход тепла для жилой застройки – 9216,20 Гкал.

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта – 3549,42 Гкал.

Село Люблино

Проектируемые и существующие общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными котельными (требуется проект).

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

- Таблица 56

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 5500 | 0,255 | 0,825 | - | 0,067 | 0,892 |
| 2. Соцкультбыт | - | 0,255 | 0,165 | - | 0,016 | 0,181 |
| Итого: |  |  | 0,990 | - | 0,083 | 1,073 |

Годовой расход тепла для жилой застройки – 2802,80 Гкал.

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта – 515,18 Гкал.

Село Новониколаевка.

Проектируемые и существующие общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными котельными (требуется проект).

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

- Таблица 57

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 6400 | 0,230 | 0,960 | - | 0,060 | 1,020 |
| 2. Соцкультбыт | - | 0,230 | 0,192 | - | 0,015 | 0,207 |
| Итого: |  |  | 1,152 | - | 0,075 | 1,227 |

Годовой расход тепла для жилой застройки – 3110,40 Гкал.

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта – 584,28 Гкал.

- Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией.

Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно присутствующего персонала.

Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа, который следует размещать в помещении, доступном для контроля и снятия показаний, вне зоны тепло- и влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, обслуживания и ремонт.

- Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решаться в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования.

Организация централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна в с. Комиссарово и с. Дворянка, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и планируемых общественных зданий (котлами, работающими на твердом топливе).

Также проектом предусматривается реконструкция старых теплопроводов и переход котельной на газ с целью повышения надёжности теплоснабжения.

Данные мероприятия позволят:

– использовать квалифицированный персонал;

– улучшить экологическую обстановку;

– уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

Выводы:

1.  В связи с тем, что планируется газификация Ильинского поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных путем монтажа оборудования на базе существующих котельных или строительства  новых блочно-модульных котельных, максимально приближенных к объектам теплопотребления.

Теплоснабжение планируемых общественно-деловых объектов и усадебной застройки  планируется от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

2. В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей,  применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

3. Планируется проведение в селе мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

4.  Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

- При выполнении  рабочего проекта планировки поселения необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Таблица 58

Основные технико-экономические показатели по Ильинскому сельскому поселению

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | 5,70 |
|  |  | Гкал/год | - | 13377,33 |
| 2 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | - | 29,06 |
|  |  | Гкал/год | - | 81889,09 |
| 3 | Протяжённость проектируемых т/сетей | км | - | - |

- 2.7.3 Водоснабжение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются: повышение уровня   комфортности проживания населения, улучшение качества питьевой воды, повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации,  экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Ряд муниципальных образований Приморья, несмотря на современные возможности и технологии, до сих пор живут в прошлом веке. Режимное водоснабжение и ржавая вода уносит их далеко от общепринятых мировых норм и стандартов. Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения края питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из шахтных колодцев и колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

- новая усадебная застройка полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды  в местных водонагревателях.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

2.7.3.1  Водоснабжение

Расчет водоснабжения поселения на планируемый период:

1)  Хозяйственно- питьевое водоснабжение.

Вода используется  на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год)  нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2010.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1,  СП 31.13330.2010  - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СП 31.13330.2010 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 3.2. СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению на расчетный срок сведены в таблицы № 59.

Планируется для снабжения водой поселения использовать существующие водозаборы, с тем, чтобы стоимость реализации программных мероприятий была менее затратной.

Оптимизация водоснабжения населения включает расширение мощностей водозаборов и проведение полного цикла очистки, обеззараживания и других методов улучшения качества  воды.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Водопотребление                                                                            Таблица 59

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Ильинка (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными газовыми водонагревателями | 2,245 | 200,0 | 449,0 | 1,2 | 538,8 | 1,2 | 1,6 | 1,92 | 43,10 | 11,97 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 44,90 | - | 53,88 | - | - | - | 4,31 | 1,20 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 493,90 | - | 592,68 |  |  |  | 47,41 | 13,17 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 2,245 | 50,0 | 112,25 | - | 112,25 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 606,150 |  | 704,930 |  |  |  | 47,41 | 13,17 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 191498,50 м3   (без учета на полив – 180273,50 м3).

Водопотребление.                                                             Таблица 60

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход,м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Троицкое – (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,12 | 200,0 | 224,00 | 1,2 | 268,80 | 1,2 | 2,0 | 2,40 | 26,88 | 7,47 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 22,40 | - | 26,88 | - | - | - | 2,67 | 0,75 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 246,40 | - | 295,68 |  |  |  | 29,57 | 8,22 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 1,12 | 50,0 | 56,00 | - | 56,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 302,00 |  | 351,68 |  |  |  | 29,57 | 8,22 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно  95536,00 м3   (без учета на полив – 89936,00 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Ильинского поселения на расчетный срок составит:

- 908,15    м3/сут;  287034,50 м3/год;

- без учета на полив  740,30 м3/сут;  270209,50 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Пожаротушение.

Село Ильинка

При числе жителей  до 5 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 10 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров. Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения -81 м3 х 2=162 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Троицкое.

При числе жителей  до 5 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 10 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров

– 1.

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -81 м3 х 2=162 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Комиссарово.

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 158,1 м3/сут, а средний суточный 122,3 м3/час.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения и реконструкция существующей системы для жилой и общественной застройки части села. Для этого необходимо построить сети водопровода протяженностью 5,3 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Так же проектом предлагается строительство резервуара чистой воды объемом 70 м3, реконструкция существующих скважины и водонапорной башни, а также строительство одной скважины.

Село Дворянка.

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 27,9 м3/сут, а средний суточный 22,5 м3/час (табл. 48).

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения и реконструкция существующей системы для жилой и общественной застройки части поселка. Для этого необходимо построить сети водопровода протяженностью 2,1 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Так же проектом предлагается строительство резервуара чистой воды объемом 60 м3, а также строительство одной скважины.

Таблица 61

Расходы воды на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Общее потребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточное, м3/сут | годовое, м3/год |
|  | Село Комиссарово | 122,3 | 35176 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | 70,0 | 25550 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 35,0 | 3325 |
| 3 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды общественно-деловых объектов | 10,3 | 3746 |
| 4 | Неучтенные расходы | 7,0 | 2555 |
|  | Село Дворянка | 22,5 | 6863 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | 10,0 | 3650 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 5,0 | 475 |
| 3 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды общественно-деловых объектов | 6,5 | 2373 |
| 4 | Неучтенные расходы | 1,0 | 365 |
|  | ИТОГО | 144,8 | 42039 |

Водопотребление.                                                                  Таблица 62

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Октябрьское (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными газовыми водонагревателями | 0,635 | 200,0 | 127,0 | 1,2 | 152,40 | 1,2 | 2,4 | 2,88 | 18,29 | 5,08 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 12,70 | - | 15,24 | - | - | - | 1,83 | 0,51 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 139,70 | - | 167,64 |  |  |  | 20,12 | 5,59 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,635 | 50,0 | 31,75 | - | 31,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 171,45 |  | 199,39 |  |  |  | 20,12 | 5,59 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 51022,25 м3   (без учета на полив – 50990,50 м3).

Водопотребление.                                                                                           Таблица 62

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Майское – (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,830 | 200,0 | 166,00 | 1,2 | 199,20 | 1,2 | 2,1 | 2,52 | 20,92 | 5,81 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 16,60 | - | 19,92 | - | - | - | 2,09 | 0,58 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 182,60 | - | 219,12 |  |  |  | 23,01 | 6,39 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,830 | 50,0 | 41,50 | - | 41,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 224,10 |  | 260,62 |  |  |  | 23,01 | 6,39 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно  70799,00 м3   (без учета на полив – 66649,00 м3).

Водопотребление.                                                                       Таблица 63

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Люблино – (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,255 | 200,0 | 51,0 | 1,2 | 61,20 | 1,2 | 3,25 | 3,9 | 9,95 | 2,76 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 5,10 | - | 6,12 | - | - | - | 1,00 | 0,28 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 56,10 | - | 67,32 |  |  |  | 10,95 | 3,04 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,255 | 50,0 | 12,75 | - | 12,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 68,85 |  | 80,07 |  |  |  | 10,95 | 3,04 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно  21751,50 м3   (без учета на полив – 20476,50 м3).

Водопотребление.                                                                     Таблица 64

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Новониколаевка – (на расчетный срок ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,230 | 200,0 | 46,00 | 1,2 | 55,20 | 1,2 | 3,3 | 3,96 | 9,11 | 2,53 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 4,60 | - | 5,52 | - | - | - | 0,91 | 0,25 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 50,60 | - | 60,72 |  |  |  | 10,93 | 2,78 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,230 | 50,0 | 11,50 | - | 11,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 62,10 |  | 72,22 |  |  |  | 10,93 | 2,78 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно  19619,00 м3   (без учета на полив – 18469,00 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки село Октябрьское, село Майское, село Люблино, село Новониколаевка  на расчетный срок составит:

- 526,50    м3/сут;  163191,80 м3/год;

- без учета на полив  429,00 м3/сут;  156585,0 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Пожаротушение.

Село Октябрьское.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*- 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -54 м3 х 2=108 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Майское, Село Люблино, село Новониколаевка.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 5 л/сек, 18 м³/час, 54 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -27 м3 х 2=54 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный срок по водоснабжению Ильинского СП

Все населённые пункты Ильинского сельского поселения будут снабжаться водой за счёт подземных вод, при этом потребуется:

- произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;

- для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга;

- подготовить необходимые документы и получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

В селах Ильинка и Троицкое планируется произвести реконструкцию существующих водозаборов, выполнив следующие мероприятия:

-  обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки;

-  строительство резервной скважины (согласно СП 31.13330.2010 п.6.12, табл. 5 - требуется проект);

- установить частотно-регулируемую энергосберегающую станцию управления  погружными насосными агрегатами. В состав станции входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля;

- строительство станции по водоподготовке (состав уточнить после проведения химического и бактериологического анализов воды).

-  произвести обследование и реконструкцию существующей водонапорной башни;

-  строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

- произвести обследование, замену или реконструкцию изношенных водопроводных сетей.

Предварительный состав сооружений водозабора после реконструкции:

- водозаборные скважины (реконструкция существующих и строительство резервных) с глубинными насосами;

-  резервуары чистой воды и установка по водоподготовке;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Разработать проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод для водоснабжения.

Качество воды зависит от таких параметров, как микробное, информационное и механическое загрязнение. Если сегодня пытаться оздоравливать воду на "входе" при условии, что 70% сетей изношены, эту проблему не решить.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети поселения - перекладка участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.

В с. Ильинка диаметр разводящих трубопроводов 160 - 75 мм.

Протяженность планируемых сетей 12786 м.

В с. Троицкое диаметр разводящих трубопроводов 140 - 75 мм.

Протяженность планируемых сетей 12464 м.

Село Октябрьское.   Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 4150 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Майское.   Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 9890 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Люблино.   Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 3260 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Новониколаевка.   Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 4850 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

На ж/д ст. Ильинка для снабжения населения питьевой водой экономически выгоднее оборудовать жилые дома  автономными скважинами с установками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.599-96).    Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного излучения) могут быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым водоразбором.

Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей.

Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию.

Пожаротушение в Ильинском поселении.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно нормам СП 8.13131.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство  резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры систем водоснабжения поселения уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений  являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях сельского поселения предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Эксплуатация сетей водопровода.

В поселение требуется замена устаревших водопроводных сетей и строительство новых. Поддержание их в  рабочем состоянии, замена и обновление труб и арматуры согласно плановым ремонтам, строительство нового кольцевого водопровода.

Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо  выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

-   внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

2.7.3.2  Водоотведение

Расчет водоотведения на планируемый период.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

1) Расход сточных вод села Ильинка:  493,90 м3/сут.;  180273,0  м3/год

2) Расход сточных вод  села Троицкое:  246,40 м3/сут.;  89936,0  м3/год.

3) Расход сточных вод села Октябрьское:  139,70 м3/сут.;  50990,50  м3/год

4) Расход сточных вод  села Майское:  182,60 м3/сут.;  66649,00  м3/год.

5) Расход сточных вод  села Люблино:  56,10 м3/сут.;  20476,50  м3/год.

6) Расход сточных вод  села Новониколаевка:  50,60 м3/сут.;  18469,00  м3/год.

Итого расход сточных вод по поселению:     1169,3 м3/сут;  426 794,5 м3/год.

Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться. В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Такая проблема стоит менее остро в поселениях с централизованной канализацией.

Строительство централизованной канализации с коммунальными очистными сооружениями позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Плановые мероприятия Ильинского поселения на расчетный срок по водоотведению:

Для  предупреждения  эпидемиологических  ситуаций   в  с. Ильинка и Троицкое (существующие очистные сооружения находятся в разрушенном состоянии) планируется строительство централизованной канализации с коммунальными очистными сооружениями. Это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Строительство канализационных сетей производить с использованием передовых технологий прокладки  инженерных коммуникаций. Отведение сточных вод предусматривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов (требуется проект).

В районе одноэтажной застройки, планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.     В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В селах Ильинка и Троицкое необходимо разработать рабочий проект новых очистных сооружений  и сливной станции, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения,  равен:

- село Ильинка -   415,0 м3/сут, размер земельного участка для очистных      сооружений канализации равен 0,7 га;

- село Троицкое  - 210,0 м3/сут, размер земельного участка для очистных сооружений канализации равен 0,7 га.

Производительность  сооружений уточнить при рабочем проектировании.  Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85 равна 300 м.

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении,  которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов).

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Протяженность канализационного коллектора  в с. Ильинка Ду 200 и протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей Ду 150-200 составит    4393 м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Протяженность канализационного коллектора  в с. Троицкое Ду 200 и протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей Ду 150-200 составит    4158 м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Протяженность канализационного коллектора  в с. Октябрьское Ду 200 равна  1370 м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей Ду 160-200 составит   2740 м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету. Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод,  поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Предусмотреть оборудование планируемых объектов придорожного сервиса и рекреационных объектов собственными очистными сооружениями биологической очистки.

В селах Майское, Люблино, Новониколаевка планируется децентрализованная система канализации  с использованием накопителей сточных вод.

Необходимо разработать рабочий проект очистных сооружений  и сливной станции, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Сюда же будут привозиться сточные воды из соседних сел Майское, Люблино, Новониколаевка.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных вод, поступающих на проектируемые очистные сооружения, равен 350 м3/сут.

Производительность сооружений уточнить при рабочем проектировании.

Размер земельного участка для очистных сооружений канализации равен 0,7 га. Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85 равна 300 м.

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении, которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Выводы:

1. На расчетный срок планируется 100% централизованное водоснабжение сельского поселения, кольцевая схема водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения.

2. К расчетному сроку закончить реконструкцию и модернизацию существующих узлов водозаборов, строительство новых резервных скважин, резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

3. Планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей  (применить напорные полиэтиленовые трубы), строительство новых кольцевых разводящих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов и задвижек.

4. На расчетный срок запланировано строительство канализационных очистных сооружений (применить установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении).

5. Строительство централизованной канализации в селах Ильинка и Троицкое согласно предложенной схеме.

6. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

- 2.7.4 Связь и информационно-технические системы

Фиксированная телефонная связь

Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечении телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций.

Увеличение количества абонентов за счет:

- расширения номерной емкости существующих АТС в с. Ильинка со 150 единиц  до700, в с. Троицкое со 100 единиц до  560 единиц, в с. Комиссарово со 100 номеров до 400.

- замена устаревших АТС на цифровые;

- расширения номерной емкости существующей АТС в с. Октябрьское со 116 до 230, при замене устаревших АТС на цифровые;

- перехода на новые технологии строительства сетей телекоммуникации на основе построения ВОЛС в каждую квартиру.

- установка новых АТС в с. Майское (требуемая номерная емкость -370 номеров), в с. Люблино (требуемая номерная емкость -100 номеров), в с. Новониколаевка (требуемая номерная емкость -120 номеров).

- перехода на новые технологии строительства сетей телекоммуникации на основе построения ВОЛС в каждую квартиру.

Расчетный срок.

Развитие сетей связи для обеспечения высокой скорости передачи:

- модернизация волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);

- создания узлов телекоммуникации на основе цифровых технологий на

базе существующих АТС.

Подвижная радиотелефонная связь

Увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов

существующих с увеличением площади покрытия территории

сельского поселения зонами устойчивого доступа (1 очередь).

Расширение системы подвижной радиотелефонной связи на базе

стандартов 3G и полный переход на стандарт 4G

Почтовая связь

- Модернизации и расширения площадей существующих отделений

почтовой связи в связи с развитием телекоммуникационных технологий и

расширения спектра услуг почтовой связи.

Телевизионное и радиовещание

- Внедрении европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB-T2 (1 очередь):

- обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники

- внедрение радиосетей УКВ ЧМ по оповещению населения об угрозе ЧС.

- установить 1 уличный громкоговоритель из расчета 1 громкоговоритель

не менее чем на 2000 человек населения.

- организовать во всех населенных пунктах, охваченных в настоящее время эфирным телевидением, вещание 3-х цифровых мультиплексов, содержащих 20 - 24 телеканала свободного доступа (расчетный срок)

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи

данных.

- Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного обеспечения.

- Создание узлов доступа передачи данных на основе технологии Wi-Fi.

- Внедрение систем беспроводной передачи данных на основе сетей четвертого поколения стандарта Wi-Max.

- Модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB для обеспечения услуг мультисервисной сети.

- Создание сети муниципального района, включающие информационные

службы, сети аварийно-технических и диспетчерских служб, сети отдельных объектов.

- Строительство ВОЛС для объединения узлов.

2.7.5 Газоснабжение

Газификация района, следовательно, и сельского поселения осуществляется на базе использования природного газа в соответствии с решениями Схемы газоснабжения края, разработанной ОАО «Газпром».

Запланировано полное газоснабжение природным газом с. Ильинка, с. Троицкое, с. Октябрьское, с. Майское, с. Люблино, с. Новониколаевка.

Источник газоснабжения – межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (давлением до 1,2 МПа изб.) от с. Камень-Рыболов.

В объеме системы газоснабжения МО предусмотрены:

- межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб.);

- ГГРП, понижающий давление газа с высокого I кат. до высокого до среднего. (до 0,3 МПа изб.);

- внутрипоселковые газопроводы среднего давления ;

- ГРП понижающие давление газа со среднего до низкого (до 0,005 МПа изб.);

- газораспределительные сети низкого давления;

- центральные источники теплоснабжения  (котельные) на газовом топливе.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения.

Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРП.

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для отопления и горячего водоснабжения школ,  детских садов, ДК предлагается реконструкция или новое строительство (в случае отсутствия ранее) централизованных источников теплоснабжения (котельных) для работы на природном газе или замена существующих котельных модульными газовыми котельными.

При полной газификации существующей и планируемой застройки годовой расход газа (суммарная потребность) по поселению, составит 11749 тыс.куб.м./год, максимальный часовой расход газа составит по поселению20 4503 м3/ч,

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07, 
СП 131.13330.2012.

Дифференцированный по назначению расход газа по населенным пунктам приведен в таблице 64.

Таблица 64

Расход газа по населенным пунктам

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ильинка |  |  |  |
| 1 | Отопление | 1958 | 5585 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 813 | 1629 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 202 | 534 |
|  | Всего: | 2973 | 7748 |
| с. Троицкое |  |  |  |
| 1 | Отопление | 1002 | 2882 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 428 | 856 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 100 | 263 |
|  | Всего: | 1530 | 4001 |

| с. Октябрьское |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 566 | 1612 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 189 | 369 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 80 | 218 |
|  | Всего: | 835 | 2199 |
| с. Майское |  |  |  |
| 1 | Отопление | 729 | 2057 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 240 | 456 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 100 | 270 |
|  | Всего: | 1069 | 2783 |
| с. Люблино |  |  |  |
| 1 | Отопление | 265 | 755 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 88 | 182 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 30 | 80 |
|  | Всего: | 383 | 1017 |
| с. Новониколаевка |  |  |  |
| 1 | Отопление | 258 | 736 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 82 | 173 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 28 | 76 |
|  | Всего: | 368 | 985 |
| с. Комиссарово |  |  |  |
| 1 | Отопление | 788 | 2277 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 235 | 496 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 79 | 212 |
|  | Всего: | 8260 | 21718 |

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП – 10 м, до ГРП– не нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

- 2.8 Санитарная очистка территории

Твёрдые коммунальные отходы

Существующее состояние

Утилизация отходов является одной из самых актуальных и требующих особого внимания проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Основная часть отходов вывозится на специальные полигоны, предназначенные для захоронения.

В системе обращения с ТКО Приморского края предлагается использовать мусороперегрузки с элементами сортировки, мусоросортировочные комплексы, полигоны и экотехнопарк.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Для организованного сбора ТКО от жилого фонда на территории Приморского края используются контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования твердых коммунальных отходов. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза.

Информация о местах накопления ТКО (свалки ТКО) и об объектах накопления промышленных отходов, выведенных из эксплуатации и (или) законсервированных на территории Ильинского сельского поселения, с их характеристиками и их местоположением приведена ниже.

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адресная привязка объекта, кадастровый номер участка, при наличии) | Площадь объекта, га |
| --- | --- | --- |
| Свалка | Участок находится примерно в 1750 м по направлению на юго-запад.: кр. Приморский, р-н Ханкайский, с. Ильинка, ул. Трактовая, д. 1 | 4,7 |
| Свалка | 1800 м. северо-восточнее оринтера по адресу: с. Майское, ул. Молодежная д. 8 | 1 |
| Свалка | 800 м. западнее ориентира по адресу: с. Новониколаевка, ул. Жданова д. 20 | 1 |
| Свалка | 400 м. восточнее ориентира по адресу: с. Октябрьское, ул. Луговая д. 10 | 1,5 |
| Свалка | 400 м. южнее ориентира по адресу: с. Люблино, ул. Ярославская д. 6 | 1 |
| Свалка | Примерно 450 м. на запад от 0 км трассы Михайловка-Турий Рог | 1 |
| Свалка | В 1.5 км. на запад от с. Комиссарово | 1 |

Объекты, указанные выше, подлежат приведению в соответствие нормативным требованиям и (или) подлежат рекультивации.

В Западной технологической зоне, на основании Терсхемы обращения с отходами, рекомендуется оборудовать 7 мест накопления отходов: по одному в Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском муниципальных районах и два – в Уссурийском муниципальном районе.

Объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, расположенных на территории Ильинского сельского поселения, в соответствии с  Терсхемой обращения с отходами, не обозначено.

Не планируется строительство или реконструкции объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории поселения, в соответствии с  Терсхемой обращения с отходами.

На территории Приморского края находятся 66 объектов размещения отходов, входящих в ГРОРО, в том числе 14 полигонов ТКО, расположенные в Кировском, Тернейском, Хасанском муниципальных районах, Партизанском, Уссурийском, Владивостокском, Находкинском городских округах, городских округах Спасск-Дальний, ЗАТО Фокино, Большой Камень), а также 1 межмуниципальный комплекс в Арсеньевском городском округе.

Схема потоков отходов, в соответствии с Терсхемой обращения с отходами, от источников образования до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Ханкайского муниципального района на период 2018-2027 г.г. представлена ниже.

| Муниципальное образование | Существующие полигоны ТКО, межмуниципальные комплексы, мусоросжигательные заводы, внесенные в ГРОРО,2018 г. | Количество ТКО подлежащих обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, тыс.тонн, 2018 г. | Проектируемые объекты: межмуниципальные комплексы, мусоросжигательные заводы, перегрузочные станции | Количество ТКО, направляемых на объект, тыс.тонн в год / год ввода в эксплуатацию | Количество хвостов, тыс. тонн в год | Направление хвостов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ханкайский муниципальный район | Полигон Уссурийск | 6,3 | Комплекс ТКО, Камень-Рыболов | 6,2 2020 | 4,34 | Полигон Михайловка/ объекты переработки отходов |

Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Приморского края, утвержденный Постановлением Администрации Приморского края от 07.11.2017 №438-па,   устанавливает требования и регулирует деятельность по сбору твердых коммунальных отходов (далее − ТКО), в том числе их раздельного сбора, в городских и сельских поселениях, городских округах Приморского края в целях предотвращения вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения полезных компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот.

Приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 №365 утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края.

Биологические отходы

Под биологическими отходами понимаются трупы животных и птиц

На территории Ильинского СП имеется два существующих скотомогильника и один закрытый – сибиреязвенный. Места захоронения сибироязвенных животных являются постоянным планировочным ограничением для градостроительной деятельности и использования в сельском хозяйстве.

Предлагается разработать проекты консервации скотомогильников в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами, расположенными на территории сельского поселения.

Районный скотомогильник необходимо оборудовать в «зеленой зоне».

- 2.9 Организация ритуальных услуг

Объекты специального назначения, расположенные на территории Ильинского СП приведены в таблице 65.

Таблица 65

Объекты специального назначения

| № п/п | Наименование объекта специального назначения | Местоположение объекта | Площадь земельного участка, м2 | Санитарно- защитная зона объекта, м (если установлена) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скотомогильники | с.Ильинка с.Троицкое | 600 м2 600 м2 | 1000 1000 |
|  | Кладбища | с.Ильинка в с.Троицкое | 1,5га 2га | 100 100 |
|  | Кладбища | с.Комиссарово в с.Дворянка | 5000 1500 |  |
|  | Кладбище | с. Новониколаевка | 24000 | - |

Запланирована организация  территории нового кладбища в соответствии с нормативными требованиями в с. Ильинка.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

В с. Ильинка территории существующего кладбища недостаточно на расчетный срок, в других селах достаточно на расчетный срок.

Запланировано строительство:

- нового кладбища к югу от села Ильинка, площадью  0,5 га.

- 2.10 Инженерная подготовка территории

Проектом предлагается следующий состав мероприятий по инженерной подготовке.

1 Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод осуществляется со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п), предусматривая, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока. Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках предусматривается понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

2 Защита от наводнений

Согласно СНиП 2.07.01-89* территория населенных мест и крупных промышленных предприятий не должна затапливаться паводками 1%-ной обеспеченности; остальные территории не должны затапливаться паводками 2%-ной обеспеченности; при защите временных предприятий (со сроком эксплуатации 10-15 лет) должна предусматриваться защита от паводков 10%-ной обеспеченности.

Для защиты от наводнений населенных пунктов следует предусмотреть инженерную защиту от временного и постоянного затоплений дамбами обвалования.

На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному стоку могут применяться одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

При обваловании менее ответственных участков (сельскохозяйственные земли и т. п.) отметки гребней дамб принимают более низкими, чем отметки при обваловании селитебных и промышленных территорий. Часто в этих случаях применяют - «затопляемые» дамбы, которые выполняют свои защитные функции лишь в меженный период, а в паводок допускают затопление обвалованных территорий.

Обвалование незатопляемыми и затопляемыми дамбами применяют также в противомалярийных и общесанитарных целях, при ликвидации мелководий, для уменьшения потерь воды на испарение и в других случаях.

Затопляемые дамбы обычно оборудуют специальными сооружениями (водовпуски и водовыпуски), через которые происходят предпаводковое затопление обвалованной территории (для уменьшения высоты перепада струй при переливе через гребень дамбы) и обратный выпуск воды в реку после спада паводка.

Для ускорения освобождения затопленных земель после спада паводочного горизонта устраивают насосные станции, что удорожает стоимость защиты.

Дамбы чаще всего сооружают из однородного местного грунта в зоне небольших скоростей речного потока. При этом на обвалованных акваториях, как правило, не бывает большого ветрового волнения. Такие дамбы «работают» только в период паводка, продолжающегося несколько недель в году. При этом далеко не каждый год вода в реке поднимается до расчетной отметки.

Относительно территории сельского поселения рекомендуются следующие мероприятия:

- рекомендуется реконструкция сооружений инженерной защиты для сельскохозяйственных угодий. Это территории с двух сторон р. Комиссаровка;

- для защиты от затопления с. Комиссарово необходимо провести расчистку русла р. Малая  Комиссаровка;

- устройство организованного стока поверхностных вод с территорий населенных пунктов с последующей очисткой этих вод.

- в отношении зон, подверженных паводкам и наводнениям (с исторически сложившейся индивидуальной жилой застройкой, в том числе вблизи русел рек), не  допускается осуществления нового строительства до момента реализации мероприятий по инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

Согласно п.2 статьи 67.1 Водного кодекса РФ размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

Согласно п. 1 статьи 67.1 Водного кодекса РФ в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, согласно п. 1 статьи 67.1 Водного кодекса РФ, понимается комплекс мероприятий, включающий в себя:

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.

3 Защита берегов и склонов от разрушения.

По берегам рек в той или иной степени развивается речная (боковая) эрозия. На борьбу с данными процессами проектом предлагаются следующие мероприятия:

- определение границ территории, подверженной разрушению и правильная эксплуатация данной территории;

- проведение берегоукрепительных работ, которые направлены на предотвращение абразийных процессов;

- противооползневые мероприятия: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение эрозионных процессов грунта (посев трав, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой), закрепление грунтов (в том числе армированием), устройство удерживающих сооружений и прочие мероприятия.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

Относительно территории Ильинского сельского поселения рекомендуются следующие мероприятия:

- рекомендуется возводить сооружения инженерной защиты северной части с. Ильинка со стороны р. Комиссаровка и северо-восточной части с. Троицкое вдоль канала;

- необходимо восстановление мелиоративной системы;

- устройство организованного стока поверхностных вод с территорий населенных пунктов с последующей очисткой этих вод.

Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

- 2.11 Охрана окружающей среды

- 2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО Ильинского СП представлены:

– Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов производственной, коммунально-складской, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов специального назначения;

– Водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами;

– Зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– Охранными зонами, в том числе: транспорта, инженерной инфраструктуры.

- Охранными зонами природных территорий

- Зонами месторождений полезных ископаемых

- Зонами охраны объектов культурного наследия

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, производственные объекты и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарные разрывы от транспортной инфраструктуры

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог необходимо принимать:

а) для автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м;

б) для автомобильных дорог IV категории – 50 м (СП 42.13330.2011).

В каждом конкретном случае величина разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций.

Размер санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений более 0,2 тыс.м3/сутки до 5,0 тыс.м3/сутки ориентировочно составляет 200м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа, мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии. Допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ по обе стороны от нее на следующих расстояниях:

- 15м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 10м – для ВЛ напряжением 10 кВ;

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Режим территории санитарно-защитной зоны.

Не допускается размещение:

- жилой застройки;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты отраслей по производству пищевых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, АЗС, СТО;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС.

В настоящее время на территории Ильинского СП Ханкайского района предприятия и объекты – источники неблагоприятных влияний на окружающую среду не имеют утвержденных санитарно-защитных зон.

Размеры санитарно-защитных зон и перечень необходимых мероприятий должны быть определены при разработке одного из следующих документов: проекта санитарно-защитной зоны, проекта планировки.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Ограничения на использование территории сельского поселения накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ статья 65 для рек, протекающих в пределах Ильинского сельского поселения Ханкайского района, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных рек.

Таблица 66

| № | Наименование рек | Куда впадает река | Длина реки, км | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запретной полосы |  |  |  | Водоохраной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| 1 | Р.Комиссаровка | оз. Ханка | 111 | 200 | 40 |
| 2 | Р. Троицкая | Оз.Ханка |  | 100 | 40 |
| 3 | Р. Грязнуха | Оз.Ханка | 20 | 100 | 40 |
| 4 | Пограничная | Комиссаровка | 44 | 100 | 40 |
| 5 | Верещажиха | М.Комиссаровка | 14 | 100 | 40 |
| 6 | Поперечная | Комиссаровка | 13 | 100 | 40 |
| 7 | М.Комиссаровка | Комиссаровка | 17 | 100 | 40 |

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона устанавливается в размере 50 метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Водоохранная зона оз.Ханка согласно Водному кодексу устанавливается в размере 200 метров (высшая (особая) категория рыбохозяйственного водопользования).

Ширина водоохраной зоны озер, водохранилищ с акваторией менее 0,5 км2 устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м для обратного или нулевого уклона;

- 40 м для уклона до трех градусов;

- 50 м для уклона три и более градусов.

На основании ст.6 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от загрязнения и засорения запрещается:

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

- осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состоя

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны и их обустройство определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84*, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включает:

а)	определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б)	план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в)	правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Таблица 67

| Название зоны | Режим использования зоны |
| --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора); - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Постановление администрации Приморского края от 24.12.2008 №345-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог краевого значения».

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильной дороги с учетом перспектив их развития в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог краевого значения первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог краевого значения третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог краевого значения пятой категории;

В пределах придорожных полос запрещается строительство объектов капитального строительства.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее - объекты) допускаются при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге краевого значения и другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом перспективного развития автомобильной дороги краевого значения;

- проектирование, размещение объектов должны производиться с учетом правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции автомобильных дорог I-III категории и развития автодорожного сервиса расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать 200 м (СНиП 2.05.02-85*).

Охранные зоны и зоны санитарной охраны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт - 15м; 110 киловольт - 20м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578.

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных:

- вне населенных пунктов на безлесных участках охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м);

- вне населенных пунктов на лесных участках создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств.

Охранные зоны газопровода

Вдоль прохождения трасс газопровода устанавливаются охранные зоны, то есть территории с особыми условиями использования, в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности их повреждения:

– для межпоселковых газопроводов – ширина 6 м, по 3 м с каждой стороны от оси газопровода;

– для магистральных газопроводов – ширина 50 м, по 25 м с каждой стороны от оси газопровода.

В охранных зонах газораспределительных и магистральных сетей запрещается:

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатирующими организациями;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения;

– устраивать склады и свалки, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

– огораживать и перегораживать охранные зоны;

– разводить огонь и размещать источники огня;

– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными или мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого роды открытые и подземные, горные, строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранные зоны природных территорий

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», законом Приморского края «Об особо охраняемых природных территориях», постановлениями органов местного самоуправления, а также действующими градостроительными нормативами.

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. от 03.08.2018) регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

На территории сельского поселения расположены участки охранной зоны общего и особого назначений государственного природного  биосферного заповедника «Ханкайский» (участок «Сосновый»)  и  территория водно-болотных угодий оз. Ханка, имеющих международное значение.

Решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 19.07.1999г. №243 «Об организации государственного заповедника «Ханкайский», постановлением губернатора Приморского края от 29.04.1999г. №185 «О границах водно-болотного угодья озера Ханка, государственного природного заповедника Ханкайский и его охранных зон» были установлены охранные зоны заповедника и определены режимы природопользования. Охранные зоны заповедника включают:

- участок охранной зоны общего назначения;

- участок охранной зоны особого назначения;

- участок охранной зоны специального назначения.

Территория охранной зоны не изымается у землепользователей.   В охранной зоне ведется хозяйственная деятельность, не причиняющая    ущерба   природным    комплексам государственного    природного    заповедника.

На территории поселения расположены два памятника природы регионального значения «Мыс девичьи пески» и «Бухта Тихая».

Памятник природы «Мыс девичьи пески» и охранная зона создан Решением Примкрайисполкома от 12.04.1985 № 308 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края». «Мыс Девичье пески» - место обитания дальневосточной черепахи Маака (Красная книга РФ), площадь данного памятника природы 62 га (50 м охранная зона).

Памятник природы «Бухта Тихая» создан Решение Приморского краевого совета народных депутатов № 308 от 12.04.1985  «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края». «Бухта Тихая» является местом обитания дальневосточной черепахи Маака (Красная книга РФ), площадь данного памятника природы 61,4 га.

Так же на территории сельского поселения расположены два памятника природы и запланирована организация Комиссаровского заказника.

На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Таблица 68

Охранные зоны памятников природы

| Название | Охранная зона | Номер документа, дата утверждения |
| --- | --- | --- |
| Комиссаровская сосновая роща | 50м вокруг рощи | № 308 от 12.04.85 |
| Родник Дворянковский | 50м вокруг родника |  |

Пограничная зона

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1993г. № 4730-1 "О государственной границе Российской Федерации», приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от17.04.2007г.  № 193 «О пределах пограничной зоны на территории Приморского края" на территории Ханкайского района была установлена пограничная зона, прилегающая к государственной границе Российской Федерации  с Китайской Народной Республикой.

Правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне определены приказом ФСБ РФ от 10.09.2007 №458 «Об утверждении правил пограничного режима».

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий, в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», для застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон.

Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Защитные зоны объектов культурного наследия.

На основании статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» применительно к объектам культурного наследия в обязательном порядке устанавливаются защитные зоны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Государственная историко-культурная экспертиза.

Государственная историко-культурная экспертиза объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Государственная историко-культурная экспертиза (далее - историко-культурная экспертиза) проводится в целях:

- обоснования включения объекта культурного наследия в реестр;

- определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

- обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, исключения объекта культурного наследия из реестра;

- установления требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия;

- отнесения объекта культурного наследия к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации или к объектам всемирного культурного наследия;

- установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места;

- определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 вышеуказанного Федерального закона;

- определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;

- уточнения сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

- определения границ защитной зоны объекта культурного наследия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Местоположение памятников археологии в большинстве случаев установлено по описанию, с привязкой к ближайшим ориентирам. Сведения об объектах археологического наследия не отражены в государственном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при предоставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строительство, руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для предотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия.  В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую документацию. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного наследия производится по согласованию с государственными органами по охране культурного наследия.

По данным Управления по охране объектов культурного наследия Приморского края количество памятников истории, зарегистрированных на территории Ильинского СП Ханкайского района, составляет 25 единиц и объектов археологического наследия 8 единиц. Ниже перечислены объекты культурного наследия на территории Ильинского сельского поселения.

Объекты культурного наследия регионального значения на территории Ильинского СП Ханкайского района:

1. Братская могила воинов - участников боев на Халхин-Голе.

- Братская могила комсомольцев - партизан, погибших от рук интервентов.

- Могила партизана Куцака.

- Могила Олейникова Захара, комсомольца, убитого контрабандистами.

- Могила Сидельникова Андрея Васильевича, командира партизанского отряда, 1921 год.

- Воинское кладбище советских матросов и офицеров, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года.

- Братская могила пограничников А. Мосалимова,Н. Гончарова, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года.

- Могила пограничник Евгения Васильевича Голубева.

- Братская могила пограничников, погибших при защите государственной границы в 1936 году.

- Дворянка-1.

- Дворянка-2.

- Дворянка-3.

- Дворянка-4.

- Дворянка-5.

- Дворянка-6.

- Дворянка-7.

- Комиссарово-2.

- Комиссарово-3.

- Комиссарово-4.

- Комиссарово-5.

- Комиссарово-6.

- Комиссарово-7.

- Комиссарово-8.

- Комиссарово-9.

Выявленные объекты археологического наследия:

1. Харинское-Поселение синегайской культуры эпохи бронзы;

2. Поперечное-1Мохэское поселение;

3. Поперечное-2 Поселение мохэской культуры;

4. Городище Майское(XII- первая половина XIII в.- чжурчжени);

5. Октябрьское-1Поселение железного века;

6. Октябрьское-2 Поселение кроуновской культуры железного века;

7. Кабанка Средневековое поселение;

8. Каменушка – поселение кроуновской культуры.

- 2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от рек Комиссаровка, Троицкая;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

-определение отметок наивысших уровней воды р. Комиссаровка в пределах СП при паводках 1% обеспеченности и соответствующей зоны затопления.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Ильинском сельском поселении, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Рационально размещать новые промышленные предприятия с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории - по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

– организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

– организация регулярной очистки территории ЛПХ с содержанием животных от излишек помета и навоза на специально отведенную для этих целей площадку;

– очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

– сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

– учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

По оценке физических воздействий на окружающую среду и здоровье человека (шум, вибрация, электромагнитное излучение и другие виды) территория Ильинского сельского поселения является благоприятной для проживания по ряду причин: расположено в стороне от крупных автомагистралей и аэропортов, 50 % территории занимает лес, мощность ЛЭП, проходящих по территории сельского поселения  не выше 10 кВт.

При планировании жилья, объектов рекреации, производственных объектов необходимо соблюдать мероприятия по шумовой защите и защите жилых территорий от воздействия электромагнитных полей и радиоционной безопасности.

Необходимые мероприятия и средства защиты определяют в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 21 мая 2010 года №185-па

Необходимые мероприятия и средства защиты от шумового воздействия определяют  в соответствии с требованиями:

- санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» в жилых помещениях;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и других нормативных актов.

Оценка воздействия вибрации производится в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Основные мероприятия по снижению шума и вибрации:

- функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- предприятиям и организациям, имеющих источники вредного воздействия, необходимо выполнить проекты санитарно-защитных зон по шуму, вибрации и др.;

- устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;

- трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

- использование технических средств по защите от шума:

- шумозащитных ограждений в виде искусственных элементов рельефа, системы зеленых насаждений;

- шумозащитных экранов;

- использование специальных облицовок зданий и конструкций окон и др.

- использование рациональных планировочных приемов.

Обеспечение безопасности  от воздействия электромагнитного поля  является соблюдение установленных Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электромагнитного поля.

В застройке новых территорий, или уплотнении существующей,  следует размещать источники электромагнитных излучений с учетом рельефа местности, плотности застройки, ориентации зданий, их этажности и площади остекления. Целесообразно добиваться создания равномерной зоны электро- и радиопокрытия в пределах застройки, не допускать образования зон интенсивного излучения на ограниченных участках. Зона ограничения застройки РТПЦ устанавливается расчетом, согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (ред.19.12.2007) и МУК 4.3. 1167-02.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного поля ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

Радиационная безопасность достигается путем ограничения облучения от всех основных источников. Свойства основных источников и возможности регулирования облучения населения их излучением различны. В связи с этим облучение населения излучением природных, техногенных и медицинских источников регламентируется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов. Уровень радиации по действующим стандартам считается безопасным, когда человек получает за год не более 170 мбэр.

Мероприятия по охране объектов животного мира.

При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания.

При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использовать технологию, специально оборудованную сельскохозяйственную технику, порядок работ, исключающие возможность гибели животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Владельцы сельскохозяйственных угодий по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны обеспечивать защиту объектов животного мира в пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение участков, являющихся убежищами для объектов животного мира.

При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений в местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для свободного и безопасного их передвижения через указанные сооружения, оснащать водозаборные сооружения и каналы гидромелиоративных систем специальными защитными устройствами.

При осуществлении лесопромышленных и лесохозяйственных
производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

При планировании в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также при использовании лесов и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов необходимо предусматривать меры по охране объектов животного мира и среды их обитания.

Использование лесов должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов животного мира. Режим пользования указанными участками в местах размножения, кормления и выращивания молодняка устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

При осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:

хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;

обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по предотвращению гибели водных и околоводных животных (выбор места водозабора, тип рыбозащитных устройств, возможный объем воды и другие), согласованные со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Изменение уровня воды в гидросооружениях, в том числе и водохранилищах, в период массовых миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными производственными объектами, осуществляется по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие оптимальные условия их воспроизводства.

При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.

При эксплуатации транспортных магистралей и объектов необходимо выполнять следующие требования:

При проектировании и сооружении транспортных магистралей необходимо ограничить их прохождение по границам различных типов ландшафтов, на путях миграции и в места концентрации объектов животного мира.

Владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции судоходство и скорость движения транспорта по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

На транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта.

Опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, типы и конструкции которых согласовываются со специально уполномоченными государственными органами по охране и контролю за использованием объектов животного мира и среды их обитания.

При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб и наземных животных.

При проектировании транспортных магистралей для снижения влияния на объекты животного мира шума движущегося транспорта необходимо устанавливать санитарно-защитные зоны в соответствии с действующими правилами и нормами.

При эксплуатации трубопроводов необходимо выполнять следующие требования:

Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину). При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных (тундра и другие), где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м.

В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада.

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.

В месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода.

После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей.

При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на строительстве трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыбы.

При проектировании, строительстве и эксплуатации
линий связи и электропередачи необходимо выполнять следующие требования:

При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.

Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.

Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.

Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.

В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.

Мероприятия по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи.

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи.

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства массовой информации.

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», и утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Мероприятия по предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности.

При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, применение ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением утвержденных Правительством Российской Федерации требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов.

Требования к сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной деятельности.

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) должны применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов –

территориальное охотустройство на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края

осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.

- 2.12 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по гражданской обороне, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

К основным опасностям на территории Ильинского  сельского поселения следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения.

- Проведение инженерно-технических мероприятий (строительство, ремонт, реконструкция, модернизация защитных сооружений).

- Проведение предупредительных мероприятий:

- совершенствование системы прогноза и оповещения;

- восстановление и развитие сети мониторинга;

- прочие организационные меры.

- Проведение адаптационных мероприятий:

- вынос объектов из зон вредного воздействия;

- регулирование хозяйственной деятельности в зонах негативного воздействия.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Для надежности водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита источников водоснабжения и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
объектов жизнеобеспечения;

– создание источников резервного электроснабжения;

– создание резервуаров чистой воды.

Для защиты существующих населенных пунктов Ильинка (северная часть села) и Троицкое (северо-восточная часть села) от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами или сплошная подсыпка территории выше расчетного горизонта высоких вод, а так же своевременная уборка территорий и дорог от снега, устройство защитных насаждений.

При сложности осуществления данных мероприятий необходимо проводить оповещение и эвакуацию населения проживающих на затапливаемых территориях. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов.

При  разработке  документации  по  планировке  территорий  поселения  согласно  ст.  65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

При разработке генерального плана были учтены требования Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* ст. 65-68 о противопожарных требованиях к размещению на территории поселения пожароопасных объектов, планированию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Согласно ст. 62 здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). На сетях водопровода установлены пожарные гидранты. Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 Регламента о ПБ.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ.

На территории Ильинского сельского поселения противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. В генеральном плане предусмотрена закольцовка существующих сетей водопровода.

Генеральным планом на территории поселения предусмотрено строительство газопровода. При строительстве газопровода необходимо соблюдение противопожарных требований, отраженных в ст. 74.

Требования к размещению подразделений пожарной охраны

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

На территории с. Ильинка запланировано пожарное депо на 1автомобиль.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

- 3 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 69

Основные технико-экономические показатели генерального плана Ильинского СП Ханкайского района Приморского края

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по СП | С. Ильинка | С. Троицкое | Жд ст. Ильинка | с. Дворянка | с. Комиссарово | с. Люблино | с. Майское | С. Новониколаевка | С. Октябрьское | Всего по СП | С. Ильинка | С.Троицкое | Жд ст. Ильинка | с. Дворянка | с. Комиссарово | с. Люблино | с. Майское | С. Новониколаевка | С. Октябрьское |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Ильинского СП | га | 55375,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55375,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 49299,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48620,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1594,2 | 327,9 | 635,8 | 41,1 | 170,1 | 419,3 | 82,3 | 176 | 143 | 169 | 2174,62 | 649,9 | 877,7 | 41,1 | 170,12 | 435,8 | 82,3 | 186,4 | 127,5 | 169 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 1973,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 273,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 965,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 319,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | га | 408,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - жилой застройки | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 849,02 | 245,37 | 203,33 | 0,72 | 57,7 | 116,6 | 27,5 | 109,3 | 49,5 | 41 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,87 | 21,89 | 21,74 | 0,29 | 4,8 | 7,6 | 1,15 | 8 | 2,2 | 7,2 |
| 2.3 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,71 | 24,45 | 13,33 | 0,11 | 4,2 | 16,32 | 10,3 | 17,6 | 10,5 | 13,9 |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,6 | 53,74 | 47,7 | 16,51 | 7,5 | 35 | 3,85 | 14,4 | 6,6 | 12,3 |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,67 | 1,6 | 58,37 | - | 1,8 | 12,2 | 1,1 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
| 2.6 | - специального назначения | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,37 | 3,13 | 1,24 | - | 0,5 | 7,9 | - | - | - | - |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426,3 | 300,68 | 531,7 | 23,52 | 95,62 | 248,48 | 38,4 | 35,5 | 58,3 | 94,1 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 5020 | 1692 | 816 | 11 | 89 | 624 | 240 | 714 | 243 | 591 | 4851 | 1678 | 802 | 11 | 87 | 586 | 232 | 641 | 236 | 578 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | - | 26 | 30,7 | - | 10,5 | 15,8 | 17,1 | 18,5 | 21,8 | 18,3 | - | 40,1 | 41,8 | - | 41,4 | 43 | 23,7 | 28,7 | 27,11 | 20,9 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  |  | мест | 217 | 136 | 23 | - | - | 15 | - | 43 | - | - | 605 | 230 | 140 | - | 15 | 50 | - | - | 70 | 100 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  | мест | 1420 | 540 | 320 | - | - | 320 | - | - | - | 240 | 1420 | 540 | 320 | - | - | 320 | - | - | - | 240 |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Центр детского творчества | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2 | пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.3 | Аптека | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Центр реабилитации | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.3 | Плоскостные спортивные сооружения | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 0,9 | 0,7 | 0,2 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,9 | 0,7 | 0,2 | - | - | 1,8 | - | - | - | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и т.д. | объект | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | 750 | 350 | 80 | - | - | - | - | - | - | 50 | 750 | 350 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.3 | Библиотека | объект | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | тыс. экземп/мест | 24,759 | 9,138 | 3,030 | - | - | 3,0 | - | 4,921 | - | 4,670 | 24,759 | 9,138 | 3,030 | - | - | 3,0 | - | 4,921 | - | 4,670 |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м2 торговой площади | 1793,4 | 1028 | 128,3 | - | - | 155,1 | 26 | 240 | 55 | 161 | 2080,1 | 1028 | 336 | - | 30 | 210 | 155,1 | 26 | 240 | 55 |
|  |  | мест | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 60 | - | 60 | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Отделение сбербанка | объект | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.2 | Отделение связи | объект | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5.6.3 | Опорный пункт правопорядка | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 15,75 | 1,6 | 3 | - | 2,5 | 2,5 | 6,15 |  |  |  | 21,75 | 1,6 | 3 | - | 5,3 | 2,5 | 9,35 |  |  |  |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 22,3 | 13,8 | 8,5 | - | 5,3 | - | - | - | - | - | 22,3 | 13,8 | 8,5 | - | 5,3 | - | - | - | - | - |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.3 | Сооружения очистки сточных вод | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Протяженность сетей 10 кВ | км | 51,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3.2 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42743,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Свалка твердых бытовых отходов | объект | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Полигон ТБО | объект | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Скотомогильник | объект | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Кладбище | объект | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 3,8 | 2,6 | 1,2 | - | 0,15 | 0,5 | - | - | - | 2,4 | 5,5 | 4,3 | 1,2 | - | 0,15 | 0,5 | - | - | - | 2,4 |

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ И ИСКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Таблица 68

Участки, включенных и исключенных  в границы населенных пунктов Октябрьского сельского поселения

| Кадастровый номер квартала, участка | Площадь участка, га | Категория земель |  | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| с. Майское |  |  |  |  |  |
| часть квартала 25:19:10701 | 10,4 га | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Под индивидуальную жилую застройку и объекты социального назначения | - |
| с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |
| часть квартала 25:19:011601 | 11,5 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Заболоченная территория |  |
| с. Комиссарово |  |  |  |  |  |
| часть квартала 25:19:20201 | 16,5 га | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Под индивидуальную жилую застройку и объекты социального назначения | - |

- Приложение 1

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции по правам инвалидов», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Распоряжения Администрации Приморского края от 09.10.2015 № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае», Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края подготовило и утвердило Постановление № 539-па от 14.09.2015г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе» (далее план мероприятий, план).

План мероприятий подготовлен в целях повышения эффективности реализации мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сферах установленной деятельности. План определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества:  образование, культурная жизнь и т.д.

Основными задачами Плана мероприятий являются:

1. оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

ВЕДЕНИЯ

о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

дорожной карты Ханкайского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в общем количестве подведомственных учреждений | 0 | 0 | 23% | 23% | Управление народного образования, ведущий специалист Е.Г.Борисенко, ответственные лица подведомственных учреждений, главы сельских поселений |
| 2 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных учреждений | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |  |
| 4 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями слуха, в общем количестве подведомственных учреждений | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |  |
| 5 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития, в общем количестве подведомственных учреждений с нарушениями умственного развития с нарушениями слуха | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество специалистов подведомственных учреждений, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности учреждений и услуг | 5 | 7 | 9 | 10 |  |
| 7 | Количество инвалидов, которым государственная услуга была предоставлена по месту жительства или в дистанционном режиме | 13 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 11 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 12 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 13 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно |  |

Перечень мероприятий дорожной карты Ханкайского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2013 года №834-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе | Начальник Управления народного образования А.Н.Гурулев | 2014-2018 г.г. |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 26.02.2016 года №109-па О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» | Управление делами Администрации Ханкайского муиципального района | 2014-2018 г.г. |  |  |
| Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пандуса в МБОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2013 года № 834-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2018 г.г.» | Начальник Управления народного образования А.Н.Гурулев | 2017 год |  |  |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение педагогами, работающими с детьми-инвалидами, курсовой переподготовки |  | Директора образовательных организаций | 2015-2018 г.г. | 31 человек |  |

Сведения

о финансовой потребности бюджетных средств, необходимых для приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями 419-ФЗ в образовательных организациях

| № п/п | Наименование объекта | Финансовая потребность и обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | Расчет средств | 2017 год | Расчет средств | 2018 год | Расчет средств | 2019 год | Расчет средств | 2020 год | Расчет средств |
| 1 | МБОУ СОШ №2 с.Камень-Рыболов | 69860 | Устройство пандуса, расширение дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов | 182786 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ №3 с.Астраханка | 83100 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ СОШ №4 с.Октябрьское |  |  | 29620 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ СОШ №5 с.Ильинка |  |  | 83100 | Устройство пандуса наружного |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБОУ СОШ №6 с.Новоселище |  |  | 26620 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ СОШ №7 с.Новокачалинск |  |  | 89860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ СОШ №8 с.Мельгуновка |  |  |  |  | 159820 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 9 | МБОУ СОШ №9 с.Комиссарово |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 10 | МБОУ СОШ №10 с.Троицкое |  |  |  |  | 132960 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 11 | МБОУ СОШ №12 с.Первомайское |  |  |  |  |  |  | 94300 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение двери |  |  |
| 12 | МБОУ СОШ №13 с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  | 159720 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |
| 13 | МБОУ СОШ №15 с.Турий Рог |  |  |  |  |  |  |  |  | 6620 | Устройство пандуса |
| 14 | МБОУ ДОД ЦДТ с.Камень-Рыболов |  |  |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 15 | МБОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 16 | МБ ДОУ «Детский сад №3» с.Камень-Рыболов |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МБ ДОУ «Детский сад №2» с.Майское |  |  |  |  | 36620 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 18 | МБ ДОУ «Детский сад №6» с.Ильинка |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 19 | МБ ДОУ ЦРР «Детский сад №9» с.Камень-Рыболов | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | МБ ДОУ «Детский сад №10» с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 21 | МБ ДОУ «Детский сад №12» с.Новоселище |  |  |  |  |  |  | 36620 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |
| 22 | МБ ДОУ «Детский сад №19» с.Мельгуновка |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение дверей |  |  |
| 23 | МБ ДОУ ЦРР «Детский сад №23» с.Камень-Рыболов |  |  | 129720 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 24 | МБ ДОУ «Детский сад №20» с.Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса, расширение дверей |
| 25 | МБ ДОУ «Детский сад №87» с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |
| 26 | МКУ «СОД МОУ ХМР» | 63100 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Администрация Ханкайского муниципального района | 632000 | Реконструкция пандуса, установка поручней в здании Администрации Ханкайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 1113946 |  | 408780 |  | 462360 |  | 373740 |  | 322400 |  |