Внесение изменений в генеральный план Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края

Материалы по обоснованию генерального плана

2018г.

Индивидуальный предприниматель

А. С. Поправко

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Карта функциональных зон. Лист 1. М1:5 000 |
| 2 | Карта функциональных зон. Лист 2. М1:5 000 |
| 3 | Карта функциональных зон. Лист 3. М1:5 000 |
| 4 | Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения. Лист 1. М 1:5 000 |
| 5 | Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения. Лист 2. М 1:5 000 |
| 6 | Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения. Лист 3. М 1:5 000 |
| 7 | Карта границ населенных пунктов. Лист 1. М 1:5 000 |
| 8 | Карта границ населенных пунктов. Лист 2. М 1:5 000 |
| 9 | Карта границ населенных пунктов. Лист 3. М 1:5 000 |
|  | Материалы по обоснованию |
| 10 | Положение сельского поселения в системе расселения муниципального района М1:100 000 |
| 11 | Карта современного использования территории, в том числе в части местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, (Опорный план). Лист 1. М 1:5 000 |
| 12 | Карта современного использования территории, в том числе в части местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, (Опорный план). Лист 2. М 1:5 000 |
| 13 | Карта современного использования территории, в том числе в части местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, (Опорный план). Лист 3. М 1:5 000 |
| 14 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта охраны окружающей среды. Лист 1. М1:5 000 |
| 15 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта охраны окружающей среды. Лист 2. М1:5 000 |
| 16 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта охраны окружающей среды. Лист 3. М1:5 000 |
| 17 | Карта результатов комплексной оценки территории. Лист 1. М1:5 000 |
| 18 | Карта результатов комплексной оценки территории. Лист 2. М1:5 000 |
| 19 | Карта результатов комплексной оценки территории. Лист 3. М1:5 000 |
| 20 | Карта развития транспортной инфраструктуры и иных видов инфраструктур (в соответствии с полномочиями сельского поселения). Лист 1. М 1:5000. |
| 21 | Карта развития транспортной инфраструктуры и иных видов инфраструктур (в соответствии с полномочиями сельского поселения). Лист 2. М 1:5000. |
| 22 | Карта развития транспортной инфраструктуры и иных видов инфраструктур (в соответствии с полномочиями сельского поселения). Лист 3. М 1:5000. |
| 23 | Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов. М 1:50 000 |
| 24 | Карта планировочной структуры (планировочных ограничений) сельского поселения с нанесением всех участков недропользования по фактическому и планируемому использованию. Лист 1. М 1:5000. |
| 25 | Карта планировочной структуры (планировочных ограничений) сельского поселения с нанесением всех участков недропользования по фактическому и планируемому использованию. Лист 2. М 1:5000. |
| 26 | Карта планировочной структуры (планировочных ограничений) сельского поселения с нанесением всех участков недропользования по фактическому и планируемому использованию. Лист 3. М 1:5000. |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	14

1.1 Географическое и геополитическое положение	14

1.2 Природные условия и ресурсы территории	14

1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы	14

1.2.2 Рельеф. Климатические условия	24

1.2.3 Гидрография и гидрология	25

1.2.4 Почвенные ресурсы	27

1.2.5 Лесные ресурсы	27

1.2.6 Растительные ресурсы и животный мир	28

1.2.7 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы	30

1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования	39

1.3.1 История заселения	39

1.3.2 Система расселения	42

1.3.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	43

1.3.4 Жилищный фонд	46

1.3.5 Социальная сфера	53

1.3.6 Производственная сфера	60

1.3.7 Сельское хозяйство	61

1.3.7 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства	63

1.4 Транспортная инфраструктура	64

1.5 Инженерная инфраструктура	68

1.6 Экологическое состояние территории	97

1.7 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	99

1.8 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Ханкайского района Приморского края  и Концепцией социально-экономического развития Ханкайского муниципального района	107

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования	110

2.1 Современная организация территории	110

2.2 Функциональное зонирование территории сельского поселения	120

2.2.1 Жилая зона	121

2.2.2 Общественно-деловая зона	121

2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения	121

2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур	122

2.2.5 Зона рекреационного назначения	122

2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования	122

2.2.7 Зона специального назначения	123

2.2.8 Земли лесного фонда	123

2.2.9  Зона преимущественно средозащитная	123

2.3 Планировочная организация территории	123

2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений	131

2.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Камень-Рыболовского сельского поселения	133

2.5.1 Жилищная сфера	133

2.5.2 Объекты социального назначения	137

2.5.3 Производственная сфера	144

2.5.4 Зона рекреационного назначения	151

2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	152

2.7 Инженерная инфраструктура	161

2.7.1 Электроснабжение	161

2.7.2 Теплоснабжение	179

2.7.3 Водоснабжение и водоотведение	193

2.7.4 Газоснабжение	223

2.8 Санитарная очистка территории	226

2.9 Организация ритуальных услуг	231

2.10 Инженерная подготовка территории	232

2.11 Охрана окружающей среды	234

2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории	234

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды	247

2.11.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	257

3 Технико-экономические показатели проекта	262

Приложение 1	275

## ВВЕДЕНИЕ

С целью реализации Закона Приморского края от 24.11.2004 № 186-КЗ «О Ханкайском муниципальном районе» в редакции Закона Приморского края от 27.04.2015 № 595-КЗ «О преобразовании сельских поселений Ханкайского муниципального района Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О Ханкайском муниципальном районе», а так же обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края (далее также – Камень-Рыболовское сельское поселение, муниципальное образование или поселение), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения в 2018 г. был разработан проект внесения изменений в генеральный план Камень-Рыболовского сельского поселения (далее также – проект, генеральный план) утвержденного Решением Муниципального комитета Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края № 153 от 25.12.2013г.

Проект подготовил индивидуальный предприниматель А. С. Поправко (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом №0120300016918000021-0080092-02 от 10.07.2018г. и техническим заданием на разработку проекта «Внесение изменений в генеральный план Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района Приморского края».

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществлялась в соответствии с требованиями: федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования; региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (в части, не противоречащей региональным нормативам), а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2014 № 261-ФЗ                   «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-ния» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ                          «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации                             от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент                           о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ                        «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244                       «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016        № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр       «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.01.2017 № 13 «Об утверждении требований к техническим и программным средствам государственной и информационной системы ведения единой электронной картографической основы»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНИП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности в Российской Федерации);

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015);

- СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 (ред. от 30.12.2015);

- СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр);

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом            Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред.                         от 03.12.2016);

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012            № 108/ГС) (ред. от 18.08.2016);

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя РФ от 12.11.2014 № 705/пр и редакции от 24.10.2017 № 1471/пр);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995) (действующая редакция);

- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации", принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30;

- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- Закон Приморского края от 05.03. 2007 № 34-КЗ (действующая редакция) «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ (действующая редакция) «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 29.06.2009 года №446-КЗ (действующая редакция) «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- Закон Приморского края от 14.11.2001г. № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» (действующая редакция);

- Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ                  «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» (действующая редакция);

- Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ                  (действующая редакция) «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края»;

- Постановление Администрации Приморского края                   от 27.07.2016 № 348-па «Об определении территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Администрации Приморского края от 24.06.2016 № 259-ра «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Постановление Администрации Приморского края                   от 21.12.2016 № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Ханкайского муниципального района, Камень-Рыболовского сельского поселения, Новокачалинского сельского поселения, Ильинского сельского поселения», утвержденные решением Думы Ханкайского муниципального района Приморского края от 28.10.2016 № 134, в части не противоречащей региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае;

- Постановление Администрации Приморского края от 26.09.2008г. № 238-па «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования, подлежащих согласованию Администрацией Приморского края, и подготовки по ним заключений» (действующая редакция).

Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

Этапы реализации генерального плана

- первая очередь – до 2028 года;

- расчётный срок – до 2038 года.

В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

- 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

- 1.1 Географическое и геополитическое положение

Камень-Рыболовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Ханкайского муниципального района, административный центр - село Камень-Рыболов.

В состав сельского поселения входят населенные пункты: с. Камень-Рыболов, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, с. Пархоменко, жд. станция Камень-Рыболов, с. Новоселище, с. Алексеевка, с. Мельгуновка, с. Удобное, ж/д ст.Морозовка.

Поселение на севере граничит с Ильинским сельским поселением, на востоке граница проходит по оз. Ханка, на юге граничит с Хорольским районом, на юго-западе с Пограничным районом, северо-западе с землями лесного фонда.

Территория Камень-Рыболовского сельского поселения имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, известна богатыми историческими и этнокультурными традициями. Поселение имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования.

На базе уникальных ландшафтных, природно-климатических и бальнеологических ресурсов Камень-Рыболовского сельского поселения (озеро Ханка) планируется создание туристической инфраструктуры.

Благодаря прохождению через территорию поселения автомобильной и железнодорожной магистралей осуществляется устойчивое сообщение с важнейшими районами Приморского края и с Китаем.

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

- 1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы

Равнинные районы образованы тектоническими структурами Ханкайского массива (карельские (раннепротерозойские) структуры и коледонские (силурийские) средне-позднекембрийские структуры, перекрытые осадочными кайнозойскими структурами) и сложены породами палеогеновой и неогеновой системы кайнозойской группы (конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, глины, бурые угли).

Магистральные долины реки Мельгуновка хорошо выработанные, геоморфологически зрелые – представляют собой возвышенные речные аллювиальные равнины наклонные к оз. Ханка. Данные долины подвержены регулярным муссонным паводкам.

Инженерно-геологические условия по условиям использования для градостроительной деятельности

Побережье оз. Ханка входит в зону высокой (7-8 баллов) сейсмической опасности. Территория Камень-Рыболовского сельского поселения входит в зону высокой (7-8 баллов) сейсмической опасности.

В соответствии с СНиП II – 7 – 81* «Строительство в сейсмических районах», на основании карты сейсмического районирования и инженерно-геологической характеристики Ханкайского района были выделены территории по сейсмическим свойствам грунта: I категория грунта – благоприятная для строительства; II – ограниченно благоприятная; III – неблагоприятная.

Для оценки рельефа по условиям использования для градостроительной и хозяйственной деятельности была выполнена карта уклонов поверхностей.

Наиболее благоприятными для гражданского и промышленного строительства являются территории с уклонами до 10%. К ограниченно-благоприятным отнесены территории с уклоном 10-30%. К неблагоприятным – территории с крутизной склонов более 30%.

Наиболее благоприятными для гражданского и промышленного строительства являются территории с уклонами до 10%.

В пределах описываемой территории выделяется один гидрогеологический район I-2 - Приханкайский артезианский бассейн, куда относится территория Камень-Рыболовского сельского поселения. В пределах пойм рек и наиболее пониженных участков около озера Ханка грунтовые воды находятся на глубине 0,5-3м, на остальной площади развития четвертичных пород глубина залегания подземных вод, в зависимости от мощности суглино-глинистой кровли, колеблется от 3 до 10м. На участках, где плиоценовые и миоценовые отложения залегают первыми от поверхности, подземные воды могут быть встречены с глубины, преимущественно,10-15м, но местами глубина может варьировать в пределах 0,5-20 и более метров.

По требованиям промышленного и гражданского строительства благоприятными территориями считаются территории с уровнем грунтовых вод на глубине более 3м от поверхности земли. Ограниченно благоприятными являются территории, на которых глубина залегания грунтовых вод составляет 1-3м от поверхности земли и неблагоприятные с уровнем грунтовых вод на глубине менее 1м от поверхности земли.

Выводы

В результате сводной оценки по инженерно-геологическим условиям были выделены типы территорий по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные. Благоприятные для строительства территории расположены в северо-западной части сельского поселения. Ограниченно благоприятные территории расположены в центральной части поселения, куда входит с. Камень-Рыболов и большая часть с. Астраханка. Вся южная часть территории сельского поселения неблагоприятная по инженерно-геологическим условиям.

Ограниченно благоприятные территории включают:

- территории  с грунтами I и  II категории по сейсмическим свойствам;

- территории с залеганием грунтовых вод ниже 1м от поверхности земли;

- территории с уклонами до 15% (п.1.5* СНиП II – 7 – 81*).

Неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям:

- поймы рек, затапливаемые 1% паводком;

- территории, подверженные действию современных физико-геологических процессов и

явлений;

- территории с залеганием грунтовых вод выше 1м от поверхности земли;

- крутые склоны более 15%.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевую базу Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района составляют следующие виды минерального сырья:

- нерудное – сырье для строительной промышленности;

- гидроминеральное – месторождения подземных вод;

- топливно-энергетические полезные ископаемые;

- месторождения подземных вод.

Данные о запасах и краткая характеристика месторождения приведены в таблице 1, 2.

Оценка качества природного сырья  произведена по ГОСТ 25607-83 «Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог».

Физико-механические свойства грунтов характеризуются следующими показателями:

- истинная плотность – 2,60-2,65 г/см3

- средняя плотность – 2,44-2,45 г/см3

- водопоглощение – 2,4 %

- пористость – 6,20-7,50 %

- марка щебня по дробимости – «600».

Породы, слагающие карьер,  в естественном состоянии пригодны в качестве щебенистой смеси для устройства оснований автодорог.

Запасы подсчитаны и утверждены НТС ДВКГЭ 10.12.93 г. по категории С1 в количестве 297,1 тыс.куб.м.

В 2003 году на разработку карьера КГП «Примавтодор» выдана лицензия ХАН 425 ОЩ сроком действия до 17.07.2013 г.

Балансовые запасы грунта карьера  по состоянию на 01.01.2008 г. составили по категории С1 – 170,8 тыс.м3.

Месторождение учтено сводным балансом запасов «Балластное сырье» в распределенном фонде.

1. Камень-Рыболовское месторождение кирпичных глин (Б-82) расположено в 1,5 км южнее с. Камень-Рыболов. Непосредственно на месторождении расположен кирпичный завод N 11.

Геологоразведочные работы проводились Приморским геологическим управлением в 1963-69 г.г.

Месторождение сложено пластообразной залежью нижнечетвертичных бурых глин делювиально-элювиального происхождения мощностью 6,0-15,0 м и верхнечетвертичных темно-серых глин озерно-болотного генезиса мощностью 0,7-13,0 м. Подстилаются глины выветрелыми биотитовыми гранитами, перекрываются почвено-растительным слоем мощностью 0,2 м. Размер залежи 300-500 м.

Полезным ископаемым являются бурые и темно-серые глины,  которые близки по химическому составу, по физико-механическим и технологическим свойствам. Средняя мощность полезного слоя 10,9 м.

По грансоставу глины относятся к сырью со средним  содержанием  крупнозернистых  включений (3,95%),  низкодисперсные      (содержание фракции менее  0,001 мм - 26,81-35,71%),  среднепластичные (число пластичности 18,63).  По химическому составу глины относятся к полукислым  с высоким содержанием красящих окислов.  Глины  высокочувствительные к сушке,  линейная   усадка 5,1-6,8%,  водопоглащение  обожженого образца 11-13%.  Глины пригодны для изготовления  кирпича глиняного обыкновенного марок «100-125» «Кирпич морозостойкий».  В качестве отощающих добавок применялся песок и шамот,  в качестве выгорающих добавок - опилки и уголь.

Горнотехнические  условия  благоприятны  для  отработки       месторождения открытым способом двумя уступами по 5-7 м.       Коэффициент вскрыши 1:54.

Запасы утверждены ТКЗ (протокол N 50 от 29.09.69 г.) по кат. А+В+С1 - 1288,7 тыс.м3.  Разрабатывалось  месторождение Камень-Рыболовским кирпичным заводом ССО Дальводстрой, с  1993 г. месторождение разрабатывает АО «Камень-Рыболовский кирпичный завод»,  согласно лицензии ХАН 111 ОЩ сроком действия до 01.05.2014 год. В период 2004-07 г.г. предприятие сведений о добыче не представляло.

Балансовые запасы глин по  состоянию  на 01.01.2008 г. составляют по категории В+С1 – 726,0 тыс.м3.  Значительная  часть оставшихся запасов  застроена.

Месторождение учтено Государственным балансом запасов «Глины кирпичные» в распределенном фонде и государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

2. Ханкайское месторождение глин (Б-240) расположено в 1,0 км к югу от пос. Камень-Рыболов.

Месторождение выявлено и разведано в 1988-91 г.г. Артемовской экспедицией.

Глины месторождения относятся к полигенетическому (озерно-делювиальному) типу. Полезное ископаемое представлено пластовой залежью желто-коричневых и пестрых глин. Ширина залежи 460-470 м, длина – 900 м. Мощность глины колеблется от 1,3 до 15,9 м, составляя в среднем по месторождению 7,2 м. Средняя мощность вскрышных пород (почвенно-растительный слой) – 0,2 м.

По сложности геологического строения месторождение отнесено к I группе.

Физико-механические свойства сырья характеризуются следующими показателями: пластичность–8,2-20,9%; дисперсность– 19,6-55,04%; огнеупорность – 12900-13700; объемная масса – 1,81-2,41 г/см3; усадка воздушная – 8,3%; водопоглощение – 0,2-13,8%; влажность формовочная – 19,9-20,2%.

По результатам испытаний глины месторождения пригодны для производства кирпича марки «125-150» в условиях, обеспечивающих мягкую сушку и обжиг кирпича. Качество кирпича отвечают требованиям ГОСТа 530-80.

Запасы глин утверждены по категории А+В+С1 в количестве 3204 тыс.м3, в том числе по категории А – 419 тыс.м3, В – 666 тыс.м3, С1 – 2119 тыс.м3 (протокол ТКЗ № 204 от 01.11.1991 г.

Учтено Государственным балансом запасов «Глины кирпичные» в нераспределенном фонде и государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

Таблица 1

Месторождения и участки твердых полезных ископаемых

| Название месторождения | Местоположе-ние | Катего-рия | Запасы | Прогноз-ные ресурсы | Характеристика продукции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В | 397 тыс.м3 |  |  |  |
|  |  | С1 | 433 тыс.м3 |  |  |  |
| 1 Камень-Рыболовское месторождение кирпичных глин (Б-82) распределенный фонд | 1,5 км южнее с. Камень-Рыболов | А+В+С1 | 1288,7 тыс.м3 |  | Глины пригодны для изготовления кирпича глиняного обыкновенного М100-М125, кирпич морозостойкий. | Геологоразведочные работы проведены в 1963-69 гг. Приморским геологическим управлением. Горнотехнические условия благоприятны для отработки открытым способом. С 1993 г. по 2005 г. разрабатывался АО «Камень-Рыболовский кирпичный завод». Запасы утверждены протоколом ТКЗ №50 от 29.09.1969г. Значительная часть запасов застроена. |
|  |  | Балансовые запасы на 01.01.2008 |  |  |  |  |
|  |  | В+С1 | 726 тыс.м3 |  |  |  |
| 2 Ханкайское месторождение кирпичных глин (Б-240) нераспределенный фонд | 1 км южнее с. Камень-Рыболов | А | 419 тыс.м3 |  | Глины пригодны для изготовления кирпича глиняного обыкновенного М125-М150 по ГОСТ 530-80. | Геологоразведочные работы проведены в 1988-91 гг. Артемовской экспедицией. Запасы утверждены протоколом ТКЗ №204 от 01.11.1991г. |
|  |  | В | 666 тыс.м3 |  |  |  |
|  |  | С1 | 2119 тыс.м3 |  |  |  |
|  |  | Балансовые запасы на 01.01.2008 |  |  |  |  |
|  |  | С1 | 447,74 тыс.м3 |  |  |  |
|  |  | балансовые запасы на 01.01.2008 |  |  |  |  |
|  |  | С1 | 170,8 тыс.м3 |  |  |  |

Таблица 2

Месторождения подземных вод

| Название | Год разведки | Кате-гория |  | Эксплуа-тационные запасы, тыс.м3/сут | № документа утверждения | ЗСО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жариковское, в т.ч.; | 1987-1990 | С1 |  | 198,0 | протокол НТС от 17.10.1990 |  |  |
| Долинное | 1991-1992 | в т.ч.: А | 3,0 | 10,5 | протокол ТКЗ №210 от 16.07.1992 | Для защиты подземных вод от истощения и загрязнения на водозаборе месторождения определена зона санитарной охраны в составе трех поясов: первый пояс – зона строгого режима, второй и третий пояс – зона ограничений. | Месторождение подготовлено для промышленного освоения на I очередь, но не эксплуатируется. |
|  |  | В | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | С1 | 4,5 |  |  |  |  |
| Астраханское | 1985-1987 | С1 |  | 29,5 | протокол НТС от 04.09.1987 | Зона санитарной охраны на водозаборе включает три пояса: первый пояс – зона строгого режима (в радиусе 50 м от скважин), второй и третий пояса – зона ограничений (размерами 450 м х 400 м). | Месторождение эксплуатируется одиночной водозаборной скважиной № 149Б. Недропользователем является ООО «Водоканал-Ханкайский». |

Таблица 3

Месторождения и участки твердых полезных ископаемых

| Название месторождения |  | Местоположе-ние |  | Катего-рия |  | Запасы |  | Прогноз-ные ресурсы |  | Характеристика продукции |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетические полезные ископаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Жариковское проявление | Южная часть Ханкайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Месторождения подземных вод

| Название месторождения подземных вод | Год разведки | Кате-гория | Эксплуа-тационные запасы, тыс.м3/сут | № документа утверждения | ЗСО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жариковское, в т.ч.; | 1987-1990 | С1 | 198,0 | протокол НТС от 17.10.1990 |  |  |
| Долинное | 1991-1992 | в т.ч.: | 10,5 | протокол ТКЗ №210 от 16.07.1992 | Для защиты подземных вод от истощения и загрязнения на водозаборе месторождения определена зона санитарной охраны в составе трех поясов: первый пояс – зона строгого режима, второй и третий пояс – зона ограничений. | Месторождение подготовлено для промышленного освоения на I очередь, но не эксплуатируется. |
|  |  | А | 3,0 |  |  |  |
|  |  | В | 3,0 |  |  |  |
|  |  | С1 | 4,5 |  |  |  |
| Астраханское | 1985-1987 | С1 | 29,5 | протокол НТС от 04.09.1987 | Зона санитарной охраны на водозаборе включает три пояса: первый пояс – зона строгого режима (в радиусе 50 м от скважин), второй и третий пояса – зона ограничений (размерами 450 м х 400 м). | Месторождение эксплуатируется одиночной водозаборной скважиной № 149Б. Недропользователем является ООО «Водоканал-Ханкайский». |
| Мельгуновское | 1979 | в т.ч.: | 10,5 | протокол ТКЗ № 125 от 11.04.1979 |  | Месторождение эксплуатируется Мельгуновским скважинным водозабором с 1986 г. Водопользователем является МУП «Водоканал» с. Хороль, среднегодовой водоотбор по данным Филиала «ДВРЦ ГМНС» составляет 1,187 тыс. м3/сут. В настоящее время месторождение находится в нераспределенном фонде. |

- 1.2.2 Рельеф. Климатические условия

Рельеф

Камень – Рыболовское сельское поселение расположено в западной части Западно-Приморской равнины. Поверхность территории носит преимущественно выровненный характер, разделенной невысокими останцовыми возвышенностями и аккумулятивными гривами. С запада и востока равнина охвачена горными системами. Параллельно восточному берегу озеру Ханка тянутся увалы бывших береговых валов озера, которые разделены заболоченными понижениями

Климатические условия

Погодные условия Камень–Рыболовского сельского поселения обусловлены муссонным типом климата.

Строительно-климатический подрайон II Г – благоприятный (СНиП 23-01-99* (2003)). Дорожно-климатическая зона – II (влажные леса и лесостепи), (СНиП 2.05.02-85* (97)).

Имеют место большие колебания сезонных и суточных температур воздуха, снежная зима, сухая и прохладная весна, теплое лето с большим количеством осадков, а так же неравномерное выпадение осадков по временам года. Сельское поселение расположено во влажной зоне. Годовое количество осадков достигает 550-650 мм в год, из которых около 80% приходится на теплый период. Обилие дождей в июле – августе затрудняет уборку урожая, что сильно сказывается на его величине. Территория отличается наибольшей континентальностью климата в пределах Приморского края. Зима холодная, малоснежная. Средняя температура января – 19-20 С. Максимальная высота снежного покрова достигает 15-20см.

Среднегодовая температура воздуха составляет около 2°С. Самый холодный месяц – январь (-20°С), самый теплый июль(+20°С). Продолжительность безморозного периода составляет 211-217 дней. Преобладающее направление ветров южное и южно-западное. Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние до 20 мая. Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября. На последний день февраля высота снежного покрова составляет 9-26 см, а в отдельные годы лишь 3-5 см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит с 12-27 марта.

Метеорологические и агрометеорологические условия обусловлены муссонным климатом на территории поселения, что может привести к возникновению метеорологическим и агрометеорологическим опасным явлениям таким как: бури, сильные дожди, гололед, обильные снегопады, мороз, сильная жара, засуха и др.

Агроклиматические ресурсы обеспечивают возможность ведения сельскохозяйственного производства. Для развития растений необходимо достаточная освещенность, теплая погода, хорошее увлажнение.

Территория сельского поселения обладает благоприятным световым режимом. Средняя продолжительность солнечного сияния – 2524 часов (метеостанция Турий Рог).

Показателем теплообеспеченности служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше +100 (период активной вегетации растений). Сумма активных температур больше +100 в западной части Ханкайского МР - 2500-26500, в юго-западной части района она несколько ниже и составляет 2450-25000. Продолжительность безморозного периода составляет 160-165 дней.

Гидротермический коэффициент (показатель влагообеспеченности вегетационного периода) равен 1,6-2,0, что говорит о благоприятном водно-тепловом режиме.

В целом агроклиматические условия района благоприятствуют выращиванию всех сельскохозяйственных растений, культивируемых в Приморье: из зерновых – рис, пшеница, ячмень, гречиха, овес, из технических – соя, сахарная свекла, подсолнечник, из овощных – помидоры, огурцы, капуста, свекла, редис, картофель и др., из бахчевых – дыни, арбузы.

Комфортный период для отдыха составляет 90-110 дней. Скорость ветра в среднем не превышает 5м/сек. Туманы на этой территории образуются редко – от 10 до 30 дней с туманом за теплый период. Несмотря на значительную облачность в летний период, средняя продолжительность ясной солнечной погоды всё же довольно значительна. В целом сельское поселение отличается хорошим сухим, жарким микроклиматом, благоприятствующий развитию всех видов летнего отдыха, а также климатолечению.

- 1.2.3 Гидрография и гидрология

Основные водные объекты на территории Камень-Рыболовского сельского поселения: Мельгуновка, Илистая и Ново-Троицкая (Маньчжурка), впадающие в озеро Ханка, которое является одним из крупнейших пресноводных водоемов Азии. Длина его 990км, максимальная ширина 70 км. Общая площадь водной поверхности озера Ханка составляет 4070км². Озеро имеет элипсообразную форму, вытянутую в меридиальном направлении, глубина озера составляет порядка 11 метров. Из озера Ханки вытекает только одна река Сунгач (Сунгача), которая и соединяет озеро с Уссури, южным притоком Амура.

Все реки, впадающие в оз. Ханка, принадлежат равнинному типу и характеризуются меандрирующими руслами, медленным течением, заболоченными берегами и берут начало в окружающих сопках или окрестных болотах.

Река Мельгуновка образуется слиянием рек Нестеровка (длина 98 км) и Студеная (длина 83 км); впадает в южную часть оз. Ханка. Длина реки 67 км (от истока р. Нестеровка -165км), площадь водосбора 3510 км2. Общее падение от истока р. Нестеровка 547 м, от начала реки – 22м; средний уклон 3,35‰. Основные притоки реки: Молоканка (л.б., 55-й км, длина 63 км) и Криничная (п.б., 39-й км, длина 22 км). В пределах водосбора насчитывается около 600 рек (подавляющее их большинство представляет собой малые водотоки длиной менее 10км) общей протяженностью около 2000км. Вода р. Мельгуновка относится к гидрокарбонатному классу группы кальция с низкой степенью минерализации. Вода очень мягкая. При использовании её для водоснабжения необходимо учитывать повышенное содержание фосфатов.

Водоснабжение на сельскохозяйственные нужды (орошение) осуществляется из озера Ханка

Речные воды в бассейне оз. Ханка загрязнены от смывов с полей орошения, коммунально-бытовых и промышленных стоков и поэтому они не могут быть использованы без предварительного обезвреживания.

Подземные воды

Водоснабжение населенных пунктов Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района осуществляется за счет подземных вод.

Основные запасы пресных подземных вод сосредоточены в рыхлых неоген-четвертичных отложениях в пределах южной и юго-восточной части территории Ханкайского муниципального района, где находится северо-восточный фланг Жариковского месторождения пресных подземных вод. В пределах Жариковского месторождения расположено три месторождения пресных подземных вод: Долинное, Астраханское и Мельгуновское, которые входят в его состав и являются отдельными эксплуатационными участками. По данным Отдела фондов информации Филиала по Приморскому краю ФГУ «ТФИ по ДВФО» прогнозные запасы месторождений подземных вод составляют 198 тыс.м3/сут.

Выводы.

1. Территория Камень-Рыболовского сельского поселения по разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод оценивается как благоприятная.

2. Водоснабжение населенных пунктов Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района осуществляется за счет подземных вод.

3 Водоснабжение на с/х нужды (орошение) в перспективе, как и в настоящее время, возможно осуществлять из озера Ханка.

- 1.2.4 Почвенные ресурсы

Почвы Приханкайской низменности наносные. На равнинных территориях преобладают полуболотные и болотистые почвы с ясно выраженным оглееным (почвообразовательный процесс, протекающий в анаэробных восстановительных условиях при участии микроорганизмов, наличии органического вещества и постоянном или продолжительном обводнении отдельных горизонтов или всего профиля почвы)горизонтом и слоем ила. В северной части поселения в прибрежной зоне озера Ханка имеются скальные образования и мелкие гравийные залежи.

На большей части территории сельского поселения распространены подзолисто-бурые, лугово-бурые оподзоленные иногда с оглеением, лугово-болотные и болотные типы почв.

Наиболее ценные для сельскохозяйственного производства – лугово-бурые оподзоленные почвы.В результате оценки качественных характеристик почвенного покрова и расчетных величин урожая  была произведена агропроизводственная группировка почв, на основе которой выполнена качественная характеристика сельскохозяйственных земель по продуктивности. Наиболее продуктивные земли располагаются в южной части Ханкайского района в бассейне реки Мельгуновки.

- 1.2.5 Лесные ресурсы

Леса в основном представлены твердолиственными породами среднего класса возраста (41-100 лет), преобладающими породами являются дуб монгольский, береза черная, береза белая, осина, липа.

Существенной отличительной чертой лесного покрова Ханкайского района

является деградация значительной части лесного покрова. В связи с этим, ценность любых, даже самые фрагментарных и нарушенных лесов, как зеленых насаждений значительно возрастает. Поэтому приобретают важное значение любые мероприятия, направленные на недопущение перевода лесных земель в нелесные. Одним из важнейших видов побочного пользования здесь большое значение имеет пчеловодство. Наличие в составе лесных насаждений липы – лучшего медоноса, в сочетании с большим разнообразием медоносных луговых трав, имеющих минимум 3 пика цветения, позволяет, при благоприятных климатических условиях, производить большие сборы ценного продукта – меда. В состав земель лесного фонда не включены леса, учтенные на землях сельскохозяйственного назначения и на землях населенных пунктов.

В целом лесными землями, включенными в состав других категорий (площадь лесных угодий, не входящих в лесной фонд сельского поселения) занято   874,9  га (3,6 % от площади сельского поселения).

Согласно ст. 8 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» леса первой группы и категории защитности лесов первой группы признаются защитными лесами и категориями защитных лесов, предусмотренными ст. 102 ЛК РФ.

В границу Камень-Рыболовского сельского поселения входит 38 и частично 35, 37, 44, 45, 47, 46, 43, 50, 53, 55 кварталы Ильинского участкового лесничества.

Целевое назначение лесов  Ильинского участкового лесничества, в соответствии с таблицей 3 Лесохозяйственного регламента Уссурийского лесничества Приморского края, является защитные и ценные леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных зонах, степях, горах.

- 1.2.6 Растительные ресурсы и животный мир

Растительность

По схеме геоботанического районирования Дальнего Востока территория сельского поселения относится к Хасанскому лесному повышенно-продуктивному лесорастительному району Хасан-Ханкайского кедрово-дубового лесорастительного округа Хасан - Ханкайской умеренно-мусонной прерие-лесной лесорастительной области. В настоящее время для естественной растительности сельского поселения характерно равномерное сочетание лесного, лугового и болотного типов ландшафтов. Лесная растительность, которая занимает наиболее повышенные элементы рельефа, представлена производными дубняками смешанного происхождения и порослевыми древесно-кустарниковыми зарослями, образованными низкорослым дубом монгольским, березой черной и кустарниками – лещиной и леспедецией. Значительные пространства по долинам рек и в понижениях рельефа покрыты разнообразными заболоченными и влажными лугами, среди которых преобладают разнотравно-вейниковые, вейниковые и осоково-вейниковые луга и сенокосы. Болота представлены низинными переходными типами, преимущественно осоковыми.

К уникальным природным комплексам территории Ханкайского района, имеющим международное и федеральное значение, согласно Экологической программе Приморского края (Долговременная программа.., 1992) относятся:

- Остепненные дубовые леса и редколесья с участием сосны могильной предгорно- увальных районов Приморского края;

- Водно-болотные угодья бассейна оз.Ханка.

Комплекс дубовых лесов, древесно-кустарниковых зарослей, остепненных лугов и сельскохозяйственных угодий образует предгорную переходную полосу от лесостепного комплекса к низкогорному комплексу хвойно-широколиственных лесов.

Характерной природной особенностью полосы дубовых лесов и редколесий служит флористический и фаунистический комплекс дубрав, кустарниковых зарослей и сосновых боров с участием степных растений и животных.

Животный мир

Животный мир, как и растительность, очень разнообразен. В нем отмечается оригинальное сочетание северных и южных видов, различающихся по своему географическому происхождению и по возрасту.

Наиболее представителен здесь мир птиц. Приханкайская равнина — один из основных районов обитания водоплавающих птиц в Приморском крае. Из 287 видов птиц, внесенных в список-приложение к конвенциям “Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения и среды их обитания” на Приханкайской низменности отмечено 225 видов. В устье р. Мельгуновка расположена самая крупная на Дальнем Востоке колония цапель, здесь гнездится тростниковая сутора – эндемик бассейна озера Ханка, занесенный в Красные книги различных уровней. В период пролета имеют место массовые скопления водоплавающих птиц.

Современная растительность представлена следующими основными типами растительных сообществ:

- Производные дубовые и смешанные широколиственные леса.

- Мелколиственные леса

- Долинные ясенево-ильмовые, тополево-чозениевые и ивовые леса.

- Луговая растительность

- Водная растительность

Бассейн оз.Ханка отличается высокой степенью разнообразия и количественного развития  животных и рыб. По разнообразию ихтиофауны более богатого пресноводного водоема, чем оз. Ханка в умеренных широтах Европы и Азии нет. Речная и озерная  фауна бассейна оз. Ханка включает 74 вида 58 родов 18 семейств 8 отрядов рыб. Это составляет 72% от общего числа видов, обитающих в бассейне Амура и около 1/4 всех пресноводных рыб фауны России.

К сожалению, наблюдается уменьшение рыбопродуктивности озера Ханка. Промысловый запас ценных видов рыб  резко снизился с 1000тн в 1996г. до 216тн в 2004г.Под угрозой исчезновения оказались отдельные виды рыб (китайский окунь и др.).Основная причина – интенсификация промысла, особенно браконьерского, на фоне неэффективной охраны рыбохозяйственных водоёмов, а также их загрязнение. По этим причинам по инициативе ТИНРО-Центра, отслеживающего рыбные запасы,вводился запрет на промышленное рыболовство на оз.Ханка. Промышленный лов в озере Ханка не вёлся с 2002г.до 2007г.Прогноз пресноводных рыб в бассейне озХанка основан на материалах НИР ТИНРО-центра и составил в 2007г. 5,7тыс.т, ОДУ – 137,5т.

Промысловые виды–сазан, верхогляд, амурский сом, щука, толстолоб белый и пестрый, амур белый, змееголов, серебряный карась, монгольский краснопер.

- 1.2.7 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия решением регионального органа охраны объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений об объекте археологического наследия в порядке, установленном пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Перечень объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического наследия) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района.

| № № п/п | Наименование | Реестровый номер | Местонахождение | Категория историкокультурного значения/решен ие о принятии на гос.охрану | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты культурного наследия, включенные в реестр |  |  |  |  |  |
| 1 | Место расстрела партизан белогвардейцами в годы гражданской войны | 251711295920 005 | с. Камень-Рыболов, берег оз. Ханка | регионального значения/ Решение исполкома приморского краевого совета народных депутатов 16.08.1991 № 234 | Памятник |
| 2 | Здание, в котором находились камеры пыток борцов за власть Советов | 251711310210 005 | с. Камень-Рыболов, ул. Калинина, 17 | регионального значения/ Решение исполкома приморского краевого совета народных депутатов 16.08.1991 №234 | Памятник |

| 3 | Воинское кладбище советских матросов и офицеров, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 г | 251721295930 005 | с. Камень-Рыболов | регионального значения/ Решение исполкома приморского краевого совета народных депутатов 16.08.1991 № 234 | Памятник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Братская могила воинов пограничников, погибших при защите о. Даманский | 251711289680 005 | с. Камень-Рыболов, центральная площадь | регионального значения/ Решение исполкома приморского краевого совета народных депутатов 16.08.1991 № 234 | Памятник |
| Выявленные объекты культурного наследия (объекты археологического наследия) |  |  |  |  |  |
| 5 | Алексеевка 1. Поселение. |  | 0,6 км севернее с. Алексеевка, 11 км к западу от пгп Камень-Рыболов. Занимает верхушку и южный склон сопочного отрога, который возвышается на 45 м. над уровнем поймы ручья Ключи, протекающего к западу от сопки. Площадь около 30 000 кв.м., зафиксированы следы 13 западин древних жилищ. Разрушается карьером. | Федерального значения | Памятник |
| 6 | Алексеевское. Поселение. |  | 2 км на юго-запад от деревни Алексеевка, на правом берегу р. Ключи | Федерального значения | Памятник |
| 7 | Аргановка 1. Поселение. (Аргановское 1) |  | 5 км по дороге от с. Жариково до с. Новоселище. Находится на распаханном юго-западном склоне пади, по которой протекает ручей. | Федерального значения | Памятник |
| 8 | Аргановка 2. Поселение. (Аргановское 2) |  | в 1 км. к северу от поселения Аргановское 1, на склоне распадка, у ручья | Федерального значения | Памятник |
| 9 | Новоселище 1. Поселение. |  | с. Новоселище 1.5 км. к западу от с. Новоселище, на берегу р. Ключи, на юго западном склоне пади. | Федерального значения | Памятник |
| 10 | Новоселищенское городище |  | В 1,5 км от с. Новоселище, на невысоком отроге сопок, в долине реки Ключи. С юга и севера ограничено валами. | Федерального значения | Памятник |
| 11 | Ханка 1. Поселение. |  | в северо-восточной части села Астраханки, на террасе озера Ханка | Федерального значения | Памятник |
| 12 | Ханка 2. Поселение. |  | в северо-восточной части села Астраханки, на пляжной песчаной полосе озера Ханка, в 200 м к северо-востоку от поселения Ханка-1. | Федерального значения | Памятник |
| 13 | Ханка 3. Поселение. |  | в северо-восточной части села Астраханки, на оконечности мыса 7-8 м. | Федерального значения | Памятник |
| 14 | Ханка 4. Поселение. |  | в 1 км юго-восточнее поселения Ханка-3, на террасе высотой 4-5 м, тянущейся на 50 м. | Федерального значения | Памятник |
| 15 | Рудник древний. |  | в 5 км. к востоку от с. Новоселище, в 2 км. к юго- востоку от с. Алексеевка, на отдельной сопке. | Федерального значения | Памятник |
| 16 | Новоселище 3. Поселение. |  | в 5,2 км. к юго-западу от с. Новоселище, в восточной части пади Аргановской | Федерального значения | Памятник |
| 17 | Новоселище 2. Поселение. |  | в 6,5 км. к юго-западу от с.Новоселище, в западной части пади Аргановской, на правом высоком берегу ручья | Федерального значения | Памятник |
| 18 | Новоселище 5. Поселение. |  | с. Новоселище, в 0.2 км. к юго-западу от поселения "Новоселище 4", на правом берегу ручья | Федерального значения | Памятник |
| 19 | Новоселище 4. Поселение. |  | в 5,4 км. к юго-западу от с. Новоселище, в северо-восточной части пади Аргановской, на пологом склоне невысокой сопки. | Федерального значения | Памятник |
| 20 | Поселение. |  | в 5,5 км. к северо-западу от с. Новоселище в пади Сахалин. | Федерального значения | Памятник |

Объекты  ООПТ (особо охраняемых природных территорий)

На территории Камень-Рыболовского сельского поселения,  кроме оз. Ханка, имеющего международный статус, имеются водно-болотные угодья бассейна озера Ханка, территория охранной зоны общего пользования государственного природного биосферного заповедника «Ханкайский» (участок «Мельгуновский»), памятник природы, имеющий региональное  значение.

1. Водно-болотные угодья бассейна озера Ханка - уникальные с точки сохранения  мирового  биоразнообразия угодья, центр гнездования большого ряда редких и исчезающих птиц, местообитания многих редких видов животных и растений. В соответствии с международной конвенции «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция), этой территории присвоен статус водно-болотных угодий международного значения (постановление Совета Министров СССР № 1046 от 26.12.1975 г.). В международном аспекте важно подчеркнуть исключительную ценность водно-болотного угодья для поддержания миграций в пределах Австрало-азиатско-тихоокеанского пролетного пути - наиболее крупные концентрации водоплавающих птиц в весенний период формируются на оз. Ханка и, по некоторым данным, могут включать до 2 миллионов особей.

2. Территория охранной зоны общего пользования государственного природного биосферного заповедника«Ханкайский».

Территория самого заповедника (участок «Мельгуновский»)   расположена на территории Хорольского муниципального района.

Часть планируемой, но не вошедшей в заповедник территории, была присоединена к заповеднику в качестве охранной зоны с различным режимом природопользования. Охранная зона создавалась одновременно с заповедником в 1990 г.

В 1999 г. утверждено новое Положение об охранной зоне заповедника и откорректированы её границы.

Территория охранной зоны общего пользования государственного природного биосферного заповедника «Ханкайский» (участок «Мельгуновский»)    заходит на территорию Камень-Рыболовского СП.

- На территории сельского поселения  расположены памятники природы регионального значения.

Таблица 4

Перечень региональных памятников природы

| Название | Вид | Характерные черты | Номер документа, дата утверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеро Золотое | зоологический | Гнездовья и места отдыха водоплавающих перелетных птиц. | № 276 от 08.04.86* |
| Новоселищенская сосновая роща | ботанический | Место произрастания сосны могильной. | № 308 от 12.04.85** |
| Скала с погребальной сосной | ботанический | Место произрастания сосны могильной. | № 551 от 14.08.87*** |

* Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 08.04.1986 №276 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»

** Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 12.04.1985 №308 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»

*** Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 14.08.1987 №551 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»

Рекреационные ресурсы

Камень-Рыболовское сельское поселение обладает хорошим рекреационным потенциалом, позволяющим организовать здесь многие виды отдыха.

В теплое время года территория сельского поселения относится к наиболее комфортным районам Приморья. Количество солнечных дней здесь превышает этот показатель в популярных у отдыхающих южных прибрежных районах. Сельское поселение отличается хорошей транспортной доступностью, его территория покрыта достаточной развитой сетью автодорог, а железнодорожная ветка Турий Рог - Сибирцево соединяется с Транссибирской магистралью.

Бассейн о. Ханка не относится к основным рекреационным зонам Приморского края, однако, само озеро и Приханкайская равнина представляют значительный интерес для российских и иностранных туристов.

Приханкайская низменность лежит в зоне умеренно-континентального климата, который достаточно благоприятен для климатотерапии и спортивно-оздоровительной рекреации. В теплое время года она относится к наиболее комфортным районам Приморского края. В целом Ханкайский рекреационные район отличается хорошим сухим, жарким микроклиматом и может принимать поток рекреантов и туристов в начале летнего сезона при затяжных туманах и дождях в южном Приморье. Зима здесь, напротив, более жесткая, чем на побережье Японского моря. Кроме того, районы Приханкайской равнины имеют низкий уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями и практически безопасны для населения.

Туристическая деятельность в пределах Ханкайского района в основном связана с въездным туризмом и определяется доминирующим спросом на посещение озера Ханка.

Согласно  постановлению Администрации Приморского края от 25 августа 1994 г. N 422 «О выделении особо охраняемых природных территориях рекреационного назначения в Ханкайском, Хасанском районах» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения выделены земли рекреационного назначения:

1. Пляж в с. Камень - Рыболов и с. Астраханка - 20 га; территория вдоль побережья озера Ханка, примыкающая к населенным пунктам Камень - Рыболов и Астраханка, шириной 50 метров от уреза воды от Астраханского магистрального канала до спасательной станции с. Камень - Рыболов.

2. Парк с. Камень - Рыболов - 5.5 га; территория, расположенная между улицей Школьной, им. 50-летия ВЛКСМ, Лазо.

3. Стадион с. Камень - Рыболов - 3.2 га; территория, расположенная между улицами Кирова, Школьной, им. 50-летия ВЛКСМ.

4. Зеленая зона с. Камень - Рыболов - 38 га; территория севернее с. Камень - Рыболов, примыкающая к озеру Ханка.

На территории сельского поселения  сложились зоны отдыха местного значения, где сконцентрировалось большинство объектов рекреационной инфраструктуры – это села Камень-Рыболов, Астраханка и территории, прилегающие к ним. Туристко-рекреационная инфраструктура Ханкайского района представлена:

- базами отдыха;

- гостиницами (с. Камень-Рыболов – 3ед.), предприятиями общественного питания.

Таблица 5

| № | Наименование | Права на земельные участки | Категория земель | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенный вид использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | База отдыха «Пионер-1» | собственность | Земли населенных пунктов | 25:19:030208:408 | Для использования в оздоровительных целях |
| 2 | База отдыха «Багуа» | собственность | Земли населенных пунктов | 25:19:030201:31 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3 | База отдыха «Лотос» (бывшая «Пионер») | аренда | Земли населенных пунктов | 25:19:030209:454 | Для организации зоны отдыха |
| 4 | Лагерь «Старт» | собственность | Земли населенных пунктов | 25:19:010401:2 | Для общественно-деловых целей (детский лагерь) |
| 5 | база отдыха «Ханкай» | аренда | Земли населенных пунктов | 25:19:010401:556 | Летняя база отдыха |
| 6 | База отдыха «Вера» в с. Новониколаевка | аренда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 25:19:010701:376 | Для организации летнего отдыха и размещения объектов рекреации |
| 7 | База отдыха «Навигатор-1» | аренда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 25:19:030301:678 | Туристическая база отдыха на 30 мест |
| 8 | База отдыха «Радуга» | аренда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 25:19:030301:671 | Организация летнего отдыха – туристическая база |
| 9 | База отдыха «Пионер» | аренда | Земли населенных пунктов | 25:19:030209:452 | Для организации зоны отдыха |
| 10 | База отдыха «Олимп» | собственность | Земли населенных пунктов | 25:19:030201:4 | Для индивидуального жилищного строительства и ведения ЛПХ |
| 11 | База отдыха в с. Астраханка «Юрнада» | собственность | Земли населенных пунктов | 25:19:030208:33 | База отдыха |
| 12 | База отдыха «Робинзон» | аренда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 25:19:030301:677 | Туристическая база |
| 13 | База отдыха «Семейный дворик» | аренда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 25:19:030301:672 | Организация летнего отдыха – туристическая база |
| 14 | База отдыха "Ханка" | аренда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 25:19:030208:424 | Для организации летнего отдыха |

Выводы:

Факторы, способствующие развитию рекреации:

1 Благоприятные климатические условия.  В теплое время года территория сельского поселения относится к наиболее комфортным районам Приморья. Количество солнечных дней здесь превышает этот показатель в популярных у отдыхающих южных прибрежных районах.

2. Наличие песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня. Купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-100 дней.

Пляжи в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка (20 га) постановлениями Администрации Приморского края от 25.08.1994 №422 и от 19.01.1995 №37 выделены в особо охраняемые природные территории рекреационного назначения.

3 Разнообразный природно-ландшафтный комплекс: лесные, долинные и озерно-болотные ландшафты.

5 Обилие объектов для познавательного туризма: природные, исторические и археологические памятники.

6 Юго-восточней с. Астраханка на озере Ханка к береговой линии прилегает

рыбопромысловый участок РПУ № 5-Хн (сп) для организации любительского и спортивного рыболовства, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 27.07.2010 № 267-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае во внутренних водах Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации) в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб».

Факторы, сдерживающие развитие туристко-рекреационной отрасли:

1 Преобладание в районе оз.Ханка болот, открытых пространств, занятых преимущественно агроландшафтами.

2 Загрязнение озера Ханка от смывов с полей орошения, коммунально-бытовых и промышленных стоков. Большая мутность и значительное содержание взвешенных веществ, вызванное относительно частыми волнениями в озере.

3 Недостаточное развитие туристской инфраструктуры, предприятий питания, услуг развлечений и сервиса.

- 1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования

- 1.3.1 История заселения

Село Камень-Рыболов районный центр Ханкайского района.

Первыми, кто начал обживать живописные места нынешнего Камень–Рыболова были казаки–старожилы из Николаевско-Уссурийского уезда (1859). Несколько позже сюда прибыли две сотни Уссурийского казачьего войска и 3-й Восточно-Сибирский линейный батальон, штаб которого находился здесь же. Так был образован военный пост № 8, который по прибытию гражданских поселенцев был назван Камень-Рыболовом. В 1860 годы растет число переселенцев с европейской России (Тамбовская, Воронежской, Пензенской, Астраханской губернии.

Село Астраханка основано переселенцами из Астраханской, Тамбовской, Воронежской и других губерний. Уже в 1866 году в Астраханке насчитывалось 30 дворов и 205 жителей, а в 1910 году количество жителей увеличилось до 1528 человек.

Кроме земледелия и скотоводства крестьяне занимались рыбным промыслом.

В начале 30-х годов в Астраханке организовывались артели, затем крестьяне объединились в 2 колхоза: “Красный рыбак” и колхоз “им. 87-го кавалерийского полка”. В послевоенное время (1946) они объединились в один – колхоз им. Ильича. На полях колхозники выращивали ячмень, пшеницу, овес, рис, и другие культуры.

Село Владимиро-Петровка образовано переселенцами из Киевской и Могилевской областей. В 1931 году образовался колхоз “Искра социализма”. В 1940 году прибыли переселенцы из Украины. В начале 50-х годов колхоз “Искра социализма” был переименован в колхоз “Заря”, который в начале был отделением Ханкайской птицефабрики, а в 1960 году реорганизован в совхоз. В 1964 году совхоз стал 5-м отделением совхоза “Астраханский”, а в 1965 году на землях села началось строительство рисовой системы. В начале 70-х годов началось строительство поселка. В селе выросли новые улицы с коттеджами, двухэтажными домами с коммунальными услугами, новый торговый центр, школа, СДК и другие здания. Период стабильности в жизни села -1986-1990 г.г.

Село Пархоменко возникло на базе производственного отделения переселенческой Красноармейской Коммуны имени 14-й Краснознаменной Кавдивизии, организованной в с. Камень-Рыболов в 1930 году. Застройка усадьбы отделения началась осенью 1930 года. Дома ставились из привезенных с дальних сел разобранных бесхозных усадеб сел Русовка и Рубиновка. Всего было собрано 11 домов, большое здание клуба с прихожей и конторой, а также небольшой магазин и 2 крупных зерносклада. На хоздворе были построены 2 хозяйственных склада и “молочная” для переработки молока на сметану и масло. В 1933 году коммуна была преобразована в колхоз имени 14-й Кавдивизии. В 1934 году был первый заезд колхозников усадьбы коммуны, расположенной в с. Камень-Рыболов. Всего первых переселенцев прибыло около 100 человек с детьми. Колхозники выращивали пшеницу, овес, гречиху, картофель, овощи, занимались животноводством.

Село Новоселище (1884) находится в 20 км от районного центра с. Камень-Рыболов. Первоначально называлось Ключи по названию речки, на берегу которой расположилось селение. В эту речку впадало 4 ключа. Во время дождей селение было подтоплено и люди перебрались на другой берег речки, назвав новую деревню Новоселище.

Основано село переселенцами с Украины, Белоруссии и других областей страны. Первые жители строили балаганы из бревен и накрывали травой, спасаясь от дождя и змей, которых здесь было великое множество. Не было кирпичей для строительства печей, не хватало инструментов. Землю корчевали кто как мог. Только на второй год появилась деревянная соха, в которую впрягали всех: коров, быков, лошадей. В 30-е годы в селе был создан колхоз им. Решетникова, в честь партизанского командира, трагически погибшего в борьбе с бандой Овечкина.

Село Мельгуновка (1906) расположилось на берегу реки Молоканки. В 1908 году селение было занесено в официальные документы под названием Мельгуновка.  Имя Владимира Петровича Мельгунова – коллежского асессора, работавшего секретарем Приморского статистического комитета, запечатлено на карте района в названиях двух сел – Владимиро-Петровка (1908) и Мельгуновка (1908), куда он приезжал для нарезания земельных наделов и выдачи документов с планом земельного участка

В основном строительство села началось в 1920 году. К этому времени в селе уже было 70 дворов. События гражданской войны обошли Мельгуновку стороной. До 1929 года крестьяне жили единолично. К этому времени Мельгуновка – небольшая деревня Ханкайского района, в которой было 50 бедняцких и 70 середняцких хозяйств. В конце 1930 года приступили к организации колхоза. В 1931 году появился первый трактор

С началом Великой Отечественной войны колхоз держался только на рисе. С 1956 до середины 60-х годов рис не выращивали, а сажали картофель, овощи, сеяли зерновые. Коренные преобразования начались после майского Пленума ЦК КПСС (1966), принявшего грандиозную программу мелиоративного строительства. Строительство агропромышленного комплекса в совхозе “Мельгуновский” было объявлено Всесоюзной комсомольской ударной стройкой.  1 февраля 1967 года на карте района появился новый рисоводческий совхоз “Мельгуновский”. Для мельгуновцев были построены 2-х и 3-х этажные дома, благоустроенные коттеджи. Выстроены прекрасные мастерские, большой автомобильный парк, гараж, типовые коровники. Совхоз работал по новым методам хозяйствования.  В селе были прекрасная столовая, молодежное кафе. В центре расположен торговый центр, Дом быта, большой детский сад. Построена детская спортивная площадка, хоккейная коробка, хорошее футбольное поле. Выстроена большая светлая школа. Настоящим дворцом был сельский Дом культуры, удачно вписывающийся во внешний облик села. На 2-м этаже его располагалась библиотека. Улицы заасфальтированы. Грязь на улицах, наводнения – все это ушло в прошлое.

С 1966 по 1980 год площадь рисовых чеков увеличилась в 10 раз. Профессия рисоводов становится семейной.

В годы перестройки совхоз пережил экономический кризис, но в настоящее время инвесторы - предприниматели из Южной Кореи профинансировали восстановление рисовых систем и в 2004 году на 400 га посеяли рис, получив неплохой урожай. В 2005 году поставили задачу увеличить посевную площадь до 600 га, а к 2007 году ввести в оборот все 5 тысяч га рисового поля. Возрождаемые к жизни инженерные системы не пустуют, на 2 тысячах га возделываются зерновые.

Село Удобное (1939) – одно из молодых сел района. Вначале здесь была машинно-сенокосная станция (МСС) с центральной усадьбой в с. Астраханка

С. Алексеевка Существует несколько версий насчет выбора имени села Алексеевка (1907). Наиболее достоверна следующая. Село назвали Алексеевкой в честь цесаревича Алексея, наследника российского престола.

Таблица 5

Даты основания населённых пунктов Камень-Рыболовского сельского поселения

| Населенный пункт | Дата основания |
| --- | --- |
|  | или первого упоминания |
|  | в источниках |
| С. Камень Рыболов | 1866 |
| С. Владимиро-Петровка | 1908 |
| С. Астраханка | 1866 |
| С. Пархоменко | 1930 |
| С. Новоселище | 1884 |
| С. Мельгуновка | 1906 |
| С. Алексеевка | 1907 |
| С. Удобное | 1939 |

- 1.3.2 Система расселения

Ханкайский муниципальный район входит в Приханкайскую зону расселения Уссурийской внутрикраевой (межрайонной) системы расселения.

На территории Ханкайского района формируется районная (местная) система расселения. Центром районной системы расселения является село Камень-Рыболов. Вид расселения района – сельский. Представляет собой совокупность территориально обособленных групповых форм расселения:

- первая группа сел, куда входят населенные пункты Камень-Рыболовского СП, формирует основную ось развития района вдоль автомобильной и железной дорог с юга на север, к границе, с центром -с. Камень-Рыболов – с. Астраханка.

Планировочной основой сложившегося расселения являются железная дорога Сибирцево-Турий Рог и автомобильная дорога общего пользования регионального значения Михайловка - Турий Рог.

- 1.3.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации Камень-Рыболовского сельского поселения и перспективы её изменения производились на основе информации, предоставленной по запросу о предоставлении исходных данных от 10.12.2018г. № исх.-97, направленного в адрес администрации Камень-Рыболовского муниципального района Приморского края разработчиком данного генерального плана.

Численность населения. Анализ численности населения представлен за период 2014-2018 годы. По состоянию на 01.01.2018 года численность Камень-Рыболовского сельского поселения составила 15778 человек. В течении рассматриваемого периода численность поселения уменьшилась на 940 человек, что составляет 6,33 % от исходного значения 2014 г.

Таблица 6

Численность Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района

| Год | Население по МО, чел. | Динамика по МО, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 14838 | - |
| 2015 | 16302 | 1464 |
| 2016 | 16836 | 534 |
| 2017 | 15891 | -945 |
| 2018 | 15778 | -113 |

В первые три года рассматриваемого периода наблюдается положительная динамика населения, максимальное значение прибыли населения отмечено в 2015 году и составляет 1464 человека.  В 2017 и 2018 годах отрицательная динамика, максимальное значение в 2017 году и составляет 945 человек убыли населения за год.

Рисунок 1 Динамика численности населения Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района

Сведения о численности населения Камень-Рыболовского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 7.

Таблица 7

Численность населения Камень-Рыболовского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| с. Камень-Рыболов | 10501 | 10093 | 9458 |
| ст. Камень-Рыболов | 630 | 594 | 594 |
| с. Астраханка | 2470 | 2310 | 2383 |
| с. Алексеевка | 243 | 213 | 163 |
| с. Новоселище | 761 | 656 | 752 |
| с. Владимиро-Петровка | 1208 | 1079 | 1403 |
| с. Удобное | 31 | 23 | 27 |
| с. Мельгуновка | 763 | 733 | 742 |
| с. Пархоменко | 229 | 187 | 253 |
| ж/р Морозовка | 0 | 3 | 3 |
| Итого | 16836 | 15891 | 15778 |

Из всех населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Камень-Рыболов, являющийся административным центром. Здесь сконцентрировано около 60% жителей поселения. Второе место по численности населения занимают с. Астраханка, на ее долю приходится 15% населения территории. В железнодорожном разъезде Морозовка наименьшая численность населения 3 человека.

Половозрастная структура. Информация о распределении по полу и возрасту жителей населённого пункта является необходимой для определения направленности дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, так или иначе связанных с жизнедеятельностью людей. Половозрастная структура, в свою очередь, является одной из базовых характеристик населения.

Анализ демографических параметров Камень-Рыболовского сельского поселения осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду.

Таблица 8

Распределение численности Камень-Рыболовского сельского поселения по возрастным группам на 01.01.2016г.

| Наименование территории | Возрастная группа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| с. Камень-Рыболов, ст. Камень-Рыболов | 3095 | 3045 | 4991 |
| с. Астраханка | 403 | 1479 | 588 |
| с. Алексеевка | 41 | 160 | 42 |
| с. Новоселище | 111 | 504 | 146 |
| с. Владимиро-Петровка | 206 | 678 | 324 |
| с. Удобное | 3 | 25 | 3 |
| с. Мельгуновка | 146 | 196 | 421 |
| с. Пархоменко | 59 | 125 | 45 |
| ж/р Морозовка | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4064 | 6212 | 6560 |

Доля старше трудоспособного населения сельского поселения преобладает над остальными возрастными группами и составляет 39% от всей численности населения. Процентное значение числа лиц трудоспособного возраста 37%, что превышает значение численности населения старше трудоспособного всего на 2%.  На долю моложе трудоспособного населения приходиться лишь 24%.

В целом в поселении наблюдается демографическое старение населения. В разрезе населенных пунктов аналогичная ситуация, доля населения моложе трудоспособного так же значительно отстает.

Прогноз численности населения. Данные о демографической ситуации в сельском поселении позволяют спрогнозировать численность населения на время действия Генерального плана, то есть до 2038 г.

Прогноз численности населения до 2038 года производится с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001–2011 гг. (табл. 9).

Таблица 9

Расчетная численность населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По данным Приморскстата'01.01.2018 г. | Первая очередь 2028 г. | Расчетный срок 2038 г. |
| с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов | 10052 | 12177 | 15200 |
| с. Астраханка | 2383 | 2505 | 2900 |
| с. Владимиро-Петровка | 1403 | 1284 | 1400 |
| с. Пархоменко | 253 | 179 | 280 |
| с. Новоселище | 752 | 826 | 1050 |
| с. Алексеевка | 163 | 273 | 350 |
| с. Мельгуновка | 742 | 835 | 1050 |
| с. Удобное | 27 | 30 | 45 |
| Жд. станция Морозовка | 3 | 3 | 3 |

- 1.3.4 Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая характеристика жилищного фонда Камень-Рыболовского сельского поселения составлена на основании представленной информации полученной по запросу о предоставлении исходных данных от 10.12.2018г. № исх.-97, направленного в адрес администрации Камень-Рыболовского муниципального района Приморского края разработчиком данного генерального плана.

Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 166424,0 кв.м. При численности в 10052 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 16,5 кв. м на 1 человека, что ниже нормативного значения на 1,5 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 11.

Таблица 11

Характеристика существующего жилищного фонда  Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка | 55096,47 | 1027 | 1427/ 38,61 |
| В том числе с. Камень-Рыболов |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные |  |  |  |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |
| Двухквартирные |  |  |  |
| Трехквартирные |  |  |  |
| Четырехквартирные |  |  |  |
| ДОС: |  |  |  |
| Трехквартирные | 819,0 | 1 | 21/39,0 |
| Малоэтажная застройка |  |  |  |
| В том числе с. Камень-Рыболов |  |  |  |
| двухэтажные: | 9830,34 | 16 | 234/42,01 |
| 8-ми квартирные |  |  |  |
| 12-ти квартирные |  |  |  |
| 16-ти квартирные |  |  |  |
| трехэтажные: | 24869,7 | 23 | 549/ 45,30 |
| четырехэтажные: | 8857,46 | 7 | 214/ 41,39 |
| ДОС: |  |  |  |
| двухэтажные: | 1092,3 | 4 | 26/42,01 |
| трехэтажные: |  |  | 27/45,0 |
| Среднеэтажная (пятиэтажные) |  |  |  |
| В том числе с. Камень-Рыболов | 45024,0 | 16 | 1005/ 44,80 |
| ДОС: | 20835,0 | 6 | 463/45,0 |
| 75 –квартирный |  | 2 | 151 |
| 70-кваритный |  | 1 | 69 |
| 90-квартирный |  | 1 | 84 |
| 89-квартирный |  | 1 | 87 |
| 80-квартирный |  | 1 | 72 |
| Итого | 166424,0 |  | 3966 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

С. Астраханка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 41864,26 кв.м. При численности в 2470 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 17,5 кв. м на 1 человека, что ниже нормативного значения на 0,5 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа и малоэтажной жилой застройкой.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 12.

Таблица 12

Характеристика существующего жилищного фонда с. Астраханка

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка | 39550,5 | 787 | 935/42,3 |
| в т.ч.: одноквартирные |  |  |  |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |
| двухэтажные: | 1433,92 | 3 | 32/44,81 |
| трехэтажные: | 879,84 | 1 | 18/48,88 |
| Итого | 41864,26 |  | 985 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

С. Владимиро-Петровка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 16553,18 кв.м. При численности в 1403 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 11,8 кв. м на 1 человека, что ниже нормативного значения на 6,2 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа и малоэтажной жилой застройкой.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 13.

Таблица 13

Характеристика существующего жилищного фонда

с. Владимиро-Петровка

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка | 13949,38 | 230 | 298/46,81 |
| в т.ч.: одноквартирные |  |  |  |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |
| двухэтажные: | 870,4 | 38 | 160/54,4 |
| трехэтажные: | 1733,4 | 2 | 36/48,15 |
| Итого | 16553,18 | 270 |  |

Примечание: Sобщ – площадь общая

С.Пархоменко

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 3589,8 кв.м. При численности в 253 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 14,2 кв. м на 1 человека, что ниже нормативного значения на 3,8 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 14.

Таблица 14

Характеристика существующего жилищного фонда с. Пархоменко

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка | 3589,8 | 63 | 93/38,6 |
| в т.ч.: одноквартирные |  |  |  |
| Итого | 3589,8 | 63 |  |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Новоселище

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 19652,9 кв.м. При численности в 752 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 26,1 кв. м на 1 человека, что выше нормативного значения на 8,1 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно и двух квартирными и малоэтажным жилым фондом.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 15.

Таблица 15

Характеристика существующего жилищного фонда  с. Новоселище

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное жилье | 3275 | 66 | 66 |
| Многоквартирный жилой фонд | 16377,9 | 124 |  |
| одноэтажные | 15090 | 123 |  |
| 2-ух квартирные | 14900 | 122 | 244 |
| 4-ех квартирные | 190 | 1 | 4 |
| 3-х этажные | 1287,9 | 1 |  |
| _27__ квартирные | 1287,9 | 1 | 27 |
| ИТОГО | 19652,9 | 190 | 341 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Алексеевка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 5508 кв.м. При численности в 163 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 33,7 кв. м на 1 человека, что ниже нормативного значения на 15,7 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 16.

Таблица 16

Характеристика существующего жилищного фонда с. Алексеевка

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1660,0 | 29 | 29 |
| двухквартирные | 3848,0 | 33 | 66 |
| Итого | 5508,0 | 62 | 95 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Мельгуновка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 18679,6 кв.м. При численности в 742 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 25,1 кв. м на 1 человека, что выше нормативного значения на 7,1 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа и малоэтажным жилым фондом.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 17.

Таблица 17

Характеристика существующего жилищного фонда с. Мельгуновка

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1620,0 | 36 | 27 |
| двухквартирные | 14086,0 | 108 | 216 |
| 4-ех квартирные | 2052,0 | 9 | 36 |
| 2-ух этажные | 921,6 | 1 |  |
| _18___ квартирные | 921,6 | 1 | 18 |
| Итого | 18679,6 | 154 | 297 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Удобное

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 1852 кв.м. При численности в 27 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 68,6 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 18.

Таблица 18

Характеристика существующего жилищного фонда с. Удобное

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| двухквартирные | 1852,0 | 12 | 24 |
| Итого | 1852,0 | 12 | 24 |

Ж/д ст. Морозовка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта составляет 80 кв.м. При численности в 3 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 26,6 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 19.

Таблица 19

Характеристика существующего жилищного фонда ж/д ст.Морозовка

| Вид застройки | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| двухквартирные | 80 | 1 | 1 |  |
| Итого | 80 | 1 | 1 | 3 |

- 1.3.5 Социальная сфера

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) почти соответствует нормативному уровню. Остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового и коммунального обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

В обслуживающую отрасль входят учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Социальный комплекс Камень-Рыболовского сельского поселения представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Система образования Камень-Рыболовского сельского поселения включает:

- 5 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных);

- 7 общеобразовательных учреждения;

- 3 учреждения дополнительного образования детей: Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа и Детская школа искусств.

Дошкольные образовательные учреждения

Общая численность детей, посещающих ДОУ, составила 574 человека.

Наибольшие значения наполняемости, превышающие фактическую ёмкость объектов отмечены во всех дошкольных учреждениях.

Таблица 20

Характеристика учреждений дошкольного образования

| Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Вместимость проектная (мест) | Вместимость фактическая (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ детский сад №3с. Камень-Рыболов | 1967 | 100 | 110 | 120 |
| МДОУ детский сад №9с. Камень-Рыболов | 1985 | 100 | 110 | 124 |
|  | 2017 | 18,7 | - | - |
| МДОУ детский сад №10 с. Владимиро-Петровка | 1973 | 100 | 110 | 120 |
| МБ ДОУ «с. Новоселище №12» с. Новоселище, ул. Школьная, 39 | 1987 | 83 | 110 | 38 |
| МБ ДОУ «с. Мельгуновка №19» с. Мельгуновка, ул. Космонавтов, 16 | 1975 | 100 | 70 | 20 |

Общеобразовательные учреждения

Во всех школах наблюдается резкое превышение количества мест над численностью обучающегося в них контингента школьников, по причине сокращения числа детей школьного возраста,  связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости. Проектная вместимость  общеобразовательных учреждений – 2922 человека. Фактическая численность учеников общеобразовательных учреждений – 1500 человек, т.е. наполняемость школ – 59%.

Села Пархоменко, Алексеевка и Удобное не имеет школы. Организован подвоз учеников школьным автобусом до села Камень-Рыболов и села Новоселище.

Основными проблемами образовательных учреждений является большой износ зданий, слабая материально-техническая база, отсутствие квалифицированных учителей по ряду предметов.

Таблица 21

Характеристика общеобразовательных учреждений

| Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Вместимость проектная (мест) | Вместимость фактическая (мест) | Кол-во смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов | 1965 | 100 | 360 | 229 | 1 |
| МОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов | 1998 | 39 | 1266 | 771 | 1 |
| МОУ СОШ №3 с. Астраханка | 1976 | 100 | 536 | 348 | 2 |
| МОУ СОШ №13 с. Владимиро-Петровка | 1974 | 100 | 320 | 124 | 1 |
| МОУ Камень-Рыболовская В(С)ОШ №14 | 1998 | 39 | 95 | 95 | 1 |
| МОУ СОШ №6 с. Новоселище | 1963 | 100 | 135 | 112 | 1 |
| МОУ СОШ №8 с. Мельгуновка | 1974 | 100 | 150 | 98 | 1 |

Учреждения дополнительного образования

Согласно региональным нормам градостроительного проектирования в Приморском крае минимальная обеспеченность специализированными детскими учреждениями должна составлять 10, 4 мест на 1000 жителей (или 10% от общего количества учащихся в общеобразовательных школах). Фактическое количество учащихся – 1500 человек, т.е. районная обеспеченность составляет 450% (46,8 места на 1000 жителей).

Таблица 22

Характеристика учреждений дополнительного образования

| Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Кол-во учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДО Центр детского творчества с. Камень-Рыболов | 1973 | 100 | 576 |
| МОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа с. Камень-Рыболов | 1982 | - | 473 |
| МОУ ДО Детская школа искусств с. Камень-Рыболов | 1982 | 20 | 241 |

Учреждения начального и среднего профессионального образования

В районе имеется одно учебное заведение начального профессионального образования (ГОУ НПО ПУ №57), в котором в 2009 году обучалось 343 студента (в 2004 г. их было 500 чел., при проектной вместимости ПУ - 600 чел.), в т.ч. и из ближайших районов. ГОУ НПО ПУ №57 готовит специалистов сельского хозяйства.

Основные города, где продолжают обучение выпускники школ – это Владивосток и Уссурийск. Из-за сложившихся финансовых трудностей, больших транспортных затрат и дороговизны проживания вне дома, часто выпускники окончив школу, на этом свое дальнейшее обучение заканчивают. Необходима организация дистанционных консультативных пунктов учебных заведений г. Уссурийска, обучение основам бизнеса (создание бизнес-инкубаторов).

Объекты здравоохранения

Система здравоохранения состоит из КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница» и 4 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПа).

Основная нагрузка по стационарному медицинскому обслуживанию населения района ложится на КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ» (с. Камень-Рыболов), мощность которой составляет 145 койко-мест. Также имеется 70 стационарозамещаемых коек дневного стационара.  Показатель районной обеспеченности больничными койками составляет 11,58 койко-места на 1000 жителей, с учетом дневного стационара, по стационарной помощи 6,85 что ниже (в 1,25 раза) нормативного показателя (8,63 койко-мест на 1000 жителей).

Поликлиническое обслуживание населения осуществляется на базе районной больницы, охватывающее, преимущественно, население прилегающих сел.

Таблица 23

Характеристика учреждений здравоохранения

| № | Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Плановая мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница с. Камень-Рыболов: | 1974 | 77 |  |  |
|  | главный корпус |  |  | 230 коек | Фактическая мощность 140 коек |
|  | поликлиника |  |  | 500 пос/смену | Фактическая мощность 706 пос/смену |
|  | инфекционный корпус |  |  | 15 коек |  |
|  | баклаборатория |  |  | 280 лаб. ед. |  |
|  | хозкорпус |  |  |  | Находится в аварийном состоянии |
| 2 | ФАП |  |  |  |  |
|  | с. Владимиро- Петровка, ул. Горького, 13, ФАП; | 1985 |  | 20 пос/смену |  |
|  | с. Алексеевка, ул. Школьная, 15а, ФАП; | 1973 |  | 20 пос/смену |  |
|  | с. Мельгуновка, ул. Космонавтов,16а, ФАП; | 2013 |  | 20 пос/смену |  |
|  | с. Новоселище, ул. Пролетарская, 23, ФАП; | 2014 |  | 20 пос/смену |  |
| 3 | Скорая медицинская помощь (с. Камень-Рыболов) |  |  | 18 выездов в сутки |  |

В селе Камень-Рыболов размещается скорая медицинская помощь (СМП) с плановой мощностью 6624 выезда в год. Физических лиц среднего  медицинского персонала 11 человек.  Штатная численность: 1,0 ставка врача СМП, 20,5 – фельдшеров СМП. Для укрепления кадровым потенциалом СМП необходимо – 5 фельдшеров (медицинских сестер).

Помещения СМП нуждаются в частичной реконструкции и капитальном ремонте.

В настоящее время СМП не имеет собственного гаража для санитарного транспорта и вынуждена арендовать помещения в разных частях села Камень-Рыболов, что отрицательно сказывается как на состоянии автотранспорта, так и на работе службы СМП.

Учреждения культуры и спорта

В системе культурного обслуживания населения Ханкайского муниципального района задействованы:

- МОУ ДО Центр детского творчества, МОУ ДО Детская школа искусств в с. Камень-Рыболов;

- 2 центральных дома культуры и 2 сельских домкультуры;

- 4 сельских клуба;

- 2 центральные библиотеки и 6 сельских библиотек.

Практически при каждом клубном учреждение района находится библиотека.

Основной проблемой остается большой износ зданий и   слабая материально-техническая база.

Таблица 24

Клубные учреждения

| № | Населенный пункт | Вместимость, мест | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Камень-Рыболов | 550 | 2223,1 | центральный дом культуры |
| 2 | с. Новоселище | 235 | - | центральный дом культуры |
| 3 | с. Владимиро-Петровка | 250 | 1188,0 | дом культуры |
| 4 | с. Пархоменко | 50 | 38,5 | клуб |
| 5 | с. Мельгуновка | 100 | - | дом культуры |
| 6 | с. Алексеевка | 84 | - | дом культуры |

Таблица 25

Библиотеки

| № | Населенный пункт | Фонд (экз.) | Площадь, м2/ количество посещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Камень-Рыболов (Центральная библиотека) | 28668 | 400/12721 |
| 2 | с. Камень-Рыболов (Центральная детская библиотека) | 18046 | 115/8026 |
| 3 | ст. Камень-Рыболов | 7283 | 63/3938 |
| 4 | с. Астраханка | 9533 | 28/798 |
| 5 | с. Владимиро-Петровка | 7990 | 55/4882 |
| 6 | с. Новоселище | 5091 | 36/1731 |
| 7 | с. Мельгуновка | 4581 | 50/1120 |
| 8 | с. Алексеевка | 2507 | 12/663 |

Учреждения физической культуры и спорта

В настоящее время в районе имеется 3 спортивных сооружений (стадион), спортивный зал в с. Новоселище 484,5 м² и одна Детско-юношеская спортивная школа в с. Камень-Рыболов на 473 учащихся.

Учреждения социальной защиты населения

Учреждения социальной защиты населения представлены:

- государственным учреждением системы социального обслуживания социальной защиты населения для престарелых и инвалидов в с. Мельгуновка, вместимостью 44 чел. (проживает – 39 чел.);

Объекты торгового и бытового обслуживания

Наиболее массовыми из видов обслуживания населения являются – торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Предполагается, что данные виды должны развиваться на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений.

На территории сельского поселения сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения представлена в основном в селах Камень-Рыболов и Астраханка. Данные услуги оказывают предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает более 60 объектов.

Таблица 26

Список предприятий торговли

| № п/п | Наименование предприятия Фамилия предпринимателя | Адрес торгового предприятия | Торговая площадь | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Таежное» | Хоз. Маг .50 лет ВЛКСМ |  | Хозтов |
| 2 | Розенко Н. | М-н Охотник 50 лет ВЛКСМ |  | пром |
| 3 | ООО «Восточная апт. сеть | Аптека Октябрьская |  | Лекарст. |
| 4 | Варенюк Н.Н. | Гастроном Ул.Октябрьская,3 | 99321 | Прод. Отд.с алк. |
| 5 | Фоменко Е.Н. | Аннушка ул.Октябрьская,5 | 99321 | Прод |
| 6 | Кадошникова Н.Л. | Фортуна Пионерская,6 |  | Смеш |
| 7 | Козинкин А.Б. | Теремок Трактовая 26а |  | Прод |
| 8 | Дрокин С.П. | Универмаг Кирова,9 | 97847 | пром |
| 9 | Бушмина С.Б. | Кристалл-2 ул.Трактовая 2/3 | 96662 | Смеш с алк. |
| 10 | Литовченко А.Н. | Феникс Трактовая,42 | 96714 | Смеш с алк. |
| 11 | Орищук Л.Г. | Салют Пионерская,6 |  | Прод |
| 12 | Попович С.Т. | София-2 Калинина |  | прод отд |
| 13 | Толмачева Н.А. | Диана Кирова, 2 |  | Прод |
| 14 | Чкан М.И. | Радуга Кирова,23 | 99168 | Смеш с алк |
| 15 | Маякова В.И. | Виктория Пионерская |  | Хозтовары |
| 16 | Тонконоженко В.П. | Евгения Трактовая а/ст. |  | Прод |
| 17 | Биденкова Е.С.. | Торговый центр Трактовая 80а | 98322 | Прод. Отд |
| 18 | Биденков Е.В. | Торг.центр Олимп 50лет | 99232 |  |
| 19 | Пономарчук А.В. | Малахит-1 50 лет ВЛКСМ |  | Хоз. |
| 20 | Черемнова Т.Я. | Скрепка Кирова,2 | 99680 | Смеш |
| 21 | Полетаева Н.В. | Зак. Надежда Кирова,2а | 99749 | Общепит |
| 22 | Крапивка Л.К. | Анна-Мария ул.Мира |  | Смеш |
| 23 | Курилина Н.А. | Виктория Кирова |  | Цветы |
| 24 | Огненко В.В. | Золушка Кирова,2 |  | Парфюм |
| 25 | Хвостик Е.А. | Миф-2 Димитрова, 61а |  | Смеш |
| 26 | Пономарчук Т.Ю. | Кафе Малибу Октябрьская,3 | 99169 | Общепит с алк |
| 27 | Величко И.Г. | Войнах ул.Калинина, 33 |  | Прод |
| 28 | Служенко Д.А. | Карат Пионерская,4 |  | Юв. Изд. |
| 29 | Хвостик Е.А. | ИП «Миф» с. Новоселище, ул. Комсомольская, 73а | 120,0 | смешанный |
| 30 | Атоян А.В. | ИП «Арман» с. Новоселище, ул. Комсомольская, 52 | 100,0 | смешанный |
| 31 | Казарян Г.Ш. | ИП «Гаянэ» с. Новоселище, ул. Пролетарская,14 | 206,4 | смешанный |
| 32 | Толмачева Н.А. | ИП «Толмачева» с. Алексеевка, ул. Центральная, 31а | 36,0 | смешанный |
| 33 | Смолева Е.Д. | ИП «Рублик» с. Мельгуновка, ул.Ленинская,11 | 36,0 | смешанный |
| 34 | Германова Т.В. | ИП «Татьяна» с. Мельгуновка, ул.Ленинская,11 | 13,0 | смешанный |
| 35 | Чернышова О.А. | ИП «Катюша» с. Мельгуновка, ул.Ленинская,11 | 80,0 | смешанный |
| 36 | Гнедин В.В. | ИП «Виктория» с. Мельгуновка, ул.Ленинская,30а | 47,0 | смешанный |
| 37 | Бонч-Бруевич О.А. | ИП «Селиван ДВ» с. Мельгуновка, ул.Ленинская,30а | 46,0 | не продуктовый |
| 38 | Пономарчук В.Ф. | ООО «Крона 8» с. Мельгуновка, ул.Ленинская,30а | 34,0 | продуктовый |
| 39 | ООО «Анна-Мария» | с. Камень-Рыболов, ул.Мира, д.30а | - | - |
| 40 | ООО «Аптека для вас» | с. Камень-Рыболов, ул.Пионерская, д.3а | - | - |
| 41 | ООО «Березка» | с. Камень-Рыболов, ул. Лазо, д. 23 | - | - |
| 42 | ООО «Беркут» | с. Камень-Рыболов, ул. 50Лет ВЛКСМ, д. 10г | - | - |
| 43 | ООО «Валентина» | с. Камень-Рыболов, ул. Некрасова, д. 2Б | - | - |
| 44 | ООО «Гермес» | с. Астраханка, переулок Озерный д.14 | - | - |
| 45 | ООО «Горизонт» | с. Камень-Рыболов, ул. Мичурина, д. 14 | - | - |
| 46 | ООО «Гуалянская торгово-экономическая компания» | с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 5 | - | - |
| 47 | ООО «Кама» | с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 2Г | - | - |
| 48 | ООО «Каскад» | с. Астраханка, ул. Панова, д.13 | - | - |
| 49 | ООО "Крона" | с. Камень-Рыболов, Северная, 21 | - | - |
| 50 | ООО "Максим" | с. Камень-Рыболов, Лазо, 38, 1 | - | - |
| 51 | ООО "Меркурий" | с. Камень-Рыболов, Кирова, 6 | - | - |
| 52 | ООО "Олимп". | с. Камень-Рыболов, 50 лет ВЛКСМ, 5 | - | - |
| 53 | ООО "Помощник" | с. Камень-Рыболов, Беговая, 1а | - | - |
| 54 | ООО "Радуга" | с. Камень-Рыболов, Кирова, 23 | - | - |
| 55 | ООО "Союздв" | с. Камень-Рыболов, Лазо, 23 | - | - |
| 56 | ООО "Феникс" | с. Камень-Рыболов, Трактовая, 8а | - | - |
| 57 | ООО "Филм" | с. Камень-Рыболов, Октябрьская, 9 -, 7 | - | - |
| 58 | ООО "Ханкайская теплосберегающая компания" | с. Камень-Рыболов, Трактовая, 4 | - | - |
| 59 | ООО "Ханкайский райзаготкооппром" | ж/д станция Камень-Рыболов, Димитрова | - | - |
| 60 | ООО "Юниор" | с. Камень-Рыболов, Октябрьская, 11 | - | - |
| 61 | ООО «Трио» | с.Камень-Рыболов ул. Больничная, 21 | - | - |
| 62 | ООО «Меридиана» | с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, д.21 кв.50 | - | - |

Выводы

1 Большинство объектов социальной инфраструктуры имеют большую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте, укреплении материально-технической базы.

2 Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями крайне низок. Для решения проблемы дефицита мест в учреждениях дошкольного образования требуется строительство новых детских садов.

3.  Обеспеченность школьными учреждениями и плановая их вместимость в целом достаточна и в настоящее время и на перспективу.

6 С учетом всех объектов культурного обслуживания обеспеченность ими населения сельского поселения крайне высокая.

7 Обеспеченность населения плоскостными сооружениями физической культуры и спорта низкая, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения.

- 1.3.6 Производственная сфера

Производственная сфера на территории поселения представлена теплоэнергетикой – в основном в рамках собственных потребностей, производством пищевых продуктов и сельскохозяйственной деятельностью.

Производство пищевых продуктов представлено такими видами деятельности, как хлебопечение, соление и копчение рыбы, консервирование овощной продукции.

В настоящее время на территории сельского поселения действуют:

-хлебопекарные предприятия;

-сельскохозяйственное предприятии ООО «Владимиро-Петровское» (переработка риса);

- кондитерский цех ООО «Сладкий рай Приморья»;

-цех по консервированию и солению овощей;

- цех по солению и копчению рыбы.

После пятилетнего перерыва возобновил работу «Рыбозавод Ханкайский». Причина закрытия предприятия заключалась в том, что запасы промысловых рыб в озере после бесконтрольных 90-х были подорваны настолько, что потребовались кардинальные меры. Промышленное рыболовство на озере было запрещено по инициативе ТИНРО-Центра, отслеживающего рыбные запасы. Предполагалось, что за 5 лет рыбные ресурсы восстановятся, но восстановить запасы в предполагаемом объеме не удалось. Причина - варварское браконьерство как с китайской стороны, так и с российской. 
В настоящее время квоты на вылов рыбы ООО "Рыбозавод "Ханкайский" установлены около 100 тонн. В общем раскладе ценных пород рыбы еще меньше, например, на белорыбицу выделено всего около 40 тонн. В прошлом общая цифра вылова достигала 600 тонн. На озере Ханка установлен район специализированного промысла водных биоресурсов, отнесенных к объектам промышленного рыболовства, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов (сазан (живая форма), карась, верхогляд, конь, горбушка, краснопер монгольский, щука, сом пресноводный, толстолобики), севернее линии, соединяющей мыс Николаевский и мыс Лебединый.

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» на сегодняшний день разрабатывается только одно – карьер «96 км». Вид добываемого полезного ископаемого – щебень.

- 1.3.7 Сельское хозяйство

Природно-климатические условия Камень-Рыболовского СП благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур.

Сельскохозяйственной специализацией сельского поселения является мясо-молочное животноводство и растениеводство.

Сельскохозяйственной деятельностью на территории Камень-Рыболовского СП занимаются: ООО «Владимиро-Петровское», общей площадью 5741 га, ООО «Седа», ООО Научно-производственное рыбо-разводное объединение «Ханка», ООО «Агро-Дэсун Ханка», ООО «Хапк Грин Агро», ООО «Ольга», ООО «Рисовод», ООО «АПК «Альянс», ООО «Зеленое поле», ООО «Солнечный город», ООО «Компания «Армада», ООО «Агро Союз», ООО «Рыбхоз», ООО «Грин Агро «Приморье», а также 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, наиболее крупные из которых ИП (КФХ) Баханаев Х.Б., ИП (КФХ) Азизов З.С, ИП (КФХ) Канюка Е.В.

Таблица 27

Список сельскохозяйственных предприятий Камень-Рыболовского сельского поселения

| №№ | Название | Вид деятельности | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиро-Петровское» | Сельское хозяйство | 44 |
| 2 | ООО «Седа» | Сельское хозяйство | 16 |
| 3 | ООО «Зеленое поле» | Сельское хозяйство | 30 |
| 4 | ООО«АгроДэсунХанкаплюс | Сельское хозяйство |  |
| 5 | ООО «Альянс» | Сельское хозяйство | 135 |
| 6 | ООО «Приморагроресурсы» | Сельское хозяйство |  |
| 7 | ДЗНИИЗР | Научное учреждение |  |
| 8 | ПУ 57 | Учреждение образования |  |
| 9 | ООО Научно-производственное рыбо-разводное объединение «Ханка» | Сельское хозяйство |  |
| 10 | ООО «Хапк «Грин Агро» | Производство продукции животноводства и растениеводства | 135 |
| 11 | ООО « Зеленое поле» | Производство продукции растениеводства | 45 |
| 12 | ООО «Солнечный город» | Производство продукции растениеводства | 15 |
| 13 | ООО «Компания «Армада» | Производство продукции растениеводства | 15 |
| 14 | ООО «Агро Союз» | Производство продукции растениеводства | 10 |
| 15 | ООО «Рыбхоз» | Производство продукции растениеводства | 16 |
| 16 | ООО «Грин Агро «Приморье» | Производство продукции растениеводства | 5 |
| 17 | ИП (КФХ) Забора Е.Е | Сельское хозяйство | 3 |
| 18 | ИП (КФХ) Азизов З.С | Сельское хозяйство | 4 |
| 19 | ИП (КФХ) Баханаев Х.Б. | Сельское хозяйство | 8 |
| 20 | ИП (КФХ) Канюка Е.В. | Сельское хозяйство | 1 |
| 21 | ИП (КФХ) Жигалов А.А. | Сельское хозяйство | 1 |
| 22 | ИП ГКФХ Скоромникова Е.В. | Сельское хозяйство | 1 |
| 23 | ИП (КФХ) РыбалочкаП.А. | Сельское хозяйство | 1 |
| 24 | ИП ГКФХ Македонова Н. Ю. | Сельское хозяйство | 1 |
| 25 | ИП ГКФХ Куропаткин Р. Б. | Сельское хозяйство | 1 |
| 26 | ИП ГКФХ Бричук Г. П. | Сельское хозяйство | 1 |
| 27 | ИП ГКФХ Тимченко В. В. | Сельское хозяйство | 1 |
| 28 | ИП ГКФХ Чикарина С. В. | Сельское хозяйство | 1 |
| 29 | ИП ГКФХ Андрияш Э. Д. | Сельское хозяйство | 1 |
| 30 | ИП Филичева Н.С | Сельское хозяйство | 1 |
| 31 | ИП ГКФХ АврабиеваЗ.Д. | Сельское хозяйство | 1 |
| 32 | ИП (КФХ) Начуева Ш.Б. | Сельское хозяйство | 1 |
| 33 | ИП (КФХ) Боргуев Р.К. | Сельское хозяйство | 1 |

Выводы.

В Камень-Рыболовском сельском поселении имеются достаточно благоприятные агроклиматические условия для успешного ведения сельскохозяйственного производства.

Длительная кризисная ситуация в экономике страны в 1990-е годы неизбежно отразилась на состоянии сельскохозяйственной отрасли рассматриваемого сельсовета. Произошедшее масштабное сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1990-е годы, сохраняется и в течение 2000-х годов, хотя и меньшими темпами.

### 1.3.7 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства

Приоритетным направлением для инвестирования на территории Ханкайского района является развитие агропромышленного комплекса. Для улучшения сложившейся ситуации в сельском хозяйстве необходимо проведение работ по строительству животноводческих комплексов, активное участие в реализации федеральных программ «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы».

Создание комплекса предприятий по производству пищевых продуктов  целесообразно в населенных пунктах, в которых находятся наиболее крупные действующие сельскохозяйственные предприятия – производители сырья. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

Также возможными направлениями развития в Камень-Рыболовском сельском поселении Ханкайского района являются:

- рыбоводство с учетом восстановления запасов основных промысловых видов рыб в бассейне оз.Ханка и переориентации большей части сил и средств на создание собственной стабильной сырьевой базы за счёт развития аквакультуры;

- производство строительных материалов в целях обеспечения потребностей строительных компаний района материалами для строительства новых объектов производственного, офисного назначения и индивидуальных домов.

- 1.4 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Согласно классификации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги подразделяются, в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах сельского поселения представлена сетью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, протяженностью 95,88  км.

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения утвержден постановлением администрации Приморского края от 26.11.2012 г. №357-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».

Федеральных дорог, ведомственных и частных дорог на территории сельского поселения нет. Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильной дороге регионального значения:

- Михайловка–Турий Рог, проходящей по территории Камень-Рыболовского сельского поселения с севера на юг, и по автомобильной дороге регионального значения Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево-Жариково-Комиссарово, проходящей по территории сельского поселения с запада на восток;

- Михайловка-Турий Рог - Алексеевка и Михайловка-Турий-Рог-Мельгуновка, проходящим по территории сельского поселения с севера  на юг.

Таблица 28

Дороги регионального или межмуниципального значения

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дороги | Площадь автодороги в границах МО, м2 | Протяжен-ность в границах МО, км | Средняя ширина полосы отвода, м | Техниче-ская катего-рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 ОП РЗ 05А-192 | Михайловка–Турий Рог | 653400 | 29,7 | 22 | III, IV |
| 05 ОП РЗ 05К-267 | Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево-Жариково-Комиссарово | 190542 | 8,7 | 22 | III, IV |
| 05 ОП РЗ 05К-351 | Михайловка-Турий Рог- Владимиро-Петровка | 72 000 | 3,8 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-352 | Михайловка-Турий Рог-Астраханка | 144 000 | 4,62 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-358 | Михайловка-Турий Рог-Пархоменко | 72 000 | 4,24 | 18 | V |
| 05 ОП РЗ 05К-359 | Подъезд к ст. Камень-Рыболов | 36 000 | 2 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-360 | Подъезд к реалбазе ХПП | 36 000 | 1,76 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-362 | Михайловка-Турий Рог- ст. Камень-Рыболов | 126 000 | 7,30 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-349 | Михайловка-Турий Рог-Мельгуновка | 234 000 | 13 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-350 | Михайловка-Турий Рог-Алексеевка | 126 000 | 7,03 | 18 | V |

На сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируются  мосты (табл.29).

Таблица 29

Искусственные сооружения (мосты)

| Наименование автодороги | Год постройки | Препятствие | Материал | Длина (общая) | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №192 «Михайловка – Турий Рог» | 1960 | р. Мельгуновка | ж/б | 791,4 | Н-13 НГ-61 |
|  | 1958 | р. Астраханка | ж/б | 211,53 | Н-13 НГ-60 |
|  | 1968 | р. Троицкая | ж/б | 42,26 | Н-30 НК-80 |
| №267 «Подъезд к с. Камень-Рыболов от СЖК» |  | 9 ручьев | 5 ж/б 4 метал. | 112,2 127,1 |  |
| №351 «МТР-Владимиро-Петровка» |  | 2 канала | ж/б | 48,3 |  |
| №352 «МТР-Астраханка» |  | 3 канала | ж/б | 42,5 |  |
| №358 МТР-Пархоменко |  | ручей | ж/б | 6 |  |
| №359 Подъезд к ст. Камень-Рыболов |  | 2 ручья | ж/б | 12 |  |
| №362 МТР-ст. Камень-Рыболов |  | суходол | ж/б | 10 |  |

Автомобильное сообщение

Населенные пункты сельского поселения связываются друг с другом и с другими селами и городами по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения или межмуниципального значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

Пассажирские перевозки района обслуживаются АТП ОАО «Приморавтотранс», ООО «Ханкайское автотранспортное предприятия», ООО «Каретный двор».

Таблица 30

Автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Количество автобусов на маршруте |  | Дни работы |  | Количество рейсов в день |  | Протяженность маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |
| Камень-Рыболов-Новониколаевка | 1 |  | вторник пятница |  | 4 |  | 37,7 |
| Камень-Рыболов-Майское-Октябрьское | 1 |  | ежедневно, кроме пятницы |  | 6 |  | 34,2 |
| Камень-Рыболов-Комиссарово | 1 |  | Четверг |  | 4 |  | 47,1 |
| Камень-Рыболов-Мельгуновка через Алексеевку | 1 |  | понедельник среда пятница |  | 4 |  | 38,8 |
| Камень-Рыболов-Новокачалинск | 1 |  | вторник пятница |  | 4 |  | 46,4 |
| Новокачалинск-Рассказово | 1 |  | вторник |  | 4 |  | 25,0 |
| Новокачалинск-Кировка | 1 |  | пятница |  | 4 |  | 30,2 |
| Комиссарово-Дворянка | 1 |  | четверг |  | 4 |  | 26,0 |
| Камень-Рыболов-Мельгуновка через Алексеевку | 1 |  | понедельник среда пятница |  | 4 |  | 838,8 |
| Междугородные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |
| Владивосток-Камень-Рыболов |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Уссурийск-Камень-Рыболов |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Камень-Рыболов – Спасск-Дальний |  | ежедневно, кроме среды |  |  |  | 1 |  |
| Международные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |
| Камень-Рыболов-АПП Турий Рог -Мишань (КНР) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Уссурийск – Камень-Рыболов – АПП Турий Рог – Мишань – Цзиси |  | ежедневно, кроме воскресенья |  |  |  | 1 |  |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная инфраструктура  на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района находится в ведении Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

По территории сельского поселения проходит однопутная железнодорожная линия Новокачалинская, которая  на станции Сибирцево примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали.

Линия не электрифицирована, перевозочный процесс обеспечивается тепловозами. Основными средствами сигнализации и связи при движении поездов являются:

- на участке Сибирцево - Камень-Рыболов – полуавтоматическая блокировка;

- на участке Камень-Рыболов – Турий Рог – электрожезловая система.

В пределах сельского поселения расположены 1 железнодорожная станция Камень-Рыболов. Класс станции – 5. Грузооборот станций составляет:

- ст. Камень-Рыболов – 59 136 т/год, в т.ч. погрузка – 7227 т/год, выгрузка – 51 909 т/год.

В 2004-2005 годах на этой станции был выполнен капитальный ремонт железнодорожого вокзала. Все железнодорожные пути находятся в удовлетворительном состоянии.

До 2007 года железной дорогой осуществлялись пассажирские перевозки сообщением Владивосток-Новокачалинск. На основе маркетинговых исследований руководством филиала ОАО "РЖД" были сделаны выводы об убыточности маршрута и снижении популярности поездов как вида транспорта. В результате - поезд Владивосток-Новокачалинск заменили на 80-местный вагон в статусе пригородного до станции Сибирцево, а в 2008 году и вовсе убрали.

Выводы

1.Населенные пункты Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района расположены в благоприятной зоне обеспеченности транспортными коммуникациями регионального значения.

2. Сложившийся транспортный комплекс Камень-Рыболовского сельского поселения, объединяющий железнодорожный и автомобильный виды транспорта, может играть важную роль в осуществлении международных грузовых и пассажирских перевозок, связывая северо-восточные провинции Китая с Транссибом, городами, морскими портами Приморского края.

- 1.5 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Исходные данные

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района Приморского края в границах с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко произведен на основании:

- топосъемки местности в границах населенных пунктов Камень-Рыболовского сельского поселения в масштабе 1:5000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики объектов производственной, социальной сферы и жилищного фонда Камень-Рыболовского сельского поселения;

- схемы электроснабжения Камень-Рыболовского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Приморского края;

- местных норматив градостроительного проектирования Камень-Рыболовского сельского поселения.

Природные  условия

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Камень-Рыболовского сельского поселения приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - IV;

- нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление – 650 Па;

- скорость ветра – 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 20 до 40.

Рельеф местности в районе Камень-Рыболовского сельского поселения преимущественно равнинный.

Грунты – пески, гравий с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=1000 Ом*м, глина (ρср.=50 Ом*м) и суглинки (ρср.=100 Ом*м).

Сейсмичность территории - 7-8 баллов.

Характеристика объектов электроснабжения

Большинство потребителей электрической энергии с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко, с.Новоселище, с.Мельгуновка, с.Алексеевка, с.Удобное, ж/д ст.Морозовка относится к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей I и II категории выполнены.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания и сооружения. Приборами учета оснащены практически все потребители Камень-Рыболовского сельского поселения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов (квартир) и расхода электроэнергии в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ). Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Таблица 31

Характеристика основных объектов электроснабжения

Камень-Рыболовского сельского поселения

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  |  |  | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка |  |  |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения |  | Расчетный коэф-т мощности соs φ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения |  | Кол- Во (проект/факт) |  | Единица измерения |  | Кол-во |  |  |  |  |  |
| с.Камень-Рыболов, ж/д станция Камень-Рыболов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №3» | 1 место |  | 110/120 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |
| МБДОУ «Детский сад №9» | 1 место |  | 110/124 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |
| МБОУ «СОШ №2» | 1 учащийся |  | 360/229 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |  |
| МБОУ «СОШ №3» | 1 учащийся |  | 1266/ 771 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |  |
| МБОУ «Камень-Рыболовская В(С)ОШ №14" | 1 учащийся |  | 95/95 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |  |
| МБОУ ДО «Центр детского творчества» | 1 учащийся |  | 576 |  | кВт/учащийся |  | 0,15 |  | II |  | 0,92 |  |
| МБОУ ДО «ДЮСШ» | 1 учащийся |  | 473 |  | кВт/учащийся |  | 0,17 |  | II |  | 0,92 |  |
| МБОУ ДО «Детская школа искусств» | 1 учащийся |  | 241 |  | кВт/учащийся |  | 0,15 |  | II |  | 0,92 |  |
| ГОУ НПО ПУ №57 | 1 учащийся |  | 600/343 |  | кВт/учащийся |  | 0,46 |  | II |  | 0,85 |  |
| МУЗ «Ханкайская ЦРБ» | 1 койка |  | 230/140 |  | кВт |  | 500 |  | II |  | 0,92 |  |
| Поликлиника | 1 посещение/ смену |  | 500/706 |  | кВт |  | 200 |  | II |  | 0,92 |  |
| Скорая медицинская помощь | 1 выезд/ сутки |  | 24 |  | кВт |  | 20 |  | II |  | 0,92 |  |
| Аптека (2 шт.) | всего м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | II |  | 0,92 |  |
| Ветеринарная клиника | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |  |
| Центральный дом культуры | 1 место |  | 550 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | II |  | 0,92 |  |
| Центральная библиотека (28,7 тыс.экз.) | м2 общей площади |  | 400 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Центральная детская библиотека (18,0 тыс.экз.) | м2 общей площади |  | 115 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Библиотека ст. Камень-Рыболов (7,3 тыс.экз.) | м2 общей площади |  | 63 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Администрация сельского поселения | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |  |
| Здания учреждений управления, кредитно-финансовых и прочих орга-низаций с численностью работающих до 50 человек | объект |  | 25 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,87 |  |
| Научно-исследовательский институт | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |  |
| Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный институт | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |  |
| Автостанция | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Железнодорожная станция | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Церковь | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Парикмахерская | объект |  | 1 |  | кВт/место |  | 1,5 |  | III |  | 0,9 |  |
| Гостиница | объект |  | 1 |  | кВт/место |  | 0,34 |  | III |  | 0,9 |  |
| Кафе, закусочные | объект |  | 4 |  | кВт/место |  | 1,04 |  | III |  | 0,98 |  |
| Торговые центры, магазины | объект |  | 22 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | II , III |  | 0,82 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-этажные жилые дома с электроплитами, 70-90-квартирные | домов/ квартир |  | 16/1005 |  | кВт/квартиру |  | 1,8 |  | II |  | 0,98 |  |
| 4-этажные жилые дома с электроплитами, 36-квартирные | домов/ квартир |  | 7/214 |  | кВт/квартиру |  | 2,8 |  | II |  | 0,98 |  |
| 3-этажные жилые дома с электроплитами, 18-27-квартирные | домов/ квартир |  | 23/549 |  | кВт/квартиру |  | 3,4 |  | II |  | 0,98 |  |
| 2-этажные жилые дома с электроплитами, 8-16-квартирные | домов/ квартир |  | 16/234 |  | кВт/квартиру |  | 4,4 |  | II, III |  | 0,98 |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | домов/ квартир |  | 1027/ 1427 |  | кВт/квартиру |  | 6,0 |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Астраханка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ №3» | 1 учащийся |  | 536/348 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |  |
| Аптека | м2 общей площади |  | 20 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | II |  | 0,92 |  |
| Библиотека (9,5 тыс.экз.) | м2 общей площади |  | 28 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Здания учреждений управления, кредитно-финансовых и прочих орга-низаций с численностью работающих до 50 человек | объект |  | 4 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,87 |  |
| Гостиница | объект |  | 1 |  | кВт/место |  | 0,34 |  | III |  | 0,9 |  |
| Кафе | объект |  | 1 |  | кВт/место |  | 1,04 |  | III |  | 0,98 |  |
| Торговые центры, магазины | объект |  | 5 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | II , III |  | 0,82 |  |
| Санаторий | объект |  | 1 |  | кВт/место |  | 0,36 |  | II |  | 0,9 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-этажные жилые дома с электроплитами, 18-квартирные | домов/ квартир |  | 1/18 |  | кВт/квартиру |  | 3,7 |  | II |  | 0,98 |  |
| 2-этажные жилые дома с электроплитами, 8-16-квартирные | домов/ квартир |  | 3/32 |  | кВт/квартиру |  | 4,4 |  | II, III |  | 0,98 |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | домов/ квартир |  | 787/935 |  | кВт/квартиру |  | 6,0 |  | III |  | 0,96 |  |
| Объекты производственной сферы с.Камень-Рыболов, ж/д станция Камень-Рыболов, с.Астраханка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | объект |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | I |  | 0,8 |  |
| Котельная | объект |  | 11 |  | кВт |  | 2200 |  | II |  | 0,8 |  |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  | 8 |  | кВт |  | 200 |  | II |  | 0,8 |  |
| Очистные сооружения | объект |  | 2 |  | кВт |  | 150 |  | II |  | 0,8 |  |
| Насосные подъема воды I, II, III ступени | объект |  | 3 |  | кВт |  | 800 |  | II |  | 0,8 |  |
| Хлебозавод | объект |  | 1 |  | кВт |  | 1200 |  | II |  | 0,85 |  |
| Пекарня | объект |  | 2 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,58 |  |
| Маслозавод | объект |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | III |  | 0,85 |  |
| ООО «Рыбзавод «Ханкайский» | объект |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | III |  | 0,85 |  |
| ДРСП | объект |  | 1 |  | кВт |  | 250 |  | III |  | 0,85 |  |
| ОАО «Приморавтотанс» | объект |  | 1 |  | кВт |  | 160 |  | III |  | 0,85 |  |
| Пилорама | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,8 |  |
| База нефтепродуктов | объект |  | 1 |  | кВт |  | 500 |  | III |  | 0,85 |  |
| Асфальтобетонный завод | объект |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | III |  | 0,85 |  |
| Карьер | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,8 |  |
| Животноводческие фермы | объект |  | 3 |  | кВт |  | 300 |  | III |  | 0,85 |  |
| АЗС | объект |  | 3 |  | кВт |  | 150 |  | III |  | 0,85 |  |
| СТО | объект |  | 3 |  | кВт |  | 150 |  | III |  | 0,85 |  |
| Гаражи кооперативные | объект |  | 4 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,92 |  |
| с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №10» | 1 место |  | 110/120 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |
| МБОУ «СОШ №13» | 1 учащийся |  | 320/124 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |  |
| ФАП | 1 посещение/ смену |  | 20 |  | кВт |  | 10 |  | II |  | 0,92 |  |
| Дом культуры | 1 место |  | 250 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |  |
| Библиотека (8,0 тыс.экз.) | м2 общей площади |  | 55 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Магазин смешанных товаров | объект |  | 3 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |  |
| Почтовое отделение | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Административное здание | м2 общей площади |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | II |  | 0,8 |  |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,8 |  |
| ООО "Владимиро-Петровское" | объект |  | 1 |  | кВт |  | 800 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-этажные жилые дома с электроплитами, 18-квартирные | домов/ квартир |  | 2/36 |  | кВт/квартиру |  | 3,7 |  | II |  | 0,98 |  |
| 2-этажные жилые дома с электроплитами, 8-16-квартирные | домов/ квартир |  | 38/160 |  | кВт/квартиру |  | 4,4 |  | II, III |  | 0,98 |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | домов/ квартир |  | 230/298 |  | кВт/квартиру |  | 6,0 |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Пархоменко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельский клуб | 1 место |  | 50 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |  |
| Магазин смешанных товаров | объект |  | 1 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  | 1 |  | кВт |  | 5 |  | III |  | 0,8 |  |
| Ферма КРС | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | домов/ квартир |  | 63/93 |  | кВт/квартиру |  | 6,0 |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Новоселище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад с.Новоселище №12" |  | 1 место |  | 110/38 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |
| МБОУ «СОШ с.Новоселище №6» |  | 1 учащийся |  | 135/112 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |
| ФАП |  | 1 посещение/ смену |  | 20 |  | кВт |  | 10 |  | II |  | 0,92 |
| Центральный дом культуры |  | 1 место |  | 235 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |
| Библиотека (5,09 тыс.экз.) |  | м2 общей площади |  | 36 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Администрация сельского поселения |  | м2 общей площади |  | 500 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Спорткомплекс |  | м2 общей площади |  | 484,5 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |
| Почтовое отделение |  | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Магазины смешанных товаров (3шт.) |  | м2 торговой площади |  | 426,4 |  | кВт/м2 торг. площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | объект |  | 2 |  | кВт |  | 400 |  | II |  | 0,8 |
| Скважина, водонапорная башня |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,8 |
| Мастерские |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Пекарня |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,85 |
| МТМ ООО "Грин Агро" |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 1000 |  | III |  | 0,85 |
| Зерноток ООО "Грин Агро" |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | III |  | 0,85 |
| МТФ |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | квартир/м2 |  | 190/ 19652,9 |  | кВт/ м2 |  | 0,018 |  | III |  | 0,96 |
| с.Мельгуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад с.Мельгуловка №12" |  | 1 место |  | 70/20 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |
| МБОУ «СОШ с.Мельгуловка №8» |  | 1 учащийся |  | 150/98 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |
| ФАП |  | 1 посещение/ смену |  | 20 |  | кВт |  | 10 |  | II |  | 0,92 |
| Дом-интернат для престарелых и инвалидов |  | 1 место |  | 44/39 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |
| Сельский дом культуры |  | 1 место |  | 100 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |
| Библиотека (4,58 тыс.экз.) |  | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Администрация |  | м2 общей площади |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Почтовое отделение |  | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Столовая |  | 1 место |  | 100 |  | кВт/место |  | 1,04 |  | III |  | 0,98 |
| Магазины смешанных товаров (6шт.) |  | м2 торговой площади |  | 256,0 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | объект |  | 2 |  | кВт |  | 400 |  | II |  | 0,8 |
| Скважина, водонапорная башня |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,8 |
| ООО "Агро Десун" |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Мехток |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Стоянка техники |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Нефтебаза |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,85 |
| Склады |  | объект |  | 6 |  | кВт |  | 60 |  | III |  | 0,92 |
| МТФ |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,92 |
| ООО "Рисовод" |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 600 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | квартир/м2 |  | 297/ 18679,6 |  | кВт/ м2 |  | 0,018 |  | III |  | 0,96 |
| с.Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП |  | 1 посещение/ смену |  | 20 |  | кВт |  | 10 |  | II |  | 0,92 |
| Дом культуры |  | 1 место |  | 84 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |
| Библиотека (2,5 тыс.экз.) |  | м2 общей площади |  | 12 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Магазин смешанных товаров |  | м2 торговой площади |  | 36,0 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина, водонапорная башня |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 15 |  | III |  | 0,8 |
| РТМ |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,85 |
| Зерноток ООО "Грин Агро" |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,85 |
| МТФ |  | объект |  | 2 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | квартир/м2 |  | 95/ 5508 |  | кВт/ м2 |  | 0,018 |  | III |  | 0,96 |
| с.Удобное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты производственной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | квартир/м2 |  | 24/ 1852 |  | кВт/ м2 |  | 0,018 |  | III |  | 0,96 |
| ж/д ст.Морозовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты производственной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | квартир/м2 |  | 1/ 80 |  | кВт/ м2 |  | 19,3 |  | III |  | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по Камень-Рыболовскому сельскому поселению приходится на жилой сектор, объекты ЖКХ и ряд крупных производственных объектов.

Система электроснабжения

Система электроснабжения Камень-Рыболовского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», филиал «Приморские электрические сети», СП «Центральные электрические сети», Ханкайский РЭС.

Источником электроснабжения с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка и с.Пархоменко является ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов". Село Владимиро-Петровка снабжается электроэнергией от подстанции ПС-35/10кВ  "Владимиро-Петровка".

Источником электроснабжения села Новоселище и села Алексеевка является подстанция ПС-35/10кВ "Новоселище". Села Мельгуновка и Удобное снабжаются электроэнергией от подстанции ПС-35/10/6кВ  "Мельгуновка". Ж/д станция Морозовка подключена от электрических сетей ОАО "РЖД".

Кроме того, на территории с.Астраханка расположена ПС-35/6кВ «Астраханка», которая снабжает электроэнергией насосные установки оросительных систем и эксплуатируется только в летний период (с мая по август).

Таблица 32

Характеристика подстанций 110/35/10(6) кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА (на 01.07.2013г.) | Физичес-кий износ оборудо-вания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансфор-маторов, МВА |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т | 3Т |  |  |
| 1 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | 110/35/10 | 2 | 16 | 16 | --- | -1,405 | 20-30 |
| 2 | ПС-35/10кВ «Владимиро-Петровка» | 35/10 | 1 | 1,6 | --- | --- | 0,705 | 20-30 |
| 3 | ПС-35/6кВ «Астраханка» | 35/6/0,4 | 3 | 0,63 | 10 | 1,6 | 0,496 | 20-30 |
| 4 | ПС-35/10 кВ «Новоселище» | 35/10 | 1 | 4 | --- | --- | 3,167 | 20-30 |
| 5 | ПС-35/10/6 кВ «Мельгуновка» | 35/10 | 1 | 2,4 | --- | --- | 3,738 | 20-30 |
|  |  | 35/6 | 1 | 4 | --- | --- |  |  |

ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" на данный момент перегружена, ПС-35/10кВ  "Владимиро-Петровка" располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ.

ПС-35/10кВ "Новоселище" и ПС-35/10/6кВ  "Мельгуновка" располагают резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ.

Техническое состояние подстанций хорошее, процент физического износа оборудования незначителен.

Внешнее электроснабжение Камень-Рыболовского сельского поселения осуществляется по ВЛ 110 кВ «Хороль – Камень-Рыболов» с территории Хорольского муниципального района.

По территории Камень-Рыболовского сельского поселения проходят воздушные линии электропередач 110кВ, 35кВ, 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" и ПС-35/10кВ  "Владимиро-Петровка" до потребителей с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередач 10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий и сооружений.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Новоселище" и ПС-35/10/6кВ  "Мельгуновка" до потребителей с.Новоселище, с.Мельгуновка, с.Алексеевка, с.Удобное осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередач 10(6)кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий и сооружений.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной закольцованной схеме. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации. Характеристику распределительных сетей 10 и 0,4 кВ см. таблицы  33 и 34.

На территории Камень-Рыболовского сельского поселения расположены 131 КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 630 кВА.

Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная, в среднем загрузка трансформаторов составляет 50-70%. Состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное, процент физического износа оборудования не превышает 50%. Характеристику трансформаторных подстанций 10/0,4кВ см. таблицу  35.

Таблица 33

Характеристика распределительных сетей 10кВ Камень-Рыболовского сельского поселения

|  | Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность ВЛ по трассе, км | Марка и сечение провода, кабеля | Количество опор, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Деревянные | Железобетонные | Всего |
| 1 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-2 «Кирзавод» |  | 2,49 | АС-70/11 | --- | 35 | 35 |
| 2 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-3 «Камень-Рыболов» | 1962 | 7,2 | АС-70/11 | 4 | 114 | 118 |
| 3 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-4 «Маслозавод» | 1988 | 3,33 | АС-70/11 | 8 | 40 | 48 |
| 4 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-5 «Астраханка» | 1970 | 16,1 | АС-70/11 | 13 | 153 | 166 |
| 5 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-6 «Владимиро-Петровка» | 1970 | 15,28 | АС-70/11 | --- | 194 | 194 |
| 6 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-7 «Новоселище» | 1961 | 12,45 | АС-50/8 | 1 | 169 | 170 |
| 7 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-8 «РПБ» | 1974 | 0,41 (КЛ) | ААБ-3х95; ААШВ-3х95 | --- | --- | --- |
| 8 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-9 «Микрорайон» | 1985 | 3,14 | АС-50/8 | 1 | 72 | 73 |
| 9 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-10 «Очистные» | 1988 | 7,36 | АС-50/8 | 3 | 111 | 114 |
| 10 | ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» | Ф-11 «Хлебозавод» | 1987 | 3,42 | АС-95/16 | --- | 62 | 62 |
| 11 | ПС-35/10кВ «Владимиро-Петровка» | Ф-2 «Котельная» | 1979 | 2,4 | АС-50/8 | --- | 53 | 53 |
| 12 | ПС-35/10кВ «Владимиро-Петровка» | Ф-3 «Контора совхоза» | 1979 | 1,49 | АС-50/8 | --- | 17 | 17 |
| 13 | ПС-35/10кВ «Владимиро-Петровка» | Ф-4 «Насосная» | 1977 | 8,5 | АС-50/8 | --- | 137 | 137 |
| 14 | ПС-35/10кВ "Новоселище" | Ф-1 "СТФ" | 1977 | 3,1 | АС-50/8 | 0 | 56 | 56 |
| 15 | ПС-35/10кВ "Новоселище" | Ф-2 "ЗТП-1" | 1985 | 1,1 | АС-70/11 | 0 | 20 | 20 |
| 16 | ПС-35/10кВ "Новоселище" | Ф-3 "Зерноток" | 1979 | 2,6 | АС-50/8 | 0 | 38 | 38 |
| 17 | ПС-35/10кВ "Новоселище" | Ф-5 "Камень-Рыболов" | 1984 | 21,4 | АС-50/8 | 2 | 311 | 313 |
| 18 | ПС-35/10кВ "Новоселище" | Ф-6 "Алексеевка" | 1979 | 10,06 | АС-50/8 | 0 | 159 | 159 |
| 19 | ПС-35/10/6кВ "Мельгуновка" | Ф-4 "Мельгуновка-1" | 1979 | 21,04 | АС-50/8 | 0 | 186 | 186 |
| 20 | ПС-35/10/6кВ "Мельгуновка" | Ф-5 "Мельгуновка-2" | 1978 | 20,06 | АС-70/11 | 0 | 153 | 153 |

Таблица 34

Характеристика распределительных сетей 0,4кВ

Камень-Рыболовского сельского поселения

|  | Наименование населенного пункта | Год постройки ВЛ-0,4кВ | Протяженность ВЛ по трассе, км | Протяженность КЛ по трассе, км | Марка и сечение провода | Количество опор, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Деревянные | Железобетонные | Всего |
| 1 | с.Камень-Рыболов, ж/д ст. Камень-Рыболов | 1970-1990 | 53,95 | 5,13 | АС-35/6,2; АС-50/8; СИП-50 | 590 | 1098 | 1688 |
| 2 | с.Астраханка | 1973, 1988, 2010 | 38,48 | 0,32 | АС-35/6,2; СИП-50 | 756 | 478 | 1234 |
| 3 | с.Владимиро-Петровка | 1970-1980, 2011 | 11,07 | 0,73 | АС-35/6,2; СИП-50 | 146 | 168 | 314 |
| 4 | с.Пархоменко | 1988 | 3,9 | --- | АС-35/6,2 | 129 | 11 | 140 |
| 5 | с.Новоселище | 1992 | 14,42 | 0,33 | АС-35/6,2 | 0 | 391 | 391 |
| 6 | с.Мельгуновка | 1970 | 9,77 | 1,2 | АС-35/6,2 | 85 | 272 | 357 |
| 7 | с.Алексеевка | 1987 | 5,92 | 0 | АС-35/6,2 | 76 | 88 | 164 |
| 8 | с.Удобное | 1970 | 2,6 | 0 | АС-35/6,2 | 0 | 53 | 53 |

Таблица 35

Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ Камень-Рыболовского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер ТП |  | Типоисполнение ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Год ввода в эксплуатацию |  | Потребители электроэнергии | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-110/35/10кВ «Камень-Рыболов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБ-1 |  |  | 1х100 |  |  | СТО, АЗС | с.Камень-Рыболов |
| Ф-2 «Кирзавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3596 |  | КТПН | 1х400 | 1980 |  | Жилые дома многоквартирные | с.Камень-Рыболов |
| 3 | 3001 |  | КТПН | 1х160 | 1980 |  | Общежитие | с.Камень-Рыболов |
| 4 | АБ |  | ЗТП | 2х250 |  |  | Котельная кирзавода | с.Камень-Рыболов |
| 5 | АБ |  | ЗТП | 2х250 |  |  | СХТ | с.Камень-Рыболов |
| Ф-3 «Камень-Рыболов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3004 |  | КТПН | 1х400 | 1969 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 7 | 3008 |  | КТПН | 1х250 | 1964 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 8 | 3009 |  | КТПН | 1х250 | 1984 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 9 | 3021 |  | КТПН | 1х250 | 1988 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 10 | 3022 |  | КТПН | 1х250 | 1988 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 11 | 3020 |  | КТПН | 1х160 | 1988 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 12 | 3029 |  | ЗТП | 2х400 | 1988 |  | Центр | с.Камень-Рыболов |
| 13 | 3030 |  | ЗТП | 2х400 | 1968 |  | Жилые дома многоквартирные | с.Камень-Рыболов |
| 14 | 3032 |  | КТП | 1х100 | 1982 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 15 | 3033 |  | КТП | 1х160 | 1979 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 16 | АБ-2 |  | ЗТП | 2х400 |  |  | Котельная пожарного отделения | с.Камень-Рыболов |
| 17 | АБ-3 |  | ЗТП | 2х400 |  |  | ЖКХ | с.Камень-Рыболов |
| 18 | АБ |  | КТП | 1х25 |  |  | Абонент «Акос» | с.Камень-Рыболов |
| 19 | АБ |  | КТП | 1х25 |  |  | ТВ вышка | с.Камень-Рыболов |
| Ф-4 «Маслозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | АБ-1 |  | КТП | 1х100 |  |  | ЧП Мороз | с.Камень-Рыболов |
| 21 | 3036 |  | КТПН | 1х400 | 1976 |  | Маслозавод | с.Камень-Рыболов |
| Ф-5 «Астраханка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | АБ-1 |  | КТП | 1х100 |  |  | ЧП | с.Астраханка |
| 23 | 3061 |  | КТП | 1х160 | 1976 |  | Подъем воды III | с.Астраханка |
| 24 | 3049 |  | СТП | 1х315 | 1974 |  | Пилорама | с.Астраханка |
| 25 | 3055 |  | СТП | 1х400 | 1974 |  | МТФ | с.Астраханка |
| 26 | 3046 |  | КТП | 1х100 | 1968 |  | Быт | с.Астраханка |
| 27 | 3052 |  | КТП | 1х250 | 1970 |  | Быт | с.Астраханка |
| 28 | 3059 |  | КТП | 1х160 | 1973 |  | Подъем воды I | с.Астраханка |
| 29 | 3060 |  | КТПН | 1х250 | 1974 |  | Подъем воды II | с.Астраханка |
| 30 | 3050 |  | КТПН | 1х250 | 1968 |  | Контора совхоза | с.Астраханка |
| 31 | 3064 |  | ЗТП | 1х630 | 1970 |  | Санаторий | с.Астраханка |
| 32 | 3047 |  | КТПН | 1х400 | 1970 |  | ООО "Рыбозавод "Ханкайский" | с.Астраханка |
| 33 | 3053 |  | КТП | 1х250 | 1977 |  | МТМ | с.Астраханка |
| 34 | 3051 |  | КТПН | 1х250 | 1970 |  | Быт | с.Астраханка |
| 35 | АБ-2 |  | КТП | 1х100 |  |  | Водокачка | с.Астраханка |
| 36 | 3054 |  | КТПН | 1х160 | 1970 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 37 | 3017 |  | КТПН | 1х160 | 1979 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 38 | 3025 |  | КТПН | 1х250 | 1987 |  | Жилые дома многоквартирные | с.Камень-Рыболов |
| 39 | 3002 |  | КТПН | 1х400 | 1987 |  | Жилые дома многоквартирные | с.Камень-Рыболов |
| 40 | 3035 |  | КТП | 1х250 | 1990 |  | Жилые дома многоквартирные | с.Камень-Рыболов |
| 41 | АБ-1 |  | ЗТП | 2х400 |  |  | Абонент "Погранотряд" | с.Камень-Рыболов |
| 42 | АБ-2 |  | ЗТП | 2х250 |  |  | Абонент "Погранотряд" | с.Камень-Рыболов |
| 43 | АБ-3 |  | ЗТП | 2х250 |  |  | Абонент "Погранотряд" | с.Камень-Рыболов |
| 44 | 3013 |  | ЗТП | 2х400 | 1985 |  | Дом культуры | с.Камень-Рыболов |
| 45 | 3007 |  | КТПН | 1х250 | 1973 |  | КЭЧ | с.Камень-Рыболов |
| 46 | АБ-4 |  | КТПН | 1х250 |  |  | Лесхоз | с.Камень-Рыболов |
| 47 | 3012 |  | ЗТП | 2х400 | 1977 |  | Детский сад | с.Камень-Рыболов |
| 48 | 3026 |  | КТПН | 1х630 | 1984 |  | Котельная | с.Камень-Рыболов |
| 49 | 3028 |  | ЗТП | 2х250 | 1984 |  | Сельхозхимия | с.Камень-Рыболов |
| Ф-6 «Владимиро-Петровка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3062 |  | КТП | 1х160 | 1973 |  | Подъем воды III | с.Астраханка |
| 51 | 3048 |  | КТПН | 1х400 | 1962 |  | Ферма | с.Астраханка |
| 52 | 3063 |  | КТПН | 1х400 | 1970 |  | Подъем воды II | с.Астраханка |
| 53 | 3057 |  | КТП | 1х100 | 1974 |  | Карьер | с.Астраханка |
| Ф-7 «Новоселище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3034 |  | КТПН | 1х250 | 1977 |  | Контора ДРСП | с.Камень-Рыболов |
| 55 | 3011 |  | ЗТП | 2х630 | 1968 |  | Профтехучилище | с.Камень-Рыболов |
| 56 | 3023 |  | КТПН | 1х160 | 1974 |  | ПМК-1 | с.Камень-Рыболов |
| 57 | АБ-1 |  | КТП | 1х100 |  |  | Абонент «ВСО» | с.Камень-Рыболов |
| 58 | АБ-2 |  | КТП | 1х100 |  |  | Абонент «Крунс» | с.Камень-Рыболов |
| 59 | АБ-3 |  | КТП | 1х100 |  |  | «Рай-топ» (склад угла) | с.Камень-Рыболов |
| 60 | АБ-4 |  | КТП | 1х100 |  |  |  | с.Камень-Рыболов |
| 61 | 3321 |  | КТП | 1х160 | 1971 |  | Сельский клуб | с.Пархоменко |
| 62 | 3314 |  | КТП | 1х160 | 1971 |  | МТМ | с.Пархоменко |
| 63 | АБ |  | КТП | 1х100 |  |  | База отдыха | с.Пархоменко |
| Ф-8 «РПБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 3037 |  | КТПН | 1х250 | 1994 |  | Жилой дом многоквартирный | с.Камень-Рыболов |
| 65 | 3015 |  | КТПН | 1х630 | 1971 |  | РПБ | с.Камень-Рыболов |
| 66 | 3016 |  | КТПН | 1х400 | 1971 |  | РПБ | с.Камень-Рыболов |
| Ф-9 «Микрорайон» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3065 |  | КТПН | 1х250 | 1976 |  | Быт | с.Астраханка |
| 68 | 3066 |  | КТПН | 1х400 | 1979 |  | Школа | с.Астраханка |
| 69 | 3067 |  | КТПН | 1х400 | 1979 |  | Школа | с.Астраханка |
| 70 | АБ |  | КТП | 1х160 |  |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 71 | 3018 |  | КТПН | 1х250 | 1980 |  | Детский сад | с.Камень-Рыболов |
| 72 | 3595 |  | ЗТП | 2х250 | 1978 |  | Больничный городок | с.Камень-Рыболов |
| 73 | 3003 |  | ЗТП | 2х400 | 1998 |  | Школа | с.Камень-Рыболов |
| 74 | АБ |  | ЗТП | 2х400 |  |  | Больница | с.Камень-Рыболов |
| Ф-10 «Очистные» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | АБ-1 |  | КТПН | 1х160 |  |  | ФГУ «Управление мелиорации земель сельского хозяйства» | с.Камень-Рыболов |
| 76 | 3014 |  | КТП | 1х100 | 1990 |  | База нефтепродуктов | с.Камень-Рыболов |
| 77 | АБ-2 |  | КТПН | 1х400 |  |  | База нефтепродуктов | с.Камень-Рыболов |
| 78 | 3027 |  | КТП | 1х160 | 1970 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 79 | 3031 |  | КТП | 1х63 | 1970 |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 80 | АБ-3 |  | КТПН | 1х400 |  |  | Асфальтобетонный завод | с.Камень-Рыболов |
| 81 | АБ-4 |  | КТПН | 1х250 |  |  | Засолочный цех | с.Камень-Рыболов |
| 82 | АБ-5 |  | КТПН | 1х250 |  |  | АТП | с.Камень-Рыболов |
| 83 | АБ-6 |  | КТПН | 1х160 |  |  | С/х производство (переработка зерна) | с.Камень-Рыболов |
| 84 | АБ-7 |  | КТПН | 1х250 |  |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 85 | АБ-8 |  | КТПН | 1х250 |  |  | Быт | с.Камень-Рыболов |
| 86 | АБ-9 |  | КТПН | 1х160 |  |  | Школа | с.Камень-Рыболов |
| 87 | 3024 |  | КТПН | 1х160 | 1970 |  | Райпо | с.Камень-Рыболов |
| 88 | 3006 |  | ЗТП | 1х160 | 1974 |  | Военторг | с.Камень-Рыболов |
| 89 | АБ-10 |  | ЗТП | 1х400 |  |  | «Реалбаза» | с.Камень-Рыболов |
| 90 | 3010 |  | КТП | 1х160 | 1973 |  | «Автоотряд» | с.Камень-Рыболов |
| 91 | АБ-1 |  | ЗТП | 2х400 |  |  | Научно-исследовательский институт | с.Камень-Рыболов |
| 92 | 3005 |  | КТПН | 1х160 | 1969 |  | Очистные сооружения | с.Камень-Рыболов |
| Ф-11 «Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | АБ-1 |  | КТП | 1х40 |  |  | НТК | с.Камень-Рыболов |
| 94 | АБ-2 |  | КТП | 1х25 |  |  | МТС | с.Камень-Рыболов |
| 95 | 3019 |  | ЗТП | 2х630 | 1978 |  | Хлебозавод (котельная) | с.Камень-Рыболов |
| 96 | АБ |  | КТП | 1х25 |  |  | Мегафон | с.Камень-Рыболов |
| Ф-12 «Райгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 3597 |  | КТП | 1х250 | 1970 |  | Райгаз | с.Камень-Рыболов |
| ПС-35/10кВ «Владимиро-Петровка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-2 «Котельная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 3075 |  | ЗТП | 1х400 | 1977 |  | Котельная | с.Владимиро-Петровка |
| 99 | 3072 |  | КТПН | 1х400 | 1974 |  | Ферма КРС | с.Владимиро-Петровка |
| 100 | АБ |  | ЗТП | 2х400 |  |  | Абонент "Сушилка" | с.Владимиро-Петровка |
| 101 | 3069 |  | КТПН | 1х160 | 1975 |  | Быт | с.Владимиро-Петровка |
| 102 | б/н |  | КТПН | 1х160 |  |  | Быт | с.Владимиро-Петровка |
| 103 | 3077 |  | КТПН | 1х400 | 1971 |  | Жилые дома многоквартирные | с.Владимиро-Петровка |
| Ф-3 «Контора совхоза» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 3076 |  | КТПН | 1х400 | 1971 |  | Очистные сооружения | с.Владимиро-Петровка |
| 105 | 3073 |  | ЗТП | 2х250 | 1974 |  | Школа | с.Владимиро-Петровка |
| Ф-4 «Насосная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | б/н |  | КТП | 1х100 |  |  | Быт | с.Владимиро-Петровка |
| 107 | 3071 |  | КТП | 1х160 | 1969 |  | Быт | с.Владимиро-Петровка |
| 108 | 3074 |  | КТПН | 1х400 | 1978 |  | Насосная | с.Владимиро-Петровка |
| 109 | АБ |  | КТП | 1х100 |  |  | Абонент "Водовод" | с.Владимиро-Петровка |
| ПС-35/10кВ «Новоселище» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-1 «СТФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3254 | КТПН |  | 1х250 | 1992 | Дом культуры |  | с.Новоселище |
| 2 | 3257 | КТПН |  | 1х250 | 1992 | Быт (ул.Комсомольская) |  | с.Новоселище |
| Ф-2 «ЗТП-I» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3259 | КТП |  | 1х160 | 1992 | Быт |  | с.Новоселище |
| 4 | А/Б | КТПН |  | 1х1000 |  | ООО «Грин Агро» |  | с.Алексеевка |
| Ф-3 «Зерноток» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3241 | КТПН |  | 1х250 | 1962 | МТМ |  | с.Новоселище |
| 6 | 3243 | КТПН |  | 1х400 | 1980 | Зерноток |  | с.Новоселище |
| 7 | 3258 | КТПН |  | 1х250 | 1992 | Быт (ул.Пролетарская) |  | с.Новоселище |
| 8 | 3261 | ЗТП |  | 2х250 | 1992 | Детский сад |  | с.Новоселище |
| Ф-5 «Камень-Рыболов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3266 | КТПН |  | 1х160 | 1986 | МТФ |  | с.Алексеевка |
| 10 | 3267 | КТП |  | 1х63 | 1986 | Л/лагерь |  | с.Алексеевка |
| Ф-6 «Алексеевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3253 | КТПН |  | 1х400 |  | МТФ |  | с.Новоселище |
| 12 | 3265 | КТПН |  | 1х400 | 1972 | МТФ |  | с.Алексеевка |
| 13 | 3269 | КТПН |  | 1х400 | 1996 | «Центр» |  | с.Алексеевка |
| ПС-35/10/6кВ «Мельгуновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-4 «Мельгуновка-I» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3290 | ЗТП |  | 2х250 | 1978 | Детский сад |  | с.Мельгуновка |
| 15 | А/Б | КТП |  | 1х160 |  | Быт |  | с.Удобное |
| Ф-5 «Мельгуновка-II» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3287 | ЗТП |  | 2х250 | 1976 | «Центр» |  | с.Мельгуновка |
| 17 | 3288 | КТПН |  | 1х250 | 1987 | МТФ |  | с.Мельгуновка |
| 18 | 3293 | КТПН |  | 1х400 | 1980 | МТМ |  | с.Мельгуновка |
| 19 | 3286 | ЗТП |  | 1х400+1х630 | 1975 | Складской двор |  | с.Мельгуновка |
| 20 | 3289 | КТПН |  | 1х250 | 1978 | Зерноток |  | с.Мельгуновка |
| 21 | 3291 | КТПН |  | 1х400 | 1979 | Быт |  | с.Мельгуновка |
| 22 | А/Б | КТПН |  | 1х630 |  | ООО «Рисовод» |  | с.Мельгуновка |
| Итого: 43 967 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение

Теплоснабжение населённых пунктов Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района осуществляется децентрализовано от отопительных котельных разной мощности и различной ведомственной принадлежности. Крупных источников тепла на территории сельского поселения нет.

Топливо для большинства котельных – уголь, мазут. Тепловые сети подземные и надземные.

Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания, производственная сфера и часть жилых домов. Значительная часть жилого фонда отапливается от индивидуальных котлов  и печей.

Тепло подаётся на отопление и горячее водоснабжение.

Располагаются котельные рядом с социально-значимыми объектами: административные здания, больница, школа и т.д., которые они и обслуживают.

Характеристика котельных в таблице 36.

Таблица 36

Перечень котельных приведен (по данным Отделов ЖКХ, ТЭК Ханкайского муниципального района)

| № п/п | Наименование котельных | Расположение котельных | Годовой расход топлива, тн | Вид топлива | Пр-сть, Гкал/ч | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камень-Рыболовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | с. Камень-Рыболов | 3100 | Мазут | 11,2 | 36,1984 |
| 2 | №2 |  | 1400 | Уголь | 2,1 | 6,7872 |
| 3 | №3 |  | 1350 | Уголь | 1,8 | 5,8176 |
| 4 | №4 |  | 1200 | Уголь | 4,5 | 7,272 |
| 5 | №5 |  | 920 | Уголь | 1,7 | 5,4944 |
| 6 | №14 |  | 1200 | Уголь | 1,8 | 5,8176 |
| 7 | ЦРБ |  | 1200 | Уголь | 6,2 | 20,0384 |
| 8 | ПУ-57 |  | 840 | Уголь | 2,4 | 7,7568 |
| 9 | №6 | с. Астраханка | 220 | Уголь | 1,4 | 4,5248 |
| 10 | ДТС |  | 210 | Уголь | 0,16 | 0,5171 |
| 11 | №11 | с. Вл-Петровка | 2400 | Мазут | 10,2 | 32,9664 |
| 12 | №10 | с. Новоселище | 325 | Уголь | 1,4 | 4,5248 |
| 13 | СДК |  | 80 | Уголь | - | - |
| 14 | №12 | с. Мельгуновка | 240 | Уголь | 1,2 | 3,8784 |
| 15 | Дом престар. |  | - | Электр | 0,8 | 2,5856 |

Таблица 37

Существующие источники и сети теплоснабжения в населенных пунктах Камень-Рыболовского СП

| Наименование котельных, их месторасположение | Производительность (Г кал/час) | Тепло носитель | Тип и количество котлов | Время строительства, (год установки котлов) |  | Вид топлива |  | Тепловые нагрузки на котельные (Г кал/час) | Протяженность тепловых сетей (м) | Отапливаемая площадь (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. К- Рыболов |  |  | КЕ6,3/9 -1шт |  |  | топочный |  |  |  |  |
|  | 8,6 | вода | УВК -Р -2шт |  |  | мазут |  | 5,3 | 6780 | 62,4 |
| Котельна №2 с. К- Рыболов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | вода | Е 1/9 - 5 шт | 1985 |  | уголь |  | 0,8 | 1272 | 2,1 |
| Котельная №3 с. К - Рыболов |  |  | Братск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,3 | вода | Зшт. | 1990 |  | уголь |  | 0,6 | 2506 | 5,12 |
| Котельная №4 с. К-Рыболов |  |  | ДКВР 6,15-13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,3 | вода | Зшт. |  |  | уголь |  | 3 | 5500 | 8,86 |
| Котельная №5 с. К - Рыболов |  |  | Брацк |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | вода | Зшт. |  |  | уголь |  | 1,4 | 3001 | 12,62 |
| Котельная №6 с. Астраханка |  |  | Брацк |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,6 | вода | 2шт | 1987 |  | уголь |  | 0,6 | 1627 | 3,2 |
| Котельная № 11 с. Вл -.Петровка |  |  | ДКВР4,5/13 |  |  | топочный |  |  |  |  |
|  | 9 | вода | Зшт. |  |  | мазут |  | 2,3 | 5400 | 19,15 |
| Котельная№ 13 с. Камень - Рыболов |  |  | Братск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,2 | вода | 2шт | 1983 | уголь |  | 0,3 |  | 700 | 2,6 |
| Котельная №14 с. Камень- Рыболов |  |  | Братск |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вода | 2шт |  | уголь |  |  |  |  |  |
| с. Новоселище, ул. Школьная, 24а | 0,95 0,7 |  | 2 штуки УВК-Р «Братск» |  | уголь |  |  |  |  |  |
| с. Мельгуновка, ул.Ленинская,9 |  |  | 2 штуки УВКр-0,63, УВК-Р «Братск» |  | уголь |  |  |  |  |  |

Обеспеченность горячим водоснабжением  населения в с. Камень –Рыболов и жд. ст. Камень-Рыболов составляет:

- малоэтажная и среднеэтажная застройка -100%;

- индивидуальная жилая застройка-53,2%.

В селах Астраханка  на  Владимиро – Петровка обеспеченность горячим водоснабжением  ниже: центральным отоплением – 26,8%, ваннами (душем) – 23,4%.

В с. Пархоменко  цетрализованное горячее водоснабжение – отсутствует, население использует местные водонагреватели.

Водоснабжение

Основным источником водоснабжения села Камень-Рыболов являлся Ханкайский групповой водовод, расположенный к северо-востоку от с. Владимиро-Петровка. В состав водовода входят три скважины (6,5 тыс. м3/сут), две пластиковые емкости по 300 куб. м каждая, станция обезжелезивания.

Земельные участки, общей площадью 16,5 га под Ханкайским групповым водоводом для водоснабжения села Камень-Рыболов, находятся в собственности Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения, на них имеются лицензии.

По степени благоустройства жилой застройки 47% населения живут в застройке с внутренним водопроводом и канализацией, 15% населения пользуются водоразборными колонками и 38% используют воду из шахтных колодцев или привозную воду.

С. Астраханка

Основным источником водоснабжения села являются водозаборные скважины № 158, вода из которой поступает в разводящую сеть водопровода и  две скважины №№ 10014 и 7969, вода из которых развозится потребителям.

С. Владимиро-Петровка

Основным источником водоснабжения села являются водозаборные скважины № 149 а, 149 б, вода из которой поступает в разводящую сеть водопровода. Территория вокруг скважин по периметру ограждена. Вода из скважин подается на станцию обезжелезивания, далее в накопительную емкость, объемом 450 куб. м. Скважина № 149 а резервная,  149 б – рабочая.

С. Пархоменко

Водоснабжение децентрализованное.

с.Новоселище

Основным источником водоснабжения села является водозаборная скважины и водопровод.

С. Алексеевка

Децентрализованное водоснабжение из колодцев.

С. Мельгуновка

Децентрализованное водоснабжение из колодцев.

Краткая характеристика водоснабжения приведена в табл. 37-39

Таблица 37

| Наименование населенных пунктов | Водопровод |
| --- | --- |
| с.Камень-Рыболов | Источник водоснабжения до 2012 года -оз.Ханка, с 2012 г действует Ханкайский водовол; в состав которого входят три скважины (6,5 тыс. м3/сут), две пластиковые емкости по 300 куб. м каждая, станция обезжелезивания |
| с.Астраханка | Водоснабжение из скважин. Общий дебит 670м3/сут. Децентрализованные источники – колодцы. |
| ж-д ст. Камень-Рыболов | Водоснабжение децентрализованное. |
| с.Пархоменко | Водоснабжение децентрализованное. |
| с.Владимиро-Петровка | Водоснабжение из скважин. Общий дебит 860м3/сут. Зона санитарной охраны (ЗСО) отвечает требованиям СанПиН. Вода после очистки подается в разводящую сеть села. Схема разводящей сети – тупиковая. Децентрализованные источники - отсутствуют. |
| с.Новоселище | Водопровод централизованный из скважины производительность 240м3/сут. Вода без очистки подается в разводящую сеть. Схема разводящей сети тупиковая. Децентрализованное водоснабжение из 2колодцев. |
| с.Алексеевка | Децентрализованное водоснабжение из колодцев. Есть скважина, водонапорная башня, водопровод не действует. |
| с.Удобное | Децентрализованное водоснабжение из колодцев. |
| с.Мельгуновка | Децентрализованные источники – из колодцев. |
| ж-д ст. Морозовка | Децентрализованный источник |

Таблица 38

Водозаборные сооружения  Камень-Рыболовского сельского поселения

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположение | Марка насоса | Водоотбор фактическ. тыс.м3/год | Дебит, л/сек | Дата ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Скважина 158 | с. Астраханка, | ЭВЦ 1-6,3 | 850,045 | 2,7 | 1959 | Глубина -133 м |
| 2 | Скважина 10014 | с. Астраханка, | ЭВЦ 6-6,3 | 126,290 | 4,0 | 1976 | Глубина -82,0 м |
| 3 | Скважина 7969 | с. Астраханка |  |  | 2,7 |  |  |
| 4 | Скважина 149 а, 149 б | С. Владимиро-Петровка | ЭВЦ 6-6,3 | 2,38 | 2,7-14,4 | 1964 | 10-15 м |
| 5 | Ханкайский групповой водовод в составе 3 Скважины, водонапорная\ башня ,станция обезжелезивания | Камень-Рыболовское СП |  | 6,5 тыс. м3/сут. |  |  |  |
| 6 | Скважина 1472 | с. Новоселище, ул. Школьная, 58а |  |  | 240м3/сут | 1981 |  |
| 7 |  | с.Мельгуновка |  |  | 280м3/сут |  |  |

Таблица 39

Водонапорные башни и резервуары Камень-Рыболовского сельского поселения

| №п/п | Наименование объектов | Местоположение | Объем, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительный бак | с. Астраханка | 10,0 | 1995 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | С. Владимиро-Петровка | 450,0 | 1964 | - | - |
| 3 | Емкости пластиковые | Камень-Рыболовское СП | 2 по 300 | 2012 | - | - |
| 4 | Водонапорная башня | с. Новоселище, ул. Школьная, 58а | 12,0 | 1981 | - | - |

Водоотведение

Канализация сельских населенных пунктов находится в значительно худшем состоянии, чем водоснабжение. Жилые дома канализованы лишь в с. Камень-Рыболов.

В с. Камень-Рыболов очистные сооружения полностью разрушены. Существующие очистные сооружения в остальных населенных пунктах также находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, очищенные стоки не соответствуют современным природоохранным требованиям к сбросу их в водные объекты.

- с. Камень-Рыболов: сети протяженностью 25,6 км, год постройки 1962, степень износа 80%. Очистные не функционируют.;

- с. Владимиро-Петровка: КНС протяженностью 5.2 км, 1980 года постройки, степень износа 65%, мощность 250 куб.м/сут. Очистные работают в механическом режиме;

- с. Новоселище: КНС протяженностью 2500 м, 1988 года постройки, диаметр 150 мм.

Таблица 40

| Наименование населенных пунктов | Канализация |
| --- | --- |
| с.Камень-Рыболов | Имеется канализационная система и КОС производительностью 4,5тыс.м3/сут. Сброс сточнызх вод производится в реку Астраханка.Нормы ПДС утверждены. Очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии. |
| с.Астраханка | Канализационная система отсутствует. |
| ж-д ст. Камень-Рыболов | Канализационная система отсутствует. |
| с.Пархоменко | Канализационная система отсутствует. |
| с.Владимиро-Петровка | Имеется канализационная система и КОС производительностью 250м3/сут. Сброс сточных вод в реку Астраханку, в 5км северо-западнее с.Владимиро-Петровка. Очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии. |
| с.Новоселище | Существует канализационная система и КОС производительностью 480м3/сут. Сброс очищенных сточных вод в р. Ключи. Очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии. |
| с.Алексеевка | Сброс неочищенных сточных вод на рельеф. |
| с.Удобное | Сброс неочищенных сточных вод на рельеф. |
| с.Мельгуновка | Очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 250м3/сут. Сброс очищенных сточных вод в р.Мельгуновка. Очистные сооружения разрушены полностью. |
| ж-д ст. Морозовка | Сброс неочищенных сточных вод на рельеф. |

Газоснабжение

В настоящий момент газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Централизованное газоснабжение природным газом населенных пунктов сельсовета отсутствует.

- 1.6 Экологическое состояние территории

Воздушный бассейн

По данным «Ленгипрогора» для Приморья и Южного Приамурья ПЗА (потенциал загрязнения) определен как 3.0, то есть как повышенный с ограниченно благоприятными условиями рассеивания примесей в атмосфере. Сказывается и охлаждающее воздействие на воздух и сплошного льда на оз. Ханка в течение всего холодного времени года. Над озером образуется зимой обширная зона загрязненного застойного воздуха. Застою способствует и гористый рельеф западного побережья оз. Ханка. По склонам гор, обрамляющих побережье, холодный загрязненный воздух как бы «стекает» в «чашу» озера, застаиваясь там в предрассветные часы затишья («точка росы»). Мощность такого загрязненного застойного воздуха 400-500 м, и слой его охватывает не только зеркало льда на оз. Ханка, но также примыкающую к нему Приханкайскую низменность, где расположена территория Камень-Рыболовского СП.

Основное влияние на состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оказывают следующие объекты: КГУП «Примтеплоэнерго», асфальтово-бетонный завод, работающий в летний сезон, ОАО "Приморнефтепродукт", открытый склад угля, животноводческие фермы.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются  печи, работающие в основном на твердом топливе и расположенные в жилых застройках, автотранспорт и пыление от автодорог, не имеющих твердого покрытия.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от данных источников, являются: оксид углерода, оксид азота, бенз/а/пирен, углерод черный (сажа), взвешенные вещества, неорганическая пыль с разным содержанием диоксида кремния, ангидрид сернистый (серы диоксид), углеводороды предельные, а также от животноводческих ферм – сероводород, аммиак, меркаптаны, микроорганизмы и пыль меховая (шерстяная, пуховая).

Почвы

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Итогом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории сельского поселения. В настоящее время на территории расположены две свалки твердых бытовых отходов, санитарно-защитная зона которых частично накладывается на водоохранную зону ближайших водоемов. При этом свалка твердых бытовых отходов в южной части сельского поселения является несанкционированной, соответственно, не отвечает нормам и правилам и захламляет территорию леса, около которой она расположена.

По экологическому состоянию почвы освоенных земель сельского поселения определяются как имеющие напряженную и критическую экологическую обстановку по степени загрязнения. Главным образом это связано с длительным интенсивным применением сельхозхимикатов, минеральных удобрений и пестицидов.

Поверхностные и подземные воды

Анализ состояния водных объектов в Камень-Рыболовском сельском поселении Ханкайского района показывает, что водоемы 1-ой и 2-ой категории водопользования подвергаются интенсивному загрязнению. Удельный вес проб воды водоемов, не отвечающих по гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил в 2004 году по озеру Ханка 37.7%, по водоемам второй категории 62.5%. Высокий уровень загрязнения водоемов по микробиологическим показателям отмечается в местах водозабора - пляжных зонах озера Ханка. По санитарно-химическим показателям вода оз. Ханка в месте водозабора на насосной станции № 1 не соответствует гигиеническим нормативам: бактерии группы кишечной палочки (БГПК) -5, железо – 0.6 мг/л. Несоответствие гигиеническим нормативам проб водопроводной воды отмечено в селах Камень-Рыболов, Астраханка, Владимиро-Петровка, Пархоменко.

Основными загрязнителями водоемов  Камень-Рыболовского СП Ханкайского муниципального района являются коммунально-бытовые стоки и поверхностные сточные воды (сельхозпредприятия, промышленные предприятия).

- 1.7 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

На территории Камень-Рыболовского сельского поселения возможно возникновение следующих рисков:

Риски, связанные с лесными пожарами

По лесопожарному районированию Дальнего Востока (ДальНИИЛХ, 1982) территория Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района входит в Артемовский лесопожарный округ Уссурийской лесопожарной области, характеризуется высокой пожарной опасностью и высокой горимостью. Средний класс пожарной опасности 2,3.

Территория сельского поселения располагается в климатических условиях, при которых в летние и осенние месяцы длительные периоды относительно сухой погоды (количество выпавших осадков за сутки меньше 3мм) наблюдаются почти ежегодно. Пожары могут возникать повсеместно, по всей незаселенной территории Камень-Рыболовского сельского поселения. Основной пик возникновения лесных пожаров приходится на весенне-осенний период.

Поражающие факторы:

- теплофизический, проявляется возникновением пламени, нагревом тепловым потоком, тепловым ударом, помутнением воздуха, опасными дымами;

- химический, проявляется загрязнением атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.

Противопожарные мероприятия заключаются в наземном и авиапатрулировании, строительстве минерализованных полос и противопожарных разрывов, барьеров, дорог, устройстве мест отдыха и курения, стоянок автотранспорта и др. Также одним из средств борьбы с лесными пожарами является создание служб мониторинга пожарной обстановки лесов и тушения лесных пожаров, проведение противопожарной пропаганды, экологическое воспитание и образование.

Общие объемы противопожарных мероприятий на рассматриваемой территории

составляют:

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт существующих дорог;

- строительство мостов и труб-переездов;

- ремонт мостов;

- устройство подъездов к водозаборам – 3;

- строительство пожарных вышек;

- устройство мест отдыха и курения;

- установка агитплакатов и аншлагов.

Риски сейсмичности

К геофизическим опасным явлениямна территории сельского поселения относятся землетрясение.

Поражающими факторами землетрясений являются:

- сейсмический, проявляется сейсмическим ударом, деформацией горных пород, взрывной волной, гравитационным смещением горных пород, деформацией речных русел;

- физический, проявляется повышением активности электромагнитного поля.

Частота возникновения землетрясений с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности согласно карте ОСР-97:

А (10%) – интенсивность в баллах – 6;

В (5%) – интенсивность в баллах – 7;

С (1%) в течение 50 лет – интенсивность в баллах – 7.

Согласно «Методике оценке последствий землетрясений» МЧС России 1994 г землетрясение 7 баллов может вызвать средние разрушения зданий, которые характеризуются разрушением меньшей части и частичной деформацией несущих конструкций, частичным сохранением ограждающих конструкций. При этом здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

Риски, связанные с опасными природными явлениями

Подтопление.

Поражающие факторы:

- гидростатический, проявляется повышением уровня грунтовых вод;

- гидродинамический, проявляется гидродинамическим давлением потока грунтовых вод;

- гидрохимический, проявляется загрязнением (засолением) почв и грунтов, коррозией подземных металлических конструкций.

Грунтовые воды в виде «верховодки» встречаются вдоль долин реки Мельгуновки. В долинах реки Мельгуновка, а так же на большом расстоянии от их устьев на побережье оз. Ханка встречаются заболоченные участки.

Максимальный уровень образования «верховодки» приурочен к весенне-летнему периоду. Верховодка сезонно действующая, в сухое время года и зимой она исчезает. При строительстве в этих районах необходимо регулирование поверхностного стока и защита подземных частей зданий и сооружений от воздействия грунтовых вод.

Русловая эрозия.

Поражающие факторы – гидродинамический,проявляется гидродинамическим давлением потока воды и деформацией речного русла.

Русловая эрозия происходит под действием водотоков в основном в местах поворотов их динамических осей. Русловой эрозии подвергаются главным образом западные берега водотоков. С процессом эрозии связано разрушение берегов с образованием обвалов и осыпей. Для борьбы с русловой эрозией необходимо производить укрепление берегов или создавать струенаправляющие сооружения.

Паводок.

Поражающие факторы:

- гидродинамический, проявляется потоком (течением) воды;

- гидрохимический, проявляетсязагрязнением гидросферы, почв, грунтов.

Оползни

Оползни встречаются редко. В частности, мелкие оползни возникли в результате подмыва берега оз.Ханка между сёлами Камень-Рыболов и Астраханка, в с. Астраханка по ул. Набережной.

Для предотвращения образования оползней необходимо своевременно укреплять подверженные оползням склоны и берег, а также организовывать водоотвод с оползнеопасных мест.

Территория сельсовета подвержена и таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Сильный ветер.

Поражающий фактор - аэродинамический, проявляется ветровым потоком, ветровой нагрузкой, аэродинамическим давлением, вибрацией.

В соответствии с данными «Методики оценки последствий ураганов» МЧС России 1994г. частота возникновения ураганного ветра с различной скоростью для Приморского края при вероятности возникновения один раз в год представлена в таблице 41.

Таблица 41

Частота возникновения ураганного ветра

| Вероятность возникновения урагана при частоте 1/год | 0,2 | 0,05 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость ветра | 37 м/сек | 44 м/сек | 50 м/сек |

Согласно «Методике оценки последствий ураганов» МЧС России ураганный ветер со скоростью 50 м/с может вызвать сильные разрушения зданий, которые характеризуются значительными деформациями несущих конструкций, образованием сквозных трещин и проломов в стенах, обрушением частей стен и перекрытий верхних этажей, деформацией перекрытий нижних этажей. Сильные разрушения зданий могут привести к 60% общих потерь населения в этих зданиях, в том числе: 15% – безвозвратных потерь и 45% санитарных потерь.

Гололед.

Поражающие факторы: гравитационный, проявляется гололедной нагрузкой; динамический, проявляется вибрацией.

Согласно СНиП 2.01.07-85* практически весь Ханкайский муниципальный район располагается в третьем районе по толщине стенки гололеда, за исключением узкой полоски западнее села Дворянка, относящейся к четвертому району, с толщиной стенки 10 и 15 мм соответственно.

При проектировании зданий и сооружений необходимо учитывать величину гололедной нагрузки, возникающей от образования гололеда на конструкциях зданий и сооружений.

Туман.

Поражающие факторы - теплофизический, проявляется снижением видимости.

Образование туманов возможно над всей территорией района. Наибольшая частота и интенсивность туманов приходится на прибрежные территории района.

Заморозок.

Поражающие факторы - тепловой, проявляется охлаждением почвы, воздуха.

Абсолютная минимальная температура воздуха для Ханкайского района – -40 С. Для снижения факторов воздействия отрицательных температур необходимо проектировать здания и сооружения:

- с коэффициентом теплопередачи ограждающих конструкций, обеспечивающим максимально возможный низкий уровень теплообмена с окружающей средой;

- оснащения зданий и сооружений с постоянным присутствием людей системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим внутри зданий и сооружений.

Гроза.

Поражающие факторы- электрофизический, проявляется электрическими разрядами.

В соответствии с ПУЭ территория Ханкайского района попадает в зону со среднегодовой продолжительностью гроз 20-40 часов.

Для обеспечения безопасности людей, сельскохозяйственных животных и птиц в зданиях сельхозпредприятий, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при воздействии молнии, а так же защиты от вторичных проявлений молнии – здания и сооружения оборудуются системами молниезащиты.

Продолжительны ливень, сильный снегопад.

Поражающие факторы - гидродинамический, при продолжительном ливне проявляется:

потоком (течением) воды, затоплением территории; при сильном снегопаде – снеговой нагрузкой, снежными заносами.

Анализ показывает, что на Приморский край в среднем выходит от 1 до 5 тайфунов в год. Причем в 78% случаев они вызывают сильные дожди, а в зимнее время – снегопады.Наибольшая повторяемость особо опасных дождей приходится на август – сентябрь. При тайфунах выпадает до 100 мм осадков в сутки, максимально – до 400 мм.

Вероятность возникновения опасного сильного дождя (в течение года) – 0,7; вероятность возникновения особо опасного снегопада – 0,3. В соответствии со СНиП 2.01.07-85* территория Ханкайского муниципального района находится во I снеговом районе. Величина снеговой нагрузки для первого снегового района – 0,8 кПа.

Для уменьшения воздействия потоков воды, образующихся при сильных дождях и предотвращения затопления территории при строительстве необходимо предусматривать мероприятия по организации водостоков и водоотведению.

В качестве борьбы с возможно опасными снеговыми нагрузками следует проектировать несущие конструкции зданий и сооружений с учетом снеговых нагрузок данного района. При проектировании принимать конфигурацию зданий и сооружений и форму кровель зданий максимально исключающих образование снеговых «мешков». В процессе эксплуатации зданий и сооружений следить за уровнем снегового покрова на кровлях зданий и не допускать превышение снеговой нагрузки выше проектной.

Риски возможных биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации. В летний период чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут привести к массовым инфекционным болезням. Возможны вспышки эпидемических заболеваний населения, от контактов людей с водами озера Ханка, куда производится сброс неочищенных сточных вод, а так же от недостаточно качественной воды для питья. Особую опасность представляют очистные сооружения межрайонного детского туберкулезного диспансера и инфекционного отделения  МУЗ Ханкайская ЦРБ.

Также на санитарно-эпидемиологическую ситуацию оказывают влияния многочисленные несанкционированные свалки, которые не отвечают требованиям природоохранного законодательства и оказывают вредное воздействие на окружающую среду, и отсутствие межпоселкового полигона для переработки твердых бытовых отходов.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района  возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

На территории Ханкайского муниципального района возможно возникновение очагов сибирской язвы, туляремии, клещевого энцифалита, геморрагической лихорадки, ящура.

Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка на территории района удовлетворительная. За последние 10 лет зарегистрирован 1 случай возникновения эпизоотий. Последняя эпизоотия (эпидемия ящура)  была зарегистрирована в 2005г. с количеством животных:КРС – 98, МРС - 98.

В связи с повсеместной реализацией импортной животноводческой продукции и миграцией диких животных и птиц в частном секторе могут возникнуть инфекционные заболевания животных.

На территории сельского поселения имеется сибиреязвенное захоронение:

- Астраханское (1932, 1934гг.).

Угрозы затопления указанного объекта нет.

Риски техногенного характера

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают:

- территории размещения взрыво-пожароопасных объектов, с категорией опасности от II до IV(склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции).

- территории размещения объектов жизнеобеспечения, прежде всего объектов теплоснабжения - котельных, IV класса опасности

- территории размещения энергетических объектов: электросетей (до 90% всех нарушений в электроснабжении), а также размещение генерирующих источников и объектов преобразования энергии;

- территории размещения объектов транспортной инфраструктуры -  практически   всех видов транспорта.

К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на территории Ханкайского района относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на объектах промышленности, транспорта, социально-бытового и культурного назначения с гибелью людей. Определенную угрозу для населения представляет нестабильная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории сельского поселения относятся:

- АЗС;

- котельные;

- склад ООО «Райгаз-Ханкайский».

При возникновении пожаров на АЗС, расположенных на территории Ханкайского района, зоны сплошных пожаров и количество населения, попадающего в зону пожаров отражено в таблице 42.

Таблица 42

Зоны сплошных пожаров и количество населения, попадающего в зону пожаров

| АЗС | Зона пожаров, км2 | Население, тыс.чел |
| --- | --- | --- |
| АЗС «Альянс» №38, с. Камень-Рыболов | 0,01 | 0,01 |
| АЗС «Альянс» №74, с. Камень-Рыболов | 0,01 | 0,01 |
| АЗС ООО «Триа», с. Камень-Рыболов | 0,01 | 0,01 |

Котельные. Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты котельного хозяйства. По данным администрации на территории сельского поселения  находится 9 котельных. Большая часть котельных работают на угле, 2  котельных работают на мазуте, 4 котельных на электричестве.

Для исключения негативных процессов при эксплуатации котельных, обслуживающим организациям необходимо ежегодно проводить работу по оценке их технического состояния.

Склад ООО «Райгаз-Ханкайский». При взрыве газа и последующем пожаре на складе возможно образование зоны сплошных пожаров до 0,03км2. В зону поражения попадает 20 человек обслуживающего персонала.

Для предупреждения и снижения последствий возникновения пожаров на взрывопожарных объектах заблаговременно планируется организационные инженерно-технические мероприятия согласно требованиям пожарного и Гостехнадзора.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 2193-р на территории Камень-Рыболовского сельского поселения установлена приграничная территория.

В соответствии с пунктом 10.2 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г. на приграничной территории должна проводиться световая маскировка.

Световая маскировка осуществляется в населенных пунктах, расположенных на приграничной территории, и на отдельно расположенных объектах капитального строительства, указанных в 1.1 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г., если эти населенные пункты и объекты рассматриваются органами военного управления как вероятные цели поражения на территории Российской Федерации.

Световую маскировку городских округов и поселений, объектов капитального строительства, указанных в 1.1 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г., входящих в зоны маскировки объектов и территорий, следует предусматривать в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских округах и поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу "Воздушная тревога" и отменяют с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т.д.) допускается проведением инженерно-технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала "Воздушная тревога".

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

- 1.8 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Ханкайского района Приморского края  и Концепцией социально-экономического развития Ханкайского муниципального района

Комплексная оценка территории

Согласно СТП Ханкайского района дана оценка развития территории Камень-Рыболовского СП.

Оценка территории для градостроительной деятельности

Территории существующих населенных пунктов сельского поселения расположены в зонах относительно благоприятных для градостроительной деятельности, с частичным присутствием неблагоприятных факторов, в виде затопления и участков низкой несущей способности грунта.

Каждому новому строительству на территории сельского поселения должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания.

Оценка территории для целей сельского хозяйства

По оценке агроклиматических условий, почв и их плодородия, физико-геологических процессов были выделены территории благоприятные для ведения сельского хозяйства, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

Наиболее благоприятные территории для ведения сельского хозяйства располагаются в южной части Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района в бассейне реки Мельгуновки.

Неблагоприятные территории заняты лесами, особо охраняемыми территориями, овражно-балочными комплексами, поймами рек и т.д.

В результате анализа комплексной оценки территории для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что большая часть территории сельского поселения пригодна для развития земледелия и животноводства.

Оценка территории для целей рекреации и туризма

С учётом системы расселения, транспортных коммуникаций, выявленных рекреационных ресурсов, существующих ограничений были  определены территории наибольшего туристского потенциала. Наиболее благоприятными для рекреационных и туристических целей являются территории, примыкающие к озеру Ханка между селами Камень-Рыболов и Троицкое, а так же северная  часть территории Новоселищенского СП  Ханкайского района можно определить как благоприятную для развития туризма.

К неблагоприятным относится южная часть  территории сельского поселения, которая подвержена затоплению.

На этих территориях возможно размещение площадок для организации многофункциональных зон круглогодичного действия.

- Концепция социально-экономического развития Ханкайского муниципального района

Концепция социально-экономического развития Ханкайского муниципального района, соответственно и Камень-Рыболовского СП, сформирована с учетом специфичных свойств данной территории. Наиболее «выигрышными», важными свойствами рассматриваемой территории являются:

- территориально-сопряженное экономико-географическое положение относительно северо-восточных провинций Китая - крупнейшей страны мира, которая демонстрирует высокие темпы экономического развития и обладает огромными потребностями и возможностями сотрудничества;

- транзитное транспортное положение между северо-восточными провинциями Китая и Транссибом, городами, морскими портами Приморского края (Владивосток, Находка).

- С учетом географических свойств территории (природных, экономических, инфраструктурных), результатов их хозяйственного освоения на предыдущих этапах развития и перспективной пространственной организации в пределах Ханкайского муниципального района выделяются на перспективу четыре природно-хозяйственные зоны.

- Территория Камень-Рыболовского сельского поселения относится к Юго -Восточной (приозёрной) природно-хозяйственной зоне.

Зона формируется в прибрежной части района, вдоль железнодорожной магистрали и автомобильной трассы до ст. Новокачалинск. Наиболее перспективны - рыбоводство и рыбопромысловая деятельность; сельскохозяйственное производство (рисоводство, молочно-мясное скотоводство) и переработка сельскохозяйственной продукции,  добыча строительного сырья и производство стройматериалов, туристско-рекреационная деятельность.  Экономическими центрами зоны выступают села Камень-Рыболов, Астраханка, Ильинка.

Камень-Рыболовское СП имеет выгодное транспортно-географическое положение и благоприятные агроклиматические условия для сельскохозяйственной деятельности. Наиболее перспективные направления хозяйственной деятельности связаны с выращиванием сельхозсырья и его промышленной переработкой в пищевую продукцию, ориентированную преимущественно на потребителей в городах Приморского края (Владивосток, Уссурийск, Артём), а также – в северных регионах Дальнего Востока.

В СТП Ханкайского района предложено

- строительство завода строительных материалов для производства стеновых материалов (кирпича), песка, строительного камня и т.п. для планируемого массового жилищного строительства (с. Камень Рыболов,) в расчёте как на собственные потребности района, так и на потребности Владивостока, Уссурийска, Артёма, а также соседних районов – Пограничного и Хорольского.

- создание комплекса предприятий по производству пищевых продуктов, продукция которых предназначена для потребителей в городах юга Приморского края.

- в с. Астраханка, создание мясоперерабатывающих цехов на базе местных животноводческих хозяйств;

- в с. Камень Рыболов, - построить современный плодо-овощеконсервный завод (муниципальный или частный).

- в пределах административно-экономического центра Камень Рыболов, создать в виде единой площадки хорошо инфраструктурно обустроенную зону для развёртывания здесь производств на основе привозного сырья продукции легкой промышленности.

- развитие территории села Новоселищенского неразрывно связано с воссозданием ресурсного потенциала животноводства. Восстановление численности поголовья скота предусматривает реализацию следующих инвестиционных проектов (1 очередь):

начато строительство животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада в районе села Алексеевка;

запланировано строительство производственной базы площадью 10000м2 в с. Мельгуновка.

- в числе прочих современных производств, создаваемых здесь, должны быть:

в населенных пунктах, где предполагается организация туристско-рекреационная деятельность (с. Камень Рыболов, Астраханка) необходимо создать несколько небольших современных, в т.ч. частных предприятий сферы услуг;

в окрестностях с. Камень Рыболов, Астраханка создать небольшие гостиницы, закусочные и т.п. для туристов, интересующихся местными достопримечательностями: Ханкайским заповедником, памятниками природы и истории.

развитие рыбоводства и рыболовства с. Камень Рыболов, с. Астраханка.

развитие в селе Камень Рыболов производства строительных материалов в целях обеспечения потребностей строительных компаний района материалами для строительства новых объектов производственного, офисного назначения и индивидуальных домов.

- 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования

- 2.1 Современная организация территории

Камень-Рыболовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Ханкайского муниципального района.

Современную систему расселения на территории муниципального образования формируют исторически сложившиеся населенные пункты:

– село Камень-Рыболов

– село Астраханка

– село Пархоменко

– село Владимиро-Петровка

– жд. ст. Камень-Рыболов

- село Новоселище

- село Алексеевка

- село Удобное

- село Мельгуновка

- жд. ст. Морозовка

Существующие населенные пункты имеют различия, как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Административным центром муниципального образования является село Камень-Рыболов.

В таблице 43 приведен баланс территорий населенных пунктов Камень-Рыболовского сельского поселения.

Таблица 46

Баланс территорий в границах населенных пунктов, входящих в состав Камень-Рыболовского сельского поселения

| № п/п | Наименование |  | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Камень-Рыболов / жд. ст. Камень-Рыболов |  | 1193,5/ 397,7 |  |
|  | - территория жилой застройки |  | 329,6 | - |
|  | усадебная застройка |  | 306,9 | - |
|  | среднеэтажная застройка |  | 9 | - |
|  | малоэтажная застройка |  | 13,7 | - |
|  | - территория общественно-деловой застройки |  | 85,19 | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 233,75 | - |
|  | - территории военных и режимных объектов |  | 232,95 | - |
|  | - территория рекреационного назначения |  | 7,2 | - |
|  | - территория объектов специального назначения |  | - | 11,33 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: |  | 317,82 | - |
|  | территории производственного и коммунально-складского назначения |  | 55,13 | - |
| 2 | Село Астраханка |  | 675,31 | - |
|  | - территория жилой застройки |  | 219,03 | - |
|  | - территория общественно-деловой застройки |  | 6,8 | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 114,02 | - |
|  | - территория рекреационного назначения |  | 4,6 | - |
|  | - территория объектов специального назначения |  | 0,18 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: |  | 302,81 | - |
|  | территории производственного и коммунально-складского назначения |  | 27,87 | - |
| 3 | Село Владимиро-Петровка |  | 145,56 |  |
|  | - территория жилой застройки |  | 76,7 | 4,25 |
|  | усадебная застройка |  | 73 | - |
|  | малоэтажная застройка |  | 3,7 | - |
|  | - территория общественно-деловой застройки |  | 2,87 | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 18,26 | - |
|  | - территория рекреационного назначения |  | - | - |
|  | - территория объектов специального назначения |  | 0,99 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: |  | 46,24 | - |
|  | территории производственного и коммунально-складского назначения |  | 0,5 | 27,21 |
| 4 | Село Пархоменко |  | 101,27 |  |
|  | - территория жилой застройки |  | 30,75 | 0,87 |
|  | - территория общественно-деловой застройки |  | 0,15 | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 8 | - |
|  | - территория рекреационного назначения |  | - | - |
|  | - территория объектов специального назначения |  | 0,43 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: |  | 61,78 | - |
|  | территории производственного и коммунально-складского назначения |  | 0,16 | 3,1 |
| 5 | село Новоселище | 183,91 |  |  |
|  | - жилая застройка | 85,28 |  | 7 |
|  | - общественно-деловая застройка | 8,1 |  | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 4,3 |  | 17,8 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 25,8 |  | - |
|  | - территория рекреационного назначения | - |  | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,8 |  | 0,7 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 59,63 |  |  |
| 6 | село Алексеевка | 59,97 |  |  |
|  | - жилая застройка | 31,1 |  | 1,44 |
|  | - общественно-деловая застройка | 0,78 |  | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 2,3 |  | 3,1 |
|  | - инженерно-транспортной инфраструктуры | 6,3 |  | - |
|  | - территория рекреационного назначения | - |  | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - |  | 2,09 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 19,49 |  |  |
| 7 | село Удобное | 24,04 |  |  |
|  | - жилая застройка | 3,8 |  | - |
|  | - общественно-деловая застройка | - |  | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | - |  | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 2,9 |  | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - |  | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 17,34 |  | - |
| 8 | село Мельгуновка | 348,59 |  |  |
|  | - жилая застройка | 65,3 |  | - |
|  | - общественно-деловая застройка | 4,4 |  | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 9,8 |  | - |
|  | - инженерно-транспортной инфраструктуры | 24,82 |  | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,45 |  | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - |  | 4,2 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 243,82 |  |  |
| 9 | жд. ст. Морозовка | 21,57 |  |  |
|  | - жилая застройка | 0,38 |  | - |
|  | - общественно-деловая застройка | - |  | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | - |  | - |
|  | - инженерно-транспортной инфраструктуры | 0,88 |  | - |
|  | - территория рекреационного назначения | - |  | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - |  | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 20,31 |  | - |

Село Камень-Рыболов, жд. ст Камень-Рыболов, село Астраханка

Село Камень-Рыболов  расположено в северо-западой части Приморского края на восточном берегу озера Ханка, и является районным центром. От краевого центра, города-порта Владивосток, село Камень-Рыболов находится на расстоянии 250 км. Въезд в село осуществляется по дороге краевого значения с асфальтированным покрытием  Михайловка-Турий Рог-Владимиро-Петровка. На юго-востоке села Камень-Рыболов в плотную расположено село Астраханка, также в плотную к селу находится жд. станция Камень-Рыболов, площадь которой составляет 397,7 га. На перспективу проектом предлагается слияние границ села Камень-Рыболов и жд. станции Камень-Рыболов.

Население  села Камень-Рыболов составляет 10052 человек, села Астраханка – 2383 человек. Планировочная структура регулярная, квартальная. Жилая застройка представлена домами усадебного и секционного типа. Главной планировочной осью села Камень-Рыболов является улица Трактовая. Главной пешеходной улицей с выходом на магистральные улицы Трактовую и Советскую является улица Кирова.  Вдоль этой улицы сформирован основной культурно-досуговый центр села. Центр с. Астраханка сформирован вдоль улицы Первомайская. Перечень объектов повседневного обслуживания за небольшим исключением удовлетворяем нормативным требованиям.

Естественные зеленые насаждения представлены: береза, клен, дуб, ольха.

Уровень благоустройства улиц достаточно высок в центральной части села Камень-Рыболов и низок на периферийных территориях.

Объекты транспортной инфраструктуры представлены 4 АЗС, 4 СТО, кооперативные гаражи  по территории сел Камень-Рыболов и Астраханка.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

В настоящее время села Камень-Рыболов и Астраханка – крупные населенные пункты с развитыми промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. В с. Камень-Рыболов сосредоточены учреждения районного значения.

Объекты специального назначения (свалка мусора и скотомогильник) за границами населенного пункта.  Свалка находится на расстоянии 5 км к югу от с. Камень-Рыболов – 4.3 га.

Часть населения частного сектора не охвачено санитарной уборкой, следствием этого являются многочисленные несанкционированные свалки, которые не отвечают требованиям природоохранного законодательства и оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Около с. Камень-Рыболов 12 свалок.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, территориями рекреационного и производственного назначения, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Село Владимиро-Петровка

Село расположено в 9 км от районного центра. Въезд в село осуществляется со стороны с. Астраханка по автомобильной дороге Михайловка-Турий Рог-Владимиро-Петровка. Население составляет 1403 человека. Главной улицей села является ул. Молодежная, вдоль которой сформирован основной культурно-досуговый центр. Перечень и вместимость социально-значимых объектов в целом соответствует нормативным требованиям.

В селе имеется памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ.

Река Астраханка – является природным фактором, повлиявшим на формирование планировочной структуры села.

Жилая зона представлена в основном домами усадебного  и секционного типа.

Уровень благоустройства средний, имеются дороги с твердым покрытием.

Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Производственная сфера представлена объектами  и предприятиями сельскохозяйственного направления. В частности, объектами животноводства, а также хранения и ремонта сельскохозяйственной техники. В санитарно-защитную зону от производственных предприятий попадает часть селитебной территории.

Кладбище находится в границах населенного пункта с нарушением действующих нормативов, в санитарную зону попадает часть жилой застройки, дальнейшее развитие предлагается в северо-восточном направлении.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, производственного назначения, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Село Пархоменко

Село Пархоменко расположен в 3 км от районного центра. Это самый маленький по величине населенный пункт муниципального образования. Население составляет 253 человека.

Въезд в село осуществляется со стороны р.ц. Камень-Рыболов по автодороге Михайловка-Турий Рог-Владимиро-Петровка. Планировочная структура населенного пункта линейная, ориентирована с юга на север. Центр не сформирован,  вдоль центральной дороги расположено два объекта культурно-досугового назначения: СДК и магазин. Перечень объектов и их вместимость далека от нормативных показателей.

В селе имеется обелиск «Воинам-землякам».

Жилая застройка представлена домами усадебного типа.

Уровень благоустройства средний, имеются дорога с твердым покрытием.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

Производственная зона развита слабо и представлена 2 коровниками частного предпринимателя. За территорией населенного пункта на въезде размещен карьер.

Кладбище находится в границах населенного пункта, без нарушения действующих нормативов, на перспективу резерва достаточно.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, производственного назначения, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенных  пунктов

с. Камень-Рыболов, с. Астраханка, жд. ст. Камень-Рыболов

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитная зона 50-500 м объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона 1000 м объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

– санитарный разрыв от автомобильный дороги общего пользования IV категории составляет не менее 50 м до жилой застройки;

– придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения IV технической категории 50 м;

– ЗСО 50 м объектов водоснабжения;

– охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

– наличие дорог внутрихозяйственного назначения в восточном и южном направлениях  от населенного пункта.

Планировочные ограничения:

– географическая близость поселений к берегу оз. Ханка;

– тракт «Турий Рог - Уссурийск»;

– заболоченные и непригодные для застройки территории на юго-востоке села Астраханка.

с. Владимиро-Петровка

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны 50-100 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села;

– санитарно-защитная зона 1000 м объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

– санитарно-защитная зона 50 м от закрытого кладбища в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

– водоохранная зона, прибрежная защитная полоса 50 м в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

– придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения IV технической категории 50 м;

– санитарный разрыв автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения IV технической категории 50 м;

– ЗСО 50 м объектов водоснабжения;

– охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

Планировочные ограничения:

– наличие водного объекта в западном направлении от населенного пункта.

с.Пархоменко

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны 50-100 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села; В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона 1000 м объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

– санитарный разрыв от автомобильный дороги общего пользования IV категории составляет не менее 50 м до жилой застройки;

– придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения IV технической категории 50 м;

– ЗСО 50 м объектов водоснабжения;

– санитарно-защитная зона 100 м от кладбища в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

– охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ –10 м согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

Планировочные ограничения:

– наличие лесных насаждений к северу от населенного пункта.

с. Новоселище

Село Новоселище является центральной усадьбой Новоселищенского сельского поселения и находится на расстоянии 16 километров до райцентра Камень-Рыболова и на расстоянии 14 километров от железнодорожной станции.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями, которые являются одновременно и ограничителем градостроительного развития территории и мощным природным фактором в улучшении экологической обстановки и развитии рекреационной зоны.

Исторически культурно-бытовой центр сложился в центральной части села. К услугам жителей в селе 2 магазина, пекарня, детский сад, школа, спортивный комплекс, дом культуры.

Жилая застройка села занимает основную часть населенного пункта и представлена в основном одноквартирными деревянными индивидуальными домами с приусадебными участками до 0,5 га. Общая площадь жилой зоны составляет 91,9 га.

Улицы и проезды имеют в основном грунтовое покрытие, асфальтированное покрытие имеет только улица Школьная, которая является главной улицей.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Новоселище присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Предприятия производственного назначения представлены: на северо-востоке мастерские «Грин Агро», в центральной части села зерноток «Грин Агро», который расположен с нарушением санитарных норм, также имеются 2 МТФ на сегодняшний день не действующие.

Таким образом, современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

В селе нет объектов рекреационного назначения, проектом запроектирован парк, где предусмотрена свободная групповая посадка деревьев и кустарников и организация необходимых площадок отдыха.

В настоящее время кладбище размещено с нарушением градостроительных норм, проектом предлагается развитие в северо-восточном направлении.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Новоселище составляет 183,91 га.

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны не менее 50 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Данный объект специального назначения относится к первому классу опасности;

– водоохранная зона водных объектов пойменной части р. Камиссаровка.  Ширина водоохраной зоны составляет 200 м в соответствии с п. 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

– прибрежная защитная полоса составляет 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

– береговая полоса, предназначенная для общего пользования – 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

– противопожарный разрыв от границ застройки сельских поселений до лесного массива в соответствии с п. 5 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 15 м.

Планировочные ограничения:

– лесной массив ограничивает развитие населенного пункта в северо-восточном;

– подтопляемые территории.

Анализ существующего положения населенного пункта позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры.

Недостатки:

– размещение объектов производственной и транспортной инфраструктуры в границах жилой застройки не отвечает санитарным требованиям;

– необходимость приведения параметров улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями;

– несоответствие количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания (в некоторых сферах полное их отсутствие) социальным нормативам обеспеченности;

– несоответствие радиусов пешеходной доступности объектов социальной сферы нормативным показателям;

– наличие ограничений развития территории села природного характера;

–наличие ограничений развития территории населенного пункта антропогенного характера.

Достоинства современной планировочной организации территории населенного пункта:

– наличие свободных площадок в районе исторически сложившегося общественного центра села;

– живописный природный ландшафт, наличие водных объектов;

– отсутствие крупных производственных объектов с капитальными зданиями и сооружениями на территории жилой застройки.

Село Мельгуновка

Село Мельгуновка расположено в южной части Ханкайского района в 12 км от ближайшей железнодорожной станции и в 35 км от райцентра.

Планировочная структура села сложилась достаточно удачно, структурный каркас формируется главной улицей Ленинская. Жилая зона имеет малоэтажную и индивидуальную застройку. Общая площадь жилой зоны составляет 65,27 га. Жилищное строительство в сложившейся части села ведется, за счет реконструкции, новые улицы не закладываются. Из-за недостаточного финансирования дороги находятся в аварийном состоянии, особенно во время весенней распутицы.

Общественный центр сформировался вдоль главной улицы. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеется: столовая, дом престарелых, школа, детский сад, 2 магазина, СДК, ФАП.

Зона инженерной инфраструктуры представлена объектами электроснабжения, связи, водоснабжения и теплоснабжения.

Производственная зона расположена на юго-востоке в границах населенного пункта, и представлена объектами: склады, ферма, мех. ток.

Таким образом, современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

Объекты специального назначения размещены за границей села. Расположение свалки твердых бытовых отходов не отвечает санитарным требованиям.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм, на расстоянии 900 м. от селитебной территории, резерва территории достаточно на расчетный срок.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Мельгуновка составляет 348,59 га.

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны не менее 50 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Данный объект специального назначения относится к первому классу опасности;

– береговая полоса водохранилищ, предназначенная для общего пользования – 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

– противопожарный разрыв от границ застройки сельских поселений до лесного массива в соответствии с п. 5 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 15 м;

– охранная зона памятников археологии.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры:

Достоинства:

– наличие свободных территорий для градостроительного освоения территории;

– размещение кладбища удовлетворяет санитарным требованиям.

Село Алексеевка

Въезд в село осуществляется со стороны административного центра сельсовета.

Структурный каркас формируется главными улицами – Центральная, Школьная, протяженностью 1400  м и 900 м соответственно.

Жилая зона имеет застройку, усадебного типа. Общественный центр расположен вдоль между главными улицами, в центральной части села, из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеется магазин, школа, СДК и ФАП.

В настоящее время улично-дорожная сеть, ввиду малой численности населения, не развита.

Зелеными насаждениями общего пользования в населенном пункте отсутствуют.

Из объектов инженерной инфраструктуры в поселке присутствуют объекты электроснабжения и связи.

Из существующих объектов производственного назначения территория складских объектов, молочный завод, МТФ, склад ГСМ утратили значение, как действующих объектов, также на территории населенного пункта находятся ремонтные мастерские и зерноток «Грин Агро», которые размещены по территории села с нарушением санитарных норм.

Таким образом, современное зонирование населенного пункта представлено неразвитой жилой зоной с отдельными объектами транспортной и инженерной инфраструктуры и зоной сельскохозяйственного использования.

В настоящее время кладбище размещено за границами села, без нарушения градостроительных норм, его резервной территории достаточно на перспективу.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Алексеевка составляет 59,97 га.

Село Удобное

Развитие населенного пункта предлагается осуществлять за счет строительства на свободных территориях в границах населенного пункта.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта за счет реконструкции улично-дорожной сети, формирования общественного центра, развития системы озеленения общего пользования и объектов рекреационного назначения.

С целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенного пункта.

Жд. ст. Морозовка

Развитие улично-дорожной сети и жилой застройки в основном планируется за счет строительства на свободных территориях в границах населенного пункта.

- 2.2 Функциональное зонирование территории сельского поселения

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая зона;

– общественно-деловая зона;

– производственного и коммунально-складского назначения;

– зона транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зона рекреационного назначения;

– зона специального назначения;

– зона сельскохозяйственного использования;

– зона защитных лесов;

– зона особо охраняемых природных территорий

- 2.2.1 Жилая зона

Жилая зона представлена в основном индивидуальной жилой застройкой.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.5 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 2.2.7 Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником, свалками ТБО, площадками временного хранения ТБО.

- 2.2.8 Земли лесного фонда

В границу Камень-Рыболовского сельского поселения входит 38 и частично 35, 37, 44, 45, 47, 46, 43, 50, 53, 55 кварталы Ильинского участкового лесничества.

По целевому назначению лесные участки, вошедшие в состав Камень-Рыболовского сельского поселения, относятся к защитным лесам (леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных зонах, степях, горах).

- 2.2.9  Зона преимущественно средозащитная

На территории зоны может проводится хозяйственная деятельность, не причиняющая    ущерба   природным    комплексам.

- Зона преимущественно средозащитная включает подзоны:

- -   преимущественного развития лесного хозяйства – включает лесные насаждения, которые на сегодня расположены на землях сельскохозяйственного назначения.

- Главными задачами лесного хозяйства на перспективу являются охрана и восстановление лесных ресурсов, улучшение водоохранных и защитных функций лесов.

-   водно-болотные угодья бассейна озера Ханка   Режим использования этой зоны регламентируется статусом входящих в нее территорий и является наиболее строгим: территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса, полезных ископаемых и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения уникальности, эталонности и ненарушенности экосистем.

- 2.3 Планировочная организация территории

Планировочная организация территорий населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территорий и направлений развития населенных пунктов;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территорий населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров населенных пунктов, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу сельсовета;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Развитие планировочной структуры территории населенных пунктов

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, село Астраханка

Существующая, исторически сложившаяся структура сел в настоящее время находится на стадии формирования.

Основными факторами повлиявшими на формирования планировочной структуры сел Камень-Рыболов и Астраханка являются: их географическая близость, удобный для поселения берег оз. Ханка, тракт «Турий Рог – Уссурийск».

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры населенных пунктов за счет реконструкции улично-дорожной сети, формирования общественного центра, развития системы озеленения общего пользования и объектов рекреационного значения.

В настоящее время села Камень-Рыболов и Астраханка слились и не имеют физических границ.

Внутри селитебных территорий сел размещаются ряд промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий с ветхим производственным фондом, все они, не имеют санитарно-защитных зон, вплотную примыкая к жилой застройке.

Главные улицы: Трактовая, Беговая, 50 лет ВЛКСМ, Решетникова, Некрасова, Первомайская, являясь продолжением внешних автодорог, образуют основной планировочный каркас сел Камень-Рыболов и Астраханка. Этот каркас, дополненный внутрипоселковыми магистральными улицами, обеспечивают транспортные связи между функциональными зонами села. Проживание вблизи магистральных улиц с интенсивным движением затруднено.

Жилая зона с. Камень-Рыболов включает в себя территории секционной и усадебной застройки.

Административный и культурно-бытовой центр Ханкайского района, а также центр села Камень-Рыболов, формируются в зоне секционной застройки на улице Кирова, имеющей выход на берег оз. Ханка. Улица Кирова запроектирована как главная пешеходная улица с выходом на магистральные жилые улицы Трактовую, Пионерскую, Некрасова и Советскую.

Связь с центром осуществляется по ул. Садовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Трактовая внутрипоселковыми автобусными маршрутами. Центр с. Астраханка в структуре с. Камень-Рыболов, рассматривается как подцентр общей системы населенного пункта.

Современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

Для организации комфорта проживания и связи между функциональными зонами проектом предлагается ряд изменений существующей планировочной структуры:

- реконструкция центров сел Камень-Рыболов и Астраханка;

- посредством запрещения нового строительства предусмотрено создание санитарно-защитных зон от производственных и коммунально-складских территорий;

- размещения нового усадебного строительства за счет уплотнения существующих территорий усадебной застройки;

- строительство блокированной жилой застройки по типу таунхаус (не более 3 этажей) на северо-востоке населенного пункта в районе бывшего военного городка;

- предусмотрено развитие береговой зоны под строительство водно-спортивных сооружений, реконструкция пляжа;

- с целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенных пунктов.

Функциональное зонирование позволило четко и рационально решать вопросы транспортных и инженерных коммуникаций.

Объекты специального назначения размещены за границей населенного пункта. Свалка находится на расстоянии 5 км к югу от с. Камень-Рыболов – 4.3 га.

Часть населения частного сектора не охвачено санитарной уборкой, следствием этого являются многочисленные несанкционированные свалки, которые не отвечают требованиям природоохранного законодательства и оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Около с. Камень-Рыболов 12 свалок.

На первую очередь запланирована новая территория под полигон ТБО, которая будет располагаться к северу от села Камень-Рыболов. Площадь полигона 2,4 га.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм.

Площадь земель в границах населенных пунктов с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов составляет 1591,24 га, с. Астраханка 675,31 га.

Село Владимиро-Петровка

Въезд в село осуществляется по дороге краевого значения «Михайловка-Турий Рог-Владимиро-Петровка».

Планировочная структура населенного пункта сложилась достаточно удачно. Проектом предусмотрено её дальнейшее развитие.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего общественного центра с перепрофилированием существующих и строительством новых объектов.

Селитебная территория представлена усадебной и секционной жилой застройкой. Общественный центр формируется вдоль главных улиц Молодежная, Первомайская и ул. Горького, которые являются основными планировочными осями села.

Жилые дома, попадающие в санитарно-защитную зону от производственного комплекса «ООО Владимиро-Петровское», в расчет берутся до амортизационного износа. Предусматривается развитие нового усадебного строительства за счет уплотнения существующих территорий усадебной застройки, а также в северо-восточном направлении по ул. Молодежная. Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Владимиро-Петровка присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Из объектов специального назначения в границах населенного пункта имеются очистные сооружения и кладбище.

В настоящее время кладбище размещено с нарушением градостроительных норм, проектом предлагается развитие территории в северо-восточном направлении.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений пересекает прибрежно-защитную и водоохранную зону реки Астраханка. Проектом предлагается перенос территории очистных сооружений.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Владимиро-Петровка составляет 145,6 га.

Село Пархоменко

Въезд осуществляется по центральной дороге со стороны административного центра сельсовета.

Структурный каркас формируется улицами Центральная, Школьная и ул. Клубная. Жилая зона имеет застройку усадебного типа. Общественный центр расположен вдоль центральной дороги, из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеется магазин, СДК.

В настоящее время улично-дорожная сеть, ввиду малой численности населения, не развита.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе присутствуют объекты водоснабжения, электроснабжения и связи.

Из существующих объектов производственного значения в населенном пункте действуют два коровника («Бахонаев»).

Таким образом, современное зонирование населенного пункта представлено неразвитой жилой зоной с отдельными объектами транспортной и инженерной инфраструктуры и зоной сельскохозяйственного использования.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм, его резервной территории достаточно на перспективу.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Пархоменко составляет 101,2 га.

Село Новоселище

Развитие населенного пункта предлагается в северо-западном направлении и за счет строительства на свободных территориях внутри существующей жилой зоны.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта за счет реконструкции улично-дорожной сети, формирования общественного центра, развития системы озеленения общего пользования и объектов рекреационного назначения.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Жарикова ‒ Камень-Рыболов делит территорию села на две части, проживание вблизи магистрали с интенсивным движением затруднено.

Общественный центр села формируется на месте исторического центра с развитием вдоль улицы Молодежная, с целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенного пункта.

Жилая застройка попадающая в санитарно-защитную зону от кладбища сохраняется до естественного износа. Часть жилой застройки попадает в санитарно-защитную зону от зернотока «Грин Агро», проектом предлагается перенос производственной зоны на свободную территорию к востоку в 180 м от жилой застройки.

Проектом предлагается реконструкция МТФ №2, находящуюся  к востоку от селитебной территории.

Развитие существующего кладбища предлагается в северо-восточном направлении.

Село Мельгуновка

Планировочная структура населенного пункта сложилась достаточно удачно. Проектом предусмотрено её дальнейшее развитие.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего центра с перепрофилированием существующих и строительством новых объектов. Реконструкции подлежит здание школы. С целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенного пункта.

Развитие жилой застройки в основном планируется в юго-западном направлении и строительства на свободных территориях внутри существующей жилой зоны.

Производственная территория расположена в юго-западном направлении, без нарушения санитарных норм. Запроектирована новая территория под производственные и коммунально-складские объекты V класса опасности, в районе территории складов.

Существующее кладбище сохраняется, развитие его на расчетный срок проектом предлагается в северо-восточном направлении.

Свалка твердых бытовых отходов не отвечает требованиям действующих нормативов, проектом предлагается ее закрытие, с последующей рекультивацией территории.

Село Алексеевка

Проектом предлагается дальнейшее развитие планировочной структуры населенного пункта.

В центральной части села находятся ремонтные мастерские и зерноток «Грин Агро», в санитарную зону которых попадает существенная часть жилой застройки, таким образом, предлагается перенос данного производства на территорию к югу на 250м от жилой зоны. На перспективу фермы расположенные на востоке в 130м от жилой зоны предлагается восстановить.

Объектов транспортной инфраструктуры на территории села нет, проектом предлагается в зоне склада ГСМ, который на сегодняшний день имеет статус недействующего, строительство АЗС на 2 колонки.

Развитие жилой застройки планируется в юго-восточном направлении и строительства на свободных территориях внутри существующей жилой зоны.

Для обеспечения необходимых радиусов доступности объектов культурно-бытового назначения предусмотрены территории на севере, вдоль улицы Школьная.

Существующее кладбище сохраняется, развитие его на расчетный срок проектом предлагается в северо-восточном направлении.

Село Удобное

Дальнейшее развитие населенного пункта с учетом современного использования территории планируется по обе стороны автомобильной дороги общего пользования регионального значения на свободных от застройки территориях. Общественный центр формируется вдоль автомобильной дороги, которая в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы. Здесь же организована главная площадь поселка.

Изменения функциональных зон на расчетный срок в границах населенных пунктов МО Камень-Рыболовский сельсовет приведено в таблице 44.

Таблица 44

Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав Камень-Рыболовского сельского поселения на расчетный срок

| № п/п | Наименование |  | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов |  | 1896,89 |
|  | - жилая зона |  | 577,91 |
|  | - общественно-деловая зона |  | 96,85 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 131,43 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 464,63 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 16,34 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования |  | 598,4 |
|  | - зона специального назначения |  | 11,33 |
| 2 | село Астраханка |  | 774,35 |
|  | - жилая зона |  | 276,45 |
|  | - общественно-деловая зона |  | 8,3 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 72,72 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 107,93 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 11,57 |
|  | - зона специального назначения |  | 0,18 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования |  | 297,2 |
| 3 | село Владимиро-Петровка |  | 222,82 |
|  | - жилая зона |  | 102,48 |
|  | - общественно-деловая зона |  | 6,45 |
|  | - зона специального назначения |  | 0,99 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 29,21 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 19,04 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 0,57 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования |  | 64,08 |
| 4 | село Пархоменко |  | 180 |
|  | - жилая зона |  | 42,77 |
|  | - общественно-деловая зона |  | 1,76 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 5,39 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 8 |
|  | - зона рекреационного назначения |  | 0,3 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования |  | 121,35 |
|  | - зона специального назначения |  | 0,43 |
| 5 |  | село Новоселище | 251,10 |
|  |  | - жилая зона | 156,86 |
|  |  | - общественно-деловая зона | 11,52 |
|  |  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 7,55 |
|  |  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 29,34 |
|  |  | - зона рекреационного назначения | 2,07 |
|  |  | - зона сельскохозяйственного использования | 43,76 |
| 6 |  | село Алексеевка | 71,29 |
|  |  | - жилая зона | 50,8 |
|  |  | - общественно-деловая зона | 3,34 |
|  |  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 2,81 |
|  |  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,37 |
|  |  | - зона рекреационного назначения | - |
|  |  | - зона специального назначения | - |
|  |  | - территория сельскохозяйственного использования | 7,97 |
| 7 |  | Село Удобное | 24,04 |
|  |  | - жилая зона | 7,45 |
|  |  | - общественно-деловая зона | 0,66 |
|  |  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | - |
|  |  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,9 |
|  |  | - зона рекреационного назначения | - |
|  |  | - зона сельскохозяйственного использования | 13,03 |
| 8 |  | Жд. Ст. Морозовка | 21,57 |
|  |  | - жилая зона | 0,5 |
|  |  | - общественно-деловая зона | - |
|  |  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | - |
|  |  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,88 |
|  |  | - зона рекреационного назначения | - |
|  |  | - зона сельскохозяйственного использования | 20,19 |
| 9 |  | Село Мельгуновка | 348,59 |
|  |  | - жилая зона | 115,37 |
|  |  | - общественно-деловая зона | 7,34 |
|  |  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 32,46 |
|  |  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 32,46 |
|  |  | - зона рекреационного назначения | 1,3 |
|  |  | - зона сельскохозяйственного использования | 159,66 |

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений

- На расчетный срок генеральным планом принимается существующая граница Камень-Рыболовского сельского поселения.

При разработке генерального плана площади и границы земель по категориям на территории Камень-Рыболовского  сельского поселения определены графически с учетом данных кадастрового учета земель, материалов проекта распределения земель.

Таблица 45

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе Камень-Рыболовского  сельского поселения

| № п/п | Категории земель | Фактическая площадь, га по материалам проекта | Изменение площадей по категориям, га | Проектируемая площадь, га* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 58165,3 | - 578,8 | 57585,97 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 3160,2 | 632 | 3792,19 |
| 2.1 | С. Камень-Рыболов | 1193,5 | 305,8 | 1897,0* |
|  | жд. ст. Камень-Рыболов | 397,7 |  |  |
| 2.2 | С. Астраханка | 675,3 | 99,4 | 774,7* |
| 2.3 | С. Владимиро-Петровка | 145,6 | 77,2 | 222,8* |
| 2.4 | С. Пархоменко | 101,3 | 80,2 | 181,5* |
| 2.5 | С. Новоселище | 184.0 | +67,1 | 251,1 |
| 2.6 | С. Алексеевка | 68,7 | +2,6 | 71, 3 |
| 2.7 | С. Мельгуновка | 348,6 | - | 348,6 |
| 2.8 | С. Удобное | 24,0 | - | 24,0 |
| 2.9 | Ж.д ст. Морозовка | 21,5 | - | 21,5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 843,2 | -59,8 | 783,4 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 37,9 | +6,6 | 44,5 |
| 5 | Земли лесного фонда | 200,6 |  | 200,6 |
| 6 | Земли запаса | 661,5 |  | 661,5 |
| 7 | Земли водного фонда | 285,0 |  | 285,0 |
|  | Итого по сельскому поселению | 63353,7 |  | 63353,7 |

* – площади подлежат уточнению и межеванию

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Планируемые границы земель населенных пунктов были нанесены по данным, полученным в результате обработки информации, предоставленной Приморской АГП и уточнены в ходе выполнения работ над проектом.

Площадь земель населенных пунктов составит:

С. Камень-Рыболов- 1193,5 га;

Жд. ст. Камень-Рыболов - 397,7 га;

С. Астраханка -774,4га;

С. Владимиро-Петровка - 222,8га;

С. Пархоменко - 181,5га.

С. Новоселище - 251,1га;

С. Алексеевка -71, 3 га;

С. Мельгуновка - 348,6га;

С. Удобное- 24,0 га;

Ж.д ст. Морозовка - 21,5 га.

Предложения по изменению границ земель промышленности

– перевод из земель промышленности в земли населенного пункта (территория аэропорта) –74,0га в с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 2,46 га (для размещения свалки твердых бытовых отходов, скотомогильника в с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов.

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности –2,2 га (под производственные объекты южнее с. Алексеевка);

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения –  1,7 га для размещения  участка компостирования твердых бытовых отходов и скотомогильников;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения –  7,8 га под кладбища.

Предложения по изменению границ земель особо охраняемых территорий и объектов:

- расширение зоны рекреационного назначения на 34,1 га в северной части сельского поселения.

- перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов – 6,6 га.

- 2.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Камень-Рыболовского сельского поселения

- 2.5.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения. Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

С. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов

Существующая численность населения 10052 человека.

На расчетный срок население села увеличится на 5148 человек и достигнет 15200 человек.

1 очередь строительства

- строительство 70-квартирного дома

- строительство 59-квартирного дома ООО «ХАПК Грин Агро»

- реконструкция общежития

- усадебное строительство за счет уплотнения существующих территорий усадебной застройки 750 участков, принятой площадью земельного участка 0,08 – 0,25 га.

Территория проектируемой жилой застройки принята с учетом коэффициента семейности 2,9.

Расчетный срок

Строительство блокированной жилой застройки по типу таунхаус (не более 3 этажей) на северо-востоке населенного пункта в районе бывшего военного городка площадью 45,45 га, принятой площадью земельного участка 0,05 га на 1 квартиру.

С. Астраханка

Существующая численность населения 2383 человека.

На расчетный срок население села увеличится на 517 человек и достигнет 2900 человек.

Территории планируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 2,6 и принятой площадью земельного участка составит 16,68 га.

Для развития жилой зоны в с. Астраханка определены территории на юго-западе населенного пункта вдоль улицы Степная.

С. Владимиро-Петровка

Существующая численность населения 1403 человека.

На расчетный срок население села уменьшится на 3 человека и достигнет 1400 человек.

Территории планируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 3 и принятой площадью земельного участка составит 7,8 га.

Усадебное строительство за счет уплотнения существующих территорий усадебной застройки 60 участков, принятой площадью земельного участка 0,1-0,25 га и строительства нового жилья вдоль главной ул. Молодежная.

С. Пархоменко

Существующая численность населения 253 человек.

На расчетный срок население села увеличится на 27 человек  и достигнет 280 человек.

Территории планируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 3 и принятой площадью земельного участка составит 3,6 га.

Усадебное строительство за счет уплотнения существующих территорий усадебной застройки 30 участков, принятой площадью земельного участка 0,1-0,25 га.

Село Новоселище

Существующая численность населения 752 человека.

На расчетный срок население села увеличится на 298 человек и достигнет 1050 человек.

Территории проектируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 3  и принятой проектом площадью земельного участка (с учетом скотопрогонов – 0,1-0,5га) составит 36,74 га.

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока 1,84 га.

Коэффициент семейности принят 3 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Новоселище определены территории на северо-западе от существующей границы села.

Село Мельгуновка

Существующая численность населения 742 человека.

На расчетный срок население села увеличится на 308 человек  и достигнет 1050 человек.

Территории проектируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 3 и принятой проектом площадью земельного участка (с учетом скотопрогонов – 0,1-0,5га) составит 32,6 га.

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока 0,91 га.

Коэффициент семейности принят 3 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Мельгуновка определены территории на западе и на свободных территориях в границах жилой зоны.

Село Алексеевка

Существующая численность населения 163 человека.

На расчетный срок население села увеличится на 187 человек и достигнет 350 человек.

Территории проектируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 2,8 и принятой проектом площадью земельного участка (с учетом скотопрогонов – 0,1-0,5га) составит 7 га.

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока 2,17 га.

Коэффициент семейности принят 2,8 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Алексеевка определены территории на севере и на свободных территориях в границах жилой зоны.

Таблица 46

Объемы жилищного строительства Камень-Рыболовского сельского поселения

| Показатели | Единицы измерения | На 01.01.2018 г. | На расчетный срок – 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов |  |  |  |
| Население | Чел. | 10052 | 15200 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 3966 | 5716 |
| Жилищный фонд | м2 | 166424 | 355424 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 16,5 | 36 |
| Село Астраханка |  |  |  |
| Население | Чел. | 2383 | 2900 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 985 | 1130 |
| Жилищный фонд | м2 | 41864,26 | 55508,26 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 17,8 | 36 |
| Село Владимиро-Петровка |  |  |  |
| Население | Чел. | 1403 | 1400 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 270 | 330 |
| Жилищный фонд | м2 | 16553,18 | 23357,18 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 11,8 | 36 |
| Село Пархоменко |  |  |  |
| Население | Чел. | 253 | 280 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 63 | 75 |
| Жилищный фонд | м2 | 3589,8 | 4921,8 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 14,1 | 36 |
| Село Новоселище |  |  |  |
| Население | Чел. | 752 | 1050 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 190 | 250 |
| Жилищный фонд | м2 | 19652,9 | 31500 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 26,1 | 30 |
| Село Мельгуновка |  |  |  |
| Население | Чел. | 742 | 1050 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 297 | 347 |
| Жилищный фонд | м2 | 18679,6 | 31500 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 25,2 | 30 |
| Село Алексеевка |  |  |  |
| Население | Чел. | 163 | 350 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 95 | 125 |
| Жилищный фонд | м2 | 5508 | 10500 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 33,8 | 30 |
| Село Удобное |  |  |  |
| Население | Чел. | 27 | 45 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 24 | 30 |
| Жилищный фонд | м2 | 1852 | 2242 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 68,5 | 49,8 |
| Жд. Ст. Морозовка |  |  |  |
| Население | Чел. | 3 | 3 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 1 | 1 |
| Жилищный фонд | м2 | 80 | 90 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 26,6 | 30 |

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.5.2 Объекты социального назначения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Региональных Нормативов градостроительного проектирования Приморского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 47.

Таблица 47

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  |  |  |  | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая |  | Требуемая на расчетный срок | Принято к строительству |  |  |
| Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | 1 место | 1000 |  | 1145 | 145 |  | По заданию на проектирование |
| 2 | Детский сад | 1 место | 220 |  | 1550 | 1330 |  | 4,6 га |
| 3 | Специализированные детские учреждения | 1 место | 120 |  | 114 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Пос/смену | 20 |  | 275 | 1 объект |  | 0,3 га |
| 5 | Аптека | объект | 3 |  |  | - |  | По заданию на проектирование |
| 6 | Стационары | коек | 230 |  | 130 | - |  | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Библиотека | тыс. ед. хранения/ читат. место | 53997/ |  | 60000/30 | 6003ед |  | По заданию на проектирование |
| 8 | Дом культуры | 1 место | 550 |  | 760 | 210 |  | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивно-тренажерный зал | м² площади пола |  |  | 1519,2 |  |  | По заданию на проектирование |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,93 |  | 3 | 1,07 |  | 1 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 721 |  | 607 | - |  | По заданию на проектирование |
| 12 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 6435,4 |  | 4557,6 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | н/д |  | 30 |  |  | 0,4 га |
| 14 | Бани | 1 место | - |  | 100 | 50 |  | 0,2–0,4 га на объект |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль |  |  |  | - |  | По заданию на проектирование |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | га | 10,8 |  | 3,6 | - |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения связи | объект | 1 |  | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 18 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект | н/д |  |  | - |  | По заданию на проектирование |
| 19 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | 2 |  | - |  |  | По заданию на проектирование |
| Культовый объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Часовня | 1 объект | 1 |  | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Астраханка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 1 место | 536 |  | 380 | - |  | - |
| 2 | Детский сад | 1 место | - |  | 260 | 260 |  | 0,9 га |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | - |  | 1 | 1 |  | По заданию на проектирование |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сельский клуб | 1 место | - |  | 146 | 146 |  | По заданию на проектирование |
| 6 | Библиотека | тыс. ед. хранения/ читат. место | 9533/ |  | 12000/ 6 | 2467/ |  | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,2 |  | 0,6 | 0,4 |  | 0,4 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 335 |  | 117 | - |  | По заданию на проектирование |
| 9 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 817,8 |  | 876 | 58,2 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место |  |  | 6 |  |  | Встроенный |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделения связи | объект | 1 |  | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| 12 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | н/д |  |  | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 110 |  | 110 | - |  | - |
| 2 | Начальная школа | 1 место | 320 |  | 160 | - |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | объект | 1 |  | 1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м² общ. площади | 250 |  | 72 | - |  | По заданию на проектирование |
| 5 | Библиотека | тыс. ед. хранения/ читат. место | 7990/ |  | 5736/3 | - |  | - |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - |  | 0,3 | 0,3 |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 241 |  | 430,2 | 189,2 |  | встроенное |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - |  | 57 | 60 |  | встроенное |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,3 |  | 0,34 | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Пархоменко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 1 место | - |  | 25 | 25 |  | встроенное |
| 2 | Начальная школа | 1 место | - |  | 35 | 35 |  | встроенное |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | объект | - |  | 1 | 1 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м² общ. площади | 50 |  | 14 | - |  | По заданию на проектирование |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - |  | 0,05 | 0,05 |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 62 |  | 83,7 | 21,7 |  | встроенное |
| 7 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - |  | 11 | 10 |  | встроенное |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,7 |  | 0,1 | - |  | По заданию на проектирование |
| Село Новоселище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | 1 место | 135 | 120 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 2 | Детский сад-ясли | 1 место | 110 | 50 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |  |  |  | - |
| 4 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | - | 1 |  |  | 1 | 0,1 га |
| 5 | Аптека | объект | - | 1 |  |  | 1 | Встроенный |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Библиотека | ед. хранения | 5091 | 4200 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 7 | Дом культуры | 1 место | 235 | 84 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивно зал | м² площади пола | 484,5 | 105 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,06 | 0,2 |  |  | 0,14 | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место |  | 42 |  |  |  |  |
| 11 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 426,4 | 315 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 |  |  | 3 | Встроенное |
| 13 | Бани | 1 место | - | 5 |  |  | 5 | 0,2–0,4 га на объект |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,5 |  |  |  | 3,3 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | 1 | 1 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 17 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Село Мельгуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | 1 место | 150 | 115 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 2 | Детский сад | 1 место | 70 | 50 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сельский клуб | 1 место | 100 | 84 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,04 | 0,2 |  |  | 0,16 | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 100 | 42 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 7 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 256 | 315 |  |  | 59 | Встроенный |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 3 |  |  | 3 | Встроенный |
| 9 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | - | 1 |  |  | 1 | 0,5–2 га на объект |
| 10 | Кладбище традиционного захоронения | га | 2,1 |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 11 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 |  |  | 1 | Встроенный |
| 12 | Бани | мест | - | 5 |  |  | 5 | 0,2–0,4 га на объект |
| Село Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 1 место | - | 2 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 2 | Начальная школа | 1 место | - | 5 |  |  | 5 | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СДК | мест | 84 | 28 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,06 |  |  | 0,06 | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 36 | 10,5 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| 7 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 14 |  |  | 15 | 0,2 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кладбище традиционного захоронения | га |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 9 | Бани | мест | - | 2 |  |  | 5 | 0,2–0,4 га на объект |
| Село Удобное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | - | 1 |  |  | 1 | 0,2–0,4 га на объект |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сельский клуб | 1 место | - |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - |  |  |  |  | 0,2 |
| 4 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | - |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кладбище традиционного захоронения | га |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Жд. ст. Морозовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | - | 1 |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сельский клуб | 1 место |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 4 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | - |  |  |  |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,48 | 0,05 |  |  | - | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отделения связи | объект | - |  |  |  |  | По заданию на проектирование |

Перечень объектов, принятых к строительству и подлежащих реконструкции

Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов

Принято к строительству:

– 3 детских сада общей вместимостью 450 мест;

–Вет. аптека;

– КРЦ вместимостью 100 мест;

– Торговый рынок 0,54 га;

– Плоскостные спортивные сооружения 1 га

– Лыжная база 3,7 га;

– Стрелковый клуб 3 га;

– Баня на 50 мест;

– Торговый рынок 0,5 га.

Реконструкции подлежат:

– амбулаторно-поликлиническое учреждение.

Село Астраханка

Принято к строительству:

–детский сад вместимостью 100 мест.

Село Владимиро-Петровка

Принято к строительству:

– магазин торговой площадью 189,2 м2;

–предприятие общественного питания 60 мест;

– стадион 0,3 га.

Реконструкции подлежат:

– здание бани на 20 мест.

Село Пархоменко

Принято к строительству:

– малокомплектное дошкольное учреждение на 25 мест с начальной школой на 35 мест;

–предприятие общественного питания 10 мест;

– магазин торговой площадью 21,7 м2.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено: территории:

– с. Камень-Рыболов – 11,66 га территории;

– с. Астраханка – 1,5 га территории;

– с. Владимиро-Петровка – 3,58 га территории;

– с. Пархоменко– 1,61 га территории.

Село Новоселище

Принято к строительству:

– выдвижной пункт скорой медицинской помощи с встроенным аптечным пунктом;

– баня на 5 мест;

– предприятие бытового обслуживания на 3 места.

Реконструкции подлежат:

– здание школы.

Село Мельгуновка

Принято к строительству:

– здание общественного центра, в составе: предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места, магазин продовольственных товаров 59 м², отделение сберегательного банка;

– баня на 5 мест;

– пожарное депо на 1 автомобиль, на территории производственной зоны;

Реконструкции подлежат:

– здание школы.

Село Алексеевка

Принято к строительству:

– предприятие общественного питания на 15 мест;

– баня на 5 мест.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено: территории:

– с. Новоселище – 3,7 га территории;

– с. Мельгуновка –2,94 га территории;

– с. Алексеевка – 2,56 гатерритории;

– с. Удобное –   0,66 га территории;

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.5.3 Производственная сфера

Состав производственной базы сельского поселения представлен в таблице 48.

Таблица 48

Состав производственной базы сельского поселения

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Назначение, мощность объекта, ед. изм. | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, с. Астраханка |  |  |  |
| Карьер | Село Камень-Рыболов | Глина, песок | 100 |
| ДРСП | Село Камень-Рыболов |  |  |
| Пилорама | Село Камень-Рыболов |  | 100 |
| Склады | Село Камень-Рыболов | техника | 50 |
| ООО «Сроуд Агро» | Село Камень-Рыболов | контора | - |
| ОАО «ПРИМОРАВТОТРАНС» | Село Камень-Рыболов | Ханкайское АТП | 100 |
| ОАО «Примнефтепродукт» | Село Камень-Рыболов | Склад ГСМ | 100 |
| Склад, цех «Агродесун» | Село Камень-Рыболов | зерно | 50 |
| МТФ | Село Астраханка |  | 100 |
| Животноводческий комплекс | Село Астраханка | 100 голов | 100 |
| Открытый склад | Село Астраханка | уголь | 500 |
| Ферма КРС «Бахонаев» | 260м на юго-восток от жилой зоны |  | 100 |
| Мех. ток | Село Астраханка | недействующий | - |
| ООО «Ханкайский Райзоготкооппром» | Село Камень-Рыболов | склады не действуют | - |
| Склады | Село Камень-Рыболов | Хранение овощных культур | 50 |
| Кирпичный завод | Село Камень-Рыболов | недействующий | - |
| Засолочный цех | Село Камень-Рыболов |  | 50 |
| Сх. Производство | Село Камень-Рыболов | переработка зерна | 50 |
| Складская зона | Село Камень-Рыболов | топливо | 100 |
| Районное топливное предприятие | Село Камень-Рыболов | Склад угля | 500 |
| ООО «Рыбозавод Ханкайский» | Село Астраханка |  | 300 |
| Хлеб. завод | Село Камень-Рыболов | недействующий | - |
| Асфальто-бетонный завод | Село Камень-Рыболов | Действует сезонно | 500 |
| с. Владимиро-Петровка |  |  |  |
| Технический участок | В 30 м на юго-восток от жилой застройки | техника | 100 |
| «ООО Владимиро-Петровское» | В 20 м на юго-восток от жилой застройки |  | 100 |
| с. Пархоменко |  |  |  |
| Коровник («Бахонаев») | Село Пархоменко |  | 100 |
| Карьер | В140 м на востоке от жилой застройки | законсервирован | 100 |
| МТФ №2 | с. Новоселище | Сельскохозяйственное производство | - |
| Мех. мастерские «Грин Агро» | с. Новоселище | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Зерноток «Грин Агро» | с. Новоселище | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| МТФ №1 | На севере с. Новоселище | Сельскохозяйственное производство | - |
| Молочный завод | с. Алексеевка | Сельскохозяйственное производство | - |
| Склад | с. Алексеевка | Сельскохозяйственное производство | - |
| Ремонтные мастерские | с. Алексеевка | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Зерноток «Грин Агро» | с. Алексеевка | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Склад ГСМ | с. Алексеевка | АЗС на 2 колонки | 50 |
| Карьер | На севере с. Алексеевка |  | 100 |
| МТФ | На востоке с. Алексеевка | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Ферма | На востоке с. Алексеевка | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Склад | с. Мельгуновка | Сельскохозяйственное производство | 50 |
| Нефтебаза | с. Мельгуновка | Склад ГСМ | 100 |
| Ферма | с. Мельгуновка | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Мех. ток | с. Мельгуновка | Сельскохозяйственное производство | 100 |
| Объекты производственной зоны «Агродесун» | с. Мельгуновка |  |  |
| ООО «Рисовоз», ООО «Альянс», ООО «Виктория», ООО «Грин Агро» | с. Мельгуновка | Сельскохозяйственное производство | 100 |

Существующие производственные объекты имеют II - VI класс опасности с санитарно-защитной зоной 50 -500 м. Часть из них размещена с нарушением нормативных требований.

Таблица 49

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, с. Астраханка |  |  |  |
| 1 | Карьер | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Рабочая -секционная застройка по ул. Трактовая (3 дома), 1 дом по ул. Беговая; Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, отделяющих территорию карьера от жилой застройки, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 2 | Кирпичный завод | Класс III СЗЗ – 300 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Рабочая, ул. Беговая. Предлагается реконструкция объекта, организация зеленных насаждений специального назначения, отделяющих территорию завода от жилой застройки, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 3 | ОАО "Приморнефтепродукт" | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Демитрова Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 4 | ООО "Рыбозавод Ханкайский" | Класс III СЗЗ – 300 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Набережная, ул. Юбилейная, ул. Решетникова, пер. Озерный; - рекреационный объект; - санаторий; - водоохранная и пребрежно-защитная зона озера Ханка Предлагается: Выполнить проект СЗЗ от производства; Уменьшение СЗЗ за счет внедрения новых технологий, систем очистки; Вынос рекреационного объекта, попадающего в СЗЗ указанного предприятия в соответствии с действующим законодательством; Вынос объектов кап. строительства из береговой полосы в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ с уменьшением территории предприятия со стороны водного объекта. Рекомендуется не развивать данное производство на существующей территории, предусмотреть новую площадку для дальнейшего развития указанного предприятия |
| 5 | Асфальто-бетонный завод | Класс II СЗЗ – 500 м | Завод действует сезонно, только в теплое время года, в СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Мира, ул. Садовая, ул. Озерная, ул. Демитрова, ул. 50 ВЛКСМ Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, оделяющих территории жилой застройки от территории указанного производства; Рекомендуется не развивать данное производство на существующей территории, предусмотреть новую площадку для дальнейшего развития указанного производства |
| 6 | Открытый склад угля | Класс II СЗЗ – 500 м | В связи, с переходом на газ в будущем, поскольку он имеет ряд преимуществ перед другими видами топлива, необходимость в площадках хранения угля отпадет. |
| Село Владимиро-Петровка |  |  |  |
| 1 | Технический участок | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Лазо. Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 2 | «ООО Владимиро-Петровское» | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Лазо. Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |

Таблица 50

Состав производственной базы сельского поселения на расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов |  |  |
| 1 | Карьер | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 2 | ДРСП | - |
| 3 | Склады техники | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 4 | ОАО «ПРИМОРАВТОТРАНС» | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 5 | ОАО «Примнефтепродукт» | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 6 | Склад, цех «Агродесун» | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 7 | Склады (хранение овощных культур) | Класс V СЗЗ –50 м |
| 8 | Кирпичный завод | Класс III СЗЗ – 300 м |
| 9 | Засолочный цех | Класс V СЗЗ –50 м |
| 10 | Сх. Производства (переработка зерна) | Класс V СЗЗ –50 м |
| 11 | Склад топлива | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 12 | РАЙ-ТОП (склад угля) | Класс II СЗЗ – 500 м |
| 13 | Асфальто-бетонный завод | Класс II СЗЗ – 500 м |
| 14 | Объекты сельскохозяйственного назначения не выше IV класса опасности | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 15 | Производственные и коммунально-складские объекты V класса опасности | Класс V СЗЗ –50 м |
| 16 | Производственные и коммунально-складские объекты IV-V класса опасности | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| Село Астраханка |  |  |
| 1 | МТФ | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 2 | Животноводческий комплекс | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 3 | Открытый склад угля | Класс II СЗЗ – 500 м |
| 4 | Ферма КРС «Бахонаев» | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 5 | ООО «Рыбозавод Ханкайский» | Класс III СЗЗ – 300 м |
| 6 | Объекты сельскохозяйственного назначения не выше V класса опасности | Класс V СЗЗ –50 м |
| 7 | Объекты сельскохозяйственного назначения не выше IV класса опасности | Класс IV-V СЗЗ –100-50 м |
| 8 | Пищевое производство | Класс V СЗЗ –50 м |
| 9 | Пилорама | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| Село Владимиро-Петровка |  |  |
| 1 | Технический участок | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 2 | «ООО Владимиро-Петровское» | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| Село Пархоменко |  |  |
| 1 | Коровник | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 2 | Карьер | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| с. Новоселище, с. Алексеевка, с. Мельгуновка |  |  |
| 1 | МТФ №2, с. Новоселище | IV класс опасности 100 м |
| 2 | Мех. мастерские «Грин Агро», с. Новоселище | IV класс опасности 100 м |
| 3 | Зерноток «Грин Агро», с. Новоселище | IV класс опасности 100 м |
| 4 | Ремонтные мастерские, с. Алексеевка | IV класс опасности 100 м |
| 5 | Зерноток «Грин Агро», с. Алексеевка | IV класс опасности 100 м |
| 6 | Склад ГСМ, с. Алексеевка | V класс опасности 50 м |
| 7 | Карьер, на севере с. Алексеевка | IV класс опасности 100 м |
| 8 | МТФ, на востоке с. Алексеевка | IV класс опасности 100 м |
| 9 | Ферма, на востоке с. Алексеевка | IV класс опасности 100 м |
| 10 | Склад, с. Мельгуновка | V класс опасности 50 м |
| 11 | Нефтебаза, с. Мельгуновка | IV класс опасности 100 м |
| 12 | Ферма, с. Мельгуновка | IV класс опасности 100 м |
| 13 | Мех. ток, с. Мельгуновка | IV класс опасности 100 м |
| 14 | Объекты производственной зоны «Агродесун», с. Мельгуновка |  |
| 15 | ООО «Рисовоз», ООО «Альянс», ООО «Виктория», ООО «Грин Агро» | IV класс опасности 100 м |
| 16 | Производственные и коммунально-складские объекты, на юге в 200 м от границы с. Алексеевка | V-IV класс опасности 50-100 м |
| 17 | Территории объектов производственной зоны в 180 м от жилой застройки с. Новоселище | V-IV класс опасности 50-100 м |
| 18 | Территория размещения объектов производственного назначения не выше V класса опасности с. Мельгуновка | V класс опасности 50 м |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– вынос части производственных объектов, расположенных с нарушением нормативных требований по мере амортизационного износа на предусмотренные генеральным планом территории;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана с учетом возможностей территории предусмотрены территории:

В с. Камень-Рыболов – 76,3 га;

с. Астраханка – 26,62 га;

с. Владимиро-Петровка – 1,5 га;

с. Пархоменко – 2,13 га.

с. Алексеевка – 2,2 га;

с. Новоселище – 2,6 га;

с. Мельгуновка – 2 га.

На территории сельского поселения приоритетными направлениями  развития производственной сферы является растениеводство и животноводство. Для улучшения сложившейся ситуации в сельском хозяйстве необходимо проведение работ по строительству животноводческих комплексов, активное участие в реализации федеральных программ «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы».

Наряду с существующими направлениями в растениеводстве рекомендуется закладка плодовых, ягодных и кустарниковых насаждений с использованием нового элитного посевного и посадочного материала возрождение бахчевого хозяйства и, как следствие, развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Указанные объекты сельскохозяйственного назначения (производственная зона) предлагается разместить на планируемых производственных территориях. При этом необходимо учитывать, что предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон других отраслей промышленности.

В животноводстве рекомендуется отдавать предпочтение разведению племенных пород скота, что может найти отражение в развитии индивидуального предпринимательства.

На территории Камень-Рыболовского СП выделены территории развития объектов сельскохозяйственного назначения:

- строительство животноводческого комплекса на 2 тыс. голов (59 га):

- строительство фермы откорма свиней на 100 голов в районе с. Астраханка;

- пункт переработки сельхозпродуктов 5 тонн в час, с. Пархоменко.

Из предприятий лесной промышленности в райцентре размещается Приозерный лесхоз.

В с. Камень-Рыболов проектом предлагается восстановить работу кирпичного завода, мощностью 9,0 млн. шт. кирпича глиняного обыкновенного в год. Глина и песок поступают из карьера, расположенного вблизи завода.

- 2.5.4 Зона рекреационного назначения

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств: парков, скверов, бульваров и аллей.

В границах населенных пунктов планируется разместить:

Село Камень-Рыболов

– лыжная база по ул. Калинина 3,7 га;

– парк в районе планируемой жилой застройки на северо-западе села 1,2 га;

– сквер по ул. Северная 0,16 га;

– база отдыха по ул. Советская 1,26 га;

– парк 1,1 га по ул. Трактовая;

– стрелковый клуб на юго-западе села 3 га.

Село Астраханка

– база отдыха по ул. Решетникова 6,78 га.

Село Владимиро-Петровка

– сквер по ул. Лазо 0,57 га.

Село Пархоменко

– сквер по ул. Клубная 0,31 га.

село Новоселище

– парк между улицами Школьная и Пролетарская;

– зона отдыха на западе 400 м от границы села.

село Мельгуновка

– сквер в районе памятника общественный центр села;

Согласно СТП Ханкайского района, на территории Камень-Рыболовского СП  выделены территории для развития зон рекреационного назначения круглогодичного действия:

- строительство прудов для рыборазведения 1млн. малька в год (34 га);

- строительство баз отдыха на берегу озера Ханка (35,9 га)

В границах территорий зеленых насаждений общего пользования рекомендуется оборудовать детские площадки и зоны тихого отдыха.

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 51.

Таблица 51

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Населенный пункт | Единица измерения | Обеспеченность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Планируемая |
| Село Камень-Рыболов | м2/чел | 4,7 | 12 | 10,75 |
|  | га | 7,2 | 18,24 | 16,34 |
| Село Астраханка | м2/чел | 15,8 | 12 | 39,89 |
|  | га | 4,6 | 3,48 | 11,57 |
| Село Владимиро-Петровка | м2/чел | - | 12 | 4 |
|  | га | - | 1,68 | 0,57 |
| Село Пархоменко | м2/чел | - | 12 | 12 |
|  | га | - | 0,3 | 0,3 |
| с. Новоселище | м2/чел | - | 12 | 19,7 |
|  | га | - | 1,26 | 2,07 |
| с. Мельгуновка | м2/чел | - | 12 | 12,3 |
|  | га | 0,45 | 1,26 | 1,3 |

*- минимальная норма на человека составляет 12 м² согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89*

Запланирована зона отдыха в районе водохранилища.(6,6 га) к западу от с. Новоселище.

Развитие рекреационной зоны помимо обеспечения населения местами полноценного отдыха призвано решать задачу сохранения и восстановления природных ресурсов.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Внешний и общественный пассажирский транспорт

Согласно классификации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги подразделяются, в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Внутренние и внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются посредством автомобильного транспорта. Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах сельского поселения представлена сетью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, протяженностью 95,88  км.

По территории сельского поселения проходит однопутная железнодорожная линия Новокачалинская, которая на станции Сибирцево примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали. Линия не электрифицирована, перевозочный процесс обеспечивается тепловозами. В пределах сельского поселения расположены 1 железнодорожная станция Камень-Рыболов. В 2004-2005 годах на этой станции был выполнен капитальный ремонт железнодорожого вокзала. Все железнодорожные пути находятся в удовлетворительном состоянии. В пределах сельского поселения расположена железнодорожная станция Морозовка. На сегодняшний день железнодорожная станция не действует

Для увеличения комфортности ожидания пассажирами автомобильного транспорта проектом предлагается на остановочных пунктах строительство теплых павильонов для пребывания пассажиров.

В соответствии со схемой территориального планирования Приморского края утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па (в редакции от 03.04.2017 № 105-па) предусматривается:

- реконструкция на расчетный срок автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево – Жариково – Комиссарово;

-  реконструкция и капитальный ремонт на расчетный срок автомобильных дорог Михайловка – Турий Рог – Алексеевка и Михайловка – Турий Рог – Мельгуновка;

- мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения общего пользования до населенных пунктов, искусственных сооружений на них;

- в целях развития авиационной транспортной инфраструктуры для обеспечения пассажирских воздушных перевозок планируется на первую очередь мероприятия по реконструкции посадочной площадки «Камень Рыболов).

Улично-дорожная сеть

Проектом предусмотрена рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединяет функциональные зоны населенного пункта и повышает уровень благоустройства жилой застройки, обеспечив население удобными и безопасными пешеходными и транспортными связями.

При планировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся планировочная структура и направление перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1) поселковая дорога;

- 2) главная улица;

- 3) основная;

- 4) второстепенная;

- 5) проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 52.

Таблица 52

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги |  |  | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов |  |  |  |  |
| Ул. Беговая | Главная улица |  |  | 2,4 |
| Ул. Некрасова | Главная улица |  |  | 1,2 |
| Ул. 50 лет ВЛКСМ | Главная улица |  |  | 1,7 |
| Ул. Решетникова | Главная улица |  |  | 1,8 |
| Ул. Трактовая | Главная улица |  |  | 4,8 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 11,9 |
| Ул. Арсеньева | Основная улица |  |  | 0,33 |
| Ул. Больничная | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Ул. Вокзальная | Основная улица |  |  | 1 |
| Ул. Димитрова | Основная улица |  |  | 3,8 |
| Ул. 2-я Димитрова | Основная улица |  |  | 0,8 |
| Ул. Дзержинского | Основная улица |  |  | 0,6 |
| Ул. Жукова | Основная улица |  |  | 1,2 |
| Ул. Железнодорожная | Основная улица |  |  | 1,2 |
| Ул. Зеленая | Основная улица |  |  | 1 |
| Ул. Калинина | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Ул. Кирова | Основная улица |  |  | 0,8 |
| Ул. Красноармейская | Основная улица |  |  | 0,56 |
| Ул. Каменка | Основная улица |  |  | 1 |
| Ул. Клубная | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Ул. Кирпичная | Основная улица |  |  | 1,2 |
| Ул. Лебедева | Основная улица |  |  | 0,3 |
| Ул. Лермонтова | Основная улица |  |  | 0,5 |
| Ул. Ленина | Основная улица |  |  | 0,5 |
| Ул. Лесная | Основная улица |  |  | 0,16 |
| Ул. Лазо | Основная улица |  |  | 1,4 |
| Ул. Михайловская | Основная улица |  |  | 0,35 |
| Ул. Милицейская | Основная улица |  |  | 1,2 |
| Ул. Мелиоративная | Основная улица |  |  | 1,3 |
| Ул. Мира | Основная улица |  |  | 2,5 |
| Ул. Мичурина | Основная улица |  |  | 1,6 |
| Ул. Новая | Основная улица |  |  | 1,7 |
| Ул. Озерная | Основная улица |  |  | 0,4 |
| Ул. Октябрьская | Основная улица |  |  | 0,5 |
| Ул. Партизанская | Основная улица |  |  | 0,44 |
| Ул. Проточная | Основная улица |  |  | 0,6 |
| Ул. Почтовая | Основная улица |  |  | 0,44 |
| Ул. Подстанционная | Основная улица |  |  | 0,4 |
| Ул. Пионерская | Основная улица |  |  | 0,45 |
| Ул. Рабочая | Основная улица |  |  | 0,8 |
| Ул. Советская | Основная улица |  |  | 1,6 |
| Ул. Садовая | Основная улица |  |  | 2,2 |
| Ул. Северная | Основная улица |  |  | 0,75 |
| Ул. Школьная | Основная улица |  |  | 1,6 |
| Ул. 60 лет СССР | Основная улица |  |  | 0,3 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 36,98 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 48,88 |
| Село Астраханка |  |  |  |  |
| Ул. Первомайская | Главная улица |  |  | 1,8 |
| Ул. Решетникова | Главная улица |  |  | 2,8 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 4,6 |
| Ул. Б. Хмельницкого | Основная улица |  |  | 1 |
| Ул. Блюхера | Основная улица |  |  | 0,6 |
| Ул. Березюка | Основная улица |  |  | 1 |
| Ул. Горная | Основная улица |  |  | 1,3 |
| Ул. Горького | Основная улица |  |  | 0,7 |
| Ул. Донецкая | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Ул. Комарова | Основная улица |  |  | 0,7 |
| Ул. Комсомольская | Основная улица |  |  | 0,7 |
| Ул. Луговая | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Ул. Лузанова | Основная улица |  |  | 1,1 |
| Ул. Набережная | Основная улица |  |  | 0,3 |
| Ул. Оросительная | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Пер. Озерный | Основная улица |  |  | 0,2 |
| Ул. Парковая | Основная улица |  |  | 2,5 |
| Ул. Панова | Основная улица |  |  | 0,3 |
| Ул. Суханова | Основная улица |  |  | 0,3 |
| Ул. Степная | Основная улица |  |  | 1,3 |
| Ул. Челюскина | Основная улица |  |  | 2,5 |
| Ул. Чехова | Основная улица |  |  | 0,6 |
| Ул. Юбилейная | Основная улица |  |  | 0,4 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 18,2 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 22,8 |
| Село Пархоменко |  |  |  |  |
| Ул. Центральная |  | Главная улица |  | 1,3 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 1,3 |
| Ул. Школьная |  | Основная улица |  | 0,4 |
| Ул. Клубная |  | Основная улица |  | 0,6 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 1 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 2,3 |
| Село Владимиро-Петровка |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная |  |  | Главная улица | 1,3 |
| Ул. Первомайская |  |  | Главная улица | 1 |
| Ул. Горького |  |  | Главная улица | 1,1 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 3,4 |
| Ул. Комсомольская |  |  | Основная улица | 0,3 |
| Ул. Советская |  |  | Основная улица | 0,4 |
| Ул. Ленина |  |  | Основная улица | 0,4 |
| Ул. Лазо |  |  | Основная улица | 0,7 |
| Ул. Гагарина |  |  | Основная улица | 1 |
| Ул. Пушкина |  |  | Основная улица | 8,8 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 11,6 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 15 |
| Село Новоселище |  |  |  |  |
| Ул. Пролетарская | Главная улица |  |  | 1,9 |
| Ул. Школьная | Главная улица |  |  | 1,5 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 3,4 |
| Ул. Комсомольская | Основная улица |  |  | 2,6 |
| Ул. Молодежная | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Ул. Орловская | Основная улица |  |  | 0,6 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 4,1 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 7,5 |
| Село Алексеевка |  |  |  |  |
| Ул. Центральная | Главная улица |  |  | 1,5 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 1,5 |
| Ул. Школьная | Основная улица |  |  | 0,9 |
| Пер. Школьный | Основная улица |  |  | 0,2 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 1,1 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 2,6 |
| Село Мельгуновка |  |  |  |  |
| Ул. Ленинская | Главная улица |  |  | 2,8 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |  | 2,8 |
| Ул. Луговая | Основная улица |  |  | 0,4 |
| Ул. Молодежная | Основная улица |  |  | 0,8 |
| Ул. Гагарина | Основная улица |  |  | 0,2 |
| Ул. Горького | Основная улица |  |  | 1,1 |
| Ул. Космонавтов | Основная улица |  |  | 1,1 |
| Ул. Октябрьская |  |  |  | 0,4 |
| Ул. Первомайская |  |  |  | 0,6 |
| Общая протяженность основных улиц: |  |  |  | 4,6 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  | 7,4 |

В проекте предусмотрены направления развития улично-дорожной сети на расчетный срок.

Проектом предлагается:

Село Камень-Рыболов

– развитие улично-дорожной сети в северном и северо-западном направлениях.

Село Астраханка

– развитие улиц в районе планируемой жилой застройки в юго-западном направлении.

Село Владимиро-Петровка

– упорядочение существующей улично-дорожной сети на западе и северо-востоке.

Село Пархоменко

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

Село Новоселище

– развитие улично-дорожной сети в районе планируемой жилой застройки в северо-западном направлении.

Село Мельгуновка

– развитие улиц в районе планируемой жилой застройки в юго-западном направлении.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. Они осуществляют связь жилых территорий с зонами общественно-делового и рекреационного назначения, а также местами приложения труда.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 15 м до 40 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 3), что соответствует минимальному пределу, определенному градостроительными нормами.

Рис. 3. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 11 м до 25 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м (рис. 4). При существующей постоянной ширине основной улицы более 20 м принимаем по факту.

Рис. 4. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 5).

Рис.5. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в таблице 53.

Таблица 53

Показатели планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов |  |
| Главные улицы | 11,9 |
| Основные улицы | 36,98 |
| Второстепенные улицы | 7 |
| Проезды | 1,4 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 57,28 |
| Село Астраханка |  |
| Главные улицы | 4,6 |
| Основные улицы | 18,2 |
| Второстепенные улицы | 1,4 |
| Проезды | 1 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 25,2 |
| Село Владимиро-Петровка |  |
| Главные улицы | 3,4 |
| Основные улицы | 11,6 |
| Второстепенные улицы | 0,6 |
| Проезды | 0,9 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 16,5 |
| Село Пархоменко |  |
| Главные улицы | 1,3 |
| Основные улицы | 1 |
| Второстепенные улицы | 0,5 |
| Проезды | 0,18 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,98 |
| Село Новоселище |  |
| Главные улицы | 3,4 |
| Основные улицы | 4,1 |
| Второстепенные улицы, проезды | 14,79 |
| Протяженность улично-дорожной сети: | 22,29 |
| Село Алексеевка |  |
| Главные улицы | 1,5 |
| Основные улицы | 1,1 |
| Второстепенные улицы, проезды | 3,1 |
| Протяженность улично-дорожной сети: | 5,7 |
| Село Мельгуновка |  |
| Главные улицы | 2,8 |
| Основные улицы | 4,6 |
| Второстепенные улицы, проезды | 22,1 |
| Протяженность улично-дорожной сети: | 29,5 |
| Жд. ст. Морозовка |  |
| Второстепенные улицы, проезды | 0,8 |
| Протяженность улично-дорожной сети: | 0,8 |
| Село Удобное |  |
| Второстепенные улицы, проезды | 2,6 |
| Протяженность улично-дорожной сети: | 2,6 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

– строительство отдельно стоящих отапливаемых павильонов временного пребывания пассажиров в системе автомобильных перевозок внешнего транспорта (на территории всех населенных пунктов сельского поселения);

Общая протяженность планируемых дорог и подъездов, на территории сельского поселения составит  16 км.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации на расчетный период согласно Нормативов градостроительного проектирования

при норме на 1000 жителей:

- индивидуальных легковых автомобилей – 450 ед.,

по сельскому поселению составит:

– легковых индивидуальных автомобилей –10016 единиц (с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов –6840 единицы, с. Астраханка – 1305 единицы, с. Владимиро-Петровка – 630 единиц, с. Пархоменко –126  единиц, с. Новоселище  – 472, с. Алексеевка– 157 , с. Мельгуновка – 472, с. Удобное – 14 единиц);

На территории Камень-Рыболовского сельского поселения расположены 4 АЗС, запланирована  АЗС с. Алексеевка, а так же имеется  4 СТО, на расчетный период данных объектов обслуживания транспорта достаточно.

Временное хранение индивидуального автотранспорта

Размещение автопарковок для легковых автомобилей предусмотрено в общественно-деловой, жилой, производственной и рекреационной зонах.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в кооперативных гаражах и на приусадебных участках.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.7 Инженерная инфраструктура

- 2.7.1 Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов генерального плана Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского района Приморского края в границах с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко, с.Новоселище, с.Мельгуновка, с.Алексеевка, с.Удобное, ж/д ст.Морозовка на расчетный период до 2038 года произведен на основании:

-   технического задания на проектирование;

- карты генерального плана Камень-Рыболовского сельского поселения (с.Камень-Рыболов, ж/д станция Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко) с нанесением существующих инженерных сетей и планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы в масштабе М1:5000;

-  характеристики планируемых зданий и сооружений;

- существующей схемы электроснабжения Камень-Рыболовского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Приморского края;

- местных норматив градостроительного проектирования Камень-Рыболовского сельского поселения.

Система электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка и с.Пархоменко от ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" и села Владимиро-Петровка от подстанции ПС-35/10кВ "Владимиро-Петровка", электроснабжения села Новоселище и села Алексеевка от подстанции ПС-35/10кВ "Новоселище"; села Мельгуновка и села Удобное - от подстанции ПС-35/10/6кВ  "Мельгуновка".

Так как подстанция ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" мощностью 2х16МВА работает с перегрузкой и не имеет резерва свободной мощности для технологического подключения потребителей, генеральным планом предлагается провести реконструкцию ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" с заменой одного трансформатора 16МВА на трансформатор мощностью 25МВА. Это покроет сложившийся дефицит свободной мощности и обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией как существующих потребителей, так и планируемых на расчетный период объектов.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Новоселище" и ПС-35/10/6кВ  "Мельгуновка" к планируемым на расчетный период объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" и ПС-35/10кВ  "Владимиро-Петровка" к планируемым на расчетный период объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

Действующие трансформаторные подстанции загружены не на полную мощность, что позволяет подключение к ним новых объектов в зоне существующей застройки, при необходимости следует произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

На расчетный период предусматривается установка 1-й планируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ и 37-ми планируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 400 кВА для подключения объектов перспективной застройки Камень-Рыболовского сельского поселения.

Тип исполнение, месторасположение и номинальную мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко, с.Новоселище, с.Мельгуновка, с.Алексеевка, с.Удобное относятся ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания проектом предусматриваются двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции (проектируемые или действующие), подключенные с разных фидеров, по возможности с разных секций РУ-10кВ ПС-110/35/10кВ. В качестве резервного источника питания возможно также использование дизельных электростанций малой мощности.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

Бо́льшая часть планируемых на расчетный период домовладений приходится на жилой сектор усадебной и блокированной застройки. Планируемые индивидуальные жилые дома будут оборудованы плитами для приготовления пищи на природном газе. Планируемые жилые дома среднеэтажной застройки будут оборудованы электрическими плитами для приготовления пищи.

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина-автомат, музыкальный центр, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, компьютеры и пр.), с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 54

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| - Электроприемники квартиры | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Коэффициент использования нагрузки, Ки | - Число часов использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - для квартир с электрическими плитами |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Плита для приготовления пищи | - 8,5 | - 0,5 | - 365 | - 1551 |
| - Электробытовые машины и приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Итого | - 15,14 |  | - - | - 5802 |
| - для квартир с плитами на природном газе |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Электробытовые машины и приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Итого | - 6,64 | - --- | - --- | - 4251 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает  освещение хозяйственного блока  и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 12-15 кур.

Таблица 55

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| - Электроприемники - ЛПХ | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Число часов их использования в год, - Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| - Освещение хозяйственного блока | - 0,1 | - 548 | - 54,8 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 30 | - 12,0 |
| - Кипятильник | - 0,6 | - 100 | - 60,0 |
| - Итого | - 1,1 | - --- | - 126,8 |

- Удельное расчетное годовое электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит для жилых домов с электрическими плитами 1934 кВт*час в год на одного жителя.

- Удельное расчетное годовое электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит для жилых домов с плитами на природном газе  (с учетом ЛПХ) 1460 кВт*час в год на одного сельского жителя.

Расчет электрических нагрузок.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Камень-Рыболовскому сельскому поселению (с.Камень-Рыболов, ж/д станция Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко, с.Новоселище, с.Мельгуновка, с.Алексеевка, с.Удобное) определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа и блокированной застройки, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,7 для жилых домов с плитами на природном газе.

- Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, по предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

- Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

Для снижения электропотребления и более эффективного использования электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации планируемых объектов применение энергосберегающих технологий: использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности не ниже А; создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями оптимизации энергопотребления; применение инновационных светотехнических технологий (энергосберегающие лампы, светильники на светодиодах, системы "умного освещения") и прочих разработок в сфере электросбережения.

Таблица 56

Удельные (расчетные) электрические нагрузки планируемых объектов

Камень-Рыболовского сельского поселения

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с.Камень-Рыболов, ж/д станция Камень-Рыболов |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад (в здании школы) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Детский сад (в здании школы) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Детский сад | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение (реконструкция) | объект | 1 | кВт | 200 | II | 0,9 |
| Культурно-развлекательный центр | 1 место | 100 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Рынок | м2 торговой площади | 80 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | III | 0,8 |
| Ветеринарная аптека | м2 торговой площади | 30 | кВт/м2 торговой площади | 0,14 | III | 0,92 |
| Лыжная база | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Производственные и коммунально-складские объекты IV-V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Производственные и коммунально-складские объекты V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 70-квартирный жилой дом с электрическими плитами до 8,5кВт | домов/квартир | 1/70 | кВт/квартиру | 2,0 | II | 0,98 |
| 59-квартирный жилой дом с электрическими плитами до 8,5кВт | домов/квартир | 1/59 | кВт/квартиру | 2,0 | II | 0,98 |
| Жилые дома блокированной застройки с плитами на природном газе | квартир | 835 | кВт/квартиру | 4,5 | III | 0,96 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 807 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Астраханка |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 1 место | 100 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Пищевое производство | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Пилорама | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,8 |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности (площадка №1) | объект | 1-2 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности (площадка №2) | объект | 1-2 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности (площадка №3) | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Объекты сельскохозяйственного производства IV-V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 145 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 60 | кВт/место | 0,9 | III | 0,95 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 60 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Пархоменко |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Малокомплектное образовательное учреждение: |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 1 место | 25 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Начальная школа | 1 место | 35 | кВт/место | 0,25 | II | 0,95 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 10 | кВт/место | 0,9 | III | 0,95 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 30 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |

| с.Новоселище |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Аптека | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место | 3 | кВт/рабочее место | 1,5 | III | 0,97 |
| Баня | 1 место | 5 | кВт/место | 0,36 | III | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| МТФ (реконструкция) | объект | 1 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Производственные объекты IV-V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 60 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Мельгуновка |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 59 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | III | 0,8 |
| Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место | 3 | кВт/рабочее место | 1,5 | III | 0,97 |
| Отделение сбербанка | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,054 | III | 0,87 |
| Баня | 1 место | 5 | кВт/место | 0,36 | III | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | объект | 1 | кВт | 50 | I | 0,8 |
| Производственные объекты V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 50 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Алексеевка |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 15 | кВт/место | 0,9 | III | 0,95 |
| Баня | 1 место | 5 | кВт/место | 0,36 | III | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| АЗС, склад ГСМ | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Производственные объекты IV-V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 35 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Удобное |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 6 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки Камень-Рыболовского сельского поселения на расчетный период до 2038 года.

Таблица 57

Планируемые источники электроснабжения и расчетная мощность объектов перспективной застройки Камень-Рыболовского сельского поселения

| Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт |  | Источник электроснабжения: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной |  | резервный |  |  |
| с.Камень-Рыболов, ж/д станция Камень-Рыболов |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад (в здании школы) | 69,0 |  | ЗТП-3012, 10/0,4кВ, 2х400кВА |  | ЗТП-3012, 10/0,4кВ, 2х400кВА |  |  |
| Детский сад (в здании школы) | 69,0 |  | ЗТП-3003, 10/0,4кВ, 2х400кВА |  | ЗТП-3003, 10/0,4кВ, 2х400кВА |  |  |
| Детский сад | 69,0 |  | Проектируемая ТП №1, 10/0,4кВ, 2х250кВА |  | Проектируемая ТП №1, 10/0,4кВ, 2х250кВА |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение (реконструкция) | 200,0 |  | Проектируемая ТП №1, 10/0,4кВ, 2х250кВА |  | Проектируемая ТП №1, 10/0,4кВ, 2х250кВА |  |  |
| Культурно-развлекательный центр | 14,0 |  | ЗТП-3030, 10/0,4кВ, 2х400кВА |  | --- |  |  |
| Рынок | 20,0 |  | КТПН-3036, 10/0,4кВ, 400кВА |  | --- |  |  |
| Ветеринарная аптека | 4,0 |  | КТПН-3008, 10/0,4кВ, 250кВА |  | --- |  |  |
| Лыжная база | 50,0 |  | Проектируемая КТП №11, 10/0,4кВ, 63кВА |  | --- |  |  |
| Производственные и коммунально-складские объекты IV-V класса опасности | 100,0 |  | Проектируемая КТП №12, 10/0,4кВ, 100кВА |  | --- |  |  |
| Производственные и коммунально-складские объекты V класса опасности | 100,0 |  | Проектируемая КТП №14, 10/0,4кВ, 100кВА |  | --- |  |  |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности | 200,0 |  | Проектируемая КТП №20, 10/0,4кВ, 250кВА |  | --- |  |  |
| 70-квартирный жилой дом | 140,0 |  | От существующих электрических сетей |  | От существующих электрических сетей |  |  |
| 59-квартирный жилой дом | 118,0 |  | От существующих электрических сетей |  | От существующих электрических сетей |  |  |
| Жилые дома блокированной застройки в северной части села (835кв.) | 2630,0 |  | Проектируемые: ТП №1, 10/0,4кВ, 2х250кВА; КТП №№ 2, 13, 10/0,4кВ, 160кВА; КТП №№ 3, 6, 10, 10/0,4кВ, 250кВА; КТП №№ 4, 5, 7, 8, 9, 10/0,4кВ, 400кВА |  | --- |  |  |
| Жилые дома усадебного типа в северной части села (145шт.) | 457,0 |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа по ул.Трактовая (230шт.) | 725,0 |  | Проектируемые: КТП №№ 15, 16, 10/0,4кВ, 400кВА |  | --- |  |  |
| Жилые дома усадебного типа в восточной части села (375шт.) | 1180,0 |  | Проектируемые: КТП №№ 17, 18, 19, 10/0,4кВ, 400кВА |  | --- |  |  |
| Жилые дома усадебного типа в центральной части села (57шт.) | 180,0 |  | От существующих электрических сетей |  | --- |  |  |
| Итого по с.Камень-Рыболов, ж/д ст. Камень-Рыболов: 6325,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Астраханка |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 46,0 |  | КТПН-3050, 10/0,4кВ, 250кВА |  | ЗТП-3064, 10/0,4кВ, 630кВА |  |  |
| Пищевое производство | 100,0 |  | Проектируемая КТП №23, 10/0,4кВ, 250кВА |  | --- |  |  |
| Пилорама | 50,0 |  | Проектируемая КТП №23, 10/0,4кВ, 250кВА |  | --- |  |  |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности (площадка №1) | 100,0 |  | Проектируемая КТП №23, 10/0,4кВ, 250кВА |  | --- |  |  |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности (площадка №2) | 100,0 |  | Проектируемая КТП №24, 10/0,4кВ, 250кВА |  | --- |  |  |
| Объекты сельскохозяйственного производства IV-V класса опасности | 100,0 |  | Проектируемая КТП №24, 10/0,4кВ, 250кВА |  | --- |  |  |
| Объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности (площадка №3) | 50,0 |  | Проектируемая КТП №25, 10/0,4кВ, 63кВА |  | --- |  |  |
| Жилые дома усадебного типа (145шт.) | 457,0 |  | Проектируемые: КТП № 21, 10/0,4кВ, 100кВА; КТП № 22, 10/0,4кВ, 250кВА; от существующих электрических сетей |  | --- |  |  |
| Итого по с.Астраханка: 1003,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | 54,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА |  | --- |  |  |
| Жилые дома усадебного типа (60шт.) | 189,0 |  | Проектируемые: КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА; КТП №2, 10/0,4кВ, 63кВА; КТП №3, 10/0,4кВ, 160кВА |  | --- |  |  |
| Итого по с.Владимиро-Петровка: 243,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Пархоменко |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ (детский сад, начальная школа) | 20,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  | КТП-3321, 10/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |
| Предприятие общественного питания | 9,0 |  | КТП-3321, 10/0,4 кВ, 160 кВА |  | --- |  |  |
| Жилые дома усадебного типа (30шт.) | 95,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  | --- |  |  |
| Итого по с.Пархоменко: 124,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новоселище |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека |  | 16,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА |  | КТПН-3254, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |
| Предприятие бытового обслуживания |  | 4,5 |  | КТПН-3243, 10/0,4кВ, 400 кВА |  | --- |  |
| Баня |  | 3,0 |  | КТПН-3243, 10/0,4кВ, 400 кВА |  | --- |  |
| МТФ (реконструкция) |  | 200,0 |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 400 кВА |  | --- |  |
| Производственные объекты IV-V класса опасности |  | 200,0 |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 400 кВА |  | --- |  |
| Жилые дома усадебного типа (60 шт.) |  | 189,0 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА; КТПН-3258, 10/0,4кВ, 250 кВА |  | --- |  |
| Итого по с.Новоселище: 612,5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Мельгуновка |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин, предприятие бытового обслуживания, отделение сбербанка |  | 25,0 |  | ЗТП-3087, 10/0,4кВ, 2х250 кВА |  | --- |  |
| Баня |  | 3,0 |  | ЗТП-3087, 10/0,4кВ, 2х250 кВА |  | --- |  |
| Пожарное депо |  | 50,0 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА |  | ДЭС |  |
| Производственные объекты V класса опасности |  | 200,0 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА |  | --- |  |
| Жилые дома усадебного типа (50 шт.) |  | 158,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА; от ближайщих КТП-10/0,4кВ |  | --- |  |
| Итого по с.Мельгуновка: 436,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания |  | 13,5 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 63 кВА |  | --- |  |
| Баня |  | 3,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 63 кВА |  | --- |  |
| АЗС, склад ГСМ |  | 100,0 |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 100 кВА |  | --- |  |
| Производственные объекты IV-V класса опасности |  | 100,0 |  | Проектируемая КТП №4, 10/0,4кВ, 100 кВА |  | --- |  |
| Жилые дома усадебного типа (35 шт.) |  | 110,0 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 160 кВА |  | --- |  |
| Итого по с.Алексеевка: 326,5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Удобное |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа (6 шт.) |  | 19,0 |  | КТП А/Б, 10/0,4кВ, 160кВА |  | --- |  |
| Итого по с.Удобное: 19,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сельскому поселению: 9079 кВт |  |  |  |  |  |  |  |

Номинальную мощность и место установки планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП-10/0,4кВ, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Прохождение воздушных линий электропередач по населенной местности выполнить в соответствии с нормативными требованиями.

Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.

Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается (как исключение, допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий  I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов).

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ,

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ (5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами),

-  15 метров – для ВЛ 35 кВ.

-  20 метров – для ВЛ 110 кВ.

Таблица 58

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

по Камень-Рыболовскому сельскому поселению

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 692,0 | 1022,7 |
| 2 | Объекты производственной сферы | 1750,0 | 2587,20 |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 6647,0 | 4852,3 |
|  | Итого: | 9089,0 | 8462,6 |

Охрана окружающей природной среды.

При разработке генплана Камень-Рыболовского сельского поселения учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии с нормативными требованиями, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6) кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10 кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории Камень-Рыболовского сельского поселения не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность.

В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10 кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды Камень-Рыболовского сельского поселения не изменится.

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов Камень-Рыболовского сельского поселения (в границах с.Камень-Рыболов, ж/д станции Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Владимиро-Петровка, с.Пархоменко, с.Новоселище, с.Мельгуновка, с.Алексеевка, с.Удобное, ж/д ст.Морозовка), с учетом изменения их планировочной структуры и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на  расчетный период до 2038 года, генеральным планом предусмотрено:

- Реконструкция ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов" с заменой одного трансформатора 16МВА на трансформатор мощностью 25МВА.

- Установка одной проектируемой двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ мощностью 2х250кВА в с.Камень-Рыболов для электроснабжения планируемых объектов перспективной застройки.

Подключение двухтрансформаторной подстанции выполнить двумя воздушными линиями 10кВ, отходящими с разных фидеров (проектируемый фидер и ф-5 "Астраханка") РУ-10кВ ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов".

  - Установка 28-ми проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ для электроснабжения планируемых объектов Камень-Рыболовского сельского поселения, в том числе:

- в с.Камень-Рыболов – 19-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 63кВА - 1шт., 100кВА- 2шт., 160кВА - 2шт., 250кВА - 4шт. и 400кВА - 10шт.;

- в с.Астраханка – 5-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 63кВА - 1шт., 100кВА- 1шт., 250кВА - 3шт.;

- в с.Владимиро-Петровка – 3-х КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА, 63кВА и 160кВА;

- в с.Пархоменко – 1-й КТП-10/0,4кВ, 160кВА.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/35/10кВ "Камень-Рыболов", ПС-35/10кВ "Владимиро-Петровка" и комплектных трансформаторных подстанций Камень-Рыболовского СП по мере физического и морального износа электрооборудования.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ Камень-Рыболовского сельского поселения общей протяженностью 12,78 км, в том числе:

- в с.Камень-Рыболов – 11,7 км;

- в с.Астраханка – 0,35 км;

- в с.Владимиро-Петровка – 0,1 км;

- в с.Пархоменко – 0,63 км.

  - Установка 9-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ для электроснабжения планируемых объектов Новоселищенского сельского поселения, в том числе:

- в с.Новоселище – 3-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА, 250 кВА и 400 кВА;

- в с.Мельгуновка – 2-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 160 кВА и 250 кВА;

- в с.Алексеевка – 4-х КТП-10/0,4кВ мощностью 63 кВА – 1шт., 100 кВА – 2шт. и 160 кВА – 1шт.

В с.Удобное установка новых КТП-10/0,4кВ на расчетный период генеральным планом не предусматривается.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10кВ "Новоселище", ПС-35/10/6кВ  "Мельгуновка" и комплектных трансформаторных подстанций Новоселищенского СП по мере физического и морального износа электрооборудования.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ Новоселищенского сельского поселения общей протяженностью 2,65 км, в том числе:

- в с.Новоселище – 1,25 км;

- в с.Мельгуновка – 0,7 км;

- в с.Алексеевка – 0,4 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

- 2.7.2 Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

В среднесрочном периоде начнется комплексная газификация Камень-Рыболовского сельского поселения. Затраты на газификацию приносят существенную экономическую и социальную отдачу.

Проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных, ликвидация неперспективных котельных, теплоснабжение общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый период Камень-Рыболовского сельского поселения произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2.   В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха согласно Свода правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология". Актуализированная редакция СНиП равна  -26,000С; расчетная температура отопительного периода – -6,60С, продолжительность отопительного периода 202 дня.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии со  Сводом правил СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий". Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по таблицам 8 и 9.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий при расчете существующих потребителей принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий.   Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 60% от расхода на отопление этих зданий.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий на расчетный срок принят в размере 35% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 65% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,56Q o max * 24 * no = 0,56Q o max * 24 * 202 = 2715 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,56Q v max * 10 * no = 0,56Q v max * 10 * 202 = 1131 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

Село Камень-Рыболов и жд. ст. Камень-Рыболов.

Проектом предусматривается  обследование и реконструкция действующих котельных. Система теплоснабжения поселения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды для нужд горячего водоснабжения.     Теплопроизводительность котельных определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

На расчетный срок планируется переключить отопление центральной части села Камень-Рыболова на котельную №8.

Планируемое здание детского сада будет подключено к котельной  военного городка.

Частный сектор, отапливаемый котельной №14 (район железнодорожной станции), планируется перевести на отопление от индивидуальных источников, работающих на газовом топливе.

Протяженность реконструируемой теплосети – 12,5 км, протяженность проектируемой теплосети – 0,4 км.

Теплоснабжение существующих и планируемых зданий жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

Таблица 59

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 55915,47 | 8,947 | - | - | 8,947 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от существующих котельных | 110508,53 | 12,156 | - | - | 12,156 |
| Итого по поз. 1,2: | 166424,00 | 21,103 | - | - | 21,103 |
| 3. Соцкультбыт, от суще- ствующих котельных | - | 5,276 | 3,166 | - | 8,442 |
| Итого по поз. 1,2,3: |  | 26,379 | 3,166 | - | 29,545 |

Производительность котельных с учетом потерь в сети – 22,66 Гкал/час.

Годовой расход тепла по существующим котельным (централизованное теплоснабжение) на 2018 год. – 59730,00 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания) на 2018 год.  – 24291,10 Гкал

Таблица 60

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2038 год).

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 230984,0 | 33,724 | - | 1,798 | 35,522 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от котельных | 124440,0 | 12,444 | - | 2,184 | 14,628 |
| Итого по поз. 1,2: | 355424,0 | 46,168 | - | 3,982 | 50,150 |
| 3. Соцкультбыт, от котельных | - | 16,159 | 10,503 | 0,958 | 27,620 |
| Итого по поз. 1,2,3: |  | 62,327 | 10,503 | 4,940 | 77,770 |

Производительность котельных с учетом потерь в сети – 46,5 Гкал/час (учтен расход тепла на централизованное горячее водоснабжение).

Годовой расход тепла,  централизованное теплоснабжение, на 2038 год.– 111905,24 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников на 2038 год. – 106663,86 Гкал.

Село Астраханка

Система теплоснабжения поселения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды для нужд горячего водоснабжения.     Теплопроизводительность котельной определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Теплоноситель – вода с расчетной температурой 95 – 70оС  для системы отопления и вентиляции; вода с температурой 65оС – для горячего водоснабжения.

Протяженность реконструируемой теплосети – 0,6 км, протяженность проектируемой теплосети – 0,7 км.

Теплоснабжение существующих и планируемых зданий жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

Таблица 61

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 39550,50 | 6,328 | - | - | 6,328 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от существующей котельной | 2313,76 | 0,255 | - | - | 0,255 |
| Итого по поз. 1,2 | 41864,26 | 6,583 | - | - | 6,583 |
| 3. Соцкультбыт, от котельной | - | 1,646 | 0,988 | - | 2,634 |
| Итого по поз 1,2,3 |  | 8,229 | 0,988 | - | 9,217 |

Производительность котельной с учетом потерь в сети – 3,18 Гкал/час.

Годовой расход тепла по существующей котельной (централизованное теплоснабжение) на 2018 год. – 8416,50 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания) на 2018 год.  – 17180,52 Гкал.

Таблица 62

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2038 год).

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 53194,50 | 7,980 | - | 0,729 | 8,709 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от котельных | 2313,76 | 0,231 | - | 0,031 | 0,262 |
| Итого по поз. 1,2: | 55508,26 | 8,211 | - | 0,760 | 8,971 |
| 3. Соцкультбыт, от котельных | - | 2,874 | 1,868 | 0,180 | 4,922 |
| Итого по поз. 1,2,3: |  | 11,085 | 1,868 | 0,94 | 13,893 |

Производительность котельной с учетом потерь в сети – 5,70 Гкал/час (учтен расход тепла на централизованное горячее водоснабжение).

Годовой расход тепла (централизованное теплоснабжение, на 2038 год.) – 11559,19 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников на 2038 год. – 27707,85 Гкал.

Село Владимиро-Петровка.

Проектом предусматривается  обследование и реконструкция котельной №11. Система теплоснабжения поселения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды для нужд горячего водоснабжения.     Теплопроизводительность котельной определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Теплоноситель – вода с расчетной температурой 95 – 70оС  для системы отопления и вентиляции; вода с температурой 65оС – для горячего водоснабжения.

Протяженность реконструируемой теплосети – 1,9 км.

Теплоснабжение существующих и планируемых зданий жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

Таблица 63

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 14803,18 | 2,369 | - | - | 2,369 |
| Жилая застройка, дома усадебного типа, от существующей котельной | 1750,00 | 0,193 | - | - | 0,193 |
| Итого: | 16553,18 | 2,562 | - | - | 2,562 |
| Соцкультбыт | - | 0,641 | 0,384 | - | 1,025 |
| Итого: |  | 3,203 | 0,384 | - | 3,587 |

Производительность котельной с учетом потерь в сети – 1,35 Гкал/час.

Годовой расход тепла по существующей котельной (централизованное теплоснабжение) на 2018 год. – 3529,50 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания) на 2018 год.  – 6431,84 Гкал.

Таблица 64

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2038 год).

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 21607,18 | 1,340 | 3,241 | - | 0,351 | 3,592 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от котельных | 1750,00 | 0,060 | 0,175 | - | 0,016 | 0,191 |
| Итого по поз. 1,2: | 23357,18 | 1,400 | 3,416 | - | 0,367 | 3,783 |
| 3. Соцкультбыт, от котельных | - | 2,900 | 1,196 | 0,777 | 0,183 | 2,156 |
| Итого по поз. 1,2,3: |  |  | 4,612 | 0,777 | 0,550 | 5,939 |

Производительность котельной с учетом потерь в сети – 2,60 Гкал/час (учтен расход тепла на централизованное горячее водоснабжение).

Годовой расход тепла (централизованное теплоснабжение, на 2038 год.) – 5504,05 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников на 2038 год. – 11747,72 Гкал.

Село Пархоменко.

Теплоснабжение существующих и планируемых общественных зданий и  жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

Планируемое мелкокомплектное дошкольное учреждение с начальной школой   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности. Производительность котельной 0,08 Гкал/час.

Таблица 65

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 3589,8 | 0,574 | - | - | 0,574 |
| Соцкультбыт, (от индивидуальных источников) | - | 0,144 | 0,086 | - | 0,230 |
| Итого: |  | 0,718 | 0,086 | - | 0,804 |

Годовой расход тепла для жилой застройки на 2018 год - 1558,41 Гкал.

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 2018 год  – 752,16 Гкал.

Таблица 66

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2038 год).

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 4921,8 | 0,280 | 0,739 | - | 0,073 | 0,812 |
| Соцкультбыт, (от индивидуальных источников) | - | 0,280 | 0,259 | 0,168 | 0,018 | 0,445 |
| Итого: |  |  | 0,998 | 0,168 | 0,091 | 1,257 |

Годовой расход тепла для жилой застройки на планируемый 2038 год

- 2619,59 Гкал

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на планируемый 2038 год  – 968,80 Гкал.

- Село Новоселище.

Таблица 67

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок от централизованных  и индивидуальных источников тепла на 2038 год

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 28594,0 | 4,003 | - | 0,249 | 4,252 |
| 2. Жилая застройка, (от существующей котельной) | 2904 | 0, 378 | - | 0,026 | 0,404 |
| Итого по поз. 1,2: | 31500 | 4,381 | - | 0,275 | 4,656 |
| 3. Соцкультбыт и общественные здания (от реконструируемой котельной и индивидуальных источников) | - | 1,533 | 0,997 | 0,066 | 2,596 |
| Итого по поз 1,2,3: |  | 5,914 | 0,997 | 0,341 | 7,252 |

Часовой расход тепла от централизованных источников с учетом непроизводительных потерь 1,27х1,10=1,40  Гкал/час.

Часовой расход тепла от индивидуальных источников  - 5,98  Гкал/час.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2038 год.) – 3386,03 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2038 год.) – 16671,39 Гкал.

- Теплоснабжение общественных зданий и жилого сектора, расположенных в центре села планируется от   существующей котельной с переводом ее на газовое топливо.

Теплопроизводительность реконструируемой котельной определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.     Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70 °С, для горячего водоснабжения – 65 °С.

Система теплоснабжения поселения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды для нужд горячего водоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом с. Новоселище не предусмотрено изменение схемы  теплоснабжения,  теплоснабжение  перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих  котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Теплоснабжение существующей усадебной застройки  планируется от индивидуальных источников, работающих на газовом топливе.

- Село Мельгуновка.

Таблица 68

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок от централизованных  и индивидуальных источников тепла на 2038 год.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 30578,0 | 4,281 | - | 0,269 | 4,550 |
| 2. Жилая застройка, (от существующей котельной) | 922,0 | 0, 120 | - | 0,006 | 0,126 |
| Итого по поз. 1,2: | 31500 | 4,401 | - | 0,275 | 4,676 |
| 3. Соцкультбыт и общественные здания (от реконструируемой котельной и индивидуальных источников) | - | 1,540 | 1,001 | 0,066 | 2,607 |
| Итого по поз 1,2,3: |  | 5,941 | 1,001 | 0,341 | 7,283 |

Часовой расход тепла от централизованных источников с учетом непроизводительных потерь 1,00х1,10=1,21  Гкал/час.

Часовой расход тепла от индивидуальных источников  - 6,29  Гкал/час.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2038 год.) – 2463,71 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2038 год.) – 16931,36 Гкал.

- Теплоснабжение общественных зданий и жилого сектора, расположенных в центре села планируется от   существующей котельной с переводом ее на газовое топливо.

Теплопроизводительность реконструируемой котельной определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.     Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70 °С, для горячего водоснабжения – 65 °С.

Система теплоснабжения поселения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды для нужд горячего водоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом с. Мельгуновка не предусмотрено изменение схемы  теплоснабжения,  теплоснабжение  перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих  котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Теплоснабжение существующей усадебной застройки  планируется от индивидуальных источников, работающих на газовом топливе.

Село  Алексеевка

Таблица 69

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2038 год).

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 10500 | 1,470 | - | 0,092 | 1,562 |
| Соцкультбыт, (от индивидуальных источников) | - | 0,515 | 0,334 | 0,022 | 0,871 |
| Итого: |  | 1,985 | 0,334 | 0,114 | 2,433 |

Годовой расход тепла для жилой застройки,  общественных зданий и соцкультбыта на планируемый 2038 год. – 6679,030 Гкал.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Теплоснабжение существующей усадебной застройки  планируется от индивидуальных источников, работающих на газовом топливе.

Село  Удобное.

Таблица 70

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2038 год).

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 1350 | 0,189 | - | 0,009 | 0,198 |
| Соцкультбыт, (от индивидуальных источников) | - | 0,047 | - | 0,002 | 0,049 |
| Итого: |  | 0,236 | - | 0,011 | 0,247 |

Годовой расход тепла для жилой застройки,  общественных зданий и соцкультбыта на планируемый 2038 год. – 733,14 Гкал.

Расчеты  прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решаться в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования.

Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 42.13330.2011, СП 60.13330.2011.

Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно присутствующего персонала.

Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа, который следует размещать в помещении, доступном для контроля и снятия показаний, вне зоны тепло - и влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, обслуживания и ремонт.

Основные направления по развитию и совершенствованию теплоснабжения на планируемый период:

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и теплоснабжение общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе.                Газовые котельные характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими эксплуатационными расходами. Природный  газ является самым экологичным видом  топлива,  при сгорании которого окружающей среде наносится минимальный вред.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов  и  строительство новых с выполнением следующих мероприятий:

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУ изоляции;

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- повышение значения рН сетевой воды;

- использование антикоррозионных покрытий;

- применение инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки с использованием акустического метода;

- установка приборов автоматического контроля жесткости сетевой воды.

Мероприятия по установке приборов учета:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.).

Для повышения энергоэффективности жилищного фонда, зданий, строений и сооружений целевой установкой являются доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 4% в год и участие областного и местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30%.

- На основании всего вышеизложенного генеральным планом предлагается:

1. В селе Камень-Рыболов планируется реконструкция и модернизация существующих котельных №8, №5, ЦРБ, ПУ-57 с переводом их на газовое топливо. Производительность котельных уточнить при рабочем проектировании. Замена котлов на новые, с улучшенным сжиганием топлива. Планируется реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей. Система теплоснабжения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды.

Теплоснабжение жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном  газе.

2. В селе Астраханка планируется реконструкция и модернизация существующей котельной №6 с переводом ее на газовое топливо. Производительность котельной (мощность увеличиться) уточнить при рабочем проектировании. Замена котлов на новые, с улучшенным сжиганием топлива. Планируется реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей. Система теплоснабжения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды.

Теплоснабжение жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном  газе.

3. В селе Владимиро-Петровка планируется реконструкция и модернизация существующей котельной №11 с переводом ее на газовое топливо. Производительность котельной (мощность увеличиться) уточнить при рабочем проектировании. Замена котлов на новые, с улучшенным сжиганием топлива. Планируется реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей. Система теплоснабжения планируется закрытая 4-х трубная с централизованным приготовлением воды.

Теплоснабжение жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном  газе.

4. Теплоснабжение в селе Пархоменко  общественных зданий  и  жилого сектора индивидуальной застройки планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

5. В связи с тем, что планируется газификация с.Новоселище, с.Мельгуновка, с.Алексеевка, с.Удобное, ж/д ст.Морозовка, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных путем монтажа оборудования на базе существующих котельных или строительства  новых блочно-модульных котельных, максимально приближенных к объектам теплопотребления.

Теплоснабжение планируемых общественно-деловых объектов и усадебной застройки  планируется от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей,  применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

6. Планируется проведение в сельском поселении мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов бюджетной сферы, капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, установка приборов коммерческого учета тепловой энергии в учреждениях бюджетной сферы.

- 2.7.3 Водоснабжение и водоотведение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются: повышение уровня   комфортности проживания населения, улучшение качества питьевой воды, повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации,  экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье людей и качество жизни. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Приморского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного и устойчивого развития региона.

Решения генерального плана принимаются с учетом решения следующих вопросов:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из шахтных колодцев и колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

- новая усадебная застройка полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды  в местных водонагревателях.

Проект схемы  систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии со всеми нормативными требованиями с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Водоснабжение.

Расчет водоснабжения поселения на планируемый  период:

1)  Хозяйственно - питьевое водоснабжение.

Вода используется  на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год)  нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2010.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3 таблицы 1,  СП 31.13330.2010  - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СП 31.13330.2010 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 3.2. СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению Камень-Рыболовского сельского поселения

на расчетный 2038 год сведены в таблицы  71.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Водопотребление.                                                                                                                                                      Таблица 71

| Наименование водопотребителя | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 210 | 3192,00 | 1,2 | 3830,40 | 1,2 | 1,1 | 1,32 | 210,67 | 58,52 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | 319,20 | - | 383,04 | - | - | - | 21,07 | 5,85 |
| Итого с неучтенными: |  | 3511,20 | - | 4213,44 |  |  |  | 231,74 | 64,37 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 50 | 760,00 | - | 760,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  | 4271,20 |  | 5073,44 |  |  |  | 231,74 | 64,37 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 1357588,00 м3   (без учета на полив – 1281588,00 м3).

Водопотребление

Таблица 72

| Наименование водопотребителя | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Село Астраханка (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 210 | 609,00 | 1,2 | 730,80 | 1,2 | 1,55 | 1,86 | 56,64 | 15,73 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | 60,90 | - | 73,08 | - | - | - | 5,66 | 1,57 |
| Итого с неучтенными: |  | 669,90 | - | 803,88 |  |  |  | 62,30 | 17,30 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 50 | 145,00 | - | 145,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  | 814,90 |  | 948,89 |  |  |  | 62,30 | 17,30 |

Годовое водопотребление на расчетный срок равно 259013,50 м3   (без учета на полив – 244513,50 м3).

Водопотребление                                                                                                                                                      Таблица 73

| Наименование водопотребителя | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Село Владимиро-Петровка (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 210 | 294,00 | 1,2 | 352,80 | 1,2 | 1,8 | 2,16 | 31,75 | 8,82 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | 29,40 | - | 35,28 | - | - | - | 3,18 | 0,88 |
| Итого с неучтенными: |  | 323,40 | - | 388,08 |  |  |  | 34,93 | 9,70 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 50 | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  | 393,40 |  | 458,08 |  |  |  | 34,93 | 9,70 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 125041,00 м3   (без учета на полив – 118041,00 м3).

Водопотребление.                                                                                                                                                              Таблица 74

| Наименование водопотребителя | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Село Пархоменко (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 210 | 58,80 | 1,2 | 70,56 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 10,58 | 2,94 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | 5,88 | - | 7,06 | - | - | - | 1,06 | 0,29 |
| Итого с неучтенными: |  | 64,68 | - | 77,62 |  |  |  | 11,64 | 3,23 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 50 | 14,00 | - | 14,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  | 78,68 |  | 91,62 |  |  |  | 11,64 | 3,23 |

Годовое водопотребление на расчетный срок равно 25008,20 м3   (без учета на полив – 23608,20 м3).

Водопотребление.                                                                                                                                                      Таблица 75

| Наименование водопотребителя | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Новоселище (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными газовыми водонагревателями | 190 | 199,50 | 1,2 | 239,40 | 1,2 | 2,0 | 2,40 | 23,94 | 6,65 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | 19,95 | - | 23,94 | - | - | - | 2,39 | 0,67 |
| Итого с неучтенными: |  | 219,45 | - | 263,34 |  |  |  | 33,88 | 9,41 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 50 | 52,50 | - | 52,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  | 271,95 |  | 315,84 |  |  |  | 33,88 | 9,41 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 85349,25 м3   (без учета на полив – 80099,25 м3).

Водопотребление.                                                                                                                                                             Таблица 76

| Наименование водопотребителя | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Мельгуновка (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными газовыми водонагревателями | 190 | 199,50 | 1,2 | 239,40 | 1,2 | 2,0 | 2,40 | 23,94 | 6,65 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | 19,95 | - | 23,94 | - | - | - | 2,39 | 0,67 |
| Итого с неучтенными: |  | 219,45 | - | 263,34 |  |  |  | 33,88 | 9,41 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 50 | 52,50 | - | 52,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  | 271,95 |  | 315,84 |  |  |  | 33,88 | 9,41 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 85349,25 м3   (без учета на полив – 80099,25 м3).

Водопотребление.                                                                                                                                                             Таблица 77

| Наименование водопотребителя | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Алексеевка (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 190 | 66,50 | 1,2 | 79,80 | 1,2 | 2,95 | 3,54 | 11,77 | 3,27 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | 6,65 | - | 7,98 | - | - | - | 1,18 | 0,33 |
| Итого с неучтенными: |  | 73,15 | - | 87,78 |  |  |  | 12,95 | 3,60 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 50 | 17,50 | - | 17,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  | 90,65 |  | 105,28 |  |  |  | 22,07 | 6,13 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 28449,75  м3   (без учета на полив – 26699,75 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Камень-Рыболовского сельского поселения  на расчетный срок составит:

- 6202.33   м3/сут;  1956177 м3/год;

- без учета на полив  5088.43 м3/сут;  1869767 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

2) Пожаротушение.

Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов.

При числе жителей  до 25 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 15 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 2.

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 20 л/сек, 72,0 м³/час, 216 м³/сут.

Село Астраханка, село Владимиро-Петровка.

При числе жителей  до 5 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 10 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -162 м3 х 2=324  м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Пархоменко.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -54 м3 х 2=108 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Новоселище, село Мельгуновка, село Алексеевка.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров.

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -54 м3 х 2=108 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Удобное, и  жд.ст. Морозовка.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -27 м3 х 2=54 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей.

Плановые мероприятия на расчетный 2038 год по водоснабжению Камень-Рыболовского сельского поселения:

Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, село Астраханка.

Водоснабжение сел будет осуществляться от Ханкайского группового водовода, расположенного к северо-востоку от с. Владимиро-Петровка.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов и с. Астраханка на расчетный срок составит:

- 5086,10    м3/сут;  1616601,50 м3/год;

- без учета на полив  4181,10 м3/сут;  1526101,50 м3/год.

В состав водовода входят три скважины (6,5 тыс. м3/сут), насосная станция второго подъема, станция подготовки воды, резервуары и оборудование для фильтрации и биофильтрации. Качество питьевой воды существующего водозабора соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Скважины располагаются в восьмистах метрах от территории станции водоподготовки. Из каждой скважины нить трубопровода приходит на распределительный узел. Удалённость узла от станции – шестьсот метров. От узла выходят две нитки пластикового трубопровода, который и несёт воду на станцию водоподготовки. Станция обезжелезивания – самый основной объект водоподготовки. На станцию аэрации вода поступает по трубопроводу прямо со скважин и через распылители попадает на станцию обезжелезивания. Решётки улавливают всю железную примесь, а затем вода двигается к следующему этапу – фильтрам. Вода поступает в четыре «ванны», где проходит дополнительный процесс фильтрации. Это происходит при активной работе смеси гранодиорита. Это специальный песковой состав, который был привезён из Хабаровска. Отфильтрованная вода поступает в резервные баки, а грязная сбрасывается в иловые бассейны. Дело в том, что технологический цикл водовода предусматривает промывание фильтров два раза в сутки (по десять минут). И эту грязную воду (песок, примеси) сбрасывают в иловые бассейны. Делается это для защиты окружающей среды от загрязнения, в частности попадания отходов в озеро Ханка. Сердце всего водовода – комната с пультом управления. Отсюда можно управлять и следить не только за всем оборудованием станции, но и за работой насосов на скважинах. Целый зал насосного оборудования, которое отправляет очищенную воду дозировано в накопительные баки. А уже из накопительных баков вода подаётся населению. На станции их два, для удобства их обработки и очистки. Баки корейского производства, объём каждого – 420 кубов. Эти пластиковые изоляционные баки изготовлены по новейшей современной технологии, стенка бака многослойная. Между наружным и внутренним слоями есть ещё дополнительный слой – внутренний накопитель, он необходим для сохранения воды. Это своеобразный термос, который зимой не даёт воде остывать, а летом – перегреваться. При аварийной ситуации со станции можно ещё шесть часов беспрерывно подавать воду в райцентр именно из этого резерва.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки двух сел и жд. станции.. На планируемый период предусматривается 100% централизованное водоснабжение поселения.

Качество воды зависит от таких параметров, как микробное, информационное и механическое загрязнение. Если сегодня пытаться оздоравливать воду на "входе" при условии, что 80% сетей изношены, эту проблему не решить. Основная проблема обеспечения населения поселения качественной водой - высокий процент износа водопроводных сетей.  Трубы  водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и, как следствие, увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды. В результате чего население получает воду неудовлетворительного качества.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети поселения - перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.  Строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров.

Для обеспечения гарантированного водоснабжения сел необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей системы с учетом проектируемой застройки, что позволит продлить срок эксплуатации сетей и сооружений и снизить количество аварий в системе водоснабжения.

Диаметры магистральных сетей поселения Ду = 75-315 мм. Протяженность сетей водопровода 68,9  км.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Материал труб  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить из напорных полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.

Планируется произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сел Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, Астраханка, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию. Существующие скважины, размещаемые в городской застройке, тампонируются или переводятся в резерв. Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны строго режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные Свод правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14), СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Село Владимиро-Петровка.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения поселения.

Село будет снабжаться водой за счёт подземных вод от существующих водозаборных скважин,  при этом потребуется:

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин;

- обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок и водонапорной башни.

- для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга.

Предлагается при реконструкции металлического бака водонапорной башни вместо окраски использовать листы полипропилена изнутри. Это современный качественный материал не подлежащий коррозии и воздействию агрессивных сред. За счет уникального сварочного оборудования можно надежно сваривать листы полипропилена между собой с гарантией от возможности образования течи до 50 лет. Полипропилен не требует антикоррозийной обработки, покраски. Благодаря уникальной структуре на нем не образуются отложения, поэтому качество воды в полипропиленовых баках всегда остается на неизменно высоком уровне. Полипропилен достаточно хорошо держит тепло и выдерживает ударные нагрузки при возникновении гидроударов. Полипропилен не передает воде цвета и запаха. Гигиенический сертификат, подтвержденный санитарно-эпидемиологическими испытаниям,  позволяет использовать полипропилен даже в пищевой промышленности.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений  являются первоочередными.

Трубы  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.

Существующий сохраняемый усадебный фонд поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-140 мм, протяженностью  7,9  км с   установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Пархоменко.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения.

Село будет снабжаться водой за счёт подземных вод от существующих водозаборных скважин,  при этом потребуется:

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин;

- обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок и водонапорной башни.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки.

Существующий сохраняемый усадебный фонд поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-90 мм, протяженностью  3,4  км с   установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Трубы  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.

Населённые пункты Село Новоселище. Село Мельгуновка. Село Алексеевка Село Удобное, и  жд.ст. Морозовка будут снабжаться водой за счёт подземных вод, при этом потребуется:

- произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;

- для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга;

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (надлежит предусмотреть ее апробирование откачками);

- обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок и водонапорных башен;

- строительство водоводов от скважин, сборных резервуаров, насосных станций II подъема, сельских сетей;

- подготовить необходимые документы и получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

Село Новоселище.

Источником водоснабжения села в настоящее время служит  скважина №1472 и водонапорная башня V= 12,0 м3.

Необходимо произвести реконструкцию существующего водозабора, выполнив следующие мероприятия:

-  обследование существующей скважины для определения качества воды и выбора метода очистки;

-  строительство резервной скважины (согласно СП 31.13330.2010 п.6.12, табл. 5 - требуется проект).

- установить частотно-регулируемую энергосберегающую станцию управления  погружными насосными агрегатами (в состав станции входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля);

- строительство станции по водоподготовке (насосно-фильтровальные станции, станции обезжелезивания и деманганации, модульные установки по водоочистке, комплексные фильтры - состав уточнить после проведения химического и бактериологического анализов воды);

-  произвести обследование и реконструкцию существующей водонапорной башни;

-  строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

-  произвести обследование, замену или реконструкцию изношенных водопроводных сетей.

Предварительный состав сооружений водозабора после реконструкции:

- водозаборные скважины (реконструкция существующей и строительство резервной) с глубинными насосами;

-  резервуары чистой воды и установка по обеззараживанию;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Диаметр разводящих трубопроводов 110 - 75 мм.  Протяженность планируемых сетей 3992 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Мельгуновка.

В настоящее время водоснабжение села осуществляется из колодцев.

Для обеспечения населения питьевой водой в целях удовлетворения их жизненных  потребностей и охраны здоровья в соответствии с нормативами качества планируется строительство нового водозабора.

Предварительный состав сооружений водозабора (требуется проект):

- водозаборные скважины (основная и резервная) с глубинными насосами;

-  резервуары чистой воды и установка по обеззараживанию;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Диаметр разводящих трубопроводов 110 - 75 мм.  Протяженность планируемых сетей 7610 м. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Алексеевка.

Источником водоснабжения села в настоящее время служит  скважина и водонапорная башня.

Планируется реконструкция существующего водозабора, для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

-  произвести обследование существующей скважины для определения качества воды и выбора метода очистки;

-    строительство резервной скважины (согласно СП 31.13330.2010 п.6.12, табл. 5 - требуется проект);

- строительство станции по водоподготовке (состав уточнить после проведения химического и бактериологического анализов воды);

-  произвести обследование и реконструкцию существующей водонапорной башни;

-  строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций;

-  строительство водопроводных сетей.

Предварительный состав сооружений водозабора после реконструкции:

- водозаборные скважины (реконструкция существующей и строительство резервной) с глубинными насосами;

-  резервуары чистой воды и установка по обеззараживанию;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Диаметр разводящих трубопроводов 110 - 75 мм.  Протяженность планируемых сетей 3070 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Для постоянной эксплуатации скважин в сельском поселении над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Для подъема запроектированного количества воды и создания над устьем скважины достаточного напора скважины оборудуются погружными насосами  - наряду с отечественными  насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатацию.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала

Разработать проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод для водоснабжения.

Село Удобное, и  жд.ст. Морозовка.

В малых населенных пунктах  для снабжения населения питьевой водой экономически выгоднее оборудовать жилые дома  автономными скважинами с установками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.599-96).    Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного излучения) могут быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым водоразбором.

Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей.

Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в мелкозаборных скважинах и колодцах проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети сельского поселения - перекладка участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях Камень-Рыболовского сельского поселения предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пожаротушение.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий  Камень-Рыболовского сельского поселения согласно СП 8.13131.2009. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство  резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.  Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Эксплуатация сетей водопровода:

1) Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

2) Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

3) Необходимо осуществить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

4) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо  выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

-   внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

-    увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения;

-  разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;

-    развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных сооружений, приобретение оборудования и повышение квалификации обслуживающего персонала.

Водоотведение.

Расчет водоотведения на планируемый период 2038 год.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения:

1) Расход сточных вод с. Камень-Рыболов:  3511,20 м3/сут;  1281588,00 м3/год.

2) Расход сточных вод с. Астраханка: 669,90 м3/сут;  244513,50  м3/год.

3) Расход сточных вод с. Владимиро-Петровка  323,40 м3/сут;  118041,00 м3/год.

4) Расход сточных вод с. Пархоменко: 64,68 м3/сут;  23608,20  м3/год.

5) Расход сточных вод села Новоселище составит:  219,45 м3/сут.;  80099,25  м3/год

6) Расход сточных вод  села Мельгуновка составит: :  219,45 м3/сут.;  80099,25  м3/год.

7) Расход сточных вод  села Алексеевка составит:  73,15 м3/сут.;  26699,75  м3/год.

8) Расход сточных вод  с. Удобное и  жд.ст. Морозовка составит:  7,20 м3/сут.;  2628,0  м3/год.

Итого расход сточных вод Камень-Рыболовскому сельскому поселению:   5088,43 м3/сут;  1857277 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Строительство в  Камень-Рыболовском сельском поселении  новых очистных сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды.

Плановые мероприятия на расчетный 2038 год по водоотведению Камень-Рыболовского сельского поселения:

Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, село Астраханка.

Проектом намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода сточных вод от существующей жилой и общественно-деловой застройки поселения, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих. Замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов от строящихся районов и зданий. Планируемые объекты социальной сферы и общественные здания подключаются к существующей централизованной канализации с отводом стоков на очистные сооружения.  Планируемые жилые  малоэтажные здания так же подключаются к существующей централизованной канализации. Жилые дома,  расположенные в отдалении от существующих и проектируемых сетей канализации, рекомендуется  оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. Использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий с вывозом стоков на очистные сооружения позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

Строительство новых и реконструкцию существующих канализационных сетей производить с использованием передовых технологий прокладки и реконструкции инженерных коммуникаций. Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов, при этом производственные сточные воды принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

На первую очередь и расчетный срок предусматривается строительство новых КНС комплектной поставки фирмы «GRUNDFOS» или аналогичными других фирм. В связи с увеличением объемов принимаемых стоков к первой очереди строительства также отнесена реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более мощное и энергоемкое.

Проектная схема канализации поселения определена в соответствии с рельефом местности, местоположением существующих канализационных насосных станций и очистных сооружений и предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канализации поселения.

Протяженность  внутриквартальных самотечных  канализационных сетей от новых застроек   составит    4,9 км,  от выпусков из домов  Ду 110 по расчету. Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Необходимо разработать рабочий проект новых очистных сооружений  и сливной станции, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Очистные сооружения  будут принимать сточные воды от с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, с. Астраханка и с. Пархоменко.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения,  равен 3500 м3/сут.  - уточнить при рабочем проектировании.  Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85 равна 300 м.

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении,  которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования, даёт возможность использования печей «Pirofluid» (являющихся разработкой французской фирмы «OTV»), использующих в качестве топлива сами осадки сточных вод – их органическую составляющую; топливо необходимо лишь для розжига печей. Кроме того, возможно утилизировать образующееся при сжигании тепло за счёт применения в установке котлов утилизаторов и использования тепла на производственные нужды. Особенность процесса сжигания в псевдосжиженном слое Пирофлюид – это низкий процент образования окисей азота и хлорорганических молекул (диоксины РСДД и фураны РСДЕ) вследствие характеристик процесса сжигания

Ориентировочная      площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 1,5 га.

Для эффективной работы  проектируемых очистных сооружений планируется:

1) Предусмотреть оборудование планируемых объектов придорожного сервиса и рекреационных объектов собственными очистными сооружениями биологической очистки и подключение их к существующим.

2) Производственные сточные воды от промпредприятий муниципального образования, содержащие специфические загрязнения, должны перед сбросом стоков в хозяйственно–бытовую канализацию пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

3)  Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях.

Село Владимиро-Петровка.

Проектом намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода сточных вод от существующей жилой и общественно-деловой застройки поселения, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих. Замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов от строящихся районов и зданий. Планируемые объекты социальной сферы и общественные здания подключаются к существующей централизованной канализации с отводом стоков на очистные сооружения.

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Планируется строительство новых очистных сооружений. Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения,  равен 250 м3/сут. - уточнить при рабочем проектировании. При проектировании очистных сооружений предусмотреть применение передовых технологий очистки. Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении. Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима. Ориентировочная      площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 0,7 га.

Село Пархоменко.

Учитывая небольшую численность населения села, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания рекомендуется  оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения с. Камень-Рыболов,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары.

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения Камень-Рыболовского сельского поселения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. Выполненная в проекте схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает  необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений.

Для  предупреждения  эпидемиологических  ситуаций   в  с. Новоселище и Мельгуновка (существующие очистные сооружения находятся в разрушенном состоянии) планируется строительство централизованной канализации с коммунальными очистными сооружениями. Это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Строительство канализационных сетей производить с использованием передовых технологий прокладки  инженерных коммуникаций. Отведение сточных вод предусматривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов (требуется проект).

В районе одноэтажной застройки, планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории. В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения;

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В селах Новоселище и Мельгуновка необходимо разработать рабочий проект новых очистных сооружений  и сливной станции, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения,  равен:

- село Новоселище с (учетом привозимых сточных вод из сел Алексеевка и Удобное) -   250,0 м3/сут, размер земельного участка для очистных      сооружений канализации равен 0,7 га;

- село Мельгуновка  - 185,0 м3/сут, размер земельного участка для очистных сооружений канализации равен 0,7 га.

Производительность  сооружений уточнить при рабочем проектировании.  Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 равна 300 м.

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении,  которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

1)  Село Новоселище.

Протяженность канализационного коллектора  Ду 200 равна  500  м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных  канализационных     сетей Ду 150-200 составит    1800 м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

2) Село Мельгуновка.

Протяженность канализационного коллектора  Ду 200 равна  300  м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных  канализационных     сетей Ду 150-200 составит    4400 м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Учитывая небольшую численность населения и территориальное рассредоточение жилых домов в с. Алексеевка и с. Удобное целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения.

Планируемые и существующие объекты социальной сферы, планируемый жилой фонд и общественные здания рекомендуется  оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения с. Новоселище,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод,  поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Предусмотреть оборудование планируемых объектов придорожного сервиса и рекреационных объектов собственными очистными сооружениями биологической очистки.

Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Генеральным планом применительно к системе водоснабжения и водоотведения планируются следующие мероприятия:

1. На расчетный срок планируется централизованное водоснабжение всех сел, кольцевая схема водоснабжения обеспечит потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения.

2. К 2038 году  закончить  реконструкцию и модернизацию существующих узлов водозаборов, реконструкцию скважин, водонапорных башен, резервуаров чистой и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций. В с. Мельгуновка планируется строительство нового водозабора. В с. Удобное и  жд.ст. Морозовка водоснабжение населения будет осуществляться от мелкозаборных скважин.

3. Планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей  (применить напорные полиэтиленовые трубы), строительство новых кольцевых разводящих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов и задвижек.

4. На расчетный срок запланировано строительство новых канализационных очистных сооружений в с. Камень-Рыболов, с. Владимиро-Петровка, с. Новоселище и с. Алексеевка

5. Строительство централизованной канализации в селах Новоселище и Мельгуновка согласно предложенной схеме.

6. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

- 2.7.4 Газоснабжение

Генеральным планом предлагается полное газоснабжение природным газом Камень-Рыболовского сельского поселение Ханкайского района Приморского края.

Источники газоснабжения:

– проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.) от ГРС Хороль.

В объеме проектируемой системы газоснабжения сельского поселения предусмотрены:

- Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. от ГРС 
Юхта 3 до с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, с. Пархоменко;

- Головные газорегуляторные пункты: ГГРП Владимиро-Петровка, ГГРП Пархоменко, понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до среднего (до 0,3 МПа изб. давл.).

- Головной газорегуляторный пункт: ГГРП Камень-Рыболов - Астраханка,  понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до высокого давления II кат (до 0,6 МПа изб. давл.).

- Внутрипоселковые газопроводы среднего давления до котельных и ГРП (c. Владимиро-Петровка,  с. Пархоменко);

- Внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат до котельных и ГРП (. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, с. Астраханка);

- ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого;

- Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей.

- Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления II кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения. Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать  закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРП.

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для отопления и горячего водоснабжения школ,  детских садов, ДК предлагается реконструкция или новое строительство (в случае отсутствия ранее) централизованных источников теплоснабжения (котельных) для работы на природном газе или замена существующих котельных модульными газовыми котельными.

При полной газификации существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) по сельскому поселению, составит 16827 тыс.куб.м./год, максимальный часовой расход газа по сельскому поселению составит 42777 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно действующим нормам и правилам.

Дифференцированный по назначению расход газа по населенным пунктам приведен в таблице 78.

Таблица 78

Потребность в газообразном топливе

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов |  |  |  |
| 1 | Отопление | 8479 | 22387 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 3472 | 8307 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 913 | 2291 |
|  | Всего: | 12864 | 32985 |
| с. Астраханка |  |  |  |
| 1 | Отопление | 1662 | 4406 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 745 | 1614 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 182 | 446 |
|  | Всего: | 2589 | 6466 |
| с. Владимиро-Петровка |  |  |  |
| 1 | Отопление | 690 | 1829 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 364 | 764 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 79 | 190 |
|  | Всего: | 1133 | 2783 |
| с. Пархоменко |  |  |  |
| 1 | Отопление | 146 | 382 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 78 | 147 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 17 | 41 |
|  | Всего: | 241 | 570 |
|  | ИТОГО: | 16827 | 42777 |
| с. Новоселище |  |  |  |
| 1 | Отопление | 966 | 2761 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 390 | 766 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 100 | 264 |
|  | Всего: | 1456 | 3791 |
| с. Мельгуновка |  |  |  |
| 1 | Отопление | 969 | 2770 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 391 | 769 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 100 | 264 |
|  | Всего: | 1460 | 3803 |
| с. Алексеевка |  |  |  |
| 1 | Отопление | 289 | 814 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 121 | 225 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 33 | 87 |
|  | Всего: | 443 | 1126 |
| с. Удобное |  |  |  |
| 1 | Отопление | 38 | 105 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 14 | 26 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 5 | 12 |
|  | Всего: | 57 | 143 |
|  | Итого по Сельсовету: | 3416 | 8863 |

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП – 10 м, до ГРПС с высоким давлением II кат. на вводе – 10 м, до ГРП со средним давлением на вводе – не нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

- 2.8 Санитарная очистка территории

Твёрдые бытовые отходы

Технология эксплуатации свалок ТБО заключается в бортовании, уплотнении и захоронении грунтом. Существующая система сбора и вывоза ТБО в селах – позвонковая, в с. Камень-Рыболов – контейнерная, по графику. Для вторичной переработки ТБО не используется.

Свалка находится на расстоянии 5 км к югу от с. Камень-Рыболов – 4.3 га.

С. Новоселище

Земельный участок компостирования твердых бытовых отходов находится на расстоянии 1,7  км на северо-запад от с. Новоселище. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям земельного участка имеется.

С. Мельгуновка

Земельный участок компостирования твердых бытовых отходов находится на расстоянии 0,56  км на восток от с. Мельгуновка.  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям земельного участка имеется.

С. Алексеевка

Земельный участок компостирования твердых бытовых отходов находится на расстоянии 0,560  км на север от с. Алексеевка.  Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям земельного участка имеется.

Часть населения частного сектора не охвачено санитарной уборкой, следствием этого являются многочисленные несанкционированные свалки, которые не отвечают требованиям природоохранного законодательства и оказывают вредное воздействие на окружающую среду.

Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д. Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв, а также поверхностных и подземных вод. Рекомендуется организация специальных территорий на землях сельскохозяйственного назначения для хранения отходов животноводства и птицеводства.

Биологические отходы

Под биологическими отходами понимаются трупы животных и птиц

На территории Камень-Рыболовского СП имеется три скотомогильника и один сибиреязвенный  Астраханский скотомогильник (1932, 1934гг.).

В настоящее время территория Астраханского захоронения принадлежит ГОУ начального профессионального образования «Профессиональное училище №57» с. Камень-Рыболов.

Места захоронения сибироязвенных животных являются постоянным планировочным ограничением для градостроительной деятельности и использования в сельском хозяйстве.

В настоящее время в сельском поселении отсутствует скотомогильник для животных павших в подсобных хозяйствах населения.

На расчетный срок в схеме территориального планирования Ханкайского района запланировано строительство нового полигона твердых бытовых отходов, который будет расположен в южной части Ильинского СП. По предварительным расчетам площадь районного полигона 15 га.

В «зеленой зоне» нового районного полигона ТБО будет оборудован районный скотомогильник, установлены пункты сортировки и вторичной утилизации отходов.

Медицинские отходы

Лечебно-профилактические учреждения Ханкайского района обслуживаются МУПВ «Спецзавод №1» г. Владивостока. Все медицинские отходы проходят предварительную дезинфекцию, собираются в специальную одноразовую упаковку и передаются специализированной транспортной организации для передачи МУПВ «Спецзавод №1» на обезвреживание. Сбор медицинских отходов осуществляется 2 раза в месяц.

Основная проблема медучреждений – утилизация стеклотары – нет организации, занимающейся переработкой стекла.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп

Ртутьсодержащие отходы являются отходами I класса опасности. Все ртутьсодержащие отходы и вышедшие из строя приборы, содержащие ртуть, подлежат сбору и утилизации специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию. На территории Приморского края деятельность по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов (включая энергосберегающие ртутьсодержащие лампы) осуществляют следующие компании:

- ООО «Примтехнополис»;

- филиал ООО «Региональный экологический центр демеркуризации».

Сдача отработанных ламп обязательна на основании договоров обслуживания, которые входят в состав обязательной экологической документации любого предприятия. Контроль по данному вопросу осуществляется Управлением Ростехнадзора по Приморскому краю. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Процесс утилизации ртутных ламп в сельском поселении от населения организован очень плохо. Слишком сложным и дорогостоящим, особенно для частных лиц, является пока этот процесс. Необходимо создавать больше предприятий по переработке, упрощать систему сбора ламп и снижать стоимость их утилизации, хотя бы для населения. Решение вопросов сбора ртутьсодержащих отходов должно быть отнесено к компетенции управляющих организаций и администрации сельских поселений.

Управляющие организации и администрация сельского поселения должны организовать:

- раздельный сбор отработанных энергосберегающих ламп в целях предотвращения их попадания в контейнеры по сбору ТБО и информировать население о местах сбора ртутных отходов (с указанием их адресов и графика вывоза данных отходов);

- транспортировку отработавших свой срок ламп в пункт переработки для последующей их утилизации.

Сбор и утилизация ртуть содержащих отходов должна осуществляться согласно «Правилам обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята в среднем 300 кг или 2 куб м в год. Расчет земельных участков для компостирования твердых бытовых отходов составит в с. Камень-Рыболов и Астраханка к 2038 году –  7240  тыс. т/год. Смет с улиц составит 41000  . т/год. Площадь полигона ТБО -  2.4  га.

В с. Владимиро-Петровка  к 2038 г. – 560 тыс. т/год. Смет с улиц составит 600 тыс. т/год. Площадь полигона ТБО - 0, 05 га.

В с. Новоселище к 2038 году –  0,420  тыс. т/год. Смет с улиц составит  1,350  т/год. Площадь полигона ТБО -  0,7  га.

В с. Алексеевка  к 2038 г. – 0,14 тыс. т/год. Площадь полигона ТБО - 0,2 га.

В с. Мельгуновка 2038 г. 0,420 тыс. т/год. Смет с улиц составит 1,11  тыс. т/год. Площадь полигона ТБО – 0,6  га.

Таблица 78

Нормативная площадь земельного участка сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площадь земельного участка на 1000 т. твердых бытовых отходов в год, га | Размер санитарно - защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Полигоны | 0,02- 0,05 | 1000 |

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

Свалку, расположенную в южной части села, предлагается рекультивировать, т.к. в этом районе запланировано строительство животноводческого комплекса на 2000 голов. Рекультивации подлежат все несанкционированные свалки на территории сельского поселения.

В схеме территориального планирования Ханкайского района запланировано строительство нового полигона твердо-бытовых отходов на территорию Ханкайского муниципального района, который будет расположен на территории Ильинского сельского поселения. По планировочным и экологическим условиям наиболее оптимальным участком для размещения нового районного ТБО район высоты 117 в 4 км к западу от с. Троицкое (в 1 км от автомобильной дороги Михайловка-Турий Рог,

В «зеленой зоне» нового районного полигона ТБО необходимо оборудовать районный скотомогильник, установить пункты сортировки и вторичной утилизации отходов.

На первую очередь, пока будет строиться районный полигон ТБО, запланирована новая территория под складирование твердых бытовых отходов, которая будет располагаться к северу от села Камень-Рыболов. Площадь полигона 2,4 га. На перспективу данная территория будет использоваться как перегрузочная станция ТБО.

Кроме того, запланировано установить мусоросортировочную станцию в районе села Астраханка.

Проектом предлагаются мероприятия по санитарной очистке территории:

- Для полностью благоустроенных и канализованных микрорайонов с. Камень-Рыболов планируется сплавная система удаления ЖБО по канализации с подачей хозяйственно-бытовых фекальных вод на очистные сооружения КОС. Для усадебной жилой застройки следует использовать вывозную систему – ассенизацию, с вывозом на поля фильтрации.

- Улучшение системы санитарной очистки территорий населенных пунктов (оборудование контейнерных площадок, обновление парка мусоровозов - 1 очередь, из расчета 20 мусоровозов на 100 тыс. жителей, потребуется 10-11 мусоровозов для района ).

Сбор мусора от многоэтажной застройки предусматривается в мусорные контейнеры (750 л), от усадебной /одноэтажной/ застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на проектируемый полигон бытовых отходов  и мусороперерабатывающий завод специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1-2 дня. Площадки для временного хранения контейнеров с ТБО устанавливать на расстоянии не менее 20 м от входов и окон жилых помещений, детских площадок.

- Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон ТБО.

- Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

-  уборка улиц и удаление уличного смета, на перспективу потребуется 10 комбинированных подметально-уборочных машин;

-  полив зеленых насаждений;

-  организация системы водоотводных лотков;

-  ремонт мусоросборных контейнеров;

-  установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий котельных.

- 2.9 Организация ритуальных услуг

Площадь сельских кладбищ Камень-Рыболовского сельского поселения составляет:

В с. Камень-Рыболов, ж/д ст. Камень-Рыболов, с. Астраханка -10,8 га;

В с. Пархоменко- 0,7 га;

В с. Владимиро-Петровка- 1,3 га.

В с. Алексеевка 2,1 га;

В с. Новоселище – 1,6 га;

В с. Мельгуновка – 2,2 га.

В с. Владимиро-Петровка кладбище находится в границах села с 1908г., в 50м от жилой застройки и не выдерживает нормативный санитарный разрыв (СЗЗ не менее 100м). Планируется новые территории под кладбище выделять к северо-западу от старого кладбища.

В с. Новоселище территории существующего кладбища недостаточно на расчетный срок.

Запланировано расширение кладбища в восточном направлении на 1,9 га.

Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

Требования к размещению большинства кладбищ сельсовета отвечают нормативным.

В соответствии со  Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,
нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

В соответствии с нормативными требованиями площадей существующих кладбищ достаточно до расчетного срока.

- 2.10 Инженерная подготовка территории

Проектом предлагается следующий состав мероприятий по инженерной подготовке.

1 Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории.

В настоящее время водоотведение поверхностного стока в населенных пунктах Камень-Рыболовского сельского поселения осуществляется разветвленной сетью открытых канав.

Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

2 Защита от наводнений

Согласно Своду правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* территория населенных мест и крупных промышленных предприятий не должна затапливаться паводками 1%-ной обеспеченности; остальные территории не должны затапливаться паводками 2%-ной обеспеченности; при защите временных предприятий (со сроком эксплуатации 10-15 лет) должна предусматриваться защита от паводков 10%-ной обеспеченности.

Относительно территории Камень-Рыболовского сельского поселения рекомендуются следующие мероприятия:

- в первую очередь рекомендуется возводить сооружения инженерной защиты для населенных пунктов, существующих предприятий и сельскохозяйственных угодий. Это территории р. Мельгуновка, ул. Набережная с. Астраханка;

- во вторую очередь защищаются от затопления земли которые в дальнейшем будут развиваться и использоваться для рекреации, природопользования, создания водохозяйственных комплексов и других нужд человека. Это территории в юго-западной части с. Астраханка.

- устройство организованного стока поверхностных вод с территорий населенных пунктов с последующей очисткой;

- в отношении зон, подверженных паводкам и наводнениям (с исторически сложившейся индивидуальной жилой застройкой, в том числе вблизи русел рек), не  допускается осуществления нового строительства до момента реализации мероприятий по инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

3.Реконструкция и восстановление работоспособности систем и сооружений мелиоративных систем.

В первоочередном порядке необходимо предусмотреть восстановление мелиоративной сети и поливной техники в эффективно использующих мелиоративные земли хозяйствах-землепользователях, в которых требуется проведение работ только по отдельным элементам системы: вышедших из строя трубопроводов, гидротехнических сооружений, рыбозащитных устройств, оборудования насосных станций и электроподстанций, оснащение закрытых оросительных систем приборами и устройствами, гасящими гидравлический удар, средствами водоучета, замена и проведение восстановительного ремонта дождевальной техники и устройство горизонтального и вертикального дренажа.

- 2.11 Охрана окружающей среды

- 2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельсовета, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории Камень-Рыболовского сельского поселения представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) и санитарными разрывами предприятий, сооружений и иных объектов производственной, коммунально-складской, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов специального назначения;

– водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами;

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– охранными зонами инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, производственные объекты и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 78

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Камень-Рыболов, жд. ст. Камень-Рыболов, с. Астраханка |  |  |  |
| 1 | Карьер | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Рабочая -секционная застройка по ул. Трактовая (3 дома), 1 дом по ул. Беговая; Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, отделяющих территорию карьера от жилой застройки, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 2 | Кирпичный завод | Класс III СЗЗ – 300 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Рабочая, ул. Беговая. Предлагается реконструкция объекта, организация зеленных насаждений специального назначения, отделяющих территорию завода от жилой застройки, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 3 | ОАО "Приморнефтепродукт" | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Демитрова Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 4 | ООО "Рыбозавод Ханкайский" | Класс III СЗЗ – 300 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Набережная, ул. Юбилейная, ул. Решетникова, пер. Озерный; - рекреационный объект; - санаторий; - водоохранная и пребрежно-защитная зона озера Ханка Предлагается: Выполнить проект СЗЗ от производства; Уменьшение СЗЗ за счет внедрения новых технологий, систем очистки; Вынос рекреационного объекта, попадающего в СЗЗ указанного предприятия в соответствии с действующим законодательством; Вынос объектов кап. строительства из береговой полосы в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ с уменьшением территории предприятия со стороны водного объекта. Рекомендуется не развивать данное производство на существующей территории, предусмотреть новую площадку для дальнейшего развития указанного предприятия |
| 5 | Асфальто-бетонный завод | Класс II СЗЗ – 500 м | Завод действует сезонно, только в теплое время года, в СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Мира, ул. Садовая, ул. Озерная, ул. Демитрова, ул. 50 ВЛКСМ Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, оделяющих территории жилой застройки от территории указанного производства; Рекомендуется не развивать данное производство на существующей территории, предусмотреть новую площадку для дальнейшего развития указанного производства |
| 6 | Открытый склад угля | Класс II СЗЗ – 500 м | В связи, с переходом на газ в будущем, поскольку он имеет ряд преимуществ перед другими видами топлива, необходимость в площадках хранения угля отпадет. |
| Село Владимиро-Петровка |  |  |  |
| 1 | Технический участок | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Лазо. Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |
| 2 | «ООО Владимиро-Петровское» | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает: - часть территории усадебной застройки по ул. Лазо. Предлагается организация зеленых насаждений специального назначения, вынос жилой застройки из санитарной зоны после амортизационного износа |

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 , ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог необходимо принимать:

а) для автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м;

б) для автомобильных дорог IV категории – 50 м (СП 42.13330.2011).

В каждом конкретном случае величина разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций.

Размер санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений более 0,2 тыс.м3/сутки до 5,0 тыс.м3/сутки ориентировочно составляет 200м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа, мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии. Допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ по обе стороны от нее на следующих расстояниях:

- 15м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 10м – для ВЛ напряжением 10 кВ;

- 20м – для ВЛ напряжением 330кВ;

- 30м – для ВЛ напряжением 500кВ;

- 40м – для ВЛ напряжением 750кВ;

- 55м – для ВЛ напряжением 1150кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Режим территории санитарно-защитной зоны.

Не допускается размещение:

- жилой застройки;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, АЗС, СТО;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС.

В настоящее время на территории Ханкайского муниципального района предприятия и объекты – источники неблагоприятных влияний на окружающую среду не имеют утвержденных санитарно-защитных зон.

Размеры санитарно-защитных зон и перечень необходимых мероприятий должны быть определены при разработке проекта санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Ограничения на использование территории сельсовета накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ статья 65 для рек, протекающих в пределах Ханкайского муниципального района, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных рек (табл.73).

Водоохранная зона о.Ханка согласно Водному кодексу устанавливается в размере 200 метров (высшая (особая) категория рыбохозяйственного водопользования).

Ширина водоохраной зоны озер, водохранилищ с акваторией менее 0,5 км2 устанавливается  в размере 50 метров.

Таблица 79

| №№ | Наименование рек |  | Куда впадает река | Длина реки, км |  | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водоохраной зоны |  | Прибрежной защитной полосы |
| 11 | Р.Троицкая | Комиссаровка |  |  | 20 | - | 100 | 40 |
| 12 | Р.Падь Турубарова | Троицкая |  |  | 14 | - | 100 | 40 |
| 13 | Р.Грязнуха | Оз.Ханка |  |  | 20 | - | 100 | 40 |
| 17 | Р.Мельгуновка | Оз.Ханка |  |  | 67 | - | 200 | 40 |
|  | Р. Молоканка | Р. Мельгуновка |  |  |  | - | 200 | 40 |
|  | Р. Ключи |  |  |  | 20 | - | 100 | 40 |

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от загрязнения и засорения запрещается:

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

- осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охранные зоны и зоны санитарной охраны объектов инженерной инфраструктуры

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включает:

а)	определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б)	план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в)	правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Приморского края запрещается:

– размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

– все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

– прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение следующих мероприятий предусмотренных Нормативами градостроительного проектирования Приморского края:

– согласование со службой санитарно-эпидемиологического надзора мест для бурения новых скважин и нового строительства, связанного с нарушением почвенного покрова;

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

– запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробное загрязнение подземных вод.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт - 15м; 110 киловольт - 20м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно  «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578.

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных:

• вне населенных пунктов на безлесных участках охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м);

• вне населенных пунктов на лесных участках создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств.

Охранные зоны гидрометеорологических станций

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны (Постановление правительства Российской Федерации от 27.08.1999г. №972 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (ред. от 01.02.2005 №49).

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Охранные зоны газопровода

Вдоль прохождения трасс газопровода устанавливаются охранные зоны, то есть территории с особыми условиями использования, в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности их повреждения:

– для межпоселковых газопроводов – ширина 6 м, по 3 м с каждой стороны от оси газопровода;

– для магистральных газопроводов – ширина 50 м, по 25 м с каждой стороны от оси газопровода.

В охранных зонах газораспределительных и магистральных сетей запрещается:

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатирующими организациями;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения;

– устраивать склады и свалки, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

– огораживать и перегораживать охранные зоны;

– разводить огонь и размещать источники огня;

– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными или мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого роды открытые и подземные, горные, строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон.

Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Защитные зоны объектов культурного наследия.

На основании статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» применительно к объектам культурного наследия в обязательном порядке устанавливаются защитные зоны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Государственная историко-культурная экспертиза.

Государственная историко-культурная экспертиза объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Государственная историко-культурная экспертиза (далее - историко-культурная экспертиза) проводится в целях:

- обоснования включения объекта культурного наследия в реестр;

- определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

- обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, исключения объекта культурного наследия из реестра;

- установления требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия;

- отнесения объекта культурного наследия к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации или к объектам всемирного культурного наследия;

- установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места;

- определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 вышеуказанного Федерального закона;

- определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;

- уточнения сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

- определения границ защитной зоны объекта культурного наследия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Охранные зоны природных территорий

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», законом Приморского края «Об особо охраняемых природных территориях», постановлениями органов местного самоуправления, а также действующими градостроительными нормативами.

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. от 03.08.2018) регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

На территории сельского поселения расположен участок охранной зоны общего назначения государственного природного  биосферного заповедника «Ханкайский» (участок «Мельгуновский»).

На территории Камень-Рыболовского сельского поселения расположено 3 особо охраняемых природных территории  регионального значения - памятники природы регионального значения  и их охранные зоны:

На территориях памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Таблица 80

Охранные зоны памятников природы

| Название | Охранная зона | Номер документа, дата утверждения |
| --- | --- | --- |
| Озеро Золотое | 100м вокруг озера | № 276 от 08.04.86 |
| Новоселищенская сосновая роща | 50м вокруг рощи | № 308 от 12.04.85 |
| Скала с погребальной сосной | 50м вокруг скалы | № 551 от 14.08.87 |

- 2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от оз Ханка и р. Мельгуновка;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

-определение отметок наивысших уровней воды р. Мельгуновка в пределах сельского поселения при паводках 1% обеспеченности и соответствующей зоны затопления.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Камень-Рыболовском сельском поселении, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"»; Рационально размещать новые промышленные предприятия с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории - по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов. В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

– организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

– организация регулярной очистки территории ЛПХ с содержанием животных от излишек помета и навоза на специально отведенную для этих целей площадку;

– очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

– сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

– учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

По оценке физических воздействий на окружающую среду и здоровье человека (шум, вибрация, электромагнитное излучение и другие виды) территория Камень-Рыболовского сельского поселения является благоприятной для проживания по ряду причин: расположено в стороне от крупных автомагистралей и аэропортов, 50 % территории занимает лес, мощность ЛЭП, проходящих по территории сельского поселения  не выше 10 кВт.

При планировании жилья, объектов рекреации, производственных объектов необходимо соблюдать мероприятия по шумовой защите и защите жилых территорий от воздействия электромагнитных полей и радиоционной безопасности.

Необходимые мероприятия и средства защиты определяют в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморского края.

Необходимые мероприятия и средства защиты от шумового воздействия определяют  в соответствии с требованиями:

- санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 августа 2007 г. N 59 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2261-07";

- Свод правил СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума". Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 и других нормативных актов.

Оценка воздействия вибрации производится в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Основные мероприятия по снижению шума и вибрации:

- функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- предприятиям и организациям, имеющих источники вредного воздействия, необходимо выполнить проекты санитарно-защитных зон по шуму, вибрации и др.;

- устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;

- трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

- использование технических средств по защите от шума:

  - шумозащитных ограждений в виде искусственных элементов рельефа, системы зеленых насаждений;

  - шумозащитных экранов;

  - использование специальных облицовок зданий и конструкций окон и др.

  - использование рациональных планировочных приемов.

2 Обеспечение безопасности  от воздействия электромагнитного поля  является соблюдение установленных Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электромагнитного поля.

В застройке новых территорий, или уплотнении существующей,  следует размещать источники электромагнитных излучений с учетом рельефа местности, плотности застройки, ориентации зданий, их этажности и площади остекления. Целесообразно добиваться создания равномерной зоны электро- и радиопокрытия в пределах застройки, не допускать образования зон интенсивного излучения на ограниченных участках. Зона ограничения застройки РТПЦ устанавливается расчетом, согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и МУК 4.3. 1167-02.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного поля ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

3 Радиационная безопасность достигается путем ограничения облучения от всех основных источников. Свойства основных источников и возможности регулирования облучения населения их излучением различны. В связи с этим облучение населения излучением природных, техногенных и медицинских источников регламентируется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов. Уровень радиации по действующим стандартам считается безопасным, когда человек получает за год не более 170 мбэр.

Мероприятия по охране объектов животного мира.

При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания.

При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использовать технологию, специально оборудованную сельскохозяйственную технику, порядок работ, исключающие возможность гибели животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Владельцы сельскохозяйственных угодий по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны обеспечивать защиту объектов животного мира в пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение участков, являющихся убежищами для объектов животного мира.

При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений в местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для свободного и безопасного их передвижения через указанные сооружения, оснащать водозаборные сооружения и каналы гидромелиоративных систем специальными защитными устройствами.

При осуществлении лесопромышленных и лесохозяйственных
производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

При планировании в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также при использовании лесов и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов необходимо предусматривать меры по охране объектов животного мира и среды их обитания.

Использование лесов должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов животного мира. Режим пользования указанными участками в местах размножения, кормления и выращивания молодняка устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

При осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:

хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;

обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по предотвращению гибели водных и околоводных животных (выбор места водозабора, тип рыбозащитных устройств, возможный объем воды и другие), согласованные со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Изменение уровня воды в гидросооружениях, в том числе и водохранилищах, в период массовых миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными производственными объектами, осуществляется по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие оптимальные условия их воспроизводства.

При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.

При эксплуатации транспортных магистралей и объектов необходимо выполнять следующие требования:

При проектировании и сооружении транспортных магистралей необходимо ограничить их прохождение по границам различных типов ландшафтов, на путях миграции и в места концентрации объектов животного мира.

Владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции судоходство и скорость движения транспорта по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

На транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта.

Опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, типы и конструкции которых согласовываются со специально уполномоченными государственными органами по охране и контролю за использованием объектов животного мира и среды их обитания.

При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб и наземных животных.

При проектировании транспортных магистралей для снижения влияния на объекты животного мира шума движущегося транспорта необходимо устанавливать санитарно-защитные зоны в соответствии с действующими правилами и нормами.

При эксплуатации трубопроводов необходимо выполнять следующие требования:

Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину). При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных (тундра и другие), где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м.

В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада.

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.

В месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода.

После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей.

При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на строительстве трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыбы.

При проектировании, строительстве и эксплуатации
линий связи и электропередачи необходимо выполнять следующие требования:

При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.

Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.

Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.

Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.

В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.

Мероприятия по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи.

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи.

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства массовой информации.

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», и утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Мероприятия по предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности.

При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, применение ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением утвержденных Правительством Российской Федерации требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов.

Требования к сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной деятельности.

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) должны применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов –

территориальное охотустройство на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края

осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.

- 2.11.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным опасностям на территории Камень-Рыболовского  сельского поселения следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность:

На территории поселения возможны такие чрезвычайных ситуации, как аварии на подводящем водопроводе, на тепловых и электрических сетях.

Наибольшую опасность на железной дороге представляют скопления пожаро-взрывоопасных материалов на станции Камень-Рыболов.

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности:

Существует угроза степных пожаров, особенно в осеннее и весеннее время, при бесконтрольном выпаливании сельскохозяйственных угодий, сенокосов частными лицами и работниками сельхозпредприятий. При этом может пострадать имущество как сельхозпредприятий, так и жилые дома частного сектора.

В зимнее время возможно прохождение циклонов, обильных осадков в виде снега, что приводит к порывам линий электропередач.

В весенне-летний пожароопасный период опасность представляют пожары в районе сел Пархоменко, Владимиро – Петровка и Астраханка. Ведется постоянный мониторинг пожароопасной ситуации на территории поселения.

Ливневые дожди особой опасности для поселения не представляют. В случае прохождения тайфунов возможно подтопление окраины с. Владимиро - Петровка и поймы реки Мельгуновка.

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения.

Для защиты села Владимиро - Петровка от подтопления р. Ерик 1 предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами или сплошная подсыпка территории выше расчетного горизонта высоких вод, а так же своевременная уборка территорий и дорог от снега, устройство защитных насаждений.

На таких территориях не должно осуществляться нового строительства.

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов.

При разработке документации по планировке территорий поселения  согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123) (далее – Регламент о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

При разработке генерального плана были учтены нормативные противопожарные требования к размещению на территории поселения пожароопасных объектов, планированию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Согласно ст. 62 ФЗ №123 здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). На сетях водопровода установлены пожарные гидранты. Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 ФЗ №123.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 ФЗ №123.

На территории Камень-Рыболовского сельского поселения противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. В генеральном плане предусмотрена закольцовка существующих сетей водопровода.

Предлагается ряд противопожарных мероприятий на  территории населенных пунктов:

- создание противопожарной полосы вокруг населенных пунктов;

– контроль состояния емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

– восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, водозаборов), в зимнее время расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения;

– установка пожарных гидрантов на планируемой водопроводной сети через 150 м;

– организация защищенных резервуаров для пожаротушения;

– устройство пирсов на водоемах.

Для надежности водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита источников водоснабжения и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. объектов жизнеобеспечения;

– создание источников резервного электроснабжения;

– создание резервуаров чистой воды.

Пожарная безопасность тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения

Устройство и эксплуатация тепловых сетей и тепловых пунктов должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации

Здания и сооружения тепловых сетей и тепловых пунктов должны быть оборудованы противопожарным водоснабжением, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. В организации устанавливается противопожарный режим и выполняются противопожарные мероприятия исходя из особенностей эксплуатации тепловых энергоустановок, а также разрабатывается оперативный план тушения пожара.

Сварочные и другие огнеопасные работы, в том числе проводимые ремонтными, монтажными и другими подрядными организациями, выполняются в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации, учитывающими особенности пожарной опасности на тепловых энергоустановках.

В организации разрабатываются и утверждаются инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках, приказом руководителя назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, создаются пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные формирования и система оповещения людей о пожаре.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Генеральным планом на территории поселения предусмотрено строительство газопровода. При строительстве газопровода необходимо соблюдение противопожарных требований, отраженных в ст. 74 ФЗ №123.

Требования к размещению подразделений пожарной охраны

Согласно ст. 76 ФЗ №123 дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

Для ликвидации пожаров привлекаются подразделения КГУ "42 ОПС", а также пожарный поезд станции Сибирцево Черниговского района.

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 ФЗ №123.

- 3 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 81

Основные технико-экономические показатели генерального плана Камень-Рыболовского СП Ханкайского района Приморского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по СП | с. Камень-Рыболов, ж.д. ст. Камень-Рыболов |  | С. Астраханка | С. Владимиро-Петровка | С. Пархоменко |  | С. Новоселище |  | С. Алексеевка |  | C. Мельгуновка |  | С.Удобное |  | Всего по СП | с. Камень-Рыболов, ж.д. ст. Камень-Рыболов |  | С. Астраханка | С. Владимиро-Петровка | С. Пархоменко | С. Новоселище | С. Алексеевка | C. Мельгуновка | С.Удобное |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Камень-Рыболовского СП | га | 63353,7 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 63353,7 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 58165,3 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 57553,9 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 92 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 91 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 3160,2 | 1591,2 |  | 675,3 | 145,6 | 101,3 |  | 184.0 |  | 68,7 |  | 348,6 |  | 24,0 |  | 3790,69 | 1897,0 |  | 774,4 | 222,8 | 180,0 | 251,1 | 71,29 | 348,6 | 24,0 |
|  |  | % | 5 | 2,5 |  | 1,06 | 0,23 | 0,16 |  | 0,29 |  | 0,1 |  | 0,55 |  | 0,04 |  | 6 | 2,5 |  | 1 | 0,29 | 0,23 | 0,33 | 0,09 | 0,46 | 0,03 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 843,2 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 783,4 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 1,3 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,23 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 37,9 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 78,6 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 0,06 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,12 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 200,6 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 200,6 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 0,32 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,32 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 285 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 285 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 0,45 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,45 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | га | 661,5 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 661,5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | 1,04 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - жилой застройки | га | 841,56 | 329,6 |  | 219,03 | 76,7 | 30,75 |  | 85,28 |  | 31,1 |  | 65,3 |  | 3,8 |  | 1330,04 | 577,91 |  | 276,45 | 102,48 | 42,77 | 156,86 | 50,8 | 115,37 | 7,45 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | 104,2 | 85,19 |  | 6,8 | 2,87 | 0,15 |  | 8,1 |  | 0,78 |  | 4,4 |  | - |  | 136,22 | 96,85 |  | 8,3 | 6,45 | 1,76 | 11,52 | 3,34 | 7,34 | 0,66 |
| 2.3 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 100,03 | 55,13 |  | 27,87 | 0,5 | 0,16 |  | 4,3 |  | 2,3 |  | 9,8 |  | - |  | 281,57 | 131,43 |  | 72,72 | 29,21 | 5,39- | 7,55 | 2,81 | 32,46 | - |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 433,85 | 233,75 |  | 114,02 | 18,26 | 8 |  | 25,8 |  | 6,3 |  | 24,82 |  | 2,9 |  | 670,67 | 464,63 |  | 107,93 | 19,04 | 8 | 29,34 | 6,37 | 32,46 | 2,9 |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га | 12,25 | 7,2 |  | 4,6 | - | - |  | - |  | - |  | 0,45 |  | - |  | 32,15 | 16,34 |  | 11,57 | 0,57 | 0,3 | 2,07 | - | 1,3 | - |
| 2.6 | - специального назначения | га | 31,52 | 11,33 |  | 0,18 | 0,99 | 0,43 |  | 0,8 |  | - |  | - |  | - |  | 25,96 | 11,33 |  | 0,18 | 0,99 | 0,43 | - | - | - | 13,03 |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | га | 1071,93 | 317,82 |  | 302,81 | 49,24 | 61,78 |  | 59,63 |  | 19,49 |  | 243,82 |  | 17,34 |  | 1314,03 | 598,4 |  | 297,2 | 64,08 | 121,35 | 43,76 | 8,01 | 159,66 | 21,57 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 15778 | 10052 |  | 2383 | 1403 | 253 |  | 752 |  | 163 |  | 742 |  | 27 |  | 22278 | 15200 |  | 2900 | 1400 | 280 | 1050 | 350 | 1050 | 45 |
|  |  | % роста от сущ. числ. населения | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 17,4 | 16,5 |  | 17,8 | 11,8 | 14,1 |  | 26,1 |  | 33,8 |  | 25,2 |  | 68,5 |  | - | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 274203,74 | 166424 |  | 41864,26 | 16553,18 | 3589,8 |  | 19652,9 |  | 5508 |  | 18679,6 |  | 1852 |  | 515043,24 | 355424 |  | 55508,26 | 23357,18 | 4921,8 | 31500 | 10500 | 31500 | 2242 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 5 | 2 |  | - | 1 | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 100 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  |  | мест | 510 | 220 |  | - | 110 | - |  | 110 |  | - |  | 70 |  | - |  | 1085 | 670 |  | 100 | 110 | 25 | 110 | - | 70 | - |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 6 | 2 |  | 1 | 1 | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 7 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  |  | мест | 2141 | 1000 |  | 536 | 320 | - |  | 135 |  | - |  | 150 |  | - |  | 2176 | 1000 |  | 536 | 320 | 35 | 135 | - | 150 | - |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Центр детского творчества | объект | 1 | 1 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | 120 | 120 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 120 | 120 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | объект | 1 | 1 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | - | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 4 | - |  | - | 1 | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 3 | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5.2.2 | пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | - |  | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5.2.3 | Аптека | объект | 4 | 3 |  | - | 1 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5 | 3 |  | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Центр реабилитации | объект | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | 1 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | - |  | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | м2 | 484,5 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 484,5 | - |  | - | - | - | 484,5 | - | - | - |
| 5.3.3 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 5 | 1 |  | 1 | 1 | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 7 | 2 |  | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | га | 4,36 | 2,13 |  | 1,93 | 0,2 | - |  | 0,06 |  | - |  | 0,04 |  | - |  | 5,76 | 3,13 |  | 2,33 | 0,2 | - | 0,06 | - | 0,04 | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и т.д. | объект | 6 | 1 |  | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 7 | 2 |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | 1269 | 550 |  | - | 250 | 50 |  | 235 |  | 84 |  | 100 |  | - |  | 1369 | 650 |  | - | 250 | 50 | 235 | 84 | 100 | - |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Библиотека | объект | 4 | 1 |  | 1 | 1 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 | - | 1 | - | - |  |
|  |  | тыс. экземп/мест | 76611/ | 53997/ |  | 9533/ | 7990/ | - |  | 5091 |  | - |  | - |  | - |  | 76611/ | 53997/ |  | 9533/ | 7990/ | - | 5091 | - | - | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 46 | 28 |  | 12 | 5 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 48 | 28 |  | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | м2 торговой площади | 8274,60 | 6435,4 |  | 817,8 | 241 | 62 |  | 426,4 |  | 36 |  | 256 |  | - |  | 8544,50 | 6435,4 |  | 817,8 | 430,2 | 83,7 | 426,4 | 36 | 256 | - |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | 13 | 10 |  | 3 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15 | 10 |  | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  |  | мест | 1156 | 721 |  | 335 | - | - |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | 1241 | 721 |  | 335 | 60 | 10 | - | 15 | 100 | - |
| 5.7 | Организации и учреждения управления- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | 2 | 1 |  | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | Баня | объект | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 | 1 |  | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 85 | 50 |  | - | 20 | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 5.8.3 | Комплексный приемный пункт прачечной и химчистки | объект | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.4 | Пожарное депо | автомобил | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | - |  | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 | - |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | Раб. место | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6 | - |  | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 2 | 2 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4 | 2 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 5.10.2 | Отделение связи | объект | 4 | 1 |  | 1 | - | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 2 | 1 |  | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 5.10.3 | Опорный пункт правопорядка | объект | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 28,9 | 11,9 |  | 4,6 | 3,4 | 1,3 |  | 3,4 |  | 1,5 |  | 2,8 |  | - |  | 28,9 | 11,9 |  | 4,6 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 1,5 | 2,8 | - |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 77,58 | 36,98 |  | 18,2 | 11,6 | 1 |  | 4,1 |  | 1,1 |  | 4,6 |  | - |  | 77,5 | 36,98 |  | 18,2 | 11,6 | 1 | 4,1 | 1,1 | 4,6 | - |
| 6.3 | Протяженность жилых улиц | км | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12,98 | 8,4 |  | 2,4 | 1,5 | 0,68 |  |  |  |  |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 88,98 | 48,88 |  | 22,8 | 15 | 2,3 |  | 7,5 |  | 2,6 |  | 7,4 |  | - |  | 162,85 | 57,28 |  | 25,2 | 16,5 | 2,98 | 22,29 | 5,7 | 29,5 | 2,6 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 11131 | 6840 |  | 1305 | 630 | 126 | 472 | 157 | 472 | 14 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1975,9 | 1357,6 |  | 259,0 | 125,0 | 25,0 | 85,3 | 28,4 | 85,3 | - |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 43,2 | 24 |  | 8 | 3,8 | 1,1 |  | 6,3 |  | - |  | - |  | - |  | 101,1 | 45,4 |  | 23,6 | 7,9 | 3,4 | 10,2 | 3,0 | 7,6 | - |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7.2 | Водоотведение |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,5 | - |  | - | - | - | 80,1 | 26,7 | 80,1 | 2,6 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км | 31,8 | 25.6 |  | - | 5.2 | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 43,4 | 27,8 |  | 2,7 | 5,2 | - | 3,3 | - | 4,4 | - |
| 7.2.3 | Сооружения очистки сточных вод | объект | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4 | 2 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 7.3 | Электроснабжение | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3.1 | Протяженность сетей 10 кВ | км | 91,1 | 69,2 |  |  | 8,5 |  |  | 6,3 |  | 2,7 |  | 4,4 |  |  |  | 103,6 | 81,25 |  |  | 8,6 | - | 7,55 | 3,1 | 3,1 | - |
| 7.4.1 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | 27,19 | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 54,80 |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.2 |  | Гкал/год | 71676,00 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 128968,50 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.3 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | 18,45 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 49,08 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.4 |  | Гкал/год | 50214,03 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 149707,80 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.5 | Протяжённость проектируемых т/сетей | км | 15,0 | 12,5 | 0,6 |  | 1,9 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 16,1 | 12,9 | 1,3 |  | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Участок для хранения твердых бытовых отходов | объект | 5 | 1 |  | - | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 3 | - |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | га | 6,1 | 4.6 |  | - | - | - |  | 0,7 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | - |  | 1,5 | - |  | - | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,6 | - |
| 8.2 | Перегрузочная станция ТБО | объект | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Скотомогильник | объект | - | - |  | - | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  | 1 |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Кладбище | объект | 6 | 1 |  | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 6 | 1 |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | га | 18,7 | 10.8 |  |  | 1.3 | 0.7 |  | 2,1 |  | 1,6 |  | 2,2 |  | - |  | 20,6 | 10.8 |  |  | 1.3 | 0.7 | 4,0 | 1,6 | 2,2 | - |

* – по графическому учету

- Приложение 1

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции по правам инвалидов», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Распоряжения Администрации Приморского края от 09.10.2015 № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае», Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края подготовило и утвердило Постановление № 539-па от 14.09.2015г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе» (далее план мероприятий, план).

План мероприятий подготовлен в целях повышения эффективности реализации мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сферах установленной деятельности. План определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества:  образование, культурная жизнь и т.д.

Основными задачами Плана мероприятий являются:

1. оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

СВЕДЕНИЯ

о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

дорожной карты Ханкайского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в общем количестве подведомственных учреждений | 0 | 0 | 23% | 23% | Управление народного образования, ведущий специалист Е.Г.Борисенко, ответственные лица подведомственных учреждений, главы сельских поселений |
| 2 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных учреждений | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |  |
| 4 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями слуха, в общем количестве подведомственных учреждений | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |  |
| 5 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития, в общем количестве подведомственных учреждений с нарушениями умственного развития с нарушениями слуха | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество специалистов подведомственных учреждений, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности учреждений и услуг | 5 | 7 | 9 | 10 |  |
| 7 | Количество инвалидов, которым государственная услуга была предоставлена по месту жительства или в дистанционном режиме | 13 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 11 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 12 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 13 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно |  |

Перечень мероприятий дорожной карты Ханкайского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2013 года №834-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе | Начальник Управления народного образования А.Н.Гурулев | 2014-2018 г.г. |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 26.02.2016 года №109-па О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» | Управление делами Администрации Ханкайского муиципального района | 2014-2018 г.г. |  |  |
| Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пандуса в МБОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2013 года № 834-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2018 г.г.» | Начальник Управления народного образования А.Н.Гурулев | 2017 год |  |  |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение педагогами, работающими с детьми-инвалидами, курсовой переподготовки |  | Директора образовательных организаций | 2015-2018 г.г. | 31 человек |  |

Сведения

о финансовой потребности бюджетных средств, необходимых для приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями 419-ФЗ в образовательных организациях

| № п/п | Наименование объекта | Финансовая потребность и обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | Расчет средств | 2017 год | Расчет средств | 2018 год | Расчет средств | 2019 год | Расчет средств | 2020 год | Расчет средств |
| 1 | МБОУ СОШ №2 с.Камень-Рыболов | 69860 | Устройство пандуса, расширение дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов | 182786 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ №3 с.Астраханка | 83100 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ СОШ №4 с.Октябрьское |  |  | 29620 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ СОШ №5 с.Ильинка |  |  | 83100 | Устройство пандуса наружного |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБОУ СОШ №6 с.Новоселище |  |  | 26620 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ СОШ №7 с.Новокачалинск |  |  | 89860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ СОШ №8 с.Мельгуновка |  |  |  |  | 159820 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 9 | МБОУ СОШ №9 с.Комиссарово |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 10 | МБОУ СОШ №10 с.Троицкое |  |  |  |  | 132960 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 11 | МБОУ СОШ №12 с.Первомайское |  |  |  |  |  |  | 94300 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение двери |  |  |
| 12 | МБОУ СОШ №13 с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  | 159720 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |
| 13 | МБОУ СОШ №15 с.Турий Рог |  |  |  |  |  |  |  |  | 6620 | Устройство пандуса |
| 14 | МБОУ ДОД ЦДТ с.Камень-Рыболов |  |  |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 15 | МБОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 16 | МБ ДОУ «Детский сад №3» с.Камень-Рыболов |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МБ ДОУ «Детский сад №2» с.Майское |  |  |  |  | 36620 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 18 | МБ ДОУ «Детский сад №6» с.Ильинка |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 19 | МБ ДОУ ЦРР «Детский сад №9» с.Камень-Рыболов | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | МБ ДОУ «Детский сад №10» с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 21 | МБ ДОУ «Детский сад №12» с.Новоселище |  |  |  |  |  |  | 36620 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |
| 22 | МБ ДОУ «Детский сад №19» с.Мельгуновка |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение дверей |  |  |
| 23 | МБ ДОУ ЦРР «Детский сад №23» с.Камень-Рыболов |  |  | 129720 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 24 | МБ ДОУ «Детский сад №20» с.Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса, расширение дверей |
| 25 | МБ ДОУ «Детский сад №87» с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |
| 26 | МКУ «СОД МОУ ХМР» | 63100 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Администрация Ханкайского муниципального района | 632000 | Реконструкция пандуса, установка поручней в здании Администрации Ханкайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 1113946 |  | 408780 |  | 462360 |  | 373740 |  | 322400 |  |