Внесение изменений в генеральный план

Новокачалинского сельского поселения

Ханкайского района Приморского края

Материалы по обоснованию генерального плана

2018г.

Индивидуальный предприниматель

А. С. Поправко

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Карта границ населенных пунктов М 1:5 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5 000 |
| 3 | Карта функциональных зон М 1:5 000 |
|  | Материалы по обоснованию |
| 4 | Положение сельского поселения в системе расселения муниципального района М1:100 000 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта охраны окружающей среды М 1:5 000 |
| 6 | Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов М 1:50 000 |
| 7 | Карта планировочной структуры (планировочных ограничений) сельского поселения с нанесением всех участков недропользования по фактическому и планируемому использованию М 1:5 000 |
| 8 | Карта развития транспортной инфраструктуры и иных видов инфраструктур (в соответствии с полномочиями сельского поселения) М 1:5 000 |
| 9 | Карта результатов комплексной оценки территории М 1:5 000 |
| 10 | Карта современного использования территории, в том числе в части местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения (Опорный план) М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	12

1.1 Географическое и геополитическое положение	12

1.2 Природные условия и ресурсы территории	12

1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы	12

1.2.2 Рельеф. Климатические условия	19

1.2.3 Гидрография и гидрология	21

1.2.4 Почвенные ресурсы	22

1.2.6 Лесные ресурсы	22

1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир	23

1.2.8 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы	24

1.3 Ландшафтный анализ	27

1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования	28

1.4.1 История заселения	28

1.4.2 Система расселения	30

1.4.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	30

1.4.4 Жилищный фонд	37

1.4.5 Социальная сфера	41

1.4.6 Производственная сфера	45

1.4.8 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства	46

1.5 Транспортная инфраструктура	47

1.6 Инженерная инфраструктура	50

1.7 Экологическое состояние территории	68

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	69

1.9 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Ханкайского района Приморского края  и Концепцией социально-экономического развития Ханкайского муниципального района	76

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования	79

2.1 Современная организация территории	79

2.2 Функциональное зонирование территории сельского поселения	88

2.2.1 Жилая зона	88

2.2.2 Общественно-деловая зона	89

2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения	89

2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур	89

2.2.5 Зона рекреационного назначения	90

2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования	90

2.2.7 Зона специального назначения	90

2.3 Планировочная организация территории	90

2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений	91

2.5 Объекты капитального строительства, планируемые к размещению на территории Новокачалинского сельского поселения	93

2.5.1 Жилищная сфера	93

2.5.2 Объекты социального назначения	96

2.5.3 Производственная сфера	105

2.5.4 Зона рекреационного назначения	108

2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	110

2.7 Инженерная инфраструктура	116

2.7.1 Электроснабжение	116

2.7.2 Теплоснабжение	131

2.7.3 Водоснабжение	136

2.7.4 Связь и информационно-технические системы	153

2.8 Санитарная очистка территории	156

2.9 Организация ритуальных услуг	159

2.10 Инженерная подготовка территории	159

2.11 Охрана окружающей среды	163

2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории	163

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды	179

2.12 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	188

3 Технико-экономические показатели проекта	192

Приложение 1	201

## ВВЕДЕНИЕ

С целью реализации Закона Приморского края от 24.11.2004 № 186-КЗ «О Ханкайском муниципальном районе» в редакции Закона Приморского края от 27.04.2015 № 595-КЗ «О преобразовании сельских поселений Ханкайского муниципального района Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О Ханкайском муниципальном районе», а так же обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края (далее также – Новокачалинское сельское поселение, муниципальное образование или поселение), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения в 2018 г. был разработан проект внесения изменений в генеральный план Новокачалинского сельского поселения (далее также – проект, генеральный план) утвержденного Решением Муниципального комитета Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края № 104 от 20.12.2013г.

Проект подготовил индивидуальный предприниматель А. С. Поправко (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 0120300016918000040-0080092-01 от 15.11.2018г. и техническим заданием на разработку проекта.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществлялась в соответствии с требованиями: федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования; региональных и местных нормативов градостроительного проектирования (в части, не противоречащей региональным нормативам), а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (действующая редакция);

- Конвенция ООН о правах инвалидов, вступившая в силу в Российской Федерации 25.10.2012;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 29.07.2018  № 272-ФЗ) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- распоряжение Администрации Приморского края от 09.10.2015 № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в установленных сферах деятельности в Приморском крае;

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации   от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244                       «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016        № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр       «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.01.2017 № 13 «Об утверждении требований к техническим и программным средствам государственной и информационной системы ведения единой электронной картографической основы»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНИП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности в Российской Федерации);

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015);

- СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 (ред. от 30.12.2015);

- СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр);

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом            Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред.                         от 03.12.2016);

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012            № 108/ГС) (ред. от 18.08.2016);

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя РФ от 12.11.2014 № 705/пр и редакции от 24.10.2017 № 1471/пр);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995) (действующая редакция);

- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации", принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30;

- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- Закон Приморского края от 05.03. 2007 № 34-КЗ (действующая редакция) «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ (действующая редакция) «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 29.06.2009 года №446-КЗ (действующая редакция) «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- Закон Приморского края от 14.11.2001г. № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» (действующая редакция);

- Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» (действующая редакция);

- Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ                  (действующая редакция) «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края»;

- Закон Приморского края от 05.12.2018 № 411-КЗ «О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование»;

- Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;

- Распоряжение Администрации Приморского края от 24.06.2016 № 259-ра «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Постановление Администрации Приморского края                   от 21.12.2016 № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Ханкайского муниципального района, Камень-Рыболовского сельского поселения, Новокачалинского сельского поселения, Ильинского сельского поселения», утвержденные решением Думы Ханкайского муниципального района Приморского края от 28.10.2016 № 134, в части не противоречащей региональным нормативам градостроительного проектирования в Приморском крае;

- Постановление Администрации Приморского края от 26.09.2008г. № 238-па «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования, подлежащих согласованию Администрацией Приморского края, и подготовки по ним заключений» (действующая редакция).

Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

Этапы реализации генерального плана

- первая очередь – до 2028 года;

- расчётный срок – до 2038 года.

В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

- 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

- 1.1 Географическое и геополитическое положение

Новокачалинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ханкайского муниципального района, административный центр - село Новокачалинск. В состав сельского поселения входят села Новокачалинск, Платоно-Александровское, с. Турий Рог, Первомайское, Рассказово, Кировка. Поселение на севере граничит с КНР, на востоке граница проходит по оз. Ханка, на юге граничит с Октябрьским и Ильинским сельскими поселениями, на западе с государственным лесным фондом.

Территория Новокачалинского сельского поселения имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, известна богатыми историческими и этнокультурными традициями. Поселение имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования, выгодное транспортно-географического положение: ближайшее соседство с  северо-восточными провинциями Китая. Благодаря прохождению через территорию поселения автомобильной магистрали осуществляется устойчивое сообщение с важнейшими районами Приморского края и с Китаем.

На базе уникальных ландшафтных, природно-климатических и бальнеологических ресурсов Новокачалинского сельского поселения (озеро Ханка) планируется создание туристической инфраструктуры.

Важными свойствами рассматриваемой территории является ближайшее соседство с северо-восточными провинциями Китая. В связи с этим экономико-географическое положение Первомайского сельского поселения имеет важное оборонные значение, связанное с дислокацией здесь отдельных структурных единиц пограничных войск, обеспечивающих военную, экономическую безопасность населения страны.

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

- 1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы

Новокачалинское сельское поселение целиком располагается в зоне Ханкайского массива, фундамент которого представлен двумя складчатыми структурами: карбонатно-вулканогенно-терригенной, архейско-протерозойского генезиса, и кремнисто-карбонатно-терригенной, сформировавшейся в протерозое–раннем кембрии (Ивашинников 1990). Поверхность фундамента глубоко эродирована и перекрыта чехлом, состоящим из 3 структурных ярусов: нижнепалеозойской вулканогенно-осадочной континентальной, пермской теригенно-вулканогенной и мезозойско-кайнозойской континентальной толщами.

Инженерно-геологические условия по условиям использования для градостроительной деятельности

Побережье оз. Ханка входит в зону высокой (7-8 баллов) сейсмической опасности. Территория Новокачалинского сельского поселения входит в зону высокой (7-8 баллов) сейсмической опасности.

В соответствии с СНиП II – 7 – 81* «Строительство в сейсмических районах», на основании карты сейсмического районирования и инженерно-геологической характеристики Ханкайского района были выделены территории по сейсмическим свойствам грунта: I категория грунта – благоприятная для строительства; II – ограниченно благоприятная; III – неблагоприятная.

Наиболее благоприятными для гражданского и промышленного строительства являются территории с уклонами до 10%. К ограниченно-благоприятным отнесены территории с уклоном 10-30%. К неблагоприятным – территории с крутизной склонов более 30%.

Наиболее благоприятными для гражданского и промышленного строительства являются территории с уклонами до 10%.

В пределах пойм рек и наиболее пониженных участков около озера Ханка грунтовые воды находятся на глубине 0,5-3м, на остальной площади развития четвертичных пород глубина залегания подземных вод, в зависимости от мощности суглино-глинистой кровли, колеблется от 3 до 10м. На участках, где плиоценовые и миоценовые отложения залегают первыми от поверхности, подземные воды могут быть встречены с глубины, преимущественно,10-15м, но местами глубина может варьировать в пределах 0,5-20 и более метров.

По требованиям промышленного и гражданского строительства благоприятными территориями считаются территории с уровнем грунтовых вод на глубине более 3м от поверхности земли. Ограниченно благоприятными являются территории, на которых глубина залегания грунтовых вод составляет 1-3м от поверхности земли и неблагоприятные с уровнем грунтовых вод на глубине менее 1м от поверхности земли.

Выводы

В результате сводной оценки по инженерно-геологическим условиям были выделены типы территорий по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные. Благоприятные  для строительства территории расположены в юго-западной части сельского поселения. Ограниченно благоприятные территории занимают всю центральную и  в восточную части поселения, куда входят все населенные пункты Новокачалинского сельского поселения. Юго-восточная часть территории сельского поселения неблагоприятная по инженерно-геологическим условиям.

Ограниченно благоприятные территории включают:

- территории  с грунтами I и  II категории по сейсмическим свойствам;

- территории с залеганием грунтовых вод ниже 1м от поверхности земли;

- территории с уклонами до 15% (п.1.5* СНиП II – 7 – 81*).

Неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям:

- поймы рек, затапливаемые 1% паводком;

- территории, подверженные действию современных физико-геологических процессов и явлений;

- территории с залеганием грунтовых вод выше 1м от поверхности земли;

- крутые склоны более 15%.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевую базу Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района составляют следующие виды минерального сырья:

- Нерудное – сырье для строительной промышленности;

- Топливно-энергетические полезные ископаемые.

- Рудные полезные ископаемые

Данные о запасах и краткая характеристика месторождения приведены в таблице 1.

1. Приозерное месторождение формовочных песков (Б-213) расположено в 2,0 км южнее с. Турий Рог. Через месторождение проходит автомобильное шоссе Турий Рог-Уссурийск. Месторождение разведано в 1985-87 г.г. Артемовской ГРЭ. Месторождение приурочено к отложениям плиоценового возраста и представлено субгоризонтально залегающей залежью северо-восточного направления кварц-полевошпатовых песков озерно-аллювиального происхождения длиной 1250 м, шириной 700 м. Мощность колеблется от 2,5 до 18,0 м, средняя - 9,8 м. Мощность вскрышных пород, перекрывающих пласт песков, составляет от 2 до12 м, средняя - 8,0 м. Химический состав песков в %%: SiO2 – 79,1-85,2; Fe2O3 – 0,8-2,8; CaO – 0,07- 1,05; MgO – 0,05-0,2; Na2O – 0,2-0,45; K2O – 1,87-3,33; SO3 – 0,02-0,27; пппп – 0,93-4,25. Объемная масса – 2 г/см3; газопроницаемость – 23%. В природном виде пески не удовлетворяют требованиям ГОСТа 2138-84 по содержанию глинистой фракции и химическому составу и требуют обогащения. Попутным сырьем является глинистая составляющая (39%), которая пригодна в производстве обыкновенного кирпича марки «100». Запасы песков подсчитаны по категории С1 в количестве 17734 тыс.т; не утверждались.

Месторождение учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

2. Участок «Первомайский» расположен в междуречье рек Большие Усачи и Кирпичное, в 3 км к юго-востоку от с. Первомайское. На поиски, разведку и добычу рудного золота на участок «Первомайский» выдана лицензия ВЛВ 01535 БР ООО «Дальневосточная горно-геологическая компания». Участок «Первомайский» входит в Первомайскую золотоносную площадь, нацело сложенную магматогенными образованиями, среди которых резко преобладают граниты. В целом на золотоносной площади выделено три перспективных аномалии: Кирпичная, Качалинская и Первомайская (собственно участок Первомайский).

На участке Первомайском выявлены и прослежены промышленно-значимые золоторудные зоны Малахитовая, Гематитовая, Лимонитовая и многочисленные менее золотоносные маломощные жилы кварца, жильные зоны метасоматитов и кварцевого прожилкования. Здесь возможно выявление золоторудного месторождения с промышленными запасами. Условиями пользования недрами предусмотрено проведение государственной экспертизы запасов не позднее 2010 г., ввод в эксплуатацию

горнодобывающего предприятия – не позднее 2012 г. В настоящее время проводятся геологоразведочные работы.

Прогнозные ресурсы золота оценены по категории Р1 – 1 т, по категории Р2 – 6 т.

3. Новокачалинское месторождение глин (Б-91) расположено в 0,5 км западнее с. Новокачалинск, у северо-восточной развилки шоссейных дорог Камень-Рыболов –Турий Рог и Первомайск-Новокачалинск.

Месторождение разведано в 1970 г. ДВКГЭ.

Глины месторождения являются озерно-аллювиальными отложениями нижнего отдела четвертичной системы. Месторождение представляет собой пластообразную залежь однородного состава коричневого и желтого цвета с прослойками серого цвета.

Вскрытая мощность глин от 3,6 до 9,6 м, составляя в среднем 8,7 м.

Подстилаются глины дресвяно-щебенистым материалом гранитоидов. Эти подстилающие породы вскрыты в восточной части месторождения, вскрытая мощность которых составляет 0,5-1,0 м.

К вскрышным породам отнесены почвенно-растительный слой с редкими прослоями илов средней мощностью 0,8 м. Средняя мощность вскрышных пород составляет 0,9 м.

По сложности геологического строения месторождение отнесено к I группе. Физико-механические свойства сырья характеризуются следующими

показателями:пластичность – 15,24-28,16%; средняя спекаемость – 11000; коэффициент чувствительности к сушке – 5,36-5,62; усадка воздушная – 12,5%; влажность формовочная – 27,24-27,76%; объемная масса – 1,95-1,97 г/см3.

По результатам испытаний глины месторождения пригодны для производства керамического кирпича по ГОСТ 530-80 марки «125» с морозостойкостью не ниже 15 циклов. Рекомендуемый состав шихты, %: глина – 67, песок – 30, уголь – 3.

Пересчет запасов выполнен в 1991 г. в контуре детальной разведки 1970 г. с учетом целиков вдоль автодорог и ЛЭП. Запасы глин по месторождению утверждены протоколом НТС от 30.01.1992 г. и составляют по категории А+В+С1 - 1006 тыс.м3, в том числе по категории А – 176 тыс.м3, В – 397 тыс.м3, С1 – 433 тыс.м3. Месторождение не разрабатывалось.

Учтено Государственным балансом запасов «Глины кирпичные» в нераспределенном фонде и государственным кадастром месторождений и проявлений

4. Карьер «132 км» расположен на 132 км автодороги Михайловка – Турий Рог, в 1,2 км на юго-запад от с. Новокачалинск, справа от дороги.

Геологоразведочные работы проведены в 1993 году ДВКГЭ.

Карьер сложен интенсивно выветрелыми, разрушенными до состояния дресвы гранитами, граносиенитами.

Полезным ископаемым карьера являются продукты интенсивного выветривания крупнозернистых гранитов, представленные щебенисто-дресвяным грунтом, которые используются при ремонте и строительстве автодорог.

Оценка качества природного сырья выполнена согласно требований ГОСТ 25607-83 «Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия» и ГОСТ 22132-76 «Камень бутовый.

Технические условия».

Физико-механические свойства грунтов характеризуются следующими

показателями:

- средняя плотность – 2,40-2,49 г/см3

- истинная плотность – 2,65-2,67 г/см3

- водопоглощение – 2,10-2,60 %

- пористость – 6,0-11,0 %

- объемная насыпная плотность – 1280-1320 кг/м3

Таблица 1

Месторождения и участки твердых полезных ископаемых

| Название месторождения |  | Местоположе-ние |  | Катего-рия |  | Запасы |  | Прогноз-ные ресурсы |  | Характеристика продукции |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетические полезные ископаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Турийрогское проявление | Западное побережье оз. Ханка |  |  |  |  |  | 35млн.т |  |  |  | Геологоразведочные работы не проводились. Пригодны к отработке открытым способом |  |
| Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Приозерное месторождение формовочных песков (Б-213) | 2 км южнее с. Турий Рог |  | С1 |  | 40000 тыс. тонн |  |  |  | В природном виде пески не удовлетворяют требованиям по содержанию глинистой фракции и химическому составу ГОСТ 2138-84. Требуют обогащения. |  | Разведано в 1985-87гг. Артемовской ГРЭС. Запасы песков не утверждались. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попутное сырье – глинистая составляющая (39%). |  | Пригодна в производстве обыкновенного кирпича М100 |  |
| 3 Новокачалинское месторождение глин (Б-91) нераспределенный фонд | 0,5 км западнее с. Новокачалинск |  | А |  | 176 тыс.м3 |  |  |  | Глины пригодны для производства керамического кирпича по ГОСТ 530-80 М125 с морозостойкостью не ниже 15 циклов. |  | Пересчет запасов выполнен в 1991 г. в контуре детальной разведки 1970 г. с учетом целиков вдоль автодорог и ЛЭП. Запасы утверждены протоколом НТС от 30.01.1992г. Месторождение не разрабатывалось. |  |
|  |  |  | В |  | 397 тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С1 |  | 433 тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | балансовые запасы на 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С1 |  | 170,8 тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Карьер «132 км» нераспределенный фонд | 1,2 км на юго-запад от с. Новокачалинск |  | С1 |  | 303,58 тыс.м3 |  |  |  | Породы пригодны в качестве щебеночной смеси для устройства оснований и покрытий автодорог. |  | Геологоразведочные работы проведены в 1993 г. ДВКГЭ. Запасы утверждены протоколом НТС ДВКГЭ от 10.12.1993г. Сведений о разработке карьера не имеется. |  |
| Рудные полезные ископаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Первомайская золотоносная площадь имеет три перспективных аномалии: - Кирпичная; - Качалинская; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Первомайская (участок «Первомайский») | 3 км к юго-востоку от с. Первомайское |  | Р1 Р2 |  |  |  | 1т 6т |  | Возможно выявление золоторудного месторож-дения с промышленными запасами. |  | На поиски, разведку и добычу рудного золота выдана лицензия ВЛВ 01535 БР ООО «Дальневосточная горно-геологическая компания». Предусмотрено проведение государственной экспертизы запасов не позднее 2010г., ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия – не позднее 2013 г. |  |

- 1.2.2 Рельеф. Климатические условия

Рельеф

Территория Новокачалинского СП Ханкайского района расположена в западной части Приханкайской долины Западно-Приморской зоны. Поверхность территории носит преимущественно выровненный характер, разделенной невысокими останцовыми возвышенностями и аккумулятивными гривами. Возвышенности и низкогорья окаймляют всю территорию поселения. Параллельно берегу озеру Ханка тянутся увалы бывших береговых валов озера, которые разделены заболоченными понижениями

Климатические условия

Погодные условия Новокачалинского сельского поселения обусловлены муссонным типом климата.

Оз. Ханка – существенный фактор, влияющий на климат, именно этим влиянием следует объяснить равномерное распределение средних температур по всей территории поселения и повышенную абсолютную влажность летом вблизи озера.

Строительно-климатический подрайон II Г – благоприятный (СНиП 23-01-99* (2003)). Дорожно-климатическая зона – II (влажные леса и лесостепи), (СНиП 2.05.02-85* (97)).

Имеют место большие колебания сезонных и суточных температур воздуха, снежная зима, сухая и прохладная весна, теплое лето с большим количеством осадков, а так же неравномерное выпадение осадков по временам года. Сельское поселение расположено во влажной зоне. Годовое количество осадков достигает 550-650 мм в год, из которых около 80% приходится на теплый период. Обилие дождей в июле – августе затрудняет уборку урожая, что сильно сказывается на его величине. Территория отличается наибольшей континентальностью климата в пределах Приморского края. Зима холодная, малоснежная. Средняя температура января – 19-20 С. Максимальная высота снежного покрова достигает 15-20см.

Среднегодовая температура воздуха составляет около 2°С. Самый холодный месяц – январь (-20°С), самый теплый июль(+20°С). Продолжительность безморозного периода составляет 211-217 дней. Преобладающее направление ветров южное и юго-западное. Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние до 20 мая. Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце ноября. На последний день февраля высота снежного покрова составляет 9-26 см, а в отдельные годы лишь 3-5 см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит с 12-27 марта.

Метеорологические и агрометеорологические условия обусловлены муссонным климатом на территории поселения, что может привести к возникновению метеорологическим и агрометеорологическим опасным явлениям таким как: бури, сильные дожди, гололед, обильные снегопады, мороз, сильная жара, засуха и др.

Агроклиматические ресурсы обеспечивают возможность ведения сельскохозяйственного производства. Территория сельского поселения обладает благоприятным световым режимом. Средняя продолжительность солнечного сияния – 2524 часов (метеостанция Турий Рог).

Показателем теплообеспеченности служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше +100 (период активной вегетации растений). Сумма активных температур больше +100 в западной части Ханкайского МР - 2500-26500, в юго-западной части района она несколько ниже и составляет 2450-25000. Продолжительность безморозного периода составляет 160-165 дней.

Гидротермический коэффициент (показатель влагообеспеченности вегетационного периода) равен 1,6-2,0, что говорит о благоприятном водно-тепловом режиме.

В целом агроклиматические условия района благоприятствуют выращиванию всех сельскохозяйственных растений, культивируемых в Приморье: из зерновых – рис, пшеница, ячмень, гречиха, овес, из технических – соя, сахарная свекла, подсолнечник, из овощных – помидоры, огурцы, капуста, свекла, редис, картофель и др., из бахчевых – дыни, арбузы.

Комфортный период для отдыха составляет 90-110 дней. Скорость ветра в среднем не превышает 5м/сек. Туманы на этой территории образуются редко – от 10 до 30 дней с туманом за теплый период. Несмотря на значительную облачность в летний период, средняя продолжительность ясной солнечной погоды всё же довольно значительна. В целом сельское поселение отличается хорошим сухим, жарким микроклиматом, благоприятствующий развитию всех видов летнего отдыха, а также климатолечению.

Выводы.

1 Территория Новокачалинского сельского поселения по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для строительства.

2 Ресурсы тепла достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Однако неблагоприятные метеорологические явления (зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, избыточное переувлажнение почв летом) оказывают отрицательное влияние на урожаи возделываемых сельскохозяйственных культур.

В перспективе, учитывая наиболее благоприятные агроклиматические условия этой территории в пределах юга Дальнего Востока, возможно дальнейшее развитие отраслей животноводства (производство свинины и говядины, молока) и растениеводства (рисоводства, соеводства, овощеводства, кормопроизводства).

3 Физиолого-климатические условия благоприятны для организации летних видов отдыха.

- 1.2.3 Гидрография и гидрология

Основные водные объекты на территории Новокачалинского сельского поселения: р. Тур, р. Бол. Усачи, р. Малые Усачи, впадающие в озеро Ханка, которое является одним из крупнейших пресноводных водоемов Азии.

Все реки, впадающие в оз.Ханка, принадлежат равнинному типу и характеризуются меандрирующими руслами, медленным течением, заболоченными берегами и берут начало в окружающих сопках или окрестных болотах.

Озеро Ханка, часть акватории которого находится в Ханкайском районе, – самый большой пресноводный водоем на Дальнем Востоке. Его площадь составляет около 4070 км2. В пределах России находится 3030 км2 акватории озера и лишь небольшая, северная часть – на территории Китая. Несмотря на большое количество впадающих рек, озеро мелководно. Его глубина не превышает 6,5 м, средняя глубина составляет 4,5 м. Вода озера, как и рек его бассейна, относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Характерной особенностью воды озера является ее большая мутность и значительное содержание взвешенных веществ в течение периода с конца марта до конца октября.

Речные воды в бассейне оз. Ханка загрязнены от смывов с полей орошения, коммунально-бытовых и промышленных стоков и поэтому они не могут быть использованы без предварительного обеззараживания. Водоснабжение на сельскохозяйственные нужды (орошение) осуществляется из озера Ханка.

Подземные воды

Водоснабжение населенных пунктов Новокачалинского сельского поселения Ханкайского района осуществляется за счет подземных вод.

Основные запасы пресных подземных вод сосредоточены в аллювиальных отложениях верхнечетвертичного возраста. Комплекс имеет широкое распространение на территории сельского поселения, слагая поймы и низкие надпойменные террасы рек Большие Усачи. Породы комплекса обводнены с глубины преимущественно 0,5-5 м. Воды грунтовые безнапорные, на отдельных участках слабонапорные. Дебит скважин обычно составляет 2-5 л/сек, хотя на ряде участков он может достигать 10 и более л/сек. Воды пресные с минерализацией обычно до 0,3-0,5 г/л, обладают выщелачивающей и общекислотной агрессивностью.

На участках широких долин рек данный водоносный горизонт является

водообильным и может использоваться для организации централизованного

водоснабжения, а в верховьях рек и их притоков может использоваться шахтными колодцами для водоснабжения мелких населенных пунктов

Также на территории Новокачалинского сельского поселения развит водоносный комплекс суйфунской, усть-суйфунской, усть-давыдовской свит

миоцена, плиоцена, где к нему приурочен Турьерогский артезианский бассейн III-го порядка. Комплекс распространён по окраине Приханкайской равнины, где он слагает высокие плиоценовые террасы, на севере территории выше с. Первомайское. Породы обводнены с глубины 10-15 м, местами глубина до воды уменьшается до 0,5 м, а иногда увеличивается до 20 м. Воды грунтовые безнапорные. Водообильность плиоценовых отложений зависит от литологического состава водовмещающих пород. Дебит скважин изменяется от 0,08 до 12-15 л/сек, но чаще он не превышает 3-6 л/сек. Воды пресные и ультрапресные с минерализацией 0,03-0,35 г/л, не агрессивные или обладающие общекислотной и выщелачивающей агрессивностью.

Ниже уровня грунтовых вод мелкие пески могут обладать плывунными свойствами.

Таким образом, основные запасы пресных подземных вод сосредоточены в рыхлых неоген-четвертичных отложениях в северной частях Ханкайского района, приуроченных к артезианским бассейнам III порядка (Турьерогскому). На этих же участках, в основном, сосредоточены и населённые пункты Новокачалинского сельского поселения.

Выводы.

1. Территория Новокачалинского сельского поселения по разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод оценивается как благоприятная.

2. Водоснабжение населенных пунктов Новокачалинского сельского поселения Ханкайского района осуществляется за счет подземных вод.

3 Водоснабжение на с/х нужды (орошение) в перспективе, как и в настоящее время, возможно осуществлять из озера Ханка.

- 1.2.4 Почвенные ресурсы

Почвы Приханкайской низменности наносные. На равнинных территориях преобладают лугово-глеевые почвы.

В северной части поселения в прибрежной зоне озера Ханка имеются скальные образования и мелкие гравийные залежи.

Наиболее ценные для сельскохозяйственного производства – лугово-бурые оподзоленные почвы. Почв данного типа в естественном состоянии практически не осталось, все они распаханы. Пахотный горизонт – до 20 см, темно-серого цвета, непрочнокомковатой структуры.

Бурые почвы лесные занимают небольшую площадь и сохранились на участках, покрытых дубовыми лесами, на местообитаниях с хорошим дренажем. Они характеризуются высокой интенсивностью биологических процессов, имеют обычно слабокислую или кислую реакцию, но, иногда, после низовых пожаров, в верхних горизонтах отмечается слабощелочная среда в связи с обогащением почвы щелочными и щелочно-земельными элементами.

- 1.2.6 Лесные ресурсы

Леса в основном представлены твердолиственными породами среднего класса возраста (41-100 лет), преобладающими породами являются дуб монгольский, береза черная, береза белая, осина, липа.

Существенной отличительной чертой лесного покрова является деградация значительной части лесного покрова. В связи с этим, ценность любых, даже самые фрагментарных и нарушенных лесов, как зеленых насаждений значительно возрастает. Поэтому приобретают важное значение любые мероприятия, направленные на недопущение перевода лесных земель в нелесные. Одним из важнейших видов побочного пользования здесь большое значение имеет пчеловодство. Наличие в составе лесных насаждений липы – лучшего медоноса, в сочетании с большим разнообразием медоносных луговых трав, имеющих минимум 3 пика цветения, позволяет, при благоприятных климатических условиях, производить большие сборы ценного продукта – меда. В состав земель лесного фонда не включены леса, учтенные на землях сельскохозяйственного назначения и на землях населенных пунктов.

- 1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир

Растительность

Для естественной растительности Новокачалинского сельского поселения Ханкайского района характерно равномерное сочетание лесного, лугового и болотного типов ландшафтов. Лесная растительность, которая занимает наиболее повышенные элементы рельефа, представлена производными дубняками смешанного происхождения и порослевыми древесно-кустарниковыми зарослями, образованными низкорослым дубом монгольским, березой черной и кустарниками – лещиной и леспедецией. Значительные пространства по долинам рек и в понижениях рельефа покрыты разнообразными заболоченными и влажными лугами, среди которых преобладают разнотравно-вейниковые, вейниковые и осоково-вейниковые луга и сенокосы. Болота представлены низинными переходными типами, преимущественно осоковыми.

Комплекс дубовых лесов, древесно-кустарниковых зарослей, остепненных лугов и сельскохозяйственных угодий образует предгорную переходную полосу от лесостепного комплекса к низкогорному комплексу хвойно-широколиственных лесов.

Характерной природной особенностью полосы дубовых лесов и редколесий служит флористический и фаунистический комплекс дубрав, кустарниковых зарослей с участием степных растений и животных.

Животный мир

Животный мир бассейна, как и растительность, очень разнообразен. В нем отмечается оригинальное сочетание северных и южных видов, различающихся по своему географическому происхождению и по возрасту.

Наиболее представителен здесь мир птиц. Приханкайская равнина — один из основных районов обитания водоплавающих птиц в Приморском крае. Из 287 видов птиц, внесенных в список-приложение к конвенциям “Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения и среды их обитания” на Приханкайской низменности отмечено 225 видов.

Бассейн оз.Ханка отличается высокой степенью разнообразия и количественного развития  бентосных животных и рыб. По разнообразию ихтиофауны более богатого пресноводного водоема, чем оз. Ханка в умеренных широтах Европы и Азии нет. Речная и озерная  фауна бассейна оз. Ханка включает 74 вида 58 родов 18 семейств 8 отрядов рыб. Это составляет 72% от общего числа видов, обитающих в бассейне Амура и около 1/4 всех пресноводных рыб фауны России.

Наблюдается уменьшение рыбопродуктивности озера Ханка. Промысловый запас ценных видов рыб  резко снизился с 1000тн в 1996г. до 216тн в 2004г. Под угрозой исчезновения оказались отдельные виды рыб (китайский окунь и др.).Основная причина – интенсификация промысла, особенно браконьерского, на фоне неэффективной охраны рыбохозяйственных водоёмов, а также их загрязнение.По этим причинам по инициативе ТИНРО-Центра, отслеживающего рыбные запасы,вводился запрет на промышленное рыболовство на оз.Ханка. Промышленный лов в озере Ханка не вёлся с 2002г.до 2007г.Прогноз пресноводных рыб в бассейне озХанка основан на материалах НИР ТИНРО-центра и составил в 2007г. 5,7тыс.т, ОДУ – 137,5т.

Промысловые виды–сазан, верхогляд, амурский сом, щука, толстолоб белый и пестрый, амур белый, змееголов, серебряный карась, монгольский краснопер.

- 1.2.8 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы

По данным Управления по охране объектов культурного наследия Приморского края количество памятников истории, зарегистрированных на территории сельского поселения, составляет 6 единиц и объектов археологического наследия - 4 единицы. Ниже перечислены объекты культурного наследия на территории Новокачалинского сельского поселения.

Памятники истории регионального значения на территории Новокачалинского СП Ханкайского района:

- Могила Колесникова Василия Степановича. Памятник герою Советского Союза Колесникову.

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с японскими милитаристами. Памятник воинам, погибшим в 1945г.

- Могила пограничника сержанта Н.М. Яковлева, погибшего в борьбе с японскими милитаристами при защите государственной границы. Памятник сержанту Яковлеву Платоно-Александровское.

- Братская могила 12 воинов, погибших при защите государственной границы с. Новокачалинск (кладбище)

- Памятник лейтенанту Хасанову и рядовому Сидорову.

- Памятник воинам, погибшим в борьбе с японскими милитаристами в 1945 году установлен в селе Первомайское на кладбище. Могила принята на государственную охрану решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 26.05.1968 года № 618.

Выявленные объекты археологического наследия федерального значения (ст. 4 ФЗ от 25июня 2002 г №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия»:

1 - Куркуниха-1

Мохэское поселение находится в 7 км к юго-западу от села Новокачалинск, на левом берегу р. Малый Усач, в пади Куркуниха, у подножия г. Качалинская

2 - Куркуниха-2;

Многослойное поселение (неолит, железный век, средневековье) находится в 7 км к юго-западу от с. Новокачалинска, в пади Куркуниха, на левом берегу р. Малый Усач, справа от дороги на падь Семипятнова

3 - Куркуниха-3;

Двуслойное поселение (кроуновская культура железного века, мохэская раннесредневековая культура) находится в 0,3 км от поселения Куркуниха-2 и на юго-восточном мысовидном склоне   г. Качалинская.

4 - Поселение раннего железного века у села Новокачалинск находится к юго-западу от села в устье реки Малый Усач, на правом берегу;

На основании анализа картографического материала выделено 8 зон, на которых высока степень нахождения новых памятников археологии.

I. Междуречье и долины рек Вторая Речка и Тур Александровское.

II. Долина р. Винокурка - правого притока р. Бол. Усачи с падями Мороженая, Дмитриева, Макарова.

III. Долина р. Бол. Усачи.

X. Юго-восточный склон сопочной гряды от устья Каменушки до с. Платоново-Александровское.

XI. Холмистый район между рекой Мал. Усачи и побережьем оз. Ханки.

XII. Падь Киселева к западу от с. Новокачалинска.

XIII. Долина р. Бол. Усачи.

XV.Верховья р. Кирпичная и падь Змеиная.

XVI. Междуречье и долины рек Вторая Речка и Тур.

XVII. Распадок Широкий и прилегающие пади к северо-западу, западу и юго- западу от с. Кировка.

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», данные памятники не отнесены к объектам культурного наследия и соответственно не может быть обозначена их категория охраны до принятия решения о их регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия и получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Рекреационные ресурсы

Новокачалинское  сельское поселение обладает хорошим рекреационным потенциалом, позволяющим организовать здесь многие виды отдыха.

Туристическая деятельность в пределах Новокачалинского  сельского поселениея Ханкайского района в основном связана с въездным туризмом и определяется доминирующим спросом на посещение озера Ханка.

На территории Новокачалинского  сельского поселения действует оздоровительно- спортивный лагерь для школьников

Бассейн оз. Ханка не относится к основным рекреационным зонам Приморского края, однако, само озеро и Приханкайская равнина представляют значительный интерес для российских и иностранных туристов.

Приханкайская низменность лежит в зоне умеренно-континентального климата, который достаточно благоприятен для климатотерапии и спортивно-оздоровительной рекреации. В теплое время года она относится к наиболее комфортным районам Приморского края.

Холмистая равнина и мелкосопочник покрыты суходольной степной растительностью в сочетании с ленточными лесами и рощами из дуба монгольского и абрикоса. Этот участок маньчжурской степи (монголо-даурская флора и фауна) - наиболее засушливый район в Приморье. Очень интересны пешеходные экскурсионные переходы между селами Первомайское-Турий Рог- Новокачалинск. Луговая лесостепь выходит к обрывистому холмистому берегу оз. Ханка. Здесь (особенно к северу от с. Новокачалинска) расположены лучшие, обычно песчаные, пляжи озера; много исторических, археологических и природных памятников. С обрывов живописной береговой линии открывается величественная панорама оз.Ханка.

На территории Новокачалинского СП имеются Желтые озера, представляющие интерес для отдыхающих. Желтый цвет воды обусловлен наличием желтой глины, обладающей лекарственными свойствами. Рекомендуется отнести Желтые озера к памятнику природы местного значения.

На Приханкайской равнине, кроме оз. Ханка, имеющего международный статус, сконцентрировано много природных, археологических и исторических памятников, имеющих федеральное, краевое и местное значение.

На территории сельского поселения  расположен памятник природы регионального значения: Утес Белоглинный.

Таблица 1

Перечень региональных памятников природы

| Название | Вид | Характерные черты | Номер документа, дата утверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Утес Белоглинный | зоологический | Место обитания дальневосточной черепахи. | № 308 от 12.04.85* |

**Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 12.04.1985 №308 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»

Рекомендуется отнести Желтые озера к памятнику природы местного значения.

Выводы:

Факторы, способствующие развитию рекреации:

1. Благоприятные климатические условия.  В теплое время года территория сельского поселения относится к наиболее комфортным районам Приморья. Количество солнечных дней здесь превышает этот показатель в популярных у отдыхающих южных прибрежных районах.

2. Наличие песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня. Купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-100 дней.

Пляжи в с. Турий Рог (5 га), с. Новокачалинск (14 га), постановлениями Администрации Приморского края от 25.08.1994 №422 и от 19.01.1995 №37 выделены в особо охраняемые природные территории рекреационного назначения.

3. Разнообразный природно-ландшафтный комплекс: лесные, долинные и озерно-болотные ландшафты.

4. Обилие объектов для познавательного туризма: природные, исторические и археологические памятники.

5. Озеро Ханка обладает рыбными ресурсами, достаточными для развития любительской и спортивной рыбной ловли. Постановлением администрации Приморского края от 27.07.2010 № 267-па утвержден перечень рыбопромысловых участков на озере для организации любительского и спортивного рыболовства: РПУ №1-5 (сп).

6. Территория Новокачалинского сельского поселения богата грибами, ягодами и лекарственным сырьем.

7. Выгодное географическое положение, наличие пункта пропуска международного сообщения.

Факторы, сдерживающие развитие туристко-рекреационной отрасли:

1 Загрязнение озера Ханка от смывов с полей орошения, коммунально-бытовых и промышленных стоков. Большая мутность и значительное содержание взвешенных веществ, вызванное относительно частыми волнениями в озере.

2 Недостаточное развитие туристской инфраструктуры, предприятий питания, услуг развлечений и сервиса.

- 1.3 Ландшафтный анализ

В структуре природно-экологического каркаса выделены территориальные элементы, различающиеся спецификой выполняемых экологических функций: базовые элементы, ключевые элементы и транзитные элементы.

Базовые элементы природно-экологического каркаса – природные территории, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов, биологического разнообразия. К базовым элементам на данной территории относятся - защитные леса, озеро Ханка и водно-болотные угодья.

Ключевые элементы природно-экологического каркаса– наиболее крупные и ценные природные территории, сохранившие качественно полноценное биологическое разнообразие. К ним относятся -  особо охраняемые природные территории, особо защитные участки леса, существующие памятники природы;

Транзитные элементы – территории, которыми поддерживаются экологические связи между базовыми и ключевыми элементами каркаса (осуществляется биологический обмен между лесными, луговыми и водными природными комплексами; осуществляется миграция животных, перенос минералов, микрочастиц, фитонцидов). Они представлены водоохранными и прибрежными зонами, крупными ложбинами стока, долинами крупных и малых рек, лесополосами, перелесками.

Пространственно-функциональная структура природно-экологического каркаса Новокачалинского сельского поселения включает:

- Водно-болотные угодья бассейна озера Ханка - уникальные с точки сохранения  мирового  биоразнообразия угодья, центр гнездования большого ряда редких и исчезающих птиц, местообитания многих редких видов животных и растений.В соответствии с международной конвенции «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция), этой территории присвоен статус водно-болотных угодий международного значения(постановление Совета Министров СССР № 1046 от 26.12.1975 г.)

В международном аспекте важно подчеркнуть исключительную ценность водно-болотного угодья для поддержания миграций в пределах Австрало-азиатско-тихоокеанского пролетного пути - наиболее крупные концентрации водоплавающих птиц в весенний период формируются на оз. Ханка и, по некоторым данным, могут включать до 2 миллионов особей.

- Озеро Ханка с водоохраной зоной (размер 200м согласно Водному кодексу). В апреле 1996г. между Правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республикой подписано соглашение о создании на базе Ханкайского заповедника в России и китайского заповедника «Синкай-Ху» международного российско-китайского заповедника «Озеро Ханка».

- Особо охраняемые природные территории рекреационного назначения (постановления Администрации Приморского края от 25.08.1994 №422 и от 19.01.1995 №37): пляжи (в селах Турий Рог, Новокачалинске), лагерь труда и отдыха ДЗОЛ «Старт» (с. Новокачалинское);

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, леса защиты окружающей среды;

- Памятники природы регионального значения - Утес Белоглинный.

Выводы.

1. Согласно СТП Ханкайского района в настоящее время процесс взаимодействия природной и техногенной среды носит форму нарастающего давления урбанизированной среды на окружающий ландшафт. Малая доля ООПТ в земельном фонде района (0,1% от площади района) не способна обеспечить охрану структурных элементов природно-экологического каркаса, что может привести к их деградации.

2. Для обеспечения экологического равновесия должны быть зарезервированы значительные пространства, необходимые для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов.

- 1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования

1.4.1 История заселения

Село Новокачалинск. В мае 1895 года прибыли сюда с далекого Дона, со станиц Качалинской. Вместе с выходцами с Дона ехали и переселенцы с Кубани.  Село росло. Жили единоличными хозяйствами, многие имели заимки. До сих пор сохранились названия “Баранова заимка”, “Маринина заимка” и др. В 1930 году был образован колхоз им.86-го Кавполка; сеяли гречиху, зерновые, занимались свекловодством. В конце 30-х, начале 40-х годов прибыла большая группа переселенцев с Полтавщины и к началу Великой Отечественной войны в селе насчитывалось более 1500 человек.  В 1960 году был основан совхоз “Новокачалинский”, который несколько раз реорганизовывался.

Село Платоно-Александровское (1879) расположено на берегу озера Ханка, в 38 км от райцентра. Образовано в 1879 году и было вначале казачьей станицей. Советская власть в селе установилась в 1922 году.

В 1930 году был образован колхоз им. Блюхера, переименованный затем в колхоз им. Чкалова. В 1960 г. был образован одноименный совхоз, который в 1964 году был передан в совхоз “Новокачалинский”. На многие годы село Платоновка стало отделением Новокачалинского совхоза. Село было довольно большим, в нем стоял военный гарнизон, была средняя школа, СДК, библиотека, почта медпункт.

Село Турий Рог (1859) - самое старейшее не только в Ханкайском районе, но и в Приморье, находится на границе с КНР, в 63 км от райцентра. Село было основано 5 мая 1859 года, когда подполковник Константин Будогосский поставил на устье река Тур (Белинхе) военный пост, послуживший исходной точкой для прохождения границы, которая была проведена в 1861 году. Исследуя в 1867 году Южно-Уссурийский край Н. М. Пржевальский заметил:  «Самое лучшее из всех поселений не только на берегах Ханки, но и во всем Южно-Уссурийском крае есть бесспорно деревня Турий Рог. Принявшись с энергией за устройство своего быта, жители деревни уже достигли того, что имеют почти все необходимые домашние обзаведения, живут довольно хорошо и в будущем могут надеяться на еще большее довольство.»

На это место в 1863 году прибыли переселенцы, уроженцы Воронежской, Тамбовской и Астраханской губерний и основали деревню Воронежскую, впоследствии названную Турьим Рогом.  В 1902 г. в селе была открыта первая школа. Позже на ее месте была установлена метеостанция. Рядом со школой в 1903 году построили церковь. Плодородная почва, богатое рыбой озеро, обилие диких птиц и животных - все это облегчало жизнь переселенцев. Единственной опасностью для них были хунхузы, частые набеги которых заставляли людей прятаться в зарослях. Но, несмотря на это, жизнь налаживалась, поселение росло и ширилось. В селе советская власть установилась в 1922-1923 годах.  Уже в первые годы советской власти здесь несли службу пограничники по охране государственной границы. В 30-е годы началась коллективизация. В 1934 году в колхоз им. Ворошилова входило 32 крестьянских хозяйства. Колхоз выращивал зерновые, сахарную свеклу.  В 1938 году в село прибыли переселенцы из западных областей страны. После войны в село прибывают переселенцы из Полтавской, Ярославской, Черниговской областей. Они трудились на полях, животноводческих фермах, в строительных бригадах и мастерских.В 1954 г. в селе была построена 9-летняя школа, здание которой существует и поныне, клуб.  В 1960 году колхоз был реорганизован во 2-е отделение Новокачалинского совхоза. В начале 1964 года село Турий Рог стало центральной усадьбой Турий - Рогского совхоза, в которую вошли села Кировка и Рассказово. В 1965-1970-х годах вводятся в эксплуатацию два магазина, столовая, комбинат бытового обслуживания. В 1970 году приступили к строительству нового Дома культуры на 400 мест со спортивным залом и библиотекой.

Село Первомайское (1929) названо в честь пролетарского праздника Первое Мая.

Села Кировка и Рассказово (1929) получили свое название в память по имени основателей или односельчан, героев или государственных деятелей. В честь политического деятеля С.М. Кирова было названо село Кировка (1929).

Таблица 2

Даты основания населённых пунктов Новокачалинского сельского поселения

| Населенный пункт | Дата основания |
| --- | --- |
|  | или первого упоминания |
|  | в источниках |
| С. Новокачалинск | 1866 |
| С. Платоно-Александровское | 1879 |
| С. Турий Рог | 1859 |
| С. Первомайское | 1929 |
| С. Кировка | 1929 |
| С. Рассказово | 1929 |

- 1.4.2 Система расселения

Ханкайский муниципальный район входит в Приханкайскую зону расселения Уссурийской внутрикраевой (межрайонной) системы расселения.

На территории Ханкайского района формируется районная (местная) система расселения. Вид расселения района – сельский. Представляет собой совокупность территориально обособленных групповых форм расселенияю. Территория Новокачалинского СП относится к группе сел, которая размещена на севере, северо-западе района, вдоль границы с Китаем. Здесь проживает 6,2% населения района.

Планировочной основой сложившегося расселения являются железная дорога Сибирцево-Турий Рог и автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка - Турий Рог- Рассказово.

Отличительной особенностью расселения территории Новокачалинского сельского поселения является значительное удаление от районного центра, что сказывается на экономическом развитии поселения.

- 1.4.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, её динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения. Анализ численности населения представлен за период 2016-2018 годы. В 2018 году численность Новокачалинского сельского поселения составила 2870 человек. За рассматриваемый период численность поселения уменьшилась на 77 человек, что составляет 2,6 % от исходного значения 2016 г.

Таблица 3

Численность Новокачалинского сельского поселения

| Год | Население по МО, чел. | Динамика по МО, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2947 | - |
| 2017 | 2902 | -45 |
| 2018 | 2870 | -32 |

Динамика численности населения за рассматриваемый период характеризуется как отрицательная.

Рисунок 2 Динамика численности населения Новокачалинского сельского поселения

Сведения о численности населения Новокачалинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Численность населения Новокачалинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| с. Новокачалинск | 1186 | 1172 | 1159 |
| с. Платоново-Александровское | 358 | 347 | 345 |
| с. Турий Рог | 611 | 606 | 603 |
| с. Первомайское | 565 | 556 | 549 |
| с. Кировка | 134 | 134 | 129 |
| с. Рассказаво | 93 | 87 | 85 |
| Итого | 2947 | 2902 | 2870 |

Из населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Новокачалинское, являющееся административным центром поселения. Здесь сконцентрировано 40,4% жителей поселения. В с. Рассказаво наименьшая численность населения 85 человек, что составляет 3% от численности поселения.

В течение рассматриваемого периода наблюдается отрицательная динамика численности населения по каждому населенному пункту и в поселении в целом.

Половозрастная структура. Информация о распределении по полу и возрасту жителей населённого пункта является необходимой для определения направленности дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, так или иначе связанных с жизнедеятельностью людей. Половозрастная структура, в свою очередь, является одной из базовых характеристик населения.

Анализ демографических параметров Новокачалинского сельского поселения осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду.

Таблица 5

Распределение численности Новокачалинского сельского поселения по возрастным группам на 01.01.2018г.

| Возрастная группа | Наименование территории |  |  |  |  |  | Итого по МО, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новокачалинск | с. Платоново-Александровское | с. Турий Рог | с. Первомайское | с. Кировка | с. Рассказаво |  |
| - моложе трудоспособного | 148 | 52 | 79 | 87 | 13 | 8 | 387 |
| - в трудоспособном | 602 | 192 | 345 | 336 | 100 | 56 | 1631 |
| - старше трудоспособного | 349 | 91 | 179 | 104 | 16 | 15 | 754 |

Доля трудоспособного населения Новокачалинского поселения преобладает над остальными возрастными групами и составляет 57% от всей численности населения. Процентное значение числа лиц старше трудоспособного возраста 26%, что превышает значение численности населения моложе трудоспособного на 9%.

В целом в поселении наблюдается демографическое старение населения. В разрезе населенных пунктов аналогичная ситуация, доля населения моложе трудоспособного так же значительно отстает.

Естественное движение населения. Анализ изменения численности населения в результате рождений и смертей осуществляется с помощью абсолютных и относительных показателей. К абсолютным показателям относятся: число родившихся за период, число умерших за период, естественный прирост (убыль) населения. Характеристика данных показателей за пять лет 2014-2018 представлена в Таблице 12.

К относительным показетелям динамики населения относятся:

- общий коэффициент рождаемости Кр показывает сколько человек рождается в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;

- общий коэффициент смертности Ксм показывает, сколько человек умирает в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;

Результаты расчётов данных показателей сведены в таблицу 6.

Механическое движение населения. Миграция – перемещение людей между отдельными территориями, связанное с постоянной, временной или сезонной переменой места жительства. Причины таких перемещений могут быть экономические, политические, национальные и др. Миграция населения изучается с помощью абсолютных и относительных показателей.

Абсолютные показатели миграции представлены в таблицу 6.

К относительным показателям механического движения относятся:

- коэффициент прибытия Кп - показывает, сколько человек прибывает в данный регион в среднем на каждую 1000 человек населения в течение календарного года;

- коэффициент выбытия Кв - показывает, сколько человек выбыло из данного региона в среднем на каждую 1000 человек населения в год.

Таблица 6

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Новокачалинского сельского поселения

| с. Новокачалинск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы |  |  |
| показателя | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения на начало года, чел. | 1186 | 1172 | 1159 |
| Число родившихся, чел. | 7 | 11 | 3 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 5,90 | 9,39 | 2,59 |
| Число умерших, чел. | 15 | 15 | 11 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 12,65 | 12,80 | 9,49 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -8 | -4 | -8 |
| Прибывших | 19 | 14 | 12 |
| Убывших | 25 | 23 | 30 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 16,02 | 11,95 | 10,35 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 21,08 | 19,62 | 25,88 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -6 | -9 | -18 |
| Общий прирост численности населения | -14 | -13 | -26 |
| с. Платоново-Александровское |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 358 | 347 | 345 |
| Число родившихся, чел. | 2 | 3 | 3 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 5,59 | 8,65 | 8,70 |
| Число умерших, чел. | 5 | 5 | 11 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 13,97 | 14,41 | 31,88 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -3 | -2 | -8 |
| Прибывших | 3 | 6 | 1 |
| Убывших | 11 | 6 | 7 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 8,38 | 17,29 | 2,90 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 30,73 | 17,29 | 20,29 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -8 | 0 | -6 |
| Общий прирост численности населения | -11 | -2 | -14 |
| с. Турий Рог |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 611 | 606 | 603 |
| Число родившихся, чел. | 1 | 4 | 4 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 1,64 | 6,60 | 6,63 |
| Число умерших, чел. | 6 | 4 | 7 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 9,82 | 6,60 | 11,61 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -5 | 0 | -3 |
| Прибывших | 10 | 0 | 9 |
| Убывших | 10 | 11 | 16 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 16,37 | 0,00 | 14,93 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 16,37 | 18,15 | 26,53 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 0 | -11 | -7 |
| Общий прирост численности населения | -5 | -11 | -10 |
| с. Первомайское |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 565 | 556 | 549 |
| Число родившихся, чел. | 5 | 3 | 5 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 8,85 | 5,40 | 9,11 |
| Число умерших, чел. | 6 | 2 | 6 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 10,62 | 3,60 | 10,93 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | 1 | -1 |
| Прибывших | 4 | 7 | 30 |
| Убывших | 12 | 15 | 51 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 7,08 | 12,59 | 54,64 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 21,24 | 26,98 | 92,90 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -8 | -8 | -21 |
| Общий прирост численности населения | -9 | -7 | -22 |
| с. Кировка |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 134 | 134 | 129 |
| Число родившихся, чел. | 1 | 1 | 0 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| Число умерших, чел. | 2 | 2 | 1 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 14,93 | 14,93 | 7,75 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -1 | -1 | -1 |
| Прибывших | 3 | 2 | 2 |
| Убывших | 2 | 6 | 1 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 22,39 | 14,93 | 15,50 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 14,93 | 44,78 | 7,75 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 1 | -4 | 1 |
| Общий прирост численности населения | 0 | -5 | 0 |
| с. Рассказаво |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 93 | 87 | 85 |
| Число родившихся, чел. | 0 | 0 | 1 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| Число умерших, чел. | 2 | 0 | 1 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 21,51 | 0,00 | 11,76 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -2 | 0 | 0 |
| Прибывших | 0 | 0 | 1 |
| Убывших | 4 | 2 | 7 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 43,01 | 22,99 | 82,35 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -4 | -2 | -6 |
| Общий прирост численности населения | -6 | -2 | -6 |
| Новокачалинское сельское поселение |  |  |  |
| Численность населения на начало года, чел. | 2947 | 2902 | 2870 |
| Число родившихся, чел. | 16 | 22 | 16 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 5,43 | 7,58 | 5,57 |
| Число умерших, чел. | 36 | 28 | 37 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 12,22 | 9,65 | 12,89 |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -20 | -6 | -21 |
| Прибывших | 39 | 29 | 55 |
| Убывших | 64 | 63 | 112 |
| Коэффициент прибытия (чел. на 1000 чел. населения) | 13,23 | 9,99 | 19,16 |
| Коэффициент выбытия (чел. на 1000 чел. населения) | 21,72 | 21,71 | 39,02 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -25 | -34 | -57 |
| Общий прирост численности населения | -45 | -40 | -78 |

В Новокачалинском сельском поселении в течение рассматриваемого периода наблюдается убыль населения.  На протяжении всего периода коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости, в результате естественный прирост отрицательный.

Коэффициент выбытия, превышает коэффициент прибытия как по отдельным населенным пунктам, так и по населенному пункту в целом, в следствии миграционный прирост отрицательный. Этот факт оказывают влияние на развитие отрицательных характеристик динамики численности населения.

Улучшение демографической ситуации в поселение возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит её инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий улучшит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

Расчёт перспективной численности населения.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определённый период и предположениях о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени. Прогнозная численность населения на расчётный срок 2038г. составила 2680 человек в целом по сельскому поселению, и таким образом уменьшится на 6,6% от существующего.

Таблица 7

Прогнозируемая численность населения Новокачалинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018 г | Первая очередь 2028 г. | Расчетный срок 2038 г. |
| с. Новокачалинск | 1159 | 1132 | 1126 |
| с. Платоново-Александровское | 345 | 322 | 301 |
| с. Турий Рог | 603 | 582 | 552 |
| с. Первомайское | 549 | 531 | 512 |
| с. Кировка | 129 | 119 | 111 |
| с. Рассказово | 85 | 81 | 78 |
| Итого | 2870 | 2767 | 2680 |

- 1.4.4 Жилищный фонд

с. Новокачалинск

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2018 г. составляет 23600 кв.м. При численности в 1159 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 20,36 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно и двух квартирными. Количество домохозяйств – 670, коэффициент семейности – 1,9.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 9.

Таблица 9

Характеристика существующего жилищного фонда  с. Новокачалинск

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| В том числе с. Новокачалинск |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 7200 | 89 | 89 |  |
| Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |  |
| Двухквартирные | 14960 | 279 | 558 |  |
| Трехквартирные | 335 | 2 | 6 |  |
| Четырехквартирные | 570 | 3 | 12 |  |
| Пятиквартирные | 195 | 1 | 5 |  |
| Итого | 26600 |  | 670 | 1159 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Жилищный фонд характеризуется сравнительно низким уровнем благоустройства. Так, имеющийся жилфонд был всего на 37,4% оборудован водопроводом, канализацией – менее 15%, Централизованное горячее водоснабжение – отсутствует.

Процент износа жилищного фонда составляет от 40 до 80 %.

Большая часть жилищного фонда возведена с 1946 по 1995 годы  –95,6%от общего жилищного фонда на 01.01.2010.  После 1995 года было введено 2,7%, что говорит о крайне низких темпах обеспечения населения жильем.

с. Платоно-Александровское

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2018 г. составляет 7000 кв.м. При численности в 345 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 20,3 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Количество домохозяйств – 362, коэффициент семейности – 1,9.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика существующего жилищного фонда с. Платоно-Александровское

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 4500 | 80 | 80 |  |
| двухквартирные | 2500 | 27 | 282 |  |
| Итого | 7000 | 107 | 362 | 345 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

С. Турий Рог

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2018 г. составляет 9400 кв.м. При численности в 603 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 15,6 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Количество домохозяйств – 281, коэффициент семейности – 2,3.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 11.

Таблица 11

Характеристика существующего жилищного фонда с. Турий Рог

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 2200 | 47 | - |  |
| двухквартирные | 7200 | 99 | - |  |
| Итого | 9400 | 146 | 281 | 603 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с.  Первомайское

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2013 г. составляет 9238,7 кв.м. При численности в 549 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 16,8 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно и двух квартирными. Количество домохозяйств – 166, коэффициент семейности – 3,9.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 12.

Таблица 12

Характеристика существующего жилищного фонда с. Первомайское

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| В том числе с. Первомайское |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 986,4 | 20 | 20 |  |
| Двухквартирные | 8252,3 | 73 | 146 |  |
| Итого | 9238,7 | 93 | 166 | 549 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Жилищный фонд характеризуется сравнительно низким уровнем благоустройства. Так, имеющийся жилфонд был всего канализацией – менее 20%. Централизованное горячее водоснабжение – отсутствует.

Процент износа жилищного фонда составляет от 40 до 80 %.

с. Рассказаво

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2018 г. составляет 1264,9 кв.м. При численности в 85 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 14,8 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Количество домохозяйств – 24, коэффициент семейности – 3,8.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 13.

Таблица 13

Характеристика существующего жилищного фонда с. Рассказаво

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 194,5 | 4 | 4 |  |
| двухквартирные | 1070,4 | 10 | 20 |  |
| Итого | 1264,9 | 14 | 24 | 85 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

с. Кировка

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2018 г. составляет 2657,3 кв.м. При численности в 129 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 20,5 кв. м на 1 человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Количество домохозяйств – 46, коэффициент семейности – 3,9.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 14.

Таблица 14

Характеристика существующего жилищного фонда с. Кировка

| Вид застройки | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | кол-во домов | кол-во квартир шт./ср.пл. кв.м | числ. насел |
| Усадебная застройка |  |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 140,0 | 4 | 4 |  |
| двухквартирные | 2103,2 | 21 | 42 |  |
| Итого | 2243,2 | 25 | 46 | 129 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

- 1.4.5 Социальная сфера

В обслуживающую отрасль входят учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) в с. Новокачалинск соответствует нормативному уровню. Остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового и коммунального обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

В селах с небольшой численностью населения (Платоно-Александровское, Турий Рог, Рассказово, Кировка) практически полностью отсутствуют объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты общественного питания, бытового обслуживания. Жители этих сел пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих, более развитых центров, с радиусом доступности зачастую превышающим нормативный. Обеспечение населения услугами повседневного спроса предусмотрено за счет организации передвижных форм обслуживания, а также централизованного подвоза потребителей в ближайшие стационарные центры специальным транспортом (школьные автобусы).

Социальный комплекс Новокачалинского сельского поселения представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Система образования Новокачалинского сельского поселения включает:

- 3 общеобразовательных учреждения.

Общеобразовательные учреждения

В школах наблюдается резкое превышение количества мест над численностью обучающегося в них контингента школьников, по причине сокращения числа детей школьного возраста,  связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости. Проектная вместимость  общеобразовательных учреждений – 858 человек. Фактическая численность учеников общеобразовательных учреждений – 250 человека, т.е. наполняемость школ – 29%.

Село Платоно-Александровское не имеет школы. Здесь организован подвоз учеников школьным автобусом до села Новокачалинск.

В селах Кировка, Рассказово так же не имеются школы. Здесь организован подвоз учеников школьными автобусами до сел Первомайское и Турий Рог.

Основными проблемами образовательных учреждений является большой износ зданий, слабая материально-техническая база.

Таблица15

Характеристика общеобразовательных учреждений (на 01.01.2018)

| Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Вместимость проектная (мест) | Вместимость фактическая (мест) | Кол-во смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ №7 с. Новокачалинск | 1974 | 100 | 536 | 136 | 1 |
| МОУ СОШ №15 с. Турий Рог | 1954 | 100 | 130 | 16 | 1 |
| МОУ СОШ №12 с. Первомайское | 1985 | 99 | 192 | 98 | 1 |

Объекты здравоохранения

Первичное медицинское обслуживание сельских жителей осуществляют фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), расположенные в трех населенных пунктах Новокачалинского сельского поселения по принципу территориальной доступности обслуживаемого населения.

Таблица16

Характеристика учреждений здравоохранения

| № | Наименование учреждения | Год постройки | Износ, % | Плановая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с. Платоно-Александровское | 2013 | - | 20 пос/смену |
| 2 | ФАП с. Новокачалинск | 2013 | - | 20 пос/смену |
| 3 | ФАП с. Турий Рог | 2013 | - | 20 пос/смену |

Учреждения культуры и спорта

В системе культурного обслуживания населения Новокачалинского сельского поселения задействованы три дома культуры, практически при каждом клубном учреждение района находится библиотека.

Основной проблемой остается большой износ зданий и слабая материально-техническая база.

Таблица 17

Клубные учреждения (на 01.01.2018 г.)

| № | Населенный пункт | Вместимость, мест | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новокачалинск | 100 | 420,0 |
| 2 | с. Первомайское | 150 | 202 |
| 3 | с. Платоново-Александровское | 70 | 200,0 |

Таблица18

Библиотеки (на 01.01.2012 г.)

| № | Населенный пункт | Фонд (экз.) | Площадь, м2/ количество посещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новокачалинск | 8070 | 51,2/1452 |
| 2 | с. Первомайское | 5804 | 63/1281 |
| 3 | с. Платоново-Александровское | 581 | 98/1398 |

Учреждения физической культуры и спорта

При МОУ СОШ №7 с. Новокачалинска имеется спортивный зал, общей площадью 162 кв. м. В с. Платоно-Александровское –спортивная площадка.

Объекты торгового и бытового обслуживания

Наиболее массовыми из видов обслуживания населения являются – торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Предполагается, что данные виды должны развиваться на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений.

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 17 объектов торговой площадью около 900 кв.м.

Таблица 19

| № п/п | Наименование предприятия Фамилия предпринимателя | Адрес торгового предприятия | Торговая площадь | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Исток» магазин -1 Ильин Б.Н. | с . Новокачалинск, ул. Калинина, 19/1 | 37,3 | Промышленные товары |
| 2 | ООО « Исток» магазин-3 Ильин Б.Н. | с . Новокачалинск, ул. Калинина,22/3 | 49,7 | Смешанные товары |
| 3 | ООО « Исток» магазин-6 Ильин Б.Н. | с . Новокачалинск, ул. Калинина,13 | 42 | Смешанные товары |
| 4 | ООО « Крона» магазин Пономарчук В.Ф. | с . Новокачалинск, ул. Калинина,28 | 51 | Смешанные товары |
| 5 | ЧП « Бойгачёва Н.А.» магазин | с . Новокачалинск, ул. Калинина,28 | 64 | Смешанные товары |
| 6 | ЧП «Бондарев С.В.» павильон «СемьЯ» | с . Новокачалинск, ул. Калинина,22 | 26 | Смешанные товары |
| 7 | ИП Бикетова Н.В. павильон | с . Новокачалинск, ориентир ул.Калинина,22 | 18 | Промышленные товары |
| 8 | ЧП «Степанов А.Н.» магазин Настенька | с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, 2 | 60 | Смешанные товары |
| 9 | ООО « Крона» магазин Пономарчук В.Ф. | с. Платоно-Александровское, ул. Почтовая ,36 | 48 | Смешанные товары |
| 10 | ЧП «Черемнова» магазин Центральный | С. Турий Рог пер. Набережный, 3 | 160,8 | Смешанные товары |
| 11 | ООО « Исток» магазин-5 Ильин Б.Н. | С. Турий Рог пер. Набережный, 3 | 77,3 | Смешанные товары |
| 12 | ЧП «Бондарев С.В.» магазин «СемьЯ» | С. Турий Рог ул. Пограничная,24 | 28 | Смешанные товары |
| 13 | ИП Евтушенко Т.И павильон | С. Турий Рог ул. Пограничная, 24А | 50 | Промышленные товары |
| 14 | Магазин Диана-1 Атаева Е.В. | с. Первомайское, ул. Ленина, 33-А | 60 | Смешанные товары |
| 15 | Магазин Диана-2 Атаева Е.В. | с. Первомайское, ул. 40 лет Победы,18 | 60 | Смешанные товары |
| 16 | ООО « Крона» магазин Пономарчук В.Ф. | с. Рассказово ул. Рабочая, 16-А | 35 | Смешанные товары |
| 17 | Магазин Виктория | с. Кировка ул. Кирова, 29 | 30 | Смешанные товары |

Выводы.

1. Жилая застройка населённых пунктов сельского поселения характеризуется низкой степенью благоустройства жилищного фонда.

2. Большинство объектов социальной инфраструктуры имеют большую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте, укреплении материально-технической базы.

3. Отсутствуют детские сады. В то время, как в системе образования имеется избыточное число мест в школьных учебных заведениях. В качестве приоритетного использования избыточных мощностей общеобразовательных учреждений предлагается гибкая система «детский сад-школа». Трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

4. Обеспеченность населения плоскостными сооружениями физической культуры и спорта низкая, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения.

- 1.4.6 Производственная сфера

Производственная сфера на территории поселения представлена теплоэнергетикой – в основном в рамках собственных потребностей и сельскохозяйственной деятельностью.

Природно-климатические условия Новокачалинского СП благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур.

Таблица 20

Список предприятий и организаций Новокачалинского сельского поселения

| №№ | Название | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиро-Петровское» | Сельское хозяйство |
| 2 | ООО «Турга» | Сельское хозяйство |
| 3 | ООО «Ханкай» | Сельское хозяйство |
| 4 | ООО «Исток» | Торговая деятельность |
| 5 | ЗАО «Турга» | Сельское хозяйство |
| 6 | МТФ | Сельское хозяйство |
| 7 | Мастерские Ул. Ленина 40 а | Сельское хозяйство |
| 8 | ТОК Ул. Ленина 33 г | Сельское хозяйство |
| 9 | Гараж Ул. Ленина 40 б | Сельское хозяйство |
| 10 | Строй цех | Строительство |
| 11 | Производственная база с. Кировка (склады, мастерские, зерносушилка) | Сельское хозяйство |
| 12 | АО «ПримАгро» | Сельское хозяйство (растениеводство) |
| 13 | ИП ГКФХ Кириченко А.В. | животноводство |
| 14 | ИП ГКФК Сауткин В.В. | растениеводство |
| 15 | ИП ГКФК Лисицкий А.А. | растениеводство |
| 16 | ИП ГКФК Зубкова И.А. | животноводство |
| 17 | ИП ГКФК Великоиваенко А.В. | коневодство |
| 18 | Муниципальные учреждения Администрация Новокачалинского сельского поселения | Административная деятельность |
| 19 | Краевые учреждения |  |
|  | Метеостанция |  |
|  | Детский реабилитационный центр | Обязательное социальное обеспечение |
| 20 | Федеральные учреждения |  |
|  | Транспортная инспекция |  |
|  | КПП Турий Рог |  |
|  | Таможня |  |
|  | Заставы: | Государственное Управление и обеспечение военной военной безопасности |
|  | Отделение в с. Новокачалинск |  |
|  | Отделение в с. Турий Рог |  |
|  | Отделение в с. Рассказово |  |

Выводы.

В Новокачалинском сельском поселении имеются достаточно благоприятные агроклиматические условия для успешного ведения сельскохозяйственного производства.

Длительная кризисная ситуация в экономике страны в 1990-е годы неизбежно отразилась на состоянии сельскохозяйственной отрасли рассматриваемого сельского поселения. Произошедшее масштабное сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1990-е годы, сохраняется и в течение 2000-х годов, хотя и меньшими темпами.

### 1.4.8 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства

Приоритетным направлением для инвестирования на территории Ханкайского района является развитие агропромышленного комплекса.

Для улучшения сложившейся ситуации в сельском хозяйстве необходимо проведение работ по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в с. Новокачалинск и с. Платоно-Александровское, активное участие в реализации федеральных программ «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы».

Создание комплекса предприятий по производству пищевых продуктов  целесообразно в населенных пунктах, в которых находятся наиболее крупные действующие сельскохозяйственные предприятия – производители сырья. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

Также возможными направлениями развития в Новокачалинском сельском поселении Ханкайского района являются:

- рыбоводство с учетом восстановления запасов основных промысловых видов рыб в бассейне оз.Ханка и переориентации большей части сил и средств на создание собственной стабильной сырьевой базы за счёт развития аквакультуры;

- производство строительных материалов в целях обеспечения потребностей строительных компаний района материалами для строительства новых объектов производственного, офисного назначения и индивидуальных домов.

- 1.5 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах сельского поселения представлена сетью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, протяженностью 78,1 км.

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения утвержден постановлением администрации Приморского края от 26.11.2012 г. №357-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».

Федеральных дорог, ведомственных и частных дорог на территории сельского поселения нет. Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения: Михайловка–Турий Рог, Михайловка-Турий Рог-Рассказово и Михайловка-Турий-Рог-Кировка, проходящим по территории сельского поселения с запада на восток.

Таблица 21

Дороги регионального или межмуниципального значения

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дороги | Площадь автодороги в границах МО, м2 | Протяжен-ность в границах МО, км | Средняя ширина полосы отвода, м | Техниче-ская категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 ОП РЗ 05А-192 | Михайловка–Турий Рог | 740718 | 33,7 | 22 | III, IV |
| 05 ОП РЗ 05К-347 | Михайловка-Турий Рог-Кировка | 156834 | 8,7 | 18 | V |
| 05 ОП РЗ 05К-345 | Подъезд к Новокачалинскому ХПП | 108 000 | 3,72 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-346 | Михайловка-Турий Рог-Рассказово | 129600 | 7,2 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-346 | Михайловка-Турий Рог-Рассказово | 302400 | 16,8 | 18 | IV |
| 05 ОП РЗ 05К-347 | Михайловка-Турий Рог-Кировка | 59400 | 3,3 | 18 | V |
| 05 ОП РЗ 05К-348 | Михайловка-Турий Рог-5 км | 90 000 | 4,73 | 18 | V |

Согласно утвержденной Схемы территориального планирования Приморского края намечены мероприятия первой очереди: реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Михайловка – Турий Рог; строительство объезда с. Первомайское на основной региональной дороге Комиссарово – Турий Рог.

Согласно утвержденной Схемы территориального планирования Приморского края намечены мероприятия на расчетный срок:

– реконструкция и строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Комиссарово Первомайское – Турий Рог.

На сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируется 3 моста.

Таблица 22

Искусственные сооружения (мосты)

| Наименование автодороги | Год постройки | Препятствие | Материал | Длина (общая) | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №192 «Михайловка – Турий Рог» | 2001 | р. Грязнуха | ж/б | 53,09 | А-11 НК-80 |
|  | 1987 | р. М-Усачи | ж/б | 18 | Н-10 НГ-60 |
|  | 1987 | р. М-Усачи | ж/б | 85,5 | Н-30 НК-80 |
|  | - | 2 уходола | ж/б | - | - |
|  | - | 3 ручья | ж/б | - | - |

Около 60% от общего количества мостов построены более 30 лет назад и не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности.

Автомобильное сообщение

Населенные пункты сельского поселения связываются друг с другом и с другими селами и городами по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

Пассажирские перевозки района обслуживаются АТП ОАО «Приморавтотранс», ООО «Ханкайское автотранспортное предприятия», ООО «Каретный двор».

Таблица 23

Автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Количество автобусов на маршруте | Дни работы | Количество рейсов в день | Протяженность маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |
| Камень-Рыболов-Новокачалинск | 1 | вторник пятница | 4 | 46,4 |
| Новокачалинск-Рассказово | 1 | вторник | 4 | 25,0 |
| Новокачалинск-Кировка | 1 | пятница | 4 | 30,2 |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная инфраструктура  на территории Новокачалинского сельского поселения находится в ведении Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

По территории сельского поселения проходит однопутная железнодорожная линия Новокачалинская, которая на станции Сибирцево примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали.

Линия не электрифицирована, перевозочный процесс обеспечивается тепловозами. Основными средствами сигнализации и связи при движении поездов является: на участке Камень-Рыболов – Турий Рог – электрожезловая система.

В пределах сельского поселения расположена железнодорожная станция Новокачалинск. Класс станции – 5.

В 2004-2005 годах на этой станции был выполнен капитальный ремонт железнодорожого вокзала. Все железнодорожные пути находятся в удовлетворительном состоянии.

До 2007 года железной дорогой осуществлялись пассажирские перевозки сообщением Владивосток-Новокачалинск. На основе маркетинговых исследований руководством филиала ОАО "РЖД" были сделаны выводы об убыточности маршрута и снижении популярности поездов как вида транспорта. В результате - поезд Владивосток-Новокачалинск заменили на 80-местный вагон в статусе пригородного до станции Сибирцево, а в 2008 году и вовсе убрали.

Пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации

В соответствии с Приложением к приказу ФТС России от 28.05.2010 №1043 «О местонахождении и регионах деятельности таможенных органов Дальневосточного таможенного управления» на территории Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района расположен двусторонний автомобильный пункт пропуска «Турий Рог» администрируемый таможенным постом ДАПП Турий Рог Уссурийской таможни.

Пункт пропуска располагается в одноэтажном здании (металлический модуль с 1992 года), принадлежащем на правах собственности индивидуальному предпринимателю В.Л. Лабонину. Общая площадь здания составляет 822,2 м2. Для размещения таможенного поста ДАПП «Турий Рог» в безвозмездное пользование передано 173 м2 служебных помещений.

Характеристика местоположения пункта пропуска:

- Классификация автомобильного пункта пропуска Турий Рог – автомобильный, грузо-пассажирский, постоянный, многосторонний;

- Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;

- Форма собственности – частная.

ДВТУ с 1993 года велось строительство нового пункта пропуска (пропуской способностью 400 автомашин в сутки) рядом с существующим ДАПП «Турий Рог» на земельном участке площадью 6,2 га, отведенном Уссурийской таможне в постоянное бессрочное пользование постановлением администрации Ханкайского района от 16.09.2003 №544.

В 1996 году строительство пункта пропуска было приостановлено приказом ГТК России от 20.06.1996 №375 «О капитальном строительстве объектов таможенной инфраструктуры в 1996 году» ввиду отсутствия финансирования.

В настоящее время техническое оснащение и обустройство ДАПП «Турий Рог» не соответствует требованиям приказа ФТС России от 31.10.2008 №1349 «Об утверждении типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации».

Выводы

1.Населенные пункты Новокачалинского СП Ханкайского района расположены в ограниченно благоприятной зоне обеспеченности транспортными коммуникациями регионального значения.

2. Сложившийся транспортный комплекс Новокачалинского СП, объединяющий железнодорожный и автомобильный виды транспорта, может играть важную роль в осуществлении международных грузовых и пассажирских перевозок, связывая северо-восточные провинции Китая с Транссибом, городами, морскими портами Приморского края.

3 В настоящее время транзитные возможности территории Новокачалинского СП слабо используются.

4. Основными проблемами пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Ханкайского района являются:

- недостаточное число соединительных дорог, что приводит к перепробегу автотранспорта и увеличению себестоимости перевозок;

- ненадежное транспортное сообщение между населенными пунктами;

- связь между соседними районами осуществляется посредством одного вида транспорта – автомобильного, что существенно ограничивает возможности и подвижность населения района;

- около 60% от общего количества мостов построены более 30 лет назади не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности.

- 1.6 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Новокачалинского сельского поселения приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - IV;

- нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление – 650 Па;

- скорость ветра – 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 20 до 40.

Рельеф местности в районе Новокачалинского сельского поселения преимущественно равнинный, местами представляет собой увалисто-холмистую равнину.

Грунты – пески, гравий с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=1000 Ом*м, глина (ρср.=50 Ом*м) и суглинки (ρср.=100 Ом*м).

Сейсмичность территории - 7-8 баллов.

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии Новокачалинского сельского поселения (с.Новокачалинск, с.Платоно-Александровское, с.Турий Рог, с.Первомайское, с.Рассказово, с.Кировка) относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, не все объекты II категории имеют резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания и сооружения. Приборами учета оснащены практически все потребители Новокачалинского сельского поселения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов (квартир) и расхода электроэнергии в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ). Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Таблица 24

Характеристика основных объектов электроснабжения

Новокачалинского сельского поселения

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  |  |  | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка |  |  |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения |  | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения |  | Кол- во |  | Единица измерения |  | Кол-во |  |  |  |  |
| с.Новокачалинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ №7» | 1 учащийся |  | 536 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади |  | 91 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | II |  | 0,92 |
| Аптека | м2 общей площади |  | 30 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | II |  | 0,92 |
| Ветеринарная аптека | м2 общей площади |  | 20 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |
| Администрация Новокачалинского СП | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Дом культуры | 1 место |  | 50 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |
| Библиотека (6,7 тыс.ед. хранения) | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Административное здание | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Железнодорожная станция | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Опорный пункт полиции | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Отделение связи, отделение банка, АТС | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Магазины смешанных товаров (6 шт.) | всего м2 торговой площади |  | 252,1 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |
| База отдыха "Ханкай" | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III |  | 0,92 |
| Детский оздоровительный лагерь | объект |  | 1 |  | кВт/м2 жилых помещений |  | 0,023 |  | III |  | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | ед.техники |  | 1 |  | кВт |  | 20 |  | I |  | 0,8 |
| Котельная | объект |  | 2 |  | кВт |  | 200 |  | II |  | 0,8 |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  | 1 |  | кВт |  | 15 |  | III |  | 0,8 |
| АЗС на 3 ТРК | объект |  | 1 |  | кВт |  | 50 |  | III |  | 0,85 |
| ООО "Владимиро-Петровское" (зерноток, зерносклады, гаражи, мастерские) | комплекс |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | III |  | 0,85 |
| Овощехранилище | объект |  | 1 |  | кВт |  | 20 |  | III |  | 0,92 |
| МТФ | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | квартир |  | 670 |  | кВт/квартиру |  | 6,0 |  | III |  | 0,96 |
| с.Платоно-Александровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | м2 общей площади |  | 72 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | II |  | 0,92 |
| Почтовое отделение | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Магазины смешанных товаров (2 шт.) | всего м2 торговой площади |  | 149 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  | 1 |  | кВт |  | 15 |  | III |  | 0,8 |
| ООО «Урожай» (гаражи, ремонтная база) | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,85 |
| ООО «Урожай» (зерноток, склады зерна) | объект |  | 1 |  | кВт |  | 150 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | квартир |  | 211 |  | кВт/квартиру |  | 6,0 |  | III |  | 0,96 |
| с.Турий Рог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ " СОШ №15" | 1 учащийся |  | 130 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II |  | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади |  | 44 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | II |  | 0,92 |
| Дом культуры | 1 место |  | 150 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |
| Библиотека (6,4 тыс.ед. хранения) | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Отделение связи, АТС | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III |  | 0,9 |
| Административное здание | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Магазины смешанных товаров (2 шт.) | всего м2 торговой площади |  | 127,3 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III |  | 0,82 |
| Погранотряд | объект |  | 1 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III |  | 0,87 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | объект |  | 2 |  | кВт |  | 200 |  | II |  | 0,8 |
| Скважина, водонапорная башня | объект |  | 1 |  | кВт |  | 15 |  | III |  | 0,8 |
| КФХ | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III |  | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | квартир |  | 281 |  | кВт/квартиру |  | 6,0 |  | III |  | 0,96 |
| с.Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ №12 с.Первомайское» |  | 1 учащийся |  | 192 |  | кВт/учащийся |  | 0,25 |  | II | 0,95 |
| Детский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |  | 1 место |  | 60 |  | кВт/место |  | 0,46 |  | II | 0,97 |
| ФАП |  | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,14 |  | II | 0,92 |
| Сельский дом культуры |  | 1 место |  | 176 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III | 0,92 |
| Библиотека (6,7 тыс.экз.) |  | м2 общей площади |  | 63 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III | 0,9 |
| Администрация сельского поселения |  | м2 общей площади |  | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,054 |  | III | 0,87 |
| Почтовое отделение |  | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III | 0,9 |
| Магазины смешанных товаров (2 шт.) |  | м2 торговой площади |  | 120 |  | кВт/м2 торг. площади |  | 0,23 |  | III | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная |  | объект |  | 2 |  | кВт |  | 400 |  | II | 0,8 |
| Скважина, водонапорная башня |  | объект |  | 2 |  | кВт |  | 100 |  | III | 0,8 |
| Предприятие по сушке и хранению зерна |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III | 0,85 |
| Мастерские сельхозтехники |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 200 |  | III | 0,85 |
| Пилорама |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 30 |  | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2-3-квартирные |  | домов/ квартир |  | 99/179 |  | кВт/дом |  | 6,0 |  | III | 0,96 |
| с.Рассказово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельский клуб |  | 1 место |  | 60 |  | кВт/место |  | 0,14 |  | III | 0,92 |
| Магазин смешанных товаров |  | м2 торговой площади |  | 35 |  | кВт/м2 торговой площади |  | 0,23 |  | III | 0,82 |
| Пограничная застава |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 100 |  | III | 0,85 |
| Действующие объекты производственной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2-квартирные |  | домов/ квартир |  | 20/35 |  | кВт/дом |  | 6,0 |  | III | 0,96 |
| с.Кировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Досуговое помещение с.Кировка |  | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади |  | 0,043 |  | III | 0,9 |
| Магазин смешанных товаров |  | м2 торговой площади |  | 30 |  | кВт/м2 торг. площади |  | 0,23 |  | III | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад ГСМ |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 20 |  | III | 0,85 |
| ЗАО «Турга» (Предприятие по переработке и сушке зерна, стоянка сельхозтехники) |  | объект |  | 1 |  | кВт |  | 400 |  | III | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2-квартирные |  | домов/ квартир |  | 22/41 |  | кВт/дом |  | 6,0 |  | III | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по Новокачалинскому сельскому поселению приходится на жилой сектор, объекты сельского хозяйства (зерноток, РТМ, животноводческие фермы) и ряд производственных объектов (электрокотельные, мастерские сельхозтехники, предприятия по переработке зерна).

Система электроснабжения

Система электроснабжения Новокачалинского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», филиал «Приморские электрические сети», СП «Центральные электрические сети», Ханкайский РЭС.

Источником электроснабжения села Новокачалинск и села Платоно-Александровское является ПС-35/10кВ "Новокачаловка". Село Турий Рог снабжается электроэнергией от подстанции ПС-35/10кВ  "Турий Рог".

Источником электроснабжения села Первомайское и села Кировка является подстанция ПС-35/10кВ «Новокачаловка», расположенная в с.Новокачалинск. Село Рассказово снабжается электроэнергией от ПС-35/10кВ «Новокачаловка» и от ПС-35/10кВ «Турий Рог», расположенной в с.Турий Рог.

Таблица 25

Характеристика подстанций 35/10 кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС |  |  |  | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА (на 01.01.2013г.) | Физический износ оборудо-вания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансфор-маторов, МВА |  |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т |  |  |
| 1 | ПС 35/10кВ "Новокачаловка" | 35/10 | 2 | 4 | 4 | 2,749 | 20-30 |
| 2 | ПС 35/10кВ "Турий Рог" | 35/10 | 2 | 2,5 | 1,4 | 0,949 | 20-30 |
| 3 | ПС 35/10кВ «Новокачаловка» | 35/10 | 2 | 4 | 4 | --- | 2,422 |
| 4 | ПС 35/10кВ «Турий Рог» | 35/10 | 2 | 2,5 | 1,4 | --- | 1,12 |

Существующий резерв мощности подстанций позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанций хорошее, процент физического износа оборудования незначителен.

По территории Новокачалинского сельского поселения проходят воздушные линии электропередач 35кВ, 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Новокачаловка" и ПС-35/10кВ  "Турий Рог" до потребителей с.Новокачалинск, с.Платоно-Александровское и с.Турий Рог осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий и сооружений. Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ «Новокачаловка» и ПС-35/10кВ «Турий Рог» до потребителей с.Первомайское, с.Рассказово, с.Кировка осуществляется по ВЛ-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий и сооружений.

Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.

Таблица 26

Характеристика распределительных сетей 0,4кВ

Новокачалинского сельского поселения

|  | Наименование населенного пункта | Год постройки ВЛ-0,4кВ | Протяженность ВЛ-0,4кВ по трассе, км | Протяженность КЛ-0,4кВ по трассе, км | Марка и сечение проводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новокачалинск | 1974-1978 г.г., 1989-1990 г.г., 1993-1995 г.г. | 21,34 | 0,28 | АС-35/6,2, СИП-70, СИП-120, кабель |
| 2 | с.Платоно-Александровское | 1974 г., 1984-1989 г.г. | 9,18 | --- | АС-35/6,2, АС-50/8 |
| 3 | с.Турий Рог | 1972-1976 г.г., 1981-1985 г.г., 1994 г. | 9,5 | 0,73 | АС-35/6,2, кабель |
| 4 | с.Первомайское | 1978 | 8,59 | 0,18 | АС-35/6,2 |
| 5 | с.Рассказово | 1970 | 2,88 | 0 | АС-35/6,2 |
| 6 | с.Кировка | 1971 | 2,35 | 0 | АС-35/6,2 |

Таблица 27

Характеристика распределительных сетей 10кВ Новокачалинского сельского поселения

|  | Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Протяженность ВЛ по трассе, км | Марка и сечение проводов | Количество опор, шт. |  |  |  | Количество линейных разъединителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Деревянные цельно-стоечные | Деревянные с ж/б приставками | Железо-бетонные | Всего |  |
| 1 | ПС 35/10кВ "Новокачаловка" | Ф-1 "Платоновка-1" | 7,97 | АС-50/8 | --- | 38 | 68 | 106 | 2 |
| 2 | ПС 35/10кВ "Новокачаловка" | Ф-2 "Новокачалинск" | 10,41 | АС-50/8 | --- | 9 | 119 | 128 | 17 |
| 3 | ПС 35/10кВ "Новокачаловка" | Ф-3 "КРС" | 2,3 | АС-50/8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 1 |
| 4 | ПС 35/10кВ "Новокачаловка" | Ф-4 "Турий Рог" | 14,4 | АС-50/8 | --- | 25 | 196 | 221 | 2 |
| 5 | ПС 35/10кВ "Новокачаловка" | Ф-9 "Платоновка-2" | 7,9 | АС-50/8 | --- | --- | 149 | 149 | 7 |
| 6 | ПС 35/10кВ "Новокачаловка" | Ф-11 "Реалбаза" | 2,79 | АС-35/6,2 | --- | --- | 43 | 43 | 1 |
| 7 | ПС 35/10кВ "Турий Рог" | Ф-3 "КРС-1" | 0,77 | АС-35/6,2 | --- | --- | 11 | 11 | 1 |
| 8 | ПС 35/10кВ "Турий Рог" | Ф-5 "КРС-2" | 0,91 | АС-35/6,2 | --- | 12 | 6 | 18 | 2 |
| 9 | ПС 35/10кВ "Турий Рог" | Ф-6 "Турий Рог" | 5,6 | АС-35/6,2 | --- | 32 | 20 | 52 | 6 |
|  | ПС 35/10кВ «Новокачаловка» | Ф-6 «Первомайское» | 33,33 | АС-50/8 | 20 | --- | 504 | 524 | --- |
|  | ПС 35/10кВ «Новокачаловка» | Ф-7 «Кировка» | 26,06 | АС-50/8 | 331 | --- | 131 | 462 | --- |
|  | ПС 35/10кВ «Турий Рог» | Ф-7 «Рассказово» | 20,3 | АС-50/8 | 0 | --- | 226 | 226 | --- |

На территории Новокачалинского сельского поселения расположены 55 КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 400 кВА.

Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная, в среднем загрузка трансформаторов составляет 50-70%. Состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное, процент физического износа оборудования не превышает 50%.

На территории Новокачалинского СП расположены также 3 дизельных электростанции (ДЭС), используемые в качестве резервного источника питания (в с.Новокачалинск - 1шт. и в с.Турий Рог - 2шт.).

Таблица 28

Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ

Новокачалинского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер, тип ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Год ввода в эксплуатацию | Потребители электроэнергии | Основной источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новокачалинск |  |  |  |  |  |
| 1 | КТПН-3343 | 1х250 | 1982 | МТФ | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-3 |
| 2 | КТПН-3344 | 1х160 | 1974 | Больница | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 3 | ЗТП-3345 | 2х250 | 1975 | Школа | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 4 | КТП-3346 | 1х160 | 1978 | Дом культуры | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 5 | КТП-3347 | 1х63 | 1974 | Овощехранилище | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 6 | КТП-3348 | 1х63 | 1995 | Мехучасток | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-1 |
| 7 | КТПН-3350 | 1х400 | 1989 | Зерноток | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 8 | КТП-3352 | 1х100 | 1989 | Быт | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 9 | КТП-3354 | 1х100 | 1990 | Быт | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 10 | КТП-3355 | 1х250 | 1990 | Быт | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 11 | КТП-3356 | 1х100 | 1990 | Быт | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 12 | КТП-3357 | 1х100 | 1993 | Баня | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 13 | КТПН-3358 | 1х250 | 1990 | Столовая | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 14 | КТПН-3359 | 1х250 | 1990 | МТМ | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 15 | КТП-3360 | 1х400 | 1988 | Быт | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 16 | КТП-3361 | 1х100 | 1994 | Быт | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 17 | КТП б/н | 1х160 | нет данных | Железная дорога | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 18 | КТП б/н | 1х160 | нет данных | Детский оздоровительный лагерь | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 19 | КТП б/н | нет данных | нет данных | Колодзев Е.В. | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-2 |
| 20 | КТП б/н | 1х160 | нет данных | Ратимир | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-4 |
| 21 | ЗТП б/н | 2х400 | нет данных | ХПП | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-11 |
| с.Платоно-Александровское |  |  |  |  |  |
| 1 | КТПН-3445 | 1х250 | 1986 | Быт | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| 2 | КТП-3446 | 1х160 | 1986 | Зерноток | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| 3 | КТП-3447 | 1х100 | 1984 | МТМ | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| 4 | КТПН-3448 | 1х250 | 1988 | Школа | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| 5 | КТП-3449 | 1х100 | 1989 | Скважина | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| 6 | КТПН-3450 | 1х400 | 1974 | МТФ | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-1 |
| 7 | КТП б/н | 1х25 | нет данных | МТС | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| 8 | МТП б/н | 1х25 | нет данных | ПАО «Вымпел-Коммуникации» | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| 9 | КТП б/н | 1х25 | нет данных | Мегафон | ПС 35/10кВ "Новокачаловка", ф-9 |
| с.Турий Рог |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-3430 | 1х160 | 1976 | Торговый центр | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-6 |
| 2 | КТПН-3432 | 1х250 | 1972 | МТМ | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-6 |
| 3 | КТПН-3433 | 1х100 | 1985 | Школа, быт | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-6 |
| 4 | КТППВ-3435 | 1х400 | 1981 | МТФ | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-3 |
| 5 | КТП-3436 | 1х250 | 1982 | Быт | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-6 |
| 6 | КТП-3437 | 1х160 | 1980 | Клуб | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-6 |
| 7 | КТПН-3439 | 1х160 | 1994 | МТФ | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-5 |
| 8 | КТП б/н | 1х160 | нет данных | Автопереход | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-6 |
| 9 | КТП б/н | 1х160 | нет данных | Растоможка | ПС 35/10кВ "Турий Рог", ф-6 |
| ПС-35/10кВ «Новокачаловка» |  |  |  |  |  |
| Ф-6 «Первомайское» |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП 3376 | 1х250 | 1977 | Зерноток | с.Первомайское |
| 2 | КТП 3377 | 1х100 | 1985 | Полтавка | с.Первомайское |
| 3 | КТП 3378 | 1х160 | 1981 | МТФ | с.Первомайское |
| 4 | КТП 3380 | 1х160 | 1977 | Клуб | с.Первомайское |
| 5 | КТПН 3381 | 1х250 | 1981 | ПТО | с.Первомайское |
| 6 | КТП 3384 | 1х250 | 1986 | Зерноток | с.Первомайское |
| 7 | КТПН 3388 | 1х400 | 1988 | Котельная | с.Первомайское |
| 8 | КТП 3415 | 1х250 | 1982 | МТМ | с.Рассказово |
| 9 | КТПН 3416 | 1х160 | 1985 | МТФ | с.Рассказово |
| 10 | КТПН А/Б | 1х400 | -- | Реабилитационный центр | с.Первомайское |
| 11 | КТП А/Б | 1х100 | -- | ПЗ "Первомайская" | с.Первомайское |
| 12 | КТПН А/Б | 1х630 | -- | Школа | с.Первомайское |
| Ф-7 «Кировка» |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП 3400 | 1х100 | 2012 | Быт | с.Кировка |
| 2 | КТП А/Б | 1х100 |  | ПЗ "Кировка" | с.Кировка |
| 3 | КТПН А/Б | 1х400 |  | ЗАО "Турга" | с.Кировка |
| ПС-35/10кВ «Турий Рог» |  |  |  |  |  |
| Ф-6 «Рассказово» |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП А/Б | 1х100 |  | ПЗ "Рассказово" | с.Рассказово |
| Итого: 11471 кВА |  |  |  |  |  |

Выводы:

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Новокачалинского сельского поселения в границах с.Новокачалинск, с.Платоно-Александровское и с.Турий Рог установлено:

- Существующая система электроснабжения Новокачалинского сельского поселения централизованная, обладает достаточной надежностью и гибкостью. Распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность.

- Резерв мощности подстанций ПС-35/10кВ "Новокачаловка" и ПС-35/10кВ  "Турий Рог" позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанций хорошее. Текущий ремонт технологического оборудования проводить в плановом порядке.

- Большинство комплектных трансформаторных подстанций загружено не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ нуждается в реконструкции и модернизации.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Для обеспечения нормальной бесперебойной работы электроустановок зданий и сооружений следует контролировать соблюдение требований ПУЭ к электроснабжению потребителей I и II категории по надежности электроснабжения.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ Новокачалинского сельского поселения проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 10 кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ для сокращения протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10 кВ по допустимой потере напряжения;

- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населённых пунктов Новокачалинского сельского поселения Ханкайского района осуществляется децентрализовано от отопительных котельных разной мощности и различной ведомственной принадлежности. Крупных источников тепла на территории сельского поселения нет.

Топливо для большинства котельных – уголь, мазут.

Таблица 29

Перечень котельных приведен (по данным Отделов ЖКХ, ТЭК Ханкайского муниципального района)

| № п/п | Наименование котельных | Расположение котельных | Годовой расход топлива, тн | Вид топлива | Пр-сть, Гкал/ч | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокачалинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СШ №7 | с. Новокачалинск | 250 | Уголь | 0,8 | 2,5856 |
| 2 | СДК |  | 40 | Уголь | - | - |
| 3 | СДК | с. Турий Рог | - | Электр | 0,24 | 0,7757 |
| 4 | СШ |  | 120 | Уголь | - | - |
| 5 | СШ | с. Первомайское, ул.40 лет Победы 1 б | - | Электр | 1 | Электр |
| 6 | ДРЦ |  | - | Электр | 1,2 | Электр |

Изношенное оборудование планово заменяется, или проводятся ремонтно-восстановительные работы на этих объектах.

Водоснабжение

В настоящее время на территории населенных пунктов Новокачалинского сельского поселения водоснабжение частично централизованное (водоснабжение с. Рассказово децентрализованное).

С. Новокачалинск

Основным источником водоснабжения села является водозаборная скважины № 7069, протяженность водопровода -7600 м

С. Платоно-Александровское- протяженность водопровода -3600 м

С. Турий Рог - протяженность водопровода -5800 м

С. Первомайское - протяженность водопровода -7600 м.

Таблица 30

Водозаборные сооружения  Новокачалинского сельского поселения

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположение | Марка насоса | Водоотбор фактическ. тыс.м3/год | Дебит, л/сек или м3 /сут | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина 7069 | с.Новокачалинск | ЭЦВ6-10-110 | 135.780 | 4,3 15.5 | 1976 |
| 2 | Скважина 7423 | с.Платоно-Александровское | ЭВЦ 6-16-140 | 63.145 | 2.0 7,2 | 1982 |
| 3 | Скважина 4696 | с.Турий Рог | ЭЦВ6-10-110 | 126,290 | 4,0 7,2 | 1982 |
| 4 | Скважина № 7348 | с. Первомайское | ЭЦВ6-10-110 | ЭЦВ6-10-110 | 91 | - |
| 5 | Скважина № 7482 | с. Первомайское | ЭЦВ6-10-110 | ЭЦВ6-10-110 | 40 | - |

Таблица 31

Водонапорные башни и резервуары Новокачалинского сельского поселения

| №п/п | Наименование объектов | Местоположение | Объем, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водонапорная башня | с.Новокачалинск | 50,0 | 1976 | - | - |
| 2 | Водонапорная башня | с.Платоно-Александровское | 20 | 1982 | - | - |
| 3 | Водонапорная башня | с.Турий Рог | 30 | 1965 | - | - |
| 4 | Водонапорная башня | с. Первомайское | 25 | 1983 | 95 | - |
| 5 | Водонапорная башня | с. Кировка | 25 | 1990 | 80 | - |

Водоотведение

В настоящее время на территории сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки общественных зданий осуществляется в отдельные септики и выгреба. В с. Первомайское частичное централизованное водоотведение. По канализационному коллектору сточные воды сбрасываются в отстойник.

Выводы

1. Основные сооружения водоснабжения за последнее десятилетие практически не ремонтировались, их капитальные сооружения характеризуются от удовлетворительного до предаварийного.

2. Существующие очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствуют современным требованиям по степеням очистки и требуют реконструкции.

Мелиоративные системы

Гидромелиоративные системы в Ханкайском районе стали создаваться в 20-30 гг. ХХ в.

В настоящее время часть мелиоративных объектов относится к федеральной собственности, часть - внутрихозяйственная мелиоративная сеть. Межхозяйственные магистральные каналы и дамбы обвалования, находящиеся на балансе ФГУ «Управления Приммелиоводхоз» по мере поступления средств из федерального бюджета, приводятся в порядок. Внутрихозяйственные дамбы и нагорные канавы заброшены и интенсивно разрушаются.

Состояние мелиоративных объектов федеральной собственности, находящихся в оперативном подчинении Ханкайского филиала ФГУ «Управление «Приммелиоводхоз» представлено в таблица 32.

Таблица 32

| Название объекта | Протяжен-ность | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Подводящий канал к Платоновской насосной станции | 1,4км | Удовлетворительное |

Выводы:

Основные сооружения водоснабжения за последнее десятилетие практически не ремонтировались, их капитальные сооружения характеризуются от удовлетворительного до предаварийного.

Газоснабжение

В настоящий момент газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Централизованное газоснабжение природным газом населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Связь

Абонентам телефонной связи предоставляются

следующие виды услуг:

- местная телефонная связь;

- междугородняя и международная телефонная связь;

- телеграфная связь;

Фиксированная связь

На территории сельского поселения оказывают услуги связи:

- местной связи: Приморский филиал ПАО «Ростелеком»;

- зоновой связи: Приморский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпел-Коммуникации»;

- международной и международной связи: ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком"  (МТТ), ОАО "Ростелеком", ОАО "СЦС Совинтел".

Таблица 33

Состав и номерная емкость оператора Приморский филиал ПАО «Ростелеком» Новокачалинского СП Ханкайского муниципального района

| Город, населенный пункт | Расположение АТС | Вид АТС | Тип оборудования | Монтирован-ная емкость, №№ | Использован-ная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новокачалинск | ул.Калинина,22 | ЦС | К-50/200 | 200 | 200 |
| с.Платоно-Александровское | ул.Ленина,12 | ОС | К-50/200 | 50 | 26 |
| с.Тугий Рог | пер.Почтовый,4 | ОС | К-50/200 | 100 | 97 |
| с.Первомайское | ул.40 лет Победы,1 | ОС | К-50/200 | 50 | 50 |

Существующее оборудование АТС позволяет оказывать услуги связи по обеспечению доступа в Интернет, предоставление всего спектра услуг на базе цифровых технологий ограничено применением устаревших типов АТС и устаревших линий связи.

Подвижная радиотелефонная связь

На территории сельского поселения оказывают услуги связи:

- ЗАО "АКОС" " в стандарте GSM-1800

- ЗАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800

Количество базовых станций ЗАО "АКОС" - 1 шт. ЗАО "Мегафон" – 1 шт. ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО МТС- не предоставили сведения по причине коммерческой тайны. Существующее количество базовых станций сотовых операторов обеспечивают потребность в услугах связи, как жителей муниципального района, так и абонентов следующих по автомобильным дорогам.

Телевизионное и радиовещание

На территории сельского поселения вещает радиотелевизионная передающая станция Приморского филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» - Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр, расположенная в с.Новожатково, которая обеспечивает население близлежащих сельских населённых пунктов эфирным телевизионным вещанием.

Таблица 34

Технические средства ТВ и радиовещания

| Номер ТВ канала, частота МГц | Программа | Тип оборудования | Мощность Вт | Охват населения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Россия+ПТР | АТРС-5 | 5000 | 100 |
| 12 | Первый канал | STV-35 | 4000 | 100 |
| 37 | ОТВ-ПРИМ |  | 100 | 97 |
| 66.86 | Маяк | TFR4000M/DD | 4000 | 100 |
| 68.6 | Р.России+ПТР | TFR4000M/DD | 4000 | 100 |

Прием общероссийских ТВ программ в муниципальном районе осуществляется посредством спутниковых антенн индивидуального приема.

Проводное вещание на территории Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района в настоящее время отсутствует.

Почтовая связь

Основным оператором на территории Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района является ФГУП «Почта России».

Таблица 35

Перечень отделений почтовой связи (ОПС)

| Город, населенный пункт | Расположение ОПС | Количество населения |
| --- | --- | --- |
| с.Новокачалинск | ул.Калинина,18/1 | 1280 |
| с.Тугий Рог | ул.Пограничная,24 | 656 |
| с.Платоно-Александровское | передвижное ОПС | 399 |
| с.Первомайское | ул.1Ленина,25а | 661 |
| с.Рассказово | передвижное ОПС | 126 |
| с.Кировка | передвижное ОПС | 168 |

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

Основным оператором, оказывающим услуги связи по передаче данных в Новокачалинском сельском поселении - является Приморский филиал ПАО «Ростелеком». Узлы связи передачи данных расположены совместно с АТС.

Для передачи данных посредством подвижной радиотелефонии используется соединение через GPRS.

В муниципальном районе не применяются сети, используемые беспроводные соединения (технологии Wi-Fi, Wi-Max).

Выводы:

Существующие емкости АТС в большей части исчерпаны. Теле- и радиовещанием охвачено 100% населения. Существующее количество ОПС обеспечивает население сельского поселения услугами почтовой связи.

- 1.7 Экологическое состояние территории

Воздушный бассейн

Оценка экологической ситуации

Экологическая обстановка в сельском поселении в целом является благополучной в силу ряда факторов:

- лесистость территории;

- наличие водных объектов с их внутренними происходящими процессами - биоценозами;

- отсутствие крупных промышленных предприятий.

Основное влияние на состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оказывают печи, работающие на твердом топливе и расположенные в жилых застройках, автотранспорт и пыление от автодорог, не имеющих твердого покрытия.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются  сельскохозяйственные предприятия ООО «Владимиро-Петровское» и ЗАО «Турга».

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от выше перечисленных источников, являются: оксид углерода, оксид азота, бенз/а/пирен, углерод черный (сажа), взвешенные вещества, неорганическая пыль с разным содержанием диоксида кремния, а также от животноводческих ферм и личных подсобных хозяйств – сероводород, аммиак, меркаптаны, микроорганизмы и пыль меховая (шерстяная, пуховая).

Почвы

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Итогом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии.

Загрязнение почв происходит в результате внесения пестицидов, минеральных удобрений прошлых лет и накопления органических удобрений вблизи, и даже внутри населенных пунктов.

Влияет на загрязнение почв размещение экологически емких техногенных объектов (АЗС, кладбища, скотомогильники и др.) в долинах рек (водоохранных зонах) без проведения специальных природоохранных мероприятий;

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв.

Поверхностные и подземные воды

Анализ состояния водных объектов показывает, что водоемы 1-ой и 2-ой категории водопользования подвергаются интенсивному загрязнению. Удельный вес проб воды водоемов, не отвечающих по гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил в 2004 году по озеру Ханка 37.7%, по водоемам второй категории 62.5%. Высокий уровень загрязнения водоемов по микробиологическим показателям отмечается в местах водозабора - пляжных зонах озера Ханка.

Несоответствие гигиеническим нормативам проб водопроводной воды отмечено в селе Новокачалинск.

Остро стоят проблемы:

- отсутствие очистных сооружений на объектах водоснабжения; - аварийные сбросы сточных вод в поверхностные водоисточники;

- отсутствие водоподготовки и обеззараживания подаваемой населению питьевой воды (84.6% от всех источников);

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников водоснабжения, водопроводных сетей (износ 75-100%);

- слабая материальная база эксплуатирующих организаций, недостаточность финансирования.

- 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

На территории Новокачалинского сельского поселения возможно возникновение следующих рисков:

Риски, связанные с лесными пожарами

По лесопожарному районированию Дальнего Востока (ДальНИИЛХ, 1982) территория Новокачалинского сельского поселения Ханкайского района входит в Артемовский лесопожарный округ Уссурийской лесопожарной области, характеризуется высокой пожарной опасностью и высокой горимостью. Средний класс пожарной опасности 2,3.

Территория сельского поселения располагается в климатических условиях, при которых в летние и осенние месяцы длительные периоды относительно сухой погоды (количество выпавших осадков за сутки меньше 3мм) наблюдаются почти ежегодно. Пожары могут возникать повсеместно, по всей незаселенной территории сельского поселения. Основной пик возникновения лесных пожаров приходится на весенне-осенний период.

Поражающие факторы:

- теплофизический, проявляется возникновением пламени, нагревом тепловым потоком, тепловым ударом, помутнением воздуха, опасными дымами;

- химический, проявляется загрязнением атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.

Противопожарные мероприятия заключаются в наземном и авиапатрулировании, строительстве минерализованных полос и противопожарных разрывов, барьеров, дорог, устройстве мест отдыха и курения, стоянок автотранспорта и др. Также одним из средств борьбы с лесными пожарами является создание служб мониторинга пожарной обстановки лесов и тушения лесных пожаров, проведение противопожарной пропаганды, экологическое воспитание и образование.

Общие объемы противопожарных мероприятий на рассматриваемой территории

составляют:

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт существующих дорог;

- строительство мостов и труб-переездов;

- ремонт мостов;

- устройство подъездов к водозаборам – 3;

- строительство пожарных вышек;

- устройство мест отдыха и курения;

- установка агитплакатов и аншлагов.

Риски сейсмичности

К геофизическим опасным явлениям на территории Новокачалинского сельского поселения относятся землетрясения.

Поражающими факторами землетрясений являются:

- сейсмический, проявляется сейсмическим ударом, деформацией горных пород, взрывной волной, гравитационным смещением горных пород, деформацией речных русел;

- физический, проявляется повышением активности электромагнитного поля.

Частота возникновения землетрясений с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности согласно карте ОСР-97:

А (10%) – интенсивность в баллах – 6;

В (5%) – интенсивность в баллах – 7;

С (1%) в течение 50 лет – интенсивность в баллах – 7.

Согласно «Методике оценке последствий землетрясений» МЧС России 1994 г землетрясение 7 баллов может вызвать средние разрушения зданий, которые характеризуются разрушением меньшей части и частичной деформацией несущих конструкций, частичным сохранением ограждающих конструкций. При этом здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

Риски, связанные с опасными природными явлениями

Подтопление.

Поражающие факторы:

- гидростатический, проявляется повышением уровня грунтовых вод;

- гидродинамический, проявляется гидродинамическим давлением потока грунтовых вод;

- гидрохимический, проявляется загрязнением (засолением) почв и грунтов, коррозией подземных металлических конструкций.

Грунтовые воды в виде «верховодки» встречаются вдоль долин рек Тур, Мал. Усачи, Бол. Усачи, Кирпичная.

Максимальный уровень образования «верховодки» приурочен к весенне-летнему периоду. Верховодка сезонно действующая, в сухое время года и зимой она исчезает.

При строительстве в этих районах необходимо регулирование поверхностного стока и защита подземных частей зданий и сооружений от воздействия грунтовых вод.

Согласно п.2 статьи 67.1 Водного кодекса РФ размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В отношении зон, подверженных паводкам и наводнениям (с исторически сложившейся индивидуальной жилой застройкой, в том числе вблизи русел рек), не допускается новое строительство до момента реализации мероприятий по инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

Согласно п. 6 статьи 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления запрещаются, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления и подтопления отображены на основании раннее разработанной градостроительной документации применительно к территории Новокачалинского сельского поселения.

Русловая эрозия.

Поражающие факторы – гидродинамический, проявляется гидродинамическим давлением потока воды и деформацией речного русла.

Русловая эрозия происходит под действием водотоков в основном в местах поворотов их динамических осей. Русловой эрозии подвергаются главным образом западные берега водотоков. С процессом эрозии связано разрушение берегов с образованием обвалов и осыпей. Для борьбы с русловой эрозией необходимо производить укрепление берегов или создавать струенаправляющие сооружения.

Оползни.

Оползни возникли в результате подмыва берега оз.Ханка.  На территории Новокачалинского СП образовались оползни по ул. Набережной в с. Новокачалинск.

Для предотвращения образования оползней необходимо своевременно укреплять подверженные оползням склоны и берег, а также организовывать водоотвод с оползнеопасных мест.

Территория сельского поселения подвержена и таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Сильный ветер.

Поражающий фактор - аэродинамический, проявляется ветровым потоком, ветровой нагрузкой, аэродинамическим давлением, вибрацией.

В соответствии с данными «Методики оценки последствий ураганов» МЧС России 1994г. частота возникновения ураганного ветра с различной скоростью для Приморского края при вероятности возникновения один раз в год представлена в таблице.

Таблица 36

Частота возникновения ураганного ветра

| Вероятность возникновения урагана при частоте 1/год | 0,2 | 0,05 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость ветра | 37 м/сек | 44 м/сек | 50 м/сек |

Согласно «Методике оценки последствий ураганов» МЧС России ураганный ветер со скоростью 50 м/с может вызвать сильные разрушения зданий, которые характеризуются значительными деформациями несущих конструкций, образованием сквозных трещин и проломов в стенах, обрушением частей стен и перекрытий верхних этажей, деформацией перекрытий нижних этажей. Сильные разрушения зданий могут привести к 60% общих потерь населения в этих зданиях, в том числе: 15% – безвозвратных потерь и 45% санитарных потерь.

Гололед.

Поражающие факторы: гравитационный, проявляется гололедной нагрузкой; динамический, проявляется вибрацией.

Согласно СНиП 2.01.07-85* все сельское поселение располагается в третьем районе по толщине стенки гололеда, При проектировании зданий и сооружений необходимо учитывать величину гололедной нагрузки, возникающей от образования гололеда на конструкциях зданий и сооружений.

Туман.

Поражающие факторы - теплофизический, проявляется снижением видимости.

Образование туманов возможно над всей территорией района. Наибольшая частота и интенсивность туманов приходится на прибрежные территории района.

Заморозок.

Поражающие факторы - тепловой, проявляется охлаждением почвы, воздуха.

Абсолютная минимальная температура воздуха для Ханкайского района – -40 С. Для снижения факторов воздействия отрицательных температур необходимо проектировать здания и сооружения:

- с коэффициентом теплопередачи ограждающих конструкций, обеспечивающим максимально возможный низкий уровень теплообмена с окружающей средой;

- оснащения зданий и сооружений с постоянным присутствием людей системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим внутри зданий и сооружений.

Гроза.

Поражающие факторы- электрофизический, проявляется электрическими разрядами.

В соответствии с ПУЭ территория сельского поселенияи Ханкайского района попадает в зону со среднегодовой продолжительностью гроз 20-40 часов.

Для обеспечения безопасности людей, сельскохозяйственных животных и птиц в зданиях сельхозпредприятий, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при воздействии молнии, а так же защиты от вторичных проявлений молнии – здания и сооружения оборудуются системами молниезащиты.

Продолжительны ливень, сильный снегопад.

Поражающие факторы - гидродинамический, при продолжительном ливне проявляется:

потоком (течением) воды, затоплением территории; при сильном снегопаде – снеговой нагрузкой, снежными заносами.

Анализ показывает, что на Приморский край в среднем выходит от 1 до 5 тайфунов в год. Причем в 78% случаев они вызывают сильные дожди, а в зимнее время – снегопады. Наибольшая повторяемость особо опасных дождей приходится на август – сентябрь. При тайфунах выпадает до 100 мм осадков в сутки, максимально – до 400 мм.

Вероятность возникновения опасного сильного дождя (в течение года) – 0,7; вероятность возникновения особо опасного снегопада – 0,3. В соответствии со СНиП 2.01.07-85* территория Ханкайского муниципального района находится во I снеговом районе. Величина снеговой нагрузки для первого снегового района – 0,8 кПа.

Для уменьшения воздействия потоков воды, образующихся при сильных дождях и предотвращения затопления территории при строительстве необходимо предусматривать мероприятия по организации водостоков и водоотведению.

В качестве борьбы с возможно опасными снеговыми нагрузками следует проектировать несущие конструкции зданий и сооружений с учетом снеговых нагрузок данного района. При проектировании принимать конфигурацию зданий и сооружений и форму кровель зданий максимально исключающих образование снеговых «мешков». В процессе эксплуатации зданий и сооружений следить за уровнем снегового покрова на кровлях зданий и не допускать превышение снеговой нагрузки выше проектной.

Риски возможных биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации. В летний период чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут привести к массовым инфекционным болезням. Возможны вспышки эпидемических заболеваний населения, от контактов людей с водами озера Ханка, куда производится сброс неочищенных сточных вод, а так же от недостаточно качественной воды для питья.

Также на санитарно-эпидемиологическую ситуацию оказывают влияния несанкционированные свалки, которые не отвечают требованиям природоохранного законодательства и оказывают вредное воздействие на окружающую среду, и отсутствие межпоселкового полигона для переработки твердых бытовых отходов.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения  возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

На территории Новокачалинского сельского поселения возможно возникновение очагов сибирской язвы, туляремии, клещевого энцифалита, геморрагической лихорадки, ящура.

Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка на территории района удовлетворительная.

В связи с повсеместной реализацией импортной животноводческой продукции и миграцией диких животных и птиц в частном секторе могут возникнуть инфекционные заболевания животных.

На территории Новокачалинского сельского поселения имеется два сибиреязвенное захоронение животных:

- Платоново-Александровское (1932г.);

- с. Первомайское (2005г.).

Угрозы затопления указанного объекта нет.

Риски техногенного характера

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают:

- территории размещения взрыво-пожароопасных объектов, с категорией опасности от II доIV (склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции).

- территории размещения объектов жизнеобеспечения, прежде всего объектов теплоснабжения - котельных, IV класса опасности

- территории размещения энергетических объектов: электросетей (до 90% всех нарушений в электроснабжении), а также размещение генерирующих источников и объектов преобразования энергии;

- территории размещения объектов транспортной инфраструктуры -  практически   всех видов транспорта.

К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на территории Новокачалинского сельского поселения Ханкайского района относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на объектах транспорта, социально-бытового и культурного назначения с гибелью людей. Определенную угрозу для населения представляет нестабильная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

Для предупреждения и снижения последствий возникновения пожаров на взрывопожарных объектах заблаговременно планируется организационные инженерно-технические мероприятия согласно требованиям пожарного и Гостехнадзора.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 2193-р на территории Камень-Рыболовского сельского поселения установлена приграничная территория.

В соответствии с пунктом 10.2 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г. на приграничной территории должна проводиться световая маскировка.

Световая маскировка осуществляется в населенных пунктах, расположенных на приграничной территории, и на отдельно расположенных объектах капитального строительства, указанных в 1.1 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г., если эти населенные пункты и объекты рассматриваются органами военного управления как вероятные цели поражения на территории Российской Федерации.

Световую маскировку городских округов и поселений, объектов капитального строительства, указанных в 1.1 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г., входящих в зоны маскировки объектов и территорий, следует предусматривать в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, следует проводить заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских округах и поселениях, а также на объектах капитального строительства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим ложного освещения вводят по сигналу "Воздушная тревога" и отменяют с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен быть осуществлен не более чем за 3 мин.

Маскировка производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т.д.) допускается проведением инженерно-технических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излучений и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре электромагнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания маскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала "Воздушная тревога".

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

- 1.9 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Ханкайского района Приморского края  и Концепцией социально-экономического развития Ханкайского муниципального района

Комплексная оценка территории

Согласно СТП Ханкайского района дана оценка развития территории Новокачалинского СП.

Оценка территории для градостроительной деятельности

Территории существующих населенных пунктов Новокачалинского СП расположены в зонах относительно благоприятных для градостроительной деятельности, с частичным присутствием неблагоприятных факторов, в виде затопления и участков низкой несущей способности грунта, оползней в с. Новокачалинск.

Каждому новому строительству на территории сельского поселения должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания.

Оценка территории для целей сельского хозяйства

По оценке агроклиматических условий, почв и их плодородия, физико-геологических процессов были выделены территории благоприятные для ведения сельского хозяйства, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

Наиболее благоприятные территории для ведения сельского хозяйства располагаются в центральной части Новокачалинского сельского поселения и на территории, примыкающей к озеру Ханка, между селами Троицкое и Платоно-Александровское.

Неблагоприятные территории заняты лесами, особо охраняемыми территориями, овражно-балочными комплексами, поймами рек и т.д.

В результате анализа комплексной оценки территории для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что большая часть территории Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района пригодна для развития земледелия и животноводства.

Оценка территории для целей рекреации и туризма

Взаимосвязанное сочетание на территории сельского поселения естественных, культурных и антропогенных факторов, качественная характеристика их комфортности определяют возможность выделения рекреационных зон.

Практически большую часть территории Ханкайского района можно определить как благоприятную для развития туризма. К неблагоприятным относятся территории подверженные опасным геологическим процессам, затапливаемые паводками, а также территории в зонах с особыми условиями использования, которые могут оказать негативное влияние на здоровье.

С учётом системы расселения, транспортных коммуникаций, выявленных рекреационных ресурсов, существующих ограничений были определены территории наибольшего туристского потенциала. Наиболее благоприятными для рекреационных и туристических целей являются территории, примыкающие к озеру Ханка в районе села Новокачалинск. На этих территориях возможно размещение площадок для организации многофункциональных зон круглогодичного действия.

- Концепция социально-экономического развития Ханкайского муниципального района

Концепция социально-экономического развития Ханкайского муниципального района, соответственно и Новокачалинского сельского поселения, сформирована с учетом специфичных свойств данной территории. Наиболее «выигрышными», важными свойствами рассматриваемой территории являются:

- территориально-сопряженное экономико-географическое положение относительно северо-восточных провинций Китая - крупнейшей страны мира, которая демонстрирует высокие темпы экономического развития и обладает огромными потребностями и возможностями сотрудничества;

- транзитное транспортное положение между северо-восточными провинциями Китая и Транссибом, городами, морскими портами Приморского края (Владивосток, Находка).

В качестве приоритетных в хозяйственной структуре района определены наиболее экономически эффективные в рыночных условиях производства и функции, обеспечивающие широкое участие Ханкайского муниципального района, и соответственно Новокачалинского сельского поселения,  в социально-экономической жизни Приморского края, а также (отдельными производствами и услугами) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР):

- формирование развитой таможенно-пограничной, интеграционной инфраструктуры;

- развитие транспортного комплекса(в том числе – нового железнодорожного и автодорожного строительства на участке «Турий Рог – Сибирцево», создание складского хозяйства);

- - транзитные грузо- и пассажироперевозки;

- организации производств по переработке сельскохозяйственного сырья и пищевых ресурсов леса для потребителей в городах юга Приморского края (на базе двух-трехкратного увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и искусственного выращивания грибов, других пищевых ресурсов леса);

- организации крупных рыбоводческих хозяйств для восстановления рыбных запасов оз. Ханка (возможно на совместной основе с сопредельными уездами Китая);

- более крупномасштабного производства строительных материалов в расчете на расширение жилищного, промышленного, транспортного, офисного строительства;

- создания объектов рекреационного хозяйства.

- С учетом географических свойств территории (природных, экономических, инфраструктурных), результатов их хозяйственного освоения на предыдущих этапах развития и перспективной пространственной организации в пределах Ханкайского муниципального района выделяются на перспективу четыре природно-хозяйственные зоны. Территория Новокачалинского сельского поселения относится к Северной природно-хозяйственной зоне.

Зона расположена в северной части района и граничит с КНР. Осуществляет транспортно-транзитные функции в зоне пограничного перехода «Турий Рог-Мишань». Наиболее перспективны– транспортно-логистическая деятельность, сельскохозяйственное производство (молочно-мясное животноводство, производство сои, выращивание овощей, картофеля), добыча драгоценных металлов, туристско-рекреационная деятельность, преимущественно обеспечивающая въездной и внутренний туризм. Экономические центры – села Турий Рог, Новокачалинск, Первомайское.

В СТП Ханкайского района предложено на территории Новокачалинского СП

- строительство завода строительных материалов для производства стеновых материалов (кирпича), песка, строительного камня и т.п. для планируемого массового жилищного строительства в с. Турий Рог, в расчёте как на собственные потребности сельского поселения, так и на потребности соседнего сельского поселения – Первомайского.

- в с. Новокачалинск, Турий Рог возможно строительство небольших молокозаводов для обеспечения населения городов Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Дальнегорска различными молокопродуктами;

- в пределах крупных сел Турий Рог и Новокачалинск Ханкайского района создать в виде единой площадки хорошо инфраструктурно обустроенную зону для развёртывания здесь производств на основе привозного сырья продукции легкой промышленности.

- на территории сел Первомайское, Рассказово – построить современные цеха по производству пищевых продуктов из недревесных ресурсов леса - грибов, плодов, ягод (муниципальные или частные).

- в селе Первомайское возможно производство строительных материалов для строительства новых объектов производственного, офисного назначения и индивидуальных домов.

- в числе прочих современных производств, создаваемых здесь, должны быть:

- в населенных пунктах, где предполагается организация туристско-рекреационная деятельность Новокачалинск, Турий Рог) необходимо создать несколько небольших современных, в т.ч. частных предприятий сферы услуг;

- в окрестностях с. Новокачалинск, Турий Рог создать небольшие гостиницы, закусочные и т.п. для туристов, интересующихся местными достопримечательностями: памятниками природы и истории.

-  крупные транспортно-логистические комплексы в районе с. Турий Рог и с. Новокачалинск - для обеспечения потребностей приграничной торговли Приморского края в складских помещениях.

-  развитие рыбоводства и рыболовства с.  Новокачалинск.

-  развитие  в селах Турий Рог и производства строительных материалов в целях обеспечения потребностей строительных компаний района материалами для строительства новых объектов производственного, офисного назначения и индивидуальных домов.

- 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования

- 2.1 Современная организация территории

Новокачалинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ханкайского района. Современную систему расселения на территории сельского поселения формирует исторически сложившиеся земли населенных пунктов - с. Новокачалинск, с. Платоно-Александровское, с. Турий Рог, с. Первомайское, с. Рассказово, с. Кировка.

Населенные пункты расположены на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Турий-Рог. Удаленность населенных пунктов от административного центра сельского поселения с. Новокачалинск составляет от 6 до 15 км.

Территория Новокачалинского сельского поселения имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, известна богатыми историческими и традициями, занимает выгодное транспортное месторасположение. Поселение имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования, в частности, для выращивания зерновых и сои.

Проходящая по территории Новокачалинского СП однопутная железнодорожная линия, которая примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали по станции Сибирцево, и проходящая автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Михайловка - Турий Рог», создают благоприятные условия для экономического развития сельского поселения. Данные преимущества имеют общерайонное и даже общекраевое значение.

В результате реализации транспортного (железнодорожного и автодорожного) проекта «Турий Рог – Сибирцево – Арсеньев – Ольга», обеспечивающего прямое скоростное сообщение Мишань – Транссиб (в районе п. Сибирцево) – морское побережье (в районе п. Ольга) эти преимущества особенно возрастут.

Осуществление данного проекта даст дополнительный импульс для развития сел Новокачалинского СП. Эти населенные пункты обладают достаточными территориальными и трудовыми ресурсами, имеют промышленный и агропромышленный потенциал.

На территории Новокачалинского СП имеется Первомайское золоторудное месторождение, которое перспективно на обнаружение промышленных россыпей золота.

На базе живописных ландшафтных, природно-климатических ресурсов Новокачалинского сельского поселения (озеро Ханка, дубовые леса) планируется создание площадок для круглогодичного и сезонного отдыха.

Вместе с тем существует ряд факторов, тормозящих развитие поселения: изношенное оборудование объектов инженерной инфраструктуры (тепловые сети, канализация, водопровод, построенные в 70-е годы), отсутствие комплексной системы социально-бытового обслуживания, неразвитая система производственной сферы.

В настоящее время в Новокачалинск сельском поселении постоянно проживает 2870 человек. Села Новокачалинского сельского поселения, имея трудоспособное население, либо вообще не имеют производственных объектов, либо имеют производство, которое возможно обеспечить значительно меньшим количеством работающих. Такое положение вызывает необоснованные трудовые поездки, а впоследствии, и миграцию населения, что недопустимо в приграничной зоне – в таком случае неизбежна потеря демографического контроля над собственной территорией.

Необходимо проведение политики, направленной на сохранение и развитие этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

С. Новокачалинск

Одно из крупнейших и красивых сел Ханкайского района, расположено на берегу озера Ханка в 46 км от районного центра Камень Рыболов. Является административным центром сельского поселения.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Турий Рог.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями, которые являются одновременно и ограничителем градостроительного развития территории, и мощным природным фактором в улучшении экологической обстановки и развитии рекреационной зоны. С юго-востока территорию села ограничивает оз. Ханка.

Кроме того, одним из определяющих факторов планировочной структуры является автомобильная дорога или межмуниципального значения Михайловка-Турий Рог и железная дорога Сибирцево-Турий Рог, которая проходит по селу и делит его на две части. Рисунок улично-дорожной сети поддерживает направление указанных дорог с непосредственным выходом на неё основных транспортных связей.

Планировочная структура села с прямоугольной системой транспортных связей, получивших свое развитие с запада на восток. Главная улица села – улица Калинина. Основные улицы: Ленина, пересекает село с запада на восток, Ульянова, Садовая, Горького, Советская, Кирова, пересекают с севера на юг.

Центр села сложился в центральной части населенного пункта. Ядро села формируется основной планировочной осью – улицей Калинина, вдоль которой расположены объекты общественно-деловой застройки.

В селе имеется развитая сеть культурно-бытовых учреждений: средняя школа, клуб, ФАП, администрация сельского поселения и ряд магазинов.

В настоящее время общественные здания имеют большой процент износа. В связи с аварийным состоянием было закрыто здание, где прежде располагался Дом культуры.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными деревянными домами усадебного типа, площадь участков 0,3-0,5 га.

Улицы и проезды имеют грунтовое покрытие, асфальт проложен на центральной улице – Калинина.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Новокачалинск присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

- Производственная территория расположена в центральной части села рядом с общественно-деловым центром.

В восточной части села расположены развалины хлебоприемного предприятия.

Часть предприятий размещены по территории села бессистемно с нарушением санитарных требований.

За границей села расположены развалины фермы КРС и свинофермы.

- Село расположено в живописном месте, на берегу озера Ханка. Естественным озеленением общего пользования являются дубовые и березовые рощи. Рядом с общественным центром имеется сквер.

Объекты специального назначения размещены за границей села. Расположение свалки твердых бытовых отходов отвечает санитарным требованиям. При нормативном расстоянии до жилой застройки 1000 м.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм.

Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта:

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны не менее 50 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Данный объект специального назначения относится к первому классу опасности;

– водоохранная зона оз. Ханка ширина водоохраной зоны составляет 200 м в соответствии с п. 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

– прибрежная защитная полоса составляет 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

– береговая полоса, предназначенная для общего пользования – 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

– водоохранная зона рек Малые Усачи и Большие Усачи.  Ширина водоохраной зоны составляет 100 м в соответствии с п. 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

– прибрежная защитная полоса составляет 40 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

– береговая полоса, предназначенная для общего пользования – 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

Планировочные ограничения:

– железная дорога.

В соответствии с п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Санитарно-защитная зона от железной дороги ограничивает развитие села Новокачалинск в западной и восточной частях населенного пункта, вдоль полотна железной дороги, которая проходит с юга на север и делит территорию села на две части;

- автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Турий Рог IV категории ограничивает развитие населенного пункта в западном направлении

В соответствии с п. 6.9 СНиП 2.07.01-89* расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги общей сети IV категории до жилой застройки необходимо принимать не менее 50 м;

– оз. Ханка ограничивает развитие населенного пункта в юго-восточном направлении.

Анализ существующего положения населенного пункта позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры.

Недостатки:

– размещение объектов производственной и транспортной инфраструктуры в границах жилой застройки не отвечает санитарным требованиям;

– необходимость приведения параметров улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями;

– несоответствие количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания (в некоторых сферах полное их отсутствие) социальным нормативам обеспеченности, согласно приложения 8 к Нормативам градостроительного проектирования Приморского края;

– несоответствие радиусов пешеходной доступности объектов социальной сферы нормативным показателям;

– наличие в границах береговой полосы жилой застройки;

– наличие ограничений развития территории села природного характера (оз. Ханка вдоль юго-восточной границы села, реки Малые Усачи и Большие Усачи и заболоченные и неудобные для строительства территории в западной и восточной частях села;

– наличие ограничений развития территории населенного пункта антропогенного характера (железная дорога в восточном направлении).

Достоинства современной планировочной организации территории населенного пункта:

– наличие свободных площадок в районе исторически сложившегося общественного центра села;

– живописный природный ландшафт, наличие водных объектов.

с. Платоно-Александровское

Расположено на северо-западном берегу озера Ханка. Рельеф участка села равнинный, с уклоном в сторону озера Ханка.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Михайловка-Турий Рог.

Освоение территории населенного пункта связано с определенными периодами в развитии села: организацией сельскохозяйственных предприятий, размещением военного гарнизона.

Основными осями планировочной структуры населенного пункта являются железная дорога и автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Михайловка-Турий Рог, разделяющие село на три части (центральную, западную и восточную). Рисунок улично-дорожной сети подчинен направлению указанных транспортных артерий. Все улицы и проезды имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам.

Ядро села формируется основной планировочной осью – улицей Ленина, вдоль которой расположены объекты общественно-деловой застройки. Здесь расположены: клуб, магазин. ФАП расположен в неприспособленном здании: ½ квартиры в жилом здании.

- Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными домами усадебного тип. Жилые дома представлены одно-двухквартирными домами.

Производственные территории расположены внутри села. Представлены складами и гаражами ООО «Урожай».

В настоящее время, вследствие упадка промышленного производства и вывода воинских частей из гарнизона в связи с новой военной доктриной, территории бывшего расположения воинских частей требуют рекультивации земельных участков и дальнейшего использования их в соответствии с п.3.18 гл. III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории бывшего размещения воинской части предлагается развитие следующего направления растениеводства (организация лесопитомника или лесо-парковой зоны). Освоение указанной территории также возможно только после рекультивации земельного участка в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии намечаемой деятельности санитарному законодательству.

Объекты специального назначения размещены за границей населенного пункта.

С. Турий Рог

Расположено на северо-западном берегу озера Ханка около мыса Хижинский. Высота села — 82 м на уровнем моря. Севернее села протекает река Тур. Находится в 60 км севернее районного центра - села Камень-Рыболов. Рядом с селом проходит государственная граница с КНР (провинция Хэйлунцзян). В селе расположены погрангзастава и контрольно-пропускной пункт «Турий Рог». Село является конечным пунктом автодороги А182.

Село сформировано кварталами индивидуальной жилой застройки и имеет пластичную планировочную структуру: его улично-дорожная сеть повторяет характер рельефа. Все улицы и проезды имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам.

Ядро села формируется на пересечении ул. Пограничная и пер. Набережный, вдоль которых расположены объекты общественно-деловой застройки: клуб, школа, магазины.

- Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа. Жилые дома представлены одно-двухквартирными домами.

В западной части села была расположена  железнодорожная станция Турга Дальневосточной железной дороги. На сегодня станция разрушена.

Западнее села расположено кладбище. Полигон ТБО и скотомогильник расположены также к западу от села.

С. Первомайское

Село Первомайское является административным центром Первомайского сельского поселения и находится в северо-западной части Ханкайского муниципального района, на юге указанного поселения.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями, которые являются одновременно и ограничителем градостроительного развития территории и мощным природным фактором в улучшении экологической обстановки и развитии рекреационной зоны.

Исторически культурно-бытовой центр сложился в центральной части села. Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) соответствует нормативному уровню. К услугам жителей в селе 2 магазина, столовая, школа, открытая детская игровая площадка, дом культуры. На территории села расположено здание детского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на 60 мест.

Жилая застройка села занимает основную часть населенного пункта и представлена в основном одно и двух квартирными деревянными индивидуальными домами с приусадебными участками до 0,5 га. Общая площадь жилой зоны составляет 79,8 га.  Уровень благоустройства сравнительно низкий.

Улицы и проезды имеют в основном грунтовое покрытие, асфальтированное покрытие имеет только улица Ленина, которая является главной улицей.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Первомайское присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Основная производственная база села находится на северо-востоке села и представлена: пилорамой и объектами сельскохозяйственного назначения. В границах села находится предприятие по сушке и хранению зерна с нарушением действующих нормативов, севернее находятся мастерские сельхозтехники, в санитарную зону которых попадает существенная часть жилой застройки и водные объекты.

Таким образом, современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

В селе из объектов рекреационного назначения имеются 3 открытых детских площадки, проектом запроектирован стадион, сквер, где предусмотрена свободная групповая посадка деревьев и кустарников и организация необходимых площадок отдыха.

Кладбище расположено на северо-западе в 1 км от границы населенного пункта, без нарушения градостроительных норм. Также из объектов специального назначения на территории поселения имеется скотомогильник на юго-западе в 500 м от границы с. Первомайское, санитарно-защитная зона которого согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 1000 м, проектом предлагается консервация указанного объекта.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Первомайское составляет 118,74 га.

Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта:

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны не менее 50 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Данный объект специального назначения относится к первому классу опасности;

– водоохранная зона водных объектов пойменной части р. Кирпичная и р. Большие Усачи.  Ширина водоохраной зоны составляет 100-200 м в соответствии с п. 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

– прибрежная защитная полоса составляет 40 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

– береговая полоса, предназначенная для общего пользования – 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

– противопожарный разрыв от границ застройки сельских поселений до лесного массива в соответствии с п. 5 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 15 м.

Планировочные ограничения:

– лесной массив ограничивает развитие населенного пункта в юго-восточном направлении;

– р. Кирпичная и р. Большие Усачи на севере и юго-востоке села;

– подтопляемые территории.

Анализ существующего положения населенного пункта позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры.

Недостатки:

– размещение объектов производственной и транспортной инфраструктуры в границах жилой застройки не отвечает санитарным требованиям;

– необходимость приведения параметров улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями;

– несоответствие количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания (в некоторых сферах полное их отсутствие) социальным нормативам обеспеченности;

– несоответствие радиусов пешеходной доступности объектов социальной сферы нормативным показателям;

– наличие ограничений развития территории села природного характера;

–наличие ограничений развития территории населенного пункта антропогенного характера.

Достоинства современной планировочной организации территории населенного пункта:

– наличие свободных площадок в районе исторически сложившегося общественного центра села;

– живописный природный ландшафт, наличие водных объектов;

– отсутствие крупных производственных объектов с капитальными зданиями и сооружениями на территории жилой застройки.

С. Кировка

Село Кировка расположено в северной части сельского поселения в 8 км от административного центра.

Планировочная структура регулярная, квартальная, главной улицей является ул. Кирова. Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой. Общая площадь жилой зоны составляет 33,87 га. Жилищное строительство в сложившейся части села ведется, за счет реконструкции, новые улицы не закладываются. В настоящее время улично-дорожная сеть, ввиду малой численности населения, не развита.

Общественный центр сформировался на севере села. Обеспеченность культурно-бытового обслуживания не соответствует нормативному уровню. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеется: магазин и клуб.

Зона инженерной инфраструктуры представлена объектами электроснабжения, связи, водоснабжения и теплоснабжения.

Производственная зона расположена на востоке за границей населенного пункта, и представлена объектами: склад ГСМ, складской сектор, переработка и сушка зерна, стоянка сельхозтехники.

Таким образом, современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

Объекты специального назначения размещены за границей села.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм, на расстоянии 500 м. от границы населенного пункта, резерва территории достаточно на расчетный срок.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Кировка составляет 47,62  га.

Село Рассказово

Въезд в село осуществляется со стороны с. Первомайского.

Структурный каркас формируется главными улицами – Школьная, Рабочая, протяженностью 600  м и 1300 м соответственно.

Жилая зона имеет застройку, усадебного типа. Общественный центр расположен вдоль между главными улицами, на  юге села, из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеется магазин и клуб на 40 мест.

Из-за недостаточного финансирования дороги находятся в аварийном состоянии, особенно во время весенней распутицы.

Зелеными насаждениями общего пользования в населенном пункте отсутствуют.

Из объектов инженерной инфраструктуры в поселке присутствуют объекты электроснабжения и связи.

На западе села расположены фермы на 1000 голов, на сегодняшний день недействующие, проектом предлагается восстановить часть территорий под объекты сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, современное зонирование населенного пункта представлено неразвитой жилой зоной с отдельными объектами транспортной и инженерной инфраструктуры и зоной сельскохозяйственного использования.

В настоящее время кладбище размещено за границами села, без нарушения градостроительных норм, его резервной территории достаточно на перспективу.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Рассказово составляет 95,62 га.

Ограничения градостроительного развития территории населенных пунктов с. Кировка и с. Рассказово:

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны не менее 50 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Данный объект специального назначения относится к первому классу опасности;

– прибрежная защитная полоса составляет 40 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

– береговая полоса, предназначенная для общего пользования – 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

– противопожарный разрыв от границ застройки сельских поселений до лесного массива в соответствии с п. 5 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 15 м;

– охранная зона памятников археологии.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры:

Достоинства:

– наличие свободных территорий для градостроительного освоения территории;

– отсутствие крупных производственных объектов с капитальными зданиями и сооружениями на территории жилой застройки.

- 2.2 Функциональное зонирование территории сельского поселения

- 2.2.1 Жилая зона

Жилая зона представлена в основном индивидуальной жилой застройкой.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.5 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 2.2.7 Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником, площадками временного хранения ТБО, планируемой перегрузочной станцией ТБО.

- 2.3 Планировочная организация территории

Планировочная организация территорий населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территорий и направлений развития населенных пунктов;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территорий населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров населенных пунктов, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу сельского поселения;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Развитие планировочной структуры территории населенных пунктов

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

- 2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений

- На расчетный срок генеральным планом принимается существующая граница Новокачалинского сельского поселения.

При разработке генерального плана площади и границы земель по категориям на территории Новокачалинского  сельского поселения определены графически с учетом данных кадастрового учета земель, материалов проекта распределения земель.

Таблица 37

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе Новокачалинского сельского поселения

| № п/п | Категории земель | Фактическая площадь, га по материалам проекта | Изменение площадей по категориям, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 46177,3 | -524 | 45653,3 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 930,7 | 499,8 | 1156,5* |
| 2.1 | С. Новокачалинск | 244,7 | 262,4 | 507, 1* |
| 2.2 | С. Платоно-Александровское | 297,8 | 16,6 | 314,4* |
| 2.3 | С. Турий Рог | 127,2 | 207,8 | 335,0* |
| 2.4 | С. Первомайское | 118,0 | +1 | 119,0 |
| 2.5 | С. Рассказово | 95,0 | +1 | 96,0 |
| 2.6 | С. Кировка | 48,0 | +11 | 59,0 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 2390,5 | 24,2 | 2414,7 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 138 | - | 138 |
| 6 | Земли запаса | 3438 | - | 3438 |
| 7 | Земли водного фонда | 95 | - | 95 |
|  | Итого по сельскому поселению | 53169,5 | - | 53169,5 |

* – площади подлежат уточнению при межевании

Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 «172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую».

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Существующие границы земель населенных пунктов были нанесены по Материалам перераспределения земель, выполненных  в ноябре 1992 года, которые были утверждены Решениями № б/н от  11.92 г. Границы на местности не закреплены.

Планируемые границы земель населенных пунктов были нанесены по данным, полученным в результате обработки информации, предоставленной Приморской АГП и уточнены в ходе выполнения работ над проектом.

Площадь земель населенных пунктов составит:

С. Новокачалинск- 507, 1 га;

С. Платоно-Александровское-314,4 га;

С. Турий Рог- 335,0 га.

С. Первомайское – 119,0 га;

С. Рассказово -  96,0  га;

С. Кировка -  59,0    га.

Увеличение земель населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения для развития жилых и производственных территорий. Земельные участки на данной территории не сформированы.

Предложения по изменению границ земель промышленности

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения 7,8 га под объекты дорожного сервиса и объекты специального назначения;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 0,5 га (для размещения станции по переработке твердых бытовых отходов в с. Первомайское

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения –14,0 га в земли транспорта для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения –0,2 га в земли транспорта для строительства АЗС;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения для размещения канализационных очистных сооружений – 1,0 га);

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения для комунально-складских сооружений – 0,7 га);

- 2.5 Объекты капитального строительства, планируемые к размещению на территории Новокачалинского сельского поселения

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных возможностей территории.

- 2.5.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения. Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

С. Новокачалинск

Существующая застройка с. Новокачалинск представлена как одноэтажными домами усадебного типа, так и двухквартирными жилыми домами.

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на первую очередь в северной части села на продолжении ул. Горького- 10 участков по 40 соток каждый.

Строительство 24-квартирного жилого дома запланировано по ул. Ленина – социальное жилье, для жителей бараков, расположенных по ул. Набережной и попадающих в оползневую зону.

На расчетный срок проектируемую жилую застройку - 70 участков- планируется разместить на свободных территориях в северной  части села (11,0 га -32 участка, в западной части села -38 участков).

Жилой фонд, попадающий в зоны санитарной охраны, сохраняется до полного износа.

Принятая обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 человека в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Приморского края к расчетному сроку составит 36,0 м²/чел.

Жилищный фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 1126 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 41724 м² общей площади.

С. Платоно-Александровское

Существующая численность населения составляет 345 человек.

На расчетный срок население уменьшится на 33 человека и составит 301 человек.

Размещению на планируемых территориях для жилищного строительства подлежат:

- 76 человек (27 домовладений);

- подлежащих расселению 38 человек (19 домовладений) в связи с архитектурно-планировочными решениями, т.к. данные домовладения попадают в полосу отвода железной дороги и в прибрежную защитную полосу в соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса:

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составит 23,6 га.

Из них:

- на новых территориях 9,3 га;

- в существующей границе села 14,3га.

При норме на одно домовладение 0,50 га (с учетом хозяйственных проездов 0,51 га) и возможности формирования земельных участков на указанной территории может разместиться  46 участков.

Из них:

- на новых территориях 18 участков;

- в границах существующей застройки 28  участков.

Принятая обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 человека в соответствии  с Нормативами  градостроительного проектирования Приморского края к расчетному сроку  составит 36,0 м²/чел.

Жилищный фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 301 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 10836 м² общей площади.

С. Турий Рог

Существующая численность населения составляет 603 человека.

На расчетный срок население уменьшится составит 552 человека.

На момент составления генплана 10 участков было выделено для строительства в южной части села.

Размещению на планируемых территориях для жилищного строительства подлежат на расчетный срок:

-124 человека (58 домовладения).

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составит 32,1 га.

Из них:

- на новых территориях 7,3 га;

- в существующей границе села 24,8 га.

При норме на одно домовладение 0,50 га (с учетом хозяйственных проездов 0,51 га) и возможности формирования земельных участков на указанной территории может разместиться  63 участка.

Из них:

- на новых территориях 15 участков;

- в границах существующей застройки 48 участков.

С. Первомайское

Существующая численность населения 549 человек.

На расчетный срок население села уменьшится и достигнет 512 человек.

1 очередь строительства

- строительство на свободных территориях внутри существующей жилой зоны (10 участков);

Расчетный срок

- усадебное строительство на северо-западе села 40 участков (6,1 га), принятой площадью земельного участка 0,08 – 0,25 га.

Территория проектируемой жилой застройки принята с учетом коэффициента семейности 3,9.

С. Рассказово

Существующая численность населения 85 человек.

На расчетный срок население села уменьшится достигнет 78 человек.

Территории планируемой жилой застройки (15га) с учетом коэффициента семейности 3,8 и принятой площадью земельного участка составит 0,08 – 0,25 га.

Для развития жилой зоны в с. Рассказово определены территории на свободных участках внутри населенного пункта и северо-востоке села.

За переделами расчетного срока определена территория по ул. Рабочая на востоке села 20 участков.

С. Кировка

Существующая численность населения 129 человек.

На расчетный срок население села составит 111 человек.

Расчетный срок

- строительство на свободных территориях внутри существующей жилой зоны на северо-востоке села (10 участков);

За пределами расчетного срока (резервные территории)

- усадебное строительство северо-запад и юго-запад села 50 участков (12 га), принятой площадью земельного участка 0,08 – 0,25 га.

Территория проектируемой жилой застройки принята с учетом коэффициента семейности 3,9.

Таблица 38

Объемы жилищного строительства

| Показатели | Единицы измерения | На 01.01.2018 г. |  | На расчетный срок – 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Первомайское |  |  |  |  |
| Население | Чел. | 549 |  | 512 |
| Жилищный фонд | м2 | 9238,7 |  | 18432 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 16,8 |  | 36 |
| Село Рассказово |  |  |  |  |
| Население | Чел. | 85 |  | 78 |
| Жилищный фонд | м2 | 1264,9 |  | 2808 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 14,8 |  | 36 |
| Село Кировка |  |  |  |  |
| Население | Чел. | 129 |  | 111 |
| Жилищный фонд | м2 | 2657,3 |  | 3996 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 20,5 |  | 36 |
| Село Новокачалинск |  |  |  |  |
| Население | Чел. |  | 1159 | 1126 |
| Жилищный фонд | м2 |  | 7200 | 40536 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел |  | 20,36 | 36,0 |
| Село Платоно-Александровское |  |  |  |  |
| Население | Чел. |  | 345 | 301 |
| Жилищный фонд | м2 |  | 7000 | 10836 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел |  | 20,3 | 36,0 |
| Село Турий Рог |  |  |  |  |
| Население | Чел. |  | 603 | 552 |
| Жилищный фонд | м2 |  | 9400 | 19872 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел |  | 15,6 | 36,0 |

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.5.2 Объекты социального назначения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Приморского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. В каждом населенном пункте предусмотрены объекты первой необходимости с размещением базовых объектов более высокого уровня в административном центре сельского поселения.

В связи с тем, что районный центр село Камень-Рыболов расположен эксцентрично и смещен к южной границе района, возникает проблема его транспортной доступности для населения, проживающего в Новокачалинском сельском поселении, и обеспечения объектами социально-культурного обслуживания периодического пользования. При превышении нормативного радиуса есть необходимость и в создании подрайонной системы, которая должна обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 30-минутной транспортной доступности. Центром такой подрайонной системы может стать село Новокачалинск.

Расчет вместимости таких предприятий и учреждений обслуживания населения, как: средняя общеобразовательная школа, пожарное депо, гостиница, предприятие бытового обслуживания рассчитаны с учетом населения всего сельского поселения и размещены наиболее оптимальным образом с учетом нормативной документации, ресурсов территории, проектной вместимости существующих зданий и сооружений в административном центре поселения.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 39.

Таблица 39

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы

| № п/п |  | Наименование |  | Норматив | Единицы измерения |  |  | Требуемая мощность |  |  | Сохраняемая мощность |  |  | Дефицит/ излишек |  |  | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новокачалинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | 85 мест на 1000 жителей | место |  |  | 99 |  |  | - |  |  | -99 |  |  | 0,4 |
| 1.2 |  | Школьные учреждения |  | 80 место на 1000 жителей | учащиеся |  |  | 93 |  |  | 536 |  |  | -443 |  |  | - |
| 1.3 |  | Внешкольные учреждения (дом творчества) |  | 10 процентов от общего количества учащихся в общеобразовательных школах | место |  |  | 9 |  |  | - |  |  | -9 |  |  | 0,1 |
| 2 |  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ФАП (амбулатория) |  | по заданию на проектирование | объект |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 0,3 |
| 2.4 |  | Аптеки |  | по заданию на проектирование | объект |  |  | 1 |  |  | - |  |  | -1 |  |  | 0,2 |
| 2.5 |  | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |  | 0,1 машин на 1000 жителей | – |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 3 |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Спортивные залы |  | 100 кв. м на 1 тыс. человек | кв.м общей площади пола |  |  | 150 |  |  | - |  |  | -150 |  |  | 0,5 |
| 3.3 |  | Плоскостные сооружения |  | 1950 кв. м на 1000 жителей | кв.м общей площади пола |  |  | 2925 |  |  | - |  |  | -2925 |  |  | - |
| 4 |  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Сельский клуб |  | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место |  |  | 120 |  |  | 50 |  |  | -70 |  |  | - |
| 4.2 |  | Библиотеки |  | 4 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения |  |  | 4,1 |  |  | 8,07 |  |  | -3,97 |  |  | - |
| 5 |  | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Магазины |  | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади |  |  | 450 |  |  | 252,1 |  |  | 197,9 |  |  | 0,2 на объект |
| 6 |  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Предприятия общественного питания |  | 40 на 1 тыс. чел. | место |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | - |  |  | 0,2 |
| 7 |  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Предприятия бытового обслуживания |  | 2 на 1 тыс. чел. | рабочее место |  |  | 2 |  |  | - |  |  | -2 |  |  | 0,05 |
| 7.2 |  | Пожарное депо |  | 1 пож. автомобиль | - |  |  | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,5 га на объект |
| 7.3 |  | Гостиница |  | 1 место на 1 тыс. чел. | место |  |  | 3 |  |  | - |  |  | -3 |  |  | 0,02 |
| 8 |  | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка |  | 1 на 2-3 тыс. чел. | операционное место |  |  | 1 объект |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | - |
| 9 |  | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Отделения связи |  | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Опорный пункт охраны правопорядка |  | объект | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  | Встроенный |
| Село Платоно-Александровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения |  | 85 мест на 1000 жителей |  |  |  | место |  |  | 30 |  |  | - |  | -30 |  | 0,15 |
| 1.2 | Школьные учреждения |  | 80 место на 1000 жителей |  |  |  | учащиеся |  |  | 28 |  |  | - |  | -28 |  | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП |  | по заданию на проектирование |  |  |  | объект |  |  | 1 |  |  | - |  | 1 |  | - |
| 2.4 | Аптека |  | по заданию на проектирование. |  |  |  | объект |  |  | 1 |  |  | - |  | -1 |  | встроенная |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы |  | 100 кв. м на 1 тыс. человек |  |  |  | кв.м общей площади пола |  |  | 48 |  |  | - |  | -48 |  | - |
| 3.2 | Плоскостные сооружения |  | 1950 кв. м на 1000 жителей |  |  |  | кв.м общей площади пола |  |  | 926 |  |  | - |  | -926 |  | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубные помещения |  | 80 на 1 тыс. чел |  |  |  | посетительское место |  |  | 38 |  |  | 70 |  | -32 |  | - |
| 4.2 | Библиотеки |  | 4 на 1 тыс. чел. |  |  |  | тыс.ед. хранения |  |  | 1,38 |  |  | 0,581 |  | - |  | 0,79 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины |  | 300 на 1 тыс. чел. |  |  |  | кв. м торговой площади |  |  | 142,5 |  |  | 149,0 |  | - |  | - |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания |  | 40 на 1 тыс. чел. |  |  |  | место |  |  | 19 |  |  | - |  | -19 |  | - |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания |  | 9 на 1 тыс. чел. |  |  |  | рабочее место |  |  | 4 |  |  | - |  | -4 |  | - |
| Село Турий Рог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения |  |  | 85 мест на 1000 жителей |  | место |  |  | 47 |  |  | - |  | -65 |  | 0,2 |  |
| 1.2 | Школьные учреждения |  |  | 80 место на 1000 жителей |  | учащиеся |  |  | 44 |  |  | 130 |  | 86 |  | - |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП |  |  | по заданию на проектирование |  | объект |  |  | 1 объект |  |  | - |  | 1 объект |  | 0,3 |  |
| 2.4 | Аптека |  |  | по заданию на проектирование. |  | объект |  |  | 1 объект |  |  | - |  | - |  | встроенное |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Спортивные залы |  |  | 100 кв. м на 1 тыс. человек |  | кв.м общей площади пола |  |  | 78 |  |  | - |  | -78 |  | - |  |
| 3.3 | Плоскостные сооружения |  |  | 1950 кв. м на 1000 жителей |  |  |  |  | 1521 |  |  | - |  | -1521 |  | - |  |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубные помещения |  |  | 80 на 1 тыс. чел |  | посетительское место |  |  | 62 |  |  | - |  | 62 |  | - |  |
| 4.2 | Библиотеки |  |  | 4 на 1 тыс. чел. |  | тыс.ед. хранения |  |  | 3,1 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины |  |  | 300 на 1 тыс. чел. |  | кв. м торговой площади |  |  | 234 |  |  | 127,3 |  | -106,7 |  | - |  |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания |  |  | 40 на 1 тыс. чел. |  | место |  |  | 31 |  |  | - |  | -31 |  | - |  |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | 9 на 1 тыс. чел. |  | рабочее место |  |  | 7 |  |  | - |  | -7 |  | - |  |
| 7.5 | Рынок |  |  |  |  | 100 кв. м |  |  | 100 |  |  | - |  | -100 |  | - |  |

продолжение таблицы 39

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  |  | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на расчетный срок | Принято к строительству |  |
| Село Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | 1 место | 192 | 100 | - | По заданию на проектирование |
| 2 | Детский сад | 1 место | - | 50 | 30 | 0,1 га на 30 мест |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 4 | Аптека | объект | - | 1 | 1 | 0,2-0,4 га на объект |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Библиотека | тыс. ед. хранения/ читат. место | 6,742/ | 3,6/1 | - | По заданию на проектирование |
| 6 | Дом культуры | 1 место | 150 | 54 | - | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивно-тренажерный зал | м² площади пола | н/д | - | - | По заданию на проектирование |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,18 | 0,18 | 0,9 га |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | н/д | 36 | - | По заданию на проектирование |
| 10 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 120 | 270 | 150 | 3 об. по 0,2 га на объект |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 12 | Бани | 1 место | - | 5 | 5 | 0,2–0,4 га на объект |
| 13 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | - | 1 | 1 | 0,2–0,4 га на объект |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,5 |  | - | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 16 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 17 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | 1 | 1 | - | По заданию на проектирование |
| Село Рассказово |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 1 место | - | 10 | - | По заданию на проектирование |
| 2 | Детский сад | 1 место | - | 10 | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | - | 1 | 1 | 0,2–0,4 га на объект |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сельский клуб | 1 место | 40 | 18 | - | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 12 | 15 | Встроенный |
| 9 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 35 | 90 | 55 | 0,2 га на объект |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 11 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,2 | - | - | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отделения связи | объект | - | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 13 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | н/д | 1 | - | По заданию на проектирование |
| Село Кировка |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 1 место | - | 10 | - | По заданию на проектирование |
| 2 | Детский сад | 1 место | - | 5 | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | - | 1 | 1 | 0,2–0,4 га на объект |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сельский клуб | 1 место | 60 | 12 | - | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,04 | - | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 8 | 10 | Встроенный |
| 9 | Магазин продовольственных, непродовольственных товаров | м² торг. площади | 30 | 60 | 30 | 0,2 га на объект |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 11 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,75 | - | - | По заданию на проектирование |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отделения связи | объект | - | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 13 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | н/д | 1 | - | По заданию на проектирование |

Перечень объектов, принятых к строительству и подлежащих реконструкции:

С. Новокачалинск

Первая очередь строительства

Подлежат реконструкции:

– Здание основной общеобразовательной школы с размещением в ней средней школы на 480 мест и учреждения дошкольного образования на 60 мест.

В качестве приоритетного использования избыточных мощностей общеобразовательных учреждений предлагается гибкая система «детский сад-школа». Трансформация части школьных помещений под детский сад на 60 мест и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

- здание бывшего дома культуры под социальные объекты (дом престарелых).

Принято к строительству:

-торговый рынок площадью 100 кв. м;

-магазин смешанных товаров на 25 мест.

- ФАП.

Расчетный срок:

Принято к строительству:

– детский сад на 80 мест на вновь застраиваемой территории в северной части села;

- школа искусств на 25 мест в центральной части села;

– здание спортивного центра, в составе: спортивно-тренажерный зал на 50 м2 в районе школы;

-гостиница на 10 мест, сауна на 4 места на вновь застраиваемой территории;

- здание комбината бытовых услуг и комплексного приемного пункта на вновь застраиваемой территории;

С. Платоно-Александровское

Первая очередь строительства:

- строительство ФАП;

Реконструкции подлежит:

– здание сельского клуба под многофункциональное здание в составе: культурно-спортивный центр на 50 кв м, предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места.

Расчетный срок:

Принято к строительству:

– детский сад на 40 мест:

- объекты дорожного сервиса в составе: кафе, гостиница, магазин торговой площадью 25 кв. м;

- магазин торговой площадью 25 кв. м;

- рынок торговой площадью 100 кв. м.

Село Турий Рог

Первая очередь строительства:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта с пристроенной жилой

квартирой, площадью 282м2, в т.ч. жилой квартиры – 86м2;

- строительство спортивной площадки.

Расчетный срок:

Принято к строительству:

– детский сад на 65 мест;

Реконструкции подлежит:

– здание ДК под здание многофункционального назначения в составе: культурно-спортивный центр, почта, АТС, предприятие бытового обслуживания.

– магазин торговой площадью 25 м2.

Расчетный срок:

Строительство:

– гостиницы;

– кафе на 15 мест;

– стадиона.

Село Первомайское

Принято к строительству:

–Детский сад вместимостью 30 мест;

–Аптека;

– Стадион 0,9 га;

–  3 магазина  общей торговой площадью 150 м²;

– Баня на 5 мест;

– Пожарное депо на 1 объект

Село Рассказово

Принято к строительству:

– ФАП

– магазин торговой площадью 55 м2;

–предприятие общественного питания 15 мест;

– спортивная площадка.

Капитальному ремонту подлежат:

– Дом культуры на 40 мест.

Село Кировка

Принято к строительству:

– ФАП;

– магазин торговой площадью 30 м2;

–предприятие общественного питания 10 мест;

Капитальному ремонту подлежат:

– Филиал "Досуговое помещение с. Кировка" на 60 мест;

– Магазин.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено: территории:

– с. Первомайское – 0,97 га территории;

– с. Рассказово –1 га территории;

– с. Кировка   –1,75га территории.

- 2.5.3 Производственная сфера

Состав производственной базы сельского поселения представлен в таблице 40.

Таблица 40

Состав производственной базы сельского поселения

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Мощность объекта, ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Урожай» | с. Платоно- -Александровское, ул. Почтовая,43 | Сельскохозяйственное производство |
| ЗАО «Турга» | с. Турий Рог | Сельскохозяйственное производство |
| ИПГКФХ Екимова Н.Г | с. Турий Рог | Сельскохозяйственное производство |
| ИП ГКФХ Шарафутдинова Е. Н. | с. Платоно- -Александровское | Сельскохозяйственное производство |
| ООО «Владимиро-Петровское» | С. Новокачалинск | Сельскохозяйственное производство |
| Мастерские сельхозтехники | На севере села Первомайское | техника |
| Предприятие по сушке, хранению зерна | Село Первомайское |  |
| Пилорама, склад пиломатериалов | Село Первомайское |  |
| Ферма | Северо-восток села Первомайское |  |
| Кормоцех | Северо-восток села Первомайское |  |
| Склад ГСМ | На востоке села Кировка |  |
| ЗАО «Турга» | В 300 м на востоке села Кировка | Склады, переработка, сушка, стоянка сельхозтехники |
| Фермы | На западе села Рассказово |  |

Основное сельскохозяйственное предприятие ООО «Владимиро-Петровское» расположено в центре села Новокачалинск. Предприятие имеет IV класс вредности  (санитарная зона 100 м). В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитной зоны предприятия.

К северу от села расположены здания коровника и свинарника, требующие капитального ремонта.

Специализация планируемых к размещению сельскохозяйственных предприятий определена с учетом имеющихся на территории сельского поселения природных ресурсов, в соответствии с федеральными программами «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы» и «Планом социально-экономического развития Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края РФ до 2017 г». Согласно проекту намечено развитие скотоводства молочного и мясного направления, свиноводства, объектов малого бизнеса.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и комплексное благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана предусмотрены территории:

1 очередь

в с. Новокачалинск

– к северу от населенного пункта в 500 м от селитебной территории площадью 20,3 га под развитие объектов сельскохозяйственного производства (капитальный ремонт зданий МТФ и свинарника);

– в районе жд станции строительство производственно-отгрузочной базы 1200 тонн грузов в сутки, площадью 1,9 га;

– на территории Новокачалинского сельского поселения строительство горнодобывающего предприятия мощностью 30 тыс.т/год на участке «Первомайский»;

в с. Платоно-Александровское

- строительство ремонтных мастерских и гаража для сельхозтехники  ООО «Урожай»,

- строительство цеха переработки и хранения зерна, площадью 1,8 га.

в с. Турий Рог

– за границами населенного пункта в 130 м к северу от селитебной территории площадью 16,4 га под развитие объектов сельскохозяйственного производства.

Расчетный срок.

Согласно СТП Ханкайского района  планируется:

Создание транспортно-логистических комплексов в районе с. Турий Рог и с. Новокачалинск для обеспечения потребностей приграничной торговли Приморского края в складских помещениях.

Развитие производства строительных материалов за счет местной сырьевой базы:

- строительство кирпичного завода в с. Новокачалинск.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

Выводы:

Учитывая достаточно высокую кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий сельского поселения по сравнению со среднекраевой, необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель, как наиболее ценных, за счет:

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель;

- оптимизации структуры пашни в соответствии с особенностями агроклиматической зоны;

- совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с требованиями рациональной системы севооборотов;

- применения продуктивного высококачественного семенного материала;

- перехода на трудосберегающие прогрессивные технологии;

- формирование эффективного кадрового потенциала.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных работ.

Развитие Новокачалинского сельского поселения неразрывно связано с воссозданием ресурсного потенциала животноводства. Восстановление численности поголовья скота предусматривает реализацию следующих инвестиционных проектов (1 очередь):

- строительство животноводческого комплекса на 600 голов в районе села Новокачалинск;

- строительство фермы откорма свиней на 100 голов в районе села Новокачалинск.

- строительство конефермы на 100 голов в районе села Турий Рог.

Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства (расчетный срок):

- строительство транспортно-логистических комплексов в районе с. Турий Рог и с. Новокачалинск;

- строительство ремонтных мастерских и гаража для сельхозтехники ООО «Урожай»,  с. Платоно-Александровское.

- строительство предприятий по первичной переработке и хранению продукции сельского хозяйства:

- цех переработки и хранения зерна, с. Платоно-Александровское, площадью  18000 м2 (1 очередь);

-  строительство производственно-отгрузочной  базы 1200 тонн грузов в сутки, с. Новокачалинск;

- строительство горнодобывающего предприятия мощностью 30 тыс.т/год на участке «Первомайский»

- развитие производства строительных материалов за счет местной сырьевой базы: строительство кирпичного завода в с. Новокачалинск.

- 2.5.4 Зона рекреационного назначения

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств: скверов, бульваров и аллей.

Село Новокачалинск

На территории села Новокачалинск имеется:

- база отдыха «Ханкай», площадь земельного участка 27656 кв. м, количество мест – 150;

- детский оздоровительный лагерь «Старт», регионального значения. Площадь земельного участка 14754 кв. м, количество мест – 220;

-база отдыха «Дом охотника», площадь земельного участка 0,3га.

Отведен земельный участок, площадью 3,0 га под зону отдыха «Палаточный город».

В границах населенных пунктов планируется разместить:

– парк  в районе общественного центра на вновь застраиваемой территории (2,1 га);

– базы отдыха на берегу оз. Ханка (2,2га);

– разрозненные участки зеленых насаждений общего пользования площадью 0,05 га с организацией зон тихого отдыха и детских площадок.

Село Платоно-Александровское

– парк  в районе общественного центра площадью    га с организацией зон тихого отдыха и детских площадок;

– базы отдыха на берегу оз. Ханка  (2,2 га);

Село Турий Рог

– зоны отдыха на оз. Ханка (5,8га);

– разрозненные участки зеленых насаждений общего пользования площадью 0,1 га с организацией, зон тихого отдыха и детских площадок.

Село Первомайское

– Стадион 0,9 га;

– сквер 0,37 га;

Село Кировка

– парк 0,7 га.

Село Рассказово

– спортивная площадка 0,1 га.

В границах территорий зеленых насаждений общего пользования рекомендуется оборудовать детские площадки и зоны тихого отдыха.

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 41.

Таблица 41

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Населенный пункт | Единица измерения | Обеспеченность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Планируемая | Итого |
| Село Новокачалинск | м2/чел |  | 12,0 |  |  |
|  | га | 11,3 | 1,8 | 2,2 | 4,7 |
| Село Турий Рог | м2/чел | - | 12 |  |  |
|  | га | 6,9 | 0,9 | 5,8 | 0,5 |
| Село Платоно-Александровское | м2/чел |  | 12 |  |  |
|  | га | 0,3 | 0,6 | 2,2 | 2,6 |
| Село Первомайское | м2/чел | 8,5 | 12 | 26,6 |  |
|  | га | 0,6 | 1,08 | 2,4 | 3,48 |
| Село Кировка | м2/чел | - | 12 | 23,3 |  |
|  | га | - | 0,36 | 0,7 | 1,06 |
| Село Рассказово | м2/чел | - | 12 | 5 |  |
|  | га | - | 0,24 | 0,1 | 0,34 |

*- минимальная норма на человека составляет 12 м² согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89*

Развитие рекреационного сектора экономики рассматривается как основное условие формирования благоприятного инвестиционного климата на территории района, следовательно, и сельского поселения, позволяющего привлечь ресурсы федерального, краевого уровня и частного инвестора и привлечения туристов на территорию Новокачалинского сельского поселения.

В «Схеме территориального планирования Ханкайского района Приморского края», рекомендуется организовать на территории Новокачалинского сельского поселения зону для организации площадок круглогодичных баз спортивно-промыслового направления. Выделить село Новокачалинск как подцентр местного значения туристско-рекреационного обслуживания с проведением соответствующих мероприятий: отбор и обучение кадров для работы в системе туризма, создание туристской инфраструктуры, организация массовых мероприятий и др.

Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры предполагает:

- строительство баз отдыха на берегу оз. Ханка в с. Новокачалинск (3базы);

- строительство баз отдыха на берегу оз. Ханка с. Платоно-Александровское(3 базы);

- строительство баз отдыха на берегу оз. Ханка с. Турий Рог.

Выбор нескольких участков для организации рекреации на территории сельского поселения обусловлен перспективами развития водной рекреации: возможна как пассивная рекреация (отдых у воды), так и активная (водный туризм (сплав), рыбная ловля и т. д.). Первая из названных видов возможна благодаря наличию озера Ханка с достаточно теплой водой.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Транспортное обеспечение существенно влияет на градостроительную ценность территории. В Проекте генерального плана учтены все мероприятия, намеченные в СТП «Ханкайского муниципального района». Запланирована реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Турий Рог.

Инфраструктура железнодорожного транспорта

Согласно СТП «Ханкайского муниципального района» на расчетный срок запланировано строительство ж/д ветки «Турий Рог – Мишань».

Реконструкции подлежит железнодорожная линия Новокачалинск - Турий Рог.

Таможенная инфраструктура

- Обустройство и техническое оснащение существующего автомобильного контрольно-пропускного пункта «Турий Рог» (1 очередь).

На расчетный срок запланировано:

- Строительство пункта контроля международных перевозок на 400

автомобилей в сутки, с. Турий Рог.

- Строительство за счет частных инвестирований железнодорожного пункта пропуска через границу РФ «Турий Рог». Обеспечение перерабатывающей способности 10 млн.т. грузов в год. Организация перевозок пассажиропотока Турий Рог – Мишань – Турий Рог 1 млн. пассажиров в год.

Внешний и общественный пассажирский транспорт

Транспортные связи на местном уровне осуществляются посредством автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 192 Михайловка-Турий Рог.

Согласно СТП Ханкайского района намечены мероприятия:

- по реконструкции автомобильной дороги регионального значения Михайловка-Турий Рог на первую очередь.

- строительство объезда с. Первомайское на основной региональной дороге Комиссарово – Турий Рог.

Согласно утвержденной Схемы территориального планирования Приморского края намечены мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция и строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Комиссарово – Первомайское – Турий Рог;

В настоящее время в населенных пунктах отсутствуют теплые павильоны временного пребывания пассажиров.

Проектом предусмотрено во всех населенных пунктах строительство отдельно стоящих павильонов временного пребывания пассажиров.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог Проектом предусмотрена рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны населенного пункта и благоустроит жилую застройку, обеспечив население удобными и безопасными пешеходными и транспортными связями.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 18 Нормативов градостроительного проектирования Приморского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1) поселковая дорога;

- 2) главная улица;

- 3) основная;

- 4) второстепенная;

- 5) проезды.

В проекте предусмотрены направления развития улично-дорожной сети на расчетный срок.

Проектом предлагается:

село Новокачалинск

– развитие сети улиц в жилой застройке в западном и северном направлениях от существующей границы села;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

Село Платоно-Александровское

– развитие сети улиц в жилой застройке в юго-западном направлении от существующей границы села;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

село Турий Рог

– развитие сети улиц в жилой застройке в юго-западном направлении от существующей границы села;

– развитие сети основных улиц и проездов на вновь застраиваемой территории внутри населенного пункта;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

Село Первомайское

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

Село Кировка

– развитие улиц в районе планируемой жилой застройки в юго-западном направлении.

Село Рассказово

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. Они осуществляют связь жилых территорий с зонами общественно-делового и рекреационного назначения, а также местами приложения труда.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 14 м до 25 м. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами с учетом потенциальных возможностей территории общего пользования необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 2), что соответствует минимальному пределу, определенному градостроительными нормами.

Рисунок 2. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 8 м до 22 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 3). При существующей постоянной ширине основной улицы более 20 м принимаем по факту.

Рисунок 3. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 4).

Рисунок 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в таблице 42.

Таблица 42

Показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Село Новокачалинск |  |
| Главные улицы | 0,674 |
| Основные улицы | 0,527 |
| Второстепенные улицы | 2,653 |
| Проезды |  |
| Пешеходные связи |  |
| Дороги |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,854 |
| Село Турий Рог |  |
| Главные улицы |  |
| Основные улицы |  |
| Второстепенные улицы | 1,994 |
| Проезды | 0,324 |
| Пешеходные связи |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,318 |
| Село Платоно-Александровское |  |
| Главные улицы |  |
| Основные улицы |  |
| Второстепенные улицы | 4,122 |
| Проезды | 0,934 |
| Пешеходные связи |  |
| Дороги |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 5,056 |
| Село Первомайское |  |
| Главные улицы | 0,5 |
| Основные улицы | 4,5 |
| Второстепенные улицы, проезды, дороги внутри населенного пункта | 4,5 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 9,5 |
| Село Рассказово |  |
| Главные улицы | 1,5 |
| Основные улицы | 0,5 |
| Второстепенные улицы, проезды, дороги внутри населенного пункта | 2,5 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 4,5 |
| Село Кировка |  |
| Главные улицы | 1 |
| Основные улицы | 0,5 |
| Второстепенные улицы, проезды, дороги внутри населенного пункта | 3,5 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 5 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

– строительство отдельно стоящих отапливаемых павильонов временного пребывания пассажиров в системе автомобильных перевозок внешнего транспорта (на территории всех населенных пунктов сельского поселения);

Проектом предусмотрено строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов, осуществляющих связь населенных пунктов с планируемыми территориями производственного назначения:

– строительство подъезда к планируемым территориям производственного назначения (2,9 км) с. Новокачалинское;

– строительство подъезда к планируемым территориям производственного назначения (0,5 км) с. Турий Рог.

Прохождение трасс новых дорог местного значения предварительно намечено в графических материалах данной работы и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

– строительство дамбы вдоль улицы Набережной с целью предотвращения размыва со стороны озера Ханка ( 1,5 км).

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации согласно п. 8.6.4 Нормативов градостроительного проектирования Приморского края количество индивидуального легкового транспорта в сельском поселении составит 3950 единиц, в том числе по населенным пунктам:

– с. Новокачалинск – 675 единиц,

– с. Платоно-Александровское – 214 единиц,

– с.  Турий Рог - 351 еденицу.

- с. Первомайское –405 единицы,

- с. Рассказово – 135 единицы,

- с. Кировка – 90 единиц.

- Из сооружений обслуживания транспортных средств в настоящее время на территории сельского поселения  имеется одна  АЗС, которая не работает.  Автозаправочные станции (АЗС) согласно п. 8,6,19 следует проектировать                       из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, для станций на две колонки – 0,1 га, на пять колонок – 0,2 га. Не допускается размещать АЗС на территории жилой застройки. Для обслуживания 3950 единиц транспортных средств необходимо 5 колонок.

Согласно п. 8.6.17 указанных нормативов станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов – 1,0 га. При расчетном уровне автомобилизации количество автомобилей по сельскому поселению на расчетный срок составит 3950 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 17 постов.

Проектом предлагается строительство станции технического обслуживания на 10 постов в с. Новокачалинск в районе существующей АЗС, строительство станции технического обслуживания на 7 постов в с. Турий Рог.

Временное хранение индивидуального автотранспорта

Расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей произведен в соответствии с п. 8.6.6 Нормативов градостроительного проектирования Приморского края.

Размещение автомобильных парковок для легковых автомобилей предусмотрено:

– в общественно-деловой зоне;

– в производственной зоне;

– в зоне рекреационного назначения.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта

В индивидуальной и блокированной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Население, проживающее в малоэтажной застройке, осуществляет хранение индивидуального автотранспорта на прилегающей территории (зона лпх).

Таким образом, размещение объектов постоянного хранения индивидуального автотранспорта не требуется.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

- 2.7 Инженерная инфраструктура

- 2.7.1 Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения села Новокачалинск и села Платоно-Александровское от ПС-35/10кВ "Новокачаловка"; села Турий Рог - от подстанции ПС-35/10кВ "Турий Рог", села Первомайское и села Кировка по существующей схеме от подстанции ПС-35/10кВ «Новокачаловка» (установленной мощностью 8,0МВА), села Рассказово - от ПС-35/10кВ «Новокачаловка» и ПС-35/10кВ «Турий Рог» (установленной мощностью 3,9 МВА).

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Новокачаловка" и ПС-35/10кВ "Турий Рог" к планируемым на расчетный период объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

Действующие трансформаторные подстанции загружены не на полную мощность, что позволяет подключение к ним новых объектов в зоне существующей застройки, при необходимости следует произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

На расчетный период предусматривается установка одной планируемой двухтрансформаторной ЗТП-10/0,4кВ и 9-ти планируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 400 кВА для подключения объектов перспективной застройки Новокачалинского сельского поселения. А так же планируется установка 6-ти однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 250 кВА для подключения объектов перспективной застройки Первомайского сельского поселения.

В зоне существующей застройки при подключении планируемых объектов к действующим трансформаторным подстанциям, при необходимости следует произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

Типоисполнение, месторасположение и номинальную мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов с. Новокачалинск, с. Платоно-Александровское, с. Турий Рог, с.Первомайское, с.Рассказово, с.Кировка относятся ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания проектом предусматриваются двухтрансформаторные подстанции либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции (проектируемые или действующие), подключенные по возможности с разных фидеров ПС-35/10кВ. В качестве резервного источника питания возможно также использование дизельных электростанций малой мощности.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает  оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина-автомат, музыкальный центр, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, компьютеры и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 43

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| - Электроприемники квартиры | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Коэффициент использования нагрузки, Ки | - Число часов использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - для квартир с плитами на природном газе |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Электробытовые машины и приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Итого | - 9,8 | - --- | - --- | - 4251 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хозяйственного блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 12-15 кур.

Таблица 44

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| - Электроприемники - ЛПХ | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Число часов их использования в год, - Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| - Освещение хозяйственного блока | - 0,1 | - 548 | - 54,8 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 30 | - 12,0 |
| - Кипятильник | - 0,6 | - 100 | - 60,0 |
| - Итого | - 1,1 | - --- | - 126,8 |

- Удельное расчетное годовое электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит для жилых домов с плитами на природном газе  (с учетом ЛПХ) 1460 кВт*час в год на одного сельского жителя.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Новокачалинскому сельскому поселению (с.Новокачалинск, с.Платоно-Александровское, с.Турий Рог, с.Первомайское, с.Рассказово, с.Кировка) определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,7 для жилых домов с плитами на природном газе.

Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, по предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

Таблица 45

Удельные (расчетные) электрические нагрузки планируемых объектов

Новокачалинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта |  | Основной показатель объекта |  |  |  | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка |  |  | Категория обеспечения надежности электроснабжения |  | Расчетный коэффициент мощности соs φ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения |  | Кол-во |  | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| с.Новокачалинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад (в здании школы) |  | 1 место |  | 60 |  | кВт/место | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |  |
| 2 | Детский сад |  | 1 место |  | 80 |  | кВт/место | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |  |
| 3 | Школа искусств |  | 1 учащийся |  | 25 |  | кВт/учащийся | 0,15 |  | II |  | 0,92 |  |  |
| 4 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов (реконструкция здания Дома культуры) |  | 1 место |  | 50 |  | кВт/место | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |  |
| 5 | Информационно-досуговый центр культуры (реконструкция) |  | 1 место |  | 120 |  | кВт/место | 0,14 |  | III |  | 0,92 |  |  |
| 6 | Спорткомплекс |  | м2 общей площади |  | 150 |  | кВт/м2 общей площади | 0,16 |  | III |  | 0,9 |  |  |
| 7 | Рынок |  | м2 торговой площади |  | 60 |  | кВт/м2 торговой площади | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |  |
| 8 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торговой площади |  | 120 |  | кВт/м2 торговой площади | 0,25 |  | II |  | 0,8 |  |  |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | 1 рабочее место |  | 17 |  | кВт/рабочее место | 1,5 |  | III |  | 0,97 |  |  |
| 10 | Химчистка |  | кГ белья/смену |  | 15 |  | кВт/кГ белья | 0,075 |  | III |  | 0,8 |  |  |
| 11 | Гостиница |  | 1 место |  | 10 |  | кВт/место | 0,34 |  | III |  | 0,9 |  |  |
|  | Сауна |  | 1 место |  | 10 |  | кВт/место | 0,36 |  | III |  | 0,92 |  |  |
| 12 | База отдыха |  | объект |  | 1 |  | кВт | 50 |  | III |  | 0,85 |  |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Производственно-отгрузочная база, СТО на 8 постов |  | объект |  | 1 |  | кВт | 400 |  | III |  | 0,85 |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 24-квартирный жилой дом с плитами на природном газе |  | дом |  | 1 |  | кВт/квартиру | 1,4 |  | III |  | 0,96 |  |  |
| 15 | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе |  | дом |  | 80 |  | кВт/дом | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |  |
| с.Платоно-Александровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детский сад |  | 1 место |  | 40 |  | кВт/место | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |  |
| 17 | ФАП (реконструкция) |  | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,16 |  | II |  | 0,9 |  |  |
| 18 | Здание многофункционального назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурно-спортивный центр |  | м2 общей площади |  | 50 |  | кВт/м2 общей площади | 0,16 |  | III |  | 0,9 |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания |  | 1 рабочее место |  | 4 |  | кВт/рабочее место | 1,5 |  | III |  | 0,97 |  |  |
| 19 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торговой площади |  | 50 |  | кВт/м2 торговой площади | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе |  | дом |  | 46 |  | кВт/дом | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |  |
| с.Турий Рог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Детский сад |  | 1 место |  | 65 |  | кВт/место | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |  |
| 22 | ФАП |  | м2 общей площади |  | 282 |  | кВт/м2 общей площади | 0,16 |  | II |  | 0,9 |  |  |
| 23 | Почта, АТС (в здании клуба) |  | м2 общей площади |  | 100 |  | кВт/м2 общей площади | 0,16 |  | III |  | 0,9 |  |  |
| 24 | База отдыха |  | объект |  | 1 |  | кВт | 50 |  | III |  | 0,85 |  |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Объекты сельскохозяйственного производства |  | объект |  | 1-2 |  | кВт | 200 |  | III |  | 0,85 |  |  |
| 26 | СТО на 7 пост |  | объект |  | 1 |  | кВт | 30 |  | III |  | 0,85 |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе |  | дом |  | 58 |  | кВт/дом | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |  |
| с.Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Детский сад | 1 место | 30 |  | кВт/место |  |  | 0,46 |  | II |  | 0,97 |  |
| 29 |  | Аптека | м2 общей площади | 20 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |  |
|  |  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 50 |  | кВт/м2 торговой площади |  |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |
| 30 |  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 50 |  | кВт/м2 торговой площади |  |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |
| 31 |  | Магазин смешанных товаров (ул.Некрасова) | м2 торговой площади | 50 |  | кВт/м2 торговой площади |  |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |
| 32 |  | Баня | 1 место | 5 |  | кВт/место |  |  | 0,36 |  | III |  | 0,92 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Пожарное депо | объект | 1 |  | кВт |  |  | 50 |  | I |  | 0,8 |  |
| 34 |  | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | объект | 1-2 |  | кВт |  |  | 100 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 50 |  | кВт/дом |  |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Рассказово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ФАП | м2 общей площади | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |  |
| 37 |  | Предприятие общественного питания | 1 место | 15 |  | кВт/место |  |  | 0,9 |  | III |  | 0,95 |  |
| 38 |  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 55 |  | кВт/м2 торговой площади |  |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | объект | 1 |  | кВт |  |  | 50 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 40 |  | кВт/дом |  |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |
| с.Кировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ФАП | м2 общей площади | 200 |  | кВт/м2 общей площади |  |  | 0,16 |  | II |  | 0,9 |  |
| 42 |  | Сельский клуб | 1 место | 15 |  | кВт/место |  |  | 0,14 |  | III |  | 0,92 |  |
|  |  | Предприятие общественного питания | 1 место | 10 |  | кВт/место |  |  | 0,9 |  | III |  | 0,95 |  |
|  |  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 30 |  | кВт/м2 торговой площади |  |  | 0,25 |  | III |  | 0,8 |  |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | объект | 1-2 |  | кВт |  |  | 100 |  | III |  | 0,85 |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 10 |  | кВт/дом |  |  | 4,5 |  | III |  | 0,96 |  |

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки Новокачалинского сельского поселения на расчетный период.

Таблица 46

Планируемые источники электроснабжения и расчетная мощность объектов перспективной застройки Новокачалинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта |  | Расчетная мощность объекта, кВт |  | Источник электроснабжения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | основной | резервный |  |
| с.Новокачалинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад |  | 36,8 |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |  |
| 2 | Магазин смешанных товаров |  | 30,0 |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |  |
| 3 | Жилые дома усадебного типа (38 шт.) |  | 120,0 |  | Проектируемая ЗТП №1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |  |
| 4 | Детский сад (в здании школы) |  | 27,6 |  | ЗТП-3345, 10/0,4кВ, 2х250 кВА | ЗТП-3345, 10/0,4кВ, 2х250 кВА |  |
| 5 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов (реконструкция здания Дома культуры) |  | 23,0 |  | КТП-3346, 10/0,4кВ, 160 кВА | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |
| 6 | 24-квартирный жилой дом |  | 34,0 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |  |
| 7 | Школа искусств |  | 3,8 |  | КТП-3358, 10/0,4кВ, 250 кВА | ЗТП-3345, 10/0,4кВ, 2х250 кВА |  |
| 8 | Информационно-досуговый центр культуры (реконструкция) |  | 16,8 |  | КТП-3358, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |  |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания, химчистка |  | 26,0 |  | КТП-3358, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |  |
| 11 | Гостиница, сауна |  | 7,0 |  | КТП-3358, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |  |
| 12 | Спорткомплекс |  | 24,0 |  | КТП-3355, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |  |
| 13 | Рынок |  | 15,0 |  | От ближайшей КТП-10/0,4 кВ | --- |  |
| 14 | Жилые дома усадебного типа (42 шт.) |  | 132,0 |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |  |
| 15 | База отдыха |  | 50,0 |  | КТП-3344, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |  |
| 16 | Производственно-отгрузочная база, СТО |  | 400,0 |  | Проектируемая КТП №4, 10/0,4кВ, 400 кВА | --- |  |
| Итого по с.Новокачалинск: 946,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Платоно-Александровское |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Детский сад |  | 18,4 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТПН-3448, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |
| 18 | ФАП |  | 16,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТПН-3448, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |
| 19 | Здание многофункционального назначения (культурно-спортивный центр, ПБО) |  | 14,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |  |
| 20 | Магазин смешанных товаров |  | 12,5 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |  |
| 21 | Жилые дома усадебного типа (46 шт.) |  | 145,0 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА; КТП-3449, 10/0,4кВ, 100 кВА; КТПН-3448, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |  |
| Итого по с.Платоно-Александровское: 206,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Турий Рог |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Детский сад |  | 30,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-3430, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |
| 23 | ФАП |  | 45,0 |  | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-3430, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |
| 24 | Почта, АТС (в здании клуба) |  | увеличение мощности на 16,0 кВт |  | КТП-3437, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |  |
| 25 | База отдыха |  | 50,0 |  | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |  |
| 26 | Объекты сельскохозяйственного производства |  | 200,0 |  | Проектируемая КТП №4, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |  |
| 27 | СТО на 7 пост |  | 30,0 |  | От ближайшей КТП-10/0,4 кВ | --- |  |
| 28 | Жилые дома усадебного типа (58 шт.) |  | 183,0 |  | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 160 кВА; от ближайших КТП-10/0,4 кВ | --- |  |
| Итого по с.Турий Рог: 554,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Детский сад | 14,0 | КТПН-3388, 10/0,4кВ, 400 кВА |  |  | КТПН А/Б «Школа», 10/0,4кВ, 630 кВА |
| 30 |  | Аптека, магазин | 16,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | КТПН-3388, 10/0,4кВ, 400 кВА |
| 31 |  | Магазин | 12,5 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |
| 32 |  | Баня | 3,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |
| 33 |  | Магазин (ул.Некрасова) | 12,5 | КТП-3380, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |
| 34 |  | Пожарное депо | 50,0 | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | КТП-3378, 10/0,4кВ, 160 кВА |
| 35 |  | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | 100,0 | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |
| 36 |  | Жилые дома усадебного типа (50 шт.) | 158,0 | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 160 кВА; от ближайщих КТП-10/0,4кВ |  |  | --- |
| Итого по с.Первомайское: 366,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Рассказово |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ФАП | 32,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | КТПН-3415, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 38 |  | Предприятие общественного питания | 14,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |
| 39 |  | Магазин смешанных товаров | 14,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |
| 40 |  | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | 50,0 | КТПН-3416, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |
| 41 |  | Жилые дома усадебного типа (40 шт.) | 126,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 250 кВА |  |  | --- |
| Итого по с.Рассказово: 236,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Кировка |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ФАП | 32,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | КТП-3400, 10/0,4кВ, 100 кВА |
| 43 |  | Сельский клуб, магазин, предприятие общественного питания, | 20,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |
| 44 |  | Объекты сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | 100,0 | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 100 кВА |  |  | --- |
| 45 |  | Жилые дома усадебного типа (10 шт.) | 32,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |  |  | --- |
| Итого по с.Кировка: 184,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Новокачалинскому сельскому поселению: 2492,0 кВт |  |  |  |  |  |  |  |

Номинальную мощность и место установки планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП-10/0,4кВ, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Прохождение воздушных линий электропередач по населенной местности выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил: ПУЭ (п.п.2.5.210., 2.5.216.), СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», СниП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.

Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается (как исключение, допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий  I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов).

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ,

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ (5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами),

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ.

Таблица 47

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

по Новокачалинскому сельскому поселению

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 532,0 | 901,2 |
| 2 | Объекты производственной сферы | 930,0 | 1374,9 |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 930,0 | 1357,8 |
| 4 | Объекты туристической инфраструктуры | 100,0 | 126,0 |
|  | Итого: | 2492,0 | 3759,9 |

Охрана окружающей природной среды

При разработке генплана Новокачалинского сельского поселения учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со СниП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6) кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10 кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории Новокачалинского сельского поселения не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность.

В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10 кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды Новокачалинского сельского поселения не изменится.

Заключение

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов Новокачалинского сельского поселения на  расчетный период.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с.Новокачалинск, с.Платоно-Александровское, с.Турий Рог, с.Первомайское, с.Рассказово, с.Кировка и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

- Установка одной проектируемой двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ мощностью 2х160 кВА в с.Новокачалинск для электроснабжения планируемых объектов перспективной застройки.

Подключение двухтрансформаторной подстанции выполнить двумя воздушными линиями 10кВ, отходящими с разных фидеров (ф-2 и ф-11) РП-10кВ ПС-35/10кВ "Новокачаловка".

  - Установка 15-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ для электроснабжения планируемых объектов Новокачалинского сельского поселения, в том числе:

- в с.Новокачалинск – 3-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100кВА, 160кВА и 400кВА;

- в с.Платоно-Александровское – 2-х КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА и 160кВА;

- в с.Турий Рог – 4-х КТП-10/0,4кВ мощностью 63кВА - 1шт., 160кВА - 2шт. и 250кВА- 1шт.

- в с.Первомайское – 3-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА – 1 шт., 160 кВА – 2 шт;

- в с.Рассказово – 1-й КТП-10/0,4кВ с мощностью 250 кВА;

- в с.Кировка – 2-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА и 160 кВА.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10кВ "Новокачаловка", ПС-35/10кВ "Турий Рог" и комплектных трансформаторных подстанций с.Новокачалинск, с.Платоно-Александровское, с.Турий Рог по мере физического и морального износа электрооборудования.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ Новокачалинского сельского поселения общей протяженностью 5,1 км, в том числе:

- в с.Новокачалинск – 1,4 км;

- в с.Платоно-Александровское – 1,1 км;

- в с.Турий Рог – 1,2 км.

- в с.Первомайское – 0,3 км;

- в с.Рассказово – 0,1 км;

- в с.Кировка – 1,0 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

- Согласно СТП Приморского края предусмотрено строительство электроподстанции 110/35 кВ (с. Новокачалинск), являющийся объектом регионального значения и линия электропередач 110 кВ от подстанции «Ильинка» для обеспечения электроэнергией горнодобывающего предприятия.

- 2.7.2 Теплоснабжение

- Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

- В среднесрочном периоде начнется комплексная газификация Новокачалинского сельского поселения. Затраты на газификацию приносят существенную экономическую и социальную отдачу. Природный газ втрое дешевле сжиженного. Поквартирное теплоснабжение способствует сдерживанию тарифов для населения.

- Проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и теплоснабжение общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе.

- Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый период Новокачалинского сельского поселения произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2.   В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

- Расчетная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99* равна  -26,00С; расчетная температура отопительного периода – -6,60С, продолжительность отопительного периода 202 дня.

- Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии со  СНиП 23.02-2003 «Тепловая защита зданий» по таблицам 8 и 9.

- Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий.               Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,56Q o max * 24 * no = 0,56Q o max * 24 * 202 = 2715 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,56Q v max * 10 * no = 0,56Q v max * 10 * 202 = 1131 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

- 1.   Село Новокачалинск.

Таблица 48

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 54000 | 1,50 | 6,480 | - | 0,318 | 6,798 |
| Соцкультбыт, (от индивидуальных источников) | - | 1,50 | 1,620 | 0,648 | 0,093 | 2,361 |
| Итого: |  |  | 8,100 | 0,648 | 0,411 | 9,159 |

Годовой расход тепла для жилой застройки на расчетный период

- 178603,20 Гкал

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на расчетный период  – 5521,79 Гкал.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Планируемый жилой дом на 24 квартиры будет снабжаться теплом от индивидуальных газовых котлов, установленных в каждой квартире. Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы (котлы) на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки.

Реконструируемые здания школы и дома культуры  будут снабжаться теплом от существующих котельных с переводом их на природный газ (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Планируемое здание детского сада на 80 мест   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности. Производительность котельной 0,15 Гкал/час.

- 2.   Село Платоно-Александровское.

Таблица 49

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 17100 | 0,475 | 2,052 | - | 0,101 | 2,153 |
| Соцкультбыт, (от индивидуальных источников) | - | 0,475 | 0,513 | 0,205 | 0,030 | 0,748 |
| Итого: |  |  | 2,565 | 0,205 | 0,131 | 2,901 |

Годовой расход тепла для жилой застройки на расчетный период

- 6419,58 Гкал

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на расчетный период  – 1747,86 Гкал.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Планируемое здание детского сада на 40 мест   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности. Производительность котельной 0,09 Гкал/час.

- 3.   Село Турий Рог.

Таблица 50

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 28080 | 0,780 | 3,370 | - | 0,170 | 3,540 |
| Соцкультбыт, (от индивидуальных источников) | - | 0,780 | 0,843 | 0,337 | 0,049 | 1,229 |
| Итого: |  |  | 4,213 | 0,337 | 0,219 | 4,769 |

Годовой расход тепла для жилой застройки на расчетный период

- 10575,55 Гкал

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на расчетный период  – 2875,70 Гкал.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Реконструируемые здания школы и дома культуры будут снабжаться теплом от существующих  индивидуальных котельных с переводом их на природный газ (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Планируемое здание детского сада на 65 мест   будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности. Производительность котельной 0,12 Гкал/час.

- Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией.

Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно присутствующего персонала.

Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа, который следует размещать в помещении, доступном для контроля и снятия показаний, вне зоны тепло- и влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, обслуживания и ремонт.

- Расчеты  прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решаться в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования.

Выводы:

В связи с тем, что планируется газификация сельского поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных (которые являются индивидуальными для зданий школы и дома культуры в с. Новокачалинск и с. Турий Рог)  путем монтажа оборудования на базе существующих котельных или строительства  новых блочно-модульных котельных, максимально приближенных к объектам теплопотребления.

Теплоснабжение общественно-деловых объектов и усадебной застройки  в  сельском поселении - от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Газовые котельные характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими эксплуатационными расходами. Природный  газ является самым экологичным видом  топлива,  при сгорании которого окружающей среде наносится минимальный вред.

В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей,  применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

Необходимо провести энергетическое обследование объектов жилищной и бюджетной сферы.

Данные мероприятия позволят:

- использовать квалифицированный персонал;

- улучшить экологическую обстановку;

- уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

- При выполнении  рабочего проекта планировки Новокачалинского сельского поселения необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Основные технико-экономические показатели по Новокачалинскому сельскому поселению.

Таблица 51

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | - |
|  |  | Гкал/год | - | - |
| 2 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | - | 16,83 |
|  |  | Гкал/год | - | 205743,68 |
| 3 | Протяжённость проектируемых т/сетей | км | - | - |

- 2.7.3 Водоснабжение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются: повышение уровня   комфортности проживания населения, улучшение качества питьевой воды, повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации,  экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Ряд муниципальных образований Приморья, несмотря на современные возможности и технологии, до сих пор живут в прошлом веке. Режимное водоснабжение и ржавая вода уносит их далеко от общепринятых мировых норм и стандартов. Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения края питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из шахтных колодцев и колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

- новая усадебная застройка полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды  в местных водонагревателях.

Проект схемы  систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

2.7.3.1  Водоснабжение

Расчет водоснабжения поселения на планируемый  период:

1)  Хозяйственно- питьевое водоснабжение.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2010.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1, СП 31.13330.2010  - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СП 31.13330.2010 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 3.2. СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Планируется для снабжения водой поселения использовать существующие водозаборы, с тем, чтобы стоимость реализации программных мероприятий была менее затратной.

Оптимизация водоснабжения населения включает расширение мощностей водозаборов и проведение полного цикла очистки, обеззараживания и других методов улучшения качества воды.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Водопотребление с. Новокачалинск                                                  Таблица 52

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Новокачалинск (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными газовыми водонагревателями | 1,50 | 190 | 285,0 | 1,2 | 342,0 | 1,2 | 1,8 | 2,16 | 30,78 | 8,55 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 28,50 | - | 34,20 | - | - | - | 3,08 | 0,86 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 313,50 | - | 378,20 |  |  |  | 33,88 | 9,41 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 1,500 | 50 | 25,00 | - | 25,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 338,50 |  | 401,20 |  |  |  | 33,88 | 9,41 |

Годовое водопотребление с. Новокачалинск     на расчетный срок  равно 116927,50 м3   (без учета на полив – 114427,50 м3).

Водопотребление с. Платоно-Александровское                                                        Таблица 53

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Платоно-Александровское – (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,475 | 190 | 90,25 | 1,2 | 108,3 | 1,2 | 2,5 | 3,00 | 13,54 | 3,76 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 9,03 | - | 10,83 | - | - | - | 1,35 | 0,38 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 99,28 | - | 119,13 |  |  |  | 14,89 | 4,14 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,475 | 50 | 23,75 | - | 23,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 123,03 |  | 142,88 |  |  |  | 14,89 | 4,14 |

Годовое водопотребление с. Платоно-Александровское на расчетный срок  равно 38612,20 м3   (без учета на полив – 36237,20 м3).

Водопотребление с. Турий Рог                                               Таблица 54

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Турий Рог (на расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,780 | 190 | 152,00 | 1,2 | 182,40 | 1,2 | 2,2 | 2,64 | 20,06 | 5,57 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 15,20 | - | 18,24 | - | - | - | 2,01 | 0,56 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 167,20 | - | 200,64 |  |  |  | 22,07 | 6,13 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,780 | 50 | 39,00 | - | 39,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 206,20 |  | 239,64 |  |  |  | 22,07 | 6,13 |

Годовое водопотребление с. Турий Рог на расчетный срок  равно 64928,00  м3   (без учета на полив – 61028,00 м3).

Село Первомайское

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 251,2 м3/сут, а средний суточный 200,6 м3/час (табл. 35).

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения и реконструкция существующей системы для жилой и общественной застройки части села. Для этого необходимо построить сети водопровода протяженностью 4,1 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Так же проектом предлагается строительство резервуара чистой воды объемом 62 м3, реконструкция существующих скважины и водонапорной башни, а также строительство одной скважины.

Село Рассказово

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 75,4 м3/сут, а средний суточный 60,9 м3/час (табл. 35).

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения и реконструкция существующей системы для жилой и общественной застройки части поселка. Для этого необходимо построить сети водопровода протяженностью 2,3 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Так же проектом предлагается строительство резервуара чистой воды объемом 63 м3, а также строительство одной скважины.

Село Кировка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 50,8 м3/сут, а средний суточный 41,1 м3/час (табл. 35).

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения и реконструкция существующей системы для жилой и общественной застройки части поселка. Для этого необходимо построить сети водопровода протяженностью 1,7 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Так же проектом предлагается строительство резервуара чистой воды объемом 35 м3, а также реконструкция существующих скважины и водонапорной башни.

Таблица 55

Расходы воды на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Общее потребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточное, м3/сут | годовое, м3/год |
|  | Село Первомайское | 200,6 | 61082 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | 108,0 | 39420 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 45,0 | 4275 |
| 3 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды общественно-деловых объектов | 36,8 | 13445 |
| 4 | Неучтенные расходы | 10,8 | 3942 |
|  | Село Рассказово | 60,9 | 18182 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | 30,0 | 10950 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 15,0 | 1425 |
| 3 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды общественно-деловых объектов | 12,9 | 4712 |
| 4 | Неучтенные расходы | 3,0 | 1095 |
|  | Село Кировка | 41,1 | 12295 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | 20 | 7300 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 10,0 | 950 |
| 3 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды общественно-деловых объектов | 9,1 | 3315 |
| 4 | Неучтенные расходы | 2,0 | 730 |
|  | ИТОГО | 302,6 | 91559 |

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Новокачалинского сельского поселения на расчетный срок составит:

- 667,73    м3/сут;  220467,70 м3/год;

- без учета на полив  579,98 м3/сут;  211692,70 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

- Пожаротушение.

Село Новокачалинск.

При числе жителей  до 5 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 10 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров

– 1.

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -81 м3 х 2=162 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Платоно-Александровское, Турий Рог.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров

– 1.

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -54 м3 х 2=108 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный срок по водоснабжению Новокачалинского сельского поселения.

Все населённые пункты Новокачалинского сельского поселения будут снабжаться водой за счёт подземных вод, при этом потребуется:

- произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;

- для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга;

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (надлежит предусмотреть ее апробирование откачками);

- обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок и водонапорных башен;

- строительство водоводов от скважин, сборных резервуаров, насосных станций II подъема, сельских сетей;

- подготовить необходимые документы и получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

Село Новокачалинск

Источником водоснабжения села в настоящее время служит  скважина №7069 и водонапорная башня V= 50 м3.

Произвести реконструкцию существующего водозабора, выполнив следующие мероприятия:

-  Обследование существующей скважины для определения качества воды и выбора метода очистки. Фактический дебит скважин равен 372 м3/сут, что является достаточным на планируемый период.

-  Строительство резервной скважины (согласно СП 31.13330.2010 п.6.12, табл. 5 - требуется проект).

- Установить частотно-регулируемую энергосберегающую станцию управления  погружными насосными агрегатами. В состав станции входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

- Строительство станции по водоподготовке (насосно-фильтровальные станции, станции обезжелезивания и деманганации, модульные установки по водоочистке, комплексные фильтры - состав уточнить после проведения химического и бактериологического анализов воды).

-  Произвести обследование и реконструкцию существующей водонапорной башни. Предлагается при реконструкции металлических баков водонапорных башен вместо окраски использовать листы полипропилена изнутри. Это современный качественный материал, не подлежащий коррозии и воздействию агрессивных сред. За счет уникального сварочного оборудования можно надежно сваривать листы полипропилена между собой с гарантией от возможности образования течи до 50 лет. Полипропилен не требует антикоррозийной обработки, покраски. Благодаря уникальной структуре на нем не образуются отложения, поэтому качество воды в полипропиленовых баках всегда остается на неизменно высоком уровне. Полипропилен достаточно хорошо держит тепло и выдерживает ударные нагрузки при возникновении гидроударов. Полипропилен не передает воде цвета и запаха. Гигиенический сертификат, подтвержденный санитарно-эпидемиологическими испытаниями,  позволяет использовать полипропилен даже в производстве пищевых продуктов.

-  Строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

-  Произвести обследование, замену или реконструкцию изношенных водопроводных сетей.

Предварительный состав сооружений водозабора после реконструкции:

- водозаборные скважины (реконструкция существующей и строительство резервной) с глубинными насосами;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  резервуары чистой воды и установка по обеззараживанию;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Село Платоно-Александровское

Источником водоснабжения села в настоящее время служит  скважина №7423 и водонапорная башня V= 20 м3.

Произвести реконструкцию существующего водозабора, выполнив следующие мероприятия:

-  Обследование существующей скважины для определения качества воды и выбора метода очистки. Фактический дебит скважин равен 173 м3/сут, что является достаточным на планируемый период.

-   Строительство резервной скважины (согласно СП 31.13330.2010 п.6.12, табл. 5 - требуется проект).

- Установить частотно-регулируемую энергосберегающую станцию управления  погружными насосными агрегатами. В состав станции входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

- Строительство станции по водоподготовке (состав уточнить после проведения химического и бактериологического анализов воды).

-  Произвести обследование и реконструкцию существующей водонапорной башни.

-  Строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

-  Произвести обследование, замену или реконструкцию изношенных водопроводных сетей.

Предварительный состав сооружений водозабора после реконструкции:

- водозаборные скважины (реконструкция существующей и строительство резервной) с глубинными насосами;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  резервуары чистой воды и установка по обеззараживанию;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Диаметр разводящих трубопроводов 110 - 75 мм.  Протяженность планируемых сетей 6,9 км.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Турий Рог

Источником водоснабжения села в настоящее время служит  скважина №469 и водонапорная башня V= 30 м3.

Произвести реконструкцию существующего водозабора, выполнив следующие мероприятия:

-  Произвести обследование существующей скважины для определения качества воды и выбора метода очистки. Фактический дебит скважин равен 346 м3/сут, что является достаточным на планируемый период.

-    Строительство резервной скважины (согласно СП 31.13330.2010 п.6.12, табл. 5 - требуется проект).

- Установить частотно-регулируемую энергосберегающую станцию управления  погружными насосными агрегатами. В состав станции входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

- Строительство станции по водоподготовке (состав уточнить после проведения химического и бактериологического анализов воды).

-  Произвести обследование и реконструкцию существующей водонапорной башни.

-  Строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

-  Произвести обследование, замену или реконструкцию изношенных водопроводных сетей.

Предварительный состав сооружений водозабора после реконструкции:

- водозаборные скважины (реконструкция существующей и строительство резервной) с глубинными насосами;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  резервуары чистой воды и установка по обеззараживанию;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Диаметр разводящих трубопроводов 110 - 75 мм.  Протяженность планируемых сетей 3,5 км.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Для постоянной эксплуатации скважин в Новокачалинском сельском поселении над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Для подъема запроектированного количества воды и создания над устьем скважины достаточного напора скважины оборудуются погружными насосами  -      наряду с отечественными  насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатацию.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала

Разработать проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод для водоснабжения.

Качество воды зависит от таких параметров, как микробное, информационное и механическое загрязнение. Если сегодня пытаться оздоравливать воду на "входе" при условии, что 80% сетей изношены, эту проблему не решить.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети Новокачалинского сельского поселения - перекладка участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.

Пожаротушение Новокачалинского сельского поселения.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно нормам СП 8.13131.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство  резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры систем водоснабжения Новокачалинского сельского поселения уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений  являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях сельского поселения предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Эксплуатация сетей водопровода.

В Новокачалинском сельском поселении требуется замена устаревших водопроводных сетей и строительство новых. Поддержание их в  рабочем состоянии, замена и обновление труб и арматуры согласно плановым ремонтам, строительство нового кольцевого водопровода.

Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо  выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения;

- разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;

- развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных сооружений, приобретение оборудования и повышение квалификации обслуживающего персонала.

2.7.1.3.  Водоотведение.

Расчет водоотведения на планируемый период.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

1) Расход сточных вод села Новокачалинск составит:  313,50 м3/сут.;  114427,50  м3/год

2) Расход сточных вод  села Платоно-Александровское составит: 99,28 м3/сут.; 36237,20 м3/год.

3) Расход сточных вод  села Турий Рог составит:  167,20 м3/сут.;  61028,00  м3/год.

4) Суммарный суточный расход бытовых сточных вод по с. Первомайское, с. Рассказово, с. Кировка поселению на расчетный срок составит 137,6 м3/сут.

Итого расход сточных вод по  Новокачалинскому сельскому поселению:     717,58 м3/сут.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Такая проблема стоит менее остро в поселениях с централизованной канализацией.

Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Строительство в Новокачалинском сельском поселении очистных сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды.

Плановые мероприятия для Новокачалинского сельского поселения на расчетный срок по водоотведению:

1. Для предупреждения эпидемиологических ситуаций   в с. Новокачалинск и с. Турий Рог планируется строительство централизованной системы водоотведения.

Строительство централизованной канализации с коммунальными очистными сооружениями позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

На период расчетного срока генерального плана для обеспечения канализования сельского поселения, включая новые проектируемые объекты, помимо установки очистных сооружений  необходимо  произвести строительство самотечных коллекторов и внутриквартальных сетей, и, по необходимости, канализационных насосных станций.

Предлагается строительство коммунальной системы канализации с выполнением строительно-монтажных работ в два этапа. На первом этапе рекомендуется строительство первой очереди коммунальных очистных сооружений, в составе которых предусматривается оборудование сливной станции для приема жидких отходов из накопителей сточных вод, расположенных на приусадебных участках неканализованной территории поселения. Выбор технологии и оборудования биологической и глубокой очистки сточных вод должен соответствовать определенному стандарту в зависимости от расхода сточных вод и параметров водоприемника. Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении, что позволит поэтапное их строительство.

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования, даёт возможность использования печей «Pirofluid» (являющихся разработкой французской фирмы «OTV»), использующих в качестве топлива сами осадки сточных вод – их органическую составляющую; топливо необходимо лишь для розжига печей. Кроме того, возможно утилизировать образующееся при сжигании тепло за счёт применения в установке котлов утилизаторов и использования тепла на производственные нужды. Особенность процесса сжигания в псевдосжиженном слое Пирофлюид – это низкий процент образования окисей азота и хлорорганических молекул (диоксины РСДД и фураны РСДЕ) вследствие характеристик процесса сжигания.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Предусмотреть санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85*.  Современные технологии строительства КОС, очистки сточных вод и обработки осадков позволяют сокращать нормативные размеры СЗЗ в зависимости от местных климатических и гидрогеологических условий. При разработке проекта КОС все параметры уточняются.

Производительность проектируемых очистных сооружений с. Новокачалинск составит (с учетом привозимых сточных вод из с. Платоно-Александровское) 460,0 м3/сут (уточнить при рабочем проектировании). Размер земельного участка для очистных сооружений канализации равен 0,7 га.

Протяженность канализационного коллектора  Ду 200 равна  500  м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных  канализационных сетей Ду 150-200 составит    8,6 к м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Производительность проектируемых очистных сооружений с. Турий Рог составит:  167,20х1,2 = 200,64 м3/сут (уточнить при рабочем проектировании).   Размер земельного участка для очистных сооружений канализации равен 0,7 га.

Протяженность канализационного коллектора  Ду 200 равна 5,6 км.

2.  Учитывая небольшую численность населения и территориальное рассредоточение жилых домов в с. Платоно-Александровское целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения.

Планируемые и существующие объекты социальной сферы, планируемый жилой фонд и общественные здания рекомендуется  оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Учитывая тот факт, что на территории  с. Платоно-Александровское частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расход сточных вод, отвозимых на очистные сооружения с. Новокачалинск,  равен 83,0 м3/сут.  - уточнить при рабочем проектировании.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод,  поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

3. Предусмотреть оборудование планируемых объектов придорожного сервиса и рекреационных объектов собственными очистными сооружениями биологической очистки.

4. Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

5. Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Выводы:

1. На расчетный срок планируется 100% централизованное водоснабжение сельского поселения, кольцевая схема водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения.

2. К концу расчетного срока закончить  реконструкцию и модернизацию существующих узлов водозаборов, строительство новых резервных скважин, резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

3. Планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей  (применить напорные полиэтиленовые трубы), строительство новых кольцевых разводящих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов и задвижек.

4. На расчетный срок запланировано строительство канализационных очистных сооружений (применить установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении).

5. Строительство централизованной канализации в селах Новокачалинск и Турий Рог согласно предложенной схеме.

6. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

- 2.7.4 Связь и информационно-технические системы

Фиксированная телефонная связь

Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечении телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций.

Увеличение количества абонентов за счет:

- расширения номерной емкости существующих АТС в с.Новокачалинск с 200 номеров до 800 номеров, в с. Платоно-Александровское с 50 номеров до 250, в с. Турий Рог с о 100 номеров до 340 при замене устаревших АТС на цифровые, в с. Первомайское с 50 номеров до 200, при замене устаревшей АТС на цифровую, установка двух  АТС по 100 номеров в каждой в селах Рассказово и Кировка.

- перехода на новые технологии строительства сетей телекоммуникации на основе построения ВОЛС в каждую квартиру.

Расчетный срок.

Развитие сетей связи для обеспечения высокой скорости передачи:

- модернизация волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);

- создания узлов телекоммуникации на основе цифровых технологий на

базе существующих АТС.

Подвижная радиотелефонная связь

Не обеспечена сотовая связь в с. Рассказово, с.Кировка, с.Первомайское.

Запланирована установка базовых станций с увеличением площади покрытия территории сельского поселения зонами устойчивого доступа (1 очередь).

Увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов

существующих с увеличением площади покрытия территории

сельского поселения зонами устойчивого доступа (1 очередь).

Расширение системы подвижной радиотелефонной связи на базе

стандартов 3G и полный переход на стандарт 4G

Почтовая связь

- Модернизации и расширения площадей существующих отделений

почтовой связи в связи с развитием телекоммуникационных технологий и

расширения спектра услуг почтовой связи.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе, осуществляется на основании Приложения № 1.

Телевизионное и радиовещание

- Внедрении европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB (1 очередь):

- обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники

-строительство передающих станций в с.Рассказово, с.Первомайское;

- внедрение радиосетей УКВ ЧМ по оповещению населения об угрозе ЧС.

Установить  уличный  громкоговоритель в с. Новокачалинск из расчета 1 громкоговоритель не менее чем на 2000 человек населения.

Организовать во всех населенных пунктах, охваченных в настоящее время эфирным телевидением, вещание 3-х цифровых мультиплексов, содержащих 20 - 24 телеканала свободного доступа (расчетный срок)

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

1 очередь

- Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче

ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в

Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного

обеспечения.

- Создание узлов доступа передачи данных на основе технологии Wi-Fi.

- Внедрение систем беспроводной передачи данных на основе сетей

четвертого поколения стандарта Wi-Max.

- Модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB

для обеспечения услуг мультисервисной сети.

Расчетный срок.

- Создание сети муниципального района, включающие информационные

службы, сети аварийно-технических и диспетчерских служб, сети

отдельных объектов.

- Строительство ВОЛС для объединения узлов.

2.7.5 Газоснабжение

Газификация района, следовательно, и сельского поселения осуществляется на базе использования природного газа в соответствии с решениями Схемы газоснабжения края, разработанной ОАО «Газпром».

Планируется полное газоснабжение природным газом с. Платоно-Александровское, с. Турий Рог, с. Новокачалинское, с. Первомайское.

От магистрального газопровода  ответвление на населенные пункты Новокачалинского сельского поселения.

Источник газоснабжения – проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления  I кат. от ГРС Камень-Рыболов (давлением до 1,2 МПа изб.) до с. Платоно-Александровское, с. Новокачалинск и с. Турий Рог

В объеме системы газоснабжения СП предусмотрены:

- межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа);

- межпоселковый газопровод высокого давления II кат. (до 0,6 МПа);

- внутрипоселковые газопроводы среднего давления (до 0,6 МПа);

- ГРПШ (10 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа).

- газораспределительные сети низкого давления.

- центральные источники теплоснабжения  (котельные) на газовом топливе.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого и среднего давлений, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения.

Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРПШ.

Для жилой застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Для прочих зданий и сооружений предлагается замена существующих источников теплоснабжения на твердом топливе  и сжиженном газе индивидуальными источниками теплоснабжения на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах сел, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м от газопроводов низкого давления – 2 м.

- 2.8 Санитарная очистка территории

Твёрдые бытовые отходы

Утилизация отходов является одной из самых актуальных и требующих особого внимания проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Основная часть отходов вывозится на специальные полигоны, предназначенные для захоронения.

В системе обращения с ТКО Приморского края предлагается использовать мусороперегрузки с элементами сортировки, мусоросортировочные комплексы, полигоны и экотехнопарк.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Для организованного сбора ТКО от жилого фонда на территории Приморского края используются контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования твердых коммунальных отходов. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза.

Существующие места накопления ТКО (свалки ТКО) подлежат рекультивации.

В Западной технологической зоне, на основании Терсхемы обращения с отходами, рекомендуется оборудовать 7 мест накопления отходов: по одному в Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском муниципальных районах и два – в Уссурийском муниципальном районе.

Объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, расположенных на территории Новокачалинского сельского поселения, в соответствии с  Терсхемой обращения с отходами, не обозначено.

Не планируется строительство или реконструкции объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории поселения, в соответствии с  Терсхемой обращения с отходами.

На территории Приморского края находятся 66 объектов размещения отходов, входящих в ГРОРО, в том числе 14 полигонов ТКО, расположенные в Кировском, Тернейском, Хасанском муниципальных районах, Партизанском, Уссурийском, Владивостокском, Находкинском городских округах, городских округах Спасск-Дальний, ЗАТО Фокино, Большой Камень), а также 1 межмуниципальный комплекс в Арсеньевском городском округе.

Схема потоков отходов, в соответствии с Терсхемой обращения с отходами, от источников образования до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Ханкайского муниципального района на период 2018-2027 г.г. представлена ниже.

| Муниципальное образование | Существующие полигоны ТКО, межмуниципальные комплексы, мусоросжигательные заводы, внесенные в ГРОРО,2018 г. | Количество ТКО подлежащих обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, тыс.тонн, 2018 г. | Проектируемые объекты: межмуниципальные комплексы, мусоросжигательные заводы, перегрузочные станции | Количество ТКО, направляемых на объект, тыс.тонн в год / год ввода в эксплуатацию | Количество хвостов, тыс. тонн в год | Направление хвостов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ханкайский муниципальный район | Полигон Уссурийск | 6,3 | Комплекс ТКО, Камень-Рыболов | 6,2 2020 | 4,34 | Полигон Михайловка/ объекты переработки отходов |

Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Приморского края, утвержденный Постановлением Администрации Приморского края от 07.11.2017 №438-па,   устанавливает требования и регулирует деятельность по сбору твердых коммунальных отходов (далее − ТКО), в том числе их раздельного сбора, в городских и сельских поселениях, городских округах Приморского края в целях предотвращения вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения полезных компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот.

Приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 №365 утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Сбор мусора от 2 -этажной застройки предусматривается в мусорные контейнеры, от усадебной /одноэтажной/ застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на проектируемый полигон бытовых отходов  и мусороперерабатывающий завод специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1-2 дня.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Для усадебной жилой застройки следует использовать вывозную систему – ассенизацию, с вывозом на планируемые  поля фильтрации.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на  районный полигон ТБО.

4. Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

-  уборка улиц и удаление уличного смета;

-  полив зеленых насаждений;

-  организация системы водоотводных лотков;

-  ремонт мусоросборных контейнеров;

-  установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий котельных.

Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д. Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв, а также поверхностных и подземных вод. Рекомендуется организация специальных территорий на землях сельскохозяйственного назначения для хранения отходов животноводства и птицеводства.

Биологические отходы

Под биологическими отходами понимаются трупы животных и птиц

На территории Новокачалинского СП имеется пять скотомогильников, в том числе 1 сибиреязвенный, расположенный около с. Платоно-Александровское.

Места захоронения сибироязвенных животных являются постоянным планировочным ограничением для градостроительной деятельности и использования в сельском хозяйстве. Так же на территории  имеется  захоронение вынужденно убитого скота из-за заболевания ящуром в 2005 году, расположенного в 1,5 км на северо-запад от  с. Первомайское.

Предлагается разработать проекты консервации скотомогильников в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами, расположенными на территории Новокачалинского СП.

- 2.9 Организация ритуальных услуг

Площадь сельских кладбищ Новокачалинского сельского поселения составляет:

- С. Новокачалинск -2,0 га

- С. Турий Рог - 1,3 га

- С. Платоно-Александровское-1,5 га.

- С. Первомайское -0,3 га

- С. Рассказово - 0,2 га

- С. Кировка -0,3 га.

Требования к размещению кладбищ сельского поселения отвечают нормативным.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения. В соответствии с нормативными требованиями площадей существующих кладбищ достаточно до расчетного срока.

- 2.10 Инженерная подготовка территории

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий;

- инженерная защита пониженных территорий от подтопления.

В борьбе с подтоплением паводковыми водами на территории сельского поселения проектом предлагается: устройство кюветов вдоль существующих дорог, устройство водопропускных труб. В местах пересечения улиц и подъездов к домам, а так же в местах пересечения канав с дорогами, при съездах и в местах перепуска воды через дорожное полотно рекомендуется устройство мостиков и железобетонных водопропускных труб диаметром 500, 1000 мм. Под автомобильными дорогами рекомендуется устанавливать водопропускные трубы методом продавливания.

При разработке проектов застройки отдельных территорий населенных пунктов проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации зданий и сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия в населенных пунктах.

Мероприятия следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования.

Согласно п.2 статьи 67.1 Водного кодекса РФ размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

Согласно п. 1 статьи 67.1 Водного кодекса РФ в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, согласно п. 1 статьи 67.1 Водного кодекса РФ, понимается комплекс мероприятий, включающий в себя:

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.

Согласно СНиП 2.07.01-89* территория населенных мест и крупных промышленных предприятий не должна затапливаться паводками 1%-ной обеспеченности; остальные территории не должны затапливаться паводками 2%-ной обеспеченности; при защите временных предприятий (со сроком эксплуатации 10-15 лет) должна предусматриваться защита от паводков 10%-ной обеспеченности.

При обваловании менее ответственных участков (сельскохозяйственные земли и т. п.) отметки гребней дамб принимают более низкими, чем отметки при обваловании селитебных и промышленных территорий. Часто в этих случаях применяют - «затопляемые» дамбы, которые выполняют свои защитные функции лишь в меженный период, а в паводок допускают затопление обвалованных территорий.

Обвалование незатопляемыми и затопляемыми дамбами применяют также в противомалярийных и общесанитарных целях, при ликвидации мелководий, для уменьшения потерь воды на испарение и в других случаях.

Затопляемые дамбы обычно оборудуют специальными сооружениями (водовпуски и водовыпуски), через которые происходят предпаводковое затопление обвалованной территории (для уменьшения высоты перепада струй при переливе через гребень дамбы) и обратный выпуск воды в реку после спада паводка.

Для ускорения освобождения затопленных земель после спада паводочного горизонта устраивают насосные станции, что удорожает стоимость защиты.

Дамбы чаще всего сооружают из однородного местного грунта в зоне небольших скоростей речного потока. При этом на обвалованных акваториях, как правило, не бывает большого ветрового волнения. Такие дамбы «работают» только в период паводка, продолжающегося несколько недель в году. При этом далеко не каждый год вода в реке поднимается до расчетной отметки.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод осуществляется со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п), предусматривая , как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока. Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках предусматривается понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

В с. Новокачалинск происходит активизация негативного воздействия береговой эрозии на участке длиной 120м. Дальнейшее обрушение крутого берега озера Ханка угрожает жилой застройке села.

В зависимости от степени пораженности и геолого-геоморфологических особенностей пораженного участка меры защиты могут быть направлены на укрепление береговых склонов, либо на гашение энергии волн. К первому типу защитных мер относятся сооружения типа каменных мостовых, габионов (камень в проволочных сетках), бетонных плит, фашинно-хворостяных покрытий, свайных стенок и т.д. Второй тип защитных сооружений представлен защитными дамбами и волноломами, бунами и шпорами, намывом отмелей и уполаживанием подводного склона.

Относительно территории Новокачалинского сельского поселения рекомендуются следующие мероприятия:

- в первую очередь рекомендуется возводить сооружения инженерной защиты для жителей ул. Набережной в селе Новокачалинск;

- во вторую очередь защищаются от затопления земли которые в дальнейшем будут развиваться и использоваться для рекреации, природопользования, создания водохозяйственных комплексов и других нужд человека.

- необходимо восстановление мелиоративной системы

В первоочередном порядке необходимо предусмотреть восстановление мелиоративной сети и поливной техники в эффективно использующих мелиоративные земли хозяйствах-землепользователях, в которых требуется проведение работ только по отдельным элементам системы: вышедших из строя трубопроводов, гидротехнических сооружений, рыбозащитных устройств, оборудования насосных станций и электроподстанций, оснащение закрытых оросительных систем приборами и устройствами, гасящими гидравлический удар, средствами водоучета, замена и проведение восстановительного ремонта дождевальной техники и устройство горизонтального и вертикального дренажа.

- устройство организованного стока поверхностных вод с территорий населенных пунктов последующей очисткой.

- в отношении зон, подверженных паводкам и наводнениям (с исторически сложившейся индивидуальной жилой застройкой, в том числе вблизи русел рек), не  допускается осуществления нового строительства до момента реализации мероприятий по инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

- 2.11 Охрана окружающей среды

- 2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО Новокачалинское СП представлены:

– Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов производственной, коммунально-складской, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов специального назначения;

– Водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами;

– Зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– Охранными зонами, в том числе: транспорта, инженерной инфраструктуры.

- Охранными зонами природных территорий

- Зонами месторождений полезных ископаемых

- Пограничной зоной

- Зонами охраны объектов культурного наследия

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, производственные объекты и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Размещение следующих производственных предприятий не отвечает санитарным требованиям:

Таблица 57

Перечень объектов производственной зоны и зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Новокачалинск |  |  |  |
| 1 | МТС ООО Владимиро-Петровское | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть территории усадебной застройки по ул. Клубная, ул. Садовая. Предлагается - посадка лесозащитных полос; - перепрофилирование производственных территорий с технологическим процессом не выше V класса опасности с разработкой проекта СЗЗ; - не развивать жилую зону в границах санитарно-защитной зоны |
|  | - полоса отвода железной дороги | Класс IV СЗЗ – 100 м | В полосу отвода попадает часть территории усадебной застройки по ул. Набережной. Предлагается - посадка лесозащитных полос; - не развивать жилую зону в границах полосы отвода |
| С. Платоно-Александровское |  |  |  |
| 2 | Зерносклады ООО «Урожай» | Класс V СЗЗ – 50 м | В СЗЗ попадает часть территории усадебной застройки по ул. Ленина и ул. Почтовая. Предлагается - посадка лесозащитных полос; - не развивать жилую зону в границах полосы отвода |
| 3 | Ремонтные мастерские и гаражи ООО «Урожай» | Класс IV СЗЗ – 100 | В СЗЗ попадает часть территории усадебной застройки по ул. Почтовая. Предлагается - посадка лесозащитных полос; - перепрофилирование производственных территорий с технологическим процессом не выше V класса опасности с разработкой проекта СЗЗ; - не развивать жилую зону в границах санитарно-защитной зоны |
| 4 | - полоса отвода железной дороги | Класс IV СЗЗ – 100 м | В полосу отвода попадает часть территории усадебной застройки по ул. Ленина, ул. Пограничная. Предлагается - посадка лесозащитных полос; - не развивать жилую зону в границах полосы отвода |
| С. Турий Рог |  |  |  |
| 5 | -кладбище | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть территории усадебной застройки по ул. Пограничная. Предлагается - посадка лесозащитных полос; - не развивать жилую зону в границах полосы отвода |

Санитарные разрывы от транспортной инфраструктуры Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 , ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог необходимо принимать:

а) для автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м;

б) для автомобильных дорог IV категории – 50 м (СП 42.13330.2011).

В каждом конкретном случае величина разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций.

Размер санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений более 0,2 тыс.м3/сутки до 5,0 тыс.м3/сутки ориентировочно составляет 200м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа, мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии. Допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ по обе стороны от нее на следующих расстояниях:

- 15м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 10м – для ВЛ напряжением 10 кВ;

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Режим территории санитарно-защитной зоны.

Не допускается размещение:

- жилой застройки;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты по производству пищевых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, АЗС, СТО;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС.

В настоящее время на территории Ханкайского муниципального района предприятия и объекты – источники неблагоприятных влияний на окружающую среду не имеют утвержденных санитарно-защитных зон.

Размеры санитарно-защитных зон и перечень необходимых мероприятий должны быть определены при разработке одного из следующих документов: проекта санитарно-защитной зоны, проекта планировки.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Ограничения на использование территории сельского поселения накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ статья 65 для рек, протекающих в пределах Ханкайского муниципального района, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных рек.

Таблица 58

| № | Наименование рек | Куда впадает река | Длина реки, км | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запретной полосы |  |  |  | Водоохраной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| 1 | Р. Тура | Троицкая | 14 | - 100 | 50 |
| 2 | Р. Грязнуха | Оз.Ханка | 20 | - 100 | 50 |
| 3 | Б. Усачи | Оз.Ханка | 46 | - 200 | 50 |
| 4 | Винокурка | Б.Усачи | 15 | 100 | 40 |
| 5 | Кирпичная | Б.Усачи | 15 | 100 | 40 |

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона устанавливается в размере 50 метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Водоохранная зона о.Ханка согласно Водному кодексу устанавливается в размере 200 метров (высшая (особая) категория рыбохозяйственного водопользования).

Ширина водоохраной зоны озер, водохранилищ с акваторией менее 0,5 км2 устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м для обратного или нулевого уклона;

- 40 м для уклона до трех градусов;

- 50 м для уклона три и более градусов.

На основании ст.6 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от загрязнения и засорения запрещается:

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

- осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состоя

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана

от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны и их обустройство определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84*, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 59

| Название зоны | Режим использования зоны |
| --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора); - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включает:

а)	определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б)	план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в)	правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Постановление администрации Приморского края от 24.12.2008 №345-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог краевого значения».

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильной дороги с учетом перспектив их развития в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог краевого значения первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог краевого значения третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог краевого значения пятой категории;

В пределах придорожных полос запрещается строительство объектов капитального строительства.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее - объекты) допускаются при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге краевого значения и другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом перспективного развития автомобильной дороги краевого значения;

- проектирование, размещение объектов должны производиться с учетом правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции автомобильных дорог I-III категории и развития автодорожного сервиса расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать 200 м (СНиП 2.05.02-85*).

Охранные зоны и зоны санитарной охраны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт - 15м; 110 киловольт - 20м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578.

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных:

• вне населенных пунктов на безлесных участках охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м);

• вне населенных пунктов на лесных участках создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств.

Охранные зоны гидрометеорологических станций

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны(Постановление правительства Российской Федерации от 27.08.1999г. №972 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (ред. от 01.02.2005 №49).

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Охранные зоны газопровода

Вдоль прохождения трасс газопровода устанавливаются охранные зоны, то есть территории с особыми условиями использования, в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности их повреждения:

– для межпоселковых газопроводов – ширина 6 м, по 3 м с каждой стороны от оси газопровода;

– для магистральных газопроводов – ширина 50 м, по 25 м с каждой стороны от оси газопровода.

В охранных зонах газораспределительных и магистральных сетей запрещается:

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатирующими организациями;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения;

– устраивать склады и свалки, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

– огораживать и перегораживать охранные зоны;

– разводить огонь и размещать источники огня;

– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными или мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого роды открытые и подземные, горные, строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранные зоны природных территорий

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», законом Приморского края «Об особо охраняемых природных территориях», постановлениями органов местного самоуправления, а также действующими градостроительными нормативами.

Федеральный закон от 14.03.1995               № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. от 03.08.2018) регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

На территории Новокачалинского сельского поселения расположен памятник природы - утес Белоглинный.  Территория охранной зоны не изымается у землепользователей.

На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Таблица 60

Охранные зоны памятников природы

| Название | Охранная зона | Номер документа, дата утверждения |
| --- | --- | --- |
| Утес Белоглинный | 50м по суше и 200м по акватории | № 308 от 12.04.85 |

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий, в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», для застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пограничная зона

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1993г. № 4730-1 "О государственной границе Российской Федерации», приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 17.04.2007г. № 193 «О пределах пограничной зоны на территории Приморского края" на территории Ханкайского района была установлена пограничная зона, прилегающая к государственной границе Российской Федерации с Китайской Народной Республикой.

Правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне определены приказом ФСБ РФ от 10.09.2007 №458 «Об утверждении правил пограничного режима».

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон.

Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Защитные зоны объектов культурного наследия.

На основании статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» применительно к объектам культурного наследия в обязательном порядке устанавливаются защитные зоны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Защитные зоны объектов культурного наследия.

На основании статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» применительно к объектам культурного наследия в обязательном порядке устанавливаются защитные зоны.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

На территории Новокачалинского сельского поселения расположено 5 памятников истории и выявлено 4 памятника археологии.

На территории Новокачалинского СП Ханкайского района объекты археологии федерального значения:

1. Куркуниха-1;

2. Куркуниха-2;

3. Куркуниха-3.

Объекты археологии регионального значения:

4.Поселение раннего железного века у села Новокачалинска.

Объекты истории регионального значения:

1. Братская могила 12 воинов, погибших при защите государственной границы. Село Новокачалинск, кладбище. Могила принята на государственную охрану решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 16.08.1991 года № 234.

2. Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с японскими милитаристами в 1945 году. Село Платоновка. Могила принята на государственную охрану решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 26.05.1968 года № 618.

3. Могила пограничника сержанта Н.М. Яковлева, погибшего в борьбе с японскими милитаристами при защите государственной границы. Село Платоновка. Могила принята на государственную охрану решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 26.05.1968 года № 618.

4. Могила Колесника Василия Степановича, героя Советского Союза 1945 г. Село Турий Рог, территория школы. Могила принята на государственную охрану решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 26.05.1968 года № 618.

5. Братская могила лейтенанта Н.К. Хуссанова и рядового Л.А.Самсонов, погибших при защите государственной границы с. Турий Рог, территория школы. Могила принята на государственную охрану решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 26.05.1968 года № 618

Границы территорий памятников археологии не определены. Местоположение в большинстве случаев установлено по описанию, с привязкой к ближайшим ориентирам. Сведения об объектах археологического наследия не отражены в государственном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при предоставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строительство, руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для предотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия.  В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую документацию. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного наследия производится по согласованию с государственными органами по охране культурного наследия.

В настоящее время описание границ и охранные зоны объектов культурного наследия в установленном законом порядке отсутствуют.

- 2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от оз Ханка, р. Большой Усач и р. Малый Усач;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

-определение отметок наивысших уровней воды р. Большой Усач в пределах СП при паводках 1% обеспеченности и соответствующей зоны затопления.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

При размещении и строительстве новых промышленных объектов в Новокачалинском сельском поселении, учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Рационально размещать новые промышленные предприятия с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории - по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

– организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

– организация регулярной очистки территории ЛПХ с содержанием животных от излишек помета и навоза на специально отведенную для этих целей площадку;

– очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

– сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

– учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

По оценке физических воздействий на окружающую среду и здоровье человека (шум, вибрация, электромагнитное излучение и другие виды) территория Новокачалинского сельского поселения является благоприятной для проживания по ряду причин: расположено в стороне от крупных автомагистралей и аэропортов, 50 % территории занимает лес, мощность ЛЭП, проходящих по территории сельского поселения  не выше 10 кВт.

При планировании жилья, объектов рекреации, производственных объектов необходимо соблюдать мероприятия по шумовой защите и защите жилых территорий от воздействия электромагнитных полей и радиоционной безопасности.

Необходимые мероприятия и средства защиты определяют  в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае,утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 21 мая 2010 года №185-па

Необходимые мероприятия и средства защиты от шумового воздействия определяют  в соответствии с требованиями:

- санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» в жилых помещениях;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и других нормативных актов.

Оценка воздействия вибрации производится в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Основные мероприятия по снижению шума и вибрации:

- функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- предприятиям и организациям, имеющих источники вредного воздействия, необходимо выполнить проекты санитарно-защитных зон по шуму, вибрации и др.;

- устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;

- трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

- использование технических средств по защите от шума:

  - шумозащитных ограждений в виде искусственных элементов рельефа, системы зеленых насаждений;

  - шумозащитных экранов;

  - использование специальных облицовок зданий и конструкций окон и др.

  - использование рациональных планировочных приемов.

Обеспечение безопасности  от воздействия электромагнитного поля  является соблюдение установленных Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электромагнитного поля.

В застройке новых территорий, или уплотнении существующей,  следует размещать источники электромагнитных излучений с учетом рельефа местности, плотности застройки, ориентации зданий, их этажности и площади остекления. Целесообразно добиваться создания равномерной зоны электро- и радиопокрытия в пределах застройки, не допускать образования зон интенсивного излучения на ограниченных участках. Зона ограничения застройки РТПЦ устанавливается расчетом, согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (ред.19.12.2007) и МУК 4.3. 1167-02.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного поля ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

Радиационная безопасность достигается путем ограничения облучения от всех основных источников. Свойства основных источников и возможности регулирования облучения населения их излучением различны. В связи с этим облучение населения излучением природных, техногенных и медицинских источников регламентируется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов. Уровень радиации по действующим стандартам считается безопасным, когда человек получает за год не более 170 мбэр.

Мероприятия по охране объектов животного мира.

При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания.

При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использовать технологию, специально оборудованную сельскохозяйственную технику, порядок работ, исключающие возможность гибели животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Владельцы сельскохозяйственных угодий по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны обеспечивать защиту объектов животного мира в пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение участков, являющихся убежищами для объектов животного мира.

При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений в местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для свободного и безопасного их передвижения через указанные сооружения, оснащать водозаборные сооружения и каналы гидромелиоративных систем специальными защитными устройствами.

При осуществлении лесопромышленных и лесохозяйственных
производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

При планировании в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также при использовании лесов и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов необходимо предусматривать меры по охране объектов животного мира и среды их обитания.

Использование лесов должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов животного мира. Режим пользования указанными участками в местах размножения, кормления и выращивания молодняка устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

При осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов необходимо выполнять следующие требования:

Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:

хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;

обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по предотвращению гибели водных и околоводных животных (выбор места водозабора, тип рыбозащитных устройств, возможный объем воды и другие), согласованные со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Изменение уровня воды в гидросооружениях, в том числе и водохранилищах, в период массовых миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными производственными объектами, осуществляется по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие оптимальные условия их воспроизводства.

При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.

При эксплуатации транспортных магистралей и объектов необходимо выполнять следующие требования:

При проектировании и сооружении транспортных магистралей необходимо ограничить их прохождение по границам различных типов ландшафтов, на путях миграции и в места концентрации объектов животного мира.

Владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, ограничивать в пределах своей компетенции судоходство и скорость движения транспорта по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

На транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта.

Опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, типы и конструкции которых согласовываются со специально уполномоченными государственными органами по охране и контролю за использованием объектов животного мира и среды их обитания.

При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб и наземных животных.

При проектировании транспортных магистралей для снижения влияния на объекты животного мира шума движущегося транспорта необходимо устанавливать санитарно-защитные зоны в соответствии с действующими правилами и нормами.

При эксплуатации трубопроводов необходимо выполнять следующие требования:

Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину). При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных (тундра и другие), где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м.

В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада.

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.

В месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода.

После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей.

При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на строительстве трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыбы.

При проектировании, строительстве и эксплуатации
линий связи и электропередачи необходимо выполнять следующие требования:

При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.

Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.

Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.

Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.

В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.

Мероприятия по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи.

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи.

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства массовой информации.

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», и утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Мероприятия по предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности.

При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, применение ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением утвержденных Правительством Российской Федерации требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов.

Требования к сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной деятельности.

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) должны применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов –

территориальное охотустройство на территории Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.

- 2.12 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по гражданской обороне, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

К основным опасностям на территории Новокачалинского  сельского поселения следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность:

На территории поселения возможны такие чрезвычайных ситуации, как аварии на подводящем водопроводе, на тепловых и электрических сетях.

Наибольшую опасность на железной дороге представляют скопления пожаро-взрывоопасных материалов на станции Новокачалинск.

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности:

Существует угроза степных пожаров, особенно в осеннее и весеннее время, при бесконтрольном выпаливании сельскохозяйственных угодий, сенокосов частными лицами и работниками сельхозпредприятий. При этом может пострадать имущество как сельхозпредприятий, так и жилые дома частного сектора.

В зимнее время возможно прохождение циклонов, обильных осадков в виде снега, что приводит к порывам линий электропередач.

В весенне-летний пожароопасный период опасность представляют пожары в районе сел. Ведется постоянный мониторинг пожароопасной ситуации на территории поселения.

Ливневые дожди особой опасности для поселения не представляют. В случае прохождения тайфунов возможно подтопление окраины с. Новокачалинск и поймы реки Бол. Усачи.

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения.

Для защиты села Новокачалинск от негативного воздействия береговой эрозии меры защиты могут быть направлены на укрепление береговых склонов, либо на гашение энергии волн. К первому типу защитных мер относятся сооружения типа каменных мостовых, габионов (камень в проволочных сетках), бетонных плит, фашинно-хворостяных покрытий, свайных стенок и т.д. Второй тип защитных сооружений представлен защитными дамбами и волноломами, бунами и шпорами, намывом отмелей и уполаживанием подводного склона.

На таких территориях не должно осуществляться нового строительства.

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов.

При разработке документации по планировке территорий поселения  согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

При разработке генерального плана были учтены требования Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* ст. 65-68 о противопожарных требованиях к размещению на территории поселения пожароопасных объектов, планированию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Согласно ст. 62 здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). На сетях водопровода установлены пожарные гидранты. Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 Регламента о ПБ.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ.

На территории Новокачалинского  сельского поселения противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. В генеральном плане предусмотрена закольцовка существующих сетей водопровода.

Предлагается ряд противопожарных мероприятий на  территории населенных пунктов:

- создание противопожарной полосы вокруг населенных пунктов;

– контроль состояния емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

– восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, водозаборов), в зимнее время расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения;

– установка пожарных гидрантов на планируемой водопроводной сети через 150 м;

– организация защищенных резервуаров для пожаротушения;

– устройство пирсов на водоемах.

Для надежности водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита источников водоснабжения и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. объектов жизнеобеспечения;

– создание источников резервного электроснабжения;

– создание резервуаров чистой воды.

Пожарная безопасность тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения

Устройство и эксплуатация тепловых сетей и тепловых пунктов должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации

Здания и сооружения тепловых сетей и тепловых пунктов должны быть оборудованы противопожарным водоснабжением, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. В организации устанавливается противопожарный режим и выполняются противопожарные мероприятия исходя из особенностей эксплуатации тепловых энергоустановок, а также разрабатывается оперативный план тушения пожара.

Сварочные и другие огнеопасные работы, в том числе проводимые ремонтными, монтажными и другими подрядными организациями, выполняются в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации, учитывающими особенности пожарной опасности на тепловых энергоустановках.

В организации разрабатываются и утверждаются инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках, приказом руководителя назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, создаются пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные формирования и система оповещения людей о пожаре.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Генеральным планом на территории поселения предусмотрено строительство газопровода. При строительстве газопровода необходимо соблюдение противопожарных требований, отраженных в ст. 74.

Требования к размещению подразделений пожарной охраны

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/час) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в таблице 61.

Запланирована организация пожарного депо с двумя автомобилями в с. Новокачалинск. В селах поселения запланированы пожарные посты, которые включают добровольную пожарную дружину. Для пожаротушения будет использоваться помпа.

Таблица 61

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

| Наименов ание населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемое |  |  |  |  |
| С. Новокачалинск | сельский 20 | С. Новокачалинск | - | 5 |
| С. Платоно-Александровское | сельский 20 | С. Новокачалинск | 7-8 | 10-15 |
| С. Турий Рог | сельский 20 | С. Новокачалинск | 16 | 20-25 |
| С. Первомайское | сельский 20 | с. Новокачалинск | 20 | 20 |
| С. Кировка | сельский 20 | с. Новокачалинск | 27 | 30 |
| С. Рассказово | сельский 20 | с. Новокачалинск | 30 | 50 |

- 3 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 62

Основные технико-экономические показатели генерального плана Новокачалинского СП

Ханкайского района Приморского края

* – по графическому учету

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по СП | С.Новокачалинск | С. Платоно-Алесандровкое | С.Турий Рог | С.Первомайское | С.Рассказово | С.Кировка | Всего по СП | С.Новокачалинск | С. Платоно-Алесандровкое | С. Турий Рог | С.Первомайское | С.Рассказово | С.Кировка |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Новокачалинского СП | га | 53169,5* | - | - | - | - | - | - | 53169,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 46177,3* | - | - | - | - | - | - | 45653,3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 930,7* | 244,7* | 297,8* | 127,2* | 118,0 | 95,0 | 48,0 | 1430,5 | 507,1* | 314,4* | 335,0* | 119,0 | 96,0 | 59,0 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 2390,5* | - | - | - | - | - | - | 2414,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 138,0 | - | - | - | - | - | - | 138,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 95,0 | - | - | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | га | 3438,0 | - | - | - | - | - | - | 3438,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | - | - | - | - | - | - | 1453,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - жилой застройки | га | - | - | - | - | - | - | - | 556,85 | 173,9 | 106,3 | 97,6 | 85,5 | 49,15 | 44,4 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | - | - | - | - | - | - | - | 30,5 | 7,7 | 3,3 | 6,8 | 7 | 2,5 | 3,2 |
| 2.3 | -производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - | - | - | - | - | - | 58,3 | 29,2 | - | 3,1 | 19,8 | 0,5 | 5,7 |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | - | - | - | - | - | - | 160,9 | 39,2 | - | 94,9 | 15,34 | 6,44 | 5,02 |
|  | В том числе под инженерными объектами |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - |
|  | объектами жд транспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,0 | - | 11,5 | 79,5 | - | - | - |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 | 13,5 | 2,9 | 9,1 | 2,4 | 0,7 | - |
| 2.6 | - специального назначения | га | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 | - | - | -10,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2.7 | - военных и режимных объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | 17,55 | - | - | 10,9 | - | 6,65 | - |
| 2.8 | - сельскохозяйственного использования | га | - | - | - | - | - | - | - | 536,7 | 222,6 | 165,8 | 100,1 | 5,2 | - | 43 |
|  | В том числе: лпх | га | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 | 3,6 | 8,7 | - | - | - | - |
| 2.9 | Естественное озеленение | га | - | - | - | - | - | - | - | 25,3 | 23,5 | - | 1,8 | - | - | - |
| 2.10 | Объектов сельскохозяйственного производства | га | - | - | - | - | - | - | - | 26,1 | 21 | - | 5,1 | - | - | - |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2870 | 1159 | 345 | 603 | 549 | 129 | 85 | 2680 | 1126 | 301 | 552 | 512 | 111 | 78 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | - | 20,36 | 20,3 | 15,6 | 16,8 | 14,8 | 20,5 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 7200 | 7000 | 9400 | 9238,7 | 1264,9 | 2657,3 | 100980 | 40536 | 10836 | 19872 | 18432 | 3996 | 2808 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 140 | 25 | 65 | 30 | - | - |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест | 858 | 536 | - | 130 | 192 | - | - | 812 | 480 | - | 140 | 192 | - | - |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Центр детского творчества | объект | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2 | Аптека | объект | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | га | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | 5,2 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и т.д. | объект | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 320 | 100 | 70 | - | 150 | - | - | 470 | 100 | 70 | 50 | 150 | 40 | 60 |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
|  |  | Тыс \экз | 14,4 | 8,07 | 0,581 | - | 5,8 | - | - | 15,77 | 8,07 | 1,9 | - | 5,8 | - | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
|  |  | м2 | 706,4 | 394,1 | 149,0 | 127,3 | 120 | 35 | 30 | 1587,8 | 571,4 | 444,1 | 152,3 | 270 | 90 | 60 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | 60 | - | - | н/д | - | - | -1 | 60 | 20 | 15 | н/д | 15 | 10 |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | 10 | 8 | - | - | - |
| 5.8.2 | Баня (сауна) | объект | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 5.8.3 | Комплексный приемный пункт прачечной и химчистки | объект | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5.8.4 | Пожарное депо | Авт. | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Раб. место | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 5.10.2 | Отделение связи | объект | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5.10.3 | Опорный пункт правопорядка | объект | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 42 | 17,050 | 7,700 | 8,750 | 5 | 2 | 1,5 | 25,172 | 3,854 | 5,056 | 2,318 | 9,5 | 4,5 | 5 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | 675 | 214 | 351 | 405 | 135 | 90 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | 312,026 | 116.927 | 38.612 | 64.928 | 61082 | 18182 | 12295 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | 41,4 | 15.5 | 6.7 | 3.5 | 11,7 | 2,3 | 1,7 |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | 752,6 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | 15,59 | 8.6 | - | 5.6 | 1,39 | - | - |
| 7.2.3 | Сооружения очистки сточных вод | объект | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Протяженность сетей 10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 1,4 | 1,10 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,0 |
| 7.3.2 | Годовое потребление на одного жителя | кВт.час | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | 1460 | 1460 | - | - | - |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Земельный участок для компостирования твердых бытовых отходов | объект | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | га | 4 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0,5 | - | - | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - |
|  | Перегрузочные станции ТБО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Мусоросортировочная станция | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Скотомогильник | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | 0,18 | 0,06 | 0.06 | 0.06 | 0,06 | - | - | 0,18 | 0,06 | 0.06 | 0.06 | 0,06 | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | 5,6 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 2.0 | 1.5 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |

- Приложение 1

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции по правам инвалидов», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Распоряжения Администрации Приморского края от 09.10.2015 № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае», Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края подготовило и утвердило Постановление № 539-па от 14.09.2015г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности в Ханкайском муниципальном районе» (далее план мероприятий, план).

План мероприятий подготовлен в целях повышения эффективности реализации мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сферах установленной деятельности. План определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества:  образование, культурная жизнь и т.д.

Основными задачами Плана мероприятий являются:

1. оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

СВЕДЕНИЯ

о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

дорожной карты Ханкайского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в общем количестве подведомственных учреждений | 0 | 0 | 23% | 23% | Управление народного образования, ведущий специалист Е.Г.Борисенко, ответственные лица подведомственных учреждений, главы сельских поселений |
| 2 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных учреждений | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |  |
| 4 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями слуха, в общем количестве подведомственных учреждений | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |  |
| 5 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития, в общем количестве подведомственных учреждений с нарушениями умственного развития с нарушениями слуха | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество специалистов подведомственных учреждений, работающих с инвалидами, проинструктированных по вопросам, связанным с обеспечением доступности учреждений и услуг | 5 | 7 | 9 | 10 |  |
| 7 | Количество инвалидов, которым государственная услуга была предоставлена по месту жительства или в дистанционном режиме | 13 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 11 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 12 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно | 13 детей-инвалидов обучается на дому, 2 из них дополнительно обучаются дистанционно |  |

Перечень мероприятий дорожной карты Ханкайского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2013 года №834-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе | Начальник Управления народного образования А.Н.Гурулев | 2014-2018 г.г. |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 26.02.2016 года №109-па О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» | Управление делами Администрации Ханкайского муиципального района | 2014-2018 г.г. |  |  |
| Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных средств) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пандуса в МБОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов | Постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2013 года № 834-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2018 г.г.» | Начальник Управления народного образования А.Н.Гурулев | 2017 год |  |  |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение педагогами, работающими с детьми-инвалидами, курсовой переподготовки |  | Директора образовательных организаций | 2015-2018 г.г. | 31 человек |  |

Сведения

о финансовой потребности бюджетных средств, необходимых для приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями 419-ФЗ в образовательных организациях

| № п/п | Наименование объекта | Финансовая потребность и обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | Расчет средств | 2017 год | Расчет средств | 2018 год | Расчет средств | 2019 год | Расчет средств | 2020 год | Расчет средств |
| 1 | МБОУ СОШ №2 с.Камень-Рыболов | 69860 | Устройство пандуса, расширение дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов | 182786 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ №3 с.Астраханка | 83100 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ СОШ №4 с.Октябрьское |  |  | 29620 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ СОШ №5 с.Ильинка |  |  | 83100 | Устройство пандуса наружного |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБОУ СОШ №6 с.Новоселище |  |  | 26620 | Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ СОШ №7 с.Новокачалинск |  |  | 89860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ СОШ №8 с.Мельгуновка |  |  |  |  | 159820 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 9 | МБОУ СОШ №9 с.Комиссарово |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 10 | МБОУ СОШ №10 с.Троицкое |  |  |  |  | 132960 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 11 | МБОУ СОШ №12 с.Первомайское |  |  |  |  |  |  | 94300 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение двери |  |  |
| 12 | МБОУ СОШ №13 с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  | 159720 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |
| 13 | МБОУ СОШ №15 с.Турий Рог |  |  |  |  |  |  |  |  | 6620 | Устройство пандуса |
| 14 | МБОУ ДОД ЦДТ с.Камень-Рыболов |  |  |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 15 | МБОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 16 | МБ ДОУ «Детский сад №3» с.Камень-Рыболов |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МБ ДОУ «Детский сад №2» с.Майское |  |  |  |  | 36620 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 18 | МБ ДОУ «Детский сад №6» с.Ильинка |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |
| 19 | МБ ДОУ ЦРР «Детский сад №9» с.Камень-Рыболов | 83100 | Устройство пандуса и расширение дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | МБ ДОУ «Детский сад №10» с.Владимиро-Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса и расширение дверей |
| 21 | МБ ДОУ «Детский сад №12» с.Новоселище |  |  |  |  |  |  | 36620 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |
| 22 | МБ ДОУ «Детский сад №19» с.Мельгуновка |  |  |  |  |  |  | 83100 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение дверей |  |  |
| 23 | МБ ДОУ ЦРР «Детский сад №23» с.Камень-Рыболов |  |  | 129720 | Устройство пандуса наружного и внутреннего, расширение дверей |  |  |  |  |  |  |
| 24 | МБ ДОУ «Детский сад №20» с.Комиссарово |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса, расширение дверей |
| 25 | МБ ДОУ «Детский сад №87» с.Троицкое |  |  |  |  |  |  |  |  | 49860 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |
| 26 | МКУ «СОД МОУ ХМР» | 63100 | Устройство пандуса наружного и внутреннего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Администрация Ханкайского муниципального района | 632000 | Реконструкция пандуса, установка поручней в здании Администрации Ханкайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 1113946 |  | 408780 |  | 462360 |  | 373740 |  | 322400 |  |