Проект

Государственный контракт от 11.09.2017 № 1

Научно-исследовательская работа для обеспечения разработки проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Хасынского, Ягоднинского городских округов Магаданской области

Генеральный план Среднеканского городского округа

Том I. Положение о территориальном планировании

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства

Магаданской области

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

| Директор ООО «Корпус» | Ю. П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» | Л. А. Куприянов |
| Главный архитектор проекта | А. Е. Рублевский |
| Главный инженер проекта | В. Н. Гаврилов |

Магадан - Новосибирск - 2017 г.

Состав авторского коллектива

| Директор ООО «Корпус» |  | Ю. П. Воронов - кандидат экономических наук |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» |  | Л. А. Куприянов |
| Главный градостроитель проекта |  | К. Ю. Бровкин |
| Главный архитектор проекта |  | А. Е. Рублевский |
| Главный инженер проекта |  | В. Н. Гаврилов |
| Экономический раздел |  | В. И. Суслов – доктор экономических наук |
| Социальная инфраструктура |  | Е. Е. Горяченко - кандидат экономических наук |
| Система расселения |  | О. В. Климов - кандидат географических наук |
| Демография |  | А. Е. Гашенко |
| Объекты культурного наследия |  | В. Х. Чукалин |
| Историческая справка |  | О. Б. Куприянова - кандидат исторических наук |
| Рекреационные ресурсы, туризм |  | Е. И. Ерохин |
| Транспортная инфраструктура |  | Л. А. Чернышова - кандидат технических наук |
| Охрана окружающей среды |  | Н. О. Митрофанова - кандидат технических наук |
| Природные условия и ресурсы |  | В. С. Попов - кандидат технических наук |

Перечень графических и текстовых материалов

| № п/п | Наименование | Марка | № листа | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. М 1:50 000 | ГП-1 | 1 | н/с |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Поселок Сеймчан. М 1:5 000 | ГП-1.1 | 2 | н/с |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Село Верхний Сеймчан. М 1:5 000 | ГП-1.2 | 3 | н/с |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. М 1:50 000 | ГП-2 | 4 | н/с |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа. М 1:50 000 | ГП-3 | 5 | н/с |
| 3.1 | Карта функциональных зон городского округа. Поселок Сеймчан. М 1:5 000 | ГП-3.1 | 6 | н/с |
| 3.2 | Карта функциональных зон городского округа. Село Верхний Сеймчан. М 1:5 000 | ГП-3.2 | 7 | н/с |
| 4 | Том I. Положение о территориальном планировании | ГП.П | - | н/с |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 5 | Карта использования территории городского округа. М 1:100 000 | МО-5 | 8 | н/с |
| 5.1 | Карта использования территории городского округа. Поселок Сеймчан. М 1:2 000 | МО-5.1 | 9 | н/с |
| 5.2 | Карта использования территории городского округа. Село Верхний Сеймчан. М 1:2 000 | МО-5.2 | 10 | н/с |
| 6 | Карта ограничений использования территории городского округа. М 1:50 000 | МО-6 | 11 | н/с |
| 6.1 | Карта ограничений использования территории городского округа. Поселок Сеймчан. М 1:5 000 | МО-6.1 | 12 | н/с |
| 6.2 | Карта ограничений использования территории городского округа. Село Верхний Сеймчан. М 1:5 000 | МО-6.2 | 13 | н/с |
| 7 | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | МО.ПЗ | - | н/с |

Содержание

- Цели и задачи территориального планирования						5

- Параметры функциональных зон								7

- Планируемые для размещения на территории муниципального образования

объекты федерального значения, объекты регионального значения				8

  - Объекты федерального значения 							8

  - Объекты регионального значения Магаданской области				8

- Мероприятия территориального планирования по размещению объектов местного

значения муниципального образования								17

1. Цели и задачи территориального планирования

Целями территориального планирования, проводимого в настоящей работе, являются:

- обеспечение устойчивого развития территории Среднеканского городского округа, учет интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

- создание условий для планировки территории;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные задачи, решаемые генеральным планом, связаны с обеспечением жизнедеятельности Среднеканского городского округа посредством территориального планирования по следующим вопросам местного значения:

- организация в границах городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа;

- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Сроки реализации генерального плана Среднеканского городского округа:

- первая очередь – 2025 год;

- расчетный срок – 2040 год.

2. Параметры функциональных зон

На территории Среднеканского городского округа генеральным планом установлены следующие функциональные зоны:

1) жилая зона

В жилой зоне предусматривается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Территория для размещения многоквартирной жилой застройки предусматривает наличие придомовых площадок благоустройства для игр детей, отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных занятий, выгула собак и озелененной территории. Плотность населения в зоне застройки малоэтажными жилыми домами составляет: 100 чел./га для домов блокированного типа, 150 чел./га для домов многоквартирного типа. Площадь территорий индивидуальной жилой застройки определяется из расчета предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства от 0,06 до 0,25 га, плотность населения при этом не превышает 30 чел./га;

2) общественно-деловая зона

Зона общественно-деловая предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, размещаемых в общественно-деловой зоне, также включаются отдельно стоящие жилые дома и гостиницы. Этажность объектов, размещаемых в общественно-деловой зоне - до 4 этажей;

3) зона производственного назначения

Предназначена для размещения промышленных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, трубопроводного транспорта и связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

5) зона сельскохозяйственного использования

Зоны ведения сельского хозяйства заняты объектами сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Все территории садоводческих, огороднических, дачных объединений в составе населенных пунктов соединены подъездными дорогами с автомобильными дорогами общего пользования;

6) зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и не допустимо в других территориальных зонах.

7) зона рекреационного назначения

В состав рекреационных зон включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, ериками, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.

Планируемое развитие функциональных зон в каждом населенном пункте Среднеканского городского округа следующее:

- поселок Сеймчан

После объединения поселков под единое самоуправление в форме городского округа значение поселка Сеймчан как административного центра муниципального образования значительно укрепилось. Все органы управления теперь сосредоточены только здесь, это в свою очередь создает большую инвестиционную привлекательность поселка, качество жизни и ведение бизнеса за счет удобства решения административных вопросов. Это будет стимулировать развитие имеющихся производств, их расширение, а также организацию новых предприятий местного и регионального уровня. Однако для этого потребуется обеспечение транспортной доступности как самого поселка из областного центра г. Магадана, так и новых инвестиционных площадок. Другим важным вопросом становится их инженерное обеспечение.

Перспективные направления промышленного производства связаны с интенсификацией сельскохозяйственного производства, добычи полезных ископаемых.

Для обеспечения жильем населения поселка в количестве 2500 человек на первую очередь и 3000 человек на расчетный срок при минимальной обеспеченности 27,7 кв. м/чел. общая площадь жилого фонда к 2025 году составит 70000 кв. м, к 2040 году - 85000 кв. м. Общая площадь жилой зоны при этом составит 125 га.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 22 га.

Общая площадь зоны производственного назначения составляет 50 га.

Общая площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 175 га.

Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 87 га.

- село Верхний Сеймчан

Дальнейшее развитие села Верхний Сеймчан связано с ростом объемов производства сельскохозяйственной продукции, модернизацией предприятий агропромышленного комплекса.

Для обеспечения жильем населения поселка в количестве 150 человек на первую очередь и 150 человек на расчетный срок при минимальной обеспеченности 27,7 кв. м/чел. общая площадь жилого фонда к 2025 году составит 5000 кв. м, к 2040 году - 5000 кв. м. Общая площадь жилой зоны при этом составит 10 га.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 5 га.

Общая площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляет 27 га.

Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 320 га.

3. Планируемые для размещения на территории

муниципального образования объекты федерального значения,

объекты регионального значения

3.1. Объекты федерального значения

При осуществлении территориального планирования муниципального образования должны быть учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории городского округа, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации федеральных целевых программ. Документами территориального планирования Российской Федерации предусмотрено строительство, реконструкция и развитие, объектов федерального значения на территории Среднеканского городского округа.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции. Грунтовая взлетно-посадочная полоса 1600x50 м.

- 3.2. Объекты регионального значения Магаданской области

При осуществлении территориального планирования Среднеканского городского округа необходимо учитывать интересы Магаданской области по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, а также иных долгосрочных (региональных) документов стратегического планирования.

Документом территориального планирования Магаданской области, содержащим сведения о существующих и планируемых объектах регионального значения на территории Среднеканского городского округа, является схема территориального планирования Магаданской области, утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 02.02.2012 № 51-па (далее – СТП Магаданской области). На территории Среднеканского городского округа СТП Магаданской области предлагается реализация ряда градостроительных мероприятий, представленных ниже.

Мероприятия по развитию минерально-сырьевого комплекса:

Минерально-сырьевой комплекс и горнодобывающая отрасль являются основой экономики Магаданской области. Предприятия отрасли выступают в качестве главной градообразующей базы на территории региона. Политика развития минерально-сырьевого комплекса отражает общие приоритеты социально-экономического развития области. Ключевыми задачами здесь являются: комплексное освоение минерально-сырьевой базы и создание новых отраслей горнодобывающей промышленности; развитие минерально-сырьевого комплекса с использованием инновационных технологий добычи и переработки благородных и цветных металлов, угля, торфа и других полезных ископаемых.

Решение данных ключевых задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- увеличение объемов добычи благородных металлов преимущественно за счет освоения рудных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции, переработки отвальных комплексов россыпной добычи, вовлечения в переработку отходов горнодобывающих предприятий;

- комплексное геологическое изучение и освоение Приколымо-Омолонского экономического района и зон опережающего развития в его составе: Омчакского золотодобывающего кластера, Северного горнопромышленного района;

- повышение комплексности использования природных ресурсов, увеличение доли глубокой переработки, в общем объеме продукции, в первую очередь в угледобыче.

- Мероприятия по развитию обрабатывающего производства:

- В основу развития обрабатывающей отрасли Магаданской области должно быть положено производство высококачественной продукции, конкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Развитие обрабатывающей промышленности будет способствовать диверсификации региональной экономики. К основным направлениям развития здесь относятся металлургическое производство цветных и благородных металлов, производство готовых металлических изделий и изделий из благородных металлов, производство строительных материалов и деталей, деревообработка, пищевая промышленность. Получат развитие предприятия легкой промышленности.

- Проекты, направленные на развитие обрабатывающей промышленности:

- расширение и организация лесоперерабатывающего комплекса в Среднеканском городском округе;

- строительство Ороекского медеплавильного завода (Магаданский медеплавильный комбинат).

Мероприятия по развитию дорожно-транспортного комплекса:

- создание единой транспортной сети, обеспечивающей устойчивую круглогодичную доступность всех районных центров области, удаленных населенных пунктов;

- развитие и модернизация инфраструктуры воздушного сообщения, в том числе расширение региональных перевозок внутри области;

- развитие и создание транспортной инфраструктуры в зонах и узлах опережающего развития области;

- создание транспортного обеспечения для комплексного освоения основных объектов минерально-сырьевой базы области.

С целью решения перечисленных задач по развитию дорожно-транспортного комплекса определены следующие мероприятия (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 Перечень проектов по развитию дорожно-транспортного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Модернизация и строительство автомобильной дороги федерального значения «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана» в составе Северного транспортного коридора (СТК) и Магаданского транспортного коридора (МТК), (Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области, Министерство транспорта РФ) в том числе: | Среднеканский городской округ | - | -//- | -//- | 2030 | 1,2,3 |
| 2 | Реконструкция аэропорта Сеймчан (ФКП «Аэропорты Севера») | Среднеканский городской округ |  | 2014 - 2018 |  |  | 1,2,3 |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

Целью развития агропромышленного комплекса Магаданской области является обеспечение продовольственной безопасности региона, диверсификация областной экономики, а также создание условий для развития традиционных видов хозяйственной деятельности и народных промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить устойчивое снабжение населения продукцией агропромышленного комплекса;

- выполнить модернизацию агропромышленного производства на современной технологической базе;

- создавать новые специализированные предприятия по производству мяса птицы, свинины, оленины, яиц, молочному производству;

- развивать овощеводства в защищенном грунте, парниковое овощеводство;

- создавать систему сельской потребительской кооперации;

- улучшать состояние сельскохозяйственных угодий, путем проведения агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия, мелиоративных мероприятий;

- укреплять кормовую базу животноводства.

Для решения перечисленных задач по развитию агропромышленного комплекса и традиционных промыслов определены следующие мероприятия (таблица 3.2).

Таблица 3.2. Перечень проектов по развитию агропромышленного комплекса

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации, годы |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009- 2013 гг. | 2 этап 2014-2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение агрохимических работ для поддержания и восстановления почвенного плодородия | Среднеканский городской округ | - | -//- | -//- | 2030 | 8 |
| 2 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий через проведение комплекса мелиоративных мероприятий | Среднеканский городской округ | - | -//- | 2025 |  | 8 |
| 3 | Создание специализированных предприятий по бройлерному производству (птица), свиноводческих комплексов | Среднеканский городской округ |  | - |  | 2030 | 8 |
| 4 | Создание специализированных предприятий по производству яиц | Среднеканский городской округ |  | 2020 |  |  | 8 |
| 5 | Мероприятия по повышению продуктивных качеств сельскохозяйственных животных через закупку племенного материала | Среднеканский городской округ | - | -//- | -//- | 2030 | 8 |
| 6 | Техническая и технологическая модернизация основных отраслей сельскохозяйственного производства | Среднеканский городской округ | - | -//- | 2025 |  | 8 |

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Энергоснабжение

Развитие энергетики должно быть направлено на повышение надежности электроснабжения всех городских округов области, в частности, южных и Магаданской агломерации. Будет обеспечено покрытие возрастающих нагрузок для потребителей в зонах опережающего развития, повышена общая эффективность работы энергосистемы. Решающее значение в энергобалансе области будут играть возобновляемые источники электроэнергии – гидроэнергетика, а в удаленных округах – ветроэнергетика.

Решение этих задач будет обеспечиваться на следующих направлениях развития:

- развитие и повышение эффективности энергетической инфраструктуры, за счет реконструкции и нового строительства генерирующих мощностей в Среднеканском, Сусуманском, Северо-Эвенском округах, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.

Модернизация и развитие местных систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов области должна осуществляться с применением ресурсосберегающих технологий, в том числе с применением труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащением систем теплоснабжения счетчиками для измерения количества произведенного и потребленного тепла, установкой приборов автоматического регулирования теплоснабжения у потребителей.

Водоснабжение и водоотведение

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения Магаданской области является устойчивое снабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей водой требуемого качества и в требуемом количестве, обеспечение условий охраны окружающей среды в системах водоотведения.

С этой целью должны быть решены следующие основные задачи:

- повысить обеспеченность населенных пунктов области объектами водоснабжения и водоотведения;

- снизить уровень износа имеющихся коммунальных сетей и оборудования путем из замены и ремонта;

- продолжать начатое и осуществлять новое строительство сооружений по очистке сточных вод;

- модернизировать сети водоснабжения и водоотведения с использованием ресурсосберегающих технологий: применения труб с изоляцией пенополиуретаном, оснащения систем водоснабжения счетчиками для измерения количества произведенной и потребленной воды, установкой приборов автоматического регулирования водоснабжения у потребителей.

Для решения этих задач были рекомендованы следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения и канализации Среднеканского городского округа.

Связь

- развитие сети широкополосного доступа, позволяющей предоставлять широкий спектр информационных услуг;

- развитие услуги IP TV;

- строительство мультисервисной сети передачи данных, направленной на замену аналоговых каналов связи на цифровые;

- перевод проводного вещания на эфирное с установкой УКВ-ЧМ передатчиков в районных центрах области;

- перевод на трансляцию телевизионных и радиопрограмм в цифровом формате;

- расширение сети сотовой подвижной связи стандарта GSM, увеличение зоны радиопокрытия путем установки дополнительных базовых станций, в г. Магадане и во всех крупных населенных пунктах области;

- внедрение широкополосного доступа в Интернет во всех районных центрах области.

Для решения перечисленных задач по развитию инфраструктуры связи предусмотрены следующие мероприятия (таблица 3.3)

Таблица 3.3. Перечень проекты по развитию инфраструктуры связи

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство и эксплуатация мультисервисной спутниковой сети передачи данных (ОАО «Дальсвязь») | Территория области | - | 2020 |  |  | 1,3 |

Жилищный комплекс

Развитие жилищного комплекса Магаданской области является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в условиях Крайнего Севера.

Помимо развития жилищного комплекса в существующих населенных пунктах, необходимо строительство вахтовых поселков в зонах и узлах опережающего развития. Это должны быть современные, многофункциональные комплексы, обеспечивающие создание необходимых условий для комфортного проживания и психофизического восстановления работников базовых предприятий.

Для развития жилищного комплекса области необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить население современным комфортным жильем;

- создать условия для формирования комфортной жилой средой в населенных пунктах области;

- обеспечить массовое строительство жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму для всех категорий граждан;

- наращивать ресурсное обеспечение строительного комплекса, в том числе мощностей предприятий строительной индустрии для обеспечения массового жилищного строительства;

- развивать и внедрять новые технологии жилищного строительства;

- обеспечить зоны опережающего развития области, требуемой жилищной и социально-бытовой инфраструктурой, включая строительство новых вахтовых поселков;

- повысить сейсмическую устойчивость жилых зданий.

Торговля и бытовые услуги

Основной целью развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению является обеспечение современными услугами всех жителей области, в том числе, жителей удаленных населенных пунктов. Для этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным социально-бытовым обслуживанием;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах области и районных центрах;

- развивать выставочно-ярмарочную деятельность, позиционирующую Магаданскую область, как территорию открытых возможностей для освоения ее неисчерпанных богатств;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению.

Для решения перечисленных задач по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения определены следующие мероприятия (Таблица 3.4).

Таблица 3.4. Проекты по развитию системы торговли и бытового обслуживания населения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению | населенные пункты области | - | -//- | 2025 |  | 1, 4 |

Здравоохранение

Развитие системы здравоохранения должно обеспечить население Магаданской области, в том числе жителей отдаленных и малодоступных территорий, современными качественными медицинскими услугами. Для решения этих проблем в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети медицинских учреждений, с целью обеспечения населенных пунктов и жителей области качественным медицинским обслуживанием;

- реконструировать существующие и осуществлять строительство новых объектов здравоохранения в районных центрах и поселениях области, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории области для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- сформировать транспортную сеть, обеспечивающую оказание врачебной помощи на удаленных территориях области;

- развивать бальнеологическое обслуживание населения путем реконструкции существующих и строительства новых санаториев.

Социальная поддержка населения

Развитие системы социальной поддержки населения Магаданской области направлено на решение следующих задач:

- обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, реабилитированных лиц и членов их семей и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области.

Образование

Основной целью развития системы образования Магаданской области является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – жителям отдаленных и малонаселенных населенных пунктов области. Для достижения этой целей необходимо решить следующие задачи:

- реструктурировать и оптимизировать пространственную организацию и структуру сети образовательных учреждений области;

- формировать сеть образовательных учреждений в малонаселенных районах области на основе создания территориальных школьных объединений, включающих в себя общеобразовательные учреждения (начальные и основные) близко расположенных сел, либо на основе группирования вокруг опорной (базовой) общеобразовательной школы, расположенной в местном центре расселения, сети филиалов из начальных общеобразовательных школ, в том числе малочисленных (до 10 учащихся);

- реструктурировать образовательное пространство области путем интеграции учреждений общего и начального профессионального, дошкольного, дополнительного образования, сетевого взаимодействия образовательных учреждений, взаимного перемещения ресурсов с использованием информационных технологий, сети Интернет, организации дистанционного обучения;

- организовать школы-интернаты в районных центрах, где учащиеся из сел и поселков с малой численностью населения могли бы получать полноценное образование. Необходимость в организации интернатов обусловлена рассредоточенной системой расселения и низкой плотностью населения области;

- осуществлять строительство и организацию национальных школ в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых школ, детских дошкольных учреждений, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов системы образования, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- ввести обязательное обучение детей творчеству, в первую очередь изобразительному искусству (рисунок, живопись, лепка), для развития адаптивных приспособительных механизмов организма человека к условиям Крайнего Севера (см. раздел медико-социальная адаптация);

- предусмотреть во всех образовательных учреждениях возможности для ежедневных занятий физической культурой (помимо уроков физкультуры и спортивных мероприятий). Организовать лекции и обучающие программы по здоровому образу жизни в условиях Севера, рациональному питанию, закаливанию, отказу от вредных привычек (прежде всего курения), как основы и предупреждения заболеваний, характерных для жителей Крайнего Севера.

Культура

Основной целью развития сферы культуры Магаданской области является формирование системы учреждений и организационных мероприятий, позволяющей включить всех жителей области, в том числе удаленных и малонаселенных территорий, в общее культурное пространство региона, страны, а также, в мировое культурное пространство. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории области, должны быть созданы условия для сохранения и использования своего культурного наследия. Для достижения указанных целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений культуры;

- осуществлять строительство новых учреждений культуры, а также проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов, в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.

Физическая культура и спорт, рекреация и туризм

Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Магаданской области современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей в области необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта, в частности плоскостных спортивных сооружений, плавательных бассейнов, аквапарков и др., в том числе посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве;

- осуществлять строительство новых объектов физкультуры и спорта в составе многофункциональных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах области;

- формировать инфраструктуру рекреационных зон, создавать круглогодичные и сезонные комплексы, центры туризма, отдыха и курортного лечения;

- развивать рекреационную и туристическую сферу деятельности, используя и опираясь на уникальные ландшафтные и природные особенности территории Магаданской области;

- создавать и развивать следующие объекты рекреации и туризма: базы обслуживания туристов - водников, рыбаков и охотников, любителей пешего и горного туризма; зоны любительского сбора дикоросов и лекарственных трав; центры курортолечения; центры лыжного, горнолыжного, водного спорта; этнографические комплексы, гостиничные комплексы, центры автотуризма и др.;

- развивать транспортную доступность Магаданской области для жителей экономически развитых и густонаселенных регионов России, зарубежных стран;

- развивать и повышать качество гостиничного фонда города Магадана и, особенно, районных центров рекреации и туризма с обеспечением современных комфортных условий для размещения туристских групп;

- развивать дорожную сеть и альтернативные пути доставки туристов (вертолеты, морской транспорт) к началу маршрутов и вывоза их из конечных пунктов маршрутов;

- развивать в области систему придорожного сервиса, формировать сеть мотелей, кемпингов, пригородных гостиниц для активизации автомобильного туризма;

- резервировать зеленые зоны в пределах 0,5-1,5 часовой доступности от городов и крупных поселков, а также ценных природно-оздоровительных территорий, осуществлять закрепление их в государственной собственности для организации массового отдыха;

Мероприятия по охране окружающей среды

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды в регионе является минимизация техногенных и антропогенных нагрузок на природную среду и ее компоненты: воздушный бассейн, грунтовые и поверхностные воды, почвы, растительный покров, животный мир. В число мероприятий должно входить:

- снижение влияния выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов на состояние воздушного бассейна, водных объектов и почвенно-растительного покрова;

- установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- установление водоохранных зон рек, водоемов, на морском побережье;

- установление и организация санитарно-защитных зон для аэродромов и взлетно-посадочных площадок, находящихся в непосредственной близости к жилой застройки, запрещение размещения жилых домов и общественных зданий в зоне влияния аэропортов без расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);

- организация санитарной очистки территории, утилизации бытовых отходов;

- охрана защитных лесов на территории области;

С целью охраны окружающей среды предусматриваются следующие мероприятия (таблица 3.5).

Таблица 3.5. Перечень проектов по охране окружающей среды

| № п/п | Планируемые мероприятия | Место реализации | Этапы реализации (годы) |  |  |  | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2009–2013 гг. | 2 этап 2014- 2020 гг. | Расчетный срок - 2025 г. | За расчетным сроком |  |
| 1 | Лесорастительное, лесохозяйственное, агроклиматическое районирование Магаданской области. Составление карт районирования | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 2 | Создание и поддержка малых частных предприятий по уходу за лесами и использованию лесных ресурсов | Территория области |  |  | 2025 |  | 4, 7 |
| 3 | Выявление и комплексное инженерно-геологическое обследование ликвидированных населенных пунктов, брошенных предприятий, установление степени их экологической опасности | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 4 | Разработка проектов по рекультивации и реабилитации ранее нарушенных и неиспользуемых земель | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 5 | Разработка и реализация проекта рекультивации и реабилитации ранее нарушенной речной долины (участка) высокого порядка (не менее 200 га) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 6 | Обеспечение функционирования территориальной системы экологического мониторинга Магаданской области | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 7 | Обеспечение международных обязательств России на территории области по Киотскому соглашению (с 2005 г.), Рамсарской конвенции (с 1975 г.). Боннской конвенции по охране перелетных птиц. Соглашению по охране перелетных птиц между Россией и США, Россией и Японией, Россией и Кореей. Конвенции по биоразнообразию. Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (РФ с 1992 г.) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 8 | Демеркуризация хвостохранилищ ЗИФ, территорий ШОФ и ШОУ. | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 9 | Организация переработки нефтесодержащих отходов с приобретением соответствующего оборудования | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 10 | Организация переработки аккумуляторов (ВНИИЦветмет) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 11 | Организация переработки автошин, изделий из синтетических материалов (Хабаровский ИВЭП ДВО РАН) | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 12 | Создание сети складов с естественными сорбентами и материалами на случаи ликвидации нефтяного и токсикогенного загрязнения рек и морского побережья | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |
| 13 | Создание опорных репрезентативных пунктов территориального экологического мониторинга и обеспечение их функционирования | Территория области |  |  | 2025 |  | 7 |

4. Мероприятия территориального планирования по размещению

объектов местного значения муниципального образования

В целях реализации полномочий Среднеканского городского округа в соответствии с уставом, утвержденным решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от 24.04.2015 № 4, а также иных вопросов, связанных с жизнедеятельностью муниципального образования, генеральным планом предлагается проведение ряда градостроительных мероприятий по созданию (строительству, реконструкции) объектов местного значения, указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Статус объекта | Местоположение | Вид функциональной зоны | Характеристика ЗОУИТ | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для жилищного строительства, в том числе муниципального |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты капитального строительства, находящиеся в статусе ветхого и аварийного жилья (на 1 очередь) | по заданию на проект. | Реконструкция | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 1.2 | Объекты капитального строительства, находящиеся в статусе ветхого и аварийного жилья (на 1 очередь) | по заданию на проект. | Снос | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 1.3 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь) | Строительство жилья по адресам сносимого ветхого жилого фонда в Среднеканском городском округе. | Строительство | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 1.4 | Объекты капитального строительства (на 1 очередь) | Капитальный ремонт жилых домов с целями переселения жильцов из аварийного жилья и приведения его в соответствие с техническими и санитарными нормами | Ремонт | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 1.5 | Многоквартирный жилой фонд (на 1 очередь, на расчетный срок) | Новое жилищное строительство и реконструкция существующего жилого фонда округа | Приведение в соответствие с действующими нормами | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Жилая зона | - | - |
| 2 | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здания образовательных учреждений (на 1 очередь, на расчетный срок) | Капитальный ремонт (реконструкция) с модернизацией оборудования существующих объектов образования | Капитальный ремонт (реконструкция) | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 2.2 | Здания образовательных учреждений (на 1 очередь, на расчетный срок) | В существующих зданиях образовательных учреждений, имеющих свободные площади, размещать учреждения дополнительного образования, детские библиотеки, кружки и клубы. | Предложение | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 3 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ФАП, амбулаторно-поликлинические учреждения и др. (на расчетный срок) | Проведение капитального ремонта, реконструкция существующих объектов здравоохранения | Ремонт, реконструкция | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 3.3 | Территория Центральной районной больницы (на 1 очередь) | Строительство корпуса инфекционного отделения на 10 коек | Строительство | п. Сеймчан | Общественно-деловая зона | - | ГП-1.1 № 2.1 |
| 4 | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спорткомплекс (на расчетный срок) | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью 80 м² и стадионом | Строительство | п. Сеймчан | Общественно-деловая зона | - | ГП-1.1 № 3.27 |
| 4.2 | Спортивные плоскостные сооружения (на расчетный срок) | по заданию на проект. | Приведение в соответствие с действующими нормами | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 5 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Здания учреждений культуры (на 1 очередь, на расчетный срок) | Проведение капитального ремонта, реконструкция существующих зданий учреждений культуры | Ремонт, реконструкция | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 6 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Предприятия общественного питания (на 1 очередь, на расчетный срок) | До 125 мест | Обеспечение организации предприятий общественного питания | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 7.3 | Магазины (на 1 очередь, на расчетный срок) | Продовольств. До 315 кв. м Непродовольств. До 630 кв. м | Обеспечение организации магазинов продовольственных и непродовольственных товаров | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Общественно-деловая зона | - | - |
| 7.4 | Комбинат бытовых услуг (на 1 очередь) | На 13 рабочих мест | Создание комбината бытовых услуг | п. Сеймчан | Общественно-деловая зона | - | ГП-1.1 № 3.30 |
| 7.5 | Банно-прачечный комбинат (на расчетный срок) | Баня на 22 места, прачечная на 190 кг белья в смену, химчистка на 11 кг вещей в смену | Строительство | п. Сеймчан | Общественно-деловая зона | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | ГП-1.1 № 3.16 |
| 8 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Улично-дорожная сеть округа, автодороги межмуниципального значения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Доведение их эксплуатационных характеристик до нормативных значений | Реконструкция | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | до жилой застройки – 50 м, до садоводческих, дачных объединений – 25 м (РНГП) | - |
| 8.2 | Мостовые переходы, водопропускные трубы (на 1 очередь и на расчетный срок) | Доведение их эксплуатационных характеристик до нормативных значений | Реконструкция, замена | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 8.3 | Развитие авиасообщения. Организация новых маршрутов в жилые поселки, на промышленные площадки и туристические объекты в труднодоступной местности (на расчетный срок) | Для обслуживания местного населения и туристов | Строительство | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | По расчету (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 9 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Станции технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, смотровые эстакады, площадки-стоянки, площадки отдыха, пункты общественного питания и торговли, контрольно-диспетчерские пункты (на 1 очередь и на расчетный срок) | Обеспечение услуг автосервиса, дорожного сервиса вдоль автодорог, как в населенных пунктах, так и на участках между ними | Строительство | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона от АЗС 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); от моек 50 м (требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса ГОСТ 33062-2014) | - |
| 9.2 | Создание остановочных пунктов общественного автомобильного транспорта, с предоставлением услуг отдыха, общественного питания, торговли и связи, в том числе в закрытых отапливаемых помещениях (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для обслуживания местного населения и туристов | Строительство | п. Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 100 м (РД 3107938-0181-94) | ГП-1.1 № 3.33 |
| 10 | Организация электроснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Существующие воздушные линии, опоры ЛЭП (на 1 очередь и на расчетный срок) | 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ с предельной степенью износа | Реконструкция, замена | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона 35 кВ – 15 м; 6-10 кВ –10 м, 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами; 0,4 кВ – 2 м (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | - |
| 10.2 | Замена трансформаторных подстанций с предельной степенью износа (на 1 очередь и на расчетный срок) | ТП разных классов по напряжению | Реконструкция, замена | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 10.3 | Строительство новых линий электропередач напряжением (на 1 очередь и на расчетный срок) | ВЛ 35 кВ, 6/10 кВ, 0,4 кВ | Строительство | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | - |
| 10.4 | Установка трансформаторных подстанций (на 1 очередь и на расчетный срок) | Напряжение ТП 6(10)/0,4 кВ ТП 35/6(10) кВ | Строительство | Населенные пункты Среднеканского городского округа | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 11 | Организация теплоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Объекты теплоснабжения, в том числе тепловые сети и оборудование (на 1 очередь, на расчетный срок) | С высокой степенью износа | Реконструкция, модернизация, замена | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона - 5 м (СП 124.13330.2012) СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | ГП-1.1 № 3.22 |
| 11.2 | Тепловые сети (на 1 очередь, на расчетный срок) | Подключение новых потребителей | Строительство | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона - 5 м (СП 124.13330.2012) | - |
| 12 | Организация водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Системы водоснабжения (на 1 очередь) | По проекту | Реконструкция, модернизация | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 12.2 | Устройство систем водоподготовки (на 1 очередь) | По проекту | Реконструкция, модернизация | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 12.3 | Водопроводные сети (на 1 очередь и на расчетный срок) | С предельной степенью износа | Замена | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 12.4 | Водопроводные сети (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для подключения новых потребителей | Строительство | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона сетей 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | - |
| 13 | Организация водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Системы водоотведения (на 1 очередь) | По проекту | Реконструкция, модернизация | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона - 15 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.2 | Очистные сооружения (на 1 очередь и на расчетный срок) | - | Модернизация | п. Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона - (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.3 | Локальные очистные сооружения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Доведение сточных вод до нормативных значений | Строительство | с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона - 150 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 13.4 | Сети водоотведения (на 1 очередь и на расчетный срок) | С предельной степенью износа | Реконструкция, замена | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона - 20 м | - |
| 13.5 | Сети водоотведения (на 1 очередь и на расчетный срок) | Для подключения новых потребителей | Строительство | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2011) | - |
| 14 | Создания условий для обеспечения жителей услугами связи |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных (на 1 очередь, на расчетный срок) | - | - | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона 3 м (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) | - |
| 14.2 | Расширение мультимедийных услуг, включая «Интернет» (на 1 очередь, на расчетный срок) | - | - | Среднеканский городской округ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Охранная зона 3 м (постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) | - |
| 15 | Сохранение объектов культурного наследия местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Создание условий для массового отдыха жителей, развитие туризма в поселении |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Объекты инфраструктуры для организации рыболовного туризма и охоты (на 1 очередь, на расчетный срок) | Создание сети баз охотников и рыболовов в малоосвоенных северных территориях городского округа для развития промыслового туризма | Предложение | Среднеканский городской округ | Рекреационная зона | - | - |
| 16.2 | Объекты туристического обслуживания (на 1 очередь, на расчетный срок) | Организация баз экологического туризма | Предложение | Среднеканский городской округ | Рекреационная зона | - | - |
|  | Национальная деревня, этнокультурный центр (на 1 очередь, на расчетный срок) | организация этнокультурного центра, включающего этнографический музей, мастерские народных художественных промыслов, музей-национальная деревня под открытым небом. | Строительство | п. Сеймчан | Рекреационная зона | - | ГП-1.1 № 3.32 |
| 16.3 | Охранные зоны памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест округа (на 1 очередь, на расчетный срок). | - | Организация охранных зон вокруг памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест округа | Памятники природы: «Сеймчанский», «Остров на р. Колыме», «Замковое», «Джегдянский», заказник «Омолонский». Места заключения, существовавшие на территории Среднеканского городского округа в советский период и представляющие исторический интерес: Глухариный, Балыгычан, рудник «Каньон», рудник им. Лазо, рудник им. 3-й Пятилетки, прииск им. Чапаева, Верхний Сеймчан, Нижний Сеймчан, Борискин, Золотистый, Геологический | Рекреационная зона | - | - |
| 17 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Водоограждающая дамба (на 1 очередь) | По расчету | Строительство | п. Сеймчан | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 20 | Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Разработка проектов санитарно-защитных зон | Среднеканский городской округ | Производственного назначения | - | - |
| 20.2 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы | Среднеканский городской округ | Зона производственного назначения | - | - |
| 20.3 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов | Среднеканский городской округ | Зона производственного назначения | - | - |
| 20.4 | Промышленные предприятия, предприятия коммунального комплекса (на 1 очередь) | - | Разработка проектов санитарно-защитных зон производственных объектов (на 1 очередь) | Среднеканский городской округ | Зона производственного назначения | - | - |
| 20.5 | Свалки | - | Выявление и рекультивация | Среднеканский городской округ | - | Санитарно-защитная зона 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | - |
| 21 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Полигон твердых коммунальных отходов (на 1 очередь) | Полигон ТБО | Строительство | п. Сеймчан | Зона специального назначения | Санитарно-защитная зона 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | ГП-1.1 № 3.1 |
| 21.2 | Площадки временного накопления отходов (на 1 очередь) | - | Обустройство | п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан | - | - | - |
| 21.3 | Полигон ТБО (на 1 очередь, на расчетный срок) | Мини-установка, 1 шт., для утилизации отходов | Установка | п. Сеймчан | - | - | - |