РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ООО «Русблок»

Заказчик:  СНТ «Черемушки-5»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для размещения жилых дачных домов на земельном участке с кадастровым номером 66:36:3002001:196, расположенном по адресу: Свердловская обл., городской округ Верхняя Пышма в районе Молебского болота.

# Положение о характеристиках планируемого развития

# территории

Основная часть

Том1.

2018-42-ПП

#### Директор								А.В. Гизатуллин

Главный инженер проекта			        Р.Г. Гизатуллина

Архитектор							Б.Б. Арестов

# г. Верхняя Пышма

2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секретн. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| ПЗ | # Положение о характеристиках планируемого развития территории | н/с |  | 1 книга |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| Основная часть (утверждаемая) |  |  |  |  |
| 1 2 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). М 1:2000 Разбивочный план красных линий. М 1:2000 | н/с |  | 2 листа |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | План границ зон размещения объектов капитального строительства. План границ зон с особыми условиями использования. М 1:2000 Схема организации улично-дорожной сети. М 1:2000 Схема вертикальной планировки. М 1:2000 Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000 | н/с |  | 5 листов |
| Приложения |  |  |  |  |
| 1 | Топографическая сьемка земельного участка, М 1:500 | н/с |  | 1 лист |
| ##### 3. Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта | н/с |  | CD-R |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ  СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для размещения жилых дачных домов на земельном участке с кадастровым номером 66:36:3002001:196, расположенном по адресу: Свердловская обл., городской округ Верхняя Пышма в районе Молебского болота, выполнен ООО  «Русблок» в 2018 г. по заказу собственника земельного участка на основании договора оказания и технического задания на разработку  проекта.

Проектом предусматривается застройка территории под размещение жилых дачных домов.

При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

-    Градостроительный кодекс РФ;

-   Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих      объединениях граждан»;

-	Схему территориального планирования Свердловской области (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП);

-	Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, с учетом утвержденных изменений на момент разработки документации по планировке территории.

Документы, подлежащие использованию при разработке документации по планировке территории:

-	РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП);

-	СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

-	Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-	СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

-	СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

-    СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

-    СП  55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные»;

2. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ И

ПЛАНИРУЕМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Сведения об установленных границах, состоянии и использовании территории, сведения государственного земельного кадастра о землепользовании, о земельно-имущественных отношениях:

Проектируемая  территория находится вблизи Молебского болота в г. Верхняя Пышма Свердловской области.

Площадь земельного участка (в аренде) - 5,7205 Га.

Участок граничит на западе с существующей территорией СНТ «Черемушки 6», занятой земельными участками для ведения садоводства и огородничества, на севере, юге  и востоке – с неразделенными землями сельскохозяйственного назначения.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – под размещение садоводства с правом возведения жилых строений.

В настоящее время территория не разделена, свободна от застройки.

Климатическая характеристика планируемой территории:

Климат  района  умеренно-континентальный. На состояние атмосферы преобладающее влияние оказывает  циркуляция  воздушных масс  с  территории Западно-Сибирской равнины  и атмосферных фронтов с европейской части России.

Климатическая характеристика составлена по данным метеостанции г.Екатеринбурга.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западного и северо-западного направлений ветра.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в табл. 1.

Повторяемость направлений ветра, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 9 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 26 | 15 | 8 |

Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами с                     незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами      холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период             продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (75%) в виде моросящих       дождей или сильных ливней.  Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде        октября и сохраняется  до III декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем        50-55 см.

Особенностью климатических условий является наличие температурных инверсий. Инверсии могут быть как приземными, так и приподнятыми в свободной атмосфере (в нижнем 2х-километровом слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и пр., что приводит к образованию густых дымок и туманов. Наибольшая повторяемость инверсий наблюдается в ноябре-феврале, а интенсивность – в декабре-январе.

Многолетние климатические характеристики Таблица 2.

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) - Абсолютный минимум температуры января - Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) - Абсолютный максимум температуры июля - Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - Продолжительность периода с Т<0°С с Т>0оС - Относительная влажность воздуха самого холодного месяца - Относительная влажность воздуха самого теплого месяца - Количество осадков за ноябрь-март - Количество осадков за апрель-октябрь - Количество осадков за год - Средняя скорость ветра января - Средняя скорость ветра июля - Продолжительность солнечного сияния: в январе в июле - Климатический подрайон для строительства 16.Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с м/с час. час. м м | -18,3 -48,0 18,5 37,0 23,1 168 197 79 68 227 417 644 3,1 2,5 45 270 I В 1,9 0,8 |

Геоморфологические условия и гидрография:

Сведения о геоморфологических и гидрграфических условиях по земельному участку не представлены.

Геологическое строение и гидрогеологические условия:

Инженерно-геологические изыскания на площади земельного участка на данный момент не проводились.

Сейсморайонирование:

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для территории  городского округа следует принимать для объектов массового              строительства – 5 баллов ( ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6  баллов ( ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7- 8 баллов ( ОСР-97-С 1%).

Инженерно-геологическая оценка территории:

По инженерно-строительным характеристикам площадка проектирования благоприятна для размещения объектов дачного строительства.

Рельеф участка спокойный, с незначительными перепадами вертикальных отметок, с общим уклоном с севера на юг.  Абсолютные отметки поверхности в пределах 259.50 – 257.00.

Жилищный фонд:

Жилые объекты на проектируемой территории отсутствуют.

Объекты социально-культурного и бытового обслуживания населения:

Объекты социального и коммунально-бытового назначения на проектируемой             территории отсутствуют.

Транспортное обслуживание:

Въезд на проектируемую территорию организован с  местного проезда, выводящего на автодороги местного значения III технической  категории -  улично-дорожную сеть города Верхняя Пышма.

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Проектное использование территории:

Площадь территории проектируемого жилого квартала 5,7205 Га. Зона индивидуальных дачных участков  –   4,1146 Га. (72 % от всей территории).

Распределение территории, при реализации предложений проекта организации и застройки, приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Функциональные зоны | Единица измерения |  | Площадь, Га. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общая площадь земель в границе проекта планировки | Га |  | 5,7205 |
| - общая площадь индивидуальных дачных участков | Га |  | 4,1146 |
| - - территории общего пользования | Га |  | 1,6059 |
| - площадь под застройкой |  | Га | 0,7887 |
| - площадь в охранных зонах инженерных сетей |  | Га | 0,3994 |

Зонирование территории земельного участка:

Земельный участок, предоставленный под дачные дома, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков. К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).

Зонирование территории жилого квартала предусматривает несколько основных функциональных зон:

- Жилая зона индивидуальных участков,  с размещением частных строений (51 земельный участок, площадью от 750 до 900 кв.м.).

2. Зона размещения объектов инженерного обеспечения: контейнерной площадки для сбора ТБО, трансформаторной подстанции.

3. Зона для размещения объектов общего пользования: помещение сторожа с узлом связи, гостевая парковка автотранспорта.

4. Зона транспортной инфраструктуры: внутриплощадочные дороги, площадки.

5. Рекреационная зона – площадка для отдыха.

Проектом застройки предусматривается создание системы внешнего и внутреннего благоустройства с учетом зонирования территории и комплексного решения обеспечения целостности архитектурно-планировочного решения и стилевого единства всех элементов благоустройства территории, зданий и  сооружений, а также функционального и композиционного членения открытых     пространств и обеспечение пространственной и визуальной ориентации.

В границах проекта планировки предлагается разместить 12750 кв.м. общей площади для постоянного проживания. Средний размер площади участка принят 800 кв.м, средний размер площади застройки жилого дома  на участке принят 150 кв.м..

Характеристика планируемого развития территории:

Архитектурно-планировочное  решение  застройки территории предусматривает организацию движения транспорта и пешеходов, расчет и размещение объектов общего пользования, принципы планировки дачного  участка, краткую характеристику проектов  жилых приусадебных домов, их конструктивные решения и предполагаемую очередность освоения территории.

В соответствии с СП 53.13330.2011  «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», застройка дачных участков предполагает следующие нормы дачного строительства.

На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и сооружения, в том числе — постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и  другие сооружения с утепленным грунтом, хозяйственные постройки для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля.

Дом, предназначенный для постоянного проживания, должен располагаться от соседнего   каменного дома не меньше, чем в 6 м, от соседнего деревянного – не меньше, чем в 8 метрах. Если оба  соседних дома деревянные, то норма расстояния между ними - минимум 15 метров. Помимо этого, учитывается также высота дачного дома (от конька крыши до земли), которая также влияет на  расстояние – оно должно быть не меньше этой высоты.

При разработке проекта застройки территории дачного участка учитывалось наличие тхозяйственных построек (гаражей). Расстояние от хозяйственных построек до своего,  или соседних домов должно   быть не меньше 4 метров. А близость сараев и других хозяйственных построек между собой должна  быть не менее 1 метра.

Данным проектом застройки эти расстояния выдержаны.

То же самое должно касаться расстояний от высокорослых деревьев до дома, оно должно быть не меньше 4 м, от низкорослых – не меньше 2 м, от кустарников - не меньше 1 м.

Жилое строение отстоит от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от границ земельных участков не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположной стороне проезда, учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных  построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

При проектировании домов для круглогодичного проживания учитываются требования СНиП 2.08.01-89*. Строительные нормы и правила. Жилые здания и СНиП II-3-79              «Теплотехнический расчет зданий».

При выборе проекта строительства дома член ДНТ должен руководствоваться общим принципам архитектуры и стиля. Все проекты фасадов домов должны быть согласованы с  председателем правления ДНП.

Основания и несущие конструкции жилых домов должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность: разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации дома; недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или дома в целом вследствие деформаций или образования трещин.

Ограждение дачного участка должно соответствовать общему архитектурному решению поселка, быть просматриваемым, не превышать 160 см от уровня земли, и соответствовать

проекту.

Система транспортного обслуживания:

Планировочная структура  планируемой территрии выполнена с учётом максимального сохранения зеленых насаждений и существующего рельефа территории.   В основу транспортного решения положен принцип обеспечения оптимальной  транспортной доступности внутри проектируемого участка.

Въезд на территорию организован от  местного проезда, выводящего на автодороги   местного значения III технической категории - улично-дорожную сеть г. В. Пышма.

Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0 м, ширина проезжей части        составляет 7,0 м.  Транспортные средства предлагается хранить в гаражах и на открытых стоянках дачных домов.

Организация обслуживания населения:

Потребности в объектах общего пользования на территории ДНТ определены по СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Максимальная численность постоянно проживающих, на территории проектируемого дачного некоммерческого товарищества  составит 153 человека. Минимально необходимый состав зданий, сооружений и размеры площадок общего пользования приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, единица измерения | кв.м. на 1 дачный участок | Потребность населения проектируемой территории (нормативная) |
| --- | --- | --- |
| 1. Сторожка с правлением объединения | 1 – 0,7 | 51 – 35,7 |
| 2. Магазин смешанной торговли | 2 – 0,5 | 102 – 51 |
| 3. Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 25,5 |
| 4. Площадки для мусоросборников | 0,1 | 5,1 |
| 5. Площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения | 0,9 | 45,9 |

Состав и площадь необходимых инженерных сооружений, размеры их земельных участков, охранная зона определяются по техническим условиям эксплуатирующих организаций.

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м.

Инженерно-техническое обеспечение территории

Водоснабжение:

Решения по водоснабжению в границах проекта организации и застройки территории приняты в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиП 2.04.02-84*                «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Расчетные расходы воды:

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято  согласно НГПСО 1-2009.66  «Нормы градостроительного проектирования Свердловской области» - 170 л/сут.

Удельное среднесуточное потребление воды на полив – 70 л/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/сек.

Расчетные расходы воды  Таблица 5

| № | Наименование потребления | Кол-во | Норма водопотр, л/сут. | Среднесуточный расход, м3/сут. | Коэффицэнт суточной неравномерности | Максмальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жители, чел | 153 | 170 | 26,10 | 1,2 | 31,21 |
| 2 | Полив насаждений, чел | 365 | 70 | 25,55 |  | 25,55 |
| 3 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 5,16 |  | 5,67 |
|  | Всего: |  |  | 56,81 |  | 62,43 |

Хозяйственно-бытовое  водоснабжение дачных  домов, проектируется от  индивидуальных водозаборных скважин, расположенных на территории земельных участков. Для питьевого водоснабжения используется привозная бутилированная вода.

Проектом предусматривается полив на придомовых территориях осуществлять частично из индивидуальных скважин в период несовпадающий с максимальным водозабором, а также предлагается сооружение емкостей для полива при скважине на каждом участке.

Водоотведение:

Водоотведение объектов проектируемого в систему локальных очистных сооружений или хозяйственно-бытовой  герметичный выгреб  на проектный срок  составит – 31,21 м3/сут

Сброс стоков вод от дачных домов предусматривается в индивидуальный герметичный выгреб с последующим вывозом. Выгребы должны быть расположены на расстоянии не ближе 6м от границы соседнего участка.

Теплоснабжение:

Теплоснабжение объектов составит – 4.4 МВт/20,7 Гкал/час.

Отопление и горячее водоснабжение жилых домов планируется  от  электрических отопительных котлов, устанавливаемых в каждом доме.

Электроснабжение:

Электропотребление объектов планируемой территории  составит – 445 кВт.

Технологическое присоединение может быть решено строительством новой ЛЭП 6 кВт до проектируемой КТП 6/0,4 кВт и строительством ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения дачных домов.

Проект электроснабжения будет разрабатываться проектной  организацией, имеющей свидетельство по допуску к работам по подготовку проектов   наружных сетей электроснабжения и их сооружений, на основании полученных техусловий от энергоснабжающей организации.

Газоснабжение:

Проект газоснабжения ДНТ будет разрабатываться проектной организацией, имеющей свидетельство по допуску к работам по подготовку проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. Необходимо получить технические условия газоснабжающей организации, и в соответствии с ними выполнить проект газоснабжения.

Санитарная очистка территории:

Проектом предусматривается плановая система очистки территории дачного товарищества с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых отходов.

В соответствии с НГПСО 1-2009.66 Нормы градостроительного проектирования Свердловской области  накопление твердых бытовых отходов на 1 жителя - 225 кг/год, 1,07 м3/год - для проектируемой территории составит - 34,425 тонн/год; 163,71 м3 /год.

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом твердых бытовых отходов по графику  специализированным автотранспортом на проектируемый  в  соответствии с генеральным планом городского округа Верхняя Пышма полигон твердых бытовых отходов.  В южной части  территории дачного товарищества предусматривается  размещение контейнерной площадки для сбора ТБО.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории:

Водоотвод с поверхности территории будет отводиться в проектируемый коллектор дождевой  канализации, прокладываемый вдоль проезжей части улиц.

Протяженность инженерных сетей дождевой канализации составит 1,1 км.

Мероприятия по охране окружающей среды:

Размещение дачной застройки  на  отведенной территории требует сохранения экологического равновесия и принятия мер по соблюдению санитарно-гигиенических нормативов.

Проектом приняты следующие градостроительные решения, предотвращающие  негативное техногенное влияние на экологическое  состояние среды:

- предложено создание оптимальной системы улиц с целью рассредоточения транспортной нагрузки;

-	предлагается оборудование застройки инженерным благоустройством, с               обеспечением централизованной утилизацией всех продуктов жизнедеятельности: устройством системы хозяйственно бытовых септиков, вывозом твердых бытовых отходов и т.д.

Охрана атмосферного воздуха

Определены санитарные требования и мероприятия по контролю и оздоровлению  атмосферного воздуха жилого квартала:

- снижение пылевой нагрузки путем благоустройства и озеленения территории,  повышения качества дорожного покрытия;

-	проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, включающего  регулярные наблюдения и лабораторные исследования;

-	контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией полива в летний период;

-   для минимизации вредных выбросов теплоснабжение (отопление и горячее              водоснабжение) дачного поселка  проектируется от подомовых электрических         водонагревателей.

Реализация предложенных настоящим проектом мероприятий,  обеспечат  уровень         техногенного воздействия на атмосферу в допустимых рамках, соответствующих                      гигиеническим требованиям к качеству атмосферного воздуха населенных мест.

Охрана почвенно-растительного покрова

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова предусмотрен ряд мероприятий:

- организация системы  санитарной очистки и утилизации твердых бытовых отходов;

- организация системы поверхностного водоотвода.

5.9. Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности

Расчётное количество одновременных пожаров в проектируемом жилом квартале принято - 1 (СНиП 2.04.02-84,  таблица 5).

Неприкосновенный пожарный запас в целом по проектируемой застройке                         составит - 50 м3.

Проектом предлагается для хранения пожарного запаса разместить водный резервуар  -  50 м3, в восточной части земельного участка.

Проектом предусматривается свободный подъезд пожарных машин к индивидуальным жилым домам и объектам инфраструктуры.

- 4. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границе проекта планировки | га | 5,7205 | 5,7205 |
|  | в том числе территории: | га |  |  |
|  | общая площадь индивидуальных дачных участков | га | - | 4,1146 |
|  | территория общего пользования | га | - | 1,6059 |
|  | территория в охранных зонах инженерных сетей | га | - | 0,3994 |
|  | общая площадь застройки | га | - | 0,7887 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность проживающих | человек | - | 153 |
| 2.2 | Плотность | чел./га | - | 26,8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м | - | 12,750 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м | - | 12,750 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | - |  |
| 4.1 | Общественно-бытового назначения. | м2 | - | 430 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность уличной сети – всего | км | - | 1,1 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | машиномест |  | 153 |
|  | временного хранения | машиномест |  | 12 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. |  | 31,21 |
| 6.1.1 | Водопотребление с учетом полива | куб.м/сут. | - | 62,43 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут. |  | 31,21 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/ч МВт |  | 4.4 /20,7 |
| 6.4 | Электропотребление | кВ |  | 445 |
| 6.5 | Газопотребление | куб.м/г |  | - |
| 6.6 | Необходимое количество телефонных номеров | номеров |  | - |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | куб.м. тыс.тонн |  | 163,7 34,4 |
| 6.8 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке |  |  |  |
| 6.8.1 | Подсыпка участков жилой застройки | га/куб.м | - | - |
| 6.8.2 | Подсыпка земель общего пользования | га/куб.м | - | - |
| 6.8.3 | Дождевая канализация | км | - | 1,1 |