УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от  15.10.2018  № 916

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Верхняя  Пышма

2018

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| а/д | - автомобильная дорога |
| --- | --- |
| ДТП | - дорожно-транспортное происшествие |
| КСОДД | - комплексная схема организации дорожного движения |
| ОДД | - организация дорожного движения |
| ПКРТИ | - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| ПОДД | - проект организации дорожного движения |
| п.м. | - погонные метры |
| привед. авт./час | - количество автомобилей, приведенных к легковому, в час |
| ТСОДД | - технические средства организации дорожного движения |
| ТС | - транспортное средство |
| ТСНП | - транспортная система населенного пункта |
| ТСРДД | - технические средства регулирования дорожного движения |
| ОБДД | - организация и безопасность дорожного движения |
| ж.б. | - железобетон |

Характеристика ситуации по организации дорожного движения, сложившейся на территории городского округа Верхняя Пышма.

Описание используемых методов и средств получения исходной информации.

Транспортные обследования.

Целью транспортных обследований является получение объективной, полной и достоверной информации для анализа современного состояния и выявления тенденций и закономерностей, необходимых при разработке проектных решений. Различие в расчетных сроках проектной документации предопределяет специфику требований к составу и уровню точности информации для каждой из стадий градостроительного проектирования.

Результаты обследований необходимы для:

оценки современного состояния сложившейся транспортной системы;

выявления потребности в пассажирских и грузовых перевозках и динамики их изменения, имеющихся тенденций и закономерностей;

разработки перспективных мероприятий по развитию транспортной системы в соответствии с возрастающей потребностью населения;

технико-экономического обоснования очередности развития элементов транспортной системы города или другого объекта проектирования с учетом реальных капиталовложений;

предложений по совершенствованию организации перевозок пассажиров и грузов и управлению городским движением.

Основой классификации методов транспортных обследований является способ получения информации при их проведении.

По этому признаку обследования подразделяются на:

сбор отчетно-статистических сведений, в процессе которого источником информации служат документальные материалы государственной статистики и отчетные показатели хозяйственной деятельности предприятий, специально подготавливаемые по заказу проектной организации;

опросные обследования, при которых информацию получают очным или заочным опросом респондентов (жителей населенного пункта или приезжих, водителей и пассажиров транспортных средств) об их деятельности (в том числе передвижениях) и стимулах, ее определяющих (откуда, куда, цель и т. п.);

натурные обследования, в процессе которых непосредственно (в натуре) фиксируются искомые характеристики обследуемого процесса.

Сплошными обследованиями охватываются все изучаемые объекты. При значительном числе таких объектов необходимая информация может быть получена выборочным обследованием представительной части общей группы или совокупности обследований.

К опросным обследованиям относятся:

обследования передвижений населения города (количество, цель, направление и условия совершенствования передвижений населения между городами – пешком, на средствах транспорта);

обследование внегородских передвижений населения (частота, цель и условия совершенствования поездок населения между городом–центром и прилегающим районом);

обследование использования легковых автомобилей (время, частота, цель и дальность поездки на автомобилях и других мототранспортных средствах, находящихся в личной собственности граждан);

обследование интенсивности, состава и направления движения автотранспорта на входах в город;

обследование грузовых и транспортных корреспонденций между отдельными районами и зонами города.

К натурным относятся обследования следующих параметров транспортной системы:

пассажиропотоков и пассажирооборота остановочных пунктов маршрутов пассажирского транспорта;

наполнение единиц подвижного состава на характерных участках маршрутов и магистрально-уличной сети города или района расселения;

интенсивности и состава движения транспорта на магистрально-уличной сети города;

интенсивности и состава движения автотранспорта на входящих в город автодорогах;

интенсивности движения пешеходов;

скоростей движения на улицах и дорогах города;

задержек движения на перекрестках и в отдельных сечениях магистрально-уличной сети;

уровня транспортного шума и загрязнение атмосферы выбросами автомобилей;

размещения и условия работы стоянок автотранспорта;

условий движения в пунктах периодического скопления людей (стадионы, парки, вокзалы и прочие).

К натурным обследованиям предъявляются следующие требования:

обследования должны проводиться в такие дни недели и сезоны года, когда обеспечиваются характерные режимы функционирования обследуемых объектов за исследуемый период времени;

не допускается обследование объектов, имеющих временные или аварийные режимы работы. В случае, если временные или аварийные режимы охватывают незначительную часть обследуемой системы объектов и не оказывают искажающего воздействий на функционирование системы в целом, допускается перенос сроков обследования этой части объектов на время, обеспечивающее восстановление нормального режима их работы, при этом сроки и методика дополнительных обследований должны обеспечивать сопоставимость результатов.

Организация комплекса транспортных обследований

Комплекс транспортных обследований подразделяется на два этапа:

1 этап – подготовительный (рекогносцировка работы и подготовка обследования);

2 этап – оперативное проведение обследования.

Подготовительный этап обследования включает следующие работы:

ознакомление с городом;

уточнение целей, задач, состава комплекса обследований и перечня получаемой информации;

подготовка исходной информации и общих характеристик города и транспортной системы;

изучение результатов обследований, ранее проведенных в проектируемом городе;

установление состава комплекса обследований и инструкторов-контроллеров, тиражирование учетной документации и инструкций.

По результатам подготовительного этапа работы составляется программа комплекса транспортных обследований, в которой указываются состав, методы обследований и сроки их проведения, потребное число учетчиков и работников других категорий.

На время проведения обследований формируется штаб во главе с главным инженером проекта. Руководителями отдельных обследований намечаются, как правило, ответственные исполнители соответствующих разделов проекта.

Получение прочих материалов, необходимых для разработки КСОДД

Материалы, необходимые для разработки Комплексной схемы организации дорожного движения были получены несколькими способами:

- Отправка письменных запросов в соответствующие организации. Данным способом были получены данные о количестве и причинах дорожно-транспортных происшествий, характеристика мостовых сооружений и автомобильных дорог, находящихся на территории городского округа, статистические социально-экономические показатели, результаты работы автотранспортных предприятий.

- Натурные обследования объектов дорожной инфраструктуры, геометрических параметров улично-дорожной сети и схем дисклокации технических средств организации дорожного движения.

1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения.

Согласно статье 6 проекта Федерального закона «Об организации дорожного движения», к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации дорожного движения относятся:

1) определение основных направлений развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, принятие региональных целевых программ по организации дорожного движения;

2) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;

3) осуществление организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

4) осуществление мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;

5) осуществление прогнозирования объемов дорожного движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения;

6) утверждение нормативов финансовых затрат на работы по организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели;

7) согласование мероприятий по организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на участках их примыкания к иным автомобильным дорогам и объектам улично-дорожной сети;

8) создание совместных координационных органов субъектов Российской Федерации по решению вопросов взаимодействия субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, при осуществлении территориального транспортного планирования и организации дорожного движения на примыкающих автомобильных дорогах регионального значения;

9) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и о прекращении такого использования;

10) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

11) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 8 проекта Федерального закона «Об организации дорожного движения», к полномочиям органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения относятся:

1) определение основных направлений развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, объектах улично-дорожной сети, прилегающих территориях, принятие муниципальных целевых программ по организации дорожного движения;

2) осуществление муниципального контроля за организацией дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, объектах улично-дорожной сети, прилегающих территориях;

3) осуществление организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения, объектов улично-дорожной сети, прилегающих территорий;

4) осуществление мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и объектах улично-дорожной сети;

5) осуществление прогнозирования объемов дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения, объектам улично-дорожной сети, прилегающим территориям;

6) утверждение нормативов финансовых затрат на работы по организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения, объектов улично-дорожной сети, прилегающих территорий и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

7) согласование мероприятий по организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения, объектов улично-дорожной сети, прилегающих территорий на участках их примыкания к иным автомобильным дорогам, объектам улично-дорожной сети, прилегающим территориям

8) создание совместных координационных органов местного самоуправления по решению вопросов взаимодействия муниципальных образований при осуществлении территориального транспортного планирования и организации дорожного движения на примыкающих автомобильных дорогах местного значения, объектах улично-дорожной сети, прилегающих территориях;

9) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объектах улично-дорожной сети, прилегающих территориях, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, и о прекращении такого использования;

10) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объектах улично-дорожной сети, прилегающих территориях, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности;

11) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объектах улично-дорожной сети, прилегающих территориях, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

В существующих условиях развития городского округа Верхняя Пышма  организация дорожного движения требует особого внимания со стороны Администрации городского округа и Правительства Свердловской области.

Учитывая существующую организационную деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления в лице Администрации городского округа  Верхняя Пышма,  по организации дорожного движения, требуется организация деятельности по следующим направлениям:

Внедрение и эксплуатация систем управления дорожным движением.

Развитие и эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения (дорожных знаков и указателей, дорожной разметки, искусственных дорожных неровностей, пешеходных ограждений и другое).

Проектирование мест установки ТСРДД.

Разработка проектов организации движения, схем организации движения.

Моделирование улично-дорожной сети и транспортных средств.

Проведения обследований транспортных и пешеходных потоков.

Подготовка предложений по развитию улично-дорожной сети.

Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом.

Исследование нормативно-правового обеспечения деятельности по организации дорожного движения требует рассмотреть составляющие транспортной системы населенного пункта (ТСНП) и выделить элементы, обладающие необходимым потенциалом для развития и повышения эффективности функционирования дорожных сетей (рис. 1.3.1). Такими элементами можно считать следующие: развитие и сохранение существующей дорожной сети; совершенствование сети обслуживания путем проведения эффективной парковочной политики; совершенствование систем поселкового пассажирского транспорта; управление движением через развитие АСУДД. Данное заключение обосновано проведенным анализом транспортной ситуации, складывающейся в населенных пунктах различной категорийности и на подходах к ним.

Рисунок 1.3.1 – Подсистемы и структурные элементы транспортной системы населенного пункта

Анализ показал, что перегруженность ТСНП обусловлена совокупным влиянием ряда основных факторов внешней и внутренней среды. Сложная структура взаимосвязей этих факторов свидетельствуют о том, что проблемы требуют системного подхода к их решению (рис 1.3.2)

Рисунок 1.3.2 – Факторы, влияющие на развитие и эффективность функционирования ТСНП

Градостроительство. Тенденции игнорирования объективных закономерностей и приоритет быстрой финансовой выгоды, получаемой от жилищного строительства, а также упущения, допущенные ранее при проектировании жилых массивов, привели к тому, что синхронное развитие транспортной системы не осуществляется, и сейчас внутри поселенческой застройки порой практически не остается места для расширения транспортной сети.

На эффективное и безопасное функционирование транспортных систем населенных пунктов напрямую влияет законодательство Российской Федерации о градостроительстве, и оно имеет существенные недостатки. Вопросы организации дорожного движения (ОДД) не представлены в системе градостроительной документации в виде акцентированных предметов проектирования, а потому эта система не содержит ни описания самостоятельных стадий проектирования, ни руководящих материалов по этим вопросам, ни соответствующих разделов в существующих руководящих материалах. Самым существенным недостатком действующего Градостроительного кодекса РФ является отсутствие в нем оснований для обязательной проработки вопросов организации дорожного движения на всех стадиях градостроительного проектирования. Так, в составе документов территориального планирования муниципальных образований отсутствуют требования, предусматривающие разработку комплексных транспортных схем и комплексных схем организации дорожного движения.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ схема организации дорожной сети и схема движения транспорта входят в состав проектов планировки территории, которые разрабатываются на основе документов территориального планирования и для которых не предусмотрены процедуры согласования и экспертизы. Сложилась ситуация, при которой государственная экспертиза документов территориального планирования необязательна, причем даже если она проводится и дается отрицательное заключение, это не является препятствием для утверждения документов.

Механизмы, которые обеспечивали бы выполнение властями всех уровней планов реализации документов территориального планирования, отсутствуют. Истоки проблемы в том, что данный закон разрабатывался юристами без привлечения специалистов в области управления транспортными системами населенных пунктов, поэтому основное внимание в нем уделено правовому зонированию и процессуальным вопросам разработки документации, а объекты транспортной, социальной и инженерной инфраструктур лишь упоминаются в отдельных статьях. Однако для решения проблемы ликвидации транспортного коллапса в населенных пунктах таких упоминаний явно недостаточно.

Землепользование. Сложившаяся практика планирования землепользования в населенных пунктах без учета транспортных проблем обусловила дефицит дорог. Недостаточное перспективное планирование развития дорожной сети населенных пунктов ведет к ограничению возможности реконструкции существующих дорог и созданию новых направлений для пропуска более интенсивных транспортных потоков.

В 1999 г. Правительство РФ приняло Постановление № 718 «О резервировании земельных участков для строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог общего пользования», которое действует в редакции Постановления Правительства РФ от 19.02.2001 № 128. Данный документ позволил провести мероприятия по созданию целевого земельного фонда Российской Федерации, предназначенного для строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог общего пользования, включая топографическую съемку местности и определение границ земельных участков, подлежащих резервированию.

Наличие такой нормативной базы по резервированию территорий под транспортную инфраструктуру в регионах и муниципальных образованиях в условиях сложившейся в России инвестиционной практики не дает никаких гарантий на то, что подобный целевой земельный фонд будет создан. Муниципальные власти формируют бюджет своего муниципалитета, опираясь на частного инвестора. Однако заинтересовать частного инвестора в финансировании долгосрочных программ, в том числе транспортной инфраструктуры, практически невозможно, поскольку получение прибыли происходит, в данном случае, в слишком отдаленном будущем периоде.

Приоритетная роль частного инвестора и нацеленность на решение сиюминутных проблем привели к сдвигу акцентов в поселенческом планировании: больше внимания уделяется текущим задачам, меньше – долгосрочным. Между тем сегодня, в ситуации превышения уровня автомобилизации в ряде населенных пунктов страны расчетных показателей на дальнюю перспективу, должен возрождаться спрос на проекты и комплексные схемы организации движения.

Организация и безопасность дорожного движения (ОБДД) в условиях роста автомобилизации особую роль приобретает изменение отношения к проведению государственной политики в области организации дорожного движения: деятельность в этой сфере считается наиболее выгодной по сравнению с дорожным строительством в связи с низкими экономическими затратами на реализацию методов ОДД.

В настоящее время правовую основу организации дорожного движения составляют нормативные правовые акты различной юридической силы – международные договоры и соглашения, Конституция Российской Федерации, федеральные законы, законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомственные правовые акты. Конституция Российской Федерации устанавливает основные принципы построения системы органов государственной власти, определяет их правовой статус, разграничивает предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов, провозглашает права и свободы человека и гражданина, гарантирует их государственную защиту, содержит иные важнейшие положения, касающиеся функционирования демократического правового государства.

Однако обеспечение безопасности дорожного движения как самостоятельное направление деятельности, составляющим элементом которого является организация дорожного движения, в положениях Конституции не отражено. Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения охватывается понятием «общественная безопасность», которую ст.72 Конституции РФ относит к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области обеспечения безопасности и организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

По существу, данный закон служит базой для рассматриваемой сферы общественных отношений. Однако в сфере организации и безопасности дорожного движения он не разграничивает компетенции Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии со ст. 21 этого закона мероприятия, связанные с организацией дорожного движения и направленные на повышение его безопасности и пропускной способности дорог, проводятся федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся автомобильные дороги. Разработка и проведение указанных мероприятий должны осуществляться согласно нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном порядке.

Вместе с тем можно констатировать, что в настоящее время в стране фактически отсутствуют нормативно установленная единая система и структура управления организацией дорожного движения. Существующие нормативные правовые акты, в том числе Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в России», Кодекс об административных правонарушениях, Градостроительный кодекс и Земельный кодекс не позволяют четко распределить обязанности и ответственность субъектов за организацию дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи и координировать деятельность, рационально планировать осуществление первоочередных комплексных мероприятий.

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». В Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» понятие «организация дорожного движения» трактуется как «комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах». Существенный недостаток этого определения состоит в отсутствии в нем целевой установки деятельности по организации дорожного движения, хотя очевидно, что таковой должны быть безопасность участников и бесперебойность дорожного движения, т. е. наличие необходимых условий для полного удовлетворения транспортной потребности населения (потребности в перевозках людей и грузов).

В ст. 22 Закона «О безопасности дорожного движения» устанавливаются требования по ОБДД в процессе его организации, но не раскрываются основополагающие принципы организации дорожного движения, а делается лишь общая отсылка к Правилам дорожного движения; не приводится механизм реализации требований по обеспечению безопасности дорожного движения, а лишь декларируются направления действий. В итоге органы исполнительной власти на всех уровнях, не имея четко прописанных нормативных актов, либо бездействуют, либо действуют по собственному усмотрению, бессистемно, хаотично, без достаточно обоснованных проработок вопроса и в ряде случаев только усугубляют сложившуюся ситуацию. Положения, касающиеся ограничения или прекращения движения на дорогах, определены ст. 14 федерального закона в общем виде. Требуют своего уточнения условия такого ограничения, механизм его реализации и т. п.

В связи с этим Закон «О безопасности дорожного движения» необходимо дополнить статьей, устанавливающей систему государственного управления организацией дорожного движения, а также права, обязанности и ответственность органов государственной власти субъектов РФ. (Следует заметить, что поручения по этому вопросу уже давались дважды: 15.11.2005 на заседании президиума Госсовета было указано на существенные недостатки законодательного регулирования, а именно, на отсутствие четкого и всестороннего разграничения предметов ведения между федеральным, региональным и местным уровнями управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения; 06.08.2009 в поручениях Президента РФ по итогам совещания по вопросам повышения БДД говорилось о необходимости обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих разделение полномочий и ответственности между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения).

Таким образом, необходимо внести в ст.22 Закона норму, предусматривающую делегирование полномочий Правительству РФ по принятию нормативных правовых актов в вопросах организации дорожного движения. Кроме того, следует пересмотреть ст.2 Закона и с учетом существующей практики и сложившегося положения внести изменения в определение термина «организация дорожного движения». В частности, необходимы уточнения, касающиеся планирования муниципальных и региональных транспортных систем, организации работы и взаимодействия различных видов транспорта (в первую очередь высокой грузоподъемности), различных мер и решений, направленные на ограничение движения и парковки автотранспортных средств.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вопросы организации дорожного движения не нашли достаточного отражения в Федеральном законе от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ст. 6 указанного закона относит к ведению муниципальных образований лишь муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений. Правила дорожного движения Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» утверждены Правила дорожного движения Российской Федерации, которыми устанавливается единый прядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации, закрепляются права и обязанности всех категорий участников дорожного движения.

В то же время отдельные положения Правил дорожного движения Российской Федерации, регламентирующие вопросы организации дорожного движения, нуждаются в некоторой корректировке. Так, в частности, дорога как инженерное сооружение (включающее в себя тротуары, обочины и т. д.) используется и приспособлена для движения не только транспортных средств, но и пешеходов. Однако в определении термина «дорога» речь идет об использовании дороги только транспортными средствами.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. В настоящее время отдельные государственные функции по организации дорожного движения отражены в указе Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711, утвердившем положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. В соответствии с указанным положением на ГИБДД, в частности, возложено: регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий; изучение условий движения, принятие мер по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов, согласование в установленном порядке проектов организации дорожного движения в городах и на автомобильных дорогах; разработка предложений по повышению безопасности дорожного движения, в том числе совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами и общественными объединениями.

Однако реализация многих функций по организации дорожного движения ГИБДД, муниципальными коммунальными органами затруднена опять же из-за отсутствия по вышеуказанным причинам многих законодательных и подзаконных нормативных актов разных уровней власти. Кроме того, отсутствие нормативных документов не позволяет осуществлять финансирование этих работ, определять их источники на различных уровнях исполнительной власти.

Концепция должна определять цель, задачи, приоритеты, основные направления формирования государственной политики в сфере ОДД и транспортного планирования. Ее цель заключается в повышении уровня качества жизни населения путем обеспечения надежности, безопасности, устойчивости, адаптивности и эффективности функционирования транспортных систем в каждом населенном пункте страны.

Таким образом, анализ содержания и практического применения нормативных актов по организации дорожного движения показал на необходимость внесения изменений в существующее законодательство и разработки новой нормативной системы в данной сфере.

Таким способом, возможно, обеспечить максимальную эффективность функционирования транспортно-дорожного комплекса, повысить уровень удовлетворения потребностей экономики и населения в транспортных услугах, оптимально разделить полномочия, определить ответственность всех уровней власти по вопросам организации дорожного движения.

  - Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

Основным документом территориального планирования является Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010г. (в ред. от 28.06.18 г.).

Генеральный план городского округа Верхняя Пышма направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории.

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского округа разработаны исходя из задач:

- обеспечения удобных внешних и внутренних связей городского округа;

- соответствия решениям государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013г.      № 1331-ПП;

- соответствия приоритетам социально-экономического развития Свердловской области (Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года   № 151-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы») (с изменениями на 22.03.2018г.).

- Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма до 2020 года (решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2009 № 13/1);

- выноса транзитного движения автотранспорта из жилых районов;

- повышения плотности и пропускной способности автодорожной сети;

- развития системы общественного пассажирского транспорта;

- обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

### Планировочная структура

По схеме физико-географического районирования Свердловской области территория городского округа Верхняя Пышма располагается на рубеже восточных предгорий Среднего Урала (Восточно-Уральские увалы) и Зауральской складчатой возвышенности в пределах подзоны южной тайги Среднего Урала. Полоса восточных предгорий на рассматриваемой широте состоит из вытянутых с севера на юг невысоких, но длинных увалов, чередующихся с широкими понижениями.

Общая площадь городского округа Верхняя Пышма – 105236 га.

Городской округ Верхняя Пышма расположен в южной срединной части Свердловской области и граничит:

на севере - с МО Невьянский городской округ и МО Режевской  городской округ;

на востоке – с МО Березовский городской округ;

на юге – с МО «Город Екатеринбург»;

на западе – с МО городской округ Первоуральск и МО Невьянский городской округ.

В юго-западной части вглубь территории городского округа Верхняя Пышма входит городской округ Среднеуральск.

Протяженность городского округа с севера на юг около 41 км, с запада на восток около 28 км. Расстояние от центра городского округа г. Верхняя Пышма до центральной части областного центра г. Екатеринбурга 18 км.

Южную часть городского округа с северо-запада на юго-восток пересекает долина р.Пышма. В северо-восточной части городского округа протекает р.Адуй, являющаяся притоком р.Реж. Крупные притоки р.Адуй: р.Мостовка, р.Мостовая. В северо-западной части городского округа протекает р.Ельничный исток, впадающая в Аятское водохранилище. На территории городского округа расположено большое количество болот, озер, прудов, объектов бывших и действующих торфоразработок.

Лесные ресурсы занимают площадь 69,5 тыс. га. Преобладающие породы: сосна 71,7 %, береза 25,8 % лесопокрытой площади.

На территории городского округа имеются полезные ископаемые: залежи гранита (п.Исеть), торфа (п.Кедровое, с.Ольховка), кирпичных глин (с.Балтым), сапропеля (оз. Щиты, оз.Вашты).

На территории городского округа выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

- болото Шитовский Исток;

- участки хвойного леса с примесью кедра сибирского (окрестности оз.Исетского);

- озеро Балтым с окружающими лесами;

- скалы Петра Гронского (постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001г. № 41-пп «Об утверждении перечней особоохраняемых природных территорий, располагающихся в Свердловской области).

В целях определения границ и структуры органов местного самоуправления муниципального образования город Верхняя Пышма в 1997 году в населенных пунктах состоялись местные референдумы.

В состав территории городского округа входят город Верхняя Пышма, а также в соответствии с уставом городского округа, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями:

поселки: Вашты, Гать, Глубокий Лог, Залесье, Зеленый Бор, Исеть, Каменные Ключи, Кедровое, Красный, Красный Адуй, Крутой, Нагорный, Ольховка, Первомайский, Половинный, Ромашка, Сагра, Санаторный, Соколовка, Шахты;

села: Балтым, Мостовское;

деревни: Верхотурка, Мостовка.

В перспективе намечается создание нового населенного пункта – поселка Селен в западной части городского округа на базе жилого массива «Пансионат «Селен».

Территория городского округа Верхняя Пышма входит в сферу влияния формирующейся Екатеринбургской агломерации, чему способствуют следующие факторы: пространственная близость к городу Екатеринбургу, наличие развитой сети транспортных коммуникаций на территории городского округа, устойчивый социально-экономический рост территории городского округа, наличие налаженных связей населения смежных территорий по различным интересам (деловые, социальные, родственные, культурные, хозяйственно-бытовые), наличие на территории городского округа земельного фонда, земли которого потенциально можно использовать для жилищного и промышленного строительства, создания логистических объектов, объектов туризма, отдыха и садоводства.

Планировочно территория городского округа представлена следующим образом. Город Верхняя Пышма расположен в юго-восточной части городского округа. Город находится в верховьях р.Пышма, между озерами Исетское, Балтым и Шувакиш.

В восточной части в меридиональном направлении располагается подавляющее количество населенных пунктов городского округа. На юго-западе в некоторой транспортной изоляции находятся поселки – Гать, Исеть и Сагра, в данные населенные пункты можно попасть только со смежных территорий. На юго-западе в виде анклава в территорию городского округа Верхняя Пышма вдаётся территория городского округа Среднеуральск, занимающая часть акватории оз.Исетского, его северную и восточную береговую часть.

На юге городской округ граничит с Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой (далее – ЕКАД). С юга на северо-запад вдоль западной границы города Верхняя Пышма проходит автомобильная дорога «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». С юга на северо-запад вдоль восточной границы города Верхняя Пышма проходят автомобильные дороги – «Обход г.Верхняя Пышма» и «Подъезд к г.Верхняя Пышма», которые в северо-западном направлении соединяются с автомобильной дорогой «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». По городу Верхняя Пышма и далее от него в северо-восточном направлении пролегает автомобильная дорога «Екатеринбург-Невьянск». От данной автомобильной дороги отходят подъезды к населенным пунктам городского округа. Населенные пункты, расположенные в западной части городского округа, соединяются с сетью дорог городского округа по средством автомобильной дороги «Верхняя Пышма – Среднеуральск - п.Исеть», проходящей через территорию городского округа Среднеуральск.

Через населенные пункты Гать, Исеть, Сагра пролегает ж.д. линия сообщения «Екатеринбург - Нижний Тагил» В этих населенных пунктах располагаются остановочные пункты и платформы пригородного железнодорожного сообщения.

К ряду промышленных предприятий, расположенных в городе Верхняя Пышма и п.Красный, подходят железнодорожные пути грузового назначения.

Планировочная структура населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.

Город Верхняя Пышма

Город Верхняя Пышма является административным центром городского округа Верхняя Пышма. Своему появлению и развитию город Верхняя Пышма обязан разнообразной и значительной по запасам природно-ресурсной базе территории. Город Верхняя Пышма вытянут с северо-запада на юго-восток более чем на 10 км.

Территория города с учетом перспективы развития ограничена автомагистралями «Екатеринбург–Нижний Тагил–Серов», «Обход г. Верхняя Пышма», «Подъезд к г.Верхняя Пышма» и ЕКАД. С северо-восточной стороны территорию города ограничивает магистральный газопровод СРТО-Урал 2 нитка и «Свердловск - Нижний Тагил».

Площадь города в существующих границах составляет 2430,05 га, площадь территории с учетом расширения границ - 3856,88 га.

Город Верхняя Пышма имеет компактную планировочную структуру, ограничен в своем развитии региональными автомагистралями.

С запада на юго-восток территорию г.Верхняя Пышма пересекает естественный тальвег – приток реки Пышма, частично заболоченный из-за недостаточно выраженного уклона.

Территория города делится проспектом Успенским на два планировочных района Северо-восточный и Юго-западный.

Границами Северо-восточного планировочного района служат: автодорога «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», автодорога «Обход           г. Верхняя Пышма», часть ЕКАДа восточнее проспекта Успенского и сам проспект Успенский. Улица Октябрьская разделяет жилые районы «Центральный 1» и «Восточный». Граница между жилыми районами «Центральный 1» и «Северный» проходит по улицам Уральских рабочих и Сапожникова.

Северо-восточный планировочный район включает в себя: «Восточный» жилой район, куда входят микрорайон «Рудник», микрорайон  ул. Петрова, жилой район «Центральный 1» и жилой район «Северный». В Северо-восточном планировочном районе наиболее крупные предприятия представлены: АО «Уралредмет», ООО «ПОЗ-Прогресс».

Жилой район «Восточный» расположен в юго-восточной части планировочного района и отделяется от района «Центральный 1» ул. Октябрьской, здесь сосредоточена в основном индивидуальная жилая застройка наиболее старой части населенного пункта. В настоящее время планируется значительная реконструкция жилых кварталов вдоль ул.Петрова.

На территории района «Восточный» находится участок горных выработок, отнесенный решением Думы № 5/7 от 29.03.2001 к территориям с особыми условиями использования (земли горного отвода бывшего Пышминско-Ключевского рудника отнесены к территории техногенного характера, со специальным правовым режимом). Восточнее ул.Петрова, делящего жилой район в меридиональном направлении, находятся промышленные предприятия и военная часть со своим кварталом жилой застройки. Улица Октябрьская, разграничивающая два жилых района, имеет выходы на внешние дороги и связывает центр городского округа с другими населенными пунктами.

«Центральный 1» находится на северо-востоке от проспекта Успенский и включает в себя кварталы многоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Крупных промышленных предприятий в данном районе нет. Жилой район имеет классическую планировочную организацию, характерную для микрорайонной застройки. Застройка сформированных кварталов представлена средне этажными и многоэтажными жилыми домами секционного и точечного типов, расположенных по периметру микрорайонов. Внутри микрорайонов находятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Жилой район «Северный» находится в северной части городской территории и предназначается для нового многоэтажного жилищного строительства. С запада он примыкает к территории коллективных садов, с северо-востока его развитие ограничивает охранная зона магистрального газопровода.

Границами Юго-западного планировочного района служат:

- автодорога «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»,

- часть ЕКАДа между автодорогой «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» и проспектом Успенский,

- проспект Успенский.

Юго-западный планировочный район включает в себя жилые районы «Центральный 2», «Молебка-1» и микрорайон  «Ключи».

В Юго-западном планировочном районе размещены основные промышленные предприятия города. Наиболее крупные из них: АО «Уралэлектромедь», АО «Уральский завод химреактивов», ЗАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «Уральские локомотивы», АО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов».

Жилой район «Центральный 2» расположен в юго-западном направлении от проспекта Успенский. Этот жилой район имеет в основном прямоугольную сетку улиц и застроен домами массовых серий различной этажности от 1 до 9 этажей. В буферных зонах  этого района размещается значительное количество промышленных предприятий и коммунально-складских зон. В состав жилого района «Центральный 2» входят два значительных участка индивидуальной жилой застройки:

- в восточной его части -  в районе улиц: Фабричная, Южная,  Челюскинцев, Электролитная, пер. Солнечный;

- в юго-западной части - в районе улиц: Боярских, Калинина, Лесная, Бажова, Феофанова.

В составе  планировочного района Юго-западный, южной его части находится жилой массив «Поселок Ключи», ограниченный улицами Феофанова и Матросова, территориями АО «Уралэлектромедь» и ООО «Уральские локомотивы», железнодорожными подъездными путями и оз. Ключи. Это новая территория включается в границы города и предназначена для размещения средне этажной жилой застройки.

Район индивидуальной жилой застройки «Молебка-1» расположен в южной части города, обособлен от основных жилых территорий города. С северо-востока, востока и юго-востока окружен промышленными предприятиями и коммунально-складскими территориями. Улица Сварщиков и территория ООО «Уральские локомотивы» отделяют жилой район «Молебка-1» от жилого района «Центральный 2».

Объекты обслуживания общегородского и районного значения расположены в основном в жилых районах «Центральный 1» и «Центральный 2» вдоль проспекта Успенский, организуя линейный городской центр.

### Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории города Верхняя Пышма представлено следующими функциональными зонами:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зоны;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения:

- зона городских лесов.

Общее функциональное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования территорий: водоохранными, санитарно-защитными, охранными зонами, зонами санитарной охраны.

Поселок Вашты

Поселок расположен в средней части территории городского округа, в 12,6 км к северу от города Верхняя Пышма, южнее оз. Вашты. В поселке нет постоянных жителей.

Жилая застройка фактически отсутствует. В южной части поселка находятся объекты сельхозназначения.

Дорога в грунтовом исполнении протяженностью 3,45 км соединяет территорию поселка с автомобильной дорогой «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

Поселок Гать

Поселок расположен в юго-западной части городского округа в 14,3 км от г.Верхняя Пышма. Населенный пункт сформировался вдоль железнодорожной ветки МПС. Территорию населенного пункта пересекают воздушные линии ЛЭП. С восточной стороны протекает р.Исеть.

Планировочную схему поселка можно охарактеризовать как линейную.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Доля малоэтажной застройки крайне мала. Многоэтажная застройка отсутствует.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин, аптека, ж.д. остановочный пункт, церковный приход.

Имеется транспортный выход на ЕКАД по средством а.д. «п.Шувакиш – п.Гать» (2,8 км) , тип покрытия – асфальтобетон имеется на протяжении 0,226 км.

Выявлены объекты культурного наследия на правом берегу р.Исеть – поселение и могильник «Калмацкий брод».

Поселок имеет зону перспективного развития жилой застройки в западном и южном направлениях.

Поселок Глубокий Лог

Поселок расположен в восточной части городского округа, в 17,5 км на северо-восток от города Верхняя Пышма. Населенный пункт находится вдоль железнодорожной ветки, идущей в п.Красный. По планировочному признаку поселок не является монолитным и состоит из нескольких частей, имеющих различные планировочные оси. Связность УДС поселка нарушает ветка ж/д путей.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Доля малоэтажной застройки крайне мала. Многоэтажная застройка отсутствует. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Гоголя, 1 Мая, Зеленая.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Залесье

Поселок располагается в юго-восточной части городского округа на восток в 8,4 км от г. Верхняя Пышма.

Планировочно поселок состоит из трех частей, имеющих различные планировочные оси. Планировочную схему жилых массивов поселка можно отнести скорее к неупорядоченной.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети создают улицы Ясная, Садовая, Западная, Набережная, Полевая, Правая Заречная, Восточная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Зеленый Бор

Поселок располагается в юго-восточной части городского округа на восток в 11,0 км от г.Верхняя Пышма. С западной стороны поселок граничит с железнодорожной веткой, идущей в п.Красный.

Планировочная сеть улиц поселка представляет вытянутую прямоугольную упорядоченную форму.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети создают улицы Артиллеристов, Центральная, Октябрьская.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами. Восточная часть населенного пункта граничит с садоводческим товариществом «Уралмашевец».

Поселок соединен автомобильной дорогой «Подъезд к п.Зеленый Бор» протяженностью 4,42 км с а.д. «Екатеринбург – Невьянск», тип покрытия - асфальтобетон.

Поселок Исеть

Поселок расположен в юго-западной части городского округа, в 16,1км на запад от города Верхняя Пышма. Восточная граница поселка выходит на западный берег оз.Исетское. В южной части поселка протекает р.Кедровка. Населенный пункт расположен вдоль железнодорожной ветки МПС «Екатеринбург – Нижний Тагил», имеется железнодорожная станция.

Поселок не имеет монолитной планировки и состоит из нескольких разрозненных частей.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Имеются жилые дома малой и повышенной этажности (ул.Железнодорожников, ул.Мира). Каркас улично-дорожной сети создают улицы Ленина, Карьерная, Школьников, Заводская, Дружбы, Мира, Горняков, Свердлова.

Общественно-деловой центр сформирован в юго-западной части населенного пункта.

Производственная зона расположена в юго-западной  и восточной части в виде объектов открытой добычи нерудных материалов и их переработки: «Исетский щебеночный карьер», ООО «Регион 66», ООО «Дорстрой-Град». Также на территории поселка расположены цех по производству салатов, деревообрабатывающее предприятие, логистический центр «Урал», водозабор для централизованного водоснабжения, очистные сооружения МУП «Водоканал», газовая котельная.

Из социальных и спортивных объектов имеются: баня, МУК «Центр досуга п.Исеть», МКУК «ОСК Луч», общеобразовательная школа, психиатрическая больница № 4, медицинский пункт, МСК «Исеть», приход во имя св. апостола Андрея Первозванного, мотель ООО «Восток», центр горнолыжного спорта «Парк Исеть».

Поселок соединен с г.Верхняя Пышма автомобильной дорогой «Верхняя Пышма – Среднеуральск – п.Исеть» протяженностью 21,4 км.

Территории сельхозиспользования представлены коллективными садами «Светлячок» и «Исеть», а также подсобным хозяйством                      ООО «Версия-С».

На юго-востоке территории поселка выявлены объекты культурного наследия: стоянка Исетское II, стоянка Исетское III, стоянка Долгий остров.

Поселок Каменные Ключи

Поселок расположен в северо-восточной части городского округа на северо-восток от г.Верхняя Пышма в 47,9 км. По середине территории поселка протекает р.Мостовка, образующая большой пруд.

Планировочную систему поселка можно охарактеризовать как неупорядоченную, территориально разобщенной.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас поселка образуют улицы Кедровая и Таёжная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Рекреационная территория находится в южной части, на которой имеются объекты для проживания и досуга.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами. В восточной части поселка располагается зона, связанная с сельхозпроизводством.

Поселок соединен автомобильной дорогой протяженностью 8,17 км с а.д. «Екатеринбург – Невьянск», тип покрытия - грунт.

Поселок Кедровое

Поселок расположен в середине городского округа в 27,9 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении.

Планировочная схема поселка веерообразная с прямоугольной квартальной сеткой в центральной части.

Жилая застройка поселка в основной своей массе представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Малоэтажная застройка представлена в центральной части населенного пункта.

Формируется общественно-деловой центр в районе ул.40 лет Октября, ул.Советская, ул.Кирова.

Производственная зона расположена в северо-восточной и восточной частях поселка. В полелке действуют ЗАО «Наша рыба», МУП «Торфмаш» и ООО «Кедровская швейная фабрика».

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Из социальных объектов имеются: детский сад, школа № 24, физкультурно-оздоровительный центр, баня, ФАП, почта, Покровский храм, магазины.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов, расположенных в различных частях поселка.

В северо-восточной части поселка находится кладбище.

Поселок соединен автомобильной дорогой «Подъезд к п.Кедровое» протяженностью 2,4 км с а.д. «Екатеринбург – Невьянск», тип покрытия - асфальтобетон.

Поселок Красный

Поселок расположен в восточной части городского округа в 16,4 км от г.Верхняя Пышма в северо-восточном направлении.

По планировочному признаку поселок не является монолитным и состоит из нескольких частей, имеющих различные планировочные оси. Связность УДС поселка нарушает ветка ж/д путей.

Жилая застройка поселка в основной своей массе представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Малоэтажная и многоэтажная застройка представлена в южной части населенного пункта.

Формируется общественно-деловой центр.

Производственная зона расположена в северо-восточной части поселка (ООО ПФК «Константа», ООО Лесозавод «Балтымский», ООО «Соди-Крафт», ООО «АСД-электрик»).

Из социальных объектов имеются узел связи, отделение банка, магазины, МОУ «Детский сад № 45», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», детское дошкольное учреждение, амбулатория, аптека.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями размещенными по территории всего поселка.

В западной части находятся полигон ТБО и кладбище.

В поселку подходит подъездная железнодорожная ветка, в настоящее время не действует.

Поселок соединен автомобильной дорогой «Подъезд к п.Красный» протяженностью 6,66 км с а.д. «Екатеринбург – Невьянск», тип покрытия - асфальтобетон.

Поселок Красный Адуй

Поселок расположен в середине городского округа в 18,9 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. Через поселок с юга на север проходит а.д. «Екатеринбург – Невьянск» (ул.Проезжая).

Планировочно поселок имеет прямоугольную сеть улиц с элементами неупорядоченной застройки. Присутствуют тупиковые улицы.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Доля малоэтажной застройки крайне мала. Каркас улично-дорожной сети создают улицы Проезжая, Западная, Восточная, 1-ая Восточная, 3-я Восточная, 7-ая Восточная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Из социальных объектов имеется магазин.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Крутой

Поселок располагается в юго-восточной части городского округа на восток в 12,4 км от г. Верхняя Пышма. С восточной стороны поселок граничит с железнодорожной веткой, идущей в п.Красный. Поселок находится в некоторой транспортной изоляции от центра городского округа. Поселок соединен грунтовой дорогой с с.Балтым протяженностью 5,7 км. Поселок в восточном направлении имеет транспортный выход в п.Красногвардейский (Березовский городской округ), по средством чего через систему дорог смежной территории можно попасть в п.Зеленый Бор.

Планировочная сетка улиц представляет собой вытянутую прямоугольную форму.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Нагорный

Поселок расположен в восточной части городского округа в 26,5 км от г.Верхняя Пышма в северо-восточном направлении. С а.д. «Екатеринбург – Невьянск» поселок соединен дорогой «Подъезд к п.Нагорный» протяженностью 5,33 км, тип покрытия - асфальтобетон.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Восточная, Победы, Заречная, Новая, Нагорная, Учебная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин и ФАП.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

В северо-западной части поселка находится кладбище.

Поселок Ольховка

Поселок расположен в северной части городского округа в 39,5 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. С а.д. «Екатеринбург – Невьянск» поселок соединен дорогой «Подъезд к п.Ольховка» протяженностью 5,44 км, тип покрытия - асфальтобетон.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Горняков, Торфяников, Мира, Школьников, Ельничная, Западная, Озерная.

Формируется общественно-деловой центр в районе улиц Горняков, Торфяников, Мира, Школьников.

Из социальных объектов имеются магазин, ФАП, детское дошкольное учреждение, школа, храм, интернат, баня.

Производственная зона расположена в юго-западной части поселка.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Первомайский

Поселок расположен в северной части городского округа в 43,1 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. С а.д. «Екатеринбург – Невьянск» поселок соединен дорогой «Подъезд к п.Первомайский» протяженностью 2,35 км, тип покрытия - асфальтобетон.

Через территорию поселка протекает р.Первомайский ключ с образованием небольшого пруда.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Советская, 8 Марта, Заречная, Лесная, Нагорная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются ФАП, дом культуры, магазин.

Производственная зона расположена в юго-восточной части поселка.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Половинный

Поселок расположен в середине территории городского округа в 14,4 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. С востока поселок граничит с а.д. «Екатеринбург – Невьянск», с запада – ЛЭП.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Мира, Лесная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Производственная зона расположена в южной части поселка.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами и двумя коллективными садами.

Поселок Ромашка

Поселок расположен в южной части городского округа в 12,8 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. Поселок занимает часть восточного берега оз.Балтым. Поселок располагается на расстоянии 0,35 км от автомобильной дороги «Екатеринбург – Невьянск».

Планировочную схему поселка можно охарактеризовать как неупорядоченную и находящуюся в стадии развития.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Балтымская и Лесная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин и ГБУЗ СО «Детская специализированная больница восстановительного лечения «Научно-практический центр дерматологии и аллергологии».

На территории поселка выявлен объект культурного наследия – археологический объект «Поселение Балтым XIV (Каменистый мыс)».

Поселок Сагра

Поселок расположен в юго-западной части городского округа, в 25,2 км на запад от города Верхняя Пышма. В южной части поселка протекает р.Черная. В южной части поселка проходит ЛЭП. Населенный пункт расположен вдоль железнодорожной ветки «Екатеринбург – Нижний Тагил», находящейся в южной части поселка, имеется железнодорожный остановочный пункт. С северной части к поселку примыкает массив коллективных садов.

Планировочную схему поселка можно охарактеризовать как линейно-лучевую, разрываемой веткой ж/д путей.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Горького, Нагорная, Набережная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин и медицинский пункт.

Поселок соединяется с п.Исеть дорогой протяженностью 9,1 км, тип покрытия - асфальтобетон.

На расстоянии 5 км к юго-востоку от поселка находится природный памятник - скалы Петра Гронского.

Поселок Санаторный

Поселок расположен в южной части городского округа в 10 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. Поселок занимает часть западного берега оз.Балтым. Поселок располагается в непосредственной близости от автомобильной дороги «Екатеринбург – Невьянск».

Планировочно поселок состоит из четырех частей, имеющих различные планировочные оси.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками, дома малоэтажной застройки не многочислены. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Огородная, Полевая, Луговая, Набережная, Зеленая, Нагорная, Березовая, Малиновая.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазины, конно-спортивная школа, объекты досуга и отдыха.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Соколовка

Поселок расположен в восточной части городского округа в 20,18 км от г.Верхняя Пышма в северо-восточном направлении. С а.д. «Подъезд к п.Красный» поселок соединен дорогой «п.Красный – п.Соколовка» протяженностью 3,08 км, тип покрытия – асфальтобетон и частично щебень.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой, жилые дома малоэтажной застройки не многочислены. Каркас улично-дорожной сети формирует улица Загорная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин, дошкольное детское учреждение, газовая котельная.

Промышленная зона находится в восточной части поселка.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Поселок Шахты

Поселок расположен в южной части городского округа в 10,3 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. Поселок располагается в непосредственной близости от автомобильной дороги «Екатеринбург – Невьянск» (с запада от автодороги). Улицы Шахты и Березовая имеют выход на автомобильную дорогу «Екатеринбург – Невьянск».

Планировочную систему поселка можно охарактеризовать как линейно-лучевую с элементами неупорядоченной застройки.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой, жилые дома малоэтажной застройки не многочислены. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Сосновая, Шахты, Дачная, Березовая, Лесная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Значимых социальных объектов нет.

Село Балтым

Поселок расположен в южной части городского округа в 6,7 км от Конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма» в восточном направлении. Поселок располагается на автомобильной дороге «Екатеринбург – Невьянск» (ул.Первомайская). Юго-западная граница поселка выходит на автомобильную дорогу «Подъезд к г.Верхняя Пышма». Северную часть территорию поселка с северо-запада на юго-восток пересекает р.Балтым с системой прудов.

Планировочно поселок состоит из нескольких частей, имеющих различные планировочные оси.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой и жилыми домами малоэтажной застройки. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Первомайская, Октябрьская, Животноводов, Кривоусова, Советская, Гагарина.

Общественно-деловой центр  формируется вдоль ул.Первомайской в центральной части поселка.

Из социальных объектов имеются детское дошкольное учреждение, средняя школа, МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер», почта, клуб-библиотека, храм, магазины.

В районе 2-ой Молодежной улицы расположен открытый стадион.

Промышленная зона находится в восточной части поселка (животноводческие фермы и вспомогательные службы).

В западной части расположено кладбище.

На ул.Первомайской имеется светофорный объект.

Село Мостовское

Поселок расположен в восточной части городского округа в 27,6 км от г.Верхняя Пышма в северо-восточном направлении. Поселок находится на автомобильной дороге «Екатеринбург – Невьянск» (ул.Советская). Территорию поселка с запада на восток пересекает р.Мостовая с образование большого пруда, на берегах которого расположены турбазы.

Жилая застройка, в основном, представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас улично-дорожной сети формируют улицы Советская, Полевая, Зеленая.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Промышленная зона находится в восточной и южной частях поселка.

Из социальных объектов имеются магазин, дом культуры, отделение почты России, газовая котельная.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Деревня Верхотурка

Деревня расположена в северной части городского округа в 40,44 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. Населенный пункт находится в непосредственной близости от автомобильной дороги «Екатеринбург – Невьянск» (с востока от автодороги). Деревня Верхотурка расположена вдоль автомобильной дороги «Подъезд к д.Верхотурка» и вытянута с юга на север. Северная граница деревни граничит с автомобильной дорогой, ведущей в п.Каменные Ключи.

Планировочную систему застройки деревни можно охарактеризовать как неупорядоченную, организованную по исторически сложившейся планировочной оси – проезжей дороге, имеющей усложненный характер трассировки

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Промышленная зона не выделена.

Объекты социального назначения отсутствуют.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Деревня Мостовка

Деревня расположена в северной части городского округа в 39,1 км от г.Верхняя Пышма в северном направлении. Населенный пункт находится в непосредственной близости от автомобильной дороги «Екатеринбург – Невьянск» (с запада от автодороги), вытянут с юга на север вдоль автодороги. В южной части территорию населенного пункта пересекает р.Мостовка с образованием небольшого пруда.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Объекты социального назначения отсутствуют.

Промышленная зона не выделена.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Население

Численность населения на территории городской округа по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 84 104 человек, в том числе в разрезе сельских населенных пунктов – 13 939 человек, в г.Верхняя Пышма – 70165 чел. В целом с 2011г. на территории городского округа наблюдается рост населения.

Условием повышения численности населения городского округа является положительная динамика естественного роста, стабилизация уровня естественной убыли населения и положительное миграционное сальдо.

Численность населения городского округа Верхняя Пышма на 01.01.2018 год и в динамике за последние 5 лет представлена в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Численность населения г. Верхняя Пышма в динамике за последние 5 лет

| 01.01.2013г. | 01.01.2014г. | 01.01.2015г. | 01.01.2016г. | 01.01.2017г. | 01.01.2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62588 | 64113 | 65781 | 67674 | 69117 | 70165 |

Численность населения городского округа Верхняя Пышма в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2

Численность населения городского округа Верхняя Пышма в разрезе населенных пунктов на 01.01.2018 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Административно-террит. единица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Балтым | 2944 | Балтымская сельская администрация |
| 2 | п.Вашты | 0 | Балтымская сельская администрация |
| 3 | п.Залесье | 249 | Балтымская сельская администрация |
| 4 | п.Зеленый Бор | 213 | Балтымская сельская администрация |
| 5 | п.Красный Адуй | 171 | Балтымская сельская администрация |
| 6 | п.Крутой | 49 | Балтымская сельская администрация |
| 7 | п.Половинный | 125 | Балтымская сельская администрация |
| 8 | п.Ромашка | 143 | Балтымская сельская администрация |
| 9 | п.Санаторный | 319 | Балтымская сельская администрация |
| 10 | п.Шахты | 27 | Балтымская сельская администрация |
| 11 | д.Верхотурка | 18 | Мостовская сельская администрация |
| 12 | п.Каменные Ключи | 9 | Мостовская сельская администрация |
| 13 | д.Мостовка | 4 | Мостовская сельская администрация |
| 14 | с.Мостовское | 367 | Мостовская сельская администрация |
| 15 | п.Нагорный | 70 | Мостовская сельская администрация |
| 16 | п.Первомайский | 60 | Мостовская сельская администрация |
| 17 | п.Гать | 30 | Исетская поселковая администрация |
| 18 | п.Исеть | 3100 | Исетская поселковая администрация |
| 19 | п.Сагра | 148 | Исетская поселковая администрация |
| 20 | п.Глубокий Лог | 180 | Красненская поселковая администрация |
| 21 | п.Красный | 2200 | Красненская поселковая администрация |
| 22 | п.Соколовка | 290 | Красненская поселковая администрация |
| 23 | п.Кедровое | 2426 | Кедровская поселковая администрация |
| 24 | п.Ольховка | 249 | Кедровская поселковая администрация |
|  | Итого по сельской местности: | 13939 |  |
| 25 | г. Верхняя Пышма | 70165 |  |
|  | Итого по городскому округу: | 84104 |  |

Показатель уровня автомобилизации населения

- Существующий общий уровень автомобилизации населения городского округа Верхняя Пышма составляет 290 автомобилей на 1000 жителей (средняя по городскому округу), что соответствует средней по РФ. В сельских населенных пунктах городского округа уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1000 жителей.

- Экономическая база

- Основополагающими секторами в структуре экономики городского округа Верхняя Пышма являются: традиционный сектор – около 75% и инфраструктурный сектор – порядка 15 %, высокотехнологичный сектор – порядка 5% и потребительский – 5 %.

- В традиционном секторе экономики городского округа преобладают предприятия цветной и черной металлургии, химической промышленности, машиностроения и металлообработки, строительных материалов, пищевой промышленности, полиграфической промышленности и услуг логистики.

- Перечень промышленных предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, представлен в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3

Перечень промышленных предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Уралэлектромедь» | 5100 |
| 2 | АО «УГМК-Холдинг» | 584 |
| 3 | АО «Уралредмет» | 604 |
| 4 | Уральский филиал ООО «Уральский завод Металл Профиль» | 488 |
| 5 | АО «Уральский завод химических реактивов» | 146 |
| 6 | ООО «Уральские локомотивы» | 2406 |
| 7 | АО «Екатеринбургский завод ОЦМ» | 395 |
| 8 | ООО «Метресурс - С» | 107 |
| 9 | ЗАО «УГМК-Вторцветмет» | 356 |
| 10 | МУП «Водоканал» | 379 |
| 11 | АО «Уралцветметразведка» | 300 |
| 12 | ЗАО «Наша рыба» | 50 |
| 13 | ООО «Кедровская швейная фабрика» | 50 |

Жилой фонд

Показатели жилищного фонда города Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018г. приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4

Показатели жилищного фонда города Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018г.

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс.м2 | в том числе: в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в том числе: в многоквартирных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | 1720,1 | 361,1 | 1344,5 |
| В том числе в собственности: - частной | 1670,6 | 360,8 | 1303,3 |
| из неё: граждан | 1651,5 | 360,8 | 1290,7 |
| - юридических лиц | 19,1 | 0 | 12,6 |
| - государственной | 14,2 | 0,3 | 5,9 |

Показатели жилищного фонда в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма (сельская местность) по состоянию на 01.01.2018г. приведены в таблице 1.4.5.

Таблица 1.4.5

Показатели жилищного фонда в населенных пунктах городского округа  Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018г. (сельская местность)

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс.м2 | в том числе: в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в том числе: в многоквартирных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | 656,4 | 462,9 | 193,1 |
| В том числе в собственности: - частной | 638,3 | 462,9 | 175,0 |
| из неё: граждан | 637,9 | 462,9 | 175,0 |
| - юридических лиц | 0,4 | 0 | 0 |
| - государственной | 4,6 | 0 | 4,6 |

Здравоохранение

Система здравоохранения городского округа представлена двумя учреждениями здравоохранения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминской ЦГБ                  им. П.Д. Бородина» и государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника». На территории городского округа находится 2 поликлиники, 10 общеврачебных практик, филиал МНТК «Микрохирургия глаза». На 01.01.2018 (без учета частных структур) работало 253 врача.

Сеть учреждений можно признать достаточной для обеспечения базовых потребностей населения, при этом в последние годы наметилось улучшение материального обеспечения здравоохранения, а соответственно и повышение его качества. Услуги более высокого уровня жители городского округа получают в областном центре - г. Екатеринбург.

Образование

Система общего образования городского округа Верхняя Пышма представлена следующими уровнями общего образования:

- дошкольное образование - 29 детских дошкольных учреждений на 6 282 мест;

- общее образование – 12 учебных заведений, в которых обучаются                      9 993 ребенка:

- начальное общее образование – 181 класс;

- основное общее образование – 199 классов;

- среднее общее образование – 38 классов.

Социальная политика в области дошкольного образования в городском округе Верхняя Пышма направлена на расширение доступности качественного дошкольного воспитания и образования.

По состоянию на 01.01.2018 в городском округе Верхняя Пышма сеть образовательных дошкольных учреждений представлена 29 организациями,      4 из них расположены в сельской местности.

Культура

В городе Верхняя Пышма действуют  городские учреждения культуры и молодежной политики:

- Дома культуры и клубы  - 5;

- Подростковые клубы – 11;

- Библиотеки – 12;

- Музыкальные, художественные школы – 3;

- Музей автомобильной техники УГМК «XX век Авто»;

- Верхнепышминский исторический музей.

Спорт

На территории города Верхняя Пышма расположены следующие спортивные объекты: Дворец Спорта УГМК; Муниципальное автономное учреждение «Ледовая арена им. Александра Козицына»; Культурно- спортивный центр «Балтым»; Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа "Лидер"»; Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту»; Спортзалы; плоскостные спортивные сооружения; плавательный бассейн; лыжные базы.

### Комплексная программа развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы городского округа Верхняя Пышма.

Местные дороги обеспечивают жизнедеятельность городского округа и во многом определяют возможности его развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает доступ населения к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Комплексная программа разработана для обеспечения развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа на период до 2028 г.

Достижение поставленной цели обеспечивается путём решения следующей задачи: обеспечение развития и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхняя Пышма.

### План мероприятий по выполнению комплексной программы развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года в рамках компетенции КСОДД включает в себя следующие мероприятия:

### 1. Строительство и реконструкция местной улично-дорожной сети  – 23,86 км.

### 2.  Строительство региональных автомобильных дорог – 17,07 км.

### 3. Реконструкция транспортных развязок – 1 шт. (транспортная развязка на 23 км региональной автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» с устройством пандуса № 4).

### 4. Строительство транспортных развязок – 1 шт. (транспортная развязка на 13 км региональной автодороги «Екатеринбург – Невьянск).

### 5. Строительство надземного пешеходного перехода – 1 шт. (надземный пешеходный переход через региональную автодорогу «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении с автодорогой «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор»).

### 6. Строительство трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург» - 6,66 км (по территории городского округа Верхняя Пышма в однопутном исчислении).

### 7. Оптимизация маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок в части продления автобусного маршрута №160 «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор» с заездом в п. Крутой и продления маршрута №104 «Верхняя Пышма – п.Красный» до п. Глубокий Лог.

8. Введение кольцевого автобусного маршрута для связи жилого района «Северный» в г. Верхняя Пышма.

Комплексной программой определены целевые показатели, источники финансирования и финансовые затраты на реализацию запланированных мероприятий.

  - Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

Основным документом, регламентирующим развитие улично-дорожной сети городов России, является СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласно данному документу улицы и дороги классифицируются по их функциональным характеристикам. В таблице 1.5.1 приведена данная классификация магистралей.

Таблица 1.5.1

Классификация магистралей согласно СП 42.13330.2011

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги |  |
| Скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях. |
| Регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |
| Непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях. |
| Регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. |
| Магистральные улицы районного значения |  |
| Транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы. |
| Пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района. |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. |
| Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах(районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне. |
| Пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта. |
| Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей. |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов |

Сеть автомобильных дорог городского округа Верхняя Пышма связана с прилегающими территориальными образованиями посредством автомобильных дорог общего пользования, характеристика которых представлена в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2

Характеристика автомобильных дорог, обеспечивающих межмуниципальные связи городского круга Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование пограничных территорий | Наименование автомобильных дорог, обеспечивающих автотранспортную связь | Вид покрытия автодороги | Значение автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Невьянский городской округ | Екатеринбург – Невьянск | усоверш. | регион. или межмуницип. |
|  | Муниципальное образование «Город Екатеринбург» | Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов |  |  |
| 2 | Муниципальное образование «Город Екатеринбург | п.Гать – п.Шувакиш | усоверш. | регион. или межмуницип. |
| 3 | Городской округ Среднеуральск | Верхняя Пышма – Среднеуральск – п.Исеть | усоверш. | регион. или межмуницип. |
|  |  | Подъезд к д.Мурзинка | усоверш. | регион. или межмуницип. |
| 4 | Березовский городской округ | Подъезд к п.Садовый | усоверш. | регион. или межмуницип. |

Городской округ Верхняя Пышма имеет транспортные связи со смежными территориями: муниципальным образованием «Город Екатеринбург», Невьянским и Березовским городскими округами. Нет прямой транспортной связи по средством автомобильных дорог с городским округом Первоуральск и Режевским городским округом.

Сеть автомобильных дорог городского округа Верхняя Пышма состоит из региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, местных автомобильных дорог, включенных в реестр муниципальной собственности и бесхозных автомобильных дорог.

В таблице 1.5.3 приведена характеристика региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, пролегающих по территории городского округа Верхняя Пышма.

Таблица 1.5.4 мостовые сооружения регионального значения.

Таблица 1.5.3

Характеристика региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих по территории городского округа Верхняя Пышма

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Протяженность участка, км | Категория автодороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1901000 | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (обратное направление) | 314,277 | 326,117 | 11,840 | III | Асфальтобетон |
| 1901160 | Подъезд к д.Мурзинка от км 321+636 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" (обратное направление) | 0,000 | 0,032 | 0,032 | V | Асфальтобетон |
| 1901160 | Подъезд к д.Мурзинка от км 321+636 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" (обратное направление) | 2,293 | 2,580 | 0,287 | V | Асфальтобетон |
| 1901160 | Подъезд к д.Мурзинка от км 321+636 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" (обратное направление) | 2,710 | 2,910 | 0,200 | V | Асфальтобетон |
| 3504120 | Подъезд к п.Октябрьский от км 20+555 а/д "г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск" | 6,680 | 8,509 | 1,829 | IV | Асфальтобетон |
| 3504120 | Подъезд к п.Октябрьский от км 20+555 а/д "г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск" | 8,509 | 8,614 | 0,105 | IV | Асфальтобетон |
| 3601000 | г.Верхняя Пышма - г.Среднеуральск - п.Исеть | 0,000 | 3,500 | 3,500 | III | Асфальтобетон |
| 3601000 | г.Верхняя Пышма - г.Среднеуральск - п.Исеть | 3,500 | 3,847 | 0,347 | III | Асфальтобетон |
| 3601000 | г.Верхняя Пышма - г.Среднеуральск - п.Исеть | 13,394 | 17,100 | 3,706 | III | Асфальтобетон |
| 3602000 | г.Верхняя Пышма - п.Зелёный Бор - с/х "Балтымский" | 0,000 | 2,340 | 2,340 | IV | Асфальтобетон |
| 3602000 | г.Верхняя Пышма - п.Зелёный Бор - с/х "Балтымский" | 2,340 | 8,276 | 5,936 | IV | Асфальтобетон |
| 3604000 | п.Красный - п.Соколовка | 0,000 | 2,504 | 2,504 | V | Асфальтобетон |
| 3604000 | п.Красный - п.Соколовка | 2,504 | 3,083 | 0,579 | V | Щебень |
| 3606000 | р.п.Исеть - п.Сагра | 0,000 | 9,089 | 9,089 | IV | Асфальтобетон плотный горячий |
| 3610000 | Обход г.В.Пышма | 0,000 | 2,000 | 2,000 | Iб | Асфальтобетон |
| 3610000 | Обход г.В.Пышма | 2,000 | 3,645 | 1,645 | Iб | Асфальтобетон |
| 3611000 | Автомобильная дорога с путепроводом по ул.Советской в г.Верхняя Пышма | 0,000 | 0,070 | 0,070 | II | Асфальтобетон плотный горячий |
| 3611000 | Автомобильная дорога с путепроводом по ул.Советской в г.Верхняя Пышма | 0,070 | 1,243 | 1,173 | Iб | Асфальтобетон плотный горячий |
| 3613000 | г.Верхняя Пышма - г.Невьянск | 0,000 | 13,097 | 13,097 | II | Асфальтобетон |
| 3613000 | г.Верхняя Пышма - г.Невьянск | 13,097 | 13,103 | 0,006 | II | Асфальтобетон |
| 3613000 | г.Верхняя Пышма - г.Невьянск | 13,103 | 14,800 | 1,697 | III | Асфальтобетон |
| 3613000 | г.Верхняя Пышма - г.Невьянск | 14,800 | 17,500 | 2,700 | III | Асфальтобетон |
| 3613000 | г.Верхняя Пышма - г.Невьянск | 17,500 | 29,580 | 12,080 | III | Асфальтобетон |
| 3613000 | г.Верхняя Пышма - г.Невьянск | 29,580 | 44,314 | 14,734 | III | Асфальтобетон |
| 4102002 | Участок автомобильной дороги «г.Екатеринбург - г.Невьянск» в границах города Верхняя Пышма | 0,059 | 1,108 | 1,049 | II | Асфальтобетон |
| 4102110 | Подъезд к п.Садовый от км 11+355 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 1,886 | 1,886 | III | Асфальтобетон |
| 4102110 | Подъезд к п.Садовый от км 11+355 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 7,141 | 7,463 | 0,322 | III | Асфальтобетон |
| 4102110 | Подъезд к п.Садовый от км 11+355 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 7,463 | 7,776 | 0,313 | IV | Асфальтобетон |
| 4102120 | Подъезд к п.Зелёный Бор от км 18+925 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 4,420 | 4,420 | IV | Асфальтобетон |
| 4102130 | Подъезд к п.Красный от км 23+100 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 5,180 | 5,180 | III | Асфальтобетон |
| 4102130 | Подъезд к п.Красный от км 23+100 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 5,180 | 6,660 | 1,480 | III | Асфальтобетон |
| 4102140 | Подъезд к д/о "Балтымский" от км 24+420 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 0,550 | 0,550 | IV | Асфальтобетон |
| 4102150 | Подъезд к оз.Шитовское от км 29+580 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 7,440 | 7,440 | V | Асфальтобетон |
| 4102160 | Подъезд к п.Нагорный от км 32+640 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 5,336 | 5,336 | III | Асфальтобетон |
| 4102170 | Подъезд к п.Кедровое от км 36+930 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 2,400 | 2,400 | IV | Асфальтобетон |
| 4102180 | Подъезд к п/л "Солнечный" от км 39+650 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 0,665 | 0,665 | V | Асфальтобетон |
| 4102180 | Подъезд к п/л "Солнечный" от км 39+650 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,665 | 1,275 | 0,610 | V | Асфальтобетон |
| 4102190 | Подъезд к п.Ольховка от км 46+720 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 5,440 | 5,440 | IV | Асфальтобетон |
| 4102200 | Подъезд к д.Верхотурка от км 51+230 а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 1,065 | 1,065 | IV | Асфальтобетон |
| 4102210 | Подъезд к п.Первомайский от 53+295 км а/д "г.Екатеринбург - г.Невьянск" | 0,000 | 2,350 | 2,350 | IV | Асфальтобетон |
| 4103000 | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 17,914 | 23,080 | 5,166 | Iб | Асфальтобетон |
| 4103000 | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 23,080 | 29,410 | 6,330 | Iб | Асфальтобетон |
| 4103000 | г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов | 29,410 | 41,099 | 11,689 | II | Асфальтобетон |
| 4103110 | Подъезд к г.Верхняя Пышма (прямое направление) от км 28+400 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" | 0,000 | 4,930 | 4,930 | II | Асфальтобетон |
| 4103110 | Подъезд к г.Верхняя Пышма (прямое направление) от км 28+400 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" | 4,930 | 6,970 | 2,040 | Iб | Асфальтобетон |
| 4103120 | Подъезд к г.Верхняя Пышма (обратное направление) от км 29+120 а/д "г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов" | 0,000 | 6,500 | 6,500 | II | Асфальтобетон |
| 4108120 | Подъезд к д.Коптяки от км 41+284 а/д "Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога" | 0,000 | 0,270 | 0,270 | V | Асфальтобетон |
| 4110000 | п.Шувакиш - п.Гать | 2,641 | 2,867 | 0,226 | V | Асфальтобетон |
| Итого, км |  |  |  | 169,153 |  |  |

Таблица 1.5.4

Характеристика мостовых сооружений, находящихся на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах, пролегающих по территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Местопо-ложение начала сооруже-ния, км | Тип, расположение, наименование препятствия, ближайший населенный пункт | Длина, м материал | Схема, м | Габарит | Расчет- ная норма- тивная нагру- зка | Грузоподъемность, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в потоке общая | в потоке осевая | в одиночном порядке |
| а.д. «Верхняя Пышма – Среднеуральск – п.Исеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13,418 | Мост, на дороге, р.Исеть, д.Коптяки | 53,62 железобе-тон | 7,0х7 | В=6.75 Г1=5.91 Т1=0.84 Т2=0.00 | Н-13; НГ-60 | 18.000 | 8.000 | 40.000 |
| а.д. «п.Исеть – п.Сагра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6,306 | Мост, на дороге, р.Черная, п.Сагра | 55,20 железобе-тон | 17,4х3 | В=9.62 Г1=8.00 Т1=0.81 Т2=0.81 | А-14; НК-102,8 | 38,200 | 15,3000 | 102,80 |
| а.д. «Обход г.Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,492 | Путепровод, на дороге, ЕКАД, г.Верхняя Пышма | 89,61 железобе-тон | (18,052+24,0+ 24,0+18,052) | В=13.00 Г1=11.50 Т1=0.75 Т2=0.75 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| а.д. «Обход г.Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,890 | Путепровод, на дороге, а.д. «Верхняя Пышма – п.Зеленый Бор», г.Верхняя Пышма | 62,50 железобе-тон | (18,0+24,0+ 15,0) | В=33.00 Г1=15.40 Г2=15.40 С=0.70 Т1=0.75 Т2=0.75 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| а.д. «Обход г.Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,358 | Путепровод, на дороге, ЕКАД, г.Верхняя Пышма | 89,61 железобе-тон | (18,052+24,0+ 24,0+18,052) | В=13.00 Г1=11.50 Т1=0.75 Т2=0.75 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| а.д. «ул.Советская с путепроводом г.Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,278 | Путепровод, на дороге, а.д., ж.д.дорога, г.Верхняя Пышма | 173,21 железобе-тон | 5х33,0 | В=22.77 Г1=9.16 Г2=9.16 С=0.70 Т1=3.00 Т2=0.75 | А14; НК-102,8 | 38,20 | 15,30 | 102,80 |
| а.д. «Екатеринбург – Невьянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17,450 | Путепровод, на дороге, а.д «Обход г.Верхняя Пышма», с.Балтым | 90,18 железобе-тон | 17,4; 23,70; 23,70; 17,40 | В=18.10 Г1=18.10 Г2=0.00 С=0.00 Т1=0.00 Т2=0.00 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| а.д. «Екатеринбург – Невьянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 63,942 | Мост, на дороге, р.Аять, д.Пьянково | 17,10 железобе-тон | 11,40х1 | В=10.00 Г1=10.00 Т1=0.00 Т2=0.00 | А11; НК-80 | 25,00 | 10,00 | 76,00 |
| а.д. «Екатеринбург-Нижний Тагил – Серов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 16,785 | Путепровод, на дороге, ж.д «Екатеринбург - Верхняя Пышма -Реж», п.Шувакиш | 96,65 предвари-тельно напря- женный железобе-тон | 24,0х4 | В=35.00 Г1=15.60 Г2=15.60 С=1.30 Т1=1.50 Т2=1.50 | Н-30; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| а.д. «Екатеринбург-Нижний Тагил – Серов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 23,081 | Путепровод, на дороге, а.д , г.Верхняя Пышма | 87,56 железобе-тон | 11,4+20,4х3+ 11,4 | В=35.49 Г1=15.26 Г2=18.23 Т1=1.00 Т2=1.00 | Н-30; НК-80 | 21,00 | 12,00 | 56,00 |
| а.д. «Екатеринбург-Нижний Тагил – Серов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 28,400 | Путепровод, над дорогой, а.д. «Екатеринбург-Нижний Тагил – Серов», г.Верхняя Пышма | 104,0 предвари-тельно напря- женный железобе-тон | 23,4х4 | В=13.50 Г1=11.50 Т1=1.00 Т2=1.00 | Н-30; НК-80 | 24,00 | 12,00 | 64,00 |
| а.д. «Екатеринбург-Нижний Тагил – Серов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 35,270 | Мост, на дороге, р.Шитовский исток, д.Мурзинка | 12,94 железобе-тон | 11,4 | В=14.40 Г1=11.450 Т1=1.50 Т2=1.50 | Н-30; НК-80 | 20,00 | 12,00 | 50,00 |

В транспортной системе городского округа Верхняя Пышма сеть автомобильных дорог местного значения является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которых оказывает превалирующее влияние на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных и производственных ресурсов.

В таблице 1.5.5 приведена характеристика местных автомобильных дорог, включенных в реестр муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма.

Схема автомобильных дорог общего пользования городского округа Верхняя Пышма на 01.01.2018 г. представлена в Приложении 1.

Таблица 1.5.5

Характеристика местных автомобильных дорог, включенных в реестр муниципальной собственности городского округа  Верхняя Пышма

| № реестра | Наименование объекта | Параметры, м, м2 (ширина, длина, площадь) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4062 | Дорога асфальтовая ул.Фрунзе | Ш- 8,0; Д- 660, Пл - 5280 | В-Пышма ул. Фрунзе |
| 4058 | Дорога асфальтовая по ул.Красноармейской | Ш - 8,0; Д – 1400; Пл - 11200 | В-Пышма ул. Красноармейская |
| 4064 | Дорога асфальтовая по ул.Щорса | Ш - 6,0; Д – 550; Пл - 3300 | В-Пышма ул.Щорса |
| 1959 | Дорога асфальтовая по ул.Калинина | Ш - 7,0; Д – 2300; Пл - 16100 | В-Пышма ул.Калинина |
| 1961 | Дорога асфальтовая по ул.Кривоусова | Ш - 8,0; Д - 2500; Пл - 20000 | В-Пышма ул. Кривоусова |
| 4055 | Дорога асфальтовая по ул. Чайковского | Ш – 7; Д – 1000; Пл - 7000 | В-Пышма ул. Чайковского |
| 2016 | Дорога асфальтовая по Менделеева | Ш - 6,0; Д – 670; Пл - 4020 | В-Пышма ул. Менделеева |
| 4057 | Дорога асфальтовая по ул. Кооперативной | Ш - 6,0; Д – 700; Пл - 4200 | В-Пышма ул.Кооперативная |
| 4053 | Дорога асфальтовая по ул.Октябрьская | Ш - 8,0; Д – 1500; Пл - 12000 | В-Пышма ул. Октябрьская |
| 4061 | Дорога асфальтовая по ул.Спицина | Ш - 7,0; Д – 480; Пл - 3360 | В-Пышма ул. Спицина |
| 4056 | Дорога асфальтовая по ул.Геологов | Ш - 6,0; Д – 88; Пл - 5280 | В-Пышма ул. Геологов |
| 4060 | Дорога асфальтовая по ул.Свердлова | Ш - 6,0; Д – 980; Пл - 5880 | В-Пышма ул. Свердлова |
| 4051 | Дорога асфальтовая по ул. Ленина (от ул.Советской до ДК) | Ш - 9,0; Д – 650; Пл - 5850 | В-Пышма ул. Ленина |
| 4082 | Дорога щебеночная по ул.Челюскинцев | Ш - 6,0; Д – 320; Пл - 1920 | В-Пышма ул.Челюскинцев |
| 4052 | Дорога асфальтовая по ул. Обогатителей | Ш - 6,0; Д – 600; Пл - 3600 | В-Пышма ул.Обогатителей |
| 4083 | Дорога щебеночная по ул.Электролитная | Ш - 7,0; Д – 880; Пл - 6160 | В-Пышма ул.Электролитная |
| 4081 | Дорога щебеночная по ул.Фабричная | Ш - 6,0; Д – 1320; Пл - 7920 | В-Пышма ул.Фабричная |
| 4079 | Дорога щебеночная по ул.Рудничная | Ш - 4,0; Д – 475; Пл - 1900 | В-Пышма ул.Рудничная |
| 4080 | Дорога щебеночная по ул.Свободы | Ш - 4,0; Д – 110; Пл - 440 | В-Пышма ул.Свободы |
| 4078 | Дорога щебеночная по ул.Первомайской | Ш - 6,0; Д – 820; Пл - 4920 | В-Пышма ул.Первомайская |
| 4077 | Дорога щебеночная по ул.Достоевского | Ш - 6,0; Д – 430; Пл - 2580 | В-Пышма ул.Достоевского |
| 4084 | Дорога щебеночная по ул.Южная | Ш - 6,0; Д – 1010; Пл - 6060 | В-Пышма ул. Южная |
| 4072 | Дорога щебеночная по переулку Сиреневый | Ш - 6,0; Д – 250; Пл - 1500 | В-Пышма ул. Сиреневый |
| 4075 | Дорога щебеночная по пер.Солнечный | Ш - 6,0; Д – 500; Пл - 3000 | В-Пышма пер. Солнечный |
| 4076 | Дорога щебеночная по пер.Ударный | Ш - 5,0; Д – 420; Пл - 2100 | В-Пышма пер. Ударный |
| 4071 | Дорога асфальтовая с а/стоянкой от ул. Феофанова до сев. | Ш – 8; Д – 350; Пл - 2800 | В-Пышма ул. Феофанова |
| 4065 | Дорога асфальтовая по ул. Энтузиастов | Ш - 6,0; Д – 220; Пл - 1320 | В-Пышма ул. Энтузиастов |
| 4059 | Дорога асфальтовая по ул.Победы | Ш - 6,0; Д – 460; Пл - 2760 | В-Пышма ул. Победы |
| 4063 | Дорога асфальтовая по ул.Чистова | Ш - 7,0; Д – 620; Пл - 4340 | В-Пышма ул. Чистова |
| 4066 | Дорога асфальтовая по ул.Юбилейная | Ш - 8,0; Д – 2360; Пл - 18880 | В-Пышма ул. Юбилейная |
| 4054 | Дорога асфальтовая по ул.Мичурина | Ш - 7,0; Д – 720; Пл - 5040 | В-Пышма ул.Мичурина |
|  | Дорога к свалке |  | п.Красный |
|  | Дорога до завода, огнеупорный цех |  | В-Пышма |
|  | Дорога, огнеупорный цех |  | В-Пышма |
| 221 | Дорога асфальтовая по ул.Советская | Ш - 8,0; Д – 2350; Пл - 18800 | В-Пышма ул.Советская |
| 227 | Дорога асфальтовая по ул.Феофанова | Ш - 6,0; Д – 1900; Пл - 11400 | В-Пышма ул. Феофанова |
| 212 | Дорога асфальтовая по ул.Орджоникидзе | Ш - 8,0; Д – 1200; Пл - 9600 | В-Пышма ул.Орджоникидзе |
| 207 | Дорога асфальтовая по ул.Мамина-Сибиряка | Ш – 6; Д – 410; Пл - 2460 | В-Пышма ул.Мамина Сибиряка |
| 214 | Дорога асфальтовая по ул.Парковая | Ш - 6,0; Д – 780; Пл - 4680 | В-Пышма ул.Парковая |
| 194 | Дорога асфальтовая по ул.Жуковского | Ш – 6,0; Д – 365; Пл - 2190 | В-Пышма ул.Жуковского |
| 190 | Дорога асфальтовая по ул.Балтымская | Ш – 6,0; Д – 410; Пл - 2460 | В-Пышма ул.Балтымская |
| 247 | Дорога щебеночная по ул. Островского | Ш - 6,0; Д- 700; Пл - 4200 | В-Пышма ул.Островского |
| 224 | Дорога асфальтовая по ул.Талыкова | Ш - 6,0; Д – 600; Пл - 3600 | В-Пышма Талыкова |
| 187 | Дорога асфальтовая по ул. 40 лет Октября | Ш - 7,0; Д – 1300; Пл - 9100 | В-Пышма ул.40 лет Октября |
| 197 | Дорога асфальтовая по ул.Зеленая | Ш - 7,0; Д – 834; Пл - 5838 | В-Пышма Зеленая |
| 229 | Дорога асфальтовая по ул.Шевченко Дорога щебеночная по ул.Шевченко | Ш - 6,0; Д – 400; Пл - 2400 Ш - 6,0; Д – 790; Пл - 4740 | В-Пышма ул.Шевченко |
| 193 | Дорога асфальтовая Дзержинского | Ш - 7,0; Д – 1800; Пл - 12600 | В-Пышма ул.Дзержинского |
| 254 | Дорога щебеночная по ул. Чернышевского | Ш - 6,0; Д – 750; Пл - 4500 | В-Пышма ул.Чернышевского |
| 191 | Дорога асфальтовая по ул.Горняков | Ш – 6,0; Д – 680; Пл - 4080 | В-Пышма ул.Горняков |
| 223 | Дорога асфальтовая по ул.Сыромолотова | Ш - 6,0; Д – 1270; Пл - 7620 | В-Пышма ул.Сыромолотова |
| 203 | Дорога асфальтовая по ул.Красных партизан | Ш - 6,0; Д – 1365; Пл - 8190 | В-Пышма ул.Красных партизан |
| 198 | Дорога асфальтовая по ул.Испанских рабочих | Ш - 6,0; Д – 840; Пл - 5040 | В-Пышма ул.Испанских рабочих |
| 196 | Дорога асфальтовая по ул.Заторная | Ш - 5,0; Д – 850; Пл - 4250 | В-Пышма ул.Загородная |
| 246 | Дорога щебеночная по ул. Маяковского | Ш - 5,0; Д – 790; Пл - 3950 | В-Пышма ул.Маяковского |
| 245 | Дорога щебеночная по ул. Крупской | Ш - 5,0; Д – 750; Пл - 3750 | В-Пышма ул.Крупской |
| 199 | Дорога асфальтовая по ул.Кирова | Ш - 7,5; Д – 450; Пл - 3187 | В-Пышма ул.Кирова |
| 209 | Дорога асфальтовая по ул.Металлургов | Ш - 6,0; Д – 450; Пл - 2700 | В-Пышма ул.Металлургов |
| 226 | Дорога асфальтовая по ул.Тургенева | Ш - 6,0; Д – 195; Пл - 1170 | В-Пышма ул.Тургенева |
| 218 | Дорога асфальтовая по ул.Радуга | Ш - 6,0; Д – 320; Пл - 1920 | В-Пышма ул.Радуга |
| 211 | Дорога асфальтовая по ул.Огнеупорщиков | Ш - 6,0; Д – 550; Пл - 3300 | В-Пышма ул.Огнеупорщиков |
| 256 | Дорога щебеночная по ул. Шейнкмана | Ш - 6,0; Д – 735; Пл - 4410 | В-Пышма ул.Шейнкмана |
| 238 | Дорога песчаная по ул. Цветочная | Ш - 6,0; Д – 428; Пл - 2568 | В-Пышма ул.Цветочная |
| 237 | Дорога песчаная по ул.Тепличная | Ш - 7,0; Д – 400; Пл - 2800 | В-Пышма ул.Тепличная |
| 206 | Дорога асфальтовая по ул.Лесная | Ш - 10,0; Д – 400; Пл - 4000 | В-Пышма ул.Лесная |
| 239 | Дорога песчаная по ул. Циолковского | Ш - 6,0; Д – 470; Пл - 2820 | В-Пышма ул.Циолковского |
| 232 | Дорога песчаная по ул. Малышева | Ш - 6,0; Д – 580; 3480 | В-Пышма ул.Малышева |
| 234 | Дорога песчаная по ул. Некрасова | Ш - 6,0; Д – 200; Пл - 1200 | В-Пышма ул.Некрасова |
| 236 | Дорога песчаная по ул. Сосновая | Ш - 7,0; Д – 315; Пл - 2205 | В-Пышма ул.Сосновая |
| 231 | Дорога песчаная по ул. Боровая | Ш - 7,0; Д – 512; Пл - 3584 | В-Пышма ул.Боровая |
| 235 | Дорога песчаная по ул. Охотников | Ш - 7,0; Д – 530; Пл - 3710 | В-Пышма ул.Охотников |
| 233 | Дорога песчаная по ул. Матросова | Ш - 7,0; Д – 606; Пл - 4242 | В-Пышмаул. Матросова |
| 192 | Дорога асфальтовая по ул.Горького | Ш - 7,0; Д – 610; Пл - 4270 | В-Пышма ул.Горького |
| 205 | Дорога асфальтовая по ул.Лермонтова | Ш - 7,0; Д – 520; Пл - 3640 | В-Пышма ул.Лермонтова |
| 204 | Дорога асфальтовая по ул.Куйбышева | Ш - 6,0; Д – 850; Пл - 5100 | В-Пышма ул.Куйбышева |
| 213 | Дорога асфальтовая по ул.Осипенко | Ш - 6,0; Д – 400; Пл - 2400 | В-Пышма ул.Осипенко |
| 244 | Дорога щебеночная по ул. Комсомольская | Ш - 6,0; Д – 450; Пл - 2700 | В-Пышма ул.Комсомольская |
| 228 | Дорога асфальтовая по ул.Чапаева | Ш - 6,0; Д – 170; Пл - 1020 | В-Пышма ул.Чапаева |
| 200 | Дорога асфальтовая по ул.Клары Цеткин | Ш - 6,0; Д – 600; Пл - 3600 | В-Пышма ул.Клары Цеткин |
| 202 | Дорога асфальтовая по ул.Коммуны | Ш – 6,0; Д – 460; Пл - 2760 | В-Пышма ул.Коммуны |
| 215 | Дорога асфальтовая по ул.Пионерская | Ш - 6,0; Д – 460; Пл - 2760 | В-Пышма ул.Пионерская |
| 225 | Дорога асфальтовая по ул.Танкистов | Ш - 6,0; Д – 200; Пл - 1200 | В-Пышма ул.Танкистов |
| 222 | Дорога асфальтовая по ул.Строителей | Ш - 6,0; Д – 600; Пл - 3600 | В-Пышма ул.Строителей |
| 195 | Дорога асфальтовая по ул.Заводская | Ш - 6,0; Д – 275; Пл - 1650 | В-Пышма ул.Заводская |
| 201 | Дорога асфальтовая по ул.Ключевская | Ш - 6,0; Д – 645; Пл - 3870 | В-Пышма ул.Ключевская |
| 248 | Дорога щебеночная по ул. Подгорная | Ш - 6,0; Д – 430; Пл - 2580 | В-Пышма ул.Подгорная |
| 241 | Дорога щебеночная по ул. Данильченко | Ш - 6,0; Д – 370; Пл - 2220 | В-Пышма ул.Данильченко |
| 249 | Дорога щебеночная по ул. Профсоюзная | Ш - 6,0; Д – 270; Пл - 1620 | В-Пышма ул.Профсоюзная |
| 250 | Дорога щебеночная по ул. Рабочая | Ш - 6,0; Д – 135; Пл - 810 | В-Пышма ул.Рабочая |
| 219 | Дорога асфальтовая по ул.Сварщиков | Ш - 7,0; Д – 1900; Пл - 13300 | В-Пышма ул.Сварщиков |
| 251 | Дорога щебеночная по ул. Совхозная | Ш - 6,0; Д – 200; Пл - 1200 | В-Пышма ул.Совхозная |
| 253 | Дорога щебеночная по ул. Трудовая | Ш - 6,0; Д – 230; Пл - 1380 | В-Пышма ул.Трудовая |
| 242 | Дорога щебеночная по ул.Декабристов | Ш - 6,0; Д – 630; Пл - 3780 | В-Пышма ул.Декабристов |
| 243 | Дорога щебеночная по ул. Коммунальная | Ш - 5,0; Д – 750; Пл - 3750 | В-Пышма ул. Коммунальная |
| 210 | Дорога асфальтовая по ул.Новая | Ш - 6,0; Д – 330; Пл - 1980 | В-Пышма ул. Новая |
| 217 | Дорога асфальтовая по ул.Пролетарская | Ш - 6,0; Д – 400; Пл - 2400 | В-Пышма ул.Пролетарская |
| 220 | Дорога асфальтовая по ул.Сергея Лазо | Ш - 6,0; Д – 450; Пл - 2700 | В-Пышма ул.Сергея Лазо |
| 208 | Дорога асфальтовая по ул.Машиностроителей | Ш - 8,0; Д – 900; Пл - 7200 | В-Пышма ул. Машиностроителей |
| 240 | Дорога щебеночная по 2-я улица | Ш - 5,0; Д – 500; Пл - 2500 | В-Пышма 2-я улица |
| 189 | Дорога асфальтовая по ул.Бажова | Ш - 7,0; Д – 460; Пл - 3200 | В-Пышма ул.Бажова |
| 252 | Дорога щебеночная по ул. Степана Разина | Ш - 6,0; Д – 370; Пл - 2220 | В-Пышма ул.Степана Разина |
| 255 | Дорога щебеночная по ул. Чехова | Ш - 4,0; Д – 100; Пл - 400 | В-Пышма ул.Чехова |
| 188 | Дорога асфальтовая по ул.70 лет ВЛКСМ | Ш - 5,0; Д – 370; Пл - 1850 | В-Пышма ул.70 лет ВЛКСМ |
| 230 | Дорога грунтовая по ул. Пригородная | Ш - 5,0; Д – 200; Пл - 1000 | В-Пышма ул.Пригородная |
| 216 | Дорога асфальтовая по ул.Проезжая | Ш - 8,0; Д – 1400; Пл - 11200 | В-Пышма ул.Проезжая |
| 6389 | Дорога асфальтовая по ул.Уральских рабочих | Ш - 9,5; Д – 2400; Пл - 22800 | В-Пышма ул.Уральских рабочих |
| 6390 | Дорога асфальтовая по ул.Чкалова | Ш - 6,0; Д – 1700; Пл - 10200 | В-Пышма Чкалова |
| 4073 | Дорога щебеночная по пер.Безымяный | Ш - 6,0; Д – 800; Пл - 4800 | В-Пышма пер.Безымяный |
| 4074 | Дорога щебеночная по пер.Песчаный | Ш - 6,0; Д – 230; Пл - 1380 | В-Пышма пер.Песчаный |
| 6391 | Дорога асфальтовая по ул.Кирова | Ш - 6,0; Д – 394; Пл - 2362 | Кедровое ул.Кирова |
| 6392 | Дорога асфальтовая по ул.40 лет Победы | Ш – 6,0; Д – 140; Пл - 840 | Кедровое, ул.40 Лет Победы |
| 6393 | Дорога асфальтовая ул. Школьников | Ш – 8,0; Д – 384; Пл - 3072 | Кедровое ул.Школьников |
| 6394 | Дорога асфальтовая поул.Пушкина | Ш – 8,0; Д – 220; Пл - 1760 | Кедровое ул. Пушкина |
| 6395 | Дорога асфальтовая по ул.Кирова | Ш – 8,0; Д – 274; Пл - 2192 | Кедровое ул.Кирова |
| 6396 | Дорога асфатьтовая по ул.Классона | Ш – 8,0; Д – 419; Пл - 3352 | Кедровое ул.Классона |
| 6397 | Дорога асфальтовая по ул.Советская | Ш – 8,0; Д – 442; Пл - 3536 | Кедровое ул.Советская |
| 6398 | Дорога асфальтовая ул.40 Лет Октября | Ш – 8,0; Д – 1200; Пл - 9600 | Кедровое ул.40 Лет Октября |
| 6399 | Дорога асфатьтовая по ул.Северная | Ш – 8,0; Д – 504; Пл - 4032 | Кедровое ул.Северная |
| 6400 | Дорога щебеночно-песчаная по ул.Северная | Ш – 4,0; Д – 400; Пл - 1600 | Кедровое ул.Северная |
| 6401 | Дорога щебеночно-песчаная по ул.Воинов-Интернационалистов | Ш – 7,0; Д – 296; Пл - 2072 | Кедровое ул.Воинов- Интернационалистов |
| 6402 | Дорога щебеночно-песчаная по ул.Чапаева | Ш – 5,0; Д – 900; Пл - 4500 | Кедровое ул.Чапаева |
| 6403 | Дорога щебеночно-песчаная по ул.Фрунзе | Ш – 5,0; Д – 800; Пл - 4000 | Кедровое ул.Фрунзе |
| 6404 | Дорога грунтовая по ул.Фрунзе | Ш – 5,0; Д – 630; Пл - 3150 | Кедровое ул.Фрунзе |
| 6405 | Дорога щебеночно-песчаная по ул.Лесная | Ш – 5,0; Д – 1800; Пл - 9000 | Кедровое ул.Лесная |
| 6406 | Дорога щебеночно-песчаная по ул.Западная | Ш – 5,0; Д – 1000; Пл - 5000 | Кедровое ул.Западная |
| 6407 | Дорога грунтовая по ул.Западная | Ш – 5,0; Д – 600; Пл - 3000 | Кедровое ул.Западная |
| 6408 | Дорога грунтовая по ул.Маяковского | Ш – 5,0; Д – 650; Пл - 32500 | Кедровое ул.Маяковского |
| 6409 | Дорога грунтовая по ул.Островского | Ш – 5,0; Д – 500; Пл - 2500 | Кедровое ул.Островского |
| 6410 | Дорога грунтовая по ул.Южная | Ш – 5,0; Д – 500; Пл - 1250 | Кедровое ул.Южная |
| 6411 | Дорога грунтовая по пер.Безымянный | Ш – 4,0; Д – 550; Пл - 2200 | Кедровое Безымянный пер. |
| 6412 | Дорога грунтовая по ул.Нагорная | Ш – 5,0; Д – 330; Пл - 1650 | Кедровое ул.Нагорная |
| 6413 | Дорога щебеночно-песчаная по ул.Нагорная | Ш – 6,0; Д – 280; Пл - 1680 | Кедровое ул.Нагорная |
| 6414 | Дорога асфальтовая въезд в поселок до ул.Горького | Ш – 6,0; Д – 740; Пл - 4440 | Ольховка |
| 6415 | Дорога асфальтовая по ул. Горького | Ш – 6,0; Д – 170; Пл - 1020 | Ольховка ул.Горького |
| 6416 | Дорога асфальтовая по ул. Мира | Ш – 6,0; Д – 360; Пл - 2160 | Ольховка ул.Мира |
| 6417 | Дорога грунтовая по ул. Профсоюзная | Ш – 5,0; Д – 460; Пл - 2300 | Ольховка ул.Профсоюзная |
| 6418 | Дорога грунтовая по ул. 40 лет Октября | Ш – 5,0; Д – 520; Пл - 2600 | Ольховка ул.40 лет Октября |
| 6419 | Дорога щебеночная по ул. Школьников | Ш – 5,0; Д – 1200; Пл - 6000 | Ольховка ул.Школьников |
| 6420 | Дорога грунтовая по ул. Ельничная | Ш – 5,0; Д – 540; Пл - 2700 | Ольховка ул.Ельничная |
| 6421 | Дорога грунтовая по ул. Озерная | Ш – 5,0; Д – 560; Пл - 2800 | Ольховка ул.Озерная |
| 6422 | Дорога грунтовая по ул. Западная | Ш – 5,0; Д – 320; Пл - 1600 | Ольховка ул.Западная |
| 5900 | Дорога асфальтовая по ул. Заводская | Ш - 8,5; Д – 1040; Пл - 8840 | Исеть ул.Заводская |
| 5902 | Дорога асфальтовая по ул. Мира | Ш - 8,5; Д – 1040; Пл - 8840 | Исеть ул.Мира |
| 5898 | Дорога асфальтовая по ул. Дружбы | Ш - 8,5; Д – 560; Пл - 4760 | Исеть ул.Дружбы |
| 5935 | Дорога щебеночная по ул. Дружбы (начало от ул.Мира) | Ш - 6,0; Д – 200; Пл - 1200 | Исеть ул.Дружбы |
| 5901 | Дорога асфальтовая по ул. Ленина | Ш - 8,0; Д – 660; Пл - 5280 | Исеть ул.Ленина |
| 5906 | Дорога асфальтовая по ул. Школьников | Ш - 7,0; Д – 800; Пл - 5600 | Исеть ул.Школьников |
| 5929 | Дорога грунтовая по ул. Школьников | Ш - 7,0; Д -300; Пл - 2100 | Исеть ул.Школьников |
| 5905 | Дорога асфальтовая по ул. Станционная | Ш - 8,0; Д – 1200; Пл - 9600 | Исеть ул.Станционная |
| 5903 | Дорога асфальтовая по ул. Первомайская | Ш - 8,0; Д – 590; Пл - 4720 | Исеть ул.Первомайская |
| 5899 | Дорога асфальтовая по ул. Железнодорожников | Ш - 8,0; Д – 510; Пл - 4080 | Исеть ул. Железнодорожников |
| 5897 | Дорога асфальтовая на Исетское кладбище (от ул.Железнодорожников) | Ш – 6,0; Д – 2000; Пл - 12000 | Исеть |
| 5904 | Дорога асфальтовая по ул. Сосновая | Ш - 7,0; Д – 65; Пл - 455 | Исеть ул.Сосновая |
| 5915 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная | Ш – 7,0; Д – 380; Пл - 2660 | Исеть ул.Нагорная |
| 5910 | Дорога грунтовая по ул. Дачная | Ш - 7,0; Д – 290; Пл - 2030 | Исеть ул.Дачная |
| 5916 | Дорога грунтовая по ул. Новая | Ш - 7,0; Д – 212; Пл - 1484 | Исеть ул.Новая |
| 5928 | Дорога грунтовая по ул. Чкалова | Ш - 6,0; Д – 1020; Пл - 6120 | Исеть ул.Чкалова |
| 5913 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш – 6,0; Д – 320; Пл - 1920 | Исеть ул.Лесная |
| 5908 | Дорога грунтовая по ул. Горняков | Ш - 7,0; Д – 250; Пл - 1750 | Исеть ул.Горняков |
| 5909 | Дорога грунтовая по ул. Гранитная | Ш - 7,0; Д – 290; Пл - 2030 | Исеть ул.Гранитная |
| 5911 | Дорога грунтовая по ул. Зеленая | Ш - 7,0; Д – 190; Пл - 1330 | Исеть ул.Зеленая |
| 5912 | Дорога грунтовая по ул. Карьерная | Ш - 6,0; Д – 50; Пл - 300 | Исеть ул.Карьерная |
| 5914 | Дорога грунтовая по ул. Набережная | Ш - 7,0; Д – 360; Пл - 2520 | Исеть ул.Набережная |
| 5917 | Дорога грунтовая по ул. Островского | Ш - 6,0; Д – 420; Пл - 2520 | Исеть ул.Островского |
| 5920 | Дорога грунтовая по ул. Свердлова | Ш - 7,0; Д – 640; Пл - 4480 | Исеть ул.Свердлова |
| 5927 | Дорога грунтовая по ул. Чапаева | Ш - 7,0; Д – 260; Пл - 1820 | Исеть ул.Чапаева |
| 5918 | Дорога грунтовая от ул.Дружбы до к/т «Луч» ул.Сосновая | Ш – 6,0; Д – 150; Пл - 900 | Исеть ул.Дружбы |
| 5919 | Дорога грунтовая от ул.Мира до горнолыжного кооператива | Ш - 6,0; Д – 1500; Пл - 9000 | Исеть ул.Мира |
| 5907 | Дорога грунтовая от ул.Станционная 1 до полигона ТБО | Ш - 8,0; Д – 4300; Пл - 34400 | Исеть ул.Станционная |
| 6423 | Дорога грунтовая от ул.Ленина 20 до ул.Станционная 10 | Ш – 6,0; Д – 280; Пл - 1680 | Исеть ул.Ленина |
| 6424 | Дорога грунтовая от ул.Школьников 13 до насосной 1 подъема | Ш – 7,0; Д – 1500, Пл – 10500 | Исеть ул.Школьников |
| 6425 | Дорога грунтовая от к/т «Луч» до д/к № 69 по ул.Сосновая | Ш - 5,0; Д – 150; Пл - 750 | Исеть ул.Сосновая |
| 6426 | Дорога грунтовая от ул.Мира 27 до ул.Мира 31 | Ш – 6,0; Д – 180; Пл - 1080 | Исеть ул.Мира |
| 6427 | Дорога грунтовая от ул.Мира 27 до ул.Мира 28/1 | Ш - 6,0; Д – 150; Пл - 900 | Исеть ул.Мира |
| 6428 | Дорога грунтовая от ул.Мира 27 до ул.Мира 28/4 | Ш - 6,0; Д – 150; Пл - 900 | Исеть ул.Мира |
| 6429 | Дорога грунтовая от ул.Станционная 13 до дороги на полигон ТБО | Ш – 6,0; Д – 200; Пл – 1200 | Исеть ул.Станционная |
| 6430 | Дорога грунтовая от СБО до ул.Первомайской | Ш - 5,0; Д – 60; Пл - 300 | Исеть |
| 6431 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 3 на СБО | Ш – 4,5; Д – 100; Пл - 450 | Исеть ул.Нагорная |
| 6432 | Дорога грунтовая по проул. Железнодорожников 7 в сторону ж.д. | Ш – 4,5; Д – 60; Пл – 270 | Исеть проул. Железнодорожников |
| 6433 | Дорога грунтовая по проул. Железнодорожников 20/22 | Ш - 4,5; Д – 60; Пл - 270 | Исеть проул. Железнодорожников |
| 6434 | Дорога грунтовая по проул. Железнодожников 1-ул.Первомайская | Ш – 4,5; Д – 100; Пл - 450 | Исеть проул. Железнодорожников |
| 6435 | Дорога грунтовая по ул. Первомайская 17-ул.Нагорная | Ш – 4,5; Д – 100; Пл - 450 | Исеть ул.Первомайская |
| 6436 | Дорога грунтовая по проул. Железнодорожников 17-ул.Первомайская | Ш – 4,5; Д – 100; Пл - 450 | Исеть проул.Железнодорожников |
| 6437 | Дорога грунтовая по ул. Первомайская 33 –ул.Нагорная | Ш – 4,5; Д – 100; Пл - 450 | Исеть ул.Первомайская |
| 6438 | Дорога грунтовая от ул.Горняков 15 до ул.Гранитная | Ш – 6,0; Д – 600; Пл - 3600 | Исеть ул.Горняков |
| 6439 | Дорога грунтовая от ул.Горняков до ул.Чкалова 30 | Ш - 6,0; Д – 300; Пл - 1800 | Исеть ул. Горняков |
| 6440 | Дорога грунтовая от ул.Ленина до ул.Чкалова | Ш - 6,0; Д – 950; Пл - 5700 | Исеть ул.Ленина |
| 6441 | Дорога грунтовая по ул.Станционная | Ш - 6,0; Д – 260; Пл - 1560 | Сагра ул.Станционная |
| 5930 | Дорога грунтовая по ул.Горького | Ш - 8,0; Д – 1180; Пл - 9440 | Сагра ул.Горького |
| 5932 | Дорога грунтовая по ул.Нагорная | Ш - 7,0; Д – 1020; Пл - 7140 | Сагра ул.Нагорная |
| 5931 | Дорога грунтовая по ул.Набережная | Ш - 5,0; Д – 370; Пл - 1850 | Сагра ул.Набережная |
| 5933 | Дорога грунтовая по ул.Подгорная | Ш - 6,0; Д – 320; Пл - 1920 | Сагра ул.Подгорная |
| 5934 | Дорога грунтовая от ул.Станционная до ул.Горького | Ш - 5,0; Д – 350; Пл - 1750 | Сагра ул.Станционная |
| 5943 | Дорога грунтовая по ул. Горького 32- ул.Нагорная 11 | Ш - 6,0; Д – 120; Пл - 720 | Сагра ул.М.Горького 32 |
| 6442 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 7- ул.Горького 20 | Ш - 2,5; Д – 100; Пл - 250 | Сагра ул.Нагорная 7 |
| 6443 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 1- ул.Горького 5 | Ш - 3,5; Д – 100; Пл - 350 | Сагра ул.Нагорная 1 |
| 5944 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 34 – ул.Подгорная 13 | Ш - 4,0; Д – 150; Пл - 600 | Сагра ул.Нагорная 34 |
| 6444 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 27- ул.Горького 46 | Ш - 3,5; Д – 100; Пл - 350 | Сагра ул.Нагорная 27 |
| 6445 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 33- ул.Горького 50 | Ш - 5,0; Д – 150; Пл - 750 | Сагра ул.Нагорная 33- ул.Горького 50 |
| 6446 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 33 к дороге в сады | Ш - 8,0; Д – 100; Пл - 800 | Сагра ул.Нагорная 33 |
| 6447 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 68 – ул.Горького 76 | Ш - 8,0; Д – 60; Пл - 480 | Сагра ул.Нагорная 68 |
| 6448 | Дорога грунтовая по ул. Горького 69 – ул.Набережная 16 | Ш - 6,0; Д – 120; Пл - 720 | Сагра ул.Горького 69 |
| 6449 | Дорога грунтовая по ул. Горького 55 – ул.Набережная 2 | Ш - 8,0; Д – 200; Пл - 1600 | Сагра ул.Горького 55 |
| 6450 | Дорога грунтовая по ул. Горького 25 в направлении к реке | Ш - 3,5; Д – 150; Пл - 525 | Сагра ул.Горького 25 |
| 6451 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная 11 – ул.Подгорная 9 | Ш - 6,0; Д – 150; Пл - 900 | Сагра ул.Нагорная 11 |
| 6452 | Дорога грунтовая на кладбище съезд с основной дороги | Ш - 5,0; Д – 400; Пл - 2000 | Сагра |
| 5924 | Дорога грунтовая по ул.Лесная | Ш - 7,0; 8,0; Д - 450; 110; Пл - 4030 | Гать ул.Лесная |
| 5926 | Дорога грунтовая по ул. ул.Южная | Ш - 7,0; 6,0; Д - 150; 150; Пл - 1950 | Гать ул.Южная |
| 5925 | Дорога грунтовая по ул.Солнышко | Ш - 6,0; Д – 130; Пл - 780 | Гать ул.Солнышко |
| 5922 | Дорога грунтовая по ул. Дачная | Ш - 8,0; Д – 110; Пл - 880 | Гать ул.Дачная |
| 5923 | Дорога грунтовая по ул.Железнодорожная | Ш - 6,0; Д – 500; Пл - 3000 | Гать ул.Железнодорожная |
| 6453 | Дорога грунтовая по ул. Восточная | Ш - 6,0; Д – 100; Пл - 600 | Гать ул.Восточная |
| 6454 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Зеленая | Ш - 5,0; Д – 600; Пл - 3000 | Мостовское ул.Зеленая |
| 6455 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Садовая | Ш - 4,5; Д – 250; Пл - 1125 | Мостовское ул.Садовая |
| 6456 | Дорога асфальтовая по ул. Совхозная | Ш - 5,0; Д – 50; Пл - 250 | Мостовское ул.Совхозная |
| 6457 | Дорога грунтовая по ул. Полевая | Ш - 5,5; Д – 500; Пл - 2750 | Мостовское ул.Полевая |
| 6458 | Дорога грунтовая по ул. Северная | Ш - 4,0; Д – 500; Пл - 2000 | Мостовское ул.Северная |
| 6459 | Дорога грунтовая по ул. Набережная | Ш - 4,0; Д – 330; Пл - 1320 | Мостовское ул.Набережная |
| 6460 | Дорога грунтовая по пер. Заречный | Ш - 3,5; Д – 250; Пл - 875 | Мостовское пер.Заречный |
| 6461 | Дорога грунтовая от поворота ул. Советской до кладбища | Ш - 5,0; Д – 700; Пл - 3500 | Мостовское ул.Советская |
| 6462 | Дорога грунтовая по ул. Клубная | Ш - 4,5; Д – 300; Пл - 1350 | Нагорный ул.Клубная |
| 6463 | Дорога щебеночная по ул. Победы | Ш - 4,0; Д – 612; Пл - 2448 | Нагорный ул.Победы |
| 6464 | Дорога грунтовая по ул. Новая | Ш – 4,0; Д – 360; Пл - 1440 | Нагорный ул.Новая |
| 6465 | Дорога щебеночно-песочная по ул. Восточная | Ш - 5,0; Д – 650; Пл - 3250 | Нагорный ул. Восточная |
| 6466 | Дорога грунтовая по ул. Заречная | Ш - 4,5; Д – 360; Пл - 1620 | Нагорный ул.Заречная |
| 6467 | Дорога щебеночно-песочная по ул. Учебная | Ш - 3,5; Д – 350; Пл - 1225 | Нагорный ул.Учебная |
| 6468 | Дорога грунтовая по ул. Родниковая | Ш - 3,5; Д – 700; Пл - 2450 | Нагорный ул.Родниковая |
| 6469 | Дорога щебеночная по ул. Нагорная | Ш - 3,5; Д – 530; Пл - 1855 | Первомайский ул.Нагорная |
| 6470 | Дорога щебеночная по ул. Заречная | Ш - 4,0; Д – 366; Пл - 1464 | Первомайский ул.Заречная |
| 6471 | Дорога щебеночная по ул. 8-ое Марта | Ш - 3,5; Д – 340; Пл - 1190 | Первомайский ул.8-ое Марта |
| 6472 | Дорога щебеночная по пер. Лесной | Ш - 3,5; Д – 310; Пл - 1085 | Первомайский пер.Лесной |
| 6473 | Дорога щебеночная по пер. Полевой | Ш - 3,5; Д – 180; Пл - 630 | Первомайский пер.Полевой |
| 6474 | Дорога грунтовая от ул.Советской до подстанции | Ш - 4,0; Д – 170; Пл - 680 | Первомайский ул.Советская |
| 6475 | Дорога грунтовая по ул. Советская от клуба до кладбища | Ш - 4,5; Д – 350; Пл - 1575 | Первомайский ул.Советская |
| 6476 | Дорога грунтовая по дер. Мостовка | Ш - 4,0; Д – 1800; Пл - 7200 | Мостовка |
| 6477 | Дорога грунтовая по п. Каменные Ключи | Ш - 4,0; Д – 1200; Пл - 4800 | Каменные Ключи |
| 6478 | Дорога подъезд к п.Крутой | Ш - 7,5; Д – 1700; Пл – 12750 – асфальтобетон; Ш – 7,0; Д – 1500; Пл – 10500 – асфальтобетон; Ш – 6,0; Д - 1600; Пл - 9600 –щебеночная дорога | Крутой |
| 6479 | Дорога грунтовая по ул. 1-я Железнодорожная | Ш - 3,0; Д – 800; Пл - 2400 | Крутой ул.1-я Железнодорожная |
| 6480 | Дорога грунтовая по ул. 2-я Железнодорожная | Ш - 3,0; Д – 500; Пл - 1500 | Крутой ул.2-я Железнодорожная |
| 6481 | Дорога грунтовая по ул. Станционная | Ш - 3,0; Д – 800; Пл - 2400 | Крутой ул.Станционная |
| 6482 | Дорога грунтовая по ул. Культуры | Ш - 3,0; Д – 700; Пл - 2100 | Крутой ул.Культуры |
| 6483 | Дорога асфальтовая по ул. 1-я Молодежная | Ш – 6,0; Д – 450; Пл - 2700 | Балтым ул.1-я Молодежная |
| 6484 | Дорога асфальтовая по ул. 2-я Молодежная | Ш - 6,0; Д – 600; Пл - 3600 | Балтым ул.2-я Молодежная |
| 6485 | Дорога асфальтовая по ул. Бажова | Ш - 5,0; Д – 300; Пл - 1500 | Балтым ул.Бажова |
| 6486 | Дорога асфальтовая по ул. Восточная | Ш - 4,0; Д – 500; Пл - 2000 Ш - 3,5; Д – 300; Пл - 1050 | Балтым ул.Восточная |
| 6487 | Дорога асфальтовая по ул. Гагарина | Ш - 4,0; Д – 500; Пл - 2000 | Балтым ул.Гагарина |
| 6488 | Дорога грунтовая по ул. Животноводов | Ш - 6,0; Д – 250; Пл - 1500 | Балтым ул.Животноводов |
| 6489 | Дорога асфальтовая по ул. Зеленая | Ш - 4,0; Д – 300; Пл - 1200 | Балтым ул.Зеленая |
| 6490 | Дорога асфальтовая по ул. Новая | Ш - 4,0; Д – 300; Пл - 1200 | Балтым ул.Новая |
| 6491 | Дорога асфальтовая по ул. Кривоусова | Ш - 5,0; Д – 750; Пл - 3750 | Балтым ул.Кривоусова |
| 6492 | Дорога грунтовая по ул. Кривоусова | Ш - 4,0; Д – 600; Пл - 2400 | Балтым ул.Кривоусова |
| 6493 | Дорога асфальтовая по ул. Лесная | Ш - 3,5; Д – 400; Пл - 1400 | Балтым ул.Лесная |
| 6494 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш - 4,0; Д – 400; Пл - 1600 | Балтым ул.Лесная |
| 6495 | Дорога асфальтовая по ул. Набережная | Ш - 6,0; Д – 1350; Пл - 8100 Ш - 3,0; Д – 100; Пл - 300 | Балтым ул.Набережная |
| 6496 | Дорога щебеночная по ул. Октябрьская | Ш - 6,0; Д – 1000; Пл - 6000 | Балтым ул.Октябрьская |
| 6497 | Дорога асфальтовая по ул. Энтузиастов | Ш - 5,0; Д – 400; Пл - 2000 | Балтым ул.Энтузиастов |
| 6498 | Дорога асфальтовая по ул. Советская | Ш - 6,0; Д – 400; Пл - 2400 | Балтым ул.Советская |
| 6499 | Дорога щебеночная по ул. Рябиновая | Ш - 4,0; Д – 400; Пл - 1600 | Балтым ул.Рябиновая |
| 6500 | Дорога щебеночная по ул. Первомайская | Ш - 3,5; Д – 250; Пл - 875 | Балтым ул.Первомайская |
| 6501 | Дорога щебеночная по ул. Боровая | Ш - 5,0; Д – 600; Пл - 3000 | Балтым ул.Боровая |
| 6502 | Дорога щебеночная по ул. Ракитина | Ш - 4,5; Д – 250; Пл - 1125 | Балтым ул.Ракитина |
| 6503 | Дорога щебеночная по ул. Парковый | Ш - 4,5; Д – 150; Пл - 675 | Балтым ул.Парковый |
| 6504 | Дорога щебеночная по ул. Тенистый | Ш - 4,5; Д – 150; Пл - 675 | Балтым ул.Тенистый |
| 6505 | Дорога грунтовая по ул. Проезжая | Ш - 3,5; Д – 550; Пл - 1925 | Красный Адуй ул.Проезжая |
| 6506 | Дорога грунтовая по ул. Северная | Ш - 5,0; Д – 450; Пл - 2250 Ш - 4,0; Д – 200; Пл - 800 | Красный Адуй ул.Северная |
| 6507 | Дорога грунтовая по ул. 1-я Восточная | Ш - 4,0; Д – 300; Пл - 1200 | Красный Адуй ул.1-я Восточная |
| 6508 | Дорога грунтовая по ул. 2-я Восточная | Ш - 4,5; Д – 400; Пл - 1800 | Красный Адуй ул.2-я Восточная |
| 6509 | Дорога грунтовая по ул. 3-я Восточная | Ш - 3,5; Д – 250; Пл - 875 | Красный Адуй ул.3-я Восточная |
| 6510 | Дорога грунтовая по ул. 4-я Восточная | Ш - 4,5; Д – 1800; Пл - 8100 | Красный Адуй ул. 4-я Восточная |
| 6511 | Дорога грунтовая по ул. 5-я Восточная | Ш - 3,5; Д – 600; Пл - 2100 | Красный Адуй ул.5-я Восточная |
| 6512 | Дорога грунтовая по ул. 6-я Восточная | Ш - 3,5; Д – 300; Пл - 1050 | Красный Адуй ул. 6-я Восточная |
| 6513 | Дорога грунтовая по ул. 7-я Восточная | Ш - 4,0; Д – 700; Пл - 2800 | Красный Адуй ул.7-я Восточная |
| 6514 | Дорога грунтовая по ул. Западная | Ш - 3,5; Д – 300; Пл - 1050 | Красный Адуй ул.Западная |
| 6515 | Дорога асфальтовая по ул. Проезжая | Ш - 4,0; Д – 350; Пл - 1400 | Половинный ул.Проезжая |
| 6516 | Дорога асфальтовая по ул. Мира | Ш - 5,0; Д – 450; Пл - 2250 | Половинный ул.Мира |
| 6517 | Дорога щебеночная по ул. Садовая | Ш - 4,0; Д – 400; Пл - 1600 | Половинный ул.Садовая |
| 6518 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш - 3,5; Д – 350; Пл - 1225 | Половинный ул.Лесная |
| 6519 | Дорога грунтовая по ул. Сосновая | Ш - 4,0; Д – 250; Пл - 1000 | Половинный ул.Сосновая |
| 6520 | Дорога грунтовая по ул. Цветочная | Ш - 3,5; Д – 200; Пл - 700 | Половинный ул.Цветочная |
| 6521 | Дорога грунтовая по пер.Солнечный | Ш - 4,0; Д – 200; Пл - 800 | Половинный пер.Солнечный |
| 6522 | Дорога грунтовая по ул. Весенняя | Ш - 3,5; Д – 200; Пл - 700 | Залесье ул.Весенняя |
| 6523 | Дорога грунтовая по ул. Восточная | Ш - 3,5; Д – 350; Пл - 1225 | Залесье ул.Восточная |
| 6524 | Дорога грунтовая по ул. Дачная | Ш - 3,5; Д – 300; Пл - 1050 | Залесье ул.Дачная |
| 6525 | Дорога грунтовая по ул. Залесная | Ш - 4,0; Д – 350; Пл - 1400 | Залесье ул.Залесная |
| 6526 | Дорога грунтовая по ул. Западная | Ш - 3,5; Д – 350; Пл - 1225 | Залесье ул.Западная |
| 6527 | Дорога грунтовая по ул. Заречная левая | Ш - 4,0; Д – 400; Пл - 1600 | Залесье ул.Заречная левая |
| 6528 | Дорога грунтовая по ул. Заречная правая | Ш - 4,0; Д – 450; Пл - 1800 | Залесье ул.Заречная правая |
| 6529 | Дорога грунтовая по ул. Зеленая | Ш - 3,5; Д – 300; Пл - 1050 | Залесье ул.Зеленая |
| 6530 | Дорога грунтовая по ул. Луговая | Ш - 3,5; Д – 150; Пл - 525 | Залесье ул.Луговая |
| 6531 | Дорога грунтовая по ул. Набережная | Ш - 4,0; Д – 400; Пл - 1600 | Залесье ул.Набережная |
| 6532 | Дорога грунтовая по ул. Полевая | Ш - 3,5; Д – 300; Пл - 1050 | Залесье ул.Полевая |
| 6533 | Дорога грунтовая по ул. Рябиновая | Ш - 3,5; Д – 150; Пл - 525 | Залесье ул.Рябиновая |
| 6534 | Дорога грунтовая по ул. Садовая | Ш - 4,0; Д – 350; Пл - 1400 | Залесье ул.Садовая |
| 6535 | Дорога грунтовая по ул. Северная | Ш - 3,5; Д – 100; Пл - 350 | Залесье ул.Северная |
| 6536 | Дорога грунтовая по ул. Солнечная | Ш - 4,0; Д – 350; Пл - 1400 | Залесье ул.Солнечная |
| 6537 | Дорога грунтовая по ул. Южная | Ш - 4,0; Д – 350; Пл - 1400 | Залесье ул.Южная |
| 6538 | Дорога грунтовая по ул. Ягодная | Ш - 3,5; Д – 250; Пл - 875 | Залесье ул.Ягодная |
| 6539 | Дорога грунтовая по ул. Ясная | Ш - 3,5; Д – 200; Пл - 700 | Залесье ул.Ясная |
| 6540 | Дорога асфальтовая по ул. Октябрьская | Ш - 6,0; Д – 900; Пл - 5400 | Зеленый Бор ул.Октябрьская |
| 6541 | Дорога грунтовая по ул. Центральная | Ш - 4,0; Д – 600; Пл - 2400 | Зеленый Бор ул.Центральная |
| 6542 | Дорога асфальтовая по ул. Артиллеристов | Ш - 6,0; Д – 600; Пл - 3600 | Зеленый Бор ул.Артиллеристов |
| 6543 | Дорога грунтовая по ул. Станционная | Ш - 4,0; Д – 800; Пл - 3200 | Зеленый Бор ул.Станционная |
| 6544 | Дорога грунтовая по ул. Уральских рабочих | Ш - 3,0; Д – 300; Пл - 900 | Зеленый Бор ул.Уральских рабочих |
| 6545 | Дорога асфальтовая по ул. Огородная | Ш - 4,0; Д – 2000; Пл - 8000 | Санаторный ул.Огородная |
| 6546 | Дорога асфальтовая по ул. 2-я Огородная | Ш - 4,0; Д – 1200; Пл - 4800 | Санаторный ул.2-я Огородная |
| 6547 | Дорога асфальтовая по ул. 3-я Огородная | Ш - 4,0; Д – 350; Пл - 1400 | Санаторный ул.3-я Огородная |
| 6548 | Дорога грунтовая по ул. Березовая | Ш - 4,0; Д – 1300; Пл - 5200 | Санаторный ул.Березовая |
| 6549 | Дорога грунтовая по ул. Вишневая | Ш - 3,5; Д – 250; Пл - 875 | Санаторный ул.Вишневая |
| 6550 | Дорога грунтовая по ул. Высоковольтная | Ш - 4,0; Д – 1400; Пл - 5600 | Санаторный ул. Высоковольтная |
| 6551 | Дорога грунтовая по ул. Дачная | Ш - 4,0; Д – 1000; Пл - 4000 | Санаторный ул.Дачная |
| 6552 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш - 3,5; Д – 100; Пл - 350 | Санаторный ул.Лесная |
| 6553 | Дорога грунтовая по ул. Малиновая | Ш - 3,5; Д – 450; Пл - 1575 | Санаторный ул.Малиновая |
| 6554 | Дорога грунтовая по ул. Набережная | Ш - 4,0; Д – 1100; Пл - 4400 | Санаторный ул.Набережная |
| 6555 | Дорога грунтовая по ул. Южная | Ш - 3,5; Д – 750; Пл - 2625 | Санаторный ул.Южная |
| 6556 | Дорога грунтовая по ул. Нагорная | Ш - 4,0; Д – 1200; Пл - 4800 | Санаторный ул.Нагорная |
| 6557 | Дорога грунтовая по пер. Березовый | Ш - 3,5; Д – 350; Пл - 1225 | Санаторный пер.Березовый |
| 6558 | Дорога грунтовая по ул. Парковая | Ш - 4,0; Д – 900; Пл - 3600 | Санаторный ул. Парковая |
| 6559 | Дорога грунтовая по ул. Озерный | Ш - 3,5; Д – 200; Пл - 700 | Санаторный ул.Озерный |
| 6560 | Дорога грунтовая по ул. Подгорная | Ш - 4,0; Д – 1100; Пл - 4400 | Санаторный ул.Подгорная |
| 6561 | Дорога грунтовая по ул. Полевая | Ш - 3,5; Д – 350; Пл - 1225 | Санаторный ул.Полевая |
| 6562 | Дорога грунтовая по ул. Российская | Ш - 4,0; Д – 800; Пл - 3200 | Санаторный ул.Российская |
| 6563 | Дорога грунтовая по ул. Светлая | Ш - 4,0; Д – 650; Пл - 2600 | Санаторный ул.Светлая |
| 6564 | Дорога грунтовая по ул. Сосновая | Ш - 3,5; Д – 350; Пл - 1225 | Санаторный ул.Сосновая |
| 6565 | Дорога грунтовая по ул. Березовая | Ш - 4,0; Д – 250; Пл - 1000 | Шахты ул.Березовая |
| 6566 | Дорога грунтовая по ул. Дачная | Ш - 3,5; Д – 200; Пл -700 | Шахты ул.Дачная |
| 6567 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш - 3,5; Д – 250; Пл - 875 | Шахты ул.Лесная |
| 6568 | Дорога грунтовая по ул. Северная | Ш - 4,0; Д – 300; Пл - 1200 | Шахты ул.Северная |
| 6569 | Дорога грунтовая по ул. Ромашка | Ш - 5,0; Д – 1450; Пл - 7250 | Шахты ул.Ромашка |
| 6570 | Дорога асфальтовая по ул. Куйбышева | Ш - 6,0; Д – 660; Пл - 3960 | Красный ул.Куйбышева |
| 6571 | Дорога асфальтовая по ул. Артиллеристов | Ш - 6,0; Д – 1060; Пл - 6360 | Красный ул.Артиллеристов |
| 6572 | Дорога асфальтовая по ул. Проспектная | Ш - 5,0; Д – 280; Пл - 1400 | Красный ул.Проспектная |
| 6573 | Дорога асфальтовая по ул. Кирова | Ш - 6,0; Д – 1100; Пл - 6600 | Красный ул.Кирова |
| 6574 | Дорога грунтовая по ул. Артиллеристов | Ш – 6,0; Д – 200; Пл - 1200 | Красный ул.Артиллеристов |
| 6575 | Дорога грунтовая по ул. Жданова | Ш - 5,0; Д – 260; Пл - 1300 | Красный ул.Жданова |
| 6576 | Дорога грунтовая по ул. Калинина | Ш - 6,0; Д – 960; Пл - 5760 | Красный ул.Калинина |
| 6577 | Дорога грунтовая по ул. Братская | Ш – 5,0; Д – 500; Пл - 2500 | Красный ул.Братская |
| 6578 | Дорога грунтовая по ул. Горького | Ш - 4,0; Д – 540; Пл - 2160 | Красный ул.Горького |
| 6579 | Дорога грунтовая по ул. Победы | Ш - 6,0; Д – 1100; Пл - 6600 | Красный ул.Победы |
| 6580 | Дорога грунтовая по ул. Комсомольская | Ш - 4,0; Д - 700; Пл - 2800 | Красный ул.Комсомольская |
| 6581 | Дорога грунтовая по ул. Кузнечная | Ш - 6,0; Д – 1020; Пл - 6120 | Красный ул.Кузнечная |
| 6582 | Дорога грунтовая по ул. Крупская | Ш - 5,0; Д – 680; Пл - 3400 | Красный ул.Крупская |
| 6583 | Дорога грунтовая по ул. Пионерская | Ш - 4,0; Д – 200; Пл - 800 | Красный ул.Пионерская |
| 6584 | Дорога грунтовая по пер. Межевой | Ш - 4,0; Д – 120; Пл - 480 | Красный пер.Межевой |
| 6585 | Дорога грунтовая по ул. 8 Марта | Ш - 5,0; Д – 180; Пл - 900 | Красный ул.8 Марта |
| 6586 | Дорога грунтовая по ул. Восточная | Ш - 6,0; Д – 660; Пл - 3960 | Красный ул.Восточная |
| 6587 | Дорога грунтовая по ул. Проспектная | Ш - 5,0; Д – 220; Пл - 1100 | Красный ул.Проспектная |
| 6588 | Дорога грунтовая по ул. Пролетарская | Ш - 5,0; Д – 650; Пл - 3250 | Красный ул.Пролетарская |
| 6589 | Дорога грунтовая по ул. Уральская | Ш - 5,0; Д – 940; Пл - 4700 | Красный ул.Уральская |
| 6590 | Дорога грунтовая по ул. Бажова | Ш - 5,0; Д – 360; Пл - 1800 | Красный ул.Бажова |
| 6591 | Дорога грунтовая по ул. Железнодорожная | Ш - 5,0; Д – 800; Пл - 4000 | Красный ул. Железнодорожная |
| 6592 | Дорога грунтовая по ул. Станционная | Ш - 4,0; Д – 520; Пл - 2080 | Красный ул.Станционная |
| 6593 | Дорога грунтовая по ул. Геологическая | Ш - 4,0; Д – 180; Пл - 720 | Красный ул. Геологическая |
| 6594 | Дорога грунтовая по ул. Лазурная | Ш - 6,0; Д – 760; Пл - 4560 | Красный ул.Лазурная |
| 6595 | Дорога грунтовая по ул. Садовая | Ш – 5,0; Д – 700; Пл - 3500 | Красный ул.Садовая |
| 6596 | Дорога грунтовая по ул. Мира | Ш - 5,0 дл. 540 пл. 2700 | Красный ул.Мира |
| 6597 | Дорога грунтовая по ул. Луговая | Ш - 5,0; Д – 760; Пл - 3800 | Красный ул.Луговая |
| 6598 | Дорога грунтовая по ул. Сосновая | Ш - 5,0; Д – 300; Пл - 1500 | Красный ул.Сосновая |
| 6599 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш - 5,0; Д – 260; Пл - 1300 | Красный ул.Лесная |
| 6600 | Дорога грунтовая по ул. Октябрьская | Ш - 5,0; Д – 540; Пл - 2700 | Красный ул. Октябрьская |
| 6601 | Дорога грунтовая по пер.Сиреневый | Ш - 4,0; Д – 740; Пл - 2960 | Красный пер. Сиреневый |
| 6602 | Дорога грунтовая по пер.Дачный | Ш - 4,0; Д – 140; Пл - 560 | Красный пер.Дачный |
| 6603 | Дорога грунтовая по пер. Красный | Ш - 4,0; Д – 200; Пл - 800 | Красный пер. Красный |
| 6604 | Дорога грунтовая по ул. Линейная | Ш - 5,0; Д – 840; Пл - 4200 | Глубокий Лог ул.Линейная |
| 6605 | Дорога грунтовая по ул. Гоголя | Ш - 5,0; Д – 200; Пл - 1000 | Глубокий Лог ул.Гоголя |
| 6606 | Дорога грунтовая по ул. 1 Мая | Ш - 5,0; Д – 320; Пл - 1600 | Глубокий Лог ул.1 Мая |
| 6607 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш - 4,0; Д – 260; Пл - 1040 | Глубокий Лог ул.Лесная |
| 6608 | Дорога грунтовая по ул. Зеленая | Ш - 4,0; Д – 610; Пл - 2440 | Глубокий Лог ул.Зеленая |
| 6609 | Дорога грунтовая по ул. 1 Января | Ш – 4,0; Д – 120; Пл - 480 | Глубокий Лог ул.1 Января |
| 6610 | Дорога грунтовая по ул. Заторная | Ш - 5,0; Д – 760; Пл - 3800 | Соколовка ул.Загорная |
| 6611 | Дорога грунтовая по ул. Гражданская | Ш - 4,0; Д – 350; Пл - 1400 | Соколовка ул.Гражданская |
| 6612 | Дорога грунтовая по ул. Лесная | Ш - 4,0; Д – 180; Пл - 720 | Соколовка ул.Лесная |
| 6613 | Дорога грунтовая по ул. Полевая | Ш - 4,0; Д – 140; Пл - 560 | Соколовка ул.Полевая |
| 6614 | Дорога грунтовая по ул. Боровая | Ш - 4,0; Д – 200; Пл - 800 | Соколовка ул.Боровая |
| 6615 | Дорога грунтовая по ул. Красная | Ш - 4,0; Д – 100; Пл - 400 | Соколовка ул.Красная |
|  | ИТОГО: | 214663 м |  |

В таблице 1.5.6 приведена характеристика бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территории городского округа Верхняя Пышма

Таблица 1.5.6

Характеристика бесхозяйных автомобильных дорог на территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к п.Вашты | 3,45 | переходное |
| 2 | Подъезд к п.Каменные Ключи | 8,17 | переходное |
| 3 | Подъезд к пансионату «Селен» | 1,14 | асфальтобетон |
| Итого: |  | 12,76 |  |

Железнодорожный транспорт городского округа Верхняя Пышма представлен участком магистральной железнодорожной линии «Екатеринбург – Нижний Тагил» протяженностью 19,5 км.

Линия, пересекающая территорию городского округа с юго-востока на северо-запад, двухпутная, электрифицированная, оборудована автоматической системой управления. На линии имеются 3 остановочных пунктов (п.Гать, п.Исеть, п.Сагра) и 2 посадочные платформы.

Пассажирские поезда пригородного сообщения связывают данную территорию с городами Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов.

Авиационный транспорт

Севернее п.Красный Адуй на базе бывшего пионерского лагеря им.Н.Кузнецова с 2012 г. действует частный аэродром «Адуй». Аэродром представляет собой комплекс зданий и взлетно-посадочную полосу с параметрами: покрытие – грунт, длина – 600 м, ширина – 18 м. Освещение отсутствует. Аэродром способен принимать объекты легкой авиации, сверхлегкие самолеты, дельтопланы, парамоторы. На аэродроме возможно длительное хранение летательных аппаратов. Данный объект находится в сфере интересов НКО «Урал – Авиа» и ассоциации развития малой авиации «АвиаУРАЛ». Ближайшие частные аэродромы расположены в г.Михайловске и п.Быньговский.

  - Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории городской округа Верхняя Пышма, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Улично-дорожная сеть

Структура существующей улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма представлена магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения, магистральными улицами районного значения, промышленными проездами и жилыми улицами.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Верхняя Пышма на 01.01.2018 г. составляет 214,663 км, в том числе: автомобильные дороги III категории 47,003 км; автомобильные дороги IV категории 44,578 км; автомобильные дороги V категории 123,082 км.

Протяженность магистральных улиц общегородского значения в городе Верхняя Пышма составляет 14,405 км.

Протяженность магистральных улиц районного значения в городе Верхняя Пышма составляет 14,916 км.

Ширина жилых улиц в красных линиях составляет 10 – 30 м, ширина проезжей части 3 – 7 м.

Протяженность улиц и дорог в промышленной зоне составляет 6,3 км.

Параметры движения улично-дорожной сети: средняя скорость потока – 40 км/ч, максимальная интенсивность – 850 – 1100 прив.авт./час.

На улично-дорожной сети города Верхняя Пышма имеются участки улиц с односторонним движением:

- участок ул. Кривоусова  от ул. А.Козицына до ул.Юбилейной;

- участок проспекта Успенский от ул.Юбилейной до ул.Обогатителей;

- улица Юбилейная от ул.Кривоусова до проспекта Успенский.

Плотность магистральной сети улиц составляет 0,873 км/км2.

К недостаткам существующей транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города Верхняя Пышма можно отнести:

- недостаточную плотность магистральной сети в сельской местности;

- некоторую транспортную несвязанность между отдельными жилыми массивами в городе Верхняя Пышма и в некоторых сельских населенных пунктах ;

- отсутствие на территории городского округа автодорог, альтернативных существующим региональным дорогам опорной сети, а также местным межпоселковым;

- прохождение потоков грузового автотранспорта вблизи жилой застройки.

Показатели протяженности автотранспортной сети, пролегающей по территории городского округа  Верхняя Пышма, приведены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Показатели протяженности автотранспортной сети по городскому округу Верхняя Пышма

| № п/п | Статус автомобильных дорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Региональные и межмуниципальные | 169,153 |
| 2 | Муниципальные | 214,663 |
| 3 | Бесхозяйные | 12,76 |
| Итого: |  | 396,576 |

На территории городского округа функционируют 55 объектов, осуществляющих услуги по ремонту автотранспорта, шиномонтажу и другим профилактическим работам. На территории городского округа находится 15 автозаправочных станций.

В таблицах 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6 соответственно представлены данные о функционирующих автозаправочных станциях, перечни светофорных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма, местоположение станций технического обслуживания, перечень пунктов общественного питания, а также объектов гостиничного комплекса.

Таблица 1.6.2

Перечень АЗС, расположенных в городском округе Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС ИП Шосмана Ю.Л. | п.Исеть, ул.Чапаева, 1а |
| 2 | АЗС «Навигатор» ИП Перова | 21 км а.д. «Екатеринбург – Серов» |
| 3 | АЗС № 495 Лукойл-Ликард | Успенский пр., 1/1 |
| 4 | АЗС № 432 Лукойл-Ликард | ул.Петрова, 67 |
| 5 | АЗС № 30 Газпромнефть-Урал | ул.Петрова, 59 в |
| 6 | АЗС ООО «Башкирские нефтепродукты» | ул.Петрова, 59 в/2 |
| 7 | АЗС № 35 Газпромнефть-Урал | Успенский пр., 1 а |
| 8 | АЗГС ГазЭкс | ул. А. Козицына, 14 б |
| 9 | АЗС «Навигатор» ИП Перова | ул.Петрова, 3 а |
| 10 | АЗС ООО «Башкирские нефтепродукты» | ул.Сварщиков, 1 а |
| 11 | АЗС «Навигатор» ИП Перова | Успенский пр., 62 е |
| 12 | АЗС «Навигатор» ИП Перова | п.Санаторный, 32 км, 2 |
| 13 | АЗС Комета | с.Балтым, ул.Магистральная, 1 |
| 14 | АЗС | с.Балтым, Балтымское шоссе, 1/1 |
| 15 | АЗС № 319 Газпромнефть-Урал | п.Кедровое |

Таблица 1.6.3

Перечень светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Месторасположение |
| --- | --- |
| 1 | Успенский - Петрова |
| 2 | Пер. Солнечный - Храм |
| 3 | Успенский - Обогатителей |
| 4 | Успенский - Красноармейская |
| 5 | Успенский – А.Козицына |
| 6 | Успенский - Лермонтова |
| 7 | Успенский - школа N922 |
| 8 | Успенский 22 пешеходный |
| 9 | Успенский - Калинина |
| 10 | Успенский - М.Сибиряка |
| 11 | Успенский - Юбилейная |
| 12 | Успенский - Уральских рабочих |
| 13 | Успенский - Машиностроителей |
| 14 | Успенский - Промзона |
| 15 | Успенский - АО «УЗХР» Успенский, 131 |
| 16 | Кривоусова - Уральских рабочих |
| 17 | Кривоусова - Юбилейная |
| 18 | Кривоусова - Чистова |
| 19 | Кривоусова - Калинина |
| 20 | Орджоникидзе - Кривоусова |
| 21 | Кривоусова - Спицына |
| 22 | Красноармейская – А.Козицына |
| 23 | Петрова - фирма «Радуга» |
| 24 | Петрова - 40 лет Октября |
| 25 | Петрова - Победы |
| 26 | Петрова 20 |
| 27 | Петрова - Сыромолотова |
| 28 | Петрова - Победы -12 км |
| 29 | 40 лет Октября – Уральских рабочих |
| 30 | Уральских рабочих - Юбилейная |
| 31 | с.Балтым , Первомайская – школа № 9 |

Таблица 1.6.4

Перечень станций технического обслуживания, шиномонтажных мастерских и автомоечных комплексов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Римэкс | Успенский пр., 2/1 | Автомагазин, шиномонтаж |
| 2 | Автомастерская «Мой тон» | Успенский пр., 1/47 | Тонирование стекол, шиномонтаж |
| 3 | Автосервис «Успенский» | Успенский пр., 2/48 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 4 | Автосервис ИП Ягодин | Ул.Первомайская, 15 | Автотехцентр |
| 5 | КТС | Промышленный пр., 5/2 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 6 | Авторион | Ул.Петрова, 59 б/2 | Автомагазин, автотехцентр |
| 7 | Etun Fabrication | Ул.Петрова, 59 б/2 | Автотехцентр, автотюнинг |
| 8 | Автогранд Volkswagen | Ул.Петрова, 59 б | Автосалон, автотехцентр |
| 9 | Асмото | Ул.Петрова, 59 б, к. 1 | Автосалон, автотехцентр |
| 10 | Автотранспорт | Успенский пр., 1/63 | Автотехцентр, автомойка |
| 11 | Автокомплекс «Лис» | Успенский пр., 1 а | Автотехцентр, автомойка |
| 12 | Шиномонтаж | Успенский пр., 1 в | Шиномонтаж |
| 13 | Колесница | Ул.С.Лазо, 30 | Шиномонтаж |
| 14 | Автотехцентр «Юма-Трак» | Ул.Победы, 9 а, к.1 | Автомагазин, автотехцентр |
| 15 | Диски шины монтаж | Ул.Победы 9 а, к. 1 | Шиномонтаж |
| 16 | Антера Групп | Ул.А.Козицына, 8 | Автомагазин, автотехцентр |
| 17 | Blackauto | Ул.А.Козицына, 1 | Магазин автошин, автотехцентр |
| 18 | Нано-мойка | Ул.Петрова, 34 г | Автотехцентр, автомойка |
| 19 | Автомастер | Ул.Пролетарская, 32 а | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 20 | Вольтаж | Ул.Осипенко, 5 | Автомагазин, автотехцентр |
| 21 | Автосервис SanCar | Ул.Осипенко, 3 г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 22 | Car - сектор | Ул.Осипенко, 3 г | Автотехцентр |
| 23 | Авто – мото центр ТТ | Ул.Осипенко, 5 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 24 | Автомаркет | Ул.Перова, 39 | Автотехцентр, автостёкла |
| 25 | Мастерская по ремонту колес | Ул.Перова, 22 | Шиномонтаж |
| 26 | Автомастерская «Просто авто» | Ул.Перова, 22 | Шиномонтаж |
| 27 | «Шиномонтаж» | Ул.Перова, 10 б | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 28 | Propan 96 | Ул.Октябрьская, 24/1 | Автотехцентр, установка ГБО |
| 29 | Vladtrade | Ул.Октябрьская, 9 | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 30 | Автобум - сервис | Ул.Петрова, 3 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 31 | Автосервис | Ул.Куйбышева, 42 | Автотехцентр |
| 32 | Авто Liga | Ул.Геологов, 1 | Шиномонтаж |
| 33 | Автосервис | Ул.Машиностроителей, 3/2 | Автотехцентр |
| 34 | Автосервис «Северный» | Успенский пр., 62 б | Автотехцентр |
| 35 | Автомастерская «На десятке» | Ул.Машиностроителей, 3/1 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 36 | Автолидер | Успенский пр., 62 а | Автотехцентр |
| 37 | Пит - Стоп | Успенский пр., 62 | Шиномонтаж |
| 38 | Автолайн | Успенский пр., 62 б | Шиномонтаж, автомойка |
| 39 | Автомастерская «Автор» | Ул.Огнеупорщиков, 22 | Автотехцентр |
| 40 | Шиномонтаж «Колесница» | Ул.Огнеупорщиков, 22 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 41 | Автомастерская «24 дюйма» | Ул.Сварщиков, 1 | Шиномонтаж |
| 42 | Автосервис | Ул.Пролетарская, 32 | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 43 | Автомастерская «Хороший шиномонтаж» | Успенский пр., 111/1 | Шиномонтаж |
| 44 | Автомастерская «Автосервис у Славы» | Ул.Парковая, 2 а | Автотехцентр, автосигнализация |
| 45 | Завод специзделий | Ул.Бажова, 30 а | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 46 | Автореанимация | Ул.Бажова, 28 г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 47 | Автосервис «Автореанимация» | Ул.Бажова, 28 а | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 48 | Шиномонтаж | Ул.Мичурина | Шиномонтаж |
| 49 | Автосервис | Ул.Феофанова, 4 в | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 50 | Автокомплекс «Кит» | Ул.Луговая, 1 г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 51 | Эгоист | Ул.Феофанова, 13 г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 52 | Шин - шин | Ул.Феофанова, 13 а | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 53 | Шиномонтаж | п.Санаторный | Шиномонтаж |
| 54 | Автомастерская «5 микрон» | п.Зеленый Бор, ул.Октябрьская, 37 | Автотехцентр |
| 55 | Петромакс | п.Залесье | Магазин автошин, шиномонтаж |

Таблица 1.6.5

Перечень пунктов общественного питания (кафе, буфеты, столовые), расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благотворительная столовая | Успенский пр., 38 |
| 2 | Столовая | Ул.Петрова, 11/1 |
| 3 | Столовая | Успенский пр., 131 |
| 4 | Столовая «Для Вас» | Ул.петрова, 59 в/2 |
| 5 | Столовая | Успенский пр., 48 |
| 6 | Кафе «Family» | Успенский пр., 48 б |
| 7 | Кафе-закусочная «Теремок» | Ул.Чкалова, 87 |
| 8 | Таверна «Эллада» | Ул.Юбилейная, 3 |
| 9 | Кафе «Бездна» | Ул.Чистова, 9 а |
| 10 | Кафе-пекарня «Bellissimo» | Ул.Орджоникидзе, 2 |
| 11 | Кафе «СССР» | Успенский пр., 62 |
| 12 | Кафе «Цыплята табака» | Ул.Юбилейная, 7 |
| 13 | Кафе «Луч» | Ул.Уральских рабочих, 36 |
| 14 | Кафе «Русич» | Ул.Калинина, 68 г |
| 15 | Кафе «Кинобар» | Ул.Чистова, 2 |
| 16 | Кафе «Карамель» | Успенский пр., 12 |
| 17 | Кафе «Бакинский дворик» | Успенский пр., 2/44 |
| 18 | Кафе «На поляне» | 32 км а.д. «Екатеринбург – Невьянск» |
| 19 | Кафе «Виват» | Пер.Победы, 11 б |
| 20 | Кафе «Абилон» | Ул.Кривоусова,2 |
| 21 | Кафе «Полевая кухня» | Ул.А.Козицына, 2 а |
| 22 | Кафе-караоке «Дворянское гнездо» | Пер.Победы, 11 б |
| 23 | Сеть кафе для всех «Большие тарелки» | Успенский пр., 56 |
| 24 | Кафе «Green Park» | С.Балтым, ул.Огородная 18 б |
| 25 | Ресторан «Огонь Бургер Бар» | С.Балтым, ул.Набережная, 2 а |
| 26 | Кафешечка | Ул.Сварщиков, 1 в |
| 27 | Кафе «Закусочная у Гафара» | Ул.Феофанова, 25 а |
| 28 | Кафе «Тюбетей» | Ул.Кривоусова, 18 д |
| 29 | Ресторан «Славянский базар» | Успенский пр., 95 |
| 30 | Ресторан «Своя компания» | Ул.Орджоникидзе, 18 |
| 31 | Ресторан «Элем» | Ул.Красноармейская, 22 |

Таблица 1.6.6

Перечень объектов гостиничного комплекса, действующих на территории городского округа Верхняя Пышма

| №п/п | Наименование | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница Уралредмет | Ул.Победы, 13 а |
| 2 | «Олеся» | Ул.Феофанова, 25 |
| 3 | «Элем» | Ул.Красноармейская, 22 |
| 4 | Гостиница «Металлург» | Ул.Орджоникидзе, 22 |
| 5 | Гостевой дом «Белая Дача» | Ул.Восточная, 15 |
| 6 | Baltim Lake Dream House | Ул.Луговая, 10 |
| 7 | Гостиница «Селен» | Пансионат «Селен», 36 км а.д. «Екатеринбург – Серов» |
| 8 | Верхняя Пышма VIP | Ул.Огнеупорщиков, 12 |
| 9 | Гостиный двор | Ул.Уральских рабочих, 50 |
| 10 | Отель «Парковый» | Ул.Кооперативная, 36 а |
| 11 | Гостиница «Спортивная» | с.Балтым, ул.Первомайская, 52 б |
| 12 | Гостиница | п.Санаторный, ул.Огородная, 20 б |
| 13 | Загородный клуб «Лесная сказка» | п.Ромашка, база отдыха «Лесная сказка» |
| 14 | Загородный клуб «Шишки» | п.Ромашка |
| 15 | База отдыха «Солнечный остров» | п.Мостовское, 30 км а.д. «Екатеринбург – Невьянск» |
| 16 | Iset | п.Исеть |
| 17 | База отдыха «Исеть» | п.Исеть, 27 участок студенческого лесхоза |
| 18 | Загородный клуб «Солнечный берег» | п.Исеть, ул.Карьерная |

Общественный транспорт

Маршрутная сеть на территории городского округа Верхняя Пышма состоит из 13 муниципальных маршрутов и 8 межмуниципальных маршрутов.

Пассажирскими перевозками с использованием автобусов в рамках Единой маршрутной сети городского округа Верхняя Пышма занимается АО «Автотранспорт».

Реестр муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Верхняя Пышма представлен в таблице 1.6.7.

В Приложении 2 представлена схема маршрутов регулярных пассажирских перевозок внутригородского сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018г.

В Приложении 3 представлена схема маршрутов регулярных пассажирских перевозок пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018г.

В Приложении 4 представлена схема маршрутов регулярных пассажирских перевозок межмуниципального сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018г.

Таблица 1.6.7

Перечень и характеристика пассажирских перевозок, осуществляемых маршрутами

| Регистр.№ марш-рута в реестре | Порядковый № марш-рута | Наименован.маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Наименование улиц, дорог | Протяж. маршрута | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Вид и класс транспортных средств, максимальное количество | Наименование, место нахождения ЮЛ, фамилия, имя, отчество ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | 1 | Верхняя Пышма-кольце-вой | Верхняя Пышма Автостанция, Уральских рабочих, Мамина-Сибиряка, Калинина, Орджоникидзе, Металлургов, Музей, Октябрьская, Храм Успения, Рудничная, Развилки, Пышминская, 12 км, Школа-интернат, Геологов, Радуга, ДЮСШ, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Юбилейная-1, Юбилейная-2, Дом ветеранов, Торговый центр, Верхняя Пышма Автостанция. | Верхняя Пышма: Ул.Сварщиков, пр. Успенский, ул.Петрова, ул. Октябрьская, ул.Орджоникидзе, ул. Кривоусова, ул. Юбилейная, ул. Уральских рабочих, ул. Сварщиков | 13,3 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници- пальный маршрут регулярных перевозок по регулируе-мым тарифам | Автобус, большой класс - 1 ТС; автобус, средний класс - 2 ТС. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский, д. 1/63 |
| б/н | 2 | Верхняя Пышма-кольце-вой | Верхняя Пышма Автостанция, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, Радуга, Геологов, Школа-интернат, 12 км, Пышминская, Развилки, Рудничная, Храм Успения, Октябрьская, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Елисей, Уральских рабочих, Верхняя Пышма Автостанция. | Верхняя Пышма: ул.Сварщиков, ул.Уральских рабочих, ул.40 лет Октября, ул.Петрова, пр.Успенский, ул.Кривоусова, ул.Юбилейная, ул.Уральских рабочих, ул.Сварщиков. | 12,7 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируе-мым тарифам | Автобус, большой класс - 1 ТС; автобус, средний класс - 2 ТС. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
| б/н | 7 | Юбилейная -ПОЗ | Туда: Юбилейная, Мамина-Сибиряка, Калинина, Орджоникидзе, Заводская, Администрация, ДЮСШ, Радуга, Геологов, школа-интернат, 12 км, ПОЗ. Обратно:12 км, Школа-интернат, Геологов, Радуга, ДЮСШ, Калинина, Больница, Юбилейная. | Туда: Юбилейная, пр.Успенский, ул.Красноармейс-кая, ул. Орджоникидзе, ул.Октябрьская, ул.Петрова. Обратно: ул.Петрова, ул.Октябрьская, ул.Орджоникидзе, ул. Кривоусова, ул.Юбилейная. | 12,5км | Только в установлен-ных остановоч-ных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс - 2 ТС. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
|  | 101 | Верхняя Пышма-Балтым | Туда: Верхняя Пышма Тепличный комбинат, Хлебокомбинат, Мичурина, Калинина, Орджоникидзе, Металлургов , Администрация, ДЮСШ, п/о Радуга, Южная, с.Балтым, Комплекс. Обратно: с.Балтым, ул.Южная, Радуга, ДЮСШ, Администрация, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Мамина-Сибиряка, Калинина, Бажова, Жуковского, Лесная, Лицей, Верхняя Пышма Тепличный комбинат. | Туда: Верхняя Пышма: Ул. Феофанова, ул.Мичурина, ул.Калинина, пр.Успенский, ул.Красноармейс-кая, ул. Орджоникидзе, ул. Октябрьская, ул.Петрова; автодорога Екатеринбург-Невьянск; с.Балтым: ул.Первомайская, ул. Набережная. Обратно: с.Балтым, ул.Первомайская; Верхняя Пышма, ул. Петрова, ул.Октябрьская, ул.Орджоникидзе, ул.Красноармейс-кая, ул.Кривоусова, ул.Мамина-Сибиряка, пр.Успенский, ул.Калинина, ул.Бажова, ул.Парковая, ул. Лесная, ул. Феофанова, г. Верхняя Пышма, Тепличный комбинат. | 8,0/11,0 | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 2 ТС; Автобус, средний класс - 2 ТС | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
|  | 104 | Верхняя Пышма-Красный | Туда:Верхняя Пышма Автостанция, Уральских рабочих, Мамина-Сибиряка, Калинина, Орджоникидзе, Металлургов, Администрация, ДЮСШ, Радуга, Южная, с.Балтым, Насосная, п/л Звезда, поворот на п.Красный, к/с «Ясень», поворот на п.Соколовка, Лесничество, п.Красный-1, Артиллерийская, п. Красный-2. Обратно:п.Красный-2, Артиллерийская, п.Красный-1, Лесничество, поворот на пос.Соколовка, к/с «Ясень», поворот на пос.Красный, п/л «Звезда», Насосная, с.Балтым, Южная, Радуга, ДЮСШ, Администрация, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Бест-Маркет, Уральских рабочих, Автостанция | Верхняя Пышма: ул.Сварщиков, пр.Успенский, ул.Красноармейс-кая, ул.Орджоникидзе, ул. Октябрьская, ул.Петрова; автодорога Екатеринбург-Невьянск; с.Балтым: ул.Первомайская автодорога Екатеринбург-Невьянск; п.Красный, ул.Артиллеристов. | 18,3 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 4 ТС | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
|  | 106 | Верхняя Пышма-Зеленый Бор | Верхняя Пышма Автостанция, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, Школа-интернат, 12 км, п.Залесье, п.Зеленый Бор. | Верхняя Пышма: ул. Сварщиков, ул. Уральских рабочих, ул.40 лет Октября, ул.Петрова, ул.Победы; п.Залесье; п.Зеленый Бор. | 11,1 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс - 2 ТС | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
|  | 109, 109а | Верхняя Пышма-Ольхов-ка-Перво-майский | Верхняя Пышма Автостанция, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, с.Балтым, Южная, Насосная, п/л Звезда, Поворот на п.Красный, б/о УЗТМ, п.Половинный, Поворот на оз.Щиты, п.Красный Адуй, п/л Кузнецова, Поворот на п.Нагорный, Поворот на п.Кедровое, с.Мостовское, Поворот на п.Ольховка, п.Ольховка, Поворот на п.Ольховка, п.Верхотурка, п.Первомайский. | Верхняя Пышма: Ул.Сварщиков, ул.Уральских рабочих, ул.40 лет Октября, ул.Петрова; автодорога Екатеринбург-Невьянск; с.Балтым: ул.Первомайская, автодорога Екатеринбург-Невьянск; п.Половинный: Верхотурский тракт ; п.Красный Адуй: ул.Проезжая; с. Мостовское, ул.Советская; п. Ольховка, ул. Школьников; п.Верхотурка, ул. Советская; п.Первомайский. | 54,1/43,9 | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС; Автобус, малый класс - 2 ТС | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
|  | 110 | Верхняя Пышма-Исеть | Верхняя Пышма Орджоникидзе, Администрация, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Мамина-Сибиряка, Елисей, Уральских рабочих, Машиностроителей, Plaurum, птицефабрика, Пост ГАИ, Советская, Калинина, к/т Волна, Среднеуральск КОП, Школа-интернат, п/л Мечта, Коптяки, п/л Гагарина, Плотина, Коллективные сады, МЖБК, п. Исеть. | Г. Верхняя Пышма: Ул. Орджоникидзе, ул.Красноармейская, Кривоусова, ул.Юбилейная, пр.Успенский; Автодорога Верхняя Пышма-Среднеуральск; Среднеуральск: Ул.Советская, ул.Калинина, ул.Ленина, ул.Уральская, ул. Октябрьская; автодорога Среднеуральск-Исеть; д.Коптяки: ул. Исетская, ул. Братьев Уфимцевых; п.Исеть: ул.Заводская. Обратно: Верхняя Пышма: Пр.Успенский, ул.Кривоусова, ул. Орджоникидзе. | В прямом направлении - 32,1 км, в обратном направлении -21,4 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс - 2 ТС; автобус, средний класс - 1 ТС | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
| б/н | 112 | Верхняя Пышма-Нагор-ный | Верхняя Пышма Автостанция, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, с.Балтым, Южная, Насосная, п/л Звезда, Поворот на п.Красный, б/о УЗТМ, п.Половинный, Поворот на оз.Щиты, п.Красный Адуй, п/л им. Кузнецова, Поворот на п.Нагорный, п.Нагорный. | Верхняя Пышма: Ул.Сварщиков, ул.Уральских рабочих, ул.40 лет Октября, ул.Петрова; автодорога Екатеринбург-Невьянск; с.Балтым: ул.Первомайская, автодорога Екатеринбург-Невьянск; п.Половинный: Верхотурский тракт ; п.Красный Адуй: ул.Проезжая; п.Нагорный, ул.Восточная. | 26,7км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс - 2 ТС. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
| б/н | 113 | Верхняя Пышма-Соколов-ка | Верхняя Пышма Автостанция, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, с.Балтым, Южная, Насосная, п/л Звезда, поворот на п.Красный, к/с Ясень, Поворот на п.Соколовка, Коллективный сад №21, Коллективный сад №20, Коллективный сад № 19, п.Соколовка. | Верхняя Пышма: Ул.Сварщиков, ул.Уральских рабочих, ул.40 лет Октября, ул.Петрова; автодорога Екатеринбург-Невьянск; с.Балтым: ул.Первомайская, автодорога Екатеринбург-Невьянск; п.Соколовка. | 17,9 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс - 1 ТС; автобус, средний класс - 1 ТС. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
|  | 114 | Верхняя Пышма-к/с Радость | Верхняя Пышма Автостанция, Plaurum, Коллективные сады, к/с Радость | Верхняя Пышма: ул.Сварщиков, пр.Успенский, автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил | 7,7 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс -1 ТС, автобус средний класс - 1 ТС. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
|  | 115 | Верхняя Пышма-к/с «Просто-кваши-но» | Туда: Верхняя Пышма Автостанция, Plaurum , к/с Простоквашино. Обратно: к/с № 110, Рыбацкая, ДЮСШ, Верхняя Пышма Автостанция. | Верхняя Пышма: Ул. Сварщиков, пр.Успенский; Автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил, Автодорога Нижний Тагил- Екатеринбург; Верхняя Пышма: Ул.Петрова, ул. Октябрьская, ул.Орджоникидзе, ул.Кривоусова, ул.Юбилейная, пр.Успенский, ул.Сварщиков | В прямом направлении - 8,4 км; в обратном направлении – 12,0 км | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс - 1 ТС; автобус, средний класс - 1 Т С. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
| б/н | 137 | Верхняя Пышма-Селен | Туда: Верхняя Пышма Автостанция, Машиностроителей, Plaurum, Коллективные сады, к/с Простоквашино, п/л Селен, п.Селен. Обратно: п/л Селен, Поворот на п.Санаторный, Рыбацкая, коллективные сады, П/О Радуга, ДЮСШ, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Елисей, Уральских рабочих. | Верхняя Пышма: Ул. Сварщиков, пр.Успенский; Автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил, п.Селен; Верхняя Пышма: Ул.Петрова, ул. Октябрьская, ул.Орджоникидзе, ул.Кривоусова, ул.Юбилейная, пр.Успенский, ул.Сварщиков. | В прямом направлении - 18,3 км; в обратном направлении – 21,6 км. | Только в установленных остановочных пунктах | Муници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс - 2 ТС. | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63. |
| Межмуниципальные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Кедровое |  | Развилки-Пышминская-12 км-школа-интернат-воинская часть-Радуга-ул.Южная (с.Балтым)-Насосная-п/л «Звезда»-поворот на п.Красный-б/о УЗТМ-п.Половинный-пов. на оз.Шитовское-п.Красный Адуй-поворот на аэродром «Адуй»-поворот на п.Нагорный-35 км-поворот на п.Кедровое-кол.сады-ул.Парковая (п.Кедровое)-стадион-п.Кедровое (ул.40 лет Октября) | 35,21/35,21 32 остановки | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС; | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63 |
|  | 104 Е | Екатеринбург (УЗТМ) – п.Красный |  | Развилки-Пышминская-12 км-школа-интернат-воинская часть-Радуга-ул.Южная (с.Балтым)-Насосная-п/л «Звезда»-поворот на п.Красный-к/с «Ясень»-поворот на п.Соколовка-лесничество-ул.Куйбышева (п.Красный)-ул.Артиллерийская-п.Красный | 25,26/25,17 26 остановок | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС; | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63 |
|  | 108 | Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма |  | Развилки-Пышминская-12 км-школа-интернат-воинская часть-Радуга-ул.Испанских рабочих-ул.Уральских рабочих-ОВД-ул.Юбилейная-Дом ветеранов-Торговый центр-ул.Машиностроителей-Автостанция | 16,52/16,56 23 остановки | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС; | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63 |
|  | 111 | Екатеринбург (Педуниверситет) – Среднеуральск |  | Развилки- Рудничная-Храм Успения-Металлургов-ул.Орджоникидзе- ул.Кирова-Бест-Маркет-Елисей-ул.Уральских рабочих-ул.Машиностроителей-Плаурум | 25,97/26,75 29 остановок | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63 |
|  | 134 | Екатеринбург – п.Ольховка |  | Развилки-Пышминская-12 км-школа-интернат-воинская часть-Радуга-ул.Южная (с.Балтым)-Насосная-п/л «Звезда»-поворот на п.Красный-б/о УЗТМ-п.Половинный-пов. на оз.Шитовское-п.Красный Адуй-поворот на аэродром «Адуй»-поворот на п.Нагорный-35 км-поворот на п.Кедровое-с.Мостовское-к/с «Семья»-поворот на п.Ольховка-п.Ольховка | 47,14/47,2 32 остановки | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС | АО «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63 |
|  | 161 | Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Санаторный |  | Развилки-Пышминская-12 км-школа-интернат-воинская часть-Радуга-ул.Испанских рабочих- ул.Уральских рабочих-ОВД-ул.Юбилейная-Дом ветеранов-Торговый центр-ул.Машиностроителей-Автостанция | 16,52/16,56 23 остановки | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС | «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63 |
|  | 223 | Екатеринбург (Педуниверситет) – Монастырь «Ганина Яма» |  | Развилки-Рудничная-Храм Успения-Металлургов-ул.Орджоникидзе- ул.Кирова-Бест-Маркет-Елисей-ул.Уральских рабочих-ул.Машиностроителей-Плаурум-…-Монастырь «Ганина Яма» | 25,97/26,75 29 остановок | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС | «Автотранспорт», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр.Успенский д. 1/63 |
|  | 337 | Екатеринбург (Северный автовокзал) – Среднеуральск – п.Исеть (п.Сагра) |  | а.д. «Екатеринбург – Серов» - Среднеуральск – п.Исеть – (п.Сагра) | 47,5/46,48 31 остановка | Только в установленных остановочных пунктах | Межмуници-пальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс - 1 ТС | ООО «ТК Урал Авто» |

  - Результаты анализа параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

Описание принятой методики исследования интенсивности движения транспорта и пешеходов

Описание принятой методики исследования интенсивности движения транспорта и пешеходов представлено в приложении 5.

В ходе проведения натурных исследований на заранее согласованных транспортных узлах выявлена интенсивность движения транспортных средств в обоих направлениях, имеющая максимальные значения в пределах 850 - 1100 прив. авт./час, что говорит о средней загрузке основных транспортных узлов.

Необходимо выделить несколько групп перекрестков с интенсивностью движения более 4000 авт./ч. по всем направлениям (особо загруженные); 3000–4000 авт./ч. (загруженные); 2500–3000 авт./ч. (средняя загрузка); и менее 2500 авт./ч. (загрузка ниже среднего).

Обследование проведено в июне 2018 года, в рабочие дни недели. Этим обследованием фиксировалась суммарная интенсивность движения транспорта на основных улицах, дорогах города и въездных направлениях.

По результатам натурных обследований интенсивности дорожного движения в городском округе Верхняя Пышма можно сделать следующие выводы:

- г. Верхняя Пышма. Из въездных направлений наибольшая интенсивность оказалась на Успенском проспекте  и улице Петрова в южной части города.

Из улиц города наибольшая интенсивность транспортного потока установлена на перекрестках: улиц Уральских рабочих – Успенский проспект – Сварщиков; ул. Юбилейная – Успенский проспект; ул. Калинина - Успенский проспект.

- с. Балтым. Наибольшая интенсивность движения наблюдалась по центральной улице населенного пункта ул. Первомайская.

- п. Залесье. Наибольшая интенсивность транспортного потока установлена на улице Ясная.

Интенсивность в на

Как показал анализ, в транспортном потоке по всем направлениям превалирует легковой транспорт, превышающий в большинстве случаев интенсивность движения грузового автотранспорта в 2–4 раза.

По техническим нормативам пропускная способность одной полосы с пересечениями в одном уровне равна 300-500 легковых автомобилей в час (приведенных единиц). В городском округе Верхняя Пышма подавляющая часть улично-дорожной сети имеет по две полосы движения.

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время в целом магистральная улично-дорожная сеть городского округа Верхняя Пышма, за исключением ряда узлов и перегонов, не исчерпала своей пропускной способности, коэффициент загруженности составляет не более 0,5.

В структуре транспортных потоков превалируют легковые автомобили – свыше 80 % от общей величины. На втором месте грузовые автомобили, на третьем – автобусы.

  - Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков

Натурные обследования пассажиропотоков на пассажирских маршрутах, действующих на территории городского округа Верхняя Пышма, позволили определить фактические показатели пассажиропотоков на данных маршрутах.

На территории городского округа действует 21 пассажирский маршрут, в том числе муниципальных – 13; междугородных (межмуниципальных) – 8.

Результаты обследования пассажиропотоков на пассажирских маршрутах, действующих на территории городского округа представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Показатели пассажиропотока на рейсах общественного транспорта городского округа Верхняя Пышма

| № п.п. | Наименование регулярных маршрутов | Пассажиропоток |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в день рейсов | пасс./сутки |
| 1 | № 1 «Верхняя Пышма кольцевой» | РД - 24 СБ – 12 ВС - 11 | РД - 770 СБ – 408 ВС - 380 |
| 2 | № 2 «Верхняя Пышма кольцевой» | РД - 25 СБ, ВС - 12 | РД – 828 СБ, ВС - 404 |
| 3 | № 7 «Юбилейная - ПОЗ» | РД - 2 | РД - 150 |
| 4 | № 101 «Верхняя Пышма – с.Балтым» | РД - 12 СБ, ВС - 10 | РД – 653 СБ, ВС - 544 |
| 5 | № 104 «Верхняя Пышма – п.Красный» | РД – 6 СБ, ВС - 5 | РД – 440 СБ, ВС - 320 |
| 6 | № 106 «Верхняя Пышма – п.Зеленый Бор» | РД, СБ – 3 ВС - 2 | РД, СБ – 118 ВС - 75 |
| 7 | № 109, 109а «Верхняя Пышма – п.Ольховка – п.Первомайский» | ПН, СР, ПТН – 2 СБ, ВС - 1 | ПН, СР, ПТН – 98 СБ, ВС - 46 |
| 8 | № 110 «Верхняя Пышма – п.Исеть» | РД - 4 | РД - 194 |
| 9 | № 112 «Верхняя Пышма – п.Нагорный» | ВТ – 2 ЧТ - 1 | ВТ – 78 ЧТ - 36 |
| 10 | № 113 «Верхняя Пышма – п.Соколовка» (летний период) | СБ, ВС - 4 | СБ, ВС - 244 |
| 11 | № 114 «Верхняя Пышма – к/с «Радость» (летний период) | СР, СБ, ВС - 3 | СР, СБ, ВС - 566 |
| 12 | № 115 «Верхняя Пышма – к/с «Простокрашино» (летний период) | СР, СБ, ВС - 3 | СР, СБ, ВС - 578 |
| 13 | № 137 «Верхняя Пышма – п.Селен»» | РД - 3 СБ – 3 ВС - 3 | РД – 118 СБ, ВС - 80 |
| 14 | № 103 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Кедровое» | РД – 6 СБ, ВС - 4 | РД – 302 СБ, ВС - 201 |
| 15 | № 104 Е «Екатеринбург (УЗТМ) – п.Красный» | 11, ежедневно | РД – 605 СБ, ВС - 480 |
| 16 | № 108 «Екатеринбург (Педуниверситет)– Верхняя Пышма» | 36, ежедневно | РД – 2206 СБ, ВС - 1650 |
| 17 | № 111 «Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма -Среднеуральск» | 35, ежедневно | РД – до Верхней Пышмы 920, СБ, ВС – до Верхней Пышмы 750 |
| 18 | № 134 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Ольховка» | СБ, ВС - 1 | СБ, ВС - 60 |
| 19 | № 161 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Санаторный» | 6, ежедневно | РД – 302 СБ, ВС - 210 |
| 20 | № 223 «Екатеринбург (Педуниверситет) – монастырь «Ганина Яма» | 5, ежедневно | РД – 220 СБ, ВС - 250 |
| 21 | № 337 «Екатеринбург (Северный автовокзал) – Среднеуральск – п.Исеть» с заездом отдельных рейсов п.Сагра | 30, ежедневно | РД – до п.Исеть 480 Сб, ВС – до п.Исеть 340 |

Примечание: РД – рабочие дни, СБ – суббота, ВС – воскресенье

В разрезе транспортного сообщения внутри города Верхняя Пышма анализ показал, что наибольший пассажиропоток выявлен на маршруте № 2 «Верхняя Пышма кольцевой» с показателем 828 пасс./сутки в рабочие дни и 404 пасс./сутки в выходные дни.

В противофазе по направлению данному маршруту функционирует маршрут № 1 «Верхняя Пышма кольцевой» с показателем 770 пасс./сутки в рабочие дни и 380 пасс./сутки в выходные дни.

Данные маршруты составляют каркас внутригородского транспортного общественного сообщения. Начало движения маршрутов осуществляется от Конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма», проходя через основные жилые массивы, деловую часть города и подъезды к ведущим производственным предприятиям. Противофаза движения маршрутов № 1 и № 2 удобна в распределении пассажиропотока по интересам и точкам тяготения поездок пассажиров.

Маршрут № 7 «Юбилейная – ПОЗ» является вспомогательным, он снимает дополнительную нагрузку, возникающую в утренний пик. Пассажиропоток на данном маршруте составляет 150 пасс./сутки в рабочие дни.

Анализируемые маршруты на некоторых участках дублируют друг друга в части прохождения по улично-дорожной сети. Это объясняется наличием устойчивых во времени точек притяжения пассажиропотока на маршрутах, сложившейся в городе устоявшейся практики организации работы общественного транспорта. По итогам проведения натурных исследований выявлено, что пассажиров привлекает узнаваемость маршрутов, их стабильное функционирование, удобное расписание.

Следует отметить, что территория города, располагающаяся около ООО «Уральские локомотивы» (западная часть) введена в маршрутную систему городского общественного транспорта посредством автобусного маршрута № 101 «Верхняя Пышма – с. Балтым». Вместе с тем, натурные исследования показали, что значительная часть жителей прибегает к использованию личного транспорта для прибытия к месту работы (ООО «Уральские локомотивы»). Это обстоятельство оказывает существенное влияние на увеличение транспортной загрузки в данной части города.

Перспективное развитие города посредством строительства новых жилых микрорайонов потребует организацию новых автобусных маршрутов и, возможно, изменения конфигурации движения существующих маршрутов с целью обслуживания пассажиропотока на данных территориях.

В разрезе транспортного пригородного сообщения следует отметить функционирование маршрутов, составляющих каркас пригородного сообщения: маршрут № 101 «Верхняя Пышма – с.Балтым», имеющий пассажиропоток 653 пасс./сутки в рабочие дни и 544 пасс./сутки в выходные дни; маршрут № 104 «Верхняя Пышма – п.Красный», имеющий пассажиропоток 440 пасс./сутки в рабочие дни и 320 пасс./сутки в выходные дни; маршрут № 110 «Верхняя Пышма – п.Исеть», имеющий пассажиропоток 194 пасс./сутки в рабочие дни; маршрут № 106 «Верхняя Пышма – п.Зеленый Бор», имеющий пассажиропоток 118 пасс./сутки в рабочие дни и 75 пасс./сутки в выходные дни; маршрут № 137 «Верхняя Пышма – пансионат Селен», имеющий пассажиропоток 118 пасс./сутки в рабочие дни и 80 пасс./сутки в выходные дни. Указанный пассажиропоток вызван достаточно большой интеграцией экономических, социальных, культурно-спортивных, хозяйственно-бытовых и иных интересов населения, проживающего в данных населенных пунктах, с центром городского округа.

Данными маршрутами по пути следования вовлекается пассажиропоток из населенных пунктов: п.Залесье, п.Глубокий Лог и прилегающих к пути следования коллективных садов.

Маршруты № 112 «Верхняя Пышма – п.Нагорный» и № 109, 109а «Верхняя Пышма – п.Ольховка – п.Первомайский» имеют не ежедневный график работы, что связано с низким пассажиропотоком на данных направлениях в размере 78 – 98 пасс./сутки в рабочие дни. Данные маршруты удовлетворяют эпизодические социальные, хозяйственно-бытовые и иные интересы жителей этих населенных пунктов.

Этими маршрутами по пути следования вовлекается пассажиропоток из населенных пунктов: д.Верхотурка, д.Мостовка, с. Мостовское, п.Красный Адуй, п.Половинный, п.Ромашка и прилегающих к пути следования коллективных садов.

Значительная часть жителей города имеет садово-огородные участки, чем было вызвано введение маршрутов № 114 «Верхняя Пышма – к/с «Радость» и № 115 «Верхняя Пышма – к/с «Простоквашино», действующих в летний период при не ежедневном графике работы, где пассажиропоток составляет соответственно 566 пасс./сутки и 578 пасс./сутки. Закольцевание маршрута № 114 позволяет обслуживать пассажиропоток, формирующийся в п.Шахты и п.Санаторный.

В летний период действует маршрут № 113 «Верхняя Пышма – п.Соколовка», функционирующий в выходные дни и имеющий пассажиропоток в размере 244 пасс./сутки. Данный маршрут позволяет снимать пиковые нагрузки пассажиропотока на данном направлении.

В разрезе транспортного межмуниципального сообщения следует отметить функционирование ежедневных маршрутов, следующих из города Екатеринбург: маршрут № 108 «Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма», имеющий пассажиропоток 2206 пасс./сутки в рабочие дни и 1650 пасс./сутки в выходные дни; маршрут № 111 «Екатеринбург – Верхняя Пышма – Среднеуральск», имеющий пассажиропоток по Верхней Пышмы 920 пасс./сутки в рабочие дни и 750 пасс./сутки в выходные дни; № 104 Е «Екатеринбург (УЗТМ) – п.Красный», имеющий пассажиропоток 605 пас./сутки в рабочие дни и 480 пас./сутки в выходные дни; № 337 «Екатеринбург (Северный автовокзал) – Среднеуральск – п.Исеть», имеющий пассажиропоток до п.Исеть 480 пасс./сутки в рабочие дни и 340 пас./сутки в выходные дни, на данном маршруте автобусы совершают 5 рейсов до п.Сагра; № 103 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Кедровое», имеющий пассажиропоток 302 пасс./сутки в рабочие дни и 201 пасс./сутки в выходные дни; маршрут № 161 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Санаторный» имеющий пассажиропоток 302 пас./сутки в рабочие дни и 210 пас./сутки в выходные дни; маршрут № 223 «Екатеринбург (Педуниверситет) – монастырь «Ганина Яма», имеющий пассажиропоток 220 пасс./сутки в рабочие дни и 250 пасс./сутки в выходные дни.

Маршрут № 134 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п.Ольховка», обслуживает пассажиропоток, формирующийся в выходные дни и равен 60 пасс./сутки. Следует отметить социальное значение данного маршрута.

Маршруты №№ 103, 104, 108, 111, 134, 161 обслуживает АО «Автотранспорт», дислоцирующееся в городе Верхняя Пышма.

Появление маршрута № 337 говорит о существующей конкуренции на рынке транспортных услуг, а также о практическом решении проблемы в реализации транспортных потребностей населения п.Исеть и п.Сагра, ранее высказывавшихся о необходимости организации прямой транспортной связи с областным центром, что не было учтено руководством АО «Автотранспорт».

Поселок Кедровое за счет межмуниципального маршрута № 103 имеет устойчивую транспортную связь с г.Верхняя Пышма и г.Екатеринбург. Маршрут № 134 также усиливает транспортные связи с отдаленным населенным пунктом п.Ольховка и населенными пунктами по пути следования.

Межмуниципальные маршруты значительно дополняют схему общественного транспорта городского округа, что способствует развитию территории и интеграции в намечаемую городскую агломерацию с участием Екатеринбурга и смежных территорий.

Анализ формирования пассажиропотока при функционировании общественного транспорта в целом соответствует частоте рейсов маршрутов, организованных на территории городского округа Верхняя Пышма.

Инфраструктура пассажирских перевозок включает в себя автовокзал «Верхняя Пышма» и 47 остановочных пункта, которые содержатся и обслуживаются муниципалитетом. Согласно нормативным требованиям остановочные пункты должны иметь следующие элементы обустройства:

- остановочную площадку, заездной карман (при возможности устройства), посадочную площадку, навес, скамьи, урны для мусора, освещение (при возможности устройства), расписание движения автобусов, пешеходный переход (при целесообразности устройства), дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки, расписание движения автобусов.

Вместе с тем, в ходе проведения натурного обследования выявлено, что не все остановочные пункты соответствуют обязательному составу элементов организации и благоустройства.

Настоящим документом предлагается привести все остановочные пункты к нормативному составу элементов организации и благоустройства.

Перечень остановочных пунктов (маршруты внутригородского и пригородного сообщения) городского округа Верхняя Пышма представлен в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Перечень остановочных пунктов городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Название остановки | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конечный остановочный пункт «Верхняя Пышма» | г.Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 2 |
| 2 | «Металлургов» | г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 1 |
| 3 | «Металлургов» | г.Верхняя Пышма, ул.Кривоусова, 1 |
| 4 | «Орджоникидзе» | г.Верхняя Пышма, ул.Кривоусова, 18 Д |
| 5 | «Орджоникидзе» | г.Верхняя Пышма, ул. ул.Кривоусова, 18 |
| 6 | «Калинина» | г.Верхняя Пышма, ул. ул.Кривоусова, 20 |
| 7 | «Калинина» | г.Верхняя Пышма, ул.Калинина, 64 Б |
| 8 | «Больница» | г.Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 34 |
| 9 | «Елисей» | г.Верхняя Пышма, ул.Юбилейная, 11 А |
| 10 | «Торговый центр» | г.Верхняя Пышма, ул.Уральских рабочих, 50 (справа) |
| 11 | «Торговый центр» | г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 50 (слева) |
| 12 | «Дом ветеранов» | г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 47 (справа) |
| 13 | «Дом ветеранов» | г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 47 (слева) |
| 14 | «Юбилейная» | г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37 (справа) |
| 15 | «Юбилейная» | г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37 (слева) |
| 16 | «ОВД» | г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 36 |
| 17 | «ОВД» | г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 25 А |
| 18 | «Уральских рабочих» | г.Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, 2 (справа) |
| 19 | «Уральских рабочих» | г.Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, 2 (слева) |
| 20 | «Испанских рабочих» | г.Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, 31 (справа) |
| 21 | «Испанских рабочих» | г.Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, 18 (слева) |
| 22 | «Радуга» | г.Верхняя Пышма, ул.Октябрьская (напротив Медной мечети) |
| 23 | «Администрация» | г.Верхняя Пышма, ул.Красноармей-ская, 13 (справа) |
| 24 | «Администрация» | г.Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13 (слева) |
| 25 | «ДЮСШ» | г.Верхняя Пышма, ул.Орджоники-дзе, 2 (справа) |
| 26 | «ДЮСШ» | г.Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 2 (слева) |
| 27 | «Жуковского» | г.Верхняя Пышма, ул.Парковая, 30 |
| 28 | «Уральские локомотивы» | г.Верхняя Пышма, ул.Парковая, 60 |
| 29 | «Лицей» | г.Верхняя Пышма, ул.Лесная, 1 |
| 30 | «Тепличный комбинат» | г.Верхняя Пышма, ул.Феофанова |
| 31 | «Хлебзавод» | г.Верхняя Пышма, ул.Феофанова, 17 А |
| 32 | «Мичурина» | г.Верхняя Пышма, ул.Мичурина, 8 |
| 33 | «Развилки» | г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 2/4 |
| 34 | «Рудничная» | г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 2/28 (справа) |
| 35 | «Рудничная» | г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 1/36 (слева) |
| 36 | «Храм» | г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 2/45 (справа) |
| 37 | «Храм» | г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 1/60 (слева) |
| 38 | «Октябрьская» | г.Верхняя Пышма, ул.Октябрьская |
| 39 | «Пионерлагерь «Селен» | п.Селен |
| 40 | «пансионат Селен» | п.Селен |
| 41 | «п.Санаторный» | п.Санаторный, ул.Огородная |
| 42 | «п.Соколовка» | п.Соколовка |
| 43 | «п.Нагорный» | п.Нагорный |
| 44 | «с.Мостовское» | с.Мостовское |
| 45 | «п.Ольховка» | п.Ольховка |
| 46 | «д.Верхотурка» | д.Верхотурка |
| 47 | «п.Первомайский» | п.Первомайский |

В рамках обследования интенсивности движения был проведен анализ состава транспортного потока по видам транспортных средств. Условно было выделено 5 типов подвижного состава: легковые автомобили, грузовые автомобили малой грузоподъемности (подвижной состав типа Газель), автобусы, грузовые автомобили, грузовые автомобили с полуприцепом и прицепом.

Наибольшую долю транспортных средств, двигающихся по улично-дорожной сети, составляют легковые автомобили – до 83,5 %. Доля грузовых автомобилей в транспортном потоке составляет не более 11 %. Доля автобусов – до 4 % и несколько более, грузовых автомобилей с полуприцепом и прицепом – до 1,5 %.

Наибольший показатель доли грузовых автомобилей на магистральной улично-дорожной сети был зарегистрирован на следующих улицах: Успенский проспект, ул. Петрова.

В целом необходимо отметить крайне высокую долю легковых автомобилей в транспортном потоке на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма.

Региональные автомобильные дороги: «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», «Обход г. В.Пышма», «г. Екатеринбург – г. Невьянск»  принимают на себя весь поток транзитного грузового транспорта, что значительно уменьшает транспортную нагрузку грузового транспорта на улично-дорожную сеть города Верхняя Пышма.

1.9 Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Результаты проведенных обследований интенсивности движения транспорта в городском округе Верхняя Пышма показали транспортную загрузку улично-дорожной сети, характеризующуюся как средней.

Максимальная общая интенсивность движения автомобильного транспорта по всем направлениям была отмечена на следующих объектах:

- ул. Петрова – 1100 привед. авт./час;

- Успенский проспект – 1009 привед. авт./час;

- ул. Уральских Рабочих – 976 привед. авт./час;

- ул. Сварщиков – 860 привед. авт./час;

- ул. Калинина – 850 привед. авт./час.

  - Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения

На основе натурных обследований улично-дорожной сети, эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения на дорогах в городском округе Верхняя Пышма находится в удовлетворительном состоянии.

В ходе натурных обследований выявлено отсутствие на ряде улиц города информационных адресных табличек с обозначением названий улиц.

Настоящим документом рекомендуется проведение работ, связанных с восстановлением информационных адресных табличек с обозначением названий улиц.

  - Результаты оценки эффективности используемых методов организации дорожного движения

На улично-дорожной сети городского округа осуществляется регулирование дорожного движения 31 светофорными объектами.

Описание дислокации светофорных объектов по состоянию на 01.01.2018 год представлена в разделе 1.6 в таблице 1.6.3.

На перегонах с низкой интенсивностью дорожного движения и загрузкой пересечений, организация дорожного движения осуществляется посредством дорожных знаков и устройством искусственных дорожных неровностей.

1.12 Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

### Для общей характеристики ситуации с безопасностью дорожного движения на территории городского округа Верхняя Пышма в первую очередь необходимо рассмотреть понятие «дорожно-транспортное происшествие» и его основные виды.

Дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (статья 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Тождественное определение понятия «дорожно-транспортное происшествие» содержится в п. 1.2 Правил дорожного движения РФ, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090.

Понятие ДТП раскрывается и в Правилах учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации, утвержденных Федеральной дорожной службы России 29.05.1998 года. В приложении 3 к указанному документу дается аналогичное определение понятия ДТП: дорожно-транспортным происшествием (ДТП) называется событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или были ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения.

В п. 3 приложения 3 к упомянутым Правилам учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации также раскрываются виды ДТП.

## Виды дорожно-транспортных происшествий

Столкновение – происшествие, при котором движущиеся транспортные средства столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог.

К этому виду относятся также столкновения с внезапно остановившимся транспортным средством (перед светофором, при заторе движения или из-за технической неисправности) и столкновения подвижного состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях транспортным средством.

Опрокидывание – происшествие, при котором движущееся транспортное средство опрокинулось.

Отметим, что опрокидывание автокрана на территории предприятия не может быть расценено как дорожно-транспортное происшествие, поскольку произошло не в процессе движения транспортного средства по дороге, как это предусматривает пункт 1.1 Правил дорожного движения.

Наезд на стоящее транспортное средство – происшествие, при котором движущееся транспортное средств наехало на стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп.

Наезд на препятствие – происшествие, при котором транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.).

Наезд на пешехода – происшествие, при котором транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство.

К этому виду относятся также происшествия, при которых пешеходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза или предмета (доски, контейнеры, трос и т.п.).

Наезд на велосипедиста – происшествие, при котором транспортное средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство.

Наезд на гужевой транспорт – происшествие, при котором транспортное средство наехало на упряжных животных, а также на повозки, транспортируемые этими животными, либо упряжные животные, или повозки, транспортируемые этими животными, ударились о движущееся транспортное средство. К этому виду также относится наезд на животное.

Падение пассажира – происшествие, при котором произошло падение пассажира с движущегося транспортного средства или в салоне (кузове) движущегося транспортного средства в результате резкого изменения скорости или траектории движения и др., если оно не может быть отнесено к другому виду ДТП.

Падение пассажира из не движущегося транспортного средства при посадке (высадке) на остановке не является происшествием.

Иной вид ДТП – происшествия, не относящиеся к указанным выше видам. Сюда относятся падение перевозимого груза или отброшенного колесом предмета на человека, животное или другое транспортное средство, наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо и пр.) и др.

Последний абзац п. 3 приложения 3 к указанным Правилам учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах…, как видно, включает также «иной вид ДТП». Речь, в частности идет о так называемых бесконтактных ДТП.

При бесконтактном ДТП по вине водителя транспортного средства (нарушившего правила дорожного движения) причиняется вред третьим лицам, при этом, физического контакта между транспортным средством причинителя вреда и транспортным средством потерпевшего лица (а также любым иным объектом, которому причинен вред) не происходит.

Распределение дорожно-транспортных происшествий по видам

На основе данных, представленных ОГИБДД ОМВД России по городу Верхняя Пышма, выявлены основные виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за период с 01.01.2012г. по 31.12.2017г.

Сведения по распределению ДТП по видам представлены в таблице 1.12.1

Таблица 1.12.1

Сведения по распределению ДТП по видам представлены за период 2012г. – 2017г. на территории городского округа Верхняя Пышма

| Распределе-ние ДТП по видам (за 6 лет) | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | всего |  |
| Столкновение | 86 | 46,24 | 67 | 44,08 | 41 | 37,61 | 24 | 29,27 | 28 | 41,79 | 23 | 39,66 | 269 | 41,13 |
| Опрокидывание | 13 | 6,99 | 18 | 11,84 | 6 | 5,50 | 5 | 6,10 | 1 | 1,49 | 3 | 5,17 | 46 | 7,03 |
| Наезд на стоящее транспортное средство | 5 | 2,69 | 7 | 4,61 | 8 | 7,34 | 3 | 3,66 | 1 | 1,49 | 3 | 5,17 | 27 | 4,13 |
| Наезд на препятствие | 17 | 9,14 | 18 | 11,84 | 11 | 10,09 | 8 | 9,76 | 4 | 5,97 | 6 | 10,34 | 64 | 9,79 |
| Наезд на пешехода | 53 | 28,49 | 36 | 23,68 | 32 | 29,36 | 39 | 47,56 | 30 | 44,78 | 17 | 29,31 | 207 | 31,65 |
| Наезд на велосипедиста | 11 | 5,91 | 4 | 2,63 | 8 | 7,34 | 1 | 1,22 | 2 | 2,99 | 1 | 1,72 | 27 | 4,13 |
| Наезд на гужевой транспорт |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,22 |  |  |  |  | 1 | 0,15 |
| Падение пассажира |  |  | 1 | 0,66 | 1 | 0,92 | 1 | 1,22 |  |  |  |  | 3 | 0,46 |
| Съезд с дороги |  |  |  |  | 2 | 1,83 |  |  | 1 | 1,49 | 4 | 6,90 | 7 | 1,07 |
| Иной вид ДТП | 1 | 0,54 | 1 | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,72 | 3 | 0,46 |
| Всего | 186 | 100 | 152 | 100 | 109 | 100 | 82 | 100 | 67 | 100 | 58 | 100 | 654 | 100 |

Диаграмма основных нарушений правил дорожного движения на территории городского округа Верхняя Пышма, повлекшие возникновение ДТП за период 2012 – 2017г.г. представлена на рисунке 1.12.1.

Рисунок 1.12.1 – Диаграмма основных нарушений правил дорожного движения на территории городского округа Верхняя Пышма, повлекшие возникновение ДТП, за период 2012 – 2017г.г.

Диаграмма распределения основных видов ДТП по видам и годам представлена на рисунке 1.12.2 и таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2

Сведения о распределении ДТП по видам и годам в городском округе Верхняя Пышма

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 46,24 | 44,08 | 37,61 | 29,27 | 41,79 | 39,66 |
| Опрокидывание | 6,99 | 11,84 | 5,50 | 6,10 | 1,49 | 5,17 |
| Наезд на стоящее транспортное средство | 2,69 | 4,61 | 7,34 | 3,66 | 1,49 | 5,17 |
| Наезд на препятствие | 9,14 | 11,84 | 10,09 | 9,76 | 5,97 | 10,34 |
| Наезд на пешехода | 28,49 | 23,68 | 29,36 | 47,56 | 44,78 | 29,31 |
| Наезд на велосипедиста | 5,91 | 2,63 | 7,34 | 1,22 | 2,99 | 1,72 |
| Наезд на гужевой транспорт |  |  |  | 1,22 |  |  |
| Падение пассажира |  | 0,66 | 0,92 | 1,22 |  |  |
| Съезд с дороги |  |  | 1,83 |  | 1,49 | 6,90 |
| Иной вид ДТП | 0,54 | 0,66 |  |  |  | 1,72 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Рисунок 1.12.2 – Распределение ДТП по видам и годам на территории городского округа Верхняя Пышма за период с 01.01.2012г. – 31.12.2017г.

Анализ видов ДТП за период с 01.01.2012г. по 31.12.2017г. показывает, что основную долю видов от общего количества составляют: столкновение (41,13 %), наезд на пешехода (31,65 %), наезд на препятствие (9,79 %), опрокидывание (7,03 %), наезд на велосипедиста (4,13 %). Высокий уровень ДТП с пешеходами в первую очередь связан с недостаточной организацией дорожного движения (наличие тротуаров, ограждений, пешеходных переходов, освещения и т.д.).

Распределение раненых и погибших при ДТП в 2012г. – 2017г. приведено в таблице 1.12.3 и рисунке 1.12.3.

Таблица 1.12.3

Сведения о раненных и погибших при совершении ДТП за 2012 – 2017г.г. на территории городского округа Верхняя Пышма

|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
| Ранено | 276 | 90,79 | 217 | 90,04 | 145 | 91,77 | 93 | 83,04 | 80 | 85,11 | 65 | 84,42 | 876 | 88,84 |
| детей | 34 |  | 25 |  | 20 |  | 11 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |
| Погибло | 28 | 9,21 | 24 | 9,96 | 13 | 8,23 | 19 | 16,96 | 14 | 14,89 | 12 | 15,58 | 110 | 11,16 |
| детей | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| Всего | 304 | 100 | 241 | 100 | 158 | 100 | 112 | 100 | 94 | 100 | 77 | 100 | 986 | 100 |

Рисунок 1.12.3 – Распределение раненых и погибших при ДТП на территории городского округа Верхняя Пышма

за период с 01.01.2012г. – 31.12.2017г.

Распределение раненных и погибших при ДТП по годам за период 2012г. – 2017г. приведено на рисунке 1.12.4. Анализ количества погибших показывает величину более высокую, чем в среднем по другим муниципалитетам Свердловской области, составляющую 5 % (Новоуральский городской округ, городской округ Нижняя Тура, городской округ Богданович).

Рисунок 1.12.4 – Распределение раненых и погибших при ДТП

на территории городского округа Верхняя Пышма

за период с 01.01.2012г. – 31.12.2017г. по годам

Анализ данных за период 2012 – 2017г.г. выявил наиболее аварийноопасные участки на территории городского округа Верхняя Пышма: автомобильная дорога «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» - 28 ед.; автомобильная дорога «Екатеринбург – Невьянск» - 38 ед.; пр.Успенский – 52 ед.; ул.Петрова – 47 ед.; ул.Уральских рабочих – 25 ед.; ул.Кривоусова – 11 ед.

1.13 Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

В ходе исследований, проведенных на территории городского округа Верхняя Пышма, было изучено общественное мнение жителей и мнение водителей транспортных средств по вопросу организации дорожного движения.

1.13.1. О целесообразности устройства тротуаров на территории  городского округа Верхняя Пышма

В ходе проведения полевых работ был проведен опрос местных жителей городского округа Верхняя Пышма по вопросу организации дорожного движения. Опрошенные  выразили мнение о целесообразности строительства тротуаров  вдоль региональных дорог, проходящих по населенным пунктам.

Настоящим документом рекомендуется при разработке муниципальной программы по развитию улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма на перспективный период предусмотреть проведение работ по строительству тротуаров (п. Красный Адуй (ул. Проезжая); п. Половинный; с. Мостовское (ул. Советская); д. Верхотурка.

1.13.2 О целесообразности строительства велосипедных дорожек в г. Верхняя Пышма.

В ходе проведения полевых работ был проведен опрос местных жителей г. Верхняя Пышма по вопросу организации дорожного движения. Опрошенные  выразили мнение о необходимости устройства велосипедных дорожек в городе.

Настоящим документом рекомендуется при разработке муниципальной комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на перспективный период предусмотреть проведение работ по устройству велосипедных дорожек на территории г. Верхняя Пышма.

2. Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям организации дорожного движения

Мероприятия по организации дорожного движения, предусмотренные настоящем документом, разработаны на перспективный период 15 лет до 2033года.

Для разработки предложений по организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма на перспективный период требуется составление прогноза уровня автомобилизации и прогнозируемой интенсивности дорожного движения.

Уровень автомобилизации населения и количество транспортных средств на перспективный период непосредственно зависит от демографического прогноза численности населения.

На протяжении нескольких лет в городском округе Верхняя Пышма   сохраняется положительная динамика демографических процессов, наблюдается рост населения.

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа составила на 01.01.2018г. 84104 тыс. человек. Численность населения городского округа ежегодно увеличивается и происходит это, в основном, за счет увеличения миграционных потоков движения населения.

Исходя из прогнозных ожиданий, предполагается, что в ближайшей перспективе численность городского населения (г.Верхняя Пышма) будет значительно расти и к перспективному периоду (2033г.), будет балансировать в пределах 94722 чел. Уровень численности сельского населения в ближайшей и отдаленной перспективе прогнозируется как медленное повышение, и за счет влияния миграционного притока к расчетному перспективному периоду может составить 17423 чел. Таким образом, к расчетному периоду 2033 года общая численность населения городского округа может составить 112146 чел.

Исходя из анализа показателей демографических процессов, изложенных в разделе 1.4, произведен прогнозный расчет численности населения на 2033 год.

В таблице 2.1 представлен прогноз численности населения городского округа Верхняя Пышма на расчетный период 2033 год.

Таблица 2.1

Прогноз численности населения городского округа на расчетный период Верхняя Пышма 2033 год

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2018г. | 01.01.2033г. |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 84104 | 112146 |
| 1.1 | городское население | 70165 | 94722 |
| 1.2 | сельское население | 13939 | 17423 |

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки и реализации соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения, на территории городского округа Верхняя Пышма прогнозируется увеличение рождаемости и миграционный прирост населения из других территорий.

Росту численности населения городского округа на расчетный срок будет способствовать реконструкция и модернизация действующих предприятий; создание высокотехнологичных цехов (участков) предприятий и производств с достаточным количеством высокооплачиваемых рабочих мест; предоставление рабочих мест молодым специалистам, проживающим на территории городского округа и привлечение специалистов из других территорий.

На основании информации, изложенной в таблице 2.1 и в разделе 1.4, путём экстраполяции произведен расчет показателя уровня автомобилизации на 2033 год. Расчет основывался на общем количестве легкового транспорта, находящегося на территории городского округа. С учетом прогнозной численности населения на 2033 год, равной  112146 чел., уровень автомобилизации в городском округе Верхняя Пышма на 2033 год принят 350 автомобилей на 1000 человек.

Анализ сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории городского округа Верхняя Пышма показал необходимость реализации мероприятий по улучшению условий движения транспорта на перспективный период до 2033 года.

К основным принципиальным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети и организации движения транспорта на муниципальных автомобильных дорогах относятся следующие:

- устройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа в узлах с высокой интенсивности движения транспорта;

- установка дополнительных светофорных объектов типа Т.7 на улично-дорожной сети городского округа в узлах с высокой интенсивности движения транспорта и обеспечения безопасности пешеходов;

- создание и развитие каркаса пешеходно-велосипедных дорожек на территории г. Верхняя Пышма, формирование инфраструктуры велосипедного движения (устройство велопарковок);

- развитие парковочного пространства для автотранспорта за счет предлагаемых технических решений;

- координация прохождения транзитного транспортного потока через улично-дорожную сеть населенных пунктов городского округа;

- приведение обустройства остановочных комплексов в соответствии с нормативными требованиями;

- строительство новых автодорог на территории развития нового жилищного строительства.

3. Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Для проведения укрупненной оценки эффективности предлагаемых вариантов проектирования был проведен расчет показателей функционирования улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма в программном комплексе PTV Vision VISSIM.

Оценка функционирования транспортной сети осуществлена путем имитационного моделирования с использованием программного комплекса PTV Vision VISSIM (версия 5.30), который является одним из самых популярных и зарекомендовавших себя инструментов для создания моделей транспортных систем.

PTV Vision VISSIM – продукт немецкой компании «PTV AG» – микроскопическая модель имитации движения транспорта в населенных пунктах и вне населенных пунктов, базирующаяся на взаимосвязи времени и поведении водителя. Движение транспорта в программном комплексе имитируется в различных условиях, с помощью чего могут быть оценены различные варианты транспортно-технических и планировочных параметров.

Существенным для точности имитации является качество модели транспортного потока и метода, с помощью которого рассчитывается передвижение транспортных средств в сети. В отличие от более простых моделей, в которых за основу берутся постоянные скорости и неизменное поведение следования за впереди идущими транспортными средствами, VISSIM использует психо-физиологическую модель восприятия Видемана (1974 г.).

Основная идея модели заключается в том, что водитель транспортного средства, движущегося с более высокой скоростью, начинает тормозить, когда дистанция до впереди идущего транспортного средства начинает восприниматься им как слишком маленькая. Его скорость будет падать до тех пор, пока он не начнет снова воспринимать возникшую между ним и впереди идущим ТС дистанцию как слишком большую.

После многочисленных эмпирических исследований, проведенных техническим университетом г. Карлсруэ, эта модель следования за впереди идущим ТС стала эталонной. Более актуальные измерения доказывают, что изменившаяся за последние годы манера езды и технические возможности транспортных средств корректно отображаются в данной модели.

Результаты имитационного моделирования улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма представлены в табл. 3.1 в виде макропоказателей: средней скорости сообщения транспортных корреспонденций, среднего времени поездки на автомобиле и средней дальности поездки.

Таблица 3.1

Макропоказатели функционирования улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма на перспективный период

| № п/п | Макропоказатели функционирования улично-дорожной сети | 2018 г. | 2018-2023 гг. | 2024-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость сообщения транспортных корреспонденций, км/ч | 22,35 | 22,65 | 23,13 |
| 2 | Среднее время поездки на автомобиле, сек | 522,81 | 507,69 | 494,57 |
| 3 | Средняя дальность поездки, км | 3,2 | 3,15 | 3,3 |

Анализ полученных макропоказателей показывает повышение эффективности функционирования улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма на перспективный период до 2033 года, а именно: увеличение средней скорости сообщения транспортных корреспонденций       (на 3,37%), уменьшение среднего времени поездки на автомобиле (на 5,71%) и увеличение средней дальности поездок (3,03 %).

Таким образом, предлагаемый вариант развития улично-дорожной сети и мероприятия по организации дорожного движения городского округа Верхняя Пышма до 2032 года являются эффективными и предлагаются КСОДД к реализации.

4. Мероприятия по организации дорожного движения для предлагаемого к реализации варианта проектирования

4.1. Предложения по обеспечению транспортной и пешеходной связности территорий

Городской округ Верхняя Пышма обладает компактной планировочной структурой городской и сельской селитебных территорий.

Вместе с тем в организации дорожного движения городского округа существуют некоторые проблемы транспортной и пешеходной связности на отдельных территориях.

Исходя из этого, согласно Государственной программе Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» намечена реализация следующих мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма:

- реконструкция транспортной развязки на 23 км региональной автомобильной дороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» с устройством пандуса № 4 (пересечение с региональной автомобильной дорогой «Верхняя Пышма – Среднеуральск – п.Исеть») на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск;

- строительство транспортной развязки на 13 км региональной автомобильной дороги «Екатеринбург – Невьянск» на территории городского округа Верхняя Пышма;

- строительство региональной автомобильной дороги «Подъезд к д.Коптяки» протяженностью 5,0 км от км 21 автомобильной дороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» на территории городских округов Верхняя Пышма и Среднеуральск;

- строительство надземного пешеходного перехода через региональную автомобильную дорогу «Обход г.Верхняя Пышма» на пересечении с автомобильной дорогой «Верхняя Пышма – п.Зеленый Бор – совхоз Балтымский» на территории городского округа Верхняя Пышма;

- реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил – г.Серов» и автодороги Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога. Реконструкция развязки запланирована в рамках реконструкции ЕКАД до1 категории;

- строительство транспортной развязки на примыкании автодороги подъезд к деревне Коптяки к автодороге «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил – г. Серов»;

- реконструкция транспортной развязки на дороге «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил – г.Серов» и автодороги Среднеуральск- Верхняя Пышма (23км). Реконструкция до полного клеверного листа;

- строительство развязки на примыкании автодороги Северный подъезд к городу Среднеуральску к автодороге «г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил – г.Серов»;

- реконструкция транспортной развязки на пересечении автодороги «г.Екатеринбург - г. Нижний Тагил – г.Серов»  и автодороги «г.Екатеринбург –Невьянск». Строительство дополнительных пандусов.

В Генеральном плане городского округа Верхняя Пышма (до 2034 г) предусмотрено строительство региональной автомобильной дороги связывающая п.Таватуй, п.Кедровое, с.Мостовское между собой с выходом на автомобильную дорогу регионального значения «г.Екатеринбург - г.Реж»; строительство обходов населенных пунктов на автомобильной дороге «Екатеринбург – Невьянск»: п.Половинный, п.Красный Адуй, с.Мостовское, д.Мостовка и д.Верхотурка; строительство автомобильной дороги, выполняющей роль дублера   а.д. «Екатеринбург – Невьянск», местоположение которой предполагается проложить восточнее существующей региональной дороги; строительство автодороги, соединяющй а.д. «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» с планируемой железнодорожной сортировочной станцией в районе п.Глубокий Лог с выходом на территорию Березовского городского округа; строительство автомобильной дороги от а.д. «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» до западной границы городского округа Верхняя Пышма, которая будет проникать на территорию Невьянского городского округа, при этом фактически будет организован подъезд к п.Сагра; строительство автодороги с условным названием «Екатеринбург - Верхняя Пышма» (в районе «Молебка») с устройством путепровода над ЕКАД и железнодорожными путями. Данное решение заложено в Генеральном плане муниципального образования «Город Екатеринбург».

Следует отметить, что в целом для городского округа Верхняя Пышма на текущий момент характерно отсутствие альтернативных транспортных связей между населенными пунктами городского округа. Данное обстоятельство повышает ответственность соответствующих организаций за сохранение и поддержание работоспособного состояния автомобильных дорог, соединяющих поселения, как единственных коммуникационных путей сообщения и жизнеобеспечения населения.

Наличие бесхозяйных дорог не улучшает качество транспортной связности территорий ввиду ненормативного состояния некоторых из них.

4.2 Предложения по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству и реконструкции транспортных узлов

На основе прогнозируемого уровня автомобилизации и интенсивности движения разработаны предложения по категорированию дорог с учетом прогнозируемой загрузки. В качестве критерия загрузки принимается максимальная интенсивность движения на одну полосу проезжей части в часы пик.

В зависимости от максимальной интенсивности движения на одну полосу в часы пик выделяются следующие категории загрузки:

– улицы и дороги с крайне высокой загрузкой – более 700 авт./час на одну полосу движения. Это магистрали, на которых в перспективе могут возникать сложные заторовые ситуации;

– улицы и дороги с высокой загрузкой – интенсивность движения на одну полосу от 500 до 700 авт./час. Это магистрали, на которых наблюдается насыщенное движение;

– улицы и дороги с средней загрузкой, где интенсивность движения составляет 300-500 авт./час. На данных магистралях движение ниже уровня насыщенного.

– улицы и дороги с низкой нагрузкой, где интенсивность движения составляет 150-300 авт./час на полосу.

В целях конкретизации показателей транспортной загрузки на отдельных участках УДС города настоящим документом предлагается введение следующие дополнительные категории загрузки:

– улицы и дороги с интенсивностью движения от 200 до 300 авт./час на одну полосу движения;

– улицы и дороги с интенсивностью движения от 100 до 200 авт./час на одну полосу движения;

– улицы и дороги с интенсивностью движения менее 100 авт./час на одну полосу движения.

Натурные исследования показали высокое значения интенсивности движения транспортных средств по улично-дорожной сети сельских населенных пунктов городского округа. Показатели интенсивности складываются из величины транзитного потока, проходящего через данные поселения. Интенсивность транспортных средств местных жителей значительно выше, в сравнении с транзитным потоком.

В городе Верхняя Пышма выявлено наличие равномерно-распространенной транспортной нагрузки на улично-дорожной сети. Равномерность транспортной нагрузки объясняется равномерным распределением точек притяжения интересов пассажиров, водителей и пешеходов на территории города (социально значимые объекты, объекты приложения труда). Улицами, которые отличаются резко выраженной выделяющейся нагрузкой, являются: Успенский проспект, ул.Петрова, ул.Уральских рабочих, ул.Сварщиков, ул.Юбилейная, ул.Калинина, ул.40 лет Октября и ул.Кривоусова.

По полученному прогнозу значение плотности улично-дорожной сети с 2018 года по 2033 год изменится не существенно, поэтому потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети на территории городского округа Верхняя Пышма нет.

В Приложениях 6.1 – 6.2 приведены эпюры интенсивности движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Верхняя Пышма и автодорогах общего пользования городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018г.

4.3 Предложения по распределению транспортных потоков по сети дорог

Для разработки предложений по распределению транспортных потоков по сети улиц и дорог необходим выбор метода прогнозирования. Для прогнозирования распределения транспортных потоков на улично-дорожной сети города используются различные методы. Существующие методы расчета транспортных корреспонденций делятся на два типа: экстраполяционные и вероятностные.

Экстраполяционные методы расчета корреспонденций в нашей стране практически не применяются, однако большое внимание, которое уделяется изучению вопроса подвижности населения, позволяет надеяться на внедрение в нашу практику этих методов расчета.

Метод единственного коэффициента роста

В качестве исходной информации для расчета используется фактические величины корреспонденций между районами и прогноз роста пассажирооборота города.

Ожидаемая корреспонденция между районами i и j вычисляется по формуле (4.1):

Dij'=kDij,  					 (4.1)

k=Di'Di , 						 (4.2)

где k – коэффициент роста транспортных корреспонденций всего города;

Dij – существующая корреспонденция пассажиров между двумя рассматриваемыми районами;

Di' – прогнозируемый оборот транспорта города;

Di – фактическая величина оборота транспорта города.

Такой метод расчета приводит к грубым ошибкам и на практике применяется только для приближенных оценок возможных потоков транспорта в условиях проектирования каких-либо элементов городской территории.

Метод средних коэффициентов роста

Так же, как и в предыдущих случаях, расчет основывается на материалах обследования фактической корреспонденции автомобилей в городе. Кроме того, необходимо знать фактические величины оборота районов Di. Сначала с помощью уравнений регрессии определяются величины ожидаемого оборота районов Di', а затем коэффициенты роста (4.3):

ki=Di'Di, 						(4.3)

Корреспонденция потоков между районами i и j на основании этих данных выражается формулой (4.4):

Dij'=Dijki+kj2, 					(4.4)

Средние коэффициенты роста учитывают различные темпы развития тех или иных районов города.

Детройтский метод

При проектировании системы магистралей Детройта в 1953 года была применена другая экстраполяционная формула (4.5):

Dij'=Dij=kikjk,  					(4.5)

k=DikiDi,   					(4.6)

где k – коэффициент роста объема пассажироперевозок (или поездок легковых автомобилей) всего города.

Остальные обозначения такие же, как и в предыдущих формулах.

Детройтский метод не сложен для расчетов, но дает более эффективные результаты, чем предыдущие два. Необходимо отметить, что формула 4.5 имеет смысл только для межрайонных поездок. Поэтому внутрирайонные поездки либо определяются перед расчетом, либо выбираются районы с такой небольшой территорией, что внутрирайонными поездками можно пренебречь.

Метод Фратара

Метод Фратара, называемый иногда методом Гросс-Фратара (в связи с тем, что он аналогичен итерационному решению Гросса статистически неопределимых систем), был разработан в начале 50-х годов в США профессором Томасом Дж. Фратаром.

Для расчета используется уравнение (4.7):

Dij'=DijkikjMi+Mj2, 				 (4.7)

где Mi и Mj – местные факторы районов i  и j (4.8) и (4.9):

Mi=jDijjDijkj, 					(4.8)

Mj=iDijiDijkj, 					(4.9)

С помощью местных факторов Mi и Mj  учитывается влияние различных темпов роста остальных районов на распределение пассажиропотока между рассматриваемыми районами.

В связи с тем, что важным требованием, предъявляемым к расчету, является строгое соответствие между заранее определенной величиной оборота (или отправления) района и суммой, полученной в результате расчета корреспонденций этого района (4.10):

jDij'=kijDij, 				 (4.10)

Метод Фратара использует итерационный процесс приближения к окончательному решению, при которых соблюдается условие формулы 4.10.

Каждая последующая итерация отличается от предыдущей коэффициентом (4.11):

μi=kijDijjDij'i, 					 (4.11)

Таким образом, определение корреспонденции сводится к многократному повторению расчетов, причем результаты каждого промежуточного шага – исходный материал для последующего. Этот процесс ведется до тех пор, пока итерационные коэффициенты не станут равными 1. Как правило, трех–четырех итераций бывает достаточно.

При использовании метода Фратара внутрирайонные поездки могут определяться непосредственно расчетом. Однако в приведенном ниже примере будут определены только межрайонные поездки (для наглядности сравнение с предыдущими результатами).

Вероятностные методы

Вероятностные методы расчета корреспонденции, называемые часто синтетическим, получили наибольшее применение при перспективном планировании транспорта. Корреспонденция транспортных потоков или экипажей в этом случае определяется на основании эмпирических или теоритических зависимостей обмена пассажирами двух районов от численности их населения, количества мест приложения труда, условий поездки, культурно-бытового обслуживания районов, размещения районов в плане города. Вероятностные методы более полно и гибко учитывают изменения в размещении жилых и промышленных образований, транспортной сети, в системе культурно-бытового обслуживания.

Метод тяготения

Метод тяготения, основной смысл которого заключается в том, что взаимное тяготение двух районов города зависит от их транспортного потенциала (например, пассажирооборота, численности населения или количества мест приложения труда) и взаимной удаленности, является наиболее распространенным в мире. Рассчитывается по формуле (4.12):

Dij=DiDjklijα,						 (4.12)

где Dij – перевозки между районами i и j;

Di,  Dj  – оборот транспорта этих районов;

k – коэффициент пропорциональности (или нормирующий множитель), зависящий от значимости рассматриваемых районов в общегородском обороте;

lij – расстояние между районами i и j;

α – степень, в которую возводится расстояние (принимается от 1 до 2,5).

Метод возможностей

Обобщением метода тяготений, его теоретическим объяснением является метод возможностей. В основу его положена гипотеза Самюэля Стоффера (Чикагский университет), разработанная в 1940 году.

Согласно этой гипотезе зависимость величины корреспонденции пассажиров или экипажей между двумя районами города от расстояния или затрат времени на поездку из одного района в другой необязательна. По Стофферу, решающим фактором является возможность завершить поездку, не доезжая до рассматриваемого района. Математическая запись гипотезы (4.13):

dyds=axdxds,		   		         	       (4.13)

где dy – приращение количества поездок от центра к круговой зоне ds;

s – расстояние от центра до зоны;

dx – возможности окончить поездку внутри зоны;

x – количество встречных возможностей окончить поездку от центра до зоны;

a – постоянная.

Однако, как отмечают сторонники метода возможностей, любая формулировка распределения встречаемых возможностей по расстоянию является идеализацией истинного положения. Возможности не являются функцией от расстояния, поэтому для практических расчетов потребовался вывод специальной модели, основной на гипотезе С. Стоффера, пригородной для численного анализа поездок с любой целью – как городских, так и пригородных.

Для вывода обычно используется следующая форма записи гипотезы Стоффера (4.14):

∆D∆T=KQ∆Q∆T, 	 	  		                (4.14)

где ∆D – приращение количества поездок от центра к кольцевой зоне радиусом D;

∆T – приращение времени поездки;

∆Q – привлекательная способность кольцевой зоны;

Q – общее количество встречных возможностей окончить поездку, не доезжая зоны;

K – коэффициент пропорциональности.

По- другому уравнение может быть записано следующим образом (4.15):

Dij=KiQji=0jQn,  					(4.15)

где Q – сумма возможностей всех зон, встреченных до зоны назначения в порядке следования от центра.

Детройтский метод

При исследовании транспортных проблем Детройта в 1953–1954 гг., помимо уже описанного экстраполяционного метода, была разработана вероятностная модель. Эта модель основывалась на следующей формуле (4.16):

Dij=FijXij,			                    	      (4.16)

Fij=alija, 						(4.17)

Xij=DjDiiDi  ,					 (4.18)

где Dij – корреспонденция между районами i и j;

Fij – статистический коэффициент, зависящий от размещения района в плане города и расстояние между рассматриваемой парой районов lij;

Xij – вероятный обмен между районами, зависящий от величины их пассажирооборота Di и  Dj.

Дрезденский метод

Помимо методов, рассмотренных в трех предыдущих разделах, в зарубежной практике нашли применение методы регрессии, являющиеся разновидностью гравитационной модели. Для расчета поездок на индивидуальном транспорте в Дрездене была применена формула, подобная детройтской (4.19):

Dij=aSiSjlijjSi,       				(4.19)

где Dij – корреспонденция экипажей между районами i и j;

a – коэффициент регрессии (для Дрездена а=5);

Si – количество автостоянок в районе i;

Sj – количество автостоянок в районе j;

lij – расстояние между районами i и j.

Модель Шрайбера

Более простая гравитационная модель предложена немецким инженером Шрайбером (4.20):

Dij=C(Ni+pTi)(Nj+pTj), 				(4.20)

при  lij >1,8 км  Dij=(Ni+pTi)(Nj+pTj)lija, 			(4.21)

где Ni , Nj- численность населения районов;

Ti, Tj – количество мест приложения труда в районах;

C, p, a – статистические коэффициенты.

Модель Кроула

Определенный теоретический интерес представляет работа американского инженера Кроула, предложившего модель трудовых передвижений городского населения (4.22):

tp=toecp, 						(4.22)

где tp – затраты времени на передвижение от места жительства к месту работы;

to – процент трудящихся, проживающих в зоне, радиус которой tp  ;

ecp – статистические формулы.

Поскольку прогнозирование ведется на перспективный период 15 лет, наиболее эффективно в данном проекте использовать методику средних коэффициентов роста.

На перспективный период до 2032 года, наибольшая интенсивность движения на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма  прогнозируется в узлах: перекресток улиц Уральских рабочих – Успенский проспект – Сварщиков; ул. Юбилейная – Успенский проспект; ул. Калинина - Успенский проспект.

Следует отметь, что с учетом перспективного строительства жилых массивов в городе Верхняя Пышма увеличится интенсивность на элементах улично-дорожной сети, примыкающих к новому микрорайону «Северный»: ул.Сапожникова, ул.Машиностроителей.

В Приложениях 7.1 – 7.2 приведены эпюры интенсивности движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Верхняя Пышма и автодорогах общего пользования городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2033г.

4.4 Предложения по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения

Автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) называют комплекс технических, программных и организационных мер, обеспечивающих сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков и на основе этого оптимизирующих управление движением.

На сегодняшний момент светофорное регулирование на территории городского округа Верхняя Пышма осуществляется на 31 узле улично-дорожной сети городского округа.

Для установления АСУДД на данных узлах, необходима разработка планов координации для различных условий движения.

Данным проектом рекомендуется использование четырех программ управления:

- Программа координации для утра буднего дня (ПК 1) используется для периода с 7.00 до 10.00 в рабочие дни.

- Программа координации для межпикового периода (ПК 2) используется в период с 6.00 до 7.00, с 10.00 до 16.00, с 19.00 до 23.00 в будние дни, а также с 7.00 до 23.00 в выходные дни.

- Программа координации для вечера буднего дня (ПК 3) используется в период с 16.00 до 19.00 в рабочие дни.

- Программа координации для ночных часов (ПК 4) – программа с коротким циклом регулирования – используется в период с 23.00 до 6.00 в рабочие и выходные дни.

Предлагаемая схема работы автоматизированной системы управления движением в городе Верхняя Пышма представлена в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

Схема работы АСУДД в городе Верхняя Пышма

| Время | Номер программы управления | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Рабочие дни |  |  |
| 23.00 – 6.00 | ПК 4 Короткая программа управления | Короткая программа управления для минимизации времени ожидания разрешающего сигнала светофора |
| 6.00 – 7.00 | ПК 2 Программа межпикового периода | Программа, настроенная на интенсивность движения межпикового периода, которая составляет 60–70 % от пиковой интенсивности движения |
| 7.00 – 10.00 | ПК 1 Программа для утреннего часа пик | Программа, настроенная под интенсивность движения утреннего часа пик и минимизирующая количество перегруженных перекрестков на улично-дорожной сети города |
| 10.00 – 16.00 | ПК 2 Программа межпикового периода | Программа, настроенная на интенсивность движения межпикового периода, которая составляет 60–70 % от пиковой интенсивности движения |
| 16.00 – 19.00 | ПК 3 Программа для вечернего часа пик | Программа, настроенная под интенсивность движения вечернего часа пик и минимизирующая количество перегруженных перекрестков на улично-дорожной сети города |
| 19.00 – 23.00 | ПК 2 Программа межпикового периода | Программа, настроенная на интенсивность движения межпикового периода, которая составляет 60–70 % от пиковой интенсивности движения |
| Выходные дни и праздники |  |  |
| 23.00 – 6.00 | ПК 4 Короткая программа управления | Короткая программа управления для минимизации времени ожидания разрешающего сигнала светофора |
| 6.00 – 23.00 | ПК 2 Программа межпикового периода | Программа, настроенная на интенсивность движения межпикового периода, которая составляет 60–70 % от пиковой интенсивности движения |

Оперативная работа с системой АСУДД позволит использовать следующие алгоритмы управления: Жесткая сетевая координация и Жесткая магистральная координация.

Жесткая сетевая координация. Практически единственным методом расчета жестких сетевых планов координации является алгоритм TRANSYT, разработанный TRL в начале 70-х годов и совершенствующийся до настоящего времени. Метод проверен многолетней практикой в различных странах, в том числе в СССР и Российской Федерации.

В качестве критерия оптимальности плана координации в классическом методе TRANSYT и в программах, реализующих данный метод, используется взвешенная сумма задержек транспорта и количества автомобилей, остановленных на всех стоп-линиях перекрестков сети.

Для расчета планов координации методом TRANSYT необходима следующая информация:

– о режимах регулирования на каждом перекрестке;

– о транспортных потоках;

– о времени проезда и расстояниях между парами соседних по движению транспортных потоков стоп-линий;

– о процессе оптимизации.

Результатом расчетов по методу TRANSYT являются:

- рассчитанный план координации;

- соответствующие расчетному ПК значения критерия оптимальности и его составляющих: суммарной задержки и количество остановленных автомобилей, а также скорости сообщения в транспортной сети;

- соответствующие расчетному ПК значения суммарной задержки и количество остановленных автомобилей на каждой стоп-линии, а также уровень ее загрузки и скорость проезда по перегону, предшествующему стоп-линии, вычисленная с учетом задержки;

- информация о структуре прибытия пачки автомобилей на каждую стоп-линию и процесс разгрузки очередей транспорта при ее проходе (так называемые диаграммы транспортных потоков);

- служебная информация о процессе оптимизации, позволяющая пользователю оценивать выбранную стратегию оптимизации.

Уже из приведенного перечня исходной и выходной информации ясно, что работы с TRANSYT требует достаточно высокой квалификации и знания особенностей транспортной ситуации в районе, а сам метод позволяет не только рассчитать ПК, но и подробно исследовать и спрогнозировать ситуацию, которая сложится после его внедрения.

Следует отметить, что TRANSYT позволяет не только рассчитать ПК, но и оценить любой план координации, предложенный пользователем. Кроме того, в рамках метода возможно формирование стратегии оптимизации с целью улучшения плана координации.

Жесткая магистральная координация. Магистраль как последовательность светофорных объектов является частным случаем сети, и для построения программы координации для магистрали можно воспользоваться методом TRANSYT. Однако качество полученного плана зависит от начальных параметров регулирования и выбранного цикла регулирования, используемых как исходная точка случайного поиска.

Как показывает мировой опыт, для поиска наилучшего плана координации в качестве начального приближения следует использовать сдвиги, соответствующие ленте времени максимальной ширины. Хорошие результаты дает также применение цикла, обеспечивающего максимальную ширину ленты времени.

В качестве исходных данных для построения ленты времени используется следующая информация:

- время проезда между последовательными стоп-линиями магистрали;

- длительность цикла регулирования (одинаково для всех перекрестков);

- длительность разрешающих сигналов по магистральному направлению для всех стоп-линий.

Очевидно, построение ленты времени для магистрали с односторонним движением затруднений не представляет. Доказано, что если длительности разрешающих сигналов по магистральному направлению для всех стоп-линий больше половины длительности цикла, то прямая и обратные ленты времени для магистрали существуют, и их суммарная ширина есть постоянная величина.

Известны три метода формирования ленты времени максимальной ширины:

- графоаналитический;

- расчетный;

- модифицированный расчетный.

Формирование ленты времени графоаналитическим методом осуществляется вручную путем графического построения и подбора сдвигов. Метод весьма трудоемок и не гарантирует получения оптимальной ленты.

Расчетный метод позволяет получить прямую и обратную ленты времени максимальной суммарной ширины при любом соотношении их ширины. Недостатком алгоритма является требование совпадения на каждом пересечении моментов направлений движения по магистрали. На практике эти моменты могут не совпадать из-за различной структуры промежуточных тактов или особенностей схем организации движения, когда, например, транспортные потоки в прямом и обратном направлениях движутся в разных фазах регулирования. Особенно часто случается на Т-образных перекрестках, ограничивающих магистраль.

Модифицированный расчетный метод лишен этого недостатка и позволяет строить прямую и обратную ленты времени максимальной суммарной ширины при любых структурах промежуточных тактов и соотношении моментов переключения разрешающих сигналов по направлениям движения.

Следует отметить, что предпринимались попытки построения и других методов расчета магистральных ПК. Например, предлагалось строить такой план методом попарного определения оптимальных сдвигов между последовательными парами перекрестков магистрали. Анализ полученных таким образом ПК показал неэффективность этого метода.

Следующая ступень развития АСУДД потребует внедрения в систему детекторов транспорта, которые будут учитывать интенсивности движения транспорта в автоматическом режиме. На этой стадии автоматизированная система может использовать следующие методы управления движением: локальные адаптивные алгоритмы регулирования, метод поиска разрывов, метод разъезда очереди, метод расчетного определения длительностей цикла и фаз, метод прогноза прибытий, сетевые адаптивные методы управления.

Опишем данные методы управления подробнее.

Локальные адаптивные алгоритмы регулирования. Локальное адаптивное управление длительностями фаз — наиболее часто использующийся класс методов адаптивного управления, нашедший применение как в зарубежной, так и в отечественной практике.

Класс методов довольно широк и включает в себя:

- метод поиска разрыва и его модификации;

-метод разъезда очереди;

-метод расчетного определения длительностей цикла и фаз;

-метод прогноза прибытий.

Метод поиска разрывов при фиксированных значениях управляющих параметров нашел наиболее широкое применение в отечественной практике. Именно его обычно имеют в виду, когда говорят о местном гибком регулировании (МГР). Метод предполагает контроль присутствия транспортных средств в сечениях, отстоящих от стоп-линии на расстоянии 30–50 м.

Минимальная длительность основного такта рассчитывается с учетом необходимости пропуска транспортных средств в количестве, определяемом расстоянием от стоп-линии до контролируемого сечения, пропуск трамвая, если в фазе осуществляется движение трамваев, и предоставления пешеходам достаточного времени для перехода, если в фазе осуществляется движение пешеходов. Максимальная длительность основного такта должна обеспечивать допустимое время ожидания разрешающего сигнала на направлениях, движение которых запрещено в фазе.

Алгоритм поиска разрывов работает следующим образом: с началом основного такта фиксируется прохождение автомобилями контролируемого сечения, и каждый автомобиль, проходящий через сечение в период отработки основного такта, продлевает его минимальную длительность на величину экипажного времени, тем самым обеспечивая свой проход через стоп-линию во время текущего такта. Основной такт заканчивается, если достигнута его максимальная длительность или в контролируемом сечении в течение экипажного времени не появился ни один автомобиль после истечения максимальной длительности, то есть в транспортном потоке появился разрыв.

Алгоритмы поиска разрыва ориентированы на учет изменения пространственной структуры потока. В то же время они неэффективны в условиях, когда транспортный поток имеет пачкообразный и циклический характер. Например, возможен случай, когда в период от момента включения основного такта до истечения его минимальной длительности прохода транспорта через контролируемое сечение не происходит, но пачки подходят сразу после выключения разрешающего сигнала. В этом случае возможно обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта через перекресток путем сдвига момента включения фазы на величину основного такта, но данный алгоритм не обеспечивает такого сдвига.

В целом эффективное использование алгоритмов поиска разрыва возможно только с учетом особенностей перекрестка и, как правило, на перекрестках с невысокой интенсивностью движения.

Метод разъезда очереди требует детектирования длины очередей на направлениях проезда через перекресток. Определение длины очереди может осуществляться как непосредственно, так и расчетным методом, путем сравнения числа автомобилей, прошедших через два контролируемых сечения — у стоп-линии и на некотором расстоянии от нее. Как и в предыдущем алгоритме, требуется задание граничных значений длительности основных тактов каждой фазы регулирования. Текущая длительность основного такта определяется временем разгрузки, скопившейся за время горения запрещающего сигнала очереди, которое рассчитывается в реальном времени и зависит от состава потока, траектории его движения (прямо, направо, налево), необходимости просачивания через конфликтующий поток транспорта или пешеходов, наличия в зоне перекрестка трамвайных путей и их состояния.

Недостаток алгоритма при таком варианте реализации – необходимость задержки практически всех автомобилей. Этого недостатка можно избежать, если увеличить длительность основного такта, обеспечив не только пропуск очереди, но и части свободно движущихся автомобилей с учетом текущей интенсивности и загрузки направления 60–70 %.

При высоких уровнях загрузки перекрестка, когда резерв увеличения длительности такта отсутствует, управление по алгоритму разгрузки очередей может быть близким к оптимальному.

Метод расчетного определения длительностей цикла и фаз основан на использовании алгоритмов в реальном времени с учетом текущих значений интенсивности транспортных потоков и интенсивности разгрузки очередей на направлениях проезда через перекресток. Расчет может выполняться раз в цикл с использованием сглаженных данных, накопленных за несколько циклов. Частота пересчета, как показывает мировой опыт, не должна превышать 15 минут. Для практического использования, как показали исследования, в условиях отсутствия заторов предпочтительнее метод минимизации задержки, а в условиях предзаторовой ситуации (загрузка перекрестка выше 80 %) или наличия заторов на нескольких конфликтных направлениях метод выравнивания загрузок.

Применение расчетных методов требует расстановки детекторов, позволяющих определить текущие интенсивности движения и состав транспортных потоков на всех направлениях движения транспорта через перекресток, а в случае использования противозаторового управления – надежно идентифицировать наличие заторов исходя из плотности потоков, длин очередей или иным способом.

Метод прогноза прибытий предполагает наличие информации о моментах пересечения автомобилями сечений, расположенных на значительном (200–300 м) удалении от стоп-линии перекрестка. Эта информация позволяет прогнозировать моменты прибытия транспорта к стоп-линиям, используя, например, модель растяжения пачки, применяемую в методе TRANSYT. В методе прогноза прибытий процедура определения оптимальных параметров регулирования имеет двухэтапную структуру: на первом этапе одним из расчетных методов определяются базовые длительности цикла и фаз, на втором на основании прогноза прибытий уточняется момент переключения фазы. Процедура уточнения выполняется за несколько секунд до наступления каждого из моментов переключения. Принятие решения о сдвиге планового момента переключения фаз осуществляется на основании прогноза суммарных величин задержек за период прогнозирования, определенных с учетом прогноза прибытия транспорта.

Метод прогноза прибытий требует тщательного определения контролируемых сечений: они должны быть расположены достаточно далеко от стоп-линий, чтобы обеспечить прогноз на ближайшие несколько секунд, в то же время достаточно близко к стоп-линии, чтобы при наличии, например, двух регулируемых направлений на одном подходе к перекрестку достоверна определить распределение интенсивности транспортных потоков между различными направлениями. В заключение отметим, что метод MOVA, скорее всего с учетом информации о его структуре и схеме расстановки датчиков, представляет собой сочетание расчетных методов и метода прогноза прибытия.

Сетевые адаптивные методы управления

Целью сетевых алгоритмов управления дорожным движением транспортных и пешеходных потоков на сети магистралей. При этом используются алгоритмы управления и перераспределения транспортными потоками по веткам сети с учетом «веса» (значимости) пересечений в системе нагруженных улиц, а также алгоритмы учета точек тяготения пешеходов для формирования альтернативных матриц корреспонденций (передвижение маршрутного пассажирского транспорта). Они позволяют обеспечить его наибольшую эффективность, особенно в условиях высоких интенсивностей движения и предзаторовых ситуаций, когда случайное изменение интенсивности может привести к лавинообразному росту очереди и блокированию целых участков улично-дорожной сети. Причиной всплеска интенсивности и роста уровня загрузки участка УДС могут быть как случайная флуктуация параметров транспортных потоков, так и некое событие, приводящее к их изменению, например, дорожно-транспортное происшествие, блокирование полосы движения заглохшим автомобилем и такт далее. Так как развитие транспортной ситуации в нежелательном направлении в этих случаях спрогнозировать практически невозможно, жесткие алгоритмы управления, основанные на предположении о повторяемости транспортных ситуаций, могут сохранить свою эффективность только в случае, если изменение параметров транспортных потоков не приводит к существенному ухудшению критериев качества управления. Как правило, это имеет место при низком уровне загрузке УДС.

Следует отметить, что опыт разработки отечественных сетевых адаптивных методов управления незначителен. Поэтому ниже охарактеризованы методы сетевого адаптивного управления предлагаемые зарубежными разработчиками систем.

SCOOT. Старейшим и наиболее применяемым в мире алгоритмом сетевого адаптивного управления, безусловно, является SCOOT (Split Cycle Offset Optimization Technique — техника оптимизации длительностей фаз, цикла и сдвига), разработанные еще в середине 70-х годов уже упоминавшийся британским институтом TRL совместно с фирмами Plessey и Peek.  SCOOT установлен в 130 городах Великобритании и 40 городах за ее пределами — от Бразилии до Китая. Зона управления SCOOT в Лондоне охватывает около 2000 регулируемых перекрестков.

Район управления SCOOT разбивается на подрайоны. В пределах каждого подрайона обеспечивается сетевая координация работы светофорных объектов с единым циклом регулирования (или с половинным циклом на пешеходных переходах и незагруженных перекрестках). Принцип разбиения на подрайоны стандартный: разрыв координации осуществляется на длинных или слабо загруженных перегонах.

Система сбора информации о транспортных потоках предполагает детектирование каждой полосы движения непосредственно перед стоп-линией и на значительном расстоянии от нее, как правило, у выхода со смежного перекрестка. Алгоритм использует получаемую в реальном времени информацию об интенсивности транспортных потоков и времени проезда транспортными средствами удаленных от стоп-линии сечений.

Процесс оптимизации параметров регулирования в SCOOT имеет трехуровневую структуру, каждый уровень которой соответствует оптимизации одного типа параметров.

Характерными особенностями SCOOT являются:

- использование большого количества детекторов транспорта

- отсутствие скачкообразных изменений параметров регулирования

- отсутствие долгосрочного (на цикл и более) прогноза транспортной ситуации.

Техническая реализация SCOOT предусматривает централизованное управление и не предъявляет высоких требований к локальным контроллерам.

Применяемые в настоящее время модификации SCOOT обеспечивают приоритетный пропуск маршрутного пассажирского транспорта.

SCATS. Практически одновременно со SCOOT в 70-х годах в Австралии был разработан и внедрен алгоритм SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System). В настоящее время SCATS установлен в ряде городов Австралии, Азии и США. Право на использование метода имеет австралийская фирма AWA Plessey.

SCATS ориентирован на управление транспортом на магистралях. Процесс оптимизации параметров регулирования, как и в SCOOT, имеет иерархическую структуру. Выбор длительности цикла на магистрали происходит адаптивно возможно по критерию максимизации ширины ленты времени раз в 10–15 минут.

Техническая реализация SCATS предполагает ограничение функций центра мониторингом состояния оборудования и общими функциями контроля работы системы. Все стратегические решения, касающиеся собственно управления, реализуются на уровне районных центров управления, тактически — на уровне локальных контроллеров. Метод предъявляет меньшие требования к количеству и схеме расстановки детекторов по сравнению со SCOOT. Поздние версии SCATS интегрированы с системами управления маршрутным пассажирским транспортом и парковками.

PRODYN. Естественное развитие сетевых адаптивных алгоритмов управления транспортными потоками привело к попыткам увеличения глубины прогнозирования транспортной ситуации, которое отсутствует в SCATS, а в SCOOT составляет 8–10 секунд. Эти попытки реализовывались в разработанном во Франции в конце 70-х годов алгоритме PRODYN (Process of Optimization of Dynamic Network — процесс оптимизации динамической сети). Локальная версия алгоритма предполагала прогноз на 16 пятисекундных шагов – на 80 секунд, и оптимизацию управления с помощью процедуры динамического программирования. Однако на сетевом уровне (впервые реализованном в системе ZELT — Zone Experimentale et Laboratoies de Traffic de Toluouse) для адаптивного управления используется прогноз в пределах первого шага — на 5 секунд. Техническая реализация системы предусматривает распределение вычислений, необходимых для принятия решения о стратегии управления: прогноз потоков на выходе с перекрестка осуществляется внутри локальных контроллеров и передается на соседние по направлению потока контроллеры, которые прогнозируют величину задержек и передают информацию в центр для формирования управляющих параметров.

UTOPIA. Концепция увеличения глубины прогнозирования на сетевом уровне реализовалась в алгоритме, включенном в состав системы UTOPIA (Urban Traffic Optimization by Integrated Automation — оптимизация городских транспортных потоков посредством интегрированной автоматики), разработка которого началась в 80-х годах в Италии. Системы с таким алгоритмом установлены в настоящее время в 20 городах Европы, включая Рим (160 перекрестков), Осло и Хельсинки. Право на установку системы принадлежит фирме Mizar (Милан).

Алгоритм UTOPIA предполагает реализацию принципа декомпозиции выработки решений, которых можно считать общепринятыми для сетевых адаптивных методов управления. В основе декомпозиции управления лежит разбиение района на взаимно перекрывающиеся зоны. Центром каждой зоны является регулируемый перекресток, а сама зона охватывает все перекрестки, смежные с центральным.

UTOPIA реализует возможность создания приоритетных условий движения маршрутного пассажирского транспорта.

Реализация UTOPIA, как и SCOOT, требует наличия детекторов транспорта на всех полосах движения для определения суммарной интенсивности, интенсивности поворотных потоков и потока насыщения на каждом из регулируемых направлений.

Интересной особенностью технической реализации системы является выделение блока SPOT, выполняющего локальную суммарную оптимизацию, в отдельный модуль, совместимый с локальными контроллерами различных типов и производителей (Peek Traffic, Siemens, Philips).

MOTION. В 90-х годах фирмой Siemens был разработан алгоритм MOTION (Method for the Optimization of Traffic signals in On-line controlled Network – метод оптимизации светофорного регулирования в управляемых в реальном времени сетях), опытная эксплуатация которого прошла в Кельне (16 перекрестков). Алгоритм MOTION в настоящее время используется в АСУДД г. Пирея (25 перекрестков). В 2001 году управление по MOTION внедрено в Граце, Копенгагене и Праге.

Как и все современные методы сетевого адаптивного управления, MOTION имеет иерархическую структуру.

Используемый в MOTION алгоритм определения маршрутов основан на предложении о равновесности транспортных потоков, которые в целом справедливо для устоявшихся транспортных ситуаций, когда водители обладают полной информацией о условиях движения. При случайных изменениях в транспортной ситуации (в результате кратковременных перекрытий, дорожно-транспортные происшествий) принцип равновесия транспортных потоков перестает отражать стратегию выбора водителям путей следования, что может привести к ухудшению качества управления в районе в целом.

MOTION предъявляет менее строгие, по сравнению со SCOOT и UTOPIA, требования к количеству и системе расстановки детекторов транспорта, что, с одной стороны, позволяет сократить затраты на строительство системы, а с другой — может уменьшить эффективность управления, особенно в сетевой АСУДД.

На локальном уровне в MOTION реализуются алгоритмы приоритетного пропуска и коррекции моментов переключения фаз в зависимости от текущей транспортной ситуации.

В таблице 4.4.2 показана пошаговая схема модернизация работы автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Верхняя Пышма.

Таблица 4.4.2

Схема модернизации системы АСУДД в городе Верхняя Пышма

| Этап | Характеристика АСУДД |
| --- | --- |
| 1 этап. Запуск работы светофорного регулирования | Однопрограммное управление светофорными объектами. |
| 2 этап. Введение в систему АСУДД данных по 4 программам управления движением | Четыре программы управления дорожным движением, координация работы светофоров. Организация движения по алгоритму Зеленой волны |
| 3 этап. Модернизация АСУДД путем подключения детекторов транспорта | Управление движением в режиме адаптивного управления, с функциями изменения работы объектов под реальную дорожную ситуацию |

4.5 Предложения по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

В соответствии с проектом Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», мониторинг дорожного движения – это сбор, обработка и накопление данных о параметрах дорожного движения. Тот же закон к основным параметрам движения относит среднюю скорость передвижений транспортных средств, потерю времени в передвижении транспортных средств и пешеходов, среднее количество транспортных средств в движении.

Фактически мониторинг дорожного движения – это процесс проведения транспортных обследований.

Основной целью транспортных обследований является получение объективной, полной и достоверной информации для анализа современного состояния и выявления тенденций и закономерностей, необходимых при разработке проектных решений. Различие в расчетных сроках проектной документации предопределяет специфику требований к составу и уровню точности информации для каждой из стадий градостроительного проектирования.

Результаты обследований необходимы для:

- оценки современного состояния сложившейся транспортной системы;

- выявления потребности в пассажирских и грузовых перевозках и динамики их изменения, имеющихся тенденций и закономерностей;

- разработки перспективных мероприятий по развитию транспортной системы в соответствии с возрастающей потребностью населения;

- технико-экономического обоснования очередности развития элементов транспортной системы населенного пункта или другого объекта проектирования с учетом реальных капиталовложений;

- предложений по совершенствованию организации перевозок пассажиров и грузов и управлению движением в населенных пунктах.

Основой классификации методов транспортных обследований является способ получения информации при их проведении.

По этому признаку обследования подразделяются на следующие этапы:

сбор отчетно-статистических сведений, в процессе которого источником информации служат документальные материалы государственной статистики и отчетные показатели хозяйственной деятельности предприятий;

опросные обследования, при которых информацию получают очным или заочным опросом респондентов (жителей города или приезжих, водителей и пассажиров транспортных средств) об их деятельности (в том числе передвижениях) и стимулах, ее определяющих (откуда, куда, цель и т. п.);

натурные обследования, в процессе которых непосредственно (в натуре) фиксируются искомые характеристики обследуемого процесса.

Сплошными обследованиями охватываются все изучаемые объекты. При значительном числе таких объектов необходимая информация может быть получена выборочным обследованием представительной части общей группы или совокупности обследований.

К опросным обследованиям относятся:

- обследования передвижений населения (количество, цель, направление и условия совершенствования передвижений населения между населенными пунктами – пешком, на средствах транспорта);

- обследование внегородских передвижений населения (частота, цель и условия совершенствования поездок населения между населенным пунктом – центром и прилегающим районом);

- обследование использования легковых автомобилей (время, частота, цель и дальность поездки на автомобилях и других мототранспортных средствах, находящихся в личной собственности граждан);

- обследование интенсивности, состава и направления движения автотранспорта на входах в населенный пункт;

- обследование грузовых и транспортных корреспонденций между отдельными районами и зонами населенного пункта.

К натурным относятся обследования следующих параметров транспортной системы:

- пассажиропотоков и пассажирооборота остановочных пунктов маршрутов пассажирского транспорта;

- наполнение единиц подвижного состава на характерных участках маршрутов и магистрально-уличной сети города или района расселения;

- интенсивности и состава движения транспорта на магистрально-уличной сети населенного пункта;

- интенсивности и состава движения автотранспорта на входящих в населенный пункт автодорогах;

- интенсивности движения пешеходов;

- скоростей движения на улицах и дорогах населенного пункта;

- задержек движения на перекрестках и в отдельных сечениях магистрально-уличной сети;

- уровня транспортного шума и загрязнение атмосферы выбросами автомобилей;

- размещения и условия работы стоянок автотранспорта;

- условий движения в пунктах периодического скопления людей (стадионы, парки, вокзалы и т. п.).

К натурным обследованиям предъявляются следующие требования:

- обследования должны проводиться в такие дни недели и сезоны года, когда обеспечиваются характерные режимы функционирования обследуемых объектов за исследуемый период времени;

- не допускается обследование объектов, имеющих временные или аварийные режимы работы. В случае, если временные или аварийные режимы охватывают незначительную часть обследуемой системы объектов и не оказывают искажающего воздействий на функционирование системы в целом, допускается перенос сроков обследования этой части объектов на время, обеспечивающее восстановление нормального режима их работы, при этом сроки и методика дополнительных обследований должны обеспечивать сопоставимость результатов.

Мониторинг дорожного движения – обязательная основа для управления дорожным движением в населенном пункте, а также обязательные исходные данные, необходимые для разработки проектной документации и обоснования выбранных проектных решений.

Данным проектом предлагается организовать систему мониторинга дорожного движения на территории городского округа Верхняя Пышма (см. таблица 4.5.1).

Таблица 4.5.1

Предлагаемая периодичность и виды мониторинга дорожного движения в городском округе Верхняя Пышма

| Виды мониторинга | Периодичность мониторинга | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Обследование интенсивности движения транспорта на отдельных узлах | Мониторинг на улицах и перекрестках, в отношении которых разрабатывается проектная документация. Обследование проводится в период проектирования объекта | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Обследование интенсивности движения пешеходов на отдельных узлах | Мониторинг на улицах и перекрестках, в отношении которых разрабатывается проектная документация. Обследование проводится в период проектирования объекта | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Сплошные обследования транспортных потоков на основных узлах города | Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и на стадии ее корректировки. | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Сплошные обследования пешеходов потоков на основных узлах города | Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и на стадии ее корректировки. | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Суточные обследования интенсивности движения на основных узлах | Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и на стадии ее корректировки. | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Опросные обследования участников движения | Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и на стадии ее корректировки. | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Обследование скорости движения транспортных потоков | Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и на стадии ее корректировки. | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Обследование пассажиропотоков на сети массового транспорта | Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и на стадии ее корректировки. Мониторинг может проводится в рамках разработки новой схемы маршрутной сети города | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |
| Обследование транзитного движения транспорта через город | Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и на стадии ее корректировки. | Выполняется проектной организацией. Срок актуальности обследований 5 лет |

Подобная система позволит своевременно выявлять проблемы на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма, а также качественно и эффективно разрабатывать проектную документацию в отношении проблемных объектов. Сбор исходных данных может производиться как в ручном виде, так и в автоматическом режиме. Ручной режим требует участия учетчика в процессе мониторинга. Автоматический режим обследований требует установки датчиков, учитывающих интенсивность движения транспорта и пешеходов, а также пассажиропотоков. Подобные датчики требуют установки на основные перекрестки в городе, а также на все двери автобусов работающих в режиме маршрутных транспортных средств.

Для хранения и сбора документации предлагается использовать электронную базу данных, которую можно разработать для городского округа Верхняя Пышма в рамках отдельного проекта. В принципе данная база предназначена для проведения работ по инвентаризации технических средств организации дорожного движения, разработки проектов организации дорожного движения, технических паспортов на автомобильные дороги, схем размещения рекламных и других конструкций, а также для других видов документации.

Базу данных можно использовать в повседневной работе специалистов. АИС позволит заносить объекты в базу данных, визуализировать их на карте и фотопанорамах, проводить основные статистические операции с ними, генерировать табличные отчеты и план-схемы.

Электронная база данных должна храниться на сервере Администрации с организацией доступа к ней структур и сотрудников, участвующих в процессе организации дорожного движения.

В соответствии с Федеральным законом №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также с проектом Федерального закона «Об организации дорожного движения», в утвержденный проект организации дорожного движения на период эксплуатации дорог или их участков, его повторное утверждение должны осуществляться не реже чем один раз в три года. Таким образом, данным проектом рекомендуется 1 раз в 5 года проводить повторную полную инвентаризацию технических средств организации дорожного движения. Предложения по периодичности актуализации базы данных представлены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

Предлагаемая периодичность актуализации базы данных организации дорожного движения в городском округе Верхняя Пышма

| Виды актуализации данных | Периодичность актуализации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полная инвентаризация технических средств ОДД | 1 раз в 5 года | Выполняется проектной организацией. |
| Внесение изменений в базу данных по отдельным перекрестах и узлам. Мероприятий по изменению ТСОДД без изменения планировочной структуры сети. | Постоянно, после выполнения комплекса работ по изменению схемы организации дорожного движения | Выполняется заказчиком или проектной организацией по отдельному договору подряда |
| Внесение изменений в базу данных по улицам и дорогам, после проведения их реконструкции или строительства. Планировочное изменение структуры сети. | Постоянно, после выполнения комплекса работ по строительству или реконструкции объекта | Выполняется заказчиком или проектной организацией по отдельному договору подряда |

Актуализацию базы данных можно проводить как силами Заказчика, так и отдавать данный вид работ на подряд организации, которая будет выполнять актуализацию базы данных в соответствии с изменениями проектов организации дорожного движения.

Для работы с базой данных можно разделить рабочие места Заказчика на администраторские и пользовательские. Администраторские места обеспечивают допуск к базе данных как для информационных работ, так и для внесения изменений в базу данных. Администраторские места предлагается установить сотрудникам, ответственным за внесения изменений в базу данных. Это могут быть сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. Кроме того, администраторские возможности можно предоставлять организации, осуществляющей корректировку проектов организации дорожного движения на условия договора подряда.

Пользовательские места можно установить всем сотрудникам Администрации городского округа Верхняя Пышма, а также подведомственным структурам Администрации городского округа, участвующим в процессе транспортного планирования, эксплуатации объектов дорожной сети, а также согласовании проектов организации дорожного движения.

4.6 Предложения по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

В процессе дорожного движения его участники нуждаются в информации, позволяющей свободно ориентироваться на улично-дорожной сети при следовании по выбранному маршруту. Данная информация снижает напряженность труда водителей и уменьшает вероятность дорожно-транспортных происшествий, а также увеличивает пропускную способность дорог.

Для ориентирования на улично-дорожной сети в процессе осуществления поездки водителям необходимы сведения об улицах, объектах и схемах организации движения в транспортных узлах по ходу движения. Такие сведения обеспечиваются техническими средствами организации дорожного движения, которыми в достаточном количестве должна быть оснащена улично-дорожная сеть.

Предоставление информации должно различаться в зависимости от района населенного пункта, магистралей, условий дорожного движения.

В этой связи системы информационного обеспечения участников дорожного движения в городском округе Верхняя Пышма должны включить в себя несколько подсистем. Предлагается подразделять информацию по дорожному движению на три подсистемы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Администрация городского округа Верхняя Пышма в процесс своей работы может влиять только на две подсистемы информирования участников дорожного движения: на дорожную информацию, доводимую до участников движения через технические средства организации дорожного движения и на внедорожную информацию.

В качестве дорожной информации для водителей, особенно осуществляющих транзитное движение через городской округ Верхняя Пышма, используются знаки индивидуального проектирования. Данная информация позволит минимизировать общие потери, возникающие при движении транспортных средств по улично-дорожной сети населенных пунктов.

На улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма установлено необходимое количество информационных знаков, исходя из целесообразности их установки.

Второе направление совершенствования системы информирования – это передача внедорожной информации. Внедорожная информация может указывать на текущее состояние автомобильных дорог, а также существующие и прогнозируемые метеоусловия. Вместе с этим предлагается использовать средства массовой информации и печатные издания, для информирования участников движения о введении временного ограничения или прекращения движения по участкам улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма.

Информацию о введении временного ограничения, прекращении движения, а также изменения схемы движения на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма, предлагается доводить до всех участников движения не позднее чем за 30 дней до их введения.

4.7 Предложения по применению реверсивного движения

Согласно действующим правилам дорожного движения Российской Федерации, реверсивное движение – это организация дорожного движения таким образом, что на одной полосе автомобиль может ехать в различных направлениях. Основным признаком реверсивной полосы является возможность изменения направления движения в зависимости от различных дорожных условий. Преимуществом реверсивного движения является увеличение пропускной способности дорожного отрезка. В результате этого сокращается время преодоления отдельного участка дороги.

Дорога с реверсивным движением – это участок повышенного риска, на котором возрастает вероятность ДТП. Вследствие этого от водителя требуется максимальная концентрация внимания. Движение по реверсивной полосе может продолжаться до установленного знака, который будет свидетельствовать об окончании данного дорожного отрезка. Очень осторожным следует быть при повороте направо и перестроении в крайний правый ряд на перекрестке с началом движение такого типа. Даже при условии необходимости поворота налево, где реверсивная полоса заканчивается с правой стороны, по завершении маневра следует расположиться в правом ряду.

Введение реверсивного движения целесообразно только на тех участках дороги, где интенсивность транспортных потоков в разных направлениях является неравномерной. Это может происходить в час пик, при выполнении дорожно-ремонтных работ или в случае дорожно-транспортного происшествия на отдельном участке дороги. Чаще всего реверсивные полосы можно встретить на выездах из больших населенных пунктов, где перед выходными основной поток автомобилей направлен за город.

Практика реверсивного регулирования достаточно давно применяется в Европе, странах Северной Америки, Австралии. Реверсивное движение в России ещё имеет большое количество недоработок. Имеется ряд организационных вопросов, которые мешают достижению положительного итогового результата. Учитывая специфику системы отечественных ПДД и менталитет водителей, можно говорить о высоком уровне аварийности на таких дорожных участках. Следует отметить, что даже постепенное введение реверсивных полос вызывает многочисленные дискуссии среди водителей.

В результате обследований интенсивности движения отмечено, что значительной неравномерности движения по направлениям в городе Верхняя Пышма нет.

Существующие дорожные условия городского округа Верхняя Пышма показывают, что введение реверсивного движения на отдельных участках улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа нецелесообразно.

4.8 Предложения по организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения. Мероприятия по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозируемых пассажиропотоков

Организация движения маршрутных транспортных средств, представляет собой комплекс мероприятий по улучшению условий движения общественного транспорта общего пользования, в том числе с выделением отдельных полос для движения.

Необходимо отметить, что Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, а точнее пункт 4.7 указывает, что критериями устройства обособленного полотна являются протяженность участка не менее 1000 м (не менее двух перегонов) и интенсивность движения для автобуса и троллейбуса - 40 ед./ч и более в одном направлении.

Вместе с этим, на улично-дорожной сети населенных пунктов  городского округа Верхняя Пышма нет участков улиц, отвечающих данным условиям, и устройство выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств не требуется.

Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств должны прежде всего быть направлены на обеспечение безопасности пассажиров, в том числе и на остановочных комплексах.

Обследование остановочных комплексов на маршрутах общественного транспорта городского округа Верхняя Пышма показал, что они имеются на всех маршрутах общественного транспорта. Инфраструктура пассажирских перевозок включает 47 остановочных пунктов, которые содержатся и обслуживаются муниципалитетом. Вместе с тем, ряд остановочных комплексов требуется привести к нормативному обустройству, чтобы состав их элементов соответствовал существующим нормам и правилам.

Согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма, прогнозу численности населения городского округа на перспективу (таблица 2.2), учитывая предпосылки по модернизации действующих предприятий; создания высокотехнологичных цехов предприятий и производств с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест; предоставление рабочих мест молодым специалистам, проживающим на территории городского округа и привлечение специалистов из других территорий Свердловской области, проведен расчет прогнозируемых пассажиропотоков на перспективу до 2032 года.

Прогнозируется увеличение пассажиропотока к расчетному периоду (2032г.) на маршрутах пригородного сообщения на 10 %, прирост пассажиропотока на междугородных маршрутах составит 15 %.

В соответствии с прогнозируемыми пассажиропотоками на пассажирских маршрутах общественного транспорта требуется разработка мероприятия по оптимизации работы маршрутов на перспективу до 2032 г.

Настоящим документом предлагается скорректировать схему движения маршрутов общественного транспорта с учетом развития вновь строящихся жилых массивов, с организацией нового автобусного маршрута и новых остановочных комплексов, а также с увеличением количества подвижного состава организаций – перевозчиков.

В Приложении 8 приведена схема организации нового автобусного маршрута с учетом строительство жилого массива «Северный».

4.9 Предложения по организации пропуска транзитных транспортных потоков

Транзитный транспорт не только увеличивает интенсивность уличного движения и снижает скорость сообщения, но и повышает загазованность воздушного бассейна городов, ухудшает условия безопасности движения, влияет на повышение транспортного шума. Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили. Поэтому во всех странах мира принимаются меры по выводу транзитного транспорта за пределы населенных пунктов путем строительства обходных магистралей или выделения его из общих городских потоков.

В настоящий период транзитный транспорт использует следующие варианты движения по улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма:

- Успенский проспект, ул. Петрова.

На практике наличие автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г.Нижний Тагил – г. Серов» и автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г.Невьянск» отводят основной внешний транзитный поток с УДС города Верхняя Пышма.

В целях организованного прохождения транзитного транспорта настоящим документом рекомендована установка дорожных знаков индивидуального проектирования с указанием оптимальных маршрутов прохождения транзитного транспорта по улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.

4.10 Предложения по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Важнейшим звеном транспортной системы является грузовой транспорт, который играет ведущую роль в перевозках грузов внутри населенных пунктов. В настоящее время актуальной проблемой организации движения грузовых автомобилей в населенных пунктах стало несоответствие веса-габаритных характеристик грузовых автомобилей дорожным условиям. Иными словами, узкие улицы населенных пунктов отрицательно влияют на условия движения автопоездов. Грузовые автомобили плохо вписываются в повороты, создают помехи другим участникам движения. Кроме того, грузовые автомобили полной массы зачастую составляют 50 и более тонн. При этом конструкция дорожной одежды улиц и дорог зачастую не соответствует такой нагрузке, производимой автомобилями, что приводит к интенсивному разрушению покрытия дорожной одежды.

Данным проектом предлагается упорядочить движение грузовых автомобилей (особенно автопоездов) по территории городского округа Верхняя Пышма. Для организации движения грузовых транспортных средств по территории города предлагается выделить магистрали главного направления грузового движения и второстепенные маршруты.

Главные направления грузового движения – магистрали, предназначенные для грузового движения через территорию города, а также для подъезда к районам основного грузотяготения. Вдоль главных маршрутов расположена большая часть точек грузополучения и грузоотправления.

Фактически грузовые автомобили (особенно автопоезда) должны въезжать на территорию города по данным направлениям, а также следовать через город транзитом. Грузовые автомобили должны от грузоотправителя или грузополучателя по кратчайшей траектории выезжать на магистрали главного грузового движения. Это позволит минимизировать нагрузку на улицы, не предназначенные для грузового движения. Конструкция дорожной одежды на данных магистралях должна быть более прочной и соответствовать необходимой транспортной нагрузке от грузовых автомобилей.

Второстепенные направления грузового движения – направления, предназначенные для движения грузового транспорта по территории города. На эти улицы грузовые автомобили должны попадать через главные направления по кратчайшему расстоянию, а затем выезжать непосредственно к месту получения груза.

В условиях города Верхняя Пышма при наличии региональных автомобильных дорог «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», ЕКАД, «Обход г.Верхняя Пышма», «Подъезд к г.Верхняя Пышма», «Екатеринбург – Невьянск» (вне территории города) внешний транзитный поток грузового транспорта обтекает по данным автомагистралям (транзитным маршрутам) улично-дорожную сеть города Верхняя Пышма. Непосредственно внутренний поток грузового транспорта поступает на улично-дорожную сеть города Верхняя Пышма для обслуживания конкретных предприятий и объектов, которые дислоцируются на территории города Верхняя Пышма.

В Федеральном законе от 13 июля 2015 г. N 248-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» указано определение грузов. В соответствии с ним: тяжеловесным транспортным средством является транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г.   № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», к тяжеловесным транспортным средствам необходимо отнести транспортные средства, имеющие массу больше значения указанного в таблице 4.10.1 или нагрузку на ось более указанных в таблице 4.10.2.

Таблица 4.10.1

Допустимые массы транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства №272

| Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей | Допустимая масса транспортного средства, тонн |
| --- | --- |
| Одиночные автомобили |  |
| двухосные | 18 |
| трехосные | 25 |
| четырехосные | 32 |
| пятиосные | 35 |
| Автопоезда седельные и прицепные |  |
| трехосные | 28 |
| четырехосные | 36 |
| пятиосные | 40 |
| шестиосные и более | 44 |

Таблица 4.10.2

Допустимые нагрузки на ось транспортного средства в соответствии с постановлением Правительства №272

| Расположение осей транспортного средства | Расстояние между сближенными осями (метров) | Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 тонн/ось <*> | 10 тонн/ось | 11,5 тонн/ось |
| Одиночные | от 2,5 м и более | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
| Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
|  | от 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) |
|  | от 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) |
|  | от 1,8 до 2,5 (включительно) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) |
| Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
|  | до 1,3 (включительно) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) |
|  | от 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5 <**>) | 23,5 (24) |
|  | от 1,8 до 2,5 (включительно) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) |
| Сближенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов, с количеством осей более трех при расстоянии между осями (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
|  | от 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) |
|  | от 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) |
|  | от 1,8 до 2,5 (включительно) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) |
| Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 6 | 9,5 | 11 |
|  | от 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 10,5 | 12 |
|  | от 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 12 | 14 |
|  | от 1,8 до 2,5 (включительно) | 8,5 | 13,5 | 16 |

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 248-ФЗ: крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации.

Крупногабаритным (негабаритным) грузом или негабаритом считается такой вид груза, который имеет весогабаритные параметры, превышающие нормы, установленные в Правилах дорожного движения. Другими словами, это груз, для транспортировки которого требуется специальное автотранспортное средство. Следует иметь в виду то, что если груз вместе с автотранспортным средством имеет ширину до 255 см (260 см для рефрижераторов), высоту от поверхности дорожного полотна до 4 метров и длину до 20 метров (для одиночного транспортного средства 12 метров), его можно перевозить без специального разрешения.

В случае, если транспортное средство с грузом превышает весогабаритные характеристики, указанные выше, на него необходимо получение специального разрешения на перевозку. Согласно действующей нормативной документации порядок выдачи данных разрешений определен Приказом Минтранса России от 24.07.2012 N 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

Согласно данному приказу, для получения разрешения на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза, владелец транспортного средства или его представитель должны подать заявку в уполномоченные органы. В нашем случае - в орган местного самоуправления городского округа.

Правила перевозки опасных грузов утверждены Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 г. № 73. В соответствии с данным приказом, к опасным грузам относятся грузы, требующие особые меры предосторожности при перевозке, например, вещества и материалы с физико - химическими свойствами высокой степени опасности по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

Данным документом предлагается осуществлять перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, по главным направлениям грузового движения.

Для условий города Верхняя Пышма главными направлениями грузового движения являются следующие направления:

- Успенский проспект – ул.Петрова – выход на а.д. «Подъезд к г.Верхняя Пышма» и а.д. «Обход г.Верхняя Пышма»;

- Успенский проспект – подъезд к ул.Обогатителей;

- ул.Лесная – ул.Сварщиков – Успенский проспект – выход на а.д. «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов».

В случае если грузоотправитель или грузополучатель, находится на удалении от главных направлений движения, необходимо разрабатывать маршрут так, чтобы попадать на главное направление движения по кратчайшему расстоянию по второстепенным направлениям.

Второстепенные маршруты грузового движения предлагается использовать в исключительных случаях для подвоза или загрузки груза непосредственно от грузополучателя или грузоотправителя.

Для перевозки крупногабаритных грузов, а также негабаритных, в соответствии с законом по организации дорожного движения, необходима разработка проекта организации движения на маршрут движения транспортного средства по территории населенного пункта. Данный проект разрабатывается отдельно на каждый маршрут следования крупногабаритного транспортного средства.

4.11 Предложения по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории

Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории связано с формированием пространства для пешеходного движения, а также с ограничением доступа определенных видов транспорта, в первую очередь грузового транспорта, на участки улично-дорожной сети.

Рассмотрим вопрос организации пешеходного движения. В целом архитектурно-ландшафтная среда пешеходной улицы резко отличается от обычной. Возможность спокойно пройтись, осмотреть витрины магазинов, отдохнуть - придает улице определенный колорит и предъявляет особые требования к ее благоустройству и оборудованию. «Неспешное» восприятие предусматривает последовательность зрительных впечатлений, чему способствуют элементы, как бы соразмерные человеку, – своего рода переходные звенья к «большой» архитектуре.

Особенность пешеходных улиц и площадей — использование специального декоративного покрытия. Материал таких покрытий весьма разнообразен: кирпич, цветной и фактурный бетон, природный камень, брусчатка, плитки. То же можно сказать и о рисунке мощения: прямоугольные решетки, круги, полосы, волны, «пчелиные соты» и т. д. Между элементами покрытия, как правило, остаются зазоры-швы для того, чтобы обеспечить нормальную фильтрацию влаги и увлажнение почвы, необходимые насаждениям.

На территории города Верхняя Пышма ряд территорий можно отнести к полноценным пешеходным зонам: парк УГМК, сквер Воинской славы.

В Генеральном плане городского округа Верхняя Пышма  предусмотрены мероприятия по организации дополнительных пешеходных зон на улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах городского округа.

Настоящим документом предлагается отнести реализацию данных мероприятий за 2033 год.

Настоящим документом предлагается рассмотреть вопрос строительство пешеходной зоны на участке проспекта Успенский между ул.Калинина и ул.Сварщиков.

4.12 Предложения по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Ограничение скоростного режима для движения транспортных средств –одно из мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и снижению уровня аварийности на улично-дорожной сети населенных пунктов.

Существующий уровень ограничения скорости на автомобильных дорогах общего пользования вне населенных пунктов – 90 км/ч, и на территории населенных пунктов – 60 км/ч.

Уровень ограничения скорости на улично-дорожной сети в населенных пунктах 60 км/ч предлагается установить на улицах, где движение транспорта и пешеходов разделено, путем устройства тротуаров.

На улицах и дорогах, где расположено большое количество нерегулируемых пешеходных переходов и где проезжая часть ограничена частным сектором предлагается ограничение скорости до 40 км/ч.

В целях контроля фактического скоростного режима настоящим документом рекомендуется установка систем фото- видеофиксации нарушений скоростного режима на ключевых транспортных узлах улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма за пределами 2032 года.

### 4.13 Предложения по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок (парковочных мест) и иных подобных сооружений)

### На территории городского округа принимаются меры по организации парковочного пространства в г. Верхняя Пышма. Городская территория обладает значительным количеством парковочных мест.

### В таблице 4.13.1 приведена характеристика паркингов для хранения и стоянки автомобилей на территории города Верхняя Пышма.

Таблица 4.13.1

Характеристика паркингов, расположенных на территории города Верхняя Пышма

| Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| ул. Петрова (Успенский пр. – ул. Сыромолотова) | 39090 |
| Успенский пр., 48б | 942 |
| ул. 40 лет Октября, 73 | 1110 |
| Успенский пр. 127 | 4494 |
| ул. Петрова, 11 | 591 |
| ул. Петрова, 59 | 3961 |
| ул.Уральских рабочих, 42 | 9798 |
| Итого: | 59986 |

### На рисунке 4.13.1 приведен фрагмент схемы расположения парковочных мест в городе Верхняя Пышма.

### Рисунок 4.13.1 - Фрагмент схемы расположения парковочных мест в центральной части города Верхняя Пышма

На перспективный период в северной части района «Центральный 2» в районе расположения Конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма» планируется размещение паркинга.

В южной части района «Центральный 1» предполагается размещение паркинга на пересечении улиц Спицына и Кривоусова, второй паркинг планируется к размещению на пересечении улиц Кривоусова и Зеленая.

В районе «Восточный» планируется размещение 4-х паркингов. Один из них планируется разместить в районе улиц А.Козицына - Октябрьская на проектируемой территории объектов транспортной инфраструктуры. Два паркинга планируется разместить по ул.Волоскова (проектируемая улица районного значения). Четвертый паркинг планируется к размещению в восточной части района «Восточный» в зоне многоэтажной и среднеэтажной застройки.

### Настоящим документом к реализации предлагаются следующие мероприятия:

### 1. Строительство и увеличение существующих парковочных карманов у социально-значимых объектов г.Верхняя Пышма с обязательным выделением мест для автотранспорта инвалидов.

### 2. Устройство парковочных карманов вдоль улично-дорожной сети в тех местах, где это возможно организовать для стоянки транспортных средств под углом 45 градусов к тротуару («елочкой»).

### 3. Для повышения эффективности использования парковочных карманов целесообразно нанесение разметки, определяющей правила расположения автомобилей, при котором количество машино-мест будет максимальным.

4.14 Предложения по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Организация одностороннего движения является одним из способов повышения безопасности дорожного движения и повышения эффективности функционирования сети. Учитывая то, что данное организационно-техническое мероприятие показало себя с положительной стороны, его все в большей степени используют в нашей стране и за рубежом.

К основным преимуществам организации одностороннего движения необходимо отнести:

- 	увеличение пропускной способности улицы и перекрестков;

-	 увеличение скорости сообщения по улице;

- 	уменьшение количества конфликтных точек на перекрестках;

- 	исключение конфликта встречных потоков транспорта, тяжесть столкновения от которых наиболее серьезная;

- 	исключение ослепления водителей фарами встречных потоков;

- 	менее опасное маневрирование транспорта на стоянке вдоль улицы с односторонним движением;

- 	улучшение условий для координированного управления дорожным движением;

- 	снижение уровня аварийности.

Таким образом, преимущества одностороннего движения очевидны, однако имеются и недостатки. К ним необходимо отнести следующее:

- увеличение перепробега транспорта, особенно обслуживающего данный район;

- ухудшение пешеходной доступности остановок общественного транспорта.

На текущий момент на улично-дорожной сети города Верхняя Пышма действуют автомобильные дороги с односторонним движением: ул. Кривоусова (от ул. А.Козицына до ул. Юбилейной), участок проспекта Успенский от ул. Юбилейной до ул. Обогатителей, ул. Юбилейная от ул. Кривоусова до проспекта Успенского.

Исходя из сложившейся организации дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, настоящим документом выражается суждение о нецелесообразности введения одностороннего движения на каких-либо элементах улично-дорожной сети городского округа, однако в городе Верхняя Пышма на улицах Чкалова и 40 лет Октября целесообразно организовать одностороннее движение транспортных средств до ул.Уральских рабочих, исходя из выгодного дублирующего расположения улиц Чкалова и 40 лет Октября, что в значительной степени перераспределит транспортную нагрузку, приходящуюся на ул.40 лет Октября.

4.15 Предложения по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

# Условия введения светофорного регулирования на перекрестках и пешеходных переходах определены ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Согласно данному нормативному документу светофорное регулирование вводится на перекрестке или пешеходном переходе в случае выявления на нем одного из следующих четырех условий.

Условие 1 – в течение 8 ч (суммарно) рабочего дня недели интенсивность движения транспортных средств не менее значения, указанного в таблице 4.15.1.

Условие 2 – в течение 8 ч (суммарно) рабочего дня недели интенсивность движения не менее: 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой 1000 ед./ч) по главной дороге в двух направлениях; 150 пешеходов пересекают проезжую часть в одном, наиболее загруженном направлении в каждый из тех же 8 ч. Для населенных пунктов с численностью жителей более 10 тыс. чел. нормативы по условиям 1 и 2 составляют 70 % указанных.

Условие 3 – в случае если выполняются условия 1 и 2 одновременно по каждому отдельному нормативу на 80 % и более.

Условие 4 – за последние 12 мес. на перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий, которые могли бы быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации (например, столкновения транспортных средств, движущихся с поперечных направлений, наезды транспортных средств на пешеходов, переходящих дорогу, столкновения между транспортными средствами, движущимися в прямом направлении и поворачивающими налево со встречного направления). При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80 % или более.

Светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе вводится на дороге с числом полос две и более в каждом направлении, если условие 2 не выполняется по значению интенсивности пешеходного движения.

# Таблица 4.15.1

# Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений, при которых вводится светофорное регулирование

| Главная дорога | Второстепенная дорога | По главной дороге в двух направлениях | По второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном, направлении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 750 670 580 500 410 380 | 75 100 125 150 175 190 |
| 2 и более | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 2 или более | 2 или более | 900 820 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Светофорное регулирование в местах пересечения дороги с велосипедной дорожкой вводится, если интенсивность велосипедного движения превышает 50 вел./ч при отсутствии регулируемого пешеходного перехода в этом направлении.

Согласно новой версии ГОСТ Р 52289-2004, нерегулируемые пешеходные переходы должны стать более заметными для водителей транспортных средств. Для повышения информативности водителей, о наличии нерегулируемого пешеходного перехода, рекомендуется использовать светофоры типа Т.7.

4.16 Предложения по режимам работы светофорного регулирования

Установка светофоров полного цикла и типа Т.7 на перспективный период планируется при завершении строительства новых жилых массивов, исходя из чего предложения по режимам работы светофорного регулирования предлагается разработать в более поздний период планирования.

4.17 Предложения по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Помеха для движения – это препятствие (опасность), создаваемое одним из участников движения (иными лицами) для других участников движения, которое вынуждает изменить направление движения и скорость. К помехам для движения относятся: затрудняющие движение неподвижные препятствия, находящиеся на проезжей части дороги без предусмотренного Правилами дорожного движения ограждения (различные предметы, транспортные средства, остановленные либо оставленные в местах, где остановка либо стоянка запрещена, открытые люки и разрытия на проезжей части и т. п.); движущиеся транспортные средства, водители которых не пользуются преимущественным правом проезда; пешеходы, находящиеся на проезжей части дороги, когда это запрещено Правилами дорожного движения, и т. п.

В ходе проведения натурных обследований элементов улично-дорожной сети населённых пунктов городского округа Верхняя Пышма выявлено несколько участков автодорог, у которых пространство обочин имеет плотную древесно-кустарниковую растительность, что негативно влияет на безопасность дорожного движения, затрудняя боковую видимость (треугольник видимости).

Настоящим документом рекомендуется предусмотреть на краткосрочный период проведение работ по содержанию подобных участков автодорог, исходя из нормативного содержания автомобильных дорог.

Пешеходы в населенных пунктах часто совершают переходы через автодороги в неположенных местах по самопроизвольным траекториям движения. Для устранения повторения подобных нарушений настоящим документом предлагается установка на выявленных участках автодорог перильных ограждений.

Для участков улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма (особенно в сельской местности), не имеющих тротуаров, характерно передвижение пешеходов по проезжей части автодорог, проходящих по улицам, что создает потенциальную угрозу жизни и здоровью участников движения и транспортным средствам.

Настоящим документом рекомендуется  устройство тротуаров по крайней мере на одной стороне улиц. Данные мероприятия изложены в разделе 1.13 настоящего тома.

4.18 Предложения по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД

Рациональная организация движения пешеходов является решающим фактором повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения более дисциплинированного поведения людей в дорожном движении.

Выделяют следующие задачи организации движения пешеходов:

1) обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог;

2) оборудование пешеходных переходов;

3) создание пешеходных (бестранспортных) зон;

4) выделение жилых зон;

5) комплексная организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль магистралей является отделение его от транспортного потока. Необходимыми мерами для этого являются:

- устройство тротуаров на улицах и пешеходных дорожек вдоль автомобильных дорог. Они должны быть достаточной ширины для потока людей и содержаться в надлежащем состоянии;

- устранение всевозможных помех для движения потока пешеходов (ликвидация торговых точек на тротуарах, рациональное размещение телефонных будок, киосков и т.п.), снижающих пропускную способность тротуаров;

- применение по краю тротуара ограждений, предотвращающих внезапный для водителей выход пешеходов на проезжую часть, а также установка на разделительной полосе магистралей ограждающей сетки, препятствующей переходу людей;

- выделение и ограждение дополнительной полосы на проезжей части для движения пешеходов при недостаточной ширине тротуаров и наличии резерва на проезжей части;

- устройство пешеходных галерей (крытых проходов) за счет первых этажей зданий в местах, где невозможно иначе расширить тротуар;

- устройство ограждений (высоких бортов, колесоотбойных брусов), предотвращающих выезд автомобилей на пешеходные пути в наиболее опасных местах;

- наглядное информирование пешеходов (с помощью указателей) об имеющихся пешеходных путях.

Особенности организации пешеходных тротуаров:

- Пешеходные тротуары необходимо располагать с двух сторон дороги, а при односторонней застройке - с одной.

- Число полос движения на тротуаре и пешеходной дорожке зависит от интенсивности пешеходного движения. Число полос движения должно быть не менее двух. При суммарной интенсивности пешеходного движения в часы пик более 1000 чел./ч число полос движения на тротуаре должно быть не менее трех.

- Ширина одной полосы тротуара (пешеходной дорожки) с числом полос 2 и более должно быть не менее 0,75 м. Минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки должна быть не менее 1 м.

- Для ограничения случайного выхода пешехода на проезжую часть вдоль тротуара необходимо устраивать пешеходные ограждения или посадки кустарника. Кустарник не должен ограничивать боковую видимость.

- На дорогах I категории дополнительно устанавливают сетки по оси разделительной полосы. Высота сетки должна быть не менее 1600 мм, а нижнего края - не более 450 мм от поверхности дороги.

Задачи обеспечения самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог решаются на стадии строительства или реконструкции автомобильных дорог и улиц. В случае несоответствий условий пешеходного движения требованиям нормативов, задача по приведению их к соответствию может быть решена на стадии капитального ремонта магистрали.

Следующая задача, решаемая в рамках организации движения пешеходов, это оборудование пешеходных переходов.

Особенности организации пешеходных переходов:

- При интенсивности движения по дороге более 200 авт./ч в местах сосредоточения пешеходов, пересекающих дорогу, необходимо устраивать пешеходные переходы.

- В крупных населенных пунктах пешеходные переходы располагают не реже чем через 300 м.

- В населенных пунктах протяженностью до 0,5 км устраивают не более 2 пешеходных переходов с интервалом 150...200 м.

- Места пешеходных переходов должны быть оборудованы и хорошо просматриваться на расстоянии не менее 150 м.

- Для того, чтобы пешеходы могли, не доходя до перехода, увидеть ТС на подходах к нему, должен быть обеспечен треугольник видимости: в заштрихованной зоне (для разрешенной скорости 60 км/ч) не должно быть парапетов, заборов, зеленых насаждений и других препятствий выше 0,5 м.

Рисунок 4.18.1 – Схема пешеходного перехода с обеспечением треугольника видимости

При значительном увеличении интенсивности движения транспорта и пешеходов, пешеходных переход должен перейти из разряда нерегулируемых в разряд регулируемых. Порядок организации светофорного регулирования на пешеходных переходах регламентируется ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В условиях городского округа Верхняя Пышма предполагается строительство и обустройство новых пешеходных переходов в связи со строительством новых жилых массивов, исходя из чего предлагается осуществить планирование размещения подобных объектов после разработки проектной документации на строительство жилых массивов.

Создание пешеходных зон, свободных для движения транспорта

При организации пешеходных зон, как правило, учитываются потребности жителей соответствующих районов. Для жителей предусмотрен подъезд автомобилей спецслужб, коммунальной техники, а коммерческие организации пользуются правом проезда для обеспечения магазинов, ресторанов и кафе. Чаще всего въезд в пешеходные зоны обозначен разметкой и знаками, и крайне редко отделён физически различными бордюрами, столбиками и т. п.

Для того, чтобы уменьшить количество выхлопных газов в городах, многие муниципалитеты ограничивают въезд для транспортных средств, не соответствующих определённым экостандартам. Также вводятся ограничения для движения автомобилей в центральных районах. Ведётся политика по ограничению парковочного пространства. Повышаются налоги на владение транспортным средством. Все эти меры начали применятся более 30 лет назад, и жители, встретившие их введение сначала с недовольством, в итоге признали их целесообразность. И сейчас уже подстраиваются под действующие правила, например, приобретая компактные автомобили. Более того, прежде чем ввести то или иное ограничение, муниципалитеты проводят большую подготовительную и разъяснительную работу по минимизации негативных последствий. Вводятся дополнительные маршруты общественного транспорта, заранее продумываются варианты объезда, вводится одностороннее движение и просчитывается трафик.

В Генеральном плане города Верхняя Пышма предусмотрены мероприятия по организации пешеходных зон в сельских населенных пунктах. Настоящим документом предлагается отнести реализацию данным мероприятий за 2032 год.

Настоящим документом в перспективный период предлагается осуществить строительство пешеходной зоны на участке проспекта Успенского.

# Введение норм СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» требует от проектировщиков учитывать проблемы маломобильных групп граждан при использовании пешеходных тротуаров.

Одними из участников пешеходного движения являются пешеходы, относящиеся к маломобильной группе граждан, а также велосипедисты. Характерными представителями маломобильной группы граждан являются инвалиды-колясочники и женщины с детскими колясками. Кроме того, в последние годы участились случаи, когда представители старшего поколения используют сумки с колесами, для перевозки покупок. Все эти группы пешеходов объединяет одно: наличие колес различных размеров, необходимых для перемещения. В одном случае это сами пешеходы, в других случаях грузы.

Необходимо отметить, что наличие бордюра высотой более 4 см делает пространство для движения инвалидных колясок не комфортным. Преодолеть такой бордюр инвалиды-колясочники самостоятельно не могут.

На рисунке 4.18.2 показан пешеходный переход с пандусом, позволяющий инвалидам-колясочникам самостоятельно пересекать проезжую часть улицы. Так как инвалидная коляска наиболее чувствительна к перепаду высот, чем велосипед, детская коляска или сумка на колесах, то примем ее за основу анализа благоустройства. На рисунке 4.18.3 показан пешеходный переход с высоким бордюром, который не обеспечивает условия движения маломобильных групп граждан.

Рисунок 4.18.2 – Пешеходный переход, обеспечивающий условия движения маломобильных групп граждан

Рисунок 4.18.3 – Пешеходный переход, не обеспечивающий условия движения маломобильных групп граждан.

Настоящим документом предлагается по мере проведения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции улиц и дорог учитывать проблему доступности пешеходных тротуаров для маломобильных групп граждан. Для улучшения пешеходной доступности пешеходных тротуаров и переходов предлагается устраивать пандусы в местах пересечения их с проезжими частями.

4.19 Предложения по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

Предложения по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов необходимо разделить на два направления. Первое направление — это непосредственное передвижение инвалидов по пешеходным тротуарам и пешеходным переходов. Второе направление – это процедура посадки в подвижной состав общественного транспорта и движение на нем.

Как указывалось ранее, для создания благоприятной среды для движения инвалидов необходим комплекс мероприятий по устройству пандусов на пешеходных переходах и тротуарах, а также в других местах, где возникают барьеры для движения инвалидных колясок. При формировании новой жилой застройки в местах пешеходного движения необходимо предусматривать без барьерной среды. Кроме того, в сложившейся жилой застройке, по мере ремонта и благоустройства, также предусматривать условия для движения инвалидов колясочников.

Для благоприятных условий посадки инвалидов в автобусы, подвижной состав общественного транспорта общего пользования должен иметь не только низкий пол, но выдвижные пандусы для посадки в салон автобуса. Существует два типа пандусов, выдвигаемые в автоматическом режиме и пандусы для использования которых необходима посторонняя помощь. Обычно механические пандусы выдвигают водители автобусов.

Настоящим документом предлагается в перспективе, по мере обновления подвижного состава, рекомендовать автотранспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории городского округа, закупать низкопольный подвижной состав с автоматическими выдвижными пандусами (см. рис. 4.19.1). Данные пандусы более удобные для инвалидов, не требуют посторонней помощи для использования, а также в значительной мере снижают время посадки высадки инвалида.

Рисунок 4.19.1 – Автоматический выдвижной пандус для инвалидов

Рисунок 4.19.2 – Выдвижной пандус для инвалидов

Подвижной состав общественного транспорта, должен также предусматривать площадку для инвалидных колясок в непосредственной близости к выходу из автобуса.

4.20 Предложения по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

В соответствии с действующим законодательством каждое образовательное учреждение должно разработать «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения». Данный паспорт предназначен для отображения информации об образовательном учреждении с точки зрения безопасности детей на этапах их перемещений «дом – образовательное учреждение – дом». Паспорт используется преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснение безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи образовательного учреждения и на маршруте: школа – дом. Кроме того, паспорт необходим для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

В соответствии с нормативными требованиями паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, который оказывает помощь в разработке Паспорта.

Настоящим документом предлагается проводить анализ каждого случая детского дорожно-транспортного травматизма. Полученные в результате анализа причины травматизма, а также предложения по их предотвращению, должны вносится в паспорта всех общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма. Это позволит исключить повторений типовых нарушений правил дорожного движения и снизить общий уровень детского травматизма.

Также для обеспечения безопасного движения детей к образовательным учреждениям необходима организация движения на пешеходных переходах, предусмотренная нормативными требованиями.

Настоящим документом рекомендуется подходы к школам, детским садам и другим социально значимым учреждениям оборудовать пешеходными переходами с установкой светофорных объектов типа Т.7 желтых мигающих.

4.21 Предложения по организации велосипедного движения

Велосипедное движение в городском округе Верхняя Пышма успешно формируется. Натурные исследования показали постоянный рост количества населения, использующих велосипед в качестве источника передвижения. На данный момент велосипедная инфраструктура в городе отсутствует, что значительно сдерживает рост велосипедного движения.

Использование велосипеда как средства передвижения серьезно затрудняет отсутствие велосипедных парковочных мест. Данное обстоятельство влияет на то, что когда есть возможность совершить поездку на велосипеде, люди используют автомобильный и общественный транспорт. Велосипедисты вынуждены применять для велосипедной парковки не предназначенные для этого скамейки, мусорные урны, входные двери, перила лестниц, столбы, деревья и тому подобные объекты. Это создает конфликтные ситуации и проблемы как для самих велосипедистов, так и для остальных жителей населенных пунктов, мешая использованию вышеперечисленных объектов по назначению и порождая конфликты между пешеходами и администрацией зданий с одной стороны и велосипедистами - с другой.

Предложения по устройству велодорожек

Обследования, проведенные на территории городского округа  Верхняя Пышма, показали, что доля перемещений на велосипеде составляют менее 2 % от всех передвижений.

Исходя из того, что объем передвижений пешеходов в г.Верхняя Пышма на данный момент несоизмеримо выше, чем велосипедистов, предлагается создание не отдельной велосипедной инфраструктуры, а прогулочной, то есть велосипедно-пешеходной (см. рис. 4.21.1). Для движения велосипедистов предлагается использовать пешеходные тротуары, визуально выделив велосипедные дорожки разметкой.

Следует отметить, что данное предложение входит в состав комплекса мер по снижению возможного травматизма пешеходов на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма, так как при наличии велосипедно-пешеходных дорожек происходит разделение потоков на транспортный и пешеходно-велосипедный, что предотвращает возникновение случаев наездов автотранспортных средств на пешеходов. На текущий момент данный вид ДТП является достаточно распространенным в практике организации дорожного движения в населенных пунктах России из-за недостаточного количества тротуаров и выделенных зон для безопасного передвижения пешеходов.

Для разработки направления развития прогулочной инфраструктуры, необходимо понимание среды, в которой должно происходить это перемещение, будто велосипедная, пешеходная прогулка или просто пробежка жителями города. Любители прогулок ценят тихие места, с обилием деревьев, отсутствием шума и вредных выхлопных газов, где можно спокойно и легко дышать. В связи с этим, прогулочная инфраструктура должна проходить по тихим улочкам достаточной ширины, через парки, скверы и леса.

Вместе с тем, при наличии велодорожек, маршруты которых будут совпадают с местами приложения труда населения, жители города смогут добираться до мест работы, используя велосипеды, что тоже необходимо учитывать при проектировании маршрутов велодорожек на перспективный период.

Рисунок 4.21.1 – Тротуар с совместным движением велосипедов и пешеходов

Предложения по размещению велопарковок и требования к ним

Стоит отметить, что велосипед требует парковочного пространства в десятки раз меньше, чем легковой автомобиль. Поэтому подробней рассмотрим концепцию временного и постоянного хранения велосипедов.

Время парковок велосипеда можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Для временного хранения предлагается использовать следующие типы велосипедных парковок: стойка, стенд и многоуровневая парковка.

Нужно учитывать четыре фактора удобной велопарковки:

1. Видимость и обнаружение. Велопарковка должна быть хорошо видима на расстоянии. Чем проще будет обнаружить её, тем больше вероятность того, что она будет пользоваться спросом. Вывески и указатели о наличии такой парковки и её месторасположении могут служить дополнительными подсказками для велосипедистов.

2. Расстояние до парковки. Наилучшее расположение – непосредственно возле входа. Продолжительность стоянки также решает, сколько велосипедисты готовы идти от парковки до места назначения (входа). Если велопарковка предназначена для кратковременного пребывания, то расстояние должно быть не больше 15 метров. Для долгосрочной парковки расстояние до 100 метров является приемлемым. Для ночной или 24-часовой стоянки важным фактором является не столько расстояние, сколько уровень безопасности на этой парковке.

3. Доступность. Доступ к велопарковке должен быть лёгким и беспрепятственным. Подход к парковке не должен пересекаться с движением пешеходов и машин, а также не должен быть загроможден другими физическими объектами.

4. Безопасность. Велопарковка не должна загораживать запасные выходы, перекрывать канализационные люки, пандусы, лестницы и подходы к ним. Также следует избегать размещения вблизи оконных проёмов. Не следует размещать стенды вдоль автодорог ближе 800 мм от края проезжей части. Велопарковка не должна загораживать обзор на перекрёстках и пешеходных переходах.

Стойка – парковка для одного-двух велосипедов. Данный тип парковки предназначен для паркования 1 – 2 велосипедов, в местах незначительного тяготения (рисунок 4.21.2). Необходимая площадь парковки на 1 велосипед при таком типе паркования 2 м2. Стоимость одного места под парковку велосипеда обойдется в 1000 – 1500 рублей.

Рисунок 4.21.2 – Парковка велосипеда по типу «стойка»

Как видно из рисунка 4.21.3, использование такого типа парковки, эффективно при узкой ширине пешеходного тротуара и относительно низкой интенсивности пешеходного движения. Велосипед паркуется вдоль улицы и не мешает движению пешеходов. Производство велосипедных парковок по типу стойки освоило большое количество отечественных предприятий, существуют следующие модели стоек – Классика, Рось, Н-41, чудосипед и другие.

Данный тип парковки рекомендуется применять рядом с магазинами и офисами не большого размера не более 200 м2, для краткосрочной парковки велосипеда.

Рисунок 4.21.3 – Габаритные размеры парковка велосипеда по типу стойка на пешеходном тротуаре

Стенд – парковка для нескольких велосипедов. Парковка для велосипедов скрепляющая в одну конструкцию несколько стоек (рисунок 4.21.4). Данный тип парковки предназначен для крепления нескольких до 20 – 30 велосипедов.

Самый оптимальный вариант для велопарковки – конструкция в виде буквы П (перевернутой буквы U). Она отвечает всем вышеописанным требованиям к стендам. Она легко монтируется и вписывается в интерьер улиц. На одной стойке можно зафиксировать два велосипеда. Форма стойки позволяет заблокировать велосипед замками в двух местах.

Рисунок 4.21.4 – Парковка велосипеда по типу «стенд»

Данный тип парковки обойдется от 800 до 1 500 рублей за одно парковочное место. Необходимая площадь под один велосипед при таком типе парковок составляет 1,7-1,9 м2 на один велосипед.

Подобный тип парковки необходимо устанавливать в местах среднего объема тяготения населения – рядом с офисами, торговыми центрами, школами, магазинами средней величины, кинотеатрами и гостиницами, для краткосрочной и среднесрочной парковки.

Подвесные парковки. Подвесные велопарковки отличается экономией места. Как правило, её размещают там, где хранение велосипедов в горизонтальном положении является затруднительным (рисунок 4.21.5): в узких проходах, транспорте, гаражах, на рабочих местах и т.д.

Размещение такой парковки на открытых неохраняемых местах должно сопровождаться дополнительными конструкциями для зацепки U-образных замков и тросов. Необходимая площадь на 1 велосипед составляет 1,2 – 1,5 м2.

Рисунок 4.21.5 – Подвесная парковка велосипеда

Данный тип парковки целесообразно использовать в местах высокого тяготения велосипедистов для среднесрочной и долгосрочной парковки.

Многоуровневые велопарковки

В основном такие парковки используются при большом количестве велосипедов в тесных местах, а также в подземных и надземных автомобильных паркингах. Одним из недостатков является поднятие велосипеда на второй уровень (рисунок 4.21.6).

Тем не менее, ряд производителей предлагают решения, направленные на устранение этой проблемы в виде дополнительных пандусов или лифта для поднятия велосипеда. Кроме того, нижний ярус может быть расположен ниже уровня пола, что уменьшит высоту подъема на второй ярус.

При использовании таких парковок на улице необходимо устанавливать навес и ограждения.

Чтобы массовые велопарковки пользовались спросом, часто внедряют полезные дополнения, такие как сжатый воздух для подкачки колёс, питьевые фонтанчики, велосипедная мастерская, камера хранения багажа.

При использовании двухуровневой парковки для хранения 1 велосипеда необходим 1 м2 площади

Рисунок 4.21.6 – Двухуровневая велосипедная парковка

Для парковки огромного количеств велосипедов, в местах скопления людей, часто используют многоуровневые подземные или наземные велопарковки. Например, в многоуровневой парковке, разработанной Японской строительной компанией Giken вмещается 200 велосипедов. Стоимость пользования парковкой — для студентов 1 300 иен (примерно 14 $), для всех остальных — 1 800 иен (чуть больше 19 $) в месяц.

Необходимая площадь на 1 велосипед составляет 0,3 м2.

Использование многоуровневых парковок целесообразно в местах массового тяготения, для среднесрочной и долгосрочной парковки.

Крупные многоуровневые парковки вместимостью 100 – 500 мест, предлагается разместить в местах где велосипеды должны парковаться на период более 4 часов.

Для парковки на период 2 – 4 часа рекомендуется установить стендовые парковки рядом с заведений средней площади школы, больницы, кинотеатры, торговые центры, офисы и т.д.

Для парковок на период менее 2 часов, рекомендуется использовать стойки рядом с офисами и магазинами не большой площади.

Для постоянного хранения велосипедов вблизи жилья возможно использование велосипедных комнат, клеток и шкафчиков. Последние две могут располагаться как на улице, так и в закрытых помещениях. Решение по хранению велосипедов в жилом секторе не входит в полномочия муниципальной власти, поэтому решение о размещении велосипедов на территории жилого сектора должно принимать ТСЖ.

Настоящим документом рекомендуется установку на улично-дорожной сети города  Верхняя Пышма у различных мест притяжения пассажиропотока велопарковочных мест типа «Стенд» на общее размещение 200 велосипедов.

В настоящее время на территории городского округа Верхняя Пышма существует сеть тротуаров, характеристика которой приведена в таблице 4.21.1.

Таблица 4.21.1

Перечень и характеристика тротуаров, расположенных на территории городского округа  Верхняя Пышма

| № реестр | Наименование объекта | Прохождение объекта | Протяженность, м | Ин. № | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4094 | Тротуар асфальтовый по ул. Щорса | ч.с ул.Калинина-ул.Чайковского; нч.с ул.Кривоусова-ул.Чайковского | 650 | 327 | В-Пышма ул.Щорса |
| 4092 | Тротуар асфальтовый по ул.Менделеева | ч.с ул.Чкалова-ул.Ленина, нч.с ул.Чкалова-ул.Ленина | 1200 | 335 | В-Пышма ул.Менделеева |
| 4093 | Тротуар асфальтовый по ул.Фрунзе | ч.с. ул.Ленина до д. 16; нч.с ул.Ленина до ул.Октябрьская | 750 | 311 | В-Пышма ул.Фрунзе |
| 4090 | Тротуар асфальтовый по ул.Кривоусова | ч.с. ул.Фрунзе-ул.Спицина |  | 305 | В-Пышма ул.Кривоусова |
| 4089 | Тротуар асфальтовый Октябрьская | нч.с ул.Советская-ул.40 лет Октября | 1500 | 321 | В-Пышма ул.Октябрьская |
| 4104 | Тротуар асфальтовый ул.Спицина | ч.с ул.Октябрьская- ул.Кривоусова | 280 | 315 | В-Пышма ул. Спицина |
| 4105 | Тротуар асфальтовый ул.Спицина | нч.с ул.Октябрьская- ул.Кривоусова | 280 | 316 | В-Пышма ул.Спицина |
| 4095 | Тротуар асфальтовый по ул.Красноармейская | ч.с. ул.Фрунзе- ул.Орджоникидзе нч.с ул.Фрунзе-ул.Чкалова |  | 317 | В-Пышма ул.Красноармейская |
| 4091 | Тротуар асфальтовый по ул.Кривоусова | ч.с. ул.Орджоникидзе-ул.Уральских рабочих | 864 | 306 | В-Пышма ул.Кривоусова |
| 4103 | Тротуар асфальтовый ул.Свердлова |  |  | 377 | В-Пышма ул.Свердлова |
| 4096 | Тротуар асфальтовый ул.Ленина,101 |  |  | 200292 | В-Пышма ул.Ленина 101 |
| 4106 | Тротуар бетонный ул. Ленина 101 |  |  | 200293 | В-Пышма ул.Ленина 101 |
| 4097 | Тротуар асфальтовый ул.Мамина Сибиряка | нч.с ул.Кривоусова-ул.Ленина | 500 | 340 | В-Пышма ул.Мамина Сибиряка |
| 4098 | Тротуар асфальтовый ул.Мамина Сибиряка | нч. С ул. Кривоусова- ул.Ленина | 500 | 339 | В-Пышма ул.Мамина Сибиряка |
| 4117 | Тротуар ул.Энтузиастов |  |  | 300123 | В-Пышма ул.Энтузиастов |
| 4113 | Тротуар ул.Победы,24 |  |  | 300124 | В-Пышма ул.Победы 24 |
| 4107 | Тротуар Д/К 40 ул.Победы 1 |  |  | 300125 | В-Пышма, ул.Победы |
| 4115 | Тротуар ул.Победы,5 |  |  | 300126 | В-Пышма ул.Победы 5 |
| 4101 | Тротуар асфальтовый ул.Победы | ч.с. ДК «Восток»-дом № 2 | 500 | 370 | В-Пышма ул.Победы |
| 4099 | Тротуар асфальтовый ул.Петрова | ч.с. ул.Окгябрьская-ул.Подгорная | 1700 | 367 | В-Пышма ул.Петрова |
| 4114 | Тротуар ул.Победы,5 |  |  | 300127 | В-Пышма ул.Победы 5 |
| 4116 | Тротуар ул.Победы,57а |  |  | 300128 | В-Пышма ул.Петрова 57а |
| 4103 | Тротуар асфальтовый ул.Победы | нч.с детский комбинат-общежитие | 600 | 371 | В-Пышма ул.Победы |
| 4109 | Тротуар у «Родничка» |  |  | 300129 | В-Пышма |
| 4108 | Тротуар детских яслей № 20 |  |  | 300130 | В-Пышма |
| 4111 | Тротуар по ул.Победы, 2 |  |  | 300131 | В-Пышма ул.Победы 2 |
| 4112 | Тротуар по ул.Победы, 2 |  |  | 300132 | В-Пышма ул.Победы |
| 4118 | Тротуар по ул.Энтузиастов | ч.с. дом № 2- дом № 4 | 200 | 372 | В-Пышма ул.Энтузиастов |
| 4110 | Тротуар по ул.Петрова,45 |  |  | 300133 | В-Пышма ул.Петрова 45 |
|  | Тротуар около ДК |  |  |  |  |
| 4119 | Тротуары асфальтовый п. Красный | Пл - 165 |  | 400072 | Красный |
|  | Тротуар асфальтовый по ул.Огнеупорщиков, 11 | Пл – 100 |  |  | В-Пышма ул.Огнеупорщиков 11 |
| 4120 | Тротуары асфальтовые, проезд малые формы |  |  | 900052 | В-Пышма ул.Мичурина 5 |
| 1552 | Тротуар асфальтовый по ул.Ленина с площадью перед дворцом и памятником Ленину |  |  | 210312 | В-Пышма ул.Ленина |
| 1553 | Тротуар асфальтовый по ул.Ленина | ч.с от Фрунзе до ул.Машиностроителей | 2470 | 301 | В-Пышма ул.Ленина |
| 1554 | Тротуар асфальтовый по ул.Ленина | нч.с от ул.Фрунзе до ул.Юбилейной | 1870 | 302 | В-Пышма ул.Ленина |
| 1550 | Тротуар асфальтовый по ул.Ленина | нч.с. от ул.Юбилейной до ул.Машиностроителей | 950 | 303 | В-Пышма ул.Ленина |
| 1551 | Тротуар асфальтовый по ул.Кривоусова | нч.с. ул.Фрунзе- ул.Уральских Рабочих | 2064 | 307 | В-Пышма ул.Кривоусова |
| 1567 | Тротуар асфальтовый по ул. Чайковского | ч.с. ул.Мамина Сибиряка- ул.Орджоникидзе | 1000 | 309 | В-Пышма ул.Чайковского |
| 1568 | Тротуар асфальтовый по ул. Чайковского | нч.с. ул.Мамина ул.Сибиряка- ул.Орджоникидзе | 950 | 310 | В-Пышма ул.Чайковского |
| 1546 | Тротуар асфальтовый по ул.40 лет Октября | нч.с. ул.Уральских Рабочих-ул.Октябрьская | 1300 | 323 | В-Пышма ул.40 лет Октября |
| 1560 | Тротуар асфальтовый по ул.Орджоникидзе | ч.с. ул.Октябрьская-ул.Ленина | 600 | 325 | В-Пышма ул.Орджоникидзе |
| 1559 | Тротуар асфальтовый по ул.Орджоникидзе | нч.с. ул.Красноармейская-ул.Ленина | 1200 | 326 | В-Пышма ул.Орджоникидзе |
| 1549 | Тротуар асфальтовый по ул. Калинина | ч.с. ул.Кривоусова-ул.Бажова | 1000 | 331 | В-Пышма ул.Калинина |
| 1550 | Тротуар асфальтовый по ул.Калинина | нч.с. ул.Кривоусова-ул.Мичурина | 700 | 332 | В-Пышма ул.Калинина |
| 1557 | Тротуар асфальтовый по ул.Мичурина | ч.с. дом № 2 - ул.Феофанова | 770 | 334 | В-Пышма ул.Мичурина |
| 1571 | Тротуар асфальтовый по ул.Юбилейная | ч.с. ул.Ур.рабочих - дом №22 | 1760 | 342 | В-Пышма ул.Юбилейная |
| 1572 | Тротуар асфальтовый по ул.Юбилейная | нч.с. от ул.Дзержинского | 900 | 343 | В-Пышма ул.Юбилейная |
| 1573 | Тротуар асфальтовый по ул.Юбилейная | нч.с. до ул.Ленина | 350 | 344 | В-Пышма ул.Юбилейная |
| 1565 | Тротуар асфальтовый по ул. Уральских рабочих | ч.с Чайковского-кафе «Луч» ул.Кривоусова-ул.Ленина | 600 | 346 | В-Пышма ул.Уральских рабочих |
| 1563 | Тротуар асфальтовый по ул.Уральских рабочих | нч.с. ул.Кривоусова-дом №43 | 1400 | 347 | В-Пышма ул.Уральских рабочих |
| 1564 | Тротуар асфальтовый по ул.Уральских рабочих | нч.с. дом Ветеранов- ул.Ленина | 400 | 348 | В-Пышма ул.Уральских рабочих |
| 1569 | Тротуар асфальтовый по ул.Чистова | ч.с. ул.Кривоусова-Уральских рабочих | 300 | 350 | В-Пышма ул.Чистова |
| 1570 | Тротуар асфальтовый по ул.Чистова | нч.с. ул.Кривоусова-Уральских рабочих | 300 | 351 | В-Пышма ул.Чистова |
| 1561 | Тротуар асфальтовый по ул.Сварщиков | нч.с. ул.Ленина - Лесная | 1900 | 323 | В-Пышма ул.Сварщиков |
| 1566 | Тротуар асфальтовый по ул. Феофанова | ч.с. ул.Ленина - Лесная | 1900 | 355 | В-Пышма ул.Феофанова |
| 1555 | Тротуар асфальтовый по ул.Машиностроителей | ч.с. ул.Ленина-ж/д переезд | 500 | 357 | В-Пышма ул. Машиностроителей |
| 1556 | Тротуар асфальтовый по ул.Машиностроителей | нч.с. ул.Ленина-Лесная | 250 | 358 | В-Пышма ул. Машиностроителей |
| 1558 | Тротуар асфальтовый по ул.Огнеупорщиков | ч.с. ул.Сварщиков-Машиностроителей | 300 | 360 | В-Пышма ул.Огнеупорщиков |
| 1547 | Тротуар асфальтовый по ул. Дзержинского | ч.с. ул.Чистова-конец ул.Дзержинского | 900 | 362 | В-Пышма ул.Дзержинского |
| 1548 | Тротуар асфальтовый по ул.Дзержинского | нч.с. ул.Чистова-конец ул.Дзержинского | 900 | 363 | В-Пышма ул.Дзержинского |
| 1562 | Тротуар асфальт по ул.Советская | ч.с./ул.Фрунзе-Петрова | 2350 | 365 | В-Пышма ул.Советская |
| 4087 | Тротуар асфальтовый пер. Безымянный | дом № 45 - ул.С.Лазо | 600 | 375 | В-Пышма пер.Безымянный |
| 4088 | Тротуар асфальтовый пер. Безымянный | дом № 57 по ул.Петрова - ул.С.Лазо | 800 | 376 | В-Пышма пер.Безымянный |
| 4100 | Тротуар асфальтовый ул.Петрова | нч. постГАИ-ул.Советская | 4000 | 368 | В-Пышма ул.Петрова |
| 5950 | Тротуары по ул.Заводская бетон | Ш - 1,5; Д – 1040; Пл - 560 | 1040 |  | Исеть ул.Заводская |
| 5949 | Тротуары по ул.Дружбы бетон | Ш - 1,5; Д – 400; Пл - 600 | 400 |  | Исеть ул.Дружбы |
| 5952 | Тротуары по ул.Мира бетонные плиты | Ш - 1,8; Д – 200; Пл - 360 | 200 |  | Исеть ул.Мира |
| 5951 | Тротуары асфал. по ул.Ленина | Ш - 1,8; Д – 660; Пл - 1188 | 660 |  | Исеть ул.Ленина |
| Итого: |  |  | 47108 |  |  |

В настоящее время на территории города Верхняя Пышма улично-дорожная сеть в достаточной мере оборудована тротуарами. Вместе с тем, не всегда ширина имеющихся тротуаров позволяет выделить обособленную полосу движения велосипедистов, что требует дополнительного уширения ширины тротуаров. Кроме того, в малоэтажной застройке в городской и сельской местности требуется устройство тротуаров, так как преимущественно движение пешеходов осуществляется по обочинам проезжей части. Местами имеющиеся тротуары оборудованы только с одной стороны проезжей части.

Для совершенствования условий велосипедного и пешеходного движения в городском округе Верхняя Пышма настоящим документом до 2032 года предлагается создание велосипедно-пешеходного маршрута общей протяженностью 22,5 км.

Данный маршрут позволит осуществить велосипедное движение, охватывающее часть административных, социально значимых объектов, в следствие чего будет востребован жителями города.

Часть велосипедно-пешеходного маршрута будет иметь статус прогулочно-рекреационной зоны.

На рисунке 4.21.7 представлен вариант поперечного профиля велосипедно-пешеходной дорожки.

Рисунок 4.21.7 – Вариант поперечного профиля велосипедно-пешеходной дорожки

С учетом изложенных предложений разработаны мероприятия до 2032 года по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения на территории городского округа Верхняя Пышма представлены в табл.4.21.1.

# Таблица 4.21.1

# Характеристика сети велосипедно-пешеходных дорожек в городе Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по пр.Успенский (от ул.Машиностроителей до ул.Петрова) | 4,5 |
| 2 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по ул.Уральских рабочих – ул.Калинина – ул.Парковая – ул.Сварщиков | 4,5 |
| 3 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по ул.Петрова – ул.40 лет Октября – ул.Уральских рабочих – ул.Кривоусова – ул.Юбилейная – пр.Успенский (до ул.Петрова) | 13,5 |
| 4 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по маршруту, охватывающему вновь строящийся жилой район «Северный» | Протяженность будет определена по результатам разработки проектной документации |

В Приложении 8 приведена схема предлагаемого размещения велосипедно-пешеходных дорожек на территории города Верхняя Пышма на перспективный период.

4.22 Предложения по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Строительство, реконструкция и ремонт улиц и дорог являются основными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети и приведению в нормативное их транспортно-эксплуатационное состояние. Строительство новых магистралей в населенных пунктах позволяет создавать новые транспортные направления, связывающие различные районы, а также создавать дублирующие направления движения для существующих улиц и дорог. Реконструкция улиц и дорог предназначена для улучшения существующих транспортно-эксплуатационных параметров, для изменения условий движения и повышения безопасности дорожного движения. Обычно при реконструкции улиц и дорог увеличивается число полос движения транспорта и увеличивается их ширина.

К новому строительству и реконструкции улиц и дорог приступают в условиях, когда организационно-технические мероприятия исчерпали свои возможности, а реконструкция отдельных перекрестков не дает нужного эффекта.

Разработка мероприятий по сохранности улично-дорожной сети является не менее важной, чем новое строительство или реконструкция, поскольку уровень безопасности и провозная способность всей сети улиц и дорог определяются требуемыми транспортно-эксплуатационными показателями дорожного полотна, которые обеспечиваются плановыми ремонтными работами.

В данном разделе представлены предложения по развитию и обеспечению сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма на период 2018-2033 гг. Мероприятия по развитию и обеспечению сохранности представлены в соответствии с действующими проектами по стратегическому планированию городского округа Верхняя Пышма.

Согласно Генеральному плану города Верхняя Пышма получают развитие магистральные улицы общегородского значения:

Ул.Новая 1 (протяженность 3,05 км) получит развитие в меридиональном направлении в жилом районе «Северный» и будет иметь в северном направлении выход на ул. Новая 6 (протяженность 4,9 км) и далее в п.Шахты; в южном направлении ул.Новая 1 будет иметь выход на проспект Успенский.

Улица Зеленая (протяженность 2,33 км) будет продлена в северном направлении для  обеспечения связи города Верхняя Пышма с с.Балтым путем устройства прокола под региональной автодорогой «г. Екатеринбург –                г. Невьянск».

Улица Новая 6 рассматривается одной из основных улиц жилого района «Северный». Она будет связывать  жилой массив «Центральный 1» с районом «Северный» и будет иметь выход на развязку на примыкании автодороги Северный подъезд к городу Среднеуральску к автодороге «г. Екатеринбург -     г. Нижний Тагил – г. Серов».

Улица Сварщиков получит дальнейшее  развитие  за счет продолжения в юго- западном направлении (ул. Апрельская)  с выходом на проектируемую развязку  на примыкании автодороги подъезд к деревне Коптяки к автодороге «г.Екатеринбург – г.Нижний Тагил – г.Серов». На ул.Сварщиков согласно Генерального плана предлагается размещение объектов общегородского значения и кварталов жилой застройки.

Улица Феофанова изменяет свою категорию за счет формирования в южном направлении крупного жилого образования  микрорайона «Ключи».

Согласно Генеральному плану города Верхняя Пышма получают развитие магистральные улицы районного значения.

Запланировано строительство вновь формируемых улиц:

- ул.Новая 7(протяженностью 2,33 км),

- ул.Новая 8 (протяженностью 2,3 км),

- ул.Новая 10 (протяженностью 2,957 км),

- ул.Новая 9 (протяженностью 1,0 км).

Комплексной программой рекомендуется в перспективе рассмотреть возможность устройства одностороннего движения по районным магистралям ул. Чкалова и ул. 40 лет Октября.

Согласно Генеральному плану города Верхняя Пышма получают развитие улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов:

- ул.Логистическая (протяженность 2,125 км);

- в южном направлении  от проспекта Успенский до ул. Апрельской:        ул. Глушкова (протяженностью 2,971 км);

- ул. Новая 4 (протяженностью 1,821 км).

Настоящим документом рекомендуется до 2032 года поэтапно перевести все бесхозяйные автомобильные дороги в статус муниципальных дорог.

Схема автомобильных дорог общего пользования городского округа Верхняя Пышма на 01.01.2033 г. с учетом предложений по развитию и обеспечению сохранности улично-дорожной сети городского округа на период 2018-2033 гг. представлена в Приложении 9.

4.23 Предложения по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Установка камер автоматической фиксации нарушений приобретает все большую популярность в населенных пунктах России. В первую очередь камеры фиксации нарушений устанавливают для регистрации следующих видов нарушений правил дорожного движения: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, выезд на встречную полосу движения.

В настоящее время в городском округе Верхняя Пышма отсутствует система видеофиксации и видеонаблюдения за транспортной обстановкой на въездных и ключевых узлах улично-дорожной сети населенных пунктов.

Настоящим документом предлагается создать систему видеофиксации и видеонаблюдения на ключевых транспортных узлах улично-дорожной сети  городского округа Верхняя Пышма за пределами 2033 года.

4.24 Предложения по размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

Распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012г. № 1795-РП (в действующей редакции) утвержден перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку.

На территории города Верхняя Пышма имеется специализированная стоянка, емкостью 40 машино-мест, для перемещения и хранения задержанных транспортных средств по адресу г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 11.

С учетом роста автомобилизации и увеличения числа автомобилей в городе Верхняя Пышма на перспективу 2033 года рекомендуется увеличение площади существующей специализированной стоянки до 80 машино-мест.

5. Очередность реализации мероприятий по организации дорожного движения

Все предложенные мероприятия по организации дорожного движения необходимо структурировать по их важности и ранжировать по очередности. КСОДД предложено осуществить реализацию следующих групп мероприятий:

- Устройство тротуаров и велодорожек;

- Реконструкция транспортных пересечений;

- Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог;

В таблице 5.1 представлена очередность реализации предложений по совершенствованию условий велосипедного движения.

Таблица 5.1

Очередность реализации мероприятий по совершенствованию условий велосипедно-пешеходного движения в городе Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по пр.Успенский (от ул.Машиностроителей до ул.Петрова) | 4,5 | 2021 |
| 2 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по ул.Уральских рабочих – ул.Калинина – ул.Парковая – ул.Сварщиков | 4,5 | 2022 |
| 3 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по ул.Петрова – ул.40 лет Октября – ул.Уральских рабочих – ул.Кривоусова – ул.Юбилейная – пр.Успенский | 13,5 | 2023-2028 |
| 4 | Устройство велосипедно-пешеходной дорожки по маршруту, охватывающему вновь строящийся жилой район «Северный» | Данные требуют уточнения | 2033 |
| Итого: 22,5 км |  |  |  |

В таблице 5.2 представлена очередность реализации предложений по строительству объектов дорожного сервиса на территории города Верхняя Пышма.

Таблица 5.2

Очередность реализации мероприятий по строительству объектов дорожного сервиса в городе Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство велопарковочных мест, тип «стенд» на 200 мест | 2021 |
| 2 | Приведение обустройства остановочных комплексов до нормативных требований | 2022 |

В таблице 5.3 представлена очередность реализации предложений по строительству, реконструкции и ремонту муниципальных и региональных автомобильных дорог на территории городского округа Верхняя Пышма на перспективный период реализации 2018-2033 гг.

Таблица 5.3

Очередность реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту муниципальных и региональных автомобильных дорог на территории городского округа Верхняя Пышма на перспективный период реализации 2018-2033 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и расходы, связанные с проведением данных работ (протяженность 25 км) | 2020 - 2033 |
| 2 | Развитие улично-дорожной сети во вновь строящихся жилых районах г.Верхняя Пышма протяженностью 20 км | 2020 - 2033 |
| 3 | Строительство а/д «Подъезд д. Коптяки от км 21 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» по территории городских округов В.Пышма и Среднеуральск | 2022 |
| 4 | Строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая, ул. Зеленая в границах района Северный г. Верхняя Пышма | 2020 |
| 5 | Строительство ул. Горная (условное название) | 2021 |
| 6 | Строительство а/д по ул. Ольховая в с. Мостовское» | 2018 |
| 7 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Мальцева | 2020 |
| 8 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Зеленая | 2020 |
| 9 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Зеленая | 2020 |
| 10 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Феофанов | 2019 |
| 11 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Красных Партизан | 2022 |
| 12 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская | 2022 |
| 13 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. 40 лет Октября | 2020 |
| 14 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога от промплощадки АО «Уральский завод химреактивов» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» | 2020 |
| 15 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Орджоникидзе | 2020 |
| 16 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Лесная | 2021 |
| 17 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. А. Козицына | 2020 |
| 18 | Строительство 4 паркингов на 240 машино-мест | 2020-2028 |
| 19 | ### Строительство и реконструкция УДС ГО Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа | 2020 |
| 20 | ### Реконструкция пр. Успенский от ул. Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая | 2020 |
| 21 | Строительство пешеходной улицы по пр. Успенский, между Калинина и ул. Сварщиков | 2020 |
| 22 | Строительство региональных автомобильных дорог протяженностью 17 км | 2028 |
| 23 | Строительство а/д по ул.Тенистая с.Балтым | 2020 |
| 24 | Мероприятия по государственной программе Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года: - Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4; - Строительство транспортной развязка на 13 км автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» на территории ГО Верхняя Пышма -Строительство надземного пешеходного перехода через а.д. «Обход г.Верхняя Пышма» на пересечении а.д. «Верхняя Пышма – п.Зеленый Бор» | 2020 2018 2020 |

6. Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Объемы финансирования, необходимые для реализации мероприятий по организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма на перспективу до 2032г. представлены в таблице 6.1 – 6.2. Ориентировочная стоимость работ рассчитана, исходя из стоимости аналогичных работ по объектам-аналогам в ценах 2018г.

В таблице 6.1 представлена ориентировочная стоимость реализации предложений по проектированию, строительству, реконструкции отдельных объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа Верхняя Пышма

Таблица 6.1

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции отдельных объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, в ценах 2018 г., млн. руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство велопарковочных мест, тип «стенд» на 200 мест | 0,3 |
| 2 | Приведение обустройства остановочных комплексов до нормативных требований | 1,05 |
| 3 | Строительство велосипедно-пешеходных дорожек протяженностью 22,5 км | 40,0 |

В таблице 6.2 приведена ориентировочная стоимость реализации предложений по строительству, реконструкции и ремонту муниципальных и региональных автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма.

Таблица 6.2

Ориентировочная стоимость реализации предложений по строительству, реконструкции и ремонту муниципальных и региональных автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма (в ценах 2018г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования, млн. руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональный бюджет | Местный бюджет |
| 1 | ### Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и расходы, связанные с проведением данных работ (протяженность 25 км) | 752,91 | 39,63 |
| 2 | Развитие улично-дорожной сети во вновь строящихся жилых районах г.Верхняя Пышма протяженностью 20 км | 877,61 | 52,88 |
| 3 | Строительство а/д «Подъезд д. Коптяки от км 21 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» по территории городских округов В.Пышма и Среднеуральск | 200,000 | - |
| 4 | Строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая, ул. Зеленая в границах района Северный г. Верхняя Пышма | 259,611 | 13,663 |
| 5 | Строительство ул. Горная (условное название) | 29,598 | 1,557 |
| 6 | Строительство а/д по ул. Ольховая в с. Мостовское» | - | 0,374 |
| 7 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Мальцева | 73,548 | 8,172 |
| 8 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Зеленая (внебюджетные средства – 0,916 млн. руб.) | 44,389 | 2,336 |
| 9 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Зеленая | 33,563 | 1,766 |
| 10 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Феофанов | 189,636 | 62,994 |
| 11 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Красных Партизан (внебюджетные средства – 0,492 млн. руб.) | 67,2 | 3,5 |
| 12 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская (внебюджетные средства – 0,45 млн. руб.) | 46,371 | 2,440 |
| 13 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. 40 лет Октября (внебюджетные средства - -11,9 млн. руб.) | 45,231 | 2,380 |
| 14 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога от промплощадки АО «Уральский завод химреактивов» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» (внебюджетные средства - -0,19 млн. руб.) | 244,354 | 22,532 |
| 15 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Орджоникидзе (внебюджетные средства - -0,298 млн. руб.) | 113,288 | 5,962 |
| 16 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. Лесная (внебюджетные средства - -0,266 млн. руб.) | 26,921 | 1,416 |
| 17 | Дорожно-транспортная инфраструктура г. В.Пышма. Автодорога по ул. А. Козицына | 24,226 | 1,275 |
| 18 | Строительство 4 паркингов на 240 машино-мест | - | 23,6 |
| 19 | ### Строительство и реконструкция УДС ГО Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа | 209,43 | 687,88 |
| 20 | ### Реконструкция пр. Успенский от ул. Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая | 2,134 | 673,126 |
| 21 | Устройство велосипедно-пешеходных дорожек протяженностью 22,5 км | - | 40,0 |
| 22 | Строительство пешеходной улицы по пр. Успенский, между Калинина и ул. Сварщиков (внебюджетные средства – 2,134 млн. руб.) | 69,349 | 49,878 |
|  | Строительство велопарковочных мест тип «стенд» на 200 мест | - | 0,3 |
|  | ### Обустройство остановочных комплексов общественного транспорта | - | 1,05 |
|  | Строительство региональных автомобильных дорог протяженностью 17 км | 896,533 | - |
|  | Строительство а/д по ул.Тенистая с.Балтым (внебюджетные средства - -30,00 млн. руб.) | 36,552 | 4,061 |
|  | Мероприятия по государственной программе Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года: - Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4; - Строительство транспортной развязка на 13 км автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» на территории ГО Верхняя Пышма -Строительство надземного пешеходного перехода через а.д. «Обход г.Верхняя Пышма» на пересечении а.д. «Верхняя Пышма – п.Зеленый Бор» | 120,7 77,52 55,1 | - - - |
| Итого региональный бюджет - 2018 – 2032 |  | 4 495,77 |  |
| Итого местный бюджет - 2018 – 2032 |  | 1 702,77 |  |

Согласно своду капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных данным документом в части муниципального бюджета в период 2018 – 2032г.г., ориентировочная стоимость мероприятий в базовых ценах 2018 года составляет 1702,77 млн. руб.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий

по развитию улично-дорожной сети

Методические подходы к оценке эффективности

Оценка социально-экономической эффективности улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма проводилась в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Москва, «Экономика», 2000 г.) и ВСН 21-83.

Для определения экономической эффективности затрат и выгоды от реализации мероприятий рассматриваются и оцениваются в сравнении с так называемым «нулевым вариантом», предусматривающим отказ от их реализации.

При проведении расчета эффективности определялись следующие последствия реализации мероприятий:

- сокращение транспортно-эксплуатационных затрат пользователей улично-дорожной сети;

- уменьшение затрат времени в пути;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным транспортом.

Для расчета эффектов использовались результаты моделирования транспортных потоков.

Полученные результаты по каждому из последствий оценивались в стоимостном выражении по годам реализации. Расчетный срок был принят равным 30 годам. Денежный поток на каждом расчетном шаге приводился к дисконтированному виду. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле (6.1):

(6.1)

где: Е – норма дисконта;

t0 – момент приведения, за который может приниматься начало расчетного периода;

ti   – момент окончания i-го шага.

В качестве нормы дисконта для оценки денежных потоков применяется ставка, отражающая стоимость бюджетных средств. На настоящий момент значение такой ставки нормативно не установлено, и для расчетов допустимо применять ставку рефинансирования Банка России. Норма дисконта была принята равной 7,5 %1.

1 Ставка рефинансирования Центрального банка РФ на момент осуществления расчёта

Для оценки эффективности реализации мероприятий использовались следующие показатели:

- чистый дисконтированный доход, или чистая приведенная стоимость (ЧДД, NPV), определяется как стоимость чистых денежных поступлений за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу с использованием метода дисконтирования;

- индекс доходности (PI), отражающий отношение всех дисконтированных денежных притоков ко всем дисконтированным денежным оттокам;

- срок окупаемости – расчетный год, после которого объем чистых дисконтированных денежных поступлений становится и остается в дальнейшем положительным;

- внутренняя норма доходности (ВНД, IRR), отражающая ставку дисконтирования, при которой показатель ЧДД становится равным нулю.

Чистый дисконтированный доход определяется как текущая стоимость чистых денежных поступлений за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу. Для расчета ЧДД необходимо из суммарных дисконтированных денежных притоков за весь расчетный период вычесть суммарные дисконтированные денежные оттоки.

Таким образом, ЧДД характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта и вычисляется по формуле (6.2):

(6.2)

где: tr – продолжительность расчетного периода;

te – период начала эксплуатации объекта;

Zi – затраты в i-й год реализации проекта;

Di – экономический эффект в i-й год реализации проекта;

E – норма дисконта;

i – год реализации проекта.

Индекс доходности (рентабельности инвестиций) характеризует долю общего дисконтированного дохода, приходящуюся на единицу приведенных финансовых вложений. Математически формула для расчета индекса доходности проекта представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине приведенных капиталовложений (6.3):

(6.3)

Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта Е, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. ВНД определяется как решение относительно Е уравнения (6.4):

(6.4)

Срок окупаемости проекта – продолжительность периода времени от момента первоначального вложения капитала в инвестиционный проект до момента времени, когда нарастающий итог суммарной чистой дисконтированной прибыли (общего дохода за вычетом всех затрат) становится равным нулю и формально может быть найден из следующего уравнения, решением его относительно неизвестного показателя tr (6.5):

(6.5)

Для признания мероприятий эффективными необходимо, чтобы чистый дисконтированный доход был больше нуля, индекс доходности - больше единицы, внутренняя норма доходности превышала заданную норму дисконта.

Если при расчете социально-экономической эффективности получен положительный результат (то есть чистая экономическая выгода для общества превышает стоимость инвестиций), мероприятия рекомендуются к реализации и могут претендовать на государственную поддержку.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» при расчете показателей экономической эффективности не учитываются составляющие денежных потоков, связанные с получением кредитов и их обслуживанием, налоговыми и другими трансфертными платежами.

Оценка эксплуатационных расходов пользователей автодорожной сети

На эксплуатационные расходы пользователей дорог существенное влияние оказывают дорожные условия. При движении транспортных средств по автомобильным дорогам с низкой скоростью и (или) в режимах «разгона – торможения» увеличивается расход топлива подвижного состава.

Реализация мероприятий по развитию транспортной системы городского округа позволит улучшить условия движения транспорта, что скажется не только на уменьшении объема потребления топлива на километр пробега, но и на уменьшении износа шин, сокращении расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, уменьшении затрат на ремонт подвижного состава.

Транспортно-эксплуатационные расходы пользователей дорожной сети определяются на основании данных о существующей и перспективной интенсивности движения, составе транспортного потока, скорости и среднем расходе топлива для групп транспортных средств (легковые и грузовые автомобили). При определении суммарных транспортных расходов учитывались статистические данные Министерства транспорта РФ, согласно которым в структуре переменных затрат автотранспорта расходы на топливо составляют около 50 %.

Экономические выгоды от снижения затрат пользователей дорог рассчитывались как разница в эксплуатационных расходах транспортных средств при реализации мероприятий и при «нулевом» варианте (6.6):

(6.6)

где T1 и T0 – расход топлива при реализации мероприятий и при отказе от них соответственно, выраженный в рублях с учетом цен на топливо, регистрируемых на момент осуществления расчета;

l – протяженность участка, км;

k – коэффициент, учитывающий долю затрат на топливо в общих транспортно-эксплуатационных затратах, определяемый на основе статистических данных или в ходе анализа затрат транспортных предприятий.

Затраты на топливо рассчитывались в зависимости от базовых линейных норм расхода топлива для различных типов автотранспортных средств, пробега автомобиля, поправочного коэффициента на условия движения и стоимости топлива. Удельные показатели расхода топлива на 1 км пробега при различных скоростях движения рассчитываются с учётом «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство транспорта РФ, Федеральный дорожный департамент, 1995 г.) и «Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утверждены распоряжением Министерства транспорта РФ №АМ-23-р от 14.03.2008 г.).

Оценка затрат времени на передвижения по автодорожной сети

Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа обеспечит увеличение скорости движения транспортных потоков, что приведет к снижению потерь времени водителей и пассажиров транспортных средств.

Эффект от сокращения затрат времени в i-й год расчётного срока может быть рассчитан по формуле (6.7):

(6.7)

где:   l – средняя дальность поездки;

s1 и s0 – средняя скорость движения при реализации мероприятий и при отказе от их реализаций соответственно;

d1 и d0 – суммарные задержки транспорта в ожидании движения при реализации мероприятий и при отказе от их реализаций соответственно;

VoTP, VoTC ,VoTTr – стоимостная оценка затрат времени пассажиров автотранспортных средств, владельцев легковых автомобилей и водителей грузовых автомобилей соответственно;

IP, IC, ITr – интенсивность движения общественного транспорта, легковых и грузовых автомобилей соответственно.

Для экономической оценки потерь времени, затрачиваемого пассажирами автотранспортных средств, использовалось среднее значение почасовой оплаты труда населения городского округа Верхняя Пышма, которое составляет в настоящее время около 114 руб./час. При определении стоимости одного часа времени принималось во внимание, что доходы пользователей легковых автомобилей и водителей грузовых автомобилей превышают средний уровень доходов населения и составляют около 164 и 134 руб./час соответственно. При проведении расчетов на перспективу использовался прогноз реальной заработной платы населения городского округа.

Оценка выбросов загрязняющих веществ автотранспортом

Оценка и сравнение уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автомобильного транспорта проводилась по показателю годовых валовых выбросов основных групп поллютантов.

Расчет годовых объемов выбросов по основным нормируемым ингредиентам выполнен на основе методики оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом, разработанной в составе Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

Определение экологического ущерба от автотранспортных выбросов включает следующие этапы:

- расчёт суммарных объемов выбросов по каждому компоненту (СО, СН, NO2);

- установление размера платы за одну тонну выброса по каждому компоненту в соответствии с базовыми нормативами платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;

- расчёт ущерба, наносимого окружающей среде при движении автотранспорта, по каждому компоненту и суммарно по всем компонентам.

На основе значений годовых валовых выбросов поллютантов в атмосферу произведена оценка экономического ущерба от загрязнения автотранспортом воздушной среды с учетом действующих нормативов платы за выбросы.

Эффект от снижения экологического ущерба определялся как разница между оценкой экологического ущерба для «нулевого» варианта и при реализации предусмотренных мероприятий.

Социально-экономическая эффективность

При проведении оценки социально-экономической эффективности были рассмотрены мероприятия по развитию и сохранности улично-дорожной сети городского округа.

В таблице 6.3 представлены полученные значения показателей социально-экономической эффективности комплексных предложений по развитию и сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма на период 2018-2032 гг. в базовых ценах 2018 года в части затрат, производимых из местного бюджета.

Таблица 6.3

Показатели социально-экономической эффективности мероприятий по организации дорожного движения в городском округе Верхняя Пышма на период 2018-2032 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту без дисконтирования | млн руб. | 1702,77 |
| Капитальные вложения на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту с учётом дисконтирования | млн руб. | 2273,39 |
| Социально-экономический эффект с учётом дисконтирования | млн руб. | 2516,64 |
| в том числе: |  |  |
| - от сокращения времени пребывания пассажиров в пути | млн руб. | 2038,48 |
| - от снижения транспортно-эксплуатационных затрат | млн руб. | 453,00 |
| - от снижения экологической нагрузки | млн руб. | 25,17 |
| Чистый дисконтированный доход | млн руб. | 243,61 |
| Внутренняя норма доходности | % | 10,1 |
| Срок окупаемости с начала строительства | лет | 9,4 |

Как видно из представленных данных, мероприятия, предлагаемые по организации дорожного движения, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением средств государственного бюджета.

Показатели эффективности по развитию и сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма обеспечивают величину чистого дисконтированного дохода 243,61 млн руб. Срок окупаемости данного сценария составляет 9,4 года с начала инвестирования.

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения

Предложение о создании структурного подразделения по организации дорожного движения при Администрации

городского округа Верхняя Пышма

В существующих условиях роста автомобилизации, увеличения количества автомобилей и их технических возможностей организация дорожного движения требует особого внимания со стороны Администрации городского округа  Верхняя Пышма. Задачи организации дорожного движения предполагают комплексный учет градостроительной политики и условий движения транспорта. В этой связи целесообразно создание при Администрации городского округа Верхняя Пышма  подразделения по организации дорожного движения. Деятельность подразделения предлагает следующие направления:

1. Внедрение и эксплуатация систем управления дорожным движением.

2. Развитие и эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения (далее – ТСРДД) (светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, дорожной разметки, искусственных дорожных неровностей, пешеходных ограждений и другое).

3. Проектирование мест установки ТСРДД.

4. Разработка проектов организации движения, схем организации движения и светофорного регулирования.

5. Моделирование улично-дорожной сети и транспортных средств.

6. Проведения обследований транспортных и пешеходных потоков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

| 1 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 43 Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения. |
| --- | --- |
| 2 | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3 | Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 №196ФЗ «О безопасности дорожного движения |
| 4 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения». |
| 5 | - Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 11.06.2014 г. №1032-р. |
| 6 | - Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", в редакции утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года N 1543. |
| 7 | - Закон Свердловской области от 22 марта 2018 года №26-ОЗ “О внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы” (с изменениями на 22 марта 2018 года) |
| 8 | - Постановление Правительства Свердловской области №28-ПП от 25 января 2018 года “Об утверждении государственной программы Свердловской области ”Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года”. |
| 9 | - Схема территориального планирования Свердловской области |
| 10 | - Схема развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на период 2017-2031 годы. |
| 11 | Градостроительный кодекс Российской Федерации; |
| 12 | СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 |
| 13 | Основные положения по проектированию комплексных схем транспорта крупных городов |
| 14 | Рекомендации по разработке комплексных транспортных схем для крупных городов |
| 15 | Положение по разработке проектной документации по организации дорожного движения |
| 16 | Норматива градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 |
| 17 | Руководство по проведению транспортных обследований в городах |
| 18 | ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 19 | ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 20 | ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
| 21 | ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 22 | ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила приемки |
| 23 | ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
| 24 | ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения |
| 25 | ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения |
| 26 | ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
| 27 | ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог |
| 28 | ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
| 29 | ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог |
| 30 | СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 31 | Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 N ОС-557-р Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 32 | ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог |