Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

| Заказчик: ОАО «МРСК Урала» | Договор № 671-ЦЭС/17 от 27.10.2017 г. |
| --- | --- |

Проект планировки территории

для размещения линейного объекта «ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ» в городском округе Верхняя Пышма

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки

территории. Пояснительная записка

Т – 2714СО – 2017 – ППТ-ПЗ

| Директор филиала |  | А.В. Долгов |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель филиала |  | Г.В. Мазаев |
| Начальник отдела градостроительного проектирования № 1 |  | Г.С. Родионова |

г. Екатеринбург, 2018 г.

Список разработчиков проекта

Начальник отдела градостроительного

проектирования № 1                                                                            Родионова Г.С.

Главный градостроитель проекта                                                         Титкова Л.Ю.

Ведущий градостроитель проекта                                                  Подкорытова Е.Б.

Состав проекта планировки территории

| № | Наименование |  | Масштаб | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |  |  |
| Т–2714СО–2017– ППТ- 01 |  | Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ-ПЛ |  | Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" | - | 1 книга |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть" |  |  |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 02 |  | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:25000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 03 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 04 |  | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 05 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 06 |  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 07 |  | Схема конструктивных и планировочных решений | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 08 |  | Разбивочный чертеж красных линий линейного объекта | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - 09 |  | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 | 1 |
| Т–2714СО –2017– ППТ - ПЗ |  | Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка" Приложение: 1) Сведения о проведении инженерных изысканий 2) Решение о подготовке документации по планировке территории. | - | 1 книга |

Содержание пояснительной записки

1. Основания для проектирования

2. Исходные документы и материалы

3. Природно-климатические условия

4. Определение границ зон планируемого размещения линейного объекта

4.1. Основные сведения, местоположение

4.2. Основные технические характеристики проектируемой ВЛ 110 кВ

4.3. Территория, необходимая на период строительства ВЛ 110 кВ

4.4. Земельные участки постоянного пользования для ВЛ 110 кВ

4.5. Охранная зона ВЛ 110 кВ

4.6. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта

5. Красные линии улиц

6. Пересечения границ зон планируемого размещения ВЛ 110 кв

6.1 Пересечения  с сохраняемыми объектами капитального

строительства

6.2 Пересечения с водными объектами

Приложения:

1) Сведения о проведении инженерных изысканий.

2) Решение о подготовке документации по планировке территории, техническое

задание.

1. Основания для проектирования

Проект планировки территории для строительства линейного объекта  местного значения «ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ» на территории городского округа Верхняя Пышма разработан ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект по договору  № 671-ЦЭС/17  от 27.10.2017 г., заключенному с ОАО «МРСК Урала».

Основанием для разработки проекта планировки стали:

1) Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»

2) Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма  «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта»  от 20.12.2017г. № 948.

3) Приказ ОАО «МРСК Урала» - филиала «Свердловэнерго» ПО Центральные электрические сети - субъекта естественной монополии - о подготовке документации по  планировке территории для размещения линейного объекта от 25.09.2017г. от 2423.

Проект планировки разработан в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Главой Администрации городского округа Верхняя Пышма 17.01.2018г.

Целью проекта является установление параметров планируемого развития линейного объекта, определение границ зоны его планируемого размещения, красных линий линейного объекта и красных линий улиц, по которым проходит ВЛ.

.

2. Исходные документы и материалы

Проект планировки территории для строительства линейного объекта  местного значения «ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ» выполнен в соответствии с законодательными документами:

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2. Земельным кодексом Российской Федерации;

3. Лесным кодексом Российской Федерации;

4. Положением о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов (утв. постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г.)

Проект планировки территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения разработан в соответствии со следующими руководящими и нормативными документами:

1) Ведомственные строительные нормы N 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" (утв. Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.).

2). Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП)

3) СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

4) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ).

5) Правила устройства электроустановок (7-е издание), Минтопэнерго России от 6 октября 1999 г.

6) Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утв. Постановлением Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.

7) Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

8) Приказ министерства строительства и ЖКХ РФ от 25.04.2017г. № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий. Занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Намечаемое строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения соответствует Инвестиционной программе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Сведловэнерго».

Исходные материалы, использованные для разработки проекта планировки территории:

1. Топографическая основа масштабов М 1:2000, М 1:5000

2. Сведения Государственного кадастра недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области);

3. Материалы  проектной документации «ПС 110 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ,  выполненной ООО «Северэнергопроект» в 2015 г., материалы корректировки проектной документации, вып МРСК Урала «Свердловэнерго» в 2018г.;

4. Материалы генерального плана городского округа Верхняя Пышма, материалы документации по планировке территории в районе проектируемых улиц Машиностроителей, Сапожникова, Мальцева и др. в г. Верхняя Пышма.

3. Природно-климатические условия

Ниже приводятся природно-климатические условия района размещения линейного объекта -  проектируемая воздушная линия электропередач напряжением 110 кв проходит в пределах  городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, в северной его части.

Климат

Климатические характеристики рассматриваемой территории по данным ФГБУ «Уральское УГМС»:

Район по гололеду – II (расчетная толщина стенки гололеда 15 мм);

Район по ветровому давлению – II (расчетная скорость ветра 27 м/с, ветровое давление 500 Па);

Район по интенсивности пляски проводов – умеренный;

Район по весу снегового покрова – III;

Район по среднегодовой продолжительности гроз – 40-60 ч.;

Район по степени загрязнения атмосферы – 4;

Абсолютная минимальная температура воздуха – -47°С;

Абсолютная максимальная температура воздуха – +36°С;

Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца – +17,7°С;

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – -14,5°С.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – +23,2°С.

Осадки в течение года выпадают неравномерно, в теплый период - с апреля по октябрь - 416 мм, в холодное время - с ноября по март - 166 мм. Годовая сумма осадков 582 мм. Средняя относительная влажность воздуха меняется от 56% до 76%. Сохраняется снежный покров в среднем 166 дней.

В течение года преобладают ветры юго-западного и западного направлений. В январе - юго-западного и западного, а в июле - северо-западного направлений. Средняя годовая скорость ветра 3,8 м/с.

Рельеф

Территория расположена на восточном склоне Среднего Урала и Зауральской складчатой возвышенности. Рельеф в пределах территории изысканий равнинно-увалистый, характеризуется отметками поверхности земли 280.2 м – 288.5 м в Балтийской системе высот.

Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом отношении территория изысканий находится в зоне развития пород Балтымского габбрового массива силурийского возраста. Породы палеозойского возраста перекрыты невыдержанной в плане и разрезе толщей делювиально-элювиальных глинисто-щебенистых образований мощностью от 5 до 15 м.

Профиль коры выветривания представлен дисперсной и трещиноватой зонами. Дисперсная зона, характеризующаяся химико-минералогическим преобразованием пород, представлена суглинками, трещиноватая зона соответствует начальной стадии физического выветривания пород и представлена структурной корой габбро.

Скальные грунты и продукты их выветривания повсеместно в пределах проектируемой трассы ВЛ, перекрыты четвертичными отложениями, представленными почвенно-растительным слоем, техногенными и делювиальными отложениями. Глубина залегания скальных грунтов отмечается на глубинах 0.20 м – 1.00 м, элювиальная кора их выветривания имеет мощность 3.30 м – 5.90 м.

Гидрогеологические условия

Наличие и глубина залегания водоносного горизонта, приуроченного  к верхней зоне трещиноватости палеозойских пород, определяются геоморфологическими и климатическими условиями, геолого-литологическим строением.

На период производства буровых работ (октябрь 2015 г.) подземные воды были вскрыты тремя скважинами (8-10) на глубинах 3.00 м – 3.50 м, установившийся уровень отмечен на тех же глубинах, что соответствует границам абсолютных отметок  280.74 м – 281.57 м.

По условиям залегания, распространения, питания и разгрузки воды являются грунтовыми, безнапорными. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка вод осуществляется в понижения рельефа и ближайшие водотоки.

При максимальном переувлажнении во время снеготаяния или обильных осадков возможно появление временного водоносного горизонта типа «верховодка» и повышение уровня грунтовых вод до отметок, близких к отметкам поверхности земли.

По данным химического анализа грунтовые воды пресные, гидрокарбонатные, сульфатно-кальциевые-натриевые, кислые, очень мягкие; по степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций воды являются слабоагрессивными при периодическом смачивании; по степени воздействия на бетон и асбоцементные конструкции воды неагрессивны. По отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля воды обладают низкой степенью коррозионной активности.

4. Определение границ зон планируемого размещения линейного объекта

4.1. Основные сведения, местоположение

Строительство проектируемой ВЛ 110 кВ обусловлено необходимостью подключения ПС 110 кВ Кемпинг к энергосистеме филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» согласно Инвестиционной программе филиала. Размещение рассматриваемого линейного объекта позволит подключить к системе электроснабжения планируемую малоэтажную жилую застройку, застройку коммерческого назначения  а также повысить качество и надежность электроснабжения городского округа Верхняя Пышма в целом.

Проектируемая воздушная линия электропередач напряжением 110 кв размещается в пределах городского округа Верхняя Пышма, проходит в направлении с юго-запада на северо-восток, является отпайкой от существующей ВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС – Пышма и идет до электроподстанции 110 кв «Кемпинг».

Проектируемая отпайка ВЛ 110 кв от существующей ВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС – Пышма предусмотрена Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма применительно к городу Верхняя Пышма. Трасса проходит в коридоре запланированных магистральных улиц - по улице районного значения и  улице общегородского значения.

Общая протяженность проектируемой линии составляет 3,41 км, в том числе по территории г. Верхняя Пышма (включённой в границы населенного пункта в 2017 году) – 1,99 км, по землям, расположенным вне границ населенных пунктов – 0,62 км, по территории поселка Санаторный – 0,8 км.

В связи с тем, что на данный период отсутствует (не вышел) приказ о выводе из категории «земель лесного фонда» лесных участков, расположенных в пределах  вновь утвержденных границ города Верхняя Пышма, протяженность проектируемого линейного объекта, проходящего по землям лесного фонда составит 0,36 км, в том числе по участку, на который оформлен договор аренды лесного участка – 0,10 м, по второму участку, использование которого вызвано требованием прокладки ВЛ 110 кв в створе запланированной улицы – 0,26 км. Также, на участке протяженностью 0,71 км линия электропередачи проходит по полосе земли, уже переведенной из земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта.. с целью строительства ВЛ .

Общая протяженность линии по лесным массивам, расположенных на землях, относящимся как к категориям лесного фонда, так и землям других категорий - сельскохозяйственного назначения, землям промышленности, энергетики..  с производством вырубки составит 2,1 км.

4.2 Основные технические характеристики

проектируемой ВЛ 110 кВ

Основные технические характеристики проектируемой линии:

- длина трассы - 3,41 км, в том числе кабельная вставка 0,06 км; линия имеет 13 углов поворота;

- опоры – 23 шт., в том числе: анкерно-угловые (металлические решетчатые) - 13 шт., промежуточные (железобетонные) - 10 шт.;

- количество цепей воздушной линии – 2  (на 1-м этапе строительства выполняется подвеска одной цепи);

- ПС 110 кВ Кемпинг – установлен трансформатор мощностью 10МВА; предусматривается распределительное устройство (РУ) 110 кВ, РУ 10 кВ, трансформатор 10МВА;

- подвеска провода осуществляется на расстоянии 3 метров от центра опор;

- кабели прокладываются треугольником в земле, в железобетонных лотках в трубах, на глубине 1,5 метров.

Линия проходит в кабельном исполнении на начальном  участке трассы, от первой проектируемой опоры У110-2+5К №20/1 до второй опоры У110-2+5К,  прокладка кабеля обусловлена прохождением   участка линии указанной длины в узком коридоре   между садовыми товариществами. Далее, до ПС «Кемпинг» линия прокладывается в воздушном исполнении.

4.3. Территория, необходимая на период строительства ВЛ 110 кв

Для строительства и эксплуатации ВЛ 110 кВ  определены земельные участки для временного использования, на период строительства линии электропередачи и земельные участки постоянного использования.

Согласно пункту 8 «Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи..», утв. Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 г., ширина полосы, используемая на период строительства ВЛ, должна превышать «расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны». С учетом данного требования и исходя из того, что подвеска провода   проектной документацией предусмотрена на расстоянии 3 м от центра проектируемых опор, территория, предусмотренная  на период строительства проектируемой ВЛ 110кв в основном  представляет собой полосу земли шириной 10 метров. Вблизи ПС 110 кВ Кемпинг ширина составляет 20 м; на участке линии, проходящей в кабельном исполнении электропередачи и прокладываемой рядом волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), полоса временного отвода составляет 10 метров.

Согласно Нормам отвода земель для электрических сетей  напряжением 0,38 - 750 кВ, утв. Минтопэнерго России 20.05.1994 г., ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи для двухцепных линий при напряжении 110 кв, должна составлять не более 12 – 14 метров (пункт 2.3). Также в соответствии с указанными нормами  «ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий на период строительства, должна приниматься для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м».

На лесных участках трассы ширина полосы временного отвода равна ширине просеки и составляет 46 м. Ширина просеки определяется шириной охранной зоны, которая принимается на основании Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляет для ВЛ напряжением 110 кв  20 м от крайнего провода в каждую сторону. Просека служит для обеспечения безаварийного функционирования  проектируемой ВЛ 110 кВ. Общая площадь вырубки просеки по трассе проектируемой отпайки на ПС 110 кВ Кемпинг от КВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС – Пышма  составляет 7,80 га.

В границы временного отвода территории включен земельный участок с кадастровым номером 66:36:3002001:225, площадью 1,82 га. Участок включен целиком, на том основании, что он не может быть размежеван, т.к. находится в муниципальной собственности; передан в аренду ПО «Центральные электрические сети» ОАО МРСК Урала - Свердловэнерго на 10 лет, имеет вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание».

В пределах территории  краткосрочного использования  используемой  для строительства, площадь которой составляет 11,25 га, предусматривается проведение работ по сборке и выкладке опор. Расчетные размеры площадок для этих работ составляют 25х10=250 кв.м для  железобетонных опор (10 площадок) и 80х13=1040 кв.м (13 площадок) для угловых металлических опор.

4.4. Земельные участки постоянного пользования для ВЛ 110 кв

Земельные участки для постоянного пользования формируются под проектируемыми опорами воздушной линии электропередачи, их общая  площадь составит  1145,6 кв.м (см. табл. 1) Площади земельных участков  опор приняты в зависимости от их типов, согласно «Правилам определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» , утвержденных  Постановлением Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.

Табл. 1

| № пп | Тип опор | Кол-во, ед. | Размер земельного участка под одну опору, кв.м | Всего, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У110-2 | 9 | 67,6 | 608,4 |
| 2 | У110-2+5 | 4 | 84,3 | 337,2 |
| 4 | ПБ110-8 | 10 | 20 | 200,0 |
|  | Всего | 23 |  | 1145,6 |

Согласно пункту 4 вышеуказанного постановления №486 от 11.08.2003 г., минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как площадь контура, отстоящего на 1 или 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли в зависимости от конструктивных особенностей опор и мест их размещения.

Земельный участок постоянного пользования также формируется под электроподстанцией «Кемпинг» 110/10 кв, его площадь составит 0,97 га.

4.5. Охранная зона ВЛ 110 кв

Охранная зона воздушной линии,  определенная  на основании Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 составляет для ВЛ напряжением 110 кв  20 м от крайнего провода, при его неотклоненном положении, в каждую сторону. Общая ширина полосы охранной зоны составит 46 метров -  так как  крайние провода находятся на расстоянии 3-х метров от оси трассы.

Использование территории в границах охранных зон регулируется Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и «Правилами устройства электроустановок». В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и т.д. При определенных ограничениях в охранных зонах возможна прокладка автодорог, инженерных коммуникаций, строительство объектов.

Охранная зона кабельной линии 110 кВ устанавливается по 1 м в каждую сторону от силового кабеля. Для подземной ВОЛС, проходящей вместе с кабелем, охранная зона определена на расстоянии по 2 м в каждую сторону. Суммарная охранная зона с учетом кабеля 110 кВ (6 проводов) и ВОЛС составляет 4,5 м (1,5 м – вправо от оси КЛ 110 кВ, 3м – влево от оси КЛ 110 кВ).

4.6. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Границы зоны планируемого размещения рассматриваемого линейного объекта согласно  пункту 1.3 «Порядка установления и отображения красных линий..» соответствуют границам территорий, предназначенных для   строительства и реконструкции линейного объекта, на основании чего определены как контур, включающий в себя земельные участки, предназначенные для  постоянного использования – под опорами линии электропередач, а также территорию, предназначенную для временного использования, в период строительства.

Территория временного использования включена в зону планируемого размещения линейного объекта в границах полосы земли шириной 10 метров (по 5 метров в каждую сторону от оси ВЛ 110 кв), размер которой определен на основании норм отвода земель для данного вида использования (см. пункт 4.3).

По границам зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с «Порядком установления и отображения красных линий..», утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 25.04.2017 г. № 742/пр, запроектированы красные линии линейного объекта – воздушной линии электропередачи напряжением 110 кв.

5. Красные линии улиц

Проектом, на основании требований технического задания на разработку документации по планировке территории, определены рекомендуемые красные линии будущих улиц, по которым проходит проектируемая ВЛ 110 кв. Ширина улиц в красных линиях заложена  исходя из следующего:

а) параметров проектируемой ВЛ 110 кв,

б) ширины проезжих частей, согласно  категориям улиц, заложенных генеральным планом,

г) необходимости  прокладки комплекса инженерных коммуникаций,

д) организации пешеходного движения,

е) разбивки запланированного бульвара (по одной из улиц).

С целью формирования оптимальной ширины улицы, в условиях прохождения воздушной линии по территории перспективной  многоэтажной застройки,  прокладка проезжих частей улиц предусмотрена в пределах охранной зоны ВЛ. Согласно «Правилам устройства электроустановок», при параллельном следовании ВЛ с автомобильными дорогами, в стесненных условиях, расстояние от крайнего неотклоненного провода до бровки земляного полотна должно составлять не менее 4-х метров. Для проектируемой ВЛ 110 кв   предусмотрено расположение края проезжей части на  расстоянии не менее 10 метров от центра опор (т.е. от крайнего провода до бортового камня расстояние составит не менее 4 метров). Ширина проезжей части улицы общегородского значения  принята исходя из 4-х полосного движения (согласно  требованиям, предъявляемым к улицам соответствующей категории) – 15 метров; проезжая часть улицы районного значения составляет 7 метров (две полосы движения).

Ширина зоны для прокладки инженерных коммуникаций составляет 12,5 метров, что позволит проложить весь комплекс сетей (водопровод, канализация, теплотрассу, электрокабель); также, при уточнении параметров и номенклатуры коммуникаций, в составе проекта застройки будущих кварталов для прокладки сетей можно использовать территории в пределах охранной зоны ВЛ 110 кв (допускается нормами).

Таким образом, ширина в красных линиях улицы районного значения в среднем составит  90  м, в том числе: ВЛ 110 кв с охранной зоной занимает 46 м (в которой частично проходит проезжая часть улицы), зона инженерных коммуникаций – 12,5 м, бульвар (предусмотренный генеральным планом) – 20 м. Ширина улицы общегородского значения – от 60 до 116 м; наибольший размер обусловлен необходимостью  организации (сохранения) дополнительной проезжей части - местного проезда к садовому товариществу.

6. Пересечения границ зон планируемого размещения ВЛ 110 кв

6.1. Пересечения с сохраняемыми объектами

капитального строительства

Проектируемая ВЛ 110 кВ в основном проходит по незастроенным территориям, в частности, по лугу – 1028 м, по лесу – 1808 м; имеет 17 пересечений с препятствиями и инженерными сооружениями, в том числе одно пересечение с водным объектом.

Мероприятий по переустройству пересекаемых объектов не требуется, так как они, все относящиеся к линейным объектам, за исключением озера, проходят между опор; в месте прокладки кабельной линии пересечения отсутствуют.

В месте пересечения проектируемой воздушной линией электропередачи и автомобильной дороги регионального значения предусматривается сервитут в пределах полосы отвода дороги на основании договора, заключаемого с ГКУ СО «Управление автодорог». Согласно техническим условиям ГКУ СО «Управление автодорог» № 03-11467 от 26.11.15г. расстояние от полос отвода автодороги II категории «Подъезд к г. Верхняя Пышма» до основания опор должно быть не менее 50 метров, расстояние по вертикали от проезжей части до проводов – не менее 8 метров.

Табл.2

Ведомость пересечений проектируемой ВЛ 110 кв

с объектами капитального строительства

| №№ | Наименование | Пикет в месте пересечения | Номера опор, между которыми находится пересечение | Владелец пересекаемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесная дорога | ПК 3+07.04 | 3 - 4 | - |
| 2 | Грунтовая дорога | ПК 12+00.00 | 11 -12 | - |
| 3 | Полевая дорога | ПК 18+89.18 | 14 -15 | - |
| 4 | Полевая дорога | ПК 23+18.76 | 16 -17 | - |
| 5 | Полевая дорога | ПК 23+35.68 | 16 -17 | - |
| 6 | Полевая дорога | ПК 23+12.34 | 17 -18 | - |
| 7 | Газопровод высокого давления «СРТО – Урал 2» (5,4 МПа, Ду 1200 мм, категория III) | ПК 26+50.16 | 19 - 20 | ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» |
| 8 | Газопровод высокого давления «Екатеринбург – Н Тагил» (5,4 МПа, Ду 800 мм, категория III) | ПК 26+74.14 | 19 - 20 |  |
| 9 | Полевая дорога | ПК 26+81.90 | 19 - 20 | - |
| 10 | Кабель связи (два кабеля 4х4х1,2) | ПК 26+82.58 | 19 - 20 | То же, что указано в пункте 8 |
| 11. | Газопровод высокого давления «В Пышма – п.Санаторный» | ПК 27+00.40 | 19 - 20 | ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» |

| 12. | Автомобильная дорога регионального значения II категории «Подъезд к г. Верхняя Пышма» (обратное направление) от км 29+120 а/д «г. Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. Серов», полоса отвода 50 метров | ПК 30+78.02 | 21 - 22 | ГКУ СО «Управление автодорог»; проектная документация согласована 15.04.2016г. письмом № 03-2590/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Автомобильная дорога регионального значения II категории «Подъезд к г. Верхняя Пышма» (прямое направление) от км 28+400 а/д «г. Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. Серов», полоса отвода 51 метров | ПК 31+12.52 | 21 - 22 |  |
| 14. | Газопровод | ПК 31+73.70 | 21 - 22 | ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» |
| 15. | Газопровод | ПК 31+77.68 | 21 - 22 | ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» |
| 16. | Газопровод | ПК 31+81.99 | 21 - 22 | ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» |

Пересечения границ зон планируемого размещения ВЛ 110 кв с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

6.2. Пересечения с водными объектами

Ведомость пересечений проектируемой ВЛ 110 кв

с водными объектами

| №№ | Наименование | Пикет в месте пересечения | Номера опор, между которыми находится пересечение | Владелец пересекаемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеро (без названия) | ПК 22+27.58 | 16 - 17 | - |

Приложение

1) Сведения о проведении инженерных изысканий

2) Решение о подготовке документации по планировке территории