Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «ЦНИИП Минстроя России» Ордена «Знак почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Договор № 949/2017 Проект планировки и проект межевания территории в кварталах ул. Декабристов - Красных Партизан – Горняков и пр. Успенский – Декабристов - Красных Партизан в г. Верхняя Пышма Свердловской области 04 – 18 – 03ОГП – Д№949/2017 - ПП Том 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА # Екатеринбург, 2019

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «ЦНИИП Минстроя России» Ордена «Знак почета» # Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Договор № 949/2017 Проект планировки и проект межевания территории в кварталах ул. Декабристов - Красных Партизан – Горняков и пр. Успенский – Декабристов - Красных Партизан в г. Верхняя Пышма Свердловской области 04 – 18 – 03ОГП – Д№949/2017 - ПП Том 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор института; А.В. Долгов. Главный градостроитель; Г.В. Мазаев. Начальник ОГП №3; В.Б. Дементьева.

Екатеринбург, 2019

# Проект разработан авторским коллективом 
в составе:

Главный градостроитель проекта	Н.В. Переверзева

Градостроитель 	К.А. Балаева

Главный инженер	Е.В.Криницына

# Состав проекта

| № п\п | Наименование | № томов листов | кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проект планировки территории |  |  |
| 1.1 | Основная (утверждаемая) часть: |  |  |
|  | Чертеж планировки территории, М 1:1000 | 1 | 1 |
|  | План красных линий, М 1:1000 | 2 | 1 |
|  | Том 1.Положение о характеристиках планируемого развития территории, положения об очередности планируемого развития территории | 1 кн. |  |
| 1.2 | Материалы по обоснованию: |  |  |
|  | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения, М 1:5000 | 3 | 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:1000 | 4 | 1 |
|  | Схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:1000 | 5 | 1 |
|  | Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, М 1:1000 | 6 | 1 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | 7 | 1 |
|  | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:1000 | 8 | 1 |
|  | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 | 10 | 1 |
|  | Эскиз застройки территории, М 1:1000 | 11 | 1 |
|  | Том 2. Пояснительная записка | 1 кн. |  |
| 2 | Проект межевания территории |  |  |
| 2.1 | Основная (утверждаемая) часть: |  |  |
|  | Том 3. Пояснительная записка | 1 кн. |  |
|  | Чертеж межевания территории (1 этап), М 1:1000 | 12 | 1 |
|  | Чертеж межевания территории (2 этап), М 1:1000 | 13 | 1 |
|  | Чертеж межевания территории (3 этап), М 1:1000 | 14 | 1 |
| 2.2 | Материалы по обоснованию: |  |  |
|  | План фактического использования территории, М 1:1000 | 15 | 1 |

# Оглавление

Введение	8

1 Характеристика существующего состояния и использования территории	12

1.1 Природно-климатические условия	12

1.1.1	Климатическая характеристика	12

1.1.2. Почвенно-растительные условия и животный мир	15

1.1.3 Геоморфология и гидрография	16

1.2 Объекты культурного наследия	19

1.3 Современное использование территории	20

1.3.1 Архитектурно-планировочная характеристика. Функциональное зонирование территории	20

1.3.2 Современное использование и баланс территории	28

1.3.3 Комплексная оценка территории. Зоны с особыми условиями использования территории	28

1.4 Жилищный фонд	31

1.5 Учреждения и предприятия обслуживания населения	33

1.6 Транспортная инфраструктура	34

1.7 Инженерная инфраструктура	35

1.7.1 Водоснабжение	35

1.7.2 Водоотведение	35

1.7.3 Электроснабжение	36

1.7.4 Газоснабжение	36

1.7.5 Теплоснабжение	37

1.8 Оценка состояния окружающей среды	38

2 Комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории	43

2.1 Характеристика требований к развитию территории, установленные Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма.	43

2.2 Соответствие использование территории требованиям, установленных в зонах с особыми условиями использования территории	43

2.3 Соответствие территории требованиям местных нормативов градостроительного проектирования	43

2.4 Выводы о необходимых изменениях использования территории и застройки, в том числе об изменениях фактического функционального использования территории, о необходимости резервирования земельных участков для муниципальных нужд	44

2.5 Выводы о необходимости и целесообразности внесения изменений в ранее утвержденную документацию	44

2.6 Укрупненные технико-экономические показатели эффективности варианта планировочного решения застройки	44

3 Разработка проектных предложений по тематическим разделам и основных положений проекта планировки территории	46

3.1 Перечень целей и задач развития территории на основании комплексной оценки проблем и предпосылок развития территории разработки проекта планировки, мероприятий по их достижению	46

3.2 Характеристика параметров объемов застройки различного функционального назначения	46

3.3 Транспортная инфраструктура	61

3.4 Инженерная инфраструктура	65

3.4.1 Водоснабжение и водоотведение	65

3.4.2 Электроснабжение	67

3.4.3 Теплоснабжение	69

3.4.4 Газоснабжение	71

3.4.4 Связь	72

3.5. Планируемые мероприятия по инженерной подготовке территории	73

3.5.1 Комплексный анализ территории	73

3.5.2 Вертикальная планировка территории	73

3.6 Экологическое состояние территории. Мероприятия по охране окружающей среды	75

3.6.1 Охрана атмосферного воздуха	75

3.6.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель	76

3.6.4 Санитарная очистка территории	77

3.6.5 Защита от шумового, электромагнитного, радиационного и вибрационного воздействия	81

3.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.1 Источники чрезвычайных ситуаций.	Ошибка! Закладка не определена.

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.2 Краткая оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.3 Транспортное обеспечение ИТМ ГО	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.4 Устройства связи, радиофикации и оповещения	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.5 Размещение объектов гражданской обороны	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.6 Проектные решения по гражданской обороне	Ошибка! Закладка не определена.

3.8 Основные технико-экономические показатели	Ошибка! Закладка не определена.

Введение

1. Проект планировки и проект межевания территории в кварталах улиц Декабристов – Красных Партизан – Горняков и пр. Успенский – Декабристов - Красных Партизан в г. Верхняя Пышма Свердловской области   разработан на основании  Решения руководства   ООО «УГМК-Холдинг» вх. № 1424 от 21.02.2018 г,  Постановления администрации городского округа Верхняя Пышма от 05.03.2018 № 193 и Технического задания (Приложение 1).

2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:

- Конституция РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление РФ от 19 января 2006 г. №20»;

- Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий,  подлежащих размещению в информационных системах градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;

- СП 251/1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;

- Правила охраны газораспределительных систем Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1101;

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной бехопасности»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- CанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»;

- СН 2..4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ;

-Нормативами градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утверждены  Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016г. № 40/5

-Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.05.2017 г. № 58/1 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма»;

- «Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма», утвержденные  Решением  Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.05.2017г.  № 58/2.

- Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 г. № 67/11» Об утверждении правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

- другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования, а также:

- кадастровый план территории;

-Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям  (25/06-2018-ИГДИ), ООО «Регионгеопроект» 2018г.;

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических  изысканий (21-15-ИГДИ), ООО «ИнГеоПро»2015г.;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (59/07-15/7019/-21-623СП-ИГИ); ООО «ТЕХКОМ»,2016г.

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации (59/07-15/7019П-ИГМИ); ОАО «Уралгипротранс».

-Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации (59/07-15/7019П-ИЭИ), ОАО «Уралгипротранс».

-Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки  документации по планировке территории (Геофизические работы) (1567-И-ИГИ-ГФ), ООО Концерн «НЕДРА» 2015г.

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500,  ООО «Регионгеопроект» 2018г.

1 Характеристика существующего состояния и использования территории

Участок проектирования расположен в юго-восточной части города Верхняя Пышма.

Границами проекта планировки  кварталу1 являются:

с северной стороны – ул. Горняков:

с западной  стороны – ул. Свободы;

с южной стороны – ул. Декабристов;

с восточной стороны – ул. Красных Партизан;

Границами проекта планировки  кварталу 2 являются:

с северной стороны – ул. Декабристов;

с западной  стороны – ул. Красных Партизан;

с южной стороны – просп. Успенский;

Общая площадь в границах проекта составляет 9,69 га.

1.1 Природно-климатические условия

Раздел составлен по техническим отчетам;

-  (25/06-2018-ИГДИ) ООО «Регионгеопроект» 2018г.;

-(21-15--ИГДИ), ООО «ИнГеоПро», 2015г.;

-(59/07-15/7019/-21-623СП-ИГИ), ООО «ТЕХКОМ», 2016г.;

-(59/07-15/7019П-ИГМИ и 59/07-15/7019П-ИЭИ), ОАО «Уралгипротранс».

    - Климатическая характеристика

Согласно схематическим картам климатического районирования для строительства СП 131.13330.2012, г. Верхняя Пышма относится к климатическому подрайону 1В.

Район изысканий расположен в умеренном поясе континентальной России, по климатическим параметрам лета и зимы относится к подтипу умеренно-континентального.

Зимой рассматриваемая территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, с чем связана морозная погода. Часты вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Происходят вторжения воздушных масс со стороны Арктики, а также со стороны Азорского минимума, с чем связана жаркая погода.

Продолжительность холодного периода года составляет 5 месяцев (с ноября по март), средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет 6,8С. при средней температуре минус 13,6оС  и  абсолютном минимуме минус 47С;  преобладающее западное направление ветра.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, составляет 4,1 м/с.

Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С, составляет 3,2 м/с.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 78 %.

Продолжительность теплого периода года составляет 7 месяцев (с апреля по октябрь). Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца (июля) 9,9С при средней температуре плюс 18,5С и абсолютном максимуме плюс 38С; преобладающее направление ветра за июнь-август - западное.

Минимальная,  из средних скоростей ветра по румбам за июль, составляет 2,7 м/с.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 69%.

Среднее количество атмосферных осадков - 514 мм/год. По данным наблюдениях метеоцентра г. Екатеринбурга, примерно половина осадков приходится на лето, и только 1/5 часть выпадает весной. В среднем за год бывает 36-38 ясных дней, 140 пасмурных и остальные с переменной облачностью. Господствующими ветрами являются: западные  и юго-западные.

Продолжительность безморозного периода продолжается в среднем 104 дня, но в отдельные годы сокращается до 70 дней.

В начале зимы происходит интенсивное нарастание снежного покрова. Средняя,  из наибольших высот снежного покрова на Урале на защищённых участках составляет 49 см, в отдельные годы достигает максимум достигает 77 см.

Средний запас воды в снежном покрове по снегосъемке в лесу - 101 мм, максимальный - 194мм.

Климатические характеристики по ближайшим метеостанциям приведены далее в таблицах 1.1.1-1.1.8.

Таблица 1.1.1

Повторяемость направления ветра по румбам и штилей за год, %

| Метеостанция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбург | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13 | 26 | 14 | 7 |

Таблица 1.1.2

Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт.ч/м2

| Геогр.широта | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 с.ш. | 31 | 61 | 130 | 181 | 233 | 243 | 243 | 193 | 135 | 74 | 35 | 23 | 1582 |

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет плюс 2,6 °С. Самым холодным месяцем в году является январь минус 13,6 °С, самым теплым июль плюс 18,5 °С.

Таблица 1.1.3

Средняя месячная и годовая температура воздуха по МС Екатеринбург, °С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбург | -13,7 | -11,8 | -4,5 | 4,4 | 11,3 | 16,4 | 18,7 | 15,5 | 9,9 | 2,5 | -5,5 | -11,2 | 2,7 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 47,0 °С, (1978 г.), абсолютный максимум плюс 38,0 °С, (1931 г.) (таблицы 4 – 7).

Таблица 1.1.4

Абсолютный максимум температуры воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбург | 6 | 8 | 17 | 29 | 33 | 35 | 38 | 37 | 31 | 25 | 14 | 6 | 38 |

Таблица 1.1.5

Абсолютный минимум температуры воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбург | -44 | -42 | -39 | -21 | -14 | -2 | 2 | -1 | -9 | -23 | -39 | -47 | -47 |

Таблица 1.1.6

Средняя максимальная температура воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбург | -11,7 | -8,7 | -1,9 | 8,4 | 16,3 | 21,5 | 23,3 | 20,4 | 14,2 | 4,7 | -3,5 | -9,8 | 6,1 |

Таблица 1.1.7

Средняя минимальная температура воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбург | -18,8 | -17,5 | -11,3 | -1,8 | 4,6 | 10,1 | 12,5 | 10,1 | 5,3 | -1,6 | -9,4 | -16,2 | -2,8 |

Таблица 1.1.8

Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2012) метеостанция Екатеринбург

| Температура воздуха,С |  |  |  | Средняя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наиболее |  | наиболее |  | суточная | Продолжительность, сут, и средняя температура |  |  |  |  |  |
| холодных |  | холодной |  | амплитуда | воздуха,С, периода со средней суточной |  |  |  |  |  |
| суток, |  | пятидневки, |  | температуры | температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| обеспечен- |  | обеспечен- |  | воздуха | 0С |  | 8С |  | 10С |  |
| ностью |  | ностью |  | наиболее | продол- | средняя | продол- | средняя | продол- | средняя |
|  |  |  |  | холодного | житель- | темпе- | житель- | темпе- | житель- | темпе- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | месяца,С | ность | ратура | ность | ратура | ность | ратура |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| -41 | -38 | -37 | -32 | 6,8 | 158 | -9,2 | 221 | -5,4 | 239 | -4,3 |

Температурный режим почво-грунтов зависит от интенсивности солнечной радиации, рельефа, характера естественного и искусственного покрова, типа застройки, состава и влажности грунтов. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, предохраняет почву и грунты от глубокого промерзания. Наиболее глубокое и интенсивное промерзание грунтов происходит на участках, с которых удаляется снег.

1.1.2. Почвенно-растительные условия и животный мир

Почвенно-растительные условия. В пределах рассматриваемого ландшафта,  относящегося к Среднеуральскому дерново-подзолистому округу, изначально были развиты суглинистые,  дерново-подзолистые почвы с преобладанием кислого класса химических элементов и тяжело - либо среднесуглинистым механическим составом, но в результате активной градостроительной деятельности прошлого века, природный почвенный слой на территории города, в том числе в пределах проектируемой территории,  к настоящему времени практически ликвидирован.

Естественный рельеф участка  отчасти изменен под разной по мощности толщей насыпных грунтов. Фрагменты почв сохранились на участках индивидуальной жилой застройки и садового товарищества, они приурочены к ныне  антропогенно преобразованному ландшафту. В соответствии с  архивными   картами  на данной территории располагалась жилая застройка. Вся остальная открытая территория в контуре рассматриваемого участка сложена насыпными грунтами, в которых почвенный материал местами присутствует только в виде примеси и выделяется исключительно в виде одной из составляющих насыпных грунтов.

Характеристика растительности. Вдоль улиц и дорог  индивидуальной малоэтажной жилой застройки хаотично растут деревья: тополь, американский клен, береза.  В подлеске шиповник, малина, ракитник, рябина, ива. Травянистый покров выражен слабо:  в основном это крапива двудомная, одуванчик лекарственный, ромашка аптечная, Иван-чай узколистный, полынь обыкновенная, пастушья сумка.

На территории участков частной жилой застройки и садовых товариществ  древесный покров более плотный, здесь произрастают плодовые виды деревьев и кустарников: яблоня, груша, слива, вишня, а также распространенные садово-огородные овощные культуры. Неоднородность растительного покрова определяется неравномерным воздействием человека, давно и интенсивно использующим территорию.

Учитывая несомненную важность зеленых насаждений, при разработке проектных мероприятий, связанных с благоустройством земельного участка, предлагается предусмотреть вопросы по озеленению площади и насаждению древесно-кустарниковых форм растительности.

Животный мир.  В результате деятельности человека присутствие и расселение животных на рассматриваемой территории ограничено. Намечаемые объекты строительства находятся в зоне городской жилой застройки. Указанная территория испытывает  шумовую нагрузку от проходящего здесь автомобильного транспорта, что обуславливает высокий фактор беспокойства и отсутствие природного местообитание каких-либо видов животных. Присутствие животных в зоне строительства (реконструкции), за исключением птиц, в том числе:  перелетных, отрядов  воробъинообразных:  (воробьи, синицы, вороны, сороки, свиристели, снегири),  голубеобразные:  (голуби) и мышевидных грызунов,   не зафиксировано.

1.1.3 Геоморфология и гидрография

В географическом отношении участок исследований расположен в г. Верхняя Пышма Свердловской области, в юго-восточной части города.  Район работ расположен  на рубеже восточных предгорий  в центральной, наиболее пониженной части, восточного склона Среднего Урала, на левом водораздельном склоне р. Пышма, в пределах полого - холмистой местности. Полоса восточных предгорий в районе обследований состоит из вытянутых с севера на юг невысоких длинных увалов, чередующихся с широкими понижениями.  Рельеф  территории в границах проектирования пологий, спланирован насыпными грунтами.

В геоморфологическом отношении участок проектирования расположен на левом склоне долины р. Пышмы. Естественная поверхность к настоящему времени сильно изменена. Большую часть города покрывают насыпные и перемещенные почвы и почвогрунты. По механическому составу преимущественно: суглинистые и глинистые с примесью крупнообломочного материала.

Проектируемая территория в настоящее время занята индивидуальной жилой и нежилой застройкой. Участок проектирования насыщен различными инженерными сетями: (канализация, водовод, линии электропередач, сети газоснабжения высокого и низкого давления).

Естественный рельеф площадки изменен при освоении территории и скрыт насыпными грунтами.  Уклон северной части квартала 1 – с севера на юг, отметки поверхности меняются от 269,50 до 259,20 м. Уклон южной части квартала 1 с юга на север, отметки поверхности меняются от 264,50 до 259,20 м.

Выраженный уклон квартала 2 с запада на восток. Абсолютные отметки поверхности меняются от  266,5 до 259,20.

Гидрографическая характеристика. С запада на юго-восток территорию города Верхняя Пышма пересекает естественный тальвег. Уклон по дну тальвега очень незначительный, в пределах 0,001, что способствует сильному заболачиванию и затрудняет сток воды.

В западной части тальвега располагается Молебское болото, откуда берет свое начало река Пышма – самая крупная река района, которая является притоком р.Тобол. На протяжении 4 км река течет в искусственном русле – магистральном канале осушительной сети торфоразработок.

На расстоянии 5 км от истока (начало канала) реку перегораживает небольшая плотина, поднимающая горизонт воды на 1,5 метра. Образующийся при этом пруд имеет около 1 км в длину и ширину до 300 метров. Вода из пруда, носящего название «Озеро Ключи», используется для промышленного водоснабжения. Озеро для купания непригодно, его берега заболочены, сам пруд в значительной степени зарос.

В реку Пышму поступает значительное количество сточных вод производственных предприятий, не всегда очищенных до нормативных показателей.

1.1.4 Геология и гидрогеология

В геологическом строении  площадки принимают участие породы вулканогенно-осадочного, эффузивного и метаморфического комплекса, относящиеся к палеозою, представленные метаморфизированными порфиритами и метаморфическими сланцами. Кора выветривания мезозойского возраста и перекрывающий их комплекс отложений четвертичного возраста, представленный делювиальными и элювиальными суглинками и глинами твердой и полутвердой консистенции. Особенностью геологического строения района является наличие складчатости в скальных грунтах палеозойского возраста и зон тектонического дробления с глубоким выветриванием коренных пород.  В геологическом строении района работ выделяются следующие стратиграфогенетические комплексы (СГТ): - современные техногенные грунты;- комплекс делювиальных грунтов; комплекс аллювиальных грунтов; комплекс элювиальных грунтов –кора выветривания; комплекс скальных грунтов.

ИГЭ-1 Техногенный грунт представлен щебенистым грунтом с дресвой и суглинистым заполнителем до 30%,  маловлажный темно-серого и черного цвета   и суглинком полутвердым с дресвой и щебнем до 20%  темно-серого и серо-коричневого цвета Мощность слоя насыпных грунтов от 0,1 до 4,2 м. Плотность грунта 1750 кг/м3;

ИГЭ-1а Техногенный грунт суглинок тяжелый песчаный с дресвой и щебнем слабопучинистый (степень морозной пучинистости -2,11%) плотность грунта 1930 кг/м3;

ИГЭ-2 Суглинок твердый и полутвердый делювиальный с включением дресвы, коричневого цвета распространен под техногенными грунтами в верхней части разреза. Мощность слоя от 0,4 до 1,6 м. Плотность грунта 2030 кг/м3;

ИГЭ-3  Глина твердая и полутвердая аллювиальная серо-коричневого и серого цвета имеет локальное распространение под техногенными грунтами. Вскрытая мощность слоя 1,0-1,2 м. грунт слабопучинистый (степень морозной пучинистости -2,89%).  Плотность грунта 1960 кг/м3; номер грунта 8г (б).

Элювиальные грунты залегают под четвертичной толщей и представлены продуктами выветривания материнских пород. Кора выветривания неоднородна по глубине и представлена дисперсионными и обломочными образованиями.

ИГЭ-4 Суглинок твердый и полутвердый элювиальный желто-коричневого, коричнево-желтого и зеленовато-желтого цвета с включением дресвы, является продуктом выветривания коренных пород и распространен повсеместно. Мощность слоя от 1,2 до 3,5 м. Грунт слабопучинистый (степень морозной пучинистости -2,18%) ненабухающий слабоводопроницаемый.  Плотность грунта 1960 кг/м3; номер грунта 35 г (б).

ИГЭ-5 Глина легкая песчаная твердая и полутвердая элювиальная желто-коричневого, коричнево-желтого и зеленовато-желтого цвета с редкими включениями дресвы, является продуктом выветривания коренных пород,  встречается в нижней части разреза, мощность слоя 3,2 м. Глина относится к специфическим грунтам. Грунт ненабухающий (относительная формация набухания 0,0379 д.ед). Характеризуется природной влажностью 0,35 ед. коэффициент пористости 1,074, показатель текучести 0,08 д.ед. Плотность грунта 1860 кг/м3; номер грунта 8д (б).

Глубина залегания кровли скальных пород различная, вследствие неравномерного выветривания.

ИГЭ-6 Порфирит средней прочности встречается на глубинах 2,6-4,2 м. Вскрытая мощность 0,8-2,3 м. Плотность грунта 2760 кг/м3; номер грунта 20 а(б).

В соответствии с СП 115.13330.2016 отмечены следующие опасные геологические процессы.

- морозное пучение. Процесс морозного пучения связан с наличием в зоне сезонного промерзания пучинистых грунтов. Противопучинистые мероприятия для зданий и сооружений, в случае необходимости, рекомендуется проводить согласно главе 12 СП 116.13330.2012.

Грунты по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4 и к арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны, по отношению к углеродистой и низколегированной стали обладают высокой и средней степенью коррозийной агрессивности по удельному сопротивлению и по плотности катодного тока.

Для определения  возможных ограничений размещения объектов капитального строительства  в 2015 году  ООО Концерном «НЕДРА» были выполнены геофизические исследования. Исследования проводились методом вертикального электрического зондирования.  В результате проведенной электроразведки были выявлены: зоны разуплотнения и повышенной трещиноватости горных пород, зоны возможного нахождения горных выработок, как заполненных хвостами производства, так и оставленные без тампонажа. Зоны разуплотнения горных пород и их локальной повышенной трещиноватости  могут быть в том числе обусловлены влиянием белее глубинных отработанных горизонтов. По результатам составлена карта дневной поверхности, совмещенная с планом горных выработок (см. Приложение №1 п. 4).

В гидрогеологическом отношении  рассматриваемая территория характеризуется наличием грунтовых вод трещинного вида, приуроченных к толще палеозойских скальных грунтов и их элювию. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в условиях городской застройки дополнительно за счет утечек из водонесущих коммуникаций.

Вследствие техногенных факторов естественный режим грунтовых вод значительно нарушен. Водоотлив из шахт «Новая» и «Ново-Ключевская» обеспечивает снижение уровня подземных вод на значительную глубину, поэтому на рассматриваемом  и на смежных участках грунты разреза безводны на глубину до 20м.  Особенностью территории в границах проектирования являются благоприятные условия для образования верховодки вследствие утечек из водонесущих коммуникаций. На момент проведения изысканий на глубину обследования грунтовые воды не встречены.

Грунтовые воды,  типа «верховодка»,  относятся к недостаточно защищенным подземным водам [п. 2.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1100-02].

В качестве мероприятий по осуществлению охраны подземных вод рекомендуем:

- исключить складирование и захоронение бытовых отходов и строительных материалов на открытых площадках (места складирования должны иметь твердое покрытие);

- при отсутствии канализации строительная площадка должна быть оборудована водонепроницаемыми приемниками нечистот и бытовых отходов, расположенными в местах, исключающих загрязнение территории при их вывозе;

- по окончанию строительства необходимо провести благоустройство территории с необходимым условием асфальтирования подъездных путей и остановки автотранспорта.

- предусмотреть отвод ливневых стоков с площадки и сброс сточных вод в городской канализационный коллектор.

1.2 Объекты культурного наследия

Согласно информации Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области на территории города Верхняя Пышма отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия. (Приложение 1 п. 3).

1.3 Современное использование территории

1.3.1 Архитектурно-планировочная характеристика. Функциональное зонирование территории

Согласно полученным сведениям государственного кадастра недвижимости на территории в границах проектирования имеются оформленные земельные участки (информация об участках представлена на Плане фактического использования территории).

В настоящее время на участке в границах проекта находится индивидуальная жилая застройка, застройка садовыми домами СНТ «Пион»,  и  капитальные нежилые здания: магазин, гаражи, производственные здания производственной базы   ООО «Корпорации «ЭММА».

Таблица 1.2

Экспликация земельных участков

| Кадастровый номер ЗУ | Категория земель | Местоположение земельного участка | Вид разрешенного использования ЗУ в соответствии с КПТ | Площадь, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66:36:0111037 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111037:11 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Свободы, дом 5 | под индивидуальное жилищное строительство | 1576,1288 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111037:13 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Свободы, дом 6 | под индивидуальное жилищное строительство | 817,8820 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111037:5 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Свободы, дом 10 | Индивидуальная жилая застройка | 937,1188 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111037:6 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Свободы, дом 12 | Индивидуальная жилая застройка | 721,5712 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111037:9 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных Партизан, дом 7 | жилищное строительство | 932,8458 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111037:12 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных Партизан, дом 9 | индивидуальное жилищное строительство | 931,2784 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111037:1 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Свободы, дом 12а | индивидуальное жилищное строительство | 1779,2712 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| -66:36:0111037:2 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, Автодорога "Верхняя Пышма - Среднеуральск - Исеть" | Под существующими автомобильными дорогами | 240,2432 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111050:8 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/46 | Гараж | 105,5314 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:58 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/46 | под магазин | 1982,3236 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:56 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/48 | под размещение производственной базы | 702,8151 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:26 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/47 | под логистический комплекс | 14292,2966 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:3 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 2 | индивидуальное жилищное строительство | 599,9942 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:12 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 4 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1256,0520 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:9 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 6 | жилищное строительство | 1348,9628 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:2 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 8 | индивидуальная жилая застройка | 1750,8743 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:21 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных Партизан, дом 10. | жилищное строительство | 891,1166 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:1 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 2 | индивидуальное жилищное строительство | 955,4688 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:6 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 2 | палисадник | 103,9492 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:11 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, Автодорога "Подъезд к г.Верхняя Пышма" | Под существующими автомобильными дорогами | 497,3625 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:7 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 4 | индивидуальная жилая застройка | 1578,8237 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:5 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 6 | индивидуальная жилая застройка | 1668,8897 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:23 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 8 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 851,2252 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:24 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 8а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 873,5937 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:60 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, 10-а | под строительство индивидуального жилого дома | 918,7100 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:25 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 10 | Под строительство индивидуального жилого дома | 1209,3532 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111050:4 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов, дом 12 | индивидуальное жилищное строительство | 1524,0093 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111050:22 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Первомайская, дом 2 | жилищное строительство | 940,9351 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111036 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111036:11 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 2а | жилищное строительство | 600,2052 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111036:12 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 2 | жилищное строительство | 1295,9233 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111036:3 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 4 | под жилой дом индивидуальной застройки | 1771,4357 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111036:13 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 6 | малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | 1450,4626 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111018:58 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, дом 9 | индивидуальное жилищное строительство | 1161,8353 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:57 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, дом 9 | индивидуальное жилищное строительство | 1161,3058 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:20 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, дом 7. | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2069,6647 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:12 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 11 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2007,7502 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:4 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 13 | индивидуальная жилая застройка | 1443,1518 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111018:3 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 13 | индивидуальная жилая застройка | 1185,7340 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111018:63 | Земли населенных пунктов | Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, 15 | индивидуальное жилищное строительство | 319,2216 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:64 | Земли населенных пунктов | Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, 15 | индивидуальное жилищное строительство | 1027,3740 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:2 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 15. | индивидуальное жилищное строительство | 1403,0569 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111018:69 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан | жилищное строительство | 1470,6529 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:70 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан | жилищное строительство | 1000,3055 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:11 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан, дом 19а | жилищное строительство | 819,0127 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111018:16 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 10. | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1185,1080 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:14 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 8 | жилищное строительство | 1004,0288 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:5 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 6 | Индивидуальная жилая застройка | 1462,5719 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111018:6 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 4 А | под жилым домом с надворными постройками | 1093,6433 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:9 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 4 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1032,4312 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111018:10 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1689,7177 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:13 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, дом 3 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 599,6523 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111018:15 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 5 | индивидуальная жилая застройка | 1521,0173 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111017:138 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№64 | для ведения садоводства | 51,8927 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:52 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион" уч. №65. | для ведения садоводства | 60,0059 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:40 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. №66 | для ведения садоводства | 52,4619 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:37 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. №67 | для ведения садоводства | 59,2701 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:57 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион" | для ведения садоводства | 158,8321 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:22 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№63 | для ведения садоводства | 728,4905 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:137 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№64 | для ведения садоводства | 464,0742 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:51 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион" уч. №65. | для ведения садоводства | 471,7832 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:39 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. №66 | для ведения садоводства | 416,3666 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:36 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. №67 | для ведения садоводства | 397,9432 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:107 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№ 68 | для ведения садоводства | 359,1935 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:108 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№ 69 | для ведения садоводства | 407,9039 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:109 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№ 70 | для ведения садоводства | 395,5450 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:16 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№104 | Для ведения садоводства | 487,4389 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:134 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, снт "Пион", уч.№ 103а | для ведения садоводства | 443,5107 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:133 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№103 | для ведения садоводства | 274,0860 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:132 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, 1а, СНТ "Пион", уч.№102 | для ведения садоводства | 341,3302 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:25 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№100 | для ведения садоводства | 801,6453 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:122 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ 'Пион', уч. 87 | для ведения садоводства | 692,7753 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:58 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион" | для ведения садоводства | 4873,0654 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:61 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. № 91 | для ведения садоводства | 445,0210 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:53 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№71 | для ведения садоводства | 478,8942 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:15 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. №101 | для ведения садоводства | 350,6140 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:24 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. №86 | для ведения садоводства | 446,3085 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:121 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№85 | для ведения садоводства | 501,5380 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:120 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. № 84 | для ведения садоводства | 374,4838 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:11 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион" уч.№83 | для ведения садоводства | 357,2059 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:119 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№82 | для ведения садоводства | 181,7466 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:118 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№81 | для ведения садоводства | 110,4713 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:117 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч.№ 80 | для ведения садоводства | 377,4326 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111017:116 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ 'Пион', уч. 79 | для ведения садоводства | 380,0642 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:114 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ 'Пион', уч. 77 | для ведения садоводства | 484,7025 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:115 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ "Пион", уч. №78 | для ведения садоводства | 729,1097 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111017:127 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 2/2б, СНТ 'Пион', уч. 93 | для ведения садоводства | 409,0801 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111051 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111013 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111013:12 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 19 | жилищное строительство | 1169,6564 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111013:10 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 17 | индивидуальное жилищное строительство | 1462,8014 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111013:2 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 15 | индивидуальная жилая застройка | 1238,3953 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111013:11 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 13 | индивидуальное жилищное строительство | 1251,7382 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111013:3 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 11 | индивидуальная жилая застройка | 933,3279 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111013:6 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 9 | индивидуальная жилая застройка | 1398,4980 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111013:119 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков | индивидуальное жилищное строительство | 600,0829 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111013:118 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков | индивидуальное жилищное строительство | 755,6776 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111013:18 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 5 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 902,6271 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111013:39 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 5а | под индивидуальную застройку | 1551,1579 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111013:23 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, ул. Горняков, дом 3 | жилищное строительство | 1155,0265 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0000000 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0000000:3793 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма | общее пользование территории | 23863,0114 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0000000:4515 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г Верхняя Пышма | общее пользование территории | 5836,7608 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0000000:3555 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, в районе проспекта Успенский, 2/47 | для благоустройства территории | 700,0537 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0000000:3543 | Земли населенных пунктов | Свердловская область, г. Верхняя Пышма, в районе проспекта Успенский, 2/47 | под размещение административно-бытового корпуса | 1712,9923 | Кадастр\Участок (Уточненный) |
| 66:36:0111069 |  |  |  |  |  |
| 66:36:0111069:9 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, Автодорога "Верхняя Пышма - Среднеуральск - Исеть" | Под существующими автомобильными дорогами | 333,8359 | Кадастр\Участок (Декларированный) |
| 66:36:0111069:11 | Земли населенных пунктов | обл. Свердловская, г. Верхняя Пышма, Автодорога "Подъезд к г.Верхняя Пышма" | Под существующими автомобильными дорогами | 145,7938 | Кадастр\Участок (Декларированный) |

1.3.2 Современное использование и баланс территории

Территория в границах проекта составляет 9,69 га.

Жилая зона занимает  - 60%, в т. числе:

территория  индивидуальной  жилой застройки - 53,71%;

территория, занятая садовыми участками в границах проекта-  6,31%;

коммунально-складская зона - 15,0%;

производственная зона – 0.7%;

зона транспортной инфраструктуры – 19,1%;

зона инженерной инфраструктуры 0,01 %;

территории общего пользования - 5,19%

Современное использование территории представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Современное использование территории

| № | Использование территории | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | 5,8 | 60 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 5,19 | 53,71 |
|  | сады | 0,61 | 6,31 |
| 2 | Зона производственная | 0,07 | 0,7 |
| 3 | Коммунально-складская зона | 1,44 | 15,0 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,86 | 19,1 |
| 4 | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,0018 | 0,01 |
| 4 | Территория общего пользования | 0,51 | 5,19 |
| 5 | Всего земель в границах проекта | 9,69 | 100,0 |

1.3.3 Комплексная оценка территории. Зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемая территория  находится   в  Восточном жилом районе в городе Верхняя Пышма (классификация  районов принята по генеральному плану).

На территории Восточного жилого района   в непосредственной близости от проектируемых кварталов   находится участок горных выработок, отнесенный к территориям с особыми условиями использования (земли горного отвода бывшего Пышминско-Ключевского рудника отнесены к территории техногенного характера, со специальным правовым режимом) (Приложение 1.4).

Санитарно-защитная зона.  С запада от проектируемой жилой застройки,  находится  производственная территория ОАО «Уралэлектромедь», (пр. Успенский д.1) - предприятие  I класса.  Санитарно-защитная зона  в направлении проектируемой застройки переменная и составляет  145 - 324 м. (Заключение  ФГУН «ЕМНЦ» № 520-539 от 2010г.) До границ проектируемой жилой застройки расстояние от территории  Комбината «Уралэлектромедь»,  составляет до квартала 1 - 490 м, до квартала 2 – 530 м.  Данный объект не оказывает существенного воздействия на проектируемую жилую застройку. В границах проекта  находится производственная база ООО «Корпорация «ЭММА», Санитарно-защитная  зона которой в границах участка.

Зоны охраны объектов культурного наследия. По информации, предоставленной Министерством по управлению имуществом Свердловской области, письмом № 17-08-29/25 от 07.03.2014, на территории г. Верхняя Пышма отсутствуют объекты культурного наследия, включенные  единый государственный реестр объектов культурного наследи народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия.

Охранные зоны газопровода.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Газораспределительный сети и объекты не оказывает негативного влияния на проектируемую территорию.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. На территории в границах проекта по ул. Красных Партизан  находится ТП 4А (КТПН 630 6/0,4),  охранная зона которой составляет - 10 м *. По улицам Декабристов и Красных Партизан проложены высоковольтные сети 6 кВ,  с охранной зоной 10 м. Вдоль всех улиц на проектируемой территории проложены электрические сети 0,4 кВ  с охранной зоной 2 м, низковольтные сети запитаны от ТП 4а, часть существующих объектов запитаны от  ТП 9, ТП10, ТП12.

*От трансформаторных подстанций (ТП) устанавливается разрыв размером 10 метров до окон жилых домов и общественных зданий и 15 метров – до зданий лечебно-профилактических учреждений (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.12.26).

Также по территории проходят кабельные и воздушные линии электропередачи. Ограничения охранной зоны установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от №160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Постановление Правительства РФ от №103 от 27.02.2010 «О мерах по осуществлению мероприятий по контролю за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Данные  сети и  объекты не оказывает негативного влияния на проектируемую территорию.

Расстояния по горизонтали от подземных инженерных коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений. По улицам находящимся по периметру рассматриваемой территории проходят магистральные сети. От магистральных сетей в соответствии с таблицей 12.5 СП 42.13330.2016 установлены расстояния по горизонтали от подземных сетей до фундаментов зданий и сооружений:

- водопровод и напорная канализация – 5 м;

- самотечная канализация (бытовая и дождевая) – 3 м;

- дренаж – 3 м;

- тепловые сети – 5 м.

На проектирование жилой застройки на внутриквартальной территории магистральные подземные сети не оказывают влияние.

Водоохранные зоны.  Проектируемая территория находится на левом склоне р. Пышмы в 1- 1,5 км от ее русла. Общая протяженность р. Пышмы 603 км. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 3.06.2006 №74-ФЗ ширина ее водоохранной зоны  составляет 200 м.  Проектируемые объекты в пределы водоохранной зоны не попадают.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Участок изысканий не связан с действующими водозаборными участками, ориентированными на отбор подземных вод питьевого качества. Участок проектируемого размещения объекта находится за пределами I, II и III пояса, зоны санитарной охраны (ЗСО), связанных с подземными либо поверхностными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения В 7580 м севернее участка изысканий расположен участок поисково-оценочных работ ООО  УК «Клондайк» по изысканию подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой застройки города Верхняя Пышма (п. 12 (стр. 20) 59/07-15/7019П-ИЭИ).

Никаких ограничений на землепользование, предусмотренное подразделом 3.2.2  СанПиН 2.1.4.1110-02, не ожидается.

1.4 Жилищный фонд

Раздел составлен по результатам обследования застроенной территории в кварталах улиц: Декабристов-Красных Партизан-Горняков и  просп. Успенский-Декабристов-Красных Партизан.

Таблица 1.4

| № | Назначение объекта | Адрес | Эт. | Жилая площадь, кв.м | Общая площадь, кв.м | Население, чел.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | ул. Свободы, 6 | 1 | 107,92 | 134,90 | 4. |
| 2 | Жилой дом | ул. Свободы, 7 | 1 | 267,46 | 334,32 | 9. |
| 3 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,9 | 1 | 104,16 | 130,20 | 3. |
| 4 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,2 | 1 | 35,87 | 44,84 | 1. |
| 5 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,4 | 1 | 38,81 | 48,51 | 1. |
| 6 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,6 | 1 | 234,05 | 292,56 | 8. |
| 7 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,8 | 1 | 110,50 | 138,12 | 4. |
| 8 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,10 | 1 | 105,85 | 132,31 | 4. |
| 9 | Жилой дом | Ул. Декабристов, 2 | 1 | 106,81 | 133,51 | 4. |
| 10 | Жилой дом | ул. Декабристов, 4 | 1 | 45,36 | 56,70 | 2. |
| 11 | Жилой дом | ул. Декабристов, 6 | 1 | 29,44 | 32,86 | 1. |
| 12 | Жилой дом | ул. Декабристов, 8 | 2 | 213,63 | 267,04 | 7. |
| 13 | Жилой дом | ул. Декабристов, 10-а | 1 | 52,87 | 66,09 | 2. |
| 14 | Жилой дом | ул. Декабристов, 10 | 1 | 51,94 | 64,92 | 2. |
| 15 | Жилой дом | ул. Декабристов, 12 | 2 | 174,4 | 218,01 | 6. |
| 16 | Жилой дом | ул. Первомайская, 2 | 1 | 207,84 | 259,8 | 7. |
| 17 | Жилой дом | ул. Сыромолотова, 2 | 2 | 104,16 | 130,20 | 3. |
| 18 | Жилой дом | ул. Сыромолотова, 6 | 1 | 54,17 | 67,71 | 2. |
| 19 | Жилой дом | ул. Сыромолотова, 9 | 1 | 38,4 | 48,10 | 1. |
| 20 | Жилой дом | ул. Сыромолотова, 7 | 1 | 49,02 | 61,28 | 2. |
| 21 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,11 | 1 | 61,65 | 77,06 | 2. |
| 22 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,13 | 1 | 145,33 | 181,66 | 5. |
| 23 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,15 | 1 | 132,49 | 165,61 | 5. |
| 24 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан | 1 | 92,4 | 115,50 | 3. |
| 25 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,7 | 2 | 267,46 | 334,32 | 8. |
| 26 | Жилой дом | Ул. Красных Партизан,19а | 1 | 106,01 | 132,50 | 3. |
| 27 | Жилой дом | Ул. Горняков ,10 | 1 | 207,69 | 259,61 | 7. |
| 28 | Жилой дом | Ул. Горняков ,8 | 2 | 215,89 | 269,86 | 7. |
| 29 | Жилой дом | Ул. Горняков ,6 | 2 | 235,09 | 293,86 | 7. |
| 30 | Жилой дом | Ул. Горняков ,4а | 1 | 51,33 | 64,16 | 2. |
| 31 | Жилой дом | Ул. Горняков ,4 | 1 | 52,69 | 65,86 | 2. |
| 32 | Жилой дом | Ул. Горняков ,2 | 1 | 34,30 | 42,87 | 1. |
| 33 | Жилой дом | ул. Сыромолотова, 3 | 1 | 45,98 | 57,48 | 2. |
| 34 | Жилой дом | ул. Сыромолотова, 5 | 1 | 53,31 | 66,64 | 2 |
| 35 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ Пион уч№65 | 1 | 14,06 | 17,57 | 0 |
| 36 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ Пион уч№66 | 1 | 15,16 | 18,95 | 0 |
| 37 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ Пион уч№67 | 1 | 12,69 | 15,86 | 0 |
| 38 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ Пион уч№68 | 1 | 11,86 | 14,83 | 0 |
| 38 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ Пион уч№69 | 1 | 12,8 | 16,00 | 0 |
| 40 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ Пион уч№70 | 1 | 17,4 | 21,75 | 0 |
| 40 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№104 | 1 | 27,97 | 34,96 | 1. |
| 42 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№103а | 1 | 95,53 | 119,41 | 3. |
| 43 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№102 | 1 | 11,98 | 14,97 | 0 |
| 44 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№100 | 2 | 65,36 | 81,70 | 2. |
| 45 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» | 1 | 58,01 | 72,51 | 2. |
| 46 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№91 | 1 | 73,6 | 92,00 | 2. |
| 47 | Садовый дом | Пр. Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№71 | 1 | 65,69 | 82,11 | 2. |
| 48 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№101 | 1 | 49,18 | 61,48 | 2. |
| 49 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№86 | 1 | 19,30 | 24,13 | 0 |
| 50 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№85 | 1 | 25,01 | 31,36 | 1. |
| 51 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№84 | 1 | 20,95 | 26,19 | 0 |
| 52 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№83 | 2 | 49,61 | 62,01 | 2. |
| 53 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№82 | 1 | 12,88 | 16,10 | 0 |
| 54 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№80 | 1 | 45,57 | 54,46 | 2. |
| 55 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№79 | 2 | 61,85 | 77,33 | 2. |
| 56 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№78 | 1 | 38,08 | 47,60 | 1. |
| 57 | Садовый дом | Пр.Успенский,2/2б СНТ «Пион» уч№93 | 1 | 39,09 | 48,86 | 1. |
| 58 | Жилой дом | Ул. Горняков,19 | 1 | 168,03 | 210,01 | 6. |
| 59 | Жилой дом | Ул. Горняков,15 | 2 | 255,36 | 319,2 | 9 |
| 60 | Жилой дом | Ул. Горняков,11 | 1 | 84,78 | 105,97 | 3. |
| 61 | Жилой дом | Ул. Горняков,9 | 1 | 60,53 | 75,66 | 2. |
| 62 | Жилой дом | Ул. Горняков,5 | 2 | 260,50 | 325,62 | 9. |
| 63 | Жилой дом | Ул. Горняков,5а | 2 | 330,19 | 412,74 | 11 |
|  | Итого: |  | - | 5 837,3 м2 |  | 210 чел. |

*  Жилой фонд и население определены расчетным путем.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составил 5837,3 кв.м, Жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами – 4993,67 кв.м,  и садовыми домами СНТ «Пион»- 843,63 кв.м.  Существующая численность населения составляет 210 чел., в том числе: в индивидуальном жилом фонде – 187 чел, в жилом фонде СНТ «Пион» – 23 чел.

Средняя плотность жилищного фонда – 615,2 кв.м/га.

Средняя плотность населения – 22 чел./га.

1.5 Учреждения и предприятия обслуживания населения

В границах проектируемой территории  отсутствуют объекты обслуживания населения, такие как магазины товаров повседневного спроса, предприятия общественного питания и т.п.

Однако участок проектирования находится в непосредственной близости от  центральной части  города Верхняя Пышма, поэтому в зоне пешеходной доступности (800 м) имеются необходимые объекты обслуживания населения первой необходимости.

В радиусе 1000 м от участка проектирования находится МАДОУ №5 на 270 мест, МАДОУ №17 на 140 мест, МАДОУ №26 на 100 мест, МАДОУ №40 на 115 мест, МАДОУ №41 на 120 мест. В настоящее время данные дошкольные образовательные учреждения полностью укомплектованы детьми в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и свободных мест нет.

В радиусе 1000 м расположены два общеобразовательных учреждения – МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №25. (Приложение 1. п.11).

1.6 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Улично-дорожная сеть

Участок проектирования находится в юго-восточной части города Верхняя Пышма. Границами проекта являются магистральные улицы общегородского и  местного значения в зоне жилой застройки.

Проспект Успенский – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 2-го класса, имеет выходы на автомобильные дороги внешней сети и обеспечивает связь с г. Екатеринбургом.  В настоящее время  проводится  реконструкция  улицы с целью приведения ее к нормативным параметрам и прокладки трамвайной линии. Трамвайная линия должна связать  Центральную часть города Верхняя Пышма с областным центром.

Протяженность магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 2-го класса пр. Успенский в пределах проектируемой застройки составляет 147,0 м.

Улица Горняков улица в зоне жилой застройки.  Ширина улицы Горняков в красных линиях  на участке проектирования принята  - 31 м, в соответствии  с параметрами  Проекта планировки  «Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской»,  выполненного  ОАО «Уралгипротранс» в 2019 г. Участок улицы Горняков до улицы Красных Партизан в настоящее время относится к категории улицы в зоне жилой застройки.  В красных линиях ширина улицы составляет 25,0 м с учетом существующей жилой застройки. Ширина проезжей части 5,5 м. Протяженность улицы вдоль проектируемой застройки – 114,6 м.

Улица Красных Партизан на участке от проспекта Успенского до улицы Горняков  запроектирована как улица местного значения в зоне жилой застройки с двухсторонним движением. Ширина в красных линиях составляет от 25,00 м до  36,00 м, ширина проезжей части от 3,5 до 5,5 м. Протяженность улицы вдоль участка проектирования – 626,72 м.

Улицы Свободы и Декабристов – улицы в зонах жилой застройки.

Улица Свободы - улица с двухсторонним движением, ширина которой  в красных линиях составляет 25 м., ширина проезжей части - 5,5 м. Протяженность улицы вдоль проектируемой застройки – 475,95 м.  Протяженность существующего участка улицы Свободы  от Храма до ул. Сыромолотова  70 метров.

Ширина улицы Декабристов  в красных линиях составляет от 19,0 до 21,5 м., ширина проезжей части - 5,5 м. Протяженность улицы вдоль проектируемой застройки – 635,49 м.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети – 0,147 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети – 2,7038 км/км2.

Общественный транспорт

Движение общественного транспорта организовано по проспекту Успенскому и улице Петрова. Пассажирские перевозки осуществляются автобусами. По улице Октябрьская также организованно движение общественного транспорта 7 маршрутов (автобусы маршрутов 1,7,161,108,103,104,101), ближайшая остановка находятся в 420 м от проектируемой территории - «Октябрьская».

По Проспекту Успенскому осуществляется  движение  проходит  6  маршрутов общественного транспорта (автобусы маршрутов 111,110,103,161,104,108). Ближайший остановочный пункт - «Храм Успения».

Решениями генерального плана городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма на первую очередь  предусмотрено строительство трамвайной линии, которая свяжет центральную часть города Верхняя Пышма с г. Екатеринбургом. Остановки трамвая предусматриваются в непосредственной близости (300 м) от проектируемой жилой застройки.

Объекты хранения и обслуживания транспорта

В границах проектирования нет сооружений,  предназначенных для постоянного и временного хранения легковых  автомобилей для населения. Хранение автомобилей предусмотрено на  участках существующей индивидуальной жилой застройки.

1.7 Инженерная инфраструктура

Трассы и объекты существующей инженерной инфраструктуры представлены на «Плане современного использования территории (опорный план)».

1.7.1 Водоснабжение

На период разработки проекта в границах проектируемой территории проходят водопроводы.

Водопроводы Д100 проложены вдоль ул. Горняков, ул. Красных Партизан, вдоль ул. Декабристов, Успенского проспекта.

1.7.2 Водоотведение

На период разработки проекта в границах проектируемой территории проходит коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный.

Коллектор Д 1000 проложен вдоль ул. ул. Красных Партизан, Успенского проспекта.

1.7.3 Электроснабжение

Согласно письму  № 146 от 21.02.2018 г. АО «Облкоммунэнерго Верхнепышминский РКЭС».  В границах проектируемой территории проспект Успенский – ул. Красных партизан – ул. Декабристов в г. Верхняя Пышма находятся следующие электрические сети:

1. Квартал 1

1.1 КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-5 до оп №1 ВЛ-6 кВ ф. «РП5-ТП10»;

1.2 КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-5 до оп №1 ВЛ-6 кВ ф. «РП5-ТП12»;

1.3 Участок опор 1-13 ВЛ-6кВ ф. «РП5-ТП10»;

1.4 Участок опор 1-3 ВЛ-6кВ ф. «РП5-ТП12»;

1.5. ТП-4А (КТПН 630 6/0,4)

1.6. ВЛ-0,4 кВ от ТП 4А - пять воздушных линий, в том числе две из них потребителей

1.7. ВЛ-0,4 кВ от ТП 10 ф.2 на участке оп. №20-25

2. Квартал 2

2.1 Участок опор 3-9 ВЛ-6кВ ф. «РП5-ТП12»

2.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 9 ф.3 на участке оп.№31-35

2.3 ВЛ-0,4 кВ от ТП 4А ф.4 на участке оп №4-17, 33-41.

Охранные зоны от объектов электросетевого хозяйства установлены в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (далее Правила). На территорию, попадающую в охранную зону, накладываются ограничения по ее использованию.

1.7.4 Газоснабжение

По ул. Декабристов в пределах проектируемой территории (квартал 2) проходит подземный магистральный газопровод Д 219   высокого давления до 7 ГРП, после 7 ГРП, газопровод высокого давления Д 57 до ШРП и котельной Успенской церкви, а также газопровод высокого давления Д 57 проложен по переулку до 2 ШРП, расположенных на коммунально-складской территории.

По ул. Декабристов   от 7 ГРП до ул. Красных Партизан параллельно газопроводу высокого давления проходят разводящие сети газоснабжения  Ø 219 в подземном исполнении и  Ø57 в наземном исполнении .

Вдоль ул. Красных Партизан и ул. Горняков проходят распределительные сети Ø57 и  Ø108 в наземном и подземном исполнении.

От ШРП, расположенного на коммунально-складской зоне проложены распределительные сети Д 89-Д57, от которых запитана индивидуальная жилая застройка по ул. Рудничная, ул. Первомайская, Успенский проспект.

Охранные зоны распределительных сетей газоснабжения - 2м (3м) в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» п.7 пп. а)

1.7.5 Теплоснабжение

На территории Успенской церкви расположена газовая котельная, подключенная к газопроводу высокого давления Ø57, проложенному от 7 ГРП по ул. Декабристов и ул. Красных Партизан.

1.8 Оценка состояния окружающей среды

согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для строительства г. Верхняя Пышма  отнесена к району - 1В, к зоне нормальной влажности. Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом.

Почвенно-растительные условия. Непосредственно на площадке в границах проектирования развит антропогенный рельеф. Исследование участка изысканий не выявило произрастание растений занесенных в Красную книгу Свердловской области. Учитывая высокую степень освоенности земель территории, а также длительное антропогенное воздействие на окружающую среду рассматриваемой территории, существование в ее пределах мест произрастания редких и охраняемых растений, занесенных в Красные книги РФ и Свердловской области, маловероятно из-за отсутствия подходящих местообитаний.

Животный мир. Участок проектирования находится в пределах зоны с существующими зданиями и сооружениями, где растительный и животный мир трансформирован под влиянием антропогенной деятельности. В полном соответствии с доминирующим ландшафтом исследуемого участка фауна птиц, млекопитающих и насекомых имеет в целом отчетливо городской характер. Все представленные виды в той или иной степени освоили городскую зону, так что их можно считать представителями городской фауны.

Наличие занесенных в Красную книгу Свердловской области животных не выявлено.

В районе намечаемого строительства места обитания животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области, отсутствуют.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен на левобережной террасе реки Пышмы. Участок 1 проектируемой застройки имеет уклоны в  южном  и северном направлении,  этот участок пересекает естественный тальвег.  Участок 2 имеет уклон в восточном и северо-восточном направлении. Рельеф на изучаемой территории нарушен при строительном освоении.

Уклон северной части квартал 1 – с севера на юг, отметки поверхности меняются от 269,50 до 259,20 м. Уклон южной части квартал 1 с юга на север, отметки поверхности меняются от 264,50 до 259,20 м.

Выраженный уклон квартал 2 с запада на восток. Абсолютные отметки поверхности меняются с 266,5 до 259,20.

Отметка  уреза воды реки Пышма до 251,7м.

В геологическом отношении в соответствии с прил. А СП 47.13330.2012 площадка отнесена к II (средней сложности).

Выделено 6 инженерно-геологических элементов.

ИГЭ - 1 Насыпной грунт

ИГЭ - 2 Суглинок твердый  и полутвердый делювиальный

ИГЭ - 3 Глина твердая и полутвердая аллювиальная

ИГЭ - 4 Суглинок твердый и полутвердый элювиальный

ИГЭ - 5  Глина легкая песчаная твердая и полутвердая элювиальная

ИГЭ - 6 Скальный грунт порфирит средней прочности

Согласно данному расчету нормативная глубина промерзания составит:

для суглинков – 1,57 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,91 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,04 м;

для крупнообломочных грунтов – 2,31 м;

для насыпных грунтов – 1,57 – 2,31 м (в зависимости от гранулометрического состава).

Беречь грунты от замачивания, промораживания и последующего оттаивания во время их длительного пребывания в открытых котлованах во избежание снижения прочностных и деформационных характеристик, это положение относится в равной степени к полускальным и сильнотрещиноватым скальным грунтам.

На следующих стадиях проектирования проектной организацией необходимо предусмотреть мероприятия по защите конструкций и кабелей от коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017, ГОСТ 9.602-2016.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория находится в Восточно-Уральской гидрогеологической складчатой области,

Рассматриваемая территория характеризуется наличием грунтовых вод трещинного вида, приуроченных к толще палеозойских скальных грунтов и их элювию. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в условиях городской застройки дополнительно за счет утечек из водонесущих коммуникаций.

Вследствие техногенных факторов естественный режим грунтовых вод значительно нарушен. Водоотлив из шахт «Новая» и «Ново-Ключевская» обеспечивает снижение уровня подземных вод на значительную глубину, поэтому на рассматриваемом  и на смежных участках грунты разреза безводны на глубину до 20 м.  Особенностью территории в границах проектирования являются благоприятные условия для образования верховодки,  вследствие утечек из водонесущих коммуникаций. На момент проведения изысканий на глубину обследования грунтовые воды не встречены.

Грунтовые воды,  типа «верховодка»,  относятся к недостаточно защищенным подземным водам [п. 2.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1100-02].

В качестве мероприятий по осуществлению охраны подземных вод рекомендуем:

- исключить складирование и захоронение бытовых отходов и строительных материалов на открытых площадках (места складирования должны иметь твердое покрытие);

- при отсутствии канализации строительная площадка должна быть оборудована водонепроницаемыми приемниками нечистот и бытовых отходов, расположенными в местах, исключающих загрязнение территории при их вывозе;

- по окончанию строительства необходимо провести благоустройство территории с необходимым условием асфальтирования подъездных путей и остановки автотранспорта.

- предусмотреть отвод ливневых стоков с площадки и сброс сточных вод в городской канализационный коллектор.

В процессе архитектурно-строительного проектирования следует исходить из тех особенностей инженерно-геологического строения, которые являются определяющими при выборе типа фундаментов и характера размещения строящихся зданий и сооружений в соответствии  с  архитектурно-градостроительными функциями:

- распространение на площадке повсеместно насыпного грунта мощностью до 4,2 м, слой неоднородный по составу и сложению, неравномерный по плотности и сжимаемости, не рекомендуется оставлять в основании фундаментов;

- фактором, отрицательно влияющим на строительство в пределах изучаемой площадки, следует считать возможное образование верховодки в период сезонного выпадения осадков и техногенных утечек из водонесущих систем. На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по инженерной подготовке территории и защите ее фундаментов в соответствии со СП 104.13330.2016.

Оценка опасности техно-природных процессов. Категория оценки сложности природных условий рассматриваемой территории по СП 115.13330.2012 оценена как средней сложности.

Согласно приложения  Б СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных процессов» к развитым в пределах участка изысканий процессам относятся:  землетрясения - не опасные; морозное пучение - умеренно опасные;

В целом, проведение в жизнь решений о необходимости и возможности снижения рисков, основываются на всесторонней оценке, связанной с издержками и доходами проектирования, строительства и эксплуатации объекта.  На следующих стадиях проектирования защитные мероприятия на территории должны быть разработаны проектной организацией согласно: Федеральному закону "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СП 115.13330.2012 , СНиП 2.01.15-90, СП 115.13330.2012 и др. нормативным документам.

Классификация грунтов по сейсмическим свойствам.

а) Категории опасности природных процессов для участка работ в соответствии с приложением Б  СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных процессов» по пучению – умеренно опасные; по сейсмичности – опасные.

б) фоновая величина расчетной силы сейсмического воздействия на объекты основного строительства для условий грунтов данной категории по сейсмическим свойствам на площадке исследований  может быть оценена  в 6 баллов по шкале MSK-64.

Особо охраняемые природные территории. В границах проектируемой территории и на прилегающей к границам проектирования территории особо охраняемые территории отсутствуют.

Заповедных зон и заказников вблизи границ проектируемой территории, зарегистрированных Постановлением Правительства Свердловской области, нет.

Объекты историко-культурного наследия. В границах размещения новой жилой застройки отсутствуют объекты историко-культурного наследия, охранные зоны таких объектов.

Санитарно-защитные зоны. Участок проектирования находится вне пределов санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных предприятий.

Водоохранные зоны. Участок проектирования находится вне водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Участок в границах проектирования находится вне зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Участок находится за пределами I, II и III пояса, зоны санитарной охраны (ЗСО), связанных с подземными, либо поверхностными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Никаких ограничений на землепользование, предусмотренное подразделом 3.2.2  СанПиН 2.1.4.1110-02 не ожидается.

Охранные зоны газопровода.    По улице Декабристов и ул. Красных партизан проходит газопровод высокого давления (Охранная зона 2 м).  По улицам Красных Партизан, Горняков, Свободы,  переулку без названия (далее ул. Новая 1) проходят разводящие сети газоснабжения (Охранная зона 2 м).  На территории расположены 3 ШРП (Охранная зона 10 м),   севернее  проектируемой территории (квартала 2) по ул. Декабристов  находится 7 ГРП (Охранная зона 10 м).   Охранные зоны назначены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» п.7.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. На территории в границах проекта находится ТП 4А охранная зона которой составляет 10 м *

(*От трансформаторных подстанций (ТП) устанавливается разрыв,  размером 10 метров до окон жилых домов и общественных зданий и 15 метров – до зданий лечебно-профилактических учреждений (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка  городских и сельских поселений» п.12.26).

Также,  по территории проходят кабельные и воздушные линии электропередачи 6кВ и 0,4кВ. Ограничения охранной зоны установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от №160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон",  Постановление Правительства РФ от №103 от 27.02.2010 «О мерах по осуществлению мероприятий по контролю за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Данный объект не оказывает негативного влияния на проектируемую территорию.

2 Комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории

2.1 Характеристика требований к развитию территории, установленные Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма.

Проект планировки и проект межевания территории учитывает основные положения Генерального плана  городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма. Этим документом предусматривается размещение на данной территории жилой застройки, застройки с повышенными архитектурно-художественными требованиями.

2.2 Соответствие использование территории требованиям, установленных в зонах с особыми условиями использования территории

На территории в границах проектирования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- На территории Восточного жилого района   в непосредственной близости от проектируемых кварталов   находится участок горных выработок, отнесенный к территориям с особыми условиями использования (земли горного отвода бывшего Пышминско-Ключевского рудника отнесены к территории техногенного характера, со специальным правовым режимом) (Приложение 1.п.4).

-зона  горного отвода бывшего Пышминско-Ключевского рудника

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны объектов газоснабжения.

В настоящее время нарушений по соблюдению режимов использования территории, требованиям установленных в зонах с особыми условиями использования территории не установлено.

2.3 Соответствие территории требованиям местных нормативов градостроительного проектирования

Нарушение требований местных нормативов градостроительного проектирования на проектируемой территории не установлено.

2.4 Выводы о необходимых изменениях использования территории и застройки, в том числе об изменениях фактического функционального использования территории, о необходимости резервирования земельных участков для муниципальных нужд

Согласно Правилам землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма на территории в границах проекта установлена зона Ж-4 – Зона смешанной жилой застройки индивидуальными жилыми домами, многоквартирными блокированными жилыми домами и многоквартирными  жилыми домами секционного типа.

Необходимо зарезервировать земельный участок площадью 0,56 га для размещения Образовательного центра в квартале 2.

2.5 Выводы о необходимости и целесообразности внесения изменений в ранее утвержденную документацию

Необходимо  внесение изменений в ранее утверждённую документацию в связи с разработкой документации по планировке территории в части изменения красных линий проспекта Успенского от ул. Новая 1 до ул. Красных Партизан  («Внесение изменений в проект планировки территории «Дорожно-транспортная инфраструктура г.Верхняя Пышма. Автодорога проспект успенский от ул. Петрова до путепровода» выполненный МБУ «ЦПР ГО Верхняя Пышма» в 2018 г.)

Необходимо  внесение изменений в ранее выполненную документацию в связи с разработкой документации по планировке территории в части изменения красных линий ул. Горняков (Проект планировки  «Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская» ОАО «Уралгипротранс»2019г.)

2.6 Укрупненные технико-экономические показатели эффективности варианта планировочного решения застройки

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице

Таблица 2.1

| № | Наименование | Нормативный показатель | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика проектируемой территории: |  |  |
|  | площадь территории в границах проекта (по осям прилегающих улиц), га. |  | 9,69 |
|  | площадь территории кварталов (в красных линиях), га. В том числе: |  | 6,81 |
|  | Квартал 1 |  | 3,76 |
|  | Квартал 2 |  | 3,05 |
|  | расчетная площадь территории кварталов, га |  | 6,81 |
| 2 | Структура жилищного фонда: |  |  |
|  | жилищный фонд, кв.м, в том числе: |  | 50 173,7 |
|  | Проектируемая малоэтажная жилая застройка(4эт.), кв.м |  | 50 173,7 |
|  | норма жилищной обеспеченности для проектируемой застройки, кв.м/чел. |  | 29 |
|  | плотность застройки, кв.м/га | 260 | 277 |
| 3 | Перспектива демографического развития территории: |  |  |
|  | населения, чел. , в том числе: |  | 1731 |
|  | существующее население, чел. |  | - |
|  | население в проектируемой жилой застройке, чел. |  | 1731 |
|  | плотность населения, чел./га |  | 277 |
| 4 | Характеристика системы социального обслуживания |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения, мест: |  |  |
|  | - по расчету | 55/1000 | 95 |
|  | - Образовательный центр размещен в проекте |  | 120 |
|  | общеобразовательная школа, уч.: |  |  |
|  | - по расчету | 103/1000 | 178 |
|  | - размещены в проекте |  | - |
| 5 | Характеристика системы транспортного обслуживания: |  |  |
|  | гаражи, автостоянки (постоянного / временного хранения), м/мест |  |  |
|  | - по расчету постоянного хранения. | 400/1000 | 623 |
|  | - размещены в проекте на открытых автостоянках |  | 695 |

3 Разработка проектных предложений по тематическим разделам и основных положений проекта планировки территории

3.1 Перечень целей и задач развития территории на основании комплексной оценки проблем и предпосылок развития территории разработки проекта планировки, мероприятий по их достижению

На проектируемой территории находится  существующая застройка индивидуальными жилыми домами и производственная база ООО «Корпорация «ЭММА», подлежащие выносу.

Архитектурно-планировочное решение кварталов сформировано с учетом градостроительной значимости территории проектирования. Участок выходит  на Успенский проспект - общегородскую магистраль  и находится в непосредственной близости от общественно-деловых, спортивных и культурных объектов, что накладывает достаточно высокие архитектурно-планировочные требования к характеру застраиваемой территории.

В основу архитектурно - планировочного решения проектируемых кварталов,  положены принципы развития планировочной структуры, заложенные в Генеральном плане городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма.

3.2 Характеристика параметров объемов застройки различного функционального назначения

3.2.1 Проектное использование территории

Структурный (транспортный) внешний каркас проектируемого жилого квартала 1 (участок 1) формируют:

- ул. Горняков (улица в зоне жилой застройки), которая имеет выход в западном направлении на проспект Успенский и ул.  Октябрьскую, в восточном – на ул. Красных Партизан  и далее  на ул. Петрова - общегородскую магистраль регулируемого движения.

- улицы Красных Партизан  (улица в зоне жилой застройки) в южном направлении имеет выход на проспект Успенский,  в северном  направлении - на ул. Петрова.

- улицы  Декабристов и улица Свободы (улицы в зоне жилой застройки) - транспортные связи в пределах микрорайона.

Транспортный внешний каркас проектируемого жилого квартала 2 (участок 2) формируют:

- проспект Успенский (магистральная улица общегородского значения) регулируемого движения), которая имеет выходы в юго-восточном направлении на  дороги внешней сети и на  проспект Космонавтов в город Екатеринбург.

- улицы Красных Партизан  (улица в зоне жилой застройки) в южном направлении имеет выход на проспект Успенский,  в северном  направлении - на ул. Петрова.

- ул.  Декабристов (улица в зоне жилой застройке) - транспортная связь в пределах микрорайона.

- ул.  Новая 1 (улица в зоне жилой застройке) - транспортная связь в пределах микрорайона.

Организация подъезда к жилым домам обеспечивается с прилегающих улиц.  Дворовая территория  запроектирована без доступа автотранспорта.  Обеспечена возможность подъезда спецтранспорта на дворовые территории с  Успенского проспекта, улицы Красных Партизан и ул. Декабристов посредством организации тупиковых проездов.

На участках проектирования планируется размещение  четырехэтажной жилой застройки с встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и  отдельно стоящего образовательного центра со своей территорией.

Градостроительная значимость участка проектирования обусловила формирование жилой застройки как единого градостроительного ансамбля. Объемно-пространственная организация застройки относится к традиционному квартальному типу.

Жилая застройка имеет периметральный характер размещения. По проспекту Успенский размещены многоквартирные секционные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, где возможно размещение объектов обслуживания населения, культурно-просветительских объектов.

На проектируемой территории квартала 1 в границах улиц: Красных Партизан - Горняков-Свободы - Декабристов размещены  4 многоквартирных  семисекционных дома  со встроенными помещениями общественного назначения (4 эт.). На территории Квартала 2 в границах улиц: пр. Успенский- Красных Партизан- Декабристов- Новая 1 запланировано строительство трех  жилых секционных домов со встроенными помещениями общественного назначения (4 эт.) и  размещение Образовательного центра на 120 мест.

Жилой комплекс позиционируется как жилье массового и социального типа. Проектируемый жилой фонд – 50 174 кв.м. Жилищная обеспеченность в проектируемом жилье – 29 кв.м/чел. Население в проектируемой застройке - 1731 чел.

Расчетное количество мест в детских дошкольных учреждениях – 95. Согласно СП 252.1325800.2016 п. 5.1 здания и помещения ДДУ следует проектировать для жилых образований с числом жителей не менее 3000 чел. Проектом предусмотрено размещение  Образовательного центра общей вместимостью 120 мест.

Также на прилегающей территории в зоне пешеходной доступности находятся пять  детских дошкольных учреждения (МАДОУ №5, МАДОУ №17, МАДОУ № 26, МАДОУ №40, МАДОУ №41 ДС).

Расчетное количество учащихся – 178 чел. (из расчета 103 учащихся на 1 тысячу жителей в  соответствие с  требованиями   НГПСО 1-2009.66). В зоне 15 мин транспортной доступности и пешеходной доступности (950м) от участка проектирования находится  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,  дополнительно запланировано строительство двух образовательных учреждений по ул. Щербакова и по ул. Ишмухаметова в зоне 15 мин. транспортной доступности и пешеходной доступности ( менее 2 км).

Размещение мусоросборников планируется в соответствии с нормируемым радиусом пешеходной доступности  150 м. Предусматривается  организация контейнерных площадок вдоль проезжих частей прилегающих улиц.

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование определяет вид использования территории, устанавливает ограничения на использование территории.

В результате зонирования территории кварталов определены следующие виды функциональных зон:

- жилая зона;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- территории общего пользования.

Жилая зона включает территории проектируемой 4-этажной жилой застройки (6,25га)  и Образовательного центра на 120 мест. (0,56га.) и составляет    6,81 га,

Зона инженерной инфраструктуры включает территории 4 трансформаторных подстанции и составляет 0,01 га.

Территории общего пользования - это территории магистральной  улицы и улиц местного значения по периметру проектируемых кварталов.

Функциональное зонирование территории на внутриквартальной территории дополнено зонами с особыми условиями использования территории (градостроительные ограничения)

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий:

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

- охранные зоны объектов газопровода;

- санитарные разрывы от открытых автостоянок до фасадов жилых домов.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства накладывают ограничения на использование территории в северной части участка проектирования (охранная зона от  ВЭЛ 6 кВ – 10 м (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. №160)). В центральной части проектируемого квартала 1 находится  3 ТП с охранной зоной 10 м (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.12.26).

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. №160) в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются особые  условия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных Правилами, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Охранные зоны газопровода. По ул. Декабристов и  ул. Красных Партизан проходит  газопровод высокого давления, охранная зона которого составляет 2 м (в соответствии с п. Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» п.7 пп. а). По ул. Красных Партизан на территории Храма   находится ГРП, охранная зона составляет 10 м (в соответствии с п. Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» п.7 пп. г).

Проектом предлагается строительство новой ГРП и газовой котельной  по ул. Свободы, за границей проектируемой территории. Охранная зона ГРП -10 м. Санитарно-защитная зона газовой котельной должна быть определена расчетным путем. Планируемое место размещения котельной (см. Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры). Размещение указанной котельной осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. В этой связи необходимо на следующей стадии проектирования разработать проект СЗЗ котельной с уменьшением вредного воздействия и соблюдением санитарно-гигиенических норм на нормируемой территории. В случае несоблюдения санитарно-защитной зоны необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению химического и физического воздействия для соблюдения гигиенических нормативов.

В связи с размещением объектов в непосредственной близости от транспортных магистралей и коммунальных объектов, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть все необходимые расчеты воздействия на окружающую среду и здоровье человека и проведение лабораторных исследований позволяющих дать оценку, а в случае необходимости предусмотреть мероприятия по уменьшению воздействия с точки зрения физического и химического воздействия.

Расстояния по горизонтали от существующих подземных инженерных коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений установлены согласно таблице 12.5 п. 12.35 СП 42.13330.2016:

- от водопровода - 5 м;

- от самотечной хозяйственно-бытовой канализации - 3 м;

- от канализации дождевой и дренажа - 3 м;

- от тепловых сетей - 2 м.

Санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до фасадов жилых домов установлен согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, т. 7.1.1,  (см. далее раздел 3.3 Транспортная инфраструктура).

Требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Проект планировки территории разработан с учетом существующей застройки, требуемой продолжительности инсоляционного периода помещений проектируемых зданий, а также дворовых площадок.

Расчет продолжительности инсоляции объекта выполнен в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Расчет коэффициентов естественной освещенности (КЕО) выполнен в соответствии с СП 52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) «Естественное и искусственное освещение» по методике из СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий». Полученные значения КЕО удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

При дальнейшем проектировании и строительстве необходимо обеспечить продолжительность инсоляции, а также ограничение избыточного теплового воздействия в существующих и проектируемых жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1076-01.

3.2.2 Баланс территории

Территория в границах проекта на расчетный срок составит 9,69 га. Расчетная территория – 9,69 га. Численность населения в проектируемой жилой застройке - 1731 человек.

Территория застройки жилыми домами -6,25 га.

Коэффициент застройки на участке согласно регламентам зоны Ж-4  - 35%.

Таблица 3.1

Проектное использование территории

| № | Использование территории | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | 6,81 | 70,3 |
|  | Малоэтажная жилая застройка (4 эт.) | 6,25 |  |
|  | Общеобразовательное дошкольное учреждение | 0,56 |  |
| 2 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,1 |
| 3 | Общественно-деловые зоны (общественно-деловая застройка, в том числе зона транспортной инфраструктуры) | 2,87 | 29,6 |
| 4 | Всего земель в границах проекта, га., в т.ч. | 9,69 | 100,0 |
|  | Площадь квартала 1 (в границах красных линий). | 3,76 |  |
|  | Площадь квартала 2 (в границах красных линий). | 3,05 |  |
|  | Площадь территории жилой застройки квартала 1. | 3,76 |  |
|  | Площадь территории жилой застройки квартала 2. | 2,49 |  |
|  | Площадь Детского образовательное учреждения. | 0,56 |  |

3.2.3 Жилищное строительство

Жилищный фонд проектируемых кварталов на расчётный срок составит 50173,7 кв.м, в том числе:

-по кварталу1 в границах улиц Декабристов-Красных Партизан - Горняков (квартал 1)  - 32 352 кв.м.,

-по кварталу2 просп. Успенский – ул. Декабристов - ул. Красных Партизан (квартал 2) – 17 822,5 кв.м.,

Проектируемый жилищный фонд представлен новой многоквартирной секционной малоэтажной  застройкой (4 эт.).

Убыль жилого фонда составит 5837,3 кв.м (площадь жилых помещений, планируемых под отселение).

Население кварталов  на расчётный срок определено в количестве 1,731 тыс. чел., в том числе перспективный рост – 1,521 тыс. чел.

Средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята 29 кв.м./человека.

Средняя плотность населения кварталов составит 277 чел./га.

Плотность жилой застройки в границах проекта – 8022,8 кв.м/га.

Таблица 3.2

Распределение проектируемого жилищного фонда

| Номер по экспликации | Этажность | Жилищный фонд, кв.м. | Население чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 этажа | 8087,9 | 279 |
| 2 | 4 этажа | 8087,9 | 279 |
| 3 | 4 этажа | 8087,9 | 279 |
| 4 | 4 этажа | 8087,9 | 279 |
| 5 | 4 этажа | 6146,2 | 212 |
| 6 | 4 этажа | 3189,2 | 110 |
| 7 | 4 этажа | 8487,1 | 293 |
| Всего |  | 50173,7 | 1731 |

Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок приводятся в таблице 3.4.

Таблица 3.3

Основные показатели жилищного строительства

| Наименование показателей и единица измерения | Существующий жилищный фонд | Новое строительство | Жилищный фонд на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Всего жилищный фонд, | 5837,3 кв.м. | 50173,7 кв.м. | 50173,7 кв.м. |
| 2.Убыль жилищного фонда,. | 5837,3 кв.м. | - | - |
| 3. Население, чел. | 210 | 1731 | 1731 |
| 4. Средняя плотность населения, чел./га | 34 | 277 | 277 |

Таблица 3.4

Основные показатели проектируемой жилой  застройки

| Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер дома по экспликации | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | ИТОГО |
| Наименование | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями |  | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями |  | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями |  | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями |  |  |
| Этажность | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Высота этажа (м) | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 |  |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | - | 8087,9 | - | 8087,9 | - | 8087,9 | - | 8087,9 | 32351,6 |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений, кв.м | 560,5 | - | 560,5 | - | 560,5 | - | 560,5 | - | 2242,0 |
| Строительный объем здания | 43 295,1 |  | 43 295,1 |  | 43 295,1 |  | 43 295,1 |  | 173 180,4 |
| Строительный объем здания выше отм.0,000 | 36 079,8 |  | 36 079,8 |  | 36 079,8 |  | 36 079,8 |  |  |
| Строитель -ный объем здания ниже отм.0,000 | 7215,3 |  | 7215,3 |  | 7215,3 |  | 7215,3 |  |  |
| Количество квартир | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 138 |  | 557 |
| Жилищный фонд по кварталу 1, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 32351,6 |
| Норма жилищной обеспеченности,кв.м/чел. | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  |  |
| Количество жителей,чел | 279 |  | 279 |  | 279 |  | 279 |  | 1116 |
| Плотность жилого фонда по кварталу 1 кв.м./га |  |  |  |  |  |  |  |  | 8594,32 |
| Площадь территории под жилой застройкой квартала 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7643 га |

| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер дома по экспликации | 5 |  | 6 |  | 7 |  | ИТОГО |
| Наименование | Многоквартирный 6-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями |  | Многоквартирный 3-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями |  | Многоквартирный 7-секционный жилой дом |  |  |
| Этажность | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Высота этажа (м) | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 | 3 |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | - | 6146,2 | - | 3189,2 | 8487,1 |  | 17822,5 |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений, кв.м | 589,1 | - | 228,9 | - | - |  | 818,0 |
| Строительный объем здания | 33601 |  | 16 800,5 |  | 41964,5 |  | 92 366 |
| Строительный объем здания выше отм.0,000 | 28000,8 |  | 14000,4 |  | 34970,2 |  |  |
| Строительный объем здания ниже отм.0,000 | 5600,2 |  | 2800,1 |  | 6993,8 |  |  |
| Количество квартир | 97 |  | 50 |  | 129 |  | 276 |
| Жилищный фонд по кварталу 2, кв.м. |  |  |  |  |  |  | 17822,5 |
| Норма жилищной обеспеченности, кв.м/чел. | 29 |  | 29 |  | 29 |  |  |
| Количество жителей, чел | 212 |  | 110 |  | 293 |  | 615 |
| Плотность жилого фонда по кварталу 2 кв.м./га |  |  |  |  |  |  | 7158,8 |
| Площадь территории под жилой застройкой квартала 2 |  |  |  |  |  |  | 2,4896 га |
| Основные показатели жилой застройки по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории в границах проекта, га. |  |  |  |  |  | 9,69 |  |
| Суммарная площадь территории жилой застройки кварталов 1 и 2 ,га. |  |  |  |  |  | 6,2539 |  |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м |  |  |  |  |  | 50 173,7 |  |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений, кв.м |  |  |  |  |  | 3060,0 |  |
| Норма жилищной обеспеченности, кв.м/чел. |  |  |  |  |  | 29,0 |  |
| Количество жителей в проектируемой жилой застройке, чел. |  |  |  |  |  | 1731 |  |
| Средняя плотность населения кварталов 1 и 2, чел./га. |  |  |  |  |  | 277 |  |
| Средняя плотность жилого фонда кварталов 1 и 2 |  |  |  |  |  | 8022,8 кв.м./га |  |

3.2.4. Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания микрорайонного значения выполнен на проектируемое население с учетом дифференцированных норм обеспеченности (Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области  и СП 42.13330).

Проектная численность населения жилых  кварталов на расчетный срок составит 1,731  тыс. чел., в том числе 1,521 тыс. чел. перспективный рост населения.

Расчетное количество мест в дошкольных  образовательных  учреждениях 95 чел.   Расчетные показатели  приняты   в соответствие с  требованиями   НГПСО 1-2009.66. и составляют 55 мест  на 1 тыс. жителей.  Проектом предусмотрено размещение  дошкольного  образовательного  центра общей вместимостью 120 мест,  на отдельном участке в квартале 2,  в границах  улиц;   просп. Успенский – ул. Декабристов – ул. Красных Партизан. Также на прилегающей территории в зоне пешеходной доступности находятся пять детских дошкольных учреждения (МАДОУ №5, МАДОУ №17, МАДОУ №26, МАДОУ №40, МАДОУ №41).

Расчетное количество учащихся – 178 чел. (из расчета 103 учащихся на 1 тысячу жителей в  соответствие с  требованиями   НГПСО 1-2009.66). В радиусе пешеходной доступности (950м) от участка проектирования находится  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,  дополнительно запланировано строительство двух образовательных учреждений по ул. Щербакова и по ул. Ишмухаметова в зоне пешеходной доступности (менее 2 км).

Расчет потребности в учреждениях обслуживания, приведенный в таблице 2.4, выполнен только на объекты микрорайонного значения.

Для видов обслуживания, ориентированных на коммерческую основу (торговля, общественное питание, развлечения и досуг), допускается дополнительное размещение и увеличение площадей учреждений обслуживания в кварталах при наличии средств и инвесторов.

Таблица 3.5

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами и учреждениями обслуживания

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность на 1000 жителей | Всего (1,1731 тыс. человек) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потребность | Размещено в проекте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (отдельно стоящие, встроенные) | мест | 55 | 95 | 120 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 103 | 178 | На прилегающей территории |
| 3 | Учреждения дополнительного образования (встроенные) | мест | 26 | 24 | 25* |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (встроенные) | посещ. в смену | 34 | 59 | 60 |
| 5 | Стационары для детей и взрослых | коек | 9,5 | 17 | -ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина» - |
| 6 | Пункт раздачи детского питания (встроенные) | Кв. м. общей площади на 1 тыс. чел. | 10,0 | 17,3 | 30 |
| 7 | Предприятия общественного питания (встроенные) | мест | 34 | 40 | 40 |
| 8 | Предприятия торговли: | кв.м торговой площади | 200 | 346,2 | 400 |
| 8.1 | продовольственных товаров(встроенные) | кв.м торговой площади | 180 | 312 | 350 |
| 8.2 | непродовольственных товаров(встроенные) | кв.м торговой площади | 320 | 554 | 560 |
| 9 | Предприятия бытовых услуг (встроенные) | раб. место | 5 | 9 | 10 |
| 10 | Театры профессиональные | мест | 1 | 1 | На прилегающей территории |
| 11 | Кинотеатры | мест | 3 | 3 | - |
| 12 | Музеи | 1объект на 10 тыс. чел. | 0,24 | 0,42 | На прилегающей территории |
| 13 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 25 | 44 | - |
| 14 | Библиотеки (встроенные) | объект | 1 на 13 тыс. человек | 1 на 13 тыс. человек | - |
| 15 | Детские школы искусств, школы эстетического образования (встроенные) | мест | 13 | 22 | 25 |
| 16 | Нотариальная контора (встроенные) | нотариус | 1на 30 тыс.чел. | 1на 30 тыс.чел. | - |
| 17 | Прачечные самообслуживания, мини-прачечные (встроенные) | кг. белья в смену | 10,0 | 17,3 | - |
| 18 | Химчистки самообслуживания, мини-химчистки (встроенные) | кг. вещей | 4,0 | 6,9 | - |
| 19 | Бани | мест | 3 | 5 | - |
| 20 | Гостиница | мест | 6 | 11 | - |
| 21 | ЖЭО (встроенные) | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 1 на 10 тыс.чел. | - |
| 22 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 1 на 20 тыс.чел. | - |
| 23 | Бассейн | кв.м зеркала воды | 11 | 10 | - |
| 24 | Организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | учащихся | 25 | 43,3 | - |
| 25 | Спортивные залы | кв.м. | 160 | 276,96 | На прилегающей территории - |
| 26 | Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) | кв.м. | 410 | 372,69 | Площадки размещены на внутри дворовых территориях |
| 27 | Лыжные базы | объект | 1 на 50000 жителей | 1 на 50000 жителей | - |
| 28 | Крытые спортивные комплексы с искусственным льдом | объект | 1 на 75000 жителей | 1 на 75000 жителей | На прилегающей территории |
| 29 | Отделения сберегательного банка (встроенные) | операц. место | 1 на 2-3 тыс.чел. | 0,86 | 2 |
| 30 | Отделение связи (встроенные) | объект | 1 на 20-25 тыс. | 1 на 20-25 тыс. | - |

* Проектируемая территория находится в Юго-восточном районе г. Верхняя Пышма. В пешеходной доступности имеются объекты образования,  культуры, спорта, торговли, предприятия общественного питания, а также бытового обслуживания.

Расчет минимальных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории кварталов выполнен согласно Таблице11       НГП ГО Верхняя Пышма.

Таблица 3.6

| Наименования объекта | Удельный размер площадки, кв.м\чел. | Потребность, кв.м/чел. (1,731 тыс. человек) | Размещено в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 1731 | 1750 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,2 | 346,2 | 350 |
| Площадки для занятий физкультурой | 1,5 | 2597 | 2600* |

*в том числе велодорожка, протяженностью 720 м.

3.3 Транспортная инфраструктура

Развитие улично-дорожной сети проектируемой территории предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности жилых групп, а также организацию транспортных связей с дорогами и улицами внешней сети.

Улично-дорожная сеть по периметру проектируемой территории предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие категории в соответствии с действующими нормативами:

- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

- улицы в жилой застройке.

На внутриквартальной территории выделены:

- проезды.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 и с учетом интенсивности движения транспорта и представлены в Приложении 3.

Магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения является  пр. Успенский, который имеет выход в западном направлении в сторону города Среднеуральска, в юго-восточном направлении  в г. Екатеринбург. Ширина улицы в красных линиях составляет 60,0-72,0 м. Ширина проезжей части – 22 м. Протяженность улицы вдоль участка проектирования  147,0 м.

улица Горняков в красных линиях  на участке проектирования принята  - 31 м, в соответствии  с решениями  Проекта планировки  «Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской»,  выполненного  ОАО «Уралгипротранс» в 2019 г.  Ширина проезжей части 7,0 м. Протяженность улицы вдоль участка проектирования – 114,6 м.

Ширина улицы Красных Партизан вдоль проектируемой застройки  в красных линиях составляет 25 м, принята  в соответствии с проектом планировки 02-16-ППТ «Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Красных Партизан», разработанным ООО «Терплан». Ширина проезжей части 7,0 м. Протяженность улицы вдоль участка проектирования – 626,7 м.

Улицы Свободы и Декабристов – улицы в зонах жилой застройки.

Улица Свободы - улица с двухсторонним движением, ширина которой  в красных линиях составляет 25 м., ширина проезжей части - 7,0 м. Протяженность улицы вдоль проектируемой застройки – 475,95 м.

Ширина улицы Декабристов  в красных линиях составляет от 19,0 до 21,5 м., ширина проезжей части - 7,0 м. Протяженность улицы вдоль проектируемой застройки – 635,49 м.

Проектом планировки формируется ул. Новая 1, ограничивающая Квартал-2 с востока.  Новая -1 это улица местного значения в зоне жилой застройки, ширина которой  в красных линиях составляет 19-21 м., ширина проезжей части - 7,0 м. Протяженность улицы вдоль проектируемой застройки – 271,6 м.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети – 0,147 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети – 1,571 км/км2.

Таблица 3.7

Параметры улиц и дорог в зависимости от их категории

| Категории улиц и дорог. Наименование. | Протяженность улицы, м | Ширина улицы в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |
| Пр. Успенский | 147,0 | 60,0-72,0 | 22,0 | 3,750/3,750 |
| Итого: | 147,0 |  |  |  |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |
| ул. Горняков | 114,6 | 31,0 | 7,0 | 3,0/3,0 |
| Ул. Красных Партизан | 626,7 | 25,0 | 7,0 | 2,25/2,25 |
| Ул. Декабристов | 117 | 16,5 | 6,0 | 1,5/1,5 |
|  | 246 | 25,0 | 7,0 | 1,5/1,5 |
| Ул. Свободы | 478,7 | 25,0 | 7,0 | 1,5/1,5 |
| Ул. Новая 1 | 271,6 | 19-21,5 | 6,0 | 1,5/1,5 |
| Итого | 1444,8 |  |  |  |
| Всего | 1591,8 |  |  |  |

Общественный транспорт

Движение общественного транспорта организовано по проспекту Успенскому и улице Петрова. Пассажирские перевозки осуществляют автобусные маршруты. По улице Октябрьская также организованно движение общественного транспорта -7 (№№1,7,161,106,103,104,101), ближайшая остановка находятся в 420 м от проектируемой территории - «Октябрьская».

По Проспекту Успенский осуществляется  движение  общественного транспорта -6 автобусных маршрутов (№№111,110,103,161,104,108). Ближайший остановочный пункт - «Храм Успения».

Решениями генерального плана городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма на первую очередь  предусмотрено строительство трамвайной линии, которая свяжет центральную часть города Верхняя Пышма с г. Екатеринбургом. Остановки трамвая предусматриваются в непосредственной близости (300 м) от проектируемой жилой застройки.

Объекты хранения и обслуживания транспорта

Население проектируемой территории составит 1731 чел. Перспективный рост населения – 1521 чел. Расчет мест постоянного и временного хранения автомобилей  выполнен для проектного  населения.

Расчет выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство  Планировка и застройка городских и сельских поселений»  (таб.11.8), Нормативами градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утверждены  Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016г. № 40/5.

Расчетное число автомобилей в жилой застройке  принято с учетом уровня автомобилизации на срок реализации проекта планировки - 400  единиц на 1 тысячу населения.  Расчетное количество автомобилей для жителей проектируемой жилой застройки – 693 автомобиля.  Мест постоянного хранения 90% от расчетного парка автотранспорта-623м/места.   В проекте размещено 695  парковочных мест, в том числе мест постоянного хранения – 600  м/места, временного хранения - 95 м/мест. Нормативное удельное обеспечение местами постоянного хранения составляет 840×3,5×1,10×1,65=5336, м2. В проекте заложено 15050 м2. Нормативное удельное обеспечение местами временного хранения составляет 840×3,5×0,22×1,83=1183,6м2. в проекте предусмотрено - 2425 м2.  (таб. 7 Нормативов градостроительного проектирования ГО Верхняя Пышма).

В проекте размещено – 695 м/мест, из них 100% размещено на территории жилой застройки и на территории прилегающих к проектируемой жилой застройке улиц.  (в соответствие с требованиями Нормативов   градостроительного проектирования Свердловской области.  Глава 42 таб.6) .

Для хранения индивидуального транспорта проектом предлагается:

- устройство открытых автостоянок  на территории жилых кварталов - 242 м/места постоянного хранения, в т. ч.: квартал 1 - 152 м/места и квартал 2 – 90м/мест;   и 21 м/место  временного хранения в том числе: квартал 1- 18 м/мест. квартал 2 - 3 м/места.

- устройство открытых автостоянок на землях общего пользования,  в границах красных линий  улиц - 356 м/места постоянного хранения   и 76 временного хранения. На открытых стоянках вдоль проспекта Успенский размещено 30м/мест, вдоль улицы Горняков в проекте размещено до 27 м/мест, вдоль улицы Свободы -  192 м/мест, вдоль улицы Красных Партизан – 105 м/мест, вдоль улицы Декабристов – 52м/мест, ул. Новая - 1 – 26 м/мест.

Для квартала 1 предусмотрено  418 парковочных места для постоянного хранения и 74 м/место  для временного хранения.

Для квартала 2 предусмотрено  182 парковочных места для постоянного хранения и 21 мест  для временного хранения.

Открытые  наземные автостоянки постоянного и временного хранения, расположенные вдоль прилегающих к проектируемой  застройке улиц в дневное время используются для обеспечения парковочными местами  объектов обслуживания населения, встроенных в жилые дома.

Санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до фасадов жилых домов установлен согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, т. 7.1.1.

Согласно пп. 11 табл.7.1.1 для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

Расчетное число постов СТО и автомоек составит 2 единицы.

Необходимое количество топливораздаточных колонок 1.

СТО и АЗС на территории в границах проекта не размещаются.

Организация улично-дорожной сети, размещение парковок и схема движения автотранспорта представлены на «Схеме организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов».

Пешеходное и велосипедное движение

Велосипедное движение организовано вдоль проспекта Успенского, ул. Свободы и Горняков и на внутриквартальной территории. Протяженность велосипедных дорожек в границах проекта вдоль магистральных улиц составит 0,147 км.

Пешеходное движение организовано по всем улицам.

Для обеспечения безопасности пешеходов предусмотрены регулируемые пешеходные переходы в одном уровне на пересечениях проспекта Успенский  и улиц Красных Партизан, на пересечении улицы Горняков и улиц Красных Партизан и Свободы.

Общественный транспорт

Основная цель развития общественного транспорта – обеспечение удобных пассажирских связей, между проектируемым и существующими районами города, а также с объектами и населенными пунктами, расположенными за городской чертой, с минимальным количеством пересадок. Размещение остановочных пунктов выполняется в соответствии с рекомендациями действующих нормативных документов, с учетом радиусов пешеходной доступности от каждой жилой группы до остановки общественного транспорта.

Район, где находится участок проектирования, обеспечен общественным транспортом.

Общественный транспорт предусмотрен по улицам пр. Успенский. Пассажирские перевозки осуществляются автобусами и на перспективу – трамваем по проспекту Успенский.

Проектная протяженность линии автобуса в границах проектируемой территории 0,147 км. Протяженность линии трамвая  в границах проектируемой территории 0,147 км. Общая протяженность линий общественного транспорта - 0,147 км.

3.4 Инженерная инфраструктура

Проектом принимается полное инженерное благоустройство многоэтажной жилой застройки. Размещение проектируемых инженерных объектов и трассы проектируемых сетей представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

3.4.1 Водоснабжение и водоотведение

Расчетный объем водопотребления и водоотведения определен в соответствии с таблицами А.2, А.3 СП 30.13330.2016. Расчет объема водопотребления представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| № дома по экспликации | Наименование потребителя | Количественный показатель | Нормативный показатель расхода воды л/сут на чел, мест |  | Расчетный расход водопотребления, м3/сут |  | Расчетный объем водоотведения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | из них горячей воды | общий | из них горячей воды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, чел | 279 | 250,00 | 85,00 | 69,75 | 23,72 | 69,75 |
|  | Коммерческая площадь, (работников в смену) | 10,00 | 15,00 | 5,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| 2 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, чел | 279 | 250,00 | 85,00 | 69,75 | 23,72 | 69,75 |
|  | Коммерческая площадь, (работников в смену) | 10,00 | 15,00 | 5,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| 3 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, чел | 279 | 250,00 | 85,00 | 69,75 | 23,72 | 69,75 |
|  | Коммерческая площадь, (работников в смену) | 10,00 | 15,00 | 5,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| 4 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, чел | 279 | 250,00 | 85,00 | 69,75 | 23,72 | 69,75 |
|  | Коммерческая площадь, (работников в смену) | 10,00 | 15,00 | 5,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| 5 | Многоквартирный 6-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, чел | 212 | 250,00 | 85,00 | 53,00 | 18,02 | 53,00 |
|  | Коммерческая площадь, (работников в смену) | 11,00 | 15,00 | 5,10 | 0,17 | 0,06 | 0,17 |
| 6 | Многоквартирный 3-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, чел | 110,00 | 250,00 | 85,00 | 27,50 | 9,35 | 27,50 |
|  | Коммерческая площадь, (работников в смену) | 4,00 | 15,00 | 5,10 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 7 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом , чел | 293,00 | 250,00 | 85,00 | 73,25 | 24,91 | 73,25 |
| 8 | Образовательный центр, мест | 120,00 | 40,00 | 17,00 | 4,80 | 2,04 | 4,80 |
|  | Итого |  |  |  | 438,38 | 149,46 | 438,38 |
|  | Неучтенные расходы, 10 % |  |  |  | 43,84 | 14,95 | 43,84 |
|  | Расход воды на полив | 1731,00 | 50,00 |  | 86,55 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 568,76 | 164,40 | 482,21 |

Водоснабжение

Согласно письму МУП «ВОДОКАНАЛ» № 5911 от 13.11.18 водоснабжение проектируемой территории предусмотрено от водопровода Ду 400 по ул. Октябрьская.

Проектом предусмотрено прокладка водопроводов Д 250 мм по ул. Свободы, ул. Горняков, ул. Красных Партизан, ул. Декабристов, ул. Новая 1, Успенский проспект.

На перекрестке ул. Красных Партизан и ул. Декабристов предусмотрена перемычка 2 Д 250 для организации бесперебойного водоснабжения.

На дальнейших стадиях проектирования в точке подключения к существующим сетям предусмотреть установку колодца и запорной арматуры.

Пожаротушение района предусмотрено из хозяйственно-питьевого водовода, через пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии СП 8.13130.2009 на следующих стадиях проектирования.

Наружное пожаротушение принято согласно СП 8.13130.2009 таблица 2 – 20 л/с

Система внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с таблицей 1 СП 10.13130.2009 не требуется.

Полив предусматривается от системы водоснабжения жилой застройки, поливочные краны должны быть предусмотрены на следующих стадиях проектирования.

Расчет диаметров произведен укрупненно и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Проектом предусмотрено:

- Подключение проектируемой застройки от водопровода Ду 400 по ул.  Октябрьская, длина участка составляет 1,7 км, длина участка сети указана ориентировочно, должна быть уточнена;

- Перекладка водопровода Д 100 по ул. Горняков на Д 250, составляет 0,132 км;

- Строительство водопровода Д 250 мм по ул. Свободы, ул. Красных Партизан, ул. Декабристов, ул. Новая 1, Успенский проспект, составляет 1,9 км.

- Демонтаж сетей водоснабжения Д100, в границах проекта планировки 1,02 км.

Водоотведение

Согласно письму МУП «ВОДОКАНАЛ» № 5911 от 13.11.18 отвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой террарии предусмотрен в коллектор Д 1000 мм, проходящий по Успенскому проспекту.

Расчетный объем водоотведения на перспективную численность населения квартала представлен в таблице 3.8.

Расчет диаметров произведен укрупненно и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Проектом предусмотрено:

- Строительство внутриквартальных коллекторов канализации Д 300 мм, 0,7 км;

-Перекладка коллектора Д 1000 мм, по ул. Декабристов, ул. Красных Партизан, Успенскому проспекту 0,66 км;

- Демонтаж существующего коллектора Д 1000 мм, 0,99 км.

3.4.2 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемого квартала запроектировано в соответствии с письмом АО «Облкоммунэнерго», согласно которому технологическое присоединение к электрическим сетям для последующего электроснабжение проектируемых объектов по II категории надёжности электроснабжения может быт решено от ПС «Электромедь» ЗРУ-6 кВ (1,2 СШ)

Удельная расчетная нагрузка жилого комплекса приведена к шинам 0,4кВ ТП, определена согласно таблице 6.1 СП 31-110-2003.

Удельная расчетная нагрузка для общественных зданий принята по СП 31-110-2003, таблица 6.14, коэффициент мощности принят по таблице 6.12.

Расчетная нагрузка питающей линии (трансформаторной подстанции) при смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных зданий или помещений), кВт, определена согласно п.6.31, коэффициенты несовпадения максимумов принят по таблице 6.13.

Расчетный объем электропотребления представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| № дома по экспликации | Наименование потребителей | Количественный показатель | Pр тп, кВ | Sр тп,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 138 | 200,10 | 204,18 |
|  | Коммерческая площадь, (кв.м) | 560,5 | 67,26 | 79,13 |
| 2 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 138 | 200,10 | 204,18 |
|  | Коммерческая площадь, (кв.м) | 560,5 | 67,26 | 79,13 |
|  | ТП 2 нов, 2 трансформатора 630 кВА |  | 534,72 | 566,63 |
| 3 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 138 | 200,10 | 204,18 |
|  | Коммерческая площадь, (кв.м) | 560,5 | 67,26 | 79,13 |
| 4 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 138 | 200,10 | 204,18 |
|  | Коммерческая площадь, (кв.м) | 560,5 | 67,26 | 79,13 |
|  | ТП 1 нов, 2 трансформатора 630 кВА |  | 534,72 | 566,63 |
| 2 квартал |  |  |  |  |
| 5 | Многоквартирный 6-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 97 | 147,44 | 150,45 |
|  | Коммерческая площадь, (кв.м) | 589,1 | 70,69 | 83,17 |
| 6 | Многоквартирный 3-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 50 | 91,50 | 93,37 |
|  | Коммерческая площадь, (кв.м) | 228,9 | 27,47 | 32,32 |
| 7 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом | 129 | 187,05 | 190,87 |
| 8 | Образовательный центр | 120 | 22,08 | 22,53 |
|  | ТП 3 нов, 2 трансформатора 630 кВА |  | 546,23 | 572,70 |
|  | Итого |  | 1615,67 | 1705,95 |
|  | Неучтенные расходы, 10 % |  | 161,57 | 170,59 |
|  | ВСЕГО |  | 1777,24 | 1876,54 |

Требуемая электрическая нагрузка для обеспечения проектируемой застройки составит 1777,24 кВт.

В проектируемой застройке предусмотрено РП нов 6 кВ, от которой осуществляется распределение электроэнергии на ТП нов, нагрузка на РП 1 нов. составляет 1,8 МВт.

Трассировка сетей электроснабжения, а также местоположение ТП приведены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

ТП в проекте расположены таким образом, чтобы длина ЛЭП 0,4 кВ питающих объекты строительства не превышала 300-400 М.

Мощность трансформаторов подобрана из условия допустимой перегрузки в послеаварийных режимах.

Sр.тп - расчетная нагрузка ТП, кBА;

кав - коэффициент допустимой аварийной перегрузки трансформаторов в послеаварийном режиме работы, .

В случае прохождения на участке строительства электрических сетей, необходимо получить разрешение на осуществление строительства в охранной зоне в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РВ от 24 февраля 2009 № 160).

Переустройство электросетевых сетей 0,4 кВ, в случае попадания таких сетей в зону застройки будет разработано отдельным проектом на следующей стадии проектирования.

Проектом предусмотрено:

- Для питания РП нов прокладка двух кабельных ЛЭП 6 кВ от ПС «Электромедь» 2.5 км, протяженность указана ориентировочно и требует уточнения на дальнейшей стадии проектирования.

- Строительство РП нов/ ТП нов 1, с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ;

- Строительство ТП нов 2, с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ;

- Строительство ТП нов 3, с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ;

- Трассы для прокладки кабельных ЛЭП 6 кВ от РП новой до ТП новых около 0,95 км, 6/0,4 кВ;

- Вынос из зоны застройки ТП-4А с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ, и размещение ее на площадке рядом с ТП нов 2;

- Вынос из зоны ВЛ 6 кВ РП 5-ТП 4А с перекладкой в кабель до новой ТП- 4А, 0.14 км;

- Вынос из зоны застройки ВЛ 6кВ ТП 4А-ТП 10 с перекладкой в кабель 0,5 км;

- Вынос из зоны застройки ВЛ 6кВ РП 5 – ТП 12 с перекладкой в кабель 0,4 км.

3.4.3 Теплоснабжение

Для теплоснабжения проектируемой территории запроектирована газовая котельная, расположенная в западной части территории.

Для расчета тепловых нагрузок приняты нормируемые удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий по табл.14 СП50.13330.2012г. «Тепловая защита зданий».

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании принята минус 320С в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012.

Расчет расхода тепла на отопление и вентиляцию приведен в таблице 3.10, расчет расхода тепла на нагрев воды приведен в таблице 3.11, общий расход тепла по основным категориям потребителей приведен в таблице 3.12.

Расход тепла для нагрева горячей воды определен согласно п. 5.2.1 СП 30.13330.2016 формулам:

а) в течение среднего часа

QTh = 1,16qTh(th - tc) + Qht,

б) в течение часа максимального потребления горячей воды

Qhrh = 1,16qhrh(th - tc) + Qht,

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Общий расход тепла по основным категориям потребителей

| № дома по экспликации | Наименование потребителей | Расход тепла на отопление и вентиляцию, МВт | Расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/час | Расход тепла на ГВС в течение часа максимального потребления горячей воды , МВт | Расход тепла на ГВСв течение часа максимального потребления горячей воды, Гкал/час | Расход тепла общий, МВт | Расход тепла общий, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 0,49 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | 0,83 | 0,71 |
|  | Коммерческая площадь, | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 0,65 | 0,56 | 0,34 | 0,29 | 0,99 | 0,85 |
|  | Коммерческая площадь | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 0,49 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | 0,83 | 0,71 |
|  | Коммерческая площадь | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 0,49 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | 0,83 | 0,71 |
|  | Коммерческая площадь | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | Итого 1 квартал | 2,28 | 1,96 | 1,41 | 1,21 | 3,69 | 3,17 |
| 5 | Многоквартирный 6-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,62 | 0,53 |
|  | Коммерческая площадь | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| 6 | Многоквартирный 3-секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,41 | 0,35 |
|  | Коммерческая площадь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Многоквартирный 7-секционный жилой дом | 0,62 | 0,53 | 0,35 | 0,30 | 0,97 | 0,84 |
| 8 | Образовательный центр | 0,19 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,23 | 0,19 |
|  | Итого 2 квартал | 1,43 | 1,23 | 0,87 | 0,74 | 2,29 | 1,97 |
|  | Итого | 3,71 | 3,19 | 2,27 | 1,95 | 5,98 | 5,14 |
|  | Неучтенные расходы, 10 % | 0,37 | 0,32 | 0,23 | 0,20 | 0,60 | 0,51 |
|  | ВСЕГО | 4,08 | 3,51 | 2,50 | 2,15 | 6,58 | 5,66 |

От котельной предусмотрены теплопроводы, схема тепловых сетей 2-х трубная.

Проектируемая схема теплоснабжения – 2х трубная. Система подключения систем отопления проектируемых зданий – независимая через пластинчатые теплообменники в ИТП. Подключение систем ГВС – закрытый водозабор через теплообменники в ИТП в отопительный период и открытый водозабор из подающего или обратного трубопроводов тепловой сети в межотопительный период.

ИТП должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях на первых этажах у наружных стен зданий, допускается в технических подпольях или в подвалах.

Расчётные параметры теплоносителя при tн.в= -32  t=150/70Со.

Расчет диаметров произведен укрупненно по расходам сетевой воды на отопление и ГВС и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Трассировка проектируемых и выносимых тепловых сетей предусмотрена подземная в непроходных каналах. Подключение объектов капитального строительства необходимо предусматривать с учетом требований раздела 9 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция.

Трассировка проектируемых и выносимых тепловых сетей будет уточняться на следующих стадиях проектирования.

Проектом предусмотрено:

- Строительство теплопроводов 2 Д 76 по ул. Декабристов, 0.188 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 108 по Успенскому проспекту, 0.190 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 133 по ул. Красных Партизан, 0.072 км;

- Строительство теплопроводов 2Д 133 по ул. Красных Партизан, ул. Декабристов, 0.243 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 133 по ул. Свободы, 0.22 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 108 по ул. Свободы, 0.1 км;

3.4.4 Газоснабжение

Для теплоснабжения проектируемой территории запроектирована газовая котельная, расположенная в западной частит территории.

Газоснабжение котельной предусмотрено от газопровода высокого давления, проложенного от ГРП 7. Для понижения давления на территории котельной  предусматривается ШРП. Схема подключения котельной должна быть утонена на следующих стадиях проектирования.

Требуемый объем газопотребления составит Q = 856,29 м.куб/час

Охранные зоны газораспределительных сетей установлены в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878), согласно которым:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

В проекте соблюдены требования по нормативным расстояниям от проектируемых объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций до действующих, проектируемых газораспределительных сетей в соответствии с Таблицей В.1* СП 62.12220.2011.

От водопровода, напорной канализации до газопровода высокого давления II категории – 1,5 м, до газопровода низкого давления – 1 м;

От самотечной бытовой канализации (дождевой канализации) до газопровода высокого давления II категории – 2,0 м, до газопровода низкого давления – 1 м;

От тепловых сетей, от наружной стенки канала до газопровода высокого давления II категории – 2,0 м, до газопровода низкого давления – 2 м;

От кабелей связи до газопровода высокого давления II категории – 1,0 м, до газопровода низкого давления – 1,0 м;

От фундамента зданий и сооружений до газопровода высокого давления II категории – 7,0 м, до газопровода низкого давления – 2,0 м.

От бордюрного камня улиц до газопровода высокого давления II категории – 2,5 м, до газопровода низкого давления – 1,5 м.

Согласно примечанию п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Проектом предусмотрено:

- Строительство ГВД 2 кат., от ГРП 7 до проектируемой котельной, в том числе: 0,27 км – участок, перекладываемый с увлечением Д 57 на Д108, до перекрестка ул. Декабристов с ул. Красных Партизан, 0,6 – участок, перекладываемый для подключения, существующего ГРП на территории храма, 0,2 км строительство нового участка до проектируемой котельной Д89.

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Горняков Д57, 0.30 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Красных Партизан Горняков Д57, 0.48 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Декабристов, Д 219, 0.316 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Декабристов, Д 57, 0.17 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Новая 1, Д 57, 0.13 км, Д 89, 0.19 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по Успенскому проспекту Д 89, 0.2 км;

- Демонтаж газопроводов высокого давления по ул. Декабристов, ул. Красны Партизан, Д 57, 0.36 км;

- Демонтаж газопроводов высокого давления по ул. Новая 1 Д 57, 0.20 км;

- Строительство газопровода низкого давления Д 89, 0,19 км, для переключения индивидуальной жилой застройки по ул. Новая 1;

- Строительство газопровода низкого давления Д 219, 0,14 км, для переключения индивидуальной жилой застройки по ул. Декабристов и ул. Красных Партизан.

- Строительство газопровода низкого давления Д 57, 0,17 км, для переключения индивидуальной жилой застройки по ул. Красных Партизан.

3.4.4 Связь

Основным направлением развития средств связи района является расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых телефонные разговоры (местные, междугородные, международные), факс, речевая и электронная почта, кабельное телевидение и другие виды услуг.

3.5. Планируемые мероприятия по инженерной подготовке территории

Основными мероприятиями по инженерной подготовке на проектируемой территории будут являться вертикальная планировка проектируемой территории, проездов и улиц, поверхностный водоотвод.

Проектные решения по вертикальной планировке и поверхностному водоотводу представлены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

3.5.1 Комплексный анализ территории

На основе имеющихся данных по проектируемой территории можно сделать вывод, что в целом рассматриваемая площадка пригодна для размещения застройки после проведения на территории мероприятий по инженерной подготовке.

Однако после проведения инженерно-геологических изысканий по проектируемой территории рекомендуется уточнить комплекс мероприятий по инженерной подготовке.

Для организации поверхностного стока проектом предложены мероприятия по вертикальной планировке поверхности и устройство закрытой дождевой канализации.

3.5.2 Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка территории предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования городского транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При проектировании «Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,054 в соответствии с требованиями нормативной документации: СП 42.13330.2011, Руководством по проектированию городских улиц и дорог.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части - 1,5%;

- тротуары - 1,5%;

- газоны - 0,1%.

### 3.5.3 Поверхностный водоотвод

Для организации поверхностного водоотвода с проектируемой территории и улиц предусмотрены вертикальная планировка и устройство коллекторов дождевой канализации.

Дождевые воды с проектируемой территории отводятся в ранее запроектированный коллектор по Успенскому проспекту Д 533.

Непосредственно на рассматриваемой территории водоотвод будет осуществляется по лоткам улиц и проездов с учетом свободного пробега до дождеприемных колодцев закрытых коллекторов.

Согласно п. 8.7.  Руководства по проектированию городских улиц и дорог принята следующая длина свободного пробега воды от водораздела бассейна до лотка:

- на магистральных улицах регулируемого движения - 100 – 200 м;

- на улицах и дорогах местного значения - 200 - 250 м;

- на проездах - 150 м.

По характеру загрязнений поверхностного стока территория относится к селитебной. Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с учетом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

Проектом предусмотрена прокладка коллекторов дождевой канализации:

- по ул. Горняков Д 500, 0.15 км;

- по ул. Свободы Д 500 мм, 0.48 км;

- по ул. Декабристов Д 500 мм, 0.36 км;

- по ул. Красных Партизан Д 500 мм, 0.38 км, 0,05 км;

- по ул. Новая 1 Д 500 мм, 0.18 км.

3.6 Экологическое состояние территории. Мероприятия по охране окружающей среды

Юго-восточный район города Верхняя Пышма, где находится рассматриваемая территория, на протяжении многих лет относится к территориям риска по комплексному химическому загрязнению окружающей среды.

Раздел охраны окружающей среды выполнен в соответствии с «Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма». Муниципальной программой «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма на 2014-2016 годы».

- материалами Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации (59/07-15/7019П-ИЭИ) «Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская» ОАО «Уралгипротранс»

-Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.17 года № 67/11 «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения санитарного состояния территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма».

3.6.1 Охрана атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферного воздуха района являются городские промышленные и складские предприятия, а также автотранспорт.

Близлежащие предприятия, которые могут оказывать влияние на воздух района, относятся к 4 и 5 классу опасности (ОАО «Уралредмет», ООО «Металл-пак», ЗАО «СП «Катур-Инвест» и др.) и имеют санитарно-защитные зоны 100 и 50 метров соответственно. Рассматриваемая территория находится за границами санитарно-защитных зон.

ОАО «Уралэлектромедь», крупнейший источник загрязнения воздуха г. Верхняя Пышма, располагается в западном направлении от проектируемого жилого образования на расстоянии 150-200 метров. Санитарно-защитная зона предприятия утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.12.2010 и составляет от 70 до 146 метров в направлении проектируемых кварталов.

Согласно материалам «Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов обитания на здоровье населения Свердловской области», суммарный показатель качества атмосферного воздуха ГО Верхняя Пышма на протяжении многих лет соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Такое состояние окружающей среды является причиной дополнительного риска для здоровья населения, требует активного управления охраной воздушного бассейна жилых территорий.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории города осуществляются на 3-х стационарных постах:

- автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха (СКАТ);

- стационарный пост ОАО «Уралэлектромедь»;

- стационарный пост ОАО «УЗХР».

На станциях регулярно фиксируются превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота, мелкодисперсной пыли.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воздуха. Значения фоновых концентраций примесей загрязняющих веществ в сопоставлении с их предельно допустимыми концентрациями (ПДК), приведены в таблице 3.11 (Табл.17. п.7.10 59/07-15/7019П-ИЭИ, стр. 21).

Таблица 3.11

| Наименование вещества | Класс опасности | ПДК, мг/м3 | Фоновая концентрация*, мг/м3 | Примечание (превышение ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 4 | 5,0 | 2,375 | - |
| Диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,011 | - |
| Диоксид азота | 3 | 0,2 | 0,092 | - |
| Бенз/а/пирен | 1 | 1*10-6(с.с.) | 3.831*10-6 | превышение |
| Оксид азота | 3 | 0,4 | 0,058 | - |
| Формальдегид | 2 | 0,05 | 0,027 | - |
| *При любом направлении ветра, со скоростью 0-2 м/с |  |  |  |  |

Содержание фоновых концентраций выделенных примесей 3-4 классов опасностей в атмосферном воздухе соответствует гигиеническим нормативам и не превышает ПДК.  Уровень загрязнения атмосферы – допустимый.

Учитывая важность зелёных насаждений, связанных с благоустройством земельного участка, проектом предусматривается озеленениe с дополнительным насаждением газонных и древесно-кустарниковых форм растительности.

3.6.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

По результатам  лабораторных исследований почв на содержание тяжелых металлов во всех пробах концентрация неорганических химических веществ не превышает ПДК по бенз(а)пирену, ртути, свинцу, цинку, никелю. В соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 в большинстве проб, согласно шкале Ю.И.Пиковского, содержание нефтепродуктов не превышает фонового уровня. Содержание бенз(а)пирена во всех пробах менее 0,005 мг/кг при ПДК 0,02 мг/кг. По результатам санитарно-токсикологического исследования, образцы почвы не токсичны.

По степени химического загрязнения к категории «допустимая» относятся пробы  с №№ 51п-01-16 по 60-01-16; к категории «опасная» относятся пробы  57-01-16 №№ 53-01-16 и  57-01-16.

Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения приведены в таблице.

Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | Использование без ограничений |
| Допустимая | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м |
| Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем |
| Чрезвычайно опасная | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем |

В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к качеству почвы» почвогрунты с категорией «допустимая» могут использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска.   Почвогрунты с категорией «опасная» могут ограниченно использоваться для отсыпок  выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

.

3.6.4 Санитарная очистка территории

При реализации проекта возможно образование следующих видов отходов производства и потребления:

– отходы из жилищ несортированные – твердые бытовые отходы;

– отходы (мусор) от хозяйственной деятельности объектов коммунального и хозбытового значения, уборки территории;

– при уборке общественно-бытовых территорий – смет с территории.

Санитарная очистка предусмотрена согласно Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.17 года № 67/11 «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения санитарного состояния территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма». Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам, не реже 1 раза в 3 дня.

В проектируемой застройке принята схема системы мусороудаления с устройством контейнерных площадок с размещением контейнеров для сбора отходов для твердых бытовых отходов (ТБО) и для крупногабаритного мусора (КГМ). Использование площадок для сбора ТБО не предполагается при выполнении строительных работ (кроме ремонтных работ в жилых помещениях). В случае образования строительных отходов, при реконструкции нежилых помещений, их сбор, временное хранение и удаление осуществляет соответствующий хозяйствующий субъект, выполняющий работы.

Схемой предлагается следующее решение:

-расстояние от входной двери подъезда до дверей наиболее удаленной площадки для сбора  ТБО, не будет превышать 150  метров шаговой доступности;

-при этом временное хранение отходов производства и потребления в суточном объеме осуществляется внутри встроенных помещений в полиэтиленовых пакетах, размещаемых в специальных контейнерах (урнах), в зависимости от необходимого объема;

-данная схема реализуется без временного хранения отходов производства и потребления вне помещений, в которых они образуются. Вывоз ТБО будет осуществляться в соответствии с технологическими картами и маршрутными графиками на договорной основе. Договор на вывоз ТБО ежегодно заключается или пролонгируется  предприятиями, учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объектов ТБО, оговариваются технологические карты и маршрутные графики.

Механизированная уборка территории производится коммунальными машинами, предназначенными для уборки поверхностей с твердым ровным покрытием (дорог, тротуаров и т.п.) от мусора, пыли и грязи. Машина производит подметание загрязнений, пневматическое транспортирование (всасывание) смета в бункер-мусоросборник, а его разгрузку самосвальным способом в ковш фронтального погрузчика или большегрузный контейнер.

Вывоз и размещение отходов планируется на полигон ТБО.  Основным предприятием, предоставляющим услуги по вывозу ТБО в г. Верхняя Пышма является МУП "Специализированная автобаза", которая осуществляет  вывоз ТБО в соответствии с технологическими картами и маршрутными графиками на договорной основе. Твердые бытовые отходы г. Верхняя Пышма вывозятся на северную свалку ТБО расположенную около п.Крутой и на полигон ТБО в пос. Красный.

Расчет образования отходов в жилом секторе

Расчет выполнен в соответствии с требованиями «Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма», утверждены Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25 февраля 2016года №40/5 в редакции Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 года №67/9. Общая норма  ТБО по благоустроенным жилым домам и общественным зданиям  для городов с численностью  населения более 100 тыс. принята - 280 кг на человека в год.   Объем отходов -1,5 куб. м/чел в год,   (Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М. ,1999 г).

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТБО для больших городов следует принимать 1,5%.

На расчетный срок проекта планировки норма накопления ТБО составит:

У=1,5·(1,015)10=1,74 м3/чел. год.

В холодное время года отходы могут храниться на местах сбора в течение 3-х суток, в теплое время года не более одних суток.

Вывоз ТБО планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12).

Нормативы накопления и результаты расчетов представлены в табл. 3.12 и 3.12.

Расчет образования смета с территории

Площадь убираемой территории в границах благоустройства согласно проекту – 0,65 га (6500 м2). Количество смета, образующегося при уборке твердых покрытий определяется по формуле:

N смет = S х M , т/год,

где: M– удельная норма образования смета с 1 м2 твердого покрытия, составляет 0,005 т/год (Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М. ,1999 г)

S – площадь твердого покрытия, подлежащего уборке, м2

Nсмет = 0,005 кг/м2 * 6500 м2= 32,5 т/год.

Nсмет / gсмет = 32,5/0,625 = 52 м3/год,

Где gсмет – плотность смета, 0,625 т/м3 (Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М. ,1999 г.).

Расчет потребного количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО

Потребное количество контейнеров для сбора ТБО определяется по формуле:

N=H∙Ku∙m∙K5Vk∙K6;

где N – потребное количество контейнеров, шт;

Н – расчетное суточное накопление ТБО, м3;

Кu – коэффициент, учитывающий долю вывозимого ТБО (1);

К5 – коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве (1,05);

Vk – емкость одного контейнера, м3 (0,9);

K6 – коэффициент заполнения контейнера (0,9).

Результаты расчета приведены в таблицах 3.12.

Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать 3-дневный сбор образовавшихся ТБО. Таким образом, минимальное количество контейнеров объемом 0,9 м3 составит 4. Контейнеры, предназначенные для коммунальных объектов, в итоговых значениях не учитывались. Фактическое количество может быть больше, в зависимости от радиуса доступности согласно «Санитарным правилам содержания территорий населенных мест».

Потребное количество машин определяется по формуле:

П=НК4Пр;

где П - потребное количество спецмашин, шт;

Н – расчетно-суточное накопление ТБО, м3;

К4 – коэффициент, учитывающий долю вывозимых ТБО (0,7);

Пр – производительность машин за 1,5 смены (90).

П = (8,250,7)/90 = 0,064 = 1 машина.

Расчет потребного количества машин для механизированной уборки тротуаров

Расчет производился исходя из площади механизированной уборки по формуле:

N=SПр∙t∙Ki.

где N – потребное количество машин, шт;

S – убираемая площадь, тыс. м2;

Пр – производительность, тыс м2/час (5,25);

Ki – коэффициент использования (0,8).

Расчет производился на универсальную уборочную машину КО-718.

N = 6,5/(5,25120,8) = 0,13.

Для уборки площадей и тротуаров потребуется 1 уборочная машина.

Таблица 3.13

Объем образования отходов в жилом секторе

| Объект | Население, чел. | Норма накопления ТБО, м3/чел в год | Объем образования ТБО, | Объем образования ТБО, | Норма накоплена крупногабаритных отходов, м3/чел. в год. | Объем образования крупногабаритных ТБО, м3/год | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | м3/сут |  |  |  |
| Квартал1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый жилой дом №1 | 279 | 1,74 | 485,5 | 1,33 | 0,14 | 39,06 | 2 |
| Проектируемый жилой дом №2 | 279 |  | 485,5 | 1,33 |  | 39,06 | 2 |
| Проектируемый жилой дом №3 | 279 |  | 485,5 | 1,33 |  | 39,06 | 2 |
| Проектируемый жилой дом №4 | 279 |  | 485,5 | 1,33 |  | 39,06 | 2 |
| Итого по кварталу 1: | 1116 |  | 1942 | 5,32 |  | 156,24 | 8 |
| Квартал2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемый жилой дом №5 | 212 | 1,74 | 368,9 | 1,01 | 0,14 | 29,68 | 2 |
| Проектируемый жилой дом №6 | 110 |  | 191,4 | 0,52 |  | 15,4 | 1 |
| Проектируемый жилой дом №7 | 293 |  | 509,82 | 1,4 |  | 41,02 | 2 |
| Итого по кварталу 2: | 615 |  | 1070,12 | 2,93 |  | 86,1 | 5 |
| Всего: | 1731 |  | 3012,12 | 8,25 |  | 242,34 | 13 |

Таблица 3.14

Объем образования коммунальных бытовых отходов

| Наименование объекта | Емкость объекта | Ед. измерения | Норма накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательный центр | 120 | мест | 0,09 | 10,8 |

Расчетный объем образования бытовых отходов в жилой застройке на расчетный срок составит 3012,12 м3/год, 8,25 м3/сутки.

Расчетный объем образования коммунальных отходов на расчетный срок составит 10,8 м3/год, 0,03 м3/сутки.

Общий объем образования смета с улиц составит - 52 м3/год,

Общий объем образования отходов территории составит 3071,92 м3/год,

8,42 м3/сутки.

3.6.5 Защита от шумового, электромагнитного, радиационного и вибрационного воздействия

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений, ионизирующего излучения. В границах проектируемой территории не планируется размещение объектов вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений, ионизирующего излучения.

Защита от шума

Для оценки шумового режима территории в проектируемом районе за основу приняты федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки», СП 51.13330.2011 «Защита от шума», «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума», 1984 г.

-Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации (59/07-15/7019П-ИЭИ), ОАО «Уралгипротранс», вся проектируемая территория оказывается под влиянием зоны шума, связанного с автомобильными дорогами по прилегающим улицам.

Оценка непостоянно колеблющегося уровня шума была выполнена в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 с определением максимального и эквивалентного уровня звука. Оценка производилась в соответствии с нормативной документацией с учетом требований ГОСТ 23337-2014.

По результатам измерений уровни шума в дневные и ночные часы в районе проектируемой жилой застройки составили: на территории  жилой застройки в дневные  часы:

- эквивалентные уровни -44,9-53,8 дБА;

-максимальные уровни шума 53,6-68,4дБА

На границе коллективных садов в дневные часы:

- эквивалентные уровни 49,1-51,9 дБА;

-максимальные уровни шума 54,0-56,7дБА

На  территории  жилой застройки в ночные  часы:

- эквивалентные уровни 39,8-44,0 дБА;

-максимальные уровни шума 50,1-51,5дБА

Замеры уровня шума, проведенные на границе СНТ «Пион» в дневное время, превысили допустимые значения. В остальных точках на территории проектируемой застройки  эквивалентные и максимальные уровни звука в дневные и ночные часы не превышают гигиенически допустимые санитарные уровни, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Для расчёта шумовой нагрузки на проектируемой территории необходимо дополнительно   учесть строительство трамвайной линии по проспекту Успенский эквивалентный и максимальный уровень звука следует принимать по наиболее высоким значениям.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть компенсирующие мероприятия по снижению шума. Добиться нормативных значений уровня шума на линии застройки можно применением дополнительных мер. Использование шумозащитных окон позволит снизить уровень шума на 14-28 дБА. Установка шумозащитных экранов позволит снизить шум на 5-15 дБА. В роли шумозащитных экранов могут выступать как шумозащитное озеленение, так и экранирующие сооружения.

Перед принятием дополнительных мер необходимо провести комплексное исследование шумовой нагрузки для проектируемого участка. При условии несоблюдения гигиенических нормативов, предусмотреть дополнительные мероприятия.

Функциональное зонирование территории решено таким образом, что исключает наличие источников сверхнормативного шума вблизи дворовых детских площадок. На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть все необходимые расчеты воздействия и проведение лабораторных исследований позволяющих дать оценку, а в случае необходимости предусмотреть мероприятия по уменьшению воздействия с точки зрения физического и химического фактора.

Радиационная обстановка

Нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма излучения в предгорных и горных районах составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв/час. Характеристика радиационно-гигиенического состояния территории приводится на основании обследований, выполненных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «НПФ «Резольвента» в декабре 2015г.

По материалам Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации (59/07-15/7019П-ИЭИ), ОАО «Уралгипротранс», на проектируемой территории не обнаружено радиационных аномалий, подлежащих ликвидации, радиационная обстановка  соответствует условиям п.5.8. МУ 2.6.1.2398-08:

0,11+0,0009≤0,3 мкЗв/ч

Таким образом, можно сделать заключение, что участок, отводимый под строительство соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по МЭД для жилых домов, общественных зданий и сооружений, что подтверждается протоколом, представленным в Приложении «У» (59/07-15/7019П-ИЭИ)

Согласно п. 6.23 СП 11-102-97 обследуемый участок относится к I  классу противорадоновой защиты зданий  (плотность потока радона  менее 80 мБк/м2*с).

Таким образом, можно сделать заключение, что участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по ППР для строительства жилых домов, общественных зданий и сооружений, о чем свидетельствует протокол измерений,  представленный в Приложении «У» (59/07-15/7019П-ИЭИ)

Для полного исключения риска по радоновому фактору рекомендуется предусматривать мероприятия в соответствии с требованиями строительных норм и правил:

- тщательная заделка стыков в перекрытиях и в фундаментах,

- изоляция мест прохождения инженерных коммуникаций через перекрытия и фундаменты,

- устройство бетонных полов в эксплуатируемых помещениях,

- оборудование вентиляции для организации нормативной кратности воздухообмена в помещениях,

- использование сертифицированных строительных и отделочных материалов. 3.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Раздел выполнен с учетом требований Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области.

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы:

- СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

3.7.1 Источники чрезвычайных ситуаций.

Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Наиболее опасными явлениями природы городского округа Верхняя Пышма являются:

- грозы;

- сильные ветры со скоростью 20 м/с;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- гололед.

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера следует отнести:

- чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспортных системах;

Пожаро-взрывоопасные объекты

На территории г. Верхняя Пышма расположено 17 пожаро-взрывоопасных объектов – АЗС.

Химически-опасные объекты

На территории города расположены 5 крупных химически-опасных предприятий:

- ОАО «Уралэлектромедь»;

- ОАО «Уральский завод химических реактивов»;

- ОАО « Уралредмет»;

- МУП «Водоканал»;

- ГОУП «Верхнепышминский молокозавод».

В результате разрушения технологических установок и резервуаров, в которых хранятся химически-опасные вещества значительная часть территории города и населения может оказаться в зоне химического заражения.

Радиационно - и биологически-опасных объектов на территории нет.

Гидротехнических сооружений на территории нет.

3.7.2 Краткая оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций

Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера

По видам природно-климатических воздействий  проектируемая территория относится:

- к III району по снеговому покрову. Нормативное значение снеговой нагрузки 1,8 кПа (180 кгс/см2) - табл. 10.1 СП 20.13330.2011, Карта 1;

- к I району по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа - табл. 11.1 СП 20.13330.2011, Карта 3;

- к III району по толщине стенки гололеда. Толщина стенки гололеда 10 мм  - табл. 12.1 СП 20.13330.2011, Карта 4.

В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для проектируемой площадки следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7 баллов (ОСР-97-С 1%).

Характеристика поражающих факторов ЧС природного характера отражена в таблице 3.15.

Таблица 3.15

Характеристика поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Мороз | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах

- ОАО «Уралэлектромедь»

Наиболее опасными является сценарии, связанные с разгерметизацией резервуара с соляной кислотой и токсическим поражением персонала. Площадь зоны поражения составит 146156 м2. Население города не пострадает.

- ОАО «Уральский завод химических реактивов»

Наиболее опасными является сценарий, связанный с разрушением емкости с соляной кислотой на территории склада, угроза токсического поражения персонала. Площадь зон действия поражающих факторов - 4089 м2. Население города не пострадает.

- ОАО «Уралредмет».

Наиболее опасным является сценарий, связанный с полным разрушением всех контейнеров с жидким хлором на складе и образование токсичного хлорного облака, попадание в зону поражения населения близлежащих организаций и населенных пунктов.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать 3 т хлора. Размеры зон чрезвычайной ситуации по наиболее опасному сценарию составляют 896223 м2. Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности - 1500. Социально-экономические последствия: возможное число погибших - 200 чел.; возможное число пострадавших - 2500 чел.

4. МУП «Водоканал»

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» является химически опасным объектом и предназначено для обеспечения города питьевой водой.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с разгерметизацией контейнера с хлором, образованием хлорного облака, заражением территории и интоксикацией персонала.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее опасному сценарию составит 229520 м2. Социально-экономические последствия:

-возможное число погибших - 27 чел.;

-возможное число пострадавших - 300 чел.

5. ГОУП «Верхнепышминский молокозавод»

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с разрушением аммиачной установки, взрыв облака аммиака, поражение персонала воздушной ударной волной и интоксикация персонала цеха, выход токсичного облака за пределы цеха.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее опасному сценарию составляют 282600 м2. Социально-экономические последствия: возможное число погибших - 4 чел.; возможное число пострадавших - 7 чел.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Электроснабжение. Электроснабжение участка предусмотрено от существующих и проектируемых РП, ТП по существующим и вновь прокладываемым кабельным линиям 6 кВ.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей. Последствия от аварии могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.

Газоснабжение. Вдоль  прилегающих улиц по границам  проектируемой территории по ул. Декабристов,  проложен подземный газопровод высокого давления. Для обеспечения горячего водоснабжение проектируемой застройки, предусмотрен альтернативный вариант от газовой котельной.

При авариях на газопроводе в местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

Защита населения

Основными способами защиты населения являются:

-укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны и других инженерных сооружениях, приспособленных для этих целей в конкретной ситуации;

-Приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, подвалов и других сооружений подземного пространства для укрытия населения.

-эвакуация населения из зон возможных аварий, катастроф или при угрозе их возникновения, рассредоточение рабочих и служащих предприятий, продолжающих свою производственную деятельность в зонах возможных сильных разрушения (затоплений) и эвакуация всего остального населения из этих зон в загородную зону;

-Вывод химически опасных объектов в периферийные промышленные зоны.

- Поддержание в постоянной готовности объектовых и локальных систем оповещения. Установка необходимого количества рупорных громкоговорителей с возможностью передачи звукового сигнала для оповещения 100% населения города, включение электросирен, работающих в автономном режиме в местную систему централизованного оповещения.

-использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств защиты.

Укрытием населения в ЗС ГО является одним из основных и, в ряде случаев, наиболее надежным способом инженерной защиты населения, особенно в условиях военного времени и при авариях, связанных с вредными выбросами радиоактивных веществ и АХОВ.

В настоящее время на территории города имеется фонд защитных сооружений ГО для защиты персонала предприятий и населения городского округа, из них:

-убежищ - 11 ед. общей вместимостью 9470 человек;

-ПРУ - 13 ед. общей вместимостью 2318 человек.

3.7.3 Транспортное обеспечение ИТМ ГО

Проектом разработана дорожная сеть, которая обеспечивает систему устойчивого функционирования транспортных и пешеходных связей, при формировании которой было учтено следующее:

- оптимальные параметры для создания транспортной структуры устойчивого функционирования с целью обеспечения удобных, безопасных и взаимозаменяемых автомобильных связей;

- обеспечение минимизации завалов вдоль магистральных улиц и дорог;

- обеспечение свободного доступа пожарных машин ко всем зданиям.

Пешеходное движение обеспечивается системой тротуаров по направлению движения основных потоков.

3.7.4 Устройства связи, радиофикации и оповещения

Вопросы ИТМ ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации. При этом должны обеспечиваться гибкость в организации, надежность связи начальника ГО города со штабами ГО объектов, а также возможность размещения аппаратуры циркулярного вызова (СУВ) в здании узла связи.

Оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГОЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание всем»), а также,  с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 марта 1993г № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электро-сирен и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов (организаций) обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

3.7.5 Размещение объектов гражданской обороны

Информация о наличии защитных сооружений гражданской обороны в кварталах  улиц:  Краных Партизан –Декабристов- Свободы –Горняков (участок 1) и  проспект Успенский- Декабристов –Красных Партизан- Новая-1 (участок 2) отсутствует.

3.7.6 Проектные решения по гражданской обороне

Возможные ЧС природного характера и мероприятия по инженерной защите приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16

Проектные решения по гражданской обороне

| Источник природного ЧС | Наименование поражающего фактора природного ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природного ЧС | Мероприятия, предусмотренные в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар, взрывная волна затопление поверхностными водами, электромагнитное поле | До 6 баллов разрушений не будет |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление | - |
| Сильные осадки. Продолжительный дождь | Гидродинамический | Поток воды, затопление территории, поднятие грунтовых вод | Предусмотрена система ливневой канализации |
| Сильные морозы (ниже - 40°С) | Теплофизический | Снижение прочности материалов, ограничение работ | Система отопления обеспечивает поддержание установленного температурного режима |
| Пожар | Теплофизический Химический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, загрязнение атмосферы, почвы | Территория находится в зоне обслуживания пожарного депо |

Обоснование категории объекта по гражданской обороне. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне, проектируемая жилая застройка к категории по гражданской обороне не относится.

Участок строительства находится в границах муниципального образования ГО Верхняя Пышма, территория которого относится к 3 группе по гражданской обороне.

В соответствии с пунктами 1.3-1.5 СНиП 2.01.51-90 проектируемый район находится в зоне возможных сильных разрушений и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). В этой зоне объект может получить полную и среднюю степень разрушений («Методика прогнозирования инженерной обстановки на территории городов»).

Решение по системам оповещения и управления по гражданской обороне. Доведение сигналов гражданской обороны до жильцов района предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, установленными на территории города.

На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть установку громкоговорителей с управляемыми радиофидерами от ГРТУ на улицах, перекрёстках и местах массового пребывания людей.

Размещение подразделений пожарной охраны. Нужды на пожаротушение проектируемого микрорайона осуществляются пожарными частями 66 ПЧ, ОП 66 ПЧ и  85 ПЧ, расположенных на территории города. В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности  (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарных частей относительно проектируемой территории соответствует нормам.

Решения по светомаскировочным мероприятиям. Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область электромагнитного излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемый район находится вне зоны обязательного проведения мероприятий по светомаскировке. Вместе с тем, если мероприятия по светомаскировке будут выполняться, их проведение планируется путем централизованного отключения потребителей от энергоисточников на подстанциях. Специальные мероприятия по светомаскировке жилых домов не планируются.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности, противопожарные мероприятия. Расстояния между зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Предусмотрена возможность проезда пожарных машин с 2-х сторон зданий, обеспечена возможность доступа пожарных автолестниц в любую квартиру жилой секции.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на уличных сетях водопровода, с обозначением световыми указателями на фасадах зданий.

3.8 Основные технико-экономические показатели

. Таблица 3.17

| № пп. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | га | 9,69 | 9,69 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон: из них: | га | 5,8 | 6,81 |
|  | малоэтажная жилая застройка (4-эт.) |  | - | 6,25 |
|  | индивидуальная жилая застройка |  | 5,19 | 0,0 |
|  | детские дошкольные учреждения | » | - | 0,56 |
|  | Производственная и коммунально-складская зона |  | 3,3 | - |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры из них: | » | 1,86 | 2,88 |
|  | территории объектов инженерной инфраструктуры |  | 0,01 | 0,01 |
|  | - прочие территории | » | 0,51 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,21 | 1731 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 22 | 277 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | 5837,3 | 50173,7 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда |  |  | 5837,3 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего из них: | » | - | 50173,7 |
|  | малоэтажное | » | - | 50173,7 |
| 4 | Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего / потребность / 1000 чел. | мест | - | 120/95/55 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего / потребность / 1000 чел. | учащихся | - | -/103/178 |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования (встроенные) всего / потребность / 1000 чел. | мест | - | 26/26/24 |
| 4.4 | Поликлиники всего / потребность / 1000 чел. | посещ. в смену | - | 60/59/34 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания всего / потребность / 1000 чел. | посад. место | - | 40/40/34 |
| 4.6 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | - | 400/346/200 |
| 4.7 | Предприятия бытовых услуг (встроенные) | раб. место | - | 10/9/5 |
| 4.8 | Учреждения культуры (встроенные) | мест | - | -/44/25 |
| 4.9 | Спортивные залы всего / потребность / 1000 чел. | кв.м. | - | -/373/60 |
| 4.10 | Отделения сберегательного банка (встроенные) всего / 1000 чел. | операц. место | - | 1/05/0,5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети всего | км | 1,192 | 1,5918 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы из них: | » | 0,147 | 0,147 |
|  | общегородского значения регулируемого движения | » | 0,147 | 0,147 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | » | 0,262 | 0,0,262 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | Км/км2 | 1,571 | 1,571 |
| 5.4 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей всего / потребность | маш. мест | - | 695/623 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения всего / потребность | » | - | 600/537 |
|  | временного хранения всего / потребность | » | - | 95/86 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление всего | куб.м / сут. | - | 568,76 |
| 6.2 | Водоотведение | » | - | 482,21 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | - | 1777,24 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | - | 6,58 |
| 6.5 | Газопотребление | Куб.м,час | - | 856,29 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | куб.м / сут. | - | 8,42 |
| 6.7 | Ливневая канализация | м | - | Ду 500 – 1,6 км |

Приложение 1

Перечень

1. Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма №193  от 05.03.2018 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории».

2. Техническое задание  на разработку:

1.Проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Декабристов- Красных Партизан-Горняков в г. Верхняя Пышма;

2.Проекта планировки и проекта межевания территории в границах пр. Успенский- Декабристов- Красных Партизан в г. Верхняя Пышма;

3. Письмо Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области №17-08-29/25 от 07.03.2014г. Об отсутствии объектов культурного наследия.

4. План поверхности Пышминского рудника  (графические материалы).

5. Письмо администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.12.2018г. № 01-01-23/10769    «О рассмотрении 1 этапа проекта планировки и проекта межевания»

6. Письмо МУП Водоканал № 5911 от 13.11.2018

7. Письмо АО «Облкоммунэнерго»  №233 от 23.04.2018

8. Письмо АО «Облкоммунэнерго»  №01-14/u-7 от 28.01.2019

9. Письмо АО «Управление тепловыми сетями»  №01-03/730-ПТО от        01.11.2018

10. Письмо АО «Уралэлектромедь» № 2794-321/41 от 29.01.2019 «О подключении жилой застройки»

11. Письмо Администрации городского округа Верхняя Пышма №01-01-23/7949  от 04.10.2018 «О направлении информации о наличии свободных мест в МАДОУ

Приложение 2

Альбом поперечных профилей улиц