Приложение 1

к Постановлению   ____________                                                                              от ________ № ___

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения города Кадникова Сокольского муниципального района Вологодской области

ЗАО «БорПроекТ» 2016

- Содержание:

| I | Раздел I. Основная часть | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие принципы организации городского поселения | 5 |
| 2 | Местные нормативы градостроительного проектирования жилых зон городского поселения | 9 |
| 3 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспечения условий для развития сельскохозяйственного производства городского поселения | 15 |
| 4 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах поселения благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения | 18 |
| 5 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского поселения | 24 |
| 6 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения в границах поселения библиотечным обслуживанием городского поселения | 28 |
| 7 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения населения объектами досуга и культуры городского поселения | 29 |
| 8 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения в границах поселения объектами физической культуры и массового спорта городского поселения | 29 |
| 9 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения городского поселения | 30 |
| 10 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспечения в границах поселения услугами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения городского поселения | 35 |
| 11 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности услугами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения | 38 |
| 12 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения транспортными услугами в границах городского поселения | 43 |
| 13 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 47 |
| 14 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспечения в границах городского поселения объектами для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 48 |
| 15 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 50 |
| 16 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | 50 |
| 17 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения осуществления мероприятий по обеспечению обязанности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 51 |
| 18 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности организации в границах городского поселения осуществления в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд | 51 |
| 19 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере охраны окружающей среды | 52 |
| 20 | Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории | 53 |
| 21 | Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых | 54 |
| 22 | Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании | 54 |
| 23 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городскогоь поселения создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | 56 |
| 24 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения объектами для массового отдыха жителей городского поселения | 58 |
| 25 | Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | 64 |
| 26 | Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры городского поселения | 65 |
| II | Раздел II. Материалы по обоснованию | 77 |
| 1 | Термины и определения | 77 |
| 2 | Цели и задачи разработки | 80 |
| 3 | Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития городского поселения, влияющих на установление расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования | 81 |
| 4 | Требования и рекомендации по установлению красных линий | 87 |
| 5 | Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | 87 |
| 6 | Перечень нормативных документов, используемых при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения | 88 |
| III | Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей | 105 |
|  | Правила и область применения местных нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением местных нормативов градостроительного проектирования | 105 |
|  | Приложение №1 к местным нормативам градостроительного проектирования городского поселения города Кадникова | 106 |

Раздел I. Основная часть (расчетные показатели)

1. Общие принципы организации городского поселения

  - Типология и классификация сельских населенных пунктов городского поселения города Кадникова

- Таблица 1

| Тип населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- |
| деревня Алексейцево | - |
| деревня Андроново | - |
| деревня Большая Мурга | 33 |
| деревня Большое Село | 146 |
| деревня Братское | 1 |
| деревня Быково | - |
| деревня Ведерница | 1 |
| деревня Воздвиженье | 9 |
| деревня Губино | - |
| деревня Дементьево | - |
| деревня Дикое | - |
| деревня Дор | - |
| деревня Ерденово | 1 |
| деревня Заберезничье | 2 |
| деревня Замошье | 237 |
| деревня Заречье | 7 |
| деревня Золотово | - |
| деревня Исаковское | - |
| город Кадников | 4560 |
| деревня Казарное | 2 |
| деревня Кобылкино | - |
| деревня Кондраш | - |
| деревня Малая Мурга | 4 |
| деревня Малая Середка | 1 |
| деревня Нифаново | - |
| деревня Останково | - |
| деревня Пардеево | - |
| деревня Перхурово | 1 |
| деревня Пирогово | 3 |
| село Погост Ильинский | - |
| деревня Подольное | 94 |
| деревня Подъельное | 17 |
| деревня Севергино | - |
| деревня Сенино | 2 |
| деревня Сосновая Роща | 330 |
| деревня Телячье | 4 |
| деревня Теньково | 1 |
| деревня Филяево | 23 |
| деревня Цибово | - |
| деревня Чурилово | 7 |
| деревня Яковлево | 5 |

  - Предельные размеры земельных участков

- Таблица 2

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |
| для индивидуального жилищного строительства | 0,04 | 0,15 |
| для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1,00 | 100,00 |
| для ведения садоводства | 0,03 | 0,30 |
| для ведения огородничества | 0,03 | 0,30 |
| Для животноводства | 0,03 | 10,00 |
| для ведения личного подсобного хозяйства | 0,10 | 0,50 |
| для ведения дачного строительства | 0,15 | 0,30 |

Примечание: Общая площадь земельных участков, предоставляемых для личного подсобного хозяйства, составляет 10,0 га.

  - Максимальная этажность жилых и нежилых зданий

- Таблица 3

| город Кадников | 6 |
| --- | --- |
| Сельские населенные пункты | 4 |

1.4. При осуществлении общей организации и зонирования территории городского поселения необходимо учитывать:

- комплексную оценку имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов планировочных решений;

- обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной или иной деятельности с учетом прогноза изменения на перспективу;

- анализ тенденций развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с учетом системы расселения Сокольского муниципального района;

- выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических проблем;

- возможность развития городского поселения и населенных пунктов в их составе за счет имеющихся территориальных (межселенных - резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства (развитие процесса урбанизации на территории региона);

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности населения в среде обитания с факторами вредного воздействия, максимального сохранения естественных экологических систем;

- воздействие опасных инженерно-геологических и гидрологических процессов с целью уменьшения степени риска обеспечения устойчивости функционирования за счет использования под застройку участков с менее опасными явлениями;

- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажной застройки при соответствующем технико-экономическом обосновании.

1.5. С учетом преимущественного функционального использования территории городского поселения подразделяются на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутреннего сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексных научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

В пределах указанных территорий с учетом преимущественного функционального использования территории могут устанавливаться следующие функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- особо охраняемых территорий;

- специального назначения;

- размещения военных объектов;

- иные виды зон.

1.6. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

4) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

1.7. В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

1.8. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

1.9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

1.10. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

1.12. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

1.13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

1.14. Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

1.15. Помимо предусмотренных зон органами местного самоуправления могут устанавливаться иные виды функциональных зон, выделяемые с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.16. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе зоны месторождений полезных ископаемых.

Особенности использования данных зон определяются с учетом ограничений, установленных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, законодательством об охране объектов культурного наследия, иными федеральными законами.

1.17. При градостроительном зонировании в границах функциональных зон устанавливаются территориальные зоны. Состав территориальных зон, а также особенности использования земельных участков определяются правилами землепользования и застройки городского поселения области с учетом ограничений, установленных федеральными, региональными нормативными правовыми актами, а также настоящими нормативами.

1.18. Границы функциональных и территориальных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных и территориальных зон.

  - Границы улично-дорожной сети населенных пунктов обозначаются красными линиями, которые отделяют эти территории от других зон.

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

1.20. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, настоящими нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные территории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.21. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих зон, а также границ внутриквартальных участков.

1.22. При составлении баланса существующего и проектного использования территории городского поселения, а также населенных пунктов в его составе необходимо принимать зонирование, установленное в п. п. 1.14 - 1.15 настоящих нормативов.

В составе баланса использования земель необходимо выделять земли государственной собственности (федерального и регионального значения), муниципальной собственности, частной собственности и земли, на которые собственность не разграничена, в соответствии с данными соответствующих кадастров.

1.23. В документах территориального планирования городского поселения отображаются границы земельных участков, на которых располагаются объекты, предназначенные для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, или зоны планируемого размещения этих объектов.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования жилых зон городского поселения

2.1. Предварительное определение потребности в территории жилых зон (кол. га на 1 тыс. чел.):

- - зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) при застройке без земельных участков – 8,0 га;

- - зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей) – 8,5 га;

- - зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-3 этажа) и объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 0,06 га – 20га;

- - зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-3 этажа) и объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 0,12 га – 40га;

- - зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-3 этажа) и объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 0,15 га –55 га.

2.2. Предварительное определение потребности в территории жилых зон сельского населенного пункта (кол. га на 1 дом, квартиру):

- Таблица 4

| Тип застройки | Площадь земельного участка, м2 | Показатель, га |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка с участками при доме | 1500 | 0,21-0,23 |
|  | 1200 | 0,17-0,20 |
|  | 1000 | 0,15-0,17 |
|  | 800 | 0,13-0,15 |
|  | 600 | 0,11-0,13 |
|  | 400 | 0,08-0,11 |
| Малоэтажная жилая застройка без участков при квартире с числом этажей | 2 | 0,04 |
|  | 3 | 0,03 |
|  | 4 | 0,02 |

Примечание: Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний – для средних и малых.

2.3.Расчетные показатели предельно допустимых параметров плотности застройки индивидуального жилищного строительства

- Таблица 5

| Типы застройки | Плотность застройки, кв.м/га |  | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «брутто» | «нетто» |  |
| многоквартирная среднеэтажная застройка (4-5 этажей) | 6500 | 8000 | 0,20 |
| многоквартирная малоэтажная застройка (2-3 этажа) | 4500 | 5000 | 0,35 |
| малоэтажная блокированная застройка (1-2 этажа) | 3500 | 4500 | 0,25 |
| индивидуальная застройка домами с земельными участками площадью, кв.м: |  |  |  |
| 400 | 1700 | 3000 | 0,2 |
| 600 | 900 | 1500 |  |
| 1200 | 450 | 700 |  |
| 1500 | 350 | 550 |  |

Примечания:

- Коэффициент застройки (процент застроенной территории) - отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка, %;

- Коэффициент плотности застройки «брутто» (показатель плотности застройки «брутто») - отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания, м2/га;

- Коэффициент плотности застройки «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала с учетом площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение), м2/га;

- При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая   надстройку  этажей,  мансард)  необходимо  предусматривать требуемый по расчету  объем  учреждений  и предприятий  обслуживания  для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать  имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при  соблюдении  нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях   реконструкции   существующей   застройки  плотность  застройки допускается повышать, но не более чем  на 30% при  соблюдении  санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

5) Коэффициенты плотности приведены из расчета 18 кв.м на 1 человека;

6) Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

2.4. Расчетная плотность населения на территории жилых зон городского населенного пункта

- Таблица 6

| Тип застройки |  | Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Застройка объектами индивидуального жилищного строительства с участками при доме, м2 | 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
|  | 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 |
|  | 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 |
|  | 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 |
|  | 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 |
|  | 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 |
| Малоэтажная жилая застройка без участков при квартире с числом этажей | 2 | - | 130 | - | - | - | - |
|  | 3 | - | 150 | - | - | - | - |
| Среднеэтажная жилая застройка без участков при квартире с числом этажей | 4 | - | 170 | - | - | - | - |
|  | 5 | - | 190 | - | - | - | - |

2.5. Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.)* на расчетный срок до 2027 года:

- в городской местности – 31 м2;

- в сельской местности – 40 м2;

- государственное и муниципальное жилье  – 18 м2;

- общежитие (не менее) – 6 м2.

Примечание: * - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

2.6. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок

- Таблица 7

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 20 |
| Для выгула собак | 0,3 | 40 |
| Для парковки автомашин | 2,5 | 10-50 |
| Для установки мусоросборников | 2-3 м2 на 1 контейнер (не более 5 контейнеров) | 20-100 |

Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для парковки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий:

- Таблица 8

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | От станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 1-10 | 11-30 |
| Жилые дома | 10 <**> | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10 <**> | 10 <**> | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10 <**> | 10 <**> | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | <*> |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | <*> | <*> | 50 | <*> |
| <*> Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. <**> Для зданий гаражей III - V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м. Для гаражей I - II степеней огнестойкости указанные в таблице 8 расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице 8 расстояния допускается принимать по интерполяции. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов. |  |  |  |  |  |  |

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, при условии создания закрытых сооружений; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

2.7. Расстояние между жилыми домами*

- Таблица 9

| Высота дома (количество этажей) | Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м | Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м |
| --- | --- | --- |
| 2-3 | 15 | 10 |
| 4 и более | 20 |  |

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

2.8. Расстояния от окон жилых помещений в районах усадебной застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее):

- 1-2 блока – 15 м;

- 3-8 блоков – 25 м;

- 9-30 блоков – 50 м;

2.9. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:

- Таблица 10

|  | Единица измерения | Расстояние до водозаборных сооружений (не менее) |
| --- | --- | --- |
| от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. | м | 50 |
| от магистралей с интенсивным движением транспорта | м | 30 |

Примечания:

1. Водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод.

2.Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

2.10. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы

- Таблица 11

| Количество блоков для содержания скота и птицы | Единица измерения | Расстояние до окон жилого здания (не менее) |
| --- | --- | --- |
| Одиночные, двойные | м | 15 |
| до 8 блоков | м | 25 |
| св. 8 до 30 блоков | м | 50 |
| св. 30 блоков | м | 100 |

Примечание: Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

2.11. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота (не более) – 800 м2.

2.12. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников

- Таблица 12

|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 3,0 |
| от построек для содержания скота и птицы | 4,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

2.13. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке

- Таблица 13

|  | Расстояние от красной линии (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | улиц | проездов |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 5 | 3 |
| от хозяйственных построек, индивидуальных гаражей | 5 | 5 |

2.14. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1тыс. чел.) – 53 места.

- Таблица 14

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85% от возрастной группы 0 – 7 лет, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%. | При вместимости яслей-садов, м2, на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 35. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать(не менее): для детей ясельного возраста – 7,5 м2. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа |

- Примечания:

1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, - не более 150 мест.

2.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).

3.К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раз.

2.15. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;

- зона индивидуальной жилой застройки – 500 м.

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

2.16. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 79 мест.

- Таблица 15

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - неполным средним образованием 100% детей; - средним (полным) общим образованием – 75% детей при обучении в одну смену. | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 50 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 21 м2; от 1500 до 2000 - 17 м2; св. 2000 - 16 м2. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона. |

Примечания: 1. Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек.

2.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов.

2.17. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

- допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону).

- допустимая пешеходная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в сельских населенных пунктах, для обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования, - не более 4 км

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

2.18. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии:

- в городах – 25 м;

- в сельских населенных пунктах - 10 м.

2.19. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений  - не менее 25% площади территории квартала.

- Примечание:

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспечения условий для развития сельскохозяйственного производства городского поселения

3.1. Нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспечения условий для развития сельскохозяйственного производства городского поселения устанавливаются  разделом 4 «Зоны сельскохозяйственного использования» Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области.

3.2. Предельные значения расчетных показателей минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных объектов производственной зоны:

- Таблица 16

| Сельскохозяйственные объекты |  | Предельные значения расчетных показателей минимальной плотности застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Крупного рогатого скота * | Товарные Молочные при привязном и беспривязном содержании коров на 400 и 600 коров на 800 и 1200 коров | 45; 51 52; 55 |
|  | Мясные с полным оборотом стада и репродукторные на 400 и 600 коров на 800 и 1200 коров | 45 47 |
|  | Выращивание нетелей на 900 и 1200 скотомест на 2000 и 3000 скотомест на 4500 и 6000 скотомест | 51 52 53 |
|  | Доращивания и откорма крупного рогатого скота на 3000 скотомест на 6000 и 12000 скотомест | 38 40 |
|  | Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка на 3000 скотомест на 6000 скотомест | 38 42 |
|  | Откомочные площадки на 1000 скотомест на 3000 скотомест на 5000 скотомест | 55 57 59 |
|  | Племенные Молочные на 400 и 600 коров на 800 коров | 46; 52 53 |
|  | Мясные на 400 и 600 коров на 800 коров | 47 52 |
|  | Выращивание нетелей на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| Свиноводческие | Товарные Репродукторные на 6000 голов на 12000 голов на 24000 голов | 35 36 38 |
|  | Откормочные на 6000 голов на 12000 голов на 24000 голов | 38 40 42 |
|  | С законченным производственным циклом на 6000 и 12000 голов на 24000 и 27000 голов | 35 36 |
|  | Племенные на 200 основных маток на 300 основных маток на 600 основных маток | 45 47 49 |
| Птицеводческие ** | Яичного направления на 300 тыс. кур-несушек | 25 |
|  | Мясного направления на 3 млн. кур-бройлеров на 500 тыс. утят-бройлеров на 250 тыс. индюшат-бройлеров | 28 28 22 |
|  | Племенные Яичного направления племзавод на 50 и 100 тыс. кур племрепродуктор на 100, 200 и 300 тыс. кур | 24; 25 26; 27; 28 |
|  | Мясного направления племзавод на 50 и 100 тыс. кур племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 28 |
| Звероводческие и кролиководческие | Звероводческие | 22 |
|  | Кролиководческие | 24 |
| Тепличные | Многолетние теплицы общей площадью 6 га 12 га 18, 24 и 30 га | 54 56 60 |
|  | Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 42 |
| По ремонту сельскохозяйственной техники | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком на 25 тракторов на 50 и 75 тракторов на 100 тракторов на 150 и 200 тракторов | 25 28 31 35 |
|  | Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком на 10, 20 и 30 тракторов на 40 и более тракторов | 30 38 |
| Глубинные складские комплексы минеральных удобрений | до 1600 т | 27 |
|  | от 1600 т до 3200 т | 32 |
|  | от 3200 т од 6400 т | 33 |
|  | свыше 6400 т | 38 |
| Прочие предприятия | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | Комбикормовые | 27 |
|  | По хранению семян и зерна | 28 |
|  | По обработке продовольственного и фуражного зерна | 30 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | По производству молока | 40 |
|  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
|  | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
|  | Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | 40 |
|  | Козоводческие молочного и пухового направлений | 54 |
|  | Птицеводческие яичного направления | 27 |
|  | Птицеводческие мясного направления | 25 |

* Показатели приведены при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами.

** Показатели приведены для одноэтажных зданий.

- Примечания:

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 %, при строительстве сельскохозяйственных объектов на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

2. Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 10 %.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных объектов определяется в процентах как отношение площади застройки объекта к общему размеру площадки объекта.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

4. В площадь застройки объекта должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования. В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке объекта, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

5. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянки транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах поселения благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения

4.1. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок приведены в таблице 7 настоящих нормативов.

4.2. Покрытия пешеходных коммуникаций

- Таблица 17

| Объект комплексного благоустройства | Материал покрытия: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тротуара | пешеходной зоны | пандусов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского и районного значения | Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня |  |  |
| Улицы местного значения | То же | - | Асфальтобетон типов В, Г и Д. |
| в жилой застройке | То же |  | Цементобетон |
| в производственной и коммунально-складской зонах | Асфальтобетон типов Г и Д. Цементобетон |  |  |
| Пешеходная улица | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной |  |
| Площади представительские, приобъектные, общественно-транспортные | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной. | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной. |  |
| Пешеходные переходы: наземные |  | То же, что и на проезжей части или штучные элементы из искусственного или природного камня |  |
| подземные, надземные |  | Асфальтобетон: типов В, Г, Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня. | Асфальтобетон типов В, Г, Д |

Примечания:

1.Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях подземных переходов, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2. На территории общественных пространств городского поселения все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного пассажирского транспорта и пешеходных переходов) следует выделять полосами тактильного покрытия.

3.Тактильное покрытие рекомендуется начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т. п.

4.3. Элементы сопряжения поверхностей

- Таблица 18

| Наименование элементов | Условия размещения |
| --- | --- |
| Дорожные бортовые камни | На стыке тротуара и проезжей части, превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм |
| Бортовые садовые камни | На стыке пешеходных коммуникаций и газонов, превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м |
| Лестницы, ступени | При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 ‰; на основных пешеходных коммуникациях в местах размещения организаций здравоохранения и других объектов массового посещения, а также объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 ‰, обязательно сопровождая их пандусом |
| Бордюрный пандус | Для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия при пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование |
| Пандус | Для инвалидов и других маломобильных групп населения на основных пешеходных коммуникациях в местах размещения объектов массового посещения при уклонах более 50 ‰ |

Примечание: Расчетные параметры элементов сопряжения поверхностей следует принимать в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613.

4.4. Виды ограждения

- Таблица 19

| Классификация ограждений | Виды ограждений |
| --- | --- |
| по назначению | декоративные, защитные, их сочетание |
| по высоте | - низкие (0,3-1,0 м) - средние (1,1-1,7 м) - высокие (1,8-3,0 м) |
| по виду материала | металлические, железобетонные и др. |
| по степени проницаемости для взгляда (светопрозрачности) | прозрачные, глухие |
| по степени стационарности | постоянные, временные, передвижные |

4.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ограждений различных объектов

- Таблица 20

| Наименование объектов, территорий | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Магистрали и транспортные сооружения | В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012 |
| Территории объектов культурного наследия | В соответствии с регламентами, установленными для данных территорий |
| Территории общественного, жилого, рекреационного назначения | Запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений, допускается применение декоративных металлических ограждений |
| Территории общественно-деловых зон | Допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м |
| Участки многоквартирных жилых домов секционного типа | Устройство ограждения допускается только в соответствии с планировочной организацией земельного участка. При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости разворотных площадок. Не допускается нарушение сложившихся пешеходных связей, создание препятствий для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для мусоросборников, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа. |
| Палисадники перед фасадами многоквартирных жилых домов | Прозрачный (решетчатый) материал, высота не более 0,9 м. Глубина палисадника – не более 3 м, длина – не более длины фасада дома. |
| Земельные участки индивидуальных жилых домов | Со стороны улицы должно быть прозрачным, единообразным, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. Высота – не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком допускаются сетчатые или решетчатые ограждения с целью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних домовладений допускается по соглашению сторон. |
| Участки садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан | Лицевые ограждения – проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м. Межевые ограждения – проволочные, сетчатые, решетчатые, высота определяется по соглашению сторон, но не более 1,6 м |
| Строительные площадки, площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте | На период строительных работ сплошной (глухой) забор высотой не менее 2,0 м, выполненный в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком. |
| Иные объекты, площадки | В соответствии с заданием на проектирование с учетом требований настоящих нормативов. |

4.6.Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озеленения в зависимости от его назначения

- Таблица 21

| Назначение озеленения | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Защитные насаждения: | Применяются для защиты от воздействия неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории |
| - ветрозащитные | Зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70 % |
| - шумозащитные | В виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника |
| - в условиях высокого уровня загрязнения воздуха | Многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон) |
| Озеленение территории общественных пространств и объектов рекреации | Цветочное оформление, устройство газонов с автоматическими системами полива. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций рекомендуется применение мобильных и компактных приемов озеленения. Также следует озеленять отмостки зданий, поверхности фасадов (вертикальное озеленение) и крыш (крышное озеленение). |
| Крышное озеленение | Стационарное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45°. Предпочтение следует отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (не более 3 %) крышей. Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) озеленение может предусматриваться при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами. Возможность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций. При недостаточной несущей способности конструкций может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого подтверждается технико-экономическим обоснованием. Расчетную нагрузку от системы озеленения следует определять с учетом веса растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитавшейся в грунт дождевой или поливочной воды и других элементов покрытия. Вес крышного озеленения, не требующего ухода, не должен превышать 70 кг/м2, а озеленения с постоянным уходом – 800 кг/м2. |
| Стационарное газонное озеленение на крышах стилобатов | Разница отметок верха газона и низа окон основного здания, выходящих в сторону стилобата, должна быть не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования на реконструируемых или ремонтируемых объектах газон на крыше стилобата должен выполняться с отступом шириной не менее 1 м от наружной стены здания. |
| Вертикальное озеленение | Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может быть предусмотрено при проектировании, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений любого назначения, комплексном благоустройстве их участков, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленение рекомендуется ограничивать тремя этажами. |

- 4.7. Норма обеспеченности территории населенных  пунктов зелеными насаждениями общего пользования:

- Таблица 22

| Характеристика населенного пункта | Минимально необходимая площадь озелененных территорий, кв.м/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района | в границах населенного пункта |
| Город Кадников | - | - | 10,0 |

- 4.8. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

- парков: сельские населенные пункты –  0,5 га;

- садов жилых зон – 3 га;

- скверов – 0,5 га.

Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

4.9. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

- 4.10. Удельный вес озелененных территорий различного назначения:

- в пределах застройки населенного пункта – не менее 40%;

- в границах территории жилого района – не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

- зеленые насаждения – 65-75%;

- аллеи и дороги – 10-15%;

- площадки – 8-12%;

- сооружения – 5-7%.

4.11. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

- 4.12. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) - 3-5 м2.

Примечание: Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.

4.13. Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (м2 на 1 чел.) - 0,1-0,3 м2.

Примечание: Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и уровня их благоустройства.

- 4.14. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников

- Таблица 23

| Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства | Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |  |
| Наружная стена здания и сооружения | 5 | 1,5 | Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и увеличиваются для деревьев с кроной большего диаметра |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |  |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2 | 1 |  |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4 | - |  |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1 | 0,5 |  |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3 | 1 |  |
| Подземной сети газопровода, канализации | 1,5 | - |  |
| Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке) | 2 | 1 |  |
| Подземные сети водопровода, дренажа | 2 | - |  |
| Подземный силовой кабель, кабель связи | 2 | 0,7 |  |

4.15. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте – не более 1,5 часа.

- 4.16. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

4.17. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха

- Таблица 24

| Интенсивность использования | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Зона активного отдыха | 100 | м2 на 1 посетителя |
| Зона средней и низкой активности | 500-1000 |  |

- 4.18. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка

- Таблица 25

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Базы отдыха, санатории | по заданию на проектирование | место | на 1 место 140-160 |
| Туристские базы | по заданию на проектирование | место | на 1 место 65-80 |
| Туристские базы для семей с детьми | по заданию на проектирование | место | на 1 место 95-120 |

4.19. Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м.

4.20. Расстояние от зон отдыха до домов отдыха – не менее 300 м.

4.21.	Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей – 25 м2;

- автобусов – 40 м2;

- для велосипедов – 0,9 м2.

Примечание: Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.

4.22. Нормативы по использованию, охране, защите, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий устанавливаются  пунктом 5.3. раздела 5 «Зоны особо охраняемых территорий» Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением правительства Вологодской области от 12 июля 2010 года №816.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского поселения

5.1. Расчет обеспеченности жителей городского района объектами связи производится по таблице 26

- Таблица 26

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 9 - 25 тысяч жителей | 1 на микро-район | 700 - 1200 кв. м |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой район | 0.3 - 0.5 га на объект |
| Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 120 кв. м (0.04 - 0.05 га) |
| Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1 - 2-эт. объект | по расчету | 350 кв. м (0.1 - 0.2 га) |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1.5 - 6 км внутриквартальных коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 100 кв. м (0.04 - 0.05 га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | объект | по расчету | 500 - 700 кв. м (0.25 - 0.3 га) |

5.2. Размеры земельных участков для сооружений связи

- Таблица 27

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Кабельные линии |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: при уровне грунтовых вод на глубине до 0.4 м то же, на глубине от 0.4 до 1.3 м то же, на глубине более 1.3 м | 0.021 0.013 0.006 |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0.001 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0.29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1.55 |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, кв. м: 3000 6000 9000 | 1.98 3.00 4.10 |
| Технические службы кабельных участков | 0.15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0.37 |
| Воздушные линии |  |
| Основные усилительные пункты | 0.29 |
| Дополнительные усилительные пункты | 0.06 |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | по заданию на проектирование |
| Радиорелейные линии |  |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0.80/0.30 1.00/0.40 1.10/0.45 1.30/0.50 1.40/0.55 1.50/0.60 1.65/0.70 1.90/0.80 2.10/0.90 |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0.80/0.40 0.85/0.45 1.00/0.50 1.10/0.55 1.30/0.60 1.40/0.65 1.50/0.70 1.65/0.80 1.90/0.90 2.10/1.00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0.4 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0.05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3.5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0.001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0.2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

5. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.

5.3. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района

- Таблица 28

| Наименование объектов | Основные параметры зоны | Вид использования |
| --- | --- | --- |
| Общие коллекторы для подземных коммуникаций | Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каждую сторону от края коллектора. Охранная зона оголовка веншахты коллектора в радиусе 15 м | Озеленение, проезды, площадки |
| Радиорелейные линии связи | Охранная зона 50 м в обе стороны луча | Мертвая зона |
| Автоматические телефонные станции | Расстояние от АТС до жилых зданий - 30 м | Проезды, площадки, озеленение |

5.4. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка

- Таблица 29

| Учреждение | Норма обеспечен-ности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 280 (100) | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: до 1 0,1-0,2 га; от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; от 3 до 4 – 0,4-0,6га; от 5 до 6 – 0,6-1,0га; от 7 до 10 1,0-1,2га Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100м2 торговой площади) до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект; св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; св.500 – 0,02 га. | В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| Продовольст-венные | 100 (70) |  |  |  |
| Непродоволь-ственные | 180 (30) |  |  |  |
| *Продоволь-ственные | 80 |  |  | Магазины в поселках садоводческих товариществ |
| Рыночные комплексы | 24-40 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | При торговой площади рыночного комплекса: до 600 м2(торговой площади) – 14 м2; св.3000 м2 – 7 м2. | Минимальная площадь торгового места составляет 1м2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |
| Предприятия общественного питания | 40 (8) | кол. мест на 1 тыс.чел. | На 100 мест, при числе мест: до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. |

Примечание:

В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

5.5. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка

- Таблица 30

| Учреждение |  | Норма обеспечен-ности | Единица измере-ния | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | в том числе | 9 (2,0) | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производствен-ных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. |
|  | для обслужива-ния населения | 5 (2) |  |  |  |
|  | для обслужива-ния предприятий | 4 |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 120 (10) | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену. |
|  | для обслуживания населения | 10 (10) |  |  |  |
|  | фабрики-прачечные | 110 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Химчистки | в том числе | 11,4 (4,0) | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 4,0 (4,0) |  |  |  |
|  | фабрики-химчистки | 7,4 |  | 0,5-1,0 га |  |
| Бани |  | 5 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |

Примечание:

1. В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

2. В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест.

5.6. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:

- Таблица 31

| Учреждение | Единица измерения | Максимальный расчетный показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | индивидуальная жилая застройка | для групп сельских населенных пунктов |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 500 | 800 | 2000 |

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

5.7. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

6. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения в границах поселения библиотечным обслуживанием городского поселения

6.1. Норма обеспеченности библиотечным обслуживанием и размер их земельного участка

- Таблица 32

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские массовые библиотеки* | 1 или 6000-7500 ед. хранения/ 5-6 читательских мест | кол. объектов на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Дополнительно: - в центральной библиотеке местной системы расселения на 1 тыс. чел. 500 ед. хран./ 0,5 чит. места. |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс.чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских населенных пунктов или их групп от 1 до 3 тыс. чел. | 6000-7500 ед. хранения/ 5-6 читательских мест | кол. объектов на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Библиотеки, встроенные | 1 на жилой район | объект | По заданию на проектирование |  |
| Детские библиотеки | 1 на 6-10 школ (4-7 тыс. учащихся и дошколь-ников) | объект | По заданию на проектирование |  |

* - приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

7. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения населения объектами досуга и культуры городского поселения

- 7.1. Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка

- Таблица 33

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дискотеки | 6 | кол. мест на 1000 чел. | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 метров |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50-60 | кв.м общей площади на 1000 чел. | — // — |  |
| Клубы | 80 | кол. мест на1000 чел. | — // — |  |
| Видеозалы, залы аттракционов | 3 | кв.м общей площади на 1000 чел. | — // — |  |

8. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения в границах поселения объектами физической культуры и массового спорта городского поселения

- 8.1. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка

- Таблица 34

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | 70-80 | м2 общей площади на 1000 чел. | По заданию на проектиро-вание | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |
| Спортивный зал г.Кадников | 540 | м2 площади пола | По заданию на проектиро-вание |  |
| Крытые бассейны общего пользования | 20-25 | м2 зеркала воды на 1000 чел. | По заданию на проектиро-вание |  |
| Спортивные плоскостные сооружения | - | га на 1000 чел. | 0,7-0,9 |  |

Примечания:

1.Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

2.Единовременная пропускная способность объектов спорта - 28 единиц.

3.Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %:

территории - 35,

спортивные залы - 50,

бассейны – 45.

4.Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

- 8.2. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

- зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.

- 8.3. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 1000 м;

- зона индивидуальной жилой застройки – 1500 м.

9. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения городского поселения

9.1. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка

- Таблица 35

| Учреждение | Норма обеспечен-ности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | 0,3-0,5 | кол. объектов на 1000 чел. | При кол. операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделение связи | 1 | кол объектов на 1-9-25 тыс.чел. | Отделения связи микрорайона, жилого района, га для обслуживаемого населения на объект: до 9 тыс. чел. – 0,07-0,12 га; Отделения связи сельского населенного пункта, га для обслуживаемого населения на объект: от 0,5 до 2,0 тыс.чел. – 0,3-0,35 |  |
| Организации и учреждения управления | в соответствии с техническими регламентами | объект | При этажности 3-5эт.- 54-30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти. | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |

  - Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;

- зона индивидуальной жилой застройки – 600 м.

  - Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи в сельских населенных пунктах – 500 м.

  - Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка

- Таблица 36

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 6 | кол. мест на 1 тыс. чел. | м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м2; св. 100 – 30 м2. |  |
| Жилищно-эксплуатацион-ные организации | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,3 га на 1 объект |  |
| Пункты приема вторичного сырья | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,01 га на 1 объект |  |
| Общественные уборные | 1 | кол. приборов на 1 тыс. чел. |  |  |
| Пожарные депо | 0,4-0,2 | кол. пож. машин на 1 тыс. чел. | 0,5-2 га на объект | Количество пож. машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп. Расчет по НПБ 101-95 |

9.5. Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км, при этом дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

9.6. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 50 м.

9.7. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 м.

9.8. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:

- Таблица 37

| Здания (земельные участки) | Единица измерения | Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До стен жилых домов | До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения | До водозаборных сооружений |
| Приемные пункты вторичного сырья | м | 20* (до стен с окнами и входа-ми) | 50 | - |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 20 до 40 га) | м | 500 | 500 | Не менее 1000 (с по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации) |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 20 га) | м | 300 | 300 |  |
| Кладбища для погребения после кремации | м | 100 | 100 |  |

Примечания:

1.После закрытия кладбища  традиционного  захоронения  по  истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния  до жилой застройки  могут быть сокращены до 100 м.

В  сельских  поселениях  и сложившихся  районах  городов,  подлежащих реконструкции,  расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается  уменьшать  по согласованию с  местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

2.Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

9.9. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка

- Таблица 38

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 200 до 300 - 70 м2; св. 300 до 500 – 65 м2; св. 500 и более – 45 м2. | При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка |

9.10. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка

- Таблица 39

| Учреждение | Норма обеспечен-ности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | 3,0 | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) |  | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Специальные жилые дома и группы квартир для престарелых, ветеранов войны и труда и инвалидов (с 60 лет) | 60 | чел. на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Детский дом-интернат (4-17 лет) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Психоневрологический интернат | 3 | кол. мест на 1000 чел. | На одно место при вместимости учреждений: до 200 - 125 м2; св. 200 до 400 – 100 м2; св. 400 до 600 – 80 м2. |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 | центров на 1000 детей | В соответствии с техническими регламентами |
| Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 1 | центров на 50000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |

9.11. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка

- Таблица 40

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | По заданию на проектирование, определяемого органами здравоохранения, но не менее 19,8 | Койко-место на 1000 чел. | На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м2; 50-100 коек – 300-200 м2; 100-200 коек – 200-140 м2; 200-400 коек – 140-100 м2; 400-800 коек – 100-80м2; 800-1000 коек – 80-60 м2; более 1000 коек – 60 м2. | Площадь участка возможно: уменьшить на 25% в условиях реконструкции, увеличить на15-20% в пригородной зоне. Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10м. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60% общей площади участка. |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | посещений в смену на 1000 чел. населения | 0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 30-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | В соответствии с техническими регламентами | 1 объект на 1 тыс. человек | 0,2 га |  |
| Консульта-тивно-диагностичес-кий центр | по заданию на проектирование | м2 общей площади на 1тыс. жителей | 0,3-0,5 га на объект | размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в межрайонном центре |
| Молочные кухни | 4,0 | кол. порций на 1 ребенка (до 1года) | 0,015 га на 1000 порций в сутки, но не менее 0,15 га. |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 | м2 общей площади на 1 ребенка | По заданию на проектирование | Размещение возможно встроенно-пристроенное, в 15-минутной пешей доступности |
| Аптеки | 50 | м2 общ. пл./объект | 0,2-0,3 га | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |

Примечание:

При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

9.12. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30 мин. доступности на транспорте.

9.13. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов

- Таблица 41

| Учреждение | Ед. изм. | Максимальный расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | зона индивидуальной жилой застройки |
| Поликлиника | м | 800 | 1000 |
| Раздаточный пункт молочной кухни | м | 500 | 800 |
| Аптека | м | 500 | 800 |

9.14. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

- больничные корпуса (не менее) – 30 м;

- поликлиники (не менее) – 30 м.

10. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах поселения услугами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения городского поселения

10.1. Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц:

- Таблица 42

| № п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Нормативы потребления природного газа* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 10,0 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 25,0 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 15 |

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3))

При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в городском поселении города Кадникова.

10.2. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)

- Таблица 43

| Степень благоустройства населенного пункта |  | Электропотребле-ние, кВт х ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселки и села (без кондиционеров): | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
| Город (без кондиционеров) | не оборудованные стационарными электроплитами | 2170 | 5300 |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 2750 | 5500 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

10.3. Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жителя (среднемесячный) за год)

Расходы тепловой энергии на отопление зданий следует определять в соответствии с расчетными значениями удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания , Вт/(м3·°C) (по методике, приведенной в приложении Г СП 50.13330.2012 с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению , Вт/(м3·°C): .

- Таблица 44

| Предельные значения расчетных показателей нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3·°C) при условиях: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, м2 | количество этажей |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 м2 значения  должны определяться по линейной интерполяции.

- Таблица 45

| № п/п | Предельные значения расчетных показателей нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3·°C) при условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | типы зданий | количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в п/п 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные организации, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные организации, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Примечания:

1. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3·°С) рассчитана в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012.

2. Для территорий, имеющих значение ГСОП = 8000 °C·сут и более, нормируемые  следует снизить на 5 %.

- Таблица 46

| - № п/п | - Наименование объектов | - Предельные значения расчетных показателей, л/сут. на 1 чел.* |
| --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Жилые здания квартирного типа: |  |
|  | - - с водопроводом и канализацией без ванн | - 95 |
|  | - - то же, с газоснабжением | - 120 |
|  | - - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | - 150 |
|  | - - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | - 190 |
|  | - - то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | - 210 |
|  | - - с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | - 195 (85) |
|  | - - то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | - 230 |
|  | - - то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | - 250 (105) |
|  | - - высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | - 360 (115) |
| - 2 | - Общежития: |  |
|  | - - с общими душевыми | - 85 (50) |
|  | - - с душами при всех жилых комнатах | - 110 (60) |
|  | - - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | - 140 (80) |
| - 3 | - Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |
|  | - - с общими ваннами и душами | - 120 (70) |
|  | - - гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах | - 230 (140) |
|  | - - гостиницы с ваннами в номерах в процентах от общего числа номеров: |  |
|  | - до 25 | - 200 (100) |
|  | - от 25 до 75 | - 250 (150) |
|  | - от 75 до 100 | - 300 (180) |
| - 4 | - Санатории и дома отдыха |  |
|  | - - с ваннами при всех жилых комнатах | - 200 (120) |
|  | - - с душевыми при всех жилых комнатах | - 150 (75) |
| - 5 | - Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок | - 30 |

- * Удельное водопотребление (л/сут. на 1 человека) всего, в скобках – в том числе горячей.

Расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных предприятий принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов в зависимости от характера производства или по проектно-сметной документации.

Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, оздоровительных организаций, а также на неучтенные расходы и поливку в каждом конкретном случае определяется отдельно в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Предельные значения расчетных показателей для предварительного определения объемов водоотведения при необходимости учета сосредоточенных расходов сточных вод и по отдельным жилым и общественным зданиям допускается принимать по таблице 39 настоящих нормативов.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 25 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

При определении расхода воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных предприятий по технологическим нормами, расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от данных предприятий следует принимать с коэффициентом 0,95.

11. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности услугами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения

11.1. Уровень автомобилизации

- Таблица 47

| Наименование показателей | Минимальные расчетные показатели, единиц / 1000 чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2027 год |
| Количество легковых автомобилей, | 360 | 515 |
| в том числе в личной собственности граждан | 345 | 492 |
| Количество автобусов | 7 | 10 |
| Количество грузовых автомобилей | 55 | 65 |
| Количество мотоциклов и мопедов | 5 | 6 |

Примечание:

1. Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий населенных пунктов Вологодской области, но не более чем на 20%.

- 11.2. Категории улиц и дорог

- Таблица 48

| Категория улиц и дорог | Основное назначения дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги |  |
| Скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами населенного пункта для выхода на внешние автомобильным дороги к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и другим населенным пунктам в системе расселения. |
| Регулируемого движения | Транспортная связь между районами населенного пункта на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами. |
| Магистральные улицы |  |
| Общегородского значения регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми домами, промышленными районами и центром населенного пункта, центрами планировочных районов. Выходы на магистральные улицы, дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. |
| Районного значения. Транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы. |
| Районного значения. Пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района. |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), входы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. |
| Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкого и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устанавливаются в одном уровне. |
| Пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта. |
| Проезды | Проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов и кварталов. |

11.3. Расчетные параметры улиц дорог городских поселений

- Таблица 49

| Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/час. | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон в плане, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |
| Скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| Регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |
| Общегородского значения непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| Общегородского значения регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| Районного значения. Транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4* | 250 | 60 | 2,25 |
| Районного значения. Пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,50 | 2 | 50 | 70 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |
| Основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| Второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |
| Основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| Второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |

Примечание:  * - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:

- магистральных дорог 50-75м;

- магистральных улиц 40-80;

- улиц и дорог местного значения 15-25.

2. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

4. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.

11.4. Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов

- Таблица 50

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

11.5. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м.

Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники.

11.6. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром

(не менее):

- Для разворота легковых автомобилей – 16 м.;

- Для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.

11.7. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0м.

- Примечание:

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

11.8. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров

- Таблица 51

|  | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков | чел./час | 500 |
| Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания | чел./час | 700 |

11.9. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (не менее) – 1,8-1,9 км/км2.

11.10. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более)

- Таблица 52

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Жилых домов | м | 500 |
| Объектов массового посещения | м | 250 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

11.11. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 500 м.

11.12. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

11.13. Категории автомобильных дорог на межселенной территории

- Таблица 53

| Категория дороги | Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог |
| --- | --- |
| I-а | Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) |
| I-б II | Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения |
| III | Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения |
| IV | Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям) |
| V | Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) |

11.14. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта

- Таблица 54

| Категория дорог | Радиус дорог (не менее), м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 1000 | Продольный уклон должен быть не более 40 ‰. |
| III категория | 600 |  |
| IV и V категория | 400 |  |

11.15. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

- Таблица 55

| Категория дорог | Место размещения остановки общественного транспорта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I категория | Располагаются одна напротив другой |  |
| II - V категории | Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов |  |

11.16. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км.

11.17. Расстояние между пешеходными переходами:

- Таблица 56

| Категория дороги |  | Расстояние между переходами, м |
| --- | --- | --- |
| Магистральная дорога регулируемого движения в пределах застроенной территории | в одном уровне | 200-300 м |
| Магистральная дорога скоростного движения, линия скоростного трамвая, железная дорога | в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами | 400-800 м |
| Магистральная дорога непрерывного движения | в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами | 300-400 м |

11.18. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более)- 300 м.

11.19. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м.

11.20. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта

(не менее) – 20 м.

11.21. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки:

- Таблица 57

| Категория улиц и дорог | Единица измерения | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги | м | (не менее) 50 |
| Улицы, местные и боковые проезды | м | (не более) 25* |

Примечание: * - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

11.22. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

- местного значения – 5 м;

- на транспортных площадях – 12 м.

Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

11.23. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее)

- Таблица 58

| Условия | Скорость движения | Единица измерения | Размеры сторон |
| --- | --- | --- | --- |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | м | 25 |
|  | 60 км/ч | м | 40 |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | м | 8х40 |
|  | 40 км/ч | м | 10х50 |

Примечание: В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

11.24. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

- от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

- от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.

11.25. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги

- Таблица 59

| Расчетный годовой снегопринос, м3/м | Ширина снегозащитных лесонасаждений, м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- |
| от 10 до 25 | 4 | 15-25 |
| св. 25 до 50 | 9 | 30 |
| св.50 до 75 | 12 | 40 |
| св.75 до 100 | 14 | 50 |
| св. 100 до 125 | 17 | 60 |
| св. 125 до 150 | 19 | 65 |
| св. 150 до 200 | 22 | 70 |
| св. 200 до 250 | 28 | 50 |

Примечание: При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с разрывом между полосами 50 м.

11.26. Величина санитарно-защитного разрыва от железных дорог различных категорий – устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов шума, вибрации, уровней ЭМП и (или) выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух железнодорожным транспортом.

12. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения транспортными услугами в границах городского поселения

12.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машино-мест:

в границах квартала не менее 40 %;

в границах жилого района не менее 80 % при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более чем 500 метров;

в границах населенного пункта не менее 100 % при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более чем 15 минут.

12.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более):

- в границах жилого района - 800 м;

- в условиях реконструкции – 1000 м;

- в границах населенного пункта - при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более чем 15 мин.

12.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания

- Таблица 60

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2027 год |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | кол. мест парковки на 100 работников | 10 | 14 |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | кол. мест парковки на 100 работающих | 7 | 7 |
|  | кол. мест парковки на 100 коек | 5 | 5 |
| Поликлиники | кол. мест парковки на 100 посещений | 3 | 3 |
|  | кол. мест парковки на 100 работающих | 7 | 7 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения | кол. мест парковки на 100 мест | 7 | 10 |
| Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки | кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей | 22 | 31 |
| Торговые центры, магазины с торговой площадью более 200 м2 | кол. мест парковки на 100 м2 торговой площади | 10 | 14 |
| Магазины с торговой площадью менее 200 м2 | кол. мест парковки на 100 м2 торговой площади | по заданию на проектирование |  |
| Рыночные комплексы | кол. мест парковки на 50 торговых мест | 36 | 52 |
| Предприятия общественного питания общегородского значения | кол. мест парковки на 100 мест | 22 | 31 |
| Гостиницы | кол. мест парковки на 100 мест | 12 | 17 |
| Парки | кол. мест парковки на 100 единоврем. посетителей | 29 | 41 |
| Вокзалы всех видов транспорта | кол. мест парковки на 100 пассаж. дальнего и местного сообщений, прибыв. в час «пик» | 22 | 31 |
| Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и т.п.) | кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей | 22 | 31 |
| Дома и базы отдыха и санатории | кол. мест парковки на 100 отдыхающ. и обслуж. персонала | 22 | 31 |
| Садоводческие и огороднические объединения | кол. мест парковки на 10 участков | 14 | 21 |

12.4. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

- Таблица 61

| Здания, участки | Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок при числе автомобилей, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечание: Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

12.5. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности

- Таблица 62

| Этажность гаражного сооружения | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажное | м2 на 1 машино-место | 30 |
| Двухэтажное | м2 на 1 машино-место | 20 |

12.6. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств

- Таблица 63

| Объект | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки | автомобиль | 50 100 | 1,8 2,3 |

Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

12.7. Размер земельного участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать на одно машино-место:

-   легковых автомобилей  – 25 (22,5)* м2;

-   автобусов, грузовых автомобилей – 40 м2;

-   велосипедов –  0,9 м2.

- В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

12.8. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 15 м.

12.9. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей).

- Таблица 64

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 2 колонки | га | 0,1 |
| на 5 колонок | га | 0,2 |
| на 7 колонок | га | 0,3 |

12.10. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 м.

* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

12.11. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

- Таблица 65

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 - 40 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 - 50 | Одностороннее |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40 - 50 | Одностороннее |

Примечание:  АЗС следует размещать:

- в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

- не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

12.12. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО)

- Таблица 66

| СТО при количестве постов | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 10 постов | га | 1,0 |
| 15 постов | га | 1,5 |

Примечание:  Один пост на 100-200 автомобилей.

12.13. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

- Таблица 67

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - |  |

12.14. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

- Таблица 68

| Здания, участки | Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-30 |
| Общественные здания | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

Примечание: * - определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

12.15. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

- Таблица 69

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 15-20 | На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли. |
| III категория | 25-35 |  |
| IV категория | 45-55 |  |

12.16. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

- Таблица 70

| Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I категория | 20-50 | При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое. |
| II и III категории | 10-15 |  |
| IV категория | 10 |  |

13. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

- 13.1. Норма обеспеченности кладбищами традиционного захоронения и размер их земельного участка

- Таблица 71

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 0,24 | га | на 1 тыс. чел., но не менее 0,5 га и не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |
| Бюро похоронного обслуживания | По заданию на проектирование |  | По заданию на проектирование |  |
| Дом траурных обрядов | По заданию на проектирование |  | По заданию на проектирование |  |

- 13.2. Расстояние от кладбищ до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:

- Таблица 72

| Здания (земельные участки) | Единица измерения | Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До стен жилых домов | До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения | До водозаборных сооружений |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 20 до 40 га) | м | 500 | 500 | Не менее 1000 (с по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации) |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 20 га) | м | 300 | 300 |  |
| Кладбища для погребения после кремации | м | 100 | 100 |  |

Примечание:

1.После закрытия кладбища  традиционного  захоронения  по  истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния  до жилой застройки  могут быть сокращены до 100 м.

В сельских населенных пунктов  и сложившихся  районах  городов,  подлежащих реконструкции,  расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается  уменьшать  по согласованию с  местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

14. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения объектами для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

14.1. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека)

- проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,0 м3/чел;

- проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-1,5 м3/чел;

- общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-1,5 м3/чел.

- жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) – 2,0-3,5 м3/чел;

- смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков – 0,01-0,02 м3/чел.

14.2. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

14.3. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

- Таблица 73

| Предприятия и сооружения |  | Единица измерения | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год: | до 100 | кол. га на 1000 т. тверд. быт. отходов в год | 0,05 |
|  | св. 100 |  | 0,05 |
| Склады свежего компоста |  |  | 0,04 |
| Полигоны * |  |  | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования |  |  | 0,5-1,0 |
| Поля ассенизации |  |  | 2-4 |
| Сливные станции |  |  | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |

Примечание:

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

14.4. Максимальное расстояние от выхода из жилого здания до места сбора отходов должно составлять 100 м, минимальное - 20 м, расстояние между контейнерными площадками, не разделенными застройкой, - 25 м

- Таблица 74

| Места установки контейнеров для сбора отходов |  | Минимальные расстояния до световых проемов, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - жилых квартир и общежитий; - игровых помещений и спален дошкольных образовательных учреждений; - учебных помещений в учреждениях образования; - лечебных помещений в учреждениях здравоохранения | - нежилых помещений с постоянными рабочими местами (кроме перечисленных) |
| Открытые | в исторических центрах | 10 | 8 |
|  | в ИСР | 20 | 20 |
| Павильоны | от въезда или входа в павильон | 10 | 8 |

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок принимается в соответствии с таблицей 7 настоящих нормативов и должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

15. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

15.1. Нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливаются  разделом 8 «Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением правительства Вологодской области от 12 июля 2010 года №816.

16. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

16.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб

- Таблица 75

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Здания для размещения аварийно-спасательных служб (в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др.) | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  |
| Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) | 1 объект на 400 м береговой линии в местах отдыха населения |  | Радиус пешеходной доступности 400 м |  |

17. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

17.1. Нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья указаны в таблице 75 настоящих нормативов.

18. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности организации в границах городского поселения осуществления в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

18.1. В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов, а также рыбоохранным и рыбохозяйственным заповедным зонам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение

- Таблица 76

| Наименование показателей | Расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Ширина водоохранных зон * | Для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью: - до 10 км – 50 м; - от 10 до 50 км – 100 м; - от 50 км и более – 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с прибрежной защитной полосой. Для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м. Для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, – 50 м. Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с полосами отводов. |
| Ширина прибрежной защитной полосы * | Устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет, м, для уклона: - обратного или нулевого – 30; - до 3 градусов – 40; - 3 и более градуса – 50. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м. Для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м независимо от уклона прилегающих земель. |
| Ширина береговой полосы | Для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20 м. Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 5 м. Для болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных водных объектов не определяется. |
| Ширина рыбоохранной зоны | Для рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью, км: - до 10 – 50 м; - дот 10 до 50 – 100 м; - от 50 и более – 200 м. Для озера, водохранилища, за исключением, водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, – 50 м. Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равна ширине рыбоохранной зоны этого водотока. Для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с полосами отводов. Для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, – не устанавливаются. Для рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), – 200 м. Для прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами, – 50 м. |
| Размеры рыбохозяйственных заповедных зон | Размеры, границы и необходимость установления определяются с учетом ценности и состава водных биологических ресурсов, их рыбопромыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности населения, а также с использованием результатов проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов и научных исследований, касающихся водных биологических ресурсов. Устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству. |

* При наличии централизованных систем дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной, а также за пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

19. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере охраны окружающей среды

19.1. Нормативы градостроительного проектирования в сфере охраны окружающей среды устанавливаются  разделом 7 «Охрана окружающей среды» Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением правительства Вологодской области от 12 июля 2010 года №816.

20. Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории

20.1. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе зоны месторождений полезных ископаемых.

Особенности использования данных зон определяются с учетом ограничений, установленных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, законодательством об охране объектов культурного наследия, иными федеральными законами.

20.2. При функциональном зонировании территории городского поселения города Кадникова устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

- Таблица 77

| Наименование зон с особыми условиями использования территории | Объекты, для которых устанавливаются зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны | Предприятия, сооружения и иные объекты Аэропорты, аэродромы Объекты специального назначения (кладбища, крематории, скотомогильники, биотермические ямы, мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты, полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления) |
| Санитарный разрыв | Автомагистрали, линии железнодорожного транспорта, гаражи и автостоянки, магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные станции, иные объекты |
| Придорожные полосы | Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов |
| Охранные зоны | Объекты электросетевого хозяйства Объекты по производству электрической энергии Гидроэнергетические объекты Магистральные трубопроводы Газораспределительные сети Железные дороги Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды Гидрометеорологические станции Геодезические пункты Линии и сооружения связи и радиофикации Земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению Особо охраняемые природные территории |
| Округ горно-санитарной охраны | Лечебно-оздоровительные местности, курорты |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | Водные объекты |
| Зоны санитарной охраны | Источники водоснабжения, водопроводы питьевого назначения |
| Санитарно-защитная полоса | Водоводы |
| Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны | Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Зоны затопления, подтопления | Территории вблизи водных объектов |
| Лесопарковые зоны и зеленые зоны | Защитные леса |
| Зоны охраны объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) |
| Зоны охраняемых объектов | Здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны |
| Зоны охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ) | Месторождения полезных ископаемых |
| Режимные территории | Объекты органов уголовно-исполнительной системы |

20.3. При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения проектирования и строительства в зонах с особыми условиями использования территории, которые приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов и Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением правительства Вологодской области от 12 июля 2010 года №816.

21. Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых

21.1. Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается по разрешению на застройку, выдаваемому органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Вологодской области (далее - органы Ростехнадзора) в соответствии с "Положением о порядке выдачи разрешений на застройку площадей полезных ископаемых" РД 07-309-99.

21.2. При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах.

21.3.  На территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых запрещается размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

22. Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании

22.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для населения не нормируются.

22.2. Отношения в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Вологодской области от 16.03.2015 № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области», а также нормативными актами, изданными на их основе.

Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

22.3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

- Таблица 78

| Наименование зон охраны | Назначение зон охраны |
| --- | --- |
| Охранная зона | Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия |
| Зона регулирования застройки | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений |
| Зона охраняемого природного ландшафта | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия |

Примечания:

1. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

22.4. Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций

- Таблица 79

| Объекты | Расчетные показатели – расстояния до объектов, м |
| --- | --- |
| Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения: - в условиях сложного рельефа - на плоском рельефе | 100 50 |
| Сети водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) | 15 |
| Другие подземные инженерные сети | 5 |
| Инженерные сети в условиях реконструкции: - водонесущие - неводонесущие | 5 2 |

22.5. Расчетные показатели для определения минимальных размеров территории объектов культурного наследия

- Таблица 80

| Виды объектов культурного наследия | Расчетные показатели для определения минимальных размеров территории (границы земельных участков) |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Памятники архитектуры (отдельные здания, строения, сооружения) | По историческому периметру зданий, либо по периметру исторической части здания с отступом от фасадных стен не менее 1 м |
| Памятники – произведения монументального искусства, отдельные захоронения | По периметру ограды, постамента с отступом не менее 1 м |
| Памятники археологии (курганов, захоронений и иных единичных объектов) | По периметру объекта с отступом не менее 1 м |
| Памятники – мемориальные квартиры | Не устанавливается |
| Ансамбли – комплексы зданий и сооружений | По внешнему периметру комплекса с отступом от зданий, строений, сооружений (в том числе оград) не менее 1 м. В случаях расположения ансамбля в границах квартала (микрорайона) – в границах красных линий |
| Ансамбли – фрагменты исторической планировки и застройки населенных пунктов | В границах красных линий, ограничивающих указанный фрагмент исторической планировки |
| Ансамбли – произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары) | По границам исторической части ландшафтного объекта либо по планировочным границам указанных объектов озеленения |
| Ансамбли-некрополи | Не менее 1 м от ограды объекта |
| Достопримечательные места | В зависимости от территории объекта и наличия сохранившихся исторических элементов |

23. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения

23.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности лечебно-оздоровительных местностей и курортов для населения не нормируются.

23.2. Проектирование лечебно-оздоровительных местностей и курортов

- Таблица 81

| Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
| Режим охраны | Запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами. Природные лечебные ресурсы являются государственной собственностью. |
| Округа санитарной или горно-санитарной охраны | Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района). Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются в соответствии с Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения утверждаются исполнительными органами государственной власти Вологодской области. |

23.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов

- Таблица 82

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Природные лечебные ресурсы (месторождения минеральных вод, лечебных грязей и др.) | не нормируется | не нормируется |
| Санаторные объекты (санаторно-курортные организации), всего | 5,87 мест / 1000 чел. 3,065 мест / 1000 детей | то же |
| в том числе: санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 0,7 мест / 1000 чел. | то же |
| санатории-профилактории | 0,3 места / 1000 чел. | то же |
| санаторные детские лагеря | 0,7 мест / 1000 чел. | то же |

23.4. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций до других объектов

- Таблица 83

| Нормируемые объекты | Расстояние до нормируемых объектов, м, не менее |
| --- | --- |
| Жилая застройка, объекты коммунального хозяйства и складов | 500 |
| То же в условиях реконструкции | 100 |
| Автомобильные дороги: I, II, III категорий IV категории | 500 200 |
| Садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан | 300 |

23.5. Система обслуживания лечебно-оздоровительных местностей и курортов

- Таблица 84

| Уровень обеспеченности объектами обслуживания | Размещение объектов обслуживания |
| --- | --- |
| Объекты повседневного обслуживания: спальные корпуса, объекты общественного питания | Вместимость, этажность и архитектурно-планировочное решение спальных корпусов – по заданию на проектирование с учетом композиционного замысла, градостроительной ситуации, природно-климатических условий и др. факторов. Могут применяться следующие виды спальных корпусов: - капитальные круглогодичного использования; - летние (вместимостью не менее 200 мест, этажностью не менее 3 этажей). Объекты общественного питания располагаются при спальных корпусах или в отдельно стоящих зданиях (на расстоянии не более 300 м от спальных корпусов). |
| Объекты периодического обслуживания: кинотеатры, танцевальные залы, торговые предприятия, объекты развлекательного характера, общественного питания, бытового обслуживания и связи | Предусматриваются в каждом санаторно-курортном или оздоровительном комплексе и проектируются в центральной его части. |
| Объекты эпизодического обслуживания: театры и концертные залы, варьете, стадионы, крупные торговые объекты, фирменные рестораны | Проектируют с учетом существующей системы обслуживания населенных пунктов на расстоянии, покрываемом общественным транспортом не более чем за 30 мин. |

23.6. Минимальные расчетные показатели обеспеченности территориями общего пользования в санаторных и оздоровительных комплексах

- Таблица 85

| Наименование территорий | Минимальные расчетные показатели обеспеченности территориями, м2 / место |
| --- | --- |
| Территории общего пользования | 10 |
| Озелененные территории общего пользования | 100 |
| Специализированные лечебные пляжи для лечащихся с ограниченной подвижностью | 8-12 |

24. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения объектами для массового отдыха жителей городского поселения

24.1. На территории городских округов и поселений могут быть сформированы два типа рекреационных зон: специализированные и многофункциональные.

24.2. Нормативные параметры градостроительного проектирования специализированных зон массового отдыха

- Таблица 86

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Структура специализированных зон массового отдыха | - территории культурно-познавательного и научного туризма (основанного на экскурсионном интересе к памятникам истории и культуры на территории Вологодской области, как со стороны жителей области, так и со стороны гостей из других регионов); - территории событийного туризма (основанного на интересе к мероприятиям, проводимым на территории Вологодской области); - территории спортивно-оздоровительного туризма (в том числе водного, лыжного, спортивного и любительского рыболовства); - территории рекреационного туризма. |
| Ограничения для специализированных зон массового отдыха | Специализированные зоны организуются на специальных территориях с ограниченным режимом строительства и рекреационного использования. |
| Факторы, способствующие развитию туризма в на территории Вологодской области | - природный потенциал (рекреационные территории с сочетанием водных и лесных ресурсов, примыкающие к ним массивы городских лесов, природно-ландшафтный каркас, формируемый системой речных долин и зеленых массивов, наличие рыболовных хозяйств, особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия), который создает благоприятные условия для рекреационного и оздоровительного отдыха; - наличие водных видов транспорта; - историческое своеобразие городских округов и поселений региона. |
| Создание благоприятных условий для развития туризма | Следует предусматривать проектирование объектов туристической инфраструктуры: гостиничных комплексов, в том числе гостиниц не ниже уровня 4 звезд, сети ресторанов, кафе с разнообразной кухней, индустрии развлечений, удобных автомобильных и автобусных стоянок и др. Проектирование объектов туристической инфраструктуры и объектов обслуживания на территории городского поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями пунктов 4 и 24 Части I настоящих нормативов с учетом численности туристов. |

24.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования многофункциональных рекреационных зон

- Таблица 87

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Виды многофункциональных рекреационных зон | Зоны круглогодичного и сезонного действия: - зоны лечебно-оздоровительного и профилактического направления (санатории, профилактории, дома и пансионаты отдыха, базы отдыха, туристские базы); - зоны круглогодичного действия (объекты круглогодичного действия, зимние и летние базы отдыха, туристские базы, спортивные базы, детские оздоровительные лагеря и др.); - зоны сезонного действия (объекты сезонного действия, детские оздоровительные лагеря, в том числе на территориях зеленых зон, пансионаты, базы отдыха, туристские базы и др.). |
| Факторы, учитываемые при проектировании многофункциональных рекреационных зон (длительного массового отдыха) | - определение рекреационного потенциала территории; - определение потребности населения городских округов и поселений в соответствующих видах отдыха; - выбор и формирование рекреационных территорий; - размещение зоны отдыха по отношению к застройке и элементам рекреационной системы городских округов и поселений (уровень благоустройства зоны длительного отдыха должен соответствовать уровню комфортности городских округов и поселений при максимальных расчетных нагрузках); - условия транспортной доступности. |
| Укрупненные показатели площади рекреационных зон, необходимой для обслуживания отдыхающих | Для ориентировочных расчетов рекомендуется принимать: - для крупных рекреационных зон – 450 м2/чел.; - для средних рекреационных зон – 300 м2/чел.; - для малых рекреационных зон – 250 м2/чел. |
| Зоны оздоровительного профиля и туризма | Рекомендуется проектировать в виде территориальных комплексов вместимостью до 3,0 тыс. отдыхающих. |
| Структура зон смешанного типа | - автономные комплексы специализированных рекреационных объектов вместимостью 0,5-2,0 тыс. чел.; - комплексы объектов вместимостью 0,5-1,5 тыс. чел.; - отдельные объекты различных видов отдыха и туризма. |
| Радиусы обслуживания: - центров рекреационных территорий оздоровительного профиля; - центров крупных зон отдыха; - центров обслуживания комплексов объектов отдыха и санаторно-курортных организаций. | - до 30 км; - 5-10 км; - 1-2 км. |
| Туристско-рекреационные зоны городских округов и поселений Вологодской области | Рекомендуется проектировать в виде следующих структур: - туристско-рекреационные территории круглогодичного и сезонного действия; - многопрофильные туристские и рекреационные зоны с выделением зон санаторно-оздоровительных территорий, приоритетных видов туризма; - опорные центры в масштабе городских округов и поселений и туристско-рекреационных территорий (региональный опорный центр туризма, центр туризма районного, городского значения) |
| Ориентировочный размер площади туристско-рекреационных зон | Из расчета 320 м2 территории на 1 место в объектах обслуживания отдыхающих |
| Опорные центры | Могут быть регионального или местного (районного, городского) значения, сочетают формы рекреационной деятельности и хозяйственной инфраструктуры (центры хозяйственного и культурно-бытового обслуживания населения, зоны массового отдыха) |
| Объекты обслуживания многофункциональных рекреационных территорий | Проектирование и размещение объектов обслуживания (гостиницы, информационные и развлекательные центры, административные, торговые и другие объекты обслуживания, спортивные сооружения) следует осуществлять в соответствии с расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности |

24.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового кратковременного отдыха населения

- Таблица 88

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Формирование зон массового кратковременного отдыха населения городских округов и поселений | - на базе озелененных территорий общего пользования; - на территории лесопарков и лесов (20-45 % их территории); - на природных и искусственных водоемах, реках (25 % их территории); - в местах с заливными прибрежными лугами (лугопарки могут занимать 15-20 % территории лугов); - на других территориях, предназначенных для организации активного массового отдыха населения. Примечания: 1. На рекреационных территориях, где водные поверхности составляют не менее 40-50 % всей площади, следует проектировать гидропарки, предназначенные для организации всех видов отдыха у воды, купания, спортивно-оздоровительных занятий. 2. Для организации кратковременного зимнего отдыха (лыжное катание, туризм, экскурсии, прогулки, спортивные игры, поездки с ночлегом, подледная рыбалка и др.) также зоны массового кратковременного отдыха населения. |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности зон массового кратковременного отдыха населения | Радиус транспортной доступности – не более 1,5 ч на общественном транспорте. |
| Размеры территории зон отдыха, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха | - не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя; - не менее 100 м2 на 1 посетителя. Примечание: При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. |
| Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха | Не менее 50 га. |
| Размещение зон отдыха | На расстоянии: - от санаториев, детских лагерей, дошкольных санаторно-оздо-ровительных организаций, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м; - от домов отдыха – не менее 300 м. |
| Размещение объектов в зонах отдыха | Допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.). |

24.5. Классификация рекреационных объектов по уровню обслуживания и длительности пользования, а также их размещение

- Таблица 89

| Уровень обслуживания длительность пользования | Территория размещения | Рекреационные объекты |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| повседневное и периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное пользование | рекреационные территории | городские лесопарки |
|  |  | парки |
|  |  | скверы |
|  |  | бульвары |
|  |  | городские сады |
|  |  | специализированные (тематические) парки |
|  |  | пляжи |
| эпизодическое обслуживание длительное пользование | территории лечебно-оздоровительных организаций | санатории, профилактории, водолечебницы |
|  |  | физкультурно-оздоровительные сооружения |
|  |  | некапитальные вспомогательные сооружения и инфраструктура для отдыха |
|  |  | базы проката спортивно-рекреационного инвентаря |
|  |  | лыжные, спортивные базы |
| эпизодическое обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории туристических объектов | загородные туристические гостиницы |
|  |  | загородные туристические базы, туристические комплексы |
|  |  | кемпинги, приюты |
|  |  | рыболовные базы, в том числе: с ночлегом, без ночлега |
|  |  | оборудованные учебные тропы |
|  |  | туристические стоянки, лагеря, в том числе круглогодичного действия |
|  |  | туристические причалы, стоянки для маломерного флота |
| периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории садоводства, огородничества и дачного хозяйства | садовые участки |
|  |  | огородные участки |
|  |  | дачные участки |
|  |  | садоводческие, огороднические, дачные объединения |

Примечание: Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рекреационными объектами, а также размеры их земельных участков приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

24.6. Объекты общественных центров по обслуживанию зон отдыха

- Таблица 90

| Объекты обслуживания | Единица измерения | Расчетные показатели обеспеченности, на 1000 отдыхающих |
| --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания: - кафе, закусочные - столовые - рестораны | посадочное место | 28 40 12 |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. | 5 |
| Магазины продовольственных товаров | рабочее место | 1 - 1,5 |
|  | м2 торговой площади | 50 |
| Магазины непродовольственных товаров | рабочее место | 0,5 - 0,8 |
|  | м2 торговой площади | 30 |
| Пункты проката | рабочее место | 0,2 |
| Киноплощадки | зрительное место | 20 |
| Танцевальные площадки | м2 | 20 - 35 |
| Спортгородки | м2 | 3 800 - 4 000 |
| Лодочные станции | лодки, шт. | 15 |
| Бассейны | м2 водного зеркала | 250 |
| Велолыжные станции | место | 200 |
| Автостоянки | место | 15 |
| Пляжи общего пользования: - пляж - акватория | га | 0,8 - 1 1 - 2 |

24.7. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов

- Таблица 91

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Размещение зоны рекреации водных объектов | - должна быть удалена от портовых сооружений, гидротехнических сооружений, мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения; - должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума. |
| Площадь территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха | - речных, озерных, на водохранилище – не менее 8 м2 на 1 посетителя; - для детей (речных, озерных, на водохранилище) – не менее 4 на 1 посетителя. |
| Минимальная протяженность береговой полосы для пляжей | Не менее 0,25 м на 1 посетителя. |
| Длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности более 10 га | Не более 1/20 части суммарной длины береговой линии водоема. |
| Ориентировочная длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности: - не более 10 га; - не более 5 га; - не более 3 га. | - 60 м (площадь территории пляжа 0,2 га*); - 40 м (площадь территории пляжа 0,13 га*); - 30 м (площадь территории пляжа 0,1 га*). * При расчетной площади территории пляжа не менее 8 м2 на 1 посетителя. |
| Количество единовременных посетителей на пляжах | Следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей: - объекты отдыха и туризма – 0,7-0,9; - объекты отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0; - общего пользования для местного населения – 0,2; - отдыхающих без путевок – 0,5. |
| Размещение объектов в зонах рекреации водных объектов | Следует проектировать: пункт медицинского обслуживания, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение, водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем), озеленение, мусоросборники, теневые навесы, кабины для переодевания (из расчета 1 на 50 человек), общественные туалеты (из расчета 1 на 75 человек). |
| Размещение объектов на берегах рек, водоемов | Необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями пункта 19 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере охраны окружающей среды» Раздела I настоящих нормативов. |
| Проектирование транспортной сети структурных элементов системы рекреации | Должна обеспечиваться связь центров отдыха и туризма с историко-культурными и природными достопримечательностями городских округов и поселений. Проектирование транспортной сети следует осуществлять в соответствии с требованиями пункта 12 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения транспортными услугами в границах городского поселения» Раздела I настоящих нормативов. |
| Размещение автостоянок на территории зон отдыха | Допускается размещать у границ зон отдыха, лесопарков. |
| Размеры автостоянок | Следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных – по таблице 60 настоящих нормативов. |

24.8. Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, парки в зонах отдыха, туризма и лечения)

- Таблица 92

| Типы дорог и аллей | Ширина, м | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Основные пешеходные дороги и аллеи * | 6-9 | Интенсивное пешеходное движение (более 300 чел./час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами |
| Второстепенные дороги и аллеи * | 3-4,5 | Интенсивное пешеходное движение (до 300 чел./час). Допускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой |
| Дополнительные пешеходные дороги | 1,5-2,5 | Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям |
| Тропы | 0,75-1,0 | Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта |
| Велосипедные дорожки | 1,5-2,25 | Велосипедные прогулки |
| Автомобильная дорога | 4,5-7,0 | Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Допускается проезд эксплуатационного транспорта |

* Допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий.

- Примечания:

1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.

2. Автомобильные дороги следует проектировать в лесопарках с размером территории более 100 га.

24.9. На территориях специализированных и многофункциональных рекреационных зон, зон кратковременного отдыха населения для организации досуга молодежи следует проектировать спортивные мини-парки, площадки для экстремальных видов спорта, места свободного отдыха и общения (коворкинг-центры), велосипедные дорожки, зоны Wi-Fi и другие объекты.

25. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством

25.1. Виды социального жилищного фонда и их классификация по уровню комфортности

- Таблица 93

| Наименование вида жилищного фонда | Классификация по уровню комфортности |
| --- | --- |
| Жилищный фонд социального использования | Законодательно установленная норма комфорта для государственного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма |
| Специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, дома гостиничного типа, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан) | Законодательно установленная норма комфорта в специализированном жилищном фонде в зависимости от назначения жилья. |

25.2. Расчетные показатели для проектирования различных типов жилых домов, квартир с учетом уровня комфортности

- Таблица 94

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома, квартиры, м2 на 1 чел. | Формула заселения жилого дома, квартиры | Рекомендуемая доля в общем объеме строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальный (муниципальное жилище) | 18 | k = n-1 k = n | 20-25 |
| Специализированный | законодательно установленная норма | k = n-2 k = n-1 | 5-10 |

* Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

- Примечания:

1. к – общее количество жилых комнат в квартире или доме, n – численность проживающих людей.

2. Доля в общем объеме строительства принимается дифференцированно в зависимости от социально-демографической ситуации и доходов населения.

3. Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы и др. в соответствии с таблицей 94 настоящих нормативов.

26. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры городского поселения

26.1.  Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению

- Таблица 95

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети |
| Снабжения топливом | Газохранилища, газгольдеры, склады топлива (угля, дров) |

26.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры в границах населенных пунктов поселения, определяется из расчета не менее 0,1 га на 1 тыс. человек.

26.3. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог:

- под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах);

- в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

- Примечания:

1. На территории населенных пунктов не допускается:

- надземная и наземная прокладка канализационных сетей;

- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов;

- прокладка магистральных трубопроводов.

2. Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012.

3. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 на территории промышленных предприятий и газопроводов СУГ под автомобильными дорогами на территории автогазозаправочных станций.

4. Не допускается прокладка инженерных коммуникаций под насыпями автомобильных дорог (кроме мест пересечений).

26.4. Проектирование инженерных сетей, обслуживающих жилой район следует, как правило, осуществлять в соответствующих технических зонах улиц и проездов. Прохождение этих сетей через кварталы (микрорайоны) допускается в исключительных случаях в специально выделенных зонах, являющихся муниципальной собственностью. Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных видов инженерных сетей, прокладываемых в них.

Внутриквартальные инженерные сети и сооружения на них следует проектировать в технических зонах, определяемых между участками, отводимыми под застройку. Возможно прохождение этих сетей через застраиваемые участки при обязательном обеспечении сервитута на зоны их прокладки. Это же условие распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих подключение зданий к распределительным сетям квартала (микрорайона) и сооружения на них.

26.5. Подземную прокладку инженерных сетей следует предусматривать:

- совмещенную в общих траншеях;

- в тоннелях (проходных коллекторах) – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) свыше 10 мм, при реконструкции магистральных улиц и районов сложившейся застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

В тоннелях (проходных коллекторах) допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре трубопроводов тепловых сетей от 200 мм.

- Примечания:

1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях.

2. На территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и разрешения органов местного самоуправления.

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах.

26.6. При пересечении кабельными линиями автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.

При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения, а также специальных путей кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле.

В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна.

При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.

- Объекты электроснабжения

26.7. Нормативные параметры градостроительного проектирования электрических сетей городского поселения

- Таблица 96

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Выбор напряжения электрических сетей городских округов и поселений | Осуществляется с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 кВ. Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ. Про проектировании в сельской местности при соответствующем технико-экономическом обосновании следует предусматривать вариант перевода сетей на напряжение 35 кВ. |
| Сетевое резервирование | Распределительная электрическая сеть должна формироваться с соблюдением условия однократного сетевого резервирования. Электрическую сеть 35-110 (220) кВ должны составлять взаимно резервируемые линии электропередачи, подключенные к шинам разных трансформаторных подстанций или разных систем (секций) шин одной подстанции. Для ответственных потребителей, не терпящих перерыва электроснабжения, вместе с сетевым резервированием должно применяться резервирование от автономного (резервного или аварийного) источника питания, в качестве которого могут быть использованы дизельные, газопоршневые, газотурбинные электростанции или электростанции иного типа, а также агрегаты бесперебойного питания. Параллельная работа аварийных и резервных источников питания с распределительными сетями не допускается. |
| Размещение линий электропередачи, входящих в общие энергетические системы | Не допускается на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий. |
| Размещение линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше | Воздушные линии электропередачи допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. |
| Требования к линиям электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилых зон | Должны выполняться: - в застройке зданиями 4 этажа и выше – кабельными в подземном исполнении; - в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными. |
| Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий | В соответствии с требованиями НТП ЭПП-94. |
| Устройства для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистемах |  |
| Размеры земельных участков для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Устанавливаются в соответствии с требованиями ВСН 14278тм-т1. |
| Размеры санитарно-защитных зон для электроподстанций | Устанавливаются в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| Расстояние от распределительных пунктов и трансформаторных подстанций | При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них следует принимать: - до окон жилых домов и общественных зданий – не менее 10 м; - до зданий лечебно-профилактических организаций – не менее 15 м. |
| Охранные зоны подстанций | Устанавливаются вокруг подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями. |
| Выбор типа трансформаторных подстанций, распределительных устройств, размещаемых на территории жилой застройки | - закрытого типа – следует проектировать понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ·А и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными; - открытого типа – запрещается проектирование новых подстанций в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах. На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. |
| Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций | - разрешается – в общественных зданиях при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003; - не допускается – в жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных, санаторно-курортных организаций, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных организациях и организациях по воспитанию детей, в образовательных организациях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, организациях среднего профессионального образования и т. п. |
| Использование охранных зон объектов электроснабжения | В соответствии с требованиями Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. |

26.8. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах

- Таблица 97

| Опоры воздушных линий электропередачи | Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150-220 | 330 | 500 | 750 |
| 1. Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
| одноцепные | 8 | 9 (11) | 10 (12) | 12 (16) | (21) | 15 | 15 |
| двухцепные | 8 | 10 | 12 | 24 (32) | 28 | - | - |
| 2. Стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| одноцепные | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 (21) | 15 | 15 |
| двухцепные | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | - | - |
| 3. Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
| одноцепные | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - |
| двухцепные | 8 | - | - | - | - | - | - |

Примечания:

1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.

2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов.

3. Для воздушных линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ предоставление земли на период строительства производится тремя раздельными полосами шириной по 5 м под каждую фазу; ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 м.

26.9. Расчетные показатели площадей земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель, указанных в таблице 97 настоящих нормативов)

- Таблица 98

| Опоры воздушных линий электропередачи | Расчетные показатели - площади земельных участков в м2, предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150-220 | 330 | 500 | 750 |
| 1. Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
| свободностоящие с вертикальным расположением проводов | 160 | 200 | 250 | 400 | - | - | - |
| свободностоящие с горизонтальным расположением проводов | - | - | 400 | 600 | 600 | 800 | 1200 |
| свободностоящие многостоечные | - | - | - | 400 | 800 | 1000 | - |
| на оттяжках (с 1 оттяжкой) | - | 500 | 550 | 300 | - | - | - |
| на оттяжках (с 5 оттяжками) | - | - | 1400 | 2100 | - | - | - |
| 2. Стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| свободностоящие промежуточные | 150 | 300 | 560 | 560 | 500 | 1200 | 2400 |
| свободностоящие анкерно-угловые | 150 | 400 | 800 | 700 | 630 | 2000 | 3800 |
| на оттяжках промежуточные | - | - | 2000 | 1900 | 2300 | 2500 | 3000 |
| на оттяжках анкерно-угловые | - | - | - | - | - | 4000 | - |
| 3. Деревянные | 150 | 450 | 450 | 450 | - | - | - |

26.10. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства

- Таблица 99

| Напряжение кабельных линий электропередачи, кВ | Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м |
| --- | --- |
| до 35 | 6 |
| 110 и выше | 10 |

- Объекты теплоснабжения

26.11. Размещение централизованных (энергогенерирующих) источников теплоснабжения на территориях городских округов и поселений производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 60.13330.2011.

26.12. Нормативный размер земельного участка объекта теплоэнергетики принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Расчетные показатели минимальной плотности застройки объектов теплоэнергетики следует принимать для мини-ТЭЦ, котельных и др. мощностью до 100 МВт – 25%.

26.13. Размещения котельных осуществляется в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения городских округов и поселений.

Предельные значения расчетных показателей размеров земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки

- Таблица 100

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Предельные значения расчетных показателей – размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечание: Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территории жилых и общественно-деловых зон на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012.

26.14. Размещение крышных, встроенно-пристроенных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

26.15. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011.

Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

26.16. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими инженерными сетями:

- в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

- в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями кроме указанных – не допускается.

Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

26.17. Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

26.18. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует предусматривать в соответствии с СП 124.13330.2012.

- Объекты газоснабжения

26.18. Минимальные расстояния от наружных газопроводов до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с приложениями Б и В СП 62.13330.2011.

26.19. Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной.

При технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

В исключительных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри кварталов (микрорайонов), жилых дворов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды, при пересечении сетей инженерно-технического обеспечения. Такую прокладку газопроводов допускается предусматривать при соответствующем обосновании и осуществлять в местах ограничения доступа посторонних лиц к газопроводу.

Наземные газопроводы с обвалованием могут прокладываться при особых грунтовых и гидрологических условиях. Материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования.

Прокладку газопроводов, в том числе газопроводов СУГ, если она предусмотрена функциональными требованиями на ГНП, следует предусматривать надземной.

26.20. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 на территории промышленных предприятий и газопроводов СУГ под автомобильными дорогами на территории автогазозаправочных станций.

26.21. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых зданий не допускается.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНП, определяемых СП 12.13130.2009, НПБ 105-03.

26.22. Подводные и надводные газопроводы в местах пересечения ими водных преград следует размещать на расстоянии по горизонтали от мостов в соответствии с таблицей 4 СП 62.13330.2011.

26.23. Размещение инженерных сетей на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 21.13330.2012.

26.24.Размещение магистральных газопроводов на территории городских округов и поселений не допускается.

26.25. Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают пункты редуцирования газа (ПРГ)

- Таблица 101

| Наименование пунктов редуцирования газа | Нормативные параметры размещения |
| --- | --- |
| Газорегуляторные пункты (ГРП) | - отдельно стоящие; - пристроенные к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера; - встроенные в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); - на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем. |
| Газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводс-кого изготовления в зданиях контейнерного типа | отдельно стоящие |
| Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) | - отдельно стоящие. При этом допускается размещение ниже уровня поверхности земли; - на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. При этом размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается. |
| Газорегуляторные установки (ГРУ) | Допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам. |

26.26. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ГРПШ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 102, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно требованиям СП 4.13130.2013.

На территории городских округов и поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до ПРГ пропускной способностью до 10 000 м3/ч.

- Таблица 102

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 включительно | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011.

4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 18.13330.2011, а от подземных газопроводов – в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011.

5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения – в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается.

7. Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта.

8. Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м.

26.27. Газонаполнительные пункты (ГНП) следует размещать вне территории жилых и общественно-деловых зон городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

Площадку для размещения ГНП следует выбирать с учетом расстояний до зданий и сооружений, не относящихся к ГНП, а также наличия в районе строительства железных и автомобильных дорог и пожарных депо.

Расчетные показатели размеров земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать по проекту, но не более 0,6 га.

26.28. Площадку для размещения ГНП следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов, м: хвойных пород – 50, лиственных пород – 20, смешанных – 30. По противопожарной полосе должен быть предусмотрен проезд только пожарных машин.

26.29.  Промежуточные склады баллонов следует размещать на территории городских округов и поселений на расстояниях от зданий и сооружений

- Таблица 103

| Здания и сооружения | Расстояние в свету, м, от склада наполненных баллонов общей вместимостью, м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 20 | свыше 20 |
| 1. Здания всех назначений * | 50 (20) | 100 (30) |
| 2. Надземные сооружения и сетей инженерно-технического обеспечения (эстакады, теплотрассы и т. п.), подсобные постройки жилых зданий * | 20 (15) | 20 (20) |
| 3. Подземные сети инженерно-технического обеспечения | За пределами ограды – в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 18.13330.2011 |  |
| 4. Линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства | По ПУЭ |  |
| 5. Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги категорий I-III, магистральные улицы и дороги | 50 | 50 |
| 6. Подъездные пути железных дорог, дорог предприятий, трамвайные пути, автомобильные дороги категорий IV-V | 20 (20) | 20 (20) |

* В скобках приведены расстояния от зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения промпредприятий, на территории которых размещены склады баллонов.

- Примечания:

1. Расстояния, приведенные в п. 1 таблицы, от склада баллонов до зданий садоводческих и дачных объединений допускается уменьшать не более чем в 2 раза при условии размещения на складе не более 150 баллонов по 50 л (7,5 м3). Склады с баллонами для СУГ на территории промышленных предприятий размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011.

2. Расстояние от стоянки автоцистерн должно быть равно расстоянию от склада баллонов.

3. Расстояния от резервуаров (железнодорожных цистерн) и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промпредприятия, до зданий и сооружений данного предприятия – принимать по величинам, приведенным в скобках.

26.30.  Автогазозаправочные станции, технологические участки СУГ на многотопливных АЗС проектируются в соответствии с требованиями НПБ 111-98* и (или) технико-экономической документацией, согласованной в установленном порядке, требованиями СП 62.13330.2011, и других нормативных документов, которые могут распространяться на проектирование данных объектов.

26.31. Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с СП 4.13130.2013.

- Объекты водоснабжения

26.32. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не более 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не более 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

26.33. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

26.34.  Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013.

26.35. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

26.36. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине:

- проезжей части более 22 м;

- улиц в пределах красных линий 60 м и более.

26.37. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°.

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.

26.38. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 105 Приложение №1 к настоящим нормативам.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 106 Приложения №1 настоящих нормативов. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 106 Приложения №1 настоящих нормативов, следует увеличивать с учетом кривизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Указанные в таблицах 105 и 106 Приложения №1 настоящих нормативов расстояния допускается уменьшать при выполнении   соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

- Объекты канализации

26.39. При отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора следует предусматривать сливные станции для приема жидких отбросов (нечистот, помоев и т. п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработки их перед сбросом в канализационную сеть.

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, размеры их санитарно-защитных зон – в соовтетствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору.

Размещение сливных станций непосредственно на территории очистных сооружений городских сточных вод запрещается.

26.40. В малых населенных пунктах при невозможности (или нерациональности) устройства канализационной сети и сборников сточных вод допускается устройство в малоэтажных зданиях с ограниченным сроком службы биотуалетов, люфт-клозетов с выгребами.

Как исключение, по особому согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора допускается устраивать выносные уборные.

26.41. Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.

26.42. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке населенного пункта ниже по течению водотока.

Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных вод в жилых кварталах (микрорайонах), а накопители канализационных осадков – на территориях жилых и общественно-деловых зон. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

- Объекты связи

26.43.  Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) и сооружений связи (приемо-передающих станций спутниковой связи) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на землях связи:

- вне населенных пунктов – главным образом вдоль автомобильных дорог и существующих трасс, расположенных в зоне транспортных коммуникаций, линий электропередачи, связи и инфраструктуры, связанной с их обслуживанием;

- в населенных пунктах – преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.

26.44. На территории городских населенных пунктов следует проектировать трубопроводы кабельной канализации.

При проектировании трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы количество пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим.

26.45. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.).

26.46. Подвеску кабелей городских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании. На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.

26.47. Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от назначения линий и местных условий, могут проектироваться прокладываемыми под водой, по мостам и на опорах.

26.48. Минимальные расстояния от кабелей связи или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящим нормативам.

26.49. При подготовке генерального плана городского поселения следует предусматривать проектирование базовых станций для систем мобильной связи, цифровой магистральной внутризоновой сети, информационных центров на основе волоконно-оптических линий связи в целях создания транспортной среды для организации служб, предоставляющих услуги связи, в том числе автоматической международной и междугородной связи, мобильной связи, доступа к сети Интернет, другие виды обслуживания согласно Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985.

26.50. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001*.

26.51. Локальные системы оповещения на потенциально опасных объектах, объектовые системы оповещения, а также системы оповещения населенных пунктов и их техническое сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного вещания проектируется в соответствии с требованиями СП 133.13330.2012.

- Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей

1. Термины и определения

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы  которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зона массового отдыха - участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Плотность населения жилого района – численность постоянно проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся га один гектар территории жилого района.

Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные  и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

2. Цели и задачи разработки

Нормативы градостроительного проектирования городского поселения города Кадникова подготовлены на основании статей 8 и 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском поселении города Кадникова.

Нормативы содержат расчетные количественные показатели и качественные характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского поселения города Кадникова.

Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений на территории городского поселения города Кадникова.

Нормативы определяются:

особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий Угловского городского поселения, которые характеризуются историческими традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации городского поселения города Кадникова, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия;

особенностями населенных пунктов городского поселения города Кадникова, которые характеризуются типом населенного пункта - городского или сельского населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте, принимаемой в соответствии с программами социально-экономического развития Вологодской области и Сокольского муниципального района, и пространственной морфологией застройки населенного пункта.

Нормативы направлены на обеспечение:

повышения качества жизни населения городского поселения города Кадникова и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

повышения эффективности использования территорий поселения на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки городов и иных населенных пунктов, соразмерной преобладающим типам организации среды в городских и сельских населенных пунктах;

соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;

ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

3. Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития городского поселения, влияющих на установление расчетных показателей местных норматив градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения города Кадникова разработаны для подготовки, согласования, утверждения и реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории с учетом перспективы развития городского поселения.

Нормативы направлены на устойчивое развитие территорий путем обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, а также инженерной защиты населений и территорий от опасных природных и техногенных процессов.

Нормативы обеспечивают социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения городского поселения города Кадникова за счет использования социальных стандартов и норм, установленных законодательством Российской Федерации.

На уровне Российской Федерации был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населения Вологодской области в части создания благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ, указанных в пункте 6 раздела II «Материалы по обоснованию расчетных показателей» настоящих нормативов.

Также на уровне Правительства Вологодской области и администрации Сокольского муниципального района приняты соответствующие государственные и муниципальные программы (пункт 6 раздела II «Материалы по обоснованию расчетных показателей» настоящих нормативов), обеспечивающие участие и развитие городского поселения города Кадникова.

На среднесрочную перспективу был разработан Прогноз социально-экономического развития Вологодской области на 2016-2018 годы, одобренный Постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2015 года № 891(далее – Прогноз).

Кроме Стратегии, Прогноза и стратегий социально-экономического развития муниципальных образований были разработаны региональные программные документы социально-экономического развития области, в том числе по основным направлениям экономики и социальной сферы, областные целевые программы, ведомственные программы, стратегии отраслевых департаментов и комитетов Вологодской области, охватывающие все сферы жизнедеятельности региона (обеспечение населения жильем, ликвидация аварийного жилья, строительство жилья, объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других объектов социальной сферы, развитие сельских территорий, развитие жилищно-коммунального хозяйства, промышленности (металлургии (в том числе черной металлургии), химическое производство, производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева, пищевая и легкая промышленность, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство резиновых и пластмассовых изделий и неметаллических минеральных продуктов, прочие производства), в том числе на территориях с особым правовым режимом хозяйственной деятельности (особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки (в том числе дуальный), бизнес-инкубаторы и др.), создание транспортно-логистического комплекса области, развитие высокотехнологичных производств, развитие лесного, строительного, туристического, агропромышленного комплексов, в том числе льняного и молочного направления на основе развития кластеров, развитие инженерной и транспортной инфраструктур, решение экологических проблем, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и др.

Анализ Стратегии, Прогноза, региональных и муниципальных программных доку-ментов социально-экономического развития городского поселения города Кадникова выявил основные направления, которые необходимо учитывать при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, направленных на стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и уровня комфортности окружающей среды.

Социально-экономическое развитие городского поселения города Кадникова основано на ее сильных сторонах, к которым относятся:

- выгодное географическое положение области, в состав которой входит городское поселение, на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных, водных, автомобильных, авиационных и др.). Волго-Балтийский канал позволяет в течение периода навигации отправлять грузы в порты Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Средиземного морей. Вологодская область расположена между двумя крупнейшими по емкости рынками Москвы и Санкт-Петербурга, ведущими регионами Северо-Запада и Центра;

- городское поселение города Кадникова входит в состав Вологодской области, которая  является индустриально развитым регионом (по объему ВРП на душу населения регион занимает 13 место в Российской Федерации и 4 место в Северо-Западном федеральном округе);

- Вологодская область занимает одно из ведущих мест среди субъектов Российской Федерации по наличию лесосырьевых ресурсов, обладает наиболее продуктивным составом лесного фонда, имеет потенциально емкий рынок сбыта лесопродукции в России и Европе;

- регион традиционного льноводства и производства молочной продукции (1 место в Российской Федерации);

- богатое культурно-историческое наследие (наличие уникальных памятников истории и культуры, сильные культурно-исторические традиции, наличие исконно вологодских народных промыслов (вологодское кружево, северная чернь, шемогодская резьба по бересте)).

К слабым сторонам социально-экономического развития городского поселения города Кадникова Вологодской области относятся:

- моноструктурность экономики;

- недостаточный объем переработки древесины из-за отсутствия мощностей;

- высокий физический и моральный износ основных фондов в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- устаревшая инженерная и транспортная инфраструктура городских населенных пунктов, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры на селе;

- старение жилищного фонда;

- слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы;

- недостаточное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- недостаточное развитие объектов индустрии развлечений;

- экологические проблемы и другие.

Таким образом, приоритетными направлениями развития городского поселения города Кадникова могут быть:

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- развитие социальной инфраструктуры;

- реконструкция жилья и жилищное строительство;

- сохранение историко-культурного наследия в целях развития туристической отрасли;

- экологическая безопасность и безопасность жизнедеятельности населения.

Одним из важнейших условий устойчивого развития экономики городского поселения города Кадникова является развитие транспортной инфраструктуры.

Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий на территории городского поселения города Кадникова возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:

пожары в лесах и торфяниках;

сильные снегопады, гололед, мороз, метель;

обледенение линий электропередач;

ураганные ветры;

подтопление территории незначительно.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в нормативах разрабатывается пункт 15 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в котором приводятся нормы, мероприятия, способствующие сохранению стабильной ситуации в поселении.

Городское поселение представляет собой территорию с неравномерной плотностью населения. Население и объекты социальной сферы сельских населенных пунктов с малой численностью населения неизменно сокращаются.

Целью развития социальной инфраструктуры является создание системы доступного и высококачественного дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования, повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, формирование развитой и местной инфраструктуры в области здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, обеспечения досуга, а также содействие обеспечению граждан комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами, стимулирование преобразования среды проживания населения.

Особое внимание в нормативах уделяется разработке расчетных показателей для проектирования объектов социальной инфраструктуры в составе следующих разделов: «Местные нормативы градостроительного  проектирования жилых зон городского поселения», «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения городского поселения», «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения в границах поселения объектами физической культуры и массового спорта городского поселения», «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского поселения» и другие. В данных разделах приводятся все необходимые нормативные показатели для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения. Все нормативы приводятся по следующим направлениям: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная защита, культура и искусство, обеспечение населения жильем, в том числе социальным, и объектами бытового и жилищно-коммунального обслуживания.

Городское поселение города Кадникова обладает историко-культурным, природно-рекреационным и этнографическим потенциалом, что делает ее привлекательной для развития туристского бизнеса. Туристическая отрасль является одной из наиболее перспективных и развивающихся отраслей экономики, оказывающих мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. Индустрию туризма и гостеприимства следует считать комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном использовании всего экономического, культурного и природно-рекреационного потенциала территории (наличие уникальных памятников истории и культуры, богатый природный потенциал поселения, сильные культурно-исторические традиции).

В целях развития туризма, длительного и кратковременного отдыха в нормативах разрабатываются нормы проектирования природно-рекреационных объектов, объекты экономического и культурного обслуживания по развитию туристической инфраструктуры и потенциала для здорового образа жизни населения. Все нормативы, необходимые для проектирования объектов, связанных с развитием туризма и отдыха, приводятся в пунктах: 7 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения населения объектами досуга и культуры городского поселения», 8 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения в границах поселения объектами физической культуры и массового спорта городского поселения», 23 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения», 24 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения объектами для массового отдыха жителей городского поселения».

Расчетные показатели в вышеперечисленных разделах нормативов разрабатываются с учетом климатических особенностей городского поселения города Кадникова Вологодской области и дифференцированы по группам населенных пунктов поселения.

Стратегической целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение населения городского поселения города Кадникова качественными продуктами питания, производимыми местными сельхозпроизводителями, ведущими пищевыми предприятиями, и расширение рынков сбыта, в том числе реализация экспортного потенциала поселения.

Нормативы учитывают данное стратегическое направление, что отражено в пункте 3 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспечения условий для развития сельскохозяйственного производства городского поселения» настоящих нормативов. В данном разделе приведены все необходимые расчетные показатели и нормы для проектирования зон сельскохозяйственного использования.

Приоритетной задачей является обеспечение устойчивого и надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, связи, а также создание условий для стабильного обеспечения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Дальнейшее развитие систем инженерной инфраструктуры городского поселения города Кадникова связано с реконструкцией и строительством новых объектов и линейных сооружений.

Развитие системы энергоснабжения городского поселения города Кадникова планируется направить на обеспечение энергетической надежности территории поселения за счет собственной электроэнергии области (55 %) и электроэнергии с Оптового рынка электроэнергии и мощности (Тверская, Костромская, Ярославская энергосистемы). Обеспечение развития системы энергосбережения планируется за счет внедрения энергосберегающих технологий, в том числе инновационных технологий использования источников энергии, повышения экологической эффективности энергетики, развитие объектов малой генерации, использование локальных источников. Повышение надежности энергоснабжения будет также обеспечено за счет замещения выбывающих и реконструкции существующих мощностей.

В пунктах 10 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах поселения услугами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения городского поселения» и 26 «Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры городского поселения» нормативов приводятся все необходимые расчетные показатели для обеспечения поставленных задач по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, связи и другим инженерным коммуникациям.

Основным направлением развития телекоммуникационной инфраструктуры должно стать создание высокоскоростных и защищенных волоконно-оптических линий связи в целях развития сети цифрового телерадиовещания. В целях развития данного направления в нормативах приводится пункт 5 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского поселения» с полным набором нормативных показателей, необходимых для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов городского поселения города Кадникова отстает от уровня автомобилизации населения. В городе  существует дефицит пропускной способности улично-дорожной сети, в первую очередь по основным магистралям и транспортным узлам, низкая плотность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, отвечающих нормативным требованиям, отсутствуют сопряжения магистральных дорог, обеспечивающих подъезд автомобильного транспорта к населенному пункту. Требуется:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт общегородских магистралей, путепроводов, транспортных развязок, трамвайных путей;

- строительство, модернизация и переоборудование объектов электротранспорта в городе Кадникове.

В городе также имеются проблемы с устройствами постоянного и временного хранения автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам.

Таким образом, одним из важнейших условий устойчивого развития экономики населенных пунктов городского поселения города Кадникова является развитие транспортной инфраструктуры, способствующей эффективности использования производственных мощностей и ресурсов, оптимизации структуры дорожно-транспортного комплекса. В связи с важностью данной задачи в Разделе I нормативов разработаны пункты 11  «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности услугами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения» и 12 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности населения транспортными услугами в границах городского поселения».

В нормативах приводятся расчетные показатели проектирования объектов и сооружений транспортной инфраструктуры не только внешнего транспорта, но и нормы для проектирования улично-дорожной сети городского поселения города Кадникова.

Расчетные показатели приводятся с учетом перспективы развития уровня автомобилизации Вологодской области.

В городском поселении города Кадникова ведется жилищное строительство, но техническое состояние части имеющегося жилищного фонда населенных пунктов, в том числе за счет неудовлетворительного содержания и недостаточного ремонта жилищными организациями жилых зданий, нуждается в реконструкции.

Удельный вес зданий, относящихся к ветхому и аварийному жилищному фонду составляет 4 % от общей площади всего жилищного фонда поселения.

Норма обеспеченности населения жильем на 01.01.2016 составляет 31,0 м2 общей площади жилых помещений на 1 жителя. Имеется очередь граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе малоимущих граждан.

Необходимо привлечение инвестиций на создание арендного жилищного фонда, развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, строительство жилья эконом-класса, предусмотренной в рамках базовых проектов Стратегии.

Для решения поставленных задач по обеспечению граждан комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Разделе I нормативов разработан пункт «Местные нормативы градостроительного  проектирования жилых зон городского поселения». В данном пункте приводятся все необходимые расчетные показатели для проектирования объектов жилой застройки, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Одной из важнейших задач является повышение уровня озелененности территорий городского поселения города Кадникова за счет озеленения территорий выводимых за границы исторического центра города предприятий, неиспользуемых земель, земель сельскохозяйственного использования, увеличения площади зеленых насаждений общего пользования: парков, садов, скверов, бульваров, набережных, уличного озеленения, а также рекреационное использование лесов. Данная задача может быть решена при реализации концепции развития территорий городского поселения города Кадникова на основе стратегических планов развития муниципального образования.

В составе Раздела I нормативов разработаны пункты 4 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах поселения благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения» и 24 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения объектами для массового отдыха жителей городского поселения», в которых приведены расчетные показатели озеленения территорий различного назначения, в том числе общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные и др.), жилой, общественно-деловой, производственной за-стройки, объектов различного функционального назначения.

Вологодская область является уникальным регионом – это культурный, исторический и духовный центр Северо-Западного федерального округа, сохранивший историческую застройку населенных пунктов, поддерживающий формирование общей художественно-идеологической концепции развития и комфортной среды для горожан. Городское поселение города Кадникова как территориальная единица региона не лишено памятников истории и архитектуры. В целях формирования целостного архитектурно-художественного облика городского поселения в Разделе I нормативов разработаны пункты 4 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах поселения благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения» и 22 «Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании», в которых приводятся нормативы по проектированию площадок, покрытий, ограждений, декоративного озеленения, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных сооружений.

Сохранению стабильной экологической ситуации в городском поселении города Кадникова способствует также выделение специальных территорий для размещения кладбищ, крематориев, объектов для твердых бытовых отходов и отходов производства, специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами, снегоприемных пунктов.

Требования по проектированию объектов ритуальных услуг, содержанию мест захоронения и утилизации отходов отражены в пунктах 13 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения» и 14 «Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере обеспеченности в границах городского поселения объектами для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора».

На основании анализа Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, Прогноза социально-экономического развития Вологодской области на 2016-2018 годы, целевых, отраслевых, ведомственных и муниципальных программ социально-экономического развития Вологодской области определены направления и выявлены необходимые расчетные показатели, приведенные в соответствующих разделах местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения города Кадникова Вологодской области.

4. Требования и рекомендации по установлению красных линий

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).

5. Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Линии отступа от красных линий – линии, ограничивающие размещение зданий и сооружений с установлением расстояния от красных линий. Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Многоквартирные жилые дома с квартирами в первых этажах должны размещаться с отступом от красных линий не менее:

- на магистральных улицах – 6 м;

- на жилых улицах и проездах – 3 м.

Малоэтажные жилые дома, в том числе усадебного типа, а также жилые строения и жилые дома в садоводческих и дачных объединениях должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями.

Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в правилах землепользования и застройки.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных линий следует принимать по таблице 104.

- Таблица 104

| Здания (земельные участки) объектов обслуживания | Расстояния до красной линии, м, не менее |
| --- | --- |
| Лечебные корпуса объектов здравоохранения, расположенных в жилой зоне (стены здания) | 30 |
| Поликлиники (стены здания) | 30 |
| Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены здания) | 25 |
| Пожарные депо (стены здания) | 10, 15 (в зависимости от типа) |
| Кладбища традиционного захоронения площадью, крематории, закрытые кладбища и мемориальные комплексы, колумбарии, кладбища для погребения после кремации (земельные участки) | 6 |

6. Перечень нормативных документов, используемых при подготовке местных норматив градостроительного проектирования городского поселения

- Федеральные законы

1.	Конституция Российской Федерации;

2.	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3.	Земельный кодекс Российской Федерации;

4.	Жилищный кодекс Российской Федерации;

5.	Водный кодекс Российской Федерации;

6.	Лесной кодекс Российской Федерации;

7.	Воздушный кодекс Российской Федерации;

8.	Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;

9.	Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

10.	Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

11.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

12.	Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,     лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

13.	Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

14.	Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

15.	Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

16.	Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в   Российской Федерации»;

17.	Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

18.	Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

19.	Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

20.	Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

21.	Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

22.	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

23.	Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»;

24.	Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

25.	Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

26.	Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

27.	Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

28.	Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

29.	Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

30.	Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебных оздоровительных местностях и курортах»;

31.	Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

32.	Федеральный закон от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

33.	Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;

34.	Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия      (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

35.	Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в    Российской Федерации»;

36.	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации»;

37.	Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

38.	Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

39.	Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи»;

40.	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

41.	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

42.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

43.	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

44.	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

45.	Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Иные нормативные акты Организации Объединенных Наций (ООН) и Российской Федерации

1.	Конвенция о правах инвалидов, принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106;

2.	Указ Президента Российской Федерации от 2.10.1992 № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

3.	Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

5.	Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 405 "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны" (вместе с "Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны";

6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

7.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794 «Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

8.	Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

9.	Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации";

10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

11.	Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 29.09.2015) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

12.	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

13.	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»;

14.	Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710 (ред. от 03.02.2015) "О принятии технических регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (вместе с "ТР ТС 001/2011. Технический регламент ТС. О безопасности железнодорожного подвижного состава", "ТР ТС 002/2011. Технический регламент ТС. О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "ТР ТС 003/2011. Технический регламент ТС. О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта")

15.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

16.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 №1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»

17.	Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»

18.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 г. N 1544-р "О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время";

19.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 № 1762-р «О Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года»;

20.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

21.	Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.11.1994 № 18-27/1-4403-15 «О     дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»;

22.	Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

23.	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.1995 № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;

24.	Приказ Минприроды России от 13.02.2013 N 53 (ред. от 21.05.2015) "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2013 N 30076);

25.	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36  «Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»;

26.	Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

27.	Приказ Минстроя РФ от 29.12.1995 N 17-139. Об утверждении "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов.

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

1.	ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

2.	ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

3.	ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

4.	ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

5.	ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

6.	ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

7.	ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

8.	ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

9.	ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

10.	ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования

11.	ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

12.	ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм

13.	ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

14.	ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

15.	ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

16.	ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование

17.	ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

18.	ГОСТ Р 50681-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»

19.	ГОСТ Р 52108-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».

20.	ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения

21.	ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

22.	ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

23.	ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

24.	ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические  требования к объектам недвижимости»

- Строительные нормы и правила (СНиП)

1.	СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны

2.	СНиП II-35-76* Котельные установки

3.	СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

4.	СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

5.	СНиП III-10-75 Благоустройство территорий

6.	СНиП 1.05.03.-87 «Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки»

7.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

8.	СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

9.	СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

10.	СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

11.	СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги

12.	СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

13.	СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

14.	СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

15.	СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

16.	СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

17.	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

18.	СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

19.	СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

20.	СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

21.	СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

22.	СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

23.	СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

24.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

25.	СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

26.	СНиП 23-01-99* Строительная климатология

27.	СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

28.	СНиП 23-03-2003 Защита от шума

29.	СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

30.	СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

31.	СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

32.	СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

33.	СНиП 31-03-2001 Производственные здания

34.	СНиП 31-04-2001 Складские здания

35.	СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

36.	СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

37.	СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные

38.	СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

39.	СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

40.	СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

- Пособия

1.	Пособие к СНиП II-60-75*. Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктах.     КиевНИИП градостроительства, 1983 г.

2.	Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИПградостроительства, 1983 г.

3.	Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984 г.

4.	Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

1.	СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

2.	СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

3.	СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

4.	СП 11-106-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

5.	СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

6.	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

7.	СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов

8.	СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

9.	СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»

10.	СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

11.	СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1

12.	СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2

13.	СП 31-112-2007 Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены

14.	СП 31-113-2004 Бассейны для плавания

15.	СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик

16.	СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

17.	СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

18.	СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

19.	СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

20.	СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

21.	СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

22.	СП 35-107-2003 Здания учреждений временного  пребывания лиц без определенного места жительства

23.	СП 35-116-2006   Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями

24.	СП 35-112-2005 Дома – интернаты

25.	СП 35-117-2006 "Дома-интернаты для детей-инвалидов"

26.	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

27.	СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

28.	СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

29.	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

30.	СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

31.	СП 21.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная версия СНиП 2.01.09-91».

32.	СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная версия СНиП 2.04.02-84*»

33.	СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85»

34.	СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная версия СНиП 2.05.07-91*»

35.	СП 38.13330.2012 «Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная версия СНиП 2.06.04-82*»

36.	СП 39.13330.2012 «Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная версия СНиП 2.06.05-84*»

37.	СП 106.13330.2012 «Свод правил. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная версия СНиП 2.10.03-84»

38.	СП 108.13330.2012 «Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная версия СНиП  2.10.05-85»

39.	СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНиП  11-02-96»

40.	СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная версия СНиП 21-02-99*»

41.	СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП 31-06-2009»

42.	СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 33-01-2003»

43.	СП 123.13330.2012 «Свод правил. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 34-02-99»

44.	СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001».

- Строительные нормы (СН)

1.	СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

2.	СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

3.	СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

4.	СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

5.	СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов

6.	СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

7.	СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

- Ведомственные строительные нормы (ВСН)

1.	ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

2.	ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

3.	ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

4.	ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

5.	ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

- Отраслевые нормы

1.	ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

2.	ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог

3.	ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

4.	ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

5.	Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый Конференцией Российской библиотечной ассоциации от 22 мая 2008 года

- Санитарные правила и нормы (СанПиН)

1.	СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов

2.	СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

3.	СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

4.	СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

5.	СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

6.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

7.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

8.	СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

9.	СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

10.	СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

11.	СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

12.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

13.	СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

14.	СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03

15.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

16.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

17.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

18.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

19.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

20.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. (актуализированный 09.09.2010 года)

21.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция

22.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

23.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

24.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

25.	СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

26.	СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

27.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

28.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

29.	СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

30.	СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

31.	СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей

32.	СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей

33.	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности

34.	СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

35.	СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев

36.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

37.	СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных

- Санитарные нормы (СН)

1.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

2.	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

- Санитарные правила (СП)

1.	СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

2.	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

3.	СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

4.	СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

5.	СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

6.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

7.	СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

8.	СП 2.6.1.2612-10  Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

9.	СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

10.	СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии.

- Гигиенические нормы (ГН)

1.	ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

2.	ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03

3.	ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

4.	ГН 2.1.5.2312-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение   № 1 к ГН 2.1.5.2307-07

5.	ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение   № 2 к ГН 2.1.5.2307-07

6.	ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

7.	ГН 2.1.6.1765-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03

8.	ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03

9.	ГН 2.1.6.1985-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.1338-03

10.	ГН 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 4 к ГН 2.1.6.1338-03

11.	ГН 2.1.6.2416-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.1338-03

12.	ГН 2.1.6.2450-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.1338-03

13.	ГН 2.1.6.2498-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.1338-03

14.	ГН 2.1.6.2604-10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03

15.	ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

16.	ГН 2.1.6.2328-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.2309-07

17.	ГН 2.1.6.2414-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.2309-07

18.	ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.2309-07

19.	ГН 2.1.6.2505-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 4 к ГН 2.1.6.2309-07

20.	ГН 2.1.6.2577-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2309-07

21.	ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

22.	ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

23.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

- Ветеринарно-санитарные правила

1.	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469

- Руководящие документы (РД, СО)

1.	РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

2.	РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

3.	РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий

4.	СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

- Руководящие документы в строительстве (РДС)

1.	РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства

2.	РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

3.	РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

- Методические документы в строительстве (МДС)

1.	МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов

2.	МДС 13.-15.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в Российской Федерации

3.	МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов

4.	МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»

5.	МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования»

6.	РСН 62-86 «Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР»

- Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

1.	НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

2.	НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

3.	НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

4.	НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

- Правила безопасности (ПБ)

1.	Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "

2.	Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

3.	Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"

- Другие документы

1.	Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

2.	Методические рекомендации о порядке устройства противопожарных расстояний от границ застройки городских и сельских поселений до лесных участков. Москва, 20.03.2012 год.

3.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 2000 г.

4.	Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. ЦНИИП по градостроительству Минстрой России. Москва 1994г.

5.	Предложения по благоустройству придомовой территории в части размещения детской спортивной игровой инфраструктуры (письмо Минрегион России от 14.12.2010 №42053-ИБ/14)

6.	Письмо Министерства регионального развития РФ от 20 мая 2011 г. N 13137-ИП/08 о проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, не являющихся линейными объектами и входящих в состав объекта капитального строительства

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития

Федеральные целевые программы

1.	Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 (с изм. от 25.08.2015г.) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

2.	Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N 1092 ( с изм. 02.05.2013г.)  "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы"

3.	Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. N 7 (с изм. от 29.09.2015г.) "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

4.	Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011г. №61 (с изм. от 16.07.2015г.) "О федеральной целевой программе "Развитие образования на 2011-2015 годы"

5.	Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012г. №186 (с изм. от 10.04.2015г.) "О федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)"

6.	Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013г. №598 (с изм. от 16.01.2015г.) "Устойчивое развитие сельских территорий на     2014-2017 годы и на период до 2020 года"

7.	Постановление Правительства РФ от 12 октября 2013г. №922 (с изм. от 18.07.2015г.) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"

8.	Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001г. №848 (с изм. от 06.10.2015г.) " Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы"

9.	Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2012г. №350 (с изм. от 19.09.2015г.) "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах"

10.	Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717(с изм. от 19.12.2014г.) "О Государственной программе развития городского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

11.	Постановление Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 424(с изм. от 23.10.2014г.)  "О федеральной целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014-2020 годы и внесении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы"

12.	Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858 (с изм. от 15.07.2013г.)"О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года"

13.	Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 (с изм. от 29.10.2015г.) "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

14.	Распоряжение Правительства РФ от29.11.2014 №2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

- Целевые программы Вологодской области

1.Постановление Правительства Вологодской области от 28.06.2010 N 739 (ред. от 14.12.2015) "О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года"

2.Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2015 N 1207 "О разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития Вологодской области"

3.Постановление Правительства Вологодской области от 29.12.2008 N 2573 (ред. от 09.10.2009) "О Стратегии развития здравоохранения Вологодской области на период до 2020 года"

4.Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 N 961 (ред. от 14.12.2015) "Об утверждении государственной программы Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы"

5. Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1102 (ред. от 28.12.2015) "О государственной программе "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2018 годы"

6. Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1105 (ред. от 21.12.2015) "О государственной программе Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы"

7.Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1098 (ред. от 14.12.2015) "О государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы"

8.Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1103 (ред. от 26.10.2015) "О государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 2020 годы"

9.Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 N 1243 (ред. от 22.12.2015) "О государственной программе "Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы"

10.Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1101 (ред. от 14.12.2015) "О государственной программе "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы"

11.Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 N 1222 (ред. от 16.11.2015) "О государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы"

12.Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1110 (ред. от 02.11.2015) "О государственной программе "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы"

13.	Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 N 1228 (ред. от 02.11.2015) "Об утверждении государственной программы Вологодской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"

14.Постановление Правительства Вологодской области от 05.11.2014 N 990 (ред. от 28.12.2015) "Об утверждении государственной программы Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы"

15.Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1109 (ред. от 07.12.2015) "О государственной программе "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)"

16.Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 N 1111 (ред. от 23.11.2015) "О государственной программе "Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы"

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Сокольского муниципального района

1. Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 28.10.2013 N 428 (ред. от 26.08.2014)"Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Сокольского муниципального района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

2.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 21.09.2015 N 336 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение на территории Сокольского муниципального района на 2016 - 2018 годы"

3.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 14.11.2011 N 513 (ред. от 30.03.2015) "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2012 - 2016 годы"

4.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 20.10.2014 N 414 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного общества в Сокольском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы"

5.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 03.10.2014 N 396 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения Сокольского муниципального района на 2015 - 2020 годы"

6.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 28.08.2014 N 347 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сокольском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы"

7.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 26.12.2013 N 520 (ред. от 31.07.2014) "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"

8.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 23.11.2012 N 438 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении муниципальной программы "Экологическая программа по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории Сокольского муниципального района на 2013 - 2016 годы"

9.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 26.05.2014 N 197 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сокольского муниципального района на 2014 - 2016 годы"

10.Постановление Администрации Сокольского муниципального района от 26.09.2014 N 384"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, туризма и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

- Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

- Предложения отсутствуют.

- Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей

1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов, распространяется на:

1) подготовку, согласование, утверждение генерального плана городского поселения города Кадникова, внесение в него изменений;

2) подготовку, утверждение документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории).

2. На территории городского поселения города Кадникова Вологодской области Нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в пункте 1 настоящего раздела. Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

3. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах и максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий могут непосредственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении предельных параметров разрешенного строительства жилых домов (коэффициента застройки земельных участков, входящих в квартал).

Градостроительным кодексом Российской Федерации (частью 15 статьи 46) предусмотрена возможность внесения изменений в правила землепользования и застройки в части уточнения предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории, подготовленной с применением Нормативов.

4. Применение настоящих Нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

5. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Нормативы не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

6. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района, в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах различного назначения применительно к планируемому в результате реализации проекта планировки количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов различного назначения в зависимости от их видов, за исключением территорий объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок. В этом случае при необходимости изменение вида разрешенного использования земельного участка (нескольких земельных участков) обязательно для всей территории, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки территории жилой застройки.

# Приложение №1 к местным нормативам градостроительного проектирования городского поселения города Кадникова

- Таблица 105

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканаль-ной прокладки | 5 (см. прим. 2) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех на-пряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникацион-ные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

- Примечания:

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

- Таблица 106

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канали-зации бытовой | дренажа и дождевой канализации | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопровод | см. прим 1 | см. прим 2 | 1,5 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | см. прим 2 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

* В соответствии с требованиями раздела 2 ПУЭ.

- Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5;

- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, свыше 200 мм – 3;

- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012.