ПРОЕКТ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 год

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Андомского сельского поселения

Вытегорского муниципального района Вологодской области

на период до 2029 года

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….………3

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. ....................5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ............................................................................................................10

2.1. Общие сведения об Андомском сельском поселении                                                      10

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………...12

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .............................13

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ....................................................13

3.2. Анализ существующих проблем.........................................................................................15

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей………………………………….15

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения……………………………………………………………………………...….16

3.5. Перспективная схема водоснабжения………………………………………………........16

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………….……..20

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………………...20

4.2. Анализ существующих проблем………………………………………………….………20

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….……...….. 21

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………………21

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………….…....25

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения……………………………………….…………………………………….…...25

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения………………………………………...…………………………………….…..26

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………….….26

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………….…..…....27

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы…….............27

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.………………………….…...27

8. Ожидаемые результаты при реализации программы

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района Вологодской области на период до 2029 года разработана на основании  Федерального  закона от  07 декабря 2011 года №  416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Андомском сельском поселении Вытегорского муниципального района Вологодской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, средств местного и регионального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АНДОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫТЕГОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района Вологодской области на период до 2029 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Вытегорского муниципального района.

Местонахождение проекта

Россия, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, д.64

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости

действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения

стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов с установками станций водоподготовки;

-- реконструкция  и расширение централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих  возможность  качественного  снабжения  водой населения, юридических  лиц  Андомского сельского поселения  Вытегорского района Вологодской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения  ресурсо и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2018 по 2029 годы. В проекте выделяются 3 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап - 2019-2020 годы:

- капитальный ремонт  водопроводных сетей;

- капитальный ремонт очистных сооружений;

- капитальный ремонт канализационных сетей.

Второй этап - 2021-2024 годы:

– реконструкция  и модернизация существующих водозаборов;

-  реконструкция существующих водопроводных сетей;

- установка станций  водоподготовки на существующих водозаборах;

Третий этап  -2025-2029 (расчетный срок):

- строительство скважин;

- строительство канализационных очистных сооружений.

– строительство водопроводных сетей к местам застройки;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли

предприятием,  обслуживающим объекты водоснабжения и водоотведения от продажи воды и оказания  услуг  по приёму сточных вод, в части  установления  надбавки к ценам  (тарифам) для  потребителей, платы  за  подключение к   инженерным  системам  водоснабжения  и водоотведения, а  также  за счёт средств бюджета  и внебюджетных источников;

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения  в

2018 -2029 годах  составляет:

- всего -10,65  тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет -2 ,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация –3,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники -1 ,65 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры  сельских населенных

пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района Вологодской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов реконструкции и строительства

объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет начальник Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения об  Андомском сельском поселении Вытегорского муниципального района Вологодской области.

Андомское сельское поселение расположено на северо-западе Вытегорского муниципального  района. Андомское сельское поселение  граничит:

- на севере с Карелией

- на востоке с Девятинским сельским поселением,

- на юге с Девятинским, Анхимовским,  Оштинским сельскими поселениями, городским поселением Вытегра,

- на западе с Онежским озером

По территории с юга на север проходит автодорога  Р5. Большинство населённых пунктов расположены вдоль этой дороги и по берегам Тудозера и Онежского озера. Восточная части территории практически не населена. На территории множество озёр и рек. Крупнейшие озёра — Тудозеро и Лужандозеро, крупнейшие реки: Андома и её притоки Самина, Ялега, Ноздрига, Ноздручей (с притоком Ридручей), Сяржега, Чекша, Северная Тухта, Юга (с притоками Южка-Бор, Щучья Южка); впадающие в Тудозеро реки Илекса (с притоком Нюдала), Палая, Поврека, Сарожа.

На основании Закона Вологодской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований Вытегорского муниципального района Вологодской области», утвержденного постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 31 марта 2009 года № 253 сельское поселение Андомское реорганизовано  в  форме  слияния трех поселений: Андомского, Макачевского, Тудозерского. В 2016 году в состав сельского поселенияАндомское вошло сельское поселение Саминское. В состав сельского поселения входят 61 населённый пункт, в том числе 57 деревень, 3 посёлка, 1 село.

с. Андомский Погост, д. Антоново, д. Березина, д. Великий Двор, д. Великий Двор, д. Веселково, д. Гневашевская, д. Гонево, д. Гонгинская, д. Гуляево, д. Демино, д. Деревягино, д. Желвачево, д. Князево, д. Калиновская, д. Климовская, д. Кожино, д. Коровкино, д. Кузнецово, д. Кюрзино, д. Ладина, д. Ларьково, д. Маковская, д. Марино, д. Митрово, д. Михалево, д. Макачево, д. Насонова, д. Новая Деревня, д. Новая Сельга, поселок Озеро, д. Озерное Устье, д. Ольково, д. Опарино, д. Опово, д. Остров, д. Павликовская, д. Паново, д. Паньшино, д. Перевоз, д. Пирогово, д. Порог, д. Пустошь, д. Пытручей, д. Ребово, д. Рубцово, д. Руяково, д. Сергеево, д. Сидорово, поселок Сорокополье, д. Сорочье Поле, д. Спицыно, д. Терово, д. Трошигино, д. Тудозерский Погост, д. Устеново, д. Устье, д. Шлобино, д. Щекино, п. Октябрьский, д. Самино.

| Населённый пункт | ОКАТО | Рег. номер | Расстояние до районного центра, км | Расстояние до центра поселения, км | Индекс | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Андомский Погост | 19 222 808 001 | 2852 | 32 | 0 | 162920 | 61.25, 36.63583361°15′00″ с. ш. 36°38′09″ в. д.﻿ / ﻿61.25° с. ш. 36.635833° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Антоново | 19 222 808 002 | 2853 | 32,5 | 0,5 | 162920 |  |
| деревня Березина | 19 222 808 003 | 2854 | 33,5 | 1,5 | 162920 | 61.262778, 36.64833361°15′46″ с. ш. 36°38′54″ в. д.﻿ / ﻿61.262778° с. ш. 36.648333° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Великий Двор | 19 222 808 004 | 2855 | 36,3 | 4,3 | 162920 |  |
| деревня Великий Двор | 19 222 836 003 | 3022 | 46 |  | 162921 | 61.178056, 36.83861161°10′41″ с. ш. 36°50′19″ в. д.﻿ / ﻿61.178056° с. ш. 36.838611° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Веселково | 19 222 836 004 | 3023 | 47 |  | 162921 | 61.173889, 36.84194461°10′26″ с. ш. 36°50′31″ в. д.﻿ / ﻿61.173889° с. ш. 36.841944° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Гневашевская | 19 222 860 002 | 3103 | 42 |  | 162924 | 61.280278, 36.35916761°16′49″ с. ш. 36°21′33″ в. д.﻿ / ﻿61.280278° с. ш. 36.359167° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Гонгинская | 19 222 860 003 | 3104 | 20 |  | 162924 | 61.161111, 36.46333361°09′40″ с. ш. 36°27′48″ в. д.﻿ / ﻿61.161111° с. ш. 36.463333° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Гонево | 19 222 808 005 | 2856 | 36,8 | 4,8 | 162920 | 61.264722, 36.59555661°15′53″ с. ш. 36°35′44″ в. д.﻿ / ﻿61.264722° с. ш. 36.595556° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Гуляево | 19 222 808 006 | 2857 | 35,8 | 3,8 | 162920 | 61.271944, 36.61472261°16′19″ с. ш. 36°36′53″ в. д.﻿ / ﻿61.271944° с. ш. 36.614722° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Демино | 19 222 808 007 | 2858 | 37 | 5 | 162920 | 61.287222, 36.61222261°17′14″ с. ш. 36°36′44″ в. д.﻿ / ﻿61.287222° с. ш. 36.612222° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Деревягино | 19 222 808 008 | 2859 | 34 | 2 | 162920 |  |
| деревня Желвачево[9] | 19 222 836 009 | 3028 | 37 |  | 162921 | 61.160833, 36.737561°09′39″ с. ш. 36°44′15″ в. д.﻿ / ﻿61.160833° с. ш. 36.7375° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Калиновская | 19 222 860 005 | 3106 | 42 |  | 162924 | 61.104722, 36.53055661°06′17″ с. ш. 36°31′50″ в. д.﻿ / ﻿61.104722° с. ш. 36.530556° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Климовская | 19 222 860 006 | 3107 | 20 |  | 162924 | 61.260833, 36.35472261°15′39″ с. ш. 36°21′17″ в. д.﻿ / ﻿61.260833° с. ш. 36.354722° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Князево | 19 222 808 009 | 2860 | 29 | 3 | 162920 | 61.230556, 36.64666761°13′50″ с. ш. 36°38′48″ в. д.﻿ / ﻿61.230556° с. ш. 36.646667° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Кожино | 19 222 860 007 | 3108 | 16 |  | 162924 | 61.139167, 36.50861161°08′21″ с. ш. 36°30′31″ в. д.﻿ / ﻿61.139167° с. ш. 36.508611° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Коровкино | 19 222 808 010 | 2861 | 37 | 5 | 162920 | 61.279722, 36.61694461°16′47″ с. ш. 36°37′01″ в. д.﻿ / ﻿61.279722° с. ш. 36.616944° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Кузнецово | 19 222 860 008 | 3109 | 21 |  | 162924 |  |
| деревня Кюрзино | 19 222 808 011 | 2862 | 37 | 5 | 162920 | 61.278333, 36.6361°16′42″ с. ш. 36°37′48″ в. д.﻿ / ﻿61.278333° с. ш. 36.63° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Ладина | 19 222 808 012 | 2863 | 35,5 | 3,5 | 162920 | 61.268889, 36.64027861°16′08″ с. ш. 36°38′25″ в. д.﻿ / ﻿61.268889° с. ш. 36.640278° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Ларьково | 19 222 860 009 | 3110 | 41,5 |  | 162924 | 61.273333, 36.34561°16′24″ с. ш. 36°20′42″ в. д.﻿ / ﻿61.273333° с. ш. 36.345° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Макачево | 19 222 836 001 | 3020 | 36 |  | 162921 | 61.164167, 36.72444461°09′51″ с. ш. 36°43′28″ в. д.﻿ / ﻿61.164167° с. ш. 36.724444° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Маковская | 19 222 808 013 | 2864 | 33 | 1 | 162920 | 61.246944, 36.64444461°14′49″ с. ш. 36°38′40″ в. д.﻿ / ﻿61.246944° с. ш. 36.644444° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Марино | 19 222 808 014 | 2865 | 28,5 | 3,5 | 162920 | 61.222222, 36.64611161°13′20″ с. ш. 36°38′46″ в. д.﻿ / ﻿61.222222° с. ш. 36.646111° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Митрово | 19 222 808 015 | 2866 | 35 | 3 | 162920 | 61.273889, 36.63694461°16′26″ с. ш. 36°38′13″ в. д.﻿ / ﻿61.273889° с. ш. 36.636944° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Михалево | 19 222 808 016 | 2867 | 33 | 1 | 162920 | 61.262222, 36.63666761°15′44″ с. ш. 36°38′12″ в. д.﻿ / ﻿61.262222° с. ш. 36.636667° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Насонова | 19 222 860 010 | 3111 | 24 |  | 162924 | 61.166389, 36.49083361°09′59″ с. ш. 36°29′27″ в. д.﻿ / ﻿61.166389° с. ш. 36.490833° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Новая Деревня | 19 222 808 017 | 2868 | 38 | 6 | 162920 |  |
| деревня Новая Сельга | 19 222 808 018 | 2869 | 40 | 8 | 162920 | 61.249167, 36.53833361°14′57″ с. ш. 36°32′18″ в. д.﻿ / ﻿61.249167° с. ш. 36.538333° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Озерное-Устье | 19 222 860 011 | 3112 | 45 |  | 162924 | 61.288889, 36.40361161°17′20″ с. ш. 36°24′13″ в. д.﻿ / ﻿61.288889° с. ш. 36.403611° в. д. (G) (O) (Я) |
| посёлок Озеро | 19 222 808 019 | 2870 | 61 | 29 | 162920 | 61.299167, 37.01416761°17′57″ с. ш. 37°00′51″ в. д.﻿ / ﻿61.299167° с. ш. 37.014167° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Ольково | 19 222 860 012 | 3113 | 43 |  | 162924 | 61.282778, 36.37638961°16′58″ с. ш. 36°22′35″ в. д.﻿ / ﻿61.282778° с. ш. 36.376389° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Опарино | 19 222 808 020 | 2871 | 37,5 | 5,5 | 162920 | 61.269444, 36.58833361°16′10″ с. ш. 36°35′18″ в. д.﻿ / ﻿61.269444° с. ш. 36.588333° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Опово | 19 222 836 011 | 3030 | 46 |  | 162921 | 61.174167, 36.72444461°10′27″ с. ш. 36°43′28″ в. д.﻿ / ﻿61.174167° с. ш. 36.724444° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Остров | 19 222 860 013 | 3114 | 16 |  | 162924 | 61.137778, 36.53722261°08′16″ с. ш. 36°32′14″ в. д.﻿ / ﻿61.137778° с. ш. 36.537222° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Павликовская | 19 222 860 014 | 3115 | 41 |  | 162924 | 61.270278, 36.34555661°16′13″ с. ш. 36°20′44″ в. д.﻿ / ﻿61.270278° с. ш. 36.345556° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Паново | 19 222 860 015 | 3116 | 14 |  | 162924 | 61.123056, 36.52694461°07′23″ с. ш. 36°31′37″ в. д.﻿ / ﻿61.123056° с. ш. 36.526944° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Паньшино | 19 222 860 016 | 3117 | 25,5 |  | 162924 | 61.172778, 36.47805661°10′22″ с. ш. 36°28′41″ в. д.﻿ / ﻿61.172778° с. ш. 36.478056° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Перевоз | 19 222 836 012 | 3031 | 37 |  | 162921 | 61.176389, 36.71305661°10′35″ с. ш. 36°42′47″ в. д.﻿ / ﻿61.176389° с. ш. 36.713056° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Пирогово | 19 222 808 021 | 2872 | 34 | 2 | 162920 |  |
| деревня Порог | 19 222 808 022 | 2873 | 29 | 3 | 162920 | 61.229444, 36.65138961°13′46″ с. ш. 36°39′05″ в. д.﻿ / ﻿61.229444° с. ш. 36.651389° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Пустошь | 19 222 860 017 | 3118 | 23 |  | 162924 | 61.163333, 36.49833361°09′48″ с. ш. 36°29′54″ в. д.﻿ / ﻿61.163333° с. ш. 36.498333° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Пытручей | 19 222 808 024 | 2875 | 33 | 5 | 162920 | 61.214444, 36.67111161°12′52″ с. ш. 36°40′16″ в. д.﻿ / ﻿61.214444° с. ш. 36.671111° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Ребово | 19 222 808 025 | 2876 | 34,6 | 2,6 | 162920 |  |
| деревня Рубцово[10] | 19 222 836 014 | 3033 | 37 |  | 162921 | 61.176389, 36.72027861°10′35″ с. ш. 36°43′13″ в. д.﻿ / ﻿61.176389° с. ш. 36.720278° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Руяково | 19 222 808 026 | 2877 | 35,5 | 3,5 | 162920 |  |
| деревня Сергеево | 19 222 808 027 | 2878 | 32 | 0,6 | 162920 | 61.253333, 36.64388961°15′12″ с. ш. 36°38′38″ в. д.﻿ / ﻿61.253333° с. ш. 36.643889° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Сидорово[11] | 19 222 836 016 | 3035 | 38 |  | 162921 | 61.18, 36.71111161°10′48″ с. ш. 36°42′40″ в. д.﻿ / ﻿61.18° с. ш. 36.711111° в. д. (G) (O) (Я) |
| посёлок Сорокополье | 19 222 808 028 | 2879 | 38 | 6 | 162920 | 61.258611, 36.55944461°15′31″ с. ш. 36°33′34″ в. д.﻿ / ﻿61.258611° с. ш. 36.559444° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Сорочье Поле | 19 222 808 029 | 2880 | 38 | 6 | 162920 | 61.268333, 36.57944461°16′06″ с. ш. 36°34′46″ в. д.﻿ / ﻿61.268333° с. ш. 36.579444° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Спицыно | 19 222 808 030 | 2881 | 34 | 2 | 162920 |  |
| деревня Терово | 19 222 808 031 | 2882 | 30,5 | 1,5 | 162920 | 61.240556, 36.64722261°14′26″ с. ш. 36°38′50″ в. д.﻿ / ﻿61.240556° с. ш. 36.647222° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Трошигино | 19 222 808 032 | 2883 | 31 | 1 | 162920 | 61.239444, 36.64222261°14′22″ с. ш. 36°38′32″ в. д.﻿ / ﻿61.239444° с. ш. 36.642222° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Тудозерский Погост | 19 222 860 001 | 3102 | 13 |  | 162924 | 61.111389, 36.53888961°06′41″ с. ш. 36°32′20″ в. д.﻿ / ﻿61.111389° с. ш. 36.538889° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Устеново | 19 222 808 033 | 2884 | 30 | 2 | 162920 | 61.2375, 36.65277861°14′15″ с. ш. 36°39′10″ в. д.﻿ / ﻿61.2375° с. ш. 36.652778° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Устье | 19 222 860 018 | 3119 | 30 |  | 162924 | 61.2, 36.44805661°12′00″ с. ш. 36°26′53″ в. д.﻿ / ﻿61.2° с. ш. 36.448056° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Шлобино | 19 222 836 018 | 3037 | 39 |  | 162921 | 61.1525, 36.77027861°09′09″ с. ш. 36°46′13″ в. д.﻿ / ﻿61.1525° с. ш. 36.770278° в. д. (G) (O) (Я) |
| деревня Щекино | 19 222 860 019 | 3120 | 27 |  | 162924 | 61.186944, 36.47666761°11′13″ с. ш. 36°28′36″ в. д.﻿ / ﻿61.186944° с. ш. 36.476667° в. д. (G) (O) (Я) |

В 59 населенном пункте проживает 2479 человек, 844 хозяйства.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса  сельского поселения Андомское

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 946/68324 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 267/30300 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 4 |
| 3 | Тепловые сети | км. | 0,855 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 0,855 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 3,5 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 3,5 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 8 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 8 |
| 6 | Канализационные сети | км. | 0,5 |
| 8 | Электрические сети | км. | 61.5 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Андомское

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 267 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 3 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 6 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 7 |
| 5 | Объекты социальной защиты | ед. | - |

Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса сельского поселенияАндомское

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП ВМР ЖКХ «Вытегорский» | теплоснабжение |
| 2 | ООО «Капиталъ» | водоснабжение и водоотведение |
| 3 | ООО «Экостар» | вывоз ТБО, ЖБО и утилизация ТБО |
| 4 | ООО «Белозерскнефтегаз» | газоснабжение |
| 5 | ЭСУ «Вытегра» АО «ВОЭК» | электроснабжение |

На территории поселения расположены следующие предприятия и учреждения, в которых занято население, проживающее на территории сельского поселения: УСЦ «Вытегра» МЧС России, СПК «Луч», ИП. «Букин А. Ю.», БОУ ВМР «Андомская средняя общеобразовательная школа», БДОУ ВМР «Андомский детский сад», офис филиала Вытегорского лесхоза САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение», КУК «Онего». Для оказания первой медицинской помощи в поселке Сорокополье, д. Тудозерский Погост, д. Макачево, селе Андомский Погост расположены ФАПы. Кроме того, на территории поселения находятся 3 отделения связи, 17 магазинов и торговых павильонов, аптека, Дом быта.

2.2. В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных   станций, трубопроводов, очистных   сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и ( или) водоотведения организаций,
 осуществляющей водоснабжение и ( или водоотведение, а также зоны   расположения объектов  ее абонентов ( потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения  на расчётный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района Вологодской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано  осуществляется в четырех населенных пунктах (с. Андомский Погост, д. Макачево, д. Щекино, д. Тудозерский Погост) из пяти скважин вода подается в сеть потребителям через насосную станцию первого подъема с частотным преобразователем или водонапорную башню, из трех скважин вода подается потребителю самоизливом.

В перспективе необходимо запустить в эксплуатацию артезианские скважины в д. Гневашевская,  д. Ларьково, выполнить работы по строительству водозабора и разводящей водопроводной сети в п. Октябрьский.

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из шахтных питьевых колодцев и открытых естественных водоемов.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за длительного срока эксплуатации. Существующие  объекты водоснабжения в сельских населенных пунктах построены ведомственными организациями и переданы в дальнейшем в муниципальную собственность.  Канализационные очистные сооружения имеются в д. Макачево

Сточные воды в д. Макачево по канализационным самотечным сетям подаются в очистные сооружения (септик) представляющий жалкое зрелище, а далее сбрасываются на рельеф местности. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

В остальных населенных пунктах поселения отведение сточных вод от жилой застройки и общественных зданий осуществляется в выгреба, откуда они периодически вывозятся в места определенные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района Вологодской области являются артезианские скважины и открытые источники. Качество воды  не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества  из-за повышенного содержания железа, повышенной мутности, повышенной жесткости, повышенному содержанию бора. Показатели качества питьевой воды представлены в таблица 2.

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты

плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает

горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно

обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные

сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,

водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев, открытых водоемов.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с. Андомский Погост, д. Макачево,  д.Щекино, д. Тудозерский Погост.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их

месторасположение и характеристика  представлены в таблице 1.

Характеристика существующих объектов водоснабжения

Таблица 1. Основные данные по существующим объектам водоснабжения

Артезианские скважины

| № п/п | Местонахождение | № скважины | Год бурения | Глубина скважины | Глубина залегания водоносного горизонта | Дебит м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Андомский Погост | 1784 | 1975 | 75 | 52-75 | 12,0 |
| 2 | с. Андомский Погост | 2396 | 1978 | 71,0 | 49-66 | 7,2 |
| 3 | с. Андомский Погост | 2395 | 1978 | 71,0 | 51-65 | 9,0 |
| 4 | д. Макачево | 28729 | 1979 | нет | сведений |  |
| 5 | д. Тудозерский Погост | 193 | 1964 | нет | сведений |  |
| 6 | д. Щекино | 67564 | 1987 | 90,0 |  |  |
| 7 | п. Сорокополье | 39894 | 1977 | 60,0 | 47-60 | 20,0 |
| 8 | п. Сорокополье | 39896 | 1977 | 60,0 | 47-60 | 20,0 |
| 9 | д. Гневашевская | 3638 | 2012 | 90 | нет | сведений |
| 10 | д. Ларьково | 3685 | 2012 | 90 | нет | сведений |

Водонапорные башни

| № п/п | Местонахождение | Год стр-ва | Объем м3 | Высота м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Андомский Погост | 1975 | 15 | 15 |
| 2 | с . Андомский Погост | 1978 | 15 | 15 |
| 3 | д. Макачево | 1979 | 15 | 15 |
| 4 | д. Тудозерский Погост | 1975 | 15 | 10 |
| 5 | д. Щекино | 1991 | 15 | 10 |

Водоразборные колонки

| № п/п | Местонахождение | Кол-во | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Андома | 8 | Московская |  |
| 2 | д. Макачево | 2 | Московская |  |
| 3 | д. Тудозерский Погост | 5 | Московская |  |
| 4 | д. Щекино | 1 | Московская |  |
| 5 | п. Сорокополье | - | - | Скважина на самоизлив |
| 6 | п. Сорокополье | - | - | Скважина на самоизлив |

Централизованным  водоснабжением в Андомском сельском поселении Вытегорского муниципального района Вологодской области занимается предприятие ООО «Капиталъ».

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 3,6 км.

основная часть водопровода была проложена от 1979 года до 1987 года. Основная масса водопроводных сетей состоит из  стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 50мм. Износ водопроводных сетей составляет более 75%. Потери воды в 2012 и 2013 годах составили свыше 11 %.

Артезианские скважины  расположены в населенных пунктах с. Андомский Погост, д. Макачево, д.Щекино, д. Тудозерский Погост. Возле каждой скважины установлена водонапорная башня Рожновского по 15 м3 каждая. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 1,5 - 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 32 -100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,0 м.

При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в соединениях труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Объекты водоснабжения и водоотведения переданы в безвозмездное пользование ООО «Капиталъ», предприятие не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в Андомском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за  год составляет-   11,39 тыс. м3

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во населения | Кол-во абонентов | Объем потребляемой воды в год тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Андомский Погост |  | 107 |  |
| 2 | д. Макачево |  | 35 |  |
| 3 | д. Щекино |  | 1 |  |
| 4 | д. Тудозерский Погост |  | 54 |  |
| 5 | Остальные населенные пункты |  | - |  |
|  | Всего население: |  | 197 | 10,4 |
|  | Школа |  |  | 0,2 |
|  | Детский сад |  |  | 0,2 |
|  | Областные сети |  |  | 0,2 |
|  | Сельлесхоз |  |  | 0,01 |
|  | Больница |  |  | 0,04 |
|  | ПО «Вытегорское» |  |  | 0,04 |
|  | Всего предприятия: |  |  | 0,99 |
|  | Итого по поселению: |  |  | 11,39 |

Общая численность населения Андомского сельского поселения составляет 2479 человек,  услугами центрального водоснабжения пользуются 197 абонентов.  Приборы учета расхода воды установлены у единиц абонентов. Основная часть населения обеспечивается водой из водоразборных колонок.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Вытегорского муниципального района.  Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района являются артезианские скважины, открытые водоемы, шахтные питьевые колодцы.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в Андомском сельском поселении Вытегорского муниципального района отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой

воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года учитывает

мероприятия по:

- увеличению размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного строительства до 2029 года и увеличение охвата населения централизованным водоснабжением.

.

Жилищное строительство на период до 2029 года планируется с постепенным небольшим

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2029 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется  внутренними системами водоснабжения, водоотведения и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Вологодской области и нормы водопотребления в Андомском сельском поселении Вытегорского муниципального района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,0 куб.м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,8 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, садоводческих и дачных домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,1 куб. м. в месяц

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источниками водоснабжения населенных пунктов (с. Андомский Погост, д. Макачево, д. Щекино, д. Тудозерский Погост) Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района на расчётный срок предусматривается обеспечение централизованным  водоснабжением  существующих  и планируемых на данный период

объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции   водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 11,5    тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства –  12,0      тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 13,5      тыс. куб.м./год.;

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения наибольшего охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей

с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Андомского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы, станции управления, запорная арматура) и со строительством узла водоподготовки;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра на новые в населенных пунктах (с. Андомский Погост, д. Макачево, д.Щекино, д. Тудозерский Погост), обеспечив подключение  жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Провести реконструкцию ВЗУ с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

4. Перечень мероприятий по модернизации и  реконструкции объектов системы водоснабжения  в Андомском сельском поселении в срок до 2029 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация артскважины № 67654 (замена водоразборной колонки) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Щекино | 2019-2020 | 20,0 |
| Модернизация артскважины № 193 (замена двух водопроводных колодцев) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Тудозерский Погост | 2019-2020 | 50,0 |
| Модернизация артскважины № 28729 (устройство водопроводного колодца с заменой запорной арматуры) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Макачево | 2019-2020 | 30,0 |
| Модернизация артскважины № 1784 (установка АПЧ подачи воды) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, с. Андомский Погост) | 2019-2020 | 60,0 |
| Модернизация артскважины № 67654 (установка АПЧ мощностью 7,5 кВт) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Щекино | 2019-2020 | 60,0 |
| Модернизация артскважины № 2396 (установка АПЧ подачи воды) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, с. Андомский Погост) | 2019-2020 | 60,0 |
| Модернизация артскважины № 67654 (обустройство ограждения насосной станции протяженностью 120 м) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Щекино | 2019-2020 | 50,0 |
| Модернизация артскважины № 1784 (установка павильона насосной станции) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, с. Андомский Погост) | 2019-2020 | 600,0 |
| Модернизация артскважины № 2396 (установка павильона насосной станции) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, с. Андомский Погост) | 2021-2024 | 500,0 |
| Модернизация артскважины № 193 ( установка станции водоочистки на артезианской скважине) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Тудозерский Погост | 2021-2024 | 500,0 |
| Реконструкция ВЗУ с установкой станции водоочистки | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Щекино | 2021-2024 | 500,0 |
| Установка станции водоочистки | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Макачево | 2021-2024 | 1000,0 |
| Модернизация артскважины № 1784 (установка станции водоочистки) | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, с. Андомский Погост) | 2021-2024 | 500,0 |
| Реконструкция существующих водопроводных сетей 1,0 км | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, с. Андомский Погост) | 2021-2024 | 800,0 |
| Модернизация артскважины № 28729 (замена магистрального водопровода- 0,5км). | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Макачево | 2021-2024 | 500,0 |
| Модернизация артскважины № 193 (замена участка водопровода – 80 м). | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Тудозерский Погост | 2021-2024 | 800,0 |
| Строительство водозабора и разводящей водопроводной сети в п. Октябрьский. | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, п. Октябрьский | 2021-2024 | 1720,0 |
| Строительство водопроводных сетей-0, 3 км | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Макачево | 2025-2029 | 300,0 |
| Строительство водопроводных сетей-1,5 км | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, с. Андомский Погост) | 2025-2029 | 1500,0 |
| Строительство водопроводных сетей-0,5 км | Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Тудозерский Погост | 2025-2029 | 500,0 |

Для реализации данных мероприятий  необходима инвестиционная программа, которая будет разработана организацией выигравшей конкурс и заключивший концессионное соглашение с Администрацией Вытегорского муниципального района.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на  очистные сооружения (септик) производится в д. Макачево.  Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения д. Макачево поступают стоки от населения.  Канализационными сетями охвачена территория двухэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых   сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим

направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных,  труб диаметром 100 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта.    Общая протяженность канализационных сетей Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района составляет порядка 0,5 км.

Канализационные очистные сооружения находятся в неисправном состоянии.  Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых

технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Схемы водоотведения в населенных пунктах Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района представлены ниже по тексту.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Андомское сельское поселение Вытегорского муниципального района  имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 0,5 % территории жилой застройки.

2. В связи с выходом из строя очистных сооружений, требуется реконструкция существующих очистных в д. Макачево.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной

биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей

утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов

перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и

сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского

поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих

водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются  равными нормам

водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

С учетом незначительных размеров населенных пунктов и численности проживающего в них населения администрацией  Андомского сельского поселения предложено сохранить существующее положение при решении вопросов водоотведения: сбор канализационных отходов в накопительные емкости с последующей их откачкой и вывозом  в места указанные органами санитарно- эпидемиологического надзора Строительство очистных сооружений и канализационных сетей не планируется.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция существующих очистных сооружений  и замена изношенных канализационных сетей в д. Макачево.

5. Перечень мероприятий по реконструкции системы  водоотведения в Андомском сельском поселении в срок до 2029 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |
| Реконструкция локальных очистных сооружений мощностью до 100 куб.м/сутки | д. Макачево | 2021 | 1,5 |
| Реконструкция сети водоотведения 100 м | д. Макачево | 2020 | 0,4 |
| Общие затраты составят |  |  | 1,9 |

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского

поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- реконструкция канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

- строительство очистных сооружений малой производительности 50-100 куб.м./сут.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района будет осуществляться с источников водоснабжения (артскважины), использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2029 год) должна

составить  13,5 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом  подключения всех

потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия

поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и

освоения выделяемых площадок под  индивидуальную жилую застройку.

I этап. 2019 - 2020 гг.

Реконструкция существуюших  водопроводных сетей с. Андомский Погост, д. Макачево,

капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Тудозерский Погост.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети

диаметром до 100 мм общей протяженностью 1,9 км.

2 этап. 2021 - 2024 г.г.

Строительство водопроводных сетей к местам индивидуальной застройки в с. Андомский Погост, д. Макачево, д. Тудозерский Погост.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети

диаметром до 100 мм общей протяженностью 2,8 км.

Реконструкция ВЗУ с установкой станций водоочистки на насосных станциях в с. Андомский Погост, д. Макачево, д Тудозеро,  д.Щекино.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

3 этап. 2025 - 2029 г.г

Строительство артезианских скважин, насосных станций, водопроводных сетей в населенных пунктах в случае перспективного развития территории и возникновения необходимости в обеспечении централизованном водоснабжении

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до очистных сооружений канализации в д. Макачево. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100  мм составит 0,5 км. Самотечная сеть канализации

прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001

«Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов  канализования и

их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 3 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих

недостаточную пропускную способность общей протяженностью 0,5км. в д. Макачево – 2019-2020 гг.

II этап.  Реконструкция  очистных сооружений мощностью до100 куб.м/сутки. В д. Макачево – 2021-2024 г г.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах

2017 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

предприятия обслуживающего объекты водоснабжения и водоотведения, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств бюджета и внебюджетных  источников ( частные  инвесторы, кредитные средства)

.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2019-2029 годах составляет:

- всего - 10,65 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 2,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 4,0 тыс. рублей

- обслуживающая организация –3 ,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники -1 ,65 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и

водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Андомского сельского поселения Вытегорского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2018 – 2029 г.г.

Приложения:

- карта- схема д. Андомский Погост, с водопроводными сетями;

- карта- схема д. Макачево с водопроводными сетями;

- карта- схема д. Щекино с водопроводными сетями;

- карта- схема д. Тудозерский  Погост с водопроводными сетями;