СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Название документа |  | Масштаб | Гриф секретности | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1. | Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1.1. | Положение о территориальном планировании |  |  | н/с | 5455 |
| 1.2 | Правила землепользования и застройки |  |  | н/с | 5766 |
| 2. | Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1. | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50 000 |  | н/с | 12644 |
| 2.2. | Карта градостроительного зонирования | 1:50 000 |  | н/с | 12300 |
| 2.3. | Карты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (альбом) | 1:10 000 |  | н/с | 5454 |
| II. | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| 1. | Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1.1. | Материалы по обоснованию проекта |  |  | дсп | 5456 |
| 2. | Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1. | Карта использования территории (современное состояние). Карта зон с особыми условиями использования территории Схема расположения МО «Октябрьское» системе Устьянского муниципального района и прилегающих территорий (врезка б/м) | 1:50 000 б/м |  | дсп | 11321 |
| 2.2. | Комплексная оценка территории. Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50 000 |  | дсп | 11322 |
| 2.3. | Планировочная организация территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения Схема расположения МО «Октябрьское» системе Устьянского муниципального района и прилегающих территорий (врезка б/м) | 1:50 000 б/м |  | дсп | 11323 |
| 2.4. | Карта инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1:50 000 |  | дсп | 12522 |
| 2.5. | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50 000 |  | дсп | 11324 |
| 2.6. | Альбом графических материалов | 1:10 000 |  | дсп | 5934 |
| III. | Электронные материалы |  |  |  |  |
| 1. | CD-диск |  |  | дсп-к | 2482 |

##### Оглавление

Предисловие	3

1.	глава 1. ВВЕДЕНИЕ	4

1.1.	Общие положения	4

1.2.	Общие сведения о муниципальном образовании «Октябрьское»	5

2.	ГЛАВА 2. Природные условия и ресурсы	7

2.1.	Климат	7

2.2.	Рельеф и ландшафты	11

2.3.	Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод	13

2.4.	Геологическое строение и полезные ископаемые	15

2.5.	Гидрогеологические условия и ресурсная база подземных вод	16

2.6.	Инженерно-геологические условия	18

2.7.	Лесные ресурсы и использование лесов	22

2.8.	Животный мир и охотничьи ресурсы	27

2.9.	Особо охраняемые природные территории	29

3.	ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	30

3.1.	Структура производственной деятельности	30

3.2.	Население	38

3.3.	Жилищное строительство	43

3.4.	Система социальной инфраструктуры	49

4.	ГЛАВА 4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	65

4.1.	Современное использование и земельное устройство территории	65

4.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	70

4.3.	Проектная функциональная организация территории	78

4.4.	Историко-культурный потенциал территории	82

4.5.	Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов	83

5.	Глава 5. Транспортные сооружения и коммуникации	85

5.1.	Железнодорожный транспорт	85

5.2.	Автомобильные дороги	85

5.3.	Сеть общественного пассажирского транспорта	88

5.4.	Объекты обслуживания и хранения автотранспорта	89

6.	Глава 6. Инженерная инфраструктура	91

6.1.	Водоснабжение	91

6.2.	Водоотведение	101

6.3.	Обращение с отходами	105

6.4.	Энергоснабжение	115

6.5.	Связь	124

6.6.	Инженерная подготовка территории	127

7.	ГЛАВА 7. ОХрана окружающей среды	136

7.1.	Состояние окружающей среды	137

7.2.	Мероприятия по охране окружающей среды	142

8.	Глава 8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	147

8.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера	148

8.2.	Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	153

8.3.	Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций	154

8.4.	Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным пожарам	160

9.	Глава 9. Основные технико-экономические показатели проекта	163

# Предисловие

Проект генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьское» разработан по заданию Администрации муниципального образования «Октябрьское» в соответствии с муниципальным контрактом №  24 от 19.11.12 г.

Основанием для разработки проекта является:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 статьи 8);

- Постановление главы администрации МО «Октябрьское» от 31.07.21012 № 81 «О подготовке проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьское»;

- Постановление Администрации Архангельской области от 22 сентября 2008 года №  215-па/33 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы»;

- Постановление администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 13.06.2012 г. № 324 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительное развитие территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район на 2012-2013 гг.».

Проект генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьское» разработан в архитектурно-планировочной мастерской № 2 при участии специалистов архитектурно-планировочной мастерской № 3. Руководитель мастерской АПМ № 2 – Алиева Г.В. Главный архитектор проекта – Федулова З.И. В разработке принимали участие специалисты:

| Архитектурно-планировочная организация территории |  | арх. Федулова З.И. инж. Бельский А.И. |
| --- | --- | --- |
| Экономика и социальная сфера |  | инж. Шмыкова О. Н. инж. Бельский А.Ю. |
| Характеристика природных условий |  | инж. Верещагин М.Ф. |
| Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал территории |  | арх. Федулова З.И. |
| Транспортная инфраструктура |  | инж. Бельский А.Ю. |
| 2 |  |  |
| Инженерная инфраструктура |  | инж. Можгова О.В. инж. Гребенюк А.Д. инж. Бельский А.Ю. арх. Федулова З.И. инж. Савина Л.Ф. |
| Охрана окружающей среды |  | арх. Федулова З.И. |
| Графическое оформление проекта |  | инж. Новикова О.П. |

Авторский коллектив выражает благодарность сотрудникам структурных подразделений администрации МО «Октябрьское» и отраслевых служб поселения, оказывавшим содействие в разработке проекта.

# глава 1. ВВЕДЕНИЕ

## Общие положения

При разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Октябрьское» учитывались материалы выполненных проектов:

- Проект «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2010г.), утверждена 25.12.2012 г.;

- Проект «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град», г. Омск, 2011г.);

- Программа социально-экономического развития МО «Устьянский муниципальный район» на 2014-2015 г.;

Территориальное планирование МО «Октябрьское» осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана муниципального образования Октябрьское и внесения в него изменений.

Проект генерального плана разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласовании, экспертизы и утверждения градостроительной документации», других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории муниципального образования, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории муниципального образования – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Октябрьское» разработан на базе цифровой картографической  основы Архангельской области, выполненной в формате MapInfo масштаба 1:100000, разработанной Минрегионом России во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2008 года № 198, для разработки схем территориального планирования муниципальных районов.

Графические материалы проекта генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Октябрьское» разработаны в формате MapInfo. Текстовые материалы Проекта генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Октябрьское» разработаны в формате Word.

Проект разработан на два проектных периода:

- первую очередь  строительства – 2022 год;

- расчетный срок – 2032 год.

## Общие сведения о муниципальном образовании «Октябрьское»

Областным законом Архангельской области от 23.09.2004 г. № 258-внеоч-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» муниципальное образование «Октябрьское» наделено статусом городского поселения с административным центром – рабочим поселком Октябрьский.

МО «Октябрьское» расположено в южной части Архангельской области. На севере граничит с МО «Строевское», на западе - с Вельским районом, на востоке – с МО «Березницкое» и МО «Шангальское», на юге – с МО «Малодорское».

Площадь территории поселения «Октябрьское» – 80304 га (7% площади муниципального образования Устьянский район). Численность населения по состоянию на 01.04.2012 составляет 10415 чел., плотность населения - 7,7 чел/га.

В границы муниципального образования «Октябрьское» входят территории деревень Анциферовская, Белоусово, Беляевская, Бываловская, Вахрушевская, Верхняя Поржема, Костылево, Леонтьевская, Лосевская, Михайловская, Мягкославская, Неклюдовская, Павлицево, Петраково, Прокопцевская, Рыжковская, Чадрома, Шастов Починок, рабочего поселка Октябрьский, поселков Костылево, Красный Бор, Сушзавода, Казарма 880-881 км, Казарма 884 км.

Внешние связи осуществляются по магистральной автомобильной дороге регионального значения «Шангалы-Коноша-Архангельск», по магистральной автодороге федерального значения «Москва-Архангельск», а также по железной дороге. Ближайшая железнодорожная станция находится в п. Костылево (5 км).

В экономике муниципального образования по сей день сохраняют свое значение профилирующие отрасли производства – лесозаготовительное, деревообрабатывающее, производство строительных материалов. Производством строительных материалов из арболита, бетона, железобетона занимается предприятие ОАО «Октябрьский ДСК». На территории муниципального образования расположена специализированная дорожная организация – ОАО «Устьянское дорожное управление», которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог общего пользования, на данном предприятии имеется оборудование для производства асфальтобетонной смеси.

Сельское хозяйство представлено двумя предприятиями: 1 крестьянское хозяйство, 1 фермерское; они занимают 306,1 га сельхозугодий.

Уровень обеспеченности инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой невысокий. Прежде всего, ощущается недостаток в коммуникациях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для газоснабжения используется сжиженный газ (баллоны и ГБУ).

Инженерная  инфраструктура развита в основном в  рп. Октябрьский, в остальных населенных пунктах за исключением электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. Водоснабжение осуществляется из питьевых колодцев, и природных родников, которых существует великое множество.

Газификация рп. Октябрьский и близлежащих деревень осуществляется согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области», разработанной в 2006 году ОАО «Промгаз». Мероприятия местного значения осуществляются в соответствии с долгосрочными целевыми программами Архангельской области.

На территории муниципального образования имеется объект культурного наследия – церковь Никольская, которая расположена в д. Чадрома. Церковь была принята на государственную охрану постановлением администрации Архангельской области от 13 августа 1998 № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области».

Территория муниципального образования располагается по берегам реки Устья. Река Устья – одна из крупных водных магистралей Устьянского района. Река несудоходная. Русло реки извилистое, разветвленное, с множеством островов, отмелей и перекатов. Ширина основного русла от 30 до 120 метров, преобладающая глубина 1,5 – 2,6 метра. Остальные реки небольшие, их преобладающая ширина 5-10 метров.

Около 90 % территории муниципального образования покрыто лесами. Леса – смешанные с преобладанием хвойных пород.

Рельеф территории поселения довольно сложный, в основном холмистый.

Экологическое состояние поселения удовлетворительное, предприятий с вредными выбросами практически нет.

# ГЛАВА 2. Природные условия и ресурсы

## Климат

Городское поселение Октябрьское располагается в крайней южной части Архангельской области. По климатическому районированию рассматриваемая территория входит в атлантико-континентальную область влажного умеренного пояса.

Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, короткой весной с неустойчивыми температурами и относительно коротким умеренно теплым летом, продолжительной и ненастной осенью.

Особенностью климата является частая смена воздушных масс при преобладании западного переноса. Циклоны наиболее часто приходят осенью и зимой со стороны Атлантического океана. Прохождение циклонов с Атлантики вызывает пасмурную погоду с осадками, относительно теплую зимой и прохладную летом.

Постоянное проникновение влажных воздушных масс со стороны моря и сильная заболоченность, обуславливает довольно высокую влажность воздуха, которая составляет осенью и в начале зимы 80-85%, поэтому зачастую в осенний период наблюдаются плотные, густые туманы. Количество дней с туманами - 25. Наиболее часты туманы и облачность в тёплый период года. Весной и в начале лета относительная влажность воздуха уменьшается до 64-67%.

Удаленность от морского побережья отражается в континентальных чертах климата – суровых зимах, жарких летних днях и довольно частых заморозках в начале вегетационного периода. Весенние заморозки возможны до 11 июня, осенние заморозки – с 23 августа.

Климатическая характеристика приведена по данным ближайших метеорологических станций: Шангалы, Вельск.

Период с отрицательными среднесуточными температурами длится 198 дней. Период с положительными температурами – 167 дней – с 7 апреля по 23 октября. Период с температурой выше 5 °С (вегетационный период) – 154 дня (с 27 апреля по 29 сентября). Период с температурой выше 10 °С (период активной вегетации) – 109 дней (с 22 мая по 9 сентября).

Таблица 2-1 Сведения о переходе среднесуточных температур выше и ниже определённых пределов и числе дней с температурой, превышающей пределы перехода

| Показатель | Ссреднемесячная температура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 |
| Дата перехода выше средней месячной температуры | 03.03 | 19.03 | 07.04 | 27.04 | 22.05 | 29.06 |
| Дата перехода ниже средней месячной температуры | 13.12 | 17.11 | 23.10 | 29.09 | 09.09 | 22.08 |
| Число дней с температурой, превышающей пределы перехода среднесуточных температур | 284 | 242 | 198 | 154 | 109 | 53 |

Таблица 2-2 Климатические показатели

| Наименование показателя | Средние многолетние показатели по месяцам и за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Температура воздуха, град. С | -12,7 | -11,9 | -6,4 | 2,0 | 8,6 | 14,4 | 17,0 | 14,5 | 8,5 | 1,7 | -4,4 | -10,1 | 1,8 |
| Абсолютный минимум, градусы С | -50 | -47 | -38 | -29 | -12 | -3 | -1 | -2 | -8 | -25 | -40 | -47 | -52 |
| Абсолютный максимум, градусы С | 4 | 5 | 13 | 27 | 32 | 34 | 36 | 33 | 25 | 20 | 11 | 6 | 36 |
| Относительная влажность, % | 85 | 83 | 77 | 70 | 64 | 67 | 72 | 77 | 84 | 86 | 88 | 87 | 78 |
| Количество осадков, мм | 29 | 21 | 24 | 30 | 43 | 68 | 63 | 63 | 61 | 46 | 34 | 30 | 514 |
| Высота снежного покрова, мм | 35 | 46 | 49 | 30 | - | - | - | - | - | - | 13 | 23 | 55 |
| Скорость ветра м/с | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
| Число дней с ветром 15 м/с и выше | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 16 |
| Число дней с туманом | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 31 | 1 | 25 |
| Число дней с метелью | 8 | 7 | 7 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | 3 | 5 | 31 |
| Число дней с грозой | - | - | - | 0,2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 21 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 14 | 42 | 129 | 165 | 236 | 276 | 288 | 225 | 105 | 46 | 21 | 6 | 1550 |
| Число дней без солнца | 25 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 22 | 28 | 133 |

Среднегодовое количество осадков составляет около 680 мм. Максимум осадков приходится на период с апреля по октябрь, когда выпадает 69-72 % осадков, причем среднемесячное количество осадков в июне, июле, августе и сентябре практически одинаково: 61-68 мм. Минимальное количество осадков приходится на февраль – 21 мм. В связи с таким распределением по сезонам, 60 % осадков выпадает в жидком виде.

Величина испарения с поверхности составляет от 350 до 400 мм/год. Территория относится к зоне избыточного увлажнения (коэффициент увлажнения больше единицы).

Устойчивый снежный покров формируется ко второй половине ноября, активное разрушение его начинается лишь в первой половине апреля, таким образом, он сохраняется в течении 5 месяцев. Высота снежного покрова достигает 50-80 см.

Для климата характерна хорошо выраженная смена сезонов, что проявляется в годовом ходе температуры воздуха и  распределении атмосферных осадков.

Зима длится более 5 месяцев (с ноября по март). Зимой преобладает холодная пасмурная погода с продолжительными снегопадами и метелями. Самым холодным месяцем является январь, Средние температуры января обычно составляют 15-17 градусов мороза. Среднемесячная температура воздуха в январе – -12,7°С. Абсолютный минимум составил -52ºС.

Весной погода неустойчива, она характеризуется чередованием морозов и теплых солнечных дней. Редкие осадки выпадают в виде дождя или мокрого снега, который вновь на короткое время образует снежный покров. 9 мая 2010 года в селе Шангалы (10 км к СВ от рп.Октябрьский) была отмечена самая высокая температура воздуха в России и Европе в это время года — +31ºС.

Лето начинается в конце мая и длится до начала сентября. Летний период довольно теплый, устойчивая теплая погода с температурой выше +15ºС длится около 2-х месяцев. Самым теплым месяцем является июль, среднесуточные температуры июля составляют +14 - +16°С. Среднемесячная температура июля – +17ºС, абсолютный максимум – +36ºС.

В течение лета ясные дни повторяются так же часто, как пасмурные и дождливые. Осадки непродолжительны, но более интенсивны, чем в холодный период. Ливни нередко сопровождаются грозами и шквалистым ветром.

Осень дождливая и пасмурная с частыми усилениями ветра. Для этого периода характерна наибольшая в году повторяемость и интенсивность туманов, длительные обложные осадки и частые заморозки.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в зимний период ветров южного и юго-западного румбов, Кроме них часто повторяются западные ветры. В летний период доминируют ветры юго-западные. Также летом высока повторяемость ветров западного и северного направлений. В течении года в среднем превалирующим направлением является юго-западное.

Среднегодовая скорость ветра - 3,5 м/сек. К концу лета отмечается наименьшая скорость ветра - 2,8 м/с, зимой она увеличивается до 4,0 м/с. Число дней с сильным ветром за год – 16. Сильные ветры чаще всего отмечаются весной и в начале лета.

Число дней с метелью – 31. Метели отмечаются при ветрах скоростью выше 6 м/с.

Таблица 2-3 Ветровой режим (по данным наблюдений на метеостанции пос.Шангалы)

| Месяцы года | Направления ветра по румбам |  |  |  |  |  |  |  | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| I | 7 | 10 | 10 | 10 | 17 | 27 | 13 | 6 | 12 |
| II | 8 | 9 | 12 | 9 | 18 | 25 | 11 | 8 | 13 |
| III | 11 | 11 | 9 | 5 | 13 | 22 | 16 | 13 | 10 |
| IV | 12 | 8 | 9 | 5 | 14 | 25 | 15 | 12 | 13 |
| V | 20 | 13 | 8 | 5 | 8 | 15 | 15 | 16 | 10 |
| VI | 15 | 12 | 8 | 4 | 10 | 17 | 19 | 15 | 12 |
| VII | 18 | 19 | 11 | 4 | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| VIII | 14 | 12 | 13 | 7 | 9 | 18 | 14 | 13 | 17 |
| X | 12 | 8 | 7 | 5 | 11 | 23 | 18 | 16 | 13 |
| X | 12 | 6 | 7 | 5 | 11 | 26 | 20 | 13 | 7 |
| XI | 5 | 7 | 7 | 9 | 17 | 31 | 16 | 8 | 7 |
| XII | 5 | 10 | 7 | 9 | 21 | 25 | 16 | 7 | 10 |
| Год | 12 | 10 | 9 | 6 | 13 | 22 | 16 | 12 | 12 |

За год на территорию поступает в виде суммарной солнечной радиации 72-74 ккал/см2 тепла, из этой суммы 34-35 ккал/см2 приходится на прямую радиацию. Радиационный баланс положителен с середины марта до ноября с максимумом в июле (7-8 ккал/см2). Продолжительность солнечного сияния 1550 часов в год.

Устьянский район, административным центром которого является пос.Октябрьский, приравнен к районам Крайнего Севера, хотя и расположен на самом юге Архангельской области. По строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2012 – актуализированная редакция СНиП23-01-99 «Строительная климатология»), рассматриваемая территория относится к климатическому району II В.

Для проектирования систем отопления и вентиляции, согласно СП 131.13330. 2012 «Строительная климатология», принимаются расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – -31°С, холодных суток – -41°С (с коэффициентом обеспеченности 0,92).  Продолжительность периода со ср. суточной температурой воздуха ≤8°С (отопительный период) – 237 суток, ср. температура наружного воздуха отопительного периода - -5°С.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 60-70 см, в наиболее холодные зимы она может достигать 1,0-1,6 м. Наибольшая глубина промерзания почвы – 1,4-1,8 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания для рп. Октябрьский, согласно расчетам по данным СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», составляет:

- для песков средних  – 2,12 м;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,98 м;

- для суглинков и глин – 1,63 м.

## Рельеф и ландшафты

В геоморфологическом отношении МО «Октябрьское» располагается в западной части Устьянско-Кокшеньгской возвышенности, являющейся частью Устьяноского плато. Устьянское водораздельное плато образовано выступом фундамента в результате неотектонических блоковых движений и заметно отличается от заболоченных равнин соседних районов холмисто-увалистым рельефом и растительностью.

Рельеф территории муниципального образования холмистый имеет ледниковый аккумулятивный генезис и развивается на фоне общего понижения поверхности к югу от высотных отметок 200-220 м БС (максимальная высота 244 м – в верхнем течении реки Маковеевка) до 70-90 м – высотные отметки надпойменных террас реки Устья. Камовые крутосклонные холмы и фрагменты озовых гряд, поросшие лесом, беспорядочно разбросаны по этой полого-холмистой равнине и образуют аттрактивные ландшафтные комплексы, имеющие высокую визуально-эстетическую ценность. С вершин высоких холмов открывается живописные виды на сверкающие среди пойменных лугов и зеленых лесов реки - Устью с ее притоками.

Левый берег реки Устья в границах МО «Октябрьское» равнинный, представлен террассовым комплеком долины реки. В пределах долины р.Устья выделяется пойма и надпойменные террасы, которые разделяются хорошо выраженными в рельефе уступами. Ширина поймы незначительная, прослеживается в виде узкой полосы.

Первая надпойменная терраса отделяется от поймы крутым уступом, имеющим высоту в восточной части рассматриваемой территории до 18 м (восточная часть пос.Октябрьский)). Первая надпойменная терраса имеет абсолютные высотные отметки 80-86 м и наклон к реке. Берег, сложенный песками, супесями и суглинками, легко размывается. Вследствие этого береговой уступ террасы прорезан на отдельных участках оврагами, Уклон берегового уступа местами составляет 50-65 % (25-30 °). Вниз по течению реки Устья от пос.Октябрьский высота берегового уступа I террасы постепенно понижается до 5 м.

Вторая надпойменная терраса выделяется фрагментарно по левому берегу р.Устья. Уступ II надпойменной террасы сглаженный, имеет высоту 6-7 м. Поверхность ее пологоволнистая и характеризуется высотными отметками 90-93 м.

Ландшафты рассматриваемой территории относятся к типу бореальных типично умеренно континентальных восточноевропейских; к подтипу среднетаежных; к видовой группе ландшафтов возвышенных платформенных равнин; к виду моренных, моренно-эрозионных в области среднечетвертичного оледенения.

Морфологическая структура ландшафтов характеризуется преобладанием хорошо дренированных моренно-эрозионно-озерно-ледниковых равнинных участков с цоколем из пестроцветных толщ (пески, алевриты, мергели и глины) устьянской и сухонской свит верхней перми, прорезаемых современной речной сетью.

Наряду с природными факторами, определяющими морфологическое строение территории существенное значение имеет антропогенный прессинг, связанный с сельскохозяйственным использованием земель и интенсивными лесозаготовками. Карбонатность моренных суглинков и относительное богатство почв территории обусловили интенсивность ее сельскохозяйственного освоения - распахивании больших площадей. Сильное воздействие на растительность района оказали вырубки -  к настоящему времени к коренным лесам здесь можно отнести лишь сосняки на верховых болотах и небольшие участки ельников на водораздельных поверхностях. Древостой на остальной площади находится на тех или иных стадиях восстановления и его возраст, по-видимому, нигде не превышает 80-90 лет.

Следствие антропогенного воздействия – широкое распространение агроландшафтов – полей, сенокосных лугов, пастбищ, и вторичных лиственных лесов. Использование лугов как сенокосные угодья и пастбища определяет животноводческую специализацию хозяйств.

Почвы. В почвенно-географическом отношении территория относится к Онего-Северодвинской провинции среднетаежной подзоны подзолистых почв. Основные почвообразующие породы территории: моренные суглинки, озерно-ледниковые песчаные отложения.

В условиях большого количества осадков и слабого дренажа на плоских междуречных равнинах местами может формироваться избыточное застойное увлажнение территории. Это приводит к накоплению торфянистой массы разной степени разложения и разной мощности и формированию торфянисто-подзолистых глеевых и глееватых почв и торфяников. Заболоченность территории составляет от 4 % до 10-15 %. Встречаются болота трех типов: верховые, переходные и низинные. Преобладают мелкие верховые болота, распространенные на слабодренируемых участках междуречий. Мощность торфа в болотах рассматриваемой территории обычно не превышает 2 м.

На формирование почвенно-растительного покрова, помимо близости к границе южной тайги, сильное влияние оказали локальные факторы, в первую очередь особенности рельефа, геологического строения и состава четвертичных отложений. Большое влияние карбонатности моренных суглинков, щелочности грунтовых вод на почвенно-растительный покров выражается в существенно большем, чем в обычной средней тайге, развитии травяной и кустарниковой растительности и появлении в ней видов, характерных для смешанных и широколиственных лесов, меньшем оподзоливании почв и их большей гумусированности.

## Гидрологическая характеристика и использование поверхностных вод

В границах МО «Октябрьское» располагается участок нижнего течения р.Устья длиной 45 км. На этом протяжении река принимает 5 правых притоков: реки Солица, Черная, Северная, Васильевка, Маковеевка; и один левый приток – реку Соденьга. Краткая характеристика указанных водотоков приведена в табл. 2.4.

Таблица 2-4 Основные реки на территории МО.»Октябрьское»

| Название водотока | Протяженность (км) | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| река Устья | 477 | 200 | 50 |
| река Соденьга | 53 | 200 | 50 |
| река Солица | 60 | 200 | 50 |
| река Васильевка | 31 | 100 | 50 |
| река Маковеевка | 44 | 100 | 50 |
| река Черная | 21 | 100 | 50 |
| река Северная | 10 | 50 | 50 |

По берегам реки Устья на основании Приказа Рослесхоза от 19.12.2007 № 498 выделены запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб шириной 1000 м.

Река Устья – крупнейший правый приток реки Ваги. Общая длина реки 477 км, площадь бассейна 17500 км², средний расход воды в 107 км от устья 92,4 м³/сек. Река Устья - главная водная магистраль Устьянского района, но в последние десятилетия она значительно обмелела, причиной этого являются сплошные рубки леса в водосборном бассейне. В настоящее время судоходна она только в низовье, во время половодья по реке осуществляется плотовой сплав леса.

Река Устья входят в перечень семужьенерестовых и лососевых рек Архангельской области (Правила рыболовства в водоемах Архангельской области, Постановление Совета Министров РСФСР №388 от 7.08.78 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»).

Устья – спокойная равнинная река. Ее русло извилистое, разветвленное, с множеством островов, отмелей и перекатов. Ширина основного русла от 30 до 120 метров, средняя глубина – 1,5 метра, местами - до 2,6 м. Средняя скорость течения – 0,25 м/сек. Отметка уреза воды в межень в районе пос.Октябрьский – 59,37 м БС.

Ближайший к участку реки Устья, располагающемуся в границах МО «Октябрьское», гидрологический пост находится в пос.Шангалы (10 км к СВ от пос.Октябрьский). Высотная отметка уреза воды в межень у пос.Шангалы составляет 61,0 м БС.

Таблица 2-5 Основные гидрологические характеристики реки Устья

| Река, пост | Средний расход (м3/с) | Средний модуль стока л/(с х км2) | Слой годового стока (мм) | Средний уровень, (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Устья, с.Шангалы | 84.,3 | 8,55 | 269 | 156 |

Питание реки смешанное с преобладанием снегового (более 50 % стока). В водном режиме выделяются: высокое весеннее половодье, летняя межень, изредка с дождевыми паводками, и зимняя межень. На весну приходится около 60% годового стока, на лето  - 10-20%, на осень - около 20%, на зиму - 5-10%.

Таблица 2-6 Ледовые явления на реке Устья

| Река, пост | Ледостав |  | Весенний ледоход |  |  | Продолжи-тельность периода с ледовыми явлениями (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата начала | продолжительность (дней) | дата начала | дата окончания | продолжительность (дней) |  |
| р.Устья, с.Шангалы | 10.11 | 165 | 24.04 | 30.04 | 6 | 188 |

Вскрывается от льда река во 2-й половине апреля-1-й половине мая. Во время весеннего таяния снега река сильно разливается и становится полноводной. Половодье длится с апреля по июнь.

Замерзает река во 2-й половине октября-ноябре.

По материалам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Прогноз сроков вскрытия рек и озер и максимальных уровней весеннего половодья на реках Севера в 2013 году» Архангельск, 2013 г.), установлены следующие характеристики паводковых явлений на реке Устья  (гидропост Шангалы) (табл. 2.8).

Таблица 2-7 Сроки начала ледохода на р. Устья

| Участок реки | Ожидаемые сроки в 2013 году | Сроки в 2012 г. | Сроки вскрытия по многолетним наблюдениям (1961-1990 гг.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ранние | средние | поздние |
| На всем протяжении | 23-25 апреля | 24-25 апреля | 4 апреля | 24-26 апреля | 12 мая |

Таблица 2-8 Максимальные уровни весеннего половодья (река Устья, гидропост Шангалы)

| Ожидаемый уровень в 2013 г. (см) | Уровень в 2012 г. (см) | Уровни по многолетним наблюдениям (1961-1990 гг.) (см) |  |  | Критическая отметка (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высший | средний | низший |  |
| 550 | 695 | 820 | 514 | 254 | 700 |

Среднемноголетняя дата наступления максимальных уровней в створе гидропоста Шангалы – 10 мая. Весной 2012 года максимальный уровень половодья установился 1 мая, во время весеннего паводка 2013 года ожидалось установление максимального уровня (530-570 см) 3-5 мая. При этом затопления населенных пунктов на указанном участке реки не предвиделось.

Отметка выхода воды на пойму на «0» графика гидропоста – 600 см. Отметка неблагоприятного явления (НЯ) над «0» графика поста – 800 см. Отметка опасного явления над «0» графика поста – 820 см.

Населенные пункты МО «Октябрьское», затапливаемые паводком 1 % обеспеченности: д.Верхняя Поржема, д.Павлицево, п.Октябрьский, д.Прокопцевская, д.Бываловская, д.Мягкославская, д.Рыжковская, д.Анциферовская, п. Красный Бор.

Правые притоки реки Устья - мелкие водотоки, стекающие с западного склона Устьянского плато. Их русло как правило узкое, извилистое, часто глубоко врезано. Поймы узкие, прерывистые, залесенные. Глубины составляют 0,3-1,5 м. Многие из них из-за лесных завалов непроходимы даже для лодок.

Левый приток – река Соденьга, в границы муниципального образования входит своим приустьевым 9-ти километровым участком, протекающим по равнинной местности в пределах долины р.Устья. На этом участке реку Соденьга пересекают железнодорожный и автомобильный мосты.

Режим рек характеризуется высоким половодьем, продолжительной и низкой летней меженью, невысоким осенним паводком и очень низкой зимней меженью. Замерзают реки к середине или к концу ноября, толщина льда на плесах к марту – 0,5-0,9 м, на перекатах – 0,2-0,3 м. Вскрываются реки в конце апреля – начале мая.

Использование поверхностных вод для нужд населения МО «Октябрьское» в настоящее время ограничивается рекреационными возможностями реки Устья. Купальный сезон продолжается здесь около 30 дней. В реке разрешен спортивный и любительский лов рыбы на ручную снасть. Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: лещ, язь, елец, голавль плотва, окунь, щука, пескарь, ерш.

Лес не сплавляют с середины 90-х годов.

## Геологическое строение и полезные ископаемые

В геологическом строении рассматриваемой территории на глубину до 8 м (глубина скважин инженерно-геологических работ на отдельных строительных площадках пос.Октябрьский) принимают участие коренные породы пермских отложений, а также комплекс отложений четвертичного возраста различного генезиса залегающих на поверхности «столового» плато пород устьянской и сухонской свиты татарского яруса верхней перми.

Пермские отложения вскрыты скважинами на глубине 2,9 м и более (от абс. отметок 80,0 м БС), местами они вскрываются в береговых обрывах реки Устья и ее притоков. Коренные отложения верхней перми залегают непосредственно под четвертичными ледниковыми отложениями и представлены мелкими однородными песками и алевролитами устьянской свиты, а также мергелями и глинами сухонской свиты татарского яруса. Вскрытая мощность пермских отложений составляет более 5 м. Общая мощность пород палеозойского осадочного чехла по геофизическим данным составляет около 1500 м. Ниже залегает кристаллический архейско-протерозойский фундамент.

В комплексе четвертичных отложений выделены ледниковые среднечетвертичные, аллювиальные и озерно-аллювиальные верхнечетвертичные и современные отложения.

Мощность ледниковых отложений невыдержанна, но невелика – 0,5-10,0 м, что объясняется выступом кровли Устьянско-Кокшеньгского тектонического блока, относительно приподнятого неотектоническими движениями. Перекрывающие его покровные ледниковые отложения насыщены дресвой и даже глыбами карбонатных пород, захваченных ледником с поверхности коренного плато.

С поверхности распространены преимущественно среднечетвертичные моренные ледниковые суглинки, пески, глины валунные московского (вычегодского) горизонта. Озерно-ледниковые отложения этой фазы оледенения (пески, глины, супеси, суглинки) образуют беспорядочно разбросанные по полого-наклонной поверхности плато крутосклонные холмы и гряды (камы и озы).

Верхнечетвертичные аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения валдайского ледникового надгоризонта слагают надпойменные террасы реки Устья в районе пос.Октябрьский и ниже него по течению. Они представлены пылеватыми и м/з глинистыми песками и супесями с включением гальки и гравии. В пределах долины реки они залегают с поверхности и имеют невыдержанную мощность 5-10 м.

Современные отложения представлены аллювиальными отложениями реки Устья и ее притоков, а также биогенными осадками -  почвенно-растительным слоем и торфом болот мощностью до 2,0 м.

Полезные ископаемые

На территории МО «Октябрьское» разведаны месторождения общераспространенных полезных ископаемых – кирпичных суглинков и глин, связанные с ледниковыми отложениями.

Таблица 2-9 Месторождения кирпичных глин и суглинков на территории МО «Октябрьское»

| № п/п | Название месторождения | Географическая привязка | Запасы (тыс. м3) |  | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 | Октябрьское | 6 км к СЗ от ж/д ст.Костылево | - | 2377,0 | 174 |
| 2 | Шангальское | 1 км к С от д.Рогово, 5 км к СЗ от ж/д ст.Костылево | 74,0 |  | 6 |

Месторождения кирпичных глин и суглинков: Шангальское и Октябрьское (участки Варакинский, Чесноковский, Некрасовский) могут явится надежной сырьевой базой для организации кирпичного производства в пос.Октябрьский. Масштаб этих месторождений и потребности поселка и соседних населенных пунктов в кирпиче соответствуют предприятию категории «кирпичный минизавод».

## Гидрогеологические условия и ресурсная база подземных вод

В гидрогеологическом отношении район МО «Октябрьское» относится к южной части Северодвинского артезианского бассейна. В пределах рассматриваемой территории распространены грунтовые воды четвертичного водоносного комплекса и подземные воды нижнеустьянского водоносного комплекса верхнепермских отложений.

Горизонты грунтовых вод четвертичного водоносного комплекса связаны с песчаными и гравийно-галечными слоями и линзами в аллювиальных отложениях пойм рек и в прослоях и линзах супесей и песков в толще ледниковых суглинков четвертичного возраста.

Подземные воды аллювиальных и озерно-ледниковых отложений гидравлически связаны между собой и образуют единый комплекс подзземных вод, спорадически распространенный на всей рассматриваемой территории. Это порово-пластовые безнапорные грунтовые воды. На отдельных участках единый водоносный комплекс разделяется локальными водоупорами (прослоями суглинков) на два и более горизонта – верхний, со свободной поверхностью, и нижние, воды которых приобретают местный напор.

Глубина залегания водовмещающих прослоев и линз в четвертичных отложениях изменяется от долей метра на заболоченных территориях, до 10 м - на водоразделах. Уровень грунтовых вод зависит от количества атмосферных осадков, т.к. питание водоносного комплекса четвертичных отложений осуществляется за счет их инфильтрации, и от положения в разрезе местных водоупоров (ледниковых глин и суглинков). В весенние и осенние периоды в понижениях рельефа возможен подъем уровней грунтовых вод до поверхности. Разгрузка грунтовых вод происходит в р.Устья и ее притоки.

Общая мощность водоносных отложений комплекса крайне не выдержана и составляет до 10 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, пресные, жесткие с минерализацией до 1,0 г/л.

На территории муниципального образования четвертичный водоносный комплекс характеризуется низкой водообильностью и подвержен загрязнению, т.к. не защищен с поверхности и имеет инфильтрационный тип питания за счет атмосферных осадков.

Подземные воды второго водоносного горизонта приурочены к пескам пермских отложений и относятся к верхней зоне нижнеустьянского водоносного комплекса. Водовмещающими породами комплекса в целом являются трещиноватые песчаники, мелкозернистые пески верхней перми, мощность продуктивной толщи 15-50 м.

Глубина залегания уровня подземных вод 11-12 м, на территории пос.Октябрьский они вскрыты скважинами с глубины 77,0 м (в абсолютных отметках). Обладают напором, достигающим 1,5 м. Защищенность подземных вод горизонта от загрязнения с поверхности хорошая.

Подземные воды комплекса имеют гидравлическую связь с поверхностными водами реки Устьи. По береговым обрывам реки отмечается самоизлив.

Водообильность комплекса неравномерная, зависит от литологии и трещиноватости пород. Удельные дебиты скважин составляют 0,12-2,13 л/с м, в среднем - 0,54 л/с м.

В верхней части комплекса воды пресные с минерализацией до 0,7-1,0 г/дм3 По скважинам пос.Октябрьский вода проб при отборе прозрачная, иногда (на небольшой глубине) слабо-мутная и мутная. Минерализация, изменяется в пределах от 0,17 до 0,89 г/л, средняя минерализация составляет 0,53 г/л.

По химическому составу: в большинстве своем воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, встречаются также сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-калиевые. По кислотности – кислые, щелочные и нейтральные, pH изменяется в пределах от 5,65 до 8,07. По общей жесткости – жесткая, умеренно жесткая, встречается мягкая.

В нижней части комплекса подземные воды сульфатные магниево-кальциевые с минерализацией 1,5-4,0 г/дм3.

Для водоснабжения районного центра - рп. Октябрьский, в 1978 г. разведано Октябрьское месторождение пресных подземных вод нижнеустьяноского водоносного комплекса, Расположено оно в долине р. Устьи, в 600 м к Ю от поселка. Эксплуатируется с 1978 года мелкими групповыми водозаборами и одиночными скважинами. Эксплуатационные запасы составляют 2 тыс. м3/сут. Современный водоотбор для хоз.питьевых целей составляет около 1,3 тыс.м3/сут.

Различными организациями на территории поселка Октябрьский в период с 1971 г. по 2005 г. пробурено 10 водозаборных скважин. Все скважины пробурены на нижнеустьянские водоносные пески и имеют глубину 30-56 м. Дебиты скважин от 1,0 л/с до 7,0 л/с.

По химическому составу вода скважин не соответствует гигиеническим нормативам содержания вредных веществ в питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Без водоподготовки она не может считаться пригодной для питьевого водоснабжения, т.к. практически во всех скважинах наблюдаются повышенные содержания SO4, железа, в некоторых скважинах отмечается повышенная жесткость воды.

Кроме того, все скважины пробурены в черте поселка, что создает проблемы с соблюдением режима зон санитарной охраны водозаборов.

Для централизованного водоснабжения поселка Октябрьский намечено проведение поисково-оценочных работ на подземные воды на двух участках:

- Участок урочища Кукуево, расположенный на правом берегу р.Устья в 1,5 км к С от деревень Средняя и Верхняя Поржема.

- Участок «Соденьга», расположенный на правом берегу притока р.Устья – реки Соденьга, к ЗЮЗ от пос.Октябрьский.

Гидрогеологические исследования ориентированы на выявление эксплуатационных запасов подрусловых вод, достаточных для удовлетворения потребности поселка – около 1000 м3/сут.

Учитывая весьма ограниченные запасы и низкое качество воды эксплуатируемого в настоящее время нижнеустьянского водоносного горизонта, целесообразно строительство инфильтрационного водозабора на водоносный горизонт аллювиальных отложений на одном из вышеуказанных перспективных участков, освоение которых обеспечит заявленную потребность пос.Октябрьский в воде питьевого качества.

В остальных населенных пунктах городского поселения Октябрьское сети водоснабжения отсутствуют, обеспечение населения питьевой водой осуществляется путем эксплуатации индивидуальных колодцев.

## Инженерно-геологические условия

Территория в границах муниципального образования Октябрьское на глубину заложения фундаментов (2,0 м) сложены моренными суглинками и супесями, озерно-ледниковыми мелкозернистыми песками и суглинками. Под ними залегают пески и супеси коры выветривания верхнепермских отложений с дресвой и щебнем карбонатных пород. В пойме реки Устья преобладают влажные и влагонасыщенные аллювиальные грунты, состоящие из песков среднезернистых с линзовидными прослоями песков к/з и суглинков. Локально на рассматриваемой территории распространены торфянистые грунты заболоченных понижений рельефа.

Характерными особенностями литологического разреза отложений, распространенных на территории МО «Октябрьское», являются:

- наличие более 4-х литологических разностей грунтов, линзовидное залегание слоев:

- невыдержанность отложений по мощности, простиранию и глубине залегания;

- значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане и по глубине;

- наличие специфических (текучих и пучинистых) грунтов, оказывающих решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

Таким образом, на большей части рассматриваемой территории в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие суглинистые, супесчаные и песчаные или даже торфяные водонасыщенные грунты. Все грунты, за исключением торфяных, зимой (к марту) промерзают на глубину до 1,3 м. Нормативная глубина промерзания грунтов на открытой поверхности составляет 160-176 см (СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*). Пылеватые и мелкозернистые водонасыщенные пески и супеси часто подвержены морозному пучению.

Учитывая приведенные характеристики, категория сложности инженерно-геологических условий территории по СП 11-105-97 (ч.1, прил. Б) оценивается как сложная (категория III).

Освоение территорий с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами вызывает необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или применения свайных оснований. На ленточных озерно-ледниковых глинах строительство возможно при условии сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов. При необходимости возведения сооружений на заболоченных территориях с мощностью торфа до 2 м биогенные отложения подлежат выемке и замене грунтом. Болота с мощностью торфа более 2 м являются по существу торфяными месторождениями, такие территории могут быть освоены только после отработки полезного ископаемого и проведения рекультивации.

Разнообразие факторов определяющих особенности строения приповерхностного слоя и его неоднородность потребует, в большинстве случаев, дополнительного изучения геологического разреза и гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов соответствующего назначения с геологической средой. Поэтому в каждом отдельном случае проектированию капитальных строительных объектов, особенно высокой степени ответственности, должны предшествовать инженерно-геологические изыскания на площадке намечающегося строительства с определением и анализом физико-механических свойств грунтов основания.

По материалам инженерно-геологических изысканий ООО «Техноэкология Плюс» (2008 г.), на территории рп. Октябрьский на глубину заложения фундаментов (2,0 м) выделяются следующие разновидности грунтов:

Таблица 2-10 Грунты территории рп. Октябрьский

| Стратиграфия и генезис отложений | Описание грунтов |
| --- | --- |
| Современные биогенные | Почвенно-растительный слой |
|  | Торф черный, сильноразложившийся, влажный |
| Современные техногенные | Насыпной грунт: песок, древесные отходы, строительный и бытовой мусор |
| Верхнечетвер-тичные аллювиальные и озерно-аллювиальные | Песок темно-коричневый, мелкий, с органикой, заиленный |
|  | Песок коричевый, средний, с включениями гравия и гальки до 5-10% |
|  | Песок мелкий, влажный и водонасыщенный |
|  | Песок коричневый, пылеватый |
|  | Супесь коричневая, текучая |
|  | Супесь коричневая, пластичная |
|  | Супесь коричневая, твердая |
| Верхнечетвер-тичные озерно-аллювиальные | Суглинок темно-коричневый, мягкопластичный, с органикой |
|  | Суглинок текучий и текучепластичный |
|  | Суглинок мягкопластичный |
|  | Суглинок тугопластичный |
|  | Суглинок полутвердый и твердый |
|  | Супесь коричневая, карбонатная, пластичная |
|  | Суглинок светло-коричневый, карбонатный, текучий и текучепластичный |
|  | Суглинок светло-серый, карбонатный, мягкопластичный |
|  | Суглинок светло-серый, карбонатный, тугопластичный |
|  | Суглинок серый, карбонатный, полутвердый и твердый |
|  | Глина карбонатная тугопластичная |
|  | Глина тугопластичная |
|  | Глина полутвердая и твердая |
|  | Переслаивание суглинка с песком пылеватым |
|  | Переслаивание суглинка с песком крупным |
| Пермские татарского яруса | Песок мелкий, кварцевый |
|  | Супесь твердая |

Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов: угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и расчетное сопротивление грунтов, используемое для оценки нормативного давления на основание фундаментов.

В обобщенном виде расчетные и нормативные значения этих параметров приведены в табл. 2.11.

Таблица 2-11 Обобщенные физико-механические показатели грунтов

| Тип грунта | Угол внутреннего трения (º) | Улельное сцепление (кПа) | Модуль деформации (кгс/см2) | Расчетное сопротивление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аллювиальные пески м/з и пылеватые | 30-35 | 1-4 | 180-300 | 2,0-5,0 |
| суглинки плотные тяжелые от мягкопластичных до тугопластичных и полутвердых | 19-24 | 25-31 | 165-195 | 2,1-3,2 |

Таким образом, при выборе типа и конструкции фундамента следует учитывать, что среднее давление по подошве фундамента, передаваемое сооружением на грунты основания, должно быть меньше или равно 2,0 кгс/см2.

Согласно ГОСТ 25100-95 грунты характеризуются по пучинистости:

- слабо пучинистые – пески пылеватые, мелко- и среднезернистые, суглинки полутвердые;

- среднепучинистые – суглинок тугопластичный;

- сильно- и чрезмерно пучинистые – суглинок мягкопластичный.

Во избежание морозного пучения грунтов в основании фундаментов глубина их заложения должна быть не меньше нормативной глубины сезонного промерзания грунтов - 1,6 м.

Опасные физико-геологические процессы

Район характеризуется слабой интенсивностью развития опасных экзогенных геологических процессов. Среди них на территории проявлена только боковая речная эрозия по берегам реки Устья и овражная эрозия по крутым склонам песчаных холмов, а также подтопление жилой застройки населенных пунктов талыми и ливневыми водами, локальное заболачивание и частичное затопление отдельных населенных пунктов паводковыми водами.

Боковая речная эрозия и оврагообразование широко развито по берегу р.Устья и местами по берегам ее притоков, где береговой склон сложен мелкозернистыми песками и супесями, которые легко размываются грунтовыми водами и вымываются рекой во время половодий.

Подтопление обусловлено низкой водопроницаемостью ледниковых глинистых песков и суглинков, преимущественно слагающих поверхность территории. Для относительно крупных населенных пунктов муниципального образования (пос.Октябрьский, пос.Костылево, д.Чадрома) следует проектировать системы отведения дождевых вод с устройством очистных сооружений перед выпуском сточных вод в природные водотоки.

Заболачивание приурочено к лесным территориям с ровной или незначительно вогнутой поверхностью. Предрасположенность данной местности к заболачиванию, которое имеет здесь локальное распространение в виде отдельных мочажин и мелких болот, определяет избыточное увлажнение. Заболоченность территории составляет 4 % , местами до 10-15 %.

Проблема освоения заболоченных территорий связана с их избыточным обводнением. Эта задача должна решаться путем осуществления мелиоративных работ. Строительство на заболоченных территориях обычно производят после их осушения, а иногда после планировки отсыпкой. При этом повышаются отметки поверхности рельефа, обеспечивается сток дождевых и талых вод и осушение территории.

Затоплению паводком 1 % обеспеченности подвержена относительно пониженная поверхность I надпойменной террасы реки Устья. По данным наблюдений в створе ближайшего гидропоста пос.Шангалы, максимальный уровень весеннего паводка составил 820 см. Учитывая высотную отметку меженного уровня гидропоста – 61.0 м БС, и незначительный уклон русла реки, подъем уровня реки Устья на участке ее течения в границах рассматриваемой территории во время максимальных паводков возможен до отметки 67,0 м БС.

Частичному затоплению паводковыми водами подвержены жилая застройка и хозяйственные постройки следующих населенных пунктов муниципального образования Октябрьское: д.Верхняя Поржема, д.Павлицево, п.Октябрьский, д.Прокопцевская, д.Бываловская, д.Мягкославская, д.Рыжковская, д.Анциферовская, п. Красный Бор.

Граница затопления паводком 1 % обеспеченности показана на графических приложениях к проекту.

Освоение затапливаемых территорий под размещение объектов капитального строительства нецелесообразно. Территория поймы не подлежит застройке без проведения мероприятий по предотвращению затопления (обвалование, подсыпка до отметок, превышающих уровень затопления паводками). Пойменные луга могут представлять интерес, как традиционно и сложилось, в качестве сенокосов и пастбищ.

## Лесные ресурсы и использование лесов

По лесорастительному районированию территория МО «Октябрьское» относится к среднетаежному лесному району европейской части Российской Федерации (Перечень лесных районов Российской Федерации. Приказ МПР от 28.03.2007 № 68).

Для растительного покрова характерны сочетания зональных еловых лесов  и производных типов леса: березовых и сосновых. Из других видов древесных пород в виде примеси в лесах могут встречаться осина обыкновенная и пихта сибирская. Пихта относится к реликтовым породам Архангельской области, поэтому насаждения с долей ее участия в составе 1 и более единицы подлежат охране. В настоящее время на долю хвойных насаждений приходится около 60 %, а на долю мягколиственных – 40 % покрытой лесом площади.

Для территории характерно практически полное отсутствие коренной растительности, территории малонарушенных лесов отсутствуют. Исходными лесами выступали ельники: на дренированных плакорах, это ельники зеленомошной группы с черникой, брусникой и мелкотравьем. На менее дренированных участках водоразделов и склонах - ельники-долгомошники. На пониженных участках междуречий в условиях застойного увлажнения произрастали осоково- и хвощево-сфагновые ельники.

Место исходных еловых лесов практически повсеместно заняли вторичные леса на разных стадиях восстановительной сукцессии, для которых характерно практически повсеместное присутствие в первом ярусе сосны обыкновенной. Во многих местообитаниях сосна является лесообразующей породой.

В депрессиях рельефа при интенсивном застойном увлажнении формируются сфагновые ельники и сосняки. Последние распространены по краям болот. Для них характерна низкая производительность древостоя и флористическая бедность травяно-кустарничкового яруса.

В растительном покрове пойм сочетаются ольховые, ивовые, черемуховые, березовые леса и луга с разнообразным видовым составом. Повышенные участки пойм заняты ивово-ольховыми мелколесьями, часто с черемухой и осиной, с хорошо развитым кустарниковым ярусом из черной и красной смородины, жимолости, ив и густым травостоем из влажнолуговых видов. По понижениям произрастают ельники таволговые с примесью осины и березы, для которых типичны мочажины.

В поймах рек сильно антропогенное влияние (сенокошение, выпас), что обусловило формирование вторичных разнотравно-злаковых лугов с активным участием корневищных злаков и мелкотравья. Высокотравные влажные луга, встречающиеся на поймах и днищах ложбин.

Лесные ресурсы представляют основу природно-ресурсного потенциала МО «Октябрьское». Земли лесного фонда (75804 га) занимают около 95 % общей площади поселения (79994 га).

Лесозаготовительная промышленность и лесное хозяйство являются основными отраслями экономики муниципального образования наряду с сельским хозяйством. Основные промышленные предприятия МО «Октябрьское» по заготовке, вывозу и первичной переработке древесины: ООО «ЛПК-Кизема» (п.Костылево), ОАО «Октябрьский ДСК» (п.Октябрьский), ОАО «Устьялес» (п.Октябрьский), ООО «Устьяпромлес» (п.Октябрьский), ООО «Шангалы-лес» (п.Октябрьский). Глубокая переработка древесины на предприятиях муниципального образования не производится.

Эксплуатацией лесов занимаются Октябрьское и Чадромское участковые лесничества – структурные подразделения Устьянского центрального лесничества, организованные приказами Рослесхоза № 331 от 04.07.2007 г. и № 240 от 03.09.2008 г. «Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Архангельской области и установлении их границ».

Общая площадь Чадромского лесничества составляет 75804 га. Она разделена на 236 лесных кварталов, отнесенных к лесам различного целевого назначения, в которых лесохозяйственным регламентом Устьянского центрального лесничества установлены различные виды разрешенного использования лесов.

Распределение лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов основано на положениях Лесного кодекса Российской Федерации и приказе Рослесхоза от 19 декабря 2007 г. № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам».

В Чадромском участковом лесничестве выделены следующие категории защитности лесов:

- запретные полосы лесов шириной 1000 м, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб выделены по берегам реки Устья на основании Постановления СМ РСФСР от 26 октября 1973 года №554 « Об утверждении перечня рек, их притоков, и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб» (с изменениями №246 от 23.04.1974г,№ 388 от 18.08.1978г.), Распоряжения СМ РСФСР №1309-р от 9 августа 1979 г., Лесного Кодекса РФ ст.102, 106, Приказа Рослесхоза от 19.12.207 №498.

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных магистралей, федеральных автомобильных дорог общего пользования. К ним отнесены леса, расположенные на расстоянии 500 м в каждую сторону, по железным дорогам ОАО «Российские железные дороги»: Москва – Воркута, и 250 м. от полосы отвода автомобильных дорог областного значения: Коноша – Вельск – Шангалы и Костылево – Тарнога. Выделены на основании областного закона от12.11.2002 г. №125-170-ОЗ « Об утверждении Перечня автомобильных дорог в Архангельской области (с изменениями на 21 июня 2006 г.), Постановления главы администрации Архангельской области от 26.09.2007 г. №59 (с изменениями на 18 октября 2007 г.)» Об утверждении Перечня автомобильных дорого общего пользования регионального значения Архангельской области, Приказа Рослесхоза от 19.12.2007 №498.

- леса, расположенные в водоохранных зонах выделены на основании Водного Кодекса РФ ст.63,64., Лесного Кодекса ст. 102, 104. К лесам, расположенным в водоохранных зонах, отнесены полосы леса дифференцированной ширины вдоль ручьев, рек. Ширина лесов, расположенных в водоохранных зонах установлена для рек и ручьев протяженностью: до 10 км - 50 м; от 10 до 50 км - 100м; свыше 50 км - 200м.

- леса зеленой зоны районного центра - пос.Октябрьский, выделены на основании Приказа Рослесхоза от 19.12.2007 № 498, Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

Все остальные леса лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

В общей площади Чадромского участкового лесничества защитные леса составляют около 3 %, эксплуатационные – 97 %.

Из всех видов разрешенного использования лесов: заготовка древесины, заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработки древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности, основным на территории Чадромского лесничества является заготовка древесины. Остальные виды пользования не развиты, но преобладающая их часть возможна для реализации на всей территории муниципального образования «Октябрьское». за исключением особо защитных участков.

Заготовка древесины в лесах Чадромского участкового лесничества производится рубками следующих видов:

- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений;

- выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений с сохранением второго яруса и подроста;

- вырубки погибших и поврежденных средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений (санитарные рубки);

- рубки при уходе за лесами, за исключением уходов в молодняках (осветления и прочистки). Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок;

- прочие рубки – рубка лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, в том числе разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.

В защитных лесах производятся только выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений в соответствии с правовым режимом лесов, установленным Лесным кодексом РФ и приказами Министерства природных ресурсов РФ от 22.01.2008 г. № 13 и от 15.07.2007 г. № 181, определяющими особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов различного назначения.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Учитывая, что леса, расположенные в водоохранных зонах, выполняют ключевую роль для сохранения водных объектов, имеют относительно небольшую площадь среди других категорий лесов, расчетная лесосека в спелых и перестойных насаждениях водоохранных зон не устанавливается.

Запрещается заготовка древесины в объёме, превышающем расчётную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок. Размер расчетной лесосеки не может превышать размер общего среднего прироста древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства и преобладающей породы.

В целом по Устьянскому центральному лесничеству расчетная лесосека в спелых и перестойных насаждениях составляет 1311,3 тыс.м3 ликвидной древесины, из них по хвойному хозяйству – 708,7 тыс.м3. Приблизительная оценка расчетной лесосеки для Чадромского участкового лесничества может быть произведена исходя из соотношения площадей эксплуатационных лесов участкового (72000 га) и центрального (988000 га0 лесничеств. Она составит около 92 тыс м3 ликвидной древесины.

Вырубки, пожары существенно изменили характер растительного покрова территории. В целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов должно производится лесовосстановление. Оно проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях и должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия и полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов и регламентируется «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 183. Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста главных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, ухода за подростом, минерализации поверхности почвы, огораживания площадей и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. Посев рекомендуется проводить только на участках с трудной доступностью. Доля сосны должна составлять не менее 25%, исходя из соотношения доли основных лесообразующих пород рассматриваемой территории.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

В целях увеличения лесопокрытых площадей, общего запаса древесины и снижения площадей, подлежащих лесовосстановлению, необходимо увеличить объем работ по лесовосстановлению, обеспечить при разработке лесосек сохранение благонадежного подроста.

В рамках соглашения между Федеральным агентством лесного хозяйства и правительством области завершается строительство лесного селекционно-семеноводческого центра в районе д.Тарасонаволоцкая (МО «Шангальское», в 2 км от восточной границы МО «Октябрьское».) производительностью до 6 млн. штук в год сеянцев. Выход на полную производственную мощность планируется к сентябрю 2015 года. Это позволят ликвидировать дефицит в хвойных сеянцах и обеспечить лесовосстановительные работы в Устьянском районе качественным посадочным материалом.

## Животный мир и охотничьи ресурсы

Фауна, населяющая леса МО «Октябрьское», типична для таежной зоны европейской части России. На территории муниципального образования широко распространены такие виды крупных млекопитающих как лось, медведь, кабан, росомаха, рысь, волк, лисица, бобр. Так же в лесах обитают, белки, норки, куницы, бурундуки, ондатры, зайцы. Из птиц - боровая дичь: тетерев, глухарь, рябчик, а также дятел, синица, снегирь, пищуха. В реках водятся хариус, щука, плотва, окунь, налим, язь, лещ, ерш. Река Устья входит в перечень водных объектов Архангельской области, являющихся местами нереста, нагула и зимовки лососевых рыб (лосося атлантического – семги), утвержденный Приказом Федерального агентства по рыболовству от 16.01.2009 г. № 13 «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» по письму ФГУ «Севрыбвод» № 02/936 от 30.04.2008 г. «О перечне рек и озер, по которым необходимо выделить нерестово-охранные полосы».

Во многих местах Архангельской области при массовых вырубках лесов скудеют лесные угодья, исчезают животные. В Устьянском районе создано одно из лучших охотничьих хозяйств страны, где на арендованных участках лесного фонда не только охотятся на диких зверей, но и успешно занимаются их разведением, увеличением численности.

Таблица 2-12 Список участков охотничьих угодий в МО «Октябрьское» разрешенных для охоты

| Название участка | Местонахождение, границы участка |
| --- | --- |
| Участок № 7 | Правый и левый берег р.Устья. От ур.Наволоцкая запань (130 км) – до р. Васильевка ( 71 км) |
| Участок № 8 | ООО «Шилов Починок» Правый берег р. Устья От р.Васильевка (71 км) – до границы с Вельским районом. |
| Участок № 9 | Левый берег р.Устья От р.Васильевка – до границы с Вельским районом. |

Использование гражданами лесов для любительской и спортивной охоты осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ. Охота разрешена на территории всего МО «Октябрьское». (Чадромского участкового лесничества) кроме зеленых зон вокруг населенных пунктов: вокруг рп. Октябрьского - в 3 км зоне, вокруг остальных населенных пунктов и садово-огородных товариществ - в 0,5 км зоне.

Правила пользования животным миром для нужд охотничьего хозяйства регламентированы рядом нормативных документов («Об охране окружающей среды», «О животном мире», Лесным кодексом, Правилами охоты на территории Архангельской области), в соответствии с которыми утверждены требования по предотвращению необоснованной гибели объектов животного мира при осуществлении природопользования. Численность животных в лесах должна регулироваться в пределах допустимой плотности.

Перечень объектов животных, разрешенных к добыче на территории МО «Октябрьское» (вся территория Чадромского участкового лесничества)*.

Млекопитающие: волк, лисица, песец, енотовидная собака, медведь, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норка, выдра, зайцы, бобр, крот, бурундук, белка, ондатра, водяная полевка, кабан, дикий северный олень, лось.

Птицы: гуси, казарка черная, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, лысуха, кулики, голуби.

* Кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу РФ.

Занесение видов в Красную книгу Российской Федерации на основании Закона РФ «О животном мире» автоматически влечет за собой возникновение законодательной защиты.

Виды, занесенные в Красную книгу РФ, обитающие на территории МО «Октябрьское»):

Птицы -  кречет, сапсан, филин, скопа, беркут, орлан белохвост, белая чайка, малый лебедь.

Млекопитающие -  нет

В настоящее время готовится Красная книга Архангельской области. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов утвержден Постановлением администрации Архангельской области № 161 от 10 сентября 2007 года:

Перечень видов птиц на территории лесничества: белоклювая гагара, большая выпь, атлантическая черная казарка, пискулька, малый лебедь, лебедь кликун, скопа, обыкновенный осоед, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, чеглок, кобчик, белая чайка, филин, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, серый сорокопут.

Перечень видов млекопитающих: ночница Брандта, бурый ушан, летяга.

Внесенные в список виды на основании закона «О животном мире» имеют законодательную защиту. Для большинства видов животных и птиц, отнесенных к редким и особо охраняемым, на территории поселения угрозы исчезновения нет, поскольку они не являются ценными охотничьими трофеями.

В соответствии с Правилами охоты в Архангельской области, утвержденными 18.07.1996 года, установлены следующие сроки добычи животных:

- лось - с 1 октября (взрослые самцы с 15 августа) по 31 января;

- кабан - с 15 августа (самки с приплодом текущего года - с 1 октября) по 15 января;

- медведь - с 15 августа по 28 (29) февраля, весной с 1 апреля по 15 мая;

- заяц - с 25 сентября (с гончими собаками – с 15 сентября) по 28 (29) февраля;

- барсук - с 1 сентября по 31 октября;

- бобр, выдра - с 1октября по 28 (29) февраля;

- остальные пушные звери - с 1 ноября по 28 (29) февраля;

- водоплавающая дичь - с 4 субботы августа по 15 ноября;

- боровая дичь - с 4 субботы августа по 28 (29) февраля;

- сроки весенней охоты на пернатую дичь устанавливаются на 10 календарных дней в зависимости от времени прилета птиц, обычно с конца апреля до первой половины мая.

## Особо охраняемые природные территории

На территории МО «Октябрьское» особо охраняемых природных территорий нет.

Согласно Постановлению правительства Архангельской области от 25.12.2012 г. № 608-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Архангельской области» В Устьянском районе предусмотрено создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения – «Устьянский природный парк», в состав которой войдет Устьянский государственный природный биологический заказник регионального значения и ряд обособленных кластеров, располагающихся дисперсно по всей территории района (см. рис.). Все они находятся к востоку от территории МО «Октябрьское» и не попадают в его границы.

Таким образом, в течении расчетного срока реализации настоящего проекта создание новых ООПТ в границах рассматриваемой территории не планируется.

Рисунок 2-1 Особо охраняемые природные территории Устьянского муниципального района

# ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

## Структура производственной деятельности

Поселок Октябрьский является административным и культурным центром МО «Устьянский муниципальный район» и МО «Октябрьское», что определяет основу его экономической базы, которая представляет собой, в основном, непроизводственную сферу: административные учреждения, учреждения здравоохранения, образования, торговли, общественного питания и другие, обслуживающие население не только поселка Октябрьский, но и население всего Устьянского муниципального района.

Устьянский район расположен в преимущественно лесной зоне, лесосырьевые ресурсы активно эксплуатируются. Профилирующими отраслями производственной сферы являются лесозаготовительная, деревообрабатывающая промышленность и производство строительных материалов. Основные градообразующие предприятия поселка: ООО «Группа Компаний «УЛК» занимающееся заготовкой и вывозом древесины по области, а так же ОАО «Октябрьский домостроительный комбинат», специализирующийся на изготовлении строительных материалов.

Современное состояние хозяйственного комплекса

Промышленность

1. Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность.

Основной потенциал промышленного производства  в районе составляют лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли. Лесозаготовки и деревообработка - традиционные для района виды хозяйственной деятельности.

Основной потенциал промышленного производства  в районе составляют лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли.

Среднегодовой объем лесозаготовки Устьянского района с учётом всех видов рубок превышает 1 млн. куб.м. За 2010 год в целом по Устьянскому муниципальному району заготовлено 1126,8 тыс. куб. м, за 2011 г. – 1171,9 тыс. куб. м древесины.

На предприятиях ЛПК заготовка составила 834,7 тыс. куб. м древесины, вывозка – 736,1 тыс. куб. м. Производство круглых лесоматериалов  составило 775,5 тыс. куб. м. Заготовка древесины ведется в смешанных лесах, в составе которых 70% хвойных, и 30% лиственных. Ведущим лесозаготовительным предприятием Устьянского муниципального района является ООО «Группа Компаний «УЛК», размещающаяся в рп. Октябрьский и с. Березник.

ООО «Группа Компаний «УЛК» - крупное лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие, одно из ведущих предприятий лесного сектора Архангельской области.

В составе холдинга ООО «Группа Компаний «УЛК»:

- ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

- ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

- ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания».

ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания». Расчетная лесосека предприятия составляет 1 млн. 17 тыс. куб.м круглого леса в год и сосредоточена в Устьянском, Шенкурском и Верхнетоемском районах Архангельской области, а также Тарногском районе Вологодской области. Ежегодный объем заготовки и вывозки лесоматериалов более 600 тысяч куб. м. с перспективой увеличения до 700 тыс. куб.м.

ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс». В настоящее время Комплекс занимается глубокой переработкой древесины. В настоящее время мощность завода - 600 тысяч куб. м. пиловочника по входу в год.

Предприятие производит строганые изделия (блокхаус, евровагонка, строганая доска и доска пола).

Общий объем производства пиломатериалов превышает 80 тыс. куб.м. В 2011 году было произведено 84,7 тыс. куб. м. на предприятии ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс». производится основной объем (67,3 тыс. куб.м (79,4%)) пиломатериалов района.

2. Строительство

Сфера строительства рп. Октябрьский представлена следующими строительными и предприятиями по производству стройматериалов: ОАО «Октябрьский ДСК», ООО «Деревянное зодчество», ООО «ПСП Стройинвест», ООО «Устьян Строй» и другие.

ОАО «Октябрьский ДСК»

ОАО «Октябрьский ДСК» - одно из градообразующих предприятий рп. Октябрьский, специализирующееся на производстве сборного железобетона для гражданского и промышленного строительства.

Основное направление – строительство жилых домов из железобетонных и арболитовых изделий.

На предприятии осуществляется пооперационный контроль службой контроля качества и производственной лабораторией. В перечень производимых изделий входят: железобетон сборный, блоки бетонные, бетон товарный, арболитовые изделия, пустотные и ребристые плиты, колонны и ригели, лестничные пролеты, пиломатериалы обрезные, доска половая, вагонка, блоки дверные, блоки оконные и др.

Численность работающих на ОАО «Октябрьский ДСК» - 170 человек.

Таблица 3-13 Основные производственные мощности ОАО «Октябрьский ДСК»

| № | Наименование основных изделий | Мощности, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборный ж/бетон | 40 |
| 2 | Блоки бетонные |  |
| 3 | Бетон товарный | 20 |
| 4 | Арболитовые изделия | 20 |
|  | ИТОГО: | 80 |

ООО «Деревянное зодчество»

Предприятие специализируется на строительстве деревянных домов, бань, ресторанов, гостевых комплексов, гостиниц. Поставка продукции осуществляется во все регионы России.

Производственная мощность предприятия составляет около 10 тыс. кв. м продукции в год. Численность работающих на ООО «Деревянное зодчество» - 75 человек. Основная производственная площадка располагается в восточной части п. Костылево.

С 2010 года в соответствии с Федеральной программой « Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» ведется активное строительство жилья для участников войны, их семей и работников тыла.

В 2011 году на территории МО «Устьянский муниципальный район»  введено в эксплуатацию 70 домов (233 квартир) общей площадью 11970,3 кв.м., в т.ч. два 23-х квартирных жилых дома и один 15-квартирный жилой дом в рп. Октябрьский по ул. Ломоносова (дома ветеранов); 23 и 24-квартирные дома по ул.Поржемская  (дома ветеранов).

Индивидуальное жилищное строительство в Устьянском муниципальном районе составило 82 квартиры общей площадью 5990,9 кв.м.,

Объем выданных разрешений на строительство колеблется в количестве 110-120 шт.

3. Пищевая промышленность.

Производство продуктов питания представлено выпуском хлебобулочных изделий.

В Октябрьском действует хлебопекарня ООО «Хлеб» с общим объёмом производства порядка 200 тонн хлебобулочных изделий.

Дальнейшее развитие связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции, для чего предусмотрена модернизация хлебопекарни.

- Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство. По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям район входит в центральную сельскохозяйственную зону Архангельской области, расположенную в относительно благоприятных агроклиматических условиях.

Площадь сельскохозяйственных угодий в Устьянском районе составляет всего 13,7 тыс. га, около 10% сельхозугодий района располагается в МО «Октябрьское».

По состоянию на 2012 год на территории района переработкой и складированием сельскохозяйственной продукции занимаются сельскохозяйственное предприятия ОАО «Устьянскмелиорация» и ОАО «Устьянская сельхозхимия», ОАО Устьянский "Сельхозсервис", КХ Ифанова Н.Н., а также подсобное хозяйство Устьянского индустриального техникума.

- Предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания», МУП «Благоустройство», являются основными предприятиями отрасли. В последние годы на рынке предоставления услуг по ведению жилищно-коммунального хозяйства появился ряд малых предприятий – Управляющая компания «Октябрьская» и другие.

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» организовано в 2011 году и входит в состав холдинга ООО «Группа Компаний «УЛК». В отопительный сезон котельная ООО «УТК» обеспечивала теплом и горячей водой две трети территории рп. Октябрьский. С июня 2013 года является арендатором всех инженерных сетей МО «Октябрьское». На территории компании начато строительство котельной мощностью 45 МВт на пять котлов. Топливом для котельной будут являться отходы лесопиления. После запуска на полную мощность в поселок будет обеспечен теплом и горячей водой с учетом перспективы его развития на 25 лет.

За 2012 год предприятиями по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды  выполнено работ и предоставлено услуг на 62 млн. рублей.

Таблица 3-14 Перечень предприятий МО «Октябрьское»

| № | Наименование | Адрес | Числен-ность сотрудни-ков, чел. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лесопромышленный комплекс |  |  |  |
| 1 | ООО «Группа Компаний «УЛК» | п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 17, оф.1 | 684 | заготовка и вывоз древесины, деревообработка |
| 2 | ООО «Устьяпромлес» | Октябрьский, Домостроителей ул. 49 | 41 | заготовка и вывоз древесины |
| 3 | Устьянский лесхоз - филиал ОАГУ «Архобллес» | Октябрьский, Домостроителей ул., 50 | н/д | лесозаготовки, деревообработка |
| 4 | ООО "Устьянская ПМК-12" | Октябрьский, Домостроителей ул., 51 | н/д | лесозаготовки, производство пиломатериалов |
| 5 | ООО "Промстройкомплект" | п. Костылево, ул. Авиационная, д. 11 | н/д | оптовая торговля лесоматериалами |
|  | Строительство |  |  |  |
| 6 | ОАО «Октябрьский ДСК» | п. Октябрьский, ул. Магистральная, 18 | 170 | производство железобетонных конструкций |
| 7 | ООО «Деревянное зодчество» | п.Октябрьский, ул. Заводская 25-а, промплощадка в восточной части п. Костылево | 75 | деревообработка, строительство |
| 8 | ООО "ПСП Инвестстрой" / "Стройинвест" | п.Октябрьский, ул. Победы, 12 |  | проектирование, строительство |
| 9 | ООО «Устьян Строй»/ ОАО "Устьянсклесстрой"/ООО "Строитель" | Октябрьский, Домостроителей ул., 47 | 30 | проектирование, строительство, ремонт |
| 10 | ООО "Регион-проект" | Октябрьский, Заводская ул., 3 (лит А) |  | проектирование, разработка ТУ для установки общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя |
|  | Коммунальные организации |  | 290 |  |
| 11 | ООО «УТК» | Октябрьский рп, ул. Заводская, д.17 | 151 | поставка тепловой энергии для нужд отопления, горячей воды, холодной воды и водоотведения |
| 12 | ООО Управляющая компания «Октябрьская» | Октябрьский рп, ул. Комсомольская, д.13 |  | управление жилыми домами, предоставление жилищно-коммунальных услуг |
| 13 | МУП «Благоустройство» | Октябрьский рп, ул. Комсомольская, д.13 |  | вывоз ТБО и крупногабаритного мусора |
| 14 | ОАО «Северо-Западный Телеком» - линейный участок 23 |  | 10 | Связь |
|  | Сельскохозяйственные организации |  | 100 |  |
| 15 | ОАО "Устьянскмелиорация" | Октябрьский, Домостроителей ул., 51 |  | производство сельхозпродукции |
| 16 | ОАО "Устьянская сельхозхимия" | рп Октябрьский, ул. Агрохимиков, 1А |  | садовое и сельское хозяйство |
| 17 | ОАО Устьянский "Сельхозсервис" | п. Костылево, ул. Авиационная, д. 9 |  | производство сельскохозяйственных культур |
| 18 | КХ Ифанова Н.Н. | д. Костылево, ул. |  | разведение крупного рогатого скота |
|  | Другие |  |  |  |
| 19 | ГУ Редакция газеты "Устьянский край" | Октябрьский рп, ул. Конанова, д.6 |  | издательская и полиграфическая деятельность |

В настоящее время в экономике поселка непроизводственная сфера. Из-за сократившихся объемов производства промышленных предприятий, население поселка в основном занято в сфере обслуживания: здравоохранении, образовании, торговле, общественном питании и др.

Прогноз развития хозяйственного комплекса

Развитие производственной сферы - возможность повышения занятости населения и роста его доходов.

Система основных мероприятий развития  производственной сферы поселка включает: повышение инвестиционной привлекательности, поддержку крупных инвестиционных проектов, установление и укрепление партнерских связей с предприятиями, организациями, находящимися на территории района и внешними инвесторами, разработку инвестиционных карт, использование средств массовой информации, участие в инвестиционных форумах, выставках, конкурсах.

В соответствии с проектами «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Схемы территориального планирования Устьянского района» проектная хозяйственная специализация Устьянского района следующая: основанные отрасли – ЛПК, производство строительных материалов. МО «Октябрьское» определено как опорный центр лесозаготовительной деятельности, производства строительных материалов и деревообратботки.

Настоящим проектом, с учетом детализированных исходных данных, уточняется рекомендуемый хозяйственный профиль рассматриваемого населенного пункта в качестве опорного центра лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельности, и узла местного значения производства строительных материалов. Кроме того, продолжат свое развитие малые предприятия обслуживающей сферы и выделена площадка для развития одного из направлений агропромышленного комплекса.

Таблица 3-15 Направления специализации МО «Октябрьское»

| Производственная специализация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сложившаяся | Проектная | Реализуемая, при наличии ресурсных либо технологических предпосылок |
| -опорный центр лесозаготовительной деятельности: - производство стройматериалов, - деревообработка опорный центр производства строительных материалов | - производство пиломатериалов, - производство древесно-топливных гранул, - производство строительных материалов | - кирпичный мини-завод |

Градообразующие отрасли

1. Лесопромышленный комплекс

Основные направления развития отрасли – освоение новых территорий и развитие глубокой переработки древесины. С учетом концентрации лесосырьевых ресурсов выделяется следующая структура центров ЛПК:

Предполагается развитие лесохозяйственного освоения за счёт строительства сети новых лесных дорог в массивах тайги, не затронутых лесозаготовительной деятельностью.

Важнейшим условием развития и сохранения лесозаготовительной отрасли должно стать соблюдение баланса между лесозаготовкой и объёмом расчётной лесосеки, а также обязательный контроль над соблюдением договорённостей по лесовосстановительным работам со стороны арендаторов.

Основные задачи для развития лесопромышленного комплекса:

- расширение мощностей действующих предприятий, реконструкция сложившихся производств, строительство новых высокотехнологичных линий по переработке;

- развитие деревообрабатывающего производства;

- увеличение производства деревянных домов заводского изготовления на базе лесоматериалов выпускаемых предприятиями области;

- производство строительных материалов, для жилищного строительства;

Проектом предлагается:

- организация производства по переработке древесных отходов в биотопливо (гранулы и пеллеты) для удовлетворения собственных нужд муниципальных образований Устьянского района и предприятий  в рп. Октябрьский – 35-50 тыс. куб. м.

- организация производства пиломатериалов, мощность до 40 тыс.т/год;

- резервирование территории для размещения производственной площадки деревообработки высоких переделов (OSB-плиты, деревянные строительные конструкции и др.);

- производство тары (поддоны, упаковка);

- организация площадки под бондарное производство.

2. Промышленность строительных материалов

Специализация на развитии промышленности строительных материалов на долгосрочную перспективу останется одной из основных в хозяйственной специализации поселка. Продолжится активная производственная деятельность ОАО «Октябрьский ДСК» связанная с участием в реализации региональных и федеральных целевых программ в области жилищного строительства.

Кроме того, предлагается к освоению:

- производственная площадка для строительства кирпичного мини-завода на базе месторождения глин «Некрасовское», располагающегося на расстоянии 1 км от рп. Октябрьский. Предусмотрена организация 10 рабочих мест.

Сопутствующие отрасли

1. Агропромышленный комплекс относится к числу сопутствующих отраслей Устьянского района.

Поддержка сельского хозяйства имеет большое значение для увеличения самозанятости населения, повышения его доходов и уровня жизни.

В ближайшей перспективе развитие отраслей сельского хозяйства будет происходить за счет личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств.

Приоритетное развитие сельскохозяйственного производства (учитывая недостаточно благоприятные агроклиматические условия области) должно осуществляться посредством развития тепличного хозяйства.

Кроме того, в перспективе возможна организация сбора и переработки даров леса. Данное направление активно развивается в соседней Вологодской области. Необходимо проведение активной работы администрации поселка с имеющимися крупными производителями для привлечения инвестиций и организации производства.

В рамках проекта предусмотрено:

- резервирование площадки для организации Тепличного комплекса для обеспечения нужд населения Устьянского района в свежих овощах.

- организация пункта сбора и мини-завод по переработке грибов, ягод, лекарственных растений.

2. Малое предпринимательство является одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития.

Создание условий развития малого бизнеса - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка;

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции;

- производство деревянных строительных конструкций;

- отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;

- производство пищевых продуктов, строительных материалов;

- заготовку и переработку дикорастущего сырья;

- придорожный сервис;

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве;

- услуги жилищно-коммунального сектора;

- рекреация и туризм, сфера ремесел и народно-художественных промыслов, организация туристических пеших и водных маршрутов, оздоровительно-спортивных лагерей, турбаз.

Трудовые ресурсы

По состоянию на 2012 год численность экономически активного населения МО «Октябрьское» составляет – 5,0 тыс.чел., численность занятых в экономике – 3,3 тыс.чел.

В отраслевой структуре выделяются лесное и сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе промышленность строительных материалов, транспорт и связь,  бюджетная сфера,  торговля и сфера услуг.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, составила в 2012 году 140 чел. (2,8% от экономически активного населения). Оценочный уровень безработицы составляет порядка 350 чел.

Перспективы развития рынка труда связаны, в первую очередь, с лесозаготовительной деятельностью, развитием деревообработки и малым предпринимательством.

В основе определения масштабов развития поселка и численности его населения заложены прогнозируемая структура занятости. Цель определения количества занятых в экономике района на расчетный срок – показать лишь общую тенденцию развития отдельных отраслей экономики с позиций общей ситуации настоящего времени и планируемых изменений в экономической базе района.

По состоянию на 01.01.2012 г. в МО «Октябрьское» проживало 10,5 тыс. человек, всего учтенного работающего населения 3,3 тыс. человек, что составляло 32 % от общего количества проживающих. Из них занято в сфере здравоохранения - 7,5 %, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 6,5 %, образования - 10,6 %,  государственного управления – 3,8  %, торговли - 16,4 %.

В среднесрочную перспективу структура занятости населения в целом сохранится, намеченное развитие хозяйственного комплекса будет способствовать более полной занятости и увеличению доходов населения.

## Население

Сведения о численности и движении населения рассматриваемых населенных пунктов приводятся на основании следующих источников:

- Сведения Администрации МО «Октябрьское».

- Материалы Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

- Сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области.

При отсутствии отдельных данных приводились расчетные и оценочные показатели.

Численность населения МО «Октябрьское» по состоянию на 1.01.2012 г. составила 10,497 тыс. человек. По сравнению с переписью 2002 г, то есть за период 10 лет, этот показатель снизился на 735 человек (или на 7%), но за последние годы численность населения стабилизировалась с тенденцией к небольшому снижению.

Численность постоянного населения МО «Октябрьское» по данным переписи населения 2002 г. составляла 11931 человек, из них 10081 человек – городское население и 1850 человек – сельское население; по данным на 2012 г. численность постоянного населения составляла уже 10497 человек, из них 9198 человек – городское население, 1299 человек – сельское население. Таким образом, за десятилетний период численность городского населения уменьшилась на 8,8 % (883 человека), а численность населения постоянно проживающего в сельских населенных пунктах МО «Октябрьское» снизилась почти на треть - 29,8 % (551 человек).

Таблица 3-16 Динамика численности населения Устьянского района и МО «Октябрьское»

| №№ |  | По переписи 2002 г. |  | На 2012 г. |  | Уменьшение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Человек | Доля, % | Человек | Доля, % | Человек | % |
| 1 | Устьянский район, в т.ч. | 37 100 | 100 | 29 600 | 100 | 7 500 | 20,2 |
| 1.1. | Городское население (п. Октябрьский) | 10 081 | 27,2 | 9 198 | 31,1 | 883 | 8,8 |
| 1.2. | Сельское население | 27 019 | 72,8 | 20 402 | 68,9 | 6 617 | 24,5 |
| 2 | МО «Октябрьское», в т.ч. | 11 931 | 100,0 | 10 497 | 100,0 | 1 434 | 12,0 |
| 2.1. | Городское население (п. Октябрьский) | 10 081 | 84,5 | 9 198 | 87,6 | 883 | 8,8 |
| 2.2. | Сельское население | 1 850 | 15,5 | 1 299 | 12,4 | 551 | 29,8 |

На 01.01.2012 г. всего – 10497 чел., в т.ч. городского (п.Октябрьский) – 9198 чел. (87,6%), сельского – 1299 чел. (12,4%). Численность постоянного населения МО «Октябрьское» характеризуется следующими данными:

Численность населения МО «Октябрьское» снижается значительными темпами – за последние 10 лет с переписи 2002 года по январь 2012 года численность населения снизилась на 1434 человека (уменьшение 12 %), в то время как численность населения Устьянского района уменьшилась с 37,1 тыс. человек в 2002 г. до 29,6 тыс. человек на январь 2012 г (уменьшение 20,2%). При этом закономерным выглядит увеличение доли МО «Октябрьское» в общей численности Устьянского муниципального района (с 32,2 до 35,5 %).

Такая относительно положительная ситуация объясняется расположением в МО «Октябрьское» административного центра  р.п. Октябрьский и наличием в нём крупных и средних предприятий.

Таблица 3-17 Численность населения по населенным пунктам муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01. 2012 г. |
| --- | --- |
| рп. Октябрьский | 9198 |
| д. Анциферовская | 3 |
| д. Белоусово | 1 |
| д. Беляевская | 2 |
| д. Бываловская | 10 |
| д. Вахрушевская | 5 |
| д. Верхняя Поржема | 17 |
| д. Костылево | 61 |
| д. Леонтьевская | 5 |
| д. Лосевская | 6 |
| д. Михайловская | 11 |
| д. Мягкославская | 24 |
| д. Неклюдовская | 0 |
| д. Павлицево | 81 |
| д. Петраково | 0 |
| д. Прокопцевская | 219 |
| д. Рыжковская | 43 |
| д. Чадрома | 104 |
| д. Шастов Починок | 0 |
| каз. 880-881км | 19 |
| каз. 884км | 0 |
| п. Костылево | 635 |
| п. Красный Бор | 24 |
| п. Сушзавода | 29 |
| ИТОГО: | 10497 |

За последнее время наибольшее снижение произошло в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 100 жителей, и пос. Павлицево - двукратное уменьшение численности.

На территории МО «Октябрьское» насчитывается 24 населенных пункта: 1 ябрьский и 23 – сельские населенные пункты. Из них:

- 1 – с численностью населения более 9000 человек (п. Октябрьский);

- 2 – от 200 чел. до 700  чел. (п. Костылево, д. Прокопцевская);

- 1 – от 100 чел. до 200 чел., (д. Чадрома);

- 10 – от 10 чел. до 100 чел. (деревни Бываловская, Верхняя Поржема, Костылево, Михайловская, Мягкославская, Павлицево, Рыжковская, каз. 880-881 км, поселки Красный Бор, Сушзавода);

- 6 – от 1чел. до 10 чел. (деревни Анциферовская, Белоусово, Беляевская, Вахрушевская, Леонтьевская, Лосевская);

- 3 – 0 чел. (д. Шастов Починок, д. Неклюдовская, каз. 884км;

Тенденция ежегодного снижения численности населения МО «Октябрьское», как и Устьянского района, сохраняется. Сокращение происходит как за счет естественной убыли, так и за счет механического оттока населения, который в отдельные годы значительно превышал естественную убыль населения. Отток населения в основном происходит в сторону областного центра и соседних региональных центров.

По состоянию на 2012 гг. зафиксированы следующие показатели –  сальдо механического прироста составило «минус» 45 человек (или - 4,7 ‰), естественная убыль «минус» 35 человек (или – 3,3 ‰). Суммарная убыль за счёт естественного и механического движения населения за 2012 год составила 84 человека (8,0 ‰).

Таблица 3-18 Показатели естественного и механического движения населения МО «Октябрьское»

| Показатели на 1 января | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост численности населения | -31 | -40 | -47 | -35 |
| Механический прирост численности населения | -57 | -54 | -72 | -49 |
| Итоговое уменьшение | -88 | -94 | -119 | -84 |

Рост рождаемости в среднесрочной перспективе будет ограничен снижением доли женщин в фертильном возрасте, в связи, с чем естественная убыль сохранится.

Возрастная структура населения поселения характеризуется относительно высоким удельным весом детей - 2239 человек (21,3%) и меньшей долей лиц старше трудоспособного возраста (по сравнению со среднерайонным показателем)

Таблица 3-19 Показатели возрастной структуры населения МО «Октябрьское»

| Населенный пункт | Числен-ность населен. на 2012 г., чел. всего | Численность населения по категориям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Младше трудоспособ-ного возраста |  | Трудоспособ-ного возраста |  | Старше трудоспособ-ного возраста |  |
|  |  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| МО «Октябрьское» | 10497 | 2239 | 21,88 | 5201 | 49,55 | 3057 | 28,57 |
| д. Анциферовская | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 |
| д. Белоусово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| д. Беляевская | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| д. Бываловская | 10 | 0 | 0 | 4 | 40 | 6 | 60 |
| д. Вахрушевская | 5 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 |
| д. Верхняя Поржема | 17 | 1 | 5,88 | 6 | 35,29 | 10 | 58,82 |
| д. Костылево | 61 | 9 | 14,75 | 32 | 52,46 | 20 | 32,79 |
| д. Леонтьевская | 5 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | 60 |
| д. Лосевская | 6 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | 1 | 16,67 |
| д. Михайловская | 11 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 7 | 63,64 |
| д. Мягкославская | 24 | 2 | 8,33 | 10 | 41,67 | 12 | 50 |
| д. Неклюдовская | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Павлицево | 81 | 7 | 8,64 | 47 | 58,02 | 27 | 33,33 |
| д. Петраково | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Прокопцевская | 219 | 13 | 5,94 | 152 | 69,41 | 54 | 24,66 |
| д. Рыжковская | 43 | 6 | 13,95 | 20 | 46,51 | 17 | 39,53 |
| д. Чадрома | 104 | 13 | 12,5 | 61 | 58,65 | 30 | 28,85 |
| д. Шастов Починок | - | - | - | - | - | - | - |
| каз. 880-881км | 19 | 3 | 15,79 | 10 | 52,63 | 6 | 31,58 |
| каз. 884км | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Костылево | 635 | 72 | 11,34 | 401 | 63,15 | 162 | 25,51 |
| п. Красный Бор | 24 | 3 | 12,5 | 7 | 29,17 | 14 | 58,33 |
| п. Сушзавода | 29 | 1 | 3,45 | 5 | 17,24 | 23 | 79,31 |
| р п. Октябрьский | 9198 | 2105 | 22,89 | 4436 | 48,23 | 2657 | 28,89 |

Прогноз численности населения

Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию, можно лишь ориентируясь на её поведение в предыдущие годы.

В свою очередь естественная динамика численности гораздо более инерционна, предсказуема и во многом определяется половозрастной структурой населения данной местности и возрастными коэффициентами рождаемости и смертности.

Благоприятная возрастная структура населения, размещение на территории поселка градообразующих предприятий, развитие жилищного строительства определяют относительно позитивный прогноз численности населения. Основными тенденциями в пределах расчетного срока станут:

- сохранение сравнительно высокого уровня рождаемости;

- колебания уровня смертности, связанные с прогнозируемым снижением доли населения старших возрастов;

- постепенное снижение уровня оттока населения, связанное с созданием новых рабочих мест ввиду расширения деятельности предприятий Устьянского района.

Таблица 3-20 Прогноз численности населения МО «Октябрьское» по населенным пунктам

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01. 2011 г. | I очередь 2022 | расчётный срок 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. п. Октябрьский | 9198 | 9100 | 9000 |
| 2 | д. Анциферовская | 3 | 3 | 3 |
| 3 | д. Белоусово | 1 | 1 | 1 |
| 4 | д. Беляевская | 2 | 0 | 0 |
| 5 | д. Бываловская | 10 | 8 | 7 |
| 6 | д. Вахрушевская | 5 | 3 | 0 |
| 7 | д. Верхняя Поржема | 17 | 10 | 11 |
| 8 | д. Костылево | 61 | 60 | 64 |
| 9 | д. Леонтьевская | 5 | 3 | 0 |
| 10 | д. Лосевская | 6 | 3 | 0 |
| 11 | д. Михайловская | 11 | 5 | 0 |
| 12 | д. Мягкославская | 24 | 20 | 15 |
| 13 | д. Неклюдовская | 0 | 0 | 0 |
| 14 | д. Павлицево | 81 | 65 | 49 |
| 15 | д. Петраково | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Прокопцевская | 219 | 210 | 200 |
| 17 | д. Рыжковская | 43 | 37 | 31 |
| 18 | д. Чадрома | 104 | 75 | 47 |
| 19 | д. Шастов Починок | 0 | 0 | 0 |
| 20 | каз. 880-881км | 19 | 19 | 19 |
| 21 | каз. 884км | 0 | 0 | 0 |
| 22 | п. Костылево | 635 | 610 | 570 |
| 23 | п. Красный Бор | 24 | 20 | 16 |
| 24 | п. Сушзавода | 29 | 18 | 7 |
|  | ИТОГО: | 10497 | 10270 | 10 040 |

## Жилищное строительство

Жилой фонд муниципального образования «Октябрьское» представлен застройкой усадебного типа, двухквартирной деревянной и смешанной жилой застройкой, а также 3-5-этажной секционной застройкой.

Характеристика жилого фонда по отчетным данным

По данным Устьянского филиала БТИ по состоянию на 01.01.2012 года площадь жилищного фонда муниципального образования «Октябрьское» составляет 270,6 тыс. м2. Общая площадь муниципального жилищного фонда – 69,9 тыс. м2. Площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 29,9 тыс. м2.

На 2012 год из 270,6 тыс. м2 общей площади жилого фонда 66,4 тыс. м2 составляла усадебная застройка индивидуальными жилыми домами, и 204,2 тыс. м2 – застройка многоквартирными жилыми домами. Общее количество квартир в многоквартирных жилых домах составляло 4014 единиц, а количество индивидуальных жилых домов – 1085 единиц.

Таблица 3-21 Сведения по жилищному фонду МО «Октябрьское»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов, в том числе: | тыс. м2 | 270,6 |
|  | рп. Октябрьский |  | 230,8 |
|  | прочие сельские населенные пункты МО "Окбябрьское" |  | 39,8 |
| 1.1 | - Застройка усадебного типа | тыс. м2 | 66,4 |
|  | рп. Октябрьский |  | 38,5 |
|  | прочие сельские населенные пункты МО "Окбябрьское" |  | 27,9 |
| 1.2 | Многоквартирная застройка | тыс. м2 | 204,2 |
|  | рп. Октябрьский |  | 192,3 |
|  | прочие сельские населенные пункты МО "Окбябрьское" |  | 11,9 |
| 2 | Количество квартир и домов, всего | ед. | 5099 |
|  | рп. Октябрьский |  | 4349 |
|  | прочие сельские населенные пункты МО "Окбябрьское" |  | 750 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен, в том числе: | тыс. м2 общ. пл. | 270,6 |
|  | - капитальных |  | 114,3 |
|  | - деревянных |  | 148,8 |
|  | - смешанных |  | 7,5 |
| 3.1 | рп. Октябрьский | тыс. м2 общ. пл. | 230,8 |
|  | - капитальных |  | 112,7 |
|  | - деревянных |  | 110,7 |
|  | - смешанных |  | 7,4 |
| 3.2 | прочие сельские населенные пункты МО "Окбябрьское" | тыс. м2 общ. пл. | 39,8 |
|  | - капитальных |  | 1,6 |
|  | - деревянных |  | 38,1 |
|  | - смешанных |  | 0,1 |
| 4 | Характеристика жилого фонда по годам возведения, в том числе: | тыс. м2 общ. пл. | 270,6 |
| 4.1 | рп. Октябрьский |  | 230,8 |
|  | - до 1920 г. |  | 0,7 |
|  | - от1921 до 1945г. |  | 0,2 |
|  | - от 1946 до 1970 г. |  | 53,1 |
|  | - от 1971 до 1995 г. |  | 135,9 |
|  | - после 1995 г |  | 40,9 |
| 4.2 | прочие сельские населенные пункты МО "Октябрьское" |  | 39,8 |
|  | - до 1920 г. |  | 3,7 |
|  | - от1921 до 1945г. |  | 1,4 |
|  | - от 1946 до 1970 г. |  | 14,4 |
|  | - от 1971 до 1995 г. |  | 12,4 |
|  | - после 1995 г |  | 7,9 |

* По данным Устьянского филиала БТИ

По результатам обмера плана современного использования территории установлено следующее:

- ранее сложившаяся индивидуальная застройка при среднем размере участка 10 соток имеет плотность около 800 м2/га и занимает 83 га территории;

- многоквартирная застройка 2-3 этажа имеет плотность 2000 м2/га и занимает 44,7 га территории;

- ранее сложившаяся многоквартирная капитальная застройка имеет среднюю плотность 4000 м2/га, занимает 28,7 га территории.

Таблица 3-22 Структура существующего жилого фонда (оценка)

| Тип застройки | Площадь, га | Плотность, м2/га | Жилой фонд, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| МО "Октябрьское" всего | 156,4 |  | 270,6 |
| Многоквартирная застройка 4 этажа и выше | 28,7 | 4000 | 114,7 |
| Многоквартирная застройка 2-3 этажа | 44,7 | 2000 | 89,5 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 83,0 | 800 | 66,4 |
| рп. Октябрьский | 116,2 |  | 230,8 |
| Многоквартирная застройка 4 этажа и выше | 28,0 | 4000 | 112 |
| Многоквартирная застройка 2-3 этажа | 40,1 | 2000 | 80,3 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 48,1 | 800 | 38,5 |
| прочие сельские населенные пункты МО "Октябрьское" | 40,2 |  | 39,8 |
| Многоквартирная застройка 4 этажа и выше | 0,7 | 4000 | 2,7 |
| Многоквартирная застройка 2-3 этажа | 4,6 | 2000 | 9,2 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 34,9 | 800 | 27,9 |

Жилищная обеспеченность всего муниципального образования «Октябрьское» составляет 25,8 м2 общей площади на одного человека, в том числе:

- рп. Октябрьский – 25,1 м2 на одного человека;

- прочие сельские населенные пункты МО «Октябрьское» – 30,6 м2 на одного человека.

Структура застройки муниципального образования «Октябрьское» в соотношении многоквартирная/индивидуальная: существующая – 75,5/24,5, в том числе:

- рп. Октябрьский – 83,3/16,7;

- прочие сельские населенные пункты МО «Октябрьское» – 29,9/70,1;

Площадь ветхой многоквартирной застройки составляет  21,3 тыс. м2, ветхой индивидуальной усадебной застройки составляет 4,1 тыс. м2, площадь аварийной многоквартирной застройки – 4,5 тыс. м2 (4,2 тыс. м2- р.п. Октябрьский, 0,3 – сельские населенные пункты), аварийная индивидуальная усадебная застройка отсутствует. Таким образом, общая площадь ветхого жилого фонда согласно данным Устьянского филиала БТИ составляет 25,4 тыс. м2, и аварийного жилого фонда 4,5 тыс. м2.

По имеющимся данным ветхое жилье представлено одно- и двухэтажной деревянной застройкой. Основная часть ветхого жилья сосредоточена в центральной части исторических районов рп. Октябрьский и Костылево.

Кроме того, необходимо отметить, что блочный жилищный фонд, возведенный в период с 1946 по 1970 гг. и значительная доля деревянного жилищного фонда возведенного в период 1971 по 1995 гг. имеет крайне низкие эксплуатационные характеристики и рекомендуется к замене.

Таблица 3-23 Характеристики ветхого и аварийного жилого фонда МО «Октябрьское»

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ветхий |  | Аварийный |  | Всего ветхий и аварийный |  |
|  | рп. Октябрь-ский | сельские н.п. | рп. Октябрь-ский | сельские н.п. | рп. Октябрь-ский | сельские н.п. |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2, в том числе: | 24,4 | 1,0 | 4,2 | 0,3 | 28,6 | 1,3 |
| в индивидуальных жилых домах | 3,3 | 0,8 | 0 | 0 | 3,3 | 0,8 |
| в многоквартирных жилых домах | 21,1 | 0,2 | 4,2 | 0,3 | 25,3 | 0,5 |
| число индивид. жилых домов, ед. | 70 | 14 | 0 | 0 | 70 | 14 |
| число многоквартирн. жилых домов, ед. | 56 | 4 | 32 | 3 | 88 | 7 |

По данным Устьянского филиала БТИ

Проектные предложения

В основу расчета территорий, потребных под новую жилую застройку, положены следующие показатели:

1. Проектная жилищная обеспеченность принята c учетом сложившихся темпов строительства на первую очередь – 30 м2/чел., на расчетный срок – 35 м2/чел.

2. Структура нового жилищного строительства принята в соответствии с масштабом населенных пунктов, типов осуществляемого в настоящее время строительства, а также необходимости реконструкции малоэтажной некапитальной 2-квартирной застройки, относящейся к ветхому фонду:

рп. Октябрьский:

- 4-5-этажная капитальная многоквартирная застройка – 20 %,

- смешанная (капитальная и деревянная) 2-квартирная застройка – 20 %,

- индивидуальная усадебная застройка – 60 %.

Сельские населенные пункты:

- 4-5-этажная капитальная многоквартирная застройка – 0 %,

- смешанная (капитальная и деревянная) 2-квартирная застройка – 0 %,

- индивидуальная усадебная застройка – 100 %.

3. Для условий рассматриваемого населенного пункта средняя плотность проектной жилой застройки принимается:

- 4-5-этажная капитальная многоквартирная застройка – 4000 м2/га,

- смешанная (капитальная и деревянная) 2-3 этажная застройка – 2000 м2/га,

- индивидуальная усадебная застройка – 800 м2/га.

Рекомендуемый размер участков для индивидуального строительства – 0,10-0,12 га.

4. Общий объём сноса составит 57,0 тыс. кв. м на расчётный срок:

- ветхий и аварийный индивидуальный жилой фонд – 4,1 тыс. м2,

ветхий и аварийный многоквартирный фонд – 25,8 тыс. м2,

- многоквартирный фонд (блочная застройка) периода возведения 1946-1970 гг. – 6,1 тыс. м2.

- многоквартирный фонд (материал стен - дерево) периода возведения 1971-1995 гг. – 21 тыс. м2.

5. Площадь территории необходимой для жилищного строительства составит 130 га, а с учётом проездов и размещения объектов социальной инфраструктуры жилых кварталов – 175 га.

Таблица 3-24 Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства

| № |  | Ед. изм. | Сущ. | I очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО "Октябрьское" |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения, в том числе: | тыс. чел. | 10,50 | 10,27 | 10,04 |
|  | рп. Октябрьский | тыс. чел. | 9,20 | 9,1 | 9,0 |
|  | сельские населенные пункты | тыс. чел. | 1,30 | 1,17 | 1,0 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность, в том числе: | м2 | 25,8 | 30,7 | 35,7 |
|  | р.п. Октябрьский | м2 | 25,1 | 30 | 35 |
|  | сельские населенные пункты | м2 | 30,6 | 36 | 42 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 315,1 | 358,7 |
|  | рп. Октябрьский | тыс. м2 |  | 273,0 | 315 |
|  | сельские населенные пункты | тыс. м2 |  | 42,1 | 43,7 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего, в том числе: | тыс. м2 | 270,6 |  |  |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки (4-5 эт.) | тыс. м2 | 114,7 | 129,1 | 141,9 |
|  | - многоквартирной застройки (2-3 эт.) | тыс. м2 | 89,5 | 77,0 | 65,9 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 66,4 | 109,0 | 150,9 |
| 4.1. | Существующий жилищный фонд р.п. Октябрьский | тыс. м2 | 230,8 |  |  |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки (4-5 эт.) | тыс. м2 | 112,0 | 126,4 | 139,2 |
|  | - многоквартирной застройки (2-3 эт.) | тыс. м2 | 80,3 | 70,3 | 61,2 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 38,5 | 76,3 | 114,6 |
| 4.2. | Существующий жилищный фонд сельских населенных пунктов | тыс. м2 | 39,8 |  |  |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки (4-5 эт.) | тыс. м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | - многоквартирной застройки (2-3 эт.) | тыс. м2 | 9,2 | 6,7 | 4,7 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 27,9 | 32,7 | 36,3 |
| 5. | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 |  | 33,1 | 57,0 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирного | тыс. м2 |  | 26,9 | 50,8 |
|  | - индивидуального усадебного | тыс. м2 |  | 6,2 | 6,2 |
| 5.1. | Убыль жилищного фонда р.п. Октябрьский | тыс. м2 |  | 29,8 | 51,65 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирного | тыс. м2 |  | 24,4 | 46,25 |
|  | - индивидуального усадебного | тыс. м2 |  | 5,4 | 5,4 |
| 5.2. | Убыль жилищного фонда сельских населенных пунктов | тыс. м2 |  | 3,3 | 5,3 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирного | тыс. м2 |  | 2,5 | 4,5 |
|  | - индивидуального усадебного | тыс. м2 |  | 0,8 | 0,8 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 237,5 | 213,7 |
|  | р.п. Октябрьский | тыс. м2 |  | 201,0 | 179,2 |
|  | сельские населенные пункты | тыс. м2 |  | 36,5 | 34,5 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 |  | 77,6 | 145,0 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки (4-5 эт.) | тыс. м2 |  | 14,4 | 27,2 |
|  | - многоквартирной застройки (двухквартирной застройки (2-3 эт.) | тыс. м3 |  | 14,4 | 27,2 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 |  | 48,8 | 90,7 |
| 7.1. | Объем нового жилищного строительства р.п. Октябрьский | тыс. м2 |  | 72,0 | 135,9 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки (4-5 эт.) - 20% | тыс. м2 |  | 14,4 | 27,2 |
|  | - многоквартирной застройки (двухквартирной застройки (2-3 эт.) - 20 % | тыс. м3 |  | 14,4 | 27,2 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки - 60 % | тыс. м2 |  | 43,2 | 81,5 |
| 7.2. | Объем нового жилищного строительства сельских населенных пунктов | тыс. м2 |  | 5,6 | 9,2 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки (4-5 эт.) - 0% | тыс. м2 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - многоквартирной застройки (двухквартирной застройки (2-3 эт.) - 0 % | тыс. м3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки - 100 % | тыс. м2 |  | 5,6 | 9,2 |
| 8. | Территории новой застройки всего | га |  | 69,3 | 129,6 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки (4-5 эт.) плотность 4,0 тыс. кв.м/га | га |  | 3,6 | 6,8 |
|  | - многоквартирной застройки (двухквартирной застройки (2-3 эт.) 2,0 тыс. кв.м/га (на реконструкции ветхого фонда) | га |  | 7,2 | 13,6 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки, плотность 0,8 тыс. кв.м/га | га |  | 58,5 | 109,2 |
| 8.1. | Территории новой застройки р.п. Октябрьский | га |  | 64,8 | 122,3 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки (4-5 эт.) доля - 20% и плотность 4,0 тыс. кв.м/га | га |  | 3,6 | 6,8 |
|  | - многоквартирной застройки (2-3 эт.) доля - 20 % и плотность 2,0 тыс. кв.м/га | га |  | 7,2 | 13,6 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки, доля - 60 % и плотность 0,8 тыс. кв.м/га | га |  | 54,0 | 101,9 |
| 8.2. | Территории новой застройки сельских населенных пунктов | га |  | 4,5 | 7,3 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки (4-5 эт.) доля - 0% и плотность 4 тыс. кв.м/га | га |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - многоквартирной застройки (двухквартирной застройки (2-3 эт.) доля - 0 % и плотность 2 тыс. кв.м/га (на реконструкции ветхого фонда) | га |  | 0,0 | 0,0 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки, доля - 100 % и плотность 0,8 тыс. кв.м/га | га |  | 4,5 | 7,3 |
|  | среднегодовые темпы строительства | всего- | 7,3 | тыс. м2/год |  |

Таблица 3-25 Территории для размещения новой жилой застройки (га, округленно)

| Населенные пункты | Многоквартирная | Индивидуальная | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| рп. Октябрьский | 20,4 | 101,9 | 122,3 |
| п. Костылево | 0 | 5,1 | 5,1 |
| д. Костылево | 0 | 1,1 | 1,1 |
| д. Прокопцевская | 0 | 1,1 | 1,1 |
| Всего | 20,4 | 109,2 | 129,6 |

## Система социальной инфраструктуры

К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации хозяйства МО «Октябрьское» отнесены: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, торговля и общественное питание, коммунальное обслуживание. Ниже дается анализ каждого из указанных видов обслуживания.

Образование

На территории МО «Октябрьское» располагаются следующие объекты образования: пять дошкольных образовательных учреждений, три общеобразовательных учреждения, две начальных школы-детских сада, два учреждения профессионального образования, два детских дома, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, а так же четыре учреждения дополнительного образования.

Дошкольное образование

В границах рассматриваемой территории действуют 5 дошкольных образовательных учреждений:

- МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Аленушка» по адресу: рп. Октябрьский, улица Домостроителей, 1;

- Детский сад «Ладушки» по адресу: рп. Октябрьский, 1 Линия переулок, 50;

- МБОУ Начальная школа - детский сад «М.Монтессори»;

- Детский сад «Ручеек» по адресу: рп. Октябрьский, улица Кононова, 2;

- Детский сад «Рябинушка» по адресу: рп. Октябрьский, Советская улица, 54.

Проектная мощность детских садов составляет 706 человек. Наполняемость детских садов по состоянию на 01.01.2013 год 712 человек.

Таблица 3-26 Дошкольные учреждения муниципального образования «Октябрьское»

| №п/п | Наименование, месторасположение | Емкость нормативная, чел. | Емкость фактическая, чел. | Обеспеченность местами, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Аленушка» | 131 | 130 | 100 |
| 2 | Детский сад «Ладушки» | 73 | 73 | 100 |
| 3 | МБОУ Начальная школа - детский сад «М.Монтессори» | 302 | 299 | 101 |
| 3.1 | Здание №1 (Октябрьский рп, Ленина улица, 6) | 159 | 152 | 105 |
| 3.2 | Здание №2 (Октябрьский рп, Ленина улица, 18) | 70 | 74 | 95 |
| 3.3 | Здание №3 (Октябрьский рп, Магистральная улица, 18) | 73 | 73 | 100 |
| 4 | Детский сад «Ручеек» | 65 | 99 | 66 |
| 5 | Детский сад «Рябинушка» | 135 | 111 | 122 |
| 6 | филиал «Чадромская начальная школа - детский сад» (д.Чадрома) | 10 | 10 | 200 |
| 7 | Структурное подразделение «Костылевская начальная школа - детский сад» | 20 | 20 | 100 |
|  | Всего | 736 | 742 | 99 |

Из показателей, приведенных в таблице видно, что обеспеченность услугой дошкольного образования составляет 99 % от потребностей для детского населения в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории  МО «Октябрьское». В расчете на тысячу жителей обеспеченность дошкольными местами на тысячу жителей составляет 72 места при нормативе 73 дошкольных мест на тысячу жителей. Существующая сеть ДОУ МО «Октябрьское» на сегодняшний день можно считать оптимальной.

Общее образование

В рп. Октябрьский имеются 3 школы: МБОУ "Октябрьская СОШ №1", в которой обучается 652 чел., МБОУ «Октябрьская СОШ №2», в которой обучается 572 человека и МБОУ Начальная школа - детский сад «М.Монтессори», в которой обучается 23 чел. Всего на 01.01.2013 г. в школах обучалось 1247 учащихся.

1. «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1» была построена в 1955 году. Она располагалась новом поселке  Первомайский (ныне Октябрьский) в двухэтажном здании школы на 8 классов, 208 учащихся.  Современное здание 3-х этажной школы было построено в 1974 году и рассчитана уже на 33 класса, 1113 учащихся. Расположена школа в центре п.Октябрьский по адресу: рп Октябрьский, пр. Ленина, 58. Вблизи школы находится Устьянский индустриальный техникум. Здание школы современное. Имеются спортивный  и актовый залы, оборудованные кабинеты по предметам учебного плана. Одно из главных направлений школы - создание условий для развития личности учащихся на основе организации эффективного гражданского образования. Школа имеет в своем составе  структурные подразделения:

- "Учебно - консультационный пункт" (УКП); по  адресу: рп.Октябрьский, ул.Ленина, 58;

- филиал "Чадромская начальная школа - детский сад" по адресу: д.Чадрома;

- структурное подразделение "Костылевская начальная школа - детский сад" по адресу: п.Костылево, ул.Гайдара, 7;

- структурное подразделение "Детский сад "Ручеек"по адресу: рп. Октябрьский ул. Кононова, 2;

- структурное подразделение "Детский сад "Рябинушка" по адресу: рп. Октябрьский ул.Советская, 54;

- структурное подразделение "Детский сад "Ладушки" по адресу: рп.Октябрьский ул.Ленина, 50;

2. «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» расположена по адресу рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26А. На 1 марта 2013 года в школе обучается 572 учащихся в 23 классах. Работает 43 педагога. С ноября 2012 года школа имеет в своем составе  структурное подразделение: «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения».

Профессиональное образование

В рп. Октябрьский профессиональное образование представлено: Устьянским индустриальным техникумом и Российским Государственным Технологическим Университетом  им. К.Э. Циолковского.

1. «Устьянский индустриальный техникум»

Распоряжением Правительства Архангельской области от 09 августа 2011 года № 470-рп «Профессиональное училище № 34» переименовано в государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум».

Техникум расположен по адресу: Устьянский р-н, рп. Октябрьский, ул. Свободы, дом № 1. В настоящее время в Устьянском индустриальном техникуме обучается 275 человек  по следующим специальностям:

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);

- Мастер отделочных строительных работ;

- Мастер столярно-плотничных и паркетных работ;

- Продавец, контролер-кассир;

- Повар, кондитер;

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

- Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин.

Техникум расположен в современном трех этажном здании и располагает спортивным залом, в котором имеются тренажёры, баскетбольное кольца; оборудован спортивной площадкой; столовой; медицинским блоком, библиотекой, местным музеем и общежитием.

2. Российский Государственный Технологический Университет  им. К.Э. Циолковского расположен по адресу: Октябрьский рп, Ленина улица, 26/1. На начало 2013 года в университете обучалось 35 человек.

Дополнительное образование

Учреждения дополнительного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания.

Учреждения дополнительного образования МО «Октябрьское» представлены:

- Устьянская детская школа искусств №33;

- МБОУ ДОД Устьянский детско-юношеский центр;

- МБОУ ДОД Устьянская детско-юношеская спортивная школа;

- МБОУ ДОД Устьянский оздоровительно-образовательный центр.

1. "Устьянская детская школа искусств"

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Устьянская детская школа искусств" была открыта решением исполкома районного Совета депутатов 1 сентября 1972 года. Школа размещается в двухэтажном деревянном здании по адресу: рп. Октябрьский, Советская улица, 17. На начало 2013 г. в школе обучалось 340 человек.   Школа ориентирована на работу с детьми, желающие развивать творческие способности. Это единственное в поселке образовательное учреждение, дающее классическое музыкальное и художественное образование. В школе 6 отделений: фортепианное, народное (баян, гармонь), хоровое, художественное, подготовительное, отделение общего эстетического развития.

2. МБОУ ДОД Устьянский детско-юношеский центр

МБОУ ДОД Устьянский детско-юношеский центр размещается в двухэтажном деревянном здании общей площадью 955 кв.м. по адресу: рп. Октябрьский, Магистральная улица, 3. Являясь правопреемником районного Дома пионеров и школьников, открытого в ноябре 1962 года в с. Шангалы, Устьянский детско-юношеский Центр в соответствии с Федеральным законом "Об образовании" получил статус образовательного учреждения дополнительного образования детей. 21 апреля 1997 года он был зарегистрирован, как "Устьянский Центр внешкольного образования". С 1 января 2012 - МБОУ ДОД "Устьянский детско-юношеский Центр". Направленность центра дополнительного образования является:

- Туристско – краеведческая;

- Научно – техническая;

- Социально – педагогическая;

- Физкультурно – спортивная;

- Эколого – биологическая;

- Художественно – эстетическая.

На начало 2013 года в центре обучалось 342 ребенка.

3. МБОУ ДОД Устьянская детско-юношеская спортивная школа

Устьянская ДЮСШ была образована 1 января 2000 года путем слияния двух отдельных лыжных отделений Детско-юношеского Центра и Детско-юношеского клуба физической подготовки с передачей всех зданий и инвентаря, используемых для учебной деятельности лыжников. На сегодняшний день спортивная школа имеет следующую структуру: лыжная база, лыжный стадион, трасса для лыжных гонок и лыжероллеров, имитационная трасса в д. Малиновка и отделение в рп. Октябрьский, базирующееся по адресу ул. Комсомольская 32, имеющее лыжный стадион и лыжную базу в микрорайоне «Сосенки».

Лыжный стадион «Сосенки» в рп. Октябрьский включает в себя лыжную базу с раздевалками, лыжный стадион, лыжные трассы от 1 до 5 км, разминочный комплекс, игровые площадки. На легкоатлетическом стадионе рп. Октябрьский располагаются беговые дорожки, игровые площадки, разминочный комплекс.  Основными целями и задачами Устьянской ДЮСШ являются:

- формирование положительной мотивации обучающихся для достижения высоких спортивных результатов;

- обеспечения условий для оздоровления учащихся;

- повышение активизации деятельности родителей;

- укрепление материально-технической базы учреждения.

За период 2011-2012 года в спортивной школе по направлению «Лыжные гонки» занимались 368 учащихся и 24 человека  по горнолыжному спорту  в 11 группах начальной подготовки, 13 учебно-тренировочных группах и 4 спортивно-оздоровительных группах. Административное здание спортивной школы построено в 1985 году и требует капитального ремонта.

4. МБОУ ДОД Устьянский оздоровительно-образовательный центр

МБОУ ДОД Устьянский оздоровительно-образовательный центр расположен по адресу: рп. Октябрьский, ул. Клубная д. 7, а так же Комсомольская улица,3А. МБОУ ДОД «Устьянский оздоровительно-образовательный центр» осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков,  направленную на укрепление их здоровья, всестороннего  физического развития, а также оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным школам в организации внеклассной и внешкольной работы по физической культуре и спорту.

Основная цель деятельности Учреждения -  предоставление учащимся возможности получить дополнительное образование, соответствующее образовательным стандартам в области баскетбола, волейбола, шахмат, шашек, настольного тенниса, хоккея, стрельбы из пневматического оружия, стрельбы из лука, мини-футбола, лыжного спорта, бадминтона. Количество учащихся  1090 чел.

Социальное обеспечение

В настоящее время система социального обслуживания населения находится на стадии становления. Важнейшим признаком становления является ее динамично развивающаяся инфраструктура. В Российской Федерации социальные услуги предоставляют более 12 тыс. учреждений (стационарных, полустационарных и нестационарных).

Особо быстрыми темпами развивается сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей в системе социальной защиты населения. Выделяют несколько видов подобных учреждений.

Наиболее распространенным видом учреждений являются социальные приюты, предназначенные для временного проживания и социальной реабилитации детей, оставшиеся без попечения родителей, которые нуждаются в экстремальной социальной помощи. Широкое распространение получили также центры реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Цель деятельности центров — способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействовать развитию и укреплению семьи как социального института, улучшению социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизации связей семьи с обществом и государством, установлению гармоничных внутрисемейных отношений.

На сегодняшний день на территории рп. Октябрьскии функционирует 3 таких учреждения:

- Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;

- Октябрьский психоневрологический интернат;

- ГОУ АО «Октябрьский детский дом».

1.Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" было создано в 2004 году. 1 сентября 2003 года в ходе реорганизации МОУ "Октябрьского детского дома №2" было образовано МОУ  « Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения».  1 сентября 2004 года центр реорганизован в МОУ для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».

Основная задача "Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции" это психолого-педагогическая и медико-социальная помощь   для интеграции детей в игровую познавательную деятельность сверстников, а также  будущая интеграция в общество и все области жизни, помощь в определении социального статуса ребенка с особым развитием.   Учреждение рассчитано на детей младшего и среднего звена. На конец 2012 школу посещало 50 учеников.

2. Октябрьский психоневрологический интернат

Октябрьский психоневрологический интернат расположен по адресу: рабочий поселок Октябрьский, улица Комсомольская, дом №34. Количество проживающих – 180 человек. Основной деятельности учреждения является:

- осуществление социальной защиты проживающих путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- осуществление медицинской деятельности, мероприятий социального и лечебно-трудового характера;

- организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха, досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

- организация получения образования детьми-инвалидами с учетом их физических и умственных способностей.

3. ГОУ АО «Октябрьский детский дом»

Октябрьский детский дом был открыт 20 октября 1968 г. во вновь построенном здании детского комбината по улице Ленина и рассчитывался на 100 мест. На протяжении 21 года имел статус дошкольного детского дома. В детском доме воспитывались дети от 3 до 7 лет, затем дети переводились в школьные дома и дома - интернаты Архангельской области. В 1985 году детский дом переезжает в новое здание по адресу улица Загородная, дом 1.

Здание детского дома отстроено в 1984 году. Это двухэтажное кирпичное сооружение общей площадью 715, 6 кв. м., с централизованным отоплением и освещением, с полным благоустройством. Помимо основного здания имеются 5 сараев, оборудованных под хозяйственные и продуктовые склады, овощехранилище, гараж, мастерская и баня, дровеник, хлев. В 2011 году силами спонсоров во всём здании заменены окна и двери, установлена детская спортивная площадка, оборудована сенсорная комната. На сегодняшний день Детский дом рассчитан на 40 мест. В 2012-2013 учебном году обучалось 29 детей. Педагогический коллектив - 10 педагогов.

Детский дом располагает спортивным залом, в котором имеются тренажёры, теннисный стол, баскетбольное кольцо; оборудованной спортивной площадкой; столовой на 44 места; медицинским блоком, физиокабинетом; оборудованным пищеблоком, который разделён перегородкой на цех по разделке сырой продукции и на цех готовой продукции; библиотекой. Библиотека обладает общим фондом 4700 единиц хранения.

Учреждения здравоохранения

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Медицинскую помощь жителям МО «Октябрьское» осуществляет «Устьянская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Устьянская центральная районная больница» было образовано на основании постановления главы администрации Устьянского района Архангельской области от 13.12.1994 года № 671.

Распоряжением Правительства Архангельской области от «25» октября 2011   года № 640-рп учреждение переименовано в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница»

Основной целью деятельности данного учреждения является реализация прав человека и гражданина в области здравоохранения, обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий, максимальное  обеспечение доступности и удовлетворения населения доступной квалифицированной медицинской помощью.

Для достижения целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях;

- первичная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара;

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях;

- скорая медицинская помощь.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет и иные виды деятельности:

- фармацевтическая деятельность;

- деятельность, связанная с оборотом  наркотических средств и психотропных веществ;

- деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения;

- деятельность по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Штатная численность учреждения составляла на 01.01.2012 года – 754 сотрудника, это врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал и пр. Штатная численность на 31.12.2012 года - 749 человек.

Емкость поликлиники по состоянию на 2012 г. - 365 посещений в смену. Лечебный корпус рассчитан на 150 коек.

В деревне Чадрома действует фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещений в смену.

Общее количество потребителей (пациентов), воспользовавшихся услугами в 2012 году составило: по амбулаторной помощи - 29565 человек;  по стационарной помощи - 5571 .

Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами учреждения, оказываемыми на платной основе,  составило  28359 человек.

Физическая культура и спорт.

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского  спорта. К учреждениям физкультуры и спорта в рп. Октябрьский относятся открытые спортивные площадки, физкультурно-спортивные залы, каток, а так же Устьянская ДЮСШ.

Таблица 3-27 Спортивные сооружения рп. Октябрьский

| Муниципальное образование | Спортивные объекты (единицы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЮСШ | Стадионы | Спортзалы общего пользования | Плоскостные спортивные сооружения | Бассейны | Прочие объекты |
| рп. Октябрьский | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 |

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:

- ветхое состояние большинства  физкультурно-спортивных сооружений;

- инфраструктура учреждений физкультуры и спорта не отвечает современным требованиям;

- недостаточно залов для занятия любительским спортом, так как имеющиеся спортивные залы расположены при общеобразовательных школах и используются в основном для проведения уроков физкультуры;

- отсутствие плавательных бассейнов;

- остро стоит проблема с транспортом, которая зачастую становится препятствием для выезда большинства сборных команд на различные соревнования;

- отсутствие квалифицированного тренерско-преподавательского состава;

- плоскостные сооружения открытой сети (футбольные травяные поля) пришли в негодность;

- отсутствие в полном объеме программ по развитию физкультуры и спорта в рп. Октябрьский.

Учреждения культуры и досуга.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры является одним из полномочий органов местного самоуправления района и поселений. К объектам культуры и искусства рп. Октябрьский относятся:

- Октябрьский Центральный Дом культуры;

- Устьянский краеведческий музей;

- Детский дом творчества;

- Устьянский детско – юношеский центр;

- Устьянский детско – юношеский клуб физической подготовки;

- Устьянская детская школа искусств;

- Библиотеки.

Показатели существующих учреждений культуры и досуга приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3-28 Показатели существующих учреждений культуры и досуга

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Едино-временная вместимость | Норматив на 1000 жителей | Обеспеченность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На 1000 жителей | в %% к нормативам |
| 1 | Октябрьский Центральный Дом культуры* | посетительских мест | 324 | 80 | 33 | 41 |
| 2 | Устьянский краеведческий музей* | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Детский дом творчества* | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Устьянский детско – юношеский центр* | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Устьянский детско – юношеский клуб физической подготовки | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Устьянская детская школа искусств* | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Библиотеки* | тыс. томов | 52 | 4,5 | 5,4 | 120* |

Учреждения, обозначенные * обслуживают население не только МО «Октябрьское», но и население МО «Устьянский муниципальный район».

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания в МО «Октябрьское» являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. На территории МО «Октябрьское» имеется 84 объекта данной отрасли, включающие в себя: объекты бытового обслуживания населения, специализированные и неспециализированные продовольственные магазины,  неспециализированные непродовольственные магазины, ряд магазинов, павильонов и киосков с различным ассортиментом товаров от продуктов до бытовой техники и мебели, предприятия общественного питания. Общая площадь магазинов (продовольственных и непродовольственных) составляет 8368,8 м2.

Число мест в объектах общественного питания 560, общая площадь 928 м2, из них: столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 340 мест, 530 м2, рестораны, кафе, бары – 220 мест, 398 м2.

На территории рп. Октябрьский расположена одна баня мощностью 12 мест.

Кроме того, на территории рп. Октябрьский расположены следующие объекты бытового обслуживания населения, оказывающие услуги:

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования;

- АЗС;

- пожарное депо;

- аптеки;

- отдел полиции;

- парикмахерские (салоны красоты);

- прачечная;

- отделения банка;

- отделения почты;

- фотоателье, фото- и кинолаборатории;

- салоны связи;

- ритуальные услуги;

- гостиница «Октябрьская»

Таблица 3-29 Сводные данные современной обеспеченности населения основными видами обслуживающих учреждений

| № п/п | Наименование учреждений | Единицы измерения | Общая ёмкость | в расчёте на 1000 жителей | Норматив на 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | мест | 736 | 73 | 72 | 99,0 |
| 2. | Общеобразовательная школа* | – « – | 1243 | 118,4 | 118 | 100 |
| 3. | Профессиональное образование | – « – | 310 |  |  |  |
| 3. | Дополнительное образование | – « – | 2164 | 235,2 | 13,6* | более 100 |
| 4. | Социальное обеспечение | – « – | 259 | 28,2 | 3 | более 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Больница (стационар)* | койко-место | 150 | 16,3 | 12,5 | более 100 |
| 4. | Амбулатория | пос./смену | 350 | 39,7 | 18,15 | более 100 |
| 5. | ФАП | пос./смену | 15 |  |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
| 6. | Дома культуры | кол-во мест | 324 | 33 | 80 | 41 |
| 7. | Библиотека | тыс. томов | 52 | 5,6 | 4,5, | 1,22 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Спортивные залы | тыс. кв. м пола | 1,8 | 0,195 | 0,2 | 98 |
| 9. | Бассейн* | кв. м зеркало воды | - | - | 25 | 0 |
| 10. | Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 4,8** | 0,52 | 1,95 | 26,6 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Предприятия торговли | кв. м. торг. площади | 8368,8 | 910 | 300 | более 100 |
| 12. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 560 | 60,9 | 40 | более 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Баня | помыв. мест | 12 |  |  |  |
| 14. | Пожарное депо | кол-во | 1 |  |  |  |

* - согласно СП 42.13330.2011 вместимость объектов дополнительного образования 10 % от общего числа школьников

** -  из расчета одно плоскостное сооружение – 800 м2

Выводы:

- Уровень обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания различен и колеблется от избытка до явного недостатка.

- По учреждениям образования в настоящее время наблюдается полная обеспеченность в школах и практически полная в местах детских садов. Но ряд зданий школ и детских садов требуют ремонта.

- Емкости больницы, амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта можно считать достаточными для удовлетворения потребности населения.

- Обеспеченность спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями значительно ниже нормативной. На территории МО «Октябрьское» отсутствуют бассейны.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. МО «Октябрьское» может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может осуществляться не из бюджета поселка, а из других источников, включая частный капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских изделий, малые кулинарные центры и т.д. Что касается предприятий питания, здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей-садов, частной врачебной практики и т.д.

В связи с выше изложенным, традиционные методы расчетов потребности населения в объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте применены традиционные методы определения ориентировочной потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предлагаемых к размещению в поселке.

Это обстоятельство вызвано тем, что не разработаны достаточно обоснованные рекомендации в части развития и размещения систем культурно-бытового обслуживания населения на современном и последующих этапах. В настоящее время действует СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*), а также «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р, затрагивающая незначительное число видов обслуживания населения.

Система культурно-бытового обслуживания населения строится в данном проекте на принципе рационального размещения учреждений на территории поселка:

- учреждения повседневного пользования (школы, детские дошкольные учреждения и др.) размещены на территории жилых кварталов и микрорайонов, их земельные участки учитываются в территории жилых кварталов и микрорайонов;

- учреждения периодического и эпизодического пользования (предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания) размещены на территориях, отнесенных к общественному центру поселка;

- учреждения, имеющие обособленные участки (стадион, больницы и т.д.).

Таблица 3-30 Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения МО «Октябрьское»

| № п/п | Наименование учреждения | ед. изм. | Норма на 1000 жите-лей | Потреб-ность на расчет. срок - 10,0 тыс. чел. | Потребность на I очередь - 10,3 тыс. чел. | Размещено по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на расч. срок | в т.ч. на I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Культурно-просветительские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дома культуры, клубы | зрит. мест | 30 | 300 | 309 | 324 | - | - |
| 2 | Культурно-развлекательные комплексы | посетительских мест | 75 | 750 | 773 | 0 | 750 | 0 |
| 3 | Библиотеки | тыс. томов | 5 | 50 | 52 | 52 | - | - |
| 4 | Музей поселка | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Центры детского творчества (Детская школа искусств) | объект | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 6 | Детско-юношеский центр | объект | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 7 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Кинотеатр | мест | 35 | 350 | 350 | 0 | 300 | 300 |
| 9 | Общеобразовательные школы | мест | I оч. 121 р. с. 125 | 1250 | 1248 | 1243 | - | - |
| 10 | Детские дошкольные учреждения | мест | I оч. 64 р. с. 73 | 730 | 659 | 440 | 290 | 290 |
| II. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Больницы: | коек | 9,8 | 88 | 89 | 150 | - | - |
| 12 | Поликлиника и ФАП | посещ./ смену | 24 | 240 | 247 | 365 | - | - |
| 13 | Станция скорой помощи | а/м | 0,18 | 2 | 2 | 5 | - | - |
| III.Предприятия бытового обслуживания и коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прачечные | Ед. | 1 | 1 | 1 | н/д | 1 | 1 |
| 15 | Бани, сауны и душевые | мест | 5 | 50 | 50 | 12 | 38 | - |
| 16 | Муниципальные органы ГО и ЧС | Ед. |  |  |  | 7 |  |  |
| 17 | Общественные уборные | прибор | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 |
| Объекты розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 400 | 440 | 220 | 220 | 100 |
| 19 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | м2 | 280 | 2520 | 2548 | 6685 | - | - |
|  | - магазины продовольственных товаров | м2 | 100 | 900 | 910 | 5868 | - | - |
|  | - магазины непродовольственных товаров | м2 | 180 | 1620 | 1638 | 1175 | - | - |
| 20 | Рыночные комплексы | м2 торг пл. | 24 - 40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| IV. Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 19,5 | 20,0 | 4,8 | 12,8 | 6,4 |
| 22 | Спортивные залы | м2 пола | 350 | 3500 | 3600 | 684 | 2420 | 1080 |
| 23 | Ледовый дворец | объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 75 | 750 | 773 | 100 | 570 | 570 |

Рекомендации:

- В новообразованных районах рп. Октябрьский рекомендуется разместить детские сады с обеспечением оптимальной транспортной доступности для воспитанников.

- В течение расчетного срока проекта рекомендуется достроить ряд объектов общественной застройки с учетом реальной возможности финансирования и строительной базы. Прежде всего, обращается внимание в настоящем проекте на обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и объектами спорта.

- Рекомендуется организовать подвоз детей от новых районов застройки к местам обучения.

- Запланировано строительство ледового дворца, нового большого крытого бассейна со спортзалом, а также рекомендуется обеспечение новых детских садов плавательными бассейнами закрытого типа.

Генеральным планом предусматривается строительство:

Таблица 3-31 Объекты капитального строительства социально-бытового назначения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирова-ния |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области образования |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного учреждения, рп. Октябрьский | 120 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного учреждения, рп. Октябрьский | 180 мест |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культуры и досуга |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство культурно-развлекательного комплекса, рп. Октябрьский | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство, центра детского творчества, рп. Октябрьский | 1 объект |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство кинотеатра, рп. Октябрьский | 300 мест |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области физической культуры и спорта |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детско-юношеской спортивной школы, рп. Октябрьский | 1 объект |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство плоскостного сооружения, рп. Октябрьский | 12,8 тыс. м2 |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство бассейна, рп. Октябрьский | 675 м2 зерк. воды |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство спортивного зала, рп. Октябрьский | 2466 м2 пола |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере коммунального обслуживания населения |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство прачечной, рп. Октябрьский | 1 объект |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство бани, рп. Октябрьский | 45 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство общественной уборной, рп. Октябрьский | 10 прибор |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области торговли и общественного питания |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, организация рыночного комплекса, рп. Октябрьский | 300 м2 торг пл.(50 торг. мест) |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, предприятия общественного питания, рп. Октябрьский | 440 пос. мест |

# ГЛАВА 4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современное использование и земельное устройство территории

Земли населенных пунктов занимают всего – 1,0 %, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, а также водного фонда и запаса соответственно – 0,2 %, 1,9 и 0,1 %. Ниже приводится их краткая характеристика.

Земли сельскохозяйственного назначения включают земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям (товариществам, кооперативам, прочим предприятиям) и гражданам для сельскохозяйственного использования (ведения крестьянского/фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества). Кроме того, сюда включены земли фонда перераспределения, свободные от обременения правами юридических и физических лиц, земли администрации МО «Октябрьское», земли государственной собственности не разграниченными на областные и федеральные. В границах МО «Октябрьское» земли сельскохозяйственного назначения занимают 28,9 %.

Земли населенных пунктов – это земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют их от земель иных категорий.

На территории МО «Октябрьское» расположен один рабочий поселок – центр поселения и 26 –населенных пунктов. Площадь территории населенных пунктов по обмеру схемы «Карта использования территории (современное состояние)» масштаба 1:50000 составила 1345,2 га или всего 1,7 % земельного фонда поселения.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В данную категорию включены земли, которые расположены за границей населенного пункта и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. Земли этой категории занимают всего 0,2 % общей площади земель поселения и представлены главным образом объектами транспорта (автомобильным, железнодорожным), промышленности.

Земли особо охраняемых территорий и объектов. Земли данной категории в земельном фонде муниципального образования Октябрьское отсутствуют.

Земли лесного фонда занимают большую часть территории поселения – 67,2 % территории поселения и представлены лесами участкового лесничества.

Земли водного фонда. Земли данной категории занимают 1,9 % от общей площади поселения. Водный фонд представлен рекой Устьей.

Землями запаса в соответствии с Земельным кодексом РФ являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. Земли запаса в МО «Октябрьское» составляют всего 0,1 % общей площади поселения. В них входят земли, не вовлеченные в хозяйственный оборот. Представлены они землями под водой и другими землями в прочих землях.

Распределение земельного фонда по формам собственности.

К федеральной собственности отнесены земли связи, земли обороны, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса и земли особо охраняемых природных территорий федерального значения. К федеральной собственности относятся также земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности, либо предоставленные учреждениям органов федеральной власти, государственным унитарным предприятиям, другим государственным некоммерческим организациям. Из общей площади земель поселения почти 81 % находится в федеральной собственности.

С принятием закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земли сельхозназначения оказались самыми востребованными для выкупа и переоформления в собственность юридическими и физическими лицами.

Разграничение земель государственной собственности на федеральные земли, земли субъекта РФ, муниципальные и частные в настоящее время в МО «Октябрьское», Устьянском муниципальном районе и Архангельской области в целом не завершено.

Структура земельного фонда муниципального образования «Октябрьское» представлена в таблице ниже.

Таблица 4-1 Существующая структура земельного фонда

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 23192,24 | 28,9 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1345,2 | 1,7 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 160,608 | 0,2 |
| 4 | Земли лесного фонда | 54000 | 67,2 |
| 5 | Земли водного фонда | 1525,8 | 1,9 |
| 6 | Земли запаса | 80,3 | 0,1 |
| 7 | Итого в административных границах: | 80304 | 100,0 |

Проектные изменения земельного баланса

В период реализации генерального плана МО «Октябрьское» изменения площадей по категориям земель будут связаны главным образом с территориальным развитием населенных пунктов и с развитием инженерно-транспортной инфраструктуры. Изъятие земель для этих нужд можно прогнозировать только ориентировочно. В соответствии с проектными предложениями «Генплана» к концу расчетного срока прогнозируются следующие изменения по категориям земель:

Увеличение земель населенных пунктов:

1. рп. Октябрьский - увеличение территории посёлка на 158,5 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель МО «Октябрьское», в том числе земель сельскохозяйственного назначения- 2,2 га, земель гослесфонда- 114,3 га, земли промышленности- 42,0 га.

Переводимые участки расположены:

- с юго-восточной части посёлка - 12,4 га;

- с западной стороны посёлка – 146,1 га.

Таким образом, вся территория рабочего посёлка в предлагаемых границах проектирования будет составлять 1008,2 га:

2. пос. Костылево – увеличение территории посёлка на 98,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель МО «Октябрьское» земель сельскохозяйственного назначения. Переводимые участки расположены севернее пос. Костылево, и в северо-восточном направлении по обе стороны автомобильной дороги регионального значения. Таким образом, вся территория посёлка Костылево составит 186,0 га.

3. дер. Павлицево- увеличение территории деревни на 12,5 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер.Павлицево составит 28,5 га.

4. дер. Леонтьевская – увеличение территории деревни на 4,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Леонтьевская составит 15,5 га

5. дер. Беляевская - увеличение территории деревни на 4,5 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Беляевская составит 21,5 га.

6. дер. Лосевская - увеличение территории деревни на 18,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Лосевская составит 24,0 га.

7. дер. Чадрома - увеличение территории деревни на 8,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Лосевская составит 41,0 га.

8. дер. Анциферовская- увеличение территории деревни на 7,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Анциферовская составит 22,75 га.

9. дер. Мягкославская- увеличение территории деревни на 5,5 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер.Мягкославская составит 22,75 га.

10. дер. Бываловская- увеличение территории деревни на 25,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Бываловская составит 35,0 га.

11. дер. Верхняя Поржема - увеличение территории деревни на 36,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Верхняя Поржема составит 41,0 га.

12. дер. Костылево - увеличение территории деревни на 94,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Костылево составит 128,0 Га

12. дер. Рыжковская - увеличение территории деревни на 7,0 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения МО «Октябрьское». Вся территория дер. Рыжковская составит 20,1 га

Территории остальных населенных пунктов не подлежат увеличению.

Увеличение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения всего: - на 142,0 га, в т. ч.:

- энергетики на 2 га (строительство межпоселковых газопроводов в соответствии со Схемой газоснабжения и газофикации  Котласского района Архангельской области за счет земель сельскохозяйственного назначения – 1 га, земель лесного фонда – 1 га);

- транспорта на 140 га (строительство проектируемой  автомобильной дороги регионального значения рп. Октябрьский – Котлас) , (59 га за счёт земель лесного фонда и 81 га за счёт сельскохозяйственных земель).

Уменьшение земель:

– сельскохозяйственного назначения - всего на 555,5 га;

– земель лесного фонда - всего на 59,0 га.

Земли водного фонда и запаса остаются без изменения.

4-2 Изменение территории населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Существующая площадь, га | Площадь, га на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| рп. Октябрьский | 849,7 | 1008,2 |
| д. Анциферовская | 15,75 | 22,75 |
| д. Беляевская | 17 | 21,5 |
| д. Бываловская | 10 | 35,0 |
| д. Верхняя Поржема | 5 | 41 |
| д. Костылево | 34 | 128 |
| д. Леонтьевская | 11,5 | 15,5 |
| д. Лосевская | 6 | 24 |
| д. Павлицево | 16 | 28,5 |
| д. Рыжковская | 13,1 | 20,1 |
| д. Чадрома | 33 | 41 |
| п. Костылево | 88 | 186 |
| Итого по изменяемым населенным пунктам: | 1099,05 | 1571,55 |
| остальные населенные пункты | 246,15 | 246,15 |
| Итого | 1345,2 | 1817,7 |

Таблица 4-3 Изменение баланса земель муниципального образования

| № п/п | Категория земель | 2013 г. |  | Первая очередь проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Структура, % | Площадь, га | Структура, % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 23192,24 | 28,9 | 22636,74 | 28,2 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1345,2 | 1,7 | 1817,7 | 2,3 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 160,608 | 0,2 | 302,608 | 0,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 54000 | 67,2 | 53941 | 67,1 |
| 5 | Земли водного фонда | 1525,8 | 1,9 | 1525,8 | 1,9 |
| 6 | Земли запаса | 80,3 | 0,1 | 80,3 | 0,1 |
| 7 | Итого в административных границах: | 80304 | 100,0 | 80304 | 100,0 |

Функциональное использование территории

Основная часть территории МО «Октябрьское» представлена территориями преимущественно лесохозяйственного и сельскохозяйственного назначения. По преимущественному функциональному использованию территории в границах муниципального образования подразделяются на следующие территории:

- -урбанизированные территории - территории селитебной и производственной застройки населенных пунктов городского и сельского типа, коридоры и площадки инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, полигоны ТБО). Урбанизированные территории сформированы вдоль основной природной оси: реки Устьи а, также на основной широтной планировочной автодороги регионального значения Вельск-Котлас;

- территории специального назначения (полигоны ТБО, свалки, скотомогильники и кладбища);

- территории преимущественно лесохозяйственного назначения. В структуре земельного фонда района земли лесного фонда составляют 78,9 % от общей площади муниципального образования и представлены Чадромским участковым лесничеством в составе.

- территории преимущественно сельскохозяйственного назначения занимают 17,9 % от общей площади муниципального образования, размещаются вдоль основных природных осей района – реки Устьи. Наибольшие площади земель сельскохозяйственного назначения сосредоточены в вдоль реки Устьи;

- территории природоохранного назначения, формирующие сложившийся  природно-экологический каркас муниципального образования. Представлены защитными лесами:, а именно, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища, защитные полосы лесов вдоль дорог, леса зеленых зон.

- территории туристско-рекреационного назначения, на которых сконцентрированы туристско-рекреационные объекты, в том числе объекты историко-культурного значения.

## Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 4 ст. 1), планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования. Зона с особыми условиями использования территории определяется как «зона, устанавливаемая в соответствии с законодательством РФ, имеющая свои границы, прохождение которых определяется в соответствии с действующим законодательством и которые подлежат описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости, предназначенная для охраны объекта, нуждающегося в охране или охраны от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека, накладывающая правовые требования к использованию и ограничения на использования объектов движимого и недвижимого имущества, а также определяющая условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данной зоне, как правило, не входящая в юридически закрепленные границы объекта, требующего охраны, или объекта, от воздействия которого необходима охрана».

Зоны с особыми условиями использования территории: устанавливаются как для существующих объектов, так и для проектируемых.

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – для водоемов и водотоков. В соответствии с «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008) под водоохранными зонами понимаются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м;  от 10 м до 50 м - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.-6.2006 г., № 74 ФЗ) ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины водотока: для рек протяженностью до 10 км – 50 м;  от 10 до 50 км – 100 м; более 50 км – 200 м.

Таблица 4-4 Водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП)

| Название водотока | Протяженность (км) | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| река Устья | 477 | 200 | 50 |
| река Соденьга | 53 | 200 | 50 |
| река Солица | 60 | 200 | 50 |
| река Васильевка | 31 | 100 | 50 |
| река Маковеевка | 44 | 100 | 50 |
| река Черная | 21 | 100 | 50 |
| река Северная | 10 | 50 | 50 |

*Водный кодекс РФ (№ 74 ФЗ от 03.06.2006 г.)

Остальные водотоки МО «Октябрьское» имеют длину менее 10 км и, согласно ВК РФ, ширину ВОЗ – 50 м, ширину ПЗП – 50 м.

2. Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности регламентируется СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. Для ведения сельского хозяйства эти территории благоприятны, также как и для рекреации.

Характеристика зон затопления паводком 1 % обеспеченности в границах МО «Октябрьское» приводится в разделе 2.6. пояснительной записки - Материалы по обоснованию проекта.

На графических материалах зоны затопления паводком 1 % обеспеченности представлены на схеме «Комплексная оценка территории. Карта зон с особыми условиями использования территории. Территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются вокруг промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 4-5 СЗЗ

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Наименование зоны | Санитарно-защитная зона |
|  | Объект охраны | - Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и другие, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (за исключением промышленных объектов и производств, являющихся источниками ионизирующих излучений), группы промышленных объектов и производств; промышленные узлы (комплексы): то есть объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ |
|  | Основание установления зоны | - При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности) - При определении «реальных» размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться индивидуальными проектами санитарно-защитной зоны (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I - III класса опасности) |
|  | Цель установления | - Обеспечение безопасности населения |
|  | Принцип установления зоны | - Устанавливается от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (то есть от границы промышленной площадки) – см. пункты 3.3-3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Размер зоны | - От 50 метров до 1000 метров |

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона, СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Перечень санитарно-защитных зон предприятий и объектов МО «Октябрьское» приводится в главе 7. «Охрана окружающей среды».

4. Зоны охраны объектов культурного наследия. Это территории, на которых в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде устанавливаются особые правовые режимы использования земель и градостроительные регламенты (Положение о зонах охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 2004 г., п.2).

Таблица 4-6 Зоны охраны объектов культурного наследия

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 года № 315 |
|  | Наименование зоны | Зоны охраны: - охранная зона; - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; - зона охраняемого природного ландшафта. |
|  | Объект охраны | - Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) |
|  | Основание установления зоны | Проект зон охраны |
|  | Цель установления | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде |
|  | Принцип уста-новления зоны | Устанавливаются на сопряжённой с объектом культурного наследия территории |
|  | Размер зоны | Определяется проектом зон охраны |

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются на основе разработанных проектов зон охраны, как отдельного объекта культурного наследия, так и для группы памятников (ансамблей).

В состав зон охраны объектов культурного наследия входят: охранные зоны объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраны объектов археологического наследия, зоны охраняемого природного ландшафта.

Назначение режимов зон охраны объектов культурного наследия. Режимами устанавливаются ограничения по использованию земель и преобразованию историко-градостроительной и природной среды в зонах охраны объектов культурного наследия на территории населенных пунктов.

Действия режимов не распространяются не земельные участки, расположенные в границах территорий объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Таблица 4-6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» |
|  | Наименование зоны | Зоны санитарной охраны: - первый пояс (строгого режима); - второй пояс ограничений; - третий пояс ограничений. |
|  | Объект охраны | - Источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения |
|  | Основание установления зоны | - Проект зон санитарной охраны |
|  | Цель установления | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |
|  | Принцип установления зоны | - Включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. |
|  | Размер зоны | Определяется проектом зон санитарной охраны |

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения включают в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающей требованиям, действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  определены на основании ведомственных нормативных документов и прогноза развития  отраслей.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 2-го и 3-го  поясов ЗСО отображены на схеме «Комплексная оценка территории. Зоны с особыми условиями использования территории. Территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) от межпоселковых газопроводов углеводородного сырья и сопутствующих объектов (газорегуляторных пунктов - ГРП).

Таблица 4-7 Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Наименование зоны | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) |
|  | Объект охраны | - Магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные установки (наземные магистральные газопроводы, не содержащие сероводород; трубопроводы для сжиженных углеводородных газов; компрессорные станции; газопроводы низкого давления; магистральные трубопроводы для транспортирования нефти; нефтеперекачивающие станции) |
|  | Основание установления зоны | - Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Цель установления | - Обеспечение безопасности населения |
|  | Принцип установления зоны | - Устанавливается вдоль и вокруг соответствующих объектов |
|  | Размер зоны | - Рекомендуемые минимальные размеры: от 20 метров до 1200 метров и более (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

Санитарный разрыв от межпоселковых газопроводов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принимается равным 10 м от оси газопровода, т.е. коридор составляет 20 м.

7. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства.

Таблица 4-8 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 |
|  | Наименование зоны | Охранная зона |
|  | Объект охраны | - Объекты электросетевого хозяйства (воздушные линии электропередачи, подземные кабельные линии электропередачи, подводные кабельные линии электропередачи, переходы воздушных линий электропередачи через водоёмы) |
|  | Основание установления зоны | - Требования постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 |
|  | Цель установления | Обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства |
|  | Принцип установления зоны | - Устанавливается вдоль объектов электросетевого хозяйства |
|  | Размер зоны | От 1,6 метра до 200 метров (см. приложение к постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160) |

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается для воздушных линий электропередач по обе стороны от крайних проводов:

- ЛЭП 110-220 кВ – 20 м;

- ЛЭП 110-35 кВ – 10 м;

8. Придорожная полоса автомобильной дороги вне границ населенного пункта.

Таблица 4-9 Придорожная полоса автомобильной дороги вне границ населенного пункта.

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Наименование зоны | Придорожная полоса |
|  | Объект охраны | - Автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов |
|  | Основание установления зоны | - Требования Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ |
|  | Цель установления | - Обеспечение требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги |
|  | Принцип установления зоны | - Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги |
|  | Размер зоны | От 75 метров до 150 метров для каждой придорожной полосы (см. статью 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ) |

Размер придорожной полосы автодорог регионального значения – 75 м. от оси дороги.

## Проектная функциональная организация территории

Проектная функциональная организация охватывает всю территорию муниципального образования вне зависимости от очередности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования её частей и отражает типологию и приоритеты развития её частей.

Проектная функциональная организация территории предлагается на основе комплексного анализа территории с учетом гипотезы социально-экономического развития муниципального образования, ресурсного потенциала территории, зон с особыми условиями использования территории.

Урбанизированные территории представлены селитебной и производственной застройкой населенных пунктов городского и сельского типа, коридорами и площадками инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, полигоны ТБО, речные пристани).

На основании комплексной оценки территории было выявлено наличие потенциальных резервов развития урбанизированных территорий, но с достаточно обременительными ограничениями природного и техногенного характера, в том числе:

- Природные -

- затопление паводками;

- заболачивание;

- речная эрозия и аккумуляция;

- береговые оползни.

- Техногенные -

- размещение предприятий – загрязнителей окружающей среды в зоне застройки и необходимость учета СЗЗ;

- отсутствие современных мостовых переходов через р. Вычегда.

Для освоения данных территорий требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории и мероприятий по охране окружающей среды.

Проектом предлагается развитие урбанизированных территорий в связи с территориальным ростом рп. Октябрьский.

В проекте генерального плана МО «Октябрьское» проектные границы рп. Октябрьский приняты в соответствии с проектом генерального плана рп. Октябрьский.

Территории специального назначения – территории кладбищ и полигонов ТБО.

Территории горнодобывающей промышленности. На территории МО «Октябрьское» разведаны месторождения общераспространенных полезных ископаемых – кирпичных суглинков и глин, связанные с ледниковыми отложениями.

Таблица 4-10 Месторождения кирпичных глин и суглинков на территории МО «Октябрьское»

| № п/п | Название месторождения | Географическая привязка | Запасы (тыс. м3) |  | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 | Октябрьское | 6 км к СЗ от ж/д ст.Костылево | - | 2377,0 | 174 |
| 2 | Шангальское | 1 км к С от д.Рогово, 5 км к СЗ от ж/д ст.Костылево | 74,0 |  | 6 |

Месторождения кирпичных глин и суглинков: Шангальское и Октябрьское (участки Варакинский, Чесноковский, Некрасовский) могут явится надежной сырьевой базой для организации кирпичного производства в пос.Октябрьский. Масштаб этих месторождений и потребности поселка и соседних населенных пунктов в кирпиче соответствуют предприятию категории «кирпичный минизавод».

Согласно «Закону о недрах РФ» (№ 164-ФЗ от 17.07.2009 г.) вопросы регулирования использования природных ресурсов местного значения, в т.ч. месторождений общераспространенных полезных ископаемых и, при необходимости, застройки их площадей находятся в ведении органов местного самоуправления Субъектов РФ (Территориальная комиссия по запасам Архангельскнедра).

Территории природоохранного назначения. Проектом предусматривается сохранение существующих территорий природоохранного назначения - защитных лесов: лесов, расположенных в водоохранных зонах рек и водоемов, защитных полос лесов, расположенных вдоль ж/д путей общего пользования, федеральных и региональных автодорог. Лесов зеленых зон, ценных лесов – нерестоохранные полосы лесов.

Проектируемых территорий природоохранного назначения в соответствии региональной программой по созданию системы особо охраняемых природных территорий в границах МО «Октябрьское» не предлагается.

Территории лесохозяйственного назначения. Земли лесного фонда составляют 78,9 % площади МО «Октябрьское» и находятся в ведении Чадромского лесничества. Эксплуатационные леса составляют основную часть лесного фонда. Основной вид лесопользования лесов МО «Октябрьское» - заготовка древесины, другие виды леспопользования не развиты.

Резервных лесов на территории МО «Октябрьское» не выделено. Рекреационные леса в границах МО «Октябрьское» отсутствуют. Рекреационное лесопользование или использование лесов для отдыха, туризма и спортивной деятельности на рассматриваемой территории носит в настоящее время стихийный характер.

Площади, подлежащие лесовосстановлению, представлены, в основном, вырубками, гарями и погибшими насаждениями.

В число зон приоритетного развития лесохозяйственной деятельности («Схема территориального планирования Архангельской области», ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2012 г.) леса МО «Октябрское» не вошли. Основной причиной этого явилось значительное изменение возрастного и породного состава лесов сплошными рубками прошлых лет, за исключением труднодоступных районов северной части территории муниципального образования. В результате сплошных рубок хвойных лесов, после которых естественное возобновление происходит в основном мягколиственными породами, в настоящее время наблюдается дефицит спелых и перестойных насаждений, в которых возможна производительная заготовка древесины. Среди приспевающих и средневозрастных насаждений преобладают березняки и, хотя содержание ликвидной древесины в березняках и осинниках относительно высоко – 87 %,  выход деловой древесины в них составляет только 50%. Это связано, в основном с кривизной ствола и  распространением стволовых гнилей.

Таким образом, в настоящее время возрастная структура эксплуатационных лесов Чадромского участкового лесничества неблагоприятна для заготовки древесины, наблюдается дефицит ресурсов.

Согласно Схеме зонирования территории Архангельской области по видам рубок с учетом лесорастительных зон, принятых ограничений по использованию лесов, режимам и интенсивности лесопользования («Лесной план Архангельской области на 2008-2018 гг.») на территории Чадромского участкового лесничества планируются сплошные рубки в спелых древостоях и выборочные рубки – в остальных лесных насаждениях. В связи с тем, что сплошных массивов темнохвойной тайги на территории МО «Октябрьское» практически не сохранилось, ведение лесопользования в данной зоне носит мелкоконтурный характер. Здесь необходимо развивать промежуточное пользование в насаждениях, не достигших возраста спелости, в порядке проведения ухода за лесом.

Исходя из расположения зон развития лесозаготовок, технической вооруженности и применяемых технологий лесосечных работ на период до 2018 г («Лесной план Архангельской области») прогнозируются следующие тенденции заготовки по видам рубки:

- при незначительном росте сплошных рубок должно происходить увеличение удельного веса выборочных рубок. Темпы прироста заготовок рубками ухода за лесом должны превысить темпы прироста заготовки рубками главного пользования;

- заготовка от рубок поврежденных и погибших лесных насаждений за период рассматриваемый в Лесном плане Архангельской области будут ежегодно возрастать.

Территории сельскохозяйственного назначения. Проектом предусматривается сохранение сложившихся территорий сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков, предназначенных для проектного развития элементов градостроительного каркаса (территориальное развитие населенных пунктов, транспортно-инженерные коридоры, объекты инженерной инфраструктуры населенных пунктов).

Территории туристско-рекреационного назначения. На территории МО «Октябрьское» располагается один объект культурного наследия, включенный в список объектов культурного наследия Архангельской области.

Стоянка «Некрасово -1», находится на правом берегу р. Устьи (дер. Мягкославская).

Богатство природных ресурсов и включение территории в инновационные проекты по креативным технологиям в строительстве артобъектов из экологических материалов дает огромные возможности в развитии экологического туризма (Снежный  отель 2010 года вошел в Книгу рекордов России как национальное достижение Снежный отель 2011 года вошел в состав международных креативных отелей «Snow –grad» в рпамках проект «Русский снег»).

Устьянский муниципальный район, в т.ч. и территория в границах МО «Октябрьское», имеет богатейшую историю, связанную с заселением этих мест людьми с древнейших времен. История жизни, быта, взаимоотношений, вероисповеданий, участие в войнах, история становления советской власти – материал на котором строится и развивается направление научно-позновательского туризма.

Здесь сохраняются старинные промыслы и ремесла: плетение из соснового корня, ивы, бересты, дранки, роспись по дереву, резьба и бондарное ремесло, искусство изготовления лодок – стружков, ткачество и др. Сохраняются традиции северного гостеприимства. Использование этого ресурса дает большие возможности по развитию сельского (аграрного) туризма.

В Устьянах существует уже сложившиеся традиции – летние и зимние праздники, ярмарки. Традиционным стали фестивали: международный проект «Русский снег», форум мастеров ремесел и фольклора «Устьянская ссыпчина», ярмарка меда в Столице северного меда с конференцией пчеловодов «Медовый спас»,  фестиваль бардовской песни, посвещеный Ю.Визбора «Киземские струны». Развитие фестивального движения – отличная перспектива в развитии событийного туризма. На территории развиваются спортивный и охотничий туризм, экологический и сельский.

Планировочная структура территории района

Планировочная структура МО «Октябрьское» определена наличием  природных планировочных осей – реки Устьи и Соденьги, по берегам которых исторически сложилась система расселения ярко выраженного линейного типа. До настоящего времени в связи с нехваткой мостовых переходов планировочной оси по разным берегам разрываются во многом автономно.

Дальнейшее развитие планировочной структуры МО намечено в соответствии «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Схемой территориального планирования Устьянского муниципального района» посредством строительства обходного участка автодороги регионального значения Вельск- Котлас (обход рп. Октябрьский) по правому берегу р. Устья.

Проектная планировочная структура включает главные и второстепенные планировочные оси, каждая из которых имеет как транзитное, так и внутрирайонное значение.

Главная планировочная ось:

- Широтная планировочная ось: автодорога регионального значения Вельск-Котлас с проектным участком (обход рп. Октябрьский) по правому берегу р. Устьи: участок от моста в районе дер. Прокопцевская;

- Меридиональная планировочная ось: Октябрьский – Ульяновская..

Второстепенные планировочные оси:

- Автодорога регионального значения Октябрьский-Чадрома-Благовещенск

Структура опорных центров хозяйственной деятельности.

На территории МО расположены планировочный центр рп. Октябрьский.

- подрайонный планировочный центр – пос. Костылево;

- местный планировочный центр – дер. Прокопцевская;

- прочие планировочные центры – д.Чадрома, д. Леонтьевская и др.

## Историко-культурный потенциал территории

В границах МО «Октябрьское» в списки объектов культурного наследия включен памятник архитектуры регионального значения церковь Никольская ( первая половина XIX века ) которая в настоящее время утрачена.

## Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

Стратегией социально-экономического развития Устьянского района до 2020 года туризм отнесен к числу приоритетных отраслей экономики района. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения. Туристическая индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступает катализатором социально-экономического развития района.

Туристский потенциал МО «Октябрьское» и составляющие его туристские ресурсы можно соотнести с возможностями развития на территории муниципального образования различных видов туризма:

1. Объекты событийного туризма – традиционные фестивали «Медовый спас» «Ссыпчина медовая». В сфере событийного туризма происходит широкое использование событий общественной культурной, спортивной жизни муниципального образования, района, области с точки зрения туристского интереса, создание специальных туров событийного туризма. Для проведения ярмарок в МО «Октябрьское проектом генерального плана рп. Октябрьский предусматривается формирование рыночной площади с строительством здания крутого рынка, открытых павильонов и здания гостиницы.

2. Объекты экологического туризма (живописные ландшафты, водные и лесные ресурсы и др.). В МО «Октябрьское» можно организовать познавательные маршруты : пешеходные, водные (р. Устья), лыжные. Для организации экологического образования школьников возможна организация экологического лагеря в районе дер. Чадрома (летние и зимние каникулы);

3. Сельский туризм. На базе населенных пунктов расположенных по берегам р. Устья возможна организация «центров агротуризма», где городские жители могут отдыхать в гостевых домах, расположенных по живописным берегам р. Устьи.

Мероприятия, предлагаемые для развития туризма и рекреации в МО «Октябрьское», могут стать существенным фактором для развития муниципального образования.

4. Охотничий (охота и рыбалка) туризм. Согласно программе»Развитие туризма в Устьянском муниципальном районе 2014-2020 гг.» проектом предлагается

- Увеличение объектов туристической инфраструктуры и туристических маршрутов:

- 2013 г. – 10 сущ. объектов;

- 2020 г. – 24 объекта;

- Количество предприятий вовлеченных в сферу туризма:

- 2013 г. – 4 предприятия;

- 2020 г. – 9 предприятий;

- Количество предприятий сферы питания, вовлеченных в сферу туризма:

- 2013 г. – 3 ед.;

- 2020 г . – 7 ед.;

- Количество туристов и экскурсантов принимаемых в районе:

- 2013 г. – 36 тыс. чел.;

- 2020 г. – 40 тыс. чел.;

В качестве основных проблем развития индустрии туризма в муниципальном образовании можно перечислить следующие:

- недостаточно развитая индустрия туризма – отсутствие местных крупных туроператоров, острый дефицит автобусов туристского класса, слабая система продвижения областного туристского продукта, слабая материально-техническая база большинства туристских объектов;

- слабая предпринимательская инициатива в областной индустрии туризма;

- недостаточное количество современных гостиничных номеров различной комфортности;

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии, недостаточный уровень профессиональной квалификации кадров. Несоответствие и качества услуг по размещению в гостиницах, базах отдыха, пансионатах и санаториях;

- отсутствие поддержки социального туризма;

- отсутствие региональных программ по реставрации объектов культурного наследия;

Проектом предлагается развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (местные автодороги, инженерное оборудование населенных пунктов), формирование услуг в сфере туризма и отдыха, гостиничного хозяйства (рп.Октябрьский, д. Чадрома).

# Глава 5. Транспортные сооружения и коммуникации

На территории муниципального образования «Октябрьское» развит только железнодорожный и автомобильный виды транспорта.

## Железнодорожный транспорт

Существующее положение

Железные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Устьянского муниципального района. На долю железных дорог приходится основная доля межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок и значительная часть внутриобластных. В настоящее время в структуре объёма перевозок наибольший удельный вес занимают уголь, лесные и строительные грузы, то есть железнодорожный транспорт остаётся доминирующим в перевозке массовых грузов на большие расстояния.

Территорию муниципального образования «Октябрьское» обслуживает двухпутная железная дорога Коноша I – Котлас-Узловой – Микунь – Воркута. Категория линии –III, тепловозная тяга, интенсивность движения 30 пар в сутки, из них пассажирских – 12, грузовых – 18. Линия обеспечивает преимущественно транзитные для муниципального образования связи республики Коми, а также основной объём транспортных связей юго-востока Архангельской области. Общая протяжённость железных дорог общего пользования (без узкоколеек) в границах муниципального образования составляет 14 км.

На территории МО «Октябрьское» расположена железнодорожная станция Костылево.

Проектные предложения

- Проектом предлагается сохранение существующей железнодорожной сети и существующих железнодорожных станций.

## Автомобильные дороги

Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, которые связывают населенные пункты муниципального образования с соседними муниципальными образованиями и Вельским районом. По территории муниципального образования «Октябрьское» проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Коноша - Вельск - Шангалы».

Все населённые пункты муниципального образования «Октябрьское» попадают в зону часовой транспортной доступности от рп. Октябрьский. Расстояние от административного центра рп. Октябрьский до г. Вельска – 70 км, до г. Архангельск – 580 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Октябрьское» составляет 71,7 км, из них регионального или межмуниципального значения – 43,4 км, местного значения – 28,3 км.

Автодороги регионального или межмуниципального значения представлены в таблице ниже.

Таблица 5-32 Характеристика автодорог регионального или межмуниципального значения в МО «Октябрьское»

| № | Наименование автодороги | Протяжённость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Павлицево - Чадрома | 21,9 |
| 2. | Октябрьский - Мягкославская (Некрасово) | 2,0 |
| 3. | Подъезд к дер.Верхняя Поржема от автомобильной дороги Октябрьский –Мягкославская (Некрасово) | 5,5 |
| 4. | Коноша - Вельск - Шангалы | 14,0 |
|  | Всего | 43,4 |

Перечень автодорог местного значения представлен в таблице ниже. Общая протяженность автодорог местного значения составляет 28,3 км, из них с асфальто-бетонным покрытием –2,0 км, с грунтовым -  26,3км.

Таблица 5-33 Характеристика автодорог местного значения в МО «Октябрьское»

| № | Наименование автодороги | Протяжённость | в том числе по покрытиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | грунтовое |
| 1. | МО "Октябрьское" д. Чадрома - п. Красный бор | 15,3 |  | 15,3 |
| 2. | д. Беляевская - д. Вахрушевская - д. Неклюдовская - ур. Остапово | 7,342 |  | 7,342 |
|  | д. Чадрома - д. Леонтьевская | 0,7 |  | 0,7 |
|  | д. Рыжковская - д. Анциферовская | 3 |  | 3 |
|  | Костылево-Аэропорт | 2 | 2 |  |
|  | Всего | 28,3 | 2,0 | 26,3 |

На территории МО «Октябрьское» расположен 1 мост через р. Устья. Данное сооружение требует реконструкции

Основные недостатки автодорожной сети:

- значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования;

- низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования;

- недофинансирование: ежегодно на содержание и ямочный ремонт требуются большие вложения, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт производится в минимальном объёме;

- отсутствие обходного участка (обход рп. Октябрьский) автодороги регионального значения «Коноша - Вельск - Шангалы».

Проектные предложения

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости формирования проектной транспортной схемы муниципального образования. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО «Октябрьское» стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог муниципального образования в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения муниципального образования. Необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки поэтапного совершенствования дорожной сети муниципального образования с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Основной целью развития улично-дорожной сети является:

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном образовании «Октябрьское».

Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий рп. Октябрьский.

Предлагаемую структуру улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляют:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги.

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

- главная улица – 7,0 м;

- основные улицы в жилой застройке – 6,0 м;

- второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м;

- проезды – 2,75 – 3 м.

2. Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований

В соответствии с намечаемой классификацией улично-дорожной сети необходимо проведение ремонтных работ, реконструкции существующих дорог с повышением их технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей.

3. Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах

В границах  МО «Октябрьское»

Проектом предусматривается строительство участка автомобильной дороги регионального значения (обход рп. Октябрьский) по правому берегу р. Устья с двумя мостовыми переходами через реку Устья: в районе д. Мягкославская и д. Верхняя Поржема с выходом на существующую автомобильную дорогу регионального значения Вельск- Котлас. Протяженность обходного участка составит 12 км.

Строительство автодорог местного значения:

- подъезд к д. Мягкославская от проектируемого автодорожного обхода рп. Октябрьский; 0,5 км.

- строительство автодороги рп. Октябрьский – д. Прокопцевская- планируемый полигон ТБО; 4,0 км.

- строительство автодороги Неклюдовская-Вахрушевская-Анциферовская-Петраково-проектируемый полигон ТБО; протяжённость 21,0 км.

- строительство автодороги Неклюдовская-Шастов Починок-Красный Бор, 8,0 км.

- строительство автодороги Павлицево-Костылево (объезд рп. Октябрьский с юга) протяженностью 7,0 км.

4. Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного освещения, озеленения.

Во всех населённых пунктах МО «Октябрьское» предусматривается реконструкция УДС на первую очередь и расчётный срок.

## Сеть общественного пассажирского транспорта

Существующее положение

Населённые пункты муниципального образования «Октябрьское» обслуживаются общественным пассажирским транспортом.

Автобусные маршруты:

- Октябрьский – Задорье -  Студенец – межмуниципальный 3 раза в неделю

- Студенец – Задорье – Октябрьский – межмуниципальный 3 раза в неделю

- Октябрьский – Задорье - Сабурово – межмуниципальный 1 раз в неделю

- Сабурово – Задорье – Октябрьский – межмуниципальный 1 раз в неделю

- Филинская – Ульяновская – Октябрьский – межмуниципальный 2 раза в неделю

- Октябрьский – Ульяновская - Филинская – межмуниципальный 2 раза в неделю

- Ульяновская – Октябрьский – межмуниципальный 1 раз в неделю

- Октябрьский – Ульяновская – межмуниципальный 1 раз в неделю

- Октябрьский - Маренник – межмуниципальный 2 раза в неделю

- Маренник – Октябрьский – межмуниципальный 2 раза в неделю

- Октябрьский - Дубровская – межмуниципальный 1 раз в неделю

- Дубровская – Октябрьский – межмуниципальный 1 раз в неделю

- Октябрьский – Задорье – Карповская – Квазеньга – межмуниципальный 3 раза в неделю

- Квазеньга – Карповская – Задорье – Октябрьский – межмуниципальный 3 раза в неделю

- Октябрьский – Задорье – Карповская - Глубокий –  межмуниципальный 4 раза в неделю

- Глубокий – Карповская – Задорье – Октябрьский – межмуниципальный 4 раза в неделю

- Октябрьский – Чадрома – внутримуниципальный 1 раз в неделю

- Чадрома – Октябрьский – внутримуниципальный 1 раз в неделю

Проектные предложения

На пути следования общественного транспорта предлагается организация остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в населённых пунктах, находящихся на пути следования маршрутов.

Генеральный план предусматривает размещение автостанции в рп. Октябрьский на ул. Заводская в районе проектируемой общественно-деловой зоны. Это обосновано необходимостью приёма и отправки пассажиров, а также для отстоя автобусов, следующих по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам. Ориентировочная емкость автостанции – 100 человек.

## Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Существующее положение

На территории муниципального образования «Октябрьское» располагаются объекты обслуживания автотранспорта: 3 автозаправочные станции (АЗС): 2 в рп. Октябрьский и 1 в пос. Костылёво. Станция технического обслуживания (СТО) расположена в рп. Октябрьский.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в боксовых индивидуальных гаражах и на придомовых участках.

Проектные предложения

Проектный уровень автомобилизации принимается:

- на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с проектным населением (10040 чел.), количество индивидуального легкового автотранспорта составит 4016 единиц на расчетный срок.

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять в боксовых индивидуальных гаражах  и на придомовых участках.

Проектом предполагается выделение площадки для СТО в пос. Костылёво.

# Глава 6. Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

Существующее положение

На территории МО «Октябрьское» действует 7 коммунальных водопроводов, обеспечивающих водой жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов, предприятия коммунально-бытового обслуживания, административные и общественно-деловые учреждения, котельные, образовательные учреждения. Жители индивидуальной жилой застройки частично пользуются собственными или общественными колодцами.

В настоящее время водоснабжение поселка Октябрьский, пос. Костылево, дер. Чадрома осуществляется из подземных источников, пробуренных различными организациями и в разные годы.

Источники водоснабжения и водозаборы

1. рп. Октябрьский

В соответствии с предоставленной лицензией ООО «Устьянские тепловые сети» для добычи питьевых подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водоснабжение поселка Октябрьский осуществляется из водозабора, состоящего из 6 скважин, и одиночных скважин поселка Октябрьский.

В муниципальной собственности находятся только 10 артезианских скважин (сведения приведены в таблице 6.1).

Таблица 6-34 Источники водоснабжения

| № п/п | Место расположения | Номер скважины | Год бурения | Количество отбираемой воды (м³/год) | Количество отбираемой воды (м³/сут) | Дебит скважины, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул.Физкультурников, у ПТУ | 1766 | 1984 | 0 | 0 | 7 |
|  | Ул.Клубная, 350 м западнее дома-интерната | 1893 | 1986 | 51,3 | 140,6 | 5 |
|  | Пер.Светлый,(ул.Дружбы, ДСК) | 1894 | 1986 | 31,1 | 0 | 3,0 |
|  | Ул.Комсомола, ШЛБ, в 100 м от скв.63Д | Без номера | 1997 | 51,4 | 140,8 | Нет сведений |
|  | В 60 м от конторы ЛПХ | 2218 | 1993 | 35,7 | 98 | 2,5 |
|  | Ул.Комсомольская, ШЛБ, в 750 м юго-восточнее АЗС | 63Д | 1991 | 51,2 | 140,3 | 1,33 |
|  | м/р Сосенки | 1298 | 1976 | 95,88 | 262,7 | 1,0 |
|  | Ул.Агрохимиков, ПМК, в 150 м южнее дома-интерната | 1610 | 1981 | 31,29 | 85,7 | 1,7 |
|  | пер.Светлый, ПМК | 1653 | 1981 | 0 | 85,2 | 3,2 |
|  | Пер.Светлый, южная окраина поселка | 2006 | 2005 | 31,1 | 85,2 | 1,5 |

Проекты зон санитарной охраны не разработаны. Территории 1 пояса зоны санитарной охраны присутствуют для всех водозаборных сооружений.

2. пос. Костылево, дер. Красный Бор, дер. Чадрома

В соответствии с предоставленной лицензией ООО «Устьянские тепловые сети» для добычи питьевых подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водоснабжение поселка Октябрьский осуществляется из водозабора, состоящего из 6 скважин, и одиночных скважин поселка Октябрьский.

В муниципальной собственности находятся только 3 артезианские скважины (сведения приведены в таблице 6.2).

Таблица 6-35 Источники водоснабжения

| № п/п | Место расположения | Номер скважины | Год бурения | Количест-во отбирае-мой воды (м³/год) | Количест-во отбирае-мой воды (м³/сут) | Дебит скважины, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Костылево у водонапорной башни | 1 | 1992 | н/д | н/д | 1,1 |
|  | дер. Чадрома | 588 | 1971 | н/д | н/д | 2,2 |
|  | дер. Красный бор | 1826 | 1985 | н/д | н/д | 5 |

Проекты зон санитарной охраны не разработаны. Территории 1 пояса зоны санитарной охраны присутствуют для всех водозаборных сооружений.

3. Остальные населенные пункты МО

В остальных населенных пунктах МО водоснабжение осуществляется из  частных колодцев и скважин.

Система водоснабжения

1. Рп. Октябрьский

На территории поселка действует децентрализованная система водоснабжения, состоящая из 5 систем водоснабжения, не связанных между собой. Две системы водоснабжения, действующие в центральной части поселка имеют точки соединения и имеют возможность объединения. Водопроводная сеть на территории поселка проложена подземным способом. Система водоснабжения состоит из 5 частей: № 1 «Сосенки», № 2 «Центр», № 3 «ПМК», № 4 «ШЛБ», № 5 Лесхоз – «Сосенки-2».

Протяжённость уличных водопроводных сетей поселка Октябрьский составляет 21500 погонных метров.

Таблица 6-36 Общая протяженность водопроводных сетей

| № | Наименование | Диаметры, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 «Сосенки» | 25-100 | Чугун, сталь ПНД | 4400 |
|  | № 2 «Центр» | 20-100 | Чугун, сталь ПНД | 4850 |
|  | № 3 «ПМК» | 20-150 | Чугун, сталь ПНД | 2700 |
|  | № 4 «ШЛБ» | 20-150 | Чугун, сталь ПНД | 7600 |
|  | № 5 Лесхоз – «Сосенки-2» | 40-100 | Чугун, сталь ПНД | 1950 |

Для каждой из водопроводных систем запас воды хранится в резервуарах чистой воды – водонапорных башнях.

Таблица 6-37 Характеристика водонапорных башен

| № | Местоположение | Емкость бака, куб.м | Высота водонапорной башни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микрорайон Сосенки, от скважины № 1298 | 25 | 20,8 |
|  | В 60 м от конторы Лесхоза от скважины № 2218 | 15 | 11,35 |
|  | Пер.Светлый от скважин № 1894 и 2006 | 50 | 27,9 |
|  | «ПМК», 150 м южнее дома-интерната (ул. Агрохи миков) от скважины 1610 | 50 | 29 |
|  | «ШЛБ» западнее дома-интерната, от скважин № 63Д, б/н и 1893 | 50 | 28,5 |

2. Пос. Костылево, дер. Красный Бор, дер. Чадрома

На территории поселка Костылево, и дер. Чадрома действуют централизованные системы водоснабжения. Водопроводная сеть на территории населенных пунктов проложена подземным способом.

Таблица 6-38 Общая протяженность водопроводных сетей

| № | Наименование | Диаметры, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дер. Чадрома | 50 | Чугун, сталь ПНД | 2500 |
|  | Пос. Костылево | 20-250 | Чугун, сталь ПНД | 5600 |

Для каждой из водопроводных систем запас воды хранится в резервуарах чистой воды – водонапорных башнях.

Водоподготовка

В настоящее время водоподготовка в населенных пунктах отсутствует. Вода подается напрямую потребителям. Для горячего водоснабжения проводится механическая и химическая подготовка воды на территории котельной.

По сведениям территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах качество воды, подаваемой потребителям,

В водозаборных скважинах б/н и № 1893, 63Д, 2006, 2218 не  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям жесткость и содержание сульфатов.

- В водозаборной скважине № 1610 не  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям запах, привкус, цветность, жесткость, содержание сульфатов и железа общего.

- В водозаборной скважине № 1298 не  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям ОКБ, ОТБ, жесткость, содержание сульфатов.

Водопотребление

1. рп. Октябрьский

В соответствии с лицензией на пользование недрами, выданной 10.09.2010 года, текущий водоотбор для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Октябрьский составлял 1 492,9  куб.м./сут.

Таблица 6-39 Водоотбор скважинами поселка Октябрьский в 2012 году

| № | Назначение | куб.м. в год | куб.м./сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды | 378,47 | 1036,9 |
| 2 | производственные нужды | 0,5 | 1,37 |
|  | Итого | 378,97 | 1038,5 |

Удельное водопотребление на 1го жителя составляет 112 л/сут.

Выводы:

- Жители поселка частично обеспечены децентрализованным водоснабжением.

- Качество используемой воды не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Жители поселка для хозяйственно-питьевых целей используют воду без надлежащей подготовки, что не соответствует санитарным правилам.

- Водозабор осуществляется децентрализованно разрозненными артезианскими скважинами.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма водопотребления составляет 230 л/сут на одного жителя для многоквартирной застройки и 125 л/сут на одного жителя для индивидуальной жилой застройки.

Водопотребление объектами социального и культурно-бытового значения принимается в размере 15 % от водопотребления поселка. Расчетные расходы водопотребления поселка на нужды жилищно-коммунального сектора представлены в таблице 6.7.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления К/сут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы общественных предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2.

Таблица 6-40 Прогноз объемов водоснабжения жителей

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 оче-редь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | Сред-не сут. | макс. суточ. | Сред-не сут. | макс. суточ. |
| рп. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 7020 | 6120 | 230 | 1614,60 | 1937,52 | 1407,60 | 1689,12 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2080 | 2880 | 125 | 260,00 | 312,00 | 360,00 | 432,00 |
| пос. Костылево |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн, с местными водонагревателями | 610 | 570 | 125 | 76,3 | 91,5 | 71,3 | 85,5 |
| дер. Чадрома |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн, с местными водонагревателями | 75 | 47 | 125 | 9,4 | 11,3 | 5,9 | 7,1 |
| Итого | 9785,0 | 9617,0 |  | 1960,3 | 2352,3 | 1844,8 | 2213,7 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 294,0 | 352,8 | 276,7 | 332,1 |
| ИТОГО с предприятиями |  |  |  | 2254,3 | 2705,2 | 2121,5 | 2545,8 |

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» на первую очередь и расчетный срок принимаются следующие параметры по таблице 1.

Таблица 6-41 Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| На первую очередь | 15 | 1 | 3 | 36 | 162 |
| На расчетный срок | 15 | 1 | 3 | 36 | 162 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Расход воды на полив территории и приусадебных участков. Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2012. Норма полива принята с учетом поливки посадок на приусадебных участках.

Таблица 6-42 Объем воды на полив усовершенствованных покрытий

| Населенный пункт | Население, чел. |  | Норма л/сут | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| рп. Октябрьский | 9100 | 9000 | 50 | 455 | 450 |
| пос. Костылево | 610 | 570 | 50 | 30,5 | 28,5 |
| дер. Чадрома | 75 | 47 | 50 | 3,75 | 2,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 489,3 | 480,9 |

Таблица 6-43 Прогноз технического водоснабжения промышленных предприятий рп. Октябрьский, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия деревообработки | 300 | 500 |

Таблица 6-44 Сводная таблица водопотребления, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 1960,3 | 1844,8 |
| 2 | Полив территории | 489,3 | 480,3 |
| 3 | Пожаротушение | 162 | 162 |
| 4 | Предприятия местного значения | 294,0 | 276,7 |
| 5 | Промышленные предприятия | 300 | 500 |
| ИТОГО: проектные водозаборные сооружения подземных вод |  | 3205,6 | 2763,8 |

Источники водоснабжения

В соответствии лицензией на пользование недрами, выданной 10.09.2010 года, максимальный водоотбор (лимит) из водозаборов Октябрьского месторождения питьевых подземных вод в поселке Октябрьский не должен превышать утвержденных запасов по категориям: С1 – 1000 м3/сут и С2 – 1000 м3/сут.

В соответствии с результатами обоснования выполнен выбор перспективных участков на поисковые работы:

- Участок урочище Кукуево – расположен на правом берегу реки Устья в районе деревень Средняя и Верхняя Поржема, к северу на расстоянии до 1,5 км.

- Участок «Соденьга» - расположен западнее – юго-западнее поселка Октябрьский, на правом берегу реки Соденьга.

Генеральным планом определяется необходимость проведение поисково-оценочных работ на участке «Соденьга» в целях обеспечения потребностей поселка в хоз-питьевом водоснабжении (до 3 тыс. м3/сутки); строительство подземного водозабора и водовода в поселок Октябрьский.

Для населенных пунктов пос. Костылево и дер. Чадрома источники водоснабжения остаются прежними, т.е. скважины.

В остальных населенных пунктах муниципального образования источниками водоснабжения будут являться колодцы и личные скважины.

Водоподготовка

В рп.Октябрьский в юго-западной части для обеспечения качественной водой жителей предлагается строительство станции водоподготовки в составе аэрации с последующим фильтрованием для новых водозаборных сооружений подземных вод.

Производительность очистных сооружений составляет 2750 м3/сут. Площадь территории станции водоподготовки ориентировочно составляет 2 га (в составе станция водоподготовки и резервуары чистой воды). Размер площадки приведены для сооружений системы хозяйственно-питьевого водопровода и включают территорию 1 пояса зоны санитарной охраны.

Состав водоочистных сооружений необходимо подобрать при разработке проекта станции водоподготовки, который должен быть разработан специализированной организацией. В состав очистных сооружений необходимо обязательно включить установку по обеззараживанию питьевой воды.

Проектная схема водоснабжения в рп. Октябрьский

На территории поселка Октябрьский предлагается строительство централизованной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать водой всех жителей поселка.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения

Для подбора диаметров водопроводных сетей, характеристик насосного оборудования и объемов резервуаров чистой воды необходимо разработать проект «Схема водоснабжения поселка Октябрьский» с проведением гидравлического расчета сети.

Проектом предлагается осуществить реконструкцию и строительство водопроводных сетей и объединение всей водопроводной сети поселка. После ввода в эксплуатацию нового водозабора подземных вод, расположенного на юго-запад от поселка и строительства станции водоподготовки существующие артезианские скважины должны быть отключены от водопроводной сети и частично демонтированы, а частично переведены в резерв.

Существующие водопроводные сети частично сохраняются, частично предлагаются к замене на трубы из современных коррозионностойких материалов.

Объём ёмкости резервуара должен соответствовать объёму трёхдневного водопотребления поселка. Конкретный объём резервуара должен быть рассчитан на следующих стадиях проектирования.

Хозяйственно-питьевая система водоснабжения поселка принимается однозонной.

После введения в эксплуатацию нового водозабора, водоводов и станции водоподготовки система водоснабжения хозяйственно-питьевого водоснабжения отключается от существующих водозаборных скважин, расположенных на территории поселка, которые подлежат тампонажу. Генпланом определена очередность вывода из эксплуатации (резервирования) скважин – см. схему «Карта инженерной инфраструктуры и благоустройства террритории».

Водозаборные скважины, расположенные на территории предприятий, возможно сохранить для технического водоснабжения. Возможность переключения хозяйственно-питьевой водопроводной сети на существующие водозаборные сооружения необходимо сохранить на случай чрезвычайных ситуаций.

Система технического водоснабжения

Все промышленные предприятия, за исключением предприятий пищевой промышленности, должны по возможности исключить использование воды из хозяйственно-питьевого водопровода в технических целях. Для водоснабжения в технических целях рекомендовано строительство локальных водозаборных сооружений на реке Устья. Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от хозяйственно-питьевого, так и от технического водопроводов. Вода из технического водопровода должна использоваться для бытовых и технических целей предприятий, тогда как из хозяйственно-питьевого водопровода вода может быть использована для организации питьевого водоснабжения его работников,  исключение составляет предприятия пищевой промышленности. Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет эксплуатации речного водозабора.  Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в поселковую канализацию допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

Полив и мойку усовершенствованных покрытий улиц рекомендуется осуществлять автотранспортом, который планируется заправлять речной водой на существующем речном водозаборе на реке Устья.

Полив территории должен производиться исключительно речной водой. Полив и мойку усовершенствованных покрытий на территории поселка возможно осуществлять только при помощи автотранспорта. С этой целью должна быть предусмотрена заправка поливомоечных автомобилей от речного водозабора. Заправку автотранспорта необходимо производить непосредственно на водозаборе.

Полив посадок на приусадебных участках (овощные культур и плодовых деревьев) предполагается осуществлять от хозяйственно-питьевого водопровода.

На водопроводной сети необходимо установка пожарных гидрантов на всей территории поселка. Подробнее этот вопрос рассмотрен в разделе ИТМ ГО ЧС.

Противопожарный водопровод предусматривается объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в резервуарах чистой воды (водонапорных башнях) на территории поселка.

Водоснабжение предприятий местного значения необходимо производить от водопроводной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводных сооружений

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Для гарантированного обеспечения жителей поселка водой надлежащего качества необходимо разработать проекты зон санитарной охраны новых водозаборных сооружений на участке «Дьяконово» (с учетом расширения на расчетный срок) и для левобережной части поселка.

Мероприятия на территории ЗСО

На территории первого пояса подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарно-защитной полосы водоводов необходимо принимать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. Но не менее 10 метров при диаметре до 1000 мм и не менее 20 метров при больших диаметрах в сухих грунтах, и не менее 50 метров при строительстве в мокрых грунтах независимо от диаметра.

## Водоотведение

Существующее положение

На территории муниципального образования работает централизованная система водоотведения, включающая самотечные коллекторы, канализационные насосные станции, напорные коллекторы и канализационные очистные сооружения (КОС) только в поселке Октябрьский. На территории поселка работают три канализационные насосные станции.

Таблица 6-45 Перечень канализационных насосных станций рп. Октябрьский

| № | Местоположение | Год постройки | Производительность, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Просторная | 1985 | 1900 |
| 2 | Ул. Комсомольская | 1972 | 1200 |
| 3 | Ул. Заводская | 1985 | 1600 |

Бытовые и производственные сточные воды поступают на существующие канализационные очистные сооружения поселка Октябрьский производительностью 1600 м³/сут, которые расположены на западной окраине поселка, на левом берегу реки Устья, построены и введены в эксплуатацию в 70-е годы ХХ столетия.

Метод очистки – биологический, в состав сооружений входит УОФ – система обеззараживания сточных вод. Приемников очищенных сточных вод является река Устья.

Фактический объем сточных вод, поступающих на очистку, в динамике за 3 года (2009-2012) составляет 412,54 куб.м/сут.

Протяженность сетей системы водоотведения составляет 22 300 п.м, в том числе дворовая канализационная сеть – 6736 п.м, самотечная уличная канализационная сеть – 4816 п.м, напорная уличная канализационная сеть – 5794 п.м, главный канализационный коллектор – 4954 п.м. Коллектора дворовой и уличной канализационной сети выполнены из труб диаметром 100, 150 и 200 мм, материал труб – чугу, асбестоцемент, ПНД, сталь. Главный канализационный коллектор проложен из железобетонных  труб диаметром 500 мм.

Усадебная застройка оборудована выгребными ямами (септиками). Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребной канализации вывозятся автотранспортом на существующую свалку.

На территории остальных населенных пунктов МО «Октябрьское» усадебная застройка оборудована выгребными ямами (септики). Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребных ям вывозятся автотранспортом на существующую свалку

Проектные предложения

Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты является основной экологической задачей, решение которой позволит улучшить состояние природной среды. В связи с этим в данном проекте рассматриваются объекты водоотведения на муниципальном уровне.

Основные направления развития систем водоотведения:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод,

- реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами,

- строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии;

- повышение надежности работы систем водоотведения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы воды

В соответствии с рекомендациями СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения пункт 5.1.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Норма водоотведения составляет 230 л/сут на одного жителя для многоквартирной застройки и 125 л/сут на одного жителя для индивидуальной жилой застройки.

Таблица 6-46 Прогноз объемов водоотведения

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 оче-редь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Сред-не сут. | макс. суточ. |
| рп. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 7020 | 6120 | 230 | 1614,60 | 1937,52 | 1407,60 | 1689,12 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2080 | 2880 | 125 | 260,00 | 312,00 | 360,00 | 432,00 |
| пос. Костылево |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн, с местными водонагревателями | 610 | 570 | 125 | 76,3 | 91,5 | 71,3 | 85,5 |
| Итого | 9710,0 | 9570,0 |  | 1950,9 | 2341,0 | 1838,9 | 2206,6 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 97,5 | 117,1 | 91,9 | 110,3 |
| ИТОГО с предприятиями |  |  |  | 2048,4 | 2458,1 | 1930,8 | 2317,0 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения. Прогноз объема сточных вод от промышленных предприятий основан на предположении использования оборотной системы водоснабжения и сброса только промывной воды от локальных очистных сооружений.

Таблица 6-47 Сводная таблица водоотведения, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки | 1950,9 | 1838,9 |
| 2 | Предприятия местного значения | 97,5 | 91,9 |
| 3 | Промышленные предприятия | 30 | 50 |
| Итого |  | 2078,4 | 1980,8 |

Проектная схема водоотведения

Хозяйственно-бытовое водоотведение

1. рп. Октябрьский

Отведение ливневых сточных вод предполагается осуществлять по отдельной системе ливневой канализации. Подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе «Инженерная подготовка. Вертикальная планировка территории».

В проекте предлагается охват всей территории поселка системой водоотведения с приемом сточных вод непосредственно из зданий.

Централизованная система канализации селитебных и производственных зон, за исключением подлежащих дополнительному обеззараживанию стоков предусматривается для всей общественной и многоквартирной жилой застройки поселка и большинства промпредприятий, а также для застройки расположенной в границах водоохраной зоны.

Для усадебной застройки вне границ водоохраной зоны обеспечивается возможность подключения к системе централизованной канализации.

Канализационные коллекторы предполагаются к строительству в самотечном исполнении. Для удаления сточных вод предлагается строительство на первую очередь трех канализационных насосных станций (КНС) в северной и северо-восточной части поселка и еще одной КНС на расчетный срок в восточной части поселка.

Дальнейшее строительство объектов поселка возможно только после реконструкции очистных сооружений канализации.

Для подбора характеристик канализационных коллекторов и насосного оборудования необходимо разработать проект «Схема водоотведения поселка Октябрьский», которая должна быть выполнена специализированной организацией.

2. Пос. Костылево

В проекте предлагается отвод сточных вод от административных зданий.

Водоотведение от промышленных предприятий

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в хозяйственно-бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

Очистные сооружения

1. рп. Октябрьский

Для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Устья предлагается реконструкция канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. При реконструкции канализационных очистных сооружений необходимо предусмотреть строительство новых блоков очистки для увеличения производительности сооружений с 1600 м³/сут до 2400 м³/сут.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории поселка, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Для промышленных предприятий, сточные воды которых по характеристикам не соответствуют бытовым сточным водам, предлагается осуществлять очистку на ведомственных очистных сооружениях и последующего сброса в хозяйственно-бытовую канализацию. Ведомственные очистные сооружения должны быть рассчитаны на предварительную очистку с доведением качества сточных вод до соответствия бытовым сточным водам.

Сброс очищенных сточных вод предлагается осуществлять в реку Устья.

Для обезвоживания избыточного ила предлагается строительство иловых площадок на территории канализационных очистных сооружений. Транспортирование обезвоженных осадков сточных вод на полигон рекомендуется производить с использованием автомобильного транспорта.

2. пос. Костылево

В пос. Костылево необходимо устройство централизованной системы водоотведения и строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуск очищенных сточных вод для села рекомендуется осуществлять в реку Устья. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

3. Остальные населенные пункты

В населенных пунктах муниципального образования, проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики), с последующим вывозом ЖБО на сливную станцию при очистной станции.

## Обращение с отходами

Существующее положение

На территории муниципального образования «Октябрьское» организована планово-регулярная очистка только в рп. Октябрьский.

На территории рабочего поселка Октябрьский актуальной остается проблема сбора, вывоза, переработки и утилизации вторичного сырья и опасных отходов – отработанных нефтепродуктов, ртутьсодержащих и резинотехнических отходов, отходов автомобильного транспорта, организационной техники. Кроме того, количество предприятий, имеющих право осуществлять подобный вид деятельности, недостаточно. В результате вторичные и опасные отходы размещают на свалке твердых бытовых отходов, а также территориях производящих их организаций.

Твердые бытовые отходы (далее ТБО)

В рп. Октябрьский организована планово-регулярная очистка. Очисткой населённого пункта от ТБО занимается ООО «Устьянские тепловые сети», ООО «Жилуправление» ООО УК ЖКХ «Устьяны».

Для сбора твердых бытовых отходов используют систему несменяемых контейнеров, при которой отходы собираются в стационарные контейнеры, вместимостью 0,75 м3, расположенные на специальных контейнерных площадках. Корме того, в рабочем поселке Октябрьский сбор может осуществляться бесконтейнерным способом, согласно, установленному графику.

Сбор твердых бытовых отходов от многоэтажных домов по мусоропроводам в рабочем поселке Октябрьский не осуществляется.

Всего на территории рабочего поселка Октябрьский находится 42 контейнерных площадки, на которых размещено 103 контейнера.

Количество контейнеров на существующих площадках соответствует санитарно-гигиеническим нормам, однако является недостаточным для эффективного приема твердых бытовых отходов, кроме того, в настоящее время на части дворовых территорий не организованы и не оборудованы места сбора отходов, либо они находятся в отдалении более 100 м от жилых помещений. Следует отметить, что контейнерный парк значительно устарел, износ оборудования достигает 80%. Однако в настоящее время проводится компания по их замене на новые контейнеры емкостью 0,75 м3.

Вывозятся твердые бытовые и крупногабаритные отходы с территории муниципального образования на свалку ТБО, эксплуатацию которой, как указывалось выше, осуществляет ООО «Деревянное зодчество».

Маршруты движения спецавтотранспорта составлены с соблюдением времени заездов на обслуживаемые объекты и охватывают все места накопления отходов при минимальном пробеге автомашин.

В настоящее время в рабочем поселке Октябрьский транспортирование отходов производится с помощью арендуемой специализированной техники, собственный парк имеет только ООО Устьянские тепловые сети».

Единая норма вывоза твердых бытовых отходов от населения утверждена постановлением главы муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 10 июля 2009 года № 139 и применяется на территории муниципального образования «Октябрьское» в размере 1,2 м3/год на 1 человека.

Объемы отходов, вывезенных от объектов, расположенных на территории рабочего поселка Октябрьский, с целью дальнейшей их утилизации (захоронения) в 2012 году составили 24 697 м3.

Медицинские отходы собираются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются.

Ежегодно администрация муниципального образования «Октябрьское» заключает договор на утилизацию опасных отходов с ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис». Передача осуществляется на складе исполнителя (ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис») по адресу г. Вельск, ул. Геологов, 2Б. Утилизации подлежат энергосберегающие, люминесцентные, бактерицидные лампы, лампы ДРЛ, ДНАТ, для солярия, компьютерная и бытовая техника, термометры, ртутные переключатели, металлическая ртуть, а также масла, нефтепродукты и прочее.

В соответствии с существующими условиями хозяйствования ООО «Деревянное зодчество» производит эксплуатацию свалки твердых бытовых отходов. Предприятие действует на основании лицензии от 27 января 2010 года № ОП-27-000473(29) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности. Местонахождение: Архангельская область, Устьянский район, рп. Октябрьский, ул. Заводская 25-а; места оказания лицензируемого вида деятельности – Архангельская область, Устьянский район.

Усовершенствованная свалка ТБО находится на территории деревни Тарасонавалоцкая, на расстоянии 5 км от рабочего поселка Октябрьский. Участок свалки расположен в отработанном карьере «Тарасонаволоцкий».

На свалку принимаются отходы от населенных пунктов муниципального образования «Октябрьское», в том числе поселка Октябрьский.

Свалка ТБО занимает площадь в 5,1 га, площадь санитарно-защитной зоны составляет 0,6 га. Объект функционирует с 1993 года, проектная вместимость 168758,8 тонн, мощность 280,736 тонн/год, в настоящее время имеет возможность для продолжения функционирования. За время эксплуатации с 1989 по 2011 года накоплено 10745,6 тонн ТБО.

На территории рабочего МО «Октябрьское» имеется полигон ТБО, резервные мощности которого позволяют принимать отходы с целью их утилизации (захоронения). Полигон ТБО расположен в Чадромском лесничестве на расстоянии 2,5 км от населенного пункта муниципального образования «Октябрьское» - д. Павлицево, в пределах 4,8 км находится водный объект – река Устья. Площадь участка, выделенного для размещения отходов, составляет 65000 м2, вместимость – 505657 т, мощность – 6742 т, к 2011 году накоплено 146826 т отходов. Однако вследствие отсутствия организации, способной осуществлять его надлежащую эксплуатацию, полигон находится на консервации.

Так же на территории мо «Октябрьское» имеется свалка ТБО, расположенная в 3 км. от рп. Октябрьский в северном направлении со стороны дер. Мягкославская.

Действующая свалка ТБО и полигон ТБО, эксплуатация которого временно приостановлена, имеют резервы мощности для дальнейшего размещения бытовых и приравненных к ним отходов, и в настоящее время  создание нового полигона (свалки) ТБО не прогнозируется.

В остальных населенных пунктах муниципального образования планово-регулярная очистка отсутвует.

К основным проблемным вопросам обращения с отходами относятся:

1. Недостаток транспорта для вывоза мусора от жилищного фонда и организаций.

2. Состояние существующих контейнерных площадок не отвечает основным требованиям санитарно-гигиенических норм:

- количество контейнеров на площадках является недостаточным для эффективного приема твердых бытовых отходов;

- на части дворовых территорий не организованы и не оборудованы места сбора отходов, либо они находятся в отдалении более 100 м от жилых помещений.

- не проводится санитарная обработка контейнеров;

- контейнеры не укомплектованы крышками (что приводит к раздуванию ТБО, появлению грызунов и т.п.)

- часть контейнерных площадок в муниципальном образовании расположена на щебеночном основании или на открытом грунте, что не обеспечивает защиту почво-грунта от воздействия фильтрата из ТБО;

- не все контейнерные площадки имеют ограждения, что не обеспечивает экранирование сопредельной территории от развеивания легких фракций ТБО,

- контейнерный парк для сбора ТБО значительно устарел.

3. На местах выгребных ям возникают стихийные свалки.

4. Недостаточно развита система сбора крупногабаритных отходов - отсутствуют бункеры, мусоровозы-бункеровозы, неорганизованны места для сбора КГО.

5. Часть предприятий и организаций, а также временно проживающее население используют для сбора отходов контейнеры жилищного фонда или места, не предназначенные для хранения ТБО, что приводит к образованию несанкционированных свалок.

6. Отсутствует система извлечения ценных компонентов, которые могли бы быть использованы как вторичное сырье. Не организована система сбора вторсырья от населения.

7. Не организована система сбора ртутьсодержащих опасных отходов от населения.

8. В рабочем поселке Октябрьский Архангельской области не решена проблема сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) опасных (медицинских и биологических) отходов. Утилизация медицинских отходов осуществляется преимущественно методом захоронения и складирования на общих площадках на свалке твердых бытовых отходов, а не на площадках, предусмотренных санитарными нормами и правилами.

9. Опасные отходы частично попадают в общий поток бытовых отходов и утилизируются (захораниваются) на свалке ТБО.

Жидкие бытовые отходы (далее ЖБО). Сбор жидких бытовых отходов неблагоустроенного жилого фонда осуществляется с использованием водонепроницаемых выгребных ям, которые должны иметь крышку и решетку для отделения твердых компонентов.

Прогнозирование объемов образований жидких отходов производится на основе прогнозов численности населения, проживающего в неблагоустроенном фонде, и  нормы накопления ЖБО, равной 2,5 м3/год/человека согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений.

Твердые  бытовые отходы

Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Вопросы организации утилизации и переработки отходов производства и потребления находятся в ведении Устьянского муниципального района Архангельской области согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При утилизации ТБО населения и прочих организаций могут быть задействованы предприятия, которые имеют лицензию на прием, переработку отходов, расположенные на территории Архангельской области и в других регионах ниже.

Таблица 6-48 На территории Архангельской области функционируют следующие предприятия:

| № п/п | Название предприятия | Способ использования |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Альтера» | Сбор и утилизация вторичного сырья |
| 2. | ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис», г. Вельск | Прием и обезвреживание ртутьсодержащих и прочих опасных отходов |
| 3. | ОАО «АрхВтормет», г. Архангельск | Сбор и переработка лома черных металлов |
| 4. | ОАО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат», г. Архангельск | Сбор, транспортировка, переработка твердых бытовых и промышленных отходов |

Утилизация (захоронение) бытовых отходов на свалке (полигоне)

Организация полигона ТБО - наиболее доступный и дешевый метод размещения бытовых отходов. Устройство и эксплуатация полигонов регламентируется «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для ТБО» (СанПиН 2.1.7.1038) и «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 г.

На территории муниципального образования «Октябрьское» имеется несколько полигонов/свалок, не соответствующих санитарным нормам и правилам и имеющих резервные мощности. Таким образом, организация нового полигона целесообразна.

Промышленные и строительные отходы

Сбор строительных отходов производится в специальные емкости и места, определяемые проектом организации строительства до накопления транспортных партий. В случае отсутствия отведенной строительной площадки или ее проекта отходы допускается собирать и временно хранить в мусоросборниках или мешках в пределах территории объекта ремонта и реконструкции с соблюдением всех существующих норм и правил. При этом не допускается загромождать и захламлять территорию объекта. Места проведения ремонтно-строительных работ должны быть огорожены с целью исключения доступа посторонних лиц к хранящимся отходам. Для накопления и временного хранения строительных отходов от жилищ могут использоваться площадки для сбора крупногабаритных отходов.

Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (управляющим организациям) следует контролировать использование контейнеров для сбора ТБО населения, чтобы не допустить складирования на них строительных отходов.

Из образующихся отходов следует выделять и сдавать специализированным организациям фракции, подлежащие вторичному использованию или переработке. Строительные отходы, не подлежащие вторичному использованию или переработке, возможно захоранивать либо использовать для технологических нужд на свалке ТБО в соответствии с установленными лимитами.

Грунт, извлекаемый при строительных работах или образующийся при планировке стройплощадки, иные инертные строительные отходы необходимо вывозить на свалку ТБО, где они также могут использоваться в технологических целях.

Ответственность за правильное удаление отходов со строительных площадок, возлагается на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, выступающее подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре подряда с заказчиком.

Транспортировка строительного и другого мусора производится способами, исключающими его рассыпание (выветривание), создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Вывоз отходов от строительных или реконструкционных работ в жилых, многоквартирных и общественных зданиях, от промышленной деятельности предприятий обеспечивают организации-источники образования отходов с помощью собственного специализированного транспорта или с привлечением сторонних организаций, лицензированных на данный вид деятельности.

Сбор и временное хранение промышленных отходов на предприятиях осуществляются в соответствии с действующими технологическими процессами и нормативными документами.

Отходы производства обезвреживаются, перерабатываются или повторно используются в порядке, установленном законодательством, в соответствии с проектом нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Отходы IV, V классов опасности могут вывозиться на свалку ТБО в соответствии с заключенным договором в пределах лимитов на размещение отходов, установленных предприятию, и при наличии у организации, эксплуатирующей полигон, возможности приема таких отходов.

Промышленные отходы I-III классов опасности собираются, временно хранятся и утилизируются в соответствии с условиями, указанными в проекте нормативов образования и лимитов размещения отходов, в количествах, указанных в специальных разрешениях. Вывоз на полигон и захоронение таких отходов категорически запрещаются.

Вывоз на утилизацию опасных отходов должен осуществляться специализированной организацией, имеющей лицензию на транспортировку опасных отходов. Допускается вывоз опасных отходов с территории предприятия осуществлять собственными силами предприятия при соблюдении требований действующего законодательства и при наличии соответствующей лицензии.

Биологические отходы

Основным руководящим нормативным документом в сфере обращения с биологическими отходами являются "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов".

Биологические отходы - биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели домашних животных, скота, других животных и птицы, в том числе лабораторных животных, отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, ветеринарные конфискаты, а также отходы биотехнологий.

При гибели домашнего животного владелец обязан сообщить об этом в органы Государственного ветеринарного надзора для исключения животного из единого реестра, а также вывоза и кремации животного, которые проводятся за счет владельца животного. Умертвить животное по жизненным показаниям может только лицензированный ветеринарный врач. Исключение из данного правила составляют действия в чрезвычайных ситуациях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Уборку и перевозку безнадзорных животных с целью дальнейшей утилизации осуществляют в соответствии с ветеринарными нормами и правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Ветеринарный специалист при осмотре трупа животного, мертворожденного, абортированного плода и других биологических отходов дает заключение об их уборке, утилизации или уничтожении.

После погрузки биологических отходов на транспортное средство обязательно дезинфицируют место, где они лежали, а также использованный при этом инвентарь и оборудование. Почва (место), где лежал труп или другие биологические отходы, дезинфицируют сухой хлорной известью из расчета 5 кг/кв. м, затем ее перекапывают на глубину 25 см. Транспортные средства, выделенные для перевозки биологических отходов, оборудуют водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке. Транспортные средства, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируют после каждого случая доставки биологических отходов для утилизации, обеззараживания или уничтожения.

Для дезинфекции используют одно из следующих химических средств: 4-процентный горячий раствор едкого натра, 3-процентный раствор формальдегида, раствор препаратов, содержащих не менее 3 проц. активного хлора, при норме расхода жидкости 0,5 л на 1 кв. м площади или другие дезсредства, указанные в действующих правилах по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства.

Утилизации подлежат трупы (останки) умерших домашних животных, а также трупы (останки) умерших, павших и умерщвленных безнадзорных домашних животных. Доставка биологических отходов на специализированные объекты для утилизации осуществляется владельцем отходов или специализированной организацией, предоставляющей услуги по транспортированию биологических отходов и имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности.

Обезвреживание биологических отходов осуществляется методом термического уничтожения (сжигания) на специализированных объектах или обезвреживания в скотомогильниках (биотермических ямах). Расходы по транспортировке, уничтожению и обезвреживанию биологических отходов несет собственник отходов. Оборудование и содержание мест для захоронения домашних животных осуществляется в соответствии с действующими ветеринарными и санитарными правилами и нормами.

В случае заболевания животного тяжелой болезнью (сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, прочих болезней, перечисленных в п. 1.9 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России) представитель государственного ветеринарного надзора дает обязательное для исполнения всеми лицами указание об убое или уничтожении животных.

До их убоя или уничтожения эти лица обязаны принять меры, исключающие доступ к ним посторонних граждан, а также животных, включая птиц и насекомых. Далее трупы сжигают на месте, в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Следует отметить, что сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на объекты размещения отходов, а также захоронение их в окружающую природную среду (закапывание в землю, сброс в водные объекты и т.п.) запрещается.

Кроме того, в состав хозяйственных площадок микрорайонов следует включать площадки для выгула собак из расчета, что на 1000 жителей приходится 15 собак. Для площадок рекомендуется отводить территорию в 400-600 м2 на 50 собак. Их планировка зависит от конкретных условий, предпочтительнее в виде полосы шириной 10-12 м с дорожкой, песчаным покрытием и озеленением. Расстояние от жилых зданий до площадок не менее 40 м. Рекомендуется установить тренажерное оборудование, огородить сеткой вдоль периметра, что создаст условия для выгула домашнего животного без использования поводка и дрессировки, также необходимо установить урны и контейнеры для мусора и экскрементов животных. В случае их дефекации сопровождающее лицо эвакуирует экскременты в установленный для этих целей контейнер.

Запрещается выгуливать собак на территории учреждений здравоохранения, детских садов, школ и других образовательных учреждений, работающих с несовершеннолетними.

Медицинские отходы

Медицинские отходы - все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий.

Источниками медицинских отходов являются больницы, поликлиники, диспансеры, станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови, медицинские лаборатории и прочие медучреждения.

Присутствие в составе медицинских отходов материала инфекционного характера, радиоактивных компонентов, токсичных веществ ставит их на более высокий уровень опасности в экологическом и санитарно-гигиеническом плане в сравнении с отходами бытового характера, поэтому медицинские отходы создают реальную угрозу как для персонала медучереждений, так и простого населения.

Организованная на территории медицинских учреждений и аптечных организаций система сбора, временного хранения и транспортирования отходов должна состоять из следующих звеньев: сбор отходов внутри организаций, перегрузка отходов в межкорпусные контейнеры; временное хранение отходов на территории организаций; транспортирование межкорпусных контейнеров к месту обезвреживания. Порядок проведения работ для каждого звена определяется соответствующими разделами Санитарных правил.

Руководитель каждого медицинского учреждения назначает специалиста, ответственного за сбор отходов. Данное лицо непосредственно на местах первичного сбора отходов контролирует их обращение и производит герметизацию одноразовых емкостей (пакетов, баков). К работам, связанным со сбором, временным хранением и транспортированием отходов, не допускаются лица без предварительного обучения.

Проектные предложения

В генеральном плане предусматривается сохранение и развитие централизованной системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов с внедрением селективного сбора ТБО (при условии организации переработки ТБО) с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. Сортировка мусора должна начинаться на месте его образования, т.е. населением. Это потребует организации контейнерных площадок, как в капитальном фонде, так и в частном секторе. В частном секторе возможна организация сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке. Для комплексного решения проблем по утилизации отходов целесообразно разработать проект санитарной очистки.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО в МО «Октябрьское», проектом предлагаются следующие мероприятия.

Твердые бытовые отходы:

- вывоз мусора из жилых и общественных зданий и территорий на существующую свалку;

- ликвидация и рекультивация существующей свалки с западной стороны поселка и сложившихся несанкционированных мест сваливания ТБО;

- организованный вывоз мусора со всей территории поселка.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму  накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека для рп. Октябрьский 1,5м3/год, 300кг/год и 1,1м3/год, 210кг/год для остальных населенных пунктов. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

На первую очередь и расчётный срок проектом прогнозируется следующее количество ТБО в таблице ниже.

Таблица 6-49 Расчёт количества твердых бытовых отходов по проектным периодам*

| Наименование населённого пункта | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, человек | Количество отходов, тонн/ м3 год | Население, тыс.чел | Количество отходов, тонн/ м3 год |
| рп. Октябрьский | 9100 | 2730/ 13650 | 9000 | 2700/ 13500 |
| дер. Костылево | 60 | 12,6/ 66,0 | 64 | 13,4/ 70,4 |
| дер. Павлицево | 65 | 13,7/ 71,5 | 49 | 10,3/ 53,9 |
| дер. Прокопцевская | 210 | 44,1/ 231,0 | 200 | 42,0/ 220 |
| дер. Чадрома | 75 | 15,8/ 82,5 | 47 | 9,9/ 51,7 |
| пос. Костылево | 610 | 128,1/ 671,0 | 570 | 119,7/ 627 |
| ИТОГО | 10120 | 2944,2/ 14772,0 | 9930 | 2895,3/ 14523 |

* - расчет произведен для населенных пунктов с населением более 50 чел.

Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно использование машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз.

Жидкие бытовые отходы от застройки, неохваченной системой централизованного водоотведения будут утилизироваться на сливной станции  очистных сооружений канализации. Транспортировка предусматривается автомобильным транспортом. Подробно этот вопрос рассматривается в разделе «Водоотведение».

Промышленные отходы. Хранение отходов проектируемых промышленных предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах. Промышленным предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Снижение объемов вновь образуемых отходов возможно в результате следующих мероприятий:

- внедрение малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья;

- организация системы раздельного сбора отходов отдельных видов для их дальнейшей переработки, что позволит снизить объём отходов, поступающих на переработку;

- переработка отходов деревообработки в пеллеты;

- обеспечение нормативно-правовой, информационной и технологической поддержки для эффективного функционирования системы сбора отходов, которые могут быть переработаны.

Количество промышленных отходов следует рассчитывать, исходя из ТЭО инвестиционных проектов.

Биологические отходы. Для захоронения и утилизации трупов животных рекомендуется внедрение современных технологий переработки отходов, также для утилизации биологических отходов необходимо приобрести инсинераторную установку.

Очерёдность реализации мероприятий.

1 очередь:

- Закрытие и рекультивация существующей свалки, расположенной западнее рп. Октябрьский;

- Организация полигона ТБО на месте свалки, находящейся севернее рп. Октябрьский в 3 км (на правом берегу реки Устья);

- Строительство мусоросортировочной станции при полигоне ТБО;

- Рекультивация несанкционированных мест сваливания мусора, расположенных в границах поселка и на прилегающих территориях;

- Внедрение современных технологий переработки отходов промышленных предприятий (переработка опилок в пеллеты, создание пеллетных производств).

## Энергоснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Октябрьское» осуществляется от Архангельской энергосистемы.

Распределение электроэнергии потребителям МО «Октябрьское» осуществляется через ПС 220/110/35/10 кВ № 234 «Шангалы» и ПС 35/10 кВ № 229 «ШЛПБ».

ПС 220/110/35/10 кВ № 234 «Шангалы» располагается восточнее МО «Октябрьское». ПС «Шангалы» запитывается по ВЛ 220 кВ «ПС 235 Вельск (Вельский район) – ПС № 234 Шангалы – ПС № 236 Кизема».

От ПС 220/110/35/10 кВ № 234 «Шангалы» отходят следующие линии электропередач:

- ВЛ 110 кВ «ПС № 234 Шангалы – ПС № 202 Кокшеньга (Вельский район)»;

- ВЛ 110 кВ «ПС № 234 Шангалы – ПС № 203 Заячерецкая»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 234 Шангалы – ПС № 229 ШЛПБ»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 234 Шангалы – ПС № 232 Илеза»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 234 Шангалы – ПС № 228 Едемская».

ПС 35/10 кВ № 229 «ШЛПБ» располагается в центральной части рп. Октябрьский, южнее ОАО «Октябрьский ДСК».

По территории МО «Октябрьское» проходят следующие линии электропередачи:

- ВЛ 220 кВ «ПС № 235 Вельск (Вельский район) – ПС № 234 Шангалы»;

- ВЛ 110 кВ «ПС № 234 Шангалы – ПС № 202 Кокшеньга (Вельский район)»;

- двухцепная ВЛ 35 кВ «ПС № 234 Шангалы – ПС № 229 ШЛПБ».

Таблица 6-50 Основные распределительные электроподстанции МО «Октябрьское»

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА | % загрузки трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-234 | Шангалы | 220/110/35/10 | 1х63; 1х30; 2х16 | н/д |
| ПС-229 | ШЛПБ | 35/10 | 2х6,3 | 47,6 |

Установленная мощность трансформаторов основных распределительных электроподстанций составляет 44,6 МВА, силовых – 93 МВА.

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка МО «Октябрьское» составляет около 10 МВт.

Годовой электропотребление по МО «Октябрьское» составляет 37 млн. кВтч.

Распределение электроэнергии между потребителями в населенных пунктах осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 220, 110, 35 и 10 кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 220 кВ по 25 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10 кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Проектные предложения

Для дальнейшего развития МО «Октябрьское», покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электроэнергетики: генерации и электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на первую очередь строительства составляют соответственно 1600 кВтч/чел в год, 4400 часов и 0,36 кВт/чел.

Таблица 6-51 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по МО «Октябрьское»

| Наименование населенного пункта | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность населения, чел. | электропот-ребление, млн. кВтч/год | максималь-ная электр. нагрузка, МВт | численность населения, чел. | электропот-ребление, млн. кВтч/год | максимальная электр. нагрузка, МВт |
| Поселок Октябрьский | 9100 | 14,6 | 3,3 | 9000 | 19,6 | 3,7 |
| д. Прокопцевская | 210 | 0,4 | 0,1 | 200 | 0,5 | 0,1 |
| п. Костылево | 610 | 1,0 | 0,3 | 570 | 1,3 | 0,3 |
| прочие | 350 | 0,6 | 0,2 | 270 | 0,6 | 0,2 |
| МО «Октябрьское» | 10270 | 16,6 | 3,9 | 10040 | 22,0 | 4,3 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по МО «Октябрьское» составит на первую очередь 3,9 МВт, на расчетный срок – 4,3 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 16,6 и 22,0 млн. кВтч соответственно.

Таблица 6-52 Максимальная электрическая нагрузка МО «Октябрьское» в целом.

| Сектор | Первая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г) |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 3,9 | 4,3 |
| Промышленность* | 6,0 | 7,0 |
| Прочие потребители | 2,1 | 2,7 |
| Итого по МО «Октябрьское» | 12,0 | 14,0 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 10,2 | 11,9 |

* - Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная электрическая нагрузка МО «Октябрьское» на первую очередь составит 12,0 МВт на расчетный срок – 14,0 МВт.

Потребление электроэнергии МО «Октябрьское» на первую очередь составит около 48,0 млн. кВтч, на расчетный срок – около 60,0 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной сферы и промышленности.

Покрытие электрических нагрузок п. Октябрьский предусматривается от существующих ПС 220/110/35/10 кВ № 234 «Шангалы» и ПС 35/10 кВ № 229 «ШЛПБ».

По программе развития электрических сетей 35-110 кВ на период до 2012-2016 годов на территории Няндомского муниципального района планируется реконструкция ПС № 229 «ШЛПБ» с заменой распределительных трансформаторов 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА.

В соответствии с программой электрических сетей 220 кВ на период до 2012-2016 годов, на территории поселения планируется строительство участка ВЛ 220 кВ «ПС № 149 Коноша –ПС № 300 Заовражье» для повышения надежности и увеличения пропускной способности сети 220 кВ, в створе существующего коридора ВЛ 220 кВ «ПС № 235 Вельск (Вельский район) – ПС № 234 Шангалы».

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение электроподстанции 35 кВ, трассы ВЛ 10 кВ и выше показаны на схеме «Карта планировочной организации территории. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения» в масштабе 1:50 000.

- 6.4.2. Теплоснабжение

Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории МО «Октябрьское» являются 5 котельных.

Таблица Основные характеристики отопительных котельных МО «Октябрьское».

| № п/п | Котельная | Котлы | Установленная (располагаемая) тепловая мощность/ нагрузка, Гкал/час | Топливо | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении всего (возд./подземн.); сетей ГВС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «УТК», п. Октябрьский | КЕ-10/14 – 5 шт. | 32,5 (30,0)/17,6 | древесное топливо | 11,6 (4,4/7,2); 9,4 |
|  | ООО «УТсК», п. Октябрьский | КВ ООО «Балткотломаш» – 3 шт. | 10,3 (9,8)/7,6 | древесное топливо | 13,9 (3,4/8,5); 5,9 |
|  | Октябрьский ПНИ, п. Октябрьский | Тула-3 – 4 шт. КВ-300 – 1 шт. | 2,3 (0,95)/0,61 | уголь | н/д |
|  | РЭС, п. Октябрьский | ЭПЗ-100 – 5 шт. | 0,43 (0,38)/0,23 | элекроэнергия | н/д |
|  | Костылево, п. Костылево | КЧВр-01-Т – 2 шт. | 0,14 (0,09)/0,08 | древесное топливо/уголь | н/д |

Суммарная установленная мощность отопительных котельных по МО «Октябрьское» составляет 45,67 Гкал/час, располагаемая – 41,22 Гкал/час.

Максимальная тепловая нагрузка котельных МО «Октябрьское» составляет 26,1 Гкал/час.

Оборудование котельных, в основном, физически и морально устарело и требует модернизации.

Котельная ООО «УТК» обеспечивает тепловой энергией потребителей промышленной зоны ООО «УТК», микрорайоны п. Октябрьский по веткам Восток с 34-м кварталом, Запад, Школьная.

Котельная ООО «УТсК» обеспечивает тепловой энергией промышленных потребителей ОАО «Октябрьский ДСК», микрорайоны п. Октябрьский по веткам Центр и Сосенки.

Котельная ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ» обеспечивает тепловой энергией Дом-интернат в микрорайоне Центр п. Октябрьский.

Котельная РЭС обеспечивает тепловой энергией РЭС, прилегающие жилые дома микрорайона Сосенки п. Октябрьский.

Котельная п. Костылево обеспечивает тепловой энергией клуб и детсад/начальную школу.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка, промышленные предприятия и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Протяженность тепловых сетей по МО «Октябрьское» в двухтрубном исчислении составляет 25,5 км; сетей ГВС – 15,3 км.

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная в непроходных каналах и надземная в железобетонных или деревянных лотках. В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата, ППУ. Средний износ тепловых сетей и сетей ГВС составляет 42 %, на отдельных участках достигает 85-90 %.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в МО «Октябрьское» находится в неудовлетворительном состоянии:

моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла;

- высокая стоимость привозного каменного угля.

Проектные предложения

Северное расположение МО «Октябрьское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением существующую и новую многоквартирную жилищную и общественно-деловую застройку п. Октябрьский, существующую общественно-деловую застройку п. Костылево.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Октябрьское» определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -34 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 6-53 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 233,2 | 142,0 | 96,0 |
| Новая | 179,4 | 102,6 | 87,0 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 376 Вт/чел.

Таблица 6-54 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки МО «Октябрьское»

| Показатель | Ед. изм. | 1-я очередь (2022 г) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 10270 | 10040 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 3630 | 5030 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 315100 | 358700 |
| в т.ч. существующих сохраняемых: | м2 | 237500 | 213600 |
| ИЖС | м2 | 60200 | 60200 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 62600 | 38700 |
| 5 и более этажных | м2 | 114700 | 114700 |
| новых | м2 | 77600 | 145100 |
| ИЖС | м2 | 48800 | 90700 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 14400 | 27200 |
| 5 и более этажных | м2 | 14400 | 27200 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 71,16 | 80,30 |
|  | Гкал/час | 61,20 | 69,05 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 44,83 | 45,07 |
|  | Гкал/час | 38,55 | 38,76 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 45,42 | 51,97 |
| в т.ч. существующих | МВт | 33,94 | 30,55 |
| ИЖС | МВт | 14,04 | 14,04 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 8,89 | 5,50 |
| 5 и более этажных | МВт | 11,01 | 11,01 |
| новых | МВт | 11,48 | 21,43 |
| ИЖС | МВт | 8,75 | 16,27 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 1,48 | 2,79 |
| 5 и более этажных | МВт | 1,25 | 2,37 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 11,36 | 12,99 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 5,12 | 6,27 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 9,27 | 9,06 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 3,55 | 4,91 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Октябрьское» составит на первую очередь 61,2 Гкал/час, на расчетный срок – 69,1 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 22,6 Гкал/час и 30,3 Гкал/час соответственно. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки МО «Октябрьское», планирующаяся покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на первую очередь 38,6 Гкал/час, на расчетный срок – 38,8 Гкал/час.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

В соответствии со Схемой теплоснабжения МО «Октябрьское до 2029 года», настоящим проектом предлагается строительство в п. Октябрьский новой автоматизированной котельной мощностью 45 МВт (38,7 Гкал/час), работающей на отходах деревообработки. Котельная сможет обеспечить тепловой энергией всех существующих и перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения п. Октябрьский. Неэффективные котельные ООО «УТК» и ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ» предлагается закрыть. Котельная ООО «УТсК» будет обеспечивать тепловой энергией промышленных потребителей ОАО «Октябрьский ДСК».

Строительство новой котельной предусматривается по двум вариантам:

- 1 вариант: установка теплообменников-контуров, подготовка горячей воды в котельной, 4-х трубная система теплоснабжения от котельной до врезок в существующие сети;

- 2 вариант: устройство ЦТП на микрорайоны, подготовка горячей воды в ЦТП, из котельной до ЦТП 2-х трубные сети, после ЦТП – 4-х трубные.

Котельная п. Костылево требует реконструкции и замены теплофикационного оборудования.

При газификации МО «Октябрьское» топливом для существующих и новых котельных может стать природный газ.

Планируется строительство теплосетей в районы планируемой многоквартирной и общественно-деловой застройки.

При замене изношенных и строительстве новых теплотрасс рекомендуется использовать трубопроводы «Изопрофлекс».

На индивидуальную жилищную застройку будет приходиться на первую очередь около 37 % и на расчетный срок около 44 % всей тепловой нагрузки поселения. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства МО «Октябрьское»:

- строительство нового источника теплоснабжения в рп. Октябрьский;

- реконструкция котельной п. Костылево;

- закрытие неэффективных котельных;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Местоположение источников теплоснабжения показаны на схеме «Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения» в масштабе 1:50 000.

- 6.4.3. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение МО «Октябрьское» осуществляется сжиженным газом.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Северодвинск.

Проектные предложения

Источником газоснабжения МО «Октябрьское» предусматривается природный и сжиженный газ.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области предусмотрена газификация МО «Октябрьское» природным газом.

Природный газ будет подаваться в МО «Октябрьское» через ГРС «Октябрьский», запитанную от магистрального газопровода-отвода на г. Архангельск Ø 720 мм (рабочее давление 7,4 МПА). ГРС будет находиться западнее д. Павлицево.

От ГРС «Октябрьский» будет проложен межпоселковый газопровод высокого давления до ГРП и котельных следующих населенных пунктов: п. Октябрьский, п. Костылево, д. Костылево, д. Павлицево, д. Прокопцевская.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на выработку теплоэнергии.

Для газификации МО «Октябрьское» необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда, отопительных котельных и промышленных предприятий на природный газ. В рамках этого необходимо строительство внутрипоселковой сети газопроводов и ГРП высокого давления.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по МО «Октябрьское» на перспективу составит 300 м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 м3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по МО «Октябрьское» на первую очередь составит 28,1 млн. м3/год, на расчетный срок – 31,0 млн. м3/год, в том числе соответственно:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 1,9 и 2,1 млн. м3/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора – 23,7 и 26,1 млн. м3/год;

- промышленными и прочими потребителями – 2,5 и 2,8 млн. м3/год.

СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированном жилом фонде.

Местоположение ГРС, ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов показаны на схеме «Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения» в масштабе 1:50 000.

## Связь

1. Телефонизация

Существующее положение

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи МО «Октябрьское» является Архангельский филиал ОАО «Ростелеком».

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

В поселении широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Все абоненты МО «Октябрьское» имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

По данным Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» на территории МО «Октябрьское» не предоставляется услуг пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется.

В настоящее время в МО «Октябрьское» работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Архангельские мобильные сети» и «Артелеком – сотовая». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи поселения активно развивается.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения МО «Октябрьское» подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Основными проблемами телефонизации МО «Октябрьское» являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

Проектные предложения

Для обеспечения потребителей МО «Октябрьское» средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Общая норма телефонной плотности для городского населения на первую очередь составит 330 телефонов на 1000 жителей, на расчетный срок – 360 телефонов на 1000 жителей.

Таблица 6-55 Потребность в телефонах МО «Октябрьское».

| Наименование населенного пункта | Первая очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность населения, чел. | количество телефонов, шт. | количество телефонов с учетом народнохозяй-ственного комплекса и эксплуатации-онного резерва, шт. | численность населения, чел. |  | количество телефонов, шт. | количество телефонов с учетом народнохо-зяйствен-ного комплекса и эксплуата-ционного резерва, шт. |
| поселок Октябрьский | 10270 | 3390 | 4750 | 10040 |  | 3620 | 5070 |

Потребность в телефонах по МО «Октябрьское» при 100 % телефонизации населения, с учетом объектов хозяйственного назначения и эксплуатационного резерва, составит:

- на первую очередь 4750 номеров;

- на расчетный срок – 5070 номеров.

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующей АТС, емкостей которой недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающей территории;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается внедрение в МО «Октябрьское» оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи МО «Октябрьское» являются:

- наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей для повышения гибкости и надежности эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

2. Радиофикация и телевидение

Существующее положение

Радиовещание и телевидение в МО «Октябрьское» проводное и эфирное.

В МО «Октябрьское» идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется.

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории МО «Октябрьское» занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

Система телевизионного вещания в МО «Октябрьское» – SEKAM.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

Проектные предложения

Для обеспечения возможности приема на большей части поселения федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в поселении необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться из эфира.

В МО «Октябрьское» необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата поселения цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

## Инженерная подготовка территории

Существующее положение

В настоящее время на территории МО «Октябрьское» отсутствует система ливневой канализации. Поверхностный сток с территории муниципального образования по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает в водотоки без очистки. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

Проектные предложения

В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными решениями, в целях обеспечения устойчивого развития территории, гарантированной защиты населенных пунктов муниципального образования от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений, создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения учреждений, зон отдыха, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство водотоков;

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Организация пляжа;

- Берегоукрепительные мероприятия;

- Защита территории от оврагообразования;

- Противооползневые мероприятия;

- Организация набережной;

- Защита территории от затопления.

Организация и очистка поверхностного стока

В настоящее время на территории МО «Октябрьское» отсутствует централизованная система ливневой канализации.

Для предотвращения заболачивания территории, понижения уровня грунтовых вод и оптимизации экологического состояния среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Для удобства прокладки сети предусматривается частичная подсыпка территории.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,8-1,2 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Проектом предлагается организация и очистка поверхностного стока не территории рп. Октябрьский.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Водоприемником водосточной сети на территории рп. Октябрьский является р. Устья и руч. Плоский.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Проектом предлагается строительство сооружений по очистке поверхностных сточных вод в рп. Октябрьский (3 - на первую очередь, 1 – на расчётный срок).

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50 м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом предлагается устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности. Установки и станции очистки такого типа имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, зона санитарного разрыва от застройки для открытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 100 м, для закрытых – не менее 50 м.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Благоустройство водотоков

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима  территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков:

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника, террасирование);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью.

Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

Основные, наиболее эффективные типы дренажей:

- Горизонтальный дренаж, сопутствующий теплосетям;

- Кольцевые дренажи зданий с техническими подпольями;

- Прокладка дрен в одну траншею с коллекторами, что обеспечивает параллельную их работу (выпуск из дрен в коллектора осуществляется через колодцы).

При понижении уровня грунтовых вод следует принимать норму осушения (наименьшее расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли): на участках, предназначаемых под капитальную застройку, в зависимости от наличия и глубины подвалов, но не менее 2 л и не менее 0,3 м от подошв фундаментов зданий; на участках стадионов, парков и зеленых насаждений общего пользования - не менее 1 м. Понижение уровня грунтовых вод намечается осуществить путем строительства дренажной системы.

Организация пляжа

В северной части рп. Октябрьский проектом на первую очередь предлагается организация пляжа.

Отсыпка пляжной полосы, в местах ее истощения, намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной  до 2м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150 м, при большем уклоне она сокращается до 50 м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2. Граница водного зеркала, предназначенного для купания, ограничивается буями.

На пляже должно размещаться оборудование для создания тени (зонты, навесы), гардеробы и кабины для переодевания, души, скамьи, лежаки, туалеты, места для сбора мусора и пр.

Берегоукрепительные мероприятия

Для борьбы с речной эрозией береговой полосы р. Устья, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах. Кроме того, для предотвращения развития эрозионных процессов большое значение имеет организованное отведение поверхностных и талых вод.

Для стабилизации процесса оврагообразования, предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока на прилегающей территории;

- при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление склонов путем залужения, посадки кустарника;

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии;

- благоустройство внутриовражных водотоков;

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага;

- засыпка отвержков и промоин;

- уполаживание и одерновка склонов (дополнительные посадки древесно-кустарниковых пород), при необходимости укрепление их габионами или железобетонными ячеистыми плитами;

- ликвидация свалок.

Овраги могут быть использованы для строительства жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д. В каждом конкретном случае необходима разработка соответствующего обоснования использования оврагов в градостроительстве.

Строительство берегозащитных сооружений и осуществление мероприятий согласно СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования и пр.

Нагрузки и воздействия на берегозащитные сооружения, коэффициенты надежности по нагрузке, сочетания нагрузок, берегозащитные сооружения, их конструкции и основания следует принимать и рассчитывать соответствии с требованиями и по указаниям СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

В случае если берегозащитные сооружения выполняют функции противооползневой, противообвальной или других видов инженерной защиты, при определении нагрузок и воздействия следует учитывать требования соответствующих разделов настоящих норм и правил, указанных выше. Устойчивость такого сооружения следует устанавливать исходя из условия устойчивости всего склона с учетом всех действующих нагрузок и воздействий.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов, выбор которых осуществляется на следующей стадии проектирования и на основании проведённых инженерно-геологических исследований (изысканий) на участках территорий, выбранных для последующего градостроительного освоения.

Защита территории от оврагообразования

В результате размыва склона реки Устья потоками дождевых и талых вод, на данной территории развиты процессы оврагообразования. Тип оврагов – склоновый.

Некоторые овраги расположены вблизи автомобильной дороги, соединяющей рп. Октябрьский и с. Шангалы, что создает угрозу разрушения дорожного полотна.

Овражно-балочные явления тесно связаны также с климатом местности, который определяет количество стекающей воды. Благоприятны для развития эрозии ливни и длительные дожди умеренной интенсивности. Развитие овражно-балочных явлений также связано с талыми водами, когда при быстром снеготаянии возникает интенсивный поверхностный сток.

Из природных факторов на развитие овражно-балочных явлений огромное влияние оказывает древесная, кустарниковая и травянистая растительность.

Особенно большое противоэрозионное значение имеет древесная и кустарниковая растительность, которая не только задерживает большое количество осадков, способствует их испарению, но и ослабляет их ударно-размывающее действие.

Противоовражные мероприятия должны вестись в двух направлениях: 1) в принятии мер, предупреждающих их образование, и 2) в закреплении и прекращении дальнейшего развития уже образовавшихся оврагов.

Борьба с овражно-балочными явлениями эффективна только тогда, когда применяется комплекс следующих мероприятий:

- Организация поверхностного стока. Строительство водоулавливающих, водоудерживающих и водорегулирующих сооружений для перехвата и замедления поверхностного стока. Например, водоотводные канавы.

- Лесомелиоративные работы – устройство лесонасаждений для регулирования поверхностного стока и непосредственного укрепления поверхностных горизонтов грунтов. Посев многолетних трав по склонам (залуживание эрозионных склонов).

- Укрепление участков активного развития размыва засыпкой промоин с последующим мощением камнем, укрепление их бетонными плитами, одерновкой.

- Строгое соблюдение правил землепользования и агротехники.

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии;

- благоустройство внутриовражных водотоков;

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага.

Строительство берегозащитных сооружений и осуществление мероприятий согласно СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования и пр.

Нагрузки и воздействия на берегозащитные сооружения, коэффициенты надежности по нагрузке, сочетания нагрузок, берегозащитные сооружения, их конструкции и основания следует принимать и рассчитывать соответствии с требованиями и по указаниям СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

В случае если берегозащитные сооружения выполняют функции противооползневой, противообвальной или других видов инженерной защиты, при определении нагрузок и воздействия следует учитывать требования соответствующих разделов настоящих норм и правил, указанных выше. Устойчивость такого сооружения следует устанавливать исходя из условия устойчивости всего склона с учетом всех действующих нагрузок и воздействий.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов, выбор которых осуществляется на следующей стадии проектирования и на основании проведённых инженерно-геологических исследований (изысканий) на участках территорий, выбранных для последующего градостроительного освоения.

Противооползневые мероприятия

Территория рп. Октябрьский подвержена негативному влиянию оползневых процессов.  На данный момент угрозу представляет оползень, который получил развитие в западной части рп. Октябрьский.

Освоение СП 22.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо проведение следующих мероприятий:

- перехват поверхностных вод открытыми лотками;

- уполаживание откоса, пригрузка;

- посадка зеленых насаждений по верху откоса и на оползневом склоне, при крайней необходимости искусственное закрепление массы оползня проволочными сетями;

- анкерование;

- устройство улавливающих стенок;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, искусственное понижение уровня подземных вод;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Мероприятия по стабилизации оползневых процессов предусматриваются на первую очередь строительства.

Организация набережной

На рассматриваемой территории в соответствии с архитектурно-планировочными решениями и функциональным назначением прилегающей территории проектом на первую очередь предлагается строительство набережной откосного типа вдоль берега р. Устья.

При устройстве набережных необходимо предусматривать вертикальную планировку береговой полосы, обеспечение устойчивости русла, дноуглубление.

На выбор конструкции набережной оказывает влияние горизонт меженных и высоких вод, а также высота берега.

Удаление талой и дождевой воды с набережной осуществляется за счет уклона - создания в лотках проезжей части пилообразного профиля с расстоянием между водораздельными гребнями 40—50 м.

Создание и укрепление набережной непростой задачей гидротехнического строительства. Одним из самых распространённых материалов является габионные конструкции, с помощью которых можно реализовать проект благоустройства набережной практически в любых погодно-климатических и эксплуатационных условиях. Укрепленная габионами набережная – это благоустроенная каменная кладка без использования связующих растворов, естественная и безопасная для окружающей среды.

Габионы в основании искусственной набережной играют роль жесткого и надежного каркаса для каменного материала – проволочные ящики формируют линию набережной и сдерживают всю конструкцию от разрушения и деформации.

Укрепление откосов габионами состоит в следующем: из оцинкованной железной проволоки сплетаются формы-ящики, заполняемые при укладке камнями. Габионы (обыкновенно призматической формы различных размеров) связываются между собой крепкой железной проволокой, получается массив, хорошо сопротивляющийся сдвигу и размыву и представляющий собой значительный вес. Обычно из габионов сначала устраивают основание (или подошву), а затем уже само рабочее тело. Подошва делается из тонких габионов толщиной около 0,5 м. Рабочее тело состоит из габионов различных размеров, расположенных в один или несколько рядов сообразно с высотой, которую ему желают придать. Арматура габионов состоит из металлической сетки, скрученной вдвойне в местах соединений. Проволока берется оцинкованная. Петли сетки делаются шестиугольными, несколько растянутыми в направлении одной диагонали, или четырехугольными. Толщина проволоки колеблется 2,0 — 5,0 мм. Установка на месте габионов состоит в монтаже их, погружении, заполнении их камнем и застегивании габионов.

Габионы должны быть связаны друг с другом таким образом, что из них получается монолитный блок, сопротивляющийся размыву. Кроме габионов призматической формы большим распространением пользуются габионы цилиндрической формы; они изготовляются из металлической сетки и загружаемой рваным камнем, валунами или булыжником, иногда с примесью гравия и гальки.

Возведение набережных — это сложный строительный процесс, который включает в себя осушительные, земляные работы, работы со строительным материалом, по мощению набережной различными видами материалов и пр. Эти работы напрямую зависят от гидрологических, геологических и гидрогеологических условий.

Прежде, чем приступить непосредственно к строительству, необходимо спроектировать набережную, провести необходимые инженерно-геологические, инженерно-гидрологические и пр. изыскания на проектируемой территории.

Защита территории от затопления

Затоплению паводком 1% обеспеченности подвержена береговая часть р. Устья.

Расчетный уровень паводка 1 % обеспеченности получен по ряду наблюдений в створе ближайшего гидрологического поста у дер. Инаевская, он равен 66,84 м БС. Учитывая уклон русла реки, для района с. Ильинско-Подомское, находящегося в 5 км выше по течению, уровень 1% паводка будет составлять 68,0 м.

Системы регулирования режима уровней водных объектов, выполняемые в составе предупредительных мероприятий по защите от затопления территории должны разрабатываться с учетом требований СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» и СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

Новое строительство в зоне затопления паводком 1% обеспеченности возможно только при условии проведения подсыпки территории до незатопляемых отметок или при условии строительства дамбы обвалования.

Проектом предусматривается проведение подсыпки до незатопляемых отметок территорий, попадающих в данную зону и устройство дамбы обвалования, крепление откосов дамб предусматривается одерновкой, мощением камнем, облицовкой бетонными плитами и др., а так же проведение оповестительных мероприятий среди населения, проживающего в существующей застройке в зоне затопления.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.).

# ГЛАВА 7. ОХрана окружающей среды

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является выявление проблемных зон с экологической точки зрения территорий, разработка рекомендаций по их градостроительному освоению на перспективу и мероприятий, способствующих улучшению их существующего состояния и сбалансированному экологического развитию рассматриваемой территории.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании застройки соблюдать требования в области охраны окружающей среды и принимать меры по восстановлению природной среды (ст.44, п.2).

В соответствии с Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 года № 440), в стране на перспективу должно быть обеспечено сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1);

- «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Так, по закону № 131-РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст.14) к вопросам местного значения муниципального образования, кроме прочих, относятся следующие:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, использования, охраны, защиты, воспроизводства муниципальных лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Анализ полученной  информации определил, что антропогенное воздействие на окружающую среду в МО «Октябрьское»  происходит от:

- коммунальных объектов (очистные сооружения канализации, котельные и др.);

- промышленных предприятий;

- транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги, гаражи.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды позволяет определить условия проживания населения, их экологическую безопасность и комфортность. Оценка базируется на данных ГКУ  Архангельской  области «Центр  по охране окружающей  среды», а также лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

## Состояние окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха

Приоритетным фактором воздействия на состояние окружающей среды и на здоровье населения является загрязнение атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По климатическим условиям рассеивание вредных примесей в атмосфере территория МО «Октябрьское» относится к зоне умеренного потенциала загрязнения. Крупные промышленные предприятия со стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории населенного пункта рп. Октябрьский отсутствуют.

На территории МО «Октябрьское» основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия IV класса опасности, санитарно-защитная зона которых составляет 100 м (лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, производство строительных материалов) расположенные в рп. Октябрьский. Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от деревообрабатывающих предприятий, является древесная и строительная пыль, соединения.

В рп. Октябрьский расположены котельные, работающей на твердом топливе - угле, размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании результатов натуральных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от котельных, являются оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества и сажа.

Так же источником загрязнения атмосферного воздуха на территории МО «Октябрьское» является автотранспорт. Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух от транспорта, являются оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной, керосин и сажа

В настоящее время основными источниками выбросов в атмосферу в рп. Октябрьский являются: жилищно-коммунальный сектор, промышленные предприятия и автотранспорт. Основными источниками загрязнения воздушной среды в поселке являются: предприятие ОАО «Октябрьский ДСК», котельные, автодорога регионального значения Коноша-Вельск-Шангалы, железная дорога общего пользования Коноша I – Котлас – Узловой – Микунь – Воркута.

Уровни загрязнения на автомагистралях в зоне жилой застройки превышают таковые в зоне влияния производственный предприятия. В пробах от автотранспорта присутствуют такие загрязняющие вещества, как углеводороды, оксиды азота,  диоксид серы, свинец. В результате выбросов атмосферный воздух загрязняющих веществ происходит загрязнение тяжелыми металлами.

По форме №2 ТП (сведения об охране атмосферного воздуха) предприятием, имеющим стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха в рп. Октябрьский является ОАО «Октябрьский ДСК».

Сведения о структуре выбросов вредных веществ в атмосферу и их общем количестве на территории муниципального образования отсутствуют.

Состояние поверхностных вод

Гидрографическая сеть на рассматриваемой территории представлена рекой Устья, которая впадает в р. Вага, являющуюся притоком Северной Двины. По территории и прилегающим территориям МО протекают также малые притоки реки Устья – р.Соденьга, р. Солица, р. Васильевка, р. Маковеевка, р. Черная, р. Северная руч.Плоский и другие мелкие ручьи.

Основными источниками загрязнения р.Устья являются сбросы неочищенных бытовых, хозяйственных, ливневых вод, содержащих различные микроорганизмы, в том числе патогенные.

В рп. Октябрьский существует централизованная система водоотведения, включающая самотечные коллекторы, канализационные насосные станции, напорные коллекторы и канализационные очистные сооружения (КОС). Существующие канализационные очистные сооружения производительностью 1600 куб.м./сут., которые расположены на западной окраине поселка, на левом берегу реки Устья, построены и введены в эксплуатацию в 70-е годы ХХ столетия.

Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Устья.

Стоки от ряда многоквартирных домов поступают в септики и выгребные ямы. Сточные воды, образующиеся на территории поселка, поступают в реку Устья без очистки.

Усадебная застройка оборудована выгребной канализацией. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребной канализации и хозяйственно-бытовые отходы вывозятся автотранспортом  на существующую свалку.

В рп. Октябрьский практически отсутствует ливневая канализация и дренажные системы, что приводит к попаданию в реку загрязняющих веществ вместе с поверхностным стоком с территории жилой застройки, промышленных и коммунально-складских зон.

Таким образом, основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории рп. Октябрьский являются неочищенные неорганизованный и неочищенный поверхностный сток с территории поселка.

Наибольшее загрязнение водных объектов наблюдается в период летней и зимней межени, когда уровень воды достигает минимальных значений, и в период подъема весеннего половодья, когда происходит таяние снежного покрова и смыв загрязняющих веществ с территории водосбора. Период пика и спада весеннего половодья и периоды дождевых паводков характеризуются улучшением качества поверхностных вод вследствие больших расходов воды в реках. Природной особенностью поверхностных вод является низкое содержание фтора и высокая окисляемость.

Таким образом, поверхностные и подземные воды являются приемником недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод. Очистные сооружения бытовой канализации находятся в неудовлетворительном состоянии.

В соответствии лицензией на пользование недрами, выданной 10.09.2010 года, максимальный водоотбор (лимит) из водозаборов Октябрьского месторождения питьевых подземных вод в поселке Октябрьский не должен превышать утвержденных запасов по категориям: С1 – 1000 куб.м/сут и С2 – 1000 куб.м/сут.

В соответствии с результатами обоснования выполнен выбор перспективных участков на поисковые работы:

- Участок урочище Кукуево – расположен на правом берегу реки Устья в районе деревень Средняя и Верхняя Поржема, к северу на расстоянии до 1,5 км.

- Участок «Соденьга» - расположен западнее – юго-западнее поселка Октябрьский, на правом берегу реки Соденьга.

Состояние почвенного покрова

Почва является депонирующей средой, сохраняющей полученные загрязнения длительное время. Наиболее распространёнными загрязнителями являются тяжёлые металлы и их соединения, циклические углеводороды и бенз(а)пирен, нитраты, нитриты, фосфаты, пестициды. Накапливаясь, они изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют ее физические свойства: структуру, пористость, водопроницаемость, приводя к ухудшению водно-воздушного режима. Геохимическое состояние почвенного покрова находится в зависимости от объемов и видов поступления загрязняющих веществ.

Источниками загрязнения почвенного покрова селитебных территорий в МО «Октябрьское» являются предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека.

Одной из экологических проблем области остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Большинство полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Также обеспокоенность вызывает проблема размещения и утилизации вторичного сырья и опасных отходов - отходов автомобильного транспорта, ртутьсодержащих и резинотехнических отходов, отходов оргтехники, отработанных нефтепродуктов. Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению, как на территориях организаций, так и на несанкционированных свалках.

Одним из направлений региональной политики в сфере экологии и рационального природопользования является осуществление мероприятий  по ликвидации и предотвращению загрязнения окружающей среды, в том числе разработка комплекса мероприятий по ликвидации  несанкционированных мест захоронения отходов.

Единственная свалка, которая эксплуатируется при наличии лицензии, находится севернее рп. Октябрьский. Она имеет площадь 5.2 га. На свалке размещаются твердые и жидкие бытовые отходы.

В санитарно-защитную зону свалки ТБО территория рп. Октябрьский не попадает.

Таблица 7-56 Характеристика свалки ТБО на территории МО «Октябрьское»

| Муниципальное образование | Октябрьское |
| --- | --- |
| Населенный пункт | рп.Октябрьский |
| Организация | ОАО «Устьялес» |
| Тип свалки | Свалка |
| Тип отходов | ТБО ПО |
| Госреестр | Да |
| Лицензия | Да |
| Срок лицензии | 13.01.2015 |
| Площадь, га | 5.2 |
| Вместимость, т | 50000 |
| Мощность, тВг | 0 |
| Накопление, т | 40000 |
| Мониторинг | Нет |
| Категория земель | Промышленности |
| Учет отходов | Нет |
| Вывоз | Нет |

Состояние и охрана природных ландшафтов

С запада и северо-востока поселок Октябрьский окружают несколько участков облесенных территорий, которые подлежат сохранению и являются частью единой системы озеленения долины реки Устья.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в районе удовлетворительная. Средний уровень  гамма-фона составляет 9-11 мкР\ч. Ежегодно филиалом №6 «ЦГиЭ в Архангельской области» проводится отбор проб воды, пищевых продуктов, почвы на содержание радионуклидов. За 2012 год отобрано: 7 проб воды, 3 пробы почвы, 11 проб пищевых продуктов. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Комплексная оценка состояния окружающей среды

Результатами анализа имеющихся данных на рассматриваемой территории выявлены экологические проблемы, требующие незамедлительного решения.

Особенно остро на территории поселка стоит проблема загрязнения поверхностных вод и почвенного покрова, что, в свою очередь, порождает проблему обеспечения населения качественной питьевой водой, которая в целом относится к числу наиболее социально значимых. В настоящее время водоснабжение поселка Октябрьский осуществляется из подземных и поверхностных источников. Качество воды поверхностных источников не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

1. Состояние поверхностных вод. Загрязнение поверхностных вод с территории МО связано, прежде всего, с отсутствием в населенном пункте ливневой канализации и дренажных систем.

2. Состояние почвенного покрова и ландшафтов. Объектами, загрязняющими почву и поверхностные воды, являются территории производственных и коммунально-складских зон.

3. Состояние воздушного бассейна. В настоящее время основными источниками выбросов в атмосферу в поселении является жилищно-коммунальный сектор, предприятия и автотранспорт.

Сведения о структуре выбросов вредных веществ в атмосферу и их общем количестве в МО «Октябрьское» отсутствуют.

Выводы.

Анализ состояния окружающей среды показал, что экологическая обстановка в поселении является удовлетворительной в отношении:

- загрязнения поверхностных вод и почв;

- влияния вредных воздействий предприятий и объектов (санитарно-защитные зоны) на жилую застройку;

- отсутствия организованной ливневой канализации, что ведет к нарушению почвенного покрова и способствует развитию опасных экзогенных экологических процессов.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Она утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Размеры СЗЗ предприятий зависят от вида деятельности (отрасли промышленности), мощности  и класса санитарной вредности.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Размеры нормативных СЗЗ от основных предприятий и объектов МО «Октябрьское» (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) приведены в таблице ниже.

В настоящее время часть санитарно-защитных зон  производственных и коммунально-складских предприятий перекрывают жилую застройку рп. Октябрьский.

Таблица 7-57 Наличие жилой застройки в пределах СЗЗ предприятий

| Наименование объекта | Площадь жилой застройки в границах СЗЗ, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная застройка | Многоквартирная застройка |
| 1 | 2 | 3 |
| ОАО «Домостроительный комбинат» | 10,3 | 8,6 |
| Коммунально-складская территория ОАО «Устьялес» | 0,3 | 1,1 |
| Котельная «Квартальная» | - | - |
| Очистные сооружения | - | 1,4 |
| Баня | 0,4 | 0,5 |
| Территории гаражных комплексов в разных частях поселка | 0,5 | 0,2 |
| Объединенная СЗЗ производственной зоны и вертолетной площадки в восточной части поселка | 0,7 | 2,6 |
| Территория производственной базы Филиал ОАО «МРСК Северо-Запад» «Архэнерго» | 0,8 | 0,04 |
| Итого: | 13 | 14,44 |

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, должен быть разработан проект размера СЗЗ. Ориентировочный размер СЗЗ по классификации должен быть обоснован проектом с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящим проектом генерального плана на территории МО предусмотрены мероприятия, необходимые для обеспечения экологической безопасности населения и для охраны окружающей среды.

Приоритетным направлением промышленного развития проектируемой территории принята лесоперерабатывающая отрасль и строительная промышленность (ОАО «Домостроительный комбинат»).

В целях решения задач охраны окружающей среды в настоящем проекте использованы общепланировочные и организационные мероприятия.

Общепланировочные мероприятия в рп. Октябрьский

Мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия для проживания, к которым относятся:

- организация производственных зон с обеспечением нормативных санитарно-защитных разрывов от селитебных территорий – Северной промышленной зоны, куда войдут деревообрабатывающие предприятия, предприятия строительной индустрии и коммунально-складские предприятия, комплекс очистных сооружений канализации, Восточной промышленной зоны с размещением промышленной и коммунально-складской зон и предприятием агропромышленного комплекса.

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и ликвидации источников высокого класса вредности СЗЗ, в которую попадает жилая и общественная застройка, проектом планируется:

- вынос боксовых гаражей в коммунально-складскую зону;

- вынос промышленных и коммунально-складских предприятий из северной части села в Восточную производственную зону;

- перенос вертолетной площадки южнее, на коммунально-складские территории;

- благоустройство территории водоохранной зоны р.Устья и руч. Плоский в границах населенного пункта;

- строительство обходного участка автодороги регионального значения Коноша – Вельск - Шангалы.

Проектом предлагается размещение новых промышленных и коммунально-складских предприятий, а также вынос промышленных предприятий, в границы санитарно-защитных зон которых попадает жилая застройка. Вынос производственных предприятий предлагается во вновь формируемую промзону «Восточная». Наиболее опасным источником воздействия на среду обитания является предприятие ОАО «Домостроительный комбинат» (производство железобетонных изделий), класс опасности III, СЗЗ = 300 м. Зона от данного предприятия перекрывает существующие территории малоэтажной застройки.

Таблица 7-58 Размеры нормативных санитарно-защитных зон предприятий (с учетом планируемых)

| № п/п | Объекты | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полигон ТБО | I | 1000 |
|  | Свалка ТБО | II | 500 |
|  | Предприятия деревообработки, лесопильные производства | IV | 100 |
|  | ОАО «Октябрьский домостроительный комбинат» | III | 300 |
|  | ООО «Хлеб» (хлебопекарня) | V | 50 |
|  | Производственные базы | V | 50 |
|  | Объекты транспортного обслуживания (АЗС, СТО, мойки) | V | 50 |
|  | Пожарное депо | V | 50 |
|  | Очистные сооружения канализации |  | ЗСО по расчету |
|  | Гаражные комплексы | V | 50 |
|  | Складские объекты | V | 50 |
|  | Производство топливных гранул (пиллет) | IV | 100 |
|  | Завод по производству плит ОСП | IV | 100 |
|  | Химчистка-прачечная | V | 50 |
|  | Газораспределительные станции | V | 50 |
|  | Газовая котельная | V | 50 |
|  | Кладбища | V | 50 |

Таблица 7-59 Предприятия, подлежащие выносу в промзону «Восточная»

| Предприятия | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Устьялес» (частично) | IV | 100 |

Проектом предлагается:

- Оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории поселка для обеспечения рационального природопользования:

- выделение зон природоохранного назначения (средозащитные территории долины р.Устья и руч.Плоский, а также зеленые насаждения специального назначения: санитарные разрывы магистралей, санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий, озеленение санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений, озеленение вдоль автомобильных дорог и городских улиц);

- организация зон рекреационного назначения: парковые и благоустроенные территории в прибрежной зоне р.Устья, организация пляжа и мест для купания;

- организация промышленных зон: «Восточной» и «Северной» с включением в эти зоны предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитных зон.

- Мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду, или сокращающие  негативные воздействия этих нагрузок. К ним относятся технические мероприятия:

- перевод котельных на газовое топливо;

- строительство канализационных очистных сооружений с биологической очисткой;

- строительство канализационных очистных сооружений с ливневой канализацией.

Организационные мероприятия

Охрана атмосферного воздуха

На I очередь и расчётный срок предусматривается снабжение рп.Октябрьский природным газом по газопроводу-отводу от магистрального газопровода. На газовое топливо планируется перевод источников теплоснабжения (котельные), что является наиболее предпочтительным с экологических позиций.

Для снижения количества выбросов вредных  веществ в атмосферу от стационарных источников настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- перевод источников теплоснабжения на экологически более безопасное топливо – природный газ;

- установка на источниках выбросов пыле-, газоочистного оборудования;

- разработка томов нормативно-допустимых выбросов (НДВ) предприятиями;

- контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выбросов.

В целях снижения выбросов от автотранспорта проектом предлагается:

- строительство автодорожного обхода поселка. Проектом предлагается на первую очередь формирование обходного участка дороги регионального значения «Коноша – Вельск - Шангалы» вне границ территории октябрьского для обхода поселка с севера;

- строительство новых улиц и проездов;

- усовершенствование дорожного покрытия существующей дорожной сети;

- рациональная организация дорожного движения;

- контроль технического состояния автотранспорта;

- обеспечение своевременного ремонта дорожного покрытия (строительство и ремонт улиц и дорог – в разделе «Транспортная инфраструктура»);

- вынос гаражных комплексов из селитебной зоны в промзону;

- внедрение современного очистного оборудования на предприятиях и коммунальных объектах;

- использование природоохранных технологий;

- контроль состояния природной среды (воздуха, воды, почвы).

Охрана поверхностных вод

В целях предотвращения или сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты проектом предлагается:

- централизованная система канализации селитебных и производственных зон для всей общественной и многоквартирной жилой застройки поселка и большинства промпредприятий, за исключением подлежащих дополнительному обеззараживанию стоков больничного комплекса, а также для застройки расположенной в границах водоохраной зоны;

- организация и очистка поверхностного стока (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- организация поверхностного стока  и оборудование его очистными сооружениями;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, соблюдение их охранного режима;

- вынос из прибрежных защитных полос и водоохранных зон коммунальных предприятий, гаражей и хозяйственных построек с переносом их в Восточную производственную зону;

- организация в прибрежной зоне р.Устья парковой территории;

- благоустройство и озеленение долины водоохранной зоны р. Устья;

Организация системы обращения с отходами

В генеральном плане предусматривается сохранение и развитие централизованной системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО в рп.Октябрьский проектом предлагаются следующие меры:

- разработка схемы санитарной очистки территории рп.Октябрьский с предложениями по размещению в жилых кварталах контейнерных площадок для сбора ТБО (согласно СанПиН 2.1.2.2645-10);

- устройство полигона ТБО с мусоросортировочной станцией севернее рп. Октябрьский;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- обеспечение отдельного сбора и вывоза опасных  отходов, в том числе обеспечение сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на предприятие по их переработке;

- для сбора и вывоза отходов необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для установки их  на площадках сбора;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Рациональное использование и охрана природных ландшафтов

Одной из основных планировочных задач генерального плана является создание единой системы природоохранных территорий, включающих существующие участки особо охраняемых природных территорий, средозащитные территории долины р.Устья в границах водоохранных зон, а также зеленые насаждения специального назначения: санитарные разрывы от магистралей, санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий.

На территории поселка предлагается формирование единой системы озеленения общего пользования с созданием скверов и бульваров, парковой прибрежной зоны по берегу р.Устья.

Первоочередные мероприятия:

- благоустройство территории в границах водоохраной зоны р.Устья с обустройством парковой зоны;

- благоустройство территории вдоль русла руч.Плоский;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- канализование жилой застройки, предлагаемой на первую очередь.

# Глава 8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источники природных чрезвычайных ситуаций:

- метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед,;

- гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, половодье, паводок, затор, зажор;

- геологические и геокриологические: переработка берегов;

- природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар.

8-60 Природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории муниципального образования.

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | Населенные пункты поселения, транспортные магистрали |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | ежегодно | Сельскохозяйственные угодья на территории поселения |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | Населенные пункты поселения, транспортные магистрали |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения, транспортные магистрали, воздушные линии электропередач |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории поселения |
| 10 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы на всей территории посления |
| 11 | Природный пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 9-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |  |

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- пожары и взрывы (с возможным горением);

- аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ;

- аварии на электрических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- гидродинамические аварии.

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера».

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, причиной которого может быть: подтопление, русловая эрозия, сильный ветер, сильные осадки, заморозки, природный пожар, наводнения, подтопления.

Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

Сильные морозы

Для Архангельской области (в т.ч. для МО «Октябрьское») установлена максимальная критическая температура  – 40°С. При такой температуре возможны следующие последствия:

- массовое обморожение людей;

- повышение частоты возникновения поломок и пожаров;

- при выходе из строя теплосетей – эвакуация населения из домов с последующим их размещением.

Обледенение и гололед

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Град, засухи, суховеи, заморозки

Опасные природные явления, которые наносят ущерб сельскому хозяйству. По многолетним наблюдениям в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут быть до 30%.

Сильный дождь

При выпадении 50 мм осадков виде дождя или суммарного количества осадков 120 мм за 2 суток могут возникнуть следующие явления:

- повышение уровня воду в р.Устья с последующим затоплением и повреждением сельскохозяйственных угодий;

- повреждение с/х посевов;

- повреждение мостов, дорог, затруднение транспортного движения.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи, замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Предупреждение ЧС, причиной которых могут являться экстремальные метеорологические явления, сводится, в основном, к организационно-информационные мероприятиям:

- доведение оперативного прогноза до населения;

- проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Природный пожар

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах муниципального образования. На территории Устьянского муниципального района в зоне ответственности Октябрьского участкового лесничества площадь лесных массивов составляет 58480 га. Средний класс пожарной опасности в целом по лесам МО «Октябрьское» довольно низкий – 3,2.

Пожар леса может привести к повреждению жилых и производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи. При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания на объектах экономики, жилых массивах частного сектора.

Эвакуация из зоны пожаров осуществляется по имеющимся в населенном пункте дорогам с грунтовым покрытием.

Пожароопасный период длится с мая по сентябрь.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- Создание противопожарного разрыва установленной ширины на всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком.

- Создание минерализованной полосы установленной ширины на всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком.

- Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д.

- Создание и поддержание в исправном состоянии звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

- Поддержание в исправном состоянии телефоной или радиосвязи для сообщения о пожаре.

- Организация подъездных путей к естественным и строительство искусственных водоемов, используемых для целей наружного пожаротушения, отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности.

- Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности в пределах 500 м от любого строения населенного пункта.

- Обеспечение подъездов по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым домам и прочим строениям.

- Строительство площадок (пирсов) у всех источников наружного противопожарного водоснабжения, отвечающих требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения.

- Поддержание пожарных гидрантов в состоянии, отвечающем установленным требованиям пожарной безопасности и проведение проверки работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона.

- Установка указателей пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним

- Поддержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время суток территории населенных пунктов.

- Оснащение ДПФ первичными средства пожаротушения и противопожарным инвентарем (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.).

Для предупреждения и снижения последствий возникновения лесных пожаров в пожароопасные сезоны проводятся:

- организационная работа с населением, выходящим (выезжающим) в леса и ограничение выходов и выездов в них;

- усиление наблюдения за возникновением лесных пожаров;

- проведение лесотехнических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения пожаров.

Опасные гидрологические процессы и явления

В период весеннего вскрытия р.Устья в процессе развития ледохода ежегодно образуются заторы льда, которые могут приводить к затоплениям населённых пунктов, хозяйственных объектов, разрушению дорог, береговых сооружений, линий связи и электропередач, то есть, к возникновению чрезвычайных ситуаций природного (гидрологического) происхождения. Обычно возникновение мощных весенних заторов льда связано с местами образования осенних ледовых заторов.

При этом возможны последствия:

- необходимость эвакуации населения;

- затопление и ухудшение деятельности ОЭ,

- проведение работ по охране материальных ценностей, вывозу кормов для животных из затопляемой территории;

- смыв и унос паводковыми водами незакреплённых материальных ценностей;

- размыв полотна железнодорожных и автомобильных дорог;

- затопление и выход из строя систем жизнеобеспечения населённых пунктов и ОЭ;

- затопление убежищ, ПРУ, подвалов, зданий и сооружений;

- смыв и попадание в воду экологически опасных веществ и продуктов.

- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Согласно решению Министерства регионального развития РФ в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.02.2007 г. № 1 (раздел 1, пункт 6) недопустима застройка территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и развитием оползневых процессов. На территориях, подверженных затоплению, запрещаются размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных зданий и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

Для предотвращения затопления паводковыми водами и подтопления, вследствие повышения уровня грунтовых вод, жилого сектора и объектов промышленности и сельского хозяйства в качестве мероприятий предлагается:

- проведение предпаводковых рейдов и мониторинг паводковой обстановки;

- вынос из опасной зоны застройки малых сельских населённых пунктов, а также малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных населённых пунктах;

- гидронамыв и подсыпка территории на затапливаемых участках в относительно крупных населённых пунктах:

- капитальный  ремонт существующих защитных дамб ;

- устройство дамб обвалования для защиты существующей затапливаемой застройки в экономически стабильных населённых пунктах;

- строительство защитных дамб в бетонном исполнении в местах регулярного образования ледяных заторов;

- расчистка русел рек;

- строительство обводных каналов;

- понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей;

- устройство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- проведение мелиоративных мероприятий на площадях сельхозугодий и заболоченных территориях лесного фонда.

На территории МО «Октябрьское» существует риск подтопления  домов в рп. Октябрьский, дер.В.Поржема, дер.Павлицево, дер.Прокопцевская, дер.Бываловская, дер.Рыжковская, п.Красный Бор.

## Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.054-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Источник биолого-социальной ЧС: особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Риск биолого-социальных ЧС принято характеризовать их повторяемостью (количеством ЧС) на рассматриваемой территории за определённый период. Оценка уровня риска биолого-социальных ЧС в годовом цикле позволяет учесть сезонную динамику проявления различных факторов, вызывающих эти чрезвычайные ситуации. По материалам «Атласа природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций. Российская Федерация» (2011, под общей редакцией Шойгу С.К) уровень риска для территории Архангельской области ниже среднего по стране.

Места хранения и образования биологических отходов можно отнести к потенциальным источникам возникновения биолого-социальных ЧС. СЗЗ от скотомогильников устанавливается в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469). Также одним из возможных источников возникновения биолого-социальной ЧС являются медицинские отходы, которые могут содержать в себе возбудителей опасных инфекционных заболеваний.

В составе исходных данных отсутствуют сведения об эпидемиологической обстановке на проектируемой территории.

Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей). Устьянский муниципальный район, располагающийся в лесистой  южной части области, находится в зоне, наиболее благоприятной для жизнедеятельности разносчиков инфекции. Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, сибирская язва. Факты массовых заболеваний  или гибели животных и с/х растений для МО «Октябрьское» не характерны.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Основные механизмы обеспечения профилактики инфекционных заболеваний среди населения, проявлений эпизоотии и эпифитотии относится к полномочиям органов государственной власти регионального и федерального уровня.

Схемой территориального планирования рекомендуется создание неснижаемого запаса лекарственных средств и изделий медицинского назначения при Устьянской центральной районной больнице для оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации на определённый срок автономной работы. Объёмы и номенклатура лекарственных средств и изделий определяется уполномоченным органом.

Провести мониторинг и анализ ситуации в части обращения с медицинскими отходами в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Проработать вопросы по обеспечению финансирования расходов медучреждений на обезвреживание медицинских отходов, в том числе на приобретение установок по утилизации медицинских отходов, передачи отходов специализированным организациям.

В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно). Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

## Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (в соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94).

В соответствии с документом «Предложениями МЧС России для учета их в разработке методических указаний и подготовке проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по перечню вопросов, входящих в компетенцию Министерства» принят состав текстовых материалов подраздела в следующем составе: пожаровзрывоопасные объекты (взрывы и пожары); радиационно-опасные объекты (аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ); гидродинамически опасные объекты (аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений, образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления); опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Основным источником опасности возникновения ЧС техногенного характера на территории  МО «Октябрьское» является железная дорога.

8-61 Потенциально опасные объекты, расположенные на территории поселка Октябрьский

| Виды возможных чрезвычайных техногенных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн). | Размеры зон вероятной Чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которого могут быть нару-шены условия жизнедеятель-ности, тысяч человек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чрезвычайные ситуации 2. Чрезвычайные ситуации на пожаро-и взрывоопасных объектах. | Архангельская котельная ДСК № 1 котельная ОАО «Устьялес» № 2 АЗС №40, РН Архангельскнефтепродукт АЗС, Устьнефтепродукт АЗС, ИП «Шорохов» | Мазут 120т Опилки 240 тонн Нефтепродукты 80 т Нефтепродукты 80 т Нефтепродукты 30 т | 50 м 80 м 100 м 100 м 100 м | 4200 5300 |
| 3. Чрезвычайные ситуации на электро-энергетических системах и системах связи. | Устьянское РЭС | - | 25-50 м. | 10150 чел |
| 4. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения. | ООО «Устьянские тепловые сети» | - | 100 м | 9200 чел |

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Наибольшую угрозу создания чрезвычайных ситуаций в районе на железнодорожном транспорте представляют следующие происшествия с подвижным составом на железной дороге:

- аварии с участием железнодорожной цистерны для перевозки нефтепродуктов;

- столкновения и сходы подвижного состава;

Основными причинами возможных аварий являются:

- технические отказы оборудования;

- стихийные бедствия;

- аварии с участием подвижного состава;

- террористические акты.

Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице ниже.

8-62 Вероятности ЧС на железнодорожном транспорте

| Вид аварии | Значение вероятностей |
| --- | --- |
| Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 | 0,05…0,085 |
| Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 | 0,08…0,09 |
| Возгорание опасного груза, W3 | 0,2…0,25 |

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется в диапазоне 4,0⋅10−3...7,7⋅10−3. Вероятность возникновения при этом пожара составляет 8,0⋅10−4...1,9⋅10−3. Наиболее часто для транспортировки опасных грузов применяются 4-осные, 6-осные и 8-осные цистерны грузоподъемностью 60 т, 90 т и 120 т соответственно.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

8-63 Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

8-64 Пожаровзрывоопасные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безо-пасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безо-пасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Аварии при транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих ГСМ и другие потенциально-опасные грузы.

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть:

- сложные метеоусловия;

- нарушение правил дорожного движения;

- неисправность транспортных средств и дорожного покрытия;

- увеличения транспортного потока.

В результате катастроф пассажирского транспорта могут быть до 10 чел. пострадавших.

Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при транспортировке ГСМ по территории п.Октябрьский. При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять возникший пожар. Время ведения АСДНР от 3 до 12 часов.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

8-65 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

8-66 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

Наиболее подвержены авариям воздушные линии ВЛ-04 и ВЛ-10 в населенных пунктах муниципального образования, выход из строя которых может привести к серьезным последствиям.

Возможные причины ЧС:

- ветхость электролиний;

- стихийные катаклизмы;

- нарушение правил эксплуатации энергоустановок.

Ввиду изношенности электросетей, шквалистых ветров и гроз возможны аварии на объектах энергетики с вероятностью 0,2.

Наибольшую опасность для населения представляет выход из строя ВЛ-10. В этом случае зимой при температуре окружающего воздуха – 200С и ниже через 3-4 часа начнется угроза разморожения систем отопления, водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Восстановление подстанций может занять от 4 часов до 3 суток.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

В соответствии с данными паспорта безопасности муниципального района в возможные последствия аварий на объектах ЖКХ выражаются исключительно в рамках социально-экономических последствий.

Ввиду большой изношенности электросетей, шквалистых ветров и гроз возможны аварии на объектах ЖКХ.

1. Система теплоснабжения.

Основными причинами ЧС на котельных и теплосетях могут быть:

- отсутствие электроснабжения (централизованного и резервного);

- отсутствие котельно-печного топлива.

В результате указанных причин в зимнее время (при температуре окружающего воздуха – 200С и ниже) через 4 часа (при более низких температурах - через 2-3 часа) возможно прекращение теплоснабжения объектов и возникновение реальной угрозы выхода из строя систем тепло и водоснабжения. В случае возникновения ЧС может возникнуть необходимость размещения населения  в муниципальном жилфонде, частных домах, дачах с печным отоплением.

При исправности систем электроснабжения возможно поддержание в жилых помещениях (при помощи электронагревательных приборов, печек времянок и газовых плит) условий жизни людей в течение суток. При своевременном проведении АВР экономический ущерб может быть значительно снижен.

2. Система водоснабжения.

Основными причинами ЧС на системах водоснабжения могут быть:

- аварии на водоводе;

- выход из строя глубинных насосов;

- недостаточная теплоизоляция вводов систем водоснабжения в жилые дома и здания учреждений.

Наиболее опасными из вероятных ЧС могут быть диверсии (умышленное уничтожение систем водоснабжения), а также добавление в питьевую воду (колодцы) радиоактивных, химически опасных и биологических (бактериологических) средств. В результате чего могут возникнуть жертвы среди населения (отравления или массовые эпидемии).

В зимнее время при отключении электроэнергии и в сильные морозы могут выйти из строя системы водоснабжения. В результате может быть нанесен большой экономический ущерб, а при больших масштабах аварии необходимо использовать имеющиеся колодцы и осуществлять подвоз воды для населения.

Аналогичная ситуация может возникнуть и при попадании большого количества вредных веществ, превышающих ПДК в 5 и более раз.

Основными загрязнителями являются:

- нефтепродукты;

- пестициды;

- сточные и верховые воды.

Выход системы водоснабжения в летнее время (при высоких положительных температурах) одновременно с. невозможностью эксплуатации систем канализации может привести к значительному ухудшению санитарно-гигиенической и санитарно-эпидемиологической обстановки, возникновению массовых желудочно-кишечных инфекций.

3. Система связи.

Основные причины ЧС на системах связи могут быть:

- обрыв воздушных линий связи;

- обрыв воздушных линий из-за падения опор.

Наибольшую опасность могут представлять диверсии, в результате которых могут быть выведены из строя воздушные и подземные кабельные линии.

В результате этого может быть нанесен большой экономический ущерб, а также на длительное время до 1 суток затруднена или парализована работа территориальных и объектовых органов управления.

Менее опасным, но наиболее вероятным является выход из строя воздушных линий связи и радиовещания вследствие обильных снегопадов (более 20 см), налипания льда (мокрого снега) на проводах (более 20 мм), ураганов, смерчей и других стихийных бедствий. При этом, как правило, возможны локальные аварии, из-за обрывов проводов. Данные аварии ликвидируются в течение от 1 до 8 часов силами аварийных бригад.

Основные виды и объемы АВР:

- замена опор, линий связи до 200 м.п.

## Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным пожарам

В целях организации взаимодействия при тушении пожаров разработан план взаимодействия аварийно-спасательных служб и подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий.

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом, при утечках и аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных веществ и т.д.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от удушья и отравления токсичными газами).

Кроме специализированных формирований (пожарных, спасательных, медиков), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население и воинские части.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. Характер и объем последствий бедствия определяются по условиям наиболее часто повторяющихся стихийных бедствий в районе с учетом суровых природно-климатических условий и времени года. Ключевыми являются восстановительные работы на коммунально-энергетических сетях и сооружениях, адаптированных для условий района и возникшей ЧС с заблаговременной подготовкой комплектов проектно-сметной и организационно-технологической документации.

Мероприятия по защите территории:

- строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, и подъездов  к ним;

- обустройство естественных источников водоснабжения, в зимнее время – проруби, и подъезды к ним;

- установка систем пожарной сигнализации, молниезащиты;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение  технологических норм  перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- профилактическая работа среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

В жилом секторе

Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секторе. Необходимо на  генеральных планах поселений разрабатывать противопожарные мероприятия, предусматривающие среди прочего размещение пожарных частей в соответствии с плотностью застройки (В соответствии со СНиП 2.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий района, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (Генеральный план поселения, проект планировки и т.д.).

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия:

- обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту, населенному пункту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- устройство источников наружного пожарного водоснабжения: пожарные гидранты, пожводоемы, естественные источники (озера), в зимнее время проруби, и организации регулярной очистки дороги к ним.

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

Неприкосновенный противопожарный запас воды следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» расчетный срок принимаются:

7-67 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в населенном пункте; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15*2+10)*33,6=0,43 тыс. м3.

Во всех населенных пунктах необходимо наличие не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения.

Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

В настоящее время в пос.Октябрьский имеется ПЧ-60. Расположение потенциально опасных объектов, сил территориальной подсистемы РСЧС показаны на схеме «Комплексная оценка территории. Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», масштаб 1:50000.

# Глава 9. Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Показатели | Единица измерения | Исходный год | 1 очередь (2022) | Расчетн. срок (2032) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
|  | Всего | га | 80304 | 80304 | 80304 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | — // — | 23192,24 | 22636,74 | 22636,74 |
|  | - земли населенных пунктов | — // — | 1345,2 | 1817,7 | 1817,7 |
|  | - земли промышленности, энер- гетики, транспорта, связи, радио- вещания, телевидения, информа- тики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | — // — | 160,608 | 302,608 | 302,608 |
|  | - земли лесного фонда | — // — | 54000 | 53941 | 53941 |
|  | - земли водного фонда | — // — | 1525,8 | 1525,8 | 1525,8 |
|  | - земли запаса | — // — | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 10497 | 10270 | 10 040 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сельское | тыс. чел. | 1299 | 1170 | 1040 |
|  | -городское | тыс. чел. | 9198 | 9100 | 9000 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общ. пл. | 270,6 | 315,1 | 358,7 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | — // — |  | 237,5 | 213,7 |
|  | Объем нового жилищного строительства | — // — |  | 77,6 | 145,0 |
|  | - многоквартирная застройка (2-4 эт.) | — // — |  | 14,4 | 27,2 |
|  | - индивидуальная блокированная |  |  | 14,4 | 27,2 |
|  | - индивидуальная усадебная | — // — |  | 48,8 | 90,7 |
|  | Средняя обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 25,8 | 30,7 | 35,7 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения | мест | 440 | 730 | 730 |
|  | - общеобразовательные школы | — // — | 1243 | 1243 | 1243 |
|  | - больницы | коек | 150 | 150 | 150 |
|  | - поликлиники | посещ./см. | 365 | 365 | 365 |
| 5. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Суммарное водопотребление, | м3/сут | - | 3205,6 | 2763,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые цели | — // — | - | 1960,3 | 1844,8 |
| 6. | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут | н/д | 2078,4 | 1980,8 |
| 7. | Энергоснабжение и связь |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | 3,2 | 3,9 | 4,3 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ/электро плиты) | кВтч/год | 1000 | 1600 | 2170 |
|  | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 37,0 | 48,0 | 60,0 |
|  | - жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 10,5 | 16,6 | 22,0 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч.: | Гкал/час | н/д | 61,2 | 69,1 |
|  | - многоквартирная | Гкал/час | 26,1 | 38,6 | 38,8 |
|  | - ИЖС | Гкал/час | н/д | 22,6 | 30,3 |
| 7.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 28,1 | 31,0 |
|  | - пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 1,9 | 2,1 |
|  | - на выработку тепловой энергии | млн. куб. м/год | 0 | 23,7 | 26,1 |
| 7.2 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (городского/сельского) | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | тыс. шт. | н/д | 3390 | 3620 |
|  | Потребность в телефонах с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса | тыс. шт. | н/д | 4750 | 5070 |
| 8. | Обращение с отходами |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тонн/год | - | 2944,2 | 2895,3 |