| «МИКУНЬ» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА СОВЕТ |  | СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ» |
| --- | --- | --- |

## КЫВКÖРТÖД

## РЕШЕНИЕ

от 10 апреля 2007  года		           					№ 1-15/77

| Об утверждении классификации работ по строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения «Микунь», за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 14, 17, 43  Федерального закона от  6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.13 Федерального закона от   10 декабря 1995 N 196-ФЗ  (ред. от 18.12.2006)"О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования городского поселения «Микунь»,  а также в связи с осуществлением полномочий по решению вопроса местного значения городского поселения «Микунь» - содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения «Микунь», за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, Совет городского поселения «Микунь»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Классификацию работ  по содержанию и строительству (реконструкции)  автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения «Микунь», за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения  (далее - Классификация) согласно приложению.

2. Администрации  городского поселения «Микунь»  руководствоваться Классификацией при планировании работ по строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения «Микунь», за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.

3. Решение ступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава городского поселения «Микунь»-

председатель Совета поселения                                                       Н.В.Соловьева

\

Приложение

к решению Совета

городского поселения «Микунь»

от 10 апреля 2007 года №1-15/77

КЛАССИФИКАЦИЯ

работ  по содержанию и строительству (реконструкции)  автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения «Микунь», за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Классификация  работ  по содержанию и строительству(реконструкции)  автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения «Микунь» , за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения (далее - Классификация) распространяется на автомобильные дороги общего пользования   и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения «Микунь» , за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

1.2. Классификация устанавливает виды и состав работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, которыми следует руководствоваться при определении направлений использования средств, планировании расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений на них и организации дорожных работ.

1.3. Классификация предусматривает следующие виды работ по ремонту и содержанию дорог: ремонт и содержание, своевременное и полное выполнение которых необходимо для того, чтобы сохранять и поддерживать транспортно-эксплуатационное состояние дороги в течение всего срока эксплуатации на уровне, обеспечивающем соответствие установленным для данной категории требованиям к потребительским свойствам дороги.

1.4. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту в целом по сети дорог городского поселения «Микунь», определяется на основании результатов диагностики, визуальных обследований и оценки состояния дорог и дорожных сооружений с учетом действующих межремонтных сроков службы дорожных одежд и покрытий.

1.5. Протяженность конкретных дорог и участков дорог, подлежащих ремонту, и сроки их выполнения определяются путем сопоставления фактического состояния дороги и дорожных сооружений с установленными критериями для назначения соответствующих видов дорожных работ.

Требуемый вид, состав и объемы дорожных работ по каждой автомобильной дороге и каждому участку дороги, а также по каждому дорожному сооружению устанавливают на основании результатов диагностики и оценки их фактического состояния,  ведомостей дефектов и других документов, содержащих оценку фактического состояния дорог и дорожных сооружений в объеме, позволяющем сопоставить это состояние с критериями назначения соответствующего вида дорожных работ.

1.6. При отнесении расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог по соответствующим статьям бюджетной классификации следует руководствоваться Федеральным законом  от 15.08.1996     N 115-ФЗ " О бюджетной классификации Российской Федерации».

2. Основные термины и определения

2.1. Дорожные работы - работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.

2.2. Ремонт дороги - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и (или) повышение работоспособности дорожной одежды и земляного полотна, несущей способности и габаритов искусственных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей и замена их на более прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги в пределах норм, соответствующих фактической категории. При ремонте производится возмещение слоя износа покрытия, восстанавливаются и улучшаются его ровность и сцепные качества, устраняются деформации и повреждения дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений.

2.2.1. Задача ремонта состоит в восстановлении и повышении транспортно-эксплуатационного состояния дороги до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования к ее потребительским свойствам в период до очередного ремонта или реконструкции.

2.2.2. Критерием для назначения ремонта является такое транспортно-эксплуатационное состояние дороги, при котором прочность дорожной одежды, ровность и сцепные качества дорожного покрытия снизились до предельно допустимых значений или когда на других элементах дороги и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию невозможно или экономически нецелесообразно.

2.3. Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, устранению аварийных ситуаций, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги.

2.3.1. Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

2.3.2. Зимнее содержание дороги - работы и мероприятия по защите дороги в зимний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями.

3. Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений

3.1. Ремонт должен производиться комплексно по всем сооружениям и элементам дороги на всем протяжении или на отдельных участках ремонтируемой дороги.

Допускается проведение выборочного ремонта отдельных элементов дороги, а также дорожных сооружений.

3.2. Ремонт выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

При выполнении отдельных видов работ допускается взамен проекта разработка сметной документации на основании результатов диагностики и оценки состояния дорог или ведомостей дефектов с приложением или без приложения чертежей и описания технических решений.

Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера), выполняется по ведомостям дефектов и исполнительным сметам в установленном порядке.

3.3. В состав ремонта могут быть включены работы по содержанию элементов дороги и дорожных сооружений на ремонтируемом участке, если указанные работы не были выполнены до его начала.

3.4. К ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся следующие работы:

3.4.1. По земляному полотну и водоотводу:

- улучшение геометрических параметров и уширение земляного полотна с доведением до норм фактической категории, установленной для ремонтируемой дороги (смягчение продольных уклонов, обеспечение видимости в плане и продольном профиле, увеличение радиусов вертикальных и горизонтальных кривых);

- поднятие или восстановление земляного полотна на подтопляемых, сырых, снегозаносимых, размытых и разрушенных участках, перестройка пучинистых, оползневых и обвальных участков;

- переустройство земляного полотна из-за полного несоответствия несущей способности существующей дороги возросшей транспортной нагрузке;

- усиление и стабилизация земляного полотна с заменой грунтов, устройством изолирующих и армирующих прослоек;

- устройство дренажей, системы водоотвода (в том числе прикромочных и телескопических лотков), осушительных канав, берегозащитных и противоэрозионных сооружений, водобойных колодцев, ливневой канализации, подводящих и отводящих русел у мостов и труб;

- устройство виражей, уменьшение крутизны откосов насыпей и выемок и другие работы, обеспечивающие устойчивость земляного полотна;

- устройство и восстановление земляного полотна и водоотвода на площадках для остановки, стоянках автомобилей, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы, историческим и достопримечательным местам, паромным переправам;

- перенос инженерных коммуникаций (линий электропередач, связи, трубопроводов и др.);

- отвод в постоянное и временное пользование земель, необходимых для обеспечения работ по ремонту.

3.4.2. По дорожным одеждам:

- устройство или восстановление дорожной одежды на участках поднятия, исправления и перестройки земляного полотна, перечисленных в пункте 3.4.1 настоящей Классификации, с доведением геометрических параметров и прочностных характеристик до норм фактической категории, установленной для существующей дороги;

- полное или частичное переустройство дорожной одежды при несоответствии ее воздействию возросшей транспортной нагрузки и замена на новую, более прочную и долговечную;

- усиление дорожных одежд с исправлением продольных и поперечных неровностей, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости, устройство поверхностной обработки;

- устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания;

- уширение дорожной одежды до норм фактической категории ремонтируемой дороги;

- устройство вновь бордюров и укрепительных полос по краям усовершенствованных покрытий, фрезерование и устройство покрытий на укрепительных полосах и обочинах, на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках автомобилей, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы, достопримечательным местам, паромным переправам и т.п.;

- переустройство дорожной одежды на участках образования колей глубиной более 30 мм;

- устройство слоев износа на всех типах дорожных одежд;

- выравнивание ширины дорожной одежды и продольного профиля на смежных участках.

3.4.3. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения:

- переустройство с оборудованием знаками и ограждениями существующих пересечений и примыканий в одном уровне в более совершенные узлы в одном уровне;

- устройство вновь недостающих остановочных полос на обочинах дорог;

- устройство вновь недостающих пересечений и примыканий;

- устройство электроосвещения на отдельных участках дорог, мостах, путепроводах и паромных переправах, сооружение линейной телеграфной или радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, кабельных сетей;

- устройство (монтаж) новых и переустройство существующих средств организации и регулирования движения на пересечениях автомобильных дорог с автомобильными и железными дорогами;

- устройство табло индивидуального проектирования, автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, а также светофорных объектов;

- установка дорожных знаков и ограждений на участках ремонта земляного полотна и дорожной одежды;

- устройство с оборудованием знаками и ограждениями переходно-скоростных полос и разделительных островков на съездах и въездах, пересечениях и примыканиях, на автобусных остановках, а также дополнительных полос для движения тихоходного транспорта на подъемах;

- устройство аварийных улавливающих съездов (карманов) на затяжных спусках;

- устройство пешеходных переходов (в том числе в разных уровнях), тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, шумозащитных сооружений на участках дорог, проходящих в пределах населенных пунктов;

- устройство и совершенствование дорожных информационных систем и комплексов, систем мониторинга состояния дорог и условий движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением с применением дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, светофоров и систем автоматики и телемеханики;

- устройство автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения антигололедных реагентов на мостах, путепроводах, развязках в разных уровнях и т.д.;

- ремонт баз противогололедных материалов и подъездов к ним; бурение, оборудование и обустройство скважин для добычи природных рассолов.

3.4.4. Прочие работы по ремонту дорог:

- разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги и дорожных сооружений (включая инженерные изыскания) и ее экспертиза, составление ведомостей дефектов, сметной документации, разработка документации по отводу земель; научное сопровождение выполнения работ по капитальному ремонту на наиболее сложных объектах и участках дорог;

- изыскание и освоение резервов грунта и месторождений местных каменных материалов для производства работ по ремонту, подготовка проектов разработки и рекультивации резервов и месторождений, экспертиза, устройство площадок для складирования дорожно-строительных материалов, устройство и ликвидация временных объездов ремонтируемых участков, а также ликвидация объездов участков дорог, разрушенных стихийными бедствиями;

- природоохранные мероприятия, рекультивация временной полосы отвода, рекультивация земель, ранее занятых под карьерами, резервами, объездами, дорогами, ненужными участками дорог, дорожными сооружениями и производственными объектами и др.;

- предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, обследование и испытание мостовых сооружений после их ремонта с составлением паспорта.

4. Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений

4.1. Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона) на всем протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям.

4.2. Работы по содержанию, как правило, не требуют составления проектной документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет. По усмотрению заказчика (инвестора) может разрабатываться проектная документация.

4.2. В состав работ по содержанию входят:

4.2.1. По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка; засев травами обочин, откосов земляного полотна и резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий ; очистка обочин от пыли и грязи;

- восстановление и поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка , дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, перепадов и т.д.;

- исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта);

- подсыпка, срезка, планирование, укрепление и уплотнение неукрепленных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;

- раскрытие снегозаносимых выемок, срезка откосов выемок для размещения сбрасываемого снега;

- ликвидация неорганизованных съездов и въездов;

- выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

- установление и обозначение придорожных полос автомобильных дорог.

4.2.2. По дорожным одеждам:

- очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;

- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов в цементобетонных покрытиях;

- ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит; защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

- нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

- устройство защитных слоев на участках шелушения и выкрашивания асфальтобетонных и цементобетонных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 30 мм;

- остановка и предупреждение развития трещин и сетки трещин устройством изолирующего слоя или поверхностной обработки локальными картами;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности (до 50 м) участках дороги;

- восстановление бордюров по краям усовершенствованных покрытий;

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами;

- обеспыливание дорог;

- уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с выполнением соответствующих работ.

4.2.3. По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения:

- уход за знаками, замена поврежденных и установка вновь недостающих дорожных знаков, в том числе индивидуального проектирования;

- уход за разметкой, удаление отслужившей, восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений;

- уход за ограждениями, исправление и замена поврежденных и морально устаревших, а также установка вновь недостающих дорожных ограждений и направляющих устройств;

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства, а также шумозащитных сооружений; исправление отдельных повреждений элементов архитектурно-художественного оформления дорог, надлежащий уход за этими элементами; очистка туалетов;

- установка и содержание в чистоте и порядке беседок, скамеек, панно и др.; обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев, содержание их в чистоте и порядке;

- окраска обстановки и элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;

- оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог, закрываемых для движения мостов;

- восстановление и переустройство существующих средств организации и регулирования движения на пересечениях автомобильных дорог с автомобильными дорогами;

- совершенствование автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения антигололедных реагентов на мостах, путепроводах, развязках и т.д.;

- восстановление или замена существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки или стоянки автомобилей;

- содержание и восстановление пунктов учета движения, снегомерных постов, пунктов оценки состояния дорожной конструкции и других устройств, необходимых для изучения работы дороги, ее отдельных элементов и сооружений;

- восстановление или устранение повреждений систем освещения, пожаротушения, судовой сигнализации и других технических устройств, включенных в балансовую стоимость автомобильной дороги и дорожных сооружений на дорогах, мостах, путепроводах, транспортных развязках, паромных переправах и других сооружениях; замена ламп и светильников, вышедших из строя, проводов, кабелей и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов и пунктов учета, плата за расход электроэнергии на освещение;

- содержание включенных в балансовую стоимость автомобильной дороги и дорожных сооружений линейной телеграфной или радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи для их функционирования;

- содержание включенных в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений пунктов весового контроля, водомерных постов, систем мониторинга погодных условий, включая аренду каналов связи для их функционирования;

- содержание пунктов весового контроля;

- создание временных пунктов учета движения, снегомерных постов и других устройств, необходимых для изучения работы дороги, ее отдельных элементов и сооружений.

4.2.4. Зимнее содержание дорог:

- уход за постоянными снегозащитными сооружениями;

- изготовление, установка (перестановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.); создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог низких категорий;

- регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, туалетов и т.д.;

- очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;

- оборудование и содержание зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ;

- борьба с зимней скользкостью; содержание и восстановление баз противогололедных материалов, устройство подъездов к ним, обслуживание скважин для добычи природных рассолов; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами;

- борьба с наледями, расчистка и утепление русел около искусственных сооружений; ликвидация наледных образований.

4.2.5. Озеленение дорог:

- подготовка почвы под посадку;

- выращивание саженцев (или оплата их стоимости);

- уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров; борьба с вредителями и болезнями растений;

- засев травой полосы отвода и разделительной полосы.

4.2.7. Прочие работы по содержанию:

- разработка по усмотрению заказчика проектно-сметной документации и ее экспертиза;

- оценка качества содержания дорог и дорожных сооружений;

- охрана автомобильных дорог и отдельных дорожных сооружений, сторожевая и пожарная охрана;

- поиск и разведка месторождений, составление проекта разработки и рекультивации месторождений местных материалов, применяемых для содержания дорог и дорожных сооружений;

- ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу и выполнение соответствующих мероприятий для его реализации;

- инвентаризация и паспортизация дорог;

- межевание земель, занятых региональными автомобильными дорогами общего пользования, регистрация права собственности на земельные участки, постановка земельных участков на кадастровый учет;

- содержание дорог общего пользования и сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение дорог в Реестр собственности муниципального образования городского поселения «Микунь».

____________