24.01.2020 Г. № 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во исполнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, ст. ст. 6,8,32,41,48 Уставом Молодежного муниципального образования, администрация Молодежного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории Молодежного муниципального образования (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.ru.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.     Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Молодежного

муниципального образования

Степанов А.Г.

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Молодежного муниципального образования

от 24.01.2020 года №10

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

санитарной очистки территории

Молодежного муниципального образования

2020 г.

Оглавление

| №пп | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Введение |
| 2 | Краткая характеристика муниципального образования |
| 3 | Оценка состояния санитарной очистки территории муниципального образования |
| 4 | Рекомендации для поэтапной организации системы селективного сбора твердых коммунальных отходов |

- ВВЕДЕНИЕ

Санитарная очистка и благоустройство территории  Молодежного муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят комфортность проживания населения и состояние окружающей среды.

При разработке генеральной схемы санитарной очистки территории использованы статистические, архивные, справочно-информационные данные, а также материалы обследования существующих в Молодежном муниципальном образовании сооружений санитарной очистки и уборки.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов и других поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана генеральная схема санитарной очистки территории Молодежного муниципального образования.

Необходимость разработки генеральной схемы отмечена в различных нормативных документах, в том числе и Санитарных правилах содержания территорий населенных мест Сан-ПиН 42-128-4690-88.

Цель этой работы – создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами в конкретном населенном пункте на основе решения комплекса работ по организации, сбору, удалению, размещению  коммунальных отходов и уборке территорий.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Раньше по Ангаре до Байкала сплавляли лес плотами на Иркутский лесозавод. Лесозавод находился сразу за железнодорожным мостом через реку Иркут (теперь мебельная фирма «Байкал»). Иркутск являлся поставщиком леса в Японию.

В 1950-1954 годах на месте ангарских порогов стали строить Иркутскую ГЭС. Село Малая Разводная и д. Щукино пошли под затопление. Еще в 1954 году можно было проехать по старому тракту, где в Тальцах работал стеклозавод (делали стекло оконное, посуду, бутылки).

Местные жители, которые не хотели уезжать далеко от родных мест, поселились и перевезли свои дома в Ново-Разводную (1960-65гг) и Новую Лисиху и т.д.В это время началось строительство новой автомагистрали на Байкал до п. Листвянка. Вдоль дороги была оставлена защитная зона 200 метров, которая предназначалась для строительства железной дороги на Листвянку.

По решению правительства все сельхозинституты должны были быть приближены к производству, т.е. к селу. В 1956 году в Омске сельхозинститут уже был за городом. В Иркутске институт располагался тогда в самом центре города, на улице Тимирязева. Первоначально предполагали перевести институт в с. Оек, но руководство института выбрали это место вблизи своего подсобного хозяйства (нынче учхоз «Молодежный»).Подсобное хозяйство в то время имело фруктовый сад, теплицы, хорошее стадо молочных коров, поля зерновых и картофеля.

Из-под земли, перед учхозом били три родника. Один из них действует и по сей день. Дорог, соединяющих поселения не было, были просто самодельные переходы.

В г. Москва специалистами института «Гипровуз» был разработан Генплан. На месте отведенной площадки под строительство росла березовая роща, местами густой осинник. Иркутяне выезжали сюда на отдых, собирали ягоды, грибы. Еще одной достопримечательностью по этих мест были родники, как раз перед учхозом, на месте котельной. Один из них у Новой Разводной функционирует и сегодня.

Молодежное сельское поселение расположено в пригородной зоне г. Иркутска и первоначально развивалось на основе сельского хозяйства и лесной промышленности. Вся пригородная зона получила новый импульс развития с размещением в послевоенный период учреждений областного значения. В 1964 г. восточнее п. Новая Разводная началось строительство учебных и жилых зданий Иркутского сельскохозяйственного института (ныне – Иркутская государственная сельскохозяйственная академия), являющегося сейчас одним из основных доноров бюджета. В последствии институт приобрел градообразующее значение, данная местность получила статус п. Молодежный. До 2002 г. п. Молодежный, размещаясь на землях Иркутского района, входил в состав г. Иркутска.

В 2018 году открыла свои двери средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, отвечающей всем современным требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Площадь  школьного участка  составляет 60 000 м2.Площадь здания – 26 000 м2.На территории школы имеются: большой стадион, площадки для тихого отдыха и подвижных игр, автогородок, гараж на 6 единиц школьного транспорта.

Молодежное муниципальное образование расположено в умеренном климатическом поясе, тип климата – резко континентальный. Для этого типа климата характерны большие перепады температур - как в течение суток, так и в течение года; суровая продолжительная зима и теплое, с обильными осадками, лето.

Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный месяц – январь (-20 -30 градусов). В июле, самом теплом месяце года, средние месячные температуры составляют 16-18 градусов. Абсолютные максимальные температуры могут достигать 35-40 градусов, наиболее низкие –45 градусов. Осадков выпадает в год 300-500 мм, в основном в виде дождей. Максимальная сумма осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4 м. Снежный покров максимальной высоты достигает в марте. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150 – 60 дней. Ветровой режим составляет 2-3 м/с. Он характеризуется преобладанием переноса воздушных масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары. Господствующие направления ветра: западное, северо-западное, юго-западное. Часто наблюдаются туманы, так как Молодежное муниципальное образование находится на берегу р. Ангара, Иркутского водохранилища. Повторяемость штилей измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.

В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – азиатский антициклон, зимой преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и малым количеством осадков, способствующая накоплению примесей в приземном слое атмосферы. При антициклональном типе погоды в ночные часы происходит интенсивное радиационное выхолаживание подстилающей поверхности, что ведет к формированию инверсий температуры большой интенсивности и мощности. Инверсионное распределение температуры резко снижается интенсивность турбулентного обмена и, в сочетании со слабыми скоростями ветра, формируются, так называемые, застои воздуха, ведущие к возникновению высоких величин приземных концентраций загрязняющих веществ и даже смоговых ситуаций. Характерной особенностью климата Восточной Сибири, определяющей низкую способность атмосферы к самоочищению от промышленных выбросов, является инверсионное распределение температуры в нижнем слое атмосферы в холодный период года. В теплый период года, в результате активного развития циклонической деятельности, возрастает степень покрытия неба облаками, количество выпадающих осадков, скорость ветра, что улучшает условия вымывания и рассеивания примесей.

Многолетняя мерзлота имеет спорадическое распространение. Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с поверхности суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах узких долин и нижней части северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического характера не превышает 10-15 м, а его температура не опускается ниже –0,2 – 0,3°. Острова таликов концентрируются около русел рек, на склонах южной и западной экспозиций, местами на водоразделах. Многолетняя мерзлота мешает вымыванию и способствует концентрации элементов в верхнем слое почвы.

Молодежное муниципальное образование расположено на древней Сибирской платформе, на границе её краевого прогиба, докембрийской складчатой области. Южнее проходит линия тектонических нарушений – крупного разлома земной коры. Территория Иркутско-Черемховской равнины занята юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Отложения представлены лессовидными суглинками и супесями, подверженными размыву. Четвертичные отложения пользуются широким развитием. Они представлены элювиально-делювиальными образованиями на водоразделах и аллювиальными отложениями в долинах рек и понижениях.

Элювиально-делювиальные образования имеют значительное распространение. Состав этих отложений находится в тесной связи с литологией подстилающих коренных пород. Представлены они глинами, суглинками, супесями и песками различной консистенции и влажности.

Аллювиальные отложения охватывают современный и верхнечетвертичный отделы. Современный отдел представляют русловые и пойменные образования. Верхнечетвертичный отдел – отложения надпойменных террас.

В орографическом отношении Молодежное муниципальное образование расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Территория представляет собой пологохолмистую равнину с неглубокими речными долинами, протяженными плоскими поверхностями водоразделов и пригодна для ведения сельского хозяйства и жилищного строительства.

На формирование рельефа значительное влияние оказывают экзогенные процессы. В геоморфологическом отношении Молодежное муниципальное образование расположено в пойменно-террасовом комплексе р. Ангара, на побережье Иркутского водохранилища в районе приплотинного участка верхнего бьефа. Берег пологий, сильно изрезанный. Территория требует берегоукрепительных мероприятий, в виду размывания берегов и разрушения в результате интенсивного оврагообразования при таянии снега и выпадении значительного количества осадков. Овраги, промоины и другие эрозионные формы приурочены к ложбинам стока. Негативное воздействие могут в таком случае оказать распашка земель и строительство в прибрежной зоне.

Рельеф берегового склона преимущественно пологохолмистый, осложненный бугристо-западинными формами. Наклон поверхности изменяется от 2 до 5-70, общий уклон в юго-восточном направлении.

В северной части поселения грунтовые воды не пользуются широким распространением. Водовмещающими породами являются суглинки макропористые и пески средней крупности, водоупором – глины. Водоносный горизонт маломощный, порового происхождения. Глубина залегания зеркала грунтовых вод колеблется от 0,9 до 15м в пределах 3-й надпойменной террасы, 4-я надпойменная терраса является сухой, грунтовые воды здесь ниже 8м от дневной поверхности. Вода – гидрокарбонатно-кальциевая. Выше по профилю в скважинах грунтовые воды не встречены. Возможно, подземные грунтовые воды залегают на значительной глубине в толще песчаников и местами в аллювиальных отложениях на глубинах порядка 10-20м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Отметки водного зеркала болот выше уровня воды в р. Ангара. Отсутствие поверхностного стока на большой территории и свободного выхода грунтовых вод приводит к заболоченности.

Вообще наименее изученной в гидрогеологическом отношении является территория пониженного берега, особенно в части природы подземных вод.

Молодежное муниципальное образование наделено статусом сельского поселения в составе Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В Молодежное муниципальное образование входят поселки Новая Разводная и Молодежный. Они относятся к сельским населенным пунктам.

Общая численность населения: на 01.01.2019 г. - 10613 чел.

Площадь территории – 2040,5 га.

Административно-территориальное деление: п. Новая Разводная, п. Молодежный.

Таблица 1. Динамика  численности населения

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, человек. | 10024 | 9952 | 10097 | 10613 |

За последние полтора-два десятилетия характер и функциональный профиль расселения претерпели существенные изменения. В отличие от большинства других районов области населенные пункты поселения увеличили свое население. В границах Иркутского района оно в целом выросло почти на 40%, а по Молодежному муниципальному образованию – в 2 раза (без учета незарегистрированных жителей)

Эти процессы обусловлены действием ряда факторов. Во-первых, с ростом уровня автомобилизации населения многие городские жители, работая в Иркутске, стали переселяться в близлежащую сельскую местность. Молодежный стал одним из пригородных «спальных» поселков.

Во-вторых, произошло превращение населенных пунктов в рекреационные (дачные) поселки.

Поселение входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи. Кроме того, оно непосредственно граничит с городским округом.

Значительная часть трудоспособных жителей Молодежного работает в Иркутске. Такие населенные пункты в зоне часовой транспортной доступности все более приобретают черты пригородных поселков, там размещается новый жилищный фонд для жителей Иркутска, желающих переехать в пригород, сохраняя место работы в городе, а также «второе жилище» горожан.

Муниципальное образование осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания на территории входящих в него сельских населенных пунктов.

Основой для формирования связей в системе расселения является положение населенных пунктов района в схеме транспортного обслуживания. Оно осуществляется главным образом по автомобильной дороге областного значения – Байкальскому тракту. Водный транспорт выполняет практически только рекреационные функции. Все дальние и внутриобластные связи осуществляются через г. Иркутск, расположенные в нем аэропорт и железнодорожную станцию.

Для развития Молодежного муниципального образования помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура Молодежного муниципального образования - представляет собой совокупность образовательных и медицинских учреждений, торговли, культуры и отдыха, спортивные сооружения.

Таблица 2. Характеристика объектов социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование населенного пункта | Объекты хозяйственного назначения | Объекты образования | Объекты медицинского обслуживания | Объекты торговли | Объекты культуры и спорта | Административные объекты | Объкты для отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодежный | 2 | 6 | 2 | 36 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Новая Разводная | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |

Устойчивое социально-экономическое развитие Молодежного муниципального образования предполагает:

-    открытие новых социально значимых объектов;

-	развитие основных секторов экономики, создание новых рабочих мест;

-	новое жилищное строительство;

-     организация транспортного обслуживания;

-	бережное использование природных ресурсов;

-	создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

-	формирование репутации Молодежного муниципального образования как экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для инвестиций.

Цели устойчивого социально-экономического развития Молодежного муниципального образования:

1)	повышение уровня жизни населения;

2)	сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих покол

- ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Существующее состояние

Ежегодно на территории Молодежного муниципального образования в среднем образуется около 14,5 тыс. м3 твердых коммунальных отходов. Отходы поступают на полигон г. Иркутска.

С 1 января 2019 года на  территории Российской Федерации стартовала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами (далее - схема обращения с отходами) на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

В Молодежном муниципальном образовании для сбора твёрдых  коммунальных отходов и временного их хранения применяется система сборников (металлические контейнеры). Удаление  коммунальных отходов и вывоз их на полигон производится Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области (Зона 2 ЮГ). Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы.

На территории рассматриваемого населённого пункта кладбищ нет.

Скотомогильника на территории Молодежного муниципального образования нет.

Все стихийные свалки подлежат ликвидации.

Незначительная часть твердых коммунальных отходов может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин» и ООО «Утилит сервис». Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

Вывоз и кремация павших животных осуществляется на договорной основе с питомниками г. Иркутска.

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016  №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641» к полномочиям администрации Молодёжного муниципального образования относятся определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, которые подлежат регулярной актуализации и утверждению Главой Молодежного муниципального образования.

Для включения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в данную схему и реестр, собственникам земельных участков, на территории которых расположены контейнерные площадки обязан обратиться с заявлением установленного образца и схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в органы местного самоуправления.

В Молодежном муниципальном образовании содержание контейнерных площадок и расположенных на них контейнеров осуществляет администрация сельского поселения, управляющие компании, ТСН, ДНТ, СНТ, СПК, а также юридические лица, которые являются собственниками площадок.

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов

С 1 января 2019 года на всей территории Российской Федерации стартовала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами все физические и юридические лица обязаны заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с Региональным оператором, который является публичной офертой (на основании Статьи 24.7 Федерального закона №89-ФЗ), и производить оплату за услугу, а Региональный оператор обязан обеспечить вывоз образовавшихся твердых коммунальных отходов. Самостоятельный вывоз твердых коммунальных отходов запрещен в соответствии с федеральным законодательством. В соответствии со статьей 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа на физических и юридических лиц.

Уборка улиц

Уборка улиц осуществляется в индивидуальном порядке. Также периодически администрацией Молодежного муниципального образования проводятся субботники и акции с привлечением жителей, предпринимателей, школьников, студентов и других групп населения.

Нормы и тарифы

На территории Молодежного муниципального образования действуют дифференцируемый способ начисления платы за обращение с твердыми коммунальными отходами:

- Для многоквартирных домов – исходя из общей площади жилого помещения;

- Для частных домовладений – исходя из количества постоянно зарегистрированных и временно проживающих граждан;

- Для юридических лиц – расчет индивидуален.

Услуга определяется как коммунальная, тариф утверждаентся Службой по тарифам Иркутской области.

Способы сбора твердых коммунальных отходов.

Система сбора и удаления ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ предусматривает централизованный планово-регулярный сбор по системе - «несменяемые контейнеры».

В системе «несменяемых контейнеров» заполненные отходами контейнеры разгружаются в мусоровоз, после чего их возвращают на место. Используются контейнеры объемом 0,75 м3.

Места расположения площадок размещения контейнеров твердых коммунальных отходов вносятся на Схему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных  отходов Молодежного муниципального образования

Вывоз твердых коммунальных отходов.

Автомашины, осуществляющие вывоз твердых коммунальных отходов, должны работать по графику и разработанным маршрутам Регионального оператора. Маршрутизация движения, собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Характеристика твердых коммунальным отходов.

Твердые коммунальные отходы включают в себя:

- хозяйственно-бытовые отходы из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания (столовые, кафе и т.д.) и культурно-бытового назначения (дома культуры, кинотеатры и т.д.);

- пищевые отходы тех же объектов (источников);

- уличный мусор и смет;

- другие бытовые отходы, накапливаемые на территории населенного пункта.

Сведения об объемах накопления твердые коммунальные отходы от населения и организаций сельского поселения. способы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Прогнозируемый объем образования отходов определяется на основании установленных норм накопления.

Объем накопления определен на основании данных о перспективном развитии сельского поселения, с учетом усредненных ориентировочных норм накопления твердых коммунальных отходов от отдельно стоящих объектов общественного назначения.

Таблица 3. Усредненные нормы накопления  коммунальных отходов для отдельных объектов общественного назначения.

| № п/ п | Источник образования отходов | Наименование отхода |  | Код по ФККО | Среднегодовая норма образования и накопления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кг | м3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гостиница (на 1 место) | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |  | 911001000 1004 | 120 | 0,7 |
| 2. | Детский сад, ясли (на 1 место) | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |  | 912013000 1005 | 95 | 0,4 |
| 3. | Школа, техникум, институт, учреждения исполнения наказаний (на 1 учащегося, воспитанника) | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |  | 912013000 1005 | 24 | 0,12 |
| 4. | Театр, кинотеатр (на 1 место) | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |  | 912014000 1005 | 30 | 0,2 |
| 5. | Учреждение, промышленное, сельскохозяйственное предприятие, организация, аптечные киоски, поликлиника (на 1 работающего/служащего) | Мусор от коммунальных помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |  | 912004000 1004 | 70 | 0,3 |
|  | Оптовая торговля без складских помещений |  | --//-- | 912004000 1004 | --//-- | --//-- |
| 6. | Продовольственный магазин, аптека, оптовый склад (на 1 м2 торговой (полезной) площади) | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |  | 912011000 1005 | 250 | 1,5 |
| 7. | Промтоварный магазин, оптовый склад(на1 м2 торговой (полезной) площади) | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |  | 912012000 1005 | 200 | 1,3 |
| 8. | 2 Рынок (на 1 м торговой площади) | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |  | 912011000 1005 | 200 | 1,3 |
|  |  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |  | 912012000 1005 | 200 | 1,3 |
| 9. | Санатории, пансионаты, дома отдыха, больницы, стационар, общежития (на 1 место) | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |  | 911001000 1004 | 250 | 1 |
| 10. | Вокзалы (на 1 м2 площади) | Мусор от коммунальных помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |  | 912004000 1004 | 125 | 0,5 |
| 11. | Автокооперативы (на 1 маш./место), садоводческие кооперативы (на 1 члена кооператива) | Мусор от коммунальных помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |  | 912004000 1004 | 24 | 0,12 |
| Итого: |  |  |  |  | 1249 | 7,02 |

Сбор твердых коммунальных отходов.

Для сбора твердых коммунальных отходов в Молодежном муниципальном образовании применяют стандартные металлические контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Требования санитарных норм к размещению контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» контейнерные площадки должны соответствовать следующим требованиям:

- Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин.

- Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5, при двустороннем - 6 м. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры устанавливать не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга - 0,35 м.

- Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10.

- При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых  коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениям санитарно- эпидемиологической службы.

Сбор отходов с использованием урн

На всех площадях и улицах, в садах, парках, рынках, остановках городского транспорта, детских и спортивных, а также других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территори, но не более чем через 40 м. на оживленных и 100 м. - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования, прилегающие к ним территории.

Устройство на улицах палаток, ларьков для продажи фруктов и овощей должно быть согласовано с санитарно-эпидемиологическими станциями. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м., осуществляют предприятия торговли.

На объектах с обособленной территорией (рынки, пляжи, парки, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить и переоборудовать санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологическими станциями, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару и дрова в местах, не отведенных для этой цели.

Рынки

Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

На рынках площадью 0,2 га, в виде исключения, допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.

Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.

На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м. от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли.

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 кв. м. площади рынка должна быть установлена одна урна. Расстояние между ними, вдоль линии торговых прилавков, не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л, следует исходить из расчета, не менее одного на 200 кв. м. площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб. м.

Парки

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м. от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.)

При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м. площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м. от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

Лечебно-профилактические учреждения

В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 кв. м дворовой территории лечебного учреждения.

На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

Часы работы рынков устанавливаются на основании решения органов местного самоуправления. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря.

Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объема обезвреживания твердые коммунальные отходы, в генеральной схеме очистки территории Молодежного муниципального образования приведены рекомендации по раздельному сбору ценных компонентов твердых коммунальных отходов (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль и т.д.).

Главная цель раздельного сбора отходов – разделение всего объема твердые коммунальные отходы на три основных потока:

- «сухое» вторичное сырье пригодное для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура, текстиль) и составляющее 35-45 % от общей массы;

- «влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (пищевые и садовые отходы, влажные и загрязненные отходы бумаги – 25-35%);

- прочие не перерабатываемые отходы («хвосты»). К этой категории могут быть отнесены и те отходы, которые, в принципе, могут быть переработаны, но экономически обоснованные технологии переработки в данном регионе для них отсутствуют.

Для каждого потока предусмотрены свои методы дальнейшей переработки:

- «сухие» вторичные ресурсы должны направляться на мусоросортировочные комплексы (раздельный сбор ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ не исключает последующей промышленной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам). Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность раздельного сбора и улучшить санитарные условия работающих.

- «влажные» биоразлагаемые отходы компостируются на заводах или полевым методом;

- «хвосты» направляются на свалку для захоронения (как вариант – предварительно спрессованные).

Раздельный сбор ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ является экономически выгодным проектом, так как разделение отходов предполагает включение отходов во вторичный оборот.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, кратковременные, срочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в районе.

С целью сокращения количества отходов, поступающих на захоронение, следует внедрять раздельный сбор отходов в местах их образования, т.е. на придомовых территориях и на территориях промышленных предприятий и предприятий социально-культурной сферы.

Наибольший интерес представляет сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций, и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в твердых коммунальных отходах жилого фонда.

В начале 1970-х годов, столкнувшись с фактом роста объемов твердых коммунальных отходов и трудностями, связанными с их удалением, западные страны начали проводить направленную политику, воспитывая у граждан чувство ответственности за состояние окружающей среды, в том числе прививая навыки и привычку раздельного сбора отходов.

В настоящее время в новых экономических и социальных условиях создание подобной системы, необходимость которой очевидна, потребует иных подходов. Организацию заготовительного процесса следует начинать с работы с населением, поскольку успех раздельного сбора будет определять, прежде всего, степенью заинтересованности людей. Необходимо разработать «стимулирующие» методы и «бесстимулирующие» методы сбора, ориентированные на различные группы населения.

Для уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, предлагаются следующие рекомендации:

организовать селективный сбор отходов от жилищ в местах их образования (бумага и картон, стекло, ПЭТ);

усилить контроль над осуществлением селективного сбора отходов на предприятиях и организациях (бумага, картон, стекло, ПЭТ, полиэтилен, пластмасса, отходы черного и цветного металлолома, резина и т.п.) с целью последующей передачи отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, предприятиям-потребителям;

разделение потоков отходов, поступающих на свалку твердых коммунальных отходов от жилого сектора, от потока отходов, образующихся на предприятиях и организациях (отходы из жилого сектора направляются на захоронение без промежуточной стадии; отходы из предприятий и организаций направляются на мусоросортировочную - перегрузочную станцию для выделения утильных компонентов);

прессование не утилизируемой части отходов и направление на захоронение на свалку твердых коммунальных отходов;

направление выделенных (утильных) компонентов на предприятия-потребители для производства продукции (вторсырье);

выделение строительных отходов, с целью дальнейшего использования для рекультивации карьеров или нарушенных земель.

Ценным утилизируемым компонентом твердые коммунальные отходы являются пищевые отходы.

Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота".

Сбор, хранение и вывоз пищевых отходов следует осуществлять в соответствии с инструктивными указаниями по организации сбора и вывоза пищевых отходов, утвержденными органами санэпидслужбы.

Откормочные хозяйства, использующие пищевые отходы для кормления свиней, обязаны получить для этого специальное разрешение от главного ветеринарного врача района по месту нахождения хозяйства. При изменении эпидемической обстановки в животноводческих хозяйствах данной местности разрешение на продолжение сбора пищевых отходов в каждом конкретном случае дает главный ветеринарный врач района.

Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.д.), окрашенные изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без окраски запрещается).

Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2 %-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра, или раствором хлорной извести, содержащей 2 % активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание сборников несет предприятие, собирающее пищевые отходы.

Сборники пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Сборщики отходов должны быть ознакомлены с правилами сбора и хранения пищевых отходов и обязаны следить за тем, чтобы в отходы не попадали посторонние предметы (тряпки, бумага, стекло, железо и т.п.). На сборщика возлагается также обязанность следить за чистотой тары.

Для временного хранения собранных пищевых отходов  домоуправление по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы выделяет специальные пункты сбора.

Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным отвердые коммунальные отходырмочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания независимо от подчиненности их, должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях.

Запрещается собирать пищевые отходы в столовых кожно-венерологических, инфекционных и туберкулезных больниц, а также в специальных санаториях по оздоровлению переболевших инфекционными заболеваниями, в ресторанах и кафе аэропортов, поездов и пароходов, обслуживающих междугородные линии.

Запрещается выбор пищевых отходов из сборников и других емкостей для отходов.

Использование отходов в Молодежного муниципальном образовании крайне низко, селективный сбор компонентов не ведется. Низкая степень использования приводит к тому, что основная часть отходов захоранивается на свалке твердых коммунальных отходов, при этом ценные утильные компоненты навсегда выводятся из хозяйственного оборота. Целесообразно разработка и осуществление программы по организации раздельного или селективного сбора отходов. Данная программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов, чтобы работать, должна быть признана общественностью как разумная и осмысленная.

Для реализации программы необходимо принять следующие меры:

Установка для раздельного сбора отходов рядом с существующим контейнером дополнительно один контейнер (для отходов категории вторичного сырья – пластика, макулатуры и прочее). Контейнер должен иметь крышку и соответствующую маркировку.

Подготовить общественное мнение, формирование мотивации жителей к осуществлению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Организовать четкую регулярную работу служб вывоза, сбыта и переработки вторсырья. При установке 2-х контейнеров для раздельного сбора отходов, потребуется две машины в связи с тем, что раздельный сбор будет нецелесообразен, если в мусоровоз будут грузиться оба контейнера (произойдет смешение твердых коммунальных отходов и вторичного сырья). Поэтому предлагается вывоз этих контейнеров планировать по раздельному графику, т.е. в первый день вывозить контейнер с отходами, предназначенными для захоронения на свалке, во второй - вывозить второй контейнер с отходами категории вторичного сырья, предназначенными для переработки.

Жидкие бытовые отходы

Твердые и жидкие отходы из не канализованных домовладений собирают раздельно. При этом жидкие отходы удаляют из выгребов с помощью ассенизационной машины. Жидкие отходы собирают в один выгреб для сокращения площади, занимаемой санитарным узлом, снижения возможности промерзания выгреба зимой, а также сокращения времени на погрузку отходов. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.

Для сбора жидких  коммунальных отходов в не канализованном жилом фонде используются дворовые уборные.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных органов власти.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Не канализованные уборные дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорит натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Статистика вывоза не ведется. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам жителей крайне редко.

Согласно справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под редакцией д.т.н. А.Н. Мирного стр. 6 табл.1.1 ориентировочная норма накопления жидких отходов для жилых неблагоустроенных домов составляет на 1 человека от 2 до 3,25 м3/год, средняя плотность 1000 кг/м3, среднесуточная 8,9 л.

В настоящее время сельское поселение санкционированным вывозом ЖБО не охвачено.

Для реализации плана канализования частных домовладений рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- обязать домовладельцев жилых зданий, не имеющих канализации, сделать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5*5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму;

- провести разъяснительную работу среди населения не канализованной части города о недопустимости устройства наливных помоек, разлива помоев и нечистот за территорией домов и улиц, выноса мусора на уличные проезды;

- организовать вывоз жидких нечистот по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт;

- обязать домовладельцев обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам жидкие отходы доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки.