ООО «Геодезия и Межевание»

150002 Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл., д. 7

Заказчик: Администрация муниципального образования «Шангальское»

Устьянского муниципального района Архангельской области

Муниципальный контракт: № 1 от 28.01.2013 г.

Инвентарный номер  ГиМ – 2013/5

Генеральный план

муниципального образования

«Шангальское»

(с изменениями и дополнениями)

Устьянского муниципального района

Архангельской области

Нормативно-правовой акт

Пояснительная записка

Том 2

Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор

ООО «Геодезия и Межевание»                                                                           И. П. Губочкин

Руководитель темы,

Главный архитектор проекта                                                                       В. В. Богородицкий

Ярославль, 2016 г.

|  | ## Состав Генерального плана муниципального образования «Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер тома |  | Наименование | Примечание |
| Материалы по обоснованию проекта: |  |  |  |
| Том 1 |  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию генерального плана | Инв. № ГиМ 2013/5.1 |
| Книга 1 |  | Анализ и оценка современного состояния территории |  |
| Книга 2 |  | Концепция градостроительного развития территории. Обоснование мероприятий по территориальному планированию |  |
| Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть): |  |  |  |
| Том 2 |  | Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании | Инв. № ГиМ – 2013/5.2 |

## Перечень графических материалов

в составе генерального плана муниципального образования  «Шангальское»

| № п/п | Наименование | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1. Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения Карта 1 | 1: 50 000 | н/с |
| 1.2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения Карта 2 | 1: 50 000 | н/с |
| 1.3 | Карта функциональных зон поселения Карта 3 | 1: 50 000 | н/с |
| 1.4 | Фрагменты. Населенные пункты Карта 4 | 1:10 000 | н/с |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана: |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана Карта 5 | 1: 50 000 | н/с |

н/с  – не секретная.

|  | # Содержание |
| --- | --- |

|  | Введение ……………………………………………………………………………… | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения ……………………………………………………………..……. | 8 |
| 2. | Цели и задачи территориального планирования муниципального образования «Шангальское»………………………………………………………………………. | 11 |
|  | Книга 1 Анализ и оценка современного состояния территории. |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1 3.4. 3.4.1 3.4.2. 3.5. 3.6. 3.7. | Анализ и оценка современного состояния территории муниципального образования «Шангальское»…………………………………………………….. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования поселения со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Схемой территориального планирования Устьянского муниципального района».............................................................................................. Оценка природно-ресурсного потенциала ………………………………………… Функционально-планировочная организация территории поселения …………... Состав и характеристика земельного фонда. Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель поселения……………………………….…… Социально-экономический потенциал ……………………………………………. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы ………..……….….. Экономический потенциал территории …………………………………………….. Инженерно-транспортная инфраструктура ……………………..………………….. Историко-культурный потенциал территории …………………………………….. Ограничения использования территории …………………………………..………. | 12 12 15 27 30 30 30 32 33 36 37 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.5. | Анализ и оценка современного состояния территории центра сельского поселения – с. Шангалы…..……………..……………………………………….. История развития с. Шангалы ………………………………….……………….. Функционально-планировочная организация территории населённого пункта с. Шангалы.......................................................................................................................... Состав и характеристика земельного фонда. Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель населённого пункта …………...……………. Социальная инфраструктура …………..…………………………………………….. Жилищный фонд ………….………………………………………………………….. Культурно-бытовое обслуживание населения ……………………...……………… Состояние инженерной инфраструктуры ……………………...…………………… Санитарная очистка территории …………………….………………………………. | 46 46 47 47 48 48 48 52 55 |
|  | Книга 2. Концепция градостроительного развития территории. |  |
| 5. | Определение основных стратегических направлений (концепция) градостроительного развития территории муниципального образования «Шангальское»………………………………………………………………………. | 56 |
| 5.1. | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования……….. | 57 |
| 6. | Перечень мероприятий по территориальному планированию……………….. | 59 |
| 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.4 6.5 | - Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры……………………………………………………………………………… - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том числе:…………………………………………………………. - Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности…………………………………………………………………………. - Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения…………………………………………………. - Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортно инфраструктуры……………………………………………………………………… - Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия…………………… - Мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по обслуживанию туристов……………………………………………………………... - Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды………………………………………………………………………………….. | 59 61 61 62 64 64 66 69 |
| 7. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера…………………………………………… | 76 |
| 7.1. | Требования пожарной безопасности………………………………………………… | 77 |

Приложения:

Приложение 1

Техническое задание на разработку проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области (Приложение № 1  к муниципальному контракту № 1 от 28.01.2013 г.)

(на  10 листах)

Приложения 2

Перечень законодательных и нормативных документов и иных основных источников исходно-разрешительной информации

(на  3 листах)

Приложение 3

Перечень используемых сокращений

(на 3 листах)

Введение

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования «Шангальское» (далее – МО «Шангальское») Устьянского муниципального района Архангельской области» разработан в 2013 году ООО «Геодезия и межевание» (150002 Россия, г. Ярославль, Комсомольская пл., д. 7) на основании муниципального контракта № 1 от 28.01.2013 г. с Администрацией муниципального образования «Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области (165230, Архангельская область, с. Шангалы, ул. Ленина, д. 23).

Законодательной и методической основой для разработки Генерального плана муниципального образования «Шангальское» (далее – Генплана) является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), определяющий, что градостроительная деятельность должна осуществляться с учётом интереса граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных и природоохранных интересов.

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на разработку Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области» (приложение № 1 к муниципальному контракту № 1 от 28.01.2013 г.).

В составе Генплана выделены следующие временные сроки и, соответственно, разработаны мероприятия по территориальному планированию муниципального образования с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – 2020 г.; расчётный срок (перспектива) – 2032 г.

Согласно статье 9 (пункт 11) ГК РФ, генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем 20 лет.

Документация Генплана представлена утверждаемыми материалами – «Положения о территориальном планировании» и материалами по обоснованию Генплана, соответственно, в текстовой (пояснительная записка) и графической (карты) форме и в электронном виде.

Генплан вместе с планами социально-экономического развития Устьянского муниципального района (далее – района) и муниципального образования «Шангальское» (далее – поселения) входит в единый программный блок по обеспечению устойчивого развития территории муниципального образования «Шангальское», занимает в этом блоке свою правовую нишу (является нормативно-правовым актом) и призван указывать и регламентировать все вопросы градостроительной деятельности, связанные с использованием территории муниципального образования.

Генплан действует на территории муниципального образования «Шангальское» в пределах его административных границ. Положения Генплана по территориальному планированию муниципального образования обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В числе базовой нормативно-правовой и градостроительной документации для принятия решений по территориальному планированию муниципального образования «Шангальское» использованы:

- Постановление главы администрации муниципального образования «Шангальское» Устьянского муниципального района от 01 ноября 2012 г. № 86 «О разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования  «Шангальское»;

- Постановление Администрации Архангельской области от 22.09.2008 N 215-па/33 (ред. от 15.05.2012) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области "Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы»;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области (ООО «ИТП «Град», г. Омск, №1 от 29 августа 2011 г.) (далее – Схема).

Работа выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, других законодательных актов и нормативно-правовых документов РФ и Архангельской области.

Подготовка, согласование и утверждение Генплана муниципального образования должны соответствовать положениям статей 24 и 25 ГК РФ и Уставу муниципального образования«Шангальское».

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей:

| Руководитель темы, главный архитектор проекта (ГАП) | В. В. Богородицкий |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта (ГИП) | А. В. Бурлаков |
| Архитектор | Д. С. Горулёв |
| Архитектор | Т. С. Жилкина |
| Архитектор | А. В. Смирнова |
| Инженер по инженерно-транспортной инфраструктуре | А. В. Бурлаков |

Справка главного архитектора проекта:

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

| Руководитель темы, главный архитектор проекта (ГАП) | В. В. Богородицкий |
| --- | --- |

- Общие положения

Муниципальное образование «Шангальское» административно и территориально входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области и располагается в южной его части. Кроме него в состав поселений района (всего – 15 МО) входят 14 сельских поселений (Березницкое, Бестужевское, Дмитриевское, Илезское, Киземское, Лихачевское, Лойгинское, Малодорское, Орловское, Плосское, Ростовско-Минское, Синицкое, Строевское, Череновское) и 1 городское поселение (Октябрьское).

Площадь территории муниципального образования составляет  229,27 км2 или 22 927  га, что составляет от площади Устьянского муниципального района (107 200 га) – 21,3 %.

Поселение расположено в южной части Устьянского муниципального района. На северо-востоке и севере граничит с МО «Березницкое», на западе – с МО «Октябрьское», на востоке – с МО «Орловское» и МО «Илезкое», на юге – с МО «Малодорское».

Административный центр муниципального образования – с. Шангалы расположено в южной части поселения. Расстояние от с. Шангалы до районного центра – 13 км., до областного центра – г. Архангельска, – 625 км, до г. Москвы – 896 км.

В состав муниципального образования «Шангальское» входят 18 сельских населенных пунктов: 1 село (Шангалы), 1 поселок (Советский), 1 хутор (Красный), 15 деревень (д. Аверкиевская, д. Бережная, д. Заостровье, д. Ион-Горка, д. Камкинская, д. Кононовская, д. Малиновка, д. Милославская, д. Нижнеборская, д. Плесевская, д. Починовская, д. Степанов Прилук, д. Тарасонаволоцкая, д. Шеломенская, д. Юрятинская).

По состоянию на 01.01.2011 года численность населения муниципального образования составляет 4 748 чел. или 4,7 тыс. чел. или  15,9 % от населения района (всего).

Плотность населения составляет 0,2 чел./га (в районе – 0,3 чел./га).

Из общего количества населения – 4,7 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 0,9 тыс. чел., (19,1 %), в трудоспособном возрасте – 2,7 тыс. чел. (56,02 %), старше трудоспособного возраста – 1,1 тыс. чел. (24,78 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо, встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

В экономике поселения хорошо развиты такие профилирующие производственные отрасли как лесозаготовительная, деревообрабатывающая, перерабатывающая, сельское хозяйство, дорожная деятельность.

На территории поселения расположено крупное деревообрабатывающее предприятие «Устьянский лесопромышленный комплекс», а также единственное в районе специализированное дорожное предприятие ОАО «Котласское ДРСУ», которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог общего пользования. На данном предприятии имеется оборудование для производства асфальтобетонной смеси.

Территория муниципального образования практически пополам разделена рекой Устья.

Современное развитие внешних транспортных связей хорошее. По границе территории МО проходит железная дорога Коноша – Котлас – Воркута, имеющая выход на г. Москву и г. Архангельск. Через муниципальное образование проходят региональные автомобильные дороги «Коноша – Вельск – Шангалы», которая обеспечивает подключение Устьянского района к федеральной автодороге М-8 и общей автодорожной сети области, и «Шангалы – Квазеньга – Кизема», «Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская», а также «Подъезд д. Юрятинская – Камкино – Плесевская». Автомобильные дороги местного значения находятся в основном в неудовлетворительном состоянии.

МО относится к территориям приоритетного инвестиционного развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации и агропромышленного комплекса Архангельской области. МО обладает необходимыми площадями сельскохозяйственных угодий. Осуществляется производство и переработка с/х продукции (молока, мяса, выпечка хлеба и изготовление кондитерских изделий). Предприятия пищевой промышленности выпускают все виды продукции, представленные в области, кроме рыбы.

МО обладает высоким туристическим потенциалом благодаря живописной окружающей природе и наличию объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

В последнее время в районе активно развивается спортивный туризм. Планируется строительство лыжероллерной трассы и лыжно-биатлонного стадиона. С развитием конкурентоспособного спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка», как объекта спортивного туризма, связаны перспективы развития межмуниципальной туристско-рекреационной территории Устьянского и Вельского муниципальных районов, других территорий.

На территории муниципального образования имеется хорошо развитая бюджетная сфера представленная базовой школой МБОУ «Устьянская СОШ», имеющая в своем составе 4 детских дошкольных учреждения. Функционирует поликлиника с дневным стационаром. Расположен районный МУК «Устьянский центр культуры», детская школа искусств, МБУК «Шангальский культурно-спортивный комплекс».

Уровень обеспеченности инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой низкий. Прежде всего, ощущается недостаток в коммуникациях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжении.

Централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение имеются в д. Юрятинская, д. Бережная, с. Шангалы, пос. Советский. В остальных населенных пунктах, за исключением электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. Для газоснабжения используется сжиженный газ (баллоны и ГБУ).

Газификация осуществляется согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области», разработанной в 2006 г. ОАО «Промгаз». Мероприятия местного значения осуществляются в соответствии с долгосрочными целевыми программами Архангельской области.

По территории поселения проходят воздушные линии электропередачи BЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ.

На расчетный срок реализации генплана (2032 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог, а также обеспечение всех НП подъездами с твердым покрытием.

Ведущим сельскохозяйственным предприятием является ООО Агрофирма «Устьянская» и 1 КФХ, расположенные в д. Плесевская, а также на территории поселения ведут деятельность личные подсобные хозяйства.

МО «Шангальское» относится, а в частности с. Шангалы, к опорным центрам сельскохозяйственной деятельности.

Из земельного фонда на территории поселения (22 927 га) можно выделить земли населенных пунктов, что составляет  1 193,6 га или 5,2 % от общей площади поселения.

На территории поселения месторождений полезных ископаемых нет.

Застройка поселения на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена, поэтому Схемой территориального планирования Архангельской области предусматривается строительство нового межпоселкового газопровода высокого давления, подающего газ от ГРС «Октябрьский» (диаметр 63 -225 мм).

Площадь жилого фонда составляет всего - 109,93 тыс. кв. метров, из них ветхий жилой фонд составляет 19,5 тыс. кв. метров.

Жилищная обеспеченность составляет 22,6 кв. м/чел.

Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерной инфраструктурой сравнительно невысокий. Инженерная инфраструктура развита в основном в с. Шангалы, пос. Советский, д. Юрятинская. Степень благоустройства обеспечивается централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

В с. Шангалы расположены все административно-управленческие учреждения поселения.

На территории МО расположен Устьянский государственный природный биологический заказник регионального значения (далее – заказник), образованный с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Заказник имеет общую площадь 6,2 тыс. га (27,04 % территории МО) и находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.

На территории поселения имеются 2 памятника археологии.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены:

- образование: МБОУ «Устьянская СОШ» (с. Шангалы); 4 ДОУ на базе СОШ;

- здравоохранение: Шангальская поликлиника (с. Шангалы), ФАПы (д. Юрятинская, пос. Советский, д.Тарасонаволоцкая, д. Нижнеборская, д. Плесевская);

- обслуживание: стационарные магазины имеются в д. Камкинская, д.Юрятинская, д. Ион-Горка, д. Кононовская, д. Тарасонаволоцкая, пос. Советский, с. Шангалы;

- культура: Дома культуры и сельские клубы расположены в д. Кононовская, д. Плесевская, д. Юрятинская, п.Советский, д. Нижнеборская.

- Цели и задачи территориального планирования муниципального образования  «Шангальское»

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генплан муниципального образования «Шангальское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории сельского поселения и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития МО с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель Генплана – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования МО на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования муниципального образования «Шангальское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра МО – с. Шангалы;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей сельского поселения в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

|  | # Книга 1. Анализ и оценка современного состояния территории |
| --- | --- |
| 3. | Анализ и оценка современного состояния территории муниципального образования «Шангальское» |
| ## 3.1. | ## Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования поселения с «Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области» и «Схемой территориального планирования Устьянского района» |

Положения о территориальном планировании Устьянского района, куда структурно, наряду с 13 сельскими поселениями (Березницкое, Бестужевское, Дмитриевское, Илезское, Киземское, Лихачевское, Лойгинское, Малодорское, Орловское, Плосское, Ростовско-Минское, Синицкое, Строевское, Череновское) и 1 городским (Октябрьское) входит территория муниципального образования «Шангальское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемы территориального планирования частей (Вельский, Устьянский, Вилегодский, Котласский муниципальные районы и городские округа Котлас и город Коряжма) Архангельской области», а также на «Схеме территориального планирования Устьянского района».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и МО и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Устьянский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким инвестиционным потенциалом. На территории района действуют следующие инвестиционные программы:

- Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию межрегионального/международного сотрудничества и социально ориентированных НКО в Устьянском районе на 2012-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа МО «Устьянский муниципальный район» «Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012-2013 годы»;

- Долгосрочная целевая программа МО «Устьянский муниципальный район» «Развитие общественного пассажирского транспорта Устьянского района на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа МО «Устьянский муниципальный район» «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа МО «Устьянский муниципальный район» «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2012-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа МО «Устьянский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2010-2020 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2012-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Создание условий для обеспечения поселений муниципального образования «Устьянский муниципальный район» услугами связи на 2012-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Устьянском муниципальном районе на 2012-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры, туризма, издательской деятельности в МО «Устьянский муниципальный район» на 2012-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Молодежь Устьи»  на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Ремонт учреждений образования МО «Устьянский муниципальный район» на 2012-2016 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в Устьянском районе на 2011-2013 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2011-2015 годы».

Проектные решения в Объединенных схемах территориального планирования Архангельской области и Устьянского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Устьянского района в целом и муниципального образования «Шангальское», в частности, на основе вышеперечисленных Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- расселение в поселении будет развиваться вдоль существующего транспортного коридора, образованного региональными дорогами «Коноша – Вельск - Шангалы» и «Шангалы – Квазеньга – Кизема»;

- с. Шангалы в системе расселения поселения определяется как хозяйственный центр местного значения по переработке сельскохозяйственной продукции и создания системы социального и культурно-бытового обслуживания населения района;

- население поселения по реалистическому сценарию прогнозируется в 4 548 чел (-200 чел.), а при оптимистическом сценарии в 4 943 чел;

- население с. Шангалы прогнозируется:

- на 2020 г. (первая очередь) – 2,0 тыс. чел;

- на 2032 г. (расчетный срок) – 1,7 тыс. чел;

- генпланом принимается численность населения в 2,5 тыс. чел.;

- при оценке современного жилищного фонда поселения в 109,93 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 22,6 кв. м/чел., прогнозируется (до 2032 г.) увеличение жилищной обеспеченности на 6,1  кв. м/чел., что составит 28,7 кв. м/чел., а объем нового жилищного строительства  будет составлять 32,1 тыс. кв. м;

- на территории поселения планируется строительство следующих объектов:

- строительство промышленной площадки по сортировке и отгрузке продукции лесного комплекса;

- строительство ж.д. терминала по приемке и хранению оборудования магистральных газопроводов;

- строительство завода по производству пеллет;

- строительство селекционного семеноводческого центра;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог, а также обеспечение всех НП подъездами с твердым покрытием;

- строительство комплексных очистных сооружений в с.Шангалы;

- развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- строительство лыжно-биатлонного центра;

- строительство бани в с. Шангалы;

- рекреация и туризм: на территории поселения предлагается развитие следующих видов туризма: культурно-познавательный, лесной и спортивный. Что связано с планируемым строительством Спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка», который обещает стать одним из главных туристических брендов Архангельской области. В настоящее время идет становление туристической инфраструктуры (гостиница, ресторан, коттеджный и банные комплексы и т.п.). Особой строкой в плане развития стоит проект лыжно-биатлонного центра мирового уровня. Центр будет включать в себя лыжный стадион, биатлонное стрельбище, откаточную горку, трибуны, комментаторские кабины, комплекс для размещения спортсменов, зал для пресс-конференций, кафе, магазины и многое другое.

| ## 3.2 | ## Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала |
| --- | --- |

Климат

По климату территория входит в Атлантико-континентальную область влажного умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный, с коротким и прохладным летом, длительной и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Особенностью климата является частая смена воздушных масс при преобладании западного переноса. Прохождение циклонов с Атлантики вызывает пасмурную погоду с осадками, теплую зимой и прохладную летом. Наиболее часто атлантические циклоны приходят осенью и зимой. Климат характеризуется следующими радиационными показателями: величина суммарной солнечной радиации составляет 70 ккал/смгод, а радиационный баланс (с учетом залесённости территории) - 30 ккал/ смгод. Сумма активных температур составляет 1650°С.

Климатические особенности исследований приведены по данным метеорологической станции  Шангалы. Основные метеорологические характеристики для станции Шангалы составлены по опубликованным данным.

Самым холодным месяцем является январь (-13,7°С среднее значение), а самым теплым - июль (16,7°С среднее значение). Количество атмосферных осадков составляет в среднем 594 мм и может достигать 770 мм/год. Максимум осадков приходится на период с апреля по октябрь, когда выпадает 69 - 72 % осадков, причем среднемесячное количество осадков в июне, июле, августе и сентябре практически одинаково: 66-67 мм. В связи с таким распределением по сезонам 60 % осадков выпадает в жидком виде.

Величина испарения с поверхности составляет от 350 до 400 мм/год. Годовая норма испарения (Е), рассчитанная по методу Будыко составляет 390-400 мм, а по методу водного баланса - 407-430 мм/год. Максимально возможное испарение (Ео) достигает 500 мм/год. С учетом того, что подзональное значение Е/Ео равно 0,85-0,9, максимальное реальное испарение в районе не может превышать 450 мм/год. Энергетический эквивалент осадков равен 42 ккал/см2год. Таким образом, осадки не обеспечены энергетическими ресурсами для испарения, что может приводить к консервации влаги в ландшафте, особенно в условиях слабого дренажа.

Для климата характерна хорошо выраженная смена сезонов, что проявляется в годовом ходе температуры воздуха и  распределении атмосферных осадков. Самый длинный сезон - зимний - 5-6 месяцев. Он характеризуется интенсивной циклонической деятельностью и частой адвекцией холодных арктических воздушных масс с севера и северо-востока, что приводит к понижению температуры до -40°С (минимум -48°С). Зимние осадки достигают 180 мм, большая часть их выпадает в твердом виде. В среднем снежный покров устанавливается 19 октября, при средней мощности снега 61 см. В зимний период почва промерзает на глубину около 60 см (минимум — 30 см, максимум - до 70).

Весна наступает в первой декаде апреля и характеризуется небольшим количеством осадков; сходом снега в последней декаде апреля - первой декаде мая; сменой циркуляции, которая проявляется в ослаблении процесса перемещения циклонов с Атлантики. Последние заморозки заканчиваются в конце мая, а переход температуры через 5°С отмечается в конце апреля - начале мая. Весной, до оттаивания почвы, влажность воздуха достаточно велика - 65-70%, в мае она снижается; нередки в районе весенне-летние засухи продолжительностью 1 -2 месяца.

Лето наступает в третьей декаде мая - первой декаде июня и характеризуется влиянием циклонов с юго-запада, большим количеством осадков. Лето относительно теплое, но короткое.

Характеристика безморозного периода

| Безморозный период, дней | Продолжительность периода с температурой, дней |  |  |  | Средняя температура в июле в 13 ч, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0°С | 5°С | 10°С | 15°С |  |
| 110-115 | 200 | 155 | 105-110 | 50-55 | 21 |

Продолжительность безморозного периода по ст. Шангалы - 104 дня: с конца мая по начало сентября.

Период с положительными температурами - около 190 дней с середины апреля по середину октября; однако здесь характерны частые заморозки, сокращающие безморозную часть года иногда до 40 - 50 дней (с конца июня по начало августа).

В первой декаде сентября начинается осень, для которой характерно усиление циклонической деятельности, обусловливающее пасмурную погоду с частыми усилениями ветра. Переход температуры через 5° происходит в третьей декаде сентября. Первые заморозки в среднем начинаются 11 сентября. Осенние осадки составляют 20 - 25% годовых.

В формировании климата принимают участие разнообразные воздушные массы. Наибольшее значение имеют циклонические массы воздуха из северной Атлантики и холодный сухой арктический воздух, вторгающийся из района Карского моря. Значительно реже вторгаются морские арктические массы, приносящие морозы вместе с метелями; иногда зимой с севера Сибири приходят массы континентального морозного воздуха. Кроме того, на климат исследуемой территории влияют тропические континентальные воздушные массы с юго-запада - к этому воздействию приурочены максимальные температуры.

В целом на территории господствует циклональный тип погоды (путь преимущественного прохождения атлантических циклонов лежит как раз на 60°); облачных дней около 50%.

Основная черта климата, позволяющая рассматривать его как фактор формирования ландшафтов, это соотношение тепла и влаги. Выражением этого соотношения является коэффициент увлажнения Иванова. Для изучаемого района он выше 1, что создает предпосылки для заболачивания территории.

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства и для развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Рельеф

В морфоструктурном отношении территория входит в состав Онего-Северодвинско-Мезенской равнины, основными морфологическими элементами которой являются обширные водораздельные плато с преобладающими высотами в 200 м и низины, занятые хорошо разработанными речными долинами (рис. 1). Устьянский район расположен в пределах Важско-Северодвинского междуречья, к которому относятся Устьянское плато и Устьянско-Кокшеньгская возвышенность. Его поверхность обусловлена морфоструктурой более низкого ранга: слабоволнистой субгоризонтальной субледниковой равниной с абсолютными отметками 130 - 175 м. Она сложена комплексом четвертичных отложений, залегающих на поверхности «столового» плато пород сухонской свиты. Для этой равнины характерны: 1) моренные формы, связанные с ледниковой аккумуляцией в ранне- и позднемосковское время и сложенные суглинками с включением кольско-карельских (38 - 73 %) и местных пород (26 - 62 %), 2) озерно-ледниковые формы, созданные в результате озерно-ледниковой аккумуляции и денудации, частично абразии, в позднемосковское - валдайское время и сложенные песками и супесями с гравием, галькой, дресвой и щебнем кристаллических и осадочных (из местных - мергели) пород. Собственно озерно-ледниковая равнина занимает возвышенные  части  междуречий. По характеру рельефа она слабовыпуклая, чаще плоская.

Рельеф Устьянского района

На плоских, слабонаклонных водораздельных равнинах локально выражен суффозионный рельеф: в основном это западнообразные понижения, занятые обычно болотами.

Современная долинная сеть приурочена к разрывным нарушениям. Основные ее черты сформировались после отступления ледника и спуска приледниковых озер. Результатом отступания ледника и снятия ледникового подпора стало понижение базиса эрозии и образование террас. В долинах рек 3 порядка выделяются I, II, III надпойменные террасы.

Более мелкие эрозионные формы выработаны временными водотоками, которые имеют небольшую глубину вреза. На приводораздельных плоских поверхностях эрозионные формы сменяют линейные долиноподобные ложбины с очень пологими склонами (1 - 2°, в большинстве случаев менее 1°) с повышенным увлажнением за счет внутрипочвенного стока.

Плоский характер рельефа обусловливает слабую дренированность обширных водораздельных равнин, что является причиной распространения на междуречьях болотных голоценовых отложений. Они представлены, как правило, верховыми торфами и имеют небольшую мощность – максимальные значения немногим больше 2 м. Формирование этих отложений началось 6300-6800 лет назад.

Структура рельефа отличается четкой ортогональностью и иерархичностью.

Разрывно-блочная структура литогенной основы создает предпосылки дифференциации компонентов ландшафта. Выявлено, что тектонические «микроблоки» достоверно отличаются по многим свойствам как литогенной основы, так и биокосных и биотических компонентов ландшафта, их границы одновременно разделяют ареалы с разными типами межкомпонентных отношений. Например, отмечается отличие «микроблоков» по степени зависимости оподзоливания от мощности песчано-супесчаного плаща.

Геологическое строение

В тектоническом отношении поселение расположено в северо-западной части Московской синеклизы, а точнее в северо-западной части Чадромской депрессии. Она расположена между Онежским выступом Балтийского щита на западе и Сухонским поднятием (валом) на востоке и ограничена глубинными региональными разломами северо-восточного простирания. Частично территория входит в зону Среднерусского авлакогена, прибортовые части которого осложнены поднятием фундамента. По северному борту этого авлакогена находится Сухонский вал, состоящий из ряда куполовидных поднятий.

Положение района вблизи осевой части Московской синеклизы обусловливает значительную погруженность кристаллического архейско-протерозойского фундамента Восточно-Европейской платформы. По фондовым данным кровля фундамента залегает на глубине 1,6-3,5 км (ориентировочно 2 800 - 2 900 метров). В пределах Чадромской депрессии фундамент имеет блоковое строение, причем отмечается наличие тектонических нарушений  субмеридионального направления.

Унаследованность структурных элементов фундамента прослеживается при блоковых движениях в процессе образования осадочного чехла.

Несмотря на относительную стабильность платформенного основания, север Русской равнины активно вовлечен в неотектонические движения. В неотектоническом отношении территория относится  к Вельскому макроблоку, который приурочен к северо-восточной относительно приподнятой части Московского геоблока. В целом для него характерен четко выраженный новейший тектонический план - вытянутость основных структурных элементов в северо-восточном направлении, характерно развитие обратных соотношений рельефа земной поверхности и погребенного фундамента, соотношение крупных форм рельефа и приповерхностных структур чехла большей частью прямое, изредка обратное.

Неотектонические движения имеют разный знак, т.е. представлены как поднятиями (+), так и опусканиями (-), что выразилось в конечном итоге в характере рельефа. Кроме того, неотектонические движения заключались в блоковых подвижках вдоль разломов в фундаменте, что обусловило пликативные дислокации верхней части чехла, характеризующиеся небольшой амплитудой и влияющие на образование ослабленных трещинноватых зон — линеаментов. Смена ориентации линеаментов считается важным индикатором разнонаправленности и разной интенсивности неотектонических движений. Для междуречья Северной Двины, Ваги и Сухоны отмечаются системы крупных разрывных нарушений северо-западного и северо-восточного простираний, к которым, в частности, приурочена долина р.Устья. Линеаменты проявляются в структуре гидрографической сети и на более низком уровне. На географической карте территории отмечается четкая ориентация течения практически всех водотоков с северо-запада на юго-восток или с северо-востока на юго-запад, чередование фактически прямолинейных участков речных долин с их крутыми коленообразными изломами, впадение большинства притоков под прямым углом друг напротив друга.

В период позднего протерозоя и палеозоя территория севера Русской равнины неоднократно затоплялась морскими бассейнами - происходило формирование осадочного чехла. Его верхняя часть в изучаемом районе представлена породами татарского яруса верхней перми. Представлены горизонты: уржумский - 2 свиты - нижнеустьинская и сухонская; северодвинский.

В кровле осадочного чехла выработано "столовое плато", к которому приурочена Устьянско-Кокшеньгская возвышенность. Неотектонические движения способствовали и, вероятно, усилили дифференциацию дочетвертичного рельефа. Таким образом, контуры основных морфоструктур были заложены до начала четвертичного периода.

Четвертичные отложения и история развития

Мощность, характер и распределение четвертичных отложений обусловлены спецификой плейстоценовой истории развития территории. Окское и днепровское оледенения сгладили дочетвертичный рельеф Устьянского плато; следов этих оледенений на территории не обнаружено. Четвертичные породы это, главным образом, продукты московского оледенения (130 — 100 тысяч лет назад). Мощность четвертичных отложений колеблется от 0,5 до 10 м. Такая мощность отложений невелика для севера Русской равнины, что, по-видимому, связано с выступом дочетвертичного рельефа (к северу от Устьянского плато мощность морены достигает 170 м). Кроме того, морена насыщена дресвой и даже глыбами карбонатных пород, захваченных ледником с поверхности плато.

Таяние московского ледника привело к образованию в бассейне Северной Двины обширного и глубокого приледникового озера с максимальным уровнем стояния 205 — 210 метров. Вероятно, в это время происходила частичная переработка московской морены и формирование озерно-ледниковых отложений при седиментации по глубоководному варианту. В настоящее время они сохранились, в основном, на плоских водораздельных равнинах и представлены ленточными глинами, иногда тяжелыми суглинками зеленовато-коричневого цвета, плотными, слоистыми. В зонах межблоковых разломов дочетвертичных пород размыв моренных суглинков и отложение ленточных глин шли достаточно активно. На возвышенных частях блоков часто морена сохранялась почти нетронутой; напротив, на склонах блоков она с поверхности обычно перекрыта песками и супесями, в разломные зоны донными течениями заносились также мелкозернистые супеси и лессовидные суглинки.

В позднеплейстоценовое время территория не захватывалась валдайским оледенением (в максимальную стадию развития оно доходило до низовий Ваги), однако влияние его на рельеф, отложения и на современную ландшафтную структуру было исключительно велико. Во время этого оледенения снова образовалось приледниковое Важское  озеро, занимавшее широкие речные долины Ваги и Кокшеньги. Данное озеро периодически затапливало исследуемую территорию, уровень озера, в среднем, составлял 150 метров. Таким образом, в прибрежной части этого озера шли процессы волновой абразии и озерной седиментации по береговому варианту. В результате этими процессами была создана сложная мозаика озерно-ледниковых отложений, главным образом, супесей и песков. Моренные отложения до высот 155 — 160 метров перекрыты супесями разной мощности, а сохранившиеся участки морены были окружены полосами отмостки из вымытых валунов, глыб и щебня. В период, когда уровень подпрудного озера достигал отметок 110-120 м, сформировались, вероятно, аккумулятивные террасы в речных долинах. Водноледниковыми потоками были созданы зандры в долинах Ваги и Кокшеньги.

Таким образом, в результате сложной истории развития в четвертичное время на территории были сформированы преимущественно многочленные четвертичные отложения. Их пространственное распределение отличается большим разнообразием и мозаичностью. На междуречьях в верхней части четвертичной толщи широко распространены двучленные отложения, представляющие собой комплекс из суглинков и перекрывающих их песков и супесей небольшой мощности: 30 - 60 см. Подстилающие суглинки, как правило, моренные, а пески и супеси - озерно-ледниковые.

Водные ресурсы

Реки территории относятся к бассейну р. Сев. Двина. Основное питание рек - снеговое, на которое приходится более 50% стока, что позволяет отнести их к типу рек с преимущественно снеговым питанием. Остальную часть составляют дождевое и грунтовое питание.

В водном режиме выделяются: высокое весеннее половодье, летняя межень, изредка с дождевыми паводками, и зимняя межень. Поэтому на весну приходится около 60% годового стока, на лето 10-20%, на осень около 20%, на зиму 5-10%.

Гидропосты расположены на реке Устья (Бестужево, Шангалы).

Основные гидрологические характеристики р. Устья

| Река, пост | Средний расход, м3/с | Средний модуль стока, л/(скв.км) | Слой годового стока, мм | Средний уровень, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Устья, с.Шангалы | 84.,3 | 8,55 | 269 | 156 |

Ледостав на реках изучаемого района начинается в конце первой декады ноября, а полностью реки освобождаются ото льда в последней декаде апреля.

Ледовые явления на  р. Устья

| Река, пост | Ледостав |  | Весенний ледоход |  |  | Продолжи-тельность периода с ледовыми явлениями, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | продолжи-тельность, дней | начало | окончание | продолжи-тельность, дней |  |
| р.Устья, с.Шангалы | 10.11 | 165 | 24.04 | 30.04 | 6 | 188 |

По данным гидрологической станции Вельск в целом на весенний сток уходит около 80 % максимальных активных влагозапасов, т.е. влагозапасов снега и почв. Последние, по ст.Вельск, в марте составляют 146 мм, а величина весеннего паводка в апреле-мае - 113 мм.

Немаловажное значение имеет соотношение величины испарения и стока, которое характеризует гидрологический режим рек. Для среднетаежной подзоны тайги характерно преобладание испарения над стоком только в течение лета. Величина испарения увеличивается весной и в мае уже лишь немного уступает величине стока. В первую половину лета (июнь), сток составляет еще значительную величину, хотя сильно уступает испарению. Во вторую половину лета (июль, август) и начало осени расход влаги на испарение заметно превышает величину стока. Однако летнее испарение почти полностью обеспечивается осадками. С октября картина довольно резко меняется - в октябре-ноябре наблюдается вторичный максимум стока, знаменуя собою осенний период  в гидрологическом режиме.

Гидрографическая сеть на территории поселения представлена:

| №№ пп | Наименование водоема | Охранная зона,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Устья | 200 |
| 2 | оз. Васильевское | 300 |

Гидрографическая сеть на территории поселения является потенциальной составляющей для развития экологического и спортивного (водного) туризма.

Гидрогеология

Территория исследований входит в Северо-Двинский бассейн Восточно-Европейской провинции подземного стока. В восточных частях этого бассейна основным источником подземного питания рек является водоносный комплекс пород верхней перми, а, зонами разгрузки подземных вод верхнепермского водоносного комплекса являются зоны линеаментов. Подземные воды исследований относятся к областям с минерализацией вод 0,5-1,0 г/л; их воды формируются при взаимодействии с терригенными и карбонатными породами в областях дренирования и в соседних с ними областях транзита.

Подземные воды территории формируются в водоносных горизонтах четвертичных –  озерно-ледниковых и моренных  отложений и породах сухонской свиты верхней перми. Глубина залегания водоносных горизонтов различная: от нескольких сантиметров до 20-25 м - на хорошо дренированных придолинных участках. Особую роль играют водоносные горизонты современных болотных отложений, занимающих неглубокие бессточные или слабосточные котловины в центральных частях междуречий. Глубина их залегания: 0-5 см. Кроме этих водоносных горизонтов отмечаются горизонты современных аллювиальных отложений на поймах.

Для подземных вод отмечается повышенная минерализация (max до 1,2 г/л) и нейтральная или слабощелочная реакция (max pH 8,6). Объясняется это тем, что близко к поверхности залегают пермские породы, в том числе и мергели. Поэтому колодцы зачастую вскрывают водоносные горизонты пермских пород, что приводит к высокой минерализации их вод, а наличие мергелей обусловливает их высокий рН. Мергели служат источником ионов: НСОз-, Са2+, Mg2+, которые являются преобладающими в водах. Эти же ионы являются доминантными в водной вытяжке пермских пород. Среди катионов отмечается присутствие в подземных водах Na+ и К+ при преобладании Na+ над К+. Это связано, вероятно, с тем, что в местных породах, особенно в четвертичных отложениях - в водной вытяжке содержание Na больше К. Отличительная черта ионного состава подземных вод - наличие в водах NO3-, причем в количествах сравнимых с Cl- ионом.

|  | ## Почвы |
| --- | --- |

В почвенно-географическом отношении территория относится к Онего-Северодвинской провинции среднетаежной подзоны подзолистых почв. По Почвенному районированию территории Архангельской области поселение входит в холодную избыточно влажную слабодренированную территорию подзоны средней тайги и относится к Устьянско-Вилегодскому району подзоны подзолистых почв.

Особенность Онего-Северодвинской провинции связана с тем, что среди почвообразующих пород преобладают двучленные отложения.

Почвообразующие породы Онего-Северодвинской провинции

| Провинция | Почвообразующие породы, в % от площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глины, суглинки | пески и супеси | двучленные отложения |
| Онего-Северодвинская | 22,1 | 14,5 | 43,6 |

В целом, почвенный покров этой провинции отличается большим разнообразием. Под еловыми и смешанными лесами развиты подзолистые почвы, главным образом, сильноподзолистые на суглинистых (11,4% площади) и на двучленных отложениях (9,1%), а также подзолы и подзолистые контактно-глееватые почвы на двучленных отложениях (10%). Под сосновыми лесами на песках формируются железистые подзолы (10,7%) (Добровольский, Урусевская, 1984). На выходах коренных карбонатных пород по берегам рек встречаются участки дерново-карбонатных почв.

Для Онего-Северодвинской провинции характерен высокий коэффициент заболоченности, т.е. процент площади, занимаемой полугидроморфными и гидроморфными почвами от площади провинции. Он составляет в Онего-Северодвинской провинции 45. Высокое значение коэффициента заболоченности указывает на широкое распространение полугидромофных и гидроморфных условий, поэтому в почвах наблюдается глееватость и оторфованность.

Соотношение почв Онего-Северодвинской провинции

по степени гидроморфности

| Провинция | Почвы, % от площади провинции |  |  | Коэффициент заболоченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоморфные | Полугидроморфные | Гидроморфные |  |
| Онего-Северодвинская | 47,3 | 32,9 | 12,2 | 45 |

На недренированных плоских широких междуречьях под заболоченными еловыми и сосновыми лесами распространены торфяно-, торфянисто-подзолисто-глеевые и глееватые (23,3% площади), торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы, хотя в целом иллювиально-гумусовые процессы выражены слабо. Широко развиты почвы болотного ряда: верхового (10,1% от площади провинции), переходного (1,3 %), низинного типов (0,8%). Последние встречаются, главным образом, на поймах рек.

Основным процессом почвообразования является оподзоливание — вынос из верхней части почвенного профиля всех растворимых веществ; в полной мере оподзоливание проявляется в автономных и трансэлювиальных позициях с нормальным увлажнением. В развитии подзолистого процесса решающую роль играет и состав растительности. Разные древесные породы обладают разным оподзоливающим действием. Например, ель имеет наиболее сильное оподзоливающее влияние, так как при разложении ее остатков образуются наиболее агрессивные кислоты. Слабее влияние сосны и березы. Из напочвенного покрова наиболее сильно оподзоливающее действие мхов (кукушкин лен и сфагновые мхи).

На территории существуют все условия для развития подзолистых почв. Региональная специфика связана с действием нескольких факторов. Один из них - близость карбонатных пород перми, что обусловило карбонатность моренных суглинков. Это способствует замедлению подзолообразовательного процесса в почвах.

Второй фактор - двучленность почвообразующих пород. Она приводит к формированию контактно-глеевых или контактно-осветленных почв. Наиболее распространенные сочетания: пески на легких и средних суглинках; супеси на средних и тяжелых суглинках; легкие суглинки на тяжелых суглинках или глинах.

Отличительной чертой подзолистых почв на двучленных наносах является присутствие на контакте пород специфических контактно-осветленных, контактно-глеевых и глееватых горизонтов. Почвы, формирующиеся на двучленных отложениях, относятся к текстурно-подзолистым. К плоским, слабоволнистым междуречным равнинам приурочены текстурно-подзолистые иллювиально-железистые почвы.

Неоднородность литогенной основы обусловливает разные условия увлажнения и, следовательно, различный характер и степень выраженности процессов глееобразования. В подзолистых почвах на двучленных отложениях выражены три вида оглеения - поверхностное (глееватые), глубокое (глееватые и глеевые) и контактное (глееватые).

В условиях большого количества осадков и слабого дренажа на плоских междуречных равнинах может формироваться избыточное застойное увлажнение территории. Это приводит к накоплению торфянистой массы разной степени разложения и разной мощности и формированию торфянисто-подзолистых глеевых и глееватых почв. В западинах на плоских междуречьях развиваются комплексы болотных почв (торфяно-глееземы, олиготрофные торфяники).

В хорошо дренированных местностях наиболее распространены сочетания дерново-подзолистых, агродерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв. Появление не типичных для тайги дерново-карбонатных почв является отличительной особенностью территории.  Они приурочены к выходам по склонам долин пермских мергелей.

На формирование почвенно-растительного покрова, помимо близости к границе южной тайги, сильное влияние оказали локальные факторы, в первую очередь особенности рельефа, геологического строения и варьирования состава четвертичных отложений. Большое влияние карбонатности моренных суглинков, щелочности грунтовых вод на почвенно-растительный покров выражается в существенно большем, чем в обычной средней тайге, развитии травяной и кустарниковой растительности и появлении в ней видов, характерных для смешанных и широколиственных лесов, меньшем оподзоливании почв и их большей гумусированности.

На почвенно-растительный покров изучаемой территории оказала мощное влияние антропогенная деятельность на протяжении последних одного-двух веков. Карбонатность моренных суглинков и относительное богатство почв территории обусловили интенсивность ее сельскохозяйственного освоения. Это выражалось в распахивании больших площадей.

Кроме того, сильное воздействие на растительность района исследований оказали вырубки. К настоящему времени, вероятно, к коренным лесам в районе можно отнести лишь сосняки на верховых болотах и небольшие участки хвощево-сфагновых ельников на водораздельных поверхностях. Древостой на остальной площади находится на тех или иных стадиях восстановительных сукцессии и его возраст, по-видимому, нигде не превышает 80 - 90 лет.

|  | ## Растительность |
| --- | --- |

По схеме физико-географического районирования  поселение относится к Двинско-Мезенской провинции лесной области Русской равнины. Ландшафты изучаемой территории относятся к типу бореальных типично умеренно континентальных восточноевропейских; к подтипу среднетаежных; к видовой группе ландшафтов возвышенных платформенных равнин; к виду моренных, моренно-эрозионных, в области среднечетвертичного оледенения.

В геоботаническом отношении поселение располагается в Устьянском округе Северодвинско-Верхнеднепровской подпровинции Североевропейской   таежной   провинции. Он относится к среднетаежной подзоне.

Облик зональной растительности района был сформирован в конце суббореального периода (примерно 3,0 - 3,2 тысяч лет назад) благодаря заметному увеличению влажности климата. Современные условия близки к климатическому оптимуму ели (высокая влажность воздуха и верхних горизонтов почв в вегетационный период, особенно ранней весной до оттаивания почвы, а также сравнительно прохладное лето и снежная, с частыми оттепелями зима).

Для растительности территории характерно исчезновение центральноевропейских видов и все большее влияние видов сибирских. Так, в древостое (преимущественно на заболоченных местообитаниях) появляется подвид ели: ель сибирская (Picea obovata), но преобладает ель обыкновенная (Picea abies). На данной территории происходит перекрытие ареалов этих подвидов ели, что приводит к образованию промежуточных, гибридных форм (Picea abies+obovata). На северо-западной границе своего ареала здесь находится пихта (Abies sibirica).

Положение территории вблизи границы с южной тайгой определяет также при преобладании бореальных, гипоарктических видов появление видов неморальных. Среди неморальных видов встречаются копытень европейский (Asarum europaeum), звездчатка жестколистная (Stellaria holosted), вороний глаз (Paris quadrifilia) и др.

Близость территории к границе с южно-таежной подзоной обусловила также проявление в облике биогеоценозов таких черт, как увеличение ярусности, сомкнутости и полноты древостоя, увеличение роли кустарникового и травяно-кустарничкового ярусов и снижение — мохово-лишайникового.

Для растительного покрова характерны сочетания зональных еловых лесов  и производных типов леса: березовых и сосновых. Из других видов древесных пород в виде примеси в лесах могут встречаться осина обыкновенная (Populus tremula) и пихта сибирская.

Для территории характерно практически полное отсутствие коренной растительности. Исходными лесами выступают ельники: на дренированных плакорах это ельники зеленомошной группы с черникой, брусникой и мелкотравьем; на менее дренированных участках водоразделов и склонах - ельники-долгомошники. На пониженных участках междуречий в условиях застойного увлажнения произрастали осоково-сфагновые и хвощево-сфагновые ельники. Вырубки, пожары изменили характер растительного покрова - место исходных еловых лесов практически повсеместно заняли вторичные леса на разных стадиях восстановительной сукцессии, для которых характерно практически повсеместное присутствие в первом ярусе сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Во многих местообитаниях сосна является лесообразующей породой.

В депрессиях рельефа при интенсивном застойном увлажнении формируются сфагновые ельники и сосняки. Последние распространены по краям болот. Для них характерна низкая производительность древостоя и флористическая бедность травяно-кустарничкового яруса.

Избыточное увлажнение обусловливает и формирование болот. Заболоченность территории от 4 % до 10 – 15 %. Встречаются болота 3 типов: верховые, переходные и низинные. Преобладают верховые, распространенные на слабодренируемых участках междуречий. Это кустарничково-пущицево-сфагновые болота с редкостойным сосновым мелколесьем или же безлесной центральной частью и залесенными окраинами переходного типа, где древесный ярус состоит из сосны и березы пушистой, в подлеске - различные виды рода Salix, в травяном ярусе - осоки и хвощи. Они относятся к группе северовосточноевропейских сфагновых верховых болот.

Небольшие низинные болота встречаются в притеррасных частях пойм рек. Большинство их частично или полностью залесены (береза, сосна, ель).

Помимо лесных и болотных растительных сообществ, распространены луга. Среди материковых суходольных лугов наиболее распространены полевицевые, душистоколосковые и пустошные (белоусовые и извилистощучковые), а среди низинных - крупнозлаковые, мелкоосоковые и влажноразнотравные луга. Их существование возможно лишь при постоянном антропогенном воздействии - сенокошении и выпасе скота. Использование лугов как сенокосные угодья и пастбища определяет животноводческую специализацию хозяйств.

В растительном покрове пойм сочетаются ольховые, ивовые, черемуховые, березовые леса и луга с разнообразным видовым составом. Повышенные участки пойм заняты ивово-ольховыми мелколесьями, часто с черемухой и осиной, с хорошо развитым кустарниковым ярусом из черной и красной смородины, жимолости, ив и густым травостоем из сныти (Aegopodium podagraria) и влажнолуговых видов. По понижениям произрастают сообщества камышовой, остроосоковой и таволговой групп ассоциаций. По понижениям произрастают ельники таволговые с примесью осины и березы, для которых типичны мочажины с вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata) и сфагнумами. В поймах рек сильно антропогенное влияние (сенокошение, выпас), что обусловило формирование вторичных разнотравно-злаковых лугов с активным участием корневищных злаков и мелкотравья. Высокотравные влажные луга, встречающиеся на поймах и днищах ложбин, состоят, главным образом, из таволги вязолистной (Felipendula ulmaria), бодяка разнолистного (Cirsium heterophyllum), гравилата речного (Geum rivale), герани лесной (Geranium sylvaticum), купальницы европейской (Trollius europaeus).

|  | ## Животный мир |
| --- | --- |

Фауна типична для таежной зоны европейской части России. Как правило, млекопитающие впадают в зимнюю спячку и имеют густой мех. На территории области широко распространена боровая дичь, медведь, росомаха, куница, бурундуки.

Так же в лесах обитают рябчики, рыси, волки, белки, норки, бобры, ондатры, зайцы.

Имеются разнообразные насекомые, в том числе таежный гнус; из птиц обитают тетерев, глухарь, рябчик, дятел, синица, снегирь, пищуха; из рыб: морские - сельди, навага, корюшка, треска, камбала и речные - щука, окунь, налим, язь, лещ, ерш.

Полезные ископаемые

Месторождения торфа

| Название | Географическая привязка | Географические координаты центра месторождения |  |  |  |  |  | Утв. запасы, категория, тыс.т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | АВС1 | С2 |
|  |  | грд | мин | сек | грд | мин | сек |  |  |
| Сенежское (№1857) | От р.ц.Октябрьский на ЮВ в 17 км, от п.Шангалы на ЮВ в 10,2 км | 61 | 4 | - | 43 | 28 | 30 |  | 197 |
| Чистое (№1856) | От р.ц.Октябрьский на ЮВ в 14 км, от п.Шангалы на ЮВ в 7,8 км | 61 | 3 | - | 43 | 25 | - | 194 |  |

Месторождение песков и песчано-гравийных смесей

| Название | Географическая привязка | Географические координаты центра месторождения |  |  |  |  |  | Утв. запасы, категория, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | АВС1 | С2 |
|  |  | грд | мин | сек | грд | мин | сек |  |  |
| Нижнеборское (песок и ПГС) | В 2 км СВ д.Нижнеборская на левом берегу р. Устья | 61 | 6 | 30 | 43 | 24 | 20 | 372,69 | 1184 |
| Нижнеборское Участок-1 (песок и ПГС) | В СЗ фланге м-ния | 61 | 6 | 30 | 43 | 24 | 20 | 624,73 |  |
| Нижнеборское Участок-2 (песок и ПГС) | В 2,2 км СВ д.Нижнеборская, в 3,6 км ЮВ с. Шангалы, на левом берегу р. Устья | 61 | 6 | 40 | 43 | 24 | 20 | 560,4 |  |
| Рогдушка (пески строительные) | В 2,1 км д. Аверкиевская, в 4,0 км Ю с. Шангалы, на правом берегу руч. Рогдушка | 61 | 5 | 15 | 43 | 21 | 20 |  | 180,5 |
| Шеломенское-3 (песок и ПГС) | В 1 км ЮВ от д. Шеломенская, в 3,5 км ЮЗ от д. Кононовская | 61 | 05 | 23 | 43 | 25 | 36 |  | 739,3 |

Месторождение глин для кирпичного производства

| Название |  | Географическая привязка | Географические координаты центра месторождения |  |  |  |  |  | Утв. запасы, категория, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  | АВС1 | С2 |
|  |  |  | грд | мин | сек | грд | мин | сек |  |  |
| Шангальское (глины для кирпичного производства) |  | 1 км к С от д. Регово | 61 | 6 | 0 | 43 | 19 | 0 | 74» |  |
| ## 3.3 | ## Функционально-планировочная организация территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На территории поселения можно выделить следующую функциональную зону, соответствующую по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–103):

- зона земель населённых пунктов, что составляет 1 193,6 га или 5,2 % от общей площади поселения.

Поселение расположено в южной части Устьянского муниципального района. На северо-востоке и севере граничит с МО «Березницкое», на западе – с МО «Октябрьское», на востоке – с МО «Орловское» и МО «Илезкое», на юге – с МО «Малодорское».

Площадь территории поселения составляет  229,27 км2 (22 927 га), что составляет 21,3 % площади района.

Плотность населения составляет 0,2 чел./га (в районе – 0,3 чел./га).

Из общего количества населения – 4,7 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 0,9 тыс. чел., (19,1 %), в трудоспособном возрасте – 2,7 тыс. чел. (56,02 %), старше трудоспособного возраста – 1,1 тыс. чел. (24,78 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо, встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

Муниципальное образование «Шангальское» является одним из 14 сельских поселений Устьянского муниципального района.

В составе МО 18 населенных пунктов:

Таблица 3.3/1

| №№ ПП | Название НП | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шангалы | 2 330 | 275,0 |
| 2 | д. Аверкиевская | 22 | 32,27 |
| 3 | д. Бережная | 431 | 39,09 |
| 4 | д. Заостровье | 120 | 19,51 |
| 5 | д. Ион-Горка | 104 | 37,85 |
| 6 | д. Камкинская | 113 | 59,62 |
| 7 | д. Кононовская | 86 | 81,55 |
| 8 | д. Малиновка | 21 | 116,72 |
| 9 | д. Милославская | 21 | 10,32 |
| 10 | д. Нижнеборская | 95 | 30,0 |
| 11 | д. Плесевская | 63 | 46,0 |
| 12 | д. Починовская | 16 | 20,0 |
| 13 | д. Степанов Прилук | 21 | 5,0 |
| 14 | д. Тарасонаволоцкая | 244 | 86,47 |
| 15 | д. Шеломенская | 25 | 84,69 |
| 16 | д. Юрятинская | 520 | 75,0 |
| 17 | п. Советский | 514 | 151,2 |
| 18 | хутор Красный | 2 | 23,31 |
|  | Всего: | 4 748 | 1 193,6 |

Таким образом, на территории поселения расположены 1 поселок (пос. Советский), 1 село (с. Шангалы), 1 хутор (х. Красный) и 15 деревень.

Все имеют различную численность населения. Наиболее распространены населенные пункты с численностью населения от 10 до 50 человек (6  НП или 33,3 %), с численностью населения от 50 до 100 человек (3 НП или 16,6 %), с численностью населения от 100 до 500 человек (4 НП или 22,2 %) и 2 населенных пункта с численностью населения от 500 до 1 000 человек (11,1 %).

Анализ системы расселения на территории поселения и на территории Устьянского муниципального района приведен в таблице 3.3./2

Сравнительный анализ системы расселения муниципального образования «Шангальское» и Устьянского муниципального района

Таблица 3.3./2

| №№ ПП | Наименование показателей | МО «Шангальское» | Устьянский МР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория (всего), км2, в том числе: | 229,72/21,3 | 10 720,0 |
| 2. 2.1. 2.2. | Население (всего), тыс. чел./%, в том числе: Городское население Сельское население | 4,7/15,9 - 4,7/15,9 | 29,5 9,2 20,3 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./га | 0,2 | 0,3 |
| 4. | Количество районов, ед. | - | 1 |
| 5. | Количество поселений, ед./% | 1/6,6 | 15 |
| 6. | Количество НП, ед./% | 18/7,7 | 232 |
| 7. | Среднее число НП на территории поселения, ед. | 38 | 15 |
| 8. | Среднее число жителей в поселении, тыс. чел./% | 0,2/200,0 | 0,1 |
| 9. | Среднее число жителей в СНП, чел./% | 26/20,2 | 127 |

На территории поселении можно выделить следующие планировочные оси:

- «Коноша – Вельск – Шангалы», «Шангалы – Квазеньга – Кизема», «Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская», а также «Подъезд д. Юрятинская – Камкинская – Плесевская»;

- также можно выделить несколько второстепенных планировочных осей (преимущественно на основе существующих и проектных транспортных коридоров).

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Таким образом, территория МО «Шангальское» в структуре опорных центров является узловым элементом второго порядка(п. Шангалы).

Опорные центры хозяйственной деятельности Устьянского района определены как центры освоения ресурсного потенциала, в частности:

- сельскохозяйственные (п. Шангалы).

Административный центр поселения – с. Шангалы является главным опорным, организующим центром расселения и системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения на поселенческом (низовом) уровне.

| ## 3.3. | ## Состав и характеристика земельного фонда. ## Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель поселения |
| --- | --- |

Площадь Устьянского муниципального района  по сведениям о наличии и распределении земель по состоянию на 01.01.2012 г. (форма статистической информации № 22 – 2) составляет 107 200 га (10 720,0  кв. км) или 1,8 % от территории Архангельской области

Земельный фонд поселения составляет 22 927 га (229,27 кв. км) или 21,3 % от территории района.

Распределение земель по целевому назначению имеет в районе (так же, как и в области) яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится около 1,0 %; достаточно значительную часть занимают земли лесного фонда.

Земли населенных пунктов составляют в поселении 1 193,6 га или 5,2 % от территории поселения.

| ## 3.4. | ## Социально-экономический потенциал |
| --- | --- |
| ## 3.4.1 | ## Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы |

Существующее население муниципального образования «Шангальское» составляет 4 748 чел. или 4,7 тыс. чел.

Из общего числа населения:

- моложе трудоспособного возраста – 0,9 тыс. чел. (19,1 %);

- в трудоспособном возрасте – 2,7 тыс. чел. (56,02 %);

- старше трудоспособного возраста – 1,1 чел. (24,78 %).

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 67 |
| Число умерших | человек | 60 |
| Число прибывших |  |  |
| Всего |  |  |
| Всего |  |  |
| Миграция-всего | человек | 8 |
| Число выбывших |  |  |
| Всего |  |  |
| Всего |  |  |
| Миграция-всего | человек | 106 |
| Миграционный прирост |  |  |
| Всего |  |  |
| Всего |  |  |
| Миграция-всего | человек | -98 |

- Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

- Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

- Можно говорить об относительной стабилизации численности населения.

- Схема территориального планирования Устьянского района дает прогноз численности населения в с. Шангалы на 1 очередь (2020 г.) – 2,0 тыс. чел. и на расчётный (2032 г.) – 1,7 тыс. чел. Таким образом, генпланом принимается численность населения на расчетный срок (2032 г.) в 2,5 тыс. чел.

- Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

- К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести:

- повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;

- стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение легитимности  брачности, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;

- в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

- В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

- Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

- Численность трудоспособного населения в поселении составляет 2,7 тыс. чел., что составляет 56,02 % от населения поселения, занятых в различных отраслях экономики (сельское хозяйство и охота, обрабатывающие производства, строительство, торговля, образование, здравоохранение и т. д.).

- Среднестатистические показатели по РФ свидетельствуют, что 10-12 % населения в трудоспособном возрасте заняты по месту жительства индивидуальным трудом и работает по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации.

- Доля таких лиц в поселении может составлять около 0,3 тыс. чел. (12 % от населения в трудоспособном возрасте).

- Таким образом, доля маятниковой миграции среди населения в трудоспособном возрасте (с производственными, образовательными и иными целями) в поселении составляет около 0,3 тыс. чел. (6,6 % от населения поселения).

| ## 3.4.2. | ## Экономический потенциал территории |
| --- | --- |

Поселение относится к территориям приоритетного инвестиционного развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации и агропромышленного комплекса Архангельской области.

Поселение обладает необходимыми площадями сельскохозяйственных угодий. Осуществляется производство и переработка с/х продукции (молока, мяса, выпечка хлеба и изготовление кондитерских изделий). Предприятия пищевой промышленности выпускают все виды продукции, представленные в области, кроме рыбы.

В структуре лесопромышленного комплекса преобладает лесозаготовка. Из лесоперерабатывающей промышленности  есть предприятия по производству пиломатериалов, целлюлозы.

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное животноводство. В составе посевных площадей преобладают посевные культуры, в меньшей степени развито картофелеводство и овощеводство.

В Схеме территориального планирования Архангельской области выделяются пункты с устойчивым социально-экономическим развитием, для создания в них центров по переработке сельскохозяйственной продукции. К таким относится с. Шангалы.

Отнесение населённых пунктов  центрам переработки сельскохозяйственной продукции определяется, в первую очередь, ориентацией на межмуниципальный рынок сбыта, наличием ёмкого местного рынка потребления, сложившейся производственной инфраструктурой и специализацией.

Ведущим сельскохозяйственным предприятием является ООО Агрофирма «Устьянская» и 1 КФХ, расположенная в д. Плесевская, а также, на территории поселения ведут деятельность личные подсобные хозяйства.

Перспектива развития промышленности связана со следующими направлениями:

- на территории поселения существует несколько производственных площадок с удобными подъездными путями и местом расположения, которые можно в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора, что позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе;

- строительство промышленной площадки по сортировке и отгрузке продукции лесного комплекса;

- строительство завода по производству пеллет;

- строительство селекционного семеноводческого центра.

| ## 3.5. | ## Инженерно-транспортная инфраструктура |
| --- | --- |

Инженерная инфраструктура

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения расположен ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса.

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения  населения и функционирования объектов центра поселения – с. Шангалы и других населенных пунктов поселения.

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется исключительно за счет использования подземных вод: артезианские скважины и колодцы.

Для гарантированного водоснабжения с. Шангалы необходимо проведение работ для утверждения запасов месторождения подземных вод для скважин, работающих на неутвержденных запасах. На всех скважинах должна быть установлена зона санитарной охраны. Бездействующие скважины должны быть затампонированы. Необходимость водоподготовки следует рассмотреть на следующих стадиях проектирования.

Водоотведение.

На территории села действует упрощенная система канализации. Очистные сооружения отсутствуют. Вывоз стоков производится на отведенные не оборудованные места.

В сельских населенных пунктах, население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

В с.Шангалы необходимо устройство централизованной системы водоотведения и строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуск очищенных сточных вод для поселка рекомендуется осуществлять в болото. Для  сброса очищенных стоков в болото необходимы  мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болота.

Теплоснабжение.

Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, преимущественно малой мощности. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление жилых зданий  административных и общественных  зданий.

На территории МО «Шангальское» расположены следующие котельные:

| №№ пп | Наименование | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная интерната УСШ | дрова |
| 2 | Котельная д.Юрятинская | уголь |
| 3 | Котельная УСШ | уголь |
| 4 | Котельная ДК | дрова |
| 5 | Котельная здания администрации МО «Шангальское" | дрова |
| 6 | Котельная п. Советский | дрова |
| 7 | Котельная д.Юрятинская (муз.школа) | дрова |
| 8 | Котельная ПО «Устьянское» | дрова |
| 9 | Котельная ООО «УПК» | уголь |
| 10 | Котельная автогаражей | дрова |
| 11 | Котельная магазина | дрова |
| 12 | Котельная магазина ИП «Софина» | дрова |
| 13 | Котельная ОАО «Устьянское АТП» | дрова |
| 14 | Котельная ПО «Устьянское» автогаражи | дрова |
| 15 | Котельная гаражей ООО «Шангальский жилкомсервис» | дрова |
| 16 | Котельная ООО «Строитель» | дрова |
| 17 | Котельная гаражей | дрова |
| 18 | Котельная ИП «Шанин» | дрова |
| 19 | Котельная ПЧ - 24 | уголь |
| 20 | Котельная ОАО «Устьянское ДУ» | уголь |
| 21 | Котельная УЛК | дрова |

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к потерям тепловой энергии.

Электроснабжение.

По территории поселения проходят линии электропередач ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ. Потребители получают электроэнергию от подстанций, которые  располагаются в с. Шангалы, пос. Советский, д. Юрятинская.

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять около 950 кВч/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения составляет в поселении от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 млн. кВч.

Газоснабжение.

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом, поэтому газификация будет осуществляться согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области», разработанной в 2006 г. ОАО «Промгаз». Мероприятия местного значения осуществляются в соответствии с долгосрочными целевыми программами Архангельской области.

Транспортная инфраструктура.

На территории области и района развиты такие виды транспорта, как речной, воздушный, железнодорожный и автомобильный.

Воздушный транспорт.

Воздушный транспорт Архангельской области представлен предприятиями и организациями всех форм собственности. На предприятиях и в организациях воздушного транспорта занято более 4000 чел.

Основными авиапредприятиями области являются: ЗАО «Аэрофлот-Норд», ОАО «Нарьян-Марский ОАО», ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», ОАО «Авиакомпания «Трансавиа – Гарантия», ОАО «Аэропорт Архангельск», ФГУП «Аэропорт Мезень», ОАО «Аэропорт Лешуконское».

Автомобильный транспорт.

Через муниципальное образование проходят региональные автомобильные дороги «Коноша – Вельск – Шангалы», которая обеспечивает подключение Устьянского района к федеральной автодороге М-8 и общей автодорожной сети области, и «Шангалы – Квазеньга – Кизема», «Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская», а также «Подъезд д. Юрятинская – Камкинская – Плесевская». Автомобильные дороги местного значения находятся в основном в неудовлетворительном состоянии.

На расчетный срок реализации генплана (2032 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог, а также обеспечение всех НП подъездами с твердым покрытием.

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 22927 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года |  |  |
| всего | километр | 54.8 |
| с твердым покрытием | километр | 42.6 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 12.5 |

В деревне Юрятинская расположена автозаправочная станция.

| ## 3.6 | ## Историко-культурный потенциал территории |
| --- | --- |

Особо охраняемые природные территории

На территории МО расположен Устьянский государственный природный биологический заказник регионального значения (далее – заказник), образованный с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Заказник имеет общую площадь 6,2 тыс. га (27,04 % территории МО) и находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.

| Название | Профиль | Год создания | Площадь, тыс. га | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устьянский | Биологический | 1988 | 6,2 | бессрочно |

Режим использования ООПТ регулируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 – ФЗ; Земельным кодексом РФ; «Типовым положением о памятниках природы в РФ»; утвержденным приказом Минприроды РФ от 14.12.1992 г. № 33, Положением о государственном природном заказнике «Сарпинский» от 08.07.2010 г. № 239.

Всего на территории поселения расположены 2 объекта культурного наследия. Все являются памятниками археологии.

Перечень памятников археологии МО «Шангальское»

Таблица 3.6/1

| №№ пп | Наименование памятника | Местоположение | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конановская (Шангальская с/а), правый берег р. Устьи, 500 м к северу, мезолит | Стоянка "Конановская-1" | не используется |
| 2 | Конановская (Шангальская с/а), левый берег р. Устьи, мезолит | Стоянка "Конановская-2" | не используется |

| ## 3.7 | ## Ограничения использования территории |
| --- | --- |

Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

•	водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

•	зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

•	охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

•	санитарно-защитные зоны;

•	зоны охраны объектов культурного наследия.

•	территории с особым природоохранным режимом.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 3.7/1.

Размер водоохранных зон водных объектов

Таблица 3.7/1

| № п/п | Категории водных объектов | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Моря | 500 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Реки, ручьи, протяжённостью: менее 10 км от 10 до 50 км 50 км и более | 50 100 200 |
| 3. | Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 | 50 |
| 4. | Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) | 200 |

Наиболее крупной рекой на территории поселения является р. Устья, а также озеро «Васильевское».

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Размер прибрежной защитной полосы

Таблица 3.7/2

| № п/п | Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обратный и нулевой уклон | 30 |
| 2. | До 3° | 40 |
| 3. | 3° и более | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- перспективных магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.200 № 878 и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода);

- расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля.

Охранные зоны транспорта.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами поселения, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Добыча руд и нерудных ископаемых.

•	карьеры по добыче песка, гравия                                               IV кл. (100 м).

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ.

•	малые предприятия и цеха малой мощности

по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до

10т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных

изделий – до 2,5 т/сутки, производство конди-

терских изделий – до 0,5 т/сутки                                             V  кл. (50 м).

Обработка животных продуктов

- комбикормовые заводы                                                                    III кл. (300 м).

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

•	фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)	                           III кл. (300 м);

•	площадки для буртования помета и навоза	                           III кл. (300 м);

•	гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей

и сельхозтехники	                                                                           III кл. (300 м);

•	склады для хранения ядохимикатов и

минеральных удобрений до 50 т                        	                            IV кл. (100 м);

•	цехи по приготовлению кормов	                                                    IV кл. (100 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                        IV кл. (100 м);

•	склады ГСМ	                                                                                       V кл. (50 м);

•	материальные склады	                                                               V кл. (50 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                            V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг.

•	усовершенствованные свалки ТБО	                                         I кл. (1000 м);

•	скотомогильники и захоронения в ямах	                                         I кл. (1000 м);

•	компостирование отходов (без навоза и фекалий)	                III кл. (300 м);

•	объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                         IV кл. (100 м);

•	АЗС 	                                                                                                     IV кл. (100 м);

•	физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                     IV кл. (100 м);

•	кладбища смешанного и традиционного захоронения

площадью 10 и менее га	                                                                 IV кл. (100 м);

•	склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                 V кл. (50 м);

•	отстойно-разворотные площадки общественного

транспорта  	                                                                                        V кл. (50 м);

•	закрытые кладбища, сельские кладбища                              	     V кл. (50 м);

•	отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки	                                        V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки.

•	открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия	    III кл. (300 м);

•	склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.	                V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только те ценные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены на учёт или выявлены государственными органами охраны объектов культурного наследия, согласно соответствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы охраны памятников истории и культуры объектов, включенных в государственные Списки  памятников культуры федерального или регионального значения и вновь выявленные памятники (см. пункт 3.6.).

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление:

•	паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

•	проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта);

•	охранных обязательств пользователей памятников.

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и требуют высокого уровня профессионализма.

В настоящее время зоны охраны для памятников археологии на территории поселения не разработаны.

Для памятников археологии в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения – 500 м от границ памятника по всему его периметру;

- для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений – 200 м от границ памятника по всему его периметру;

- для курганов высотой:

- до 1 м – 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 м – 75 м подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 м – 125 м подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше – 150 м подошвы кургана по всему его периметру.

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учёт, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Территории с особым природоохранным режимом.

Защитные леса.

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий, расположенных на землях лесного фонда.

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.	Защитные леса, в том числе:

1.1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1	 Зеленые зоны;

1.1.2	 Защитные полосы лесов, расположенных вдоль автодорог;

1.1.3	 Протиэрозионные леса;

1.2.	 Ценные леса, в том числе:

1.2.1.	Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

| 4. |  | Анализ и оценка современного состояния территории центра сельского поселения – с. Шангалы |
| --- | --- | --- |
| ## 4.1 | ## История развития с. Шангалы |  |

Село Шангалы, исторически сложившийся центр Устьянских волостей. Здесь, со времен колонизации Севера и по 17 век собирался Мирской Совет – высший судебный и законодательный орган власти в Устьянских волостях в то время. С июля 1929 года по сентябрь 1975 года село Шангалы административный центр Устьянского района. Это куст деревень, раскинувшийся по правому берегу Устьи. Река здесь делает плавный поворот, образуя широкую подкову, внешней стороной врезающуюся в берег. На неширокой береговой террасе, изрезанной ручьями, и на пологих склонах холмов расположились дома деревень. Живописный вид на село открывается с Верходворского и Иголкинского угоров, возвыщающихся над Шангалами по краям подковы.

Согласно преданию, дошедшего до нас от старожилов, село возникло на месте древнего чудского поселения у подножья холма, называемого в наши дни Иголкино. Еще в 19 веке здесь росли высокие могучие ели с длинными иголками, а в более отдаленные времена – глухой лес. Под холмом протекает ручей Шангалец, давший название селу. На его глинистых берегах еще в доколонизационный период, по всей вероятности, во второй половине первого тысячелетия нашей эры и возникло чудское поселение. Холм с дремучим лесом чудь почитала как священное место и обосновала там капище. В этимологии названия ручья, а значит и села прослеживается взаимовлияние языков финно-угорских и славянских народов. По одной из версий Шангалы первоначально могли называться как «Шуньгойя», в переводе на русский глиняная река или ручей. «Шун» – марийское слово глина, «ойя» – вепсское река, ручей. Гидроним «ньга» в названиях рек, как утверждают известные топонимисты, тоже чудского происхождения. В результате длительного совместного проживания славянских и финно-угорских народов в смешанной русско-финской речи «шун» превратилось в «шан», а «ойя» в «айлы» и поселение стало называться «Шаньгайлы». Со временем буквы «ь» и «й» выпали из звуковой речи и село получило, дошедшее до нас наименование – Шангалы.

| ## 4.2 | ## Функционально-планировочная организация территории населённого пункта – с. Шангалы. |
| --- | --- |

Планировочно с. Шангалы располагается на автомобильной дороге «Коноша – Вельск – Шангалы».

Жилищный фонд села представляет собой преимущественно зоны малоэтажной индивидуальной усадебной застройки.

На территории села располагается большинство объектов управления, культуры, здравоохранения и т. д.

| ## 4.2.1 | ## Состав и характеристика земельного фонда. ## Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель населённого пункта |
| --- | --- |

Характеристика функциональных зон (земельного фонда) на территории с. Шангалы состоит из следующих функциональных зон:

Таблица 4.2.1/1

| №№ пп | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| 1 | Общественно-деловые и коммерческие зоны (Ц) |
| 1.1 | зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-1) |
| 2. | Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими земельными участками (ЦС) |
| 2.1 | зона образовательных учреждений (ЦС-1) |
| 2.2 | зона учреждений здравоохранения (ЦС-2) |
| 2.3 | зона культовых сооружений (ЦС-3) |
| 2.4 | земли культурно-зрелищных и зрелищно спортивных учреждений (ЦС-4) |
| 2.5 | зона общественного центра (ЦС-5) |
| 3 | Жилые зоны (Ж) |
| 3.1 | зона индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1) |
| 3.2 | зона малоэтажной смешанной жилой застройки не выше 4 этажей (Ж-2) |
| 4 | Производственные и коммунальные зоны (ПК) |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного назначения (СХ) |
| 6 | Зоны транспортной инфраструктуры (Т) |
| 7 | Зоны специального назначения (С) |
| 7.1 | зона кладбищ (С-1) |
| 8 | Природно-рекреационные зоны (Р) |
| 8.1 | зона парков, скверов (Р-1) |
| 8.2 | зона природного ландшафта (Р-2) |
| 8.3 | земли водных объектов (Р-3) |
| 9 | Зоны резервных территорий (РЗ) |

| ## 4.3. | ## Социальная инфраструктура |
| --- | --- |
| ## 4.3.1 | ## Жилищный фонд |

Жилищный фонд с. Шангалы многоквартирные жилые дома и жилые дома индивидуального усадебного жилого фонда.

Таким образом, в настоящее время общий жилищный фонд поселения составляет 109,93 тыс. м2.

Жилищная обеспеченность, таким образом, составляет около 22,6 м2/чел. Для сравнения, в Устьянском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 25,0 м2/чел.

Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования – 2,017 тыс. кв. м (2011 г.)

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования Устьянского района» среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до 32,0 тыс.кв. м/год, а  жилобеспеченность достигнет уровня 28,7 кв. м/чел.

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет ветхий и аварийный  фонд.  На территории поселка ветхий жилой фонд составляет 16,3 тыс.кв.м.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных среднеэтажных жилых домах.

Застройка с. Шангалы природным (сетевым) газом не обеспечена. Население использует сжиженный газ.

| ## 4.3.2 | ## Культурно-бытовое обслуживание населения |
| --- | --- |

В с. Шангалы в настоящее время из объектов культурно-бытового обслуживания населения размещены и функционируют следующие:

Бытовое обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| всего | единица | 3 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 1 |
| изготовление и ремонт мебели | единица | 1 |
| парикмахерские (салоны красоты) | единица | 1 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 1 |

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 30 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 1 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 1 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 2 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 1 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица | 22 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | единица | 7 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 1 |
| автозаправочные станции | единица | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | метр квадратный | 1943.9 |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 44 |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 119 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный | 1120.6 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 704.3 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 176 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 121 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 88 |
| рестораны, кафе, бары | место | 70 |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 |
| спортивные залы | единица | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 |
| спортивные залы | единица | 1 |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | 1 |
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ | единица | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 392 |

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 6 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 46 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 22 |
| Число библиотек | единица | 5 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 8 |
| Численность библиотечных работников с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 5 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единиц | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 16 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 9 |

Здравоохранение

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений (отделений) здравоохранения |  |  |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 2 |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 |
| бригады скорой помощи | единица | 4 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 5 |
| Число самостоятельных муниципальных больничных учреждений и отделений в составе муниципальных учреждений |  |  |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 2 |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 5 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |
| самостоятельные и отделения в составе больничных учреждений и других ЛПУ | посещений в смену | 170 |
| самостоятельные муниципальные и отделения в составе муниципальных больничных учреждений | посещений в смену | 170 |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек | 4 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 4 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |
| учреждения здравоохранения | человек | 27 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 27 |

Социальное обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 42 |

Образование

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года | единица | 1 |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 483 |
| Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 13 |

| ## 4.4. | ## Состояние инженерной инфраструктуры |
| --- | --- |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 10 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 21 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 4 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 6200 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 500 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 200 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 6300 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) | метр | 1,3 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 2,00 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 109,9 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 970 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 247 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек | 35 |

| ## 4.5 | ## Санитарная очистка территории |
| --- | --- |

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории поселения позволил выявить следующее:

На территории МО «Шангальское» имеется  две санкционированных свалки:

- свалка бытовых отходов в 1500 метров от д.Юрятинская по направлению на северо-восток, площадью 2,0 га;

- свалка производственных отходов в 800 метров по направлению на юго-запад от д.Тарасонаволоцкая.

Полигонов ТБО не имеется, поэтому должны быть осуществлены следующие мероприятия:

На первую очередь:

- выявление и ликвидация существующих несанкционированных  свалок твердых бытовых отходов, обследование почв, водоемов на  возможное загрязнение от этих свалок;

- внедрение новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий, а также комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

На расчетный срок:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов во всех населенных пунктах;

- для всех предприятий района разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья.

|  | Книга 2. Концепция градостроительного развития территории. # Обоснование мероприятий по территориальному планированию |
| --- | --- |
|  | 5. Определение основных стратегических направлений (концепция) градостроительного развития территории муниципального образования |

Материалы аналитического этапа с анализом и оценкой современного состояния территории муниципального образования являются основанием комплексного анализа развития территории и обоснования предложений по территориальному планированию, на основании которых, в свою очередь, формируются положения о территориальном планировании МО.

В соответствии с проведённым анализом и оценкой современного состояния территории на стадии этапов подготовки материалов «Обоснований» и «Положений» по территориальному планированию выдвинута концепция эволюционного преобразования градостроительной системы МО на основе принципов устойчивого развития территории.

В основу стратегических направлений и мероприятий, связанных с решением проблем эволюции существующего функционального зонирования территории МО, Генпланом предложен, как перспективный выход из сложившейся социально-экономической ситуации, реализация основных предложений по территории муниципального образования «Шангальское» на основе «Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области» с целью постепенного перехода от инерционного (или традиционного) процесса развития территории к модернизационному типу развития на расчётный срок реализации Генплана (до 2032 г.)

При решении задач градостроительной стратегии развития поселения должны рассматриваться:

- пути развития производственной сферы для обеспечения темпов устойчивого экономического роста;

- совершенствование социальной сферы, как важнейшей составляющей для стабилизации численности населения и создания благоприятных условий для общественной и хозяйственной деятельности;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- охрана окружающей среды с целью сбалансированного решения проблем социально-экономического развития и сохранения природно-ресурсного потенциала территории поселения.

- 5.1 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

Целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по территориальному планированию зависит от полноты, степени обоснованности документов по развитию и размещению объектов капитального строительства. В связи с этим ряд мероприятий на данной стадии градостроительных обоснований не требует рассмотрения других вариантов размещения объектов, например, в случае включения объектов в адресную инвестиционную программу, стратегические планы и целевые программы.

В других случаях необходимы: последовательный анализ комплекса предпосылок и условий, а также разработка вариантов (возможно, сценариев), их реализация на основе апробированных в градостроительной практике методов и подходов.

В генеральном плане муниципального образования «Шангальское» выделены следующие возможные сценарии (варианты) социально-экономического развития: инерционный, стабилизационный и оптимистический.

В работе над генеральным планом муниципального образования «Шангальское» учитывались основные положения государственной градостроительной политики расселения, разработанные в «Генеральной схеме расселения на территории  Российской Федерации» в вопросах:

- методика и концепция формирования агломерационных систем расселения, модернизации и развития транспортно-коммуникационных комплексов и инфраструктурных комплексов;

- методика и концепция предоставления разных возможностей развития всем типам сельских поселений на основе потребностей населения в ведении различных форм сельского хозяйства, исходя из его многоукладности;

- методика и концепция последовательной экологической реконструкции территории и оздоровления окружающей среды;

- методика и концепция совершенствования законодательно-нормативного обеспечения землепользования и повышения роли градостроительной документации как долгосрочной основы определения функционального зонирования территории, формирования инфраструктуры и обеспечения экологической безопасности среды обитания населения.

Решение этих методико-концептуальных вопросов нашли комплексное отражение и возможных сценариев социально-экономического развития ГП МО «Шангальское».

При территориальном планировании стратегической перспективы градостроительного развития муниципального образования «Шангальское» рассмотрены следующие варианты: инерционный (или традиционный) тип развития, модернизационный тип и инновационный тип (или целевой) тип развития территории.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

- замедление экономического развития, падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение уровня достигнутого развития, сильная диспропорция в развитии других муниципальных образований – районов и поселений;

- сохранение потенциала основных компонентов природно-пространственной среды, преимущественно за счёт земель лесного и водного фонда;

- нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение численности и ухудшение демографического состава населения; усиление миграционных потоков с трудовыми целями

Определённые возможности выхода из такой ситуации открывает переход к модернизационному пути развития.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

- сохранением потенциала сложившейся на территории экономической (в том числе, агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путём «наращивания» новых производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего, сельскохозяйственного производства); акцент на модернизацию существующей экономической базы потребует значительных частных инвестиций при крайне высоком инвестиционном риске вследствие необходимости поддержания постоянной конкурентоспособности продукции в споре с уже имеющимися на рынке аналогами;

- сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и размещении объектов туристической инфраструктуры;

- сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением районных и сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры (обеспечение всех населенных пунктов автодорожными подъездами с твердым покрытием и природным (сетевым) газом);  развитием жилищного строительства на землях населенных пунктов на основе, преимущественно, индивидуальной застройки с последующим увеличением жилищной обеспеченности; полной ликвидацией ветхого жилищного фонда; повышением показателей  обеспеченности жилищного фонда инженерным благоустройством.

Наиболее перспективным выходом из сложившейся социально-экономической ситуации является ввод сильной инновационной составляющей в модернизационный процесс и постепенный переход к инновационному пути развития.

- 6. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования «Шангальское» включает в себя:

- мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том числе:

  - мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности;

  - мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения;

  - мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной	 инфраструктуры;

- мероприятия по сохранению объектов культурного наследия;

- мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по обслуживанию туристов;

- мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды.

6.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры.

Перспективная территориальная организация МО «Шангальское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Территория поселения сохраняется в установленных административных границах на площади 229,27  км2 (22 927 га), что составляет 21,3  % от территории Устьянского района.

Все население поселения сохраняет на перспективу статус сельского населения.

Административный центр поселения  – с. Шангалы остается при перспективном функциональном зонировании территории в существующих границах на площади в 275,0 га (1,2 % территории СП). Село Шангалы остается главным опорным организующим центром расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенченском (низовом) уровне.

Природопространственной планировочной осью территории поселения остаются долины рек (наиболее крупная р. Устья) и ручьев.

Перспектива развития функционально-планировочной структуры поселения взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией и капитальным ремонтом) транспортной инфраструктуры – автодорог регионального значения  сообщением «Коноша – Вельск – Шангалы», которая обеспечивает подключение Устьянского района к федеральной автодороге М-8 и общей автодорожной сети области, и «Шангалы – Квазеньга – Кизема», «Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская», а также «Подъезд д. Юрятинская – Камкино – Плесевская».

Функционально-планировочная структура с. Шангалы остается без изменений.

Основную часть территории продолжают занимать жилые . А также значительную часть занимают производственные зоны.

Основные принципы формирования и перспективы развития системы расселения на территории поселения должны строиться на решении следующих задач:

•	учет положений концепции градостроительного развития по организации расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, предложенного в «Схеме территориального планирования Архангельской области», которая рассматривает территорию поселения в качестве активной составляющей системы расселения района;

•	сохранение и развитие основы экономического потенциала поселения – лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся системы сельхозпроизводителей: крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств;

•	развитие транспортных автомобильных (строительство новых и реконструкция существующих автодорог) и железнодорожных связей, как наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том числе при организации туристско-рекреационных потоков;

•	решения проблем водоснабжения и водоотведения в административном центре поселения  - п. Шангалы;

•	совершенствование организации системы детских образовательных учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам;

•	учет системы объектов культурного наследия (памятники истории) как важной составляющей в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала поселения;

•	развитие туристической отрасли как части социально-экономического развития района и поселения с целью активной разработки и освоения маршрутов экологического туризма и создания туристической инфраструктуры;

•	разработка и реализация на территории поселения системы сбора, удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО.

- 6.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительств

- 6.2.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности

- К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории поселения относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала поселения на основе функционирующей сейчас ООО Агрофирмы «Устьянская» и 1 КФХ, расположенные в д. Плесевская;

- развитие потенциала на основе крупного деревообрабатывающего предприятия «Устьянский лесопромышленный комплекс»;

- сохранения и развитие с учетом реконструкции и капитального ремонта автодорог на территории поселения экономического потенциала дорожно-ремонтного потенциала на базе единственного в районе специализированного дорожное предприятие ОАО «Устьянское дорожное управление», которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог общего пользования. На данном предприятии имеется оборудование для производства асфальтобетонной смеси;

- строительство промышленной площадки по сортировке и отгрузке продукции лесного комплекса;

- строительство завода по производству пелетт;

- строительство селекционного семеноводческого центра;

- строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий;

- модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, сфер деятельности. Модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

6.2.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории с. Шангалы, пос. Советский, д. Юрятинская.

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом прогнозируется перспективная численность населения в центре поселения с. Шангалы на расчетный срок (2032 г.) в размере 2,5 тыс. чел.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

- оптимизация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса;

- создание условий для повышения его качества;

- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

- необходимость обеспечения доступности дошкольного образования в отдаленных населенных пунктах района, где отсутствуют образовательные учреждения, может быть решена за счет открытия домашних дошкольных групп.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

Проблемой современного материально-технического  потенциала лечебно-профилактических учреждений в поселении является изношенность объектов основных фондов и недостаток финансирования на их обновление, что снижает качество и доступность лечебно-диагностического процесса и сдерживает внедрение прогрессивных технологий.

В целом износ объектов основных фондов в учреждениях здравоохранения  составляет более 50 %. Большая часть зданий лечебных корпусов, требует капитального ремонта или хотя бы текущего. Проблемой остается оснащение учреждений здравоохранения отдельными видами медицинской техники, так как значительная часть медицинского оборудования выработала свой ресурс, и не может гарантировать качественного обслуживания и лечения пациентов.

Необходимо:

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

Основные проблемы в сфере культуры:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры;

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и искусства;

- недостаток квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа.

Основные задачи:

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры;

- сохранение культурного наследия муниципального образования;

- создание наиболее благоприятных условий для реализации творческого потенциала,

- адаптация сельских и районных учреждений культуры к современным условиям.

В целях преобразования отрасли культуры в один из ключевых факторов стратегии устойчивого развития, комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала, сохранения и эффективного использования культурного наследия создана целевая муниципальная программа.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

-  строительство лыжероллерной трассы и лыжно-биатлонного стадиона. С развитием конкурентоспособного спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка», как объекта спортивного туризма, связаны перспективы развития межмуниципальной туристско-рекреационной территории Устьянского и Вельского муниципальных районов, других территорий;

-   строительство нового ФОК в с. Шангалы.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах;

- предлагается строительство предприятий общественного питания и бани;

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

6.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной	 инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры - одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними регионами, привлечь на территорию дополнительные инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и дальнейшего перспективного развития.

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры в территориальном планировании является реконструкция и модернизация опорной сети автодорог с повышением их технической категории и класса, формирование новых региональных магистральных автодорог, реконструкция и развитие основных объектов транспортного каркаса района.

К основным мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на территории поселения относятся:

- реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог «Коноша – Вельск – Шангалы», которая обеспечивает подключение Устьянского района к федеральной автодороге М-8 и общей автодорожной сети области, и «Шангалы – Квазеньга – Кизема», «Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская», а также обеспечение всех НП подъездами с твердым покрытием.

Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры предусматривают:

Водоснабжение

Первоочередной задачей для обеспечения более качественного снабжения населения поселения питьевой водой является проведение оценочных и разведочных работ на действующих водозаборах. Результатом этих работ должно стать:

- строительство водозаборов в с. Шангалы и д. Юрятинская

- повышение качества питьевой воды;

- улучшение качества жизни населения;

- предотвращение загрязнения водоисточников;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в подземные источники;

- реконструкция водозаборных и очистных сооружений.

Программой СЭР Устьянского района предусмотрены следующие мероприятия в области ЖКХ:

- проектирование и реконструкция водопровода  мкр. «Черемушки» с. Шангалы;

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Проектное водоснабжение основных населенных пунктов

Для гарантированного водоснабжения поселка Шангалы необходимо проведение работ для утверждения запасов месторождения подземных вод для скважин, работающих на неутвержденных запасах. На всех скважинах должна быть установлена зона санитарной охраны. Бездействующие скважины должны быть затампонированы. Необходимость водоподготовки следует рассмотреть на следующих стадиях проектирования.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Водоотведение

- развитие существующей системы централизованной канализации села, включая канализование районов застройки усадебного и секционного типа;

- программой СЭР Устьянского района предусмотрено строительство КОС Черемушки, с. Шангалы;

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей поселения осуществляется от сети котельных:

- модернизация  объектов теплоснабжения,

- реконструкция тепловых сетей в связи с высоким уровнем износа   до 100%.

В виду большой степени износа котельного оборудования всех существующих котельных -  предполагается строительство котельных в перспективных и сохраняемых населенных пунктах с переводом их на биотопливо.

Программой СЭР Устьянского района предусмотрены следующие мероприятия в области ЖКХ:

- проектирование и реконструкция системы теплоснабжения мкр.«Черемушки» с. Шангалы;

- реконструкция системы  теплоснабжения с.Шангалы (Котельная УСШ) с заменой  котлов на каменном угле на древесный вид топлива.

Газоснабжение

Строительство нового межпоселкового газопровода высокого давления с ГРС «Октябрьский».

6.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

К основным мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия на территории поселения относится  следующее.

На территории поселения расположен Устьянский государственный природный биологический заказник регионального значения (далее – заказник), образованный с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Заказник имеет общую площадь 6,2 тыс. га (27,04 % территории МО) и находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.

| Название | Профиль | Год создания | Площадь, тыс. га | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устьянский | Биологический | 1988 | 6,2 | бессрочно |

Режим использования ООПТ регулируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 – ФЗ; Земельным кодексом РФ; «Типовым положением о памятниках природы в РФ»; утвержденным приказом Минприроды РФ от 14.12.1992 г. № 33, Положением о государственном природном заказнике «Сарпинский» от 08.07.2010 г. № 239.

На территории Устьянского района планируется к созданию ООПТ регионального значения природный парк «Устьянский», которая также затронет территории МО «Шангальское»:

| Категория, название | Цель создания и природоохранная ценность | Расположение | Пло-щадь (т. га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Природный парк «Усть-янский» | Организация природного парка, основной задачей кото- рого станет развитие рекреа- ционного потенциала и устой- чивое развитие района, позво- лит создать и внедрить новую организационную систему взаимодействия органов ис- полнительной власти с госу- дарственными, общественны- ми, коммерческими структу- рами и частными лицами, способными содействовать модернизации социально-эко- номических условий в МО. Развитие природного и эко- логического туризма создаст условия для новой марке- тинговой стратегии развития района на основе гибких (вариативных) туристических программ и проектов, позволяющие при изменениях запросов рынка оперативно менять траектории туристско-рекреационных предложений и содержательную составляю-щую туристических программ | В границах Устьянского заказника: Устьянское лесничество: Октябрьское у.л. кв: участок совхоз "Устьянский" кв. 46, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 73, 74 и 76; участок совхоз "Орловский" кв. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 52, 53 и 54 ; Железнодорожное у.л.: 67, 58 и 59. Расширение заказника предусмотрено в Устьянском лесничестве: Шангальское у.л. кв 103, 104, 106, 107, 108, 109ч, 110; Железнодорожное у.л. кв. 29, 30, 43, 44ч; Октябрьское у.л. кв. 13, 15, 16, 24, 28, 33, 38, 43-45, 51. | +37 |

Всего на территории поселения расположены 2 объекта культурного наследия. Все являются памятниками археологии (см. п. 3.6)

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Для памятников археологии в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения – 500 м от границ памятника по всему его периметру;

- для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений – 200 м от границ памятника по всему его периметру;

- для курганов высотой:

- до 1 м – 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 м – 75 м подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 м – 125 м подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше – 150 м подошвы кургана по всему его периметру.

6.4. Мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по обслуживанию туристов

Одним из самых интересных направлений для инвестиционных вложений на сегодняшний день является развитие туризма на территории Устьянского района и, в частности, МО «Шангальского». В первую очередь, спортивного туризма. Это связано с развитием спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка», который обещает стать одним из главных туристических брендов Архангельской области. В настоящее время идет становление туристической инфраструктуры (гостиница, ресторан, коттеджный и банные комплексы и т.п.). Особой строкой в плане развития стоит проект лыжно-биатлонного центра мирового уровня. Центр будет включать в себя лыжный стадион, биатлонное стрельбище, откаточную горку, трибуны, комментаторские кабины, комплекс для размещения спортсменов, зал для пресс-конференций, кафе, магазины и многое другое.

## Объекты в области туристско-рекреационной инфраструктуры

| №№ пп | Наименование и назначение объекта регионального значения | Местоположение (ГО, МР, СП, н.п.) | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Культурно-познавательный туризм | Устьянский муниципальный район, с.п.Шангальское, с.Шангалы | - |
|  | Лесной туризм, спортивный туризм | Устьянский муниципальный район, с.п.Шангальское, д.Малиновка | - |

6.5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды относятся:

Проектные предложения генерального плана МО направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Перечень природоохранных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные отходы и др.);

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Водоохранные мероприятия:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- внедрение современных технологических процессов в крупных промышленных комплексах;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, стоянок автомашин).

Мероприятия по охране почв и геологической среды:

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод.

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами:

В соответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов» при выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной  охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местностях выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжёлые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.

Временное хранение и размещение отходов производится в соответствие с их классами опасности.

Отходами 1 класса опасности  на предприятиях являются, как правило, отработанные ртутьсодержащие лампы.

При хранении ртутьсодержащих ламп не допускается:

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп под открытым небом;

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп без тары либо в мягких картонных коробках, наваленных друг на друга;

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп на грунтовой поверхности;

- передача отработанных ртутьсодержащих ламп в организации, не специализированные по переработке данного вида отхода.

Отходами 2 класса опасности на предприятиях, как правило, являются отработанные аккумуляторы свинцовые и др.

При хранении отходов второго класса опасности не допускается:

- хранение аккумуляторных батарей в не предназначенном для этого месте;

- хранение аккумуляторных батарей под открытым небом;

- хранение аккумуляторных батарей на грунтовой поверхности;

- передача аккумуляторных батарей в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по переработке данного вида отходов.

Отходами 3 класса опасности на предприятиях являются различные масла, шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими  средствами, отработанные масляные фильтры автотракторной техники, обтирочный материал загрязненный маслами (содержание масла >15%) и т.п.

Для предупреждения негативного воздействия на почву и подземные воды не допускается:

- переполнение емкостей для хранения масел и излитие его на рельеф;

- попадание воды внутрь емкостей для хранения масел.

- поступление в контейнеры обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, отработанных масляных автотракторных фильтров;

- поступление посторонних предметов в контейнеры для обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, отработанных масляных автотракторных фильтров;

- нарушение противопожарной безопасности при хранении отходов;

- поступление в лом меди прочих отходов, поскольку это существенно затрудняет его последующую переработку;

- запрещается реализация населению шпал, пропитанных антисептиками и антипиренами  (для строительства бань, времянок, сараев, дач), так как в пропиточном веществе содержатся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), многие из которых канцерогенны и практически все летучи и токсичны.

Отходами 4 класса опасности на предприятиях являются: осадки очистных сооружений, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масла <15%), отработанные воздушные фильтры автотракторной техники, золошлаки от сжигания некоторых углей (которым присвоен 4 класс опасности), отходы асбоцемента, отходы (мусор) от уборки территории, мусор от бытовых помещений от организаций, мусор строительный от разборки зданий, шины пневматические отработанные, отходы выгребных ям.

Для предупреждения негативного воздействия не допускается:

- поступление в контейнеры для мусора, отходов коммунальных, отходов, не разрешенных  к приему на полигоны, в особенности отходов 1 и 2 классов опасности (ламп дневного света,  сломанных аккумуляторов и т.п.);

- сжигание отходов на промплощадках (за исключением тех случаев, когда на предприятии имеются специальные печи сжигания, предусмотренные производственным процессом);

- переполнение контейнеров (должен быть обеспечен их своевременный вывоз);

- хранение в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент компонентов, подверженных разложению (гниению), в летнее время этот срок сокращается до двух дней).

Отходами 5 класса опасности на предприятиях являются: золошлаки от сжигания некоторых углей (Назаровский), лом черных металлов, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных (старая спецодежда), электрические лампы накаливания отработанные, стружка стальная незагрязненная, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами и т.д.

Все отходы 5 класса оказывают на окружающую среду незначительное воздействие. При их хранении не допускается:

- хранение сыпучих отходов в открытой таре;

- захоронение отходов без учета возможности их дальнейшего использования;

- поступление в контейнеры для мусора, отходов коммунальных, не разрешенных  к приему на полигоны, в особенности отходов 1 и 2 классов опасности (лампы дневного света,  сломанных аккумуляторов и т.п.);

- сжигание отходов на промплощадках;

- переполнение контейнеров (должен быть обеспечен их своевременный вывоз);

- хранение в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент компонентов, подверженных разложению (гниению); в летнее время этот срок сокращается до двух дней);

- поступление в металлолом прочих отходов, поскольку это существенно затрудняет его последующую переработку.

При этом хранение твердых промышленных отходов:

- I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры);

- II класса должны храниться в надежно закрытой таре;

- III класса – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках;

- IV и V классов навалом, насыпью.

При временном хранении отходов в нестационарных складах на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников – накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров;

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков;

- хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается;

- при наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ (1 и 2 класса);

- предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не нормируется:

- для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов I класса, упакованных в полностью герметичную тару в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц;

- для твердых сыпучих и комковатых отходов II и III класса, хранящихся в соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре;

- в указанных случаях предельное временное количество отходов на территории устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях открытого и полуоткрытого хранения более опасных вторичных соединений.

Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления отходов, которые определены в составе проекта.

Немедленному вывозу с территории предприятия подлежат отходы при нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).

В поселении на каждом предприятии, организации, независимо от формы собственности, необходимо разработать  проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведена паспортизация опасных отходов.

Скотомогильники

Скотомогильник - это территория с захоронением в землю (могилами) трупов павших сельскохозяйственных животных или отдельно стоящая  биотермическая яма. Обезвреживание и захоронение трупов павших животных, отходов ветлечебниц и мясоперерабатывающих производств производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы, а в случаях эпидемиологической опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных дорог в зависимости от их категории 50-300 м.

Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

7.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Общие положения.

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Устьянского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории СП обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории поселения относятся:

- автомобильные и железные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте);

- наличие коридоров ЛЭП 220 кВ и ЛЭП 110 кВ с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

- очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера;

- котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; аварийная остановка;

- пожары в жилом секторе.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории поселения относятся:

- леса зеленой зоны;

- защитные полосы лесов вдоль водоемов, авто- и железнодорожных магистралей;

- высокий уровень грунтовых вод.

- сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи;

- паводковые подтопления в пойме рек;

- дождевые паводки;

- град, снежные заносы, обледенения, гололед;

- весенние палы.

7.1 Требования пожарной безопасности

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и численность боевых пожарных расчетов.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- совершенствование системы оповещения.

Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселения необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 км.

Пожарная безопасность с. Шангалы и поселения в целом обеспечивается пожарной частью, расположенной в с.Шангалы, что удовлетворяет требованиям пожарной безопасности.