ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Внесение изменений и дополнений в

Генеральный план городского поселения

Среднинского муниципального образования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Том II

Пояснительная записка

Шифр: А-69.951-18 ГП.ПЗ.1

Заказчик: Администрация городского поселения Среднинского муниципального образования

Директор ООО «Архивариус»                      К. Н. Гребенщиков

Магнитогорск-Средний, 2018 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Том I |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 1 | 1:10000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области автомобильных дорог местного значения | 2 | 1:10000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов | 3 | 1:10000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к иной области в связи с решением вопросов местного значения поселения | 4 | 1:10000 |
| 6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 5 | 1:10000 |
| 7 | Карта функциональных зон поселения | 6 | 1:10000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 8 | Пояснительная записка. Том II |  |  |
| 9 | Сведения о границах населенных пунктов. Том II.I |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
| 10 | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. | 1 | 1:10000 |
| 11 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 2 | 1:10000 |
| 12 | Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения. | 3 | 1:10000 |
| 13 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 4 | 1:10000 |
| 14 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5 | 1:10000 |
| 15 | Карта границ лесничеств, лесопарков | 6 | 1:10000 |
| 16 | Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района | 7 | 1:10000 |
|  | Правила землепользования и застройки |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 17 | Пояснительная записка. Том III |  |  |
| 18 | Сведения о границах территориальных зон. Том III.I |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |
| 19 | Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | 1 | 1:10000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Генеральный план соответствует требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	 _________________	А.С. Компаниец

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП | А.С. Компаниец |
| Архитекторы | Д.Р. Каримова А.С. Мунасова Д.Г. Боровская Д.А. Арефьев М.И. Исакова К.А. Кид А.В. Наливайко Е.М. Горбатова Д.М. Табиева А.А. Добрынина |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.Г. Гаврилова |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.О. Якубова Г.А. Чистоступов А.С. Волкова |
| Кадастровые инженеры | А.А. Лобанова Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко Д.М. Лукьянова |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	9

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	14

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15

2.1 Анализ использования территории	15

2.1.1 Населенный пункт в системе расселения	15

2.1.2 Историческая справка	16

2.1.3 Природные условия и ресурсы	17

2.1.3.1 Климатическая характеристика	17

2.1.3.2 Рельеф и геологическое строение	19

2.1.3.3 Гидрография, гидрогеология	20

2.1.3.4 Инженерно-геологическая характеристика	20

2.1.3.5 Почвы. Растительный и животный мир	21

2.1.3.6 Полезные ископаемые	21

2.1.3.7 Леса и лесное хозяйство	21

2.1.3.8 Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры	22

2.1.4 Современное состояние территорий	22

2.1.4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	22

2.1.4.2 Население	24

2.1.4.3 Жилой фонд	27

2.1.4.4 Учреждения обслуживания	28

2.1.4.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	31

2.1.4.6 Режимные объекты	32

2.1.4.7 Зоны особого назначения	32

2.1.4.8 Ландшафтно-рекреационные территории	33

2.1.4.9 Транспортная инфраструктура	34

2.1.4.9.1 Внешний транспорт	34

2.1.4.9.2 Улично-дорожная сеть	35

2.1.4.9.3 Внутренний транспорт	35

2.1.4.10. Инженерная инфраструктура	36

2.1.4.10.1 Водоснабжение	37

2.1.4.10.2 Водоотведение	37

2.1.4.10.3 Газоснабжение	38

2.1.4.10.4 Теплоснабжение	38

2.1.4.10.5 Электроснабжение	39

2.1.4.10.6 Системы связи	39

2.1.4.11 Инженерная подготовка территории	40

Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения	41

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения	42

Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения	43

Карта границ лесничеств, лесопарков	44

2.2 Возможные направления развития территории	45

2.2.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	45

2.2.2 Население	46

2.2.3 Жилой фонд	47

2.2.4 Учреждения обслуживания	49

2.2.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	54

2.2.7 Зоны особого назначения	54

2.2.6 Режимные объекты	55

2.2.8 Ландшафтно-рекреационные территории	55

2.2.9 Транспортная инфраструктура	55

2.2.9.1 Внешний транспорт	55

2.2.9.2 Улично-дорожная сеть	56

2.2.9.3 Внутренний транспорт	57

2.2.10. Инженерная инфраструктура	58

2.2.10.1 Водоснабжение	58

2.2.10.2 Водоотведение	60

2.2.10.3 Газоснабжение	61

2.2.10.4 Теплоснабжение	62

2.2.10.5 Электроснабжение	63

2.2.10.6 Системы связи	64

2.2.11 Инженерная подготовка территории	66

Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района	70

2.3 Прогнозируемые ограничения использования территории	71

Карта зон с особыми условиями использования территорий	81

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	82

3.1 Жилой фонд	82

3.2 Учреждения обслуживания	82

3.3 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	82

3.4 Зоны особого назначения	82

3.5 Ландшафтно-рекреационные территории	83

3.6 Транспортная инфраструктура	83

3.8 Инженерная инфраструктура	83

3.8.1 Водоснабжение	83

3.8.2 Водоотведение	83

3.8.3 Газоснабжение	84

3.8.4 Теплоснабжение	84

3.8.5 Электроснабжение	84

3.8.6 Системы связи	84

3.9 Инженерная подготовка территории	84

3.10 Мероприятия по охране окружающей среды	84

3.10.1 Охрана воздушного бассейна	85

3.10.2 Охрана водного бассейна	86

3.10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова	87

3.10.4 Охрана растительного и животного мира	88

3.10.5 Охрана от физического воздействия	89

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	90

4.1. Объекты федерального значения	91

4.2. Объекты регионального значения	92

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	94

5.1. Объекты местного значения	94

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	102

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	102

6.2 Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	115

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	134

6.4 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	136

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	141

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	142

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	146

Приложения

| Приложение №1 | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, рег. № 0047.03-2010-7445021713-П-144 от 05.11.2016 г, выданного Союзом саморегулируемой организации «Региональная Проектная Ассоциация» |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 221-01/И-038 от 18.11.13г., выданного саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Приложение №3 | Сертификат соответствия Рег.№RU.0001.А0000124 от 05.02.2016 на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| Приложение №4 | Техническое задание на выполнение работы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования и изготовление актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования |
| Приложение №5 | Копия письма Главного управления МЧС России по Иркутской области №7084-3-3-12 от 09.11.2018 г. |
| Приложение №6 | Копия письма Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области №02-76-8003/18 от 03.12.2018 г. |
| Приложение №7 | Копия письма по охране природы и озера Байкал Иркутской области №02-71-2525/18 от 03.12.2018 г. |
| Приложение №8 | Копия письма Территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усольскому лесничеству №884 от 3.12.2018 г. |
| Приложение №9 | Копия письма Службы архитектуры Иркутской области №02-82-965/18 от 30.11.2018 г. |
| Приложение №10 | Копия письма администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования №44/6585 от 30.11.2018 г. |
| Приложение №11 | Копия письма администрации городского поселения Среднинского муниципального образования №1353 от 29.11.2018 г. |
| Приложение №12 | Выписка из лесного реестра №97 от 06.12.2018г. |
| Приложение №13 | Землеустроительное дело по описанию местоположения границы населенного пункта р.п. Средний, Усольского района Иркутской области, выполненное ОГУП «ОЦТИ-ОБЛАСТНОЕ БТИ», 2017г. |
| Приложение №14 | Копия письма Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 02-58-821/19 от 05.02.2019 г. |

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации городского поселения Среднинского муниципального образования (Муниципальный контракт № 20 от 29.10.2018г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244);

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 1034/пр);

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в части пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Постановлением Правительства РФ от 3.02.2014 № 71 «Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 9.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 г. № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказом Минэкономразвития России от 3.06.2011г. № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 г. № 236 «О6 установлении форм графического и текстового описания местоположения  границ  населенных  пунктов, территориальных  зон, требований  к  точности определения  координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного  документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»;

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.07.2011 № 316 «Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации»;

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 № 387 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы»;

- Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной системы территориального планирования»;

- Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.06.2003 № 242;

- Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 712-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области» (с изменениями и дополнениями) (далее – РНГП);

- Решением Думы городского поселения Среднинского муниципального образования от 30.08.2017г № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Среднинского муниципального образования» (далее – МНГП).

При разработке генерального плана использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная Указом президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

- Схема территориального планирования Иркутской области, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 23.07.2015 № 355-пп;

- Схема территориального планирования Усольского районного муниципального образования, утвержденная Решением Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования от 28.05.2013г. №73;

- Генеральный план городского поселения Среднинского муниципального образования, утвержденный Решением Думы городского поселения Среднинского муниципального образования от 10.12.2013г.  № 56;

- Правила землепользования и застройки городского поселения Средненского муниципального образования, утвержденные Решением Думы городского поселения Среднинского муниципального образования от 10.12.2013г.  № 57;

2. Исходные данные, выданные Администрацией городского поселения Среднинского муниципального образования, в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Общая часть

Цель генерального плана - обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

Задачи работы, выполненные в составе работы:

1. Обеспечение устойчивого развития поселения, направленное на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и при увязке со схемой территориального планирования Усольского муниципального района. 	Разработка предложений по реализации плана мероприятий, касающихся градостроительного развития территорий городского поселения Среднинского муниципального образования, а также населенных пунктов, входящих в его состав, с описанием их границ.

2.	 Реализация Закона Иркутской области от 28.12.2015г. с изменениями на 12.12.2018 №146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в части формирования жилых зон;

3. 	Комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети в населенных пунктах городского поселения Среднинского муниципального образования, определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

4. Оптимизация функционального использования территории городского поселения Среднинского муниципального образования с учетом современных тенденций развития поселения, существующего кадастрового деления;

5. Определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

6. 	Отображение зон с особыми условиями использования;

7. 	Определение мер по улучшению экологической обстановки;

8. 	Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

9. 	Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

10. Отображение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Иркутской области;

11. 	Определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта генерального плана городского поселения Среднинского муниципального образования.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план поселения содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Расчетные сроки проекта

Мероприятия по планированию развития муниципального образования подготовлены на период расчетного срока, соответствующего ст.24 Градостроительного Кодекса РФ. В периоде расчетного срока выделяются первоочередные мероприятия - мероприятия, реализация которых предполагается в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом утверждения ГП.

Проектом определено развитие муниципального образования до 2038 года (расчетный срок ГП - 20 лет), с выделением мероприятий, подлежащих первоочередной реализации - до 2028 года (1 очередь - 10 лет). Исходный год - 2018 г.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При корректировке генерального плана использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2030 года;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» на 2017-2021 годы;

- Муниципальная программа «Развитие культуры Усольского районного муниципального образования» на 2017-2020 годы;

- Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы;

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Усольском районном муниципальном образовании»

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района»

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в т.ч. несовершеннолетних, в Усольском районе»

- Муниципальная программа «Старшее поколение»

- Муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования»

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования»

- Муниципальная программа «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования»

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Усольском районном муниципальном образовании»

- Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»

- Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании».

- Стратегия социально-экономического развития Среднинского муниципального образования до 2030 года;

- Программа социально-экономического развития Среднинского муниципального образования на 2018-2020 годы, утвержденная решением Думы городского поселения Среднинского муниципального образования №14 от 27.12.2017;

- Проект прогноза социально-экономического развития Среднинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.;

- Муниципальная программа городского поселения Среднинского муниципального образования «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы;

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы городского поселения Среднинского муниципального образования на 2017-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие духовно–нравственного воспитания и физического развития молодёжи в Среднинском муниципальном образовании 2017–2020 годы»;

- Муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие коммунальной инфраструктуры в Среднинском муниципальном образовании 2017–2020 годы»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка в Среднинском муниципальном образовании 2017–2020 годы»;

- Муниципальная программа «О противодействии терроризму и экстремизму, обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Среднинского муниципального образования на 2017 – 2020 годы».

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 Анализ использования территории

### 2.1.1 Населенный пункт в системе расселения

Городское поселение Среднинское муниципальное образование входит в состав Усольского муниципального района Иркутской области. Рабочий поселок Средний является центром городского поселения.

Границы городского поселения установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004 года № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области». Принципы и порядок изменения административно-территориального устройства Иркутской области, порядок регистрации, учета административно-территориальных единиц и населенных пунктов области и иные вопросы административно-территориального устройства Иркутской области определяются Законом Иркутской области от 21.06.2010 года № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области». В современных границах городское поселение Среднинское муниципальное образование образовано в соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 года № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

Городское поселение территориально граничит:

- юго-востоке с Новомальтинским муниципальным образованием;

- на северо-западе с Тайтурским муниципальным образованием.

Площадь территории – 19,52 км2. Муниципальное образование городское поселение Среднинское муниципальное образование расположено в северной части Усольского муниципального района. Административный центр р.п.Средний расположен в южной части городского поселения, в 18 км на север от районного центра – р.п.Белореченский, и в 101 км от областного центра – г.Иркутска. Ближайшая железнодорожная станция «Белая» находится в р.п.Тайтурка, располагается в 3 км от р.п.Средний. Большое влияние на развитие городского поселения Среднинское муниципальное образование оказывает наличие объектов обороны и военной авиации федерального значения. Также влияние оказывает проходящая по западной границе территории муниципального образования автодорога федерального значения «Сибирь», которая дает выходы на г.Иркутск на юге и г.Красноярск – на севере.

Связь г.п. Среднинского муниципального образования с административным центром Усольского муниципального района г.Усолье-Сибирское, а также населенными пунктами Иркутской области осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам регионального и федерального значения; железнодорожным транспортом через станцию «Белая».

Таблица 1

Перечень и численность населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сущ. границах | на 2017 г. |
| 1 | Среднинское МО | 1951,67 | 5247 |
| 1.1 | р.п.Средний | 242,00 | 5247 |
| 1.2 | п.Степной | 1429,90 | - |

### 2.1.2 Историческая справка

Начало гарнизону Белая и поселку Средний было положено в 1937 году, хотя сам Средний как поселок обрел черты населенного пункта только в 1942 году. Именно тогда здесь начали строить деревянные дома для военнослужащих и гражданских, работавших в войсковых частях, которые ютились в землянках.

Само название Средний возникло из-за срединного положения поселка между двумя аэродромами - Южным, расположенным за Тайтуркой на левом берегу Белой, и Северным, построенным перед войной у Ангары. В годы войны оба аэродрома интенсивно использовались для тренировки летчиков и формирования экипажей перед отправкой на фронт. После окончания войны аэродром Южный еще некоторое время действовал как место базирования эскадрильи командующего округом и в 1953 году был закрыт окончательно. Поселки Средний и Степной, аэродром Северный и дислоцированная здесь же войсковая часть не только не потеряли своего значения, но продолжали развиваться и расширяться. Средний от основания и до начала 1950-х годов не был центром гарнизона Белая и даже не имел почтового отделения. И летчики, и весь персонал обслуживания аэродрома, их семьи и часть гражданских строителей жили в Степном, который был ближе к аэродрому.

Три десятилетия с конца 1950-х до начала 1990-х годов гарнизон Белая был войсковым соединением дальней авиации. Летом 1982 года статус гарнизона существенно повысился в связи с формированием 31 воздушной дивизии. Штаб дивизии разместился на авиабазе Белая, а ее командир стал начальником гарнизона.

В 1994 году из Белоруссии на авиабазу Белая был передислоцирован 200-й Брестский Гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

В 2009 г. авиабаза 1-го разряда стала авиагруппой 6952 авиабазы 1-го разряда, командование и штаб которой находится в Украинке Амурской области. В ходе реформы с октября 2011 года поселок Средний стал открытым населенным пунктом.

### 2.1.3 Природные условия и ресурсы

Природные условия городского поселения представлены в контексте основных характеристик Усольского района.

#### 2.1.3.1 Климатическая характеристика

Климатические данные муниципального образования приведены по наблюдениям г.Иркутска, ближайшей метеостанции г.Иркутска, а также по отрывочным наблюдениям над осадками.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым летом, с обильными осадками.

Факторами, определяющими климатические условия, являются: удаленность от морей и расположение в центре материка, значительная приподнятость территории над уровнем моря, близость крупных рек и водных объектов (оз.Байкал и ангарские водохранилища), особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны). В холодный период характерна безветренная, ясная и морозная погода с температурными инверсиями и высоким атмосферным давлением.

Территория муниципального образования по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» относится к строительно-климатической зоне – IВ. Продолжительность отопительного периода – 232 дня. Продолжительность благоприятного периода (безморозного), в среднем за год, длится 112 дней. Годовая сумма осадков составляет 380-440 мм.

Таблица 2

Климатические характеристики

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иркутск | -18,5 | -15,5 | -7,0 | 2,1 | 9,8 | 15,5 | 18,1 | 15,5 | 9,0 | 1,5 | -7,9 | -15,9 | 0,5 |
|  | Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иркутск | 12 | 9 | 13 | 19 | 33 | 62 | 120 | 86 | 50 | 30 | 18 | 19 | 471 |

Температурный режим

- абсолютный минимум -50оС;

- абсолютный максимум +37оС;

- средняя минимальная температура января составляет -23,4оС;

- средняя максимальная температура июля составляет +24,7оС.

В связи с низкими среднегодовыми температурами воздуха, территория характеризуется значительной глубиной промерзания грунтов, которая составляет в зависимости от вида грунта от 1,9 до 2,7 м.

Рельеф основной части равнинный, пологоволнистый.

Период активной вегетации растений составляет в среднем 90-120 дней. Продолжительность безморозного периода 112 дней. Территория расположена в зоне достаточного увлажнения вегетационного периода. Последние весенние заморозки наблюдаются 26 мая, а первые осенние – 16 сентября. Заморозки наблюдаются также и в летний период. Зима устанавливается в конце октября – начале ноября. Устойчивые морозы начинаются в начале ноября и продолжаются до конца марта – начала апреля, в этот же период наблюдается устойчивый снежный покров. Продолжительность этого периода около 180 дней.

Агроклиматические условия, несмотря на суровость и ряд неблагоприятных факторов, создают возможности ведения сельского хозяйства. Соотношение продолжительности периодов активной вегетации растений и безморозного периода обуславливает возможность повреждения сельскохозяйственных культур заморозками в начале, в конце и на протяжении всего вегетационного периода. Благоприятное влияние на ведение сельского хозяйства оказывает достаток влаги и длинный световой день в период вегетации. Территория пригодна для развития животноводства и земледелия.

Климатические условия являются одним из факторов, который влияет на решения, принимаемые при планировании территорий, весомость которого зависит от планируемого функционального назначения территории. Территория по условиям жизнедеятельности населения относится к гипокомфортной зоне, пригодной для нормальной жизнедеятельности людей при осуществлении ряда технических, градостроительных и социально-экономических мероприятий. По климатическим условиям вся территория муниципального образования относительно благоприятная для развития сельского хозяйства.

Осадки

Количество и распределение осадков в течение года определяется, главным образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями рельефа рассматриваемой территории. Особенно обильные осадки выпадают в циклонах в летний период, когда как в зимний период преобладают антициклоны и осадки незначительны.

По степени увлажнения территория относится к зоне достаточного и избыточного увлажнения. Осадки распределяются неравномерно. За период активной вегетации выпадает около 60 % от годовой суммы. Территория характеризуется высокой степенью увлажнения. К концу лета происходит переувлажнение почв.

В среднем за год выпадает 380-440 мм осадков. Летом осадки выпадают в основном в виде сильных продолжительных дождей и ливней. В остальную часть года выпадение осадков носит непродолжительный характер и умеренную интенсивность.

Зимой в рассматриваемом районе выпадает сравнительно мало осадков. Это связано с преобладанием антициклонов в зимний период. Зимние осадки формируют снежный покров. Высота и продолжительность залегания снежного покрова зависит от климатических и природных особенностей местности. Продолжительность залегания снежного покрова составляет 180-190 дней. Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля. Максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 40-50 см. Снежный покров неравномерен: под действием ветров снег, не успевая накопиться, сносится с открытых участков, поэтому даже в многоснежные зимы высота снегового покрова не превышает 10-15 см. Талые воды снежного покрова играют важную роль в формировании речных стоков проектируемой территории.

Данные по средним месячным и годовой относительной влажности воздуха показывают, что при среднегодовой величине 72%, относительная влажность достигает максимума в декабре 84% и снижается до 55% в мае и июне.

Таблица 3

Влажность по месяцам

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % | 82 | 75 | 65 | 57 | 55 | 55 | 75 | 78 | 77 | 73 | 79 | 84 | 72 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с. Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в переходные сезоны, особенно весной. Преобладающими ветрами для холодного и теплого периода являются ветра юго-восточного направления.

Таблица 4

Повторяемость различных направлений ветра

| Показатель | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 6 | 8 | 21 | 18 | 9 | 4 | 17 | 17 |
| Январь | 6 | 9 | 14 | 34 | 3 | 1 | 7 | 26 |
| Июль | 4 | 2 | 5 | 32 | 9 | 6 | 18 | 24 |

К неблагоприятным метеорологическим явлениям относятся сильные морозы, сильные ветра, продолжительные сильные дожди, образование приземных туманов, морозные туманы, метели, грозы, гололедица и изморозь, обилие осадков. В среднем за год наблюдается 40-80 дней с туманами, максимум которых отмечается в холодный период. В среднем наблюдается до 48 дней с метелью. Территория характеризуется избыточной влагообеспеченностью, вследствие чего в течение летнего периода наблюдается обилие осадков в виде ливней.

#### 2.1.3.2 Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Территория муниципального образования располагается в пределах Сибирской платформы, по характеру рельеф полого-холмистый с абсолютными высотами 400-500 м (над уровнем моря), в пределах Лено-Енисейской плиты. Особенностью геологического строения Сибирской платформы является наличие траппов – излившихся на поверхность или застывших в осадочных толщах магматических пород. Фундамент и осадочный слой Сибирской платформы содержат огромное количество полезных ископаемых. В породах фундамента и трапах находятся крупные железнорудные месторождения. К внедрившимся в осадочный чехол магматическим породам приурочены алмазы и медно-никелевые руды с хромом и кобальтом. А палеозойских и мезозойских толщах осадочных пород образовались огромные скопления каменных и бурых углей, калийных и поваренных солей, нефти и газа.

Вся территория относится к геоморфологическому району Среднесибирского плоскогорья: Предгорная провинция эрозионно-аккумулятивных и остаточных эрозионных равнин Ангаро-Ленского и Предсаянского краевых прогибов: Иркутско-Черемховская остаточная эрозионная равнина.

Вся территория Средней Сибири лежит в зоне вечной мерзлоты, преобладание имеет денудационно-эрозионная морфоскульптура, представленная комплексом форм глубокого расчленения возвышенных равнин. В зоне сплошного и прерывистого распространения многолетнемерзлых пород этот тип морфоскульптуры дополняется криогенной.

Крупные горы на территории муниципального образования отсутствуют.

Геологическое строение

Согласно данных ФГУП «ВСЕГЕИ» муниципальное образование расположено в пределах Среднесибирского плоскогорья, в пределах Иркутско-Черемховской остаточной эрозионной равнины Сибирской платформы, которая представляет собой полого-холмистую территорию с абсолютными высотами 400-500 м.

В геологическом строении территория сложена осадочными породами, трансгрессивно залегающими на кристаллическом фундаменте. Среди осадочных пород снизу вверх по разрезу залегают отложения карбонатной формации нижнего отдела кембрия, нижнего и среднего отдела юры, отложения неоген-четвертичной и четвертичной системы. На значительной части территории, особенно вблизи бортов долин, юрские и неогеновые отложения уничтожены денудацией, и на поверхность выходят нижнекембрийские породы.

Муниципальное образование имеет рельеф полого-холмистого характера.

Жилая застройка сосредоточена на территории, которая характеризуется равнинным рельефом.

#### 2.1.3.3 Гидрография, гидрогеология

На территории муниципального образования гидрографическая сеть отсутствует.

Гидрогеология

На территории городского поселения отмечается три типа грунтовых вод: четвертичных, юрских и кембрийских отложений. По условиям залегания грунтовые воды четвертичных отложений подразделяются на воды современного и древнего аллювия.

Грунтовые воды современного аллювия развиты в пределах пойм и низких террас. Глубина залегания изменяется от 0 до 3 м. Воды юрских отложений формируются в виде целого ряда водоносных горизонтов незначительной мощности и не выдержанных пространственно. Дебит водоносных горизонтов юрских отложений непостоянен и зависит от степени трещиноватости и литологического состава. Подземные воды кембрийских отложений залегают на глубинах 250 и более метров. Воды глубоких водоносных горизонтов являются часто напорными и в случае закарстованности – очень водообильны.

Амплитуда годовых колебаний уровней грунтовых вод находится в пределах 0,25-2,25 м. В пониженных частях рельефа, имеющих слабый естественный дренаж, происходит застой грунтовых вод и к периоду интенсивного выпадения осадков приурочиваются резкие подъемы уровней. Амплитуда колебаний уровней в годовом цикле здесь обычно большая и достает максимума.

#### 2.1.3.4 Инженерно-геологическая характеристика

В инженерно-геологическом отношении территория муниципального образования изучена слабо. Специальные инженерно-геологические работы с изучением физико-технических свойств грунтов проводились лишь на локальных площадках под гражданское и промышленное строительство.

Инженерно-геологические условия территории в целом определяются структурно-геоморфологическими особенностями; литологическим составом пород верхней зоны, являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; развитием современных физико-геологических процессов. Последние не имеют широкого развития.

В геологическом строении принимает участие сложный и разнообразный комплекс осадочных вулканогенных и интрузивных пород. По возрасту они относятся к палеозою, мезозою, кайнозою и четвертичной системе. Четвертичные образования имеют почти повсеместное распространение. Мощность их незначительна и редко превышает 10 м. По генезису среди четвертичных отложений выделяют аллювиальные, аллювиально-делювиальные и озерные образования.

Инженерно-геологические условия на большей части территории благоприятны для градостроительного освоения: уклоны поверхности – до 10%, грунтовые воды залегают ниже 2,0 м, грунты основания характеризуются высоким расчетным сопротивлением – более 1,5-2,0 кгс/см2. Грунтовые воды никакими видами агрессивности по отношению к бетону не обладают.

Сейсмичность на территории муниципального образования согласно Приложению А к СП 14.13330.2014 по карте ОСР-2015-С (1%) составляет 9 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим районированием территория подвержена сейсмической опасности интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 один раз в 5000 лет.

#### 2.1.3.5 Почвы. Растительный и животный мир

Почвы

Муниципальное образование расположено на Иркутско-Черемховской остаточной эрозионной равнине, с элювиально-делювиальным суглинистым на коренных породах типом почв. Относится к Красноярско-Иркутской почвенной провинции равнинных территорий, характеризующейся умеренно длительно промерзающими почвами.

В почвенном покрове лесостепной части Среднесибирского плоскогорья доминируют серые лесные слабоподзолистые почвы под лесом и серые деградированные почвы под пашнями, черноземы (оподзоленные, выщелоченные и типичные) лесостепи. На карбонатных породах лесостепных районов расположены дерново-карбонатные почвы. Маломощные выщелоченные черноземы встречаются на открытых южных склонах и речных террасах. На низменных участках обнаружены засоленные почвы.

Растительный и животный мир

Муниципальное образование расположено в подзоне подтайги, для этой зоны характерны сосновые, лиственнично-сосновые, кустарничковые, кустарниковые леса. На территории преобладает природный ландшафт лесостепи.

Лесная растительность представлена в основном лиственными породами. Здесь произрастают: березы, сосны. Береза является преобладающей породой.

Животный мир типичен для лесостепи.

Территория муниципального образования относительно интенсивно освоена. Главными факторами антропогенной угрозы являются загрязнение атмосферы выбросами, выпас скота в лесах, лесные пожары.

#### 2.1.3.6 Полезные ископаемые

На территории городского поселения находится месторождение минерально-строительного сырья.

Таблица 5

Перечень месторождений полезных ископаемых

| Месторождение, участок недр | Полезное ископаемое | Недропользователь, лицензия | Степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тайтурское резервное месторождение | Глины для цементного производства | нераспределенный фонд недр | - |

#### 2.1.3.7 Леса и лесное хозяйство

Лесной фонд муниципального образования находится в ведении Территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усольскому лесничеству. В соответствии с Перечнем лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367, территория лесничества относится к среднесибирскому плоскогорному подтаежно-лесостепному лесному району подзоны подтайги Российской Федерации таежной зоны.

Общая площадь земель лесного фонда на территории муниципального образования составляет 150,29 га, что составляет около 7,70% территории всех земель. Породный состав в большей степени приходится на лиственные породы. В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Усольского лесничества на территории определены следующие основные категории лесов:

Защитные леса:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

б) зеленые зоны;

- ценные леса:

а) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

б) орехово-промысловые зоны;

в) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

г) нерестоохранные полосы лесов;

Эксплуатационные леса.

#### 2.1.3.8 Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры

Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Памятники истории и культуры

По данным Администрации Среднинского городского поселения на территории муниципального образования объекты культурного наследия отсутствуют.

### 2.1.4 Современное состояние территорий

Основные виды деятельности в муниципальном образовании связаны с функционированием военных объектов, объектов военной авиации. Также в городском поселении Среднинского муниципального образования развита сфера услуг и других различных вспомогательных сфер деятельности.

#### 2.1.4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

Земли сельскохозяйственного назначения включают земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям и гражданам для сельскохозяйственного использования.

Земли населенных пунктов - земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов и отделенные чертой от земель других категорий. Граница населенного пункта представляет собой внешние границы земель, которые установлены на основании градостроительной и землеустроительной документации и утвержденные представительными органами местного самоуправления.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения включают в себя земли, которые расположены за границей населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли особо охраняемых территорий и объектов включают в себя земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

Земли лесного фонда включают в себя земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства и лесной промышленности.

Земли водного фонда в соответствии с земельным и водным законодательством к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

Таблица 6

Состав земель

| Категории земель | Общая площадь, га | % от территории |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | -* | - |
| Земли населенных пунктов | 6,69 | 0,34 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 17,53 | 0,90 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 150,29 | 7,70 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | 1777,16 | 91,06 |
| Итого земель в административных границах | 1951,67 | 100,00 |

*при расчете не учитывалась площадь земельного участка 38:16:000003:726 в связи с наличием кадастровой ошибки.

Анализ современного использования земель муниципального образования свидетельствует: большая часть территории в настоящее время - зоны объектов особого назначения, жилые зоны среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной застройки и индивидуального строительства, коммунально-складские территории различного назначения и территории естественного природного ландшафта.

Характерным для существующей планировочной структуры городского поселения является следующее:

- наличие зон особого назначения в связи с размещением на территории муниципального образования объектов обороны и военной авиации – объекта федерального значения авиабаза «Белая». Зона особого назначения занимает большую часть территории городского поселения Среднинского муниципального образования;

- по территории муниципального образования проходят подъездные пути магистральной электрифицированной железной дороги федерального значения, предназначенные для обеспечения нужд объектов обороны;

- с западной границы муниципального образования проходит автодорога федерального значения «Сибирь»;

- селитебная зона имеет преимущественно регулярную прямоугольную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы, за исключением некоторых районов индивидуальной жилой застройки, где наблюдается хаотичная ориентация улиц. Сетка улиц ориентирована на дороги и иные линейные объекты транспортной инфраструктуры, объекты обороны и авиации, а также на природный ландшафт;

- основная часть застройки среднеэтажная многоквартирная жилая застройка с внутриквартальной территорией;

- компактное размещение селитебной территории, что обеспечивает пешеходную доступность объектов социального назначения, приближенную к нормативной;

- размещение коммунально-складских зон в непосредственной близости от жилья;

- отсутствие или несоблюдение санитарно-защитных зон от некоторых объектов;

- неравномерность распределения населения по населенным пунктам: отсутствие постоянного населения в п.Степной;

- наличие индивидуальной планировочной структуры в п.Степной ввиду размещения объектов обороны;

- влияние на планировочную структуру объектов обороны и военной авиации, находящихся на территории муниципального образования;

#### 2.1.4.2 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Оценка текущей демографической ситуации и перспективы ее изменения производились на основе:

- данных о численности населения городского поселения Среднинского муниципального образования за период 2010-2017гг. предоставленных администрацией городского поселения;

- данных о численности населения городского поселения Среднинского муниципального образования за период 2010-2018г. представленных в бюллетенях Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат).

- данных о численности населения городского поселения Среднинского муниципального образования за период 2011-2017гг. представленных в МНГП;

Численность населения городского поселения Среднинского МО по данным Иркутскстата на 1 января 2018г. составила 4881 человек.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции.

Динамика изменения численности населения за последние 7-8 лет представлена ниже.

Таблица 7

Динамика изменения численности населения на основе данных администрации г.п. Среднинское муниципальное образование

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 5319 | 5387 | н/д | н/д | 5279 | 5161 | 5025 | 4919 | н/д |
| Абсолютное изменение, человек |  | 68 | - | - | -108 | -118 | -136 | -106 | - |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | 1,28 | - | - | -2,00 | -2,24 | -2,64 | -2,11 | - |

На основании анализа данных численность населения городского поселения с 2010 по 2017г уменьшилась на 400 человек или на 7,52%. Средний темп убыли за анализируемый период составил -1,1%.

Таблица 8

Динамика изменения численности населения на основе данных Иркутскстата

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 5319 | н/д | 5394 | 5334 | 5329 | 5229 | 5093 | 4957 | 4881 |
| Абсолютное изменение, человек |  | - | 75 | -60 | -5 | -100 | -136 | -136 | -76 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | - | 1,41 | -1,11 | -0,09 | -1,88 | -2,60 | -2,67 | -1,53 |

На основании анализа данных численность населения городского поселения с 2010 по 2018г уменьшилась на 438 человек или на 8,23%. Средний темп убыли за анализируемый период составил -1,06%.

Таблица 9

Динамика изменения численности населения на основе данных МНГП

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 5352* | 5380 | 5390 | 5430 | 5330 | 5230 | 5211 | 5247 | н/д |
| Абсолютное изменение, человек |  | 28 | 10 | 40 | -100 | -100 | -19 | 36 | - |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | 0,52 | 0,19 | 0,00 | -1,86 | -1,88 | -0,36 | 0,69 | - |

*численность принята согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г.

На основании анализа данных численность населения городского поселения с 2010 по 2017г уменьшилась на 105 человек или на 1,96%. Средний темп убыли за анализируемый период составил -0,39%.

Таблица 10

Динамика изменения численности населения на основе данных Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г.п. Среднинское МО

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 5330 | 5230 | 5210 | 5250 | 5010 |
| Абсолютное изменение, человек |  | - | - | - | - | -100 | -20 | 40 | -240 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | - | - | - | - | -1,88 | -0,38 | 0,77 | -4,57 |

На основании анализа данных численность населения городского поселения с 2014 по 2018г уменьшилась на 320 человек или на 6%. Средний темп убыли за анализируемый период составил -1,52%.

Таблица 11

Динамика изменения численности населения на основе данных Прогноза социально-экономического развития Среднинского муниципального образования на 2019-2021 гг.

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5211 | 5247 | 4995 |
| Абсолютное изменение, человек |  | - | - | - | - | - | - | 36 | -252 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | - | - | - | - | - | - | 0,69 | -4,80 |

На основании анализа данных численность населения городского поселения с 2016 по 2018г уменьшилась на 216 человек или на 4,15%. Средний темп убыли за анализируемый период составил -2,06%.

Таблица 12

Динамика изменения численности населения на основе данных Стратегии социально-экономического развития Среднинского муниципального образования до 2030 года

| Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5025 | 4919 | 4881 |
| Абсолютное изменение, человек |  | - | - | - | - | - | - | -106 | -38 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) |  | - | - | - | - | - | - | -2,11 | -0,77 |

На основании анализа данных численность населения городского поселения с 2016 по 2018г уменьшилась на 144 человека или на 2,87%. Средний темп убыли за анализируемый период составил -1,44%.

Разница в динамике численности населения между данными, представленными Иркутскстатом, администрацией городского поселения и данными, представленными в МНГП, вызваны различием в способах сбора данных. Иркутскстат использует расчетный метод основанные на данных переписи 2010г., в МНГП использованы данные с учетом временно присутствующего населения. Основываясь на этом, в ГП были использованы данные, предоставленные в МНГП.

Таблица 13

Численность населения по муниципальному образованию

| № п/п | Муниципальные образования, населенные пункты | 2017 | в т.ч. пост. | в т.ч. врем. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднинское МО | 5247 | 5247 | - |
| 1 | р.п.Средний | 5247 | 5247 | - |
| 2 | п.Степной | - | - | - |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании является стабильной, наблюдается спад населения. Уровень рождаемости и смертности, миграционный процесс в течение анализируемого периода как увеличивался, так и сокращался, т.е. находится в стабилизированном состоянии.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчины составляет от 16 до 59 лет, для женщин - 16-54 лет. Согласно сложившейся динамике можно сделать вывод, что за последние годы присутствует сокращение населения всех возрастных групп.

В целом, возрастная структура населения, характеризуется достаточно высокой долей числа лиц трудоспособного возраста - 53%, моложе трудоспособного возраста – 26% и старше трудоспособного возраста – 21% (согласно п.3.3 МНГП).

Еще одной особенностью демографической ситуации в городском поселении является неравномерность распределения населения по населенным пунктам. Вся часть жителей проживает в административном центре.

В целом, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется следующими показателями:

- сокращением численности постоянного населения;

- неравномерным естественным движением населения;

- преобладанием рождаемости над смертностью;

- отрицательным механическим движением населения;

- половой диспропорцией.

#### 2.1.4.3 Жилой фонд

Жилищный фонд в муниципальном образовании в соответствии с Федеральной службы государственной статистики составляет 148,9 тыс. м2. На территории муниципального образования новое строительство не осуществляется с 1997 года. В соответствии с принятой типологией функциональных зон был определен баланс жилых территорий. Площадь всех жилых зон составляет 87,19 га.

Средняя плотность населения – 60,17 человека на гектар жилых территорий.

Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята в Генеральном плане 24 м2. В соответствии с разделом 1 «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов жилищного фонда Среднинского муниципального образования» МНГП жилищная обеспеченность должна составлять не менее 24 м2 общей площади жилых помещений на человека.

При численности постоянного населения 5,247 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила 28 м2 общей площади на человека. Значение среднего показателя выше стандарта нормы площади жилобеспеченности на 17% или на 4 м2. В условиях увеличения численности населения, требуется строительство нового жилищного фонда.

Расчетный показатель жилищного фонда производился по следующей методике:

Таблица 14

Обеспеченность жилищным фондом постоянного населения

| Населенный пункт | Постоянное население, чел. | Жилищный фонд, м2 | Фактическая обеспеченность жилищным фондом, м2/чел. | Требуемый жилищный фонд (при показателе 24,0 м2/чел.), м2 | Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 24,0 м2/чел.), м2 | Расселяемое постоянное население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднинское МО | 5247 | 148900 | 28 | - | - | - |
| р.п.Средний | 5247 | 148900 | 28 | - | - | - |
| п.Степной | - | - | - | - | - | - |

Таблица 15

Параметры жилищного фонда постоянного населения

| № | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилищного фонда, м2 | Тип застройки, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усадебная, 1-2 эт., м2 | Многоквартирная, 2, 3, 4, 5 эт., м2 |
|  | Среднинское МО | 148900 | 48229 | 100671 |
| 1 | р.п.Средний | 148900 | 48229 | 100671 |
| 2 | п.Степной | - | - | - |

Наибольший объем жилищного фонда приходится на многоквартирную застройку и составляет 67,61% от общей площади жилищного фонда, 32,39% - индивидуальная жилая застройка.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается. Значительное влияние на размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями оказывают: производственные базы, складские помещения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Данное обстоятельство требует проведения мероприятий по выносу жилья за пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов, либо по выносу самих источников негативного воздействия на жилую застройку, либо по сокращению санитарно-защитных зон с снижением вредного воздействия.

#### 2.1.4.4 Учреждения обслуживания

Социальная инфраструктура - совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Оценка существующей системы обслуживания и размещения объектов проведена в соответствии с МНГП. Расчетные показатели и радиусы обслуживания, предусмотрены в соответствии с местными нормативными документами, а также со СП 42.13330.2016.

В настоящее время в муниципальном образовании сложилась устойчивая система культурно-бытового обслуживания. Учреждения общепоселенческого значения и предприятия первичного обслуживания расположены в административном центре.

Таблица 16

Перечень и характеристика детских дошкольных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся проектное/ фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад №28 «Светлячок» | р.п.Средний, ул.Лесозаводская, 25 | 320 297 |
|  | ИТОГО: |  | 320 297 |

Таблица 17

Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся проектное/ фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Белая средняя общеобразовательная школа» | р.п.Средний, ул.3-я Степная, 14 | 1200 642 |
|  | ИТОГО: |  | 1200 642 |

Таблица 18

Перечень и характеристика учреждений дополнительного образования

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся проектное/ фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУДО «Детская школа искусств р.п.Средний» | р.п.Средний, ул. Дом Офицерского Состава, 16 | 132 120 |
|  | ИТОГО: |  | 132 120 |

Таблица 19

Перечень и характеристика объектов здравоохранения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Мощность, коек/посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЛПУ «Амбулатория п.Средний» | р.п.Средний | -/180 |
|  | ИТОГО: |  | 180 посещений в смену |

Таблица 20

Перечень и характеристика объектов социального обслуживания

| № | Наименование учреждения, кол-во объектов | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделения связи: | 1 отделение |  |
| 1.1 | Почта России Отделение почтовой связи Средний 665475 | р.п.Средний, ул. ДОС, 29 | 1 объект |
| 2. | Отделения банков: | 1 объект |  |
| 2.1 | Сбербанк отделение №8586/0216 | р.п.Средний, ул.ДОС, 11 | 1 объект |
| 3. | Магазины: | более 6 объектов, торговой площадью более 2197 м2 |  |
| 3.1 | Торговый центр «Светлана» («Продукты», «Янта», Аптека, Ветаптека, «Одежда») | р.п.Средний, ул.Трактовая, 14А | нд |
| 3.2 | Магазин продуктов «Ладель» | р.п.Средний, ул. ДОС, 30 | нд |
| 3.3 | Фирменный магазин Белоречье №12 | р.п.Средний, ул. ДОС, 44 | нд |
| 3.4 | Магазин продуктов «Визит» | р.п.Средний, ул. ДОС, 37 | нд |
| 3.5 | Продуктовый магазин «Шестерка» | р.п.Средний, ул. ДОС, 6 | нд |
| 3.6 | Магазин продуктов «Янта» | р.п.Средний, ул. ДОС, 8 | нд |
| 3.7 | Продовольственный магазин «Дуэт» | р.п.Средний, ул. ДОС, 40 | нд |
| 4. | Пункты общественного питания | 4 объекта, 160 мест |  |
| 4.1 | Общедоступные столовые, закусочные | р.п.Средний | 12 |
| 4.2 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | р.п.Средний | 60 |
| 4.3 | Рестораны, кафе, бары | р.п.Средний | 88 |
| 5. | Аптечный пункт | 1 объект |  |
| 5.1 | Аптека | р.п.Средний, ул.Трактовая, 14А | 1 объект |
| 6. | Предприятия бытового обслуживания | 7 объектов |  |

Таблица 21

Перечень и характеристика учреждений физкультурно-спортивного назначения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Площадь, га/мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | 3 объекта, 0,84 га |  |
| 1.1 | Хоккейная коробка | р.п.Средний, ул. ДОС, 47 | 0,15 га |
| 1.2 | Футбольное поле | р.п.Средний, ул. ДОС, 47 | 0,54 га |
| 1.3 | Хоккейная коробка | р.п.Средний, ул.3-я Степная, 14 | 0,15 га |
| 2 | Бассейны |  |  |
| 2.1 | Бассейн | р.п.Средний, ул.3-я Степная, 14 (в составе СОШ) | 225 м2 площадь зеркала воды |
|  | ИТОГО: |  | плоскостные спортивные сооружения площадь 0,84 га, 225 м2 площадь зеркала воды |

Таблица 22

Перечень и характеристика учреждений культурно-досугового типа

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клубы |  |  |
| 1.1 | Дом культуры | р.п.Средний, ул. ДОС, 11А | 400 |
|  | ИТОГО: |  | 400 мест |

Таблица 23

Перечень и характеристика учреждений библиотечного типа

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, тыс.ед.хран./мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Библиотека | р.п.Средний, ул. ДОС, 11А (дом культуры) | 3,2 тыс. единиц хранения |
| 2 | Библиотека МБОУ «Белая СОШ» | р.п.Средний, ул. 3-я Степная, 14 | 19,228 тыс. единиц хранения |
|  | ИТОГО: |  | 2 объекта |

Таблица 24

Перечень и характеристика учреждений безопасности

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участковый пункт полиции | р.п.Средний, ул.3-я Степная, 1А | 1 объект |
| 2 | Комендатура | р.п.Средний, ул. Трактовая (у КПП) | 1 объект |
|  | ИТОГО: |  | 2 объекта |

Таблица 25

Перечень и характеристика учреждений религиозного назначения

| № | Наименование учреждения, | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Часовня Александра Невского | р.п.Средний | нд |
|  | ИТОГО: |  | 1 объект |

Таблица 26

Перечень и характеристика учреждений административного назначения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация городского поселения Среднинского МО | р.п.Средний, ул.3-я Степная, 1А | 1 объект |
|  | ИТОГО: |  | 1 объект |

Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания в сельском поселении приближен к нормативному. Существует необходимость осуществления мероприятий по строительству сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров сети до уровня современных требований административного и культурного центра.

#### 2.1.4.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

На территории муниципального образования не расположены промышленные предприятия. Существующие производственные и коммунально-складские территории представлены складскими объектами различного назначения.

Коммунально-складские предприятия

На территории муниципального образования располагаются складские объекты различного назначения. Существующие коммунально-складские территории и объекты предназначены для обеспечения военных частей, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 27

Перечень действующих производственных, коммунально-складских предприятий

| № | № по эксп. | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Продукция | Численность работников | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.2 | Топливные склады к котельной | р.п.Средний | Хранение топлива | - | - | - |
|  | 7.1 | Коммунально-складская территория в/ч 62266-Б | р.п.Средний | Складская деятельность | - | - | - |

Агропромышленный комплекс

Животноводство

Животноводство осуществляется в пределах ЛПХ.

Растениеводство

Растениеводство осуществляется в пределах ЛПХ.

Рыболовство

Под рыболовством, в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» понимается деятельность по вылову, приемке, переработке и транспортировке водных биоресурсов, то есть вся технологическая цепочка от вылова рыбы до реализации выработанной из нее рыбной продукции.

На территории мунципального образования деятельность по рыболовству не наблюдается.

Охотничий промысел

Охотничьи угодья отсутствуют на территории муниципального образования.

Дикорастущие ресурсы

На территории муниципального образования отсутствуют запасы дикоросов, имеющих товарное значение.

#### 2.1.4.6 Режимные объекты

На территории муниципального образования в границах п.Степной располагается гарнизон дальней бомбардировочной авиации «Белая». Является запасным аэродромом Иркутского аэропорта.

Таблица 28

Технические характеристики рулёжных дорожек

| Номер дорожки | Прочность (первая строка с 15.04 по 15.11 вторая строка с 15.11 по 15.04) | Тип покрытия | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCN 23/R/B/X/T | Бетон | 21 |
|  | PCN 33/R/B/X/T | Бетон |  |
| 2 | PCN 23/R/B/X/T | Железобетон | 20 |
|  | PCN 40/R/B/X/T | Бетон |  |
| 3 | PCN 23/R/B/X/T | Бетон | 32 |
|  | PCN 33/R/B/X/T | Бетон |  |
| 4 | PCN 39/R/B/X/T | Железобетон | 18 |
|  | PCN 43/R/B/X/T | Бетон |  |
| 5 | PCN 39/R/B/X/T | Железобетон | 20 |
|  | PCN 43/R/B/X/T | Бетон |  |
| 6 | PCN 39/R/B/X/T | Железобетон | 32 |
|  | PCN 43/R/B/X/T | Бетон |  |
| 7 | PCN 39/R/B/X/T | Железобетон | 16 |
|  | PCN 43/R/B/X/T | Бетон |  |
| 8 | PCN 23/R/B/X/T | Железобетон | 16 |
|  | PCN 40/R/B/X/T | Бетон |  |
| 9, 12, 13 | PCN 23/R/B/X/T | Железобетон | 32 |
|  | PCN 40/R/B/X/T | Бетон |  |
| 10, 11, 14, 15 | PCN 23/R/B/X/T | Железобетон | 18 |
|  | PCN 40/R/B/X/T | Бетон |  |

Также на территории муниципального образования расположены войсковые части.

#### 2.1.4.7 Зоны особого назначения

Обращение с твердыми коммунальными отходами

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Сбором и транспортированием твердых коммунальных отходов от населения, предприятий и организаций, уборкой территории городского поселения Среднинского муниципального образования занимается ООО «РТ - НЭО Иркутск». Вывоз осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 №155. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 03.09.2010 года для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо использование специальной тары (контейнеров) с последующим вывозом на специализированные объекты.

Перечень мест накопления отходов в муниципальном образовании в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Среднинского МО от 28.12.2018г. №121 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского поселения Среднинского муниципального образования» приведен в таблице.

Таблица 29

Перечень мест накопления отходов

| № | Адрес расположения | Количество контейнеров, шт (объем, м3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. Трактовая д.14 | 5 (0,75) |
| 2. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. 2-ая Рабочая д.24 | 2 (0,75) |
| 3. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул.1-ая Степная 1А | 2 (0,75) |
| 4. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул.3-ая Степная д.1 | 2 (0,75) |
| 5. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул.3-ая Степная д.1А | 1 (0,75) |
| 6. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул.Лесозаводская д.1 | 2 (0,75) |
| 7. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул.Лесозаводская д. 19 | 2 (0,75) |
| 8. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. ДОС д.41 | 10 (1,1) |
| 9. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. ДОС д.33 | 5 (0,75) |
| 10. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. ДОС д.24 | 10 (1,1) |
| 11. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. ДОС д.10 | 5 (1,1) |
| 12. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. Лесная д.67 | 5 (0,75) |
| 13. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул. ДОС д. 46 | 5 (1,1) |
| 14. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул.3-ая Степная д.14 | 4 (0,75) |
| 15. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний ул.Лесозаводская д. 25 | 3 (0,75) |
| 16. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний Гаражный кооператив «Авиатор» | 3 (0,75) |
| 17. | Иркутская обл. Усольский р-н р.п. Средний Профилакторий летного состава | 1 (0,75) |
| 18. | Иркутская обл. Усольский р-н военный городок №7 | 8 (0,75) |
| 19. | Иркутская обл. Усольский р-н военный городок №8 | 1 (0,75) |
| 20. | Иркутская обл. Усольский р-н военный городок №5-6 | 20 (0,75) |
| 21. | Иркутская обл. Усольский р-н военный городок №14 | 4 (0,75) |
|  | Итого | 100 контейнеров |

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Иркутской области в городском поселении Среднинского муниципального образования происходит сбор ТКО на местах накопления отходов в населенном пункте, затем вывоз на полигон захоронения ТКО по адресу Усольский район, в 1,2 км северо-западнее от р.п.Тайтурка, который обслуживает организация ООО «ТМП».

Количество, назначение и местоположение объектов хранения, утилизации (захоронения) и (или) переработки ТКО отражено в разработанной Генеральной схеме очистки территории городского поселения Среднинского муниципального образования Усольского района Иркутской области. Согласно Генеральной схеме, допустимое время хранения ТКО на площадках временного хранения установлено 1 раз в сутки. Одним из необходимых условий создания рентабельной системы раздельного сбора отходов от населения является разделение мусора населением на пищевой и непищевой, что намного упрощает в дальнейшем сортировку на местах. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека. Целесообразность строительства полигона твердых коммунальных отходов определяют органы местного самоуправления, которые могут направлять в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области предложения о внесении изменений в Схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области, на основании государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории муниципального образования отсутствуют места захоронения.

#### 2.1.4.8 Ландшафтно-рекреационные территории

Зона рекреации представлена зелеными насаждениями общего пользования и природными территориями в черте населенных пунктов.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается значительное увеличение зеленых зон в проектируемых районах, а также благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных зон.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов - не менее 60 % площади СЗЗ.

#### 2.1.4.9 Транспортная инфраструктура

На территории муниципального образования функционирует воздушный, железнодорожный, автомобильный транспорт. Воздушный и железнодорожный транспорт обслуживают потребности военных объектов, расположенных на территории поселения.

##### 2.1.4.9.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования проходит электрифицированная железная дорога федерального значения (подъездные пути), обеспечивающая потребности военных объектов, расположенных на территории поселения. Общая протяженность железнодорожных путей составляет 9,0 км.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, формирующая внешние связи населенных пунктов муниципального образования. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

Таблица 30

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Характеристики ЗОУИТ, м | Протяженность, км |  |  | Катего-рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальт. | Щебен. и гравийн. | Грунто- вое |  |
|  | 00 ОП ФЗ Р-255 | Р-255 «Сибирь» Новосибирск -Кемерово -Красноярск -Иркутск | СР – 100, придорожная полоса - 50 | 0,22 |  |  | III |

Таблица 31

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Характеристики ЗОУИТ, м | Протяженность, км |  |  | Катего-рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальт. | Щебен. и гравийн. | Грунто- вое |  |
|  | 25ОП МЗ 25 Н 317 | Подъезд к п.Степной | придорожная полоса - 25 | 1,98 |  |  | IV |

Потребности в пассажирских перевозках на территории муниципального образования обеспечиваются частными перевозчиками.

Таблица 32

Перечень межмуниципальных внутрирайонных и региональных автобусных маршрутов

| № мар. | Маршруты (пункт отправления- пункт назначения) | Пункт отправления в городе | Протяжен. маршрута, км | Перевозки пассажиров в год, тыс.чел. | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНУТРИРАЙОННЫЕ МАРШРУТЫ (ПРИГОРОДНЫЕ) |  |  |  |  |  |
| 107 | «г.Усолье-Сибирское (ост. Автостанция) – п.Средний (ул.трактовая) – г.Усолье-Сибирское (ж/д вокзал)» | Автостанция – ост.п.Средний – ж/д вокзал | 47,5 | нд | 7 |
| 105 | Усолье-Сибирское (автостанция) - Средний (ост. Дом № 45) | Автостанция – ост.п.Средний | 21 | нд | нд |
|  | ИТОГО: 2 маршрута |  |  |  |  |
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ (МЕЖДУГОРОДНИЕ) |  |  |  |  |  |
| 624 | Иркутск (автовокзал) – Нижнеудинск (ж/д вокзал) | Автовокзал – ост.п.Средний – ж/д вокзал | 533,7 | нд | нд |
| 625 | Нижнеудинск (автостанция) – Иркутск (автовокзал) | Автостанция – ост.п.Средний - автовокзал | 550 | нд | нд |
| 661 | Заславская (ост.Центр) - Иркутск (автовокзал) | ост.Центр – ост.п.Средний - автовокзал | 360 | нд | нд |
|  | ИТОГО: 3 маршрута |  |  |  |  |

Основными недостатками в автотранспортном обслуживании жителей муниципального образования является: нерегулярное движение автобусов на имеющихся маршрутах; недостаток подвижного состава автотранспорта (автобусов); неудовлетворительное состояние дорожных покрытий, большие продольные уклоны на отдельных участках. Дальнейший рост размеров пассажирских перевозок обуславливается повышением материального и культурного уровня жизни населения.

Воздушный транспорт

Объект воздушного транспорта федерального значения авиабаза «Белая» обеспечивает потребности военных объектов. Авиабаза «Белая» расположена на территории п.Степной.

Речной транспорт

На территории муниципального образования отсутствует регулярный речной транспорт.

Трубопроводный транспорт

На территории муниципального образования отсутствует трубопроводный транспорт.

##### 2.1.4.9.2 Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов городского поселения имеют некапитальное покрытие. Сложившаяся система улиц и проездов членит застройку на небольшие квартала. Основной улицей в р.п.Средний является проезд от КПП до ДОС 46, п.Степной имеет индивидуальную классификацию улиц и дорог в связи с размещением объектов обороны и военной авиации.

Таблица 33

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Среднинского муниципального образования

| № п/п | Наименование | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
|  | Проезд от КПП до ДОС—46 | 1 650 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Мотовозная | 336 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная | 227 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 1-я Степная | 448 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 2-я Рабочая | 462 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Лесная | 372 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 1-я Рабочая | 484 |
|  | Проезд от ДОС-42 до ДОС-39 (вдоль ДОС-43. ДОС-41, ДОС-40, ДОС-38) | 450 |
|  | Проезд ДОС-28 до ДОС 22 (вдоль ДОС-32, ДОС-31, ДОС-25, ДОС-24, ДОС-23) | 416 |
|  | Проезд вдоль ДОС-37 | 68 |
|  | Проезд вдоль ДОС-26 до ДОС-30 (мимо ДОС-29) | 273 |
|  | Проезд от ДОС-35 до пересечения с дорогой к школе | 229 |
|  | Проезд от ул. Лесной до ул. Железнодорожной | 134 |
|  | Проезд от ДОС-28 до ДОС-34 | 178 |
|  | Проезд ДОС-45 до ДОС-36 | 117 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 3-я Степная | 398 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Лесозаводская | 441 |
|  | Проезд от ТЦ «Светлана» до автостоянки | 518 |
|  | Автомобильная дорога переулок Зеленый | 189 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 2-я Степная | 293 |
|  | Проезд от ДОС-45 до ДОС-38 | 92 |
|  | Проезд вдоль ДОС-45 | 99 |
|  | Проезд от КПП до ДОС-26 (мимо общежития №44) | 500 |
|  | Проезд от КПП до ДОС-40 | 348 |
|  | Проезд от ул. Лесозаводской до выезда на автодорогу в/ч 62266-Б (в сторону аэродрома) | 345 |
|  | Проезд от ДОС-8 до пересечения с проездом от ДОС-25 до ДОС-1 | 328 |
|  | Проезд от пересечения с проездом от КПП до ДОС-46 до ул. Лесозаводской | 1116 |
|  | Проезд от ДОС-16 до пересечения с проездом от ДОС-25 до ДОС-1 | 308 |
|  | Проезд от ДОС-1 до ДОС-25 | 553 |

Движение грузового транспорта осуществляется без выделения от основных транспортных потоков.

К основным недостаткам улично-дорожной сети относятся:

- неупорядоченное движение автотранспорта по улицам;

- отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие на некоторых улицах тротуаров;

- отсутствие классификации улично-дорожной сети.

##### 2.1.4.9.3 Внутренний транспорт

По данным ГИБДД существующий уровень автомобилизации составляет 283 автомобилей на 1000 человек (по состоянию на 01.01.2016г. по Иркутской области), основную долю составляет легковой автотранспорт.

Общественный транспорт

На территории муниципального образования функционируют пригородные и междугородные автобусы. Маршрут проходит по автодороге общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь».

Обслуживание жителей массовым пассажирским транспортом имеет следующие недостатки:

- недостаточное количество маршрутов;

- не соблюдается пешеходная доступность остановочных комплексов;

- высокий износ подвижного состава автобусного парка, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров.

Грузовой транспорт

В настоящее время постоянные грузоперевозки на транспорте осуществляются по дорогам населенных пунктов, а также периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы. Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Легковой транспорт

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном в гаражных кооперативах, на внутриквартальной территории многоквартирной жилой застройки, открытых стоянках, на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки. На территории р.п.Средний располагается ГСК «Авиатор».

Легковой транспорт хранится:

- у жителей индивидуальной застройки - на приусадебных участках, в гаражных кооперативах;

- у жителей малоэтажной застройки - в гаражных кооперативах, на открытых стоянках.

Исходя из существующей структуры расселения населения, большинство проживают в многоквартирной жилой застройке.

На территории муниципального образования располагаются предприятия обслуживания транспорта – станции технического обслуживания находятся вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь». АЗС находится с противоположной стороны автодороги Р-255 «Сибирь» от границы муниципального образования. На территории муниципального образования АЗС не расположены.

Пешеходное движение

На территории населенных пунктов действует непрерывная система пешеходных коммуникаций. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Велосипедное движение

На территории населенных пунктов отсутствует система велосипедных коммуникаций.

#### 2.1.4.10. Инженерная инфраструктура

Система инженерного обеспечения муниципального образования развита недостаточно.

##### 2.1.4.10.1 Водоснабжение

Собственных источников водоснабжения муниципальное образование не имеет. Источник водоснабжения находится в Новомальтинском МО, площадка водозабора р.Белая. Обеспечение населенных пунктов водоснабжением производится от поверхностного водозабора р.Белая через центральный водовод гарнизона «Белая», насосную станцию III подъема. Вода поступает к потребителям через сети водоснабжения.

Существующие водонапорные башни в р.п.Средний и п.Степной не используются.

В целом по муниципальному образованию централизованным водоснабжением обеспечено более 80% жителей. Обеспеченность населения приборами коммерческого учета составляет около 70%.

р.п.Средний

Снабжение водой осуществляется от насосной станции III подъема в п.Степной. В районах усадебной застройки водопользование производится через водоразборные колонки. Протяженность сетей водоснабжения составляет 16,20 км, износ сети составляет около 80%, также отмечается износ объектов водоснабжения.

п.Степной

Снабжение водой осуществляется от насосной станции III подъема.  Протяженность сетей водоснабжения – 18,76 км, износ сети составляет около 80%.

На территории п.Степной расположен недействующий резервуар для хранения воды.

Таблица 34

Характеристика насосных станций

| №п/п | Местоположение | Наименование объекта | Производительность, м3/час | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Степной | Насосная станция III подъема | 915 | нд | нд |

Основные особенности и недостатки существующей системы водоснабжения:

- отсутствие централизованной системы водоснабжения в ряде территорий;

- морально-устаревшее оборудование, применение неэффективных технологий очистки;

- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не всегда соответствует установленным нормативам;

- значительный износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода;

- наличие неиспользуемых объектов водоснабжения;

- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

- отсутствие собственных водозаборных сооружений.

##### 2.1.4.10.2 Водоотведение

На территории муниципального образования действует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки воды от социально-общественных объектов, многоквартирных жилых домов самотеком поступают в приемные резервуары КНС, откуда насосами перекачиваются на очистные сооружения. В низших точках самотечных коллекторов расположены канализационные насосные станции (КНС). На территории муниципального образования насчитывается 5 КНС, действующих – 4.

Сточные воды транспортируются на КОС №4 ЗАО «НЗСМ» по системе канализационных коллекторов гарнизона «Белая» от КНС №161 в/г №5-6. Собственных водоочистных и канализационных очистных сооружений Среднинское МО не имеет.

Протяженность коллекторов гарнизона «Белая» 44,3 км, износ сетей составляет 90%.

Индивидуальные жилые дома имеют надворные уборные, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Поверхностные воды отводятся по поверхностной системе, состоящей из лотков и канав. Очистка стока не производится.

Таблица 35

Характеристика КНС

| №п/п | Местоположение | Наименование объекта | Производительность, м3/час | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Средний | КНС-101 | 415 | нд | нд |
| 2 | р.п.Средний, в/г №7 | КНС-184 | нд | нд | нд |
| 3 | р.п.Средний | КНС-383 | 150 | нд | нд |
| 4 | п.Степной, в/г №5-6 | КНС №161 | 200 | нд | нд |
| 5 | Среднинское МО, в/г №14 | КНС 42А (не действует) | нд | нд | нд |

Основные особенности и недостатки существующей системы водоотведения:

- отсутствие очистных сооружений сточных вод на территории МО;

- наличие недействующих объектов водоотведения;

- высокий износ сетей и объектов водоотведения;

- наличие сброса неочищенных сточных вод на рельеф.

##### 2.1.4.10.3 Газоснабжение

В настоящее время населенные пункты сельского поселения не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом в баллонах. Пункты обмена баллонов отсутствуют.

Основные особенности и недостатки существующей системы газоснабжения:

- отсутствие централизованной системы газоснабжения на территории муниципального образования;

- использование сжиженного углеводородного газа в баллонах.

##### 2.1.4.10.4 Теплоснабжение

На территории муниципального образования действует централизованная система теплоснабжения.

Потребителями централизованной системы теплоснабжения являются многоквартирная жилая застройка, предприятия соцкультбыта, а также военные части и военные городки. Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта и иных объектов осуществляется от котельной высокого давления инв.№173.

р.п.Средний

Потребителями централизованной системы теплоснабжения являются учреждения социального назначения, многоквартирные жилые дома. Основным источником тепла является котельная высокого давления инв.№173 мощностью 40,8 Гкал/час. Основным топливом котельной является мазут. Резервное топливо не предусмотрено. На территории р.п.Средний действует ЦТП №1 мощностью 13,588 Гкал/час. Способ прокладки трубопроводов подземный. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 7,12 км.

п.Степной

Потребителями централизованной системы теплоснабжения являются объекты обороны, войсковые части. Источником теплоснабжения является котельная высокого давления инв.№173. Отопление потребителям поставляется через ЦТП №3 и ЦТП №2 мощностью 8,858 Гкал/час. Способ прокладки трубопроводов подземный. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 2,11 км.

Таблица 36

Характеристика котельных МО Среднинское

| Место расположения | Мощность, Гкал/час | Тип котлов |
| --- | --- | --- |
| п.Степной Котельная высокого давления инв.№173 | 40,8 | нд/4 шт |

Основные особенности и недостатки существующей системы теплоснабжения:

- высокий уровень износа тепловых сетей и объектов теплоснабжения;

- отсутствие резервного топлива у котельной;

- устаревшее оборудование котельной.

##### 2.1.4.10.5 Электроснабжение

Все населенные пункты обеспечены электроэнергией. Электроснабжение осуществляется с генерирующих мощностей ОЭС Сибири ОАО «Иркутская электросетевая компания» по линиям ЛЭП 35 кВ. Электроснабжение потребителей электроэнергии населенных пунктов выполнено от ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» по ВЛ-35 кВ «Белореченская – Буреть», далее от понизительной подстанции РТП 35/6 кВ, расположенной в п.Степной.

р.п.Средний

Для осуществления электроснабжения потребителей устроены понижающие трансформаторные пункты 6/0,4кВ (13 объектов). В системе электроснабжения используются однотрансформатые подстанции.

п.Степной

На территории населенного пункта расположена понизительная подстанция РТП 35/6 кВ, от которой индивидуально осуществляется электроснабжение потребителей – нескольких объектов обороны.

Таблица 37

Показатели загрузки оборудования

| Трансформаторы | Установленная мощность, МВА | Существующая загрузка зима, МВт | Существующая загрузка лето, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 «Белореченская» |  |  |  |
| 2шт. / 25 МВА | 2х25 | нд | нд |

По территории поселения проходит ЛЭП – 35 кВ «Белореченская - Буреть».

Таблица 38

Трансформаторные пункты Среднинского МО

| Наименование подстанции, распределительного пункта | Местопо- ложение | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП (13 объектов) | р.п.Средний | 6/0,4 | нд | нд | нд |

Основные особенности и недостатки существующей системы электроснабжения:

- высокий уровень износа электросетевого комплекса;

- слабое обеспечение надежности существующей схемы электроснабжения.

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения, необходимо разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения населенных пунктов.

С учетом намеченного социально-экономического развития ожидается незначительный рост электропотребления.

##### 2.1.4.10.6 Системы связи

В настоящее время населению и организациям на территории предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; доступ в сеть «Интернет»; услуги телеграфной связи. Осуществляется почтовая связь.

Телефонизация

Услуги телефонной сети на территории предоставляет компания Иркутский филиал ПАО «Ростелеком».

На территории муниципального образования АТС отсутствуют. Связь абонентов Среднинского муниципального образования осуществляется от АТС, расположенной в р.п.Тайтурка Тайтурского муниципального образования.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн», ОАО «Теле-2».

На территории р.п.Средний установлено антенно-мачтовое сооружение (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи.

Радиофикация

На территории населенных пунктов присутствует сеть проводного радиовещания. В связи с развитием телекоммуникационных технологий потребность в проводном радиовещании отсутствует. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) обеспечивает распространение общероссийских радиоканалов. Радиовещание осуществляется через ретранслятор в г.Усолье-Сибирское.

Телевидение

Эфирное вещание на территории населенных пунктов обеспечивается от телеретрансляторов радиопередающей вышки в г.Усолье-Сибирское, который позволяет принимать 4 программы центрального телевидения. Остальные программы можно принимать через систему спутникового телевидения.

Почта

Услуги почтовой связи на территории населенных пунктов предоставляет УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России». Отделение почтовой связи расположено в р.п.Средний, ул. ДОС, 29. На территории организован пункт коллективного доступа в Интернет. Основным оператором, предоставляющим услугу, является ФГУП «Почта России».

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций приближены к необходимому уровню обслуживания. Основными задачами являются развитие системы связи за счет расширения спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.

#### 2.1.4.11 Инженерная подготовка территории

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий. Анализ современного состояния выявил, что наиболее проблемными вопросами инженерной подготовки являются следующие:

1) Подтопление, заболачивание территории. В пониженных территориях возможно подтопление грунтовыми водами с последующим заболачиванием.

2) Эрозионные процессы. В настоящее время отсутствует единая система ливневой канализации. Водоприемниками дождевой канализации служат внутрипоселковые водотоки, протекающие по тальвегам оврагов; поверхностный сток поступает в водоприемники без предварительной очистки.

Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения

Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения

Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения

Карта границ лесничеств, лесопарков

2.2 Возможные направления развития территории

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на их развитие. Согласно выводам из анализа информации о социально-экономическом положении и характеристик существующей обстановки, динамики и тенденций в социально-экономическом развитии Иркутской области, Усольского муниципального района и городского поселения Среднинского муниципального образования в частности, изложенных в Схемах территориального планирования, выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дельнейшему развитию.

Вариантами и направлениями территориального планирования являются:

1. Развитие жилищного строительства в виде одноквартирных индивидуальных жилых домов, включая подсобные хозяйства;

2. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной инфраструктуры и систем благоустройства;

3. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

Масштабы градостроительного развития предусматриваются исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования естественных ресурсов.

При любых вариантах территориального развития базовым элементом является жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: социальной, инженерно-транспортной инфраструктур и др.

Основные положения генерального плана предусматривают:

- сохранение сложившейся структуры расселения;

- упорядочение территорий по различным видам зонирования;

- создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных территорий, прилегающих к селитебной территории;

- запрещение нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий. При определении объемов жилищного и культурно-бытового строительства был проведен анализ сложившихся тенденций в организации селитебных территорий, запрещение нового жилищного строительства на территориях неблагоприятных для ведения градостроительной деятельности по инженерным условиям;

- развитие мелких производств в границах населенных пунктов;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зонирование территорий определено с учетом их преимущественного функционального использования и предусматривает выделение основных функциональных зон.

#### 2.2.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

На территории муниципального образования реализуется ряд программ федерального, регионального и муниципального уровня, решения и мероприятия которых подлежат обязательному учету в документации территориального планирования. Территориальное планирование относится к градостроительной документации, которая в современных условиях является не плановой, а регулятивной, то есть резервирующей территории под возможное функциональное развитие, реализуемое при наличии соответствующих организационных и финансовых предпосылок.

В результате анализа вышеперечисленных факторов генеральным планом предусматриваются следующие решения:

1. Развитие селитебных территорий с ликвидацией ветхого, аварийного и временного жилья;

2. Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

3. Повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов;

4. Соответствие нормативным показателям обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения);

5. Повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации.

Таблица 39

Территориальное развитие

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, га |  | Численность постоянного населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сущ. границах | в планируемых границах | на исходный (2017 г.) | Расчетный срок |
|  | Среднинское МО |  |  |  |  |
| 1 | р.п.Средний | 242,00 | 242,00 | 5247 | 5900 |
| 2 | п.Степной | 1429,90 | 1415,90 | - | - |
|  | Итого: | 1671,90 | 1657,90 | 5247 | 5900 |

#### 2.2.2 Население

Оценка прогноза изменения динамики численности постоянного населения действующих документов территориального планирования, статистических данных и их фактические темпы позволяет сделать вывод о несовпадении прогнозов:

1. Согласно МНГП проектная численность населения городского поселения для расчетных показателей принимается:

-	по состоянию на 2017 г. – 5247 чел.;

-	на среднесрочную перспективу (2022 г.) – 5450 чел.;

-	на долгосрочную перспективу (2032 г.) – 5700 чел.

Таблица 40

Динамика изменения численности населения на основе данных МНГП с учетом прогнозной численности населенных пунктов Среднинского муниципального образования

| Наименование показателей | 2017 г. | 2022г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 5247 | 5450 | 5700 |
| Абсолютное изменение, человек | 36 | 203 | 250 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) | 0,69 | 3,87 | 4,59 |

На основании анализа данных численность населения городского поселения с 2017 по 2032г планируется к увеличению на 453 человека или на 8,63%. Средний темп роста за анализируемый период составит 0,56%.

2. Согласно Прогнозу социально-экономического развития Среднинского муниципального образования на 2019-2021 гг. проектная численность населения городского поселения принята:

-	по состоянию на 2017 г. – 5247 чел.;

- на 2018 г. – 4995 чел.;

-	на 2020 г. – 5250 чел.;

-	на 2021 г. – 5300 чел.

3. Согласно СТП Усольского района проектная численность населения городского поселения принята с распределением численности населения по населенным пунктам:

- на 2018 г. – 5010 чел.;

- на 2022 г. – 5500 чел. (р.п.Средний – 5450 чел., п.Степной - 50 чел.);

- на 2032 г. – 5800 чел. (р.п.Средний – 5700 чел., п.Степной - 100 чел.).

4. Согласно ранее утвежденному Генеральному плану Среднинского муниципального образования проектная численность населения городского поселения принята:

- на 2022 г. – 5500 чел. (р.п.Средний – 5450 чел., п.Степной - 50 чел.);

- на 2032 г. – 5800 чел. (р.п.Средний – 5700 чел., п.Степной - 100 чел.).

Численность постоянного населения принята на основе данных МНГП (на 01.01.2017).

Оценка перспективной численности постоянного населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста. Сумма среднегодового прироста населения и среднегодовая миграция принята равной 0,56% (по прогнозируемой динамике населения МНГП).

Генеральным планом предполагается установить численность постоянного населения на конец расчетного срока 2038г. – 5,900 тыс. человек. Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, отраслей социально-культурной ориентации, сферы услуг на территории муниципального образования.

Расчет прогнозируемой численности населения производился по формуле:

Ht+n=Hn x (1+KО.П./100)t где;

Ht+n - численность население на рассматриваемый период;

Hn - численность населения на исходный год;

KО.П - коэффициент общего прироста населения;

t - число лет, на которые прогнозируется расчет.

Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет 0,56%.

Разделение по локальным системам расселения предусмотрено на основе общности населенных пунктов в области социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Таблица 41

Прогноз численности постоянного населения по системам расселения

|  | Центр системы расселения | 2017 | 2028 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднинское МО | 5247 | 5580 | 5900 |
| 1 | р.п.Средний | 5247 | 5580 | 5900 |

Таблица 42

Прогноз численности населения по населенным пунктам

| № | Центр системы расселения | Населенные пункты | 2017 | 2028 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднинское МО | 5247 | 5580 | 5900 |
| 1 | р.п.Средний | р.п.Средний | 5247 | 5580 | 5900 |
| 2 | р.п.Средний | п.Степной | 0 | 0 | 0 |

#### 2.2.3 Жилой фонд

Расчетная плотность населения на селитебной территории населенных пунктов (чел./га) принята при среднепринятом коэффициенте семейности - 2,6 (согласно данным федеральной службы государственной статистики). Для предварительного определения потребности в селитебной территории приняты укрупненные показатели в расчете на 1000 человек для жилищной обеспеченности 20 кв. м/чел. общей площади: в населенных пунктах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей – 10 га для застройки без земельных участков и 20 га – для застройки с участком; от 4 до 8 этажей – 8 га.

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности составит на 1 очередь 156,892 тыс. м2, на расчетный срок – 164,572 тыс. м2. Среднегодовые темпы нового строительства составят 0,8 и 0,8 тыс. м2 до 2028г. и 2038г. соответственно.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учетом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;

- предпочтение населением многоквартирной застройки по отношению к одноквартирной, обусловленное преимущественно высокоурбанизированным направлением развития экономики;

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них - перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с МНГП составляет 24 м2 общей площади жилых помещений на человека в многоквартирной жилой застройке. В населенных пунктах с жилищной обеспеченностью, превышающей нормативную, обеспеченность существующего населения оставлена без изменений. Для проектного населения обеспеченность принята в соответствии с МНГП.

Таблица 43

Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда постоянного населения

| Населенные пункты | Сущ. жилфонд, м2 | Сносимый жил. фонд, м2 | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числ. населения, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Общий жилфонд, м2 | Числ. населения, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Общий жилфонд, м2 |
| Среднинское МО | 148900 | - | 5580 | 28 | 156892 | 5900 | 28 | 164572 |
| р.п.Средний, в т.ч. | 148900 | - | 5580 | 28 | 156892 | 5900 | 28 | 164572 |
| - сохраняемое население | - | - | 5247 | 28 | 148900 | 5247 | 28 | 148900 |
| - новое постоянное население | - | - | 333 | 24 | 7992 | 653 | 24 | 15672 |
| п.Степной | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |

Новое жилищное строительство составляет: для постоянного населения 15,672 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 24 м2/чел.

Таблица 44

Основные технико-экономические показатели дополнительной жилой застройки

| Населенные пункты | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. пост. населения, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 | Числ. пост. населения, чел. | Жил. обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, м2 |
| р.п.Средний | 333 | 24 | 7992 | 653 | 24 | 15672 |
| п.Степной | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 333 | 24 | 7992 | 653 | 24 | 15672 |

Таблица 45

Основные технико-экономические показатели дополнительного жилищного фонда

| Населенные пункты | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилфонд, м2 | Населе-ние, чел. | Дома, кол-во | Терри-тория, га* | Жилфонд, м2 | Населе-ние, чел. | Дома, кол-во | Терри-тория, га |
| р.п.Средний | 7992 | 333 | 126 | 7,56 | 15972 | 653 | 251 | 15,06 |
| - расселяемое постоянное население | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - новое постоянное население | 7992 | 333 | 126 | 7,56 | 15672 | 653 | 251 | 15,06 |
| п.Степной | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расселяемое постоянное население | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - новое постоянное население | - | - | - | - | - | - | - | - |

*ориентировочный расчет территорий необходимых для осуществления нового жилищного строительства производится с учетом площади одного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство 0,06 га в соответствии с рекомендуемым приложением В СП 42.13330.16 «Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Жилые территории, предусмотренные прошлой редакцией генерального плана, сохраняются в качестве резервной территории с существующим назначением за пределами расчетного срока.

#### 2.2.4 Учреждения обслуживания

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения в радиусе пешеходной и транспортной доступности:

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня в составе многофункциональных комплексов вблизи жилья;

- размещение образовательных учреждений, учреждений здравоохранения социально-гарантированного уровня вблизи жилья;

- строительства объектов малого бизнеса;

- строительство придорожной инфраструктуры.

Система культурно-бытового обслуживания жителей принята трехступенчатая: повседневного, периодического и эпизодического использования. Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории размещены с учетом типа населенного пункта, застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, формирование центров обслуживания, в увязке с транспортной сетью. При планировочной структуре предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016, а также МНГП. Проектом предусматривается:

- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания до нормативной;

- развитие социальной инфраструктуры (строительство культурно-досуговых, торгово-развлекательных и физкультурно-оздоровительных учреждений);

- развитие общепоселкового центра.

Учреждения обслуживания - торговли, общественного питания, коммунально-бытовые и т.п. - предполагается сосредоточить в общественных центрах населенных пунктов.

Таблица 46

Расчет минимальной обеспеченности учреждениями, организациями и предприятиями обслуживания

(Расчет производится в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016, МНГП)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь | Обеспеченность на расчетный срок | Сущ./ранее запроект., строящ. | Предусм. ГП/в т.ч. доп. | Частота использования/ размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система расселения р.п.Средний (5580; 5900) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | место | 56 | 312 | 330 | 320/220 | 540/0 | Повседневное/ сущ. |
|  | - общего типа | место | 46 | 257 | 271 | 320/220 | 540/0 | Повседневное/ сущ. |
|  | - специализированного типа | место | 10 | 56 | 59 | 0/0 | 59/59 | Повседневное/ в составе проект. учреждения дошкольного образования |
|  | Общеобразовательные организации, в т.ч. | учащийся | 191 | 1066 | 1127 | 1200/0 | 1200/0 | Повседневное/ сущ. |
|  | - I-II ступень обучения | учащийся | 161 | 898 | 950 | нд/0 | 950/950 в общ. составе учащихся | Повседневное/ сущ. |
|  | - III ступень обучения | учащийся | 30 | 167 | 177 | нд/0 | 177/177 в общ. составе учащихся | Повседневное/ сущ. |
|  | Организации дополнительного образования | место | 20 | 112 | 118 | 132/50 | 182/0 | Периодическое/ в составе проект. учреждения доп. образования |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | Периодическое/ в составе сущ. объектов Усольского МР |
|  | Выдвижные пункты скорой помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | Периодическое/ в составе сущ. мед. учреждения |
|  | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещений в смену | 22 | 123 | 130 | 180/0 | 180/0 | Периодическое/ сущ. |
|  | Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | коек | 45 на 10 тыс. жителей | 25 | 27 | 0/0 | 27/27 | Эпизодическое/ в составе сущ. объектов здравоохранения г.Усолье-Сибирское |
|  | Аптеки | объект на 10 тыс. чел. | 1, при численности населения до 50 тыс. человек | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | Повседневное/ сущ. |
| Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины | м2 торговой площади | 331 | 1847 | 1953 | 2197/0 | 2197/0 | Повседневное/ сущ. |
|  | Предприятия общественного питания | место | 40 (8) * | 223 | 236 | 160/0 | 236/76 | Периодическое/ проект. |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 (2) * | 50 | 53 | нд/0 | 53/53 вкл. сущ | Периодическое/ в составе проект. МФЦ малоэтаж. застр. |
|  | Отделения связи | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | Эпизодическое/ сущ. |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общедоступные библиотеки | объект на 50 тыс. человек | 1 | 0,1116 | 0,118 | 1/0 | 1/0 | Периодическое/ сущ. |
|  | Детские библиотеки | объект на 50 тыс. человек | 1 | 0,1116 | 0,118 | 1/0 | 1/0 | Периодическое/ сущ. |
|  | Учреждения культурно-досугового типа | мест | 15 | 84 | 89 | 400/200 | 600/0 | Периодическое/ проект. |
|  | Помещения для культурно-досуговой деятельности | м2 площади пола | 50 | 279 | 295 | нд/0 | 295/295 вкл. сущ | Периодическое/ в составе сущ. и проект. учреждений культуры |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | м2 | 4500 | 25110 | 26550 | 8400/26100 | 34500/0 | Повседневное/ проект. |
|  | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | м2 общей площади | 70 | 391 | 413 | 0/400 | 400/13 | Повседневное/ проект. спортивный центр |
| Объекты, включая земельные участки, предназначенных для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Места погребения, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 1,34 | 1,42 | 0/0 | 1,42/1,42 | Эпизодическое/ в составе сущ. объектов Усольского МР |
|  | - кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 0,11 | 0,12 | 0/0 | 0,12/0,12 | Эпизодическое/ в составе сущ. объектов Усольского МР |
|  | Бюро похоронного обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | Эпизодическое/ в составе сущ. объектов Усольского МР |

Примечания:

* В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе.

#### 2.2.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение коммунально-складских территорий.

Промышленное производство

В связи с ограниченным потенциалом развития производственной сферы, создание промышленных производств не предусматривается.

Горнодобывающая промышленность

Развитие горнодобывающей промышленности возможно на территориях Тайтурского резервного месторождения глин для цементного производства в западной части муниципального образования. Формирование производственных зон под места добычи не предусмотрено в связи с перспективой добычи за пределами расчетного срока.

Агропромышленный комплекс

В связи с ограниченным потенциалом развития агропромышленного комплекса, создание сельскохозяйственных производств не предусматривается. Предусматривается упорядочивание территорий в виде сельскохозяйственных зон.

Сельскохозяйственные производства, включающие в себя разные отрасли, такие как растениеводство, животноводство и др. предусматривается в рамках существующих ЛПХ, КФХ.

#### 2.2.7 Зоны особого назначения

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТКО приняты согласно СП 42.13330.2016 и МНГП – 280-300 кг/на 1 чел. в год. с учетом общественных зданий. Таким образом, норма накопления отходов на одного человека составит 0,3 т. в год.

Таблица 47

Прогноз образования ТКО постоянного населения

|  | Наименования населенных пунктов | Численность населения, 2028 г. | Проектное образование ТКО, тонн в год | Численность населения, 2038 г. | Проектное образование ТКО, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднинское МО | 5580 | 1674 | 5900 | 1770 |
| 1 | р.п.Средний | 5580 | 1674 | 5900 | 1770 |
| 2 | п.Степной | - | - | - | - |

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Развитие территории ритуального назначения не предусматривается. Обеспечение населенных пунктов ритуальными услугами предусматривается районными объектами.

Таблица 48

Площадь кладбищ традиционного захоронения для постоянного населения

|  | Наименования населенных пунктов | Численность населения, 2028 г. | Проектная площадь кладбища, га | Численность населения, 2038 г. | Проектная площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднинское МО | 5580 | 1,34 | 5900 | 1,42 |
| 1 | р.п.Средний | 5580 | 1,34 | 5900 | 1,42 |
| 2 | п.Степной | - | - | - | - |

Требуется проведение следующих мероприятий:

1. Обновление парка специализированной техники.

2. Развитие централизованной системы сбора ртутьсодержащих отходов от бюджетных организаций, коммерческих структур и населения.

3. Оборудование для временного накопления ТКО в населенных пунктах контейнерных площадок.

4. Разработка и внедрение системы селективного сбора ТКО отходов на территории населенных пунктов.

5. Развитие системы сбора вторичных материальных ресурсов на всей территории городского поселения.

6. Разработка комплекса мер муниципального уровня, стимулирующих переработку и потребление вторичных материальных ресурсов на территории населенных пунктов.

#### 2.2.6 Режимные объекты

Размещение новых режимных объектов на территории муниципального образования не предусматривается.

#### 2.2.8 Ландшафтно-рекреационные территории

На территории городского поселения предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов - не менее 60 % площади СЗЗ.

Проектом предлагается значительное увеличение зеленых зон в проектируемых районах, благоустройство и озеленение прибрежных территорий, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений.

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых насаждений с максимальным сохранением естественных лесных массивов;

2. Обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;

3. Озеленение улиц;

#### 2.2.9 Транспортная инфраструктура

На расчетный срок предполагается функционирование железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта.

##### 2.2.9.1 Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Требуется реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений в соответствии с текущим состоянием.

Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта не предусматривается.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования обеспечивает транспортную связанность территории городского поселения. Проектом предусмотрена реконструкция дорог местного значения.

При реконструкции местных дорог необходимо учесть следующие экологические мероприятия:

- создание 50-метровой придорожной полосы от бровки земляного полотна до жилой застройки для дорог IV категории;

- создание полосы зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Для обеспечения комфортности пассажирских перевозок необходима реконструкция и оборудование остановочных пунктов на автомобильных дорогах.

Воздушный транспорт

Развитие воздушного транспорта не предусматривается.

Речной транспорт

Развитие речного транспорта не предусматривается.

Трубопроводный транспорт

Развитие трубопроводного транспорта не предусматривается.

##### 2.2.9.2 Улично-дорожная сеть

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего и внутреннего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение стоянок транспорта.

Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории населенного пункта.

Принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии с СП 42.13330.2016:

Магистральные дороги регулируемого движения.

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения.

Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные.

Улицы и дороги местного значения:

- улицы в жилой застройке;

- улицы и дороги в производственных зонах.

Пешеходные улицы и площади.

Размеры и элементы проектируемых поперечных профилей улиц приняты в соответствии с их категориями и действующими нормами.

Магистральные дороги регулируемого движения приняты шириной в красных линиях – 50-75 м, проезжей части 7,0 – 10,5 с двухсторонним движением.

Магистральные улицы общегородского значения приняты шириной в красных линиях – 40-80 м, проезжей части 7,0 – 15,0 с двухсторонним движением.

Магистральные улицы районного значения приняты шириной в красных линиях – 40-80 м, проезжей части 7,0 –11,5 с двухсторонним движением.

Улицы в жилой застройке приняты шириной в красных линиях – 15-25 м, проезжей части 6,0 с двухсторонним движением.

Улицы и дороги в производственных зонах приняты шириной в красных линиях – 15-25 м, проезжей части 4,0 с двухсторонним движением.

Местное грузовое движение из общего потока не выделяется.

Требуется реконструкция и расширение проезжих частей с устройством капитального покрытия, тротуаров и газонов, где они отсутствуют.

##### 2.2.9.3 Внутренний транспорт

Общественный транспорт

Развитие внутрипоселкового общественного транспорта не предусматривается.

Грузовой транспорт

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. Транзитные потоки грузового транспорта не выделяются. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.

Легковой транспорт

Проектом предусматривается рост количества легкового транспорта. Уровень автомобилизации на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 чел. Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном в боксах гаражных кооперативов и открытых стоянках.

Таблица 49

Расчетное количество транспортных средств для постоянного населения

| Наименование | Население, чел. |  | Количество автомобилей, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. Всего по городскому поселению, в т.ч., | 5580 | 5900 | 1953 | 2065 |
| 1.1. в инд., блокированной жилой застройке | 1985 | 2305 | 695 | 807 |
| 1.2. в многоквартирной жилой застройке | 3595 | 3595 | 1258 | 1258 |

Проектом предусматривается:

- 100%-ное размещение транспортных средств жителей одноквартирной застройки на приусадебных участках;

- размещение 10% от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки - гаражи для инвалидов;

- хранение личных транспортных средств жителей многоквартирной застройки в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности. Места размещения постоянных и временных стоянок определяются проектами планировки;

- размещение мотосредств из расчета 2 ед. на 1 место в гараже.

Необходимо разместить в зоне пешеходной доступности (не более 200 м), на проектируемой стоянке места для инвалидов общей емкостью: на первую очередь – 195 мест.

Расчет предприятий по обслуживанию транспортных средств

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят – 350 легковых автомобилей на 1000 чел.

По расчету: 2065 легковых автомобиля

Станция технического обслуживания (СТО)

Норма - 1 пост/200 легковых автомобилей

По расчетам: 10 постов.

Автозаправочные станции (АЗС)

Норма 1 колонка на 1200 автомобилей;

На расчетный срок: АЗС на 2 колонки.

Проектом предусматривается размещение ранее запроектированных объектов по обсуживанию транспортных средств: 2 СТО по 5 постов и 1 АЗС на 1 колонку.

Пешеходное движение

Предусмотрена непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети по всей территории населенных пунктов. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Велосипедное движение

Велосипедные дорожки обеспечивают проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Велосипедное движение в населенных пунктах из общего потока не выделяется.

#### 2.2.10. Инженерная инфраструктура

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение населения полным санитарно-техническим благоустройством. Проектируемые и существующие здания оборудуются водопроводом, канализацией, теплоснабжением, горячим водоснабжением, газифицируются и т. д. Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

##### 2.2.10.1 Водоснабжение

Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчетными показателями документов территориального планирования территорий. Проблема обеспечения населения доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности муниципального образования в целом и отдельных территорий.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается развитие системы централизованного водоснабжения с организацией систем пожаротушения от сети через гидранты на всей территории.

Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей населенных пунктов необходимо выполнить:

- перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;

- строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов;

- установку приборов учета и диспетчеризации для повышения энергетической эффективности системы.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, кольцевая, противопожарная, низкого давления. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Для всех источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих ее поясов:

- первый пояс - строгого режима;

- второй и третий пояса - пояса ограничений.

В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и Приказа МЧС РФ от 25.03.2009 г. N 180 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности". Расчетное количество одновременных пожаров в населенных пунктах принято равным одному. Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/с. Время тушения пожара три часа. Неприкосновенный пожарный запас должен храниться в резервуарах, расположенных на территории насосных станций. Для пожаротушения на водопроводной сети установить пожарные гидранты в подземном исполнении, вдоль автомобильных дорог, на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов. Местоположение пожарных гидрантов и водоемов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения Среднинского муниципального образования в целях повышения эффективности работы системы водоснабжения городского поселения, необходимо провести мероприятия:

- реконструкцию ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых сетей водоснабжения;

- реконструкцию дамбы для использования новой насосной станции первого подъема;

- проведение технического аудита сетей системы водоснабжения;

- создание системы диспетчеризации и автоматизации;

- реконструкцию станции очистки воды.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на территории установлены нормы водопотребления и водоотведения. Приняты следующие укрупненные нормы водопотребления на первую очередь и расчетный срок: норматив обеспеченности объектами водоснабжения следует принимать 230 литров в сутки 1 человека при централизованной системе водоснабжения с ваннами и местными водонагревателями.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды и в расчете не учтены.

Таблица 50

Расчетное водопотребление постоянного населения

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | м3/сут на 1 чел. | Хоз-пит. потр-е м3/сут | Произв. потр-е, м3/сут | Противо пожарный запас, м3 | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2028 г.) |  |  |  |  |  |  |
| р.п.Средний | 5580 | 0,23 | 1283 | 257 | 168 | 1540 |
| п.Степной | - | 0,23 | - | - | - | - |
| Всего | 5580 |  | 1283 | 257 |  | 1540 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2038 г.) |  |  |  |  |  |  |
| р.п.Средний | 5900 | 0,23 | 1357 | 271 | 168 | 1628 |
| п.Степной | - | 0,23 | - | - | - | - |
| Всего | 5900 |  | 1357 | 271 |  | 1628 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон.

2. Разработка программы развития водоснабжения на территории населенных пунктов на основании расчетных показателей утвержденного генерального плана с учетом расхода.

3. Оборудование приборами учета расхода воды всех бюджетных учреждений на территории населенных пунктов.

4. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения.

5. Сооружения водоподготовки требуется оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Для обеспечения водой питьевого качества проектом предлагается реконструкция существующих сооружения водоподготовки с использованием установок обеззараживания воды на основе гипохлорита натрия (NaCIO).

6. Мониторинг качества воды эксплуатируемых источников водоснабжения. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Техническое водоснабжение

Водоснабжение для производственных целей должно быть организовано из собственных (ведомственных) поверхностных водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы. Требования к очистным сооружениям устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.

##### 2.2.10.2 Водоотведение

На расчетный срок проектом предлагается развитие системы централизованной канализации. Большинство инженерного оборудования сетей и являются ветхими и требуют замены.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы канализации Среднинском муниципальном образовании. Проектом предусматривается система канализации по неполной раздельной схеме, при которой проектируется хозяйственно-бытовая сеть из труб и поверхностный сток отводится по внутриквартальным сетям канализации. Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещение насосных станций перекачки определяется рельефом местности, схемой расселения и подземным способом прокладки сетей.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации муниципального образования сохраняется существующая, с прокладкой дополнительных коллекторов на участках, требующих реконструкции.

В целях повышения эффективности работы системы канализования города согласно схеме водоотведения Среднинского муниципального образования, необходимо провести мероприятия:

- реконструкция КНС №161 производительностью 200 м3/ч;

- реконструкция КНС-101 производительностью 415 м3/ч;

- реконструкция канализационного коллектора гарнизона «Белая» диаметром 110-600 мм, общей протяженностью 24,3 км;

- реконструкция канализационного коллектора гарнизона «Белая» диаметром 110-600 мм, общей протяженностью 20 км;

- строительство новых канализационных сетей диаметром 200 мм, общей протяженностью 4,5 км (до в/ч 26221);

- реконструкция КНС-184;

- реконструкция КНС-383 производительностью 150 м3/ч.

В соответствии с увеличением объемов стоков, необходимо провести реконструкцию очистных сооружений, чтобы довести их производительность до расчетных показателей с учетом освоения новых технологий очистки сточных вод.

Прием стоков от промышленных предприятий осуществляется в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов» после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях предприятий. Производственные сточные воды, требующие специальную очистку, принимаются в хозяйственно-бытовую канализацию после очистки их на локальных очистных сооружениях, размещаемых на территории промышленных предприятий.

Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории, со сбросом в самой низменной части рельефа в сети дождевой канализации с дальнейшим выпуском преимущественно после очистки в ближайший водоток (водоем). Отвод дождевых и талых вод с территорий одноквартирной застройки предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций, без устройства дождеприемников.

Таблица 51

Объемы водоотведения постоянного населения

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | Хоз-пит. потр-е м3/сут | Объем сточных вод, м3/сут | Объем произв. стоков, м3/сут | Объем сточных вод всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2028 г.) |  |  |  |  |  |
| р.п.Средний | 5580 | 0,23 | 1283 | 128 | 1412 |
| п.Степной | - | 0,23 | - | - | - |
| Всего | 5580 |  | 1283 | 128 | 1412 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2038 г.) |  |  |  |  |  |
| р.п.Средний | 5900 | 0,23 | 1357 | 136 | 1493 |
| п.Степной | - | 0,23 | - | - | - |
| Всего | 5900 |  | 1357 | 136 | 1493 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Обновление парка специализированной техники. Потребность в специализированной технике, места размещения техники на территории поселения и режимы работы должны быть определены в рамках разработки Генеральной схемы очистки территории.

2. Обеспечение нормативной очистки сточных вод промышленных предприятий и населенных пунктов в соответствии с установленными нормами.

3. Последующая реконструкция объектов водоотведения в соответствии с текущим состоянием.

##### 2.2.10.3 Газоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается развитие системы газоснабжения в р.п.Средний. Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО на 2015-2025годы газификация Среднинского муниципального образования возможна от строящегося магистрального газопровода «Ковыкта-Саянск-Ангарск-Иркутск» от Ковыктинского газоконденсатного месторождения  (Ковыктинский ГКМ). Для подачи природного газа в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО на 2015-2025годы в р.п. Средний необходимо выполнить:

- установку ПРГ ориентировочной производительностью по 1000 куб. м/ч каждый - 3 объекта;

- строительство газопроводов высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, протяженностью 4 км;

- строительство газопроводов среднего давления диаметром 110-160 мм, протяженностью 3 км.

Проектирование и строительство новых сетей газоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

1. Потребители газа в малоэтажной индивидуальной жилой застройке:

- отопление и горячее водоснабжение - газовые котлы мощностью 24 кВт (с учетом расчетных тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение).

2. Потребители газа в многоквартирной малоэтажной жилой застройке:

- пищеприготовление - бытовые газовые плиты;

3. Потребители газа в общественной застройке:

- отопление и горячее водоснабжение, встроенные или пристроенные котельные, котельные, предназначенные для теплоснабжения школ и д/садов.

4. Потребители газа в производственной сфере: индивидуальные котельные.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения населенного пункта. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта.

Прокладка газопроводов - подземная в каналах. Трубы для систем газоснабжения принимаются групп "В" и "Г" из спокойно малоуглеродистой стали. В соответствии с требованиями СП и ГОСТ 9.602-2005 следует предусмотреть защиту газопроводов от атмосферной коррозии.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», а также разделу 4.13 МНГП, в количестве равном 300 м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³), 180 м³/год на 1 чел. принимается при отсутствии в населенных пунктах всяких видов горячего водоснабжения.

Для объектов нового строительства, а также негазифицированных существующих объектов предусмотрено строительство газопровода низкого давления.

Таблица 52

Объемы газопотребления постоянного населения

| Населенные пункты | Численность населения | м3/год на 1 чел. | Газопотребление, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2028 г.) |  |  |  |
| р.п.Средний | 5580 | 180 | 1,004 |
| п.Степной | - | 180 | - |
| Всего | 5580 |  | 1,004 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (до 3038 г.) |  |  |  |
| р.п.Средний | 5900 | 180 | 1,062 |
| п.Степной | - | 180 | - |
| Всего | 5900 |  | 1,062 |

##### 2.2.10.4 Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечивается существующая многоквартирная и общественная застройка. В настоящее время существующие инженерные коммуникации имеют большой износ. В связи с этим предусмотрена их реконструкция либо замена. Для исполнения Федерального законодательства в области повышения энергетической эффективности запроектирована установка приборов учета отпущенной тепловой энергии из существующих котельных. Также котельные будут оборудованы системами диспетчеризации и автоматизации.

Предусматривается сохранение существующей системы теплоснабжения, охватывающей существующую многоквартирную и общественную застройку.

В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения муниципального образования согласно схеме теплоснабжения Среднинского муниципального образования до 2030 г., необходимо провести мероприятия:

- строительство газовой котельной блочно-модульного типа, южнее существующей котельной высокого давления инв.№173 с расчетной установленной мощностью 18,074 Гкал/час;

- реконструкция существующей котельной высокого давления инв.№173, связанная с переводом на природный газ и изменением мощности;

- реконструкция действующего ЦТП № 1 с заменой оборудования;

- реконструкция тепловых сетей;

- прокладка трубопроводов для ГВС;

- замена насосного оборудования.

В теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется индивидуальными встроенно-пристроенными котельными или котлами в кухнях.

Объем потребления тепловой энергии сохраняется существующий.

##### 2.2.10.5 Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания и наружное освещение внутриквартальных проездов.

Генеральным планом предусмотрено развитие объектов существующей централизованной энергосистемы населенных пунктов городского поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры, улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы энергообеспечения:

- электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного и общественного строительства от существующих ВЛ-6, 0,4 кВ;

- трансформаторная подстанция в отдельном одноэтажном здании, внутри которого располагается в отдельном помещении РУ-10кВ, силовой трансформатор. Мощность трансформатора ТП для электроснабжения застройки - 250кВА, 400 кВА, 630 кВА. Место установки ТП-10/0,4кВ и его мощности определятся по нагрузкам существующих и проектируемых потребителей на этапах проекта планировки.

- электроснабжение объектов жилой застройки предусматривается от ВЛ-0,4кВ. Сеть 0,4 кВ в малоэтажной застройке предусматривается воздушной (ВЛ). Ответвления от линии 0,4 кВ от воздушных линий изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле. Электроснабжение 10кВ проектируемого ТП выполнить кабелем ААШв-10кВ, проложенным в траншее;

- сохранение действующих ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Электроснабжение помещений общественного назначения выполняется кабельной линией с РУ-0,4кВ.

Потребители электрической энергии относятся к потребителям I - III категории. В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций или двухсекционных распределительных пунктов РП 6-10 кВ.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения, расположенных у трансформаторных подстанций. Все питательные пункты включить в каскадную схему управления наружным освещением. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Приняты следующие укрупненные нормы электропотребления на первую очередь и расчетный срок - 1350,0 (кВт*ч/чел в год) (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий табл.6.1), (НГП Усольского МР раздел IV табл.9).

Предусматривается реконструкция существующих сетей электроснабжения и строительство новых для проектируемых территорий.

Таблица 53

Объемы электропотребления постоянного населения

| Населенные пункты | Численность населения | Электропотребление, кВт*ч/чел в год | Всего, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2028 г.) |  |  |  |
| р.п.Средний | 5580 | 1350 | 7533000 |
| п.Степной | - | 1350 | - |
| Всего | 5580 |  | 7533000 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (до 2038 г.) |  |  |  |
| р.п.Средний | 5900 | 1350 | 7965000 |
| п.Степной | - | 1350 | - |
| Всего | 5900 |  | 7965000 |

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Реконструкция существующей распределительной сети в целях снижения потерь электрической энергии.

2. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства в соответствии с текущим состоянием.

##### 2.2.10.6 Системы связи

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенных пунктов. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212. Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения. Основными направлениями развития отрасли связи являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100%.

На основе анализа существующего положения, предлагаются следующие основные пути развития телефонной связи:

- строительство новых и реконструкция существующих объектов связи;

- развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM;

- дальнейшее использования технологии широкополосной стационарной беспроводной связи WiMAX.

При реконструкции телефонной сети общего пользования, предлагается организация пунктов оказания услуг связи и коллективного доступа в сеть Интернет.

Развивая сети сотовой связи стандарта GSM на основе технологии 3G, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам.

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций необходимо выполнить следующие мероприятия:

- сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС;

- в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС.

Основным направлением развития телевизионного вещания в городском поселении является переход на стандарты цифрового телевидения в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Все мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей. Телефонная сеть выполняется по бесшкафной (прямого питания) схеме, кабельными линиями, прокладываемыми по эстакадам инженерных коммуникаций и по опорам. Выход абонентов на линии междугородней связи осуществляется по РРЛ или с помощью систем спутниковой связи.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100% телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Количество абонентских номеров равно количество квартир, рассчитанное исходя из коэффициента семейности 2,6. Таким образом, емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 257 номеров на 1000 жителей.

Для обеспечения телефонной связью жилых и общественных зданий, телефонные станции на 1000 номеров предполагается разместить в административных зданиях населенных пунктов в центре нагрузок. Требуемая номерная емкость на расчетный срок, при численности населения – 5900 человек, составит 1516 абонентских номера.

Установка оборудования связи (телекоммуникационного шкафа и агрегирующих коммутаторов), с возможностью подключения электропитания 220В и заземления, согласно потребности, для размещения оборудования связи предусматривается в домах одноквартирной жилой застройки.

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи проектом предусмотрено:

- строительство распределительной воздушной линии ВОЛП от существующей АТС до общественных зданий с обустройством кабельного ввода в помещения – «серверная»;

- строительство внутриквартальной воздушной линии ВОЛП от общественных зданий по территории проектируемых населенных пунктов к каждому зданию.

Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:

1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы», строительство наземной инфраструктуры на территории населенных пунктов. Охват населения цифровым телевизионным вещанием по перечню общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

2. В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи» в каждом населенном пункте должен быть установлен не менее чем один телефонный аппарат с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

3. Развитие широкополосного доступа в сеть «Интернет», обеспечение доступа к сети «Интернет» бюджетных организаций.

4. Развитие IP-телефонии.

5. Строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи.

#### 2.2.11 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории определяется с учетом специфики местных природных условий, существующим и предлагаемым видами хозяйственного использования с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.

1) Организация и отведение поверхностного стока.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов.

Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населенного пункта. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

2) Эрозионные процессы.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Защита территорий, подверженных оползням, переработке берегов, (подверженных размыву и обрушению берегов) предусматривает определение границ защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты (следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях). Укрепление берегов рек в пределах населённого пункта в местах наблюдаемого размыва, а также на участках берегов рек, где размыв берегов представляет угрозу повреждения жилых объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Необходимые мероприятия определяются в процессе мониторинга и технического обследования объектов.

Таблица 54

Обоснование размещения объектов местного значения

| № по экспл. | Наименование | Местоположение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | р.п.Средний | СТП муниципального района Усольского районного муниципального образования. В микрорайонном центре для возможности пешей доступности |
| 1.3 | Детская школа искусств | р.п.Средний | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО. В районном центре для возможности пешей доступности |
| Расчетный срок |  |  |  |
| В составе п.1.1 | Детский сад специализированного типа | р.п.Средний | МНГП городского поселения Среднинского МО В микрорайонном центре для возможности пешей доступности |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| В составе п.4.1 | Выдвижной пункт скорой помощи | р.п.Средний | МНГП городского поселения Среднинского МО В существующем мед. учреждении поселения, для централизации учреждений |
| Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| 5.5 | Многофункциональный центр, включающий в себя: Объекты торговли 1953 м2 торговой площади включая существующие; Предприятие общественного питания мощностью 76 мест; Предприятие бытового обслуживания мощностью 53 рабочих места включая существующие | р.п.Средний | МНГП городского поселения Среднинского МО В районном центре для возможности пешей доступности на свободной территории |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| 2.3 | Клуб | р.п.Средний | СТП муниципального района Усольского районного муниципального образования. В районном центре для возможности транспортной и пешей доступности на свободной территории |
| 2.4 | Дом культуры с библиотекой | р.п.Средний | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО. Для централизации учреждений и возможности транспортной доступности на свободной территории |
| Расчетный срок |  |  |  |
| В составе п.2.3 и 2.4 | Помещение для культурно-досуговой деятельности | р.п.Средний | МНГП городского поселения Среднинского МО В районном центре для возможности транспортной и пешей доступности на свободной территории |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| 3.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), включающий в себя: Площадь 400 м2 Бассейны 120 м2 зеркала воды | р.п.Средний | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО. Для централизации учреждений и возможности транспортной доступности на свободной территории. |
| 3.1 | Спортивные площадки | р.п.Средний | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО. В микрорайонном центре для возможности пешей доступности |
| Расчетный срок |  |  |  |
| В составе п.3.3 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | р.п.Средний | МНГП городского поселения Среднинского МО Для централизации учреждений и возможности транспортной доступности на свободной территории. |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | АЗС | Среднинское МО | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Среднинского МО Местоположение определено программой |
| - | Станция технического обслуживания | р.п.Средний | - // - |
| - | Гаражи индивидуального транспорта | р.п.Средний | - // - |
| - | Парковки | р.п.Средний | - // - |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| Электрические подстанции |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | Трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ 1 объект | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы В пределах оптимального радиуса охвата потребителей |
| - | Трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ 4 объекта | п.Степной | - // - |
| Расчетный срок |  |  |  |
| - | Трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ 3 объекта | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы. В пределах оптимального радиуса охвата потребителей |
| Линии электропередачи (ЛЭП) |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | Воздушная ЛЭП 6 кВ | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы. На территориях общего пользования |
| - | Воздушная ЛЭП 6 кВ | п.Степной | - // - |
| Расчетный срок |  |  |  |
| - | Воздушная ЛЭП 6 кВ | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы. На территориях общего пользования |
| Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| - | Пункт редуцирования газа (ПРГ) 3 объекта | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы. Местоположение определено программой. |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| - | Газопровод высокого давления 2 категории | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы На территориях общего пользования |
| - | Газопровод среднего давления | р.п.Средний | - // - |
| Сети водоснабжения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | Реконструкция и замена изношенных участков Централизованная система водоснабжения Центральный водовод гарнизона «Белая» | МО Среднинское | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы Местоположение определено программой |
| - | Сети водоснабжения | МО Среднинское | - // - |
| - | Сети водоснабжения | р.п.Средний | - // - |
| Объекты водоотведения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | Реконструкция КНС -101 | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы Местоположение определено программой |
| - | Реконструкция КНС-184 | р.п.Средний в/г №7 | - // - |
| - | Реконструкция КНС-383 | р.п.Средний | - // - |
| - | Реконструкция КНС 42А | Среднинское МО в/г №14 | - // - |
| - | КНС 5 объектов | п.Степной | - // - |
| Сети водоотведения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | Реконструкция Канализационного коллектора гарнизона «Белая» | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы |
| - | Канализационные коллекторы | п.Степной | - // - |
| Расчетный срок |  |  |  |
| - | Напорные канализационные сети | По основным улицам застройки р.п.Средний | Генеральный план На территориях общего пользования |
| - | Напорные канализационные сети | п.Степной | Генеральный план На территориях общего пользования |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | Реконструкция ЦТП №1 | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы Местоположение определено программой |
| - | Реконструкция ЦТП №2 | п.Степной | - // - |
| - | Реконструкция котельной высокого давления инв.№173 | р.п.Средний | - // - |
| - | Газовая котельная блочно-модульного типа | р.п.Средний | - // - |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |
| - | Реконструкция тепловых сетей | р.п.Средний | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы. |

Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района

2.3 Прогнозируемые ограничения использования территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих нормативов. В границах муниципального образования устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно- или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В границах городского поселения находятся производственно-коммунальные предприятия.

Таблица 55

Перечень существующих и планируемых промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий

| № п/п | № по экспли кации | Наименование существующих предприятий | Наименование проектируемых предприятий | С33, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Установленные и ранее запроектированные | Рекомендуемые ориентировочные (для сущ. объектов) |  | Ориентировочные по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для проект. объектов) |
|  |  |  |  |  | по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | требующие сокращения СЗЗ |  |
|  |  | р.п.Средний |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Топливные склады к котельной | - | 100 1 | - | - | - |
|  | 7.1 | Коммунально-складская территория в/ч 62266-Б | - | 50 1 | - | - | - |
|  | - | Станция технического обслуживания | - | 50 1 | - | - | - |
|  | - | Гаражи индивидуального транспорта | - | 50 1 | - | - | не устанавливается |
|  | - | Канализационная насосная станция | - | 15, 20 1 | - | - | - |
|  | - | - | Станция технического обслуживания | - | - | - | 50 пп.5 класса V п.7.1.12. |
|  | - | - | Гаражи индивидуального транспорта | 25, 351 | - | - | не устанавливается |
|  |  | п.Степной |  |  |  |  |  |
|  | - | Канализационная насосная станция | - | 20 1 | - | - | - |
|  | - | - | Канализационная насосная станция | - | - | - | 20 пп.1 раздела 4.5 |
|  |  | Среднинское муниципальное образование |  |  |  |  | - |
|  | - | - | Автозаправочная станция | - | - | - | 50 пп.14 класса V раздела 4.4 |

Примечания:

- Согласно Генеральному плану городского поселения Среднинского муниципального образовани, утвержденному Решением Думы городского поселения Среднинского муниципального образования от 10.12.2013г.  № 56; согласно Правилам землепользования и застройки городского поселения Средненского муниципального образования, утвержденным Решением Думы городского поселения Среднинского муниципального образования от 10.12.2013г.  № 57.

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта

В границах муниципального образования планируются общественные и коммунальные объекты, относящихся к 5 классу опасности:

- АЗС - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50 м;

- СТО - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50 м.

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры

В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры с устанавливаемыми СЗЗ. На территории планируются:

- трансформаторные подстанции 10/04 кВ - 10 м. Согласно прим.3 п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. В соответствии с аналогами, примерный размер СЗЗ совпадает с входящим напряжением;

- газорегуляторный пункт - 10 м. Согласно СТО Газпром 2-1.19-058-2006 «Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС» размеры СЗЗ определяются размерами охранной зоны по строительным нормам и правилам;

- локальные очистные сооружения - 15-30 м. Согласно табл.7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для локальных очистных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны.;

- канализационные сооружения – 15-30 м. Согласно табл.7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для насосных станций устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Санитарные разрывы

Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму санитарно-защитных зон.

Санитарные разрывы от линий железнодорожного транспорта

Зона акустического дискомфорта от железной дороги. Зонами акустического дискомфорта являются территории, на которых ожидаемый уровень звука превышает допустимый по санитарным нормам. При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию.

Зона действия вибрации железнодорожных в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей устанавливается в размере не менее 100 м.

Санитарные разрывы от автомобильных дорог

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Территорию муниципального образования пересекают автодороги общего пользования федерального и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории населенных пунктов располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта.

Таблица 55

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории муниципального образования подземные и поверхностные водозаборы отсутствуют.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Охранные зоны

Охранные зоны трубопроводов

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 - для ВЛ напряжением 220 кВ;

30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Трасса линии обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

Охранная зона тепловой сети

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна составлять не менее 6 метров (п.4 Приказа Минстроя РФ 17.08.1992 № 197).

Охранные зоны геодезических пунктов

Охранные зоны установлены на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 №1037 «Об утверждении правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений).

Зоны охраны объектов культурного наследия

На основании ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее –ФЗ-73) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов, и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного  наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.3 ст.31 ФЗ-73 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ и расположенных в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п.1 ст.9 ФЗ-73, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 ФЗ-73.

Придорожная полоса автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 8.11.2007 № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 75 - для автомобильных дорог I и II категорий; 50 - для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 - для автомобильных дорог V категории.

Площади залегания полезных ископаемых

Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» установлены условия застройки и землепользования на площадях залегания полезных ископаемых. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. То есть площади залегания полезных ископаемых, находящиеся как в распределенном, так и нераспределенном фонде, фактически образуют на территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории. Которые необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности.

Использование участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода (геометризированного блока недр), регулируется условиями заключенного лицензионного соглашения. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. Недропользователь имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода (ч. 5 ст. 22 ФЗ «О недрах»).

Порядок предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, порядок пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

На территории п.Степной расположен объект воздушного транспорта федерального значения авиабаза «Белая». На момент разработки проекта генерального плана приаэродромная территория находится в стадии согласования в соответствии с положениями п.2 ч.7 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зон». После разработки и утверждения проекта приаэродромной территории в генеральный план следует внести соответствующие изменения в установленном порядке.

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов в срок не более чем тридцать дней:

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации;

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, - для аэродрома государственной авиации;

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), - для аэродрома гражданской авиации. В случае непредставления согласования размещения этих объектов или непредставления отказа в согласовании их размещения в установленный срок размещение объекта считается согласованным.

Согласование осуществляется при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии размещения вышеуказанных объектов требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемого в течение тридцати дней со дня поступления заявления в данный федеральный орган исполнительной власти.

Карта зон с особыми условиями использования территорий

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

## 3.1 Жилой фонд

С изменением численности постоянного населения на расчетный срок с 5580 до 5900 чел. и установлением норм жилищной обеспеченности на уровне 28 м2 общей площади на человека, жилой фонд для городского поселения составит 164,6 тыс. м2, т.е. увеличится в 1,1 раза, что потребует дополнительных территорий для нового строительства. Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет ввода объема нового жилищного строительства. Основа концепции развития жилых зон - создание комплексов большой и малой этажности, обладающих единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно связанной с существующей планировочной организацией.

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- создание комфортной жилой среды;

- увеличение жилищного фонда населенных пунктах почти в 1,1 раза;

- установление жилищной обеспеченности на уровне 28 м2 общей площади на человека.

## 3.2 Учреждения обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры городского поселения, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики городского поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Намечаемые Генеральным планом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета городского поселения, тем самым - повышению качества жизни.

## 3.3 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Генеральным планом не предусматривается создание и развитие сельскохозяйственных, производственных предприятий муниципального образования.

## 3.4 Зоны особого назначения

Упорядочивание зон накопления ТКО будет способствовать улучшению экологической устойчивости муниципального образования, среди которых: ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям размещения твердых коммунальных отходов, несанкционированных свалок, отстойников, развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Генеральным планом не предусматривается создание и развитие территорий под места захоронения в границах муниципального образования.

## 3.5 Ландшафтно-рекреационные территории

Озеленение санитарно-защитных зон будет способствовать улучшению экологического состояния, созданию защитного барьера между промышленными зонами и жилыми.

## 3.6 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура обеспечит комфортную доступность территорий городского поселения, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские потоки между населенными пунктами, что в целом приведет к улучшению экономического воздействия.

Развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах позволят систематизировать и упорядочить движение транспорта по территории, что приведет к снижению количества происшествий, улучшению экологической обстановки.

Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

## 3.8 Инженерная инфраструктура

### 3.8.1 Водоснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- обеспечить населенные пункты требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;

- обеспечить сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;

- снизить износ, улучшить гидравлический режим сетей водоснабжения;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоснабжения;

- укрепить пожарную безопасность, улучшить организацию пожаротушения.

### 3.8.2 Водоотведение

Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, с учетом перспектив его развития;

- повысить комфортность условий проживания за счет повсеместного внедрения централизованной системы водоотведения;

- обеспечить возможность подключения к системе водоотведения застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства;

- улучшить качество очистки сточных вод с доведением до соответствия нормативным требованиям, что положительным образом скажется на экологии природного водоема, в который осуществляется сброс сточных вод;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.

### 3.8.3 Газоснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- обеспечить полный охват территории централизованной системой газораспределения;

- повысить надежность и качество системы газораспределения;

- обеспечить равномерный режим давления газа в сетях.

### 3.8.4 Теплоснабжение

Сохранение и развитие на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- обеспечить реконструкцию и модернизацию котельных;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения.

### 3.8.5 Электроснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- создать централизованную систему электроснабжения;

- устранить дефицит энергетических мощностей;

- повысить надежность работы систем электроснабжения;

- снизить аварийность сетей и технологического оборудования;

- снизить потери электроэнергии;

- осуществить бесперебойное обеспечение электрической энергией с заданными параметрами.

### 3.8.6 Системы связи

Размещение на территории населенных пунктов городского поселения объектов местного значения позволит:

- обеспечить необходимую номерную емкость сети связи общего пользования;

- увеличить объем оказываемых населению услуг связи;

- обеспечить переход на цифровое телевизионное вещание.

## 3.9 Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке будут способствовать остановке эрозионных процессов, созданию площадок для освоения, в т.ч. под новое жилое строительство.

3.10 Мероприятия по охране окружающей среды

При разработке генерального плана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- резервирование селитебных территорий под развитие населенных пунктов;

- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель;

- сохранение природных ландшафтов;

- создание единой системы зеленых насаждений, включая новые селитебные территории и природные комплексы;

- очередность освоения новых жилых территорий с учетом реальных результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния территории;

- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения поселкового значения, обеспечивающей потребность населения;

- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в поселке с учетом технической возможности реализации;

- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной застройки.

### 3.10.1 Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех инженерных объектах на территории городского поселения (котельные и т.д.);

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными ГП являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон коммунально-складских предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети, сооружение транспортных развязок, магистралей-дублеров, грузовых и обходных дорог;

- вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно- двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- озеленение участков детских яслей/садов, школ, дворовых пространств;

- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;

- применение высокоэффективного газоочистного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего технологического оборудования, использование современных технологических процессов при реконструкции и расширении коммунально-складских предприятий;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Реализация проекта ГП с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

### 3.10.2 Охрана водного бассейна

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории населенных пунктов необходимо решение следующих основных задач:

- полное прекращение сбросов, загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

- сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов ГП предусмотрены следующие мероприятия:

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- строительство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- модернизация системы водоотведения населенных пунктов, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;

- организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение загрязненных моечных вод.

Для коммунально-складских предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории коммунально-складских зон;

- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоемкими технологическими процессами.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод относятся:

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей населенных пунктов и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

### 3.10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких коммунальных отходов в населенных пунктах, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами бактериологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- для уменьшения пыли - благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, ГП предусматривается ряд мероприятий:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы городского поселения на специальные места переработки.

- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки городского поселения от жидких и твердых отходов;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

### 3.10.4 Охрана растительного и животного мира

В целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды устанавливаются зеленые зоны.

В соответствии с Лесным кодексом РФ в зеленых зонах запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Согласно ст. 41 «Лесного кодекса РФ» леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Одним из основных видов пользования животным миром является охота, которая имеет экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Расчет нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях осуществляется на основе нормативов, установленных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2010 № 138. Соблюдение нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов позволяет сохранить численность популяций и разнообразие животного мира.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается увеличение зеленых зон.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников;

- устройство газонов;

- устройство площадок отдыха, включая детские;

- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых массивов;

- обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;

- озеленение улиц.

Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов - не менее 60 % площади СЗЗ.

### 3.10.5 Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:

- установка шумозащитных экранов;

- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей жилой застройки;

- установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей жилой застройки.

Проектом рекомендуется применять типовую конструкцию шумозащитных экранов, применяемых для транспортных магистралей, которая состоит из металлических стоек с фланцами и наборных панелей, заполненных звукопоглощающим материалом.

Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги и применение шумозащитных экранов не позволяет обеспечить достаточное снижение уровня шума. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18дБА.

С учетом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки. Мероприятия по переселению жителей не требуются.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории населенных пунктов радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в городском поселении являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач)

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- создание озелененных санитарно-защитных зон, применение современных методов застройки и озеленения, организация дорожного движения, строительство инженерных сооружений, шумозащитных домов;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населенных пунктах);

- организация санитарно-гигиенического надзора в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов;

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Объекты федерального значения

При разработке генерального плана для определения планируемых объектов федерального значения использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования.

На территории городского поселения отсутствуют планируемые к размещению объекты федерального значения

4.2. Объекты регионального значения

При разработке генерального плана для определения планируемых объектов регионального значения использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Иркутской области;

- Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года.

Таблица 57

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Здравоохранение | МПЛУ «Амбулатория п.Средний» (реконструкция/реорганизация) | 1 объект | р.п.Средний | - | Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013г. №457-ПП об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО Усольского МР Иркутской области | Определено программой |

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Объекты местного значения

При разработке для определения планируемых объектов местного значения использована Схема территориального планирования Усольского муниципального района.

Дополнительно использованы стратегии и программы развития Усольского муниципального района.

Таблица 58

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения муниципального района

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Дошкольное образование | Детский сад | 220 мест | р.п.Средний | - | СТП муниципального района Усольского районного муниципального образования | Определено СТП Усольского МР В районном центре для возможности пешей доступности |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Досуговое | Клуб | 200 зрительских мест | р.п.Средний | - | СТП муниципального района Усольского районного муниципального образования | Определено СТП Усольского МР В районном центре для возможности транспортной и пешей доступности на свободной территории |

Таблица 59

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения городского поселения

| Вид | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Реквизиты документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Дополнительное образование | Детская школа искусств | 50 мест | р.п.Средний | - | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО | В районном центре для возможности пешей доступности |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Досуговое | Дом культуры с библиотекой | 330 мест 33,92 тыс. ед. хранения | р.п.Средний | - | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского Муниципального Образования | Для централизации учреждений и возможности транспортной доступности на свободной территории |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь 400 м2 Бассейны в составе ФОК– 120 м2 зеркала воды | р.п.Средний | - | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО | Для централизации учреждений и возможности транспортной доступности на свободной территории |
| Сооружение | Массовый спорт | Спортивные площадки | Общая площадь – 2,61 га | р.п.Средний | - | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО | В микрорайонном центре для возможности пешей доступности |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Обслуживание транспорта | АЗС | 1 колонка | Среднинское МО | СЗЗ - 50 м | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Среднинского МО» | Определено программой Вдоль автомобильных дорог общего пользования |
| Нежилое здание | Обслуживание транспорта | Станция технического обслуживания | 2 шт по 5 постов (1 пост на 200 автомобилей) | р.п.Средний | СЗЗ - 50 м | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Среднинского МО» | Определено программой В районе объектов коммунально-складского назначения, в отдалении от жилой застройки для соблюдения СЗЗ |
| Нежилое здание | Хранение индивидуального транспорта | Гаражи индивидуального транспорта | 2 гаражных комплекса на 100 и 327 машинно-мест | р.п.Средний | СЗЗ - 50 м | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Среднинского МО» | В районе объектов коммунально-складского назначения В пределах нормативного радиуса охвата потребителей |
| Сооружение | Хранение индивидуального транспорта | Парковки | Вместимость 1400 машино-мест | р.п.Средний | СЗЗ - 50 м | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Среднинского МО» | В районе объектов коммунально-складского назначения В пределах нормативного радиуса охвата потребителей |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Электроснабжение | Трансформаторная подстанция | 6/0,4 кВ Мощность - 160 кВА 1 объект | р.п.Средний | Охранная зона - 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Определено программой В пределах оптимального радиуса охвата потребителей |
| Сооружение | Электроснабжение | Трансформаторная подстанция | 6/0,4 кВ 4 объекта | п.Степной | Охранная зона - 10 м | -//- | Определено программой В пределах оптимального радиуса охвата потребителей |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Электроснабжение | Трансформаторные подстанции | 6/0,4 кВ Мощностью 160,400,630 кВА 3 объекта | р.п.Средний | Охранная зона - 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Определено программой В пределах оптимального радиуса охвата потребителей |
| Линии электропередачи (ЛЭП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Электроснабжение | Воздушная ЛЭП 6 кВ | Протяженность 0,3 км | р.п.Средний | Охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Определено программой На территориях общего пользования |
| Сооружение | Электроснабжение | Воздушная ЛЭП 6 кВ | Протяженность 1,6 км | п.Степной | Охранная зона – 10 м | -//- | Определено программой На территориях общего пользования |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Электроснабжение | Воздушная ЛЭП 6 кВ | Протяженность 1,3 км | р.п.Средний | Охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Определено программой На территориях общего пользования |
| Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Газоснабжение | ПРГ | Производ. 100 куб. м/ч каждый 3 объекта | р.п.Средний | Охранная зона – 10 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Местоположение определено программой |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Газоснабжение | Газопровод высокого давления 2 категории | 0,6 Мпа, диаметром 110мм, протяженностью 4км | р.п Средний | Охранная зона - 7м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Газоснабжение | Газопровод среднего давления | Диаметром 110-160 мм, протяженностью 3 км. | р.п. Средний | Охранная зона на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны | -//- | Местоположение определено программой |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция ЦТП №2 | Реконструкция Замена оборудования | п.Степной | - | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы» | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция ЦТП №1 | Реконструкция Замена оборудования | р.п. Средний | - | -//- | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция котельной высокого давления инв.№173 | Перевод на природный газ, изменение мощности | Западная часть р.п.Средний | - | -//- | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Теплоснабжение | Газовая котельная блочно-модульного типа | Топливо – природный газ Расчетная тепловая нагрузка – 16,843 Гкал/ч Расчетная мощность – 18,074 Гкал/ч | р.п.Средний Участок южнее котельной высокого давления инв.№173 | - | -//- | Местоположение определено программой |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция тепловых сетей |  | р.п.Средний | - | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Местоположение определено программой |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция Замена изношенных участков Централизованная система водоснабжения Центральный водовод гарнизона «Белая» | Реконструкция | МО Среднинское | - | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | МО Среднинское | - | -//- | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | Диаметр 110 мм, Общая протяженность – 2,6 км | р.п.Средний | - | -//- | Местоположение определено программой |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Водоотведение | КНС-101 | Производительностью 415м3/ч | р.п.Средний | СЗЗ – 20 м | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Водоотведение | КНС-184 |  | р.п.Средний, в/г №7 | СЗЗ – 20 м | -//- | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Водоотведение | КНС-383 | Производительностью 150м3/ч | р.п.Средний | СЗЗ – 20 м | -//- | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Водоотведение | КНС 42А Реконструкция Введение в общую централизованную систему канализации | 1 объект | Среднинское МО в/г №14 | СЗЗ – 15 м | -//- | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Водоотведение | КНС | 5 объектов | п.Степной | СЗЗ – 20 м | -//- | Местоположение определено программой |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Водоотведение | Реконструкция Канализационного коллектора гарнизона «Белая» | Диаметром 110-600 мм, общей протяженностью 44,3 км. | р.п.Средний (вся территория поселка) | - | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Среднинского МО 2015-2025годы | Местоположение определено программой |
| Сооружение | Водоотведение | Канализационные сети | Диаметром 200мм общей протяженностью 4,5км | п.Степной | - | -//- | Местоположение определено программой |

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

## 6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование планируемой территории.

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице 59.

Таблица 60

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов. |
| 1.2 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2.3 | Сель | Динамический Гравитационный Гидродинамический Аэродинамический | Смещение (движение) горных пород. Удар. Механическое давление селевой 1 массы. Гидродинамическое давление селевого потока. Ударная волна |
| 2.4 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| 2.5 | Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. Гидродинамическое давление потока воды. Размывание грунтов. Затопление территории. Подпор воды в реках. |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.6 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.7 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) - метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ - качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно:

- Р 52.04.818-2014 «Рекомендации по эксплуатации автоматизированных метеорологических комплексов в наблюдательных подразделениях»;

- РД 52.04.563-2013 «Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями»;

- РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиометрическим методом».

Таблица 61

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений (далее по тексту – КНЯ) приведены в таблице 61.

Таблица 62

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до - 25 – 34 0С при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10 - 19 мм, или диаметр сложного отложения 25 - 34 мм при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10 - 19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21 - 29 мм, или за 12 час и менее 35 - 49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25 - 29 мм) при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15 - 19 мм, для мокрого снега и дождя 35 - 49 мм (в горных районах 25 - 29мм) при максимальной скорости ветра 20 - 24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице 62.

Таблица 63

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм | - восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера трансформаторной подстанции; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта | - ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

Территория городского поселения расположена на Иркутско - Черемховской равнине, представленной по характеру рельефа полого-холмистой поверхностью с абсолютными высотами 400 - 500 м.

В геологическом строении принимают участие осадочные породы, трансгрессивно залегающие на кристаллическом фундаменте.

Среди осадочных пород снизу - вверх по разрезу залегают отложения карбонатной формации нижнего отдела кембрия, нижнего и среднего отдела юры, отложения неоген-четвертичной и четвертичной системы. На значительной части территории, особенно вблизи бортов долин, юрские и неогеновые отложения уничтожены денудацией, и на поверхность выходят нижнекембрийские породы.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34 0С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Городское поселение имеет рельеф полого-холмистого характера.

Жилая застройка сосредоточена на территории, которая характеризуется равнинным рельефом.

Сейсмичность на территории городского поселения согласно приложению А к СП 14.13330.2014 по карте ОСР-2015-С (1%) составляет 9 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим районированием территория подвержена сейсмической опасности интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 один раз в 5000 лет.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются:

- затопление;

- эрозионные и мерзлотные процессы;

- снежные заносы;

- морозы;

- град;

- гололедные явления;

- чрезвычайная пожароопасность.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров;

- разъяснительную и воспитательную работу.

В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков требуется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспечивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в предпостроечный период - дополнительное замораживание, силикатизация, термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам.

В особо сложных условиях, где возможно применение I-го принципа использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюдений с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специального моделирования.

Для защиты от склоновой и овражной эрозии необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от склоновой эрозии в составе:

- регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки);

- планировка откосов с устройством берм;

- крепление откосов железобетонными плитами.

Определенные мероприятия необходимы в целях общего благоустройства территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно - транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

Одним из наиболее вероятных природных стихийных бедствий наиболее вероятными является чрезвычайная пожароопасность.

Особую опасность представляют собой природные пожары.

Городское поселение Среднинское муниципальное образование входит в состав Усольского муниципального района Иркутской области. Рабочий поселок Средний является центром городского поселения.

Городское поселение территориально граничит:

- юго-востоке с Новомальтинским муниципальным образованием;

- на северо-западе с Тайтурским муниципальным образованием.

Площадь территории городского поселения составляет 19,52 км2. Муниципальное образование городское поселение Среднинское муниципальное образование расположено в северной части Усольского муниципального района. Административный центр р.п.Средний расположен в южной части городского поселения, в 18 км на север от районного центра – р.п. Белореченский, и в 101 км от областного центра – г. Иркутска. Ближайшая железнодорожная станция «Белая» находится в р.п. Тайтурка, располагается в 3 км от р.п. Средний. Большое влияние на развитие городского поселения Среднинское муниципальное образование оказывает наличие объектов обороны и военной авиации федерального значения.

Муниципальное образование расположено в подзоне подтайги, для этой зоны характерны сосновые, лиственнично-сосновые, кустарничковые, кустарниковые леса. На территории преобладает природный ландшафт лесостепи.

Лесная растительность представлена в основном хвойными породами. Здесь произрастают: ель, пихта, лиственница, сосна. Сосна является преобладающей породой. Во вторичных лесах также распространена береза, осина и другие лиственные деревья.

Лесной фонд муниципального образования находится в ведении Территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усольскому лесничеству.

В соответствии с Перечнем лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 18.08.2014 г., № 367, территория лесничества относится к среднесибирскому плоскогорному подтаежно-лесостепному лесному району подзоны подтайги Российской Федерации таежной зоны.

Общая площадь земель лесного фонда на территории городского поселения составляет 125,45 га, что составляет около 6,43 % территории всех земель. Породный состав в большей степени приходится на лиственные породы (береза).

Населенные пункты подвержены угрозе распространения природных пожаров.

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Основными видами природных пожаров являются лесные, торфяные и степные.

Торфяные пожары для городского поселения исключены, так как на территории муниципального образования находятся месторождение глин.

Лесной пожар - это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией.

В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят открытые лесные пространства (вырубки, гари и др.). Именно лесные пожары представляют наибольшую опасность для людей и животных.

Под чрезвычайной лесопожарной ситуацией понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации - лесного пожара (лесных пожаров), который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и / или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Для лесного хозяйства разработана следующая классификация пожаров:

- верховые (слабые, средние, сильные);

- низовые (слабые, средние, сильные);

- подземные и подстилочные (слабые, средние, сильные).

Лесные пожары могут быть беглыми (при высокой скорости ветра) и устойчивыми.

Отдельно стоит рассматривать травяные пожары (сельскохозяйственные палы).

Верховой пожар

При верховом пожаре горят кроны деревьев. Верховые пожары, также как и низовые, подразделяется на беглые и устойчивые. При беглом верховом пожаре огонь быстро распространяется по кронам деревьев в направлении ветра, а при устойчивом (повальном) – огонь распространяется по всему древостою: от подстилки до крон. Горят отдельные деревья и куртины. Возникновение и развитие верховых пожаров происходит от перехода огня низовых пожаров на кроны хвойных древостоев с низкоопущенными ветвями, в многоярусных с обильным подростом насаждениях, молодняках, а также в горных лесах. Скорость верховых пожаров: устойчивого – 300…1500 м/ч (5…25 м/мин), беглого – 4500 м/ч и более (75 м/мин и более).

Верховым пожарам наиболее подвержены хвойные молодняки, заросли кедрового стланика и дуба кустарниковой формы (весной при наличии сухих прошлогодних листьев), в горных лесах – все хвойные насаждения в верхней части крутых склонов (более 250) и на перевалах. Возникновению верховых пожаров в значительной степени способствуют засухи и сильные ветры.

Низовой пожар

При низовом пожаре горит лесной опад, состоящий из мелких ветвей, коры, хвои, листьев, лесная подстилка, сухая трава; живой напочвенный покров из трав, мхов, мелкий подрост и кора в нижней части древесных стволов.

По скорости распространения огня и характеру горения низовые пожары характеризуются как беглые и устойчивые.

Беглый низовой пожар развивается чаще всего в весенний период, когда подсыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов напочвенного покрова и прошлогодняя травянистая растительность. Скорость распространения огня довольно значительна – 180…300 м/ч (3…5 м/мин) и находится в прямой зависимости от скорости ветра в приземном слое. Лесная подстилка сгорает на 2…3 см. При этом участки с повышенной влажностью напочвенного покрова остаются нетронутыми огнем и площадь, пройденная беглым огнем, имеет пятнистую форму.

Устойчивый низовой пожар характеризуется полным сгоранием напочвенного покрова и лесной подстилки. Устойчивые низовые пожары развиваются в середине лета, когда подстилка просыхает по всей толщине залегания. На участках, пройденных устойчивым пожаром, полностью сгорает лесная подстилка, подрост и подлесок. Обгорают корни и кора деревьев, в результате чего насаждение получает серьезные повреждения, а часть деревьев прекращает рост и гибнет. Скорость распространения огня при устойчивом низовом пожаре от нескольких метров в час до 180 м/ч (1…3 м/мин). По высоте пламени горения кромки низовые пожары характеризуются как слабые (высота пламени до 0,5 м), средние (высота пламени до 1,5 м) и сильные (высота пламени более 1,5 м).

Травяные пожары (сельхозпалы)

Отдельно стоит рассматривать травяные пожары (сельскохозяйственные палы) - сжигание сухой травы на сельскохозяйственных угодьях, лугах и пастбищах. Обычно травяные пожары возникают в весенний период. При травяных палах горит прошлогодняя сухая трава и стерня, оставленная в поле. Скорость распространения пожара зависит от скорости ветра.

При сильном пожаре огонь двигается быстро и бегло. Часто в увлажненных местах часть травы остается нетронутой огнем, а отдельные куртины - непрогоревшими. При слабом ветре - скорость распространения значительно меньше. При этом выгорает вся сухая трава.

Высота пламени от нескольких сантиметров на стерне до 1 - 1,5 м на залежи. До 3- 5 м при горении тростника.

Травяные пожары – основная причина возникновения значительно более разрушительных пожаров в лесах.

Почвенный пожар

Почвенный пожар развивается в результате «заглубления» огня низового пожара в подстилку и торфяной слой почвы.

Почвенные пожары подразделяются на подстилочно-гумусный, при котором горение распространяется на всю толщину лесной подстилки и гумусного слоя, и подземный или торфяной при котором горение распространяется по торфянистому горизонту почвы или торфяной залежи под слоем лесной почвы. При таком пожаре сгорают корни, деревья вываливаются и падают, как правило вершинами к центру пожара. Пожарище в большинстве случаев имеет круглую или овальную форму. Скорость распространения огня незначительна – от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в сутки.

Элементы пожара

Названия элементов природного пожара, выработанные практикой лесопожарных работ, приведены на рисунке. Единый подход к названиям отдельных элементов пожара обеспечит взаимопонимание при организации его тушения.

Особенности возникновения и распространения лесных пожаров

Возникновение, распространение и развитие лесных пожаров зависят от рельефа местности, растительных, погодных и других условий. Эти условия необходимо учитывать, чтобы наиболее целесообразно организовать тушение, обеспечить безопасность лесных пожарных и других лиц, принимающих участие в тушении пожаров.

В лесу в изобилии имеются горючие материалы и кислород воздуха. Источник высокой температуры (огня), который может вызвать горение, попадает извне. Это оставленный без присмотра и разведенный вне установленного места костер, горящий окурок или спичка, искры из выхлопных труб различных механизмов, выжигание остатков прошлогодней растительности и горючего хлама, другие источники огня, связанные с деятельностью человека, и разряды молний.

Процесс горения последовательно проходит следующие фазы:

- предварительный нагрев и подсушивание с выделением водяных паров (120 0С);

- высыхание, горение с выделением водяных паров, горючих веществ (кислот, смол) – 260 0С;

- воспламенение газов (315…425 0С);

- пламенное горение с выделением дыма, углекислого газа, водяных паров и несгоревших газов (650…1095 0С);

- обугливание и горение углей до полного сгорания горючих материалов.

В процессе горения выделяется большое количество тепла, которое поступает в окружающую среду путем:

- конвекции – распространения высоких температур путем подъема массы горячего воздуха над местом горения в виде конвекционной колонки;

- излучения – распространения высоких температур в виде лучистой энергии по радиусу во всех направлениях от источника горения;

- проводимости – распространения высоких температур по горючим материалам от очага горения.

Кроме выделяемого тепла, существует много факторов, определяющих дальнейшее поведение пожара, однако основными из них, оказывающими решающее влияние на распространение пожара, являются горючий материал, погодные условия и рельеф местности.

Лесные горючие материалы

Лесные горючие материалы (далее по тексту - ЛГМ) по условиям загорания можно разделить на две основные группы:

- легковоспламеняющиеся и быстрогорящие материалы – сухая трава, отмершие листья, хвоя, мелкие ветки, сучья, некоторые кустарники, самосев и др. Эти горючие материалы обеспечивают быстрое распространение огня и служат воспламенителями для медленновоспламеняющихся материалов;

- медленновоспламеняющиеся лесные горючие материалы – валежник, пни, нижние слои лесной подстилки, кустарники и деревья. Эта группа горючих материалов при горении выделяет большое количество тепла и способствует развитию пожара.

Условия погоды

Температура воздуха

Температура воздуха при тушении пожаров является одним из основных факторов. Известно, что чем выше температура, тем быстрее высыхает горючий материал. Температура поверхности почвы влияет также на движение воздушных потоков. Температура воздуха непосредственно воздействует и на пожарных, затрудняя их работу.

Ветер

Под влиянием ветра горючие материалы высыхают, увеличивается скорость распространения горения, особенно верховых лесных пожаров. Это способствует возникновению новых очагов горения путем переноса горящих частиц. Лесной пожар вызывает возникновение локальных воздушных потоков, чем усиливает влияние преобладающего ветра на распространение огня. Воздух над поверхностью пламени нагревается и поднимается вверх. На его место устремляется свежий воздух, который способствует процессу горения. В результате над пожаром образуется конвекционная (тепловая) колонка. В конвекционной колонке часто находятся горящие ветки, пучки хвои, которые поднимаются над лесным пологом, а затем опускаются на лес на расстоянии 200…300 м и более от основного очага горения, (в зависимости от скорости ветра и наклона конвекционной колонки) и создают новые очаги горения.

Влажность воздуха

В воздухе всегда присутствует влага в виде водяных паров. Количество влаги, содержащееся в воздухе, отражается на влагосодержании горючих материалов. Влажность горючего материала – важный фактор, влияющий на ход тушения пожара, поскольку сырой горючий материал, как и большинство видов «зеленого» горючего материала, не горит.

Суточный цикл развития лесного пожара примерно следующий:

- максимальная интенсивность горения с 9 до 21 ч – тушить очень трудно;

- снижение интенсивности горения с 21 до 4 ч – эффективность тушения повышается, слабая интенсивность горения с 4 до 6 ч (в основном беспламенное горение) – лучшее время тушения;

- увеличение интенсивности горения с 6 до 9 ч – хорошее время для тушения.

Более низкая ночная температура, поглощение влаги горючим материалом, стихание ветра и другие элементы ночной погоды обычно облегчают работу пожарных. Поэтому следует учитывать оптимальное время для локализации и тушения пожаров.

Рельеф местности, особенно горный, оказывает своеобразное влияние на распространение пожаров.

В течение дня, по мере того как солнце нагревает земную поверхность, происходит нагрев и подъем вверх слоев воздуха, находящихся у земли. Поэтому в течение дня воздушные потоки обычно «текут» вверх по ложбинам и склонам. Вечером и ночью поверхность земли охлаждается, воздушные потоки меняют свое направление и текут вниз по ложбинам и склонам. Что касается ветровых потоков, то они связаны той же закономерностью: днем ветер дует вверх по склону, ночью – вниз по склону. Это важно помнить при планировании тушения пожара.

В горных условиях направление и скорость распространения пожара зависят от экспозиции и крутизны склонов. Пожар легко распространяется вверх по склону, и чем круче склон, тем выше скорость движения, если ветер не обладает силой, способной изменить эту ситуацию. Так, при склоне крутизной 50 скорость распространения кромки пожара увеличивается в 1,2 раза, при 100 – в 1,6, при 150 – в 2,1, при 200 – в 2,9 и при крутизне склона в 250 скорость распространения кромки пожара увеличивается в 4,1 раза.

При подъеме вверх по склону огонь пожара находится на незначительном расстоянии от нижней части крон деревьев. Это вызывает их подогрев, подсушивание и более быстрое воспламенение. Теплый воздух поднимается вверх по склону и вызывает «тягу», в результате увеличивается скорость распространения огня.

В то же время на крутых склонах горящие материалы могут скатываться вниз и создавать новые очаги горения.

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные пространства. При жаркой погоде, если дождей нет в течение 15 - 18 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся по лесной территории.

Грозовые разряды и самовозгорание торфяной крошки в очень редких случаях приводят к возгоранию. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % общего количества. В 90 – 97 % случаев пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем в местах работы и отдыха.

Главный способ борьбы с пожаром – не допускать его возникновения. Самый простой и достаточно эффективный способ тушения средних низовых пожаров – захлестывание кромки огня ветками. Используя связки проволоки или прутьев (в виде метлы), а также молодые деревья лиственных пород длиной до 2 м, группа из 4 человек способна за 1 ч сбить пламя на кромке пожара до 1 км.

При крупном пожаре и недостатке средств тушения применяют отжиг (сжигание живого и мертвого покрова почвы на пути пожара) и встречный огонь. Встречный огонь пускают от реки или дороги: делают вал из горючих материалов и, когда возникнет тяга воздуха в сторону пожара, поджигают. Ширина выжигаемой полосы 20 м при низовом пожаре и 200 м – при верховом.

Для тушения подземных пожаров роют канаву до грунта и заливают водой, которая движется по подземным пустотам.

Другие способы борьбы с пожарами: засыпка землей, заливка водой, создание заградительных полос.

Вблизи населенных пунктов необходимо произвести расчистку грунтовых полос между застройками и лесными массивами.

Администрации городского поселения рекомендуется рассмотреть возможность создания в лесных массивах, примыкающих к границам населенных пунктов поселения пожароустойчивых полос согласно «Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб», утвержденной приказом заместителя руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России от 17.11.1997 г.

Целью создания данных пожароустойчивых полос является останов низового или верхового пожара. Придя на данную полосу пожар останавливается по причине отсутствия на ней горючих материалов.

Пожароустойчивая полоса – представляет собой полосу продуцирующего насаждения, с поверхности которого убран весь горючий материал (подстилка, ветки, шишки, самосев, подрост). На деревьях этой полосы поднимается крона до 2 - 3-х метров.

В тех местах, где насаждение вплотную примыкает к населенному пункту, производятся по границе застроек с насаждением разрубка коридора шириной не менее высоты дерева, обычно 15 - 20 метров.

Этот коридор используется для проезда противопожарной техники и выполняет часть пожароустойчивой полосы. Вся его поверхность минерализуется и по нему прокладывается дорога.

Насаждение, примыкающее к разрубленному коридору, используется под пожароустойчивую полосу шириной 90 метров. Она имеет следующие параметры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Параметры пожароустойчивой полосы шириной 90 метров

В коридорах производится направленная валка деревьев. Спиливание, которых делается заподлицо с землей. Поверхность в технологических коридорах и на разрыве минерализуется.

В кулисах насаждений производится подъем кроны, уборка захламления, вырубка сухих деревьев, уборка самосева и подроста и в первый год   под насаждением удаляется подстилка до минерализованного слоя. Подстилку можно убирать вручную. Она сгребается, складывается в кучки, грузится на тракторную тележку и вывозится за пределы пожароустойчивой полосы.

Возможны и другие способы уборки подстилки, такие как в разреженных древостоях или в насаждениях с 3-метровыми междурядьями проводится минерализация почвы с применением мини трактора и культиватора с активными органами, перемешивающие подстилку с почвой. Сгребание и закапывание подстилки в небольшие ямы, которые готовятся мини экскаватором.

На разрубаемых коридорах уже на четвертый-пятый год корневая система у пеньков перегнивает и они имеют слабое сцепление с почвой. Бульдозером производится сгребание их в кучи, ручная или механизированная погрузка и вывозка за пределы пожароустойчивой полосы. Поверхность коридоров планируется для того, чтобы можно было работать грунтометами.

В последующие годы 2-ой, 3-ий, и 4-ый и так далее после уборки подстилки в кулисах насаждении производится контролируемый отжиг упавшей с деревьев хвои, ежегодный запас которой составляет 3 - 6 т/га и уже при отжиге не представляет опасности камбиальному слою деревьев.

На 10-метровой полосе насаждений, прилегающих к пожароустойчивой полосе производится подъем кроны до 2 - 3 метров, уборка захламленности и сухостоя, минерализуется или убирается подстилка. На 4-ый или 5-ый год и в последующие годы эту полосу можно будет обрабатывать грунтометом.

В тех местах, где между населенным пунктом и насаждением имеется безлесное пространство 200 и более метров, обычно задернелое травянистой растительностью, необходимо провести две минерализованные полосы, одну вдоль опушки леса и одну вдоль населенного пункта. Ширина полос не менее 30 метров.

Лучше в таких местах делать несколько минерализованных полос, а между ними делать контролируемый отжиг растительности. Создавая, таким образом, выжигаемую полосу шириной 30-50 метров, как по периметру населенного пункта, так и вдоль опушки насаждения.

В тех местах, где между населенным пунктом и насаждением имеется безлесное пространство менее 200 метров, задернелое травяной растительностью, в опушечных насаждениях создается пожароустойчивая полоса, которая от насаждения, ограничивается коридором 8 - 10-метровой ширины и, который выполняется параллельно опушке насаждения на расстоянии 50 метров от опушки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Устройство пожароустойчивой полосы, состоящей из безлесного пространства и насаждения

Насаждение между опушкой и коридором разбивается перпендикулярными коридорами к опушке леса на 100 - 200 метровые и более кулисы насаждения. Это зависит от конфигурации опушки леса. В кулисах насаждений выполняется все те же операции, что и в кулисах насаждений выше представленной пожароустойчивой полосы.

## 6.2 Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование территории

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории городского поселения может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются взрывопожароопасные вещества.

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории городского поселения может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечение водой, теплом, электроэнергией, нарушение работы железнодорожного транспорта).

Учитывая показатели износа основных фондов, на территории городского поселения объективно существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Наиболее частыми чрезвычайными ситуациями природного характера на территории городского поселения в зимнее время могут быть: сильный ветер, метели и снегопады, что может привести к частичному нарушению нормальной работы объектов жизнеобеспечения: обрыву линий электропередач, размораживанию систем отопления; приостановке движения железнодорожного дорожного и автомобильного транспорта. Этим опасным природным явлениям подвергаются потенциально опасные объекты, железная и автомобильная дороги, объекты жизнеобеспечения населения.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать следующие потенциально опасные объекты и объекты транспорта:

- взрывопожароопасные объекты - пожары и взрывы;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

* аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

* аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов.

На территории Среднинского городского поселения расположен пожароопасный производственный объект - мазутная котельная высокого давления. Место расположения опасного производственного объекта - в/ч № 7. Эксплуатирующая организация - филиал ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ВКС ЖЭ(К)0 № 12, собственник Министерство обороны Российской Федерации.

К числу взрывопожароопасных непроизводственных объектов на территории Усольского района относятся 18 автомобильных заправочных станций (далее по тексту – АЗС).

Фото 1 - Автозаправочная станция ЗАО «Фаст-Ойл»

Фото 2 - Автозаправочная станция ООО «СИБТРОИЛ»

Фото 3 - Автозаправочная станция ООО «АНГАР»

Фото 4 - Автозаправочная станция АО «Иркутскнефтепродукт»

Фото 5 - Автозаправочная станция ООО «ПАРЛАМЕНТ-А»

Как видно из фото 1 – 5 автозаправочные станции представляют собой современный вид автозаправочных станций, на которых резервуары хранения и трубопроводы светлых нефтепродуктов расположены подземно, что практически исключает вероятность какого-либо внешнего физического воздействия на них.

При нарушении герметичности данных подземных резервуаров хранения и подземных трубопроводов светлых нефтепродуктов истечение данных нефтепродуктов будет проходить в грунт, без выхода на поверхность, медленно, что позволит персоналу дежурной смены автозаправочной станции своевременно и оперативно выявить течь и освободить подземный резервуар или трубопровод от данного светлого нефтепродукта.

Основные опасности во время операции приема светлого нефтепродукта (автомобильная эстакада, площадка слива) - разгерметизация сливных устройств, перелив резервуаров хранения, опрокидывание автоцистерн.

Основная опасность во время работы заправочного оборудования – обрыв заправочного рукава топливно-раздаточной колонки.

Коррозионный, механический износ может привести к разрушению (разгерметизации) емкости автоцистерны, находящейся на сливе. Из-за ошибочных, действий водителя автоцистерны, несогласованности действий водителя автоцистерны и обслуживающего персонала, нарушения инструкции по рабочему месту оператора АЗС может произойти внезапное движение цистерны, уже включенной в процесс слива или таран автоцистерны и образование пробоины.

При этом можно проследить следующий путь возникновения и развития аварии:

- нарушение герметичности или разрушение емкости автоцистерны;

- частичный или полный выход нефтепродукта (истечение из отверстия, пробоины);

- образование разлития и загрязнение территории;

- образование горящих разлитий при появлении источника зажигания и факелов (если концентрация паров больше верхнего концентрационного предела (далее по тексту - ВКП).

Несоблюдение технологического процесса, нарушение правил безопасности при выполнении ремонтных и других работ (например - зачистка емкости автоцистерны после слива) могут привести к образованию опасных концентраций паров нефтепродукта внутри цистерны и дальнейшему взрыву в газовом пространстве емкости цистерны и дальнейшему пожару цистерны.

Автомобильные цистерны с нефтепродуктом поступают по автомобильным путям.

В реальных условиях при движении автоцистерны по территории АЗС скорость движения составит не более 20 км/час, а при маневрах и при движении вдоль сливной эстакады не более 5 км/час. При данных скоростях возможное опрокидывание не превысит 1 ÷ 2 цистерн, а объем разлитого нефтепродукта составит не более 8 м3, СУГ – не более 14,5 м3.

Основу сети автодорог общего пользования составляет автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах. В населенных пунктах размещены системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на взрывопожароопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от взрывопожароопасных объектов (согласно Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ (с изменениями на 29.07.2017 г.), развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Оценка последствий возникновения аварий на потенциально опасных объектах

На территории городского поселения осуществляют свою деятельность объекты жизнеобеспечения населения, не осуществляют свою деятельность потенциально опасные объекты.

На территории городского поселения проходит сеть железнодорожного транспорта, обеспечивающая потребности военных объектов.

Основу сети автодорог общего пользования составляет автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

Пассажирские и грузовые воздушные перевозки осуществляются через аэропорт г. Иркутска. Объект воздушного транспорта федерального значения авиабаза «Белая» обеспечивает потребности военных объектов.

На территории городского поселения отсутствуют межпоселковые газопроводы. При этом с учетом небольшой численности населения, газоснабжение всех населенных пунктов осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах.

На территории городского поселения не расположены промышленные предприятия. Существующие производственные и коммунально-складские территории представлены складскими объектами различного назначения.

На территории городского поселения отсутствует регулярный речной транспорт.

На территории городского поселения отсутствует трубопроводный транспорт.

Потребителями централизованной системы теплоснабжения являются многоквартирная жилая застройка, предприятия соцкультбыта, а также военные части и военные городки. Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта и иных объектов осуществляется от котельной высокого давления инв.№173.

р.п. Средний

Потребителями централизованной системы теплоснабжения являются учреждения социального назначения, многоквартирные жилые дома. Основным источником тепла является котельная высокого давления инв.№173 мощностью 40,8 Гкал/час. Основным топливом котельной является мазут. Резервное топливо не предусмотрено. На территории р.п. Средний действует ЦТП № 1 мощностью 13,588 Гкал/час. Способ прокладки трубопроводов подземный. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 7,12 км.

п. Степной

Потребителями централизованной системы теплоснабжения являются объекты обороны, войсковые части. Источником теплоснабжения является высокого давления инв.№173. Отопление потребителям поставляется через ЦТП № 3 и ЦТП № 2 мощностью 8,858 Гкал/час. Способ прокладки трубопроводов подземный. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 2,11 км.

Все населенные пункты обеспечены электроэнергией. Электроснабжение осуществляется с генерирующих мощностей ОЭС Сибири ОАО «Иркутская электросетевая компания» по линиям ЛЭП 35 кВ. Электроснабжение потребителей электроэнергии населенных пунктов выполнено от ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» по ВЛ-35 кВ «Белореченская – Буреть», далее от понизительной подстанции РТП 35/6 кВ, расположенной в п.Степной.

На территории непосредственно самого городского поселения АЗС не расположены. Ближайшая АЗС находится с противоположной стороны автодороги Р-255 «Сибирь» от границы муниципального образования.

Оценка последствий возникновения аварий на объектах транспорта

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед);

- на железнодорожном транспорте - изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных транспортных фондов.

Риски возникновения ЧС на железнодорожном транспорте

На территории городского поселения проходит сеть железнодорожного транспорта, обеспечивающая потребности военных объектов.

Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций является железная дорога. Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том числе и взрывопожароопасных (масло моторное, дизельное топливо, бензин, бензол, мазут).

Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению емкости вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Проведение аварийно-спасательных работ в месте вылива может быть затруднено отсутствием в ряде мест подъездных автомобильных дорог к полотну железной дороги.

При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, которые происходят в основном в пути следования.

Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистернами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

Таблица 64

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь фактического заражения, км2 | Время подхода АХОВ к объекту, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | 5 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |
| 2 | Железная дорога | Аммиак | 43,0 | 6,6 | 3,82 | 5 |
|  |  | Хлор | 57,5 | 7,47 | 4,9 |  |

Краткая характеристика самых распространенных АХОВ

Хлор (Cl). Свободный хлор представляет собой зеленовато-желтый газе резким раздражающим запахом. При обычном давлении он затвердевает при -101 0С и сжижается при -34 0С.Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 3,214 кг/м3, то есть он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, тоннелях. Хлор растворим в воде: в одном объеме воды растворяется около двух его объемов. Образующийся желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химическая активность его очень велика - он образует соединения почти со всеми химическими элементами. Основной промышленный метод получения хлора - электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн.

Используется хлор в производстве хлорорганических соединений (например, винилхлорида, хлоропренового каучука, дихлорэтана, хлорбензола), неорганических хлоридов. В больших количествах применяется для беления тканей и бумажной массы, обеззараживания питьевой воды, как дезинфицирующее средство в различных других отраслях промышленности.

Хранят и перевозят хлор в стальных баллонах и железнодорожных цистернах под давлением. При выходе в атмосферу он дымит, заражает водоемы.

В первую мировую войну хлор применялся в качестве ОВ удушающего действия: он поражает легкие, раздражает слизистые и кожу. Первые признаки отравления - резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка, соприкосновение с парами хлора вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных путей.

Минимально ощутимая концентрация хлора - 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около - 10 мг/м3. Воздействие в течение30-60минут100 – 200 мг/м3 хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть. Органы дыхания и глаза можно защитить фильтрующими и изолирующими противогазам. Но пребывание в них без дополнительной насадки на фильтрующую коробку - не более 35 мин. Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов - 2500 мг/м3. Если она выше, то должны использоваться только изолирующие противогазы.

При поражении хлором пострадавшего нужно немедленно вынести на воздух, укрыть и дать дышать парами спирта или воды. Смягчить раздражение можно, вдыхая аэрозоль 0,5 % раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые промывают 2 %-ным содовым раствором не менее 15 мин. Пострадавшему нельзя самостоятельно передвигаться. Транспортировать его можно только в лежачем положении.

При производственной аварии на химически опасном объекте, утечке хлора при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этом случае необходимо изолировать опасную зону, удалить из нее всех посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Следует держаться с наветренной стороны зоны заражения и избегать низин. При утечке или разливе хлора нельзя прикасаться к пролитому веществу. Следует с помощью специалистов устранить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности.

При интенсивной утечке хлора используют распыленный раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика концентрацией 60 - 80 %и более (примерный расход - 2 л раствора на 1 кг хлора).

Аммиак (NH3). Аммиак представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом. При обычном давлении он затвердевает при температуре -78 0С и сжижается при -34 0С.Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,6, то есть он легче воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси с концентрацией 15 – 28 объемных процентов NH3.

Растворимость аммиака в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20 0С около 700 объемов газа. 10 % раствор аммиака поступает в продажу под названием нашатырный спирт. Он находит применение в медицине и в домашнем хозяйстве (при стирке белья, выводе пятен и т. д.). 18 - 20-процентныйраствор называется аммиачной водой и используется как удобрение.

Аммиак перевозят в сжиженном состоянии под давлением. При выходе в атмосферу он дымит, заражает водоемы, когда попадает в них. ПДК в воздухе населенных мест:

- среднесуточная и максимально разовая - 0,2 мг/м3;

- предельно допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия - 20 мг/м3.

Запах ощущается при концентрации 40 мг/м3. Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход). Смертельная концентрация - 7 мг/л.

Аммиак вызывает поражение дыхательных путей. Первые признаки отравления: насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары газа сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.

Фильтрующие противогазы - ГП-5, ГП-7, ПДФ-Ш без дополнительной насадки на фильтрующую коробку от аммиака не защищают. Можно использовать промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет). Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов равна 750 ПДК (1500 мг/м3), при ее превышении должны использоваться только изолирующие противогазы.

При поражении аммиаком надо немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, транспортировать - только в лежачем положении. Необходимо обеспечить тепло и покой, дать подышать увлажненным кислородом. При отеке легких искусственное дыхание делать нельзя. Кожу, слизистые и глаза не менее 15 мин следует промывать водой или 2-процентнымраствором борной кислоты. В глаза закапать 2 – 3 капли 30 % раствора альбуцида, в нос - теплое оливковое или персиковое масло.

При производственной аварии на химически опасном объекте надо изолировать опасную зону и удалить из нее людей. Нельзя прикасаться к пролитому жидкому аммиаку и концентрированным растворам. При интенсивной утечке разлившуюся жидкость ограждают земляным валом, а место разлива нейтрализуют слабым раствором кислоты, промывают большим количеством воды. Если произошла утечка газообразного аммиака, то с помощью поливомоечных машин, авторазливочных станций, пожарных машин, а также имеющихся на химически опасных объектах гидрантов распыляют воду, чтобы поглотить пары.

Аварийные ситуации при транспортировке аварийных химических опасных веществ  (далее по тексту – АХОВ) сопряжены с более высокой степенью опасности, так как масштабы перевозки этих веществ являются весьма большими. Например, только жидкого хлора на железных дорогах страны каждый день находится более 700 цистерн, причем часто в пути находятся одновременно около 100 цистерн, содержащих до 5 тыс. т сжиженного хлора. Как правило, в сборные маршруты может входить от 2 до 8 и более цистерн. Согласно данным из 17 зарегистрированных серьезных аварий со АХОВ 12 произошли на железных дорогах.

Наиболее характерными причинами аварийных выбросов АХОВ на железных дорогах являются:

- опрокидывание цистерн с нарушением герметизации;

- трещины в сварных швах;

- разрыв оболочки новых цистерн;

- разрушение предохранительных мембран;

- неисправность предохранительных клапанов и протечка из арматуры.

По опыту ликвидации аварий, к наиболее тяжелым последствиям с гибелью людей приводили выбросы следующих АХОВ:

- аммиака;

- хлора;

- оксида углерода;

- оксида этилена;

- хлористого водорода;

- сернистого ангидрида;

- цианистого водорода;

- фосгена;

- хлорпикрина;

- тринитротолуола и т. п.

Среди этих веществ на первом месте по числу случаев гибели людей стоят хлор и аммиак, то есть наиболее опасными (не с точки зрения токсичности, а по числу жертв при авариях) являются те АХОВ, которые наиболее широко и в значительных количествах обращаются в производстве и способны в больших количествах попадать в атмосферу.

В последние годы значительно возросло производство и потребление жидкого аммиака на производящих и перерабатывающих предприятиях (предположительно, 70 тыс. тонн, а на припортовых базах - до 130 тыс. тонн).

Исходя из оценки масштабов реальной опасности, зависящей не только от токсичности вещества, но и от величины их запасов и характера распространения в атмосфере, перечень АХОВ, от воздействия которых необходимо обеспечить защиту, можно ограничить девятью веществами: хлор, аммиак, фосген, сернистый ангидрид, цианистый водород, сероводород, сероуглерод, фтористый водород, нитрил акриловой кислоты.

Таблица 65

Токсические характеристики АХОВ

| Наименование АХОВ | Смертельно | Вызывают поражения средней тяжести | Вызывают начальные симптомы |
| --- | --- | --- | --- |
| хлор | 6,0 | 0,6 | 0,01 |
| аммиак | 100,0 | 15,0 | 0,25 |
| фосген | 6,0 | 0,6 | 0,01 |
| сернистый ангидрид | 70,0 | 20,0 | 0,4 - 0,05 |
| фтористый водород | 7,5 | 4,0 | 0,4 |
| цианистый водород | 1,5 | 0,75 | 0,02 - 0,04 |
| сероводород | 30,0 | 5,0 | 0,3 |
| сероуглерод | 900,0 | 135,0 | 1,5-1,6 |
| Нитрил акриловой кислоты | 7,0 | 0,7 | 0,03 |

Таблица 66

Глубины опасных зон распространения первичного облака АХОВ (рассчитаны для средних метеоусловий - изометрия, скорость ветра - 1 м/с)

| Глубины опасных зон распространения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование АХОВ | Масса хранящегося в резервуарах АХОВ, т | Глубина распространения первичного облака, км |
| Хлор | 30 - 2000 | 96,0 / 26,0 |
| Аммиак | 30 - 30000 | 65,0 / 22,0 |
| Фосген | 1 - 300 | 33,5 / 17,0 |
| Цианистый водород | 1 - 300 | 30,0 / 19,5 |
| Сероуглерод | 1 - 300 | 1,5 / 0,5 |
| Сероводород | 1 - 300 | 9,8 / 3,5 |
| Нитрил акриловой кислоты | 1 - 500 | 39,0 / 11,0 |
| Сернистый ангидрид | 25 - 200 | 19,0 / 6,6 |

Глубина распространения приведена для случая разрушения емкости с максимальным содержанием вещества. В числителе приведены глубины для поражающих концентраций, в знаменателе – для смертельных.

Время воздействия опасных концентраций зависит от типа и количества выброшенного (вылитого) АХОВ, а также метеоусловий в районе аварии (скорости ветра и температуры окружающей среды) и может колебаться от нескольких часов до нескольких суток. Так, например, при выбросе 50 тонн АХОВ и температуре окружающей среды 20 0С время действия хлора, аммиака, фосгена и сероводорода составляет 1,8, 3,2, 1,7 и 6,7 суток соответственно.

Люди, проживающие вблизи химических опасных объектов, при авариях с выбросом АХОВ, услышав сигналы оповещения по радио (телевидению), подвижным громкоговорящим средствам, должны надеть противогазы, закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ (погасить огонь в печах), одеть детей, взять необходимое из теплой одежды и пищи (трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего места пребывания, и находиться там до получения дальнейших распоряжений. В случае отсутствия противогаза необходимо стремительно выйти из зоны заражения, задержав дыхание на несколько секунд. Для защиты органов дыхания можно использовать подручные средства из тканей, смоченные в воде, меховые и ватные части одежды. Закрыв ими органы дыхания, можно снизить количество вдыхаемого газа, а следовательно, и тяжесть поражения.

При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила:

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;

- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;

- не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных веществ;

- не снимать средства индивидуальной защиты до особого распоряжения;

- при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты снять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком;

- по возможности оказать необходимую помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным двигаться самостоятельно.

После выхода из зоны заражения нужно пройти санитарную обработку.

Получившие значительные поражения (если есть кашель, тошнота и др.) должны обратиться в медицинские учреждения для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население извещают штабы ГО или органы милиции. В любых случаях вход в жилые помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной проверки содержания АХОВ в воздухе помещений.

Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии транспортного средства с аммиаком, м.

Рисунок 3 - Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке аммиака

Основные опасности во время транспортирования АХОВ по железнодорожным путям является сход цистерн.

Коррозионный, механический износ может привести к разрушению (разгерметизации) емкости ж/д цистерны. Из-за ошибочных, действий машиниста тепловоза, несогласованности действий машиниста и обслуживающего персонала может произойти таран ж/д цистерны и образование пробоины.

Сценарий данной аварийной ситуации: полное разрушение транспортного средства  высвобождение опасного груза из транспортного средства  образование первичного, токсичного облака  испарение жидкой фазы  образование вторичного, токсичного облака  распространение токсичного облака  интоксикация персонала.

Количество опасного груза, участвующего в аварийной ситуации при разгерметизации емкости ж/д цистерны с сжиженным аммиаком по паровой фазе может достичь до 0,307 тонн.

Результаты расчётов вероятных зон воздействия поражающих факторов при реализации сценария развития аварийной ситуации при разгерметизации емкости ж/д цистерны с сжиженным аммиаком по паровой фазе приведены в таблице.

Таблица 67

Результаты расчётов вероятных зон воздействия поражающих факторов при реализации сценария развития аварийной ситуации при разгерметизации емкости ж/д цистерны с сжиженным аммиаком по паровой фазе

| Параметр | Токсическое поражение (методика Токси 2+ТВС) |
| --- | --- |
| Глубина зоны смертельного поражения, м | 89 |
| Ширина зоны смертельного поражения, м | 107 |
| Глубина зоны порогового поражения, м | 390 |
| Ширина зоны порогового поражения, м | 781 |

Вероятность того, что на территории городского поселения находится железнодорожная цистерна с АХОВ определялась как отношение общей продолжительности транспортирования цистерн по ж/д путям в течение года к продолжительности рассматриваемого периода (1 год) – в среднем 280 цистерн в год – 4,9 × 10-2 год-1.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте с горюче-смазочными материалами и с сжиженными углеводородными газами

Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия

По автомобильным дорогам муниципального образования перевозятся горюче-смазочные материалы (далее по тексту – ГСМ) и сжиженные углеводородные газы (далее по тексту СУГ) в автоцистернах.

Вероятность того, что на территории муниципального образования находится автомобильная цистерна с АХОВ определялась как отношение общей продолжительности транспортирования цистерн по автомобильным дорогам (основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильная дорога общего пользования федерального значения значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) в течение года к продолжительности рассматриваемого периода (1 год) – в среднем 280 цистерн в год – 4,9 × 10-2 год-1.

Прогнозирование зон возможного химического заражения, сил и средств ликвидации при авариях с АХОВ произведено по программе «АХОВ», разработанной ООО Научно-производственное предприятие «Титан – Оптима» (г. Химки, Московская область) в 2012 году.

ГСМ перевозятся в автоцистернах – 8000 литров, СУГ перевозятся в автоцистернах емкостью 14,5 м3.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в главе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны, резервуара ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом топливно-воздушной смеси - ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

- тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

* емкость автомобильной цистерны с СУГ - 14,5 м3;

* емкость автомобильной цистерны с ГСМ - 8 м3;

- давление в емкостях с СУГ - 1,6 МПа;

- толщина слоя разлития - 0,05 м (0,02 м);

- территория - слабо загроможденная;

- температура воздуха и почвы - плюс 20 0С;

- скорость приземного ветра - 1 м/сек;

- возможный дрейф облака ТВС - 15 - 100 м;

- класс пожара - В1, С.

Таблица 68

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | автоцистерна |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем автоцистерны, м3 | 8 | 14,5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50 %), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин., сек. | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Таблица 69

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии с СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве автоцистерны с СУГ

Одним из поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» на автоцистернах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении емкости автоцистерны.

Анализ статистики по 130 авариям типа «BLEVE» показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рисунке 13 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3 - 4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в  90 % случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа «BLEVE» следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Рисунок 5 - Зависимость вероятности разлета осколков резервуаров при взрыве СУГ

Выводы:

При авариях с утечкой ГСМ на автомобильном транспорте количество бензина, участвующего в аварии, составит от 5 до 20 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составит от 120 до 540 м2.

Радиус зон составляет:

- безопасного удаления - от 58 до 144 м;

- сильных разрушений - до 89 м;

- полных разрушений - от 8 до 13 м.

Расстояние от границы жилой зоны до места аварии принимаем ориентировочно от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить от 1 до 10 человек, количество пострадавших - до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.

При авариях с утечкой СУГ на транспорте его количество, участвующего в аварии, составит от 5 до 20 тонн.

Радиус зон составляет:

- безопасного удаления - до 540 м;

- сильных разрушений - до 70 м;

- полных разрушений - до 50 м.

Расстояние от границы жилой зоны до места аварии при перевозке автомобильным транспортом принимаем ориентировочно от 25 до 100 м

При этом возможное количество погибших может составить от 1 до 10 человек, количество пострадавших - до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.

При аварии на ближайших автомобильных транспортных магистралях с ГСМ, СУГ соседний с дорогой населенный пункт муниципального образования может попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Риски возникновения ЧС на линиях электропередач

Все населенные пункты обеспечены электроэнергией. Электроснабжение осуществляется с генерирующих мощностей ОЭС Сибири ОАО «Иркутская электросетевая компания» по линиям ЛЭП 35 кВ. Электроснабжение потребителей электроэнергии населенных пунктов выполнено от ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» по ВЛ-35 кВ «Белореченская – Буреть», далее от понизительной подстанции РТП 35/6 кВ, расположенной в п.Степной.

Линия электропередачи (далее по тексту - ЛЭП) - один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока. Также электрическая линия в составе такой системы, выходящая за пределы электростанции или подстанции.

Различают воздушные и кабельные линии электропередачи.

Воздушная линия электропередачи (далее по тексту - ВЛ) - устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикрепленным с помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, путепроводам).

Кабельная линия электропередачи (далее по тексту - КЛ) - линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

Действие электричества на людей

Когда человек прикасается к сильно провисшим либо оборванным проводам, лежащим на земле, он попадает под воздействие электричества. Для поражения током достаточно приблизиться к упавшему проводу на расстояние 5 - 8 метров. Это происходит по той причине, что лежащий на земле провод остается под напряжением, по нему течет ток, который передается в землю.

Человеческое тело, случайно оказавшееся рядом, попадает в цепь «провод – земля - человек». Являясь конечным звеном цепи, из которого нет выхода, накопив огромный заряд электричества, человек погибает мучительной смертью. Во избежание поражения электричеством во время сильного ветра, грозы необходимо внимательно осматривать ближайшие линии электропередач.

Обнаружив опасно провисшие, оборванные провода ЛЭП, немедленно организовать круглосуточное дежурство места повреждения. Никого не подпускать к нему близко, оповестить ответственных лиц за эту воздушную ЛЭП. Детям категорически запрещено играть на крышах зданий под электропроводами подающих линий. Нельзя запускать воздушные змеи, квадрокоптеры и другие летающие игрушки.

Особенную опасность представляют обледенелые воздушные подающие линии. В любой момент людей, находящихся под ними, может поразить электрическим током высокого напряжения. При раскачивании тяжелых ледяных проводников, они приближаются друг к другу, между ними возникает электрический пробой. Сильнейшая электрическая дуга поражает все живое вокруг на больших расстояниях.

При вводе тока с высоким напряжением в населенные пункты прокладывают кабельные линии под землей. По мнению специалистов, кабельные линии должны заменить воздушные ЛЭП. Опасный недостаток воздушных линий: вокруг высоковольтных проводов образуется электромагнитное поле. Оно сильно превосходит магнитное поле нашей планеты. Это негативно сказывается на человеческом организме.

В будущем показатели ЛЭП будут увеличиваться, что приведет к более опасным последствиям. Во избежание нежелательных явлений и массовых заболеваний, вокруг воздушных линий создаются полосы отчуждения, где запрещено всяческое строительство.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального образования необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ;

- оснащение территорий проектируемых автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на проектируемых складах ГСМ, автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории проектируемых складов ГСМ и АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20 % величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучения и повышения квалификации работников предприятий; созданием аварийного запаса материалов.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:

- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;

- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;

- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;

- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие населенные пункты в связи со спецификой лечения;

- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных населенных пунктов и оказавшихся на месте катастрофы.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий.

Для предотвращения аварий на автодорогах необходимо безотлагательное проведение организационно-технологических мероприятий, направленных на сокращение числа и размеров аварий и принятия системы мер по ликвидации их последствий.

Меры по предупреждению данных ЧС в основном связаны с осуществлением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетических систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, а также принятием специальных программ по указанной проблеме.

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

При поступлении сигналов гражданской обороны жителей городского поселения проинформируют о направлении движения и способах доставки к ближайшему защитному сооружению.

Варианты текстов сообщений Министерства по делам ГО и ЧС по Иркутской области при возникновении опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий:

При воздушной опасности:

«ВНИМАНИЕ! Говорит Министерство по делам ГО и ЧС по Иркутской области. Граждане! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее укройтесь в защитном сооружении или в другом предназначенном для этой цели сооружении, а также в складках местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям Министерства по делам ГО и ЧС по Иркутской области».

При миновании воздушной опасности:

«ВНИМАНИЕ! Говорит Министерство по делам ГО и ЧС по Иркутской области. Граждане! Отбой воздушной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям Министерства по делам ГО и ЧС по Иркутской области».

При угрозе химического заражения:

«ВНИМАНИЕ! Говорит Министерства по делам ГО и ЧС по Иркутской области. Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы, укройте детей в детских защитных камерах. Для защиты поверхности тела используйте одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки и плащи.

Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей, загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Окажите в этом помощь престарелым и больным. Оповестите соседей о полученной информации. Отключите электроэнергию и приборы. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Министерства по делам ГО и ЧС по Иркутской области».

При угрозе радиоактивного заражения:

«ВНИМАНИЕ! Говорит Министерства по делам ГО и ЧС по Иркутской области. Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства химической защиты и держите их постоянно при себе. По команде Главного Управления наденьте их. Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей, загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды.

Окажите в этом помощь престарелым и больным. Оповестите соседей о полученной информации. Отключите электроэнергию и приборы. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Министерства по делам ГО и ЧС по Иркутской области».

Текст сообщений передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации. При необходимости содержание текстов может быть изменено.

Руководство объекта должна разработать систему оповещения персонала проектируемого объекта с использованием общей телефонной, мобильной связи, пожарной сигнализации и других видов сигналов применительно к условиям объекта.

Система оповещения ГО объекта должна обеспечивать:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения Усольского района;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!»;

- доведение речевой информации до населения.

Схема оповещения жителей городского поселения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Главное управление (Министерство) МЧС РФ по Иркутской области

Администрация Усольского района

Администрация городского поселения

Жители населенных пунктов

Радио, телевидение, телефон

Телефон, радио, посыльные

Посыльные

Территория городского поселения

Для приема и передачи сигналов гражданской обороны предусматриваются следующие средства связи:

- система оповещения населения;

- управленческо-организационная связь;

- оперативно-технологическая связь;

- система передачи данных;

- волоконно-оптические линии связи;

- телефонная система связи;

- система радиосвязи.

## 6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера на функционирование планируемой территории.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней; острая инфекционная заболеваемость животных; массовое поражение растений болезнями и вредителями.

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы - паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни.

В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают:

- бактерии;

- риккетсии;

- вирусы;

- грибки;

- простейшие;

- прионы.

В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя.

Кроме того, инфекционные болезни также делят на:

- кишечные инфекции;

- инфекции дыхательных путей (аэрозольные);

- кровяные (трансмиссивные) инфекции;

- инфекции наружных покровов.

Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя:

- вирусные;

- риккетсиозы;

- бактериальные;

- протозойные;

- гельминтозы;

- болезни системы крови.

Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.

Особо опасная инфекция - состояние зараженности организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы.

К особо опасным болезням людей относятся:

- чума;

- холера;

- СПИД;

- сибирская язва;

- дизентерия;

- тулерямия;

- сап;

- туберкулез;

- менингит;

- дифтерия;

- гепатит;

- грипп;

- корь и др.

К особо опасным болезням животных относятся:

- ящур;

- классическая чума свиней;

- псевдочума птиц;

- инфекционный гепатит;

- бешенство;

- бруцеллез;

- столбняк и др.

Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемости людей на территории городского поселения отсутствуют.

За последние годы на территории городского поселения вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории городского поселения не наблюдалось.

Заражение ГЛПС и туляремией городских жителей наиболее вероятно при посещении леса (туризм, охота, рыбная ловля, сбор грибов, лекарственных растений), ночевках в лесу, дачных домах, заселенных грызунами, без проведения соответствующей влажной уборки, дезинфекции.

Заражение в производственных условиях возможно при расположении промышленных предприятий и строительных площадок в лесных массивах или вблизи них, при отсутствии обработок от грызунов.

В местности группу риска по заболеванию геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (далее по тексту – ГЛПС) и туляремией составляют механизаторы, работники лесхозов, полеводы, животноводы.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории городского поселения не расположены животноводческие фермы.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- соблюдать осторожность при обращении с химическими веществами, употреблении лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;

- использовать для питья кипяченую воду из питьевых источников, либо бутилированную;

- соблюдать санитарные правила и технологические требования кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

- устранить контакты с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществлять истребительные мероприятия против грызунов, защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения;

- соблюдать меры предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленно обращаться за медицинской помощью;

- избегать контакта с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – обращаться в мед. учреждения;

- принимать меры по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

- соблюдать меры личной гигиены, осуществлять борьбу с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей;

- не проводить выпас животных и проведение земляных работ вблизи необустроенных сибиреязвенных скотомогильников;

- при выявлении фактов заболевания и падежа диких и домашних птиц - немедленно информировать районную ветеринарную службу;

- проводить мониторинг и вакцинацию против клещевого энцефалита;

- проводить акарицидные обработки территории; проводить работу с населением по поводу своевременного обращения в лечебные учреждения по факту укусов клещей;

- осуществлять постоянный контроль за организацией общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

## 6.4 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

С учетом не высокой плотности застройки, но большого количества деревянных жилых домов на территории городского поселения сохраняется вероятность возникновения пожаров в жилом секторе.

Основные причины пожаров в поселении - это несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, электрооборудования, поджог.

Населенные пункты также находятся в зоне риска воздействия природных пожаров. В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться линии электропередач и жилые дома, примыкающие к лесным массивам.

Проблемы при пожаротушении возникают из-за неисправных гидрантов и водоисточников, плохих возможностей для подъезда пожарных машин, отсутствия пожарных депо в отдаленных районах.

Собственных источников водоснабжения муниципальное образование не имеет. Источник водоснабжения находится в Новомальтинском МО, площадка водозабора р. Белая. Обеспечение населенных пунктов водоснабжением производится от поверхностного водозабора р. Белая через центральный водовод гарнизона «Белая», насосную станцию III подъема. Вода поступает к потребителям через сети водоснабжения.

Существующие водонапорные башни в р.п. Средний и п. Степной не используются.

В целом по муниципальному образованию централизованным водоснабжением обеспечено более 80% жителей.

р.п. Средний

Снабжение водой осуществляется от насосной станции III подъема в п.Степной. В районах усадебной застройки водопользование производится через водоразборные колонки. Протяженность сетей водоснабжения составляет 10,99 км, износ сети составляет около 80%, также отмечается износ объектов водоснабжения.

п. Степной

Снабжение водой осуществляется от насосной станции III подъема.  Протяженность сетей водоснабжения – 1,88 км, износ сети составляет около 80 %.

На территории п.Степной расположен недействующий резервуар для хранения воды.

Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС

Территория городского поселения

На планируемой территории (р.п. Средний и п. Степной) пожарноспасательные (пожарные) части отсутствуют. По первому сообщению о пожаре в р.п. Средний и п. Степной направляются одно отделение на АЦ-40 ведомственной пожарной команды в/ч 34055-в и одно отделение на АЦ-40 ПЧ-147 ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».

Расположение данных пожарных частей на территории Усольского муниципального района Иркутской области отвечает требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 29.07.2017 г.).

Зона обслуживания (район выезда) при необходимости привлекаемых других пожарных частей Усольского муниципального района Иркутской области определяется в каждом конкретном случае дежурным диспетчером Федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области».

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г., № 390, выезд подразделений пожарной охраны ГПС на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке и на безвозмездной основе.

Действия личного состава пожарных частей и иных, привлеченных к тушению пожаров сил (участники тушения пожаров), определены «Порядком тушения пожаров подразделениями пожарной охраны», утвержденного приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.03. 2011 г., № 156 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации от 09.06.2011 г., за № 20970).

При возгорании руководство действиями по ликвидации ЧС возлагается на старшее должностное лицо дежурного караула ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области» - начальника дежурного караула, который управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара и привлеченных к тушению пожара людей.

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей и имущества при пожаре.

При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.

Порядок высылки сил и средств подразделений пожарной охраны:

- выезд подразделений пожарной охраны согласно расписанию выезда производится:

* при поступлении заявки о пожаре по телефону;

* при поступлении заявки о пожаре в устной форме (постовому у фасада пожарного подразделения);

* по внешним признакам;

* при срабатывании системы автоматического вызова пожарных подразделений.

Выезд специальных пожарных автомобилей осуществляется в порядке, определенном в расписании выезда, либо по вызову руководителя тушения пожара согласно оперативно-тактической обстановке, складывающейся на пожаре.

При нахождении специальных пожарных автомобилей в составе караула (дежурной смены) разрешается их направление на пожары по решению старшего должностного лица, выезжающего во главе караула.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытии первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Движение пожарного автомобиля должно происходить по кратчайшему маршруту с предельно возможной, но обеспечивающей безопасность скоростью.

Выезд и следование к месту пожара (вызова) включают в себя сбор личного состава дежурного караула или дежурной смены подразделения (далее по тексту - караула) по сигналу «ТРЕВОГА» и его доставку на пожарных автомобилях и иных специальных транспортных средствах к месту пожара (вызова).

Выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляются в возможно короткое время, что достигается:

- сбором и выездом личного состава караула в течение времени, не превышающего нормативное;

- движением пожарных автомобилей по кратчайшему маршруту с использованием специальных световых и звуковых сигналов с учетом обеспечения безопасности движения;

- знанием особенностей района выезда.

Следование к месту пожара (вызова) приостанавливается только по распоряжению диспетчера.

В случае вынужденной остановки в пути следования головного пожарного автомобиля, следующие за ним автомобили останавливаются и дальнейшее движение продолжают только по указанию начальника караула.

При вынужденной остановке второго или следующих за ним пожарных автомобилей остальные, не останавливаясь, продолжают движение к месту пожара (вызова). Старший начальник на пожарном автомобиле, прекратившем движение, немедленно сообщает о случившемся диспетчеру.

При самостоятельном следовании к месту пожара (вызова) первичного тактического подразделения караула, способного самостоятельно решать отдельные задачи по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров (далее - отделение), и вынужденной остановке пожарного автомобиля командир отделения сообщает о случившемся диспетчеру, при этом принимаются меры по доставке личного состава, пожарного инструмента и оборудования к месту пожара (вызова).

При обнаружении в пути следования к месту пожара (вызова) другого пожара, начальник караула или должностное лицо подразделения, следующее к месту пожара (вызова) в качестве руководителя тушения пожара:

- сообщает об обнаруженном пожаре диспетчеру;

- поступает в зависимости от оперативной обстановки либо по указанию старшего должностного лица гарнизона пожарной охраны;

- выделяет в случае угрозы жизни людей на вновь обнаруженном пожаре, силы и средства на их спасание и тушение пожара.

На планируемой территории предусматривается развитие системы централизованного водоснабжения с организацией систем пожаротушения от сети через гидранты.

Фото 6 – Пожарная спецтехника пожарных частей Усольского муниципального района Иркутской области

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения и своевременной ликвидации последствий пожаров необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

Для того, чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г., № 390.

На основании генерального плана также необходимо:

- обеспечить возможности подъезда пожарных машин к каждому жилищу застроенной части населенных пунктов и проектируемых территорий;

- распространение агитационной информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, а также основными требованиями противопожарных норм.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями - магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории - что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- разрывы между застройкой и лесными массивами: для многоэтажной застройки - не менее 50 м, для малоэтажной застройки с приусадебными участками и коллективных садов- не менее 15 м до лесных массивов;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с твердым покрытием;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений населенного пункта; сети кольцевые;

- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих взрывопожароопасных объектов;

- размещение проектируемых взрывопожароопасных объектов на территории предусмотрены согласно требованиям, ст. 66 «Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов» Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 29.07.2017 г.).

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине - к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

Ширина проездов для пожарной техники должно составлять не менее 6 м.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 × 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с требованиями гл. 16 «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями» Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 29.07.2017 г.).

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст. 68 «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов» Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 29.07.2017 г.).

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по пожарной безопасности определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития.

Границы городского поселения установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004 года № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области». В результате установления границ в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее - земли промышленности и иного специального назначения) и земли запаса.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Землями лесного фонда признаются земли, покрытые лесом, а также не покрытые им, но предоставленные или предназначенные для ведения лесного хозяйства.

Для приведения в соответствие ранее установленных границ населенных пунктов действующему законодательству РФ (в том числе п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ) проектом предусмотрено исключение земель лесного фонда из ранее утвержденных границ населенных пунктов.

В ходе подготовки проекта ГП, в целях развития муниципального образования в целом и входящего в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов путем исключения из границ земель лесного фонда.

Сведения о местоположении границы р.п.Средний внесены в ЕГРН (реестровый номер 38:16-4.34).

п.Степной

В существующих границах населенного пункта, установленных Генеральным планом городского поселения Среднинского муниципального образования, утвержденного Решением Думы городского поселения Среднинского муниципального образования от 10.12.2013г.  № 56, согласно материалам лесоустройства располагаются участки земель лесного фонда.

Проектом планируется исключить из границ населенного пункта (для соблюдения ст.11.9, ст.83 Земельного кодекса РФ) земли лесного фонда по материалам лесоустройства площадью 13,60 га, земли запаса площадью 0,4 га.

В соответствии с ч.19 ст.24 Градостроительного кодекса и Федеральному закону от 29.07.2017 N 280-ФЗ «При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 настоящего Кодекса)» земли лесного фонда площадью – 11,62 га (выдел 25, 38 квартала 3 Усольского участкового лесничества Усольского лесничества) подлежат переводу в категорию земли населенных пунктов с сохранением целевого назначения.

Подробное обоснование приведено в таблице.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение ГП, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах сельского поселения.

Соответственно, в результате утверждения ГП, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Среднинского муниципального образования, и происходит перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

До утверждения ГП, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта ГП и его утверждения, Дума, утвердившая ГП, направляет копию ГП в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Таблица 70

Перечень земель, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ

| Населенный пункт | Кадастровый номер | Общая площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли, исключаемые из границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| п.Степной | Часть кадастрового квартала 38:16:000004 | 0,29 | Земли запаса | Земли запаса | Иные рекреационные зоны |
| п.Степной | Часть кадастрового квартала 38:16:000003 | 0,11 | Земли запаса | Земли запаса | Иные рекреационные зоны |
| п.Степной | Часть кадастрового квартала 38:16:000004 | 13,16 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| п.Степной | Часть кадастрового квартала 38:16:000003 | 0,44 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | Зона лесов |
| Итого: |  | 14,00 |  |  |  |

# 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения отсутствуют.

Таблица 71

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь (2028) | Расчетный срок (2038) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс. км2 | 1951,67/0,02 | 1951,67/0,02 | 1951,67/0,02 |
| 1.1 | Общая площадь населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | р.п.Средний | га | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 1.1.2 | п.Степной | га | 1429,90 | 1415,90 | 1415,90 |
| 1.2 | Общая площадь земель по муниципальному образованию |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | - | - | - |
| 1.2.2 | Земли населенных пунктов | га | 6,69 | 1657,90 | 1657,90 |
| 1.2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | га | 17,53 | 72,65 | 72,65 |
| 1.2.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 1.2.5 | Земли лесного фонда | га | 150,29 | 138,67 | 138,67 |
| 1.2.6 | Земли водного фонда | га | - | - | - |
| 1.2.7 | Земли запаса | га | 1777,16 | 82,45 | 82,45 |
| 2.1 | Общая площадь зон по муниципальному образованию |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 31,26 | 10,06 | 10,06 |
| 2.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 10,27 | 86,10 | 86,10 |
| 2.1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 45,67 | - | - |
| 2.1.4 | Общественно-деловые зоны | га | 21,64 | 18,17 | 18,17 |
| 2.1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 5,92 | 4,57 | 4,57 |
| 2.1.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 20,75 | 23,36 | 23,36 |
| 2.1.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 1,81 | - | - |
| 2.1.8 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 1,52 | - | - |
| 2.1.9 | Производственная зона | га | 10,10 | 10,31 | 10,31 |
| 2.1.10 | Зона режимных территорий | га | 1492,14 | 1473,28 | 1473,28 |
| 2.1.11 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 49,49 | - | - |
| 2.1.12 | Зона рекреационного назначения | га | 62,86 | - | - |
| 2.1.13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 41,85 | 111,53 | 111,53 |
| 2.1.14 | Зона лесов | га | 156,39 | 138,67 | 138,67 |
| 2.1.15 | Зона отдыха | га | - | 1,43 | 1,43 |
| 2.1.16 | Иные рекреационные зоны | га | - | 74,19 | 74,19 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения, в т.ч. | чел. | 5247 | 5580 | 5900 |
| 1.1.1 | р.п.Средний | чел. | 5247 | 5580 | 5900 |
| 1.1.2 | п.Степной | чел. | - | - | - |
| 2 | общая численность временного населения, в т.ч. | чел. | - | - | - |
| 3 | плотность населения | чел. на га | 2,69 | 2,86 | 3,02 |
| 4 | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 4.1 | население моложе трудоспособного возраста | чел. | 1364 | 1451 | 1534 |
|  |  | % | 26 | 26 | 26 |
| 4.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2781 | 2957 | 3127 |
|  |  | % | 53 | 53 | 53 |
| 4.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1102 | 1172 | 1239 |
|  |  | % | 21 | 21 | 21 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд постоянного населения |  |  |  |  |
| 1.1 | средняя обеспеченность постоянного населения Sобщ (по населенным пунктам) | м2/чел. | 28 | 28 | 28 |
| 1.1.1 | р.п.Средний | м2/чел. | 28 | 28 | 28 |
| 1.1.2 | п.Степной | м2/чел. | - | - | - |
| 1.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 148900 | 156892 | 164572 |
| 1.3 |  | кол-во домов | 212 | 338 | 463 |
| 2.1 | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 48229 | 56221 | 63901 |
|  |  | кол-во домов | 129 | 255 | 380 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 32,4 | 35,8 | 38,8 |
| 2.1.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | 100671 | 100671 | 100671 |
|  |  | кол-во домов | 83 | 83 | 83 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 67,6 | 64,2 | 61,2 |
| 2.1.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 7992 | 15672 |
|  |  | кол-во домов | - | 126 | 251 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 5,1 | 9,5 |
| 2.2 | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 7992 | 15672 |
|  |  | кол-во домов | - | 126 | 251 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 5,1 | 9,5 |
| 2.2.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 2.2.3 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2.3 | в том числе из общего объема убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - | - |
| 2.3.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | - |
| 2.3.3 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 148900 | 148900 | 148900 |
|  |  | кол-во домов | 212 | 212 | 212 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 94,9 | 90,5 |
| 2.4 | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 48229 | 48229 | 48229 |
|  |  | кол-во домов | 129 | 129 | 129 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 32,4 | 30,7 | 29,3 |
| 2.4.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ, м2 | 100671 | 100671 | 100671 |
|  |  | кол-во домов | 83 | 83 | 83 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 67,6 | 64,2 | 61,2 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Объекты образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | место | 320 | 540 р.п.Средний** | 540 р.п.Средний** |
| 1.1.1 | - общего типа | место | 320 | 540 р.п.Средний** | 540 р.п.Средний** |
| 1.1.2 | - специализированного типа | место | 0 | 56 р.п.Средний** | 59 р.п.Средний** |
| 1.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | учащийся | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.2.1 | - I-II ступень обучения | учащийся | нд | 898 | 950 |
| 1.2.2 | - III ступень обучения | учащийся | нд | 167 | 177 |
| 1.3 | Организации дополнительного образования | место | 132 | 182 р.п.Средний** | 182 р.п.Средний** |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Станции скорой помощи | автомобиль | - | 1* | 1* |
| 2.2 | Выдвижные пункты скорой помощи | автомобиль | - | 1* | 1* |
| 2.3 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещений в смену | 180 | 180 | 180 |
| 2.4 | Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | коек | - | 25* | 27* |
| 2.5 | Аптеки | объект на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Магазины | м2 торговой площади | нд | 1847 р.п.Средний** | 1953 р.п.Средний** |
| 3.2 | Предприятия общественного питания | место | 160 | 223 р.п.Средний** | 236 р.п.Средний** |
| 3.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | нд | 50 р.п.Средний** | 53 р.п.Средний** |
| 3.4 | Отделения связи | объект на поселение | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.1 | Общедоступные библиотеки | объект на 50 тыс. человек | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Детские библиотеки | объект на 50 тыс. человек | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культурно-досугового типа | мест | 400 | 600 р.п.Средний** | 600 р.п.Средний** |
| 4.4 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | м2 площади пола | нд | более 279 р.п.Средний** | более 295 р.п.Средний** |
| 5 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 5.1 | Плоскостные сооружения | м2 | 8400 | 34500 р.п.Средний** | 34500 р.п.Средний** |
| 5.2 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | м2 общей площади | - | 400 р.п.Средний** | 413 р.п.Средний** |
| 6 | Объекты, включая земельные участки, предназначенных для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| 6.1 | Места погребения |  |  |  |  |
| 6.1.1 | - кладбище традиционного захоронения | га | нд | 1,34* | 1,42* |
| 6.1.2 | - кладбище урновых захоронений после кремации | га | нд | 0,11* | 0,12* |
| 6.2 | Бюро похоронного обслуживания | объект на поселение | - | 1* | 1* |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1 | Среднинское муниципальное образование |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность дорог за пределами населенных пунктов, в т.ч. | км | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
|  | - федерального значения | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | - регионального значения | км | - | - | - |
|  | - местного значения | км | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | - частные автомобильные дороги | км | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 2 | р.п.Средний |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
|  | - магистральная улица районного значения | км | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  | - улицы и дороги местного значения (основная) | км | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
|  | - улицы и дороги местного (проезд) | км | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| 3 | п.Степной |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улиц и дорог местного значения, в т.ч. | км | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
|  | - улицы и дороги местного значения (основная) | км | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
|  | - улицы и дороги местного (проезд) | км | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1 | Среднинское муниципальное образование |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей за пределами населенных пунктов: |  |  |  |  |
| 1.1 | водоводов | км | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 1.2 | водопроводов | км | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 1.3 | канализационных коллекторов | км | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.4 | газопроводов, в т.ч. | км | - | - | - |
|  | - межпоселковых газопроводов высокого давления | км | - | - | - |
|  | - межпоселковых газопроводов среднего давления | км | - | - | - |
| 1.4 | тепловых сетей | км | - | - | - |
| 1.5 | сетей электроснабжения, в т.ч. | км | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | - 35 кВ | км | - | - | - |
|  | - 6 кВ | км | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 1.6 | сетей связи | км | - | - | - |
| 2 | р.п.Средний |  |  |  |  |
| 2.1 | водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1,448 | 1,540 | 1,628 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 1,207 | 1,283 | 1,357 |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,241 | 0,257 | 0,271 |
| 2.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | м3/в сутки на чел. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | 1,448 | 1,540 | 1,628 |
| 2.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 13,85 | 16,20 | 16,20 |
| 2.1.5 | протяженность водоводов | км | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 2.2 | водоотведение |  |  |  |  |
| 2.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | 1,327 | 1,412 | 1,493 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 1,207 | 1,283 | 1,357 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,121 | 0,128 | 0,136 |
| 2.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | 1,327 | 1,412 | 1,493 |
| 2.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 8,96 | 10,19 | 10,19 |
| 2.3 | электроснабжение |  |  |  |  |
| 2.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | 7,083 | 7,533 | 7,965 |
| 2.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1350 | 1350 | 1350 |
| 2.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 2.3.4 | протяженность сетей 10кВ | км | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.3.5 | протяженность сетей 6кВ | км | 5,83 | 7,50 | 7,50 |
| 2.3.6 | протяженность сетей 0,4кВ | км | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 2.4 | газоснабжение |  |  |  |  |
| 2.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | 1,004 | 1,062 |
| 2.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 2.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 2.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | 4,21 |
| 2.4.5 | протяженность сетей среднего давления | км | - | - | 2,28 |
| 2.4.6 | протяженность сетей низкого давления | км | - | - | 50,46 |
| 2.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.5.1 | потребление тепла | Гкал/год | нд | нд | нд |
| 2.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | нд | нд | нд |
| 2.5.3 | протяженность сетей | км | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
| 2.6 | связь |  |  |  |  |
| 2.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 2.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1348 | 1434 | 1516 |
| 2.6.3 | протяженность сетей связи | км | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 3 | п.Степной |  |  |  |  |
| 3.1 | водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1.1 | водопотребление, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 3.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | м3/в сутки на чел. | - | - | - |
| 3.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 3.1.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 3.1.5 | протяженность водоводов | км | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
| 3.2 | водоотведение |  |  |  |  |
| 3.2.1 | общее поступление сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 3.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - | - |
| 3.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 2,67 | 8,46 | 8,46 |
| 3.3 | электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.3.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./в год | - | - | - |
| 3.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1350 | 1350 | 1350 |
| 3.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - | - |
| 3.3.4 | протяженность сетей 35кВ | км | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 3.3.5 | протяженность сетей 6кВ | км | 11,54 | 13,52 | 13,52 |
| 3.3.6 | протяженность сетей 0,4кВ | км | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 3.4 | газоснабжение |  |  |  |  |
| 3.4.1 | потребление газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 3.4.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | - | - | - |
| 3.4.3 | протяженность магистральных сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 3.4.4 | протяженность сетей высокого давления | км | - | - | - |
| 3.4.5 | протяженность сетей низкого давления | км | - | - | - |
| 3.5 | теплоснабжение |  |  |  |  |
| 3.5.1 | потребление тепла | Гкал/год | - | - | - |
| 3.5.2 | производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 3.5.3 | протяженность сетей | км | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 3.6 | связь |  |  |  |  |
| 3.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - | - |
| 3.6.3 | протяженность сетей связи | км | 6,55 | 6,55 | 6,55 |

* - объекты культурно-бытового обслуживания, фактически располагающиеся на территории другого муниципального образования;

** - вместимость объектов культурно-бытового обслуживания для постоянного населения.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по внесению изменений в Генеральный план и

Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования и изготовление актуальной

редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки

городского поселения Среднинского муниципального образования

| 1. | Основание для выполнения работы | - Федеральный закон от 03.07.2016 №373- ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018); - постановление главы городского поселения Среднинского муниципального образования от 2018г. № «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения Среднинского муниципального образования и Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель работы | Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования с целью их актуализации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.Результатом внесения изменений является разработка проектов новой редакции (редакции с внесенными изменениями) Генерального плана и Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования. Создание условий для планировки территорий городского поселения Среднинского муниципального образования. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 3. | Заказчик | Администрация городского поселения Среднинского муниципального образования |
| 4. | Исполнитель работ | Определяется по результатам проведения электронного аукциона |
| 5. | Объекты | Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования |
| 6. | Правовая и нормативная база | - Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ); - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 г. №793 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения"; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 г. №460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования"; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*); - Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года N 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями и дополнениями); - Постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 712-ПП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области"; - Решение Думы городского поселения Среднинского муниципального образования от 30.08.2017г. № 163 «Об утверждении МНГП городского поселения Среднинского муниципального образования»; - Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность. Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции. |
| 7. | Основные задачи | 1. внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Среднинского муниципального образования и изготовить актуальную редакцию Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования: - перевести картографические материалы Генерального плана городского поселения Среднинского муниципального образования в векторный редактируемый электронный вид в формате файлов программы «ObjectLand»; - выполнить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования в виде векторного редактируемого файла формата программы «ObjectLand»; - установить границы территориальных зон в соответствии с требованиями ст. 30, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При установлении границ территориальных зон установить запрет на нахождение одного земельного участка в границах двух и более территориальных зон; - виды разрешенного использования земельных участков изложить в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"; - пояснительную записку Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования изложить в соответствии с требованиями части 2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации разработав при этом следующие положения: - Положение о регулировании землепользования и застройки Среднинского муниципального образования; - Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; - Положение о подготовке документации по планировке территории Среднинского муниципального образования; - Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; - Положение о внесении изменений в ПЗЗ; - Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки; - границы территорий объектов культурного наследия; - внести изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования в соответствии с частью 1 ст.36, частью 1 ст. 38 и частью 2 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом ограничений строительства в приаэродромных зонах; - иные показатели |
| 8. | Исходные данные для выполнения работы | - Генеральный план городского поселения Среднинского муниципального образования - Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования; |
| 9. | Порядок проведения, последовательность и сроки выполнения работ | Предусмотреть выполнение работы в 2 этапа: 1 этап: - разработка изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования - изготовление актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования срок выполнения 1 этапа до 31.01.2019; 2 этап: - согласование проектов актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования с администрацией Среднинского МО; - согласование проектов актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования с министерством обороны Российской Федерации; - согласование проектов актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования с министерством лесного комплекса Иркутской области; - участие в процедуре проведения публичных слушаний и процедуре утверждения проектов актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования; срок выполнения 2 этапа до 01.06.2019; |
| 10. | Основные требования к составу и содержанию работы, материалам, передаваемым Заказчику | 1. Проект актуальной редакции генерального плана городского поселения Среднинского муниципального образования: Пояснительная записка и картографические материалы по обоснованию генерального плана. 2. Проект актуальной редакции Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования включает в себя Пояснительную записку и: - карты (планы) градостроительного зонирования; - карты (планы) территориальных зон Правил землепользования и застройки. - карты (планы) функциональных зон - карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий. |
| 11. | Форма предоставления материалов | Карты выполняются в бумажном и электронном виде в формате программы ObjectLand. Данные должны быть привязаны к графической информации и иметь возможность редактирования. Текстовые материалы в бумажном и электронном виде в формате программы Microsoft Word и иметь возможность редактирования. Материалы представляются в 2 экземплярах на бумажном носителе, включая графические материалы на бумажном носителе высокого качества, и в 2 экземплярах на электронных носителях (CD, DVD -диски). |
| 12. | Порядок приемки работ | Принятие 1 этапа работ. По результатам выполнения работ 1 этапа Подрядчик предоставляет проект актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования - проверка проектов актуальной редакции (редакции с внесенными изменениями) Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования - корректировка проектов актуальной редакции (редакции с внесенными изменениями) Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования - проверка откорректированных проектов актуальной редакции (редакции с внесенными изменениями) Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования Принятие 2 этапа работ. Подрядчик в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации определяет перечень органов, с которыми необходимо согласовать проекты новой редакции (редакции с внесенными изменениями) Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования - подрядчик готовит необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проектам актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования (демонстрационные материалы и презентации для представления участникам публичных слушаний, статьи по вопросам к проектным решениям, выносимым на публичное обсуждение, для последующего опубликования в СМИ) - специалисты подрядчика непосредственно участвуют в процедуре проведения публичных слушаний и процедуре утверждения проектов актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования - публичные слушания проводятся сначала по проекту актуальной редакции Генерального плана муниципального образования, затем по проекту актуальной редакции Правил землепользования и застройки городского поселения Среднинского муниципального образования; Акт выполненных работ заказчик подписывает в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Думой городского поселения Среднинского муниципального образования проекта актуальной редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования. |
| 13. | Порядок утверждения | Утверждение проектов актуальной редакции Генерального плана и Правил землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. |
| 14. | Иные требования и условия | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность. |

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Приложение №13

Приложение №14