СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

20.11.2013                                                                                                          № 57

Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского  поселения Краснокамского муниципального района Пермского края  на 2012-2025 годы»

В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского  поселения Краснокамского муниципального района Пермского края  на 2012-2025 годы (далее - Программа).

2. Решение обнародовать путем размещения для ознакомления жителей Майского сельского поселения в общественных местах: Совет депутатов и администрация Майского сельского поселения (п.Майский, ул.Центральная,2); библиотека п.Майский (п.Майский, ул.Культуры, 1); Дом культуры с.Усть-Сыны (с.Усть-Сыны, ул.Совхозная, 14).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Совета депутатов Майского сельского поселения (Д.В.Ощепков).

Глава сельского поселения-

глава администрации

Майского сельского поселения                                                     С.Г. Кунафина

И.о. председателя  Совета депутатов

Майского сельского поселения		                                     Р.С. Кунафин

# УТВЕРЖДЕНА

Решение Совета депутатов

Майского сельского поселения

От  20.11.2013 № 57

Программа комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края

на 2013 – 2025 годы.

2012 год

Паспорт программы

| Название программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края на 2012-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановление №… от … Администрации Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края |
| Заказчик программы | Администрация Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края (далее – Майское сельское поселение) |
| Разработчик программы | ООО «ТенСилон» |
| Цель программы | 1 Повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. 2 Оптимизация работы систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. 3 Обновление и развитие коммунальной инфраструктуры объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи программы | 1 Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. 2 Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 3 Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 4 Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап 2013 г. - планирование и выделение средств на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения. Вхождение в приоритетные региональные и национальные проекты. II этап 2014-2025 гг. - реализация Программы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем необходимых финансовых средств составляет 189304,76 тыс. рублей: - средства федерального бюджета – 0 тыс.рублей; - средства краевого бюджета – 67531,9 тыс. рублей; - средства районного бюджета – 5446,26 тыс. рублей; - средства бюджета поселения - 34626,6 тыс. рублей - внебюджетные источники – 81700 тыс. рублей; |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ

    - СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Майского сельского поселения находится два водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения, принадлежащее ОАО «Пермский свинокомплекс»:

1 Водозабор «Конец – Бор» - лицензия ПЕМ 01934 ВЭ от 02 июня 2009 года до 01.01 2028 года на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, Санитарно-эпидимиологическое заключене № 59.03..01.000.Е.000019.09.12 от 18.09.2012 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Соответствии Проекта обоснования поясов санитарной охраны месторождения «Конец – Бор», Приказ «СЭД-30-01-03-211 от 18.11.2012 года. Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края об утверждении проекта зон санитарной охраны.

Разрешенный дебет добычи воды 4000 м3/сут.  Имеет  восемнадцать эксплуатационных и 23 наблюдательных скважины.

Добыча за 2012 год составила 1099690 м3.

Для нормальной работы необходимо пробурить дополнительно шесть скважин. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Такие показатели, как жесткость и нитраты,  постепенно повышаются и приближаются к нормативу. Характеристика воды: жесткость – 6,7-7.15 мг-экв/л, нитраты 42-48 мг-экв/л. Необходимы локальные сооружения в п. Майский и  д. Карабаи для снятия жесткости и нитратов в питьевой воде до норматива.

2 Водозабор «Сюзьвинский» - лицензия ПЕМ 01933 ВЭ от 02 июня 2009 года до 13.12.2015 года на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, Санитарно-эпидимиологическое заключение № 59.03..01.000.Т.000022.12.12 от 29.12.2012 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии Проекта обоснования поясов санитарной охраны месторождения «Сюзьвинский», Приказ «СЭД-30-01-02-174 от 09.02.2013 года Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края об утверждении проекта зон санитарной охраны.

Разрешенный дебет добычи воды 8000 м3/сут. Имеет две эксплуатационных и 24 наблюдательных скважины.

Добыча за 2012 год составила 965236 м3. Фактическая мощность водозабора 3000 м3/сут. Существующая мощность используется на 37,5%. Для нормальной работы водозабора необходимо пробурить минимум 7 скважин, а также провести пересчет запасов. Качество воды удовлетворяет СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» за исключением жесткости, которая превышает норматив и колеблется в пределах 7,3-8,0 мг-экв/л. Необходимы локальные сооружения в с. Усть-Сыны для снятия жесткости в питьевой воде для норматива.

Ветхость и износ сетей в разных поселениях составляет от 32 до 100%.  Протяженность системы водоснабжения Майского сельского поселения составляет 25,4 км. Около 600 м3/сут. воды фактически расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Тарифы на услуги системы водоснабжения она составляет 28,13 руб./м3.

    - СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

В Майском сельском поселении функционирует самотечная система водоотведения. Услугами централизованной системы водоотведения и канализации располагают п. Майский, д. Федята, с. Усть-Сыны и д. Конец-Бор. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 25,86 км, длина напорного участка до ОС – 12 км.

Протяженность главных коллекторов – 30,9 км, при этом почти 50% (15 км) нуждаются в замене. Длина участков уличной канализационной сети Майского сельского поселения составляет 1,6 км, из которых 0,9 км сети нуждается в замене. Из 9,2 км внутриквартальных и внутридворовых сетей в замене нуждается более половины участка – 5,77 км. По итогам 2012 года заменено всего 0,03 км сетей водоотведения поселения. Замена проводилась на участках внутридворовой канализации.

Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) оценивается в 15571 тыс. руб.

Стоки собираются на КНС-2 и далее по напорному коллектору подаются до камеры смешения на территории ОАО «Пермский свинокомплекс». Далее на участке до КНС-5 в систему поступают стоки от объектов ОАО “Пермский свинокомплекс”. От КНС-5 стоки по напорному коллектору подаются на ОС КЦБК «КАМА». На обеих КНС организован приборный учет стоков.

Установочная мощность канализационных насосных станций составляет порядка 2 тыс. м3/сут.

В д. Федята организован автовывоз стоков из накопителей. Очистка сточных вод  осуществляется очистными сооружениями, принадлежащими Краснокамскому ЦБК «КАМА». Для нормального функционирования системы водоотведения в д. Фадеята необходимо строительство локальных очистных сооружений.

Протяженность сетей в п. Майский составляет 14,6 км, д. Фадеята – 1,56 км, с. Усть-Сыны – 6.1 км.

Рассматривая систему очистку воды в п. Майский, стоит отметить среднесуточный расход воды при водопотреблении (включая непредвиденный расход воды) на уровне 1563,6 м3/сут. Максимальный расход воды при этом составляет 1875 м3 воды. Максимальный часовой	 расход – 121,6 м3/сут.

По итогам 2012 года системой канализации Майского сельского поселения фактически был пропущено сточных вод в объеме 345,1 тыс. м3. Наибольший объем потребления услуг системы водоотведения Майского сельского поселения в 2012 году продемонстрировало население. От данной категории потребителей было пропущено 195,6 тыс. м3 сточных вод, что в процентном соотношении составляет 57%. На долю бюджетофинансируемых организаций приходится 13,6 тыс. м3 (4%) сточных вод. Оставшиеся 39% или 135,9 тыс. м3 сточных вод пропускается за счет иных организаций.

По итогам 2012 года 384,1 тыс. м3 сточных вод было передано другим канализациям или отдельным канализационным сетям.

Резерв мощности системы водоотведения  - 50%.

Администрация Майского сельского поселения оценивает состояние системы водоотведения поселения как удовлетворительное. Выявленные проблемы связаны тем, что часть трубопроводов квартальных сетей находятся в аварийном состоянии из-за сломов, вследствие этого требуется капитальный ремонт поврежденных участков сети. Также имеется потребность в обновлении насосного оборудования на КНС, которое на данный момент считается морально устаревшим. Надежность системы водоотведения была оценена специалистами поселения без привлечения экспертизы сторонних организаций на отметке 80%.

Стоимость услуг системы водоотведения на 2013 год для жителей многоквартирных домов составляет 23,53 руб/м3.	Среднесуточный расход воды составляет 1875 м3.

    - СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории  Майского сельского поселения функционирует 3 котельные – в п. Майский, д. Конец-Бор и с. Усть-Сыны. Протяженность сетей теплоснабжения в п. Майский составляет 39,9 км, в Усть-Сыны и д. Конец-Бор – по 1,8 км в каждом.

Состояние системы теплоснабжения в Майском сельском поселении характеризуется как удовлетворительное. Постоянно проводится ремонт и модернизация на участках сети.

Основным потребителем системы теплоснабжения является население.

Услуги центрального отопления для многоквартирных домов Майского сельского поселения оценивается в 1062,08 руб./Гкал. Стоимость услуг горячего водоснабжения – 93,98 руб./Гкал.

Система теплоснабжения обслуживается МУП «КС п. Майский».

    - СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

По состоянию на 2010 год более 60% жилого фонда Майского сельского поселения обеспечено услугами системы газоснабжения. Сетевой газ подведен в п. Майский, с. Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Ниж. Симонята, д. Карабаи, д. Конец-Бор.

Объемы потребления газа по итогам 2009 года составили 192450 м3/год.

По данным, представленным в генплане поселения, система газоснабжения  функционирует в д. Фадеята, протяженность сетей в данном населенном пункте составляет 1,826 км, д. Волеги, с протяженностью сетей 0,588 км и д. Конец-Бор, длина сетей в которой насчитывает 0,466 км. Износ сетей газоснабжения в представленных населенных пунктах составляет около 10%.

Кроме того, администрацией поселения утверждена муниципальная целевая программа «Газификация населенных пунктов Майского сельского поселения на 2013-2015 годы». Целями и задачами программы выступают создание условий для подключения 212 домовладений к услуге газоснабжения и перспективной застройки 175 домохозяйств в населенных пунктах сельского поселения, разработка проектно-сметной документации, и, самое важное, строительство уличных газопроводов в соответствии с ПСД в населенных пунктах Майского СП. Всего в рамках программы планируется построить 15,6 км газораспределительных сетей, тем самым создав условия для предоставления возможности пользования  природным газом 560 человекам.

Услуги газоснабжения для жителей многоквартирных домов Майского сельского поселения на 2013 год определены на уровне 4,01 руб./м3.

    - СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение Майского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Пермского края через Краснокамскую ТПРУ по вводу 110 кВ на Майскую ПС 110/10 кВ с закольцовкой из Нытвенского муниципального района по резервному вводу.

Протяженность сетей электроснабжения в д. Фадеята – 4,2 км, д. Усть-Сыны – 4,86 км, д. Карабаи – 5,34 км, д. Конец-Бор – 7,98 км и д. Кузнезы с протяженностью электрических сетей 440 м.

Общая протяженность электрических сетей в Майском сельском поселении - 56,05 км, из которых 42,19 км – воздушные линии электропередач. Износ сетей - отметке 60%.

Тарифная ставка на услуги системы электроснабжения в 2013 году для жителей многоквартирных домов равняется 1,85 руб./кВтч.

1.2 КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Всего на территории Майского сельского поселения в рамках программы по энергосбережению установлено 8 приборов учета электроэнергии, 6 приборов учета водоснабжения, 1 – тепловой энергии (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

Количество установленных приборов учета по потребителям

| Потребитель | Тепловая энергия. ед. | Электроэнергия, ед. | Водоснабжение, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУК «Дом культуры пос.Майский» | 1 | 1 | 3 |
| МУК «Усть-Сыновский СДК» | - | 3 | 2 |
| Библиотека № 12 Майского сельского поселения | - | 1 | 1 |
| Пожарное депо д.Кузнецы Майское сельское поселение | - | 1 | - |
| Администрация Майского сельского поселения | - | 2 | - |
| Итого | 1 | 8 | 6 |

В программе комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг. запланировано финансирование мероприятий по энергосбережению:

- Электроснабжение: установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (166 ед.) и социальной сфере (4 ед.). Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (1,3 млн.руб.), бюджета поселения (0,6 млн.руб.).

- Теплоснабжение: установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (146 ед.). Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (11,5 млн. руб.), бюджета поселения (3,8 млн.руб.).

- Водоснабжение: 126 приборов учета в многоквартирных домах ( краевой бюджет – 9450 тыс. руб., бюджет поселения – 3150 тыс.руб.).

Постановлением Администрации Майского сельского поселения  от 30.07.2010  №117 утверждена долгосрочная целевая муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 гг.»

В результате реализации Программы ожидаются следующие социальные и экономические эффекты:

1. экономия за период реализации Программы составит:

- Теплоэнергии –136.2 Гкал

- Электроэнергии – 12867 квт

- Воды – 94 м3

2. Общая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 158.3 тыс. руб.

3. Снижение потребления ТЭР за 5 лет составит 15.2%, в т.ч. за год 3%

4. Рост заинтересованности работников муниципальных учреждений в энергосбережении.

В ходе реализации муниципальной программы по энергосбережению планируется проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие, установке приборов учета: теплоэнергии – 5 ед., электроэнергии – 2 ед., воды – 2 ед., установке систем автоматического регулирования параметров теплоносителя, регулирования освещения.

Более подробно информация представлена в разделе 7.4 обосновывающих материалов.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевыми факторами, способствующими экономическому развитию Майского сельского поселения, выступают:

- Благоприятное месторасположение поселения, с учетом наличия на данной территории путей сообщения – автомагистрали (выход на автомобильную трассу федерального значения) и железной дороги,

- Благоприятные тенденции в социальной сфере – рост численности экономически активного населения. Основные демографические показатели имеют благоприятную положительную динамику. Рост численности населения на территории Майского сельского поселения прогнозируется на уровне 10% к 2025 году, при этом среднегодовой темп роста ожидается в районе 0,74%. Стоит отметить наметившийся рост числа родившихся на территории поселения, что, безусловно, окажет влияние на потребность молодых  семей в увеличении жилищных площадей в ближайшем будущем,

- Положительные тенденции в сфере экономики – улучшение как финансовых показателей деятельности хозяйствующих субъектов, так и количества самих участников реального сектора экономики (субъектов малого и среднего предпринимательства).

Анализ качественного изменения основных индикативных показателей развития муниципального образования показал устойчивую положительную тенденцию.

Общая площадь жилых помещений, по прогнозам, к 2025 году увеличится на 33,2%. К 2025 году прогнозируется увеличение ввода новых индивидуальных жилых домов на 25%, средний темп прироста при этом ожидается на уровне 1,8% в год (в период до 2025 года прогнозируется среднегодовой ввод жилых площадей - 1109 кв.м.).

Что касается показателей экономического развития, то здесь следует отметить увеличение экономической активности реального сектора экономики, и как следствие, прогнозируется увеличение количества средних и крупных предприятий. К 2025 году по прогнозам увеличится количество индивидуальных предпринимателей – до 40, темп роста по сравнению с 2012 годом составит 33,3%.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий к 2025 году составит 17412 рублей, при этом прирост к 2012 году будет равен 23,1%. Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий по прогнозам увеличится на 49 млн. руб. или на 12,9%.

Таблица 2.1

Темп прироста основных перспективных показателей развития Майского сельского поселения

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения | 7462 | 7493 | 7531 | 7627 | 7662 | 7729 | 7795 |
| Темп прироста, % |  | 0,0042 | 0,0051 | 0,02 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0085 |
| Ввод индивидуальных жилых домов | 960 | 960 | 1120 | 1200 | 1060 | 1082 | 1096 |
| Темп прироста, % |  | 0 | 16,6 | 7,1 | -11,7 | 2,1 | 1,3 |
| Количество зарегистрированных ИП | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| Темп прироста, % |  | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0 | 0,030 | 0,029 |
| Среднемесячная з/п, рублей | 14142,8 | 14394,2 | 14645,6 | 14897 | 15148,4 | 15399,8 | 15651,2 |
| Темп прироста. % |  | 0,0178 | 0,0175 | 0,0172 | 0,0169 | 0,0166 | 0,0163 |
| Фонд з/п, млн. руб. | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 | 398 | 402 |
| Темп прироста. % |  | 0,0100 | 0,00993 | 0,00983 | 0,00974 | 0,00964 | 0,00955 |
| Фонд з/п, млн. руб. | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 424 | 428 |
| Темп прироста. % | 0,00946 | 0,00937 | 0,00929 | 0,00920 | 0,00912 | 0,00903 | 0,00895 |
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Прогноз численности населения | 7845 | 7912 | 7970 | 8029 | 8091 | 8149 | 8210 |
| Темп прироста, % | 0,0064 | 0,0085 | 0,0073 | 0,0074 | 0,0077 | 0,0072 | 0,0075 |
| Ввод индивидуальных жилых домов | 1083 | 1133 | 1135 | 1149 | 1167 | 1188 | 1197 |
| Темп прироста, % | -1,2 | 4,6 | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 0,8 |
| Количество зарегистрированных ИП | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 |
| Темп прироста, % | 0,029 | 0 | 0,028 | 0,027 | 0 | 0,026 | 0,025 |
| Среднемесячная з/п, рублей | 15902,6 | 16154 | 16405,4 | 16656,8 | 16908,2 | 17159,6 | 17412 |
| Темп прироста. % | 0,0161 | 0,0158 | 0,0156 | 0,0153 | 0,0151 | 0,0149 | 0,0147 |

2.1. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Спрос на коммунальные услуги зависит от нескольких факторов. В первую очередь это финансовые возможности населения Майского сельского поселения, уровень доходов и дисбаланс доходов населения, а также превышение среднего дохода населения от уровня прожиточного минимума. Помимо этого социальные показатели: динамика роста численности населения территории, младенческой смертности, продолжительности жизни и др.

К экономическим факторам, оказывающим влияние на показатели спроса на коммунальные ресурсы, относятся: уровень развития экономики, динамика увеличения количества и прибыльности объектов малого и среднего бизнеса, появления крупных предприятий, рентабельности предприятий и организаций реального сектора экономики, развития объектов социальной сферы.

Таблица 2.2

Прогнозные показатели потребления ресурсов до 2025 года

| Год | Общий объем потребления теплоэнергии, Гкал/год | Общий объем потребления воды, тыс. куб.м/год | Общий объем водоотведения, тыс. куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 39545 | 235,15 | 345,1 |
| 2013 | 39843,8 | 225,7 | 346,5 |
| 2014 | 40146,5 | 223,4 | 348,3 |
| 2015 | 40453,2 | 221 | 352,7 |
| 2016 | 40763,9 | 210 | 354,3 |
| 2017 | 41078,6 | 199,5 | 357,4 |
| 2018 | 41397,4 | 189,5 | 360,5 |
| 2019 | 41720,3 | 181,9 | 362,8 |
| 2020 | 42047,3 | 174,7 | 365,9 |
| 2021 | 42379 | 167,7 | 368,6 |
| 2022 | 42713,9 | 161 | 371,3 |
| 2023 | 43053,5 | 156,1 | 374,2 |
| 2024 | 43397,4 | 151,5 | 376,9 |
| 2025 | 43745,6 | 146,9 | 379,7 |

Анализ прогноза спроса на коммунальные ресурсы показал увеличение потребности в коммунальных услугах. В системах теплоснабжения и водоотведения ожидается увеличение объемов потребления – на 10,62% и 10,03% соответственно.

За весь прогнозируемый период потребление тепловой энергии вырастет на 4200,6  Гкал/год, потребность  в услугах водоотведения вырастет на 34,6  тыс. куб.м/год.

В системе водоснабжения ожидается противоположная тенденция – сокращение объемов потребления воды в Майском сельском поселении.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

К количественным показателям развития системы теплоснабжения относятся:

1.  спрос на услуги теплоснабжения (таблица 3.1).

Таблица 3.1.

Динамика прогноза спроса на теплоэнергию

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая поставка потребителям, тыс. Гкал | 39545 | 39843,8 | 40146,5 | 40453,2 | 40763,9 | 41078,6 | 41397,4 |
| Темп прироста, % |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Фактическая поставка потребителям, тыс. Гкал | 41720,3 | 42047,3 | 42379 | 42713,9 | 43053,5 | 43397,4 | 43745,6 |
| Темп прироста, % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Спрос на услуги теплоснабжения прогнозируется к 2025 году на уровне 43745, 6 тыс. Гкал, что на 12% больше уровня 2012 года.

2.  надежность системы. Тепловые сети в настоящее время находятся в основном в ветхом состоянии, износ сетей теплоснабжения составляет порядка 80%, а сетей горячего водоснабжения около 70%.

3.  показатели эффективности потребления ресурсов.

Таблица 3. 2

Показатели работы котельных установок в Майском сельском поселении

| Наименование | п. Майский (1 котельная) | д. Фадеята (1 котельная) | с. Усть-Сыны (1 котельная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей (подземных/надземных), км. | 39,9 | 1,8 | 1,8 |
| Из них нуждающихся в замене, км | 18,491 |  |  |
| Покупка тепловой энергии (поставка потребителям), Гкал | 30136 |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 10475 |  |  |
| Доля жилищного фонда, обеспеченная отоплением, %. | 87 |  |  |
| Доля жилищного фонда, обеспеченная горячим водоснабжением, % | 66 |  |  |

  - СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

При характеристике системы водоснабжения Майского сельского поселения были рассмотрены следующие целевые показатели:

- Критерии доступности услуг для населения.

- Спрос на услуги водоснабжения.

По данным за 2012 год населением Майского сельского поселения было фактически потреблено 195,76 тыс. м3 воды. Общий объем потребления данного вида ресурса, включая бюджетные и прочие организации составил 235, 15 тыс. м3.

Таблица 3.3

Динамика прогноза спроса на услуги водоснабжения

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая поставка потребителям, тыс. куб.м. | 235,15 | 225,7 | 223,4 | 221,0 | 210,0 | 199,5 | 189,5 |
| Темп прироста, % |  | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Фактическая поставка потребителям, тыс. куб.м. | 181,9 | 174,7 | 167,7 | 161,0 | 156,1 | 151,5 | 146,9 |
| Темп прироста, % | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |

Спрос на услуги водоснабжения прогнозируется к 2025 году на уровне 146,9 тыс. куб.м., что на 37,5% ниже уровня 2012 года.

- Надежность системы. Показатель износа сетей водоснабжения варьируется в диапазоне от 32% до 80%. Для установления соответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 требуется сертификация.

- Показатели эффективности производства, подачи и потребления ресурса.

Таблица 3.4

| Наименование | п. Майский | с.Усть-Сыны | д. Фадеята | д. Н.Симонята | д. Карабаи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей, км. | 12,5 | 4,9 | 8,7 | 1 | 1,5 |
| из них нуждающихся в замене, км | 1,31 |  |  |  |  |
| Протяженность ветхих сетей, км | 1,3 | 4,9 | 8,7 | - | 1,5 |
| Источники водоснабжения (производительность) | 3 арт. скважины (2000 м3/сут) | 1 арт. скважина (200 м3/сут) | 1 арт. скважина (150 м3/сут) | 1 арт. скважина (100 м3/сут) | 1 арт. скважина (100 м3/сут) |

Продолжение таблицы 3.4

| Доля жилищного фонда, обеспеченная водоснабжением, %. | 99 |
| --- | --- |
| Тариф, руб за 1 м3 | 28,13 |
| Платежи населения, % | 16 |
| Задолженность населения, тыс. руб. | 497 |

  - СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

При характеристике системы водоотведения Майского сельского поседения были рассмотрены следующие целевые показатели:

- Критерии доступности услуг для населения.

- Спрос на услуги водоотведения.

По данным за 2012 год населением Майского сельского поселения было фактически потреблено 195,6 тыс. м3 услуг водоотведения. Общий объем потребления данного вида ресурса, включая бюджетные и прочие организации составил 345,1 тыс. м3.

Таблица 3.5

Динамика прогноза спроса на услуги водоотведения

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая поставка потребителям, тыс. куб.м. | 345,1 | 346,5 | 348,3 | 352,7 | 354,3 | 357,4 | 360,5 |
| Темп прироста, % |  | 1,004 | 1,005 | 1,012 | 1,004 | 1,008 | 1,008 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Фактическая поставка потребителям, тыс. куб.м. | 362,8 | 365,9 | 368,6 | 371,3 | 374,2 | 376,9 | 379,7 |
| Темп прироста, % | 1,006 | 1,009 | 1,007 | 1,007 | 1,008 | 1,007 | 1,007 |

Спрос на услуги водоснабжения прогнозируется к 2025 году на уровне 379,7 тыс. куб.м., что на 10% выше уровня 2012 года.

- Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

| Наименование | п. Майский | д. Фадеята | с. Усть-Сыны |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей водоотведения, км | 14,6 | 1,56 | 6,1 |
| Протяженность уличных канализационных сетей, км | 2,6 |  |  |
| из них нуждающихся в замене, км | 0,9 |  |  |
| Протяженность внутриквартальных и внутридворовых сетей, км | 9,7 |  |  |

Продолжение таблицы 3.6

| из них нуждающихся в замене, км | 5,8 |
| --- | --- |
| Тариф, руб за 1 м3 | 23,53 |
| Платежи населения,% | 13,4 |
| Задолженность населения, тыс. руб. | 782,7 |

4. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса

Надежность функционирования системы водоотведения характеризуется высоким уровнем износа сетей – более 56%, что составляет 0,9 км сетей водоотведения, которые нуждаются в замене.

  - СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

При характеристике системы газоснабжения Майского сельского поселения были рассмотрены следующие целевые показатели:

- Спрос на услуги газоснабжения

Потребление газа населением составляет 192450 м3. По программе на 2013-2015 гг. планируется подключить к услуге газоснабжения 212 домовладений и перспективной застройки 175 домохозяйств. Всего планируется построить 15,6 км газораспределительных сетей.

- Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса.

- Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Состояние сетей газоснабжения удовлетворительное, износ составляет около 10%.

Таблица 3.7

Характеристика системы газоснабжения в Майском сельском поселении

| Наименование | д. Волеги | д. Фадеята | д. Конец-Бор |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность газопровода, км | 0,588 | 1,826 | 0,466 |
| Тариф, руб. за 1м3 | 4,01 |  |  |

  - СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

При характеристике системы электроснабжения Майского сельского поселения были рассмотрены следующие целевые показатели:

- Спрос на услуги электроснабжения

Потребление электрической энергии в 2009 году в Майском сельском поселении составило величину 4,5 тыс. кВт. час. До 2015г. по программе комплексного социально-экономического развития будет произведена установка приборов учета электроэнергии в жилищном фонде (166 ед.) и социальной сфере (4ед.).

- Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Электроснабжением Майского сельского поселения оборудовано 100% жилого фонда.

Общая протяженность обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет 56,08 км. В том числе, кабельных – 13,89 км, воздушных – 42,19 км. На ветхие электрические сети приходится менее 10% от общей протяженности сетей.

- Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса

Система электроснабжения обладает самым низким показателем износа среди остальных систем ресурсоснабжения, который составляет  не более 10%.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

На текущий период времени в Майском сельском поселении инвестиционных проектов в области электроснабжения не разработано и не внедряется. Перспективными являются проекты по повышению эффективности систем электроснабжения, переходу на энергосберегающие технологии на производстве, в муниципальных бюджетных учреждения и домохозяйствах.

В рамках развития электроснабжения предусмотрена установка приборов учета электроэнергии в жилищном фонде (166 ед.) и в объектах социальной сферы (4 ед.). На данное мероприятие предполагается выделить 1 900 000 руб. (1 300 000 руб. – краевой бюджет, 600 000 руб. – бюджет поселения).

Генеральным планом предусмотрена реконструкция электрических сетей и реконструкция ТП с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности в течение 2011-2019 гг.

  - ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Программой комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг. предусмотрен один инвестиционный проект в теплоснабжении (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Инвестиционные проекты в теплоснабжении

| № пп. | Проект | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт отопления ДК п. Майский | 2013 | 750 250 1000 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 2 | Строительство котельной в п. Майский | 2013-2017 | 2000 80000 | Бюджет поселения Средства инвестора |

Также в рамках долгосрочной целевой муниципальной программы Майского сельского поселения «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 г.г.»  предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице 4.2.  Однако срок реализации данных мероприятий – 2011-2012 годы.

Таблица 4.2

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| № пп. | Мероприятие | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей Майского сельского поселения | 2011 | 1357,5 | Внебюджетные средства |
| 2 | «Внедрение частотных преобразователей» | 2010 | 330 |  |
| 3 | Перевод освещения объектов предприятия на энергосберегающие лампы на объектах ООО «Тепломонтаж» | 2010 | 12,5 |  |

  - ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ

На текущий период времени в Майском сельском поселении не разработаны и не реализуются программы инвестиционных проектов системы газоснабжения.

Однако на основании постановления администрации Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края утверждена муниципальная целевая программа «Газификация населенных пунктов Майского сельского поселения  на 2013-2015 г.г.»

Целями в ходе реализации программы являются:

1. Создание условий подключения к услуге газоснабжения 212 существующих домовладений, перспективной застройки 175 домохозяйств  в населенных пунктах поселения.

2. Разработка  проектно-сметной документации, включая оформление землеустроительной документации и получение заключений государственной экспертизы проектов.

3. Строительство уличных газопроводов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в населенных пунктах Майского сельского поселения

Вместе с тем, на срок 2013-2015 гг. были поставлены задачи, приведенные в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Место проведения работ | Протяженность сетей подлежащих работам, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы на 2013-2015 гг. |  |  |  |
| 1 | д. Нижние Симонята | ул.Набережная | 1,8 |
| 2 | д. Фадеята | ул. Матюжата, ул. Лесная, ул. Лазурная, ул. Васильковая | 2,5 |
| 3 | д. Конец-Бор | ул. Конец-Борская от 134 дома до 178 дома; ул.Тепличная; пер.Технический; ул.Некрасова, | 4,4 |
| 4 | с. Усть-Сыны | ул.Речная | 0,7 |
| Проектно-изыскательные работы 2013-2015 гг. |  |  |  |
| 1 | с. Усть-Сыны | ул.Речная | 0,7 |
| 2 | д. Карабаи | ул. Новоселов, ул. Луговая, ул. Зеленая, ул. Полевая(от первых домов до дома № 8) | 2,0 |
| 3 | д. Конец-Бор | поле | 3,5 |
| 4 | с. Усть-Сыны | ул. Пушкина, ул. Культуры | 0,7 |

Таким образом, результатом выполнения мероприятий программы газификации Майского сельского поселения выступит проложение 15,6 км газораспределительных сетей в населенных пунктах: д. Нижние Симонята, д. Фадеята, д. Конец-Бор, с. Усть-Сыны, д. Карабаи.

Основные проблемы, препятствующие развитию процессу газификации в Майском сельском поселении:

-  высокая стоимость необходимых первоначальных затрат при строительстве объектов газоснабжения,

- небольшое количество подключаемых пользователей к сетям по причине большой стоимости услуг подключения,

- значительная удаленность потенциальных потребителей от систем газораспределения.

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 23165.0 тыс. рублей, из них:

- на проектно-изыскательные работы –  1725.0 тыс.руб.

- на строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования –21440.0  тыс.руб.

Источниками финансирования Программы являются:

- средства бюджета Пермского края;

- средства  бюджета Майского сельского поселения.

Кроме того, мероприятия в сфере газификации Майского сельского поселения предполагаются в ходе Программы  социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 годы. Данная программа предполагает проведение проектно-изыскательских работ распределительных сетей низкого давления с подключением к существующим сетям в с. Усть-Сыны, протяженностью 2 км и в д. Конец-Бор по ул. Тепличная протяженностью 3,5 км. Помимо этого в рамках программы запланировано строительство распределительных сетей низкого давления с подключением к существующим сетям в д. Фадеята и Н. Симонята. Также предполагается строительство газовых сетей высокого давления в д. Б. Шилово, д. Гурино, д. Гуляево, д. Клепики.

Исполнителем данных мероприятий программы является ОАО «Уралгазсервис».

Также программой комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг. предусмотрена установка приборов учета в жилищном фонде (154 ед.) и объектах социальной сферы (2011 год).

  - ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

Программой комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг. предусмотрен один инвестиционный проект в водоснабжении (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Инвестиционные проекты в водоснабжении

| № пп. | Проект | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода д.Кузнецы (25 жилых домов), д.Фадеята, д.Волеги, и К.Бор | 2011-2014 | 450 150 600 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |

Также в рамках указанной программ, а также Программы социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 годы, предусмотрено проведение мероприятий, представленных в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № пп. | Мероприятие | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода д. Карабаи | 2012 | 187,52 562,52 750,0 (в ценах III квартала 2008) | Бюджет поселения Краевой бюджет Всего |

Продолжение таблицы 4.5

| 2 | ПИР и Строительство водовода п. Майский | 2013 | 350,0 1050,0 1400,0 | Бюджет поселения Бюджет района Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в д. Конец-Бор по ул. Тепличной | 2014-2015 | 2000 | Бюджет поселения |
| 4 | Реконструкция водоснабжения д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Нижние Симонята | 2014-2022 | 5200 | Бюджет поселения |
| 5 | Разработать проекты организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с учетом необходимости оборудования новых артезианских скважин, закольцовки сетей водоснабжения. | 2012 – 2014 | 1000 | Бюджет поселения |
| 6 | На всех водозаборных сооружениях организовать сплошное ограждение и зоны строго режима | 2011 – 2019 | 100 | Бюджет поселения |

Генеральным планом предусмотрена разработка проектов организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с учетом необходимости оборудования новых артезианских скважин, закольцовки сетей водоснабжения (2012-2014 гг.), организация сплошного ограждения и зон строго режима на всех водозаборных сооружениях (2011-2019 гг.), проведение капитального ремонта или реконструкции существующих сетей водоснабжения в п. Майский, д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Н. Симонята, (2015-2019).

  - ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ

Программой комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг. предусмотрено два инвестиционных проекта в водоотведении (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Инвестиционные проекты в водоотведении

| № пп. | Проект | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений д. Фадеята и с. Усть-Сыны | 2011-2015 | 1125 375 1500 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 2 | ПИР на строительство напорно-канализационного коллектора п. Майский | 2011-2014 | 1050 350 1400 | Бюджет района Бюджет поселения Всего |

Продолжение таблицы 4.6

| Перспективные программные мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать проекта строительства ливневой канализации в п. Майский. | 2012 – 2014 | 500 | Бюджет поселения |
| 2 | Строительство напорного канализационного коллектора п. Майский и станции обогащения кислородом | 2016-2017 | Согласно ПСД | Краевой бюджет |

  - ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАХОРОНЕНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО

Программой социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 гг. в качестве программных мероприятий в сфере благоустройства предусмотрено проведение  рекультивации свалки на общую сумму 20800,0 тыс. руб. Районной программой социально-экономического развития  Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг.в п. Майский (2012 год) предусмотрена рекультивация свалки с суммой затрат в 5 000 000 рублей, источником которой является бюджет поселения.

Также программой предусмотрено проведение мероприятий по развитию системы сбора, вывоза и утилизации ТБО, приведенных в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Мероприятия по развитию системы сбора, вывоза и утилизации ТБО

| № пп. | Проект | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта рекультивации свалки ТБО п.Майский | 2013 | 800 | Бюджет Майского сельского поселения |
| 2 | Рекультивация свалки ПИР | 2013 | 800 | Бюджет Майского сельского поселения |
| 3 | Рекультивация свалки | 2013-2015 | 2000,0 3000,0 15000,0 20000,0 | Бюджет поселения Бюджет района Краевой бюджет Всего |

  - ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Согласно долгосрочной целевой муниципальной программе Майского сельского поселения «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 г.г.» в рамках данной программы приборов учета установлено количество, приведенное в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Количество установленных и запланированный к установке приборов учета с разбивкой по потребителям

| Потребитель | Тепловая энергия. ед. |  | Электроэнергия, ед. |  | Водоснабжение, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлено | Требуется установить | Установлено | Требуется установить | Установлено | Требуется установить |
| МУК «Дом культуры пос.Майский» | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
| МУК «Усть-Сыновский СДК» | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Библиотека № 12 Майского сельского поселения | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Пожарное депо д.Кузнецы Майское сельское поселение | - | - | 1 | - | - | - |
| Администрация Майского сельского поселения | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Итого | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 |

Согласно программе комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг. предусмотрена установка приборов учета ресурсов. Данные представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Установка приборов учета

| № пп. | Показатель | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии в жилищном фонде | 2013-2015 | 15300 | Бюджет поселения – 3800 Краевой бюджет – 11500 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета воды в многоквартирных домах | 2012-2013 | 12600 | Краевой бюджет – 9450 Бюджет поселения – 3150 |

Продолжение таблицы 4.9

| Электроснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установка приборов учета электроэнергии: жилищный фонд 166 ед., объекты соц. сферы – 4 ед. | 2013-2015 | 1660 400 | Краевой бюджет, Бюджет поселения |
| Газификация |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов учета электроэнергии: жилищный фонд 154 ед., объекты соц. сферы | 2013-2015 | 1200 | Краевой бюджет, Бюджет поселения |

  - ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

30 июля 2010 года постановлением Администрации Майского сельского поселения утверждена долгосрочная целевая муниципальная программа Майского сельского поселения «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 годы».

Основными целями реализации мероприятий программы администрацией поселения ставятся:

- повышение эффективности использования энергетических за счет снижения потребления ресурсов,

- улучшение финансового положения муниципальных          
учреждений и объектов коммунального комплекса, населения за счет снижения расходов на оплату энергоресурсов,

- экономия бюджетных средств,

- уменьшение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов.

Заказчиком программы выступает Администрация Майского сельского поселения.

Задачами, выполняемыми в ходе реализации программы являются:

а) Экономия топливно-энергетических ресурсов в результате проведения энергосберегающих мероприятий: установка приборов учета потребления энергоресурсов; проведение энергообследования зданий; переход на энергоэффективные осветительные приборы (световые устройства); заключение долгосрочных энергосервисных контрактов.

б) Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объёма потребленных энергоресурсов учреждениями в течение 5 лет на 15% от объема фактически потребленных энергоресурсов с ежегодным снижением такого объёма на 3%.

в) Достижение уменьшения расходов на оплату энергоресурсов 100% охватом плана мероприятий.

Целевые индикаторы, прогнозируемые в ходе выполнения мероприятий Программы, следующие:

- уменьшение объема потребления в натуральном выражении: тепловой энергии – 136,2 Гкал, электроэнергии – 12867 кВт, воды – 94 м3;

- уменьшение объема потребления в стоимостном выражении: тепловой энергии – 113,3 тыс. руб, электроэнергии – 42.1 тыс. руб, воды – 2,9 тыс. руб.

К ожидаемым конечным результатам выполнения мероприятий программы можно отнести экономию ресурсов коммунальных систем за 5 лет в следующем предполагаемом объеме: теплоэнергии – 136,2 Гкал, электроэнергии – 12867 кВт и воды – 94 м3. Кроме того, общая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 158,3 тыс. руб. По итогам выполненных мероприятий программы, снижение потребления ТЭР предполагается на уровне 15,2% (в том числе 3% в год).

Энергосберегающим мероприятием программы является установление приборов учета теплоэнергии в количестве 5 шт, электроэнергии – 2 шт и воды – 2 шт. Кроме того, в рамках программы предусмотрена замена ламп накаливания на энергосберегающие и монтаж систем автоматики для регулирования параметров теплоносителя. Помимо этого предусмотрен монтаж систем автоматики для регулировки освещения. Вместе с тем, разработан ряд мероприятий по повышению заинтересованности потребителей в энергосбережении, и, как следствие – сокращение расходов тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды.

Участниками программы выступают теплоснабжающие предприятия, муниципальные учреждения и управляющие компании.

Принятая в 2010 году, Программа планируется к завершению в 2015 году.

Объем финансирования программы составляет 11051,5 тыс. руб. Источниками финансирования программы являются бюджетные средства по полномочиям, а также собственные средства предприятий и учреждений.

  - ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ПРОЕКТОВ

Программные мероприятия и проекты, реализуемые в рамках повышения эффективности систем энерго- и ресурсоснабжения в Майском сельском поселении, имеют взаимосвязь и отражаются  в программах по ресурсосбережению и программах по развитию данных систем.

Взаимосвязь программы комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы и программы социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 годы осуществляется благодаря следующим мероприятиям:

- Строительство     водовода д. Карабаи

- ПИР и Строительство  водовода  п. Майский

- Строительство водовода д. Кузнецы (25 жилых домов) и д. Фадеята

- ПИР    распределительных  сетей низкого давления с подключением к существующим сетям: с.Усть-Сыны 2 км, д. Конец-Бор ул. Тепличная, 3,5 км

- Строительство    распределительных  сетей низкого давления с подключением к существующим сетям: д.Фадеята

- Строительство    распределительных  сетей низкого давления с подключением к существующим сетям: д.Н.Симонята

- Строительство газовых сетей высокого давления:д.Б шилово, д.Гурино

- Строительство газовых сетей высокого давления: д.Гуляево, д.Клепики

- Строительство сетей уличного   освещения в д. Карабаи (от магазина до фермы, от фермы до остановки)

- Рекультивация свалки.

Мероприятия по газификации поселения отражены также в муниципальной целевой программе «Газификация населенных пунктов Майского сельского поселения  на 2013-2015 г.г.».

Взаимосвязь программы комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы и долгосрочной целевой муниципальной программы Майского сельского поселения «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 г.г.» осуществляется благодаря следующим мероприятиям:

- установка приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов в жилищном фонде и учреждениях соцсферы,

-Реконструкция тепловых сетей Майского сельского поселения,

- Энергосберегающее освещение.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Запланированные к реализации инвестиционные проекты на территории Майского сельского поселения указаны в документе «Программа комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы», а также Программы социально-экономического развития Майского сельского поселения.

В данном документе имеются указания на суммы и источники финансирования, сроки выполнения работ по проектам по поддержанию инженерной инфраструктуры, замене объектов в Майском сельском поселении. Более подробно данные об инвестиционных проектах и их параметрах приведены в разделе 7.11, Таблицах 7,35, 7.36 («Перечень и параметры инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации на территории Майского сельского поселения Краснокамского  муниципального района Пермского края»), 7.37 («Перечень и параметры мероприятий, реализующихся на территории Майского сельского поселения Краснокамского  муниципального района Пермского края»).

Однако имеются  мероприятия/работы, указанные в Генплане поселения, по которым суммы, сроки и источники финансирования не указаны. Данный перечень приведен в Таблице 7.38 («Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры»).

Уровень тарифов на коммунальные ресурсы и платы (тарифы) на подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры обосновываются в Разделе 7.14.

Оценка уровня тарифов на энергоресурсы для населения и доступность данных платежей для населения описаны в Разделе 7.15.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственным за реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения на 2012-2025 годы  (далее - Программа) является Администрация Майского сельского поселения.

Реализация данной программы осуществляется согласно плану-графику работ,  который включает:

- разработку технической документации для предприятий коммунального хозяйства,

- принятие решений по выделению бюджетных средств, выделение бюджетного финансирования, получение внебюджетных средств,

- подготовка и проведение конкурсов на привлечение подрядных организаций для проведения строительно-монтажных работ в системах коммунальной инфраструктуры.

Ежеквартально при реализации Программы, после проведения инженерных изысканий, в Администрацию сельского поселения предоставляется отчет о ходе проведении программных мероприятий.

Порядок и сроки корректировки программы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется Администрацией Майского сельского поселения.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Майского сельского поселения;

- подготовка и проведение конкурсов на привлечение подрядных организаций для проведения строительно-монтажных работ в системах коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

На основе разработанных инвестиционных программ будут определены тарифы организаций коммунального комплекса на подключение и тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ

7.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.

- 7.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Майское  сельское поселение Краснокамского муниципального района расположено в юго-западной части Краснокамского муниципального района. Юго-западная граница района совпадает с границей Краснокамского муниципального района, граница проходит с Нытвенским районом.

Территория Майского сельского  поселения составляет 12821 га (13,4% территории Краснокамского муниципального района).  Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характерна длинная зима и короткое лето. Расположенное рядом Камское водохранилище влияет на температурный режим в сторону увеличения.  Средняя температура самого холодного  месяца – января - зимой составляет  – 15оС, лета (января)  +18С.

На  территории Майского сельского поселения хорошо развита транспортная инфраструктура. Основными путями сообщения являются: водный (река Кама), автомобильный и железнодорожный. Протяженность поселения вдоль реки Камы составляет 9 км. По территории поселения проходит федеральная автомагистраль.

Хорошо развита сеть автобусных путей сообщения с г. Краснокамском и районной столицей. Железнодорожный транспорт развит слабо, так как  в районе присутствует только одна ветка с выходом на транссибирскую магистраль.

Административной границей сельского поселения является поселок Майский. В состав Майского сельского поселения входит 17 населенных пунктов – помимо п. Майский присутствует 15 деревень (д. Волеги, д. Кабанов Мыс, д. Нижние Симонята, д. Фадеята, д. Карабаи, д. Конец-Бор, д. Кузнецы, д. Заречная, д. Клепики, д. Гурино, д. Верхнее Гуляево, д. Нижнее Гуляево, д. Малое Шилово, д. Большое Шилово, д. Мошево), одно село - Усть-Сыны. 12 из населенных пунктов расположены вдоль  трассы М7, остальные вдоль второстепенных автодорог.

Жилищный фонд на территории поселения в  большинстве населенных пунктов представлен малоэтажными жилыми домами и частной застройкой, только в поселке Майский присутствуют многоэтажные жилые дома.

Основными проблемами территориального развития выступают:

- Увеличение доли ветхого жилого и нежилого фонда,

- загрязнение водных объектов,

- Социальная деградация населения,

- Низкий уровень развития деловой инициативы,

- диспропорция экономического развития,

- низкая численность населения в большинстве населенных пунктов,

- низкий уровень финансирования.

В экономике Майского сельского поселения представлено несколько отраслей. Главными составляющими экономики поселения являются сельское хозяйство и сфера обслуживания. Кроме этого в поселении осуществляется деятельность по реализации нефтепродуктов.

Основными предприятиями, которые формируют основной доход Майского сельского поселения являются следующие промышленные объекты и объекты сельского хозяйства - ООО «Труженик», ОАО «Пермский свинокомплекс», который является одним из крупнейших предприятий по производству свинины в стране.

В структуру ОАО «Пермский свинокомплекс» входит 2 промышленных комплекса, селекционно-гибридный центр комбикормовый завод, ветеринарные лаборатории, цех по переработке свинины, а также цех по изготовлению мясных продуктов, сеть фирменных магазинов. ОАО «Труженник» - сельскохозяйственное предприятие, деятельностью которого является производство зерна, овощей и молока. В Состав предприятия входят 2 молочные фермы и тепличный комбинат.

Помимо этого на территории Майского сельского поселения осуществляют деятельность следующие предприятия: ООО Краснокамская АЗС, АЗС «Fonix», АЗС «ДАН» и АЗС «Казанский тракт» (продажа нефтепродуктов).

На территории сельского поселения в 2011 году насчитывалось 49 объектов розничной торговли и общественного питания, их которых 29% приходится на магазины и 27% на неспециализированные продовольственные магазины.

Объектов малого предпринимательства в поселении насчитывается 12 единиц. Основными их видами деятельности являются: реализация алкогольной продукции, продуктов питания, реализация смешанных товаров, продовольственных товаров, переработка нефтеотходов, производство изделий из древесины. 58% всех субъектов малого предпринимательства находится в поселке Майский.

Социально-демографическое положение Майского  сельского поселения характеризуется следующими особенностями:

- Разнонаправленная динамика численности населения в последние годы (на 01.01.2013г. численность населения составила 7224 человек),

- Преобладание населения старше трудоспособного возраста по сравнению с населением, младше трудоспособного возраста,

- Превышение коэффициента рождаемости над коэффициентом смертности, естественная прибыль населения,

- Высокая доля смертности в трудоспособном возрасте,

- Положительное сальдо миграции.

На территории Майского сельского поселения реализуется ряд программ по развитию, в частности, данного муниципального образования.

Развитие Майского сельского поселения осуществляется в рамках  программы развития Краснокамского муниципального района.

Социально-экономическое развитие  Майского сельского поселения происходит также в рамках Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на период 2012-2020 годы. Основными направлениями стратегического развития выступают: инновационное развитие машиностроения (кластера), развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику района, развитие инженерной инфраструктуры.

Майское сельское поселение имеет разработанный и утвержденный генеральный план. Согласно генплану, в целях обеспечения устойчивого развития местной экономики, инфраструктуры и сохранения благоприятной экологической обстановки необходимо решение следующих задач:

- Развитие малого и среднего бизнеса,

- Создание сельскохозяйственной зоны,

- Обеспечение площадью для жилищного строительства,

- Обеспечение жителей поселения объектами и ресурсами инженерной инфраструктуры: питьевой водой, газом, линией электропередач,

- Строительство новых объектов социальной сферы, дополнительных образовательных учреждений.

В таблицах 7.1 – 7.2  представлены основные социально-демографические показатели Майского сельского поселения.

Таблица 7.1

Социально-экономические показатели развития территории.

| Ключевые показатели стратегии | Единица измерения | Базовое значение в 2010 году | Целевое значение на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 81,8 | 79 |
| Число крупных и средних организаций | Шт. | 2 | 3 |
| Количество зарегистрированных ИП | Шт. | 29 | 40 |
| Численность населения | Человек | 7385 | 8210 |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата крупных и средних предприятий | Рублей | 13640 | 17412 |
| Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий | Млн. руб. | 371,2 | 428 |
| Среднесписочная численность работающих по крупным и средним предприятиям | Человек | 2160 | 2215 |

Таблица 7.2

Показатели населенных пунктов Майского сельского поселения

| № пп | Населенный пункт | Количество жителей, чел. | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Майское сельское поселение |  |  |
| 1.1 | Майский п. | 5241 | Развиваемый |
| 1.2 | Усть-Сыны с. | 506 | Развиваемый |
| 1.3 | Конец-Бор д. | 471 | Развиваемый |
| 1.4 | Фадеята д. | 422 | Развиваемый |
| 1.5 | Карабаи д. | 258 | Развиваемый |
| 1.6 | Волеги д. | 177 | Сохраняемый |
| 1.7 | Н.Симонята д. | 89 | Сохраняемый |
| 1.8 | Мошево д. | 30 | Сохраняемый |
| 1.9 | Кузнецы д. | 25 | Сохраняемый |
| 1.10 | Нижнее Гуляево д. | 12 | Сохраняемый |
| 1.11 | Гурино д. | 13 | Сохраняемый |
| 1.12 | Б. Шилово д. | 15 | Сохраняемый |
| 1.13 | М. Шилово д. | 16 | Сохраняемый |
| 1.14 | Клепики д. | 14 | Сохраняемый |
| 1.15 | Кабанов –Мыс д. | 35 | Сохраняемый |
| 1.16 | Верхнее Гуляево д. | 5 | Сохраняемый |
| 1.17 | Заречная д. | 3 | Сохраняемый |
|  | Итого | 7332 |  |

- 7.1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ)

Численность населения в Майском сельском поселении на 01.01.2012 года составила 7 300 человек. Стоит отметить, что  по данным генерального плана Майского сельского поселения, с 2007 по 2010 года наблюдалась положительная динамика, при этом  на 2010 год численность населения составила 7385 человек, в 2011 году снижение данного показателя составило 98,8%.

Такая же ситуация наблюдается для показателей смертности и рождаемости. При анализе в расчет были взяты данные из Генерального плана. Показатель рождаемости с 2008 по 2011 года вырос на 41% и составил 96 человек, показатель смертности также вырос – на 14% и составил 80 человек. На 2011 год коэффициент рождаемости (1,32) превысил коэффициент смертности (1,10). Рост смертности в поселении объясняется увеличением смертности в трудоспособном возрасте на территории поселения, что характерно также для всего района.

Отрицательной особенностью демографической ситуации Майского сельского поселения является отрицательное сальдо миграции, в 2011 году сальдо составило -85 человек, в 2010 году +100 человек. Рост общей численности населения на территории Майского сельского поселения происходит за счет миграционного притока, только в 2011 году данный показатель имел отрицательную динамику.

В Майском сельском поселении доля населения моложе трудоспособного возраста меньше чем в районе, и составляет около 17,3%, доля населения в трудоспособном возрасте больше значения в районе – около 62%. Доля населения старше трудоспособного возраста превышает  районное значение – 20% против 17,1% в районе.

Численность населения к 2025 году,  прогнозируется на уровне 8210 человек, что на 11% больше показателя 2010 года. По прогнозам уровень миграционного притока в ближайшие годы будет соответствовать тенденциям 2009/2010 гг., коэффициент рождаемости будет показывать поступательную динамику.

Прогнозные показатели численности и состава населения представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Прогнозные показатели численности и состава населения

| Прогноз численности населения, человек | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7224 | 7358 | 7397 | 7380 | 7381 | 7431 | 7470 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 7469 | 7490 | 7522 | 7549 | 7565 | 7585 | 7613 |

Продолжение таблицы 7.3

| Доля женского населения, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,37 |
| Доля мужского населения, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,63 |

- 7.1.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В Майском сельском поселении присутствует несколько сфер экономики. Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство, а также сфера торговли и общественного питания. Основные  сферы экономики представлены предприятиями - ОАО «Пермский свинокомплекс», ООО «Труженик». производственными объеками ОАО ЦБК «КАМА» (очистные сооружения), социальной инфраструктуры.

На рисунке 7.1 представлена структура занятого населения по отраслям экономики в сельском поселении.

Рисунок 7.1. Структура занятого населения по отраслям экономики.

Экономика Майского сельского поселения представляет собой многоотраслевое хозяйство. Основные отрасли экономики поселения – реализация нефтепродуктов, сельское хозяйство, которое представлено животноводством и растениеводством, торговля и общественное питание.

По масштабам производства и экономической деятельности основную долю занимают два указанных сельскохозяйственных предприятия.

В последние годы наблюдается снижение производства  молочной продукции, причиной чего является сокращение численности крупного рогатого скота. Данная тенденция является следствием несбалансированного кормления скота и его заболеваемость.

В сфере растениеводства наблюдается положительная динамика в производстве. Несмотря на неизменность  посевных площадей, происходит увеличение произведенной продукции. Причиной тому является внедрение новых сортов и ресурсосберегающих технологий, при этом наблюдается более рациональное использование сельскохозяйственных угодий.

По данным прогноза до 2025 г. планируется увеличение количества средних и крупных предприятий на единицу, увеличение количества индивидуальных предпринимателей - до 40.

Майское сельское поселение имеет перспективы для развития экономики в долгосрочной перспективе. Присутствие на территории крупных сельскохозяйственных предприятий является основой экономического развития. В сельском хозяйстве занято около 40% трудоспособного населения сельского поселения.

Положительным моментом служит близкое расположение к районному центру – городу Краснокамску (15,2 км), наличие выхода к водному транспортному пути – на реку Каму.

В таблице 7.4 представлен прогноз деятельности ОАО «Пермский свинокомплекс».

Таблица 7.4

Прогноз деятельности ОАО «Пермский свинокомплекс»

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, услуг, работ – всего | 1612 | 1681 | 1750 | 1819 | 1888 | 1957 | 2026 |
| Темп прироста, % |  | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,035 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выручка от продажи товаров, услуг, работ –всего | 2095 | 2164 | 2233 | 2302 | 2371 | 2440 | 2509 |
| Темп прироста, % | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,028 |

- 7.1.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общая площадь жилищного фонда Майского сельского поселения по состоянию на 2012 год составляла 106,035 тыс. м2.

В  2010 году средняя жилищная обеспеченность составляла около 14,5 м2 общей площади на 1 человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности до 24 м2 на человека (к 2032 году).

Увеличение жилого фонда предусмотрено за счет застройки домов усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей, а также многоквартирных малоэтажных домов.

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, деревянной, сборно-щитовой, каменной и кирпичной, а также многоквартирными домами, каменными и кирпичными.

Средняя плотность застройки составляет 177,6 м2/га.

Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 1,2 тыс. м2, ветхий жилищный фонд расположен во всех населенных пунктах сельского поселения. На территории поселения в 2008 году была разработана подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В рамках данной программы было отремонтировано 14 многоквартирных домов на 10,2 млн. руб.

Таблица 7.5

Характеристика жилого фонда Майского сельского поселения

Характеристика жилого фонда поселения

| Населенный пункт | Численность населения | Характеристика жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| п. Майский | 5365 | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| с.Усть-Сыны | 540 | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Конец-Бор | 478 | жилье усадебного типа |
| д. Фадеята | 404 | жилье усадебного типа |
| д. Карабаи | 269 | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Волеги | 153 | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Н.Симонята | 65 | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| Другие н.п. | 9 | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |

Жилищный фонд Майского сельского поселения в значительной степени обеспечен коммунальной инфраструктурой. Централизованное электроснабжение обеспечивается повсеместно, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение – в крупнейших населенных пунктах.

Таблица 7.6

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой

| Вид инженерной инфраструктуры | Обеспеченность жилищного фонда (%) |
| --- | --- |
| Водопровод | 99 |
| Канализация | 81 |
| Отопление | 87 |
| Горячая вода | 66 |
| Газоснабжение | 88 |
| Электроснабжение | 100 |

В балансе земель преобладают земли лесного фонда (34%), а также сельскохозяйственные угодья (58%).

В состав земель Майского сельского поселения входят земли, расположенные в черте населенных пунктов– 597  га, из них:

- территория жилой и промышленной зон  - 49 га, что составляет 8,2% от общей площади;

- земли садоводства и огородничества – 133 га;

- земли садоводства вне черты – 31 га;

- земли водного, лесного фонда и занятые кустарником – 196 га;

- прочие земли (овраги, свалки, кладбища, болота, дороги и т.д.) - 163 га.

В связи с наличием спроса на индивидуальное жилищное строительство со стороны местного населения, а также жителей г. Перми, г. Краснокамска, наличием хорошей транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связи поселения с указанными городами, целесообразно увеличение объемов жилищного строительства на территории поселения.

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории сельского поселения, что происходит за счет перевода земель из сельскохозяйственных угодий в земли населенных пунктов. Зарезервирована зона для развития сельскохозяйственного производства, а также инвестиционная промышленная зона.

Таблица 7.7

Прогноз развития застройки Майского сельского поселения

| Показатели | 2011 | 2016 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 7,3 | 7,25 | 7,2 |
| Средняя жилищная обеспеченность (без учета ветхого жилья), м. кв. общ. площади на чел. | 14,7 | 29,4 | 40 |
| Жилищный фонд (без учета ветхого жилья), тыс. кв. м | 106,035 | 213,5 | 288 |
| Среднегодовой объем строительства, тыс. кв.м. | 27,1 | 21,5 | 7,4 |
| Прогноз развития застройки муниципального образования, тыс. кв.м. | 10,8 | 9,8 | 7,8 |

За период с 2011 по 2026 гг. планируемый среднегодовой объем строительства снизится  на 19,7 тыс. кв. м. или на 72,7%. Среднегодовой объем строительства получен методом обратного экстраполирования.

Прогноз развития застройки индивидуальными жилыми домами представлен в таблице 7.8.

Таблица 7.8

Прогноз развития застройка

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод индивидуальных жилых домов, кв.м. | 960 | 960 | 1120 | 1200 | 1060 | 1082 | 1096 |
| Темп прироста, % |  | 0 | 16,6 | 7,1 | -11,7 | 2,1 | 1,3 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ввод индивидуальных жилых домов, кв.м. | 1083 | 1133 | 1135 | 1149 | 1167 | 1188 | 1197 |
| Темп прироста, % | -1,2 | 4,6 | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 0,8 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 106,04 | 116,65 | 118,47 | 120,34 | 122,24 | 124,19 | 126,17 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 128,20 | 130,27 | 132,38 | 134,53 | 136,73 | 138,98 | 141,27 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ввод жилых площадей, тыс. кв. м | 10,80 | 10,61 | 10,43 | 10,24 | 10,05 | 9,86 | 9,68 |
| Темп прироста, % |  | -1,74 | -1,77 | -1,80 | -1,83 | -1,87 | -1,90 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ввод жилых площадей, тыс. кв. м | 9,49 | 9,30 | 9,11 | 8,93 | 8,74 | 8,55 | 8,36 |
| Темп прироста, % | -1,94 | -1,98 | -2,02 | -2,06 | -2,10 | -2,15 | -2,19 |

За период 2012-2025 гг. планируется ввести индивидуальных жилых домов общей площадью 15530 кв. м., что позволит увеличить жилой фонд на 25%. Среднегодовой ввод жилья составит 1109 кв. м. В период до 2015 года планируемый объем строительства  индивидуальных жилых домов заложен  Программой комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы.

Прирост за указанный период общей площади жилых помещений составит 33,2%.  К 2025 году площадь жилых помещений планируется на уровне 142,27 тыс. кв. м.

Тенденция ввода в эксплуатацию жилых площадей планируется отрицательной, сокращение данного показателя к 2025 году ожидается на 22,6% или на 2,44 тыс. кВ. м. в год.

- 7.1.5. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В Майском сельском поселении Краснокамского муниципального района при численности населения в 7300 человек, численность трудоспособного населения составила около 60%.

Согласно данным Генерального плана поселения в 2011 году уровень зарегистрированной безработицы составил 3,7% от экономически активного населения. Рост зарплаты с 2000 года - 82%. Рост реальных доходов с учетом инфляции - 34%. Среднемесячная номинальная заработная плата – 15 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата на территории поселения в разных отраслях экономики составляет:

- в сельском хозяйстве – 13000 рублей

- в сфере образования – 10000 рублей

- в сфере муниципального управления – 11000 рублей

Среднемесячная заработная плата на основных предприятиях поселения:

- ОАО «Пермский свинокомплекс» - 14501 рублей

- ОАО «Труженик» – 12778 рублей.

На рисунке 7.2 представлены данные по занятости населения в отраслях экономики поселения.

Рисунок 7.2.  Занятость населения по отраслям

Основная часть экономически активного населения занята в сельском хозяйстве – 38,2%,  при этом 41% от общего числа занятых работают за пределами поселения или района, 7% населения занято в промышленности. Остальные сферы экономики имеют незначительную долю в структуре занятости населения (рис 7.2).

В таблице 7.9 представлена среднесписочная численность работников основных предприятий поселения.

Таблица 7.9

Среднесписочная численность работников предприятий

| Наименование предприятия | Среднесписочная численность (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | - | 1952 | 1938 |
| ООО «Труженник» | 242 | 235 | 222 |

Согласно программе социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 гг. среднесписочная численность работников ОАО «Пермский свинокомплекс» к 2014 году должна сократиться до 1910 человек (на 1,4%), а среднемесячная заработная плата на предприятии - увеличиться до 14832 рублей (на 2,3%). При этом планируется дальнейшее сохранение численности работников на предприятии. Среднесписочная численность работников ОАО «Труженик» к 2014 году должна сократиться до 200 человек (на 10%), среднемесячная заработная плата  - увеличиться до 14000 рублей (на 8,1%).

Таблица 7.10

Показатели работы основных предприятий (прогнозы согласно программе социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 гг)

| Показатель |  | 2010 (факт) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работающих, всего | человек | 1938 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Среднемесячная заработная плата, всего | рублей | 14501 | 14832 | 14832 | 14832 | 14832 |
| СХПК «Труженик» |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работающих, всего | человек | 222 (91,7% к 2009 году) | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Среднемесячная заработная плата, всего | рублей | 12778 (109,9% к 2009 году) | 12950 | 13000 | 13500 | 14000 |

С учетом сложившейся динамики численности населения Майского сельского  поселения, динамики количества основных субъектов реального сектора экономики поселения, тенденций и прогнозов, представленных в Программе социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 гг., произведен анализ доходов населения в перспективе до 2025 года, который представлен в таблице 7.11.

Таблица 7.11

Доходы населения (прогноз)

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей | 15420 | 15867,18 | 16374,93 | 16964,43 | 17541,22 | 18085 | 18609,46 |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, человек | 2029 | 2039 | 2051 | 2070 | 2085 | 2093 | 2099 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей | 19279,4 | 20012,02 | 20652,4 | 21416,54 | 22144,7 | 22831,19 | 23493,29 |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, человек | 2116 | 2124 | 2127 | 2127 | 2127 | 2141 | 2143 |

По представленным прогнозам среднемесячная заработная плата к 2025 году должна вырасти на 56,6%  и составить 23493,29 рублей. Одновременно с этим среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий Майского сельского поселения сохранится примерно на том же уровне с незначительным увеличением на 6,6%.

7.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

- 7.2.1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективные показатели спроса на теплоэнергию представлены с учетом деления жилой застройки на многоквартирные дома, частный жилой фонд, а также учреждения бюджетной сферы (детские сады, школы, дома культуры).

На территории Майского сельского поселения жилой фонд представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами.

Крупнейшим потребителем тепловой энергии является население. Около 76% от общего объема теплоснабжения приходится на эту группу потребителей и составляет 30136 Гкал/год, предприятиями потребляется 4858 Гкал/год, муниципальными предприятиями и социальными учреждениями  - 4551 Гкал/год (см. таблицу 7.12).

Таблица 7.12

Объемы предоставляемых услуг системы теплоснабжения в разрезе основных групп потребителей

| Потребители | 2012 | Структура |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | % |
| Население | 30136 | 76 |
| Предприятия | 4858 | 12,5 |
| Муниципальные предприятия и социальные учреждения | 4551 | 11,5 |
| ИТОГО | 39545 | 100 |

Прогноз фактической реализации услуг теплоснабжения представлен в таблице 7.13.

Таблица 7.13

Прогноз объемов потребления теплоэнергии в Майском сельском поселении

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребления Гкал | 39545 | 39843,8 | 40146,5 | 40453,2 | 40763,9 | 41078,6 | 41397,4 |
| в т.ч. население | 30136 | 30437,4 | 30741,7 | 31049,2 | 31359,6 | 31673,2 | 31990,0 |
| Темп прироста,% |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| субъекты реального сектора экономики | 4858 | 4809,9 | 4762,3 | 4715,1 | 4668,4 | 4622,2 | 4576,5 |
| Темп прироста,% |  | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| муниципальный учреждения | 4551 | 4596,5 | 4642,5 | 4688,9 | 4735,8 | 4783,1 | 4831,0 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Продолжение таблицы 7.13

| Общий объем потребления Гкал | 41720,3 | 42047,3 | 42379 | 42713,9 | 43053,5 | 43397,4 | 43745,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. население | 32309,87 | 32632,9 | 32959 | 33288,9 | 33621,8 | 33958 | 34297,6 |
| Темп прироста, % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| субъекты реального сектора экономики | 4531,144 | 4486,2 | 4441,86 | 4397,88 | 4354,34 | 4311,23 | 4268,54 |
| Темп прироста,% | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| муниципальный учреждения | 4879,288 | 4928,1 | 4977,4 | 5027,1 | 5077,4 | 5128,2 | 5179,5 |

В Майском сельском поселении отоплением оборудовано  92,3 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 87% от жилого фонда в целом,  горячим водоснабжением оборудовано 70 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений или 66% от жилого фонда в целом.

К 2032 году планируется обеспечить теплоснабжением потребителей сельского поселения индивидуальным снабжением тепловой энергии, от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

Также предусмотрено обустройство сети наружного освещения на территории существующей и перспективной застройки всех населенных пунктов сельского поселения.

- 7.2.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перспективные показатели спроса на водоснабжение представлены с учетом деления жилой застройки на многоквартирные дома, частный жилой фонд, а также учреждения бюджетной сферы (детские сады, школы, дома культуры) и прочие организации.

Водопроводом в поселении оборудовано 105 тыс. кв.м. площади жилого фонда (99%).

Крупнейшей группой потребителей услуг водоснабжения является население, потребляющее около 83%  данного вида услуг, бюджетные организации потребляют 11% услуг, 5% услуг приходится на прочие организации.

Объемы предоставляемых услуг системы водоснабжения в разрезе основных групп потребителей указаны в таблице 7.14.

Таблица 7.14

Структура потребления водных ресурсов в Майском сельском поселении

| Потребители | 2012 | Структура |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Население | 195,76 | 83 |
| Бюджетные организации | 25,78 | 11 |
| Прочие организации | 13,61 | 5 |
| ИТОГО | 235,15 | 100 |

Рисунок 7.3  Распределение объемов потребления услуг водоснабжения по выделенным группам потребителей, %

С  учетом положительной динамики численности населения за 2009-2011 гг. был составлен прогноз фактической реализации услуг водоотведения в Майском сельском поселении до 2025 года, таблица 7.15.

Таблица 7.15

Прогноз спроса на услуги водоснабжения в Майском сельском поселении

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребления воды, тыс. куб.м. | 235,15 | 225,7 | 223,4 | 221,0 | 210,0 | 199,5 | 189,5 |
| Темп прироста,% |  | -0,040 | -0,010 | -0,011 | -0,050 | -0,050 | -0,050 |
| население | 195,76 | 187,9 | 186,0 | 184,0 | 174,8 | 166,1 | 157,8 |
| Темп прироста,% |  | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| бюджетные организации | 13,61 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,2 | 11,5 | 11,0 |
| Темп прироста,% |  | -0,040 | -0,010 | -0,011 | -0,050 | -0,050 | -0,050 |
| иные организации | 25,78 | 24,7 | 24,5 | 24,2 | 23,0 | 21,9 | 20,8 |
|  |  | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

Продолжение таблицы 7.15

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребления воды, тыс. куб.м. | 181,9 | 174,7 | 167,7 | 161,0 | 156,1 | 151,5 | 146,9 |
| Темп прироста,% | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,030 | -0,030 | -0,030 |
| население | 151,5 | 145,4 | 139,6 | 134,0 | 130,0 | 126,1 | 122,3 |
| Темп прироста,% | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| бюджетные организации | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,5 |
| Темп прироста, % | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,030 | -0,030 | -0,030 |
| иные организации | 19,9 | 19,1 | 18,4 | 17,6 | 17,1 | 16,6 | 16,1 |

Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2025 году общий объем потребления воды уменьшится, так как в настоящее время на территории частной жилой застройки все большей популярностью пользуются индивидуальные источники воды. Так, к 2025 году сокращение потребления ожидается на уровне 37,5%.

- 7.2.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водопроводом (канализацией) в Майском сельском поселении оборудовано 85,9 тыс. кв.м. площади жилого фонда (81%).

Крупнейшим потребителем услуг данной системы является население, так как по данным за 2012 год более 57% от общего объема сточных вод приходится на данную категорию потребителей.

На долю бюджетных организаций приходится около 4% сточных вод. Оставшиеся 39% сточных вод приходятся на субъектов реального сектора экономики, см. таблицу 7.16.

Таблица 7.16

Объемы предоставляемых услуг системы водоотведения в разрезе основных групп потребителей

| Потребители | 2012 | Структура |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Население | 195,6 | 57 |
| Бюджетные организации | 13,6 | 4 |
| Прочие организации | 135,9 | 39 |
| ИТОГО | 345,1 | 100 |

Рисунок 7.4 Структура потребителей услуг водоотведения в Майском сельском поселении

С учетом увеличения количества населения был составлен прогноз фактического потребления услуг водоотведения в Майском сельском поселении до 2025 года и представлен в таблице 7.17.

Таблица 7.17

Прогноз потребления воды в Майском сельском поселении

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем воды, тыс. куб.м. | 345,1 | 346,5 | 348,3 | 352,7 | 354,3 | 357,4 | 360,5 |
| Темп прироста, % |  | 1,00415 | 1,0051 | 1,0127 | 1,0046 | 1,0087 | 1,0085 |
| население | 195,6 | 196,4 | 197,4 | 199,9 | 200,8 | 202,6 | 204,3 |
| Темп прироста, % |  | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| бюджетные организации | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 |
| Темп прироста, % |  | 1,004 | 1,005 | 1,013 | 1,005 | 1,009 | 1,009 |
| иные организации | 135,9 | 136,5 | 137,2 | 138,9 | 139,5 | 140,8 | 142,0 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общий объем воды, тыс. куб.м. | 362,8 | 365,9 | 368,6 | 371,3 | 374,2 | 376,9 | 379,7 |
| Темп прироста, % | 1,0064 | 1,0085 | 1,0073 | 1,0074 | 1,0077 | 1,0072 | 1,0075 |
| население | 205,6 | 207,4 | 208,9 | 210,5 | 212,1 | 213,6 | 215,2 |
| Темп прироста, % | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| бюджетные организации | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,0 |
| Темп прироста, % | 1,006 | 1,009 | 1,007 | 1,007 | 1,008 | 1,007 | 1,007 |
| иные организации | 142,9 | 144,1 | 145,2 | 146,2 | 147,4 | 148,4 | 149,5 |

Увеличение потребления услуг водоотведения за период с 2012 по 2025 годы по составленным прогнозам произойдет на  10%. Средний темп прироста составит 1,01%.

- 7.2.4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

Газоснабжением оборудовано 93,3 тыс. кв. м. общей площади жилого фонда(88%).

Объемы потребления на 2010 год составили 192450 куб.м.

Администрацией  поселения разработана программа на 2013-2015гг., в  рамках которой определены основные направления деятельности по газификации, с помощью которой будут созданы условия для подключения 212 домовладений к услуге газоснабжения и перспективной застройки 175 домохозяйств в населенных пунктах сельского поселения,. Всего в рамках программы планируется построить 15,6 км газораспределительных сетей, тем самым создав условия для предоставления возможности пользования  природным газом 560 человекам.

Реализация данной программы позволит улучшить общую систему коммунального хозяйства, что в перспективе может повлиять на увеличение численность населения деревень, а также развитие данных населенных пунктов.

- 7.2.5. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

К 2025 году в населенных пунктах сельского поселения, а также на межселенных территориях планируется реконструкция и строительство новых линий электропередач, замена и установка новых ТП по поселению.

- 7.3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.3.1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ, ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, И СИСТЕМЫ ДОГОВОРОВ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Управление, эксплуатацию, техническое и санитарное содержание многоквартирных домов,  а также оказание коммунальных услуг населению в Майском сельском поселении осуществляет ООО «Управляющая компания «ЖКХ п.Майский».

Содержание, текущий и капитальный ремонт, вывоз ТБО, благоустройство  ООО Управляющая компания «ЖКХ п. Майский» осуществляет посредством привлечения подрядной организации -  ООО «Коммунальная служба пос. Майский».

Производством, передачей и распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды потребителям Майского сельского поселения занимается ООО «Майские тепловые сети».

Между ООО «Майские тепловые сети» и ООО «Управляющая компания «ЖКХ п. Майский» заключен договор поставки по предоставлению тепла, водоснабжения, водоотведения (канализации) и вывозу жидких бытовых отходов.

- 7.3.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

- 7.3.2.1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение Майского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Пермского края через Краснокамскую ТПРУ по вводу 110 кВ на Майскую ПС 110/10 кВ с закольцовкой из Нытвенского муниципального района по резервному вводу. От нее запитываются  трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенные в каждом населенном пункте, которые обеспечивают все существующие потребители.

Эксплуатацией сетей и объектов электроснабжения занимается участок «Краснокамские электросети», филиала «Пермэнерго»  ОАО «МРЭСК Урала».

Система электроснабжения в Майском сельском поселении представлена наличием электросетей в п. Майский, где представлены как воздушные, так и кабельные линии электропередач, протяженностью 11,27 и 11,84 км соответственно. Также два типа сетей – в д. Нижние Симонята, воздушных – 5,1 км и кабельных – 2,05 км. Деревня Волеги располагает наличием 3 км воздушных электрических сетей. Нижеперечисленные населенные пункты также оборудованы воздушными линиями электропередач, протяженностью: д. Фадеята – 4,2 км, д. Усть-Сыны – 4,86 км, д. Карабаи – 5,34 км, д. Конец-Бор – 7,98 км и д. Кузнезы с протяженностью электрических сетей 440 м – см. таблицу 7.18.

Таблица 7.18

Линии электропередач в населенных пунктах Майского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность воздушных линий электропередач, км |
| --- | --- |
| д. Фадеята | 4,2 |
| д. Усть-Сыны | 4,86 |
| д. Карабаи | 5,34 |
| Конец-Бор | 7,98 |
| д. Кузнезы | 0,44 |
| Итого | 22,82 |

Общая протяженность электрических сетей в Майском сельском поселении составляет 56,05 км, из которых 42,19 км – воздушные линии электропередач. Износ сетей определен на отметке 60%.

Тарифная ставка на услуги системы электроснабжения в 2013 году для жителей многоквартирных домов равняется 1,85 руб./кВтч.

- 7.3.2.2. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предприятием, предоставляющим услуги теплоснабжения потребителям в п. Майский является ОАО «Пермский свинокомплекс», в  д. Конец-Бор и с. Усть-Сыны -  ООО «Тепломонтаж»; с 2010 года  - ООО «Майские тепловые сети». В сферу услуг организации входит отопление в зимний период и горячее водоснабжение вышеперечисленных населенных пунктов. В каждом из этих населенных пунктов функционирует по одной котельной. Топливом, обеспечивающим функционирование системы, является газ. Протяженность сетей теплоснабжения в п. Майский, по данным генерального плана поселения за 2010 год, составляет 39,9 км, в Усть-Сыны и д. Конец-Бор – по 1,8 км в каждом. Однако, опираясь на показатели отчетности ООО "Майские тепловые сети" за 2012 год, протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 35,4 км, в том числе диаметром до 200 мм – 27,1 км, от 200 до 400 мм – 8,3 км. Всего из общей протяженности сети теплоснабжения в замене нуждается 18,491 км.

По данным отчетности Общества в 2012 году была произведена замена 0,109 км сетей.

В 2012 году потребителям услуг теплоснабжения фактически было отпущено 34038 Гкал тепла. Из данного объема услуг 75% или 25475 Гкал в натуральном выражении приходится на население Майского сельского поселения. Бюджетные организации потребляют порядка 4646 Гкал в год, 3917 Гкал тепла фактически получено прочими организациями поселения, см. рисунок 7.5 и таблицу 7.19

Таблица 7.19

Структура потребление топловой энергии в Майском сельском поселении, 2012 год

| Потребитель | Потребление, Гкал/год | Доля % |
| --- | --- | --- |
| Население | 25475 | 74,84% |
| Бюджетные организации | 4646 | 13,65% |
| Субъекты реального сектора экономики | 3917 | 11,51% |
| Всего | 34038 | 100,00% |

Рисунок 7.5 Структура потребление топловой энергии в Майском сельском поселении, 2012 год

Резерв мощности системы теплоснабжения поселения составляет 30%.

На протяжении последних четырех лет коммунальной службой п. Майский проводятся активная работа по ремонту и модернизации сетей отопления и ГВС, оборудования ЦТП. В связи с этим качество проведения последних отопительных сезонов не вызывает особых нареканий. Кроме того, на восстановление тепловой изоляции магистральных теплотрасс был выделен достаточный объем средств. Помимо этого, проведен ряд мероприятий по модернизации ЦТП- 1 и ЦТП-3 с реконструкцией схем ЦТП и замене насосов на более современные.

Описывая проблемные участки системы теплоснабжения Майского сельского поселения, в частности МУП «КС п. Майский», стоит отметить объекты коммунальной инфраструктуры д. Конец-Бор и с. Усть-Сыны, которые были переданы в эксплуатацию унитарного предприятия в октябре 2007 года. По данным на 01.01.2009 года общая величина убытков от деятельности объектов  для предприятия составила около 5 млн. руб. Причиной низкой доходности объектов служат высокие эксплуатационные затраты оборудования, покрыть которые не удается из-за низкой платежеспособности населения. С 2010 года котельные в д. Конец-Бор и с. Усть-Сыны находятся на обслуживании ООО «Тепломонтаж».

Потери тепловой энергии на тепловых и паровых сетях в 2012 году составили 10475 Гкал.

Кроме того, проблемой системы теплоснабжения Майского сельского поселения является наличие теплотрасс в непроходных каналах. Помимо этого нет возможности проведения экспертизы состояния трубопроводов. Также на данный момент необходимо проведение работ по восстановлению изоляции сетей.

Основной проблемой системы горячего водоснабжения поселения выступает моральный и физический износ бойлеров приготовления горячей воды. Вместе с тем система ГВС требует капитального ремонта с заменой водотрубных подогревателей на пластинчатые теплообменники. В целом, состояние системы горячего водоснабжения оценивается как удовлетворительное.

Не смотря на то, что сети теплоснабжения и ГВС не были подвержены экспертизе специализированными организациями, специалисты поселения оценивают степень надежности систем на уровне 80% для системы теплоснабжения и 70% для системы горячего водоснабжения.

Услуги центрального отопления для многоквартирных домов Майского сельского поселения оценивается в 1062,08 руб./Гкал. Стоимость услуг горячего водоснабжения – 93,98 руб./Гкал.

Помимо указанный проблемы стоит отметить положение в с. Усть-Сыны. По причине удаленного расположения котельной от части потребителей в данном населенном пункте, в системе теплоснабжения происходят большие потери тепловой  энергии, кроме того проблемным моментом является расположение трубопроводов, которые проложены под землей в непроходных каналах.

В связи с этим Администрация поселения в настоящее время проводит работу с жителями многоквартирных домов с. Усть-Сыны  по установке в жилищном фонде индивидуальных газовых котлов, что даст возможность уйти от убыточной котельной и решит проблему устойчивости тепла в каждой квартире.

- 7.3.2.3. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По данным на конец 2012 года фактическое число отдельных водопроводных сетей Майского сельского поселения составило 3 ед. Производственная мощность водопровода – 4,4 тыс. м3/сут. Протяженность водоводов – 11,8 км. При этом длина участков сети, нуждающихся в замене, составляет 5,4 км. Из 7,1 км уличной водопроводной сети, 2,68 км нуждается в замене. Длина внутридворовой сети – 3,1 км. Более 95% (2,95 км) от всего участка сети нуждается в замене.

В таблице 7.20 представлена протяженность и степень износа сетей водоснабжения в Майском сельском поселении.

Таблица 7.20

Протяженность и состояние сетей системы водоснабжения в Майском сельском поселении

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения, км | Степень износа сетей водоснабжения, % |
| --- | --- | --- |
| п. Майский | 10,4 | 100 |
| д. Фадеята | 3 | 100 |
| с.Усть-Сыны | 6,4 | 62,3 |
| д. Карабаи | 0,7 | 32 |
| Итого | 20,5 |  |

По состоянию на конец 2012 года в водопроводную сеть Майского сельского поселения поднято 265,27 тыс. м3 воды. При этом объем воды, полученный потребителями поселения, составил 235,15 тыс. м3, объем потерь при передаче был равен 30,12 тыс. м3 или 11,35% от выпущенной в сеть воды.

Основной категорией потребителей системы водоснабжения является население. По итогам года данной категорией потреблено 195,76 м3 воды, что в процентном соотношении составляет более 83%. Годовое потребление бюджетных организаций составило 13,61 м3 (6%) и 25,78 м3 (11%) приходится на объемы потребления иных организаций, осуществляющих свою деятельность в административных границах Майского сельского поселения (см. таблицу 7.21).

Таблица 7.21

Структура потребления воды всеми пользователями Майского сельского поселения

| Потребитель | Годовое потребление | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Население | 195,76 | 83,25 |
| Бюджетные организации | 13,61 | 5,79 |
| Субъекты реального сектора экономики | 25,78 | 10,96 |
| Всего | 235,15 | 100,00 |

Неучтенный расход системы водоснабжения по итогам 2012 года составил 30,12 тыс. м3. Резерв мощности системы водоснабжения составляет 40%.

Около 600 м3/сут воды фактически расходуется на хозяйственно-питьевые нужды. Данный расход не учитывает обеспечение производства «Пермский свинокомплекс».

По данным, предоставленным Федеральным государственным унитарным предприятием «Пермский свинокомплекс», на территории поселения находится 2 водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения. На водозаборе Конец-Бор имеется 20 эксплуатационных скважин и 28 наблюдательных скважин, расположенных в радиусе зон санитарной охраны 1-2-3 го поясов. На водозаборе «Сюзьвинский» - 32 эксплуатационные скважины и 15 наблюдательных скважин, расположенных в радиусе зон санитарной охраны 1-2 го поясов.

Централизованное водоснабжение Майского сельского поселения характеризуется не полной степенью обеспеченности (около 99%). Таким образом, в зону покрытия системы централизованного водоснабжения входит п. Майский, с Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Н. Симонята, д. Конец-Бор, д. Карабаи, где часть жителей пользуется встроенным водопроводом, а часть водоразборными колонками. Общая протяженность системы водоснабжения Майского сельского поселения составляет 25,4 км. Остальные населенные пункты используют индивидуальные скважины и колодцы.

В п. Майский источником ресурсов системы водоснабжения являются 3 артезианские скважины, общей производительностью 2000 м3/сут. Населением расходуется порядка 1500 м3/сутки, муниципальными учреждениями – 200 м3/сут. Экспертиза соответствия качества добываемой воды не проведена. Производительность артезианской скважины, расположенной в д. Усть-Сыны – 200 м3/сут.  при потреблении воды населением 140 м3/сут. Также в д. Фадеята, д. Н.Симонята и д. Карабаи функционируют скважины с меньшей производительностью, но и объемы потребления воды на порядок меньше вышеописанных населенных пунктов. Во всех артезианских скважинах Майского сельского поселения требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В административном центре Майского сельского поселения – п. Майском, водоснабжение осуществляется цехом водоканала ОАО «Пермский свинокомплекс» посредством подземных источников.

Состояние водоводов Майского поселения оценивается удовлетворительно.

Похожее положение дел системы водоснабжения наблюдается в д. Фадеята, где сети построены без необходимого соблюдения строительных норм. В связи с этим также необходим постоянный ремонт участков системы. Кроме того, периоды наибольшего потребления воды сопровождаются нехваткой ресурсов. Таким образом, все 4,9 км сетей водоснабжения населенного пункта характеризуются как ветхие, при этом средний процент износа сети превосходит 80%.

Ветхим состоянием характеризуются сети водоснабжения д. Усть-Сыны. Все 100% участков сетей, а именно 8,7% определены как ветхие. Средний процент износа оценен в 62,3%.

Состояние сетей д. Карабаи оцениваются удовлетворительным состоянием при степени износа 32%.

Головной участок водовода длиной около 1,5 км не имеет резерва и проходит по склону в труднодоступной для ремонта местности.

На 2013 год утверждена стоимость ЖКУ для многоквартирных домов в Майском сельском поселении. Для услуг системы водоснабжения она составляет 28,13 руб/м3.

Основной проблемой функционирования системы водоснабжения Майского сельского поселения остается аварийное состояние магистрального водовода п. Майский, требующего проведения капитального ремонта. Помимо этого, проблемным остается вопрос о квартальных сетях водоснабжения. Существует острая необходимость перенесения трубопроводов из земли в проходные каналы сетей теплоснабжения.

В связи с тем, что экспертиза системы водоснабжения не была проведена специализированными организациями, специалистами Майского сельского поселения надежность сетей была установлена на уровне 30%.

В целом, администрацией поселения состояние системы водоснабжения Майского сельского поселения оценивается как неудовлетворительное.

- 7.3.2.4. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Услугами централизованной системы водоотведения и канализации располагают п. Майский, д. Федята, с. Усть-Сыны и д. Конец-Бор. Общая протяженность сетей водоотведения, которая является самотечной, составляет 25,86 км, длина напорного участка до ОС – 12 км.

Протяженность главных коллекторов – 30,9 км, при этом почти 50% (15 км) нуждаются в замене. Длина участков уличной канализационной сети Майского сельского поселения составляет 1,6 км, из которых 0,9 км сети нуждается в замене. Из 9,2 км внутриквартальных и внутридворовых сетей в замене нуждается более половины участка – 5,77 км. По итогам 2012 года заменено всего 0,03 км сетей водоотведения поселения. Замена проводилась на участках внутридворовой канализации.

Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) оценивается в 15571 тыс. руб.

Стоки собираются на КНС-2 и далее по напорному коллектору подаются до камеры смешения на территории ОАО «Пермский свинокомплекс». Далее на участке до КНС-5 в систему поступают стоки от объектов ОАО “Пермский свинокомплекс”. От КНС-5 стоки по напорному коллектору подаются на ОС КЦБК «КАМА». На обеих КНС организован приборный учет стоков.

Установочная мощность канализационных насосных станций составляет порядка 2 тыс. м3/сут.

В д. Федята организован автовывоз стоков из накопителей. Очистка сточных вод  осуществляется очистными сооружениями, принадлежащими Краснокамскому ЦБК «КАМА». Для нормального функционирования системы водоотведения в д. Фадеята необходимо строительство локальных очистных сооружений.

Протяженность сетей в п. Майский составляет 14,6 км, д. Фадеята – 1,56 км, с. Усть-Сыны – 6.1 км.

В с. Усть-Сыны находится канализационно-насосная станция (КНС).  Сети водоснабжения с. Усть-Сыны согласно договору аренды с администрацией поселения находятся в эксплуатации ООО « Тепломонтаж» с 01.05.2010 года.

Стоки системы водоснабжения от населения и объектов соцкультбыта, на сегодняшний день, через систему самотечной канализации, минуя КНС изливаются на рельеф в болото,  далее через реки Сын и Сюзьва попадают в реку Каму.

По заказу Управления капитального строительства администрации Краснокамского муниципального района в селе была построена КНС. Последняя попытка запуска КНС была в 2007 году, но  по причине ее затопления и отсутствия электропровода, станция осталась недостроенной.

До 2012 года КНС, канализационные сети и напорный коллектор, как имущество, находились на балансе администрации района. В 2012 году, по Закону Пермского края, переданы администрации поселения.

Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края в мае 2012 года была проведена экспертиза проб почвы и проб на загрязнение водных объектов при сбросе канализационных вод на почву и в водные объекты в с.Усть-Сыны. Проводилось административное расследование по факту нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

Управлением капитального строительства для администрации Краснокамского муниципального района была представлена смета на восстановление КНС, по ценам 1 кв.2013 года на сумму 346,26 тыс. руб. Администрация поселения, в рамках исполнения полномочий по водоотведению с.Усть-Сыны,  передает полномочия администрации Краснокамского муниципального района в части разработки инвестиционного проекта по реконструкции КНС с. Усть-Сыны.

На текущий период времени оборудование КНС не отвечает современным требованиям по надежности и качеству работы. Присутствующий в системе напорный коллектор за все время эксплуатации не подвергался испытаниям.

Рассматривая систему очистки воды в п. Майский, стоит отметить среднесуточный расход воды при водопотреблении (включая непредвиденный расход воды) на уровне 1563,6 м3/сут. Максимальный расход воды при этом составляет 1875 м3 воды. Максимальный часовой	 расход – 121,6 м3/сут.

По итогам 2012 года системой канализации Майского сельского поселения фактически было пропущено сточных вод в объеме 345,1 тыс. м3. Наибольший объем потребления услуг системы водоотведения Майского сельского поселения в 2012 году продемонстрировало население. От данной категории потребителей было пропущено 195,6 тыс. м3 сточных вод, что в процентном соотношении составляет 57%. На долю бюджетофинансируемых организаций приходится 13,6 тыс. м3 (4%) сточных вод. Оставшиеся 39% или 135,9 тыс. м3 сточных вод пропускается за счет иных организаций.

По итогам года 384,1 тыс. м3 сточных вод было передано другим канализациям или отдельным канализационным сетям.

Резерв мощности системы водоотведения  - 50%.

Администрация Майского сельского поселения оценивает состояние системы водоотведения в п. Майский как удовлетворительное. Выявленные проблемы связаны тем, что часть трубопроводов квартальных сетей находятся в аварийном состоянии из-за сломов, вследствие этого требуется капитальный ремонт поврежденных участков сети. Также имеется потребность в обновлении насосного оборудования на КНС, которое на данный момент считается морально устаревшим. Надежность системы водоотведения в п. Майский была оценена специалистами поселения без привлечения экспертизы сторонних организаций на отметке 80%.

В с. Усть-Сыны имеющаяся система водоотведения требует капитальной реконструкции. В 2007 году при последней попытке запуска канализационно-насосной станции (КНС) она оказалась затоплена стоками. Велись работы по ее восстановлению УКС-ом администрации Краснокамского муниципального района, но, по причине отсутствия охраны на объекте, часть имущества была разграблена. В связи с этим объект не готов к эксплуатации.

В 2013 году для восстановления канализационно-насосной станции в с. Усть-Сыны Администрацией Майского сельского поселения переданы полномочия Администрации Краснокамского муниципального района в части разработки ннвестиционного проекта по реконструкции КНС.

Стоимость услуг системы водоотведения на 2013 год для жителей многоквартирных домов составляет 23,53 руб./м3.

- 7.3.2.5. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Газификация Майского сельского поселения осуществляется от ГРС Крым, расположенной в г. Перми, на ГГРП Майский. Сетевой газ подведен в п. Майский, с. Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Н. Симонята, д. Карабаи, д. Конец-Бор.

По состоянию на 2012 год более 60% жилого фонда Майского сельского поселения обеспечено услугами системы газоснабжения. Остальная часть населения использует сжиженный газ, поставляемый из г. Краснокамска. Объемы потребления газа по итогам 2011 года составили 192450 м3/год.

По данным, представленным в генплане поселения, система газоснабжения  функционирует в д. Фадеята, протяженность сетей в данном населенном пункте составляет 1,826 км, д. Волеги, с протяженностью сетей 0,588 км и д. Конец-Бор, длина сетей в которой насчитывает 0,466 км. Износ сетей газоснабжения в представленных населенных пунктах составляет около 10%.

Кроме того, администрацией поселения утверждена муниципальная целевая программа «Газификация населенных пунктов Майского сельского поселения на 2013-2015 годы». Целями и задачами программы выступают создание условий для подключения 212 домовладений к услуге газоснабжения и перспективной застройки 175 домохозяйств в населенных пунктах сельского поселения, разработка проектно-сметной документации, и, самое важное, строительство уличных газопроводов в соответствии с ПСД в населенных пунктах Майского сельского поселения. Всего в рамках программы планируется построить 15,6 км газораспределительных сетей, тем самым создав условия для предоставления возможности пользования  природным газом 560 человекам.

Услуги газоснабжения для жителей многоквартирных домов Майского сельского поселения на 2013 год определены на уровне 4,01 руб/м3.

- 7.3.2.6. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТБО

Организацией сбора и вывоза ТБО осуществляет ООО «Коммунальная служба п. Майский».

На территории Майского сельского поселения присутствует свалка ТБО, расположенная на расстоянии двух километров от поселка общей площадью 4,4 га и накопленной массой отходов 67,4 тыс. тонн.  В настоящее время свалка закрыта вывоз ТБО осуществляется на полигон твердых бытовых отходов в районе с. Черная Краснокамского муниципального района.

К проблемам в системе  обращения с ТБО можно отнести:

- необходима ликвидация несанкционированного полигона с последующей рекультивацией, который не соответствует экологическим требованиям;

- необходима ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО;

- необходима уборка мусора на территории вблизи автомобильной дороги «М7 Волга», проведение мероприятия планируется за силами эксплуатационных организаций.

- 7.3.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Анализ финансового состояния МУП «ЖКХ п. Майский» показал следующее.

По итогам 2012 года прибыль до налогообложения снизилась на 3739 тыс. руб. или на 95,7%. Дебиторская задолженность увеличилась на 1953 тыс. руб., или на 17,53%. Увеличение дебиторской задолженности связано со снижением уровня доходов населения, что привело к снижению уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Кредиторская задолженность ООО МУП «ЖКХ п. Майский» возросла на 3254 тыс. руб., или на 62%.

Таблица 7.22

Финансовые показатели деятельности МУП «ЖКХ п. Майский».

| Показатели | 2011 | 2012 | Отклонение, тыс. руб. | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 3906 | 167 | -3739 | -95,7 |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 5233 | 8487 | 3254 | 62,2 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 11140 | 13093 | 1953 | 17,5 |

Рисунок 7.6 Сравнение финансовых показателей за 2011-2012гг.

МУП «ЖКХ п. Майский» был ликвидирован с первого полугодия 2013года.

Анализ финансового состояния ООО «Майские тепловые сети» показал следующее.

За 2012 год сумма доходов за все предоставленные жилищно-коммунальные услуги составила 50852,4 тыс. рублей и превысила сумму расходов на 4337,56 тыс. рублей (расходы за год составили 46514,9 тыс. руб.). По всем видам оказываемых услуг (услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения) доходы превысили расходы организации и, соответственно, была получена прибыль.

Основной частью дебиторской задолженности является задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения), которая составляет 83%.

Таблица 7.23

Финансовые показатели деятельности ООО «Майские тепловые сети» 2012 год

| Показатель | Водоснабжение | Водоотведение | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая сумма доходов от реализации услуг с учетом финансирования, тыс. руб. | 7221,0 | 8519,7 | 35111,7 |
| Из них: от населения, тыс. руб. | 5883,2 | 4927,6 | 26419,5 |
| от бюджетофинансируемых организаций, тыс. руб. | 358,6 | 301,0 | 4313,7 |
| Общая сумма расходов по реализации услуг, тыс. руб. | 6347,5 | 5723,6 | 34443,9 |
| Дебиторская задолженность | 1800,4 | 1680,9 | 7691,4 |
| В том числе: бюджетофинансируемых организаций за предоставленные им жилищно-коммунальные услуги | 121,6 | 121,8 | 482,3 |
| населения по оплате жилищно-коммунальных услуг | 1579,8 | 1366,8 | 6751,9 |

В таблице 7.24 Представлены данные по оплате населением жилищно-коммунальных услуг ООО «Майские тепловые сети» за 2012 год.

Таблица 7.24

Оплата населением коммунальных услуг ООО ЖКХ «Майские тепловые сети»

| Показатель | Коммунальные услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Отопление |
| Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению, тыс. руб. | 5909,4 | 4951,2 | 5015,2 | 21159,0 |
| Фактически оплачено, тыс. руб. | 5412,4 | 4168,5 | 4392,5 | 19594,4 |
| Обслуживаемый жилищный фонд, м2 | 84705 | 83478 | 82736 | 83115 |
| Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются ЖКУ, чел. | 4926 | 4518 | 4256 | 4938 |

Таким образом основной задолженностью за жилищно-коммунальные услуги является задолженность по оплате за отопление (57%).

Обуживаемый жилищный фонд «Майских тепловых сетей» за 2012 год составил 83115 м2. За 2012 год населению Майского было предъявено платежей по пользованию услуг отопления на сумму 21159,0 тыс. рублей., при этом фактическая оплата составила 19594,4 тыс. рублей. Оплата была произведена на 92,6%

Структура задолженности за коммунальные платежи представлена на рисунке 7.7.

Рисунок 7.7. Структура задолженности за коммунальные услуги

С 1 июля по 31 августа 2012 года  ООО «МТС»  уровень тарифа на холодную воду составлял 26,84 руб./м3 (без учета НДС) для населения, бюджетных потребителей и для иных потребителей. С 1 сентября по 31 декабря 2012 тарифы на питьевую воду возросли  до 28,13 руб./м3 (4,5%) для всех категорий потребителей.

Уровень оплаты за услуги водоотведения  Майского сельского поселения с 1 июля по 31 августа 2012 года составлял 22,47  руб./м3(без учета НДС) для населения, бюджетных и иных потребителей. С 1 сентября по 31 декабря 2012 тарифы на услуги водоотведения возросли до 23,53 руб./м3. Изменение составило 4,5% для всех категорий потребителей.

Таблица 7.25

Тарифы на теплоснабжение

| Группа потребителей | Тариф на теплоснабжение, руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 1.01.2012 по 30.06.2012 |  |
| Население (без НДС) | 948,82 |
| Иные потребители | 948,82 |
| с 1.07.2012 по 31.08.2012 |  |
| Население (без НДС) | 1005,75 |
| Иные потребители | 1005,75 |
| с 1.09.2012 по 31.12.2012 |  |
| Население (без НДС) | 1062,08 |
| Иные потребители | 1062,08 |

На конец 2012 года тарифы на производство и передачу тепловой энергии составляли 1062,08 руб. для населения и для иных групп потребителей. Изменение уровня тарифа на услугу в рассматриваемые периоды времени изменялось на 10,7% для всех групп потребителей.

7.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Постановлением Администрации Майского сельского поселения  от 30.07.2010  №117 утверждена долгосрочная целевая муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 г.г», которая состоит из Программ  муниципальных учреждений, ООО УК «ЖКХ п.Майский» и ООО «Тепломонтаж».

К основным проблемам энергосбережения Майского сельского поселения относятся:

1.   недостатки деятельности  учреждений, влекущих  потери  тепла:

-    потери  теплого  воздуха  через  чердачные  и  оконные  проемы, систему  вентиляции, не плотности  перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

-  недостаточный  контроль  соответствующих  служб (как ответственных за эксплуатацию  здания, так и энергоснабжающей  организации)  за соблюдением  необходимых  параметров  работы  систем;

-  отсутствие  автоматизированного  отпуска  тепловой  энергии  в  тепловых  узлах  управления.

В  результате, в муниципальных  зданиях  наблюдаются  потери  тепла и  неэффективная  теплоотдача  отопительных  приборов. Главными  недостатками  являются  потери  тепловой  энергии  и  увеличение  расходов  на  теплоснабжение. Во  многих зданиях  остается устаревшая  система  освещения  помещений, что  приводит к большому  расходу электроэнергии.

2. Отпуск большей части потребляемых жилищным фондом ресурсов на территории Майского сельского поселения происходит не в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов, а по расчетным нормативам, что влечет:

- нарушение правил эксплуатации объектов;

- непринятие оперативных мер по устранению многочисленных потерь в системах тепло-, энерго-, газо- и водоснабжения;

- увеличение объемов потребления ресурсов.

3. Наиболее остро стоит проблема водоотведения хозяйственно-бытовых стоков жилого фонда в п.Майский,  д.Фадеята, с. Усть-Сыны

В настоящее время водоотведение п.Майский осуществляется по хозяйственно-бытовому коллектору построенном в семидесятые годы, имеющем в своем составе три канализационно-насосные станции (КНС). Значительная протяженность и крайний износ хозяйственно-бытового коллектора влечет значительные затраты на свое содержание, как следствие на себестоимость услуги водоотведения п.Майский. Систематические порывы коллектора приводят к значительным финансовым затратам и угрозам  экологического баланса на территории его пролегания.

Ежегодное снижение объемов водоотведения с значительной протяженностью коллектора, приводит к длительной, по времени, транспортировке стоков, это ведет к нарушению химико-биологического состава хозбытовых стоков с превышением допустимых норм.

Цели программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 г.г»:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальной сфере и объектах коммунального комплекса поселения за счет  снижения потребления энергоресурсов.

Улучшение финансового положения муниципальных учреждений и объектов коммунального комплекса, населения за счет снижения расходов на оплату энергоресурсов.

Экономия бюджетных средств.

Уменьшение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов.

Основными задачами программы являются:

1. Экономия топливно-энергетических ресурсов в результате проведения энергосберегающих мероприятий: установка приборов учета потребления энергоресурсов; проведение энергообследования зданий; переход на энергоэффективные осветительные приборы(световые устройства); заключение долгосрочных энергосервисных контрактов.

2. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объёма потребленных энергоресурсов учреждениями в течении 5 лет на 15% от объема фактически потребленных энергоресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объёма на 3%.

3. Уменьшение потерь топливно-энергетических ресурсов при своевременном проведении ремонтных работ  и внедрении энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях

4. Достижение уменьшения расходов на оплату энергоресурсов 100% охватом плана мероприятий со сроком выполнения до 01.01.2011г

В результате реализации Программы ожидаются следующие конечные        результаты   и Показатели социально-экономической эффективности:

1. ожидаемая за 5 лет экономия составит:

- Теплоэнергии –136.2 Гкал

- Электроэнергии – 12867 квт

- Воды – 94 м3

- Газа-

2. Общая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 158.3 тыс.руб.

3. Снижение потребления ТЭР составит 15.2%,в т.ч. за год 3%

4. Необходимо установить приборы учета:

- Теплоэнергии -  5;

- Электроэнергии –  2;

- Воды -   2;

- Газа –

5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

6.  Монтаж систем автоматики для регулирования параметров теплоносителя.

7. Монтаж систем автоматики для регулировки освещения.

8. Повышение заинтересованности в энергосбережении, согласно разработки типового Положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

9. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды.

Мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках программы:

1) Для ООО «Тепломонтаж» основными мероприятиями по энергосбережению и повышения энергетической эффективности в ближайшие годы являются:

1. реконструкция существующих тепловых сетей;

2. модернизация существующих теплоисточников;

3. строительство новых генерирующих объектов (автономных, локальных котельных на группу домов);

4. оптимизация порядка и системы платежей за предъявленные услуги.

2) Оснащение домов жилого фонда Майского сельского поселения общедомовыми приборами учета энергоресурсов.

3) Проведение энергоаудита зданий жилого фонда и производственных помещений коммунального комплекса, с последующим составлением энергопаспортов жилищно-коммунального комплекса Майского сельского поселения.

4) Снижение издержек на производство коммунальных услуг.

5) Мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях (табл. 7.26)

Таблица 7.26

Мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях, предусмотренные программой «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 гг.»

| № | Мероприятие | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник (сумма, тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК «Дом культуры пос. Майский» |  |  |  |
|  | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | 2013 | 262 | Местный бюджет - 65,5 Краевой бюджет - 196,5 |
|  | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей (6 шт.) | 2013 | 330 | Бюджет поселения – 82,5 Краевой бюджет - 247,5 |
|  | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности (700 шт.) | 2013 | 150 | Местный бюджет - 37,5 Краевой бюджет -112,5 |
|  | Организация ремонтных работ: -ремонт кровли, -сетей отопления, -ремонт водосточных труб, -замена оконных рам (26 шт), -замена дверей (6 шт.) сантехоборудования, | 2015 | 3500 | Местный бюджет - 875 Краевой бюджет - 2625 |
| 2 | МУК «Усть-Сыновский СДК» |  |  |  |
|  | Установка приборов учёта: а) тепловая энергия (Гкал) б) эл. энергия (квт.час) в) вода (мі) | 2015 | 365 | Местный бюджет - 91,2 Краевой бюджет - 273,8 |
|  | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей (6 шт.) | 2013 | 330 | Бюджет поселения – 82,5 Краевой бюджет - 247,5 |
|  | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | 2013 | 444 | Местный бюджет- 22,5 |
|  | Организация ремонтных работ; -сетей отопления, в подвале(45м.) -замена оконных блоков 44 шт. , -замена дверей 10 шт. | 2014 | 1050 | Местный бюджет - 262,5 Краевой бюджет - 787,5 |
| 3 | Библиотека № 12 Майского сельского поселения |  |  |  |
|  | Установка приборов учёта: тепловая энергия (1) | 2013 | 120 | Местный бюджет - 30,0 Краевой бюджет - 90,0 |
|  | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | 2013 | 262 | Местный бюджет - 65,5 Краевой бюджет - 196,5 |
|  | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 2013 | 55 | Местный бюджет - 13,7 Краевой бюджет - 41,3 |
|  | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | 2013 | 8,5 | Местный бюджет - 2,1 Краевой бюджет - 6,4 |

Продолжение таблицы 7.26

|  | Организация ремонтных работ: - сетей отопления, -замена оконных блоков 7 шт. -замена дверей, 8 шт. -ремонт кровли | 2015 | 1200 | Местный бюджет – 300 Краевой бюджет - 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Пожарное депо, д. Кузнецы Майское сельское поселение |  |  |  |
|  | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей. | 2013 | 55 | Местный бюджет - 13.7 Краевой бюджет - 41.3 |
|  | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности (20) | 2013 | 5 | Местный бюджет - 1,3 Краевой бюджет - 3,7 |
|  | Организация ремонтных работ: -ремонт кровли, -бурение скважины, приобретение электронасоса. | 2015 | 35 | Местный бюджет - 8,7 Краевой бюджет - 26,3 |
| 5 | Администрация Майского сельского поселения |  |  |  |
|  | Установка приборов учёта: а) тепловая энергия (1) | 2015 | 120 | Местный бюджет - 30 Краевой бюджет - 90 |
|  | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | 2013 | 262 | Местный бюджет - 65,5 Краевой бюджет - 196,5 |
|  | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 2013 | 55 | Местный бюджет - 13,7 Краевой бюджет - 41,3 |
|  | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | 2013 | 35 | Местный бюджет - 8,7 Краевой бюджет - 26,3 |
|  | Организация ремонтных работ: - системы отопления, - замена окон | 2015 | 2500 | Местный бюджет - 625 Краевой бюджет - 1875 |
| 6 | Установка приборов учета электроэнергии в жилищном фонде (теплоснабжение) | 2013-2015 | 15300 | Бюджет поселения – 3800 Краевой бюджет – 11500 |
| 7 | Установка приборов учета воды в многоквартирных домах, 126 ед. (водоснабжение) | 2012-2013 | 12600 | Краевой бюджет – 9450 Бюджет поселения – 3150 |

На текущий период времени на территории Майского сельского поселения  в бюджетных учреждениях установлено количество приборов учета, представленное в таблице 7.27.

Таблица 7.27

Количество установленных и планируемых к установке приборов учета по потребителям

| Потребитель | Тепловая энергия. ед. |  | Электроэнергия, ед. |  | Водоснабжение, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлено | Требуется установить | Установлено | Требуется установить | Установлено | Требуется установить |
| МУК «Дом культуры пос.Майский» | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
| МУК «Усть-Сыновский СДК» | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Библиотека № 12 Майского сельского поселения | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Пожарное депо д.Кузнецы Майское сельское поселение | - | - | 1 | - | - | - |
| Администрация Майского сельского поселения | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Итого | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 |

Данных об общем количестве приборов учета не представлено

В программе комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 гг. указаны некоторые из приведенных мероприятий по энергосбережения с указанием финансовых затрат на них:

Электроснабжение: установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (166 ед) и социальной сфере (4 ед.). Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (1,3 млн.руб.), бюджета поселения (0,6 млн.руб.).

Теплоснабжение: установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (146 ед). Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (11,5 млн.руб.), бюджета поселения (3,8 млн.руб.).

Водоснабжение: 126 приборов учета в многоквартирных домах ( краевой бюджет – 9450 тыс.руб., бюджет поселения – 3150 тыс.руб.).

7.5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 7.5.1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В качестве целевых показателей системы теплоснабжения рассмотрены следующие критерии:

- Критерии доступности теплоэнергии для населения Майского сельского поселения

В сельском поселении находится одиннадцать населенных пунктов, имеющих в своем составе численность населения мене 100 человек. Данный показатель говорит о нецелесообразности строительства и развития системы теплоснабжения в подобных населенных пунктах. В п. Майский, д. Конец-Бор, с. Усть-Сыны функционирует по одной котельной. Развитие системы теплоснабжения в  данных населенных пунктах возможно при условии проведения ремонтных работ на объектах и сетях системы, строительства котельной в п. Майский.

- Спрос на услуги теплоснабжения

По данным за 2012 год населением Майского сельского поселения было потреблено услуг теплоснабжения на 30136 Гкал. В целом объем потребления тепла всеми потребителями поселения (населением и организациями) за 2012 год составил 39545 Гкал. В 2025 году прогнозируемый объем ожидается на уровне 43745,6 Гкал. Отоплением оборудовано  92,3 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 87% от жилого фонда в целом,  горячим водоснабжением оборудовано 70 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений или 66% от жилого фонда в целом.

- Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса.

Таблица 7. 28

Показатели работы котельных установок в Майском сельском поселении

| Наименование | п. Майский (1 котельная) | д. Фадеята (1 котельная) | с. Усть-Сыны (1 котельная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей (подземных/надземных), км. | 39,9 | 1,8 | 1,8 |
| Из них нуждающихся в замене, км | 18,491 |  |  |
| Покупка тепловой энергии (поставка потребителям), Гкал | 30136 |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 10475 |  |  |
| Доля жилищного фонда, обеспеченная отоплением, %. | 87 |  |  |
| Доля жилищного фонда, обеспеченная горячим водоснабжением,% | 66 |  |  |
| Тариф, руб. на Гкал | 1062,08 |  |  |

Продолжение таблицы 7.28

| Платежи населения,% | 70,7 |
| --- | --- |
| Задолженность населения, тыс. руб. | 2187,3 |

При реализации данной программы в качестве целевого ориентира выступают показатели, приведенные в таблице  7.28. Также для более качественного анализа работы котельных  установок рекомендуется использовать индикативные показатели системы теплоснабжения, представленные в таблице 7.29.

Таблица 7.29

Индикативные показатели, необходимые для проведения мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры

| Наименование | Единица измерения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Установленная производительность оборудования | Гкал/ч. |
| Удельный расход на транспортировку | кВт/ Гкал |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц |
| Количество замененного оборудования | единиц (км) |
| Общее количество установленного оборудования | единиц (км) |
| Фактический срок службы оборудования | лет |
| Нормативный срок службы оборудования | лет |
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | рубль |

4. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

В Майском сельском поселении степень износа объектов теплоснабжения составляет 80%, системы горячего водоснабжения 70%. Данное обстоятельство приводит к изменению (а именно к снижению) температур при транспортировке ресурса к потребителям, а также к увеличению аварийности на теплотрассах.

Таблица 7.30

Степень износа котельных

| Котельные | Степень износа, % |
| --- | --- |
| Котельная №1 (п. Майский) | 30 |
| Котельная №2 (д. Конец-Бор) | <80 |
| Котельная №3 (с. Усть-Сыны) | <80 |

- 7.5.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

- Критерии доступности услуг водоснабжения для населения

В Майском сельском поселении находится одиннадцать населенных пунктов, имеющих в своем составе численность населения мене 100 человек. Данный показатель говорит о нецелесообразности строительства и развития системы водоснабжения на данных населенных пунктах.

2. Спрос на услуги водоснабжения

За 2012 год населением Майского сельского потребления было потреблено 195,76 тыс. м3/год. В целом объем потребления за 2012 год (и населением, бюджетными и прочими организациями)  составил 235,15 тыс. м3/год. В 2025 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 146,9 тыс. м3/год.

3. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица 7.31

Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

| Наименование | п. Майский | с.Усть-Сыны | д. Фадеята | д. Н.Симонята | д. Карабаи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей, км. | 12,5 | 4,9 | 8,7 | 1 | 1,5 |
| из них нуждающихся в замене, км | 1,31 |  |  |  |  |
| Протяженность ветхих сетей, км | 1,3 | 4,9 | 8,7 | - | 1,5 |
| Источники водоснабжения (производительность) | 3 артезианские скважины (2000 м3/сут) | 1 артезианская скважина (200 м3/сут) | 1 артезианская скважина (150 м3/сут) | 1 артезианская скважина (100 м3/сут) | 1 артезианская скважина (100 м3/сут) |
| Доля жилищного фонда, обеспеченная водоснабжением, %. | 99 |  |  |  |  |
| Тариф, руб за 1 м3 | 28,13 |  |  |  |  |
| Платежи населения, % | 16 |  |  |  |  |
| Задолженность населения, тыс. руб. | 497 |  |  |  |  |

4. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса

Характеристикой надежности водопроводных сетей Майского сельского поселения служит показатель степени износа, который в зависимости от участка сетей, а также объектов системы водоснабжения варьируется в диапазоне от 32% до 80%.

Для установления соответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 требуется сертификация.  ОАО «Пермский свинокомплекс» имеет лицензию на право пользования недрами по добыче пресных подземных вод на водозаборе «Сюзвинский» и месторождении «Конец-Бор» для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения сроком до 13.12.2015 года.

- 7.5.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

При характеристике системы водоотведения Майского сельского поседения были рассмотрены следующие целевые показатели:

1. Спрос на услуги водоотведения

По данным за 2012 год населением Майского сельского поселения было потреблено услуг водоотведения на 195,6  тыс. м3/год. Общий объем водных стоков (потреблено населением, бюджетными и прочими организациями) составил 345,1 тыс. м3/год. В 2025 году объем водоотведения ожидается в размере 379,7 тыс. м3/год.

Канализацией оборудовано  85,9 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 81%  жилого фонда.

- Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица 7.32

Показатели производства в системе водоотведения

| Наименование | п. Майский | д. Фадеята | с. Усть-Сыны |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей водоотведения, км | 14,6 | 1,56 | 6,1 |
| Протяженность уличных канализационных сетей, км | 2,6 |  |  |
| из них нуждающихся в замене, км | 0,9 |  |  |
| Протяженность внутриквартальных и внутридворовых сетей, км | 9,7 |  |  |
| из них нуждающихся в замене, км | 5,8 |  |  |
| Тариф, руб за 1 м3 | 23,53 |  |  |
| Платежи населения,% | 13,4 |  |  |
| Задолженность населения, тыс.руб. | 782,7 |  |  |

3. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса

Надежность функционирования системы водоотведения характеризуется высоким уровнем износа сетей – более 56%, что составляет 0,9 км сетей водоотведения. Которые нуждаются в замене.

- 7.5.4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

При характеристике системы газоснабжения были рассмотрены следующие целевые показатели:

1. Спрос на услуги газоснабжения

Потребление газа населением составляет 192450 м3.  Газоснабжением оборудовано 93,3 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 88% жилого фонда.

- Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса.

Таблица 7.33

Характеристика системы газоснабжения в Майском сельском поселении

| Наименование | д. Волеги | д. Фадеята | д. Конец-Бор |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность газопровода, км | 0,588 | 1,826 | 0,466 |
| Тариф, руб. за 1м3 | 4,01 |  |  |

- Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Характеристикой надежности сетей газоснабжения Майского сельского поселения служит показатель износа, который преимущественно составляет около 10%, что характеризует общее состояние системы как удовлетворительное.

- 7.5.5. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

При характеристике системы электроснабжения Майского сельского поселения были рассмотрены следующие целевые показатели:

1. Критерии доступности услуг электроснабжения для населения

Электричество является тем ресурсом, который присутствует в каждом населенном пункте Майского сельского поселения. Поэтому присоединение сетей электроэнергии является доступным для любого нового пользователя.

2. Спрос на услуги электроснабжения

Потребление электрической энергии в 2009 году в Майском сельском поселении составило величину 4,5 тыс. кВт. час.

3. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Общая протяженность обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет 56,08 км. В том числе, кабельных – 13,89 км, воздушных – 42,19 км. На ветхие электрические сети приходится менее 10% от общей протяженности сетей. Электроснабжением оборудовано 100% жилого фонда.

Таблица 7.34

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края с 01 июля 2012 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| 1 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 716,30 | 1 070,80 | 1 614.32 | 2 061,06 |
| 2 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 405 611,54 | 530 898,59 | 651 934,58 | 566 480,31 |
| 2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт ч | 106,95 | 215,69 | 335,73 | 738,8 |

Источник: Данные РЭК Пермского края

4. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Характеристикой надежности сетей электроснабжения Майского сельского поселения служит показатель износа, который преимущественно составляет не более 10%. Система электроснабжения обладает самым низким показателем износа среди остальных систем ресурсоснабжения.

7.6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел представлен в приложении к решению Совета депутатов Майского сельского поселения от 20.11.2013 года № 57 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края на 2012-2025 годы» - «Перспективные схемы ресурсосбережения в Майском сельском поселении Краснокамского муниципального района Пермского края на 2013 – 2025 годы».

7.7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел представлен в приложении к решению Совета депутатов Майского сельского поселения от 20.11.2013 года № 57 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края на 2012-2025 годы» - «Перспективные схемы ресурсосбережения в Майском сельском поселении Краснокамского муниципального района Пермского края на 2013 – 2025 годы».

7.8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел представлен в приложении к решению Совета депутатов Майского сельского поселения от 20.11.2013 года № 57 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края на 2012-2025 годы» - «Перспективные схемы ресурсосбережения в Майском сельском поселении Краснокамского муниципального района Пермского края на 2013 – 2025 годы».

7.9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел представлен в приложении к решению Совета депутатов Майского сельского поселения от 20.11.2013 года № 57 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края на 2012-2025 годы» - «Перспективные схемы ресурсосбережения в Майском сельском поселении Краснокамского муниципального района Пермского края на 2013 – 2025 годы».

7.10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СБОРА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Раздел представлен в приложении к решению Совета депутатов Майского сельского поселения от 20.11.2013 года № 57 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края на 2012-2025 годы» - «Перспективные схемы ресурсосбережения в Майском сельском поселении Краснокамского муниципального района Пермского края на 2013 – 2025 годы».

7.11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Программой комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы и Программой социально-экономического развития Майского сельского поселения предусмотрен ряд инвестиционных проектов по развитию инженерной инфраструктуры, запланированных к реализации в Майском сельском поселении. Перечень представленных в программе инвестиционных проектов отражен в таблице 7.35. В данной таблице также представлены данные из программы поселения «Газификация населенных пунктов Майского сельского поселения  на 2013-2015 г.г».

Также в Программе комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы указаны мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры систем энерго- и ресурсоснабжения.

Таблица 7.35

Перечень и параметры мероприятий, реализующихся и запланированных к реализации на территории Майского сельского поселения Краснокамского  муниципального района Пермского края

| № п/п | Статья затрат (наименование мероприятия) | Сроки выполнения работ, г. | Сумма, необходимая для реализации мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Разработать проекта строительства ливневой канализации в п. Майский. | 2012 – 2014 | 500 | Бюджет поселения |
| 2 | Восстановление КНС в с. Усть-Сыны | 2015 | 346,26 | Районный бюджет |
| 1 | Строительство очистных сооружений д. Фадеята и с. Усть-Сыны | 2011-2015 | 1125 375 1500 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 2 | ПИР на строительство напорно-канализационного коллектора п.Майский | 2011-2014 | 1050 350 1400 | Районный бюджет Бюджет поселения Всего |
| 3 | Строительство напорного канализационного коллектора п. Майский и станции обогащения кислородом | 2016-2017 | Согласно ПСД | Краевой бюджет |
| Итого |  |  | 3746,26 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в д. Конец-Бор по ул. Тепличной | 2014-2015 | 2000 | Бюджет поселения |
| 2 | Реконструкция водоснабжения д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Нижние Симонята | 2014-2022 | 5200 | Бюджет поселения |

Продолжение таблицы 7.35

| 3 | Разработать проекты организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с учетом необходимости оборудования новых артезианских скважин, закольцовки сетей водоснабжения. | 2012 – 2014 | 1000 | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | На всех водозаборных сооружениях организовать сплошное ограждение и зоны строго режима | 2011 – 2019 | 100 | Бюджет поселения |
| 5 | Ликвидация бесхозяйных скважин с.Усть Сыны, д.Карабаи ( 5 скв.) | 2014-2015 | 500 | Бюджет поселения |
| 6 | Строительство водовода д. Кузнецы (25 жилых домов), д. Фалеята, д. Волеги, и К.Бор | 2011-2014 | 450 150 600 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 7 | Строительство водовода д. Карабаи | 2012 | 187,5 562,5 750,0 (в ценах III квартала 2008) | Бюджет поселения Краевой бюджет Всего |
| 8 | ПИР и Строительство водовода п. Майский | 2013 | 350,0 1050,0 1400,0 | Бюджет поселения Бюджет района Всего |
| Итого |  |  | 11550 |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Строительство котельной в п. Майский | 2013-2017 | 2000 80000 | Бюджет поселения Средства инвестора |
| 2 | Капитальный ремонт отопления ДК п. Майский | 2013 | 750 250 1000 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей Майского сельского поселения | 2013 | 1357,5 | Внебюджетные средства |
| 5 | «Внедрение частотных преобразователей» | 2013 | 330 |  |
| 6 | Перевод освещения объектов предприятия на энергосберегающие лампы на объектах ООО «Тепломонтаж» | 2013 | 12,5 |  |
| Итого |  |  | 84700 |  |
|  | Энергосбережение |  |  |  |
|  | МУК «Дом культуры пос. Майский» |  |  |  |
| 7 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | 2013 | 262 | Бюджет поселения - 65,5 Краевой бюджет - 196,5 |
| 8 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей (6 шт.) | 2013 | 330 | Бюджет поселения – 82,5 Краевой бюджет - 247,5 |
| 9 | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности (700 шт.) | 2013 | 150 | Бюджет поселения - 37,5 Краевой бюджет -112,5 |

Продолжение таблицы 7.35

| 10 | Организация ремонтных работ: -ремонт кровли, -сетей отопления, -ремонт водосточных труб, -замена оконных рам (26 шт), -замена дверей (6 шт.) сантехоборудования | 2015 | 3500 | Бюджет поселения - 875 Краевой бюджет - 2625 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУК «Усть-Сыновский СДК» |  |  |  |
| 11 | Установка приборов учёта: а) тепловая энергия (Гкал) б) эл. энергия (кВт. час) в) вода (мі) | 2015 | 365 | Бюджет поселения - 91,2 Краевой бюджет - 273,8 |
| 13 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей (6 шт.) | 2013 | 330 | Бюджет поселения – 82,5 Краевой бюджет - 247,5 |
| 14 | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | 2013 | 444 | Бюджет поселения - 22,5 Краевой бюджет - 721,5 |
| 15 | Организация ремонтных работ; -сетей отопления, в подвале(45м.) -замена оконных блоков 44 шт. , -замена дверей 10 шт. | 2014 | 1050 | Бюджет поселения - 262,5 Краевой бюджет - 787,5 |
|  | Библиотека № 12 Майского сельского поселения |  |  |  |
| 16 | Установка приборов учёта: тепловая энергия (1) | 2013 | 120 | Бюджет поселения - 30,0 Краевой бюджет - 90,0 |
| 17 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | 2013 | 262 | Бюджет поселения - 65,5 Краевой бюджет - 196,5 |
| 18 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 2013 | 55 | Бюджет поселения - 13,7 Краевой бюджет - 41,3 |
| 19 | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | 2013 | 8,5 | Бюджет поселения - 2,1 Краевой бюджет - 6,4 |
| 20 | Организация ремонтных работ: - сетей отопления, -замена оконных блоков 7 шт. -замена дверей, 8 шт. -ремонт кровли | 2015 | 1200 | Бюджет поселения – 300 Краевой бюджет - 900 |
|  | Пожарное депо д. Кузнецы Майское сельское поселение |  |  |  |
| 21 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей. | 2013 | 55 | Бюджет поселения - 13.7 Краевой бюджет - 41.3 |

Продолжение таблицы 7.35

| 22 | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности (20) | 2013 | 5 | Бюджет поселения - 1,3 Краевой бюджет - 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Организация ремонтных работ: -ремонт кровли, -бурение скважины, приобретение электронасоса. | 2015 | 35 | Бюджет поселения - 8,7 Краевой бюджет - 26,3 |
| 24 | Установка приборов учёта: тепловая энергия (1) | 2015 | 120 | Бюджет поселения - 30 Краевой бюджет - 90 |
| 25 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | 2013 | 262 | Бюджет поселения - 65,5 Краевой бюджет - 196,5 |
| 26 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 2013 | 55 | Бюджет поселения - 13,7 Краевой бюджет - 41,3 |
| 27 | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | 2013 | 35 | Бюджет поселения - 8,7 Краевой бюджет - 26,3 |
| 28 | Организация ремонтных работ: - системы отопления, - замена окон | 2015 | 2500 | Бюджет поселения - 625 Краевой бюджет - 1875 |
| 29 | Установка приборов учета электроэнергии в жилищном фонде (теплоснабжение) | 2013-2015 гг. | 15300 | Бюджет поселения – 3800 Краевой бюджет – 11500 |
| 30 | Установка приборов учета воды в многоквартирных домах, 126 ед. (водоснабжение) | 2012-2013 гг. | 12600 | Краевой бюджет – 9450 Бюджет поселения – 3150 |
| Итого |  |  | 39043,5 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электрических сетей | 2011-2019 | 500 | Бюджет поселения |
| 2 | Реконструкция ТП с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности | 2011-2019 | 1000 | Бюджет поселения |
| 3 | Строительство сетей уличного освещения в д. Карабаи (от магазина до фермы, от фермы до остановки (увеличение мощности ТП) | 2011-2013 | 375 125 500 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 4 | Установка приборов учета электроэнергии: жилищный фонд 166 ед., объекты соц. сферы – 4 ед. | 2013-2015 гг. | 1300 600 | Краевой бюджет Бюджет поселения |
| Итого |  |  | 3900 |  |

Продолжение таблицы 7.35

|  | Газификация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Установка приборов учета: |  |  |  |
|  | жилищный фонд 154 ед. | 2013-2015 гг. | 1200 | Краевой бюджет Бюджет поселения |
|  | объекты соц. сферы | 2013-2015 гг. | 400 | Краевой бюджет Бюджет поселения |
| 33 | Строительно-монтажные работы на 2013-2015 г.г: - д. Нижние Симонята –ул.Набережная, 1.8 км. - д. Фадеята –ул. Матюжата, ул.Лесная, ул.Лазурная, ул.Васильковая,2.5 км. - д. Конец-Бор (11 очередь) – ул. Конец-Борская от 134 дома до 178 дома; ул.Тепличная; пер.Технический; ул.Некрасова, 4.4 км. с.Усть-Сыны – ул.Речная, 0.7 км. | 2013-2015 | 23165 | Бюджет поселения – 5792 Краевой бюджет - 17373 |
| 34 | Проектно-изыскательные работы на 2013-2015 г.г: - с. Усть - Сыны –ул.Речная, 0.7 км ( 2013 г). д. Карабаи – Новоселов, ул.Луговая, ул.Зеленая, ул.Полевая(от первых домов до дома № 8), 2.0 км (2014 г). д.Конец-Бор(поле)- 3.5 км. с. Усть - Сыны – ул. Пушкина, ул.Культуры, 0.7 км( 2015 г). |  |  |  |
| Итого |  |  | 24765 |  |
| Система по сбору, вывозу и утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта рекультивации свалки ТБО п. Майский | 2013 | 800 | Бюджет поселения |
| 2 | Рекультивация свалки ПИР | 2013 | 800 | Бюджет поселения |
| 3 | Рекультивация свалки | 2013-2015 гг. | 2000,0 3000,0 15000,0 20000,0 | Бюджет поселения Районный бюджет Краевой бюджет Всего |
| Итого |  |  | 21600 |  |
| Краевой бюджет |  |  | 67531,9 |  |
| Бюджет района |  |  | 5446,26 |  |
| Бюджет поселения |  |  | 34626,6 |  |
| Внебюджетные средства |  |  | 81700 |  |
| ВСЕГО |  |  | 189304,76 |  |

В целом в выше представленных программах предусмотрены к реализации инвестиционные проекты и программные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в поселении.

Общая сумма, необходимая для реализации представленных мероприятий, составляет 189304,76 тыс. рублей. Источниками финансирования проектов выступают краевой бюджет  (67531,9 тыс. рублей), бюджет района (5446,26 тыс. рублей), бюджет поселения (34626,6 тыс.  рублей) и внебюджетные средства (81700 тыс. рублей).

В таблице 7.36 отражены данные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, утвержденные указанной выше программой, а также мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, реализующиеся согласно Программе социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 годы.

Согласно Генеральному плану Майского сельского поселения к реализации предусмотрены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, также представлены в таблице 7.35. Все мероприятия, необходимые для развития коммунальных систем в Майском сельском поселении представлены в вышеуказанных документах. Дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту не требуется.

Первоочередные мероприятия в соответствии с Генпланом поселения:

Водоснабжение:

- Строительство водовода  д. Кузнецы д. Фадеята,   д. Волеги и К. Бор

- Строительство водовода в п. Майский;

- Строительство нового водовода в д. Карабаи, включая новую застройку по улицам Новоселов, Луговая, Зеленая;

- Строительство водовода в д. Кузнецы;

- Строительство водопроводных сетей  в д. Конец-Бор по ул. Тепличной;

- Реконструкция водоснабжения д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Нижние Симонята;

- установка  126 приборов учета водоснабжения в многоквартирных домах.

- для забора воды из поверхностных водных объектов оформить договоры водопользования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.03.2008 №165 «О подготовке договора водопользования.

Водоотведение:

- Строительство    очистных    сооружений в  д. Фадеята и    с. Усть-Сыны

- Проведение проектно-изыскательских работ на  строительство  напорно-канализационного  коллектора п. Майский

Теплоснабжение:

- Строительство котельной в п. Майский.

Газоснабжение:

- Установка    приборов учета   электроэнергии:  природного   газа в   жилищном фонде (154 ед.) и объектах    социальной    сферы

- Строительство    распределительных сетей  низкого давления в с. Усть-Сыны (ул. Речная 2 км), д. Конец-Бор (ул. Тепличная 1,5 км, ул. К.Борская 700 м,, пер. Некрасова 750 м, пер Технический 250 м), всего 3,5 км.

- Строительство    распределительных сетей низкого давления  в  д. Фадеята (2,5 км) и д. Н. Симонята (1,9 км)

- Строительство  газовых сетей  высокого давления д. М.Шилово, д. Б Шилово, д. Гурино

- Строительство газовых сетей  высокого давления в  д. Гуляево,  д. Клепики

7.12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В данном разделе Программы представлен объем расходов по каждой из систем энерго- и ресурсоснабжения  с указанием среднесрочного прогноза.

В таблице 7.36 представлен план структуры объема расходов в рамках разработанных проектов  в каждой из энергосистем (с учетом установки приборов учета).

Таблица 7.36

Динамика объема расходов в системах энерго- и ресурсоснабжения

| пп. | Система коммунального хозяйства | Объем финансирования, тыс. рублей | Доля от общего объема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение | 3746,26 | 2,0% |
| 2 | Водоснабжение | 11550 | 6,1% |
| 3 | Теплоснабжение | 84700 | 44,7% |
| 4 | Энергосбережение | 39043,5 | 20,6% |
| 5 | Электроснабжение | 3900 | 2,1% |
| 6 | Газификация | 24765 | 13,1% |
| 7 | ТБО | 21600 | 11,4% |
| Всего |  | 189304,76 | 100,0% |

Рисунок 7.8 – Структура финансирования программных мероприятий

Рисунок 7.8 Структура финансирования мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения

Из всех представленных систем в наибольшем объеме финансирования нуждаются система теплоснабжения – 44,7% и система газоснабжения 13,1%. Однако 20,6% от общего объема финансирования приходится на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности работы во всех системах коммунального хозяйства в поселении – 39043,5 тыс. рублей.

В таблице 7.37 представлена структура объема финансирования в разрезе источников.

Таблица 7.37

Источники финансирования программных мероприятий

| пп. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Доля от общего объема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет поселения | 34626,6 | 18,3% |
| 2 | Районный бюджет | 5446,26 | 2,9% |
| 3 | Краевой бюджет | 67531,9 | 35,7% |
| 4 | Внебюджетные средства | 81700 | 43,2% |
| Всего |  | 189304,76 | 100,0% |

Для реализации мероприятий примерно 1/3 объема финансирование предполагается получить из бюджета Пермского края – 35,7% или 67531,9 тыс. рублей. На долю бюджета района приходится всего 2,96% - 5446,26 тыс. рублей.

В представленных таблицах приведены финансовые потребности по мероприятиям и проектам развития инженерной инфраструктуры, данные по которым имеются (мероприятия и проекты с указанными необходимыми финансовыми затратами). Неоцифрованные проекты и мероприятия не учтены.

В целом, на проведение предусмотренных мероприятий и реализацию проектов по развитию инженерной инфраструктуры в поселении необходимо 189 304 760 рублей.

На рисунке 7.8 представлена структура финансовых затрат, необходимых для реализации мероприятий и проектов по развитию всех систем энерго- и ресурсоснабжения в Майском сельском поселении.

Наибольших затрат требует система теплоснабжения, поскольку необходимо строительство котельной, для чего потребуется 80 000,00 тыс. рублей. С учетом мероприятий, представленных также в Генеральном плане общий объем расходов на систему газоснабжения составляет 24 765 тыс. рублей.  13,1% от требуемых средств на развитие всех систем приходится на реализацию данного проекта.

11,4% финансовых затрат приходится на систему по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, поскольку требуется рекультивация свалки.

На систему водоснабжения и водоотведения в сумме требуется 8,1% от всех финансовых потребностей на развитие инженерной инфраструктуры в рамках предусмотренных мероприятий и проектов, 2,1% - на систему электроснабжения (реализация проекта по  строительству сетей уличного освещения в д. Карабаи, установка приборов учета).

На рисунке 7.9 представлена структура финансовой потребности для реализации проектов и мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в зависимости от источника инвестиций. Внебюджетные средства составляют наибольшую сумму из требуемой, которая в значительной мере превышает инвестируемую сумму из других источников и  составляет более 40%  от всей требуемой суммы.

Большая часть инвестиций из краевого бюджета приходится  на установку приборов учета ресурсов, а также на газификацию поселения и рекультивацию свалки ТБО.

Также в развитие инженерной инфраструктуры инвестируют бюджеты поселения и района, используются внебюджетные источники.

Рисунок 7.9 Структура потребностей в финансах в зависимости от источника инвестиций, тыс. рублей

7.13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

В Генплане Майского сельского поселения в настоящее время не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач поддержания инженерной инфраструктуры в работоспособном состоянии, которые не поддержаны указаниями на источники финансирования.

По инвестиционным проектам в сфере ЖКХ, запланированным в Программе комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района и Программе социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2011-2015 годы, стоимости, сроки выполнения и источники финансирования указаны.

В числе основных задач программы по реформированию объектов коммунальной инфраструктуры в Генплане развития перечислены:

- Обеспечение жителей всех населенных пунктов качественной питьевой водой.

- Обеспечение централизованного водоотведения и очистки стоков.

- Газификация населенных пунктов сельского поселения.

- Реконструкция и строительство новых линий электропередач.

В число конкретных первостепенных задач, требующих принятия срочных мер должны войти:

- В сфере электроснабжения:

- реконструкция и строительство новых линий электропередач в населенных пунктах и на межселенных территориях;

- замена и установка новых ТП по поселению.

- В сфере тепло- и газоснабжения:

- строительство котельной в п.Майский

- 100% газификация жилого фонда в д. Волеги, с. Усть-Сыны, д.Фадеята, д. Карабай, д. Н.Симонята.

- реконструкция, замена большей части существующих теплосетей, строительство новых (% износа сетей теплоснабжения – в среднем 80%);

- В сфере водоснабжения:

- разработка проектов организации хозяйственно-питьевого водоснабжения всех населенных пунктов;

- реконструкция или капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения (д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Н. Симонята);

- введение новых сетей водоснабжения в соответствии с разработанными проектами (п. Майский);

- организация на всех водозаборных сооружениях сплошного ограждения и зоны строгого режима.

- В сфере водоотведения:

- организация системы водоочистки всего жилищного фонда поселения;

- организация размещения и временного хранения отходов производства и потребления;

- внедрение системы учета водопотребления  (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчетчиков).

- В сфере обращения с ТБО:

- Ликвидация несанкционированного полигона с последующей рекультивацией;

- Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО.

В сфере энергосбережения каких-либо мероприятий, кроме установки приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды,  не запланировано.

Эксплуатацию сетей и объектов электроснабжения осуществляет участок «Краснокамские электросети», филиала «Пермэнерго»  ОАО «МРЭСК Урала».

Обслуживанием тепловых сетей (отопление в зимний период и горячее водоснабжение) осуществляет ООО УК «КС п. Майский». За последние 4 года ООО УК «КС п. Майский» были проведены мероприятия по ремонтам, модернизации, наладке сетей отопления и ГВС, оборудования ЦТП.  С декабря 2009г. теплоснабжение в с. Усть-Сыны и д. Конец-Бор осуществляет ООО «Тепломонтаж». Теплоснабжение потребителей с. Усть-Сыны и д. Конец-Бор предполагается с помощью установки индивидуальных газовых котельных, после введения в эксплуатацию газораспределительных сетей низкого давления.

Газоснабжение Майского сельского поселения осуществляется от существующей в микрорайоне Закамск г. Перми ГРС Крым, которая является единственным источником газоснабжения района.

Очистка сточных вод в п. Майский осуществляется на очистных сооружениях Краснокамского ЦБК «КАМА».

Выводы:

По большей части мероприятий, запланированных в сфере коммунальной инфраструктуры, указаны только рамочные сроки их реализации.

Необходима организация работ по поддержанию ЖКХ в Майском сельском поселении, обеспечивающая достижение целей и решение задач, указанных в Генплане поселения:

- распределение ответственности коллективных органов за выполнение всех запланированных проектов (реализацию всех мероприятий);

- проработка мероприятий в качестве инвестиционных проектов с необходимыми технико-экономическими расчетами и обоснованиями;

- назначение организаций - исполнителей, осуществляющих оперативное руководство всеми работами на проектной основе, составление план-графиков выполнения работ;

- определение ответственных за текущую эксплуатацию объектов.

Сроки реализации программы 2011-2015 гг. Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджетов поселений.

7.14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

- 7.14.1. СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ

Мероприятия в сфере ЖКХ, запланированные в настоящее время в Майском сельском поселении, не относятся к категории инвестиционных проектов, т.к. сметы и экономические расчеты по ним не приведены.

Поэтому структурировать их можно только согласно названию (см. Таблицу 7.38)

Таблица 7.38

Структура инвестиционных проектов, запланированных к реализации в Майском сельском поселении

| № п/п | Наименование проекта/ Признак | Система |
| --- | --- | --- |
| Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |
| 1. | Строительство очистных сооружений д. Фадеята и с. Усть-Сыны | Водоотведение |
| 2. | Строительство водопроводных сетей в д. Конец-Бор по ул. Тепличной | Водоснабжение |
| 3. | Строительство водовода д. Кузнецы (25 жилых домов), д. Фалеята, д. Волеги, и К.Бор | Водоснабжение |
| 4. | Строительство водовода д. Карабаи | Водоснабжение |
| 5. | ПИР и Строительство водовода п. Майский | Водоснабжение |
| 6. | Строительство котельной в п. Майский | Теплоснабжение |
| 7. | Строительство сетей уличного освещения в д. Карабаи (от магазина до фермы, от фермы до остановки (увеличение мощности ТП) | Электроснабжение |
| 8. | Строительно-монтажные работы на 2013-2015 г.г: - д. Нижние Симонята –ул.Набережная, 1.8 км. - д. Фадеята –ул. Матюжата, ул.Лесная, ул.Лазурная, ул.Васильковая,2.5 км. - д. Конец-Бор (11 очередь) – ул. Конец-Борская от 134 дома до 178 дома; ул.Тепличная; пер.Технический; ул.Некрасова, 4.4 км. с.Усть-Сыны – ул.Речная, 0.7 км. | Газификация |
|  | Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсосбережения |  |
| 1. | Восстановление КНС в с. Усть-Сыны | Водоотведение |
| 2. | Реконструкция водоснабжения д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Нижние Симонята | Водоснабжение |
| 3. | На всех водозаборных сооружениях организовать сплошное ограждение и зоны строго режима | Водоснабжение |
| 4. | Капитальный ремонт отопления ДК п. Майский | Теплоснабжение |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей Майского сельского поселения | Теплоснабжение |
| 6. | Внедрение частотных преобразователей | Теплоснабжение |
| 7. | Перевод освещения объектов предприятия на энергосберегающие лампы на объектах ООО «Тепломонтаж» | Теплоснабжение |

Продолжение таблицы 7.38

| 8. | МУК «Дом культуры пос.Майский» Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | Энергосбережение |
| --- | --- | --- |
| 9. | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей (6 шт.) | Энергосбережение |
| 10. | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности (700 шт.) | Энергосбережение |
| 11. | Организация ремонтных работ: -ремонт кровли, -сетей отопления, -ремонт водосточных труб, -замена оконных рам (26 шт), -замена дверей (6 шт.) сантехоборудования, | Энергосбережение |
| 12. | МУК «Усть-Сыновский СДК» Установка приборов учёта: а) тепловая энергия (Гкал) б) эл. энергия (квт.час) в) вода (мі) | Энергосбережение |
| 13. | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей (6 шт.) | Энергосбережение |
| 14. | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | Энергосбережение |
| 15. | Организация ремонтных работ; -сетей отопления, в подвале(45м.) -замена оконных блоков 44 шт. , -замена дверей 10 шт. Библиотека № 12 Майского сельского поселения | Энергосбережение |
| 16. | Установка приборов учёта: тепловая энергия (1) | Энергосбережение |
| 17. | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | Энергосбережение |
| 18. | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | Энергосбережение |
| 19. | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | Энергосбережение |
| 20. | Организация ремонтных работ: - сетей отопления, -замена оконных блоков 7 шт. -замена дверей, 8 шт. -ремонт кровли Пожарное депо д. Кузнецы Майское сельское поселение | Энергосбережение |
| 21. | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей. | Энергосбережение |
| 22. | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности (20) | Энергосбережение |
| 23. | Организация ремонтных работ: ремонт кровли, -бурение скважины, приобретение электронасоса. Администрация Майского сельского поселения | Энергосбережение |

Продолжение таблицы 7.38

| 24. | Установка приборов учёта: тепловая энергия (1) | Энергосбережение |
| --- | --- | --- |
| 25. | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя (1 шт.) | Энергосбережение |
| 26. | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | Энергосбережение |
| 27. | Замена ламп накаливания на лампы с высшим классом энергетической эффективности | Энергосбережение |
| 28. | Организация ремонтных работ: - системы отопления, - замена окон | Энергосбережение |
| 29. | Установка приборов учета электроэнергии в жилищном фонде (теплоснабжение) | Энергосбережение |
| 30. | Установка приборов учета воды в многоквартирных домах (водоснабжение) | Энергосбережение |
| 31. | Ликвидация бесхозяйных скважин с.Усть Сыны, д.Карабаи ( 5 скв.) | Водоснабжение |
| 32. | Строительство напорного канализационного коллектора п. Майский и станции обогащения кислородом | Водоотведение |
| Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |
| 1. | Рекультивация свалки ПИР | ТБО |
| 2. | Рекультивация свалки | ТБО |
| Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |
| 1. | Разработать проекта строительства ливневой канализации в п. Майский. | Водоотведение |
| 2. | ПИР на строительство напорно-канализационного коллектора п.Майский | Водоотведение |
| 3. | Разработать проекты организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с учетом необходимости оборудования новых артезианских скважин, закольцовки сетей водоснабжения. | Водоснабжение |
| 4. | Проектно-изыскательные работы на 2013-2015 г.г: - с. Усть - Сыны –ул.Речная, 0.7 км ( 2013 г). д. Карабаи – Новоселов, ул.Луговая, ул.Зеленая, ул.Полевая(от первых домов до дома № 8), 2.0 км (2014 г). д.Конец-Бор(поле)- 3.5 км. с. Усть - Сыны – ул. Пушкина, ул.Культуры, 0.7 км( 2015 г). | Газификация |
| 5. | Разработка проекта рекультивации свалки ТБО п. Майский | ТБО |

Источник: «Программа комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы»; Генеральный план Майского сельского поселения; программа «Газификация населенных пунктов Майского сельского поселения  на 2013-2015 г.г», программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2010-2015 гг.»

Источники финансирования программы запланированных мероприятий /работ в сфере ЖКХ в настоящее время в Генплане поселения не определены.

Параметры инвестиционных проектов, указания на которые имеются в «Программе комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы», указаны (сроки, размеры инвестиций, источники финансирования).

- 7.14.2. ОЦЕНКА СОВОКУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ПО КОТОРЫМ ИМЕЮТСЯ ПРОЕКТЫ

Инвестиционные затраты по запланированным инвестиционным проектам в сфере ЖКХ определены лишь в части размеров инвестиций по проектам, включенным в «Программу комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы». Анализировались проекты, относящиеся к Майскому сельскому поселению.

У мероприятий/работ по поддержанию сферы ЖКХ, указанных в Генплане поселения, параметры не указаны (сметы и экономические показатели запланированных мероприятий отсутствуют).

Эксплуатационные затраты в представленных Заказчиком документов не содержатся.

- 7.14.3. ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПЛАТЫ (ТАРИФА) НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий населения, устанавливаются по итогам рыночных торгов. Нерегулируемые цены на электроэнергию, устанавливаемые в Пермском крае, приведены в Таблице 7.41.

Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности.

Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей:

- высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше;

- среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ;

- среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ;

- низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже.

По времени суток тариф на электроэнергию дифференцируется:

- ночная зона с 23:00 до 7:00;

- полупиковая зона 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00;

- пиковая зона 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Платеж за электроэнергию может так же рассчитываться из двух составных частей

- ставки тарифа на электроэнергию;

- ставки тарифа на мощность.

Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности).

Таблица 7.39

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пермского края с 01 июля 2012 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| 1 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 716,30 | 1 070,80 | 1 614.32 | 2 061,06 |
| 2 | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 405 611,54 | 530 898,59 | 651 934,58 | 566 480,31 |
| 2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт ч | 106,95 | 215,69 | 335,73 | 738,8 |

Таблица 7.40

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Пермского края с 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

| Сбытовая надбавка Гарантирующего поставщика ОАО "Пермэнергосбыт" |  |  |
| --- | --- | --- |
| тарифная группа "население" и приравненные к ней категории потребителей | тарифная группа "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" | потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп "население" и "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании" |
| руб./кВт.ч | руб./кВт.ч | руб./кВт.ч |
| 0,14509 | 0,03090 | 0,04514 |

Размеры тарифов за технологическое присоединение к электрическим сетям в Пермском крае регулируется следующими документами:

- Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 25.03.2008 №4-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье» в Пермском крае»;

- постановление региональной энергетической комиссии Пермского края от 28.04.2008 №11-э  «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в Пермском крае».

Постановление региональной энергетической комиссии Пермского края от 25.03.2008 №4-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье» в Пермском крае» гласит:

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», рассмотрев материалы дела, представленные ОАО «КС-Прикамье», Региональная энергетическая комиссия Пермского края постановляет:

  - Установить и ввести в действие с 1 апреля 2009 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье» энергопринимающих устройств заявителей, в том числе заявителей, указанных в пункте 14 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 23.10.2007 № 277-э/7, с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС).

  - В случае если присоединяемая мощность энергопринимающих устройств заявителя превысит 15 кВт, расчет платы за технологическое присоединение производится по индивидуальному проекту.

Постановление региональной энергетической комиссии Пермского края от 28.04.2008 №11-э  «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в Пермском крае» гласит:

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, приказом Федеральной службы по тарифам от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», рассмотрев материалы дела, представленные Филиалом ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго», правление комиссии постановляет:

  - Установить и ввести в действие с 1 мая 2008 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» для потребителей Пермского края (Приложение № 1).

  - Установить и ввести в действие с 1 мая 2008 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» для физических лиц и лиц, указанных в пункте 14 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 23.10.2007 № 277-э/7, в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд с присоединенной мощностью до 15 кВт включительно в размере 550 руб. (с учетом НДС).

  - Подключение к открытым центрам питания (Приложение № 2) производится на уровне СН II (6-10 кВ) к ячейке центра питания филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго». Базовый размер платы за технологическое присоединение к открытым центрам питания составляет 3 115 руб. за 1 кВт (без НДС).

Размеры тарифов за технологическое присоединение к тепловым сетям в Пермском крае производится по заявлению оператора – ООО «Пермгазэнергосервис» и утверждается Региональной энергетической комиссией по индивидуальным проектам.

Нормативы потребления электроэнергии населением утверждены Региональной энергетической комиссией Постановлением № 70-э от 20.12.2012 г. «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Пермскому краю на 2013 год».

В Приложении к Постановлению № 70-э от 20.12.2012 г. тарифы дифференцируются в зависимости от:

- зон (пиковая, полупиковая, ночная);

- места проживания потребителей (городские, сельские поселения), и составляют на I полугодие 2013 г. от 1,85 (не считая ночных зон) до 2,65 руб./кВт∙ч.

Тарифы на теплоэнергию в Пермском крае, Краснокамском районе, регулируются Региональной энергетической комиссией Пермского края Постановлениями № 294-т от 29.11.2011 г., 293-т от2 9.11.2011 г. Для Майского сельского поселения до 31 декабря 2012 года действовали значения:

Таблица 7.41

Тарифы на тепловую энергию для Майского сельского поселения,

потребителей ООО «Майские тепловые сети»

| № п/п |  | Тарифы на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Майское сельское поселение) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | одноставочный, руб./Гкал | 1 062,08 | X | X | X | X | X |
|  | Двухставочный |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | за энергию, руб./Гкал | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | за мощность, тыс.руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | одноставочный, руб./Гкал | 1 062,08 | X | X | X | X | X |

Таблица 7.42

Тарифы на тепловую энергию для Майского сельского поселения, потребителей ОАО «Пермский свинокомплекс»

| № п/п |  | Тарифы на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода |  |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Майское сельское поселение) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | одноставочный, руб./Гкал | 561,02 | X | X | X | X | X |
|  | двухставочный |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | за энергию, руб./Гкал | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | за мощность, тыс.руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | одноставочный, руб./Гкал | X | X | X | X | X | X |
|  | двухставочный |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | за энергию, руб./Гкал | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | за мощность, тыс.руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X |

Цены на природный газ для населения регулируются Региональной энергетической комиссией Постановлением № 3-г от 20.12.2012 г. «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению и другим лицам для бытовых нужд населения на территории Пермского края на 2013 год». Согласно Постановлению, цены в I-м полугодии 2013 г. составляют:

Таблица 7.43

Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению и организациям (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Пермского края на 2013 год

| Энергоресурс | С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. |
| --- | --- |
| Сжиженный газ, реализуемый из групповых резервуарных установок (емкостной газ) | 17,19 |
| Сжиженный газ, реализуемый в баллонах | 30,20 |

Таблица 7.44

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Пермского края, на 2013 год руб. за 1 куб. м. (с учетом НДС)

| Направления использования | С 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. |
| --- | --- |
| на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,01 |
| на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,01 |
| на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 3,14 |
| на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 3,14 |

Тарифы на холодную воду, водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов регулируются Региональной энергетической комиссией Постановлениями № 165-в от 25.09.2012 г. «О тарифах на холодную воду ОАО «Пермский свинокомплекс» и № 37-в от 19.04.2012 г. «О тарифах на холодную воду и водоотведение ООО «Майские тепловые сети» и согласно Приложениям №2 к Постановлениям составляют:

Таблица 7.45

Тарифы на услуги водоснабжения для потребителей

ОАО «Пермский свинокомплекс» с 1 ноября 2012 г. по 30 июня 2013 г.

| № п/п | Вид оказываемых услуг | Тариф без учета НДС, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Питьевая вода |  |
| 1.1 | Население | Х |
| 1.2 | иные потребители | 12,27 |

Таблица 7.46

Тарифы на холодную воду для потребителей

ООО «Майские тепловые сети» на период с 01 сентября 2012 года

| № п/п | Вид оказываемых услуг | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Питьевая вода |  |
| 1.1 | Население | 28,13 |
| 1.2 | бюджетные потребители | 28,13 |
| 1.3 | прочие потребители | 28,13 |
| 2. | Водоотведение |  |
| 2.1 | население | 23,53 |
| 2.2 | бюджетные потребители | 23,53 |
| 2.3 | прочие потребители | 23,53 |

В настоящее время единая программа инвестиционных проектов для коммунальной инфраструктуры в Майском сельском поселении не разработана. В «Программе комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы» приводятся отдельные инвестиционные проекты с определенными параметрами (сроки исполнения, капитальные затраты с разбивкой по годам, источники финансирования). В Генплане поселения упоминаются мероприятия/ работы, у которых какие-либо параметры кроме сроков не указаны.

Величины тарифов на энергоресурсы и воду для потребителей Майского сельского поселения находятся на среднем по краю уровне.

7.15.  ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22%.

Данный стандарт определяет право граждан на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации.

В Пермском крае данные стандарты устанавливает Закон от 7 мая 2007 года N 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Согласно этому Закону, стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливается в размере 22% (некоторым категориям граждан, перечисленным в Законе, этот стандарт устанавливается в размере 18%).

В соответствии с Постановлением Правительства края от 29 декабря 2010 года № 1115-п «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги», в качестве таких критериев приняты:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом порядок расчета критериев доступности производится в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Плата за коммунальные услуги для населения муниципального образования признается доступной в случае одновременного соответствия не менее чем трем средним значениям критериев доступности с соблюдением уровней доступности согласно приложению к указанному Постановлению.

При анализе объектов системы водоснабжения необходимо выяснить, насколько изменится совокупный объем по данному виду ресурса (пример приведен в Таблице 7.47).

Таблица 7.47

Прогнозирование показателей совокупного платежа населения за услуги системы водоснабжения

| Год | Численность населения (чел.) | Прогнозируемое потребление (м3) населением | Тариф (руб./ м3) | Совокупный платеж (руб.) | Платеж на 1 чел (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2011 | 7 300 | Фактич. потребл. | Тариф-2010 | =3х4 | =5/2 |
| 2012 | 7 290 | 195 760 | 28,13 | 5 506 729 | 755 |
| 2013 | 7 280 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2014 | 7 270 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2015 | 7 260 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2016 | 7 250 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2017 | 7 245 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2018 | 7 240 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2019 | 7 235 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2020 | 7 230 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2021 | 7 225 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2022 | 7 220 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2023 | 7 215 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2024 | 7 210 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2025 | 7 205 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2026 | 7 200 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |

Источник: данные РЭК Пермского края, расчетные данные Исполнителя

Оценивая прогнозы расходов населения по водоснабжению, необходимо выяснить, насколько при текущем изменении тарифов, а также росте объемов потребления и численности населения Майского сельского поселения, изменятся объемы совокупного платежа в ближайшие 9 лет (в абсолютном и процентном измерении). Также за рассматриваемый период необходимо спрогнозировать рост уровня тарифов на услуги системы водоснабжения, с учетом существующей динамики, и средний платеж по данному виду услуг на 1 человека в год.

Таким же образом необходимо оценить и спрогнозировать рост объемов совокупного платежа по другим видам потребления коммунальных ресурсов (Таблица 7.48).

Таблица 7.48

Прогнозирование показателей совокупного платежа населения за услуги системы теплоснабжения Майского сельского поселения

| Год | Численность населения (чел.) | Прогнозируемое потребление (Гкал) | Тариф (руб./ Гкал/ч) | Совокупный платеж (руб.) | Платеж на 1 чел (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2011 | 7 300 | Фактич. потребл. | Тариф-2010 | =3х4 | =5/2 |
| 2012 | 7 290 | 21 147 | 1 062,08 | 22 459 806 | 3 081 |
| 2013 | 7 280 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2014 | 7 270 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2015 | 7 260 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2016 | 7 250 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2017 | 7 245 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2018 | 7 240 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2019 | 7 235 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2020 | 7 230 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2021 | 7 225 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2022 | 7 220 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2023 | 7 215 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2024 | 7 210 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2025 | 7 205 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |
| 2026 | 7 200 | Прогноз потребл. | Прогноз тарифа | =3х4 | =5/2 |

Необходимо также получить прогноз роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы сотрудников основных предприятий с 2010 по 2025 г., и средний доход на душу всего населения поселения.

Просуммировав все платежи на 1 человека по всем жителям и по работникам основных предприятий, определяется доля этих платежей в среднем доходе жителей этих 2-х категорий на начало и конец рассматриваемого периода.

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % от общей численности населения, в 2011 г. в Пермском крае составляла 14,4%. Согласно данным Пермьстата, распределение населения Пермского края по размеру среднедушевого денежного дохода по предварительным данным за 2010 год сложилось следующим образом:

- 0,79% жителей Пермского края в 2010 году имели среднедушевой доход в месяц ниже 2000 рублей;

- 5,24% жителей края получали среднедушевой доход в месяц в размере от 2000,1 до 4000 рублей;

- среднедушевой месячный доход в размере от 4000,1 до 6000 рублей получали 8,71% пермяков,

т.е. 14% жителей края получали ниже прожиточного минимума (согласно Распоряжению Правительства Пермского края от 24 января 2011 г. N 9-рп «Об установлении величины прожиточного минимума на I квартал 2011 года», величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на I квартал 2011 г. в расчете на душу населения установлена в размере 6101 руб., для трудоспособного населения — 6556 руб., пенсионеров — 4821 руб., детей — 5930 руб., в т.ч. детей от 0 до 6 лет — 5323 руб., от 7 до 15 лет — 6476 руб.).

Далее определяется в 2012 г. количество семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно Постановлению Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761, и уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в крае.

Исходя из собранных и рассчитанных данных, проверяется доступность платежей за коммунальные услуги на соответствие 3-м или 4-м критериям доступности тарифов (в случае отрицательного результата по 2-м критериям по другим критериям проверять не нужно).

На основе имеющихся данных, совокупный платеж 1-го чел. в Майском сельском поселении за воду и тепло за 2012 г. составил:

755 руб. + 3 081 руб. = 3 836 руб., или в месяц: 320 руб.,
что удовлетворяет критерию доступности по доле платежей в доходах.

7.16.  МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

В ходе разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения при проведении расчетов, а также составлении прогнозов использовался метод экспоненциального сглаживания, с построением трендов на базе существующих данных прошлых периодов.

Построение трендовых моделей основано на выявлении тенденций изменения прогнозируемых показателей, количественном описании в виде математической зависимости, с помощью которой рассчитывается значение необходимых показателей в будущем на ту или иную дату упреждения в прогнозе.

Дисперсия при составлении прогнозных показателей определена с возможным отклонением 1,5-4%, что в совокупном масштабе работы является незначительным.

## Приложение

к решению Совета депутатов

Майского сельского поселения

От 20.11.2013 года № 57

Перспективные схемы ресурсосбережения

в Майском сельском поселении

Краснокамского муниципального района

Пермского края

на 2013 – 2025 годы.

1. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Электроснабжение Майского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Пермского края через Краснокамскую ТПРУ по вводу 110 кВ на Майскую ПС 110/10 кВ с закольцовкой из Нытвенского муниципального района по резервному вводу. От нее запитываются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенные во всех населенных пунктах поселения, и которые обеспечивают всех существующих потребителей.

В поселении эксплуатацией сетей и объектов электроснабжения занимается участок «Краснокамские электросети», филиала «Пермэнерго»  ОАО «МРЭСК Урала».

Система электроснабжения в Майском сельском поселении представлена наличием электросетей в п. Майский, где представлены как воздушные, так и кабельные линии электропередач, протяженностью 11,27 и 11,84 км соответственно. Также два типа сетей – в д. Нижние Симонята, воздушных – 5,1 км и кабельных – 2,05 км. Деревня Волеги располагает наличием 3 км воздушных электрических сетей. Нижеперечисленные населенные пункты также оборудованы воздушными линиями электропередач, протяженностью: д. Фадеята – 4,2 км, д. Усть-Сыны – 4,86 км, д. Карабаи – 5,34 км, д. Конец-Бор – 7,98 км и д. Кузнезы с протяженностью электрических сетей 440 м – см. таблицу 1.

Таблица 1

Линии электропередач в населенных пунктах Майского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность воздушных линий электропередач, км |
| --- | --- |
| п. Майский | 11,27 |
| д. Н. Симонята | 5,1 |
| Д. Волеги | 3,0 |
| д. Фадеята | 4,2 |
| д. Усть-Сыны | 4,86 |
| д. Карабаи | 5,34 |
| Конец-Бор | 7,98 |
| д. Кузнезы | 0,44 |
| Итого | 42,19 |

Общая протяженность электрических сетей в Майском сельском поселении составляет 56,05 км, из которых 42,19 км – воздушные линии электропередач.

Износ сетей определен на отметке 60%.

За услуги системы электроснабжения тарифная ставка в 2013 году для жителей многоквартирных домов равняется 1,85 руб./кВтч.

1.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (+ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

В настоящее время для развития системы электроснабжения в Майском сельском поселении необходимо проведение программных мероприятий, нацеленных на повышение эффективности систем электроснабжения, переходу на энергосберегающие технологии на производстве, в муниципальных бюджетных учреждения, а также в жилых домах.

В рамках развития электроснабжения предусмотрена установка приборов учета электроэнергии в жилищном фонде (166 ед.) и в объектах социальной сферы (4 ед.).

Для улучшения условий проживания населения в д. Карабаи необходима установка сетей уличного освещения.

Объем и структура финансирования установки приборов учета представлена в таблице 2.

Таблица 2

Финансирование мероприятий по развитию системы электроснабжения в Майском сельском поселении

| Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. | Доля |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Пермского края | 1675 | 42,9% |
| Бюджет Майского поселения | 2225 | 57,1% |
| Всего | 3900 | 100% |

Таблица 3

Программные мероприятия в системе электроснабжения

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии: жилищный фонд 166 ед., объекты социальной сферы 4 ед. | 2013-2015 гг. | 1300 600 1900 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 2 | Строительство сетей уличного освещения в д. Карабаи (от магазина до фермы, от фермы до остановки (увеличение мощности ТП) | 2013 | 375 125 500 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
|  | Всего |  | 2400 |  |

Для повышения эффективности работы системы электроснабжения в поселении необходимо сократить суммарные электрические нагрузки. В Генеральном плане Майского сельского поселения предусмотрена реконструкция электрических сетей и реконструкция ТП с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности.

Объемы и источники финансирования представлены в таблице 4.

Таблица 4

Перспективные программные мероприятия в системе электроснабжения

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция электрических сетей | 2011-2019 | 500 | Бюджет поселения |
| 2 | Реконструкция ТП с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности | 2011-2019 | 1000 | Бюджет поселения |
|  | Всего |  | 1500 |  |

Реализацию данного мероприятия планируется произвести до 2019 года.

Основным источником финансирования реконструкции объектов и сетей системы электроснабжения является бюджет Майского поселения, однако возможно также привлечение субсидий из вышестоящих уровней бюджета.

С учетом существующей и прогнозируемой численности населения, а также на основе инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94», была определена перспективная мощность электропотребления в 2029 году – 2 МВт/год (промежуточный показатель 2019 года 2,14 – 2 МВт/год. Для потребителей Майского сельского поселения электрические нагрузки планируется покрывать за счет Пермской энергосистемы.

2. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В п. Майский предоставлением услуг теплоснабжения потребителям является предприяие ОАО «Пермский свинокомплекс», в д. Конец-Бор и с. Усть-Сыны - ООО «Тепломонтаж», с 2010 года - ООО «Майские тепловые сети».

Услугами данных организаций является отопление в зимний период и горячее водоснабжение вышеперечисленных населенных пунктов. В каждом из этих населенных пунктов функционирует по одной котельной. Топливом, обеспечивающим функционирование системы, является газ. Протяженность сетей теплоснабжения в п. Майский, по данным генерального плана поселения за 2010 год, составляет 39,9 км, в Усть-Сыны и д. Конец-Бор – по 1,8 км в каждом. Однако, опираясь на показатели отчетности ООО "Майские тепловые сети" за 2012 год, протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 35,4 км, в том числе диаметром до 200 мм – 27,1 км, от 200 до 400 мм – 8,3 км. Всего из общей протяженности сети теплоснабжения в замене нуждается 18,491 км.

По данным отчетности ООО "Майские тепловые сети" в 2012 году была произведена замена 0,109 км сетей.

В Майском сельском поселении отоплением оборудовано 92,3 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 87% от жилого фонда в целом,  горячим водоснабжением оборудовано 70 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений или 66% от жилого фонда в целом.

Также предусмотрено обустройство сети наружного освещения на территории существующей и перспективной застройки всех населенных пунктов сельского поселения.

На протяжении последних четырех лет ООО «Коммунальная служба п. Майский» проводятся активная работа по ремонту и модернизации сетей отопления и ГВС, оборудования ЦТП. В связи с этим качество проведения последних отопительных сезонов не вызывает особых нареканий. Кроме того, на восстановление тепловой изоляции магистральных теплотрасс был выделен достаточный объем средств. Помимо этого, проведен ряд мероприятий по модернизации ЦТП- 1 и ЦТП-3 с реконструкцией схем ЦТП и замене насосов на более современные.

Рассматривая основные проблемы системы теплоснабжения в Майском сельском поселении, стоит отметить объекты коммунальной инфраструктуры д. Конец-Бор и с. Усть-Сыны. По состоянию на 01.01.2009 года общая величина убытков от деятельности объектов для обслуживающего предприятия составила около 5 млн. руб. Причиной низкой доходности объектов послужили высокие эксплуатационные затраты, покрыть которые не удается из-за низкой платежеспособности населения.

Кроме того, проблемой системы теплоснабжения Майского сельского поселения является наличие теплотрасс в непроходных каналах. Помимо этого нет возможности проведения экспертизы состояния трубопроводов. Также на данный момент необходимо проведение работ по восстановлению изоляции сетей.

Основной проблемой системы горячего водоснабжения поселения выступает моральный и физический износ бойлеров приготовления горячей воды. Вместе с тем система ГВС требует капитального ремонта с заменой водотрубных подогревателей на пластинчатые теплообменники. В целом, состояние системы горячего водоснабжения оценивается как удовлетворительное.

Не смотря на то, что сети теплоснабжения и ГВС не были подвержены экспертизе специализированными организациями, специалисты поселения оценивают степень надежности систем на уровне 80% для системы теплоснабжения и 70% для системы горячего водоснабжения.

Помимо указанной проблемы стоит отметить положение в с. Усть-Сыны. По причине удаленного расположения котельной от части потребителей в данном населенном пункте, в системе теплоснабжения происходят большие потери тепловой  энергии, кроме того проблемным моментом является расположение трубопроводов, которые проложены под землей в непроходных каналах.

В связи с тем, что в с. Усть-Сыны, д. Конец-Бор транспортировка тепловой энергии до потребителей является недостаточно эффективной, совместно с администрацией поселения ведутся работы по установке в жилищном фонде индивидуальных газовых котлов для  жителей многоквартирных домов. В перспективе это даст возможность уйти от убыточной котельной и решит проблему устойчивости тепла в каждой квартире.

2.2. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Пользователями услуг центрального отопления и получения горячего водоснабжения в поселении являются бюджетные учреждения, коммерческие организации и население.

Услуги центрального отопления для многоквартирных домов Майского сельского поселения оценивается в 1062,08 руб./Гкал. Стоимость услуг горячего водоснабжения – 93,98 руб./Гкал.

В поселении в 2012 году потребителям услуг теплоснабжения фактически было отпущено 34038 Гкал тепловой энергии. Из данного объема услуг 75% или 25475 Гкал в натуральном выражении приходится на население Майского сельского поселения. Бюджетные организации потребляют порядка 4646 Гкал в год, 3917 Гкал тепла фактически получено прочими организациями поселения, см. рисунок 1 и таблицу 5.

Таблица 5

Структура потребление топловой энергии в Майском сельском поселении, 2012 год

| Потребитель | Потребление, Гкал/год | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Население | 30136 | 76 |
| Бюджетные организации | 4551 | 11,5 |
| Субъекты реального сектора экономики | 4858 | 12,5 |
| Всего | 39545 | 100% |

Рисунок 1. Структура потребление топловой энергии в Майском сельском поселении, 2012 год

Как видно из выше представленной структуры, основная доля населения приходится на население. Объем потребления бюджетными и коммерческими предприятиями практически совпадают.

Резерв мощности системы теплоснабжения поселения составляет 30%.

Потери тепловой энергии на тепловых и паровых сетях в 2012 году составили 10475 Гкал или 21% от отпущенного в сеть ресурса (50020 Гкал).

2.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перспективный объем потребления тепловой энергии рассчитан с учетом деления жилой застройки на многоквартирные дома, частный жилой фонд, а также учреждения бюджетной сферы (детские сады, школы, дома культуры).

На территории Майского сельского поселения жилой фонд представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами.

Крупнейшим потребителем тепловой энергии является население. Около 76% от общего объема теплоснабжения приходится на эту группу потребителей и составляет 30136 Гкал/год, предприятиями потребляется 4858 Гкал/год, муниципальными предприятиями и социальными учреждениями - 4551 Гкал/год.

В таблице 6 представлен перспективный объем потребления тепловой энергии до 2025 года.

Таблица 6

Прогноз объемов потребления теплоэнергии в Майском сельском поселении

| Общий объем потребления Гкал | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39545 | 39843,8 | 40146,5 | 40453,2 | 40763,9 | 41078,6 | 41397,4 |
| в т.ч. население | 30136 | 30437,4 | 30741,7 | 31049,2 | 31359,6 | 31673,2 | 31990 |
| субъекты реального сектора экономики | 4858 | 4810 | 4762 | 4715 | 4668 | 4622 | 4577 |
| муниципальный учреждения | 4551 | 4597 | 4643 | 4689 | 4736 | 4783 | 4831 |
| Общий объем потребления Гкал | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 41720,3 | 42047,3 | 42379 | 42713,9 | 43053,5 | 43397,4 | 43745,6 |
| в т.ч. население | 32309,9 | 32632,9 | 32959 | 33288,9 | 33621,8 | 33958 | 34297,6 |
| субъекты реального сектора экономики | 4531 | 4486 | 4442 | 4398 | 4354 | 4311 | 4269 |
| муниципальный учреждения | 4879 | 4928 | 4977 | 5027 | 5077 | 5128 | 5180 |

За весь прогнозируемый период потребление тепловой энергии вырастет на 4200,6  Гкал/год.

При реализации программных мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в системе теплоснабжения, а также с учетом прогнозируемого улучшения демографических показателей в поселении, в частности роста численности населения, к 2025 году планируется увеличение общего объема потребления тепловой энергии.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТЕВЫХ (+ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

В перспективе теплоснабжение в поселении планируется осуществлять с использованием существующих источников и сетей теплоснабжения.

В целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения пользователей в поселении, а также в перспективе обеспечить возможность присоединения новых потребителей к системе подачи тепловой энергии и горячей воды, необходима реализация мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции сетей и объектов системы.

Перечень необходимых мероприятий представлен в таблице 7.

Таблица 7

Инвестиционные проекты и программные мероприятия, запланированные к реализации в системе теплоснабжения

| пп | Проект | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт отопления ДК п.Майский | 2012 | 750 250 | Краевой бюджет Бюджет поселения |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей Майского сельского поселения | 2012 | 1357,5 | Внебюджетные средства |
| 3 | «Внедрение частотных преобразователей» | 2012 | 330 |  |
| 4 | Перевод освещения объектов предприятия на энергосберегающие лампы на объектах ООО «Тепломонтаж» | 2012 | 12,5 |  |
|  | Всего |  | 2700 |  |

Главными мероприятиями в системе являются капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей в поселении. На реализацию данных мероприятий необходима сумма в размере 2375,5 тыс. руб.

Общая структура финансирования мероприятий представлена в таблице 8 и на рисунке 2.

Таблица 8

Финансирование мероприятий в системе теплоснабжения

| Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Пермского края | 750 | 1% |
| Бюджет Майского поселения | 2250 | 3% |
| Внебюджетные средства | 81700 | 96% |
| Всего | 84700 | 100% |

Рисунок 2. Финансирование мероприятий в системе теплоснабжения

Реализация представленных мероприятий позволит сократить объем потерь при транспортировке тепла, что приведет к сокращению финансовых расходов на производство и транспортировку энергии, а также, как следствие, сократит суммы платежей потребителей за данный вид коммунального ресурса.

Строительство газопровода по ул.Тепличная в д. Конец-Бор в 2014 г. обеспечит перевод на индивидуальное газовое отопление 46 домовладений, что даст возможность уйти от убыточной котельной.

В среднесрочной перспективе планируется строительство котельной в п. Майский дл обеспечения существующей потребности в тепловой энергии, таблица 9.

Таблица 9

Перспективные мероприятия в системе теплоснабжения

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной в п. Майский | 2013-2017 | 2000 80000 | Бюджет поселения Средства инвестора |
| 2 | Строительство газопровода по ул.Тепличная в д. Конец-Бор | 2014 | Согласно ПСД | Бюджет поселения |
|  | Всего |  | 82000 |  |

В долгосрочной перспективе планируется обеспечить теплоснабжением потребителей сельского поселения индивидуальным снабжением тепловой энергии, от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Все программные мероприятия должны проводится в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», а также в соответствии со статьями 32-37 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.

При строительстве оценка воздействия на окружающую среду проводится перед разработкой проектной и инвестиционной документации. Все стадии реализации проекта по строительству объекта теплоснабжения должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

Реконструкция тепловых сетей негативного воздействия на окружающую сферу не несет. Источником загрязнения могут послужить лишь строительные материалы и техника. При проведении строительных и ремонтных работ будет снят поверхностный слой почвы. Правильное размещение его для хранения во время работ, а затем возврат на прежнее место позволят сохранить рельефный и экологический баланс.

3. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Управление, эксплуатацию, техническое и санитарное содержание многоквартирных домов,  а также оказание коммунальных услуг населению в Майском сельском поселении осуществляет ООО «Управляющая компания «ЖКХ п. Майский».

На конец 2012 года фактическое число отдельных водопроводных сетей Майского сельского поселения составило 3 ед. Производственная мощность водопровода – 4,4 тыс. м3/сут. Протяженность водоводов – 11,8 км. При этом длина участков сети, нуждающихся в замене, составляет 5,4 км. Из 7,1 км уличной водопроводной сети 2,68 км нуждается в замене. Длина внутридворовой сети – 3,1 км. Более 95% (2,95 км) от всего участка сети нуждается в замене.

Структура потребления холодной воды пользователями на территории поселения представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура потребителей водного ресурса в Майском сельском поселении, %

На территории Майского сельского поселения находится 2 водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения. На водозаборе Конец-Бор имеется 20 эксплуатационных скважин и 28 наблюдательных скважин, расположенных в радиусе зон санитарной охраны 1-2-3 го поясов. На водозаборе «Сюзьвинский» - 32 эксплуатационные скважины и 15 наблюдательных скважин, расположенных в радиусе зон санитарной охраны 1-2 го поясов.

Централизованное водоснабжение Майского сельского поселения характеризуется не полной степенью обеспеченности (около 99%). Таким образом, в зону покрытия системы централизованного водоснабжения входит п. Майский, с Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Н. Симонята, д. Конец-Бор, д. Карабаи, где часть жителей пользуется встроенным водопроводом, а часть водоразборными колонками. Общая протяженность системы водоснабжения Майского сельского поселения составляет 25,4 км. Остальные населенные пункты используют индивидуальные скважины и колодцы.

Протяженность сетей водоснабжения в населенных пунктах Майского сельского поселения представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Майского сельского поселения, км.

Непосредственно в п. Майский водоснабжение осуществляется из трех артезианских скважин, их общая производительность составляет 2000 м3/сут. Расход воды населением составляет около 1500 м3/сут., муниципальными учреждениями – 200 м3/сут. Водоснабжение в п. Майский осуществляет цех водоканала ОАО «Пермский свинокомплекс».

В д. Усть-Сыны как источник водозабора используется одна артезианская скважина, производительность которой 200 м3/сут., потребление населения равно 140 м3/сут.

Состояние водоводов Майского поселения оценивается удовлетворительно. В д. Фадеята сети водоснабжения построены без необходимого соблюдения строительных норм. Вся протяженность сетей населенного пункта – 4,9 км – является ветхой, средний процент износа сетей более 80%. Аналогичная ситуация складывается в д. Усть-Сыны, где средний процент износа сетей составляет около 62%. В д. Карабаи состояние сетей водопровода лучше, чем в вышеупомянутых населенных пунктах, степень износа равна 32%.

К основным проблемам в Майском сельском поселении в системе водопровода относятся:

- большая доля объектов, сооружений и сетей водопроводной системы (в частности разводящих сетей) находится в аварийном состоянии по причине высокой степени износа (общая средняя – более 50%, максимальная – более 80%),

- аварийное состояние магистрального водовода в п. Майский,

- большие финансовые затраты на ремонт и восстановление системы водопроводной сети (после аварий и протечек в сети, а также в целях модернизации объектов и сетей);

- необходимость проведения капитального ремонта водопроводных сетей,

- нехватка ресурса в периоды наибольшего потребления воды,

- реструктуризация прокладки сетей трубопровода: перенос трубопровода в проходные каналы сетей теплоснабжения.

В связи с представленными проблемами состояние системы водоснабжения в Майском сельском поселении является неудовлетворительным.

Сегодня на территории Майского сельского поселения в период 2012-2013 годов запланирована установка приборов учета воды в многоквартирных домах на общую сумму 12600 тыс. рублей.

На сегодняшний день в замене нуждается около 5,5 км сети водопровода, 2,68 км уличной водопроводной сети, 2,95 км внутридворовой сети.

3.2. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Потребителями водного ресурса в поселении являются бюджетные организации, субъекты реального сектора экономики, а также население.

На конец 2012 года в водопроводную сеть Майского сельского поселения поднято 265,27 тыс. м3 воды. При этом объем воды, полученный потребителями поселения, составил 235,15 тыс. м3, объем потерь при транспортировке воды в сетях был равен 30,12 тыс. м3 или 11,35% от выпущенной в сеть воды. В конечном итоге объемы производства и  потребления воды не совпадают. Причиной тому служит аварийное состояние сетей водоснабжения.

Скрытые потери в системе, мелкие утечки приводят к превышению нормативного потребления воды у потребителей.

На рисунке 5 представлен объем потребления воды в разрезе потребителей.

Рисунок 5. Объем потребления воды в Майском сельском поселении в 2012 году

Основной категорией потребителей системы водоснабжения является население. По итогам года данной категорией потреблено 195,76 м3 воды, что в процентном соотношении составляет более 83%. Годовое потребление бюджетных организаций составило 13,61 м3 (6%) и 25,78 м3 (11%) приходится на объемы потребления иных организаций, осуществляющих свою деятельность в административных границах Майского сельского поселения.

Неучтенный расход системы водоснабжения по итогам 2012 года составил 30,12 тыс. м3. Для сокращения себестоимости производства воды, а, следовательно, и сокращение размеров оплаты водного ресурса потребителями, необходимо проведение капитального ремонта и замены определенных участков трубопровода в существующих сетях. При том, что состояние объектов и сетей водоснабжения является неудовлетворительным, в системе все же существует резерв мощности, который составляет 40%.

3.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В Майском сельском поселении в состав потребителей входят бюджетные учреждения, коммерческие организации и население территории.

На долю населения приходится более 83% потребляемого ресурса, на бюджетные организации более 5%, на субъекты реального сектора экономики почти 11%. Как видно из структуры, население является основным потребителем, и именно его потребности в услугах водоснабжения будут определять дальнейший спрос и совокупный объем потребления воды.

На рисунке 6 представлена структура потребления воды населением в Майском сельском поселении в разрезе населенных пунктов.

Рисунок 6. Потребление воды в населенных пунктах Майского сельского поселения в 2012 году, %

Совокупный объем потребления в п. Майский и с. Усть-Сыны составляет 82 %. Это объясняется тем, что данные населенные пункты являются самыми крупными во всем поселении, по типу населенного пункта являются развиваемыми. Численность населения в этих населенных пунктах составляет 5747 человек или 78,4% от всего населения Майского сельского поселения. Поэтому динамика численности населения и общее социально экономическое развитие в п. Майский и с. Усть-Сыны будут напрямую влиять на будущие объемы потребления воды, а также на спрос на водный ресурс.

Объем потребления воды, ожидаемый в Майском сельском поселении, определяется исходя из построенного прогноза до 2025 года. Прогноз строился исходя их существующих темпов изменения численности населения, существующих объемов потребления воды. Прогноз потребления воды в разрезе потребителей представлен в  таблице 10.

Таблица 10

Прогноз объемов потребления воды пользователями при условии сохранения текущих социально-экономических тенденций

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребления воды, тыс. куб.м. | 235,15 | 225,7 | 223,4 | 221 | 210 | 199,5 | 189,5 |
| население | 195,76 | 187,9 | 186 | 184 | 174,8 | 166,1 | 157,8 |
| бюджетные организации | 13,61 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,2 | 11,5 | 11 |
| иные организации | 25,78 | 24,7 | 24,5 | 24,2 | 23 | 21,9 | 20,8 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общий объем потребления воды, тыс. куб.м. | 181,9 | 174,7 | 167,7 | 161 | 156,1 | 151,5 | 146,9 |
| население | 151,5 | 145,4 | 139,6 | 134 | 130 | 126,1 | 122,3 |
| бюджетные организации | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 9 | 8,8 | 8,5 |
| иные организации | 19,9 | 19,1 | 18,4 | 17,6 | 17,1 | 16,6 | 16,1 |

При сохранении текущих тенденций потребления воды пользователями, а также при условии сокращения численности населения в Майском сельском поселении, к 2025 году ожидается сокращение объемов потребления воды пользователями на 37,5% или на 88,25 тыс. куб. м. по сравнению с 2012 годом.

Данная тенденция основывается на сокращении потребления воды из централизованной системы в первую очередь населением. С развитием частной жилой застройки увеличивается количество частных скважин и колодцев.

С условием реализации запланированный программных мероприятий,  направленных на социально-экономическое развитие в Майском сельском поселении, а также инвестиционных проектов и мероприятий, способствующих развитию непосредственно сферы коммунального хозяйства, а именно строительство и ремонт сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, динамика общего объема потребления воды в перспективе будет положительной. Приведение в нормативное состояние сетей и объектов водоснабжения позволит решить проблему потерь воды при транспортировке потребителям. Перспективный прогноз потребления воды представлен в таблице 11.

Таблица 11

Прогноз объемов потребления воды пользователями при условии позитивных социально-экономических тенденций

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребления воды, тыс. куб.м. | 235,15 | 236,33 | 237,51 | 238,69 | 239,89 | 241,09 | 242,29 |
| население | 195,76 | 196,74 | 197,72 | 198,71 | 199,70 | 200,70 | 201,71 |
| бюджетные организации | 13,61 | 13,68 | 13,75 | 13,82 | 13,88 | 13,95 | 14,02 |
| иные организации | 25,78 | 25,91 | 26,04 | 26,17 | 26,30 | 26,43 | 26,56 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общий объем потребления воды, тыс. куб.м. | 243,5 | 244,72 | 245,95 | 247,18 | 248,41 | 249,65 | 250,90 |
| население | 202,72 | 203,73 | 204,75 | 205,77 | 206,80 | 207,83 | 208,87 |
| бюджетные организации | 14,094 | 14,16 | 14,23 | 14,31 | 14,38 | 14,45 | 14,52 |
| иные организации | 26,696 | 26,83 | 26,96 | 27,10 | 27,23 | 27,37 | 27,51 |

Как видно из таблицы 2 к 2025 году согласно прогнозу общий объем потребления воды составит 2500,9 тыс. куб. м. По сравнению с 2012 годом объем вырастет на 6,7% или на 15,75 тыс. куб. м. Ожидается, что объем потребления всеми группами потребителей увеличится практически одинаково.

3.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТЕВЫХ (+ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ.)

На текущий период времени для более эффективного и качественного производства воды в целях как пищевого, так и бытового потребления воды, необходимо проведение ряда мероприятий, направленных на восстановление существующей водопроводной сети, а также строительство новой в связи с увеличением жилой застройки на территории Майского сельского поселения, а также с необходимостью обеспечения водоводом 25 жилых домов в д. Кузнецы, а также в д. Фадеята, д. Волеги, д. Конец-Бор, д. Карабаи, п. Майский.

На сегодняшний день ситуация в Майском сельском поселении складывается таким образом, что все необходимые работы по ремонту и реконструкции объектов и сетей системы водоснабжения уже учтены в существующих программах по развитию территории и модернизации данной системы. Программные мероприятия по развитию системы водоснабжения позволяют организовать систему добычи, передачи и подачи водных ресурсов для потребителей таким образом, что потребности в строительстве новых (крупных) объектов системы водоснабжения не возникает.

В частности основными мероприятиями для развития системы водоснабжения являются:

- строительство водовода в шести крупных населенных пунктах (см. выше),

- проектно-изыскательные работы по строительству водовода в п. Майский,

- оборудование новых артезианских скважин и зон строгого режима на всех водозаборных сооружениях,

- проведение капитального ремонта или реконструкции существующих сетей водоснабжения в п. Майский, д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Н. Симонята.

На рисунке 5 и в таблице 12 представлены структура и содержание программных мероприятий, присутствующие в официальных документах, по развитию системы водоснабжения в Майском сельском поселении.

Таблица 12

Инвестиционные проекты и программные мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения

| № пп. | Мероприятия и проекты | Сроки, г. | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водовода д. Карабаи | 2012 | 187,5 562,5 750,0 (в ценах III кв. 2008) | Бюджет поселения Краевой бюджет Всего |
| 2 | ПИР и Строительство водовода п. Майский | 2013 | 350,0 1050,0 1400,0 | Бюджет поселения Бюджет района Всего |
| 3 | Установка приборов учета воды в многоквартирных домах (126 ед.) | 2015 | 12600 | краевой бюджет – 9450 бюджет поселения – 3150 |
| Проект |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водовода д.Кузнецы (25 жилых домов), д.Фадеята, д.Волеги, и К.Бор | 2011-2014 | 450 150 600 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
|  | Всего |  | 15350 |  |

Кроме того Генеральным планом Майского сельского поселения предусмотрено проведение следующих мероприятий, см. таблицу 13.

Таблица 13

Перспективные программные мероприятия, запланированные к реализации в Майском сельском поселении

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в д. Конец-Бор по ул. Тепличной | 2014-2015 | 2000 | Бюджет поселения |
| 2 | Реконструкция водоснабжения д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Нижние Симонята | 2014-2022 | 5200 | Бюджет поселения |
| 3 | Разработать проекты организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с учетом необходимости оборудования новых артезианских скважин, закольцовки сетей водоснабжения. | 2012 – 2014 | 1000 | Бюджет поселения |
| 4 | На всех водозаборных сооружениях организовать сплошное ограждение и зоны строго режима | 2011 – 2019 | 100 | Бюджет поселения |
| 5 | Ликвидация бесхозяйных скважин с.Усть Сыны, д.Карабаи ( 5 скв.) | 2014-2015 | 500 | Бюджет поселения |
|  | Всего |  | 8800 |  |

Рисунок 7. Структура объемов финансирования программных мероприятий и проектов в системе водоснабжения

Рисунок 8. Структура объемов финансирования программных мероприятий и проектов в системе водоснабжения

Анализ представленных выше рисунков показывает, что более 80% от суммы финансирования потребуется для установки проборов учета в многоквартирных домах Майского поселения.

На запланированные мероприятия финансирование будет поступать из бюджета поселения, а также районного и краевого бюджетов, см. таблицу 14.

Таблица 14

Структура источников финансирования мероприятий для развития системы водоснабжения

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Доля от общей суммы |
| --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | 12637,5 | 52% |
| Бюджет края | 10462,5 | 43% |
| Бюджет района | 1050 | 4% |
| Всего | 24150 | 100% |

На бюджет поселения приходится больше половины всего объема необходимой суммы финансов, на бюджет Пермского края приходится 43%, в частности денежные средства, предназначенные для мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах – 9450 тыс. рублей.

Реализация перспективных программных мероприятий планируется за счет средств бюджета Майского поселения с дополнительным привлечением субсидий из районного и краевого бюджетов.

3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории Майского сельского поселения  программным мероприятиям, необходимым для развития системы водоснабжения, относятся:

- строительство водоводов в крупных населенных пунктах поселения,

- установка приборов учета воды в многоквартирных домах,

- строительство водопроводных сетей  в д. Конец-Бор,

- реконструкция водоснабжения д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Нижние Симонята,

- ликвидация бесхозяйных скважин с.Усть Сыны, д.Карабаи.

Из представленных программных мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству объектов и сетей системы водоснабжения экологическое воздействие на окружающую среду имеет строительство водоводов.

Строительство водопроводных сетей и водоводов влияет на состояние подземного грунта, почву, в которую производится прокладка трубопровода и где в дальнейшем осуществляется транспортировка воды. Непосредственно сама прокладка трубопровода не имеет значимых экологически последствий, а существующие ветхие участки старой сети приводят к протечкам и, следовательно, к загрязнению и отравлению почв.

Залогом экологической безопасности в первую очередь служит качественная прокладка и установка самих трубопроводов. От уровня надежности и качества установки в дальнейшем будет зависеть экологическая ситуация прилегающих земель.

Строительство сетей водопровода и водоводов должно происходить в соответствии с существующими нормами и стандартами (СНиП 2.04.02-84).

4. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание, текущий и капитальный ремонт, вывоз ТБО, благоустройство ООО Управляющая компания «ЖКХ п. Майский» осуществляет посредством привлечения подрядной организации - ООО «Коммунальная служба пос. Майский».

Управление, эксплуатацию, техническое и санитарное содержание многоквартирных домов, а также оказание коммунальных услуг населению в Майском сельском поселении осуществляет ООО «Управляющая компания «ЖКХ п. Майский».

Между ООО «Майские тепловые сети» и ООО «Управляющая компания «ЖКХ п. Майский» заключен договор поставки по предоставлению тепла, водоснабжения, водоотведения (канализации) и вывозу жидких бытовых отходов.

Система водоотведении и канализационная система в Майском сельском поселении присутствуют на территории п. Майский, д. Федята, с. Усть-Сыны.

Общая протяженность главных коллекторов в поселении равна 30,9 км, из которых 15 км требуют капитального ремонта.

В Майском сельском поселении длина участков уличной канализационной сети составляет 1,6 км, из которых 0,9 км сети нуждается в замене. Из 9,2 км внутриквартальных и внутридворовых сетей в замене нуждается более половины участка – 5,77 км. По итогам 2012 года заменено всего 0,03 км сетей водоотведения поселения. Замена проводилась на участках внутридворовой канализации.

Образующиеся стоки собираются на КНС-2 и далее по напорному коллектору подаются до камеры смешения, которая расположена на территории ОАО «Пермский свинокомплекс». Далее на участке до КНС-5 в систему поступают стоки от объектов ОАО «Пермский свинокомплекс». От КНС-5 стоки по напорному коллектору подаются на ОС КЦБК «КАМА». На КНС-2 и КНС-5 организован приборный учет стоков.

Установочная мощность канализационных насосных станций составляет порядка 2 тыс. м3/сут. Резерв мощности системы водоотведения равен 50%.

Стоимость услуг системы водоотведения на 2013 год для жителей многоквартирных домов составляет 23,53 руб./м3.

На рисунке 9 представлена протяженность канализационных сетей с разбивкой по населенным пунктам.

Рисунок 9. Протяженность канализационных сетей в населенных пунктах Майского сельского поселения

Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) оценивается в 15571 тыс. руб.

В д. Фадеята очистка сточных вод также производится на очистных сооружениях КЦБК «КАМА». Организован автовывоз стоков из накопителей.

По заказу Управления капитального строительства администрации Краснокамского муниципального района в с. Усть-Сыны была построена КНС. Последняя попытка запуска КНС была в 2007 году, но по причине ее затопления и отсутствия электропровода, станция осталась недостроенной.

До 2012 года КНС, канализационные сети и напорный коллектор, как имущество, находились на балансе администрации района. В 2012 году, по Закону Пермского края, переданы администрации поселения.

Сети водоотведения в с. Усть-Сыны согласно договору аренды с администрацией поселения находятся в эксплуатации ООО «Тепломонтаж» с 01.05.2010 года.

В системе водоотведения стоки от населения, социально-культурных и бытовых объектов, на сегодняшний день, через систему самотечной канализации, минуя КНС, изливаются на рельеф в болото, далее через реки Сын и Сюзьва попадают в реку Каму.

Разработка инвестиционного проекта по реконструкции канализационно-насосной станции передана в полномочия администрации Краснокамского муниципального района.

В мае 2012 года государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края была проведена экспертиза проб почвы и проб на загрязнение водных объектов при сбросе канализационных вод на почву и в водные объекты в с.Усть-Сыны. Проводилось административное расследование по факту нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

Основными проблемами в системе водоотведения стоит отметить:

- ветхость канализационных сетей и объектов водоотведения в населенны пунктах поселения: сетей – 56%, внутридомовых сетей – 62,7%, главного коллектора – 48,5%;

- аварийность в системе водоотведения в  связи с высокой степенью износа сетей и объектов;

- дополнительные расходы, связанные с устранением неполадок и проведением ремонтных работ на объектах и сетях в системе;

- увеличение расходов на содержание работы объектов и сетей теплоснабжения, что приводит к увеличению тарифов на услуги водоотведения и, соответственно, росту платежей пользователями услуг водоотведения;

- необходимость проведения реконструкции канализационно-насосной станции в с. Усть-Сыны;

- оборудование КНС не отвечает современным требованиям по надежности и качеству работы;

- необходимость проведения испытаний работы напорного коллектора для определения его технического состояния (за все время его эксплуатации испытаний не проводилось);

-сверхнормативное содержание сульфидов в стоках от потребителей п.Майский, образующихся при транспортировке стоков на большие расстояния;

- загрязнение окружающей среды, а именно водных объектов в с.Усть-Сыны, при сбросе канализационных отходов в р. Сын р. Сюзьва и р. Кама.

Постановлением администрации Краснокамского городского поселения от 07 марта 2013 г. № 173 утверждены нормативы ПДС для абонентов ООО «Камабумпром. Очистка», в том числе и для ООО «Майские тепловые сети». Нормативы ПДС, утвержденные для ООО «Майские тепловые сети», еще более жесткие, чем были установлены ранее, что ведет к увеличению платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ со сточными водами на БОС.

Единственным источником возмещения данных финансовых потерь может рассматриваться только бюджет поселений или района, так как оказание услуг по водоотведению населению и бюджетным учреждениям осуществляется по регулируемым ценам с учетом доступности для населения и методика формирования тарифа не предусматривает включение штрафных санкций (сверхнормативной платы) в состав тарифа. Основными мероприятиями для исключения образования сульфидов в сточных водах п.Майский являются: строительство нового канализационного коллектора п.Майский и строительство станции обогащения кислородом.

Общее состояние системы водоотведения в Майском сельском поселении оценивается как удовлетворительное. По оценкам специалистов Майского сельского поселения надежность системы водоотведения находится на уровне 80%.

4.2. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПРИТОКА СТОЧНЫХ ВОД

Основными потребителями услуг водоотведения является население, бюджетные организации и субъекты реального сектора экономики.

По итогам 2012 года системой канализации Майского сельского поселения фактически было пропущено сточных вод в объеме 345,1 тыс. м3. Наибольший объем потребления услуг системы водоотведения Майского сельского поселения в 2012 году продемонстрировало население. От данной категории потребителей было пропущено 195,6 тыс. м3 сточных вод, что в процентном соотношении составляет 57%. На долю бюджетофинансируемых организаций приходится 13,6 тыс. м3 (4%) сточных вод. Оставшиеся 39% или 135,9 тыс. м3 сточных вод пропускается за счет иных организаций.

Структура пользования системой водоотведения представлена на рисунках 10 и 11.

Рисунок 10. Структура использования системы водоотведения в разрезе пользователей

Рисунок 11. объем потребления услуг системы водоотведения в разрезе пользователей

Рассматривая систему очистки воды в п. Майский, стоит отметить среднесуточный расход воды при водопотреблении (включая непредвиденный расход воды) на уровне 1563,6 м3/сут. Максимальный расход воды при этом составляет 1875 м3 воды. Максимальный часовой расход – 121,6 м3/сут.

По итогам года 384,1 тыс. м3 сточных вод было передано другим канализациям или отдельным канализационным сетям.

4.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В Майском сельском поселении канализационными сетями оборудовано 85,9 тыс. кв. м общей площади жилого фонда или 81%.

Наибольшую долю среди пользователей услуг водоотведения составляет население – 57%, на долю бюджетных организаций приходится 4%, на долю пользователей субъектов реального сектора экономики – 39%.

Объем перспективного потребления определялся на основании построенного прогноза перспективного потребления услуг водоотведения.

В таблице 15 представлен объем пользования услуг водоотведения в разрезе всех пользователей в Майском сельском поселении.

Таблица 15

Прогноз объемов потребления услуг водоотведения пользователями

| Общий объем воды, тыс. куб.м. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 345,1 | 346,5 | 348,3 | 352,7 | 354,3 | 357,4 | 360,5 |
| население | 195,6 | 196,4 | 197,4 | 199,9 | 200,8 | 202,6 | 204,3 |
| бюджетные организации | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 |
| иные организации | 135,9 | 136,5 | 137,2 | 138,9 | 139,5 | 140,8 | 142,0 |
| Общий объем воды, тыс. куб.м. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 362,8 | 365,9 | 368,6 | 371,3 | 374,2 | 376,9 | 379,7 |
| население | 205,6 | 207,4 | 208,9 | 210,5 | 212,1 | 213,6 | 215,2 |
| бюджетные организации | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,0 |
| иные организации | 142,9 | 144,1 | 145,2 | 146,2 | 147,4 | 148,4 | 149,5 |

Прогноз строился с учетом положительных темпов роста численности населения на территории поселения, с учетом планируемого увеличения объемов жилых площадей, а, следовательно, и увеличения численности потребителей среди населения.

Как видно из таблицы 6 к 2025 году объем потребления услуг водоотведения вырастет относительно 2012 года, рост составит около 10%.

4.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТЕВЫХ (+ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ.)

На текущий период времени для улучшения работы системы водоотведения необходимо проведение ряда мероприятий, направленных на восстановление существующей и строительство новой системы водоотведения.

В частности основными мероприятиями для развития системы водоотведения являются: строительство очистных сооружений, проведение проектно-изыскательных работ на строительство и само строительство напорно-канализационного коллектора. Данные мероприятия предусмотрены Генеральным планом Майского сельского поселения Краснокамского района Пермского края от 2010 года.

Финансовая потребность для проведения программных мероприятий составляет 2900 тыс. руб., из них на строительство ОС – 1500тыс. руб., на проектно-изыскательные работы – 1400 тыс. руб. Финансирование строительства напорного коллектора определяется согласно проектно-сметной документации.

Сведения об объектах, требующих строительства, представлены в таблице 16.

Таблица 16

Инвестиционные проекты и программные мероприятия, направленные на развитие системы водоотведения

| Пп. | Проект | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений д. Фадеята и с. Усть-Сыны | 2011-2015 | 1125 375 1500 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |
| 2 | ПИР на строительство напорно-канализационного коллектора п. Майский | 2014 | 1050 350 1400 | Бюджет района Бюджет поселения Всего |
| 3 | Строительство напорного канализационного коллектора п. Майский и станции обогащения кислородом | 2016-2017 | Согласно ПСД | Краевой бюджет Бюджет поселения |
|  | Всего |  | 2900 |  |

Структура финансирования представлена в таблице 17.

Таблица 17

Структура источников финансирования мероприятий для развития системы водоотведения

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Доля от общей суммы |
| --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | 1225 | 33% |
| Бюджет края | 1125 | 30% |
| Бюджет района | 1396,26 | 37% |
| Всего | 3746,26 | 100% |

Как видно из представленных таблиц распределение объема финансирования программных мероприятий среди источников практически одинаково, наибольшая доля приходится на бюджет Краснокамского  района, в частности на разработку ПИР на строительство напорно-канализационного коллектора в п. Майский.

Кроме представленных программных мероприятий в Майском сельском поселении в рамках развития системы водоотведения необходимо проведение следующих работ, см. таблицу 18.

Таблица 18

Перспективные мероприятия в системе водоотведения

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать проекта строительства ливневой канализации в п. Майский. | 2012 – 2014 | 500 | Бюджет поселения |
| 2 | Восстановление КНС в с.Усть-Сыны | 2015 | 346,26 | Бюджет района |
|  | Всего |  | 846,26 |  |

Управлением капитального строительства для администрации Краснокамского муниципального района была представлена смета на восстановление КНС, по ценам 1 кв. 2013 года на сумму 346,26 тыс. руб. Администрация поселения, в рамках исполнения полномочий по водоотведению с.Усть-Сыны, передает полномочия администрации Краснокамского муниципального района в части разработки инвестиционного проекта по реконструкции КНС с. Усть-Сыны.

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории Майского сельского поселения к программным мероприятиям, необходимым для развития системы водоотведения относятся:

- строительство очистных сооружений,

- разработка проекта строительства ливневой канализации,

- восстановление канализационно-насосной станции,

- проведение проектно-изыскательных работ на строительство напорно-канализационного коллектора.

Восстановление КНС, строительные работы по очистным сооружениям фактически являются природоохранными мероприятиями, но вызывают небольшие экологические воздействия во время их реализации, приводящие как к благоприятным, так и неблагоприятным последствиям:

- при реконструкции канализационно-насосной станции может произойти временное загрязнение атмосферного воздуха, связанное с образованием пыли, шумом при рытье канав, возникновение вибрации в ближайших старых зданиях, ограничение доступа к зданиям, закрытие отдельных участков дорог и нарушение автомобильного движения по ним,

- при строительстве очистных сооружений будет оказано воздействие на часть растительного покрова - флоры,

- в процессе проведения ремонтных работ на КОС и канализационных коллекторах образуются строительные отходы, которые требуют строгой системы сбора, удаления и их минимизации. Эти отходы могут стать источником загрязнения почвы и вод (поверхностных и грунтовых).

Таким образом, реализация данных проектов требует сохранения экологического баланса на территории Майского сельского поселения. Все программные мероприятия должны проводится в соответствии с положениями СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.

5. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Газификация Майского сельского поселения осуществляется от ГРС Крым, расположенной в г. Перми, на ГГРП Майский. Сетевой газ подведен в п. Майский, с. Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Н. Симонята, д. Карабаи, д. Конец-Бор.

По состоянию на 2010 год более 60% жилого фонда Майского сельского поселения обеспечено услугами системы газоснабжения. Остальная часть населения использует для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный газ, поставляемый из г. Краснокамска.

Согласно Генеральному плану поселения протяженность сетей газоснабжения в населенных пунктах Майского сельского поселения равна: в д. Фадеята, - 1,826 км, д. Волеги, - 0,588 км и д. Конец-Бор, - 0,466 км.

Износ сетей газоснабжения в представленных населенных пунктах составляет 10%.

В Майском поселении газоснабжением оборудовано 93,3 тыс. кв. м. общей площади жилого фонда (88%). Количество квартир, оборудованных системой газоснабжения в разрезе населенных пунктов представлена на рисунке 12.

Рисунок 12. Количество газифицированных квартир в Майском сельском поселении, на 01.10.2012 года

Учитывая объем существующей жилой застройки, можно сделать вывод о том, что существующего объема газоснабжения населения недостаточно, поэтому существует необходимость газификации Майского сельского населения.

К проблемам, присутствующим на данный момент в системе газоснабжения в Майском сельском поселении, относятся:

- высокая стоимость необходимых первоначальных затрат на строительство объектов газоснабжения,

- небольшое количество подключаемых пользователей к сетям по причине большой стоимости услуг подключения,

- значительная удаленность потенциальных потребителей от систем газораспределения.

5.2. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА

Потребителями газа в Майском сельском поселении является население.

Услуги газоснабжения для жителей многоквартирных домов Майского сельского поселения на 2013 год определены на уровне 4,01 руб/м3.

На территории Майского сельского поселения жилой фонд представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами.

Основными потребителем услуг газоснабжения является население. Годовое потребление газа населением в 2010 году составляло 192450 м3/год.

С учетом реализации планируемых программных мероприятий по строительству газораспределительных сетей, а также прогнозируемым увеличением численности населения, был построен прогноз объема потребления газа до 2025 года.

В таблице 19 представлен перспективный объем потребления газа.

Таблица 19

Прогноз потребления газа в Майском сельском поселении

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления газа, куб. м/год | 199010,8 | 205571,6 | 212132,4 | 218693,2 | 223420,4 | 224943,3 | 226136 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 226104,5 | 226722,9 | 227704,3 | 228511,2 | 229003,4 | 229617,6 | 230465,4 |

За весь прогнозируемый период потребление газового ресурса вырастет на 31454,8 куб. м/год.

При реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение потребителей услугами газоснабжения, а также с учетом прогнозируемого улучшения демографических показателей в поселении, в частности роста численности населения, к 2025 году планируется увеличение общего объема потребления газа на 15,8%.

5.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (+ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

В настоящее время в Майском сельском поселении не разработаны и не реализуются программы инвестиционных проектов системы газоснабжения.

Для улучшения работы системы газоснабжения в Майском поселении запланированы мероприятия, нацеленные на увеличение количества пользователей среди населения за счет присоединения их к новой сети газоснабжения. Данное мероприятие позволит увеличить обеспеченность услугами газоснабжения ту долю потребителей, которая в этом нуждается.

Основным перспективным мероприятием является проведение проектно-изыскательных работ по строительству газораспределительных сетей с последующим их строительством в пяти населенных пунктах Майского сельского поселения.

Финансовая потребность для проведения программных мероприятий составляет 23165,0 тыс. руб., из них на строительство ОС – 21440,0 тыс. руб., на проектно-изыскательные работы – 1725,0 тыс. руб.

Данные мероприятия представлены в Программе социально-экономического развития Майского сельского поселения на 2012-2014 годы. Данная программа предполагает проведение проектно-изыскательских работ распределительных сетей низкого давления с подключением к существующим сетям в с. Усть-Сыны, протяженностью 2 км и в д. Конец-Бор по ул. Тепличная протяженностью 3,5 км. Помимо этого в рамках программы запланировано строительство распределительных сетей низкого давления с подключением к существующим сетям в д. Фадеята и Н. Симонята. Также предполагается строительство газовых сетей высокого давления в д. Б. Шилово, д. Гурино, д. Гуляево, д. Клепики. Исполнителем данных мероприятий программы является ОАО «Уралгазсервис».

На основании постановления администрации Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края утверждена муниципальная целевая программа «Газификация населенных пунктов Майского сельского поселения на 2013-2015 г.г.».

Целями реализации программы являются:

1. Создание условий подключения к услуге газоснабжения 212 существующих домовладений, перспективной застройки 175 домохозяйств в населенных пунктах поселения.

2. Разработка  проектно-сметной документации, включая оформление землеустроительной документации и получение заключений государственной экспертизы проектов.

3. Строительство уличных газопроводов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в населенных пунктах Майского сельского поселения.

В таблице 20 представлены перспективные программные мероприятия в системе газоснабжения.

Таблица 20

Перспективные мероприятия в системе газификации

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательные работы для строительства газораспределительных сетей в д.Нижние-Симонята, д.Фадеята, с.Усть-Сыны, д.Конец-Бор, д.Карабаи | 2013-2015 | 1725,0 | Бюджет Пермского края, Бюджет Майского сельского поселения |
| 2 | Строительство газораспределительных сетей в д.Нижние-Симонята (1.8 км), д.Фадеята (2,5 км), с.Усть-Сыны (0,7 км), д.Конец-Бор (7,9 км), д.Карабаи (2,0 км) | 2013-2015 | 21440,0 | Бюджет Пермского края, Бюджет Майского сельского поселения |
|  | Всего |  | 23165,0 |  |

Подробно программные мероприятия представлены в таблице 21.

Таблица 21

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Место проведения работ | Протяженность сетей подлежащих работам, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы на 2013-2015 гг |  |  |  |
| 1 | д. Нижние Симонята | ул.Набережная | 1,8 |
| 2 | д. Фадеята | ул. Матюжата, ул.Лесная, ул.Лазурная, ул.Васильковая | 2,5 |
| 3 | д. Конец-Бор | ул. Конец-Борская от 134 дома до 178 дома; ул.Тепличная; пер.Технический; ул.Некрасова, | 4,4 |
| 4 | с. Усть-Сыны | ул.Речная | 0,7 |

Продолжение таблицы 21

| Проектно-изыскательные работы 2013-2015 гг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Усть-Сыны | ул.Речная | 0,7 |
| 2 | д. Карабаи | ул.Новоселов,ул.Луговая,ул.Зеленая, ул.Полевая(от первых домов до дома № 8) | 2,0 |
| 3 | д. Конец-Бор | поле | 3,5 |
| 4 | с. Усть-Сыны | ул.Пушкина,ул.Культуры | 0,7 |

Таким образом, результатом выполнения мероприятий программы газификации Майского сельского поселения выступит прокладка 15,6 км. газораспределительных сетей в населенных пунктах: д. Нижние Симонята, д. Фадеята, д. Конец-Бор, с. Усть-Сыны, д. Карабаи.

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 23165.0 тыс. рублей, источниками финансирования планируется использовать бюджет Майского сельского поселение и бюджет Пермского края.

Кроме строительства сетей газопровода, для более эффективной работы системы газоснабжения в Майском сельском поселении предусмотрена установка приборов учета электроэнергии (природного газа)  в жилых помещениях (154 единицы) и объектах социальной сферы.

Данные мероприятия по установке приборов учета отражены в Генеральном плане Майского сельского поселения. Установка приборов учета позволит сократить объем потребления газа, снизить уровень оплаты населения за услуги газоснабжения.

Программные мероприятия представлены в таблице 22.

Таблица 22

Перспективные программные мероприятия в системе газоснабжения

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии (природного газа) в жилых помещениях (154 единицы) | 2015 | 1600 | Бюджет Майского сельского поселения |
|  | Всего |  | 1600 |  |

Для выполнения проектно-изыскательных, а также строительно-монтажных работ, планируется привлечение специализированных организаций на конкурсной основе. Соотношение долей представленных бюджетов остается на усмотрение Администрации Майского сельского поселения. Помимо использования средств представленных бюджетов предлагается привлечение инвестиционных средств.

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА СБОРА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Организацию сбора и вывоза ТБО осуществляет ООО «Коммунальная служба п. Майский».

На территории Майского сельского поселения присутствует несанкционированная свалка ТБО, расположенная на расстоянии двух километров от поселка Майский общей площадью 4,4 га и накопленной массой отходов 67,4 тыс. тонн.

В настоящее время свалка закрыта, вывоз ТБО осуществляется на полигон твердых бытовых отходов в районе с. Черная Краснокамского муниципального района.

Несанкционированные свалки ТБО также присутствуют в с. Усть-Сыны, д. Нижние Симонята, д. Карабаи и д. Мошево.

На территории поселения установлены санитарно-защитные зоны для определенных объектов: ОАО «Пермский свинокомплекс» – 1,0 км, фермы для содержания крупного рогатого скота ООО «Труженник» – 0,1 км, Очистные сооружения ОАО ЦБК «Кама» в д. Конец-Бор – 0,06 км. Зоны санитарной охраны для водозаборов ОАО «Пермский свинокомплекс» в районе д. Кузнецы и по дороге в д. Шилова – 0,5 км.

К проблемам в системе обращения с ТБО можно отнести:

- необходима ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией для приведения в соответствие экологическим требованиям;

- необходима ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО;

- необходима уборка мусора на территории вблизи автомобильной дороги «М7 Волга».

Проведение мероприятия планируется силами эксплуатационных организаций.

6.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. ПОТРЕБНОСТЬ О ОСНОВНОМ ОБОРУДОВАНИИ И МАТЕРИАЛАХ. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Присутствующие на территории Майского сельского поселения несанкционированные свалки ТБО приносят негативные последствия для почв и прилегающего растительного и животного мира.

Для устранения существующих проблем необходимо ликвидировать существующие несанкционированные свалки, с последующим проведением рекультивации данных объектов. Программные мероприятия в системе сбора, вывоза и захоронения ТБО представлены в Генеральном плане Майского сельского поселения. Все параметры мероприятий (суммы финансирования, скоки реализации, источники финансирования) в генплане определены, см. таблицу 23.

Таблица 23

Перспективные программные мероприятия в системе обращения с ТБО

| № пп. | Мероприятия | сроки | Сумма, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекультивация свалки ПИР | 2013 | 800 | Бюджет поселения |
| 2 | Разработка проекта рекультивации свалки ТБО п. Майский | 2013 | 800 | Бюджет поселения |
| 3 | Рекультивация свалки | 2013-2015 | 2000 3000 15000 20000 | Бюджет поселения Бюджет района Бюджет края Всего |
|  | Всего |  | 21600 |  |

На 01.01.2012 года по данным паспортного стола Майского сельского поселения

Источник: Генеральный план Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края, 2010 год

Источник: Генеральный план Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края, 2010 год

Согласно Генеральному плану Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края, 2010 год

Источник: Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 года, №48.

Источник: данные Региональной энергетической комиссии Пермского края (Постановление от 26.06.2012 № 50-э О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края)

Источник: данные Региональной энергетической комиссии Пермского края (Постановление от 26.06.2012 № 50-э О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края)

Источник: Данные РЭК Пермского края

Налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 раздела VIII.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

Налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 раздела VIII.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

Экспоненциальное сглаживание - метод математического преобразования, используемый при прогнозировании временных рядов.