Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН

МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта, | И.В.Долгачева |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И.Е.Лещев |

Пермь 2010

Оглавление

Введение	3

1. Анализ современного состояния территории	5

1.1. Обзор Майского сельского поселения	5

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении	5

1.1.2. Историческая справка	7

1.1.3. Выводы и рекомендации	8

1.2. Пространственная организация	9

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края	9

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения	12

1.2.3. Выводы и рекомендации	14

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры	15

1.3.1. Жилищный фонд	15

1.3.2. Инженерная инфраструктура	16

1.3.3. Транспортная инфраструктура	22

1.3.4. Выводы и рекомендации	24

1.4. Ресурсный потенциал	25

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий	25

1.4.2. Экологическая ситуация	29

1.5. Социально-экономический потенциал	30

1.5.1. Демографические характеристики	30

1.5.2. Социальная сфера	32

1.5.3. Экономический потенциал	34

1.5.4. Выводы и рекомендации	37

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	38

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории и границ объектов культурного наследия | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 4 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 4 |
|  | Основной чертеж п. Майский | 1: 5 000 | 4 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | 1:25 000 |  |
|  | Пояснительная записка | - | 4 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Введение

Научно-исследовательская работа «Разработка генерального плана Майского сельского поселения» проведена по заказу МУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района Пермского края, муниципальный контракт № 16А. Разработка является научно-технической продукцией, содержит оригинальные и экспериментальные планировочные, градостроительные и экономические решения.

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса обосновывающие материалы генерального плана включают в себя:

- Анализ состояния Майского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы (карты-схемы) выполнены в соответствии с частями 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Краснокамского муниципального района и муниципального образования «Майское сельское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Майского сельского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Краснокамского муниципального района.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Майского сельского поселения в современных условиях. Майское сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

Генеральный план Майского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 год.

II этап (расчетные срок) – 2032 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2032 года.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Обзор Майского сельского поселения

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении

Территория Майского сельского поселения располагается в юго-западной части Краснокамского района, в зоне Пермской городской агломерации, в центральной части Пермского края. Площадь Майского сельского поселения составляет 1714 га.

В состав Майского сельского поселения входят 17 населенных пунктов, численность населения – более 7 тыс. человек. На центр поселения - поселок Майский, приходится более 70% от общей численности населения.

Таблица 1.1. Населенные пункты Майского сельского поселения

|  | Наименование населенного пункта | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 7300 |
| п. | Майский | 5241 |
| с. | Усть-Сыны | 506 |
| д. | Конец-Бор | 471 |
| д. | Фадеята | 422 |
| д. | Карабаи | 258 |
| д. | Волеги | 177 |
| д. | Н.Симонята | 89 |
| д. | Мошево | 30 |
| д. | Кузнецы | 25 |
| д. | Нижнее Гуляево | 12 |
| д. | Гурино | 13 |
| д. | Б. Шилово | 15 |
| д. | М. Шилово | 16 |
| д. | Клепики | 14 |
| д. | Кабанов -Мыс | 3 |
| д. | Верхнее Гуляево | 5 |
| д. | Заречная | 3 |
|  |  | 7300 |

Майское сельское поселение имеет выгодное экономико-географическое положение. Территориальная близость г. Краснокамска и краевого центра, с которым он  связан автомобильным и железнодорожным транспортом, способствовало тому, что сегодня первый является одним из важнейших промышленных центров Пермской агломерации и Пермского края.

Между населенными пунктами установились прочные производственные, трудовые, культурно-бытовые связи, хорошо развито автобусное сообщение районного центра с населенными пунктами Майского сельского поселения. По территории поселения проходит федеральная автодорога М7. Также по территории поселения проходит железнодорожная ветка Нытва – ст. Чайковская с выходом на «Транссиб» (в районе ст. Чайковская), в настоящее время железнодорожный транспорт на территории поселения используется слабо.

Территория Майского сельского поселения вытянута вдоль реки Камы на 9 км, что обуславливает возможность развития рекреационной зоны.

1.1.2. Историческая справка

Крупным населенным пунктом сельского поселения является поселок  Майский, поселок вырос при свиноводческом совхозе «Пермский», образованном 30 апреля 1972 г. – накануне праздника 1-е мая, отсюда и название. 18 апреля 1974 г. поселок Майский был переименован в Красногорский, но уже 22 июля того же года это решение отменили. Свиноводческий совхоз «Пермский» дал свою первую продукцию в 1974 г. Он был рассчитан на производственный откорм 108 тысяч голов свиней в год и являлся одним из крупнейших предприятий такого рода в России.

Поселок Майский, ставший центральной усадьбой совхоза, по своей планировке, застройке и благоустройству был отнесен к экспериментально-показательным сельским населенным пунктам РСФСР. В мае 1980 г. ему присудили диплом I-й степени во Всесоюзном конкурсе на лучшую планировку и застройку сельских населенных пунктов. Поселок городского типа с 21 августа 1975 г. Майский являлся центром Майского поселкового совета, в январе 2006 г. поселок стал центром Майского сельского поселения.

1.1.3. Выводы и рекомендации

В сложившейся структуре расселения выделяется один крупный центр поселения –  поселок Майский. Целесообразно дальнейшее усиление его роли, развитие социальной инфраструктуры, предприятий, ориентированных на обслуживание местного населения и приезжих.

В сельском поселении создано достаточное количество рабочих мест. Органы местного самоуправления должны стимулировать как дальнейшее развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий, так и появление предприятий других отраслей на территории поселения, в первую очередь, отрасли рекреации.

1.2. Пространственная организация территории

1.2.1. Положение в системе Пермского края

Майское сельское поселение расположено вблизи крупных культурных и промышленных центров – городов Пермь и Краснокамск. Транспортная инфраструктура обуславливает тесные связи поселения с краевым и районным центрами.

Город Пермь – административный, экономический и культурный центр Пермского края, население около 1 млн. человек. Бизнес-возможности. Для предприятий сельского хозяйства Майского сельского поселения Пермь является перспективным рынком сбыта, а также источником квалифицированных кадров. Вследствие близости Майского сельского поселения к Перми и Краснокамску для пермского бизнеса представляет интерес местные рынки земли и недвижимости. Социальные возможности. Более высокое качество жизни, доступность образовательной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают в Пермь жителей из всех населенных пунктов края, в том числе, из Майского сельского поселения. Молодые люди из сельского поселения получают образование в Перми, в частности, в крупных ВУЗах, Пермском государственном техническом университете, Пермском государственном университете, Пермской сельскохозяйственной академии, Пермской медицинской академии, многие находят в Перми работу. Рекреационные возможности. Жители Майского сельского поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Пермь, в особенности Кировского района города. В дальнейшем рекреационное значение Перми для жителей сельского поселения будет возрастать, по мере строительства в Кировском районе новых торгово-развлекательных центров, реконструкции киноцентра, а также развития транспортной инфраструктуры. Миграционные связи. Для связей Перми и Майского сельского поселения характерны как безвозвратная, так и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей сельского поселения, переезжающих на работу или учебу в Пермь. Маятниковая миграция характерна для жителей Майского сельского поселения, работающих в Перми.

Город Краснокамск – административный центр Краснокамского муниципального района, население более 50 тыс. человек. Бизнес-возможности. Краснокамск является перспективным рынком сбыта для предприятий Майского сельского поселения, а также источником квалифицированных кадров. Социальные возможности. Молодые люди сельского поселения получают образование в учебных заведения города Краснокамск, в местных целлюлозно-бумажном техникуме, медицинском училище, представительстве Международного института экономики и права, многие находят в Краснокамске работу. Рекреационные возможности. Жители сельского поселения пользуются торговой и развлекательной инфраструктурой города Краснокамск. В дальнейшем рекреационное значение города для жителей сельского поселения будет возрастать, по мере строительства в Краснокамске новых торгово-развлекательных центров, предприятий пермских и российских торговых сетей. Миграционные связи. Для связей Краснокамска и Майского сельского поселения характерны как безвозвратная, так и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей сельского поселения, переезжающих на работу или учебу в Краснокамск. Маятниковая миграция существует в двух направлениях, жители Майского сельского поселения ездят на работу в Краснокамск, жители Краснокамска, имеющие дачные участки на территории поселения, ездят в сельское поселение на отдых.

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения

Статус и границы Майского сельского поселения установлены Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Краснокамска Пермского края».

Майское сельское поселение наделено статусом муниципального образования. Общая площадь территории Майского сельского поселения 1714 га, средняя плотность расселения составляет 4 человека на гектар.

Майское сельское поселение расположено в юго-западной части Краснокамского района. На востоке сельское поселение граничит с Краснокамским городским и Оверятским городским поселением, на юге естественной границей поселения является р. Кама, на северо-западе поселение граничит с Нытвенским районом.

Административным центром и основной селитебной зоной поселения является поселок Майский.

Основная планировочная ось поселения складывается вдоль федеральной автодороги М7, вдоль нее расположены д. Карабаи, д. Конец-Бор, д. Кузнецы, с. Усть-Сыны, д. Малое Шилово, д. Большое Шилово, д. Гурино, д. Кабанов Мыс, д. Верхнее Гуляево, д. Нижнее Гуляево, д. Заречная, д. Клепики.

Вдоль второстепенной планировочной оси, складывающейся вдоль автомобильной дороги Майский – Фадеята, расположены д. Волеги, п. Майский, д. Нижние Симонята, д. Мошево, д. Фадеята.

Поселок Майский

Поселок Майский является основной селитебной территорией сельского поселения, здесь проживает более 80% населения поселения. Жилая застройка,  представлена многоквартирными домами и индивидуальной застройкой усадебного типа. Жилые дома поселка, в основном, обеспечены водоснабжением, канализацией, отоплением и газоснабжением.

Транспортная инфраструктура обеспечивает хорошие связи поселка с городами Краснокамск, Пермь, Нытва и ст. Чайковская.

В поселке создано достаточное количество рабочих мест, помимо этого жители имеют возможность работать на предприятиях города Краснокамск и Пермь.

Поселок Майский является социальным и экономическим центром поселения.

Другие населенные пункты

Помимо поселка Майский частично инженерную инфраструктуру имеют с.Усть-Сыны, д. Конец-Бор, Н.Симонята и д. Фадеята. Жилая застройка представлена многоквартирной застройкой, а также индивидуальной застройкой усадебного типа.

Рекреационные зоны и садовые кооперативы

В сельском поселении имеются перспективы для развития рекреационной инфраструктуры, так как территория сельского поселения вытянута вдоль реки Камы на 9 км, при этом Майское сельское поселение находится вблизи г. Пермь и г. Краснокамск.

Таблица 1.2. Баланс земель Майского  сельского поселения

| Категория земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 281 | 2,25 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7332 | 58,78 |
| Земли лесного фонда | 4269 | 34,22 |
| Земли водного фонда | 489 | 3,92 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного | 19 | 0,15 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 48 | 0,39 |
| Земли запаса | 36 | 0,29 |
| Всего: | 12474 | 100 |

Таблица 1.3. Распределение земель в границах центра сельского поселения

| Земли в границах п. Майский | га | % |
| --- | --- | --- |
| Общественно-деловая застройка | 31 | 11,52 |
| Сельскохозяйственные предприятия и сельхозпроизводства | 10 | 3,72 |
| Земли жилой застройки | 129 | 47,96 |
| Дороги, улицы, площади, проезды | 4 | 1,49 |
| Территории, занятые водными объектами | 2 | 0,74 |
| Зеленые насаждения (лес, кустарники) | 4 | 1,49 |
| Сельскохозяйственные угодья (пастбище) | 89 | 33,09 |
| Прочие земли (овраги) | 12 | - |
| Всего | 281 | 100 |

1.2.3. Выводы и рекомендации

Вследствие экономико-географического расположения наиболее значительными внешними связями для Майского сельского поселения являются связи с городами Пермь и Краснокамск.

Территория поселения имеет мозаичную структуру, ярко выраженный социальный и экономический центр поселения – поселок Майский.

В связи с наличием спроса на индивидуальное жилищное строительство со стороны местного населения, а также жителей Перми, Краснокамска, наличием хорошей транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связи поселения с указанными городами, целесообразно увеличение объемов жилищного строительства на территории поселения.

1.3. Состояние жилого фонда  и инженерной инфраструктуры

1.3.1. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Майского сельского поселения составляет 106,035 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность – 14,5 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, деревянной, сборно-щитовой, каменной и кирпичной, а также многоквартирными домами, каменными и кирпичными.

Средняя плотность застройки составляет 177,6 м2/га.

Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 1,2 тыс. м2, ветхий жилищный фонд расположен во всех населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 1.4. Характеристика жилого фонда.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая жилая площадь кв. м | 103376 | 104676 | 106036 | 106094 |
| Жилая площадь в малоэтажной (до 2 этажей) жилой застройке, тыс. кв. м | 3,7 | 4,6 | 3,8 | 3,8 |
| Жилая площадь в среднеэтажной (2 – 4 этажа) жилой застройке, кв. м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Жилая площадь в многоэтажной жилой застройке (5 этажей и выше), кв. м | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 70,6 |
| Жилая площадь в частной собственности, кв. м | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 21,7 |
| Жилая площадь в муниципальной собственности, кв.м | 17,3 | 15,8 | 11,5 | 9,7 |
| Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ветхое и аварийное жилье, тыс. кв.м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| Количество ежегодно вводимого жилья, всего (кв.м), в том числе: |  |  |  | 2217 |

За последние три года в поселении предоставлялись земельные участки для индивидуального жилищного строительства (28 земельных участков общей площадью 30687 м2) и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, что также предполагает  строительство на участках жилых домов (42 участка общей площадью 77820 м2).

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Таблица 1.5. Обеспеченность поселения инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Майский | 5365 | централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| с.Усть-Сыны | 540 | централизованное теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Конец-Бор | 478 | централизованное теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Фадеята | 404 | централизованное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Карабаи | 269 | централизованное водоснабжение, электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Волеги | 153 | централизованное газоснабжение, электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| д. Н.Симонята | 65 | централизованное водоснабжение, электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |
| Другие населенные пункты | 9 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд, жилье усадебного типа |

Жилищный фонд Майского сельского поселения в значительной степени обеспечен коммунальной инфраструктурой.

Водопроводом, канализацией, отоплением и газом обеспечено более 80 % жилого фонда Майского сельского поселения.

Таблица 1.6. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой

| Вид инженерной инфраструктуры | Обеспеченность жилищного фонда (%) |
| --- | --- |
| Водопровод | 99 |
| Канализация | 81 |
| Отопление | 87 |
| Горячая вода | 66 |
| Газоснабжение | 88 |
| Электроснабжение | 100 |

Водоснабжение

В п. Майский, с. Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Карабаи, д. Н. Симонята имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источники водозабора – подземные, артезианские скважины.

Водоснабжение жилой застройки других населенных пунктов осуществляется от колодцев.

Таблица 1.7. Централизованное водоснабжение

Майского сельского поселения

| Населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность) | Расход воды населением | Расход воды муниципальными предприятия и учреждениями | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Майский | 3 артезианские скважины (2000 м3/сут) | 1500 м3/сут | 200 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| с. Усть-Сыны | артезианская скважина (200 м3/сут) | 140 м3/сут | 10 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Фадеята | артезианская скважина (150 м3/сут) | 113 м3/сут | 8 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Н. Симонята | артезианская скважина (100 м3/сут) | 20 м3/сут (ориентировочно, учета не ведется) | 2 м3/сут (ориентировочно, учета не ведется) | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Карабаи | артезианская скважина (100 м3/сут) | 75 м3/сут | 4 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |

Водоснабжение п. Майский осуществляется цехом водоканала ФГУП «Пермский свинокомплекс» из подземных водоисточников. Сети водоснабжения  находятся на балансе Администрации Майского сельского поселения  и на обслуживании МУП «КС п. Майский». Головной участок водовода длиной около 1,5 км не имеет резерва и проходит по склону в труднодоступной для ремонта местности, а также под садовыми участками граждан, что значительно усложняет ремонт на данном участке.

Сеть водовода по территории п. Майский находится в настоящее время в удовлетворительном состоянии, но в ближайшие годы может потребовать выделения денежных средств на капитальный ремонт или реконструкцию, ввиду изношенности труб водовода потребуется, перекладка участка протяженностью 1310 м.

Водоснабжение д. Н.Симонята осуществляется посредством колонок, что делает невозможность контролировать  реальное потребление воды. Состояние водовода предаварийное и постоянно требует ремонта.

Сети водоснабжения д. Фадеята построены без соблюдения необходимых строительных норм, постоянно требуют ремонта. Кроме того, возможности подачи воды ограничены, в периоды наибольшего потребления воды не хватает.

Сети водоснабжения с. Усть-Сыны находятся в ветхом состоянии. Сети водоснабжения д. Карабаи – в удовлетворительном состоянии.

Таблица 1.8. Сети водоснабжения Майского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения (км) | Протяженность ветхих сетей (км) | Средний % износа сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Майский | 12,5 | 1,3 | 40 |
| д. Фадеята | 4,9 | 4,9 | <80 |
| с.Усть-Сыны | 8,7 | 8,7 | 62,3 |
| д. Карабаи | 1 | - | 32 |
| д. Н. Симонята | 1,5 | 1,5 | <80 |

Водоотведение

Отведение хозяйственно-бытовых стоков в п. Майский осуществляется посредством сети самотечной канализации. Стоки собираются на КНС-2 (ул.Шоссейная) и далее по напорному коллектору подаются до камеры смешения на территории ОАО “Пермский свинокомплекс”. Далее на участке до КНС-5 в систему поступают стоки от объектов ОАО “Пермский свинокомплекс”. От КНС-5 стоки по напорному коллектору протяженностью около 12 км подаются на ОС КЦБК «КАМА». На обеих КНС организован приборный учет стоков.

Система сбора стоков в д. Фадеята состоит из двух основных веток к которым примыкают выпуски от жилых домов и двух накопительных емкостей. Вывоз осуществляется ежедневно машиной КО-520. Вывезенные стоки сливаются на КНС-2 в п. Майский.  Для нормального функционирования системы  водоотведения в д. Фадеята необходимо строительство локальных очистных сооружений.

Стоки с. Усть-Сыны направлены на очистные сооружения ОАО “ЦБК Кама”.

Таблица 1.9. Сети водоотведения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоотведения (км) | % износа сетей водоотведения |
| --- | --- | --- |
| п. Майский | 14,6 | <80 |
| д. Фадеята | 1,56 | <80 |
| с.Усть-Сыны | 6,1 | <80 |

Теплоснабжение

МУП «КС п. Майский» осуществляет теплоснабжение  (отопление в зимний период и горячее водоснабжение) потребителей п. Майский, д. Конец-Бор и с. Усть-Сыны.

Основными потребителями являются население (как многоквартирные муниципальные, так и частные малоэтажные жилые дома) и учреждения бюджетной сферы (детские сады, школы, дома культуры).

Эксплуатация системы отопления и системы горячего водоснабжения поселка Майский в течении прошедшего отопительного периода не вызывает особенных проблем, так как на протяжении последних 4- лет коммунальной службой п. Майский были проведены мероприятия по ремонтам, модернизации, наладке сетей отопления и горячего водоснабжения, оборудования ЦТП. Было проведено восстановление тепловой изоляции магистральных теплотрасс, проведена модернизация ЦТП-1 и ЦТП-3 с реконструкцией схем ЦТП и заменой насосов на более современные.

Сети теплоснабжения д.Конец-Бор и с. Усть-Сыны находятся в ветхом состоянии.

Таблица 1.10. Источники теплоснабжения

| Населенный пункт | Источник теплоснабжения | Топливо |
| --- | --- | --- |
| п. Майский | 1 котельная | газ |
| с.Усть-Сыны | 1 котельная | газ |
| д. Конец-Бор | 1 котельная | газ |

Таблица 1.11. Сети теплоснабжения Майского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей теплоснабжения (км.) | % износа сетей теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| п. Майский | 39,9 | 30 |
| с.Усть-Сыны | 1,8 | <80 |
| д. Конец-Бор | 1,8 | <80 |

Потребление тепловой энергии населением составляет 30136 Гкал/год, предприятиями – 4858 Гкал/год, муниципальными предприятиями и социальными учреждениями  - 4551 Гкал/год.

Газоснабжение

Газификация Майского сельского поселения осуществляется от ГРС Крым, расположенной в Кировском районе города Перми, на ГГРП Майский. Сетевой газ подведен в п. Майский, с. Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Ниж. Симонята, д. Карабаи, д. Конец-Бор. Всего обеспечено более 60% жилого фонда поселения, остальные жители в поселении пользуются привозным сжиженным газом из г. Краснокамска.

Потребление газа населением составляет 192450 м3/год.

Таблица 1.12. Газоснабжение Майского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей газоснабжения (км.) | % износа сетей газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| д. Волеги | 0.588 | 10 |
| д. Фадеята | 1.826 | 10 |
| д. Конец-Бор | 0.466 | 10 |

Электроснабжение

Электроснабжение Майского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Пермского края через Краснокамскую ТПРУ по вводу 110 кВ на Майскую ПС 110/10 кВ с закольцовкой из Нытвенского муниципального района по резервному вводу. От нее запитываются  трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенные в каждом населенном пункте, которые обеспечивают все существующие потребители. Протяжённость обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет 56,08 км, износ сетей электроснабжения составляет 60%.

Таблица 1.13. Трансформаторные подстанции Майского сельского поселения.

| № п/п | Местоположение ТП | Тип трансформаторов | Загрузка ТП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Майский, ул. Шоссейная | ТП-00276 |  |
| 2 | д. Фадеята | КТП-006, трансф. ТМ-380/10 КТП-076, трансф. ТМ-380/10 |  |
| 3 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, 14 | ТП-00116 |  |

Таблица 1.14. Сети электроснабжения Майского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей электроснабжения | Тип (воздушные, кабельные) |
| --- | --- | --- |
| поселок Майский | 11.27/ 11.84 | ВЛ / КЛ |
| деревня Волеги | 3 | ВЛ |
| деревня Нижние Симонята | 5.1 / 2.050 | ВЛ / КЛ |
| деревня Фадеята | 4.2 | ВЛ |
| село Усть-Сыны | 4.86 | ВЛ |
| деревня Карабаи | 5.34 | ВЛ |
| деревня Конец-Бор | 7.98 | ВЛ |
| деревня Кузнецы | 0.44 | ВЛ |

Связь. В Майском сельском поселении имеется две АТС на 1496 смонтированных номеров, уровень обеспеченности телефонной связью населения составляет 72%. Тип прокладки телефонной линии – воздушный. Имеется потребность в установке стационарных телефонов (30 номеров). Возможность подключения к сети Internet имеется не во всех населенных пунктах, зона покрытия территории поселения сотовой связью 100%:.

1.3.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание населения осуществляется Краснокамским автотранспортным предприятием, регулярное пассажирское сообщение населенных пунктов Майского сельского поселения друг с другом, а также с г. Краснокамск, г. Пермь обеспечивается автобусными маршрутами.

Внешние и внутренние транспортные связи Майского  сельского поселения обеспечиваются 6-ю автобусными маршрутами.

Таблица 1.15. Автобусные маршруты Майского сельского поселения

| Номер маршрута | Начальный и конечный пункты маршрута | Протяженность (км) | Значение | Сообщение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200;101;104;102 | Краснокамск-Майский | 14,6 | межмуниципальное | пригородное |
| 114 | Краснокамск – Майский – ст. Чайковская | 16,8 | межмуниципальное | пригородное |
| 336 | Майский-Пермь | 50 | краевое | междугородное |

Оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в д. Конец-Бор, с. Усть-Сыны, п. Майский, д. Волеги, д. Фадеята, д. Карабаи, д. Верхнее Гуляево.

На территории поселения имеется  огороженная автостоянка в п.Майский; гаражные кооперативы в п.Майский, с.Усть-Сыны, д.Конец-Бор; АТЦ ОАО «Пермский свинокомплекс», территория базы  коммунальной  службы п. Майский.

Таблица 1.16. Транспортная инфраструктура Майского сельского поселения

| Сельское поселение | Протяженность автомобильных дорог общего пользования (м) | В том числе с усовершенствованным покрытием (м) | В том числе с гравийным покрытием (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Майское сельское поселение | 48329.6 | 9947.6 | 8453 |

На территории поселения находятся 4 АЗС – вблизи д. Конец-Бор (2 шт.), вблизи с. Усть-Сыны, в п. Майский.

Дорожная сеть Майского сельского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее. Сложившаяся дорожная сеть является достаточной и не требует расширения на расчетный срок.

Существующие автодороги требуют ремонта и асфальтирования.

Таблица  1.17. Автомобильные дороги Краснокамского муниципального района, проходящие по территории Майского сельского поселения.

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Границы объекта |  | категория | тип покрытия | состояние дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | Краснокамск - Майский | 6,975 | а/д Пермь – Казань (М -7) | Почта п. Майский | 4 | а/б | 4 |
|  | (0+000 – 002+700) территория Краснокамского муниципального района | 2,7 | а/д Пермь – Казань (М -7) | Граница п. Майский |  |  |  |
|  | (002+700 – 003+500) по границе территория Краснокамского муниципального района и Нытвенского муниципального района | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | (003+500 – 006+000) территория Нытвенскогомуниципального района | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | (006+000 – 000+975) территория | 0,975 |  |  |  |  |  |
| 2 | Мокино – Майский (009+800 – 020+480) | 10,58 | км 021+208 а/д Нытва – Григорьевское - Ильинский | км 020+480 а/д Краснокамск - Мокино | 4 | а/б | 3 |
| 3 | Подъезд к Шилово | 3,17 | км 451+350 а/д Подъезд к г. Перми от М7 «Волга» | км 003+170 | 4 | гравийное | 3 |
| 4 | Гуляево-Курановка | 8,2 | км 448+458 а/д Подъезд к г. Перми от М7 «Волга» | км 008+280 | 4 | а/б | 4 |
| 5 | Клепики – п/л «Солнечный» | 1,487 | Д. Клепики | п/л «Солнечный» | 5 | а/б | 4 |

| Дорога | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М7 - Клепики | 5,8 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |
| М7 - Гурино | 2,6 | V | гравийное | нет | 4,5 | 1,75 | 3 |
| М7 – Конец-Бор | 0,5 | V | асфальтовое | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |
| М7 - Майский | 3 | V | асфальтовое | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |
| Майский – Фадеята (включая отворот на Мошево) | 6,3 | V | асфальтовое | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |

Таблица 1.18. Автодороги местного значения Майского сельского поселения

Мостовые сооружения имеются на автодороге Краснокамск – Майский: р. Черная (км 001+701), р. Сын (км 003+598), р. Сюзьва (км 005+560), р. Сюзьва (км 006+020).

По территории поселения проходит железная дорога от станции  Чайковская до города Нытва. На железной дороге имеется железнодорожный переезд в д. Кабанов Мыс, на 17 км перегона Симонята – Сукманы. Переезд 4 еатегории, без дежурного, не регулируемый, находится на балансе Верещагинской дистанции пути, введен в эксплуатацию в 1981 году, действующий.

Таблица 1.19. Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Майского сельского  поселения

| Населенный пункт | Протяженность (м) | Протяженность улиц с капитальным покрытием (м) | Протяженность улиц с облегченным покрытием (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Сыны | 3500 | 680 | 1700 | 3 |
| д. Мошево | 2226 | - | 2226 | 3 |
| д. Большое Шилово | 4000 | - | 4000 | 3 |
| д. Фадеята | 4259 | 992 | 3267 | 3 |
| д. Малое Шилово | 2500 | - | 2500 | 3 |
| д. Клепики | 1000 | - | 1000 | 3 |
| д. Заречная | 2900 | - | 2500 | 3 |
| д. Конец-Бор | 3000 | 1500 | 1500 | 3 |
| д. Кузнецы | 790 | - | 790 | 3 |
| д. Верхнее Гуляево | 2750 | - | 2750 | 3 |
| п. Майский | 5688 | 5041 | 647 | 3 |
| д. Карабаи | 2700 | - | 2700 | 3 |
| д. Нижнее Гуляево | 1450 | - | 1450 | 3 |
| д. Н-Симонята | 2057 | 781 | 1276 | 3 |

1.3.4. Выводы и рекомендации

Жилищный фонд Майского сельского поселения представлен многоэтажными жилыми домами и индивидуальной жилищной застройкой. Увеличение жилищной обеспеченности возможно за счет строительства многоквартирных домов, а так же дальнейшего индивидуального жилищного строительства.

Жилищный фонд поселения в значительной мере обеспечен коммунальной инфраструктурой.

Органы местного самоуправления должны обеспечить жителям развиваемых населенных пунктов доступ к базовой коммунальной инфраструктуре: водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. В сфере водоочистки целесообразно внедрение систем автономных и локальных очистных сооружений.

Майское сельское поселение может стать привлекательной территорией для инвесторов из Перми, Краснокамска, сочетая наличие привлекательных территорий для жизни и жилищного строительства (расположенные в непосредственной близости от городов Пермь, Краснокамск), высокий рекреационный потенциал, сбалансированное функциональное зонирование (наличие значительных территориальных разрывов между жилыми и производственными зонами).

На расчетный срок целесообразно комплексное развитие инфраструктуры поселения.

1.4. Ресурсный потенциал

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий

Майское сельское поселение расположено в западной части Краснокамского муниципального района. На юго-востоке площадь поселения ограничена Камской излучиной (Воткинское водохранилище), на западе - ограничена долиной р. Рязановки (левый приток р. Поломки).

По территории поселения с севера на юг протекает р. Сюзьва (правый приток р. Камы) с ее притоками – реками Черная, Сын, Поломка.

Таблица 1.3.Гидрографическая характеристика водных объектов

| № п/п | Наименование водного объекта | Водоприемник | Расстояние от устья, км | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Кама |  |  |  |  |
| 2 | р. Сюзьва | Воткинское водохранилище | 624 | 56 | 489 |
| 3 | р. Сын | Воткинское водохранилище | 11 | 46 | 195 |
| 4 | р. Поломка | Воткинское водохранилище | 6 | 51 | 380- |
|  | р. Черная | Воткинское водохранилище | 8,1 | 22 | 54 |

По данным инвентаризации  защитных и напорных гидротехнических сооружений, проведенной ФГУП «Пермгипроводхоз», на территории Майского сельского поселения имеется  па р. Волеговка в п. Майский имеется пруд (объем пруда 60 тыс.м3, площадь зеркала – 4 га). ГТС пруда не является потенциально опасным для объектов, находящихся в нижнем бьефе гидроузла, ГТС требует капитального ремонта.

В геоморфологическом отношении большая часть характеризуемой площади расположена в пределах долины р. Камы и ее склона. В долине реки Камы  на площади поселения выделяются: I н.п.т. (южная часть),  III  н.п.т. (центральная и восточная часть)  и отдельными участками IV н.п.т. (на северо-западе - п. Майский).

По климатическому районированию Пермский регион относится к зоне умеренных широт, входя в состав Атлантико-континентальной области, где атлантический воздух превращается в континентальный. Основная черта климата - его континентальность, отражающаяся в значительных годовых и суточных колебаниях почти всех метеорологических элементов.

Климат Майского сельского поселения умеренно-континентальный с продолжительной холодной и снежной зимой и коротким летом. На распределение температуры воздуха, атмосферных осадков и других метеорологических элементов оказывает влияние характер строения поверхности района, снежный покров, удерживающийся 170-190 дней, растительный покров, распределение водных объектов.

Влияние водохранилища сказывается на климат в очень узкой прибрежной полосе шириной до 5 км. и проявляется, в основном, в изменении теплого режима.

Зимой в его долине застаивается холодный воздух, весной значительная часть тепла затрачивается на таяние льда. Все это приводит к понижению температуры воздуха. Осенью, наоборот, Камское водохранилище действует отепляющее, так как медленно охлаждающаяся  вода нагревает воздух.

Температура воздуха подвержена большим сезонным и суточным колебаниям. Тепловой режим определяется условиями солнечной радиации, циркуляции атмосферы, характером  подстилающей поверхности, высотой места над уровнем моря, особенностями рельефа.

Для Майского сельского поселения характерны положительные среднегодовые температуры воздуха, наиболее теплым месяцем является июль, средняя месячная температура которого +17,4 - +18,2°С, а самым холодным январь со среднемесячной температурой -15,3 - -14,7°С.

По количеству выпадающих осадков район относится к зоне избыточного увлажнения. Количество и распределение осадков в течение года определяется, главным образом циклонической деятельностью атмосферы и особенностями рельефа. В пределах района наблюдается значительное увеличение количества осадков в восточном направлении, причем большая их часть выпадает в теплый период года (июнь-октябрь).

Средняя дата появления снежного покрова приходится к концу октября. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября - начале ноября. Максимальные снегопады обычно наблюдаются перед таянием снега весной. Снеготаяние наблюдается, как правило, при установлении положительных температур воздуха в дневное время ещё до устойчивого перехода средних суточных температур через 0°С. Обычно оно начинается в третьей декаде марта, продолжаясь 15-20 дней в равнинной части территории и более 25дней в горных районах. Число дней со снежным покровом по многолетним данным составляет от 171 до 176 дней. Высота снежного покрова достигает максимальной величины обычно в марте (70-80 см). К этому моменту снежный покров имеет значительные запасы воды, которые в период снеготаяния расходуются на испарение, сток и просачивание в почву. Сход снежного покрова наблюдается в конце апреля.

Значительная продолжительность холодного периода, низкая среднегодовая температура воздуха и толщина снежного покрова определяют температурный режим почв. Наибольшая глубина промерзания почвы вследствие уменьшения высоты снежного покрова к югу, при незначительном изменении температуры воздуха по территории, увеличивается с севера на юг в среднем от 50 до 100 см. Полное оттаивание почвы на большей части территории происходит обычно в первой декаде мая. Максимальная глубина промерзания почвы 1 раз в 10 лет составляет 145 см, 1 раз в 50 лет - 188 см. Температур почв на поверхности изменяется от -51 до 57 °С.

Абсолютная влажность воздуха находится в прямой зависимости от температуры воздуха, достигая максимума в июле, а минимума в январе – феврале. Относительная влажность воздуха в дневные часы в холодное время года на большей части территории составляет 75-80%, увеличиваясь на севере бассейна р. Камы до 80-85%. Минимум относительной влажности воздуха наблюдается в мае-июне и изменяется от 45-50% в лесной зоне до 35-45% в лесостепной. Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее теплого месяца изменяется в пределах 66-74%.

Территория поселения расположена на Восточной окраине Русской платформы.

В геологическом строении площади  поселения на изученную глубину до  25 м участвуют терригенные породы шешминского горизонта уфимского яруса представленные песчаниками и аргиллитами, и белебеевской свиты казанского яруса верхней перми, представленные переслаиванием песчаника, аргиллита и алевролита, с прослоями известняка и мергеля (вскрытая мощность коренных пород 0,3-13 м), перекрытые чехлом четвертичных, в долине р. Камы - аллювиальных и озерно-болотных, на склоне – делювиальных и элювиально-делювиальных отложений (вскрытая мощность 0,3-25 м).

Гидрогеологические условия описываемой площади характеризуются развитием трещинно-грунтовых вод шешминского и белебеевского водоносных комплексов, подземных вод делювиальных четвертичных отложений и порово-грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта.

Согласно инженерно-геологического районирования Урала на исследуемой площади выделяются площади развития 3, 4, 8 и 9 инженерно-геологических районов.

На территории Майского сельского поселения расположено Майское месторождение минеральных вод, Качкинское месторождение строительных песков (6000 тыс. м3). По автодороге Фадеята-Мокино в долине р. Рязановка отмечены слабозаторфованные грунты с растительными остатками. На территории п. Майский встречен торф мощностью 0,1-0,2м (7936 т.), заторфованные глины встречены на объектах (6663 и 10494) мощностью 1,5-3,6м.

1.4.2. Экологическая ситуация

Центром Майского сельского поселения является поселок Майский. Антропогенное воздействие на окружающую среду обусловлено сектором ЖКХ, предприятием ОАО «Пермский свинокомплекс», сельскохозяйственными предприятиями, автомобильным транспортом.

В поселении нет постоянно действующих постов наблюдения за состоянием окружающей среды.

Риск превышения предельно допустимых  выбросов существует по следующим загрязняющим веществам: метану, саже, пыли неорганической, пыли древесной и угольной золе, а также азоту и фосфору (в результате свиноводческой деятельности). Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт, сектор ЖКХ (индивидуальное печное отопление).

Выбросы от автотранспорта в атмосферу поселения представляют угрозу в связи с тем, что по поселению проходит автомобильная дорога «М7 Волга», имеющая большую интенсивность движения. Выбросы автотранспорта имеют в своем составе оксиды азота, соединения свинца, углероды. В непосредственной близости от федеральной автомобильной дороги находятся д. Конец-Бор, д. Карабаи, д. Кузнецы, с. Усть-Сыны. В целом по поселению парк автомобилей довольно небольшой.

Водные объекты поселения, в особенности, р. Сюзьва, р. Поломка, р. Черная, испытывают антропогенную нагрузку: коммунально-бытовые стоки населения, стоки в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий (свиноводство). Основными источниками загрязнения подземных вод являются выгреба в населенных пунктах, не оборудованных системой хозяйственно-бытового водоотведения.

Свиноводческая деятельность также несет и другие угрозы для окружающей среды и населения территории (распространение бактерий, неприятный запах).

Зеленые насаждения на территории поселения представлены сельскими лесами, лесами в черте населенных пунктов, лесами лесного фонда. Общественные зеленые насаждения находятся в поселке Майский.

На территории поселения существует несанкционированный полигон ТБО в п. Майский, который не соответствует экологическим требованиям, и подлежит ликвидации с последующей рекультивацией.

Помимо этого полигоны ТБО расположены вблизи с. Усть-Сыны, д. Карабаи, д. Нижнее Симонята и  д. Мошево.

На территории городского поселения находится несколько несанкционированных свалок. Повсеместно замусорена территория вблизи автомобильной дороги «М7 Волга».

В настоящее время в Краснокамском районе действует система обязательности заключения договоров на вывоз отходов от объектов торговли (в т.ч. временных), обслуживания населения и пр. Она контролируется при согласовании с МУ «Краснокамский комитет по охране окружающей среды» актов выбора земельных участков под строительство объектов и приемке объектов в эксплуатацию.

Санитарно-защитные зоны установлены для следующих объектов:

ОАО «Пермский свинокомплекс»– 1000 м;

Фермы для содержания крупного рогатого скота ООО «Труженник» – 100 м;

Очистные сооружения ОАО ЦБК «Кама» в д. Конец-Бор   60 м;

Водозабор   ОАО «Пермский свинокомплекс» в районе д. Кузнецы и по дороге в д. Шилова – 500 м.

1.5. Социально-экономический потенциал

1.5.1. Демографические характеристики

Численность постоянного населения на 01.01.2012 - 7300 чел., в том числе трудоспособного - 4343 чел. (59,4%).

За последние три года общая численность местного населения увеличилась на 143 человека (с 7157 чел. в 2006 году до 7300 чел. На 1 января 2012 года).

Таблица 1.20.  Численность населения Майского  сельского поселения

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 6922 | 7061 | 7239 | 7385 | 7300 |
| Смертность (человек/год) | 47 | 70 | 72 | 86 | 80 |
| Рождаемость (человек/год) | 41 | 68 | 71 | 91 | 96 |
| Миграция, прибывшие (человек/год) | 214 | 187 | 216 | 391 | 248 |
| Миграция, убывшие (человек/год) | 116 | 158 | 213 | 291 | 333 |
| Средняя продолжительность жизни | 56 | 56 | 54 | 54 | 58 |
| Количество детей дошкольного возраста | 516 | 502 | 534 | 541 | 525 |
| Количество детей школьного возраста | 961 | 964 | 960 | 879 | 797 |
| Количество трудоспособного населения | 3627 | 3601 | 3589 | 3594 | 4454 |
| Количество населения старше трудоспособного возраста | 1044 | 1091 | 1098 | 1317 | 1428 |
| Количество женщин | 3864 | 3901 | 3896 | 3800 | 3809 |
| Количество мужчин | 3058 | 3160 | 3343 | 3585 | 3491 |

В будущем, при постепенном увеличении суммарного коэффициента рождаемости на 10-15% в год, и сохранении существующих показателей миграции и средней продолжительности жизни, можно прогнозировать увеличение численности населения к 2019 году до 7469 человек.

Демографический тренд

Демографическая ситуация в поселении за последние годы характеризуется нестабильным уровнем рождаемости и повышением уровня смертности и, как следствие, ростом естественной убыли населения. Наблюдается миграционный приток населения.

Таблица 1.21. Демографические показатели Майского сельского поселения

| Показатели | Отчет 2007 год | Отчет 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Трудоспособное население, В том числе Мужчины женщины | 4561 2360 2201 | 4640 2336 2304 |
| Возраст От 0 до 5 лет От 6 до 14 лет От 15 до 19 | 457 568 351 | 504 593 321 |
| Старше трудоспособного | 1124 | 1131 |
| рождаемость | 77 | 73 |
| смертность | 69 | 89 |
| Естественный прирост населения | 8 | -16 |

Таблица 1.22. Возрастная структура населения

Майского   сельского поселения.

|  | Населенный пункт | Всего населения | Население младше трудоспособного возраста | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Майский | 5241 | 885 | 3133 | 1097 |
| 2 | с. Усть-Сыны | 506 | 91 | 334 | 79 |
| 3 | д. Конец-Бор | 471 | 52 | 307 | 75 |
| 4 | д. Фадеята | 422 | 101 | 155 | 40 |
| 5 | д. Карабаи | 258 | 55 | 155 | 40 |
| 6 | д. Волеги | 177 | 39 | 118 | 20 |
| 7 | д. Н.Симонята | 89 | 22 | 54 | 13 |
| 8 | д. Мошево | 30 | 2 | 27 | 1 |
| 9 | д. Кузнецы | 25 | 5 | 18 | 2 |
| 10 | д. Нижнее Гуляево | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | д. Гурино | 13 | 3 | 7 | 3 |
| 12 | д. Б. Шилово | 15 | 1 | 6 | 8 |
| 13 | д. М. Шилово | 16 | 3 | 11 | 2 |
| 14 | д. Клепики | 14 | 2 | 7 | 5 |
| 15 | д. Кабанов -Мыс | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | д. Верхнее Гуляево | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | д. Заречная | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Итого | 7300 | 1264 | 4343 | 1395 |

1.5.2. Социальная сфера

Таблица 1.23. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие предприятий и учреждений социальной сферы |
| --- | --- |
| п. Майский | Администрация, детские сады, общеобразовательная школа, дом культуры, детская школа искусств, детская юношеская спортивная школа, сельская врачебная амбулатория, библиотека |
| с. Усть-Сыны | ФАП, детский сад, клуб, библиотека |
| д. Фадеята | ФАП, библиотека, клуб, детский сад |
| Д. Конец-Бор | ФАП |
| Другие н. п. | - |

Образование

Учреждения образования представлены одной средней общеобразовательной школой, детской юношеской спортивной школой, детской школой искусств и 3 детскими садами.

Дошкольное образование в сельском поселении осуществляется детскими садами - структурными подразделениями МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа»:

Детский сад №40 расположен в типовом  здании  (год постройки 1980), здание оборудовано инженерной инфраструктурой: водопроводом, канализацией, отоплением. Расчетное количество детей - 170, посещают детский сад 169 детей.

Детский сад №7 расположен в типовом  здании  (год постройки 1974), здание оборудовано инженерной инфраструктурой: водопроводом, канализацией, отоплением. Расчетное количество детей - 200, посещают детский сад 180 детей.

Детский сад №30 расположен в типовом  здании  (год постройки 1981), здание оборудовано инженерной инфраструктурой: водопроводом, канализацией, отоплением. Расчетное количество детей - 90, посещают детский сад 18 детей.

В Майском сельском поселении действует муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Майская  средняя общеобразовательная школа», расположенная в типовом здании  (год постройки 1980), здание  оборудовано инженерной инфраструктурой: водопроводом, канализацией, отоплением. Расчетное количество учащихся  800, количество учеников – 648.

Таблица 1.24. Учреждения образования

| Учреждение образования | Населенный пункт | Расчетное количество детей | % загрузки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа» | п. Майский, ул. Центральная, 16 | 800 | 81 | 53 |
| Структурное подразделение «Детский сад №40» | п. Майский, ул. Южная, 10 | 170 | 100 | 50 |
| Структурное подразделение «Детский сад №7» | п. Майский, ул. Центральная, 7 | 200 | 90 | 50 |
| Структурное подразделение «Детский сад №30» | с. Усть-Сыны, ул. Октябрьская, 2 | 90 | 20 | 40 |

В поселке Майский имеется МБОУ ДОД «Детская школа искусств», расположенная АО адресу п. Майский, ул. Центральная, 1, в которой обучается 237 детей по специальностям: фортепиано, хоровое пение, сольфеджио, бальные танцы, струнные инструменты.

Здравоохранение

Учреждения сферы здравоохранения представлены в Майском сельском поселении Майской сельской врачебной амбулаторией и тремя  фельдшерско-акушерскими пунктами, которые входят в состав муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Краснокамская  центральная районная поликлиника»

Крнец-Борский фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании 1980 года постройки, оборудованном центральным водопроводом и  теплоснабжением, канализация отсутствует.

Усть-Сыновский фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании 1970 года постройки, оборудованном центральным водопроводом, автономным  теплоснабжением, канализация отсутствует.

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Фадеята расположен в здании 1990 года постройки, оборудованном центральным водопроводом,  теплоснабжением, канализацией.

Таблица 1.25. Учреждения отрасли здравоохранения

Козьмодемьянского сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | Расчетное количество посещений (в день) | Количество посещений (в год) | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУЗ «Майская сельская врачебная амбулатория» | п. Майский, ул. Северная, 1 | 56 | 26870 | 30 |
| Конец-Борский фельдшерско-акушерский пункт | д. Конец-Бор, ул. Тепличная, 13-2 | 18 | 3583 | 28 |
| Усть-Сыновский фельдшерско-акушерский пункт | С. Усть-Сыны, ул. Речная, 21 | 18 | 3820 | 50 |
| фельдшерско-акушерский пункт деревни Фадеята | Д. Фадеята, ул. Новая | 18 | 1569 | 20 |

Таблица 1.26. Характеристики сферы здравоохранения

| Показатель | Количество и комментарии |
| --- | --- |
| Количество умерших в трудоспособном возрасте (человек/год) | 27 / 9 мес.2010 г. |
| Количество умерших от болезней (человек/год) | 36 / 9 мес.2010 г. |
| Количество умерших от болезней в трудоспособном возрасте (человек/год) | 10 / 9 мес.2010 г. |
| Количество умерших от несчастных случаев, отравлений и травм (человек/год) | 11 / 9 мес.2010 г. |
| Количество инвалидов, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте в результате несчастных случаев, отравлений и травм (человек/год) | --- |
| Количество инвалидов, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте (человек/год) | 15 / 9 мес.2010 г. |
| Причины смерти, в % соотношении |  |
| Наиболее распространенные болезни, % заболевших от общего числа больных | Заболевания системы кровообращения-53%; травмы, отравления – 22%; злокачественные новообразования – 14%;прочие - 11%. |

Культура и искусство

Учреждения культуры и искусства представлены муниципальными бюджетными учреждениями культуры – Майским и Усть-Сыновским сельскими домами  культуры.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Майский  расположен в типовом здании (год постройки 1975), имеет зрительный зал вместимостью 300 мест, обеспечен центральным водоснабжением, отоплением,  канализацией. В 2011 году проведено 393 культурно-досуговых мероприятия.

Усть-Сыновский СДК расположен в типовом здании (год постройки 1999), имеет зрительный зал вместимостью 300 мест, обеспечен центральным водоснабжением, отоплением,  канализацией. В 2011 году проведено 170 культурно-досуговых мероприятия.

Таблица 1.27. Учреждения культуры и искусства сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | вместимость | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Дом культуры пос. Майский» | п. Майский, ул. Центральная,1 | 525 | 54% |
| МБУК «Усть-Сыновский СДК» | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, 14 | 300 | 25% |

В поселении действуют две библиотеки:

МБУК МЦБС филиал №12 «Майская сельская библиотека», расположенная по адресу п. Майский, пер. Зеленый, 1 (книжный фонд 21914  экземпляров, площадь помещения 397,6 м2).

МБУК МЦБС филиал №7 «Усть-Сыновская сельская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова, расположенная по адресу с. Усть-Сыны, ул. совхозная, 14 (книжный фонд 11162  экземпляров, площадь помещения 91,0 м2).

Физическая культура и спорт

Наиболее популярными видами спорта на территории Майского сельского поселения являются легкая атлетика, футбол, волейбол, лыжные гонки, штанга.

В настоящее время сеть спортивных сооружений сельского поселения представлена в п. Майский: 10 спортивными залами, стадионом, детской юношеской спортивной школой, в с. Усть-Сыны: хоккейной площадкой и спортивным клубом.

Таблица  1.28. Спортзалы, расположенные на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игровой зал МАОУ ДОД ДЮСШ | п. Майский, ул. Северная, 1 | 648 |
| 2 | Тренажерный зал МАОУ ДОД ДЮСШ | п. Майский, ул. Северная, 1 | 66,3 |
| 3 | Зал тяжелой атлетики | п. Майский, ул. Северная, 1 | 72,8 |
| 4 | Зал настольного тенниса | п. Майский, ул. Северная, 1 | 156,8 |
| 5 | Зал спортивных и бальных танцев | п. Майский, ул. Северная, 1 | 112 |
| 6 | Спортивный зал МБОУ «Майская средняя школа» | п. Майский, ул. Центральная, 5 | 162 |
| 7 | Спортивный зал МБОУ «Майская средняя школа» | п. Майский, ул. Центральная, 5 | 120 |
| 8 | Тренажерный зал ООО ЖКХ | д. Нижние Симонята, ул. Набережная, 26 | 70 |
| 9 | Тренажерный за «Крылатая гвардия» | п. Майский, ул. 9-й пятилетки | 50 |
|  | Итого |  | 1457,9 |

Таблица 1.29. Открытые спортивные  площадки, расположенные

на территории поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Футбольное поле МАОУ ДОД ДЮСШ | п. Майский, ул. Северная, 1 | 6457 |
| 2 | Беговая дорожка МАОУ ДОД ДЮСШ | п. Майский, ул. Северная, 1 | 1725 |
| 3 | Хоккейная коробка | п. Майский, ул. Северная, 1 | 1401,3 |
| 4 | Баскетбольная площадка | п. Майский, ул. Северная, 1 | 572,3 |
| 5 | Волейбольная площадка | п. Майский, ул. Северная, 1 | 126,0 |
| 6 | Спортивный городок | п. Майский, ул. Северная, 1 | 700,0 |
| 7 | Спортивная площадка | д. Фадеята | 1400 |
| 8 | Спортивная площадка | д. Нижние Симонята, ул. Набережная, 26 | 1200 |
| 9 | Хоккейная коробка | С. Усть-Сыны | 1400 |
| 10 | Горнолыжная база «Майская гора | п. Майский, |  |
|  | Итого |  | 14981,6 |

Сфера обслуживания

Ведущее место в сфере услуг Майского сельского поселения занимает обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами. Основными недостатками отрасли остаются:

- невысокое качество, узкий и однообразный ассортимент реализуемых товаров;

- низкая специализация узкоспециализированных магазинов;

- незначительная степень участия малого бизнеса в реализации принципа комплексного развития территории.

Развитие сектора малого предпринимательства является одним из главных направлений экономической деятельности, так как именно данным сектором решается ряд важнейших проблем социальной стабильности. Это, прежде всего, вопросы занятости, повышения жизненного уровня населения.

1.5.3. Экономический потенциал

Экономическая подсистема Майского сельского поселения характеризуется разнообразием отраслей промышленности,  интенсивным сельским хозяйством и развитой сферой обслуживания населения. На территории Майского сельского поселения расположены следующие объекты промышленности и сельского хозяйства: ОАО «Пермский свинокомплекс», ООО «Труженик», социальной инфраструктуры.

Таблица 1.30. Занятость населения по отраслям.

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| Занятые в промышленности (чел.) | 256 |
| Занятые на транспорте (чел.) | 132 |
| Занятые в строительстве (чел.) | 105 |
| Занятые в сельском хозяйстве (чел.) | 1496 |
| Занятые в сфере услуг (чел.), в том числе |  |
| Образование | 32 |
| Медицинское обслуживание | 48 |
| Культура | 29 |
| Муниципальное управление | 10 |
| Занятые в социальной сфере (чел.) | 85 |
| Количество зарегистрированных ИП (ед.) | 29 |
| Безработные (чел.) | 42 |
| Работающие за пределами района | 622 |
| Работающие за пределами поселения | 982 |
| Работающие за пределами края | 48 |

Таблица 1.31. Перечень предприятий, осуществляющих

деятельность на территории поселения.

| Название предприятия | Сфера деятельности |
| --- | --- |
| ООО Краснокамская АЗС | Продажа нефтепродуктов |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | Мясное производство (свинина) |
| ООО «Труженник» | Выращивание оыощей, молочное производство |
| ООО «Биотех» | Изготовление синтетических гранул |
| АЗС «Fonix» | Продажа нефтепродуктов |
| АЗС «ДАН» | Продажа нефтепродуктов |
| АЗС «Казанский тракт» | Продажа нефтепродуктов |

Доходы и занятость населения

Уровень регистрируемой безработицы (% от экономически активного населения) – 3,7%.

Среднемесячная номинальная заработная плата – 15 тыс. руб.

Рост зарплаты с 2000 года - 82%. Рост реальных доходов с учетом инфляции - 34%.

Среднемесячная заработная плата на территории поселения составляет:

- в сельском хозяйстве – 13000 руб;

- в сфере образования – 10000 руб.;

- в сфере муниципального управления – 11000 руб.

Обзор расположенных на территории поселения предприятий

ОАО «Пермский свинокомплекс»

Численность работающих. Среднесписочная численность работающих на предприятии составляет 1969 человек.

Производимая продукция. Одно из крупнейших предприятий по производству свинины в России.

ООО «Труженик»

Численность работающих. Среднесписочная численность работающих на предприятии составляет 200 человек.

Производимая продукция. Зерно, овощи, молоко.

Таблица 1.32. Основные показатели предприятий, представляющих

отрасли экономики поселения

| Наименование предприятия | Объем товарной продукции (млн. р.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | - |  | - |  | 1474 |
| ООО «Труженик» | 113,404 |  | 99,587 |  | 1000 |
| ИТОГО |  |  |  | 2474 |  |

| Наименование предприятия | Фонд оплаты труда (тыс. р.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | - |  | - |  | 333230 |
| ООО «Труженик» | 33740 |  | 30389 |  | 34042 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Наименование предприятия | Среднесписочная численность (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | - | 1952 | 1938 |
| ООО «Труженник» | 242 | 235 | 222 |

Таблица 1.33. Основные паспортные данные предприятий

сельскохозяйственной отрасли поселения

| Наименование Предприятия | Основные виды производимой продукции | Наличие перерабатываемой продукции, виды | Финансово-хозяйственная ситуация |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | Производство свинины | Колбаса, полуфабрикаты, мясные консервы | стабильная |
| ООО «Труженик» | Производство молочной продукции, выращивание овощей закрытого грунта (помидоры, огурцы), открытого грунта | (картофель, капуста, морковь, свекла, лук, зерно) | стабильная |

Таблица 1,34. Наличие земельных ресурсов у сельскохозяйственных предприятий.

| № п/п | Наименование Предприятия | Площадь хозяйства в границах поселения, га | Посевная площадь, га | Обрабатываемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Пермский свинокомплекс» | - | 1244 | 1263 |
| 2 | ООО «Труженик» | - | 1271 | 2459 |

Таблица 1.35. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие

деятельность на территории поселения.

| № п/п | Ф.И.О. ИП, наименование организации, предприятия | Виды деятельности | Место нахождения объекта | Средняя численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Норман» | Реализация алкогольной продукции | п. Майский, ул. Центральная, 8 |  |
| 2 | Магазин «Ива» | Реализация продуктов питания | п. Майский, ул. Центральная, 8 |  |
| 3 | Магазин «Рива» | Смешанные товары | п. Майский, ул.9 Пятилетки, 16 |  |
| 4 | Магазин «Регион» | Смешанные товары | п. Майский, ул.9 Пятилетки, |  |
| 5 | Торговый центр «Монетка» | Смешанные товары | п. Майский, ул.Красногорская, 3 |  |
| 6 | Магазин «Рябинка» | Продовольственные товары | п. Майский, ул.9 Пятилетки, |  |
| 7 | Магазин РайПО | Продовольственные товары | с. Усть-Сыны, ул. Речная |  |
| 8 | Магазин РайПО | Продовольственные товары | д. Конец-Бор, ул. Конец-Борская, 15а |  |
| 9 | Магазин РайПО | Смешанные товары | д. Карабай, ул. Полеваяч, 31а |  |
| 10 | Магазин «Мастер» | Смешанные товары | п. Майский, ул.9 Пятилетки,5 |  |
| 11 | ООО «Финэнерго» | Переработка нефтеотходов | д. Большое Шилово |  |
| 12 | ЧП «Кедр» Кучкубаев Д.Г. | Цех по производству изделий из дерева | В районе д. Коней-Бор |  |

1.5.4. Выводы и рекомендации

Наблюдается естественная убыль населения Майского сельского поселения. Однако территория является привлекательной для мигрантов из Перми, Краснокамска, сельских поселений Краснокамского района, Нытвенского района, таким образом, численность населения на расчетный срок будет расти.

Сложившаяся система социального обслуживания населения охватывает крупнейшие населенные пункты сельского поселения. Первоочередной задачей является сохранение сети учреждений социальной сферы, а также улучшение качества предоставляемых социальным сектором услуг за счет своевременного капитального и текущего ремонта зданий, расширение учреждений работающих с перегрузкой, техническое перевооружение существующих учреждений.

Экономика сельского поселения представлена сельскохозяйственной отраслью, а так же предприятиями малого бизнеса в сфере торговли и услуг.

На расчетный срок необходимо предпринять мероприятия по поддержке сельскохозяйственной отрасли поселения и развитию малого бизнеса на территории поселения.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Органы местного самоуправления Майского сельского поселения сталкиваются с несколькими принципиальными вызовами, преодоление которых необходимо для устойчивого развития поселения.

Экологический вызов. Источниками  загрязнения  окружающей среды  на территории поселения являются деятельность сельскохозяйственных предприятий, в первую очередь, ОАО «Пермский свинокомплекс». Необходимо обеспечить баланс между экономическим развитием поселения, увеличением производства в сельскохозяйственной отрасли и обеспечением благоприятной окружающей среды для местных жителей.

Экономический вызов. В настоящее время в сельском поселении  создано достаточно количество рабочих мест. Однако есть необходимость диверсификации экономики поселения – развития сектора услуг, отрасли рекреации.

Инфраструктурный вызов. Образовательная инфраструктура, инфраструктура сфер здравоохранения и общественной безопасности нуждаются в улучшении. В улучшении также нуждается коммунальная инфраструктура.

Существуют два основных сценария развития сельского поселения в социально-экономическом и градостроительном отношениях.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций в социальную сферу, инженерную инфраструктуру, основной капитал предприятий.

Экономический рост при инерционном сценарии не прогнозируется, занятость населения на территории поселения обеспечивается за счет предприятий социальной сферы, ОАО «Пермский свинокомплекс», а также личного подсобного хозяйства и предприятий малого бизнеса. Сельскохозяйственная отрасль сокращается. Около 30% трудоспособного населения работают за пределами Майского сельского поселения. Уровень доходов населения, покупательская способность остаются низкими. Основные источники финансирования развития предприятий связаны либо с внутренними инвестициями, либо с бюджетным финансированием.

Новое жилищное строительство практически не ведется, жилищный фонд ветшает, появляются заброшенные дома и целые населенные пункты.

Сеть учреждений социальной сферы уменьшается за счет закрытия учреждений здравоохранения, невозможности работы учреждений культуры ввиду аварийного состояния зданий. Система образования на территории поселения не позволяет подготовить выпускников для продолжения обучения в Вузах. Условия для занятия физической культурой и спортом отсутствуют.

Экологическая обстановка ухудшается за счет загрязнения территории вблизи населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог общего пользования твердыми бытовыми отходами, подземных и поверхностных вод жидкими бытовыми отходами из выгребов. Сельскохозяйственная отрасль (свиноводство) также серьезно ухудшает экологическую ситуацию, условия жизни в поселении.

Инженерная инфраструктура ветшает, стабильное централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение не обеспечиваются. Другие виды инженерной инфраструктуры отсутствуют.

Дорожное хозяйство деградирует, сеть дорог с усовершенствованным покрытием не соответствует ГОСТ Р 50597-93, таким образом, безопасность дорожного движения на территории поселения не обеспечивается.

Целевой сценарий предполагает постепенный выход Майского сельского поселения из инфраструктурного кризиса, улучшение экологической ситуации. Хотя нерентабельные предприятия, отдельные предприятия социальной сферы, а также избыточные мощности инженерной инфраструктуры могут сокращаться, в целом будет наблюдаться экономический рост, улучшение качества жилищного фонда, качества социальной сферы, обеспеченности коммунальными благами.

Целевой сценарий исходит из увеличения бюджетного и частного финансирования в приоритетных направлениях. За счет расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса увеличивается доходная часть бюджетов органов местного самоуправления (на уровне муниципального района и сельского поселения).

Близость Майского сельского поселения к Перми и Краснокамску, протяженная береговая линия вдоль реки Камы (9 км.) и достаточно развитая транспортная инфраструктура обуславливает тесные связи с Пермской агломерацией (г. Пермь, г. Краснокамск), способствует развитию малого бизнеса на территории поселения.

Численность населения уменьшается за счет отрицательного коэффициента естественного воспроизводства населения (ввиду относительно низкого коэффициента рождаемости), однако продолжительность жизни увеличивается, в поселение приезжают люди из других поселений Краснокамского, Нытвенского районов и Краснокамска. Таким образом, наблюдается рост численности населения.

В связи с увеличением покупательной способности населения, наличием перспектив трудоустройства на территории поселения ведется активное жилищное строительство, уровень жилищной обеспеченности приближается к 30 – 40 м2 на 1 человека.

Сеть учреждений социальной сферы, возможно, уменьшится за счет оптимизации, переноса части образовательных учреждений и учреждений здравоохранения в центры социального обслуживания районного (г. Краснокамск) и поселенческого (п. Майский) значения, однако доступность и качество услуг социальной сферы улучшится. На территории сельского поселения сохраняется в прежнем объеме сеть учреждений культуры, вместимость детских садов увеличивается, улучшаются условия для занятия физкультурой и спортом, улучшаются возможности получения среднего основного, а также дополнительного образования.

Экологическая обстановка улучшается за счет внедрения новых технологий в отрасли ЖКХ, комплексной Схемы сбора отходов.

Инженерная инфраструктура развивается за счет преимущественно индивидуальных решений в водоочистке, энергоснабжении. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и централизованное электроснабжение обеспечиваются для всех жителей поселения.

Благодаря своевременному текущему ремонту дорог за пределами населенных пунктов, реконструкции и благоустройству дорог в черте поселка Майский, на территории поселения обеспечивается безопасное дорожное движение.

Таблица 3.36. Задачи развития поселения

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Развитие местной экономики | Выделение территорий для жилищного строительства, подготовка инвестиционных площадок. Создание сельскохозяйственной зоны. Развитие малого и среднего бизнеса |
| Развитие местной инфраструктуры | Обеспечение жителей всех населенных пунктов питьевой водой. Газифицировать населенные пункты сельского поселения. Реконструкция линий электропередач в населенных пунктах. Обустройство сети уличного освещения на территории населенных пунктов. Формирование сети дополнительных образовательных учреждений на базе существующих учреждений образования. |
| Сохранение благоприятной экологической обстановки | Подготовка проектов СЗЗ существующих и вновь создаваемых предприятий, благоустройство СЗЗ, ликвидация несанкционированной свалки ТБО, ликвидация нефтеям. |