Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: pstucenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН

МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 3

| Руководитель проекта. | И.В.Долгачева |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И.Е.Лещев |

Пермь 2010

Оглавление

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	3

5. Первоочередные градостроительные мероприятия	41

Список литературы	44

4.  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Майское сельское поселение Краснокамского муниципального района является некатегорированной территорией. Категорированных по ГО населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений на территории поселения нет.

На основании исходных данных ГУ МЧС России по Пермскому краю и в  соответствии с положениями СНиП 2.01. 51-90  п.п.1.1 – 1.7, территория Майского сельского поселения находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения от г. Краснокамска.

Расселение

Так как Майское сельское поселение некатегорированное и находится в непосредственной близости от города Краснокамска, то население подлежит рассредоточению на территории поселения и частичной эвакуации на территорию Нытвенского муниципального района. Возможна эвакуация железнодорожным транспортом с остановочных пунктов д. Ниж. Симонята и д. Мошево в г. Нытву, в п. Уральский и на ж/д станцию Чайковская, со станции Чайковская на ж/д станции Григорьевская,  Менделеево, Верещагино.

Основные автомобильные маршруты эвакуации:

- Майский – Чайковская;

- Майский – Нытва;

Пешие маршруты эвакуации:

- Майский – Чайковская;

- Федята – Мокино;

- Мошево – Майский;

- Кабанов Мыс – трасса.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения.

Защита населения в укрытиях

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие в защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов. По данным Главного управления  МЧС России по Пермскому краю на территории Майского сельского поселения защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют.

В соответствии с мобилизационным планом района, укрытие населения предусмотрено в имеющихся подвалах, погребах, приспосабливаемых под ПРУ и в  быстровозводимых укрытиях.

Согласно СНиП II-11-77* норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5 м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого приходится 0,59м2.

Численность населения Майского сельского поселения составляет 7 283 человек. Подлежит укрытию на расчетный срок 95% от всего количества населения – 6 920 человек, в том числе на первую очередь укрытию подлежит 5986 чел. Из них рабочих и служащих составляет 2 755 человек, в том числе на первую очередь – 2383 человека.

Поэтому проектом планируются укрытия по типу П-4 на 4 165 человек (6920-2755), в том числе на I очередь – 3603 человек (5986-2383); укрытия по типу П-5 планируются на 2 755 чел, в том числе на I очередь –2 383 человек. Площадь планируемых укрытий будет составлять:

-   по типу П-4: 0,59м2× 4165 = 2 457 м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2× 3603 = 2 125 м2;

-   по типу П-5: 0,59м2× 2755 = 1 625 м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2× 2383 = 1 406 м2;

Таким образом, необходимо запроектировать и разместить на территории городского поселения 4 082 м2 укрытий в соответствии с требованиями СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

В настоящее время основной производственный потенциал района сосредоточен в п. Майский, где численность населения составляет 5 214 человек, а численность работающих достигает 2,2 тыс.человек. В поселке необходимо оборудовать коллективных ПРУ по типу П-4 – 1655 м2, по типу П-5 – 1 298 м2 или подготовить приспосабливаемые помещения для ПРУ общей площадью 2 955 м2. Стоимость оборудования противорадиационных укрытий определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется:

а) в подвальных помещениях:

-  одноэтажных жилых домов;

-  школ и детских садов;

-  домов культуры и др.

б) в приспосабливаемых 1этажах:

-  административных зданий;

-  школ и др.

Крупнейшее предприятие в стране по производству и переработке свинины  промышленным способом  ОАО “Пермский свинокомплекс” расположено в п. Майский. Это единственное предприятие в поселении, продолжающее свою деятельность в военное время. Оно должно быть оснащено специальным ЗС ГО на весь состав НРС.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Жилой фонд Майского сельского поселения обеспечен коммунальной инфраструктурой частично.  Централизованное водоснабжение осуществляется в п. Майский, в с. Усть-Сыны, в д. Конец-Бор, в д. Фадеята, в д. Карабаи, где часть населения пользуется встроенным водопроводом, а часть - водоразборными колонками. Обеспечение водой в этих населенных пунктах осуществляется из водозаборных скважин. Протяженность сетей водоснабжения составляет 25,4 км.  В других населенных пунктах населением используются индивидуальные скважины и колодцы.

Фактический расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Майском поселении составляет около 600 м3/сут, без учета обеспечения производства ОАО «Пермский свинокомплекс».

Централизованная  система водоотведения и канализации имеется в п. Майский, д. Фадеята, с. Усть-Сыны. Схема сетей водоотведения – самотечная, общая их длина составляет 10,26 км, длина напорного участка до ОС – 12 км. В д. Фадеята организован автовывоз стоков из накопителей. Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях Краснокамского ЦБК «КАМА».

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН         ВК 4-90) относятся:

-  подготовка схем водоснабжения всех населенных пунктов поселения, в соответствии с требованиями ВСН ВК 4-90, для различных режимов работы и ситуаций;

-  в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

-  устья всех водозаборных скважин должны быть загерметизированы;

-  ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

-  реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

-  каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками. Доступ к ним должен быть оснащен техническими средствами, исключающими контакт персонала с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Централизованное теплоснабжение Майского сельского поселения осуществляется от газовых котельных в п. Майском, с. Усть-Сыны, д. Конец-Бор. Система отопления и горячего водоснабжения в п. Майский включает котельную ОАО “Пермский свинокомплекс» и ЦТП-1, ЦТП-2. Протяженность сетей теплоснабжения в поселке составляет 39,9 км. На этих объектах в п. Майском была проведена своевременная реконструкция и ремонт, модернизация схем ЦТП и замена основных агрегатов. Проблем в эксплуатации системы теплоснабжения в настоящий момент нет.

Проблемы существуют в с. Усть-Сыны и д. Конец-Бор, где все объекты теплоснабжения построены более 30 лет назад, своевременно не обслуживались, а на баланс муниципальных служб были переданы с конца 2007 года, поэтому износ теплосетей составляет от 70% до 100%, а котлы и запорная арматура у существующих котельных требуют срочной замены. Отопление в остальных населенных пунктов поселения – печное.

Основные направления развития теплоснабжения:

1. Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств.

2. Реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и высокоэффективных технологи

3. Внедрение новых типов индивидуальных котельных, на базе газопаровых генераторов.

Электроснабжение Майского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Пермского края через Краснокамскую ТПРУ по вводу 110 кВ на Майскую ПС 110/10 кВ с закольцовкой из Нытвенского муниципального района по резервному вводу. От нее запитываются  трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенные в каждом населенном пункте, которые обеспечивают все существующие потребители. Протяжённость обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет 56,08 км, износ электролиний – 60%.

Эксплуатацией сетей и объектов электроснабжения занимается участок «Краснокамские электросети», филиала «Пермэнерго»  ОАО «МРЭСК Урала».

Воздушные и кабельные линии (ВЛ и КЛ), транзитные линии электропередачи (ЛЭП), узловые и объектовые подстанции на территории поселения размещены за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

На расчетный срок в населенных пунктах сельского поселения, а также на межселенных территориях необходима реконструкция существующих и строительство новых линий электропередачи. В ходе проектирования схем электроснабжения необходимо планировать закольцовку объектов по резервным вводам. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора в проектном плане определены на основе прогнозируемой численности населения, согласно инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94.

Газоснабжение

Газификация Майского сельского поселения осуществляется от ГРС Крым, расположенной в микрорайоне Закамск города Перми, на ГГРП Майский. Сетевой газ подведен в п. Майский, с. Мысы, с. Усть-Сыны, д. Фадеята, д. Ниж. Симонята, д. Карабаи, д. Конец-Бор. Всего обеспечено более 60% жилого фонда поселения, остальные жители в поселении пользуются привозным сжиженным газом из г. Краснокамска.

Основными задачами газификации поселения являются:

- улучшение бытовых условий проживания жителей района;

- снижение стоимости тепла;

-создание условий для развития индивидуального жилищного строительства;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основные мероприятия по развитию газоснабжения:

- газификация жилого фонда с. Усть-Сыны;

- газификация жилого фонда д. Фадеята;

- строительство распределительного газопровода в с. Усть-Сыны;

- строительство распределительного газопровода в д. Карабаи;

- строительство межпоселкового газопровода Усть-Сыны – Клепики, Усть-Сыны – ДОЛ «Солнечный»;

- строительство газовой котельной в д. Фадеята;

- газификация частных подворий в д. Конец-Бор.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения Майского сельского поселения о ситуациях ГО и ЧС является передача  речевой информации. Перед этим производится включение производственных гудков, электросирен, других сигнальных средств, что означает сигнал «ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ!» с последующей передачей информации о развитии событий и рекомендации по дальнейшим действиям населения.

Сигналы (распоряжения) ГО передаются по сетям местного радио, телевизионного и проводного вещания Майского сельского поселения,  независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

По решению Главы  Краснокамского муниципального района, трансляции программ приостанавливаются, речевая информация передается населению  длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Система оповещения и информирования Майского сельского поселения включает в себя силы и средства, организационно и технически объединенные для решения задач оповещения и информирования населения:

а) силы:

- дежурные (дежурно-диспетчерские) службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

- диспетчер ПСО 6 ОФПС МЧС РФ, г. Краснокамск;

- дежурная часть ОВД Краснокамского района;

- участковый пункт милиции п. Майский;

- администрация Краснокамского муниципального района;

- администрация Майского сельского поселения;

- Краснокамкая городская телевизионная студия;

- Краснокамский цех ТОЭС ОАО «Уралсвязьинформ»;

- Майский поселковый радиоузел и узел связи;

- организации, учреждения и предприятия, в соответствии с возложенными на них обязанностями по организации оповещения и информирования населения;

б) средства:

- аппаратура связи Краснокамского цеха ТОЭС ОАО «Уралсвязьинформ»;

- аппаратура городской телевизионной студии;

- аппаратура  связи и оповещения 6 ОФПС МЧС РФ;

- аппаратура  связи и оповещения ОВД Краснокамского района;

- сотовые и транкинговые системы телефонной связи;

- оборудование поселкового радиоузла и узла связи;

- ведомственные АТС и радиоузлы;

- объектовые системы оповещения;

- подвижные звуковещательные станции, автомобили с громкоговорящими установками.

Объектовые системы оповещения - это системы оповещения объектов, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

В настоящее время объектовая система оповещения на территории Майского сельского поселения развернута на предприятии ОАО «Пермский свинокомплекс».

Система оповещения ГО и ЧС Майского сельского поселения включает:

- систему оповещения поселка Майский;

- системы оповещения населенных пунктов сельского поселения;

- системы оповещения организаций, учреждений и предприятий;

- объектовую систему оповещения ОАО «Пермский свинокомплекс».

Мероприятия по защите территорий  от потенциально опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками ЧС природного характера являются:   опасные климатические, геологические и  гидрологические природные условия.

Опасные климатические условия.

К опасным климатическим условиям в Майском сельском поселении можно отнести: сильные морозы (свыше  –25ºС) и снежные заносы, сильные ветры скоростью более 20 м/сек., весеннюю распутицу, ливни с интенсивностью более 30 мм/час, грозы, лесные пожары, град с диаметром частиц 20 мм и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед с диаметром отложений более200 мм, способные вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения поселения, на транспорте и в производственных циклах предприятий.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

-  организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов, штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

-  своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

-  своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

-  применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

-  заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;

Подавляющая часть лесных пожаров вызвана неосторожным обращением населения с огнём. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду леса. Они являются источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне (в т.ч. д. Конец-Бор, д. Карабаи, д. Кабанов Мыс, д. Кузнецы и др.) и затрудняют хозяйственную деятельность населения. Поэтому защита лесов от пожаров является первостепенной задачей по сохранению и приумножению лесных богатств и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- Контроль работы лесопожарных служб.

- Проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки.

- Введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период.

- Оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов.

- Установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами.

- Контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках.

- Организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.

- Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические условия.

В инженерно-геологическом отношении, территория Майского сельского  поселения является благоприятной для организации строительства.

К наиболее опасным геологическим явлениям отнесены: овражная эрозия, оползни, развитие процессов заболачивания.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов, верховьев речек и оврагов. Они широко развиты в долинах рек Черная, Поломка, Сын и особенно на реке Сюзьва, на извилистых участках с большой крутизной стоков.

Площадь сети логов и оврагов, подверженных овражной эрозии занимают до 30% территории поселения, причём 20 % из них – опасные и умеренно опасные, в соответствии с положением Б  СНиП 22- 01- 95. К эрозионно-опасным относятся территории, где сочетание природных условий создает возможность проявления ускоренной эрозии в ходе хозяйственной деятельности. Также эрозии почв являются первопричиной образования оползней. До 30 % эрозийных территорий в поселении сопровождают оползни.

На многих участках Майского поселения отмечено развитие процессов заболачивания с формированием неустойчивых заторфованных и заилованных  грунтов. Заболачиванию подвержены русла рек и ручьев, заливные луга и старицы.  Заболочена большая территория поселения в пойме реки Сюзьва между д. Мошево и  с. Усть-Сыны. Такие территории считаются непригодными или малопригодными для любого вида строительства.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;

- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.

На территории поселения обнаружено образование карста, представленного карстовыми воронками и плоскими блюдцеобразными понижениями, реже овражными формами.

Так как плотность и распространение карстовых формирований не велики и существенно не влияют на пригодность площадок для нового строительства, то дополнительные меры по борьбе с карстом не предусмотрены. Однако следует учитывать, что любые строительные работы на карстоопасной территории поселения должны проводиться на основании специальных инженерно-геологических изысканий.

Опасные гидрологические условия.

Гидрографическая сеть Майского сельского поселения относится к бассейну реки Кама и представлена реками Сюзьва, Черная, Поломка, Сын и их притоками, а также малыми речками и ручейками.

Все реки представляют собой типичные равнинные водотоки, со всеми характерными их чертами. Густота речной сети близка к средней (0,4 – 0,5 км/км2). Строение речной сети – древовидное. Уклоны рек невелики.

Наиболее опасные гидрологические явления  наблюдаются на реках в периоды весеннего половодья и паводков – повышение уровня воды при прохождении максимальных расходов редкой повторяемости, а также при замерзании рек осенью, при ледоставе и вскрытии весной.

Весеннее половодье – это фаза водного режима, которая ежегодно повторяется в один и тот же сезон и характеризуется наибольшей водностью, высоким и продолжительным повышением уровня воды. Формируется в результате таяния снега. В половодье происходит заливание речной поймы. За исключением катастрофических случаев, заливание поймы - явление обычное, регулярное и поэтому не является неожиданным для населения и хозяйства.

Паводок – это фаза водного режима, которая характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Количество паводков  в среднем не превышает одного в год. Значительные паводки формируются при выпадении дождей ливневого характера, особенно выпадающих на спаде половодья или сразу после него. Паводками могут быть разрушены мосты, дороги, жилые постройки, промышленные объекты, оградительные дамбы и др. гидротехнические сооружения.

В отличие от половодья  паводки обычно менее регулярны и трудно предсказуемы. Поэтому неожиданные паводки редкой повторяемости (например, один раз в 50, 25 или 10 лет), могут привести к катастрофическим последствиям.

На территории Майского сельского поселения, в периоды половодья и паводков, подтопления периодически возникают на реке Сюзьва и ее притоке р. Черная в селе Усть-Сыны, от них страдают огороды и некоторые хозпостройки. Подтапливает также  хозяйственные постройки и территорию д. Конец-Бор на реке Кама, д.д. Верх. и Ниж. Гуляево,  д. Заречная,  д. Клепики на р. Сюзьва и д. Гурино, д. Большое Шилово, которые расположены в самом устье р. Сюзьва, в том числе при возникновении технических сбросов уровней на Камском водохранилище.

Для защиты населенных пунктов от высоких уровней паводковых вод, как правило, используют защитные дамбы, дамбы обвалования, руслорегулирующие сооружения, а также искусственное  повышение уровня территории. В Майском поселении подобные сооружения  отсутствуют.

Перечисленные выше подтопления не носят критического характера и не являются источниками ЧС, поэтому требуют принятия лишь организационно-технических мер, а границы территорий, подверженных риску затопления должны быть учтены при проектировании любых объектов строительства.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная составляющая является основным источником чрезвычайных ситуаций. В настоящее время на территории Майского поселения функционируют предприятия ОАО «Пермский Свинокомплекс», состоящий из 2 производственных комплексов, комбикормового завода, цеха мясной продукции, ветеринарной лаборатории; ООО «Труженик», включающий в себя 2 молочно-товарные фермы (с. Усть-Сыны, д. Карабаи), тепличный комбинат, значительные территории под овощеводство;  ООО «Интерпласт», а также работает МУП «КС п. Майский», эксплуатируются 3 муниципальные котельные и два ЦТП, проложен межпоселковый газопровод, сети газораспределения и сети энергоснабжения, размещены 2 станции АЗС и станция АГЗС, построено 1 ГТС в п. Майский.

Через поселение проходит участок федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» длиной 12,5 км, постоянно задействована сеть внутрипоселковых и районных автодорог. С северо-востока на юго-запад поселение пересекает железнодорожная ветка «Чайковская-Нытва» длиной 14,7 км, используемая для грузовых перевозок.

Все эти предприятия и объекты в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера. Рассмотрим существующие:

А)  Радиационные и химически опасные объекты

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, предприятия химической промышленности, технологические линии, хранилища радиоактивных и химических веществ на территории Майского сельского поселения не размещены.

Б) Взрывопожароопасные объекты

включают:

- нефтеямы;

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- АЗС;

- АГЗС;

- другие объекты.

Объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,  газодобывающие и газоперерабатывающие объекты, магистральные газопроводы и нефтепроводы на территории Майского сельского поселения не размещены.

Также на территории поселения отсутствуют нефтехранилища, нефтебазы, склады ГСМ и нефтепродуктов.

Объекты газопроводного транспорта:

- межпоселковые газопроводы;

- сети распределительных газопроводов;

- объекты обеспечения транспортировки  (ГКС, ГРС, АГНКС и т.д.);

- другие объекты.

Большая часть Майского сельского поселения обеспечена сетевым природным газом, поэтому потенциальными объектами пожарной опасности являются участки межпоселковых газопроводов «ГГРП Ниж. Симонята - ГРП Чайковская», «ГРП Майский - Фадеята», «ГГРП Майский - Усть-Сыны» и газораспределительная сеть в населенных пунктах  п. Майский, д. Карабаи, с. Усть-Сыны, д. Ниж. Симонята, д. Фадеята, д. Волеги, д. Конец-Бор.

Таблица 4.1 Основные газопроводы на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование газопровода | класс | Давление (МПа) | диаметр | Тип трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | межпоселковый газопровод «ГГРП Ниж. Симонята- ГРП Чайковская», | 4 | 1,2 | 114 | Подземный |
| 2 | межпоселковый газопровод «ГГРП Ниж. Симонята – ГРП Майский» | 4 | 1,2 | 273 | Подземный |
| 3 | межпоселковый газопровод «ГРП Майский – Фадеята» | 4 | 1,2 | 159 | Подземный |
| 4 | межпоселковый газопровод «ГГРП Ниж. Симонята –Усть-Сыны» | 4 | 1,2 | 159 | Подземный |
| 5 | распределительный газопровод в п. Майский, д. Ниж. Симонята | 4 | 0,3 | 89 | Подземный |
| 6 | распределительный газопровод д. Карабаи, с. Усть-Сыны | 4 | 0,3 | 67 | Подземный |
| 7 | распределительный газопровод в д. Фадеята | 4 | 0,3 | 67 | Подземный |
| 8 | распределительный газопровод в д. Волеги, д. Фадеята | 4 | 0,3 | 67 | Подземный |

Межпоселковые газопроводы и газораспределительная сеть населенных пунктов обслуживается Краснокамским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Общая протяженность газопроводов Майского сельского поселения составляет: межпоселковых – 32 км, распределительных – более 20 км.

Аварии на газопроводах. Определение зон действия поражающих факторов при возможных  авариях.

Так как аварией на газопроводе является разрыв трубы на полное сечение, сопровождающийся выбросом транспортируемого природного газа с воспламенением или без воспламенения, то на основе анализа факторов возникновения и условий, определяющих исход аварий можно выделить следующие типовые сценарии аварий:

Сценарий 1 (СГ1) - свободное (без возгорания) истечение струи газа из поврежденного газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере;

Сценарий 2 (СГ2) - горение «колонного» шлейфа газа, истекающего из котлована, образующегося в результате разрушения газопровода;

Сценарий 3 (СГ3) - горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода, которые представлены в таблице 2.5.4.

Таблица 4.2  Схемы развития типовых сценариев аварий.

| № сценария | Схема развития сценария |
| --- | --- |
| СГ1 Безопасное рассеивание шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа → образование локальной зоны загазованности → безопасное рассеивание газа в атмосфере. |
| СГ2 Горение «колонного» шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение «колонного» шлейфа газа или образование огненного шара → термическое воздействие на окружающую среду. |
| СГ3 Горение высокоскоростных струй газа* | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение газа в виде двух свободных струй → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода → прямое огневое воздействие на окружающую среду → термическое воздействие на окружающую среду. |

Рассмотрим ситуации  истечения газа из полного сечения трубы газопровода на 4 участках:

● газопровод Ø 273х10,6 мм, при протяженности 50,0 м (1,2 МПа) у д. Н.Симонята;

● газопровод Ø 159х 8,5 мм, при протяженности  50,0 м ( 1,2 МПа) у д. Кузнецы;

● газопровод Ø 89 х 5,5 мм, при протяженности 20,0 м (0,3 МПа) в п. Майский;

● газопровод Ø 67 х 5,5 мм, при протяженности 20,0 м (0,3 МПа) в д. Фадеята;

Расчеты зон действия поражающих факторов при возможных авариях на газопроводах выполнены согласно «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2) Москва 1994 г».

В качестве условий расчета рассматривается сценарий СГ1,  с учетом принятых статистических данных:

-  независимо от характера разгерметизации, образующееся  облако ТВС в 20 - % случаев рассеивается, в остальных случаях происходит воспламенение облака. Это с равной вероятностью приводит к взрывному превращению облака или образованию огненного шара.

-  при оценке последствий воздействия огненных шаров принято, что в диапазоне между нижним и верхним пределами воспламенения в период существования огненного шара находится 60% массы газа (пара) в облаке и что общая масса облака более 1000 кг.

Порядок расчета:

- Определение массы газа в облаке ТВС при истечении СУГ из трубопровода осуществляется по предложенной формуле:

М=60* ρ *S*(2(Р- Ра ) / ρ)1/2 *(1+4∫l / d)-1/2

- По таблице определяем класс пространства, окружающего место воспламенения облака (3 класс пространства для газопроводов в населенном пункте).

- По таблице определяем  класс взрывоопасного вещества (метан относится к 4классу).

- По таблице определяем режим взрывного превращения облака ТВС, нашим данным соответствует 5 режим.

- По выбранному режиму взрывного превращения, а также в зависимости от массы топлива, содержащегося в облаке, по рекомендованным графикам определяем радиусы зон полных, сильных, средних и слабых разрушений зданий и радиусы зон поражения людей.

Таблица 4.3 Радиусы зон разрушения зданий и сооружений при авариях на межпоселковых и распределительных газопроводах

| Степень разрушения | Радиусы зон разрушения зданий и сооружений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | межпос. газопровод Ø 273х10,6 мм, протяженностью 50,0 м (1,1МПа) | межпос. газопровод Ø 108х8,5 мм, протяженностью 50,0 м (1,1МПа) | распр. газопровод Ø 89х5,5 мм, протяженностью 20,0 м (0,3Мпа) | распр. газопровод Ø 67х5,5 мм, протяженностью 20,0 м (0,3Мпа) |
|  | Н.Симонята-Майский с с а/д Майский-Фадеята у д. Н. Симонята | Н.Симонята-Усть-Сыны с а/дорогой у д. Кузнецы | в п. Майский | в д. Фадеята |
| Полное | 28 | 19 | 9 | 7 |
| Сильное | 57 | 38 | 16 | 12 |
| Среднее | 145 | 95 | 43 | 31 |
| Слабое | 360 | 270 | 102 | 82 |

Таблица 4.4  Радиусы зон поражения людей при авариях на межпоселковых и           распределительных газопроводах

| Степень поражения | Радиусы зон поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø 273х10,6 мм, протяженностью 50,0 м (1,1МПа) | Ø 159х8,5 мм, протяженностью 50,0 м (1,1МПа) | Ø 89х5,5 мм, протяженностью 20,0 м (0,3МПа) | Ø 67х5,5 мм, протяженностью 20,0 м (0,3МПа) |
| 99%пораженных | 26 | 17 | 7 | 5,5 |
| 90%пораженных | 30 | 22 | 11 | 10 |
| 50%пораженных | 33 | 26 | 15 | 13 |
| 10%пораженных | 38 | 30 | 18 | 16 |
| 1% пораже нных | 42 | 35 | 21 | 19 |
| Порог поражения | 50 | 40 | 24 | 22 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Объекты заправки и хранения  ГСМ и газа:

- АЗС;

- АГЗС;

- заправочные пункты;

- нефтебазы и нефтехранилища;

- склады ГСМ и нефтепродуктов.

Взрывопожароопасными объектами в поселении являются 2 АЗС ООО «Лукойл-ПНП» и ЗАО «ДАН», расположенные на федеральной трассе М-7 «Волга» у границы Майского и Краснокамского поселений и на отвороте в п. Майский, а также АГЗС, расположенная на этом же отвороте.

Так как все заправочные станции расположены на значительном расстоянии, более 25 м от жилой зоны и предприятий, то можно сделать вывод, что в соответствии с НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности АЗС», существующие АЗС опасности для жителей поселения и угрозы ЧС не представляют.

Объекты котельного хозяйства.

Взрывопожароопасными являются объекты котельного хозяйства Майского поселения, к которым относятся следующие котельные:

Таблица 4.5 Сведения о котельных поселения

| № п/п | Наименование котельной | Собственник (арендатор) | Кол-во (ед) | Вид топлива | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная котельная | ОАО «Пермский свинокомплекс» | 1 | газ | п. Майский |
| 2 | Квартальная котельная | МУП «КС п. Майский» | 1 | газ | д. Усть-Сыны |
| 3 | Квартальная котельная | МУП «КС п. Майский» | 1 | газ | д. Конец-Бор |

Всего в поселении имеется 3 котельные, которые  работают на природном газе. Главной проблемой существующих котельных является высокий износ (до 70 %) котельного оборудования. Устаревшие системы котлоагрегатов и  КИП не могут обеспечить высокий уровень пожарной безопасности. Необходимо все устаревшие котельные модернизировать,  перевести на автоматизированное  управление, что позволит значительно повысить их  безопасность.

В)  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время пожарная безопасность Майского сельского поселения обеспечивается силами муниципальной пожарной службы и ведомственным подразделением  пожарной охраны предприятий ОАО «Пермский Свинокомплекс» и ООО «Труженик».

Таблица 4.6 Силы и средства по ликвидации пожаров

| № | Наименование пожарных подразделений и частей | Место дислокации | Состав и оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделение МПО Усть-Сыны | д. Кузнецы, ул. Центральная – 25 | 8 чел., 1 пожарн. АЦ |
| 2 | Подразделение ВПО | п. Майский, территория ОАО «Пермский свинокомплекс» | 19 чел., 2 пожарн. АЦ |

Места их дислокации полностью соответствуют  «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 от 22.07.2008г, все населенные пункты поселения входят в зону 20-ти минутного прибытия существующих пожарных подразделений.

Таблица 4.7 Доступность населенных пунктов поселения для  организации пожаротушения

| № п/п | Название населенного пункта | Население (чел.) | Ближайшее пожарное депо | Расстояние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Майский | 5 214 | ВПК ГП «Пермское» | 0 | 0 |
| 2 | д. Н.Симонята | 65 | ВПК ГП «Пермское» | 5 | 8 |
| 3 | д. Волеги | 153 | ВПК ГП «Пермское» | 2 | 3 |
| 4 | д. Кобанов-Мыс | 6 | МПО Усть-Сыны | 7 | 11 |
| 5 | д. Мошево | 34 | ВПК ГП «Пермское» | 8 | 12 |
| 6 | д. Фадеята | 404 | ВПК ГП «Пермское» | 8 | 12 |
| 7 | с. Усть-Сыны | 540 | МПО Усть-Сыны | 1 | 3 |
| 8 | д. Б.Шилово | 16 | МПО Усть-Сыны | 4 | 7 |
| 9 | д. Верхнее Гуляево | 5 | МПО Усть-Сыны | 7 | 11 |
| 10 | д. Гурино | 17 | МПО Усть-Сыны | 5 | 8 |
| 11 | д. Заречная | 5 | МПО Усть-Сыны | 8 | 12 |
| 12 | д. Карабаи | 269 | МПО Усть-Сыны | 4 | 7 |
| 13 | д. Клепики | 14 | МПО Усть-Сыны | 9 | 14 |
| 15 | д. М.Шилово | 15 | МПО Усть-Сыны | 4 | 7 |
| 16 | д. Нижнее Гуляево | 20 | МПО Усть-Сыны | 7 | 11 |
| 17 | д. Конец-Бор | 478 | ПЧ-19 Краснокамск | 5 | 8 |

Однако, существующий пожарный запас воды в населенных пунктах  поселения не соответствует установленным нормам. Проектом рекомендуется в д. Фадеята дополнительно оборудовать 2 пожарных водоема по ул. Лесной и по ул. Матюжата, в д. Карабаи оборудовать 2 пожарных водоема по ул. Полевой, с общим запасом воды не менее 300 м3. Установить по 1пожарному резервуару в д. Мошево  и в д. Кабанов Мыс, объемом не менее 100 м3.  Оборудовать пирсы – площадки  для круглогодичной заправки пожарных машин водой на р. Сюзьва в с. Усть-Сыны, в д. Ниж. Гуляево, в д. Клепики, в д. Б.Шилово, на р. Каме в д. Конец-Бор.

Также необходимо дооснастить сети водоснабжения в п. Майский, с. Усть-Сыны, д. Конец-Бор, д. Фадеята, д. Карабаи пожарными гидрантами, из расчета по одному через каждые 200м  жилой, малоэтажной застройки.

Для эффективного и своевременного принятия мер по предотвращению, тушению пожаров и ликвидации их последствий необходимо подготовить действенную систему оповещения и пожаротушения в соответствии с краевой программой создания  централизованной системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Единое управление системой оповещения должно осуществляться от пожарного поста-диспетчерской.

При проектировании данной системы должна предусматриваться возможность её сопряжения с системой оповещения гражданской обороны на территории поселения и создания объединенной системы громкого оповещения (ОСГО) на случай возникновения пожаров и ЧС различного характера.

Для повышения уровня пожарной безопасности Майского сельского поселения генеральным планом предусмотрены основные мероприятия:

- устройство дополнительных пожарных водоёмов;

- организация  закрепления и обслуживания пожарных водоёмов;

- устройство пирсов на естественных водных источниках;

- строительство наружного противопожарного водопровода;

- обеспечение возможности подъезда пожарных машин к каждому жилому дому,  в том числе на проектируемой территории;

- дополнительное  приобретение противопожарного инвентаря и особенно переносных помп;

- организация работ по ремонту печей и дымоходов в муниципальных жилых домах и в частных домах, где проживают инвалиды и пенсионеры;

- изготовление и размещение агитационной печатной продукции, направленной на профилактику пожаров в жилом фонде и в лесных массивах.

Г)  Гидротехнические сооружения (ГТС)

По данным инвентаризации, проведенной в 2005 году в рамках областной  целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области 2003-2007 г.г.»  (Закон Пермской области № 675-133 от 20.09.2003г.), на территории Майского сельского поселения расположено 1 ГТС, это плотина пруда в поселке Майском на притоке р. Сюзьва. Согласно СНиП 2.06.01-86, данная плотина относится к IV классу капитальности.

Согласно «Положению о декларации, безопасности гидротехнических сооружений», утвержденному Постановлением Правительства  №1303 от 6 ноября 1998 года, подлежащих декларированию безопасности ГТС на территории поселения нет. Потенциально опасных ГТС на территории поселения также не установлено.

К первоочередным  мероприятиям по предотвращению риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях поселения относится ремонт входного оголовка на водосбросе пруда в поселке Майском.

Д)  Потенциально опасные объекты транспортной инфраструктуры

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Майском сельском поселении составляет 48,33 км, в том числе автодороги с улучшенным покрытием составляют 18,4 км, остальные – в грунтовом исполнении. Улично-дорожная сеть Майского поселения составляет 41,96 км. Через поселение проходит участок федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» длиной 12,5 км, постоянно задействована сеть внутрипоселковых и районных автодорог. С северо-востока на юго-запад поселение пересекает железнодорожная ветка «Чайковская-Нытва» длиной 14,7 км, используемая для грузовых перевозок.

Это определяет основные угрозы транспортных аварий и ДТП. Потенциально опасными объектами  транспортной инфраструктуры Майского сельского поселения являются:

Таблица 4.8 Участки  автодорог,  где  наиболее  вероятно  возникновение  ДТП

| Название трассы (улицы) | Местоположение участка дороги | Тип покрытия | Вид аварии |
| --- | --- | --- | --- |
| а/дорога М-7 «Волга» | участок дороги в с. Усть-Сыны | асфальтобетон | ДТП по причине нарушения скорости и правил обгона |
| а/дорога Краснокамск - Майский | участок дороги в д. Карабаи | асфальтобетон | ДТП по причине нарушения скорости и правил обгона |
| а/дорога Краснокамск - Чайковская | нерегулируемый ж/д переезд в д. Волеги | асфальтобетон | Столкновения с ж/д составами |
| а/дорога Майский-Мокино | нерегулируемый ж/д переезд в д. Нижние Симонята | асфальтобетон | Столкновения с ж/д составами |
| а/дорога Майский-Мокино | участок дороги в д. Фадеята | гравийная | ДТП по причине нарушения скорости и правил приоритета |

На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате таких аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Поэтому, для пропуска  негабаритных и опасных грузов по дорогам через населенные пункты или вблизи них, органами ГИБДД обязательно должны оформляться специальные разрешения, где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге, перевозка опасных грузов должна осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», а также необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать все железнодорожные переезды (в д. Ниж.Симонята, д. Волеги)  техническими средствами регулирования;

- устранить имеющиеся несанкционированные переезды через  ж/д пути и не допустить появления новых переездов;

- своевременно проводить сезонное эксплуатационное обслуживание ж/д путей и полосы отвода;

- оборудовать наиболее сложные участки путей и переезды дежурными постами.

Аварии на транспорте при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ).

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-  образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-  образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

-  образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

-  разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

-   образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-   образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

-   образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного  возникновения пожара-вспышки);

-   образование избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Определение зон действия поражающих факторов возможных аварий.

Расчеты выполнены согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро, - взрывоопасных объектах» - М.:МЧС России,1994.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном (железнодорожном) транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

-  взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

-  образование огненного шара;

-  пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 4.9 Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 4.10 Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| - полные (>100 кПа) | <65,4 |
| - сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| - средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| - слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| - расстекление (5 кПа) | >687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| - летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| - тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| - средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| - легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |  |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |  |
| - ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| - ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| - ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| - болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Для предотвращения угроз ЧС, связанных с перевозками на транспорте,     необходимо сократить проезд через жилые кварталы крупногабаритных автопоездов, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут. А для создания безопасных условий движения необходимо провести реконструкцию улично–дорожной сети на территории поселения с реконструкцией перекрестков, с созданием разгрузочных полос движения, заездных карманов и площадок ожидания, устройством виражей и поворотов трассы в соответствии с требованиями ПДД.

Оценка рисков возникновения и развития аварий

заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии, как правило характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности  возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов  анализа  риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера  на территории Майского сельского поселения являются:

  - Участок федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» длиной 12,5км, региональные автодороги Краснокамск-Майский, Майский-Чайковская, Майский-Мокино, по которым наиболее часто осуществляются перевозки легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ и др.) и взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан).

  - Участок железнодорожной ветки «Чайковская-Нытва» длиной 14,7 км, в местах пересечения с автомобильными дорогами и населенными пунктами.

  - Пересечения межпоселковых и распределительных газопроводов с автомобильными и железными дорогами:

-  ГГРП Ниж.Симонята - ГРП Майский у д. Ниж.Симонята – 50 метров;

-  ГГРП Ниж.Симонята - Усть-Сыны у д. Кузнецы – 50 метров;

-  распределительный газопровод в п. Майский – участок 20 метров;

-  распределительный газопровод в д. Фадеята – участок 20 метров;

- Объекты  котельного хозяйства поселения:

- 3 муниципальные котельные, все работают на газе;

- Гидротехнические сооружения:

- ГТС пруда на притоке р. Сюзьва в п. Майский.

Обобщение оценок риска, выводы

Проведенная оценка существующих рисков возникновения и развития аварий в майском сельском поселении позволяет сравнить и выделить наиболее опасные объекты и наиболее вероятные аварии на них.

Сравнительные данные потенциально опасных объектов, приведенные в таблице 2.5.15 показали, что наибольшую опасность для населения  района представляют возможные аварии при перевозке сжиженных и сжатых углеродистых газов и бензина автомобильным транспортом и по железной дороге, а также возможные взрывопожароопасные аварии на межпоселковых и распределительных газопроводах.

Таблица 4.11 Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного поражения населения при возникновении аварий на рассмотренных ПОО

| № п/п | Вид аварии | Место аварии | Статистич. частота возникн-я аварий в год (1/год) | Ср. уровень вероятного поражения населения (чел) | Коллективный риск (число пострадавших в год) (чел/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварии на газопроводах: |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 273х10,6 мм у д. Ниж.Симонята | 1,97·10-4 | 0,4 | 0,8·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 159х8,5 мм у д. Кузнецы | 1,97·10-4 | 0,25 | 0,5·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 89х5,5 мм в п. Майский | 1,97·10-4 | 1,8 | 3,5·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | газопровод Ø 67х5,5 мм в д. Фадеята | 1,97·10-4 | 0,45 | 0,9·10-4 |
| 2 | Аварии при перевозке СУГ |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога М-7 «Волга», участок в с. Усть-Сыны | 3,2·10-4 | 58 | 1,8·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Краснокамск-Майский, участок в д. Карабаи | 3,2·10-4 | 87 | 2,8·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Краснокамск-Чайковская, нерегулир-й ж/д переезд в д. Волеги | 3,2·10-4 | 35 | 1,1·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Майский-Мокино, ж/д переезд в д. Нижние Симонята | 3,2·10-4 | 29 | 9,3·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Майский-Мокино, участок в д. Фадеята | 3,2·10-4 | 174 | 5,6·10-2 |
| - | Огненный шар | а/дорога М-7 «Волга», участок в с. Усть-Сыны | 3,2·10-4 | 3,8 | 1,2·10-3 |
| - | Огненный шар | а/дорога Краснокамск-Майский, участок в д. Карабаи | 3,2·10-4 | 5,7 | 1,8·10-3 |
| - | Огненный шар | а/дорога Краснокамск-Чайковская, нерегулир-й ж/д переезд в д. Волеги | 3,2·10-4 | 2,3 | 7,3·10-4 |
| - | Огненный шар | а/дорога Майский-Мокино, ж/д переезд в д. Нижние Симонята | 3,2·10-4 | 1,9 | 3,6·10-4 |
| - | Огненный шар | а/дорога Майский-Мокино, участок в д. Фадеята | 3,2·10-4 | 11,4 | 3,6·10-3 |
| 3 | Аварии при перевозке бензина |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога М-7 «Волга», участок в с. Усть-Сыны | 3,2·10-4 | 63 | 2,0·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Краснокамск-Майский, участок в д. Карабаи | 3,2·10-4 | 95 | 3,0·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Краснокамск-Чайковская, нерегулир-й ж/д переезд в д. Волеги | 3,2·10-4 | 38 | 1,2·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Майский-Мокино, ж/д переезд в д. Нижние Симонята | 3,2·10-4 | 31 | 9,9·10-3 |
| - | взрыв облака ТВС | а/дорога Майский-Мокино, участок в д. Фадеята | 3,2·10-4 | 189 | 6,0·10-2 |
| - | пожар пролива | а/дорога М-7 «Волга», участок в с. Усть-Сыны | 3,2·10-4 | 2,5 | 8,0·10-4 |
| - | пожар пролива | а/дорога Краснокамск-Майский, участок в д. Карабаи | 3,2·10-4 | 3,7 | 1,2·10-3 |
| - | пожар пролива | а/дорога Краснокамск-Чайковская, нерегулир-й ж/д переезд в д. Волеги | 3,2·10-4 | 1,5 | 4,8·10-4 |
| - | пожар пролива | а/дорога Майский-Мокино, ж/д переезд в д. Нижние Симонята | 3,2·10-4 | 1,2 | 3,8·10-4 |
| - | пожар пролива | а/дорога Майский-Мокино, участок в д. Фадеята | 3,2·10-4 | 7,5 | 2,4·10-3 |

В соответствии с Приложением «Г»  СП 11-112-2001 «Порядок разработки и  состав раздела «ИТМ ГОЧС» градостроительной документации», в «зону жесткого контроля»  попадают сложные участки федеральной трассы Казань-Пермь и региональных автомобильных дорог Краснокамск-Майский, Майский-Чайковская, Майский-Мокино, участок федеральной железной дороги, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ и др.), а также участки пересечения межпоселковых и распределительных газопроводов с автомобильными и железными дорогами.  Эти объекты требуют оценки целесообразности существующих мер и принятия дополнительных мер по уменьшению риска.

В зоне «неприемлемого риска» расположены риски аварий при перевозке ЛВЖ и СУГ(СЖУГ) автомобильным транспортом через населенные пункты Усть-Сыны, Карабаи, Нижние Симонята, Фадеята и др. Эти обстоятельства требуют принятия неотложных мер безопасности по уменьшению риска подобных перевозок. Для этого необходимо полностью запретить такие перевозки через центральные улицы населенных пунктов, установить специальные маршруты, время следования автопоездов с опасными грузами и непосредственное их сопровождение силами ГИБДД.

В зоне «приемлемого риска» находятся возможные аварии на объектах инженерной  инфраструктуры, на существующих промышленных предприятиях, на АЗС (АГЗС) и ГТС сельского поселения. Все возможные меры обеспечения безопасности этих объектов эксплуатационными службами и их собственниками предприняты. Со стороны административных органов и населения необходимо выполнять правила землеотвода и землепользования с целью соблюдения защитных и охранных зон опасных техногенных объектов.

Техногенная составляющая остается основной среди источников ЧС на рассматриваемой территории. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, Краснокамский муниципальный район, где расположено Майское сельское поселение, входит в Пермско – Краснокамский промышленный узел и относится к природно-техногенной зоне с наиболее высоким риском возникновения ЧС.

5. Первоочередные градостроительные мероприятия (2009 - 2019)

Таблица. 5.1. Перечень мероприятий по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2011 – 2012 |
| Разработать проект границ п. Майский и установить их в натуре. | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.2. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Строительство пожарного депо в п. Майский | 2012-2015 |
| Реконструкция ТП с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | 2011 – 2019 |
| Реконструкция электрических сетей. | 2011 – 2019 |
| Газификация с. Усть-Сыны, д. Конец-Бор, д. Фадеята, д. Карабаи и д. Волеги. | 2012-2016 |
| Разработать проекты организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с учетом необходимости оборудования новых артезианских скважин, закольцовки сетей водоснабжения. | 2012 – 2014 |
| На всех водозаборных сооружениях организовать сплошное ограждение и зоны строго режима. | 2011 – 2019 |
| Реконструировать или провести капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения в п. Майский, д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Н. Симонята, | 2015 – 2019 |

Таблица. 5.3. Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать проект строительства ливневой канализации в п. Майский. | 2012 – 2014 |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории поселения. | 2011 – 2012 |

Таблица. 5.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления на территории Майского сельского поселения. | 2011 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО. | 2011 – 2019 |

Таблица. 5.5. Перечень мероприятий по благоустройству территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проекта озеленения и цветочного оформления п. Майский. | 2011 – 2019 |
| ремонт автодороги по улице Северная (0,3 км) в поселке Майский | 2012-2013 |
| Ремонт автодороги поселок Майский-деревня Фадеята (3,5 км) | 2012-2013 |
| Проектирование и строительство парка в пос. Майский, 0,5 га | 2014-2018 |

Таблица. 5.6. Перечень мероприятий по развитию человеческого потенциала

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт существующих зданий образовательных учреждений. | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт существующих зданий библиотек и домов культуры. | 2011 – 2019 |
| Реконструкция крыши спортзала, лыжной трассы, стадиона в поселке Майский | 2013-2014 |
| Капитальный ремонт административных зданий. | 2011 – 2019 |

Список литературы

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с с изм. внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона с изм. на 29.12.2006)

- Земельный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона 136-ФЗ с изм. на 29.12.2006)

- Лесной кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.06.2002 г. N 73-ФЗ

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7- ФЗ с изм. на 05.02.2007

- Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ,  1995г.

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, с изм на 18.12.2006

- «О введении в действие санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03» (Постановление от 10 апреля 2003 г. N 38 Главный государственный санитарный врач Российской федерации министерство здравоохранения Российской федерации).

- «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» (Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»)

- «Об областных целевых программах» (Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120).

- «О внесении изменений и дополнений в распоряжение губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» Распоряжение Правительства Пермского края от 20.04.2007 № 58-рп

- «Об охране окружающей среды Пермской области» (Законодательное собрание Пермской области 502-94, с изм. на 05.06.2006)

- «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» Распоряжение губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р

- «О санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации» (Постановленние № 8 от 16.05.2005.   Главный государственный санитарный врач по Пермской области).

- «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области» (Закон об областной целевой программе № 675-133, от 20.03.2003, в ред. Законов Пермской области № 2149-473 с изм. от 08.04.2005)

- «Охрана окружающей среды Пермской области» О концепции целевой комплексной программы на 2006-2010 годы (Постановление Законодательного Собрания Пермской Области N 2131 от 17 марта 2005 г.)

- «Положение о главном управлении природопользования Пермской области» (Утверждено указом губернатора области от 28.04.2005 № 72).

- Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории пермской области (утверждён указом губернатора Ю,П, Трутнева от 02.03.2004 № 21)

- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.   Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сообружения»

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

- Аношкина, Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы: монография. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006. 304 с.

- Аношкина, Е.Л. Методы и инструменты обоснования региональной экономической политики: монография / Е.Л. Аношкина. Перм. гос. техн. ун-т. г. Пермь, 2005. 276 с.

- Аношкина Е.Л., Лещев И.Е. Социальные аспекты стихийного агломерационного процесса / Вопросы новой экономики. 2009. №2. С.48-58.

- Аношкина Е.Л., Лещев И.Е. Муниципальное развитие на основе инновационно-предпринимательских кластеров // Развитие инновационного предпринимательства в современной экономике. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2008. С.7-11.

- Аношкина Е.Л., Лещев И.Е. Территориальное планирование как инструмент муниципального развития // Проблемы современной экономики. 2008 г. № 4. С.361-364.

- Аношкина Е.Л., Страумит И.С., Карпович Ю.В. Исследование влияния глобализации и регионализации на экономическое развитие Пермского края. Региональный конкурс РФФИ-Урал. Результаты научных исследований, полученные за 2007 г. Сборник статей. Часть 2. Пермь: ПНИ УрО РАН, 2008. С.210-213.

- Береговских А.Н., Шинкевич Д.В. «Управление развитием территорий и градостроительная документация». М, 2008.

- Бобылёв, С.Н. Экологизация экономики и конечные результаты / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев // Вестник МГУ. Сер. Экономика. 2001. № 4. С. 96–108.

- Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник для вузов / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. 500 с.

- Бронштейн, А.М. Экологизация экономики: методы регионального управления / А.М. Бронштейн [и др.]. М.: Наука, 1990. 117 с.

- Градорегулирование. Основы градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. М.: Фонд Институт экономики города, 2008. 296 с.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. М, 1996. С. 17–25.

- Дегтярева, И.В. Асимметрия социально-экономического развития регионов и механизмы ее выравнивания: монография // И.В. Дегтярева, М.Ю. Неучева // Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 134 с.

- Загоровский В.И., Алексеев К.С. МГИС в решении задач управления земельно-имущественным комплексом. МГИС эффективный инструмент планирования и гармоничного развития территорий / Управление развитием территории, 2008, №4.

- Законодательное собрание Пермской области (Постановление от 17 марта 2005 г. N 2131) О концепции целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области на 2006-2010 годы ".

- Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. проф. д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. Н.Я.Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с.

- Константинов А.Ю. Планово-картографическая основа для проектирования в землеустройстве и точность межевания / Геопрофи, 2007, № 6.

- Концепция развития территории, прилегающей к возводимому участку объездной автодороги г. Перми / Группа Стратегического Консалтинга, Санкт- Петербург 2005 г.

- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Проект Минрегионразвития.

- Кулькова, В.Ю. Концептуальные основы регионального развития в современных условиях / В.Ю. Кулькова, Ю.С. Валеева // Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики. Ежеквартальный научно-методический журнал. 2004. № 1. С. 20–26.

- Ларина, Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики: учебн. пособие / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. М.: Экономика, 1998. 172 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лещев И.Е., Аношкина Е.Л. Инновационно-предпринимательские кластеры как механизм реализации стратегий территориального развития // Информация, инновации, инвестиции: Материалы международной научно-практической конференции (ноябрь 2007 года). – Уфа: Гилем, 2007. С. 108-110.

- Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Филипп Котлер [и др.]. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально- экономические показатели. Статистический ежегодник. / РОССТАТ. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь 2007 г.

- Нестеров, П.М. Региональная экономика: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 447 с.

- Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 356с.

- Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы современной экономики. 2005. № 1–2. С 132–136.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Оленьков В.Д. Градостроительное планирование на нарушенных территориях. Москва, Издательство ЛКИ, 2007. 188 с.

- Падилья Сароса Л.Ю. Система государственного и муниципального планирования. Механизмы координации и взаимодействия / Управление развитием территории, 2008, №4.

- Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

- Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

- Портер, М. Конкуренция / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

- Маслов, Д.Г. К проблеме выбора показателя устойчивости эколого-экономической системы региона / Д.Г.Маслов // Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2005. № 4. С. 120–127.

- Матвеева Г.К. Фауна и население птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Автореферат, дис.канд.биол.наук, М., 2005.

- Микель П. Новая градостроительная политика Франции / Управление развитием территории. 2007.№ 3.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2005 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2006 г., 152 с.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2004 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2005 г., 106 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2007.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Пермский край. Схема территориального планирования (проект). Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» С-Петербург, www.enko.spb.ru

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2004 году» // Пермь, 2005 г., с.137.

- Территориальное планирование: новые функции, опыт, проблемы, решения / под.ред. проф. Чистобаева А.И. Изд-во СПбГУ, 2009 г.

- Шепель А.И. Животные Прикамья. Учебное пособие в 2-х томах – Пермь: ПГУ Формат 70х90 1/16, 1 том – 184 стр., 2 том – 168 с.

- Штульберг, Б.М. Региональная политика России: Теоретические основы, задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 206 с.