Оглавление

Введение	6

1.	Прогноз развития территории	9

1.1.	Предпосылки развития территории муниципального образования	9

1.2.	Демографический прогноз	9

1.2.1.	Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	12

1.3.	Прогноз развития экономики муниципального образования	13

2.	Формирование целей территориального планирования	17

3.	Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	18

3.1.	Развитие планировочной структуры муниципального образования	18

3.1.1.	Установление границ населённых пунктов	18

3.1.2.	Приоритеты в развитии территорий поселения	18

3.1.3.	Трансформация функционального зонирования	20

3.1.4.	Планировочная организация территории	21

3.1.5.	Концепция территориального развития поселения	22

3.1.6.	Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	22

3.1.6.1.	Жилые зоны	23

3.1.6.2.	Общественно-деловые зоны	24

3.1.6.3.	Рекреационные зоны	24

3.1.6.4.	Зоны промышленности (и коммунально-складские)	24

3.1.6.5.	Зоны сельскохозяйственного назначения	24

3.1.6.6.	Зоны спецтерриторий	24

3.1.6.7.	Зоны транспорта	24

3.1.6.8.	Зоны водного фонда	24

3.1.6.9.	Зоны лесного фонда	25

3.2.	Жилищное строительство	25

3.2.1.	Основные направления жилищного строительства	25

3.2.2.	Площадки жилищного строительства	27

3.3.	Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры	                                                                                                                    28

3.3.1.	Учреждения образования	30

3.3.1.1.	Детские дошкольные учреждения	30

3.3.1.2.	Общеобразовательные школы	30

3.3.1.3.	Учреждения среднего специального образования	31

3.3.2.	Учреждения здравоохранения	31

3.3.2.1.	Учреждения здравоохранения стандартного типа.	31

3.3.2.2.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	31

3.3.2.3.	Скорая медицинская помощь	32

3.3.3.	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения	32

3.3.4.	Коммунальные объекты	32

3.4.	Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения	32

3.5 Развитие производственной зоны	33

3.6 Развитие транспортного комплекса	33

3.6.1 Приоритеты развития транспортного комплекса	33

3.6.2 Развитие внешнего транспорта	34

3.6.2.1 Внешний автомобильный транспорт	34

3.6.2.2 Воздушный транспорт	34

3.6.3 Оптимизация улично-дорожной сети	34

3.6.4 Развитие поселкового транспорта	35

3.7 Развитие рекреационных функций территории	36

3.8 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию	  36

3.8.1 Комплекс мер по охране окружающей среды	37

3.8.2 Рациональное использование и возобновление природных ресурсов и сред	39

3.9 Развитие инженерной инфраструктуры	41

3.9.1 Водоснабжение и водоотведение	41

3.9.1.1 Водоснабжение	41

3.9.1.2 Зоны санитарной охраны	42

3.9.1.3 Водоотведение	43

3.9.2 Газоснабжение	44

3.9.3 Теплоснабжение	44

3.9.4 Электроснабжение	44

3.9.5 Связь	45

3.10 Инженерная подготовка территории поселения	45

3.10.1 Вертикальная планировка	45

3.10.2 Понижение уровня грунтовых вод	45

3.10.3 Мероприятия по защите поселения от затопления	45

3.10.4 Ливневая канализация.	48

3.11 Благоустройство территории	48

Положение о территориальном планировании	49

Раздел I Цели и задачи территориального планирования	49

Раздел II Мероприятия по территориальному планированию	51

Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию	55

Зоны с особыми условиями использования территории в границах МО	56

Состав Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Новый Бор» Усть-Цилемского района Республики Коми

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |  |  |  |
| 3. | Карта границ функциональных зон (карта границ территорий, земель и ограничений) | н/с |  | М 1:100000 |
| 4. | Карта размещения объектов федерального, регионального и местного уровня | н/с |  | М 1:100000 |
| 5. | Карты границ функциональных зон (карты границ территорий, земель и ограничений) населённых пунктов поселения | н/с |  | М 1:2000 |
| 6. | Карты размещения объектов федерального, регионального и местного уровня населённых пунктов поселения. | н/с |  | М 1:2000 |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Современное положение. Комплексный анализ территории. | н/с |  |  |
| 2. | Том 2. Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию. | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |  |  |  |
| 3. | Карта положения МО сельского поселения «Новый Бор» в системе Усть-Цилемского района | н/с |  | М 1:300000 |
| 4. | Карта современного использования территории (опорный план). Карта административных границ населённых пунктов, входящих в состав СП. | н/с |  | М 1:100000 |
| 5. | Карта планировочных ограничений. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | н/с |  | М 1:100000 |
| 6. | Карта расположения объектов культурного наследия | н/с |  | М 1:100000 |
| 7. | Карты современного использования территории (опорный план) населённых пунктов поселения | н/с |  | М 1:2000 |

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Новый Бор» Усть-Цилемского района Республики Коми является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «СаратовзапсибНИИпроект - 2000» по заказу Администрации сельского поселения «Новый Бор» Усть-Цилемского района Республики Коми в соответствии с муниципальным контрактом от 07.03.2012 г. № 0307300047212000003-0103961-01.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№131-ФЗ;

- Закон Республики Коми от 05.03.2005г. №11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми и картографическому описанию границ административно-территориальных образований и административных территорий Республики Коми».

- Закон Республики Коми от 06.03.2006г. №13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

- Закон Республики Коми от 20.11.2006г. №115-РЗ «О порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми».

- Закон Республики Коми №43-РЗ  «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми» от 8 мая 2007г.

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- исходный срок – 2013 г;

- первая очередь генерального плана сельского поселения «Новый Бор», на которую планируются первоочередные мероприятия до 2023 г.;

- расчётный срок генерального плана сельского поселения «Новый Бор», на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2033-2038 г.г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана сельского поселения «Новый Бор», на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2038-2043г.г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

•	Проанализировать существующее положение территории;

•	Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

•	Разработать прогноз развития территории;

•	Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Республики Коми, различных структурных подразделений Администрации Усть-Цилемского района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана сельского поселения «Новый Бор» являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана сельского поселения «Новый Бор» на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Проект генерального плана состоит из основного раздела  - «Градостроительные решения» Пояснительная записка к проекту состоит 2-х томов Материалов по обоснованию проекта (Том 1) – «Современное состояние территории. Комплексный анализ проблем и направлений развития», (Том 2) – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию» и « Положения о территориальном планировании».

Работа выполнена следующими отделами института:

Архитектурно-планировочный отдел;

Отдел газификации;

Отдел по водоснабжению и водоотведению;

Отдел теплотехники и вентиляции;

Отдел электроснабжения КИПиА;

Отдел охраны окружающей среды.

Авторский коллектив проекта:

С. Б. Щербакова – главный архитектор проекта;

А.А. Ормели – начальник архитектурно-планировочного отдела;

Д.Е. Орлов  –  начальник отдела ЭС;

Д. А. Змеев  - начальник отдела ВК;

В. В. Ушакова – главный специалист отдел ГС;

А. А. Алёшин – инженер I категории ООС;

А.С. Русакова – главный геолог отдела техизысканий - гидрогеолог

Е. И. Гужова – инженер II категории, экономика;

С.А. Семёнов – инженер I категории, землеустройство;

И. В. Котова –  ведущий архитектор;

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000».

# Прогноз развития территории

## Предпосылки развития территории муниципального образования

Главными факторами дальнейшего развития территории Муниципального Образования сельского поселения «Новый Бор» являются:

- выгодное экономико-географическое положение, расположение вблизи главной реки района и северо-востока - Печоры;

- производственный  и кадровый потенциал;

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитие рыночной инфраструктуры.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса сельского   поселения «Новый Бор» за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. Отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;

2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;

3. Маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности.

## Демографический прогноз

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2037 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения Муниципального образования сельское поселение «Новый Бор» невозможно, так как не проводились соответствующие исследования. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Республики Коми можно предположить, что количество населения Усть-Цилемского района будет убывать в среднем на 1% в год.

Таблица 1.2.1.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

| Демографические показатели | СП «Новый Бор» |
| --- | --- |
| Число родившихся человек |  |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 6 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 8 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2005 | 9.3 |
| 2006 | 9.2 |
| 2007 | 5,6 |
| 2008 | 4.6 |
| 2009 | 7.4 |
| Число умерших |  |
| 2007 | 15 |
| 2008 | 18 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 21 |
| 2011 | 18 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2007 | 13.9 |
| 2008 | 16.6 |
| 2009 | 16.7 |
| 2010 | 19.1 |
| 2011 | 16,7 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| 2007 | -5 |
| 2008 | -8 |
| 2009 | -12 |
| 2010 | -16 |
| 2011 | -10 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2007 | -4.6 |
| 2008 | -7.4 |
| 2009 | -11.1 |
| 2010 | -14.6 |
| 2011 | -9,3 |

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения поселения  на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по численности населения поселения и его  населенных пунктов на начало 2011 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в поселении, прослеживаются в таблице, представленной ниже.

Таблица 1.1.2.

Возрастная структура населения МО СП «Новый Бор».

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудовое население | чел. | 680 |
| 2 | Моложе трудоспособного населения | чел. | 205 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | чел. | 194 |

Прогнозирование численности населения до 2032 г. и оценка численности населения по состоянию на 2011 г. для сельских поселений, входящих в состав Усть-Цилемского  района, осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2011 г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

Nx=N0+(x−2010)(b−d), где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2011 г.,

b - ежегодное число родившихся в поселении,

d - ежегодное число умерших в поселении.

Nx=N0+(x−2010)(b−d)

N2033=1079+(2032-2012)(8-18)=879

Как показывает расчёт, население должно уменьшаться на 1% в год.

Опираясь на произведённые расчёты динамики численности населения, его рождаемости и смертности с учётом миграций на примере населённых пунктов Республики Коми, можно сказать, что очевидным можно считать:

-прогнозируется рост удельного веса детей до 2020;

-резко возрастёт численность и удельный вес лиц в пожилом возрасте;

-произойдёт резкое «постарение» трудовых ресурсов  наряду с уменьшением их численности.

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации МО СП «Новый Бор», а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно рассчитать население поселения в целом:

- население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 1.79 тыс. чел. (плотность населения 0.002 чел/га);

-  население проектное, 1-я и  2-я очередь,  (исходя из плотности  0.0021 чел./га – 1.2 тыс. чел;

Таким образом, население, проживающее на территории МО СП «Новый Бор», в конце расчётного срока может составить 1.2 тыс. человек.

В соответствии с «Прогнозом развития демографических ресурсов территории Республики Коми» по материалам «Схемы территориального планирования Республики Коми» миграционный прирост населения  стабилизировался на уровне 1%.

Согласно «Прогнозу…», рост населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности сельских поселений  и центров поселений в трудовых ресурсах. МО СП «Новый Бор», как «точка» роста на основе территориальных  и рекреационных функций, перспективное поселение, также получит прирост численности населения.

Таким образом, численность населения МО СП «Новый Бор» на первую очередь строительства и на расчётный срок  определится соответственно в 1.1 и в 1.2 тыс. человек.

### Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в районе, прослеживаются в таблице, представленной 1-м томе «Обоснования……»

Рассматривая демографические проблемы Муниципального образования СП «Новый Бор», надо признать их взаимосвязанность и прямую зависимость  от проблем районного центра. Так как всё поселение развивается под влиянием отдалённости  от  Усть-Цильмы, причём без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства поселения может рассматриваться численность населения в 1.2 тыс. человек.

Поскольку демографический прогноз дан только с учётом оценки части резервных территорий под размещение жилых кварталов, а поселение обладает значительным земельным потенциалом, в решениях генерального плана даны предложения по размещению жилых и других территорий за расчётный срок.

Выводы

1. Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов  России с преобладанием русского населения  - в последнее время наблюдается небольшой естественный рост населения.

Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

## Прогноз развития экономики муниципального образования

Приоритетными видами в МО СП «Новый Бор» определены промышленный сектор с отраслями специализации: лесозаготовка, деревообработка, пищевая промышленность (включая переработку рыбы), сельскохозяйственная деятельность.

Как объект прогнозирования развития экономической системы муниципального образования сельское поселение «Новый Бор» характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства, в том числе переработки сельхозпродукции;

-  недостаточно выраженными интеграционными связями с районным центром – с. Усть-Цильма;

В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтение стоит отдавать сельскохозяйственному производству, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Усть-Цилемского района.

Основными направлениями развития хозяйства МО СП «Новый Бор» в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года,  утверждённой Постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 20006 г. №45 являются:

- Развитие сельского хозяйства и создание рабочих мест на базе КФХ6 (КФХ «Кириллова Г.А.», КФХ «Носова М.М» (пст. Новый Бор) и КФХ «Томилова Е.А.» (пст. Медвежка);

- Развитие перерабатывающей и пищевой промышленности и создание рабочих мест на базе ООО «Дары Печоры», маслозавода;

- Развитие производства на базе механического цеха и строительного цеха;

- Развитие предприятий пищевой промышленности;

- Развитие непроизводственной сферы;

- Развитие первичной переработки древесины.

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и её субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на республиканском уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также "эффективных" инвесторов для реализации хозяйственных новаций.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса района определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:

- сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;

- демографический потенциал, условия его "удержания" на территории района, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;

- необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Таким образом, перспективными направлениями в развитии экономики является возобновление и расширение сельскохозяйственного производства с дальнейшим развитием льноводства, расширением производства и налаживания рынков сбыта готовой продукции. Торговля,  бытовое обслуживание, сервис, в том числе придорожный и туристический  – относятся к частному сектору экономики, поэтому предложения по их развитию диктует рынок (таблица 1.3.1).

Таблица 1.3.1

Основные перспективные направления развития экономики

МО СП «Новый Бор»

| Название | Адрес | Профиль | Количество работников | Перспективные направления развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия АПК | - | сельскохозяйст-венный | - | Развитие производств, налаживание рынков сбыта сельхозпро-дукции |
| Фермерские и личные подсобные хозяйства | - | сельскохозяйст-венный | - | Развитие производств, налаживание рынков сбыта сельхозпро-дукции |
| Маслозавод, рыбокомбинат | - | переработка сельхозпродукции | 12 | Развитие производств, налаживание рынков сбыта продукции |
| Цех по переработке мяса | На территории КФХ Носова М.М. | переработка сельхозпродукции | - | Развитие производств, налаживание рынков сбыта продукции |
| Цех по переработке дикоросов | ул. Нагорная | переработка сельхозпродукции | - | Развитие производств, налаживание рынков сбыта продукции |
| Животноводческая ферма на 100 голов в п.с.т. Медвежка |  | сельскохозяйст-венный | - | Развитие производств, налаживание рынков сбыта сельхозпро-дукции |
| Развитие туризма и обслуживания | Новый Бор, Медвежка | непроизводствен- ный | - | Развитие новых функций экономики |

По основному сценарию развития в экономике муниципального образования на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2033года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:

- Низкие объёмы производства;

- Низкая реализация сбыта готовой продукции;

- Высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;

- Низкие заработные платы;

- Недостаток собственных оборотных средств;

Первоочередными направлениями в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции. Размещение нового промышленного производства на территории СП «Новый Бор» в настоящем генеральном плане не предусматривается. Большое внимание будет уделяться уже существующим производственным мощностям.

Кроме того, у сельского поселения, как уже отмечалось, имеются потенциальные возможности для развития непроизводственной сферы экономики -  географические, исторические и природные характеристики территории предполагают развитие туризма и разного уровня сервиса.

Однако развитие непроизводственной функции относится  к коммерческому сектору, где трудно, а подчас и невозможно  давать прогнозы развития на долгосрочную перспективу.

Кроме того, в соответствии с положениями генерального плана в развитии транспорта, при размещении аэродрома малой авиации в п.с.т. Новый Бор следует перепрофилировать направления животноводства – откорм скота, размещение крупных ферм КРС и свиноводческих, скотобоен и т.д. В противном случае размещение вышеназванных объектов следует согласовывать с главным оператором аэропорта.

# Формирование целей территориального планирования

Главная цель территориального планирования МО сельское поселение «Новый Бор»:

Пространственная организация территории муниципального образования сельское поселение «Новый Бор» в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

Задачами территориального планирования являются:

- Создание базы для стимулирования средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий в МО СП «Новый Бор» развития в развитый центр поселения за счет опережающего развития экономической, культурной, транспортной составляющей;

- Обеспечение роста непроизводственного сектора в исторически сложившейся агропромышленной специализации;

- Модернизация производственного комплекса поселения за счет развития инновационного производства, развитие местной перерабатывающей промышленности;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Формирование системы рекреационных территорий;

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

-  Развитие экологического туризма;

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Республики Коми.

# Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

## Развитие планировочной структуры муниципального образования

### Установление границ населённых пунктов

Границы населенных пунктов, входящих в состав городского или сельского поселения, устанавливаются в генеральном плане соответствующего муниципального образования.

Законом Республики Коми от 05.03.2005г. №11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми и картографическому описанию границ административно-территориальных образований и административных территорий Республики Коми» и законом Республики Коми от 06.03.2006г. №13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми», принята граница муниципального образования сельского поселения «Новый Бор».

В пределах границы содержится 645746 га (уточнено по обмерам опорного плана).

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория МО сельское поселение «Новый Бор»– 645746 га.

### Приоритеты в развитии территорий поселения

Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

1.Развитие центра поселения – пст. Новый Бор и формирование центра поселения  в развитый центр;

2.Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий в населённых пунктах Новый Бор и Медвежка сельского поселения «Новый Бор»:

-    Упорядочение  и дополнение кварталов усадебной жилой застройки;

3. Упорядочение  производственных зон населённых пунктов  поселения, производственной зоны в пст. Новый Бор и Медвежка, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственного комплекса;

- Восстановление и расширение сельскохозяйственного производства на базе КФХ поселения;

- Развитие непроизводственной сферы экономики;

-  Развитие экологического и другого туризма;

-  Развитие малого предпринимательства;

-  Развитие автосервиса.

4. Формирование рекреационных территорий:

-  Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон в поселковых территориях;

-  Устройство рекреационной зоны в пойме р. Печора, в водоохранных зонах водных объектов.

5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон  для объектов культурного наследия, осуществление  проектных мероприятий.

6. Организация коммунальных зон:

- Отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны;

- Усовершенствование транспортного комплекса:

- Реконструкция,  развитие  и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов МО сельское поселение «Новый Бор», решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования;

- строительство автодороги общего пользования регионального значения Ираёль – Усть-Цильма - Нарьян-Мар;

-  Строительство автодороги круглогодичного пользования Новый Бор-Окунев Нос;

-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

-  Развитие системы водного транспорта:

-  Упорядочение системы  связи с районным центром – с. Усть-Цильма, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования.

8. Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания:

-  Реконструкция  школ в пст. Новый Бор и Медвежка - в соответствии с радиусами обслуживания и строительство пришкольного плавательного бассейна;

-  Размещение школьного интерната на 50 мест в пст. Новый Бор;

-    Строительство нового гостиничного  комплекса;

9. Устройство спортивных комплексов внутрипоселкового значения:

-   Реконструкция стадиона в пст. Новый Бор и строительство пришкольного плавательного бассейна;

- Устройство спортплощадок – в общественном центре пст. Новый Бор, а также в пст. Медвежка.

9. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков;

- Постепенный – в расчётный срок и далее на перспективу – переход на централизованное  снабжение питьевой водой  населённых пунктов МО сельское поселение «Новый Бор»;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

### Трансформация функционального зонирования

Территориальные ресурсы

С целью выявления территориальных ресурсов для развития МО сельское поселение «Новый Бор» выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры поселения, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования МО сельское поселение «Новый Бор».

Оценивались как непосредственно поселковые территории (в пределах застройки  и за её пределами), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере автодороги общего пользования регионального значения Усть-Цильма – Нарьян-Мар.

Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, границы I и II пояса ЗСО источников хозяйственно- питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, леса и лесопосадки.

Одним из основных критериев выбора площадок реконструкции является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем пофакторной экспертной оценки привлекательности территории поселения. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.

С этой целью проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселения, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширения производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Комплексный анализ выявил порядка 40 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства, практически, на территориях всех перспективных населённых пунктов

Из общего количества земель все - территории, в основном свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.

Территориальные ресурсы для размещения коммунально-складских предприятий определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат следующие главные предпосылки:

1) Необходимость обеспечения территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

2) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом спектре;

3) Происходящее из основных целей территориального планирования увеличение территорий, занятых под общественно-деловые функции для размещения общественных бизнес – структур;

4) Актуальность формирования системы непрерывных зеленых насаждений общего пользования;

5) Необходимость упорядочения размещения производственных и коммунально-складских предприятий в поселении;

6) Необходимость посредством функционального зонирования территории создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).

### Планировочная организация территории

Планировочная организация территории поселения исторически складывалась под воздействием следующих факторов:

- природно-ландшафтный каркас территории, образованный прохождением главной водной артерией поселения, всего района и Республики Коми – реки Печоры;

-  географическое положение – размещение обоих населённых пунктов  поселения на реке Печоре.

Возникновение центра района – с. Усть-Цильма   относится к середине  16 века и связано с интенсивным заселением Северо-востока.

### Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).

На свободных территориях в населённых пунктах поселения, в основном, в центре поселения предусматривается новое жилищное строительство – индивидуальное, с приквартирными участками,  а также комплексное развитие пром- и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами поселения;

- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.

- Развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности.

### Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства  на территории поселения инвестиционно привлекательными становятся территории центра поселения – пст.  Новый Бор, а также второй населённый пункт поселения - Медвежка, расположенный на основной композиционной оси – связи Усть-Цильма – Нарьян-Мар.

Решениями генерального плана  меняются очертания границы  пст.  Новый Бор – центра поселения.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилые и общественно-деловые;

- промышленности (и коммунально-складские);

- рекреационные;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли спецтерриторий;

- земли транспорта;

- земли водного фонда;

- земли гослесфонда.

      - Жилые зоны

В проектных решениях генерального плана предусмотрено дробление жилых зон на два вида – многоквартирную – малоэтажную застройку, а также на усадебную жилую застройку.

В предложениях по генеральному плану населённых пунктов поселения  показаны существующие и проектные жилые зоны.

При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового обслуживания. В предложениях по генеральному плану населённых пунктов поселения  выделены зоны, как малоэтажной жилой застройки, так и  индивидуальной жилой застройки.

Зоны малоэтажной жилой застройки  занимают около 5га, в пст. Новый Бор – 3.6 га, в пст. Медвежка – 1.4 га.

Зоны индивидуальной жилой застройки  занимают около 86 га, в пст. Новый Бор – 58 га, в пст. Медвежка – 27.6 га.

Плотности жилого фонда брутто, используемые при усадебном строительстве, соответствуют нормам СНиП 2.07.-01.089 и составляют в зонах индивидуальной жилой застройки – 400 -1000 м кв./га.

      - Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны включают в себя территории преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, клубами, культурно-развлекательными и торговыми учреждениями. Общественно-деловые зоны выделены, так как входят  в понятие «застроенные территории». Во всём поселении они могут составить не более 6 га, в пст. Новый Бор – 5 га, а в пст. Медвежка – 0.8 га.

      - Рекреационные зоны

Зоны парков и скверов, а также других зелёных насаждений общего пользования могут составить 3 га, а также других территорий зеленых насаждений  общественного назначения, рассредоточенных по поселению.

Зона спортивных сооружений – это: существующий   стадион  в пст. Новый Бор,  существующие спортивные площадки  в пст. Медвежка.  Она составляет 4 га.

      - Зоны промышленности (и коммунально-складские)

Зоны промышленности представлены площадками существующими и проектируемых предприятий перерабатывающей промышленности, площадками существующих и проектируемых складских территорий, а также площадками  агропромышленных комплексов. Они составляют  около 10.9, га в п.с.т. Новый Бор – 10 га, в п.с.т. Медвежка – 0.9 га.

      - Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сенокосами,   выпасами, территориями сельхозпроизводства. Они составляют 42759 га и расположены за пределами территорий населённых пунктов.

      - Зоны спецтерриторий

Земли спецтерриторий  (кладбища) в  МО СП Новый Бор составляют около 4га.

      - Зоны транспорта

Земли транспорта в МО представлены территориями автомобильного транспорта. Они  заняты площадями, улицами, дорогами и т.д.  и составляют 27га.

      - Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены реками с притоками, и озёрами, прудами, а также болотами.  Они составляют 29060 га.

Территории болот выделены отдельно и составляют 587186 га.

      - Зоны лесного фонда

Территории лесного фонда в пределах МО представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 587186 га. Сюда же входит площадь болот.

Территории функциональных  зон не изменяются по сравнению с существующим положением, данные по которому представлены Администрацией поселения.

## Жилищное строительство

### Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

- Комплексная реконструкция и  благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых кварталов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке населённых пунктов поселения; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, групп жилых домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

Схемой территориального планирования Республики Коми, утвержденной в 2007г., предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом  в соответствии с нижеследующими базовыми положениями.

На период до 2012г. жилищное строительство в целом по республике планируется вести в соответствии с базовыми показателями, определенными ОЦП «Обеспечение населения Республики Коми  доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005 – 2010 годы и до 2015г.», в т. ч. – достижение среднереспубликанского  показателя жилищной обеспеченности в 30м2/чел.

На следующем этапе развития региона, в соответствии с положениями СТП, предполагается к 2015г. достижение жилищной обеспеченности в 30м2/чел., а к 2040г. – до 35-40 м2/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N- количество членов семьи.

Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные областной программой, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными показателями  по республике уровня жилищной обеспеченности населения.

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в МО СП «Новый Бор» должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – близости к автотранспортным связям и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей поселения и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со среднереспубликанским или приблизиться к нему.

При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 42 тыс.м2. Учитывая современное состояние жилого фонда (23тыс.м2 по итогам 2011г., с вычетом площади ветхого и аварийного жилья) это потребует прироста за 20 лет в среднем в год 1.0 – 0.9 тыс. м2.

По отдельным этапам данного проекта этот показатель может дифференцироваться следующим образом (таблица 3.2.1.1):

Таблица 3.2.1.1.

| Годы | За весь период | В среднем за год |
| --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства 2013-2023 гг. | 9 тыс.м2 | 0.9 тыс.м2 |
| Расчётный срок 2024-2033гг. | 10 тыс.м2 | 1 тыс.м2 |

Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – (больше, чем 30.0м2/чел) можно только в случае ввода в эксплуатацию первой очереди – жилых домов в обоих населённых пунктах поселения.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- Наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в условиях;

- Реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- Реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить, на сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более 40 га земель при размещении жилищного фонда в малоэтажной и усадебной  застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

### Площадки жилищного строительства

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.

Проектные предложения по реконструкции отдельных частей поселковой территории, сведенные на расчетный срок приведены в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1

Показатели по планировочным районам.

| № п/п | Планировочный район | Население, чел | Жилищная обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | проектная |
| 1 | Пст. Новый Бор | 900 | 22.1 | 35.0 |
| 2 | Пст. Медвежка | 300 | 22.1 | 35.0 |

Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше территориях приведены в разделе 3.1.4 «Развитие жилых зон».

Принятые плотности застройки:

- Усадебная застройка при участках в 10 – 25 соток –  от 20 чел/га.

- Малоэтажная застройка – от 200 чел/га.

## Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования.

Статус  сельского  поселения обуславливает свои требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового  сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для поселений такого ранга.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, достаточно удалённого от   районного центра, со всеми составляющими самодостаточности, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах,  как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это не требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы, но требует её качественного изменения:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития поселения характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общепоселкового значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Поскольку численность населения МО СП «Новый Бор» имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

### Учреждения образования

      - Детские дошкольные учреждения

В томе I рассматривалась современная ситуация с обеспеченностью местами в ДДУ. Отмечалось, что в сельском поселении два ДДУ, а потребность в детских местах составляет 60 мест, при 75% охвате детскими местами. На расчетный срок  потребность в количестве детских мест составит 72 места или 60 на 1тыс. жителей.

В таблице 3.3.1.1.1 приведена оценка в необходимости строительства детских садов в центре поселения и в остальных населённых пунктах и предложения по их удовлетворению потребности в местах в ДДУ.

Таблица 3.3.1.1.1.

Потребность в местах ДДУ на расчетный срок и проектные предложения по удовлетворению мест в ДДУ.

| № п/п | Наименование планировочного района | Потребность в ДДУ при 60 детей на 1тыс.жителей | Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих | Потребность в ДДУ при 72 детей на 1тыс.жителей (проект.) | Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих (проект) | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пст. Новый Бор | 54 | +66 | 58 | +62 | - |
| 2 | Пст. Медвежка | 18 | - | 22 | - | - |

Общая потребность в местах в ДДУ на расчетный срок составит 72 места

Необходимо активно развивать внебюджетные учреждения дошкольного воспитания. В первую очередь это касается мини-детсадов вместимостью 10-15 человек. Такие учреждения могут располагаться как в специально построенных, так и в приспособленных малоэтажных зданиях. С целью снижения затрат муниципального бюджета на содержание детских садов, следует довести суммарную вместимость частных детских учреждений до 20% от проектной вместимости детских садов.

Представленные в таблице данные являются оценочными для определения приблизительного объема строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчет в соответствии с уточненными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории.

      - Общеобразовательные школы

В исходный год численность детей школьного возраста составила 135 человек  или 135 чел. на 1 тыс. жителей.

На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается 160 детей школьного возраста.

В условиях сельского поселения «Новый Бор» нет необходимости строительства новой поселковой школы, так как количество школьных мест превышает прогнозируемое количество школьников.

На сегодня общая вместимость школьных зданий составляет 400 школьных мест.

Резервные места в школе поселения  на расчетный срок таким образом, могут быть оценены в 200 мест. Межшкольные учебные комбинаты и помещения для внешкольных занятий можно разместить в школьных зданиях. Проектными решениями предлагается модернизация  школы в пст. Новый Бор.

Предлагается пристройка к школе плавательного бассейна. Кроме того, на территории школьного участка предлагается размещение школьного интерната – для этой цели, в том числе,  предлагается к реконструкции здание хозкорпуса.

      - Учреждения среднего специального образования

Проектом генерального плана не предусмотрено мероприятий по строительству новых средних учебных заведений, реконструкции, требующей расширения и выделения новых земельных участков.

Ввиду того, что все учреждения высшего и среднего специального образования  находятся в ведение Правительства Республики Коми, вопросы их развития должны быть отражены в документах территориального планирования области, где нет подобных положений.

### Учреждения здравоохранения

      - Учреждения здравоохранения стандартного типа.

Муниципальное образование СП «Новый Бор» обеспечено больничными местами – стационарные больничные места  находятся в Новоборской участковой больнице, со сложившейся  транспортной доступностью. Ввиду этого в проекте генерального плана не предусмотрено строительство новых больниц и новых стационарных лечебных учреждений.

      - Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках действующих национальных проектов, федеральных и областных целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего, поликлинической сети и формированию диагностических и консультационных центров. В томе 1-м отмечалось, что в поселении  действуют 1 ФП – в пст. Медвежка.

На проектный срок необходимо  расширение ФП, с реконструкцией его в офис врачебной практики или во врачебную амбулаторию.

      - Скорая медицинская помощь

При формировании проектных решений по развитию системы скорой помощи поселения была взята норма СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при которой необходимо по расчету 2 автомобиля на расчетный срок на 10 тыс. жителей (в том числе один резервный).

### Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В  МО сельском поселении  «Новый Бор» три спортзала и один стадион.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015гг». К 2015г. необходимо довести численность занимающая физкультурой и спортом до 30% населения или 0.4 тыс. человек применительно к МО СП «Новый Бор». Так как в поселении есть существующие спортивные залы, то в центре поселения необходима реконструкция стадиона и устройство физкультурно-оздоровительного центра, отвечающего современным требованиям.

### Коммунальные объекты

Бани.  На территории МО СП «Новый Бор», в пст. Новый Бор, по улице Центральная, д.20. расположена одна общественная баня ИП «Домричев А.В.». Площадь помещения составляет 1549,13 м2Потребность согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* для МО СП «Новый Бор» составляет 20 мест.

Общественные уборные. Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативов – 1 уборной на 1000 жителей, т.е. на расчетный срок необходимо строительство 2 уборных. Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки межевания территорий, где необходимо определять места для отдельно стоящих или во встроенных в общественные здания уборных.

Кладбища. Существующие кладбища МО сельского поселения «Новый Бор».

Пожарное депо. По нормам НПБ 101-95 для МО СП «Новый Бор» необходимо размещение пожарного депо на  2 а/машины.

## Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию,  в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти. На территориях населённых пунктов генеральным планом предусмотрены места возможного размещения предприятий обслуживания  и торговли.

Проектом   предлагается размещение гостиницы, так как в  условиях поселения можно разместить небольшую частную гостиницу.

## 3.5 Развитие производственной зоны

МО сельское поселение «Новый Бор», обладая достаточными и людскими  и территориальными ресурсами, не имеет в оптимальном количестве мест приложения труда. Проектом «Схемы территориального планирования Усть-Цилемского района»  рекомендовано развитие местной перерабатывающей  промышленности.

Исходя из условий демографического состава населения, его занятости, можно рекомендовать расширять производственные площадки поселения под размещение деревообработки. Для этой цели можно рекомендовать площадки, расположенные в районе промзоны, в основном, с учётом транспортной доступности.

Расширению подлежит также сельскохозяйственный сектор – в п.с.т. Медвежка предусмотрено строительство нового животноводческого комплекса на 100 голов.

В развитии автосервиса предусмотрено размещение нового предприятия в районе пст. Новый Бор.

Кроме того, рекомендовано развитие и новое размещение предприятий пищевой промышленности.

## 3.6 Развитие транспортного комплекса

### 3.6.1 Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на расчетный срок (2033г.):

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса  района и поселения;

- упорядочение улично-дорожной сети в населённых пунктах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- формирование системы магистралей;

- создание инфраструктуры внутреннего автобусного транспорта.

### 3.6.2 Развитие внешнего транспорта

Проектом предусмотрено развитие таких видов внешнего транспорта, как водный в МО  сельском поселении «Новый Бор».

Проектом предусмотрено развитие таких видов внешнего транспорта, как автомобильный в МО  сельском поселении «Новый Бор».

3.6.2.1 Внешний автомобильный транспорт

Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с созданием новых транспортных магистралей, связывающих все населенные пункты сельского поселения между собой, с центром поселения и с районным центром.

На территории поселения предусмотрено строительство автомобильной дороги круглогодичного использования  с. Окунев Нос – СП «Новый Бор»;

Также на территории поселения предусмотрено строительство автодороги общего пользования  регионального значения круглогодичного использования Ираёль – Усть-Цильма – Нарьян-Мар, которая, в том числе свяжет между собой Медвежку и Новый Бор и центр района - Усть-Цильму.

3.6.2.2 Воздушный транспорт

На территории МО сельского поселения Новый Бор предусмотрен аэродром гражданского назначения, в соответствии с ранее разработанной проектной документацией. Вертолётная площадка сезонного использования предусмотрена в п.с.т. Медвежка.

### 3.6.3 Оптимизация улично-дорожной сети

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени поселков между собой и с расширяемыми промышленными площадками, устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.

В проекте приняты следующие категории улиц и дорог:

а) Магистрали общего пользования межмуниципального значения;

б) Магистрали общего пользования местного значения.

Магистралями общего пользования межмуниципального значения по проекту генерального плана МО сельского поселения «Новый Бор» становится автодорога Ираёль – Усть-Цильма – Нарьян-Мар, и улицы населённых пунктов, на неё выходящие. Жилыми улицами становятся по проекту настоящего генерального плана все улицы населенных пунктов, кроме улиц, являющихся продолжением вышеописанных дорог. А улицы, являющиеся продолжением вышеописанных дорог, являются магистралями районного значения в населенных пунктах.

Схемой территориального планирования Усть-Цилемского муниципального района Республики Коми планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на создание автотранспортной связи круглогодичного использования, соединяющего  населенные пункты района с целью удобного транспортного сообщения населенных пунктов с районным центром и выходом за северную границу республики в направлению на Нарьян-Мар.

Протяженность магистральной сети на 2033 г. составит 158,5 км., плотность 0,02 км/км2.

### 3.6.4 Развитие поселкового транспорта

Автомобильный парк на расчетный срок принят 130 автомобилей на 1000 человек.

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объемы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.

Развитие систем общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районе расширяемого промышленного производства и проектируемого автодорожного сервиса.

На данной стадии, до разработки комплексной транспортной схемы, в части развития общественного транспорта предусмотрены нижеописанные мероприятия на расчетный срок генерального плана.

Планируется на расчетный срок открытие нового автобусного маршрута, движение которого будет проходить по автодороге общего пользования  регионального значения круглогодичного использования Ираёль – Усть-Цильма – Нарьян-Мар.

Потребность в подвижном составе автобусов затруднительно определить без проведения дополнительных исследований пассажиропотоков.

Система хранения автотранспорта граждан разработана исходя из требований СНиП 2.07.01-89*.

При проектной автомобилизации населения 130 авт. на 1000 жителей численность автопарка, находящегося в собственности граждан на расчетный срок составит 150 автомобилей. Для размещения  автомобилей на открытых стоянках потребуется 0,52 га селитебной территории, что допустимо.

Вместе с тем генеральным планом приняты несколько способов хранения автотранспорта:

- на открытых стоянках в пределах новых микрорайонов и новой промышленной зоны.

- На приусадебных участках, в индивидуальных гаражах.

Указанные способы размещения автомобилей должны стать основой для проведения реконструкций и нового строительства в населенных пунктах сельского поселения. Общественные здания и сооружения, имеющие в своём составе спортивные площадки и другие плоскостные сооружения, должны изначально проектироваться с подземными гаражами-стоянками.

Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

## 3.7 Развитие рекреационных функций территории

В МО сельском поселении «Новый Бор» не выделены организованные места отдыха населения.  Озеленение населённых пунктов неупорядоченно. Вместе с тем залесённость поселения и наличие достаточного количества  водных пространств предполагают создание организованных мест отдыха. Предлагается:

- Упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;

- Создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т. д.) в лесной зоне;

- Создание мест отдыха у водных пространств (реки Печора  с притоками, озёра);

- Создание экологических троп в лесной зоне, прилегающей к населённым пунктам.

В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам озеленения поселковых территорий, созданию озеленённых пространств населённых пунктов поселения, к  озеленению уличных пространств. В пойме р. Печора, в водоохраной зоне предлагается устройство рекреационного пространства.

## 3.8 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию

Схема территориального планирования и соответственно мероприятия по нему содержит проектные предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории МО СП «Новый Бор» Усть-Цилемского района Республики Коми.

Мероприятия по территориальному планированию в части экологической безопасности, сохранению и рациональному развитию природных ресурсов охватывают функционирование и подсистемы природно-экологической направленности:

1) природно-ресурсную

2) рекреационную (рекреационно-туристическую);

3) экологическую (охрану окружающей природной среды)

4) охрану памятников истории и культуры

### 3.8.1 Комплекс мер по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды для МО СП «Новый Бор» включают:

1) Наращивание эколого-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса на основе:

- внедрения и развития перерабатывающей промышленности по переработке продукции животноводства и растениеводства на объектах СП;

- производства экологически чистых видов продукции.

2) Рациональное функциональное и последующее градостроительное зонирование МО СП «Новый Бор» с учетом опережающего развития систем коммунальной и иной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на окружающую среду. Генеральным планом предусмотрены градоэкологические мероприятия, сущность которых в перспективном развитии селитебной и рекреационной зон муниципального образования на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях.

3) Соблюдение экологических требований и санитарно-гигиенических норм при размещении, строительстве и реконструкции объектов промышленной и инженерно-коммуникационной  инфраструктуры в границах СП.

Проектным решением генерального плана предусматривается реализация градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры МО СП «Новый Бор» для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

4) Строительство, реконструкция и упорядочение транспортной системы МО СП «Новый Бор» с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу и улучшения шумового режима.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, продуктопроводов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

5) Комплекс мероприятий по охране основных компонентов ОПС:

5.1. Охрана от загрязнения, улучшение качества  атмосферного воздуха:

- корректировка проектов санитарно-защитных зон существующих промышленных, коммунальных объектов, объектов переработки, сельскохозяйственных объектов (ферм КРС и др.) и разработка  проектов СЗЗ проектируемых новых объектов;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов;

- нормирование объектов производственной, социальной, коммунальной сферы (разработка и корректировка проектов ПДВ) по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем:

озеленения и благоустройство населенных пунктов;

создания зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

5.2 Комплекс мероприятий по охране, предотвращению загрязнения водных ресурсов, сбросу сточных вод:

- установление, обозначение на генплане и соблюдение режима ограниченной хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП)  природных водоемов.

- не размещение в ВЗ и ПЗП, в том числе  средних и малых рек, других природных водоемов запрещенных к этому объектов;

- очистка, углубление русел, благоустройство ВЗ и ПЗП природных водоемов.

- реконструкция существующих и ввод в действие новых очистных сооружений на основе введения комплексной, механической и биологической очистки и обеззараживания сточных вод;

- развитие централизованной системы хоз. бытовой канализации;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:

расширения водозаборов;

выявления и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод.

упорядочения использования источников подземных водоисточников – артскважин для целей питьевого водоснабжения (инвентаризация, паспортизация и т.д.).

5.3 Снижение захламления и загрязнения почв, территорий производственными и бытовыми отходами:

- инвентаризация всех несанкционированных и санкционированных мест (свалок) захоронения производственных и бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок с  рекультивацией земельных участков;

- рекультивация и перепрофилирование территорий санкционированных свалок,  расположенных в границах поселений;

- в связи с выработкой проектной мощности существующего полигона ТБО на 80%, организация нового современного полигона ТБО или расширение существующего на территории, определённой на основании выполненного рабочего проекта;

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.

### 3.8.2 Рациональное использование и возобновление природных ресурсов и сред

1) Рациональное использование, повышение плодородия земель и почв, предотвращение деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства, во исполнение постановления Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2015 года» от 20 февраля 2006 г. №99:

- в рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мелиорации по возобновлению плодородия почвенного покрова сельскохозяйственного назначения и иных категорий;

- внедрять экологически щадящие технологии, биологическое земледелие (органическую систему земледелия), основанные на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции;

- восстановление техногенных ландшафтов, рекультивация почвенного плодородного слоя нарушенных почв;

- проведение комплекса мер по предотвращению экзогенных процессов, возникновения и развития очагов деградации и эрозии почв, по закреплению оврагов;

- специальные мелиорации, окультуривание в соответствии с намеченным целевым использованием неиспользуемых и бросовых земель.

2) Улучшение и благоустройство природных водоёмов:

- санитарная очистка водоемов от растительных и техногенных отходов, благоустройство их ПЗП и береговых зон;

- углубление и упорядочение русел, обеспечение проточности водоёмов;

- улучшение рекреационных свойств природных водоемов, расширение сети мест рекреации:

устройство пляжей, других организованных мест отдыха в местах массового отдыха населения на природных водоемах.

3) Рациональное использование лесных ресурсов, улучшение средообразующих и рекреационных свойств лесов:

- проведение лесоустройства фондовых лесонасаждений;

- заготовка древесины, проведение рубок, возобновления и закладки новых лесных участков согласно материалам лесоустройства;

- внедрение безотходных технологий заготовки и переработки лесного сырья в лесной зоне СП;

- плановый комплекс мер по предотвращению пожароопасности в лесах и улучшению их санитарного состояния;

-  пользование лесными угодьями  в рекреационных целях для:

нужд охотничьего хозяйства;

лесных видов народного промысла;

- обеспечение сохранности существующих рекреационных зон, особо охраняемых природных территорий в лесной зоне;

- на основе упорядочения антропогенной нагрузки на природную среду организация: и особо охраняемых природных территорий в лесной зоне:

новых рекреационных зон: оборудованных в соответствии с пожароопасными и иными требованиями  кемпингов, мест, площадок отдыха населения,  туристических троп и объектов в лесной зоне;

особо охраняемых природных территорий  и объектов;

4) Геологическое изучение и рациональное использование местных минеральных ресурсов, запасов нерудных полезных ископаемых на основе создания строительного комплекса, нацеленного на обслуживание новых мощностей по производству строительных материалов.

5) Создание единого природно-экологического каркаса, призванного обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров из лесных и зеленых насаждений. Формирование и упорядочение зеленого фонда поселений:

- с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон, формирование новых мест отдыха;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые зоны;

- реабилитация и озеленение территорий промышленных и коммунально-складских зон  и их санитарно-защитных зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов, объектов культурно-исторического наследия в населенных пунктах.

6) Организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений.

При этом должны учитываться и графически быть нанесены зоны с особыми условиями использования территории»:

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Водоохранные зоны;

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Зоны охраны объектов историко-культурного наследия.

- Особо охраняемые природные территории и объекты и их охранные зоны.

## 3.9 Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.9.1 Водоснабжение и водоотведение

3.9.1.1 Водоснабжение

Система и схема водоснабжения

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение населённых пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Проектные решения

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемых в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО СП «Новый Бор»  принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица 3.9.1.1.1

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Maксимальносуточный расход воды, м3/сут. |
| Население 750 человек | 163,2 | 192.0 |
| Прочие расходы 10% | 16,3 | 19,2 |
| Поливочные нужды | 22,0 | 22,0 |
| ИТОГО: | 192,5 | 233,2 |

3.9.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Система и схема водоснабжения

Общий расход питьевой воды для на расчетный срок составит 415,4 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть в населённых пунктах поселения проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

В системе водоснабжения МО СП «Новый Бор» должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Кроме того, необходимо строительство новых водяных скважин в соответствии с проектными решениями.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

3.9.1.3 Водоотведение

Проектные решения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента для в сельских населенных пунктов (поселки и села) –0,6;

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок

Таблица 3.9.1.3

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков, м3/сут. | Maксимальносуточный расход стоков, м3/сут. |
| Население 750 человек | 136.0 | 157,4 |
| Прочие расходы 5% | 6,6 | 78.7 |
| ИТОГО: | 142,6 | 236.1 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации  в пст. Новый Бор, в соответствии с разработанными проектными решениями.

### 3.9.2 Газоснабжение

Перспективное развитие системы газоснабжения МО СП «Новый Бор»  следует предусматривать привозным сжиженным газом.

### 3.9.3 Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории МО СП «Новый Бор»,  застроены,  в основном, одноэтажными жилыми домами с печным отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут  обеспечиваться от встроенных, пристроенных  и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных  потребуется наполовину меньше.

### 3.9.4 Электроснабжение

На территории МО СП «Новый Бор» предполагается развитие электрических сетей  в связи со строительством новых кварталов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории поселения, реконструируются.

Кроме того, предлагается реконструкция линий децентрализованного электроснабжения на территории поселения.

### 3.9.5 Связь

Предполагаемое жилищное строительство потребует дополнительного строительства кабельных линий и расширения мощностей АТС. В составе проектов планировки новых и реконструируемых кварталов, в основном, во встроено-пристроенных помещениях необходимо предусматривать размещение организаций по оказанию услуг электросвязи и почтовой связи.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения населённых пунктов к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Проектом предлагаются расширение сферы услуг предоставляемых операторами связи;

- строительство волоконно-оптической линии связи в МО СП «Новый Бор»;

- строительство и установка технологического оборудования для подключения операторами сотовой связи СП «Новый Бор»;

-  строительство передающей цифровой телевизионной станции в п. Медвежка.

## 3.10 Инженерная подготовка территории поселения

### 3.10.1 Вертикальная планировка

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории населенных пунктов сельского поселения намечается осуществить сетью открытых водостоков, а в районе малоэтажной застройки населенных пунктов сельского поселения также открытыми водостоками, канавами и лотками, как и существующими, со сбросом воды  на рельеф.

Канавы проектируются трапецеидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 в населенных пунктах сельского поселения проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы населенных пунктов сельского поселения осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

### 3.10.2 Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод, незаболачиваемость территории населенных пунктов сельского поселения обеспечивается системами дренажа, поверхностного водоотвода, озеленения.

### 3.10.3 Мероприятия по защите поселения от затопления

Предлагается при разработке генеральных планов поселений для каждого крупного населенного пункта предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации.

Защита территории от подтопления

Техногенное подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселений района. Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

- утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;

- отсутствие ливневой канализации;

- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;

- изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);

- отсутствие дренажей.

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления  территорий поселений является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенных пунктов.

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального). Предлагается применения различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод. Более конкретно с определением возможных мер, препятствующих поднятию уровня грунтовых вод, предложения рассматриваются при разработке генеральных планов поселений.

Для населённых пунктов поселения, расположенных на территории поймы реки, особое значение имеет защита селитебных, промышленных, рекреационных и сельскохозяйственных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования.

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки ли отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности, решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории населённых пунктов поселения.

### 3.10.4 Ливневая канализация.

1. Существующее положение

В настоящее время в МО СП «Новый Бор» существует система водоотведения в канавах. Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий  сбрасываются по рельефу в пониженные места.

2. Проектное решение

Площадь водосбора ливневых вод селитебной территории п. Новый Бор составит:

- на расчетный срок – 38га.

Площадь водосбора ливневых вод промтерриторий (складских территорий) составит:

- на расчетный срок – 12 га.

Согласно аналогам количество ливневых вод составит:

- на расчетный срок – 600 л/сек.

Взвешенные вещества – 5мг/л;

Нефтепродукты – 0,03мг/л.

## 3.11 Благоустройство территории

В расчётный срок  работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии  с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.

Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, поселковых  служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

- В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту  существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод.

2.	В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в населённых пунктах и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территорий лесов  с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников.

При реализации мероприятий  по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

- Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административных центрах поселения,  в межпоселковом общественном центре, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях населённых пунктов, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.

- Основные направления работы органов исполнительной власти сельского поселения  в части улучшения системы освещения населённых пунктов должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование  системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок  необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы  освещения, работающей в различных режимах.

В первую очередь все мероприятия необходимо проводить в соответствии с принятой  в муниципальном образовании Программой  «Новый Свет Нового Бора».

Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление  в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.

## Положение о территориальном планировании

## Раздел I Цели и задачи территориального планирования

1. Главная цель территориального планирования МО СП «Новый Бор»:

Пространственная организация территории МО СП «Новый Бор» в целях обеспечения устойчивого развития территории.

2. Цели территориального планирования:

- Развитие населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования СП «Новый Бор» в рамках Уст-Цилемского района.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Задачами территориального планирования являются:

- Преодоление планировочной разобщённости отдельных частей муниципального образования;

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования в самостоятельное сельское  поселение с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством;

- Привлечение инвестиций на пустующие производственные площадки;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Формирование и реконструкция рекреационных территорий;

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- Сохранение объектов историко-культурного  наследия;

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Республики Коми.

## Раздел II Мероприятия по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана МО СП «Новый Бор» включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Республики Коми, Усть-Цилемского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Республики Коми, республиканских  целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Усть-Цилемского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий сельского поселения.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию МО СП «Новый Бор».

- В части оптимизации административного деления территории МО СП «Новый Бор»:

  - Установление и закрепление административных границ населённых пунктов, входящих в состав МО СП «Новый Бор»  в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

  - Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населённых пунктов, входящих в состав МО СП «Новый Бор».

- В части архитектурно-планировочной организации территории МО СП «Новый Бор»:

  - Застройка жилыми группами многоквартирных жилых домов на свободных территориях в пст. Новый Бор;

  - Предусмотрение территорий под строительство индивидуальной жилой застройки  в обоих населённых пунктах поселения;

  - Размещение сервисно-гостиничного  центра в пст. Новый Бор;

  - Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон – в поймах реки Печора;

  - Устройство коммунально-складских зон в  производственных зонах населённых пунктов, использование их под инвестиционные площадки;

  - Расширение производств на предприятиях пищевой промышленности, размещение цеха по переработке мяса в пст. Новый Бор;

  - Размещение цехов по производству молока и мясной продукции в пст. Медвежка;

  - Размещение овощехранилища на 200 т и цеха рыбной продукции в  пст. Новый Бор;

  - Размещение животноводческой фермы на 100 голов в пст. Медвежка;

  - Размещение цеха по переработке дикоросов в пст. Новый Бор;

  - Организация автосервиса.

- В части модернизации и развития транспортного комплекса:

  - Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населённых пунктов МО СП «Новый Бор»:

    - Формирование внутрипоселковых транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования:

      - Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

      - Упорядочение улично-дорожной сети в отдельных населённых пунктах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

      - Формирование системы магистралей;

      - Строительство автодороги общего пользования регионального значения Ираёль – Усть-Цильма - Нарьян-Мар;

      - Строительство автодороги общего пользования круглогодичного действия Новый Бор – Окунёв Нос.

  - Развитие системы общественного транспорта:

    - Упорядочение автобусных маршрутов для связи с Усть-Цильмой;

    - Организация автобусных маршрутов для сообщения между населенными пунктами муниципального образования.

  - Развитие водного и воздушного транспорта:

    - Устройство пристани на р. Печора;

    - Разработка проектной документации и строительство гражданского аэродрома в пст. «Новый Бор;

4.3.3.  Устройство вертолётной площадки  в пст. Медвежка.

- В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

  - Реконструкция  объектов здравоохранения:

    - Реконструкция ФП в пст. Медвежка – организация врачебной амбулатории клиники или кабинета врача широкой практики;

    - Реконструкция Новоборской больницы.

5.2    Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов образования:

    - Реконструкция  школ в населённых пунктах поселения, расширение школы в пст. Новый Бор со строительством плавательного бассейна;

    - Строительство интерната на 50 мест в пст. Новый Бор.

5.3 Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе спортивных объектов:

5.3.1. Строительство спортивного центра в пст. Новый Бор – реконструкция стадиона;

    - Строительство школьного  плавательного бассейна;

5.3.4 Устройство спортивных площадок в населённых пунктах поселения.

6.     В части развития социального жилищного строительства:

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования;

  - Ликвидация аварийного и ветхого жилья.

- В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

  - Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков;

  - Постепенный – на  расчётный срок и перспективу, и далее – переход на снабжение питьевой водой на территории пст. Новый Бор, устройство новых водозаборных скважин;

  - Строительство магистральных сетей инженерного обеспечения поселения соответственно материалам по обоснованию генерального плана поселения;

  - Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

  - Приоритетное развитие энергосберегающих технологий при реконструкции и застройке;

  - Усовершенствование средств связи:

    - Строительство волоконно-оптической линии связи в МО СП «Новый Бор»;

    - Строительство и установка технологического оборудования для подключения операторами сотовой связи СП «Новый Бор»;

    - Строительство передающей цифровой телевизионной станции в пст. Медвежка.

- В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

  - Строительство и реконструкция транспортной системы муниципального образования с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима;

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

  - Сохранение зеленых насаждений, создание на территориях государственного лесного фонда лесопарковых зон;

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон  коммунальных объектов;

  - Ликвидация стихийных свалок на территории поселения.

- В части вопросов благоустройства территории:

9.1.	Реконструкция систем уличного освещения; мероприятия по энергосбережению;

9.2.	Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ);

9.3.	Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования.

10.        Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления:

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2015г.;

10.2. Доведение до нормативного количества единиц пожарной техники в соответствии с нормами НПБ.

- В части сопровождения реализации генерального плана муниципального образования сельского поселения «Новый Бор»:

11.1 Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Новый Бор». Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу;

11.2 Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана;

11.3 Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков);

11.4 Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

11.5 Корректировка настоящего генерального плана в период с 2033 по 2038 гг.

## Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию

Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана МО сельского поселения «Новый Бор» Усть-Цилемского  района Республики Коми, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Республики Коми, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях Муниципального образования сельское поселение «Новый Бор».

## Зоны с особыми условиями использования территории в границах МО

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории  муниципального образования сельское поселение «Новый Бор» находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. Санитарно-защитные зоны;

2. Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. Водоохранные зоны;

4. Зоны охраны объектов культурного наследия;

5. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных  на территории муниципального образования сельское поселение «Новый Бор». В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных  и коммунально-складских зон.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны р.  Печора и её притоков,  и немногочисленных  водоёмов в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос также отображены,  в соответствии с документацией об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия на схемах генерального плана не нанесены, так как Администрация района не располагает проектом охранных зон объектов культурного наследия. Необходима разработка данного вида проекта.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Усть-Цилемского района.

В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера, такие, как подтопление, сильные ветры и шквалы, крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь, резкий подъем воды при половодье, низкие уровни воды, а также оползни и другие экзогенные процессы и явления.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона аварии на автомобильном транспорте;

- аварии на котельных:

- аварии на ЛЭП.

Сведения о наличии на территории муниципального образования иных зон с особыми условиями использования территории отсутствуют.