Общество с ограниченной ответственностью

Проектно – изыскательская компания

Директор ООО «Мастер СВ»

____________/Баранова З.М./

«_____»______________ 2014 г.

Шифр. № 180-14

Экз. № ________

Муниципальное образование

Сельского поселения «Койдин»

муниципального района «Койгородский»

Республики Коми

Генеральный план сельского поселения

Том 3

Обосновывающие материалы

Руководители проекта:

Исполнительный директор                                                                       Баранов С.В.

Руководитель проектной группы                                                             Ширинкин А.И.

Руководитель проекта                                                                                Кожевникова Т.В.

Пермь, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	8

2.	Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	10

2.1 Местоположение поселения в системе расселения района	10

2.2	Историческая справка	12

2.3	Природные условия и ресурсы территории	13

2.3.1	Климат	13

2.3.2	Геология, рельеф и почвы	14

2.3.3	Инженерно-геологическая оценка территории	14

2.3.4	Гидрологическая характеристика	14

2.3.5	Лесные ресурсы	14

2.3.6	Минерально-сырьевые ресурсы	15

2.3.7	Особо охраняемые природные территории	16

2.3.8	Объекты культурного наследия	16

2.4	Современное использование территории	17

2.5	Экономическая база развития сельского поселения	17

2.5.1	Экономический потенциал	17

2.5.2	Агропромышленный комплекс	18

2.5.3	Промышленное производство	20

2.5.4	Малое и среднее предпринимательство	21

2.5.5	Основные направления экономического развития	21

2.5.6	Население и трудовые ресурсы	23

2.5.7	Жилищный фонд	27

3.	Обоснование предложений по градостроительному развитию сельского поселения	32

3.1	Система расселения	32

3.2	Жилищный фонд и жилищное строительство	32

3.3	Функционально-планировочная организация территории	33

3.4	Функциональное зонирование территории	35

3.5	Ограничения использования территории	37

3.6	Социальная инфраструктура	45

3.6.1	Современное положение и проектные предложения	45

3.6.2	Объекты образования	46

3.6.3	Здравоохранение	50

3.6.4	Учреждения культуры и искусства	52

3.6.5	Физкультура и спорт	55

3.6.6	Рекреация и туризм	56

3.6.7	Социальное обслуживание	57

3.6.8	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание	57

3.6.9	Пожарное депо	60

3.6.10Кладбище традиционного захоронения	61

3.7	Улично-дорожная сеть и транспорт	63

3.7.1	Транспортная инфраструктура и дорожная сеть	63

3.7.2	Улично - дорожная сеть	64

3.8	Инженерная подготовка территории	67

3.9	Инженерная инфраструктура	67

3.9.1	Водоснабжение	67

3.9.2	Водоотведение	77

3.9.3	Теплоснабжение	82

3.9.4	Газоснабжение	86

3.9.5	Электроснабжение	87

3.9.6	Наружные сети устройств связи	90

3.10	Природоохранные мероприятия	90

3.11	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций	99

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	110

Техническое задание	113

- СОСТАВ ПРОЕКТА

| № или шифр документа | Наименование документа | Масштаб | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Том 1. Положения о территориальном планировании. |  |  |  |  |
| 180-14 | Пояснительная записка. Утверждаемая часть. | - | 47 |  |
| Том 2. Проектные графические материалы |  |  |  |  |
| 180-14 | Основной чертеж | 1:25 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 3 |  |
| 180-14 | Административные границы | 1:25 000 | 1 |  |
| 180-14 | Современное использование территории. | 1:25 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 3 |  |
| 180-14 | Ограничения использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС | 1: 25 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 3 |  |
| 180-14 | Планируемое размещение объектов капитального строительства | 1:25 000 | 1 |  |
|  |  | 1:2 000 | 3 |  |
| Том 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана сельского поселения «Койдин» муниципального района «Койгородский» Республики Коми |  |  |  |  |
| 180-14 | Пояснительная записка. | - | 117 |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципальное образование сельского поселения «Койдин» муниципального района «Койгородский» Республики Коми (далее по тексту – генеральный план) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 0307300006314000044-0197117-01 от 11 августа 2014 года и техническим заданием на выполнение работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Койдин».

Генеральный план муниципального образования является документом территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ст. 9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в Генеральном плане: Исходный год проектирования – 2014 год;

I очередь реализации генерального плана – 2019 год;

Расчетный срок генерального плана – 2024 год,

Перспектива – 2039 год.

Численность населения на 01.01.2014 года составляет 1,336 тыс.чел, на расчетный срок проекта (2024 г.) составит 1,406 тыс. человек.

Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Проект выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Нормативно-правовые акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № ПР-582;

- Приказ Министерства регионального развития  РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598;

- Нормативно-правовые акты Республиканского уровня:

- Закон Республики Коми от 05 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми»;

- Закон Республики Коми от 06 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми»;

- Схема территориального планирования Республики Коми, утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 469;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года № 45 в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 22.03.2013 г. № 88;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утвержденные Приказом  Министерства архитектуры, строительства  и коммунального хозяйства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 07-ОД  (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД).

- Нормативно-правовые акты муниципального уровня:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2020 года

- Программа комплексного социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на 2011 – 2015 годы;

- Муниципальная программа «Развитие экономики в МО МР «Койгородский»;

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»;

- Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»;

- Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»;

- Муниципальная программа «Муниципальное управление МО МР «Койгородский»;

- Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»;

- Схема территориального планирования МО МР «Койгородский», утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Койгородский», от 28.10.2010г. №31/10.

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденная Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 74 (новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов типового назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов типового назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)»;

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности города, направленного на благоприятную среду обитания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки нашего проекта – это устойчивое развитие территории по трем приоритетным направлениям:

- Устойчивый экономический рост: повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни, развитие современных технологий.

- Развитие социальной сферы: современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Реконструкция и модернизация инженерной и транспортной  инфраструктур, экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений, обеспечивающих их решение;

- создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики;

- организация зон размещения объектов малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры.

- развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- существенное улучшение экологической ситуации.

В результате анализа сложившейся на сегодняшний день ситуации, необходимо:

- провести инвентаризацию потенциала, которым обладает поселение;

- определить перспективные параметры гарантированного социального минимума для населения;

- определить основные направления стратегического развития.

Планируемые результаты разработки и реализации генерального плана

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- Более рациональное и эффективное использование территории;

- Создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- Привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- Повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

- Анализ современного состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

- 2.1 Местоположение поселения в системе расселения района

Территория сельского поселения «Койдин» входит в состав территории муниципального образования муниципального района «Койгородский» Республики Коми (далее МО МР «Койгородский». Административным центром сельского поселения «Койдин» является пст Койдин. Центр муниципального образования – пст Койдин расположен от областного центра г. Сыктывкар в 192 км, от районного центра с. Койгородок в 3 км.

Законом Республики Коми от 5 марта 2005г. № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» муниципальное образование на территории поселения «Койдин» наделено статусом сельского поселения.

Сельское поселение «Койдин» граничит с сельскими поселениями, в том числе:

- от А до Б - земли МО СП «Кузьель»;

- от Б до В - земли МО СП «Подзь»;

- от В до Г - земли МО СП «Грива»;

- от Г до Д - земли МО СП «Койгородок»;

- от Д до А - земли МО СП «Ком».

Границы поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005г. № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

В соответствии с государственным контрактом от 23.06.2008 № 2-ОГ, заключенным с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» были выполнены работы по описанию границы муниципального образования сельского поселения «Койдин».

Таблица 1 - Административно-территориальное и муниципальное устройство

| Наименование сельского поселения | Административный центр | Кол-во нас. пунктов | Расстояние, км |  |  | Численность населения, чел. (на 01.01.2014 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до г. Сык-тывкар | до с. Кой-городок | до ближайшей ж.д. станции Сыктывкар |  |
| «Койдин» | пст Койдин | 1 | 192 | 3 | 189 | 1336 |

Таблица 2 - Принадлежность населенных пунктов к административной территории

| Наименование административной территории и населенного пункта | Расстояние, км |  | Численность населения, чел. (2010 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до административного центра | до с. Койгородок |  |
| сельское поселение «Койдин» |  |  |  |
| пст Койдин – административный центр | - | 3 | 1359 |

Рисунок 1 - Расположение МО МР «Койгородский» в Республике Коми

Рисунок 2 - Расположение сельского поселения «Койдин» в МО МР «Койгородский»

  - Историческая справка

пст Койдин

Койдин расположен в центральной части Койгородского района, на левом берегу реки Сысолы.

Поселок Койдин возник в 30-е годы прошлого века, как посёлок лесозаготовителей. Первоначально назывался Мехбаза. В 1975 году в состав посёлка были включены посёлки Нарсыдин и Разъезд. 22 апреля 1976 года посёлок был переименован в пст Койдин.

  - Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

В основу климатического районирования Республики Коми, положены те же критерии, что и при районировании территории РФ. Это средняя месячная температура воздуха в январе и июле; средняя месячная относительная влажность воздуха в июле. Дополнительно к этим критериям были введены показатели максимальной из средних скоростей ветра по румбам за январь месяц и продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°.

На территории Республики Коми выделено 5 регионов. Юго-западный регион находится в пределах подрайона I-В на карте РФ; северо-восточный регион - почти совпадает с подрайоном I-Г, а Уральский, Центральный и Северный регионы выделены внутри подрайона I-Д.

По СНиП 23-01-99, территория муниципального района «Койгородский» относится к северной строительно-климатической зоне с наименее суровыми условиями (район I-В) умеренно-континентального климата.

Территория сельского поселения «Койдин» также относится к строительно-климатическому району 1В. Климат умеренно-континентальный с морозной, снежной зимой и теплым, иногда жарким летом.

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,0ºС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная температура их составляет -14,0°С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +16,6°С.

Таблица 3. - Среднемесячные температуры наружного воздуха

| «Койдин» | сент | окт | нояб | дек | янв | фев | март | апр | май | июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,2 | 0,7 | -5,7 | -11,6 | -14,9 | -13 | -6,6 | 1,7 | 8,5 | 14,4 |

Таблица 4 - Число часов наружной температуры равной или ниже данной

| «Койдин» | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 6 | 61 | 173 | 428 | 960 | 1750 | 2790 | 4080 | 5550 |

    - Геология, рельеф и почвы

Муниципальный район «Койгородский», расположен в орографических областях Вычегодско-Мезенской равнины и Северных увалов. Рельеф района равнинный, преобладают мореные равнины, боровые террасы в различной степени расчлененные.

Населенный пункт поселения расположены в долине р. Сысола, где преобладают аллювиальные болотные и аллювиальные дерново-глеевые почвы. На обширных песчаных равнинах развиты подзолы иллювиально-железистые.

    - Инженерно-геологическая оценка территории

В соответствии с инженерно-геологическими условиями по степени пригодности для застройки выделены следующие категории:

- Территории благоприятные для строительства. Это значительная часть пологонаклонных, волнистых равнин и высоких надпойменных террас с уклонами поверхности до 10% и грунтовыми водами на глубине свыше 2 м. В отдельных понижениях рельефа возможно появление верховодки. Грунты оснований устойчивые.

- Территории неблагоприятные для строительства. Это участки развития процессов оврагообразования, болота с мощностью торфа более 2 метра.

- Территории, не пригодные для строительства. К ним относятся территории существующих санитарно-защитных зон.

    - Гидрологическая характеристика

Территория муниципального района «Койгородский» расположена в зоне избыточного увлажнения. Вся территория района покрыта густой речной сетью, в незначительной степени заболочена.

Часть территории сельского поселения располагается в пределах водосборного бассейна р. Сысола. Река Сысола является левосторонним притоком р. Вычегда, в свою очередь являющейся правосторонним притоком главной р. Северная Двина бассейна Белого моря. По территории поселения также протекает крупный приток р. Сысола – р. Воктым.

По берегу р. Сысола расположен населенный пункт пст Койдин, однако, для питьевого водоснабжения ресурсы поверхностных вод бассейна р. Сысола используются мало. В настоящее время забор воды из р. Сысола на территории сельского поселения «Койдин» не производится, источником водоснабжения являются подземные воды. Поверхностные воды р. Сысола и ее притоков содержат в большом количестве железо, органические компоненты, выносимые из болот, в связи с чем не отвечают нормам.

    - Лесные ресурсы

В Койгородском районе сосредоточены лесные ресурсы Койгородского и Кажымского лесничеств. На территории сельского поселения «Койдин» расположены кварталы Койгородского и Комского участковых лесничеств, которые входят в состав лесного фонда ГУ «Койгородское лесничество» и ГКУ РК «Кажымское лесничество». В структуре лесных ресурсов преобладают хвойные породы: ель и сосна.

Таблица 5 - Ведомость вычисления площадей земель лесного фонда на территории МО СП "Койдин"

| № п/п | Название участкового лесничества | Учетная площадь, га | Площадь по вычислениям, га | Разница + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Койгородское участковое лесничество | - | 32942 |  |
| 2 | Комское участковое лесничество | - | 3577 |  |
|  | Итого | - | 36519 |  |

На территории сельского поселения «Койдин», в границах земель населённых пунктов, располагаются лесные участки.

В соответствии с п. 24, Приказа Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 12 декабря 2011 г. N 516 г., «Об утверждении Лесоустроительной инструкции», леса, расположенные на землях населенных пунктов относятся к городским лесам.

Согласно ст.87 Лесного кодекса Российской Федерации, основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, лесопарка, является лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка. В соответствии с частью 3 данной статьи Лесного кодекса, лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса, утверждаются органами местного самоуправления.

Порядок проведения лесоустройства закреплен в ст. 67 Лесного кодекса, и определен «Лесоустроительной инструкцией», которая устанавливает правила проведения лесоустройства, содержащие требования к составу, методам, способам и точности выполнения лесоустроительных работ, в том числе на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса.

Согласно части 3, ст. 105 Лесного кодекса, в городских лесах запрещаются следующие виды деятельности:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Кроме того, в соответствии с частью 6, статьи 105 Лесного кодекса, изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы являются основой экономики Республики Коми. Их добыча и переработка составляют почти две трети промышленного производства. Дальнейшее развитие добывающей промышленности будет, в первую очередь, определяться эффективностью поисков, добычи и переработки полезных ископаемых.

На территории сельского поселения «Койдин» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

    - Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса  РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Федеральный закон №33 от 15.02.1995 г. регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ.

На территории сельского поселения «Койдин» располагается болотный заказник республиканского значения «Васский»:

| Наименование памятника природы, заповедного участка, заказника и других охраняемых объектов. Основание к выделению | Площадь, га | Лесничество, квартал | Тип особо охраняемых природных территорий | Краткая характеристика и режим ведения хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Койгородское лесничество |  |  |  |  |
| Болотный заказник «Васский» (болото Васа). Постановление Совета Министров Коми АССР от 26.09.1989 № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» Постановление Совета Министров Коми АССР от 01.03.1993 № 110 | 250 | Койгородское, кв. 10-12, 23, 24 в 5 км северо-западнее с. Койгородок | Болотный заказник | Заказной режим охраны. Запрещается нарушать современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские работы, (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку. |

    - Объекты культурного наследия

Обеспечение доступности культурных благ и ценностей для широких слоев населения одна из важных задач социально-ориентированного государства. Социальное государство и социально ориентированная экономика не возможна без приоритетного развития инфраструктуры и охраны культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской  Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

По данным министерства культуры Республики Коми, на территории сельского поселения «Койдин» объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране и на государственном учете, отсутствуют.

  - Современное использование территории

Границы поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005г. № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Распределение земельного фонда по категориям земель, представлено в таблице 6.

Таблица 6- Структура земельного фонда

| № п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |  | Разница площадей, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вычисленная с помощью координат | вычисленная путем сложения площадей кварталов, контуров |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 165 | 223 | -58 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 421 | 447 | -26 |
| 3 | Земли лесного фонда | 36519 | 36519 | - |
| 4 | Земли промышленности | 16 | 16 | - |
| 5 | Земли водного фонда | 45 | 45 | - |
| 6 | Земли, не установленной категории | 28 | 28 | - |
| Итого |  | 37194 | 37278 | -84 |

Наибольшую площадь сельского поселения занимают земли лесного фонда – 98,0%. Земли населенных пунктов занимают 1,2% площади сельского поселения, земли сельскохозяйственного назначения – 0,6%, земли промышленности и водного фонда по 0,1% соответственно.

  - Экономическая база развития сельского поселения

    - Экономический потенциал

Муниципальное образование сельское поселение «Койдин», в соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», был отнесен к типу: Удаленные поселения индустриально-рурального типа с низким потенциалом, слабой сферой услуг и ограничениями по электроснабжению.

Основными отраслями производства муниципального района «Койгородский», являются лесная и сельскохозяйственная, затем обрабатывающие производства, производства по перераспределению энергии, газа и воды. Основные отрасли, представленные на территории муниципального образования сельское поселение «Койдин» - лесозаготовительная и переработка древесины.

    - Агропромышленный комплекс

Основной задачей развития сельского хозяйства является обеспечение населения продукцией сельского хозяйства, производимого на территории поселения.

Для сохранения использования земель в сельскохозяйственных целях, в том числе для производства товарной продукции, необходимо выполнить широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли - разработка и принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Анализ деятельности субъектов сельскохозяйственной деятельности может быть осуществлен на основе комплексного сравнения, при проведении специальных исследований, которые позволят дать рекомендации по совершенствованию управления и финансовому оздоровлению.

На территории сельского поселения «Койдин» отсутствуют действующие сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. В настоящее время основная часть мяса и молока производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Учитывая имеющийся научный потенциал, возможно развитие аграрного сектора на инновационной основе, что повысит конкурентно способность отрасли.

Необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель за счет:

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель;

- оптимизации структуры пашни в соответствии с особенностями агроклиматической зоны;

- совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с требованиями рациональной системы севооборотов;

- применения продуктивного высококачественного семенного материала;

- перехода на трудосберегающие прогрессивные технологии;

- формирование эффективного кадрового потенциала.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных работ.

С целью создания условий для развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов муниципального района «Койгородский», разработана Подпрограмма «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в МО МР «Койгородский», которая содержит выдержки из муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», утвержденной постановлением администрации МР «Койгородский» от 24.12.2013г. № 77/12 (в ред. постановлений администрации МР «Койгородский» от 19.03.2014 г. N 58/03, от 15.04.2014 г. № 20/04).

Для достижения этой цели, подпрограммой решаются следующие задачи:

- обеспечение доступа субъектов агропромышленного и рыбохозяйсвеного комплексов к ресурсам;

- развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе.

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

- привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы,

- развитие ресурсного потенциала агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов,

- стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе.

В соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», к мероприятиям по повышению эффективности сельскохозяйственного производства относятся:

- организация ферм (в небольших удаленных населенных пунктах поголовьем 100 – 200 коров);

- в целях рационального использования кормовых угодий, трудовых ресурсов, наполнения рынка свежей говядиной, целесообразно заниматься мясным скотоводством при условии усиления господдержки отрасли. Сельхозугодия, закрепленные за сельскохозяйственными организациями, фермерскими и личными подсобными хозяйствами, следует использовать по целевому назначению.

Основными целями мероприятий на среднесрочный период являются: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории района; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; повышение уровня доходов производителей. Мероприятия определены по пяти направлениям:

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства (поддержание почвенного плодородия, рациональное землеустройство и землепользование);

- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

- развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- устойчивое развитие сельских территорий.

По оценке министерства сельского хозяйства и продовольствия РК, в перспективе до 2030 года в МО МР «Койгородский», развитие сельского хозяйства (молочного, мясного животноводства, картофелеводства) будет осуществляться на базе коллективного хозяйства (ООО «Койгородок») и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В личных подсобных хозяйствах граждан будет сохраняться тенденция снижения сельскохозяйственного производства, прежде всего продуктов животноводства, в связи с сохраняющейся тенденцией сокращения поголовья продуктивного скота (влияние тенденций старения населения и оттока молодежи из сельской местности в город, нежелание содержать  животных из-за  тяжелых условий ручного труда, увеличения цен на комбикорма).

В районе возможно увеличение производства  продукции растениеводства при условии сохранения имеющихся посевных площадей и их увеличения в перспективе, применения  современных технологий выращивания, сбора и хранения продукции, использования внутренних резервов по снижению издержек производства, роста реализационных цен на продукцию.

Производство товарного картофеля сельскохозяйственной организацией в районе рентабельно. Имеются свои отработанные рынки сбыта, часть поставляется бюджетным учреждениям района. Для увеличения урожайности картофеля необходимо наладить внутрихозяйственное семеноводство и систематически работать над улучшением плодородия почв. Увеличение площади для выращивания картофеля целесообразно только при условии обновления технологии и приобретения современной высокопроизводительной техники и оборудования по производству, выращиванию и хранению картофеля.

В МО МР «Койгородский» имеются возможности для увеличения объемов переработки молочной продукции.

Муниципальный район «Койгородский» имеет перспективы развития фермерского сектора и хозяйств населения. Они являются основными производителями скота и птицы на убой, яиц,  картофеля и овощей.

    - Промышленное производство

Основа промышленного комплекса Койгородского района – лесопромышленный комплекс (ЛПК). Развитие остальных производств имеет важное социальное значение, однако, не оказывает определяющего влияния на планировочную структуру района.

На территории сельского поселения «Койдин» расположен Филиал Открытого акционерного общества «Лесная компания Монди СЛПК». ОАО «Монди СЛПК» является наиболее крупным арендатором лесного фонда Койгородского района. Его аренда на территории района составляет более 95,3 % от всего объема переданных в аренду лесных ресурсов или 937,5 тыс. м3. Ни в одном из районов республики, где фиксируются достаточно большие объемы лесопользования, не наблюдается такой монополизированности арендной базы, как в Койгородском районе.

Также в лесозаготовительной отрасли, заняты две пилорамы, находящиеся на территории пст Койдин.

Целевые приоритеты развития лесопромышленного комплекса – повышение экономической и социальной эффективности производства с учетом мировых тенденций, рационального и комплексного использования лесных ресурсов района. Главным направлением развития ЛПК является оптимизация его товарно-отраслевой и территориальной структуры.

К направлениям, обеспечивающим достижение цели, относятся:

- переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства и лесопользования;

- формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей освоение лесосырьевых ресурсов в объемах, необходимых для развития переработки древесины;

- укрепление малого лесного бизнеса;

- своевременное и адекватное удовлетворение потребностей развивающегося ЛПК в квалифицированных кадрах.

Ключевые задачи развития товарно-отраслевой структуры:

- развитие переработки пиломатериалов для получения клееных деревянных изделий, строительных и мебельных элементов и других конструкционных материалов;

- формирование индустриального деревянного домостроения;

- развитие переработки низкокачественной древесины и древесных отходов в биотопливо.

    - Малое и среднее предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство является важнейшей и составной частью экономики сельского поселения, сформировалось как динамично развивающийся сектор экономики, надежная налогооблагаемая база, источник создания новых рабочих мест.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на период до 2020 года ускоренное развитие малого и среднего бизнеса отнесено к приоритетам социально-экономического развития района. Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как один из факторов экономического роста в МО МР «Койгородский», являющееся главным регулятором занятости экономически активного населения и оказывающее положительное влияние на рост денежных доходов населения и его социально-психологическое состояние.

На территории сельского поселения «Койдин» располагаются 13 торговых объектов, общей площадью 485,5 м2.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Койгородский» реализуется подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Койгородский» муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский».

Цель данной подпрограммы – развитие малого и среднего предпринимательства в МО МР «Койгородский».

Основные задачи:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

    - Основные направления экономического развития

Главная цель развития муниципального образования – повышение уровня и качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и социальной сферы муниципального образования.

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:

- Активизация использования природно-ресурсного потенциала.

Задачи:

- укрепление лесозаготовительной отрасли;

- развитие глубокой переработки древесины;

- рациональное использование ресурсного потенциала лесов;

- содействие в организации переработки пищевых лесных ресурсов;

- изучение и освоение месторождений полезных ископаемых;

- улучшение экологического состояния водных объектов.

- Наращивание объемов и организация переработки сельскохозяйственной продукции.

Задачи:

- техническое перевооружение, внедрение передовых технологий;

- сохранение и повышение плодородия почв;

- поддержка традиционных отраслей сельского хозяйства и создание условий для формирования новых производств;

- увеличение площадей по выращиванию картофеля;

- объединение сельхоз товаропроизводителей в кооперативы.

- Развитие рыбоводства и рыболовства.

Задачи:

- выявление водоемов для рыборазведения;

- развитие производства и переработки рыбы.

- Жилищное строительство и жилищно-коммунальный комплекс.

Задачи:

- развитие жилищного строительства;

- оказание поддержки в решении жилищных вопросов;

- улучшение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- повышение качества санитарного состояния территории муниципального образования.

- Развитие социальной сферы, сферы услуг и инфраструктуры.

Задачи:

- содействие занятости безработных граждан и незанятого населения;

- улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населения, преодоление тенденций неблагоприятного развития демографических процессов;

- совершенствование процесса образования на основе развития оптимальной инфраструктуры образования;

- увеличение вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие муниципального образования;

- создание условий для полноценного духовного развития личности, развития массового спорта и культуры;

- создание условий для развития туризма;

- сохранение и развитие маршрутной сети внутрирайонных пассажирских перевозок;

- обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог, ремонт дорожных сооружений.

Таблица 7 - Конкурентные преимущества и недостатки социально-экономического развития  муниципального района

| ВОЗМОЖНОСТИ: 1. Наличие спроса на продукцию глубокой переработки древесины; 2. Наличие спроса на продукцию переработки с/х 3. Наличие спроса на природные ресурсы (фосфориты, торф, известь), которые могут представлять интерес для промышленного освоения. 4. Благоприятная экология и наличие спроса на туристические услуги. 5. Наличие спроса на экологически чистую продукцию (дикоросы); 6. Наличие спроса на изделия народных промыслов; 7. Наличие национальных проектов и целевых программ. | УГРОЗЫ: 1) Наличие на рынке лесной отрасли монополиста в лице ОАО «Монди СЛПК». 2) Удорожание энергоресурсов. 3) Отток кадров из района. 4) Конкуренция со стороны кировских сельхозпроизводителей. 5) Реорганизация предприятий и организаций района в филиалы предприятий, зарегистрированных за пределами района. 6) Периферийность района. |
| --- | --- |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: - Богатая лесосырьевая база – расчетная лесосека составляет 1,8 млн. куб.м. - Наличие сертифицированных запасов древесины, высокая доля крупномерной древесины. - Наличие побочных лесных ресурсов: дикоросов и охотничьих угодий. - Наличие площадок, пригодных для промышленного развития. - Наличие недоиспользованных мощностей на предприятиях АПК (хлебозавод, молзавод); - Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения. - Наличие месторождений полезных ископаемых (горючих сланцев, фосфоритов, кирпичных глин, кварцевых песков, пресные подземные воды). - Наличие автомобильных дорог, связывающих район с другими административными единицами республики, а также с Кировской и Пермской областями. - Наличие железнодорожной ветки от п.Верхний Турунъю; - Наличие водоемов, пригодных для ведения рыбоводства и рыболовства (озера Тыла и Вадыб, река Тыбью). - Наличие эффективного руководства района. - Развитие традиционных народных промыслов. Сохранение национальных традиций. | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: - Малочисленное население, низкая плотность заселения. - Моноотраслевая структура экономики района. - Невысокий уровень развития малого предпринимательства. - Отсутствие предприятий по глубокой переработке леса. - Низкий уровень переработки сельскохозяйственной продукции. - Слабая вовлеченность населения в личные подсобные хозяйства. - Низкий уровень использования собственных минерально-сырьевых ресурсов (лес, торф, песок). - Высокая степень износа основных фондов на предприятиях района. - Низкий технологический уровень обрабатывающих производств. - Большая площадь ветхого и аварийного жилого фонда. - Низкий уровень благоустройства жилья. - Слабые возможности для обеспечения жильем населения и, прежде всего, молодежи. - Наличие населенных пунктов, не связанных дорогами с твердым покрытием. - Отсутствие газификации природным газом. - Высокий уровень безработицы. - Дефицит квалифицированных кадров. - Старение кадрового потенциала. - Низкий уровень доходов населения. - Слабое состояние материально-технической базы образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры. - Отсутствие Центра культуры в районном центре с.Койгородок. - Высокий уровень территориальной дифференциации уровня и доступности услуг. Слаборазвитая система платных услуг. - Отсутствие производств по утилизации и глубокой переработке отходов производства и потребления. |

    - Население и трудовые ресурсы

Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определённый период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в производстве, необходимые объёмы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Численность населения сельского поселения «Койдин» на 01.01.2014г., по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (Комистат), составляет 1336 человек. Все население является сельским.

Анализ демографических особенностей данной территории основывается на изучении динамики изменения общей численности населения, которая представлена ниже в таблице.

Таблица 8 - Естественное и механическое движение населения по сельскому поселению «Койдин»

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, всего | 1353 | 1350 | 1331 | 1336 |
| Число родившихся | 25 | 24 | 16 | - |
| Естественный прирост, убыль (-) | 2 | 3 | - | - |

Примечание: исходные данные представленные Комистат

Таблица 9 - Состав населения сельского поселения «Койдин»

|  | Общая численность, чел. | Мужчины, чел. | Женщины, чел. | В общей численности населения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Поселок сельского типа Койдин с подчиненной ему территорией | 1359 | 669 | 690 | 49,2 | 50,8 |
| пст Койдин | 1359 | 669 | 690 | 49,2 | 50,8 |

Примечание: данные по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года

Динамика демографической ситуации в МО МР «Койгородский» районе совпадает с тенденциями демографического развития Республики Коми - наблюдается снижение численности населения. Население района за последнее десятилетие сократилось на 15 %, что обусловлено естественной убылью и миграционным оттоком: количество выбывших за пределы района граждан ежегодно превышает количество прибывших в район, наблюдается существенное превышение смертности над рождаемостью.

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения является определяющей при учете трудового потенциала, а так же расчетов потенциала жизнеспособности населенных пунктов.

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют её социально-экономическое развитие. К трудовым ресурсам относится все экономически активное население административно-территориальной единицы.

Сложившаяся возрастная структура поселения: население младше трудоспособного возраста – 20,1%, старше трудоспособного возраста – 20,2%, доля населения трудоспособного возраста – 59,6%.

Таблица 10 - Сведения о возрастной структуре населения на 1 января 2014г.

| Показатель | В общей численности населения, % |
| --- | --- |
| Численность населения на начало года, всего | 100,0 |
| мужчины | 47,7 |
| женщины | 52,3 |
| Младше трудоспособного возраста | 20,1 |
| В трудоспособном возрасте | 59,6 |
| мужчины 16-59 лет | 53,9 |
| женщины 16-54 года | 46,1 |
| Старше трудоспособного возраста | 20,2 |
| мужчины старше 60 лет | 28,9 |
| женщины старше 55 лет | 71,1 |

Примечание: исходные данные, предоставленные администрацией сельского поселения «Койдин»

В МО МР «Койгородский» сложилась регрессивная возрастная структура населения - доля лиц старше трудоспособного возраста превышает удельный вес детей и подростков в общей численности населения. По международной классификации лицом преклонных лет считается тот, кто достиг 65 лет. И если доля жителей в возрастах 65 лет и старше превышает 7%, то население считается демографически старым.

Диаграмма 1 - Возрастной состав населения сельского поселения «Койдин»

В соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», численность лиц трудоспособного возраста в Койгородском районе (по прогнозу Комистата) будет неуклонно сокращаться (некоторый рост предполагается лишь в 2024 – 2026 гг.). Сокращение обусловлено как повышенной смертностью в рабочих возрастах, так и миграционным оттоком, большую часть которого составляют мигранты трудоспособного возраста.

Численность лиц моложе трудоспособного возраста несколько увеличится, но темпы роста удельного веса лиц старше трудоспособного возраста будут несколько выше, чем темпы увеличения доли детских возрастов. По прогнозу Комистата, Койгородский район будет отнесен к самым «старым» муниципальным образованиям Республики Коми.

Проведение хорошо продуманной и реалистичной демографической политики может обеспечить более оптимистичный сценарий демографического развития. Осуществление мероприятий просемейной демографической политики может в определенной степени снивелировать ожидаемое в следующем десятилетии снижение уровня рождаемости. Это позволить снизить масштабы естественной убыли, которые в прогнозный период, главным образом, будут зависеть от динамики рождаемости. Вторым резервом улучшения ситуации является сокращение преждевременной и предотвратимой смертности от сердечнососудистых заболеваний и несчастных случаев, внедрение программы здорового образа жизни, программы поэтапного сокращения рабочих мест с вредными или опасными условиями труда.

- Прогнозирование численности населения

Основной задачей демографической политики остается сохранение тенденции к повышению рождаемости, улучшение жизненного уровня населения, рост денежных доходов граждан, пропаганда здорового образа жизни и крепкой семьи, особенно среди молодежи.

В последние годы на территории сельского поселения «Койдин» наблюдается естественная убыль населения. Одновременно, учитывая принятые федеральные, областные, муниципальные программы по улучшению демографической ситуации в стране, возможно, предполагать демографический подъём в ближайшей перспективе, после чего численность населения городов России и области постепенно начнёт увеличиваться. Кроме того, предпосылки развития экономики района дают основания для прогнозного увеличения численности населения сельского поселения.

Проектом выбран оптимистичный вариант перспективной численности населения.

Согласно данному варианту темпы естественной убыли населения постепенно сократятся и выйдут на нулевою отметку. В дальнейшем ожидается естественный прирост численности населения, благодаря социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в Российской Федерации, реализуемых правительством РФ

Определение перспективной численности населения сельского поселения «Койдин» осуществлено статистическим методом. Рассчитываются показатели изменения численности населения за анализируемый период, такие как общий прирост (убыль) населения, средний ежегодный прирост (убыль), среднегодовой темп роста (убыли) населения и другие.

Прогноз численности населения сельского поселения «Койдин»:

|  | Первая очередь (2019 год) | Расчетный срок (2024 год) | Перспектива (2034) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Койдин» | 1371 | 1406 | 1605 |

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

По итогам реализации «Концепции демографического развития Республики Коми на период до 2015 года» к 2016 г. предполагается:

- стабилизировать численность населения;

- увеличить общий коэффициент рождаемости;

- снизить уровень смертности населения;

- достичь увеличения показателя продолжительности жизни населения;

- при сохранении ежегодной миграционной убыли населения уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в район квалифицированных специалистов и молодежи.

В соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», основным направлением развития демографической политики района, является поддержание численности населения на экономически оправданном уровне за счет внедрения новейших технологий производства и роста производительности труда.

На территории района в целом и сельского поселения в частности действует Программа комплексного социально-экономического развития МО МР «Койгородский» на 2011 – 2015 годы, целью которой является повышение уровня и качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и социальной сферы муниципального образования. Реализация Программы позволит улучшить демографические показатели: снизится  смертность, повысится рождаемость, увеличится продолжительность жизни.

    - Жилищный фонд

Жилищное строительство является одной из основных характеристик развития территории. Темпы роста жилищного строительства отражают динамику, свойственную определенному периоду и служат данными для построения перспективного прогноза. Решение жилищной проблемы – один из основных факторов, влияющих на развитие социальной сферы.

Жилищный фонд сельского поселения «Койдин», по состоянию на 01.01.2014г., составил 32,8 тыс.м2 общей площади. Обеспеченность жильем на одного жителя, в среднем по сельскому поселению «Койдин», составляет сегодня 24,6 м2.

Таблица 11 - Сведения о жилищной обеспеченности.

| Наименование показателей | 2007 | 2010 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел. | - | 1359 | 1331 | 1336 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади | 31,6 | 31,6 | 32,8 | 32,8 |
| Жилищная обеспеченность м2 общ.пл./чел. | - | 23,3 | 24,6 | 24,6 |

Таблица 12 – Сведения о динамике жилищного фонда

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,4 | 31,7 | 32,8 | 32,8 |

Таблица 13 – Характеристика жилищного фонда

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,4 | 31,7 | 32,8 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв.м | 12,0 | - | 12,6 | - | - | - | - |
| Число проживающих в ветхих жилых домах, человек | 490 | - | 289 | 289 | 289 | 289 | 120 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах, человек | - | - | 57 | 57 | 11 | 42 | 37 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек | - | - | 17 | 12 | 27 | - | 2 |

Таблица 14 - Сведения о наличии жилищного фонда на 01.01.2014г.

| Наименование показателей | Общая площадь, (тыс.м2) | Число строений (ед.) | Число квартир, в строениях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилых помещений по сельскому поселению, всего: | 32,8 | 338 | 652 |
| Из них: - в многоквартирных жилых домах | 21,6 | 189 | 503 |
| - в усадебных жилых домах | 11,2 | 149 | 149 |

Таблица 15 - Сведения об этажности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего, тыс.м2 | 1 эт-е | 2 эт-е | 3 эт-е | 4 эт-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 32,8 | 29,0 | 3,8 | - | - |
| в том числе в собственности: |  |  |  |  |  |
| - частной граждан (личной) | 26,4 | - | - | - | - |
| - государственной | - | - | - | - | - |
| - муниципальной | 6,4 | - | - | - | - |

Таблица 16- Сведения о капитальности жилищного фонда

| Категория фонда | Всего (тыс.кв.м) | Каменные и кирпичные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего: | 32,8 | - | 32,8 | - |
| в том числе в собственности: частной, из нее: |  | - |  | - |
| - граждан (личной) | 26,4 | - | 26,4 | - |
| - государственной (фонд общественных организаций, предприятий и учреждений) |  | - | - | - |
| - муниципальной (фонд местных советов) | 6,4 | - | 6,4 | - |

Таблица 17 - Сведения по износу жилищного фонда

| Категория фонда | от 0% до 30% | Каменных |  | Деревянных (и прочие материалы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 31% до 70% | Более 70% | от 31% до 65% | Более 65% |
| Жилищный фонд – всего: |  |  |  |  |  |

Таблица 19 - Сведения вводимого жилья на 1 января

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилих домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 421,0 | 92,0 | 116,0 | 145,0 | - | 528,0 | 230,7 | - |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 421,0 | 92,0 | 116,0 | 145,0 | - | 122,0 | 230,7 | - |

Направления развития жилищного строительства

Исходя из анализа демографической ситуации, численность постоянного населения муниципального образования на первую очередь увеличится на 2,6% от существующей численности населения (35 человек), к расчетному сроку увеличится на 5,0% (70 человек).

В генеральном плане поселения определены приоритетные направления в области жилищного строительства:

1) благоустройство существующих жилых кварталов (ремонт домов муниципального жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, и строительство новых, реализация мероприятий по благоустройству и созданию зон отдыха);

2) определение зон комплексного и секционного жилищного строительства, проведение работ по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры, мероприятий по благоустройству;

3) предложение зон жилищной застройки, отвечающих разнообразию потребностей и материальных возможностей населения села с использованием материалов и традиционных способов строительства;

4) участие в федеральной программе по переселению граждан из ветхого жилья, постепенный снос жилья, непригодного для проживания, и застройка домами малой этажности.

При выборе площадок под новое жилищное строительство в период с 2014 года и в перспективе на 25 лет после исходного года, была произведена оценка наличия свободных территорий, пригодных для застройки, проанализирована возможность сноса и застройки территории, возможность уплотнения существующих кварталов, выноса ряда коммунально-складских объектов и хозяйственных построек, занимающих выгодные в градостроительном отношении территории,  учитывались ограничения и требования к проведению застройки и т. д.

На территории сельского поселения «Койдин» действует муниципальная программа «Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский», целью которой является создание условий для удовлетворения населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;

2. «Обеспечение жильем молодых семей»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

4. «Обращение с отходами производства и потребления»;

5.«Устойчивое развитие сельских территорий».

Для определения площади ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения, принимаются показатели, установленные инструкцией по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о жилищном фонде" (форма №1-жилфонд), утвержденной постановлением Росстата от 25.09.2007 N 66, которой определено, что к ветхим домам относятся каменные дома с износом свыше 70 % и прочие - с износом свыше 65%.

С целью реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" для получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципальному образованию МР "Койгородский" на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования МР "Койгородский", а также плана мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в МР "Койгородский" на 2013 - 2015 годы, администрация МР "Койгородский" утвердила норму предоставления площади жилого помещения:

- на семью из 1 человека - 33 м2;

- на семью из 2 человек - 42 м2;

- на семью из 3 и более человек - по 18 м2, на одного человека.

В соответствии с Постановлением администрации муниципального района "Койгородский" от 29.04.2013 N 83/04 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в МР "Койгородский" на 2013 - 2015 годы", на территории сельского поселения «Койдин» площадь аварийного жилого фонда составляет – 120, 0м2.

Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2008 году, на основе данных прогноза численности населения в целом по республике и муниципальным образованиям, наличного жилищного фонда, объёмов ввода и убыли жилищного фонда, средней жилищной обеспеченности на одного человека, прогнозных показателей развития жилищного комплекса Республики Коми до 2020 г. Министерства строительства, архитектуры и коммунального хозяйства Республики Коми, был выполнен прогноз потребности в жилищном фонде и определение размеров нового жилищного строительства.

Основными целевыми ориентирами на перспективу являются:

- максимально возможное приближение к перспективному нормативу обеспеченности жильем (40 м2 общей площади на человека), заложенному в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации;

- увеличение годового объема строительства жилья;

- темпы роста годового объема ввода в действие жилых домов составят 2,5 раза в 2018 г. и 3,3 раза в 2025 г., что примерно соответствует темпам роста ввода жилья, заложенным в Концепции;

- сближение уровней жилищной обеспеченности населения городских округов и муниципальных образований.

Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», установлено, что жилищная обеспеченность возрастет в 2018 г. до 29,8 м2/чел., а в 2025 г. – до 36,6 м2/чел.

Предполагаемые объемы строительства рассчитаны укрупненно и носят расчетно-рекомендательный характер. Это связано с тем, что в условиях рыночных отношений основные объемы строительства ведутся за счет средств местных жителей, а, следовательно, будут зависеть от доходов и потребностей населения.

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение объемов нового жилищного строительства:

| Наименование | Факт. состояние | Первая очередь (2019 год) | Расчетный срок (2024 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1336 | 1371 | 1406 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, тыс.м2 | 32,8 | 33,8 | 35,1 |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел. | 24,6 | 29,8 | 36,6 |
| Ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, тыс.м2 | - | 1,0 | 1,3 |

В настоящее время в границах населенных пунктов сельского поселения «Койдин» имеется достаточное количество пустующих территорий, подходящих для жилищного строительства. Расширение границ населенных пунктов до расчетного срока не планируется. Выделение участков под ИЖС будет производиться по мере поступления заявлений от жителей, как на свободных территориях, так и на занятых ветхим жильем, которые будут постепенно высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное строительство.

Необходимо предусмотреть предоставление земельных участков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, малообеспеченным категориям населения: инвалидам, пожилым и многодетным детям.

Решение о предоставлении земельного участка принимается органами местного самоуправления в случае его включения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. Земельные участки, включенные в перечень, должны соответствовать документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории, землеустроительной документации. Земельные участки, включенные в перечень для индивидуального жилищного строительства должны иметь инженерную инфраструктуру применительно к условиям соответствующего муниципального образования. По данным администрации сельского поселения «Койдин», на данный момент нет многодетных семей, стоящие на очереди на получение земельного участка.

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», многодетная семья имеет право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, обратившись в администрацию по месту жительства, с письменным заявлением и соответствующими документами.

Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут встать на учет на предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в рамках Закона РК от 05.04.2005г. №30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», обратившись в администрацию по месту жительства с заявлением и соответствующими документами.

Результатом реализации  жилищной политики должно стать:

- создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека;

- создание сбалансированной системы расселения;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в непригодных для проживания домах;

- поэтапная ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда и реконструкция жилых домов.

- Обоснование предложений по градостроительному развитию сельского поселения

  - Система расселения

Специфика пространственной организации МО МР «Койгородский» определяется исторически сложившимися особенностями хозяйственно-экономического освоения территории: очаговым размещением основных населенных пунктов, сформированным под влиянием индустриализированного лесо- и сельскохозяйственного освоения. Ограниченность расселения объясняется преобладанием очаговых и линейных форм расселения вдоль рек и основных автодорог.

На территории МО МР «Койгородский» выделяется преимущественно линейная система расселения. Основными элементами территориальной организации являются исторически сложившиеся населенные пункты и лагерные поселки и поселки для спецпереселенцев, направляемых на лесоповал, образованные в 1930 – 1950 гг.

За счет сокращения числа населенных пунктов и снижения численности их населения происходит уплотнение систем расселения, что отражает демографическое сжатие территории района. Процесс демографического сжатия, сопровождаемый постарением населения, затронул все населенные пункты МО МР «Койгородский».

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

Для решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий:

- Улучшение жилищных условий.

- Разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по поселению, последующее сведение их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по реализации и источников финансирования.

- Оценка возможностей обеспечения строительной базы необходимыми стройматериалами.

Таблица 20 - Региональные особенности земельного законодательства Республики Коми

| Показатель | Предельные размеры предоставления земельных участков (га) |  |  |  |  | Максимальные площади ЛПХ | Оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальный размер вновь образуемых зем. участков | Бесплатное предоставление земельных участков |
|  | КФХ | Дача | Сад | Огород | Животноводство |  |  |  |
| мах | 75 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 2,5 га | 0,1 га | Гражданам – льготникам |
| min | - | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |

Случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определены Законом Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (далее – Закон Республики Коми).

Согласно статье 5 Закона Республики Коми на территории Республики Коми для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома) предоставляются бесплатно без проведения торгов  земельные участки по месту жительства гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий:

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- ветеранам боевых действий;

- инвалидам I и II групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов;

- гражданам-членам семей или одиноким гражданам, у которых их единственный жилой дом (жилое помещение) уничтожен (но) вследствие пожара или наводнения;

- молодым семьям, в том числе неполным молодым семьям, состоящим из 1 молодого родителя и 1 и более детей, в которых возраст супругов или одного молодого родителя  на  дату подачи заявления не превышает 35 лет, проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского  типа;

- работникам государственных и муниципальных  учреждений здравоохранения и образования, проживающим в сельских населенных пунктах;

- молодым специалистам (возраст до 35 лет), работающих по основному месту работы в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности;

- гражданам, имеющим трех и более  детей – родителям (одиноким родителям), опекунам, попечителям, приемным родителям.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности Республики Коми, для:

- садоводства - от 0,05 га до 0,15 га;

- огородничества - от 0,02 га до 0,10 га;

- животноводства - от 0,02 га до 0,10 га;

- дачного строительства - от 0,06 га до 0,25 га;

- ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;

- индивидуального жилищного строительства - 0,25 га;

- ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 3,5 га.

  - Функционально-планировочная организация территории

Главная цель формирования проектной планировочной организации территории состоит в обосновании и разработке такого пространственного каркаса, который обеспечит дальнейшее развитие социально-экономического потенциала района на основе:

-сохранения и развития эффективного, экологически и социально ориентированного использования природных и историко-культурных ресурсов, производственного и демографического потенциала;

-повышения привлекательности региона для жизни населения, инвестиционного развития и усиление его конкурентоспособности.

Планировочная организация территории поселения базируется на сложившейся сети основных автодорог, развитие территории поселения и на исторически сложившейся системе расселения.

К планировочным ограничениям отнесены зоны и их границы с особыми условиями использования территории. В пределах территории поселения имеется ряд планировочных ограничений установленных согласно действующим нормативам:

1. Санитарно-защитные зоны объектов.

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

4. Технические коридоры инженерных и транспортных коммуникаций.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Санитарно-защитные зоны приняты согласно классификации СанПиН 2.1.1/2.1.1200-03. для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы установлены для водных объектов на планируемой территории в соответствии с «Положениями о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» № 1404 от 23.11.96 г. Водоохранные зоны. Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Использование территорий осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 31.13330.2012 " Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Технические коридоры инженерных коммуникаций наиболее значительными из них являются технические коридоры ЛЭП-04-06 кВт до 10 метров.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технических объектов. Использование территорий регулируется нормативными актами Российской Федерации.

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

При разработке генерального плана сельского поселения поставленные задачи, были направлены на создание гармоничной среды для проживания:

-	формирование оптимальной, в том числе жилой среды (регулирование микроклимата, инсоляции территории, озеленение и благоустройство);

-	создание единой системы зелёных насаждений с учётом местной ландшафтно-растительной структуры;

-	оптимизация улично-дорожной и транспортно-дорожной сети;

-	проведение реконструкции объектов общественного назначения;

-	развитие и усовершенствование инженерной инфраструктуры населённых пунктов с учётом использования современных источников тепло-водоснабжения и электроснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта;

-	эколого-градостроительная организация территории населённых пунктов;

-	дальнейшее усовершенствование структуры функционального зонирования.

Планировочная структура определяется, сеткой существующих улиц, застроенных в основном усадебной застройкой.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утверждённой градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- сохранение, развитие, планировочной структуры формируемой системой сельских зелёных пространств;

- развитие и совершенствование сложившегося общественного центра;

- застройка неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения;

- развитие рекреационных зон.

  - Функциональное зонирование территории

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Жилые зоны | Усадебная и смешанная малоэтажная застройка с придомовыми участками (1-2 этажная) |
| Общественно-деловые зоны | Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки |
| Зоны производственного использования | Зона промышленных предприятий |
| Зоны рекреационного назначения | Зона парков и зеленых насаждений общего пользования |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Коллективные сады, огороды |
| Зоны сельскохозяйственных объектов | Земли агропромышленного комплекса |
| Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | Коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли |
| Зоны специального назначения | Зона кладбищ, объекты размещения отходов |
| Зоны с особыми условиями использования территории | Зона санитарно-защитная |
|  | Зона охранная |
|  | Земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение |
| Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (зоны резервного фонда) |  |
| Зоны общего пользования |  |

Жилая зона

Зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилые зоны состоят из следующих подзон:

- 	зона развития жилой застройки;

- 	зона жилой застройки.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и другие слои населения.

Общественно-деловые зоны

Зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, жилых, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального значения. Разрешается размещение административных объектов районного, поселенческого и местного значения при соблюдении установленных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Производственная зона

В состав производственных зон включены промышленные зоны (зоны размещения промышленных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду) и коммунально-складские зоны (зоны размещения коммунальных и складских  объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства). Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной структур, а также для установления санитарно-защитных  зон таких объектов.

Рекреационная зона

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется в соответствии с Федеральным законом.

Зона (места отдыха общего пользования) выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования озелененных участков, мест отдыха в целях проведения досуга населением.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения садового дома, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Зона специального назначения

- кладбища

Целевое назначение: размещение кладбищ, крематориев. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. Основные виды использования: захоронения, колумбарии, мемориальные комплексы, дома траурных обрядов, бюро похоронного обслуживания, конфессиональные объекты.

- объекты размещения отходов

Целевое назначение: размещение твердых бытовых отходов.

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (зоны резервного фонда)

Территории, не вовлечённые в градостроительную деятельность (зоны резервного фонда) предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным планом развития села и другой утверждённой градостроительной документацией, а так же для размещения объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной документацией.

Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с разрешения администрации города до принятия решения об их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

  - Ограничения использования территории

При разработке проекта произведен комплексный анализ проектируемой территории, касающийся основных вопросов градостроительного планирования: обеспеченности транспортом, социальной и инженерной инфраструктурой, анализ экологического состояния и инженерно-геологических условий.

На основе анализа обозначены территории – зоны с особыми условиями использования, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, санитарные разрывы, охранные зоны объектов культурного наследия, зоны регулирования застройки, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы открытых водоемов и рек.

Ограничения прав по использованию земельного участка – неотъемлемый элемент правового режима того или иного земельного участка.

В данном проекте зоны ограничений использования территорий устанавливаются на основе нормативных документов, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Зона с особыми условиями использования территории включает:

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны,  прибрежные защитные и береговые полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны источников минеральных вод;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- придорожные полосы федеральных, региональных и местных автодорог и другое.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - это обязательный элемент любого объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Установление санитарно-защитных зон связано с обеспечением безопасности населения.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Технология установления санитарно-защитных зон – двухэтапная, поскольку невозможно сразу и окончательно определить границы распространения соответствующих ограничений:

1. первоначально без проектов на основе классификации объектов в соответствии с техническими регламентами;

2. на основе специальных проектов, утвержденных в установленном порядке. Разработка проекта каждой конкретной санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМИ и др.) с последующим уточнением параметров воздействия ее на окружающую среду.

Технология установления санитарно-защитных зон – двухэтапная, поскольку невозможно сразу и окончательно определить границы распространения соответствующих ограничений:

1. первоначально без проектов на основе классификации объектов в соответствии с техническими регламентами

2. на основе специальных проектов, утвержденных в установленном порядке.

Для промышленных объектов и производств размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов.

В данном проекте зоны ограничений использования территорий устанавливаются на основе нормативных требований. Санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные разрывы устанавливаются минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки.

Для предприятий, сооружений и иных объектов должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. В настоящее время ССЗ предприятий и  коммунальных объектов не установлены в надлежащем порядке.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», в пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства.

При невозможности или экономической нецелесообразности планировочной организации санитарно-защитной зоны вследствие наличия на ее территории значительного количества капитального жилого фонда предприятие имеет возможность уменьшения ее размера за счет, мероприятий по реконструкции, переноса объекта,  сокращения производства, перепрофилирования с изменением класса вредности, упорядочения производственных и складских корпусов, либо вынос (ликвидации) жилой застройки.

Анализ территорий населённых пунктов по возможному установлению СЗЗ от предприятий показывает, что часть территорий, занятой в настоящее время жилой застройкой, попадает в границы СЗЗ, что нарушает нормы. В связи с планированием жилой застройки необходимо провести инвентаризацию всех промышленных и коммунально-складских объектов, и выявить производства, влияющие на окружающую среду. Необходимо разработать проект организации санитарно-защитной зоны объектов с обоснованием сокращением СЗЗ в пределах площадки, в пределах которой будет обеспечена нормальное состояние среды, либо вынос жилой застройки.

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно-защитной зоны предприятия, учитывается совокупность негативного воздействия (химического, физического) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ. Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров санитарной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воз-дух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по ма-териалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II клас-са опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в от-дельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья;

- для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения ат-мосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке и измерений);

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Перечень мероприятий по организации санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов сельского поселения «Койдин»:

| № п/п | Предприятие, коммунальный объект | Возможный класс опасности по СанПиН | Рекомендуемый размер СЗЗ по СанПиН, м. |  | Мероприятия по организации СЗЗ | Причина необходимости проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на совр. сост. | на расчет. |  |  |
| 1 | Существующий объект размещения отходов | II | 500 | 500 | - | Организация СЗЗ |
| 2 | Производство лесопильное (пилорама), ул. Комарова, 38 | IV | 100 | 50 | Реорганизация территории, мероприятия по уменьшению размера СЗЗ | Организация СЗЗ |
| 3 | Производство лесопильное (пилорама), ул. Железнодорожная | IV | 100 | 100 | Перенос объекта | Организация СЗЗ |
| 4 | Кладбище | V | 50 | 50 | - | Организация СЗЗ |
| 5 | ОКС производственного и коммунально-складского значения (ул. Центральная, 14а) | V | 50 | - | Вынос за территорию жилой застройки, рекультивация земель, высадка зеленых насаждений | Организация СЗЗ. Назначение объекта не соответствует установленной территориальной зоне |
| 6 | ОКС производственного и коммунально-складского значения V класса, ул. Лесная, ул. Железнодорожная | V | 50 | - | Реорганизация территории, мероприятия по уменьшению размера СЗЗ | Организация СЗЗ |
| 7 | Ангары, ул. Новая 20 | V | 50 | - | - | Организация СЗЗ |
| 8 | Пожарно-химическая станция | V | 50 | 50 | - | Организация СЗЗ |

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Требования действующего Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении  экономической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" исходят из необходимости снижения энергетических затрат на выпускаемую продукцию и сокращение загрязнения окружающей среды. По аналогичным соображениям направление бережливого применения всех видов энергии давно признано одной из главных национальных идей Российской Федерации.

Режим территорий санитарно-защитных зон определен СанПиН.

В пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды запрещается как на территории СЗЗ, так и на территории предприятий других отраслей промышленности.

В пределах санитарно-защитных зон допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 03.06.2006 № 74-ФЗ) водоохранные зоны — это территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлены ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 21 - Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| № п/п | Название водного объекта | Куда впадает | Протяженность, км | Ширина водоохраной зоны (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сысола* | река Вычегда | 487,0** | 200 | 50 |
| 2 | р. Воктым * | р. Сысола | 64,0** | 200 | 50 |

*река протекает по соседним районам, поселениям.

**общая протяженность реки.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов.

9) при проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса РФ, в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий, необходимо предусматривать специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом РФ и другими федеральными законами.

Согласно исходным данным, и требованиям для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», выданным Главным управлением МЧС России по Республике Коми №9966-9-1-6 от 21.10.2014 г., на территории сельского поселения «Койдин» нет населенных пунктов, попадающих в зону подтопления (затопления).

Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается. В границах зон затопления и подтопления так же запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Зоны санитарной охраны источников подземных вод

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников подземных вод устанавливается из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

Зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (водотока)

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (водотока) устанавливается из трех поясов:

Границы первого пояса

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником для водотоков устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

- вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 10 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток — для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3-х суток — для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности — не менее 500м;

б) при гористом рельефе местности — до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Охранные зоны воздушных линий электропередач

Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости о напряжения линий электропередач.

В соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов на расстоянии:

- напряжение до 20 кВ – 10 м;

- напряжение до 35 кВ – 15 м;

- напряжение до 110 кВ – 20 м.

Зоны охраны объектов культурного наследия

1. Охранные зоны объектов культурного наследия подразделяются на две категории:

- в пределах границ землепользования.

- в пределах уличных пространств и прилегающих территорий.

2. Историко-культурные природные территории и комплексы памятников.

3. Зоны регулирования застройки.

4. Зоны охраняемого природного ландшафта.

5. Зоны археологического культурного слоя.

На территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливается особый режим градостроительной деятельности, ограничивающий хозяйственную деятельность, реконструкцию, ограничивающий (или запрещающий) строительство.

Охранная зона, как и территория памятника, должна быть доступна для научных исследований и посещений.

Санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия для объектов, расположенных на территории населенных пунктов устанавливаются при разработке генеральных планов соответствующих населенных пунктов.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в размере:

- дороги 1 и 2 категории – 75 м;

- дороги 3 и 4 категории – 50 м;

- дороги 5 категории – 25 м.

  - Социальная инфраструктура

    - Современное положение и проектные предложения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах территории сельского поселения «Койдин».

Сфера обслуживания населения является наиболее трудоемкой и ответственной составной частью хозяйственного комплекса села. Именно через нее осуществляется непосредственный контакт населения. В значительной мере сфера обслуживания определяет уровень условий проживания населения, повышение которого и является целью генерального плана.

К сфере обслуживания в структуре организации хозяйства относятся:

1. Образование

2. Здравоохранение

3. Учреждения культуры и искусства

4. Физическая культура и спорт

5. Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание

6. Рекреация и туризм.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные).

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития сельского поселения и его места в системе расселения республики. При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания. В проекте определен минимальный набор учреждений в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональными нормативами градостроительного проектирования для Республики Коми, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 07-ОД (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД).

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы.

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой, на основании их инвентаризации;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта.

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений, и выявление и ранжирование потребностей населения в услугах социального характера.

    - Объекты образования

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический уровень).

В муниципальном образовании сельском поселении «Койдин» осуществляют свою деятельность МБДОУ «Детский сад» пст. Койдин, МОУ «НОШ пст Койдин». Кроме того на территории поселения осуществляет работу Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Койгородского района».

Таблица 22 – Характеристика объектов образования

| Наименование и тип объекта | Местоположение | Материал стен/год ввода | Общая площадь, м2 | Посещаемость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетная | Фактическая |
| МБДОУ «Детский сад» пст. Койдин | пст Койдин, ул. Песчаная, 33 | -/1966 | 406,8 | 50 | 25 |
| МОУ «НОШ пст Койдин» | пст Койдин, ул. Школьная, 16 | дерево/1946 | 640,0 | 60 | 43 |
| ИТОГО по ДДУ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СОШ (ООШ) |  |  |  |  |  |

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа пст Койдин» (МОУ «НОШ пст Койдин»), была открыта в 1946 году в лесном посёлке Мехбаза Койгородского района

Двухэтажное здание школы было построено в 1949 году. В нём располагалась Школа мастеров, в которой проходили обучение лесники.

После 1952 года Школа стала называться Базовская семилетка. Здесь обучались дети из Мехбазы, Кузьёля, Кажыма, Кома, Воктыма (старшие классы). В ней было более 400 учащихся. В здании было печное отопление, печки стояли в каждом классе. Проживали учащиеся в интернате, который располагался в обычном доме.

В 1966 году в эксплуатацию было введено здание интерната. В шестидесятых годах в нём проживало более 60-ти человек. Интернат был оборудован собственной столовой.

В 1963-1966 годы школа была реорганизована и стала называться Школа с профессиональным обучением. Осуществляя тесную связь обучения с жизнью, готовила учащихся к различным видам трудовой деятельности. Для выполнения задач, поставленных перед школой, необходимо было создать определённую материальную базу. С этой целью было построено здание мастерских. Старшее звено обучалось 3 года (9,10,11 классы). За период учёбы юноши осваивали профессию тракторист лесного хозяйства. Девушки – швея-закройщица. Юноши и девушки сдавали по профессии экзамены, проходили практику и получали свидетельство о присвоении разряда.

В 70 годы школа получила новый статус – Средняя школа с продлённым обучением. Дети находились в школе с 9 до 17 часов. В это время группы продлённого дня были с 1 по 8 класс.

1976 год – Базовская средняя школа переименована в Койдинскую среднюю школу, в связи с изменением названия посёлка.

В 1990 году было построено отдельное здание начальной школы.

2003 год – Койдинская средняя школа была переименована в МОУ «Средняя общеобразовательная школа пст Койдин». В школе сложился сильный квалифицированный учительский коллектив.

В 2009 году МОУ «СОШ пст Койдин» реорганизовали в МОУ «НОШ пст Койдин».

На текущий момент МОУ «Начальная общеобразовательная школа пст Койдин», располагается в двухэтажно деревянном здании, 1946 года постройки.

На базе школы расположены пищеблок, столовая. Питание школьников организовано в соответствии с требованиями санитарных норм. Количество посадочных мест в столовой - 36. В течение учебного года дети получают двухразовое горячее питание. Также в школе располагаются библиотека, спортивная комната.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют работники районной больницы. Медицинский персонал контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм, принятых для общеобразовательных учреждений, проводит мониторинг динамики здоровья обучающихся.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" пст Койдин (МБДОУ «Детский сад» пст Койдин), начал функционировать в 1966 году.

Комплекс образовательного учреждения размещен на обособленном земельном участке,

ограждённым забором высотой 1,6 м и полосой зеленых насаждений.

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную зону.

Зона застройки включает основное одноэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой территории включает индивидуальные групповые площадки на две группы.

Здание МБДОУ построено на две группы. Каждая групповая ячейка имеет отдельный вход и состоит из прихожей, групповой комнаты, спальни, моечной комнаты и туалета.

В здании детского сада распологается располагается медицинский блок, который включает в себя: медицинский кабинет, изолятор. Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляется штатным медицинским работником, который наряду с администрацией несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, с соблюдением санитарно - гигиенических норм, соблюдения режима и организацию сбалансированного качественного питания воспитанников.

Также, В МБДОУ «Детский сад» пст Койдин с августа 2012 года имеется зал для проведения физкультурных и музыкальных занятий, оснащённый соответствующим оборудованием.

В МБДОУ организовано 3-х разовое питание на основе 10 дневного меню, разработанного медицинской сестрой учреждения, утвержденного заведующим в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В сельском поселении «Койдин», свою работу осуществляет муниципальная программа «Развитие образования на территории МО МР «Койгородский», утвержденная постановлением администрации МР «Койгородский» от 24 декабря 2013 года №80/12. Целью данной Программы, является повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и обеспечение реализации прав детей и молодежи, проживающих на территории МО МР «Койгородский».

Задачи Программы:

- Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;

- Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории МО МР «Койгородский»;

- Содействие патриотическому воспитанию, гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличение вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие МО МР «Койгородский».

В ходе реализации Программы будут сформированы стратегические проекты развития дошкольного, общего, дополнительного образования и молодежной политики, в том числе по следующим направлениям:

- создание современных условий для обучающихся в образовательных организациях;

- создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в системе образования;

- оснащение муниципальных образовательных организаций учебно-лабораторным, учебным, технологическим, спортивным оборудованием;

- внедрение информационно - коммуникационных технологий, в том числе развитие дистанционных технологий в сфере образования;

- создание организационных, кадровых, информационных условий для развития этнокультурного образования с учетом социокультурного пространства района;

- развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся;

- создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с современными условиями;

- повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи и престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

Будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе.

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации образования и реализации молодежной политики позволит:

- создать условия для  достижения современного качества образования, обеспечивающие реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан;

- обеспечить содействие гражданскому становлению детей и молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие района.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», размещение общеобразовательных учреждений в сельской местности должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин. (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 минут. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Для детских образовательных учреждений радиус обслуживания, не должен превышать 500 м.

Для расчета потребностей сельского поселения «Койдин» в объектах образования на первую очередь и на расчетный срок, приняты укрупненные показатели, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Коми, утвержденным приказом Минархстроя РК от 29 января 2008г. № 07-ОД. Нормативная обеспеченность объектами дошкольного образования, устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 75%. Нормативную обеспеченность объектами школьного образования следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и 75% охвата детей средним образованием (X-XI классы), при обучении в одну смену.

Проектные решения

По детским дошкольным учреждениям – новая структура муниципальных ДДУ призвана улучшить здоровье и интеллектуально-личностное развитие воспитанников.

На первую очередь планируется открытие двух дошкольных групп в новом здании МОУ «НОШ пст Койдин» (пст Койдин, ул. Комарова, 34).

На расчетный срок предусмотреть мероприятия по капитальному ремонту существующего учреждения дошкольного образования.

По общеобразовательным учреждениям – с целью прекращения оттока молодежи из сельского поселения в крупные образовательные центры, проектом предусматривается некоторое расширение и улучшение системы предоставления образовательных услуг.

На первую очередь планируется строительство МОУ «НОШ пст Койдин» с 2 дошкольными группами, по адресу пст Койдин, ул. Комарова, 34.

    - Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В поселении необходимо повышать доступность и качество медицинских услуг, сохранять репродуктивное здоровье населения, стремиться к снижению уровня заболеваемости и смертности путем строительства фельдшерско-акушерских пунктов, лечебных амбулаторий, содействия в организации аптечного бизнеса в населенных пунктах района.

В настоящий момент на территории сельского поселения функционирует врачебный кабинет Государственного Учреждения Здравоохранения Республики Коми «Койгородская ЦРБ», а также ФАП пст Койдин.

«Койгородская ЦРБ», была образована в 1928 году, согласно разносной книги за 1928 год и называлась Койгородская Советская больница с подчинением Сысольскому уздраву. С ноября 1935 года Койгородская больница подчиняется Сысольскому райздравотделу. С образованием в 1949 году Койгородского района, образовалась Койгородская районная больница с подчинением образовавшемуся Койгородскому райздравотделу. 29 апреля 1954 года, в связи с реорганизацией Койгородского райздравотдела, образовалась Койгородская центральная районная больница.

«Койгородская ЦРБ» осуществляет основную роль в лечебно-профилактических, оздоровительных мероприятиях населения района, а также осуществляет руководящую и организационно-методическую работу с учреждениями здравоохранения района.

ФАП в пст Койдин был построен рамках осуществления на территории Республики Коми национального проекта «Здоровье».

Таблица 23 – Характеристика объектов здравоохранения

| Наименование медицинской организации и ее территориально-обособленных структурных подразделений | Юридический адрес медицинской организации и ее территориально-обособленных структурных подразделений | Серия, номер лицензии, орган,выдавший лицензию, срок действия лицензии | Амбулаторно-поликлиническая помощь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доврачебная помощь по: | первичная медико-санитарная помощь по: | медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов по: | специализированная помощь по: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУЗ "Койгородская ЦРБ" (кабинет) | 168183, Республика Коми, Койгородский район, п. Койдин, ул. Центральная, 10а | ЛО-11-01-000211, Министерство здравоохранения республики Коми 15.06.2009-15.06.2014 | лечебному делу | общей врачебной практике (семейной медицине), |  |  |
|  |  |  | общей практике, | терапии |  |  |
|  |  |  | сестринскому делу | педиатрии, |  |  |
|  |  |  | сестринскому делу в педиатрии, | экспертизе временной нетрудоспособности |  |  |
|  |  |  | стоматологии |  |  |  |
|  |  |  | физиотерапии |  |  |  |
| МУЗ "Койгородская ЦРБ" (ФАП пст Койдин) | 168183, Республика Коми, Койгородский район, п. Койдин, ул. Песчаная, 25,ФАП | 99-01-004578, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 12.10.2006-12.10.2011 | сестринскому делу, в том числе для фельдшерско-акушеских пунктов, |  |  |  |
|  |  |  | сестринскому делу |  |  |  |

На территории района и сельского поселения реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», направленный на развитие здравоохранения и улучшение здоровья населения. Улучшается качество медицинской помощи за счет подготовки и переподготовки врачей общей практики, обновления диагностического оборудования и укрепления материально-технической базы, проводятся капитальный и текущий ремонт зданий.

Основной проблемой сельского здравоохранения является слабая материально техническая база зданий лечебно - профилактических учреждений, что сказывается на качестве и уровне оказываемой медицинской помощи, следовательно, необходимо разработать мероприятия, которые повысят качество оказываемой медицинской помощи населению, снизят уровень заболеваемости. Также здравоохранение имеет низкую обеспеченность врачебными кадрами, существующее учреждение здравоохранения не полностью укомплектовано врачебными кадрами.

В качестве норматива при расчете потребности населения в поликлиниках, амбулаториях, использован показатель 33 посещения в смену на 1000 человек, в соответствии с региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Коми. Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

Проектные решения

На первую очередь:

- Капитальный ремонт МУЗ «Койгородская ЦРБ» (кабинет);

На расчетный срок:

- Капитальный ремонт ФАП пст Койдин;

- Организация аптеки в здании врачебного кабинета МУЗ «Койгородская ЦРБ».

В соответствии с региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Коми, в малых населенных пунктах (численностью до 6 тыс. чел.) – возможна организация аптечного киоска при ФАПе.

    - Учреждения культуры и искусства

Обеспечение доступности культурных благ и ценностей для широких слоев населения одна из важных задач социально-ориентированного государства. Социальное государство и социально ориентированная экономика не возможна без приоритетного развития инфраструктуры и охраны культурного наследия.

На территории сельского поселения «Койдин» функционирует Филиал МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение», а также одна общественная библиотека. Характеристика учреждений культуры приведена в таблице:

Таблица 24 – Характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование учреждений | Населенный пункт/адрес | Основной показатель (ДК - мест, библиотеки -тыс. экз., музей –экспонаты) |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания (процент износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | по факту |  |  |
| 1 | Филиал МБУК «Койгородское централизованное клубное объединение» | пст Койдин, ул. Центральная, 12 | 200 | - | Спец. | - |
| 2 | Библиотека | пст Койдин, ул. Комарова, 9 | - | 8,300 | Спец. | - |

Таблица 25 – Динамика движения учреждений культурно-досугового типа

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Число библиотек | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность работников в библиотеках, с учетом структурных подразделений (филиалов) всего | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках, человек | человек |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Число кинотеатров и киноустановок, единица | единица |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек | человек |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Согласно Схеме территориального планирования МО МР «Койгородский»,в настоящее время в МО МР «Койгородский», состояние материально-технической базы, охраны труда, технического перевооружения учреждений культуры из-за недостатка средств остается сложным: все здания клубных учреждений имеют высокий процент износа. Все библиотеки района находятся в приспособленных помещениях, здания которых постройки конца 50 – 70-х годов прошлого века. Многие помещения требуют капитального ремонта здания, отопительных систем, электропроводки.

Концепцией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Койгородский» на период до 2020 года, предлагается в целях сохранения и развития культурного потенциала, культурного наследия, национальных культур и традиций, решить следующие задачи:

- создание условий для всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических потребностей;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

- сохранение и развитие национальной культуры и культуры других национальностей, проживающих на территории района.

Реализация поставленных задач позволит:

- создать условия для качественного проведения культурно-массовых мероприятий;

- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры;

- модернизировать и внедрить новые технологии в учреждения культуры;

- создать условия, обеспечивающие сохранению и развитию традиционной народной культуры, всех проживающих на территории района народностей;

- создать комфортные условия пользования ресурсами учреждений культуры для всех категорий населения;

- привлечь квалифицированные кадры, повысить их мотивацию к качественным результатам труда;

- улучшить качество обслуживания населения;

- увеличить посещаемость учреждений культуры;

- увеличить количество фондов библиотек, музея, видеофонда.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенных пунктов, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

На территории района реализуется Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский», утвержденная Постановлением администрации МР «Койгородский» от 24 декабря 2013 г. №81/12.

Целью данной программы является развитие и сохранение культурного потенциала  населения Койгородского района.

Задачи Программы:

- укрепление и модернизация материально - технической базы учреждений культуры и искусства;

- информационное и кадровое обеспечение учреждений культуры;

- обеспечение безопасных условий для труда и отдыха работников и посетителей учреждений культуры;

Решению задачи: укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства, будет способствовать следующие основные мероприятия:

1) строительство и реконструкция учреждений культуры:

2) ремонт и капитальный ремонт зданий учреждений культуры;

3)приобретение современного светового, звукового оборудования и компьютерной техники;

4)приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;

5)укрепление учебной материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

Решению задачи: информационное и кадровое обеспечение учреждений культуры, будут способствовать следующие основные мероприятия:

1) комплектование документных фондов библиотек;

2) внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры, в том числе: в муниципальных библиотеках и  культурно-досуговых учреждениях;

3) изготовление и размещение рекламных аудио-роликов;

4) переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли культуры;

Решению задачи: обеспечение безопасных условий для труда и отдыха работников и посетителей учреждений культуры, будут способствовать следующие основные мероприятия:

1) приведение учреждений культуры в соответствие с правилами и нормами пожарной и антитеррористической безопасности.

Проектные решения

Согласно нормативам регионального градостроительного проектирования Республики Коми, потребность в муниципальных библиотеках обеспечивается за счет существующих библиотечных учреждений (1 объект на 1000-3000 жителей). Потребность в культурно - досуговых учреждениях обеспечивается за счет существующих учреждений (150 мест на 1000-3000 жителей). Строительство новых зданий библиотек и культурно-досуговых учреждений не предлагается.

На расчетный срок:

- Капитальный ремонт существующих учреждений культуры.

    - Физкультура и спорт

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом.

На данный момент на территории сельского поселения расположен один общественный стадион, общей площадью 0,9 га, кроме того часть спортивных объектов находится в действующих образовательных учреждениях.

На территории района и сельского поселения действует государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года», утвержденная  Постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №422 и муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», утвержденная постановлением администрации МР «Койгородский» от 24 декабря 2013 года № 82/12.

Цель Программы:

- совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

- обеспечение населения Койгородского района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом;

- формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных  учреждений.

Согласно, региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми в населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. спортивные залы и бассейны предусматриваются по заданию на проектирование с учетом нормативной вместимости объектов по технологическим требованиям. Спортивные залы и бассейны в малых населенных пунктах, а также спортивные залы и бассейны в системе повседневного обслуживания жилых единиц допускается объединять со школьными объектами, при обеспечении для взрослого населения отдельного входа и раздевалок.

Согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский», в целях увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями населения Койгородского района, планируется строительство и реконструкция спортивных объектов, площадок. В целом поселение не достаточно обеспечено спортивными сооружениями, что приводит к оттоку перспективной молодежи, спортсменов и тренерского состава, поэтому, на расчетный срок, необходимо предусмотреть увеличение площади плоскостных спортивных сооружений общего пользования.

Проектные решения

На расчетный срок

- капитальный ремонт спортивных объектов, находящихся на территории действующих образовательных учреждений и создание широкого диапазона новых видов спортивных устройств, охватывающий разновозрастные группы населения и уровни обслуживания;

- строительство универсальной спортивной площадки (ул. Солнечная);

- организация детских площадок:

- ул. Солнечная;

- на территории существующего спортивного стадиона (ул. Комарова).

    - Рекреация и туризм

По степени туристского освоения Республика Коми относится к слабо развитому закрытому туристскому региону. Термический режим на большей части территории относительно благоприятен и для летней, и для зимней рекреации.

В 2008 году принята «Концепция развития туризма в Республике Коми на период до 2020 года» В ней обозначены перспективные виды въездного и выездного туризма, потенциальные туристские центры, запланированы мероприятия по реализации Концепции. Комплексный подход к проблемам и перспективам туристско-рекреационной сферы использован в ходе оценки потенциала развития муниципальных образований.

Согласно данной концепции, территория МО МР «Койгородский» принадлежит к Вычегодскому району, хозяйственно более освоенному, с большим разнообразием природно-экологических, культурно-исторических и туристических ресурсов.

В рамках подпрограммы «Въездной и внутренний туризм на территории МО МР «Койгородский», муниципальной программы «Развитие экономики в МО МР «Койгородский», планируется развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Койгородский», путем решения следующих задач:

- создание современной и конкурентоспособной инфраструктуры туризма;

- обеспечение доступности и качества предоставления услуг в сфере туризма;

- информационно-рекламное обеспечение и продвижение туристической отрасли.

Койгородский район отличается  высокой степенью экологической чистоты и красотой природы. Богатством района считаются девственные леса, озера и родники с кристально чистой водой, живописные речные долины, красивейшие боры. Леса славятся изобилием дичи, грибов и ягод.  По этим критериям район является уникальным и должен стремиться к сохранению этой конкурентной среды. В районе нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

Туристическая отрасль в районе находится на начальном этапе развития. Существует ряд факторов, сдерживающих развитие туризма на территории района:

- недостаточно развитая дорожная инфраструктура района;

- большая степень износа материально-технической базы;

- слабое использование имеющегося культурного, исторического и природного потенциала района;

- недостаточный объем информированности о туристских возможностях района;

- отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма;

- низкая заинтересованность жителей и предпринимателей в развитии туризма на территории района.

Мероприятия по формированию туристическо-рекреационного комплекса

Разработка мероприятий основана на «Концепции развития туризма в Республике Коми на период до 2020 г.», планах мероприятий по ее реализации, а также на опыте проведения и стратегирования научно-аналитических работ по развитию туристско-рекреационной сферы муниципальных образований:

- формирование туристско-рекреационного каркаса района из различных объектов – памятных мест, связанных с переселенцами 1930 – 1950 годов, памятников археологии, архитектуры, промышленности, этнографии, природных памятников, туристско-рекреационных районов, туристических баз и др.;

- разработка туристических маршрутов;

- реализация проектов по формированию муниципальных туристских продуктов;

- подготовка муниципальных документов развития туризма и рекреации;

- формирование современной маркетинговой стратегии продвижения региональных туристских продуктов;

- создание сопутствующей сфере туризма инфраструктуры (транспорт, обслуживание), реконструкция действующих объектов и строительство новых (гостиницы, кафе, турбазы);

- создание благоприятной среды развития туристско-рекреационной деятельности;

- поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма в установленных Законом Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» формах.

На расчетный срок, на территории сельского поселения необходимо запроектировать место для организации пляжного отдыха населения и место отстоя маломерного флота.

    - Социальное обслуживание

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На данный момент в сельском поселении «Койдин» расположен ГБУ Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Койгородского района».

В перспективе на территории поселения не предполагается строительства учреждений социального обеспечения граждан.

    - Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

В настоящее время на территории муниципального образования действует тринадцать торговых точек. В магазинах представлены продукты питания, хозяйственные и промышленные товары.

Активное развитие предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания – необходимо, так как дает толчок к экономическому развитию сельского поселения и создает дополнительные места для приложения труда.

Дальнейшее развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания напрямую будет зависеть от поддержки малого предпринимательства в поселении со стороны местных органов власти.

Таблица 26 – Динамика движения объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 14 | 11 |  |  |  | 17 | 17 | 15 |  |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  | 14 | 14 | 13 |  |  |  |  |
| аптеки и аптечные магазины | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| специализированные продовольственные магазины | единица |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| специализированные непродовольственные магазины | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины | единица |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| рестораны, кафе, бары | единица |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 472 | 430 |  |  |  | 550.48 | 564.38 | 508.58 |  |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |  | 498.9 | 498.9 | 493.68 |  |  |  |  |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |  |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  |  | 10.6 | 10.6 |  |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  | 18 | 23.6 | 23.6 |  |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный |  |  |  |  |  | 258.9 |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  | 273.58 |  |  |  |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  | 241.2 | 213.6 |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  |  | 288.98 | 260.78 |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  |  |  | 55 | 55 | 40 | 45 | 45 |  |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  |  | 70 | 70 | 36 | 36 | 36 |  |
| рестораны, кафе, бары | место |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |

Администрация сельского поселения «Койдин» сельсовет располагается по адресу: Республика Коми, Койгородский район, пст Койдин, ул. Набережная, 26. В здании также расположен Совет сельского поселения «Койдин».

Банковские услуги населению сельского поселения оказывает Отделение Сбербанка (Опер.касса №8617/035), расположенное по адресу Республика Коми, Койгородский район, пст Койдин, ул. Набережная, 32. Также в данном здании расположено отделение почтовой связи пст Койдин, оказывающее услуги почтовой связи.

Для расчета потребностей сельского поселения «Койдин» в объектах обслуживания населения на первую очередь и расчетный срок, приняты укрупненные показатели, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89». Нормативная обеспеченность объектами розничной торговли составляет 300 кв.м. на 1,0 тыс.человек, заведениями общественного питания – 40 мест на 1,0 тыс.человек, предприятиями бытового обслуживания – 4 места на 1,0 тыс.человек, отделениями связи – 1 объект на 1,5 – 2,0 тыс. чел., отделениями банка – 1 операционная касса на 10-30 тыс.чел.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями торговли, общественного питания и бытового облуживания местного значения, размещенными в жилой застройке в сельских поселениях составляет 800 м, согласно градостроительным нормам Республики Коми.

Таблица 27 - Проектируемые объекты обслуживания населения -

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения |  | Сохраняется в существующих учреждениях обслуживания | Требуется запроектировать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2торговой площади | 411,3 | 421,8 | 485,5 | - | - |
| 2. | Предприятия общественного питания | место | 54,8 | 56,2 | - | 54,8 | 56,2 |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 6 | - | 5 | 6 |
| 4. | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5. | Отделения банка | операц. место | 1 | 1 | 1 | - | - |

Как видно из таблицы, на данный момент, имеющиеся объекты потребительского рынка в поселении не полностью обеспечивает потребности населения, на расчетный срок, необходимо увеличение количества объектов бытового обслуживания и объектов общественного питания.

Проектные решения

На расчетный срок:

- развитие предприятий бытового обслуживания;

- развитие предприятий общественного питания.

Размещение объектов обслуживания населения планируется в общественно-деловой зоне, в материалах генерального плана выделена соответствующая зона для размещения данных объектов.

    - Пожарное депо

Территории сельского поселения «Койдин» является районом выезда пожарной части ПЧ-63 с. Койгородок ГУ "6 отряд ФПС по РК" (по первому номеру выезда) в населенные пункты:

- сельского поселения "Койдин" - пст Койдин;

Таблица 28 - Силы и средства пожарной охраны

| № п/п | Наименование | Ведомственная принадлежность | Силы и средства |  |  |  | Место дислокации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Техника | Численный состав | Техника | Численный состав |  |
| 1 | ПЧ-63 ФПС | ГУ «6 отряд ФПС по РК» Отряд ППСРК №3 | 4АЦ | 39 | 2АЦ | 8 | с. Койгородок, ул Мира, 6 |

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На территории сельского поселения, забор воды на тушение пожаров осуществляется из пожарных водоёмов, расположенных на территории населенного пункта:

- Пожарный водоем 100 м3, ул. Школьная;

- Пожарный водоем 25 м3, ул. Железнодорожная;

- Пожарный водоем копань, ул. Песчаная, 33;

- Пожарный водоем копань, ул. Песчаная, 1;

- Пожарный водоем 75 м3, ул. Комарова, 43;

- Пожарный водоем 25 м3, ул. Центральная, 12;

- Пожарный водоем 100 м3, ул. Центральная, 14;

- Пожарный водоем копань, ул. Авиационная, 27;

- Пожарный водоем копань, ул.Солнечная, 2;

- Пожарный водоем копань, ул. Лесная, 10.

Кроме того, в мае 2013 года не территории сельского поселения «Койдин» была открыта пожарно-химическая станция III типа.

Пожарно-химические станции III типа являются структурными подразделениями ГАУ РК "Коми лесопожарный центр", организуемыми на участках лесного фонда, имеющих повышенную природную пожарную опасность, наличие потенциальных источников огня и сеть наземных и водных путей, обеспечивающих доставку наземных сил и средств тушения к местам возникновения пожаров в течение 3 часов с момента их обнаружения с целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации лесных пожаров. ГАУ РК "Коми региональный лесопожарный центр" является подведомственным учреждением Комитета лесов РК.

На базе пожарно-химической станции находятся гусеничный снегоболотоход, седельные тягачи с прицепами, бульдозеры и автомобили повышенной проходимости.

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части в населенных пунктах сельского поселения.

На первую очередь и на расчетный срок предполагается выполнять мероприятия:

- предупреждение пожаров и снижение сопутствующих их потерь;

- приведение объектов муниципальной собственности в пожаробезопасное состояние;

- развитие материально – технической базы;

- размещение на территории сельского поселения «Койдин» пожарных гидрантов.

    - Кладбище традиционного захоронения

Площадь земельных участков, используемых под кладбища, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», должна составлять 0,24 га на 1000 жителей, а также расстояние от границ земельных участков кладбища до стен жилых домов должно быть не менее 300 м.

Таблица 29 - Сведения по действующим  кладбищам

| Наименование | Адрес (местоположение) | Территория, га | Примерное кол-во захоронений (общее/в год) | Расстояние до ближайшей жилой застройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | пст Койдин | 1,37 | - | - |

Размер санитарной защитной зоны для сельских кладбищ отнесены к V классу опасности, санитарно-защитная зона для которых должна составлять 50 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74.

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения (М., 1996 г.).

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

Гигиенические требования к размещению кладбищ  определены СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

На территории сельского поселения «Койдин» нет учреждений и предприятий похоронного обслуживания.

Проектные решения

На первую очередь:

Оформить в установленном порядке права на земельный участок, находящийся под действующим кладбищем, принять в муниципальную собственность общественное кладбище, определить правила содержания мест погребения, порядок деятельности общественного кладбища, устанавливающий, в том числе размер бесплатно предоставляемого земельного участка на территории кладбища для погребения умерших.

На расчетный срок:

Проведение планового благоустройства территории кладбища: уборка и очистка территории, устройство мест сбора мусора.

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

    - Транспортная инфраструктура и дорожная сеть

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутрисельских и внешних транспортных связей в условиях роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Развитие и совершенствование сети республиканских и районных дорог вызывает прирост ВРП за счет активизации и расширения автотранспортных экономических связей, вовлечения в рыночный оборот осваиваемых ресурсов, положительно сказывается на рынке рабочей силы.

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Республики Коми, в общем, и Койгородского района в частности.

В настоящее время транспортная инфраструктура в сельском поселении представлена в основном автомобильным видом транспорта, железнодорожный, водный транспорт - отсутствуют. В пст Койдин на площади 7774 м2 расположена вертолетная площадка, принадлежащая казенному предприятию РК «Сыктывкарская авиационная база охраны и защиты лесов».

Дороги в МО МР «Койгородский», находятся в неудовлетворительном состоянии, что является одной из причин снижения объемов вывозки древесины, слабого развития потребительского рынка в отдаленных населенных пунктах.

Таблица 30 - Перечень автомобильных дорог общего пользования

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |  |  | Искусственные сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усовершенствованный | переходный | грунтовый | кол-во мостов | кол-во труб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующие типы покрытия дорог |  |  |  |  |  |  |
| Пст Койдин – пст Кузьель – пст Усть-Воктым – пст Ком (а/д Подъезд к пст Койдин км 4+500) | 58,3* | 0 | 0 | 58,3 | 7 | 36 |
| С. Койгородок – пст Нючпас (а/д Подъезд к пст Койдин км 9+650) | 51,31* | 14,91 | 8,5 | 27,9 | 4 | 42 |
| Пст Койдин (а/д с. Визинга – пст Кажым км 98+300) | 9,65* | 4,65 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| Планируемые типы покрытия дорог |  |  |  |  |  |  |
| Пст Койдин – пст Кузьель – пст Усть-Воктым – пст Ком (а/д Подъезд к пст Койдин км 4+500) | 58,3* | 1 | 57,3 | 0 | 7 | 36 |
| С. Койгородок – пст Нючпас (а/д подъезд к пст Койдин км 9+650) | 51,31* | 14,91 | 36,4 | 0 | 4 | 42 |
| Пст Койдин (а/д с. Визинга – пст Кажым км 98+300) | 9,65* | 9,65 | 0 | 0 | 2 | 11 |

* общая протяженность дороги в границах района.

В рамках Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский», утвержденной постановлением администрации МР «Койгородский» от 24 декабря 2013 года №78/12, целью которой является обеспечение потребностей населения и экономики МР «Койгородский» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте, планируется решение следующих задач:

- Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Обеспечение транспортной доступности населения в зимний период;

- Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

    - Улично - дорожная сеть

Улично-дорожной сеть  представляет сеть улиц и проездов обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Общее протяжение сети улиц в населенном пункте сельского поселения «Койдин» составляет 16,50 км. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий села с объектами приложения  труда, зонами отдыха, внешними дорогами, а также обеспечение высокой эффективности использования территории.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации городского округа относятся организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номеров домов. Так же в полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Таблица 31 - Характеристика автодорог общего пользования местного значения.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по типам покрытия, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | В т.ч. с покрытием | покрытие |
| 1 | ул. Молодежная | 0,500 | 0,500 | ПГС |
| 2 | ул. Солнечная | 2,000 | 1,000 | ПГС |
| 3 | ул. Железнодорожная | 1,500 | 1,000 | ПГС |
| 4 | ул. Песчаная | 2,000 | 1,000 | ПГС |
| 5 | ул. Лесная | 1,500 | 1,500 | ПГС |
| 6 | ул. Новая | 0,500 | - | - |
| 7 | ул. Авиационная | 2,000 | 1,000 | асфальт |
| 8 | ул. Набережная | 1,500 | 1,000 | ПГС |
| 9 | ул. Школьная | 2,000 | 1,000 | асфальт |
| 10 | ул. Комарова | 2,000 | 1,000 | асфальт |
| 11 | ул. Центральная | 1,000 | 1,000 | асфальт |
| Всего |  | 16,500 | 10,000 | - |

Категория улично-дорожной сети дорог общего пользования определяется в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | — |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2—3 | 1,5—2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0—1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75—3,0 | 1 | 0—1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | — |

Таблица 32 - Категория улично-дорожной сети дорог общего пользования

| №п/п | Категория сельских улиц и дорог | Наименование автомобильной дороги | Транспортно-эксплуатационное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| пст Койдин |  |  |  |
| 1 | основная | ул. Молодежная | Удовлетворительное |
| 2 | главная улица | ул. Солнечная | Удовлетворительное |
| 3 | главная улица | ул. Железнодорожная | Удовлетворительное |
| 4 | главная улица | ул. Песчаная | Удовлетворительное |
| 5 | основная | ул. Лесная | Удовлетворительное |
| 6 | основная | ул. Новая | Неудовлетворительное |
| 7 | главная улица | ул. Авиационная | Удовлетворительное |
| 8 | главная улица | ул. Набережная | Удовлетворительное |
| 9 | главная улица | ул. Школьная | Удовлетворительное |
| 10 | главная улица | ул. Комарова | Удовлетворительное |
| 11 | главная улица | ул. Центральная | Удовлетворительное |

Проектные решения

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними регионами, привлечь на территорию инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и перспективного развития района.

В соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», планируется осуществить количественное и качественное изменение транспортной инфраструктуры, а именно:

- реализация Генеральной схемы развития лесовозных дорог на территории МР «Койгородский» из «Лесного плана Республики Коми».

Важнейшей проблемой, требующей решения, является обеспечение постоянным надежным, качественным автодорожным сообщением населенных пунктов района. Необходимо строительство новых и обустройство существующих автомобильных дорог.

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложившейся структуре улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и спрямление основных направлений.

На первую очередь

- Капитальный ремонт:

пст Койдин

- ул. Новая;

На расчетный срок:

- Капитальный ремонт:

пст Койдин

- ул. Молодежная;

- ул. Солнечная;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Песчаная;

- ул. Лесная;

- ул. Авиационная;

- ул. Набережная;

- ул. Школьная;

- ул. Комарова;

- ул. Центральная.

Также, генпланом предусматривается:

- благоустройство существующей улично-дорожной сети со строительством тротуаров и организацией водоотведения с проезжих частей, озеленением и устройством освещения;

- размещение технических средств организации дорожного движения, которое должно быть выполнено исходя из предполагаемой загрузки улиц автомобильным транспортом;

- для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части, которая зависит от категории улиц и изменяется от 1,5 до 1,0 м

- организация движения транспортных и пешеходных потоков путем регламентирования дорожными знаками согласно ГОСТ 522.89-2004;

- обозначение выездов из кварталов на главную улицу дорожными знаками «Главная дорога», «Уступите дорогу» для указания очередности проезда, согласно, схемы организации дорожного движения.

- соблюдение треугольников видимости на перекрестках, в пределах которых не допускается размещение зданий, сооружений (реклам, малых архитектурных форм и т.д.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

– пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

– пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

– пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

– звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

– дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

  - Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории сельского поселения «Койдин», направлены на улучшение состояния окружающей среды, сохранность сельскохозяйственных угодий, борьбу с неблагоприятными геологическими и инженерно - геологическими процессами природного и техногенного характера.

Отвод поверхностного стока с территорий поселка предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типов. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами поселка. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

  - Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории, комфортного проживания и привлекательности для инвестиций. На данной стадии проектирования для рассматриваемой территории проведен анализ существующего положения по инженерному обеспечению: электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и связи.

    - Водоснабжение

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

- описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения населенного пункта - это комплекс инженерных сооружений предназначенных для забора воды из источника водоснабжения ее очистки, хранения и подачи потребителю. Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Источником водоснабжения в сельском поселении «Койдин» служат подземные воды.

Источник водоснабжения должен отвечать следующим основным требованиям:

- обеспечивать бесперебойное поступление требуемого количества и качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;

- обладать достаточной мощностью;

- находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.

На территории сельского поселения «Койдин» в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения действует 1 колодец, 1 водонапорная башня для приема и хранения воды. Данная централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение пст Койдин.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет порядка 6 процентов (включая колонки). Около 4 процентов населения используют водоразборные колонки в прямой доступности от жилья, 2 процента проживает в домах с домовым вводом.

Практически все потребители обеспечены водоснабжением с круглосуточным режимом работы. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется Койгородским филиалом ОАО «КТК» на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ№168 от 30.12.1999г. Адрес организации: Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 4.

- описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоснабжения

Так как сельское поселение «Койдин» состоит из одного населенного пункта (пст Койдин), то в районе сельского поселения не имеется других территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

- описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Таблица 33 - Характеристика действующих артезианских скважин на территории пст Койдин

| № | Инвентарный номер артезианской скважины | Дебит скважины, м3/сут Производительность/фактическая нагрузка | Место расположения скважины /Зона снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колодец | 10/2 | пст Койдин (ул. Лесная и ул. Молодежная) |

Насосных станций, используемых для подъема поверхностных вод и подземного водоснабжения на территории сельского поселении нет. В год общая производственная мощность колодца составляет 3,65 тыс. м3.

- описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Для добычи воды используется колодец не имеющий очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованной и благоустроенной зоны санитарной охраны. Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

Данные по химическому составу воды в колодце не предоставлены.

Из колодца с шестеренчатым насосом марки НШ 20-40 артезианская вода закачивается в водонапорную башню и затем самотеком идет к потребителям.

Таблица 34 - Насосное оборудование

| Марка насосов | Кол-во | Насосная станция | Напор, м | Подача, м3/ч | N, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НШ 20-40 | 1 | Колодец пст Койдин | 40 | 20 | - | - |

Данные о наличии на территории сельского поселения резервуаров для приема и хранения воды не предоставлены.

Объем самодельной водонапорной башни в пст Койдин составляет 10 м3. Ее техническое состояние является рабочим при износе в 80%.

Протяженность водопроводных сетей составляет 0,382 км. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 2010 года. Материал трубопроводов из металла и полиэтилена. Доля современных полиэтиленовых труб составляет всего 90%.По части водопроводных сетей отсутствует реальная информация об их длинах и мест подключений.

На сетях установлено и эксплуатируется ресурсоснабжающей организацией 2 водоразборных колонки. Общее количество водопроводных колодцев неизвестно.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Исходя из количества населения и характера застройки поселка, для наружного пожаротушения принят расход 10 л/с, для внутреннего — 5л/с.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Износ труб и водоразборных колонок более 75%, что обуславливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной сети, а также большие потери воды в сетях водопровода. Общее количество аварий составило 2 (связаны с выходом из строя насоса).

Без увеличения работ по замене (восстановлению) сетей можно ожидать дальнейшего роста аварийности и потерь воды со снижением надежности и качества услуг и ростом эксплуатационных расходов.

Высокий размер неучтенных расходов. Требуется организация планомерной работы по снижению неучтенных расходов, включая организацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижение внутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, утечек из колодцев и т.д.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки;

- снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги.

- различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям эксплуатирующей водопроводные сооружения организации. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

- общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 35 - Общий водный баланс подачи и реализации воды

| Наименование показателей | 2013г. |
| --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс.куб.м/год | 3,65 |
| Объем покупной воды, тыс.куб.м/год | - |
| Объем отпущенной потребителям холодной воды, тыс.куб.м/год | 1,75 |
| Потери воды в сетях, тыс.куб.м/год | 1,9 |

- территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 36 - Территориальный водный баланс

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | пст Койдин | 2,28 | 0,83 |

- структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической тды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужоы населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды прошений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 37 - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

| Показатели | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013г |
| Вода всего, тыс. м /год: | Нет данных |  |  | 1,75 |
| 1-я группа | Нет данных |  |  | 1,75 |
| 2-я группа | - | - | - |  |

1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы составляет 7 человек, в том числе проживающие в частном жилом фонде.

2-я группа - юридические лица, учрежденные органами власти в форме бюджетных учреждений, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Абонентов этой группы, подключенных к данной системе водоснабжения нет.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении.

Причиной увеличения потребления воды в пст. Койдин является увеличение количества подключенных абонентов к инженерным сетям и увеличение нормативов холодного водоснабжения, также увеличение аварийности на сетях водоснабжения.

- описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учет потребления воды в ресурсоснабжающей организации Койгородский филиал ОАО «КТК» ведется по двум основным группам потребителей. Потребители 1 группы не обеспечены водомерными узлами. Потребители 2 группы не подключены к существующей схеме водоснабжения. Объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 38 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Наименование | Мощность существующего сооружения, м3/сут. | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение (забор воды из артскважин) | 10 | 4,8 |
| Сельское поселение (забор воды из шахтных колодцев) | - | - |
| ВСЕГО | 10 | 4,8 |

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникнет.

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Альтернативный сценарий принимает за основу отсутствие роста численности населения в расчетный период и активизацию населения по установке поквартирных счетчиков (темп установки имеет явную тенденцию к увеличению). В этом случае будет происходить снижение объемов производства, и существующие мощности позволят обеспечить прогнозный спрос даже при возможном росте реального водопотребления. Рост потребления будет происходить преимущественно за счет подключения домов, которые в настоящее время пользуются приносной водой из колодца (рост доли обслуживаемого населения), а также за счет некоторого роста коммерческого и бюджетного потребления, из-за повышения уровня обеспечения коммунальными услугами.

Таблица 39 - Прогноз реализации услуг по водоснабжению

| Показатели | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1-я очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| Вода всего, тыс. м3/год: | 1,75 | 1,81 | 2,03 |
| 1-я группа | 1,75 | 1,8 | 2,01 |
| 2-я группа | - | 0,01 | 0,02 |

- сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточные)

Таблица 40 - Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Наименование потребителей | Водопотребление фактическое |  |  | Водопотребление планируемое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сред. сут. м3/сут | Годовое тыс.м3/год | Макс. сут. м3/сут | Сред. сут. м3/сут | Годовое тыс.м3/год | Макс. сут. м3/сут |
| пст Койдин | 4,8 | 1,75 | 6,24 | 5,56 | 2,03 | 7,23 |

- прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 41 – Таблица расходов воды по сельскому поселению «Койдин»

| Показатели | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1-я очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| Жилые здания | 4,8 | 4,93 | 5,51 |
| Общественно-деловые объекты | - | 0,03 | 0,05 |
| Промышленные объекты | - |  |  |
| ИК-25, ИК-27 | - |  |  |
| Всего | 4,8 | 4,96 | 5,56 |

- сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 42 - Фактические и планируемые потери воды

| Показатели | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1-я очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| Объем отпущенной потребителям холодной воды, тыс.м3/год | 1,75 | 1,81 | 2,03 |
| Потери воды, тыс.м3/год | 1,9 | 1,2 | 0,5 |

- перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий, территориальный по технологическим зонам водоснабжения, структурный по группам абонентов)

Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:

- ожидается рост водопотребления и водоотведения населением за счет повышения благоустроенности жилья в среднем на 1,5 процента в год. Однако, за счет установки поквартирных счётчиков будет происходить снижение удельного водопотребления в благоустроенном жилом фонде, что приведет к сохранению удельного водопотребления и его частичному снижению;

- рост бюджетного водопотребления и водоотведения за счет ввода новых социальных объектов составит 0,5% в год.

Таблица 43 - Общий баланс водопотребления

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1-я очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| Сельское поселение «Койдин» | 4,8 | 4,96 | 5,56 |

Таблица 44 - Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1-я очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| Объем реализации тыс.м3/год, в т.ч. по потребителям | 1,75 | 1,81 | 2,03 |
| 1 -я группа | 1,75 | 1,8 | 2,01 |
| 2-я группа | - | 0,01 | 0,02 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты водоснабжения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.

Проектные решения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам:

Поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø 132÷57 мм из полиэтиленовых труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водомерным узлом планируется также оснастить действующий колодец.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 45 - Перечень основных мероприятий по устройству сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность вновь прокладываемых сетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводной сети от водозабора с. Койгородок |  |

- технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Реализация схемы водоснабжения поселка предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтиленанизкого давления.

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Поскольку производительность объектов системы водоснабжения в целом соответствует потребности поселения, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса.

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.

- сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Проектом предусмотрена установка расходомеров как на самом источнике водоснабжения (колодец) так на всех внутридомовых вводах.

- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Не предусматривается.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В настоящее время одной из основных экологических проблем является сброс промывных вод водопровода на рельеф. Рекомендуется строительство очистных сооружений.

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка с применением химических реагентов в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 46 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | 1-ая очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 6 | 15 | 60 |
| 3 | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существующего | 100 | 90 | 70 |
| 4 | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | Нет данных |  |  |
| 5 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 75 | 60 | 10 |
| 6 | Снижение количества повреждений | шт./год | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения | тыс. м3/год | 1,9 | 1,2 | 0,5 |
| 8 | Снижение количества сетей требующих замены | км | Нет данных |  |  |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей | км | Нет данных |  |  |

    - Водоотведение

- описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Канализация - представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

- прием сточных вод всех видов в местах их образования;

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;

- спуск очищенных сточных вод в водоем.

Система сбора и отведения сточных вод в сельском поселении «Койдин» отсутствует. Сточные воды без предварительной очистки сбрасываются на рельеф поселка.

Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет 0 процентов.

Обслуживание системы водоснабжения на территории пст Койдин производит Койгородский филиал ОАО «КТК».

В поселении (без централизованной системы водоотведения) население использует надворные уборные, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции.

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют. В качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги. Можно сказать, что в целом данная система отвода не работает: многие участки не справляются с отводом дождевых вод, в результате при дождях высокой интенсивности образуются подтопления проезжей части.

- описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения в пст Койдин отсутствуют. Канализационные стоки без предварительной очистки сбрасываются на рельеф поселка.

- описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Койдин» отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф.

- описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

- описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и сооружения на них в сельском поселении «Койдин» отсутствуют. Канализационные насосные станции также отсутствуют.

- оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сточные воды без предварительной очистки сбрасываются на рельеф, загрязняя тем самым водоносный горизонт.

- описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

В поселении (без централизованной системы водоотведения) население использует надворные уборные, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты. В индивидуальной жилой застройке пст Койдин сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах.

- описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Отсутствие централизованной системы водоотведения и очистных сооружений создает риски санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию поселения.

Отсутствие очистных сооружений ограничивает возможность развития и обеспечение новых подключений.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

- баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Койдин» отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф.

- оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды поступают на поверхность рельефа местности.

- сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Системы коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

- результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Койдин» отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф.

- прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Койдин» отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф.

Перспективные расчетные расходы сточных вод

- сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии с п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Койдин» отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Койдин» отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф.

- расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф. Требуется строительство очистных сооружений.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

На момент разработки настоящей Схемы водоотведения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоотведения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоотведения позднее, передаются на обслуживание организации системы центрального водоотведения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоотведения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.

Проектные решения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- перекладка самотечных сетей канализации из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия по реализации схем водоотведения в сельском поселении «Койдин» не планируются.

- технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реализация схемы центрального водоотведения поселка предполагает при строительстве новых сетей применять трубы из полиэтилена низкого давления. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

Строительство централизованных систем водоотведения в малонаселенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1м3 стока. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях.

Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведени

Система централизованного водоотведения в. сельском поселении «Койдин» отсутствует.

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.

- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Койдин» отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется без предварительной очистки на рельеф.

В пст Койдин проектом предлагается строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

Использование населением выгребных ям на территории без централизованного водоотведения, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов и объектов социальной сферы индивидуальными и локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных участков и нужд мелиорации. Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в гидрографическую сеть на территории сельского поселения.

- сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Не предусматривается.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

Таблица 47 - Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | 1-ая очередь 2015г. | Расчетный срок 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоотведения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоотведения | % населения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существующего | - | - | - |
| 4 | Строительство новых канализационных сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство новых сетей ливневой канализации | км | 0 | 0 | 0 |

    - Теплоснабжение

В 2014 г., группой компаний «Центр энергосберегающих технологий» (г. Киров), была разработана Схема теплоснабжения Муниципальное образование сельское поселение «Койдин», в период с 2013 по 2028 г.г.

Согласно данной Схеме теплоснабжения, на территории сельского поселения «Койдин» функционирует 2 местных системы теплоснабжения, образованных на базе котельных. Установленная мощность котельной «Центральная» - 3 Гкал/час (3,49 МВт), котельной «Школьная» - 1,68 Гкал/час (1,95 МВт). Основным топливом котельных является уголь. Резервное топливо для котельных не предусмотрено. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (см. раздел 1.4) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Все системы теплоснабжения имеют двухтрубную теплосеть, организованную на покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме присоединения с температурным графиком 95/70°С. Нагрузка ГВС покрывается индивидуальными электрическими водонагревателями.

Производственная тепловая нагрузка в поселке отсутствует. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Также на территории поселка сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения.

Обслуживание местных систем теплоснабжения поселения осуществляет одно базовое предприятие - Койгородский филиал ОАО «КТК», которому в поселке «Койдин» принадлежит котельная «Центральная» мощностью 3 Гкал/час (3,49 МВт) и котельная «Школьная» мощностью 1,68 Гкал/час (1,95 МВт). Общая протяженность теплосетей, обслуживаемых котельной «Центральная» в поселке «Койдин», составляет 1782,6 м, из которых 1374,7 м наружной прокладки и 407,9 м подземной прокладки. К данным тепловым сетям присоединено 26 жилых и общественных зданий с общим строительным объемом - 18482,1 м3. Общая протяженность теплосетей, обслуживаемых котельной «Школьная» в поселке «Койдин», составляет 593,7 м, из которых 558,9 м наружной прокладки и 34,8 м подземной прокладки. К данным тепловым сетям присоединено 6 жилых и общественных здания с общим строительным объемом 6210,89 м3.

Теплоснабжение некоторых производственных зданий и зданий общественных организаций осуществляется от индивидуальных котельных. Эксплуатацию этих котельных осуществляет персонал организаций. Все имущество котельных находится на балансе данных организаций.

Таблица 48 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| Наименование котельной | Адрес | Установленная тепловая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | МВт |
| Котельная «Центральная» | ул. Набережная, 16 | 2 | 2,32 |
| Котельная «Школьная» | ул. Школьная, 21а | 1,68 | 1,95 |

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, с непосредственным присоединением нагрузки отопления. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику. Для создания циркуляции теплоносителя в котельной «Центральная» установлен один сетевой насос и два подпиточных, в котельной «Школьная» - один сетевой и один подпиточный. В котельных установлены счетчики учета потребленной электроэнергии и тепловой энергии.

Деаэрация теплоносителя не применяется. КПД котельной «Центральная» составляет 82%, а котельной «Школьная» - 78%.

Котельные не имеет аварийного топлива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе квартальной котельной не осуществляется, так как перемычек между котельными не существует из-за удаленности. В котельных поселка «Койдин» установлены резервные источники питания: в котельной «Центральная» - двигатель СМД-14 мощностью 30 кВт и емкостью топливного бака - 100 л; в котельной «Школьная» - двигатель СМД-14 мощностью 30 кВт и емкостью топливного бака - 50 л.

Тепловые сети котельной «Центральная»

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении в поселении составляет 1,783км из них:

- в подземном исполнении канальной прокладки - 0,408 км (22,9%);

- в надземном исполнении - 1,375км (77,1%).

Данные по материалу примененной тепловой изоляции не предоставлены.

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

- Потребителями являются жилые дома и общественные здания;

- Температурный график 95-70°С;

- Котельная имеет два вывода на поселок Ø57мм и Ø159 мм;

- Схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

- Присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

- Тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА;

- Работа системы теплоснабжения - 249 суток в отопительный период.

Тепловые сети котельной «Школьная»

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении в поселении составляет 0,594 км из них:

- -	в подземном исполнении канальной прокладки - 0,035 км (5,9%);

- -	в надземном исполнении - 0,559км (94,1%).

В качестве тепловой изоляции применяется полиуретан.

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

- Потребителями являются общественные здания;

- Температурный график 95-70°С;

- Котельная имеет один вывод на поселок Ø108мм;

- Схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

- Присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

- Тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА;

- Работа системы теплоснабжения - 249 суток в отопительный период.

Описание существующих технических и технологических проблей в системах теплоснабжения поселения

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- При выходе из строя котельных или аварии на магистральной сети теплоснабжение участков поселка полностью прекращается.

- Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют.

- Малая загрузка основного котельного оборудования, в области с пониженным КПД.

- Высокий процент износа котельного оборудования (котельная «Центральная» - 40%, котельная «Школьная» - 85%).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что системы теплоснабжения имеют низкую надежность.

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Генеральным планом села «Койдин» предусмотрено строительство школы на 105 мест (на месте стадиона по ул. Комарова) в зоне действия котельной «Центральная». Перспективу развития системы теплоснабжения данной котельной невозможно оценить, так как проект строительства еще не разработан.

Перспективные балансы теплоносителя

В системе теплоснабжения поселка «Койдин» организовано центральное качественное регулирование с температурным графиком 95/70. В соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении всего отопительного сезона и составляет 15,48м3/ч котельной «Центральная» и 5,04 м3/ч котельной «Школьная». Поскольку существующие потребности при подключении новых абонентов к котельной «Центральная» при развитии системы теплоснабжения поселка «Койдин» неизвестны, возможно изменение расхода теплоносителя данной котельной.

Проектные решения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника теплоснабжения.

- Установить частотный регулятор на сетевой насос;

- Замена изношенного котельного оборудования.

Предложения по строительству, реконструкция и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, улучшения гидравлического режима, снижения потерь произвести перекладку аварийных тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, и реконструкцию существующих с перекладкой труб на меньшие диаметры для уменьшения их пропускной способности.

Основные участки, требующие капитального ремонта и замены:

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от котельной до ответвления на ул. Набережная диаметром 159 мм на трубы диаметром 108 мм

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Набережная до ответвления на ул. Центральная, 9 диаметром 159 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Центральная, 9 до ответвления на ул. Центральная, 13 диаметром 159 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Центральная, 13 до ответвления на ДК и ФАП диаметром 159 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ДК и ФАП до ответвления на ул. Центральная, 8 диаметром 108 мм на трубы диаметром 57 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Центральная, 8 до ответвления на ул. Комарова, 7 диаметром 108 мм на трубы диаметром 57 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Комарова, 7 до ответвления на ул. Комарова, 5 диаметром 108 мм ка трубы диаметром 57 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Комарова, 5 до ответвления на ул. Комаром, 1 и 3 диаметром 108 мм на трубы диаметром 57 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Комарова, 1 и 3 до ответвления на ул. Авиационная, 22 диаметром 108 мм на трубы диаметром 45 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Авиационная, 22 до ответвления на ул. Авиационная, 26 диаметром 108 мм на трубы диаметром 42 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Центральная» на участке от ответвления на ул. Авиационная, 26 до ответвления на ул. Авиационная, 28, диаметром 76 мм на трубы диаметром 42 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Школьная» на участке от котельной до ответвления на школу диаметром 108 мм на трубы диаметром 76 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Школьная» на участке от ответвления на школу до ответвления на магазины диаметром 108 мм на трубы диаметром 45 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Школьная» на участке от ответвления на магазины до точки 1 диаметром 108 мм на трубы диаметром 42 мм.

- Замена теплотрассы котельной «Школьная» на участке от точки 1 до Детского сада диаметром 57 мм на трубы диаметром 42 мм.

Всего до 2028 года планируется к замене 0,815 км тепловых сетей котельной «Центральная» и 0,39 км тепловых сетей котельной «Школьная» с современной теплоизоляцией.

Для проведения работ по замене участков теплотрассы необходимо разработать рабочий проект с более точными фактическими данными.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимыми» местами в системе централизованного теплоснабжения поселения «Койдин», является большой износ тепловых сетей в целом. После реализации предложенного варианта развития системы теплоснабжения данные недостатки будут устранены.

    - Газоснабжение

В настоящее время МО МР «Койгородский» в целом и сельское поселение «Койдин» в частности, природным сетевым газом не газифицированы.

Жители сельского поселения пользуются газом от индивидуальных баллонных установок, на нужды пище приготовления.

В соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», основные направления развития газоснабжения следующие:

- удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд населения при снабжении сжиженным газом на период до 2030 года;

- развитие сети газопроводов природного газа с отводами к населенным пунктам в течение расчётного периода до 2030 года для удовлетворения технологических потребностей производственных предприятий, предприятий-производителей тепла в энергоносителях для теплоисточников и для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд населения.

Проектные решения

На территории сельского поселения «Койдин» на первую очередь и на расчетный срок не предполагается строительство сетей газоснабжения.

    - Электроснабжение

Согласно данным филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» производственное отделение «Южные электрические сети», структура объектов электросетевого хозяйства в сельском поселении «Койдин», имеет следующий вид:

- ВЛ 10 кВ от ЛР-10 кВ №601 до ЛР-10 кВ №606 яч.6Д ПС-110/10 кВ «Койгородок» в с.п. «Койдин» в сторону п. Кузъель, протяженностью 6,37 км;

- КТП 10/0,4 кВ – 7 шт., общей установленной мощностью 1,03 МВА, находящиеся на балансе «Комиэнерго», также потребительских КТП – 2 шт., общей установленной мощностью 0,34 МВА

В соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», основными направлениями развития электроэнергетики МО МР «Койгородский», должны быть: повышение надёжности электроснабжения энергоузлов, модернизация, реконструкция и строительство новых ЛЭП и подстанций.

В охранных зонах воздушных линий электропередач, объектов электросетевого хозяйства устанавливаются и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон в соответствии с документами: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля (СанПин 2971-84):

- внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов),а также на территории огородов и садов - 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории - 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) -15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 20 кВ/м.

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, должны быть приняты меры по ее снижению.

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от ВЛ;

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Уличное освещение

Модернизация уличного освещения имеет под собой и целый ряд важных социальных аспектов. Ведь благосостояние населения напрямую зависит от состояния экономики и рационального использования ресурсов.

Населению ярко освещённые улицы придают чувство уверенности в тёмное время суток. С наступлением вечера граждане могут продолжать вести активный образ жизни и посещать места проведения досуга в нерабочее время.

От освещения улиц в ночное время напрямую зависит уровень преступности. Статистика подтверждает, что уличные преступления совершаются именно в неосвещённых местах.

В сельском поселении «Койдин» 11 улиц, все они частично освещены. На балансе Администрации сельского поселения находятся 82 светильника, все они исправно работают, ведется учет используемой электрической энергии.

Электрические нагрузки

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения, выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию сельских электрических сетей» РД-34.20.185-94. Удельная нагрузка на 1 человека на перспективу составит 0,7 кВт.

Таблица 49 – Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей

| Население, чел. |  | Нагрузка, кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1371 | 1406 | 960 | 1405 |

Строительство крупных энергоемких предприятий на территории поселения проектом не планируется. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

Также в соответствии с ответом, предоставленным ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» производственное отделение «Южные электрические сети», строительство новых объектов электроэнергетики в Койгородском районе, выполняется по технологическому присоединению по мере поступления заявок от потребителей.

Проектные решения

На расчетный срок:

- технологическое присоединение к существующим электрическим сетям для застройки жилых домов;

- капитальный ремонт существующих объектов электросетевого хозяйства сельского поселения «Койдин»;

- разработка проекта уличного освещения существующих улиц и улиц нового строительства для всех населенных пунктов. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп;

- ремонт и содержание сети уличного освещения.

    - Наружные сети устройств связи

В настоящее время на территории поселения действует 1 автоматическая телефонная станция:

Таблица 50 – Характеристика сети местной телефонной связи

| индекс/НП | Адм. статус | Назначение АТС | СТС/ГТС | Вышестоящая АТС | тип АТС | тип сигнализации | год | тип оборудования АПУС | Монт.емк. | Исп. емк. | ЛС - тип | ЛС - длина | ЛС - марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-91-1/Койдин | НПСТ | ОС | СТС | АТС-91 с. Койгородок | АТСЭ | ОКС-7 | 2008 | ВК SI2000 | 512 | 383 | ВОЛС | 2,02 км | КСППг 1х4х1,2 |

Емкости существующих АТС достаточно по существующей норме. Но при 100% телефонизации и при приросте населения поселения, емкости станций будет недостаточно, поэтому на прогнозный период необходимо предусмотреть их расширение, для обеспечения телефонной связью всех абонентов.

За последние годы увеличилось количество предоставляемых населению услуг, в т.ч.: ускоренная почта, электросвязь, доступ к ресурсам сети Интернет.

Интенсивно развивается беспроводная (сотовая) связь. На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС»), ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» («Мегафон»), ОАО «Вымпелтелеком» («Билайн») и другими. Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают территорию сельского поселения и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Мероприятия по развитию

В соответствии со Схемой территориального планирования МО МР «Койгородский», основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- и радиовещания являются:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи РК;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети РК;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу к 2015 году в России, на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах.

  - Природоохранные мероприятия

Ситуация в области охраны окружающей среды на территории Республики Коми стабильная. Экологическая ситуация в муниципальном районе «Койгородский», также характеризуется как относительно благополучная. В последние годы на территории района отмечается тенденция к ухудшению качества поверхностных вод. Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются деревообрабатывающая, топливная промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Основные источники загрязнения почв — отходы потребления.

Потенциальными источниками вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду являются объекты ЖКХ (не канализованный жилой фонд, неудовлетворительная работа существующих очистных сооружений, несанкционированные свалки, отсутствие полигонов ТБО) и сельского хозяйства.

Для существующих и планируемых к строительству промышленных предприятий должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны. Нормативные СЗЗ предприятий и объектов устанавливаются на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На территории МО МР «Койгородский» фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, контроль химического состава атмосферных осадков не проводится. На территории района крупных промышленных предприятий нет, выбросы в атмосферу производятся из стационарных источников.

Одним из основных источников загрязнения атмосферы являются двигатели внутреннего сгорания, и вклад автотранспорта в загрязнение воздуха очень ощутим. Автомобилизация населения Республики Коми постоянно увеличивается.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования;

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- благоустройство дорог, увеличение площади асфальтированных дорог.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природу.

С целью усиления контроля над загрязнением атмосферного воздуха, на территории Республики Коми проводится акция «Чистый воздух».

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Организация контроля атмосферного воздуха в населенных пунктах и в зонах влияния автомагистралей;

2. Оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;

3. Достижение нормативов по охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) от передвижных источников, на основе:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- снижения токсичности отработавших газов благодаря улучшению технического состояния парка автотранспортных средств;

- благоустройство дорог, увеличение площади асфальтированных дорог, а устройство освещения.

- создание современной инфраструктуры обслуживания транспорта (сервисных центров, АЗС, СТО) на въездах в населенные пункты.

5. Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

6. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Охрана подземных вод

Подземные воды - это основной источник питьевой воды и воды для хозяйственных нужд. На территории поселения качество воды подземных и поверхностных источников водоснабжения часто не соответствует ГОСТ «Вода питьевая». Подземная вода содержит большое количество железа, встречается превышение ПДК по марганцу.

ПДК (предельно допустимая концентрация) для питьевой воды составляет примерно 40 миллиграммов на литр. Этот показатель меняется посезонно. Зимой  — в меньшую сторону, летом и особенно весной, когда с талыми водами нечистоты просачиваются вглубь земли - в большую.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

- проведение гидрогеологических изысканий;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I, II, III поясов;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается систему  мер,  обеспечивающих  санитарную  охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.  Зоны санитарной охраны организуются из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Охрана почв и растительности

Основным источником загрязнения почв на территории района в целом и сельского поселения в частности, являются отходы, образующиеся в результате производства и потребления.

Проблема в сфере обращения с отходами производства и потребления продолжает оставаться одной из актуальных в районе. Ежегодно в районе образуется значительное количество отходов, вопрос утилизации и переработки которых не решается. Это приводит к загрязнению окружающей природной среды.

В целях охраны почв от загрязнения требуется проведение следующих мероприятий:

- организация регулярной очистки территории сельского поселения, в первую очередь в населенном пункте, от жидких и твердых отходов с обезвреживанием сухого мусора на полигонах бытовых отходов и вывоз жидких отходов на сливные станции;

- организация водоотвода ливневых и талых вод с территории застройки коммунально-складских предприятий;

- очистка выбросов предприятий путем установки газопылеочистного оборудования;

Необходимо разработка планов внедрения современных инновационных технологий в сельском хозяйстве, в основу которых заложены принципы почвозащиты, ресурсосбережения, сохранения и повышения плодородия почв при внедрении адаптивно-ландшафтной системы с применением точного земледелия.

В целях защиты почв от эрозии предлагается:

- введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов;

- создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах;

- укрепление и облесение оврагов и крутых склонов;

- защита от размыва шоссейных и грунтовых дорог.

Необходимо также сохранение и благоустройство существующих зеленых насаждений общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и учреждений культурно-бытового назначения, жидких бытовых отходов из не канализованных зданий и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов сельского поселения. Территории населенных пунктов  подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация объектов размещения отходов должны осуществляться в соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», предусматривающим необходимость изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния сельского поселения являются:

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории поселения.

Отходы производства и потребления

В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных.

Важное гигиеническое значение для создания благоприятных условий проживания людей имеет санитарное состояние населенных мест, в частности, вопросы сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления.

Имеющийся объект размещения отходов не отвечает требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления», к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Таблица 51 – Характеристика объекта размещения отходов

| Наименование | Адрес (местоположение) | Территория, га | Действующие или закрытые с______г. | Расстояние до ближайшей жилой застройки, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект размещения отходов | пст Койдин | 1,8 | - | - |

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для площадки для компостирования отходов без навоза и фекалий, устанавливается в размере 300 м.

Для расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных организаций, норма накопления устанавливается на основании СП 42.13330.2011:

- на 1 очередь – 1,4 куб. м (280 кг) на 1 человек в год;

- на расчетный срок – 1,5 куб. м (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов).

Таблица 52 – Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО)

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Количество накопленных отходов на 1 очередь |  | Количество накопленных отходов на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2024 |  |  |  |  |
|  |  |  | кг | куб. м. | кг | куб. м. |
| МО СП «Койдин» | 1371 | 1406 | 38388 | 1919 | 421800 | 2109 |

На территории сельского поселения следует наладить систему раздельного (селективного) сбора различных видов отходов от населения и сдачу на переработку вторсырья.

Необходимо наладить сбор в отдельные контейнеры, установленные на специальных площадках, упаковочной пластиковой и металлической тары, стекла, бумаги и картона. Сборные площадки обустраиваются в соответствии с санитарными нормами и оформляются зелеными насаждениями специально подобранного породного состава.

В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

В настоящее время реализуется государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. № 414.

Места захоронения трупов животных - скотомогильники, также являются источником повышенной опасности, как для человека, так и для окружающей среды, в связи с несоблюдением санитарно-защитных зон, не обустройства таких объектов. Данные объекты должны соответствовать «Ветеринарно-санитарным  правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. № 13-7-2/469:

− территорию скотомогильника (биометрической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 метров с выездными воротами;

− ворота скотомогильника и крышки биометрических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

На территории сельского поселения «Койдин» захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы) отсутствуют.

В соответствии с разделом 5.5. «Охрана окружающей среды» «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 (в редакции постановления Правительства РК от 26 января 2009 г. №22), одной из задач для улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, согласно которому лицензированию подлежит деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности;

- внедрение системы раздельного сбора ТБО с выделением ценных компонентов (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Медицинские отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые паке-ты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфции) обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок:

- проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на существующий участок для компостирования отходов без навоза и фекалий (включая уличный смёт);

- документальное оформление в установленном порядке права на земельный участок, находящийся под действующей свалкой, привеедение в соответствие с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- утилизация отходов деревообработки. С помощью применения современных технологий возможна переработка отходов лесопиления (древесной щепы, опилок, обрезков, стружки и горбыля и проч.), с последующей реализацией населению, а также поставкой для внерыночных потребителей.

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- содержание в порядке места для сбора бытовых отходов;

- обустройство контейнерных площадок на территории сельсовета, в соответствии с  СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- организация удаления жидких отходов на КОС;

- ликвидация стихийных свалок мусора;

- документальное оформление мест складирования твердых бытовых отходов;

- разработка и утверждение генеральной схемы санитарной очистки территории сельского поселения «Койдин».

Предусматривается организация вывоза отходов с территории посёлка специальным автотранспортом на существующее место складирования отходов. На данный момент специального собирающего мусоровозного транспорта, для перевозки отходов на территории сельсовета – нет.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. При этом должна быть выполнена  специальная работа по их использованию, которая включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных  путей переработки.

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под снегосвалку, а так же организовать площадку для хранения песка.

Зеленая зона

Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского поселения – немаловажная составляющая природоохранных мероприятий.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

На рассматриваемой территории преобладает подзона средней тайги.

Склоны оврагов необходимо оставить свободными от застройки, произвести на склонах противоэрозионные посадки.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности (сохранение лесного массива);

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дорог;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Настоящий раздел, является составной частью документа территориального планирования территорий «Генеральный план сельского поселения «Койдин»».

Основанием для разработки раздела являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Исходные данные, и требования для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», выданные Главным управлением МЧС России по Республике Коми №9966-9-1-6 от 21.10.2014 г.;

- Паспорт территории сельского поселения «Койдин» МО МР «Койгородский» Республики Коми.

Чрезвычайные  ситуации  (далее ЧС) –  аварии, катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии – наносят ущерб окружающей природной среде, угрожают жизни и здоровью людей, несут значительные потери и нарушают устойчивость работы объектов жизнеобеспечения населения.

Уровень безопасности в ЧС оказывает решающее влияние на эффективность работы органов государственной власти по управлению риском возникновения  чрезвычайных  ситуаций, предупреждению и ликвидации их последствий. Через государственное регулирование и при непосредственном участии  населения можно добиться приемлемого  уровня  безопасности  в чрезвычайных ситуациях.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, связанные с погодными условиями.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные (объективные),

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций, и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации, и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняется их силами, средствами и другими ресурсами, 1 раз в год.

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации, и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ, гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

На территории сельского поселения «Койдин» отсутствуют населенные пункты и объекты, отнесенные к категории по гражданской обороне.

Аварии на транспорте

Транспорт

На территории сельского поселения «Койдин» риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта – маловероятны.

На территории сельского поселения «Койдин» риски возникновения ЧС на транспорте, отсутствуют:

- на объектах воздушного транспорта в связи с отсутствием объектов воздушного транспорта;

- на объектах железнодорожного транспорта в связи с отсутствием объектов железнодорожного транспорта;

- на объектах морского транспорта в связи с отсутствием объектов морского транспорта;

- на объектах речного транспорта в связи с отсутствием объектов речного транспорта.

Федеральных автомобильных трасс на территории сельского поселения «Койдин» - нет.

При возникновении ЧС на объектах автомобильного транспорта эвакуация пострадавших производится автомобильным транспортом в Цетральную районную больницу.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

При оценке возможного воздействия на объект рассмотрены следующие варианты аварий на автодороге, которые могут стать причиной ЧС на объекте:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны.

К возникновению аварийной ситуации могут привести следующие причины:

- причины, связанные с отказом и неполадками оборудования, коррозией, физическим износом и др.;

- причины, связанные с человеческим фактором (нарушение технологического режима, конструктивные недостатки, теракт и др.);

- причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера.

Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с ЛВЖ

В случае возгорания нефтепродукта при неожиданной разгерметизации автоцистерны при расчете последствий этого приняты следующие предпосылки и допущения:

- емкость автоцистерны 10 м3; продукт – бензин;

- при разгерметизации емкости автоцистерны объем вытекающего бензина принимаем равным 80 % объема автоцистерны, т.е. 10 м3·0,8=8 м3, что составляет массу 8м3·0,72=5760 кг.

Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с СУГ

В случае возгорания сжиженных углеводородных газов при неожиданной разгерметизации автоцистерны при расчете последствий этого приняты следующие предпосылки и допущения:

- емкость автоцистерны 15 м3; количество СУГ – 6,3 т (при отсутствии информации о веществе его следует отнести к классу 1, т.е. рассматривать наиболее опасный случай);

- при мгновенной разгерметизации резервуара масса вещества в облаке равняется полной массе СУГ, находящейся в резервуаре, т.е. 6,3 т.

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ, возможно:

  - образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

  - образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

  - образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

  - образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

  - разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием  «огненного шара»;

  - образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ, возможно:

  - образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

  - образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного  поражения пожара-вспышки);

  - образование избыточного давления воздушной ударной волны;

  - образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке взрывопожароопасных и токсичных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6⋅10−7 аварий на 1 км пути.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям, загрязняющим окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах 53, 54.

Таблица 53 - Токсичные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 |
| Хлор | 1,6 | 1,00 |

Таблица 54 - Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода автодорогами населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения, и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс мероприятий организационных, строительных, планировочных и мероприятий, требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах в части контроля за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения - теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения - приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Риски возникновения аварии на системах ЖКХ – маловероятны.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для чего планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- ремонт трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- перевод воздушных линий электропередач на кабельные.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Риски возникновения техногенных не бытовых пожаров отсутствуют в связи с отсутствием крупных промышленных объектов.

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты, производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. На территории взрывопожароопасными объектами являются котельная и АЗС.

К ВПО относятся следующие объекты:

- АЗС

- котельные.

На перечисленных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв баллонов со сжиженным газом.

Лесные пожары

Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары – необходимо соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2011:

- расстояние от застройки городских поселений до лесных массивов должно быть не менее 50 м;

- расстояние от застройки сельского поселения до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов и озер. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008 необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяются из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

На территории сельского поселения «Койдин» под угрозу возникновения пожаров от природных пожаров.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

Общие положения по содержанию территории

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, объектов торговли, хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Территория населенного пункта и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрывопожароопасным объектам

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения пиломатериалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

- Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается

- При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- Запрещается:

  - эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры;

  - эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

  - установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

  - переполнение резервуаров и цистерн;

  - отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

  - слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

- На складах лесоматериалов должны быть разработаны и согласованы с органами государственного пожарного надзора планы размещения штабелей с указанием предельного объема хранящихся материалов, противопожарных разрывов и проездов между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами.

- Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения с определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т. д., с учетом возможности привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом весенне-летнего пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением работников всех смен предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны.

- Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения.

- Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на предприятиях и своевременной ликвидации последствий пожаров необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

На территории сельского поселения «Палевицы» отсутствует муниципальной пожарной пост охраны. Пожаротушение осуществляется путем привлечения подразделений пожарной охраны соседних муниципальных образований.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части в населенных пунктах сельского поселения. Радиус обслуживания привлекаемых служб пожаротушения охватывает все населенные пункты в границах поселения.

Необходимо строительство подъездных путей к водоемам в населенных пунктах (пожарные пирсы).

Аварии на потенциально опасных объектах

На территории сельского поселения «Койдин» риски возникновения аварий на потенциально-опасных объектах, отсутствуют, в связи с отсутствием потенциально опасных объектов на территории сельского поселения. Также, территория сельского поселения «Койдин» не попадает в зону действия поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах, расположенных за границами сельского поселения.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные мероприятия должны обеспечить возможный переход на соответствующий режим защиты в течение одних суток для непрерывного пребывания животных в животноводческих помещениях не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах должны быть оборудованы защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения необходимо предусмотреть защищенные резервуары.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах следует предусмотреть специальные площадки.

На фермах необходимо предусмотреть автономные источники электроснабжения.

Отходы производства и потребления

На данный момент проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ;

-	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Противорадиационные укрытия

На территории сельского поселения «Койдин» риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах, отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов на территории сельского поселения.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

На территории сельского поселения «Койдин» защитных сооружений гражданской обороны нет.

Эвакомероприятия осуществляются в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Количество эваконаселения в сельском поселении «Койдин» составляет 1336 человек.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетной численности укрываемых в течение до двух суток (за исключением ПРУ, размещаемых в зоне возможных слабых разрушений вокруг атомных станций).

Противорадиационные укрытия создаются для защиты:

- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время;

- населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений, организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне.

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется:

а) в подвальных помещениях:

- одноэтажных жилых домов;

- школы;

- детского сада и др.

б) в приспосабливаемых 1 этажах:

- административных зданий, школы.

Согласно СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» норма площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать 0,5 м², для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 м². В противорадиационных укрытиях допускается проектировать санитарный узел из расчета обеспечения 50% укрываемых. Для остальных укрываемых пользование санитарными приборами следует предусматривать в соседних с укрытием помещениях. Площадь помещения для выносной тары следует принимать не более 1 м2. Всего на одного укрываемого – 1,57 м².

Проектом предусматривается проектирование противорадиационных укрытий вместимостью 2000 человек, которое осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 ноября 1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и требованиями СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Риски возникновения ЧС, связанных с землетрясениями на территории сельского поселения маловероятны.

На территории сельского поселения опасности обрушения пород - нет.

На территории сельского поселения лавиноопасных (селеопасных) участков - нет.

Риски возникновения ЧС, связанных с природными пожарами, прогнозируются, в связи с наличием лесного фонда на территории сельского поселения.

На территории сельского поселения «Койдин» нет населенных пунктов, попадающих в зону подтопления (затопления).

К неблагоприятным и наиболее опасным метеорологическим явлениям на территории поселения относятся:

- грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час;

- шквалистые ветра со скоростью более 20м/сек;

- гололед с диаметром отложений более 200мм; град с диаметром частиц 20мм;

- снегопады, превышающие 20мм за 24 часа; сильные морозы.

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций – ДТП, аварий на инженерных коммуникациях.

Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- своевременное оповещение населения о ЧС;

- своевременная организация контроля над транспортными потоками;

- контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций;

- создание резервов материально-технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- посадка лесонасаждений для защиты автомобильных дорог от снежных заносов. На участках, где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены защитные лесные насаждения, необходимо создание контурной защиты из постоянных заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| N п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га | 37278,0 | 37278,0 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  | га | 447,0 | 447,0 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения |  | чел. | 1336 | 1406 |
|  |  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 5,0 |
| 2. | плотность населения |  | чел. на га | 27,9 | 26,5 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста |  | чел. | 269 | 283 |
|  |  |  | % | 20,1 | 20,1 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте |  | чел. | 796 | 838 |
|  |  |  | % | 59,6 | 59,6 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста |  | чел. | 270 | 284 |
|  |  |  | % | 20,2 | 20,2 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения S общ. (по муниципальному образованию) |  | м2/чел. | 24,6 | 36,6 |
| 2. | общий объем жилищного фонда |  | Sобщ., тыс.м2 | 32,8 | 35,1 |
|  |  |  | кол-во домов | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | дошкольные | мест | 50 | 105 |
|  |  | школьные |  | 60 |  |
| 2. | объекты здравоохранения |  | посещ. | - | - |
| 3. | объекты социального обеспечения |  | посещ | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | м2 | 9000 | - |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения |  | мест | 200 | 200 |
| 6. | объекты торгового назначения |  | м2 | 485,5 | 485,5 |
| 7. | объекты общественного питания |  | мест | - | 56,2 |
| 8. | объекты бытового обслуживания |  | раб.мест. | - | 6 |
| 9. | объекты связи |  | объект | 1 | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |
| 1. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км | 16,50 | 16,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км | - | - |
|  | - главных улиц |  | км | 14,0 | 14,0 |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км | 2,50 | 2,5 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км | - | - |
|  | - проездов |  | км | - | - |
| 2. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % | - | - |
| 3. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. | 8-10 | 5-7 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | куб. м/в сутки | 2,28 | - |
| 2. | водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего |  | куб. м/ в сутки | 4,8 | 5,56 |
| 3. | среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/в сутки на чел. | - | - |
| 4. | протяженность сетей водоснабжения |  | км | 0,382 | 2,162 |
| 5. | протяженность сетей канализации |  | км | - | 2,162 |
| 6. | электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.1. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт.ч | - | - |
| 6.2. | источники покрытия электронагрузок: |  | МВт | - | - |
| 7. | теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1. | протяженность сетей |  | км | 2,376 | 2,376 |
| 8. | газоснабжение |  | км | - | - |
| 8.1. | потребление газа - всего |  | млн. куб. м/год | - | - |
| 8.2. | источники подачи газа |  | млн. куб. м/год | - | - |
| 9. | связь |  |  |  |  |
| 9.1. | охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | - | - |
| 9.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров | 512 | 512 |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 0307300006314000044-0197117-01

на выполнение работ по разработке генерального плана  и правил землепользования и

застройки муниципального образования сельского поселения «Койдин»

- Техническое задание

на выполнение работ по разработке генерального плана  и правил землепользования и застройки муниципального образования

сельского поселения «Койдин»

|  | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид документа территориального планирования | - Генеральный план сельского поселения «Койдин»; - Правила землепользования и застройки сельского поселения «Койдин» |
| 2. | Заказчик | Администрация сельского поселения «Койдин» |
| 3. | Источник финансирования | Средства бюджета сельского поселения «Койдин» |
| 4. | Исполнитель градостроительной документации | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5. | Основание для проектирования | Законодательство Российской Федерации, Республики Коми и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления МО «Койгородский» и сельского поселения «Койдин» |
| 6. | Границы и площадь объекта проектирования, численность населения | 6.1. В пределах границы сельского поселения «Койдин», установленной схемой территориального планирования. 6.2. Площадь объекта проектирования в соответствии со схемой территориального планирования —1859 га. 6.3. Численность населения сельского поселения «Койдин» 1538 человек. Проектируемая численность населения 1800 человек |
| 7. | Основные цели и задачи разработки Генерального плана сельского поселения «Койдин» | Разработка Генерального плана как градорегулирующего и градостроительного документа, комплексно решающего социально-экономические и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности сельского поселения «Койдин» и направленного на создание благоприятной среды обитания. Создание современного эффективного инструмента управления, градостроительного регулирования, инвестиционной деятельности. Основные задачи Генерального плана: - выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и предложение вариантов решения таких проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а так же отдельных принятых градостроительных решений; - разработка разделов Генерального плана; - создание электронного Генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения. |
| 8. | Проектные этапы | До 20.12.14 года – проект генерального плана сельского поселения «Койдин» до 20.12.14 года – проект правил землепользования и застройки сельского поселения «Койдин»; |
| 9. | Требования к разработке градостроительной документации | 9.1. При подготовке Генерального плана на основе собранной информации выполнить анализ существующего положения и комплексную градостроительную оценку территории, провести: |
|  |  | - анализ градостроительной документации, целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории населенного пункта; |
|  |  | - оценку картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, их адаптация к используемой программной среде. |
|  |  | 9.2. В результате комплексной градостроительной оценки выявить проблемные зоны. Выводы комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для разработки проектных предложений. |
| 10 | Очередность разработки проектной документации | 10.1. Сбор и систематизация исходных данных по всем необходимым темам. 10.2 Градостроительный анализ и оценка территории, разработка планировочной структуры, функциональное зонирование 10.3 Оформление текстовых и графических материалов, предоставление на согласование и экспертизу 10.4 Согласование, проведение общественных слушаний и утверждение проекта |
| 11. | Состав проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Койдин» | 11.1. Текстовая часть (пояснительная записка) Положение о территориальном планировании сельского поселения «Койдин» в составе: цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения. 11.2. Графические материалы проекта Генерального плана сельского поселения «Койдин». 11.3. Компьютерная версия проекта в электронном виде, в программе MapInfo, в версии не ниже 8.5. Демонстрационный материал в формате tif, jpg, pdf. |
| 12 | Состав «Материалов по обоснованию проекта генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Койдин» | 12.1. Генеральный план содержит: 1) положение о территориальном планировании; а) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; б) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; 4) карту функциональных зон поселения. На указанных в пунктах 2 - 4 картах соответственно отображаются: - планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана; г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; - границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; - границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения; 12.2. В материалах по обоснованию проекта Генерального плана включить: 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий; 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. |
|  |  | 12.3. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: |
|  |  | 1) границы поселения; |
|  |  | 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; |
|  |  | 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; |
|  |  | 4) особые экономические зоны; |
|  |  | 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; |
|  |  | 6) территории объектов культурного наследия; |
|  |  | 7) зоны с особыми условиями использования территорий; |
|  |  | 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
|  |  | 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. |
| 13. | Утверждаемые материалы Генерального плана | 13.1. Текстовая часть. 13.2. Графические материалы (схемы) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. |
| 14. | Утверждаемые материалы Правил землепользования и застройки | 14.1. Карта градостроительного зонирования 14.2. Правила землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. |
| 15. | Цели и состав проекта правил землепользования и застройки | 15.1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 2. Правила землепользования и застройки включают в себя: 1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 2) карту градостроительного зонирования; 3) градостроительные регламенты. 3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления; 4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 6) о регулировании иных вопросов землепользования и развитие этих территорий; 4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах. 6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: 1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 16 | Требования к проведению инженерно-геологических изысканий | 16.1. Топографическая съемка в масштабе 1:2000 выполняется в границах населенных пунктов, с учетом расширения территории при обосновании в проектной документации. 16.2. Иные требования определяются условиями заказчика, на основании договора. |
| 17 | Требования к формированию исходных данных для подготовки проекта | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии и непосредственном участии Заказчика и отдела Территориального Развития и Муниципального Хозяйства Администрации МО «Койгородский». |
| 18 | Порядок согласования и утверждения проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки | Согласовывается и утверждается в установленном порядке в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. |
| 19 | Требования к оформлению и сдаче проекта | 19.1.Графические материалы Генерального плана разрабатываются на топографической основе в масштабе 1: 2 000. 19.2. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации – MapInfo Professional. Масштаб 1: 5000, 1:2000 с учетом обеспечения наглядности графических материалов, либо по согласованию в процессе проектирования. 19.3. Материалы предоставляются Заказчику. Пояснительная записка и чертежи: - на бумажных носителях – 4 экз. - в электронном виде – 4 экз. Презентационные материалы проекта изготавливаются на CD в формате tif, jpg, pdf — 2 экз. |